Ф.7.03-11

ЧАЛАБАЕВ Б.М., ЕРИМБЕТОВ Б.Т., УСЕНКУЛОВ Ж.А.

ОСНОВЫ ПРОЕКТИРОВАНИЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ

(часть 1)

УЧЕБНОЕ ПОСОБИЕ

Шымкент, 2023 г.

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ и Высшего образования

РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

|  | Некоммерческое акционерное общество «Южно-Казахстанский университет им. М.Ауэзова» |
| --- | --- |

ЧАЛАБАЕВ Б.М., ЕРИМБЕТОВ Б.Т., УСЕНКУЛОВ Ж.А.

ОСНОВЫ ПРОЕКТИРОВАНИЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ  (часть 1)

УЧЕБНОЕ ПОСОБИЕ

для студентов образовательных программ

6В07320 – «Строительство», 6В07321 - «Технология промышленного и гражданского строительства, 6В07322 - «Строительство автомобильных дорог и аэродромов»

Шымкент, 2023 г.

УДК  811.512

ББК  81.2

Чалабаев Б.М., Еримбетов Б.Т., Усенкулов Ж.А. Основы проектирования строительных конструкций / Учебное пособие. – Шымкент: Южно-Казахстанский университет им. М Ауэзова, 2023. - 275 с.

Здесь представлены основные положения, термины, определения и индексация в соответствии с требованиями нормативных документов Республики Казахстан: СН РК EN 1990-2002+А1-2005-2011 – «Основы строительного проектирования» и СН РК EN 1991-2002+А1-2005-2011 – «Воздействия на несущие конструкции», идентичных Ерокодам: EN 1990 Еврокод: Основы строительного проектирования; ЕN 1991 Еврокод 1: Воздействия на несущие конструкции.

В Учебном пособии даны основные положения расчета строительных конструкций по двум группам предельных состояний, понятия о принципах и правилах, а также расчетных ситуациях. Большое внимание уделено рассмотрению внешних воздействий на строительные конструкции в соответствии с положениями Еврокодов.

Учебное пособие Основы проектирования строительных конструкций составлено в полном соответствии с Учебной программой дисциплины «Основы проектирования строительных конструкций» образовательных программ 6В07320 – «Строительство», 6В07321 - «Технология промышленного и гражданского строительства, 6В07322 - «Строительство автомобильных дорог и аэродромов».

Рецензенты: Байболов К.C. - кандидат технических наук, ректор университета им.Ж.Ташенева;

Спатаев И.О. – канд. технических наук, Начальник производственного отдела филиала РГП «Госэкспертиза» по ЮР.

Ибрагимов К.И. – к.т.н., доцент кафедры «Строительство и строительные материалы» НАО «ЮКУ им. М. Ауэзова»

Учебное пособие рекомендовано к изданию Учебно-методическим Советом ЮКУ им. М. Ауэзова,  протокол № __ от «__________» 2023г.

ISBN______________

© Южно-Казахстанский университет им. М. Ауэзова, 2023

Модуль 1. Общие сведения о строительных конструкциях и введение в Еврокоды

Тему №1: «Общие сведения о строительных конструкциях»

План

- Общие представления о строительных конструкциях

- Краткий исторический обзор развития строительных конструкций.

- Требования, предъявляемые к строительным конструкциям.

- Достоинства и недостатки строительных конструкций и области их рационального применения.

- Общие представления о строительных конструкциях

К строительным конструкциям (или как их иногда называют «инженерные конструкции») относятся те несущие конструкции промышленных и гражданских зданий и инженерных сооружений, размеры сечений которых определяются расчетом. Этим строительные конструкции отличаются от архитектурных конструкций (частей зданий), размеры сечений которых назначаются из архитектурных, теплотехнических или других специальных требований.

По материалу, из которого изготавливаются строительные конструкции, они различаются на:

- Каменные и армокаменные конструкции;

- Конструкции из дерева и пластмасс;

- Металлические конструкции;

- Железобетонные конструкции.

Строительные конструкции состоят из одного или двух из общих трех типов расчетных элементов:

а) Изгибаемые элементы конструкции;

б) Сжатые элементы конструкции;

в) Растянутые элементы конструкции.

Изгибаемые элементы внешними воздействиями подвержены изгибу. К изгибаемым элементам относятся балки и плиты. Балкой называется изгибаемый элемент, у которого один размер (длина) намного больше двух других размеров.

Плитой называется изгибаемый элемент, у которого один размер (высота или толщина) намного меньше двух других размеров.

Рис. 1. 1. Изгибаемые элементы; а – балки; б – плиты

Изгиб в свою очередь различается на:

а) Чистый изгиб, когда во всех сечениях по длине элемента возникают только одинаковые по величине и знаку воздействия изгибающие моменты и соответственно во всех сечениях по длине возникает одинаковое напряженно-деформированное состояние.

б) Косо-симметричный изгиб, когда в сечениях на опорах возникают одинаковые по величине, но разные по знаку изгибающие моменты и одинаковые по величине и знаку поперечные силы.

в) Поперечный изгиб, когда в сечениях элемента одновременно возникают изменяющиеся по длине элемента изгибающие моменты и поперечные силы.

Сжатым называется элемент подверженный внешним воздействием продольным усилием сжатия. Сжатие в свою очередь может быть центральным и внецентренным сжатием. На рис. 1.2 приведены расчетные схемы сжатых элементов

Рис. 1.2. Расчетные схемы (модели) сжатых элементов

Центрально сжатые элементы подвержены внешнему воздействию, приложенному по их оси симметрии сечения без расчетного эксцентриситета (рис. 1.2, а1; 1.2, а2). В этом случае во всех сечениях элемента возникает только продольная сжимающая сила.

Внецентренно сжатые элементы подвержены внешнему воздействию, приложенному с расчетным эксцентриситетом от оси симметрии сечения (рис. 1.2, б). В этом случае в сечениях элемента возникает не только продольная сжимающая сила, но и изгибающий момент. Поэтому расчетная схема внецентренного сжатия может представляться двояко:  в виде схемы, изображенной на рис 1.2, б3, или изображенной на рис 1.2, б4, как сжатый элемент с центральным приложением нагрузки и изгибающим моментом

Примечание: следует различать внецентренное сжатие с расчетным () эксцентриситетом и внецентренное сжатие со случайным () эксцентриситетом.

Растянутым называется элемент подверженный внешним воздействием усилиям растяжения. Растяжение в свою очередь может быть центральным и внецентренным растяжением.

Центральное растяжение образуется внешним растягивающим воздействием, приложенным по оси симметрии сечения. В этом случае во всех сечениях элемента возникает только продольная растягивающая сила.

Внецентренное растяжение образуется внешним воздействием, приложенным с расчетным эксцентриситетом от оси симметрии сечения. В этом случае в сечениях элемента возникает не только продольная растягивающая сила, но и изгибающий момент.

Строительные конструкции могут состоять из однотипных элементов, например, балки и плиты (изгибаемые элементы); колонны без консолей (сжатые элементы); стенки круглых резервуаров и силосов (растянутые элементы).

Иногда строительные конструкции могут быть составлены из разнотипных по напряженному состоянию элементов.

Например, колонна с консолью одноэтажного промышленного здания с мостовыми кранами (рис. 1.3). Такая конструкция состоит из трех элементов: двух внецентренно сжатых в виде сжатых стержней надкрановой и подкрановой частей колонны, а также консоли – как изгибаемый элемент. При расчете такой колонны все три элемента рассматриваются раздельно, с учетом возникающих в них расчетных усилий

Рис. 1.3. Железобетонная колонна одноэтажного промышленного здания с мостовыми кранами

Примером одновременного применения в строительной конструкции сжатых и растянутых элементов, являются стержневые системы в виде стропильных ферм (рис. 1.4, 1.5).

Рис. 1.4. Железобетонная сегментная стропильная ферма

В железобетонной сегментной стропильной ферме (рис. 1.4), при условии приложения к ней узловых сосредоточенных нагрузок, в стержнях ферм возникают центральное растяжение или центральное сжатие. Так, стержни верхнего пояса, восходящие раскосы и стойки являются центрально сжатыми элементами, а стержни нижнего пояса и вниз сходящие раскосы воспринимают усилия центрального растяжения.

Рис. 1.5. Железобетонная арочная безраскосная стропильная ферма

В стержнях железобетонной безраскосной арочной ферме (рис. 1.5) возникают усилия   внецентренного сжатия или растяжения. При этом в стержнях верхнего пояса возникает внецентренное сжатие, а стержнях нижнего пояса – внецентренное растяжение.

Очень часто в строительных конструкциях используются одинаковые по напряженному состоянию элементы, но разной формы. Например, ребристая панель перекрытия (рис. 1.6). В ней одновременно используются плиты и балки, которые относятся к изгибаемым элементам:

Рис. 1.6. Железобетонная ребристая панель перекрытия

Из выше изложенного вытекает, что при проектировании строительных конструкций необходимо знание методологии расчета и конструирования всех трех типов элементов по напряженно-деформированному состоянию.

2 Краткий исторический обзор развития строительных конструкций

История развития строительных конструкций тесно связана с развитием производительных сил общества.

Раньше других начали применяться конструкции из естественного камня. Первые сооружения из необработанного камня относятся к каменному веку. Позже, в связи с совершенствованием средств производства, для конструкций применялись тесаный камень, кирпич-сырец и обожженный кирпич.

В рабовладельческий и феодальный периоды развития общества каменные конструкции достигли значительного совершенства.

До наших дней сохранилось много выдающихся памятников каменного зодчества в различных частях света.

Дерево, так же, как и камень, использовалось для постройки зданий, укреплений, мостов и других сооружений. Первые деревянные мосты были построены за многие сотни лет до нашей эры. Для строительства домов и крепостных стен использовались рубленые деревянные конструкции (срубы).

В старину зодчие не имели никаких способов расчета сооружений, поэтому они возводили их на основе практического опыта по существующим образцам. Ознакомление с сооружениями, сохранившимися до наших дней, позволяет установить те правила проектирования, которыми пользовались зодчие для новых построек. Но это могло быть полезным только при возведении сооружений, аналогичных уже построенным. При возведении сооружений, для которых не существовало образцов, зодчий должен был идти на риск разрушения или же сооружать их с неоправданным запасом прочности.

Первое, дошедшее до нас, расчетное определение несущей способности строительных конструкций было описано Галилео Галилеем в работе «Беседы и математические доказательства, касающиеся двух новых отраслей науки, относящихся к механике и местному движению», изданной в 1638 году. Г. Галилей определил несущую способность изгибаемого бруса. При этом он полагал, что в нем возникает такая же осевая растягивающая сила, как и при разрыве, и что в месте излома брус вращается вокруг грани сечения.

Если записать предлагаемое Галилеем решение в современных обозначениях, то для прямоугольного сечения оно будет выглядеть так:

где  — разрушающий момент;  — временное сопротивление растяжению.

В современной интерплитации это выражение выглядит так:

Галилей ошибся в величине момента сопротивления в три paзa.  А если отнести его расчет к бетонному брусу, для которого

,

то ошибка будет значительно меньше.

Галилей впервые дал понятие о брусе равного сопротивления и ряд других практических выводов.

После Галилея начинается интенсивное исследование учеными того времени работы строительных конструкций в стадии предельного равновесия, а затем и в упругой стадии.

Рассмотрим ход развития конструкций из дерева и пластмасс, каменных и армокаменных, металлических и железобетонных конструкций.

Деревянные конструкции получили в дальнейшем широкое развитие в связи с разработанной русским ученым Д. И. Журавским теорией расчета составных балок на шпонках, теорией расчета изгибаемых брусьев на скалывание и ряда других его исследований. Д. И. Журавский разработал теорию расчета неразрезных многопролетных ферм, предложил способ расчета ферм  и разработал научно обоснованные нормы допускаемых напряжений для деревянных конструкций. По проектам Д. И. Журавского построено несколько железнодорожных мостов с неразрезными деревянными фермами пролетами свыше 60 м.

Дальнейшее развитие деревянных конструкций связано с именем академика В. Г. Шухова (1853—1939). Им созданы изумительно экономичные и рациональные конструкции сетчатых сводов (гипербалических парабалоидов), которые применялись не только в России и в странах бывшего Советского Союза, но и в дальнем зарубежье.

В 20—30-х годах в бывшем Советском Союзе были широко распространены гвоздевые дощатые конструкции: гвоздевые балки, рамы с перекрестной дощатой стенкой, сегментные гвоздевые фермы и пр. Гвоздевые дощатые конструкции имеют большую деформативность при длительном действии нагрузок. Поэтому русские конструкторы А. И. Отрешко, Г. В. Свенцицкий, В. С. Скворцов, В. С. Деревягин и др. предложили более надежные конструкции — брусчатые балки на дубовых пластинчатых нагелях, фермы с поясами из таких балок, фермы из бревен и брусьев.

В 30—40-х годах применялись уже металлодеревянные конструкции ферм и арок, в которых растягивающие усилия воспринимаются металлическими элементами, разнообразные клееные конструкции, кружально-сетчатые своды, собираемые из отдельных цельных клееных или клеефанерных косяков, тонкостенные и ребристые своды-оболочки, купола и пр.

Большую роль в развитии этих разнообразных, экономически выгодных и индустриальных конструкций имели работы советских ученых: Г. Г. Карлсена, Ю. М. Иванова, А. И. Отрешко, В. В. Большакова, А. Б. Губенко, В. М. Коченова, В. Г. Писчикова, Б. А. Освенского М. Е. Кагана, В. Ф. Иванова, В. Н. Быковского и др.

В настоящее время широко применяются клееные армированные деревянные конструкции с предварительно-напряженной арматурой, разработанные ЦНИИСК им. В. А. Кучеренко и Иркутским политехническим институтом и другими научными и учебными заведениями.

В середине XX века получили распространение пластмассовые, пневматические и пленочно-каркасные конструкции. Для их изготовления используются стеклопластики, органическое стекло, синтетические клеи, пленки, воздухонепроницаемые (прорезиненные) ткани и пр. Применение этих конструкций дает возможность возводить оболочки, складки, купола, вантовые конструкции больших пролетов за считанные часы.

Каменные конструкции, широко применявшиеся в дорожном и городском строительстве, не имели никакого обоснованного способа расчета несущей способности.

В конце XVIII в. Кулон впервые предложил теорию расчета каменного свода. В середине XIX в. русский инженер Паукер дал более точное графическое определение несущей способности каменного свода. В это время начала развиваться теория расчета строительных конструкций по допускаемым напряжениям (работы Навье). Расчет конструкций по предельному равновесию, применявшийся в течение XVII— XIX вв., стал постепенно отмирать.

Каменные конструкции применяли в промышленном и гражданском строительстве преимущественно в качестве стеновых ограждений и несущих столбов.

В XIX веке появились армокаменные конструкции. В 1813 году в Англии была построена железокирпичная фабрично-заводская труба. Армированная кладка применялась в 1825 г. при постройке тоннеля под рекой Темзой. В 1853 г. в Вашингтоне сооружен большой железокирпичный резервуар для воды. Достаточно широкое применение нашли армокаменные конструкции в России при строительстве зданий с армокирпичными каркасами (1933 г.), в возведении покрытий и перекрытий промышленных зданий и т. д.

Наряду с каменными и армокаменными конструкциями применяются комплексные конструкции (каменные конструкции, усиленные железобетоном).

С 1955 г. каменные и армокаменные конструкции  рассчитывают уже не по допускаемым напряжениям и разрушающим усилиям, а более прогрессивным методом – по предельным состояниям.

Большую роль в развитии теории и практики каменных конструкций сыграли работы ученых: В. П. Некрасова, Л. И. Онищика, С. А. Семенцова, С. В. Полякова, Ю. М. Иванова, В. А. Камейко, А. И. Рабиновича и др.

Металлические конструкции. Металл впервые был применен в XII веке в качестве затяжек и скреп в каменных сводах, арках и т.п. Железо (так назывался получаемый в то время металл – низколегированная сталь) разогревали и отковывали в виде полос, а затем сваривали кузнечным способом.

В XVII—XVIII веках появились первые чугунные конструкции. Так, в 1696 г. было осуществлено перекрытие пролетом 18 м над трапезной Троицко-Сергиевого монастыря в Загорске, в 1725 г. сделано чугунное перекрытие крыльца Невьянской башни на Урале, в 1776 г. в Англии построен чугунный мост пролетом 30 м, в 1784 г. построен чугунный мост в Царском селе. Уникальной чугунной конструкцией 1840-х годов является купол Исаакиевского собора, собранный из отдельных косяков в виде сплошной оболочки.

В это же время стали применяться чугунно-железные фермы, в которых верхний пояс и сжатые элементы делались из чугуна, а нижний пояс и растянутые раскосы — из железа.

В 1825—1830 гг. были возведены клепаные железные конструкции верфи на Галерном острове (из сварочного железа, приготовленного пудлингованием).

При строительстве мостов проф. Н. А, Белелюбский предложил использовать литую сталь; проф. Л. П. Проскуряков ввел в мостовые фермы треугольную и шпренгельную решетки, разработал теорию ферм; В. Г. Шухов построил гиперболические башни, оболочки двоякой кривизны из прямолинейных элементов и ряд других выдающихся конструкций.

В. Г. Шухов намного опередил своих современников и предугадал будущее направление в развитии металлических конструкций, закрепив тем самым приоритет нашей страны.

После открытия В. В. Петровым в 1802 году электрической дуги Н. Н. Бенардос осуществил в 1882 году электросварку при помощи угольного электрода, а Н. Г. Славянов в 1888 году предложил производить сварку конструкций металлическим электродом. Е. О. Патон в 1940 году создал способ автоматической метод сварки металлических конструкций, который нашел широкое использование при возведении металлических конструкций.

Сегодня во всех странах широко распространены предварительно-напряженные металлические конструкции, увеличивающие несущую способность и жесткость благодаря использованию высокой прочности металла натяжения, а также легкие конструкции из алюминиевых сплавов. Их применение позволяет снизить собственный вес и увеличить несущую способность конструкций.

В развитии отечественной теории расчета металлических конструкций большая заслуга принадлежит русским ученым: Ф. С. Ясинскому (1856—1899)—строителю складчатых конструкций, давшему решение задачи продольного изгиба сжатых элементов; Л. Д. Проскурякову, давшему теорию расчета ферм; Н. С. Стрелецкому — создателю советской школы проектирования стальных конструкций, отличающейся слитным решением проектирования и изготовления с соблюдением трех принципов: экономии металла, наименьшей трудоемкости изготовления и скоростного монтажа; Н. С. Стрелецкий — автор теории о запасе прочности конструкций и расчета по предельным состояниям.

Металлические конструкции занимают достойное место в инженерных сооружениях. Разработаны и возведены стальные каркасы высотных зданий. Запроектированы конструкции из низколегированной стали и алюминиевых сплавов для выставочных павильонов. Построен вантовый предварительно-напряженный мостовый переход через Волгу пролетом 874 м; возведены цельносварные конструкции доменных печей; осуществлено строительство с применением предварительно-напряженных ферм и вантовых систем пролетами 80—100 м ряда покрытий общественных и производственных зданий и т. п.

Железобетонные конструкции появились немногим больше полутора столетия назад. Принято считать, что первым изделием из железобетона была лодка, построенная Ламбо во Франции в 1850 г. Первые патенты на изготовление изделий из железобетона в виде плит и кадок были получены французским садовником Монье в 1867—1870 гг. С этого времени железобетон находит применение в строительных конструкциях. Значительную роль в создании новых для того времени видов рациональных железобетонных конструкций сыграл французский инженер Ф. Геннебик. В 1892 г. он предложил ребристые железобетонные перекрытия и ряд других строительных конструкций.

В России железобетон стали применять с 1886 г. для перекрытий по металлическим балкам.

Широкое распространение железобетон получил в России после проведенных профессором Н. А. Белелюбским (1891) .испытаний железобетонных плит, труб, сводов, мостов и других конструкций. С 1899 г. железобетон применяется при строительстве железнодорожных сооружений, шоссейных дорог, в промышленном и гражданском строительстве. В 1896 г. в Нижнем Новгороде построен пешеходный мост пролетом свыше 40 м. В 1904 г. в Николаеве построен первый в мире железобетонный маяк. В это же время проф. А. Ф. Лолейт построил в Москве железобетонные междуэтажные безбалочные перекрытия и другие крупные железобетонные конструкции.

В 1908 г. Министерство путей сообщения утвердило технические условия на железнодорожные сооружения из железобетона.

Железобетонные конструкции применялись при сооружении Волховской ГЭС, Свирьгэс, Днепрогэс, Куйбышевской, Братской, Красноярской и других гидроэлектростанций. Сложные железобетонные конструкции нашли применение при строительстве каналов Москва — Волга, Волга — Дон и др.

Теория расчета сечений элементов железобетонных конструкций создавалась одновременно с появлением железобетона и материала, состоящего из бетона и стальной арматуры, работающих совместно благодаря силам сцепления.

В 1886 г. немецкий инженер М. Кенен показал, что арматуру следует располагать в тех частях конструкции, где имеются растягивающие усилия; он же предложил метод расчета железобетонных плит. Ф. Геннебик первым применил отогнутую арматуру для восприятия поперечных сил.

По предложению профессора Н. А. Белелюбского, эпюра напряжений в сечениях изгибаемых элементов железобетонных конструкций при работе на прочность была принята по закону треугольника в сжатой зоне без учета работы бетона в растянутой зоне, с передачей всех растягивающих усилий на арматуру.

Усилия в железобетонных конструкциях в то время определяли исходя из их работы в упругой стадии по методам строительной механики, сечения подбирали по допускаемым напряжениям.

В 1932 г. проф. А. Ф. Лолейт обосновал целесообразность отказа от расчета сечений элементов железобетонных конструкций по допускаемым напряжениям и необходимость перехода к расчету их по разрушающим усилиям. В 1931 и 1933 годах профессор С. С. Давыдов выпустил учебники по курсу железобетона, в которых нашли отражение предложения А. Ф. Лолейта. В 1955 году введен был еще более прогрессивный метод расчета по предельным состояниям.

Развитию и внедрению расчета сечений по методу предельных состояний посвящены труды советских ученых – профессоров Н.С.Стрелецкого, А. А. Гвоздева, В. М. Келдыша, К. В. Сахновского, С. А. Дмитриева и др.

Прочность сечений элементов по предельным состояниям рассчитывают с учетом образования пластических деформаций в железобетоне, тогда как усилия в конструкции определяют в предположении ее упругой работы. Эта невязка в расчете усилий в статически неопределимых системах при расчете прочности их сечений устраняется при определении усилий с учетом их перераспределения вследствие проявления пластических деформаций.

На базе теории пластичности и теории расчета железобетонных конструкций по стадии разрушения профессором А. А. Гвоздевым был теоретически и экспериментально обоснован расчет по методу предельного равновесия. Крупнейший ученый профессор А. А. Гвоздев создал советскую школу теории железобетонных конструкций с многочисленными последователями.

Расчету статически неопределимых железобетонных конструкций по методу предельного равновесия посвящены работы многих  других советских ученых: К. С. Завриева, А. Р. Ржаницына, С. С. Давыдова, А. П. Синицына, С. А. Дмитриева, А. М. Овечкина, С. М. Крылова, Н. В. Ахвледиани, Н. Н. Попова, Г. К. Хайдукова, Ю. Я. Штаермана, Ю. В. Чиненкова, А. А. Кальницкого, В. А. Словинского и др. Применение метода предельного равновесия дало огромную экономию металла и бетона.

Появление высокопрочных сталей и бетонов  выдвинуло вновь в 1925—1930 гг. ранее предложенную французским инженером Э. Фрейсине идею применения предварительно-напряженных железобетонных конструкций. Предварительно-напряженные железобетонные конструкции имеют ряд преимуществ перед обычными железобетонными конструкциями (повышенную трещиностойкость и жесткость, экономичность, меньшие габариты и вес и пр.).

До этого времени использование предварительного напряжения не дало положительных результатов из-за больших потерь напряжений в арматуре при невысоком ее натяжении. Создание высоких предварительных напряжений не позволяла низкая прочность арматурной стали того времени.

Применение предварительно-напряженных железобетонных конструкций особенно с появлением высокопрочных сталей и бетонов позволило перекрывать большие пролеты зданий и сооружений. Из предварительно-напряженного железобетона сооружаются мосты, оболочки, складки, купола, резервуары и другие конструкции. Построенная в Москве в 1960—1965 гг. по проекту Н. В. Никитина башня Московского телевизионного центра высотой свыше 500 м на высоту 384 м выполнена из монолитного предварительно-напряженного железобетона.

3. Требования, предъявляемые к строительным конструкциям

К строительным конструкциям предъявляются требования, которым они должны удовлетворять на стадиях проектирования, изготовления, транспортирования, монтажа и эксплуатации. На всех стадиях решения должны быть экономичными, для чего необходимы правильный выбор строительных материалов и наиболее полное использование их прочности, рациональные конструктивные решения. В проектах следует предусматривать мероприятия, обеспечивающие долговечность конструкций (соответствующий выбор материалов, мероприятия по морозостойкости и огнестойкости, по защите от коррозии, гниения т.п.).

При проектировании составляют несколько вариантов решений с выявлением показателей по расходу материалов, трудоемкости возведения конструкций, стоимости и срокам строительства. В вариантах решений рассматривается и эстетичность конструкции (товарный вид).

При проектировании строительных конструкций следует стремиться к максимальному использованию унифицированных габаритных схем, применению типовых конструкций при минимальном числе типоразмеров, предусмотреть оптимальную технологию изготовления и монтажа конструкций с использованием комплексной механизации строительного производства.

Наиболее выгодна с точки зрения наименьшего расхода материала равнопрочная конструкция, т. е. такая конструкция, все сечения которой подобраны из условия полного использования несущей способности применяемого материала. Несущая способность конструкции с разными прочностями его элементов определяется прочностью наиболее слабого элемента, а прочность более мощных элементов не будет использоваться полностью. Наименьший расход материала не всегда определяет экономичность конструкции; она зависит еще от стоимости изготовления, транспортирования, монтажа и стоимости эксплуатации. Поэтому иногда целесообразно отказаться от наименьшего расхода материала, получив компенсацию в виде уменьшения трудоемкости возведения сооружения или сокращения сроков его строительства.

Эксплуатационные требования сводятся к тому, чтобы конструкция наилучшим образом удовлетворяла своему назначению, была удобна и безопасна при эксплуатации и требовала бы наименьших затрат для поддержания ее в надежном состоянии.

Конструкции должны быть рассчитаны на силовые воздействия, под которыми понимаются воздействия внешних нагрузок, от смещения опор, изменения температуры, усадки и других подобных явлений.

4.  Достоинства и недостатки строительных конструкций и области их рационального применения

Сравнение достоинств и недостатков строительных конструкций из различных материалов проводится по следующим основным показателям.

Вес. Несомненным достоинством обладают строительные конструкции, вес которых при прочих равных условиях будет наименьшим. Если принять вес стальных конструкций за единицу, то вес конструкций из других материалов, работающих на сжатие будет равен: из дерева - 1…1,5, из железобетона — 3…7, и из камня —15…25; для конструкций, работающих на изгиб, из алюминиевых сплавов вес будет колебаться в пределах 0,3…0,5, из дерева —1…1,5, из железобетона —2…6 и из армокамня —10…20.

Огнестойкость. Железобетонные и каменные конструкции огнестойки. Менее огнестойки предварительно-напряженные железобетонные конструкции. Самую низкую огнестойкость имеют металлические конструкции. Более огнестойкими являются массивные деревянные конструкции, но они являются полностью сгораемыми.

Темпы возведения. Применение металлических, сборных железобетонных и каменных крупноблочных конструкций позволяет возводить сооружения скоростными методами.

Индустриальность. Металлические, сборные железобетонные, крупноблочные каменные и заводского изготовления деревянные конструкции являются индустриальными конструкциями.

Эксплуатационные расходы. Стальные конструкции требуют затрат на окраску, предохраняющую их от коррозии. Деревянные конструкции требуют некоторых затрат на предохранение их от гниения и расстройства соединений. Конструкции из остальных материалов почти не требуют эксплуатационных затрат.

Долговечность. Строительные конструкции из металла, бетона, камня, железобетона и армированного камня наиболее долговечны. Деревянные конструкции при надлежащих условиях эксплуатации, предохранении от увлажнения, гниения и расстройства соединений также могут существовать достаточно долгое время. Известны деревянные конструкции, существующие свыше 100 лет.

Области рационального применения. Каменные и армокаменные конструкции в основном применяют в качестве столбов и стеновых ограждений.

Бетонные и железобетонные конструкции весьма широко распространены. В виде монолитных конструкций они находят применение в гидротехнических сооружениях и в фундаментах под тяжелые нагрузки. Монолитный железобетон широко применяется в сооружениях, возводимых в переставной или подвижной опалубке (башни, силосы и др.), и в тех случаях, когда экономически более оправдано его применение (строительство в районах, где нет заводов железобетонных изделий, в сооружениях с индивидуальными нестандартными конструкциями и пр.).

Сборно-монолитные конструкции с успехом применяют при устройстве покрытий и перекрытий гражданских и промышленных зданий, мостовых переходов и других сооружений, требующих повышенной жесткости узлов сопряжений. Достоинством сборно-монолитных конструкций по сравнению со сборными является меньший расход металла на закладные детали. Наиболее эффективные результаты дает применение сборного железобетона и в особенности предварительно-напряженного (экономия стали до 45%).

Сборные железобетонные конструкции широко применяют в промышленном, гражданском и жилищном строительстве в виде различного рода настилов, крупноразмерных плит покрытий, стеновых панелей, балок, ферм, колонн и фундаментов. Для многоэтажных производственных и общественных зданий часто применяют сборные каркасные конструкции, выполняемые из элементов рамного типа. В жилищном строительстве многоэтажные здания иногда возводят из объемных железобетонных блоков.

В зданиях мясомолочной промышленности с тяжелыми распределенными нагрузками (холодильники) применяют монолитные и сборные безбалочные перекрытия. Здания электростанций сооружают из мощных сборных железобетонных конструкций с монтажной массой укрупненного элемента до 40 т. Сборные железобетонные конструкции находят применение в сооружениях черной металлургии, в галереях, бункерах, бункерных эстакадах и пр. В этих сооружениях масса монтажных элементов превышает иногда 50 т.

Значительное распространение нашли сборные конструкции в метростроении, в сооружениях горнорудной промышленности, цветной металлургии, в химической, пищевой и легкой промышленности, в строительстве специальных сооружений (мачт, опор ЛЭП и пр.).

В сельскохозяйственном строительстве из железобетона возводят силосы, помещения для скота, хозяйственные постройки и пр.

В гражданском и промышленном строительстве все большее применение находят предварительно-напряженные большепролетные тонкостенные пространственные конструкции (оболочки, купола и пр.) и висячие конструкции. Для сооружений, подверженных агрессивным воздействиям, применяют неметаллическую арматуру в виде нитей, прядей, стеклошпона из стекловолокна и других прочных материалов. Появление армированных полимеров открывает новые области их использования.

Бетонные и железобетонные конструкции применяются при температурах не выше 50° С и не ниже —70° С (при систематическом воздействии климатических и технологических температур).

Металлические конструкции применяют для покрытий большепролетных сооружений, высоких башен и мачт (телевизионных башен, радиомачт, опор радиорелейных линий и пр.). Их можно рационально использовать для устройства каркасов и покрытий цехов черной металлургии (мартеновские, конвертерные, прокатные цеха),  для каркасов специальных сооружений (ангары, эллинги, выставочные павильоны и пр.), для сооружения емкостей (резервуары, газгольдеры, домны и пр.), для мостов и переходов, кранов-перегружателей, плавучих кранов и пр.

Для большепролетных сооружений широко применяют растянутые поверхности одинарной и двойной кривизны, вантовые системы, мембранные покрытия и пр.

Весьма эффективны трубчатые конструкции, поскольку для них при правильном проектировании не надо учитывать продольный изгиб.

Конструкции из алюминиевых сплавов благодаря малому собственному весу и высокой прочности используют для выполнения изгибаемых и растянутых конструкций большепролетных сооружений. Применяют их для покрытий ангаров, выставочных павильонов и стадионов, в фермах мартеновских цехов, в конструкциях автодорожных мостов, в мостовых и отвальных кранах, в кранах-перегружателях и пр.

Деревянные конструкции широко применяют в районах, богатых лесными материалами, для изготовления пролетных несущих конструкций, для различного рода специальных сооружений, емкостей, башен и пр. Рационально применение деревянных конструкций в виде пространственных систем.

В сельскохозяйственном строительстве преобладают деревянные конструкции. Наиболее эффективными их видами являются клееные и металлодеревянные конструкции. В настоящее время  находят достаточно широкое применение клееные деревянные армированные конструкции.

Материал строительных конструкций для возведения того или иного сооружения выбирают с учетом требований, предъявляемых к конструкциям, условий строительства, использования местных материалов, с учетом вопросов транспортирования и с сопоставлением технико-экономических показателей вариантов решений.

Тему №2. Основные положения расчета строительных конструкций по предельным состояниям

План

- Применение метода расчета по предельным состояниям в проектировании строительных конструкций.

- Основные положения расчета строительных конструкций

2.1. Нагрузки и воздействия. Сочетание усилий;

2.2.Нормативные нагрузки и коэффициенты надежности по нагрузкам;

2.2.1. Постоянные нагрузки;

2.2.2. Временные нагрузки на перекрытия;

2.2.3. Снеговые нагрузки;

2.2.4. Ветровые нагрузки

3. Нормативные и расчетные сопротивления материалов строительных конструкций.

4. Расчет строительных конструкций по первой и второй группам предельных состояний.

1. Применение метода расчета по предельным состояниям в проектировании строительных конструкций

В нашей стране до 1955 г. конструкции рассчитывали различными способами в зависимости от применяемого материала.

Металлические и деревянные конструкции рассчитывали по допускаемым напряжениям; бетонные, железобетонные, каменные и армокаменные — по разрушающим усилиям; железобетонные конструкции железнодорожных мостов — по допускаемым напряжениям (с некоторыми изменениями).

Основным недостатком применявшегося ранее метода расчета по разрушающим усилиям были единые нерасчлененные коэффициенты запаса прочности, которыми учитывался большой комплекс изменчивости расчетных факторов (прочности и деформативности материалов и внешних воздействий).

Единые коэффициенты запаса прочности не могли оценить величину изменчивости нагрузок различных видов: собственного веса, гидростатического давления, постоянных и временных, снеговых, ветровых и прочих нагрузок. Это приводило к неправильной оценке несущей способности конструкций, большей частью к завышению, а иногда, наоборот, к занижению ее величины.

Отсутствие учета пластических свойств материалов в расчете по допускаемым напряжениям (классический способ расчета) не давало возможности более полно использовать их прочностные свойства, что приводило к перерасходу материалов.

В расчете по методу предельных состояний вместо единого коэффициента запаса прочности используются раздельные коэффициенты, которые устанавливаются из большого числа опытных данных методами математической статистики и проверяются практически.

Для нагрузок вводятся коэффициенты надежности по нагрузке -, оценивающие изменчивость нагрузок и коэффициенты сочетаний нагрузок или усилий , учитывающие реальные условия загружения конструкций.

Для прочностей материалов вводятся коэффициенты безопасности , коэффициенты условий работы , коэффициенты надежности по материалам и коэффициенты вариации прочности материала .

Введение в расчет по методу предельных состояний раздельных коэффициентов по нагрузкам, по прочностям материалов и по условиям работы конструкций, а также учет пластических свойств материалов приближают расчетные предпосылки к действительным предельным состояниям работы конструкций. Предельными состояниями конструкций являются такие состояния, при которых достигается предельная несущая способность конструкций и предельное состояние их пригодности к нормальной эксплуатации при самых неблагоприятных сочетаниях внешних воздействий и при самых возможно низких расчетных характеристик материалов. Эти предельные состояния не должны быть превзойдены.

Конструкции должны удовлетворять требованиям расчета по двум группам предельных состояний:

I — по несущей способности конструкции (первая группа предельных состояний);

II — по пригодности конструкции к нормальной эксплуатации (вторая группа предельных состояний).

2 Основные положения расчета строительных конструкций по предельным состояниям

Основными расчетными факторами метода расчета строительных конструкций по предельным состояниям являются нагрузки и воздействия (нормативные и расчетные), а также сопротивления материалов (нормативные и расчетные прочностные характеристики).

2.1 Нагрузки и воздействия. Сочетания усилий

При проектировании строительных конструкций следует учитывать нагрузки и воздействия на стадиях возведения и эксплуатации сооружений, а в необходимых случаях и при изготовлении, хранении и транспортировании конструкций.

Установленные нормами величины внешних воздействий (нагрузок) называются нормативными нагрузками и воздействиями.

Опасность превышения, а в отдельных случаях уменьшения нагрузок и воздействий по сравнению с нормативными значениями вследствие изменчивости нагрузок учитывается введением к нормативным нагрузкам множителя — коэффициента надежности по нагрузке.

Нагрузка, равная по величине произведению нормативной нагрузки на коэффициент надежности по нагрузке, называется расчетной нагрузкой. Например,.

По I группе предельных состояний (несущая способность) конструкцию рассчитывают на действие расчетных нагрузок и воздействий. Расчет на выносливость производится в соответствии с нормами на соответствующие конструкции, подлежащие расчету на выносливость.

По II группе предельных состояний (деформации, перемещения, появление и раскрытие трещин) конструкцию рассчитывают на действие нормативных нагрузок.

По длительности действия на строительные конструкции, нагрузки и воздействия делятся на постоянные, временные. Временные нагрузки в свою очередь подразделяются на длительные и кратковременные, а также особые нагрузки и воздействия. Приведем деление некоторых видов нагрузок на постоянные, временные и особые.

К постоянным нагрузкам относятся:

- вес постоянных частей зданий и сооружений;

- вес и давление грунтов (насыпей, засыпок);

- воздействие предварительного напряжения конструкций и т. п.

К временным длительным нагрузкам и воздействиям относятся:

- вес частей зданий и сооружений, положение которых при эксплуатации может меняться (временные перегородки и т. п.);

- длительные воздействия стационарного оборудования;

- давление газов, жидкостей в емкостях и трубопроводах;

нагрузки в складских помещениях, книгохранилищах, библиотеках и других подобных помещениях;

- вес технических этажей, счетно-вычислительных станций и других специальных помещений;

- вес и давление сыпучих материалов в емкостях;

- воздействия от неравномерной деформации основания (не сопровождающиеся коренным изменением структуры грунта);

- воздействия от веса воды на водонаполненных покрытиях;

- нагрузка от отложения производственной пыли;

- воздействия усадки и ползучести материалов строительных конструкций  и т.п.

К кратковременным нагрузкам и воздействиям относятся:

- снеговые, ветровые, гололедные нагрузки;

- нагрузки от людей, мебели, легкого оборудования в жилых и общественных зданиях;

- временные нагрузки, возникающие при монтаже строительных конструкций или при переходном режиме;

- нагрузки от кранов, тельферов;

- нагрузки от веса насыпных и других материалов;

- избыточного давления воздуха в емкостях;

- температурные воздействия (климатические и от горячих материалов, загружаемых в емкости) и тому подобные кратковременные нагрузки.

К особым нагрузкам и воздействиям относятся:

- сейсмические и взрывные воздействия;

-  нагрузки и воздействия, вызываемые резким нарушением технологического процесса, неисправностью оборудования, например, - обрыв канатов, удар о преграду, удар кранов о тупиковый упор;

- неравномерные деформации основания, сопровождающиеся коренным изменением структуры грунта (оттаивание вечномерзлых грунтов, замачивание просадочных грунтов);

-  воздействия деформаций земной поверхности под влиянием горных разработок, в карстовых районах и другие подобные нагрузки и воздействия.

Для железобетонных конструкций при расчете по предельным состояниям первой группы разрешается из состава кратковременных нагрузок и воздействий выделять нагрузки малой продолжительности действия, которые характеризуются тем, что суммарная длительность их действия за срок службы сооружения весьма мала.

К нагрузкам малой продолжительности действия относятся: ветровая нагрузка, нагрузка от кранового оборудования, а также особые нагрузки, вызванные деформациями просадочных и вечномерзлых грунтов.

Сочетания    усилий, вызываемых нагрузками и  воздействиями.

В расчетах строительных конструкций следует учитывать наиболее неблагоприятные, физически возможные сочетания нагрузок и воздействий.

Различают сочетания нагрузок двух видов: основные и особые.

Основные сочетания нагрузок, воздействий или усилий делятся на две группы.

В первую группу основных сочетаний нагрузок входят: все постоянные, все временные длительно действующие и одна кратковременно действующая – наиболее существенно влияющая на расчетное усилие в расчетном сечении элемента конструкции.

Во вторую группу основных сочетаний нагрузок входят: все постоянные, все временные длительно действующие и две и более кратковременно действующих со своими коэффициентами сочетаний нагрузок -.

В особые сочетания входят усилия от постоянных, длительных, возможных кратковременных и одной из особых нагрузок. Особые сочетания составляются в соответствии с нормами проектирования в сейсмических районах и со специальными указаниями. Усилия от  нагрузок в них входят с коэффициентами сочетаний:

- для постоянных нагрузок -

- для временных длительно действующих нагрузок -

- для кратковременно действующих нагрузок -

При составлении сочетаний можно вводить в них усилия от временных нагрузок, только физически возможных, при одновременном их действии. Так, при расчете на крановые нагрузки можно учитывать силы торможения (±) только при одновременном учете вертикальной нагрузки от крана, так как при отсутствии крана в рассматриваемом пролете не может быть и силы торможения.

При составлении сочетаний усилий от нагрузок и воздействий за одну кратковременную нагрузку принимают:

а) нагрузку от людей, мебели и ремонтных материалов на всех учитываемых перекрытиях;

б) нагрузку от кранов (вертикальная нагрузка или вертикальная вместе с горизонтальной нагрузкой поперечного или продольного торможения крана);

в) ветровую или гололедную нагрузку (по СНиП 2.01.07-85);

г) снеговую нагрузку;

д) нагрузку от одного погрузчика, кара;

е) монтажные воздействия или температурные климатические.

2.2 Нормативные нагрузки и коэффициенты надежности по нагрузкам

Нормативные нагрузки в зависимости от их вида определяются по нормам «Нагрузки и воздействия» или по проектным размерам конструкций и по нормативным (среднестатистическим) значениям объемных плотностей материалов для постоянных нагрузок.

2.2.1. Постоянные нагрузки

Для постоянных нагрузок от собственного веса строительных конструкций значения нормативных величин определяют по проектным размерам конструкций и по нормативным (среднестатистическим) значениям объемных плотностей с учетом фактических весов, данных заводами-изготовителями, или по установленным для них стандартам.

Коэффициенты надежности по нагрузкам -  принимаются по нормам «Нагрузки и воздействия» дифференцированно в зависимости от характера нагрузок и их изменчивости. Так, например, для бетонных и железобетонных конструкций, изготовленных в заводских или в построечных условиях коэффициенты надежности по нагрузкам будут различны (для конструкций заводского изготовления они ниже, поскольку коэффициент изменчивости в этом случае будет меньше).

В большинстве случаев коэффициенты надежности по нагрузкам -.

Коэффициенты надежности по нагрузке - для веса строительных конструкций и грунтов приведены в таблице 2.1.

Таблица 2.1

Коэффициенты надежности для постоянных нагрузок

| Конструкции сооружений и вид грунтов |  |
| --- | --- |
| Конструкции: а) металлические б) бетонные (со средней плотностью свыше 1600 кг/м3), железобетонные, каменные, армокаменные, деревянные в) бетонные (со средней плотностью 1600 кг/м3 и менее), изоляционные, выравнивающие и отделочные слои (плиты, материалы в рулонах, засыпки, стяжки и т.п.), выполняемые: - в заводских условиях - на строительной площадке | 1,05 |
|  | 1,1 |
|  | 1,2 |
|  | 1,3 |
| Грунты: а) в природном залегании б) насыпные | 1,1 |
|  | 1,15 |

Однако, имеются случаи, когда уменьшение нагрузки ухудшают условия работы строительной конструкции. В этом случае принимается. Коэффициент   применяют при расчете на устойчивость строительной конструкции при опрокидывании, скольжении и всплытии для уменьшения расчетных нагрузок. При этом создаются более неблагоприятные условия для их работы (чем меньше вес конструкции, тем легче ее сдвинуть или опрокинуть).

2.2.2 Временные нагрузки на перекрытия и коэффициенты надежности по нагрузке

Нормативные равномерно распределенные нагрузки  для основных помещений гражданских и производственных зданий приведены в таблице 2.2.

Таблица 2.2

Нормативные равномерно распределенные нагрузки  для основных помещений гражданских и производственных зданий

| Здания и помещения | Нормативные значения нагрузок Р, кПа (кг/м2) |  |
| --- | --- | --- |
|  | полное | пониженное |
| 1 | 2 | 3 |
| 1. Квартиры жилых зданий; спальные помещения детских дошкольных учреждений и школ интернатов; жилые помещения домов отдыха и пансионатов, общежитий и гостиниц, палаты больниц и санаториев; террасы | 1,5 (150) | 0,3 (30) |
| 2. Служебные помещения административного, инженерно-технического, научного персонала организаций и учреждений, классные помещения учреждений просвещения; бытовые помещения (гардеробные, душевые, умывальные, уборные) промышленных предприятий и общественных зданий и сооружений | 2,0 (200) | 1,0 (100) |
| 3. Кабинеты и лаборатории учреждений здравоохранения; лаборатории учреждений просвещения, науки; помещения электронно-вычислительных машин; кухни общественных зданий; технические этажи; подвальные помещения | Не менее 2,0 (200) | Не менее 1,0 (100) |
| 4. Залы: а) читальные б) обеденные (в кафе, ресторанах, столовых) в) собраний и совещаний, ожидания, зрительные, концертные, спортивные г) торговые, выставочные и экспозиционные | 2,0 (200) | 0,7(70) |
|  | 3,0 (300) | 1,0 (100) |
|  | 4,0 (400) | 1,4 (140) |
|  | Не менее 4,0 (400) | Не менее 1,4 (140) |
| 5. Книгохранилища; архивы | Не менее 5,0 (500) | Не менее 5,0 (500) |
| 6. Сцены зрелищных предприятий | Не менее 5,0 (500) | Не менее 1,8 (180) |
| 7. Трибуны: а) с закрепленными сиденьями б) для стоящих зрителей | 4,0 (400) | 1,4 (140) |
|  | 5,0 (500) | 1,8 (180) |
| 8. Чердачные помещения | 0,7 (70) | - |
| 9. Покрытия на участках: а) с возможным скоплением людей (выходящих из производственных помещений, залов, аудиторий и т.п.) б) используемых для отдыха в) прочих | 4,0 (400) | 1,4 (140) |
|  | 1,5 (150) | 0,5 (50) |
|  | 0,5 (50) | - |
| 10. Балконы (лоджии) с учетом нагрузки: а) полосовой равномерной на участке шириной 0,8 м вдоль ограждения балкона (лоджии) б) сплошной равномерной на площади балкона (лоджии), воздействие которой неблагоприятнее, чем определяемое по поз. 10а | 4,0 (400) | 1,4 (140) |
|  | 2,0 (200) | 0,7(70) |
| 11. Участки обслуживания и ремонта оборудования в производственных помещениях | Не менее 1,5 (150) | - |
| 12. Вестибюли, фойе, коридоры, лестницы (с относящимися к ним проходами), примыкающие к помещениям, указанным в позициях: а) 1, 2 и 3 б) 4, 5, 6 и 11 в) 7 | 3,0 (300) | 1,0 (100) |
|  | 4,0 (400) | 1,4 (140) |
|  | 5,0 (500) | 1,8 (180) |
| 13. Перроны вокзалов | 4,0 (400) | 1,4 (140) |
| 14. Помещения для скота: а) мелкого б) крупного | Не менее 2,0 (200) | Не менее 0,7(70) |
|  | 2,0 (200) | 0,7(70) |

Коэффициенты надежности по нагрузкамдля равномерно распределенных нагрузок принимаются в зависимости в зависимости от их величины:

= 1,3 – при полном нормативном значении менее 2,0 кПа (200 кг/м2);

= 1,2 – при полном нормативном значении 2,0 кПа (200 кг/м2) и более.

При расчете строительных конструкций (балок, ригелей, плит, а также колонн и фундаментов), воспринимающих нагрузки от одного перекрытия, полные значения нормативных нагрузок, которые представлены в таблице 1.2 необходимо снижать в зависимости от грузовой площади, м2, рассчитываемого элемента умножением на коэффициент сочетаний , равный:

а) для помещений, указанных в позициях 1, 2, 12а таблицы 1.2 (при значениях)

б) для помещений, указанных в поз. 4,11, 12, б таблицы 1.2 (при значениях )

При определении продольных усилий для расчета колонн, стен и фундаментов, воспринимающих нагрузки от двух и более перекрытий, полные нормативные значения нагрузок, указанные в таблице 0.2, необходимо снижать умножением на коэффициент сочетаний:

а) для помещений, указанных в позициях 1, 2, 12,а

;

б) для помещений, указанных в позициях 4, 11, 12, в

;

где - общее число перекрытий, нагрузки от которых учитываются при расчете рассматриваемого сечения колонны, стены, фундамента.

В расчетах рассматриваются варианты загружения перекрытий:

- отсутствие на перекрытии временной нагрузки;

- при сплошном загружении перекрытия принятой нагрузкой;

- при частичном (неблагоприятном) загружении перекрытия (чередование нагрузки через пролет, через этаж и т. д.).

При этом суммарная неблагоприятная нагрузка на перекрытие не должна превышать нагрузок при сплошном загружении.

2.2.3 Снеговые нагрузки

Эти нагрузки в основном зависят от высоты снегового покрова в данной местности и конфигурации кровли. Высоту снегового покрова, а значит, и величину снеговой нагрузки определяют в зависимости от географического района. На основе метеорологических исследований вся территория страны разбита на шесть районов, которые указаны на карте 1 норм «Нагрузки и воздействия». Для каждого района статистическим путем определена нормативная снеговая нагрузка, которая представлена в таблице 2.3:

Таблица 2.3

| Снеговые районы | I | II | III | IV | V | VI |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0,5 (50) | 0,7 (70) | 1,0 (100) | 1,5 (150) | 2,0 (200) | 2,5 (250) |

Полное нормативное значение снеговой нагрузки на горизонтальную проекцию покрытия определяется по формуле

,

где - нормативное значение веса снегового покрова на 1 м2 горизонтальной поверхности земли, принимаемое по таблице 1.3;

- коэффициент перехода от веса снегового покрова земли к снеговой нагрузке на покрытие

Схемы снеговой нагрузки и коэффициенты для различных профилей покрытий принимают в одном или двух вариантах.

Так, для профилей, приведенных на рис. 2.1, а, б, даются I и II варианты.

При крутых уклонах кровли снег на ней не держится, поэтому при угле наклона покрытия 25° значение =1, а при 60° — =0. Для промежуточных значений величину берут по интерполяции.

Вариант II принимают для профиля, указанного на рис. 2.1, б; учитывают его только, если 30°>>20°.

Варианты загружения с повышенными местными снеговыми нагрузками учитываются при расчете тех элементов несущих конструкций (ферм, балок, колонн и т. п.), для которых эти варианты определяют размер сечения.

Коэффициент надежности для снеговой нагрузки зависит от отношения нормативного собственного веса покрытия  (включая и вес подвесного стационарного оборудования) к весу снегового покрова :

при       ;

при       .

| Рис. 2.1. Схемы нагрузок: а, б — снеговой; в — ветровой |  |
| --- | --- |

2.2.4 Ветровые нагрузки

Ветровая нагрузка, действующая на сооружение, может быть разделена на две части, из которых одна действует статически и определяется как среднее давление ветра при установившемся скоростном напоре, а вторая часть действует динамически вследствие пульсаций скоростного напора ветра.

Промышленные и гражданские здания и сооружения во всех случаях рассчитывают на статическое действие ветра.

Динамическая составляющая ветровой нагрузки учитывается лишь при расчете сооружений с периодом свободных колебаний более 0,25 с (мачты, башни, дымовые трубы, ЛЭП, галереи, открытые этажерки и т. п.), их рассчитывают с учетом динамического воздействия пульсаций скоростного напора, вызываемых порывами ветра. Динамическая часть ветровой нагрузки создается силами инерции, возникающими при горизонтальных колебаниях сооружения, и зависит от интенсивности пульсаций скоростного напора, периодов и форм свободных колебаний сооружения. Расчет на добавочную динамическую часть ветровой нагрузки производят также для многоэтажных зданий высотой более 40 м и для одноэтажных однопролетных производственных зданий высотой более 36 м при отношении высоты к пролету более 1,5.

Гибкие высокие сооружения круговой цилиндрической формы (дымовые трубы, мачты и т. п.) необходимо рассчитывать и на явления резонанса, возникающего при скоростях ветра, когда частота срыва вихрей совпадает с частотой свободных колебаний сооружения.

Нормативная статическая ветровая нагрузказависит от величины скоростного напора ветра , величины аэродинамического коэффициента , зависящего от конфигурации здания, и от поправочного коэффициента , которым учитывается возрастание скоростного напора по мере увеличения высоты от поверхности земли  и тип местности:

Нормативное значение ветрового давления в зависимости от ветрового района  определяется по таблице 2.4.

Таблица 2.4

| Ветровые районы | Ia | I | II | III | IV | V | VI | VII |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| , кПа (кгс/м2) | 0,17 (17) | 0,23 (23) | 0,30 (30) | 0,38 (38) | 0,48 (48) | 0,60 (60) | 0,73 (73) | 0,85 (85) |

Ветровые районы по территории страны представлены на карте 3 норм «Нагрузки и воздействия».

Коэффициенты , учитывающие изменение ветрового давления по высоте , представлены в таблице 2.5 в зависимости от типа местности:

Таблица 2.5

| Высота , м | Коэффициент для типов местности |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | А | В | С |
| 5 | 0,75 | 0,5 | 0,4 |
| 10 | 1,0 | 0,65 | 0,4 |
| 20 | 1,25 | 0,85 | 0,55 |
| 40 | 1,5 | 1,1 | 0,8 |
| 60 | 1,75 | 1,3 | 1,0 |
| 80 | 1,85 | 1,45 | 1,15 |
| 100 | 2,0 | 1,6 | 1,25 |
| 150 | 2,25 | 1,9 | 1,65 |
| 200 | 2,45 | 2,1 | 1,8 |
| 250 | 2,65 | 2,3 | 2,0 |
| 300 | 2,75 | 2,5 | 2,2 |
| 350 | 2,75 | 2,75 | 2,35 |
| 480 | 2,75 | 2,75 | 2,75 |

- открытые побережья морей, озер и водохранилищ, пустыни, степи, лесостепи, тундра;

- городские территории, лесные массивы и другие местности, равномерно покрытые препятствиями высотой более 10 м;

- городские районы с застройкой зданиями высотой более 25 м.

Аэродинамический коэффициент (коэффициент обтекания) для вертикальных поверхностей принимают: с наветренной стороны, с заветренной стороны  (отсос). Значения коэффициентов  для зданий простейшей конфигурации (см.  рис. 1.7, в) приведены в таблице 2.6.

Таблица 2.6

Значения коэффициентов и

| Коэффициент | Угол | При H/l |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 0 | 0,5 | 1 | 2 |
|  | 0 | 0 | -0,6 | -0,6 | -0,9 |
|  | 200 | +0,2 | -0,4 | -0,8 | -0,9 |
|  | 400 | +0,4 | +0,3 | -0,2 | --0,4 |
|  | 600 | +0,8 | +0,8 | +0,8 | +0,8 |
|  | - | -0,4 | -0,4 | -0,5 | -0,8 |

Коэффициент  относится ко всем закрытым зданиям с прямоугольным планом и в зависимости от отношений   и  представлен в таблице 1.7.

Таблица 2.7

Значения коэффициента

|  | 0,5 | 1 | 2 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | -0,4 | -0,5 | -0,6 |
| 2 | -0,5 | -0,6 | -0,6 |

2.3 Нормативные и расчетные сопротивления материалов строительных конструкций

Сопротивление материалов силовым воздействиям являются одним из основных факторов, влияющих на прочность строительных конструкций. Значения прочностных и других характеристик материалов обладают определенной статистической изменчивостью, учет которой необходим при расчете строительных конструкций. В методе расчета строительных конструкций по предельным состояниям сопротивление материалов различаются на нормативные и расчетные прочностные или другие и другие характеристики материалов. Основными параметрами прочности материалов являются нормативные значения их прочностных характеристик, которые устанавливаются с учетом статистической изменчивости. Обеспеченность нормативных значений прочностных характеристик материала, прошедшего приемочный контроль или сортировку, должна, как правило, быть не менее 0,95. Это означает, что не менее 95% испытанных образцов должны показывать прочность и выше.

Кроме нормативных значений прочностных характеристик, могут устанавливаться также нормативные значения других характеристик материалов (например, плотностей, модулей упругости, коэффициентов трения, ползучести, усадки), принимаемые, как правило, равными их математическому ожиданию.

Если величины, характеризующие свойства материала, являются функциями других величин или находятся в корреляционной зависимости от них, то нормативные значения характеристик материалов обычно получаются расчетным   путем   с   использованием   зависимостей,   устанавливаемых   нормами проектирования. Так, например, для бетона статистическая обработка производится только при испытании кубов на сжатие и образцов-восьмерок на растяжение или призм на изгиб. По этим испытаниям устанавливаются классы бетона на осевое сжатие и осевое растяжение. По классу бетона на осевое сжатие, по эмпирическим зависимостям устанавливаются другие его нормативные прочности (призменная прочность, прочность на растяжение, прочность на срез и скалывание, длительная прочность, прочность при многократно повторной нагрузке и пр.). При этом считается, что прочностные характеристики бетона, установленные по корреляционным зависимостям также имеют доверительную обеспеченность не менее 0,95.

При расчете конструкций, работающих при высоких или низких температурах повышенной влажности, при повторных воздействиях, следует учитывать изменения физико-механических свойств материалов (прочности, упругости, вязкости) и других явлений (например, ползучести, усадки).

Возможные отклонения прочностных и других характеристик материалов  в неблагоприятную сторону от их нормативных значений учитываются коэффициентами надежности по материалу . Значения коэффициентов   могут быть различными для различных предельных состояний.

Расчетным значением характеристики материала    является значение, получаемое   делением нормативного   значения   характеристики, на коэффициент надежности по материалу.

Они используются в расчетах строительных конструкций. При расчетах конструкций по первой группе предельных состояний коэффициенты надежности по материалу и грунту больше 1 (>1). При расчете конструкций по второй группе предельных состояний эти коэффициенты равны 1 (=1).

2.4 Расчет строительных конструкций по первой и второй группам предельных состояний

В настоящее время все строительные конструкции не зависимо от их вида   рассчитываются по методу предельных состояний. Основные положения этого метода направлены на обеспечение безотказной работы конструкций.  При этом производится учет возможной изменчивости свойств материалов,  нагрузок и воздействий, геометрических характеристик конструкций, условий  их  работы,  а  также степени  ответственности  (народнохозяйственной значимости) проектируемых объектов, определяемых материальным и социальным ущербом при нарушении их работоспособности. Предельным состоянием строительной конструкции называется такое состояние, когда она перестает удовлетворять эксплуатационным требованиям.

Предельные состояния подразделяются на две группы:

первая группа включает предельные состояния, которые ведут к полной непригодности к эксплуатации, конструкций (зданий или  сооружений в целом) или к полной (частичной) потере несущей способности зданий и сооружений в целом;

вторая группа включает предельные состояния, затрудняющие нормальную эксплуатацию конструкций (оснований) или уменьшающие долговечность зданий (сооружений) по сравнению с предусматриваемым сроком службы.

Предельные состояния первой группы должны предотвратить:

- разрушение любого характера (например, пластического, хрупкого, усталостного) (1а);

- потерю устойчивости формы, приводящей к полной непригодности к эксплуатации (1b);

- потерю устойчивости положения (опрокидывание, сдвиг, всплытие и пр.) (1с);

- переход в изменяемую систему (1d):

- качественное изменение конфигурации (1е);

- других явлений, при которых возникает необходимость прекращения эксплуатации (например, чрезмерные деформации в результате ползучести, пластичности, сдвига в соединениях, раскрытия трещин, а также образованием трещин) (1 f).

Предельные состояния второй группы должны предотвратить:

- достижение предельных деформаций конструкции (например, предельных прогибов, углов поворотов) или предельных деформаций основания (2а);

- достижение предельных уровней колебаний конструкций (2 b);

- образование трещин (для конструкций соответствующей категории трещиностойкости) (2с);

- достижение предельных раскрытий или длительных трещин (2d);

- потерю устойчивости формы, приводящей к затруднению нормальной эксплуатации (2е);

- других явлений, при которых возникает необходимость временного ограничения эксплуатации здания или сооружения из-за неприемлемого снижения их срока службы (например, коррозионные повреждения) (2f).

Предельные состояния, по которым требуется выполнять расчеты, определяются стандартами на проектирование.

Расчет по предельным состояниям имеет целью обеспечить надежность здания или сооружений в течение всего его срока службы, а также при производстве работ.

Условия обеспечения надежности заключаются с том, чтобы расчетные значения нагрузок или ими вызванных усилий, напряжений, деформаций, перемещений, раскрытий трещин не превышали соответствующих им предельных значений, устанавливаемых нормами проектирования конструкций.

Расчетные модели (в том числе расчетные схемы, основные предпосылки расчета) конструкций должны отражать действительные условия работы зданий или сооружений, отвечающие рассматриваемой расчетной ситуации. При расчете должны учитываться всё многообразии факторов, определяющих напряженное и деформированное состояния строительных конструкций.  При этом необходимо учитывать особенности взаимодействия элементов конструкций между собой и с основанием, пространственную работу конструкций, геометрическую и физическую нелинейность, пластические и реологические свойства материалов, наличие трещин в железобетонных конструкциях, возможные отклонения геометрических размеров от их номинальных значений.

При возведении новых зданий и сооружений, примыкающих к ранее построенным зданиям (или возводимых в непосредственной близости к ним) необходимо учитывать возможное их взаимное влияние.

При отсутствии надежных теоретических методов расчета или проверенных ранее аналогичных решений, расчет конструкций может производиться на основе специально поставленных теоретических или экспериментальных исследований на моделях или натурных конструкциях

Расчет конструкций, для которых нормы проектирования не содержат указаний по определению усилий и напряжений с учетом неупругих деформаций, производится в предположение их упругой работы: при этом сечения допускается рассчитывать с учетом неупругих деформаций.

При расчете конструкций должны рассматриваться следующие расчетные ситуации:

- установившаяся, имеющая продолжительность того же порядка, что и срок службы строительного объекта (например, эксплуатация между двумя капитальными ремонтами или изменившегося технологического процесса);

- переходная, имеющая небольшую по сравнению со сроком службы строительного объекта продолжительность (например, возведение здания, капитальный ремонт, реконструкция);

- аварийная, имеющая малую вероятность появления и небольшую продолжительность, но являющаяся весьма важной с точки зрения последствий достижения предельных состояний, возможных при ней (например, ситуация, возникающая в связи с взрывом, столкновением, аварией оборудования, пожаром, а также непосредственно после отказа какого-либо элемента конструкции).

Расчетные ситуации характеризуются расчетной схемой конструкции, видами нагрузок, значениями коэффициентов условий работы и коэффициентов надежности, перечнем предельных состояний, которые должны рассматриваться в данной ситуации.

Учет условий работы строительных конструкций. Возможные отклонения принятой расчетной модели (схемы) от реальных условий работы элементов конструкций, учитываются коэффициентами условий работы -. Этим коэффициентом также учитываются изменения свойств материалов вследствие влияния температуры, влажности, длительности воздействия, его многократной повторяемости и других факторов, не отражаемых непосредственно в расчетах.

Коэффициенты условий работы могут учитывать факторы, которые еще не имеют приемлемого аналитического описания, такие как влияние коррозии, агрессии среды, биологических воздействий.

Коэффициенты условий работы и способ их введения в расчет устанавливаются на основе экспериментальных   и теоретических данных   о   действительной   работе материалов, конструкций и оснований в условиях эксплуатации и производства работ.

Учет ответственности зданий и сооружений. Для   учета    ответственности    зданий    и    сооружений, характеризуемой экономическими, социальными   и   экологическими   последствиями   их   отказов, устанавливаются три уровня ответственности: I уровень – повышенный; II уровень – нормальный; III уровень – пониженный.

Повышенный уровень ответственности принимается для зданий и сооружений, отказы, которых могут привести к тяжелым экономическим, социальным и экологическим последствиям. К ним относятся: резервуары для нефти и нефтепродуктов вместимостью 10000 м3 и более, магистральные трубопроводы, производственные здания пролетом 100 м и более, сооружения   связи высотой   100   м   и   более, а   так же уникальные здания и сооружения.

Нормальный уровень ответственности следует принимать для зданий и сооружений массового строительства (жилые, общественные, производственные, сельскохозяйственные здания и сооружения).

Пониженный уровень ответственности следует принимать для сооружений сезонного или вспомогательного назначения (парники, теплицы, павильоны, склады и подобные сооружения).

При расчете несущих строительных конструкций по предельным состояниям учет ответственности зданий и сооружений    учитывается коэффициент надежности по назначению и ответственности, принимаемый равным следующим величинам:

- для I уровня ответственности (повышенный) - более 0,95, но не более 1,2;

- для II уровня (нормальный) - 0,95;

- для III уровня (пониженный) - менее 0,95, но не менее 0,8.

На коэффициент надежности по ответственности следует умножать нагрузочный эффект (внутренние силы и перемещений конструкций, вызываемые нагрузками и воздействиями).

Этот пункт не распространяется на здания и сооружения, учет ответственности которых установлен в соответствующих нормативных документах.

Уровни ответственности зданий и сооружений следует учитывать также при определении требовании к долговечности зданий и сооружений, номенклатуры и объема инженерных изысканий для строительства, установления правил приемки, испытаний, эксплуатации и технической диагностики строительных объектов.

Отнесение объекта к конкретному уровню ответственности и выбор значений коэффициента, производится генеральным проектировщиком по согласованию с заказчиком.

С учетом вышеизложенного материала в методе расчета строительных конструкций по предельным состояниям вводятся следующие понятия:

а) для первой группы предельных состояний

- усилие, возникающее от внешних расчетных нагрузок и воздействий (например, изгибающий момент или продольная сила). Оно является функцией нормативных нагрузок и воздействий, коэффициентов надежности по нагрузке, коэффициентов надежности по назначению и других факторов  - расчетной схемы, коэффициента динамичности и др., т. е.  и др..

- усилие, которое может воспринять сечение (несущая способность). Это усилие является, в свою очередь, функцией формы и размеров сечения, нормативной прочности материалов, коэффициентов надежности по материалам и коэффициентов условий работыматериалов.

Условие прочности (несущей способности) сечений строительных конструкций выражается неравенством

.     (2.1)

Поскольку;, то можно это выражение записать короче:

,    (2.2)

то есть усилия от внешних расчетных нагрузок с учетом их невыгодных сочетаний не должны превысить внутренние усилия с учетом проектных размеров сечений и расчетных сопротивлений материалов конструкции для первой группы предельных состояний.

б) для предельных состояний второй группы:

- расчет по перемещениям заключается в определении прогиба или другого перемещения элемента (углы поворота, углы перекоса, осадки опор, амплитуды колебаний и т. п.) от внешних воздействий и нагрузок при значении с учетом длительности их действия и сравнении его с предельным перемещением

,                           (2.3)

то есть прогибы от внешних нормативных нагрузок и воздействий не должны превышать предельно допустимые их значения, которые указываются в проектах строительных конструкций. Обычно предельно допустимые перемещения представляются в относительных величинах к пролету строительной конструкции. Например, относительный предельно допустимый прогиб для подкрановой балки равен:

Это означает, что для пролета подкрановой балки 6 метров предельный прогиб составит , а для пролета 12 м -

Предельные прогибы устанавливаются различными требованиями к строительным конструкциям:

- технологическими требованиями, обусловленными нормальной работой кранов, технологических установок, машин и т. п.;

- конструктивными требованиями, обусловленными влиянием соседних элементов, ограничивающих деформации;

- физиологическими требованиями;

- эстетико-психологическими требованиями;

- необходимостью выдерживать заданные уклоны и т. п.

Предельные прогибы предварительно напряженных элементов, устанавливаемые эстетико-психологическими требованиями, могут быть увеличены на высоту выгиба (строительного подъема), если это не ограничено технологическими или конструктивными требованиями.

Для железобетонных, каменных и армокаменных конструкций ко второй группе предельных состояний предъявляются дополнительные требования по трещиностойкости:

- расчет по образованию трещин, нормальных и наклонных к продольной оси элемента, выполняют для проверки трещиностойкости или для определения ширины раскрытия трещин в элементах железобетонных конструкций и сравнении их с предельно допустимыми величинами раскрытия трещин.

Сущность расчета элементов железобетонных конструкций по трещиностойкости заключается в проверке условия

,                       (2.4)

где - усилие (изгибающий моментили продольная сила) от внешних нормативных нагрузок и воздействий;  - внутреннее усилие в момент появления первой трещины, вычисленное  с учетом расчетных сопротивлений материалов (бетона и арматуры) для второй группы предельных состояний при коэффициенте надежности по материалам .

Если условие (2.4) удовлетворяется, то трещиностойкость железобетонных элементов обеспечена. Если же это условие не удовлетворяется, то в железобетонных элементах появятся трещины. Для железобетонных конструкций, для которых раскрытие трещин не допустимо, необходимо осуществить мероприятия по обеспечению трещиностойкости (увеличить количество арматуры, размеров сечения или увеличить усилие предварительного обжатия элемента).  Если для железобетонных конструкций раскрытие трещин допустимо, то производят расчет на раскрытие трещин, который заключается в проверке условия

(1.5)

гдерасчетная ширина раскрытия трещин от внешних нормативных нагрузок, вычисленная с учетом расчетных сопротивлений материалов (бетона и арматуры) для второй группы предельных состояний при коэффициенте надежности по материалам.  предельно допустимая ширина раскрытия трещин, зависящая от условий эксплуатации железобетонной конструкции (тип агрессивности внешней среды).

В настоящее время в Республике Казахстан все строительные конструкции и основания фундаментов рассчитываются по национальным нормам, идентичным Европейским нормам – Еврокодам. Эти нормы имеют значительные отличия от предшествующих норм проектирования. Особенные отличия отмечены в определениях и терминологии, индексации, расчетным ситуациям, основным принципам и правилам, подходом к определению величин внешних воздействий и определению расчетных ситуаций (сочетаний внешних воздействий).

Поэтому основное содержание дисциплины «Основы проектирования строительных конструкций» будет посвящено изучению положений Еврокода 0: СП РК EN 1990-2002+А1-2005-2011 – «Основы строительного проектирования» имеет одно НП: НП к СП РК EN 1990-2002+А1-2005-2011 – «Основы строительного проектирования» и Еврокода 1: СП РК EN 1991-2002+А1-2005-2011 – «Воздействия на несущие конструкции» имеет 10 частей и, соответственно столько же Национальных Приложений.

Тему №3. «Введение в Еврокоды»

План

Вводная часть

- Предпосылки к созданию программы Еврокодов

- Статус и область применения Еврокодов

- Национальные стандарты, обеспечивающие выполнение Еврокодов

- Связь между Еврокодами и гармонизированными техническими условиями (ЕN и ЕТА) на изделия

Вводная часть

В настоящее время в Республике Казахстан началось поэтапное внедрение Еврокодов, которые являются Строительными нормами и правилами для геотехнического проектирования и проектирования строительных конструкций зданий и сооружений во многих европейских странах, которые являются членами системы европейских норм (СEN). Членами СEN являются национальные организации по стандартизации Австрии, Бельгии, Чешской Республики, Дании, Финляндии, Франции, Германии, Греции, Исландии, Ирландии, Италии, Люксембурга, Мальты, Нидерландов, Норвегии, Португалии, Испании, Швеции, Швейцарии и Великобритании.

Все строительные нормы Республики Казахстан разработаны на основе соответствующих европейских стандартов с разрешения членов СEN и по своей основе являются идентичными Европейским нормам. Казахстанская система Строительных норм (СП РК EN) представляет собой комплект документов в составе 10 СП РК EN, идентичных соответствующим Еврокодам:

1. CП РК EN 1990 «Основы строительного проектирования» - Еврокод 0;

2. CП РК EN1991 «Воздействия на несущие конструкции» - Еврокод 1;

3. CП РК EN 1992 «Проектирование железобетонных конструкций» - Еврокод 2;

4. CП РК EN 1993 «Проектирование стальных конструкций» - Еврокод 3;

5. CП РК EN 1994 «Проектирование сталежелезобетонных конструкций» - Еврокод 4;

6. CП РК EN 1995 «Проектирование деревянных конструкций» - Еврокод 5;

7. CП РК EN 1996 «Проектирование каменных конструкций» Еврокод 6;

8. CП РК EN 1997 «Геотехническое проектирование» Еврокод 7;

9. CП РК EN 1998 «Проектирование сейсмостойких конструкций» Еврокод 8;

10. CП РК EN 1999 «Проектирование алюминиевых конструкций» Еврокод 9.

Например, Казахстанский государственный нормативный документ CП РК EN 1990 «Основы строительного проектирования» является редакцией на русском языке, то есть является идентичным официальной Европейской версией EN 1990:2002+А1:2005 Eurocode 0:  «Basis of structural design», разработанного техническим комитетом СЕN/ТС 250 «Строительные Еврокоды», секретариат которого находится при ВSI (включающей все поправки и изменения), а Государственный нормативный документ CП РК EN1991 «Воздействия на несущие конструкции» является редакцией на русском языке EN 1991-1-1:2002 Eurocode 1: “Action on Structures…” и далее по частям. Так, например, Еврокод 1 имеет 4 части. При этом первая часть имеет семь подразделов. Приведем для примера название первого подраздела первой части: СП РК EN 1991-1-1-2002-2011 - «Воздействия на несущие конструкции». Часть 1-1. Собственный вес, постоянные и временные нагрузки на здания, а последняя 4 часть называется - СП РК EN 1991-4-2006-2011 - «Воздействия на несущие конструкции». Часть 4. Бункера и резервуары.

Официальные версии Европейских стандартов, на основе которых подготовлен настоящий комплект документов и, стандартов, на которые даны ссылки, хранятся в Агентстве по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства Республики Казахстан в г. Нурсултане. Все Европейские стандарты существуют в трех официальных редакциях (на английском, французском и немецком языках). Редакция на любом другом языке, которая создана путем перевода на язык своей страны под ответственность любого члена СEN и зарегистрирована в Административном центре, имеет тот же статус, что и официальные редакции.

Как правило, каждый из Еврокодов еще делится на несколько частей. Неотъемлемой частью каждого из перечисленных  нормативных документов и их частей является их Национальные Приложения. Без Национального Приложения любой из государственных нормативных документов не должен применяться для проектирования зданий сооружений и может использоваться исключительно в ознакомительно-образовательных целях.

Национальные Приложения содержат информацию о тех параметрах, которые в официальных версиях Европейских норм (ЕN) оставлены открытыми для национального выбора. Ссылки на параметры, оставленные открытыми для национального выбора, даны в тексте официальных версий ЕN.

С введением в действие настоящих Строительных Норм (CН РК EN…) в течение переходного периода времени отменяются все противоречащие ему государственные нормативные документы Республики Казахстан в области проектирования и строительства зданий и сооружений.

- Предпосылки к созданию программы Еврокодов

В 1975 году Комиссия Европейского сообщества приняла решение о введении в действие программы в области строительства, основанной на статье 95 Договора. Целью этой программы было устранение технических барьеров в торговле и гармонизация технических требований.

В рамках данной программы, Комиссия выдвинула инициативу по созданию системы гармонизированных технических правил проектирования строительных конструкций, которые на первом этапе, будут служить альтернативой национальным правилам, действующим в государствах-членах и, в конечном итоге, заменят их.

В течение пятнадцати лет Комиссия при помощи Управляющего комитета из представителей стран-членов, руководила разработкой программы Еврокодов, что привело к первому созданию первых Еврокодов в 1980 году.

В 1989 году Комиссией и государствами-членами ЕU и ЕFТА, на основе соглашения между Комиссией и СЕN и посредством ряда мандатов, было принято решение о передаче в СЕN подготовку и опубликование Еврокодов с целью предоставления им в будущем статуса Европейского стандарта (ЕN). Это фактически связывает Еврокоды с положениями всех Директив Совета и/или Решениями Комиссии, посвященными Европейским стандартам (то есть, с Директивой Совета 89/106/ЕЕС о строительных изделиях - СРD, с Директивами Совета 2004/17/ЕС и 2004/18/ЕС по общественным работам и услугам и с аналогичными Директивами ЕFТА, положившими начало установлению регулирования на внутреннем рынке).

Программа Строительных Еврокодов включает в себя следующие стандарты, как правило, состоящие из нескольких частей:

ЕN 1990 Еврокод 0:	Основы строительного проектирования

ЕN 1991 Еврокод 1: Воздействия на несущие конструкции

ЕN 1992 Еврокод 2: Проектирование железобетонных конструкций

ЕN 1993 Еврокод 3: Проектирование стальных конструкций

ЕN 1994 Еврокод 4: Проектирование сталежелезобетонных конструкций

ЕN 1995 Еврокод 5: Проектирование деревянных конструкций

ЕN 1996 Еврокод 6: Проектирование каменных конструкций

ЕN 1997 Еврокод 7: Геотехническое проектирование

ЕN 1998 Еврокод 8: Проектирование сейсмостойких конструкций

ЕN1999 Еврокод 9: Проектирование алюминиевых конструкций

Стандарты Еврокода признают ответственность регулирующих органов каждой из стран-членов и гарантируют их право определять значения, связанные с вопросами регулирования безопасности на национальном уровне, в тех случаях, когда они могут варьироваться для разных стран.

- Статус и область применения Еврокодов

Государства-члены ЕU и EFТА признают, что Еврокоды служат в качестве ссылочных документов в следующих целях:

- как средство для достижения соответствия конструкций зданий и инженерных сооружений основным требованиям Директивы Совета 89/106/ЕЕС, в частности, Обязательному требованию №1 - Механическая прочность и устойчивость, и Обязательное требование №2 - Безопасность при пожаре;

- как основа для составления контрактов на строительные работы и связанные с ними инженерные услуги;

- как база для разработки гармонизированных технических условий на строительные конструкции и изделия (ЕN и ЕТА).

Еврокоды, поскольку они касаются строительных конструкций, имеют прямое отношение к Интерпретирующим Документам, указанным в статье 12 СР, хотя и отличаются от гармонизированных стандартов   на изделия. Таким образом, соответствующим Техническим комитетам СЕN и/или рабочим группам ЕОТА, разрабатывающим стандарты на изделия и ЕТАG, необходимо рассмотривать технические аспекты действия Еврокодов с целью достижения полной совместимости этих технических условий с Еврокодами.

Стандарты Еврокода	предусматривают	общие правила строительного проектирования для обычного применения (повседневного использования) при проектировании сооружений полностью или их частей, а также конструктивных строительных изделий, как традиционного, так и инновационного характера

В тех случаях, когда необычные формы строений или условия проектирования специально не оговорены в Еврокодах, проектировщиком должно быть проведено дополнительное экспертное рассмотрение.

- Национальные стандарты, обеспечивающие выполнение Еврокодов

Национальные стандарты, обеспечивающие выполнение Еврокодов, содержат полный текст Еврокода (включая все приложения), опубликованный СЕN, которому могут предшествовать Национальный титульный лист и Национальное предисловие, и за которым следует Национальное Приложение.

Национальное Приложение должно содержать информацию только о тех параметрах, которые оставлены в Еврокоде открытыми для национального выбора, именуемые как национально определенные параметры, предназначенные для применения при проектировании зданий и гражданских инженерных сооружений в данной стране, то есть:

- значения и/или классы, принятые в Еврокоде альтернативными;

- значения, которые следует использовать в тех случаях, когда в Еврокоде приведены только символы и определения;

- конкретные данные о стране (географические, климатические и т.д.), например, карту снеговых или ветровых районов;

- процедуры, которые могут использоваться в тех случаях, когда в Еврокоде предусмотрена возможность применения альтернативных процедур.

Оно может также содержать:

- решения по применению информационных приложений;

- ссылки на не противоречащую дополнительную информацию, помогающую пользователю применять Еврокод.

Все Еврокоды, кроме EN 1990 Еврокод 0: «Основы строительного проектирования» разделены на несколько частей, где сформулированы основные требования этих норм. К каждой части EN в Казахстане разработаны Национальные Приложения (НП), где учитываются все особенности проектирования в Республике Казахстан.

Состав национальных стандартов, обеспечивающих выполнение Еврокодов следующий:

Еврокод 0: СП РК EN 1990-2002+А1-2005-2011 – «Основы строительного проектирования» имеет одно Национальное приложение (НП): НП к СП РК EN 1990-2002+А1-2005-2011 – «Основы строительного проектирования».

Еврокод 1: СП РК EN 1991-2002+А1-2005-2011 – «Воздействия на несущие конструкции» имеет 4 части. Как было отмечено выше, в первую часть включено 7 подразделов, и, соответственно 10 Национальных Приложений:

- СП РК EN 1991-1-1-2002-2011 - «Воздействия на несущие конструкции». Часть 1-1. Собственный вес, постоянные и временные нагрузки на здания.

- СП РК EN 1991-1-2-2002-2011 - «Воздействия на несущие конструкции». Часть 1-2. Общие воздействия. Воздействия на конструкции при пожаре.

- СП РК EN 1991-1-3-2004-2011 - «Воздействия на несущие конструкции». Часть 1-3. Общие воздействия.  Снеговые нагрузки.

- СП РК EN 1991-1-4-2005-2011 - «Воздействия на несущие конструкции». Часть 1-4. Общие воздействия. Ветровые воздействия.

- СП РК EN 1991-1-5-2003-2011 - «Воздействия на несущие конструкции». Часть 1-5. Общие воздействия. Температурные воздействия.

- СП РК EN 1991-1-6-2005-2011 - «Воздействия на несущие конструкции». Часть 1-6. Общие воздействия. Воздействия при производстве строительных работ.

- СП РК EN 1991-1-7-2006-2011 - «Воздействия на несущие конструкции». Часть 1-7. Общие воздействия. Аварийные воздействия.

- СН РК EN 1991-2-2003-2011 - «Воздействия на несущие конструкции». Часть 2. Транспортные нагрузки на мосты

- СП РК EN 1991-3-2006-2011 - «Воздействия на несущие конструкции». Часть 3. Воздействия, вызванные кранами и механическим оборудованием

- СП РК EN 1991-4-2006-2011 - «Воздействия на несущие конструкции». Часть 4. Бункера и резервуары.

Все части Еврокода 1 имеют Национальные Приложения, разработанные в Казахстане:

- НП к СП РК EN 1991-1-1-2002-2011 - «Воздействия на несущие конструкции». Часть 1-1. Собственный вес, постоянные и временные нагрузки на здания.

- НП к СП РК EN 1991-1-2-2002-2011 - «Воздействия на несущие конструкции». Часть 1-2. Общие воздействия. Воздействия на конструкции при пожаре.

- НП к СП РК EN 1991-1-3-2004-2011 - «Воздействия на несущие конструкции». Часть 1-3. Общие воздействия.  Снеговые нагрузки.

- НП к СП РК EN 1991-1-4-2005-2011 - «Воздействия на несущие конструкции». Часть 1-4. Общие воздействия. Ветровые воздействия.

- НП к СП РК EN 1991-1-5-2003-2011 - «Воздействия на несущие конструкции». Часть 1-5. Общие воздействия. Температурные воздействия.

- НП к СП РК EN 1991-1-6-2005-2011 - «Воздействия на несущие конструкции». Часть 1-6. Общие воздействия. Воздействия при производстве строительных работ.

- НП к СП РК EN 1991-1-7-2006-2011 - «Воздействия на несущие конструкции». Часть 1-7. Общие воздействия. Аварийные воздействия.

- НП к СП РК EN 1991-2-2003-2011 - «Воздействия на несущие конструкции». Часть 2. Транспортные нагрузки на мосты

- НП к СП РК EN 1991-3-2006-2011 - «Воздействия на несущие конструкции». Часть 3. Воздействия, вызванные кранами и механическим оборудованием

- НП к СП РК EN 1991-4-2006-2011 - «Воздействия на несущие конструкции». Часть 4. Бункера и резервуары.

Еврокод 2: СП РК EN 1992-2002-2001-2011 – «Проектирование железобетонных конструкций» включает в себя 4 части и столько же НП:

- СП РК EN 1992-1-1-2004-2011 – «Проектирование железобетонных конструкций». Часть 1-1. Общие правила и правила для зданий.

- СП РК EN 1992-1-2-2008-2011 – «Проектирование железобетонных конструкций». Часть 1-2. Общие правила определения огнестойкости.

- СП РК EN 1992-2-2005-2011 – «Проектирование железобетонных конструкций». Часть 2. Железобетонные мосты. Правила проектирования и расчета.

- СП РК EN 1992-3-2005-2011 – «Проектирование железобетонных конструкций». Часть 3. Железобетонные мосты. Конструкции, локализующие и удерживающие жидкость.

Национальные Приложения Еврокода 2:

- НП к СП РК EN 1992-1-1-2004-2011 – «Проектирование железобетонных конструкций». Часть 1-1. Общие правила и правила для зданий.

- НП к СП РК EN 1992-1-2-2008-2011 – «Проектирование железобетонных конструкций». Часть 1-2. Общие правила определения огнестойкости.

- НП к СП РК EN 1992-2-2005-2011 – «Проектирование железобетонных конструкций». Часть 2. Железобетонные мосты. Правила проектирования и расчета.

- НП к СП РК EN 1992-3-2005-2011 – «Проектирование железобетонных конструкций». Часть 3. Железобетонные мосты. Конструкции, локализующие и удерживающие жидкость.

Еврокод 3: СП РК EN 1993-2005-2011 – «Проектирование стальных конструкций» включает в себя 17 частей и столько же НП:

- СП РК EN 1993-1-1-2005-2011 – «Проектирование стальных конструкций». Часть 1-1. Общие правила и правила для зданий.

- СП РК EN 1993-1-2-2005-2011 – «Проектирование стальных конструкций». Часть 1-2. Общие правила. Проектирование конструкций с учетом воздействия пожара.

- СП РК EN 1993-1-3-2006-2011 – «Проектирование стальных конструкций». Часть 1-3. Общие правила. Дополнительные правила для холодно деформируемых элементов и профилей.

- СП РК EN 1993-1-4-2006-2011 – «Проектирование стальных конструкций». Часть 1-4. Общие правила. Дополнительные правила для нержавеющей стали.

- СП РК EN 1993-1-5-2006-2011 – «Проектирование стальных конструкций». Часть 1-5. Пластичные элементы конструкций при действие нагрузок в плоскости пластины.

- СП РК EN 1993-1-6-2007-2011 – «Проектирование стальных конструкций». Часть 1-6. Прочность и устойчивость оболочек.

- СП РК EN 1993-1-7-2007-2011 – «Проектирование стальных конструкций». Часть 1-7. Плоские листовые конструкции при действие нагрузок вне плоскости листа.

- СП РК EN 1993-1-8-2005-2011 – «Проектирование стальных конструкций». Часть 1-8. Расчет соединений.

- СП РК EN 1993-1-9-2005-2011 – «Проектирование стальных конструкций». Часть 1-9. Усталостная прочность.

- СП РК EN 1993-1-10-2005-2011 – «Проектирование стальных конструкций». Часть 1-10. Ударная вязкость материалов и прочностные свойства в направлении толщины проката.

- СП РК EN 1993-1-11-2006-2011 – «Проектирование стальных конструкций». Часть 1-11. Проектирование конструкций со стальными элементами, работающими на растяжение.

- СП РК EN 1993-1-12-2007-2011 – «Проектирование стальных конструкций». Часть 1-12. Дополнительные правила применения EN 1993 для стали марок до S700/

- СП РК EN 1993-2-2006-2011 – «Проектирование стальных конструкций». Часть 2.  Стальные мосты.

- СП РК EN 1993-3-1-2006-2011 – «Проектирование стальных конструкций». Часть 3-1. Башни, мачты и дымовые трубы. Башни и мачты.

- СП РК EN 1993-3-1-2006-2011 – «Проектирование стальных конструкций». Часть 3-1. Башни, мачты и дымовые трубы. Дымовые трубы.

- СП РК EN 1993-4-1-2007-2011 – «Проектирование стальных конструкций». Часть 4-1. Бункеры.

- СП РК EN 1993-4-2-2006-2011 – «Проектирование стальных конструкций». Часть 4-2. Резервуары.

Национальные Приложения Еврокода 3:

- НП к СП РК EN 1993-1-1-2005-2011 – «Проектирование стальных конструкций». Часть 1-1. Общие правила и правила  для зданий.

- НП к СП РК EN 1993-1-2-2005-2011 – «Проектирование стальных конструкций». Часть 1-2. Общие правила. Проектирование конструкций с учетом воздействия пожара.

- НП к СП РК EN 1993-1-3-2006-2011 – «Проектирование стальных конструкций». Часть 1-3. Общие правила. Дополнительные правила для холодно деформируемых элементов и профилей.

- НП к СП РК EN 1993-1-4-2006-2011 – «Проектирование стальных конструкций». Часть 1-4. Общие правила. Дополнительные правила для нержавеющей стали.

- НП к СП РК EN 1993-1-5-2006-2011 – «Проектирование стальных конструкций». Часть 1-5. Пластичные элементы конструкций при действие нагрузок в плоскости пластины.

- НП к СП РК EN 1993-1-6-2007-2011 – «Проектирование стальных конструкций». Часть 1-6. Прочность и устойчивость оболочек.

- НП к СП РК EN 1993-1-7-2007-2011 – «Проектирование стальных конструкций». Часть 1-7. Плоские листовые конструкции при действие нагрузок вне плоскости листа.

- НП к СП РК EN 1993-1-8-2005-2011 – «Проектирование стальных конструкций». Часть 1-8. Расчет соединений.

- НП к СП РК EN 1993-1-9-2005-2011 – «Проектирование стальных конструкций». Часть 1-9. Усталостная прочность.

- НП к СП РК EN 1993-1-10-2005-2011 – «Проектирование стальных конструкций». Часть 1-10. Ударная вязкость материалов и прочностные свойства в направлении толщины проката.

- НП к СП РК EN 1993-1-11-2006-2011 – «Проектирование стальных конструкций». Часть 1-11. Проектирование конструкций со стальными элементами, работающими на растяжение.

- НП к СП РК EN 1993-1-12-2007-2011 – «Проектирование стальных конструкций». Часть 1-12. Дополнительные правила применения EN 1993 для стали марок до S700/

- НП к СП РК EN 1993-2-2006-2011 – «Проектирование стальных конструкций». Часть 2.  Стальные мосты.

- НП к СП РК EN 1993-3-1-2006-2011 – «Проектирование стальных конструкций». Часть 3-1. Башни, мачты и дымовые трубы. Башни и мачты.

- НП к СП РК EN 1993-3-1-2006-2011 – «Проектирование стальных конструкций». Часть 3-1. Башни, мачты и дымовые трубы. Дымовые трубы.

- НП к СП РК EN 1993-4-1-2007-2011 – «Проектирование стальных конструкций». Часть 4-1. Бункеры.

- НП к СП РК EN 1993-4-2-2006-2011 – «Проектирование стальных конструкций». Часть 4-2. Резервуары.

Еврокод 4: СП РК EN 1994-2005-2011 «Проектирование сталежелезобетонных конструкций» включает в себя 3 части и столько же НП:

- СП РК EN 1994-1-1-2004-2011 – «Проектирование сталежелезобетонных конструкций». Часть 1-1. Общие правила и правила для зданий.

- СП РК EN 1994-1-2-2005-2011 – «Проектирование сталежелезобетонных конструкций». Часть 1-2. Общие правила определения огнестойкости.

- СП РК EN 1994-2-2005-2011 – «Проектирование сталежелезобетонных конструкций». Часть 2. Основные принципы и правила для мостов.

Национальные Приложения Еврокода 4:

- НП к СП РК EN 1994-1-1-2004-2011 – «Проектирование сталежелезобетонных конструкций». Часть 1-1. Общие правила и правила  для зданий.

- НП к СП РК EN 1994-1-2-2005-2011 – «Проектирование сталежелезобетонных конструкций». Часть 1-2. Общие правила определения огнестойкости.

- НП к СП РК EN 1994-2-2005-2011 – «Проектирование сталежелезобетонных конструкций». Часть 2. Основные принципы и правила для мостов.

Еврокод 5: «Проектирование деревянных конструкций» имеет 3 части и столько же НП:

- СП РК EN 1995-1-1-2004+А1-2008-2011 – «Проектирование сталежелезобетонных конструкций». Часть 1-1. Общие правила и правила для зданий.

- СП РК EN 1995-1-2-2004-2011 – «Проектирование сталежелезобетонных конструкций». Часть 1-2. Общие правила проектирования конструкций с учетом воздействия пожара.

- СП РК EN 1995-2-2004-2011 – «Проектирование сталежелезобетонных конструкций». Часть 2. Мосты.

Национальные Приложения Еврокода 5:

- НП к СП РК EN 1995-1-1-2004+А1-2008-2011 – «Проектирование сталежелезобетонных конструкций». Часть 1-1. Общие правила и правила для зданий.

- НП к СП РК EN 1995-1-2-2004-2011 – «Проектирование сталежелезобетонных конструкций». Часть 1-2. Общие правила проектирования конструкций с учетом воздействия пожара.

- НП к СП РК EN 1995-2-2004-2011 – «Проектирование сталежелезобетонных конструкций». Часть 2. Мосты.

Еврокод 6: «Проектирование каменных конструкций»

- СП РК EN 1996-1-1:2005/2011 Проектирование каменных конструкций. Часть 1-1. Общие правила для армированных и неармированных каменных конструкций

- СП РК EN 1996-1-2:2005/2011 Проектирование каменных конструкций. Часть 1-2. Общие правила определения огнестойкости

- СП РК EN 1996-2:2006/2011 Проектирование каменных конструкций. Часть 2. Проектные решения, выбор материалов и выполнение каменных конструкций

- СП РК EN 1996-3:2006/2011 Проектирование каменных конструкций. часть 3. упрощенные методы расчета для неармированных каменных конструкций

Национальные Приложения Еврокода 6:

- НП к СП РК EN 1996-1-1:2005/2011 Проектирование каменных конструкций. Часть 1-1. Общие правила для армированных и неармированных каменных конструкций

- НП к СП РК EN 1996-1-2:2005/2011 Проектирование каменных конструкций. Часть 1-2. Общие правила определения огнестойкости

- НП к СН РК EN 1996-2:2006/2011 Проектирование каменных конструкций. Часть 2. Проектные решения, выбор материалов и выполнение каменных конструкций

- НП СП РК EN 1996-3:2006/2011 Проектирование каменных конструкций. Часть 3. Упрощенные методы расчета для неармированных каменных конструкций

Еврокод 7: Геотехническое проектирование

- СП РК EN 1997-1:2004/2011 Геотехническое проектирование. Часть 1. Общие правила

- СП РК EN 1997-2:2007/2011 Геотехническое проектирование. Часть 2. Исследование и испытания грунта

Национальные Приложения Еврокода 7:

- НП к СП РК EN 1997-1:2004/2011 Геотехническое проектирование. Часть 1. Общие правила

- НП к СП РК EN 1997-2:2007/2011 Геотехническое проектирование. Часть 2. Исследование и испытания грунта

Еврокод 8: Проектирование сейсмостойких конструкций

- СП РК EN 1998-1:2004/2012 Проектирование    сейсмостойких конструкций. Часть 1: Общие правила, сейсмические воздействия и правила для зданий

- СП РК EN 1998-2:2005+А1:2009/2011 Проектирование    сейсмостойких конструкций. Часть 2. Мосты

- СП РК EN 1998-3:2005/2012 Проектирование сейсмостойких конструкций. Часть 3. Оценка и реконструкция зданий

- СП РК EN 1998-4:2006/2012 Проектирование сейсмостойких конструкций. Часть 4: Бункеры, резервуары и трубопроводы

- СП РК EN 1998-5:2004/2012 Проектирование сейсмостойких конструкций. Часть 5: Фундаменты, подпорные стенки и геотехнические аспекты

6. СП РК EN 1998-6:2005/2012 Проектирование    сейсмостойких конструкций. Часть 6. Башни, мачты и дымовые трубы

Национальные Приложения Еврокода 8:

- НП к СП РК EN 1998-1:2004/2012 Проектирование    сейсмостойких конструкций. Часть 1: Общие правила, сейсмические воздействия и правила для зданий

- НП к СП РК EN 1998-2:2005+А1:2009/2011 Проектирование    сейсмостойких конструкций. Часть 2. Мосты

- НП к СП РК EN 1998-3:2005/2012  Проектирование сейсмостойких конструкций. Часть 3. Оценка и реконструкция зданий

- НП к СП РК EN 1998-4:2006/2012 Проектирование сейсмостойких конструкций. Часть 4: Бункеры, резервуары и трубопроводы

- НП к СН РК EN 1998-5:2004/2012 Проектирование сейсмостойких конструкций. Часть 5: Фундаменты, подпорные стенки и геотехнические аспекты

6. НП к СП РК EN 1998-6:2005/2012  Проектирование    сейсмостойких конструкций. Часть 6. Башни, мачты и дымовые трубы

Еврокод 9: Проектирование алюминиевых конструкций

- СП РК EN 1999-1-1:2007 +А1:2009/2011 Проектирование алюминиевых конструкций. Часть 1-1. Общие правила

- СП РК EN 1999-1-2:2007/2011 Проектирование    алюминиевых конструкций. Часть 1-2. Общие правила определения огнестойкости

- СП РК EN 1999-1-3:2007/2011 Проектирование    алюминиевых конструкций. Часть 1-3. Конструкции, подверженные усталостным нагрузкам

- СП РК EN 1999-1-4:2007/2011 Проектирование    алюминиевых конструкций. Часть 1-4. Холодноформованные профильные листы

5. СН РК EN 1999-1-5:2007/2011 Проектирование    алюминиевых конструкций. Часть 1-5. Оболочки

Национальные Приложения Еврокода 9:

- НП к СП РК EN 1999-1-1:2007 +А1:2009/2011 Проектирование алюминиевых конструкций. Часть 1-1. Общие правила

- НП к СП РК EN 1999-1-2:2007/2011 Проектирование    алюминиевых конструкций. Часть 1-2. Общие правила определения огнестойкости

- НП к СП РК EN 1999-1-3:2007/2011 Проектирование    алюминиевых конструкций. Часть 1-3. Конструкции, подверженные усталостным нагрузкам

- НП к СП РК EN 1999-1-4:2007/2011 Проектирование    алюминиевых конструкций. Часть 1-4. Холодноформованные профильные листы

- НП к СП РК EN 1999-1-5:2007/2011 Проектирование    алюминиевых конструкций. Часть 1-5. Оболочки

- Связь между Еврокодами и гармонизированными техническими условиями (ЕN и ЕТА) на изделия

Между гармонизированными техническими условиями на строительную продукцию и техническими правилами для строительных конструкций должна быть обеспечена согласованность. Более того, вся информация, сопровождающая маркировку СЕ строительных изделий, которые относятся к ведению Еврокодов, должна четко указать на то, какие именно Национально, определенные параметры (NDР) были приняты во внимание.

Модуль 2. Еврокод 0. CП РК EN 1990 «Основы проектирования несущих конструкций»

Тему №4. «Общие положения Еврокода 0»

План

- Область применения

- Нормативные ссылки

- Условия применения

- Различие между принципами и правилами применения

- Термины и определения

- Символы

- Область применения

ЕN 1990 содержит Принципы и условия обеспечения безопасности, эксплуатационной пригодности и долговечности сооружений, описывает основы их проектирования и проверки, включает руководящие материалы, связанные с аспектами обеспечения конструктивной надежности.

ЕN 1990, совместно с остальными стандартами ЕN 1991 - ЕN 1999, распространяется на проектирование зданий и гражданский инженерных сооружений, в том числе временных, с учетом геотехнических аспектов, противопожарной защиты конструкций, сейсмических воздействий, а также расчетных ситуаций, связанных с процессом строительства.

Примечание: Для проектирования особых строительных объектов (например, ядерных установок, дамб и т. д.) могут потребоваться другие положения, кроме содержащихся в EN 1990 - EN 1999.

ЕN 1990 также может применяться для проектирования сооружений из других строительных материалов и при других воздействиях, не нормированных в выше указанных Еврокодах ЕN 1991 - ЕN 1999.

EN 1990 может применяться для расчетной оценки существующего строения, для разработки проекта его ремонта и реконструкции или для внесения изменений в его функциональное назначение.

Примечание: в случае необходимости, могут потребоваться дополнительные или измененные положения.

- Нормативные ссылки

Настоящий европейский стандарт содержит датированные и недатированные ссылки на положения других документов. Эти нормативные ссылки приведены в соответствующих местах в тексте и внесены в список, приведенный в конце документа. Для датированных ссылок их последующие изменения или пересмотры применяются в настоящем стандарте только при его изменении или пересмотре. Для недатированных ссылок применяют их последние издания (включая изменения).

Примечание: Еврокоды опубликованы как Европейские предварительные стандарты. В настоящем стандарте даны ссылки на действующие стандарты и на разрабатываемые Европейские стандарты:

СП РК ЕN 1991 Еврокод 1: Воздействия на несущие конструкции

СП РК ЕN 1992 Еврокод 2: Проектирование железобетонных конструкций

СП РК ЕN 1993 Еврокод 3: Проектирование стальных конструкций

СП РК ЕN 1994 Еврокод 4: Проектирование сталежелезобетонных конструкций

СП РК ЕN 1995 Еврокод 5: Проектирование деревянных конструкций

СП РК ЕN 1996 Еврокод 6: Проектирование каменных конструкций

СП РК ЕN 1997 Еврокод 7: Геотехническое проектирование

СП РК ЕN 1998 Еврокод 8: Проектирование сейсмостойких конструкций

СП РК ЕN 1999 Еврокод 9: Проектирование алюминиевых конструкций

- Условия применения

Цели проектирования, основанные на Принципах и Правилах применения, могут быть полностью достигнуты только при соблюдении условий, указанных в настоящем стандарте ЕN 1990, а также в стандартах ЕN1991 - ЕN 1999.

Общими условиями применения ЕN 1990 являются следующие:

- выбор конструктивной системы и расчет сооружения производятся опытными, квалифицированными специалистами;

- строительство должно осуществляться персоналом, имеющим соответствующие квалификацию, навыки и опыт;

- надзор и контроль качества осуществляется на всех этапах проектирования и производства строительных работ, включая изготовление конструкций в заводских условиях и на строительной площадке;

- применяемые строительные материалы и изделия должны соответствовать требованиям настоящего стандарта или стандартов ЕN 1991- ЕN 1999, или находятся в соответствии с требованиями стандартов на производство работ, конструкции, материалы и изделия;

- Здания и сооружения должны поддерживаться в процессе эксплуатации в исправном состоянии и надлежащим образом;

- сооружение должно использоваться по своему функциональному назначению, соответствующему проектной документации.

Примечание: В некоторых случаях вышеупомянутые условия необходимо будет дополнить.

- Различие между Принципами и Правилами применения

Строительные конструкции зданий и сооружений рассчитываются в соответствии с требованиями Принципов и Правил, принятых в Еврокодах.

В зависимости от характера отдельных положений в ЕN 1990 проводится различие между Принципами и Правилами применения.

Принципы включают в себя:

- общие формулировки и определения, для которых нет альтернатив;

- требования и аналитические модели, для которых нет альтернатив, если не указано что-то другое.

Принципы в Еврокодах обозначаются буквой Р, которая следует за номером параграфа.

Правила применения представляют собой общепризнанные правила, которые находятся в соответствии с Принципами и обеспечивают выполнение их требований.

Альтернативные правила проектирования, отличающиеся от правил ЕN1990, допускается применять, если альтернативные правила соответствуют основным Принципам и обеспечивают конструктивную безопасность, эксплуатационную пригодность и долговечность, как минимум, равнозначные, тем, которые приведены в Еврокодах.

Если при проектировании сооружения используется Альтернативное правило, заменяющее Правило применения в ЕN 1990, то результат проектирования не может рассматриваться как полностью соответствующий ЕN 1990, хотя проект будет соответствовать Принципам ЕN 1990. Если ЕN 1990 используется в отношении качеств изделия, перечисленных в Приложении 2 стандарта на изделие или директивы ЕТАО, то применение ненормированного альтернативного правила может явиться основанием для отказа в маркировке СЕ.

- В ЕN 1990 Правила применения обозначаются номерами в скобках, как, например, это показано в настоящем пункте.

- Термины и определения

  - Общие термины

Строение (construction works): Все, что строится или является результатом строительных работ строительной деятельности. (Данный термин подразумевает как здания, так и инженерные сооружения. Термин относится к законченному строению, которое содержит конструктивные (несущие), неконструктивные (ненесущие), а также геотехнические элементы).

Тип здания или гражданского инженерного сооружения (type of building or civil enginecring works): Определяется исходя из функционального назначения здания или сооружения, например, жилой дом, подпорная стенка, промышленное здание, дорожный мост.

Тип конструкции (tуре оf construction): Определяется исходя из вида материалов, применяемых для изготовления конструкции, например: железобетонная конструкция, стальная конструкция, деревянная конструкция, каменная конструкция, сталебетонная составная конструкция.

Метод строительства (method of construction); Способ возведения строения, например, из монолитного железобетона, из сборных конструкций заводского изготовления.

Строительный материал construction material): Материал, применяемый для строительства, например, бетон, сталь, древесина, кирпич.

Конструкция (сооружение) (structuге); Организованная комбинация взаимно-связанных конструктивных элементов, предназначенных для восприятия нагрузок и обеспечения адекватной жесткости, например, железобетонный каркас рамного типа.

Конструктивный элемент (structural member): Физически различимая часть конструктивной системы, например, колонна, балка, панель перекрытия с круглыми пустотами, фундаментная свая.

Конструктивная форма сооружения (fогm of structure): Определяется расположением конструктивных элементов. (конструктивные формы сооружений - это, например, поперечные и продольные рамы, подвесные мосты).

Конструктивная система (structural system); Несущие элементы здания или инженерного сооружения, объединенные определенным способом для совместной работы (например: рамно-связевой железобетонный каркас).

Модель сооружения (structural model); Идеализированная схема сооружения, используемая при ее расчете, проектировании и проверке.

Строительство (ехесution); Все виды деятельности по строительству здания или сооружения, включая приобретение строительных материалов, контроль и разработку соответствующей документации. (термин подразумевает все работы на строительной площадке, включая изготовление изделий, как на ее территории, так и за пределами, а также их последующего монтажа на площадке).

  - Специальные термины, связанные с расчетами

Критерии расчета (design criteria): Количественные формулировки, описывающие условия, которые должны быть выполнены для каждого предельного состояния. Например, несущая способность по изгибающему моменту (в) или по поперечной силе (в), предельный прогиб (в см), предельная ширина раскрытия трещины (в мм) и т.д.

Расчетные ситуации (design situations); Совокупность физических условий, моделирующих реальные условия, встречающиеся в определенном интервале времени, для которого расчеты должны показать, что соответствующие предельные состояния не превышены. Например, расчетная ситуация в момент строительства, или аварийная расчетная ситуация, расчетная ситуация в момент нормальной эксплуатации и т.д.

Переходная расчетная ситуация (transient design situation); Ситуация, реализующаяся в течение интервала времени, существенно меньшего по продолжительности, чем период эксплуатации сооружения и имеющая высокую вероятность проявления. (переходная расчетная ситуация относится к временным условиям эксплуатации или воздействия на несущую конструкцию, например, во время строительства или во время проведения ремонта).

Постоянная расчетная ситуация (persistent design situation); Ситуация, являющаяся определяющей в течение всего периода эксплуатации сооружения. (обычно она относится к нормальным условиям эксплуатации).

Аварийная расчетная ситуация (accidental design situation); Расчетная ситуация, учитывающая чрезвычайные для сооружения условия или воздействия, например, пожар, взрыв, удар или местное разрушение.

Противопожарное проектирование (fire design); Проектирование сооружения с учетом мероприятий, предусматриваемых для сохранения эксплуатационных качеств конструкций в случае пожара (учет теплового воздействия на конструкции при пожаре).

Сейсмическая расчетная ситуация (seismic design situation): Расчетная ситуация, учитывающая особые условия для сооружения при сейсмических воздействиях (учет воздействий на конструкции, возникающих при землетрясениях).

Расчетный срок эксплуатации (design working live); Период времени, в течение которого сооружение или его часть, при соответствующем техническом обслуживании, но без капитального ремонта, должны эксплуатироваться по своему функциональному назначению.

Опасность (һаzагd); Необычное и нерасчетное событие с тяжелыми последствиями, например, сверх расчетная нагрузка или экологическое воздействие, недостаточная несущая способность или чрезмерное отклонение от предусмотренных размеров.

Схема нагружения (load arrangement): Схема, характеризующая местоположения, величины и направления внешнего свободного воздействия.

Случай нагружения (load case); Совокупность нагрузок, деформаций и дефектов, которые рассматриваются одновременно с заданными переменными и постоянными воздействиями при проведении верификации (проверки) проектирования, расчета и т.п. операций.

Предельные состояния (limit states); Состояния, при превышении которых конструкция (сооружение) больше не удовлетворяет соответствующим критериям проектирования.

Критические предельные состояния (ultimate limit states); Состояния, связанные с разрушением или другими формами отказа конструкции (сооружения), например, потери устойчивости формы конструкции или ее положения (как правило, они соответствуют превышению сопротивляемости сооружения или конструктивного элемента при восприятии внешнего  воздействия). Расчеты по этим предельным состояниям должны обеспечить несущую способность конструкции или сооружения в целом.

Предельные состояния по эксплуатационной пригодности (serviceability limit states): Состояния, при превышении которых больше не выполняются установленные требования к эксплуатационной пригодности конструкции (сооружения) или конструктивного элемента. Например, превышение предельно допустимых перемещений (прогибов, амплитуды колебаний, углов поворота, осадки опор и т.д.) или превышение требуемых показателей трещиностойкости и т.п. Расчеты по этим предельным состояниям должны обеспечить нормальную эксплуатацию конструкции.

Необратимые предельные состояния по эксплуатационной пригодности (irreversible serviceability limit states); Предельные состояния, при которых некоторые последствия каких-либо внешних воздействий, которые превышают установленные эксплуатационные требования, сохраняются даже после устранения этих воздействий. Обычно такие предельные состояния наступают в тех случаях, когда напряжения в стали (в стальных конструкциях) или напряжение в стальной арматуре (в железобетонных конструкциях) превышает предел текучести стали и в ней возникают необратимые деформации.

Обратимые предельные состояния по эксплуатационной пригодности (reversible serviceability limit states); Предельные состояния по эксплуатационной пригодности, при которых последствия каких-либо воздействий не сохраняются после устранения этих воздействий. Обычно такие предельные состояния происходят в конструкциях, материалы которых работают в упругой стадии

Критерий эксплуатационной пригодности (serviceability criterion); Расчетный критерий предельного состояния по эксплуатационной пригодности. Это численный показатель предельно допустимых величин по эксплуатационной пригодности конструкции (см. критерии расчета).

Сопротивляемость (несущая способность) (resistance): Способность элемента или компонента, либо поперечного сечения элемента или компонента сооружения противостоять воздействиям без механического разрушения, например, сопротивление изгибу, сопротивление потере устойчивости, сопротивление растяжению.

Прочность (strength): Механическое свойство материала, характеризующее его способность сопротивляться воздействиям и, обычно, выражаемое в единицах механического напряжения.

Надежность (reliability): Способность сооружения или его конструктивного элемента соответствовать установленным требованиям в течение расчетного срока эксплуатации. Надежность выражается, как правило, в вероятностных величинах (понятие надежность распространяется на безопасность, эксплуатационную пригодность и долговечность сооружения).

Классификация надежности (reliability differentiation): Мероприятия, предназначенные для социально-экономической оптимизации ресурсов, используемых в строительстве, с учетом ожидаемых последствий отказов и стоимости строительных работ.

Базисная переменная (basic variable); Физический параметр (часть заданного набора переменных, представляющих физические величины), характеризующий воздействия или влияние окружающей среды, геометрические величины и свойства материалов, в том числе свойства грунтов. К базисным переменным относятся все расчетные факторы, используемые при расчетах конструкций. К ним относятся: расчетная модель (расчетная схема), форма и размеры поперечного сечения конструкции, прочностные и деформативные свойства материалов конструкций и различные сочетания внешних воздействий, создающих невыгодные расчетные усилия.

Техническое обслуживание (maintenance): Совокупность мероприятий, осуществляемых в течение расчетного срока эксплуатации сооружения для удовлетворения требованиям надежности. Например, нанесение или восстановление антикоррозионного, антипиренного и антисептического покрытий и т.п. Мероприятия по ремонту сооружения после аварийного или сейсмического события, как правило, не относятся к техническому обслуживанию.

Ремонт (гераіг): Действия по сохранению или восстановлению функциональной способности сооружения, выходящие за рамки мероприятий по техническому обслуживанию.

Номинальное значение (nominal value); Значение, принятое не по результатам статистического анализа, а на основании опытных данных или физических условий.

  - Термины, связанные с воздействиями

Воздействие (Ғ) (асtіоn (Ғ)); можно разбить на две группы – прямые и косвенные воздействия;

- Группа сил (нагрузок), действующих на сооружение (прямое воздействие);

б) Группа приложенных деформаций или колебаний, вызванных изменением температуры или влажности, неравномерной осадкой оснований или землетрясением (косвенное воздействие).

Эффект воздействий (Е) (effect of action (E)); Реакция конструкции, вызванная внешними воздействиями (например, внутренние силы, моменты, продольные и поперечные силы, напряжения, деформации) или всего сооружения (например, прогибы, углы повороты, амплитуда колебаний и т.п.).

Постоянное воздействие (G) (permanent action (G)); Воздействие в течение всего срока эксплуатации, временное изменение величины которого, по сравнению со средним значением, незначительно, или воздействие, изменение которого до достижения определенного предельного значения происходит всегда монотонно и в одном направлении.

Переменное воздействие (Q) (variable action (Q)); Воздействие, для которого изменение его величины во времени не является ни незначительным и ни монотонным.

Аварийное воздействие (А) (accidental асtіоn (А)); Воздействие, как правило, кратковременное, но значительной величины, имеющее небольшую вероятность возникновения в течение расчетного срока эксплуатации сооружения.

Аварийное воздействие может иметь тяжелые последствия, если не принимать соответствующих мер.

Ударные, снеговые, ветровые и сейсмические воздействия могут быть переменными или аварийными, в зависимости от имеющейся информации относительно их статистических распределений.

Сейсмическое воздействие (АЕ) (seismic асtіоn(АЕ)); Воздействие, вызванное движениями грунта во время землетрясения, вследствие чего массы частей зданий и сооружений получают значительные горизонтальные и вертикальные инерционные силы.

Геотехническое воздействие (geotechnical асtiоn): Воздействие, передаваемое на сооружение от грунта основания, от засыпки или грунтовых вод.

Фиксированное воздействие (fixed асtіоn): Воздействие, которое имеет постоянное распределение и положение по отношению к сооружению или к конструктивному элементу; величина и направление этого воздействия, если они определены для одной точки сооружения или конструктивного элемента, однозначно определяются для сооружения в целом или для конструктивного элемента.

Свободное воздействие (fгее асtіоn): Воздействие, которое может иметь различные пространственные распределения по отношению к конструкции.

Отдельное воздействие (single асtiоn): Воздействие, являющееся статистически независимым во времени и пространстве от любого другого воздействия на конструкцию.

Статическое воздействие (static асtіоn): Воздействие, не вызывающее существенных колебаний конструкции или конструктивного элемента.

Динамическое воздействие (dynamic асtіоn): Воздействие, вызывающее существенные колебания конструкции или конструктивного элемента.

Квазистатическое воздействие (quasi-static асtіоn): Динамическое воздействие, выраженное в расчете как эквивалентное статическое воздействие (без учета коэффициента динамичности).

Характеристическое значение воздействия (Ғк) (сһагасіегізііс уаіие оһ ап асііоп (Ғк)): Определяющее репрезентативное значение воздействия. Это значение воздействия, идентичного нормативным значениям.

Если характеристическое значение может быть установлено статистически, то его определяют с заданной вероятностью, при которой в течение «референтного периода времени» не произойдет превышения данного значения; при этом учитываются расчетный срок эксплуатации сооружения и продолжительность расчетной ситуации.

Референтный период времени (геһегеnсе регіоd): Установленный период времени для статистической оценки переменных воздействий, а также, если возможно, для аварийных воздействий.

Комбинационное значение переменного воздействия () (combination value of a variable асtіоn ()): Значение переменного воздействия, выбранное по возможности, на статистической основе таким образом, чтобы вероятность превышения эффектов, вызванных комбинацией воздействий, была примерно такой же, как и вероятность превышения характеристического значения единственного (эквивалентного) воздействия. Комбинационное значение представляет собой часть характеристического значения переменного воздействия и может быть определено умножением характеристического значения на коэффициент.

Частое значение переменного воздействия () (fгеquеnt value оf а variable асtіоn Значение переменного воздействия, выбранное по возможности, на статистической основе таким образом, чтобы либо суммарное время его действия в пределах референтного периода, когда это значение превышается, являлось малой частью референтного периода, либо частота этих превышений ограничивалась заданным значением. Частое значение представляет собой часть характеристического значения переменного воздействия и может быть определено может определено умножением характеристического значения на коэффициент.

Квазипостоянное значение переменного воздействия () (quasipermanent value of a variable асtіоn (): Значение переменного воздействия, определенное с учетом того, что суммарный промежуток времени, в течение которого оно будет превышено, составляет большую часть референтного периода времени. Квазипостоянное значение представляет собой часть характеристического значения переменного воздействия и может быть определено умножением характеристического значения на коэффициент .

Значение сопутствующего переменного воздействия () (quasipermanent value оf а variable асtіоn ()): Значение переменного воздействия, которое сопровождает доминирующее воздействие в комбинации воздействий.

Значением сопутствующего переменного воздействия может быть его комбинационное, частое или квазипостоянное значение.

Репрезентативное значение воздействия (Ғгер) (гергеsеntative value оf аn асііоп (Ғгер)): Значение, применяемое для проверки предельного состояния. В качестве репрезентативного значения могут быть приняты характеристическое значение () или сопутствующее значение ().

Расчетное значение воздействия () (design value оf аn асtіоn ()): Значение воздействия, полученное умножением репрезентативного значения на частный коэффициент.

Расчетное значение воздействия может также определяться как произведение репрезентативного значения и частного коэффициента

Комбинации воздействий (combination оf асtіоn): Совокупность расчетных значений, используемых при проверке надежности сооружения для предельного состояния при одновременном действии различных воздействий.

  - Термины, связанные со свойствами материалов и изделий

Характеристическое значение ( или ) (сһаrасtегіstіс value ( или )): Значение, характеризующее свойства материала или изделия с определенной вероятностью непревышения при гипотетически неограниченном количестве испытаний. Характеристическое значение, обычно соответствует определенной квантили принятого статистического распределения рассматриваемого материала или изделия. В некоторых случаях номинальное значение используется как характеристическое.

Расчетное значение свойств материала или изделия ( или ) (design value or a material or product property ( or ): Значение, получаемое в результате деления характеристического значения показателя свойств материала и изделия  или показателя свойств конструктивного элементна частный коэффициентили, либо, при особых обстоятельствах, определяемое непосредственно.

Номинальное значение свойств материала или изделия (или) (nominal value or a material or product property (или): Значение, обычно применяемое как характеристическое значение, определенное в соответствующем документе, например, в Европейском стандарте или предварительном стандарте.

  - Термины, связанные с геометрическими данными

Характеристическое значение геометрического свойства () (сһагасtегіstіс value оf а geometrical  ргорегtу (): Значение, обычно соответствующее номинальному размеру, принятому при проектировании. При необходимости значения геометрических величин могут соответствовать установленным квантилям статистического распределения.

Расчетное значение геометрической величины () (design value оf а geometrical  ргорегtу (): Как правило - это номинальное значение. При необходимости значения геометрических величин могут соответствовать установленным квантилям статистического распределения.

Расчетное значение геометрической величины, как правило, равно характеристическому значению. Иное значение может приниматься в тех случаях, когда предельное состояние очень чувствительно к значению геометрической величины, например, при учете влияния эффекта геометрических несовершенств на потерю устойчивости. В таких случаях, расчетное значение геометрической величины, обычно, устанавливается как значение, указанное непосредственно в соответствующем Европейском стандарте или предварительном стандарте. Альтернативно значение геометрической величины может быть установлено на статистической основе с применением квантиля, превышающего квантиль характеристического значения.

  - Термины, связанные с расчетом строительных конструкций

Определения, содержащиеся в настоящем разделе, не всегда относятся к терминам, применяемым в ЕN1990. Они приводятся здесь для обеспечения единства терминов, относящихся к расчету конструкций в ЕN1991 - ЕN 1999.

Расчет конструкций (зstructural analysis): Процедура или алгоритм определения эффектов воздействий (сил, моментов, напряжений, деформаций) в любой точке конструкции.

Расчет можно проводить на трех уровнях, используя различные модели: общий расчет, расчет отдельных конструктивных элементов, локальный (местный) расчет.

Общий расчет (global analysis): Определение в конструкции согласованных между собой величин сил, моментов и усилий, находящихся в равновесии с воздействиями на несущую конструкцию и зависящих от геометрических размеров, конструктивных решений и свойств материалов.

Линейно-упругий расчет первого порядка без уточнения (first order linear-elastic analysis without redistribution): Упругий расчет, основанный на линейных зависимостях «напряжения - деформации» или «моменты - кривизна» и выполняемый с учетом начальной геометрии недеформированной конструкции (по недеформированной схеме).

Линейно-упругий расчет первого порядка с уточнением (first order linear-elastic analysis with redistribution); Линейно-упругий расчет, при котором внутренние усилия уточняются в соответствии с изменением внешних воздействий, но без проведения точного расчета на кручение.

Линейно-упругий расчет второго порядка (second order linear-elastic ); Упругий расчет конструкций, выполняемый по деформированной расчетной схеме с использованием линейных зависимостей.

Нелинейный расчет первого порядка (first order non-linear analysis); Расчет конструкций, выполняемый по недеформированной расчетной схеме с учетом нелинейных деформационных свойств материалов.

Нелинейный расчет первого порядка может выполняться с использованием соответствующих допущений о жесткости: упруго-идеально-пластичной (см. ниже), упруго-пластичной (см. ниже) или жестко-пластичной (см. ниже)

Нелинейный расчет второго порядка (second order non-linear analysis); Расчет конструкций, выполняемый по деформированной расчетной схеме с учетом нелинейных деформационных свойств материалов.

Нелинейный расчет второго порядка может быть идеально-упруго- пластическим или упруго-пластическим.

Упруго-идеально-пластический расчет первого порядка (first order elastic-perfectly plastic analysis); Расчет конструкций, выполняемый по недеформированной схеме с учетом зависимостей «момент-кривизна», состоящих из линейно-упругой части и последующей пластичной части без упрочнения.

Упруго-идеально-пластический расчет второго порядка (second order elastic-perfectly plastic analysis); Расчет конструкций, выполняемый по деформированной расчетной схеме с учетом зависимостей «момент-кривизна», состоящих из линейно- упругой части и последующей пластичной части без упрочнения.

Упруго-пластический расчет (elasto-plastic analysis); Расчет конструкций, при котором применяются зависимости «напряжения-деформации» или «момент-кривизна» состоящие из линейно-упругих частей и последующих пластичных частей с упрочнением или без упрочнения.

Такие расчеты могут выполняться как по недеформированным, так и по деформированным расчетным схемам.

Жестко-пластический расчет (rigid plastic analysis); Расчет, выполняемый по недеформированной расчетной схеме, с использованием метолов предельного равновесия.

Предполагается, что зависимость «момент-кривизна» не имеет упругой части и упрочнения.

- Символы

Применяемые символы приведены в соответствии с ІSO 3898; 1987. В настоящем Европейском стандарте применяются следующие символы.

Прописные буквы латинского алфавита:

A - аварийное воздействие;

- расчетное значение аварийного воздействия;

- расчетное значение сейсмического воздействия;

АЕк - характеристическое значение сейсмического воздействия;

- номинальное значение, функция определенных расчетных свойств материала;

Е - эффект воздействий;

- расчетное значение эффекта воздействий;

- расчетное значение эффекта дестабилизирующих воздействий;

- расчетное значение эффекта стабилизирующих воздействий;

- воздействие;

- расчетное значение воздействия;

- характеристическое значение воздействия;

- репрезентативное значение воздействия;

- ветровая нагрузка; (основной символ)

- характеристическое значение ветровой нагрузки;

- ветровая нагрузка, сочетаемая с автодорожным движением;

- ветровая нагрузка, сочетаемая с железнодорожным движением;

- постоянное воздействие;

- расчетное значение постоянного воздействия;

- наименьшее расчетное значение постоянного воздействия;

- наибольшее расчетное значение постоянного воздействия;

- характеристическое значение постоянного воздействия;

- характеристическое значение постоянного воздействия у;

- наибольшее/наименьшее характеристические значения постоянного воздействия;

- постоянное воздействие из-за неравномерных осадок;

- определяющее репрезентативное значение воздействия предварительного напряжения (усилие предварительного обжатия бетона предварительно напряженной арматурой) (см. ЕN 1992 - ЕN 1996 и ЕN 1998 - ЕN 1999);

- расчетное значение усилия предварительного напряжения;

- характеристическое значение усилия предварительного напряжения;

- среднее значение усилия предварительного напряжения;

- переменное воздействие;

- расчетное значение переменного воздействия;

- характеристическое значение отдельного переменного воздействия;

- характеристическое значение доминирующего переменного воздействия ;

- характеристическое значение сопутствующего переменного воздействия і (сопутствующего воздействия);

- характеристическое значение снеговой нагрузки;

- сопротивление (сопротивляемость);

- расчетное значение сопротивления (сопротивляемости);

- характеристическое значение сопротивления (сопротивляемости);

Т - температурное климатическое воздействие (основной символ);

Тк	- характеристическое значение температурного климатического воздействия;

X - свойство материала;

Хd - расчетное значение свойства материала;

Хк	- характеристическое значение свойства материала;

Строчные буквы латинского алфавита:

- расчетное значение геометрической величины;

- характеристическое значение геометрической величины;

- номинальное значение геометрической величины;

- разность в осадке отдельного фундамента или части фундамента, сопоставимая с контрольным (референтным) уровнем;

и - горизонтальное перемещение сооружения или конструктивного элемента;

- вертикальное отклонение конструктивного элемента.

Прописные буквы греческого алфавита:

- изменение номинального значения геометрической величины для целей подробного расчета, например, для оценки влияния эффектов несовершенств.

- погрешность при оценке осадки фундамента или части фундамента.

Строчные буквы греческого алфавита:

- частный коэффициент (безопасности или эксплуатационной надежности);

- максимальное пиковое значение ускорения колебаний пролетного строения

моста при балластированном пути;

- максимальное пиковое значение ускорения колебаний пролетного строения

моста при укладке рельс непосредственно на верхнее строение пути;

- частный коэффициент для постоянных воздействий вследствие осадок фундамента, учитывающий также влияние неопределенностей модели;

- частный коэффициент для воздействий, учитывающий возможность

неблагоприятных отклонений численных значений воздействий от их репрезентативных значений;

- частный коэффициент для воздействий, учитывающий также неопределенность расчетных моделей и отклонения линейных размеров (размерных вариаций);

- частный коэффициент для постоянных воздействий, который учитывает

возможность неблагоприятного отклонения численных значений воздействий от репрезентативных величин;

- частный коэффициент для постоянных воздействий, учитывающий также

неопределенность расчетных моделей и отклонения величин;

- частный коэффициент для постоянного воздействия ;

- частный коэффициент для j-го постоянного воздействия при вычислении наибольших/наименьших расчетных значений;

- коэффициент ответственности (см. ЕN 1998);

- частный коэффициент для свойств материала;

- частный коэффициент для свойств материала, учитывающий также

неопределенности расчетных моделей и отклонения линейных размеров (размерных вариаций);

- частный коэффициент для усилия предварительного напряжения (см. ЕN 1992 - ЕN 1996 и ЕN 1998 - ЕN 1999);

- частный коэффициент для переменных воздействий, который учитывает

возможность неблагоприятного отклонения численных значений воздействий по отношению к их репрезентативным величинам;

- частный коэффициент для переменных воздействий, учитывающий также неопределенности расчетных моделей и отклонения величин;

- частный коэффициент для переменного воздействия

- частный коэффициент, учитывающий неопределенность модели сопротивляемости;

- частный коэффициент, учитывающий неопределенность воздействия и/или модели эффекта воздействия;

- коэффициент конверсии (коэффициент, позволяющий пересчитывать результаты испытаний в значения параметров, характеризующих свойства материала или изделия в эксплуатационных условиях);

- коэффициент редукции;

- коэффициент к комбинационному значению переменного воздействия;

- коэффициент к частому значению переменного воздействия;

- коэффициент к квазипостоянному значению переменного воздействия.

Тема №5: «Требования Еврокода 0»

План

1.Основные требования

2. Обеспечение надежности

3. Расчетный срок эксплуатации

4. Обеспечение качества

- Основные требования

1-й принцип: Сооружение должно быть запроектировано и построено таким образом, чтобы в течение расчетного срока эксплуатации оно с соответствующей степенью надежности и экономичным способом:

- противостояло всем возможным воздействиям и влияниям, которые могут произойти во время возведения и эксплуатации; а также

- соответствовало требованиям по эксплуатационной пригодности для сооружений и конструктивных элементов.

2-ой принцип: Сооружение должно быть запроектировано таким образом, чтобы сохранялись его адекватные:

- конструктивное сопротивление;

- эксплуатационная пригодность;

- долговечность.

3-й принцип: В случае пожара, несущая способность сооружения должна быть обеспечена на требуемый промежуток времени.

4-й принцип: Сооружение должно быть запроектировано и построено таким образом, чтобы такие события как:

- взрыв;

- удар;

- ошибки деятельности человека;

не приводили к последствиям, непропорциональным событиям.

5-й принцип: Потенциально возможные повреждения следует ограничить или исключить за счет выполнения одного или комплекса мероприятий, предусматривающих:

- предотвращение, исключение или снижение опасностей, которым может быть подвергнуто сооружение;

- выбор конструктивных форм, малочувствительных к потенциальным опасностям;

- применение конструктивных форм и проектных решений, при которых сооружения, в случаях случайного удаления отдельного элемента или некоторой ограниченной части сооружения, а также при возникновении в них локальных повреждений, сохраняли свою работоспособность.

- исключение, по возможности, конструктивных систем, которые могут разрушиться без предварительных признаков;

- надежное соединение конструктивных элементов.

6-ой принцип: Соответствие основополагающим требованиям должно быть обеспечено посредством:

- выбора соответствующих строительных материалов;

-     надлежащего расчета и конструирования, а также соответствующего строительного исполнения;

- назначения процедур контроля на этапах проектирования, изготовления, строительства и эксплуатации, имеющих отношение к конкретному проекту.

- Обеспечение надежности

Требуемая надежность сооружений, соответствующая ЕN 1990, обеспечивается:

- проектированием в соответствии с нормами ЕN 1990 - ЕN 1999; и

- посредством:

- надлежащим качественным производством работ; и

- мероприятиями по тщательному контролю качества строительства.

Разные уровни надежности могут применяться в частности:

- для обеспечения несущей способности сооружения;

- для обеспечения эксплуатационной пригодности.

При выборе уровня надежности каждого сооружения следует учитывать следующие факторы:

- возможную причину и/или форму достижения предельного состояния;

- возможные последствия отказа с точки зрения риска для жизни и здоровья людей, а также возможных экономических потерь;

- социальные последствия отказа;

- расходы и мероприятия, необходимые для уменьшения риска отказа.

Требуемые уровни надежности каждого сооружения могут зависеть от одного или обоих факторов:

- ответственности сооружения в целом;

- ответственности конструктивных элементов сооружения.

Требуемые уровни надежности по несущей способности и эксплуатационной пригодности могут быть достигнуты комбинированием:

- профилактических и защитных мероприятий (например, устройством барьеров безопасности, активных или пассивных противопожарных мероприятий, защитой от коррозии, за счет нанесения покрытий или применения катодной защиты и т. д.);

- проектированием и расчетом с использованием:

- репрезентативных значений воздействий;

-   частных коэффициентов надежности; проектировании, расчете и строительстве сооружений, а также ошибок, связанных с деятельностью людей;

- мероприятий по контролю качества;

d) мероприятий, направленных на предотвращение ошибок при проектировании, расчете и строительстве сооружений, а также ошибок, связанных с деятельностью людей

е) других мероприятий, касающихся следующих вопросов проектирования:

- основных требований;

- степени прочности (конструктивной целостности);

- долговечности, включая выбор соответствующего расчетного срока эксплуатации;

- степени и качества предварительных исследований грунтов и возможного влияния окружающей среды;

- точности применяемых расчетных моделей;

- качества конструирования;

f) эффективного строительства, например, в соответствии со стандартами на строительство, упомянутыми в ЕN 1991 - ЕN 1999;

g) мероприятий по контролю и техническому обслуживанию согласно процедурам, указанным в проектной документации.

Мероприятия по предупреждению потенциальных причин повреждений и/или снижению их последствий, при соответствующих обстоятельствах, допускается в определенных пределах корректировать, при условии, что требуемые уровни надежности будут обеспечены.

3. Расчетный срок эксплуатации

При проектировании следует устанавливать расчетный срок эксплуатации сооружения. Индикативные категории расчетных сроков эксплуатации приведены в Таблице 5.1. Значения, приведенные в Таблице 5.1 также могут быть использованы для определения эксплуатационных качеств, зависящих от времени (например, связанных с усталостной прочностью). См. также Приложение А Еврокода 0.

Таблица 5.1 - Индикативный (прогнозируемый) расчетный срок

эксплуатации

| Категории расчетного срока | Индикативный расчетный срок эксплуатации в годах | Примеры |
| --- | --- | --- |
| 1 | 10 | Временные сооружения |
| 2 | От 10 до 25 | Заменяемые конструкции, например, подкрановые балки, опоры |
| 3 | От 15 до 30 | Сельскохозяйственные сооружения и аналогичные им |
| 4 | 50 | Здания и другие обычные сооружения |
| 5 | 100 | Монументальные здания, мосты и другие гражданские инженерные сооружения |
| Сооружения или их конструкции, демонтируемые с целью повторного использования, не должны рассматриваться как конструкции с ограниченным временем эксплуатации. |  |  |

4 Долговечность

Сооружение должно быть запроектировано таким образом, чтобы его показатели, изменяющиеся со временем, не влияли на эксплуатационные качества сооружения в течение расчетного срока эксплуатации. При этом следует учитывать влияние внешних условий и плановые мероприятия по техническому обслуживанию.

Для обеспечения требуемой долговечности сооружения следует учитывать следующие факторы:

- предусмотренные или прогнозируемые условия эксплуатации сооружения;

- принятые критерии расчета (проектирования);

- прогнозируемые условия окружающей среды;

- состав, свойства и эксплуатационные характеристики строительных материалов и изделий;

- свойства грунтов оснований;

- свойства выбранной конструктивной системы;

- геометрические параметры элементов сооружения и их конструктивные решения;

- качество выполнения строительных работ и уровень контроля;

- специальные защитные мероприятия;

- плановое техническое обслуживание в течение расчетного срока эксплуатации.

Мероприятия по обеспечению долговечности установлены в ЕN1992-EN 1999.

На этапе проектирования необходимо определить условия окружающей среды, чтобы установить ее влияние на долговечность и принять соответствующие мероприятия для защиты строительных материалов и изделий, используемых в сооружении.

- Степень износа допускается определять на основании расчетов, экспериментальных исследований, предшествующего опыта эксплуатации подобных конструкций, или на основании комплекса таких данных.

5 Обеспечение качества

Для создания сооружения, соответствующего требованиям и предпосылкам, принятым при проектировании, следует предусматривать соответствующие мероприятия. Данные мероприятия включают:

- определение требований к надежности;

- организационные мероприятия;

- контроль на этапах проектирования, производства работ, в процессе эксплуатации и технического обслуживания.

При необходимости, для мероприятий по обеспечению качества допускается применять EN ISO 9001:2000.

Тема №6: «Принципы проектирования по предельным состояниям»

План

1. Общие положения

2. Расчетные ситуации

3. Критические предельные состояния

4.Предельные состояния по эксплуатационной пригодности

5. Расчет по предельным состояниям

- Общие положения

При проектировании строительных конструкций необходимо различать критические (по несущей способности) предельные состояния и предельные состояния по эксплуатационной пригодности (по пригодности к эксплуатации.

Допускается не производить проверку одного из двух категорий предельных состояний, если имеющиеся данные указывают на то, что пропущенная проверка удовлетворяется другой проверкой. Например, обеспеченная трещиностойкость железобетонной конструкции, подтвержденная соответствующим расчетом на трещиностойкость, отменяет расчет на раскрытие трещин (определение ширины раскрытия трещины).

Предельные состояния должны быть связаны с расчетными ситуациями, см. п. 2.

Расчетные ситуации классифицируются, как постоянные, переходные и аварийные; см. п. 2.

Проверки предельных состояний, связанных с зависящими от времени эффектами (например, с усталостью), должны быть увязаны с расчетными сроками эксплуатации зданий и сооружений.

Большинство эффектов, зависящих от времени, являются взаимосвязанными (совокупными).

- Расчетные ситуации

Основные расчетные ситуации следует определять с учетом условий, при которых сооружение должно выполнять свое функциональное назначение – это является принципом EN.

Расчетные ситуации классифицируются следующим образом:

- постоянные расчетные ситуации, которые соответствуют условиям нормальной эксплуатации здания или сооружения на весь срок эксплуатации по своему изначальному функциональному назначению;

- переходные расчетные ситуации, которые соответствуют временным условиям, применимым к сооружению, то есть имеющая небольшую по сравнению со сроком службы строительного объекта продолжительность (например, возведение здания, капитальный ремонт, реконструкция);

- аварийные расчетные ситуации, которые соответствуют исключительным условиям, применимым к сооружению или воздействиям на него, имеющая малую вероятность появления и небольшую продолжительность, но являющаяся весьма важной с точки зрения последствий достижения предельных состояний, возможных при ней (например, ситуация, возникающая в связи с взрывом, столкновением, аварией оборудования, пожаром, а также непосредственно после отказа какого-либо элемента конструкции);

- сейсмические расчетные ситуации, которые соответствуют условиям, применимым к сооружению при воздействии сейсмического события.

Выбранные расчетные ситуации должны быть в достаточной мере неблагоприятными (невыгодными для расчетных усилий (M, N, Q) в расчетных сечениях строительных конструкций) и разнообразными, позволяющими учесть все условия, которые могут возникать в процессе возведения (строительства) и эксплуатации сооружения.

- Критические предельные состояния (несущая способность)

Предельные состояния называются критическими, если эти предельные состояния связаны с несущей способностью строительных конструкций и должны обеспечить:

- безопасность людей; и/или

- безопасность здания или сооружения.

При определенных обстоятельствах предельные состояния, касающиеся защиты содержимого сооружений, также следует классифицировать как критические предельные состояния.

Эти обстоятельства в каждом отдельном проекте определяются совместно с заказчиком и соответствующим уполномоченным органом.

Состояния, предшествующие разрушению строительных конструкций (момент предельного равновесия внешних и внутренних усилий), рассматриваемые для упрощения вместо самого разрушения, можно принимать в качестве критических предельных состояний.

В соответствующих случаях требуют проверки, следующие критические предельные состояния:

- потеря равновесия сооружением или любой его частью, рассматриваемыми как жесткие тела;

- отказ из-за чрезмерной деформации, переход сооружения или его части в механизм, разрыв, потеря устойчивости сооружением или его частью, включая опоры и фундаменты;

- отказ из-за усталости или других эффектов, зависящих от времени.

Для различных критических предельных состояний применяются разные группы частных коэффициентов.

- Предельные состояния по эксплуатационной пригодности

В качестве предельных состояний по эксплуатационной пригодности следует классифицировать предельные состояния, связанные с:

- функционированием сооружения или одной из его частей в условиях нормальной эксплуатации;

- комфортом людей;

- внешним видом строения.

Под «внешним видом» в определениях эксплуатационной пригодности следует понимать не эстетические критерии, а большие прогибы, углы поворота, перекоса и недопустимое трещинообразование.

Требования к эксплуатационной пригодности, как правило, определяются для каждого конкретного проекта.

Предельные состояния по эксплуатационной пригодности различаются, как обратимые и необратимые.

Проверки предельных состояний по эксплуатационной пригодности должны основываться на установленных критериях в отношении:

- деформаций, которые влияют:

- на внешний вид сооружения;

- на комфорт пользователей; или

- на функционирование сооружения (включая функционирование машин или служб), или вызывают убытки, связанные с повреждениями отделки и неконструктивных элементов;

- вибраций:

- вызывающих у людей неприятные физические ощущения;

- функционально ограничивающих эксплуатационную пригодность сооружения;

с) повреждений, которые предположительно отрицательно влияют:

- на внешний вид;

- долговечность; или

- функциональную способность сооружения.

Дополнительные положения, касающиеся критериев эксплуатационной пригодности, приведены в соответствующих частях EN 1992 - EN 1999.

5 Расчет по предельным состояниям

Расчет по предельным состояниям выполняются с помощью расчетных моделей зданий или сооружений, а также нагрузок и воздействий, соответствующих рассматриваемым значимым предельным состояниям.

Расчетом проверяются условия, что предельные состояния не будут превышены, если в этих расчетных моделях использованы соответствующие расчетные значения для:

- нагрузок и воздействий;

- свойств материала (прочность и деформативность);

- свойств изделия;

- геометрических данных (размеры и тип сечения).

Проверки осуществляются для всех значимых расчетных ситуаций и расчетных случаев нагружения.

Соответствие этих требований достигаются при использовании метода частных коэффициентов, представленного в лекции №9 настоящего Пособия.

В качестве альтернативы допускается использовать расчеты, основанные на вероятностных методах.

Для рассматриваемых расчетных ситуаций должны устанавливаться критические (наиболее невыгодные) случаи нагружений.

При проведении каждого расчета устанавливаются все возможные расчетные воздействия и их комбинации, а также систему расчетных деформаций и дефектов, которые рассматриваются одновременно с действием фиксированных временных и постоянных внешних воздействий.

При выполнении расчетов учитываются все возможные отклонения воздействий по направлению или по месту приложения.

Расчетные модели и модели нагрузок могут основываться на реальных физических или математических моделях.

Тема №7: «Базисные переменные»

План

1.Воздействия и влияние окружающей среды

1.1. Классификация воздействий

1.2. Характеристические значения воздействий

1.3. Другие репрезентативные значения переменных воздействий

1.4. Усталостные воздействия

1.5. Динамические воздействия

1.6. Геотехнические воздействия

1.7. Воздействия окружающей среды

- Свойства материалов и изделий

- Геометрические размеры.

К базисным переменным относятся все расчетные факторы метода расчета строительных конструкций по предельным состояниям: внешние воздействия и окружающая среда; прочностные и деформативные свойства материалов строительных конструкций; форма и геометрические размеры сечений элементов строительных конструкций, свойства окружающей среды и т.п.

  - Воздействия и влияние окружающей среды

1.1. Классификация воздействий

Внешние воздействия, в зависимости от характера их изменения во времени, подразделяются на:

- постоянные воздействия (обозначается через G), например, собственный вес конструкций, стационарного оборудования, дорожных покрытий, а также косвенные воздействия, вызванные усадками и неравномерными осадками;

- переменные воздействия (обозначается через Q), например, приложенные нагрузки на междуэтажные перекрытия, балки и покрытия, ветровые воздействия или снеговые нагрузки, крановые нагрузки и т.п.;

- аварийные воздействия (обозначается через А), например, взрывы или удар транспортного средства и т.п.

Косвенные воздействия, вызванные приложенными деформациями, могут быть постоянными или переменными.

Определенного рода воздействия, в зависимости от местоположения площадки строительства, такие как сейсмические воздействия расчетного и разрушительного землетрясения или снеговые нагрузки, могут рассматриваться, как аварийные и/или как переменные воздействия, см. ЕN 1991 и ЕN 1998.

Гидростатические воздействия, в зависимости от изменения их величины во времени, могут рассматриваться как постоянные или переменные воздействия.

Воздействия также классифицируются по следующим признакам:

- по их происхождению, как прямые или косвенные воздействия;

- по изменению их пространственного распределения, как фиксированные или свободные;

- по их природе или реакции сооружения, как статические или динамические.

Воздействие должно быть описано моделью, при этом величина воздействия в большинстве случаев может быть представлена одним скаляром, который может иметь несколько репрезентативных значений.

1.2. Характеристические значения воздействий

Характеристическим значением воздействия является его основное репрезентативное значение, которое должно устанавливаться следующим образом:

- как среднее, верхнее или нижнее значение, или же, как номинальное значение (которое не связано с известным статистическим распределением) (см. ЕN 1991);

- в проектной документации в соответствии с положениями, указанными в ЕN 1991. - в соответствии с ЕN 1991 - как среднее значение, как верхнее или нижнее значение или как номинальное значение (т. е., значение, полученное не по результатам статистического анализа);

- Р Характеристическое значение постоянного воздействия следует оценивать следующим образом:

- при малой изменчивости G может использоваться единственное значение;

при большой изменчивости G должны использоваться два значения: наибольшее значение и наименьшее значение.

Изменчивостью G можно пренебречь, если G существенно не изменяются в течение расчетного срока эксплуатации сооружения и имеет малый коэффициент вариации. В этом случаепринимается равным среднему значению.

В зависимости от типа сооружения значение коэффициента вариации может быть в диапазоне 0,05 - 0,10.

В том случае, если сооружение очень чувствительно к изменениям G (например, в некоторых видах бетонных конструкций с предварительным напряжением), то даже если коэффициент вариации мал, следует применять два значения: и. В этом случае допускается принять как 5%-ный квантиль, а - как 95%-ный квантиль статистического распределения для G, а в качестве распределения может быть принято распределение Гаусса.

Собственный вес сооружения может быть представлен единственным характеристическим значением и рассчитываться на основе номинальных размеров и среднего удельного веса; см. ЕN 1991-1-1.

Предварительное напряжение (обозначается через Р) следует классифицировать как постоянное воздействие, созданное контролируемыми силами или деформациями, приложенными к конструкции. Эти типы предварительного напряжения следует отличать друг от друга (например, предварительное напряжение путем предварительно напряженной арматуры, предварительное напряжение путем приложенной деформации к опорам).

Характеристическим значением предварительного напряжения на момент времени I может быть наибольшее значениеи наименьшее значение. Для критических предельных состояний может использоваться среднее значение. Более подробные данные - см. EN 1992 - EN 1996 и EN 1999.

Для переменных воздействий, характеристическое значение () должно соответствовать:

- либо наибольшему значению с заданной вероятностью непревышения, либо наименьшему значению с заданной вероятностью проявления в течение некоторого определенного референтного периода времени;

- либо номинальному значению, которое может быть определено для случаев, когда статистическое распределение неизвестно.

Характеристическое значение климатических воздействий основывается на вероятности превышения 0,02 для годовых максимумов. Это соответствует среднему периоду повторяемости 50 лет для годовых максимумов. Однако в некоторых случаях в зависимости от характера воздействия или выбранной расчетной ситуации необходимо использовать другие квантили или периоды повторяемости.

Расчетное значение для аварийных воздействий должно быть определено индивидуально для каждого проекта.

Для сейсмических воздействий расчетное значение следует определять через характеристическое значение или устанавливать индивидуально.

Для многокомпонентных воздействий, характеристическое воздействие должно быть представлено группой значений, каждое из которых в расчетных вычислениях рассматривается по отдельности.

1.3.  Другие репрезентативные значения переменных воздействий

Другие репрезентативные значения переменного воздействия должны быть следующими:

- комбинационное значение, представляемое в виде произведения   и используемое для проверки критических предельных состояний и необратимых предельных состояний по эксплуатационной пригодности;

- частое значение, представляемое в виде произведения 1Qk, и используемое для проверки критических предельных состояний, связанных с аварийными воздействиями и проверок обратимых предельных состояний по эксплуатационной пригодности.

с) квазипостоянное значение, представляющее собой произведение и применяемое в проверках критических предельных состояний при аварийных воздействиях и в проверках обратимых предельных состояний по эксплуатационной пригодности. Квазипостоянные значения переменных воздействий применяются для прогнозирования эффектов, связанных с длительными воздействиями.

Коэффициентыприведены в таблице НП.А1.1

Таблица НП.А1.1 Значения коэффициентов для зданий

| Воздействия |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Приложенные нагрузки в зданиях, категории (см. EN 1991-1-1): Категория А: бытовые, жилые зоны Категория В: офисные площади Категория С: зоны для собраний Категория D: торговые площади Категория Е: складские площади Категория F: зоны дорожного движения для транспортных средств весом ≤ 30 кН Категория G: зоны дорожного движения для транспортных средств весом от 30 кН до 160 кН Категория Н: покрытия (крыши)а) | 0,7 0,7 0,7 0,7 1,0 0,7 0,7 0,7 | 0,5 0,5 0,7 0,7 0,9 0,7 0,5 0 | 0,3 0,3 0,6 0,6 0,8 0,6 0,3 0 |
| Снеговые нагрузки на здания (см. EN 1991-1-3)*: Для районов, находящихся на высоте H > 1000 м над уровнем моря Для районов, находящихся на высоте H ≤ 1000 м над уровнем моря | 0,7 0,5 | 0,5 0,2 | 0,2 0 |
| Ветровые нагрузки на здания (см. EN 1991-1-4) | 0,6 | 0,2 | 0 |
| Температурные воздействия (исключая пожары) на здания (см. EN 1991-1-5) | 0,6 | 0,5 | 0 |
| а) См. также 3.3.2(1) EN 1991-1-1. |  |  |  |

Для зданий, например, частое значение выбирается таким образом, чтобы время его превышения составляло 0,01 от референтного периода времени; для связанных с дорожным движением нагрузок на мосты, частое значение оценивается на основе периода повторяемости в одну неделю.

Редкое (нечастое) значение, представляется в виде произведения, и может быть использовано только для проверки определенного рода предельных состояний по эксплуатационной пригодности, в особенности для железобетонных мостов. Редкое значение, которое определяется только для связанных с дорожным движением нагрузок (см. EN 1991-2), основано на периоде повторяемости в один год.

Для нагрузок на междуэтажные перекрытия здания, квазипостоянное значение обычно выбирается таким образом, чтобы время его действия составляло 0,5 от референтного периода времени. Квазипостоянное значение может быть альтернативно определено как значение, усредненное по выбранному периоду времени. В случае воздействий ветра или связанных с дорожным движением нагрузок, квазипостоянное значение, как правило, принимается равным нулю.

1.4 Усталостные воздействия

При проверке усталостной прочности необходимо применять модели воздействий, оговоренные в соответствующих частях ЕN 1991 с учетом оценки реакций конструкций (например, одно- и многопролетных мостов, башенных строений при действии ветровых нагрузок) на динамические воздействия.

Для сооружений, на которые не распространяются модели воздействий, оговоренные в соответствующих Частях ЕN 1991, усталостные воздействия необходимо определять на основании экспериментальных данных или изучения ожидаемых спектров воздействий. Оценки других воздействий, зависящих от свойств материала (например, от влияния среднего напряжения или нелинейных эффектов), приведены в Еврокодах EN 1992 - EN 1999.

1.5 Динамические воздействия

Модели воздействий, определяемых характеристическими значениями, а также модели усталостных воздействий, приведенные в ЕN 1991, могут явно или неявно, с помощью корректирующих коэффициентов динамичности, включать в себя эффекты колебаний, вызванные воздействиями.

В тех случаях, когда динамические воздействия вызывают значительные колебания сооружения, необходимо выполнять динамический анализ его поведения.

1.6. Геотехнические воздействия

Геотехнические воздействия следует оценивать в соответствии с положениями ЕN 1997-1.

1.7. Воздействия окружающей среды

Выбор материала конструкций и технические требования к ним, концепции конструктивных решений и детальное конструирование следует осуществлять с учетом влияния окружающей среды, которое отражается на долговечности конструкций.

В EN 1992 - EN 1999 указаны необходимые мероприятия.

Эффекты влияния окружающей среды, принимаемые во внимание, по возможности, следует задавать в количественном виде.

  - Свойства материалов и изделий

Свойства материалов (включая грунт и скальную породу), строительных изделий или элементов конструкции указываются как характеристические их значения.

В тех случаях, когда результаты проверки предельного состояния чувствительны к изменениям свойств материала, необходимо принимать во внимание верхние и нижние характеристические значения показателей свойств материала.

Если в ЕN 1991 - ЕN 1999 не установлено другое, то:

- в тех случаях, когда неблагоприятным является меньшее значение свойства материала или изделия, его характеристическая величина должна быть определена как 5%-е значение квантиля распределения;

- в тех случаях, когда неблагоприятным является большее значение свойства материала или изделия, его характеристическая величина должна быть определена как 95%-е значение квантиля распределения.

Значения свойств строительных материалов следует определять по результатам испытаний, выполненными в соответствии с действующими стандартами на испытания. В тех случаях, когда результаты испытаний необходимо преобразовать в значения показателей, которые, по предположению, описывают свойства материала или изделия в сооружении или в грунте, следует применять коэффициенты конверсии.

При отсутствии достаточного количества статистических данных в качестве характеристических или расчетных значений свойств материалов или изделий допускается использовать номинальные значения, которые могут рассматриваться как характеристические значения, или же расчетные значения показателя могут быть установлены непосредственным образом. Если верхние или нижние расчетные значения свойств материала или изделия установлены непосредственно (например, коэффициенты трения или коэффициенты демпфирования), то они должны быть выбраны таким образом, чтобы для рассматриваемого предельного состояния их наиболее неблагоприятные значения имели ту же вероятность появления, что и другие показатели.

В тех случаях, когда требуется получить верхнюю оценку прочности (например, для показателей расчетной несущей способности и для прочности бетона на растяжение при определении эффектов косвенных воздействий), следует использовать верхнее характеристическое значение прочности.

Следует учитывать, что в результате повторяющихся воздействий, со временем, из-за усталости, может произойти снижение прочности материала или сопротивляемости изделий; см. ЕN 1992 - ЕN 1999.

Для показателей жесткости (например, модуля упругости, характеристики или меры ползучести) и коэффициентов температурного расширения следует применять средние значения. Другие значения этих параметров необходимо использовать в тех случаях, когда во внимание принимается продолжительность воздействия.

В некоторых случаях (например, в случае потери устойчивости) следует применять более низкое или более высокое значение модуля упругости по сравнению со средним.

Значения свойств строительных материалов и изделий указываются в ЕN 1992-ЕN 1999, а также в гармонизированных Европейских технических условиях или в других документах. Если при проектировании используются значения, заимствованные из стандартов на изделия и не указанные в ЕN 1992 - ЕN 1999, следует использовать наиболее неблагоприятные значения.

За исключением случаев, когда характеристики материалов или изделий устанавливаются на основе достоверной статистической информации, необходимо использовать консервативные значения частных коэффициентов.

В случае применения материалов или изделий с неизвестными свойствами следует выполнять соответствующие оценки.

  - Геометрические размеры

Геометрические размеры следует принимать равными характеристическим значениям или (например, в случае дефектов) проектным значениям.

Размеры конструкций зданий или сооружений, указанные в проекте, могут быть приняты как характеристические значения.

При известном статистическом распределении допускается применять геометрические величины, которые соответствуют требуемому квантилю статистического распределения.

Несовершенства конструктивных элементов, которые должны быть приняты во внимание, приведены в ЕN 1992 - ЕN 1999.

Для соединяемых частей конструкций, которые выполнены из различных материалов, допустимые отклонения должны быть взаимно совместимыми.

Тема  №8: «Расчет строительных конструкций и проектирование на основании результатов испытаний»

План

1.Рачет строительных конструкций

1.1. Расчетные модели сооружений

1.2. Статические воздействия

1.3. Динамические воздействия

1.4. Противопожарное проектирование

2. Проектирование на основании результатов испытаний

      - Расчет строительных конструкций

  - Расчетные модели сооружений

Расчеты строительных конструкций следует выполнять с применением соответствующих расчетных моделей, учитывающих особенности сооружений и все значимые переменные.

Принятые расчетные модели должны с достаточной точностью описывать поведе- ние сооружений и соответствовать рассматриваемым предельным состояниям.

Расчетные модели строительных конструкций должны соответствовать общепризнанной инженерной теории и практике. При необходимости, они могут обосновываться экспериментальными исследованиями.

  - Статические воздействия

Модели статических воздействий должны основываться на соответствующем образом выбранных зависимостях «нагрузка-деформация», характеризующих поведение элементов сооружения и их соединений, а также взаимодействие конструкций с основанием.

Граничные условия, учитываемые в расчетной модели должны соответствовать фактическим условиям работы сооружения.

В тех случаях, когда эффекты смещений и деформаций сооружения существенно увеличивают эффекты воздействия, их следует учитывать при проверке критических предельных состояний.

Косвенные воздействия следует учитывать в расчете следующим образом:

- при линейно-упругом расчете - непосредственно или как эквивалентную нагрузку (с применением, при необходимости, соответствующих переходных коэффициентов);

- в нелинейном расчете - непосредственно, как приложенные деформации.

1.3. Динамические воздействия

Расчетная модель, используемая для определения эффектов воздействия, должна учитывать все значимые конструктивные элементы, их массы, жесткости и характеристики демпфирования, а также все значимые неконструктивные элементы с их свойствами.

Граничные условия, применяемые в расчетной модели должны соответствовать граничным условиям сооружения.

В тех случаях, когда динамические воздействия рассматриваются как квазиста- тические, они могут характеризоваться значениями статических воздействий или учитываться посредством коэффициентов динамичности, применяемых к эффектам их статического действия.

Для определения коэффициентов динамичности могут потребоваться данные о частотах собственных колебаний.

В случае взаимодействия сооружения с основанием, грунт основания допускается моделировать посредством соответствующих упругих элементов и демпферов.

В определенных случаях (например, при колебаниях, вызванных ветровыми нагрузками и сейсмическими воздействиями) динамические расчеты допускается производить на основании модального анализа, в предположении о линейной работе материала и недеформированной схемы сооружения. Для сооружений с правильной геометрической формой и регулярным распределением масс и жесткостей, для которых существенна реакция только по основному тону колебаний, модальный анализ может быть заменен расчетом на эквива- лентные статические нагрузки.

Динамические воздействия, в соответствующих случаях, могут быть также выражены в виде функции времени или в частотной области, а реакции сооружения определены надлежащими методами.

Если динамические воздействия вызывают колебания, которые по своей амплитуде или частоте превышают требования по эксплуатационной пригодности, следует выполнить расчетную проверку предельного состояния по эксплуатационной пригодности.

  - Противопожарное проектирование

При проектировании сооружений необходимо учитывать расчетные сценарии пожара (см. EN 1991-1-2), моделировать температурные воздействия на конструкции в пределах сооружения и применять соответствующие модели механических свойств конструкций при повышенной температуре.

Требуемые эксплуатационные качества сооружения при воздействии пожара должны быть проверены посредством, либо общего расчета, либо расчета подсистем (субблоков) или элементов с использованием табличных данных или результатов испытаний.

Поведение сооружения при воздействии пожара следует оценивать с учетом, либо:

- номинального огневого воздействия; или

- моделируемого огневого воздействия;

а также учитываемых совместно с сопутствующими воздействиями.

Поведение несущей конструкции при повышенных температурах должно оцениваться в соответствии с ЕN 1992 - ЕN 1996 и ЕN 1999, которые предоставляют модели температурных воздействий и расчетные модели строительных конструкций, необходимые для выполнения соответствующего расчета.

В зависимости от вида материала и метода расчета:

- модели температурных воздействий могут основываться на допущениях об однородном или неоднородном распределении температуры по сечению и вдоль конструктивных элементов;

- расчеты могут быть ограничены анализом отдельных элементов или могут учитывать взаимодействия между элементами при огневом воздействии.

При расчетах на повышенные температурные воздействия следует использовать нелинейные модели механического поведения конструктивных элементов.

  - Проектирование на основании результатов испытаний

Проектирование строительных конструкций зданий или сооружений может основываться на комбинации результатов расчетов и испытаний.

Испытания могут быть необходимы при следующих обстоятельствах:

- при отсутствии адекватных расчетных моделей;

- при применении большого количества однотипных конструкций;

- для подтверждения посредством контрольных проверок допущений, принятых при проектировании.

Проектирование строительных конструкций с использованием результатов испытаний должно обеспечивать уровень надежности, требуемый для соответствующей расчетной ситуации. При этом следует принимать во внимание статистическую неопределенность, связанную с ограниченным числом испытаний.

Частные коэффициенты (в том числе коэффициенты, учитывающие неопределенности модели) должны быть сопоставимы с коэффициентами, используемыми в ЕN 1991 - ЕN 1999.

Тема №9: «Проверки с использованием метода частных коэффициентов»

План

1.Общие положения

2. Ограничения

3. Расчетные значения

3.1. Расчетные значения воздействий

3.2. Расчетные значения эффектов воздействий

3.3. Расчетные значения свойств материалов и изделий

3.4. Расчетные значения геометрических значений

3.5. Расчетная сопротивляемость

4. Критические предельные состояния

4.1. Общие положения

4.2. Проверка статического равновесия и сопротивляемости

4.3. Комбинации воздействий (исключая проверки на усталость)

4.3.1. Общие положения

4.3.2. Комбинации воздействий для постоянных или переходных расчетных ситуаций (основные комбинации)

4.3.3. Комбинации воздействий для аварийных расчетных ситуаций

4.3.4. Комбинации воздействий для сейсмических расчетных ситуаций

4.4. Частные коэффициенты для воздействий и комбинаций воздействий

4.5. Частные коэффициенты для материалов и изделий

5. Предельные состояния по эксплуатационной пригодности

5.1. Проверки

5.2. Критерии эксплуатационной пригодности

5.3. Комбинации воздействий

5.4. Частные коэффициенты для материалов

- Общие положения

При использовании метода частных коэффициентов необходимо удостовериться, что во всех значимых расчетных ситуациях, характеризуемых расчетными значениями воздействий, эффектами воздействий, а также сопротивлениями, принятыми в расчетных моделях, ни одно из возможных предельных состояний не превышено.

Для выбранных расчетных ситуаций и значимых предельных состояний отдельные воздействия при критических случаях нагружений следует комбинировать в соответствии с правилами настоящего Раздела. Воздействия, которые не могут возникнуть одновременно, например, по физическим причинам, не следует рассматривать в комбинациях как совместные.

Расчетные значения воздействий должны определяться на основании:

- их характеристических значений; или

- других репрезентативных значений в комбинации с частными и другими коэф- фициентами, указанными в этом Разделе и в ЕN 1991 - ЕN 1999.

Расчетные значения допускается устанавливать непосредственным образом, принимая наиболее консервативные значения.

Расчетные значения, определяемые непосредственно на основании статистических данных, должны обеспечивать для разных предельных состояний, как минимум, такую же степень надежности, что и при применении частных коэффициентов, указанных в настоящем стандарте.

- Ограничения

Правила, приведенные в ЕN 1990, ограничиваются проверками критических предельных состояний и предельных состояний по эксплуатационной пригодности сооружений, подверженных статическим воздействиям, включая случаи, когда динамические эффекты, включая ветровые нагрузки или нагрузки, связанные с режимами дорожного движения, оцениваются с применением эквивалентных квазистатических нагрузок и коэффициентов динамичности. Для нелинейных расчетов и расчетов на усталость следует применять специальные правила, приведенные в различных Частях ЕN 1991 - ЕN 1999.

- Расчетные значения

  - Расчетные значения воздействий

Расчетное значение  воздействия  может быть определено следующим образом:

(9.1, а) при                (9.1, б)

где - характеристическое значение воздействия

- репрезентативное значение воздействия

- частный коэффициент, учитывающий вероятность неблагоприятных отклонений от репрезентативных значений

- принимает значения 1,00 или

Для сейсмических воздействий расчетное значениедолжно определяться с учетом конструктивного поведения и других значимых критериев, детализированных в ЕN 1998.

3.2. Расчетные значения эффектов воздействий

- Для каждого случая нагружения расчетные значения эффектов воздействий () могут быть представлены следующим образом:

,                 (9.2)

где  - расчетное значение геометрических размеров (см. 6.3.4);

частный коэффициент, учитывающий неопределенности:

- моделирования эффектов воздействий;

- в некоторых случаях, моделирования воздействий.

Примечание: В более общем случае эффекты воздействия зависят также от свойств материала.

В большинстве случаев допускается следующее упрощение:

(9.2, а)

при:

(9.2, б)

В некоторых случаях, например, при необходимости учета геотехнических воздействий, частные коэффициенты  могут применяться для эффектов от каждого отдельного воздействия; для эффекта от комбинации воздействий, принятых с соответствующими частными коэффициентами, можно применять один частный коэффициент .

В тех случаях, когда должно быть сделано различие между благоприятными и неблагоприятными эффектами постоянных воздействий, следует использовать два разных частных коэффициента  и .

При нелинейных расчетах (то есть, когда связь между воздействиями и их эффектами является нелинейной), для случая одного доминирующего воздействия допускается применять следующие упрощенные правила:

- когда эффект воздействия возрастает в большей степени, чем воздействие, то частный коэффициент уғ применяется к репрезентативному значению воздействия;

- когда эффект воздействия возрастает в меньшей степени, чем воздействие, то частный коэффициент уғ применяется к эффекту воздействия от репрезентативного значения воздействия.

Для большинства сооружений и конструктивных элементов, за исключением тросово-мембранных, применяется правило а).

В тех случаях, когда в ЕN 1991 - ЕN 1999 подробно изложены более усовершенствованные методы (например, для конструкций с предварительным напряжением), то их преимущественно следует применять вместо 6.3.2(4).

  - Расчетные значения свойств материалов и изделий

Расчетное значение показателя свойств материала или изделия  в общем случае можно выразить следующим образом:

(9.3)

где - характеристическое значение свойств материала или изделия (см. 4.2 (3));

- среднее значение коэффициента конверсии, учитывающего:

- эффекты объема и масштаба;

- эффекты влажности и температуры;

- другие значимые параметры;

- частный коэффициент для свойств материала или изделия, учитывающий:

- возможность неблагоприятных отклонений свойств материала или изделия от характеристического значения;

- случайную составляющую коэффициента конверсии .

В соответствующих случаях, в качестве альтернативы, коэффициент  может:

- неявно учитываться при назначении характеристического значения; или

- быть учтен посредством применения  вместо .

Расчетное значение можно определить:

- через эмпирическую зависимость с физическими свойствами; или

- с химическим составом; или

- на основании предшествующего опыта; или

- на основе значений, приведенных в Европейских стандартах и других соответствующих документах.

  - Расчетные значения геометрических размеров

Расчетные значения геометрических размеров элементов конструкции, которые используются для определения эффектов воздействия или сопротивляемости, могут быть представлены их номинальными значениями:

(9.4)

В тех случаях, когда эффекты отклонений геометрических размеров (например, обусловленные неточностями приложения нагрузки или в расположении опор) являются важными для оценки надежности сооружения (например, при учете эффектов второго рода), расчетные значения геометрических размеров следует устанавливать следующим образом:

(6.5)

33

(9.5)

гдеучитывает:

- возможность неблагоприятных отклонений от характеристических или номинальных значений;

- кумулятивный эффект одновременного присутствия нескольких геометрических отклонений.

Эффекты от других геометрических отклонений учитываются при помощи соответствующих частных коэффициентов:

- - для воздействий; и/или

- - для расчетных сопротивлений.

Примечание: Допуски установлены в стандартах по возведению (строительству), на которые даны ссылки в ЕN 1990 - EN 1999.

3.5 Расчетная сопротивляемость

Расчетное значение сопротивляемости выражается следующим образом:

где- частный коэффициент, учитывающий неопределенности модели сопротивления

Выражение 6.6 может быть упрощено следующим образом:

(9.6, а)

где

(9.6 б)

Примечание: может содержаться  может содержать в себе

В качестве альтернативы Выражению (6.6а), значение расчетного сопротивления может определено непосредственно из характеристического значения сопротивления материала или изделия, без явного определения расчетных значений отдельных базисных переменных, применяя Выражение:

(9.6, с)

Это Выражение применяется к изделиям или элементам, изготовленным из одного материала (например, стали) и используется взаимосвязанно с Приложением

Как альтернатива Выражениям (9.6, а) и (9.6, с), для сооружений или их конструктивных элементов, при расчете которых используются нелинейные методы и которые выполнены из различных материалов, работающих совместно, или для случаев, когда свойства грунта основания учтены в расчетном сопротивлении, то для расчетного сопротивления может использоваться следующее Выражение:

(9.6 d)

В некоторых случаях, расчетное сопротивление может быть определено непосредственно через частные коэффициенты безопасности ум для свойств материала.

  - Критические предельные состояния

    - Общие положения

При проектировании сооружения необходимо проверять следующие значимые критические предельные состояния:

- ЕQU: потеря статического равновесия сооружением или любой его части, рассматриваемых как жесткое тело, для которого:

- незначительные изменения значения или пространственного распределения постоянных воздействий одинакового происхождения, являются существенными; и

- прочность материалов конструкций или грунта основания, как правило, не являются определяющими;

- SТR: отказ по внутренней причине или в результате чрезмерных деформаций сооружения или его конструктивных элементов, включая фундаменты, сваи, стены подвалов и т.д., для которых прочность строительных материалов является определяющей;

- GЕО: отказ или чрезмерные деформации грунта оснований, для которых прочность грунтов или скальных формаций являются определяющими в обеспечении сопротивляемости;

d) FАТ: Усталостное разрушение сооружения или конструктивных элементов.

Примечание:  Комбинации воздействий, которые учитываются при расчете на усталость, указаны в EN 1992 - EN	1995,	EN 1998 и EN1999.

е) UPL: Потеря устойчивости сооружением или грунтом основания в результате их подъема при давлении воды (возникновения выталкивающей силы, иначе - плавучести) или других вертикальных воздействий;

f) НҮВ: Гидравлический подъем, внутренняя эрозия и суффозия (сосредоточенная фильтрация) в грунте, обусловленная гидравлическими градиентами.

На расчетные значения воздействий распространяется Приложение А.

    - Проверки статического равновесия и сопротивляемости

При проверке предельного состояния статического равновесия сооружения (ЕQU) должно проверяться условие:

,                         (9.7)

где

расчетное значение эффекта дестабилизирующих воздействий;

расчетное значение эффекта стабилизирующих воздействий.

При необходимости Выражение для проверки предельного состояния статического равновесия может включать в себя дополнительные члены как, например, коэффициент трения между жесткими телами.

При рассмотрении предельного состояния (SТR и/или GЕО), связанного с разрушением или чрезмерной деформацией поперечного сечения элемента или соединения, должно быть проверено что:

,     (9.8)

где

- расчетное значение эффекта воздействий, например, внутреннего усилия,

момента, которые могут рассматриваться как векторные величины, представляющие несколько внутренних усилий или моментов;

- соответствующее расчетное значение сопротивляемости.

    - Комбинации воздействий (исключая проверки на усталость)

  - Общие положения

Расчетные значения эффектов воздействий (ЕN) следует определять, комбинируя значения одновременных воздействий.

Каждая комбинация воздействий должна включать:

- доминирующее переменное воздействие, или

- аварийное воздействие.

Комбинации воздействий следует принимать согласно 9.4.3.2 - 9.4.3.4.

В тех случаях, когда сооружение очень чувствительно к пространственному распределению постоянных воздействий, то неблагоприятные и благоприятные части этого воздействия должны рассматриваться как отдельные воздействия.

В тех случаях, когда, несколько эффектов одного воздействия (например, изги- бающий момент и нормальное усилие, обусловленные собственным весом) полностью не коррелированны, то частный коэффициент, соответствующий его любой благоприятной компоненте, может быть уменьшен.

В соответствующих случаях следует учитывать приложенные деформации.

В общем виде эффекты воздействий должны быть представлены следующим образом:

- Комбинация эффектов воздействий, подлежащих рассмотрению, должна включать в себя:

- расчетное значение доминирующего переменного воздействия, и

- расчетные значения комбинации сопутствующих переменных воздействий.

- Комбинация воздействий в скобках { }, указанная в (7.9, б) может быть выражена следующим образом:

или, в качестве альтернативы для предельных состояний SТR и GEO, как одно из двух следующих Выражений, реализующих менее благоприятное состояние:

где

" +"	- «должен комбинироваться с»;

- «комбинированный эффект от»;

- коэффициент редукции для неблагоприятных постоянных воздействий С.

Примечание: Дополнительная информация для этого случая приведена в Приложении А.

Если зависимость между воздействиями и их эффектами нелинейная, то Выражения (7.9, а) или (7.9, б) должны применяться непосредственно, в зависимости от относительного увеличения эффектов воздействий по сравнению с увеличением величин воздействий (см. также 7.3.2. (4)).

б. Комбинации воздействий для аварийных расчетных ситуаций

В общем случае эффект воздействий определяется следующим Выражением:

Комбинация воздействий в скобках { } может выражена следующим образом быть:

Выбор между и  зависит от рассматриваемой аварийной расчетной ситуации (удар, пожар или сохранение жизни людей после аварийного события или ситуации).

Примечание: Необходимые указания приводится в соответствующих Частях ЕN 1991 - EN 1999.

Комбинации воздействий для аварийных расчетных ситуаций должна содержать в себе, либо:

- явное аварийное воздействие А (пожар или удар); или

- относиться к ситуации после аварийного события (А = 0).

Для пожароопасных ситуаций, помимо влияния температурного эффекта на свойства материалов, расчетное воздействие  должно учитывать расчетное значение косвенных эффектов термического (теплового) воздействия при пожаре.

в. Комбинации воздействий для сейсмических расчетных ситуаций

Для рассматриваемой расчетной ситуации эффект воздействий должен быть представлен в следующем общем виде:

Комбинация воздействий, указанная в скобках { }, может быть представлена следующим образом:

3.4.4. Частные коэффициенты для воздействий и комбинаций воздействий

Значения коэффициентов  и  следует принимать в соответствии с ЕN 1991 и Приложением А1.

3.4.5. Частные коэффициенты для материалов и изделий

Частные коэффициенты для свойств материалов и изделий см. ЕК 1992- ЕК 1999.

  - Предельные состояния по эксплуатационной пригодности

    - Проверки

Следует проверить, что:

где

- предельное расчетное значение соответствующего критерия эксплуатационной пригодности;

- расчетное значение эффектов от сочетаемых воздействий, учитываемых при проверке эксплуатационной пригодности.

      - Критерии эксплуатационной пригодности

Деформации, которые должны быть приняты во внимание при проверке требований по обеспечению эксплуатационной пригодности, следует принимать в соответствии с указаниями Приложения А, исходя из типа сооружения, или же они должны быть согласованы с заказчиком или с национальным полномочным органом.

Другие специфичные критерии эксплуатационной пригодности, такие как ширина трещин, предельные напряжения и деформации, сопротивление скольжению, установлены в ЕN1991 - EN 1999.

    - Комбинации воздействий

- Комбинации воздействий, учитываемые в значимых расчетных ситуациях, должны согласовываться с требованиями к эксплуатационной пригодности и соответствовать критериям эксплуатационной пригодности.

- Комбинации воздействий для предельных состояний по эксплуатационной пригодности определяются следующим образом (см., также, 6.5.4):

Примечание: Предполагается, что в этих выражениях все частные коэффициенты равны единице. См. Приложение А и ЕN 1991 - EN 1999.

- Характеристическая комбинация:

в которой комбинация воздействий в скобках { } (называемая характеристической комбинацией) имеет вид:

Характеристическая комбинация применяется, как правило, для необратимых предельных состояний.

- Частая комбинация:

в которой комбинация воздействий в скобках {} (называемая частой комбинацией) может быть выражена следующим образом:

Частая комбинация применяется, как правило, для обратимых предельных состояний.

с) Квазипостоянная комбинация

в которой комбинация воздействий в скобках {} (называемая квазипостоянной комбинацией) может быть выражена следующим образом:

Квазипостоянная комбинация, как правило, применяется для учета длительных эффектов и оценки внешнего вида сооружения.

Репрезентативные значения предварительного напряжения ( или ) указаны в соответствующих Еврокодах для рассматриваемых типов преднапряжения.

При необходимости должны быть рассмотрены эффекты воздействий, обусловленные приложенными деформациями.

    - Частные коэффициенты для материалов

Для предельных состояний по эксплуатационной пригодности частные коэффициентыдля материалов должны быть приняты равными 1,0, если в ЕN 1992 - ЕN 1999 не установлены их другие значения.

Модуль 3. Еврокод 1. Воздействия на несущие конструкции.

Тему №10. Часть 1-1.Общие воздействия. Собственный вес, постоянные и
временные нагрузки на здания

План

- Общие положения

1.1 Область применения

  - Термины и определения

1.3 Условные и буквенные обозначения

2 Классификация воздействий

2.1 Собственный вес конструкций

2.2 Временные нагрузки

3 Расчетные ситуации

3.1 Общие положения

3.2 Постоянная нагрузка

3.3 Временная нагрузка

3.3.1 Общие положения

3.3.2 Дополнительные правила для строительства зданий

4 Объемный вес строительных материалов и складирование грузов

4.1 Общие положения

5 Постоянные нагрузки

5.1 Воздействия

5.2 Характеристические значения нагрузок от собственного веса

6 Временные нагрузки на здания

6.1 Воздействия

6.2 Схемы расположения нагрузок

6.2.1 Конструкции перекрытий, балки и кровля

    - Колонны и стены

- Общие положения

1.1 Область применения

Еврокод 1: СП РК EN 1991-2002+А1-2005-2011 – «Воздействия на несущие конструкции» имеет 4 части:

1. СП РК EN 1991-2-2003-2011 - «Воздействия на несущие конструкции». Часть 1. Общие воздействия

- . СП РК EN 1991-2-2003-2011 - «Воздействия на несущие конструкции». Часть 2. Транспортные нагрузки на мосты

3. СП РК EN 1991-3-2006-2011 - «Воздействия на несущие конструкции». Часть 3. Воздействия, вызванные кранами и механическим оборудованием

4. СП РК EN 1991-4-2006-2011 - «Воздействия на несущие конструкции». Часть 4. Бункера и резервуары.

Как было отмечено выше, в первую часть включено 7 подразделов:

1 СП РК EN 1991-1-1-2002-2011 - «Воздействия на несущие конструкции». Часть 1-1. Собственный вес, постоянные и временные нагрузки на здания.

2 СП РК EN 1991-1-2-2002-2011 - «Воздействия на несущие конструкции». Часть 1-2. Общие воздействия. Воздействия на конструкции при пожаре.

3 СП РК EN 1991-1-3-2004-2011 - «Воздействия на несущие конструкции». Часть 1-3. Общие воздействия.  Снеговые нагрузки.

- . СП РК EN 1991-1-4-2005-2011 - «Воздействия на несущие конструкции». Часть 1-4. Общие воздействия. Ветровые воздействия.

- . СП РК EN 1991-1-5-2003-2011 - «Воздействия на несущие конструкции». Часть 1-5. Общие воздействия. Температурные воздействия.

- . СП РК EN 1991-1-6-2005-2011 - «Воздействия на несущие конструкции». Часть 1-6. Общие воздействия. Воздействия при производстве строительных работ.

- . СП РК EN 1991-1-7-2006-2011 - «Воздействия на несущие конструкции». Часть 1-7. Общие воздействия. Аварийные воздействия.

Рассматриваемый стандарт распространяется на постоянные и временные нагрузки и
воздействия, которые следует определять и учитывать при проектировании несущих
строительных конструкций зданий и инженерных сооружений с учетом геотехнических условий.
Нагрузки и воздействия подразделяются на:

- постоянные (от собственного веса конструкций);

- временные нагрузки;

- нагрузки от веса строительных материалов и складируемых грузов.

В разделе 4 и приложении А приведены номинальные значения объемного веса
некоторых строительных материалов; применяемых в мостостроении, и складируемых грузов. Кроме этого, для некоторых сыпучих материалов приведены углы естественного откоса.

В разделе 5 установлены характеристические значения постоянных нагрузок.

В разделе 6 приведены характеристические значения временных нагрузок на
перекрытия и кровли в зависимости от назначения зданий и помещений:

- помещения жилых, административных, торговых зданий, помещения с
массовым пребыванием людей;

- гаражи-стоянки и зоны движения транспорта;

- помещения складских и производственных зданий;

- кровли;

- посадочные площадки для вертолетов.

Указанные в разделе 6 нагрузки относятся к зонам с движением транспортных
средств весом до 160 кН. Транспортные нагрузки, при общем весе транспортных средств
свыше 160 кН, следует устанавливать по согласованию с соответствующими органами
государственного надзора. Дополнительные данные приведены в EN 1991-2.

В разделе 6 указаны горизонтальные нагрузки, воздействующие на ограждения
или стены, служащие в качестве ограждений. В приложении В приведены
дополнительные данные по ограждениям в гаражах-стоянках.

Примечание: Динамические нагрузки от транспортных средств установлены в EN 1991-1-7и СП РК ЕN 1991-2.

Расчетные схемы и нагрузки в силосах или резервуарах, возникающие под
воздействием жидких или сыпучих материалов, установлены в EN 1991-3.

  - Термины и определения

В настоящем стандарте применены термины по ИСО 2394, ИСО 3898, ИСО 8930 и
приведенные ниже. Кроме этого, в EN 1990 установлены основные термины, которые
распространяются также на настоящий стандарт.

объемный вес /bulkweightdensity/: Вес единицы объема материала, включая
микро- и макропустоты и поры.

Иногда разговорной практике применяется термин «плотность», относящийся к массе на единицу объема.

уол (естественного) откоса /angleofrepose/: Угол относительно горизонтали,
образующийся при насыпании сыпучего материала.

общий вес транспортного средства /grossweightofvehicle/: Вес транспортного средства с максимально допустимым весом груза.

несущая строительная конструкция /structuralelements/: К несущим
строительным конструкциям относятся фундамент, колонна, в мостах — опора, плита
полотна дороги и несущие элементы, например, канаты.

ненесущая строительная конструкция /nonstructuralelements/: К ненесущим
строительным конструкциям относятся дополнительные отделки, покрытия и облицовки,
соединяемые с несущей конструкцией, включая дорожные покрытия и ограждения, а
также оборудование и механические устройства, стационарно соединенные с несущей
конструкцией.

перегородка /partitions/: Ненесущая стена.

временная перегородка /movablepartitions/:: Ненесущая стена, которую
можно передвинуть, установить в другом месте или демонтировать.

  - Условные и буквенные обозначения

В настоящем стандарте применяют нижеуказанные символы.

Примечание: Применяемые условные и буквенные обозначения установлены в соответствии с ИСО 3898:1997.

- Перечень символов и терминов приведен в 1.6 ЕН 1990. В настоящем стандарте
дополнительно применяют следующие символы.

Прописные буквы латинского алфавита

А — нагружаемая поверхность (площадь);

А0	— базовая поверхность (площадь);

— характеристическое значение переменной сосредоточенной нагрузки.

Строчные буквы латинского алфавита

— вес на единицу поверхности или на единицу длины;
n— количество этажей;

— характеристическое значение равномерно распределенной нагрузки.

Строчные буквы греческого алфавита

—	коэффициент уменьшения;

—	коэффициент уменьшения;

—	объемный вес;

—	повышающий динамический коэффициент;

— частный коэффициент, см. EN 1990, таблица А.1.1;
 — угол естественного откоса.

- Классификация воздействий

2.1 Собственный вес конструкций

Воздействие от собственного веса конструкций здания или сооружения в расчетах принимаются как  постоянные стационарным.

Если собственный вес со временем изменяется, следует учитывать его верхнее и
нижнее характеристические значения. В случае если воздействие от
собственного веса конструкций является неопределенным (например, от временных
перегородок), его следует рассматривать как дополнительную временную
нагрузку. Это особенно важно в случае, когда постоянная нагрузка является
определяющей.

Нагрузки от материалов, действующих как балласт, следует рассматривать как
постоянные воздействия. Перераспределение балласта необходимо учитывать в расчете
см. 5.2.2(1) и 5.2.2(2).

Нагрузки от насыпного грунта на кровлях или террасах следует рассматривать как
постоянные.

Принимая во внимание 2.1 (3) Р, в расчете следует учитывать изменения влажности
материала или высоты слоя засыпки, которые могут возникать в процессе эксплуатации
несущей конструкции.

Примечание: Распределение давления грунта допускается определять в соответствии с ЕН 1997.

  - Временные нагрузки

В соответствии с настоящим стандартом временные нагрузки следует
рассматривать как переменные воздействия, см.EN 1990, 1.5.3 и 4.1.1.

Примечание: Временные нагрузки на мосты — см. ЕN 1991-2.

Динамические нагрузки от транспортных средств или аварийные нагрузки от
работы машин и механизмов — см. EN 1991-1-7.

Временные нагрузки следует рассматривать как квазистатические, см. ЕN 1990, 1.5.3.13. При отсутствии риска резонанса или исключении возникновения
существенных динамических воздействий на несущую конструкцию, см. EN 1992 -
ЕN 1999. Если вследствие синхронизированных ритмичных движений людей (танцы, прыжки) возможно возникновение резонанса, то для специального динамического расчета
следует принять соответствующую модель нагрузок.

Примечание: Применяемая для этого методика может быть указана в Национальном Приложении.

При работе вилочного погрузчика или при нагрузках от вертолета следует
учитывать дополнительные нагрузки вследствие изменения массы и силы инерции. Такие воздействия учитываются путем применения повышающего динамического
коэффициента, на который умножают значения статических нагрузок, см.Формулу (6.3).

Воздействия, вызывающие существенные колебания несущей конструкции или
ее частей, следует рассматривать как динамические воздействия и учитывать в
динамическом расчете.

- Расчетные ситуации

  - Общие положения

Для каждой расчетной ситуации, установленной в EN 1990, 3.2, требуется
определение постоянных и временных нагрузок.

  - Постоянные нагрузки

В сочетании нагрузок постоянные нагрузки от несущих и ненесущих конструкций следует рассматривать в целом, как одно воздействие.

Примечание: См. EN 1990, Таблица А.1.2(В), Примечание (3).

Нагрузки от добавляемых или перемещаемых несущих или ненесущих
конструкций следует учитывать для наиболее неблагоприятных расчетных сочетаниях.

В расчете следует учитывать постоянные нагрузки от новых покрытий или
коммуникаций, прокладываемых после окончания работ, см. 5.2.

В основной расчетной ситуации следует учитывать уровень воды.

Примечание: См. EN 1997.

При расчете сооружений для складирования сыпучих материалов следует
учитывать их влажность и другие характеристики.

Примечание: Значения объемного веса (Приложение А) распространяются на материалы в воздушно сухом состоянии.

  - Временные нагрузки

3.3.1 Общие положения

При расчете нагружаемых поверхностей, предусмотренных для различного
использования, следует применять самые неблагоприятные сочетания нагрузок.

Если вместе с временными нагрузками действуют переменные нагрузки
(например, ветровые, снеговые, от работы кранов или механизмов), то сочетание этих
нагрузок, учитываемых в расчете, следует рассматривать как одно воздействие.

Если установленное количество нагрузочных циклов или вибрации могут вызвать
усталость материала, следует установить модель усталостных нагрузок.

При расчете несущих конструкций, воспринимающих временные нагрузки и
подвергаемых вибрации, следует применять, если требуется, динамические модели
нагрузок. Методика приведена в EN 1990, 5.1.3.

    - Дополнительные правила для строительства зданий

Сочетания постоянных нагрузок на покрытия, в особенности для кровли
категории Н, со снеговыми или с ветровыми нагрузками следует рассматривать как
отдельные загружения.

Если временная нагрузка согласно EN 1990 определяется как сопровождающее воздействие, следует применять только один из двух коэффициентов  (EN 1990, таблица А.1.1) или а„ (6.3.1.2(11).

Определение динамических нагрузок от работы машин и механизмов — см. ЕN
1991-3.

Временные нагрузки для подтверждения эксплуатационной пригодности
следует определять в зависимости от условий эксплуатации и требований к свойствам
несущих конструкций.

- Объемный вес строительных материалов и складируемых грузов

  - Общие положения

Необходимо установить характеристические значения объемного веса
строительных материалов и складируемых грузов. В качестве характеристических
значений следует принимать средние значения, см. также 4.1(2) и 4.1(3).

Примечание: В Приложении А указаны средние значения объемного веса и углов
естественного откоса материалов. Среднее значение в большой степени зависит от технологии материала и поэтому должно определяться при расчете в каждом отдельном случае. Характеристическое значение объемного веса материалов, не приведенных в таблицах Приложения А, например, новые материалы, следует определять в соответствии с СН РК EN 1990, 4.1.2.

Если значение объемного веса применяемых материалов имеет существенные
расхождения в зависимости от их влажности и других характеристик, то
характеристическое значение объемного веса следует определять в соответствии с
EN1990, 4.1.2.

При определении объемного веса непосредственно взвешиванием допускается
применение полученных значений.

Примечание: При этом возможно применение EN 1990, Приложение D.

- Постоянные нагрузки

  - Воздействия

Характеристические значения постоянных нагрузок следует определять на
основе номинальных размеров изделий и характеристических значений удельного веса.

Постоянные нагрузки состоят из веса несущих и ненесущих конструкций, коммуникаций, а также веса насыпного грунта и щебня.

К ненесущим конструкциям относятся:

- покрытия кровли;

- покрытия поверхностей и защитные покрытия;

- промежуточные стены и футеровка;

- поручни перил, парапеты, ограждения и ограждающие бордюры тротуара (моста);

- фасады и облицовка стен;

- подвесные потолки;

- изоляция;

- оснастка моста;

- стационарное оборудование, см. 5.1(4).

Примечание: По стационарно установленным механизмам см. EN1991-3. При другом промышленном оборудовании (например, в холодильниках) следует применять данные изготовителя.

К стационарному оборудованию относятся:

- оборудование для лифтов или эскалаторов;

- системы обогрева, вентиляции и кондиционирования;

- электрооборудование;

- скрытые коммуникации;

- электропроводка.

Нагрузки от временных перегородок следует рассматривать как приложенные,
см. 5.2.2(2)Р и 6.3.12(8).

  - Характеристические значения нагрузок от собственного веса

    - Общие положения

Определение характеристических значений нагрузок от собственного веса
производится в соответствии с EN1990, 4.1.2.

Номинальные размеры изделий следует определять по рабочим чертежам.

    - Дополнительные требования к строительству зданий

Для строительных конструкций, таких как плиты перекрытий, наружные панели
стен, подвесные потолки, шахты лифтов или оборудование зданий, допускается применять данные изготовителя.

Для учета собственного веса временных перегородок применяется равномерно
распределенная эквивалентная нагрузка, прибавляемая к приложенным нагрузкам, см.
6.3.12(8).

5.2.3 Дополнительные требования к строительству мостов

В материалах, которые во время эксплуатации могут уплотняться, увлажняться
или иным образом изменять свои свойства, например, щебень на железнодорожных
мостах или материал для балластировки, следует учитывать верхнее или нижнее
нормативное значение удельного веса.

Примечание: В Национальном Приложении допускается устанавливать соответствующие числовые значения.

Следует установить номинальную высоту щебеночного балластного слоя.
Верхние и нижние нормативные значения высоты балластного слоя регламентируются
действительными отклонениями, равными ±30 % от номинальной высоты слоя.

Примечание: В Национальном Приложении допускается устанавливать соответствующие числовые значения.

При определении верхних и нижних характеристических значений постоянной
нагрузки от уплотняемых слоев покрытий или дорожных настилов мостов необходимо
учитывать отклонение фактической толщины от номинальной или от других
установленных значений. Если не установлено другое, следует применять отклонение ±20
% от номинальной высоты слоя при предусмотренном нанесении покрытия и плюс 40 % и
минус 20 % — если нанесение покрытия не предусматривается. ПРИМЕЧАНИЕ В Национальном Приложении допускается устанавливать соответствующие требования.

При определении постоянной нагрузки от кабеля, трубопроводов и систем
коммуникаций следует применять верхние и нижние характеристические значения. Если
не установлено другое, следует применять отклонение ±20 % от среднего значения.

Примечание: В Национальном Приложении допускается устанавливать
соответствующие требования, см. также EN 1990, 4.1.2(4).

При определении постоянной нагрузки от таких ненесущих конструкций как:

- перила, парапеты, ограждения, ограждающие бордюры и другая оснастка моста;

- присоединения и крепления, в качестве характеристических значений следует
применять номинальные значения, если не установлено другое.

Примечание: В Национальном Приложении допускается устанавливать
соответствующие требования.

В зависимости от проектных решений допускается учитывать образование водяных
мешков и заполнение пустот водой.

- Временные нагрузки на здания

  - Воздействия

Временные нагрузки на здания зависят от условий их эксплуатации. Значения
временных нагрузок в настоящем разделе рассчитаны на:

- эксплуатацию здания согласно его функциональному назначению;

- наличие мебели и перемещаемых предметов обстановки, например, наличие
промежуточных стен, хранение емкостей и содержимого в них;

- транспортные средства;

- периодические воздействия, например, собрания людей или перемещение
предметов мебели, или складирование предметов обстановки.

В этом случае временные нагрузки рассматриваются как равномерно
распределенные по поверхности, распределенные, сосредоточенные или как их сочетание.

Временные нагрузки на перекрытия и покрытия в зданиях следует определять с
учетом категорий использования площадей (см. 6.3.1.1).

Нагрузки от тяжелого оборудования, включая крупное кухонное оборудование, рентгеновские аппараты, водонагреватели, не относятся к нагрузкам, рассматриваемым в
настоящем разделе. Нагрузки от тяжелого оборудования следует устанавливать
согласовывать с заказчиком и/или с соответствующими ведомствами.

  - Схемы расположения нагрузок

    - Конструкции перекрытий, балки и кровля

При расчете конструкций перекрытий или кровли временную нагрузку следует
определять, как воздействие при самом неблагоприятном сочетании.

Временные нагрузки от других этажей допускается принимать как равномерно
распределенную (постоянную) нагрузку.

Для обеспечения минимальной местной несущей способности конструкций
перекрытия следует произвести отдельный дополнительный расчет на сосредоточенную
нагрузку, которую, если не установлено другое, не следует сочетать с равномерно
распределенной нагрузкой и другими переменными воздействиями.

Временную нагрузку отдельной категории использования площади помещений
допускается уменьшать на коэффициент снижения ад, в соответствии с 6.3.1.2(10), в
зависимости от нагружаемой поверхности рассчитываемого строительного изделия.

    - Колонны и стены

Для расчета колонн и стен, испытывающих нагрузки от нескольких этажей, временные нагрузки допускается рассматривать как равномерно распределенные по перекрытиям отдельных этажей.

В случае, когда колонны и стены воспринимают временные нагрузки от
нескольких этажей, общие временные нагрузки допускается уменьшать на коэффициент
снижения  по 6.3.1.2(11) и 3.3.1.

  - Характеристические значения временных нагрузок

    - Жилые, общественные, торговые и административные помещения

      - Категории использования

.

Таблица 6.1 — Категории использования

| Категория | Вид использования | Пример |
| --- | --- | --- |
| А | Жилые площади | Жилые здания, общежития, палаты в больницах, номера в гостиницах и домах отдыха, кухни, туалеты |
| В | Б |  |
| С | Площади сосредоточения (собрания) людей (кроме категорий А, В и D) | С1: помещения с наличием столов и т. п., например, в школах, кафе, ресторанах, столовых, библиотеках, гостиных |
|  |  | С2: помещения со стационарными сидениями, например, в церквях, театрах, кинозалах, конференц-залах, аудиториях, залах для собраний, приемных, залах ожидания вокзалов |
|  |  | С3: помещения со свободным перемещением людей, например, в музеях, выставочных залах, и т. п., а также в вестибюлях, в общественных и административных зданиях, гостиницах, больницах, залах ожидания вокзалов |
|  |  | С4: помещения для активной деятельности людей, например, танцевальные и физкультурные залы, сцены |
|  |  | С5: помещения с возможным скоплением людей, например, в зданиях с проводимыми общественными мероприятиями, такие как концертные залы, спортивные залы и трибуны, террасы и перроны |
| D | Торговые площади | D1: магазины розничной торговли |
|  |  | D2: торговые дома и универсамы |
| а) Положения 6.3.1.1(2), в первую очередь, относятся к С4 и С5. При необходимости учета динамических воздействий — см. ЕН 1990. Категория Е — см. таблицу 6.3. |  |  |

Полезные площади жилых помещений, помещений для собрания людей, торговых и административных помещений следует классифицировать в зависимости от их
использования по категориям согласно Таблице 6.1.

Если вид использования предполагает наличие особых динамических
воздействий, см. 2.2(3) и 2.2, то, независимо от категории использования площадей, следует дополнительно учитывать эти воздействия.

Примечание 1: В Национальном Приложении и/или решением владельца застройки
площади, которые могли бы быть классифицированы как С2, С3 или С4, в зависимости от их использования, могут быть также отнесены к категории С5.

Примечание 2:  В Национальном Приложении для категорий А, В, С1 - С5 и D1 - D2
могут быть установлены дополнительные подкатегории.

Примечание 3:  Площади промышленного использования или складские — см. 6.3.2.

      - Величина воздействий

- Р Для расчета по указанным в Таблице 6.1 категориям использования следует принимать характеристические значения  (равномерно распределенная нагрузка) и  (сосредоточенная нагрузка).

Примечание: В таблице 6.2 указаны характеристические значения  и . При установлении пределов в Национальном Приложении могут быть указаны их значения. Подчеркнутое значение является рекомендуемым. Значение  предназначено для определения общих параметров сечений изделий, значение распространяется на местные воздействия. В Национальном Приложении могут быть поставлены другие условия применения таблицы.

Таблица 6.2 — Временные нагрузки на перекрытия, балконы и лестницы зданий

| Категории использования | ,кН/м | , кН |
| --- | --- | --- |
| Категория А: |  |  |
| перекрытия | 1,5-20 | 20-3,0 |
| лестницы | 20-4,0 | 20-4,0 |
| балконы | 25-4,0 | 20-3,0 |
| Категория В | 2,0-30 | 1,5-45 |
| Категория С: |  |  |
| С1 | 2,0-30 | 3,0-40 |
| С2 | 3,0-40 | 2,5-7,0 (40) |
| С3 | 3,0-50 | 40-7,0 |
| С4 | 4,5-50 | 3,5-70 |
| С5 | 50-7,5 | 3,5-45 |
| Категория D: D1 D2 | 40-5,0 4,0-50 | 3,5-7,0 (4,0) 3,5-70 |

Примечание: В таблице 6.2 указаны характеристические значения  и . При установлении пределов в Национальном Приложении могут быть указаны их значения. Подчеркнутое значение является рекомендуемым. Значение  предназначено для определения общих параметров сечений изделий, значение распространяется на местные воздействия. В Национальном Приложении могут быть поставлены другие условия применения таблицы.

При необходимости значения и увеличивают (например, для лестниц и балконов в зависимости от их использования и размеров).

Для местных подтверждений следует применять только сосредоточенную
нагрузку, без взаимодействия с .

Сосредоточенные нагрузки для высоких стеллажей и подъемных платформ следует определять в каждом отдельном случае, см. 6.3.2.

В каждой точке конструкции перекрытия, балкона или лестницы следует
применять сосредоточенную нагрузку. Базовую площадь следует определять в
зависимости от использования и вида конструкции перекрытия.

Примечание: Как правило, для базовой площади применяют квадрат с длиной стороны 50 мм. См. также 4.3.4.2(4).

В соответствии с 6.3.2.3 следует учитывать вертикальные нагрузки от работы вилочного погрузчика.

Если перекрытие используется по нескольким категориям, то в основу расчета строительных конструкций должна быть положена самая неблагоприятная категория использования.

В случаях, когда предусматривается изменение положений перегородок, собственный вес таких перегородок допускается принимать как равномерно
распределенную поверхностную нагрузку,которую следует добавить к временной
нагрузке по Таблице 6.2.

В зависимости от собственного веса временных перегородок эту равномерно
распределенную поверхностную нагрузку допускается устанавливать следующим
образом:

| - При собственном весе перегородки |  | - |
| --- | --- | --- |
| - то же |  | - |
| - то же |  | - |

- При более тяжелых временных перегородках следует учитывать:

- возможные местоположения и направления;

- тип перекрытия.

- В соответствии с 6.2.1(4) к указанным в таблицах 6.2 и 6.10 к временным
нагрузкам на конструкции перекрытий и кровли категории использования I допускается применять коэффициент снижения  (см. таблицу 6.9).

Примечание1: Для категорий A-E рекомендуется применять коэффициент снижения определяемый по формуле:

’    (10.1)

— для категорий C и D.

В формуле:

— коэффициент в соответствии с EN 1990, приложение A.1, таблица A.1.1;

— 10,0 м2;

—площадь нагружаемой поверхности.

Примечание 2: В Национальном Приложении допускается альтернативная методика.

- В соответствии с 6.2.2(2) нагрузку на колонны и стены, определяемую по
нагрузкам категорий использования А - D по таблице 6.1 нескольких этажей, допускается
умножить на коэффициент снижения

Примечание1: Рекомендуемым значениемявляется

(10.2)

где

—количество этажей () выше нагружаемых опор и стен одной категории
использования;

— коэффициент в соответствии с ЕН 1990, Приложение A. 1, Таблица A. 1.1.
Примечание 2: В Национальном Приложении допускается альтернативная методика

    - Складские и производственные площади

      - Категории использования

- Р Складские и производственные площади подразделяются на две категории в соответствии с Таблицей 6.3.

Таблица 6.3 — Категории использования складских и производственных

площадей

| Категория использования | Вид использования | Пример |
| --- | --- | --- |
| Е1 | Площади с возможным штабелированием грузов, включая подъездные площади | Складские площади, включая книгохранилища или архивы |
| Е2 | Промышленное использование |  |

      - Величина воздействий

Для расчета по указанным в таблице 6.3 категориям использования следует
принимать характеристические значения (равномерно распределенная нагрузка) и (сосредоточенная нагрузка).

Примечание: В Таблице 6.4 указаны рекомендуемые числовые значения и .Числовые значения могут быть изменены в Национальном Приложении или для определенного проектируемого объекта в соответствии с его назначением (см. Таблицу 6.3 и Приложение А). Значение  предназначено для определения общих параметров сечения, в то время как значение  распространяется на локальные воздействия. В Национальном Приложении могут быть установлены другие условия применения Таблицы 6.4.

В качестве характеристического значения временной нагрузки применяется
максимально возможное значение, при необходимости, с учетом динамических
воздействий. Схема расположения нагрузок должна соответствовать самым
неблагоприятным условиям эксплуатации.

Таблица 6.4 — Временные нагрузки на складские площади

| Категория использования | ,кН/м | , кН |
| --- | --- | --- |
| Е1 | 7,5 | 7,0 |

Примечание:  Руководство по временным расчетным ситуациям, возникающим при установке или замене механизмов, производственного оборудования и т. п., приведено в EN 1991-1-6.

Характеристические значения вертикальных нагрузок на складские площади
следует определять с учетом объемного веса сыпучих материалов и верхних расчетных
значений высоты насыпанного слоя. горизонтальные нагрузки на стены от сыпучих
материалов следует определять в соответствии с EN 1991-4.

Примечание: Объемный вес — см. Приложение А.

Следует учитывать нагрузки, возникающие в процессе загрузки и разгрузки.

Нагрузки на площади складирования книг или архивных документов следует
определять на основании значений площади и высоты стеллажей и соответствующих
значений объемного веса.

Нагрузки на производственные площади следует определять соответственно
предусмотренному использованию и предусмотренному оснащению. Если предусмотрена
установка кранов, подвижных механизмов и т. п., нагрузки следует определять в
соответствии с EN 1991-3.

Воздействия от вилочных погрузчиков и транспортных средств следует
рассматривать как сосредоточенные нагрузки и применять вместе с равномерно
распределенными нагрузками по Таблицам 6.2, 6.4 и 6.8.

      - Воздействия от вилочных погрузчиков

Вилочные погрузчики в зависимости от собственного веса, размеров и
штабелируемых грузов подразделены на шесть классов: FL1 - FL6 (Таблица 6.5). 2

Таблица 6.5 — Размеры вилочных погрузчиков по классам FL

| Класс вилочного погрузчика | Собственный вес, кН | Поднимаемый груз, кН | Расстояние между колесами а, м | Ширина транспортного средства b, м | Длина транспортного средства l, м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FL1 | 21 | 10 | 0,85 | 1,00 | 2,60 |
| FL2 | 31 | 15 | 0,95 | 1,10 | 3,00 |
| FL3 | 44 | 25 | 1,00 | 1,20 | 3,30 |
| FL4 | 60 | 40 | 1,20 | 1,40 | 4,00 |
| FL5 | 90 | 60 | 1,50 | 1,90 | 4,60 |
| FL6 | 110 | 80 | 1,80 | 2,30 | 5,10 |

Таблица 6.6 — Осевая нагрузка вилочных погрузчиков

| Класс вилочного погрузчика | Осевая нагрузка ,кН |
| --- | --- |
| FL1 | 26 |
| FL2 | 40 |
| FL3 | 63 |
| FL4 | 90 |
| FL5 | 140 |
| FL6 | 170 |

Значение статической вертикальной осевой нагрузки  следует определять с учетом повышающего динамического коэффициента в соответствии с 6.3.

(6.3)

где, — характеристическое значение динамического воздействия;
 — повышающий динамический коэффициент;

— характеристическое значение статического воздействия.

- Повышающий динамический коэффициент фдля вилочных погрузчиков учитывает действие инерции при ускорении и торможении погрузчика и составляет:

= 1,40 — для погрузчиков с пневматическими шинами;

= 2,00 — то же, с обрезиненными колесами.

- Для работы вилочных погрузчиков с собственным весом более 110 кН нагрузки
следует определять на основании более точных исследований.

| Вертикальные осевые нагрузки и вилочных погрузчиков следует располагать в соответствии с Рисунком 6.1. Рис.10.1. Размеры вилочных п грузчиков. |  |  |
| --- | --- | --- |

Горизонтальные нагрузки при ускорении и торможении погрузчиков можно
считать равными 30 % от вертикальной осевой нагрузки .

Примечание: Дополнительные динамические коэффициенты не учитываются

.

      - Воздействия от транспортных средств

- Воздействия от транспортных средств, перемещающихся по перекрытию
произвольно или по рельсам, следует определять как модель колесных нагрузок.

- Значения статических вертикальных нагрузок на колеса следует указывать как значения постоянных нагрузок  и переменных нагрузок .Все переменные нагрузки следует применять для определения комбинированных коэффициентов и усталостных нагрузок.

- Вертикальные и горизонтальные нагрузки на колеса следует определять для
каждого единичного случая.

- Для расчета в каждом единичном случае следует определять схему расположения
нагрузки и размеры.

Примечание:  Допускается использовать модели нагрузок в соответствии с EN 1991-2.

      - Воздействия от работы оборудования при техническом обслуживании
здания

- Нагрузки от работы оборудования при техническом обслуживании здания
следует определять как нагрузки от транспортных средств (см. 6.3.2.4).

- Для расчета в каждом единичном случае следует определять схему расположения
нагрузки и размеры.

6.3.3 Гаражи-стоянки и зоны с транспортным движением (за исключением
мостов)

- Категории использования

(1)Р Транспортные и парковочные поверхности в зданиях подразделяются в зависимости от их доступности для транспортных средств на две категории по Таблице
6.7.

Таблица 6.7 — Транспортные и парковочные поверхности в зданиях

| Категория использования | Признаки использования | Примеры |
| --- | --- | --- |
| F | Транспортные и парковочные поверхности для легких транспортных средств (общим весом, менее восьми мест, кроме водительского) | Гаражи-стоянки, гаражи, парковочные платформы |
| G | Транспортные и парковочные поверхности для средних транспортных средств (общим весом , но <160 кН, двухосные) | Подъездные зоны, зоны доставки; подъездные пути для пожарных машин (общим весом ) |
| Примечание 1 — Доступ к площадям категории F следует ограничить соответствующими строительными мероприятиями. Примечание 2: Площади категорий F и G должны быть обозначены соответствующими предупредительными надписями или знаками. |  |  |

- Величины воздействий

Модель нагрузки состоит из одной оси с нагрузкой ,размерами по рисунку 6.2
и равномерно распределенной поверхностной нагрузкой .Характеристические значения
и  указаны в таблице 6.8.

Примечание: Значение  предназначено для определения общих параметров сечения, в то время как значение распространяется на локальные воздействия.

В Национальном Приложении могут быть установлены другие условия применения Таблицы 6.8.

|  | Рисунок 6.2 — Размеры осевой нагрузки |
| --- | --- |

Примечание: Сторона квадрата базовой поверхности составляет 100 мм для категории использования F (см. Таблицу 6.8) и 200 мм — для категории G.

Таблица 6.8 — Временные нагрузки в гаражах-стоянках и в зонах транспортного движения

| Категория использования |  | .кН/м | .кН |
| --- | --- | --- | --- |
| Категория F Общий вес транспортного средства |  |  |  |
| Категория G 30 кН < общий вес транспортного средства |  | 5.0 |  |
| Примечание 1: В категории F длядк может применяться значение 1.5-2.5 кН/м и для Qk—10-20кН. Примечание 2: В категории G для Qkможет применяться значение 40-90кН. Примечание 3: Указанные в примечаниях 1 и 2 значения являются граничными для установленных в Национальном Приложении числовых значений. Подчеркнутые рекомендуемыми. |  |  |  |
| Категория использования | Признаки использования |  |  |
| H | Неэксплуатируемые кровли, за исключением случаев проведения технического обслуживания и ремонтных работ |  |  |
| I | Эксплуатируемые кровли с использованием по категориям A — D |  |  |
| K | Эксплуатируемые кровли специального использования, например, площадки для посадки вертолетов |  |  |

Временные нагрузки на кровли категории Н приведены в Таблице 6.10.
Временные нагрузки на кровли категории I указаны в Таблицах 6.2, 6.4 и 6.8
соответственно признакам использования.

Проектные нагрузки на кровли категории К, предусмотренные для посадки вертолетов, следует устанавливать соответственно классам вертолетов НС по Таблице 6.11.

- Величина воздействий

Характеристические значенияи  для кровель категории Н указаны в Таблице 6.10 и относятся к проектной площади кровли.

Таблица 6.10 — Временные нагрузки на кровельные конструкции категории Н

| Категория использования |  |  |
| --- | --- | --- |
| Н | ,кН/м | ,кН |

Примечание 1:  В категории использования Н для  может применяться значение 0,00-1,00 кН/м2. Значение  допускается применять в пределах 0,9—1,5 кН.

В Национальном Приложении могут быть установлены числовые значения, если для них
указаны пределы. Рекомендуется применение следующих числовых значений: = 0,4 кН/м2, = 1,0 кН.

Примечание 2:  В Национальном Приложении числовое значение  может устанавливаться в зависимости от уклона кровли.

Примечание 3: Значение  допускается относить к площади А, которая может
устанавливаться в Национальном приложении. Рекомендуемое значение данной площади
составляет 10 м2.

Примечание 4: См. также 33.2(1).

В минимальных значениях в Таблице 6.10 не учтено не контролируемое скопление строительных материалов, которое может возникать при техническом обслуживании.

Примечание: См. также EN 1999-1-6 «Воздействия при производстве строительных работ».

Для расчета кровельной конструкции применяют сосредоточенную нагрузку и равномерно распределенную поверхностную нагрузку F независимо друг от друга.

Покрытия кровли, кроме листовой стали, следует рассчитывать на
сосредоточенную нагрузку 1,5 кН при квадратной базовой поверхности с длиной стороны
квадрата 50 мм. Для расчета покрытий кровли с рельефной или неравномерной
поверхностью при расположении сосредоточенной нагрузки допускается применять
фактическую базовую поверхность из предусмотренной классификации нагрузки.

Нагрузки вследствие посадки вертолета на кровельную конструкцию категории К следует определять по Таблице 6.11, устанавливая при этом повышающие динамические коэффициенты согласно 6.3.4.2(6) и Формуле (6.3).

Таблица 6.11 — Временные нагрузки на кровельные поверхности категории К с

возможностью посадки вертолета

| Класс вертолета | Нагрузка подъема | Нагрузка подъема | Размеры базовой |
| --- | --- | --- | --- |
|  | вертолета, кН | , кН | поверхности, мхм |
| НС1 | <20 | 20 | 0,2х0,2 |
| НС2 |  | 60 | 0,3х0,3 |

Для учета ударных эффектов нагрузку подъема необходимо определять с
учетом повышающего динамического коэффициента = 1,40.

Нагрузки на лестницы и проходы при уклоне кровли менее 20° должны
соответствовать Таблице 6.10. Значение для проходов, являющихся частью путей
эвакуации, следует определять по таблице 6.2. Для служебных проходов применяется
минимальное значение нормативной нагрузки,= 1,5кН.

Крепления подвесных потолков и аналогичных несущих элементов следует
рассчитывать на следующие нагрузки:

- без прохода — без временных нагрузок;

- с проходами — 0,25 кН/м по всей подвесной поверхности и сосредоточенная нагрузка 0,9 кН —в самом неблагоприятном положении.

- Горизонтальные нагрузки на промежуточные стены и ограждения

Характеристические значения горизонтальной равномерно распределенной
нагрузкинa высоте промежуточных стен до 1,20 м приведены в Таблице 6.12.

Горизонтальную равномерно распределенную нагрузку для поверхностей, на
которых в комплексе с общественными мероприятиями возможны большие скопления людей, например, на стадионах, трибунах, сценах, в залах для собраний и конференц-

залах, следует устанавливать по категории С5.залах, следует устанавливать по категории С5.

Таблица 6.12 — Горизонтальные нагрузки на промежуточные стены и ограждения

| Категория использования | ,кН/м2 |
| --- | --- |
| А |  |
| В и С1 |  |
| С2 - С4 и D |  |
| С5 |  |
| Е |  |
| F | См. приложение В |
| G | То же |

Тему №11. Воздействия на несущие конструкции.

Часть 1-3. Общие воздействия. Снеговые нагрузки

План

- Общие положения

  - Область применения

  - Нормативные ссылки

  - Условия применения

  - Различия между принципами и правилами

  - Определение расчетных параметров посредством испытаний

  - Термины и определения

  - Условные и буквенные обозначения

- Классификация воздействий

- Расчетные ситуации

  - Общие положения

  - Нормальные условия

  - Чрезвычайные условия

- Снеговая нагрузка на грунт

  - Характеристические значения

  - Другие значения снеговой нагрузки

  - Действие чрезвычайных снеговых нагрузок на грунт

- Снеговая нагрузка на покрытие

  - Вид нагрузки

  - Схемы приложения нагрузок

  - Коэффициенты форм покрытия

    - Общие положения

    - Односкатные покрытия

    - Двухскатные покрытия

    - Многопролетные двухскатные покрытия

    - Цилиндрические покрытия

    - Покрытия здания, примыкающего к более высокому сооружению (покрытия зданий с перепадами высот)

- Локальные эффекты

  - Общие положения

  - Скопление снега у надстроек и заграждений

  - Нависание снега на краю ската покрытия

  - Снеговые нагрузки на снегоудерживающих заграждений и других преград

Приложения

1  Общие положения

  - Область применения

В СН  РК  EN1991-1-3  даны  правила  определения  значений  снеговых  нагрузок, используемых при проектировании конструкций зданий и инженерных сооружений.

Настоящие нормы не распространяется на проектирование зданий и сооружений на площадках, расположенных выше 1500 м над уровнем моря, если не задано другое.

Примечание: Рекомендации по назначению снеговых нагрузок для площадок, расположенных на высотных отметках более 1500 м, могут быть приведены в Национальном Приложении.

Приложение А содержит информацию о расчетных ситуациях и схемах приложения нагрузок применительно к различным местным условиям.

Примечание: Эти различные местные условия могут быть определены в Национальном Приложении.

Приложение В содержит значения коэффициентов формы, используемых при действии чрезвычайных снеговых наносов.

Примечание: Применение приложения В допускается регулировать Национальным Приложением.

Приложение С содержит характеристические значения снеговой нагрузки на грунт, базирующиеся на результатах работ,  выполненных  по  заказу  специально  для настоящего Еврокода, рабочей группой DGIII/D3 Европейской комиссии.

Целью настоящего приложения является:

- представить компетентным национальным государственным органам вспомогательную информацию, используемую при составлении и переработке (корректировке) национальных карт;

- помочь убедиться в том, что установленные гармонизированные процедуры, применяемые для составления карт, приведенных в настоящем приложении, используются в странах-членах ЕС для обработки и внесения основных данных о снеговых нагрузках.

Приложение D содержит указания по корректировке снеговых нагрузок на грунт в соответствии с периодом повторяемости.

В приложении Е содержится информация по объемному весу снега.

Настоящая часть не содержит правил определения снеговой нагрузки в специальных случаях, например:

- ударных воздействий от снеговых нагрузок в результате соскальзывания и падения снега с вышерасположенных (более высоких) покрытий;

- дополнительных ветровых нагрузок, которые могут появиться в результате изменений в форме и размерах сооружения, вызванных действием снега или наростами льда (обледенения);

- нагрузок в областях, в которых снег присутствует круглый год;

- ледовых нагрузок;

- поперечных (боковых) снеговых нагрузок (например, поперечных нагрузок в результате давления, вызываемого снежными наносами);

- снеговых нагрузок на мосты.

  - Нормативные ссылки

Для применения настоящих норм необходимы следующие ссылочные документы. Для датированных ссылок применяют только указанное издание ссылочного документа. Для недатированных ссылок применяют последнее издание ссылочного документа (включая все его изменения).

ЕN 1990:2002 Еврокод. Основы строительного проектирования

ЕN  1991-1-1:2002  Еврокод  1.  Воздействия  на  несущие  конструкции.  Часть  1-1.

Собственный вес, постоянные и временные нагрузки на здания.

Примечание В примечаниях к обязательным разделам приводятся следующие Европейские стандарты, которые являются как действующими, так и находящимися в разработке:

ЕN 1991-2 Еврокод 1. Воздействия на конструкции. Часть 2. Транспортные нагрузки на мосты.

  - Условия применения

Положения и условия применения, содержащиеся в 1.3EN 1990:2002, распространяются на EN 1991-1-3.

  - Различие между принципами и правилами применения

На ЕN 1991-1-3 распространяются принципы и правила применения, содержащиеся в 1.4 EN 1990:2002.

  - Определение расчетных параметров посредством испытаний

В некоторых случаях испытания и проверенные и/или должным образом подтвержденные численные методы могут быть использованы для получения снеговой нагрузки на сооружения.

Примечание: Эти случаи для отдельных индивидуальных проектов согласовываются с заказчиком и соответствующими компетентными органами.

  - Термины и определения

В настоящем стандарте основные термины и определения, установленные в 1.5 ЕN 1990:2002, применены совместно со следующими:

характеристическое значение снеговой нагрузки на грунт (characteristic value of snow load on the ground): Снеговая нагрузка на грунт, определяемая с годовой вероятностью превышения 0,02, за исключением чрезвычайных снеговых нагрузок.

высотное положение площадки (altitude of the site): Высота над средним уровнем моря площадки (местности), на которой предполагается разместить проектируемую конструкцию или размещается существующая конструкция.

чрезвычайная снеговая нагрузка на грунт (exceptional snow load on ground):

Нагрузка от снежного покрова на грунте в результате снегопада с исключительно низкой вероятностью.

Примечание: См. примечания к 2(3) и 4.3(1).

характеристическое значение снеговой нагрузки на покрытие (кровлю) (characteristic value of snow load on the roof): Характеристическое значение снеговой нагрузки на грунт, умноженное на соответствующие коэффициенты.

Примечание: Эти коэффициенты следует назначать таким образом, чтобы вероятность расчетной снеговой нагрузки на покрытие (кровлю) не превышала значений вероятности, принятых для характеристической снеговой нагрузки на грунт.

снеговая нагрузка на покрытие без учета наносов (un drafted snow load on roof): Схема распределения снеговой нагрузки на покрытие, определяемая только формой кровли, без учета возможного перераспределения снега вследствие иных климатических воздействий.

снеговая нагрузка на покрытие с учетом наносов (drifted snow load on the roof): Схема распределения снеговой нагрузки на покрытии, в результате перемещения снега, вызванного, например, воздействием ветра.

коэффициент формы снеговой нагрузки на покрытие (roof snow load shape coefficient): Отношение снеговой нагрузки на покрытии к снеговой нагрузке без наносов на грунте, без учета влияния окружающей среды и температуры.

температурный коэффициент (the thermal coefficient): Коэффициент снижения снеговой нагрузки на покрытие в зависимости от теплового потока через покрытие, вызывающего таяние снега.

коэффициент окружающей среды (exposure coefficient): Коэффициент снижения или увеличения нагрузки на покрытие не отапливаемого здания как части характеристической снеговой нагрузки на грунт.

снеговая нагрузка, вызванная чрезвычайными наносами (load due to exceptional snow drift): Схема приложения снеговой нагрузки на покрытии в результате напластования снега с исключительно низкой вероятностью.

  - Условные и буквенные обозначения

В настоящем стандарте применяют приведенные ниже условные и буквенные обозначения.

Примечание: Применяемые условные и буквенные обозначения установлены в соответствии с ISО 3898.

Базовый перечень условных и буквенных обозначений, а также терминов и определений приведен в 1.6 СН РК ЕN 1990:2002. Следующие термины распространяются на настоящую часть стандарта.

Прописные буквы латинского алфавита

Се    – коэффициент окружающей среды;

Сt	– температурный коэффициент;

Сesl – коэффициент перехода к чрезвычайным снеговым нагрузкам;

А	– высотное положение строительной площадки над уровнем моря, м;

Se	– снеговая нагрузка на единицу длины вследствие нависания снега, кН/м;

Fs – нагрузка на единицу длины, возникающая при скольжении снеговой массы, кН/м.

Строчные буквы латинского алфавита

b   – Ширина сооружения, м;

d    – Толщина слоя снега, м;

h    – Высота сооружения, м;

k	– Коэффициент, учитывающий неравномерность формы свеса снега (см. также 6.3);

ls	– Протяженность снегового наноса или площади, нагруженной снегом, м;

S	– Снеговая нагрузка на покрытие (кровлю), кН/м2;

Sk	– характеристическое значение снеговой нагрузки на грунт для соответствующей площадки (местности), кН/м2;

SAd   – расчетное значение чрезвычайной снеговой нагрузки на грунт, кН/м2.

Строчные буквы греческого алфавита

угол наклона кровли относительно горизонтали, град.;

0

1

2

угол	между	горизонталью	и	касательной	к	контурной	кривой	для цилиндрического покрытия (кровли), град.;

объемный вес снега, кН/м3;

коэффициент для комбинационного значения переменного воздействия;

коэффициент для частого значения переменного воздействия;

коэффициент для квазипостоянного значения переменного воздействия.

ПРИМЕЧАНИЕ В настоящем стандарте применяют единицы измерения, указанные выше.

2  Классификация воздействий

Снеговые нагрузки следует классифицировать как переменные, стационарные воздействия (см. также 5.2), если в настоящих нормах не установлено иное, см. также 4.1.1(1) и 4.1.1(4)ЕN 1990:2002.

Снеговые нагрузки, рассматриваемые в настоящих нормах, следует классифицировать как статические воздействия, см. 4.1.1(4) ЕN 1990:2002.

В соответствии с 4.1.1(2) ЕN 1990:2002, для специфических условий, определенных в 1.6.3, чрезвычайные снеговые нагрузки могут рассматриваться как особые воздействия в зависимости от географического положения местности.

Примечание: Условия применения настоящего пункта (включая местные географические условия) допускается устанавливать в Национальном Приложении.

В соответствии с 4.1.1(2) ЕN 1990:2002, для специфических условий, определенных в 1.6.10, нагрузки, вызванные чрезвычайными снеговыми наносами, могут рассматриваться как особые воздействия в зависимости от географического положения местности.

Примечание: Условия применения настоящего пункта допускается устанавливать в Национальном Приложении.

3 Расчетные ситуации

  - Общие положения

Соответствующие значения снеговых нагрузок следует определять для каждой расчетной ситуации, установленной в соответствии с 3.5 ЕN 1990:2002.

Для локальных эффектов, описанных в разделе 6, применяют, как правило, установившуюся/переходную расчетную ситуацию.

  - Нормальные условия

Для районов, где проявление чрезвычайных снегопадов и чрезвычайных снеговых наносов является маловероятным, установившаяся/переходная расчетная ситуация должна использоваться для схем приложения снеговой нагрузки, назначенных как без учета, так и с учетом наносов в результате перемещения снега, например, ветром.

Примечание: См. Приложение А, случай А.

  - Чрезвычайные условия

Для районов, где могут проявляться чрезвычайные снегопады, но не чрезвычайные снеговые наносы, применимо следующее:

- установившаяся/переходная расчетная ситуация должна использоваться для схем приложения снеговой нагрузки, назначенных как без учета, так и с учетом наносов в результате перемещения снега, например, ветром, определенных согласно;

- особая расчетная ситуация должна использоваться для схем приложения снеговой нагрузки, назначенных как без учета, так и с учетом наносов в результате перемещения снега, например, ветром.

Примечание 1: См. приложение В, случай В.1.

Примечание 2: В Национальном Приложении может определяться расчетная ситуация для конкретных локальных эффектов, описанных в Разделе 6.

Для районов, где появление чрезвычайных снегопадов маловероятно, но могут появляться чрезвычайные снеговые наносы, применимо следующее:

а) установившаяся/переходная расчетная ситуация должна применяться для схем приложения (распределения) снеговой нагрузки, назначенных как без учета, так и с учетом наносов в результате перемещения снега;

b) особая расчетная ситуация должна использоваться для случаев снеговой нагрузки, определенных без учета наноса и с учетом наноса снега.

Примечание: См. приложение А, случай В2.

Для районов, где могут появляться как чрезвычайные снегопады, так и чрезвычайные снеговые наносы, применимо следующее:

а) установившаяся/переходная расчетная ситуация должна применяться для схем приложения снеговой нагрузки, назначенных как без учета, так и с учетом наносов в результате перемещения снега;

b) особая расчетная ситуация должна применяться для схем приложения снеговой нагрузки, определенных с использованием 4.3, 5.2(3)Р(b) и 5.3;

с) особая расчетная ситуация должна применяться для случаев снеговой нагрузки, определенных с использованием 5.2(3)Р(с) и приложения В.

Примечание  1:   См. Приложение А, случай В.3.

Примечание 2: В Национальном Приложении допускается устанавливать, какие расчетные ситуации распространяются на локальные местные условия согласно Разделу 6.

- Снеговая нагрузка на грунт

  - Характерестические нагрузки

Характеристическое значение снеговой нагрузки на грунт Sk должно быть установлено в соответствии с EN 1990:2002, 4.1.2.2(7)Р.  Определение характеристического значения снеговой нагрузки на грунт дано в пункте 1.6.1.

Примечание 1: Применяемые характеристические значения снеговой нагрузки устанавливаются в Национальном Приложении. Для учета особых специфических местных условий национальное приложение может допускать, по согласованию между заказчиками и соответствующими ведомствами, применение для отдельных проектов характеристических значений, отличающихся от приведенных в стандарте.

Примечание 2: В Приложении С содержится европейская карта снеговой нагрузки на грунт, составленная по результатам исследований, выполненных DGIII/D-3. Для исключения или уменьшения несоответствий на границах стран-членов ЕС в Национальном Приложении допускается ссылка на эту карту.

- В специальных случаях, когда требуются более точные данные, характеристическое значение снеговой нагрузки на грунт sk допускается уточнять посредством соответствующей статистической обработки результатов  записей наблюдений за продолжительный период времени, полученных на хорошо закрытой от ветра площадке, расположенной вблизи строительной площадки.

Примечание 1: В Национальном Приложении допускается давать дополнительные указания.

Примечание 2: Из-за существенных различий в количестве зарегистрированных зимних максимальных значений, записи результатов за период наблюдений менее 20 лет не приемлемы.

  - Если в конкретных районах (участках местности) данные о снеговой нагрузке содержат индивидуальные чрезвычайные значения, не поддающиеся обработке обычными статистическими методами, то характеристические значения следует определять без учета этих чрезвычайных значений. Чрезвычайные значения допускается  учитывать без применения обычных статистических методов в соответствии с 4.3.

  - Другие характерные значения снеговой нагрузки

(1) В соответствии с EN 1990:2002, 4.1.3, установлены следующие репрезентативные значения снеговой нагрузки на покрытие:

- комбинационное значение

- частное значение

- квази постоянное значение

Примечание: Значения коэффициентов допускается указывать в Национальном Приложении к ЕN 1990:2002. Рекомендуемые коэффициенты   ,  для сооружений  зависят от положения сооружения и содержатся в ЕN 1990:2002, Таблица А.1.1, или в Таблице 4.1, которые по снеговой нагрузке соответствуют друг другу.

Таблица 4.1  –  Коэффициенты  для  различных  местоположений сооружения

| Регионы |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Финляндия Исландия Норвегия Швеция | 0,70 | 0,50 | 0,20 |
| В других странах-членах CEN, для площадок, расположенных на высотных отметках Н>1000 м над уровнем моря | 0,70 | 0,50 | 0,20 |
| В других странах-членах CEN, для площадок, расположенных на высотных отметках Н1000 м над уровнем моря | 0,50 | 0,20 | 0,00 |

  - Действие чрезвычайных снеговых нагрузок на грунт

В местностях (регионах), где могут возникать чрезвычайные снеговые нагрузки на грунт, их расчетное значение может быть определено следующим образом

(11.1)

где

– расчетное значение чрезвычайной снеговой нагрузки на грунт в конкретной местности;

– коэффициент перехода к чрезвычайным снеговым нагрузкам;

– характеристическое	значение снеговой нагрузки на грунт в  конкретной местности.

Примечание:   Коэффициент   может устанавливаться в Национальном Приложении. Рекомендуемое значение  =   2,0 (см. также 2(3)).

- Снеговая нагрузка на покрытия

  - Вид нагрузки

В расчете следует учитывать различный  характер распределения  снега  на покрытии.

Причиной различных конфигураций  снеговой  нагрузки  на  покрытии  могут являться следующие свойства покрытия и другие факторы, перечисленные ниже:

  - форма покрытия;

  - теплоизоляционные свойства покрытия;

  - шероховатость повехности;

  - количество тепла, генерируемого под покрытием;

  - близость соседних зданий;

  - условия окружающей среды;

  - местные климатические условия, в частности роза ветров, температурные изменения и вероятность осадков (в виде дождя или снега).

  - Схема приложения нагрузок

При выполнении расчетов следует принимать две следующие основные схемы приложения нагрузок:

- нагрузка от снега на покрытие без учета наносов (см. 1.6.5);

- нагрузка от снега на покрытие с учетом наносов (см. 1.6.6).

Схемы приложения нагрузок следует определять согласно 5.3 и приложению В, если это установлено в соответствии с 3.3.

Примечание: Применение Приложения В регулируется Национальным Приложением для форм кровли по 5.3.4, 5.3.6 и 6.2 и распространяется обычно на специфические регионы (территории), в которых таяние снега обычно происходит при определенных метеорологических условиях и при умеренной, до высокой, скорости ветра.

Снеговые нагрузки на покрытия следует определять следующим образом:

а) для установившихся переходных расчетных ситуаций по формуле:

(11.1)

  - для особых расчетных ситуаций, в которых чрезвычайная снеговая нагрузка является случайным воздействием (кроме случаев согласно 5.2(2)Р (с) по формуле:

(11.2)

для особых расчетных  ситуаций,  в  которых  снеговой  нанос	являются случайным воздействием, по формуле

где– коэффициент формы снеговой нагрузки (см. 5.3 и приложение В);

– характеристическое значение снеговой нагрузки на грунт;

–   расчетное   значение   чрезвычайной   снеговой   нагрузки   на   грунт   для определенной местности (см. 4.3);

– коэффициент окружающей среды;

– температурный коэффициент.

Следует принимать условие, что нагрузка действует вертикально и направлена к горизонтальной проекции поверхности покрытия.

В случаях, когда на покрытии предполагается искусственное перемещение или перераспределение снега, покрытие следует рассчитывать с учетом соответствующих схем распределения нагрузки.

Примечание 1 Распределения нагрузки (схемы приложения) согласно настоящему разделу базируются на естественном распределении снега.

Примечание 2 В Национальном Приложении допускаются дополнительные указания.

В районах, где возможны дождевые осадки на лежащий снег с последующим его таянием и повторным замерзанием, снеговые нагрузки на кровлю следует увеличивать, особенно в случаях, когда снег и образующийся лед могут блокировать систему отвода воды с покрытия.

Примечание: В Национальном Приложении допускаются дополнительные указания.

Коэффициент окружающей среды следует использовать для определения снеговой нагрузки на покрытия. Коэффициент окружающей среды принимают обычно  1,0. При выборе коэффициентаследует учитывать предполагаемые условия эксплуатации сооружения.

Примечание: Альтернативные значениядопускается устанавливать в Национальном Приложении для различных условий местности. Рекомендуемые значения указаны в Таблице 5.1.

Температурный коэффициентследует использовать в расчетах для снижения снеговых нагрузок на покрытия с повышенной теплопередачей (1Вт/м2К), особенно для некоторых стеклянных кровель, в которых вследствие теплопередачи возникает таяние снега. Во всех других случаях Сt   = 1,0.

Примечание 1: Любое допустимое снижение Сt из-за теплоизоляционных свойств и формы кровли указывают в Национальном Приложении.

Примечание 2:  Другие рекомендации содержатся в ISO 4355.

Таблица 5.1 – Рекомендуемые значения коэффициента  для различных условий местности

| Условия местности |  |
| --- | --- |
| Незащищенные от ветраа) | 0,8 |
| Обычныеb) | 1,0 |
| Закрытыес) | 1,2 |
| а)Незащищенные от ветра: Плоские, открытые со всех сторон территории или поверхности, которые незначительно защищены, а также высокие здания или деревья. b) Обычные: Территории, на которых не наблюдается существенного перемещения по покрытию сооружения снега при действии ветра, а также с других зданий, сооружений или деревьев. с) Закрытые: Территории, на которых рассматриваемые сооружения значительно ниже окружающей местности, или конструкции, окруженные высокими деревьями и/или другими высокими сооружениями. |  |

  - Коэффициенты форм покрытия

    - Общие положения

Настоящий раздел содержит коэффициенты формы для распределения снеговой нагрузки с наносами и без наносов для всех указанных в настоящем стандарте форм кровли, за исключением чрезвычайных наносов, рассматриваемых в Приложении В.

Особое внимание следует придавать коэффициентам формы для снеговой нагрузки в случаях, когда внешняя геометрия кровли способствует существенному увеличению снеговой нагрузки по сравнению с прямолинейной формой.

Коэффициенты форм кровли согласно 5.3.2, 5.3.3 и 5.3.4 показаны на Рисунке 5.1.

Рисунок 5.1 – Коэффициенты формы снеговой нагрузки

    - Односкатные покрытия

Коэффициенты формы снеговой нагрузки, которые следует использовать для односкатных покрытий, приведены в таблице 5.2 и на рисунках 5.1 и 5.2.

Таблица 5.2 –Коэффициенты формы снеговой нагрузки

| Угол наклонаодноскатной кровли |  |  |  |  | 60° |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0,8 |  | 0,8(60 – | )/30 | 0,0 |
|  | 0,8 | +0,8α/30 | 1,6 |  | – |

Значения коэффициентов, указанные в Таблице 5.2, применимы в случае, когда снег беспрепятственно соскальзывает с покрытия. При наличии на кровле снегоудерживающих заграждений или других элементов кровельных сооружений или когда нижний край ската покрытия заканчивается парапетом, коэффициент формы должен быть не менее 0,8.

Схема распределения нагрузки согласно Рисунку 5.2 распространяется на случаи приложения нагрузки как без снеговых наносов, так и со снеговыми наносами.

Рисунок 5.2 –Коэффициенты формы снеговой нагрузки. Односкатные покрытия

    - Двухскатные покрытия

1

Коэффициенты формы снеговой нагрузки, которые должны использоваться для двускатных покрытий, приведены на рисунке 5.3, при этом значения коэффициента указаны в Таблице 5.2 и показаны на Рисунке 5.1.

Значения коэффициентов, данных в Таблице 5.2, применимы в случае, когда беспрепятственно соскальзывает снег с покрытия. При наличии на кровле снегоудерживающих заграждений или, когда нижний край ската покрытия заканчивается парапетом, коэффициент формы снеговой нагрузки должен быть не менее 0,8.

Схема распределения снеговой нагрузки без учета наносов, которую следует использовать при расчетах, показана на Рисунке 5.3, случай i.

Схема распределения снеговой нагрузки с учетом наносов, которую следует использовать при расчетах, показана на Рисунке 5.3, случай ii и случай iii, кроме установленных для локальных условий.

Рисунок 5.3 – Коэффициенты формы снеговой нагрузки. Двускатные покрытия

Примечание: Альтернативное распределение нагрузки от снега с  наносами применительно к местным условиям допускается указывать в Национальном Приложении.

    - Многопролетные двухскатные покрытия

Коэффициенты формы снеговой нагрузки для многопролетных двускатных покрытий даны в Таблице 5.2 и показаны на Рисунке 5.1.

Схема распределения снеговой нагрузки без учета наносов, которую следует использовать при расчетах, показана на Рисунке 5.4, случай i.

Схема распределения снеговой нагрузки с учетом наносов, которую следует использовать при расчетах, показана на Рисунке 5.4, случай ii.

Примечание: Если Национальное Приложение допускает, то для определения нагрузки при наносах применяют Приложение В.

Рисунок 5.4 – Коэффициенты формы снеговой нагрузки для двух- и многопролетных скатных покрытий

Особое внимание следует уделять при назначении коэффициентов формы снеговой нагрузки для многопролетных покрытий, когда один или более скатов имеют наклон более 600.

5.3.5 Цилиндрические покрытия

Коэффициенты формы снеговой нагрузки, которые должны использоваться для цилиндрических покрытий (сводчатых или близких к ним) при отсутствии снегоудерживающих заграждений, рассчитывают по следующим формулам (см. также Рисунок 5.6).

Для	;	(5.4)

Для	.                                          (5.5)

Примечание 1: Верхнее значение                допускается устанавливать в Национальном Приложении. Рекомендуемое верхнее значение (см. Рисунок 5.5).

Рисунок 5.5 – Рекомендуемые значения коэффициента формы снеговой нагрузки для цилиндрических покрытий при различных отношениях высоты кпролету (для 60°)

Примечание 2: Правила учета эффектов от снегоудерживающих заграждений на цилиндрических покрытиях допускается указывать в Национальном Приложении.

Схема распределения снеговой нагрузки без учета наносов, которую следует использовать при расчетах, показана на Рисунке 5.6, случай i.

Схема распределения снеговой нагрузки с учетом наносов, которую следует использовать при расчетах, показана на Рисунке 5.6, случай ii.

В Национальном Приложении, исходя из местных условий, допускается указывать альтернативные распределения снеговой нагрузки с учетом наносов.

Рисунок 5.6 –Коэффициент формы снеговой нагрузки для цилиндрических покрытий

    - Покрытия здания, примыкающего к более высокому сооружению (покрытия зданий с перепадами высот)

Коэффициенты формы снеговой нагрузки, которые должны применяться для покрытий, примыкающих к более высоким сооружениям, показаны на Рисунке 5.7 и рассчитываются по следующим формулам:

(при условии, что нижняя кровля плоская);	(5.6)

s

(5.7)

где

- коэффициент формы снеговой нагрузки, учитывающий соскальзывание

(снос) снега с более высокого покрытия:

При,;

При,определяют  по  дополнительной  нагрузке,  составляющей  50 %  от максимальной снеговой нагрузки, на уклоне верхней поверхности кровли согласно 5.3.3;

– коэффициент формы снеговой нагрузки, учитывающей влияние ветра:

(5.8)

Значениядопускается  указывать  в  Национальном  Приложении.

Рекомендуемый диапазон значений составляет 0,8	w    4.

Протяженность наноса определяют следующим образом:

ls    2h.

Примечание  2:   Ограничение  lsдопускается  указывать  в  Национальном  Приложении.

Рекомендуемое ограничение составляет 5   ls   15 м.

Примечание 3: При b2 ls, коэффициент на краю нижней кровли допускается определять интерполяцией между   1 и   2 (см. Рисунок 5.7).

- Схема распределения нагрузки без учета наносов, которая должна использоваться при расчетах, показана на Рисунке 5.7, случай i.

- Схема распределения нагрузки с учетом наносов, которая должна использоваться при расчетах, показана на Рисунке 5.7, случай ii, если для местных условий не установлены другие схемы распределений.

Примечание: Если в Национальном Приложении допускается, то для определения нагрузок при наносах применяют Приложение В.

Данный случай распространяется на b2   ls

Рисунок 5.7 – Коэффициенты формы снеговой нагрузки для покрытий, примыкающих к более высоким сооружениям

6 Локальные эффекты

6.1 Общие положения

- Настоящий раздел содержит указания, применяемые для локальных проверок при скоплении снега:

- у надстроек (выступающих частей) и заграждений на покрытиях;

- у краев покрытий;

- у снегоудерживающих заграждений.

- Следует рассматривать установившиеся/переходные расчетные ситуации.

  - Скопление снега у надстроек и заграждений

- При ветровых условиях скопления снега (сугробы) могут образовываться на любых покрытиях, которые имеют выступающие части (надстройки), создающие зоны аэродинамической тени, в которых накапливается (аккумулируется) снег.

- Коэффициенты формы снеговой нагрузки и протяженность наносов (сугробов) для квази горизонтальных покрытий (см. рисунок 6.1) следует определять:

(6.1)

с ограничением

0,8	2    2,0,	(6.2)

где   – объемный вес снега, который для этого расчета допускается принимать равным 2 кН/м3;

с ограничением

ls    2h     (6.3)

5   ls   15 м

Примечание: Приложение В может быть использовано для определения случая нагрузки, вызванной наносами, если это допускается Национальным Приложением.

Рисунок 6.1 – Коэффициенты формы снеговой нагрузки на покрытиях с выступающими частями и заграждениями

  - Нависание снега на краю ската покрытия

На краях скатов покрытия следует учитывать нависание снега.

Условия применения настоящего пункта допускается устанавливать в Национальном Приложении. Рекомендуется, чтобы этот пункт применялся для строительных площадок, расположенных на высоте более 800 м над уровнем моря.

При определении расчетных параметров выступающих за стены элементов кровли наряду с нагрузкой на эту часть кровли следует учитывать также нагрузку от нависания снега на краю ската покрытия. Нагрузку от нависания снега допускается рассчитывать следующим образом:

где

6.2);

se  – снеговая нагрузка на единицу длины, вызванная свисанием снега (см. Рисунок

s – снеговая нагрузки на кровлю (см. 5.2);

объемный вес снега, который для этого расчета допускается принимать равным 3 кН/м3;

K – коэффициент, учитывающий неравномерность формы свисания снега.

Примечание: Значение k допускается указывать в Национальном Приложении. Для расчета рекомендуется применять:            k 3/d при k d , где d – толщина слоя снега на кровле в метрах (см. Рисунок 6.2).

Рисунок 6.2 – Нависание снега на краях скатов покрытий (кровли)

  - Снеговые нагрузки на снегоудерживающих заграждениях и других преградах

При определенных условиях снег может соскальзывать (сползать) с наклонных или закругленных покрытий.

Коэффициент трения снега по поверхности покрытия принимают равным нулю.

Для этих расчетов усилие, возникающее при давлении соскальзывающей массы снега в направлении скольжения на единицу длины здания, следует принимать равным:

Fs   s b sin  ,	(6.5)

где

– снеговая нагрузка на кровлю при самом неблагоприятном расчетном случае снеговой нагрузки без учета наносов на поверхности кровли, с которой происходит обрушение снега (см. 5.2 и 5.3);

– горизонтальное расстояние от снегоудерживающей решетки или надстройки до следующей решетки или до конька;

– уклон кровли, измеренный относительно горизонтали.

Приложение А

(информационное)

Расчетные ситуации и схемы распределения нагрузок, используемые для различных местных условий

В Таблице А.1 приведены четыре случая А, В1, В2 и В3 (см. 3.2, 3.3(2) или 3.3(3)) и указаны расчетные ситуации и распределение нагрузок для каждого отдельного случая.

Таблица   А.1   –   Расчетные   ситуации   и   схемы   распределения   нагрузок, используемые для различных местных условий

| Обычные условия | Особые условия |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Случай А | Случай В1 | Случай В2 | Случай В3 |
| Отсутствие чрезвычайных снегопадов. Отсутствие чрезвычайных наносов | Чрезвычайные снегопады. Отсутствие чрезвычайных наносов | Отсутствие чрезвычайных снегопадов. Чрезвычайные наносы | Чрезвычайные снегопады. Чрезвычайные наносы |
| 3.2(1) | 3.3(1) | 3.3(2) | 3.3(3) |
| Установившаяся/переходная расчетная ситуация | Установившаяся/переходная расчетная ситуация | Установившаяся/пере-ходная расчетная ситуация | Установившаяся/пере-ходная расчетная ситуация |
| [1]без учета наносов | [1]без учета наносов | [1]без учета наносов | [1]без учета наносов |
| [2] с учетом наносов | [2] с учетом наносов | [2] с учетом наносов | [2] с учетом наносов |
|  | Особая расчетная ситуация (когда снег является чрезвычайным воздействием) | Особая расчетная ситуация (когда снег является чрезвычайным воздействием) | Особая расчетная ситуация (когда снег является чрезвычайным воздействием)) |
|  | [3] без учета наносов | [3] c учетом наносов (для форм кровли согласно приложению В) | [3] без учета наносов |
|  | [4] c учетом наносов |  | [4] c учетом наносов (для форм кровли согласно приложению В) |
| Примечание 1: Особые условия устанавливают в Национальном Приложении. Примечание 2: Для случаев В1 и В3 в Национальном Приложении могут устанавливаться расчетные ситуации в зависимости от особых местных условий по Разделу 6. |  |  |  |

Приложение В

(информационное)

Коэффициенты формы снеговых нагрузок для чрезвычайных снеговых наносов

В.1 Область применения

Настоящее приложение содержит коэффициенты формы снеговой нагрузки для определения схемы распределения нагрузок при чрезвычайных снеговых наносах для следующих типов покрытий (кровель):

- Многопролетные двухскатные покрытия;

- ступенчатые покрытия, примыкающее к более высокому сооружению;

- покрытия, для которых наносы возникают на выступающих частях, надстройках, парапетах;

- для всех других схем распределений нагрузок следует учитывать Разделы 5 и 6.

При учете случаев снеговых нагрузок с применением коэффициентов формы снеговых нагрузок согласно настоящему приложению следует исходить из того, что эти нагрузки из-за снеговых наносов рассматриваются как чрезвычайные и что рядом на кровле отсутствует снег.

При определенных обстоятельствах на один и тот же участок кровли может распространяться более одного расчетного случая нагрузок, вызванных чрезвычайными снеговыми наносами; в таких случаях эти расчетные случаи рассматриваются как альтернативные.

В.2 Многопролетные двухскатные покрытия

Коэффициент формы снеговой нагрузки при чрезвычайных наносах в разжелобках многопролетных двускатных покрытий указан на Рисунках В.1 и В.2.

Рисунок В.1 – Коэффициент формы и протяженность чрезвычайного снегового наноса. Разжелобки многопролетных двухскатных покрытий

Коэффициент формы, приведенной на рисунке В.1 определяют, как минимальный из следующих значений:

Протяженность наносы определяют, как:

В покрытиях, имеющих более чем один конек, близких к симметричным и имеющим одинаковую геометрию, принимают как проекцию двух наклонных поверхностей (т.е. пролет многопролетного покрытия1,5), и это распределение снеговой нагрузки, должно быть рассмотрено при приложении к каждому разжелобку, хотя и не обязательно одновременно.

При выборедля кровель с неодинаковой геометрией следует учитывать, что значительные различия в высоте коньков и/или пролетов многопролетного покрытия могут препятствовать свободному перемещению снега по покрытию и способствовать теоретически необходимому для скопления количеству снега.

В случае, когда при расчете сооружения одновременные наносы в нескольких разжелобках шедовой кровли учитывают, как общую нагрузку, вводится ограничение по максимальному объему перемещенного снега на покрытии. Общая снеговая нагрузка на единицу длины всех одновременных наносов не должна превышать значения снеговой нагрузки на грунт, умноженного на длину сооружения перпендикулярно конькам в месте разжелобка.

Примечание: Если сооружение подвергается асимметричным нагрузкам, то проектировщик должен учитывать возможность различных снежных наносов в разжелобках.

В.3 Покрытия, примыкающие к более высоким сооружениям (покрытия зданий с перепадами высот)

Коэффициенты формы снеговой нагрузки при чрезвычайных наносах, применяемые к ступенчатым покрытиям, показаны на Рисунке В.2 и в Таблице В.1.

Расчетный случай снеговой нагрузки, указанный на Рисунке В.2, распространяется также на кровли, расположенные поблизости, но не примыкающие к более высоким сооружениям, при этом необходимо учитывать только фактическую нагрузку на нижнюю кровлю, т. е. Нагрузкой между обоими сооружениями можно пренебречь.

Рисунок В.2 – Коэффициенты формы и длина чрезвычайных снеговых наносов.

Ступенчатые покрытия, примыкающие к более высоким зданиям

Протяженность наноса равна минимальному значению из 5h, b1 или 15 м.

Таблица В.1 – Коэффициенты формы для чрезвычайных снеговых наносов на покрытия, примыкающие к более высоким сооружениям

| # Коэффициент # формы | # Уклон кровли |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | # 0 | # 0 |
|  |  |  |  | # 0 |
| # наименьшее значение из,или 8, где– максимальное значение изили ; # наименьшее значение из, или 15 м. |  |  |  |  |

В.4 Покрытия, на которых наносы появляются у выступающих частей, ограждений и парапетов

Коэффициенты формы снеговой нагрузки для чрезвычайных наносов, применяемые для покрытий, на которых наносы появляются у выступающих частей (надстроек), ограждений, отличных от парапетов, даны в В.4(2) и показаны на Рисунке В.3. Коэффициенты формы для наносов на парапетах даны в В.4(4).

а) Если вертикальное возвышение, перед которым может образоваться нанос, имеет площадь не более 1 м2, влияние наноса можно не учитывать.

b) Настоящий раздел распространяется на:

  - наносы перед надстройками (выступающими частями) высотой не более 1 м;

  - наносы на козырьках, выступающих не более чем на 5 м за фасад сооружения над дверями или погрузочными рампами, независимо от высоты надстроек (ограждений);

  - небольшие надстройки высотой более 1 м и шириной не более 2 м допускается рассматривать как местные выступы. Для этого специального случая h допускается рассматривать как меньшее значение высоты выступа или его ширины перпендикулярно направлению ветра.

с) Коэффициент формы снеговой нагрузки, указанный на Рисунке В.3, определяют, как наименьшее значение из:

или 5;

или 5.

Кроме этого значениедля дверных козырьков, выступающих не более чем на 5 м от здания, должно составлять не более, где – большее из значений и.

d) Протяженность наносапринимается равной наименьшему значению из 5h или

или 2, м.

Рисунок В.3 – Коэффициенты формы при чрезвычайных наносах снега, когда наносы появляются у выступающих частей надстроеки заграждений

- Коэффициенты формы для снеговой нагрузки при чрезвычайных наносах снега на кровлях с парапетами указаны на Рисунке В.4.

Примечание: b2 следует применять для расчета коэффициента формы.

Рисунок В.4 – Коэффициенты формы при чрезвычайных наносах снега.

Покрытия с парапетами

(4) Коэффициент формы, показанный на рисунке В.4, определяют как наименьшее из значений:

1    2b/ls , где b – большее значение из b1 и b2;

1    8.

15 м.

Протяженность  наноса ls принимается равной наименьшему значению из 5h, b1 или

- При  наносах  в  разжелобке  за  парапетом  на  фронтоне  следует  принимать,  что

снеговая нагрузка на лицевой стороне парапета линейно уменьшается от максимального значения в разжелобке до нуля у примыкающих коньков при условии, что парапет выступает не более чем на 300 мм над коньком.

Таблица 2.1 - Районирование территории Республики Казахстан по максимальной снеговой нагрузке (Таблица 4,  СНиП 2.01.07-85)

| Снеговые районы (зоны) Республики Казахстан, по карте 1 обязательного приложения | I (1) | II (2) | III (3) | IV (4) | V (5) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Sk, кПа (кгс/м2) | 0,8 (80) | 1,2 (120) | 1,8 (180) | 2,4 (240) | 3,2 (320) |
| П р и м е ч а н и я: - .Для малоизученных районов, обозначенных на карте 1 обязательного приложения, значения чрезвычайных снеговых нагрузок на грунт принимаются в соответствии с п. НП.2.2 - .Для площадок строительства, расположенных на высоте более 1200 м над уровнем моря, значения максимальных снеговых нагрузок принимаются в соответствии с п. 5.3.1 «Инструкции по применению строительных норм Республики Казахстан (СН РК EN), идентичных европейским стандартам проектирования (Еврокодам) в переходный период», на основе данных Казгидромета. - .Табличные значения максимальной снеговой нагрузки на грунт Sk соответствует значениям снеговой нагрузки, превышаемой в среднем один раз в 25 лет (вероятность превышения 0,04), см. пункт 5.3.2 «Инструкции по применению строительных норм Республики Казахстан (СН РК EN), идентичных европейским стандартам проектирования (Еврокодам) в переходный период» |  |  |  |  |  |

Существующая карта районирования территории Республики Казахстан применяется в переходный период, до составления новой карты, с учетом допустимого соответствия максимальных значений снеговых нагрузок по СНиП 2.01.07-85, Примечание 3 к Таблице 4, и принятой обеспеченности климатических данных по Еврокоду ЕN 1991-1-3 (с годовой вероятностью превышения 0,02).

При этом:

- районы снеговой нагрузки (I, II, и т.д.) дополнительно обозначены, в соответствии с Еврокодом, как зоны – с нумерацией арабскими цифрами (1, 2 и т. д.), при сохранении границ снеговых районов;

- величины нормативных (характеристических) снеговых нагрузок для территории Республики Казахстан, в соответствии с нумерацией районов (зон), определены путем умножения значений веса снегового покрова на коэффициент надежности по снеговой нагрузке γf=1,6 (по СНиП 2.01.07-85), что соответствует значениям расчетной снеговой нагрузки по СНиП 2.01.07-85, Таблица 4.

Ошибка при переходе к значениям максимальных снеговых нагрузок для обеспеченности принятой в Еврокоде ЕN 1991-1-3, (см. приложение D), при среднем значении коэффициента вариации  V=0,6, составляет -13,5%.

Приложение С

(информационное)

Казахстанская карта снеговых нагрузок на грунт

Рисунок-2.1

Приложение D

(информационное)

Корректировка снеговой нагрузки на грунт в соответствии с периодом повторяемости

- Снеговые нагрузки на грунт для любого среднего периода повторяемости, отличающегося от принятого при назначении характеристической снеговой нагрузки Sk (по определению базирующейся на годовой вероятности превышения 0,02), допускается корректировать по зависимостям D(2) – D(4). Уравнение (D.1) не следует применять к годовой вероятности превышения более 0,2 (т. е. к периоду повторяемости менее 5 лет).

- Если имеющиеся данные показывают, что для годовых максимумов снеговой нагрузки можно принять распределение Гумбеля, то зависимость между характеристическим значением снеговой нагрузки на грунт и значением снеговой нагрузки на грунт для среднего периода повторяемости в n лет выражается следующим образом:

где

sk    – характеристическое	значение	снеговой	нагрузки	на	грунт	(с   периодом повторяемости 50 лет, согласно EN 1990:2002);

sn – снеговая нагрузка на грунт с периодом повторяемости  n лет;

Pn  – годовая вероятность превышения (соответствует приблизительно 1/n, где n – соответствующий период повторяемости (годы);

V – коэффициент вариации годовых максимумов снеговой нагрузки.

Примечание 1: При необходимости, соответствующие государственные органы могут определять другую функцию распределения для корректировки снеговой нагрузки на грунт при других периодах повторяемости.

Примечание   2:	Информация   о   коэффициенте   вариации   может   предоставляться соответствующими государственными органами.

- Уравнение (D.1) графически показано на Рисунке D.1.

Рисунок D.1 –Корректировка снеговой нагрузки на грунт в соответствии с периодом повторяемости

- При необходимости, уравнение (D.1) можно также скорректировать для расчета снеговой нагрузки на грунт для других вероятностей превышения, например, для:

- сооружений, для которых можно допустить высокий риск превышения;

- сооружений, для которых требуется более высокая безопасность.

Тема №12. Воздействия на несущие конструкции.

Часть 1-3.Общие воздействия. Ветровые нагрузки

План

- Основные положения

  - Область применения

  - Нормативные ссылки

  - Допущения

  - Различия между принципами и правилами

  - Расчет нагрузок на основе опытных данных и измерений

  - Термины и определения

  - Условные и буквенные обозначения

- Расчетные ситуации

- Моделирование ветровых воздействий

  - Общие положения

  - Представление ветровых воздействий

  - Классификация воздействий ветра

  - Характеристические воздействия

  - Модели

- Скорость ветра и скоростной напор

  - Основы расчета

  - Базовое значение скорости ветра

  - Средняя скорость ветра

  - Турбулентность ветра

  - Пиковое значение скоростного напора

- Ветровые воздействия

  - Общие положения

  - Ветровое давление на поверхности

  - Ветровые нагрузки

- Конструкционный коэффициент

6.1 Общие положения

6.2 Определение

6.3 Подробный метод

7  Аэродинамические коэффициенты давления и усилий

7.1 Общие положения

7.2 Аэродинамические коэффициенты давления для зданий

7.3 Отдельно стоящие навесы

7.4 Отдельно стоящие стены, парапеты, ограждения и рекламные щиты

7.5 Коэффициенты трения

7.6 Конструктивные элементы конструкций с прямоугольным сечением

7.7 Конструктивные элементы с резкими углами (краями) сечении

7.8 Конструктивные элементы с поперечным сечением, имеющим форму правильного многоугольника

7.9 Круговой цилиндр

7.10 Сферы

7.11 Решетчатые конструкции и леса

7.12 Флаги

Приложения

1 Основные положения

  - Область применения

EN 1991-1-4 дают указания по определению природных ветровых воздействий на нагружаемые поверхности, рассматриваемые при проектировании зданий и инженерных сооружений. К ним относятся конструкции в целом или их элементы, сопряженные с несущими конструкциями, например, узлы, элементы фасада с анкерными креплениями, защитные и шумозащитные ограждения.

Рассматриваемый нормативный документ распространяется на:

  - здания и инженерно-технические сооружения высотой до 200 м.;

  - мосты пролетом до 200 м при условии, что они удовлетворяют критериям динамических характеристик, см. (11) и 8.2.

Настоящая часть служит для определения характеристических ветровых нагрузок на наземные сооружения, их элементы и выступающие части.

Некоторые аспекты, учитываемые при определении ветрового воздействия на сооружение, зависят от местоположения, доступности и качества метеорологических данных, типа местности и т.д. Возможность их выбора для Национального Приложения и Приложения А указана в примечаниях в тексте. В случае отсутствия информации в Национальном Приложении необходимые величины и методы могут быть рекомендованы в основном тексте.

Справочное Приложение А содержит графические представления типов местности и устанавливает правила учета влияния орографии, включая высоту смещения, изменение шероховатости, влияние ландшафта и расположенных в непосредственной близости сооружений.

Справочные Приложения В и С содержат альтернативные методы расчета конструкционного коэффициента cscd.

Справочное Приложение D устанавливает коэффициенты cscd.  для различных

типов конструкций.

Справочное Приложение Е содержит правила оценки вихревого возбуждения сооружений, а также указания по учету других видов динамической неустойчивости.

Справочное Приложение F содержит указания по динамическим свойствам сооружений, работающих в упругой стадии.

Настоящие нормы не содержат указаний по учету воздействия местных тепловых эффектов на характеристику ветра, например, сильных арктических инверсионных слоев, смерчей или торнадо.

Настоящие нормы не распространяются на:

  - воздействия ветра на решетчатые опоры и башни с непараллельными угловыми стойками;

  - воздействия ветра  на  установленные  с  помощью  растяжек  опоры  и  дымовые трубы;

  - крутильные колебания, например, высотных зданий с центральным ядром;

  - колебания пролетных конструкций моста вследствие турбулентности ветра;

  - вантовые и висячие мосты;

- колебания, которые не достаточны для установления основной формы колебаний.

Примечание   1 В   Национальном	Приложении   могут   быть   установлены   другие дополняющие и непротиворечащие указания по данным вопросам.

Примечание 2 Воздействия ветра  на  установленные  с  помощью  растяжек  опоры  и дымовые трубы, а также решетчатые опоры и башни см. в СН РК EN 1993-3-1, приложение А.

Примечание 3 Воздействия ветра на опоры ЛЭП см. в EN 40.

  - Нормативные ссылки

Для применения настоящих норм необходимы следующие ссылочные документы. Для недатированных ссылок применяют последнее издание ссылочного документа (включая все его изменения).

EN 1990 Еврокод 0. Основы строительного проектирования.

EN Еврокод  1.   Воздействия   на   конструкции.   Часть   1-3.   Общие   воздействия.

Снеговые нагрузки.

EN Еврокод 1. Воздействия на конструкции. Часть 1-6. Общие воздействия. Воздействия при производстве строительных работ.

EN Еврокод 1. Воздействия на конструкции. Часть 2. Транспортные нагрузки на мосты.

EN Еврокод 3. Проектирование стальных конструкций. Часть 3-1. Вышки и опоры.

1.3 Допущения

Распространяются общие допущения, установленные в 1.3 EN 1990.

  - Различия между принципами и правилами применения

Распространяются правила, установленные в 1.4 EN 1990.

  - Расчет нагрузок на основе опытных данных и измерений

В дополнение к настоящим нормам для определения нагрузок и реакции системы можно применять аэродинамические испытания, апробированные или сертифицированные численные методы при соответствующем моделировании структуры и естественного ветра.

Нагрузки, реакции системы и параметры местности можно также определять с помощью опытных данных и измерений.

Примечание Дополнительную информацию по аэродинамическим испытаниям и измерениям см. в Национальном Приложении.

  - Термины и определения

В настоящих нормах применены основные термины и определения, установленные в ISO 2394, ISO 3898 и ISO 8930, в настоящем стандарте применяют также термины и определения по 1.5 EN 1990.

Основное значение базовой скорости ветра (fundamental basic wind velocity): Скорость ветра на уровне 10 м над поверхностью земли для открытого типа местности с учетом высоты над уровнем моря (если требуется), соответствующая 10-минутному интервалу осреднения независимо от направления ветра, с вероятностью превышения 0,02.

Базовое значение скорости ветра (basic wind velocity): Приведенное основное значение базовой скорости ветра с учетом направления ветра и сезонности (если требуется).

Средняя скорость ветра (mean wind velocity): Базовое значение скорости ветра, приведенное с учетом показателей шероховатости местности и орографии.

Аэродинамический коэффициент давления (pressure coefficient): Аэродинамические коэффициенты внешнего давления учитывают воздействие ветра на внешние поверхности сооружений, аэродинамические коэффициенты внутреннего давления учитывают воздействие ветра на внутренние поверхности сооружений.

Коэффициенты внешнего давления подразделяются на общие и локальные коэффициенты. К локальным коэффициентам относятся аэродинамические коэффициенты давления для загруженных поверхностей, площадь которых не превышает 1 м2, например, для небольших элементов конструкций или креплений; к общим коэффициентам относятся аэродинамические коэффициенты давления для загруженных поверхностей площадью св. 10 м2.

Коэффициенты давления нетто (равномерно-распределенного давления) включают результирующее воздействие ветра на сооружения, элементы конструкций или узлы на единицу поверхности.

Аэродинамический коэффициент усилия (force coefficient): Аэродинамические коэффициенты усилий учитывают общее воздействие ветра на сооружения, элементы конструкций или узлы, с учетом сил трения, если они специально не исключаются.

Коэффициент фоновой составляющей реакции (background response factor): Коэффициент фоновой составляющей реакции учитывает отсутствие полной корреляции давления на поверхность конструкции.

Коэффициент резонансной составляющей реакции (resonance response factor): Коэффициент резонансной составляющей реакции определяет резонансные колебания с учетом форм колебаний вследствие турбулентности.

1.7 Условные и буквенные обозначения

В настоящих нормах применяют следующие условные и буквенные обозначения.

Примечание Применяемые условные и буквенные обозначения установлены в соответствии с ISО 3898:1999. В этой части точка обозначает знак умножения. Этот способ записи применяется для исключения неточностей в функциональных выражениях функций.

Перечень условных и буквенных обозначений, а также терминов и определений приведен в 1.6 ЕN 1990. Следующие термины распространяются только на настоящую часть норм.

Прописные буквы латинского алфавита

площадь;

площадь, обтекаемая ветром (смачиваемая поверхность);

базовая площадь;

фоновая составляющая реакции;

коэффициент ветровой нагрузки на мосты;

модуль упругости;

результирующая сила трения;

вихревая возбуждающая сила в точке j сооружения;

результирующая ветровая нагрузка;

высота над уровнем моря, м;

интенсивность турбулентности;

коэффициент формы колебаний; параметр формы колебаний;

коэффициент интерференции для вихревого возбуждения;

понижающий коэффициент для парапетов;

коэффициент приведенной длины;

безразмерный коэффициент;

ширина пролетной конструкции моста, масштаб длины турбулентности;

фактическая длина проекции подветренной стороны;

эффективная длина проекции наветренной стороны;

приведенная длина;

фактическая длина проекции наветренной стороны;

количество циклов колебаний, вызванных вихревым возбуждением;

количество циклов загружений от реакций на порывы;

резонансная составляющая реакции;

число Рейнольдса;

аэродинамическая проводимость;

воздействие ветра;

число Скрутона;

безразмерная функция спектральной плотности;

число Струхаля;

вес элементов конструкции дымовой трубы, способствующих жесткости;

общий вес дымовой трубы.

Строчные буквы латинского алфавита

коэффициент нестабильности при галопировании;

комбинированный коэффициент стабильности при галопировании;

размер конструкции по нормали к направлению действия ветра;

коэффициент высоты над уровнем моря;

динамический коэффициент;

коэффициент, учитывающий направление ветра;

аэродинамический коэффициент усилия;

аэродинамический коэффициент усилия конструкции или конструктивных элементов без обтекания свободных концов;

аэродинамический коэффициент подъемной силы;

аэродинамический коэффициент трения;

аэродинамический коэффициент вихревого возбуждения;

аэродинамический коэффициент момента;

аэродинамический коэффициент давления;

вероятностный коэффициент;

коэффициент, учитывающий тип местности;

орографический коэффициент;

масштабный коэффициент; сезонный коэффициент;

размер конструкции параллельно направлению действия ветра;

эксцентриситет силы или расстояние между краями;

безразмерная частота;

высота сооружения;

средняя высота нескольких зданий;

высота смещения;

эквивалентная шероховатость;

пиковый коэффициент;

коэффициент местности;

крутильная жесткость;

длина горизонтальной конструкции;

масса на единицу длины;

эквивалентная масса на единицу длины;

собственная частота сооружения i-ой формы колебаний;

основная собственная частота изгибных колебаний параллельно направлению действия ветра;

основная собственная частота изгибных колебаний по нормали к направлению действия ветра;

частота изгибных колебаний овальной формы;

годовая вероятность превышения;

значение среднего (базового) скоростного напора;

пиковое значение скоростного напора;

радиус;

коэффициент, координата;

интервал осреднения базового значения скорости, толщина оболочки;

начальная скорость ветра при галопировании;

критическая скорость ветра при интерференционном галопировании;

критическая скорость ветра при вихревом возбуждении;

скорость ветра при дивергенции;

средняя скорость ветра;

основное значение базовой скорости ветра;

базовое значение скорости ветра;

ветровое давление;

горизонтальное расстояние между рассматриваемой и наивысшей точкой местности;

направление	– горизонтальное направление по нормали к пролету;

направление	– горизонтальное направление параллельно пролету;

максимальная амплитуда колебаний при критической скорости ветра;

высота над землей;

средняя высота;

направление

вертикальное направление;

параметр шероховатости;

базовая высота для внешнего и внутреннего ветрового давления;

расстояние от уровня земли до элемента конструкции;

максимальная высота;

минимальная высота;

базовая высота для определения конструкционного коэффициента.

Прописные буквы греческого алфавита

уклон по нормали к направлению действия ветра;

основная форма собственных колебаний параллельно направлению действия ветра.

Строчные буквы греческого алфавита

– коэффициент нестабильности галопирования;

– комбинированный коэффициент стабильности для интерференционного галопирования;

логарифмический декремент затухания;

s

0

1

– аэродинамический логарифмический декремент затухания;

– логарифмический декремент затухания вследствие специальных мероприятий;

конструкционный логарифмический декремент затухания;

коэффициент;

коэффициент ширины полосы частот (спектра);

частотный коэффициент;

переменная;

коэффициент проемности, степень заграждения для открыто стоящих навесов;

гибкость;

степень открытости, степень проницаемости наружного ограждения;

частота восходящего потока, коэффициент Пуассона, кинематическая                        вязкость;

угол кручения;

плотность воздуха;

стандартное отклонение турбулентности;

стандартное отклонение ускорения колебаний конструкции параллельно направлению действия ветра;

понижающий коэффициент для отдельно стоящих шедовых кровель;

понижающий коэффициент для аэродинамического коэффициента усилия конструкций прямоугольного сечения со скругленными углами;

a

s

понижающий коэффициент для аэродинамического коэффициента усилия элементов конструкций с бесконечной гибкостью;

понижающий коэффициент для кругового цилиндра с бесконечной гибкостью;

коэффициент затенения стен и ограждений;

экспонента формы колебаний.

Индексы

критический;

наружный, нагрузка;

трение;

внутренний; номер собственной частоты или собственной формы;

– номер участка или точки сооружения, или элемента конструкции;

средний;

пик, парапет;

базовый;

скорость ветра;

параллельно направлению действия ветра;

по нормали к направлению действия ветра;

в вертикальном направлении.

2 Расчетные ситуации

Расчетные ветровые воздействия следует определять для каждой расчетной ситуации, установленной в соответствии с требованиями 3.2 EN 1990.

В соответствии с 3.2(3) Р EN 1990 другие воздействия (такие как снег, транспорт или оледенение), которые могут влиять на воздействия ветра, следует учитывать совместно с ветровыми нагрузками.

В соответствии с 3.2(3) Р EN 1990 следует учитывать изменения конструкции во время производства строительных работ (например, различные расчетные формы сооружения во время различных этапов строительства, различные динамические характеристики и т. п.), которые могут влиять на воздействия ветра.

Случай открытых окон и дверей при шквалистом (штормовом) ветре следует рассматривать как чрезвычайную расчетную ситуацию.

Для восприимчивых к усталостному разрушению конструкций или их элементов необходимо ветровую нагрузку рассматривать как многократную циклическую.

3 Моделирование ветровых воздействий

  - Общие положения

Ветровые воздействия переменны во времени. Они действуют на поверхность сооружений в форме давления на внешние поверхности наружного ограждения зданий, а вследствие его проницаемости через оконные, дверные и другие проемы - также и на внутренние поверхности. Возможны также прямые воздействия ветра на внутренние поверхности открытых зданий. Давление ветра действует перпендикулярно (по нормали) к поверхности. В случае обтекания ветром больших поверхностей, необходимо учитывать силы трения, действующие параллельно расчетным поверхностям.

  - Представление ветровых воздействий

Ветровое воздействие представляется упрощенной схемой распределения по поверхности давлений или усилий, эффекты которых эквивалентны экстремальным воздействиям ветра с учетом турбулентности.

  - Классификация воздействий ветра

Ветровые воздействия классифицируются как переменные стационарные, см. 4.1.1 EN 1990.

  - Характеристические значения ветровых воздействий

Ветровые воздействия, вычисляемые с использованием EN 1991-1-4, являются характеристическими значениями (см. 4.1.2 EN 1990). Они определяются базовым значением скорости ветра или соответствующим скоростным напором. В соответствии с 4.1.2(7)РEN 1990 базовые значения – это характеристические значения с годовой вероятностью превышения 0,02, что соответствует среднему периоду повторяемости 50 лет.

Примечание: Все коэффициенты или модели для получения ветровых воздействий из базовых значений следует выбирать таким образом, чтобы вероятность рассчитанного ветрового воздействия не превышала вероятность базовых значений.

  - Модели

Реакция сооружения на ветровые воздействия зависит от размера, формы и динамических свойств сооружения.

Настоящие нормы также учитывают увеличение динамической нагрузки на сооружение вследствие резонансных явлений при совпадении направления турбулентной составляющей ветра и плоскости основной формы изгибных колебаний сооружения.

Реакция сооружения рассчитывается по разделу 5 с применением пикового значения скоростного напора    на базовой высоте с аэродинамических коэффициентов

усилия или давления, а также конструкционного коэффициента(см. раздел 6). Значениезависит от климатического режима ветра, шероховатости местности и орографии, а также от базовой высоты. Значениепредставляет собой сумму среднего скоростного напора и кратковременной (пульсационной) составляющей давления.

Аэроупругие реакции учитываются, как правило, для гибких конструкций, таких как канаты, мачты, дымовые трубы и мосты.

Примечание: Упрощенные правила определения аэроупругих реакций приведены в Приложении Е.

4 Скорость ветра и скоростной напор

  - Основы расчета

Скорость ветра и соответствующий ей скоростной напор содержат среднюю составляющую и переменную (пульсационную) составляющую.

Среднюю скорость ветраследует определять из базового значения скорости ветра, зависящего от климатического режима ветра (см. 4.2) и от профиля скорости ветра по высоте. Профиль скорости ветра по высоте зависит от шероховатости местности и орографии (см. 4.3). Пиковое значение скоростного напора определяется в 4.5.

Переменная составляющая ветра представлена интенсивностью турбулентности в соответствии с 4.4.

Примечание: В Национальном Приложении может содержаться информация о национальном климате, посредством которой можно определять среднюю скорость ветра ,пиковое значение скоростного напораи дополнительные значения для основных типов местности.

  - Базовое значение скорости ветра

Основное значение базовой скорости ветра vb,0 является характеристическим значением средней скорости ветра на уровне 10 м над поверхностью земли для открытого типа местности с низкой растительностью (например, такой как трава) и изолированными отдельно стоящими преградами, расстояние между которыми составляет как минимум 20- кратное значение их высот, соответствующее 10-минутному интервалу осреднения независимо от времени года и направления ветра.

Примечание 1: Данная местность соответствует типу II по Таблице 4.1.

Примечание 2: Основные значения базовой скорости ветра представлены в Национальном Приложении.

Базовое значение скорости ветра равно:

(12.1)

где

– базовая скорость ветра, определяемая как функция направления ветра и времени года, на высоте 10 м над уровнем земли для типа местности II;

– основное значение базовой скорости ветра;

– коэффициент, учитывающий направление ветра, см. Примечание 2;

– сезонный коэффициент, см. Примечание 3.

Примечание 1: В случае, если влияние высоты над уровнем моря на базовую скорость ветра vb в указанном базовом значении не учтено, метод учета влияния высоты над уровнем моря может быть указан в Национальном Приложении.

Примечание 2 Значение коэффициента, учитывающего направление ветра cdir для различных направлений, может быть указано в Национальном Приложении. Рекомендуемое значение составляет 1,0.

Примечание 3 Сезонный коэффициентможет указываться в Национальном Приложении. Рекомендуемое значение составляет 1,0.

Примечание 4 Средняя скорость ветра, соответствующая 10-минутному интервалу осреднения, может определяться для годовой вероятности превышения р умножением базового значения скорости ветра vb по 4.2(2)Р на вероятностный коэффициент cprob  по Формуле (4.2) (см. также EN 1991-1-6).

(12.2)

где К – параметр формы, зависящий от коэффициента вариации распределения экстремальных значений;

n – экспонента.

Примечание 5:  Значения,  применяемые  для К  и  n,  могут  указываться  в  Национальном Приложении. Рекомендуемые значения составляют 0,2 для К и 0,5 для n.

Для временных и всех строящихся сооружений допускается применять сезонный коэффициент cseason. Для мобильных сооружений, которые могут использоваться в любое время года, для cseason принимают значение 1,0.

  - Средняя скорость ветра

    - Зависимость скорости ветра от высоты

Средняя скорость ветра на высотенад уровнем земли зависит от шероховатости местности, орографии и базового значения скорости ветра. Она равна

(12.3)

где – коэффициент, учитывающий тип местности в соответствии с 4.3.2;

орографический коэффициент по 4.3.3.

Примечание 1: Данные помогут указываться в Национальном Приложении.

Если орография учтена в базовой скорости ветра, то рекомендуемое значение равно 1,0.

Примечание 2: Карты или таблицы для определениямогут приводиться в Национальном Приложении.

В расчетах необходимо учитывать влияние близлежащих сооружений на скорость ветра (см. 4.3.4).

    - Шероховатость местности

Коэффициент, учитывающий тип местности, определяет изменчивость средней скорости ветра в месте расположения сооружения в зависимости от:

  - Высоты над уровнем земли;

  - шероховатости местности с наветренной стороны сооружения для рассматриваемого направления ветра.

kr   ln

z

z

для

0

cr

zmin

для

Примечание: Метод определения cr(z) может указываться в Национальном Приложении. Рекомендуется следующий метод, который базируется на логарифмическом законе изменения профиля скорости по высоте.

для

для                                          (12.4)

где

параметр шероховатости;

коэффициент местности, зависящий от коэффициента шероховатости по следующей формуле:

(12.5)

Здесь

0,05 м (тип местности II, таблица 12.1);

минимальная высота по таблице 12.1;

200 м.

Значения, зависят от типа местности. Рекомендуемые значения указаны в Таблице 12.1 для пяти характерных типов местности.

Формула (12.4) верна, если расстояние с наветренной стороны с постоянной шероховатостью местности имеет величину, достаточную для образования стабильного профиля скорости ветра.

Таблица 12.1 – Типы местности и параметры шероховатости

| Тип местности |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | Моря или открытые побережья морей |  |  | 0,003 | 1 |
| I | Озера или плоская местность растительностью без преград | с | незначительной | 0,01 | 1 |
| II | Открытая местность с низкой, как трава растительностью и |  |  | 0,05 | 2 |
| изолированными отдельно стоящими преградами (деревьями, |  |  |  |  |  |
| зданиями), расстояние между которыми составляет как |  |  |  |  |  |
| минимум 20-кратное значение их высот |  |  |  |  |  |
| III Местность с равномерной растительностью или зданиями или |  |  |  |  |  |
| преградами, расстояние между которыми не превышает 20- |  |  |  |  |  |
| кратного значения их высот (деревни, пригородные зоны |  |  |  |  |  |
| протяженные лесные массивы) |  |  |  | 0,3 | 5 |
| IV Территории, в пределах которых, по крайней мере, 15 % поверхности покрыто зданиями, высота которых превышает 15 м |  |  |  | 1,0 | 10 |
| Примечание: Типы местности проиллюстрированы в Приложении А.1. |  |  |  |  |  |

Шероховатость местности, применяемая для заданного направления ветра, зависит от шероховатости почвы и величины участка наветренной стороны с постоянной шероховатостью местности в определенном угловом диапазоне относительно рассматриваемого направления ветра. Небольшими площадями (менее 10 % рассматриваемой площади) с отличающимися шероховатостями можно пренебречь. См. Рисунок 12.1.

Рисунок 12.1 – Оценка шероховатости местности

Примечание: Национальное Приложение может указывать угловой диапазон и величину расстояния с наветренной стороны. Рекомендуется угловой диапазон в форме углового сектора 300,  т. е.	15относительно  рассматриваемого  направления  ветра.  Рекомендуемая  величина расстояния с наветренной стороны содержится в Приложении А.2.

Если для рассматриваемого углового диапазона определен аэродинамический коэффициент давления или усилия, применяют наименьший параметр шероховатости в пределах каждого ветрового сектора 300. Если внутри рассматриваемого углового диапазона существует два и более типов местности, применяют наименьший параметр шероховатости.

    - Орография

В случаях, где орография (например, горы, утесы и т. п.) повышает скорость ветра более чем на 5 %, это увеличение необходимо учитывать посредством применения орографического коэффициента.

Примечание:   Определениеможет   указываться   в   Национальном Приложении.

Рекомендуемый метод указан в Приложении А.3.

Влияниями орографии можно пренебречь, если средний уклон местности с наветренной стороны менее 30. Величина учитываемого расстояния с наветренной стороны должна превышать 10-кратное значение высоты выступающего орографического элемента.

    - Влияние более высоких близлежащих зданий

Если сооружение тесно примыкает к другому сооружению, высота которого не менее чем в 2 раза превышает среднюю высоту близлежащей застройки, то в этом случае рассматриваемое сооружение (в зависимости от особенностей сооружения) при определенных направлениях ветра может подвергаться воздействию более высоких скоростей ветра. Данные случаи необходимо учитывать.

Примечание: Национальное Приложение может указывать метод учета близлежащей застройки. Рекомендуемое консервативное первое приближение представлено в Приложении А.4.

    - Близлежащие здания и препятствия

В расчетах необходимо учитывать влияние близлежащих зданий или препятствий.

Примечание: Национальное Приложение может указывать метод учета близлежащих зданий или препятствий. Рекомендуемый метод указан в Приложении А.5. На местности с высокой шероховатостью близко расположенные, тесно стоящие друг возле друга сооружения изменяют поток ветра вблизи уровня земной поверхности так, как если бы уровень земли был поднят на высоту смещения hdis.

  - Турбулентность ветра

Интенсивность турбулентностина высотеопределена как отношение стандартного отклонения турбулентности к средней скорости ветра.

Примечание 1: Турбулентная составляющая скорости ветра имеет среднее значение, равное нулю, и стандартное отклонение. Стандартное отклонение турбулентностиравно

,         (12.6)

где

– коэффициент местности по формуле (12.5);

– базовое значение скорости ветра по формуле (12.1);

– коэффициент турбулентности, см. Примечание 2.

Примечание 2:  Для определения lv(z) рекомендуется следующее выражение

для

для                                                               (12.7)

где

– коэффициент   турбулентности.   Значение       может   указываться   в   Национальном Приложении. Рекомендуемое значение = 1,0;

– орографический коэффициент по 4.3.3;

– параметр шероховатости по Таблице 12.1.

ПРИМЕРЫ ОПРЕДЕЛЕНИЯ СКОРОСТИ ВЕТРА, ОРОГРАФИЧЕСКОГО КОЭФФИЦИЕНТА, ПИКОВЫХ ЗНАЧЕНИЙ СКОРОСТНОГО НАПОРА И ИНТЕНСИВНОСТИ ТУРБУЛЕНТНОСТИ

ПРИМЕР 4.1. Определение средней скорости ветра с учетом шероховатости

Дано:

Расстояние от объекта А до водохранилища 12 км, до лесопарка 5 км, до городского массива 8 км., III ветровой район, базовая скорость ветра по карте районирования территории РК по базовой скорости ветра = 30 м/с. Уклон с подветренной стороны меньше 0,03. Высота объекта А -50 м, Б-50 м., В-150 м.

Рисунок 1 - Схема плана местности

Условие: Определить среднюю скорость ветра в районе объекта А на высоте 7; 10; 50 м над уровнем земли. Объект расположен в зоне шероховатости типа II параметр шероховатости 0,05 м, минимальная высота 5 м.

Решение:

По второму методу ПРИЛОЖЕНИЯ А и Таблице 4.1[4.1] определим тип местности и параметры шероховатости для определения ветровой нагрузки на объект:

а)	определим  шероховатости местности в направлении наветренной стороны в секторах обтекания, которые необходимо учитывать:

по шероховатости местности в соответствии с Таблицей 4.1 [4.1] район водохранилища относится к типу I (озера или плоская местность с незначительной растительностью), параметр шероховатости 0,01 м, минимальная высота 1 м. Район лесопарка относится к типу III, 0,05 м, 2 м. Район городского массива к типу IV, 1 м, 10 м.

б) определим расстояние х между зданием и местом изменения шероховатости в каждом секторе, если расстояние между зданием и зоной смены неровности меньше значения, указанного в Таблице 4.2, то для неровности в рассматриваемом секторе применяют меньшее значение. Если расстояниебольше значения, указанного в Таблице 4.2 [А.1], то для неровности применяют большее значение. Если в Таблице 4.2 [А.1] не указано расстояниеили если высота здания превышает 50 м, то применяют меньшую шероховатость.

Ветер I.

Расстояние между зданием и водохранилищем -12 км,

=7 м, =1,0 км, 12 км > 1 км - принимаем 0,05 м, 5 м.;

=10 м, =2,0 км, 12 км > 2 км   принимаем 0,05 м, 5 м.;

=50 м, =50,0 км, 12 км < 50 км   принимаем 0,01 м, l м;

Ветер II.

Расстояние между зданием и водохранилищем -12 км,

=7 м, =1,0 км, 12 км > 1 км - принимаем 0,05 м, 5 м;

=10 м, =2,0 км, 12 км > 2 км  принимаем 0,05 м, 5 м;

=50 м, =50,0 км, 12 км <50 км   принимаем 0,01 м, 1 м;

Ветер III.

Расстояние между зданием и городским массивом – 8 км,

=7 м, =3,50 км,   8 км > 3,50км-принимаем 1,0 м, 10,0 м; =10m, =7,0км,   8 км > 72км  принимаем =1,0 м, 10,0 м; =50 м, расстояние не указано  принимаем 0,05 м, 5 м;

Таблица 4.2[A.1]- Расстояние

| Высота z, м | Между 1 и II зоной, км | Между I и III зоной, км | Между II и III зоной, км | Между II и IV зоной, км | Между III и IV зоной, км |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 | 0,50 | 5,00 | 0,30 | 2,00 | 0,20 |  |
| 7 | 1,00 | 10,00 | 0,50 | 3,50 | 0,35 |  |
| 10 | 2,00 | 20,00 | 1,00 | 7,00 | 0,70 |  |
| 15 | 5,00 |  | 3,00 | 20,00 | 2,00 |  |
| 20 | 12,00 |  | 7,00 |  | 4,50 |  |
| 30 | 20,00 |  | 1Д,00 |  | 7,00 |  |
| 50 | 50,00 |  | 30,00 |  | 20,00 |  |

Средняя скорость ветра по Формуле (4.2) [4.3] равна:

При уклоне меньше 0,03 орографический коэффициент.

Ветер I, II:

=7 м,  =0,05 м;   ;

=10 м,  =0,05 м;   ;

=50 м,  =0,01 м;   ;

Ветер III:

=7 м,  =1,0 м;   ;

=10 м,  =1,00 м;   ;

=50 м,  =0,05 м;   ;

ПРИМЕР 4.2. Определение орографического коэффициента

Дано: Объекты А и Б в соответствии с Рисунком 2. Высота объектов 50м.

Условие: Определить   орографические коэффициенты для определения средней скорости ветра для объектов А и Б.

Рисунок 2 - Схема профиля местности

Решение:

Расчет орографических коэффициентов производится по методике Приложения А. Влияние орографии для мест с наветренными склонами холмов или горных хребтов: необходимо учитывать если

и

Здесь:

— уклон по нормали к направлению действия ветра

— фактическая длина проекции наветренной стороны (проекция на горизонталь) 1000 м;

— горизонтальное расстояние между рассматриваемой и наивысшей точкой местности; — эффективная высота перепада высот местности = 290 м;

Ф=Н/Lи=290/1000=0,29; 0,05 <Ф< 0,3.
Для объекта А: =250 м < 500 м.

Для объекта Б: =800 м > 500 м.

Таким образом, влияние орографии необходимо учитывать только для объекта А. Для по Формуле (А.2)

— локальный орографический коэффициент. Условие для вычисления по Формуле (А.4):

и

Так как

тоопределяем по графику на Рисунке 3[А.2]:

Рисунок 3 [А.2] (фрагмент)

— эффективная длина проекции наветренной стороны, по Таблице 4.3[А.2].— вертикальное расстояние от уровня земли.

Таблица 4.3[А.2] - Значения эффективной длины Le

| Тип склона (Ф=Н/Lи) |  |  |
| --- | --- | --- |
| Плоский |  | Крутой (Ф> 0,3) |
|  |  | Le = H/0,3 |

Le = Lu= 1000 м. x/ Le=0,25. Расчетная высотаравна 7; 10; 50 м:

;

;

На графике минимальное значение . Если принять для всех , то для всех z   = 0,65;   .

Пиковое значение скоростного напора

Пиковое значение скоростного напорана высотеследует определять с учетом средних и кратковременных колебаний скорости. СП РК рекомендуют определятьиз выражения:

где — плотность воздуха, которая зависит от высоты над уровнем моря, температуры и барометрического давления. Значение должно определяться в соответствии с регионами возникновения урагана.

— коэффициент экспозиции:

где —значение среднего (базового) скоростного напора:

В расчетах СП РК рекомендуют приниматькг/м3

Значение 7 в Формуле соответствует пиковому коэффициенту 3,5 и применяется с аэродинамическими коэффициентами давления и усилия в разделе 7. Для ровной местности при = 1,0 коэффициент экспозиции представлен на Рисунке 4 в виде функции высоты (над местностью) и типа местности.

Рисунок 4. Графическое представление коэффициента экспозиции

для = 1,0, 1,0

ПРИМЕР 4.3. Определение пикового значения скоростного напора

Дано:

Расположение объектов на местности см. Рисунки 2, 3. III ветровой район, тип местности II. По карте районирования территории РК по базовjй скорости ветра (см. Приложение Ж) базовый скоростной напор ветра для III ветрового района кПа.

Условие:

Ветер IV. Определить пиковое значение скоростного напора для объекта А на высоте 10 м и 50 м над землей с учетом объекта В (60x25x150(h) м.), расположенного на расстоянии 100м. от объекта А.

Решение:

Коэффициент экспозиции по графику на Рисунке 4:

;

Коэффициент шероховатости. Расстояние от объекта (II зона шероховатости) до водохранилища (I зона шероховатости) 12 км. По Таблице 4.2[А.1]- для высоты 10 м х = 2 км, для высоты 50 м х = 50 км. Принимаем для 10 м;  0,01 м,  z=50 м 0,05 м.

Вычисляем коэффициенты шероховатости по Формулам (4.3)[4.4] и (4.4)[4.5]:

10 м,   ;

=50 м;   ;

Коэффициентов орографии (см. Пример 2):

Пиковое значение скоростного напора без учета близлежащего высокого здания:

10 м,     1,167•1,377=1,61 ;   кПа.

50 м,     1,31•1,377=1,80 ;   кПа.

Определение пикового значения скоростного напора с учетом близлежащего высокого здания:

Определим базовую высоту по А 4:

;    ; если .  ;    =0.5 x 120=60 м.

Коэффициент экспозиции:

Коэффициент шероховатости:

Принимаем для 60 м   0,05 м

60 м,    ;

Коэффициент орографии:

Пиковое значение скоростного напора с учетом близлежащего высокого здания:

60 м,кПа.

Вывод: как видно из приведенного примера, учет влияния близлежащего высокого здания на величину пикового значения скоростного напора приводит к ощутимому его увеличению. В данном примере это увеличение составило 0,55 кПа.

ПРИМЕР 4.4. Определение интенсивности турбулентности.

Дано:

Расположение объектов на местности см. Рисунки 2, 3.     III ветровой район, тип местности II.

Условие:

ВЕТЕР IV. Определить интенсивность турбулентностив районе объекта А (зона II)

Решение:

Для зоны II по Таблице 4.1 [4.1] 0,05 м; 2м.   По п. 4.3.1 200м. По Формуле (4.6) [4.7] для

где    — коэффициент турбулентности равен 1(см. п.4.4 [4.4] Примечание 2);

— орографический коэффициент (см. Пример 2):

Интенсивность турбулентности:

10 м.

4.5 Пиковое значение скоростного напора

Пиковое значение скоростного напорана высотеследует определять с учетом средних и кратковременных колебаний скорости.

Примечание 1: Национальное Приложение может указывать правила определения.

Рекомендуемым правилом является:

(12.8)

где – плотность воздуха, которая зависит от высоты над уровнем моря, температуры и барометрического давления. Значение должно определяться в соответствии с регионами возникновения урагана.

– коэффициент экспозиции, определяемый по формуле (12.9)

(12.9)

qp( z )

,

qb

здесь –значение среднего (базового) скоростного напора, определяемое по формуле (12.10)

b

(12.10)

Рисунок 12.2 – Графическое представление коэффициента экспозиции для

Примечание 2 Применяемые на национальном уровне значениямогут указываться в Национальном Приложении. Рекомендуемое значение равно 1,25 кг/м3.

Примечание 3 Значение 7 в формуле (12.8) соответствует пиковому коэффициенту и применяется с аэродинамическими коэффициентами давления и усилия в разделе 7. Для ровной местности при = 1,0 (см. 4.3.3) коэффициент экспозициипредставлен на рисунке 12.2 в виде функции высоты (над местностью) и типа местности (как определено в Таблице 12.1).

5 Ветровые воздействия

  - Общие положения

Общие ветровые воздействия на конструкции и конструктивные элементы следует определять с учетом внешнего и внутреннего ветрового давления.

Примечание: Сводка расчетных процедур для определения ветровых воздействий представлена в Таблице 12.1

Таблица 12.1 – Параметры для определения ветрового воздействия

| Параметр | Ссылка |
| --- | --- |
| Пиковое значение скоростного напора |  |
| Базовое значение скорости ветра | 4.2(2)Р |
| Базовая высота | Раздел 7 |
| Тип местности | Таблица 4.1 |
| Характеристическое пиковое значение скоростного напора | 4.5(1) |
| Интенсивность турбулентности | 4.4 |
| Средняя скорость ветра | 4.3.1 |
| Орографический коэффициент | 4.3.3 |
| Коэффициент, учитывающий тип местности | 4.3.2 |
| Аэродинамический коэффициент внешнего давления | Раздел7 |
| Аэродинамический коэффициент внутреннего давления | Раздел 7 |
| Внешнее ветровое давление: | 5.2(1) |
| Внутреннее ветровое давление: | 5.2(2) |
| Ветровая нагрузка на здания, например, для случая предельного ветрового эффекта |  |
| Конструкционный коэффициент: | Раздел 6 |
| Ветровая нагрузка, рассчитанная по аэродинамическим коэффициентам усилия | 5.3(2) |
| Ветровая нагрузка, рассчитанная по аэродинамическим коэффициентам давления | 5.3(3) |

  - Ветровое давление на поверхности

qp (ze )

cpe ,

Ветровое давление, действующее на внешние  поверхности  конструкций здания, следует определять по Формуле (12.11)

(12.11)

где

– пиковое значение скоростного напора ветра;

– базовая высота для внешнего давления по Разделу 7;

сре – аэродинамический коэффициент внешнего давления по Разделу 7.

Примечание: Значение  определено в пункте 4.5.

Примечание: Давление на поверхность считается положительным.

Рисунок 12.13 – Давление на поверхности

Ветровое давление, действующее на внутренние поверхности конструкций здания, определяются по формуле (12.22)

(12.12)

где

– пиковое значение скоростного напора ветра;

– базовая высота для внутреннего давления по Разделу 7;

– аэродинамический коэффициент внутреннего давления по Разделу 7.

Примечание: Значение определено в 4.5.

Удельное ветровое давление на стену, кровлю или элементы определяется с учетом знаков. Давление, направленное на поверхность считается положительным, от поверхности – отрицательным. Примеры показаны на Рисунке 12.13.

ПРИМЕРЫ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ВЕТРОВОГО ДАВЛЕНИЯ НА ВЕРТИКАЛЬНЫЕ СТЕНЫ И СКОРОСТНОГО ВЕТРОВОГО НАПОРА С УЧЕТОМ ВЛИЯНИЯ БЛИЗЛЕЖАЩИХ ЗДАНИЙ

ПРИМЕР 5.1 Ветровое давление на вертикальные стены прямоугольного в плане здания

Дано:

Прямоугольное здание 40х5х20(h)м (Объект С на Рисунке 2), III ветровой район, тип местности II.

Рисунок 5— План здания

Условие: Определить ветровое давление, действующее на стены здания.

Решение:

Расчетная ситуация 1: Определение ветрового давления без учета шероховатости местности, орографии и близлежащего высокого здания

1.       Внешнее давление на наветренную сторону (зона D):

Рекомендуется принимать в качестве базовой высоту зданиям (cm. 7.2.2(7.2.2] Примечание). Разобьем здание по высоте на зоны, соответствующие базовой высоте для внешнего давленияпо методике 7.2.2 при

Рисунок 6— Зоны, соответствующие базовой высоте 20м

Ветровое давлениеопределяется  по формуле (5.1) [5.1] :

где

— пиковое значение скоростного напора ветра;

— аэродинамический коэффициент внешнего давления по Таблице 7.1 [7.1] при              .

Базовый скоростной напор ветра для III ветрового района кПа:

Ветровое давлениеравно:

Па

Па

Па

Па

Па

Па

Коэффициенты внешнего давления(см. 7.2.2 (2)[ 7.2.2 (2)]).

Ветровое давлениеравно:

A    ;  ;  Па.

B ; ;  Па.
C    ;  ;  Па.

E    ;  ;  Па.

Рисунок 7 — Эпюра ветрового давления

2.      Внешнее давление на боковые стороны:

Рисунок 8 — Схема разбивки на зоны боковых сторон

Внутреннее давление:

Здание без доминантных поверхностей (см. 7.2.9 [ 7.2.9]). Проемность равномерная

Аэродинамический   коэффициент   внутреннего давленияопределим   по   Рисунку 7.13 [7.13]:

;

;

Наветренная сторона (D):

Па

Па

Па

Па

Па

Па

Боковые стороны (А,В,С):

Па

Подветренная сторона Е:

Па

Расчетная ситуация 2: Определение ветрового давления с учетом шероховатости местности, орографии и близлежащего высокого здания

Пиковое значение скоростного напора (См. объект С на Рисунке 2 и ПРИМЕР 4.3):

кПа.

1.	Внешнее давление

D	;	Па

А	    ;     Па

В       ;      Па

С	    ;      Па

Е      ;      Па

2.	Внутреннее давление:

Аэродинамический коэффициент внутреннего давленияна все поверхности.

Па.

ПРИМЕР 5.2 Определение скоростного ветрового напора с учетом влияния близлежащих зданий

Дано:

Расположение объектов на местности на Рисунке 9. III ветровой район, тип местности IV.

Условие:

Определить пиковое значение скоростного напора для объекта А на высоте , , , ,  с учетом высоты смещения профиля ветра.

Решение:

, Базовый скоростной напор ветра для III ветрового района кПа.

Пиковое значение скоростного напора без учета высоты смещения профиля ветра будет

кПа.

кПа.

,		кПа

кПа

кПа

Рисунок 9 — Схема расположение объектов

Определим высоту смещенияпо Формуле (А. 15)[ А. 15]:

— меньшее значение изили;

— меньшее значение из или;

= 0.

. Принимаем  =24м.

Пиковое значение скоростного напора с учетом высоты смещения профиля ветра:

кПа.

кПа.

,		кПа

кПа

кПа

  - 5.3 Ветровые нагрузки

Ветровые нагрузки на конструкции и конструктивных элементов следует определять:

- по расчетным усилиям с использованием коэффициентов усилий (см. (2)) или

- по расчетным усилиям через поверхностные давления (см. (3)).

Ветровая нагрузка, действующая на конструкцию или конструктивный элемент, может быть определена непосредственно по формуле (12.13)

(12.13)

или векторной суммой ветровых нагрузок, действующих на отдельные конструктивные элементы, с использованием формулы (12.14).

(12.14)

где:

– конструкционный коэффициент по Разделу 6;

– аэродинамический коэффициент усилия для конструкции или конструктивного элемента (по Разделу 7 или 8);

– пиковое значение скоростного напора ветра (по 4.5) на базовой высоте ze (по Разделу 7 или 8);

– базовая площадь конструкции или конструктивного элемента (по Разделу 7 или

8).

Примечание: В Разделе 7 значения коэффициента сf указаны для таких конструкций или конструктивных элементов, как решетчатые, призматические, цилиндрические конструкции, кровли (покрытия), рекламные щиты и флаги. В Разделе 8 значения сf указаны для мостов. Значения сf включают в себя влияние трения.

Ветровая нагрузка, действующая на конструкцию или конструктивный элемент, может быть определена векторным сложением сил и. Силы и рассчитывают из наружных и внутренних давлений, используя формулы (12.15) и (12.6). Силы трения, действующие параллельно наружной поверхности конструкций, определяют по Формуле (12.17).

Нагрузкадействующая на внешнюю (наружную) поверхность здания, равна

(12.15)

Нагрузка действующая на внутреннюю поверхность здания, равна

(12.16)

Сила тренияопределяется по формуле

(12.17)

где

– конструкционный коэффициент по Разделу 6;

– внешнее (наружное) ветровое давление на отдельную поверхность на высоте ze, определяемое по (5.1);

– внутреннее   ветровое  давление   на   отдельную   поверхность   на   высоте   zi, определяемое по (5.2);

– базовая площадь отдельной поверхности конструкции или конструктивного элемента;

– коэффициент трения, получаемый согласно 7.5;

– площадь наружной поверхности, параллельной направлению действия ветра, вычисляемая согласно 7.5.

Примечание 1: Для элементов (например, стен, покрытий) ветровая нагрузка принимается равной разности между наружными и внутренними результирующими нагрузками.

Примечание 2: Силы трения  действуют в направлении ветровой составляющей, параллельной наружной поверхности.

Эффектами трения на поверхности конструкции или конструктивного элемента можно пренебречь, если общая площадь всех параллельных направлению действия ветра поверхностей (и площади с незначительным угловым отклонением от параллельности) равна или менее четырехкратной величины всех площадей, перпендикулярных направлению ветра (наветренная и подветренная сторона).

При сложении ветровых нагрузок, действующих на сооружение, допускается учитывать отсутствие корреляции между давлением ветра с наветренной и подветренной сторон.

Примечание: В Национальном Приложении может быть допущено, что отсутствие корреляции может быть применено в общем или ограничено для стен, как это применяется в 7.2.2(3). Рекомендуется рассматривать отсутствие корреляции только для стен (см. 7.2.2(3))

6 Конструкционный коэффициент

  - Общие положения

Конструкционный коэффициентучитывает возможность неодновременного возникновения пиковых значений скоростного напора ветра по всей поверхности (составляющая), а также влияние резонансных колебаний сооружения вследствие турбулентности ветра (составляющая).

Примечание: В соответствии с требованиями 6.3 конструкционный коэффициент можно подразделить на масштабный (размерный) коэффициент и динамический коэффициент. Информация о том, допустимо ли разделение конструкционного коэффициента, может быть дана в Национальном Приложении.

  - Определение

Значение коэффициента  допускается определять следующим образом:

а) для здания высотой h <15 м допускается принимать  = 1;

b) для фасадов и элементов покрытия, имеющих собственную частоту колебаний более 5 Гц, допускается принимать  = 1;

с) для каркасных зданий, которые имеют несущие стены и высота которых менее 100 м и не превышает четырехкратного размера здания по нормали к направлению действия ветра, допускается принимать = 1;

d) для дымовых труб с круглым поперечным сечением и высотой h <60 м или

h < 6,5 d

(где d – диаметр), допускается принимать  = 1;

е) в случаях а), b), c) и d) значения  допускается определять в соответствии с 6.3.1;

f) для инженерных сооружений (за исключением мостов, рассматриваемых в разделе 8) дымовых труб и сооружений, на которые не распространяется с) и d), коэффициент  определяют по 6.3.

Примечание 1: Собственные частоты колебаний фасадов и элементов покрытий могут быть рассчитаны по приложению F (остекленные поверхности с пролетом менее 3 м имеют обычно собственную частоту, превышающую 5 Гц).

Примечание 2: На рисунках в приложении D представлены ориентировочные значения  для различных типов конструкций. На рисунках даны огибающие безопасных значений, рассчитанных с применением моделей с учетом требований 6.3.1.

  - Подробный метод

    - Конструкционный коэффициент

Конструкционный коэффициентвычисляется по (12.18). Условием применения является соблюдение условий 6.3.1(2).

(12.18)

где

– базовая высота для определения конструкционного коэффициента, см. Рисунок

  - Для сооружений, к которым рисунок 6.1 не применим, применяют   = h,

где h – высота сооружения;

– пиковый коэффициент как отношение максимального значения пульсационной составляющей реакции сооружения к его стандартному отклонению;

– интенсивность турбулентности по 4.4;

– фоновая составляющая реакции, учитывающая отсутствие полной корреляции давления на поверхность конструкции;

– резонансная составляющая реакции, учитывающая резонансные колебания

с учетом формы колебаний вследствие турбулентности.

Примечание 1: Масштабный (размерный) коэффициент сs учитывает снижение эффекта от ветрового воздействия в результате неодновременного появления пиковых значений скоростного напора ветра на поверхности и может рассчитываться следующим образом:

(12.19)

Примечание 2: Динамический коэффициент сd учитывает влияние резонансных колебаний сооружения вследствие турбулентности ветра и может рассчитываться следующим образом:

(12.20)

Примечание 3: Метод определения, B и R может быть указан в Национальном Приложении. Рекомендуемый метод указан в Приложении В. Альтернативный метод приведен в Приложении С. Значения, определенные методами Приложений В и С, отличаются не более, чем на 5%.

Подробная процедура по выражению (6.1) применяется при выполнении следующих условий:

- конструкция здания соответствует одной из форм, показанных на Рисунке 12.14;

- учитывается только первая изгибная форма в направлении действия ветра с перемещениями постоянного знака.

Примечание: Второй и последующими формами изгибных колебаний в направлении действия ветра можно пренебречь.

| а) вертикальные сооружения, такие как здания и т.п. | б) Горизонтальные конструкции типа балок и т.п. | с) отдельно стоящие сооружения типа рекламных щитов и т.п. |
| --- | --- | --- |
| Примечание: Ограничения применения см. также в 1.1(2). ### Рисунок 12.14. Общие формы конструкций, на которые распространяется расчетная процедура. Также показаны применяемые конструктивные размеры и базовая высота |  |  |

    - Оценка эксплуатационной пригодности

Оценку эксплуатационной пригодности следует производить по максимальному перемещению в направлении ветра и стандартному отклонению характеристического ускорения конструкции, взятых на высоте z.

Для определения максимального перемещения  в  направлении  действия  ветра  следует использовать эквивалентное статическое ветровое усилие, определяемое по 5.3.

Примечание: Метод определения перемещения и стандартного отклонения ускорения в направлении действия ветра может указываться в Национальном Приложении. Рекомендуемый метод приведен в Приложении В.  Альтернативный метод приведен в Приложении С.

    - Батфинг в спутной струе

Примечание: Бафтинг — один из видов автоколебаний, представляющий собой вынужденные колебания всей конструкции или её частей, вызванные периодическим срывом турбулентных вихрей с расположенных впереди конструктивных элементов при их обтекании

Для гибких сооружений (h/d> 4) и дымовых труб (h/d> 6,5) с рядовой или групповой застройкой следует учитывать влияние повышенной турбулентности вследствие инерционной турбулентности близлежащих сооружений (бафтинг в спутной струе).

Влияние бафтинга в спутной струе можно не учитывать, если выполнено одно из следующих условий:

    - расстояние между двумя зданиями или дымовыми трубами больше 25-кратного значения размера, определенного в сечении, нормальном к направлению действия ветра, здания или дымовой трубы, расположенных с наветренной стороны;

    - собственная частота изгибных колебаний зданий, расположенных с подветренной стороны, превышает 1 Гц.

Примечание: Для других случаев рекомендуются испытания в аэродинамических трубах или специальные исследования.

ПРИМЕР ОПРЕДЕЛЕНИЯ ВЕТРОВОЙ НАГРУЗКИНА ВЕРТИКАЛЬНЫЕ СТЕНЫ ЗДАНИЯ

ПРИМЕР 6.1 Ветровая нагрузка на вертикальные стены прямоугольного в плане здания

Дано:

Прямоугольное здание 40х5х20(h)м (Объект С на Рисунке 2), III ветровой район, тип местности II.

Условие:

Определить ветровую нагрузкуна стену D с использованием результатов Примера 5.1.

Рисунок 5.2 — План здания

Решение:

Ветровая нагрузкаопределяется по Формуле (5.3)[5.3]:

Конструкционный коэффициент вычисляется по Формуле (6.1)[6.1]:

'

— пиковый   коэффициент   как   отношение   максимального   значения   пульсационной составляющей реакции сооружения к его стандартному отклонению по Формуле (В.4);

или,

определяющим является большее значение = 3,839.

— частота восходящего потока согласно Формуле (В.5):

Т       — период осреднения для средней скорости ветра, Т = 600 с.

—собственная частота изгибных колебаний сооружения, которую можно определять согласно Формулам (F. 1),(F.2):

Гц     Гц.

Принимаем среднее значениеГц.

— ускорение свободного падения, равно 9,81 м/с2;

—максимальное перемещение под действием  собственного  веса в  направлении колебаний, принимаем 0,1м (h/200).

— интенсивность турбулентности (См. Пример 4.4);

— фоновая   составляющая реакции, учитывающая   отсутствие   полной   корреляции давления на поверхность конструкции по Формуле (В.3):

— масштаб длины турбулентности:

при,

Параметр шероховатости для II типа местности, м.
Базовый масштаб длины м, базовая высотам., м,   м
Резонансная составляющая реакции R2 определяет резонансные колебания с учетом формы \
колебаний вследствие турбулентности и определяется по Формуле (В. 6)	|

,

где —логарифмический декремент затухания согласно F.5 (Приложение F);
— безразмерная   функция   спектральной   плотности   силы    ветра   по   Формуле|
(В.2):

средняя скорость ветра м/с при (См. Пример 5.1).

— функции аэродинамической проводимости, определяемые по Формулам (В.7) и (В.8):

С применением

.

Конструкционный коэффициент:

Ветровая нагрузка FK на стену D:

7 Аэродинамические коэффициенты давления и усилий

7.1 Общие положения

Данный раздел следует применять для определения соответствующих аэродинамических коэффициентов конструкций. В зависимости от формы сооружения аэродинамические коэффициенты подразделяются на:

    - коэффициенты внутреннего и внешнего давления, см. 7.1.1(1);

    - коэффициенты давления нетто, см. 7.1.1(2);

    - коэффициенты трения, см. 7.1.1(3);

    - коэффициенты усилия, см. 7.1.1(4).

7.1.1 Определение аэродинамических коэффициентов

Коэффициенты давления следует устанавливать для:

    - конструкций зданий – в виде коэффициентов внутреннего и внешнего давления, используя указания 7.2;

    - круговых цилиндров – в виде коэффициентов внутреннего давления, определенных в соответствии с 7.2.9, и коэффициентов внешнего давления в соответствии с 7.9.1.

Примечание 1: Коэффициенты внешнего давления учитывают ветровое воздействие на наружные поверхности здания, а коэффициенты внутреннего давления – ветровое воздействие на внутренние поверхности.

Примечание 2: Коэффициенты внешнего давления подразделяют на общие и локальные коэффициенты давления. Локальные коэффициенты учитывают воздействие ветра на поверхности, площадь которых не превышает 1 м2 и могут применяться для проектирования малых элементов конструкций и их анкерных креплений. Общие коэффициенты давления учитывают воздействие ветра на поверхности площадью 10 м2и более.

Коэффициенты давления нетто следует определять для:

    - отдельно стоящих навесов в соответствии с 7.3;

    - отдельно (свободно) стоящих стен, парапетов и ограждений в соответствии с 7.4.

Примечание: Коэффициенты давления нетто дают результирующий эффект от воздействия ветра на конструкцию, конструктивный элемент или компонента на единицу площади.

Коэффициенты трения следует назначать для стен и поверхностей, определенных в 5.3(3) и (4), учитывая требования 7.5.

Коэффициенты трения следует назначать для:

    - рекламных щитов в соответствии с 7.4.3;

    - элементов конструкций с прямоугольным поперечным сечением в соответствии с 7.6;

    - элементов конструкции с резкими углами в поперечном сечении в соответствии с 7.7;

    - элементов	конструкции	с	поперечным	сечением	в	виде	правильного многоугольника в соответствии с 7.8;

    - круговых цилиндров в соответствии с 7.9.2 и 7.9.3;

    - куполов в соответствии с 7.10;

    - решетчатых конструкций и лесов в соответствии с 7.11;

    - флагов в соответствии с 7.12.

Понижающий коэффициент, зависящий от эффективной гибкости конструкции, может быть применен в соответствии с 7.13.

Примечание: Коэффициенты усилия описывают результирующую силу ветра, действующую на конструкции или конструктивные элементы, включая силу трения, если ее специально не исключают.

    - Ассиметричные и уравновешивающие (противодействующие) давления и силы

Если кратковременные воздействия ветра вызывают существенные асимметричные нагрузки, а конструктивная форма чувствительна к таким нагрузкам (например, при кручении симметричных зданий только с одним ядром жесткости), то этот эффект следует учитывать в расчете.

|  | ### Рисунок 12.15 – Распределение давления для учета влияния кручения. Зоны давления и коэффициенты давления указаны в Таблице 7.1 и на Рисунке 7.5 |
| --- | --- |

Для отдельно стоящих навесов и рекламных щитов следует применять 7.3 и 7.4.

Примечание: Национальное Приложение может указывать методы для других конструкций. Рекомендуются следующие методы:

а) для конструкций прямоугольной формы, являющихся чувствительными к эффектам от кручения, следует применять распределение давления в соответствии с рисунком 12.15, для представления крутильных эффектов, вызванных тем, что набегающий поток расположен под углом или отсутствует корреляция между ветровыми усилиями, действующими на различные участки конструкции;

- для других случаев как допущение для несимметричного нагружения может быть выполнено полное перемещение (удаление) расчетного ветрового воздействия из тех частей конструкций, где эти воздействия создают благоприятный эффект.

    - Влияние оледенения и снега

(1) Если оледенение или снег вызывают изменение габаритных размеров конструктивных элементов, так что изменяется базовая площадь или форма, то это обстоятельство необходимо учитывать при расчетах.

Примечание: Дополнительная информация может быть включена в Национальное Приложение.

Аэродинамические коэффициенты давления для зданий

    - Общие положения

Коэффициенты внешнего давлениедля зданий и его частей зависят от размера загруженной площади А, воспринимающей ветровое воздействие. Они указываются в таблицах, распространяющихся на соответствующую форму зданий, для площадей 1 м2 и 10 м2 какисоответственно.

Примечание 1: Значение служат для проектирования малых элементов конструкций и их анкерных креплений с площадью, воспринимающей нагрузку, не превышающей 1 м2, например, элементы наружного ограждения и кровли. Значения используются для расчета всей конструкции.

Примечание 2: В Национальном Приложении может быть дана процедура для расчета коэффициентов внешнего давления для грузовых площадей более 1 м2. На Рисунке 12.16 представлен рекомендуемый метод для площадей до 10 м2.

На рисунке представлена следующая зависимость для 1 м2<A<10 м2

сре = сре,1 – (сре,1 – сре,10)log10A.

Рисунок 12.16 – Коэффициенты внешнего давления для зданий в зависимости от воспринимающей нагрузку площади А

Значения коэффициентов и в Таблицах 7.1 – 7.5 следует использовать для ортогональных направлений набегающего потока, , и они отражают самое неблагоприятное значение в пределах диапазона = 45 для указанного ортогонального направления набегающего потока.

Для свесов покрытия (крыши) давления на нижней стороне можно принять соответствующими значению в зоне примыкающей поверхности стены, на верхней стороне – давлению в зоне граничащей поверхности кровли (см. Рисунок 12.

Рисунок 12.17 – Давления при свесе крыши

    - Вертикальные стены прямоугольных в плане зданий

Для наветренных стен прямоугольных в плане зданий (зона D на Рисунке 12.18) наружные давления по высоте здания допускается устанавливать дифференцированно согласно Рисунку 12.18. Принимается, что давление в горизонтальных полосах на Рисунке

b

по высоте распределено равномерно. В качестве базовой высоты  для скоростного напора рассматриваемой полосы следует брать высоту до его верхней отметки. Дифференцирование осуществляется в зависимости от отношения высоты здания к его ширине h/b следующим образом:

- для зданий с принимается одна полоса с высотой h

    - для зданий с принимается нижняя полоса высотой b, а также верхняя полоса высотой (h – b);

    - для зданий с h > 2 b принимается нижняя полоса высотой b, а также верхняя полоса высотой b, находящаяся между отметками (h – b) и h. Промежуточная зона подразделяется на соответствующее число дополнительных полос высотой hstrip, см. Рисунок 12.18..

Примечание: Правила распределения скоростного напора на подветренные стороны и стены, параллельные направлению действия ветра (зоны А, В, С и Е, см. Рисунок 7.5), могут указываться в Национальном Приложении или могут устанавливаться конкретно для строительного проекта. Рекомендуется принимать в качестве базовой высоту здания.

Примечание:	Скоростной напор следует принимать равномерно распределенным для каждой горизонтальной полосы.

Примечание 1: Значения имогут указываться в Национальном Приложении. Рекомендуемые значения указаны в Таблице 7.1 в зависимости от отношения h/d. Для промежуточных значений допускается линейная интерполяция. Значения, представленные в Таблице 7.1, распространяются также на здания со скатными покрытиями, например, для двускатных или односкатных покрытий.

|  | ### Рисунок 12.17 – Базовая высота в зависимости от h и b и профиля скоростного напора |
| --- | --- |

Коэффициенты внешнего давления и для зон А – Е определены на Рисунке 12.18.

Рисунок 12.18 – К распределению давления для вертикальных стен

Таблица 7.1 – Коэффициенты внешнего давления для вертикальных стен прямоугольных в плане зданий

| Зона | А |  | В |  | С |  | D |  | E |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| h/d | сре,10 | сре,1 | сре,10 | сре,1 | сре,10 | сре,1 | сре,10 | сре,1 | сре,10 | сре,1 |
| 5 | –1,2 | –1,4 | –0,8 | –1,1 | –0,5 |  | +0,8 | +1,0 | –0,7 |  |
| 1 | –1,2 | –1,4 | –0,8 | –1,1 | –0,5 |  | +0,8 | +1,0 | –0,5 |  |
|  | –1,2 | –1,4 | –0,8 | –1,1 | –0,5 |  | +0,7 | +1,0 | –0,5 |  |

Примечание 2:  Для зданий с h/d > 5 результирующая ветровая нагрузка определяется на основании коэффициентов усилий по 7.6 – 7.8 и 7.9.2.

В случаях, когда ветровое усилие на конструкции зданий определяется через применение коэффициентов давления сре наветренной и подветренной сторон здания одновременно, отсутствие корреляции между ветровым давлением на наветренные и подветренные стороны (зоны D и Е) может учитываться в расчете.

Примечание: Отсутствие корреляции между ветровыми давлениями на наветренной и подветренной сторонах допускается  учитывать  следующим  образом:  для  зданий  с результирующее  усилие  умножается  на  1,  для  зданий  с   результирующее усилие допускается умножать на коэффициент 0,85. Для промежуточных значений h/d допускается линейная интерполяция.

    - Плоские покрытия

5 .

Плоские покрытия – это покрытия, имеющие уклон менее

Покрытия следует разделять на зоны, как показано на Рисунке 12.19.

Рисунок 12.19 – К распределению давления для плоских покрытий

Базовую высотудля плоских покрытий со свесом крыши со скругленными или острыми углами, или мансардным свесом крыши принимают равной h, для плоских покрытий с парапетом в соответствии с рисунком 12.19 принимают.

Коэффициенты давления для каждой зоны указаны в Таблице 7.2.

Коэффициент давления для парапета следует определять в соответствии с 7.4.

Таблица 7.2 – Коэффициенты внешнего давления для плоских покрытий

| Тип покрытия (крыши) |  | Зона |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | F |  | G |  | H |  | I |  |
|  |  | сре,10 | сре,1 | сре,10 | сре,1 | сре,10 | сре,1 | сре,10 | сре,1 |
| Свес крыши с острыми углами |  | –1,8 | –2,5 | –1,2 | –2,0 | –0,7 | –1,2 | +0,2 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | –0,2 |  |
| С парапетом | hp/h = 0,025 | –1,6 | –2,2 | –1,1 | –1,8 | –0,7 | –1,2 | +0,2 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | –0,2 |  |
|  | hp/h = 0,05 | –1,4 | –2,0 | –0,9 | –1,6 | –0,7 | –1,2 | +0,2 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | –0,2 |  |
|  | hp/h = 0,10 | –1,2 | –1,8 | –0,8 | –1,4 | –0,7 | –1,2 | +0,2 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | –0,2 |  |
| Свес крыши со скругленными углами | r/h = 0,05 | –1,0 | –1,5 | –1,2 | –1,8 | –0,4 |  | +0,2 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | –0,2 |  |
|  | r/h = 0,10 | –0,7 | –1,2 | –0,8 | –1,4 | –0,3 |  | +0,2 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | –0,2 |  |
|  | r/h=0,20 | –0,5 | –0,8 | –0,5 | –0,8 | –0,3 |  | +0,2 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | –0,2 |  |
| Мансардный свес крыши | = 30 | –1,0 | –1,5 | –1,0 | –1,5 | –0,3 |  | +0,2 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | –0,2 |  |
|  | = 45 | –1,2 | –1,8 | –1,3 | –1,9 | –0,4 |  | +0,2 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | –0,2 |  |
|  | = 60 | –1,3 | –1,9 | –1,3 | –1,9 | –0,5 |  | +0,2 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | –0,2 |  |
| Примечание 1: Для зон покрытия с парапетом или со свесом крыши со скругленными углами для промежуточных значений hp/h и r/h допускается линейная интерполяция. Примечание 2:Для зон мансардного свеса крыши для промежуточных значений между = 300, 45и 60допускается линейная интерполяция. Для> 60допускается линейная интерполяция между значениями для= 60и значениями для плоских покрытий с зоной свеса крыши с острыми углами. Примечание 3: В зоне I, для которой указываются положительные и отрицательные значения, необходимо учитывать оба значения. Примечание 4: Коэффициенты внешнего давления для мансардного свеса крыши указываются в Таблице 7.4а «Коэффициенты внешнего давления для двухскатных покрытий» с направлением набегающего потока = 0, зона F и G, в зависимости от угла уклона крыши мансардного типа. Примечание 5: Для свеса крыши со скругленными углами коэффициенты внешнего давления определяются линейной интерполяцией по кривой между значениями вертикальной стены и покрытия. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

    - Односкатные покрытия

Покрытие, включая свесы, подразделяется на зоны по Рисунку 12.20.

Базовую высоту следует принимать равной = h.

Коэффициенты	внешнего	давления	для	каждой	зоны, которые следует использовать в расчетах, даны в Таблице 7.3.

Рисунок 12.20 – К распределению давления для односкатных покрытий

Таблица 7.3а – Коэффициенты внешнего давления для односкатных покрытий

| Угол уклона | Зона для направления набегающего потока= 00 |  |  |  |  |  | Зона для направления набегающего потока =1800 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | F |  | G |  | H |  | F |  | G |  | H |  |
| ### 50 | –1,7 | –2,5 | –1,2 | –2,0 | –0,6 | –1,2 | –2,3 | –2,5 | –1,3 | –2,0 | –0,8 | –1,2 |
| 150 | +0,0 |  | +0,0 |  | +0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 300 | –0,9 | –2,0 | –0,8 | –1,5 | –0,3 |  | –2,5 | –2,8 | –1,3 | –2,0 | –0,9 | –1,2 |
| 450 | +0,2 |  | +0,2 |  | +0,2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 600 | –0,5 | –1,5 | –0,5 | –1,5 | –0,2 |  | –1,1 | –2,3 | –0,8 | –1,5 | –0,8 |  |
| 750 | +0,7 |  | +0,7 |  | +0,4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 50 | –0,0 |  | –0,0 |  | –0,0 |  | –0,6 | –1,3 | –0,5 |  | –0,7 |  |
| 150 | +0,7 |  | +0,7 |  | +0,6 |  |  |  |  |  |  |  |
| 300 | +0,7 |  | +0,7 |  | +0,7 |  | –0,5 | –1,0 | –0,5 |  | –0,5 |  |
| 450 | +0,8 |  | +0,8 |  | +0,8 |  | –0,5 | –1,0 | –0,5 |  | –0,5 |  |

Таблица 7.3b – Коэффициенты внешнего давления для односкатных покрытий

| Угол наклона | Зона направления набегающего потока |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | H |  | I |  |
| 50 | –2,1 | –2,6 | –2,1 | –2,4 | –1,8 | –2,0 | –0,6 | –1,2 | –0,5 |  |
| 150 | –2,4 | –2,9 | –1,6 | –2,4 | –1,9 | –2,5 | –0,8 | –1,2 | –0,7 | –1,2 |
| 300 | –2,1 | –2,9 | –1,3 | –2,0 | –1,5 | –2,0 | –1,0 | –1,3 | –0,8 | –1,2 |
| 450 | –1,5 | –2,4 | –1,3 | –2,0 | –1,4 | –2,0 | –1,0 | –1,3 | –0,9 | –1,2 |
| 600 | –1,2 | –2,0 | –1,2 | –2,0 | –1,2 | –2,0 | –1,0 | –1,3 | –0,7 | –1,2 |
| 750 | –1,2 | –2,0 | –1,2 | –2,0 | –1,2 | –2,0 | –1,0 | –1,3 | –0,5 |  |
| Примечание 1: Для направления набегающего потока = 0(см. Таблицу 7.3а) и для углов уклона от = +5до = +45происходит быстрое изменение давления от положительных к отрицательным значениям, поэтому указываются как положительные, так и отрицательные значения. Для таких покрытий оба случая необходимо учитывать отдельно: - Только положительные значения; - Только отрицательные значения. Сочетание положительных и отрицательных значений для одной и той же поверхности покрытия не допускается. Примечание 2: Для уклона крыши между указанными значениями допускается линейная интерполяция, в случае если знак коэффициента давления не меняется. Значение, равное нулю, указано для интерполяции. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

    - Двухскатные покрытия

Покрытие, включая свесы, подразделяется на зоны по Рисунку 7.8.

Рисунок 7.8 – К распределению ветрового давления для двухскатных покрытий

Базовую высотуследует принимать равной h.

Коэффициенты внешнего	давления	для	каждой зоны,	которые следует использовать в расчетах, даны в Таблицах 7.4а и 7.4b.

Таблица 7.4а – Коэффициенты для внешнего давления для двухскатных покрытий

| Угол уклона | Зона для направления набегающего потока = 00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | F |  | G |  | H |  | I |  | J |  |
| –450 | –0,6 |  | –0,6 |  | –0,8 |  | –0,7 |  | –1,0 | –1,5 |
| –300 | –1,1 | –2,0 | –0,8 | –1,5 | –0,8 |  | –0,6 |  | –1,1 | –2,0 |
| –150 | –2,5 | –2,8 | –1,3 | –2,0 | –0,9 | –1,2 | –0,5 |  | -0,7 | –1,2 |
| –50 | –2,3 | –2,5 | –1,2 | –2,0 | –0,8 | –1,2 | +0,2 |  | +0,2 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | –0,6 |  | –0,6 |  |
| 50 | –1,7 | –2,5 | –1,2 | –2,0 | –0,6 | –1,2 | –0,6 |  | +0,2 |  |
|  | +0,0 |  | +0,0 |  | +0,0 |  |  |  | -0,6 |  |
| 150 | –0,9 | –2,0 | –0,8 | –1,5 | –0,3 |  | –0,4 |  | –1,0 | –1,5 |
|  | +0,2 |  | +0,2 |  | +0,2 |  | +0,0 |  | +0,0 | +0,0 |
| 300 | –0,5 | –1,5 | –0,5 | –1,5 | –0,2 |  | –0,4 |  | –0,5 |  |
|  | +0,7 |  | +0,7 |  | +0,7 |  | +0,0 |  | +0,0 |  |
| 450 | –0,0 |  | –0,0 |  | –0,0 |  | –0,2 |  | –0,3 |  |
|  | +0,7 |  | +0,7 |  | +0,6 |  | +0,0 |  | +0,0 |  |
| 600 | +0,7 |  | +0,7 |  | +0,7 |  | –0,2 |  | –0,3 |  |
| 750 | +0,8 |  | +0,8 |  | +0,8 |  | –0,2 |  | –0,3 |  |
| Примечание 1: Для направления набегающего потока = 0 (см. Таблицу 7.3а) и для углов уклона от = -5до = +45происходит быстрое изменение давления от положительных к отрицательным значениям, поэтому указываются как положительные, так и отрицательные значения. Для таких покрытий необходимо учитывать четыре случая, при которых комбинируются соответственно наименьшие или наибольшие значения для зон F, G и H с наименьшим или наибольшим значениями зон I и J. Сочетание положительных и отрицательных значений на одной и той же поверхности покрытия не допускается. Примечание 2: Для уклонов крыши между указанными значениями допускается линейная интерполяция, в случае если знак коэффициента давления не меняется. (Между значениями = +5 и = –5 интерполяция не допускается, вместо этого необходимо использовать значения для плоских покрытий по 7.2.3). Значение «нуль» указано в целях интерполяции. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Таблица 7.4b – Коэффициенты внешнего давления для двухскатных покрытий

| Угол уклона | Зона для направления набегающего потока = 900 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | F |  | F |  | F |  | F |  |
| –450 | –1,4 | –2,0 | –1,2 | –2,0 | –1,0 | –1,3 | –0,9 | –1,2 |
| –300 | –1,5 | –2,1 | –1,2 | –2,0 | –1,0 | –1,3 | –0,9 | –1,2 |
| –150 | –1,9 | –2,5 | –1,2 | –2,0 | –0,8 | –1,2 | –0,8 | –1,2 |
| –500 | –1,8 | –2,5 | –1,2 | –2,0 | –0,7 | –1,2 | –0,6 | –1,2 |
| 50 | –1,6 | –2,2 | –1,3 | –2,0 | –0,7 | –1,2 | –0,6 |  |
| 150 | –1,3 | –2,0 | –1,3 | –2,0 | –0,6 | –1,2 | –0,5 |  |
| 300 | –1,1 | –1,5 | –1,4 | –2,0 | –0,8 | –1,2 | –0,5 |  |
| 450 | –1,1 | –1,5 | –1,4 | –2,0 | –0,9 | –1,2 | –0,5 |  |
| 600 | –1,1 | –1,5 | –1,2 | –2,0 | –0,8 | –1,0 | –0,5 |  |
| 75 | –1,1 | –1,5 | –1,2 | –2,0 | –0,8 | –1,0 | –0,5 |  |

7.2.6 Вальмовые покрытия

Покрытие, включая свесы, делится на зоны по Рисунку 7.9.

Базовую высоту ze следует принимать равной h.

Коэффициенты	внешнего	давления	для	каждой	зоны,	которые следует использовать в расчетах, даны в Таблице 7.5.

Рисунок 7.9 – К распределению давления для вальмовых покрытий

7.2.7Шедовые (многопролетные) покрытия

Значение коэффициентов давления для направлений ветра 00, 900 и 1800 для каждого из пролетов многопролетного покрытия могут быть получены из значений коэффициентов для каждого отдельного пролета. Модифицированные коэффициенты для давлений (локальных и общих (глобальных)) для направлений ветра 00 и 1800 для каждого пролета должны быть получены:

для шедовых покрытий по Рисунку 7.10 (а) и (b) используют коэффициенты давления односкатных покрытий по 7.2.4. При направлении набегающего потока, параллельном конькам, применяют значения Таблицы 7.3 для =900.  Для направлений набегающего потока  = 00 и 180 значения   Таблицы   7.3   уменьшают  с  учетом коэффициентов по Рисунку 7.10 (а) или (b);

для шедовых покрытий по Рисунку 7.10 (с) и (d) используют коэффициенты давления для покрытий корытообразного сечения по 7.2.5. При направлении набегающего потока, параллельном конькам, применяют значения Таблицы 7.4 для = 900. Для направлений набегающего потока    = 00 и 180значения таблицы 7.4 для   = 00 уменьшают с учетом коэффициентов по Рисунку 7.10 (с) или (d).

При этом зоны F, G и J используют только для наветренной поверхности первого пролета покрытия. Зоны Н и I должны рассматриваться для каждого пролета многопролетного (шедового) покрытия.

Базовую высоту ze следует принимать равной h, см. Рисунок 7.10.

|  | Рисунок 7.10. К распределению давления для многопролетных скатных (шедовых) покрытий |
| --- | --- |

Стена

Примечание 1: Для конфигурации b) рассматривают два случая в зависимости от знака коэффициента давления средля первого пролета покрытия.

Примечание 2: Для конфигурации с) первым значением является значение сре для односкатного покрытия, следующие значениязначениедля покрытия корытообразного сечения.

    - Сводчатые покрытия и купола

Рисунок 7.11 – Рекомендуемые значения коэффициентов внешнего ветрового давления сре,10

для сводчатых покрытий прямоугольных в плане зданий

Данный раздел распространяется на покрытия круглой цилиндрической формы и купола.

Примечание: Значения и используемые для покрытий круглой цилиндрической формы и куполов, могут указываться в Национальном Приложении. Рекомендуемые значения сре,10 для разных зон на покрытии указаны на Рисунках 7.11 и 7.12. Базовая высота равна .

При 0 <h/d< 0,5 значение сре,10  определяют линейной интерполяцией, при 0,2 <f/d< 0,3 и h/d   0,5 учитывают два значения сре,10. Диаграмма не распространяется на плоские покрытия

Значениепостоянно вдоль отрезков дуги, образуемой пересечением оболочки с плоскостью нормальной направлению набегающего потока. Его можно определить в первом приближении с помощью линейной интерполяции между значениями вдоль дуг, параллельно направлению действия ветра для зон А, В и С. Так же посредством линейной интерполяции можно определить значения сре,10 на основании приведенного выше рисунка для зоны А при условии, что 0 <h/d< 1, и для зоны В или С при условии, что 0 <h/d< 0,5.

Рисунок 7.12 – Рекомендуемые значения коэффициентов внешнего давления для куполов круглых в плане зданий

    - Внутреннее давление

Внутреннее и внешнее давления следует рассматривать действующими в одно и тоже время.  В помещениях с проницаемыми наружными ограждениями необходимо  учитывать внутреннее давление, если его действие неблагоприятно. При этом внутреннее давление действует на все внутренние стены помещения одновременно и имеет одинаковые знаки.

Коэффициент внутреннего давлениязависит от величины и расположения проемов в наружном ограждении здания. Если не менее чем для двух поверхностей здания (фасад и покрытие) общая площадь проемов для каждой из них превышает 30 % общей площади одной поверхности, то обе поверхности считаются полностью открытыми, и ветровая нагрузка на рассматриваемое здание определяется на основании правил, установленных в 7.3 и 7.4.

Примечание: Проемы здания включают небольшие проемы, такие как открытые окна, вентиляционные проемы, дымоходы и т. п., а также общую не герметичность, которая, к примеру, создается за счет неплотных дверей, окон или наружного ограждения. Данная общая не герметичность обычно составляет от 0,01 % до 0,1 % площади наружной поверхности. В Национальное Приложение можно включать дополнительную информацию по данному вопросу.

Значительные по площади наружные проемы (доминантные), такие как двери и окна в предельном состоянии по несущей способности, например при шквалистом ветре, рассматриваются закрытыми, случай с открытыми дверями и окнами должен рассматриваться как особая расчетная ситуация в соответствии с EN 1990.

Примечание: Проверка в особой расчетной ситуации особенно важна для высоких внутренних стен (с высоким риском угрозы обрушения), если на них по причине наличия проема в наружном ограждении здания приходится вся внешняя ветровая нагрузка.

Поверхность здания следует принимать как доминантную, если общая площадь проемов на данной поверхности не менее чем в 2 раза превышает суммарную площадь всех проемов и неплотностей оставшихся поверхностей здания.

Примечание: Это может также распространяться на отдельные помещения внутри здания.

Для здания с доминантной поверхностью внутреннее давление следует принимать как часть от внешнего давления, действующего на площадь проемов на доминантной стороне. Если общая площадь проемов на доминантной стороне в 2 раза превышает суммарную площадь всех проемов оставшихся поверхностей здания, то применяют:

(7.1)

Если общая площадь проемов на доминантной стороне не менее чем в 3 раза превышает суммарную площадь всех проемов оставшихся поверхностей здания, то применяют:

(7.2)

Значениемв этом случае является коэффициент внешнего давления на доминантной поверхности. Если площадь проемов доминантной поверхности располагается в зонах с разными коэффициентами внешнего давления, то определяют средневзвешенное значение с применением площадей проемов.

Если общая площадь проемов на доминантной поверхности менее трехкратного значения, но более удвоенной суммы всех площадей проемов здания, то значение сpi допускается определять линейной интерполяцией.

В зданиях без доминантной поверхности значение сpi допускается определять по Рисунку 7.13. Значениев этом случае зависит от высотыи шириныздания, а также от   степени   проницаемости   наружного   ограждениядля каждого направления набегающего потока. Степень проницаемости наружного огражденияполучают следующим образом:

Примечание 1: Это требование распространяется на фасады и покрытия зданий с наличием и без наличия внутренних стен.

Примечание 2: Если нельзя определить приемлемый параметр проницаемости наружного огражденияили в случае невозможности расчета, для значенияприменяют самое неблагоприятное значение из плюс 0,2 и минус 0,3.

Базовая высота для внутреннего давления должна быть равной базовой высоте для внешнего давления на боковые поверхности (см. 5.1), проемы которых вызывают возникновение внутреннего давления. При наличии нескольких проемов за базовую высотупринимают максимальную из полученных значений.

Коэффициент внутреннего давления для открытых бункеров (силосов) и дымовых труб равен:

(7.4)

Коэффициент внутреннего давления для вентилируемых резервуаров с небольшими проемами равен:

(7.5)

Базовая высотасоответствует высотесооружения.

Рисунок 7.13 – Коэффициенты внутреннего давления при равномерно распределенных проемах. Придопускается линейная интерполяция

    - Давление на многослойные стены и покрытия

Ветровую нагрузку следует рассчитывать отдельно для каждого слоя.

Степень проницаемости слояследует определять, как отношение суммы всех площадей проемов к общей площади слоя. Слой считается непроницаемым, если значение не превышает 0,1 %.

Если проницаемым является только один слой, то ветровую нагрузку на непроницаемый слой следует рассчитывать в соответствии с 5.2(3) как разность между внутренним и внешним ветровым давлениями. Если более чем один слой является проницаемым, ветровое усилие в каждом слое зависит от:

Относительно жесткости слоев;

внешнего и внутреннего давления;

расстояния между слоями;

проницаемости слоев;

наличия проемов в наружных слоях ограждений между слоями.

Примечание 1. В Национальное Приложение могут быть включены сведения по воздействию ветра на наружные стены и покрытия с несколькими слоями. В качестве первого приближения рекомендуется рассчитывать ветровое воздействие на слой с максимальной жесткостью как разность внутреннего и внешнего давления.

Примечание 2. В Национальное Приложение можно включать значения для случаев, когда промежуточные слои ограждения непроницаемы (см. Рисунок 7.14 (а)) и когда расстояние в свету между слоями менее 100 мм (включая теплоизоляцию, если она невентилируемая). В качестве приближения могут использоваться следующие правила:

- для стен и покрытий с непроницаемым внутренним слоем и пористым внешним слоем с равномерно распределенными проемами ветровое воздействие на внешний слой следует рассчитывать с использованием– для избыточного давления и – для пониженного давления (разрежение). Воздействие ветра на внутренний слой следует определять с использованием.

- для стен и покрытий с непроницаемым внутренним  слоем  и  непроницаемым  и  более

жестким внешним слоем воздействие ветра на внешний слой следует рассчитывать с использованием;

- для стен и покрытий с проницаемым внутренним слоем с равномерно распределенными проемами и непроницаемым внешним слоем ветровое воздействие на внешний слой следует рассчитывать с использованием, а ветровое воздействие на внутренний слой – с использованием;

- для стен и покрытий с непроницаемым внешним слоем ветровое воздействие на внешний слой следует рассчитывать с использованием, а ветровое воздействие на внутренний слой – с применением.

Если проемы вызывают взаимодействие воздушных слоев с воздушными слоями других поверхностей здания, отличных от рассматриваемых (см. Рисунок 7.14(b)), данные правила не применимы.

a)

b)

а) Замкнутая угловая зона

b) Открытая угловая зона

Рисунок 7.14 – Угловые элементы многослойных наружных ограждений

7.3 Отдельно стоящие навесы

Отдельно стоящие навесы – это покрытия, которые не сопряжены со стенами, например, навесы на заправочных станциях или навесы на перронах.

Степень заграждения для отдельно стоящих навесовв соответствии с Рисунком равна отношению заграждаемой площади к общей площади поперечного сечения под покрытием. Обе площади ориентированы нормально к направлению набегающего потока.

Примечание:=0  представляет  отдельно  стоящий  навес  без  заграждения,   следует понимать как загражденный отдельно стоящий навес (это не замкнутое здание).

Коэффициенты усилия, указанные в Таблицах 7.6 – 7.8, и общие коэффициенты давлениядля= 0 и = 1 учитывают результирующую ветровую  нагрузку  на верхнюю  и  нижнюю  стороны  навеса  для   всех   направлений  набегающего   потока. Промежуточные значения вычисляются интерполированием.

С подветренной стороны применяют значениямаксимального заграждения для    = 0.

Коэффициент усилияхарактеризует результирующую силу ветра. Коэффициент давления неттоопределяет максимальное местное давление для всех направлений набегающего потока. Его применяют при расчете элементов покрытий и анкерных креплений.

Отдельно стоящие навесы рассчитывают для следующих схем приложения нагрузки:

    - для отдельно стоящих односкатных навесов (Таблица 7.6) следует принимать точку приложения результирующей силы ветрового давления на расстоянии d/4 от наветренной стороны (d – размер параллельно действию направления ветра, см. Hbceyjr 7.16);

    - для двухскатных навесов и навесов корытообразного сечения (Таблица 7.7) следует принимать точку приложения результирующей силы ветрового давления в центре наклонной поверхности навеса (см. Рисунок 7.17). Дополнительно для двухскатного навеса или навеса корытного сечения принимают одностороннюю нагрузку на поверхности с максимальной или минимальной нагрузкой, другой слой при этом является незагруженным;

    - для отдельно стоящих шедовых навесов нагрузку определяют, применяя значения по Таблице 7.7 и понижающие коэффициентыпо Таблице 7.8.

Для отдельно стоящих навесов с двухслойными оболочками применяют правила 7.2.10.

Необходимо учитывать силы трения (см. 7.5).

Базовая высота ze соответствует высоте h согласно с Рисунками 7.16 и 7.17.

Рисунок 7.15 – Обтекание отдельно стоящих навесов

Таблица 7.6 – Значенияи для отдельно стоящих односкатных навесов

| Угол уклона | Степень заграждения | Коэффициент усилия | Коэффициенты давления нетто План |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Зона А | Зона В | Зона С |
| 0 | Максимум все | +0,2 | +0,5 | +1,8 | +1,1 |
|  | Минимум = 0 | –0,5 | –0,6 | –1,3 | –1,4 |
|  | Минимум = 1 | –1,3 | –1,5 | –1,8 | –2,2 |
| 50 | Максимум все | +0,4 | +0,8 | +2,1 | +1,3 |
|  | Минимум = 0 | –0,7 | –1,1 | –1,7 | –1,8 |
|  | Минимум = 1 | –1,4 | –1,6 | –2,2 | –2,6 |
| 100 | Максимум все | +0,5 | +1,2 | +2,4 | +1,6 |
|  | Минимум = 0 | –0,9 | –1,5 | –2,0 | –2,1 |
|  | Минимум = 1 | –1,4 | –2,1 | –2,6 | –2,7 |
| 150 | Максимум все | +0,7 | +1,4 | +2,7 | +1,8 |
|  | Минимум = 0 | –1,1 | –1,8 | –2,4 | –2,5 |
|  | ММинимум = 1 | –1,4 | –1,6 | –2,9 | –3,0 |
| 200 | Максимум все | +0,8 | +1,7 | +2,9 | +2,1 |
|  | Минимум = 0 | –1,3 | –2,2 | –2,8 | –2,9 |
|  | Минимум = 1 | –1,4 | –1,6 | –2,9 | –3,0 |
| 250 | Максимум все | +1,0 | +2,0 | +3,1 | +2,3 |
|  | Минимум = 0 | –1,6 | –2,6 | –3,2 | –3,2 |
|  | Минимум = 1 | –1,4 | –1,5 | –2,5 | –2,8 |
| 300 | Максимум все | +1,2 | +2,2 | +3,2 | +2,4 |
|  | Минимум = 0 | –1,8 | –3,0 | –3,8 | –3,6 |
|  | Минимум = 1 | –1,4 | –1,5 | –2,2 | –2,7 |
| Примечание: Положительные значения означают результирующую ветровую нагрузку, направленную вниз. Отрицательные значения означают результирующую ветровую нагрузку, направленную вверх. |  |  |  |  |  |

Рисунок 7.16 – Положение центра точки приложения результирующего ветрового давления для отдельно стоящих односкатных навесов

Таблица 7.7 – Значения идля отдельно стоящих двухскатных навесов и навесов корытного сечения

| Угол уклона | Степень заграждения | Коэффициент усилия | Коэффициенты давления нетто План |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Зона А | Зона В | Зона С | Зона D |
| –200 | Максимум все | +0,7 | +0,8 | +1,6 | +0,6 | +1,7 |
|  | Минимум = 0 | –0,7 | –0,9 | –1,3 | –1,6 | –0,6 |
|  | Минимум = 1 | –1,3 | –1,5 | –2,4 | –2,4 | –0,6 |
| –150 | Максимум все | +0,5 | +0,6 | +1,5 | +0,7 | +1,4 |
|  | Минимум = 0 | –0,6 | –0,8 | –1,3 | –1,6 | –0,6 |
|  | Минимум = 1 | –1,4 | –1,6 | –2,7 | –2,6 | –0,6 |
| –100 | Максимум все | +0,4 | +0,6 | +1,4 | +0,8 | +1,1 |
|  | Минимум = 0 | –0,6 | –0,8 | –1,3 | –1,5 | –0,6 |
|  | Минимум = 1 | –1,4 | –1,6 | –2,7 | –2,6 | –0,6 |
| –50 | Максимум все | +0,3 | +0,5 | +1,5 | +0,8 | +0,8 |
|  | Минимум = 0 | –0,5 | –0,7 | –1,3 | –1,6 | –0,6 |
|  | Минимум = 1 | –1,3 | –1,5 | –2,4 | –2,4 | –0,6 |
|  | Максимум все | +0,3 | +0,6 | +1,8 | +1,3 | +0,4 |
| +5 | Минимум= 0 | –0,6 | –0,6 | –1,4 | –1,4 | –1,1 |
|  | Минимум = 1 | –1,3 | –1,3 | –2,0 | –1,8 | –1,5 |

Продолжение таблицы 7.7

| +100 | Максимум все | +0,4 | +0,7 | +1,8 | +1,4 | +0,4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Минимум = 0 | –0,7 | –0,7 | –1,5 | –1,4 | –1,4 |
|  | Минимум = 1 | –1,3 | –1,3 | –2,0 | –1,8 | –1,8 |
| +150 | Максимум все | +0,4 | +0,9 | +1,9 | +1,4 | +0,4 |
|  | Минимум = 0 | –0,8 | –0,9 | –1,7 | –1,4 | –1,8 |
|  | Минимум = 1 | –1,3 | –1,3 | –2,2 | –1,6 | –2,1 |
| +200 | Максимум все | +0,6 | +1,1 | +1,9 | +1,5 | +0,4 |
|  | Минимум = 0 | –0,9 | –1,2 | –1,8 | –1,4 | –2,0 |
|  | Минимум = 1 | –1,3 | –1,4 | –2,2 | –1,6 | –2,1 |
| +250 | Максимум все | +0,7 | +1,2 | +1,9 | +1,6 | +0,5 |
|  | Минимум = 0 | –1,0 | –1,4 | –1,9 | –1,4 | –2,0 |
|  | Минимум = 1 | –1,3 | –1,4 | –2,0 | –1,5 | –2,0 |
| +300 | Максимум все | +0,9 | +1,3 | +1,9 | +1,6 | +0,7 |
|  | Минимум= 0 | –1,0 | –1,4 | –1,9 | –1,4 | –2,0 |
|  | Минимум = 1 | –1,3 | –1,4 | –1,8 | –1,4 | –2,0 |
| Примечание: Положительные значения означают результирующую ветровую нагрузку, направленную вниз. Отрицательные значения означают результирующую ветровую нагрузку, направленную вверх. |  |  |  |  |  |  |

Рисунок 7.17 – Схемы приложения нагрузки для двухскатных навесов и навесов корытообразного сечения

Нагрузки на каждый отдельный скат отдельно стоящих многопролетных (шедовых) навесов (см. Рисунок 7.18) следует определять с применением нагрузок для отдельно стоящего, изолированного двухскатного навеса или навеса корытообразного сечения с понижающим коэффициентомпо Таблице 7.8.

Таблица 7.8–Понижающие коэффициентыдля отдельно стоящих многопролетных (шедовых) навесов

| Площадь навеса по рисунку7.18 | Местоположение | Значениедля всех |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | На максимальной (вниз) | На максимальной (вниз) |
|  |  | Коэффициенты усилия и коэффициенты давления | Коэффициенты усилия и коэффициенты давления |
| 1 | Первый (крайний) пролет покрытия | 1,0 | 0,8 |
| 2 | Второй пролет покрытия | 0,9 | 0,7 |
| 3 | Третий пролет покрытия | 0,7 | 0,7 |

Рисунок 7.18 – Отдельно стоящие шедовые навесы с обозначением пролета покрытия

7.4 Отдельно стоящие стены, парапеты, ограждения и рекламные щиты

Коэффициенты давления неттодля отдельно стоящих стен  и  парапетов зависят от коэффициента проемности . Для сплошных стен коэффициент проемностиустанавливается равным 1, для стен с долей проемов 20 %=0,8. Проницаемые стены и ограждения с коэффициентом проемности0,8 следует рассматривать как решетчатые конструкции по 7.11.

7.4.1 Отдельно стоящие стены и парапеты

Отдельно стоящие стены и парапеты для определения коэффициентов давления

подразделяют на зоны А – D по Рисунку 7.19.

Примечание: Числовые значения коэффициентов давлениядля отдельно стоящих стен и парапетов могут указываться в Национальном Приложении. Рекомендуемые значения указаны в Таблице 7.9 для двух различных коэффициентов проемности (см. 7.4(1)). Данные значения возникают при наклонном направлении набегающего потока – для стен без угла (см. Рисунок 7.19) или при действии ветра в двух направлениях – для стен с углом по рисунку 7.19. Базовой площадью в обоих случаях является общая площадь стены. Для коэффициентов проемности между 0,8 и 1,0 допускается линейная интерполяция.

Базовая высота отдельно стоящей стены ze  должна устанавливаться по рисунку

  - с применением ze = h. Базовая высота парапетов определяется как ze  = (h + hp), см. Рисунок 7.6.

Таблица 7.9 – Коэффициенты давлениядля отдельно стоящих стен и парапетов

| Коэффициент проемности | Зона |  | А | В | С | D |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| =1 | Стена без угла |  | 2,3 | 1,4 | 1,2 | 1,2 |
|  |  |  | 2,9 | 1,8 | 1,4 | 1,2 |
|  |  |  | 3,4 | 2,1 | 1,7 | 1,2 |
|  | Стена с углом с длиной стороны |  | 2,1 | 1,8 | 1,4 | 1,2 |
| =8 |  |  | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 |

Рисунок 7.19 – Классификация поверхностей для отдельно стоящих стен и парапетов

    - Коэффициенты заграждения для стен и ограждений

s

Если с наветренной стороны располагаются другие стены и  ограждения, имеющие  высоту,  равную  или  большую,  чем  высота  рассматриваемой  стены  или ограждения,  то  с  коэффициентом  давления  нетто  по  зонам  может  быть  применен дополнительный  коэффициент  заграждения.  Значение коэффициента заграждения зависит от расстояния х между стенами или ограждениями, а также от коэффициента проемностизаграждающей, расположенной   с   наветренной   стороны   стены   или ограждения высотой h. Значения коэффициента представлены на Рисунке 7.20.

Коэффициент давления нетто заграждающей стены вычисляют по формуле

(7.6)

Коэффициент заграждения не следует применять в крайних зонах в пределах расстояния h, измеряемого от свободного края стены.

Рисунок 7.20 – Коэффициент заграждениядля стен и ограждений для значений

от 0,8 до 1,0

    - Рекламные щиты

- Коэффициент усилия для рекламных щитов, поднятых над уровнем земли не менее чем на (см. Рисунок 7.21), составляет:

(7.7)

Допускается также применять для и .

Примечание 1:Базовая высота . Примечание 2:  Базовая площадь.

Рисунок 7.21 – К распределению давления для рекламных щитов

Результирующее ветровое усилие, направленное по нормали к плоскости щита, следует прикладывать на высоте его геометрического центра, с эксцентриситетом в горизонтальном направлении.

Примечание: Величина эксцентриситета может указываться в Национальном Приложении. Рекомендуемое значение составляет:

(7.8)

При расстоянии от уровня земли и отношении ширины к высоте щит следует рассматривать как отдельно стоящую стену (см. 7.4.1).

Следует проводить проверку на потерю устойчивости вследствие дивергенции или срывного флаттера.

  - Коэффициенты трения

Во всех случаях, приведенных в 5.3(3), нужно учитывать влияние трения.

Коэффициенты трениядля стен и покрытий указаны в Таблице 7.10.

Базовые площади поверхностипредставлены на Рисунке 7.22. Силы трения следует прикладывать на части внешней поверхности, параллельные действию ветра на расстояниях от передних свесов покрытия или углов, равных 2b или 4h (определяющим является меньшее значение).

Базовая высота для отдельно стоящих навесов равна высоте навеса, для стен – высотеверхней отметки стены (см. Рисунок 7.22).

Таблица 7.10 – Коэффициенты трения сfr для стен, парапетов и поверхностей покрытий

| Поверхность | Коэффициент трения |
| --- | --- |
| Гладкая (например, сталь, гладкий бетон) | 0,01 |
| Шероховатая (например, шероховатый бетон, просмоленные поверхности) | 0,02 |
| Очень шероховатая (например, гофрированная, ребристая, складчатая) | 0,04 |

Рисунок 7.22 – Базовая площадь для трения

  - Конструктивные элементы конструкций с прямоугольным сечением

Коэффициент усилиядля конструктивных элементов с прямоугольным поперечным сечением при направлении набегающего потока нормально стороне поперечного сечения равен

(7.9)

где

– коэффициент усилия для конструкций прямоугольного поперечного сечения острыми углами без обтекания свободных концов, как показано на Рисунке 7.23;

– понижающий коэффициент для конструкций квадратного поперечного сечения со скругленными углами в зависимости от числа Рейнольдса;

r

– коэффициент, учитывающий концевой эффект для конструкций со свободным обтеканием концов, как определено в 7.13.

Примечание 1: Числовые   значения   коэффициентамогут   быть   указаны   в

Национальном Приложении. Рекомендуемые верхние предельные значения указаны на на Рисунке 7.24. Они определены для условий слабой турбулентности и являются безопасными.

Примечание 2:  Рисунок 7.24 можно также применять для зданий с .

Рисунок 7.23 – Коэффициенты трения cr,0 для конструкций прямоугольного поперечного сечения с острыми углами без обтекания свободного конца

Рисунок 7.24 – Понижающий коэффициент	r для конструкций квадратного поперечного сечения со скругленными углами

Базовую площадьследует определять по формуле

7.10)

где– длина рассматриваемого участка.

Базовая высотаравна верхней отметке рассматриваемого участка над верхней точкой местности.

Для пластинчатых поперечных сечений () подъемные силы при определенных углах атаки набегающего потока могут приводить к повышению значенийдо 25 % включительно.

  - Конструктивные элементы с резкими углами (краями) в сечении

Коэффициент усилия cf конструктивных элементов с резкими углами в сечении (см. Рисунок 7.25) следует рассчитывать по формуле

,	   (7.11)

где– коэффициент, учитывающий краевой эффект (см. 7.13).

Примечание 1: Числовые значения сf,0 могут быть указаны в Национальном  Приложении. Рекомендуемое значение для всех элементов конструкции без свободного обтекания краев сечения= 2,0. Это значение основывается на измерениях при слабых турбулентных условиях и дает безопасный результат.

Примечание 2:   Формула (7.11) и Рисунок 7.25 могут применяться также для зданий с

h/d> 5,0.

Рисунок 7.25 – Сечения с резкими углами в сечении

Следует принимать следующие значения базовой площади (см. рисунок 7.25):

в направлении х (7.12)

– в направлении y	,

где– длина рассматриваемого конструктивного элемента.

Во всех случаях базовую высотуследует принимать равной максимальной высоте над поверхностью земли для рассматриваемого сечения.

  - Конструктивные   элементы с поперечным сечением, имеющим форму правильного многоугольника

Коэффициент усилияконструктивных элементов  с  поперечным  сечением, имеющим форму правильного многоугольника с пятью или семью гранями равен

,          (7.13)

где

– коэффициент, учитывающий концевой эффект, определяемый по 7.13;

– коэффициент усилия для конструктивных элементов без обтекания свободного конца.

Примечание: Числовые значениямогут устанавливаться в Национальном Приложении. Рекомендуемые консервативные значения, полученные измерениями при слабых турбулентных условиях, указаны в Таблице 7.11.

Для зданий с h/d> 5 значениеможно определить по Формуле (7.13) с применением данных, указанных в Таблице 7.11 и на Рисунке 7.26.

Базовую площадьследует определять по формуле

(7.14)

где

l – длина рассматриваемого элемента конструкции;

b – диаметр описанной окружности, см. Рисунок 7.26.

Во всех случаях базовую высотуследует принимать равной максимальной высоте над поверхностью земли для рассматриваемого сечения.

Рисунок 7.26 – Конструктивный элемент с поперечным сечением, имеющим форму правильного многоугольника

Таблица 7.11 – Коэффициенты усилия для конструкций с поперечным сечением, имеющим форму правильного многоугольника

| Число сторон | Поперечное сечение | Свойства поверхности и исполнение кромок | Число Рейнольдса 1) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 | Пятиугольник | Все | Все | 1,80 |
| 6 | Шестиугольник | Все | Все | 1,60 |
| 8 | Восьмиугольник | Гладкая поверхность | 105 | 1,45 |
|  |  |  |  | 1,30 |
|  |  | Гладкая поверхность |  | 1,30 |
|  |  |  |  | 1,10 |
| 10 | Десятиугольник | Все | Все | 1,30 |
| 12 | Двенадцатиугольник | Гладкая поверхность3) со скругленными кромками | 2 105< Re < 1,2 105 | 0,90 |
|  |  | Другое |  | 1.30 |
|  |  |  |  | 1,10 |
| 16 – 18 | Шестнадцатиугольник | Гладкая поверхность3) со скругленными кромками | Re < 2 105 | Как круговой цилиндр, см. 7.9 |
|  |  |  | 2 105< Re < 1,2 105 | 0,70 |
| 1) Числа Рейнольдса Re для v = vm и значения vm – см. 4.3. Re определено в 7.9. 2)r – радиус закругления, b – диаметр описанной окружности. 3) Определена с помощью испытаний в аэродинамической трубе на модели с гальванизированными стальными поверхностями с поперечным сечением b = 0,3 м и радиусом скругления 0,6b. |  |  |  |  |

  - Круговой цилиндр

    - Коэффициенты внешнего давления

Коэффициент внешнего давлениядля кругового цилиндра зависит от числа Рейнольдса, которое определяется по формуле

(7.15)

где

– диаметр;

– кинематическая вязкость воздуха (= 15 10–6 м2/с);

– пиковое значение скорости ветра в соответствии с примечанием 2 к Рисунку 7.27 на высоте (см. Рисунок 6.1).

Коэффициент внешнего давлениядля кругового цилиндра равен

,        (7.16)

где

– коэффициент внешнего давления для цилиндра с бесконечной гибкостью;

коэффициент, учитывающий концевой эффект для кругового цилиндра

На Рисунке 7.27 представлен коэффициент внешнего давлениядля различных значений чисел Рейнольдса в зависимости от угла

Коэффициент для кругового цилиндра без обтекания свободного концаравен

при

при             (7.17)

0

при

где

– положение отрыва потока на окружности (см. Рисунок 7.27);

– коэффициент, учитывающий концевой эффект (см. 7.13).

Рисунок 7.27 – Распределение давления по поперечному сечению кругового цилиндра без обтекания свободного конца

Промежуточные значениядопускается принимать линейной интерполяцией.

Репрезентативные значения,, ,  и указаны в

Таблице 7.12.	Рисунок 7.27 и Таблица 7.12 базируются на числе Рейнольдса при и

по 4.5.

Рисунок 7.27 базируется на эквивалентной шероховатости k/b, не превышающей 5 10–4. Репрезентативные значения эквивалентной шероховатости k указаны в таблице 7.13.

Таблица 7.12 – Репрезентативные значения ,, ,  и для поперечного сечения кругового цилиндра без обтекания свободного конца

|  | 85 | –2,2 | 135 | –0,4 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 80 | –1,9 | 120 | –0,7 |
|  | 75 | –1,5 | 105 | –0,8 |
| Где– положение минимального давления– значение минимального коэффициента давления; –положение от отрыва потока; – основной коэффициент давления |  |  |  |  |

Базовую площадьследует определять по формуле

(7.18)

Во всех случаях базовую высоту принима.n равной максимальной высоте над поверхностью земли для рассматриваемого сечения.

    - Коэффициенты усилия

- Коэффициент усилияконечного кругового цилиндра равен

,         (7.19)

где

– коэффициент усилия кругового цилиндра без обтекания свободного конца (см.  Рисунок 7.28);

– коэффициент, учитывающий концевой эффект (см. 7.13).

Рисунок 7.28 может также применяться для зданий с h/d > 5,0.

Рисунок 7.28 базируется на числе Рейнольдса прии по 4.5.

Значения эквивалентной шероховатости k указаны в Таблице 7.13.

Коэффициент усилиядля проволочных канатов применяют независимо от числа Рейнольдса, = 1,2.

Рисунок 7.28 – Коэффициент усилиякруговых цилиндров с бесконечной гибкостью для разных значений эквивалентной шероховатости k/b

Таблица 7.13 – Эквивалентная шероховатость k

| Поверхность | Эквивалентная шероховатость k, мм | Поверхность | Эквивалентная шероховатость k, мм |
| --- | --- | --- | --- |
| Стекло | 0,0015 | Гладкий бетон | 0,2 |
| Полированный металл | 0,002 | Строганное дерево | 0,5 |
| Высококачественная окраска | 0,006 | Шероховатый бетон | 1,0 |
| Окраска напылением | 0,02 | Грубо распиленная древесина | 2,0 |
| Сталь со светлой поверхностью (без покрытия) | 0,05 | Ржавчина | 2,0 |
| Чугун | 0,2 | Кирпичная кладка | 3,0 |
| Гальванизированная сталь | 0,2 |  |  |

Для цилиндров  с  относительно  ровной  поверхностью  с  расстоянием  в  свету

над уровнем земли (см. Рисунок 7.29) требуются специальные исследования.

Рисунок 7.29 – Цилиндр с относительно ровной поверхностью

ПРИМЕРЫ ПО ОПРЕДЕЛЕНИЮ КОЭФФИЦИЕНТОВ ВНЕШНЕГО ДАВЛЕНИЯ И УСИЛИЯ КРУГОВОГО ЦИЛИНДРА

ПРИМЕР 7.1 Определить коэффициенты внешнего давления сре кругового цилиндра

Дано:

Расположение объектов на местности на Рисунке 7.30.   III ветровой район, тип местности IV.

Рисунок 7.30— Схема расположения объектов.

Условие: Определить ветровое давлениедействующее на внешние поверхности объекта А на высоте 20м Решение:

Определим число Рейнольдса Re по Формуле(7.15) [7.15]:

где

— диаметр; — кинематическая вязкость воздуха (м2/с);

v(20) =45,4.\t/c пиковое   значение   скорости   ветра,   соответствующее   пиковому значению скоростного напора ветра q (20)^1,288 кПа (См. Пример 5.2);

Фрагмент Таблицы 7.12 —Значения, , ,  и для поперечного сечения кругового цилиндра без обтекания свободного конца

|  | 80° | -1,9 | 120° | -0,7 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Где —положение минимального давления— значение минимального |  |  |  |  |
| коэффициента давления; — положение от отрыва потока;,— основной коэффициент |  |  |  |  |
| давления. |  |  |  |  |

Коэффициент внешнего давлениядля кругового цилиндра равен (См. (7.16)

где— коэффициент внешнего давления для цилиндра с бесконечной гибкостью; Коэффициент для кругового цилиндра без обтекания свободного конца равен (См. (7.17) [7.17]):

при,

при
при ,

где — положение отрыва потока на окружности;

— коэффициент, учитывающий концевой эффект = 0,95 (См. Рисунок 44 [7.36]). Для круговых цилиндров:

при50 м   = 0,7 l/b или 70 определяющим является меньшее значение

при15 м  или 70 определяющим является меньшее значение Промежуточные значения принимаются линейной интерполяцией.

50 м

15м

40м

Коэффициент проемности 1,  3,81, 0,95.

при ,

при 80°<а<120°

при0,95

ПРИМЕР 7.2 Определение коэффициент усилиякругового цилиндра объекта А

Дано:

Расположение объектов на местности на Рисунке 7.30. Ill ветровой район, тип местности IV.

Условие: Определить коэффициент усилияобъекта А. Внешняя поверхность - гладкий бетон.

Решение:

Число Рейнольдса (См. Пример 7.1).

Коэффициент усилияконечного кругового цилиндра равен (7/19) [7.19]

где — коэффициент усилия кругового цилиндра без обтекания свободного конца (См. Рисунок 7.28[7.28] =1,05.

— коэффициент, учитывающий концевой эффект = 0,95 (См. Пример 7.1).

.

Коэффициент усилиядля любого цилиндра с учетом расположения в ряд равен:

(7.21)[7.

где  — коэффициент в соответствии с Таблицей 7.14[7.14] (для самого неблагоприятного направления набегающего потока):

при

.

ПРИМЕР 7.3 Определение сил инерции при вихревом возбуждении

Дано:

Расположение объектов на местности на Рисунке 7.30. III ветровой район, тип местности IV.

Условие: Определить силы инерции, которые действуют на объект А вследствии вихревого возбуждения.

Решение:

Силы инерции на единицу длины, которые действуют на конструкцию нормально направлению действия ветра в месте s, могут рассчитываться по Формуле (Е.6):

где:

— колеблющаяся масса конструкции, отнесенная к длине, кг/м;

— собственная частота -ой формы колебаний конструкции;

— форма колебаний конструкции, нормированная к единице в точке с

максимальным перемещением (амплитудой колебаний);

— максимальное перемещение во времени (амплитуда колебаний) в точке с

, равным единице, см. Е.1.5. Вызываемое вихревое возбуждение исследовать не нужно, если (См. Формулу (Е1)

где

—критическая скорость ветра согласно Е1.3.1 для i-ой собственной форм колебаний;

.

м/с — средняя скорость ветра для III ветрового района;

=6м — базовая ширина поперечного сечения в зоне вихревого возбуждения;

—собственная частота -ой формы изгибных колебаний по нормали к направлению действия ветра. Приближенные формулы указаны в F.2 (Приложение F);

Гц;

— максимальное перемещение под действием собственного веса  в  направлении колебаний, м.

Случай1. Примем для примера м.

— число Струхаля (См. Таблица Е1)

Таким образом, при м. вихревое возбуждение исследовать не нужно.

Случай2. Примем для примера.

Гц;

^

Необходимо исследовать вихревое возбуждение.

Максимальное перемещениерассчитывают по Формуле (Е.7):

где:

— число Струхаля по Таблице Е.1;

— число Скрутона по Е. 1.3.3;

— коэффициент приведенной длины по Е.1.5.2.4;

— коэффициент формы колебаний по Е1.5.2.5;

— аэродинамический коэффициент вихревого возбуждения по Таблице Е.З.

Фрагмент Таблицы Е.5 — Коэффициент эффективной корреляционной длины и коэффициентформы колебаний простых конструкций

| Конструкция | Форма колебаний |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | См. таблицу F3 (Приложение F) c |  |  |
|  |  |  | 0,13 |

;     =0,13.	\

Корреляционная длинакак функция амплитуды колебаний (См. Таблицу Е.4)

;     ;

Число Скрутона по Формуле (Е.4):

где: =0,3—амортизация (демпфирование) конструкции, выраженная логарифмически декрементом затухания;

=1,25кг/м3	—плотность воздуха;

=6м — базовая ширина поперечного сечения в зоне вихревого возбуждения;

— эквивалентная масса на единицу длины по Формуле (F. 14);

Примем распределенный вес объекта А по высоте равной 400 кН/м. Распределенная масcа m(s)=4000 кг/м. При постоянном  .

Число Рейнольдса (См. Пример 7.1).

По Рисунку Е.2 при базовые значения аэродинамических коэффициентов вихревого возбуждения.

Аэродинамический коэффициент вихревого возбужденияв зависимости от отношен» критической скорости ветра к средней скорости ветра

по Таблица Е.З

Максимальное перемещениепо Формуле (Е.7):

м.

Силы инерции на единицу длины , которые действуют на конструкцию нормально направлению действия ветра в месте s=40м:

    - Коэффициенты усилия для вертикальных цилиндров, расположенных в ряд

При расположении цилиндров в ряд коэффициент усилиязависит от направления ветра относительно оси ряда и от отношения расстояния а к среднему диаметру b – см.

См. Таблицу 7.14. Коэффициент усилиядля любого цилиндра равен

,      (7.21)

где–коэффициент усилия кругового цилиндра без обтекания свободного конца (см. 7.9.2);

– коэффициент, учитывающий концевой эффект (см. 7.13);

– коэффициент в соответствии  с  Таблицей  7.14  (для  самого  неблагоприятного направления набегающего потока).

Таблица 7.14 – Коэффициент к для круговых цилиндров, расположенных в ряд

|  | 1,15 |  |
| --- | --- | --- |
|  | 1,00 |  |
| расстояние; диаметр |  |  |

  - Сферы

- Коэффициент усилия для сфер в направлении действия ветра представляет собой функцию числа Рейнольдса (см. 7.9.1) и эквивалентной шероховатости k/b (см. Таблицу 7.13).

Примечание 1: Значения коэффициента усилиямогут устанавливаться в Национальном Приложении. Рекомендуемые значения на основании измерений при слабых турбулентных условиях  представлены  на  рисунке  7.30.  Рисунок  7.30  базируется  на  числе  Рейнольдса  при и   по 4.5

Примечание 2: Значения на Рисунке 7.30 ограничены значениями zg>b/2, где zg – расстояние в свету между сферой и плоской поверхностью, а b – диаметр сферы (см. Рисунок 7.31). При zg<b/2 коэффициент усилия сf,x умножают на коэффициент 1,6.

Рисунок 7.30 – Коэффициент усилия сферы в направлении действия ветра

Вертикальный коэффициент усилиясфер по    формуле (7.22) равен

b ;

2

при

при

b .

2

(7.22)

Базовую площадь Aref следует определять по Формуле (7.23)

(7.23)

Базовую высоту следует определять по Формуле (7.24)

(7.24)

Рисунок 7.31 – Сфера вблизи плоской поверхности

  - Решетчатые конструкции и леса

Коэффициент усилиядля решетчатых конструкций и лесов следует определять по Формуле (7.25)

(7.25)

где

коэффициент усилия решетчатых конструкций и лесов без обтекания свободного конца.  Он указан  на  Рисунках  7.33 – 7.35  как  функция  коэффициента  проемности   (см.7.11(2)) и числа Рейнольдса ;

– число Рейнольдса, принимаемое на основании среднего диаметра стержня b, см.

Примечание 1;

– коэффициент, учитывающий концевой	эффект (см.	7.13), который рассчитывается с применением l и ширины b = d, по Рисунку 7.32.

Примечание 1 – Рисунки базируются на числе Рейнольдса при   по 4.5

и qp по 4.5.

Примечание 2 – Понижающие коэффициенты для лесов без воздухонепроницаемого ограждения, на которые оказывают влияние затенения сплошных сооружений, могут указываться в Национальном Приложении.

Рисунок 7.32 – Решетчатые конструкции или леса

Рисунок 7.33 – Коэффициент усилиярешетчатых конструкций из угловых профилей с острыми кромками в зависимости от коэффициента проемности

Рисунок 7.34 – Коэффициент усилиядля пространственной решетчатой конструкции из угловых профилей и из профилей с острыми кромками в  зависимости от коэффициента проемности

Коэффициент проемностиследует определять по Формуле (7.26)

(7.26)

где– сумма площадей проекций стержней и узловых накладок, проецируемых на

рассматриваемую	сторону,. В	пространственных	решетчатых

А

,

Ас

конструкциях следует рассматривать наветренную сторону;

– площадь вертикальной проекции, ограниченной контурами конструкцbb;

– длина решетчатой конструкции;

– ширина решетчатой конструкции;

– проекция ширины и длины отдельного стержня i (см. Рисунок 7.32);

Аgk – площадь узловой накладки k.

Рисунок 7.35 – Коэффициент усилиядля плоских и пространственных решетчатых конструкций из профилей с круглым поперечным сечением

Базовую площадь следует определять по формуле

7.27)

Базовая высота равна высоте до верхней отметки рассматриваемого сечения.

  - Флаги

- Коэффициенты усилияи базовая площадьдля флагов приведены в Таблице 7.15.

- Базовая высотаравна высоте до верхней отметки флага над поверхностью земли.

Таблица 7.15 – Коэффициенты усилиядля флагов

| Флаги |  |  |
| --- | --- | --- |
| Флаги высотойи длиной, закрепленные со всех сторон |  | 1,8 |
| Незакрепленные Флаги высотойи длиной |  |  |

где

.

масса на единицу площади флага

плотность воздуха (см. 7.1)

высота флага над уровнем земли

Примечание: Формулы для незакрепленных флагов содержат динамические силы на основании эффекта развивания (флаттера).

  - Эффективная гибкость	и коэффициент, учитывающий краевые эффекты

СП РК EN 1991-1-4 требуют в необходимых случаях определять и учитывать в расчетах коэффициент, учитывающий краевые эффекты зависимости от эффективной гибкости. При этом эффективная гибкостьот размеров конструктивного элемента и его положения.

Рекомендуемые значения эффективной гибкостидля различных конструктивных элементов приведены в таблице 7.16.

Таблица 7.16.  Значения эффективной гибкости для цилиндров, многоугольных и прямоугольных поперечных сечений, конструктивных элементов с острыми кромками и решетчатых конструкций

| Номер | Положение конструкции при направлении набегающего потока по нормали к плоскости чертежа | Эффективная гибкость |
| --- | --- | --- |
| 1 |  | Для многоугольных, прямоугольных поперечных сечений и поперечных сечений с острыми кромками, а также для решетчатых конструкций: при м,илиОпределяющим является меньшее значение при l < 15 м, или=70 Определяющим является меньшее значение |
| 2 |  |  |
| 3 |  | Для круговых цилиндров: прим,или. Определяющим является меньшее значение при м,или . Определяющим является меньшее значение. Промежуточные значения принимаются линейной интерполяцией. |
| 4 |  | прим,илиОпределяющим является большее значение при l < 15 м, или определяющим является большее значение. Промежуточные значения принимаются линейной интерполяцией |

Рисунок 7.36 – Коэффициентв зависимости от эффективной гибкости

и для разных коэффициентов проемности

А

,

Aс

Коэффициент проемности	следует определять следующим образом (см. Рисунок 7.37):

(7.28)

где

А – сумма проецируемых площадей отдельных конструктивных элементов;

Ас – площадь ограждения, Ас = lb.

Рисунок 7.37 – Определение коэффициентов проемности

ПРИМЕР ПО ОПРЕДЕЛЕНИЮВЕТРОВОГО ДАВЛЕНИЯ НА ПОКПЫТИЕ

Пример 7.4. Определение ветрового давления на покрытия

Условие: Определить ветровое давление на двускатное покрытие здания (см. Рисунок 7.43), расположенного в пределах городской застройки. По ветровой нагрузке III ветровой район. Высоких (> 2h=18м) близлежащих зданий нет.

Решение:

Разобьем плоскость покрытия на зоны согласно схеме:

е=b или 2h определяющим является меньшее значение. Принимаем е=9м.

Площадь участка F равна

А=9/4x 9/10=3,15м2. Ветровое давление

Базовая высотаравна м, аэродинамический коэффициент внешнего давления для каждой зоны принимаем по Таблице 7.4а, при этом для зоны F согласно указаниям на Рисунке 7.2:

Рисунок 7.43 — Схема здания Фрагмент Таблицы [7.4а]

| Угол уклона | Зона для направления набегающего потока= 0° |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | F |  | G |  | Н |  | I |  | J |  |
|  |  |  |  |  |  |  | *7><М |  |  |  |
| -30° | -1,1 | -2,0 | -0,8 | -1,5 | -0,8 |  | -0,6 |  | -0,8 | -1,4 |

Тип местности III. Коэффициент экспозиции (см. Рисунок 4.5):

Базовое значение скоростного напора ветра для III ветрового района 560 Па. Пиковое значение скоростного напора:

Па.

Ветровое давление:

F     Па.

G      Па.

Н      Па.

I       Па.

J       Па

Приложение А

(информационное)

Влияние шероховатости местности и орографии

А.1 Графическое представление максимальных шероховатостей различных типов местности

Тип местности 0

Моря или открытые побережья морей

Тип местности I

Озера	или	плоская	местность	с	незначительной растительностью без преград

Тип местности II

Открытая местность с низкой, как трава, растительностью и изолированными отдельно стоящими преградами (деревьями, зданиями), расстояние между которыми не менее20-кратного значения их высот

Тип местности III

Местность с равномерной растительностью или зданиями, или преградами, расстояние между которыми не превышает 20-кратного значения их высот (деревни, пригородные зоны, протяженные лесные массивы)

А.2 Переходы между типами местности 0, I, II, III и IV

Переходы между зонами с различной шероховатостью учитывают при расчете

и.

Методы устанавливают в Национальном   Приложении. Ниже приведены два рекомендуемых метода.

Первый метод:

Если здание находится вблизи места изменения шероховатости местности на расстоянии:

- менее 2 км от типа местности 0;

- менее 1 км от типа местности I – III,

то применяют меньшую шероховатость местности в направлении наветренной стороны. Небольшие зоны (площадью менее 10 % от учитываемых в других случаях) с шероховатостью, отличающейся от основной поверхности, можно не учитывать.

Второй метод:

а) определить шероховатости местности в направлении наветренной стороны в секторах обтекания, которые необходимо учитывать;

b) определить расстояние х   между зданием и местом изменения шероховатости в каждом секторе;

с) если расстояние х между зданием и зоной смены неровности меньше значения, указанного в Таблице А.1, то для неровности в рассматриваемом секторе применяют меньшее значение. Если расстояние х больше значения, указанного в Таблице А.1, то для неровности применяют большее значение.

Небольшие зоны (площадью менее 10 % от учитываемых в других случаях) с шероховатостью, отличающейся от основной поверхности, можно не учитывать.

Если в Таблице А.1 не указано  расстояние  х  или  если  высота  здания  превышает  50 м,  то применяют меньшую шероховатость.

Для промежуточных значений высоты z допускается линейная интерполяция.

Здание, расположенное в определенном типе местности можно рассчитывать с применением меньшей шероховатости местности, если оно находится на расстоянии, не превышающем пределов, определенных в Таблице А.1.

Таблица А.1 – Расстояние х

| Высота z, м | Между I и II зоной, км | Между I и III зоной, км | Между II и III зоной, км | Между II и IV зоной, км | Между III и IV зоной, км |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 | 0,50 | 5,00 | 0,30 | 2,00 | 0,20 |
| 7 | 1,00 | 10,00 | 0,50 | 3,50 | 0,35 |
| 10 | 2,00 | 20,00 | 1,00 | 7,00 | 0,70 |
| 15 | 5,00 |  | 3,00 | 20,00 | 2,00 |
| 20 | 12,00 |  | 7,00 |  | 4,50 |
| 30 | 20,00 |  | 10,00 |  | 7,00 |
| 50 | 50,00 |  | 30,00 |  | 20,00 |

А.3 Численный расчет орографических коэффициентов

На изолированных возвышенностях (холмах), горных хребтах  или  скалах  и склонах возникают разные скорости ветра из-за уклона местностив направлении набегающего потока. В этом случае Н обозначает высоту, а Lu – фактическую длину, как представлено на Рисунке А.1.

Рисунок А.1 – Пример увеличения скорости ветра на склоне

Наибольшее возрастание скорости ветра происходит у вершины склона и описывается орографическим коэффициентом  (см. Рисунок А.1). Склон не оказывает существенного влияния на стандартное отклонение турбулентности, как описано в 4.4(1).

Интенсивность турбулентности снижается с увеличением скорости ветра, стандартное отклонение, напротив, не меняется.

Орографический коэффициентописывает возрастание средней скорости ветра для изолированных гор или склонов (не для холмистой местности или горных районов). Он относится к скорости ветра у подножия горы или склона.

Влияние орографии необходимо учитывать в следующих ситуациях:

а) для мест с наветренными склонами холмов или горных хребтов:

еслии

b) для мест с подветренными склонами холмов или горных хребтов:

если

еслии

с) для мест с наветренными склонами скал или крутыми склонами:

еслии

d) для мест с подветренными склонами:

еслии

еслии

| определен следующим образом: |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| со = 1 для ; | (А.1) |  |  |  |
| для ; | (А.2) |  |  |  |
| со = 1 + 0,6s для , где s– локальный орографический | (А.3) коэффициент по | Рисунку А.2 | или | А.3 |

относительно эффективной длины Le проекции подветренной стороны;

– уклон по нормали к направлению действия ветра (см. Рисунки А.2 и А.3);

Le – эффективная длина проекции наветренной стороны по Таблице А.2;

– фактическая длина проекции наветренной стороны (проекция на горизонталь);

– фактическая длина проекции подветренной стороны;

Н – эффективная высота перепада высот местности;

Х   – горизонтальное расстояние между рассматриваемой и наивысшей   точкой местности;

Z	– вертикальное	расстояние	между	рассматриваемой	и	наивысшей	точкой местности.

Таблица А.2 – Значения эффективной длины Le

| Тип склона (Ф=Н/Lu) |  |
| --- | --- |
| Плоский () | Крутой () |
| Le = Lu | Le = Н/0,3 |

В долинах допускается устанавливать коэффициент со(z), равный 1,0, если можно исключить ускорения, вызванные эффектом диффузирования. Для расположенных в долинах сооружений или для мостов, перекрывающих такие долины, следует проверить необходимость учета повышения скорости ветра.

Рисунок А.2 – Коэффициент s для склонов скал или крутых склонов

Формулы (А.4) – (А.7) и (А.11) могут применяться для расчетов орографического коэффициента. Так как эти формулы получены эмпирическим путем, то чрезвычайно важно, чтобы используемые параметры находились в заданных пределах, так как в противном случае следствием являются ошибочные результаты.

Рисунок А.3 – Коэффициент s для гор или горных хребтов

а) Наветренная зона при любой ораграфии (см. Рисунок А.2 и А.3)

В зонах

и

Применяют

A.4

где

A.5

(A.6)

Для или      применяют

  - подветренная зона склонов скал или крутых косогоров

В зонах

и

Применяют

(A.7)

где

(A.8)

(A.9)                                (A.10)

В зонахпроводят интерполяцию между значениями для (в формуле (А.5) и

При     применяют значения

При   илиприменяют значения

c) Подветренная зона холмов или горных хребтов (см. Рисунок А.3)

В зонах

и

Применяют

(A.11)

где

(A.12)

(A.13)

Для или      применяют

Формулы (А.5) и (А.12) идентичны

А.4 Влияние более высокого близлежащего здания

Если здание более чем вдвое выше средней высотыблизлежащего здания, то в первом приближении расчет данного близлежащего здания может проводиться с применением пикового значения скоростного напора на высоте zn над уровнем земли (Формула А.14), см. Рисунок А.4.

x	2r / z

n

1

2

x

r	(1

2r / zn

2hlow )

r

hlow .

(x	r )  ,

r / z

n

1

2

r ,

Рисунок А.4 – Влияние высокого здания на два разных соседних здания (1 и 2)

(A.14)

Радиусопределяют следующим образом:

если

если

Высота здания, радиус, расстояние х и размеры dsmall и dlarge представлены на

Рисунке А.4.  Повышение скорости ветра можно не учитывать,  если    превышает половину высоты hhigh более высокого здания. Базовая высота в этом случае равна.

А.5 Высота смещения

(1) При расположении зданий на типе местности IV близлежащие здания и другие преграды вызывают смещение профиля ветра вверх. Эта высота смещения обозначаетсяи может определяться по Формуле (А.15), см. Рисунок А.5. Профиль скоростного напора как функцию высоты (см. рисунок 4.2) допускается смещать вверх на величину высоты смещения.

– меньшее значение из 0,8have или 0,6h;

–меньшее значение из 1,2have–0,2х или 0,6h;      (А.15)	    = 0.

При отсутствии более подробной информации для типа местности IV для средней высоты преград допускается применять значение.

Рисунок А.5 – Высота смещения и расстояние с наветренной стороны

Приложение В

(информационное)

Первый метод расчета для определения конструкционного коэффициента

L

t

z

z

при	z	z

min

,

t

L(zmin )

при	z

z min ,

В.1 Турбулентность ветра

Масштаб длины турбулентностипредставляет среднюю величину порывов естественного ветра. Для высотыниже 200 м масштаб длины турбулентности рассчитывают по Формуле (В.1)

при      при        (В.1)

принимая базовую высоту = 200 м, базовый масштаб длины=300м, и параметр шероховатости, м. Минимальная высота указана в Таблице 4.1.

Распределение воздушного потока в диапазоне частот определяется безразмерной функцией спектральной плотности силы ветра. Расчет осуществляется по

n  Sv (z,n)

2

v

6,8  fL (z,n)

(1  10,2 f (z,n))5 / 3

,

L

Формуле (В.2)

(B.2)

гдеодносторонний дисперсный спектр ветра;

безразмерная частота, определяемая по собственной частоте изгибных колебаний сооружения, Гц, средней скорости ветраи масштабу длины турбулентности, как представлено на Рисунке (В.1). Функция безразмерной спектральной плотности силы ветра представлена на Рисунке В.1.

Рисунок В.1 – Функция спектральной плотности

В.2 Конструкционный коэффициент

B

Конструкционный коэффициентопределен в 6.3.1.

Фоновая составляющая реакцииучитывает отсутствие полной корреляции давления на поверхность конструкции и может рассчитываться по Формуле (В.3)

(В.3)

где

b, h – ширина и высота сооружения, см. рисунок 6.1.

– масштаб длины турбулентности в соответствии с В.1 для базовой высоты

, как определено на Рисунке 6.1.  С целью безопасности может применяться.

Пиковый коэффициентопределен как отношение максимального значения пульсационной составляющей реакции сооружения к его стандартному отклонению. Он рассчитывается по Формуле (В.4) и представлен на Рисунке В.2.

Рисунок В.2 – Пиковый коэффициент

или

определяющим является большее значение, где

– частота восходящего потока согласно (4);

– период осреднения для средней скорости ветра, Т = 600 с.

Частоту восходящего потокаопределяют по Формуле (В.5)

(В.5)

где– собственная частота изгибных колебаний сооружения, которую можно определять согласно приложению F. Ограничение соответствует пиковому коэффициенту 3,0.

Резонансная  составляющая  реакцииопределяет  резонансные  колебания  с учетом формы колебаний вследствие турбулентности и определяется по Формуле (В.6)

(В.6)

где

– логарифмический декремент затухания согласно F.5 (приложение F);

– безразмерная функция спектральной плотности, как указано в В.1(2) (Приложение

– функции аэродинамической проводимости, определяемые по Формулам (В.7) и (B.8)

1	1

(1

e 2

h );	R

h

1	для

0 ;

h

2

2

h

h

Функции аэродинамической  проводимости  и      для  формы  основных

изгибных колебаний могут рассчитываться по Формулам (В.7) и (В.8):

для                  (В.7)

для                  (В.8)

С применением	и

В.3 Количество циклов загружений для динамической реакции

S

S

На Рисунке В.3 показано количество, при котором величина воздействия ветра

достигается или превышается в течение 50 лет. – доля значенияв процентах, при этомявляется определяющим ветровым воздействием, определенным с периодом повторяемости 50 лет.

Рисунок В.3 – Количество циклов загружеий  при воздействиив течение 50 лет

Зависимость междуи указана в Формуле (В.9).

(В.9).

В.4 Перемещения и ускорения для оценки эксплуатационной пригодности вертикальных конструкций

Максимальное перемещение вдоль направления ветра устанавливают по эквивалентному статическому ветровому усилию, определяемому в соответствии с требованиями 5.3.

Стандартное отклонение характеристического ускорения конструкции по направлению ветра на высоте z определяется по Формуле (В.10)

(B.10)

где– коэффициент усилия, см. Раздел 7;

– плотность воздуха, см. 4.5(1);

– ширина здания, как определено на Рисунке 6.1;

– интенсивность турбулентностив направлении действия ветра на высоте

по 4.4 и Рисунку 6.1;

– средняя скорость ветрадля, см. 4.3.1(1);

– базовая высота, см. Рисунок 6.1;

– квадратный корень из резонансной составляющей реакции, см. В.2(5) (Приложение В);

– безразмерный коэффициент, приведенный в Формуле (В.11);

– эквивалентная масса на единицу длины в направлении действия ветра, см.

F.4 (Приложение F);

– собственная частота изгибных колебаний параллельно направлению действия ветра. Более подробная информация содержится в Приложении F;

– основная форма собственных колебаний параллельно направлению действия ветра. В качестве первого приближения могут использоваться формулы из Приложения F.

Безрамерный коэффициент определяется следующим образом:

(B.11)

где h – высота сооружения в соответствии с Рисунком 6.1.

При применении (см. приложение F) и со(z)=1 (плоская

местность, см. 4.3.3) выражение (В.11) может быть аппроксимировано с применением Формулы (В.12). Эта аппроксимация представлена на Рисунке В.4.

(B.12)

где – параметр шероховатости (см. Таблицу 4.1);

– экспонента формы колебаний (см. Приложение F).

n1,x .

Рисунок В.4 – Аппроксимация безразмерного коэффициента

Характеристические пиковые значения ускорения определяют умножением стандартного отклонения, указанного в (2), на пиковый коэффициент по В.2(3) (Приложение В) с использованием собственной частоты изгибных колебаний, т. е.

Приложение С

(информационное)

Второй метод расчета для определения конструкционного коэффициента

С.1 Турбулентность ветра

Турбулентность определяют по Формуле В.1.

С.2 Конструкционный коэффициент

Конструкционный коэффициентопределен в 6.3.1.

Фоновая составляющая реакцииучитывает отсутствие полной корреляции давления на поверхность конструкции и может рассчитываться по Формуле (С.1)

2

1

1

h 	 L(zs )

,

2

2

3

2

b

L(zs )

b       h

L(zs )  L(zs )

(C.1)

где

– ширина и высота сооружения, см. рисунок 6.1;

– масштаб длины турбулентности в соответствии с В.1(1) для базовой высоты, как определено на Рисунке 6.1. С целью безопасности может применяться.

Для определения значения пикового коэффициентаможет быть использовано В.2 (Приложение В).

Резонансная составляющая реакцииопределяет резонансные  колебания  с

учетом формы колебаний вследствие турбулентности и определяется по Формуле (С.2)

(С.2)

где

– логарифмический декремент затухания в соответствии с F.5 (Приложение F);

–	безразмерная	функция	спектральной	плотности,	как	указано	в	В.1 (Приложение В);

– собственная частота изгибных колебаний параллельно направлению действия ветра, значение которой может быть определено по Приложению F;

– функция уменьшения размера, как указано в (5).

Функция уменьшения размераможет быть аппроксимирована с применением Формулы (С.3)

Для зданий с равномерной горизонтальной формой колебаний и линейной

вертикальной формой колебаний применяются значения величин:; ;; и

С.3 Количество циклов нагружений для динамической реакции

Количество нагружений может быть принято в соответствии с Приложением В.3.

С.4 Перемещения и ускорения для оценки эксплуатационной пригодности вертикальных конструкций

Максимальное перемещение по направлению действия ветра устанавливают по эквивалентному статическому ветровому усилию в соответствии с требованиями 5.3.

Стандартное отклонение характеристического ускорения  конструкции  по направлению действия ветра на высоте z определяется по Формуле (С.4)

a,x

(y,z)

c	I (z ) v 2 (z ) R

K

y

K

z

(y,z)

f	v	s	m	s

,

ref	max

(С.4)

где

– коэффициент усилия, см. Раздел 7;

– плотность воздуха, см. 4.5(1);

– интенсивность турбулентности lv(z) в направлении действия ветра на высоте

по 4.4 и Рисунку 6.1;

средняя скорость ветрадля, см. 4.3.1(1);

– базовая высота, см. рисунок 6.1;

– квадратный корень из резонансной составляющей реакции, см. С.2(4) (Приложение

– постоянные, как указано в С.2 (Приложение С);

– базовая масса на единицу площади, см. F.5(3) (Приложение F);

– форма колебаний;

– значение амплитудной точки формы колебания.

Характеристические пиковые значения ускорения определяют умножением стандартного отклонения, указанного выше, на тиковый коэффициент из Приложения В2 с использованием собственной частоты изгибных колебаний, то есть .

Приложение D

(информационное)

Значения конструкционного коэффициентадля разных типов зданий

Собственные частоты и формы колебаний конструкций различных зданий и сооружений, которые представлены в данном приложении в виде графиков, получены аналитически или с использованием формул из Приложения F.

для многоэтажных зданий со стальным каркасом

Рисунок D.1 – Значения конструкционного коэффициента  для многоэтажных зданий со стальным каркасом прямоугольных в плане и с вертикальными наружными ограждениями, а также с равномерно распределенными массами и жесткостями (частота в соответствии с Формулой (F.2)) для многоэтажных зданий с железобетонным каркасом

Для значений, превышающих >1,1, следует применять уточненный метод по 6.3 (допустимое минимальное значение = 0,85).

Для значений, превышающих 1,1, следует применять уточненный метод по 6.3 (допустимое минимальное значение = 0,85).

(C.3)

где

;

Постоянные Gy и Gzзависят от изменения формы собственных изгибных колебаний параллельно горизонтальной оси y и вертикальной оси z (в  указанной последовательности). Обе постоянные затухания су и сz равны 11,5.

- Постоянная G, приведенная в (5), и постоянная К для расчета ускорений представлены в Таблице С.1.

Таблица С.1 – G и K как функции форм колебаний

| Форма колебаний | Равномерная | Линейная | Параболическая | Синусоидальная |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| G | 1/2 | 3/8 | 5/18 |  |
| К | 1 | 3/2 | 5/3 |  |

Рисунок D.2 – Значения конструкционного коэффициентадля многоэтажных зданий с железобетонным каркасом прямоугольных в плане и с вертикальными наружными ограждениями, а также с равномерно распределенными массами и жесткостями (частота в соответствии с Формулой (F.2)) для стальных дымовых труб без футеровки

Для значений, превышающих 1,1, следует применять уточненный метод по 6.3 (допустимое минимальное значение = 0,85).

Рисунок D.3 – Значения конструкционного коэффициентадля стальных дымовых труб без футеровки (частота в соответствии с Формулой (F.3), при= 1 000 и Ws/Wt = 1,0) для железобетонных дымовых труб без футеровки

Для значений, превышающих 1,1, следует применять уточненный метод по6.3 (допустимое минимальное значение = 0,85).

Рисунок D.4 – Значения конструкционного коэффициента  для железобетонных дымовых труб без футеровки (частота в соответствии с Формулой (F.3), при= 700 и Ws/Wt = 1,0)  для стальных дымовых труб с футеровкой

Для значений, превышающих 1,1, следует применять уточненный метод по 6.3 (допустимое минимальное значение = 0,85).

Рисунок D.5 – Значения конструкционного коэффициента для стальных дымовых труб с футеровкой (частота в соответствии с Формулой (F.3), при= 1000 и Ws/Wt = 1,0)

Приложение Е

(информационное)

Вихревое возбуждение и динамические неустойчивости Е.1 Вихревое возбуждение

Е.1.1 Общие положения

Вихревое возбуждение возникает, если вихри попеременно распространяются от противоположных сторон конструкции, в результате чего возникает переменная нагрузка, нормальная направлению действия ветра. Если частота вихревых возбуждений равняется собственной частоте конструкции, в конструкции могут возникнуть колебания. Это условие имеет место, если скорость ветра соответствует критической скорости ветра, определенной в Е.1.3.1. Обычно критическая скорость ветра является часто появляющейся скоростью, так что циклическая нагрузка и связанное с ней количество циклов нагружения могут стать важными для расчета.

Реакция системы при вихревых возбуждениях определяется общими колебаниями, так или иначе имеющих место при ветровых воздействиях и частными от вихревого возбуждения.

Е.1.2 Критерии для вихревого возбуждения

Эффект вихревого возбуждения должен исследоваться, если отношение максимального размера конструкции к минимальному в плоскости, нормальной направлению действия ветра, превышает значение, равное 6.

Вызываемое вихревое возбуждение исследовать не нужно, если

(Е.1)

где

– критическая скорость  ветра согласно Е.1.3.1 для  i-ой собственной  формы колебаний;

– средняя скорость ветра, соответствующая 10-минутному интервалу осреднения по 4.3.1 в зоне поперечного сечения, где возникает вихревое возбуждение (см. Рисунок Е.3).

Е.1.3 Базовые параметры для вихревого возбуждения

Е.1.3.1 Критическая скорость ветра

Критическая скорость ветра i-ой формы изгибного колебания определена как скорость ветра, при которой частота вихревого возбуждения равна собственной частоте конструкции или конструктивного элемента. Она рассчитывается по Формуле (Е.2)

(E.2)

Где

базовая ширина поперечного сечения в зоне вихревого возбуждения, в которой возникает максимальное модальное перемещение конструкции или конструктивного элемента; для круговых цилиндров базовая ширина равна наружному диаметру

собственная частота i-ой формы изгибных колебаний по нормали к направлению действия ветра. Приближенные формулы указаны в F.2 (Приложение F);

– число Струхаля в соответствии с Е.1.3.2.

bni ,0  ,

2St

Критическая скорость ветра для элиптической формы колебаний цилиндрических оболочек определяется как скорость ветра, при которой частота колебаний вихревого возбуждения вдвое больше собственной частоты колебаний i-ой эллиптической формы цилиндрической оболочки:

(E.3)

Где

внешний диаметр оболочки;

– число Струхаля в соответствии с Е.1.3.2;

собственная частота эллиптической i-ой формы колебаний оболочки.

Е.1.3.2 Число Струхаля

Число Струхалядля разных поперечных сечений указано в Таблице Е.1.

Таблица Е.1 – Числа Струхалядля разных поперечных сечений

| Поперечное сечение |  |  |
| --- | --- | --- |
| Для всех чисел Рейнольдса |  | 0,18 |
| 0,5 d/b 10 |  | По Рисунку Е.1 |
| Допустима линейная интерполяция Допустима линейная интерполяция | d/b = 1 | 0,11 |
|  | d/b = 1,5 | 0,10 |
|  | d/b = 2 | 0,14 |
| Допустима линейная интерполяция | d/b = 1 | 0,13 |
|  | d/b = 2 | 0,08 |
| Допустима линейная интерполяция | d/b = 1 | 0,16 |
|  | d/b = 2 | 0,12 |
| Допустима линейная интерполяция | d/b = 1,3 | 0,11 |
|  | d/b = 2,0 | 0,07 |
| ПРИМЕЧАНИЕ Экстраполяция чисел Струхаля как функции d/b не допускается. |  |  |

Рисунок Е.1 – Число Струхаля St для прямоугольных поперечных сечений

с острыми кромками

Е.1.3.3 Число Скрутона

Восприимчивость к колебаниям зависит от амортизации (демпфирования) конструкции и от отношения массы сооружения к массе текучей среды. Это отношение выражается как число Скрутона по Формуле (Е.4).

(E.4)

где

амортизация (демпфирование) конструкции, выраженнаф логарифмическим декременом затухания;

– плотность воздуха

– эквивалентная масса на единицу длины по формуле (F.14);

– базовая ширина поперечного сечения в зоне вихревого возбуждения.

Значение   плотности воздухаможет указываться в Национальном Приложении. Рекомендованное значение составляет около 1,25 кг/м3.

Е.1.3.4 Число Рейнольдса

У круговых цилиндров нагрузка от вихревого возбуждения колебаний зависит от числа Рейнольдсапри критической скорости ветра. Число Рейнольдса рассчитывается по Формуле (Е.5).

Где

(E.5)

– наружный диаметр кругового цилиндра;

– кинетическая вязкость воздуха (=15 10–5 м2/с);

, – критическая скорость ветра по Е.1.3.1.

Е.1.4 Нагрузка вследствие вихревого возбуждения

Нагрузки вследствие колебаний от вихревого возбуждения рассчитывают из сил инерции системы. Силы инерции на единицу длины, которые действуют на конструкцию нормально направлению действия ветра в месте s, могут рассчитываться по Формуле (Е.6).

(E.6)

где

– колеблющаяся масса конструкции, отнесенная к длине, кг/м;  – собственная частота i-ой формы колебаний конструкции;

– форма  колебаний  конструкции,  нормированная   к  единице  в  точке  с максимальным перемещением (амплитудой колебаний);

– максимальное перемещение во времени (амплитуда колебаний) в точке с , равным единице, см. Е.1.5.

Е.1.5 Расчет амплитуды поперечных колебаний Е.1.5.1 Общие положения

В Е.1.5.2 и Е.1.5.3 указаны два разных метода расчета амплитуд поперечных колебаний.

Метод расчета по Е.1.5.2 может применяться для различных видов конструкций и различных форм колебаний. Метод включает влияние турбулентности ветра и шероховатости и может применяться для нормальных климатических условий.

Метод расчета по Е.1.5.3 может применяться для определения реакции консольных конструкции на первую форму колебаний. Условиями являются постоянные размеры нормально направлению действия ветра параллельно основной оси. Метод обычно применим для дымовых труб и мачт. Метод не может применяться для сгруппированных или расположенных в ряд цилиндров. Этот метод позволяет учитывать различные интенсивности турбулентности, которые могут возникать из-за метеорологических условий. В районах, в которых вероятны низкие температуры и стратифицированное течение (например, в прибрежных районах Северной Европы), можно применять принцип расчета по Е.1.5.3.

Е.1.5.2 Первый метод для расчета амплитуды поперечных колебаний Е.1.5.2.1 Расчет перемещения

Максимальное перемещениерассчитывают по Формуле (Е.7)

– число Струхаля по таблице Е.1; Sc – число Скрутона по Е.1.3.3;

– коэффициент приведенной длины по Е.1.5.2.4;

– коэффициент формы колебаний по Е.1.5.2.5;

– аэродинамический коэффициент вихревого возбуждения по таблице Е.3.

Аэродинамические силы учитываются через коэффициент корреляции длины .

Е.1.5.2.2 Аэродинамический коэффициент вихревого возбуждения

Базовые значения аэродинамических коэффициентов вихревого возбуждения

указаны в Таблице Е.2.

Таблица Е.2 – Базовые значения аэродинамических коэффициентов вихревого возбуждениядля разных поперечных сечений

| Поперечное сечение |  |  |
| --- | --- | --- |
| Для все чиселРейнольдса Для всех чисел Рейнольдса |  | См. Рисунок Е.2 |
| 0,5 d/b 10 |  | 1,1 |
| Допустима линейная интерполяция | d/b = 1 | 0,8 |
|  | d/b = 1,5 | 1,2 |
|  | d/b = 2 | 0,3 |
| Допустима линейная интерполяция | d/b = 1 | 1,6 |
|  | d/b = 2 | 2,3 |
| Допустима линейная интерполяция | d/b = 1 | 1,4 |
|  | d/b = 2 | 1,1 |
| Допустима линейная интерполяция | d/b = 1,3 | 0,8 |
|  | d/b = 2,0 | 1,0 |
| Экстраполяция коэффициентов вихревого возбуждениякак функции d/b не допускается. |  |  |

Рисунок Е.2 – Базовые значения аэродинамических коэффициентов вихревого возбужденияв зависимости от числа Рейнольдса для круговых цилиндров, см. Е.1.3.4

Аэродинамический коэффициент вихревого возбужденияуказан в Таблице Е.3.

Таблица Е.3 –Аэродинамический коэффициент вихревого возбужденияв зависимости от отношения критической скорости ветра к средней скорости ветра

| Критическое отношение скоростей ветра |  |
| --- | --- |
| ,Lj |  |
| Где – основное значениепо таблице Е.2 и для круговых цилиндров по Рисунку Е.2; – критическая скорость ветра (см. Формулу (Е.1)); – средняя скорость ветра (см. 4.3) в середине эффективной приведенной длины по Рисунку Е.3. |  |

Е.1.5.2.3 Корреляционная длина

Корреляционная длинадолжна размещаться в области пучности колебаний. Примеры приведены на Рисунке Е.3. Для мачтовых вышек с оттяжками и многопролетных мостов требуются специальные исследования.

При указании более одной корреляционной длины, их применяют одновременно с использованием наибольшего значения.

Рисунок Е.3 – Примеры использкак функция амплитуды колебаний

Таблица Е.4. Корреляционная длина как функция амплитуды колебаний

| <0,1 | 6 |
| --- | --- |
| 0,1-0,6 |  |
| >0,6 | 12 |

Е.1.5.2.4 Коэффициент эффективной корреляционной длины

Коэффициент эффективной корреляционной длиныследует определять по Формуле (Е.8).

(Е.8)

где

– i-ая форма колебаний (см. F.3);

– корреляционная длина;

– длина конструкции между двумя узловыми точками (см.  Рисунок Е.3); для консольных систем длина идентична высоте конструкции;

– количество зон, в которых одновременно возникает вихревое возбуждение (см.

i,y

Рисунок Е.3);

– количество	пучностей	колебаний	учитываемой	формы	колебаний колеблющейся системы;

– координата по Рисунку Е.5.

Для некоторых простых конструкций, которые колеблются в основной форме и на которые воздействует вихревое возбуждение, как в Таблице Е.5, коэффициент приведенной длиныдопускается определять приближенно по формулам, приведенным в Таблице Е.5.

Таблица Е.5 – Коэффициент эффективной корреляционной   длиныи коэффициент формы колебаний простых конструкций

| Конструкция | Форма колебаний |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | См. F.3 (Приложение F) c |  | 0,13 |
|  | См. табл. F.1 (Приложение F) |  | 0,1 |
|  | См. табл. F.1 (Приложение F) |  | 0,11 |
|  | Модальный анализ |  | 0,10 |

Форма колебанийможет определяться по Разделу F.3 (Приложение F). Параметры n и m определены в Формуле (Е.8) и на Рисунке Е.3.

Форма колебаний

i,y (s)

К

.

m

i ,y (s) ds

j  1 l j

m

,

4

2

i ,y

(s) ds

j  1 l j

Е.1.5.2.5 Коэффициент формы колебаний

- Коэффициент формы колебанийопределен по формуле

(Е.9)

где

– определяется по Е.1.5.2.4(1);

– длина конструкции между двумя узловыми точками (см. Рисунок Е.3).

Для   некоторых   простых   конструкций, колеблющихся   в   основной   форме колебаний, коэффициент указан в Таблице Е.5.

Е.1.5.2.6 Количество циклов нагружений

vcrit

2

vcrit

2

y	0

v

exp

,

0

v

0

Количество N циклов нагружений, вызываемых   вихревым   возбуждением колебаний, можно определять по Формуле (Е.10).

Е.10)

где

– собственная частота, Гц,  i-ой  формы  поперечных  колебаний  конструкции; приближенные методы указаны в Приложении F;

– критическая скорость ветра, м/с, по Е.1.3.1;

–   2-кратное	наиболее	вероятное значения	(модальная	величина	vmod)

распределения вероятностей Вейбулла средней скорости ветра, м/с;

Т   – проектный   срок   службы   в секундах, соответствующий   3,2 107-кратному требуемому сроку службы в годах;

– коэффициент ширины диапазона частот, описывающий  ширину  диапазона скоростей ветра, индуцирующих вихревое возбуждение колебаний.

В Национальном Приложении можно  устанавливать  минимальное значение N. Рекомендуемое значение.

Для значенияможет приниматься 20 % характеристической средней скорости ветра на высоте поперечного сечения, где возникает вихревое возбуждение (см. 4.3.1(1)).

Коэффициент ширины диапазона частотможет принимать значения от

0,1 до 0,3. Он может приниматься как = 0,3.

Е.1.5.2.7 Резонансное	вихревое	возбуждение	для	сгруппированных

или расположенных в ряд вертикальных цилиндров

У сгруппированных или расположенных в ряд круговых цилиндров со связью и без нее (см. Рисунок Е.4) могут возникать вызываемые вихревым возбуждением колебания.

Рисунок Е.4 – Сгруппированные или расположенные в ряд цилиндры

Максимальное перемещение может оцениваться по Формуле (Е.7) и с применением методов расчета по Е.1.5.2 и модификаций соответственно Формулам (Е.11) и (Е.12).          Для цилиндров, расположенных в ряд, без связи применяют:

для

для

0,1  0,085 log

a

b

для

линейную интерполяцию для

для 	(Е.11)

для

где по Таблице Е.3.

Для цилиндров со связями применяют:

для

где

– коэффициент интерференции для вихревого возбуждения (Таблица Е.8);

– число Струхаля, по Таблице Е.8;

– число Скрутона, по Таблице Е.8.

Для цилиндров со связями с a/b> 3,0 требуются специальные исследования.

Е.1.5.3 Второй метод для расчета амплитуды поперечных колебаний

Характеристическое максимальное перемещениедля точки с наибольшей деформацией можно рассчитать по формуле (Е.13)

(E.13)

– стандартное отклонение для перемещения, см. (2);

– пиковый коэффициент, см. (6).

Стандартное отклонениедля перемещения, отнесенное к ширине b в точке с наибольшей деформацией (= 1), может рассчитываться по Формуле (Е.14).

(E.14)

Сс – аэродинамическая постоянная, зависящая от формы поперечного сечения, а для круговых цилиндров – также от числа Рейнольдса Re, которое определено в Е.1.3.4(1) и указано в Таблице Е.6;

– аэродинамическая постоянная затухания, как указано в Е.1.5.3(4);

– нормированная предельная амплитуда, которая определяет перемещение конструкций с очень незначительными значениями затухания; приведена в Таблице Е.6;

– число Струхала, как указано в Е.1.3.2;

– плотность воздуха в условиях поперечных колебаний, см. Примечание 1;

– эффективная масса на единицу длины, по F.4(1);

– высота и ширина конструкции. Для конструкции с переменной шириной используется ширина с наибольшим перемещением.

Значение плотности воздуха может указываться в Национальном Приложении. Рекомендуемое значение равно 1,25 кг/м3.

Аэродинамическая постоянная Сс зависит от подъемной силы, действующей на неподвижную конструкцию.

Стандартное отклонениедля перемещения, отнесенное к ширине b, можно определить и по Формуле (Е.15).

(E.15)

При этом постоянные с1 и с2 определены следующим образом:

(E.16)

Аэродинамическая постоянная затуханияснижается с возрастанием интенсивности турбулентности. При интенсивности турбулентности 0 % аэродинамическая постоянная затухания принимает значение, которое приведено в Таблице Е.6.

Если для интенсивности турбулентности используется значение больше 0 %, то получают консервативный прогноз перемещения. В Национальном Приложении может указываться более точная информация о влиянии турбулентности на значение.

Для круговых цилиндров и квадратных поперечных сечений постоянные Сс, и указаны в Таблице Е.6.

Таблица Е.6 – Постоянные для определения воздействия вихревого возбуждения

| Постоянная | Круговой цилиндр 105 | Круговой цилиндр | Круговой цилиндр 106 | Квадратное поперечное сечение |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Сс | 0,02 | 0,005 | 0,01 | 0,04 |
|  | 2 | 0,5 | 1 | 6 |
|  | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 |
| Примечание: Для круговых цилиндров принимается, что значения постоянныхи пропорциональны логарифму числа Рейнольдса для диапазона 105 << 5 105 и 5 105< Re < 106. |  |  |  |  |

В расчетах следует учитывать пиковый коэффициент, который определяется по формуле (Е.17)

(E.17)

Количество N циклов загружений, вызываемых вихревым возбуждением колебаний, определяют по Е.1.5.2.6 с использованием коэффициента ширины диапазона частот.

Е.1.6 Мероприятия по предотвращению возникновения вихревых возбуждений

Резонансные амплитуды вихревых возбуждений можно снижать за счет использования аэродинамических мер (только при выполнении определенных условий, например, для чисел Скрутона) или с помощью мер, повышающих демпфирование. При использовании аэродинамических мер нужно учитывать, что аэродинамический коэффициент усилия может расти до значения =1,4. Аэродинамические и повышающие демпфирование меры требуют специальных исследований.

По дополнительной информации дается ссылка на специальные правила, распространяемые на типы конструкции.

Е.2 Галопирование

Е.2.1 Общие положения

Галопирование – это самовозбуждающиеся колебания гибких конструкций или конструктивных в форме изгибных колебаний по нормали к направлению ветра. Некруглые поперечные сечения, включая сечения I-, U-, L- и Т-образной формы, склонны к возникновению галопирования. Обледенение также может вызывать неустойчивость поперечного сечения.

Колебания при галопировании начинаются с определенной начальной скорости

. Амплитуды в этом случае быстро растут с увеличением скорости ветра.

Е.2.2 Начальная скорость

Начальная скорость при галопировании vCG определена в формуле (Е.18).

(E.18)

где

– число Скрутона по Формуле (Е.4);

– основная собственная частота изгибных колебаний по нормали к направлению действия ветра. Приближенные формулы для определения основной собственной частоты указаны в F.2 (Приложение F);

– ширина поперечного сечения по Таблице Е.7;

– коэффициент нестабильности при галопировании (см. Таблицу Е.7). Если не известно ни одного значения, то расчеты можно проводить с применением = 10.

При проектировании необходимо обеспечить выполнение условия:

(Е.19)

где – средняя скорость ветра, м/с, определенная по Формуле (4.3), на высоте, при которой ожидается течение галопирования; как правило, это точки, в которых появляются наибольшие амплитуды колебаний.

vCG

vcrit

1,5 ,

При критической скорости ветра, вызываемой вихревым возбуждением, почти равной начальной скоростигалопирования,

(E.20)

возможно возникновение влияние взаимодействия между вихревым возбуждением и галопированием. В этом случае рекомендуются специальные исследования.

Е.2.3 Классическое галопирование цилиндров со связями

В цилиндрах со связями (см.  Рисунок Е.4) может возникнуть классическое галопирование.

Начальная скоростьклассического галопирования цилиндров со связями может определяться по формуле:

(Е.21)

при этом применяют установленные в таблице Е.8 значения для, и, параметрявляется основной собственной частотой изгибного колебания (см. F.2 (Приложение F)).

Следует обеспечить:

(Е.22)

где – средняя скорость ветра м/с, определенная по Формуле (4.3), на высоте, при которой ожидается течение галопирования.

Таблица Е.7 – Коэффициент нестабильности при галопировании

| Поперечное сечение |  |  |  |  | Коэффициент нестабильности |  | Поперечное сечение |  |  |  |  | Коэффициент нестабильности |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 1,0 |  |  |  |  |  |  | 1,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 |  |
| Допустима линейная интерполяция | d/b = 2 |  |  |  | 2 |  |  |  | d/b = 2 |  |  | 0,7 |  |
|  | d/b=1,5 |  | = |  | 1,7 |  |  |  | d/b= 2,7 | = |  | 5 |  |
|  |  | d/b = 1 |  |  | 1,2 |  |  |  | d/b = 5 |  |  | 7 |  |
| Допустима линейная интерполяция |  | d/b= 2/3 |  |  | 1 |  |  |  | d/b = 3 |  |  | 7,5 |  |
|  |  | d/b=12 | = |  | 0,7 |  |  |  | d/b = 3/4 |  |  | 3,2 |  |
|  |  | d/b 1/3 | = |  | 0,4 |  |  |  | d/b = 2 |  |  | 1 |  |
| ПРИМЕЧАНИЕ Экстраполяция коэффициента в виде функции d/b не допустима. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Обледенение троса |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Таблица Е.8 – Значения для оценки реакции системы по нормали к направлению ветра для цилиндров со связямирядового или группового расположения

| Расположение цилиндров | Число Скрутона(сравнить с формулой (Е.4) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | а/b = 1 | а/b2 | а/b1,5 | а/b2,5 |
|  | Kiv= 1,5 | Kiv = 1,5 | аG = 1,5 | аG = 3,0 |
|  | Kiv = 4,8 | Kiv = 3,0 | аG = 6,0 | аG = 3,0 |
|  | Kiv = 4,8 | Kiv = 3,0 | аG = 1,0 | аG = 2,0 |
|  | Допустима линейная интерполяция |  |  |  |
|  | Обратные величины числа Струхаля для цилиндров со связями рядового или группового расположения |  |  |  |

Е.3 Интерференционное галопирование двух или более отдельно стоящих цилиндров

Интерференционное галопирование – это самовозбуждающееся колебание, которое может возникнуть, если два или более цилиндра расположены на незначительном расстоянии друг от друга без связи друг с другом.

Если угол набегающего потока находится в диапазоне критического направления потока k, а также при a/b< 3 (см. Рисунок Е.5) начальная скоростьможет определяться по Формуле (Е.23).

(E.23)

– число Скрутона, как определено в Е.1.3.3(1);

– комбинированный коэффициент стабильности;  = 3,0;

– основная собственная частота изгибных колебаний по нормали к направлению действия ветра. Приближенные значения указаны в F.2 (Приложение F);

– расстояние;

– диаметр.

Рисунок Е.5 – Геометрические размеры для интерференционного галопирования

Интерференционное галопирование может предотвращаться установкой связей между отдельно стоящими цилиндрами. Но в этом случае может появляться классическое галопирование (см. Е.2.3).

Е.4 Дивергенция и флаттер Е.4.1 Общие положения

Дивергенция и флаттер – это виды динамической неустойчивости, которые могут возникать только в подверженных деформациям пластинчатых конструкциях, например, рекламные щиты, или пролетных конструкциях вантовых мостов, при превышении определенного порогового значения или критической скорости ветра. Эти виды динамической неустойчивости возникают, если деформации конструкции вызывают переменные аэродинамические нагрузки.

При проектировании необходимо создавать такие условия, что дивергенция и флаттер должны принципиально исключаться.

Приведенные далее методы расчета позволяют проверить восприимчивость конструкции к данным неустойчивостям с помощью простых конструктивных критериев. Если эти условия не выполнены, проводят специальные исследования.

Е.4.2 Критерии для пластинчатых конструкций

Чтобы быть восприимчивым к дивергенции или флаттеру, конструкция должна одновременно выполнять три следующих условия. Условия проверяют в указанной последовательности. Если одно из условий не выполнено, то сооружение или элемент конструкции не подвергается угрозе дивергенции или флаттера.

Конструкция или ее существенная часть должна иметь протяженное в длину сечение (подобное плоской пластине) с отношением размеров b/d менее 0,25 (см. Рисунок Е.6).

Ось кручения должна проходить параллельно плоскости пластины и перпендикулярно направлению действия ветра. Кроме того, ось кручения должна располагаться на расстоянии не менее d/4 в направлении действия ветра к краю панели с наветренной стороны, при этом d – ширина панели в направлении действия ветра перпендикулярно оси кручения. Это включает также случаи, когда ось кручения находится в центре тяжести поверхности, как, например, у рекламного щита, имеющего опору в центре, или у отдельно стоящего навеса с точкой опоры посередине. Ось кручения может совпадать с краем с подветренной стороны, как например у консольного, отдельно стоящего навеса.

Минимальная частота собственных колебаний должна относиться к крутящим колебаниям или частота собственных колебаний кручения должна быть меньше двойного значения минимальной частоты собственных поступательных колебаний.

Е.4.3 Скорость дивергенции

Критическая скорость ветра для дивергенции составляет (по Формуле (Е.24)):

2k	,

d 2    dcM

d

(E.24)

где  – крутильная жесткость;

– аэродинамический коэффициент момента, как указано в Формуле (Е.25):

(Е.25)

– производная аэродинамического коэффициента момента после оборота вокруг оси кручения. При этом	выражается в радианах;

здесь

М – аэродинамический момент на единицу длины конструкции;

– плотность воздуха, как указано в 4.5;

– высота сооружения в направлении действия ветра (хорда) (см. рисунок Е.6);

– ширина, как определено на Рисунке Е.6.

Значениядля прямоугольных сечений относительно центра тяжести плоскости сечения указаны на Рисунке Е.6.

Следует обеспечить соблюдения условия:

Е.26)

где– средняя скорость ветра по Формуле (4.3) на высоте(как определено на Рисунке 6.1).

Рисунок Е.6 – Производная аэродинамического коэффициента момента сМ (относительно геометрического центра тяжести «GC» прямоугольного) по	поперечного сечения покак функция

Приложение F

(информационное)

Динамические свойства сооружений

  - Общие положения

Методы расчета, указанные в настоящем разделе, применяют при условии, что конструкции работают в упругой стадии с учетом классических форм собственных колебаний. В этом случае динамические свойства сооружения выражаются:

- собственными частотами;

- модальными формами;

- эквивалентными массами;

- логарифмическими декрементами затухания.

Собственные частоты, модальные формы, эквивалентные массы и логарифмические декременты затухания определяют теоретическим или экспериментальным путем с помощью структурно-динамических методов.

Основополагающая динамическая характеристика может быть определена с применением упрощенных аналитических, полуэмпирических или эмпирических приближенных формул при условии достаточной апробированности. Некоторые из этих формул указаны в F.2 – F.5.

  - Основная собственная частота

- Для консольных конструкций с центром масс (одной массой) на конце стержня для расчета основной собственной частоты изгиба n1 конструкции может применяться упрощенная Формула (F.1)

1

2

g ,

x1

(F.1)

где

– ускорение свободного падения, равно 9,81 м/с2;

– максимальное перемещение под действием собственного веса в  направлении колебаний.

Основная собственная изгибная частота  ,  Гц,  для  многоэтажных  зданий высотой более 50 м может определяться по Формуле (F.2)

,        (F.2)

где h – высота здания, м.

Эту формулу можно применять как вспомогательную для одноэтажных зданий и мачт.

Основная собственная изгибная частота n1, Гц, дымовых труб может оцениваться по Формуле (F.3)

(F.3)

с применением

h

1

h ,

3

(F.4)

где:

– верхний диаметр дымовой трубы, м;

– эффективная высота дымовой трубы, м, h1 и h2 указаны на рисунке F.1;

– вес элементов конструкции дымовой трубы, способствующих жесткости;

– общий вес дымовой трубы;

– 1000 – для стальных дымовых труб и 700 – для дымовых труб из железобетона или кирпичной кладки.

Рисунок F.1 – Размеры для дымовых труб

Основная частотаэллиптических колебаний длинной цилиндрической оболочки без колец жесткости может рассчитываться по Формуле (F.5):

0,492

s

t 3E

(1  v 2 )

b4

,

(F.5)

где

– модуль упругости, Н/м2;

– толщина оболочки, м;

– коэффициент Пуассона;

– масса оболочки на единицу площади, кг/м2;

– диаметр оболочки, м.

По Формуле  (F.5)  получают  минимальную  собственную  частоту  оболочки.  Кольца жесткости повышают собственную частоту n0.

K 2

El

b

2

L2

m

,

Минимальная вертикальная собственная изгибная частота n1,B мостов пластинчатого или коробчатого сечения может приближенно определяться по Формуле (F.6)

(F.6)

где

– длина основного пролета, м;

Е – модуль упругости, Н/м2;

– момент инерции площади поперечного сечения в центре пролета для вертикального изгиба, м4;

– масса на единицу длины общего поперечного сечения в центре пролета (для нагрузки от собственного веса и других стационарных грузов), кг/м;

К – безразмерный коэффициент, который зависит от распределения пролета, как определено ниже:

а) для однопролетных мостов:

К =, если опоры шарнирные;

К = 3,9, если с заделанными концами с одной стороны и с опорой на шарнирах с другой;

К = 4,7, если с заделанными концами с двух сторон;

b) для двухпролетных неразрезных мостов:

К получают из Рисунка F.2, с использованием кривой для мостов с двумя пролетами, где L1 – длина крайнего пролета и L>L1;

с) для трехпролетных неразрезных мостов:

К получают из Рисунка F.2, с использованием соответствующей кривой для мостов с тремя пролетами, где L1 – длина наибольшего крайнего пролета;

L1 – длина другого крайнего пролета и L>L1>L2.

Данное условие распространяется также на мосты с тремя пролетами, у которых основной пролет подвешен. Если L1>L, то К может определяться по кривой для мостов с двумя пролетами, без учета самого короткого крайнего пролета и применяя самый длинный крайний пролет в качестве основного пролета, эквивалентного двухпролетному мосту;

d) для симметричных четырехпролетных неразрезных мостов (например, мосты, симметричные относительно средней опоры). Значение К может определяться по кривой для мостов с двумя пролетами по Рисунку F.2, рассматривая каждую половину моста как эквивалентный мост с двумя пролетами;

е) для несимметричных четырехпролетных неразрезных мостов и неразрезных мостов с количеством пролетов свыше четырех. К можно получить из Рисунка F.2 с использованием кривой для мостов с тремя пролетами и считая основной пролет наибольшим пролетом.

Собственная частота кручения балочных мостов идентична основной собственной изгибной частоте, рассчитываемой по Формуле (F.6), если средняя инерция продольного изгиба на единицу ширины не менее 100-кратной средней инерции поперечного изгиба на единицу длины.

n1,B

P1   (P2

P3 ) ,

Собственная частота кручения мостов коробчатого сечения может приближенно определяться по Формуле (F.7)

(F.7)

С применением:

(F.8)

(F.9)

(F.10)

где

– основная частота изгиба, Гц;

– общая ширина моста;

– масса на единицу длины, определяемая в F.2(5);

– коэффициент Пуассона материала опоры;

– расстояние	от	центра	тяжести	коробчатого	сечения	до	центратяжести поперечного сечения моста;

– статический момент инерции единичного коробчатого сечения в центре пролета для вертикального изгиба, отнесенный к единице длины, включая эффективную ширина работающей совместно пролетной части;

– статический момент инерции поперечного сечения в центре пролета, отнесенный к единице длины. Он рассчитывается по Формуле (F.11)

(F.11)

здесь

– масса на единицу длины пролетной конструкции в центре пролета;

– статический момент инерции единичного коробчатого сечения в центре пролета;

j– масса единичного коробчатого сечения на единицу длины в центре пролета, без учета работающей совместно пролетной части;

– постоянная   кручения   единичного коробчатого   сечения   в   центре   пролета.

Определение проводят по Формуле (F.12)

ds

t

(F.12)

– включенная площадь полости коробчатого сечения в центре пролета;

– интеграл отношения ширины стенки коробчатого сечения к толщине стенки коробчатого сечения по его периметру в центре пролета.

Потеря точности очень незначительна, если предлагаемая Формула (F.12) применяется для многоячеистых мостов коробчатого сечения, для которых отношение длины пролета к его ширине не превышает значения 6.

Рисунок F.2 – Коэффициент К для определения основной собственной изгибной частоты

  - Основная форма колебания

Основная изгибная форма для консольных конструкций, таких как здания, мачты и дымовые трубы, может быть определена по Формуле (F.13), см. Рисунок F.3.

(F.13)

= 0,6 – для гибких рамных каркасов без диафрагм жесткости;

= 1,0 – для зданий с центральным ядром и периметрическими колоннами  или развитыми колоннами и элементами жесткости;

= 1,5 – для гибких консольных зданий и зданий, поддерживаемых центральными железобетонными ядрами;

= 2,0 – для мачт и дымовых труб;

= 2,5 – для металлических мачт решетчатой конструкции.

Основная   форма   изгибных   колебаниймостов   может   приближенно определяться по Таблице F.1.

Таблица F.1 – Основные формы изгибных колебаний для шарнирно опертых или защемленных с обеих сторон конструкций или конструктивных элементов

| Система | Форма колебаний |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Рисунок F.3 – Основная форма изгибных колебаний для зданий, мачт и дымовых труб, работающих как консольные конструкции

  - Эквивалентная масса

- Эквивалентная масса на единицу длиныдля основной формы колебаний указана в Формуле (F.14).

m

(F.14)

где

– масса на единицу длины;

– высота или длина пролета конструкции или конструктивного элемента;

– номер модальной формы.

Для консольных конструкций с неравномерным распределением массы эквивалентная массаможет быть приближенно определена через среднее значение, распределенное в верхней третисооружения (см. Рисунок F.1).

Для элементов конструкции с длиной пролета l с шарнирным опиранием по обоим концам и с неравномерным распределением массы  на единицу длины эквивалентная массаможет быть определена с применением среднего значения распределенной  массы, рассчитанного на длине l/3 для максимального значения (см. Таблицу F.1).

  - Логарифмический декремент демпфирования

Логарифмический декремент затуханиядля основной формы изгибных колебании может определяться по Формуле (F.15).

(F.15)

где

– логарифмический декремент конструкционного демпфирования;

– логарифмический   декремент   аэродинамического   демпфирования   основной собственной формы;

– логарифмический декремент затухания вследствие специальных мероприятий (амортизатор колебаний, жидкостной амортизатор).

Приближенные   значения   логарифмического   декремента   конструкционного демпфированияуказаны в Таблице F.2.

Логарифмический декремент аэродинамического демпфированиядля колебаний в направлении действия ветра может оцениваться по Формуле (F.16).

е

где

– коэффициент усилия в направлении действия ветра, как указано в разделе 7;

1

– эквивалентная масса на единицу поверхности конструкции, которая для прямоугольной поверхности может рассчитываться по Формуле (F.17)

(F.17)

– масса на единицу площади конструкции;

(y,z) – модальная форма.

Масса на единицу площади конструкции в точке максимальной амплитуды модальной формы является для обычных случаев хорошим приближением для.

В большинстве случаев модальные отклоненияпостоянны для каждой точки по высоте и вместо Формулы (F.16) для логарифмического декремента аэродинамического демпфированияможет использоваться Формула (F.18):

(F.18)

Если на сооружении принимаются специальные мероприятия по демпфированию колебаний, то d определяют на основании соответствующего теоретического или экспериментального метода.

Таблица   F.2   –   Приближенные   значения   логарифмического   конструкционного декремента затухания  s для основной формы колебаний конструкций

| Тип сооружения |  |  | Значения конструкционного демпфирования s |
| --- | --- | --- | --- |
| Здания с железобетонным каркасом |  |  | 0,10 |
| Здания со стальным каркасом |  |  | 0,05 |
| Здания со смешанным каркасом (сталь и бетон) |  |  | 0,08 |
| Мачты и дымовые трубы из железобетона |  |  | 0,03 |
| Сварные стальные дымовые трубы без наружной теплоизоляции |  |  | 0,012 |
| Сварные стальные дымовые трубы с наружной теплоизоляцией |  |  | 0,020 |
| Стальные дымовые трубы с обсадной трубой и с наружной теплоизоляциейа) |  | h/b< 18 | 0,020 |
|  |  | 20 h/b 24 | 0,040 |
|  |  | h/b 26 | 0,014 |
| Стальные дымовые трубы с двумя и более обсадными трубами и с наружной теплоизоляциейа) |  | h/b< 18 | 0,020 |
|  |  | 20 h/b 24 | 0,040 |
|  |  | h/b 26 | 0,025 |
| Стальные дымовые трубы с внутренней кирпичной облицовкой |  |  | 0,070 |
| Стальные дымовые трубы с внутренней облицовкой из торкретбетона |  |  | 0,030 |
| Связанные стальные дымовые трубы без обсадной трубы |  |  | 0,015 |
| Расчаленные стальные дымовые трубы без обсадной трубы |  |  | 0,04 |
| Стальные мосты и мачты решетчатой конструкции | сварные |  | 0,02 |
|  | высокопрочные болты |  | 0,03 |
|  | обыкновенные болты |  | 0,05 |
| Сталежелезобетонные мосты |  |  | 0,04 |
| Железобетонные мосты | предварительно напряженные без трещин |  | 0,04 |
|  | с трещинами |  | 0,10 |
| Деревянные мосты |  |  | 0,06 – 0,12 |
| Мосты из алюминиевых сплавов |  |  | 0,02 |
| Мосты, усиленные стекло- или пластиковым волокном |  |  | 0,04 – 0,08 |
| Тросы | Параллельные связки проволоки |  | 0,006 |
|  | Проволока, расположенная в виде спирали |  | 0,020 |

Тема № 13: «Сопоставление терминов и обозначений, принятых в СНиП и в нормативных документах РК, идентичных с Еврокодами".

План:

1. Термины, принятые в нормативных документах (СНиП), действовавших в РК до введения нормативных документов в РК, идентичных с Еврокодами;

2. Термины, принятые в нормативных документах РК, идентичных с Еврокодами;

3. Требования расчетных ситуаций рассматриваемых при расчете объектов строительства в соответствии с требованиями Еврокодов.

| Термины принятые в СНиП | Термины, принятые в нормативных документах РК, идентичных с Еврокодами |
| --- | --- |
| Классификация нагрузок; - постоянные нагрузки - временные нагрузки (длительные нагрузки, кратковременные нагрузки и особые нагрузки) Особые нагрузки: - сейсмические нагрузки - последствия взрыва - воздействия возникающие в результате деформации основания за счет кардинального изменения структуры грунта, на котором расположено здание | Классификация воздействий: - постоянные воздействия - переменные воздействия (функциональные нагрузки, снеговые нагрузки, ветровые воздействия) - аварийные воздействия (взрывы; удар транспортного средства; экстремальная снеговая нагрузка) - сейсмическое воздействие - геотехническое воздействие |
| Характеристики нагрузок: - нормативное значение нагрузок - расчетное значение нагрузок | Характеристики воздействия: - характеристическое значение воздействия - репрезентативное значение воздействия - расчетное значение воздействия – характеристическое значение постоянного воздействия – расчетное значение постоянного воздействия – репрезентативное значение постоянного воздействия – характеристическое значение отдельного переменного воздействия – характеристическое значение переменного воздействия, при котором из всех переменных воздействий, действующих на здание, величина которого принята доминирующей – характеристические значения переменных воздействий, сопровождающих доминирующее переменное воздействие из всех переменных воздействий, действующих на здание –репрезентативное значение переменного воздействия – расчетное значение переменного воздействия Референтный период времени - установленный период времени для статистической оценки переменных воздействий, а также, если возможно, для аварийных воздействий. |
| Коэффициенты надежности по нагрузке Значения коэффициентов надежности по нагрузке: Для постоянных нагрузок: - 0,9 - 1,0 - 1,05 - 1,1 - 1,15 - 1,2 - 1,3 Для временных нагрузок: - 1,2-для нагрузок, временно действующих на конструкции межэтажного перекрытия; - 1,3-для нагрузок, временно действующих на конструкции межэтажного перекрытия; - 1,4-для снеговой нагрузки и ветрового воздействия; - 1,6-для снеговой нагрузки. Для особых нагрузок, в том числе сейсмических: - 1,0 | Коэффициенты безопасности по воздействиям Значения коэффициентов безопасности по воздействиям: Для постоянных воздействий : - - для всех типов постоянных нагрузок, если постоянные нагрузки оказывают неблагоприятное влияние на работу конструкций; - - для всех типов постоянных нагрузок, если постоянные нагрузки оказывают благоприятное влияние на работу конструкций. Для переменных нагрузок : - - для всех типов переменных нагрузок, если переменные нагрузки оказывают неблагоприятное влияние на работу конструкций; - - для всех типов переменных нагрузок, если переменные нагрузки оказывают благоприятное влияние на работу конструкций; Для аварийных нагрузок: • 1,0 Для сейсмических нагрузок: • 1,0 |
| Сочетание нагрузок: - основное сочетание нагрузок - особое сочетание нагрузок | Расчетные ситуации: - постоянная расчетная ситуация - переходная расчетная ситуация - аварийная расчетная ситуация - сейсмическая расчетная ситуация |
| Коэффициенты основного сочетания нагрузок первой группы: - для временно действующих нагрузок. Коэффициенты основного сочетания нагрузок второй группы: Ψ1=0,95 для всех длительно действующих нагрузок; Ψ2 = 0,90 для всех кратковременных действующих нагрузок. Применяемые коэффициенты при особом сочетании нагрузок с учетом сейсмического воздействия: 0,9-коэффициент сочетания, применяемый к расчетным значениям постоянных нагрузок; 0,8-коэффициент сочетания, применяемый к расчетным значениям длительно действующих нагрузок; 0,5-коэффициент сочетания, применяемый к расчетным значениям нагрузок кратковременного действия. | Коэффициенты комбинаций: 1. ;;; - коэффициент к комбинационному значению переменного воздействия - коэффициент к частому значению переменного воздействия - коэффициент к квазипостоянному значению переменного воздействия |
| Формулы сочетания нагрузок: Правила основного сочетания нагрузок первой группы: Правила основного сочетания нагрузок второй группы: Правила особого сочетания нагрузок с учетом сейсмического воздействия: | Формулы расчетных ситуаций Для постоянных и переходных расчетных ситуаций: Для аварийных расчетных ситуаций: Для сейсмических расчетных ситуаций: Для характеристических комбинаций: Для частых комбинаций: Для квазипостоянных комбинаций: |

Тема № 14: "Порядок расчета зданий и сооружений с применением метода предельных состояний в соответствии с требованиями нормативных документов, принятых в Республике Казахстан в соответствии с Еврокодами»

План:

1.Порядок выполнения проектирования зданий по методу предельных состояний в соответствии с требованиями нормативных документов, принятых в Республике Казахстан в соответствии с Еврокодами.

Изучение основ проектирования зданий и сооружений с учетом требований нормативных документов, принятых в соответствии с Еврокодами в области строительства, является основной целью дисциплины "Основы проектирования строительных конструкций".

Поэтому в материалах лекций рассматривается порядок проектирования зданий и сооружений с учетом требований нормативных документов, принятых в сфере строительства в соответствии с Еврокодами.

Что бы  порядок применения метода предельного состояния был полностью понятень слушателям, материал лекции будет излагаться  на примере проектирования многоэтажного жилого здания.

Первичные данные для проектирования многоэтажного жилого здания:

- Место строительства проектируемого многоэтажного жилого здания - город Шымкент.

Порядок расчета зданий и сооружений с применением метода предельного состояния с учетом требований нормативных документов, принятых в соответствии с Еврокодами

Прежде всего, в соответствии с требованиями метода расчета по предельным состояниям - для  проектируемого здания присваивается уровень надежности здания с учетом того, какие риски для жизни и здоровья людей и какие экономические потери понесут в результате отказов конструкции, либо здания в целом.

Необходимо установить уровень надежности рассматриваемого многоквартирного жилого здания в соответствии с требованием Еврокода 0. Еврокодом 0 предусмотрено три класса уровня надежности. При этом выясняется, какую угрозу жизни человека могут оказать последствия отказа конструкций при эксплуатации здания. Определяется какому из трех классов последстия относится рассматриваемое здание (к классу, к классу  или к классу ). После определения уровня надежности присваивается класс надежности здания. В соответствии с требованиями Еврокода 0 к классам последствий, СС2 и соответствуют классы надежности, и. К зданиям, относящимся к определенному классу надежности, при их проектировании принимается значение коэффициента, применяемого к значению воздействий. В соответствии с требованиями EN 1990 для зданий класса надежности  (для зданий класса последствий ) значение этого коэффициента принимается равным; для зданий класса надежности  (для зданий класса последствий ) - , а для зданий класса надежности  (для зданий класса последствий ) – .

При определении уровня надежности жилого здания присваивается класс надежности . Для зданий класса надежностизначение коэффициента, применяемого к значению нагрузок, либо воздействий, принимается равным .

На втором этапе для расчета зданий или их элементов необходимо, прежде всего, принять конструктивную схему проектируемого здания. То есть необходимо определить несущие конструкции здания, их взаимосвязь, а также виды соединения несущих конструкций с основанием. При этом конструктивные и объемно-планировочные решения проектируемого здания должны удовлетворять требованиям соответствующих Еврокодов.

Например, при определении несущих конструкций рассматриваемого жилого здания установлено, что в качестве элементов конструктивной системы приняты железобетонные колонны и ригеля, жестко соединенные между собой. Колонны первого этажа жестко крепятся к конструкциям стаканных фундаментов. Проектом предусмотрена установка конструкций фундаментов на утрамбованный грунт основания,. В качестве конструкций перекрытий и покрытий использовались многопустотные железобетонные плиты, установленные на ригели каркаса. Стены здания из газоблока.

На третьем этапе необходимо составить расчетную схему конструктивной системы здания, характеризующую фактическую работу здания. В расчетной схеме несущие конструкции, их взаимосвязь, а также виды соединения несущих конструкций с основанием следует принимать таким образом, чтобы они характеризовали фактическую работу здания. При этом в расчетной схеме, характеризующей фактическую работу соединения конструкций друг с другом, предусматриваются два вида связи (шарнирный или жесткий вид связи), а в расчетной схеме, характеризующей фактическую работу соединения элементов рассматриваемой конструктивной системы с основанием, - три вида связи (шарнирно подвижный, шарнирно неподвижный или жесткий вид связи).

Например, в качестве расчетной схемы элементов принятой конструктивной системы здания был принят тип каркаса, жестко закрепленный к  основанию. Расчетная схема предусматривает, что элементы каркаса жестко скреплены между собой для описания фактической работы здания в процессе эксплуатации.

На четвертом этапе, после принятия расчетной схемы конструктивной системы, необходимо выбрать материалы несущих конструкций в соответствии с требованиями соответствующих Еврокодов.

Например, если в проекте элементы конструктивной системы предусматриваются из железобетона, то принимаются классы бетона и классы арматуры, отвечающие требованиям Еврокодов. Например, в соответствии с требованиями Еврокода (EN 1992, СП РК EN 1992:2002 "Проектирование железобетонных конструкций") в качестве класса бетона элементов конструктивной системы жилого здания (колонн, ригелей и фундаментов) был принят класс С20/25, в качестве класса продольной арматуры - класс В, в качестве класса поперечной арматуры-также класс В.

На пятом этапе, необходимо определить все виды нагрузок, действующих на конструкции здания при строительстве и эксплуатации здания. При этом в соответствии с требованиями Еврокода (EN 1991, СП РК EN 1991) устанавливаются все постоянные и все переменные действующие на проектируемое здание виды нагрузок.

В качестве постоянных нагрузок, действующих на элементы конструктивной системы здания, предусматриваются нагрузки: от собственного веса элементов конструктивной системы, от веса многопустотных плит, установленных на ригели, от веса элементов конструкции пола, от веса стен и т.д. Расчетные значения постоянных нагрузокв соответствии с требованиями EN 1991 определяется как произведение  характеристических значений нагрузокна коэффициенты безопасности для постоянной нагрузки. Характеристические значения постоянных нагрузокопределяется в зависимости от плотности материалов конструкций и размеров конструкций. Для  постоянных нагрузокпо требованию Еврокода значение коэффициента безопасности принимается равным 1,35. Значение коэффициента равное 1,35 - принимается для всех видов постоянных нагрузок, если постоянные нагрузки оказывают неблагоприятное влияние на работу конструкций;

При эксплуатации здания переменные виды нагрузок на конструкции здания должны приниматься в соответствии с требованиями EN 1991, зависящими от места строительства здания и выполняемых при эксплуатации здания задач.

Например, значения нагрузок от веса снега, ветрового воздействия и фунциональных нагрузок на межэтажные конструкции должны приниматься в зависимости от места строительства и от фунционального назначения здания. При этом с учетом требований EN 1990 и EN 1991 определяются характеристические  значения нагрузок.

Рис.  Карта районирования территорий РК по  снеговым нагрузкам на грунт с вероятностью превышения 0,02

Например, вес снега, накапливаемого на поверхности земли в зависимости от места строительства проектируемого здания, определяется по данным карты районирования территорий РК по  снеговым нагрузкам на грунт, приведенной в Национальном приложении к СП РК EN 1991-1-3.

В этой карте для каждого снегового района приведено характеристическое значение снеговой нагрузки на грунт, определяемое с годовой вероятностью превышения 0,02.  Значение веса снега, воздействующего на конструкцию покрытия здания, определяется с использованием коэффициента переносавеса снега, накапливающегося на поверхности земли, на конструкцию покрытия. Например, когда местом строительства проектируемого здания рассматривается город Шымкент, город Шымкент относится к III району по карте снеговой нагрузке на грунт, приведенной в Национальном приложений к СП РК EN 1991-1-3. В III-м снеговом районе характеристическое значение веса снега на грунт равно кг/м2. Значение коэффициента безопасности для снеговой нагрузки в соответствии с требованиями EN 1990 равно. Вес снега с учетом значения коэффициента безопасности для снеговой нагрузки равна кг/м2. По требованию EN 1991-1-3 значение коэффициента переноса веса снега с поверхности земли на конструкцию плоского покрытия равено. С учетом коэффициента учитывающего уровень надежности зданиянагрузка от веса снеговой нагрузки на поверхность конструкции покрытия равнакг/м2.

Рис. Карта районирования территории РК по базовой скорости ветра с вероятностью превышения 0,02

Влияние ветра, зависящее от места строительства проектируемого здания, определяется по данным карты районирования территории РК по базовой скорости ветра с вероятностью превышения 0,02, приведенной в Национальном приложении к СП РК EN 1991-1-4.

На этой карте для каждого ветрового района также приведено значение давление ветра.  Например, когда местом строительства проектируемого здания является город Шымкент, то по данным карты по базовой скорости ветра, приведенной в Национальном приложении к СП РК EN 1991-1-4 город Шымкент относится к IV району. Базовая скорость  ветра для IV района состовляет 38 м/с, а давление ветра - 77кг/м2. Значение коэффициента безопасности по ветровому воздействию в соответствии с требованиями Еврокода равно. Давление ветрового воздействия на площадь наружной стены рассматриваемого здания определяется выражением. В данном выражении – пиковое значение скоростного давления ветра на высотев м от поверхности Земли, учитывающее изменение влияния ветра на конструкции здания в зависимости от высоты здания, а - значение аэродинамического коэффициента.

При расчете здания при определении значения ветрового воздействия необходимо учитывать значение коэффициента, принимаемого в зависимости от класса надежности здания. Влияние ветра на поверхность наружных стен здания, непосредственно подверженную воздействию ветра, и на поверхности наружных стен, расположенных с подветренной стороны здания, определяется с применением значений аэродинамических коэффициентов в соответствии с требованиями СП РК EN 1991-1-4. Кроме того, изменения величины ветровой нагрузки в зависимости от типа строительной площадки, на которой проектируется здание, следует учитывать в соответствии с требованиями СП РК EN 1991-1-4.

Если сформулировать порядок расчета с учетом приведенных выше значений нагрузок, то необходимо определить значения коэффициентов безопасности нагрузок в зависимости от типов нагрузок, действующих на элементы конструктивной системы в соответствии с требованиями Еврокода. Далее необходимо определить значения нагрузок как произведение характеристических значений на коэффициент безопасности. Значения нагрузок, отображаемые на расчетной схеме конструктивной системы, должны учитываться при значении коэффициента , применяемого к значениям принятых воздействий в зависимости от класса надежности здания.

Далее в каждой отдельной расчетной схеме здания необходимо отдельно указать нагрузки, действующие при строительстве и эксплуатации здания. При этом количество расчетных схем должно соответствовать количеству типов нагрузок. Все виды постоянных нагрузок должны предусматриваться в расчетной схеме в одном из загружений, а все виды переменных нагрузок, в том числе нагрузки от функциональных воздействий, снега и ветра, должны предусматриваться в отдельно оформленных расчетных схемах.

На следующем этапе необходимо выполнить статический расчет для определения внутренних усилий в сечениях элементов конструктивной системы здания, приведенных на расчетных схемах. Отдельно от каждого вида нагрузок должны быть построены эпюры внутренних сил М, Q и N и проанализированы результаты расчета.

В соответствии с требованиями СП РК EN 1990 статический расчет здания необходимо выполнять с учетом одновременного воздействия всех нагрузок. При этом расчет необходимо выполнить с учетом постоянных, переходных, аварийных и сейсмических расчетных ситуации воздействия нагрузок с учетом соответствующих коэффициентов комбинаций.

Расчетные комбинации нагрузок и воздействий определяются правилами приведенными в приложении А СП РК EN 1990

Переменные нагрузки определяются их характеристическими значениями. При составлении комбинаций нагрузок переменные нагрузки могут учитываться с характеристическим значением  или со значениями, сниженными путем умножения на коэффициент комбинаций .

Эти значения определяются как:

- комбинационное значение;

- частое значение;

- квазипостоянное значение.

Значения коэффициентов комбинаций ψi представлены в таблице А.1 приложений А СП РК EN 1990.

Таблица А.1 - Значения коэффициентов комбинаций ψi для зданий

| Нагрузки, воздействия | Значение коэффициентов |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Приложенные нагрузки в зданиях, (категории см. СП РК EN 1991-1-1): Категория А: жилые помещения (квартиры жилых зданий, спальные помещения детских дошкольных учреждений и школ-интернатов, жилые помещения домов отдыха и пансионатов, общежитий и гостиниц, палаты больниц и санаториев, террасы) | 0,7 | 0,5 | 0,3 |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Категория В: офисные, лабораторные и технические помещения (служебные помещения административного, инженерно-технического, научного персонала организаций и учреждений, бытовые помещения промышленных предприятий и общественных зданий и сооружений, помещения предприятий бытового обслуживания, технические этажи) | 0,7 | 0,5 | 0,3 |
| Категория С: помещения, в которых возможно скопление людей: С1 Классные помещения учреждений просвещения, кабинеты и лаборатории учреждений здравоохранения, лаборатории учреждений просвещения, науки, помещения электронно-вычислительных машин, кухни общественных зданий С2 Залы: читальные, обеденные (в кафе, ресторанах, столовых), собраний, ожидания, зрительные, концертные, спортивные, выставочные, экспозиционные С3 Вестибюли, фойе, коридоры, лестницы (с относящимися к ним проходами), примыкающие к помещениям категорий А, В, С, балконы (лоджии) С 4 Сцены зрелищных сооружений и трибуны спортивных сооружений | 0,7 | 0,7 | 0,6 |
| Категория D: Торговые площади | 0,7 | 0,7 | 0,6 |
| Категория Е: Складские площади, книгохранилища, архивы | 1,0 | 0,9 | 0,8 |
| Категория F: Транспортные проезды при: а) весе транспортного средства не более 30 кН | 0,7 | 0,7 | 0,6 |
| б) то же, более 30 кН, но не менее 160 кН | 0,7 | 0,5 | 0,3 |
| Категория Н: Крыши * | 0,7 | 0 | 0 |
| Снеговые нагрузки на здания (см. СН РК EN 1991-1-3) < 2,75 кН/м2 | 0,7 | 0,4 | 0,2 |
| ≥ 2,75 кН/м2 | 0,7 | 0,5 | 0,3 |
| Ветровые нагрузки на здания (см. СН РК EN 1991-1-4) | 0,6 | 0,2 | 0 |
| Температурные нагрузки (кроме пожаров) на здания (см. СН РК EN 1991-1-5) | 0,6 | 0,5 | 0 |
| 5 Другие, включая крановые: а) для групп режимов работы кранов 4К - 6К** | 0,8 | 0,7 | 0,5 |
| б) то же 7К | 0,8 | 0,7 | 0,6 |
| в) “ 8К | 0,8 | 0,7 | 0,7 |
| * См. также СН РК EN 1991-1-1, пункт 3.3.2 (1) ** Группы режимов работы кранов по ГОСТ 25546 |  |  |  |

Расчетные значения нагрузок определяют путем умножения их характеристического значенияна частный коэффициент безопасности по нагрузке, значения которого приведены в таблице А.2.

.                                                                                 (A.1)

Для постоянных нагрузок

.                                                                               (A.2)

Для переменных нагрузок

или .                                              (A.3)

Для аварийных нагрузок (если непосредственно не устанавливается ) Таблица А.2 - Значения частных коэффициентов безопасности  для нагрузок

| Эффект от воздействия | Частный коэффициент безопасности γF, при нагрузках |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | постоянных γG · Gk | переменных γQ · Qk | аварийных Аk, γA |
| Неблагоприятный Благоприятный | 1,35 1,00 | 1,50 0,00 | Для соответствующих расчетных ситуаций |

Расчетные значения нагрузок, используемые в основном и аварийном комбинациях, следует принимать по таблице А.3

Таблица А.3 - Расчетные значения нагрузок, используемых в основной и

аварийной комбинациях

| Расчетная комбинация | Нагрузка |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Постоянная | Переменная |  | Аварийная |
|  |  | Доминирующая, со своим характеристическим значениям | Сопутствующие, со своими комбинационными значениями |  |
| Основная |  |  |  | - |
| Аварийная |  |  |  |  |
| * Если непосредственно не установлено значение Ad. |  |  |  |  |

При расчете конструкций по предельным состояниям несущей способности следует принимать следующие комбинации нагрузок:

а) при постоянных и переходных расчетных ситуациях, кроме многократно повторяющихся нагрузок или действия усилия предварительного напряжения, наиболее неблагоприятное из следующих комбинаций:

- первая основная комбинация

(A.4)

- вторая основная комбинация

Σj (ξ ∙ γG,j ∙ Gk,j) + γQ,1 ∙ Qk,1 + Σi>1 (γQ,i ∙ ψ0,i ∙ Qk,i),        (A.5)

б) аварийная комбинация

Σj (γGA,j ∙ Gk,j) + Ad ∙ ψ1,1 ∙ Qk,1 + Σi>1 (ψ2,i ∙ Qk,i),             (A.6)

где:

Gk,j - Характеристические значения постоянных нагрузок;

Qk,1 - Характеристическое значение доминирующей переменной нагрузки;

Qk,i - Характеристические значения сопутствующих переменных нагрузок;

Ad - расчетное значение аварийного воздействия;

γG,j - частный коэффициент безопасности для постоянных нагрузок;

γGA,j - то же, для аварийной комбинации;

γQ,i - то же, для переменных нагрузок;

ψ0,i, ψ1,1, ψ2,i, - коэффициенты комбинаций переменных нагрузок, принимаемые по таблице А.1;

ξ - коэффициент уменьшения для неблагоприятно действующей постоянной нагрузки, принимаемый равным 0,85.

Для учета влияния длительности действия нагрузок при расчете конструкций по предельным состояниям несущей способности следует принимать квазипостоянное комбинации:

Σj (γG,j ∙ Gk,j) + Σi=1 (γQ,i ∙ ψ2,i ∙ Qk,i), (A.7)

При расчете конструкций по предельным состояниям эксплуатационной пригодности следует принимать следующие комбинации нагрузок:

- Комбинационная комбинация

Σj (Gk,j) + Qk,1 + Σi>1 (ψ0,i ∙ Qk,i),                                  (A.8)

- частая комбинация

Σj Gk,j + ψ1,1 ∙ Qk,1 + Σi>1 (ψ2,i ∙ Qk,i),                              (A.9)

- квазипостоянная комбинация

Σj Gk,j + Σi≥1 (ψ2,i ∙ Qk,i),                                            (A.10)

В расчетах по предельным состояниям эксплуатационной пригодности следует принимать комбинация, которая дает наиболее неблагоприятный эффект.

После определения внутренних усилий в сечениях элементов конструкций конструктивной системы здания в соответствии с требованиями комбинаций нагрузок далее производится расчет конструкций с соблюдением требований по обеспечению прочности и устойчивости конструкций и обеспечению нормальной эксплуатации конструкций в соответствии с требованиями метода предельных состояний.

Приложение А

(информационное)

Расчетные ситуации и схемы распределения нагрузок, используемые для различных местных условий

В Таблице А.1 приведены четыре случая А, В1, В2 и В3 (см. 3.2, 3.3(2) или 3.3(3)) и указаны расчетные ситуации и распределение нагрузок для каждого отдельного случая.

Таблица   А.1   –   Расчетные   ситуации   и   схемы   распределения   нагрузок, используемые для различных местных условий

| Обычные условия | Особые условия |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Случай А | Случай В1 | Случай В2 | Случай В3 |
| Отсутствие чрезвычайных снегопадов. Отсутствие чрезвычайных наносов | Чрезвычайные снегопады. Отсутствие чрезвычайных наносов | Отсутствие чрезвычайных снегопадов. Чрезвычайные наносы | Чрезвычайные снегопады. Чрезвычайные наносы |
| 3.2(1) | 3.3(1) | 3.3(2) | 3.3(3) |
| Установившаяся/пере-ходная расчетная ситуация | Установившаяся/пере-ходная расчетная ситуация | Установившаяся/ переходная расчетная ситуация | Установившаяся/пере-ходная расчетная ситуация |
| [1]без учета наносов | [1]без учета наносов | [1]без учета наносов | [1]без учета наносов |
| [2] с учетом наносов | [2] с учетом наносов | [2] с учетом наносов | [2] с учетом наносов |
|  | Особая расчетная ситуация (когда снег является чрезвычайным воздействием) | Особая расчетная ситуация (когда снег является чрезвычайным воздействием) | Особая расчетная ситуация (когда снег является чрезвычайным воздействием)) |
|  | [3] без учета наносов | [3] c учетом наносов (для форм кровли согласно приложению В) | [3] без учета наносов |
|  | [4] c учетом наносов |  | [4] c учетом наносов (для форм кровли согласно приложению В) |
| Примечание 1: Особые условия устанавливают в Национальном Приложении. Примечание 2: Для случаев В1 и В3 в Национальном Приложении могут устанавливаться расчетные ситуации в зависимости от особых местных условий по Разделу 6. |  |  |  |

Коэффициент формы, приведенной на рисунке В.1 определяют, как минимальный из следующих значений:

Протяженность наносы определяют, как:

В покрытиях, имеющих более чем один конек, близких к симметричным и имеющим одинаковую геометрию, принимают как проекцию двух наклонных поверхностей (т.е. пролет многопролетного покрытия1,5), и это распределение снеговой нагрузки, должно быть рассмотрено при приложении к каждому разжелобку, хотя и не обязательно одновременно.

При выборедля кровель с неодинаковой геометрией следует учитывать, что значительные различия в высоте коньков и/или пролетов многопролетного покрытия могут препятствовать свободному перемещению снега по покрытию и способствовать теоретически необходимому для скопления количеству снега.

В случае, когда при расчете сооружения одновременные наносы в нескольких разжелобках шедовой кровли учитывают, как общую нагрузку, вводится ограничение по максимальному объему перемещенного снега на покрытии. Общая снеговая нагрузка на единицу длины всех одновременных наносов не должна превышать значения снеговой нагрузки на грунт, умноженного на длину сооружения перпендикулярно конькам в месте разжелобка.

Примечание: Если сооружение подвергается асимметричным нагрузкам, то проектировщик должен учитывать возможность различных снежных наносов в разжелобках.

В.3 Покрытия, примыкающие к более высоким сооружениям (покрытия зданий с перепадами высот)

Коэффициенты формы снеговой нагрузки при чрезвычайных наносах, применяемые к ступенчатым покрытиям, показаны на Рисунке В.2 и в Таблице В.1.

Расчетный случай снеговой нагрузки, указанный на Рисунке В.2, распространяется также на кровли, расположенные по близости, но не примыкающие к более высоким сооружениям, при этом необходимо учитывать только фактическую нагрузку на нижнюю кровлю, то есть нагрузку между обоими сооружениями можно пренебречь.

Рисунок В.2 – Коэффициенты формы и длина чрезвычайных снеговых наносов.

Ступенчатые покрытия, примыкающие к более высоким зданиям

Протяженность наноса равна минимальному значению из 5h, b1 или 15 м.

Таблица В.1 – Коэффициенты формы для чрезвычайных снеговых наносов на покрытия, примыкающие к более высоким сооружениям

| # Коэффициент # формы | # Уклон кровли |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | # 0 | # 0 |
|  |  |  |  | # 0 |
| # наименьшее значение из,или 8, где– максимальное значение изили ; # наименьшее значение из, или 15 м. |  |  |  |  |

В.4 Покрытия, на которых наносы появляются у выступающих частей, ограждений и парапетов

Коэффициенты формы снеговой нагрузки для чрезвычайных наносов, применяемые для покрытий, на которых наносы появляются у выступающих частей (надстроек), ограждений, отличных от парапетов, даны в В.4(2) и показаны на Рисунке В.3. Коэффициенты формы для наносов на парапетах даны в В.4(4).

а) Если вертикальное возвышение, перед которым может образоваться нанос, имеет площадь не более 1 м2, влияние наноса можно не учитывать.

b) Настоящий раздел распространяется на:

Рисунок В.2 – Коэффициенты формы и длина чрезвычайных снеговых наносов. Ступенчатые покрытия, примыкающие к более высоким зданиям

Протяженность наноса равна минимальному значению из 5h, b1 или 15 м.

Таблица В.1 – Коэффициенты формы для чрезвычайных снеговых наносов на покрытия, примыкающие к более высоким сооружениям

| # Коэффициент # формы | # Уклон кровли |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | # 0 | # 0 |
|  |  |  |  | # 0 |
| # наименьшее значение из,или 8, где– максимальное значение изили ; # наименьшее значение из, или 15 м. |  |  |  |  |

В.4 Покрытия, на которых наносы появляются у выступающих частей, ограждений и парапетов

Коэффициенты формы снеговой нагрузки для чрезвычайных наносов, применяемые для покрытий, на которых наносы появляются у выступающих частей (надстроек), ограждений, отличных от парапетов, даны в В.4(2) и показаны на Рисунке В.3. Коэффициенты формы для наносов на парапетах даны в В.4(4).

а) Если вертикальное превышение, перед которым может образоваться нанос, имеет площадь не более 1м2, влияние наноса можно не учитывать.

b) Настоящий раздел распространяется на:

  - наносы перед надстройками (выступающими частями) высотой не более 1 м;

  - наносы на козырьках, выступающих не более чем на 5 м за фасад сооружения над дверями или погрузочными рампами, независимо от высоты надстроек (ограждений);

  - небольшие надстройки высотой более 1 м и шириной не более 2 м допускается рассматривать как местные выступы. Для этого специального случая h допускается рассматривать как меньшее значение высоты выступа или его ширины перпендикулярно направлению ветра.

с) Коэффициент формы снеговой нагрузки, указанный на Рисунке В.3, определяют, как наименьшее значение из:

или 5;

или 5.

Кроме этого значениедля дверных козырьков, выступающих не более чем на 5 м от здания, должно составлять не более, где – большее из значений и.

d) Протяженность наносапринимается равной наименьшему значению из 5h или

или 2, м.

носапринимается равной наименьшему значению из 5h или

или 2, м.

Рисунок В.3 – Коэффициенты формы при чрезвычайных наносах снега, когда наносы появляются у выступающих частей надстройки заграждений

Коэффициенты формы для снеговой нагрузки при чрезвычайных наносах снегана кровлях с парапетами указаны на Рисунке В.4.

Примечание: b2 следует применять для расчета коэффициента формы.

Рисунок В.4 – Коэффициенты формы при чрезвычайных наносах снега.

Покрытия с парапетами

Коэффициент формы, показанный на рисунке В.4, определяют, как наименьшее из значений:

, где – большее значение из и;

Протяженность наноса принимается равной наименьшему значению из , или 15 м.

При наносах в разжелобке за парапетом на фронтоне следует принимать, что снеговая нагрузка на лицевой стороне парапета линейно уменьшается от максимального значения в разжелобке до нуля у примыкающих коньков при условии, что парапет выступает не более чем на 300 мм над коньком.

Таблица 2.1 - Районирование территории Республики Казахстан по максимальной снеговой нагрузке (Таблица 4,  СНиП 2.01.07-85)

| Снеговые районы (зоны) Республики Казахстан, по карте 1 обязательного приложения | I (1) | II (2) | III (3) | IV (4) | V (5) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Sk, кПа (кгс/м2) | 0,8 (80) | 1,2 (120) | 1,8 (180) | 2,4 (240) | 3,2 (320) |
| П р и м е ч а н и я: - .Для малоизученных районов, обозначенных на карте 1 обязательного приложения, значения чрезвычайных снеговых нагрузок на грунт принимаются в соответствии с п. НП.2.2 - .Для площадок строительства, расположенных на высоте более 1200 м над уровнем моря, значения максимальных снеговых нагрузок принимаются в соответствии с п. 5.3.1 «Инструкции по применению строительных норм Республики Казахстан (СН РК EN), идентичных европейским стандартам проектирования (Еврокодам) в переходный период», на основе данных Казгидромета. - .Табличные значения максимальной снеговой нагрузки на грунт Sk соответствует значениям снеговой нагрузки, превышаемой в среднем один раз в 25 лет (вероятность превышения 0,04), см. пункт 5.3.2 «Инструкции по применению строительных норм Республики Казахстан (СН РК EN), идентичных европейским стандартам проектирования (Еврокодам) в переходный период» |  |  |  |  |  |

Существующая карта районирования территории Республики Казахстан применяется в переходный период, до составления новой карты, с учетом допустимого соответствия максимальных значений снеговых нагрузок по СНиП 2.01.07-85, Примечание 3 к Таблице 4, и принятой обеспеченности климатических данных по Еврокоду ЕN 1991-1-3 (с годовой вероятностью превышения 0,02).

При этом:

- районы снеговой нагрузки (I, II, и т.д.) дополнительно обозначены, в соответствии с Еврокодом, как зоны – с нумерацией арабскими цифрами (1, 2 и т. д.), при сохранении границ снеговых районов;

- величины нормативных (характеристических) снеговых нагрузок для территории Республики Казахстан, в соответствии с нумерацией районов (зон), определены путем умножения значений веса снегового покрова на коэффициент надежности по снеговой нагрузке γf=1,6 (по СНиП 2.01.07-85), что соответствует значениям расчетной снеговой нагрузки по СНиП 2.01.07-85, Таблица 4.

Ошибка при переходе к значениям максимальных снеговых нагрузок для обеспеченности принятой в Еврокоде ЕN 1991-1-3, (см. приложение D), при среднем значении коэффициента вариации V=0,6, составляет -13,5%.

Приложение С

(информационное)

Казахстанская карта снеговых нагрузок на грунт

Рисунок-2.1

Приложение D

(информационное)

Корректировка снеговой нагрузки на грунт в соответствии с периодом повторяемости

Снеговые нагрузки на грунт для любого среднего периода повторяемости, отличающегося от принятого при назначении характеристической снеговой нагрузки Sk (по определению базирующейся на годовой вероятности превышения 0,02), допускается корректировать по зависимостям D(2) – D(4). Уравнение (D.1) не следует применять к годовой вероятности превышения более 0,2 (т. е. к периоду повторяемости менее 5 лет).

Если имеющиеся данные показывают, что для годовых максимумов снеговой нагрузки можно принять распределение Гумбеля, то зависимость между характеристическим значением снеговой нагрузки на грунт и значением снеговой нагрузки на грунт для среднего периода повторяемости в n лет выражается следующим образом:

где

sk    – характеристическое	значение	снеговой	нагрузки	на	грунт	(с   периодом повторяемости 50 лет, согласно EN 1990:2002);

sn – снеговая нагрузка на грунт с периодом повторяемости  n лет;

Pn  – годовая вероятность превышения (соответствует приблизительно 1/n, где n – соответствующий период повторяемости (годы);

V – коэффициент вариации годовых максимумов снеговой нагрузки.

Примечание 1: При необходимости, соответствующие государственные органы могут определять другую функцию распределения для корректировки снеговой нагрузки на грунт при других периодах повторяемости.

Примечание   2:	Информация   о   коэффициенте   вариации   может   предоставляться соответствующими государственными органами.

Уравнение (D.1) графически показано на Рисунке D.1.

Рисунок D.1 –Корректировка снеговой нагрузки на грунт в соответствии с периодом повторяемости

При необходимости, уравнение (D.1) можно также скорректировать для расчета снеговой нагрузки на грунт для других вероятностей превышения, например, для:

- сооружений, для которых можно допустить высокий риск превышения;

- сооружений, для которых требуется более высокая безопасность.

ИСПОЛЬЗОВАННЫЕ ЛИТЕРАТУРЫ

Еврокод 0: СП РК EN 1990-2002+А1-2005-2011 – «Основы строительного проектирования» имеет одно Национальное приложение (НП): НП к СП РК EN 1990-2002+А1-2005-2011 – «Основы строительного проектирования».

Еврокод 1: СП РК EN 1991-2002+А1-2005-2011 – «Воздействия на несущие конструкции» имеет 4 части. Как было отмечено выше, в первую часть включено 7 подразделов, и, соответственно 10 Национальных Приложений:

- СП РК EN 1991-1-1-2002-2011 - «Воздействия на несущие конструкции». Часть 1-1. Собственный вес, постоянные и временные нагрузки на здания.

- СП РК EN 1991-1-2-2002-2011 - «Воздействия на несущие конструкции». Часть 1-2. Общие воздействия. Воздействия на конструкции при пожаре.

- СП РК EN 1991-1-3-2004-2011 - «Воздействия на несущие конструкции». Часть 1-3. Общие воздействия.  Снеговые нагрузки.

- СП РК EN 1991-1-4-2005-2011 - «Воздействия на несущие конструкции». Часть 1-4. Общие воздействия. Ветровые воздействия.

- СП РК EN 1991-1-5-2003-2011 - «Воздействия на несущие конструкции». Часть 1-5. Общие воздействия. Температурные воздействия.

- СП РК EN 1991-1-6-2005-2011 - «Воздействия на несущие конструкции». Часть 1-6. Общие воздействия. Воздействия при производстве строительных работ.

- СП РК EN 1991-1-7-2006-2011 - «Воздействия на несущие конструкции». Часть 1-7. Общие воздействия. Аварийные воздействия.

- СН РК EN 1991-2-2003-2011 - «Воздействия на несущие конструкции». Часть 2. Транспортные нагрузки на мосты

- СП РК EN 1991-3-2006-2011 - «Воздействия на несущие конструкции». Часть 3. Воздействия, вызванные кранами и механическим оборудованием

- СП РК EN 1991-4-2006-2011 - «Воздействия на несущие конструкции». Часть 4. Бункера и резервуары.

Все части Еврокода 1 имеют Национальные Приложения, разработанные в Казахстане:

- НП к СП РК EN 1991-1-1-2002-2011 - «Воздействия на несущие конструкции». Часть 1-1. Собственный вес, постоянные и временные нагрузки на здания.

- НП к СП РК EN 1991-1-2-2002-2011 - «Воздействия на несущие конструкции». Часть 1-2. Общие воздействия. Воздействия на конструкции при пожаре.

- НП к СП РК EN 1991-1-3-2004-2011 - «Воздействия на несущие конструкции». Часть 1-3. Общие воздействия.  Снеговые нагрузки.

- НП к СП РК EN 1991-1-4-2005-2011 - «Воздействия на несущие конструкции». Часть 1-4. Общие воздействия. Ветровые воздействия.

- НП к СП РК EN 1991-1-5-2003-2011 - «Воздействия на несущие конструкции». Часть 1-5. Общие воздействия. Температурные воздействия.

- НП к СП РК EN 1991-1-6-2005-2011 - «Воздействия на несущие конструкции». Часть 1-6. Общие воздействия. Воздействия при производстве строительных работ.

- НП к СП РК EN 1991-1-7-2006-2011 - «Воздействия на несущие конструкции». Часть 1-7. Общие воздействия. Аварийные воздействия.

- НП к СП РК EN 1991-2-2003-2011 - «Воздействия на несущие конструкции». Часть 2. Транспортные нагрузки на мосты

- НП к СП РК EN 1991-3-2006-2011 - «Воздействия на несущие конструкции». Часть 3. Воздействия, вызванные кранами и механическим оборудованием

- НП к СП РК EN 1991-4-2006-2011 - «Воздействия на несущие конструкции». Часть 4. Бункера и резервуары.

Еврокод 2: СП РК EN 1992-2002-2001-2011 – «Проектирование железобетонных конструкций» включает в себя 4 части и столько же НП:

- СП РК EN 1992-1-1-2004-2011 – «Проектирование железобетонных конструкций». Часть 1-1. Общие правила и правила для зданий.

- СП РК EN 1992-1-2-2008-2011 – «Проектирование железобетонных конструкций». Часть 1-2. Общие правила определения огнестойкости.

- СП РК EN 1992-2-2005-2011 – «Проектирование железобетонных конструкций». Часть 2. Железобетонные мосты. Правила проектирования и расчета.

- СП РК EN 1992-3-2005-2011 – «Проектирование железобетонных конструкций». Часть 3. Железобетонные мосты. Конструкции, локализующие и удерживающие жидкость.

Национальные Приложения Еврокода 2:

- НП к СП РК EN 1992-1-1-2004-2011 – «Проектирование железобетонных конструкций». Часть 1-1. Общие правила и правила для зданий.

- НП к СП РК EN 1992-1-2-2008-2011 – «Проектирование железобетонных конструкций». Часть 1-2. Общие правила определения огнестойкости.

- НП к СП РК EN 1992-2-2005-2011 – «Проектирование железобетонных конструкций». Часть 2. Железобетонные мосты. Правила проектирования и расчета.

- НП к СП РК EN 1992-3-2005-2011 – «Проектирование железобетонных конструкций». Часть 3. Железобетонные мосты. Конструкции, локализующие и удерживающие жидкость.

Еврокод 3: СП РК EN 1993-2005-2011 – «Проектирование стальных конструкций» включает в себя 17 частей и столько же НП:

- СП РК EN 1993-1-1-2005-2011 – «Проектирование стальных конструкций». Часть 1-1. Общие правила и правила для зданий.

- СП РК EN 1993-1-2-2005-2011 – «Проектирование стальных конструкций». Часть 1-2. Общие правила. Проектирование конструкций с учетом воздействия пожара.

- СП РК EN 1993-1-3-2006-2011 – «Проектирование стальных конструкций». Часть 1-3. Общие правила. Дополнительные правила для холодно деформируемых элементов и профилей.

- СП РК EN 1993-1-4-2006-2011 – «Проектирование стальных конструкций». Часть 1-4. Общие правила. Дополнительные правила для нержавеющей стали.

- СП РК EN 1993-1-5-2006-2011 – «Проектирование стальных конструкций». Часть 1-5. Пластичные элементы конструкций при действие нагрузок в плоскости пластины.

- СП РК EN 1993-1-6-2007-2011 – «Проектирование стальных конструкций». Часть 1-6. Прочность и устойчивость оболочек.

- СП РК EN 1993-1-7-2007-2011 – «Проектирование стальных конструкций». Часть 1-7. Плоские листовые конструкции при действие нагрузок вне плоскости листа.

- СП РК EN 1993-1-8-2005-2011 – «Проектирование стальных конструкций». Часть 1-8. Расчет соединений.

- СП РК EN 1993-1-9-2005-2011 – «Проектирование стальных конструкций». Часть 1-9. Усталостная прочность.

- СП РК EN 1993-1-10-2005-2011 – «Проектирование стальных конструкций». Часть 1-10. Ударная вязкость материалов и прочностные свойства в направлении толщины проката.

- СП РК EN 1993-1-11-2006-2011 – «Проектирование стальных конструкций». Часть 1-11. Проектирование конструкций со стальными элементами, работающими на растяжение.

- СП РК EN 1993-1-12-2007-2011 – «Проектирование стальных конструкций». Часть 1-12. Дополнительные правила применения EN 1993 для стали марок до S700/

- СП РК EN 1993-2-2006-2011 – «Проектирование стальных конструкций». Часть 2.  Стальные мосты.

- СП РК EN 1993-3-1-2006-2011 – «Проектирование стальных конструкций». Часть 3-1. Башни, мачты и дымовые трубы. Башни и мачты.

- СП РК EN 1993-3-1-2006-2011 – «Проектирование стальных конструкций». Часть 3-1. Башни, мачты и дымовые трубы. Дымовые трубы.

- СП РК EN 1993-4-1-2007-2011 – «Проектирование стальных конструкций». Часть 4-1. Бункеры.

- СП РК EN 1993-4-2-2006-2011 – «Проектирование стальных конструкций». Часть 4-2. Резервуары.

Национальные Приложения Еврокода 3:

- НП к СП РК EN 1993-1-1-2005-2011 – «Проектирование стальных конструкций». Часть 1-1. Общие правила и правила  для зданий.

- НП к СП РК EN 1993-1-2-2005-2011 – «Проектирование стальных конструкций». Часть 1-2. Общие правила. Проектирование конструкций с учетом воздействия пожара.

- НП к СП РК EN 1993-1-3-2006-2011 – «Проектирование стальных конструкций». Часть 1-3. Общие правила. Дополнительные правила для холодно деформируемых элементов и профилей.

- НП к СП РК EN 1993-1-4-2006-2011 – «Проектирование стальных конструкций». Часть 1-4. Общие правила. Дополнительные правила для нержавеющей стали.

- НП к СП РК EN 1993-1-5-2006-2011 – «Проектирование стальных конструкций». Часть 1-5. Пластичные элементы конструкций при действие нагрузок в плоскости пластины.

- НП к СП РК EN 1993-1-6-2007-2011 – «Проектирование стальных конструкций». Часть 1-6. Прочность и устойчивость оболочек.

- НП к СП РК EN 1993-1-7-2007-2011 – «Проектирование стальных конструкций». Часть 1-7. Плоские листовые конструкции при действие нагрузок вне плоскости листа.

- НП к СП РК EN 1993-1-8-2005-2011 – «Проектирование стальных конструкций». Часть 1-8. Расчет соединений.

- НП к СП РК EN 1993-1-9-2005-2011 – «Проектирование стальных конструкций». Часть 1-9. Усталостная прочность.

- НП к СП РК EN 1993-1-10-2005-2011 – «Проектирование стальных конструкций». Часть 1-10. Ударная вязкость материалов и прочностные свойства в направлении толщины проката.

- НП к СП РК EN 1993-1-11-2006-2011 – «Проектирование стальных конструкций». Часть 1-11. Проектирование конструкций со стальными элементами, работающими на растяжение.

- НП к СП РК EN 1993-1-12-2007-2011 – «Проектирование стальных конструкций». Часть 1-12. Дополнительные правила применения EN 1993 для стали марок до S700/

- НП к СП РК EN 1993-2-2006-2011 – «Проектирование стальных конструкций». Часть 2.  Стальные мосты.

- НП к СП РК EN 1993-3-1-2006-2011 – «Проектирование стальных конструкций». Часть 3-1. Башни, мачты и дымовые трубы. Башни и мачты.

- НП к СП РК EN 1993-3-1-2006-2011 – «Проектирование стальных конструкций». Часть 3-1. Башни, мачты и дымовые трубы. Дымовые трубы.

- НП к СП РК EN 1993-4-1-2007-2011 – «Проектирование стальных конструкций». Часть 4-1. Бункеры.

- НП к СП РК EN 1993-4-2-2006-2011 – «Проектирование стальных конструкций». Часть 4-2. Резервуары.

Еврокод 4: СП РК EN 1994-2005-2011 «Проектирование сталежелезобетонных конструкций» включает в себя 3 части и столько же НП:

1. СП РК EN 1994-1-1-2004-2011 – «Проектирование сталежелезобетонных конструкций». Часть 1-1. Общие правила и правила для зданий.

2. СП РК EN 1994-1-2-2005-2011 – «Проектирование сталежелезобетонных конструкций». Часть 1-2. Общие правила определения огнестойкости.

3. СП РК EN 1994-2-2005-2011 – «Проектирование сталежелезобетонных конструкций». Часть 2. Основные принципы и правила для мостов.

Национальные Приложения Еврокода 4:

- НП к СП РК EN 1994-1-1-2004-2011 – «Проектирование сталежелезобетонных конструкций». Часть 1-1. Общие правила и правила  для зданий.

- НП к СП РК EN 1994-1-2-2005-2011 – «Проектирование сталежелезобетонных конструкций». Часть 1-2. Общие правила определения огнестойкости.

- НП к СП РК EN 1994-2-2005-2011 – «Проектирование сталежелезобетонных конструкций». Часть 2. Основные принципы и правила для мостов.

Еврокод 5: «Проектирование деревянных конструкций» имеет 3 части и столько же НП:

1. СП РК EN 1995-1-1-2004+А1-2008-2011 – «Проектирование сталежелезобетонных конструкций». Часть 1-1. Общие правила и правила для зданий.

- СП РК EN 1995-1-2-2004-2011 – «Проектирование сталежелезобетонных конструкций». Часть 1-2. Общие правила проектирования конструкций с учетом воздействия пожара.

- СП РК EN 1995-2-2004-2011 – «Проектирование сталежелезобетонных конструкций». Часть 2. Мосты.

Национальные Приложения Еврокода 5:

- НП к СП РК EN 1995-1-1-2004+А1-2008-2011 – «Проектирование сталежелезобетонных конструкций». Часть 1-1. Общие правила и правила для зданий.

- НП к СП РК EN 1995-1-2-2004-2011 – «Проектирование сталежелезобетонных конструкций». Часть 1-2. Общие правила проектирования конструкций с учетом воздействия пожара.

- НП к СП РК EN 1995-2-2004-2011 – «Проектирование сталежелезобетонных конструкций». Часть 2. Мосты.

Еврокод 6: «Проектирование каменных конструкций»

1. СП РК EN 1996-1-1:2005/2011 Проектирование каменных конструкций. Часть 1-2. Общие правила для армированных и неармированных каменных конструкций

3. СП РК EN 1996-1-2:2005/2011 Проектирование каменных конструкций. Часть 1-2. Общие правила определения огнестойкости

4. СП РК EN 1996-2:2006/2011 Проектирование каменных конструкций. Часть 2. Проектные решения, выбор материалов и выполнение каменных конструкций

- СП РК EN 1996-3:2006/2011 Проектирование каменных конструкций. часть 3. упрощенные методы расчета для неармированных каменных конструкций

Национальные Приложения Еврокода 6:

- НП к СП РК EN 1996-1-1:2005/2011 Проектирование каменных конструкций. Часть 1-1. Общие правила для армированных и неармированных каменных конструкций

- НП к СП РК EN 1996-1-2:2005/2011 Проектирование каменных конструкций. Часть 1-2. Общие правила определения огнестойкости

- НП к СН РК EN 1996-2:2006/2011 Проектирование каменных конструкций. Часть 2. Проектные решения, выбор материалов и выполнение каменных конструкций

- НП СП РК EN 1996-3:2006/2011 Проектирование каменных конструкций. Часть 3. Упрощенные методы расчета для неармированных каменных конструкций

Еврокод 7: Геотехническое проектирование

1. СП РК EN 1997-1:2004/2011 Геотехническое проектирование. Часть 1. Общие правила

- СП РК EN 1997-2:2007/2011 Геотехническое проектирование. Часть 2. Исследование и испытания грунта Национальные Приложения Еврокода 7:

- НП к СП РК EN 1997-1:2004/2011 Геотехническое проектирование. Часть 1. Общие правила

- НП к СП РК EN 1997-2:2007/2011 Геотехническое проектирование. Часть 2. Исследование и испытания грунта

Еврокод 8: Проектирование сейсмостойких конструкций

1. СП РК EN 1998-1:2004/2012 Проектирование    сейсмостойких конструкций. Часть 1: Общие правила, сейсмические воздействия и правила для зданий

2. СП РК EN 1998-2:2005+А1:2009/2011 Проектирование  сейсмостойких конструкций. Часть 2. Мосты

- СП РК EN 1998-3:2005/2012 Проектирование сейсмостойких конструкций. Часть 3. Оценка и реконструкция зданий

- СП РК EN 1998-4:2006/2012 Проектирование сейсмостойких конструкций. Часть 4: Бункеры, резервуары и трубопроводы

- СП РК EN 1998-5:2004/2012 Проектирование сейсмостойких конструкций. Часть 5: Фундаменты, подпорные стенки и геотехнические аспекты

6. СП РК EN 1998-6:2005/2012 Проектирование    сейсмостойких конструкций. Часть 6. Башни, мачты и дымовые трубы Национальные Приложения Еврокода 8:

7. НП к СП РК EN 1998-1:2004/2012 Проектирование сейсмостойких конструкций. Часть 1: Общие правила, сейсмические воздействия и правила для зданий

8. НП к СП РК EN 1998-2:2005+А1:2009/2011 Проектирование сейсмостойких конструкций. Часть 2. Мосты

- НП к СП РК EN 1998-3:2005/2012  Проектирование сейсмостойких конструкций. Часть 3. Оценка и реконструкция зданий

- НП к СП РК EN 1998-4:2006/2012 Проектирование сейсмостойких конструкций. Часть 4: Бункеры, резервуары и трубопроводы

- НП к СН РК EN 1998-5:2004/2012 Проектирование сейсмостойких конструкций. Часть 5: Фундаменты, подпорные стенки и геотехнические аспекты

9. НП к СП РК EN 1998-6:2005/2012 Проектирование сейсмостойких конструкций. Часть 6. Башни, мачты и дымовые трубы

Еврокод 9: Проектирование алюминиевых конструкций

1. СП РК EN 1999-1-1:2007 +А1:2009/2011 Проектирование алюминиевых конструкций. Часть 1-1. Общие правила

2. СП РК EN 1999-1-2:2007/2011 Проектирование алюминиевых конструкций. Часть 1-2. Общие правила определения огнестойкости

3. СП РК EN 1999-1-3:2007/2011 Проектирование алюминиевых конструкций. Часть 1-3. Конструкции, подверженные усталостным нагрузкам

4. СП РК EN 1999-1-4:2007/2011 Проектирование алюминиевых конструкций. Часть 1-4. Холодноформованные профильные листы

5. СН РК EN 1999-1-5:2007/2011 Проектирование алюминиевых конструкций. Часть 1-   5. Оболочки Национальные Приложения Еврокода 9:

- НП к СП РК EN 1999-1-1:2007 +А1:2009/2011 Проектирование алюминиевых конструкций. Часть 1-1. Общие правила

- НП к СП РК EN 1999-1-2:2007/2011 Проектирование алюминиевых конструкций. Часть 1-2. Общие правила определения огнестойкости

- НП к СП РК EN 1999-1-3:2007/2011 Проектирование алюминиевых конструкций. Часть 1-3. Конструкции, подверженные усталостным нагрузкам

- НП к СП РК EN 1999-1-4:2007/2011 Проектирование алюминиевых конструкций. Часть 1-4. Холодноформованные профильные листы

- НП к СП РК EN 1999-1-5:2007/2011 Проектирование алюминиевых конструкций. Часть 1-5. Оболочки

| СОДЕРЖАНИЕ | Стр. |
| --- | --- |
| Модуль №1. «Общие сведения о строительных конструкциях и методах их расчета».……………………………………………………………………………………… | 4 |
| Тема №1: «Общие сведения о строительных конструкциях».………………………… | 4 |
| 1. Общие представления о строительных конструкциях……………………………...……… | 4 |
| 2. Краткий исторический обзор развития строительных конструкций…………………… | 7 |
| 3. Требования, предъявляемые к строительным конструкциям……………………...……… | 12 |
| 4. Достоинства и недостатки строительных конструкций и области их рационального применения……………………………………………………….……………………..……………… | 13 |
| Тема №2. Основные положения расчета строительных конструкций по предельным состояниям……………………………………………………………..…….. | 15 |
| 1. Применение метода расчета по предельным состояниям в проектировании строительных конструкций…………………………………………………………...…………… | 15 |
| 2. Основные положения расчета строительных конструкций……………..……………….. | 16 |
| 2.1. Нагрузки и воздействия. Сочетание усилий……………………………………..…………… | 16 |
| 2.2.Нормативные нагрузки и коэффициенты надежности по нагрузкам………….……….. | 19 |
| 2.2.1. Постоянные нагрузки…………………………………………………………………..……… | 19 |
| 2.2.2. Временные нагрузки на перекрытия……………………………………………..………….. | 20 |
| 2.2.3. Снеговые нагрузки…………………………………………………………………..………….. | 22 |
| 2.2.4. Ветровые нагрузки…………………………………………………………………...………… | 23 |
| 3. Нормативные и расчетные сопротивления материалов строительных конструкций .. | 25 |
| 4. Расчет строительных конструкций по первой и второй группам предельных состояний……………………………………………………………………………………………………… | 26 |
| Модуль №2. «Введение в Еврокоды»…………………………………………......……… | 31 |
| Тема №3. «Введение в Еврокоды»………………………………………………………… | 31 |
| Вводная часть…………………………………………………………………………………………. | 31 |
| - Предпосылки к созданию программы Еврокодов…………………………………. | 32 |
| - Статус и область применения Еврокодов………………………………………… | 33 |
| - Национальные стандарты, обеспечивающие выполнение Еврокодов……….. | 34 |
| - Связь между Еврокодами и гармонизированными техническими условиями (ЕN и ЕТА) на изделия………………………………………….…………………………… | 39 |
| Тема №4. «Общие положения Еврокода 0» ……………………………………………. | 39 |
| - Область применения……………………………………………………………..……….. | 39 |
| - Нормативные ссылки………………………………………………………………..……. | 40 |
| - Условия применения…………………………………………………………………….… | 40 |
| - Различие между принципами и правилами применения………………………….. | 41 |
| - Термины и определения……………………………………………………………..……… | 41 |
| - Символы…………………………………………………..…………………………………… | 49 |
| Тема №5: «Требования Еврокода 0» ………………...…………………………………… | 52 |
| 1.Основные требования…………………….……………………………………………….. | 52 |
| 2. Обеспечение надежности………………………...……………………………………… | 53 |
| 3. Расчетный срок эксплуатации………………………………………………………….. | 54 |
| 4. Обеспечение качества…………………………………………………………………….. | 55 |
| Тема №6: «Принципы проектирования по предельным состояниям» ……………… | 55 |
| 1. Общие положения………………………………………………………………...…………. | 55 |
| 2. Расчетные ситуации…………………………………………………………..…………… | 56 |
| 3. Критические предельные состояния………………………………………..…………... | 56 |
| 4.Предельные состояния по эксплуатационной пригодности………………………… | 57 |
| 5. Расчет по предельным состояниям…………………………………………...………… | 57 |
| Тема №7: «Базисные переменные» .…………………………………...………………….. | 58 |
| 1.Воздействия и влияние окружающей среды………………………………………….. | 58 |
| 1.1. Классификация воздействий………………………………………………………..….. | 58 |
| 1.2. Характеристические значения воздействий…………………………………..……. | 59 |
| 1.3. Другие репрезентативные значения переменных воздействий………………….. | 60 |
| 1.4. Усталостные воздействия…………………………………………………...…………. | 62 |
| 1.5. Динамические воздействия……………………………………………...………………. | 63 |
| 1.6. Геотехнические воздействия………………………………………...…………………. | 63 |
| 1.7. Воздействия окружающей среды………………………………...……………………. | 63 |
| 2.Свойства материалов и изделий………………………………..………………………… | 63 |
| 3.Геометрические размеры…………………………………………………………………… | 64 |
| ЛекцияТема №8. «Расчет строительных конструкций и проектирование на основании результатов испытаний» …………………....…………………………………………….. | 64 |
| 1.Рачет строительных конструкций……………………………………………………………. | 65 |
| 1.1. Расчетные модели сооружений……………………………………………………………… | 65 |
| 1.2. Статические воздействия……………………………………………………………………. | 65 |
| 1.3. Динамические воздействия……………………………………………………………………. | 65 |
| 1.4. Противопожарное проектирование………………………………………………………… | 66 |
| 2. Проектирование на основании результатов испытаний………………………………… | 66 |
| Тема №9. «Проверки с использованием метода частных коэффициентов» .……… | 67 |
| 1.Общие положения……………………………………………………………………………. | 67 |
| 2. Ограничения………………………………………………………………...………………… | 68 |
| 3. Расчетные значения………………………………………………………………………… | 68 |
| 3.1. Расчетные значения воздействий……………………………………….…………….. | 69 |
| 3.2. Расчетные значения эффектов воздействий………………………………….……. | 69 |
| 3.3. Расчетные значения свойств материалов и изделий………………………..…….. | 70 |
| 3.4. Расчетные значения геометрических значений…………………………….………. | 70 |
| 3.5. Расчетная сопротивляемость………………………………………………...……….. | 71 |
| 4. Критические предельные состояния……………………………………………………. | 71 |
| 4.1. Общие положения…………………………………………………………………………. | 71 |
| 4.2. Проверка статического равновесия и сопротивляемости…………...………….. | 72 |
| 4.3. Комбинации воздействий (исключая проверки на усталость).………..………… | 73 |
| 4.3.1. Общие положения………………………………………………………………………. | 73 |
| 4.3.2. Комбинации воздействий для постоянных или переходных расчетных ситуаций (основные комбинации).…………………………………………………………….…… | 73 |
| 4.3.3. Комбинации воздействий для аварийных расчетных ситуаций………………. | 74 |
| 4.3.4. Комбинации воздействий для сейсмических расчетных ситуаций………..… | 74 |
| 4.4. Частные коэффициенты для воздействий и комбинаций воздействий…..….. | 75 |
| 4.5. Частные коэффициенты для материалов и изделий……………………….…..… | 75 |
| 5. Предельные состояния по эксплуатационной пригодности……………………….. | 75 |
| 5.1. Проверки……………………………………………………………………………….……. | 75 |
| 5.2. Критерии эксплуатационной пригодности………………………………………….. | 75 |
| 5.3. Комбинации воздействий………………………………………………………...……… | 75 |
| 5.4. Частные коэффициенты для материалов…………………………………………… | 76 |
| Модуль 3. «Еврокод 1. Воздействия на несущие конструкции»…………………….. | 77 |
| Тема №10. Часть 1-1.Общие воздействия. Собственный вес, постоянные и временные нагрузки на здания………………………………………………………… | 77 |
| ### 1.Общие положения…………………………………………………………………. | 77 |
| 1.1Область применения………………………………………………………………………. | 77 |
| ### 1.2 Термины и определения………………………………………………….……………….. | 79 |
| 1.3 Условные и буквенные обозначения…………………………………….……………….. | 79 |
| 2 Классификация воздействий………………………………………….……………………. | 80 |
| 2.1 Собственный вес конструкций………………………………………………………….. | 80 |
| 2.2 Временные нагрузки……………………………………………………………………….. | 80 |
| 3 Расчетные ситуации………………………………………………………………………… | 81 |
| 3.1 Общие положения………………………………………………………….………………. | 81 |
| 3.2 Постоянная нагрузка……………………………………………………………………… | 81 |
| 3.3 Временная нагрузка……………………………………………………….…….………… | 81 |
| 3.3.1 Общие положения…………………………………………………..…………………… | 81 |
| 3.3.2 Дополнительные правила для строительства зданий………………..…………. | 81 |
| 4 Объемный вес строительных материалов и складирование грузов…….………… | 82 |
| 4.1 Общие положения………………………………………………………………………….. | 82 |
| 5 Постоянные нагрузки……………………………………………………………....……….. | 82 |
| 5.1 Воздействия………………………………………………………………………………… | 82 |
| 5.2 Характеристические значения нагрузок от собственного веса…………………. | 82 |
| 6 Временные нагрузки на здания ……………………………………………………………. | 83 |
| 6.1 Воздействия…………………………………………………………………………………. | 83 |
| 6.2 Схемы расположения нагрузок…………………………………………….……………. | 84 |
| 6.2.1 Конструкции перекрытий, балки и кровля…………………………………………. | 84 |
| - Колонны и стены………………………………………………………….…………. | 84 |
| ### 6.3 Характеристические значения временных нагрузок ………………………………. | 84 |
| Тема №11. Воздействия на несущие конструкции. Часть 1-3. Общие воздействия. Снеговые нагрузки………………………………………………………………………… | 96 |
| - Общие положения…………………………………………………………………..……….. | 97 |
| - Область применения………………………………………………………………..………. | 97 |
| - Нормативные ссылки………………………………………………………………..……… | 98 |
| - Условия применения………………………………………………………………..……….. | 98 |
| - Различия между принципами и правилами……………………………………..………. | 98 |
| - Определение расчетных параметров посредством испытаний …………..……… | 99 |
| - Термины и определения……………………………………………………………...……… | 99 |
| - Условные и буквенные обозначения……………………………………..……………….. | 100 |
| - Классификация воздействий……………………………………………..…………….…… | 101 |
| - Расчетные ситуации ………………………………………………………………………… | 101 |
| - Общие положения………………………………………………………………..…….…… | 101 |
| - Нормальные условия……………………………………………………………...…………. | 101 |
| - Чрезвычайные условия……………………………………………………………...………. | 101 |
| - Снеговая нагрузка на грунт…………………………………………………………………. | 102 |
| - Характеристические значения………………………………………………...........….. | 102 |
| - Другие характерные значения снеговой нагрузки……………………………….…… | 103 |
| - Действие чрезвычайных снеговых нагрузок на грунт……………………………….. | 104 |
| - Снеговая нагрузка на покрытие……………………………………………………..…… | 104 |
| - Вид нагрузки……………………………………………………………………………….…. | 104 |
| - Схемы приложения нагрузок………………………………………………………….….. | 104 |
| - Коэффициенты форм покрытия…………………………………………………..…….. | 106 |
| - Общие положения…………………………………………………………………… | 106 |
| - Односкатные покрытия…………………………………………………………… | 106 |
| - Двухскатные покрытия…………………………………………………………….. | 107 |
| - Многопролетные двухскатные покрытия……………………………………… | 108 |
| - Цилиндрические покрытия…………………………………………………….…… | 108 |
| - Покрытия здания, примыкающего к более высокому сооружению (покрытия зданий с перепадами высот).…………………………………………………………. | 109 |
| - Локальные эффекты…………………………………………….………………………… | 111 |
| - Общие положения……………………………………………………………….………….. | 111 |
| - Скопление снега у надстроек и заграждений……………………………….………… | 111 |
| - Нависание снега на краю ската покрытия……………………………….…………… | 112 |
| - Снеговые нагрузки на снегоудерживающих заграждений и других преград… | 113 |
| # 7 Примеры определения снеговой нагрузки на грунт………………….……………… | 113 |
| # 8 Примеры определения снеговой нагрузки на покрытие…………………………… | 117 |
| # Приложения …………………………………………………………………………………….…….. | 126 |
| Тема №12.Воздействия на несущие конструкции. Часть 1-3.Общие воздействия. Ветровые нагрузки…………………………………………………………………………. | 133 |
| - Основные положения…………………………………………………………………….…. | 133 |
| - Область применения………………………………………………………..………..…….. | 133 |
| - Нормативные ссылки…………………………………………………………….…...……. | 135 |
| - Допущения…………………………………………………………………………………….. | 135 |
| - Различия между принципами и правилами…………………………………………….. | 135 |
| - Расчет нагрузок на основе опытных данных и измерений…………………………. | 135 |
| - Термины и определения………………………………………………………………..…… | 135 |
| - Условные и буквенные обозначения………………………………………………….….. | 136 |
| - Расчетные ситуации……………………………………………………………………….. | 140 |
| - Моделирование ветровых воздействий…………………………………………………. | 141 |
| - Общие положения…………………………………………………………………………… | 141 |
| - Представление ветровых воздействий…………………………………………………. | 141 |
| - Классификация воздействий ветра……………………………………………………… | 141 |
| - Характеристические воздействия………………………………………………………. | 141 |
| - Модели……………………………………………………………………………………….… | 141 |
| - Скорость ветра и скоростной напор…………………………………………………… | 141 |
| - Основы расчета……………………………………………………………………………... | 141 |
| - Базовое значение скорости ветра……………………………………………………….. | 142 |
| - Средняя скорость ветра…………………………………………………………………… | 143 |
| - Турбулентность ветра…………………………………………………………………….. | 146 |
| # Пример 4.1 Определение средней скорости ветра с учетом шероховатости……..… | 147 |
| Пример 4.2 Определение орографического коэффициента ………………………… | 149 |
| Пример 4.3 Определение пикового значения скоростного напора………………….….. | 152 |
| Пример 4.4 Определение интенсивности турбулентности ……………...……. | 153 |
| - Пиковое значение скоростного напора…………………………………….……. | 153 |
| - Ветровые воздействия……………………………………………………………… | 154 |
| - Общие положения……………………………………………………………….…… | 154 |
| - Ветровое давление на поверхности……………………………………….……… | 155 |
| # Пример 5.1 Определение ветрового давления на вертикальные стены и скорости напора с учетом влияния близлежащих зданий………………………………………. | 156 |
| # Пример 5.2 Определение скорости ветрового напора с учетом влияния близлежащих зданий……………………………………………………………………… | 159 |
| - Ветровые нагрузки…………………………………………………………….…….. | 160 |
| # 6 Конструкционный коэффициент …………………………………………….. | 161 |
| # 6.1 Общие положения………………………………………………………………..………... | 161 |
| # 6.2 Определение …………………………………………………..……………………… | 162 |
| # 6.3 Подробный метод…………………………………………………………..……………... | 162 |
| # Пример 6.1. Ветровая нагрузка на вертикальные стены прямоугольного в плане здания…………………………………………………………………………………...…… | 164 |
| # 7 Аэродинамические коэффициенты давления и усилий…………………..…………... | 167 |
| # 7.1 Общие положения………………………………………………………………….………… | 167 |
| # 7.2 Аэродинамические коэффициенты давления для зданий………………….………… | 168 |
| # 7.3 Отдельно стоящие навесы…………………………………………………….………… | 182 |
| # 7.4 Отдельно стоящие стены, парапеты, ограждения и рекламные щиты.…….. | 187 |
| # 7.5 Коэффициенты трения……………………………………………………………….…. | 190 |
| # 7.6 Конструктивные элементы конструкций с прямоугольным сечением…….…. | 191 |
| # 7.7 Конструктивные элементы с резкими углами (краями) сечении…………….…. | 192 |
| # 7.8 Конструктивные элементы с поперечным сечением, имеющим форму правильного многоугольника……………………………………………………………………….. | 193 |
| # 7.9 Круговой цилиндр………………………………………………………………………….... | 194 |
| # Пример 7.1 Определение коэффициента внешнего давления кругового цилиндра… | 198 |
| # Пример 7.2 Определение коэффициентакругового цилиндра объекта А ……… | 199 |
| # Пример 7.3 Определение сил инерции при вихревом возбуждении……………..……. | 200 |
| # 7.10 Сферы…………………………………………………………………………………..……. | 203 |
| # 7.11 Решетчатые конструкции и леса………………………………………………..…….. | 204 |
| # Пример 7.4 Определение ветрового давления на покрытие……………………...…… | 208 |
| # Приложения…………………………………………………………………………………...…... | 210 |
| Тема №13: «Сопоставление терминов и обозначений, принятых в СНиП и в нормативных документах РК, идентичных с Еврокодами».................................. | 254 |
| Тема №14: «Порядок расчета зданий и сооружений с применением метода предельных состояний в соответствии с требованиями нормативных документов, принятых в Республике Казахстан в соответствии с Еврокодами»............................ | 257 |
| СОДЕРЖАНИЕ......................................................................................................................... | 266 |

ЧАЛАБАЕВ Б.М., ЕРИМБЕТОВ Б.Т., УСЕНКУЛОВ Ж.А.

ОСНОВЫ ПРОЕКТИРОВАНИЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ

(часть 1)

УЧЕБНОЕ ПОСОБИЕ

для студентов образовательных программ

6В07320 – «Строительство», 6В07321 - «Технология промышленного и гражданского строительства, 6В07322 - «Строительство автомобильных дорог и аэродромов»

Редактор Аубакирова Ф.Х.

Подписано в печать «____»______ 2023 г.

Формат бумаги6 0х84 1/8.

Бумага типографская. Печать офсетная. Объем 34 усл. п.л.

Тираж 300 экз. Заказ №_______

© Издание Южно-Казахстанского университета им. М. Ауэзова

© Издательский центр ЮКУ им. М. Ауэзова, , г. Шымкент, пр. Тауке Хана,5

Значение статической осевой нагрузкивилочного погрузчика указано в
Таблице 6.6 в зависимости от класса погрузчика (FL1 - FL6).

В категории значения являются F для осевой нагрузки следует принимать длину стороны квадрата базовой поверхности колеса 100 мм и 200 мм — в категории G, при этом расположение осевой нагрузки должно быть самым неблагоприятным.

- Кровельные конструкции

6.3.4.1 Категории использования

(1)Р Кровельные конструкции, независимо от доступа к ним, делятся на три
категории согласно Таблице 6.9.

Таблица 6.9 — Категории кровельных конструкций

В минимальных значениях в Таблице 6.10 не учтено не контролируемое
скопление строительных материалов, которое может возникать при техническом
обслуживании.