Ф. 7.03-11

НАДИРОВ К.С., БИМБЕТОВА Г.Ж., ЖАНТАСОВ М.К.

МҰНАЙ ӨҢДЕУ ТЕХНОЛОГИЯСЫНЫҢ

НЕГІЗДЕРІ

Оқу құралы

Шымкент, 2023

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ ҒЫЛЫМ ЖӘНЕ ЖОҒАРЫ БІЛІММИНИСТРЛІГІ

«М.Әуезов атындағы

ОңтүстікҚазақстан университеті»

коммерциялық емес акционерлік қоғам

Надиров К.С., Бимбетова Г.Ж., Жантасов М.К.

МҰНАЙ ӨҢДЕУ ТЕХНОЛОГИЯСЫНЫҢ

НЕГІЗДЕРІ

6В07210-Мұнайгаз ісі; 6В07215-Мұнай және газ өндіру объектілерін пайдалану және оларға қызмет көрсету; 6В07216-Газмұнайқұбырларын және газмұнайқоймаларын пайдалану БББ білім алушыларына арналған

Оқу құралы

Шымкент, 2023

ОӘЖ  622.279.23

ББК 33.62

Надиров К.С., Бимбетова Г.Ж., Жантасов М.К.Мұнай өңдеу технологиясының негіздері/Оқу құралы.- Шымкент: М.Әуезов атындағы Оңтүстік Қазақстан университеті, 2023.- 192 бет.

ISBN ______________

(номер)

Қысқаша аннотация.

Оқу құралы «Мұнай өңдеу өндірісінің негіздер» пәні бойынша дайындалған. Пән«Химия және мұнайгаз саласы» модуліне, базалық пәндер цикліне, таңдау компонентіне жатады. Оқу құралында келесі бөлімдер қарастырылған: көмірсутек шикізатын біріншілік өңдеу технологиясы, мұнай және мұнай өнімдерінің шығу тегі, жіктелуі, химиялық құрамы, қасиеттері;мұнай фракцияларын өңдеудің термиялық және термокаталитикалық процестері, каталитикалық крекинг, риформинг процестері, гидрогенизациялық процестер, мұнай газдарын өңдеу, майлауыш майларды алу, сондай-ақ мұнайды өңдеу тереңдігін арттыру жолдары.

Оқу құралы6В07210-Мұнайгаз ісі; 6В07215-Мұнай және газ өндіру объектілерін пайдалану және оларға қызмет көрсету; 6В07216-Газмұнайқұбырларын және газмұнайқоймаларын пайдалану БББ білім алушыларына арналған.

Пікір берушілер: Аширов А.М. -техника ғылымдарының докторы, ОҚМПУ,

«Химия» кафедрасының профессоры

Ибрагимов  Ф.Р.- «Мунайгазпроект»ҒОӨО директоры

Шуханова Ж.К. - PhD, М.Әуезов атындағы ОҚУ,

«Мұнайгаз ісі» кафедрасының доценті

Оқу құралы М.Әуезов атындағы ОҚУ Оқу-Әдістемелік кеңесімен баспаға ұсынылған, хаттама № ___  «____» _______  2023ж.

ISBN номер

©М.Әуезов атындағы Оңтүстік Қазақстан Университеті, 2023ж

АЛҒЫ СӨЗ

Берілген оқу құралын дайындаудың алғышарттары 6В07210 – «Мұнайгаз ісі»; 6В07215- «Мұнай және газ өндіру объектілерін пайдалану және оларға қызмет көрсету»; 6В07216 – «Газмұнайқұбырларын және газмұнайқоймаларын пайдалану» білім беру бағдарламаларының білім алушыларына қойылатын талаптар болып табылады. Дайындық бағыты: 6В072 - Өндірістік және өңдеу салалары болып табылады. Тәжірибе көрсеткендей, аталған білім беру бағдарламаларының түлектері мұнай және газ өңдеу негіздері пәнің игермей, мұнайгаз өндірісі туралы білімді меңгермей, көмірсутектерді өндіру және дайындау, сонымен қатар оларды тасымалдау кәсіпорындарында сәтті жұмыс істей алмайды.

Оқу құралы «Химия және мұнайгаз саласы» модуліне, базалық пәндер цикліне, таңдау компонентіне жататын «Мұнай өңдеу өнеркәсібінің негіздері» пәні бойынша дайындалған. Оқу құралында келесі бөлімдер қарастырылған: көмірсутек шикізатын біріншілік өңдеу технологиясы, мұнайдың шығу тегі, жіктелуі, химиялық құрамы, мұнай мен мұнай өнімдерінің қасиеттері; мұнай фракцияларын өңдеудің термиялық және термокаталитикалық процестері, каталитикалық крекинг, риформинг процестері, гидрогенизациялық процестер, мұнай газдарын өңдеу, майлар, битумдар, қоспалар алу, сондай-ақ мұнай өңдеу тереңдігін арттыру жолдары.

Пәнді оқытудың негізгі міндеттеріне мұнайгаз саласының химиялық өнімдерге қажеттіліктері туралы түсінік беру және мұнай өңдеу саласының перспективалық бағыттары бойынша негізгі бағыттарды айқындау болып табылады. Мұнай мен мұнай өнімдерінің құрамы мен қасиеттері, жіктелуі, мұнайды қайта өңдеуге дайындау, бәләм алушылардың мұнайды бастапқы қайта өңдеу мақсатын, атмосфералық және атмосфералық-вакуумдық қондырғылардың жұмыс режимдерін, мұнай мен ілеспе мұнай газдарын қайта өңдеудің термиялық және термокаталитикалық процестерін игеруі бойынша білім алу жатады.

КІРІСПЕ

2021 жылғы 1 қыркүйекте Парламент сессиясында сөйлеген сөзінде Еліміздің Президенті Қасым-Жомарт Тоқаев Қазақстан халқына Жолдауында инвесторлардың сапалы геологиялық ақпаратқа қолжетімділігін кеңейтуге шақырды. Ол үшін ведомстволық бағынысты ұйымдардың базасында тиімді Ұлттық геологиялық қызмет құру қажет. «Жер қойнауын пайдалану саласына, әсіресе геологиялық барлау және жер қойнауын кешенді зерттеу бөлігінде жаңа серпін қажет. Ұлт жоспары аясында басталған реформаларды іс жүзінде аяқтау керек-геологиялық ақпараттың ашық цифрлық дерекқорын құру, оған инвесторлардың қол жеткізуін қамтамасыз ету», - деді Президент. Жер қойнауы - бұл ұлттық қазына және олар бойынша барлық шешімдер ашық түрде қабылдануы тиіс екенін еске салды. Президент елімізде жаңа орган –«Ұлттық геологиялық қызмет» құру қажеттігін ерекше атап өтті. Бұл ретте Қ.Тоқаев ұйымның жер қойнауын кімге және қалай жол беру керектігіншешетін монополист болмауы тиіс екенін атап өтті.

Мұнай мен газды өндіру және қайта өңдеу Қазақстан экономикасының негізгі және қарқынды дамып келе жатқан саласы болып табылады, одан түсетін салық түсімдері мемлекеттік бюджет кірістерінің едәуір бөлігін қамтамасыз етеді. Жақын болашақта біздің республикамызда мұнай мен газ өндіру көлемінің айтарлықтай өсуі болжанады. Егер ҚР Үкіметінің ақпараттық-талдамалық Хабаршысының мәліметінше, 2020 жылы мұнай мен газ конденсатын өндіру көлемі 90 миллион тоннаға жуық болса, 2030 жылға қарай Қашаған кен орнының толық қуатына шығуымен бұл көрсеткіш тек мұнай бойынша 130 миллионға дейін артуы мүмкін, ал газ бойынша жалпы көлем 40-50 млрд. текше метрге жетеді. Қазіргі уақытта мұнай өндіруші елдер арасында Қазақстан мұнай өндіру көлемі бойынша 23-ші орында. 2019 жылы республикада 90 млн. тоннаға жуық мұнай мен газ конденсаты өндірілді. Әлемде мұнай өнімдерін тұтынудың өсуіне және соның салдарынан экологиялық жағдайдың нашарлауына байланысты соңғы жылдары қоршаған ортаға зиянды әсерді азайту бойынша шаралар қабылдануда.

Мұнай-сұйық жанғыш минерал, әр түрлі көмірсутектер мен гетерорганикалық қосылыстардың күрделі қоспасы. Қазақстан көмірсутек шикізатының ең көп қоры бар 15 мемлекеттің қатарына кіреді. Теңіз кен орындарының ресурстарын есепке алмағанда, ел аумағында барланған мұнай мен газ конденсатының қоры 2,9 млрд. тоннаны, газ-1,8-ді құрайды.

ҚР Мұнай аудандарында шамамен 210 көмірсутек кен орны (100 мұнай, 67 мұнайгаз, 22 газ және 11 конденсат) орналасқан, шамамен 1,7 млн.км2 аумақты алып жатыр (Қазақстан аумағының шамамен 62%). Сонымен қатар, 5 кен орны еліміздің алынатын көмірсутектер қорының 2/3 бөлігін құрайды (жартысынан көбі - теңіз қорлары, қалған көлемі өзен және Қарашығанақ суши кен орнының басқа 4 ірі мұнайгаз учаскелеріне, Жаңажол және Құмкөл кен орындары топтарына тиесілі). Батыс Қазақстанның және, ең алдымен, Каспий теңізінің қазақстандық секторының мұнайгаз аудандары неғұрлым перспективалы болып табылады.

Әлемде мұнай өнімдерін тұтынудың өсуіне және соның салдарынан экологиялық жағдайдың нашарлауына байланысты соңғы жылдары қоршаған ортаға зиянды әсерді азайту бойынша шаралар қабылдануда. Осылайша, 2000 жылы Еуропалық Одақ Еуро-3 автокөлік экологиясы бағдарламасына байланысты бензиндер мен дизель отындарына қатаң спецификацияларды енгізді, 2005 жылдан бастап Еуро-4 бағдарламасы бойынша қатаң нормаларға көшті. Сондай-ақ, Еуропалық Одақтың 2009 жылдан бастап Еуро-5-тің одан да қатаң талаптарын енгізу туралы директивасы қабылданды. Қазіргі уақытта Қазақстан Республикасында өндірілетін мұнай өнімдерінің сапасына қойылатын талаптар Кеңес Одағында қолданыста болған мемлекеттік салалық стандарт және техникалық шарт негізінде әзірленген паспорттармен және сапа ерекшеліктерімен белгіленеді.

Осылайша, 2000 жылы Еуропалық Одақ Еуро-3 автокөлік экологиясы бағдарламасымен байланысты бензиндер мен дизель отындарына қатаң спецификацияларды енгізді, 2005 жылдан бастап Еуро-4 бағдарламасы бойынша қатаң нормаларға көшті. Сондай-ақ, Еуропалық Одақтың 2009 жылдан бастап Еуро-5-тің одан да қатаң талаптарын енгізу туралы директивасы қабылданды. Қазіргі уақытта Қазақстан Республикасында өндірілетін мұнай өнімдерінің сапасына қойылатын талаптар паспорттармен және сапа ерекшеліктерімен белгіленеді. Қазіргі уақытта бензин, дизель отыны және мазут қауіпсіздігіне қойылатын талаптар бойынша техникалық регламент бекітілді, олар ҚР аумағында айналымы кезінде бензин, дизель отыны және мазут қауіпсіздігіне қойылатын талаптарды белгілейді. Техникалық регламентке сәйкес экологиялық нормативтерге қатысты автомобиль бензині мен дизель отынын өндіру мынадай мерзімдерде енгізілді: Еуро-2 экологиялық кезеңі 2010 жылғы 1 қаңтардан бастап; Еуро-3 экологиялық кезеңі 2014 жылғы 1 қаңтардан бастап; Еуро-4 экологиялық кезеңі 2016 жылғы 1 қаңтардан бастап.

Мұнай өңдеу өнеркәсібінің жұмыс істеуі мұнай өндіру және қайтаөңделетін салалардағы өндірістік процестерге бірдей әсер ететін техникалық-экономикалық және инфрақұрылымдық факторлардың өзара іс-қимылымен айқындалады. Мұнай өңдеу саласын перспективалы дамыту мамандандыруды кеңейту және мұнай өңдеуді тереңдету жолымен өз өндірісі есебінен Қазақстанның барлық отын түрлеріне қажеттілігін орнықты қамтамасыз етуге бағытталуы тиіс. Осыған байланысты саланы дамыту стратегиясы, ең алдымен, сала кәсіпорындарының өндірістік әлеуетін дамыту деңгейімен анықталады.

Саланың мұнай өңдеу өнеркәсібінің маңызды мақсаты мұнайды кешенді өңдеуді тереңдету және оны өндірілетін өнім ассортиментін кеңейту үшін пайдалануды ұлғайту болып табылады.

6В07210-Мұнайгаз ісі; 6В07215-Мұнай және газ өндіру объектілерін пайдалану және оларға қызмет көрсету; 6В07216-Газмұнайқұбырларын және газмұнайқоймаларын пайдалану БББ білім алушыларына арналған «Мұнай өңдеу өнеркәсібінің негіздері» пәнін меңгеру кезінде мұнай өңдеу өнеркәсібі және Қазақстанның энергетикалық қауіпсіздігі үшін оның маңызы туралы заманауи білім алады.

Пәнді оқытудың міндеттері мұнайгаз саласының химиялық өнімдерге деген қажеттіліктері туралы түсінік беру және шикізатты қайта өңдеу тереңдігін ұлғайту жолымен өз өндірісі есебінен Қазақстанның барлық отын түрлеріне қажеттіліктерін орнықты қамтамасыз етуге бағдарланған мұнай өңдеу саласының перспективалық бағыттары бойынша негізгі бағыттарды айқындау болып табылады. Мұнай мен мұнай өнімдерінің құрамы мен қасиеттері, жіктелуі, мұнайды қайта өңдеуге дайындау,білім алушылардың мұнайды бастапқы қайта өңдеу мақсатын, атмосфералық және атмосфералық-вакуумдық қондырғылардың жұмыс режимдерін, мұнай мен ілеспе мұнай газдарын қайта өңдеудің термиялық және термокаталитикалық процестерін игеруі бойынша білім алу.

Болашақ мамандар мұнай өнімдерінің барлық ассортиментін өндіру технологияларын, Еуро стандарттарына сәйкес отынға қойылатын талаптарды, Қазақстанда жұмыс істеп тұрған мұнай өңдеу зауыттарын жаңғырту және салу перспективаларын игеруі тиіс

Айта кету керек, Тәуелсіз Қазақстанның қалыптасуы мен даму кезеңінің қиын жылдарында мемлекет экономикасына негізгі қаражат түсімдерін мұнайгаз саласы қамтамасыз етті, сондықтан сала үшін кадрлар даярлау мәселесі өте өзекті болып табылады.

1. КӨМІРСУТЕК ШИКІЗАТЫН БІРІНШІЛІК ӨҢДЕУ ТЕХНОЛОГИЯСЫ

1.1 Мұнайгаз саласын дамыту

Кіші Азия халықтарының тілінде «мұнай» сөзі «ену» дегенді білдіретін «нафата» сөзінен шыққан деп саналады.

Қазақ жерінің мұнайлылығы туралы алғашқы мәліметтер Гурьев (қазіргі Атырау) облысының аумағындағы Ресей экспедицияларының жазбаларында кездеседі.

1874 жылы Қазақстанның батысында орналасқан Орал - Ембі ауданын тау-кен инженері Д. Кирпичников барлады, ол Қарашүңгүл, Иманқара, Доссор аудандарын аралап, сипаттады.

Бұл аймақта мұнайдың болуы 1892 жылы Доссор, Ескене және Қарашүнгүл аудандарында бірнеше ұңғымаларды бұрғылау арқылы дәлелденді. Негізгі барлаушы бұрғылау жұмыстарын«Ағайынды Нобельдер серіктестігі» жүргізді.

Айта кету керек, Қазақстанның мұнай өнеркәсібі өзінің100 жыл ішіндегі  жұмыстарының барысында өндірістің қарапайым қол тәсілдерінен, күрделі машиналар мен механизмдерді, автоматика мен телемеханиканы кеңінен қолдануға дейінгі жолдардан өтті.

Кейін тағы Маңғыстау аймағында және басқа аумақтарда мұнайгаз кен орындары ашылды.

Ел экономикасында мұнайгаз кешені жетекші орынға ие бола отырып, оның энергетикалық тәуелсіздігін қамтамасыз ету жөніндегі жаһандық мәселелердің міндеттерін шешу аясында басым болады.

Соңғы жылдары мұнайгаз саласын дамыту мәселелері, сондай-ақ жаһандық энергетикалық қауіпсіздікті арттыру мәселелерісәйкесінше тиісті салаларда анықжәне жеткілікті деңгейдегі тұрақты стратегиялық басымдықтарды ұсыну мен дәйекті іске асыру негізінде ғана шешілетіні жалпыға бірдей таныла бастады. Бұл мәселелерді жүйелі емес түрде шешуге, біржақты тәсілдерді қолдануға, негізінен қазіргі өткір жағдайларды шешуге бағытталған кез-келген әрекет, тәжірибе көрсеткендей, жеткіліксіз өнімді болып табылады және ұзақ мерзімді тәуекелдердің өсуіне әкеледі.

Бүгінгі таңда әлемде энергия ресурстарын тез өсіп келе жатқан тұтыну жағдайында кез-келген мұнайгаз аумағының ерекше стратегиялық маңызы оның энергия қорларының көлемі мен орналасқан жерінде жатыр. Каспий аймағы өзінің географиялық орналасуына және пайдалы қазбалардың едәуір қорларының болуына байланысты әлемдік энергетикалық аренадағы геосаяси және экономикалық мүдделердің басты бағыты болып табылады. Барлық Каспий маңы мемлекеттері ерекше жағдайға ие: өңір мұнай мен мұнай өнімдерінің негізгі нарықтары (Батыс Еуропа және Шығыс Азия) мен көмірсутек шикізатының басты жетекші жеткізушілері болып табылатын елдер (Таяу және Таяу Шығыс елдері, Ресей) арасында орналасқан.

Қазіргі уақытта Қазақстан үшін көмірсутек ресурстарының экспортын әртараптандыру мәселесі өзекті болып отыр, бұл елдің энергетикалық тәуелсіздігін нығайтуға әкеп соғуы тиіс.Қазақстанның мұнайгаз кешені дамуының заманауй деңгейін, геосаяси жағдайын, экономикалық даму ерекшеліктерін және осы үдерістегі мұнайгаз кешенінің рөлін ескере отырып, елдің энергетикалық қауіпсіздігін қалыптастыруға стратегияның әсері туралы сұрақтардың мәселелері өзекті болып отыр.

Қазіргі кезеңде мемлекет пен мұнайгаз компанияларының мүдделерін, олардың мұнайгаз кешендерін дамытуға қатысты елдер арасындағы интеграциялық процестерді үйлестіру аспектісі өте маңызды және өзекті болып табылады.

Сондықтан сәйкес келетін стратегиялық құжаттарды дайындау және жетілдіру, ең бастысы, олардың дәйектілік дәрежесін арттыру мәселелері, әсіресе халықаралық аспектіде маңызды бола түсуде. Қазақстанның мұнайгаз кешенін дамытудың маңызды бағыттары мен параметрлері Қазақстан Республикасы Президентінің Жарлығымен бекітілген Қазақстан Республикасының 2020 жылға дейінгі Стратегиялық даму жоспарында тіркелген.Қазақстанның үдемелі индустриялық-инновациялық дамуы жөніндегі жаһандық міндетті шешу шеңберінде іске асырылатын мемлекеттік және салалық бағдарламалардың мақсаттары мен міндеттері «ҚазМұнайГаз» Ұлттық компаниясының ұзақ мерзімді стратегиясында көрініс табады.

Олардың барлығы мұнай мен газды барлау және өндіру, газды тасымалдау және маркетинг, мұнай тасымалдау, мұнай өңдеу, мұнай химиясы, мұнай және мұнай өнімдері маркетингі секторларында интеграцияланған өсу стратегиясын жүзеге асыруға бағытталған.

Көмірсутек шикізатының қорларыжәне мұнай мен газ өндіру көлемі. Мұнай қоры бойынша Қазақстан әлемде 6- шы орында және мұнай қоры бойынша әлемнің жетекші 15 елінің қатарына кіреді. Көмірсутек шикізатының алынатын ресурстары 17 млрд. тоннаны құрайды. Республиканың 170-ке жуық мұнай және 40-тан астам конденсатты кен орындары шоғырланған мұнайгаз аудандары Қазақстан аумағының шамамен 62% - аймақатарын алып жатыр. Көмірсутектер қорының шамамен 72% - ы елдің батысында шоғырланған. Олардың басым бөлігі тұзқабатты кен орындарымен байланысты және шамамен 5 немесе одан да көп мың метр тереңдікте жатыр.

Мұнай мен газды барлау және өндіру секторындағы стратегиялық басымдықтар қорлардың өсуіне, Теңіз және Қарашығанақ кен орындарын игеруді қарқындатуға, Қашаған кен орнын тәжірибелік-өнеркәсіптік игеруді іске асыруды бастауға байланысты өндіру көлемдерінің одан әрі өсуіне бағытталатын болады. Жоба операторларымен бірлесіп жоғарыда аталған кен орындарында жаңа ірі кеңейтулер үшін мүмкіндіктерді зерттеу жалғасуда.

Мұнай және газды конденсатты ірі кен орындары.Ең ірі (алып) мұнай кен орындары-1 миллиард тоннадан астам немесе 6,3 миллиард баррель мұнай қоры бар мұнай кен орындары. Оларға мыналар: Прадхо - Бей (АҚШ); Агаджари (Иран); Хасси-Мессауд (Алжир); Шайба (Сауд Арабиясы); Самотлор (Ресей); Ноксал (Мексика); Тахэ (Қытай); Батыс Курна (Ирак); Қашаған, Теңіз (Қазақстан) жатады.Ең ірі кен орны- Аль-Гавр (Сауд Арабиясы)болып табылады.

Қазіргі уақытта республикамыздың ең ірі кен орындарына: «Қашаған» (шығыс және батыс, теңіз мұнайгаз); «Теңіз» (мұнайгаз); «Қарашығанақ» (мұнайгаз конденсаты); «Өзен» (мұнайгаз), «Қаламқас» (мұнайгаз); «Жаңажол» (газ конденсаты); «Жетібай» (газды конденсатты, мұнайлы); «Ақтоты» (теңіз мұнай); «Қаламқас – теңіз» (теңіз мұнай кен орны); «Қайран» (теңіз мұнай); «Кеңқияқ» (мұнай) жатады.

Мұнайдың маркерлік сорттары.Мұнайдың маркерлік сорттары(сонымен қатар эталонды анықтамалық сорттары) - бұл белгілі құрамы бар (күкірт мөлшері, тығыздығы) мұнай сорттары, олардың бағасы өндірушілерге және мұнай тұтынушыларға ыңғайлы болу үшін әлемдегі басқа шикі мұнай сорттарын сатып алу және сату кезінде колоннасы белгілеп қою мақсатында кеңінен қолданылады.

Әлемде үш негізгі маркерлік сорттар бар: BrentBlend, WestTexasIntermediate (WTI) және DubaiCrude.Баға белгілеу (баға) агенттіктері жариялайтын осы сорттарға баға белгілеулер әлемнің негізгі аймақтарындағы мұнай бағасын анықтайды:

- солтүстік теңізде (сурет 1.1.1) өндірілетін «Brent» маркерлік сорты Еуропа мен Азия нарықтарына экспортталады. Экспортталатын мұнай сорттарының шамамен 70% бағасы тікелей немесе жанама түрде Brent баға белгілеулері негізінде белгіленеді;

СОЛТҮСТІК

ТЕҢІЗІ

НОРВЕГИЯ

ТЕҢІЗІ

Сурет1.1.1.Солтүстік теңізі

Шығыс  ендік

«WTI» (WestTexasIntermediate), сондай-ақ батыс ендік үшін (АҚШ) (сурет 1.1.2) «LightSweet» (Texas) ретінде белгіліжәне басқа мұнай сорттары үшін эталон ретінде. ХХ ғасырда ұзақ уақыт бойы («Brent» мұнайын өндіру басталғанға дейін) әлемдегі мұнайдың жалғыз маркерлік сорты болды;

Сурет1.1.2. Батыс және шығыс ендіктері

- DubaiCrude сорты Парсы шығанағы елдерінен (сурет 1.1.3) Азия аймағына экспортталатын мұнайдың бағасын анықтауда кеңінен қолданылады.

Сауд Арабиясы

Сурет 1.1.3 – Парсы шығанағындағы елдер

Мұнай экспорттаушы елдер ұйымы (МЭЕҰ) немесе ағылшын тілінде The Organisation of the Petroleum Exporting Countries (OPEC) -құрамына 11 ел кіретін халықаралық ұйым; Азия, Африка және Латын Америкасының негізгі мұнай өндіруші мемлекеттерінің бірлестігі, бұл ұйымныңтабысының негізгі көзі мұнай және мұнай өнімдерін шығару мен экспорттау болып табылалы. Бұрын МЭЕҰ өзінің эталондық көрсеткішін, МЭЕҰ елдері экспорттайтын 12 түрлі мұнай маркаларының орташа өлшенген құнын пайдаланды, ол МЭЕҰ  мұнай қоржыны(Reference Basket  of  crudes) деп аталады.

Экспортты жеңілдету үшін көптеген елдер тұрақты параметрлерге ие стандартты мұнай сорттарын енгізді. Кейде белгілі бір қоспастандарт ретінде әрекеттеседі.

Мысалы, Ресейде бірнеше негізгі сорттар бар:

- Urals ауыр қоспасы (тығыздығы-31,7; градус API; күкірт - 1,35%; Urals бағасы Brent баға белгілеулерінен жеңілдікпен есептеледі);

- Siberian Light жеңіл мұнайы (тығыздығы - 35,1; градус API; күкірт - 0,57%; Ханты-Мансийск АҚ өндіріледі);

-ESPOмаркасы (батыс Сібір-Тынық мұхиты құбыржолы арқылы жеткізілетін мұнайдың қоспасы, тығыздығы - 34,8; градус API; күкірт - 0,62%).

Ресейден өндірілетін және экспортталатын мұнайдың басқа түрлері:

- Sokol (Сахалин-1; тығыздығы-37,7; градус API; күкірт-0,23%);

- Vityaz (Сахалин-2; тығыздығы-34,6; градус API; күкірт-0,22%);

- ARCO арктикалық сорты (Приразломное шельф кен орны).

1.2 Мұнайдың құрамы және физикалық қасиеттері

Мұнай құрамы. Мұнай – бұл тау жынысы. Ол құмдармен, саздармен, әктастармен, тас тұзымен және т.б. бірге шөгінді жыныстар тобына жатады.Біз тау жынысы,ол жер қыртысы мен жердің тереңірек өзектерін құрайтын қатты зат деп есептеугеүйренгенбіз.Бірақ сұйық, тіпті газ тәрізді жыныстарда бар екен. Мұнайдың маңызды қасиеттерінің бірі-жану қабілеті.

Мұнайда және газда тау жыныстары, бірақ қатты емес, сұйық және газ тәрізді. Басқа жанғыш шөгінді жыныстармен (шымтезек, қоңыр және көмір, антрацит) бірге олар каустобиолиттер тобын,яғнижанғыш органикалық жыныстарды құрайды.

Мұнайдың құрамын элементтік, фракциялық және топтық деп бөледі. Мұнайдың негізгі элементтері-көміртегі (83-87%) және сутегі (11-14 %). Ең жиі кездесетін қоспасы күкірт (7% дейін), бірақ көптеген мұнайда күкірт жоқ. Күкірт мұнайда таза түрінде (табиғи), күкіртсутек немесе меркаптан түрінде болады. Ол металдардың коррозиясын күшейтеді. Мұнайдағы азот 1,7% - дан аспайды; ол инерттілігіне байланысты мүлдем зиянсыз. Оттегі мұнайда таза түрінде емес, әртүрлі қосылыстар (қышқылдар, фенолдар, эфирлер және т.б.) түрінде кездеседі; оның құрамындағы мұнай 3,6% - дан аспайды. Мұнайдың құрамында темір, магний, алюминий, мыс, натрий, қалайы, кобальт, хром, германий, ванадий, никель, сынап және басқа да металлдар бар. Металлдардың құрамы өте аз, олар тек мұнай жағылғаннан кейін қалған күлде кездеседі.

Мұнайдың фракциялық құрамын анықтау үшін мұнайды ректификациялау аппараты (АРН-2) пайдаланылады. АРН-2 аппараты (сурет 1.2.1) мұнайды МЕСТ 11011 бойынша 470 - 5000С қайнау температурасына дейін айдауға, оның фракциялық құрамын және мұнай өнімдері мен олардың құрамдас бөліктерінің құрамындағы потенциалды құрамын белгілеуге, сонымен бірге мұнайды және жекелеген фракциялардыңШҚН (шынайы қайнау нүктелері) айдау қисықтарын құру үшін көрсеткіштер алуға, олардың топтық көмірсутек құрамын зерттеу үшін мұнай фракцияларын алуға арналған.

Сурет 1.2.1- АРН-2 мұнайды ректификациялау аппараты

Мұнайдың фракциялық құрамы қосылыстарды қайнау температурасына  байланысты бөлу кезінде анықталады. Фракция (дистиллят) белгілі бір температура аралығында қайнайтын мұнай үлесі деп аталады.Фракцияның қайнауының басталуы конденсацияланған булардың бірінші тамшысының түсу температурасы болып саналады. Фракцияның қайнауының соңы фракцияның булануы тоқтайтын температура болып саналады. Сонымен, бензиндер 35 – 2050Саралықтарында, керосиндер -150-3150С, дизель отыны – 180-3500С, майлар – 3500С және одан жоғары температурада қайнайды.

Мұнайдың топтық құрамы деп ондағы көмірсутектер мен қосылыстардың жеке топтарының сандық қатынасы түсініледі.

Көмірсутектер-көміртегі мен сутектің химиялық қосылыстары. Олар парафинді, нафтенді және ароматты болады. Парафинді көмірсутектердің (метан, этан, пропан және т.б.) химиялық формуласы СnН2n+2(n - көміртек атомдарының саны).Көміртек атомдарының саныn = 1-ден 4-ке дейінгі тең болған кезде парафинді көмірсутектер газдар болып табылады, n = 5 – тен 15-ке тең болған кездеn = 16-ға тең сұйықтықтар-қалыпты температурада қатты заттар. Метан қатарындағы қатты көмірсутектер парафиндер деп аталады. Парафиндердің балқу температурасы негізінен 52 - 62°C құрайды. Қабат жағдайында парафиндер еріген күйде болады.Алайда, температура, қысым төмендегенде және еріген газдың бөлінуі кезінде парафин мұнайдан кристалдар түрінде шығарылады, осылайша оны қабатта сүзу және құбырлардағы қозғалыс үшін қиындықтар туғызады. Мұнайдағы сұйық парафинді көмірсутектердің құрылымы мен мөлшеріне байланысты олардан алынатын мұнай өнімдерінің қасиеттері айтарлықтай өзгеруі мүмкін.

Нафтенді көмірсутектері (цикландар) химиялық формуласы СnН2n.Парафинді көмірсутектерден айырмашылығы, олардың циклдік құрылымы бар. Нафтен көмірсутектері мұнайдың барлық фракцияларында болады. Олар мотор отындары мен майлау майларының маңызды құрамдас бөлігі (бензиндердің пайдалану қасиеттерін жақсартады, майлардың тұтқырлығының температураға тәуелділігін азайтады), сондай-ақ ароматты көмірсутектерді алуға арналған шикізат.

Ароматты көмірсутектерде (арендерде) (n = 6) химиялық формуласы СnHn. Нафтенге қарағанда ароматты көмірсутектердің циклдік құрылымы қос байланыстың болуымен сипатталады.Олар сондай-ақ барлық фракцияларда кездеседі, органикалық заттарға жақсы еритін күшке ие, бірақ улы көмірсутектер болып табылады.

Көмірсутектерден басқа мұнайда оттегі, күкірт және азотты қосылыстар бар. Мұнайдағы негізгі оттегі қосылыстарының қатарына нафтен қышқылдары мен асфальтты -шайырлы заттар жатады.Нафтен қышқылдары мұнай кәсіпшілігі мен мұнай өңдеу жабдықтарының металлдарын коррозияға ұшыратады. Асфальтты -шайырлы заттар-құрамында көміртегі мен сутектен басқа оттегі (2% дейін), күкірт (7% дейін) және азот (1% дейін) бар күрделі жоғары молекулалы қосылыстар. Қалыпты температурада олар тығыздығы судың тығыздығынан асатын төмен сұйықтықты немесе қатты зат болып табылады. Бензинде еритін асфальтты -шайырлы заттардың бір бөлігі шайыр, ал ерімейтін бөлігі асфальт деп аталады.

Жекелеген мұнайлардағы күкірт қосылыстарының мөлшері 6% - ға (жоғары күкіртті) дейін жетеді. Алайда күкірт мөлшері 0,5% - дан аз болатын аз күкіртті мұнайлар да кездеседі.

Азотты қосылыстарөсімдіктердің хлорофиллінен және жануарлардың гемоглобинінен түзілген деп есептелген порфириндермен ұсынылған. Мұнайдың органикалық шығу тегі теориясының жақтаушылары мұны өз көзқарастарының дәлелі ретінде қарастырды.

Көмірсутек газдары үш топқа бөлінеді:

- таза газ кен орындарынан өндірілетін газдар;

- газ конденсатты кен орындарынан өндірілетін газдар;

- мұнай кен орындарынан мұнаймен бірге өндірілетін газдар (ілеспе газдар).

Барлық газдар азот, күкіртсутек, көмірқышқыл газы және басқа компоненттері бар парафинді көмірсутектердің қоспалары, бірақ әртүрлі пропорцияларда болады.Таза газ кен орындарының газдары ең жеңіл, олар 90% немесе одан да көп метаннан тұрады. Мұнай кен орындарының газдары (оларды ілеспе мұнай газы деп те атайды) ең ауыр, олардағы метан 30-дан 70% - ға дейін болады. Газ конденсаты кен орындарының газдары таза газ кен орындарының газдарына қарағанда біршама ауыр, бірақ мұнай газына қарағанда жеңіл болады, олардағы метан саны 80-ден 90% - ға дейін.

Табиғи газ түссіз, ал құрамында күкірттісутек болмаса, оның иісі болмайды. Сондықтан табиғи газды тұтынуда уланып қалмас үшін құрамына күкіртті немесе меркаптанды қосылыстарды қосады.

Мұнайдың физикалық қасиеттері. Мұнай-тұтқыр, майлы сұйықтық, қара-қоңыр немесе қара түсті, өзіне тән иісі бар, флуоресценциясы әлсіз, суда ерімейтін, суға қарағанда жеңіл (тығыздығы 0,73-0,97 г/см3) зат.Мұнай тығыздығы бойынша айтарлықтай өзгереді (жеңіл 0,65-0,70 г/см3, ауыр 0,98-1,05 г/см3дейін).Мұнай және оның туындылары жанармайдың барлық түрлерінің ішіндегі ең жоғары жану жылуына ие. Мұнайдың жылу сыйымдылығы 1,7-2,1 кДж/кг, мұнайдың жану жылуы - 41 МДж/кг, бензиннің жану жылуы - 42 МДж/кг. Қайнау температурасы мұнайдың құрамына кіретін көмірсутектердің құрылымына байланысты және 50-ден 550°С-қа дейін ауытқиды.

Мұнайдың әртүрлі компоненттері газ күйіне түрлі температурада өтеді. Жеңіл мұнайлар 50 – 1000C температурада, ауыр майлар 1000C - тан жоғары температурада қайнайды.

Көмірсутектердің қайнау температурасының айырмашылығы мұнайды температуралық фракцияларға бөлу үшін қолданылады. Мұнайды 180-200°C дейін қыздырғанда бензин фракциясының көмірсутектері, 200-250°С - лигроин, 250-315°С - керосин-газойль және 315-350°С– майлы фракция қайнатылады. Қалдық- гудронмен сипатталады. Бензин және лигроин фракцияларына құрамында 6-10 көміртек атомы бар көмірсутектер кіреді. Керосин фракциясы C11-C13, газойль – C14-C17 бар көмірсутектерден тұрады.

Мұнай тығыздығы.Тығыздық-зат массасының көлемге қатынасы ретінде анықталатын шама. Яғни, тығыздық белгілі бір температурада көлем бірлігі массасы ретінде анықталады және кг/м3, г/см3 немесе г/мл өлшенеді. Іс жүзінде көбінесе өлшемсіз шама – салыстырмалы тығыздық та бар. Мұнай немесе мұнай өнімінің салыстырмалы тығыздығы () деп анықтау температурасындағы олардың массасының (tанық) сол көлемде алынған стандартты температурадағы таза су массасына (tст) қатынасын айтады.Мұнай өнімдері мен судың кеңею коэффициенттері әртүрлі, сондықтан салыстырмалы тығыздықты анықтау кезде сынақ жүргізілген су мен мұнай өнімдерінің температурасын көрсету қажет.

Су мен мұнай өнімі үшін АҚШ пен Англияда стандартты температуралар ретінде tст =15,6С (60Ғ), басқа елдерде, соның ішінде Ресейде стандартты температура tст =4С, ал анықтау температурасы tанық=20С қабылданған. Салыстырмалы тығыздық  белгіленеді. Құрамында салыстырмалы түрде азғана мөлшерде қатты парафиндер мен ароматты көмірсутектер бар көптеген, әсіресе азғана температура аралығындағы мұнай мен мұнай өнімдері үшін тығыздықтың температураға тәуелділігі сызықты сипатқа ие, яғни мына формуламен өрнектеледі:

;                   (1.2.1)

мұнда: t1 - өлшеудің бастапқы температурасы, С; t2 - өлшеудің соңғы температурасы, С;  - t2 – t1 = 1 болғандағы 1С-ға тығыздықтың өзгеруінің температуралық түзетуі; 1 мен 2 – тиісінше t1 және t2 температурадағы заттардың тығыздығы.

Алайда кейде тығыздықты кез-келген температурада анықтауға болады, содан кейін мәнді формула бойынша есептеуге болады:

(1.2.2)

мұнда: - сынақ температурасындағы тығыздық; γ-көлемдік кеңею коэффициенті (оның мәндері әдебиетте келтірілген); t – тығыздық анықталған температура, °с.

Бұл формула 0-ден 50°C-қа дейінгі температура аралығында жақсы нәтиже береді.

АҚШ пен Англияда тығыздық 15,56°C (60°F) температурада анықталатынын есте ұстаған жөн. Әдебиеттерде стандартты ретінде қабылданған шарттарға қайта есептеу кестелері бар.

Әр түрлі мұнайдың тығыздығы 0,7-ден 1,2-ге дейін. Көптеген мұнайлардың тығыздығы 0,80-ден 0,90-ға дейін.

Тығыздық компоненттердің құрамы мен құрылымына, сондай-ақ сұйықтықта еріген газдың температурасына, қысымына және мөлшеріне байланысты. Көмірсутектер үшін тығыздық келесі ретпен артады:

қалыпты алкандар  қалыпты алкендер  изоалкандар  изоалкендер алкилциклогександар  алкилбензолдар  алкилнафталиндер.

Тығыздық ареометрлермен (мұнайденсиметрлермен), Мор-Вестфал таразыларымен және пикнометрлермен анықталады. Сонымен қатар, ашық және күрең түсті мұнай өнімдері мен майлардың, сонымен бірге тұтқыр мұнай өнімдерінің тығыздығы алғашқы екі әдіспен анықталады. Пикнометрлермен кез-келген мұнай өнімдерінің тығыздығын анықтауға болады.

Мұнайдың молекулалық массасы.Жеке заттар сияқты мұнай және мұнай өнімдері жеке көмірсутектер мен басқа да қосылыстардың қоспасын білдіреді, сондықтан да олар орташа молекулалық массамен сипатталады. Көбінесе кейбір өнімдердің молекулалық массасын анықтауға жарамды әдіс басқаларға мүлдем жарамсыз. Аналитикалық тәжірибеде криоскопиялық, эбулиоскопиялық және сирек осмометриялық әдістер қолданылады. Сонымен қатар, шамамен есептеу әдістері бар.

Көптеген мұнайлардың орташа молекулалық массасы 250-300 кг/кмоль-ге тең. Сұйық көмірсутектердің бірінші өкілі – пентан С5Н12 – молекулалық масасы 72 кг/кмоль. Молекулалық массасы жоғарылау мұнайдың гетероатомды қосылыстарының және оның жоғары тұтқырлы фракцияларының молекулалық массасы 1200-2000 кг/кмоль-ді құрайды. Неғұрлым фракциялардың орташа қайнау температурасы жоғары болған сайын, соғұрлым молекулалық массасы үлкен.

Қайнау аралықтары бірдей, бірақ әртүрлі мұнайлардан алынған фракциялардың молекулалық массалары өзара жақын. Сондықтан да көптеген жағдайларда стандартты эксперименттік мәндерді қолдануға немесе молекулалық массаны Б.П. Воинов формуласымен есептеп табуға болады:

Морт = 60 + 0,3Торт.мол+0,001Т2орт.мол;(1.2.3)

мұнда: Морт – фракциялардың молекулалық массасы; Торт.мол – эксперимент жүзінде және арнайы графикпен анықталатын ашық түсті мұнай дистилляттарының орташа молярлық қайнау температурасы, К.

Дәлірек нәтижелерді сипаттаушы фактор К ескеріп шығарылған Воинов-Эйгенсон формуласы береді:

Морт =7К– 21,5+(0,76-0,04К)Торт.мол+(0,0003К-0,00245)Т2орт.мол;     (1.2.4)

мұнда:Морт – фракциялардың молекулалық массасы; Торт.мол –мұнай дистилляттарының орташа молярлық қайнау температурасы, К; К – сипаттаушы фактор.

Қаныққан будың қысымы.Сұйықтықпен тепе-теңдік жағдайында берілген температурада бу шығаратын қысым қаныққан бу қысымы деп аталады. Қаныққан будың қысымы жүйедегі қысымға тең болатын температура заттың қайнау температурасы деп аталады.

Мұнай фракцияларының қаныққан буының қысымын бір температурадан екінші температураға ауыстыру үшін графикалық әдістер қолданылады. Ең көп қолданылатын -Кокс графигі (сурет1.2.2), ол төмендегідей тұрғызылған.Абсцисса осі - lgP логарифмдік шкаласы (қысым логарифмі) немесе жай Р көрсетеді.  Ордината осіне температура мәндері қойылады. Абсцисса осіне 300 бұрышында «Н2О» индексімен белгіленген түзу сызылған, ол Н2О қаныққан булар қысымының (Р) температураға (t) тәуелділігін сипаттайды. Абсцисса осіндегі бірқатар нүктелерден перпендикулярлар түзу сызықпен Н2О-мен қиылысқанға дейін қалпына келтіріледі және алынған нүктелер ординат осіне түсіріледі. Ординат осінде судың қайнау температурасына негізделген, оның қаныққан буларының әртүрлі қысымына сәйкес келетін шкала алынады. Содан кейін бірнеше көмірсутектер үшін (зерттелген) алдын-ала белгілі қайнау температурасы және оларға сәйкес қаныққан бу қысымының мәндері бар бірқатар нүктелер алынды.

Сурет1.2.2. Парафинді көмірсутектерге арналған Кокс графигі.

Мысалы.Мұнай фракциясы қалдық қысымы 75 мм.сынап колоннаасында, t = 260 оС кезінде қайнайды. Бұл фракцияның атмосфералық қысымда қайнау температурасы қандай?

Шешімі. Сәйкес келетін нүктеден 75 мм.сын. бағ.абцисса осіне перпендикулярлы ординат осіндегі 260оС нүктесінен шығатын көлденеңмен қиылысқанға дейін қалпына келтіреміз. Біз С18Н38және С20Н42сәулелері бойымен 760 мм сынап колоннаасындағы нүктеден қалпына келтірілген перпендикулярмен қиылысқанға дейін жүреміз. Бұл нүктені ординат осіне түсіре отырып, сәйкесінше t = 3570С табамыз. Бұл атмосфералық қысымдағы мұнай фракциясының қажетті қайнау температурасы.

Осы координаталар бойынша тұрғызылған құрылысы қалыпты парафинді көмірсутектерге арналған графиктер түзу сызықтарды білдіреді және осы түзулердің барлығы бір нүктеде (полюсте) түйіседі. Одан әрі температура – көмірсутектің қаныққан буларының қысымы координатасындағы кез келген нүктені алу және осы көмірсутек үшін қаныққан булар қысымының температураға тәуелділігін алу үшін оны полюспен қосу жеткілікті.

Тұтқырлық. Тұтқырлық-маңызды технологиялық параметрлердің бірі. Мұнайдың тұтқырлығы шикізатты өндіру мен тасымалдауды қиындатады. Ол мұнайлардың сапасы мен мақсатын анықтайды.

Мұнайды құрайтын қосылыстардың тұтқырлығы молекулалық салмақтың жоғарылауымен және температураның төмендеуімен айтарлықтай артады. Мұнайдың шайырлы заттары ең жоғары тұтқырлыққа ие, ал ең азы – қалыпты алкандар. Тұтқырлық сипаттамасы өте маңызды майлау майларында молекуладағы полиметилен және ароматты циклдары бар гибридті көмірсутектер ең жоғары тұтқырлықты тасымалдаушылар болып табылады.

Көмірсутектердің ішінде ең аз тұтқырлық парафинді, ең үлкені нафтенді көмірсутектерде. Ароматты көмірсутектер аралық орынды алады. Алкилциклогександардың тұтқырлығы алкилбензолдардың тұтқырлығынан жоғары. Бүйірлік тізбекте қос байланыстың болуы тұтқырлықты төмендетеді.

Тұтқырлық динамикалық, кинематикалық және шартты тұтқырлық болып бөлінеді. Динамикалық тұтқырлық ()пуазбен, пуаздың өлшемі– г/смсек.өлшенеді.

Кинематикалық тұтқырлық дегеніміз-белгілі бір температурада сұйықтықтың динамикалық (абсолютті) тұтқырлығының оның тығыздығына қатынасы.

Есептеулерде мұнай өнімінің динамикалық тұтқырлығының оның тығыздығына қатынасына тең кинематикалық тұтқырлық (ЖТҚ) пайдаланылады

v=np;          (1.2.5)

мұнда: динамикалық тұтқырлық, г/(см сек); мұнай өнімінің тығыздығы, г / см3.

Кинематикалық тұтқырлық бірлігі-стокс (ст), Стокс өлшемі – см2/сек. Олар сондай-ақ шартты тұтқырлықты (ВУ) пайдаланады, ол белгілі бір көлемдегі стандартты вискозиметрден (мысалы, 200 мл) сыналатын сұйықтықтың 200С кезінде тазартылған судың бірдей мөлшерінің аяқталу уақытына қатынасын білдіреді. Шартты тұтқырлық сонымен қатар Сейболттың, Редвудтың стандартты вискозиметрлерінен сұйықтықтың белгілі бір көлемінің аяқталу уақытымен (секундтармен) көрсетіледі.

Тұтқырлық температурағатәуелді анықталады. Температураның төмендеуімен мұнай өнімдерінің тұтқырлығы артады.

Егер мұнайдың кинематикалық тұтқырлығы басқа екі температурада белгілі болса, кез-келген температурада мұнай өнімінің тұтқырлығын номограммалар (температура-тұтқырлық) арқылы табуға болады.

Салыстырмалы тығыздықтың жоғарылауымен және температураның төмендеуімен газдың тұтқырлығы төмендейді.

Шартты тұтқырлық,ШТ (салыстырмалы тұтқырлық, Энглер бойынша тұтқырлық-берілген температурада (әдетте 50 немесе 100оС) 200 мл сыналатын сұйықтықтың вискозиметрден200Сдистилденген судың 200 мл мөлшерінің ағып өту уақытына қатынасына тең.Бұл қатынас градусты тұтқырлық деп аталады, шартты белгісі ВУ0.

Тұтқырлық индексі (ТИ) тұтқырлықтың қатынасын білдіреді . Тұтқырлық индексі майлауыш майлардың өнімділігіне баға береді.

Температураның өзгеруімен майлау майының тұтқырлығы неғұрлым аз өзгерсе, оның тұтқырлық индексі соғұрлым жоғары болады және оның сапасы соғұрлым жоғары болады. Тұтқырлықтың ең үлкен индексі-парафинді көмірсутектер, ең кішісі - қысқа бүйір тізбектері бар полициклді ароматты заттар. Тұтқырлық индексі номограммалар бойынша анықталады.

Парафиннің кристалдануы мұнай өнімдерінің лайлануымен бірге жүреді. Мұнай өнімдерінің массасында ұсақ кристалдардың «бұлттарының» пайда болуы лайланумерзімі болып саналады. Бұл жағдайда бекітілген температура лайлану температурасы деп аталады. Бұл температура маңызды жұмыс сипаттамасы болып табылады. Оны салыстыру үшін мөлдір эталонға жақын салқындатылған мұнай өнімін салыстыру арқылы көзбен анықталады. Лайлану температурасыұзақ уақыт бойы дизель отынының төмен температуралық қасиеттерін бағалаудың негізгі көрсеткіші болды. Бұл ретте отынды қолданудың температуралық шегі отынның лайлану температурасынан 5°С жоғары болуы тиіс деп есептелді. Алайда, қазіргі уақытта қозғалтқыштардың қалыпты жұмысы қолданылатын отынның лайлану температурасына қарағанда төмен температурада мүмкін болатындығын көрсететін айтарлықтай жұмыс тәжірибесі жинақталды.

Қатаю температурасы пробиркада салқындатылған фракция пробирканы 45°еңкейту кезінде деңгейді өзгертпейтін температура болып саналады. Отынның қатаю температурасы қозғалтқыштардың қуат жүйесіндегі отынның әрекетін белгілі бір дәрежеде ғана сипаттайды. Ол жанармай құю, тасымалдау, төгу және құю мүмкіндіктерін көбірек бағалайды. Отынның қатаю температурасы шартты мән болып табылады және отынды қолданудың мүмкін жағдайларын анықтау үшін белгілі нұсқаулық ретінде ғана қызмет етеді. Отынды қысыммен айдау кезінде жоғары балқитын көмірсутектердің кристалдық құрылымы механикалық түрде бұзылуы мүмкін және отын белгілі бір уақыт аралығында қатаю температурасынан төмен температурада сұйықтыққа ие болады.

Сүзгіштіктің шекті температурасы-бұл белгілі бір жағдайларда салқындағаннан кейін отын әлі де белгіленген жылдамдықпен сүзгіден өте алатын температура.

Тұтану, тұтану және өздігінен тұтану температурасы. Тұтану температурасы мұнай өнімінің ең төменгі температурасы деп аталады (стандартты жағдайда), оның бетінде тұтану көзінен ауада жануға қабілетті булар пайда болады, бірақ олардың пайда болу жылдамдығы кейінгі жану үшін әлі де жеткіліксіз.

Отынның тұтану температурасы деп стандартты жағдайда қыздырылған өнімге жалын әкелгенде кем дегенде 5 секунд жанатын температураны атайды. Тұтану температурасы әрқашан жарқыл температурасынан жоғары болады, көп жағдайда бірнеше ондаған градусқа айтарлықтай жоғары жүреді.

Өздігінен тұтану температурасы деп - мұнай өнімдерінің буы сыртқы тұтану көзінсіз ауамен араласқанда тұтанатын минималды температураны атаймыз. Іштен жанатын дизельді қозғалтқыштардың жұмысы мұнай өнімдерінің осы қасиетіне негізделген. Өздігінен тұтану температурасы ең төменгі температурада экзотермиялық реакциялардың жылдамдығының күрт арту, тотығу отын буларының ауада аяқталатын туындауына өнерінен жану болып табылады. Өздігінен тұтану температурасы тұтану температурасынан бірнеше жүз градусқа жоғары. Өздігінен тұтану температурасы отын буларының ауада тотығуының  кезінде экзотермиялық реакцияларының жылдамдығы күрт арту уақытында, тұтанатын отты «жанумен» аяқталатын ең төменгі температура  болып табылады.

Мұнай мен мұнай өнімдерінің оптикалық және электрлік қасиеттері. Жарық сәулелері бір ортадан екінші ортаға ауысқанда олардың жылдамдығы мен бағыты өзгереді. Бұл құбылыс сыну (рефракция) деп аталады.

Берілген орта үшін түсу және сыну бұрыштарының синустарының қатынасы-түсу бұрышына тәуелсіз тұрақты шама:

Sinr/sin i= n = const, (1.2.6)

мұнда: r-түсубұрышы; i-сынубұрышы; n –сынукоэффициенті (индикаторы), n–түсубұрышынатәуелсізтұрақтышама.

Сынукөрсеткішіанықталатынтемпературағажәнежарықтыңтолқынұзындығынабайланысты.

Мұнайдың физика-механикалық қасиеттерін анықтау үшін арналған талдаулардың химиялық әдістеріне қосымша түсі, сыну көрсеткіші, оптикалық активтілігі сияқты оптикалық қасиеттерді пайдаланады. Бұл көрсеткіштер кейбір мұнай өнімдері үшін жасалған мемлекеттік стандартқа енгізілген. Одан басқа, оптикалық көрсеткіштері бойынша мұнай өнімдерінің тазалану тереңдігі, мұнайдың жасы және табиғаты туралы білуге болады.

Мұнайлардың түсі бір кен орны шегінде өзгереді. Жалпы таралған пікірлер бойынша мұнай рәуақта қара түсті бола бермейді. Сонымен бірге «ақ» және «қызыл» түсті мұнайлар болады. «Ақ» мұнай – мөлдір, кіші тұтқырлықтағы түссіз сұйықтық және қағида бойынша газоконденсатты табиғатты болып келеді. «Қызыл» мұнай тығыздау, және ол бензин-керосинді фракцияларға бай келеді. Мұнайлардың барлық түсті гаммаларын Бакуде Сарухан кен орындарынан кездестіруге болады. Онда 200 м тереңдікте «ақ» мұнай, тығыздығы 0,782 г/см3; ал 420 м тереңдікте «қызыл» мұнай, тығыздығы 0,810 г/см3; және одан да тереңдікте мұнайдың түсі қоңырдан қараға дейін жетеді. Мұнай және мұнай өнімдеріне түсті олардың құрамындағы жоғары молекулалық заттар, яғни құрамында көміртегі, сутегі, оттегі, күкірт, азот және металдар бар заттар береді. Әдетте мұнай және мұнай өнімдері неғұрлым ауыр болған сайын олардың құрамында жоғарыда аталған заттар көп және түсі қара болады.

Оптикалық активтілік. Мұнай және оның фракциялары оптикалық активті заттар болып табылады. Оптикалық активтілік дегеніміз заттардың олар арқылы жазықполяризацияланған жарықты өткізген кезде поляризация жазықтығының бұрылуын тудыруы болып табылады.

Сыну көрсеткіші ортаның оптикалық тығыздығын сипаттайды және мұнай және мұнай өнімдерінің топтық көмірсутектік құрамы туралы білуге, сонымен қатар тығыздық және молекулалық массамен бірге алғанда – мұнай фракцияларының құрылымдық-топтық құрамын есептеуге мүмкіндік береді. Сыну көрсеткіші немесе рефракция коэффициенті, және тығыздық дербес заттардың маңызды физикалық константасы болып табылады. Олардың көмегімен мұнайдан синтезделген немесе бөлінген заттар тазалығы анықталады.

Мұнайдың электрлік қасиеттері. Мұнай өнімдерінің маңызды электрлік қасиеттері болып электр-өткізгіштігі және диэлектрлік өткізгіштігі есептеледі.

Таза (сусыз) мұнай және мұнай өнімдері диэлектрліктер (яғни, оқшаулағыштар) – электр тогын өткізбейтін заттар болып табылады. Оларды кабельдер үшін электроқшаулағыш материалдар, трансформаторлар үшін қорғағыш құймалар және т.б. ретінде қолданады. Сұйық диэлектриктердің өткізгіштігі ылғал мөлшері және температураға байланысты болады. Мұнай өнімдерінің диэлектрлік өткізгіштігінің салыстырмалы мәні (ε) 2 шамасында, яғни шыны (ε7), фарфор (ε5-7), мрамор (ε8-9) оқшаулағыштардан 3-4 есе аз болып келеді. Сусыз, таза мұнай өнімдерінде электрөткізгіштік елеусіз: 2х10-10 нан 0,3х10-18 1/(Ом*см) (парафин). Электрөткізгіштігі төмен болуы салдарынан парафин радиотехникада таптырмайтын оқшаулағыш болып табылады.

Мұнай өнімдері құбырлар қабырғаларына үйкелген кезде туындайтын электрлік зарядттарды аккумуляциялауға (жинақтау) қабілетіне ие. Кейбір шарттарда электрлік зарядтар ұшқындар тудырып және мұнай өнімдерінің балқуына алып келуі мүмкін, және ол өз кезегінде өрттерге және жарылыстарға алып келеді. Статикалық электр зарядының жинақталуымен күресудің сенімді тәсілі болып аппаратуралардың, сораптардың, құбырлардың және т.б. барлық жерлерін жермен байланыстыру есептеледі.

1.3 Мұнай мен газдың шығу тегі

Мұнайдың пайда болуы туралы теориялар. Қазіргі уақытта мұнайдың пайда болуы туралы екі теория қалыптасты: органикалық және бейорганикалық (сурет1.3.1).

| Мұнайдың шығу тегі бойынша теориялар |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Органикалық теория (ХVIII ғасыр М.В.Ломоносов) |  | Минералды (карбидті) теория (ХIХ ғасыр Д.И.Менделеев) |  | Ғарыштық теория (ХХ ғасыр М.А.Соколов) |

Сурет1.3.1.Мұнайдың шығу тегі бойынша теориялар

Органикалық теорияны жақтаушылар мұнайдың пайда болуының бастапқы материалы органикалық заттар болды деп санайды.

Академик И. М. Губкин 1932 жылы «мұнай туралы ілім» монографиясында мұнай түзілуінің бастауы өсімдіктер мен жануарлар организмдерінен тұратын теңіз шламдарының органикалық заттары деп жазды. Оның теңіз түбінде жиналуы жылына 1 шаршы метрге 150 г дейін жылдамдықпен жүреді. Ескі қабаттар жас қабаттармен тез қабаттасады, бұл органикалық заттарды тотығудан сақтайды. Өсімдіктер мен жануарлардың қалдықтарының бастапқы ыдырауы анаэробты бактериялардың әсерінен оттегіге қол жеткізбестен жүреді. Әрі қарай, теңіз түбінде пайда болған қабат теңіз бассейндеріне тән жер қыртысының жалпы ауытқуы нәтижесінде төмендейді. Шөгінді жыныстар батып бара жатқанда, олардағы қысым мен температура көтеріледі. Бұл диффузиялық органикалық заттардың диффузиялық мұнайға айналуына әкеледі. Мұнай қалыптастыру үшін 1,5-6 км тереңдіктегі ең қолайлы қысым 15-45 МПа, 60...1500С температура.Ары қарай, қысымның жоғарылауының әсерінен өткізгіш жыныстарға ығыстырылып, мұнай кеніштері пайда болған орндарға жылжып көшеді.

Осылайша, мұнайдың түзілу процесі үш кезеңге бөлінеді:

1) органикалық материалдың жинақталуы және оны диффузиялық шашыраңқы мұнайға айналдыру;

2) шашыраңқы мұнайды мұнай-аналық жыныстардан коллекторларға сығылуы;

3) коллекторлар бойынша мұнайдың қозғалысы және оның кен орындарында жинақталуы.

Сонымен қатар, мұнайдың органикалық шығу тегін жақтаушылар шөгінді жыныстарда органикалық заттар салыстырмалы түрде аз болатын (мысалы, Ориноко өзенінің бассейні) оның алып кластерлерінің болуын түсіндіруге дәрменсіз.Сонымен қатар, Мароккода, Венесуэлада, АҚШ-та және басқа елдерде мұнайдың едәуір көп жиналуы метаморфты және тау жыныстарында кездеседі, оларда органикалық заттар болуы мүмкін емес теория мұнайдағы парафиннің мұндай үлесін түсіндіре алмайды.

Бейорганикалық теорияны жақтаушылар мұнай минералдардан пайда болды деп санайды.

1876 жылы Д. И. Менделеев мұнайдың пайда болуы туралы «Карбидті» гипотезаны ұсынды. Ғалымның пікірінше, тау-кен процестері кезінде су жер қыртысын кесіп өтетін жарықтар-жарықтар арқылы терең енеді. Жолда темір карбидтерімен кездескенде, ол олармен әрекеттеседі, нәтижесінде темір оксидтері мен көмірсутектер пайда болады. Содан кейін көмірсутектер саңылау немесе жер кеуектері арқылы жер қыртысының жоғарғы қабаттарына көтеріліп, мұнай кен орындарын құрайды.

Осылайша, су жердің тереңдігіне ондаған км тереңдіктегі жарықтар арқылы еніп кетті. Жер қойнауындағы металл карбидтері сумен әрекеттесіп, көмірсутектер түзді.

2C a C 2 + 2 H 2 O → C a ( O H ) 2 + C 2 H 2 ↑ {\displaystyle {\mathsf {CaC_{2}+2H_{2}O\rightarrow Ca(OH)_{2}+C_{2}H_{2}\uparrow }}} FeС+ 3Н2О  = Fe2О3 +  С2Н6

Өзара әрекеттесу кезінде кальций карбиді ацетилен мен кальций гидроксидінің (сөндірілген әк)түзілуімен гидролизденеді:

C a C 2 + 2 H 2 O → C a ( O H ) 2 + C 2 H 2 ↑ {\displaystyle {\mathsf {CaC_{2}+2H_{2}O\rightarrow Ca(OH)_{2}+C_{2}H_{2}\uparrow }}} СаС2+ Н2О  = Са(ОН)2 +  С2Н2

Жоғарыда келтірілген реакция экзотермиялық болып табылады.

Ацетиленнің жануы жылудыңкөп мөлшерде бөлінуімен (1300 кДж/моль) жүреді.

«Карбидті» гипотезаға қарсы ғалымдар жер қойнауында темір карбидтерінің болуы дәлелденбеген, сонымен қатар жоғары қысым мен температура жағдайында тау жыныстары пластикке айналады, сондықтан жер ядросына апаратын жарықтардың болуы мүмкін емес деп санайды.

1892 жылы орыс геологы В. Д. Соколов метеориттердегі битумдарды табу фактілеріне, сондай-ақ кейбір кометалардың құйрықтарында көмірсутектердің болуына сүйене отырып, планетамыздың қыртысында мұнай көмірсутектерінің пайда болуының «ғарыштық» гипотезасын ұсынды.Оның пікірінше, көмірсутектер бастапқыда жерде пайда болған газ-шаң бұлтында болған. Кейіннен олар магмадан бөлініп, газ тәрізді күйде жарықтар арқылы жер қыртысының жоғарғы қабаттарына көтеріле бастады, онда олар конденсацияланып, мұнай кен орындарын құрады. Қарсыластар В. Д. Соколов жер қойнауында жер ядросын жер бетімен байланыстыратын үлкен ұзындықтағы жарықтардың болуы мүмкін емес деп санайды. Қазіргі зерттеулер Юпитер, Сатурн, Уран және Нептун планеталарының атмосферасында метан бар екенін анықтады, дегенмен бұл планеталарда органикалық заттар болған жоқ және болуы мүмкін емес. Ғалымдар метан ғарышта кең таралған сутегі мен көмірқышқыл газынан жоғары температура жағдайында пайда болды деп болжайды.

1950 жылдары Ленинградтық мұнай геологы Н.А. Кудрявцев әлемдегі мұнай кен орындары бойынша үлкен геологиялық материалдарды жинап, қорытындылады. Ең алдымен, ол кеңірек материалда Д. И. Менделеевтің көптеген кен орындары жер қыртысының терең жарықшақтар аймақтарының астында табылғандығы туралы бақылауларын растады. Н. А. Кудрявцев мұнай өндірудің «магмалық» гипотезасын ұсынды. Оның пікірінше, үлкен тереңдікте өте жоғары температура жағдайында көміртегі мен сутегі көмірсутек радикалдарын CH, CH2 түзеді, содан кейін терең жарықшақтар арқылы олар жер бетіне жақын көтеріледі. Температураның төмендеуіне байланысты жердің жоғарғы қабаттарында бұл радикалдар бір-бірімен жәнесутегімен қосылып, нәтижесінде әртүрлі мұнай көмірсутектері пайда болады.

Жалпы алғанда, мұнайдың пайда болуының екі теориясы да бір-бірін толықтыра отырып, бұл процесті жеткілікті түрде түсіндіреді деген қорытынды жасауға болады. Ал шындық ортасында жатыр.

Газдың шығу тегі. Метан табиғатта кең таралған. Ол әрқашан қабат мұнайының бөлігі болып табылады. Метанның көп мөлшері 1,5 - 5 км тереңдікте қабат суларында ериді. Газ тәрізді метан кеуекті және жарылған шөгінді жыныстарда кеніш түзеді. Шағын концентрацияда ол өзендердің, көлдердің және мұхиттардың суларында, топырақ ауасында және тіпті атмосферада болады. Метанның негізгі бөлігі шөгінді және магмалық жыныстарға шашыраңқы орналасады.Естеріңізге сала кетейік, метанның болуы күн жүйесінің бірқатар планеталарында және алыс ғарышта тіркелген.

Метанның табиғатта кең таралуы оның әртүрлі жолдармен пайда болғанын көрсетеді.

Бүгінгі таңда метанның пайда болуына әкелетін бірнеше процестер белгілі: биохимиялық; термокаталитикалық; радиациялық-химиялық; механохимиялық; метаморфтық; космогендік.

Метанның пайда болуының биохимиялық процесі лайларда, топырақта, шөгінді жыныстарда және гидросферада жүреді. Оннан астам бактериялар белгілі, олардың тіршілік әрекеті нәтижесінде органикалық қосылыстардан (белоктар, талшықтар, май қышқылдары) метан түзіледі. Қабат суындағы бактериялардың әсерінен үлкен тереңдіктегі мұнайдың өзі метанға, азотқа және көмірқышқыл газына дейін ыдырайды (сурет1.3.2).

Сурет 1. 3.2.Табиғи газдың пайда болуы

Метанның түзілуінің термокаталитикалық процесі кезінде катализатор ретінде қолданылатын сазды минералдардың қатысуымен, жоғары температура мен қысымның әсерінен шөгінді жыныстардың органикалық заттарын газға айналдыруға негізделген. Бұл процесс мұнайдың түзілуіне ұқсас болады.Бастапқыда су қоймаларының түбінде және құрлықта жиналатын органикалық заттар биохимиялық ыдырауға ұшырайды. Бұл жағдайда бактериялар қарапайым қосылыстарды бұзады. Органикалық заттар жерге терең еніп, температураның сәйкесінше жоғарылауымен бактериялардың белсенділігі әлсірейді және 1000C температурада толығымен тоқтайды. Алайда, тағы бір механизм - күрделі органикалық қосылыстардың (тірі заттың қалдықтары) қарапайым көмірсутектерге, атап айтқанда метанға, температура мен қысымның жоғарылауының әсерінен ыдырауы қосылды. Бұл процесте табиғи әртүрлі катализаторлар, әсіресе сазды жыныстардың құрамына кіретін алюминий силикаттары, сонымен бірге микроэлементтер мен олардың қосылыстары маңызды рөл атқарады.

Мұнайдың түзілуінен метанның пайда болуының ерекшелігі, біріншіден, мұнай сапропель түріндегі органикалық заттардан - майлы заттармен байытылған фито - және зоопланктоннан түзілген теңіздер мен мұхиттардың қайраң кен орындарында түзіледі. Метанның түзілуіне өсімдік организмдерінің қалдықтарынан тұратын гумус түріндегі органикалық заттар жатады. Яғни, органикалық заттарды термокатализдеу кезінде негізінен метан түзіледі. Екіншіден, мұнай өндірудің негізгі аймағы 1,5 - 6 км тереңдікте кездесетін 60-тан 150°С-қа дейінгі тау жыныстарының температурасына сәйкес келеді. Мұнайдың негізгі аймағында мұнаймен қатар метан (салыстырмалы түрде аз мөлшерде), сондай-ақ оның ауыр гомологтары пайда болады.Газ түзіудіңқарқынды, қуатты аймағы 150-2000С және одан да жоғары температураға сәйкес келеді, ол негізгі мұнай түзілу қабаты аумағынан төмен орналасады.Қатты температуралық жағдайда газ түзудің негізгі аймағында шашыраңқы органикалық заттардың ғана емес, сонымен қатар жанғыш тақтатас пен мұнайдың көмірсутектерінің де терең термиялық деструкциясы жүреді. Осы жағдайда метанның көп мөлшері түзіледі.

Метанның радиациялық-химиялық түзілу процесі әртүрлі көміртекті қосылыстарға радиоактивті сәулелену әсер еткен уақытта жүреді.

Органикалық заттардың жоғары концентрациясы бар қара жұқа сазды жауын-шашын, әдетте, уранмен байытылғаны байқалады. Себебі жауын-шашын кезінде органикалық заттардың жиналуы уран тұздарының тұндырылуына ықпал етеді. Радиоактивті сәулеленудің әсерінен органикалық заттар ыдырап, метан, сутегі және көміртегі тотығын түзеді. Көміртегі тотығы көміртегі мен оттегіге ыдырайды, содан кейін көміртегі сутегімен қосылып, метан түзеді.

Метанның пайда болуының механикалық -  химиялық процесі тұрақты және ауыспалы механикалық жүктемелердің әсерінен органикалық заттардан (көмірден) көмірсутектердің түзілуінен тұрады. Бұл жағдайда минералды жыныстардың түйіспелерінде жоғары кернеулер пайда болады, олардың энергиясы органикалық заттарды түрлендіруге қатысады.

Метаморфтықметанның түзілу процесі жоғары температураның әсерінен көмірдің көміртекке айналуымен байланысты. Бұл процесс 500оС-тан жоғары температурада заттарды түрлендірудің жалпы процесінің бір бөлігі болып табылады. Мұндай жағдайда саздар кристалды тақтатастар мен гранитке, әктас мәрмәрге және т. б. түрленеді.

Метанның космогендіктүзілу процесі В. Д. Соколовтың мұнай түзілуінің «ғарыштық» гипотезасын сипаттайды.

Мұнай және газ кен орындарының пайда болуы.Мұнай мен газдың көп мөлшерінің жинақталуын қалыптастыру үшін көмірсутектердің пайда болу механизмі қандай болмасын, бірқатар шарттарды орындау қажет:өткізгіш тау жыныстарының (коллекторлардың), мұнай мен газдың тігінен (покрышкалар) қозғалысын шектейтін өткізгіш емес тау жыныстарыныңболуы, сонымен бірге мұнай мен газ соңғы бұрышта (аулауыш) болып қалатын ерекше түрдегі қабаттардың болуы жағдайларын ескеру қажет.

Мұнай мен газдың көшуіолардың жинақталуының негізгі шарты болып табылады. Мұнай мен газдың көшуі коллекторларда қабаттық сумен бірге жүреді, ол әдетте кеуек кеңістігін қанықтырады. Бұл жағдайда мұнай мен газ суда ериді немесе бос күйде болады. Мұнай мен газдың көшуі жоғары қысым аймағынан өткізбейтін - покрышкалар жыныстары бойымен салыстырмалы түрде төмен аймаққа өтеді. Аулауышқа түскеннен кейін ауырлық күшінің әсерінен мұнай, газ және су бөлінеді: газ, ең жеңіл, жоғары, су, ең ауыр, төмен, мұнай аралық позицияны алады.

Мұнай және газ кен орны деп жер бетінің жалпы учаскесімен шектесетін кен орындарының жиынтығы түсініледі (1.3.3-сурет).

Каспий теңізі

Қаламқас теңізі

130км шамамен

60км шамамен

30км шамамен

Сурет 1.3.3.Каспий теңізінде орналасқан кен орындары

Егер бір алаңда бір ғана кен орны болса, кен орны мен шоғыр (залежь) ұғымдары бірдей болады. Мұндай кен орны бір қабатты деп аталады. Басқа жағдайларда кен орындары көп қабатты болып табылады. Мысалы, Каспий теңізінде, сондай-ақ Апшерон (Әзірбайжан) түбегінде орналасқан мұнай кен орындарында 30-40 кен орныдарына дейін орналасқан.

Егер кен орнының құрамында 90% - дан астам тек метан газды шоғыры болатын болса газдыкен орын деп аталады.Қысымды атмосфералық қысымға дейін төмендеткен кезде газдардан сұйық фаза-конденсат бөлінетін газ кен орындары газ конденсатына жатады.Мұнай немесе газмұнай шоғырларынан тұратынкен орны сәйкесінше мұнай немесе газдымұнай кен орындары деп аталады.

Кен орындары мен шоғырлар туралы толығырақ ақпаратты құрылымдық карталар мен геологиялық бөлімдер береді. Құрылымдық картаөнімді қабаттың рельефтіңкөлденең (изогипсте) жабын немесе төсеніш бейнесін көрсетеді. Құрылымдық картаны салу үшін кен орны көптеген көлденең жазықтықтармен кесіліп, осы жазықтықтардыңөнімді қабат жабынымен немесе төсенішімен қиылысу сызықтарының контурлары арқылы анықталады. Изогипстіңорналасу сипаттамалары бойынша қабаттың шоғырлану теңдігін бағалауға болады: олар бір-біріне неғұрлым жақын болса, қабаттың орны соғұрлым көп болады.

Жер қыртысының берілген бөлігінің геологиялық құрылымын тік жазықтықта бейнелеу геологиялық кесінді деп аталады.Геологиялық кесінділер ұңғыманың геологиялық кесіндісі түрінде және геологиялық профиль түрінде ерекшеленеді. Ұңғыманың геологиялық кесіндісі деп ұңғымадан өткен жыныстардың қабаттасу реттілігінің геологиялық сипаттамасы мен графикалық бейнесі айтылады. Геологиялық профильдеп кен орны құрылымының тік жазықтықтағы графикалық бейнесі айтылады. Бұл ұңғымалардың геологиялық кесінділерінің жиынтығы.

Құрылымдық карталар мен геологиялық кескіндердің болуы жер қойнауының құрылымы туралы көрнекті түсінік береді, ұңғымаларды бұрғылауды негізделген және сәтті, тиімді түрде  жүзеге асыруға, кен орындарын игеру бойынша жобалық шешімдерді оңтайландыруға мүмкіндік береді.

1.4. Мұнайдың жіктелуі

Мұнайдың химиялық жіктелуі. Мұнай өнеркәсібінің дамуының алғашқы кезеңдерінде өнімнің сапасының анықтаушы көрсеткіш мұнайдың тығыздығы болды. Мұнайдың тығыздығына қарай жеңіл ( ), салмақты (= 0,8280,884) және ауыр ((> 0,884) болып бөлді. Жеңіл мұнайларда бензин фракциялары көп, шайырлар мен күкірт салыстырмалы түрде аз болады. Бұл түрдегі мұнайлардан жоғары сапалы майлауыш майларын шығарады. Ауыр мұнайлар құрамындағы шайырлардың жоғары мөлшерімен сипатталады; олардан май алу үшін арнайы тазарту әдістерін қолдану (селективті еріткіштермен, адсорбенттермен және т. б. өңдеу) қажет.

АҚШ-та мұнайдың тығыздығы мен көмірсутек құрамы арасындағы байланысқа негізделген мұнайдың химиялық сыныптамасы ұсынылды (1.4.1-кесте).

Кесте 1.4.1-АҚШ таукен бюросы ұсынған мұнайды жіктеуге арналған нормалар

| Фракция | Тығыздығы |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Парафинді негіз | Аралық негіздер | Нафтен негізі |
| 250-275°С (атмосфералық қысым кезінде) 275 –300 °С (5,3 кПа кезінде) | <0,8251 <0,8762 | 0,8251-0,8597 0,8762-0,9334 | >0,8597 >0,9334 |

Мұнайдың тығыздығы бойынша жіктелуі шамамен алынған, іс жүзінде жоғарыда сипатталған заңдылықтар расталмаған жағдайлар бар.

Зерттеуге 250-2750С аралықтаатмосфералық қысымдаайдалған фракция (мұнайдың жеңіл бөлігіне тән фракция)   және 275-300°С шегінде 5,3 кПа қалдық қысымдаайдалған фракция (мұнайдың ауыр бөлігіне тән фракция) алынады. Екі тән фракцияның тығыздығын анықтай отырып, мұнайдың жеңіл және ауыр бөліктері әр түрлі типтегі мұнайлар үшін белгіленген шекараларға сәйкес үш сыныптың біріне жатады. Одан соң тән фракциялар туралы мәліметтер негізінде мұнайдың жеті сыныбының қайсысына жатқызылуы керек екендігі анықталады. Бұл жіктеудің кемшілігі-тән фракциялардың тығыздығының шартты шекарасы, сонымен қатар жекелеген сыныптардың белгілері мұнайдың нақты құрамын көрсетпейді.

Грозныйдың  (Ресей Федерациясы) мұнай ғылыми-зерттеу институты (ГрозМҒЗИ) мұнайдың химиялық құрамына қарай классификациялап, оның құрылысын көмірсутектердің бір немесе бірнеше класының мөлшері басым болуына негізделгендігін көрсетті. Осыған байланысты мұнайды келесідегідей топтарға бөлді: парафинді; парафинді-нафтенді; нафтенді; парафинді-нафтенді-ароматты; нафтенді-ароматты; ароматты(кесте 1.4.2).

Кесте 1.4.2- Мұнайдың химиялық жіктелуі

| Сынып нөмірі | Сынып атауы | Мұнайдың жеңіл бөлігінің негізі | Мұнайдың ауыр бөлігінің негізі |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Парафинді | Парафинді | Парафинді |
| 2 | Парафинді-аралық | -//- | Аралық |
| 3 | Аралық-парафинді | Аралық | Парафинді |
| 4 | Аралық | -//- | Аралық |
| 5 | Аралық - нафтенді | -//- | Нафтенді |
| 6 | Нафтенді-аралық | Нафтенді | Аралық |
| 7 | Нафтенді | -//- | Нафтенді |

Парафинді мұнайлардың барлық фракцияларында алкандардың мөлшері көп болады: бензин фракцияларында 50%-дан кем болмайды. Май фракцияларында 20% жəне одан жоғары.

Ең жоғары парафинді типтік мұнайға Маңғыстау түбегіндегі Өзен жəне Жетібай мұнайлары жатады. Парафинді нафтенді мұнайларда алкандар мен едəуір мөлшерде сақиналы алкандар болады, ал арендердің мөлшері көп емес. Парафин мұнайлары сияқты бұл мұнайда шайыр мен асфальтендер мөлшері аз. Парафин-нафтенді мұнайларға өте бай Волга, Орал жəне Батыс Сібір кен орындарының мұнайлары жатады. Нафтенді мұнайлардың барлық фракцияларында циклоалкандардың мөлшері жоғары (60% жəне одан жоғары) болады. Бұл мұнайларда алкандар аз. Шайыр мен асфальтендендер шектеулі мөлшерде.

Парафин-нафтен-аренді мұнайларда көмірсутектердің 3 класы да бірдей мөлшерде кездеседі. Қатты парафиндер аз (1,5%-дан көп емес), ал шайыр мен асфальтендер мөлшері 10%-ға жетеді. Нафтенді-ароматты мұнайларда және ауыр фракцияларда циклоалкандар мен арендердің мөлшері көбірек болады. Алкандар тек жеңіл фракцияларда аз мөлшерде болады. Қатты парафиндер мөлшері мұнайларда 0,3%- дан жоғары емес, ал шайыр мен асфальтендер 15-20% болады.Ароматты мұнайларға жоғары тығыздық тəн,осы мұнайлардың барлық фракцияларында арендер көп болады. Ароматты мұнайларға Қазақстандағы Прорва, Еділ бойындағы (Поволжьедегі) Бугуруслан мұнайлары жатады.

Мұнайдың технологиялық жіктелуі. Қазіргі уақытта жалпы қабылданған, ол мұнайдың технологиялық жіктелуі болып табылады. Технологиялық жіктеуге сәйкес барлық мұнайлар мынадай көрсеткіштер бойынша бөлінеді:

1) мұнай және мұнай өнімдеріндегі күкірт мөлшері;

2) 350○С - ге дейін дистилляцияланатын фракциялардың потенциалды құрамы;

3)базалық майлардың потенциалды құрамы;

4) мұнайдағы қатты алкандардың (парафиндердің) мөлшері.

Құрамындағыкүкірттің мөлшері бойынша мұнай мынадай сыныптарға бөлінеді:

I-аз күкіртті (күкірт мөлшері - 0,5% - дан көп емес);

II - күкіртті (күкірт мөлшері 0,51% - дан 2,0% - ға дейінгі аралықта);

III-жоғары күкіртті (күкірт мөлшері 2,0% - дан жоғары).

Бірінші сынып бойынша бензин және керосин фракцияларында 0,1% - дан аспайтын, дизель фракцияларында -0,2% - дан аспайтын күкірт болады.

Күкіртті мұнайда бензин фракциясында 0,10% - дан аспайтын күкірт, 0,25% - дан аспайтын керосин және 1,0% - дан аспайтын дизель фракциясы болады. Егер дистилляттардың бір немесе бірнеше түрлерінде күкірт көрсетілген мөлшерден көп болса, онда мұнай III сыныпқа жатқызылуы керек, яғни, ол мұнай жоғары күкіртті болып есептеледі.

Мұнайдың жоғары күкіртті дистилляттарындағы күкірт мөлшері мыналарды құрайды: бензинде – 0,1% – дан астам; керосинде-0,25% - дан астам; дизельде-1,0% - дан астам.

Мұнайдың 350○С -ге дейін тазартылған фракцияларының құрамы бойынша үш түрге бөлінеді:

Т1- 45 % - дан кем емес;

Т2-30-44,9%;

Т3-30% - дан кем.

Мұнай базалық майлардың потенциальды құрамы бойынша 4 топқа бөлінеді:

М1-бастапқы мұнайға есептегенде кемінде 20%;

М2- мұнайға есептегенде 15-25%, мазутқа есептегенде 45% кем емес;

М3-мұнайға 15-25% және мазутқа 30-45 %;

М4-мұнайға есептегенде 15% - дан кем.

Базалық майлардың сапасы бойынша мұнайды тұтқырлық индексімен бағаланатын 2 кіші топқа бөледі:

И1-тұтқырлық индексі 85-тен жоғары;

И2-тұтқырлық индексі 40-85 аралығында.

Мұнай сонымен қатар парафиндердің құрамы бойынша 3 түрге бөлінеді:

П1- аз парафинді - 1,5 %-дан төмен;

П2- парафинді - 1,5 - 6% аралығында;

П3- жоғары парафинді 6%-дан жоғары.

Құрамында 6,0% - дан астам парафин бар мұнайжоғары парафинді деп аталады, бұл мұнайдан реактивті және жазғы дизель отындарын тек парафинсіздендіруден кейін алуға болады.

Қазақстанның кейбір мұнайларының сипаттамасы төменде кесте 1.4.3 келтірілген.

1.4.3-кесте-Қазақстанның кейбір мұнайларының сипаттамасы

| Мұнай | Мөлшері % (масса.) |  |  |  | Фракцияның шығуы (айн.) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | парафиндер | күкірт | шайыр | асфальтендер | 200-ге дейін | 350-ге дейін |
| Атырау (Тенгиз) | 4,50 | 0,570 | 2,20 | 0,09 | 42,3 | 74,6 |
| Манғыстау(Прорва) | 4,20 | 0,90 | 15,7 | 1,10 | 29,0 | - |
| Актөбе (Жанажол) | 4,56 | 0,45 | 9,20 | 0,50 | 24,0 | 50,0 |
| Кызыл-Орда (Құмкөл) | 14,7 | 0,42 | 8,2 | 1,52 | 30,0 | 61,3 |
| Батыс Қазақстан (Қаратас) | 6,9 | 1,20 | 8,80 | 0,70 | 35,6 | 58,2 |

Мұнайдың МЕСТ Р 51858-2002 стандарты бойынша жіктелуі. Қазіргі уақытта мұнайдың МЕСТР51858-2002 стандарты бойынша жіктелуі де бар.Осы стандартқа сәйкес мұнай физика-химиялық қасиеттері, дайындық дәрежесі, күкіртсутектер мен жеңіл меркаптандардың құрамы бойынша сыныптарға, түрлерге, топтарға және түрлерге бөлінеді. Берілген стандарт бойынша күкірттің массалық үлесіне байланысты мұнай төрт класқа бөлінеді:

- аз күкіртті (<0,6% күкірт) ;

- күкіртті (0,61% - 1,8 %);

- жоғары күкіртті (1,81 — - 3,5 %);

-ерекше жоғары күкіртті (> 3,5% күкірт).

Мұнай тығыздығы бойынша (кесте 1.4.4) және экспортқа жеткізу кезінде қосымша фракциялардың шығымы және парафиннің массалық үлесі бойынша 5 түрге бөлінеді:

-0 - ерекше жеңіл;

-1-жеңіл;

-2-орташа;

-3-ауыр;

-4-битуминозды.

Кесте 1.4.4- Мұнайдың тығыздығы бойынша сипаттамасы

| Параметр атауы | Мұнай түріне сәйкес нормалар |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Тығыздығы,кг/м3 | 830 - 833,7 | 830,1-850 833,8-853,6 | 850,1-870 853,7-873,5 | 870,1-895 873,6-898,4 | > 895 > 898,4 |

Мұнайды дайындау дәрежесі бойынша 3 топқа бөледі (кесте 1.4.5).

Кесте 1.4.5- Мұнайды дайындау дәрежесі бойынша сипаттамасы

| Көрсеткіштің атауы | Мұнай, топтар үшін норма |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 |
| Судың массалық үлесі, % | < 0,5 | < 0,5 | < 1 |
| Хлорлы тұздарының массалық концентрациясы, мг/дм3 | < 100 | < 300 | < 900 |
| Механикалық қоспалардың массалық үлесі, % | < 0,05 | < 0,05 | < 0,05 |
| Қаныққан булардың қысымы, кПа (мм сын. бағ. ст.) | < 66,7 (500) | < 66,7 (500) | < 66,7 (500) |
| 204 °С температураға дейін қайнайтын фракциядағы органикалық хлоридтердің массалық үлесі, млн.−1 (ррм) | < 10 | < 10 | < 10 |

Мұнай құрамындағы күкіртті сутегі мен жеңіл меркаптандардың массалық үлесі бойынша 2 түрге бөлінеді (кесте 1.4.6).

Кесте 1.4.6 - Мұнай құрамындағы күкіртті сутегі мен жеңіл меркаптандардың массалық үлесі бойынша сипаттамасы

| Көрсеткіштің атауы | Мұнай үшін норма, топтар |  |
| --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 |
| Күкіртті сутектің массалық үлесі, млн.−1 (ррm) | < 20 | < 100 |
| Метил - және этилмеркаптандардың массалық үлесі, млн.−1 (ррm) | < 40 | < 100 |

Мұнайдыңмаркерлік сорттары. Мұнай сорттары-бұл құрамы, сапасы және біркелкілігі бойынша әр түрлі кен орындарында өндірілетін мұнайларды бөлу, бірақ экспортты жеңілдету үшін мұнай жеңіл және ауыр сорттарға бөлінеді(кесте 1.4.7).

Кесте 1.4.7- Мұнайдың маркерлік сорттары

| Мұнайдың сипаттамасы | Мұнайдың маркерлік сорттары |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Brent | WTI | Dubai Crude | Urals | Siberian Light | ESPO |
| Тығыздығы | 38 °API | 40 °API | 30 °API | 31 °API | 36,5 °API | 34,8 °API |
| Күкірттілігі | 0,37 % | 0,24 % | 2,13 % | 1,3 % | 0,57 % | 0,6 % |

Ресейде мұнайдың негізгі маркер сорттары Itals, Siberian Light және ESPO болып табылады. Ұлыбританияда-Brent, АҚШ-та-WTI (Light Sweet), БАЭ – де-Dubai Crude. Мұнайдың WTI (батыс жарты шарда) және Brent (Еуропада және ОПЕК елдерінде) сорттары мұнайбағасының стандарты болып табылады.  Dubai Crude Парсы шығанағынан АТР-ға экспорттық мұнай жеткізілімінің құнын анықтау үшін негіз ретінде пайдаланылады.Мұнайдың маркерлік сорттары туралы келесі бөлімдерде толығырақ айтылады.

1.5 Карбюраторлы және дизельді отындар

Карбюраторлы отындар.Белгілі болғандай, карбюраторлы қозғалтқыштар карбюратор (бензин қозғалтқыштары) деп аталатын арнайы құрылғыда немесе араластыру камерасында (газ қозғалтқыштары) жанғыш қоспаны қалыптастыру үшін жұмыс істейді. Сорапш коллектордағы алынған қоспа жану камерасына түседі, онда ол ұшқыннан тұтанады және жұмыс кезінде отынның жылу энергиясы механикалық жұмысқа ауысады.

Алайда, жанған отынның барлық энергиясы пайдалы жұмысқа айналмайды.Пайдаланылған газдар қыздырылған күйде атмосфераға шығады және жылудың бір бөлігін алып кетеді. Қозғалтқыш жұмыс істеп тұрған кезде бөлшектер қызады, олар сумен немесе ауамен салқындатылады, ал жылудың едәуір бөлігі пайдасыз жұмсалады. Газдарды қабылдау мен сығуға, цилиндр-поршень тобындағы үйкелісті жеңуге, иінді біліктің мойынтіректеріне және т.б. жалпы алғанда, жанған отын энергиясының тек 25-35% - ы пайдалы жұмысқа жұмсалады.

Карбюраторлы қозғалтқыштардың негізгі отыны-әртүрлі маркалар мен сорттардағы бензин. Қозғалтқыштың дамып келе жатқан қуаты мен экономдығы, оның сенімділігі және тиімділігі көбінесе таңдалған бензин маркасы мен қасиеттеріне байланысты. Шаруашылыққа түсетін отын топтамасының негізгі физика-химиялық көрсеткіштері көрсетілген сапа паспорты болуы тиіс. Паспортта келтірілген деректерді стандарттың талаптарымен салыстыра отырып, отынның пайдалану қасиеттері және оны қозғалтқыштарда пайдалану мүмкіндігі туралы қорытынды жасауға болады. Карбюраторлы қозғалтқыштың сенімді және тиімді жұмысы бензин келесі пайдалану талаптарын қанағаттандырған жағдайда ғана қамтамасыз етіледі:

1) жоғары карбюраторлық қасиеттерге ие, яғни қозғалтқышты оңай іске қосуды және барлық мүмкін режимдерде тұрақты жұмыс істеуді қамтамасыз ететін жанғыш қоспаны құрайды;

2) қозғалтқыштың кез келген жұмыс режимдерінде детонацияны тудырмайды, яғни оның детонацияға төзімділігі жоғары;

3) бактарда, отын беру аппаратурасында шайырлардың және қозғалтқыштардың ыстық бөлшектерінде көміртегі шөгінділерінің аз мөлшерін құрайды;

4) резервуарлардың, бактардың, құбырлардың коррозиясын, ал оның жану өнімдері - қозғалтқыш бөлшектерінің коррозиясын тудырмайды;

5) жанғыш қоспаның жану жылуы өте жоғары.

Бензиннің октан саны.Октан саны– іштен жану қозғалтқыштарына арналған отынның детонациялық төзімділігін (сығылғандағы өздігінен тұтануына қарсы тұру қабілеті) сипаттайтын көрсеткіш. Бұл сан сынақтың стандартты жағдайларында зерттелетін отынның детонациялық төзімділігіне эквивалентті қ-гептанмен қоспасындағы изооктанның (2,2,4-үшметилпентан) мөлшеріне (көлемі бойынша пайыз түрінде) тең. Изооктан тіпті сығылудың жоғары дәрежесінде де өздігінен қиын тұтанады және оның октан саны анықтама бойынша 100 тең деп ақбылданған. Керісінше, азғана сығылу дәрежесінде н-гептанның қозғалтқышта жануы қозғалтқыштағы тықылмен ілесе жүреді, сондықтан да оның октан саны 0 деп қабылданған. Октан саны 100 жоғары бензиндер үшін шартты шәкіл жасалған, онда әр түрлі мөлшерде антидетонаторлар қосылған изооктанды пайдаланады.

Қозғалтқыштағы тықыл тыңдағанда металл дыбысы сияқты қабылданады. Ол қоспа жылдам жанғанда және цилиндр мен поршень қабырғасынан шағылатын қысым толқындарымен туады. Мұндай жағдайда қозғалтқыш қуаты төмендейді және оның тозуы үдейді, ал детонациялық толқындар пайда болғанда қозғалтқыш зақымдануы немесе қирауы мүмкін.

Октан санын анықтау әдістері. Анықтау әдістеріне байланысты олар зерттеулік октан саны (ОСЗ) және моторлық октан саны (ОСМ)болып бөлінеді, ОСЗ және ОСМ арасындағы айырма отындар сезімталдығы деп аталады. Нақты пайдалану жағдайларында отындардың детонациялық төзімділігін сипатау үшін тағы іс жүзіндегі октан саны (қабырғалықтағы қозғалтқышта сынағанда) және жолдық октан саны (тікелей автомобилде жолда сынағанда) қолданылады.

Зерттеулік октан саны иінді біліктің айналу жиілігі 600 айн/мин, сорылатын ауа температурасы 520С және тұтанудан озу бұрышы 13 град болғанда УИТ-65 немесе УИТ-85 деп аталатын сығылу дәрежесі айнымалы бір цилиндрлі қондырғыда анықталады. Ол кіші және орта жүктемелер режимінде бензин өзін қалай ұстайтынын көрсетеді.

Моторлық октан саны да иінді біліктің айналу жиілігі 900 айн/мин, сорылатын қоспа температурасы 1490С және тұтанудан озатын айнымалы бұрышта бір цилиндрлі қондырғыда анықталады. ОСЗ қарағанда ОСМ мәндері төмендеу. ОСМ үлкен жүктеме режимдерінде бензиннің беталысын сипаттайды. Жүктеме әсерінен, тауға шыққанда және т.б. жартылай дросселді үдегендегі детонация мен жоғары жылдамдыққа әсер етеді.

Детонацияға төзімділікті сынау толық өлшемді автомобиль қозғалтқышында немесе бір цилиндрлі қозғалтқышы бар арнайы қондырғыларда жүргізіледі. Бір цилиндрлі қозғалтқышы бар арнайы қондырғыларда октан санын анықтау әдетте екі режимде жүзеге асырылады: неғұрлым қатаң (мотор әдісі) және аз қатаң (зерттеу әдісі). Зерттеу әдісімен белгіленген отынның октандық саны қозғалтқыш әдісімен белгіленген октандық саннан біршама жоғары болады. Октан санын анықтаудың дәлдігі, көбінесе марканың аталуы болады. Бұл 93 октанды бензин басқа қондырғыда көрсете алады дегенді білдіреді. 93 және 92 шамаларының екеуі де дәл және дұрыс болып табылады және сонымен бірге бірдей отын үлгісіне жатады (кесте 1.5.1).

Кесте 1.5.1-Көмірсутектердің және түрлі отын түрлерінің октан сандарының түрлері: ОСЗ , ОСМ әдістерімен

| Заттар | ОКМӘ | ОКЗӘ |
| --- | --- | --- |
| Метан | 110,0 | 107,5 |
| Пропан | 100,0 | 105,7 |
| қ-бутан | 91,0 | 93,6 |
| Изобутан | 99,0 | 101,1 |
| қ-пентан | 61,7 | 61,7 |
| Изопентан (2-метилбутан) | 90,3 | 92,3 |
| Изогексан (2,2-диметилбутан) | 93,4 | 91,8 |
| 2,2,3-триметилбутан | 101,0 | 105,0 |
| қ-гептан | 0 | 0 |
| Изооктан (2,2,4-триметилпентан) | 100 | 100 |
| 1-пентен | 77,1 | 90,9 |
| 2-метил-1-бутен | 81,9 | 101,3 |
| 2-метил-2-бутен | 84,7 | 97,3 |
| Циклогексан | 77,2 | 83,0 |
| Бензол | 111,6 | 113,0 |
| Толуол | 102,1 | 115,7 |
| Тікелей айдау бензиндері | 41-56 | 43-58 |
| Термиялықкрекингбензиндері | 65-70 | 70-75 |
| Каталитикалық крекинг бензиндері | 75-89 | 80-94 |
| Каталитикалық риформинг бензиндері | 77-93 | 83-100 |
| Бензин АИ-80 | 76 | 80 |
| Бензин АИ-92 | 83,5 | 92 |
| Бензин АИ-95 | 85,0 | 95 |
| Полимербензин | 85 | 100 |
| Алкилат | 90 | 92 |
| Алкилбензол | 100 | 107 |
| Этанол | 100 | 105 |
| Керосин |  | 30 |
| Ацетон |  | >100 |
| Метил-трет-бутиловый эфир | 100-101 | 117 |

Зерттеу әдісі бойынша октан саны (ОСЗ) (ағылш. Research Octane Number-RON) иінді біліктің айналу жиілігі 600 айн/мин, сорылатын ауа температурасы 52°C және тұтану уақытының бұрышы 13°болатын УИТ-65 немесе УИТ-85 деп аталатын айнымалы қысу коэффициенті бар бір цилиндрлі қондырғыда анықталады. Бұл бензиннің аз және орта жүктеме режимдерінде өзін қалай ұстайтынын көрсетеді.

Моторлы әдіс бойынша октан саны (ОСМ) (ағылш. Motor Octane Number-mon) сонымен қатар бір цилиндрлі қондырғыда, иінді біліктің айналу жиілігі 900 айн/мин, сорылатын қоспаның температурасы 149°C және тұтанудың ауыспалы бұрышында анықталады. ОСМ  мәні ОСЗ әдісіне қарағанда төмен мәндерге ие. ОСМүлкен жүктеме режимдеріндегі бензиннің әрекетін сипаттайды. ОСЗ қарағанда ОСМ мәндері төмендеу. ОСМ үлкен жүктеме режимдерінде бензиннің әрекетін сипаттайды. Жүктеме әсерінен, тауға шыққанда және т.б. жартылай дросселді үдегендегі детонация мен жоғары жылдамдыққа әсер етеді.

МЕСТ 511-82, МЕСТ Р51105-97 сәйкес моторлы және зерттеу әдістері бойынша бензиндер мен олардың компоненттерінің октандық сандарын анықтауға арналған УИТ-85 М бір цилиндрлі әмбебап қондырғы 1.5.1-суретте көрсетілген.

Сурет 1.5.1. Моторлы және зерттеу әдістері бойынша бензиндердің октан саны мен компоненттерін анықтайтын УИТ-85 М қондырғысы

Ертеректе 1950 жылдары температуралық әдіс бойынша октан саны қолданылды.

AKIоктан саны ОСМ және ОСЗ әдістерінің мәндері арасындағы орташа арифметикалық болып табылады. АҚШ, Канада, Бразилия және басқа да елдерде жанармай құю станцияларында қолданылады.

ОСЗ пен ОСМ арасындағы айырма қозғалтқыш жұмысы режиміне отынның сезімталдығын сипаттайды. Толық өлшемді қозғалтқышты айнымалы режимдерде пайдалану кезінде бензиннің фракциясы болғандықтан, оның әртүрлі фракцияларының детонациялық беріктігін бөлек бағалау қажет. Бензиннің октандық саны, оның қозғалтқыштағы фракциялануын ескере отырып, «Октан санының таралуы» (OCТ) деп аталды. Қозғалтқыштардағы октан санын анықтаудың күрделілігіне байланысты физика-химиялық көрсеткіштер мен жалын алдындағы процестерді имитациялайтын газ фазалық тотығудың төмен температуралы реакциясының сипаттамалары бойынша детонацияға төзімділікті жанама бағалау әдістері жасалды.

Отындарда кездесетін көмірсутектер детонацияға төзімділігімен айтарлықтай ерекшеленеді: ең үлкен октан санында ароматты көмірсутектер және тармақталған құрылымдағы парафинді көмірсутектер (алкандар), ең аз октан санында қалыпты құрылымдағы парафинді көмірсутектер бар. Каталитикалық риформинг пен крекинг нәтижесінде алынған мұнайдан алынатын отындар тікелей дистилляциядан алынғанға қарағанда жоғары октан санына ие.

Отынның октан санын арттыру үшін жоғары октанды компоненттер мен детонацияға қарсы қоспалар қолданылады. Олардың көпшілігі (мысалы, метилтретбутилэфир, МТБЕ) бензинге қарағанда оңай буланады, бұл ағып жатқан бензин цистернасы бар машиналарда нақты әсерге әкеледі - жанармай жұмсалып, қоспа буланған сайын резервуарда қалған бензиннің октан саны бірнеше бірлікке азаяды. Бұл қозғалтқыштың толық қуатында жеңіл қоңырауға әкеледі (егер ол детонация сенсорымен жабдықталмаған болса). Қазіргі инжекторлық қозғалтқыштардың басым көпшілігінде кез-келген 91-98 октанды бензинді пайдалануға мүмкіндік беретін детонациялық датчиктер бар, бірақ жоғары қысымды қозғалтқыштар үшін октанды бензинді 95 немесе тіпті 98-ден төмен емес пайдалану қажет болуы мүмкін.

Бензиндердің октан санын жоғарылату үшін оларды жоғары октан санна ие өнімдермен немесе антидетонаторлар деп аталатын арнайы заттармен араластырады. Антидетонатор ретінде ұзақ уақыт бойы тераэтилқорғасын қолданылып келді. Қазіргі таңда Еуро стандарттарының талаптарына сәйкес тетраэтилқорғасын антидетонатор ретінде қолданылмайды, ал оның орнына октанды жоғарылататын присадкаларды пайдаланады.

Өнеркәсіпте АИ-80, АИ-92, АИ-91, АИ-93, АИ-95, А-96 (А - автомобильдік; сандар – октан саны; И әрпі октан саны зерттеулік әдіспен анықталды дегенді білдіреді) маркілі автомобиль бензиндері шығарылады.

Дизель отыны. Дизель отыны (ДТ), (соляр, айтылуы. солярка, соляра) - дизель қозғалтқышында іштен жанатын отын ретінде пайдаланылатын сұйық отын. Әдетте бұл термин мұнайды тікелей айдаудың керосин-газойль фракцияларынан алынған отынды білдіреді.

1857 жылы аталған «Солярка» атауы неміс тілінен шыққан Solaröl (күн майы) - мұнайды айдау кезінде пайда болған ауыр фракция. Фракция сарғыш түске байланысты осылай аталған. Кеңестік мұнай өңдеу өнеркәсібі МЕСТ 1666-42 және МЕСТ 1666-51 бойынша«соляр майы» өнімдерін шығарды. Бұл өнім орташа айналымды (600-1000 айн/мин) дизельді қозғалтқыштарға отын ретінде қолдануға арналған, кеңінен қолданылған және ауызекі тілде «дизель отыны» деп аталған. Соляр майы жоғары жылдамдықты дизельдік қозғалтқыштар үшін отын ретінде жарамсыз, өйткені ол қазіргі жоғары жылдамдықты қозғалтқыштарда қолданылатын дизельдік отыннан айтарлықтай ерекшеленеді.

Дизель отыны дистиллятты, тұтқырлығы төмен-жоғары жылдамдықты; тұтқырлығы жоғары, қалдықты, төмен жылдамдықты (трактор, кеме, стационарлық және т.б.) қозғалтқыштар болып бөлінеді.

Дистиллятты дизель отыны тікелей айдаудың гидротазартылған керосин-газойль фракцияларынан және каталитикалық крекинг пен кокстеу газойларынан 1/5 дейін тұрады.

Төмен жылдамдықты қозғалтқыштарға арналған тұтқыр отын-керосин-газойл фракциялары бар мазуттардың қоспасы. Дизель отынының жану жылуы орта есеппен 42624 кДж / кг (10180 ккал / кг) құрайды.

Жалпы, дизельдік қозғалтқыштар үшін қолданылатын дизель отыны МЕМСТ 32511-2013 (EN 590:2009) мемлекетаралық стандартында жазылған және 2015 жылғы 1 қаңтардан бастап қолдануға міндетті талаптарға сәйкес келуі тиіс.

Жерүсті және кеме техникасының жылдам жүретін дизельді және газ турбиналы қозғалтқыштары үшін қолданылатын, сондай-ақ экспортқа арналған дизель отыны МЕМСТ 305-2013 мемлекетаралық стандартында (МЕМСТ 305-82 орнына енгізілген) жазылған және 2015 жылғы 1 қаңтардан бастап қолдануға міндетті талаптарға сәйкес келуі тиіс.

Оның сапасын бағалау үшін дизель отынының сынамасын алу МЕСТ 2517-2012 –«Мұнай және мұнай өнімдері» стандартына сәйкес жүргізіледі.

Дизельфракциясы 250-ден бастап 3500С дейінгі температуралар аралығында алынады. Олардың тығыздығы 0,87-0,88 г/см3 тең, лап ету температурасы – шамамен 130С, қату температурасы - 200С. Соляр майы әжептеуір тұтқырлыққа ие. Олар дизель қозғалтқыштарына арналған отын ретінде кеңінен, ал басқа өнімдермен қоспасы түрінде крекинг процесіндегі шикізат ретінде қолданылады.

Дизель отынының қысқы және жазғы деп ажыратылуының негізгі айырмашылығы -бұл жанармай стандарттарында көрсетілген сүзілудің шекті температурасы, PDF (ASTM D6371, МЕСТ 22254-92) және лайлану пен қатаю температурасы (ASTM D97, ASTM D2500, МЕСТ 20287-91). Қысқы отынды өндіру қымбатырақ, бірақ алдын ала қыздырусыз жазғы отынды пайдалану мүмкін емес, мысалы -10 °C температурада. Дизель отынын сақтау кезінде су қабыршақтанып, төменгі жағында жиналады, өйткені дизель отынының тығыздығы 1 кг/л-ден аз. Магистральдағы су тығыны қозғалтқыштың жұмысын толығымен блоктайды. МЕМСТ 305-82 «Дизель отыны. Техникалық шарттар» жазғы сорттар үшін 20°C температурада кинематикалық тұтқырлықты 3,0÷6,0 ст, қысқы сорттар үшін 1,8÷5,0 ст, Арктика үшін 1,5÷4,0 ст.Бұл стандарт барлық отын маркаларында судың болмауын талап етеді.

Цетан саны. Бензиндер сияқты дизель отындарының қасиеттері цетан санымен (Л-45) сипатталады. Цетан саны жану камерасындағы отынның тұтану қабілетін сипаттайды және α-метилнафталин қоспасындағы цетанның көлемдік құрамына тең, ол стандартты жағдайда ASTM D613зерттелген отынмен салыстырғанда бірдей тұтанғыштыққа ие. Дизель отыны үшін ASTM D93 арқылы анықталған тұтану температурасы 700 °C-тан аспауы керек. Дизель отыны үшін ASTM D86 бойынша анықталған айдау температурасы 200 °C-тан төмен және 350°C-тан жоғары болмауы керек.

Мотор отындарының дизель отыны үшін қозғалтқыш цилиндрінде сығылғанда өздігінен тұтану қабілеті маңызды. Эталонды жеңіл өздігінен тұтанатын көмірсутек ретінде цетан н-гексадекан (С16Н34), ал өздігінен тұтану қабілеті өте төмен көмірсутек ретінде -метилнафталин қабылданды.

Осындай жағдайда сынаққа түсетін дизель отынымен өздігінен тұтанатын -метилнафталинмен қоспасындағы цетанның пайыздық мөлшері оның цетан саны болып табылады.

Дизель отынының қалыпты жұмысын 40-45 тең цетан саны қамтамасыз етеді. Отынның цетан санын изопропилнитрат (1% дейін) қосу арқылы әжептеуір ұлғайтуға болады. Парафинді көмірсутектердің цетан саны 56-100, олефинді көмірсутектердің - 40-90, ароматты көмірсутектердің - 5-30 тең.

Қазіргі таңда мұнайды өңдегенде дизель отынының келесі түрлері алынады: Л (жазғы) – қоршаған ортаның оң температурасында қолдануға арналған; З (қысқы) – қоршаған ортаның -200С (отынның қату температурасы -350С аспайды) және -300С дейінгі (отынның қату температурасы -450С аспайды) температурасында қолдануға арналған; А (арктикалық) - қоршаған ортаның -500С температурасында қолдануға арналған .

Дизель отындарының негізгі сипаттамалары лап ету температурасы, қату температурасы және күкірт мөлшері болып табылады.

Отын булары ауамен қоспасында оған отты жақындатқанда лап ететін температура лап ету температурасы деп аталады. Ол дизель отынының буланғыштығын және отқа төзімділігін сипаттайды. Л маркілі отындарға арналған лап ету температурасы 400С төмен емес, ал З маркісі үшін 350С төмен емес.

Күкірт мөлшері бойынша дизель отындары былай бөлінеді: күкірт мөлшері массасы бойынша 0,2% аспайтын; күкірт мөлшері массасы бойынша 0,2 % асатын, бірақ 0,5 % аспайтын.

Дизельдегі күкірттің мөлшері, әдетте, оның майлау қасиеттерінің төмендеуіне әкеледі. Соңғы кездері күкірттің құрамы экология үшін күрес аясында дизель отынындағы күкірттің мөлшері қатаң нормаланған. Күкірт бұл жерде күкірт қосылыстарының құрамы түсініледі-меркаптандар (R-SH), сульфидтер (R-S-R), дисульфидтер (R-S-S-R), тиофендер, тиофандар және т.б., қарапайым күкірт емес; R - көмірсутек радикалы. Мұнайдағы күкірт мөлшері 0,15% - дан (Сібірдің жеңіл мұнайы), 1,5% - дан (Itals мұнайы) 5-7% - ға дейін (ауыр битуминозды мұнай); кейбір қалдық отындардың рұқсат етілген мөлшері - 3% - ға дейін, кеме отынында - 1% - ға дейін, ал Еуропа мен Калифорния штатының соңғы нормативтері бойынша дизель отынындағы күкірттің рұқсат етілген мөлшері-0,001% - дан аспайды (10 ppm). Сондықтан күкірт мөлшерін төмендету, өте төмен дизель отыны үшін майлау қоспаларының болуы міндетті шарт болып табылады.Әр түрлі елдерде МЕСТ 305-82 реттеледі.

Жазғы дизель отыны. Тығыздығы: 860 кг/м3 аспайды. Тұтану температурасы: 62°C. Қатаю температурасы: -5°C. Қайнау температурасы 180-360°С болатын тікелей, гидротазартылған екіншілік көмірсутек фракцияларың араластыру арқылы алынады. Қайнау температурасының жоғарылауы форсункалар мен түтіннің кокстелуінің жоғарылауына әкеледі.

Қысқы дизель отыны. Тығыздығы: 840 кг/м3 аспайды. Тұтану температурасы: 40°C. Қатаю температурасы: -35°C. Қайнау температурасы 180-340 °C болатын тікелей, гидротазартылған екіншілік көмірсутек фракцияларың араластыру арқылы алынады. Сонымен қатар, қысқы дизель отыны жазғы дизель отынынан отынның қатаю температурасын төмендететін депрессорлық қоспаны қосу арқылы алынады, бірақ ол шекті сүзу температурасын әлсіз өзгертеді. Тармақталған әдісіпен жазғы дизель отынына ТС-1 немесе КО керосинінің 20% дейін қосылады, сол уақытта бірақ пайдалану қасиеттері іс жүзінде өзгермейді.

Арктикалық дизель отыны. Арктикалық дизель отынының тығыздығы 830 кг / м3 аспайды. Тұтану температурасы: 35°C. Қатаю температурасы: -55 °C. Арктикалық дизель отыны 180-320°C тікелей, гидротазартылған екіншілік көмірсутек фракцияларың араластыру арқылы алынады.   Арктикалық отынның қайнау шегі шамамен керосин фракцияларының қайнау шегіне сәйкес келеді, сондықтан бұл отын негізінен ауыр керосин болып табылады. Дегенмен, таза керосиннің 35-40 цетан саны төмен және майлау қасиеттері жеткіліксіз (қатты TНВД тозуы). Бұл мәселелерді жою үшін майлау қасиеттерін жақсарту үшін арктикалық отынға цетан күшейтетін қоспалар мен минералды мотор майы қосылады. Арктикалық дизельді алудың қымбат тәсілі-жазғы дизельді депарафинизациялау.

Дәстүрлі дизель отынының баламалары.Биодизель-физикалық және химиялық қасиеттері бойынша мұнайдан жасалған дизель фракциясына ұқсас май қышқылдарының метил эфирлерінің қоспасы. Биодизельдің цетан саны кем дегенде 51 (кәдімгі дизельмен салыстырғанда 42-45), тұтану температурасы 150 °C-тан жоғары, жақсы майлау өнімділігіне ие. Негізгі кемшілігі - өндірістен кейінгі шектеулі сақтау мерзімі-бактериялардың ыдырауына байланысты 3 айдан аспайды. Сонымен қатар, бұл қасиет басты артықшылықтардың бірі болып табылады - биодизельдің ағып кетуі жағдайында ол қоршаған ортаға зиян келтірместен толық биологиялық ыдырауға ұшырайды.

Бұл өсімдік майларында (рапс, соя, пальма) және метил спиртінде 10:1 қатынасында, катализатор ретінде натрий метилатының қатысуымен болатын май қышқылдарының қайта этерификация реакциясы арқылы алынады. Реакция май мен спиртті араластырғыш ыдыста қалыпты температурада 20-25 °C араластырғышпен араластыру процесінде жүреді.Жанама өнім-бұл глицерин, одан әрі жуу колоннасында сумен бөлінеді.

Эмульсияланған дизель отыны.Қалыпты дизельге балама-қалыпты дизель отынына 20% су мен 1% эмульгатор қосып алу болып табылады. Қоспаны қарапайым дизельдерде оларды өзгертпестен қолдануға болады. Қоспаның түсі - түтінді ақ. Эмульгаторлар-араласпайтын сұйықтықтардан эмульсиялар құруды қамтамасыз ететін заттар.Эмульгаторлардың әрекеті беттік – активті заттардың (БАЗ) бос фазалық бетті құру үшін қажетті энергияны азайту қабілетіне негізделген.Араласатын фазалардың беттік бөліктерінде шоғырлана отырып, БАЗ фазааралық беттік керілуді азайтады және композицияның ұзақ мерзімді тұрақтылығын қамтамасыз етеді.БАЗ табиғатына байланысты олар эмульсияның түзілуін тездетеді және дисперсиялық ортада жақсы еритін эмульсия түрін тұрақтандырады.

Бірақ дизельге су қосу апатты. Жоғары қысымды форсункалар үшін (CDI сияқты) су мен күкірт агрессивті элемент болып табылады.Жоғары қысым мен суда отын құрамында күкірт қышқылы пайда болады, ол арналарды бұзады. Сонымен қатар, егер майға картерлік газдар түссе, күкірт оның қызмет ету мерзімін қысқартады.

Дизель отынының қолданылуы мен сипаттамалары.  Дизель отынының негізгі тұтынушылары-теміржол көлігі, жүк көлігі, су көлігі, әскери техника, дизельді электр генераторлары, ауыл шаруашылығы техникасы, сондай-ақ соңғы уақытта жеңіл дизельді автокөліктерде қолданылады.Дизельді қозғалтқыштардан басқа, қалдық дизель отыны (соляр майы) көбінесе қазандық отыны ретінде, теріні сіңдіру үшін, майлау-салқындату құралдары мен сөндіру сұйықтықтарында, металдарды механикалық және термиялық өңдеуде қолданылады.

1.6 Мұнай майлары және май қоспалары

Мұнай майлары және май қоспалары. Мұнай майлары бұл жоғары қайнайтын (жоғары молекулалы) көмірсутектердің сұйық қоспалары (қайнау температурасы 300-600°C), негізінен мұнайды өңдеу нәтижесінде алынған алкилнафтен және алкилароматты көмірсутекттер болып келеді. Мотор майлары-поршеньді және роторлы іштен жану қозғалтқыштарын майлау үшін қолданылатын майлар (1.6.1-сурет).

Сурет 1.6.1. Минералды мотор майы

Барлық заманауи мотор майлары негізгі майлардан және олардың қасиеттерін жақсартатын қоспалардан тұрады. Негізгі майлар ретінде әдетте әртүрлі тұтқырлықтағы дистиллятты және қалдық компоненттер (көмірсутектер), олардың қоспалары, гидрокрекинг және гидроизомеризация нәтижесінде алынған көмірсутек компоненттері, сондай-ақ синтетикалық өнімдер (жоғары молекулалы көмірсутектер, полиальфаолефиндер, эфирлер және басқалар) қолданылады. Барлық маусымдық майлардың көпшілігі тұтқырлығы төмен негізді макрополимерлі қоспалармен қоюлату арқылы алынады.

Мұнай майларының жіктелуі. Мұнай майлары-шайырлы асфальтенді заттардың аз қоспасы бар жоғары молекулалы парафин, нафтен және ароматты көмірсутектердің қоспалары.

Қолдану салаларына сәйкес майлар майлау және арнайы мақсаттарға бөлінеді.Техниканың барлық дерлік салаларында қолданылатын майлау майлары мақсатына байланысты келесі функцияларды орындайды:

- үйкеліс беттері арасындағы үйкеліс коэффициентін төмендетеді;

- тозу қарқындылығын төмендетеді;

- металлдарды коррозиядан қорғайды;

- үйкеліс бөлшектерін салқындатады;

- үйкеліс бөліктері арасындағы бос орындарды тығыздайды;

- тозу өнімдерін жояды.

Арнайы майлар гидравликалық берілістердегі жұмыс сұйықтықтары, трансформаторлардағы, конденсаторлардағы, кабельдердегі, май қосқыштарындағы электр оқшаулағыш орта ретінде қызмет етеді, пластикалық майлау материалдарын, қоспаларды және т. б. дайындауда қолданылады.

Әдетте, тауарлық майлар негізгі майларға қоспалардың құрамын қосу арқылы алынады. Қоспалар-бұл негізгі майлардың оң қасиеттерін арттыратын немесе оларға қажетті жаңа қасиеттер беретін заттар. Негізгі майлардың үш түрі бар:

- минералдық, мұнай өңдеу процесінде алынатын (ең жақсы шикізат-парафин-нафтен майлары);

- синтетикалық, органикалық заттарды синтездеу арқылы алынған;

- жартылай синтетикалық, минералды және синтетикалық қоспалардан тұратын.

Шығару әдісіне сәйкес минералды базалық майлар былай бөлінеді:

-дистиллятты, мазутты вакуумдық айдау кезінде бөлінген май фракцияларынан алынған дистилляттар. Дәстүрлі өндіріс сызбасы 350-400, 400-450 және 450-500°C қайнау температурасынан тыс үш фракцияны бөлуді қарастырады. кейде жоғары сапалы майларды алу үшін қайнау температурасы 20-60°C және температура 20°C-тан аспайтын төрт-бес май фракциясы бөлінеді, ал соңғы фракция (540-560°c) мен гудрон арасында нақты бөлу қамтамасыз етіледі;

-қалдықты, сұйық пропанмен гудронды деасфальттау кезінде бөлінген деасфальтизаттан алынған қалдық; бірқатар зауыттарда қалдық майды мазутты терең вакуумды айдау кезінде бөлінген 500-560°с фракциясын өңдеу кезінде де алуға болады;

-араласқан, дистилляттық және қалдық базалық деректердің белгілі бір пропорцияларында араластыру арқылы алынған құрама (аралас).

Көп жағдайда нарыққа жалғыз қоспалар емес, дайын композициялар немесе пакеттер, қоспалар (additive packages) жеткізіледі, олардың құрамы пакеттің жеке компоненттері арасында антагонистік әсердің болмауына кепілдік береді. Тауарлық майдың құрамындағы қоспалар әдетте 25 % құрайды. Май араластыратын зауыттарға қоспалар құрамында 50% белсенді зат бар минералды майдағы ерітінді түрінде жеткізіледі (синтетикалық майларда қоспалардың көп бөлігі ерімейді немесе нашар ериді).

Әдетте, қоспалар пакетінің жартысына жуығы дисперсті қоспа (диспергент) болып табылады, ол майдың құрамындағы ластаушы заттарды таратады, яғни оларды ұсақ суспензияның дисперсті күйінде ұстайды, тұнбаға түсуіне немесе май сүзгісін бітеуге қабілетті үлкен бөлшектерге жабысып қалуына жол бермейді. Бұл «май-кір» жүйесін тазалауға өте ыңғайлы етеді, бұл оның тұрақты 100% сүзілуіне мүмкіндік береді. Екінші жартысынан шамамен үштен екісі жуғыш зат (жуғыш зат, беттік - активтізат) болып табылады, ол қозғалтқыш бөліктерінде шөгінділердің пайда болуына жол бермейді және белгілі бір дәрежеде бұрыннан бар (бірақ қатты лак шөгінділері мен көміртегі шөгінділерін емес) кетіреді. Бұл қоспалар қозғалтқыштағы май жұмыс істеген кезде тез жұмсалады. Қалған пайыздар тозуға қарсы, тотығуға қарсы, көбікке қарсы және басқа қоспалармен бөлінеді.

Қазіргі уақытта мотор майларына арналған қоспалар нарығы іс жүзінде ірі ұлттық транскорпорациялар арасында толығымен бөлінген - осылайша, әлемдегі мотор майларының шамамен 40% - ы Lubrizol компаниясының қоспалар пакеттерінде дайындалады, ал тағы басқалары-Infineum компаниясы. Қалған ойыншылар (Chevron Oronite, TSM Afton Chemical, British Petroleum, VNII NP, NPP "КВАЛИТЕТ" және басқалар) нарықтың 20% - дан азын құрайды.

Майларды тазарту. Май дистилляттары мен деасфальтизаттың құрамында жойылатын қажетсіз компоненттер бар:

- полициклді ароматты көмірсутектер;

- асфальтты- шайырлы заттар;

- мұнай қышқылдары;

- құрамында азот, күкірт, оттегі және кейбір металдар бар органикалық қосылыстар.

Майларды тазарту әдістері төмендегідей бөлінеді:

- селективті тазалау;

- адсорбциялық тазалау;

- қышқыл-негізді тазарту;

- қышқыл-контактілі тазалау;

- гидротазарту (немесе гидрокрекинг).

Дәстүрлі сызба май дистилляттары мен деасфальтизатты селективті тазартуды, содан кейін тазартқыштарды төмен температурада депарафинизациялауды және негізгі майлардың құрамдас бөліктерін алу үшін депарафинацияланған майлардың саздарын гидрофинизациялауды (гидрофинишинг) немесе контактілі тазартуды қамтиды.

Селективті еріткішпен (фенол, фурфурол немесе N-метилпирролидон) тазалау кезінде майлардың тұтқырлық - температуралық және тотығуға қарсы қасиеттерін нашарлататын полициклді ароматты қосылыстар, шайырлар, асфальтендер және гетероқосылыстар жойылады. Дистиллятты тазартқыштарды аралас еріткішпен (метил-этилкетон-толуол) парафинсіздендіру кезінде қалыпты жоғары балқитын парафиндер (гач), ал қалдық тазартқыштарды өңдеу кезінде төмен температуралық қасиеттерін нашарлататын церезиндер (петролатум) жойылады. Гидротазарту (немесе контактілі тазалау) түсі мен иісін нашарлататын полярлы гетеро қосылыстарды жояды. Кейде өндіріс сызбасында май фракцияларын немесе тазартқыштарды гидротазалау қарастырылады. Эксон-Мобил және Шеврон фирмаларының технологиясы бойынша жоғары сапалы майлар мұнай фракциясын гидрокрекинг арқылы, содан кейін гидроизомеризация немесе каталитикалық депарафинизация арқылы алынады. Бірқатар зауыттарда майларды гачтың(майларды депарафинизациялау өнімі) гидроизомеризациясы арқылы алады.

Майлардың сапасын бағалау әдістері.Майлау майларының сапасының негізгі көрсеткіштері:

  - тұтқырлық деңгейі және тұтқырлық-температура қасиеттері;

  - қату температурасы;

  - ауаның оттегімен тотығуына төзімділік (химиялық тұрақтылық);

  - жұмыс температурасындағы тұрақтылық (жылу тұрақтылығы);

  - майлау қасиеттері;

  - қорғаныс және коррозияға қарсы қасиеттері.

Изопарафинді және нафтенді көмірсутектер ең жақсы тұтқырлық-температуралық қасиеттерге ие, аз циклді нафтендер, нафтенді-ароматты компоненттер және жоғары молекулалы күкіртті қосылыстар химиялық тұрақты. Майлау қабілеті ароматты қосылыстар мен шайырларда максималды. Дегенмен, олардың тұтқырлық-температура және тотығуға қарсы қасиеттері төмен және оларды алып тастау керек.

Синтетикалық майлар. Синтетикалық базалық майлар көмірсутекті (полиальфаолефиндер мен алкилбензолдар) және көмірсутекті емес (екі негізді қышқыл эфирлері және полиатомды спирттердің күрделі эфирлері) болып бөлінеді. Синтетикалық және негізгі компоненттер көбінесе компоненттердің біреуінің кемшіліктерін жою үшін біріктіріледі. Синтетикалық майлардың кемшіліктері эластомерлермен нашар үйлесімділік және түсті металл қорытпаларына коррозиялық белсенділік болып табылады. Синтетикалық майлар минералдармен салыстырғанда бірқатар артықшылықтарға ие:

  - температурамен тұтқырлықтың аз өзгеруі (тұтқырлық индексі-150-ге дейін);

  - төмен қатаю температурасы-минус 60-70°С дейін;

  - төмен булану;

  - майдың аз шығыны;

  - тотығуға жақсы төзімділік;

  - үздік термиялық тұрақтылық;

  - шөгінділердің пайда болу үрдісі аз;

  - жоғары жүктемелер мен температураларда сенімді майлау;

  - майды ауыстырудың ұзартылған уақыты;

  - үйкеліс пен отын үнемдеудің аз шығыны.

Кейде синтетикалық майлар терең тазартылған минералды негіз майларын синтетикамен араластыру арқылы алынады. Синтетикамен салыстырғанда олардың құны төмен, оларда синтетикалық майлардың бірқатар кемшіліктері жойылады және соңғысының артықшылықтары сақталады.

Майдың жуғыш қасиеттерін бағалау (оның юбкадағы және поршеньнің бүйіріндегі қара лак шөгінділерінің пайда болуына жол бермеу қабілеті) поршень диаметрі 52 мм болатын арнайы бір цилиндрлі 4 тактілі қозғалтқышта жүргізіледі, ол электр қозғалтқышынан 2500 айн/мин жылдамдықпен айналады.цилиндрдің басы мен ортасының, сондай-ақ майдың температурасының белгілі бір мәндері сақталады. Мұндай қозғалтқыштың май картерінің сыйымдылығы-250 мл. Сынақ 2 сағат ішінде жүргізіледі, оның қорытындысы бойынша Поршеньдегі лак шөгінділерінің санын лак шөгінділерімен жабудың әртүрлі дәрежесі бар эталондардан тұратын эталондық шкалаға сәйкес баллмен бағалау жүргізіледі. 0 ұпай толығымен таза поршеньге сәйкес келеді, 6 ұпай-лак шөгінділерімен максималды жабыны бар. Әдістеменің дәлдігі-шамамен 0,5 балл. Нәтижелерді одан әрі нақтылау мотор әдісімен жүзеге асырылады.

Майдың коррозиялық белсенділігі оның коррозиялық процестерді катализдейтін сілтілердің, қышқылдардың, металл тұздарының және басқа заттардың құрамын анықтайтын химиялық талдауы бойынша бағаланады. Сондай-ақ, атмосфералық ауада 140°C температураға дейін қыздырылған майға ұшыраған қорғасын тақтасы бар сынақ қолданылады. Майдың коррозиялық белсенділігі г/м2-де анықталады.

1.7 Мұнайды кәсіпшілікте жинау және дайындау

Мұнайды кәсіпшілікте жинау.Мұнай және газ ұңғымаларынан келетін өнім тиісінше таза түрде мұнай мен газ болып табылмайды. Ұңғымалардан мұнаймен бірге қабат суы, ілеспе (мұнай) газы, механикалық қоспалардың қатты бөлшектері алынады.

Өндірілетін мұнайдың әрбір тоннасы өзімен бірге орта есеппен 30% - ға дейін және одан да көп суды, ілеспе газдың 50-100 м3-ін, сондай-ақ мұнай ағынымен келетін механикалық қоспаларды қамтиды. Қазіргі уақытта Оңтүстік Торғай (Қызылорда облысы) бірқатар Қазақстандық кен орындарында ұңғыма өніміндегі судың мөлшері 80%-ға дейін және одан да көп жетеді.

Қабат суы - құрамында 1500-1800 г/л дейін тұздары бар жоғары минералданған орта. Мұнайдағы қабат суының мөлшері 80% жетуі мүмкін. Құрамында минералды тұздар бар су құбырлардың, резервуарлардың коррозиялық бұзылуын тудырады; ұңғымадан мұнай ағынымен келетін қатты бөлшектер құбырлар мен жабдықтардың тозуын тудырады.

Өз қажеттілігіне пайдалатын газ

Газ өңдеу зауытына

Ілеспе газ (мұнайлы) шикізат және отын ретінде қолданылады. Қазіргі уақытта келесі мұнай жинау жүйелері белгілі: өздігінен ағатын екі құбырлы, жоғары қысымды бір құбырлы және қысымды. Өздігінен ағатын екі құбырлы жүйеде (сурет.1.7.1) ұңғымалардың өнімін жинау үшін алдымен 0,6 МПа қысыммен бөлінеді.

1-ұңғымалар; 2-l сатылы сепаратор; 3 – «өзіне дейін» типті қысым реттегіші; 4 - газ құбыры; 5 - 2 сатылы сепаратор;6-резервуарлар; 7 - сорап; 8 - мұнай құбыры; УСП - учаскелік жинау пункті; ЦСП – орталық жинау пункті.

Сурет 1.7.1. Мұнай жинаудың өздігінен ағатын екі құбырлы жүйесінің сызбасы

Бұл ретте өз қысымымен бөлінетін газ, егер ол жақын жерде орналасса, газ өңдеу зауытына (ГӨЗ) тасымалданады. Сұйық фаза бөлудің екінші сатысына 5 бағытталады. Мұнда бөлінген газ өз қажеттіліктеріне пайдаланылады. Гравитациялық суы бар мұнай (нивелирлік биіктіктер айырмасы есебінен) учаскелік жинау пунктінің резервуарларына түседі, ол жерден сорап арқылы орталық жинау пунктінің (ЦСП) резервуарларына беріледі.

тЖоғары қысымды бір құбырлы жүйені қолдану (сурет 1.7.2) учаскелік жинау пункттерін салудан бас тартуға және мұнайды бөлу жөніндегі операцияларды орталық жинау пункттеріне ауыстыруға мүмкіндік береді.

тұтынушыға

Газ өңдеу зауытына

1-ұңғымалар; 2-мұнайгаз құбыры; 3-1 - ші сатыдағы сепаратор; 4-2 - ші сатыдағы сепаратор; 5 – қысым реттегіші; 6-резервуарлар.

Сурет 1.7.2. Мұнай жинаудың жоғары қысымды бір құбырлы жүйесінің сызбасы

Қоспадағы газдың жоғары болуына байланысты (көлемі бойынша 90% дейін) мұнайгаз жинау құбырында сұйықтық пен газдың қысымы және массалық ағынының айтарлықтай пульсациясы орын алады. Бұл құбырлардың тұрақтылығын бұзады, құбырлардың металын тиеу және түсіру циклдерінің көптігіне байланысты олардың бұзылуына әкеледі, сепараторлар мен бақылау-өлшеу аппаратурасының жұмысына теріс әсер етеді.

Жоғары қысымды бір құбырлы жинау жүйесін тек жоғары қысымды кен орындарында қолдануға болады.

Мұнайды тасымалдауға және өңдеуге дайындау. Мұнайды тасымалдауға және өңдеуге дайындау бұл мұнай өңдеу аппаратурасына зиянды әсерін азайту үшін шикі мұнайдан жағымсыз компоненттерді алып тастау бойынша операциялар кешені.

Ұңғымадан алынған мұнай әрқашан құрамында су (200 – 300 кг/т)сияқты кедергі келтіретін компоненттер бар.

Кен орнын пайдаланудың алғашқы кезеңдерінде, әдетте, құрамында аз мөлшерде су бар мұнай өндіріледі, бірақ уақыт өте келе мұнайдың сулануы артып, 90-98% жетуі мүмкін. Мұнайдағы судың жоғары мөлшері оны тасымалдау мен өңдеуге кететін шығындарды едәуір арттырады.

Құрамында көмірсутек емес компоненттері жоқ таза мұнай, ең алдымен металл тұздары және тұщы су өзара ерімейді. Тұндыру процесінде мұндай қоспа тез бөлінеді. Алайда, қоспалар болған жағдайда, мұнай сумен эмульсия түзеді, бір-бірінде ерімейтін екі сұйықтықтың дисперсті жүйесі, онда біреуі екіншісіне ең кішкентай тамшылар түрінде дисперсті болады.

Эмульсиялардың екі түрі бар:«судағы мұнай» және «мұнайдағы су». Эмульгаторлар, яғни эмульсиялардың пайда болуына және тұрақтануына ықпал ететін заттар-мұнайдың шайырлар, асфальтендер, асфальтоген қышқылдары және олардың ангидридтері, нафтен қышқылдарының тұздары, парафиндер мен цезериндер, сондай-ақ органикалық қоспалар сияқты полярлы компоненттері. Өнеркәсіпте мұнайды тұрақтандыру үшін деэмульгаторлар ретінде оксиалкенилденген органикалық қосылыстар қолданылады, мысалы, оксиэтилденген май қышқылдары (ОЭМҚ).

Ілеспе газ (50 – 100 м3/т). Шикі мұнай ұңғымалардан сепаратор баспалдақтарына жіберіледі, онда қысымды біртіндеп төмендету арқылы мұнайдан ілеспе газ бөлінеді. Ілеспе газға бай конденсат аралық қабылдағыштарда бөлінеді. Мұндай процедуралардан кейін мұнайда еріген ілеспе газдың тағы 4% - ы қалады.

Минералды тұздар (10-15 кг/т). Мұнайдың құрамындағы сілтілі және сілтілі жер металлдардың хлоридтері (NaCl, MgCl2, CaCl2) гидролиз кезінде тұз қышқылын түзеді, бұл аппаратураның бұзылуына әкеледі. Сондықтан МӨЗ-ге жеткізілетін мұнайдағы тұздардың мөлшері 50 мг/л-ден аспауы керек, ал айдау үшін мұнайда 5 мг/л-ден аспауы керек.

Мұнайдың механикалық қоспалары. Механикалық қоспалар-саздың, әктастың және құмның топталған бөлшектері, сондай-ақ мұнай эмульсияларын түзе отырып, су глобулаларының бетіне адсорбцияланатын беттік – активтімұнай қосылыстары.

Ұңғымалардан алынған шикі мұнайдың құрамында ілеспе газдар (50-100 м3/т), қабат суы (200-300 кг/т) және суда еріген минералды тұздар (10-15 кг/т) бар, олар оны тасымалдауға, сақтауға және кейіннен өңдеуге теріс әсер етеді. Сондықтан, мұнайды өңдеуге дайындау міндетті түрде келесі операцияларды қамтиды:

- ілеспе (мұнайда еріген) газдарды жою немесе мұнайды тұрақтандыру;

- мұнайды тұзсыздандыру;

- мұнайдың сусыздануы (дегидратациясы).

Ірі мұнай кен орындарында бұл операциялар мұнай, газ және суды жинау, тасымалдау және өңдеуді қамтитын бірыңғай жүйеге біріктірілген. Төмендегі суретте 1.7.3 ұқсас жүйе көрсетілген.

1 - ұңғымалар; 2-топтық өлшеу қондырғысы; 3-коллектор; 4-сығымдау сорап станциясы; 5-газ өңдеу зауыты; 6-мұнай дайындау қондырғысы; 7-суды тазарту қондырғысы; 8-сораптар; 9-айдау ұңғымалары; 10 - саңылаусызлық резервуарлар, 11 - "Рубин" қондырғысы; 12- тауарлық резервуарлар; 13-магистральдық мұнай құбыры.

Сурет 1.7.3. Мұнай кен орындарында мұнай, газ және су жинау сызбасы

Шикі мұнай ұңғымалардан 1 өз қысымымен топтық өлшеу қондырғыларына (ГЗУ) 2 жіберіледі, онда мұнай газы сұйықтықтан бөлініп, осы өнімдердің мөлшері өлшенеді. Содан соң газ қайтадан мұнай мен сумен араласады және алынған қоспаны коллектор 3 арқылы (ұзындығы 8 км-ге дейін) газ мұнайдан бөлінетін сорап станциясына 4 жібереді. Газ газ өңдеу зауытына (ГӨЗ) 5 түседі, ал кейде газсыздандырылған мұнай дайындау қондырғысына (МДҚ) 6 жіберіледі. МДҚ-да мұнайды түпкілікті газсыздандыру, тұзсыздандыру және сусыздандыру операциялары жүргізіледі. Газ әрі қарай ГӨЗ-на, ал су-тазарту қондырғысына 7 жіберіледі. Тазартылған су сораптармен 8 мұнай қабатына айдау ұңғымалары 9 арқылы айдалады. Тұзсыздандырылған және сусыздандырылған мұнай саңылаусызданған резервуарларға 10 түседі, оның ішінде сораптар мұнайдың сапасы мен мөлшерін анықтау үшін «Рубин» қондырғысына 11 айдалады (1.7.4-сурет). Қанағаттанарлық нәтиже кезінде мұнай  тауар резервуарларына 12 және оның ішінде мұнайды мұнай өңдеу зауыттарына тасымалдайтын магистральдық мұнай құбырына 13 беріледі. Мұнай дайындаудың қанағаттанарлықсыз сапасы болса, мұнай «Рубин» қондырғысынан МДҚ-ға қайтарылады.

Сурет 1.7.4. Тауарлық мұнайдың сапасы мен мөлшерін өлшеуге арналған «Рубин-2м» автоматтандырылған қондырғысы

МДҚ мұнайын дайындау қондырғысынан мұнай саңылаусызданған резервуарларға 1 беріледі, одан  тірек сораппен2 алынады және  автоматты ылғал өлшегішпен 3және тұзөлшеуішпен 4 бойынша айдалады. Егер мұнайдағы су мен тұздың мөлшері нормадан жоғары болса, онда ылғал өлшегіш 3 зонд БМА жергілікті автоматты блокқа апаттық дабыл береді, ал гидравликалық жетектің 8 көмегімен бөлгіш 5 тауарлық мұнай желісін жабады; бір мезгілде бөлгіш 6 кондиционерлік емес мұнай желісін ашады, ол жол 7 бойынша МДҚ-да қайта даярлауға қайтарылады. Ылғал өлшегіштен 3  немесе тұз өлшеуіштен 4  ааттық дабылдын түсуі тоқтатылған кезде бөлгіш 5 ашылады да, ал келесі бөлгіш 6 жабылады.

Тауарлық мұнай ағыны  сүзгіден 9 өтеді, содан кейін  радиоизотоптық тығыздық өлшегіш 10, ол  турбиналық шығын өлшегішіне 11 түседі, онда турбина ағынның сызықтық жылдамдығына пропорционалды бұрыштық жылдамдықпен айналады. Турбинаның айналуы тауарлық мұнайдың көлемдік мөлшерінің БМА – санау құрылғысына түсетін электрлік импульстарға айналады. Содан кейін тауарлық мұнай көлемінің шамалары  автоматты термометрмен 12берілетін температуралық түзетуді ескере отырып, тығыздық өлшегішінің10 көрсеткіштеріне автоматты түрде көбейтіледі және шығын өлшегіште11  бекітіледі.

Қазіргі уақытта газға қаныққан мұнайды магистральдық тасымалдау, яғни тұтынушыға мұнай мен газды бір құбыр арқылы жеткізу әдістері әзірленуде. Бұл тұтқырлығын төмендету арқылы өнімді айдау үшін энергия шығынын азайтуға және ілеспе мұнай газдарын толығымен жоюға мүмкіндік береді.

Мұнайды тұрақтандыру. Шикі мұнайдың құрамында еріген жеңіл көмірсутектердің едәуір мөлшері бар C1-C4. Мұнайды тасымалдау және сақтау кезінде олар бөлінуі мүмкін, нәтижесінде мұнай құрамы өзгереді. Газдың және онымен бірге жеңіл бензин фракцияларының жоғалуын болдырмау және атмосфераның ластануын болдырмау үшін бұл өнімдер мұнайдан өңделгенге дейін алынуы керек. Мұнайдан жеңіл көмірсутектерді ілеспе газ түрінде шығарудың ұқсас процесі мұнайды тұрақтандыру деп аталады.

Мұнайды тұрақтандыру (estabilizacion de petroleo) - шикі мұнайдан жеңіл көмірсутектердің кең фракциясын алу, әдетте оларды отын немесе мұнайхимия шикізаты ретінде пайдалану үшін балық шаруашылығында CH4-тен C4N10-ға дейін. Мұнай ұңғымасынан шығатын мұнайдан бастапқы газсыздандырудан кейін көмірсутек газдары мен жеңіл сұйық фракциялардың қалдық мөлшері алынады. Мұнайды тұрақтандыру мұнай кәсіпшілігінде немесе бас айдау станцияларында жүзеге асырылады. Тұрақты түрде еріген газдардың мұнай құрамы 1-2% - дан аспайды.

Көмірсутек газдары газ өңдеу зауытына (ГӨЗ), ал тұрақты мұнай мұнай өңдеу зауытына (МӨЗ) жіберіледі.

Қазіргі уақытта негізінен мұнайды тұрақтандырудың екі әдісі қолданылады ректификация және бөлу.

Ректификация-көмірсутектерді белгілі бір тұрақтандыру тереңдігіне дейін нақты бөле отырып, қыздыру және конденсация арқылы жеңіл фракцияларды бөлу әдісі. Жылыту бір рет немесе бірнеше рет жасалуы мүмкін.

Мұнай тұрақтандыру қондырғыларында әдетте екі өнім алынады: тұрақсыз бензин және конденсацияланбайтын газ. Тұрақсыз бензин, қаныққан будың жоғары қысымы бар, онда еріген жеңіл көмірсутектерді кетіру үшін физикалық тұрақтандыруға ұшырайды. ГФҚ-да тұрақты бензиннен басқа пропан-пропилен, бутан-бутилен және пентан-амилен фракциялары алынады. Алғашқы екі фракция бензин компоненттерін немесе мұнай химия процестері үшін шикізат алу үшін полимерлеу және алкилдеу қондырғылары үшін шикізат ретінде қолданылады; пропан мен бутанды тұрмыстық отын ретінде де пайдалануға болады Конденсацияланбайтын газ тікелей қондырғыларда отын ретінде пайдаланылады немесе газ жинау желісіне жіберіледі, содан кейін ол мұнай кәсіпшілігі газымен бірге газбензин зауыттарына түседі.

Мұнайды тұрақтандыру қондырғысында (сурет1. 7. 5) бастапқы мұнай 200-250°С дейін  жылу алмастырғышта 1 қыздыралады және ректификация колоннасына 2  (қысым 0,2-0,5 Мн/м3) түседі, одан көмірсутек газдары мен жеңіл бензин буы (газ бензині) тоңазытқыш конденсаторына 3жіберіледі, содан кейін газ сепараторына 4 түседі, конденсацияланколонна газдар ГӨЗ-ге жіберіледі, ал сұйық фаза кейде суару үшін ректификация колоннасына 2 қайтарылады.

1,5-жылу алмастырғыштар; 2,6 - ректификациялық колонналар; 3, 7-конденсаторлар - тоңазытқыштар; 4, 8 - газ сепараторлары; 9-жылытқыштар.

I-бастапқы мұнай; II-тұрақты мұнай; III - тұрақты газ бензині; IV-құрғақ газ; V - сұйытылған пропан-бутан фракциясы.

Сурет 1.7.5. Мұнайды ректификациялау арқылы тұрақтандыруға арналған қондырғы сызбасы

Сұйық фазаның қалған бөлігі жылу алмастырғыштан 5 өтеді, онда ол қызады, содан кейін  ректификация колоннасына 6 түседі (қысым 0,8-1,2 Мн/м3). Колоннанан 6 көмірсутекті газдар конденсатор-тоңазытқышқа 7 жіберіледі және одан әрі газ сепараторына 8 түседі. Газ сепаратордан жоғарыдан құрғақ газ IV, төменнен сұйытылған пропан - бутан фракциясы V бөлінеді, оның бір бөлігі суару үшін колоннаға қайтарылады, қалғаны контейнерге жіберіледі. Колонналардан және жылу алмастырғыштар мен тоңазытқыштар арқылы сәйкесінше тұрақты мұнай II және бензиніі алынады. Жеңіл фракцияларды толық таңдау үшін колонналар төменнен 9 жылытқыштармен қыздырылады.

Бөлу (сепарация).Бөлу қысымды төмендету әдісімен әсер етуді қамтиды, соның арқасында жеңіл көмірсутектердің булануы жүреді. Көбінесе өндірілген мұнай әдістің тиімділігін арттыру үшін алдын ала қыздырылады. Қазіргі уақытта бөлу әдісі жоғарыда сипатталған ректификация әдісіне қарағанда кеңірек қолданылады және көбінесе бірнеше сатыларды қамтиды.

Мұнайды ыстық сепарациялау және кең газ фракциясының бір реттік конденсациясы арқылы тұрақтандыру процесінің технологиялық сызбасы суретте 1.7.6 келтірілген. Сораппен1шикі мұнай I  жылу алмастырғышқа 3 беріледі және  сусыздандыру және тұзсыздандыру блогынан 4 өтіп, тұрақтандыруға түседі. Бұл ретте сусыздандырылған және тұзсыздандырылған мұнай 580-120°С температураға дейін бу жылытқышта 6 қызады және  0,15-0,25 МПа қысымда сепараторда 6 бір рет булануға ұшырайды, онда одан кең газ фракциясы бөлінеді. Сепаратордың 6 төменгі жағынан тұрақты мұнай III шығарылады, ол сораппен7 жылу алмастырғыш 3 арқылы айдалады, онда ол шикі мұнайға жылу береді және 2-ші тұрақты мұнай резервуарына жіберіледі.

Сурет 1.7.6. Кең газ фракциясының ыстық сепарациясымен және бір реттік конденсациясымен мұнайды тұрақтандыру процесінің сызбасы

Сепаратордағы 6 мұнайдан бөлінетін кең газ фракциясы IV бір конденсацияға ұшырайды, ол үшін 30°C температураға дейін тоңазытқышта 8 салқындатылады, ал сепаратордағы 9 газдан бөлінетін көмірсутектер (бензин) II конденсацияланады, бензин сыйымдылығына 10 жиналады  және сорап 11 оны қалпына келтіру үшін тұрақты мұнайға қайтарылады бензин потенциалы.Сепаратордан 9 шығатын газ компрессорды 12 қабылдауға түседі, онда газ өңдеу зауытына дейінгі қашықтыққа байланысты газ қысымы 0,5-1,7 МПа дейін көтеріледі. Компрессордан кейін газ май бөлгіштен 13 өтеді, онда компрессордан газбен тасымалданатын майлау майы VII, конденсатор-тоңазытқыш  14 және  сепаратор 15 бөлінеді, онда сығымдау және салқындату нәтижесінде конденсацияланған тұрақсыз конденсат VI бөлінеді. Тұрақсыз конденсат  сыйымдылықта 16 жиналады, одан  сорап17 газ өңдеу зауытына айдалады. Сепаратордан 15 шығатын газ V да сол жерге жіберіледі.

Осылайша, мұнайды тұрақтандыру деп жеңіл (пропан-бутан және кейде бензин) фракцияларының одан бөліну процесі аталады.

Мұнайды тұрақтандыру оны МӨЗ-ге тасымалдау кезінде буланудан болатын шығындарды азайту мақсатында кәсіпшілікте жүзеге асырылады. Сонымен қатар, мұнайда газдардың болуы құбырларда газ тығындарының пайда болуына ықпал етеді, бұл айдауды қиындатады.

1.8 Сумұнай эмульсиялары және оларды жою әдістері

Сумұнай эмульсиялары.Сумұнайлы эмульсия түзілмеген болса, мұнайдан суды бөлу қиын емес. Эмульсия түзілген мұнайды өңдеуге болмайды.Эмульсия түзілмегеннің өзінде мұнайда аздаған су еріген күйде кездеседі. Сумен бірге мұнайға мұнай айдау аппаратураларының коррозиясын тудыратын минералды тұздар да түседі.

Эмульсия дегеніміз бір-бірінде ерімейтін немесе кейде еритін, яғни біріншісі екіншісінде микроскопиялық тамшылардың үлкен көлемі (глобул) түрінде кездесетін екі сұйықтықтардың жүйесін атайды. Глобулалар таралатын сұйықтық дисперсті орта деп аталады, ал дисперсті ортада таралатын екінші сұйықтық дисперсті фаза деп аталады (сурет  1.8.1).

Сурет 1.8.1.Эмульсиялардың құрылымы

Глобулалардың айналасындағы сулы ортадағы мұнай глобулаларындағы қос электрлік қабат адсорбциялық қабықшалар сияқты дисперсті фазалық бөлшектерді бір-біріне жабысудан қорғайды. Бірдей құрамдағы дисперсті фазаның бөлшектері бірдей зарядталған, сондықтан оларды электростатикалық түрде итеру керек.

Температура жоғарылаған сайын жүйенің тұтқырлығы төмендейді. Аз тұтқыр ортада дисперсті фазалық бөлшектердің қозғалғыштығы артады (броундық қозғалыс), бұл соқтығысу жиілігінің жоғарылауына әкеледі. Сонымен қатар, температура жоғарылаған кезде адсорбциялық (қорғаныс, брондау) қабықтардың механикалық беріктігі төмендейді. Сондықтан соқтығысу жиілігінің артуы, олардың тиімділігінің жоғарылауымен, тамшылардың коалесценциясының жеделдеуіне және олардың агрегативті тұрақтылығының төмендеуіне әкеледі.

Мұнай ұңғымалар арқылы қозғалғанда, ол өте қарқынды, қабат суымен араласады. Өңдеудің әртүрлі кезеңдерінде, мысалы, сілтілеу кезінде, мұнай және оның погондары сумен тығыз байланыста болады. Бұл жағдайларда тұрақты мұнай эмульсиялары жиі пайда болады. Табиғи жағдайда мұнай эмульсияларының стратификациясы кейде өте ұзақ уақыттан кейін пайда болады. (Жылдар бойы бұзылмаған эмульсиялар сипатталған.). Алайда, көбінесе орын аладытөлшемді стратификация, кейінконгсу қабаттарының арасындажәне мұнайдың аралық эмульсиялық қабаты қалады.

Тұрақты эмульсиялар сыртқы түрі бойынша ашық сарыдан қара түске дейін қалың, жақпа тәрізді массалар болып табылады.Мұнай өнімдерін сулы-сілтілі жуудан кейін пайда болған эмульсиялар кейде қаймақ тәрізді болады. Эмульсиялардың тұтқырлығы су мен мұнайдың тұтқырлығынан едәуір жоғары.

Мұнайэмульсияларкөп жағдайда, дисперсті орта мұнай, ал дисперсті фаза су болып табылатын «мұнайдағы су» типті эмульсиялар.Мұндай эмульсия гидрофобты: суда ол қалқып шығады, ал бензинде немесе басқа еріткіштерде ол біркелкі бөлінеді.Су дисперсті орта ретінде қызмет ететін «судағы мұнай» сияқты эмульсиялар сирек кездеседі. Мұндай эмульсия гидрофильді: суда ол біркелкі бөлінеді, ал бензин батып кетеді (сурет1.8.2).

Май-су тікелей эмульсиясы

Су -майкері эмульсиясы

Май

Су

Май

Су

Сурет 1.8.2. Тікелей және кері эмульсиялар

Эмульсиялардың пайда болуы беттік құбылыстармен байланысты.Ауамен немесе басқа сұйықтықпен шекарадағы сұйықтықтың беткі қабаты белгілі бір беттік керілумен сипатталатыны белгілі, яғни сұйықтық оның бетінің ұлғаюына қарсы тұратын күш.Мұнай мен мұнай өнімдерінің беттік керілуі 0,02-0,05 Н/м шегінде ауыспалы болады.

Тәжірибе көрсеткендей, таза мұнай погондарына кейбір заттарды қосу олардың су шекарасындағы беттік керілуінің төмендеуіне әкеледі. Бұл құбылыс жалпы сипатқа ие болып саналады.

Кейде заттар өте аз концентрацияда еріген кезде еріткіштің беттік керілуін едәуір төмендетеді. Беттік керілуді төмендетуге қабілетті заттар беттік – активті заттар деп аталады. Бұл заттарға тән ерекшелік -олардың құрамына әдетте көмірсутек радикалы (молекуланың гидрофобты бөлігі) және кез-келген полярлы топ (молекуланың гидрофильді бөлігі) кіреді. Полярлы заттардың әсерінен фаза аралық шектерде екі фазалы сұйық жүйенің беттік керілуінің төмендеуі қосылған заттың оған қатысты еріткіш болып табылатын жүйенің құрамдас бөлігінде біркелкі бөлінбейтіндігімен түсіндіріледі. Оның фазалық аралық шектерге жақын концентрациясы еріткіштің бүкіл көлеміне қарағанда жоғары болады. Басқаша айтқанда, қосылған полярлы зат еріткіштің беткі қабатымен адсорбцияланады және осылайша оның беттік энергиясын төмендетеді. Нәтижесінде фазалық шектерде адсорбцияланған қабаттар түзіледі, оны еріткіш бетіндегі беттік – активтізат молекулаларының пленкасы ретінде қарастыруға болады.

Кез-келген эмульсия, соның ішінде мұнай эмульсиясы, өзара ерімейтін екі сұйықтықтың қоспасына механикалық әсер дисперсияны тудырады, яғни, сұйықтықтың өте ұсақ бөлшектерге бөлінеді. Сұйықтықтардың беттік керілуі неғұрлым аз болса, тамшылардың пайда болуы соғұрлым оңай болатыны анық, яғни сұйықтықтың жалпы бетінің ұлғаюы болады. Алайда, екі таза, ерімейтін сұйықтықтарды араластырғаннан кейін, алынған эмульсияның беріктігі әдетте аз болады. Ауыр сұйықтық түбіне түседі, дисперсті фазаның тамшылары бір-бірімен соқтығысып, үлкенірек болады. Бұл екі процесс эмульсияның екі қабатқа бөлінуіне әкеледі. Дисперсияның өте жоғары дәрежесінде, дисперсті фаза тамшыларының диаметрі микрометрдің оннан бір бөлігімен (10-7м) өлшенгенде, молекулалық күштер гравитациялық күштерді теңестіреді, эмульсияның бұзылуы қиынға соғады.

Егер екі ерімейтін сұйықтықтардың қоспасы дисперсияға ықпал ететін жағдайда болса, онда оның құрамында адсорбциялық қабаттың пайда болуына байланысты, беттік керілуді төмендететін беттік - активтізат бар.Біріншіден, бұл тамшылардың ұсақталуына ықпал етеді, екіншіден тамшылар дисперсті орта молекулаларымен емес, адсорбциялық қабаттың берік пленкасымен қоршалады, бұл өте маңызды. Бұл жағдайда тұрақты, қиын бөлінетін эмульсиялар пайда болады, өйткені қабықтың бір түрімен - адсорбциялық пленкамен қорғалған дисперсті фазаның тамшылары бір-бірімен біріктіріле алмайды. Кейбір жағдайларда адсорбциялық пленканың қалыңдығы оны микроскоппен көруге болады.

Эмульсияны түзетін жəне тұрақтандыратын заттар эмульгатор деп аталады. Оған шайыр, асфальтен, асфальтоген қышқылдары, оның ангидридтері, бейорганикалық заттар, т.б.жатады.

Парафиндердің, церезиндердің және аралас парафин-нафтенді көмірсутектердің микрокристалдары эмульсиялық глобулалардың бетіне адсорбцияланып, қорғаныш қабатын құрайды.

Эмульсияның табиғаты эмульгатордың қасиеттеріне байланысты. Шикі мұнайда әдетте гидрофобты эмульсия пайда болады су мұнайда, өйткені бұл жағдайда эмульгаторлар шайырлар болып табылады. Олар мұнайда жақсы ериді және суда ерімейді.Мұнай-су бетіне адсорбцияланған шайырлар мұнайдың беткі қабатына еніп, су бөлшектерінің айналасында берік қабық жасайды.

Мұнай қышқылдарының алюминий, кальций, магний және темір сабындары мұнайда және оның дистилляттарында жақсы ериді, сондықтан олар гидрофобты эмульсиялардың пайда болуына ықпал етеді.Керісінше, мұнай қышқылдарының натрий сабындары (сілтілі тазарту реакциясының өнімі) суда жақсы, ал көмірсутектерде нашар ериді. Сондықтан олар су фазасы жағынан беткі қабатта адсорбцияланады, пленкамен қапталған мұнай тамшылары және осылайша судағы мұнай түріндегі гидрофильді эмульсияның пайда болуына ықпал етеді.

Екі типтегі эмульгаторлар болған кезде эмульсиялардың өзгеруі мүмкін, яғни олардың бір түрден екіншісіне ауысуы. Бұл құбылыс кейде эмульсиялар жойылған кезде қолданылады.

Деэмульгаторлар және оларды эмульсияларды бұзу үшін қолдану. Деэмульгатор (ДЭ) бұл өзара ерімейтін (аз еритін) заттардан түзілетін эмульсияларды ыдырату үшін қолданылатын реагент, олардың бірі екіншісінде ұсақ тамшылар (глобулалар) түрінде ұсақталған.

Сусыздандырудың химиялық әдісімен қыздырылған мұнай эмульсиясы деэмульгаторлармен өңделеді. Деэмульгатор ретінде қорғаныс коллоидтарының әртүрлі ионогенді емес беттік – активтізаттар қолданылады: оксиэтилденген май қышқылдары, метил және карбоксиметилцеллюлоза, лигносульфон қышқылдары және т.б. Тұздармен суды тиімді жою электротермохимиялық тұзсыздандыру әдісімен жүзеге асырылады, ол термохимиялық тұндыру мен эмульсияның электрлік ыдырауын біріктіреді. Деэмульгаторлардың беттік – активтізаттардың әсерінен құрылымдық-механикалық беріктігі әлсірейді.

Деэмульгатор беттік – активтізат болып табылады. Беттік-активті заттар беттік (фазааралық) кернеудің төмендеуіне әкеліп соқтыратын фазалық шектерде шоғырланған. Реагент-деэмульгатордың беттік  активтілігі табиғи эмульгаторлардың беттік активтілігінен жоғары болуы керек.

Гидрофильді топтардың түрі бойынша ионогендік және иондық емес деэмульгаторлар болып бөлінеді.

Ионогендік-ерітіндіде иондарға диссоциацияланады, олардың бірі беттік - активті, ал екіншісі активті емес. Заряд белгісіне байланысты БАЗ иондары анионды, катионды және амфотерлі болып бөлінеді.

Алғашқы деэмульгаторлар карбон қышқылдарының тұздары, кейінірек сульфо туындылары болды: БҚБ-бейтараптандырылған қара байланыс. Бұл суда еритін сульфоқышқылдардың тұздары; БҚГ-бейтараптандырылған қышқыл гудрон. Мұндай эмульгаторлардың шығыны 3-7 кг / т (мұнай) құрайды.

Иондық емес- БАЗ молекулалары ерітіндіде диссоциацияланбайды және электрлік бейтараптықты сақтайды. Олар CH2- O - CH2 этилен оксидін жылжымалы сутегі атомы бар органикалық заттарға қосу арқылы алынады: қышқылдар, спирттер, фенолдар және т. б.

RН + CH2 –O - CH2   →R(CH2 - CH2О)nН;                    (1.8.1)

Қосылған этилен немесе пропилен оксиді молекулаларының санын, яғни полиоксиэтилен немесе полиоксипропилен тізбегінің ұзындығын өзгерту арқылы иондық емес деэмульгаторлардың деэмульгация қабілетін реттеуге болады, өйткені оксиэтилен немесе оксипропилен тізбегі ұзарған кезде БАЗ суда ерігіштігі молекуланың гидрофильді (суда еритін) бөлігін ұлғайту арқылы артады.

Осылайша, иондық емес деэмульгаторларды деэмульгатордың гидрофобты және гидрофильді бөліктері арасындағы қатынасты өзгерту арқылы кез келген қасиеттермен алуға болады, оның ішінде оның беттік активтілігі де өзгереді. Ол сонымен қатар деэмульгатордың гидрофильді және гидрофобты бөліктерінің қатынасына байланысты өзгереді.

Этилен оксидін пропилен оксидімен алмастыру деэмульгатордың гидрофильді қасиеттерін бұзбай мұнайдағы ерігіштігін арттыруы мүмкін.

Иондық емес эмульгаторлардың шығыны бір тонна шикі мұнайға 40-50 г құрайды.Отандық деэмульгаторлар: проксанолдар, проксаминдер, дипроксамин 157.

Проксанолдар 146 және 186 қалыпты температурада-жақпа тәрізді ашық сары пасталар, жеңіл қызған кезде тұтқыр сұйықтықтарға ауысады, суда ериді, 2-3% сулы ерітінді түрінде қолданылады.

Проксанол 305-суда, керосинде аздап еритін майлы сұйықтық; спиртте, толуолда және басқа органикалық еріткіштерде жақсы ериді.

Дипроксамин 157 ең тиімді: сатылы оксиэтилдену өнімі, содан кейін этилендиаминді оксипропилдеу.Суда нашар ериді, ароматты көмірсутектер мен мұнайда жақсы ериді, қатаю температурасы төмен (-38оС).

Деэмульгатордың міндеті-су глобулаларындағы қақталған қабықтарды жою. Табиғи эмульгаторлардың коллоидты немесе дөрекі бөлшектеріне адсорбциялау арқылы деэмульгатор молекулалары олардың сулануын өзгертеді, бұл бөлшектерді шектерден су немесе мұнай фазасының көлеміне ауыстырады, олардың фазалық шекарада орнын алады. Бұл жағдайда беттік керілу төмендейді. Деэмульгатор молекулаларынан пайда болған адсорбциялық қабаттар іс жүзінде айтарлықтай құрылымдық-механикалық қасиеттерге ие емес, бұл су тамшыларының бір-бірімен соқтығысқан кезде осындай қабықшалармен тез коалесценциясына ықпал етеді.

Қазіргі уақытта деэмульгаторлардың кең ассортименті ұсынылған. Деэмульгаторлар жеке заттар емес, әртүрлі гидрофобты қасиеттері бар әртүрлі молекулалық массадағы полимерлердің қоспасы. Сондықтан олар әртүрлі мұнайларда немесе әртүрлі минералданудың қабат суларында ерігіштіктің кең ауқымына ие. Қазіргі уақытта мұнайхимия өнімдерінің нарығында эмульгаторлардың кең ассортименті ұсынылған (сурет 1.8.3).

Сурет 1.8.3. Су-мұнай эмульсияларын бұзуға арналған деэмульгаторлар.

Суда еритін деэмульгаторлар: проксанол (185, 305) және проксамин (385). Мұнайда еритін деэмульгаторлар: дипроксамин (157).

Суда еритін: дисольван 4411(ГФР), R-11 (Жапония).

Мұнайда еритін: диссольван (4490), сепарол 5084 (ГФР), виско-3 (Италия), серво 5348 (Голландия), доуфакс (АҚШ), С-V-100 (Жапония).

Эмульсиялық тамшылардың бетіндегі деэмульгатор реагент молекулаларының адсорбциясы мұнай-су фазаларының шектердегі беттік (фазааралық) кернеуді төмендетеді, сондықтан олардың соқтығысуын қамтамасыз ету үшін тамшыларға қосымша әсер ету қажет. Мұндай қосымша әсер электр өрісі мен эмульсияны жылыту, сондай-ақ турбулентті ағынның энергиясы болуы мүмкін.

Электр өрісінің әсерінен тамшылардың шөгу ұзақтығы өте маңызды болуы мүмкін (кесте 1.8.1).

Кесте 1.8.1 - Электр өрісінің әсерінен және табиғи тұндыру кезінде эмульсия тамшыларының тұндырылуы

| Тамшы радиусы, мкм | Табиғи тұндыруда | Электр өрісінде тұндыру |
| --- | --- | --- |
| 1 | 38 тәулік | 2 сағат |
| 10 | 10 сағат | 45 минут |
| 20 | 2,5 сағат | 15 минут |

Электр өрісінің әсерінен су тамшылары поляризацияланып, электродтар арасындағы электр өрісінің сызығы бойымен созылып, қозғала бастайды. Егер электр өрісі өзгермелі болса, онда тамшылардың қозғалыс бағыты үнемі өзгеріп отырады, тамшылар деформацияға ұшырайды – өйткені полярлық үнемі өзгеріп отырады, тамшылардың бағыты мен формасы үнемі өзгеріп отырады. Мұндай дипольдер соқтығысқан кезде қабықшалар ыдырайды, бөлшектер біріктіріледі (коалесцентті), үлкейеді және ауырлық күштерінің әсерінен шөгеді.

1.9 Мұнайды кешенді дайындау. Мұнайды сусыздандыру және тұзсыздандыру

Мұнайды кешенді дайындау қондырғысы.Мұнайды сусыздандыру, тұзсыздандыру және тұрақтандыру процестері мұнайды кешенді дайындау қондырғыларында (МКДҚ) жүргізіледі. Ректификациясы бар МКДҚ-ның сызбасы 1.9.1 - суретте келтірілген

1, 9,11,12-сораптар; 2,5 - жылу алмастырғыштар; 3 - тұндырғыш; 4 - электродегидратор; 6 - тұрақтандыру колоннасы; 7-конденсатор - тоңазытқыш; 8 – суару сыйымдылығы; 10-пеш.

I-суық «шикі» мұнай; II – қыздырылған «шикі» мұнай; III - дренаждық су; IV - жартылай сусыздандырылған мұнай; V - тұщы су; VI - сусыздандырылған және тұзсыздандырылған мұнай; VII - жеңіл көмірсутектердің булары; VIII - конденсацияланколонна булар; IX-кең фракция (конденсацияланколонна булар); X- тұрақты мұнай.

Сурет 1.9.1. Мұнайды кешенді дайындау қондырғысының сызбасы

МКДҚ-сы келесі түрде жұмыс істейді. Орталық жинау пунктінің резервуарларынан суық «шикі» мұнай  сораппен 1 жылу алмастырғыш 2  арқылы үздіксіз жұмыс істейтін  тұндырғышқа 3 беріледі. Мұнда минералдандырылған судың көп бөлігі аппараттың түбіне шөгеді және қабатқа (ІІІ) айдау мақсатында одан әрі дайындау үшін жіберіледі. Содан кейін қалған минералдандырылған суда тұздардың шоғырлануын азайту үшін ағынға тұщы су (V) енгізіледі. Электрдегидраторда 4 мұнайдан суды түпкілікті бөлу жүргізіледі және жылу алмастырғыш 5 арқылы сусыздандырылған мұнай  тұрақтандыру колоннасына 6 түседі. Колоннаның төменгі жағынан пеш 10 арқылы сораппен 10 алынған мұнайдың есебінен оның температурасы 2400С көтеріледі. Мұнда мұнайдың жеңіл фракциялары буланады, колоннаның жоғарғы бөлігіне көтеріледі және одан әрі конденсатор-тоңазытқышқа 7 түседі. Мұнда негізінен пропан-бутан және пентан фракциялары конденсацияланады, ол кең фракция деп аталады, ал конденсацияланколонна компоненттер отын ретінде пайдалану үшін бөлінеді. Кең фракция сораппен 9 фракциялауға сорылады, жартылай  басқа бөлігі колоннада 6 суару үшін пайдаланылады. Колоннаның төменгі жағынан тұрақты мұнай сораппен 12 тауар резервуарларына сорылады. Бұл жолда ыстық тұрақты мұнай өз жылуының бір бөлігін жылу алмастырғыштардағы 1,5 шикі мұнайға береді. Осылайша, МКДҚ-да мұнайды сусыздандыру, тұзсыздандыру және тұрақтандыру жүргізіледі. Сусыздандыру үшін бір мезгілде жылыту, тұндыру және электр әсері, яғни бірнеше әдістердің кешені қолданылады.

Мұнайды сусыздандыру және тұзсыздандыру.Мұнайды сусыздандыру және тұзсыздандыру фазалардың бөлу шекарасында адсорбирленіп, мұнайда диспергирленген су тамшыларының (глобулалардың) бұзылуына ықпал ететін деэмульгаторлар-БАЗ қолдана отырып, сумұнайлы эмульсиясын бұзу (қатпарлау) жолымен жүргізіледі. Алайда, 0,1-0,3% қабаттық су құрамына дейін мұнайды терең сусыздандыру кезінде, оның жоғары минералдануына байланысты хлоридтердің қалдық құрамы өте үлкен: 100-300 мг/л (NaCl-ге қайта есептегенде). Сондықтан мұнайды өңдеуге дайындау үшін бір ғана сусыздандыру жеткіліксіз. Мұнайда қалған тұздар мен суды сусыздандырудан аз ғана айырмашылығы бар операция арқылы алып тастайды, ол операция тұзсыздандыру деп аталады. Тұзсыздандыру мұнайды таза тұщы сумен араластыру, пайда болған эмульсияны бұзу және одан соң шайынды сумен мұнайдан оған өткен тұздармен және механикалық қоспалардан бөлу болып табылады.

Мұнайды алғашқы дайындауды мұнай кәсіпшілігінде, әдетте, деэмульгатордың қатысуымен, 50-80°С және атмосфералық қысым немесе 120-160°С және 1,5 МПа дейінгі қысым кезінде термохимиялық сусыздандыру арқылы жүзеге асырады. Мұндай өңдеуден кейін сәйкесінше мұнай құрамында әдетте 1800 мг/л дейін  хлоридтер, 0,5-1,0 және 0,05% - ға дейін су мен механикалық қоспалар болады.

Мұнай өңдеу өнеркәсібінің талаптарына сәйкес бастапқы айдауға жіберілетін мұнайдың құрамында тұздар 3 мг/л, су және механикалық қоспалар массасы бойынша 0,2 және 0,005% - дан аспауы тиіс (мұнайды тереңдеп өңдеу үрдісіне байланысты бұл көрсеткіштердің күші қатаң сақталады). Мұнай кәсіпшілігінен түсетін мұнай МӨЗ-ге қосымша дайындықты термохимиялық тұндыруды сумұнай эмульсиясын электрлік өңдеумен үйлестіретін электротермохимиялық әдіспен жүргізеді. Оның бұзылуы айнымалы электр өрісіне түскен кезде су тамшылары поляризацияланады және ірі дипольдер ретінде өзара әрекеттеседі. Тамшылар арасындағы едәуір жақын қашықтықта өзара іс-қимыл күші соншалықты үлкен болады, бұл тамшыларды жақындатады және олардың коалесценциялайды (тамшылардың бір-біріне бірігуі). Сонымен қатар, тамшылардың соқтығысу және бірігу ықтималдығы олардың электр өрісімен синхронды дірілдеуінен айтарлықтай артады. Мұнайдан қоспаларды осы әдіспен шығаруға арналған қондырғылар электртұзсыздандыру (ЭЛТҚ) деп аталады және ол қондырғы МӨЗ-мен қатар кейде мұнай кәсіпшілігінде салынады; мұнай кәсіпшілігінде мұнай сусыздандырудан басқа тұзсыздандыруға да ұшырайды.

МӨЗ-да мұнайды ЭЛТҚ бірнеше сатыда (әдетте екі, кейде бір немесе үш) тазартады. Технологиялық сызбаның басты элементі - электродегидратор, онда сумұнайлы эмульсия аппарат биіктігінің ортасында оқшаулағыштарға ілінген екі көлденең электродтар арасында тудырылған кернеулігі 1-3 кВ/см электр өрісінде бұзылады. Эмульсия электрод аралық немесе электрод астындағы зонаға, әйтпесе бір мезгілде екеуіне бірдей (мұндай жағдайда үшінші электродты қолданады) енгізіледі. ЭЛТҚ электродегидраторлардың үш типі қолданылады: қуаты 0,6-1,2 млн. т/жыл тұзсыздандырылған мұнайды құрайтын жеке аз тоннажды қондырғылардағы тік (көлемі 30м3); қағида бойынша атмосфералық немесе атмосфералық-вакуумды қондырғылармен (АТ немесе АВТ) біріктірілген қуаты 2-3 млн.т/жыл қондырғылардағы шар тәріздес (600 м3); АТ және АВТ қосарлана тұрғызылған ірі тоннажды блоктардағы көлденең (6-9 млн. т/жыл).

Кәсіпшілікте мұнай құрамындағы суды жоюдың едәуір қарапайым жолы-атмосфералық қысымда термохимиялық сусыздандыру. Мұнайға деэмульгатор қосылады, содан соң мұнай қыздырылып, тұндыру үшін резервуарға түседі. Мұнайды осылай өңдеу уақытында саңылаусыздандырлмаған (герметикалық емес) резервуарларда тұндыру кезінде жеңіл мұнай өнімдерінің үлкен шығыны болуы мүмкін. Бұл кемшіліктер қысыммен термохимиялық тұндыру кезінде жойылады (сурет 1.9.2). Газдан босатылған шикі мұнай сораппенE-І сорылады және жылу алмастырғыш T-I пен бу жылытқышы Т-2 арқылы жылу тұндырғышына Е-3 айдалады. Сорапқа түсер алдында мұнайға сыйымдылықтан Е-2 деэмульгатор енгізіледі.

бу

I-шикі мұнай; II - сусыздандырылған мұнай; III-су.

Сурет 1.9.2. Қысыммен мұнайды термохимиялық сусыздандыру қондырғысының сызбасы

1,5 МПа-ға жуық қысыммен жылу тұндырғышта мұнай 1-3 сағат ішінде болады, сусыздандырылған мұнай T-Iжылу алмастырғыш арқылы резервуарына Е-4 жіберіледі. Резервуарда мұнай қосымша судан бөлінеді. Тұндырылған су мұнай ұстағышына Е-5 төгіліп, содан кейін ұңғымаға А - I айдалады, жылу тұндырғыштан шығарылған ағынды сулардың бір бөлігі ағынды сулардағы деэмульгаторды қайта пайдалану үшін шикізат сорабын қабылдауға қайтарылады. Аулауыштан шыққан мұнай қайтадан сусыздандыруға беріледі.

Сусыздандыру кезінде мұнайдағы судың мөлшері 2% - ға дейін жеткізіледі.

ЭСТҚ дэмульгаторларда қолданылатын (иондық емес, мысалы, пропилен және пропиленгликолы бар этилен оксидтерінің блоксополимерлері) мұнайға 1-ші сатыға дейін немесе сатылар бойынша бөлек не сұйылтусыз (мұнайда еритін) 1-ші сатыға дейін 1-2% су ерітіндісі түрінде беріледі.

Дайындау қондырғыларында сусыздандыру кезінде мұнайдағы судың мөлшері 0,5 - 1,0% - ға дейін төмендейді, сонымен бірге тұздардың едәуір бөлігі жойылады. Алайда, мұнайдың көп бөлігі балық аулау және мұнай өңдеу зауыттарында жүргізілетін қосымша тұзсыздандыруды қажет етеді. Мұнайдан тұздарды кетіру үшін термохимиялық тұндыруды электр өрісіндегі эмульсияны өңдеумен біріктіретін әдіс қолданылады. Қондырғылар электр тұзсыздандырғыштар (ЭСТҚ) деп аталады.

Бірқатар майларды тұзсыздандыру кезінде деэмульгатормен бірге дренажды судың рН-7 дейін жеткізгенге дейін қажетті мөлшерде сілтіні қолданады. Мұнайды терең тұзсыздандыру әр сатыда жуу суының көлемі бойынша 4-10% қосу арқылы қамтамасыз етіледі. Көптеген ЭСТҚ-датұщы су шығынынығ төмендеуі тек соңғы сатыға жеткізу және тұндырылған суды қайта пайдалану арқылы, яғни,сатыдан сатыға дейін және олардың ішінде жүзеге асырылады. Мұнайдан тұздардың толығымен шайылуының біршама көлемі оның жуу сумен және деэмульгатормен араласу дәрежесіне байланысты болады.

Мұнайды тұзсыздандыру шығындары салыстырмалы түрде аз және шикізаттың түріне, оны тазарту тереңдігіне және қолданылатын технологияға байланысты электр энергиясының шығыны 0,2-0,8 кВт*сағ/т құрайды.

Мұнайда тұздардың болуы өңдеу кезінде әсіресе ауыр және әртүрлі ақауларды тудырады. Мұнайдағы тұздардың мөлшері көбінесе 2000-3000 мг/л жетеді және кейбір жағдайларда 0,4-0,3% дейін жетеді.

Осылай, тұздары жоғары мұнайды өңдеу кезінде, отын ретінде пайдалануға арналған мазуттар мен гудрондардың күлділік мөлшерін төмендету мақсатында, көп жағдайда, мүмкіндік болса, басқа таза мұнай өнімдерімен араластыру қажет.

Бастапқы мұнай өнімдерінде қалған мышьяк тұздары қымбат катализаторлардың улануының негізгі себептерінің бірі болып табылады.

Мұнайды электр тұзсыздандыру қондырғысының технологиялық сызбасы 1.9.3-суретте келтірілген. Шайылатын су, деэмульгатор және сілті енгізілген мұнай H-I сорабымен Т-1 жылу алмастырғыш және Т-2 бу жылытқышы арқылы бірінші сатыдағы Э-1 электродегидраторға айдалады. Мұнда тұз суларының негізгі бөлігі алынып тасталады (олардың мөлшері 8-10 есе азаяды). ЭСТҚ кейбір қондырғыларында Э-1 алдында термохимиялық өңдеу қадамы бар. Э - 1-ден мұнай қайта өңдеу үшінмақсатымен екінші сатыдағы электродегидраторға Э-2 түседі.

бу

I-шикі мұнай; II-деэмульгатор; III-сілті; IV - тұщы су; V - тұзсыздандырылған мұнай; VI - канализацияғаайдалатын су.

Сурет 1.9.3. Мұнайды электр тұзсыздандыру қондырғысының сызбасы

Э-2 алдында су қайтадан мұнайға жіберіледі. Тұзсыздандыруға арналған судың жалпы шығыны өңделген мұнайдың 10% құрайды. Кейбір қондырғыларда тұщы су тұзсыздандырудың екінші сатысына ғана беріледі, ал бірінші сатыға дейін екінші сатыдағы шаю сулары мұнаймен араласады. Осылайша, тұзсыздандыру үшін су шығынын екі есе азайтуға болады.

E-2 тұзсыздандырылған мұнай арқылы өтеді Т-I жылу алмастырғыш тоңазытқыш және тұзсыздандырылған мұнай резервуарларына беріледі. Электродегидраторларда бөлінген су қосымша тұндыру үшін мұнай бөлгішке Е-I  жіберіледі. Алынған мұнай шикізат сорабын қабылдау бөліміне қайта жіберіледі, ал су өнеркәсіптік канализацияға төгіліп, тазартуға жіберіледі.

Мұнайды тұзсыздандыру процессі сусыздандырылған мұнайды тұщы сумен араластыру арқылы жүзеге асырылады, одан соң алынған жасанды эмульсияны қайталап сусыздандырады.Бұлтехнологиялық операциялардың дәйектілігі, тіпті сусыздандырылған мұнайда да тұздар еріген судың белгілі бір мөлшері қалатындығымен түсіндіріледі. Тұщы сумен араластырылған кезде тұздар оның бүкіл көлеміне таралады, сондықтан олардың судағы орташа концентрациясы төмендейді.

Тұзсыздандыру кезінде мұнайдағы тұздардың мөлшері 0,1% - дан аз мөлшерге дейін жеткізіледі.

Мұнайды сусыздандыруға арналған электродегидраторлар. Электродегидратор-кері типтегі (мұнайдағы су) мұнай эмульсияларын бұзу жолымен шикі мұнайдан суды бөлуге арналған аппарат. Электр өрісінің индукциясы нәтижесінде дисперсті су глобулалары электр зарядтарының шыңдарында пайда болуымен поляризацияланады, олардың қозғалыс бағытын негізгі өріске синхронды түрде өзгертеді және барлық уақытта тербеліс күйінде болады. Глобулалардың пішіні үнемі өзгеріп отырады, бұл адсорбциялық қабықшалардың бұзылуына және су глобулаларының коалесценциясына әкеледі. Электродегидраторлар геометриялық пішіні бойынша цилиндрлік және сфералық, ал кеңістікте орналасуы бойынша-тік және көлденең (сурет1.9.4) болып бөлінеді.

1-электродтар; 2-изоляторлар; 3 - таза мұнай шығару клапаны; 4 - электродегидратор корпусы; 5-эмульсия енгізу құрылғысы.

Сурет 1.9.4. Көлденең электродегидратор сызбасы

Электродегидраторда мұнай эмульсияларына арналған бір немесе бірнеше кірістер бар, бұл олардың көлденең қимасы бойынша біркелкі жеткізілуін қамтамасыз етеді.Изоляторлардан ілінген электродтар трансформаторлардың жоғары вольтты сымдарына қосылған. Трансформатор ток шамасын шектеуді және электр жабдықтарын қысқа тұйықталудан қорғауды қамтамасыз ететін жоғары индукторлы реактивті катушкалармен қатар электродегидратордың үстіне орналастырылған болады.

Электродегидраторда электродтар (2-ден 8 данаға дейін) бір-бірінің үстіне көлденеңінен ілінеді және тікбұрышты жақтаулар түрінде болады. Мұнай эмульсиясы электродтардың орналасуынан 0,7 м төмен енгізіледі, су қабаты арқылы өтеді (тұзды судың негізгі бөлігін жоғалтады), содан кейін электр өрісінің әлсіз кернеу аймағын және күшті кернеу аймағын (электродтар арасында) көтеріп, дәйекті түрде өтеді. Төменгі аймақтың тұндырғыштарында (электродтардың астында) су мұнайдан, жоғарғы аймақта (электродтардың үстінде) судан мұнай тұндырылады.

Жеңіл және орташа мұнайды сусыздандыруға арналған электродегидраторларда (мысалы, ЭГ-200-10) тығыздығы 910 кг/м3 (ЭГ-200-2p) дейінгі ауыр мұнайды сусыздандыру үшін бір шикізат енгізу қарастырылған - екі бөлек кіріс. Мұнайды тікелей электрод аралық кеңістікке енгізеді, онда тұрақты және ауыр мұнай эмульсиялары әсіресе тиімді түрде жойылады, сонымен бірге электродегидратордың электрлік жұмыс режимінің тұрақтылығы артады. Үш кірісті электродегидратор, мысалы, TЭД-400, дегидратация тиімділігі электр өрісіндегі мұнай эмульсиясын бірнеше рет өңдеу және өңделген эмульсия ағынының төменнен жоғарыға айналуын пайдалану арқылы жүзеге асырылады, бұл коалесцентті су глобулаларын бөлу процесін күрт күшейтеді.Аппараттың сыйымдылығы 200 м3 электродегидратордың өнімділігі тәулігіне 6000 м3 дейін, тауарлық мұнайдағы судың қалдық мөлшері 0-0,2% құрайды. Жинаудың саңылаусыздандырылған жүйесіндегі мұнай дайындау қондырғыларының құрамы бойынша технологиялық сызбада электродегидратор екінші сатыдағы сепараторлардан және мұнайды сусыздандыру жөніндегі тұндырғыштардан кейін орналастырылады. Электродегидратордың тиімділігін арттыру үшін мұнай эмульсиялары 100-110°C дейін алдын ала қыздырылады, деэмульгаторлар қосылады, кейде тұщы судың 10% дейін болады.

110°C дейінгі температураға есептелген сыйымдылығы 80-200 м3 және жұмыс қысымы 1 МПа дейінгі көлденең цилиндрлік электродегидраторлар шығарылады. электродтардың ауданы 20-30 м2, электродтар алатын аппараттардың қимасының үлесі 90% дейін, электрод аралық кеңістікте мұнай эмульсиясының болу уақыты 0,02-ден 0,08 сағатқа дейін, оны электродегидраторға беру жылдамдығы 3-3,4 м/сағат құрайды. Электродтардың қоректенуі қуаты 50 кВт трансформаторлардан жүзеге асырылады, әр түрлі типтегі электродтар арасындағы кернеу 20-дан 30 кВ-қа дейін немесе одан да көп шамаға өзгереді. Сериялық электродегидраторлардың өнімділігі тауарлық мұнай бойынша: шикізаттың қасиеттеріне байланысты ЭГ-160 - 2000-8000 т/ тәулік, 2ЭГ-160 - 3000-4300 т/ тәулік, ЭГ-22 - 5000-11 500 т/ тәулік құрайды.

1.10 Мұнайды компаундирлеу (араластыру)

Мұнайды компаундирлеу - бұл басқарылатын мұнайды араластыру технологиясы.

Мұнай өнімдерін өнеркәсіптік өндіру мынадай негізгі кезеңдерден тұрады: мұнайды біріншілік, екіншілік өңдеу және араластыру (компаундирлеу) процестері.

Қазіргі заманғы мұнай құбыр жолдарын дамыту жағдайында көптеген техникалық проблемалар туындайды. Олардың бірі - бірнеше мұнай ағындарын бірге араластыру. Бірақ мәселе ағындарды араластыру ғана емес, оны барынша тиімді ету үшін қандай шарттарды басшылыққа алу болып табылады. Бұл қандай да бір сапа параметрі, технологиялық параметр немесе аралас шарттар болуы мүмкін. Аралас шарттарды қолдану орынды, өйткені сапасы бойынша араластырудан басқа жергілікті технологиялық жағдайлардаға да байланысты болады.

Мұнайды араластыру әдістері мен тәсілдері. Мұнайды араластыру сияқты процесс үшін көбінесе екі тәсіл қолданылады: резервуарларда араластыру және ағынды араластыру.

Резервуарларда араластыру. Бұл ретте тәсілге әртүрлі резервуарлардағы мұнайдың жекелеген түрлерінің нақты көлемі алынады. Содан соң кейін оларды механикалық араластыру есебінен гомогендеу процесі болатын жалпы араластыру резервуарына салады.

Қоспаның біртектілігі сынамаларды іріктеу және кейіннен талдау жолымен анықталады. Егер алдын - ала белгіленген ерекшеліктің сәйкессіздігі анықталса, онда түзету жүргізіледі. Жалпы, резервуарларда мұнайды араластыру рәсімі өте қымбат және ауқымды еңбекті қажет етеді.

Ағынды араластыру. Мұнайдың әртүрлі түрлері резервуарға статикалық ағынды араластырғыш құрылғының көмегімен беріледі. Ағындардың арақатынасын дұрыс таңдау кезінде берілген сапаның қоспасын алуға кепілдік беріледі.Ағынды араластыру берілетін компоненттердің арақатынасының өзгеруі есебінен қоспа көрсеткіштерін ағымдағы түзетуге жол береді. Әдістің үлкен артықшылығы - резервуарда араластыруды қажет етпей жылдам өнімді өндіру болып табылады.

Процесті тиімді басқаруға ағынды талдағыштарды қолдану арқылы қол жеткізуге болады. Олар нақты уақыт режимінде резервуардан шығатын қоспаның параметрлерін өлшеуге мүмкіндік береді және операторға алынатын өнімнің сапалық сипаттамаларына қатысты барлық қажетті ақпаратты береді.

Мұнайды араластыруға арналған жабдық. GlobeCore маркалы УСБ (Установка смешивающая быстродействующая) араластыру тез әрекет ететін қондырғы отындардың екі-беске дейінгі жеке құрамдас компоненттерін, төмен октанды бензинді қоспалармен, газ конденсатын, қоспалармен, ММА, КМТА, МТБЭ, ЭТБЭ және т. б. араластыруға арналған. GlobeCore маркалы УСБ қондырғысы (сурет 1.10.1)  нақты ағынды араластыруға негізделеді Бұл жабдық екіден беске дейінгі компоненттер санын ағындағы сұйықтықтарды араластыруға және ерітуге мүмкіндік береді. УСБ мұнай өңдеу зауыттарында және автожанармай құю станцияларында қолданылады.

Сурет 1. 10.1. GlobeCore маркалы УСБ отын қоспалар

компаундирлеу қондырғысы

Құрылғы. Қондырғы (сурет 1.10.2) сұйықтық шығынын визуальды бақылаушы коллектор арқылы монтаждалған төрт ротаметр Р1; Р2; Р3; Р4 жалғанған араластырғыштан 1.1 және негізгі сұйықтық құбырынан тұрады.

1.1- араластырғыш; Р1; Р2; Р3; Р4- ротаметрлер; Ф1; Ф2; Ф3; Ф4; Ф5 – кіріс сүзгілері; ВР1, ВР2, ВР3, ВР4 – реттеуші вентильдер; 1.2- рама; Н- сорап; Д- электрлік қозғалтқыш

Сурет 1.10.2. УСБ қондырғысының жалпы көрнісі

Әрбір ротаметрге К1,К2,К3,К4 краны бар Ф2,Ф3,Ф4,Ф5 кіріс сүзгілері және ВР1; ВР2; ВР3; ВР4 реттеуші вентиль қосылған.

Араластырғыштың кіре берісінде және шығуында қысым параметрлерін бақылауға арналған манометрлер монтаждалған. Қондырғы 1.2 рамасында жинақталған және анкерлік болттарда іргетасқа бекітіледі.

Жұмыс істеу принципі. Қоспаларды қолдану арқылы араластырудың технологиялық сызбасы 1.10.3-суретте көрсетілген.

Сурет 1.10.3. Қоспаларды қолдану арқылы араластырудың технологиялық сызбасы

1Б құбыр желісі бойынша қондырғыға Н сораптың көмегімен және сүзгі Ф1 арқылы негізгі сұйықтық беріледі.

1Д; 2Д; 3Д; 4Д құбыржолдарымен қоспалар өздігінен ағыс бойынша Ф2; Ф3; Ф4; Ф5сүзгілері,  К1, К2, К3, К4 крандар, Р1; Р2; Р3; Р4, ротаметрлер, ВР1; ВР2; ВР3; ВР4; ВР4 реттегіш вентильдер  арқылы қондырғыға беріледі.

Рецептураларға сәйкес 1Д, 2Д, 3Д, 4Д қоспаларының шығыны ВР1, ВР2, ВР3, ВР4 вентилдерімен реттеледі.

Шығынды бақылау сәйкесінше Р1, Р2, Р3, Р4 ротаметр бойынша визуальды түрде бақылайды.

Негізгі сұйықтық Д электрқозғалтқышымен келтірілген Н сораппен, қысым астында қоспаның инжекторына беріледі, онда сұйытылады және қоспалардың қатаң мөлшерленетін мөлшерін сорады. Содан кейін жартылай араластырылған және мөлшерленген сұйықтық араластырғышқа түседі, онда соңғы рет араластырылады. Сұйықтық 1П құбыр бойынша араластырылғаннан кейін резервуарға сақтауға жіберіледі.

Бүгінгі күнге белгілі мұнай өнімдерін араластыру әдістерімен алынған қоспаның тез қабатталып еруі бұл әдістің елеулі кемшілігі болып табылады. УСБ қондырғыларын қолданған жағдайда, қоспаның қабаттануы кем дегенде 90 күн бойы болмайды, оған инжекционды әдіс пен ультрадыбыстық араластыру жүйесін қолдану есебінен қол жеткізіледі.

Сонымен, компаундирлеу жүйесі осындай міндеттерді шешуге арналған. Жұмыс принципі - өнімнің бірнеше ағынын бір арнаға реттеу. Басқарылмайтын қарапайым араластыру кезінде ағындағы мұнай сапасының көрсеткіштер мәні уақытқа байланысты тұрақсыз болады және әр түрлі айдау режимдерін орындау салдарынан кейбір диапазонда бұл көрсеткіштер түрленеді. Компаундирлеу кезінде, яғни араластырылуы басқарылатын ағынның тұрақсыздығына сәйкес компаундирлеуге дайындалған жоғары күкіртті мұнайдың құрамына мөлшерленген жоғары сапалы мұнай ағының қосып айдау арқылы сапа қорын толықтырады. Реттелетін ағындарда реттегіш-жапқыштар орнатылған. Реттеу бірнеше кезеңдерде жүргізіледі, мысалы үш кезеңде деп алсақ: реттелетін ағындардың шығындарына қатысты реттеу, ағындардың бірінің кірісіндегі қысым бойынша реттеу, шығу ағынындағы күкірттің құрамыбойынша реттеу. Осы реттеу режимін қамтамасыз ету үшін мынадай параметрлер бақыланады: ағындағы мұнай тығыздығы, ағындағы мұнай температурасы, ағындағы мұнай шығыны. Басқарылмайтын және басқарылатын араластырудан кейінгі мұнай сапасын салыстыру, басқарылатын араластыруда ағындағы күкірт мөлшерінің дисперсиясы (қалдықтар) едәуір қысқаратынын көрсетеді. Басқарылатын араласу нәтижесінде сапа параметрлерінің тұрақтылығы айтарлықтай артады, яғни басқарылмайтын араластыру кезінде тасымалданатын ағынға тән мұнай сапасының біркелкі болмауы едәуір реттеледі, бұл тұтынушыларға жеткізу сапасы бойынша тұрақты кепілдікті қамтамасыз етуге мүмкіндік береді. Компаундирлеу үшін жоғары күкіртті мұнайды қабылдау мүмкіндігі компаундирлеудің нақты пункті мен нақты жоспарланған тасымалдау бағыты үшін көрсеткіштер кешені бағаланатын есеппен анықталады: сапа көрсеткіштерінің мәні, олардың саны, сапасы бойынша «қоры», жүйенің техникалық мүмкіндіктері. Компаундирлеу үшін жоғары күкіртті мұнайды қабылдау тиісті ресурстық мүмкіндіктермен және тасымалдаудың техникалық құралдарымен шектеледі. Компаундирлеу-бұл қабылдау пунктінен тұтынушыларға мұнайды тапсыру пунктіне дейін тасымалдаудың барлық бағыты бойынша бөлінген операция.

1.11 Газды фракциялау қондырғылары

Ілеспе мұнай газының құрамы. Ілеспе мұнай газының табиғи газдан айырмашылығы, ілеспе газ құрамында метан мен этаннан басқа, пропан, бутан және т.б. сияқты ауыр көмірсутектердің айтарлықтай мөлшері бар. Әр түрлі кен орындарын талдау нәтижелері, ілеспе мұнай газының (ІМГ) пайыздық құрамы келесі түрде болатындығын көрсетті: метан: 66,85-92,37%; этан: 1,76-14,04%; пропан: 0,77-12,06%; изобутан: 0,02-2,65%; қ-бутан: 0,02-5,37%; пентан: 0,00-1,77%; гексан және одан жоғарылары -0,00-0,74%; көміртек екі тотығы: 0,10-2,77%; азот: 0,50-2,00%.

Мұнайдың 1 тоннасынданақтымұнайкенорныныңорналасуынабайланысты1000м3дейінілеспегазболады.

Ілеспемұнайгазымұнайөндірудіңжанамаөніміболыптабылады. Кезекті қабатты ашқан кезде бірінші кезекте «қақпақта» орналасқан ілеспе газды бұрқақтау басталады. Ол әдетте мұнайда тікелей ерігенмен салыстырғанда «жеңіл» болады. Осылайша, алдымен ІМГ құрамындағы метанның пайызы өте жоғары болады. Уақыт өте келе кен орнын одан әрі игеру кезінде оның үлесі азаяды, бірақ ауыр көмірсутектердің пайызы артады.

Ілеспе мұнай газы жоғарыжылу бөлуқабілетінеиеекендігібелгілі, оныңдеңгейі 9-15 мың ккал/м3 аралығында. Осылайша, оны энергетикада тиімді пайдалануға болады, ал ауыр көмірсутектердің үлкен пайызы газды химия өнеркәсібінде құнды шикізатқа айналдырады. Атап айтқанда, ілеспе мұнай газданпластмасса, резеңке, жоғары октанды отын қоспалары, ароматты көмірсутектер және т.б. жасауға болады. Алайда, ілеспе мұнай газын экономикада сәтті пайдалануға екі фактор кедергі келтіреді. Біріншіден, оның құрамының тұрақсыздығы және көптеген қоспалардың болуы, екіншіден, оны «құрғатуға» айтарлықтай шығындар қажет. Мұнай газдарының ылғалдылық деңгейі 100% құрайды.

Ұзақуақытбойыөңдеудіңкүрделілігінебайланыстымұнайгазынкәдегежаратудыңнегізгіәдісіоныөндіруорнындақарапайымжағуболды. Бұл варварлық әдіс құнды көмірсутек шикізатының қайтымсыз жоғалуына және жанғыш компоненттердің энергиясын ысырап етуге ғана емес, сонымен бірге қоршаған ортаға ауыр зардаптарға әкеледі. Бұл термиялық ластану, шаң мен күйенің көп мөлшерін шығару және атмосфераны улы заттармен жұқтыру. Егер басқа елдерде мұнай газын кәдеге жаратудың осындай тәсілі үшін оны экономикалық жағынан тиімсіз еткені үшін орасан зор айыппұлдар болса, Қазақстанда ілеспе газдар өңделетін мұнайхимия саласы соңғы жылдары дами бастады.

Газды фракциялау қондырғылары.Ілеспе мұнай газы қайта өңдеу оны тазалаудан басталады. Өнімнің сапасын жақсарту үшін механикалық қоспалардан, көмірқышқыл газынан және күкіртті сутектен тазарту жүргізіледі. Бірінші, ілеспе мұнай газы салқындатылады, ал басқа қоспалар мұнараларда, циклондарда, электр сүзгілерінде, көбік және басқа құрылғыларда конденсацияланады. Содан кейін ылғал қатты немесе сұйық заттармен сіңірілетін кептіру процесі жүреді. Бұл процесс міндетті болып саналады, өйткені ылғалдың артық мөлшері тасымалдау шығындарын едәуір арттырады және соңғы өнімді пайдалануды қиындатады.

Бүгінгі таңда ілеспе мұнай газы тазалаудың ең кең таралған әдістерін қарастырамыз.

Сепарациялау әдістері. Бұл газды сығып, салқындатқаннан кейін конденсатты шығару үшін ғана қолданылатын қарапайым технологиялар. Алайда, алынған ілеспе мұнай газы сапасы, әсіресе төмен қысымда нашар болады. Көмірқышқыл газы мен күкірт қосылыстары жойылмайды.

Газды динамикалық әдістер. Жоғары қысымды газ қоспасының потенциалдық энергиясын дыбыстық және жоғары дыбыстық ағындарға айналдыру процестеріне негізделген. Қолданылатын жабдық арзан және оңай жұмыс істейді. Төмен қысымда әдістердің тиімділігі төмен, күкірт қосылыстары мен СО2 жойылмайды.

Сорбциялық әдістер. Олар газды су арқылы да, көмірсутектер арқылы да құрғатуға мүмкіндік береді. Сонымен қатар, күкіртсутектің аз концентрациясын жоюға болады. Екінші жағынан, сорбциялық тазарту әдістері далалық жағдайларға жақсы бейімделмейді, ал газдың жоғалуы 30% дейін.

Гликольді кептіру. Газдан ылғалды кетірудің ең тиімді әдісі ретінде қолданылады. Бұл әдіс тазалаудың басқа әдістеріне қосымша ретінде сұранысқа ие, өйткені ол судан басқа ештеңені алып тастамайды. Газдың шығыны 3% - дан аз.

Күкіртсіздендіру.Ілеспе мұнай газы күкірт қосылыстарын жою. Ол үшін аминді жуу, сілтілі тазарту технологиялары, «Серокс» процесі және т.б. қолданылады. Кемшілігі-шығу кезінде ілеспе мұнай газы 100% ылғалды болуы.

Мембраналық технология. Бұл ілеспе мұнай газы тазалаудың ең тиімді әдісі. Оның принципі газ қоспасының жеке элементтерінің мембрана арқылы өтуінің әртүрлі жылдамдығына негізделген. Шығу кезінде екі ағын пайда болады, олардың біреуі оңай енетін компоненттермен байытылған, ал екіншісі ену қиын.

Газфракциялауқондырғысыжеңілкөмірсутектерқоспасынжекенемесетехникалықтазазаттарғабөлугеарналған. Газ фракциялайтын қондырғыларда мұнай (ілеспе), табиғи және мұнай зауыты газдарынан алынатын газ бензиндері, каталитикалық риформингті кокстеу және термиялық крекинг газдарынан бөлінген сұйық өнімдер қайта өңделеді. Көмірсутектердің қоспалары газ фракциялайтын қондырғылардың колонна аппараттарында ректификациялау арқылы бөлінеді.

Газды фракциялауқондырғыларындағытұрақтыбензинменжекекөмірсутектержүйедетөменжәнежоғарықысымды технологиялықсызбаларбойыншаалынады. Төмен қысымды газды фракциялау қондырғыларында (сурет 1.11.1) алдын-ала қыздырылған тұрақсыз бензин этан колоннасына түседі, онда 2,5-3,5 МПа қысыммен этан бөлінеді.

1-этан колоннаасы; 2-пропан колоннаасы; 3-тұрақтандыру колоннаасы; 4-изобутан колоннаасы; 5-конденсаторлар-тоңазытқыштар; 6-жылытқыштар; 7-жылу алмастырғыштар;8-тоңазытқыштар; I-тұрақсыз бензиннің кірісі; II-этанның шығысы; III-пропанның шығысы; IV-тұрақты бензиннің шығысы; V-изобутанның шығуы; VI-бутанның шығуы.

Сурет 1.11.1. Төмен қысыммен газды фракциялайтын қондырғының сызбасы

Этан (метан іздері бар) колоннаның жоғарғы жағынан шығарылады, ал өнімнің бір бөлігі конденсациядан кейін колоннаның жоғарғы жағына оралып, жоғары қарай газ ағындарын суарады. Оның артық мөлшері қысым реттегіш арқылы газ құбырына жіберіледі. Колоннаның түбінен пропан-бутан-бензин қоспасы алынады, ол пропан колоннасына өздігімен ауырлық күші арқылы ағып түседі. Алынған пропанның бір бөлігі суару колоннасына қайтарылады, ал балансты мөлшері арнайы контейнерлерге жиналады.Пропан колоннаның төменгі жағындағы өнім тұрақтандырғышқа түседі, ол жерде бутан қоспасы шығады. Колоннаның жоғарғы жағынан қалыпты бутан мен изобутан қоспасы шығады, оның бір бөлігі конденсацияланады, екіншісі суару үшін қайтарылады және балансты мөлшері изобутан колоннасына беріледі. Қалыпты пентан, изопентан және гександы оқшаулау үшін тізбекке қосымша колонналар қосылуы мүмкін. Жоғары қысымды газ фракциялау қондырғыларының сызбасында тұрақсыз бензин шамамен 1,6-1,8 МПа қысыммен жұмыс істейтін колоннаға түседі. Колоннаның төменгі жағынан тұрақты бензин, жоғарғы жағынан этан, пропан және бутан қоспасы бөлінеді. Жоғарғы өнімнің бір бөлігі суару үшін пайдаланылады, қалған мөлшері сораппен келесі колоннаға беріледі, онда қоспасы төменнен шығарылатын бутанға және жоғарыдан шығарылатын пропан-этан фракциясына бөлінеді.Бұл колоннаның жоғарғы жағындағы өнім пропан колоннасына беріледі, онда 2,5-3,5 МПа қысыммен пропан мен құрамында пропан қоспасы бар этанға бөлінеді. Аралас технологиялық сызбалар да қолданылады.

Газды фракциялайтын қондырғылардың басты ерекшелігі - колонналарда бөлгіш тарелкалардың едәуір санының болуы, мысалы, пропан мен бутанды бөлу үшін колоннаға 30-40 тарелка, ал бутан немесе пентан изомерлерін оқшаулау үшін - 100-ге дейін (және одан жоғары) тарелкалар болады. Колоннада  төменгі жақтан көтерілетін бу ағынын қалыптастыру арқылы ректификациялау үшін колоннаның төменгі жағындағы өнім су буымен немесе айналымдағы салқындатқышпен қыздырылады. Газ фракциялайтын қондырғылар 98-99% таза өнім алуды қамтамасыз етеді.

Газды фракциялау қондырғысы - ЛК-6У қондырғысының 400-секциясы-қаныққан көмірсутектерді газды фракциялауға, мұнайды біріншілік өңдеудің «тұрақсыз бастарын» қайта өңдеу және каталитикалық риформинг жолымен коммуналдық-тұрмыстық және техникалық мақсаттағы сұйытылған көмірсутекті газдарды, мұнайхимия өндірістері үшін шикізатты және автомобиль бензиндерінің компоненттерін алуға арналған.

Қондырғыны орнатудың екі нұсқасы бар:

Нұсқа 1 - пропан, изобутан фракцияларын, қалыпты бутан фракциясын, С5 және одан жоғары фракцияларды алу;

Нұсқа 2 - тұрмыстық газ, техникалық бутан, изопентан, С5 және одан жоғары фракцияларды алу.

Төменде абсорбциялық-ректификациялық типтегі ГФҚ сызбасы (сурет 1.11.2) келтірілген. Компрессормен 1,4 МПа дейін сығылған, каталитикалық крекинг газы және өз қысымымен термиялық крекинг газы  фракциялаушы абсорбермен 1 аппараттың 22-ші тарелкасының астына түседі. Сонымен қатар осы фракциялаушы абсорберде 1 компрессия конденсаты мен тұрақсыз бензин жіберіледі. Сұйық фракциялар газды өндіруден жоғары жерге беріледі. Фракциялаушы абсорбер, басқаша айтқанда абсорбер-десорбер, кәдімгі абсорберден аралас (комбинирленген) колоннаның болуымен ерекшеленеді. Фракциялаушы колоннаның жоғарғы жағында абсорбция, яғни газдан мақсатты өнімдердің бөлінуі, ал төменгі жағынан – оған берілетін жылу әсерімен абсорбенттің регенерациясы жүреді.

1, 8, 14, 19 - колонналар; 2, 4 - тоңазытқыштар; 3, 5, 11, 13, 17, 22 - сораптар; 6, 12, 18, 23 - қайнатқыштар; 7-жылу алмастырғыш; 9, 15, 20 - конденсаторлар - тоңазытқыштар; 10, 16, 21- сыйымдылықтар; - тазарту блогы; І- майлы газ; II-құрғақ газ; III-тұрақсыз бензин; IV-компрессиялық конденсат; V-бутан - бутилен фракциясы; VI - тұрақты бензин; VII-пропан-пропилен фракциясы.

Сурет 1.11.2. Абсорбциялық-ректификациялық түрдегіГФҚсызбасы

Ауыр компоненттермен қаныққан абсорбент фракциялаушы абсорбердің тарелкаларымен жоғарыдан төменгі бөлігіне түсуші сұйықтан десорбцияланған ыстық булармен кездеседі. Фракциялаушы абсорбердің жоғары бөлігінен құрамында С1-С2 көмірсутектері бар құрғақ газ, ал төменгі бөлігінен С3-С4  көмірсутектері әлсіз абсорбентпен бірге шығарылады. Қоспа тек газ фазасында ғана берілетін қарапайым абсорберлерден ерекшелігі сол, фракциялаушы абсорберлерге ол сұйық күйінде де, газ күйінде де ендіріледі.

Фракциялаушы абсорберде құрамы әртүрлі абсорбенттер қолданылатын болғандықтан мақсатты өнімдердің бөлінуі өте жоғары дәрежеде жүреді. Абсорбенттер колоннаға 1 бірінен кейін бірі реттеліп беріледі: төменгі бөлігіне – жеңіл абсорбент, ал жоғарғы бөлігіне – ауыр абсорбент беріледі. Абсорбциялаушы бөліктегі температураны абсорбентті аралық суытумен ұстайды. Қаныққан және этаннан тазартылған  абсорбент колоннадан 1  тұрақтандырғышқа 8 беріледі, оның жоғарғы өнімі бастапқы тұрақтандыру фракциясы, ал төменгісі – тұрақты бензин болады. Тұрақты бензин тұрақтандырушы шикізаттың жылуалмастырғышы арқылы қондырғыдан шығарылады. Тұрақты бензиннің бір бөлігі ауыр абсорбент есебінде фракциялаушы абсорбердің жоғары бөлігіне беріледі.

Бастапқы тұрақтандырушы фракция тазалау блогына түседі, онда ол МЭА және сілті ерітінділерімен күкіртті қосылыстардан тазартылады. Содан  соң, тазаланған бастапқы фракциядан  пропан колоннасында 14 пропан-пропилен фракциясы бөлінеді. Пропан колоннасының қалдығы бутан колоннасында 19 бутан-бутилен фракциясына және газ бензиніне (С5 және жоғары фракция) бөлінеді. Газ бензині одан әрі тұрақты бензинмен қосылып бірігеді.

1.12 Мұнайды біріншілік өңдеу

Мұнайды біріншілік өңдеудің мақсаты. Мұнай-парафинді, нафтенді және ароматты көмірсутектердің күрделі қоспасы, олардың молекулалық салмағы мен қайнау температурасы әртүрлі болып келеді. Сонымен қатар, мұнайда күкіртті, оттекті және азотты органикалық қосылыстар бар. Әр түрлі мақсаттағы және ерекше қасиеттері бар көптеген өнімдерді өндіру үшін мұнайды көмірсутектердің фракциялары мен топтарына бөлу, сондай-ақ оның химиялық құрамын өзгерту әдістері қолданылады. Мұнайды өңдеудің біріншілік және екіншілік әдістері бар. Біріншілік өңдеу әдісіне алынған өнімдер мен жартылай өнімдердің ассортименті, саны мен сапасы - мұнайды айдау бойынша потенциальды мүмкіндіктері пайдаланылған мұнайды фракцияларға бөлу процестері жатады.

Біріншілік өңдеу процестері мұнайдың химиялық өзгеруін білдірмейді және оның фракцияларға физикалық бөлінуін білдіреді.

Мұнай тасымалдауға дайындалған түрде мұнай өңдеу зауытына түседі. Зауытта ол механикалық қоспалардан қосымша тазартылады, еріген жеңіл көмірсутектерді (C1-C4) алып тастайды және электрлік сусыздандыру және тұзсыздандыруқондырғыларында (ЭСТҚ) сусыздандыруға ұшырайды.

Мұнайды біріншілік өңдеу процестері дистилляция және ректификация әдістерімен орындалады.

Дистилляция деп бір-бірінде өзара еритін сұйықтардың қайнау температурасы бойынша ерекшеленетін фракцияларға бөлінуін айтады. Қоспаны айдағанда ол қайнатуға дейін қыздырылады жəне біртіндеп буландырылады. Алынған булар конденсацияланады.

Ректификация деп бу жəне сұйықтың қайта-қайта қарсы топты байланысуы нəтижесінде сұйықтардың бір-бірінен қайнау температурлары бойынша бөліну процесі. Бу жəне сұйықтардың байланысуы тік цилиндрлі аппарат ректификациялық  колоннада өтеді. Ол жоғары қарай көтеріліп жатқан бумен, төмен ағып жатқан сұйықтың арасында тығыз байланыс туғызатын тарелкалермен жəне қондырғылармен жабдықталған колоннаның ортаңғы бөлігінде бу, сұйықтың немесе бу-сұйықты қоспа ретінде шикізат беріледі. Ол қайнауы жоғары жəне қайнауы төмен екі бөлікке бөлінеді, бірақ көбіне шикізат көп компонентті қоспа болып келеді. Шикізат берілетін зона эвопарационды деп аталады, себебі онда эвопарация – пеште немесе жылу алмастырғышта қыздырылған сұйық немесе булы фазаның бір рет буландыруы жүреді. Ректификациялы колоннада əр тарелкадан кейін төрт ағын өтеді:

- сұйықтық – флегма, жоғары жатқан тарелкаден ағады;

- булар, төмен жатқан тарелкаден көтеріледі;

- сұйықтық – флегме, төмен тарелкаге түседі;

- булар, жоғары тарелкаға түседі.

Мұнайды біріншілік өңдеу қондырғыларында ректификацияректификациялық колонналарда жүзеге асырылады (сурет 1.12.1).

I-суық суару; II-ректификат; III-айналымдағы ыстық ағын; IV-қалдық; V-шикізат.

Сурет 1.12.1. Ректификациялық колонна сызбасы

Шикізат енгізуден жоғары орналасқан ректификациялық колонна бөлігі концентрациялы, ал төменгі айдау деп аталады. Концентрациялы бөліктің жоғары жағынан бу фазасына керекті өнім ректификат шығарылады. Айдау төменгі əліде қайнауы төмен компоненттермен байытылған сұйықтық шығарылады. Айдау бөлігінде қайнау төмен компоненттер аяғына дейін буландырылады. Бұл бөліктің төменінен екінші компонент – қалдық шығарылады.

Атмосфералы жəне вакуумды,   құбырлы қондырғылар бір-бірінен бөлек немесе бір қондырғыда біріктірілген болады. Атмосфералы-құбырлы қондырғылар технологиялық сызба нұсқасы бойынша келесі топтарға бөлінеді:

- мұнайды бір рет буландыру қондырғысы;

- екі рет буландыру қондырғысы;

- жеңіл фракцияларды қайтадан буландыру қондырғысы.

Мақсатына қарай ректификациялық колонналар мұнайды атмосфералық айдау, бензиндік, мазутты вакуумдық айдау, тұрақтандыру колонналарына бөлінеді. Қысымға байланысты - вакуум астында жұмыс істейтін атмосфералық, вакуумдық болып бөлінеді. Түйісу әдісі бойынша-тарелка мен қондырмалы болып ерекшеленеді. Қазіргі уақытта қондырғылардың көпшілігі тек тарелкалы колонналарда жұмыс істейді (сурет 1.12.2).

1-құбыр; 2-қақпақ; 3-тарелка дискісі; 4-су төгетін құбыр; 5-су төгетін бөлік; Н-су төгетін стакандағы сұйықтық деңгейінің биіктігі; hст –стаканың биіктігі; hтөгу –сұйықтықты төгу кезіндегі тіректің биіктігі; lтөгу-су төгетін бөліктің немесе құбырдың тарелкадан жоғары шығатын бөлігінің биіктігі.

Сурет 1.12.2. Қақпақ тарелкасының жұмыс сызбасы

Тарелка будың өтуі үшін көптеген тесіктері бар металл диск болып келеді. Тесіктердің периметрі бойынша белгілі бір биіктіктегі бүйір жақтары бекітілген – стакан, стаканның әсерінен  пластинада сұйықтықтың белгілі бір қабаты сақталады. Жоғарыдан стакандар қақпақтармен жабылған. Стаканның жоғарғы бөлігі мен қақпақтың арасында негізгі тарелкадан келетін булардың өтуі үшін арналған кеңістік бар. Жұмыс кезінде қақпақтар сұйықтық қабатына батырылады, нәтижесінде гидравликалық қақпа пайда болады, ол арқылы булар көпіршіктенеді.Пластиналардағы сұйықтық деңгейі су төгетін бөлімдермен қамтамасыз етіледі, олардың төменгі бөлігі келесі тарелкақа жетеді. Су төгетін бөлімдердегі артық сұйықтық астындағы тарелкақа түседі. Қақпақтардың орналасуын қақпақ пен әйнектің жоғарғы бөлігі арасындағы саңылаудың өлшемін өзгерту арқылы реттеуге болады.

Мұнайды біріншілік өңдеу өнімдері. Мұнайды атмосфералық қысыммен біріншілік өңдеу кезінде келесі өнімдер түзіледі.

1.Сұйытылған көмірсутек газы негізінен пропан мен бутаннан тұрады (тұрақтандыру басы). Өнімнің мөлшері кәсіпшілік қондырғыларда мұнайдың қаншалықты терең тұрақтандырылғанына байланысты. Күкірт қосылыстарынан тазартылғаннан кейін оны тұрмыстық отын ретінде пайдалануға болады, газды фракциялаушы қондырғылардың шикізаты болып табылады.

2. Бензин фракциясы. Ол 30-180°C аралығында айдалады, каталитикалық риформинг қондырғыларының шикізаты ретінде қолданылады, кейде тікелей автобензинге жіберіледі.

3. Керосин фракциясы. Ол 120-315°C аралығында айдалады, ауа-реактивті қозғалтқыштардың отыны ретінде, трактор карбюраторлы қозғалтқыштардың жанармайы ретінде жарықтандыру үшін қолданылады. Күкіртті қосылыстарды жою және пайдалану сапасын жақсарту мақсатында гидротазарту, сілтілі тазарту немесе демеркаптанизациялау қондырғыларында қосымша өңдеуден өтеді.

4. Дизель фракциясы.Ол 180-350°C аралығында айдалады.Бұрын дизель фракциясын атмосфералық газойл, соляр майы деп атады. Фракцияны автомобильдерге, тракторларға, тепловоздарға, теңіз және өзен флотының кемелеріне орнатылған дизельді қозғалтқыштар үшін отын ретінде қолданылады. Қажет болған жағдайда күкірттен гидрогенизациялық әдісті қолдана отырып тазартылады.

5. Мазут-мұнайды атмосфералық айдау қалдығы. Қазандық отыны ретінде пайдаланылады, термиялық крекинг қондырғыларының шикізаты болып табылады.

Мазутты вакуумдық айдау кезінде алынатын өнімдердің ассортименті мұнай өңдеу нұсқасына байланысты. Мазутты өңдеудің екі сызбасы бар: майлы және отындық.

Мазутты өңдеудің майлы сызбасында 2-3 дистиллят фракциялары алынады, олардың әрқайсысы содан кейін тазартылады; тазартылған өнімдер базалық майлардың белгілі бір сорттарын алу үшін әртүрлі арақатынаста араласады.

Жанармайсыз басында, әдетте, 350-500°C температурада тазартылған және каталитикалық крекинг немесе гидрокрекинг шикізаты ретінде қолданылатын бір фракция бөлінеді. Бұл фракцияны кейде вакуумдық газойл деп те атайды.

6. Гудрон-мазутты вакуумдық айдаудан қалған қалдық; термиялық крекинг, висбрекинг, кокстеу, битум және май өндіру қондырғыларының шикізаты ретінде пайдаланылады.

Мұнайдың бір және ек реттік булануы.Атмосфералы жəне вакуумды,   құбырлы қондырғылар бір-бірінен бөлек немесе бір қондырғыда біріктірілген болады. Атмосфералы-құбырлы қондырғылар технологиялық сызба нұсқасы бойынша мұнайды бір рет буландыру қондырғысы; екі рет буландыру қондырғысы (1.12.3 а және б сурет); жеңіл фракцияларды қайтадан буландыру қондырғысы болып топтарға бөлінеді.

I-мұнай; II-газ; III-бензин; IV-керосин; V-дизель фракциясы; VI-мазут

Сурет 1.12.3. Бір (а) және екі (б) ретті буланумен мұнайды атмосфералық айдау сызбасы

Мұнай аралық парктен немесе ЭСТҚ қондырғысынан шикізат сорапы арқылы жылу алмастырғышқа, одан құбырлы пеш арқылы ректификациялы колоннаға келеді. Эвопорациялық кеңістікте біррет булану жүреді. Мұнай булары одан əрі жеңіл фракцияларға бөлінеді, сұйықтықтан да ректификация арқылы жеңіл қайнайтын фракцияларды бөледі. Екі рет буландыру қондырғысының сызбанұсқасында жылу алмастырғыштарда қыздырылады.

Мұнай бензинсізденген ректификациялы колоннаға беріледі. Онда мұнай буландырылады. Мұнай тек 200-2400C температураға дейін қыздырылатын болғандықтан, түзілетін булар мөлшері онша көп емес. Буларда, əсіресе жеңіл бензин фракциялары болады. Бензинсіздендіру колоннасының ректификациялы тарелкаларында бензин ауыр фракциялардан бөлінеді жəне бу түрінде колоннадан шығарылады. Бензин бумен бірге су буы да шығады жəне бөлінеді. Мұнда мұнай қайтадан буландырылады жəне ауыр бензинді бөле отырып, булар ректификациясы жүреді. Керосинді жəне дизельді фракция бөлінеді, қалдық мазут болып табылады.

Қайтадан буландыру сызбасы аралық орын алады. Мұндай типті қондырғыда қайтадан буландырғыш (эвопоратор) жартылай цилиндрлі аппаратта мұнай бір рет буландырылады жəне жеңіл фракция булары бөлінеді. Сұйық бөлгіш арқылы ректификациялы колоннаға беріледі. Мұнда эвопаратордағы жеңіл фракция булары да келіп түседі. Бұл сызбада булану екі рет жүргізіледі жəне ректификация бір рет буландырудағы секілді барлық айдалатын фракциямен бірге жүргізіледі. Бір рет буландырудың жетістігі – жеңіл жəне ауыр фракциялар бірге буландырылады. Бұл ауыр компоненттердің біршама төмен температурада (300-3250С) терең бөлінуін қамтамасыз етеді. Бір рет буландыру қондырғысы компактілі, құбыр өткізгіштерінің күші аз кетеді.

МӨЗ-да электрліксусыздандыру, тұзсыздандыру қондырғысы, атмосфералық құбырлы -ЭСТҚ-АҚ-6, (өнімділігі жылына 6 млн. т) қамтитын қондырғылар жұмыс істейді.

Егер мұнай өңдеу сызбасы мазутты одан әрі өңдеуді көздейтін болса, онда «атмосфералық-вакуумдық құбырлы қондырғы» (ЭСТҚ-АВҚ-6) қондырғы қолданылады. Бұл жағдайда жеңіл мұнай өнімдерінен басқа, негізгі майларды өндіруде қолданылатын 2-3 вакуумдық дистиллят алынады. Егер өңдеушілерге бензин сияқты қосымша жеңіл мұнай өнімдерін алу міндеті тұрса, онда каталитикалық крекинг қондырғысында қолданылатын вакуумдық газойл деп аталатын фракция мазутты вакуумдық өңдеу арқылы алынады.

1.13 Атмосфералық және атмосфералық-вакуумдық құбырлы қондырғылар

Атмосфералық қондырғының технологиялық сызбасы (ЭСТҚ-АТ-6). Мұнайды біріншілік өңдеу қондырғылары барлық мұнай өңдеу зауыттарының негізін құрайды, алынған отын компоненттерінің сапасы мен шығымы, сондай-ақ мұнай өңдеудің екіншілік және басқа процестеріне арналған шикізат осы қондырғылардың жұмысына байланысты.

Өнеркәсіптік тәжірибеде мұнай қайнаудың температуралық шектерімен ерекшеленетін фракцияларға бөлінеді. Бұл бөлу қыздыру, айдау және ректификациялау, конденсация және салқындату процестерін қолдана отырып, мұнайды біріншілік айдауқондырғыларында жүзеге асырылады. Тікелей айдау атмосфералық немесе біршама жоғары қысыммен, ал қалдықтар вакуум астында жүзеге асырылады. Атмосфералық және вакуумдық құбырлы қондырғылар (АҚ және ВҚ) бір-бірінен бөлек салынады немесе бір қондырғының (АВҚ) құрамында біріктіріледі.

Атмосфералық - құбырлы қондырғылар (АҚ) технологиялық сызбаға байланысты келесі топтарға бөлінеді:

- мұнайды бір реттік буландыратын қондырғылар;

- мұнайды екі реттік буландыратын қондырғылар;

- жеңіл фракциялардың буландырғышында алдын - ала буланған қондырғыларжәне кейінгі ректификация.

Қондырғылардың үшінші тобы іс жүзінде екінші нұсқа болып табылады, өйткені екі жағдайда да мұнай екі реттік булануға ұшырайды.

Вакуумдық - құбырлы қондырғылар (ВҚ) екі топқа бөлінеді:

-мазуттың бір реттік булануы бар қондырғы;

-мазутты екі рет буландыратын қондырғылар (екі сатылы).

Өңделетін мұнайдың әртүрлілігіне және алынған өнімдердің кең ассортиментіне және олардың сапасына байланысты бір типтік сызбаны қолдану әрдайым орынды бола бермейді. Мұнайдағы бензин фракциялары мен еріген газдардың құрамы айтарлықтай өзгерген кезде жұмыс істейтін алдын ала бензин колоннасы және негізгі ректификациялық атмосфералық колоннасы бар қондырғылар кең таралған.

Мұнайды өнеркәсіптік айдауға арналған қондырғының принципиальды сызбасы 1.13.1-суретте келтірілген.

1-құбырлы пеш; 2 - ректификациялық колонна; 3 - конденсатор-тоңазытқыш және тоңазытқыштар; 4 - жылу алмастырғыштар. Желілер: I - мұнай; II - жоғарғы өнім; III - жанама өнімдер; IV - мұнайды айдау қалдығы: V-суару; VI-жылуды немесе буландырғышты енгізу.

Сурет 1.13.1. Мұнайды айдауға арналған атмосфералық қондырғының принципиальдысызбасы

Бастапқы мұнай сораппен сорылып, жылу алмастырғыштар 4 арқылы айдалады, ол шығатын мұнай фракцияларының жылуымен қыздырылады және  құбырлы пешке 1 түседі. Құбырлы пеште мұнай белгіленген температураға дейін қыздырылады және ректификациялық колоннаның 2 булану бөлігіне енеді.Бу-сұйық қоспасы түріндегі мұнай пештен шығып, колоннаға кіргеннен кейін, бу фазасы колоннада жоғары көтеріліп, сұйық фаза төмен қарай ағып кетеді.Бу фазасы колоннаның жоғарғы бөлігінде, шикізатты енгізу уақытынан есептегенде, төменгі бөлігінде сұйық ректификациядан өтеді. Ректификациялық колоннада ректификациялық тарелкалар орналастырылған, онда колонна бойынша көтерілетін булардың жоғарыдан ағатын сұйықтықпен (флегмамен) жанасуы жүзеге асырылады. Флегма жоғарғы өнімнің (II) бір бөлігі жоғарғы тарелкаға сұйық күйде оралып, астыңғы жағына ағып, көтерілетін буларды төмен қайнайтын компоненттермен байыту арқылы жүреді.

Колоннаныңтөменгіжағындағышикізаттыңсұйықбөлігінректификациялауүшінтөменгі тарелканыңастынажылунемесекез-келгенбуландырғыш (IV) енгізукерек. Булану компоненті ретінде ыстық су буы немесе бензин, болмаса керосиннің ыстық булары кеңінен қолданылады. Нәтижесінде төменгі өнімнің жеңіл бөлігі бу фазасына өтеді және осылайша бумен суару жасалады. Бұл суару ең төменгі тарелкадан көтеріліп, ағып жатқан сұйық фазамен байланысқа түсіп, сұйық фазаны жоғары қайнайтын компоненттермен байытады. Нәтижесінде төмен қайнаған фракция колоннаның жоғарғы жағынан үздіксіз алынады, төменнен - жоғары температуралы қалдық, бүйірден - бүйірлік өнімдер (III) алынады.

Мұнайдыайдау 370оСжоғарыеместемпературадажүзегеасырыладыатмосфералықайдаунәтижесіндемазутқалады. Мазуттан фракцияны бөлу үшін вакуумда айдау қолданылады. Осы мақсатта 20 мм сын.бағ вакуум жасалады. Бұл мазуттан (атмосфералық қысымға байланысты) 500оС дейін фракцияларды бөлуге мүмкіндік береді.

Атмосфералық-вакуумдық қондырғы (ЭСТҚ-АВҚ-6). 1.13.2-суретте мұнайды атмосфералық-вакуммды айдау қондырғысының сызбасы көрсетілген.

1, 14, 17, 22-25, 31, 36, 39, 40, 42-44, 46, 47, 49 - сораптар; 2-7, 9, 10, 45 - жылуалмастырығыштар; 8, 16, 26-30 -колонналар (колонналар); 11, 12, 19, 20, 33, 37- конденсатор-тоңазытқыштар; 13, 18, 21, 38 - сыйымдылықтар; 15,32,41-құбырлы пештер; 34-эжектор; 35,48,50-тоңазытқыштар;А – электродегидраторлар блогы; Б – бензинді екіншілік айдау блогы; I – мұнай; II – газ; III – тұрақтандыру басы; IV-VII –бензиндік тар фракциялар; VIII – 180-230°С фракция; IX - 230-80°С фракция; X – 280-350°С фракция; XI - 350-500oС фракция; XII -гудрон (500°С жоғары фракция); XIII - 3500С төмен фракция; XIV- 400°С жоғары фракция; XV – су буы; XVI - коррозия ингибиторы.

Сурет 1.13.2. ЭСТҚ-АВҚ-6 қондырғысының технологиялық cызбанұсқасы

ЭСТҚ-АВҚ-6 қондырғыға түсетін мұнай (1) сораппен алынып, екі ағыммен шикізаттың жылу алмастырғыштарына өтеді. Мұнайдың бірінші ағымы (16) колоннаның қайта айналып берілуші жоғары (2) жылу алмастырғышта жəне төменгі (3) жылу алмастырғышта ағынымен жылу алмасу нəтижесінде қыздырылады. Екінші ағым (4) жəне (5) жылу алмастырғыштан өтіп, (30) вакуум колоннасының төменгі жəне ортаңғы жағынан шығатын қайта берілуші ағынмен қыздырылады. Одан кейін мұнайдың екі ағымы қосылып, электрдегидраторға түседі. Электр тогының əсерінен кейін сусызданған жəне тұзсызданған мұнай екі ағымға бөлініп, жылу алмастырғыштарға түседі, мұнайдың бірінші ағымы (6)  жəне (7)  жылу  алмастырғыштарда  гудронмен, екіншісі (9) жылу алмастырғышта (30) колоннаның төменгі қайта берілуші ағынмен жəне (10) жылу алмастырғышта гудронмен қыздырылады. Одан кейін мұнай (8) бензинсіздендіру колоннасына түседі. (16) атмосфералық колоннасында ЭСТҚ-АҚ-дан айырмашылығы  бүйірден (3) фракция: керосин (180-230°С), жеңіл дизель (230-280°С), ауыр дизель (280-350°С) алынады. Осы арқылы алынатын дизель отынының ассортименті көбейеді.

Атмосфералық айдаудан қалған қалдық – мазут (31) сораппен (32) құбырлы пешке беріледі. Пеште 110°С-ге дейін қыздырылған мазут (30) вакуум колоннасына түседі. Колоннадағы қалдық қысымы 6,6 КПа құрайды. Колоннаның төменгі бөлігінде температураны төмендету жəне гудроннан жеңіл компоненттердің булануын жеңілдету үшін оның төменгі бөлігіне су буын береді. (30) колоннаның жоғары жағынан су буы, ыдырау газдары ауа жəне аздап дизель фракциясы шығып, (33) конденсаторға түседі. Конденсацияланбаған газдар (34) көп сатылы эжекторлармен сорылады. (30) колоннадан (3) түрлі қайта айналып берілуші ағынды шығару қарастырылған: жоғары ағын (15) тарелкаден алынып, (35) химиялық жағынан тазартылған су жылу алмастырғышында суытылады да, қайта беріледі.

Балансы артық 350°С төменгі фракция (16) колоннадан немесе дизель отынының желісіне жіберіледі. (9) тарелкаден 350-500°С (вакуум газойлы) тауарлы фракция жəне орта қайта берілуші ағын алынады. Ағын (11) тарелкаге қайта түседі, ал фракция (5) жылу алмастырғыш арқылы  қондырғыдан  шығарылады.  Төменгі  қайта  берілуші  ағын тарелкаден алынып, (4) жəне (9) жылу алмастырғыштарда суытылғаннан  кейін  (6)  тарелкаге  қайта  беріледі.  Балансы  400°С-ден жоғары фракцияның артығын (16) колоннаға қайта беру көзделген.

Вакуумда айдау қалдығы гудрон (500°С-ден жоғары фракция) (6,7,10) жылу алмастырғыштары арқылы қондырғыдан шығарылады. ЭСТҚ-АВҚ-6 қондырғысындағы бензинді тұрақтандыру жəне қайта айдау блоктары ЭСТҚ-АҚ-6 қондырғысындағы жүйемен істейді.

Кейбір жағдайда алғашқы айдаудан алынған фракцияларды майда фракцияларға бөліп, оларды кейін қажетіне қарай пайдаланады. Мұнай бөлетін АВҚ жəне АҚ қондырғылары құрамына кіретін блоктарда немесе өз алдына тұратын айдау блоктары қондырғылары барлық МӨЗ құрамында болады.

1.14. Қайта өңдеу қондырғыларын пайдалану. Мұнайды біріншілік өңдеу қондырғыларының техникалық-экономикалық көрсеткіштері

Өңдеу қондырғыларын пайдалану. Мұнай мен газды өңдеу қондырғыларында көп қолданылатын аппараттар мен құрал-жабдықтар қатарына ректификациялау колонналары, құбырлы пештер, жылу алмастырғыштар жəне əртүрлі сыйымдылық аппараттар жатады.

МӨЗ қолданылып жүрген ректификациялау колонналарының технологиялық міндетіне, қысымына, бу мен сұйық арасындағы жанасуды іске асыру тəсіліне, қоспа өнімдерді бөлгенде алынған заттардың санына байланысты жіктеледі. Ректификациялау аппараттары атқаратын қызметіне байланысты мұнайды  атмосфералы  айдау колоннасына, бензинсіздендіру, мазутты вакуумда айдау, тұрақтандырушы жəне т.б. бөлінеді. Қысымға байланысты қысымда істейтін атмосфералық, вакуумды болып бөлінеді. Жанасуды іске асыру тəсіліне байланысты тарелкалі жəне отырғышты болып бөлінеді. Көпшілік технологиялық қондырғыларда мұнайды өңдеуде тек тарелкалі колонналар қолданылады.

Ректификациялау тарелкалері əртүрлі болады: қақпақты, қақпақсыз, бағытталған ағушы жəне т.б. Қақпақты тарелкалердің жұмыс істеу принципі 1.14.1-суретте берілген.

Сурет 1.14.1. Ректификациялық колоннаның құрылысы

Тарелкалер металдан жасалған, бойында көптеген булардың өтуіне жағдай жасалған тесіктері бар диск. Тесіктер бойында белгілі биіктікте бортиктер-стакандар орналасады, олардың əсерімен тарелкаде белгі сұйық қабаты ұсталып тұрады. Стакандар жоғары жағынан белдеуі мен қақпақтың арасында, төменгі тарелкалерден түсетін буларды өткізу үшін саңылау болады. Жұмыс кезінде қақпақтар сұйық қабатына барып тұрады да, осының əсерінен, гидравликалық кедергі түзеді. Бу сұйықтық арқылы барботаждан өтеді.

Тарелкалердегі сұйықтық деңгейі құйылушы қалқамен реттеледі, оның төменгі бөлігі келесі тарелкаге дейін жетеді. Артық сұйықтық құйылушы қалқамен төмен орналасқан тарелкаге түседі.

Қақпақтың деңгейін қақпақ пен стақанның жоғары ернеуінің арасын өзгертумен реттеуге болады. Қақпақтың конструкциялары əртүрлі: науалы, дөңгелек, алты қырлы, S-тəрізді болады.

МӨЗ-да 1960 жылға дейін науалы-қақпақты тарелкалер қолданылып келді. Олардың конструкциялары қарапайым жəне жеңіл жиналады.

Науалы тарелкалердің негізгі кешіліктіктері – барботаж бетінің аздығы (тарелка бетінің 30 пайызына дейін құрайды), бұл бу жылдамдығын өсіріп, флегманың онымен ілесіп кетуіне əкеледі. Мұнайды алғашқы айдау қондырғыларында жай жəне күрделі колонналар қолданылады.

Бензинсіздендіруші жəне тұрақтандыру колонналары жай, атмосфералы жəне вакуумды-күрделі колонналарға жатады. Атмосфералы колонна 3-4 секциядан тұрады жəне онда 2-3 бүйірлі айдалым алынады. Ректификациялау колонналарының алғашқы айдау қондырғыларындағы сипаттамасы төменде келтіріледі.

Құбырлы пештер (1.14.2 сурет) мұнай өңдеу зауыттарындағы қыздырғыш ретінде қолданылатын технологиялық қондырғылардың бірі болып табылады.

Сурет 1.14.2. Құбырлы пештің құрылысы

Ең алғашқы құбырлы пештерді зерттеп ашқан орыс инженерлері Шухов пен Гаврилов. Алғаш құбырлы пештер жалынды түтінді газбен қыздыру ретінде қолданылды. Отынды пештерден кейін олардың орнына ирек түтікшесі жану камерасынан бөлек орнатылған пештер қолданылды. Кейін жанғыш камераның көлемі ұлғайтылып, түтікшенің жұмыс жасауы реттелді. Сонымен қатар радиантты құбырлы пештер де қолданылды. Мұнай зауыттарында көбінесе құбырлы пештердің радиантты-конвекциялық түрлері пайдаланылады.

Құбырлы пештер мұнай мен мұнай өнімдерін отынды жағудан бөлінетін жылу арқылы жоғары температураға дейін қыздыруға арналған. Термиялық процестерде пештер əдетте 2 радиация жəне конвекция камераларынан тұрады. Пештің негізгі жылу мөлшері (70-80%) радиантты секциясынан қыздырылып алынады. Радиация камерасында отын (газ немесе мазут) жанатын шілтер болады. Конвекциялы камера қосымша қызмет атқарады. Жылу берудің негізгі 3 түрі бар:

- Тікелей қыздыру (жыланша түтік құбырына жалынды тақап қыздырады).

- Радиациялық қыздыру (жалыннан шығатын жылулық сəулелері жыланша түтік құбырына тиеді).

- Конвекциялы (отын жанып, ыстық түтін газдарын түзеді, газдар конвекциялы секциялардан өткенде жыланша түтік құбырын қыздырады).

Конвекциялы секцияны радиантты секцияның үстіне орнатқанда, түтін газдары шығарылатын құбыр төменде орналасады. Құбырлы пештер біріншілік айдау, мұнайды дайындау процестерінде тек қана қыздырылатын аппарат ретінде қолданылады. Екіншілік процестерде құбырлы пештер салыстырмалы жоғары температураға дейін қыздырылады. Мұнда термохимиялық процестер басталады (пиролиз, термиялық крекинг, кокстену), сондықтан əр процеске арналған пештер бөлек болады. Олардың классификациясы төмендегідей бөлінеді: СКГ1 1050/24 деп көрсетіледі. Шифрдың бірінші əрпі – отынды жағу түрін көрсетеді. Алғашқы цифр – радиантты камераның саны. Бөлқаныққанң алымындағы сан - радиантты құбырдың қыздырылу беті (м2), бөліміндегі сан құбырлар ұзындығы (м). Комбинацияланған отынды вертикалды бос факелмен жағу, пештің формасы қорап тəрізді, құбырдың орналасу түрі горизанталды радиантты камера біреу, қыздырылу беті – 1050 м2, құбырдың ұзындығы – 24 м.

Құбырлы пештер əдетте 2-радиация жəне конвекция камераларынан тұрады. Радиация камерасында отын  жанатын  шілтер  мен сəуле жылуын қабылдайтын радиант құбырлары орналасады. Жану газы (түтін газы) радиация камерасына түседі. Бұл жерде радиация камерасынан 950°С температураға дейін қызған қалдық  түтін газдарының жылуын қабылдайтын конвекция құбырлары орналасады.

Суытылған түтін газдары газ жиғыш арқылы түтін құбырына жіберіледі.Құбырлы пештерді төмендегі белгілеріне:

- Пайдалы жылу қуатына;

- Белгілі бір уақытқа қыздырылатын өнім мөлшеріне;

- Технологиялық мақсатына;

- Конструкциясының ерекшеліктеріне қарап кластарға бөледі.

Пештердің пайдалы жылу қуаты өнімнің қабылдаған жылу мөлшері МӨЗ 0,6-0,9 МВт қабылдаған жылу мөлшері 70-120 МВт дейінгі аралықта болады. Мұнайды алғашқы өңдеудің негізгі жаңа қондырғыларында құбырлы пештердің пайдалы жылу қуаты 20,40,120 МВт. Атмосфералы құбырлы жəне атмосфералы вакуумды-құбырлы қондырғыларының құбырлы пештері 100-1000 м/сағ құрайды. Технологиялық аппараттардың міндетіне байланысты МӨЗ пештері мұнайды атмосфералық айдау, мазутты вакуумда айдау, бензинді тұрақтандыру, каталитикалық риформингтеу, пиролиздеу жəне басқа пештерге бөледі.МӨЗ əртүрлі конструкциялы құбырлы пештерінің бір-бірінен жылуды беру əдісімен (радиантты, конвекциялы, радиантты-конвекциялы) қыздыру камерасының санымен (бір жəне көп камералы), отынды жағу əдісімен (жалынды жəне жалынсыз жағу əдістері), қыздырылатын шикізат ағымдарының санымен (бір немесе екі жəне көп ағымды), жыланша құбырдың орналасуымен, құбырдың көлденең жəне тік орналасуымен ерекшеленеді.

Пеш жұмысының тиімділігін сипаттайтын негізгі жылу техникалық көрсеткіші бар құбыр бетін қыздыру мен отын кеңістігі жылу қуаты жəне пештің ПƏК болып саналады.

Құбыр бетін қыздырудың жылу қуаты деп 1 м2 бетті 1 сағат қыздыруға берілетін жылу мөлшерін айтады (25-45м2).

Радиантты құбырлардағы бетті қыздыру жылу қуаты конвекциялыға қарағанда жоғары. Пештің ПƏК деп пайдаланған отынның жанғандабөлінетінжылудыңжалпымөлшерінеқатынасынайтады.Пештерді жасаушы конструкциялардың негізгі мақсаты пештің ПƏК мəнін 80-ге дейін жəне одан да жоғары көтеру болып саналады. ПƏК көтеру үшін пештерді тиімді шілтерлермен жабдықтайды, конвекция камерасынан шығатын түтін газдарының жылуын пайдалану жүйесін жетілдіреді.

Құбырлы пештер констркуциясының негізгі элементтеріне құбырлардан түсетін салмақты ұстап тұратын металл каркасы; төбесі; күмбезі; отқа төзімді арнайы қабат жəне жылу изоляциясы; ұзындығы 24 м-ге дейін жететін жəне диаметрі 60; 219 мм бір-біріне ендіртіп немесе балқытып жалғанған, жіксіз бүгіп созылған, иілген құбыр; радиация жəне конвекция секцияларының құбырларын ұстап тұратын құбырлы торлар, құбырлы алқа; отынды жағуға қажетті жабдық, түтін өткізгіштер, баспалдақтар жəне т.б. саналады. Отынды жағуға форсункаларды немесе шілтерлерді пайдаланады.

Рекуперативті жылу алмастырғыштар. Осындай жылу алмастырғыштардың негізгі сипаттамасы екі жылу алмасатын ағындардың арасында жылу өткізгіш материалдан жасалған қабырға болады. Жылу алмасу беті конструкциясы жағынан əртүрлі орындалуы мүмкін, сондықтан ол аппараттарды былай бөледі:

- Қаптама құбырлы жылу алмастырғыш;

- Екі құбырлы жылу алмастырғыш;

- Ирек құбырлы жылу алмастырғыш;

- Спираль тəрізді жылу алмастырғыш;

- Бүрку арқылы жасайтын жылу алмастырғыш;

- Арнайы жылу алмастырғыш;

- Құбырлы буландырғыштар;

- «Құбырда-құбыр» типті жылу алмастырғыш.

Мұнай өңдеу технологиясында ең көп тараған жылу алмастырғыш аппараттың бірі - қаптама құбырлы жылу алмастырғыш (1.14.3 сурет). Осылардың ең қарапайымы – цилиндрлі қаптамалы жылу алмастырғыш. Ол қаптамадан (3) тұрады. Оның екі жағынан құбырлы торлар (1) бекітілген. Осында шоғырланған құбырлар (4) орналасады.

Сурет 1.14.3. Қаптама құбырлы жылу алмастырғыштың құрылысы

Олар қаптамаға фланец (8) арқылы бұрандамамен бекітілген болады. Құбырлар құбырлы торда əртүрлі вариантта бекітіледі. Құбырларда тордың шоғыры орналасуы əртүрлі. Ағындардың өту жолдарының саны 1, 2, 4 рет жəне одан көп болуы мүмкін. 4 рет айналуы жылу алмасу жағдайын жақсартады. Қаптамалы құбырлы жылу алмастырғыштар мұнайды шығатын өнімдер жылуы арқылы қыздыруға, су конденсатор-тоңазытқышы ретінде қыздырғыштар ретінде жəне т.б. қолданылады. Айнымалы  тордың  болуы  құбыр  шоғырының  корпусы   ішінде бос қозғалуына жағдай жасайды, құбыр шоғырын тазалау жəне ауыстыру жеңіл іске асырылады. «Құбырда құбыр» типтес жылу алмастырғыштар тазалау үшін жеңіл бөлшектенеді жəне жылу алмастырушы ортаны кез келген температура өзгерісіне қолдана алады. Олар алғашқы айдау қондырғыларында мұнайды, мазут немесе гудрон сияқты қалдық өнімдерімен қыздыру үшін қолданады.  1960 жылдан бастап мұнай өңдеу зауытында ауамен салқындату аппараттары көп қолданыс табуда. Ауамен салқындату аппараттарын пайдалану айналым судың шоғырын азайтады, ағын сумен мұнай өнімдерінің ілесіп кетуін азайтады, жылу алмастыру аппараттарын қыздыру нəтижесінде түзілген қалдықтардан тазартуды жəне  жөндеу   шығынын   азайтады,   қазіргі   қондырғыларда   80%  дейін жылуды алу ауамен суыту аппараттарында іске асады. Ауамен салқындату аппараттары коллекторлары бар құбыр шоғырынан, электрқозғалтқышты желдеткіштен, реттеуші жабдықтан жəне тірек бөлігінен тұрады. Жылу беру қарама-қарсы ағым принципі бойынша іске асады. Ауамен салқындату аппараттары коллекторлары бар құбыр шоғырынан электрқозғалтқышты желдеткішпен реттеуші жабдықтан жəне тірек бөлігінен тұрады. Жылу беру қарама-қарсы ағым принципі бойынша іске асады. Ауа желдеткіштермен құбыраралық кеңістіктен өтеді. Құбыр шоғыры сырт жағынан суиды.  Ауаны  тегіс  бөлу  үшін желдеткіш қолданылады. Ең көп тараған ауамен салқындату аппараттары – көлденең жəне ирек құбыр секциялы түрлері.

Дистилляттар сапасы цехаралық нормалармен стандарттардың салалық жəне салааралық техникалық шарттардың талабымен анықталады. Дисстилляттардың ең маңызды көрсеткіші – бастапқы жəне  соңғы  қайнау  температуралары.  Мысалы,  бензиннің  соңғы қайнау температурасы 180°С жоғары болмауы керек. Бұл каталитикалық риформингте кокс түзілу процесін болдырмауы мен автобензин стандартының талабымен байланысты. Керосин фракциясын сипаттау үшін кристалдана бастау температурасы жəне тұтқырлық анықтаушы болып саналады, дизель фракциясы үшін тұтану жəне қатаю температуралары көрсеткіштері бойынша қажетті нормаларға сəйкес болуы керек. Егер өңделуші мұнай сапасы өзгерсе, онда дистилляттардың қайнау температуралары өзгереді.

Потенциалға есептегенде алынуға тиісті көрсеткіштерден бөлек төте айдау қондырғылар жұмысының сапасын, фракциялардың бір- біріне ауысу температураларын, яғни төмен қайнау фракцияларының бастапқы температураларының айырмашылығын сипаттайды. Егер атмосфера колонналарында алынған фракцияларының бір-біріне ауысуы 10-15°С аспаса, онда жұмысы қанағаттанарлық деп есептеледі. Айдау қондырғыларының жұмыс көрсеткіштерін атмосфера колоннасындағы қалдықта қалатын жеңіл дистиллятты фракциялар мөлшерімен де көрсетіледі. Кейбір АВҚ мазутында дизель фракцияларының мөлшері 3-5%-дан аспайды.

Мұнайды біріншілік өңдеу қондырғыларының техникалық-экономикалық көрсеткіштері. МӨЗ технологиялық қондырғыларының жұмысын əр уақытта приборлар көмегімен бақылап отыруды, тікелей аппараттардың, құрал-жабдықтардың, байланыс желілерінің жағдайын байқауды, шикізаттың жəне алынған өнімнің сапасына зертханалық талдауларды өндіріс қызметкерлері жүргізеді.

Алғашқы айдау қондырғысы аппараттағы жəне құбырлар желісіндегі шығынды, температураны, қысымды жəне өнім деңгейін өлшеу мен автоматты реттеу үшін көптеген приборлармен жабдықталады. Қазіргі жаңа АВҚ қондырғыларында автоматты бақылау жəне реттеудің 2000-нан аса приборлары бар. Алғашқы айдау қондырғысының қалыпты жұмыс жүйесі көп жағдайда технологиялық режиміне байланысты. Құбырлы пештердің жұмысын реттеу жүйесі суретте көрсетілген. Құбырлы пештердің негізгі реттелетін параметрлері қыздырылатын өнімнің пештен шығатын жердегі температурасы. Бұл температура тұрақты болуы тиіс.

Ректификациялау колоннасының жұмысын реттеудің мақсаты аппараттардың мүмкін болғанша экономикалық тиімді істеуінен қоспаны таза бөлуді қамтамасыз ету. Ректификациялау колонналары əртүрлі жағдайларда пайдаланылатындықтан, оларды реттеудің жүйелері де əртүрлі, жағдайлары да əртүрлі. Колонналарда көп компонент қоспасын бөлуде шығынмен берілетін зат құрамы колоннаның жоғары жəне төменгі жағындағы қалдық деңгейі механикалық немесе автоматикалық жолмен реттеледі.

Колоннаның жоғарғы жағынан температурасын берілген  деңгейде ағын шығынын өзгертумен ұстайды. Төменгі жағынан температурасының қайнатқышқа берілетін жылу алмастырғыш мөлшері өзгертумен немесе құбырлы пешке отын беріп, ыстық ағын жасаумен реттейді.

Колоннадағы қысым төмендегідей реттеледі:

- Рефлюкс сыйымдылығынан конденсацияланбаған шығушы өнімнің (газдың) мөлшерін өзгертумен.

- Өнімді суытуға берілетін су мөлшерін (вакуум колонналарында қолданады) өзгертумен.

- Колонналардағы буларды шығаратын желісіндегі қақпақ рет- теуші көмегімен.

Бірақ температура да, қысым да, процеске жəне алынатын өнімдердің сапасына байланысты тек жанама параметрлер болып саналады. Дəл таза бөлуде тек соңғы кезде қолданыла бастаған сапа талдауларын іске қосқан жағдайда жетуге болады. Мысалы, бензинді тұрақтандыру колонналарында тұрақты бензин буларына қысымын тұрақтандыру рибойлеріне жылу алмастырғыш мөлшерін өзгерту арқылы тұрақты ұстау жүйесі қолданылады. АВҚ буландырушы колонналар олардың шығатын өнімнің температурасын реттеу жүйесінде бу беруде пайдаланылады. Колоннаның қуатын қамтамасыз ету жəне оның жұмысын тұрақтандыру үшін колоннаның төменгі бөлігінде бенсинсізденген мұндайдың деңгейіне байланысты, мұнай шығымын арнайы жабдықпен реттейді.

Колоннаның жоғары жағының температурасы, оның жоғары жағынан алынатын бензиннің соңғы қайнау температурасына байланысты. Оның мəнін тұрақты етіп белгілі мөлшерде өткір ағын берумен ұстайды жəне соңғы қайнау температурасын автоматика жолымен түзейді. Тұрақты жұмыс істеу жағдайында бензиннің соңғы қайнау температурасын автоматикалық талдау көмегімен, колоннаға қажетті мөлшерде ағын беріледі. Бензинсізденген мұнайдың «ыстық ағынның» шығынын тұрақты ұстайды, ал ыстық ағын температурасын жəне колоннаның төменгі жағының төменгі жағының температурасын пешке отын беруді өзгертумен реттейді.

Материалдық баланс

| Көрсеткіштері | Татарстанның Ромашка мұнайы | Батыс Сібірдің Самотлор мұнайы |
| --- | --- | --- |
| Мұнай түскені шыққаны | 100 | 100 |
| Көмірсутек газы | 1.0 | 1.1 |
| Бензин фракциясы (б.қ. 140°С) | 12.2 | 18.7 |
| Керосин фракциясы (140-240°С) | 16.3 | 17.9 |
| Дизель фракциясы (240-350°С) | 17.0 | 20.3 |
| Жеңіл май дистилляты (350-400°С) | 7.0 | 8.3 |
| Орта май дистилляты (400-450°С) | 8.4 | 7.5 |
| Ауыр май дистилляты (450-490°С) | 6.6 | 5.9 |
| Гудрон (490°С) | 30.8 | 16.8 |
| Жоғалым | 0.7 | 0.7 |
| Барлығы | 100.0 | 100.0 |

Шикізат пен өнім сапасын бақылау.Қондырғылардан жүргізілетін зертханалық байқаудың нəтижесінде технологиялық процесті дұрыс жүргізуге қажетті мəліметтер алынады. Зертханада қондырғыға айдауға түсетін мұнай сапасын жəне қондырғыдан шығатын өнімдер сапасын зерттейді. Мұндай анализдегенде оның тығыздығын, ондағы тұздар, судың, мөлдір фракцияларының мөлшерін анықтайды. Бензин фракциясын анализдегенде, оның октан санын, ондағы белсенді күкірт қосылыстарының барын немесе жоқтығын (мысалы, пластинасына əсеріне қарай) анықтайды. Сонымен қатар бензинді фракцияға бөледі. Орта дистилляттар керосин жəне дизель фракциялары үшін фракциялық құрамын, тұтқырлығын, тұтану, қатаю немесе лайлану температурасын анықтайды.

Зертханада орындалатын анықтауларға көп уақыт кетеді, анықтау нəтижесі пробаны алғаннан кейін 1,5-2,0 сағ. кейін қондырғыға түседі, яғни қондырғы операторы осы өткен уақытта шығарылған өнімнің сапасын өзгерте алмайды. Одан бөлек зертханалық анықтаулармен көп адам шұғылданады. Сондықтан техникалық прогрестің жəне алғашқы айдау қондырғыларын жетілдірудің негізгі бағыты автоматизациялау дəрежесін өсіру, өнімдердің сапасын автоматикалық бақылауға көшіру болып саналады.

Соңғы кездердегі жасалған ағымдағы сапаны анықтайтын анализаторлар шикізат пен өнімнің алынған пробаларын орталық зертханаға жібермей-ақ, қондырғының өзінде талдап, бірден нəтиже- сін алуға мүмкіндік береді. Келешекте сапа жөніндегі анализаторларды технологиялық режим реттеушісімен байланыстырып, технологиялық процесті толық автоматизациялауға болады.

Жаңа зауыттарда АҚ жəне АВҚ қондырғылары үзіліссіз 1,5-2,0 жыл жəне одан да көп уақыт жұмыс істейді. Ағымдағы немесе капиталды жөндеу алдында қондырғыны жоспарлы тоқтатуды мынадай тəртіпте жүргізеді. Мұнайдың пештен шығар жеріндегі температурасын біртіндеп төмендетеді жəне қондырғының қуатын 50%-ға дейін төмендетеді. Мұнай температурасы пештен шығатын жерде 320°С температураға дейін төмендегеннен кейін қондырғыны ыстық қайта айналымға қояды, шикізатты қабылдау мен өнімдерді шығаруды тоқтатады. Одан  кейін  колоннаға  өткір бу беруді тоқтатады, атмосфера колоннасының бүйірінен шығатын фракциялардың буландыру секциясына өтетін құбыр желісін жабады, буландыру секцияларындағы қалдық мұнай өнімдерін шикізатқа айдайды. Одан кейін қайта айналушы ағынды айдаушы сораптарды тоқтатады. Бірақ өткір ағын беруді біраз тоқтатпай колоннаны біртіндеп суытады. Өткір ағынды беруді жəне барлық сораптар мен ауа тоңазытқыштарының желдеткіштерін үзуді рефлюкс сыйымдылықтарында сұйық деңгейі жоғалғаннан кейін барып іске асырады. Пештен шығатын жердегі температура 250°С температураға дейін төмендеген соң барлық форсункілерді сөндіреді де, отын беру жүйесіндегі құбырды жабады. 8 жəне 16 колонналардың төменгі жағындағы температура 150-160°С-ге дейін төмендегенде, ыстық қайта берілуші ағынды тоқтатады.

Құрылыс монтаждау немесе жөндеу жұмыстары біткеннен кейін алғашқы айдау қондырғысын келесідей тəртіпте іске қосады: қосуға дайындау, суық циркуляциялау, ыстық циркуляциялау, қалыпты пайдалануға көшу. Дайындау кезеңінде барлық аппараттарды, арматураларды, сораптарды жəне қондырғы коммуникацияларын сырттай көзбен бақылайды. Құрал-жабдықтар бүтіндігіне көз жеткізген соң, бақылау-өлшеу құбырлары үшін қондырғыға сығылған ауаны, суды, буды жəне электр энергиясын жібереді. Құбырлардың бүтіндігін тексергеннен кейін аппараттар мен құбырлар желісін сумен жуады жəне жүйедегі қысымның бірқалыпты ұсталуын тексереді.

Қондырғыға мұнайдың түсуі алдында сұйық отын  қайта  беріледі, электрдегидраторлардың қалпын тексереді, бақылау өлшеу приборларының жүйесін тексеріп іске қосады, қондырғыға реагенттерді қабылдайды.

Мұнайды шикізат сораптарымен резервуарлардан алып, жылу алмастырғыштардан жəне электродегидраторлардан өткізіп, (8) бензинсіздендіру колоннасына береді. Колоннада деңгей тұрақтанғаннан кейін шикізат сорабын тоқтатады, кірер жердегі штуцерді ысырмамен жабады да, жылу алмастырғыштардың жұмыс істеу қысымынан 1,5 есе артық қысымда тексереді.

Содан соң осындай тəртіппен пештер мен колонналар арасындағы пеш жəне құбыр желісін тексереді.

Қосудың келесі этапы – суық циркуляциялау. Бұл процесс кемшіліктерді түпкілікті шешу үшін сораптар жұмысын реттеу жəне бақылау мен автоматтандыру приборларын үйлестіру үшін жүргізіледі. Суық циркуляцияда мұнай шикізаты сораптар мен негізгі аппараттар арқылы өткізіліп, шикізат сорабының сорушы бөлігіне келіп түседі.

Ыстық циркуляцияның мақсаты – аппараттар мен жабдықтарды бірқалыпты қыздыру, жүйеден суды шығару. Ыстық циркуляция алдында аппараттардағы шығын жəне деңгей реттегіштерді, пештен шығатын шикізат температурасын көрсететін потенциометрлерді іске қосады. Одан кейін су буымен жағу камерасын үрлейді жəне қауіпсіздік техникасы нормаларын сақтай отырып, пешті жағады. Колоннаның жоғары жағындағы температура 85-100°С жеткеннен кейін жүйеден судың буға айналуы басталады. Жоғары температураны автоматты реттеу жүйесін қосады.Ағынның мөлшерін реттей отырып, колоннаның жоғары жағының белгіленген температурасын ұстайды, одан кейін қайта берілуші ағынның жұмысын реттейді. 8,16 төменгі жағының температурасы 200-300°С жеткенде қондырғыға жаңа шикізат береді, атмосфералы жəне буландырушы колонналарының арасындағы ысырманы ашады.

Буландырушы колонналарда сұйықтық деңгейі пайда бола бастағанынан сорушы сораптарды қосады. Бірақ керосин жəне дизельді фракциялары тауар резервуарларына бірден шығарылмайды, оны əуелі қондырғы шикізатына қосады.

2. МҰНАЙ ФРАКЦИЯЛАРЫН ӨҢДЕУДІҢ ТЕРМОКАТАЛИТИКАЛЫҚ ПРОЦЕСТЕРІ

2.1 Термиялық процестер. Бензинді қайта өңдеу

Термиялық процесстер. Мұнайды қайта өңдеудің термиялық процестері одан көмірсутек газдарын, сұйық мұнай өнімдерінің қосымша мөлшерін, сондай - ақ терең тығыздау өнімі-мұнай коксын, яғни бастапқы мұнайда болмаған жаңа заттарды алуға мүмкіндік береді.

Мұнай өңдеуде қолданылатын термиялық процестерге висбрекинг, термиялық крекинг, кокстеу және пиролиз жатады.

Крекинг(ағылшын тіліндегі toorack етістігінен-бөлу). Қазіргі уақытта термиялық крекинг процесі маңыздылығын жоғалтты.

Висбрекинг-жұмсақ жағдайларда жүргізілетін ауыр қалдық шикізатты бір реттік термиялық крекинг процесі. Висбрекингтің типтік шикізаты-мұнайды атмосфералық айдау арқылы алынған мазуттар немесе вакуумдық шайырлар. Гудронның висбрекингке сезімталдығы соғұрлым жоғары болады, оның жұмсарту температурасы неғұрлым төмен болса және қ-пентанда ерімейтін асфальтендер аз болса.

Висбрекинг негізінен тұтқырлық шикізатымен салыстырғанда төмендетілген сұйық қазандық отынын өндіру үшін (I нұсқа) немесе гидрокрекинг және каталитикалық крекинг қондырғыларына арналған газойль - шикізаттың жоғары мөлшерінде өндіру мақсатында (II нұсқа) жүргізіледі. Екі нұсқада да жеңіл жанама өнімдер газдар мен бензин фракциялары болып табылады, олардың өнімділігі әдетте шикізатта 3 және 8% - дан аспайды.

I нұсқа бойынша висбрекинг жүргізу кезінде мыналар тән:

- қалдық өнімнің құрамында (төменде висбрекинг-мазут деп аталады) бензиннен басқа барлық сұйық фракцияларды сақтау;

- висбрекинг-мазуттың жоғары өнімділігі (массаның 90-93%, шикізатқа);

- шикізатпен салыстырғанда төмен тұтқырлық, қайнаудың басталу температурасы және висбрекинг мазутының қатаюы;

- әртүрлі сападағы қалдық шикізатты қайта өңдеуге мүмкіндік беретін технологиялық қондырғы сызбасының қарапайымдылығы мен икемділігі.

Гудрондарды висбрекинг нәтижесінде қазандық отынын дайындау кезінде тұтқырлығы төмен дистиллятты сұйылтқыштың шығыны айтарлықтай азаяды. Висбрекингтің қалдық өніміндегі ауыр бензин фракцияларының құрамы жану температурасы жеткілікті жоғары отын алу қажеттілігін ескере отырып шектеледі.

II нұсқа бойынша висбрекинг жүргізу кезінде қондырғы висбрекинг-мазуттан вакуумдық газойлды бөліп алуға арналған вакуумдық секциямен толықтырылады. Процесс нәтижесінде шикізаттағы вакуумдық газойлдың ықтимал мөлшері 25-40% - ға (айналым) артады.

Кокстеу және пиролиз(грек тілінен pyros – от деген сөз), ауыр мұнай қалдықтары электродтар мен анод массасы жасалатын электрод кокс қажеттілігін қамтамасыз етуге арналған процесс ретінде пайда болды. Кокс алу үшін шикізат ретінде крекинг қалдықтары, пектар, гудрон қолданылады. Кокстеу процестері 0,1-0,4 МПа қысымда және 470-540°С температурада орындалады.

Пиролиз процесі 700-900оС және атмосфераға жақын қысымда орындалады. 19 ғасырда Киев пен Қазандағы зауыттарда керосин пиролизімен жеңіл газ алынды. Кейінірек пиролиз шайырында ароматты көмірсутектер - бензол және толуол бар екендігі анықталды. Пиролиз қондырғылары осы заттардың өндірісін арттыру үшін салына бастады. Бірінші дүниежүзілік соғыс кезінде көптеген пиролиздік қондырғылар салынды, өйткені толуол жарылғыш зат - тринитротолуолды алу үшін қажет болды.

Қазіргі уақытта біздің елімізде ароматты көмірсутектер негізінен тар бензин фракцияларын каталитикалық реформалау арқылы алынады. Пиролиз негізінен құрамында қанықпаған көмірсутектер - этилен мен пропилен бар газдарды алу үшін қолданылады. Содан кейін бұл газдар көптеген мұнай-химия синтездерінің бастапқы шикізаты ретінде қызмет етеді.

Пиролизге шекті көмірсутекті газдар мен бензин фракциялары ұшырайды. Қазіргі МӨЗ - дегі пиролиздік қондырғы-бұл мұнайхимия кешенінің басты өндірісі.

Пиролиздің ерекше түрі-метан пиролизі, ол 1200оС-қа дейінгі температурада жүзеге асырылады және ацетилен, сутегі және күйе алуға арналған.

Көмірсутектердің термиялық және каталитикалық реакцияларын зерттегенде, ең алдымен, тепе-теңдікке жеткенде процесс жағдайларының реакция бағытына және бастапқы шикізаттың өзгеру дәрежесіне әсері туралы сұрақ туындайды. Басқаша айтқанда, олар белгілі бір реакцияның термодинамикалық ықтималдығын анықтайды және тепе-теңдік константасын анықтайды.

Процестің термодинамикалық ықтималдығы Гиббс энергиясының реакция нәтижесінде жүйеге өзгеруімен анықталады:

AG = Ссоңы- Сбасы

Гиббс энергиясы-бұл жүйенің ішкі энергиясының жұмысқа айналуы мүмкін бөлігі. Ол басқа негізгі термодинамикалық функциялармен байланысты-теңдеулерге сәйкес H энтальпиясы және S энтропиясы:

G = H-T S немесе AG = DN-TΔS

мұнда:t-абсолютті температура, К.

Естеріңізге сала кетейік, тұрақты қысымда жүретін реакциялар үшін Н энтальпиясының өзгеруі кері белгімен алынған реакцияның жылу әсерін білдіреді, ал TΔS мүшесі жүйенің ішкі энергиясының жұмысқа айналуы мүмкін бөлігін көрсетеді.

Егер таңдалған қысым мен температура жағдайында реакция өздігінен солдан оңға қарай жүрсе, онда Гиббстің энергия қоры азаяды, өйткені оның бір бөлігі жұмысқа айналады, ΔG минус белгісіне ие болады. Химиялық тепе-теңдікке жеткенде, соңғы жүйенің G бастапқы жүйенің G жәнеΔG = 0 болады. Демек, плюс белгісі бар ΔG абсолютті мәні неғұрлым үлкен болса, соғұрлым термодинамикалық тұрғыдан берілген реакция мүмкін болмайтыны анық.

Сонымен, ΔG белгісі тікелей реакцияның термодинамикалық ықтималдығын көрсетеді. Теріс ΔG абсолюттік мәні неғұрлым үлкен болса, реакция соғұрлым тереңірек жүре алады және реакция өнімдерінің тепе-теңдік концентрациясы соғұрлым көп болады.

ΔG шамасы бойынша теңдеуге сәйкес Кр тепе теңдік константасын есептеуге болады:

- - ΔG = RTInКр немесе   IgКр = -  ΔG 19.13T

мұнда:R-8,317 Дж/мольге тең газ тұрақтысы.

Тепе-теңдік константасы соңғы заттардың концентрацияларының көбейтіндісінің (немесе газ қоспалары үшін кейде қысымның) бастапқы заттардың концентрацияларының көбейтіндісіне қатынасы болғандықтан, KP-ді таза алгебралық жолмен біле отырып, реакция өнімдерінің қол жетімді шығымдылығын есептеуге болады.

ΔG есептеу үшін реакция теңдеуінің стехиометриялық коэффициенттерін ескере отырып, элементтерден (ΔGoайн) реакцияның бастапқы және соңғы өнімдерінің түзілуінің Гиббс энергиясының өзгеруі туралы кестелік мәліметтер қолданылады.

ΔGoайн таңбасы Гиббс энергиясының өзгеруімен (кДж/моль) стандартты шарттар үшін (Т = 298,16 К, заттың парциалды қысымы 101 325 Па)белгіленеді.

Бензинді қайта өңдеу, шикізат, өнім.Бензинді екіншілік өңдеу қондырғысының шикізаты тұрақтандырудан өткен кең бензин фракциясы болып табылады. Қондырғы өнімі келесі бензин фракциялары болып табылады:

1) бастапқы қайнау температура 62°С - оның іске қосу қасиеттерін қамтамасыз ететін автомобиль бензинінің қажетті компоненті ретінде пайдаланылады; ол пентандар мен изогексаннан, сондай-ақ бутан мен гексаннан тұрады;

2) 62-85°С- платформинг қондырғыларында бензол алуға арналған шикізат:

3) 85-105°С -платформинг қондырғыларында толуол алуға арналған шикізат;

4) 105-140°С -платформинг қондырғыларында ксилолдарды алуға арналған шикізат;

5) 140-180 °С -авиациялық 'керосиннің компоненті ретінде немесе октан санын арттыру үшін каталитикалық риформинг қондырғыларының шикізаты ретінде пайдаланылады.

Кейбір қондырғыларда алынатын фракциялардың жиынтығы басқаша: 62-85°С, 85-120°С, 120-140 °С фракцияларын алады.

Мұнай өндіру кешендерінің құрамына екінші айдаудың вакуумдық қондырғылары кіреді. Бұл АВҚ қондырғыларында тазартудың бірнеше сатысынан өткен кең фракция тар құрамның екі немесе үш компонентіне бөлінеді. Осы фракциялардан араластыру арқылы арнайы сорттардың майлары алынады. Сондай - ақ, парафин-гач өндірісінің аралық өнімі парафин өндірісінде қолданылатын тар фракцияларға бөлінетін вакуумды айдау қондырғылары бар.

Мұнайды біріншілік айдаумұнайдан бастапқыда болатын заттарды ғана жеке фракциялар түрінде бөліп алуға мүмкіндік береді. Алынған өнімдердің сапасы, саны мен ассортименті толығымен бастапқы мұнайдың химиялық құрамымен шектеледі.

Жеңіл мұнай өнімдерінің - бензиннің, керосин мен дизель фракцияларының шығымдылығын арттыру, кен фракция өнімдерін біріншілік айдау кезінде алынған сапаны жақсарту үшін екіншілік деп аталатын процестер қолданылады. Екіншілік процестерді қолдану мұнайға есептегенде қосымша 30-35% - ға дейін ашық өнімдер алуға, бензиннің детонацияға қарсы қасиеттерін арттыруға, реактивті отынның термиялық тұрақтылығын жақсартуға, дизель отынындағы күкіртті азайтуға және т. б. мүмкіндік береді.

Екіншілік процестердің көмегімен мұнайхимия өндірістері үшін шикізат-газ тәрізді және сұйық алкендер, арендер, қалыпты алкандар және басқалар да өндіріледі.

2.2 Мұнай өңдеудің екіншілік процестерінің жіктелуі

Екіншілік процестердің жіктелуі.Мұнай өңдеудің екіншілік процестері термиялық және термокаталитикалық болып бөлінеді. Мұнай газдарын өңдеу, майлар мен парафиндер өндіру, ашық және қара мұнай өнімдерін тазарту процестері ерекше топтарға бөлінеді. Мұнайды екіншілік өңдеу әдістерінің жіктелуі төменде  суретте келтірілген (сурет 2.3.1.).

Мұнайды екіншілік өңдеу әдістері

Термиялық

Каталитикалық

Каталитикалық

крекинг

Термиялық

крекинг

Пиролиз

Гидрогенизациялықпроцестер

Кокстеу

Риформинг

Сурет 2.2.1. Мұнайды екіншілік өңдеу әдістерінің жіктелуі

Мұнайды өңдеудің екіншілік процестері белгілі бір сипаттамалары бар мұнай өнімдерін, сонымен бірге мұнайхимия өндірісіне арналған шикізатты алу мақсатында кейбір фракциялардың құрамына кіретін көмірсутек молекулаларының химиялық түрленуі болып табылады.

Ерекше атап өтетін мәселе, ол соңғы уақытта неғұрлым прогрессивті каталитикалық процестердің пайда болуына байланысты термиялық крекинг өзінің өнеркәсіптік маңыздылығын жоғалтты және негізінен кокстеу қондырғыларымен термиялық газойль өндірісі үшін дистилляттық шикізат түрлерін термиялық дайындауда қолданылады. Төменде 2.2.1-кестеде мұнайды өңдеудің негізгі процестері келтірілген.

Кесте 2.2.1-Мұнайды екіншілік өңдеудің негізгі процестері

| № | Процесс | Шикізат | Шарттары | Өнім |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Термиялық крекинг | -Вакуумдық айдау қалдығы -Ауыр крекинг-газойль -Каталитикалық крекинг қондырғысының рециркуляциялық газойлі | T = 520-550 °C P = 10 атм | -С4-көмірсутекті газдар, оның ішінде олефиндер -Термиялық крекинг бензині -Нафта (лигроин) - термиялық крекинг -Газойль - термиялық крекинг -Ауыр крекинг-қалдық |
| 2 | Каталитикалық крекинг | -Ауыр тікелей газойль -Вакуумды айдаудың жеңіл фракциясы | T ≈ 480 °C P = 0.5...2 атм Микросфералықцеолиті бар катализатор (35 - 150 мкм) | -Олефинді газдар -Қаныққан газдар -Крекинг-бензин -Жеңіл крекинг газойль -Ауыр крекинг-газойль -Кокс |
| 3 | Гидрокрекинг | -Вакуумдық газойль -Кокстеу газойльі | Т = 290...400 °С P = 84...140 атм Катализатор: CoS, MoS2, NiS + Al2O3 | -Газ - жеңіл гидркрекинг өнімі ( бензин фракциясы) -Ауыр гидркрекинг өнімі (дизель фракциясы) -Керосин фракциясы |
| 4 | Алкилдеу | -Пропилен -Бутилен -Изобутан | T = 4...5 °C P = 3...12 атм Катализатор: H2SO4, HF | -Пропан - қ-Бутан -Алкилат -Шайырлар |
| 5 | Каталитикалық риформинг | -Тікелей айдалатын нафта -Термиялық крекинг, кокстеу және гидрокрекинг бензині | Т = 480...520 °С P = 14...35 атм Катализатор: Al2O3 + SiO2 + Pt | -Сутегі-көмірсутекті газдар С4 - Риформат (құрамның шетке жылжуы |
| 6 | Висбрекинг | - Вакуумды айдаудың ауыр қалдығы | T = 430...500 °C P = 0.5...3 атм | -Газ -Бензин - Крекинг қалдық (қазандық отын алу үшін сұйылтылады) |
| 7 | Бутан изомерлеусы | қ-Бутан (немесе қ-Бутан мен изобутан қоспасы) | T = 160...220 °C P = 1...1.5 атм Катализатор: Платиналы катализатор + промотор (хлорорганикалық қосылыс) | -Изобутан -Пропан - Газ С3- |
| 8 | С5/С6Изомерлеe | Тікелей айдалған жеңіл фракциялары Гидрокрекингтің жеңіл бензиндері |  | -Газдар С4- Изомеризат (С5, С6) |

Май фракцияларын екіншілік өңдеу. Әр түрлі мақсаттағы мұнайдың минералды майлары атмосфералық айдау қалдықтары - мазуттардан алынады. Кез - келген мұнай майын өндіру процесі 3 кезеңнен тұрады:

1) шикізатты дайындау — бастапқы майлы фракцияларды алу;

2) бастапқы майлы фракциялардан компоненттерді алу;

3) компоненттерді араластыру (компаундирлеу) және майлардың тауарлық маркаларын алуға арналған қоспалармен майларды «тексру».

Шикізатты дайындау вакуум астында мазутты айдаумен жүргізіледі. Майларды өндіру үшін пайдаланылатын фракциялар алу тәсілі бойынша екі топқа бөлінеді: дистиллятты -мазутты вакуумдық айдау кезінде погондар түрінде бөлінетін (300-400 °С, 350-420° С, 420-450 °С) және қалдықты- мазутты вакуумдық айдау қалдығы (500°С жоғары), яғни гудрон. Тиісінше, дистиллятты майлы фракцияларды қайта өңдеу кезінде алынған майлар дистиллятты деп аталады, гудроннан алынған майлар-қалдықты деп аталады.

Бастапқы майлы фракциялардан компоненттер өндіру - күрделі, көп сатылы процесс. Әрбір сатының негізгі мақсаты - майлардың пайдалану қасиеттеріне кері әсер ететін белгілі бір қосылыстар топтарын толық немесе біртіндеп жою. Мұнай фракцияларынан барлық қышқыл қосылыстарды, қанықпаған көмірсутектерді, бөліктеп күкіртті және шайырлы қосылыстарды, қысқа бүйір тізбектері бар полициклді ароматты көмірсутектерді, қатты парафиндерді алып тастау қажет.

Бастапқы майлы фракциялардан май компоненттерін өндіру негізіне жоғарыда көрсетілген жағымсыз компоненттерді іріктеп алып тастау әдістері жатыр.  Бұл әдістер физикалық - еріткіштермен экстракциялау, температураның төмендеуі кезінде ерітіндіде тұндыру; физикалық-химиялық - адсорбция; Химиялық - күкірт қышқылымен өзара әрекеттесу, гидротазалау болуы мүмкін.

Қалдықты майларды өндіру дистиллятты майларды өндіруге қарағанда күрделі, ол гудрондардағы шайырлы-асфальтты заттардың жоғары болуына байланысты. Вакуумдық айдау кезінде алынған гудрон, ең алдымен, деасфальтизацияға ұшырайды - шайырлы-асфальтты заттарын жояды. Деасфальтизатты іріктеп еріткіштермен (селективті тазалау) фенолмен немесе фурфуролмен тазалауға жібереді. Мақсаты селективті тазалау – қалдық құрамындағы шайыр-асфальтенді заттар мен полициклді ароматты көмірсутектер қысқа бүйір тізбектеріннен бөліп алу (деасфальтизациялау және селективті тазартудың орнына бу еріткіштерімен тазартуды қолдануға болады).

Селективті тазалау рафинатынан ацетон, дихлорэтан және басқада таңдаулы еріткіштер көмегімен қатты парафиндерді тұндырады. Депарафиндеу өнімін адсорбциялау немесе гидротазарту жолдары арқылы соңғы кондицияға дейін жеткізеді.

Дистиллятты майлы фракциялар, әдетте, деасфальтизацияны қажет етпейді. Қалғандарында дистиллятты және қалдықты майларды өндірудің жалпы сызбалары сәйкес келеді. Майларды алу және кешенді өңдеу мәселелері төменде қарастырылады.

2.3 Көмірсутектердің термиялық түрленуі

Алкандардың, алкендердің, циклоалкандардың, арендердің және күкіртті қосылыстардың термиялық түрленуі.Термиялық крекинг – бұл 4-6 МПа қысымда және 470-5400С температурада жоғары молекулалы көмірсутектердің едәуір жеңіл көмірсутектерге ыдырау процессі.  Термиялық крекинг үшін негізгі шикізат мазут және басқада ауыр мұнай қалдықтары болып табылады, яғни басқаша айтқанда, термокрекинг шикізаты жекеленген компоненттердің үлкен санынан тұрады. Жоғары температура мен қысымда шикізаттың ұзын тізбекті молекулалары ыдырайды. Реакция өнімдері газ, крекинг-қалдық және отынды компоненттерді алумен бөлінеді.

Термиялық процестің нәтижелігі мен тиімділігін мақсаттағы өнімнің шығымы бойынша анықтайды: газдың, бензиннің, кокстың, сонымен қатар бензиндердің компоненттік немесе топтық құрамы. Көмірсутектердің термиялық түрленулері кезінде реакцияның келесі түрлері өтеді.

Алкандар. Алкандар - алкан және алкен түзе отырып, С-С байланысы бойынша ыдырайды.

СnН2п+2	      CmH2m +CqH2q+2

Алынған тармақтар (қаныққан) қайтадан алкан мен алкендерге ыдырайды. Алкандардың ыдырауы С-С барлық байланысымен жүреді. Үзілу орыны температура мен қысымға тәуелді. Температура неғұрлым жоғары және қысымы төмен болса, көміртекті тізбектің үзілуі соғұрлым тізбектің соңғы жағына ығысады және газтүріндегі өнімдердің шығымы да жоғары болады.  4500С температура да үзілу тізбектің ортасында орын алады. Егер де қысымды  жоғарылататын болса, мұнда да үзілу орны молекулалардың ортасына жылжиды. Сондықтан қысыммен жүргізілген крекингте көбірек сұйық өнім және газдың аз мөлшерін алуға мүмкіндік береді.

Алкандардың қатарында   метан СН4 термиялы тұрақты болып табылады, өйткені онда С-С байланысы болмайды.  Тек 15000Стемпературада метан көміртегі мен сутегіге ыдырайды.Этан мен пропанның ыдырауы С-С және С-Н байланыстары  (дегидрлеу реакциясы) бойынша 2 бағытпен жүреді:

СnН 2n+2	             СnН2n + Н2

Негізінен этан дегидрлеу реакциясына, ал пропан 6000С температурада этилен мен метанға ыдырау реакциясына түседі.

Жоғарыда келтірілген алкандардың химиялық түрлену реакцияларының реті сутегінің, қаныққан және қанықпаған тармақтардың түзілу процесінің барлық күрделі механизмін аша алмайды. Алкандардың термиялық түрленуі тізбекті сипатқа ие  (Ф. Раис)  екендігін атап айта кету қажет екендігін және бос радикалдардың теориясына сәйкес келесідей тәртібпен жүреді:

- С-Н байланысына қарағанда, С-С байланысының диссоциация энергиясы аз болғандықтан, жоғары температураның әсерінен алдымен  С-С байланысының ыдырауы жүреді. Нәтежиесінде молекулалық массасы әртүрлі радикалдар түзіледі, мысалы:

СН3(СН2)5                            СН3С4Н9•С3Н7•

Тізбекті реакциялардың (иницирленуі) түзілуі жүреді. 6000С жуық температурада және атмосфералы немесе төменгі қысымда метил (СН3*) мен этил (С2Н5*) радикалдары қысқа уақытқа өздігінен пайда болуы қабілеттілігіне ие болатындығы дәлелденген.

Бос валентті байланысқа ие және едәуір тұрақты қосылыстарға лезде ыдырамайтын қанықпаған қосылыстар бос радикалдар деп атайды. Сонымен қатар, олардың қатарына  Н* сутегі радикалы да жатады.

- Келтірілген  жағдайға тұрақсыз, молекулалық массасы өте жоғары радикалдар, лезде қайтадан тұрақты алкен  және жаңа радикал, соның ішінде сутегін түзе ыдырайды, мысалы:

С4Н8   + СНз•

·С5Н11

С5н10 + Н•

Бұл жағдайда бос радикалдың концентрациясы реакциялық қоспада жоғарылайды.

- Бастапқы шикізаттың молекулалары бос радикалдармен түйіскенде жаңа радикалдың түзілуіне әкеп соғады:

R'H + H*	                H2 + R'•

R'H+R*	             RH+R'•

Ары қарай тізбекті реакция жалғаса береді.

Бос радикалдардың шикізат молекуласымен түйісуінің жалғыз нәтижесі сутегінің қаныққан көмірсутегінен үзілуі болады. Әртүрлі құрылымды радикалдарды түзе отырып, түрлі дәрежедегі ықтимал үзінді тармақтар үшіншілей, екіншілей және біріншілей көміртегі атомдарының әсерінен жүреді. Мысалы, радикалдың пропан молекуласымен түйісуі кезінде келесі реакция жүруі мүмкін:

СН3СН2СН3 + СНз• 	    CH3CHCH3 + CH4

СН3СН2СН3 +СНз • 	   СН3—СН2СН2 + СН4

Мұндай процестерде бос радикалдардың өмір сүру уақыты  аз ғана 10-3-10-4 шамасындағы секунд мөлшерін құрайды, яғни осындай уақыт ішінде олар шикізаттың ыдырамаған молекуласымен түйісіп үлгереді. Реакцияның активтелу энергиясы 40-80 кДж/мольді құрайды, яғни алканның тікелей ыдырауына қарағанда айтарлықтай төмен. Тізбекті реакцияны дамыту кезіндегі бос радикалдар қайта-қайта пайда болады, сондықтан алканның бастапқы молекуласының өте көп бөлігі реакцияға түседі. Реакция өнімдердің негізгі массасы көміртегіні тізбектің тікелей  үзілуімен емес, тізбекті реакцияның бос радикалы арқылы өсу нәтижесінде алынады. Бұл реакция түрленудің ұзын қатарының бастамасы ретінде қызмет етеді.

- Тепе-теңдікке жеткенде бос радикалдардың бір-бірімен кездесу ықтималдылығы бастапқы шикізат молекулаларымен кездескендегі ықтималдықтарынан кем болмайды.  Бұл тізбектің үзілуіне әкеліп соғады, нәтижесінде тұрақты алкандардың түзілу реакциясы жүреді:

а)	 радикалдың рекомбинациясы         СН3*+ СН3*		          С2Н6;

б)	радикалдың диспропорциялануы   СН3*+ С2Н5*        СН4  + С2Н4

Нәтижиесінде, реакция өнімінде берілген температураға тұрақты қаныққан және қанықпаған көмірсутектер, сонымен қатар молекулалы сутегі жиналады.

Алкендер. Крекинг шикізатында алғашында алкендердің болмайтыны туралы айтып кеткен жөн, бірақ олар басқа сыныптағы көмірсутектерге бөлінуі кезінде түзіледі. Алкендерге химиялық түрленулер тән. Жоғары қысым мен төменгі температуралар төменгі молекулалы көмірсутектің тығыздалу реакциясын жылдамдатады.

nСnН2n              (nСnН2n)

Қысым жоғарылаған сайын полимерлену реакциясы тереңірек жүреді. Бірақ температураны жоғарылататын болса, онда тепе-теңдік кері бағытқа қарай ығысады.

Шикізат жоғары температура аумағында көп уақыт болған сайын, тығыздалу өнімінің ыдырауы соншалықты тереңірек жүреді. Алкандардың ыдырауында немесе төмен молекулалы алкендердің тығыздалу нәтежиесінде түзілген, қалыпты жағдайдағы термиялық крекингте (5000С, 4 МПа) алкендер негізінен ыдырап кетеді.

Алкен молекуласының энергетикалық ерекшелігін талдау кезінде, қос байланысқа қатысты β-жағдайындағы С—С байланысы айтарлықтай аз мөлшерде диссоциациялау энергиясына ие болады.

׃			׃

— С  — С—С  =  С—С— С— С—

׃			׃

γ        βαα              βγ      δ

Бұл β-байланысы ережеге сәйкес көміртекті тізбектің ыдырау орнын анықтайды.

Алкендердің ыдырау механизмі, алкандар сияқты тізбекті сипаттамаға ие. β-байланыс бойынша біріншілей ыдырау 2 радикалдың басталуына ықпал етеді. Пентан үшін:

׃

CH3-CH2 —  CH2—CH=CH2СН3— CH2 •  +  • CH2-CH=CH2

׃

ары қарай :

C5H10 + R 	     RH+СН3СН2СНСН=СН2

С5Н9• радикалы тұрақсыз және ол лезде бутадиен мен метил радикалына ыдырайды.

СН3СН2СНСН=СН2        СН2=СНСН=СН2 + СНз•

Одан ары қарай тізбекті реакцияның дамуы метил радикалы арқылы жүреді. Бұл механизм пентеннен бутадиен мен метанды алуды нақтылай түсіндіреді:

C5H10С4Н6 + СН4

Пиролиз кезінде өте жоғары температурада (600-7000С) осыған ұқсас реакциялар С2-С4 төменгі олефиндер үшін де жүреді. Сондықтан, этиленнен бутадиен және сутегі алынады. Пиролиздің жүргізілу жағдайы алкендердің дегидрлеу реакциясын жүруіне де ықпал етеді.

С4Н8	 С4Н6 + Н2

Жоғарыда келтірілген реакцияға сәйкес пиролиз өнімінде алкадиендер жиналады. Бұл көмірсутектер 7000С температура шамасында алкендермен конденсациялану және полимерлену жолымен  циклді көмірсутектер түзумен тығыздалуға қабілетті.

СН=СН2

2СН2 = СНСН = СН2

винилциклогексан

Циклоалкандар (нафтендер).Термиялық крекингілеу жағдайында парафинді көмірсутектерге қарағанда нафтенді көмірсутектер айтарлықтай тұрақты болып келеді. Оларды крекингілеу реакциялары келесі бағыттарда жүруі мүмкін:

1) сақиналардың ароматты көмірсутектерді түзуімен жүретін дегидрлеу немесе алкилсіздеу.

2) қанықпаған көмірсутектің түзілуімен сақиналардың үзілуі (дециклдеу).

Алкилсіздену - алкандардың ыдырауына ұқсас реакция. Бүйір алкил  тізбектерінің термиялық  тұрақтылығы  сақина тұрақтылығынан көп төмен. Сондықтан алкилциклоалкандардың бірінші ыдырауы бойынша негізгі бағыт болып саналады. Алкилсізденуге қысымның өсуі кедергі жасайды. Крекинг нәтижесінде шыққан қысқарған бүйір тізбегі де бөлінген тізбек те қаныққан немесе қанықпағаң болуы мүмкін. Жоғары температурада көмірсутек толық алкилсізденіп, сақина көміртегі реакция ортасындағы сутегімен қанығады.

Дегидрлену - крекинг пен пиролиз өнімдерінде циклоалкендер мен арендер жиналатын жоғары температуралы реакция. Қысымның төмендеуі реакциялар жүруін жеңілдетеді:

-H2	-H2

..

-H2                     -H2                     -H2

Бициклді циклоалкандар мұндай реакциялар нәтижесінде  тетралин мен нафталин қатарының көмірсутектерін түзу арқылы жүру мүмкіндігін анықтайды.

Полициклді циклоалкандардың дециклизациясы молекулалардың сатылы қысқаруына әкеліп соғады және ол алкилсізденумен жалғасады.

Циклоалкандардың термиялық ыдырау реакциясы радикалды тізбекті реакция бойынша емес, молекулалы механизм бойынша жүретінін атап өткен жөн. Реакцияның термодинамикалық және кинетикалық реакциялар бойынша ыдырауы дегидрлеу реакциясымен бәсекелес түрінде жүреді. Сондықтан крекинг өнімдерінде қанықпаған және ароматты көмірсутектерді салыстырмалы мөлшерде кездестіруге болады.

Ароматты көмірсутектер (арендер).Ароматты радикалдар түзілген молекулалардың құрылымын едәуір күрделендіріп, олардың сутегіне қосылуына ықпал ететін рекомбинация реакциясына түседі. Ароматты сақинадағы байланыстар өте берік болғандықтан, алкилароматты көмірсутектерді крекингілеу кезінде алдымен қарапайым құрылымды алкилароматты көмірсутектердің түзілуімен алкилді тізбектің бөлшектеп ыдырауы  жүреді. Алкилароматты көмірсутектер үшін бензолды сақиналардың қосылуымен емес, метилді топтардың конденсациялануы арқылы жүруі тән.

Сондықтан, арендер айтарлықтай термотұрақты болып келеді, сондықтан олар крекингтің сұйық өнімдерінде процесс температурасы жоғары болған сайын көп мөлшерде жиналады.

Арендердің термотұрақтылығы олардың молекулаларында алкилді тізбектердің болуына байланысты. Сақинамен бірге болатын С-С-байланысы бар арендер алкандарға қарағанда оңай көбінесе β-тәртіп бойынша ыдырайды. Олардың өзгеруінің негізгі бағыты алкилді тізбектер крекингі және алкилді радикалдардың қатысуымен радикалды-тізбекті механизм бойынша деалкилдеу болып табылады. Сондықтан деалкилдеуде бірінші монометилденген ароматты көмірсутектер алынады.

Бос ядролы көмірсутектер (бензол, нафталин, антрацен және басқа) бүйірлік қысқа тізбекте алкилденген  көмірсутектер сияқты ыдырап кете алмайды. Сутегінің бөлінуімен конденсациялау олардың түрленулерінің жалғыз бағыттары болып табылады. Нәтижесінде полициклді көмірсутектер жиналады. Бұл реакция тәжірибелік зерттеулер қорытындысымен дәлелденетін радикалды тізбекті механизмге ие. Бірінші  сутегі атомдарымен бензолдың әсерлесуі  нәтижесінде (нафтелин, антрацен және тағы басқа) ароматты радикалдар түзіледі, түзілген радикалдар ары қарай рекомбинацияланады да, нәтижесінде конденсирленген молекула түзіледі.

·

+ H·                 + H2

Әртүрлі циклді көмірсутектерді конденсациялау реакциясының дамуы нәтижесінде карбоидтар (кокс) түзіледі. Ароматты құрылымдардың конденсациялануы нәтижесінде сутегінің жоғалуы, көміртегі құрамының жоғарылауы, молекулалық массаның біртіндеп көбеюін төменде келтірілген тізбекпен бейнелеуге болады (мысалы, нафталин):

-H2                          -H2

нафталин          динафтил           перилен

Осы келтірілген және тереңдетілу деңгейі бойынша осыған ұқсас реакциялар сутегінің ең төмен мөлшерін құрайтын қатты карбоидтарды түзеді. Яғни, мұнайлы кокс түрлендірілген көміртегі емес, көмірсутектер элементіне ыдырағанда алынатын, көмірсутегінің құрылымы болып табылады.

Күкірт құрамды қосылыстар. Шикізаттағы күкірт құрамды қосылыстар көмірсутек тармақтарын, меркаптандар мен күкірттісутегін бөлу арқылы немесе өзінің термотұрақтылығының арқасында (тиофендер және соларға ұқсастар) едәуір жоғары молекулалы өнімдерде жиналады. Жоғарыда келтірілген процесстерде көмірсутектердің барлық химиялық түрленулерінің негізінде мұнай шикізатын термиялық өңдеу кезінде келесідей негізгі реакциялар жүреді деп айтуға болады: ыдырау, деалкилдеу, сутексіздендіру, полимерлену, алкендердің циклденуі, циклоалкандардың дециклизациялануы, алкендердің деструктивті конденсациясы, алкандардың алкадиендерге конденсациялануы, арендердің конденсациялануы, коксты түзетін тереңдетілген нығыздау реакциялары.

Термиялық крекинг процесінің параметрлері.Крекингтің бірдей жағдайында шикізаттың қайнау температурасын жоғарылатумен реакцияның жылдамдығы да өседі. Бұл көмірсутектердің әртүрлі термотұрақтылығымен түсіндіріледі. Жоғары молекулалы алкендер, сонымен қатар бүйірлік  ұзын алкилді тізбекті арендер төмен молекулалы көмірсутектерге қарағанда термотұрақсыз болып келеді. Сондықтан, төмен молекулалы көмірсутектерді крекингілеу кезінде ыдыраудың аз өнімі түзіледі.

Парафинді шикізатқа қарағанда, жоғары мәнді аренді шикізаттар төмен жылдамдықпен ериді. Ароматты шикізаттардың ыдырау кезінде жүретін конденсациялау процесі кокстың түзілуіне әкеліп соғады.

Термиялық крекинг қондырғылары үшін шикізат ретінде жоғары мәнді алкандар қолайлы болып есептеледі: ол мақсатты өнімдерді газ, бензин және орташа дистилляттар түзе отырып оңай ыдырайды. Кокстеу қондырғы үшін керісінше, жоғары мәнді аренді шикізаттарды қолдану қолайлы болып табылады.

Крекинг температурасын жоғарылата отырып және жоғары температуралы аймақта өту уақытының мерзімін қысқарта отырып, едәуір төмен температурада, бірақ крекингілеу мерзімінің ұзарта отырып шикізаттың ыдырау тереңдігін алуға болады.

Көмірсутектердің термиялық ыдырау температурасы 380-4000С басталады. Температураны жоғарлатуда крекинг жылдамдығы  өте жылдам өсе бастайды. Тұрақты қысым мен тұрақты түрлену дәрежесі кезінде крекинг температурасын жоғарылату жеңіл компоненттің құрамының жоғарылауына, ауыр фракциялар мен кокс шығымының төмендеуіне әкеліп соғады. Температура жоғарылаған сайын газдың шығымы ұлғайып құрамындағы қанықпаған көмірсутектер өседі.

Крекинг жылдамдығы мен бензиннің шығымына қысым айтарлықтай әсер етпейді. Бірақ, қысымның жоғарылауы шикізаттың қайнау температурасы мен крекинг өнімінің өсуіне ықпал жасайды және крекинг аймағындағы фазалық қасиетін өзгертеді. Біріншілей реакциялар (ыдырау, дегидрлеу) қысымға тәуелді болмайды, ал екіншілей реакциялар (полимерлену және конденсациялау) қысымды жоғарылату кезінде жылдамдайды. Сондықтан, төменгі қысымдағы крекингке қарағанда жоғары қысымдағы крекингтен алынған өнімдерде қанықпаған көмірсутектердің мәні аз болады.

Термиялық крекинг булы, сулы және аралас фазада іске асырылады. Әдетте булы фазада бензиннің, керосин-газойлді фракциялардың крекингі жүргізіледі, яғни крекинг температурасы критикалық температурадан жоғары өнімдер үшін жүргізіледі. Булы фаза крекингінде қысымды жоғарлату крекинг өнімдері мен шикізат буының көлемін төмендетеді, ал бұл реакциялау аймағындағы шикізаттың болу уақытын жоғарылатады және қондырғының өнімділігін ұлғайтуға әсер етеді.

Шикізаттың (мазут, гудрон) ауыр түрлерін сұйық фазада крекингілеуде қысымның әсері маңызды емес. Аралас фазаны крекингілеуде қысым шикізатты гомогенизациялайды-газ сұйықтықта біртіндеп ериді де, оның тығыздығын төмендетеді, ал газды фазаның өзі тығыздалады. Фазалық жағдайдың мұндай өзгеруі крекинг аймағында болу уақытын ұлғайтады және газ түріндегі шығынды азайтуға әкеліп соғады.

Термиялық крекинг реакциясының жылуы.Термиялық крекинг кезінде реакцияның ыдырауы мен тығыздалуы бір уақытта жүреді. Мұндай реакцияның алғашқысы жылуды сіңірумен, ал екіншісі жылуды бөлумен жүреді. Осы реакцияның қайсысы жылуға ие болса, сонысы жинақталған жылу эффектісіне тәуелді болады. Термиялық крекингілеудің жылу эффектісінің қосындысы теріс және сондықтан жылуды сырттан жіберу қажет. Термиялық крекингілеудің жылу реакциясы 1т шикізатқа немесе 1т түзілетін бензинге есептеумен көрсетіледі. Ол газойлді крекингілеуде 1,25-1,47 МДж/кг бензинді және мазутты висбрекинглеуде 0,12- 0,25 МДж/кг шикізатты құрайды.

Түрлену  тереңдігі.Термиялық крекингте түрлену тереңдігі бастапқы шикізатқа есептегендегі бензиннің шығымымен сипатталады. Түрленудің тереңдігі кокс пен газдың түзілуімен шектеледі.

Шикізаттың жеңіл түрлерін крекингілеуде өнімнің тығыздалуы аз түзіледі де, бензиннің шығымына газ түзілу едәуір әсер етеді. Крекингілеуде газдың шығымы бензиннің шығымына алғашында тікелей әсер етеді де, процесс тереңдеген сайын газдың қалыпты шығымы да ұлғая береді.

Өндірістік қондырғыларда кокс және газ түзу бензиннің максимальды шығымына қол жеткізуге кері әсерін тигізеді, сондықтан крекингілеу шикізатының бір бөлігі түрленбеген түрде қалады.

Ең жоғары мүмкіншіліктегі ауыр дистиллятты шикізатты крекингілеу кезінде бензиннің шығымы 50%  ары жоғарыламайды. Мақсатты өнімнің шығымын ұлғайту үшін түрленбеген шикізаттарды қайта өңдеуге (рециркуляция) жаңа шикізат қоспасымен қайта крекингілеуге жібереді.

Термокрекинг шикізаты, өнімдері мен параметрлері.  Өткен жүз жылдықтың соңында термиялық крекинг өзінің бастапқы мәнін белгілі бір дәрежеде жоғалтып алды. Қазіргі уақытта «ПетроҚазақстанОйлпродактс» (Шымкент мұнай өңдеу зауыты) өндірісінің жағдайында тұтқырлығы және қату температурасы төмен қазандық отынға гудронды өңдеуге арналған висбрекинг (жеңіл крекинг) қондырғысы жұмыс істейді.

Термиялық крекинг қондырғысы үшін шикізатты пайдалану режиміне байланысты таңдайды. Түссіз мұнай өнімдерінің қосымша мөлшерін алуға негізделген қондырғыларда атмосфералы және вакуумды айдау қалдықтары (мазут және гудрон) өңделсе, ал күлді шикізат өндірілетін қондырғыда жоғары ароматты дистиллятты фракциялар (каталитикалық крекинг және кокстеу газойлдері, майдың селективті тазарту экстракттары) өңделеді. Кокстеу шикізаттарын өңдейтін термиялық крекинг қондырғыларына АВҚ-нан вакуумды дистилляттар, ал термиялық риформинг қондырғысына – бензинмен керосин қоспасы бағытталады.

Термиялық крекинг кезінде газ, бензин, газойль және крекинг –қалдық алынады.

Термиялық крекинг газының құрамында алкандар (метаннан бутанға дейін) және алкендер (этиленнен бутиленге дейін), сутегі және күкіртті сутектер болады. Термиялық крекинг газы  одан ары қарай газды фракционирлеуші қондырғыға (ГФҚ) өңдеуге жіберіледі.

Термиялық крекингбензиндерікөмірсутекті құрамы бойынша тікелей айдалған бензиндердің құрамынан ерекшеленеді. Егер тікелей айдалатын бензин құрамында негізінен алкандар мен циклоалкандар болса, ал крекинг-бензиннінің құрамында көптеген қанықпаған және ароматты көмірсутектер бар. Моторлы әдіс бойынша крекинг-бензиндердің октанды саны 68-70 пунктер құрайды.

Крекинг-бензиндер төменгі химиялық тұрақтылыққа ие. Бұл крекинг-бензин құрамындағы алкендер мен алкадиендер жарықтың, жылудың және ерітілген оттегінің әсер етуімен конденсирленеді, полимерленеді, тотығып, шайырлар түзеді.Крекинг-бензиннің құрамында  шайыр және полимерлердің болуы себебінен іштен жану қозғалтқыштарыда күйе пайда болады.

Күкіртті мұнайдан алынған крекинг-бензиндегі күкірт құрамы (күкіртсутек және меркаптандар) 0,5-1,2 % құрайды, бұл автомобильді бензиндерге рұқсат етілген Еуростандарт нормаларынан 5-10 есе жоғары. Қазіргі таңда термиялық крекинг бензиндері төмен октанды автомобиль отындарының компоненттері ретінде қолданылады. Қазіргі таңда термиялық крекингтен кейін бензин каталитикалық риформинг қондырғыларына шикізат ретінде қолдануға болатын тереңдетілген гидротазарту процесі өңделген.

200-3500С қайнайтын фракциялар термиялық крекинг газойлі деп аталады. Олар флотты мазут, газқұбырлы және пеш отынды компоненттер ретінде қолданылады. Термиялық крекинг газойлдері тек гидротазартудан кейін дизелді отын сияқты тауарлы мұнай өнімі ретінде қолдануы мүмкін.

Крекинг – қалдық 3500С жоғарыда айдалған фракция болып табылады. Ол тікелей айдалған мазут сияқты жылу электростанциялар, теңіз кемелерінде, өнеркәсіп өндірістерінің пештерінде қазандық отын ретінде қолданады.

Термиялық крекинг қондырғыларының жүйесін таңдау шикізат пен өңдеу бағыттарына тәуелді болады. Термиялық крекингтің барлық қондырғылары үшін шикізатты қажетті температураға дейін қыздыруға керек құбырлы пештің және реакцияның жылуын хабарлауыштардың болуы жалпылама сипаттама болып табылады. Қағида бойынша, заманауи термиялық крекинг қондырғыларында рециркуляциялы крекинг қолданылады. Мазутты екі пешті жүйе бойынша крекинглеу қондырғылары кең қолданыс тапты.

Екіпешті термиялық крекинг қондырғысыдағы өнімдер мен шикізаттардың ағымының сызбасы төменде (2.3.1 сурет) келтірілген. Сызбада көрсетілгендей тереңдетілген крекинг пешінде шикізат ретінде 3500С жоғары температурада жеңіл крекингтен алынған қалдық, 200-3500С фракциялар және тікелей айдалған мазуттан бөлінген 3500С дейінгі фракциялар қолданады. Ауыр шикізат құрамында 3500С дейін қайнайтын фракциялар болмайды және жеңіл крекингілеудің пешінің жалғыз қоректендірушісі жеңіл крекингтің газойльді фракциялары бола алады, оның шығымы өте аз болып келеді. Мұндай жағдайда қондырғыны бірпешті сызба бойынша пайдалану едәуір тиімді болады.

Мазут

Айдау

3500С дейінгі фракция

3500С жоғары қалдық выше

Жеңіл крекинг

Тереңдетілген  крекинг

Газ + бензин

Крекинг-қалдық

Рециркулят

200-3500С фракция

Рециркулят

Қалдық

Газ + бензин

Сурет 2.3.1. Екіпешті термиялық крекинг

Екі пеште де (жеңіл және тереңдетілген крекинг) өңдеудің тиімділігін жоғарылату үшін екіпешті қондырғыда шикізаттың түрленбеген бөлігін рециркуляциялау қарастырылған.

Шикізатты бірретті өткізудегі крекингілеу тереңдігі көп болған сайын, рециркуляция коэффициенті соғұрлым аз болады және жаңа шикізат бойынша қондырғының өнімділігі сәйкесінше жоғары болады. Бірақ, крекинг тереңдігін ұлғайту  бірретті өткізуде бензин шығымының төмендеуіне, кокс пен газ түзілуінің көбеюіне, жеңіл бензинді фракциялардың ұшқыштығын арттырады.

2.3.2 суретте термиялық крекинг қондырғысының технологиялық сызбасы келтірілген. Шикізат насоспен 1 крекинг-қалдықтың жылуы арқылы қыздырылатын, одан әрі екі ағымға бөлінетін жылуалмастырғышқа 2 беріледі. Ағындардың бірі ректификациялық колоннаның 3 төменгі бөлігіне, ал екіншісі - төменгі қысымдабулауыштың 9 жоғары бөлігіне жіберіледі. Булауышқа 9 келіп түскен шикізат ағымы, сонда ауыр газойлді фракциялармен байытылып, насоспен  10 ректификациялық колоннаға 3 беріледі. Ректификациялық колоннаның 3 төменгі жағындағышикізат  пешті насоспен 7 ауыр шикізат 11 пешіне беріледі.

1, 6, 7, 8, 10, 17, 21 -сорғыштар; 2, 23 - жылу алмастырғыштар; 3,18 - колонналар; 4, 15, 19 -конденсатор-мұздатқыштар; 5,16,20-сыйымдылықтар; 9,14-буландырғыштар; 11,12-құбырлы пештер; 13-реакциялы камера; 22 - қайнатқыш; 24, 25 - мұздатқыштар;

I-шикізат; II-газ; III-тұрақтандырғыш басы; IV-тұрақты жанармай; V-газойлді фракция; VI-крекинг-қалдық; VII-қайтымды су.

Сурет 2.3.2. Термиялық крекинг қондырғысының технологиялық сызбасы

Колонна  3 «жабық» табақшалы екі бөлімге бөлінеді. Осы табақшалар арқылы төменгі бөліктегі булар жоғарғы қабатқа өтеді.

Жоғарғы бөліктегі сұйықтық төменгі бөлікке түспейді, ол жабық табақшаға жиналады да, насоспен 8 сорылып алынып,жеңіл шикізат пешіне 12 тереңдетілген крекингке  беріледі.

Ректификациялық колоннаға алдын - ала шикізатты беру және оны реакция өнімдерімен араластыру біруақытта бірнеше міндеттерді шешеді: реакция өнімдердің жылуы қолданылады, шикізаттағы жеңіл фракциялар айдалады, реакция өнімдері суытылады.

11 және 12 құбырлы пештерден шығатын крекинг өнімдері бірігіп, тасымалдайтын реакциялық камераға 13 келіп түседі де, одан әрі жоғары қысымды буландырғышқа 14 өтеді. Крекингілеу өнімдерінің булы сұйық қоспалары жоғары қысымды буландырғышта 14 екі бөлікке бөлінеді: булы және сұйық. Сұйық-бөлігі (крекинг-қалдық) өздігінен төменгі қысым буландырғышына 9 түседі де, онда қысымның төмендеуінің салдарынан газойлді фракциялардың булары  бөліне бастайды. Ректификациялық колоннаға 3 ұқсас буландырғышта 9 жабық табақшаның екібөлігіне бөлінеді. Буландырғыштың 9 төменгі бөлігінде крекинг –қалдықтан бөлінетін газойлді фракциялардың булары жабық табақшалар арқылы жоғарғы бөлікке тартылады да, онда ол қарсы келе жатқан сұйық шикізатпен кездеседі. Газойлді фракциялардың булары шикізатпен әрекеттесіп, бөлшектелініп конденсацияланады.

Газойлді конденсацияланбаған бөлігі буландырғыштың 9 жоғарғы бөлігінен шығарылып, конденсатор-мұздатқыш 15 арқылы рефлюксті сыйымдылыққа 16 келіп түседі. Рефлюксті сыйымдылықтағы 16 газойлдің бір бөлігі 9 ылғалдандыруға қайтарылады, ал балансты мөлшері қондырғыдан шығарылады.

Буландырғыштағы 14 реакция өнімдерінің булы фазасы ректификациялық колоннаға 3 бағытталады. Ректификациялық колоннаның 3 жоғары жағынан  бензин фракциясының буы және газы кетеді. Конденсатор-мұздатқыштарда 4 конденсацияланғаннан  кейін, конденсацияланған бензин мен газдың қоспасы  сепараторға 5 түседі де, одан әрі газ бен бензин өзіндік ағынмен бөлінеді. Бензин колоннада 18 тұрақталып, қондырғыдан шығады.

Ректификациялық колоннаның 3 жанама текешелерінен (погон)  шикізаттың жеңіл бөлік қоспасы әрекеттеспеген газойлмен жоғарыда келтірілгендей, пешке 12, ал төменгі өнім – шикізаттың ауыр бөлік қоспасы рециркуляциялық крекинг-қалдықпен пешке 11 бағытталады.

Әртүрлі көмірсутекті шикізат буымен крекинг өнімінің шығымы төмендегі кестеде келтірілген (2.3.1кесте).

Кесте 2.3.1 - Әртүрлі көмірсутекті шикізат буымен крекинг өнімінің шығымы (масс. %)

| Өнімдер | Көмірсутекті шикізат |  |
| --- | --- | --- |
|  | Этан | Лигроин |
| Сутегі | 10 | 1 |
| Метан | 6 | 15 |
| Этилен | 76 | 30 |
| Пропен | 3 | 16 |
| Бутен | 1 | 5 |
| Бута- 1,3 -диен | 2 | 5 |
| Жанармай | 2 | 23 |
| Сұйық отын | - | 4 |

Термиялық крекинг қондырғысының негізгі аппараттары – құбырлы пештер, реакцияялық камералар, буландырғыштар және ректификациялық колонналар.

2.4 Термиялық қалдықтарды кокстеу. Көмірсутектердің пиролизі

Термиялық қалдықтарды кокстеу.Термиялық крекинг кезінде кокстың пайда болуы процесті одан әрі тереңдету мүмкіндігін шектейді. Гудрон немесе мазутты крекинг кезінде жеңіл өнімдердің шығымдылығы 35-40% - дан аспайды. Егер термиялық крекинг қондырғысы висбрекинг режимінде жұмыс істесе, онда жеңіл өнімдердің шығымы одан да аз болады.

Кокстеу– бұл 0,1-0,6 МПа қысымда және 450-5500С температурада жүргізілетін термиялық крекинг түрі. Мұнда газ, бензин, керосин-газойлды фракциялар, сонымен қатар кокс алынады.

Кокс – сұр түсті, 950-10500С температурада ауасыз қыздыру кезінде мұнайлы пек немесе тасты көмірден алынатын және құрамы 96% жоғары көміртегіден тұратын әлсіз  күміс түсті жылтыр, кеуекті өте қатты зат. Коксты электродтар дайындауда, сұйықтықтарды сүзуде және ең бастысы доменді процесстерде болатты ерітуде, темірлі рудадан және концентраттардан темірді байыту үшін қолданады. Доменді пеште кокс жанып  С + О2 = СО2 + Q көміртегі тотығын түзеді де, қыздырылған кокспен әрекеттесіп С + СO2 = 2CO – Q көміртегі тотығын  түзеді. Көміртегі тотығы  темірді қайта қалпына келтіруші болып табылады, яғни алдымен темір тотығынан темір тотығы, содан соң темір тотығынан темір 3Fe2O3 + CO түзіледі.

Доменді процесстің нәтижесінде темір кенінде және тасты кокс құрамында – көміртегі, кремний, марганец, фосфор және күкірт қоспаларынан тұратын сұйық қоспалы темір болат - балқыма алады.

Кокстеу XVIII ғ. темірді қорытуда қолданатын ағаш көмірін алу үшін орманды жаппай кесуді тоқтату мақсатында, осы көмірді басқа отынмен алмастыруды талап ету қажет болды. 1735 жылы алғаш рет Англияда коксты доменді қорытпаға пайдаланды.

Тас көмірді кокстеу. Кокстеуді сыртынан ыстық газбен жылытатын, кокстеу пешінің камераларында жүргізеді. Температура жоғарылаған сайын тас көмірде әр түрлі процестер жүреді. 2500С температура кезінде одан ылғал ұшып, СО және СО2 газдары бөлінеді; ал 3500С температурада көмір жұмсарып қамыр тәрізді, майысқыш күйге ауысады, одан газ түріндегі көмірсутектер, азотты, фосфорлы қосылыстар және төмен қайнағыш көмірсутектер бөлінеді. 5000С температурада ауыр көмірлі қалдықтар пісіп, жартылай кокс пайда болады. Ал, 7000С және одан жоғары температурада жартылай кокс құрамындағы қалған ұшқыш заттарды, негізінен сутегіні жоғалтып, коксқа айналады.

Барлық ұшқыш өнімдер газ жинауышқа жиналып, ал қалған қақталған кокс сумен немесе инертті газбен суытатын «сөндіргіш вагон» деп аталатын вагонға артылады. Конденсациялау кезіндегі ұшқыш заттар аммиак суын және шайырды түзеді.  Конденсацияланбаған газдың бір бөлігін пештің камерасындағы көмірді қыздыру үшін қолданылады, ал қалған газды, аммиакты су және шайыр қайта өңдеуге жіберіледі. Олардан әртүрлі бейорганикалық және органикалық (алдымен ароматты) қосылыстар алынады. Мысалы, 1т тас көмірден 800 кг кокс, 150 кг газ және 50 кг басқа да өнімдер алуға болады.

Өндірістік коксты пеш ұзын жіңішке камерадан тұрады, камераның жоғарғы жағындағы саңылаулардан тас көмір салынып, жылыту қабырғалары мен каналдарда  газ түріндегі отындарды (коксты немесе доменді газ)  жағады. Бірнеше ондаған осындай  камералар коксты пештің  батареяларын құрайды. Жоғары жану температурасына  қол жеткізу үшін болат өндірісіндегі мартенді әдіспен іске асырылатын сияқты, газды және ауаны камера астында орналасқан регенераторларда алдын-ала қыздырып алады.

Көмірді ауа қатынасынсыз 900-10500С температураға дейін  қыздыру оны термиялық ыдырауға ұшыратады, нәтижесінде ұшқыш өнімдер мен ауыр қалдық-кокс түзіледі. Кокстеу процесі 14 сағат көлемінде жүргізіледі. Процес аяқталғаннан кейін, түзілген кокс, коксты пирог камерадан шығарылып, вагонға артылады да, ол инертті газ немесе сумен өшіріледі; камераға көмірдің жаңа партиясын артып, кокстеу процесін қайта бастайды. Көмірді кокстеу – периодты процес. Негізгі өнімдер:  кокс - 96-98% көміртегіден; коксты газ - 60% сутегіден, 25% метаннан, 7% көміртегі (II) тотығынан және басқалар. Қосымша өнімдер: тас көмірлі шайыр (бензол, толуол), аммиак (коксты газдан) және басқалар.

Кокс салқындатылғаннан кейін сортталып,  металлургиялық зауыттың доменді пештеріне қолдануға жіберіледі.

Камераның жоғарғы тесіктері арқылы ұшқыш өнімдер шығарылып, жоғарыда келтірілген тәжірибедегідей шайыр және аммиакты су конденсацияланатын жалпы газ жинауышқа келіп түседі.

Конденсацияланбаған газдардан аммиак және жеңіл ароматты көмірсутектер (негізінен бензол) бөлініп алынады. Аммиакты бөліп алу мақсатында, газды күкірт қышқылының ерітіндісі  арқылы өткізеді, түзілген аммоний сульфаты азотты тыңыйтқыштар ретінде қолданылады.

Ароматты көмірсуларды түзілген ерітіндіден қайталай айдаумен және оларды ерітінділерде сіңіру жолымен алады. Фракционирлеу жолымен тас көмірлі шайырлардан бензол гомологтарын, фенол (карболды қышқыл), нафталин және басқаларды алуға болады.

Коксты газ құрамында өте көп жанғыш заттар болғандықтан, тазартылғаннан кейін  өндірістік пештерде отын ретінде қолданылады. Ол әрі химиялық шикізат ретінде де қолданылады. Мысалы, коксты газдан әртүрлі синтездер үшін сутегі бөлініп алынады.

Каталитикалық крекингтің ауыр фракцияларынанмұнайлы коксты алу.  Қазіргі таңда өндірістік кеңістікте мұнай қалдықтарын кокстеу үш әдіспен іске асырылады: горизонталды жылытқыш кубтерде (периодтық процес); жылытылмайтын коксты камераларда (жартылай үздіксіз процес); коксты жылу тасымалдағыштағы псевдосығымдағыш қабатта (үздіксіз процес).

Кубтерде кокстеу – МӨЗ өткен ғасырдан бастап іске асырылып келеді. Бұл процес ескіргендіктен қазіргі таңда қолданылмайды. Техникалық дәрежесі бойынша кубтерде кокстеу қондырғылары ескірген.

Периодты кокстеу кезінде реакциялық зонадан ыдырау өнімдері үздіксіз алынып тасталып отырады, ал қалған қалдық біртіндеп ауырлап, кокске айнала бастайды. Кубты қондырғыларда, басқа әдістермен ала алмайтын, крекинг-қалдықтарды және шайырларды пиролиздеуде кокстың арнайы түрлерін өңдеуге болады.

Баяу кокстеу қазіргі таңда барлық әлем бойынша өте кең тараған. Баяу кокстеу қондырғыларында Қазақстандық мұнай өңдеу өнеркәсіптерінің бірқатары, оның ішінде Атырау МӨЗ мұнай кокстерінің басым мөлшері өндіріледі.

Баяу кокстеу қондырғыларында шикізат құбырлы пеште 5000С дейін қыздырылып, жартылай тік цилиндрлі аппарат – коксты камераға (реактор) бағытталады. Камерада шикізат ұзақ уақыт жүреді және жиналған жылу арқылы кокстеледі. Жұмыс істеп тұрған камераның жоғарғы жағынан жеңіл дистилятты ағымдар шығарылады. Реактор 70-90% кокспен толтырылғаннан кейін, шикізаттың келіп жатқан ағымы келесі камераға ауысады, ал өшірілген камерадан дайын кокс артылады.

Баяу  кокстеу процесі, коксты арту бойынша периодты сипатқа ие болса, шикізатта беру мен дистилятты өнімдердің бөліну бойынша үздіксіз сипатқа ие.

Псевдосығымдағыш қабатта кокстеу кезінде қыздырылған шикізат инертті жылу тасымалдағышпен айтарлықтай жоғары температураға дейін қыздырылған жылжымалы шикізатпен араласады және реакционды аппаратта жылу тасымалдағыштың беткі қабатында коксталады.

Жоғары молекулалы мұнайлы қалдықтары: гудрондар, термиялық крекингтің крекинг-қалдықтары, асфальттар және майлы өндіріс қондырғыларының экстракттары, пиролиз шайырлары кокстеуге ұшырайды. Шикізат сапасының негізгі көрсеткіштері болып келесідегілер табылады: химиялық құрамы (шайыр, май, асфальтендер, күкірттер), коксталуы, механикалық қоспаның құрамы.

Дайын өнім – коксқа қойылатын талаптардың бірі оның құрамында күкірттің болуы екендігін атап өткен жөн. Кокстеуге, алдымен  құрамында 0,5-0,8 % көп емес күкірті бар қалдықтарды жіберу қажет. Сондықтан, төмен құрамды күкіртт  кокс, аз күкіртті Құмкөл және Жетібай кен орындарындағы мұнайлардан алынады.

Шикізаттың кокс түзуге бейімділігі стандартты жағдайда анықталатын коксталғыш көрсеткішпен сипатталады. Шикізатта коксталғыш шайырлы-асфальтенді заттар неғұрлым көп болған сайын, кокстеу кезіндегі кокстың шығымы соғұрлым жоғары болады. Экономикалық мақсатта шикізаттың коксталуы 10% төмен болмауы қажет. Бірақ, егер шикізатта шайырлы-асфальтенді заттар өте көп және коксталу 20% асатын болса, онда ол қыздыру пешінде шикізатты жылдам кокстеуге және қондырғының жиі тоқтап қалуына әкеліп соғады.

Кокстеу өнімдерінің қасиеті және құрамы. Газқұрамы бойынша термиялық крекинг газына ұқсас болады, бірақ ол қаныққан көмірсутектердің көп мөлшерін құрайды. Кокстеу температурасын жоғарылату газдағы қанықпаған көмірсутектер құрамын артырады.

Яғни, кокстеу температурасын 490-нан 5100С-ға дейін көтеру, алкендердің құрамын 16-18-ден 22-25%-ға дейін арттырады.

Бензин  алдын - ала байытусыз тауарлы бензин алуға бейімдеуге қиындық туғызатын, көптеген қанықпаған көмірсутектер мен күкірттен тұрады. Бензиннің сапасын жақсартудың едәуір тиімді шарттары: таза түрінде немесе тікелей айдау бензин қоспасында гидрогенизатты ары қарай риформингілеуі; тікелей айдалған дизельді фракциялар қоспасында гидробайыту.

Жеңіл газойльдер гидротазартудан кейін дизельді отын ретінде газқұбырлы және пеш өндірісінде қолданылады.

Ауыр газойльдер шикізаттарды қазандық отынға немесе техникалық көміртегі (күл) өндірісі үшін өңдеуге болатын термиялық крекинг қондырғыларына бағытталады.

Әдетте, кокстеудегі кокстың шығымы Конрадсон бойынша кокстау көрсеткішімен бағаланады, ол атмосфералық қысымда периодтық кокстеу жағдайында шикізаттың кокс түзуші потенциалын нақты  анықтайды. Баяу кокстеу процесінде ауыр дистилляттардың рециркуляциясы мен қысымның жоғарылауы нәтижесінде кокстың қосымша мөлшері пайда болады. Баяу кокстеуде кокстың шығымын бағалу үшін келесі формуланы қолданады

К – В*С,

мұнда:К- кокстың шығымы,С– Конрадсон бойынша коксталу, В = 1,5 ÷2.

Жоғарыда келтіргендей, кокс сапасының көрсеткіштері ондағы күкірт, күл, ылғалдылық, ұшқыш заттар, гранулометриялық құрамы мен  механикалық беріктігімен сипатталады. Күкірт құрамы бойынша коксты аз күкіртті (1,0% дейін), орташа күкіртті (1,5 % дейін), күкіртті (4,0% дейін), жоғары күкіртті (4,0% жоғары) деп бөлуге болады. Гранулометриялық құрамы бойынша - кесекті (фракция кесек өлшемдері 25 мм жоғары), «жаңғақты» (фракциялар 6-25 мм), ұсақтар (6 мм төмен); күлділігі бойынша  - аз күлді (күлділік 0,5% дейін), орташа күлді (0,5-0,8%), жоғары күлді (0,8 % жоғары) болып бөлінеді.

Электродтар өндірісінде қолданылатын кокс 1200-13000С температурада жүретін қосымша қақтап өңдеуді қажет етеді.

Біздің еліміздегі МӨЗ баяу кокстеу қондырғыларының бірнеше типтері қолданылуда: 0,18 МПа қысымда жұмыс істейтін, диаметрі 4,6 және 5 м бір блокты екі немесе үш камералы және 0,4 МПа дейін артық қысымға есептелген, диаметрі 4,6 және 5,5 м екі блокты төрт камералы (ағымға екі камерадан)  типтері. Шикізат бойынша бұл қондырғылардың қуаттылығыжылына  300- 600 мың тоннаны құрайды. Жылдық қуаттылығы 1,5 млн. тонна баяу кокстеу қондырғысының құрылысы аяқталуда.

Технологиялық сызбасы. Баяу кокстеу қондырғысының модернизацияланған екі блокты сызбасы 2.4.1-суретте келтірілген. Шикізат насоспен 1 тартылып, жылу алмастырғыш 2 (колонналарда 16 циркуляциялы ылғалдандырумен жылытылатын) арқылы екі паралелльді ағыммен айдала отырып, пештегі иректердің 5 оң жақ бөлігіне беріледі. Қыздырылған шикізат ректификациялық колоннаның 16 каскадты табақшасына келіп түседі.  Колоннадағы 16 шикізат реакционды камерадан келіп түскен бумен әсерлесіп, 4000С дейін қыздырылады. Кокстеудің конденсирленген жоғары қайнау өнімдері және  жаңа шикізат қоспа түзеді, ол қоспа колоннаның төменгі жағынан 16 насос 7 арқылы құбырлы пештің 6 иректеріне бағытталады. Иректегіштегі шикізат, қосарланып жұмыс қайнау өнімдерін кокстеу түзеді. Иректегіштен шикізат сәйкесінше қосарланып жұмыс істейтін камераларға 14 бағытталады.

1, 7, 8, 15, 20, 23, 28, 29, 31- насостар; 2, 27, 30 -жылу алмастырғыштар; 3, 33, 36- буландырғыштар; 4, 13, 25, 34, 35, 31-39-мұздатқыштар; 5, 6- құбырлы пештер; 9- төртжолды крандар; 10, 19, 22, 24, 41-сыйымдылықтар; 11-скруббер; 12- сүзгі; 14-камералар; 16, 21, 26 – колонналар; 17, 18, 25-мұздатқыш-конденсаторлар; 32-қайнатқыш; 40-инжектор;

I-шикізат; II-газ; III-бензин; IV-жеңіл газойль; V-ауыр газойль; VI-химиялық тазартылған су; VII-сулы бу; VIII - су; IX-ауыр мұнайөнімдер.

Сурет 2.4.1. Баяу кокстеу қондырғысының технологиялық сызбасы

Кокстың сапасын жақсарту үшін камераларға кокстеудің  ауыр газойльдерінің  буы түрінде жылудың қосымша мөлшері беріледі. Ауыр газойль колоннадан 16 алынып, насос 8 арқылы пештің 5 сол жақ ирек бөлігі арқылы айдалып, пеште  5250С температураға дейін қыздырылады да, шикізатпен араластыру үшін ауыстырғыш крандарға 9 бағытталады. Ауыр газойль камераға шикізат қоспасымен ғана емес, шикізаттың өзі ретінде де беріле алады.

Камерадан реакция өнімдері ректификациялы колонналарға 16 бағытталады. Колонналардың төменгі бөлігі каскадты табақшалармен, жоғарғы бөлігі – ректификациялық табақшалармен жабдықталған. Колоннаның жоғарғы бөлігінде реакция өнімдерін фракцияларға бөлу жүреді.

Колоннаның жоғарғы жағынан бензин булары мен газ ауалы конденсатор-мұздатқышқа 17 және сулы мұздатқышқа 18 беріледі. Сулы мұздатқыштан 18 алынған конденсат газды бензиннен және бензинді судан бөлу үшін сугазбөлгішке 19 беріледі. Су сыйымдылыққа 22 беріледі де, пештің 6 ағымды  турбулизаторы (алдын - ала жылу алмастырғышта 30 қыздырылғаннан кейін) ретінде қолданылады.

Колоннадан 16 екі жанама погон - жеңіл және ауыр газойлдер шығарылады. Ағымдар буланған колонналар 21 секциясына келіп түседі. Жеңіл газойль колоннаның 21 жоғарғы секциясынан  насос 31 арқылы алынып, турбулизатордың қыздырушы жылу алмастырғышы 30, буландырғыш 33, ауалы  34 және сулы 35 мұздатқыштар арқылы айдалып,  содан кейін қондырғыдан шығарылады.

Ауыр газойлдер  колоннаның 21төменгі секциясынан насоспен 29 тұрақтандырғыштың  шикізатты жылыту жылу алмастырғышы 27, тұрақтандырғыш рибойлері 32, буландырғыш 36, ауалы-мұздатқыш 37 арқылы айдалып, қондырғыдан шығарылады.

Колоннаның 16 артық жылуы циркуляциялық ылғалдандырумен алынады, ол 10 табақшадан насоспен 15 алынып, шикізатты қыздыру жылу алмастырғыштары 2, буландырғыш 3 және ауаны мұздатқыш 4 арқылы  айдалып, содан кейін колоннаға қайтарылады.

Жылу алмастырғыш 21 арқылы насоспен 20 сугазбөлгіштіктен 19 бензинді фракциялар тұрақтандырғыш колоннасына 26 бағытталады. Тұрақтандырғыш колоннасында бензиннің дебутанизациялануы жүреді. Колоннаның 26 жоғарғы жағынан булар конденсатор – мұздатқышқа 25 түседі де, ол жерден булы сұйықтық қоспасы газсепараторға 24 бағытталады, онда ол тұрақтандырғыш газына және тұрақтандырғыштың басына бөлінеді. Газ қондырғыдан шығарылады, ал басы ылғалдандыру ретінде колоннаға 26 қайтарылады. Колоннаның 26 төменгі жағыннан  тұрақты бензин өз қысымымен қайнатқыштан 32, ауалы 38 және сулы 39 мұздатқыштан өтеді. Инжекторда бензин циркуляциялаушы сілтімен араласып, сыйымдылықта 41 одан қайта бөлінеді. Тұрақтылығын жақсарту үшін бензинге қондырғыдан шығар алдында антитотықтырғыш қосады.

Баяу кокстеу қондырғысындағы реакционды камералар циклды график бойынша жұмыс істейді. Осы график бойынша оларда циклдер кезектеледі: реакция, кокстың суытылуы, кокстың тиелуі мен камераны қыздыру.

Алғашқы кезде шикізатты жұмыс істемейтін камераға беруде оның қабырғаларын ыстық шикізаттармен қыздыру жүреді. Бұл периодтағы булану процесі крекингтің алдында жүзеге асырылады, ал реакционды камераның жоғарғы жағынан шығатын дистиллят толық ыдырамаған шикізаттың жеңіл, фракцияларынан тұрады. Камераның төменгі бөлігінде берілген шикізаттың ауыр бөлігін құрайтын сұйық масса жиналады. Бірінші периодтың ұзақтығы шикізаттың сапасына және ол қай температураға дейін қыздырылғанына байланысты.

Ары қарай камерада өзгеру реакциясы белсенді түрде жүретін өте жоғары сұйықтық қабаты жиналады. Сұйық қалдықтың тұтқырлығы біртіндеп жоғарылайды да, ол біртіндеп коксқа айналады. Кокстеудің екінші периоды тұрақты шығымы мен ыдырау өнімдерінің сапасымен ерекшеленеді.

Камера шамамен  80% дейін кокспен толтырылғанда, арнайы төрт қадамды кран 9 көмегімен шикізат ағымы басқа камераға ауысады. Өшірілген реакциялық камерада кокс түзілу температуралық төмендеуі салдарынан баяулайды. Осы периодта камераның жоғарғы бөлігінде кеуекті борпылдақ кокс массасы жиналады. Камераның барлық биіктігі бойынша үш кокс қабаты жинақталады – төменгі, бірінші периодта түзілетіндер, орташа – екінші периодта және жоғарғы қабат – камераны суыту соңында қалатындар. Жоғарғы қабаттағы кокстың беріктігі төмен, шайырлы-асфальтенді заттарды кокстеуде пайда болғандықтан жоғары күлділіктен және көптеген ұшқыш қосылыстарынан тұрады. Ереже бойынша күлді элементтер және күкірт осы заттармен концентрацияланады.

Кокспен толтырылған камераны өшіргеннен кейін сұйық өнімдер мен мұнай буларын жою үшін сулы бумен үрлейді. Жойылған өнімдер алдымен  колоннаға 16 келіп түседі. Кокстың температурасы 400-4050С дейін төмендегеннен кейін, колоннадан 16 бу ағымы өшіріліп, сүзгі 12  және конденсатор-мұздатқыш 13 арқылы сыйымдылыққа 10 бағытталады. Кокс 2000С дейін суытылғаннан кейін камераға су беріле бастайды. Түзілген булар скрубберде 11 конденсацияланады.

Суыту аяқталғаннан кейін камерадағы коксты гидравликалық әдісті қолдана отырып шығарады. Гидротиеуге арналған қондырғылар коксты камералардың үстіне орнатылған арнайы металды конструкцияларда орналасады. Қондырғы сызбасы 2.4.2 суретте келтірілген.

1 - гидрокескіш; 2 - бұрғылау штангасы; 3-лебедка;

4 - вертлюг; 5 - тегеурінді   құбырөткізгіш;6 - доғалы

жүйе;7 - жеңше;   8 - төгуші құбырөткізгіш

Сурет 2.4.2. Камерадағы коксты гидравликалық  тиеу қондырғысының жиынтығы

Коксты тиеу екі сатымен орындалады. Бірінші сатыда кокс қабатында орталық ұнғымаларды гидравликалық бұрғылау жүргізіледі. Камераға жоғарғы люк арқылы «бұрғылау» қалпына  келтірілген гидрокескішті түсіреді де, 18 МПа дейінгі қысыммен сулы насос көмегімен су беріледі.

Пиролиз қондырғысы.Пиролиз– атмосфералы қысымға жақын қысым мен 750-9000С температурада жүретін термиялық крекинг, негізінен  мұнайхимия өндірісіне арналған шикізатты, яғни бағалы олефинді көмірсутектерді алу мақсатында жүргізіледі.

Пиролиз шикізаты.Пиролиз қондырғысына шикізаттытаңдау үшін, көмірсутектердің әртүрлі класына қатысты, түрлену сипаттамасын есепке алу қажет. Пиролиз процесінде олефиндерді алу үшін ең тиімді шикізат – ол парафинді көмңрсутектер. Қалыпты пиролиз алкандарды пиролиздеу кезінде келесі негізгі заңдылықтар орындалады: этан түгелімен этиленге айналады, пропан мен бутаннан этилен мен пропиленнің көп мөлшері түзіледі, көміртегі атомының саны 4 жоғары алкандардан 45-50% этилен, пропилен, С4 қанықпаған көмірсутектер және одан жоғарылар алынады. Табиғи және ілеспе газдар, сондай-ақ тікелей айдау бензині сияқты мұнай өңдеу өнімдері пиролизге ұшырауы мүмкін.

Өнімдердің қасиеті мен құрамы. Пиролиздеу кезінде пиролизді газ және сұйық өнімдер (пиролиз шайыры) түзіледі.

Пиролизді газ сутегіден, көмірсутегі атомдық саны 1-ден 4 дейін көмірсутектерден сулы будан, СО, СО2, H2S микро қоспалардан тұрады. Газды бөлу және тазарту блоктарында қажетсіз қоспалардан тазартады, пирогазды кептіру және сутегіге, металлға, этанға, этиленге, пропиленге, пропанға, бутилен-бутадиенді фракцияларға бөлу жүреді. Бутилен – бутадиенді фракциялардан синтетикалық каучук өндірісінің шикізаты 1,3-бутадиен бөлініп алынады. Бірқатар қондырғылардағы бөлінген алкандар этан және пропан пиролиздеуге шикізат ретінде қайтарылады.

Пиролиздеудің сұйық өнімдері. Пиролиздеуде алынған бұл топқа, қалыпты жағдайда сұйық түрде табылатын С5 және одан жоғары көмірсутектер кіреді. Кейде пиролиздеудің сұйық өнімдерін пиролиз шайыры деп деп атайды. Негізінен пиролиздеудің сұйық өнімдерінің мөлшері келесі берілетін шикізат түріне байланысты.

Заманауи пиролиз қондырғысы бірнеше блоктардан (секция) тұратын қиын өндірістен тұрады: көмірсутекті шикізатты пиролиздеуі пирогазды тазарту және компресстеу, газды бөлу, пиролиз шайырын қайта өңдеу.

Технологиялық сызбасы. Пиролиз қондырғысының технологиялық сызбасы төмендегі суретте (сурет 2.4.3) келтірілген. Тікелей айдау бензин фракциялары және рафинат қоспа-шикізаты 1 сорғышпен жылу алмастырғыш 2 арқылы  бірнеше қосарлана жұмыс істеп тұрған 12 пешке беріледі (жүйеде тек 1 ғана пеш көрсеткен). Газды бөлу блогынан қайтарылған этан және пропан қоспасы, сорғыш 4 арқылы жылу алмастырғышта 5 қыздырылғаннан кейін 15 пешке бағытталады. Пештегі шикізат алдымен конвекционды камерада қыздырылып, соңынан радиантты камераға келіп түседі. Конвекциялы камерадан шығатын шикізатқа сулы бу қосылады.

1, 4, 8, 9, 26, 31-33, 37, 44 сорғыштар; 2, 5, 6, 28-30, 40 - жылу алмастырғыштар; 3, 7, 25, 42 -мұздатқыштар; 10, 13, 20, 22, 27, 36, 43 -сепараторлар; 11, 14- күйдіргіш-буландырғыш агрегаттар; 12, 15,16-пештер; 17, 21, 23, 34, 39 - колонналар; 18, 19, 35- конденсатор-мұздатқыштар; 24 - компрессор; 38 -қайнатқыш; 41 - селективті тазарту реактор;

I – бензинді шикізаттар;II – этан және пропан қосапасы;III- химилық тазартылған су; IV- 1500С т.қ. фракциялар;V-150-2500C фракциялары;VI-фракциялар >2500С;VII –метансутегі фракциялар;VIII-этан-этиленді фракциялар;IX-деэтанды конденсат;X- сутегі;XI-сулы бу;XII- қайтарымды су;XIII- этилен;XIV -пропилен;XV- түтінді газдар.

Сурет 2.4.3.Пиролиз қондырғысының технологиялық сызбасы

12 және 15 пештерден шыққан реакция өнімдерін жою-қазан сияқты 11 және 14 айдау-булы агрегатқа бағыттайды. Мұндай агрегаттардың құбыралық кеңістігінен 10 және 13 сепараторлардан реакциялау өнімінің жылу көмегімен жоғары қысымды сулы буға айналатын ыстық су беріледі. 16 пеште қыздырылғаннан кейін алынған бу әртүрлі технологиялық қажеттіліктерге қолданылады, оның ішінде пиролизді газ қысымдалатын құбыр компрессорге 24 қолданылады.

Айдалған-булы агрегаттан шыққан булы газды қоспа алдын-ала фракциялаушы 17 колоннаның төменгі бөлігіне түседі. Мұнда 17 колоннаның ортасына берілетін 150-2500С суытылған фракция ағымымен әсерлесу арқасында көміртегі бөлшектерінен тазартылып 1800С дейін суытылады. Колоннаның 17 төменгі жағынан ректификациялық колоннаға 24 сорғыш 32 арқылы берілетін ауыр шайыр кетеді.

17 колонна жабық табақшасдан екі бөлікке бөлінеді. Төменгі бөліктегі бу мен газдар 17 жабық табақша арқылы өтіп және жоғарғы бөлігі қосымша суық ылғалмен жуылады. Жабық табақшадағы конденсат 31 сорғыш арқылы 21 колоннаға бағытталады, ал жоғарғы жағынан 17 көмірсутектердің жеңіл булары және қоспалық газдары кетеді. Мұздатқышта 18 суытылғаннан кейін бұл қоспа 22 сепаратарға жіберіледі. Сепаратордағы 22 газдар  орталық тепкіш компрессор арқылы алынады, ал конденсат 26 сорғыш арқылы 21 колоннаға және 17 колоннаны ылғалдандыруға беріледі.

Ректификациялық колоннағағы 17 сұйық өнімдер пиролизі үш фракцияға бөлінеді. Жоғарғы жағынан шайырды қайта өңдеу секциясына бағытталатын қ.т. 1500С бензин фракциялары кетіп жатыр.

17 колоннадағы орташа бөлшектерден 150-2500С фракциялар 5, 6 жылу алмастырғыштарда және 7 мұздатқышта суытылуға шығарылады. Содан кейін ол 17 колоннаға жуғыш өнім ретінде бөлшектеп қолданылады, ал балансты мөлшерлері шайыр өңдеу секциясына шығарылады. 2500С жоғары фракциялар 21 колоннаның төменгі жағынан 8 сорғыш көмегімен  2 шикізатты қыздыру жылу алмастырғышы және 3 мұздатқыш арқылы сорылып қондырғыдан шығарылады.

Булы желімен қамтылған 24 орталықтандырылған бес сатылы компрессор 6,5 МПа дейін пиролизді газды сығымдайды. Газ әрбір сатыдан кейін саты аралық мұздатқыштарда суытылып, конденсаттан бөлініп алынады. Конденсат 22 сепараторға қайтарылады. IV сатыдан кейін газды сығымдауда моноэтаноламин ерітіндісімен күкіртсутектегі және көміртегі екі тотығынан (тазарту блогы жүйеде көрсетілген) тазартуға жіберіледі.

Жинақталған газ цеолиттермен 23 колоннада кептіріліп, 28, 29, 30 жылу алмастырғыштарда метан, этилен және пропилен сияқты суық ағымдар көмегімен суытылып, одан кейін 34 ректификациялық колонна – деметанизаторға келіп түседі. Колоннаның жоғарғы жағынан шығатын метанды-сутекті қоспа 35 мұздатқышта пропанмен суытылады және 36 сепараторда конденсаттан бөлініп алынады. Конденсат 37 сорғышпен  34 ылғалдандыру колоннасына қайтарылады, ал 28 жылу алмастырғыш арқылы метан-сутекті қоспа қондырғыдан шығарылады.

34 колоннадағы қалдық өздігінен ағып 39 деэтанизаторға өтеді. 39 колоннаның жоғарғы өнімі болып табылатын 40 жылу алмастырғышта қыздырудан соң және сутегімен араласатын этан-этиленді фракциялар ацетиленнен селективті тазалану үшін 41 өтеді. Тазартылған этан-этиленді фракциялар 42 мұздатқышта сорылып, 43 сепараторда сутегіден бөліп алады. Одан әрі 44 сорғышпен этан-этиленді фракциялар 39 ылғалдандыру деэтанизаторына және этан, этиленге бөлу үшін этан-этиленді фракцияны бөлу колоннасына жіберіледі. 39 колоннаның төменгі өнімі  пропан, пропилен, бутилен-бутадинеді фракцияларға беріледі.

2.5 Көмірсутектердің каталитикалық түрленуі

Катализ және катализаторлардың қасиеттері туралы түсініктер. Тәжірибелік маңызы бар мұнай көмірсутектерінің химиялық түрлендірулерінің басым түрі катализаторлардың қатысуымен жүзеге асырылады. Катализаторлар химиялық реакцияның энергия белсенділігін төмендете отырып, олардың жылдамдығын айтарлықтай ұлғайтады. Катализаторлар қатысуында өтетін реакциялар процес температурасын өте жылдам төмендетуге әсер етеді. Катализатордың барлық түрі бастапқы реагенттермен белсенді түрде әсерлеседі, бірақ оның процестегі қатысуы түрленудың тек бастапқы сатыларымен ғана шектеледі. Келесі сатыларда ол толығымен регенерацияланып, әсерлесуге даяр заттардың молекулаларымен қайта әсерлесуі мүмкін. Бұл катализатордың аздаған мөлшерімен реакциялық соңғы өнімінің көп мөлшерін алуға болатындығы түсіндіріледі.

Катализді гомогенді және гетерогенді деп бөледі.

Гомогенді катализ кезінде катализатор және әсерлесуші заттар біртекті жүйе құрады, мысалы газды-қоспа немесе сұйық ерітінді.

Гетеоргенді катализ кезінде катализатор қатты фазада, ал әсерлесуші заттар газ түріндегі немесе бу түріндегі күйде, яғни басқа фазада болады. Кейбір жағдайларда реагенттер мен катализатор – сұйық болғанымен, өзара ешқашан аралспаған жағдайларда болады.

Мұнай өңдеу және мұнайхимия өндірістерінде негізінін гетерогенді каталитикалық процесстер жүргізіледі.

Гомогенді катализ теориясы бойынша әсерлесуші затпен катализатор тұрақсыз реакциялы қабілетті аралық қосылыс түзеді. Бұл процестің энергия активациясы бейкаталитикалық негізгі реакцияның энергия активациясынан төмен. Ары қарай, осы жағдайда катализатор өзгермеген түрінде босатып, бастапқы заттың жаңа молекуласымен әсерлесіп немесе аралық қосылыстар ыдырайды.

Гетерогенді катализде барлық түрленуы және өзгеруі катализатордың қатты фаза бөлімінің беттігінде және әсерлесуші заттың газды (булы) фазасы айтарлықтай мөлшерде сорбциялаудың пайда болумен байланысқан. Процесті келесі бес этапқа бөлуге болады:

- катализатордың жоғары беттігіне әсер ету молекуласының (диффузия) қозғалысы;

- каталитикалық беткі қабатындағы заттармен әсерлесетін белсенді адсорбция (хемосорбция);

- катализатордың жоғарғы бетіне химиялық реакция;

- реакциялау өнімдерінің десорбциясы (катализатордың жоғарғы беттігінен түсіру);

- терең газды фазадағы реакция өнімдерінің диффузиясы.

Жалпы процестің жылдамдығы ең баяу этаптың жылдамдығымен анықталады. Бұнда екі жағдайды бөледі. Егер каталитикалық реакцияның өзіне қарағанда бастапқы және соңғы өнімнің диффузиясы тез жүретін болса, онда процестің жылдамдығы толығымен катализатор беттігінің қасиеті мен құрамына байланысты болады. Мұндай жағдайда процес кинетикалық облысқа қарай ағады. Керісінше, егер катализатор беттігінің барлық түрленуларында бітуіне қарағанда диффузия баяу жүретін бсолса, онда реакцияның жалпы жылдамдығы диффузия жылдамдығымен анықталады. Мұндай жағдайда процес диффузионды облыста жүреді. Белсендірілген адсорбция (хемосорбция) сатысымен сипатталатын аралас физика-химиялық процестің нәтижесінде гетерогенді каталитикалық реакциялауда энергия активацияның төмендеуіне қол жеткізуге болады.

Хемосорбция – бұл катализатор беттігіне әсерлесуші заттың жеткілікті қатты мономолекулалы қабатын түзуі. Хемосорбция катализатордың валенттілігінің күші арқасында жүреді, мағынасы бойынша нағыз химиялық реакцияға жақын және сондықтан әсерлесуші молекулаларда айтарлықтай әлсіз байланыстарға әкеліп соғады.

Әсерлесуші заттың белсендірілген молекулаларын адсорбциялау қатты катализатордың барлық бос беттігінде емес, тек артық бос энергиясы көп белсенді орталығы деп аталтын жерінде ғана жүреді. Бұл өткір бұрыштар, шыңдары, әртүрлі қисықты, кристалдардың қабырғалары, химиялық біртексіз бөлімдері және т.б. яғни, жалпы беттілік неғұрлым күшті дамыған болса, соғұрлым оларда белсенді орталықтар болады. Сондықтан, катализатор белсенділігінің жоғарылауы көбіне оның майдалануының жоғары дәрежемен және қуысты құрылымның жақсы дамуына байланысты.

Гетерогенді катализаторларды қолдануда және таңдау практикасында олардың селективтілігін, белсенділігін және тұрақтылығын, қызмет ету мерзімін анықтауын есепке алу қажет.

Катализаторды таңдау және селективтілігі дегеніміз берілген жағдайда, берілген шикізат үшін термодианмикалық ықтимал санынан белгілі бір түріндегі тек бір немесе бірнеше химиялық реакцияның қабілеттілігін жылдамдатумен түсіндіріледі. Бұл катализатордың едәуір маңызды қасиеті, оның құрамы сияққты қолдану шарттарыменде байланысты.

Катализатордың белсенділігі оның өнімділігімен сипатталады. Катализатор неғұрлым белсенді болса, бастапқы затты бір уақыттағы белгілі бір мөлшерлі соңғы өнімге айналдыруға соғұрлым аз қажет етеді. Қатты заттың белсенділігі оның беттілігінің күйіне тәуелді болады. Негізінен катализаторлар таблетка, шарик және майда өлшемді дәне түрінде қолданылады. Беттіліктің ауданын ұлғайту үшін катализаторларды көбіне кеуекті беттілігі бар тасымалдағыштарға жағады (қосады). Тасымалдағыштар ретінде активті көмір, пемзаны, кизельгур, алюминий тотығы, силикагель және әртүрлі маркалы жасанды цеолиттер қолданады. Тасымалдағыш катализатордың белсенділігін жоғарылатады, оған механикалық беріктік береді және оның шығынын азайтады.

Көптеген катализатордың белсенділігін промоторлар немесе активаторлардың аздаған мөлшерін қоса отырып жоғарылатады.

Активаторлардың іс-әрекеті әртүрлі болуы мүмкін. Кейбір заттар катализатордың ішкі беттігін көбейтеді, яғни оның құрылымына және жұмыс жасау кезінде оның сақталуына әсер етеді. Мұндай катализатор беттігінің химиялық құрамын өзгертіп, белсенді орталықтың санын ұлғайтады. Мұндай активаторлар химиялық деген атауға ие.

Әдетте катализаторлардың белсенділігін берілген катализатор технологиялық процесте арналған зертханалық қондырғыларда анықталады. Белсенділік мақсатты өнімнің шығымы бойынша немесе бастапқы шикізаттың түрлену дәрежесімен анықталады. Кейде зерттелетін үлгі, белсенділігі мәнін эталонымен салыстырылады. Зертханалық қондырғыда стандартты жағдайда эталонды шикізатты каталитикалық крекинг нәтижесінде 2000Сдейін фракциялар шығымымен (шикізаттан %) алынғанда белсенділік индексі деп аталатын каталитикалық крекинг катализаторларының белсенділігі сипатталады.

Әр түрлі катализаторлардың жұмыс ұзақтығы әр түрлі. Мысалы, каталитикалық крекингке арналған алюминийсиликатты катализаторы 10-15 минуттан кейін белсенділігін жоғалтады, ал деструктивті гидрогенизацияның вольфрам катализаторлары 2-3 жыл жұмыс істейді. Катализатор белсенділігінің төмендеуі (дезактивация) көбінесе оның шаршауы немесе тозуы деп аталады.Бұл құбылыстың болу себептері әртүрлі. Көбінесе катализатор белсенділігінің төмендеуі реакция өнімдерінің (кокс, шайыр, парафиндер және т.б.) белсенді орталықтарында тұндыру нәтижесінде немесе каталитикалық уландыруыш деп аталатын шикізаттағы кейбір қоспалардың әсерінен болады.

Процесс параметрлері. Каталитикалық крекинг процесінің негізгі параметрлері температура, көлемдік жылдамдықпен анықталған шикізат буының катализатормен жанасу уақыты және катализатор айналымының еселігі (қозғалмалы катализатормен жұмыс істеу кезінде) болып табылады.

Температура.Бензин мен дизель фракцияларының 440-480оС температура аралығында түзілуі тез жүреді. Температураның жоғарылауымен шикізаттың түрлену дәрежесі де артады. Температураның 480-500оС дейін көтерілуі газ және кокс түзілуінің жоғарылауына және бензин шығымының төмендеуіне әкеліп соғады. Бензиннің октандық саны артады.

Қысым.Каталитикалық крекинг процесін аз мөлшердегі 0,14-0,18 МПаартық қысымдажүргізіледі.

Көлемдік жылдамдық. Шикізат пен катализатордың байланысу уақыты көлемдік жылдамдықпен - реакциялық аймақты алып жатқан катализатор көлеміне (м3/сағ) сұйық шикізат шығынының қатынасымен анықталады. Көлемдік жылдамдығыυо [м3/(м3*сағ) немесе сағ-1] төмендегі формула бойынша анықталады:

υкөлемдік=υш/υκ;	(2.5.1)

мұнда:υш-Шшикізат шығыны, м3 / сағ; υκ-катализатордың көлемі, м3.

Шаң тәрізді катализатор үшін шикізатты берудің массалық жылдамдығының мөлшері қолданылады [кг/(кг*сағ)], көлемді жылдамдыққа ұқсас анықталады. Көлемдік жылдамдық неғұрлым жоғары болса, түрлену дәрежесі соғұрлым төмен болады.

Каталитикалық крекингтің жылу әсері процестің жеке реакцияларының жылу әсерінің қосындысы болып табылады және түрлену дәрежесіне байланысты болады. Түрлену дәрежесі 80-90% болған жағдайда, реакцияның теріс жылу әсері 230-290 кДж/кг шикізатты құрайды.

Технологиялық режим және процестің материалдық балансы. Мысалы, вакуумдық газойльді қайта өңдеу кезінде цеокар -2 шарикті және шаң тәрізді катализатордағы вакуумдық газойль фракцияларының салыстырмалы мәліметтері төменде кесте 2.5.1 келтірілген.

Кесте 2.5.1 - Шарикті және шаң тәрізді катализатордағы крекинг бойынша салыстырмалы мәліметтер

| Көрсеткіштер | Катализатор цеокар - 2 |  |
| --- | --- | --- |
|  | Шарик тәрізді | Шаң тәрізді |
| Температура, оС | 480 | 490 |
| Катализатор айналымының еселігі, кг / кг | 2,5 | 7,0 |
| Өнімнің шығымы, % (масса.) газ (С4 қоса алғанда) оның ішінде: изобутилен бутилендер бензин (С5-195ос фракциясы) жеңіл газойл (195-350ос фракциясы) ауыр газойл (350ос-тан жоғары фракция) кокс шығындар | 20.90 6,28 2.63 47,2 21,1 4,7 5.1 1,0 | 19.00 6,04 3,16 47,1 24.4 4.3 4,3 1,0 |

Каталитикалық крекинг өнімдері.Каталитикалық крекингтің көмірсутекті газдарында пропан-пропилен, бутан-бутилен және пентан-амилен қоспасының кемінде 75-80% болады. Изомерлік қосылыстардың мөлшері 25-40% жетеді. Бұл каталитикалық крекинг газдарын мұнайхимия процестері үшін құнды шикізатқа айналдырады.

Бензин тығыздығы 0,72-0,77, зерттеу әдісі бойынша октан саны 87-ден 91-ге дейін. Химиялық құрамы бойынша каталитикалық крекинг бензині тікелей бензиндер мен термиялық процестердің бензиндерінен ерекшеленеді. Оның құрамында 9-10% шексіз көмірсутектер және 20-40% ароматты көмірсутектер бар.

Жеңіл газойл (195-350оС фракциясы) тығыздығы 0,89-0,94 және 40-80% ароматты қосылыстардан тұрады. Цетан саны 45-тен 24-ке дейін. Жеңіл, жоғары цетан газойлі дизель отынының құрамдас бөлігі ретінде, ал төмен цетан - мазут сұйылтқышы ретінде қолданылады. Күкірт шикізатынан алынған бензин де, жеңіл газойл да күкірттен тазартуды қажет етеді (гидротазарту).

Ауыргазойл (350ос - тан жоғары фракция) - каталитикалық крекингтің қалдық сұйық өнімі-қыздыру мазутының құрамдас бөлігі ретінде немесе кокстеу қондырғыларының шикізаты ретінде қолданылады.

Полициклді құрылымның ароматты көмірсутектерінің жоғары мөлшері (40-60%) каталитикалық крекинг газойлиін жеке ароматты көмірсутектерді (нафталин, фенантрен) алудың құнды көзі етеді, сонымен бірге 280-420оС фракциясы одан жоғары ароматты концентратты-күйе өндіруге арналған шикізатты бөліп алу үшін қолданылады.

2.6 Каталитикалық крекинг қондырғылары

Жылжымалы шар катализаторы бар каталитикалық крекинг қондырғысы. Жылжымалы шар катализаторы бар каталитикалық крекинг қондырғысының технологиялық сызбасы 2.6.1-суретте көрсетілген.

1 - компрессор; 2, 12, 14,18-20,22 - сорғыштар; 3,10- сепараторлар; 4, 11, 13- мұздатқыштар; 5, 6 -колонналар; 7 - реактор; 8-пневмокөтергіш; 9-регенератор; 13- мұздатқыш; 15, 16- жылу алмастырғыштар; 17,23-пештер; 21-бу жинағыш; 24-ауа үрлегіш; 25, 26- бункер-сепараторлар; 27, 28- пневмотранспорт өлшегіштері;

І-шикізат; II-майлы газ; III- жанар май; IV- 195-3500С фракциялары; V-3500С жоғары фракциялар ; VI- су; VII - ауа; VIII –түтінді газдар; IX-сулы бу.

Сурет 2.6.1. Жылжымалы шар катализаторы бар каталитикалық крекинг қондырғысының технологиялық сызбасы

Тығыз қабаты циркуляциялаушы шарикті катализаторы бар каталитикалық крекинг қондырғысы екі негізгі аппараттан тұрады. Шикізатты үздіксіз каталитикалық крекингілеуге арналған реактор және катализатор бетіндегі коксты үздіксіз жоюға арналған регенератор.   Пневмокөтергіштегі 5 бункер – сепаратордан 15 реактор бункеріне 7 домалақ диаметрі 3-5 мм түріндегі катализатор беріліп, буландырғыш зонасына немесе крекинг өнімдеріне бөлу зонасына, тығыз қабатты реакциялық зонаға біртекті өтеді. Бұдан кейін катализатор пневмокөтергіштегі 28 тиеу қондырғысына реактордан шығарылып, бункер-сепараторға 26 құбырмен түтінді газ көтеріледі. Осында түтінді газдар бөлініп, атмосфераға жіберіледі де, ал катализатор регенератордың 9 бункеріне  беріледі. Катализатор регенератор секциясы арқылы жоғарыдан төменге қарай өтеді. Әрбір секцияға кокстың жануы үшін ауа беріледі. Регенератордың секциялары су буы түзілуі арқылы регенерацияның жылуын шығару үшін иректегіштермен қамтамасыз етілген. Пневмокөтергіштің 27 тиеу қондырғысына регенерацияланған катализатор себіліп, бункер сепараторға 25 катализатор өткізгіштік бойынша көтеріледі. Катализат ұнтақтары сепаратор 10 електен өтеді.

Пневмокөтергіш тасымалданатын түтінді газ және регенераторға ауа үрлегіш және қысымның көмегімен пештерге беріледі (тізбекте тек 1 ғана пеш 23, және 1 ауаүрлегіш 24 көрсетілген). Регенераторда алынған бу, бужинағышқа 21 келіп түсіп, ары қарай қондырғының қажетіне шығындалады.

Шикізат реакция температурасына дейін қыздырылып және буланатын, пешке 17 жылу алмастырғыш 15, 16 арқылы  сорғышпен 14 беріледі. Шикізат буы, жоғарыдан төмен қарай катализатормен араласып, әсерлесетін реактордың 7 реакциялық зонасына келіп түседі.

Катализаторды буландыру үшін реакторға берілетін сулы бу және крекинг өнімдерінің буы, реактордан арнайы қондырғы арқылы реактордан шығарылады және ректификациялық колоннаның 5 төменгі бөлігіне бағыттайды.

Колоннаның 5 жоғары жағынан жанармай буы, сулы бу және майлы газ кетеді. Конденсатор – мұздатқыштағы 4 конденсациялау және суытудан кейінгі бұл қоспа сепараторда 3 жанармайға, суға және майлы газға бөлінеді. Компрессор 1 көмегімен газ, газды фракциялау қондырғысына жанармай сорғышпен 2 колоннаның шашыратқышына 5 бөлшектеп беріледі, жанармайдың балансты мөлшері тұрақтандыру қондырғысына бағытталады.

Жеңіл газойль (195-3500С фракциялары) колоннаған 5, сулы бумен буландыратын, буландырғыш колоннасына 6 беріледі.  Содан кейін мұздатқыш 11 арқылы қондырғыдан шығарылады. Ауыр фракциялар (3500С жоғары фракциялар) колоннаның төменгі жағынан 5 сорғышпен 19 пісіліп және жылу алмастырғышта 16 және мұздатқышта 13 суытылғаннан кейін, қондырғыдан шығарылады.

Шаң тәріздес катализаторы бар каталитикалық крекинг қондырғысы. Шарлы катализатор қолданылатын қондырғыдағыдай, шаң тәріздес катализаторы бар крекинг реакциясы реакторда, ал коксты күйдіру регенераторда орындалады (сурет 2.6.2). Қондырғылардың ерекше айырмашылығы - шаң тәрізді немесе микросфералық катализаторды қолдануында, оны тасымалдау тәсілінде, реактор мен регенераторда қайнаған қабаттың болуында. Катализаторды кішкентай шарлар (20-80 мкм) немесе өлшемі 10-120 мкм дұрыс емес қалыптағы бөлшектер түрінде жасалады.

Ректификацияға берілетін крекинг өнімдері

Шикізатты шығару желісі

Сеператор

Пневмотранспорт желісі

Регенератор

Пневмотранспорт желісі

Регенерация газы

(коксты күйдіргенде түзіледі)

Ескерту: Қызыл бағыттауыш сызықтармен катализатор қозғалысы көрсетілген.

Сурет 2.6.2. Каталитикалық крекинг қондырғысының реактор-регенератор блогы

Қайнаған қабаты бар қондырғылар үшін жылжымалы шар катализаторы бар қондырғылардағы шикізаттар қолданылады. Алынған өнімдердің сапасы катализатордың қозғалмалы қабаты бар қондырғылардан алынған өнімдердің сапасына сәйкес келеді.

Қондырғының негізгі кілттік учаскесі реактор - регенератор блогы болып табылады. Блоктың құрамына шикізатты жылыту пеші, крекинг реакциялары тікелей жүретін реактор және катализатор регенераторы кіреді. Регенератордың мақсаты - крекинг кезінде пайда болатын және катализатордың бетіне түсетін коксты жағу. Реактор, регенератор және шикізатты енгізу торабы катализатор айналатын құбырлармен (пневмотранспорт желілерімен) байланысты болады.

Төмендегі суретте (сурет 2.6.3) UOP (USA) компаниясының технологиясы бойынша жобаланған және салынған, жылына қуаттылығы 2 млн. тонна шикізат болатын RFCC каталитикалық крекинг қондырғысы ұсынылған.

Сурет 2.6.3. «ПетроҚазақстанОйл Продактс» ЖШС - Шымкент мұнай өңдеу зауытындағы RFCC каталитикалық крекингі қондырғысы.

Қондырғы сұйытылған газ, бензин және жеңіл газойл сияқты құнды, жоғары сапалы өнімдермен ауыр мұнай қалдықтарын өңдеуге арналған.

2.7 Каталитикалық риформинг

Каталитикалық риформинг қондырғылары. Каталитикалық риформинг  қондырғысының қызметі көмірсутектерді 92-100 пунктке дейін химиялық түрлендіру арқылы тікелей айдайтын бензин фракцияларының октан  санын жоғарылатуға арналған. Процесс алюминий-платина-рений катализаторының қатысуымен жүзеге асырылады. Октан санының жоғарылауы ароматты көмірсутектердің үлесін арттыру арқылы жүреді. Жоғары октанды компоненттің шығымы бастапқы шикізатқа 85-90% құрайды. Қосымша өнім ретінде сутегі түзіледі, ол басқа МӨЗ қондырғыларында (сурет 2.7.1) қолданылады. Риформинг қондырғыларының қуаты шикізат бойынша жылына 300-ден 1000 мың тоннаға дейін және одан да көп құрайды. Оңтайлы шикізат-85-180°C қайнау аралықтары бар ауыр бензин фракциясы. Шикізат алдын - ала күкіртті және азотты қосылыстардан гидротазаланады, тіпті риформинг катализаторын уландыратын аз мөлшерінде қайтымсыз жояды.

Газоил фракциясы

Трансмиссионды майлар

Мотор майлары

Дизельдік отындар

Реактивті отындар

Каталитикалық крекинг

Термиялық крекинг

Май фракциясы

Соляр  фракциясы

Керосин фракциясы

Бензин фракциясы

Тікелей айдау (вакуумдық)

Тікелей айдау (атмосфералық)

МҰНАЙ

Сурет 2.7.1. Мұнай өңдеу сызбасы

Каталитикалық риформинг реакцияларында гексаннан бензол, гептаннан - толуол, октандар мен нонандардан изомерлі ароматты көмірсутектердің қоспасы алынады, өйткені тізбекте жеті көміртектен көп атомдар болған кезде тізбекті циклге айналудың әртүрлі нұсқалары болуы мүмкін.

Каталитикалық ароматтандыру немесе каталитикалық риформинг процестерінде басты мәселе тығыздау және конденсациялауда жанама  реакциялардың дамуына байланысты катализаторлардың тез кокстелуі болып табылады. Бұл қажетсіз жанама реакцияларды тежеу және катализаторлардың қызмет ету мерзімін ұзарту үшін ароматтау сутегі атмосферасында жүргізіле бастады. Дегидрлеу және дегидроциклдеу реакциясының теңдеуінен Ле-Шателье принципі бойынша және әсер ететін массалар заңы бойынша сутегі қысымының жоғарылауы осы реакциялардың тепе-теңдігін оңнан солға қарай ығыстыруы керек екенін көруге болады:

Сонымен қатар, сутегі қысымы жоғары болған сайын, кокс шөгінділері аз болатындығы көрсетелді. Қазіргі уақытта каталитикалық риформингтің барлық қондырғылары платина катализаторында жұмыс істейді, процесс платформинг немесе алюмоплатинаа катализаторындағы риформинг атауын алды. Алюмоплатина катализаторы платинаның 0,6% - дан аспайтын жағылған алюминий тотығы болып табылады.

Платинаны басқа металдарға кейде ауыстыру тиімді болды, мысалы рений, иридий, кадмий, қорғасын, палладий. Мұндай полиметалл катализаторларда ыдыраудың жанама реакцияларының рөлі біршама төмендейді және керісінше парафиндердің дегидроциклдеу реакциясының мәні артады. Осы катализаторларда жұмыс істегенде коксталу жылдамдығы төмендейді, регенерацияаралық жүріс ұзақтығы артады.

Каталитикалық риформингтің негізгі реакциялары

1.Алкилциклогександардың дегидрленуі ароматты көмірсутектердің түзілуінің соңғы сатысы болып табылады.

2. Парафинді көмірсутектерді дегидроциклдеу (гексан) сутегінің бөлінуі мен ароматты көмірсутектерді (бензол) қалыптастыру

3.Циклогексаннан бензолдың түзілуі

4. Газ тәрізді көмірсутектерден, әсіресе метаннан гептан түзілетін, парафинді көмірсутектердің гидрогенолизі (октан)

5. Гидрокрекинг

Күкіртті қосылыстар (меркаптандар, сульфидтер, дисульфидтер, тиофендер) парафинді, нафтенді немесе ароматты көмірсутектерге айналады, сутегі сіңіп, күкіртті сутегі бөліп шығады:

меркаптандар

сульфидтер

циклдіксульфидтер

дисульфидтер

тиофендер

Риформинг қондырғылары 2 негізгі  катализатордың мерзімді және үздіксіз регенерациясы түрлеріде болады.

Процесс 500-530°C температурада және 18-35 атм қысымда жүргізіледі (үздіксіз регенерациясы бар қондырғыларда 2-3 атм). Процесс жылуды сіңірумен жүреді және көлемі 40-тан 140 м3-ке дейінгі 3-4 жеке реакторларда сатылы түрде жүзеге асырылады, әр бір реактордың алдында өнімдер құбырлы пештерде қызады. Соңғы реактордан шыққан қоспа сутектен, көмірсутек газдарынан бөлініп, тұрақтандырылады. Алынған өнім-тұрақты риформат салқындатылады және қондырғыдан шығарылады. Регенерациялау жұмысы кезінде катализатордың бетіде пайда болған коксты өртеу орындалады.

Реактор. Шикізаттың радиалды қозғалысы бар каталитикалық риформинг реакторының қалыңдығы 100 мм3 корпусы бар (сурет 2.7.2

1-шикізатты енгізу штуцері; 2-шикізатты таратушы; 3 - корпус; 4 - қораптар; 5 - реакция өнімдерінің жинағы; 6 - катализаторды түсіру штуцері; 7 - реакция өнімдерін шығару штуцері; 8 - тірек; 9 - термобулаушышқа арналған муфта; 10 - цилиндрлік стакан; 11 - көп аймақтық термобулауыш. Ағындар: I-шикізат; II-реакция өнімдері.

Сурет 2.7.2. Шикізаттың радиалды қозғалысы бар каталитикалық риформинг реакторы

Реактордың перифериясы бойынша 60 тік қорап 4 орналастырылған, олардың қабырғалары катализаторға қарай перфорацияланған.  Аппарат осі бойынша перфорацияланған құбыр түрінде жасалған реакция өнімдерінің шығару жинағы 5 орнатылған. Құбырдың сыртында катализатордың жинау құбырына өтуіне жол бермейтін үлкен және ұсақ тор қабаты орнатылған. Шикізат жоғарыдан таратушы 2 арқылы енгізіледі де, перфорацияланған қораптарға түседі, содан кейін катализатор қабаты арқылы радиалды бағытта өтіп, реакция өнімдері жинағында 5 жиналады және аппараттың төменгі жағындағы штуцер 7 арқылы шығарылады. Катализатор қабатының жоғарғы жағында  цилиндрлік стакан 10 бар, ол катализатор қабаты жұмыс істеп тұрған кезде катализатор қабатына батырылған күйде қалады және катализатор қабатының үстінен ортаның өтуіне жол бермейді. Катализаторды ауыстыру кезінде оны түсіру үшін реактор түбінде көлбеу штуцер 6 қарастырылған.

Катализатордың қозғалмалы қабаты мен гидротазалау блогы бар каталитикалық риформинг процесінің сызбасы төменде 2.7.3 суретте көрсетілген.

Р-1-гидротазарту реакторы; Р-2/1-Р-2/4-риформинг реакторының секциясы; П-1-гидротазарту блогының пеші; П-2/1-П-2/4-риформинг реакторының пешінің секциясы; П-3-тұрақтандыру колоннаның төменгі жағындағы жылу беру пеші; РК-1,РК-2-ректификациялау тұрақтандыру колонналары; СО-газдарды күкіртсутектен тазарту сатысы; ГЗ-1, ГЗ - 2 - катализатор ағынындағы гидроқақпақтар; ПП-пневмокөтергіш; БРК-катализатордың регенерация блогы; Б-бункер; Е-1,Е-2,Е-3,Е-4 - жоғары қысымды сепараторлар; РБ –ребойлер; T1-Т8-жылу алмастырғыштар. Ағындар: І-бензин 85-180°С; II-ВСГ; III-катализаттың сұйық фазасы; IV, XI-көмірсутекгазы; V-ВСГ үрлеу; VI-күкірттен тазартылған бензин; VII-катализат риформинг; VIII – ыстық сепаратордан сұйық фаза; IX-ыстық сепаратордан ВСГ қоспасындағы бу фазасы сепаратор; Х-суық сепаратордан сұйық фаза; XII-сұйытылған газ; XIII – тұрақты жоғары октанды бензин; XIV- тауарлық ВСГ; XV – кокстелген катализатор; XVI-регенерацияланған катализатор.

Сурет 2.7.3. Катализатордың қозғалмалы қабаты және гидротазалау блогы бар каталитикалық риформинг процесінің сызбасы

Бастапқы шикізат айналымдағы гидротазалау газымен және артық риформинг сутегімен араластыру үшін сораппен H-1 беріледі. Алынған газ-шикізат қоспасы T-1 жылу алмастырғышында және P-1 пешінде қыздырылғаннан кейін P-1 гидротазарту реакторына түседі. Әрі қарай, газ бен гидротазартылған бензин қоспасы өзінің жылуын жылу алмастырғышқа Т-1 және тоңазытқышқа Х-1 береді, газ гидрогенизаттан бөлінетін Е-1 гидротазартудың жоғары қысымды сепараторына жіберіледі. Құрамында сутегі бар газда гидротазалау кезінде бөлінетін күкіртті сутегі бар. Сепаратордан газ СО - газдарды күкіртсутектен тазартудың сатысына түседі, мұнда күкіртсутек моноэтаноламиннің 15% ерітіндісімен жуылады.

Тазартылған газ екі тең емес бөлікке бөлінеді: үлкен бөлігі-гидротазартудың циркуляциялық газы К-1 циркуляциялық компрессорын қабылдауға түседі және шикізатпен қайта араласады, кіші бөлігі - артық сутегі - қондырғыдан шығарылады.

Е-I сепараторындағы сұйық фаза құрамында күкіртсутегі, көмірсутек газы және суда еріген гидротазартылған бензин бар. Сондықтан гидрогенизат Т-2 жылу алмастырғыш арқылы бензиннен газ, су және күкіртсутек буланатын Р-I бу колоннасына түседі.

РК-І колоннасының түбінен тұрақты гидрогенизат (күкірттен тазартылған бензин) Т3-Т5 жылу алмастырғыш арқылы Н-4 сорабымен өтіп, пештерге жіберіледі, айналымдағы сутегімен араластырылады, пештер мен П-2/1, Р2/4 - Р-2/1, Р2/4 реакторлары арқылы тізбектей өтеді.

P-4 реакторынан алынған риформинг өнімі Т-4 жылу алмастырғыштарына және Х-3 тоңазытқышына жіберіледі, салқындатылады, газ және бензин бөлінетін Е-3 платформингінің жоғары қысымды сепараторына түседі. Газ К-2 компрессордын қабылдауышына келеді. Оның көп бөлігі гидрогенизатпен араласуға оралады, платформингтегі артық сутегі гидротазалау қондырғысына жіберіледі. Е-3 сепараторынан алынған сұйық өнім Е-4 төмен қысымды сепараторға түседі, онда формат тақталарынан еріген көмірсутек газы бөлінеді. Платформинг РК-2 колоннасында тұрақтандырылады.

Тұрақты жоғары октанды бензин (XIII ) РК-2 бағанынан шығарылады және араластыруға (компаундтауға) түседі.

Р-2/1, Р2/4 реакторларынан катализатордың регенерациясы катализатордың регенерация блогында (БРК) үздіксіз жүзеге асырылады, ол катализатор ағынында (ГЗ-1, ГЗ-2) және бункерде (Б) пневмокөтергішпен (ПП) және су тығыздағыштармен жабдықталған.

Каталитикалық риформинг өнімдерінің ароматты көмірсутектерін бөлу. Бензол, толуол және ксилол өндірісі. Тікелей айдалатын бензиннің каталитикалық риформациясы нәтижесінде алынатын өнім 30-дан 60% - ға дейін (масс. қалғанын қалыпты және изостроения цикландары мен алкандары құрайды.

Ароматты көмірсутектерді бөлу үшін қазіргі уақытта экстракция қолданылады. Ароматты көмірсутектерді экстракциялау қондырғысының шикізаты ретінде 62-850С (ароматты көмірсутектер 28,5%), 62- 1050С  (ароматты көмірсутектер 37%) және 105- 1400С (ароматты көмірсутектер 45,5%) фракцияларын реформалаудан кейін катализаторлар қызмет етеді. Еріткіштер ретінде полиэтиленгликоль, сульфолан, диметилсульфоксид, N-метилпирролидон қолданылады.Платформинг каттализатынан ароматты көмірсутектерді алу үшін  ең көп таралған экстрагент диэтиленгликольдің (ДЭГ) сулы ерітіндісі болып табылады.  Үшэтиленгликоль және тетраэтиленгликольдің (ТЭГ және тетраЭГ) өте тиімді экстрагент болып табылады.

Қондырғыларда экстракция нәтижесінде мынадай өнімдеер алынады: бензол, толуол, ксилолдар, этилбензол, жоғары ароматты көмірсутектер және парафинді көмірсутектерден 95% тұратын деароматизацияланған бензин (рафинат) (мотор әдісі бойынша  октандық саны 45). Рафинад кейде еріткіштерді алу үшін қолданылады. Рафинадты одан көмірсутекті газдарды және октанды саны  75  автобензин компонентін алу үшін селективті гидрокрекинг шикізаты ретінде пайдаланған жөн.

Одан әрі пайдалану үшін изомерлерді бөлу қажет. Әдетте о-ксилол нақты ректификация әдісімен, ал п-ксилол — төмен температуралы кристалдану әдісімен бөлінеді

Риформинг бензиндерінің ксилол фракциясының шамамен тұрақты құрамы бар: этилбензол – 21,2%; п-ксилол – 18,3%; м-ксилол-40,4%; о-ксилол-20,1%.

Одан әрі пайдалану үшін изомерлерді бөлу қажет. Әдетте о-ксилол нақты ректификация әдісімен, ал п-ксилол - төмен температуралы кристалдану әдісімен бөлінеді.

62-1050С диэтиленгликольмен (ДЭГ) фракцияның катализатынан ароматты көмірсутектерді алу қондырғысының технологиялық сызбасы 2.7.4-суретте көрсетілген.

I-шикізат; II - ДЭГ; III-бензол; IV - рафинат; V - толуол; VI - ксилол фракциясы; VII - су.

Сурет 2.7.4. Диэтиленгликольмен 62- 105оС фракциясы катализатынан ароматты көмірсутектерді экстракциялау қондырғысының технологиялық сызбасы

Ароматты көмірсутектер қондырғыда алынады, оның негізгі аппараты перфорацияланған тәрелкелермен жабдықталған экстракциялық баған болып табылады.

H-1 сораппен шикізат К-1 экстракциялық колоннасының ортасына енгізіледі, оның жоғарғы бөлігіне 93% ДЭГ сулы ерітінді беріледі, жоғарғы колоннадан рафинатты ерітінді кетеді, BX-1 ауа тоңазытқышында T-1 жылу алмастырғышында салқындатылады және К-3 колоннасының рафинатты секциясына ДЭГ-нен тазартылу үшін сумен жууға түседі, ол жерден өз қысымымен қондырғыдан шығарылады.

Диэтиленгликолдағы ароматты көмірсутектердің ерітінділері К-1 бағанның төменгі бөлігінен К-2 колоннасына ДЭГ су буымен регенерациялау мақсатында жіберіледі. К-2 колоннасының төменгі жағына Т-4 жылу алмастырғышында пайда болатын су буы беріледі. К-2 колоннасының үстінен су буы ВХ-2 ауа тоңазытқышында конденсацияланады және конденсат Н-3 сораппен К-2 колоннасына қайтарылады. Регенерацияланған ДЭГ К-2 колоннасынан К-1 колоннасына экстракциялауға жіберіледі,  ароматты өнім ВХ-3 тоңазытқыш арқылы К-3 колоннасына ДЭГ-дан тазартуу мақсатында сумен жууға беріледі.  К-3 колоннасының жоғарғы жағыннан ректификацияға К-4 және К-5 колонналарына ароматты өнім бензол, толуол және ксилол фракциясын алу мақсатында түседі.

2.8 Гидрогенизациялық процестер

Гидрогенизациялық процестердің негіздері. Мұнай дистилляттарын гидротазарту.. Гидрогенизациялық процестер каталитикалық крекинг сияқты каталитикалық процестерге жатады. Алайда, олардың ерекшелігі - сутегінің немесе сутекті газдың қатысуымен каталитикалық түрленулер болып табылады.

Гидрогенизациялық процестерге әдетте мынадай процестер жатады: гидрокрекинг, гидрирлеу, гидродеароматизация, гидродепарафиндеу және мұнай фракцияларын гидротазалау. Риформинг және бензинді фракцияларды изомерлеу, әдетте, бөлек қаралады, өйткені олардың гидрогенизациялық процестерден елеулі айырмашылықтары бар.

Гидрогенизациялық процестер арасындағы нақты шектерді тұтас реакция тобының өтуі салдарынан жүргізуге болмайды. Шикізаттың табиғатын, технологиялық жағдайлардын және катализаторды өзгерту жолымен әрбір процесс үшін реакциялардың белгілі бір тобының өтуін қамтамасыз етеді. Сондықтан процесті белгілеу үшін жиі гидробайыту, гидроконверсия және т. б. с.с.атауларды енгізеді.

Термиялық және каталитикалық крекинг кезінде шикізатқа бензинге толық айналу үшін сутегі жетіспейді. Сондықтан крекинг кезінде бензиннің шығуы 40-50% аспайды. Сондықтан, ауыр мұнай шикізатын мотор отынына қалдықсыз өңдеу үшін сутегіні сырттан енгізу қажет. Бұл жағдайда ыдырайтын көмірсутектердің сынықтары сутегімен қанықтырылатын болады.

Гидрокрекинг және гидротазалау-каталитикалық процестер. Гидрогенизациялық процестердің катализаторлары ретінде никель, кобальт, молибден, вольфрам сияқты металдардың тотықтары мен сульфидтері қышқылдық тасығыштарда — алюмосиликат, алюминий тотығы және т. б. қолданылады.

Соңғы уақытта гидрокрекингте қышқылдық компонент ретінде болат алюмосиликаттардың кристалдық формаларын (синтетикалық цеолиттер) қолданады.

Гидрокрекинг шикізаттың қасиеттеріне және процестің мақсатына байланысты екі немесе бір сатыда жүзеге асырылады. Шикізаттың ауыр түрлері үшін гидрокрекинг екі сатыда жүргізіледі.

Гидротазалау процесі қалыпты жағдайларда (360-420°С; 2,5-6 МПа) алюминий-кобальт-молибден, алюмо-никель-молибден немесе аралас катализаторда жүреді.

Көлемдік жылдамдық бастапқы өнімнің сапасына және қажетті тазалау дәрежесіне байланысты 1-ден 10 сағатқа дейін ауытқиды.

Гидрокрекинг кезінде келесі түрленулер орын алады:

1) жоғары молекулалық қосылыстардың ыдырауы, қанықпаған ыдырау өнімдерін гидрлеу;

2) циклдық көмірсутектерді деалкилдеу;

3) алкандар мен цикландарды изомерлеу;

4) ароматты сақиналарды гидрлеу;

5) күкіртті, оттекті және азотты қосылыстарды гидрлеу

Гидротазалау кезінде барлық көрсетілген химиялық түрленулер принципті болуы мүмкін. Алайда процестің шарттары қанықпаған көмірсутектерді қанықтыру реакцияларының өсуін және күкіртті, оттекті және азотты қосылыстарды деструктивті гидрлеуді қамтамасыз ететіндей етіп таңдалады. Бұл соңғы өнімдерді зиянды қоспалардан, негізінен күкіртті қосылыстардан босатуды қамтамасыз етеді

Күкіртті, оттекті және азотты қосылыстарды гидротазалау немесе гидрлеу кезінде өтетін реакциялардың сипатын келесі мысалдармен көрсетуге болады:

Сонымен бірге тиофан, тиофен, фенол, пиридин және т. б. гидрирленуде осы реакция өтеді.

Ерекше жағдай, гидротазартуға бензин, керосин, дизель отыны және вакуумдық газойль ұшырайды. Гидротазалау процесі майлаушы майлар мен парафиндердің компоненттерін жақсарту үшін де қолданылады. Бұл ретте мақсатты өнімдердегі күкірттің құрамы % құрайды: риформингке арналған бензин – 0,00012; керосин-0,002-0,005; дизель отыны-0,02-0,006.

Дизель отынын гидротазалау қондырғысының технологиялық сызбасы 2.8.1 суретте келтірілген.

I-шикізат; II - көмірсутек газы; III - риформинг қондырғысынан жаңа сутегі; IV - құрамында газ бар сутегі; V - бензин; VI - гидротазартылған дизель отыны; VII-моноэтаноламин; VIII-10% күйдіргіш натрий ерітіндісі; ІХ - күкіртті сутегі;Х - су.

Сурет 2.8.1. Дизель отынын гидротазалау қондырғысының технологиялық сызбасы

Дизель отыны (шикізат) H-1 шикізат сорабымен сутекті газбен құрамымен араластырылуға беріледі. Газ бен шикізат қоспасы T-1 Т-2 реакторлық блогының жылу алмастырғыштарының құбыраралық кеңістігінде және П-1 пешінде реакция температурасына дейін қыздырылады, бұдан әрі күкіртті, азотты, оттекті қосылыстардың ыдырауы, сондай-ақ қанықпаған және ароматты көмірсутектерді гидрлеу жүргізілетін P-1 және Р-2 гидротазалау реакторларына түседі.

Құрамында сутекті газ және гидрлеу өнімдерінің қоспасы T-1 және T-2 жылу алмастырғыштарының құбыр кеңістігі арқылы өтіп, өзінің газ-шикізат қоспасының жылуын береді және X-1 тоңазытқышында сумен салқындатылады.Содан кейін қоспа С-1 жоғары қысымды сепараторға түседі, мұнда айнамалы газ сұйық гидротазартылған өнімнен бөлінеді. C-1 сепараторынан құрамында сутегі бар газ күкіртті сутектен тазалауға абсорберге К-2 жіберіледі, мұнда күкіртті сутегі моноэтаноламин ерітіндісімен сіңіріледі. Тазартылған газ сутегі айналымы жүйесіне қайтарылатын ПК-1 компрессорын қабылдауға түседі. Сутегі бар газ жағынан компрессор алдында циркуляцияланатын сутегі бар газбен араластырылады. Егер реакция нәтижесінде айналмалы газдағы сутегінің құрамы күрт төмендесе, бұл газдың бір бөлігі К-2 абсорберінен кейін беріледі.

C-1 сепараторынан кейін сұйық гидрогенизатта сутегі, метан, этан, пропан және бутан бар. Оларды бөлу үшін гидрогенизат төмен қысымды сепараторға С-2жіберіледі, онда ерітілген газдың бір бөлігі бөлінеді. С-2 сепараторынан өз қысымымен гидрогенизатты түпкілікті тұрақтандыру мақсатында Т-3 жылу алмастырғыш арқылы K-I тұрақтандыру колоннасына түседі.

Колоннаның жоғарғы жағында бензин мен газдың булары ВХ-1 конденсатор-тоңазытқышқа түседі, одан конденсацияланған бензин мен газ С-3 сепараторына бөлуге жіберіледі. С - 2  және С-3 сепараторларынан газ күкіртсутектен моноэтаноламин ерітіндісімен жуу үшін   К-3 абсорберге түседі, содан кейін қондырғыдан шығарылады. Н-3 сорабымен С-3 сепаратордан алынатын бензинде, сілті ерітіндісімен күкірттісутегін жууға немесе көмірсутекті газбен үрлеуге беріледі, содан кейін қондырғыдан шығарылады. Тұрақтандырылған гидротазартылған дизель отыны Т-3 жылу алмастырғышында Х-2 тоңазытқышында салқындатылады, одан кейін қондырғыдан сорылады.

Гидротазалау қондырғысында алынған күкірт сутегі күкірт немесе күкірт қышқылын алу үшін қондырғыларға беріледі.

Мұнай дистилляттарының гидрокрекингі. Газойлдардың бір сатылы гидрокрекингі. Тікелей айдайтын вакуумдық газойль, каталитикалық крекинг және кокстеу газойлдары жеңіл отын фракцияларын: бензинді, реактивті және дизель отынын алу мақсатында гидрокрекингке ұшырайды. Л-16-1 бір сатылы гидрокрекинг қондырғысы алюмокобальтмолибден катализаторында жұмыс істейді. Реакторлық блоктың технологиялық сызбасы дизельді отындарды гидротазалау сызбасынан айырмашылығы жоқ.

Екі сатылы гидрокрекинг. Мұнайды деструктивті қайта өңдеудің ауыр газойльдерін гидрокрекинг процесін шикізат ретінде пайдалану кезінде (баяу кокстеу, каталитикалық крекинг), сондай-ақ күкірттің, азоттың және полициклдік ароматты көмірсутектердің салыстырмалы жоғары құрамы бар тікелей айдалған вакуумдық газойльді пайдалану кезінде катализатор бір сатыда  жұмыс істеген кезде тез уланып, белсенділігін жоғалтады. Сондықтан шикізатты алдын ала дайындау қажет, яғни процесті екі сатыда жүргізу қажет. Бірінші сатыда азотқа және күкіртке төзімді алюмокобальтмолибденді катализатор, ал екінші сатыда - неғұрлым белсенді ыдыратушы және изомерлейтін катализаторлар қолданылады. Екінші сатының ерекшелігі - температураны және шикізатты берудің көлемдік жылдамдығын өзгерту жолымен гидрокрекингтің таңдалуын реттеу мүмкіндігі (артық ккөлемде -бензин, реактивті немесе дизель отынын алу). Мысалы, көлемдік жылдамдық 4-тен 0,5 сағатқа дейін төмендеген кезде-400оС кезінде бензиннің шығымы 14-тен 54% - ға дейін көтеріледі, ал көлемдік жылдамдығы 1сағатта температура 400-ден 425оС-қа дейін көтерілген кезде бензиннің шығымы 33-тен 62% - ға дейін артады. Дизель отынын басымдықпен алатын екінші сатының жұмысы кезінде бензиннің мотор әдісі бойынша 68-70 октандық саны болады. Гидрокрекинг қалдығы каталитикалық крекинг шикізаты ретінде табысты пайдалануға немесе қайта процеске қайтаруға болады.

Гидрокрекинг қондырғыларының аппаратуралық ресімделуі мен технологиялық режимі нақты МӨЗ-дің технологиялық сызбасына негізделген міндеттерге және пайдаланылатын шикізатқа байланысты ерекшеленеді.  Мысалы, аз күкіртті вакуумдық газойльді және аө мөлщерде ашық вауумм газойлін (жеңіл гидрокрекинг) алу үшін процесс шамамен 350°С температурада бір реакторда 80 атм-ға дейінгі қысым кезінде жүргізіледі.

Ашық фракцияларды барынша шығымы үшін (90% дейін, оның ішінде шикізатқа бензинді фракцияның 20% дейін) процесс 2 реакторда жүзеге асырылады. Бұл ретте, бірінші реактордан кейін өнімдер, яғни  химиялық реакциялар нәтижесінде алынған ашық фракциялар ректификациялық колоннаға түседі, ал қалдық гидрокрекингке қайта ұшырау үшін екінші реакторға түседі. Бұл жағдайда вакуумдық газойль гидрокрекингі кезінде қысым 180 атм - ге жуық, ал мазут пен гудрон гидрокрекингі кезінде-300-ден астам болады. Процестің температурасы, сәйкесінше, 380-ден 450°С-қа дейін және одан жоғары болады.

Гидрокрекингтің технологиялық процесі. Газойльдің гидрокрекингі қондырғысының 68-2к принципті технологиялық сызбасы (өнімділігі 1 млн т/жыл дизель нұсқасы бойынша немесе реактивті отын алу кезінде 0,63 млн т/жыл) 2.8.2-суретте көрсетілген.

Шикізатты (350-5000С) және рециркуляцияланатын гидрокрекинг  - қалдық сутекқұрамды газбен араластырады, алдымен жылу алмастырғыштарда, содан кейін П-1 пеште реакция температурасына дейін қыздырылады және Р1 (Р2) реакторларына береді. Реакциялық қоспаны шикізат жылу алмастырғыштарда салқындатады, одан әрі ауа тоңазытқыштарында және температурасы 45-55ос жоғары қысымды С1 сепараторына жібереді, онда сутекқұрамды газбға және тұрақсыз гидрогенизатқа бөлінеді. Абсорберде H2S-дан тазартқаннан кейін  К4 компрессормен циркуляцияға беріледі. Тұрақсыз гидрогенизат редукциялық клапан арқылы С2 төмен қысымды сепараторына жіберіледі, онда көмірсутекті газдардың бір бөлігін бөледі, ал сұйық ағын жылу алмастырғыш арқылы К1 тұрақтандыру колоннасына көмірсутекті газдарды және жеңіл бензинді айдау үшін беріледі.

Сурет 2.8.2. Вакуумдық газойль 68-2к (өнімділігі жылына 1 млн. т дизель нұсқасы бойынша немесе реактивті отын алу кезінде жылына 0,63 млн. т.) гидрокрекинг қондырғысының принципті технологиялық сызбасы

Тұрақты гидрогенизат бұдан әрі К2 атмосфералық колоннасында ауыр бензинге, дизель отынына (буландырушы колонна К3 арқылы) және бір бөлігі рециркулят ретінде қызмет ете алатын >3600С фракцияға бөлінеді, ал баланстық мөлшері - пиролизге арналған, майлауыш майларының негізі және т. б. шикізат сияқты қолданылады.

Гидрогенизаттан бөлінген құрғақ және майлы газдардың құрамында күкіртті сутегі бар, сондықтан К1, К2, К3 колонналарында моноэтаноламинмен тазартылады.

Қалдықтарды гидротазалау және гидрокрекингтеу. Мұнай өңдеудің жалпы көлемінің ұлғаюы, сонымен бірге жоғары шайырлы және жоғары күкіртті мұнай үлесінің өсуі ауыр қалдықтардың, негізінен мазуттар мен гудрондардың едәуір мөлшерін қайта өңдеу проблемаларын қозғайды.

Қалдықтардың гидрокрекингі процесі қазіргі уақытта екі бағыт бар: 1) каталитикалық крекинг үшін тұтқырлығы аз және аз күкіртті қазандық отын немесе шикізат алу мақсатында мазуттарды гидрокүкіртсіздендіру; 2) мотор отындарының қосымша ресурстарын алу мақсатында тереңдетілген гидрокрекинг.

2.9 Мұнай газдарын  өңдеу

Табиғи, ілеспе және жасанды газдардың сипаттамасы. Шығу тегіне байланысты мұнай газдары табиғи, ілеспе және жасанды болып бөлінеді.

Газ тəрізді отындардың негізгі құрамы көмірсутектерден тұрады және газдың түрлері оның құрамыдағы көмірсутектердің мөлшері мен қасиеттеріне байланысты болады.

Кең қолданылатын газ тəрізді отындар қатарына табиғи жəне мұнай өндірісінде шығатын ілеспе газдар мен зауыт газдары жатады. Бұл аталған газдардың құрамына негізінен бірден төртке дейінгі көміртек атомдарынан тұратын көмірсутектер - метан, этан, пропан, бутан жəне аз мөлшерде болатын басқа да газдар кіреді.

Жасанды газдарға қатты отындар - көмірді, жанғыш тақта тасты жəне шымтезекті зауыттарда өңдеу жолымен алынатын газдар жатады.

Табиғи, ілеспе және жасанды газдардың сипаттамасы. Табиғи газдар өздігінен кен орындарынан, ілеспе газдар - мұнаймен бірге өндіріледі. Жасанды газдар мұнайды каталитикалық және термиялық әдістермен өңдеу кезінде пайда болады. Термиялық процестердің және каталитикалық крекингтің газдарында айтарлықтай мөлшерде қанықпаған көмірсутектер бар, каталитикалық риформинг, гидротазалау, гидрокрекинг газдарында олар мүлдем жоқ.

Каталитикалық крекинг газы бутилендер мен изобутанға бай, олар каталитикалық алкилдеу қондырғыларына арналған шикізаттың ең жақсы түрі. Риформинг газдарынан сутегі, дәлірек айтқанда 75-90% сутегі концентрациясы бар сутекті газ бөлінеді. Құрамында сутегі бар газ гидрогенизациялық процестер: гидротазалау және гидрокрекинг қажеттілігі үшін қолданылады.

Мұнай өңдеу зауытында әдетте екі газфракциялаушы қондырғы (ГФҚ) бар, олардың бірі қаныққан көмірсутектерді, екіншісі — қанықпаған көмірсутектерді өңдеуге арналған.

Қаныққан көмірсутектерді өңдеу кезінде әртүрлі мақсаттар үшін пайдаланылатын мынадай өнімдер алынады:

- этан фракциясы - пиролиз шикізаты, майларды депарафиндеулау қондырғыларындағы және т. б. қондырғылардағы суытушы агент;

- пропан фракциясы — пиролиз шикізаты, көптеген технологиялық қондырғыларға арналған суытушы агент, тұрмыстық сұйытылған газ;

- изобутан фракциясы — синтетикалық каучук (изопренді және бутилкаучук) өндіруге арналған шикізат, алкилдеу қондырғыларында пайдаланылады.

- бутан фракциясы — синтетикалық каучук өндірісінде бутадиен алуға арналған шикізат, пиролиз шикізаты және сұйытылған тұрмыстық газ компоненті, автомобиль бензиніне оған талап етілетін бу қысымын беру үшін қоспа;

- изопентан фракциясы — изопренді каучук өндіруге арналған шикізат, бензиннің жоғары октанды сорттарындағы компонент;

- пентан фракциясы-изомерлеулау және пиролиз процестеріне арналған шикізат, амил спирті өндірісінде де қолданылады.

ГФҚ–дың құрамында олефинді ағынның қанықпаған көмірсутектерінен келесі фракциялар бөлінеді:

1) пропан-пропиленді - полимербензин, фенол және ацетон, синтетикалық жуу құралдарын, бутил спирттерін өндіруге арналған шикізат, алкилдеу қондырғыларының шикізаты ретінде пайдаланылуы мүмкін;

2) бутан-бутилен - алкилдеу және полимерлеу қондырғыларының шикізаты, майларға қоспа, синтетикалық каучук өндірісінде қолданылады.

Газдарды тазалау және кептіру әдістері. Газдарды тазалау. Күкіртті мұнайды өңдеу кезінде алынған мұнайзауыт газдары құрамында әрдайым күкірттісутегін және басқа да күкіртті қосылыстар болады. Күкіртсутегі шикізат ретінде сұйытылған газды пайдаланатын каталитикалық процестердің катализаторларының жұмысын нашарлатады, күкірттісутегінің тұрмыстық сұйытылған газда болуына мүлдем жол берілмейді. Белсенді күкіртті қосылыстардың болуы газ өңдейтін қондырғылардың жабдықтарына кері әсер етеді, аппараттар мен құбырлардың белсенді коррозиясын тудырады.

Күкіртсутектен ГФҚ-ға жіберілетін газдар ғана емес, тауарлық сұйытылған көмірсутекті фракциялар да тазартылады. Тауарлық фракцияларды тазарту сілтіні немесе регенерацияланатын реагенттерді - үшкалийфосфатты, моноэтаноламинді қолдана отырып жүргізіледі.

Газды кептіру. Газды кептіру кезінде суды қатты және сұйық сіңіргіштер қолданылады, олар келесі талаптарға жауап беруі тиіс: жоғары ылғал сыйымдылығы, яғни сіңіргіштің массасы немесе көлемі бірлігіне мүмкін көбірек ылғал сіңіру қабілеті; жақсы регенерациялануы; қызмет ету мерзімі үлкен. Белсенді қатты сусіңіргіштерден алюминий тотығы, силикагель, синтетикалық цеолиттер (молекулалық елек), ал сұйық сусіңіргіштерден ди- және триэтиленгликольдер қолданылады.

МӨЗ-де сұйықтықты кептіру, әдетте, диэтиленгликольмен (ДЭГ) жүргізіледі. Шық нүктесі ДЭГ құрғату кезінде -20 °С дейін төмендеуі мүмкін.

Қатты кептіргіштердің көмегімен кептіру тереңдігі айтарлықтай артады. Мысалы, алюминийдің белсенді тотығы газды шық нүктесіне дейін - 70 °С кептіреді.

Цеолиттер газдағы ылғалдың мөлшерін 0,001% - ға дейін және шық нүктесін-75°С төмен температураға дейін төмендетеді.

Газ қоспаларын бөлу тәсілдері. Газ қоспасын жеке компоненттерге немесе одан әрі өңдеуге жарамды техникалық фракцияларға бөлу үшін мынадай процестер қолданылады: конденсация, компрессия, абсорбция, ректификация, адсорбция. ГФҚ-да бұл процестер әртүрлі комбинацияларда біріктіріледі.

Конденсация-газдардың бөлінуінің бірінші сатысы. Конденсация арқылы газ екі фазалы сұйықтық- газ жүйесіне айналады, содан кейін газ бен сұйықтыққа механикалық бөлінеді. Конденсация кезінде суытушы агент ретінде ең алдымен суды немесе ауаны пайдаланады. Конденсацияланатын компоненттердің санын арттыру үшін суытушы агент ретінде буланатын аммиак, фреон немесе көмірсутекті газдар - пропан және этанды пайдалана отырып, конденсация температурасын төмендету қажет. Суытушы агент ретінде пропан мен аммиакты пайдаланған кезде конденсация температурасын - 40°С дейін, этанды - 80оС дейін қолданған кезде төмендетуге болады.

Компрессия-конденсациямен бірге газ бөлу сызбаларында қолданылады. Газ қысымы жоғарылаған кезде көмірсутектер конденсациясының неғұрлым қолайлы жағдайлары жасалады. Сығымдалған (сығылған) газдан ең алдымен неғұрлым ауыр компоненттер конденсацияланады.

Абсорбция-бұл онымен байланысқа түсетін газдың жекелеген компоненттерін сұйықтықпен (абсорбентпен) сіңіру процесі.

Газдарды бөлу кезінде адсорбция аз таралады. Адсорбция беті тармақталған кейбір қатты заттардың (белсендірілген көмір, силикагель және т.б.) әртүрлі газ компоненттерін іріктеп сіңіру қабілетіне негізделген.

Ректификация газ қоспаларын бөлудің соңғы сатысы болып табылады. Ол жоғары таза жеке көмірсутектерді алу үшін қолданылады.

Газофракциялайтын қондырғылар. Газдарды бөлу қондырғылары (ГФҚ) қайта өңделетін шикізаттың типі бойынша-қаныққан және қанықпаған газдардың қондырғыларына және газдан мақсатты компоненттерді алудың қолданылатын сызбасы бойынша - конденсациялық-компрессиялық және абсорбциялық қондырғыларға бөлінеді. Конденсациялық-компрессиялық типті қондырғыларда да, абсорбциялық типті қондырғыларда да газдан алынған көмірсутектердің сұйық қоспасы одан кейін фракцияларға немесе ректификацияны қолдана отырып жеке көмірсутектерге бөлінеді. Қаныққан газдардың қондырғысына ( сурет 2.9.1) АҚ және АВҚ-дан газ, каталитикалық риформинг пен алғашқы айдаудағы тұрақтандыру колоннасының басы келіп түседі. Қондырғы компрессия және ректификация блоктарынан тұрады. Тікелей газды C-1 сепараторы арқылы ЦК-1 компрессорымен қысуға беріледі. Қысу кезінде газ 120С дейін қыздыралады. Сығылған газ одан кейін XK-1 су конденсатор-тоңазытқышында және ХК-2 конденсатор-тоңазытқышында, салқындатылатын буланатын аммиакпен конденсацияланады. XK-1 суыту мен конденсациялау 50°С, ал ХК-2 - 4оC аяқталады. Конденсацияның әрбір сатысынан кейін газ сұйықтығы қоспасы С-2 және С-3 сепараторларындағы газға және сұйықтыққа бөлінеді. C-I, С-2 және С-3 сепараторларынан алынған газ конденсаттары бастапқы айдау және риформинг қондырғыларын тұрақтандыру бастарымен бірге ректификация блогына беріледі.

Көмірсутекті шикізаттан ректификация блогында алдымен метан мен этан жойылады. Жою ректификациялық колоннада болады, ол деэтанизатор деп аталады. Бұл колоннаның жоғарғы өнімі - метан және этан, төменгі - деэтанизирленген фракция. Деэтанизатордың жоғарғы өнімі жасанды суытушы агент - аммиакпен салқындатылады.

I - мұнайды тікелей айдау қондырғыларының газы; II - мұнайды алғашқы өңдеу қондырғыларының тұрақтандыру басы; III - каталитикалық риформингті тұрақтандыру басы; IV - пропан фракциясы; V - изобутан фракциясы; VI - бутан фракциясы; VII - изопентан фракциясы; VIII - пентан фракциясы; ІХ - газ бензині (С6 және одан жоғары); Х - құрғақ газ; ХІ - аммиак.

Сурет 2.9.1. Конденсациялық-компрессорлық-ректификациялық типті газофракциялайтын қондырғылар

K-1 колоннасынан этанизирленген фракция К-2 депропанизаторға түседі, оның жоғарғы өнімі пропан фракциясы, ал төменгі депропандалған фракциясы болып табылады. Жоғарғы өнім ХК-4 ауа конденсатор-тоңазытқышында конденсацияланғаннан және соңғы тоңазытқышта салқындатылғаннан кейін алдын-ала сілтілі тазартудан өтіп, қондырғыдан шығарылады. К-2 депропанизаторынан алынған төменгі өнім К-3 дебутанизаторына беріледі.

К-3 колоннасының ректификаты бутан мен изобутан қоспасы, ал қалдық — дебутанизацияланған жеңіл бензин болып табылады. Ректификат ХК-5 конденсатор-тоңазытқышта конденсацияланады, содан кейін К-4 бутан колоннасына бөлуге беріледі. К-3 колоннасынан қалған қалдық К-5 депентанизаторға өтеді.

Бутан колоннасы бутан қоспасын қалыпты бутанға және изобутанға бөлу үшін, ал К-5 колоннасы (депентанизатор) - К-6 колоннасына ректификациялауға берілетін газ бензинінен пентандарды бөлу үшін қызмет етеді. Депентанизатордың төменгі өнімі-C6 және одан жоғары фракциясы қондырғыдан шығарылады.

Сонымен бірге, каталитикалық крекингтің бензинін тұрақтандыруға, каталитикалық крекингтің газын күкіртсутектен тазартуға, газдан C3-С4 көмірсутектерін шығаруға, оспаларынан пропан-пропилен және бутан-бутилен фракцияларын бқлу мақсатында қолданылатын қондырғылар бар.

Атырау облысында полипропилен өндірісі бойынша интеграцияланған газхимия кешенінің құрылысы (сурет 2.9.2) аяқталуда (жылына 500 000 тонна).

Сурет 2.9.2. Газхимия кешенінің технологиялық блок-сызбасы

Газ жеткізуші Теңізшевройл болып табылады. Пропан темір жол көлігімен жеткізіледі және пропилен алу арқылы пропанды дегидрлеу қондырғысында өңделеді. Одан әрі пропилен полимерлеу қондырғысына дайын өнім - түйіршіктелген полипропилен алу үшін беріледі.

2.10 Каталитикалық алкилдеу

Олефиндермен алкандардың каталитикалық алкилденуі. Олефиндерді парафинді көмірсутектерге қосу реакциясы парафинді көмірсутектерді алкилдеу деп аталды:

Алкилдеумен мотор отынының компоненті ретінде қолданылатын алкилат - жоғары октанды изопарафинді көмірсутектердің қоспасы алынады. Парафинді көмірсутектерден метан мен этан реакцияға түспейді. Үшінші көміртегі атомында жылжымалы сутегіне ие изобутан жеңіл алкилденеді. Бұдан басқа, изобутанның тармақталған құрылымы синтез өнімдерінің антидетонациялық тұрғыдан ең тиімді құрылымын алдын - ала анықтайды. Сондықтан алкилдеудің барлық өнеркәсіптік процестеріндегі бастапқы парафинді шикізат, ол изобутан болып табылады. Олефинді көмірсутектерден изобутанды алкилдеу үшін С3-C5 көмірсутектерін қолдану керек.

Алкилдеу жылудың бөлінуімен және көлемнің азаюымен өтеді. Демек, Ле-Шателье принципіне сүйене отырып, бұл реакция төмен температура мен жоғары қысымға қолайлы. Алкилдеуді 00С-қа жақын температураларда жүргізген жөн; бұл ретте олефиннің молекулалық массасы жоғары болған сайын, температура соғұрлым төмен болуы тиіс. Бірақ, катализаторлар болмаған кезде төмен температурада алкилдеу реакциясы жүрмейді. Катализаторлар: хлорлы алюминий, промотирленген хлорлы сутегі, күкірт қышқылы, сұйық фторлы сутегі.

Каталитикалық алкилдеу механизмі өте күрделі. Мысалы, изобутанның бутилендермен өзара әрекеттесуі кезінде мақсаты изобутан алу болып табылады - жоғарыда айтылғандай, пайдаланылатын алкилаттың негізгі компонентін оның октандық санын арттыру үшін мотор отынының компоненті ретінде пайдаланады.

Изобутанды бутилендермен алкилдеу қондырғысы. Изобутанды бутилендермен алкилдеу қондырғыларының шикізаты каталитикалық крекинг, термиялық крекинг және кокстеу газдарынан газофракциялайтын қондырғыларда өндірілетін бутан-бутилен фракциясы (ББФ) болып табылады. Бұл фракцияның құрамында кездейсоқ көмірсутектер бар-бутилендер мен изобутан.

Алкилденудің нәтижесінде алкилат алынады, ол алкилдену қондырғыларында екі фракцияға - жеңіл және ауыр фракцияға бөлінеді. Жеңіл алкилат (45-150°С) ароматты көмірсутектердің құрамын азайту және тауарлық антобензиндердің іске қосу қасиеттерін жақсарту үшін каталитикалық риформинг пен крекинг бензиндеріне қосылады. Ауыр алкилат (170-240°С фракциясы) дизель отынының компоненті ретінде қолданылады.

Күкірт қышқылының катализаторының қатысуымен алкилдеу кезінде процестің ең жақсы жағдайларына 5-130С температурада қол жеткізіледі. Алкилдеудің оңтайлы шарттарын алу үшін катализатор көлемдік арақатынасы: реакциялық аймақтағы көмірсутектер 1:1-ден 2:1-ге дейін ұстайды. Шикізаттың катализатормен жанасуының ұзақтығы уақыт бірлігіне берілетін шикізат көлемінің реактордағы қышқыл көлеміне бөлінуін білдіретін көлемді жылдамдықпен анықталады.

Технологиялық сызба. Бутан-бутиленді фракция изобутандарды күкірт қышқылдмен алкилдеу қондырғысының технологиялық сызбасы 2.10.1суретте келтірілген. Алкилдеу қондырғысы шикізатты даярлау, реакторлы, көмірсутекті қоспаны өңдеу, өнімдерді фракциялау бөлімдерінен тұрады.

1, 15, 19, 24, 29, 34 - сыйымдылықтар; 2, 5, 9, 11, 12, 16, 20, 25, 30, 35 - сораптар; 3 -реактор; 4 -сепаратор; 6- жылу алмастырғыш; 7 - сыйымдылық; 8, 10 - жинағыштар; 13 - компрессор; 14, 18, 23, 28, 33- конденсатор-мұздатқыштар;   17,  22,   27,   32 - колонналар;   21,   26,   31,  36 қайнатқыштар.

І – тазарту бөліміндегі шикізат; ІІ-жаңа күкірт қышқылы; ІІІ- регенерацияға өңделген күкірт қышқылы; IV -циркулирлеуші изобутан; V-аммиак; VI- пропан; VII -бутақ-пентанды фракция; VIII- жеңіл алкилат; IX-ауыр алкилат; X- слтінің жаңа ерітіндісі; XI-су

Сурет 2.10.1. Алкилдеу қондырғысының технологиялық сызбасы

Шикізатты даярлау бөлімінде (сызбада көрсетілген) бутан және бутиленді фракциялардан сулы және сілтілі шаюдан күкіртсутек және меркаптандар жойылады. Дәл осында субөлгіштер жиналғыштар, фракция сүзгілер немесе электрбөлгіштер көмегімен судан кептіру жүргізіледі. Кептіру үшін адсорбенттер ретінде-алюминий тотығы және цеолиттер қолданылады.

Одан әрі шикізат реакторлы бөлімге келіп түседі. Сыйымдылықта 1 ол циркулирлеуші изобутанмен араласып, сораппен 2 жылу алмастырғыш және мұздатқыш арқылы әсерлесу типіндегі реакторға 3 беріледі. Бір мезгілде реакторға бутан-бутиленді фракциямен әсерлесуге түседі, шикізатпен бірге күкірт қышқылы беріледі.  Реактордағы 3 өнімдер күкірт қышқылынан бөлінетін, сепараторға 4 бағытталады. Сораппен 5 күкірт қышқылы реакторға қайтарылады, ал көмірсутектер жылу алмастырғыш арқылы көмірсутекті қоспаларды өңдеу бөліміне беріледі. Мұнда көмірсутекті қоспалар сілтілі және сулы шайылу көмегімен эфирлермен күкірт қышқылының тамшыларынан тазартылады.

Сілтілі  және сулы шаюды орындау  үшін сыйымдылық 7, жинақтауыштар 8, 10 және циркуляционды сораптар 9, 12 арналған. Өнім реакциясын алкилдеудің жаңа қондырғысында бокситті тазарту блоктарындағы күкіртті қышқыл эфирлерінен тазаланады. Изобутанның бутиленмен әрекеттескенде жасанды суыту қолданылатын, 1кг алкилатқа 750-1100кДж мөлшерінде жылу бөлінеді. Суытқыш жүйеде циркуляциялайтын суытушы агент ретінде аммиак қолданылады. Компрессормен 13 сығымдалған аммиак конденсатор-мұздатқышта 14 конденсацияланады, сыйымдылықта 15 жиналады, ал содан кейін қысымның төмендеуі және температураның жоғарылауының арқасында буланатын, сораппен реактордың құбырлы түйінге  3 беріледі. Булана отырып, аммиак реакцияның артық жылуын түсіреді. Газ түріндегі аммиак қайта компресорланады.

Тазаланған көмірсутекті фракция ректификация блогына келіп түседі. Колоннадағы 17 изобутан деп аталатын реакция өнімдерінен пропан және изобутан реакциясына түспеген артық мөлшері  бөлінеді. Содан кейін пропанды колоннадағы 22 изобутан пропаннан бөлінеді және жаңа шикізатпен араласуға қайтарылады. Колоннаның төменгі жағынан бутан, пентан және алкилат қоспасы бутанды колоннаға 27 беріледі. Осы колоннаның жоғарғы өнімі бутан-пентанды фракциялар, ал төменгісі-екіншілік айдау колоннасында 32 жеңіл және ауыр алкилатқа бөлінетін суммарлы алкилат болып табылады.

2.11 Алкандардың изомерленуі

Изомерлеу - молекулалардың қайта құрылу процесі, яғни парафиндердің изопарафинге айналуы.

Алкандарды изомерлеу реакциясын қазіргі таңда мұнай өңдеу және мұнайхимия зауыттарында қалыпты құрылымды көмірсутектерден бағалы изокомпоненттерді алу үшін қолданады.

Егер мұнай өңдеу зауытында алкилдеу қондырғысы жұмыс істесе, онда изобутан алу мақсатында бутан изомерлеуге ұшырайды.

Қазіргі уақытта олефиндермен алкилдеу процесі үшін шикізат ретінде бутаннан изобутан алу едәуір қызығушылық тудырады:

Пентанды изопрен алуға қажетті шикізат ретінде изопентанға,  одан әрі оны изопренді синтетикалық каучукке полимерлеу, жоғары октанды автомобиль бензиндерінің компоненттері ретінде тармақталған пентандар мен гександар қоспасын изомерлеу реакциялаары:

Қазіргі уақытта изомерлеу процестері үшін платина немесе алюминий тотығында палладий бар бифункционалды катализаторлар ең танымал болды.

380-450°С температурада және 3,5-4 МПа қысымда пентандық фракцияны жоғары температуралы изомерлеу процесі жүзеге асырылады. Катализатор платина салынған фторланған алюминий тотығы болып табылады. Процесте платформинг қондырғыларынан сутекті газ айналымы қолданылады. Шикізаттың бір өту үшін 50-55% айналу дәрежесіне қол жеткізіледі. Сондықтан процесте изомеризат рециркуляциясы қолданылады. Изопентанның түрленген пентанға шығуы 96%.

Жоғары октанды бензин компонентін алудағы изомерлеу қондырғысы. Шикізат. Жоғары октанды бензин компонентін алуға арналған изомерлеу қондырғыларында шикізат ретінде бензинді қайта айдау қондырғыларында бөлінетін жеңіл тікелей айдалатын фракция пайдаланылады. Бұл фракцияда пентанның 65-70%, оның ішінде 35-45% қ-пентан, 20-25% изогексан, сондай-ақ бутан мен гексан бар.

Тауар өнімі. Тауар өнімдері изопентан және изогексан фракциясы болып табылады. Изопентан фракциясының октандық саны 89 - ға тең (мотор әдісі бойынша), ал құрамында 1%  гексаннан аспайтын изогексан фракциясы-78-ге тең.

Технологиялық сызбасы (сурет. 2.11.1). Изомерлеу қондырғысы екі блоктан тұрады — ректификация және изомерлеу.

І-шикізат; II-жаңа сутегі бар газ; III - бутан; IV - изопентан; V - изогексан; VI-қ- гексан; VII-көмірсутекті газ.

Сурет 2.11.1. Изомерлеу қондырғысының технологиялық сызбасы

Ректификация блогы шикізат қоспасынан және тауар өнімдерінің изомеризатынан - изопентан және изогексан фракцияларын бөлуге, шикізаттан С4 және одан төмен көмірсутектерді алып тастауға, изомерлеу секциясының шикізатын өңдеуге дайындауға арналған - пентан фракциясы. Изомерлеу блогында пентанның изопентанға айналуы жүзеге асырылады.

Ректификация блогының схемасы қайта айдау және газды фракциялау қондырғыларына ұқсас. Шикізат пен тұрақты изомеризат қоспасы изобутан колоннасында K-1 жоғарғы өнімге - изопентан мен бутан қоспасы және төменгі өнім-қ-пентан мен гексан қоспасы болып бөлінеді. К-2 колоннасында K-1 колоннасының ректификаты бутан мен изопентанға бөлінеді. К-3 колоннасында K-1 колоннасының қалдығы изомерлеу блогына жіберілетін пентан фракциясына және К-4 колоннасына берілетін гександар қоспасына бөлінеді. К-4-де гександар қоспасын изогексан және қ-гексанға бөлу жүргізіледі.

Ректификациялық колонналардың жоғарғы өнімдерін конденсациялау және салқындату ауа конденсаторларында-тоңазытқыштарда; қондырғыдан шығар алдында тауар өнімдерін — су тоңазытқыштарда жүзеге асырылады. Колоннаның төменгі бөлігіне жылу бумен жылытылатын қайнатқыш арқылы жүргізіледі.

Изомерлеу блогына түсетін пентан фракциясы H-11 сораппен алынады және сутек құрамды газбен араластыруға беріледі. Шикізат пен сутек құрамды газ қоспасы Т-4 жылу алмастырғышта және П-1 пешінде реакция температурасына дейін қыздырылады және P - 1 реакторына түседі, онда алюмоплатинді катализатордың қатысуымен изомерлеу реакциясы жүреді.

Реактордан шығатын газ өнімдері қоспасы жылу алмастырғыштар мен тоңазытқыштарда салқындатылады, содан кейін C-1 өнім сепараторына бөлуге жіберіледі. C-1-ден құрамында жаңа сутекті газбен араласатын айналмалы сутекті газ шығады, К-5 адсорберінде цеолитпен кептіріледі және ПК-1 циркуляциялық компрессорының сорап желісіне беріледі. Сығылған сутегі бар газ шикізатпен араласады.

C1-ден тұрақсыз изомеризат Т-5 жылу алмастырғышта 85-90°С дейін қызады және К-6 тұрақтандыру колоннасына түседі.

К- 6 жоғарғы жағынан майлы газ, төменгі жағынан-ректификация блогына жіберілетін тұрақты изомеризат кетеді. К - 6 жылу су буымен жылытылатын қайнатқыш арқылы беріледі.

Изомерлеу қондырғысының материалдық балансы. 2.11.1-кестеде кен орындарының бірінде т. қ.-620С құрамында С4 көмірсутектері, гексан (I),  бутан мен гексан (II), жоқ % (масс.)  фракциясын қайта өңдеудегі изомерлеу қондырғысның материальдық балансы

Кесте 2.11.1-Изомерлеуді қондырғысының материалдық балансы

| Түскені | I | II |
| --- | --- | --- |
| Фракция т. қ.- 62оС | 100,0 | 100,0 |
| Сутек құрамды газ Оның ішінде 100% сутегі | 1,0 0,28 | 0,8 0,22 |
| Жалпы | 101,0 | 100,8 |
| Алынғаны |  |  |
| Құрғақ газ | 2.1 | 1,6 |
| Сұйытылған газ | - | 15,3 |
| Изопентан фракциясы | 68,7 | 53,4 |
| Изогексан фракциясы | 28,4 | 22,1 |
| Гексан фракциясы | - | 1,5 |
| Шығымы | 1,8 | 1,5 |
| Жалпы | 101,0 | 100,8 |

Изомерлеу катализаторы 5-6 айда бір рет тотығу регенерациясына ұшырайды. Катализаторды регенерациялау платформа қондырғыларында сияқты жүргізіледі.

2.12 Мұнай майларын өндірудің негізгі технологиялары

Әр түрлі мақсаттағы мұнайдың минералды майлары атмосфералық айдау қалдықтарынан - мазуттардан алынады. Кез келген май өндіру процесі 3 кезеңнен тұрады:

- шикізатты дайындау - бастапқы майлы фракцияларды алу;

- бастапқы майлы фракциялардан компоненттерді алу;

- компоненттерді араластыру (компаундирлеу) және майлардың тауарлық маркаларын алу үшін оларды қоспалармен  «байыту».

Шикізатты дайындау вакуум астында мазутты айдау болып табылады. Майларды өндіру үшін пайдаланылатын фракциялар алу тәсілі бойынша екі топқа бөлінеді: дистиллятты - мазутты вакуумдық айдау кезінде погондар түрінде бөлінетін (300-400°С, 350-420°С, 420-450 °С) және қалдық- мазутты вакуумдық айдау қалдығы (500°С жоғары), яғни гудрон. Тиісінше, дистиллятты майлы фракцияларды қайта өңдеу кезінде алынған майлар дистиллятты деп аталады, гудроннан алынған майлар- қалдық деп аталады.

Қалдық майлар гудрондар мен жартылай гудрондардан өндіріледі. Бұл фракциялар, әсіресе шайырлы мұнайлардан алынған, 50% - дан артық болуы мүмкін (масс.) алып тастауға жататын шайыр мен асфальт болады. Асфальтты қосылыстардың шайырлы құрамының күрделі құрамы олар үшін таңдамалы еріткіштерін іріктеуді қиындатады. Сондықтан бағалы май көмірсутектері үшін еріткішті таңдау орынды. Шайырлы-асфальт заттар бұл ерітіндіде ерімейді және тұнбаға түседі. Еріткіш ретінде әдетте сұйық пропан қолданылады.

Еріткіштің (пропанның) және шикізаттың (гудронның) өзара әрекеттесуі колонналы аппаратта жүргізіледі, бұл ретте пропан колоннаның төменгі жағына беріледі де, жоғарыдан беріліп, төмен түсетін ауыр шикізатқа қарсы ағыспен жоғары көтеріледі. Колоннаның жоғарғы бөлігінде 75-850С температура, колоннаның төменгі бөлігінде 50 - 600С температура сақталады. Колоннаның жоғарғы және төменгі аралығындағы температуралардың айырмашылығын сақтап тұру шайырлар мен асфальтендерді майлардан мұқият бөлуге мүмкіндік береді. Деасфальтизациялау градиенті атауын алған температуралардың бұл айырмашылығы әдетте 15-200С тең.

Пропанды сұйылтылған күйде ұстау үшін деасфальтизациялау процесі 4,0 - 4,5 МПа қысыммен жүзеге асырылады.

Процесс температурасы. Пропандағы май көмірсутектерінің ерітінділерінен шайырлардың оңай бөліну температурасы 50-850С аралығында өтеді. Көлемік қатынасы шикізат : пропан 4: 1 кейде 8: 1.

Біздің елімізде жұмыс істейтін үш мұнай өңдеу зауытының бірде-бірінде базалық майлар алмайды. Алайда, болашақта, мысалы, Құмкөл мұнай қалдықтарынан май өндіру мүмкін. Парафиндердің жоғары құрамы және полициклді ароматты көмірсутектер мен асфальтшайырлы заттардың аз құрамы Құмкөл мұнайын май мен парафин өндіру үшін шикізат деп есептеуге мүмкіндік береді. Құмкөл мұнайының базалық майларының 350-400оС температурада  потенциалды құрамы: мұнайға 3-4%; қалдыққа 48-50% болады

Қалдық майларды алу үшін гудронды деасфальтизациялау. Шайырлар пропандағы мұнай көмірсутегінің ерітіндісінен оңай бөлінетін процесс температурасы 50-85оС аралығында болады. Шикізат көлемі: пропан 4: 1 кейде 8: 1.

Гудронды екі сатылы деасфальтизациялау қондырғысыныңың технологиялық схемасы 2.12.1 суретте көрсетілген.

I - шикізат; II - пропан; III - бірінші сатылы деасфальтизат; IV - екінші сатылы деасфальтизат; V - асфальт; VI - су буы; VII - су.

Сурет 2.12.1. Қалдық майларды пропанмен екі сатылы деасфальтизациялау қондырғысының технологиялық схемасы

Шикізат-гудрон Н-1 шикізат сорабымен T-1 буқыздырғышына және одан әрі К-1 сатысының І сатылы экстракциялық колоннасының ортасына беріледі. K-1 колоннасының төменгі бөлігіне Н-2 айдау сорабынан сұйық пропан келіп түседі. Пропандағы деасфальтизат І ерітіндісі К-1 колоннасының жоғарғы жағында кетеді, ал K-I колоннасының төменгі жағында асфальттың IІ ерітіндісі К-2 сатылы экстракциялық колоннаның ортасына жіберіледі. К-2 колоннасының төменгі бөлігіне сұйық пропан да келіп түседі. К-2 колоннасының үстінен пропандағы деасфальтизат II ерітіндісі кетеді.

Деасфальтизат ерітінділерінен I және II сатыдағы еріткіш бөлек регенерацияланады. I сатылы деасфальтизат ерітіндісі K-I колоннасының жоғарғы жағынан Т-2 буландырғышына кіреді, мұнда пропанның бөлігі буланады. Одан әрі бірінші сатыдағы деасфальтизат ерітіндісі Т-5 жылу алмастырғышта қыздырылады және К-5 колоннасына жіберіледі, онда қысымның төмендеуі есебінен пропанның бір бөлігі қайтадан буланады. К-5 колоннасының төменгі жағында I сатылы деасфальтизат ерітіндісі К-6 колоннасына келіп түседі,онда су буымен буланады. К-6 колоннасының төменгі жағында I сатылы деасфальтизат Н-5 сорабымен Х-4 тоңазытқыш арқылы қондырғыдан сорылады.

К-2 колоннасының жоғарысынан II сатылы деасфальтизат ерітіндісі Т-3 және Т-4 бу кеңістігі бар екі буландырғышта біртіндеп буланады; К-7 колоннасында су буымен түпкілікті буланады, содан кейін салқындатылады және қондырғыдан сорылады. К-2 колоннасының төменгі жағынан II асфальт ерітіндісі П-1 пешіне және К-4 колоннасына беріледі, онда одан пропанның негізгі массасы бөлінеді. К-4 колоннасының төменгі жағынан асфальт II ерітіндісі К-3 колоннасына су буымен түпкілікті буландыруға жіберіледі. К-3 колоннасының төменгі жағынан асфальт II Т-5 жылу алмастырғыш және Х-3 тоңазытқыш арқылы Н-4 сораппен қондырғыдан сорылады.

Пропан булары 2,7 МПа қысыммен Т-2, Т-3 буландырғыштарынан, К-4 колонналары мен X1 тоңазытқышта конденсацияланады және E-1 сыйымдылығына жиналады. Т-4 буландырғышынан 1,9 МПа қысыммен пропан буы және К-5 колоннасы Х-2 тоңазытқышында конденсацияланады және Е-2 сыйымдылығына жиналады, Н-3 сорабымен пропан E -1 сыйымдылығына айдалады. Газ тәрізді пропан және К-3, К-6 және К-7 колонналарынан алынған су булары K-8 суландырылған сумен араластыру конденсаторында салқындатылады. К-8 колоннасының үстінен Пропан ПК-1 компрессорына келіп түседі, 1,9 МПа дейін қысылады және сұйық пропан жүйесіне түседі.

Аппаратура. Қуаты 250 мың т/жыл қондырғының негізгі аппараты-диаметрі 3 және биіктігі 20 м экстракциялық колонна. Колоннаның жоғарғы бөлігінде (колонна биіктігінен 20%) алты ішкі бу жылытқыштарымен жабдықталған тәрелкесіз тұнбалы аймақ орналасқан.

Кен орнының бірінің гудронды деасфальтизациялау процесінің материалдық теңгерімі 2.12.1-кестеде келтірілген.

Кесте 2.12.1 - Гудронды деасфальтизациялау процесінің материалдық балансы

| Түскені | Мөлшері, % масс. | Алынғаны | Мөлшері, % масс. |
| --- | --- | --- | --- |
| Гудрон | 100,0 | Деасфальтизат I | 28,4 |
|  |  | Деасфальтизат II | 10,0 |
|  |  | Асфальт | 61,6 |
|  |  | Жалпы | 100,0 |

2.13 Майды  фурфурол және фенолмен тазарту

Майларды селективті тазарту. Селективті тазалауға дистиллятты да, сондай-ақ қалдық май фракцияларды құрамындағы  шайырлы-асфальт қосылыстар мен қысқа бүйірлі тізбектері бар полициклді ароматты көмірсутектерді алып тастау үшін жібереді. Нәтижесінде майдың түсі жақсарады, тұтқырлық индексі жоғарылайды,кокстелуі мен күкіртті қосылыстардың құрамы төмендейді.

Өнеркәсіптік тәжірибеде ең көп таралған еріткіштер фенол және фурфурол болып табылады. Май фракциясымен өзара әрекеттескен кезде олар майдың қажетсіз компоненттерін жақсы ерітеді және салыстырмалы түрде майға қатысты құнды, көмірсутектерді аз ерітеді. Майды еріткішпен өңдеу кезінде екі фаза түзіледі. Жоғарғы фаза-рафинатты ерітінді-құрамында аз мөлшерде еріткіші бар май, төменгі фаза-экстракт ерітіндісі-еріткіштің негізгі массасы мен қажетсіз компоненттерді қамтиды. Еріткіштің мөлшері оптимальды болуы тиіс.

Тұрақты температурада экстракт және рафинат фазасының құрамы тепе-теңдік жағдайында болады. Еріткіш шикізат арақатынасының артуы экстракт ерітіндісінің концентрациясының азаюына және фазалар арасындағы тепе-теңдіктің бұзылуына әкеледі. Көмірсутектердің бір бөлігі соның салдарынан рафинаттан экстракт ерітіндіге ауысады. Тазарту дәрежесі жоғарылайды, рафинаттың шығуы азаяды. Еріткіш пен шикізат арақатынасының азаюы кері нәтижеге әкеледі. Алайда, еріткіштің тым үлкен көлемі кезінде фазаларды бөлмей біртекті ерітінді түзілуі мүмкін.

Таңдау (селективті) еріткіштерімен тазалау екі фаза бар температуралық жағдайларда мүмкін. Температураның жоғарылауымен еріткіштің еритін қабілеті артады, ал іріктелуі баяу төмендейді, және ерудің критикалық температурасы кезінде біртекті ерітінді алынады. Сондықтан селективті тазалаудың еріткіштеріне ерекше талаптар қойылады: шикізатты ерітіндіде ерітудің критикалық температурасы 80-150оС температура аралығында экстракцияны жүргізуге болатындай жеткілікті жоғары болуы тиіс.

Фенол және фурфурол экстракциясы колоннаалы аппараттарда жүреді. Шикізатқа қарағанда тығыздығы жоғары еріткіш жоғарыдан беріледі, шикізат колоннаның түбіне енгізіледі. Колоннанан жоғары көтеріліп, еріткішпен үздіксіз байланыста бола отырып, шикізат қажетсіз компоненттерден босатылады, ал еріткіш колоннаға неғұрлым төмен түссе, соғұрлым шайырлы және полициклді қосылыстармен байытылады. Бұл жағдайда тазартқыштың сыни температурасы көтеріледі. Экстракция процесін жақсарту үшін еріткіш кірісінде май кірісіне қарағанда жоғары температура сақталады. Еріткіштің де, шикізаттың да қасиеттеріне байланысты осы температуралардың айырмашылығы экстракцияның температуралық градиенті деп аталады.

Әрбір жеке жағдайда еріткіш пен тазартудың оңтайлы параметрлері бастапқы өнімнің сапасына және алынған өнімге қойылатын талаптарға байланысты тәжірибелік жолмен таңдалады. Фурфуролдың фенолға қарағанда бірқатар артықшылықтары бар. Фурфурол аз уытты, жоғары (12 - 15% (масса) береді.) шығым береді. Қайнау температурасы мен буланудың меншікті жылуының төмен мәндеріне байланысты тазартылған және фенолға қарағанда әлдеқайда үнемді. Алайда, кейбір жағдайларда, әсіресе қалдық майларды тазарту кезінде, фурфуролдан кейінгі тазартудың сапасы фенолға қарағанда нашар және фурфуролдың арақатынасының артуы:шикізат ешқандай әсер етпейді. Фурфурол шайырларды еріту үшін фенолға қарағанда нашар, сондықтан фурфуролдан кейінгі майлар қою түсті болады.

Тазартқыштың сапасы мен шығымдылығын арттыру әдісі - фенол мен фурфуролды N-метилпирролидон сияқты тиімдірек еріткіштермен алмастыру. N-метилпирролидон тұрақты, агрессивті емес, қайнау температурасы 2060С, балқу температурасы -2400С, фенол мен фурфуролға қарағанда аз уытты және селективті.

Майларды фурфуролмен селективті тазарту. Фурфурол майлардан полициклді ароматты және нафтен-ароматты көмірсутектерді жақсы алады және тазартқыштың жоғары өнімділігін алуға мүмкіндік береді. Фурфуролдың кемшіліктеріне оның жоғары температура мен оттегінің әсерінен мол болу қабілеті, суда өте жоғары ерігіштігі және уыттылығы жатады.

Майларды фурфуролмен тазартудың технологиялық сызбасы 2.13.1-суретте көрсетілген.

I-шикізат; II-фурфурол; III-рафинат; IV-экстракт; V - су буы; VI-су.

Сурет 2.13.1. Майларды фурфуролмен тазарту қондырғысының технологиялық сызбасы

Мұнай фракциясы H-I шикізат сорабымен K-1 деаэраторына беріледі, мұнда май еріген ауадан су буының көмегімен босатылады. K-I деаэраторынан T-1 жылытқышы арқылы май К-2 диск контакторының ортаңғы бөлігіне жіберіледі. Жоғарыдан Т-2 жылытқышында қыздырылған фурфурол енгізіледі. Контактордың төменгі бөлігінде экстракт ерітінді тұндырылған. Мұнда К-2 контакторының төменгі температурасының төмендеуі және К-7 колоннасынан еріткіштен босатылған экстракт енгізу нәтижесінде экстрактдан екінші реттік тазартқыш бөлінеді. К-2 контакторының жоғарғы жағынан H-3 сораппен тазартылған ерітінді T-3 жылу алмастырғышы және П-1 пеші арқылы К-3 және К-4 колонналарында еріткішті кезекпен булауға беріледі.

К-4 колоннасына су буы енгізіледі. К-4 сорап-5 колоннаның төменгі жағынан тазартылған Т-3 жылу алмастырғышында және X-1 тоңазытқышта салқындағаннан кейін қондырғыдан шығарылады. К-2 контакторының түбінен алынған экстракт ерітіндісі Н-4 сораппен сорылады.Х-2 тоңазытқышы арқылы ерітіндінің бір бөлігі К-2 температурасын төмендету мақсатында контактордың түбіне қайтарылады, ерітіндінің басқа бөлігі Т-4 жылу алмастырғыш және П-1 пеші арқылы К-5 колоннасына еріткіштің регенерациясына жіберіледі. Әрі қарай, К-5 колоннасының түбінен алынған экстракт ерітінді Н-6 сораппен П-2 пеші арқылы К-6 колоннасына және К-6 колоннасының түбінен Н-7 сораппен К - 7 колоннасына беріледі, ол жерден Н-9 сорабы К-2 контакторының түбіне кейде оралады, қалған саны К-2 колоннасына ағып кетеді К-8 колоннасы. К-8 түбінен Н-8 сораппен экстракт қондырғыдан шығарылады.

Осылайша, экстракт ерітіндіден фурфуролдың регенерациясы 4 сатыда: К-5 және К-6 колонналарында - К-7 және К-8 колонналарында қысыммен - вакуум астында жүреді. К-8 колоннасына К-4 колоннасына су буы беріледі. К-3 және С-7 колонналарынан, сондай-ақ К-5 және К-6 колонналарынан құрғақ фурфурол буы конденсацияланады және Е-3 ыдысына жиналады, сол жерден H-10 сораппен фурфурол К-2 контакторына беріледі.

К-4 және К-8 колонналарынан фурфурол мен су буы су мен фурфуролды бөлу жүйесіне жіберіледі. Тоңазытқышта конденсацияланған X-5 су мен фурфурол Е - 2 ыдысында жиналады, онда олар екі қабатқа бөлінеді: жоғарғы - фурфурол ерітіндісі (7%) суда, ал төменгі-фурфуролдағы су ерітіндісі (6%). Жоғарғы қабат өткір су бумен қыздырылған К-9 колоннасына енгізіледі. К-9 колоннаның түбінен фурфурол іздері бар су кетеді. Бұл су қондырғыда су буын алу үшін де қолданылады. Осылайша, біріншіден, фурфуролдың жоғалуы азаяды, екіншіден, ағынды сулардың ластануы азаяды. Төменгі қабат су буының катушкасымен қыздырылған K-10 колоннасына беріледі. К-10 колоннаның төменгі жағынан құрғақ фурфурол Е-3 сыйымдылығына түседі. К-9 және К-10 колонналарының жоғарғы жағынан фурфурол мен судың азеотропты қоспасының буы кетеді, олар қайтадан х-5 тоңазытқышына және Е-2 сыйымдылығына түседі. К-4, К-5, К-6, К-7 және К-8 колонналары құрғақ фурфуролмен суарылады.

Майларды фенолмен селективті тазарту. Фенол майлардан шайырлы, полициклді және кейде күкіртті қосылыстарды жақсы шығарады. Фенолдың селективтілігі фурфуролға қарағанда төмен, ал еру қабілеті жоғары.

Фенолдың кемшіліктеріне оның шайырлану қабілеті (фурфуролға қарағанда аз болса да), уыттылығы, суда өте жоғары ерігіштігі, жоғары балқу температурасы және аппаратураға коррозиялық әсері жатады.

Технологиялық сызба. Май фракцияларын фенолмен тазарту қондырғысының технологиялық сызбасы 2.13.2-суретте көрсетілген.

I-шикізат; II-фенол; III-рафинат; IV-экстракт; V - су буы; VI-су.

2.13.2-сурет-фенолмен майларды тазарту қондырғысыныңың технологиялық сызбасы

Тазартылатын май фракциясы H-1 шикізат сорабымен T-I жылу алмастырғыш және K-1 сіңіргішінің жоғарғы жағындағы Т-2 бу жылытқышы арқылы беріледі. Абсорбердің түбіне су мен фенол буларының қоспасы енгізіледі. Фенол буы маймен ұсталады, ал X-8 тоңазытқышындағы бу конденсацияланғаннан кейін су канализацияға төгіледі. K-1 сіңіргішінің төменгі жағынан Н-2 сораппен Х-2 тоңазытқышы арқылы май К-2 экстракциялық колоннаның ортасына беріледі, оның жоғарғы табағына балқытылған фенол, ал төменгі бөлігіне екінші реттік тазартқыш экстрактсынан оқшаулау мақсатында фенолды су құйылады.

Тазартылған ерітіндіден еріткіштің регенерациясы екі сатыда жүзеге асырылады. K-2 колоннаның жоғарғы жағынан тазартылған ерітінді T-4 жылу алмастырғыш және P-1 пеші арқылы Н-3 сораппен K-3 колоннасына беріледі, онда фенолдың негізгі мөлшері буланады. К-3 колоннаның түбінен тазартылған ерітінді К-4 колоннасына түседі, онда фенол қалдықтары су буымен шығарылады. K-4 колоннаның түбінен тазартқыш қондырғыдан T-4 жылу алмастырғыш және X-4 тоңазытқышы арқылы Н-А сораппен шығарылады.

Экстракт ерітіндісі еріткіштен үш сатыда босатылады. Экстракт ерітінді К-2 колоннаның түбінен Н-5 сораппен алынады. Ерітіндінің бір бөлігі екіншілік рафинатты оқшаулау мақсатында К-2 колоннаның төменгі температурасын төмендету үшін Х-3 тоңазытқышы арқылы К-2 колоннаның түбіне қайтарылады. Т-5 жылу алмастырғыш арқылы экстракт ерітіндінің басқа бөлігі К-5 колоннасына енгізіледі, онда су азеотропты су мен фенол қоспасының буы түрінде шығарылады. К-5 колоннаның төменгі температурасы Т-6 қайнатқышының көмегімен сақталады. К-5 колоннасынан Н-7 сораппен экстракт ерітінді П-3 пеші арқылы К-6 колоннасына беріледі, онда құрғақ фенолдың негізгі бөлігі шығарылады. К-6 колоннаның төменгі температурасы төменгі өнімнің P-2 пеші арқылы айналымымен қамтамасыз етіледі. К-6 колоннаның түбінен аз мөлшерде фенол бар экстракт колоннук-7-ге түседі, онда фенолдың қалдықтары су буымен буға айналады.

К-3 және К-6 колонналарынан құрғақ фенол буы кетеді, конденсацияланады және T-1, T-5 жылу алмастырғыштарында және X-1 тоңазытқышта салқындатылады, содан кейін олар E-1 құрғақ фенол контейнеріне түседі, сол жерден фенол Т-3 бу жылытқышы арқылы Н-6 сораппен К-2 колоннасына беріледі. К-4 және К-7 колонналарының жоғарғы жағынан фенол мен су буы кетеді, онда олар X-6 конденсатор-тоңазытқышта конденсацияланады, Е-2 қабылдағышқа жиналады, сол жерден Н-8 сорабы К-5 колоннаның ортасына жеткізіледі. Е-2 сыйымдылығынан конденсацияланколонна булар және К-5 колоннасынан азеотропты қоспа кейде Х-5 тоңазытқышына конденсацияға және одан әрі К-2 колоннаның түбіне фенолды су түрінде түседі. Ағынның басқа бөлігі фенолды ұстау үшін К-1 сіңіргішке түседі. К-3, К-4 және К-7 колонналары фенолмен, К-5 колоннаасы фенолды сумен суарылады.

Майларды адсорбциялық тазарту және депарафинизациялау. Майларды адсорбциялық тазарту. Майларды адсорбциялық тазарту адсорбенттердің майлардан шайырлы және күкіртті қосылыстарды, қаныққан және полициклді ароматты көмірсутектерді, сондай-ақ органикалық қышқылдарды, еріткіш күкірт қышқылының қалдықтарын іріктеп алу қабілетіне негізделген. Тазарту нәтижесінде майдың түсі, оның тұрақтылығы, тұтқырлық индексі, кокстілігі жақсарады.

Майларды тазарту кезінде адсорбенттер ретінде, отынды тазарту сияқты, табиғи саздар (ағартатын жерлер) және жасанды алюминий силикаттары қолданылады. Табиғи саздар қолданар алдында күкірт немесе тұз қышқылымен белсендіріліп, кептіріледі.

Майларды депарафинизациялау. Парафинді майлардан алынған селективті тазартқыш рафинаттарында температура төмендеген кезде кристалдар түрінде бөлінетін қатты, жоғары молекулалы көмірсутектер бар. Нәтижесінде майлар қозғалғыштығын жоғалтады және төмен температура жағдайында пайдалануға жарамсыз болады.

Майларды алу үшін қолдануға жарамды 15-30оС және тіпті одан да төмен температурада, селективті тазарту тазартқыштары қажет. Ппарафиндеу, яғни қатты көмірсутектерді жою. Бұл тазартылған ерітіндіден қатты көмірсутектерді арнайы таңдалған еріткіште мұздату арқылы жүзеге асырылады.

Дистиллятты май фракцияларын селективті тазартатын тазартқыштарда негізінен көміртек атомдарының қалыпты немесе аз тармақталған тізбегі бар қатты, жоғары молекулалы алкандар болады. Бұл көмірсутектер салқындаған кезде үлкен, тұрақты пішінді кристалдар түрінде түседі. Дистиллят майларынан бөлінетін қатты өнім гач деп аталады.

Қалдық май фракцияларының селективті тазартқыш рафинаттарында негізінен қалыпты немесе сәл тармақталған құрылымның ұзын парафинді радикалдары бар қатты жоғары молекулалы нафтен және ароматты көмірсутектер бар. Бұл қосылыстар температура төмендеген кезде ұсақ ине тәрізді кристалдар түрінде тұнбаға түседі. Қалдық майлардан бөлінетін қатты өнім петролатум деп аталады. Қатты көмірсутектер кейде май фракциясында ериді және кейде өте ұсақ кристалдар түрінде тоқтатылады.

Депарафинизация процесі селективті еріткіштерді қолданумен де, онсыз да терең салқындату арқылы жүзеге асырылады.

Депарафинизация еріткіштеріне, селективті еріткіштерге қойылатын жалпы талаптардан басқа, пайдалану шығындарының төмендеуіне байланысты нақты талаптар қойылады. Бұл еріткіштер жоғары салқындату жылдамдығына және май ерітіндісін қатты көмірсутектерден бөлуге «жол беруі» керек және сонымен қатар төмен температуралық депарафинизация әсеріне (ТЭД) ие болуы керек. Температураның әсері немесе депарафинизацияның температуралық градиенті талап етілетін арасындағы айырмашылық деп аталадыпарафинсіздендірілген майдың қатаю температурасы мен қажетті қатаю температурасын қамтамасыз ететін ерітіндінің салқындату температурасы. Төмен ТЭД ерітіндіні салқындату шығындарының төмендеуіне әкеледі, ал жоғары салқындату және бөлу жылдамдығы құрылғылардың көлемін азайтуға мүмкіндік береді.

Депарафинизация еріткіштері ретінде жеңіл бензин, сұйытылған пропан, дихлорэтан, кетондар қолданылады. Еріткіш пен шикізат арасындағы қатынас 4: 1 құрайды.

2.14 Дистилляттарды депарафинизациялау және тазарту

Карбамидті тазарту және дизельді тазарту. Депарафиндеу деп мұнай фракциясын салқындату кезінде кристалдар түрінде түсетін қатты көмірсутектерді мұнай фракцияларынан бөлу процесін айтады. Өзінің топтық құрамы бойынша бұл жоғары молекулалық парафиндер, сондай-ақ қалыпты және аз тармақталған құрылымды ұзын бүйірлік алифатикалық радикалдары бар нафтендік, ароматты және нафтенді-ароматты көмірсутектер болуы мүмкін.

Парафинді мұнайлардың дизельдік фракциялары қалыпты құрылымдағы алкандардың едәуір санын қамтиды, соның арқасында қату температурасы салыстырмалы түрде 10-нан 11°С-қа дейін жоғары болады. Мұндай фракциялардан қату температурасы -45°С дизельді қысқы отынды және қату температурасы -60°С болатын дизельді арктикалық отынды алу үшін, бұл фракциялар депарафиндеуге ұшырайды.

Дизель отынын парафиндерден бөлу әдістерінің бірі карбамидті депарафиндеу болып табылады.

Карбамид (NH2)2СО суда және төмен спирттерде оңай еритін, балқу температурасы 132,5 °С болатын гигроскопиялық, ақ кристалды зат болып табылады. Кешеннің түзілуі мына схема бойынша өтеді:

Депарафинирленген өнімнен кешенді бөліп алу процессі тұндыру, сүзу, центрифугалау арқылы орындалады. Шикі кешен құрамында біраз дизель отынының мөлшері бар, ақ қаймақ тәрізді өнім. Кешен бұзылған кезде дизель отыны парафинге түседі де, парафинді одан әрі пайдалануға жарамсыз етеді. Сондықтан шикі кешенді лигроинмен (қайнау шегі 180-220оС)  жуу кезеңі енгізіледі. Жуу әдетте екі немесе үш сатыда жүргізіледі, лигроин шығыны шикізаттың 40-140% дейінгі мөлшерін құрайды. Жуылған кешеннің бұзылуы (деструкциясы) оны 70-75оС дейін қыздыру кезінде болады. Бос карбамид сулы ортада ериді, ал парафиндер тұндырылады.

Технологиялық схема. Дизель отынын карбамидтің спирт-су ерітіндісімен депарафиндеу процесінің сызбасы 2.14.1 суретте келтірілген.

I - шикізат; II - қысқы дизель отыны; III - жазғы дизель отынының компоненті; IV - сұйық парафиндер.

Сурет 2.14.1. Дизель отынын депарафиндеу процесінің технологиялық сызбасы

Депарафинирленетін дизель отыны H-1 шикізат сораппен X-1 тоңазытқыш арқылы P-1 реакторға беріледі. Шикізат алдын - ала карбамидтің спирт ерітіндісімен араластырылып, ол Е-3 сыйымдылығынан Н-7 сорабымен беріледі. Дизель отынын карбамид ерітіндісімен қарқынды араластыру және қоспаны салқындату үшін реакция Р-1, Р-2 және P-3 реакторларында үш сатыда жүйелі түрде жүргізіледі, бұл ретте өнімнің бір бөлігі X-1, Х-2 және X-3 тоңазытқыштар арқылы айналады.

Р-3 реакторынан карбамид кешені және депарафинделген дизель отыны E-1 тұндырғышқа түседі, онда екі қабатқа бөлінеді: жоғарғы-депарафинделген дизель отыны және төменгі-карбамид пен кристалдық кешеннің спирттік ерітіндісінің қоспасы. H-10 сорбымен дизель отыны қондырғыдан шығарылады. Карбамид ерітіндісінің және кристалды кешеннің қоспасы дизель отынының қалдықтарын жою үшін лигроинмен үш рет жуылады (сызбада бір сатыға жуу көрсетілген). Тұндырғыштың төменгі жағындағы карбамидті ерітінді И-1 араластырғышына беріледі, онда Н-9 сорабының шықпасынан келіп түсетін лигроинмен түйіседі. Е-2 тұндырғышында қоспа дизель отынымен алынған бензин қабатына және кристалды кешені бар шайылған карбамидті ерітіндіге бөлінеді. Н-5 сорабымен карбамидті ерітінді Т-2 бу қыздырғышына жіберіледі. Бұл ретте кешен бұзылады. Сұйық парафиндер мен карбамид еркін түрде бөлінеді. Осылайша, карбамидтің спирт ерітіндісі қалпына келтіріледі (регенерацияланады).

Карбамидті ерітіндіден сұйық парафиндердің тұнбасы Е-3 жылытылатын сыйымдылықта болады. Е-3 сыйымдылығының жоғарғы бөлігіндегі сұйық парафиндер Е-4 сыйымдылығына түседі, ал карбамидтің спирттік ерітіндісі шикізатпен араластыруға қайтарылады. Е-2 сыйымдылығынан лигроин Н-6 сорабымен T-1 жылу алмастырғыш арқылы К-11 колоннасына беріледі, мұнда дизель отынынан айдалады. Айдалған лигроин қайтадан кешенді жуу үшін пайдаланылады, ал дизель отыны қондырғыдан шығарылады және жазғы дизель отынына қосымша ретінде пайдаланылуы мүмкін. Технологиялық процестің негізгі параметрлері: температура-20-30оС; жылуалмастырғыштанн Т-2 кейінгі температура - 75оС; Р-1, Р-2, Р–3 ракторларындағы түйісу уақыты - 30-35 минут; ерітінді - шикізаттың массалық қатынасы, % -4,2 - 1%; ерітіндідегі карбамид мөлшері - 38-40%; изопропил спиртінің концентрациясы- 62-68%.

Молекулалық електерде адсорбциямен сұйық алкандарды алу.  Сұйық парафиндер мұнайхимиялық және микробиологиялық синтез шикізаты ретінде үлкен мәнге ие болды. Олардың негізінде беттік-активті заттар, жуғыш заттар, азықтық ақуыздар алынады. Ең үлкен сұранысқа 200-320°С температурада, тікелей айдалатын дизельді фракциядан алынған C10 – C18 сұйық парафиндер ие.

Сұйық парафиндер карбамидті депарафиндеу және цеолит негізіндегі молекулалық електерде адсорбция әдістерімен төмен температураларда қататын дизельді отын өндіру процессінің жанама өнімі болып табылады.

Ашық дистилляттарды сілтілі, қышқылды және адсорбциялық тазалау.  Ашық түсті мұнай өнімдері-карбюраторлық, реактивті және дизельді отын, бензин-еріткіштер, АВТ қондырғыларының ректификациялық колонналарынан, гидротазалау, каталитикалық крекинг және басқалардан үздіксіз алынған түссіздендірілген керосин, әлі де тауарлық өнімдер болып табылмайды, өйткені олардың құрамында пайдалану сапасын нашарлататын компоненттері бар.

Бензиндерден, реактивті және дизельді отындардан күкірт сутегін, меркаптандарды, мұнай қышқылдарын алып тастау қажет; крекингтен - бензиндерден басқа күкірттісутегін, меркаптандардан диендік көмірсутектерді, бензиндерден-еріткіштер мен түссіз керосиндерді - ароматты көмірсутектерді алып тастайды.Төмен температурада қататын дизель отынын алу үшін соңғыларынан қатты парафинді көмірсутектер бөліп алынады.

Қажетсіз компоненттерді жою үшін тазартудың химиялық және физикалық-химиялық әдістерін қолданылады: сілтімен және күкірт қышқылымен өңдеу, карбамидті депарафиндеу, адсорбция.

Сілтілік тазарту мұнай өнімдерінен күкіртті сутегін, төмен меркаптандар мен мұнай қышқылдарын алып тастау үшін пайдаланылады; сілтілік қайта тазарту - мұнай өнімдерінен күкірт қышқылының іздерін және қышқыл өнімдерден күкірт қышқылды тазартудан кейінгі реакцияның өнімдерін алып тастау үшін пайдаланылады.

Күкірт сутегін жою үшін әдетте күйдіргіш натрий немесе кальцийленген сода Na2CO3 ерітіндісін қолданады. Күкіртсутек сілтімен әрекеттеседі:

2NaOH + H2S  →  Na2S + 2Н2О

NaOH + H2S  →  NaHS + H2O

Меркаптандар сілтімен әрекеттесіп, меркаптидтер түзеді:

RSH + NaOH  →  RSNa + H2O

Меркаптидтер сілтілерде жақсы ериді,сондықтан дистилляттардан жоюлуы мүмкін. Меркаптандар түріндегі меркаптидті жою дистиллят гидролизіне кедергі келтіреді.

Мұнай қышқылдары сілтімен немесе содамен мұнай қышқылдарының тұзын – сабынды құрайды:

RCOOH + NaOH  →  RCOONa + H2O

2RCООH + Na2CO3 →  2RCООNa + CO2 + H2O

Мұнай қышқылдарының тұздары сілтінің сулы ерітіндісіне өтеді және осылайша мұнай өнімдерінен оңай бөлінеді.

Ашық түсті мұнай өнімдерін сілтілі тазарту үшін әдетте 10% NaOH ерітіндісін қолданады. Бензиндердің сілтісіздендіру температурасы 40-50оС, керосин 60-70°С, дизельді отын 80-90°С болады.

Қышқылдық тазарту. Күкірт қышқылымен тазарту мұнай өнімдерінен қанықпаған және ароматты көмірсутектерді, сондай-ақ шайырлы, азотты және күкіртті қосылыстарды бөліп алу үшін қолданылады.

Мұнай өнімін күкірт қышқылымен араластыру кезінде және одан кейінгі тұндыру уақытында екі қабат түзіледі: жоғарғы қабатта - тазартылған өнім, төменгі қабатта- реакция өнімдерімен ерітілген, өңделген қышқыл болып табылатын - гудрон болады.

Күкіртқышқылды тазалау механизмі. Парафинді және нафтенді көмірсутектерге күкірт қышқылы қалыпты температурада әсер етпейді.

Қанықпаған көмірсутектер күкірт қышқылы қышқыл және орташа эфирлер түзеді:

Ароматты көмірсутектер артық алынған, концентрацияланған күкірт қышқылымен ғана сульфирленеді. Бұл ретте күкірт қышқылында еритін сульфоқышқылдар мен сульфондар түзіледі:

C6H6    +   H2SO4   →   C6H5SO2OH     +   H2O

Бензол               Сульфоқышқыл

C6H6  +  C6H5SO2OH →  (C6H5)2SO2 +  H2O

Сульфон

Мұнай қышқылдары күкірт қышқылында аз ғана ериді, аз ғана сульфирленеді. Шайырлы заттар, әдетте, қышқыл гудронға өтеді.

Күкіртті сутегі және меркаптандар, егер олар алдын-ала сілтілеу арқылы жойылмаса, күкірт қышқылымен әрекеттеседі:

H2S + H2SO4   →  S + SO2 + 2Н2О

2RSH + H2SO4 →  RS - SR + SO2 + 2Н2О

Күкірт және дисульфидтер тазартылатын өнімде қалады. Қалған күкіртті қосылыстар күкірт қышқылында аз мөлшерде ериді.

Ашық түсті мұнай өнімдерін адсорбциялық тазалау. Кейбір жағдайларда ашық түсті мұнай өнімдерін шайырлы, асфальт және басқа да қажетсіз қоспалардан тазарту үшін табиғи балшықтар, жасанды алюмосиликаттар, белсендірілген көмір және басқа да қатты заттар қолданылады. Оларды пайдалану негізінде адсорбция құбылысы жатыр.

Бензиндерді каталитикалық тазалау екінші рет шығарылған бензинді фракциялардан қанықпаған көмірсутектерді жою үшін қолданылады. Ол әдеттегі каталитикалық крекинг қондырғыларында жүзеге асырылады.

2.15 Мұнай битумдары мен әртүрлі мақсаттағы қоспаларды алу

Мұнай битумдарын алу. Битумдар маркалары мен мақсатына байланысты қара пластикалық мұнай өнімдері, сұйық, жартылай қатты және қатты болады. Битумдардың тұтқырлығы барлық мұнай өңдеу өнімдеріне қарағанда ең жоғары тұтқырлық болп есептеледі.

Дайын битумдардың пайдалану қасиеттері мынадай көрсеткіштердің қатарында бақыланады: иненің ену тереңдігі (мм) 250С кезінде (пенетрация), сақина және шар әдісімен анықталатын жұмсарту температурасы (0С), 250С кезінде созылу (үрлеу), сыну температурасы (0С), 200С кезінде когезия (МПа, немесе кг/см2) және адгезия кезінде. Иненің ену тереңдігі мен жұмсарту температурасы битум қаттылығын, созылғыштығын - оның икемділігін сипаттайды. Когезия, яғни жарылуға сынау кезінде битум жұқа қабаттарының беріктігі битум беріктігін, сыну температурасы-аязға төзімділікті куәландырады. Адгезия (немесе жабысу)-минералды материалдармен берік ілінісу қабілеті-тек сапалы түрде анықталады.

Тұтқыр жол және құрылыс битумдарына қойылатын негізгі техникалық талаптар 2.15.1 кестеде келтірілген.  Мысалы, БГ -40/70, СГ-40/70, МГ-40/70 маркалы битумдардың тұтқырлығы 40-70с.

Кесте 2.15.1 - Битум сипаттамасы

| Көрсеткіштер | Жол битумдары |  |  |  |  | Құрылыс битумдары |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | БНД – 40/60 | БНД – 60/90 | БНД – 90/130 | БНД – 130/200 | БНД – 200/300 | БН – 70/30 | БН – 90/10 |
| Иненің ену тереңдігі, 0,1мм 250С – та 00С, төмен емес | 40 – 60 13 | 61 - 90 20 | 91 - 130 28 | 131 – 200 35 | 201 - 300 45 | 21 - 40 – | 5 – 20 – |
| Сақина және шар әдісімен босау температурасы, 0С, төмен емес. | 51 | 47 | 43 | 39 | 35 | 70 | 90 |
| Созылмалығы, см, 250С – та 00С – та | 40 – | 50 3,5 | 60 4,2 | 65 6 | – 20 | 3 – | 1 – |
| Cынғыштық температурасы, 0С – дан жоғары емес | - 10 | - 15 | - 17 | - 18 | - -20 | – | – |
| Тұтану температурасы, 0С – дан төмен емес | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 230 | 240 |
| Мрамор немесе құммен жабысу | ұсталады |  |  |  |  |  |  |

Битум құрамына кіретін компоненттердің арақатынасы оның қасиеттеріне әсер етеді. Битумда асфальтендер көп болған сайын, битум қатты, шайырлар битумның икемділігін және оның цементтейтін қасиеттерін жақсартады, майлар битумдарға аязға төзімділікті хабарлайды.

Битумдардың пайдалану қасиеттерінің олардың химиялық құрамына тәуелділігі асфальтендер құрамының А/С шайырларының құрамына қатынасы және асфальтендер мен шайырлар қосындысының майлардың (А+С)/М құрамына қатынасы шамаларымен сипатталады. Жоғары беріктігі бар жақсы жылу және аязға төзімділікті үйлестіретін битумдарда 23% шайыр,15-18% асфальт және 52-54% май бар; А/С = 0,5 - 0,6; (А + С) /М = 0,8

- 0,9 болады.

Битумдардың адгезиялық қасиеттерін жақсарту үшін беттік-активті зат (БАЗ) қоспалары қолданылады. БАЗ ретінде әдетте синтетикалық май қышқылдарын айдаудың кубтық қалдықтары қолданылады [1-4% (масс.)].

Битумдарды алу тәсілдері. Битумдарды үш жолмен алуға болады:

- мазутты терең вакуумдық айдау;

- жоғары температурада қалдық мұнай өнімдерінің ауамен тотығуы;

- қалдық және тотыққан өнімдерді араластыру (компаундирлеу).

Битум өндіру үшін ең жақсы шикізат-ауыр шайырлы-асфальтты мұнайды өңдеу өнімдері: гудрондар, крекинг-қалдықтар, асфальт және майды тазалау экстракттері. Мұнайдағы шайыр-асфальтты компоненттерінің мөлшері неғұрлым көп болған сайын, асфальтеннің қатынасы жоғары болған сайын: шайыр және қатты парафин мөлшері аз болған сайын, алынатын битумдардың сапасы соғұрлым жоғары және оларды өндіру технологиясы оңайырақ.

А/С және (А + С)/М оңтайлы қатынасы бар гудрондардан терең вакуумдық айдау битумын алады. Жоғары парафинді мұнай-битум алу үшін ең нашар шикізат. Мұнайдардағы парафиннің жоғары құрамы битумдардың маңызды пайдалану көрсеткіштеріне теріс әсер етеді:минералдық жабындыларға беріктілік пен жабысқақтық. Оларға Құмкөл, Ащысай, Ақшабұлақ және т.б. (Қызылорда облысы) кен орнындағы мұнайлар, сондай-ақ Маңғышлақ мұнайлары жатады. Ал, Қаражанбас кен орнының мұнайы, керісінше, оның жеке қасиеттері (шайырлар мен асфальтендердің құрамы) жоғары сапалы жол битумын өндіруге мүмкіндік береді.

Битумдарды тотықтыру технологиясы. Тотыққан битумдар ауа оттегінің мұнай қалдықтарына және жоғары температураға бір мезгілде әсер еткен кезде алынады. Температура жоғары болса, процесс тез өтеді. Тым жоғары температурада, алайда, карбендер мен карбиидтердің түзілу реакциялары тездетіледі, бұл қажет емес реакция.

Компрессормен ауаны бере отырып, битум өндіру үшін үздіксіз жұмыс істейтін қондырғылардың негізгі аппараты құбырлы реактор немесе тотығу колоннасы болып табылады. Тотығу колонналары әдетте жол битумдары өндіруде, құбырлы реакторлар - құрылыс битумдарын өндіруде қолданылады. Құбырлы реакторда үздіксіз тотығумен жол және құрылыс битумдарын алуға арналған қондырғы үш бірдей параллель блоктардан тұрады. Ол бір мезгілде құрылыс битумдарының екі маркасын және жол битумының ауыр компонентін алуға мүмкіндік береді.

Жол битумын жұмсару температурасы 650С болатын тотыққан компоненттерді және сұйытқыштарды араластыру арқылы алады. Қондырғының (бір блоктың) технологиялық схемасы 2.15.1 суретте көрсетілген.

I - гудрон; II - ауа; III - реакция газдары; IV - айдау; V - дайын битум.

Сурет 2.15.1. Тотыққан битум өндірісінің үздіксіз қондырғысының технологиялық схемасы

H-1 сораппен гудрон П-1 пеші арқылы компрессормен ауа айдайтын М-1 араластырғышына беріледі. Араластырғышқа сондай-ақ К-1 колоннасының төменгі жағыннан айналмалы өнім түседі, M-1 араластырғышынан ауа мен өнімнің қоспасы P -1 реакторына кіреді, тотығады және К-1 буландырғыштың жоғарғы бөлігіне енгізіледі. Сұйықтық жоғарыдан төмен түседі, осы уақытта одан азот, оттегі қалдығы, тотығу газдары, айдалау өнімінің буы («қара солярка») бөлінеді. K-1 колоннасының төменгі жағынан битум бөлігі рециркулят ретінде Н-2 сорабымен М-1 араластырғышқа сорылады. K-I колоннасының ортасынан дайын битум Н-3 сорабымен X-I тоңазытқыш арқылы E-1 сыйымдылығына жіберіледі, одан арнайы құю құрылғысы арқылы битуммен крафт-қаптар толтырады.

К-1 колоннасының жоғарғы жағында булар мен газдар Х-2 конденсатор-тоңазытқышқа келіп түседі, сол жерде конденсацияланған сұйық өнім С-1 сепараторында газдардан бөлінеді. C-1 сепараторының төменгі жағында айдалаған өнім қондырғыдан шығарылады. C-1 сепараторынан шыққан газдар П-3 пештерінде жағылады.

Тотыққан битум өндірісін үздіксіз алу қондырғысының технологиялық режимі:

- Температура, 0С: қондырғыға кіретін шикізат-100-160; П-1 - ден шығатын шикізат-230-250; М - 1-150 кіретін ауа - 150; P-1 - 260 қоспалар; X-1-170 кейінгі битум;

- Қысым, МПа: М-1 - 0,9 кіре берістегі ауа; Р-1 - 0,8 кіре берістегі қоспалар; Р-1 – 0,3 шыға берістегі қоспалар;

- Ауа шығыны, м3/м3 өнім – 100-130;

- Рециркуляттың қатынасы:шикізат – 6: 1.

Битумдардың тотығуы жылу шығарумен жүреді. Реакция жылуы бастапқы гудронның құрамына және оны жұмсарту температурасына, сондай-ақ алынған битумның жұмсарту температурасына байланысты кең аралықта (192-1035 кДж/кг) ауытқиды.

Біздің елімізде битум бірқатар зауыттарда алынады, олардың ішіндегі ең ірісі «CASPI BITUM» «СП» ЖШС болып табылады. Зауыттың бірегейлігінің негізгі аспектілерінің бірі Қаражанбас кен орнынан қайта өңдеуде пайдаланылатын мұнай болып табылады, оның жеке қасиеттері жоғары сапалы жол битумын өндіруге мүмкіндік береді, сарапшылардың бағалауы бойынша – ТМД елдеріндегі ең үздік болып саналды. Қазақстанда-бұл тотыққан және модификацияланған жол битумдарын өндіруге бағытталған жалғыз мұнай өңдеу зауыты.

Қазіргі уақытта Ақтау битум зауыты Батыс Еуропа - Батыс Қытай халықаралық автожолын, Астана - Павлодар, Астана - Теміртау, Атырау - Ақтау Республикалық маңызы бар автожолдарды салу үшін жоғары сапалы жол битумын жеткізеді. Бұдан басқа, «CASPI BITUM» «СП» ЖШС битумы Грузияға, Түрікменстанға, Өзбекстанға, сондай-ақ Қытайға экспортталады. Бүгінде зауытта полимер - модификацияланған битум өндірісі жолға қойылған. Асфальтты - бетон құрамында полимер-модификацияланған битумды пайдалану жолдардың қызмет ету мерзімін бірнеше есе арттыруға мүмкіндік береді. Бұл жаңа буын өнім битум жол төсеміне серпімділік пен динамикалық және температуралық жүктемелерге төзімділік береді, сонымен қатар деформацияның алдын алады. Мұндай битумның тағы бір ерекшелігі-оны елдің белгілі бір аймағының климаттық жағдайларына қарамастан қолдануға болады (2.15.2, 2.15.3 суреттер).

Сурет 2.15.2. «CASPI BITUM» «СП» ЖШС-де буып-түйілген битум

Сурет 2.15.3. «CASPI BITUM» «СП» ЖШС тотыққан битумы

«CASPI BITUM» «СП» ЖШС (Ақтау битум зауыты) жылына 1000 000 тонна Қаражанбас мұнайын өңдейді, оның ішінен жылына 400 000 тонна тотыққан битум және жылына 120 000 тонна модификацияланған битум алынады.

- Қоспаларды алу. Қоспалар-отынға, майлайтын материалдарға және басқа заттарға олардың пайдалану қасиеттерін жақсарту үшін аз мөлшерде қосылатын күрделі химиялық заттар. Қоспалардың түрлері: депрессорлық; тозуға қарсы; қалпына келтіруші; жуғыш; тотығуға қарсы; диспергиялық; коррозия ингибиторлары; жану катализаторлары; антитурбулентке қарсы болады.

- Қоспалар (присадкалар) өндірісі көп сатылы органикалық синтез арқылы жүзеге асырылады. Синтездеу процесінде көбінесе алкилдеу, форсирлеу, күкіртсіздендіру, сульфирлеу, карбоксилдеу, хлорлау, конденсациялау, полимерлеу сияқты аралық сатыларды жүргізу қажет.

Тұнбалар өндірісінде бастапқы заттар ретінде алкилфенолдар, сульфоқышқылдар, олефиндер, хлорланған парафиндер, нафталин, күкірт ангидриді, бес күкіртті фосфор, көмірқышқыл газы, барий тотығы гидраты, кальций тотығы гидраты, органикалық қышқылдар, спирттер және басқа да көптеген өнімдер, ал еріткіштер ретінде - бензин, бензол, толуол, әртүрлі спирттер, керосин, су қолданылады. Мысалы, күлсіз жуу сукцинимидті қоспаның синтезі екі кезеңде жүреді.

Бірінші кезеңде соңғы қос байланысы бар полиолефиннің малеин ангидридіне қосылу жолымен алкенилянтарлы ангидрид алады:

Малеин ангидриді                       Алкенилянтарлы ангидрид

мұнда R – полиалкенил (М = 300-3000), мысалы полиэтилен қалдығы, полипропилен, изобутилен және стирол сополимері.

Екінші кезеңде алкенилянтарлы ангидрид аминдермен (140-200оС)  өзара әрекеттеседі және нәтижесінде алкенилянтарлы қышқыл имид - алкенилсукцинимид түзіледі:

Алкенилсукцинимид

Үйкеліске қарсы ДФ-11 фосфор қоспасын алу процесі сегіз кезеңнен тұрады.

1.Изобутил спиртін бес күкіртті фосформен фосфаттау арқылы диизобутилдитиофосфор қышқылын алу және реакция өнімдерін минералды маймен сұйылту:

2.Изобутил спиртін бес күкіртті фосформен фосфаттау арқылы диизооктилдитиофосфор қышқылын алу және реакция өнімдерін минералды маймен сұйылту:

3. Механикалық қоспалардың фосфорлану реакциясы өнімдерінің ерітіндісінен, реакцияға түспеген бес күкіртті фосфор мен шайырларды сүзу немесе тұндыру арқылы бөлу.

4.Диалкилдитиофосфор қышқылдарының қоспасын мырыш оксидімен бейтараптандыру:

5.Бейтараптандыру өнімдерін еріткішпен сұйылту және өрескел қоспаларды центрифугалау арқылы бөлу.

6.Қайта центрифугалау немесе сүзу.

7.Еріткішті айдау және минералды май қосу.

8.Пісіру.

ДФ-11 қоспасын өндірудің кезеңдік процесінің технологиялық сызбасы 2.15.4-суретте келтірілген.

Гудронның депрессорлық қасиеттері термоөңдеу жолымен жақсарады, нәтижесінде асфальтендердің құрамы 13% - ға дейін өседі. Парафин қалдықты болдырмайтын қоспа ретінде этилен сополимерінің негізінде винилацетатпен (сэвилен) депрессатор қолданылады.

Мұнайға қосылтын ДН-1 депрессорлық қоспа өндірісінің технологиялық схемасы 2.15.2 суретте келтірілген, оның белсенді заты ретінде алкилакрилаттардың алкилметакрилаттармен сополимері алынады.

1-толуолды тазарту және регенерациялаудың дистилляциялық кубы; 2-этерификатор; 3-шаю; 4-сепаратор; 5-сополимерлеу реакторы; 6-тоңазытқыш-конденсатор; 7-сораптар; I - толуол; II - акрил қышқылы; III - метакрил қышқылы; IV - жоғары майлы спирттер; V - су; VI - сілті ерітіндісі; VII - жоғары эфирлердің толуолды ерітіндісі; VIII - индустриялық май; ІХ - дайын өнім; Х-жуу сулары; ХІ-су буы.

Сурет 2.15.2 - Мұнайдың ДН-1 депрессорлық қоспа өндірісінің сызбасы

Акрил және метакрил қышқылдарының қоспасының этерификациясы, мысалы, 3:1 арақатынасында 2 аппаратта реакциялық суды азеотропты айдайтын толуол ортасында (59%-ға дейін) С20-С26 жоғары майлы спирттермен және 3-4 сағат бойы 100-1150С араластыру арқылы жүргізіледі. Этерификация процесі реакциялық қоспаның қышқыл санын 5-6 мг КОН/г дейін төмендету бойынша бақыланады.Толуолмен азеотропты қоспа түрінде реакциялық суды айдау стехиометриялық (1,03 – 1,08 :1) жақын реакциялық қышқылдар мен спирттердің арақатынасында этерификация жүргізуге мүмкіндік береді. Катализат ретінде толуолсульфоқышқыл немесе реагент компоненттерінің 1% мөлшерінде минералды қышқылдар болып табылады. Реакциялық ортаға полимерлеу ингибиторы – гидрохинон (қышқыл сомасының 5%) енгізіледі.

Мономерлерді этерификация катализаторынан, полимерлеу ингибиторынан және реагенттелмеген қышқылдардан тазарту үшін реакциялық қоспаны этерификациядан кейін аппаратта 3 әлсіз (1-2%) сілті немесе сода ерітіндісімен жуады, соның нәтижесінде суда еритін тұз пайда болады, содан кейін 4 сепараторда эфирлердің толуольды ерітіндісін бөліп алып, 5 сополимерлеу реакторына және су қабатына жібереді.

5 реакторда сополимерлеуді жүргізу үшін раектордан толуолды айдайды, ол толуол циклге қайтып оралады, радикалды түрдегі инициатор ретінде эфирлерге қатысты 50%-ға дейінгі мөлшерде индустриялық май И-5А жеңіл енгізеді. Дайын өнім – ДН-1 қоспасы 45-55% мөлщерінде сополимер қосылған балауыз тәрізді зат болып табылады.

3 ҚАЗІРГІ ЗАМАНҒЫ МҰНАЙ ӨҢДЕУ ЗАУЫТТАРЫ

Қазіргі заманғы мұнай өңдеу зауыттары. Мұнай өңдеу зауыты (Oil Refinery) - бұл негізгі қызметі мұнайды бензинге, авиациялық керосинге, мазутқа, дизель отынына, майлайтын майларға, майларға, битумдарға, мұнай коксіне, Мұнайхимия шикізатына өңдеу болып табылатын өнеркәсіптік кәсіпорын. МӨЗ өндірістік циклы әдетте шикізатты дайындаудан, мұнайды бастапқы айдау және мұнай фракцияларын: каталитикалық крекинг, каталитикалық риформинг, кокстеу, висбрекинг, гидрокрекинг, гидротазалау және дайын мұнай өнімдерінің компоненттерін араластыру сияқты қайта өңдеуден тұрады.

Бүгінгі таңда МӨЗ өнімдерінің негізгі түрлері - бензин, дизель отыны, керосин, мазут.

Мұнай өңдеу зауыттары (МӨЗ) мұнай-технологиялық қондырғылардың, сондай-ақ кәсіпорынның және мұнай өнімдерін өндірудің қалыпты жұмыс істеуін қамтамасыз ететін қосалқы және қызмет көрсететін қызметтердің жиынтығын білдіреді. МӨЗ мұнай өнімдері мен мұнай химиясы үшін шикізат, ал соңғы жылдары халық тұтынатын тауарлар өндіреді. МӨЗ негізгі сипаттамалары: өңдеу қуаты, шығарылатын өнімнің ассортименті және мұнай өңдеу тереңдігі болып табылады.

Өңдеу қуаты. Қазіргі заманғы мұнай өңдеу кәсіпорындары жалпы кәсіпорындардың (жылына миллион тонна деп есептелетін), сондай-ақ технологиялық процестердің үлкен қуатымен сипатталады. МӨЗ қуаты көптеген факторларға, ең алдымен оларды тұтынудың экономикалық ауданының мұнай өнімдеріне қажеттігіне, шикізат пен энергия ресурстарының болуына, көлік тасымалдарының қашықтығына және көршілес ұқсас кәсіпорындардың жақындығына байланысты. Жылына 5-15 млн. тонна мұнай өңдейтін зауыттармен қатар 20-25 млн. тонна мұнай өңдейтін алыптар бар. және жылына 3-5 млн. тонна өңдейтін шағын зауыттар.

Шығарылатын мұнай өнімдерінің ассортименті. Шығарылатын мұнай өнімдерінің ассортименті, әдетте, жүздеген атаудан тұрады. Шығарылатын өнімдерге сәйкес МӨЗ мынадай топтарға жіктеледі: отын бейіндегі МӨЗ, отын-май бейіндегі МӨЗ, отын-Мұнайхимия бейіндегі МӨЗ (Мұнайхимия комбинаты), отын-май-Мұнайхимия бейіндегі МӨЗ. Ең көп таралған МӨЗ-де отын профилі бар, себебі моторлы отынға ең көп тұтыну пайызы келеді. Мұнай шикізатын кешенді қайта өңдеу (яғни отын-май-мұнай-химия) тар мамандандырылған қайта өңдеумен салыстырғанда, мысалы, таза отын, неғұрлым тиімді.

Мұнай өңдеу зауыттары мұнай өңдеу нұсқасы және оның тереңдігі бойынша сипатталады. МӨЗ жобалау кезеңінде көрсеткіштердің екінші тобы тиісті тауар өнімін алу үшін қандай да бір технологияларды таңдауды айқындайды. Мұнай өңдеу нұсқалары: отын, отын-май және отын-мұнай-химия. Мұнай өңдеу тереңдігі-мұнай өнімдерінің мұнайға есептегенде шығуы, оттық мазут пен газды шегергендегі салмағы бойынша % - бен.

Бүгінгі күні, мысалы, МӨЗ-де каталитикалық крекингтің болуы жанама өнім ретінде крекинг кезінде айтарлықтай мөлшерде алынатын пропиленнен полипропилен өндірісін жолға қоюға мүмкіндік береді.

Қазіргі уақытта мұнай өңдеу схемасына байланысты мұнай өңдеу зауыттарының үш профилін бөліп отыр: отын, отын-май, отын-мұнай химиясы.

«Газпром» (Ресей) мұнай өңдеу зауытының сызбасы 2.16.1-суретте көрсетілген.

Сурет 2.16.1. «Газпром» мұнай өңдеу зауытының сызбасы.

Шығарылатын мұнай өнімдерінің ассортименті. Шығарылатын мұнай өнімдерінің ассортименті, әдетте, жүздеген атаудан тұрады. Шығарылатын өнімдерге сәйкес МӨЗ мынадай топтарға жіктеледі: отын бейіндегі МӨЗ, отын-май бейіндегі МӨЗ, отын-Мұнайхимия бейіндегі МӨЗ (Мұнайхимия комбинаты), отын-май-Мұнайхимия бейіндегі МӨЗ. Ең көп таралған МӨЗ-де отын профилі бар, себебі моторлы отынға ең көп тұтыну пайызы келеді. Мұнай шикізатын кешенді қайта өңдеу (яғни отын-май-мұнай-химия) тар мамандандырылған қайта өңдеумен салыстырғанда, мысалы, таза отын, неғұрлым тиімді.

Мұнай өңдеу зауыттары мұнай өңдеу нұсқасы және оның тереңдігі бойынша сипатталады. МӨЗ жобалау кезеңінде көрсеткіштердің екінші тобы тиісті тауар өнімін алу үшін қандай да бір технологияларды таңдауды айқындайды. Мұнай өңдеу нұсқалары: отын, отын-май және отын-мұнай-химия. Мұнай өңдеу тереңдігі-мұнай өнімдерінің мұнайға есептегенде шығуы, оттық мазут пен газды шегергендегі салмағы бойынша % - бен.

Бүгінгі күні, мысалы, МӨЗ-де каталитикалық крекингтің болуы жанама өнім ретінде крекинг кезінде айтарлықтай мөлшерде алынатын пропиленнен полипропилен өндірісін жолға қоюға мүмкіндік береді.

Қазіргі уақытта мұнай өңдеу схемасына байланысты мұнай өңдеу зауыттарының үш профилін бөліп отыр: отын, отын-май, отын-мұнай химиясы.

Отын профилінің МӨЗ-де негізгі өнім отын мен көміртекті материалдардың түрлі түрлері болып табылады: мотор отыны, мазуттар, жанғыш газдар, битумдар, мұнай коксы және т. б.

Қондырғылар жиынтығына: мұнай айдау, риформинг, гидротазалау; вакуумдық Дистилляция, каталитикалық крекинг, изомеризация, гидрокрекинг, кокстеу және т. б. кіреді.

Мұнайды айдаудың қазіргі заманғы процестері сусыздандыру және тұзсыздандыру, екінші қайтара айдау және бензин фракциясын тұрақтандыру процестерімен біріктірілген болып табылады: ЭСТҚ - AT, ЭСТҚ-АВТ, ЭСТҚ-АВТ-екінші рет айдау және т.б.  ЭСТҚ, AT, ВТ және тұрақтандыру блогы мен бензинді қайта айдау (ВтБ) 4 блогынан тұрады. АВТ екі блокқа бөлінген - атмосфералық және вакуумдық айдау.

Атмосфералық айдау. Атмосфералық айдау 360°С дейін қайнайтын бензинді, керосинді және дизельді ашық мұнай фракцияларын іріктеу үшін арналған, олардың әлеуетті шығуы мұнайға 45-60% құрайды. Атмосфералық айдау қалдығы – мазут.

Вакуумды айдау. Вакуумдық айдау отын-май бейінді МӨЗ-де май дистилляттарының мазутынан немесе отын профилінің МӨЗ-де кең майлы фракциядан (вакуумдық газойль) алуға арналған. Вакуумдық айдау қалдығы-гудрон.

Вакуум астында майлы фракцияларды іріктеу қажеттілігі 380°С жоғары температурада көмірсутектердің термиялық ыдырауы (крекинг), ал вакуумдық газойльдің қайнау соңы - 520°С және одан да көп болуына байланысты. Сондықтан айдау 40-60 мм рт қалдық қысымда жүргізіледі. бұл аппараттағы ең жоғары температураны 360-380°с дейін төмендетуге мүмкіндік береді.

Бензинді тұрақтандыру және қайта айдау. Отын-май профилінің МӨЗ-де отындар мен көміртекті материалдардың әр түрлі түрлерінен басқа майлау материалдары: мұнай майлары, майлар, қатты парафиндер және т. б. шығарылады.

Отын-мұнайхимия бейіндегі МӨЗ-да отынның әртүрлі түрлерінен және көміртегі материалдарынан басқа Мұнайхимия өнімдері: полимерлер, реагенттер және т. б. өндіріледі.

Қондырғылар жиынтығына мыналар кіреді: отын өндіруге арналған қондырғылар және Мұнайхимия өнімдерін өндіруге арналған қондырғылар (пиролиз, полиэтилен, полипропилен, полистирол өндірісі, жеке ароматты көмірсутектерді өндіруге бағытталған риформинг және т.б.).

Мұнайхимиялық  өндіріс. Мұнайхимия объектілері және олармен байланысты химиялық кәсіпорындар-бұл шикі мұнайды қайта өңдеумен, оны айдаумен және бөлумен, сондай-ақ отын материалдарынан тоқыма, тамақ және медициналық өнімдерге дейінгі түрлі мұнай өнімдерін өндірумен айналысатын ірі зауыттар мен комбинаттар. Бұл мемлекет өнеркәсібінің маңызды құрамдас бөліктері.

Химиялық және мұнайхимиялық өнеркәсібтердің басты объектілері шикізатты өңдеу және синтетикалық материалдар мен мұнай өнімдерін өндіру жөніндегі зауыттар болып табылады. Мұндай нысандарды жобалаумен мұнайхимия инжинирингі құрылымдары айналысады.

Мұнайхимия өнеркәсібінің өндірісі шикізатты айдау және бөлу жолымен өндірілетін заттарды алуға жұмыс істейді. Бұл өнімдердің спектрі өте кең және зат құрамының күрделілігіне байланысты. Отындық сұйықтықтардан басқа: аммиак; майлағыштар; шайырлар; ерекше тазартылған өнімдер (медицинада пайдалану үшін) алынады.

Мұнайхимия өнеркәсібі көп өнім өндіруші өндіріс болып табылады. Ең маңыздысы-мазут; бензин; дизель отыны; әртүрлі битумдық өнімдер; фенол; көмірсутектер; ацетон; бензол; альфаметилстирол; синтетикалық этанол; полимерлер.

Мұнай химиясының ең маңызды өнімдерінің ішінде көмірсутектерді өңдеу нәтижесінде алынатын органикалық қосылыстар, сутегі, этан, пропан, бутан, бензол, толуол, ксилол деп көрсетуге болады. Метил спирті, аммиак, метилхлорид. Бұл өнімдер метанды өңдеу кезінде өндіріледі.

Жоғарыда аталған өнімдердің әрқайсысы бұдан әрі өзге компоненттерді өндіру үшін пайдаланылуы мүмкін. Мысалы, метанол жиі антифриз ретінде қолданылады.

Аммиак тыңайтқыштарды өндіруге арналған негізгі шикізат болып табылады. Парафиндер мен олефиндер газдың құрамдас бөлігі болып табылады. Этилен химиялық реакцияларды жүргізу нәтижесінде сірке қышқылына айналатын этил спиртін өндіру үшін қажет.

Атырау МӨЗ-да 180 мың тоннаға дейін ароматты көмірсутектер (бензол, параксилол) өндіріледі. Алматы облысында жылдық қуаты 100 мың тонна құрайтын майлауыш май өндіретін зауыт іске қосылды.

Полиэтилен өндірісі. Полиэтилен - ең көп таралған полимерлік материалдардың бірі, өнеркәсіп пен ауыл шаруашылығында да, тұрмыста да кеңінен қолданылады. Полиэтиленнің бірегей физикалық және химиялық қасиеттері бар балқу температурасы 100-1250С, концентрацияланған сілтілер мен қышқылдардың әсеріне төзімді, тіпті минус 50-600С төмен температурада да жоғары икемділік, абсолюттік гигроскопиялық емес, өте жоғары диэлектрлік қасиеттері және пленкалардың салыстырмалы аз газ өткізгіштігі.

Қазіргі уақытта полиэтилен алудың үш әдісі белгілі:

  - Этиленнің жоғары қысымда полимерленуі (төмен тығыздықты полиэтилен), яғни  жоғары қысымда (1000-2000 атм.) катализатор ретінде органикалық асқын тотықты қосылыстар қолданылады;

  - Этиленнің төмен қысымда полимерленуі (жоғары тығыздықты полиэтилен), яғни орташа қысымда (30 – 40 атм.) тотықты катализаторларда (Сг2О3) және т. б.

  - Этиленнің орташа полимерленуі (жоғары тығыздықты полиэтилен), яғни төмен қысымда (1-5 атм.) алюминий органикалық катализаторларда (триэтилалюминий) никельдің, төртхлорлы титанның қатысуымен жүргізіледі.

Полиэтиленді 100-350 МПа қысым 190 - 300°С оттегі немесе тотықтар қатысында этиленің полимерленуімен алады.  Этилен полимерленуі радикалды механизм бойынша жүреді.

Полиэтилен қолдануы.

1. жоғарыжиілік кабельдік изоляцияны дайындау үшін: радио, теледидар, телеграф және телефон бұйымдарды изоляциялау.

2. Суға тұрақты және қауыпсіз қабықшаларды дайындау.

3. Полиэтилен қабықшасына полиизобутил желімін енгізгенде жабысқан полиэтилен ленталары пайда болады. Оларды электроизоляция ретінде және құбырларды коррозиядан сақтандыру үшін қолданады.

4. Суық және 50 °С дейін қыздырылған суға арналған құбырлар дайындау үшін. Құбырлар материалы коррозияға тұрақты және олардың жылу өткізгіштігі төмен.

5. жоғары емес температурада жұмыс істейтін химиялық аппаратураны футеровкалау үшін.

Полипропилен – кристалды полимер, оның кристалдану дәрежесі 73-75%, молекулалық массасы 80000-200000, төмен тығыздықпен,жоғары жылуға тұрақтылықпен  және төзімділікпен ерекшеленеді.  Полипропилен өндіру процесі 70-80 °С, еріткіш (бензин) ортасында және 1 МПа қысымда жүреді.  Пропилен полимерленуі металорганикалық Циглер -Натта катализаторлар, мысалы диэтилалюминийхлориді үшхлорлы титан қоспасы қатысында жүреді.

Полипропилен қолданылуы.

1. Полипропиленнен ыдыс, қабықшалар және талшықтар дайындайды. Полипропилен талшықтарының суға төзімділігі жоғары, олар эластикке және механикалық тұрақтылыққа ие. Полипропиленнің химиялық тұрақтылығы полиэтиленнің химиялық тұрақтылығына жақын. Полипропиленнен жасалған қабықшалар мөлдір, бу және газды өткізбейді.

2. Полипропилен, полиэтиленмен салыстырғанда, жоғары механикалық беріктілігімен және қаттылығымен ерекшеленеді, сондықтан оны агресивті сұйықтарды транспорттау құбырларын, арматура, насостар және химиялық апаратураны дайындау үшін қолдалынады.

3. Коррозияға қарсы және декоративті міндеттері баз сыртқы (облицовочный) материал ретінде қолданылады.

4. Жоғары электризоляциялық қабілеттеріне байланысты электр-, радио- және теледидар қондырғыларының бөлшектрін дайындау.

Пропилен кемшіліктері – аязға төзімділігі төмен және жоғары температурада тез оттегімен тотығады. Полипропилен бүйымдарға полиэтиленге сәйкес қысыммен құю, экструзия, вакуумформолай және престеу әдістермен өнделеді.

3.1 Мұнайгаз кешені және экология

Жалпы кен орындарын игеру, оның ішінде мұнай өндіру Қазақстан Республикасы экономикасы дамуының қайнар көзі. Соңғы 40 жыл ішінде адамзаттың энергия пайдалануы 2,5 есе өсіп отыр. 2025 – 2050 жылдары аралығында халық санының өсуі болжамына қарасақ, энергия пайдалану ең кем дегенде екі есе өсуі мүмкін. Мұнай өндірудің 130 жылғы тарихында дүние жүзілік қордың 1/3 бөлігі игерілген, ол оның 1/3 бөлігі тек соңғы 10 жыл ішінде өндірілген. Егер энергия пайдалану жақын арада 2 есе артады десек, онда мұнай өндіру 2010-2020 жж аралығында, ал газ өндіру 2030-2040 жж аралығында биік шыңдарына жетпек.

Қазақстан мұнай қоры жағынан әлемдегі ең ірі мемлекеттердің алғашқы ондығына кіріп отыр. Мемлекетіміздің Республикалық балансында 212 көмірсутекті кен орындары бар. Мұнайдың қоры жағынан қарасақ, территориямыздың 62% жерінде мұнай кен орындары орналасқан. Тек қана Каспий теңізі қайраңындағы мұнай қоры 13 млрд. тонна.

Мұнай және газ адамзат тіршілігінде қажетті шикізат болып табылады. Мұнай өндіру және жаңа мұнай-газ кен орындарын ашу еліміздің экономикасын көтеретін факторлардың біріне жатады. Дегенмен, мұнай-газ кешендерінің қарқынды түрде дамуы елімізде экологиялық дағдарысқа қарай бет бұрып барады.

Адамның табиғатты бүлдіруі туралы сөз еткенде ең алдымен мұнай-газ кешені кәсіпорындары ауызға алынады. Олар ауаға зиянды газдардың 90% таратуда. Зиянды өндірістік қалдықтар көлемінің үштен екі бөлігінен астамы солардың үлесіне тиеді. Ал, олардың бейтараптану дәрежесі бір пайыздың ширегіне де жетпейді.

Қазіргі кезде, экологиялық қауіпсіздік жалғыз біздің Республикамыз үшін емес дүние жүзі жұртшылығының назарын аударып отырған ең маңызды мәселелердің бірі болып отыр. Табиғи ортада экологиялық дағдарыстың неғұрлым қауіпті көріністері белең алған: кейбір аймақтарда топырақтың тозуы, су ресурстарының тартылуы, ластануы, техногендік шөлейттену, тірі табиғаттың генетикалық қорының бүлінуі, тіршілікке қатер төндіретін қауіпті улы қалдықтардың қордалануы. Еліміздегі осындай экологиялық дағдарысқа химия, мұнай, металлургия, отын өнеркәсіптерінің жедел және мөлшерден тыс дамуы үлкен әсерін тигізуде.

Мұнайгаз кешені бірден-бір қоршаған ортаны зиянды заттармен жабдықтаушы екендігін қазіргі уақытта өте белгілі. Әсіресе, көмірсутекті күрделі құрамдары жердің геологиялық жоғарғы беткі қабаттарының ластануы тіршілік орталарының деградациялануына әкелуде, халықтың денсаулығына залалын тигізуге алып келуде және әлеуметтік алдыңғы өте маңызды да өткір экологиялық мәселе болып қалуда. Қазақстанда мұнай мен газ өндіруде алдыңғы қатарда орын алатын аймақтар Атырау, Батыс Қазақстан, Ақтөбе, Қызылорда облыстары.

Мұнай кен орындарының технологиялық желісін құрастыру көптеген міндеттерді қарастырады, оның ішінде өндірістің экологиялық талаптарды қанағаттандыруы маңызды роль атқарады. Мұнай өндірудің технологиялық үрдістерінде және мұнай өнімдерін өндіру, оны сақтау мен тасымалдау кезінде өндірілген мұнайдың 7%-і жоғалады. Мұнайды бұрғылауда, құбырлардың жалғасқан жерлерінен шикізаттың төгілуі топырақ, атмосфера, судың ластануына әкеліп соғады және биосфераны ластап қана қоймай адамзат денсаулығына зиянды әсерін тигізеді.

Пайдасымен қоса мұнай өндірісінің қоршаған ортаға тигізетін зиянды әсері де аз емес. Қоршаған ортаның ластануы іздеу-барлау және мұнай, газ өндіретін ұңғымалар (скважиналар) құрылысынан басталады. Бұл кездегі ластаушы көздерге бұрғылау қондырғыларында орнатылған дизельдерден шығатын түтіндер, азот пен көміртек оксидтері, шаң, бұрғылау ерітінділері және т.б. Бұрғы мұнарасынан 800 метр алшақтыққа дейін топырақ және өсімдіктер бұрғылау сұйығымен (құрамында 20-ға жуық химиялық реагенттері бар) ластанып, зардап шегетіні ғылыми түрде дәлелденген.

Мұнайды өндірудің табиғатқа тиетін зардаптары мынадай: мұнайды жер бетіне шығару кезінде әр түрлі құрылыс обьектілерін салу үшін біраз жер ресурстарының айналымнан шеттелуі, жер сұрқының бұзылуы, ластануы. Ластаушы заттар бөлініп, атмосфераның жер бетіндегі және жер астындағы сулардың, топырақтың ластануы. Мұнаймен қоса жер бетіне жоғары минералды судың шығуы. Бұрғылауда шыққан қалдықтарды көму. Мұнайдың төгілуі.

Мұнай өнеркәсібі қоршаған ортаны ластайды. Ластанудың жалпы бірнеше түрі бар. Олар инградиентті, параметрлі, биоценотикалық, стационалдық болып бөлінеді.

Негативті әсерді мұнай өндіретін кәсіпорындар алдымен атмосфералық ауаға тигізеді. Өндірістен шығатын ластаушы компоненттерге көмірсутектер (48%), көміртек оксиді (33%), қатты заттар (20%) жатады. Осы салада мұнаймен бірге қосыла шығатын газ әлі толығымен қолдануын таппағанына байланысты, жыл сайын оның көлемінің 20% пайдасыз алауда жағылады, осыған байланысты қоршаған ортаны ластаумен қатар табиғи ресурс ысыраптанылады. Сондықтан бұл газдарды кәдеге асыру жолдарын іздестіру қажет.

Ұңғымаларды бұрғылау қондырғыларының, магистралды мұнай мен газ тасымалдайтын құбырлардың кездейсоқ апатты жағдайға ұшыруы мүмкін, 245 осы кезде қоршаған ортаның, әсіресе жер бетіндігі сулардың ластануы орын алады. Апаттық жағдайдың тууының негізгі себебі бұрғылау қондырғылары мен тасымалдау құбырларының коррозия процесіне ұшырап жарылуы (90,5%), сонымен қатар құрылыс техникасының технологиялық және құрылыстық ақауының болуына да байланысты келеді.

Мұнай шығаратын өндірістер басқалармен салыстырғанда суды көп жұмсайтын болғандықтан, олардың суаттарға жіберетін ластанған ақаба суларының көлемі де жеткілікті. Қоршаған ортаның мұнаймен ластануы инградиентті ластануға жатады.

Өнеркәсіптік энергетикалық қондырғыларда және жылу электрлік станцияларында мұнай өнімдерін жағу салдарынан ауа басейінің зиянды заттармен ластануы қауіптірек болады. Мұнай өнімдерінде кездесетін күкіртті және азотты заттар жану кезінде күкірт және азот оксидтерін түзеді, ондай оксидтер аппаратураны коррозияға ұшыратады, атмосфераға қосылып, ауа ағысымен таралады, олар барлық тіршілік атаулыға өте қауіпті болады. Мұндай элементтерді бөліп шығару мақсатымен мұнай өнімдерін гидротазалау әдісімен өңдейді – сутегіні қатыстырып, катализатор қосып, қыздырады. Бұл кезде күкіртті және азотты қосылыстар айырылады да Н2S мен NH3 түзіледі. Ол заттарды бөліп алып пайдаланады. Мысалы, күкіртті сутек өндірісте күкірт және күкірт қышқылын өндіру үшін жұмсалады. Өндіріс қалдығынан алынған немесе колчедан негізінде өндірілетін күкірт қышқылынан көп арзан болады.

Жер бетінің мұнай өнімдерімен ластануы да халықты қатты алаңдатып отыр. Технологиялық, апаттық және басқа атаулыларды тағынған ондаған жер қоймалары (амбарлар) бар. Мұнай коллекторларының жарылып, істен шығуы да бізде жиі болып тұрады. Мұнай мен газға жүргізілетін бұрғылау жұмыстарының да қоршаған ортаға зиянды әрекеттері әзірге баршылық. Мұнда жердің беткі қабаты бұзылады, жер асты сулар ластанады. Ал скважиналарды сынау кезінде дизельдердің жұмысы жағдайында жер улы компоненттермен зақымданады. Табиғатта барынша аз салмақ келтіретін іздеу жұмыстарын жүргізудің бағдарламасы жоқ емес, бар. Ұңғымаларды бұрғылау қондырғыларын тұрғызу жобаларында қоршаған ортаны қорғау мақсатында ең жаңа, қазіргі заманғы технологияны пайдалануда уақытылы қарастырылған.

Топырақ мұнай қалдықтарымен аз мөлшерде ластанған жағдайда, оны қайта қалпына келтіруге болады. Ал егер көп мөлшерде ластанса, оған қарсы күрес жүргізуге тура келеді.

Қоршаған ортаның мұнай және мұнай өнімдерімен ластауы – ең күрделі мәселелердің бірі. Топыраққа түскен мұнай гравитациялық күштердің әсерінен төмен қарай сіңеді де, сыртқы және капиллярлық күштердің әсерінен кеңінен таралады.

Топырақтың мұнай қалдықтарымен және әр түрлі химиялық реагенттермен, өндіріс қалдықтарымен, радионуклидтермен ластануы, 246 олардың техногенезді бұзылуы, эрозия, дефляция, топырақтың тұздануы техногенез өршуінің тікелей жолдары болып табылады.

Қатты ластанған аймақтарда топырақтың тығыз карбонаттыиллювиалды горизонты жалаңаштанады, нәтижесінде тақырлар түзіліп, топырақтың қуаңдануы мен тұздануына әкеліп соғады.

Қазақстанда мұнай қалдықтарының ластанған топырақ биогеоценоздарын қайта қалпына келтіру мақсатында топырақты тазарту және рекультивациялау технологиясын жасау үшін топырақтың қаншалықты мұнай қалдықтарымен ластануын, құрамын білу қажет.

Топырақ құрамында гумус мөлшерінің аз болуы, құрылымсыздық, сіңіру қабілетінің төмен болуы, сонымен қатар карбонаттылық пен тұздалуы топырақты техногенді әсерлерге тұрақсыз етеді.

Мұнай қалдықтарының топырақ құрамына әсерін білу мақсатында мұнай қалдықтарымен ластанған топырақты зерттеуге химиялық және физика-химиялық талдаулар пайдаланылады.

Кен орындарында топырақты қайта қалпына келтіру үшін микробиологиялық, агрофитомелиоративтік әдістер, сондай-ақ сапалы мұнай сорбенттерін пайдаланудың мәні өте зор. Топырақты қайта қалпына келтіру мақсатында пайдаға асыру және рекультивациялау технологиясының экологиялық және экономикалық тұрғыда тиімді жолдарын іздестіруді қажет етеді.

Мұнай өңдейтін зауыттар ауа және су бассейндерін ластайтын көздің бірі. Ластаушы заттар шығаратын негізгі көздерге – мұнайды күкірттен тазарту мен катализаторларды регенерациялау процестері, қыздырғыштар және қазандықтар жатады. Сонымен қатар, мұнай мен одан алынған өнімдерді сақтайтын ыдыстардан, су мен мұнай сепараторларынан әр түрлі заттар бөлініп, қоршаған ортаны ластайды. Мұнай өңдейтін өндірістің кәсіпорындағы атмосфераны көмірсутектермен (73%), күкіртті оксидпен (18%), көміртек оксидімен (7%), азот оксидімен (2%) ластайды. Бұл кәсіпорындарға көп мөлшерде су қажет. Ал, олардан шыққан ақаба суларда көп мөлшерде мұнай өнімдері, сульфат, хлорид, азот қосылыстары, фенол, ауыр металдардың тұздары болғандықтан, су қоймалар осы заттармен ластанады.

Мұнай өңдейтін және мұнайгаз зауыттарында айналадағы ортаны сақтаудың басқа да қорғаныс шаралар бар.

Жер қойнауын қорғау шаралары мыналарды қамтуы қажет:

- төгілуді, ашық фонтандауды, грифон түзілуін, ұңғы оқпанының қирауын, жуу сұйығының жұтылуын және т.б. қиындықтырды болдырмайтын шаралар жиынын қарастыру;

- жер асты және жер үсті құрылғыларының максималды саңылаусыздығын қамтамасыз ету;

- коррозияға қарсы жобаланған шараларды іске асыру;

- биогенді күкірт редукциясының түзілуін ескерту үшін айдалатын суды оның пайда болуын болдырмайтын реагенттермен өңдеу;

- қабатқа су айдау үшін ағынды (ақаба) суларды пайдалана отырып сумен қамтамасыз етудің тұйықталған жүйесін енгізу.

Топырақты қорғаудың негізгі шаралары:

- мұнайды жинау, айыру, дайындау және тасымалдау жүйелерін саңылаусыздандыру;

- ұңғыларды апат кезінде ажыратқыштар көмегімен автоматты түрде ажырату;

- ұңғы сағасына төгілген мұнайды топырақпен көму;

- жер бетіне төгіліп, ластамас үшін қабаттық және кәсіпшіліктік ағынды (ақаба) суларды қабат қысымын ұстау жүйесінде толықтай қолдану;

- құбырларды 1,2-1,8 метр аралығындағы тереңдікте көміп, жер асты арқылы төсеу;

- жерге сапалы техникалық қайта қалпына келтіру (рекультивация) шараларын жүргізу

Мұнай және мұнай өнімдері топырақта, суда, өсімдіктерде жинақталып, қоректік тізбек арқылы жануарлар мен адам ақзаларына түседі, ауданның экологиялық жүйесіне және тұрғындардың денсаулығына әсер етуде.

Топырақ техногендік және улы ингредиент жинаушы және шектеулі орта. Мұнай және мұнайгаз өнімдері ауыр металдар тобының және тотықсыздану процесі өзгеріп, рН мәнін арттырады. Топырақ мұнаймен ластанған жағдайда, ондағы өздігінен тазартатын микроорганизмдердің мөлшері азаяды, ал керісінше зиянды аэробты және спера түзуші микроорганизмдер күрт өседі.

Мұнайдың жеңіл фракциялары атмосферада біртіндеп буланады, бір бөлігі химиялық және биологиялық өзгерістерге ұшырайды. Мұнайдың қозғалуы жер асты суына жеткен кезде тоқталып ластайды, ауыр сазды топырақтарда мұнай сорбцияланады, сызаттары бітеледі, топырақ және өсімдік қабаты бұзылады.

Мұнай мен газды тасымалдау негізінен магистральды құбырлар арқылы жүзеге асырылады. Құбырлардың тесілуі немесе оларды жаңарту кезінде мұнай төгіліп, топырақтың, судың және атмосфераның бүлінуіне алып келеді. Төгілген мұнай топырақтың физикалық және химиялық қасиеттерін өзгертіп, биоценозға әсерін тигізеді, жерүсті және жерасты суларына өтіп, бүлдіреді. Осындай ластану кезінде қоршаған ортаның өзін-өзі тазартуы жай жүреді, содан оларды пайдалану мүмкіндігі шектеледі.

ҚОРЫТЫНДЫ

Мұнайгаз бағыты бойынша білім беру бағдарламалары мамандықтарының «Мұнай өңдеу өнеркәсібінің негіздері» пәнін игеру нәтижесінде осы оқу құралының материалдары бойынша студенттер мұнай өңдеу өнеркәсібі және оның Қазақстанның энергетикалық қауіпсіздігі үшін маңызы туралы білім алады.

Қазақстанның мұнай өңдеу өнеркәсібі барлық үш мұнай өңдеу зауытын жаңғыртудың аяқталуымен қарқынды жұмыс істей бастады. Жаңғырту нәтижесінде отандық мұнай өңдеу зауыттарында өндірілетін мұнай өнімдерінің ассортименті мен мұнай өңдеу тереңдігі едәуір өсті. Мәселен, мысалы, Шымкент мұнай өңдеу зауытында («ПетроҚазақстанОйл Продактс» ЖШС) жаңа қондырғылар есебінен жоғары октанды бензин, авиациялық керосин және сапалы дизель отыны өндірісі айтарлықтай өсті. Каталитикалық крекинг қондырғысы жоғары октанды бензин өндірісін 2 миллион тоннадан астам ұлғайтуға мүмкіндік берді.

Жоғарыда айтылғандай, мұнай-химия өнеркәсібінің өндірісі шикізатты айдау және бөлу арқылы өндірілетін заттарды алу үшін жұмыс істейді. «ПетроҚазақстанОйл Продактс» ЖШС шикізаты, Біріккен химиялық компания " каталитикалық крекингато қондырғысының шекті емес газдары негізінде еуро стандарттарының талаптарына сәйкес келетін жоғары сапалы бензин өндіру үшін октан көтеретін қоспа өндіреді. Бұл Қазақстанның оңтүстігінде мұнай-химия өндірістерін дамыту перспективасының жарқын мысалы.

Оқу құралында келтірілген нәтижелер бойынша студенттер елдің мұнай өңдеу және мұнай-химия кәсіпорындарында пайдаланылатын заманауи қондырғылар туралы түсінік алады. Осы білім беру бағдарламаларының түлектері республиканың отын-энергетикалық қауіпсіздігін қамтамасыз ететін қазіргі заманғы мұнай және газ өңдеу кәсіпорындарында жұмыс істеуге дайын болуы тиіс. Болашақ мамандар мұнай өнімдерінің барлық ассортиментін өндіру технологияларын, Еуро стандарттарына сәйкес отынға қойылатын талаптарды, Қазақстанда жұмыс істеп тұрған мұнай өңдеу зауыттарын жаңғырту және салу перспективаларын игеруі тиіс.

ПАЙДАЛАНЫЛҒАН ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ

      - В.М. Капустин, М.Г. Рудин. Химия и технология переработки нефти: учебник /– Москва : Химия, 2013. – 496с.

      - Ахметов С.А. Технология глубокой переработки нефти и газа : учебное пособие для вузов / 2-е изд., перераб. и доп. – Санкт-Петербург : Недра, 2013. –541с.

      - Смидович, Е. В. Технология переработки нефти и газа. Крекинг нефтяного сырья и переработка углеводородных газов : учебник для вузов по специальности «Химическая технология переработки нефти и газа» / Е. В. Смидович. - 4-е изд., стереотип., перепечатка с третьего издания 1980 г. - Москва: Альянс, 2011. - 328с.

      - Капустин В.М. Основы проектирования нефтеперерабатывающих и нефтехимических предприятий. РГУ нефти и газа им. И.М.Губкина.- М.: Химия, 2012.- 440 с.

      - Надиров К.С., Бимбетова Г.Ж., Сакибаева С.А., Орынбасаров А.К.Переработка органического сырья: учебник.– Шымкент. «Алем», 2016 – 200с.

      - Химия нефти и газа. Лабораторный практикум: учебно-методическое пособие / Н.И. Кривцова, Н.Л. Мейран, Е.М. Юрьев. Томский политехнический университет. – Томск: Изд-во Томского политехнического университета, 2018. – 127с.

      - Туманян Б.П. Практические работы по технологии нефти: малый лабораторный практикум. – Москва: Техника, 2006. – 159с.

      - Кирсанов Ю.Г. Анализ нефти и нефтепродуктов: учебно-методическое пособие. – Екатеринбург: Изд-во Урал. ун-та, 2016. – 88 с.

      - Сюняев З.И., Сафиева Р.З., Сюняев Р.З. Нефтяные дисперсные системы. -Л.: Химия, 1990. -226с.

      - Танашев С.Т.Технология подготовки и  переработки нефти и газа. –Учебное пособие., Шымкент: ЮКГУ им. М.Ауэзова;2014.- 204с.

      - Надиров Н.К., Пусурманова Г.Ж., Дауренбек Н.М., Надиров К.С., Химия и физика нефти, газа и угля: Учебное пособие.– Шымкент: Южно-Казахстанский государственный университет им. М.Ауэзова, 2009.–407с.

      - Карапетьянц, М.Х. Общая и неорганическая химия / М.Х. Карапетьянц, С.И. Дракин. - М.: Ленанд, 2018. - 600c.

      - Ранд С.Дж. Анализ нефтепродуктов. Методы, их назначениеи определение /под ред. Е.А. Новикова, Л.Г. Нехамкиной; пер. с англ. 8-е изд. – Санкт-Петербург:Профессия, 2012. –664с.

      - Карпов, А.Б. Переработка нефти и газа, производство товарных нефтегазопродуктов. Лабораторный практикум [Электронный ресурс]: учебное пособие– М.: РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина, 2019. – 2,43 Мб

      - Серіков Т.П., Ахметов С.А. Мұнай мен газды терең өңдеу технологиясы. 1-3 том. – Алматы, 2006, 786 б.

      - Сағынаев А.Т. Көміртекті материалдарды өңдеудің химиялық процестерінің теориялық негіздері. – Алматы: Эверо, 2009, 138 б.

      - Сағынаев А.Т. Мұнайдың және газдың физикасы мен химиясы, өңдеу негіздері, өнімдері. – Алматы: Эвера. 2012. 124 бет.

      - Технология переработки нефти Ч. 1. /Под редакцией О.Ф.Глаголевой, В.М.Капустина/. – М.: Химия, 2005, 400 с.

      - Сагинаев А.Т. Теоретические основы химических процессов переработки нефти, газа и угля. – Атырау: Эверо, 2007, 171 с.

      - Гуреев А.А., Азев В.С. Автомобильные бензины. Свойства и применение. – М.: Нефть и газ, 1996, 444 с.

      - Скобло А.И., Молоканов Ю.К.,Владимиров А.И., Щелкунов В.А. Процессы и аппараты нефтепереработки и нефтехимии. – М.: Химия, 2000, 677 с.

      - Фукс Г.И. Вязкость и пластичность нефтепродуктов. – М.: Ижевск, 2003, 328 с.

      - Митусова Т.Н., Полина Е.В., Калинина М.В. Современные дизельные топлива и присадки к ним. – М.: Техника, 2002, - 64 с.

      - Химия нефти и газа. /Под редакцией В.А.Проскурякова, А.Е,Драбкина/. – Л.: «Химия». 1981. – 359 с.

      - Баннов П.Г. Процессы переработки нефти. – М.: ЦНИИТЭнефтехим, Ч. 1, 2000. – 224 с.; Ч. 2, 2001. – 451 с.; Ч. 3, 2003. – 504 с.

      - Сихимбаев М.Р., Ханов Т.А. Пути обеспечения экологической безопасности в нефтедобывающих регионах Казахстана // Международный журнал прикладных и функциональных исследований. 2014. №8. 101-105.

#### БАҚЫЛАУ СҰРАҚТАРЫ

- Табиғи және ілеспе мұнай газдарын сипатта.

- Табиғи газдарға одоранттарды қосу себептерін түсіндір.

- Қаныққан және қанықпаған көмірсутектердің ерекшеліктерін келтір.

- Шикі мұнайды меркаптандардан тазарту әдістерін келтір.

- Мұнайды бір рет буландыру мен айдау айырмашылығын түсіндір.

- Мұнайфракциясын сипатта.

- Парафинді мұнайларды сипатта.

- Күкіртті және аз күкіртті мұнайды сипатта.

- Жоғары күкіртті мұнайдың сипаттамасын келтір.

- Жоғары парафинді мұнайдың ерекшеліктерін келтір.

- Висбрекинг процесінің анықтамасы мен тағайындалуын көрсет.

- Риформинг процесінің анықтамасы мен тағайындалуын көрсет.

- Термиялық крекинг процесінің анықтамасы мен тағайындалуын көрсет.

- Каталитикалық крекинг процесінің анықтамасы мен тағайындалуын көрсет.

- Мұнайдың физикалық қасиеттерін талда.

- Мұнайдың химиялық құрамын келтір.

- Мұнайдың кинематикалық тұтқырлығын сипатта.

- Ацетилен және диендік көмірсутектердің ерекшеліктерін келтір.

- Ілеспе мұнайгазының құрамын сипатта.

- «Brent» және «WTI»  мұнай маркаларына анықтама бер.

- Мұнайды сату кезінде «фьючерстік келісім-шарт» ұғымына анықтама бер.

- Т.қ-1800С температурада мұнай фракциясын талда.

- 350-5000С температурада мұнай фракцияларын талда.

- Мұнайасфальттарын сипатта.

- Газ және газконденсатты кенорындарының газдарын сипатта.

- С1-С5 мұнайкөмірсутегін сипатта.

- Мұнай және газ геологиясы негіздеріне түсінік бер.

- Мұнай фракцияларының топтық құрамын анықта.

- Химиялық және органикалық жыныстардың ерекшеліктерін келтір.

- Тау жыныстарының өткізгіштігін (коллекторлар), (жапқыштарды) сипатта.

- «Мұнайкенорны» ұғымына анықтама бер.

- Табиғи метан газының пайда болу себептерін түсіндір.

- Мұнайды отын және май нұсқалары бойынша өңдеу ерекшеліктерін түсіндір.

- Автомобиль бензиндерінің құрамын келтір.

- Мұнай майларының қасиеттерін сипатта.

- Негізгі майларға қоспаларды қосу мақсатын түсіндір.

- Майлардың сапасын бағалау әдістерін келтір.

- Мұнайды тұрақтандыру мақсатын түсіндір.

- Мұнайды біріншілік өңдеу мақсатын түсіндір.

- Парафиндердің құрамы бойынша мұнайдың жалпы сипаттамасын бер.

- Мұнайдағы «сынамалық кернеу» ұғымына түсініктеме бер.

- Электрдегидратордағы электр өрісінің кернеулігіне түсініктеме бер.

- Мұнайды біріншілік өңдеу өнімдерін сарала.

- Пиролиз процесінің шикізаты мен өнімдерін сипатта.

- Мұнайды өңдеу кезіндегі термиялық процестер туралы түсінік бер.

- Мұнайды өңдеудің екіншілік процестерінің жіктелуін келтір.

- Термиялық крекинг шикізаты мен өнімдерін келтір.

- Шикізатты, ағу шарттарын және гидрокрекинг өнімдерін келтір.

- Шикізатты, ағу шарттарын және алкилдеу процесінің өнімдерін келтір.

- Шикізатты, өту шарттарын және платформа өнімдерін келтір.

- Газды фракциялайтын деэтанизация колоннасын сипатта.

- Мұнайдың азоты қосылыстарын сипатта.

- Мұнай және мұнайөнімдерінің тығыздығын анықтау әдістерін келтір.

- Мұнайдың шартты тұтқырлығын анықтау әдістерін келтір.

- Мұнайдың қату температурасын анықтау жолын көрсет.

- Қазақстанның 11 ірі мұнай кен орнын сипатта.

- Дизель отынының сипаттамасын келтір.

- Шикі мұнайдағы судың, ілеспе газдың және тұздардың құрамы бойынша деректерді келтір.

- Электрдегидраторлардың типтерін келтір.

- Мұнай компаундирлеу әдістері мен тәсілдерін атап көрсет.

- Мұнай жіктелуін келтір.

- Күкірттің құрамы бойынша мұнайдың жалпы сипаттамасын бер.

- Мұнай өңдеу қондырғыларын пайдалану ерекшеліктерін сипатта

- Мұнай өңдеу тереңдігі  және  факторларға байланысын көрсет.

- Бензинді екіншілік өңдеу: шикізат пен өнімнің негізделін сипатта.

- Шикізат, өту шарттары және каталитикалық крекинг өнімдерін келтір.

- Висбрекинг процесінің тағайындалуы мен жүргізілу шарттарын түсіндір.

- Кокстеу процесінің мақсаты мен өнімдерін келтір.

- Мұнайды өңдеу кезіндегі катализ және каталитикалық процестердің мәнін түсіндір.

- Каталитикалық крекинг процесінің негізгі параметрлерін келтір.

- Катализатордың көлемді жылдамдығы туралы түсінік бер.

- Каталитикалық риформингтің негізгі өнімдеріне сипаттама бер.

- Каталитикалық риформинг процесінің негізгі параметрлерін келтір.

- Меркаптандардың сипаттамасын келтір.

- Асфальт пен шайырға сипаттама бер.

- Шикізатты, өнімдерді және термиялық крекинг процестерінің параметрлерін талдап көрсет.

- Пиролиз процесінің шикізаттарын, құрамы мен қасиеттерін сипатта.

- Катализаторлардың селективтілігі, белсенділігі және  промоторларыне сипатта.

- Мұнай дистилляттарын гидротазалау процесінің мақсатын түсіндір.

- Қаныққан көмірсутектерді өңдеу кезінде алынатын газдарды сипатта.

- Ығыстыру және элюентті хроматография әдістерін сипатта

- Мұнайдың технологиялық жіктелуіне түсініктеме бер.

- Негізгі майлардың универсальды құрамы бойынша мұнайдың жіктелуін келтір.

- Бутанды изомерлеу процесінің мақсаты мен өту шарттарын түсіндір.

- Мұнай шикізатының гидрогенизациялық үрдістерін жүргізу мақсатын түсіндір.

- Алкандар мен алкендердің термиялық өзгеруінде болатын процестерді келтір

- 7000С температурада этан мен пропан пиролизінде алынатын өнімдерді көрсет

- Қанықпаған көмірсутектердің термиялық түрленуін түсіндір.

- Бензинді фракцияның пиролиз қондырғысының технологиялық сызбасын сипатта.

- Каталитикалық крекинг процесінің негізгі параметрлерін келтір.

- Каталитикалық крекинг процесінің шикізаты, құрамы мен қасиеттерін сипатта.

- Риформинг катализатынан  ароматты көмірсутектерді экстракциялау қондырғысын сипатта.

- Бензол, толуол және ксилол алу процестерін сипатта.

- Мұнай газойларының гидрокрекинг процесін сипатта.

- Газдарды тазарту, кептіру және бөлу әдістерін сипатта.

- Отын-мұнай-химия бейіндегі МӨЗ-ның негізгі өнімін сипатта.

- Майларды  фенольді және фурфурольды тазалау процестерін сипатта.

- Ашық дистилляттарды қышқылдық және адсорбциялық тазалау кезінде болатын процестерді сипатта.

- Кәсіпшілікте мұнайды өздігінен ағатын және герметизацияланған жинау схемаларын келтір.

- Тік және шар электрдегидраторларына сипаттама бер

- АРН-2 аппаратының жұмыс принципін және мақсатын түсіндір.

- Мұнайды тұрақтандыру қондырғысынның жұмыс істеу режимін сипатта.

- Мұнайды сусыздандыру үшін электродегидратордың жұмыс принципін сипатта

- Газофракциялайтын қондырғының жұмыс принципін сипатта.

- Ректификациялық колоннаның жұмыс істеу принципі мен сызбасын келтір.

- ЭЛОУ-АТ-6 қондырғысының жұмыс принципін түсіндір.

- ЭЛОУ-АВТ-6 қондырғысының жұмысын сипатта.

- Баяу кокстеу қондырғысының схемасы мен жұмыс принципін келтір.

- Пиролиз қондырғысының схемасы мен жұмыс принципін келтір.

- Шарикті катализаторы бар каталитикалық крекинг қондырғысының жұмысын түсіндір.

- Шаң тәріздес катализаторы бар каталитикалық крекинг қондырғысының жұмысын түсіндір.

- Каталитикалық риформинг қондырғысының жұмыс принципін түсіндір.

- Қозғалатын шарикті катализаторы бар каталитикалық крекинг қондырғысының жұмыс принципін сипатта.

- Дизель отынын гидротазалау қондырғысының жұмысын сипатта.

- Алкандарды олефиндер мен алкилдеу процестеріне сипаттама бер.

- Жеңіл алкандардың изомеризация процестерін сипаттаңыз: бутан изобутан; пентан изопентан.

- Дизель отынын депарафинизациялау қондырғысының жұмысын сипатта.

- Битум алу қондырғысының технологиялық сызбасын сипатта.

- Қоспаларды алу қондырғысының технологиялық сызбасын сипатта.

- Гудронды екі сатылы деасфальтизациялау қондырғысының жұмысын сипатта.

- Ректификациялық колонна қалпақты тәрелкесінің жұмысын сипатта

- Каталитикалық крекинг қондырғысының реакторының жұмысын сипатта.

- Шикізатты, өнімдерді және платформа процесінің параметрлерін сипатта

- Дизельді дистилляты гидротазалау процесінің параметрлерін, өнімдерін, шикізатын сипатта

- Изобутанды пропилен мен алкилдеу процесінің механизмін сипатта.

МАЗМҰНЫ

|  | Алғы сөз |  | 5 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Кіріспе |  | 6 |
| 1 | Көмірсутек шикізатын біріншілік өңдеу технологиясы |  | 9 |
| 1.1 | Мұнайгаз саласын дамыту |  | 9 |
| 1.2 | Мұнайдың құрамы және физикалық қасиеттері |  | 13 |
| 1.3 | Мұнай мен газдың шығу тегі |  | 23 |
| 1.4 | Мұнайдың жіктелуі |  | 29 |
| 1.5 | Карбюраторлы және дизельді отындар |  | 34 |
| 1.6 | Мұнай майлары және май қоспалары |  | 42 |
| 1.7 | Мұнайды кәсіпшілікте жинау және дайындау |  | 46 |
| 1.8 | Сумұнай эмульсиялары және оларды жою әдістері |  | 54 |
| 1.9 | Мұнайды кешенді дайындау. Мұнайды сусыздандыру және тұзсыздандыру |  | 60 |
| 1.10 | Мұнайды компаундирлеу (араластыру) |  | 66 |
| 1.11 | Газды фракциялау қондырғылары |  | 70 |
| 1.12 | Мұнайды біріншілік өңдеу |  | 75 |
| 1.13 | Атмосфералық және атмосфералық-вакуумдық құбырлы қондырғылар |  | 80 |
| 1.14 | Қайта өңдеу қондырғыларын пайдалану. Мұнайды біріншілік өңдеу қондырғының техникалық-экономикалық көрсеткіштері |  | 84 |
| 2 | Мұнай фракцияларын өңдеудің термокаталитикалық процестері |  | 93 |
| 2.1 | Термиялық процестер. Бензинді қайта өңдеу |  | 93 |
| 2.2 | Мұнай өңдеудің екіншілік процестерінің жіктелуі |  | 96 |
| 2.3 | Көмірсутектердің термиялық түрленуі |  | 99 |
| 2.4 | Термиялық қалдықтарды кокстеу. Көмірсутектердің пиролизі |  | 111 |
| 2.5 | Көмірсутектердің каталитикалық түрленуі |  | 122 |
| 2.6 | Каталитикалық крекинг қондырғылары |  | 126 |
| 2.7 | Каталитикалық риформинг |  | 129 |
| 2.8 | Гидрогенизациялық процестер |  | 136 |
| 2.9 | Мұнай газдарын өңдеу |  | 141 |
| 2.10 | Каталитикалық алкилдеу |  | 146 |
| 2.11 | Алкандардың изомерленуі |  | 149 |
| 2.12 | Мұнай майларын өндірудің негізгі технологиялары |  | 152 |
| 2.13 | Майды фурфурол және фенолмен тазарту |  | 155 |
| 2.14 | Дистилляттарды депарафинизациялау және тазарту |  | 160 |
| 2.15 | Мұнай битумдары мен әртүрлі мақсаттағы қоспаларды алу |  | 165 |
| 3 | Қазіргі заманғы мұнай өңдеу зауыттары |  | 172 |
| 3.1 | Мұнайгаз кешені және экология |  | 177 |
|  | Қорытынды |  | 182 |
|  | Пайдаланылған әдебиеттер тізімі |  | 183 |
|  | Бақылау сұрақтары |  | 185 |

Надиров К.С., Бимбетова Г.Ж., Жантасов М.К.

МҰНАЙ ӨҢДЕУ ТЕХНОЛОГИЯСЫНЫҢ

НЕГІЗДЕРІ

Редактор Дауренбек Н.М.

Баспаға қол қойылды__________________

(күні,айы, жылы)

Қағаз форматы XxY  1/16

Типографиялық қағаз. Офсеттік баспа. Көлемі____б.т.

Тираж ____дана. Тапсырыс № _____*

©  М.Әуезов атындағы Оңтүстік Қазақстан университетінің баспасы

М.Әуезов атындағы ОҚУ баспа орталығы,Шымкент қ.,Тауке хан даңғылы,5