Ф 7.03-12

КАЗТУГАНОВА Г.А.

КОНСПЕКТ ЛЕКЦИЙ

по дисциплине

«ОСНОВЫ ВЗАИМОЗАМЕНЯЕМОСТИ»

Шымкент 2023 г.

Министерство науки И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ Республики Казахстан

|  | Некоммерческое акционерное общество «Южно-Казахстанский университет им.М.Ауэзова» |
| --- | --- |

КАЗТУГАНОВА Г.А.

конспекты лекций

по дисциплине «Основы взаимозаменяемости»

для обучающихся по группе ОП В064 – «Механика и металлообработка»

Шымкент 2023 г.

УДК 621.81-182.8

ББК 34.441

Казтуганова Г.А. Конспекты лекций по дисциплине «Основы взаимозаменяемости» для обучающихся по группе ОП В064 – «Механика и металлообработка».- Шымкент: Южно-Казахстанский университет им. М.Ауэзова, 2023.- 104 с.

Для успешного развития отрасли машиностроения большое значение имеет организация производства машин и других изделий на основе взаимозаменяемости. Так как современное машиностроение характеризуется постоянным совершенствованием конструкций машин и других изделий, непрерывным увеличением мощностей и производительности машин, повышением требований к точности изготовления машин, а также ростом механизации и автоматизации производства. Данный конспект лекций содержит 15 лекций, с помощью которых  обучающиеся по группе образовательных программ В064 – «Механика и металлообработка» ознакомятся с методами обеспечения взаимозаменяемости, стандартизацией, а также методами измерения и контроля применительно к современным изделиям машиностроения.

Конспекты лекций предназначены для обучающихся по группе ОП В064 – «Механика и металлообработка»

Рецензенты:

Юмагулова Н.Ф. – главный метролог ТОО «Шымкентский завод «Эталон»»

Молдагалиев А.Б. – к.т.н., доцент, ЮКУ им. М.Ауэзова

Конспекты лекций рекомендованы к изданию Учебно-методическим советом ЮКУ им. М.Ауэзова, протокол № ___ от «____» _______ 202__ г.

© Южно-Казахстанский университет им. М.Ауэзова, 202____

| Содержание |  |
| --- | --- |
| Лекция №1. Понятие о взаимозаменяемости и стандартизации. Основы принципа взаимозаменяемости | 6 |
| Лекция №2. Системы допусков и посадок для элементов цилиндрических и плоских соединений | 11 |
| Лекция №3. Расчет и выбор посадок для ГЦС (гладкие цилиндрические соединения) | 16 |
| Лекция №4. Расчет и конструирование калибров для контроля деталей гладких соединений | 24 |
| Лекция №5. Допуски и посадки подшипников качения | 30 |
| Лекция №6. Нормирование и обозначение шероховатости поверхности | 34 |
| Лекция №7. Допуски формы и расположения поверхностей | 38 |
| Лекция №8. Размерные цепи. Основные термины и определения, классификация размерных цепей | 44 |
| Лекция №9. Взаимозаменяемость, методы и средства измерения и контроля зубчатых передач и червячных передач | 53 |
| Лекция №10. Взаимозаменяемость резьбовых соединений | 61 |
| Лекция №11. Взаимозаменяемость шпоночных и шлицевых соединений | 66 |
| Лекция №12. Допуски углов. Взаимозаменяемость конических соединений | 72 |
| Лекция №13. Понятие о метрологии и технических измерениях | 75 |
| Лекция №14. Средства измерений. Эталоны. Меры. Рабочие средства измерений | 81 |
| Лекция №15. Методы измерений. Основные термины и определения, классификация размерных цепей | 90 |
| Критерии оценивания | 97 |
| Список литературы | 102 |

Лекция №1

ПОНЯТИЕ О ВЗАИМОЗАМЕНЯЕМОСТИ И СТАНДАРТИЗАЦИИ.

ОСНОВЫ ПРИНЦИПА ВЗАИМОЗАМЕНЯЕМОСТИ

План лекции:

1. Понятие о взаимозаменяемости и ее видах

2. Понятия о стандартизации. Категории стандартов

3.Основные термины и определения принципа взаимозаменяемости

4. Типы посадок

1.Понятие о взаимозаменяемости и ее видах

Современное машиностроение характеризуется:

- непрерывным увеличением мощностей и производительности машин;

- постоянным совершенствованием конструкций машин и других изделий;

- повышением требований к точности изготовления машин;

- ростом механизации и автоматизации производства.

Для успешного развития машиностроения по этим направлениям большое значение имеет организация производства машин и других изделий на основе взаимозаменяемости и стандартизации.

Из истории развития взаимозаменяемости и стандартизации.

Элементы взаимозаменяемости и стандартизации появились очень давно.

Так, например, водопровод, построенный рабами Рима, был выполнен из труб строго определенного диаметра. Для строительства пирамид в Древнем Египте использовались унифицированные каменные блоки.

В 18 веке по указу Петра 1 была построена серия военных судов с одинаковыми размерами, вооружением, якорями. В металлообрабатывающей промышленности взаимозаменяемость и стандартизация впервые были применены в 1761 году на Тульском, а затем Ижевском оружейных заводах.

Взаимозаменяемость – это возможность сборки независимо изготовленных деталей в узел, а узлов в машину без дополнительных операций обработки и пригонки, при этом должна обеспечиваться нормальная работа всего механизма.

Для обеспечения взаимозаменяемости деталей и сборочных единиц они должны быть изготовлены с заданной точностью, т.е. так, чтобы их размеры, форма поверхностей и другие параметры находились в пределах заданных при проектировании изделия.

Комплекс научно – технических исходных положений, выполнение которых при конструировании, производстве и эксплуатации обеспечивает взаимозаменяемость деталей, сборочных единиц и изделий называют принципом взаимозаменяемости.

Различают полную и неполную взаимозаменяемость деталей, собираемых в сборочные единицы.

Полная взаимозаменяемость обеспечивает возможность беспригонной сборки (или замены при ремонте) любых независимо изготовленных с заданной точностью однотипных деталей в сборочную единицу. Например: болты, гайки, шайбы, втулки, зубчатые колеса.

Неполная взаимозаменяемость или ограниченно взаимозаменяемыми называются такие детали, при сборке или смене которых может потребоваться групповой подбор деталей (селективная сборка), применение компенсаторов, регулирование положения деталей, пригонка. Например: сборка редуктора, подшипников качения.

Уровень взаимозаменяемости производства изделия характеризуется коэффициентом взаимозаменяемости, равным отношению трудоемкости изготовления взаимозаменяемых деталей к общей трудоемкости изготовления изделия.

Различают также внешнюю и внутреннюю взаимозаменяемость.

Внешняя взаимозаменяемость – это взаимозаменяемость покупных или кооперируемых изделий (монтируемых в другие более сложные изделия) и сборочных единиц по эксплуатационным показателям, по размерам и форме присоединительных поверхностей. Например: в электродвигателях внешнюю взаимозаменяемость обеспечивают по частоте вращения вала, мощности, а также по диаметру вала; в подшипниках качения – по наружному диаметру наружного кольца и внутреннему диаметру внутреннего кольца, а также по точности вращения.

Внутренняя взаимозаменяемость распространяется на детали, сборочные единицы и механизмы, входящие в изделие. Например: в подшипнике качения внутреннюю групповую взаимозаменяемость имеют тела качения и кольца. Базой для осуществления взаимозаменяемости в современном промышленном производстве является стандартизация.

2.Понятия о стандартизации. Категории стандартов

Крупнейшей международной организацией в области стандартизации является ИСО (до 1941 г. называлась ИСА, организована в 1926 г.) Высшим органом ИСО является Генеральная Ассамблея, которая собирается раз в 3 года, принимает решения по наиболее важным вопросам и избирает Президента организации. Организация состоит из большого количества клиентов. В Уставе указывается основная цель ИСО – «содействовать благоприятному развитию стандартизации во всем мире для того, чтобы облегчить международный обмен товарами и развивать взаимное сотрудничество в различных областях деятельности.

Основные термины и определения в области стандартизации установлены Комитетом ИСО по изучению научных принципов стандартизации (СТАКО).

Стандартизация – это плановая деятельность по установлению обязательных правил, норм и требований, выполнение которых повышает качество продукции и производительность труда.

Стандарт – это нормативно – технический документ, устанавливающий требования к группам однородной продукции и правила, обеспечивающие её разработку, производство и применение.

Технические условия (ТУ) – нормативно – технический документ, устанавливающий требования к конкретным изделиям, материалу, их изготовлению и контролю.

Для усиления роли стандартизации разработана и введена в действие государственная (державная) система стандартизации ДСС. Она определяет цели и задачи стандартизации, структуру органов и служб стандартизации, порядок разработки, оформления, утверждения, издания и внедрения стандартов.

Основными целями стандартизации являются:

- повышение качества продукции;

- развитие экспорта;

- развитие специализации;

- развитие кооперации.

В зависимости от сферы действия ДСС предусматривает следующие категории стандартов:

ГОСТ (ДСТ) – государственные стандарты;

ОСТ – отраслевые стандарты;

СТП – стандарты предприятий.

3.Основные термины и определения принципа взаимозаменяемости

Основные термины и определения установлены в ГОСТ 25346 – 82.

Соединение – это две или несколько деталей подвижно или неподвижно сопряженные друг с другом.

Рисунок 1 – Примеры соединений

Номинальный размер – это общий для деталей соединения размер, полученный в результате расчета и округленный в соответствии с рядами нормальных линейных размеров установленных ГОСТ 6636 – 69 и распространенных на базе рядов предпочтительных чисел ГОСТ 8032 – 56.

Ряды предпочтительных чисел (ряды Ренара) представляют собой геометрические прогрессии.

R5: =1,6 – 10; 16; 25; 40; 63; 100…

R10: = 1,25 – 10; 12,5; 16; 20; 25…

Действительный размер – это размер, полученный в результате обработки детали и измеренный с допустимой погрешностью.

При выполнении чертежей размер удобнее всего проставлять в виде номинального размера с отклонениями.

55

Предельные размеры – это два предельно допускаемых размера, между которыми должен находиться действительный размер годной детали ().

Рисунок 2 – Предельные размеры отверстия, вала

Допуск размера – это разность между наибольшим и наименьшим предельными размерами (Т – Tolerance)

Допуск является мерой точности размера и определяет трудоемкость изготовления детали. Чем больше допуск, тем проще и дешевле изготовление детали.

Понятия о номинальном размере и отклонениях упрощает графическое изображение допусков в виде схем расположения полей допусков.

Рисунок 3 – Схема гладкого цилиндрического соединения

Зона, заключенная между двумя линиями, соответствующими верхнему и нижнему отклонениям, называется полем допуска.

Поле допуска более широкое понятие, чем допуск. Поле допуска характеризуется своей величиной (допуском) и расположением относительно номинального размера. Таким образом, поле допуска может задаваться двумя способами:

а) в виде верхнего (es, ES) и нижнего (ei, EI) отклонения;

б) в виде основного отклонения и допуска (Т).

Рассмотрим соединение отверстия и вала.

Разность размеров отверстия и вала до сборки определяет характер соединения деталей, или посадку.

Если (зазор)

Если  (натяг)

В соединениях, где необходим зазор, действительный зазор должен находиться между двумя предельными значениями – наибольшим и наименьшим зазорами (S).Соответственно в соединениях с натягом – между .

Предельные зазоры и натяги на чертежах не указывают. Конструктор назначает посадку в виде определенного сочетания полей допусков отверстия и вала. При этом номинальный размер отверстия и вала является общим и называется номинальным размером соединения d.

4.Типы посадок

В зависимости от взаимного расположения полей допусков отверстия и вала различают посадки трех типов: с зазором, натягом и переходные.

Рисунок 4 – Типы посадок, поля допусков отверстия и вала

Контрольные вопросы:

1.В чем сущность взаимозаменяемости деталей машин?

2.Для чего нужна стандартизация?

3.Какие категории стандартов существуют?

4.Что представляет собой соединение деталей?

5.Чем отличается номинальный размер от действительного?

6.Что такое характер соединения деталей?

7.Какие типы посадок существуют?

Литература:

- Третьяк, Л. Н. Взаимозаменяемость и нормирование точности: учебное пособие для вузов / Л. Н. Третьяк, А. С. Вольнов; под общ. ред. Л. Н. Третьяк. — М.: Издательство Юрайт, 2019. — 362 с. — (Серия: Университеты России). https://cdn1.ozone.ru/s3/multimedia-r/6013373775.pdf

- Захарова, Н. В. З-38 Взаимозаменяемость и нормирование точности: практикум/ Н.В.Захарова; Сиб. гос. аэрокосмич. ун-т. – Красноярск, 2016. – 146 с. https://www.sibsau.ru/sveden/edufiles/69552/

- Афонин, С.Б. Учебное пособие для проведения практических занятий по курсу «Основы взаимозаменяемости» / С.Б. Афонин, В.М. Гаврилин, Т.В. Гущина; ИГХТУ. – Иваново, 2018. – 141с.

https://www.isuct.ru/sites/default/files/department/ightu/ktmio/37.pdf

Лекция №2

СИСТЕМЫ ДОПУСКОВ И ПОСАДОК ДЛЯ ЭЛЕМЕНТОВ ЦИЛИНДРИЧЕСКИХ И ПЛОСКИХ СОЕДИНЕНИЙ

План лекции:

1.Система допусков и посадок

2.Общие сведения о стандартах ЕСДП

3.Основы построения ЕСДП

4.Образование и обозначение полей допусков и посадок

1.Система допусков и посадок

Системой допусков и посадок называется закономерно построенная совокупность стандартизованных допусков и предельных отклонений размеров деталей, а также посадок, образованных отверстиями и валами, имеющими стандартные предельные отклонения.

Системы допусков и посадок разрабатываются по отдельным типам соединений: для гладких цилиндрических и плоских соединений, для гладких конических, шпоночных, шлицевых, резьбовых и других соединений.

Стандартизация полей допусков и посадок и их применение при проектировании, изготовлении, эксплуатации и ремонте машин дает большой технико-экономический эффект. Она сводит к достаточному минимуму количество различных полей допусков для размеров деталей. Наряду со стандартизацией номинальных размеров это создает необходимую основу для сокращения типоразмеров деталей и обеспечения их взаимозаменяемости.

2.Общие сведения о стандартах ЕСДП

Основные нормы взаимозаменяемости – допуски и посадки для гладких соединений и деталей регламентируется «Единой системой допусков и посадок» (ЕСДП). Она была введена вместо действовавшей ранее национальной системы допусков и посадок ОСТ.

ЕСДП разработана на основе системы ИСО, изложенной в рекомендации ИСО Р286 в 1962 году.

Основы построения ЕСДП изложены в ГОСТ 25347 – 82 «Поля допусков и рекомендуемые посадки»; ГОСТ 25346 – 82 «Общие положения, ряды допусков и основных отклонений». ГОСТ 25348 – 82 (для размеров 3150…10 000мм).

В системах ИСО и ЕСДП предусмотрены посадки в системе отверстия и системе вала.

Посадки в системе отверстия – это посадки, в которых различные зазоры и натяги получаются соединением различных валов с основным отверстием.

Посадки в системе вала – это посадки, в которых различные зазоры и натяги получаются соединением различных отверстий с основным валом.

Каждый инструмент предназначен для обработки отверстия только одного размера с определенным полем допуска. Валы независимо от их размера обрабатывают одним резцом. В системе отверстия различных по предельным размерам отверстий меньше, чем в системе вала. Поэтому сокращается номенклатура режущего инструмента. Система отверстия получила преимущественное распространение.

Рисунок 1 – В системе основного отверстия (а) вала (б)

Точные отверстия обрабатывают дорогостоящим инструментом (зенкерами,

Рисунок 5 – Виды посадок

3.Основы построения ЕСДП

Для ЕСДП характерны следующие признаки:

а) интервалы номинальных размеров;

б) единица допуска;

в) квалитеты.

Для построения рядов допусков весь диапазон размеров разделен на несколько интервалов. Для номинальных размеров от 1 до 500 мм установлено 13 интервалов: св. 1 до 3; 3…6; 6…10; …; 400…500 мм.

Для построения рядов допусков установлена единица допуска i, которая выражает зависимость допуска от номинального размера и является мерой точности.

Для размеров до 500 мм:

i = 0,45

Для размеров 500…10 000 мм:

i = 0,004 D

где: D- среднее геометрическое для каждого интервала номинальных размеров

Допуск для любого квалитета:

T = ,						(1)

где: а – число единиц допуска, зависящее от квалитета и не зависящее от номинального размера (коэффициент точности).

В каждом изделии детали различного назначения изготовляют с различной точностью. Для нормирования уровней точности установлены квалитеты.

Квалитет – это совокупность допусков, характеризуемых постоянной относительной точностью (определяемой коэффициентом а) для всех номинальных размеров данного интервала.

Всего в ЕСДП предусмотрено 19 квалитетов:

01; 0; 1; 2; …; 16; 17.

Квалитет определяет допуск на изготовление.

1…4 – концевые меры, калибры;

4…12 – соединяемые (сопрягаемые) размеры деталей;

12…17 – несопрягаемые размеры деталей.

Для каждого квалитета по формуле (1) построены ряды допусков, в каждом из которых различные размеры имеют одинаковую относительную точность, определяемую коэффициентом а.

Таблица 1 – Зависимость единиц допуска от номера квалитета

| Квалитет | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| а | 7 | 10 | 16 | 25 | 40 | 64 | 100 | 160 | 250 | 400 | 640 | 1000 | 1600 |

Допуски и отклонения, устанавливаемые стандартами относятся к деталям, размеры которых определены при нормальной температуре, которая во всех странах принята равной + 20C (ГОСТ 9249 – 59). Градуировку и аттестацию всех линейных и угловых мер и измерительных средств, а также точные измерения необходимо выполнять при нормальной температуре, отступления от нее не должны превышать допустимых значений принятых по ГОСТ 8. 050 – 73. Температура детали и измерительного средства должна быть одинаковой, что достигается совместной их выдержкой в одинаковых условиях.

Пример 1.

Определить изготовление какого из валов более трудоемкое.

63 		63мм  5080 мм 	= 64 мм

220		220  220225 мм	= 215 мм

а – ?

Ответ: таким образом оба вала изготовлены с точностью по 6 квалитету, т.е. трудоемкость их изготовления одинакова.

Основные отклонения. Характеристикой расположения поля допуска в ЕСДП является знак и числовое значение основного отклонения. Каждое расположение основного отклонения обозначается латинской буквой – малой для валов, большой – для отверстий. Всего в ЕСДП предусмотрено 27 вариантов основных отклонений.

Буквой h обозначается верхнее отклонение вала, равное нулю (основной вал), буквой H – нижнее отклонение отверстия, равное нулю (основное отверстие).

Отклонения АН (аh) предназначены для образования полей допусков в посадках с зазором; J (j) – в переходных посадках; PZC (pzc) в посадках с натягом.

При одном и том же буквенном обозначении числовое значение основного отклонения изменяется в зависимости от номинального размера.

4.Образование и обозначение полей допусков и посадок

Поле допуска в ЕСДП образуется сочетанием основного отклонения (характеристика расположения) и квалитета (характеристика допуска). Условное обозначение поля допуска состоит из буквы основного отклонения и числа – номера квалитета:

Например: Поля допусков валов: h6 d10 js5.

Поля допусков отверстий: H6 D10 J5.

Посадка в ЕСДП образуется сочетанием поля допуска отверстия и поля допуска вала. Условное обозначение в виде дроби, в числителе которой указывается поля допуска отверстия, а в знаменателе – поле допуска вала.

Например: ; ; .

Поля допусков и их отборы. В системе ИСО и ЕСДП принципиально допускаются любые сочетания основных отклонений и квалитетов. Таким образом, теоретически можно получить очень большое число допусков. Для размеров до 500 мм из 19 квалитетов 27 основных отклонений можно образовать 517 полей допусков.

Но не все поля допусков имеют технический смысл. Кроме того, применение всех полей допусков экономически неприемлемо, так как привело к чрезмерному усложнению инструментального хозяйства. Поэтому система ИСО и ЕСДП базируется на применении ограниченного отбора полей допусков.

Поля допусков, разрешенные для применения в ЕСДП в ГОСТ 25347 – 82, ГОСТ 25348 – 82 и представляют собой ограничительные отборы из всей совокупности полей допусков. Отборы в ЕСДП содержат поля допусков для сопрягаемых и несопрягаемых размеров.

В ГОСТ 25347 – 82 поля допусков для сопрягаемых размеров разделены на два ряда: основной и дополнительный.

Основной ряд содержит поля допусков, необходимые для обеспечения всех общих потребностей машиностроения.

Из основного ряда выделен еще более узкий отбор предпочтительных полей допусков, рекомендуемых для первоочередного применения. На их основе можно обеспечить до 9095 % всего применения посадок и сократить номенклатуру режущего инструмента и калибров.

Дополнительные поля допусков применяются ограниченно и только в технически и экономически обоснованных случаях.

Для несопрягаемых размеров в ГОСТ 25347 – 82 и ГОСТ 25348 – 82 в каждом из квалитетов предусмотрены поля допусков с односторонним ( в «тело» материала) расположением относительно номинального размера (H и h ) или симметричные (Js и js).

Посадки. Посадки в ЕСДП носят рекомендуемый характер. Рекомендации по образованию посадок предусматривает рациональное сочетание допусков (квалитетов) отверстия и вала.

а) При размерах < 1u > 3150 мм рекомендуются отверстие и вал с одинаковыми допусками ;

б) При размерах 13150 мм в квалитетах до 9 для отверстия рекомендуется больший допуск, чем для вала (на один квалитет грубее) ;

в) В 912 квалитетах рекомендуются одинаковые допуски для отверстия и вала .

Контрольные вопросы:

1.Для чего необходима стандартизация полей допусков и посадок?

2.Что собой представляет стандарт ЕСДП и что он регулирует?

3.Какие признаки характерны для ЕСДП?

4.Что такое квалитет и что он определяет?

5.Как обозначаются и как отбираются поля допусков и посадок?

6.Как можно определить трудоемкость изготовления деталей?

7. Сколько всего предусмотрено квалитетов в ЕСДП?

Литература:

- Третьяк, Л. Н. Взаимозаменяемость и нормирование точности: учебное пособие для вузов / Л. Н. Третьяк, А. С. Вольнов; под общ. ред. Л. Н. Третьяк. — М.: Издательство Юрайт, 2019. — 362 с. — (Серия: Университеты России). https://cdn1.ozone.ru/s3/multimedia-r/6013373775.pdf

- Захарова, Н. В. З-38 Взаимозаменяемость и нормирование точности: практикум/ Н.В.Захарова; Сиб. гос. аэрокосмич. ун-т. – Красноярск, 2016. – 146 с. https://www.sibsau.ru/sveden/edufiles/69552/

- Молдагалиев А.Б. Основы  взаимозаменяемости: Конспект лекции для студентов специальности 5В071200 - Машиностроение / А. Б. Молдагалиев. - Версия - Шымкент: ЮКГУ, 2016 o=эл. опт. диск (CD-ROM) /www.lib.ukgu.kz/cgi-bin/irbis64r_01/cgiirbis_64.exe

Лекция №3

РАСЧЕТ И ВЫБОР ПОСАДОК ДЛЯ ГЦС

(ГЛАДКИЕ ЦИЛИНДРИЧЕСКИЕ СОЕДИНЕНИЯ)

План лекции:

1.Методы выбора допусков и посадок

2.Посадки с зазором и их применение

3.Посадки переходные и их применение

4.Посадки с натягом, их виды и расчет

5.Расчет переходных посадок на вероятность получения натягов и зазоров

1.Методы выбора допусков и посадок

В настоящее время применяют три метода выбора допусков и посадок:

- Метод прецедентов (аналогов).

Заключается в том, что конструктор отыскивает в однотипных или других машинах, ранее сконструированных и находящихся в эксплуатации, случаи применения сборочной единицы, подобной проектируемой и назначает такие же или аналогичные допуск и посадку.

- Метод подобия.

Является развитием метода прецедентов. Возник в результате классификации деталей машин по конструктивным и эксплуатационным признакам и выпуска справочников с примерами применения посадок. Для выбора допусков и посадок этим методом устанавливают аналогию конструктивных признаков и условий эксплуатации проектируемой сборочной единицы с признаками, приведенными в справочнике.

Общим недостатком этих двух методов является сложность определения признаков однотипности и подобия, в результате чего велика возможность назначения ошибочных допусков и посадок.

- Расчетный метод.

Является наиболее обоснованным методом. Выбирая этим методом квалитеты, допуски и посадки при проектировании машин, стремятся удовлетворить эксплуатационно-конструктивные требования, предъявляемые к сборочной единице.

2.Посадки с зазорами и их применение

Посадки с зазором предназначены для подвижных и неподвижных соединений. В подвижных соединениях зазор служит для обеспечения свободы перемещения, размещения слоя смазки, компенсации температурных деформаций, а также компенсации отклонений формы и расположения поверхностей, погрешности сборки и др.

Для наиболее ответственных соединений, которые должны работать в условиях жидкостного трения, зазоры рассчитываются на основе гидродинамической теории трения (для подшипников скольжения). В случаях, когда допускается работа соединения в условиях полужидкостного, полусухого или сухого трения, выбор посадок чаще всего проводится по аналогии с посадками известных хорошо работающих соединений (метод аналогов).

В неподвижных соединениях посадки с зазором применяются для обеспечения беспрепятственной сборки деталей. Их относительная неподвижность обеспечивается дополнительным креплением шпонками, винтами, болтами, штифтами. Выбор посадки в этом случае производится таким образом, чтобы наименьший зазор обеспечивал компенсацию отклонений формы и расположения сопрягаемых поверхностей.

Посадки  - скользящие. Наименьший зазор равен 0. Установлены во всем диапазоне точностей сопрягаемых размеров (512 квалитеты). Часто применяются для неподвижных соединений с дополнительным креплением при необходимости их частой разборки (сменные детали). В квалитетах 812 могут применяться вместо переходных посадок. Скользящие посадки применяются для центрирования неподвижно соединенных деталей. В подвижных соединениях такие посадки служат для медленных перемещений деталей обычно в продольном направлении; для точного направления при возвратно – поступательном движении; для соединений детали, которых должны легко передвигаться и проворачиваться друг относительно друга при настройке, регулировке или затяжке в рабочее положение. Поскольку получение нулевых зазоров в таких посадках маловероятно, скользящие посадки могут использоваться и для подвижных соединений вращательного движения (при небольших скоростях вращения).

Посадки  - движения. Это посадки с наименьшим минимальным гарантированным зазором. Установлены при высоких относительных точностях изготовления деталей ( валы - 46 квалитетов, отверстия - 57 кв.). Применяются для особоточных и точных подвижных соединений, в которых требуется обеспечить плавность и точность перемещений чаще всего возвратно – поступательных и ограничить зазор во избежание нарушения соосности, возникновения ударов (при реверсивном движении). При вращательном движении обычно не применяются. В неподвижных соединениях применяются для обеспечения легкой установки деталей.

Посадки  - ходовые. Характеризуются умеренными гарантированными зазорами, достаточными для обеспечения свободного вращения в подшипниках скольжения. Применяются в опорах поступательного движения, не требующих высокой точности центрирования. В неподвижных соединениях применяются для обеспечения легкой сборки при невысоких требованиях к точности центрирования деталей.

Посадки  - легкоходовые. Имеют значительный гарантированный зазор, обеспечивающий свободное вращательное движение при значительных нагрузках и высоких скоростях. В неподвижных соединениях, требующих значительных зазоров при установках и регулировках.

Посадки - шарикоходовые. Обладают большим гарантированным зазором, позволяющим компенсировать значительные отклонения расположения сопрягаемых поверхностей и температурные деформации.

Посадки  - с большими зазорами. Применяются в основном в грубых квалитетах (11,12) для конструкций малой точности, где большие зазоры необходимы для компенсации отклонений расположения сопрягаемых поверхностей, для обеспечения свободного вращения или поступательного перемещения в условиях запыления и загрязнения. В отдельных случаях посадки с большими зазорами применяются и в более точных подвижных соединениях (8 и 9 кв.), работающих при особо тяжелых нагрузках или высоких температурах.

3.Посадки переходные и их применение

Переходные посадки предназначены для неподвижных, но разъемных соединений деталей и обеспечивают хорошее центрирование соединяемых деталей. Для них характерна возможность получения, как натягов, так и зазоров. Натяги имеют относительно малую величину и обычно не требуют проверки деталей соединения на прочность, за исключением тонкостенных деталей. Эти натяги недостаточны для передачи соединением значительных крутящих моментов и усилий. Поэтому переходные посадки применяют с дополнительным креплением соединяемых деталей шпонками, штифтами, винтами и др. Такие посадки могут применяться и без дополнительного крепления, когда сдвигающие силы малы, при значительной длине соединения, если относительная неподвижность деталей необязательна.

Зазоры в переходных посадках также невелики, что обеспечивает достаточно высокую точность центрирования. ЕСДП предусматривает несколько типов переходных посадок, различающихся вероятностью получения натягов или зазоров. Чем больше вероятность получения натяга, тем прочнее посадка. Переходные посадки установлены в относительно точных квалитетах: валы в 47, отверстия в 58.

Выбор переходных посадок чаще всего производится по аналогии с известными и хорошо работающими соединениями. Расчеты выполняются реже и в основном как проверочные. Они могут включать:

а) расчет вероятности получения зазоров и натягов в соединении;

б) расчет наибольшего зазора по известному допуску соосности;

в) расчет прочности деталей (только для тонкостенных) и наибольшего усилия сборки при наибольшем натяге посадки.

Посадки  - плотные. Для этих посадок более вероятно получение зазоров, но возможны и небольшие натяги. Собираются с применением небольшого усилия (достаточно деревянного молотка). Плотные посадки применяются, если при центрировании деталей допускаются небольшие зазоры или требуется обеспечить легкую сборку (сменные детали).

Посадки  - напряженные. Наиболее часто применяемые переходные посадки. Вероятности получения зазоров и натягов примерно одинаковые. Сборка и разборка производится без значительных усилий (при помощи ручных молотков). Обеспечивают хорошее центрирование деталей подвижных узлов при вращении со средними скоростями.

Посадки  - тугие. Обеспечивают преимущественно натяг. Вероятность получения зазоров относительно мала. Применяются для неподвижных соединений деталей на быстровращающихся валах с дополнительным креплением или без него. Применяются взамен более прочных посадок при увеличенных длинах соединения или когда недопустимы большие деформации деталей.

Посадки  - глухие. Наиболее прочные из переходных посадок. Зазоры практически не возникают. Для сборки и разборки требуются значительные усилия: применяются прессы, распрессовочные приспособления, иногда термические методы сборки. Разборка таких соединений производится редко, только при капитальном ремонте. Применяются для центрирования деталей в неподвижных соединениях, передающих большие усилия, при наличии вибраций и ударов (с дополнительным креплением). При небольших нагрузках без дополнительного крепления.

4.Посадки с натягом, их виды и расчет

Посадки с натягом предназначены для неподвижных неразъемных соединений деталей, как правило, без дополнительного крепления. Относительная неподвижность деталей достигается засчет напряжений, возникающих в материале деталей вследствие деформации их контактных поверхностей. При прочих равных условиях напряжения пропорциональны натягу. Как правило, посадки с натягом вызывают упругие деформации деталей, но в ряде посадок с большими натягами могут возникать и упруго – пластические деформации.

При одном и том же натяге прочность соединения зависит от материала и размеров деталей, шероховатости сопрягаемых поверхностей, способа соединения деталей и т.д. Поэтому выбор посадки следует производить на основе предварительных расчетов натягов и возникающих напряжений.

Различают следующие основные способы сборки деталей при посадках с натягом:

  - сборка под прессом за счет его осевого усилия при нормальной

температуре;

  - сборка с предварительным разогревом охватывающей детали (отверстия) или охлаждением охватываемой детали (вала) до определенной температуры.

Исходными данными для расчета являются:

а) геометрические размеры:

б) - модули упругости вала и втулки.

в) - коэффициенты Пуассона.

г) - пределы текучести материала вала и втулки.

Рисунок 6 – Расчетная схема соединения с натягом

Условие неподвижности соединения:

(2)

где: - это условная сила, эквивалентная действию крутящего момента Т и осевой силы .

(3)

- эквивалентная сила трения, возникающая за счет натяга.

N = d-D							(4)

Формула (4) справедлива для идеального случая: абсолютно гладкие и упругие цилиндры.

На основании формулы (2), используя выводы задачи Ламэ (это задача определения напряжений и перемещений в толстостенных полых цилиндрах).

(5)

где - это наименьший, т.е. гарантированный натяг правильно выбранной посадки с точки зрения неподвижности.

- коэффициенты жесткости вала и отверстия,

,		;

- поправка, учитывающая шероховатость рабочих поверхностей вала и втулки;

- учитывает уменьшение натяга за счет погрешностей формы сопрягаемых поверхностей;

- учитывает влияние центробежных сил (при N<2000об/мин. );

- учитывает ослабление натяга при достижении рабочей температуры;

Вторая часть расчета – проверка прочности соединения.

Условие прочности отверстия (вала):

- для вала.

где - наибольшее давление, которое может возникнуть в зоне контакта при выбранной посадке (при );

- наибольший натяг при данной посадке.

Применение посадок с натягом

Посадки  - легкопрессовые. Характеризуются минимальным гарантированным натягом. Установлены в наиболее точных квалитетах (валы 4…6, отверстия 5…7). Применяются, когда крутящие моменты или осевые силы малы; для соединения тонкостенных деталей, не допускающих больших деформаций; для центрирования тяжело нагруженных и быстровращающихся крупногабаритных деталей (с дополнительным креплением).

Посадки  - прессовые средние.

Характеризуются умеренными гарантированными натягами, обеспечивающими передачу нагрузок средней величины без дополнительного крепления. Применяются также в тех случаях, когда применение посадок с большими натягами недопустимо по условиям прочности деталей при тяжелых нагрузках с дополнительным креплением. В этих посадках имеют место упругие деформации деталей. Установлены для относительно точных деталей (валы 5…7, отверстия 6…7 кв.)

Посадки  - прессовые тяжелые.

Характеризуются большими гарантированными натягами. Предназначены для соединений, на которые воздействуют значительные, в том числе и динамические нагрузки. Применяются без дополнительного крепления. В этих посадках возникают упруго – пластические или пластические деформации деталей. Применяются для деталей, выполненных по 7,8 квалитетам.

5.Расчет переходных посадок на вероятность получения натягов и зазоров

В основу расчета положено предположение, что размеры отверстия и вала распределяются по нормальному закону с центром группирования в середине поля допуска и средним квадратным отклонением равным . Тогда значения зазора и натяга также будут распределяться по нормальному закону симметрично относительно среднего значения (). А вероятность их получения определяется с помощью интегральной функции вероятности (z)

Рисунок 7 – Схема расположения полей допусков посадки

Ф(z)

- Определяем:

Макс. натяг N= 39 – 0 = 39 мкм = 0,039 мм

Макс. зазор = 30 – 20 =10 мкм = 0,010 мм

Средний натяг  = 14,5 мкм = 0,0145 мм

Допуск отв. = 30 – 0 = 30 мкм = 0,030 мм

Допуск вала = 39 – 20 = 19 мкм = 0,019 мм

- Определяем среднее квадратное отклонение натяга:

мкм

- Определяем аргумент интегральной функции  (z):

- По таблицам по значению Z определяем функцию  (z)

Z = 2,41   (2,46) = 0,492

- Рассчитываем вероятность натягов (зазоров):

Вероятность натягов :

, если

, если

вероятность зазоров  :

, при

, при

= 0,5 + 0,492 = 0,992  99,2 %

= 0,5 – 0,492 = 0,008  0,8 %

Рисунок 8 – Схема распределения натягов (зазоров) при нормальном законе

Контрольные вопросы:

1.Какие методы применяют при выборе допусков и посадок?

2.Какие виды посадок с зазорами  существуют и в каких случаях их применяют?

3.Какие виды посадок с натягами существуют и в каких случаях их применяют?

4.Как производится расчет посадки с натягом?

5.На чем основывается выбор переходной посадки?

6.Как определяется допуск отверстий и валов?

7.Как определяются натяги и зазоры в соединениях?

Литература:

- Афонин, С.Б. Учебное пособие для проведения практических занятий по курсу «Основы взаимозаменяемости» / С.Б. Афонин, В.М. Гаврилин, Т.В. Гущина; ИГХТУ. – Иваново, 2018. – 141с.

https://www.isuct.ru/sites/default/files/department/ightu/ktmio/37.pdf

- Айжамбаева, С.Ж., Слямова, А.Е.Квалиметрия и основы взаимозаменяемости : Электронный учебник. - Караганда: КарГТУ, 2017. http://kgmtu.edu.ua/jspui/handle/

- Молдагалиев А.Б. Основы  взаимозаменяемости: Конспект лекции для студентов специальности 5В071200 - Машиностроение / А. Б. Молдагалиев. - Версия - Шымкент: ЮКГУ, 2016 o=эл. опт. диск (CD-ROM) /www.lib.ukgu.kz/cgi-bin/irbis64r_01/cgiirbis_64.exe

Лекция №4

РАСЧЕТ И КОНСТРУИРОВАНИЕ КАЛИБРОВ

ДЛЯ КОНТРОЛЯ ДЕТАЛЕЙ ГЛАДКИХ СОЕДИНЕНИЙ

План лекции:

1.Основные понятия и правила конструирования и расчета гладких калибров

2.Классификация калибров

3.Основной принцип конструирования калибров

4.Маркировка калибров и допуски на изготовление гладких калибров

5.Расчет исполнительных размеров калибров

1.Основные понятия и правила конструирования и расчета гладких калибров

Рассмотрим два понятия: «измерение» и «контроль».

Измерение – это нахождение числового значения физической величины опытным путем с помощью специальных технических средств (например: универсальных измерительных средств).

Контроль – это проверка соответствия показателей качества продукции установленным требованиям, т.е. определение того, находится ли значение контролируемой физической величины между предельными ее значениями или вне их, исключая процесс измерения.

Калибры – бесшкальные контрольные инструменты, которые позволяют осуществлять контроль детали, исключая процесс измерения. Каждый из видов измерительных средств имеет свои конкретные области применения: калибры применяются для контроля размеров деталей с 6-го по 17-й квалитет при известных номинальных размерах в пределах 1…500 мм.

2.Классификация калибров

По виду контролируемых изделий и параметров калибры делятся на:

- гладкие для цилиндрических изделий;

- резьбовые;

- шлицевые и др.

По числу единовременно контролируемых элементов калибры могут быть:

- элементные – для контроля отдельных линейных размеров;

- комплексные – для одновременного контроля нескольких элементов.

По условиям оценки годности деталей калибры различают, как:

- нормальные;

- предельные.

При контроле нормальными калибрами годность проверяемых элементов оценивают на основании субъективных ощущений контролирующего (т.к. нормальный калибр должен проходить без усилия, но и без зазора).

Предельные калибры ограничивают размеры деталей, распределяя их на три группы:

- годные;

- брак вследствие перехода за верхнюю границу допуска;

- брак вследствие перехода за нижнюю границу допуска.

Для работы с предельными калибрами требуется меньшая квалификация рабочего и контролёра и повышается объективность процесса контроля.

Предельные калибры изготовляют попарно. Один из них называют проходным, а другой непроходным.

Рисунок 9 – Схема контроля деталей гладкими калибрами

Для внутренних измерений номинальный размер проходного калибра выполняют по номинальному, а непроходного по наибольшему предельным размерам.

Для наружных измерений номинальный размер проходного калибра выполняют по наибольшему, а непроходного по наименьшему предельным размерам.

Проверяемое изделие считают годным, если проходной калибр проходит, а непроходной калибр не проходит в проверяемое изделие.

Если проходной калибр не проходит, то деталь является исправимым браком, если непроходной калибр проходит, то деталь – неисправимый брак.

По технологическому назначению калибры подразделяют на:

- рабочие;

- контрольные.

Рабочие калибры используют для контроля деталей на рабочих местах в процессе их изготовления. Этими калибрами пользуются рабочие и контролеры ОТК завода – изготовителя.

Контрольные калибры предназначены для контроля или регулировки рабочих калибров. Они являются непроходными и служат для изъятия и эксплуатации вследствие износа проходных рабочих калибров – скоб.

Согласно действующим стандартам калибры имеют следующие обозначения:

Р – ПР – проходной рабочий калибр;

Р – НЕ – непроходной рабочий калибр;

К – ПР – контрольный калибр для проходного рабочего (нового) калибра;

К – НЕ – контрольный калибр для непроходного рабочего (нового) калибра;

К – И – контрольный калибр для контроля износа проходной стороны рабочего калибра.

3.Основной принцип конструирования калибров

Для контроля валов используют главным образом скобы. Основные конструкции калибров – скоб установлены ГОСТ 18355 – 73 18368 – 73. Наиболее распространены односторонние двух предельные скобы. Применяют также регулируемые скобы, которые можно настраивать на различные размеры.

Регулируемые скобы имеют меньшую точность и надежность, поэтому их применяют для контроля изделий 8-го и грубее квалитетов.

Для контроля отверстий применяют калибры – пробки конструкции, которых установлены ГОСТ 14807 - 6914827 – 69. Калибры – пробки могут быть двухсторонними для размеров до 50 мм и односторонними для размеров свыше 50 мм.

Для снижения затрат на калибры стремятся увеличить их износостойкость. Для изготовления калибров используются стали марок 20; 20Х; У7; У8; ХВГ; ШХ15; Для рабочих поверхностей калибров используются пластинки из твердых сплавов ВК6, ВК8. Калибры, оснащенные сплавами имеют износостойкость в 50150 раз выше, чем стальные.

При конструировании предельных калибров следует соблюдать принцип подобия (принцип Тейлора), согласно которому проходные калибры должны являться прототипом сопрягаемой детали с длиной, равной длине соединения (т.е. калибры для валов должны иметь форму колец), и контролировать размеры по всей длине соединения с учетом погрешностей формы деталей.

Непроходные калибры должны иметь малую измерительную длину и контакт, приближающийся к точному, чтобы проверять собственно только размер детали.

На практике иногда приходится отступать от принципа подобия вследствие неудобства контроля. Например, контроль проходным кольцом потребовал бы снятия детали, закрепленной в центрах станка. Поэтому вместо колец применяют проходные скобы с широкими измерительными поверхностями.

4.Маркировка калибров и допуски на изготовление гладких калибров

На калибрах наносят следующую маркировку:

  - номинальный размер изделия; (70)

  - условное обозначение предельных отклонений изделия (Н7);

  - величины предельных отклонений изделия в мм;

  - обозначение калибра (ПР, НЕ);

  - товарный знак завода – изготовителя.

Допуски на изготовление гладких калибров и контркалибров регламентированы ГОСТ 24853 – 81, который предусматривает следующие допуски:

В квалитетах 6,8 10 допуски  для скоб на 50 % больше допусков Н для пробок, что объясняется большей сложностью изготовления скоб. Допуски для всех типов контрольных калибров  одинаковы.

Для проходных калибров, которые изнашиваются в процессе контроля, предусмотрен допуск на износ. Допустимый выход размера изношенного калибра за границу поля допуска изделия регламентируется величиной У для пробок и величиной для скоб. В квалитетах 9–ом и грубее У и = 0.

Для всех проходных калибров поля допусков Н и Нсдвинуты внутрь поля допуска изделия на величину  для пробок и величину для скоб.

Рисунок 10 – Схема расположения полей допусков калибров для контроля отверстий

Рисунок 11 – Схема расположения полей допусков калибров для контроля валов и контркалибров

При номинальных размерах  180 мм поле допуска непроходного калибра и граница износа ПР калибра также сдвигается внутрь поля допуска детали на величину  для пробок и величину для скоб.

5.Расчет исполнительных размеров калибров

Исполнительным называют предельный размер калибра, по которому изготовляют новый калибр. Исполнительным размером скобы служит её наименьший предельный размер с положительным отклонением, для пробки и контркалибра – их наибольший предельный размер с отрицательным отклонением. Таким образом, на чертеже отклонение проставляют в «тело» калибра.

Рассмотрим пример расчета исполнительных размеров калибра.

Пример. Определить предельные и исполнительные размеры калибров для контроля вала 90к6.

По ГОСТ 25347 – 82 находим предельные отклонения вала:

еs = +25 мкм

еi = +3 мкм

Наибольший и наименьший предельные размеры вала:

d= 90 + 0,025 = 90,025 мм

= 90 + 0,003 = 90,003 мм

По ГОСТ 24853 – 81 для квалитета 6 и интервала размеров 80120 мм находим данные для расчета размеров калибров:

= 6 мкм

= 5 мкм

= 4 мкм

= 2,5 мкм

Строим схему расположения полей допусков:

Рисунок 12 – Схема расположения полей допусков калибров и контркалибров для d=90k6

Наименьший размер проходного нового калибра – скобы:

ПР

Наибольший размер изношенного проходного калибра – скобы:

ПР = 90,025 + 0,004 = 90,029 мм

Наименьший размер непроходного калибра – скобы:

НЕ= 90,003 – 0,003 = 90,000 мм

Исполнительные размеры для простановки на чертеже:

90,017;	90,000

Размеры контрольных калибров:

К - ПР= 90,025 – 0,005 + 0,00125 = 90,02125 мм

К - НЕ= 90,003 + 0,00125 = 90,00425 мм

К - И= 90,025 + 0,004 + 0,00125 = 90,03025 мм

Исполнительные размеры для простановки на чертеже:

90,02125

90,00425

90,03025

Контрольные вопросы:

1.Какие основные понятия применяются для гладких калибров?

2.Каковы правила конструирования и расчета калибров?

3.По каким признакам производится классификация калибров?

4.В чем состоит основной принцип конструирования калибров?

5.Как маркируются калибры?

6.Каковы допуски на изготовление гладких калибров?

7.Как выполняется расчет исполнительных размеров калибров?

Литература:

- Захарова, Н. В. З-38 Взаимозаменяемость и нормирование точности: практикум/ Н.В.Захарова; Сиб. гос. аэрокосмич. ун-т. – Красноярск, 2016. – 146 с. https://www.sibsau.ru/sveden/edufiles/69552/

- Молдагалиев А.Б. Основы  взаимозаменяемости: Конспект лекции для студентов специальности 5В071200 - Машиностроение / А. Б. Молдагалиев. - Версия - Шымкент: ЮКГУ, 2016 o=эл. опт. диск (CD-ROM) /www.lib.ukgu.kz/cgi-bin/irbis64r_01/cgiirbis_64.exe

- Самсаев М. ж.б. Өзара ауыстырымдылық, стандарттау, сертификаттау негіздері жəне техникалық өлшеу. Сапа менеджменті. / М. Самсаев, И. Самсаев, Б. Жүнісбаев, ж.б. – Алматы: «Бастау» баспасы, 2014. – 262 б. https://zaysan-college.edu.kz/images-new/000i/5/3.pdf

Лекция №5

ДОПУСКИ И ПОСАДКИ ПОДШИПНИКОВ КАЧЕНИЯ

План лекции:

1.Классы точности подшипников качения

2.Примеры, квалитеты и допуски размеров в зависимости от класса подшипников

3.Условия работы подшипников качения

1.Классы точности подшипников качения

Подшипники служат опорами для валов и вращающихся осей. Во избежание снижения К.П.Д. механизма потери в подшипниках должны быть минимальными. От качества подшипников в значительной степени зависит работоспособность и долговечность машин. По виду трения подшипники делятся на подшипники скольжения и подшипники качения. Сегодня мы рассмотрим особенности посадок подшипников качения. Это особая группа посадок ГЦС.

Подшипники качения – это стандартные сборочные единицы повышенной точности, которые изготовляются на специализированных подшипниковых заводах на специальном оборудовании повышенной точности.

Промышленностью стран СНГ изготовляются подшипники наружным диаметром от 1,5 до 2600 мм. Подшипники 20200 мм выпускаются крупными сериями.

Подшипники обладают полной внешней взаимозаменяемостью по присоединительным поверхностям, определяемым наружным диаметром наружного кольца и внутренним диаметром внутреннего кольца и неполной внутренней взаимозаменяемостью между телами качения и кольцами.

Кольца подшипников и тела качения подбирают селективным методом. Полная внешняя взаимозаменяемость позволяет быстро монтировать и заменять изношенные подшипники качения при сохранении их хорошего качества.

Качество подшипников при прочих равных условиях определяется:

- точностью присоединительных размеров d, D, ширины колец В, а для роликовых радиально – упорных подшипников ещё и точностью монтажной высоты; точностью формы и взаимного расположения поверхностей колец подшипников и их шероховатостью; точностью формы и размеров тел качения в одном подшипнике и шероховатостью их поверхностей; (ГОСТ 3478 – 79. подшипники качения. Основные размеры).

- точностью вращения, характеризуемой радиальным и торцовым биениями дорожек качения и торцов колец.

В зависимости от указанных показателей точности ГОСТ 520 – 71 «Подшипники шариковые и роликовые. Технические требования» устанавливает пять классов точности в порядке повышения точности: 0; 6; 5; 4; 2.

2.Примеры, квалитеты и допуски размеров в зависимости от класса подшипников

Пример: Допускаемое радиальное биение дорожки качения внутренних колец подшипников 2–го класса точности в 10 раз меньше, чем для подшипников 0–го класса.

Для большинства механизмов общего назначения применяют подшипники 0–го класса точности. Подшипники более высоких классов точности применяют при больших частотах вращения и в случаях, когда требуется высокая точность вращения вала.

Пример:

а) шпиндели токарных станков опираются на подшипники 5-го класса;

б) шпиндели шлифовальных станков опираются на подшипники 4-го класса;

в) в гироскопических приборах используют подшипники 2-го класса.

Класс точности указывают через тире перед условным обозначением подшипника: 6 - 312; 312 (0 класс).

Чтобы обеспечить нормальный срок службы подшипников качения, сопрягаемые с ними детали должны иметь определенную точность следующих параметров:

а) размеров;

б) формы поверхностей;

в) расположения поверхностей;

г) шероховатость.

а) сопрягаемые детали выполняются по следующим квалитетам:

Таблица 2 – Квалитеты для подшипников

| Класс подшипника | Квалитет |  |
| --- | --- | --- |
|  | Отверстие | Вал |
| 0; 6 4; 5 2 | 7 6 5 | 6 5 4 |

б) отклонение формы (допуск цилиндричности) отверстия и вала не должно превышать 14 допуска на размер для подшипников 0-го и 6-го классов.

Таблица 3 – Допуски для подшипников

| Класс подшипника | Допуск цилиндричности отверстия и вала |
| --- | --- |
| 0; 6 4; 5 |  |

г) шероховатость посадочных поверхностей валов и отверстий в корпусах не должна превышать следующих величин. (параметр R).

Таблица 4 – Зависимость размеров подшипников по классам

| Класс подшипника | Валы |  | Отверстия |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | d80мм | d > 80мм | D80мм | D > 80мм |
| 0; 6; 5 | 1,25 0,63 | 2,5 1,25 | 1,25 0,63 | 2,5 1,25 |
| 4 | 0,32 | 0,63 | 0,63 | 1,25 |

Кроме указанных факторов существенное влияние на срок службы подшипников оказывают его посадки на вал и в корпус. (ГОСТ 3325 – 85. Подшипники шариковые и роликовые. Посадки).

Для сокращения номенклатуры подшипники изготовляют с отклонениями внутреннего и наружного диаметров, не зависящими от посадки, по которой их будут монтировать. Для всех классов точности верхнее отклонение присоединительных диаметров принято равным 0.

Таким образом, диаметры наружного кольца и внутреннего кольца  приняты соответственно за диаметры основного вала и основного отверстия, т.е. для соединения внутреннего кольца с валом применяется система отверстия, а для соединения наружного кольца с корпусом – система вала.

Наиболее существенным отличием подшипниковых посадок от обычных является расположение поля допуска отверстия внутреннего кольца подшипника. Это отверстие основное, но поле допуска его расположено вниз от нулевой линии.

Применяя такие поля допусков валов, как js, k, m, n, которые с обычным полем допуска отверстия давали бы переходные посадки, получим в данном случае посадки с натягом.

3.Условия работы подшипников качения

Условия работы подшипников разнообразны, поэтому стандарт рекомендует целый ряд посадок для наружного и внутреннего колец.

Посадки подшипников качения на вал и в корпус выбирают в зависимости от типа и размера подшипника, условий его эксплуатации, значения и характера действующих нагрузок и вида нагружения колец. Различают три основных вида нагружения колец: местное, циркуляционное, колебательное.

При местном нагружении кольцо воспринимает постоянную по направлению результирующую радиальную нагрузку лишь ограниченным участком окружности дорожки качения и передает её соответствующему ограниченному участку посадочной поверхности вала или корпуса. Такое нагружение возникает, например, когда кольцо не вращается относительно нагрузки.

При циркуляционном нагружении кольцо воспринимает результирующую радиальную нагрузку , последовательно всей дорожкой качения и передает её всей посадочной поверхности вала или корпуса. Такое нагружение кольца получается при его вращении и постоянно направленной нагрузке .

Колебательным нагружением кольца называют такой вид нагружения, при котором неподвижное кольцо подшипника воспринимает равнодействующую ограниченным участком дорожки качения, а сама равнодействующая не совершает полного оборота, а колеблется. Такое нагружение встречается в кривошипно – шатунных, подшипниковых узлах эксцентриков.

Циркуляционно нагруженные кольца должны устанавливаться по посадкам, обеспечивающим их неподвижность относительно сопрягаемой детали. (посадки с натягом и переходные при высокой нагрузке).

Местно нагруженные кольца устанавливаются по посадкам с зазором при малой нагрузке. Эти посадки позволяют кольцу постепенно проворачиваться по посадочной поверхности, что уменьшает неравномерность износа кольца и повышает срок службы п.к.

Колебательно нагруженные кольца должны устанавливаться по переходным посадкам.

Наиболее ответственная – посадка циркуляционно нагруженного кольца. Её выбирают по интенсивности радиальной нагрузки, которую подсчитывают по формуле:

,

где - радиальная сила, действующая на опору, Н;

b – рабочая ширина кольца подшипника, см;

b = B – 2r,

где B – ширина подшипника;

r – размер фаски кольца подшипника;

- динамический коэффициент посадки, зависящий от характера нагрузки: при перегрузке до 150 %, умеренных толчках и вибрации = 1; при перегрузке до 300 % сильных ударах и вибрации = 1,8;

- учитывает степень ослабления посадочного натяга при полом вале или тонкостенном корпусе: при сплошном вале = 1.

- учитывает неравномерность распределения радиальной нагрузки между рядами роликов в двухрядных конических роликоподшипниках или между сдвоенными шарикоподшипниками при наличии осевой нагрузки на опору: для однорядных подшипников = 1.

На основании рассчитанной интенсивности нагрузки по таблицам справочника подбирается поле допуска вала или отверстия.

Посадки местно и колебательно нагруженных колец выбираются без расчета по рекомендациям таблиц справочника.

Контрольные вопросы:

1.Какие основные виды подшипников существуют?

2.Каковы условия эксплуатации подшипников?

3.Какие факторы имеют влияние на срок службы подшипников?

4.Сколько классов точности устанавливает ГОСТ для подшипников качения?

5.Чем определяется качество подшипников при различных условиях их работы?

Литература:

- Третьяк, Л. Н. Взаимозаменяемость и нормирование точности: учебное пособие для вузов / Л. Н. Третьяк, А. С. Вольнов; под общ. ред. Л. Н. Третьяк. — М.: Издательство Юрайт, 2019. — 362 с. — (Серия: Университеты России). https://cdn1.ozone.ru/s3/multimedia-r/6013373775.pdf

- Захарова, Н. В. З-38 Взаимозаменяемость и нормирование точности: практикум/ Н.В.Захарова; Сиб. гос. аэрокосмич. ун-т. – Красноярск, 2016. – 146 с. https://www.sibsau.ru/sveden/edufiles/69552/

- Афонин, С.Б. Учебное пособие для проведения практических занятий по курсу «Основы взаимозаменяемости» / С.Б. Афонин, В.М. Гаврилин, Т.В. Гущина; ИГХТУ. – Иваново, 2018. – 141с.

https://www.isuct.ru/sites/default/files/department/ightu/ktmio/37.pdf

- Айжамбаева, С.Ж., Слямова, А.Е.Квалиметрия и основы взаимозаменяемости : Электронный учебник. - Караганда: КарГТУ, 2017. http://kgmtu.edu.ua/jspui/handle/

Лекция №6

НОРМИРОВАНИЕ И ОБОЗНАЧЕНИЕ ШЕРОХОВАТОСТИ ПОВЕРХНОСТИ

План лекции:

1.Шероховатость и её влияние на качество поверхности

2.Основные понятия шероховатости поверхности

3.Обозначение шероховатости на чертежах и выбор параметра

1. Шероховатость и её влияние на качество поверхности

Шероховатостью поверхности согласно ГОСТ 25142-82 называют совокупность микронеровностей с относительно малыми шагами.

Шероховатость поверхности в сочетании с другими её характеристиками (цвет, степень отражательной способности), а также с физическими свойствами поверхностного слоя деталей (степенью упрочнения, глубиной упрочненного слоя, остаточными напряжениями) определяет состояние поверхности и является наряду с точностью формы одной из основных геометрических характеристик её качества.

Шероховатость поверхностей играет большую роль в подвижных соединениях деталей, значительно влияя на трение и износ трущихся поверхностей подшипников, направляющих, ползунов и т.д.

Шероховатость значительно влияет на прочность деталей. Неровности поверхности являются концентраторами напряжений. Чем меньше шероховатость, тем меньше вероятность образования усталостных трещин.

Уменьшение шероховатости улучшает антикоррозионную стойкость деталей.

Наконец величина шероховатости влияет на точность измерения деталей.

Параметры для нормирования и обозначения шероховатости поверхности.

Способы нормирования шероховатости поверхности установлены в ГОСТ 2789-73 и распространяются на поверхности изделий, изготовленных из любых материалов и любыми методами, кроме ворсистых поверхностей.

Рисунок 13 – Шероховатость поверхности, параметры нормирования

Шероховатость поверхности оценивается по неровностям профиля, получаемого путем сечения реальной поверхности плоскостью в нормальном сечении.

2.Основные понятия шероховатости поверхности

Для определения шероховатости поверхности от других неровностей с относительно большими шагами (отклонения формы и волнистость) её рассматривают в пределах ограниченного участка, длина которого называется базовой длиной L.

Базой для отсчета отклонений профиля является средняя линия профиля (m) – линия, имеющая форму номинального профиля и приведенная так, что в пределах базовой длины среднее квадратическое отклонение измеряемого профиля до этой линии было минимальным.

Согласно ГОСТ 2789-73 шероховатость поверхности изделий можно оценивать количественно одним или несколькими параметрами:

а) средним арифметическим отклонением профиля (R);

б) высотой неровностей профиля по 10 точкам (R);

в) наибольшей высотой неровностей профиля (R );

г) средним шагом неровностей (S);

д) средним шагом местных выступов профиля (S);

е) относительной опорной длиной профиля (t)

Параметры шероховатости, связанные с высотными свойствами неровностей.

Среднее арифметическое отклонение профиля (R) – это среднее арифметическое отклонение профиля от средней линии в пределах базовой длины.

Высота неровностей профиля по десяти точкам (R) – это сумма средних абсолютных значений высот пяти наибольших выступов профиля и глубин пяти наибольших впадин профиля в пределах базовой длины.

Наибольшая высота неровностей профиля (R) – это расстояние между линией выступов профиля и линией впадин профиля в пределах базовой длины.

Параметры шероховатости, связанные со свойствами неровностей в направлении длины профиля.

Средний шаг неровностей профиля (S) – это среднее значение шага неровностей профиля в пределах базовой длины.

,

где: S - шаг неровностей профиля, равный длине отрезка средней линии, пересекающей профиль в трех соседних точках и ограниченной двумя крайними точками.

Средний шаг местных выступов профиля (S) – это среднее значение шага местных выступов профиля в пределах базовой длины.

,

где: S- шаг неровностей профиля по вершинам, равный длине отрезка средней линии между проекциями на неё двух наивысших точек соседних выступов профиля.

Числовые значения выше перечисленных параметров приведены в ГОСТ 2789-73.

Параметры шероховатости, связанные с формой неровностей профиля.

Опорная длина профиля () – сумма длин отрезков (b), отсекаемых на заданном уровне (р) в материале профиля линией, параллельной средней линии в пределах базовой длины.

р: 5; 10; 15; 20; 25; 30; 40; 50; 60;70; 80; 90 % от R

Относительная опорная длина профиля (t) – это отношение опорной длины профиля к базовой длине

10; 15; 20; 25; 30; 40; 50; 60; 70; 80; 90 %

3.Обозначение шероховатости на чертежах и выбор параметра

На чертежах требования к шероховатости устанавливаются с помощью условных обозначений по ГОСТ 2.309-73.

Рисунок 14 – Условное обозначение шероховатости на чертежах

Выбор параметров для нормирования шероховатости должен производиться с учетом назначения и эксплуатационных свойств поверхности. Основным является нормирование высотных параметров. Предпочтительным является параметр R.

Параметры R и R нормируют в тех случаях, когда необходимо ограничить полную высоту неровностей профиля.

Для наиболее ответственных поверхностей нормирование одних высотных параметров может оказаться недостаточным и должно быть дополнено нормированием шаговых параметров или параметра . Шаговые параметры и S существенно влияют на виброустойчивость, прочность при циклических нагрузках.

Параметр tкомплексно характеризует высоту и форму неровностей и позволяет судить о фактической площади контакта поверхностей. С параметром  связаны такие эксплуатационные свойства, как износоустойчивость, контактная жесткость, герметичность.

Выбор числовых значений параметров шероховатости (ГОСТ 2789-73). При нормировании параметров 	и  следует применять в первую очередь предпочтительные значения. Выбор числовых значений параметров шероховатости должен производиться в соответствии с условиями работы изделия. Следует учитывать и возможности обеспечения заданных требований рациональными методами обработки. Повышение этих требований влечет за собой значительное увеличение затрат на обработку, которое может быть оправдано, если будет компенсировано повышением качества изделия.

Для каждого допуска размера () и формы () можно установить минимальные требования к шероховатости:

если

если	;

если

Контрольные вопросы:

1.Что такое шероховатость поверхности и для чего она нужна?

2.Каково влияние шероховатость поверхности на качество деталей?

3.Какие понятия шероховатости поверхности различают?

4.Как рассчитывается среднее арифметическое отклонение профиля?

5.Как оценивают шероховатость поверхности изделий?

6.С помощью каких параметров рассчитывается шероховатость поверхности?

7.Как обозначается шероховатость на чертежах?

Литература:

- Третьяк, Л. Н. Взаимозаменяемость и нормирование точности: учебное пособие для вузов / Л. Н. Третьяк, А. С. Вольнов; под общ. ред. Л. Н. Третьяк. — М.: Издательство Юрайт, 2019. — 362 с. — (Серия: Университеты России). https://cdn1.ozone.ru/s3/multimedia-r/6013373775.pdf

- Захарова, Н. В. З-38 Взаимозаменяемость и нормирование точности: практикум/ Н.В.Захарова; Сиб. гос. аэрокосмич. ун-т. – Красноярск, 2016. – 146 с. https://www.sibsau.ru/sveden/edufiles/69552/

- Афонин, С.Б. Учебное пособие для проведения практических занятий по курсу «Основы взаимозаменяемости» / С.Б. Афонин, В.М. Гаврилин, Т.В. Гущина; ИГХТУ. – Иваново, 2018. – 141с.

https://www.isuct.ru/sites/default/files/department/ightu/ktmio/37.pdf

- Айжамбаева, С.Ж., Слямова, А.Е.Квалиметрия и основы взаимозаменяемости : Электронный учебник. - Караганда: КарГТУ, 2017. http://kgmtu.edu.ua/jspui/handle/

Лекция №7

ДОПУСКИ ФОРМЫ И РАСПОЛОЖЕНИЯ ПОВЕРХНОСТЕЙ

План лекции:

1.Влияние отклонений формы и расположения поверхностей на качество изделий

2.Отклонения и допуски формы поверхностей

3.Отклонения и допуски расположения поверхностей

4.Суммарные отклонения и допуски формы и расположения поверхностей

5.Зависимые и независимые допуски

1.Влияние отклонений формы и расположения поверхностей

на качество изделий

Точность геометрических параметров деталей характеризуется не только точностью размеров её элементов, но и точностью формы и взаимного расположения её поверхностей.

Причинами возникновения отклонений формы и расположения поверхностей деталей являются:

а) неточности и деформация станка, инструмента;

б) деформация обрабатываемого изделия;

в) неравномерность припуска на обработку;

г) неоднородность материала заготовки и т.д.

Всё это приводит к следующим негативным последствиям:

а) в подвижных соединениях к уменьшению износостойкости деталей, нарушению плавности хода, шумообразованию и т.д.

б) в неподвижных и плотных подвижных соединениях возникает неравномерность натягов и зазоров, что приводит к снижению прочности соединения, герметичности, точности центрирования.

При увеличении нагрузок, скоростей, рабочих температур, характерных для современных машин, влияние отклонений формы и расположения поверхностей усиливается.

в) существенно влияют на точности и трудоёмкость сборки, повышают объём пригоночных операций, снижают точность измерения размеров, влияют на точность базирования деталей при изготовлении и контроле.

Таким образом, для обеспечения точности параметров изделия, его работоспособности и долговечности на чертежах необходимо указывать не только отклонение размеров, но и при необходимости допуски формы и расположения поверхностей. Это способствует повышению качества машин и приборов.

Нормативные документы на допуски формы и расположения поверхностей. Назначение допусков формы и расположения поверхностей должно производиться на основе ГОСТов.

Таблица 5 – Стандарты допусков формы и расположения поверхностей

| Номер ГОСТ | Наименование стандарта |
| --- | --- |
| ГОСТ 24642-81 (СТ СЭВ 301-76) | Основные нормы взаимозаменяемости. Допуски формы и расположения поверхностей. Основные термины и определения. |
| ГОСТ 24643-81 (СТ СЭВ 636-77) | Основные нормы взаимозаменяемости. Допуски формы и расположения поверхностей. Числовые значения. |
| ГОСТ 14140-81 (СТ СЭВ 637-77) | Допуски расположения осей отверстий для крепежных деталей. |
| ГОСТ 25069-81 (СТ СЭВ 1911-79) | Неуказанные допуски формы и расположения поверхностей. |
| ГОСТ 2.308-79 (СТ СЭВ 368-76) | Единая система конструкторской документации. Указание на чертежах допусков формы и расположения поверхностей. |

2.Отклонения и допуски формы поверхностей

Отклонением формы называется отклонение формы реальной поверхности (ограничивающей тело и отделяющей его от окружающей среды) от формы номинальной поверхности.

Под номинальной понимается идеальная поверхность, форма которой задана чертежом или другой технической документацией.

Отклонение формы оценивается по всей поверхности или на нормируемом участке, если заданы его площадь, длина или угол сектора.

Отсчет отклонений формы производится от прилегающей поверхности, под которой понимается поверхность, имеющая форму номинальной поверхности, соприкасающаяся с реальной поверхностью и расположенная вне материала детали так, чтобы отклонение от неё наиболее удалённой точки реальной поверхности в пределах нормируемого участка было минимальным.

Параметром для количественной оценки отклонения формы по ГОСТ 24642-81 является наибольшее расстояние  от точек реальной поверхности до прилегающей поверхности по нормам и последней в пределах нормируемого участка L.

Допуском формы называется наибольшее допускаемое значение отклонения формы. Требования, определяемые допуском формы геометрически могут быть представлены в виде поля допуска.

Поле допуска формы – это область в пространстве или на плоскости, внутри которой должны находиться все тоски реальной поверхности или реального профиля в пределах нормируемого участка.

Рассмотрим отдельные виды отклонений и допусков формы поверхностей и профилей.

Отклонения и допуски формы цилиндрических поверхностей. При нормировании применяются следующие допуски:

а) допуск цилиндричности ();

б) допуск круглости (о);

в) допуск профиля продольного сечения (=);

г) допуск прямолинейной образующей или от ().

а) Комплексным показателем формы цилиндрической поверхности является отклонение от цилиндричности, представляющее собой наибольшее расстояние  от точек реальной поверхности до прилегающего цилиндра в пределах нормируемого участка L.

Рисунок 15 – Отклонение от цилиндричности

Допуск цилиндричности включает в себя допуски круглости и формы продольного сечения.

б) Отклонение от круглости – наибольшее расстояние  от точек реального профиля до прилегающей окружности.

Рисунок 16 – Отклонение откруглости

в) Отклонение профиля продольного сечения – наибольшее расстояние  от точек образующих реальной поверхности, лежащих в плоскости, проходящей через её ось, до соответствующей стороны прилегающего профиля в пределах длины нормируемого участка.

г) Отклонение от прямолинейности оси – минимальное значение диаметра  цилиндра, внутри которого располагается реальная ось поверхности в пределах нормируемого участка.

Рисунок 17 – Отклонение от прямолинейности оси

3.Отклонения и допуски расположения поверхностей

При нормировании применяются следующие допуски:

а) плоскостности (=)

б) допуск прямолинейности ().

Плоскостность нормируется при необходимости ограничить отклонения формы всей поверхности или её участка, прямолинейность – если достаточно ограничить отклонения в сечении поверхности заданного направления.

а) Отклонение от плоскости – наибольшее расстояние от точек реальной поверхности  до прилегающей плоскости в пределах нормируемого участка.

б) Отклонение от прямолинейности – наибольшее расстояние от точек реального профиля до прилегающей прямой в пределах нормируемого участка.

Выбор допусков формы зависит от конструктивных и технологических требований и связан также с допуском размера.

Поле допуска размера для сопрягаемых поверхностей ограничивает и любые отклонения формы на длине соединения. Ни одно из них не может превышать допуск размера:

Допуски формы назначаются только в тех случаях, когда они должны быть меньше допуска размера.

Отклонением расположения называется отклонение реального расположения рассматриваемого элемента от номинального его расположения.

Под номинальным понимается расположение, определяемое номинальными линейными и угловыми размерами между рассматриваемым элементом и базами.

Допуском расположения называется предел, ограничивающий допускаемое значение отклонения расположения поверхностей.

Полем допуска расположения называется область в пространстве или на заданной плоскости, внутри которой должны находиться прилегающая поверхность нормируемого элемента или ось, центр, плоскость симметрии нормируемого элемента.

Для оценки точности расположения поверхностей назначают базы.

Базой может быть поверхность, её образующая или точка. Если базой является поверхность вращения или резьба, то в качестве базы рассматривают их ось.

Отклонение и допуски поверхности.

Отклонение от параллельности () – это разность  наибольшего a и наименьшего b расстояний между плоскостями (прилегающими) в пределах нормируемого участка.

Отклонение от перпендикулярности плоскостей () – это отклонение угла между плоскостями от прямого угла (90), выраженное в линейных единицах  на длине нормируемого участка L.

Отклонения и допуски соосности и симметричности.

Отклонение от соосности относительно оси базовой поверхности – это наибольшее расстояние  между осью рассматриваемой поверхности вращения и осью базовой поверхности на длине нормируемого участка.

Отклонение от симметричности относительно базовой плоскости – это наибольшее расстояние  между плоскостью симметрии рассматриваемой поверхности и базовой плотностью симметрии в пределах нормируемого участка.

4.Суммарные отклонения и допуски формы и расположения поверхностей

Это особая группа допусков, к которой относятся допуски на радиальной и торцовое биение.

Радиальное биение () – это результат совместного проявления отклонения от круглости профиля рассматриваемого сечения и отклонения его центра относительно базовой оси и равно разности наибольшего и наименьшего расстояний от точек реального профиля до базовой оси в сечении плоскостью  базовой оси.

Торцовое биение () – это суммарное отклонение торцовой поверхности от плоскости и от перпендикулярности относительно базовой оси и равно разности наибольшего и наименьшего расстояний о точек реального профиля торцовой поверхности до плоскости  базовой оси.

Допустимое радиальное биение, равное 0,01 мм, ступени  60 мм относительно ступени  30 мм и допустимое торцовое биение, равное 0,05 мм ступени  60 мм относительно оси ступени  30 мм, измеряемое на  50 мм.

5.Зависимые и независимые допуски

Отклонения расположения поверхностей и отклонения размеров элементов деталей в зависимости от условий сборки и работы изделий могут проявляться как совместно, так и независимо друг от друга. Поэтому были установлены понятия о зависимых и независимых допусках расположения.

Независимым называется допуск расположения, числовое значение которого постоянно для всей совокупности деталей, изготавливаемых по данному чертежу и не зависит от действительного размера нормируемого или базового элемента.

Зависимым называется допуск расположения, числовое значение которого переменно для различных деталей, изготовляемых по данному чертежу, и зависит от действительного размера нормируемого или базового элемента.

На чертежах и в технических требованиях зависимый допуск задается своим минимальным значением, которое допускается превышать на величину, соответствующую отклонению действительного размера рассматриваемого или базового элемента данной детали от проходного предела (или ).

Указанное значение допустимого отклонения от соосности является наименьшим и относится к деталям, у которых отверстия имеют наименьший предельный диаметр. С увеличением диаметров отверстий в соединении будут образовываться зазоры. Отклонение от соосности  определяется разностью радиальных расстояний от осей отверстий, а зазоры разностью предельного и номинального диаметров.

Отклонение от соосности поэтому связано с суммарным зазором в обеих ступенях зависимостью:

При небольших предельных размерах отверстий (15,043 или 25,052 мм) возможно дополнительное отклонение от соосности:

Полное значение зависимого допуска в этом случае будет максимальным:

Зависимые допуски расположения более экономичны и выгодней для производства. Они позволяют применить менее точные, но более экономичные способы обработки и технологическое оборудование. Однако их применение ограничено. Зависимые допуски назначают для тех элементов деталей, к которым предъявляются только требования собираемости в соединениях с гарантированным зазором.

Стандартизация числовых значений допусков формы и расположения поверхностей.

Применение стандартных числовых значений допусков позволяет повысить уровень взаимозаменяемости изделий, увязать между собой требования к изделиям, средствам изготовления и измерения.

Допуски формы и расположения назначают на основе стандартных рядов – степеней точности. Согласно ГОСТ24643-81 установлено 16 степеней точности. Числовые значения допусков изменяются от одной степени к другой с коэффициентом возрастания 1,6.

В зависимости от соотношения между допуском размера () и допуском формы () установлены следующие уровни относительной геометрической точности:

А – нормальная ()

В – повышенная ()

С – высокая ()

Контрольные вопросы:

1.Что подразумевается под точностью геометрических параметров деталей?

2.Что является причинами возникновения отклонений формы и расположения поверхностей деталей?

3.Как влияниют отклонения формы и расположения поверхностей на качество изделий?

4.Как обозначаются отклонения и допуски формы поверхностей?

5.Как классифицируются отклонения и допуски расположения поверхностей?

6.Как расситываются суммарные отклонения и допуски формы и расположения поверхностей?

7.Для чего устанавливаются понятия зависимого и независимого допуска?

Литература:

- Третьяк, Л. Н. Взаимозаменяемость и нормирование точности: учебное пособие для вузов / Л. Н. Третьяк, А. С. Вольнов; под общ. ред. Л. Н. Третьяк. — М.: Издательство Юрайт, 2019. — 362 с. — (Серия: Университеты России). https://cdn1.ozone.ru/s3/multimedia-r/6013373775.pdf

- Захарова, Н. В. З-38 Взаимозаменяемость и нормирование точности: практикум/ Н.В.Захарова; Сиб. гос. аэрокосмич. ун-т. – Красноярск, 2016. – 146 с. https://www.sibsau.ru/sveden/edufiles/69552/

- Афонин, С.Б. Учебное пособие для проведения практических занятий по курсу «Основы взаимозаменяемости» / С.Б. Афонин, В.М. Гаврилин, Т.В. Гущина; ИГХТУ. – Иваново, 2018. – 141с.

https://www.isuct.ru/sites/default/files/department/ightu/ktmio/37.pdf

- Айжамбаева, С.Ж., Слямова, А.Е.Квалиметрия и основы взаимозаменяемости : Электронный учебник. - Караганда: КарГТУ, 2017. http://kgmtu.edu.ua/jspui/handle/

- Молдагалиев А.Б. Основы  взаимозаменяемости: Конспект лекции для студентов специальности 5В071200 - Машиностроение / А. Б. Молдагалиев. - Версия - Шымкент: ЮКГУ, 2016 o=эл. опт. диск (CD-ROM) /www.lib.ukgu.kz/cgi-bin/irbis64r_01/cgiirbis_64.exe

Лекция №8

РАЗМЕРНЫЕ ЦЕПИ. ОСНОВНЫЕ ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ, КЛАССИФИКАЦИЯ РАЗМЕРНЫХ ЦЕПЕЙ

План лекции:

1.Теории размерных цепей, основные понятия

2.Расчет размерных цепей и их анализ

3.Методы расчета размерных цепей

4.Расчет плоских и пространственных размерных цепей

1.Теории размерных цепей, основные понятия

При конструировании механизмов, машин, приборов и других изделий, проектировании технологических процессов, выборе средств и методов измерений возникает необходимость в проведении размерного анализа, с помощью которого достигается правильное соотношение взаимосвязанных размеров и определяются допустимые ошибки (допуски). Подобные геометрические расчеты выполняются с использованием теории размерных цепей.

Размерной цепью называется совокупность взаимосвязанных размеров, образующих замкнутый контур и определяющих взаимное положение поверхностей (или осей) одной или нескольких деталей.

Звеном называется каждый из размеров, образующих размерную цепь. Звеньями размерной цепи могут быть любые линейные или угловые параметры: диаметральные размеры, расстояния между поверхностями или осями, зазоры, натяги, перекрытия, мертвые ходы, отклонения формы и расположения поверхностей (осей) и т. д.

Любая размерная цепь имеет одно исходное (замыкающее) звено и два или более составляющих звеньев.

Исходным называется звено, к которому предъявляется основное требование точности, определяющее качество изделия в соответствии с техническими условиями. Понятие исходного звена используется при проектном расчете размерной цепи. В процессе обработки или при сборке изделия исходное звено получается обычно последним, замыкая размерную цепь. В этом случае такое звено именуется замыкающим. Понятие замыкающего звена используется при поверочном расчете размерной цепи. Таким образом, замыкающее звено непосредственно не выполняется, а представляет собой результат выполнения (изготовления) всех остальных звеньев цепи.

Составляющими называются все остальные звенья, с изменением которых изменяется и замыкающее звено. На рисунке 18  приведены примеры эскизов детали (а) и сборочного узла (б), а также размерные цепи  для них (в виде размерных схем) -  детальная (в) и сборочная (г), с помощью которых решаются задачи достижения заданной точности замыкающего звена А.

В более сложных размерных цепях можно выявить увеличивающие и уменьшающие звенья, применив правило обхода по контуру. На схеме размерной цепи исходному звену предписывается определенное направление, обозначаемое стрелкой над буквенным обозначением.

А3

А1

А2

А3

А

А1

А2

А1

А2

А

А1

А2

А

в)

б)

Рисунок 18-Размерные цепи

а)

г)

Составляющие звенья размерной цепи разделяются на две группы. К первой группе относятся звенья, с увеличением которых (при прочих постоянных) увеличивается и замыкающее звено. Такие  звенья   называются увеличивающими (на рисунке 18, а звено А2).

Ко второй группе относятся звенья, с увеличением которых уменьшается замыкающее звено. Такие звенья называются уменьшающими (на рисунке 18, а звено А1и А3).

Все составляющие звенья также обозначаются стрелками, начиная от звена, соседнего с исходным, и должны иметь один и тот же замкнутый поток направлений (см. рисунок 18, а). Тогда все составляющие звенья, имеющие то же направление стрелок, что и у исходного звена, будут уменьшающими, а остальные звенья цепи — увеличивающими.

2.Расчет размерных цепей и их анализ

Расчет размерных цепей и их анализ — обязательный этап конструирования машин, способствующий повышению качества, обеспечению взаимозаменяемости и снижению трудоемкости их изготовления. Сущность расчета размерной цепи заключается в установлении допусков и предельных отклонений всех ее звеньев исходя из требований конструкции и технологии. При этом различают две задачи:

Прямая задача. По заданным номинальному размеру и допуску (отклонениям) исходного звена определить номинальные размеры, допуски и предельные отклонения всех составляющих звеньев размерной цепи. Такая задача относится к проектному расчету размерной цепи.

Обратная задача. По установленным номинальным размерам, допускам и предельным отклонениям составляющих звеньев определить номинальный размер, допуск и предельные отклонения замыкающего звена. Такая задача относится к поверочному расчету размерной цепи.

Решением обратной задачи проверяется правильность решения прямой задачи.

Существуют методы расчета размерных цепей, которые при внедрении результатов расчета обеспечивают полную и неполную (ограниченную) взаимозаменяемость. Кроме того, применяют теоретико-вероятностный метод расчета размерных цепей.

3.Методы расчета размерных цепей

Чтобы обеспечить полную взаимозаменяемость, размерные цепи рассчитывают методом максимума-минимума, при котором допуск замыкающего размера определяют арифметическим сложением допусков составляющих размеров. Метод расчета на максимум-минимум, учитывающий только предельные отклонения звеньев размерной цепи и самые неблагоприятные их сочетания, обеспечивает заданную точность сборки без подгонки (подбора) деталей.

Обратная задача. Для вывода уравнений размера, предельных размеров, предельных отклонений и допуска замыкающего звена воспользуемся примером линейной размерной цепи, приведенной на рисунке 19. Искомые значения для замыкающего звена определятся выражениями:

размер:

А = А1 – А2;                 (6)

предельные размеры:

Аmax = A1max – A2min ,   Аmin = A1min – A2max;             (7)

предельные отклонения:

Еs(A) = Es(A1) – Ei(A2),    Еi(A) = Ei(A1)–Es(A2);         (8)

допуск:

ТА = ТА1 + ТА2.                   (9)

Amax

A

Amin

A2min

A2

A2max

TA1

TA2

A1min

A1

A1max

А                        А2

А1

Рисунок 19- Линейная схема размерной цепи

размерная цепь

По аналогии с уравнениями (6) – (9) зависимости  для замыкающего звена при линейной размерной цепи можно представить в общем виде:

размер:

;                (10)

предельные размеры:

;

;

предельные отклонения:

(11)

;

;

допуск:                                 ,                         (12)

где: n – количество увеличивающих звеньев; k – количество уменьшающих звеньев; m – общее количество звеньв, включая замыкающее звено; Es – верхнее отклонение звена; Ei – нижнее отклонение звена.

Прямая задача. Такая задача встречается на практике чаще. После определения размеров составляющих звеньев в результате конструирования механизма необходимо рассчитать допуски на эти размеры при заданной точности сборки (заданном допуске исходного размера). Точность составляющих размеров должна быть такой, чтобы гарантировалась заданная точность исходного (функционального) размера. Эту задачу можно решать одним из рассмотренных далее способов.

Способ равных допусков применяют, если составляющие размеры имеют один порядок (например, входят в один интервал диаметров) и могут быть выполнены с примерно одинаковой экономической точностью. В этом случае из формулы (12) получим средний допуск на звено

ТсАi = TA/(m-1)

Этот допуск корректируют для некоторых составляющих размеров в зависимости от их значений, конструктивных требований и технологических возможностей изготовления, но так, чтобы выполнялись условия по уравнениям (11) и (12). При этом выбирают стандартные поля допусков, желательно предпочтительного применения.

Способ равных допусков прост, но недостаточно точен, так как корректировка допусков составляющих размеров произвольна. Его можно рекомендовать только для предварительного назначения допусков составляющих размеров.

Способ допусков одного квалитета применяют, если все составляющие цепь размеры могут быть выполнены с допуском одного квалитета и допуски составляющих размеров зависят от их номинального значения.

Требуемый квалитет определяют следующим образом.

Допуск составляющего размера

ТАi = аiii ,                            (13)

где: i — единица допуска (мкм); а — число единиц допуска, содержащееся в допуске данного размера (определяется по ГОСТу 25346 - 89).

Для размеров от 1 до 500 мм , где D - средний геометрический размер (мм) для интервала диаметров по ГОСТу 25346 - 89, к которому относится данный линейный размер.

Подставив выражение (13) в уравнение (12) и решив его относительно а, получим:                     .                                            (14)

По значению ас выбирают ближайший квалитет. Число единиц допуска ас, вычисленное по формуле (14), в общем случае не равно како-му-либо значению а, определяющему квалитет, поэтому выбирают ближайший квалитет. Найдя по ГОСТу 25346 - 92 или по ГОСТу 25347 – 82* допуски составляющих размеров, корректируют их значения, учитывая конструктивно-эксплуатационные требования и возможность применения процесса изготовления, экономическая точность которого близка к требуемой точности размеров. Допуски для охватывающих размеров рекомендуется определять, как для основного отверстия, а для охватываемых - как для основного вала. При этом следует удовлетворить уравнению (12). Найдя допуски, определяют значения и знаки верхних и нижних отклонений составляющих размеров так, чтобы они удовлетворяли уравнениям (11). Решение прямой задачи способом назначения допусков одного квалитета более обосновано, чем решение способом равных допусков.

Теоретико-вероятностный метод расчета размерных цепей. При расчете размерных цепей методом максимума-минимума предполагалось, что в процессе обработки или сборки возможно одновременное сочетание наибольших увеличивающих и наименьших уменьшающих размеров или обратное их сочетание. Оба случая наихудшие в смысле получения точности замыкающего звена, но они маловероятны, так как отклонения размеров в основном группируются около середины поля допуска. На этом положении и основан теоретико-вероятностный метод расчета размерных цепей. Применение теории вероятностей позволяет расширить допуски составляющих размеров и тем самым облегчить изготовление деталей при практически ничтожном риске несоблюдения предельных значений замыкающего размера.

При способе равных допусков принимают, что величины ТАj, Ec(Aj) и j для всех составляющих размеров одинаковы. По заданному допуску TA по формуле (18) определяют средние допуски TcAj:

.

Найденные значения TcAj и Ec(Aj) корректируют, учитывая требования конструкции и возможность применения процессов изготовления деталей, экономическая точность которых близка к требуемой точности размеров.

При способе назначения допусков одного квалитета расчет в общем аналогичен решению прямой задачи  методом полной взаимозаменяемости. При этом среднее количество единиц допуска определится по формуле:

.

Способ пробных расчетов [50] заключается в том, что допуски на составляющие размеры назначают экономически целесообразными для условий предстоящего вида производства с учетом конструктивных требований, опыта эксплуатации имеющихся подобных механизмов и проверенных для данного производства значений коэффициентов .

Способ равного влияния [50] применяют при решении плоских и пространственных размерных цепей. Он основан на том, что допускаемое отклонение каждого составляющего размера должно вызывать одинаковое изменение исходного размера.

Метод групповой взаимозаменяемости при селективной сборке. Сущность метода групповой взаимозаменяемости заключается в изготовлении деталей со сравнительно широкими технологически выполнимыми допусками, выбираемыми из соответствующих стандартов, сортировке деталей на равное число групп с более узкими групповыми допусками и сборке их (после комплектования) по одноименным группам. Такую сборку называют селективной.

Метод групповой взаимозаменяемости применяют, когда средняя точность размеров цепи очень высокая и экономически неприемлемая. При селективной сборке (в посадках с зазором и натягом) наибольшие зазоры и натяги уменьшаются, а наименьшие - увеличиваются, приближаясь с увеличением числа групп сортировки к среднему значению зазора или натяга для данной посадки, что делает соединения более стабильными и долговечными (рисунок 20). В переходных посадках наибольшие натяги и зазоры уменьшаются, приближаясь с увеличением числа групп сортировки к значению натяга или зазора, которое соответствует серединам полей допусков деталей.

II

I

II

I

II

I

I

II

n

SIгрmin

SIгрmax

Smax

Td      Smin            TD

TDIгр

TdIгр

Smax

TD Sn.грmax

Sn.грmin

Td

Smin

SIгрmin

SIгрmax

0

0

n

n

n

n

а)

б)

Рисунок 20 - Схемы сортировки деталей на группы

Для установления числа групп п сортировки деталей необходимо знать требуемые предельные значения групповых зазоров или натягов, которые находят из условия обеспечения наибольшей долговечности соединения, либо допускаемое значение группового допуска ТDгр или Tdгр, определяемое экономической точностью сборки и сортировки деталей, а также возможной погрешностью их формы. Отклонения формы не должны превышать группового допуска, иначе одна и та же деталь может попасть в разные (ближайшие) группы в зависимости от того, в каком сечении она измерена при сортировке.

При селективной сборке изделий с посадкой, в которой ТD = Td, групповой зазор или натяг остаются постоянными при переходе от одной группы к другой (см. рисунок 20, а).

При ТD  Td групповой зазор (или натяг) при переходе от одной группы к другой не остается постоянным (см. рисунок 20, б), следовательно, однородность соединений не обеспечивается, поэтому селективную сборку целесообразно применять только при ТD =Td.

Селективную сборку применяют не только в сопряжениях гладких деталей цилиндрической формы, но и в более сложных по форме деталях (например, резьбовых). Селективная сборка позволяет в п раз повысить точность сборки (точность соединения) без уменьшения допусков на изготовление деталей или обеспечить заданную точность сборки при расширении допусков до экономически целесообразных величин.

Вместе с тем селективная сборка имеет недостатки: усложняется контроль (требуются больший штат контролеров, более точные измерительные средства, контрольно-сортировочные автоматы); повышается трудоемкость процесса сборки (в результате создания сортировочных групп); возможно увеличение незавершенного производства вследствие разного числа деталей в парных группах.

Для сокращения объемов незавершенного производства, образующегося при селективной сборке, применяют статистические методы анализа фактического распределения размеров по группам и вводят необходимую корректировку в разбиение по группам.

Метод регулирования. Под методом регулирования понимают расчет размерных цепей, при котором требуемая точность исходного (замыкающего) звена достигается преднамеренным изменением без удаления материала (регулированием) одного из заранее выбранных составляющих размеров, называемого компенсирующим (на схеме размерной цепи компенсирующее звено заключают в прямоугольник). Роль компенсатора обычно выполняет специальное звено в виде прокладки, регулируемого упора, клина и т.д. При этом по всем остальным размерам цепи детали обрабатывают по расширенным допускам, экономически приемлемым для данных производственных условий.

Метод пригонки. При этом методе предписанная точность исходного размера достигается дополнительной обработкой при сборке детали по одному из заранее намеченных составляющих размеров цепи. Здесь детали по всем размерам, входящим в цепь, изготовляют с допусками, экономически приемлемыми для данных условий производства. Чтобы осуществлять пригонку по предварительно выбранному размеру, необходимо по этому размеру оставлять припуск, достаточный для компенсации исходного размера. Этот припуск должен быть наименьшим для сокращения объема пригоночных работ.

4.Расчет плоских и пространственных размерных цепей

Плоские и пространственные размерные цепи рассчитывают теми же методами, что и линейные. Необходимо лишь привести их к виду линейных размерных цепей. Это достигается путем проектирования размеров плоской цепи на одно направление, обычно совпадающее с направлением исходного (или замыкающего) размера, а пространственной цепи - на две или три взаимно перпендикулярные оси.

Передаточные отношения характеризуют степень и характер влияния погрешностей размеров составляющих звеньев на замыкающее. Для цепей с параллельными звеньями при расчете допусков все передаточные отношения равны единице (для увеличивающих размеров) или минус единице (для уменьшающих).

Определим размер А и допуск ТА замыкающего размера плоской размерной цепи, представленной на рисунке 21.

Номинальные размеры и отклонения составляющих размеров, а также углы их наклона заданы. Углы  и  допусками не ограничены. Передаточные отношения дА!дА1 = cos; дА!дА2 = 1; дА!дА3 = cos.

Номинальный размер по формуле:

А = А1 cos +А2 + А3 cos.

Допуск замыкающего размера по формуле:

ТА = ТА1 cos + ТА2 + ТА3 cos.

А

А1

А2

А3

Рисунок 21- Плоская размерная цепь

Контрольные вопросы:

1.В чем заключается теории размерных цепей?

2.Дайте определения основным понятиям размерной цепи.

3.Как ведется расчет размерных цепей и их анализ?

4.Какие методы расчета размерных цепей вы изучили?

5.Что лежит в основе расчета плоских и пространственных размерных цепей?

6.В чем заключается метод регулирования?

7.В каких случаях используется метод пригонки?

Литература:

- Третьяк, Л. Н. Взаимозаменяемость и нормирование точности: учебное пособие для вузов / Л. Н. Третьяк, А. С. Вольнов; под общ. ред. Л. Н. Третьяк. — М.: Издательство Юрайт, 2019. — 362 с. — (Серия: Университеты России). https://cdn1.ozone.ru/s3/multimedia-r/6013373775.pdf

- Захарова, Н. В. З-38 Взаимозаменяемость и нормирование точности: практикум/ Н.В.Захарова; Сиб. гос. аэрокосмич. ун-т. – Красноярск, 2016. – 146 с. https://www.sibsau.ru/sveden/edufiles/69552/

- Айжамбаева, С.Ж., Слямова, А.Е.Квалиметрия и основы взаимозаменяемости : Электронный учебник. - Караганда: КарГТУ, 2017. http://kgmtu.edu.ua/jspui/handle/

- Молдагалиев А.Б. Основы  взаимозаменяемости: Конспект лекции для студентов специальности 5В071200 - Машиностроение / А. Б. Молдагалиев. - Версия - Шымкент: ЮКГУ, 2016 o=эл. опт. диск (CD-ROM) /www.lib.ukgu.kz/cgi-bin/irbis64r_01/cgiirbis_64.exe

Лекция №9

ВЗАИМОЗАМЕНЯЕМОСТЬ, МЕТОДЫ И СРЕДСТВА ИЗМЕРЕНИЯ И КОНТРОЛЯ ЗУБЧАТЫХ ПЕРЕДАЧ И ЧЕРВЯЧНЫХ ПЕРЕДАЧ

План лекции:

1.Система допусков для цилиндрических зубчатых передач

2.Кинематическая точность передачи

3.Плавность работы передачи

4.Обозначение точности колес и передач

5.Допуски зубчатых конических и гипоидных передач

6.Допуски червячных цилиндрических передач

1.Система допусков для цилиндрических зубчатых передач

Точность в значительной мере определяет работоспособность зубчатых и червячных передач, так как их погрешности вызывают дополнительные динамические нагрузки, неравномерность вращения, вибрации, шум, концентрацию нагрузок по длине контактных линий и другие дефекты. Существующие системы допусков для зубчатых и червячных передач ограничивают погрешности изготовления с целью получения работоспособных механизмов. Работоспособность передач с учетом условий их работы можно обеспечить, зная, какие основные эксплуатационные показатели определяют точность передач. Эта задача облегчается тем, что по условиям работы все зубчатые и червячные передачи можно подразделить на несколько групп, каждая из которых характеризуется своим основным показателем точности. Так, для отсчетных передач основным точностным требованием является кинематическая точность; для высокоскоростных - плавность работы; для тяжелонагруженных тихоходных — полнота контактных зубьев; для реверсивных (особенно отсчетных) - ограничение величины и колебания бокового зазора.

С учетом условий эксплуатации в стандартах на допуски для зубчатых и червячных передач установлены нормы точности: кинематической, плавности работы и контакта зубьев.

По точности изготовления все зубчатые колеса и передачи разделены на 12 степеней (от 1-й наиболее точной до 12-й наиболее грубой). Для некоторых степеней числовые значения допусков и отклонений пока не предусмотрены. Эти степени точности оставлены для будущего развития. К таким степеням точности относятся: для цилиндрических передач — 1 и 2; для конических – 1 - 3; для червячных - 1 и 2 при m < 1 мм.

Независимо от норм и степеней точности в стандартах предусмотрены необходимые виды сопряжений зубьев, отличающихся наименьшими боковыми зазорами, и виды допусков на боковой зазор.

Для эвольвентных цилиндрических зубчатых передач разработан ГОСТ 1643 – 81, который распространяется на эвольвентные цилиндрические зубчатые колеса и зубчатые передачи внешнего и внутреннего зацепления с прямозубыми, косозубыми и шевронными зубчатыми колесами с диаметром делительной окружности до 6300 мм, модулем зубьев от 1 до 55 мм, шириной зубчатого венца или полушеврона до 1250 мм.

2.Кинематическая точность передачи

Для обеспечения кинематической точности предусмотрены нормы, ограничивающие кинематическую погрешность передачи и кинематическую погрешность колеса.

Кинематической погрешностью передачи Fк.п.п. называют разность между действительным 2 и номинальным (расчетным) 2н углами поворота ведомого зубчатого колеса передачи, выраженную в линейных величинах длиной дуги его делительной окружности, т.е. Fк.п.п=(2-2н)r, где: r — радиус делительной окружности ведомого колеса.

Наибольшая кинематическая погрешность F'ior передачи определяется наибольшей алгебраической разностью значений кинематической погрешности передачи за полный цикл изменения относительного положения зубчатых колес.

Кинематической погрешностью зубчатого колеса F'к.п.к называют разность между действительным и номинальным (расчетным) углами поворота зубчатого колеса на его рабочей оси, ведомого точным (измерительным) колесом при номинальном взаимном положении осей вращения этих колес.

Наибольшая кинематическая погрешность зубчатого колеса F'ir — наибольшая алгебраическая разность значений кинематической погрешности зубчатого колеса в пределах угла полн полного оборота. Допускается нормировать кинематическую погрешность колеса на k шагах - F'i kr. Эта погрешность ограничивается допуском F'i k.

Погрешность обката Fcr возникает в результате кинематической погрешности делительной цепи зубообрабатывающего станка. Эту составляющую кинематической погрешности колеса определяют при его вращении на технологической оси, исключив циклические погрешности зубцовой частоты и кратных ей более высоких частот. Погрешность обката ограничивается допуском Fc, выраженным в тех же единицах, что и допуск на кинематическую погрешность колеса.

Накопленная погрешность k шагов Fpkr - наибольшая разность дискретных значений кинематической погрешности зубчатого колеса при номинальном его повороте на k целых угловых шагов:

Fpkr = ( - k2/z)r,

где:  - действительный угол поворота зубчатого колеса; z - число зубьев зубчатого колеса; k2/z - номинальный угол поворота колеса (k  2 - число целых угловых шагов); r - радиус делительной окружности колеса. Допуск на накопленную погрешность k шагов обозначают Fpk.

Накопленная погрешность шага зубчатого колеса Fpr - наибольшая алгебраическая разность значений накопленных погрешностей в пределах зубчатого колеса. Допуск на накопленную погрешность шага зубчатого колеса обозначают Fp. Накопленная погрешность шага зубчатого колеса образуется в основном вследствие погрешности обката и монтажного эксцентриситета зубчатого колеса.

Радиальное биение зубчатого венца Frr - разность действительных предельных положений исходного контура в пределах зубчатого колеса (от его рабочей оси).

Радиальное биение зубчатого венца ограничивается допуском Fr. Практически Frr  определяется разностью расстояний от рабочей оси колеса до постоянных хорд Sc зубьев. Радиальное биение зубчатого венца вызвано неточным совмещением рабочей оси колеса с технологической осью при обработке зубьев, а также радиальным биением делительного колеса станка.

Колебанием длины общей нормали FvWr называют разность между наибольшей и наименьшей действительными длинами общей нормали в одном и том же зубчатом колесе:

FvWr = Wнаиб – Wнаим

Оно зависит от тангенциальной составляющей погрешности обката. Эта погрешность ограничена допуском FvW.

Длина общей нормали зубчатого колеса W — расстояние между двумя параллельными плоскостями, касательными к двум разноименным активным боковым поверхностям А и В зубьев колеса. При этом общая нормаль к эвольвентным профилям является одновременно касательной к основной окружности.

rb

A

C

B

D

W

б)

2

rb

а)

Sc

Рисунок 22 - Параметры зубчатого колеса, влияющие  на его кинематическую точность: а – постоянная хорда Sc; б – длина общей нормали W

F''ir

f''ir

Один шаг

F''ir, f''ir

полн

Рисунок 23 - Колебание измерительного межосевого расстояния за оборот колеса F''ir  и на одном шаге f''ir

Колебание измерительного межосевого расстояния за оборот колеса F''ir - разность между наибольшим и наименьшим действительными межосевыми расстояниями при двухпрофильном зацеплении измерительного зубчатого колеса с контролируемыми при повороте последнего на полный оборот.

Номинальным измерительным межосевым расстоянием а" называют расчетное расстояние между осями измерительного и проверяемого колеса, имеющего наименьшее дополнительное смещение исходного контура. При этом сопряженные зубья колес находятся в плотном двухпрофильном зацеплении.

Здесь и далее двумя штрихами обозначены погрешности, соответствующие двухпрофильному зацеплению. Эти колебания ограничиваются допусками F''i.

3.Плавность работы передачи

Эта характеристика передачи определяется параметрами, погрешности которых многократно (циклически) проявляются за оборот зубчатого колеса и также составляют часть кинематической погрешности. Аналитически или с помощью анализаторов кинематическую погрешность можно представить в виде спектра гармонических составляющих, амплитуда и частота которых зависят от характера составляющих погрешностей. Например, отклонения шага зацепления (основного шага) вызывают колебания кинематической погрешности с зубцовой частотой, равной частоте. входа в зацепление зубьев колес.

Циклический характер погрешностей, нарушающих плавность работы передачи, и возможность гармонического анализа дали основание определять и нормировать эти погрешности по спектру кинематической погрешности.

Под циклической погрешностью передачи fzkor (рисунок 24 а) и зубчатого колеса fzkr (рисунок 24, б) понимают удвоенную амплитуду гармонической составляющей кинематической погрешности соответственно передачи или колеса. Для ограничения циклической погрешности установлены допуски:

fzоk — на циклическую погрешность передачи и fzk — на циклическую погрешность зубчатого колеса.

Гармонические составляющие

Амплитуда

Fк.п.к.

fzkor

Амплитуда

полн

Fк.п.к.

fzkr

а)

б)

Рисунок 24 - Характер изменения кинематической погрешности  и ее гармонических составляющих: а – для передачи; б – для зубчатого колеса

Для ограничения циклической погрешности с частотой повторения, равной частоте входа зубьев в зацепление fzzor и  fzzr , установлены допуски на циклическую погрешность зубцовой частоты в передаче fzzo и fzz. Эти допуски зависят от частоты циклической погрешности  (равной числу зубьев колес z), степени точности, коэффициента осевого перекрытия  и модуля m.

Коэффициентом осевого перекрытия косозубой цилиндрической передачи  называют отношение угла осевого перекрытия зубчатого колеса к угловому шагу. Угол осевого перекрытия  (рисунок 25) — это угол поворота зубчатого колеса косозубой цилиндрической передачи, при котором точка контакта зубьев перемещается по линии зуба этого колеса от одного его торца до другого (т. е. угол поворота колеса передачи от положения входа до выхода зуба из зацепления). Косозубые передачи со значительным коэффициентом осевого перекрытия  по сравнению с прямозубыми имеют меньший зубцовый импульс (меньшую амплитуду первой гармонической составляющей), поэтому с увеличением  допуск fzzo уменьшается.

Местные кинематические погрешности передачи f 'ior и зубчатого колеса f'ir определяются наибольшей разностью между местными соседними экстремальными (минимальными и максимальными) значениями кинематической погрешности передачи или зубчатого колеса за полный цикл вращения колес передачи или в пределах оборота колеса полн (рисунок 26). Эти погрешности ограничиваются допусками соответственно f 'io f 'i, причем f 'i = fPt + ff.

Рисунок 26 - Местная кинематическая погрешность зубчатого колеса

полн

FК.П.К.

bW

Рисунок 25 - Угол осевого перекрытия перекрытия

при рабочей ширине венца bw

Погрешность профиля зуба ffr - расстояние по нормали между двумя ближайшими номинальными торцовыми профилями 1, между которыми размещается действительный торцовый активный профиль 2 зуба колеса. Под действительным торцовым профилем зуба понимают линию пересечения действительной боковой поверхности зуба зубчатого колеса плоскостью, перпендикулярной к его рабочей оси. Погрешности профиля вызывают неравномерность движения колес, дополнительные динамические нагрузки, а также уменьшают поверхность контакта зубьев. Предельная погрешность профиля регламентируется допуском ff.

Действительный профиль рабочего участка зуба может иметь срез у вершины головки, называемый фланком. Применение колес с фланкированными зубьями значительно улучшает плавность работы передачи, обеспечивая более плавный вход зубьев в зацепление и выход из него. Если плавность работы колес соответствует требованиям стандарта, контроль плавности передач не обязателен, и, наоборот, если плавность передачи соответствует нормативам, плавность колес определять не обязательно. Отклонение шага (углового) в колесе fPtr – это кинематическая погрешность зубчатого колеса при его повороте на один номинальный угловой шаг.

Отклонение шага зацепления fPbr — разность между действительным Рд и номинальным Pн шагами зацепления. Установлены верхнее и нижнее предельные отклонения шага ±fPt  и шага зацепления (основного) ±fPb. Вместо отклонения шага fPtr можно применять разность любых шагов fvPtr , причем допуск на разность любых шагов  fvPtr= 1,6fPt .

Колебание измерительного межосевого  расстояния на одном зубе f''ir -  разность между наибольшим и наименьшим действительными межосевыми расстояниями при двухпрофильном зацеплении измерительного зубчатого колеса с контролируемыми при повороте последнего на один угловой шаг (см. рис. 2.44). Эти колебания ограничиваются допусками f''i.

Боковой зазор. Для устранения возможного заклинивания при нагреве передачи, обеспечения условий протекания смазочного материала и ограничения мертвого хода при реверсировании отсчетных и делительных реальных передач они должны иметь боковой зазор jn (между нерабочими профилями зубьев сопряженных колес). Этот зазор необходим также для компенсации погрешностей изготовления и монтажа передачи и для устранения удара по нерабочим профилям, который может быть вызван разрывом контакта рабочих профилей вследствие динамических явлений. Такая передача является однопрофильной (контакт зубьев колес происходит по одним рабочим профилям). Боковой зазор определяют в сечении, перпендикулярном к направлению зубьев, в плоскости, касательной к основным цилиндрам.

4.Обозначение точности колес и передач

Точность изготовления зубчатых колес и передач задают степенью точности, а требования к боковому зазору — видом сопряжения по нормам бокового зазора.

Примеры условного обозначения: 7 - С ГОСТ 1643 - 81 — цилиндрическая передача со степенью точности 7 по всем трем нормам, с видом сопряжения зубчатых колес С и соответствием между видом сопряжения и видом допуска на боковой зазор (вид допуска с), а также между видом сопряжения и классом отклонений межосевого расстояния; 8 – 7 – 6 - Ва ГОСТ 1643 - 81 — цилиндрическая передача со степенью 8 по нормам кинематической точности, со степенью 7 - по нормам плавности, со степенью 6 - по нормам контакта зубьев с видом сопряжения В, видом допуска на боковой зазор  а  и соответствием между видом сопряжения и классом отклонений межосевого расстояния.

Пример обозначения передачи со степенью точности 7 по всем нормам, с видом сопряжения колес С, видом допуска на боковой зазор а и более грубым классом отклонений межосевого расстояния — V (при аw = 450 мм и уменьшенном гарантированном боковом зазоре jn min = 128 мкм): 7 - Са/V - 128 ГОСТ 1643 - 81. Здесь уменьшенный гарантированный зазор определен по формуле:

j'n min = jn min – 0,68(f 'a- fa) = 155 – 0,68 (120 – 80)  128 ,

где: f 'a - отклонение межосевого расстояния для более грубого класса; jn min и fa  - гарантированный боковой зазор и предельное отклонение межосевого расстояния для данного вида сопряжения найдены по ГОСТу 1643 - 81.

При более точном классе отклонений аw боковой зазор в передаче больше табличного и его в обозначении можно не указывать. В тех случаях, когда на одну из норм цилиндрических зубчатых передач не задается степень точности, вместо соответствующей цифры указывается буква N. Например, N – 8 – 8 – D ГОСТ 9178 – 81.

5.Допуски зубчатых конических и гипоидных передач

Принципы построения системы допусков для зубчатых конических (ГОСТ 1758 - 81) и гипоидных передач (ГОСТ 9368 – 81) аналогичны принципам построения системы для цилиндрических передач. Установлено 12 степеней точности зубчатых колее и передач, причем для степеней точности 1, 2 и 3 допуски и предельные отклонения не даны (они предусмотрены для будущего развития). Для каждой степени точности установлены нормы: кинематической точности, плавности работы и контакта зубьев колес в передаче. Допускается комбинирование указанных норм различных степеней точности. При этом нормы плавности могут быть не более чем на две степени точнее или на одну степень грубее норм кинематической точности; нормы контакта зубьев нельзя назначать по степеням точности более грубыми, чем нормы плавности.

Независимо от степеней точности и их комбинирования установлено шесть видов сопряжении зубчатых колес в передаче: А, В, С, D, Е и Н (в порядке убывания гарантированного бокового зазора).

На кинематическую точность колес, скомплектованных пар колес и передач кроме параметров, предусмотренных для цилиндрических передач, предусмотрены также следующие специфические параметры:

колебание измерительного межосевого угла пары (измерительной пары) за полный цикл F''ior (за полный оборот зубчатого колеса F''ir ), определяемое разностью наибольшего и наименьшего измерительных межосевых углов за полный цикл (оборот колеса) изменения относительного положения зубчатых колее пары при беззазорном их зацеплении;

колебание бокового зазора в передаче Fvjr;

колебание относительного положения зубчатых колеc пары (измерительной пары) по нормали за полный цикл F''inor (за полный оборот зубчатого колеса F''inr ), определяемое наибольшей разностью положений одного колеса пары относительно другого в направлении, перпендикулярном плоскости, проходящей через общую образующую начальных конусов и касательную к ним (применяются вместо F''ior и F''ir соответственно).

Показатели плавности работы и контакта зубьев примерно те же, что и для цилиндрических передач.

Для оценки плавности работы предусмотрен специфический параметр - осевое смещение зубчатого венца fAMr, определяемое смещением зубчатого венца вдоль его оси при монтаже передачи от положения, при котором плавность работы и пятно контакта являются наилучшими, установленными при обкаточном контроле пары 1-2. Установлены предельные осевые смещения зубчатого венца ± fAM.

Примеры условного обозначения точности конической передачи:

8 – 7 – 6 - В ГОСТ 1758 – 81.

6.Допуски червячных цилиндрических передач

Для червячных цилиндрических передач ГОСТ 3675 – 81 устанавливает 12 степеней точности: 1, 2, . . ., 12 (в порядке убывания точности). Для червяков, червячных колес и червячных передач каждой степени точности установлены нормы: кинематической точности, плавности работы и контакта зубьев и витков. Допускается комбинирование указанных норм разных степеней точности при соблюдении правил, аналогичных правилам, установленным для цилиндрических зубчатых передач. Независимо от степеней точности установлено шесть видов сопряжении червяка с червячным колесом в передаче: А, В, С, D, Е, Н — и восемь видов допуска Тjn,: х, у, z, а, b, с, d, h. Обозначения даны в порядке убывания бокового зазора и допуска на него. Показатели кинематической точности червячных колес и передач такие же, что и у цилиндрических зубчатых передач. Показателями плавности работы червяков являются:

- погрешность винтовой поверхности витка червяка fhsr;

- радиальное биение витка червяка frr;

- отклонение осевого шага червяка fPxr;

- накопленная погрешность k шагов червяка fPxkr;

- погрешность винтовой линии в пределах оборота fhr и на всей длине червяка fhkr;

- погрешность профиля витка червяка fflr.

Показателями плавности работы червячных колес и передачи являются такие же показатели, что у цилиндрических зубчатых передач. Показателями контакта зубьев червячного колеса с витками червяка являются:

- суммарное пятно контакта;

- смещение средней плоскости в передаче fxr (рис.2.56, а);

- отклонение межосевого расстояния в передаче far (рис. 2.56, б);

- отклонение межосевого угла передачи fr (рис. 2.56, в).

Пример условного обозначения червячной передачи:

8 – 7 - 6 Ва ГОСТ 3675 - 81.

Контрольные вопросы:

1.Сколько степеней точности рассматривается для зубчатых передач?

2.Каковы основные параметры кинематической точности передачи?

3.Чем обеспечиваетс плавность работы передачи?

4.Как обозначаются точности колес и передач?

5.Сколько видов сопряжении зубчатых колес в передаче существует?

6.Что является показателем плавности работы червячных колес?

7.Покажите и объясните примеры условного обозначения 2 видов передач?

Литература:

- Захарова, Н. В. З-38 Взаимозаменяемость и нормирование точности: практикум/ Н.В.Захарова; Сиб. гос. аэрокосмич. ун-т. – Красноярск, 2016. – 146 с. https://www.sibsau.ru/sveden/edufiles/69552/

- Афонин, С.Б. Учебное пособие для проведения практических занятий по курсу «Основы взаимозаменяемости» / С.Б. Афонин, В.М. Гаврилин, Т.В. Гущина; ИГХТУ. – Иваново, 2018. – 141с.

https://www.isuct.ru/sites/default/files/department/ightu/ktmio/37.pdf

- Айжамбаева, С.Ж., Слямова, А.Е.Квалиметрия и основы взаимозаменяемости : Электронный учебник. - Караганда: КарГТУ, 2017. http://kgmtu.edu.ua/jspui/handle/

- Молдагалиев А.Б. Основы  взаимозаменяемости: Конспект лекции для студентов специальности 5В071200 - Машиностроение / А. Б. Молдагалиев. - Версия - Шымкент: ЮКГУ, 2016 o=эл. опт. диск (CD-ROM) /www.lib.ukgu.kz/cgi-bin/irbis64r_01/cgiirbis_64.exe

Лекция №10

ВЗАИМОЗАМЕНЯЕМОСТЬ РЕЗЬБОВЫХ СОЕДИНЕНИЙ

План лекции:

1.Классификация резьб и основные ее параметры

2.Общие принципы взаимозаменяемости цилиндрических  резьб

3.Определение предельных размеров деталей резьбового сопряжения

1.Классификация резьб и основные ее параметры

Резьбовые соединения широко используются в конструкциях машин, аппаратов, приборов, инструментов и приспособлений различных отраслей промышленности.

По назначению резьбы разделяют на: общие и специальные.

К резьбам общего назначения относятся резьбы, предназначенные для применения в любых отраслях промышленности. Например:

- резьбы крепежные для скрепления деталей и регулировочных устройств;

- резьбы для преобразования движений в различных винтовых механизмах;

- трубные и арматурные резьбы для плотного (герметичного) соединения изделий (труб, арматуры и т. д.).

- резьбами специального назначения называют такие, которые применяют только в определенных изделиях некоторых отраслей промышленности (например, резьба для цоколей и патронов электрических ламп, резьба для противогаза, окулярная резьба для оптических приборов и т. д.).

По профилю витков (виду контура осевого сечения) резьбы подразделяют на: 1) треугольные,

2) трапецеидальные,

3) упорные (пилообразные),

4) прямоугольные,

5) круглые.

По числу заходов резьбы подразделяют на:

- однозаходные

- многозаходные (двухзаходные, трехзаходные и т. д.).

По форме поверхностей, на которой нарезана резьба подразделяют на:

- цилиндрические

- конические.

В зависимости от направления вращения контура осевого сечения резьбы подразделяют на:

- правые резьбы

- левые резьбы.

По принятой единице измерения линейных размеров резьбы подразделяют на:  - метрические

- дюймовые.

Метрические резьбы по ГОСТ 8724-58 подразделяют на резьбу с крупными шагами для диаметров от 1 до 68 мм и с мелкими шагами — для диаметров от 1 до 600 мм.

У резьбы с крупным шагом определенному наружному диаметру соответствует определенный шаг. У резьбы с мелкими шагами одному и тому же наружному диаметру могут соответствовать различные шаги. ГОСТ 8724-58 подразделяет все диаметры резьбы на три ряда. При выборе диаметров резьб 1-й ряд следует предпочитать 2-му, а 2-й ряд - 3-му.

Основные элементы метрической резьбы в соответствии с ГОСТ 9150-59 это:

- d = D - наружный диаметр резьбы;

- d2=D2 - средний диаметр резьбы;

- d1 = D1 - внутренний диаметр резьбы;

- Р - шаг резьбы;

- H- высота профиля; H = 0,866025P; H 1= 5/8H = 0,541266Р; R = H/6 = 0,144Р.

Номинальный профиль метрической резьбы, общий для болта и гайки, определяют углом профиля а = 60° и плоскими срезами вершин и впадин резьбы, равными H/4 у гайки и H/8 у болта от вершин исходного треугольника.

Форма впадины резьбы болта не регламентируется и может выполняться как плоскорезанной, так и закругленной, причем последняя является предпочтительной. При неоговоренной форме впадины резьбы болта рекомендуется, чтобы впадина не выходила за линию плоского среза на расстояние H/8 от вершин остроугольного профиля.

d(D)

d2(D2)

d1(D1)

P                        Гайка

H1

H

Предельные контуры гайки

Номинальный контур

Предельные контуры болта

Болт

Н/4

Н/8

1

А

1   Rmin=0,1P

Rmin=0,1P

3

2

H/8

3H/16

d3

б)

Б

Параметры цилиндрической резьбы (рисунок 27, а): средний d2 (D2); наружный d (D) и внутренний d1 (D1) диаметры наружной (внутренней) резьбы; шаг Р (для многозаходной резьбы ход Рh = Рn, где n — число заходов); угол профиля ; высота исходного треугольника Н; длина свинчивания l, рабочая высота профиля Н1 и номинальный радиус закругления впадины резьбы болта R. Профиль, номинальные размеры диаметров, а также параметры Р, , и Н1 являются общими как для наружной (болта, шпильки, винта и др.), так и внутренней (гайки, гнезда и др.) резьб.

а)                                                                                    в)

Рисунок 27 - Профиль и предельные контуры резьбового соединения (а), плокосрезанная (б) и закругленная (в) форма впадин

2.Общие принципы взаимозаменяемости цилиндрических  резьб

Системы допусков и посадок, обеспечивающих взаимозаменяемость метрической, трапецеидальной, упорной, трубной и других цилиндрических резьб, построены на едином принципе: они учитывают наличие взаимосвязи погрешностей отдельных параметров резьбы.

Для обеспечения требований взаимозаменяемости свинчиваемых изделий устанавливают предельные контуры резьбы болта и гайки (рисунок 27, а). Свинчиваемость резьбовых деталей и требуемое качество соединения обеспечиваются, если действительные контуры болта и гайки не будут выходить за соответствующие предельные контуры на всей длине свинчивания.

Посадки резьбовых соединений (для резьб общего назначения и большинства специальных резьб) определяются в основном характером соединений по боковым сторонам профиля. Расположение полей допусков наружного и внутреннего диаметров исключает возможность получения натяга по вершинам и впадинам резьбы.

Допуски резьб с натягом и с переходными посадками. Рассматриваемые посадки служат главным образом для соединения шпилек с корпусными деталями, если нельзя применить соединения винтовое или типа болт — гайка. Эти посадки применяют в крепежных соединениях, работающих при ударах, вибрациях, колебаниях температуры, для центрирования деталей на резьбе и т. д.

Посадки с натягом и переходные должны обеспечивать неподвижность собранных деталей, исключающую самоотвинчивание шпилек и возможность вывинчивания их из гнезда под действием моментов, возникающих на другом конце шпилек при отвинчивании гаек. Натяги создаются только по боковым сторонам профиля, т. е. по средним диаметрам сопрягаемых резьб; по наружным и внутренним диаметрам предусматриваются зазоры

3.Определение предельных размеров деталей резьбового сопряжения

Основным параметром резьбового сопряжения, обеспечивающим точность и характер сопряжения, является средний диаметр. Допуски на наружный и внутренний диаметры построены таким образом, чтобы обеспечить гарантированный зазор. Отклонения шага и половины угла профиля, влияющие на взаимозаменяемость, стандартом не нормируются. Погрешности этих элементов компенсируют изменением среднего диаметра.

Таким образом, о годности резьбовых деталей судят по среднему диаметру и по приведенному среднему диаметру (подсчитанному по результатам измерения), и по измеренному собственно среднему диаметру. При таком способе оценки годности результаты дифференцированного контроля совпадают с результатами контроля калибрами, который производят комплексно по свинчиваемости с изделием. Предельные отклонения резьб нормированы ГОСТ 16093—70 в посадках скользящих и в посадках с зазорами.

Установлены следующие ряды основных отклонений, обозначаемые буквами латинского алфавита (строчной для болта и прописной для гайки): для резьбы болтов — h (скользящая посадка), g, е, d (посадка с зазором); для резьбы гаек — Н (скользящая посадка),.G (посадка с зазором).

Установлены следующие степени точности, определяющие допуски диаметров резьбы болтов и гаек и обозначаемые числами.

Таблица 6 - степени точности для резьбового соединения

| Диаметры болта | Степени точности |
| --- | --- |
| наружный | 4; 6; 8 |
| средний | 4; 6; 7; 8 |
| Диаметры гайки: | Степени точности |
| внутренний | 5; 6; 7 |
| средний | 4; 5; 6; 7 |

Обозначение поля допуска диаметра резьбы состоит из цифры, показывающей степень точности, и буквы, обозначающей основное отклонение. Например, 6h — для резьбы болтов; 6H — для резьбы гайки.

Таблица 7 – Поля допусков для резьбового соединения

| Классы точности | Поля допусков резьб |  |
| --- | --- | --- |
|  | болтов | гаек |
| Точный Средний Грубый | 4h 6h; ; 6e; 6d 8h; | 4H; 5H 5H; 6H; ; 6G ; 7G |

Значения полей допусков, заключенные в рамки, рекомендованы для предпочтительного применения. В обоснованных случаях разрешено применять поля допусков, которые образованы сочетанием полей допусков разных степеней точности на средний диаметр и диаметр выступов. Например, для болтов — 4h6h- 8h6h-8g6g; для гаек — 7Н6Н.

Обозначение поля допуска резьбы следует за обозначением размера резьбы. Примеры обозначения полей допусков:

- резьбы с крупным шагом: болт М12-6g,

- гайка М12-6Н; резьбы с мелким шагом;

- болт   М12×1- 6g,

- гайка   М12×1 - 6H

- болт с обязательным закруглением впадины:М12-6g-R.

Посадки резьбовых деталей обозначают дробью в числителе которой указывают обозначение поля допуска гайки, а в знаменателе-обозначение поля допуска болта.

Например:  М12×1-6H/6g

Длины свинчивания резьбовых деталей подразделяют на три группы, малые S, нормальные N и большие L. Допуск резьбы если нет особых оговорок, относится к наибольшей   нормальной   длине свинчивания или ко всей длине резьбы, если она меньше наибольшей нормальной длины свинчивания. При необходимости длину свинчивания указывают в обозначении резьбы в следующих случаях:

а)	если она относится к группе L;

б)	если она относится к группе S, но меньше, чем вся длина
резьбы.

Пример обозначения резьбы с длиной свинчивания, отличающейся от нормальной: M12-7g6g-30.

При длинах свинчивания, относящихся к группе S, применение класса точности «грубый» не рекомендуется. При длинах свинчивания, относящихся к группе L, допускается применение дополнительных полей допусков, указанных ниже:

Для гаек: класс точности «точный» - 5H6H; класс точности «средний» - 7H; 7G.

Для болтов: класс точности «средний» - 7h6h; 7g6g; 7e6e.

Выбор полей допусков резьб в зависимости от назначения резьбовых соединений стандартом не регламентируется. Допускаются любые сочетания полей допусков резьбы болтов и гаек, установленные настоящим стандартом.

Контрольные вопросы:

1.По каким параметрам и как классифицируются резьбы?

2.Что относится к основным параметрам резьбы?

3.Как обозначаются метрические резьбы?

4.Как подразделяют резьбы в зависимости от направления вращения контура осевого сечения?

5.Как подразделяют резьбы по виду контура осевого сечения?

6.Каковы основные элементы метрической резьбы

7.Какие поля допусков регламентированы для резьбового соединения?

Литература:

- Афонин, С.Б. Учебное пособие для проведения практических занятий по курсу «Основы взаимозаменяемости» / С.Б. Афонин, В.М. Гаврилин, Т.В. Гущина; ИГХТУ. – Иваново, 2018. – 141с.

https://www.isuct.ru/sites/default/files/department/ightu/ktmio/37.pdf

- Айжамбаева, С.Ж., Слямова, А.Е.Квалиметрия и основы взаимозаменяемости : Электронный учебник. - Караганда: КарГТУ, 2017. http://kgmtu.edu.ua/jspui/handle/

- Молдагалиев А.Б. Основы  взаимозаменяемости: Конспект лекции для студентов специальности 5В071200 - Машиностроение / А. Б. Молдагалиев. - Версия - Шымкент: ЮКГУ, 2016 o=эл. опт. диск (CD-ROM) /www.lib.ukgu.kz/cgi-bin/irbis64r_01/cgiirbis_64.exe

Лекция №11

ВЗАИМОЗАМЕНЯЕМОСТЬ ШПОНОЧНЫХ И ШЛИЦЕВЫХ СОЕДИНЕНИЙ

План лекции:

1.Взаимозаменяемость шлицевых соединений

2.Допуски и посадки соединений с прямобочным профилем зубьев

3.Контроль точности шлицевых соединений

4.Допуски и посадки шпоночных соединений

5.Допуски и посадки шлицевых соединений

1.Взаимозаменяемость шлицевых соединений

Шлицевое соединение можно рассматривать как "многошпоночное" соединение, в котором шпонки выполнены заодно с валом или втулкой и расположены по всей окружности равномерно и параллельно их осям. В зависимости от профиля зубьев шлицевые соединения делятся на шлицевые прямобочные (ГОСТ 1139-80*), шлицевые эвольвентные с углом профиля 30° (ГОСТ 6033-80*) и треугольные.

Наибольшее распространение получили соединения шлицевые с прямобочным профилем зубьев, расположенных параллельно оси соединения. ГОСТ 1139-80* устанавливает число зубьев, номинальные размеры соединений легкой, средней и тяжелой серий, а также допуски для соединений с центрированием по внутреннему и наружному диаметрам и по боковым сторонам зубьев.

Шлицевые соединения называют подвижными, когда детали, насаживаемые на вал, имеют возможность осевого перемещения (например, зубчатые колеса коробок передач, муфты сцепления и другие узлы), и неподвижными, если втулка не может перемещаться относительно вала. Шлицевые соединения с эвольвентным профилем зубьев, расположенных параллельно оси соединения, с углом профиля 30°, регламентируются ГОСТом 6033-80*. Стандарт устанавливает исходный контур, форму зубьев, номинальные диаметры, модули и числа зубьев, номинальные размеры и измеряемые величины при центрировании по боковым поверхностям зубьев, а также допуски и посадки.

Шлицевые соединения с эвольвентным профилем зубьев по сравнению с прямобочными обладают существенными преимуществами: они имеют большую нагрузочную способность и циклическую прочность, обеспечивают лучшее центрирование и направление деталей, проще в изготовлении, так как их можно фрезеровать методом обкатки и т.п. Выбор типа шлицевых соединений связан с их конструированием и технологическими особенностями.

2.Допуски и посадки соединений с прямобочным профилем зубьев

По ГОСТу 1139-80* установлены допуски для соединений с центрированием по внутреннему d и наружному D диаметрам, а также по боковым сторонам зубьев b. Поскольку вид центрирования непосредственно связан с выбором полей допусков на отдельные элементы соединения и их посадки, то назначение допусков определяется характером центрирования.

Выбирая вид центрирования шлицевых соединений, учитывают характер и условия работы узла, номинальные размеры соединений легкой, средней и тяжелой серий и исполнение (А, В, С) шлицевых валов (рисунок 28).

При изготовлении шлицевых валов с применением различных видов центрирования рекомендуется учитывать следующее: в соединениях легкой и средней серий размер d дан для валов исполнения А при изготовлении методом обкатки; валы соединений тяжелой серии исполнения А, как правило, методом обкатки не изготовляются; при центрировании по внутреннему диаметру шлицевые валы изготовляются в исполнениях А и С; при центрировании по наружному диаметру и боковым сторонам зубьев шлицевые валы изготовляются в исполнении В.

Рисунок 28 - Шлицевые соединения с прямобочным профилем зубьев

Центрирование по внутреннему диаметру d целесообразно, когда втулка имеет высокую твердость и ее нельзя обработать чистовой протяжкой (отверстие шлифуют на обычном внутришлифовальном станке) или когда могут возникнуть значительные искривления длинных валов после термической обработки. Способ обеспечивает точное центрирование и применяется обычно для подвижных соединений. Точные посадки выполняются по размерам  d и b.

Центрирование по наружному диаметру D рекомендуется, когда втулку термически не обрабатывают или когда твердость ее материала   после термической обработки допускает калибровку протяжкой, а вал — фрезерование до получения окончательных размеров зубьев. Такой способ прост и экономичен. Его применяют для неподвижных соединений, а также для подвижных, воспринимающих небольшие нагрузки. Точные посадки выполняются по размерам D и b.

Центрирование по боковым сторонам зубьев b целесообразно при передаче знакопеременных нагрузок, больших крутящих моментов и при реверсивном движении. Этот метод способствует более равномерному распределению нагрузки между зубьями, но не обеспечивает высокой точности центрирования, поэтому редко применяется. Точные посадки выполняются по размеру b.

Для нецентрирующих диаметров рекомендуемые поля допусков приведены в ГОСТе 1139-80*.

Допуски и основные отклонения размеров d, D и b шлицевого соединения назначают по ГОСТу 25346-89.

Пример условного обозначения шлицевого соединения с числом зубьев z = 8, внутренним диаметром d = 36 мм, наружным диаметром D = 40 мм, шириной зуба b = 7 мм, с центрированием по внутреннему диаметру d, с посадкой по диаметру d - H8/e8 и по размеру b – D9/f8:

d – 8  36H8/e8  40H12/a11  7D9/f8;

то же, при центрировании по наружному диаметру с посадкой по наружному диаметру D – H7/h7 и по размеру b – D9/f8:

D – 8  36  40H7/h7  7D9/f8;

то же, при центрировании по боковым сторонам зубьев:

b – 8  36  40H12/a11  7D9/f8.

Пример условного обозначения втулки того же соединения при ценрировании по внутреннему диаметру: d  - 8  36Н8  40Н12  7D9;

вала того же соединения d – 8  36е8  40а11  7f8.

3.Контроль точности шлицевых соединений

Шлицевые соединения контролируют комплексными проходными калибрами (рисунок 29) и поэлементными непроходными калибрами. Контроль шлицевого вала или втулки комплексным калибром достаточен в одном положении, без перестановки калибра. Контроль поэлементным непроходным калибром необходим не менее чем в трех различных положениях. Если поэлементный непроходной калибр проходит в одном из этих положений, контролируемую деталь считают бракованной.

Рисунок 29 - Комплексные шлицевые калибры для контроля элементов

прямобочных (а) и эвольвентных (б) соединений

4.Допуски и посадки шпоночных соединений

Шпоночные соединения применяются для соединения втулок, шкивов, муфт, зубчатых колес и других деталей машин с валами.

Достоинства:

- простота и надежность конструкции;

- легкость сборки и разборки;

- невысокая стоимость.

Недостаток:

- снижение нагрузочной способности сопрягаемых деталей из – за ослабления их поперечных сечений шпоночными пазами.

Существует три типа шпоночных соединений:

а) свободное (подвижное);

б) нормальное (неподвижное разъемное);

в) плотное (неподвижное неразъемное).

Для получения различных посадок призматических шпонок установлены поля допусков на ширину b шпонок, пазов валов и втулок (ГОСТ 23360-78). Ширина шпонки определяет прочность всего соединения и является поэтому основным параметром.

Для ширины шпонки (b) установлено поле допуска h 9, для высоты (h) – h 11, для длины (l) – h 14. Это делает возможным централизованное изготовление шпонок независимо от посадок. Выбор посадок производят в зависимости от типа соединения.

Предельные отклонения размеров по ширине паза вала и втулки должны соответствовать:

а) при свободном соединении на валу Н 9, во втулке D 10

б) при нормальном соединении на валу N 9, во втулке Is 9.

в) при плотном соединении на валу Р 9 и во втулке Р 9.

Контроль шпоночных соединений комплексными и элементными калибрами. Допуски на изготовление комплексных калибров содержатся в ГОСТ 24109-80, а их конструкции и размеры регламентируются ГОСТ 24110-80 … 24121-80.

5.Допуски и посадки шлицевых соединений

Шлицевым называется разъемное соединение составных частей изделия с применением пазов и выступов. Шлицевые соединения бывают подвижные и неподвижные.

Шлицевые соединения обладают значительными преимуществами по сравнению со шпоночными:

- меньшее число деталей в соединении;

- большая нагрузочная способность за счет большей площади контакта рабочих поверхностей ступицы и вала;

- лучшее центрирование соединяемых деталей;

- высокая надежность при динамических и реверсивных нагрузках.

Недостаток:

- высокая трудоемкость и стоимость изготовления.

Основные типы шлицевых соединений:

а) прямобочные;

б) эвольвентные;

в) треугольные.

Наибольшее распространение имеют прямобочные шлицевые соединения, размеры и допуски которых регламентированы ГОСТ 1139-80.

Рассмотрим допуски и посадки шлицевых соединений с прямобочным профилем зуба ГОСТ 1139-80.

Существует три способа центрирования:

а) по наружному диаметру;

б) по внутреннему ;

в) по боковым сторонам зубьев.

а) Центрирование по  D рекомендуются, когда втулку термически не обрабатывают. Этот способ применяют для неподвижных соединений, а также для подвижных, воспринимающих небольшие нагрузки.

б) Центрирование по внутреннему диаметру d целесообразно, когда втулка имеет высокую твердость. Способ обеспечивает точное центрирование и применяется для подвижных соединений.

в) Центрирование по боковым сторонам b целесообразно при передаче знакопеременных нагрузок, больших крутящих моментов, а также при реверсивном движении. Этот способ способствует равномерному распределению нагрузки между зубьями, но не обеспечивает высокой точности центрирования и поэтому применяется редко.

Посадки шлицевых соединений назначают в системе отверстия по центрирующей цилиндрической поверхности и по боковым поверхностям впадин втулок и зубьев вала (т.е. по d и b, или D и b, или только b). Допуски и основные отклонения размеров D, d и b шлицевого соединения назначают по ГОСТ 25346-82.

Поля допусков в ГОСТ 1139-80.

Посадки назначают в зависимости от способа центрирования:

; - для d;

- для b;

- для D – дают соединения с зазором

- для d и D – дают соединения с переходными посадками.

Для нецентрирующих диаметров установлены следующие поля допусков:

Таблица 8 – Поля допусков

| Для D при центрировании по d или b | вал | Втулка |
| --- | --- | --- |
|  | а 11 | Н 12 |
| Для d при центрировании поD или b | Свободная посадка d1 | Н 11 |

Обозначение шлицевых соединений валов и втулок.

Z = 8

d = 36 мм

D = 40 мм

b = 7 мм

Центрирование по  d

Посадка по диаметру  центрирования  по b :

Шлицевые соединения контролируют комплексными проходными калибрами и поэлементными непроходными калибрами. Допуски калибров для контроля шлицевых прямобочных соединений регламентированы ГОСТ 7951-80.

Контрольные вопросы:

1.Какими ГОСТами регламентируется взаимозаменяемость шлицевых соединений?

2.Каковы допуски и посадки для соединений с прямобочным профилем зубьев?

3.Как производится контроль точности шлицевых соединений?

4.Как задаются допуски и посадки шпоночных соединений?

5.Как задаются допуски и посадки шлицевых соединений?

6.По каким параметрам  ведут центрирование шпоночных и щлицевых соединений?

7.Какими перимуществами обладают щлицевые соединения?

Литература:

- Третьяк, Л. Н. Взаимозаменяемость и нормирование точности: учебное пособие для вузов / Л. Н. Третьяк, А. С. Вольнов; под общ. ред. Л. Н. Третьяк. — М.: Издательство Юрайт, 2019. — 362 с. — (Серия : Университеты России). https://cdn1.ozone.ru/s3/multimedia-r/6013373775.pdf

Лекция №12

ДОПУСКИ УГЛОВ. ВЗАИМОЗАМЕНЯЕМОСТЬ КОНИЧЕСКИХ СОЕДИНЕНИЙ

План лекции:

1.Допуски углов

2.Система допусков и посадок конических соединений

3.Допуски и посадки для конических соединений

1.Допуски углов

Допуски углов конусов и призматических элементов деталей и ряды нормальных углов установлены ГОСТ 8908-81.

Конус наружный и внутренний характеризуется следующими параметрами:

- диаметром большого основания (D);

- диаметром малого основания (d);

- углом конуса ();

- углом уклона ();

- длиной конуса (L).

Угол уклона  связан с размерами D, d и L следующим соотношением:

/2

или

/2 =С

где: 2tg   C – конусность; tg    - уклон i

Для облегчения достижения взаимозаменяемости установлены ряды нормальных конусностей ГОСТ 8593-81

ГОСТ 8908-81 устанавливает 17 степеней точности допусков углов:

1, 2, , 17.

Допуск угла заданной точности обозначают : АТ 1 (от англ. Angle Tolerance – допуск угла).

Допуск угла – это разность между наибольшим и наименьшим предельными углами.

Для каждой степени точности установлены:

- Допуск угла АТ , выраженный в угловых единицах (приведены в ГОСТ 8908-81)

- Допуск угла АТh, выраженный отрезком на перпендикуляре к стороне угла, проведенном на расстоянии L1 от вершины этого угла. Практически этот отрезок равен длине дуги с радиусом L1, стягивающей угол .

- Допуск угла конуса АТD, выраженный допуском на разность диаметров в двух нормальных к оси конуса сечениях на расстоянии L.

Допуск АТh назначают на конусы, имеющие С > 1: 3, в зависимости от L1:

АТh = АТ L110 –3

где: АТh – в мкм

АТ - в мкрад

L1 – в мм

Для конусов с С  1: 3 принимают L1 = L и назначают допуск АТD.

Причем

ATD  ATh

Для конусов с С > 1: 3:

где:  - номинальный угол конуса.

2.Система допусков и посадок конических соединений

Широкое распространение конических соединений объясняется целым рядом их достоинств, к которым относятся:

а) геометричность;

б) высокая прочность и напряженность соединения;

в) возможность легкого регулирования зазора или натяга с помощью

изменения осевого расположения деталей;

г) способность конической пары к быстрой разборке и сборке;

д) самоцентрируемость.

Конические соединения можно разделить на следующие виды:

а) неподвижные соединения (с натягом);

б) плотные (с возможностью скольжения);

в) подвижные (с зазором).

а)предназначены для исключения взаимного перемещения деталей или передачи крутящего момента.

Работу соединения обеспечивает сила трения. Натяг обеспечивается затяжкой или запрессовкой наружного конуса во внутренний. При больших нагрузках и относительно малом натяге, при вибрациях предусматривается одна или две шпонки.

Примеры: Соединения фланцевых муфт с валами; конические фрикционные муфты; конические штифты.

б) применяются для обеспечения газо-, водо- и маслонепроницаемости по сопрягаемым поверхностям, т.е. для герметизации соединения путем притирки поверхностей.

Примеры: В двигателях для посадки клапана в седло; в жиклерах карбюраторов.

в) применяются для обеспечения относительного вращения или зазора между элементами пары. Обеспечивают точное центрирование и компенсацию износа рабочих поверхностей перемещением деталей вдоль оси.

Примеры: В точных приборах; конических подшипниках станков; дозирующих и регулирующих устройствах.

При обработке реальной конической детали возникают различные отклонения от номинального конуса. Для нормальной эксплуатации соединения необходимо, чтобы отклонения действительных размеров конуса находились в пределах заданных допусков.

3. Допуски и посадки для конических соединений

Допуски и посадки для конических соединений устанавливает ГОСТ 25307-82. В этом ГОСТе даются следующие понятия:

Основная плоскость – это плоскость поперечного сечения конуса, в которой задают его номинальный .

Базовая плоскость – это плоскость, по которой определяют осевое положение основной плоскости.

Базорасстояние – это расстояние между базовой и основной плоскостью между базовыми плоскостями.

ZC – базорасстояние конического вала;

ZI - базорасстояние конической втулки;

ZP – базорасстояние конического соединения.

Коническое соединение характеризуется конической посадкой и базорасстоянием соединения.

Посадки подразделяются в зависимости от следующих способов фиксации взаимного осевого положения наружного и внутреннего конусов:

- Путем совмещения конструктивных элементов сопрягаемых конусов (базовых плоскостей);

- По заданному базорасстоянию соединения (zp);

- По заданному осевому смещению сопрягаемых конусов от их начального положения;

- По заданному усилию запрессовки, прилагаемому в начальном положении сопрягаемых конусов.

Для конусов устанавливают допуски: диаметра конуса в любом сечении TD, в заданном сечении TDS, угла конуса AT, формы конуса (допуск круглости и допуск прямолинейности образующей).

Допуски конусов нормируются двумя способами:

- По первому способу устанавливают допуск диаметра TD, одинаковый в любом поперечном сечении конуса и определяющий два предельных конуса, между которыми должны находиться все точки поверхности действительного конуса. Этот допуск ограничивает также отклонения угла конуса и отклонения формы конуса, если они не ограничены меньшими допусками.

- При втором способе нормирования устанавливают допуск TDS только в заданном сечении конуса. Этот допуск не ограничивает отклонение угла и формы конуса.

Для получения различных посадок ГОСТ 25307-82 устанавливает ряд основных отклонений:

Для наружных конусов:d; e; f; g; h; js; k; m; n; p; r; s; t; u; x; z.

Для внутренних конусов: H; Is; N.

Контрольные вопросы:

1.Каким ГОСТом установлены допуски углов конусов?

2.Какими параметрами характеризуется наружный и внутренний конус?

3.Для чего установлены ряды нормальных конусностей?

4.Что устанавливается для каждой степени точности?

5.Из-за чего конические соединения получили широкое распространение?

6.На какие группы можно разделить конические соединения?

7.Что обеспечивает работу конического соединения?

Литература:

- Третьяк, Л. Н. Взаимозаменяемость и нормирование точности: учебное пособие для вузов / Л. Н. Третьяк, А. С. Вольнов; под общ. ред. Л. Н. Третьяк. — М.: Издательство Юрайт, 2019. — 362 с. — (Серия : Университеты России). https://cdn1.ozone.ru/s3/multimedia-r/6013373775.pdf

- Захарова, Н. В. З-38 Взаимозаменяемость и нормирование точности: практикум/ Н.В.Захарова; Сиб. гос. аэрокосмич. ун-т. – Красноярск, 2016. – 146 с. https://www.sibsau.ru/sveden/edufiles/69552/

- Афонин, С.Б. Учебное пособие для проведения практических занятий по курсу «Основы взаимозаменяемости» / С.Б. Афонин, В.М. Гаврилин, Т.В. Гущина; ИГХТУ. – Иваново, 2018. – 141с.

https://www.isuct.ru/sites/default/files/department/ightu/ktmio/37.pdf

Лекция №13

ПОНЯТИЕ О МЕТРОЛОГИИ И ТЕХНИЧЕСКИХ ИЗМЕРЕНИЯХ

План лекции:

1.Выбор измерительных средств

2.Методы и классификация измерений

3.Основные параметры средств измерений

4.Допустимая погрешность измерения

1.Выбор измерительных средств

В 1875 году рядом государств была подписана метрическая конвенция и создано Международное бюро мер и весов. Начиная с этого времени метрология из чисто описательной науки превратилась в науку об измерениях физических величин, методах и средствах обеспечения их единства и способах достижения требуемой точности.

Предмет метрологии – получение количественной и качественной информации о свойствах объектов и процессов (бочкообразность 0,005 мм).

Методы метрологии – это совокупность физических и математических методов, используемых для получения измерительной информации (профилометр).

Основные задачи метрологии определены ГОСТ 16263-70:

- установление единиц физических величин, государственных эталонов и образцовых средств измерений;

- разработка теории, методов и средств измерений и контроля, обеспечение единства измерений и единообразных средств измерений;

- разработка методов оценки погрешностей, состояния средств измерения и контроля;

- разработка методов передачи размеров единиц от эталонов или образцовых средств измерений рабочим средствам измерений. (плоскопараллельные меры.

Измерение – нахождение значения физической величины опытным путем с помощью специальных технических средств. Под измерением понимается процесс экспериментального сравнения данной физической величины с однородной физической величиной, значение которой принято за единицу.

Единство измерений – состояние измерений, при котором их результаты выражены в узаконенных единицах и погрешности измерений известны с заданной вероятностью. Как ясно из определения, это понятие включает не только выполнение условия единства используемых единиц физических величин, но и значение погрешности измерения.

Средство измерений – техническое средство, используемое при измерениях и имеющее нормированные метрологические свойства. По техническому назначению средства измерений подразделяются на меры, измерительные приборы, измерительные преобразователи, вспомогательные средства измерений, измерительные установки и измерительные системы.

Мера – средство измерений, предназначенное для воспроизведения физической величины заданного размера (кварцевый генератор является мерой частоты электрических колебаний). Мера, воспроизводящая ряд одноименных величин различного размера, называется многозначной (конденсатор постоянной емкости выполняет роль однозначной меры, а конденсатор переменной емкости – многозначной). Часто используется набор мер – специально подобранный комплект мер, применяемых не только отдельно, но и в различных сочетаниях для воспроизведения ряда одноименных величин различного размера.

Измерительный прибор – средство измерений, предназначенное для выработки сигнала измерительной информации в форме, доступной для непосредственного восприятия наблюдателем. Измерительные приборы бывают аналоговые и цифровые, показывающие и регистрирующие.

Вспомогательное средство измерений – средство измерения величин, влияющих на метрологические свойства другого средства измерений при его применении. Эти средства применяют для контроля за поддержанием значений влияющих величин в заданных пределах.

Измерительная установка – совокупность функционально объединенных средств измерений (мер, измерительных преобразователей) и вспомогательных устройств, предназначенная для выработки сигналов измерительной информации в форме, удобной (для автоматической обработки, передачи и использования в АСУ) для непосредственного восприятия наблюдателем и расположенная в одном месте.

Измерительная система – совокупность средств измерений (мер, И.П., И.Пр.) и вспомогательных устройств соединенных между собой каналами связи, предназначенная для выработки сигналов измерительной информации в форме удобной для автоматической обработки, передачи и использования в АСУ.

Контроль качества продукции – это проверка соответствия показателей качества продукции установленным требованиям (ГОСТ, ТУ и т.д.)

Контроль отдельного параметра можно понимать как определение того, находится ли значение контролируемой физической величины между предельными ее значениями или вне их. В ряде случаев нет необходимости определять действительные значения физических величин. Достаточно определить принадлежность физической величины некоторой области Т (допуску): А  Т или А  Т. В качестве средств контроля могут применяться калибры, шаблоны и т.д.

Диагностика – это область науки и техники, занимающаяся определением состояния технического объекта, включая решение задач определения работоспособности, поиска дефектов и прогнозирования изменения состояния объекта диагностики.

В соответствии с рекомендациями 11 Генеральной конференции по мерам и весам в 1960 г. принята Международная система единиц (СИ), на основе которой для обязательного применения разработан ГОСТ 8.417-81

Основными единицами физических величин в СИ являются:

Длины – метр (м);

Массы – килограмм (кг);

Времени – секунда (с);

Силы электрического тока – ампер (А);

Термодинамической температуры – кельвин (К);

Силы света – кандела (кд);

Количества вещества – моль (моль).

Дополнительные единицы СИ: радиан (рад.) и стерадиан (ср) – для измерения плоского и темного углов соответственно.

Производные единицы СИ получены из основных с помощью уравнений связи между физическими величинами:

Сила – ньютон (1Н = 1 кг м  с –2);

Давление – паскаль (1Па = 1кг м -1 с –2) и т.д.

Средства измерений.

Технические средства, используемые при измерениях и имеющие нормированные метрологические свойства, называют средствами измерения (микрометр).

Эталоны – это средства измерений, официально утвержденные и обеспечивающие воспроизведение и (или) хранение единицы физической величины с целью передачи ее размера нижестоящим по проверочной схеме средствам измерений.

В качестве эталона единицы длины утвержден метр, равный 1.650.763,73 длин световых волн в вакууме излучения, соответствующего переходу между уровнями

2 р10 и 5d5 атома криптона 86.

На 17 Генеральной конференции мер и весов принято новое определение единицы длины: метр – длина пути, проходимого светом в вакууме за 1/299792458 долю секунды.

Установлены эталоны, соответствующие другим единицам физических величин СИ.

Для воспроизведения единиц физических величин в промышленности широко используют меры.

Меры – это средства измерений, предназначенные для воспроизведения заданного размера физической величины.

Для воспроизведения длины используют штриховые и концевые меры.

Для воспроизведения углов наиболее широко применяются наборы призматических угловых мер.

Образцовые средства измерений – это меры, измерительные приборы или преобразователи, утвержденные в качестве образцовых для поверки по ним других средств измерений.

Рабочие средства измерений – применяют для измерений, не связанных с передачей размера единиц.

Порядок передачи размера единиц физической величины от эталона или исходного образцового средства к средствам более низких размеров (вплоть до рабочих) устанавливают в соответствии с проверочной схемой.

2.Методы и классификация измерений

При измерениях используют разнообразные методы (ГОСТ 16263-70), представляющие собой совокупность приемов использования различных физических принципов и средств.

Классификации измерений.

Разновидности методов измерений:

- метод сравнения с мерой (взвешивание с помощью гирь);

- дифференциальный метод (измерение на вертикальном оптиметре при предварительной настройке по блоку концевых мер;

- метод совпадений (например при помощи штангенциркуля по совпадению отметок основной и конусной шкал);

- поэлементный (контроль резьбы на микроскопе);

- комплексный (при помощи комплексного калибра);

- и другие.

Один и тот же метод измерения может быть реализован при различных измерительных средствах и схемах измерений.

По характеру зависимости измеряемой величины от времени измерения делятся на статические и динамические.

Статические измерения соответствуют случаю, когда измеряемая величина остается постоянной.

Динамические – когда измеряемая величина изменяется.

По способам получения результатов различают прямые, косвенные, совокупные и совместные измерения.

Прямыми называются измерения, при которых искомое значение величины находят непосредственно из опытных данных. При этом измеряемую величину сравнивают с мерой измерительными приборами, градуированными в требуемых единицах (сила тока – А – метром).

При косвенных измерениях искомое значение величины находят на основании известной зависимости между этой величиной и величинами, подвергаемыми прямым измерениям. Косвенные измерения широко распространены в тех случаях, когда искомую величину невозможно или сложно измерить непосредственно или когда прямое измерение дает менее точный результат.

При совокупных измерениях одновременно измеряют несколько однотипных величин и искомые значения величин находят решая систему уравнений, полученных при прямых измерениях различных сочетаний этих величин.

Совместные измерения – производимые одновременно измерения двух или нескольких одноименных величин для нахождения зависимости между ними.

По способу выражения результатов измерений различают абсолютные и относительные измерения.

Абсолютное измерение основано на прямых измерениях одной или нескольких основных величин и (или) использовании значений физических констант (измерение напряжения в Вольтах).

Относительным называется измерение отношения величины к одноименной величине, играющей роль единицы, или изменения величины по отношению к одноименной величине, принимаемой за исходную.

По используемому методу измерения – совокупности приемов использования принципов и средств измерений различают :

Метод непосредственной оценки, в котором значение величины определяется непосредственно по отсчетному устройству измерительного преобразователя прямого действия.

Метод сравнения с мерой, в котором измеряемую величину сравнивают с величиной, воспроизводимой мерой. Этот метод имеет следующие модификации : противопоставления, дифференциальный, нулевой, замещения, совпадений.

Метод противопоставления – измеряемая величина и величина, воспроизводимая мерой, одновременно воздействуют на прибор сравнения с помощью которого устанавливаются соотношения между этими величинами.

Метод дифференциальный – на измерительный прибор воздействует разность измеряемой величины и известной величины, воспроизводимой мерой.

Метод нулевой – результирующий эффект воздействия величин на прибор сравнения доводят до нуля.

Метод замещения – измеряемую величину замещают известной величиной, воспроизводимой мерой.

Метод совпадений – разность между измеряемой величиной и величиной, воспроизводимой мерой, измеряют, используя совпадения отметок шкал или периодических сигналов.

3.Основные параметры средств измерений

Длина деления шкалы – расстояние между соседними отметками шкалы.

Цена деления шкалы – разность значений величины соответствующих двум соседним отметкам шкалы.

Диапазон показаний – область значений шкалы, ограниченная наибольшим и наименьшим значениями измеряемой величины (Например для оптиметра 0,1 мм)

Диапазон измерений – область значений измеряемой величины с нормированными допускаемыми погрешностями средства измерений. (Например, для оптиметра диапазон измерений 0…200 м).

Влияющая физическая величина – физическая величина, не измеряемая данным средством, но оказывающая влияние на результаты измерения (например, температура, оказывающая влияние на результат измерения линейного размера).

Порог чувствительности – наименьшее изменение измеряемой величины, способное вызвать фиксируемое изменение выходной величины. (Например, если при измерении  вала с номинальным размером х. = 100 мм изменение измеряемой величины х. = 0,01 мм вызвало перемещение стрелки на l = 10 мм, то абсолютная чувствительность прибора составляет ).

4.Допустимая погрешность измерения

Погрешности измерений и их классификация.

Под погрешностью измерений подразумевают отклонение результата измерения от истинного значения измеряемой величины.

Абсолютная погрешность измерения – разность между значением величины, полученным при измерении и ее истинным значением, выражаемая в единицах измеряемой величины.

Выбор средств измерений.

Выбор измерительных средств зависит от масштаба производства. В опытном и мелкосерийном производстве применяют универсальные средства контроля и измерений. При крупносерийном и массовом производстве применяют специализированные средства.

При выборе измерительных средств необходимо учитывать допускаемую погрешность измерения , которая зависит от допуска Т на изготовление детали.

Для размеров до 500 мм установлены ряды погрешностей измерения для 2…17 квалитетов.

Пример: Необходимо выбрать измерительное средство для контроля вала  40h6.

По справочнику определяем, что Т = 16 мм = 0,016 мм доп. погрешность зим.  = 0,005 мм.

Тогда для контроля размера вала можно выбрать микрометр с диапазоном измерения 25…50 мм и допустимой погрешностью 0,004 мм.

Контрольные вопросы:

1.Как классифицируются погрешности измерений?

2.К каком году была подписана метрическая конвенция и создано Международное бюро мер и весов?

3.Каковы основные задачи метрологии?

4.Что такое измерение? И как проводят контроль качества продукции?

5.Что может применяться в качестве средств контроля?

6.Каковы основные единицы физических величин в СИ?

7.Каковы основные параметры средств измерений?

Литература:

- Третьяк, Л. Н. Взаимозаменяемость и нормирование точности: учебное пособие для вузов / Л. Н. Третьяк, А. С. Вольнов; под общ. ред. Л. Н. Третьяк. — М.: Издательство Юрайт, 2019. — 362 с. — (Серия : Университеты России). https://cdn1.ozone.ru/s3/multimedia-r/6013373775.pdf

- Захарова, Н. В. З-38 Взаимозаменяемость и нормирование точности: практикум/ Н.В.Захарова; Сиб. гос. аэрокосмич. ун-т. – Красноярск, 2016. – 146 с. https://www.sibsau.ru/sveden/edufiles/69552/

- Молдагалиев А.Б. Основы  взаимозаменяемости: Конспект лекции для студентов специальности 5В071200 - Машиностроение / А. Б. Молдагалиев. - Версия - Шымкент: ЮКГУ, 2016 o=эл. опт. диск (CD-ROM) /www.lib.ukgu.kz/cgi-bin/irbis64r_01/cgiirbis_64.exe

Лекция №14

СРЕДСТВА ИЗМЕРЕНИЙ. ЭТАЛОНЫ. МЕРЫ.

РАБОЧИЕ СРЕДСТВА ИЗМЕРЕНИЙ

План лекции:

1.Основные характеристики измерений

2.Физические величины и единицы

3.Эталоны и образцовые средства измерений

4.Средства измерений и их характеристики

5.Метрологические характеристики средств измерений и их нормирование

1. Основные характеристики измерений

Принцип измерений – физическое явление или совокупность физических явлений, положенных в основу измерений.

Погрешность измерений – отклонение результата измерения от истинного значения измеряемой величины.

Истинное значение физической величины идеальным образом отражало бы в качественном и количественном отношениях соответствующие свойства объекта, но оно остается неизвестным, поэтому с помощью измерений находят такое действительное значение, настолько приближающееся к истинному, что для данной цели может быть использовано вместо него.

Точность измерения – качество измеряемой величины, отражающее близость к нулю систематической погрешностей результатов (т.е. таких погрешностей, которые остаются постоянными или закономерно изменяются при повторных измерениях одной и той же величины). Правильность измерений зависит от того, насколько были верны средства измерений, используемые при эксперименте.

Достоверность измерения – степень доверия к результатам измерений. Измерения для которых известны вероятные характеристики отклонения результатов от истинного значения относятся к достоверным. Наличие погрешности ограничивает достоверность измерений, так как вносит ограничение в число достоверных значащих цифр числового значения измеряемой величины и определяет точность измерений.

Сходимость измерений – качество измерений, отражающее близость друг к другу результатов измерений, выполняемых в одинаковых условиях.

Воспроизводимость измерений – качество измерений, отражающее близость друг к другу результатов измерений, выполненных в различных условиях (в различное время, в различных местах).

2.Физические величины и единицы

Комиссия по разработке единой Международной системы единиц разработала проект Международной системы единиц, который был утвержден 9-й генеральной конференцией по мерам и весам. Принятая система была названа Международная система единиц СИ (SI – System International). Специалисты исходили из того, чтобы охватить системой все области науки и техники; принять удобные для практики размеры основных единиц, уже получившие распространение; выбрать в качестве основных единиц таких величин, воспроизведение которых возможно с наибольшей точностью.

В системе СИ в качестве основных единиц приняты:

Метр – единица длины, килограмм – единица массы, кельвин – единица температуры, кандела – единица сила света, ампер – единица силы тока, секунда – единица времени, моль – количество вещества. Остальные единицы являются производными.

Для измерения результатов измерений в узаконенных единицах, размер последних должен либо хранится или воспроизводится на месте, либо передаваться каким-то образом с места хранения или воспроизведения. В зависимости от этого различают централизованное и децентрализованное воспроизведение единиц физических величин. В первом случае оно осуществляется с помощью специальных технических средств, называемых эталонами, а для передачи размера единиц используются образцовые средства измерений. Во втором случае единица производной физической величины (например площади) воспроизводится на месте через единицы основных физических величин. Последние хранятся и воспроизводятся только централизованно в соответствии с их определением.

Главной задачей современной метрологии является создание полной системы взаимосвязанных естественных эталонов на основе использования фундаментальных физических констант и высокостабильных квантовых явлений. Важный шаг в решении этой задачи сделан 18-й Генеральной конференцией по мерам и весам, принявшей в 1983 году новое определение метра – как длины пути, проходимого светом в вакууме за промежуток времени равный 1/299792458 с.

При таком подходе единица длины может воспроизводится децентрализовано, с помощью фундаментальной физической константы – скорости света и единицы времени секунды, определяемой через период эталонной частоты, передаваемой по радио. Единицы времени и частоты воспроизводятся сейчас с наименьшей погрешностью.

3.Эталоны и образцовые средства измерений

Чтобы обеспечить единство измерений, необходима тождественность единиц, в которых проградуированы все средства измерений одной и той же физической величины. Для этого применяют средства измерений, хранящие и воспроизводящие установленные единицы физических величин и передающие их соответствующим средствам измерений. Высшим звеном в метрологической передачи размеров единиц являются эталоны.

Эталон единицы – средство измерений (или комплекс средств) обеспечивающее воспроизведение и(или) хранение единицы с целью передачи ее размера нижестоящим по поверочной схеме средствам измерений, выполненное по особой спецификации и официально утвержденное в установленном порядке в качестве эталона.

Эталон, обеспечивающий воспроизведение единицы с наивысшей в стране (по сравнению с другими эталонами той же единицы) точностью, называется первичным.

Специальный эталон воспроизводит единицу в особых условиях и заменяет при этих условия первичный эталон.

Первичный или специальный эталон, официально утвержденный в качестве исходного для страны, называется государственным.

Примеры: государственный первичный эталон единицы ЭДС (ГОСТ 8.027-75); специальный эталон единицы напряжения - тока в диапазонах частот 100...1500 Мгц (ГОСТ 8072-73 и 8075-73).

Государственные эталоны утверждаются Госкомитетом по стандартам. В Харьковском центре метрологии хранится государственный эталон времени и частоты. В метрологической практике широко используют вторичные эталоны, значения которых устанавливается по первичным эталонам. Вторичные эталоны являются частью подчиненных средств хранения единиц и передачи их размера. Они создаются и утверждаются в тех случаях, когда это необходимо для обеспечения наименьшего износа государственного эталона. Вторичные эталоны по своему назначению делятся на эталоны-копии, эталоны сравнения, эталоны-свидетели и рабочие эталоны.

Эталон-копия предназначен для передачи размеров единиц рабочим эталонам. Он не всегда является физической копией государственного эталона.

Эталон-свидетель предназначен для проверки сохранности государственного эталона и для замены его в случае порчи или утраты.

Эталон сравнения применяют для сличения эталонов, которые по тем или иным причинам не могут быть непосредственно сличаемы друг с другом (пример : т.н. нормальный элемент, используемый для сличения государственного эталона Вольта с эталоном Вольта Международного бюро мер и весов).

Рабочий эталон применяют для передачи размера единицы образцовым средствам измерений высшей точности, а в отдельных случаях – наиболее точным средствам измерений.

Образцовое средство измерения – мера, измерительный прибор или измерительный преобразователь, служащий для поверки по ним других средств измерений и утвержденные в качестве образцовых.

Поверка средств измерений – определение метрологическим органом погрешности средств измерений и установления его пригодности к применению.

Образцовые средства измерений могут иметь разные разряды. Между ними существует соподчиненность : образцовые средства измерений первого разряда поверяют, как правило, непосредственно по рабочим эталонам, образцовые средства измерений второго и последующих разрядов подлежат поверке по образцовым средствам измерений непосредственно предшествующих разрядов. Для разных видов измерений устанавливаются, исходя из требований практики, различное число разрядов образцовых средств измерений.

Рабочее средство измерений – применяют для измерений, не связанных с передачей размеров единиц.

4.Средства измерений и их характеристики

Средство измерений – техническое средство, используемое при измерении и имеющее нормированные метрологические характеристики.

Метрологическими называются характеристики, оказывающие влияние на результат и погрешность измерения. Они входят в состав технических характеристик, определяющих другие свойства средств измерений (диапазоны частот, габаритные размеры, вид элементов питания).

Под нормированием метрологических характеристик понимается количественное задание определенных номинальных значений и допустимых отклонений от этих значений. Нормирование метрологических характеристик позволяет оценить погрешность измерения, достичь взаимозаменяемости средств измерений, обеспечить возможность сравнения средств измерений между собой и оценку погрешностей измерительных систем и установок на основе метрологических характеристик входящих в их состав средств измерений. Именно нормирование метрологических характеристик отличает средство измерений от других подобных технических средств (например, измерительный трансформатор от силового трансформатора)

Уже указывалось, что в соответствии с ГОСТ все средства измерений делятся на шесть видов : меры, измерительные преобразователи, измерительные приборы, вспомогательные средства измерений, измерительные установки и измерительные системы. Наиболее многочисленной группой средств измерений являются измерительные приборы и преобразователи, которые обобщенно называются измерительными устройствами (ИУ). В силу большого разнообразия их классифицируют по различным признакам:

- по используемым физическим процессам ИУ разделяют на механические, электромеханические, электронные, оптоэлектронные и т.п.

- по физической природе измеряемой величины различают вольтметры, амперметры, термометры, манометры, уровнемеры, влагомеры и т.д.

- по виду измеряемой величины или сигнала измерительной информации, а также по способу обработки сигнала приборы делятся на аналоговые и цифровые. В аналоговых приборах показания являются непрерывной функцией измеряемой величины, т.е. могут также, как и измеряемая величина, принимать бесконечное множество значений. При этом во время показания могут быть как непрерывной, так и дискретной (прерывистой) функцией измеряемой величины, т.е. различают приборы непрерывного и дискретного действия.

В цифровом приборе непрерывная по размеру и во времени величина преобразуется в дискретную, квантуется, кодируется и цифровой код отображается на цифровом отсчетном устройстве. В результате показания цифрового прибора являются дискретными во времени и квантованными по размеру, т.е. могут принимать лишь конечное число значений.

Внешним признаком аналоговых или цифровых приборов является наличие аналогового или цифрового показывающего или регистрирующего устройства. Соответственно приборы принято также разделять на показывающие, допускающие только отсчитывание показаний, и регистрирующие, в которых предусмотрена автоматическая регистрация показаний. Среди последних, в свою очередь, различают самопишущие и печатающие. В самопишущих приборах (являющихся аналоговыми) показания измеряемых значений величины записываются в виде графика осциллограммы, показывающей изменение значения величины во времени. В печатающих приборах (являющихся цифровыми) результаты измерений печатаются в цифровой форме.

Аналоговые показывающие устройства электронных приборов обычно представляют из себя электромеханический преобразователь и аналоговое отсчетное устройство. Последнее состоит из шкалы, проградуированной с помощью меры и играющей роль меры при измерении, и указателя, совершающего линейное или угловое перемещение. В качестве указателя используются либо стрелка, либо луч света.

Роль показывающего устройства может выполнять и электронно-лучевая трубка (ЭЛТ), обладающая весьма малой инерционностью, что позволяет наблюдать высокочастотные процессы (до сотен мегагерц, до наносекунд импульсы).

В качестве аналогово-регистрационных устройств в диапазоне частот до 10 Гц используются самописцы, содержащие электромеханический преобразователь, обеспечивающий перемещение записывающего узла со специальным пером. Запись осуществляется специальными чернилами (пастами) на бумаге, движущейся перпендикулярно направлению перемещения пера. В некоторых случаях используются термо-, электро-,  и химочувствительные бумаги. В диапазоне до 20 КГц применяют светолучевые осциллографы, в которых запись осуществляется с помощью специальных гальванометров лучом света на фотобумаге или фотопленке, а также ультрафиолетовым лучом на специальной бумаге, самопроявляющейся на свету. Хорошая точность, чувствительность, многоканальность (до 10 и более), малые габаритные размеры являются причиной широкого применения этих приборов. Для регистрации более высокочастотных процессов используют электронно-лучевые осциллографы с фотографированием процесса с экрана ЭЛТ.

Для регистрации однократных процессов применяют также  специальные запоминающие ЭЛТ, позволяющие хранить изображение десятки часов.
 Цифровое отсчетное устройство обычно состоит из цифровых знаковых индикаторов, обеспечивающих воспроизведение десятичных цифр, и алфавитных индикаторов, позволяющих указать единицу измеряемой величины. В цифровых регистрирующих приборах, как правило, осуществляется печатание показаний с помощью алфавитно-цифровых печатающих устройств со скоростью до 103 знаков в секунду. Для долговременного хранения информации используются также различные виды запоминающих устройств.

Цифровое отсчетное или регистрирующее устройство никак не ограничивает точность цифрового прибора, так как цифровой код без какой-либо погрешности может быть изображен на цифровом отсчетном устройстве.

Точность аналоговых приборов ограничивается погрешностями измерительных преобразователей, создающих перемещение указателя, погрешностями шкалы и личными (субъективными) погрешностями, вносимыми оператором (из-за конечной толщины указателя, длины деления шкалы и разрешающей способности глаза, из-за параллакса, из-за погрешности интерполирования при положении указателя между отметками делений шкалы). В результате погрешность аналоговых приборов составляет обычно 0,5 %. В то же время погрешность цифровых приборов удается уменьшить до 10-6 %, а при измерении частотно-временных параметров и менее.

Однако не всегда цифровое отсчетное или регистрирующее устройство лучше аналогового. При большом числе одновременно измеряемых величин (контроль сложного объекта) показания аналоговых приборов воспринимаются легче, так как независимо от цифр на шкале пространственное положение указателя и характер его перемещения или осциллограмма регистрируемого процесса позволяет более оперативно проводить анализ контролируемого процесса.

Подтверждением большей информативности аналогово-отсчетных устройств является разработка для некоторых цифровых приборов шкалы в виде расположенных в линию светодиодов, управляемых цифровой схемой. Эта шкала воспринимается оператором как аналоговая, хотя прибор является целиком цифровым.

Наряду с точностью важной характеристикой является быстродействие измерительного устройства, характеризуемое числом измерений (преобразований) в единицу времени либо временем одного измерения. При измерении изменяющихся во времени величин повышение быстродействия играет важную роль. В общем случае повышение быстродействия измерительного прибора ограничивается быстродействием используемой элементной базы.

Для показывающих приборов обычно не требуется высокого быстродействия в силу ограниченности возможностей оператора при приеме информации. Для регистрационных приборов, а также измерительных преобразователей требование быстродействия является существенным особенно когда обработка информации осуществляется с помощью ЭВМ. В этом случае цифровые  измерительные устройства обеспечивают большее быстродействие, так как  цифровой код может непосредственно, без участия  оператора  вводится в цифровые  ЭВМ, исключения  составляют электронные осциллографы позволяющие наблюдать и проводить анализ формы  столь быстр  протекающих процессов,  преобразование которых  в  цифровой   код сопряжен с большей погрешностью, либо вообще  невозможно из-за ограниченного быстродействия цифровых  средств измерений (параллельная обработка), но они приводят  к усложнению прибора. К недостаткам цифровых приборов относят их сравнительно  высокую стоимость.

По структурным признакам ИУ также можно классифицировать по числу каналов и по временной последовательности преобразований входных сигналов. В зависимости от числа входных сигналов, несущих информацию об измеряемой величине, ИУ бывают с одним (например – вольтметр), двумя (фазометр) и более входами, т.е. соответственно одно-, двух- (рис. 3. слева) и многоканальными (рис. 3. справа). В зависимости от временной последовательности преобразований входных сигналов (если их более чем 2) различают ИУ с одновременным (параллельным) и последовательным преобразованием.

При последовательном преобразовании сигналы обрабатываются поочередно, причем за цикл измерения каждый сигнал через входное переключающее устройство (коммутатор) подается на вход преобразователя один раз. Разновидностью последовательного преобразователя является  периодическое устройство, когда за время одного цикла измерения сигналы переключаются многократно. Последовательное преобразование позволяет уменьшить аппаратурные затраты за счет перехода от многоканальной структуры к одноканальной с входным коммутатором. Кроме того, одноканальная структура ИУ позволяет уменьшить ряд погрешностей, обычно вызываемых неидентичностью характеристик разных каналов.

По точности ИУ делят на образцовые, используемые для поверки других ИУ и утвержденные в качестве образцовых, и рабочие, используемые непосредственно в практических измерениях, не связанных с передачей размера единиц.

По частотному диапазону ИУ делят на низкочастотные (НЧ), высокочастотные (ВЧ) и сверхвысокочастотные (СВЧ), по ширине полосы частот – на широкополосные и избирательные (селективные).

По месту использования ИУ делят на лабораторные и производственные, которые резко отличаются по условиям эксплуатации, по техническим и метрологическим характеристикам.

Дополним классификацию измерительных преобразователей. Их многообразие определяется различием требуемых видов преобразователей.

Преобразователи физического рода сигнала используются тогда, когда измеряемая величина неудобна для непосредственного измерения. Так многие неэлектрические величины предварительно преобразовываются в электрические (механическое перемещение или угловое вращение в электрическую величину) или одни электрические величины в другие (сопротивление в напряжение). Название таких преобразователей определяется либо принципом действия, либо родом входного и выходного сигналов (например, термоэлектрический преобразователь, преобразователь напряжение-частота)

Функциональные преобразователи обеспечивают необходимую зависимость между информативными параметрами входного и выходного сигналов. Такие преобразователи называют: дифференцирующий, интегрирующий, суммирующий, логарифмирующий и т.п.

Согласование по уровню (размеру) входного сигнала осуществляется с помощью масштабных преобразователей. К ним относятся: делитель, усилитель, трансформатор тока (напряжения).

Согласование по сопротивлению обеспечивается с помощью согласующих преобразователей (согласующий трансформатор, эмиттерный повторитель).

По месту включения в общей цепи преобразователи делят на первичные, к которым подводится измеряемая величина, промежуточные и передающие, предназначенные для дистанционной передачи сигналов.

По виду характеристики преобразования преобразователи делят на линейные и нелинейные.

5.Метрологические характеристики средств измерений и их нормирование

Для каждого вида средств измерений (СИ), исходя из их специфики и назначения, нормируется определенный комплекс метрологических характеристик, указываемый в нормативно-технической документации на СИ. В этот комплекс должны включатся такие характеристики, которые позволяют определить погрешность данного СИ в известных рабочих условиях его применения. Общий перечень основных нормируемых метрологических характеристик СИ, формы их представления и способы нормирования установлены в ГОСТ 8.009-72. В него входят :

- пределы измерений, пределы шкалы;

- цена деления равномерной шкалы аналогового прибора или многозначной меры, при неравномерной шкале – минимальная цена деления;

- выходной код, число разрядов кода, номинальная цена единицы наименьшего разряда цифровых СИ;

- номинальное значение однозначной меры, номинальная статическая характеристика преобразования измерительного преобразователя;

- погрешность СИ;

- вариация показаний прибора или выходного сигнала преобразователя;

- полное входное сопротивление измерительного устройства;

- полное выходное сопротивление измерительного преобразователя или меры;

- неинформативные параметры выходного сигнала измерительного преобразователя или меры;

- динамические характеристики СИ;

- функции влияния;

- наибольшие допустимые изменения метрологических характеристик СИ в рабочих условиях применения.

Нормирование метрологических характеристик необходимо для решения следующих задач:

- придания всей совокупности однотипных СИ требуемых одинаковых свойств и уменьшения их номенклатуры;

- обеспечение возможности оценки инструментальных погрешностей и сравнения СИ по точности;

- обеспечение возможности оценки погрешности измерительных систем по погрешностям отдельных СИ. Погрешности, присущие конкретным экземплярам СИ, устанавливаются только для образцовых СИ при их аттестации.

Рассмотрим указанные характеристики, а также ряд важных понятий, связанных с ними.

Шкалы бывают равномерными и неравномерными. Равномерная шкала в отличие от неравномерной – шкала с делениями постоянной длины и с постоянной ценой деления.

Отсчетом называется число, определенное по отсчетному устройству.

Показание прибора – значение величины, определяемое по отсчетному устройству и выраженное в принятых единицах этой величины.

В многопредельных приборах, где одна и та же шкала используется для на разных пределах измерения, показание прибора равно отсчету, умноженному на цену деления для соответствующего предела измерения. В некоторых случаях показание определяется с помощью отсчета, по прилагаемой к прибору градуированной характеристике – зависимости между отсчетом и значением величины на входе прибора, представленной в виде таблицы, графика или формулы.

Диапазон показаний (ДП) – область значений шкалы, ограниченная конечным (наибольшим) и начальным (наименьшим) значениями физической величины, указанными на шкале.

Диапазон измерений (ДИ) – область значений измеряемой величины, для которой нормирована погрешность средства измерений.

Предел измерений – наибольшее или наименьшее значение диапазона измерений. Диапазон показаний и диапазон измерений могут не совпадать.  Отсчетное устройство цифрового прибора характеризуется числом десятичных разрядов и ценой (деления) единицы младшего разряда, которая, очевидно, не может быть меньше шага квантования. Цифровое отсчетное устройство эквивалентно равномерной шкале, так как одинаковому цифрового кода соответствует одинаковое приращение показаний. Поэтому наличие нелинейности преобразования измеряемой величины в код приводит к погрешности цифрового прибора. Соответственно к преобразователям цифровых приборов предъявляется требование высокой линейности. В то же время в аналоговом приборе нелинейная зависимость перемещения указателя от изменения измеряемой величины может быть учтена введением соответствующей нелинейности (неравномерности) шкалы.

Контрольные вопросы:

1.Что называется погрешностью измерений?

2.Каковы физические величины и единицы средств измерений?

3.Какие виды эталонов существуют?

4.Какие характеристики относят к метрологическим?

5.Что понимается под нормированием метрологических характеристик?

6.Чем ограничивается точность аналоговых приборов?

7.Как можно классифицировать ИУ по структурным признакам?

Литература:

- Третьяк, Л. Н. Взаимозаменяемость и нормирование точности: учебное пособие для вузов / Л. Н. Третьяк, А. С. Вольнов; под общ. ред. Л. Н. Третьяк. — М.: Издательство Юрайт, 2019. — 362 с. — (Серия : Университеты России). https://cdn1.ozone.ru/s3/multimedia-r/6013373775.pdf

- Захарова, Н. В. З-38 Взаимозаменяемость и нормирование точности: практикум/ Н.В.Захарова; Сиб. гос. аэрокосмич. ун-т. – Красноярск, 2016. – 146 с. https://www.sibsau.ru/sveden/edufiles/69552/

- Афонин, С.Б. Учебное пособие для проведения практических занятий по курсу «Основы взаимозаменяемости» / С.Б. Афонин, В.М. Гаврилин, Т.В. Гущина; ИГХТУ. – Иваново, 2018. – 141с.

https://www.isuct.ru/sites/default/files/department/ightu/ktmio/37.pdf

- Айжамбаева, С.Ж., Слямова, А.Е.Квалиметрия и основы взаимозаменяемости : Электронный учебник. - Караганда: КарГТУ, 2017. http://kgmtu.edu.ua/jspui/handle/

Лекция №15

МЕТОДЫ ИЗМЕРЕНИЙ. ОСНОВНЫЕ ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ, КЛАССИФИКАЦИЯ РАЗМЕРНЫХ ЦЕПЕЙ

План лекции:

1.Размерные цепи

2.Метод расчета размерных цепей, обеспечивающий полную взаимозаменяемость

3.Теоретико-вероятностный метод расчета размерных цепей

4.Метод групповой взаимозаменяемости при селективной сборке

5.Метод регулирования и пригонки

1.Размерные цепи

При конструировании механизмов, машин, приборов и других изделий, проектировании технологических процессов, выборе средств и методов измерений возникает необходимость в проведении размерного анализа, с помощью которого достигается правильное соотношение взаимосвязанных размеров и определяются допустимые ошибки (допуски). Подобные геометрические расчеты выполняются с использованием теории размерных цепей.

Размерной цепью называется совокупность взаимосвязанных размеров, образующих замкнутый контур и определяющих взаимное положение поверхностей (или осей) одной или нескольких деталей.

Звеном называется каждый из размеров, образующих размерную цепь. Звеньями размерной цепи могут быть любые линейные или угловые параметры: диаметральные размеры, расстояния между поверхностями или осями, зазоры, натяги, перекрытия, мертвые ходы, отклонения формы и расположения поверхностей (осей) и т. д.

Любая размерная цепь имеет одно исходное (замыкающее) звено и два или более составляющих звеньев.

Исходным называется звено, к которому предъявляется основное требование точности, определяющее качество изделия в соответствии с техническими условиями. Понятие исходного звена используется при проектном расчете размерной цепи. В процессе обработки или при сборке изделия исходное звено получается обычно последним, замыкая размерную цепь. В этом случае такое звено именуется замыкающим. Понятие замыкающего звена используется при поверочном расчете размерной цепи. Таким образом, замыкающее звено непосредственно не выполняется, а представляет собой результат выполнения (изготовления) всех остальных звеньев цепи.

Составляющими называются все остальные звенья, с изменением которых изменяется и замыкающее звено.

На рисунке 30  приведены примеры эскизов детали (а) и сборочного узла (б), а также размерные цепи  для них (в виде размерных схем) -  детальная (в) и сборочная (г), с помощью которых решаются задачи достижения заданной точности замыкающего звена А.

Составляющие звенья размерной цепи разделяются на две группы. К первой группе относятся звенья, с увеличением которых (при прочих постоянных) увеличивается и замыкающее звено. Такие  звенья   называются увеличивающими (на рисунке 30, а звено А2). Ко второй группе относятся звенья, с увеличением которых уменьшается замыкающее звено. Такие звенья называются уменьшающими (на рисунке 30, а звено А1и А3)

А3

А1

А2

А3

А

А1

А2

А1

А2

А

А1

А2

А

в)

б)

Рисунок 30 -Размерные цепи

а)

г)

В более сложных размерных цепях можно выявить увеличивающие и уменьшающие звенья, применив правило обхода по контуру. На схеме размерной цепи исходному звену предписывается определенное направление, обозначаемое стрелкой над буквенным обозначением.

Все составляющие звенья также обозначаются стрелками, начиная от звена, соседнего с исходным, и должны иметь один и тот же замкнутый поток направлений (см. рисунке 30, а). Тогда все составляющие звенья, имеющие то же направление стрелок, что и у исходного звена, будут уменьшающими, а остальные звенья цепи — увеличивающими.

Расчет размерных цепей и их анализ — обязательный этап конструирования машин, способствующий повышению качества, обеспечению взаимозаменяемости и снижению трудоемкости их изготовления. Сущность расчета размерной цепи заключается в установлении допусков и предельных отклонений всех ее звеньев исходя из требований конструкции и технологии. При этом различают две задачи:

Прямая задача. По заданным номинальному размеру и допуску (отклонениям) исходного звена определить номинальные размеры, допуски и предельные отклонения всех составляющих звеньев размерной цепи. Такая задача относится к проектному расчету размерной цепи.

Обратная задача. По установленным номинальным размерам, допускам и предельным отклонениям составляющих звеньев определить номинальный размер, допуск и предельные отклонения замыкающего звена. Такая задача относится к поверочному расчету размерной цепи.

Решением обратной задачи проверяется правильность решения прямой задачи.

Существуют методы расчета размерных цепей, которые при внедрении результатов расчета обеспечивают полную и неполную (ограниченную) взаимозаменяемость. Кроме того, применяют теоретико-вероятностный метод расчета размерных цепей.

2.Метод расчета размерных цепей, обеспечивающий полную взаимозаменяемость

Чтобы обеспечить полную взаимозаменяемость, размерные цепи рассчитывают методом максимума-минимума, при котором допуск замыкающего размера определяют арифметическим сложением допусков составляющих размеров. Метод расчета на максимум-минимум, учитывающий только предельные отклонения звеньев размерной цепи и самые неблагоприятные их сочетания, обеспечивает заданную точность сборки без подгонки (подбора) деталей.

Обратная задача. Для вывода уравнений размера, предельных размеров, предельных отклонений и допуска замыкающего звена воспользуемся примером линейной размерной цепи, приведенной на рисунке 31.

Amax

A

Amin

A2min

A2

A2max

TA1

TA2

A1min

A1

A1max

Схема размерной цепи

А                        А2

А1

Рисунок 31 - Линейная

размерная цепь

Искомые значения для замыкающего звена определятся выражениями: размер  А = А1 – А2;

предельные размеры Аmax = A1max – A2min ,   Аmin = A1min – A2max;

предельные отклонения Еs(A) = Es(A1) – Ei(A2),    Еi(A) = Ei(A1)–Es(A2);

допуск     ТА = ТА1 + ТА2.

По аналогии с этими уравнениями зависимости  для замыкающего звена при линейной размерной цепи можно представить в общем виде:

размер ;

предельные размеры           ;

;

предельные отклонения       ;

;

допуск                                          ,

где: n – количество увеличивающих звеньев; k – количество уменьшающих звеньев; m – общее количество звеньв, включая замыкающее звено; Es – верхнее отклонение звена; Ei – нижнее отклонение звена.

Прямая задача. Такая задача встречается на практике чаще. После определения размеров составляющих звеньев в результате конструирования механизма необходимо рассчитать допуски на эти размеры при заданной точности сборки (заданном допуске исходного размера). Точность составляющих размеров должна быть такой, чтобы гарантировалась заданная точность исходного (функционального) размера. Эту задачу можно решать одним из рассмотренных далее способов.

Способ равных допусков применяют, если составляющие размеры имеют один порядок (например, входят в один интервал диаметров) и могут быть выполнены с примерно одинаковой экономической точностью. В этом случае из формулы получим средний допуск на звено:

ТсАi = TA/(m-1).

Этот допуск корректируют для некоторых составляющих размеров в зависимости от их значений, конструктивных требований и технологических возможностей изготовления, но так, чтобы выполнялись условия по уравнениям. При этом выбирают стандартные поля допусков, желательно предпочтительного применения.

Способ равных допусков прост, но недостаточно точен, так как корректировка допусков составляющих размеров произвольна. Его можно рекомендовать только для предварительного назначения допусков составляющих размеров.

Способ допусков одного квалитета применяют, если все составляющие цепь размеры могут быть выполнены с допуском одного квалитета и допуски составляющих размеров зависят от их номинального значения.

Требуемый квалитет определяют следующим образом.

Допуск составляющего размера:

ТАi = аiii ,

где: i — единица допуска (мкм); а — число единиц допуска, содержащееся в допуске данного размера (определяется по ГОСТу 25346 - 89).

Для размеров от 1 до 500 мм , где D — средний геометрический размер (мм) для интервала диаметров по ГОСТу 25346 - 89, к которому относится данный линейный размер.

По значению ас выбирают ближайший квалитет. Число единиц допуска ас, вычисленное по формуле, в общем случае не равно какому-либо значению а, определяющему квалитет, поэтому выбирают ближайший квалитет. Найдя по ГОСТу 25346 - 92 или по ГОСТу 25347 – 82* допуски составляющих размеров, корректируют их значения, учитывая конструктивно-эксплуатационные требования и возможность применения процесса изготовления, экономическая точность которого близка к требуемой точности размеров. Допуски для охватывающих размеров рекомендуется определять, как для основного отверстия, а для охватываемых — как для основного вала.

Решение прямой задачи способом назначения допусков одного квалитета более обосновано, чем решение способом равных допусков.

3.Теоретико-вероятностный метод расчета размерных цепей

При расчете размерных цепей методом максимума — минимума предполагалось, что в процессе обработки или сборки возможно одновременное сочетание наибольших увеличивающих и наименьших уменьшающих размеров или обратное их сочетание. Оба случая наихудшие в смысле получения точности замыкающего звена, но они маловероятны, так как отклонения размеров в основном группируются около середины поля допуска. На этом положении и основан теоретико-вероятностный метод расчета размерных цепей.

Применение теории вероятностей позволяет расширить допуски составляющих размеров и тем самым облегчить изготовление деталей при практически ничтожном риске несоблюдения предельных значений замыкающего размера.

Допуски составляющих размеров цепи при заданном допуске исходного размера можно рассчитывать четырьмя способами.

Способ пробных расчетов [50] заключается в том, что допуски на составляющие размеры назначают экономически целесообразными для условий предстоящего вида производства с учетом конструктивных требований, опыта эксплуатации имеющихся подобных механизмов и проверенных для данного производства значений коэффициентов .

Способ равного влияния [50] применяют при решении плоских и пространственных размерных цепей. Он основан на том, что допускаемое отклонение каждого составляющего размера должно вызывать одинаковое изменение исходного размера.

4.Метод групповой взаимозаменяемости при селективной сборке

Сущность метода групповой взаимозаменяемости заключается в изготовлении деталей со сравнительно широкими технологически выполнимыми допусками, выбираемыми из соответствующих стандартов, сортировке деталей на равное число групп с более узкими групповыми допусками и сборке их (после комплектования) по одноименным группам. Такую сборку называют селективной.

Метод групповой взаимозаменяемости применяют, когда средняя точность размеров цепи очень высокая и экономически неприемлемая.

При селективной сборке (в посадках с зазором и натягом) наибольшие зазоры и натяги уменьшаются, а наименьшие - увеличиваются, приближаясь с увеличением числа групп сортировки к среднему значению зазора или натяга для данной посадки, что делает соединения более стабильными и долговечными (рисунок 32). В переходных посадках наибольшие натяги и зазоры уменьшаются, приближаясь с увеличением числа групп сортировки к значению натяга или зазора, которое соответствует серединам полей допусков деталей.

Рисунок 32 - Схемы сортировки деталей на группы

II

I

II

I

II

I

I

II

n

SIгрmin

SIгрmax

Smax

Td      Smin            TD

TDIгр

TdIгр

Smax

TD Sn.грmax

Sn.грmin

Td

Smin

SIгрmin

SIгрmax

0

0

n

n

n

n

а)

б)

Для установления числа групп п сортировки деталей необходимо знать требуемые предельные значения групповых зазоров или натягов, которые находят из условия обеспечения наибольшей долговечности соединения, либо допускаемое значение группового допуска  ТDгр или Tdгр, определяемое экономической точностью сборки и сортировки деталей,

а также возможной погрешностью их формы. Отклонения формы не должны превышать группового допуска, иначе одна и та же деталь может попасть в разные (ближайшие) группы в зависимости от того, в каком сечении она измерена при сортировке.

При селективной сборке изделий с посадкой, в которой ТD = Td, групповой зазор или натяг остаются постоянными при переходе от одной группы к другой (см. рисунок 32, а).

При ТD  Td групповой зазор (или натяг) при переходе от одной группы к другой не остается постоянным (см. рисунок 32, б), следовательно, однородность соединений не обеспечивается, поэтому селективную сборку целесообразно применять только при ТD =Td.

Селективную сборку применяют не только в сопряжениях гладких деталей цилиндрической формы, но и в более сложных по форме деталях (например, резьбовых). Селективная сборка позволяет в п раз повысить точность сборки (точность соединения) без уменьшения допусков на изготовление деталей или обеспечить заданную точность сборки при расширении допусков до экономически целесообразных величин.

Вместе с тем селективная сборка имеет недостатки: усложняется контроль (требуются больший штат контролеров, более точные измерительные средства, контрольно-сортировочные автоматы); повышается трудоемкость процесса сборки (в результате создания сортировочных групп); возможно увеличение незавершенного производства вследствие разного числа деталей в парных группах.

Для сокращения объемов незавершенного производства, образующегося при селективной сборке, применяют статистические методы анализа фактического распределения размеров по группам и вводят необходимую корректировку в разбиение по группам.

5.Метод регулирования и пригонки

Метод регулирования. Под методом регулирования понимают расчет размерных цепей, при котором требуемая точность исходного (замыкающего) звена достигается преднамеренным изменением без удаления материала (регулированием) одного из заранее выбранных составляющих размеров, называемого компенсирующим (на схеме размерной цепи компенсирующее звено заключают в прямоугольник). Роль компенсатора обычно выполняет специальное звено в виде прокладки, регулируемого упора, клина и т. д. При этом по всем остальным размерам цепи детали обрабатывают по расширенным допускам, экономически приемлемым для данных производственных условий.

Метод пригонки. При этом методе предписанная точность исходного размера достигается дополнительной обработкой при сборке детали по одному из заранее намеченных составляющих размеров цепи. Здесь детали по всем размерам, входящим в цепь, изготовляют с допусками, экономически приемлемыми для данных условий производства. Чтобы осуществлять пригонку по предварительно выбранному размеру, необходимо по этому размеру оставлять припуск, достаточный для компенсации исходного размера. Этот припуск должен быть наименьшим для сокращения объема пригоночных работ.

Расчет плоских и пространственных размерных цепей. Плоские и пространственные размерные цепи рассчитывают теми же методами, что и линейные. Необходимо лишь привести их к виду линейных размерных цепей. Это достигается путем проектирования размеров плоской цепи на одно направление, обычно совпадающее с направлением исходного (или замыкающего) размера, а пространственной цепи - на две или три взаимно перпендикулярные оси.

Передаточные отношения характеризуют степень и характер влияния погрешностей размеров составляющих звеньев на замыкающее. Для цепей с параллельными звеньями при расчете допусков все передаточные отношения равны единице (для увеличивающих размеров) или минус единице (для уменьшающих).

Определим размер А и допуск ТА замыкающего размера плоской размерной цепи, представленной на рисунке 33.

Рисунок 33 - Плоская размерная цепь

А

А1

А2

А3

Номинальные размеры и отклонения составляющих размеров, а также углы их наклона заданы. Углы  и  допусками не ограничены. Передаточные отношения дА!дА1 = cos; дА!дА2 = 1; дА!дА3 = cos.

Номинальный размер:

А = А1 cos +А2 + А3 cos

Допуск замыкающего размера:

ТА = ТА1 cos + ТА2 + ТА3 cos

Контрольные вопросы:

1.Что называется размерной цепью?

2.Дайте определения понятиям: звено, исходное звено, составляющие звенья?

3.Для чего производится расчет размерных цепей и их анализ?

4.. В чем сущность расчета размерной цепи?

5.Какие существуют методы расчета размерных цепей?

6.В чем особенность теоретико-вероятностного метода расчета размерных цепей?

7.Как производится метод групповой взаимозаменяемости и метод регулирования и пригонки?

Литература:

- Третьяк, Л. Н. Взаимозаменяемость и нормирование точности: учебное пособие для вузов / Л. Н. Третьяк, А. С. Вольнов; под общ. ред. Л. Н. Третьяк. — М.: Издательство Юрайт, 2019. — 362 с. — (Серия : Университеты России). https://cdn1.ozone.ru/s3/multimedia-r/6013373775.pdf

- Захарова, Н. В. З-38 Взаимозаменяемость и нормирование точности: практикум/ Н.В.Захарова; Сиб. гос. аэрокосмич. ун-т. – Красноярск, 2016. – 146 с. https://www.sibsau.ru/sveden/edufiles/69552/

- Молдагалиев А.Б. Основы  взаимозаменяемости: Конспект лекции для студентов специальности 5В071200 - Машиностроение / А. Б. Молдагалиев. - Версия - Шымкент: ЮКГУ, 2016 o=эл. опт. диск (CD-ROM) /www.lib.ukgu.kz/cgi-bin/irbis64r_01/cgiirbis_64.exe

КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ

| Оценка по буквенной системе | Цифровой эквивалент баллов | %-ное содержание | Оценка по традиционной системе | Критерий оценивания знаний обучающихся |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| А | 4,0 | 95-100 | отлично | Обучающийся демонстрирует: - глубокое и прочное усвоение программного материала - полные, последовательные, грамотные и логически излагаемые ответы по всем видам занятий; - умение свободно справляться с поставленными задачами; - правильные, обоснованные принятые решения, - навыки использования информации основной и дополнительной специальной литературы при изучении дисциплины, - умение самостоятельного систематизирования программного материала; - владение разносторонними навыками и приемами выполнения всех видов заданий; - умение работать с иностранной литературой и информационными ресурсами Интернета; - своевременное и качественное выполнение всех видов заданий. |
| А- | 3,67 | 90-94 |  | Обучающийся демонстрирует: - глубокое усвоение программного материала; - полные, последовательные и логически излагаемые ответы по всем видам занятий; - умение справляться с поставленными задачами; - правильные принятые решения, - навыки использования специальной литературы при изучении дисциплины, - умение самостоятельного систематизирования программного материала; - владение навыками и приемами выполнения всех видов заданий; - своевременное выполнение всех видов заданий. |
| В+ | 3,33 | 85-89 | хорошо | Обучающийся демонстрирует: - усвоение программного материала; - полное, последовательное, грамотное, без существенных неточностей, изложение ответов по всем видам заданий; - правильное применение теоретических знаний - владение необходимыми навыками при выполнении прикладных задач - навыки использования рекомендованной литературы при изучении дисциплины, - навыки систематизации программного материала; - владение навыками и приемами выполнения всех видов заданий; - своевременное выполнение всех видов заданий. |
| В | 3,0 | 80-84 |  | Обучающийся демонстрирует: - усвоение программного материала; - последовательное изложение ответов по всем видам заданий с несущественными ошибками; - навыки применения теоретических знаний под руководством преподавателя; - владение необходимыми навыками при выполнении практических работ - навыки использования рекомендованной литературы при изучении дисциплины, - навыки систематизации программного материала под руководством преподавателя; - владение навыками выполнения всех видов заданий; - способности самостоятельного исправления допущенных ошибок; - своевременное выполнение всех видов заданий с устранением допущенных ошибок. |
| В- | 2,67 | 75-79 |  | Обучающийся демонстрирует: - усвоение программного материала; - умение изложения ответов с несущественными ошибками; - навыки применения теоретических знаний под руководством преподавателя; - владение приемами при выполнении практических работ - навыки использования рекомендованной литературы под руководством преподавателя - навыки обобщения программного материала под руководством преподавателя; - умение исправления допущенных ошибок с помощью преподавателя; - своевременное выполнение всех видов заданий с устранением допущенных ошибок. |
| С+ | 2,33 | 70-74 |  | Обучающийся демонстрирует: - усвоение основного материала; - недостаточно правильные формулировки при ответах по всем видам заданий; - нарушение последовательности в изложении программного материала; - затруднения в самостоятельном выполнении практических работ - навыки использования рекомендованной преподавателем литературы; - навыки обобщения отдельных разделов программного материала под руководством преподавателя; - умение исправления допущенных грубых ошибок с помощью преподавателя; - выполнение всех видов заданий с устранением допущенных ошибок. |
| С | 2,0 | 65-69 | удовлетворительно | Обучающийся демонстрирует: - усвоение основного материала; - недостаточное понимание формулировок при ответах по всем видам заданий; - отсутствие последовательности в изложении материала; - затруднения в самостоятельном выполнении лабораторных работ - владение отдельными приемами при выполнении заданий - затруднения при использовании рекомендованной преподавателем литературы; - затруднения при обобщении отдельных разделов изученного материала; - умение исправления допущенных грубых ошибок с помощью преподавателя; - выполнение всех видов заданий с устранением допущенных ошибок. |
| С- | 1,67 | 60-64 |  | Обучающийся демонстрирует: - усвоение основного материала; - недостаточное понимание формулировок при ответах по всем видам заданий; - отсутствие последовательности в изложении материала; - существенные затруднения в самостоятельном выполнении лабораторных работ; - недостаточное владение отдельными приемами при выполнении заданий - существенные затруднения при использовании рекомендованной преподавателем литературы; - существенные затруднения при обобщении отдельных разделов изученного материала; - умение исправления допущенных грубых ошибок с помощью преподавателя; - выполнение всех видов заданий с устранением допущенных ошибок. |
| Д+ | 1,33 | 55-59 |  | Обучающийся демонстрирует: - усвоение отдельных разделов основного материала; - непонимание формулировок при ответах по всем видам заданий; - отсутствие последовательности в изложении материала; - существенные затруднения в самостоятельном выполнении лабораторных работ; - существенные затруднения при применении отдельных приемов выполнения заданий; - существенные затруднения при использовании рекомендованной преподавателем литературы; - существенные затруднения при обобщении отдельных разделов изученного материала; - затруднения при исправлении допущенных грубых ошибок, указанных преподавателем; - несвоевременное выполнение всех видов заданий с устранением допущенных ошибок. |
| Д | 1,0 | 50-54 |  | Обучающийся демонстрирует: - трудности с усвоением отдельных разделов основного материала; - отсутствие последовательности в изложении материала; - существенные затруднения в самостоятельном выполнении лабораторных работ; - существенные затруднения при использовании рекомендованной преподавателем литературы; - неумение обобщения отдельных разделов изученного материала; - существенные затруднения при исправлении допущенных грубых ошибок, указанных преподавателем; |
| FX | 0,5 | 25-49 | неудовлетвори-тельно | Обучающийся демонстрирует: - непонимание формулировок при ответах по всем видам заданий; - неумение применения отдельных приемов выполнения заданий; - несвоевременное выполнение всех видов заданий с устранением допущенных ошибок. |
| F | 0 | 0-24 |  | Обучающийся демонстрирует: - незнание программного материала, - при выполнении всех видов заданий допускаются грубые ошибки; - отсутствие навыков применения отдельных приемов выполнения заданий; - невыполнение заданий, предусмотренных формами текущего, промежуточного и итогового контроля. |

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

- Третьяк, Л. Н. Взаимозаменяемость и нормирование точности: учебное пособие для вузов / Л. Н. Третьяк, А. С. Вольнов; под общ. ред. Л. Н. Третьяк. — М.: Издательство Юрайт, 2019. — 362 с. — (Серия : Университеты России). https://cdn1.ozone.ru/s3/multimedia-r/6013373775.pdf

- Захарова, Н. В. З-38 Взаимозаменяемость и нормирование точности: практикум/ Н.В.Захарова; Сиб. гос. аэрокосмич. ун-т. – Красноярск, 2016. – 146 с. https://www.sibsau.ru/sveden/edufiles/69552/

- Афонин, С.Б. Учебное пособие для проведения практических занятий по курсу «Основы взаимозаменяемости» / С.Б. Афонин, В.М. Гаврилин, Т.В. Гущина; ИГХТУ. – Иваново, 2018. – 141с.

https://www.isuct.ru/sites/default/files/department/ightu/ktmio/37.pdf

- Айжамбаева, С.Ж., Слямова, А.Е.Квалиметрия и основы взаимозаменяемости : Электронный учебник. - Караганда: КарГТУ, 2017. http://kgmtu.edu.ua/jspui/handle/

- Молдагалиев А.Б. Основы  взаимозаменяемости: Конспект лекции для студентов специальности 5В071200 - Машиностроение / А. Б. Молдагалиев. - Версия - Шымкент: ЮКГУ, 2016 o=эл. опт. диск (CD-ROM) /www.lib.ukgu.kz/cgi-bin/irbis64r_01/cgiirbis_64.exe

- Самсаев М. ж.б. Өзара ауыстырымдылық, стандарттау, сертификаттау негіздері жəне техникалық өлшеу. Сапа менеджменті. / М. Самсаев, И. Самсаев, Б. Жүнісбаев, ж.б. – Алматы: «Бастау» баспасы, 2014. – 262 б. https://zaysan-college.edu.kz/images-new/000i/5/3.pdf

- Әлібеков О.Б. "Өзара ауыстырымдылық негіздері" пәнінен дәрістер жинағы: 5В071200 - "Машина жасау" маман. студ. арналған / О. Б. Әлібеков, Қ. Ж. Әжібеков. - Шымкент: ОҚМУ, 2016. - 80 с. /www.lib.ukgu.kz/cgi-bin/irbis64r_01/cgiirbis_64.exe

- Алибеков О.Б  жәнет.б.  «Өзараауыстырымдылық негіздері» пәні бойынша оқу құралы Шымкент: М.Әуезов ат. ОҚМУ, 2016. – 90б. /www.lib.ukgu.kz/cgi-bin/irbis64r_01/cgiirbis_64.exe

- Ж.Ж. Есенқұлова, Ж.Ж. Аканова, А.М. Касенова. Стандарттау, сертификаттау және метрология негіздері: Оку кұралы / Алмапгы: Экономика, 2014.-284 б. https://elib.kaznu.kz/app/voyager/books/1431/1528950435542.pdf

- Дубровин А.А. Курс лекций по дисциплине «Взаимозаменяемость», МГУ им.Н.П.Огарева, Мордовия, 2014 г. – 84 с.

- Бурова Н.М., Комаров А.А. Сборник лабораторных работ по курсам «Метрология, стандартизация, сертификация, нормирование точности» учебное пособие- Озерск, ОТИ НИЯУ МИФИ, 2013 г., 41 ил.

- А.А. Дайлидко, Ю.А. Юрченко Стандартизация, метрология и сертификация на железнодорожном транспорте. –М.: Желдориздат. 2012, - 262 с.

- Есенқұлова, Ж.Ж. т.б.    Стандарттау, сертификаттау және метрология негіздері : Оқу құралы. / Ж.Ж. Есенқұлова, Ж.Ж. Аканова, А.М. Касенова. - Алматы: Экономика, 2014. - 284 б.   http://kazrmeb.kz.

- Ниязбекова Р.Қ. ж/е т.б. Метрология. Оқулық Алматы: ЖШС РПБК Дәуiр, 2012. 296 б.  http://rmeb.kz,  http://kazrmeb.kz

Гульсара Алдабергеновна Казтуганова

Конспекты лекций

по дисциплине «Основы взаимозаменяемости»

для обучающихся по группе ОП В064 – «Механика и металлообработка»

Редактор Фамилия И.О.

Подписано в печать __________________

(число, месяц, год)

Формат бумаги XxY  1/16

Бумага типографская. Печать офсетная. Объем_____п.л.

Тираж _________экз. Заказ № ___________ *

© Издание Южно-Казахстанского университета им. М.Ауэзова

Издательский центр ЮКУ им. М.Ауэзова, г. Шымкент, пр. Тауке хана, 5

*Данные значения выставляются ИЦ