Министерство науки и Высшего образования Республики Казахстан

южно-казахстанский университет

им. м. ауэзова

Печерский Владимир Николаевич

КОНСПЕКТ ЛЕКЦИЙ ПО ДИСЦИПЛИНЕ

«Проектирование и прочностные расчеты

в CAD/CAE системах»

КОНСПЕКТ ЛЕКЦИЙ

для магистрантов образовательной программы

7М07123 – 3D-моделирование в машиностроении

Шымкент, 2023г.

УДК 62(075.8)

ББК 34.5 я7

Печерский В.Н. Конспект лекций по дисциплине «Проектирование и прочностные расчеты  в CAD/CAE системах» Конспект лекций. - Шымкент: Южно-Казахстанский университет им. М. Ауэзова, 2023. - 128 с.

ISBN ______________

(номер)

Конспект лекций предназначен для магистрантов образовательной программы «7М07123 – 3D-моделирование в машиностроении».

Конспект лекций составлен в соответствии с требованиями учебного плана и программы дисциплины «Проектирование и прочностные расчеты в CAD/CAE системах». Приводятся сведения об основных вопросах проектирования и расчетов на прочность в CAD/CAE системах, а также основные понятия и свойства структуры программ автоматизированного проектирования и расчетов деталей и узлов машин. Рассмотрены основные модели данных и технология проектирования изделий и технологических процессов в автоматизированных системах управления в машиностроении.

Рецензенты: Қанатбекұлы Қ. – директор ТОО «KAZMEDPRIBOR HOLDING» Ибрагимова З.А. - доктор PhD, доцент кафедры «Механика и машиностроение»..

Конспект лекций рекомендован к изданию Учебно-методическим советом ЮКУ им. М. Ауэзова,  протокол № __ от «__»________ 20__ г.

ISBN номер                          	        © Южно-Казахстанский университет

им. М. Ауэзова, 2023 г.

Ответственный за выпуск: Печерский В.Н.

СОДЕРЖАНИЕ

| ВВЕДЕНИЕ | 5 |
| --- | --- |
| Тема 1. Введение в САПР в машиностроении. Лекция 1.Основные понятия и определения систем автоматизированного проектирования (САПР) машиностроения. | 6 |
| Лекция 2. Основы САПР. | 9 |
| Тема 2. Современная концепция построения САПР в машиностроении. Лекция 3. Современная концепция построения САПР машиностроения. | 14 |
| Лекция 4. Структура и модели типовых CAD/ CAM/CAE систем. | 18 |
| Тема 3. Программы для моделирования и конструирования изделий. Лекция 5. Место САПР в интегрированных системах проектирования, производства изделий машиностроения. | 20 |
| Лекция 6. Моделирование и конструирование деталей и сборок. Построение 3D-модели изделия. Составление библиотек, работа с файлами. | 24 |
| Тема 4. Особенности CAD/CAM/CAE систем. Лекция 7. Особенности систем CAD/CAM/CAE для решения задач проектирования, производства и инженерных расчетов деталей машин. | 29 |
| Лекция 8. Эффективность применения САПР при разработке новых машин. | 33 |
| Тема 5. Программы для инженерного анализа. Лекция 9. Работа с текстовой и графической информацией в САПР. Получение текстовой и графической информации. | 37 |
| Лекция 10. Программы для инженерного анализа. Расчеты на прочность, жесткость, устойчивость конструкции изделий | 41 |
| Тема 6. Программы для динамических и температурных воздействий. Лекция 11. Программы для расчета на усталость и динамические нагрузки. Валы, корпусы, роторы и др. | 45 |
| Лекция 12. Температурный анализ | 47 |
| Тема 7. Теория оценки напряженно-деформированного состояния Лекция 13. Теоретические модели оценки напряженно-деформированного состояния (НДС). | 49 |
| Лекция 14. Расчетно-экспериментальные методы оценки НДС. | 52 |
| Тема 8. Основные понятия теории прочности. Лекция 15. Основные понятия теории прочности. | 56 |
| Лекция 16. Анализ механических свойств материала при оценке прочности конструкций. | 68 |
| Тема 9. Анализ теорий прочности. Лекция 17. Диаграммы растяжения и сжатия пластичных и хрупких материалов. | 73 |
| Лекция 18. Анализ теорий прочности. | 79 |
| Тема 10. Применение теорий прочности в прочностных расчетах. Лекция 19. Предельное сопротивление материалов. | 82 |
| Лекция 20. Прочностной расчет деталей машин. | 85 |
| Тема 11. Применение систем CAE для решения задач прочностного анализа. Лекция 21. Анализ особенностей проведения CAE расчетов. | 88 |
| Лекция 22. Экспресс анализ в CAE системах. | 92 |
| Тема 12. Программы инженерного анализа. Лекция 23. Анализ возможностей систем Компас и Ansys для инженерного анализа. | 96 |
| Лекция 24. Элементы программ для сравнения результатов расчетов. | 98 |
| Тема 13. Применение систем CAE для анализа прочности изделий Лекция 25. Возможности систем CAE для решения задач по оценке прочности (статический анализ). | 102 |
| Лекция 26. Возможности систем CAE для решения анализа задач по оценке прочности (усталостная прочность). | 107 |
| Тема 14. Расчеты на основе МКЭ. Лекция 27. Анализ возможностей NX Advanced Simulation для проведения конечно-элементных расчётов. | 116 |
| Лекция 28. Процесс проведения инженерного расчёта в NX Advanced Simulation. | 119 |
| Тема 15. Примеры расчета на прочность в CAE системах. Лекция 29. Пример расчета на прочность. Проектный расчет. | 121 |
| Лекция 30. Пример расчёта на прочность. Проверочный расчет. Определение перемещений сечений. | 124 |
| Список использованной литературы | 127 |

ВВЕДЕНИЕ

Конспект лекций по дисциплине «Проектирование и прочностные расчеты в CAD/CAE системах»    предназначен для магистрантов образовательной программы 7М07123 – «3D-моделирование в машиностроении» и подготовлен в соответствии с требованиями учебного плана и программы дисциплины  и включает все необходимые сведения для проведения лекционных занятий.

Целью изучения дисциплины является формирование у магистрантов профессиональных знаний и приобретение навыков проведения расчетов на прочность и  долговечность  деталей машин        в условиях работы пар трения и деталей машин, работающих при статических и повторно переменных нагрузках.  В результате освоения дисциплины магистрант должен быть способен понимать назначение, функции и классификация CAD/CAM/CAE систем; владеть основами проектирования деталей и выполнения инженерных расчетов изделий в CAD системах; работать с объектно-ориентированными базами данных; анализировать результаты прочностных расчетов; использовать возможности оптимизации конструкций на основе итерационного моделирования и построения параметрических моделей, возможности метода конечных элементов, как современного инженерного анализа конструкций; расширять область применения  CAD/CAM/CAE технологий.

Дисциплина «Проектирование и прочностные расчеты в CAD/CAE системах» относится к ряду профильных дисциплин, входящих в модуль «Методы проектирования машин» и дает представление о методах современного проектирования изделий машиностроения. CAD/CAE системы     реализуют проектирование, в котором все проектные решения или их часть получают в результате вычисления и составления математических моделей на компьютере. Основная функция – выполнение автоматизированного проектирования на всех и отдельных стадиях проектирования объектов и их составных частей. Основная цель применения САПР – это повышение эффективности работы инженеров, которая включает в себя ряд задач: -сокращение сроков проектирования и уточнение задания на стадии планирования; сокращение затрат на моделирование и испытания; снижение трудоемкости проектирования; сокращение себестоимости проектирования и изготовления; повышение качества и технико-экономического уровня результатов проектирования; снижение стоимости изделия и количества брака.

Тема 1. Введение в САПР в машиностроении.

Лекция 1.Основные понятия и определения  систем автоматизированного проектирования (САПР) в машиностроении

Основные вопросы:

1.1  Системы автоматизированного проектирования (САПР). Роль и место  в машиностроении.

1.2 Принципы организации проектирования и прочностных расчетов в CAD/CAE системах.

1.3 Основы взаимодействия отдельных пакетов программ

1.1 Системы автоматизированного проектирования (САПР). Роль и место  в машиностроении.

Машиностроительные САПР (MCAD - Mechanical Computer Aided Design) в настоящее время широко применяются, особенной в крупносерийном и массовом производстве . Под термином "САПР для машиностроения" в нашей стране обычно подразумеваются пакеты, выполняющие функции CAD/CAM/CAE/PDM, т.е. автоматизированного проектирования, подготовки производства и конструирования, а также управления инженерными данными. Каждая составная часть этой системы имеет самостоятельное значение, однако в совместное их использование позволяет решать более комплексные полные задачи, стоящие перед производством. Итак, в систему входят:

- CAD – computer Aided Design. Это общий термин для обозначения всех аспектов проектирования с использованием средств вычислительной техники. Обычно охватывает создание геометрических моделей изделия, а также генерацию чертежных изделий и их сопровождений.

CAM – Computer Aided Manufacturing - Общий термин для обозначения системы автоматизированной подготовки производства, общий термин для обозначения ПС подготовки информации для станков с ЧПУ. Традиционно исходными данными для таких систем были геометрические модели деталей, полученные из систем CAD.

CAE – Computer Aided Engineering - Система автоматического анализа проекта. Общий термин для обозначения информационного обеспечения условий автоматизированного анализа проекта, имеет целью обнаружение ошибок (прочностные расчеты) или оптимизация производственных возможностей.

PDM – Product Data Management - Система управления производственной информацией. Инструментальное средство, которое помогает администраторам, инженерам, конструкторам управлять как данными так и процессами разработки изделия на современных производственных предприятиях или группе смежных предприятий.

1.2 Принципы организации проектирования и прочностных расчетов в CAD/CAE системах.

Проектирование и прочностные расчеты в CAD/CAE системах выполняется как на этапе разработки конструкции изделия, так и на других этапах подготовки производства и, вообще говоря, частью жизненного цикла изделия.

Жизненный цикл изделия (ЖЦИ), как определяет его стандарт ISO 9004-1, это совокупность процессов, выполняемых от момента выявления потребностей общества в определенной продукции до момента удовлетворения этих потребностей и утилизации продукта[4,6].

Жизненный цикл изделия – все этапы «жизни» продукции. Включает этапы дизайнерской задумки, конструкторской и технологической подготовки производства, изготовления, обслуживания, утилизации и т. п. В основном, применяется по отношению к сложной наукоёмкой продукции высокотехнологичных предприятий.

Жизненный цикл изделия (ЖЦИ) включает ряд этапов, начиная от зарождения идеи нового продукта до утилизации по окончании срока его использования:

- маркетинговые исследования;

- проектирование продукта;

- планирование и разработка процесса;

- закупка;

- производство или обслуживание;

- проверка;

- упаковка и хранение;

- продажа и распределение;

- монтаж и наладка;

- техническая поддержка и обслуживание;

- послепродажная деятельность;

- утилизация и (или) переработка;

PLM-система (англ. product lifecycle management) – прикладное программное обеспечение для управления жизненным циклом изделия.

В сквозной технологии проектирования и подготовки производства CAD/CAE/CAM местоположение САЕ-программ можно обозначить на двух уровнях: «конструктор» и «технолог». На уровне «конструктор» создается объемная модель конструкции в CAD и проверяются функциональные возможности изделия в конструкторских СAЕ-программах, причем проектирование ведется в контексте сборки. Если в САЕ выявляется несоответствие функциональных возможностей анализируемой компьютерной модели тем параметрам, которые обозначены в техническом задании на разработку изделия, то конструкция подвергается редактированию в CAD и отправляется на повторную проверку в СAЕ.

1.3 Основы взаимодействия отдельных пакетов программ

Проектирование в интегрированной среде CAD/CAE [12] предполагает создание исходной геометрической модели и ее первичный расчет, а затем при необходимости циклическое повторение корректировок конструкции в CAD/САЕ до полного совмещения расчетных результатов с требованиями технического задания. На последнем шаге такого итерационного совершенствования в CAD-программе создается наилучший проектный вариант. Поиск необходимых параметров конструкции все чаще ведут на параметрических моделях с использованием специальных средств и модулей оптимизации.

В интегрированных программных средах САЕ-модуль читает файл геометрии во внутреннем формате CAD-системы. При необходимости геометрическую модель можно отправить на расчет в автономную САЕ-систему аналитического уровня, установленную, например, на суперкомпьютере в центре коллективного пользования. В этом случае передачу данных стараются произвести в наиболее устойчивом формате.

Компьютерное проектирование – один из наиболее важных этапов жизненного цикла изделия, который неразрывно связан с исследованием конструкции машины и оценкой ее эксплуатационных параметров средствами САЕ. управление компьютерный инженерный автоматический

Вместе с тем, в программных комплексах, реализующих идеологию PLM, программы САЕ занимают обособленную позицию. Тому есть несколько причин.

Во-первых, САЕ-программы, особенно «тяжелого класса», требуют на порядок больше машинных ресурсов, чем системы конструирования или подготовки производства, поэтому они устанавливаются на выделенные расчетные станции и обслуживаются, как правило, математиками-расчетчиками.

Отличительной особенностью САЕ-программ является большой объем одновременно обрабатываемых данных. Современные вычислители САЕ в зависимости от масштаба решаемой задачи осуществляют параллельные вычисления с использованием различных методов и структур: распределенные вычисления в сети Internet, GRID-офис, кластеры и суперкомпьютеры.

Во-вторых, в процессе проектирования и изготовления машиностроительных изделий САЕ-программы располагаются за пределами магистрального движения цифровой 3D-модели, сами не вносят транслируемых изменений в геометрию и являются по сути средством проверки функциональной пригодности конструкции или оптимизации технологических параметров изготовления деталей.

В-третьих, как это ни парадоксально, но инженерный анализ конструкции является для конструктора в определенной степени чужим полем; поскольку целью САЕ является не синтез новой конструкции, а так же, как в научном исследовании, – получение новых знаний, в данном случае о свойствах проектируемого изделия.

Компьютерный инженерный анализ по смыслу аналогичен научному исследованию. Его методология радикально отличается от основных принципов конструирования, и в плане постановки задачи, и в плане методов решения, и в плане интерпретации результатов.

Компьютерный инженерный анализ фактически является вычислительным экспериментом, а программы САЕ выполняют при этом роль исследовательского инструмента. Для обозначения виртуальных исследований с помощью компьютерных программ используются также термины «вычислительное моделирование» и «компьютерная симуляция».

Такой подход обеспечивает минимально возможные сроки проектирования и запуска изделия в производство..

Контрольные вопросы

1. Назовите цель и основные задачи изучения дисциплины.

2. Приведите классификацию пакетов САПР.

3. Укажите, с какой целью устанавливают функциональные связи между отдельными пакетами САПР.

4. Приведите примеры взаимодействия  систем.

Тема 1. Введение в САПР в машиностроении.

Лекция 2. Основы САПР

Основные вопросы:

1.1 Системы автоматизированного проектирования (САПР). Классификация пакетов САПР

1.2 Основные этапы проектирования изделий машиностроения.

1.1 Системы автоматизированного проектирования (САПР). Классификация пакетов САПР

Как было отмечено ранее, пакеты CAD/CAM/CAE/PDM являются основой системы автоматизированного проектирования в машиностроении.

- CAD – computer Aided Design. Это общий термин для обозначения всех аспектов проектирования с использованием средств вычислительной техники. Обычно охватывает создание геометрических моделей изделия, а также генерацию чертежных изделий и их сопровождений.

CAD-системы это двумерное или трехмерное проектирование. Двумерное проектирование – это создание чертежей и рабочей документации. Трехмерное проектирование – это создание 3D-моделей и выполнение метрических расчетов. В некоторых системах также существует возможность просмотра модели изделия в месте монтажа.

Выделяют легкие, средние и тяжелые CAD-системы. Легкие системы в основном ориентированы на 2D-графику. Тяжелые системы более дорогие, но и более универсальны, они ориентированы на твердотельное и поверхностное 3D моделирование. Разработка чертежной документации в таких системах осуществляется только после создания трехмерной модели. Системы среднего уровня занимают промежуточное звено между легкими и тяжелыми системами.

Вначале любого проекта разрабатывается концепция, представляемая  в виде эскизов, спецификаций и условий, которые определяют требования к проекту. В современном мире проходит не так много времени от мысли к просмотру визуализированной модели, благодаря, большому количеству программного обеспечению для 3D-проектирования в машиностроении. Эти программы помогают воплотить идеи проекта и передать проектный замысел еще до создания физического опытного образца, визуализировать их, а также в современных системах автоматизированного проектирования (САПР) можно выполнить расчеты, например, выдержать заданное напряжение или рассчитать деформацию при минимизации веса конечного продукта.

С помощью 2D и 3D моделирования можно выполнять различные задачи: создавать 3D модель проекта, применять материалы и эффекты освещения, а также создавать проектную документацию с указанием размеров и других аннотаций.

CAM – Computer Aided Manufacturing - Общий термин для обозначения системы автоматизированной подготовки производства, общий термин для обозначения ПС подготовки информации для станков с ЧПУ. Традиционно исходными данными для таких систем были геометрические модели деталей, полученные из систем CAD. САМ-системы отвечают за создание управляющих программ для станков с ЧПУ, они моделируют процесс обработки и движение инструмента и заготовки в процессе обработки, а также возможен расчет времени для смоделированного процесса на конкретных станках.

CAE – Computer Aided Engineering - Система автоматического анализа проекта. Общий термин для обозначения информационного обеспечения условий автоматизированного анализа проекта, имеет целью обнаружение ошибок (прочностные расчеты) или оптимизация производственных возможностей.

Компьютерные расчеты с целью обеспечения их достоверности дополняются экспериментальными данными. Дополнив численный эксперимент натурными испытаниями на последних стадиях проектирования, можно достичь максимального соответствия полученных результатов реальному поведению конструкции. В вычислительном моделировании различают верификацию и валидацию расчетных моделей [10].

Верификация проводится на начальном этапе и предполагает решение простой очевидной задачи с обязательным совмещением расчетных результатов с экспериментальными данными.

Валидация проводится для сложных расчетных моделей с целью уточнения отдельных параметров, характеризующих уникальное взаимодействие различных частей конкретной модели, и осуществляется также с использованием экспериментальных методик.

Технология сочетания компьютерного моделирования проектируемого изделия с экспериментальным подтверждением адекватности принятых конструкторских решений и расчетных моделей при сокращенном объеме экспериментальных исследований обеспечивает оптимальный баланс между точностью и стоимостью проекта.

В дальнейшем, при проектировании аналогичных конструкций и устройств, проведение экспериментов на натурных образцах не требуется, достаточно получить подтверждение технических характеристик на верифицированных компьютерных моделях.

Например, моделирование с рассчитанной нагрузкой на фрезы (Рисунок 2.1) показало, что с монолитными фрезами могут успешно конкурировать составные фрезы, стоимость которых в разы меньше.

Рисунок 2.1 – Картины распределения величин напряжений в модели составной фрезы (а) и измененияпо длине фрезы величин её деформаций (перемещения от вертикального положения) (б)

В результате моделирования и составления сопоставительных номограмм погрешностей обработки были сделаны выводы, что:

1. Составные фрезы в значительной области условий эксплуатации составляют конкуренцию цельным фрезам либо незначительно уступают им (в пределах точностных параметров, применимых в общем машиностроении и авиастроении).

2. Подвергнутые моделированию варианты конструкции составных фрез оптимизированы ещё не по всем параметрам, позволяющим управлять технико-экономическими показателями высокоскоростного фрезерования. Тем не менее эти варианты конструкции составных фрез составляют конкуренцию цельным концевым твердосплавным фрезам.

3. Основной диапазон конкуренции составных фрез приходится на области применения, где точность изготовления не превышает общемашиностроительных требований.

Чем меньшей длины требуется фреза, тем более конкурентны составные фрезы из-за несущественного различия их деформации в сравнении с деформацией цельных фрез и значительной (до30 %) экономии твёрдого сплава.

Чем большей длины требуется фреза, тем ещё больше (до 70 %) экономия твёрдого сплава, но и больше величина деформации фрезы, что снижает точность и производительность обработки, т.е. ограничивает область применения составных фрез.

Кроме того, было показано, что эти результаты не противоречат данным, полученным в ходе экспериментов, проведенных с применением иных методов исследования.

1.2 Основные этапы проектирования изделий машиностроения.

AutoCAD — это базовая САПР, разрабатываемая и поставляемая компанией Autodesk. В основе этой системы лежит CAD-система. АutoCAD самая распространенная из данных систем программа, она позволяет разрабатывать документацию в двумерной среде и оформлять чертежи.

Также в системе АutoCAD возможно создание 3D-моделей и выполнение чертежей на базе этих моделей. Эта система наиболее гибкая и способна эффективно работать в самых различных областях технического проектирования. АutoCAD не является привязанным к определенной области деятельности человека, и в нем возможно выполнять любые чертежи, связанные как с машиностроением, так и с построением электрических схем, геодезией и пр. Работа в системе АutoCAD очень различна.

При двумерном проектировании АutoCAD предоставляет огромные возможности такие как: работа со слоями; использование механизма внешних ссылок, которые позволяют разбивать чертеж на составные файлы, а также использование динамических блоков, расширяющих возможности автоматизации 2D-проектирования обычным пользователем; поддержка двумерного параметрического черчения; и многое другое.

При трехмерном моделировании используется библиотека твердых тел, с помощью которой возможно создавать трехмерные примитивы и в дальнейшем изменять их форму, используя простейшие булевые операции и также команды выдавливания и вращения. В АutoCAD нет команд, которые отвечали бы за сборку изделия. Каждый объект создается в отдельном файле, а затем переносится в общий файл. Непосредственно сама сборка осуществляется с помощью перемещений пользовательской системы координат, используя при этом систему привязок. При работе с чертежом общего вида необходимы знания чтения чертежей.

Прежде, чем приступить к моделированию в самой системе АutoCAD, необходимо проанализировать представленный чертеж, иметь представление о форме самих деталей и представление о их соединении между собой, также необходимо решить в какой последовательности удобнее выполнять работу и с какой детали стоит начать моделирование.

После получения модели и рабочих чертежей изделия, в случае необходимости переходят этапу инженерного анализа конструкции детали (прочностного расчета). САЕ-системы отвечают за анализ полученной модели, они могут рассчитать слабые и сильные места полученной модели, проводят расчет прочности, или напряжения на поверхность изделия и т.п.. При проектировании в программной среде CAD/CAE/CAM программы САЕ выполняют вычислительные эксперименты в широком спектре физических моделей и процессов, обеспечивая правильный выбор инженерами конструктивных и технологических параметров проектируемого изделия.

В прикладных исследованиях компьютерные инструменты САЕ используются для поиска новых технических решений, конструкций и технологий.

Вместе с тем, компьютерный инженерный анализ может быть направлен на решение теоретических задач и выявление новых закономерностей, например, при разработке нанотехнологий и новых материалов.

Преимуществом компьютерного исследования является возможность анализировать междисциплинарные расчетные модели и визуализировать скрытые процессы.

Контрольные вопросы

1. Перечислите известные программы для проектирования изделий машиностроения.

2. Назовите назначение и возможности CAD пакетов программ для проектирования.

3. Приведите характеристику программ для инженерного анализа  изделий машиностроения.

4. Объясните, как сопоставляются результаты прочностного расчета с предложенной конструкцией и ее массой.

Тема 2. Современная концепция построения САПР в машиностроении.

Лекция 3. Современная концепция построения САПР машиностроения.

Основные вопросы:

3.1 Системы автоматизированного проектирования (САПР). Классификация пакетов САПР

3.2 Основные этапы проектирования изделий машиностроения.

3.1 Системы автоматизированного проектирования (САПР). Классификация пакетов САПР

Сегодня в машиностроении происходит целый ряд позитивных технологических изменений. Постоянное совершенствование CAD-систем способствует дальнейшему прогрессу в сфере проектирования и разработки. Принципиально новое оборудование теперь может быть создано значительно быстрее, чем когда-либо ранее. Мощные пакеты программ позволяют предложить заказчику решения, которые полностью соответствуют его потребностям. Применение новых методов приводит к повышению качества и надежности изделий и, одновременно, к снижению расходов на проектирование и производство. От выбора оптимального CAD-решения в значительной степени зависит конкурентоспособность предприятия. В этой статье рассматриваются некоторые принципиально важные задачи, которые необходимо решать при машиностроительном проектировании, а также предлагаются возможные программные решения.

Процесс проектирования является начальным этапом разработки еще не существующих изделий или модернизацией новых. Процесс  проектирования - это получение и перевод начального описания изделия в окончательное описание на основе выполнения необходимого расчетного и конструкторского комплекса работ. Автоматизированным проектированием называют получение проектировочных решений при с помощью взаимодействия человека, ЭВМ и средств автоматизации. Данаю систему называют системой автоматизированного проектирования (САПР)

Системный подход представляет собой совокупность идей проектирования сложных систем, данный подход считается наиболее общим среди большого количества альтернатив и поэтому применяется наиболее часто.

Одним из основных общих принципов системного подхода является рассмотрение взаимодействия различных сложных систем и частей конкретных явлений. Системотехника как Системотехника как раз токи исследует подобные сложные технические системы, различные способы их проектирование. Системотехники изучает совокупность организации процесса создания, использования и развития технических систем и методы, и принципы их проектировочной и исследовательской деятельности. В системотехнике важно целеполагание системы и умение организовать рассмотрение системы через призму выведенных целей. Что помогает проектировщику отбросить мало значимые данные в проектировании и моделировании той или иной модели и непосредственно перейти к постановке оптимизированных задач.

Системы автоматизированного проектирования это одни из самых сложных современных искусственных систем, что делает их проектирование невозможным без системного подхода или иных альтернатив. Поэтому системотехника является важной частью в изучение современных автоматизированных систем и технологий их применения так как без нее изучение данных всех является практический не возможным. Ярким примером необходимости системного подхода в моделирование является возможность через данную систему реализовывать конструкторскую преемственность и возможность повторного использования информации и наработок в ходе проектирования сложных машиностроительных конструкций[6]. Далее мы рассмотрим различные подходы и разновидности системного подхода к решению данных сложных систем. При структурном подходе, как разновидности системного, требуется объединить различные системы из компонентов (блоков) и давать оценочные критерии данным вариантам при помаши создания и переборе их частичного синтеза с предварительными прогнозами характеристик данных компонентов. Блочно-иерархический подход к проектированию заключается в разложение сложно описанных объектов в элементарные описания частей данных объектов и соответственно средств разложения на иерархические уровни, использует понятия восходящего и нисходящего стиля проектирования которые подразумевают стиль анализа отдельных частей общего сложно описанного объекта рассматривая его составные базовые части, различаются они тем с какой ступени иерархии начинается анализ данной системы. Так же в рамках данного подхода необходимо устанавливает связь между параметрами соседних иерархических уровней и установленияпричин распределения приоритетности данных критериев[1].

Объектно-ориентированный подход к проектированию (ООП) предназначен в основном для рассмотрения и разработки информационных систем и прежде всего их программного обеспечения (ПО). Причиной данной специализации является ряд преимуществ, которые данный подход дает в решении проблем сложными информационными системами и интеграции в них ПО:

- Дает возможность высокого уровня структурирования модели, распределяя существующие данные и процедуры модели между классами объектов;

- Сокращает объем спецификаций, благодаря введению в описания иерархии объектов и отношений иcследования между свойствами объектов разных уровней иерархии;

- Уменьшает вероятность искажения данных вследствие ошибочных действий за счет ограничения доступа к определенным категориям данных в объектах. Описание в каждом классе объектов допустимых обращений к ним и принятых форматов сообщений облегчает согласование и интеграцию ПО. Для всех подходов к проектированию сложных систем характерны также следующие особенности: декомпозицией проектных задач и документации, выделением стадий, этапов, проектных процедур. Эта структуризация является сущностью блочно-иерархического подхода к проектированию; Итерационный характер проектирования; Типизация и унификация проектных решений и средств проектирования.

3.2 Основные этапы проектирования изделий машиностроения.

Создание новой трехмерной модели начинается с выбора плоскости. Выбор плоскости удобно производить в дереве модели щелчком мыши на имени плоскости (после чего рисунок выбранной плоскость выделяется сплошной линией зеленого цвета). Далее выбирается операция эскиз (либо просто нажимается кнопка с пиктограммой «Эскиз» на «Панели текущего состояния»). После создания эскиза детали в «Компас - 3D» возможны варианты создания трехмерных моделей с помощью следующих операций: выдавливания, вращения, кинематическая, и операции по сечениям. Кроме того, проектирование новой детали может начинаться путем вставки в файл готовой модели заготовки детали.

После создания основания детали производится “приклеивание” или “вырезание” дополнительных объемов. Каждый из них представляет собой элемент, образованный при помощи перечисленных выше операций над новыми эскизами. При выборе типа операции нужно сразу указать, будет создаваемый элемент вычитаться из основного объема или добавляться к нему. Примерами вычитания объема из детали могут быть различные отверстия, проточки, канавки, а примерами добавления объема бобышки, выступы, ребра.

Механизм ассоциативных видов позволяет преобразовать трехмерную модель в проекционные виды чертежа. Рассмотрим вопрос, как из готовой трехмерной модели создать чертеж детали? В полной версии «Компас 3D» в меню трехмерного моделирования необходимо найти и нажать кнопку – «Новый чертеж из модели». Построение объемных тел выполняется с использованием примитивов булевских операций (вычитание, объединение,

В случае правильного выбора ориентации главного вида при построении трехмерной модели создание ассоциативных видов сводится к выбору количества видов на поле чертежа в «Схеме видов». Следует обратить особое внимание, что только после правильного выбора главного вида возможна дальнейшая работа с видами. В случае неправильного выбора главного вида при построении трехмерной модели создание ассоциативных видов можно скорректировать, вернувшись в трехмерную модель и добавив в главном меню (вид –> ориентация –>кнопка добавить) имя нового главного вида. После чего в схеме ассоциативных видов поменять вид спереди на новый главный вид Далее остается только перенести необходимые виды из схемы видов на чертеж.

Контрольные вопросы

1. Объясните, как зависит уровень САПР предприятия от его специфики, вида деятельности, типа изделий и объема выпуска.

2. Приведите примеры использования CAD пакетов программ для проектирования деталей машин.

3. Назовите основные этапы проектирования изделий.

4. Перечислите свойства и средства моделирования деталей в AUTOCAD и Компас 3D.

Тема 2. Современная концепция построения САПР в машиностроении.

Лекция  4. Структура  и модели типовых CAD/ CAM/CAE систем.

Основные вопросы:

4.1 Структура типовых CAD/ CAM/CAE систем.

4.2 Модели типовых CAD/ CAM/CAE систем.

4.1 Структура типовых CAD/ CAM/CAE систем.

Современные CAD CAE системы позволяют избежать традиционных методов проектирования открывая возможность делать это на персональных компьютерах. К данные системы это программы, работающие с графикой, а также анализом допусков, расчетом массовых инерционных свойств, моделированием FEM и визуализацией результатов анализа[5]. Основная функция систем CAD состоит в том, чтобы определять геометрию структуры модели как характеристику от которой будет основываться все дальнейшие расчеты и измерения как на пример определение жизненного цикла. Преимуществами данного способа проектирования являются возможности проектирования более сложных деталей и упрощения предварительных расчетов характеристик изделия. Поэтому эти системы обычно считаются системами автоматизированного проектирования. Геометрическую информацию, которую внесли в CAD-систему, можно в дальнейшем внести и использовать в CAE- и CAM-системах, что делает CAD-системы невероятно важной частью современного проектирования, позволяющей сэкономить время и уменьшить количество ошибок, связанных с необходимостью моделирования и определения необходимой геометрии модели.

Для современных CAD-систем используется модульный принцип построения. Базовые модули проектируемой модели применяются для твердотельного и поверхностного моделирования, создания конструкций из базовых элементов формы, выполняют создание чертежей с размерами и допусками. Конструкторская преемственность гарантируется возможностью пользователя пополнять «библиотеку» оригинальными моделями. Сборка осуществляется с помощью функций вызовом или ссылкой на элементы и модели в библиотечных архивах, их модификацией, разработкой новых деталей и их совмещение. Можно изменять пространственное положение деталей сборки, закреплять их положение относительно других элементов сборки и задавать свободы данных элементов[8].

Существуют дополнительные модули конструкторского проектирования, которые могут использоваться для более конкретной, но узкую специализации. Данные модули могут использоваться, например при необходимости конструирования панелей из композитных материалов, разработки штампов и литейных пресс-форм, трубопроводных систем, сварных конструкций, разводки электрических кабелей и жгутов.

Существование таких модулей для CAD-систем увеличивает их пользу в автоматизированном проектирование[3]. CAE-технология использует компьютерные системы для анализа геометрии созданной в CAD модели, моделирования и изучения поведения объекта, для улучшения и оптимизации его конструкции с помощью автоматизации инженерных расчётов, анализа и симуляции физических процессов, осуществляют динамическое моделирование. Система CAE может выполнять:

- кинематический анализ (возможность определения траектории движения и динамики звеньев механизма);

- динамический анализ с большими смещениями и деформациями (используется для моделирования поведения материалов во время эксплуатации объекта или при оценке технологических процессов, например, процесса штамповки или других высокоскоростных, сильно нелинейных процессов);

- расчет гидро- и газодинамических процессов; проверка и анализ логики и синхронизации (имитировать работу в сложных электронных схем, например, при создании элементной базы для систем управления и т. д.).

- моделирование упруго-напряженного, деформированного, теплового состояния, колебаний конструкции, определения критических нагрузок.

Чаще всего выполняется в соответствии с методом конечных элементов (МКЭ);

- расчет состояний и переходных процессов на макроуровне;

- имитационного моделирования сложных производственных систем на основе моделей массового обслуживания.

На данный момент существует большое количество компании-разработчики предлагают ряд универсальных программных систем, в которых реализована CAD/CAE-технология, основанные на методах, обеспечивающих процесс автоматизированного проектирования в области машиностроения. К системам CAE относятся такие програмы как Ansys, MSC Nastrаn,NX Nastran,Cosmos/M, Nisa, Moldflow, ABAQUS, LS-DYNA, MSC.ADAMS, MSC, T-FLEX Анализ. К системам CAD относятся CATIA (Dassault Systemes), UNIGRAPHICS NX (Siemens PLM Software), Pro/ENGINEER (PTC), AutoCAD Inventor Professional, КОМПАС-3d, SOLIDWORKS.

4.2 Модели типовых CAD/ CAM/CAE систем.

Основное преимущество методов анализа и оптимизации структур заключается в том, что производство тестовых прототипов и их испытание является дорогостоящим процессом который может занимать большой период времени но при использовании данных систем возможно предвидеть возможные проблемы и недостатки прототипа до его создания что сильно сокращает процесс проектирования. В области инженерного анализа CAE, в зависимости от его местоположения и задач, как и при автоматизированном проектировании CAD, целесообразно использовать системы разных уровней учетом возможностей работы с элементами различной степени геометрическая сложность. Оболочные детали входят в список элементов повышенной степи технологической сложности что повышает необходимость в данных системах при проектирование данных элементов[6].

Метод конечных объемов (Метод контрольных объемов) - численный метод интегрирования систем дифференциальных уравнений в частных производных.

Структура модели в методе конечных элементов представляет собой набор элементов, обрабатываемых компьютером, после разбивания этих элементов на отдельные части. С помощью МКЭ проводиться анализ прочности в связанных с деформацией задачах. Метод конечных элементов применятся в большом количестве инженерных задач, таких как задачи статики, динамики, задач сплошных сред и жидкостной механики.

Контрольные вопросы

1. Назовите подходы применяемые при взаимодействии программ для проектирования изделий машиностроения.

2. Перечислите возможности CAD пакетов программ для проектирования.

3. Приведите основные этапы проектирования изделий с учетом инженерного анализа.

4. Объясните, как выполняется анализ геометрии модели и ее оптимизация.

Тема 3. Программы для моделирования и конструирования изделий.

Лекция 5. Место САПР в интегрированных системах проектирования, производства изделий машиностроения.

Основные вопросы:

5.1 Экспертные системы, встраиваемые в комплекс САПР.

5.2 Функции и структура типовых экспертных систем.

5.1 Экспертные системы, встраиваемые в комплекс САПР.

Отдельно определяется необходимость использования систем искусственного интеллекта и экспертных систем. Искусственный интеллект и методы его программирования в принципе отличаются от обычных программных систем и приемов программирования. Возможности системы, содержащей элементы искусственного интеллекта, отличаются от возможностей обычных систем программного обеспечения.  Системы искусственного интеллекта могут:

- решать класс проблем, требующих различных методов или способов решения (не одним алгоритмом);

- делать выводы по проблемам, не разрешаемым на основе существующих моделей или здравого смысла;

- логически делать выводы из данных при наличии неполной или статистически ограниченной информации;

- обучать операторов (человека) и оценивать их производительность и качество работы;

- превосходить человека по производительности при решении определенного класса задач;

- приобретать новые способности,  т.е. обучаться.

В производственной практике наиболее широко применяются системы искусственного интеллекта в робототехнике для распознавания образов, программирования роботов. Особое место уделяется методам распознавания образов. Алгоритмы, реализующие эти методы, являются основной частью систем машинного или технического зрения.

Экспертные системы (ЭС) являются самостоятельным направлением в рамках искусственного  интеллекта. Задачи этого направления – исследование и разработка программ, использующих знания для решения задач, являющихся трудными для людей-экспертов.

Экспертные системы манипулируют знаниями, в отличие от  обычных программ, манипулирующих данными. Они должны хранить знания профессионалов–экспертов в некоторой предметной области и передавать их тем, у кого таких знаний нет. Экспертная система должна иметь глубокие знания, она должна эффективно работать в узкой предметной области, содержащей трудные, нетривиальные задачи.  Знания в экспертных системах принимают форму фактов или правил. Иногда существует некоторая степень неуверенности в достоверности факта или точности правила. Экспертные системы могут делать ошибки, но если для решения той же задачи применить традиционную программу, она тоже сделает ошибку. Однако такую ошибку чрезвычайно трудно исправить.

5.2 Функции и структура типовых экспертных систем.

Экспертные системы создаются для решения разного рода проблем, но основные типы их деятельности можно сгруппировать в следующие категории.

1. ЭС, выполняющие интерпретацию как правило, используют информацию от датчиков для описания ситуации. Например, интерпретацию показаний измерительных приборов для определения состояния процесса. Интерпретирующие системы имеют дело не с четкими символьными представлениями проблемной ситуации, а непосредственно с реальными данными. Они сталкиваются с затруднениями, которых нет у систем других типов, т.к. им приходится обрабатывать информацию зашумленную, недостаточную, неполную, ненадежную или ошибочную.

2. ЭС, осуществляющие прогноз, определяют вероятные последствия заданных ситуаций. Системы прогнозирования иногда используют имитационное моделирование, т.е. программы, которые отражают причинно-следственные взаимосвязи в реальном мире, чтобы сгенерировать ситуации или сценарии, которые могут возникнуть при тех или иных входных данных. Специалисты ИИ пока что разработали сравнительно мало прогнозирующих систем, возможно потому, что очень трудно взаимодействовать с имитационными моделями и создавать их.

3. ЭС, выполняющие проектирование, разрабатывают конфигурации объектов с учетом набора ограничений, присущих проблеме. В проектировании систем часто используются синтез для разработки отдельных частей проекта и имитационное моделирование с целью верификации и тестирования идей, заложенных в проект. Учитывая то, что проектирование столь тесно связано с планированием, многие проектирующие системы содержат механизмы разработки и уточнения планов для достижения желаемого проекта. Система проектирования может в избежать ненужных поисков, создавая планы разработки желаемой конфигурации и оценивая их в контексте проблемных требований.

4. ЭС, занятые планированием, проектируют действия; они определяют полную последовательность действий, прежде чем начнется их выполнение. Планирующие ЭС зачастую должны иметь способность к возврату, т.е. отвергать некоторую последовательность рассуждении или часть плана из-за нарушения ограничений задачи и возвращать управление назад к более ранней точке или ситуации, из которой анализ должен начаться заново. В некоторых планирующих системах задача планирования разбивается на подпроблемы и делается попытка упорядочить их так, чтобы избежать перепланирования, начинающегося с точки, в которой был сделан неудачный выбор.

5. Экспертные системы, которые осуществляют наблюдение, сравнивают действительное поведение с ожидаемым поведением системы. Наблюдающие ЭС подыскивают наблюдаемое поведение, которое подтверждает их ожидания относительно нормального поведения или их предположения о возможных отклонениях. Наблюдающие ЭС по самой своей природе должны работать в режиме реального времени.

6. ЭС, выполняющие отладку, находят рецепты для исправления неправильного поведения устройств. Многие существующие отладочные системы работают с простыми таблицами связей между типами неисправностей и предлагаемыми рецептами их исправления, но общая проблема отладки очень трудна и требует проектирования рецептов восстановления и их оценивания через прогнозирование их эффективности. Отладочные системы часто включают диагностические компоненты для определения причин неисправностей.

7. ЭС, реализующие ремонт, следуют плану, который предписывает некоторые рецепты восстановления. Пока что было разработано очень мало ремонтных ЭС отчасти потому, что необходимость фактического выполнения ремонтных процедур на объектах реального мира дополнительно усложняет задачу. Ремонтным системам также необходимы диагностирующие, отлаживающие и планирующие процедуры для производства ремонта.

8. ЭС, выполняющие обучение, подвергают диагностике, «отладке» и исправлению («ремонту») поведение обучаемого. Обучающие системы создают модель того, что обучающийся знает и как он эти знания применяет при решении проблемы. Системы диагностируют и указывают обучающемуся его ошибки, анализируя модель и строя планы исправлений указанных ошибок. Они исправляют поведение обучающихся, выполняя эти планы с помощью непосредственных указаний обучающимся.

9. ЭС, осуществляющие управление, адаптивно руководят поведением системы в целом. Управляющие ЭС должны включать наблюдающие компоненты, чтобы отслеживать поведение объекта на протяжении времени, но они могут нуждаться также и в других компонентах для выполнения любых или всех из уже рассмотренных типов задач: интерпретации, прогнозирования, диагностики, проектирования, планирования, отладки, ремонта и обучения.

Все вышесказанное может создать представление, что экспертные системы это нечто глобальное, предназначенное для решения сложнейших задач, и ориентированное, скорее, на научно-исследовательские  организации. Это не совсем так. Например, экспертная система ASWARE, разработанная институтом электросварки им. Патона Национальной академии наук Украины, позволяет подобрать наплавочный материал и режимы электродуговой наплавки для восстановления обширной номенклатуры изношенных деталей. Стоимость экспертной системы ASWARE в пределах $3000, для ее функционирования  достаточно   маломощного персонального компьютера с оперативной памятью 16 МВ и более, на жестком диске система занимает 10 МВ. Таким образом, любое ремонтное предприятие в состоянии приобрести систему ASWARE и успешно ее эксплуатировать.

На  этапе выбора архитектуры системы важно учесть интересы всех подразделений предприятия, затронутых АП. Поэтому необходимо обеспечивать открытый обмен информацией между подразделениями, службой САПР и руководством предприятия.

Контрольные вопросы

1. Перечислите задачи, решаемые системами искусственного интеллекта

2. Назовите  задачи, решаемые экспертными системами.

3. Укажите возможности экспертных систем различного уровня.

4. Приведите примеры использования экспертных систем в машиностроении, автомобилестроении и других областях.

5. Объясните преимущества применения экспертных систем.

Тема 3. Программы для моделирования и конструирования изделий.

Лекция 6. Моделирование и конструирование деталей и сборок. Построение 3D-модели изделия. Составление библиотек, работа с файлами.

Основные вопросы:

6.1 Моделирование и конструирование деталей и сборок.

6.2 Построение 3D-модели изделия.

6.3 Составление библиотек, работа с файлами.

  - Моделирование и конструирование деталей и сборок.

Для конструирования и проектирования деталей машин и сборочных единиц в машиностроении применяют различные CAD системы, например AutoCAD, КОМПАС-3D, SolidWorks, CATIA  и другие.

Остановимся подробнее на принципах создания моделей, заложенных в современных программах компьютерного моделирования.

Компьютерное моделирование является одним из эффективных методов изучения сложных систем. Компьютерные модели проще и удобнее исследовать в силу их возможности проводить т. н. вычислительные эксперименты, в тех случаях когда реальные эксперименты затруднены из-за финансовых или физических препятствий или могут дать непредсказуемый результат.

Логичность и формализованность компьютерных моделей позволяет определить основные факторы, определяющие свойства изучаемого объекта-оригинала (или целого класса объектов), в частности, исследовать отклик моделируемой физической системы на изменения ее параметров и начальных условий.

Компьютерное моделирование - метод решения задачи анализа или синтеза сложной системы на основе использования ее компьютерной модели.

Структурно-функциональная модель, представляющая собой условный образ объекта, описанный с помощью взаимосвязанных компьютерных таблиц, блок-схем, диаграмм, графиков, рисунков, анимационных фрагментов, гипертекстов и т.д. и отображающий структуру и взаимосвязи между элементами объекта;

Имитационная модель, представляющая собой отдельную программу или совокупность программ, позволяющих с помощью последовательности вычислений и графического отображения их результатов, воспроизводить (имитировать) процессы функционирования объекта при условии воздействия на объект различных, как правило, случайных факторов.

Вообще имитация (от лат. imitation − подражание) означает воспроизведение определенным образом явлений, событий, действий, объектов и т.п. В известном  смысле  термин «имитация»  является  синонимом  понятия «модель», которая определяется как некоторый материальный или нематериальный (идеальный) образ. По сути, словосочетание «имитационная модель» некорректно, однако, будучи введенным в середине XX века, оно широко используется и сегодня.

Суть имитационного моделирования заключается в том, чтобы как можно точнее,  полнее,  нагляднее  отобразить  моделируемый  объект  и  динамику  его функционирования. По возможности нужно как можно меньше деформировать структуру объекта, т.е.  желательно, чтобы в модели все части объекта имели реальное отображение, а потоки информации о них представляли реальные потоки  заказов,  ресурсов,  людей,  идей  и  т.п.  Данное  пожелание  выполняется  в наибольшей степени, если основу построения имитационной модели составляют системный анализ моделируемого объекта и системный синтез его модели.

В качестве примера одного из практических применений имитационного моделирования (совместно с расширенным кибернетическим подходом) рассмотрим  анализ технологического процесса механической обработки деталей на металлорежущих станках.

Например, для станков с программным управлением разработаны специальные имитаторы, позволяющие виртуально отработать параметры режимов резания, определить положение резца или фрезы в каждый момент времени обработки.

Рассмотрим движение фрезы в период подвода и отвода инструмента Движения на подаче холостого хода потенциально опасны. Поэтому их, выполняют в области, где гарантированно отсутствует опасность столкновений. При фрезерной обработке можно указать максимальную высоту по координате Z — так называемую плоскость безопасности, которая заведомо выше самой высокой точки детали вместе с приспособлением.

Таким образом, быстрые перемещения фрез, сверел и т. д. программируют в три этапа:

Подъём по оси Z вертикально на плоскость безопасности;

Быстрые перемещения по осям X,Y;

Быстрое вертикальное перемещение вниз на обрабатываемую деталь с некоторым зазором.

Рисунок 6.1 Система координат при токарной обработке

Для движения по произвольной прямой линии, вообще говоря, нужна согласованная работа нескольких приводов, которые перемещают рабочий орган станка около теоретической прямой. Таким образом, реальное движение — это лишь приближение, иначе говоря — интерполяция, поэтому команды движения по прямой называются командами линейной интерполяции. Стандарт ограничивает погрешность интерполяции величиной +/– 0,707 или корень из 3/2 от дискретности.

Быстрый подвод и отвод фрезы: 1 —неправильно, 2 — правильно

Процедура  построения  имитационных  моделей  с  использованием  системного подхода предполагает выполнение следующих этапов:

1. Содержательное описание объекта моделирования в виде системы, постановка задачи и формулирование целей.

2. Формализация задачи, построение структуры модели, определение целевых функций и критериев достижения целей.

3. Выбор методов моделирования для конкретных элементов моделируемой системы.

4. Построение  модели,  разработка  моделирующего  алгоритма  и  апробация на контрольном примере, необходимая корректировка модели.

5. Моделирование системы, включая планирование имитационных реализаций, имитирование входных и управляющих сигналов, помех, пробных  и  несанкционированных  воздействий  на  те  или  иные  атрибуты системы, вычисление различных характеристик.

6. Анализ  результатов  моделирования,  выбор  наиболее  эффективной структуры  и  стратегии  поведения  моделируемой  системы  с  учетом наиболее вероятных входных или возмущающих воздействий.

7. Подготовка отчета об  имитационном моделировании в терминах данного объекта или процесса и внедрения результатов моделирования в практику.

6.2 Построение 3D-модели изделия.

Деталь в КОМПАС-3D это трехмерная модель, включающая одно

или несколько тел. Под твёрдым телом в данном случае понимается

конечная замкнутая область, обладающая такими свойствами, как масса,

объем, материал и т.д. Граница тела является поверхностью тела.

Конструктивными элементами твердотельной модели в КОМПАС-3D

являются вершины, ребра и грани. Таким образом, в КОМПАС-3D под

Гранью понимают часть поверхности (плоскую или кривую) твердого

тела. Ребро — линия пересечения соседних граней. Вершина — точка, в

которой оканчиваются или пересекаются рёбра.

В КОМПАС-3D, как и других аналогичных программах,

используется метод конструктивной твердотельной геометрии. В этом

случае деталь как бы «собирают» из входящих в неё элементарных тел,

полученных кинематическим методом. Элементарные тела могут

представлять собой призмы, цилиндры, сферы, конусы и т.п.

Самое простое твердое тело образуется при перемещении какого-

либо плоского контура. Перемещение может быть поступательным,

вращательным или по произвольной траектории.

В КОМПАС-3D для задания формы объемных элементов

выполняется такое перемещение плоской фигуры в пространстве, след от

которого определяет форму элемента (рисунок 59). Например,

ортогональное перемещение окружности образует цилиндр, вращение

окружности формирует тор, вращение дуги окружности вокруг оси

образует сферу и т.д.

Плоская фигура, на основе которой образуется тело, называется

эскизом, а формообразующее перемещение эскиза — операцией.

Рисунок 6.2– Формообразующие операции

Рисунок 6.3– Работа с примитивами

При необходимости над телами детали могут выполняться булевы

операции (объединения, вычитания и пересечения). Пример выполнения

таких операций над конусом и цилиндром, или выполняться дополнительные разрезы или сечения.

Рисунок 6.4– Разрез А–А модели детали

6.3 Составление библиотек, работа с файлами.

В текущий чертеж можно вставить файлы чертежей, блоки, таблицы и другие объекты.  Также возможно создание и вставка таблиц с помощью Excel.

При вставке файла чертежа, объекты пространства листа не включены во вставку, для того что бы вставить такие объекты, необходимо определить их в блок.

Команда автоматически запросит указать необходимые параметры, в случае если они не были указаны ранее: -указать точку вставки, точка вставки совпадает с базовой точкой блока.

Указать масштаб вставляемого блока, по умолчанию установленный масштаб 1:1. Для того что бы изменить масштаб по осям, при запросе ввода масштаба, введите X в командной строке. После чего команда выдаст запрос на ввод масштаба по оси Х и оси Y. Для трехмерных моделей ввод масштабов по осям аналогичен. Указание отрицательного масштаба по одной из оси, создает зеркальное отражение относительно второй оси.

Указать угол поворота можно как вводом значения угла в командную строку, так и указанием точек угла, курсором.

Для выбора конкретного блока можно использовать DesignCenter.

DesignCenter представляет собой окно проводника, позволяющим выбрать конкретный блок из сохраненного чертежа или библиотеки, с предварительным просмотром.

Выбор блока и вставка в чертеж осуществляется следующим образом:

1. Вызвать окно DesignCenter нажатием комбинации клавиш ctrl+2.

2. Указать путь к папке с необходимым файлом, в проводнике.

3. В открытой папке выбрать требуемый файл чертежа.

4. После чего для выбора будут доступны все параметры и атрибуты чертежа.

5. Выбрать вкладку блоки.

6. В выбранной вкладке будут отображены все блоки данного чертежа, в виде иконок с изображением содержания блока (по умолчанию).

К выбранному блоку прикладывается описание, в случае если оно предварительно было написано при создании блока.

Последующая процедура вставки блока аналогична, описанной выше.

Вставить блок из DesignCenter можно простым перетаскиванием требуемого блока на поле активного чертежа, при этом команда выдаст запрос на редактирование атрибутов. Такой способ позволяет разово вставить в чертеж неограниченное количество блоков.

Контрольные вопросы

1. Укажите основные задачи моделирования твердых тел.

2.  Объясните возможность создания модели технологического процесса механической обработки деталей.

3. Перечислите действия при создании твердотельной модели.

4. Приведите примеры использования библиотек программ твердотельного моделирования.

5. Назовите действия при работе с файлами и блоками.

Тема 4.  Особенности CAD/CAM/CAE систем.

Лекция 7. Особенности систем CAD/CAM/CAE для решения задач проектирования, производства и инженерных расчетов деталей машин.

Основные вопросы:

7.1 Применение систем CAD/CAM/CAE на производстве машиностроения.

7.2 Проектирование технологических процессов машиностроения.

7.3 Инженерные расчеты при проектировании деталей машин.

7.1 Применение систем CAD/CAM/CAE на производстве машиностроения.

Практическое применение систем CAD/CAM/CAE на производстве машиностроения основано на применении систем управления на всех стадиях организации производства. Системы CAD (computer-aided design), CAE (computer-aided engineering) позволяют избежать традиционных методов проектирования, открывая возможность делать это на персональных компьютерах. Указанные системы используют программы, работающие с графикой, а также анализом допусков, расчетом массовых инерционных свойств, моделированием FEM и визуализацией результатов анализа[5].

Основная функция систем CAD состоит в том, чтобы определять геометрию структуры модели как характеристику от которой будет основываться все дальнейшие расчеты и измерения как на пример определение жизненного цикла. Преимуществами данного способа проектирования являются возможности проектирования более сложных деталей и упрощения предварительных расчетов характеристик изделия. Поэтому эти системы обычно считаются системами автоматизированного проектирования. Геометрическую информацию, которую внесли в CAD-систему, можно в дальнейшем внести и использовать в CAE- и CAM-cистемах, что делает CAD-системы невероятно важной частью современного проектирования, позволяющей сэкономить время и уменьшить количество ошибок, связанных с необходимостью моделирования и определения необходимой геометрии модели. Для современных CAD-систем используется модульный принцип построения. Базовые модули проектируемой модели применяются для твердотельного и поверхностного моделирования, создания конструкций из базовых элементов формы, выполняют создание чертежей с размерами и допусками.

Конструкторская преемственность гарантируется возможностью пользователя пополнять «библиотеку» оригинальными моделями. Сборка осуществляется с помощью функций вызовом или ссылкой на элементы и модели в библиотечных архивах, их модификацией, разработкой новых деталей и их совмещение. Можно изменять пространственное положение деталей сборки, закреплять их положение относительно других элементов сборки и задавать свободы данных элементов [8].

Существуют дополнительные модули конструкторского проектирования, которые могут использоваться для более конкретной, но узкую специализации. Данные модули могут использоваться, например при необходимости конструирования панелей из композитных материалов, разработки штампов и литейных пресс-форм, трубопроводных систем, сварных конструкций, разводки электрических кабелей и жгутов. Существование таких модулей для CAD-систем увеличивает их пользу в автоматизированном проектировании [3].

7.2 Проектирование технологических процессов машиностроения.

После освоения основных команд и методов построения чертежей в AutoCAD необходимо рассмотреть дополнительные приложения, значительно упрощающие и облегчающие работу с машиностроительной документацией. На базе классического AutoCAD построены различные системы, например, специально для машиностроителей разработана система Компас-Автопроект (ОАО Аскон), предназначенная для автоматизированного ведения структуры изделия и проектирования технологических процессов. Система состоит из двух модулей: Автопроект-КТС (конструкторско-технологические спецификации) и Автопроект-Технология. Они вызываются из главного меню Windows командами autoktc и autopro соответственно. Автопроект широко применяется в промышленности и является одной из лучших программ САПР ТП для машиностроителей.

При создании ТП "с нуля" технолог, пользуясь справочниками, последовательно заносит в ТП операции, переходы, инструмент, оснастку, эскизы и т.д. Компас-Автопроект обеспечивает автоматизированный расчет режимов резания.). Рассчитанные режимы резания и штучное время заносятся в базу переходов, чтобы рассчитать штучное время на операцию.

Все ТП хранятся в общей базе данных, которая может находиться на удаленном сервере. Все файлы ТП автоматически, ничего не спрашивая, сохраняются в архиве. Это позволяет выбрать нужный проект (если проекта нет, то создать его заново).

Одно из самых болезненных мест всей компьютерной технологии подготовки производства – формирование отчетных документов в соответствии с ЕСКД/ЕСТД и стандартами предприятия. Принятые сложные формы технологических карт, ведомостей и пр. крайне плохо приспособлены для их автоматизированной генерации. В Компас-Автопроект для создания документов применяются сторонние программы, например,  – программа MS Excel. А также можно использовать процедуру

формирования комплекта карт. Комплектом называется несколько технологических документов. В окне "Документы, доступные для формирования" отобразится список входящих в него документов: титульный лист, маршрутная карта, карта техпроцесса, ведомость оснастки, ведомость материалов и т.д.

7.3 Инженерные расчеты при проектировании деталей машин.

CAE-технология использует компьютерные системы для анализа геометрии созданной в CAD модели, моделирования и изучения поведения объекта, для улучшения и оптимизации его конструкции с помощью автоматизации инженерных расчётов, анализа и симуляции физических процессов, осуществляют динамическое моделирование. Система CAE может выполнять:

- линейный статический анализ для расчёта перемещений, напряжения, и реакций под воздействии приложенных нагрузок;

- кинематический анализ (возможность определения траектории движения и динамики звеньев механизма);

- динамический анализ с большими смещениями и деформациями (используется для моделирования поведения материалов во время эксплуатации объекта или при оценке технологических процессов, например, процессов);

- расчет гидро - и газо- динамических процессов;

- проверка и анализ логики и синхронизации (имитировать работу сложных электронных схем, например, при создании элементной базы для систем управления и т. д.).

- моделирование упруго-напряженного, деформированного, теплового состояния, колебаний конструкции, определения критических нагрузок.

Чаще всего выполняется с применением метода конечных элементов (МКЭ);

- расчет состояний и переходных процессов на макроуровне;

- имитационного моделирования сложных производственных систем на основе моделей массового обслуживания.

На данный момент существует большое количество компаний- разработчиков, которые  предлагают ряд универсальных программных систем, в которых реализована CAD/CAE-технология, основанные на методах, обеспечивающих процесс автоматизированного проектирования в области машиностроения. К системам CAE относятся такие програмы как Ansys, MSC Nastrаn,NX Nastran, Cosmos/M, Nisa, Moldflow, ABAQUS, LS-DYNA, MSC.ADAMS, MSC, T-FLEX Анализ. К системам CAD относятся CATIA (Dassault Systemes), UNIGRAPHICS NX (Siemens PLM Software), Pro/ENGINEER (PTC), AutoCAD Inventor Professional, КОМПАС-3d, SOLIDWORKS.

Основное преимущество методов анализа и оптимизации структур заключается в том, что производство тестовых прототипов и их испытание является дорогостоящим процессом который может занимать большой период времени но при использовании данных систем возможно предвидеть возможные проблемы и недостатки прототипа до его создания что сильно сокращает процесс проектирования. В области инженерного анализа CAE, в зависимости от его местоположения и задач, как и при автоматизированном проектировании CAD, целесообразно использовать системы разных уровней с учетом возможностей работы с элементами различной степени геометрическая сложность. Оболочные детали входят в список элементов повышенной степи технологической сложности, что повышает необходимость в данных системах при проектировании этих элементов [6].

Контрольные вопросы

1. Укажите основные задачи, решаемые системами CAD/CAM/CAE

2.  Перечислите преимущества  CAD систем решения задач проектирования изделий.

3. Объясните возможность создания модели технологического процесса механической обработки деталей

4. Приведите примеры использования библиотек программ с готовым технологическим процессом.

5. Назовите основные преимущества применения систем CAE для инженерного анализа.

Тема 4.  Особенности CAD/CAM/CAE систем.

Лекция 8. Эффективность применения САПР при разработке новых машин.

Основные вопросы:

8.1 Применение САПР на производстве машиностроения.

8.2 Организационное обеспечение САПР.

8.3 Эффективность применения САПР

8.1 Применение САПР на производстве машиностроения.

Понятие о системах CAD/CAM/CAE как о сквозных системах. Термин «САПР для машиностроения» в настоящее время обычно используют в тех случаях, когда речь идет о пакетах программ для автоматизированного проектирования (CAD), подготовки производства (CAM) и инженерного анализа (CAE). Существуют САПР и для других областей — разработки электронных приборов, строительного проектирования.

Идея автоматизировать проектирование зародилась в конце 50-х годов прошлого века, почти одновременно с появлением коммерческих компьютеров. А уже в начале 60-х ее воплотила компания General Motors в виде первой интерактивной графической системы подготовки производства. В 1971 г. создатель этой системы доктор Патрик Хэнретти (Patrick Hanratty) основал компанию Manufacturing and Consulting Services (MCS) и разработал методики, которые составили основу большинства современных САПР.

Одновременно стали появляться и первые CAM-программы, позволяющие частично автоматизировать процесс производства с помощью программ для станков с ЧПУ, и CAE-продукты, предназначенные для анализа сложных конструкций. Так в 1971 г. компания MSC.Software выпустила систему структурного анализа MSC. Nastran, которая до сих пор занимает ведущее положение на рынке CAE.

К середине 80-х годов системы САПР для машиностроения обрели форму, которая существует и сейчас. Но впереди их ждало много любопытных перемен. Появление микропроцессоров положило начало революционным преобразованиям в области аппаратного обеспечения — наступила эра персональных компьютеров. Но для трехмерного моделирования мощности первых ПК не хватало. Поэтому в 80-е годы поставщики «серьезных» средств автоматизации проектирования ориентировались на компьютеры на базе RISC-процессоров, работавшие под управлением ОС Unix, — они были намного дешевле мэйнфреймов и мини-машин. Параллельно снижалась стоимость ПО, и к началу 90-х средняя цена рабочего места снизилась до 20 тыс. долл. — САПР становились доступнее. Но в массовый продукт они превратились лишь тогда, когда компания Autodesk разработала свой знаменитый пакет AutoCAD стоимостью всего 1 тыс. долл. Правда, в те времена ПК были 16- разрядными, и их мощности хватало лишь для двумерных построений — черчения и создания эскизов. Однако это не помешало новинке иметь огромный успех у пользователей.

Наиболее бурное развитие САПР происходило в 90-х годах, когда Intel выпустила процессор Pentium Pro, а Microsoft — систему Windows NT. Тогда на поле вышли новые игроки «средней весовой категории», которые заполнили нишу между дорогими продуктами, обладающими множеством функций, и программами типа AutoCAD. В результате сложилось существующее и поныне деление САПР на три класса: тяжелый, средний и легкий. Такая классификация возникла исторически, и хотя уже давно идут разговоры о том, что грани между классами постепенно стираются, они продолжают существовать, так как системы по-прежнему различаются и по цене, и по функциональным возможностям. Следует добавить, что кроме универсальных САПР также выпускаются и различные специализированные продукты, например, для инженерного анализа, расчета трубопроводов, анализа литья металлов, проектирования металлоконструкций и множества других конкретных задач.

На основе проведенного анализа структуры экспертной системы, можно утверждать, что такая вычислительная среда имеет прямое применение для инженерной деятельности как средство автоматизации проектных работ, если проектирование ведется от прототипа, по восходящей технологии или на высших иерархических уровнях той или иной системы проектирования. Однако, если объект проектирования можно формально описать, возникает потребность, с одной стороны, использовать приемы, характерные для инженерной деятельности, а с другой - привлечь знания математиков для использования формальных методов принятия решения. Кроме того, дальнейшее развитие САПР, по мнению многих разработчиков, должно идти по пути создания вычислительных систем, которые "лояльны" к пользователю, легко тиражируются и обладают свойством развития. В ближайшее время при построении САПР необходимо обеспечить решение следующих задач: обучение пользователя, которое сводится к обучению входным языкам, представлению справочной информации, адаптированной к характеру запроса, диагностике ошибок и сопровождению пользователя в процессе проектирования; обучение САПР, предполагающее настройку системы на конкретную предметную область или класс проектных процедур; организация диалога в процессе проектирования с целью описания объекта проектирования, технологического задания и заданий на выполнение проектных процедур; изготовление проектной и справочной документации, оформляющей проектные решения; контроль за функционированием системы и отображение статистических данных о количестве и качестве проектных решений.

Одни из наиболее мощных САПР – Unigraphics NX компании EDS, CATIA французской фирмы Dassault Systemes (которая продвигает ее вместе с IBM) и Pro/Engineer от РТС (Parametric Technology Corp.). Главная особенность таких мощных САПР — обширные функциональные возможности, высокая производительность и стабильность работы — все это результат длительного развития.

Важную роль в становлении среднего класса сыграли два ядра твердотельного параметрического моделирования ACIS и Parasolid, которые появились в начале 90-х годов и сейчас используются во многих ведущих САПР. Геометрическое ядро служит для точного математического представления трехмерной формы изделия и управления этой моделью.

Полученные с его помощью геометрические данные используются системами CAD, CAM и САЕ для разработки конструктивных элементов, сборок и изделий.

Программы «легкой» категории служат для двумерного черчения, поэтому их обычно называют электронной чертежной доской. К настоящему времени они пополнились некоторыми трехмерными возможностями AutoCAD., но не имеют средств параметрического моделирования, которыми обладают тяжелые и средние САПР.

Таким образом, развитие Систем автоматического проектирования идет двумя путями

— эволюционным и революционным. В свое время революционный переворот произвели первые САПР для ПК и системы среднего класса. Сейчас рынок развивается эволюционно:

расширяются функциональные возможности продуктов, повышается производительность,

упрощается использование. Но, возможно, вскоре нас ждет очередная революция. Аналитики из Cambashi считают, что это произойдет, когда поставщики САПР начнут использовать для хранения инженерных данных (чертежей, трехмерных моделей, списков материалов и т. д.) не файловые структуры, а стандартные базы данных SQL-типа. В результате инженерная информация станет структурированной, и управлять ею будет гораздо проще, чем теперь.

8.2 Организационное обеспечение САПР.

Стандарты по САПР требуют выделения в качестве самостоятельного компонента

организационного обеспечения, которое включает в себя положения, инструкции, приказы,

штатные расписания, квалифицированные требования и другие документы,

регламентирующие организационную структуру подразделений проектной организации и

взаимодействие подразделений с комплексом средств автоматизированного проектирования.

Функционирование САПР возможно только при наличии и взаимодействии перечисленных

ниже средств:

а) математического обеспечения;

б) программного обеспечения;

в) информационного обеспечения;

г) технического обеспечения;

д) лингвистического обеспечения;

е) методического обеспечения;

ж) комплектование подразделений САПР профессиональными кадрами.

Теперь кратко разберёмся с назначением каждого компонента средств САПР.

8.3 Эффективность применения САПР

Помимо проектирования, инженерная деятельность связана с инженерным бизнесом и менеджментом. Сюда, в частности, входят автоматизированные системы управления производством (АСУПр). Эти системы обычно развиваются без какой - либо интеграции с САПР.

Итак, до последнего времени концепция автоматизации труда конструктора базировалась на принципах геометрического моделирования и компьютерной графики. При этом, системы компьютеризации труда конструкторов, технологов, технологов - программистов, инженеров - менеджеров и производственных мастеров развивались автономно и основа проектирования, оставались вне компьютера. Такое положение не удовлетворяет современным требованиям к автоматизации. Сейчас необходима комплексная компьютеризация инженерной деятельности на всех этапах жизненного цикла изделий, которая получила название CALS (Computer Aided Life-cycle System) технологии.

Традиционные САПР с их геометрическим, а не информационным ядром, не могут явиться основой для создания таких систем. Сегодня каждое изделие в процессе своего жизненного цикла должно представляться в компьютерной среде в виде иерархии информационных моделей, составляющих единое целое и имеющих соподчиненность.

В промышленном производстве давно царит жесткая конкуренция. Чтобы выжить в этих нелегких условиях предприятиям приходится как можно быстрее выпускать новые изделия, снижать их себестоимость и повышать качество. В этом им помогают современные системы автоматизированного проектирования (САПР), позволяющие облегчить весь цикл разработки изделий — от выработки концепции до создания опытного образца и запуска его в производство. Тем самым значительно ускоряется процесс создания новой продукции без ущерба качеству. Поэтому сейчас без САПР не обходится ни одно конструкторское или промышленное предприятие машиностроения.

Контрольные вопросы

1. Укажите основные задачи применения САПР на машиностроительных предприятиях.

2.  Приведите примеры использования взаимосвязи программ твердотельного моделирования и программ инженерного анализа.

3. Перечислите организационные вопросы обеспечения САПР.

4. Приведите примеры модели технологического процесса механической обработки деталей.

5. Обоснуйте эффективность применения легких САПР на некрупных заводах.

Тема 5. Программы для инженерного анализа.

Лекция 9. Работа с текстовой и графической информацией в САПР. Получение текстовой и графической информации.

Основные вопросы:

9.1 Работа с текстовой и графической информацией в САПР.

9.2 Получение текстовой и графической информации и защита данных.

9.1 Работа с текстовой и графической информацией в САПР.

Весьма трудоемким на этапе запуска системы является создание необходимых для деятельности предприятия баз данных. Они позволяют исключить ненужную чертежную работу за счет быстрого поиска требуемой детали в соответствующем каталоге. Однако в системах ручного проектирования нужная информация, как правило, рассредоточена. Ее следует собрать, систематизировать, ввести в систему. Ожидаемые затраты труда на создание таких баз данных  могут составить человеко-годы.

Иногда требуется преобразовать ряд старых чертежей в формат системы АП. В этом случае потребуются сканеры. Сканирование чертежа неизбежно приводит к потере внутренних свойств исходного чертежа, совместимости сборок. Размерные данные из сканированных чертежей не обладают точностью, достаточной для автоматизированной простановки размеров в системах АП. Поэтому потребуется последующая доработка,  иногда трудоемкая

Для массового и крупносерийного высокоавтоматизированного и механизированного производства система АП должна обеспечивать: двумерное черчение; твердотельное моделирование; технологическую подготовку производства; проведение исследований твердотельных моделей; оценку объема сбыта и обмен информацией с потребителями продукции; возможность анализа электронных схем.

Для мелкосерийного и единичного высокотехнологичного производства  система АП должна обеспечивать: твердотельное моделирование; технологическую подготовку производства с выдачей управляющих программ для оборудования; проведение исследований твердотельных моделей в том числе и возможность моделирования движения; проектирование печатных плат.

Для массового производства с низкой степенью механизации и автоматизации система АП должна обеспечивать: двумерное проектирование; твердотельное моделирование; проведение исследований твердотельных моделей; технологическую подготовку производства.

Для мелкосерийного и единичного производства с низкой степенью механизации система АП должна обеспечивать: двумерное проектирование; технологическую подготовку производства.

9.2 Получение текстовой и графической информации и защита данных.

На этапе запуска системы следует позаботиться об обеспечении защиты внедряемой системы как от невежественных, так и от злонамеренных пользователей. Возможно исчезновение данных, связанное со сбоем в работе программно-технического комплекса, не говоря уже об авариях и пожарах на предприятии. Такие средства защиты, как индивидуальные пароли и регистрация каждого пользователя системы, а также ежедневное резервирование копий данных нужны почти для каждой системы. Само собой разумеется, что помещения с аппаратурой должна находиться под физической   защитой и противопожарной охраной.

Для всех систем большую опасность представляют компьютерные вирусы. Действия вируса могут выполняться достаточно быстро и без выдачи сообщений, поэтому пользователь часто и не замечает, что компьютер работает несколько странно. Однако по прошествии некоторого времени на компьютере может происходить следующее:  некоторые программы перестают работать или работают неправильно; на экран выводятся посторонние сообщения, иногда хулиганского характера, символы, рисунки и т.д.; работа на компьютере существенно замедляется; некоторые файлы оказываются испорченными и т.д. Многие вирусы устроены так, что при запуске зараженной программы они остаются постоянно (точнее, до перезагрузки DOS) в памяти компьютера и время от времени заражают программы. Зараженные программы с данного компьютера могут быть перенесены с помощью дискет или по локальной сети на другие компьютеры.

Если не принимать мер по защите от вируса, то последствия заражения вирусом компьютеров могут быть серьезными. В число средств и методов защиты от компьютерных вирусов входят: общие средства защиты информации, которые полезны так же, как и страховка от физической порчи машинных дисков, неправильно работающих программ или ошибочных действий пользователя; профилактические меры, позволяющие уменьшить вероятность заражения вирусом; специализированные программы для защиты от вирусов.

Особенно трудна защита от неквалифицированных или злонамеренных пользователей. Обычным пользователям разрешается доступ только к тем средствам, в которых он нуждается для выполнения своей работы, причем, для обеспечения доступа требуется специальное действие. В этом случае пользователь может изменять или стирать только свои файлы.

Обеспечить хранение резервных копий файлов на энергонезависимых хранителях информации в настоящее время достаточно просто. Оптический перезаписываемый диск стоит в пределах $1, а устройство для перезаписи на оптических дисках стоит в пределах $100-200 и более.

Защита от хулиганов или т.н. промышленных  шпионов достигается комплексом организационных, организационно-технических и программных мер. Защита по всем вышеперечисленным направлениям требует соответствующих материальных затрат. Выбор направлений, нуждающихся в защите, проводится применительно к данной вычислительной системе.

К организационным мерам защиты относятся:

- ограничение доступа в помещения, в которых происходит подготовка и обработка информации;

- допуск к обработке и передаче конфиденциальной информации только проверенных должностных лиц;

- хранение оптических, магнитных носителей и регистрационных журналов в закрытых для доступа посторонних лиц сейфах;

- исключение просмотра посторонними лицами содержания обрабатываемых материалов через дисплей, принтер и т.д.;

- использование криптографических кодов при передаче по каналам связи ценной информации;

- уничтожение красящих лент, бумаги и иных материалов, содержащих фрагменты ценной информации.

Организационно-технические меры включают:

- осуществление питания оборудования, обрабатывающего ценную информацию от независимого источника питания или через специальные сетевые фильтры;

- использование для отображения информации при вводе-выводе жидкокристаллических или плазменных дисплеев, а для получения твердых копий - струйных принтеров и термопринтеров, поскольку дисплей на электронно-лучевой трубке дает такое высокочастотное электромагнитное излучение, что изображение с его экрана можно принимать на расстоянии нескольких сотен километров;

- установку на дверях помещений кодовых замков;

- уничтожение информации, хранящейся в ПЗУ и на НЖМД, при списании или отправке ЭВМ в ремонт;

- установка клавиатуры и принтеров на мягкие прокладки с целью снижения возможности снятия информации акустическим способом;

- ограничение электромагнитного излучения путем экранирования помещений, где проходит обработка информации, листами из металла или из специальной пластмассы.

Технические средства защиты - это системы охраны территорий и помещений с помощью экранирования машинных залов и организации контрольно-пропускных систем.

Защита информации в сетях и вычислительных средствах с помощью технических средств реализуется на основе организации доступа к памяти с помощью:

- контроля доступа к различным уровням памяти компьютеров;

- блокировки данных и ввода ключей;

- выделения контрольных битов для записей с целью идентификации и др.

Архитектура программных средств защиты информации включает:

- контроль безопасности, в том числе контроль регистрации вхождения в систему, фиксацию в системном журнале, контроль действий пользователя;

- реакцию (в том числе звуковую) на нарушение системы защиты контроля доступа к ресурсам сети;

- контроль мандатов доступа;

- формальный контроль защищенности операционных систем (базовой общесистемной и сетевой);

- контроль алгоритмов защиты;

- проверку и подтверждение правильности функционирования технического и программного обеспечения.

Используются также специальные программы для тестирования системы защиты. Периодически или в случайно выбранные моменты времени они проверяют работоспособность аппаратных и программных средств защиты.

В отдельную группу выделены средства защиты от несанкционированного использования программного обеспечения. Они приобретают особое значение вследствие широкого распространения персональных компьютеров. Исследования, проведенные зарубежными экспертами, свидетельствуют, что на одну проданную копию оригинальной программы приходится минимум одна нелегальная копия. Для особо популярных программ это соотношение может достигать десятки и тысячи.

Контрольные вопросы

1. Приведите примеры использования оборудования для получения текстовой и графической документации.

2.  Объясните возможность распечатки модели технологического процесса механической обработки деталей.

3. Укажите действия пользователя при использовании готовой  твердотельной модели.

4. Перечислите варианты обеспечения защиты проекта при одновременной работе нескольких пользователей.

5. Назовите действия по защите программных продуктов от копирования.

Тема 5. Программы для инженерного анализа.

Лекция 10. Программы для инженерного анализа. Расчеты на прочность, жесткость, устойчивость конструкции изделий

Основные вопросы:

10.1 Программы для инженерного анализа.

10.2 Методики расчетов на прочность, жесткость, устойчивость конструкции изделий машиностроения.

10.1 Программы для инженерного анализа.

Все многообразие инженерных расчетов, представляющих интерес для машиностроения, можно классифицировать по объектам моделирования и разбить на два основных направления – конструкторские расчеты и имитация технологий.

По типу решаемых уравнений в механических расчетах конструкции машин можно выделить задачи кинематики, статики, динамики и устойчивости.

Вместе с тем, большинство инженерных задач не ограничивается вычислением механических характеристик конструкции. Как правило, в программной среде моделируется поведение технического объекта, который подвергается одновременно воздействию нескольких нагрузок, имеющих разную физическую природу.

Это могут быть тепловые, механические, гидроаэромеханические нагрузки, воздействие электрических и магнитных полей, облучение потоком заряженных частиц.

Для получения корректных результатов требуется учесть их совместное влияние на объект. Соответствующие такой расширенной постановке расчетные задачи носят комплексный характер, относятся к классу междисциплинарных и успешно решаются программами САЕ. Моделирование технологий включает компьютерный анализ технологических процессов литья металлов и пластмасс, обработки давлением, термообработки, сварки, механообработки.

В сквозной технологии проектирования и подготовки производства CAD/CAE/CAM местоположение САЕ-программ можно обозначить на двух уровнях: «конструктор» и «технолог» [10]. На уровне «конструктор» создается объемная модель конструкции в CAD и проверяются функциональные возможности изделия в конструкторских СAЕ-программах, причем проектирование ведется в контексте сборки. Если в САЕ выявляется несоответствие функциональных возможностей анализируемой компьютерной модели тем параметрам, которые обозначены в техническом задании на разработку изделия, то конструкция подвергается редактированию в CAD и отправляется на повторную проверку в СAЕ.

Когда конструкторские программы САЕ подтверждают, что расчетные параметры модели соответствуют заданным требованиям, отдельные детали машины из сборки отправляются на уровень «технолог», где проектируется технологическая оснастка в CAD и оптимизируются технологии изготовления деталей с помощью технологических САЕ-программ. Если проектируемая оснастка не обеспечивает изготовление бездефектной детали, она подвергается доработке в CAD.

Когда технологии оптимизированы и готовы геометрические модели оснастки, эстафета передается программам САМ, которые обеспечивают изготовление оснастки в инструментальном производстве, и на заключительной стадии – серийную обработку деталей.

Отличительной особенностью САЕ-программ является большой объем одновременно обрабатываемых данных. Современные вычислители САЕ в зависимости от масштаба решаемой задачи осуществляют параллельные вычисления с использованием различных методов и структур: распределенные вычисления в сети Internet, GRID-офис, кластеры и суперкомпьютеры.

Во-вторых, в процессе проектирования и изготовления машиностроительных изделий САЕ-программы располагаются за пределами магистрального движения цифровой 3D-модели, сами не вносят транслируемых изменений в геометрию и являются по сути средством проверки функциональной пригодности конструкции или оптимизации технологических параметров изготовления деталей.

В-третьих, как это ни парадоксально, но инженерный анализ конструкции является для конструктора в определенной степени чужим полем; поскольку целью САЕ является не синтез новой конструкции, а так же, как в научном исследовании, – получение новых знаний, в данном случае о свойствах проектируемого изделия.

Компьютерный инженерный анализ по смыслу аналогичен научному исследованию. Его методология радикально отличается от основных принципов конструирования, и в плане постановки задачи, и в плане методов решения, и в плане интерпретации результатов.

Компьютерный инженерный анализ фактически является вычислительным экспериментом, а программы САЕ выполняют при этом роль исследовательского инструмента. В российских источниках для обозначения виртуальных исследований с помощью компьютерных программ используются также термины «вычислительное моделирование» и «компьютерная симуляция».

На сегодняшний момент существует множество программных реализаций метода конечных элементов. Наибольшее распространение имеют коммерческие продукты зарубежных разработчиков, такие как NASTRAN, ANSYS, COSMOS, ABAQUS, LSDYNA, ALGOR, ProMechanica, SAP, ADINA и другие. На территории России разработаны и используются программные пакеты МАРС, ДИАНА, ОТСЕК, ФИТИНГ, ФРОНТ. Инженерным центром прочности, надежности ресурса оборудования атомной техники  РФ разработано и совершенствуется семейство вычислительных программ CAN [4]. Помимо универсальных программных комплексов создано множество авторских реализаций метода, ориентированных на решение узкого круга задач. В качестве решения нами была выбрана российская САЕ система APM Winmachine, предназначенная для инженерных расчетов деталей машин и сооружений.

10.2 Методики расчетов на прочность, жесткость, устойчивость конструкции изделий машиностроения.

Компьютерные инструменты САЕ используются преимущественно в прикладных исследованиях, направленных на поиск новых технических решений, конструкций и технологий. Далее приводится краткое резюме некоторых типичных задач, решенных исследователями за последнее время, с указанием использованных программ САЕ.

Запас прочности, АРМ WinMachine [10]. Исследование напряженно-деформированного состояния (НДС) изделий под действием сосредоточенных и распределенных силовых нагрузок с учетом собственного веса деталей позволяет снизить металлоемкость машины, одновременно повысив запас прочности и работоспособность основных узлов установки. Решение в данной российской программе получено на стержневой модели.

Статическая прочность, Autodesk Inventor [10]. Исследование НДС отдельных деталей и узлов в статическом анализе позволяет обоснованно вносить изменения в геометрию деталей при заданной схеме нагружения и совершенствовать прочностные характеристики.

Жесткость, Altair + ANSYS/LS-Dyna [10]. Исследование жесткости каркаса гоночного автомобиля под действием кинематических нагрузок позволяет проектировать детали, удовлетворяющие регламенту международных соревнований, условиям безопасной эксплуатации и требованиям технологичности. Техническое содержание проекта защищено патентами.

Усталостная прочность, CosmosWorks [10]. Оценка НДС деталей вагонов по максимальной нагрузке стационарного цикла в условиях статического нагружения и использование оригинального метода расчетов на конечно-элементной сетке позволяет прогнозировать количество циклов до появления усталостной трещины или до разрушения детали.

Ударное воздействие, Pro/Engineer Mechanica [10]. Исследование поведения бортового прибора при ударном нагружении однократными импульсными ускорениями в виде полусинусоид, заключается в анализе отклика с учетом собственных колебаний конструкции и позволяет корректировать 3Б-модель, повышая ее надежность.

Пластическая деформация в контактной зоне, ANSYS/LS-Dyna [7]. Исследование контактного взаимодействия шероховатой поверхности с режущим инструментом в процессе механической обработки позволяет выявить основные закономерности получения сложнопрофильных поверхностей высокого качества при чистовой обработке и разработать необходимые для этого методы настройки станков с ЧПУ.

Несущая способность, MSC.Nastran [10]. Компьютерный расчет несущей способности рабочих колес реактивных турбин под действием комплекса нагрузок, включая центробежные силы, перепад давлений и температурное воздействие, с нелинейной моделью материала и с учетом зависимости свойств материала от температуры позволяет точнее оценивать запас прочности турбины и выбирать пути ее форсирования.

В большинстве случаев российские ученые для выполнения прикладных исследований выбирают программный комплекс ANSYS: контактные напряжения в резьбовом соединении, тепловые деформации и напряжения в волновом твердотельном датчике и другие задачи.

Методика компьютерного расчета изделия производится по следующему алгоритму:

- создание модели в геометрическом редакторе КОМПАС 3D ;

- импорт геометрической модели из CAD-системы КОМПАС в САЕ систему APM Winmachine;

- разбиение на конечно-элементную сетку;

-задание свойств материала и типов используемых конечных элементов;

- задание условий нагружения

- задание условий закрепления;

- выбор типа расчета (статический, динамический).

Контрольные вопросы

1. Перечислите известные программы для инженерного анализа изделий машиностроения.

2.  Приведите примеры деталей, требующих расчет на прочность.

3. Объясните понятие жесткость изделия.

4. Назовите программы для расчета на устойчивость.

5. Укажите порядок загрузки расчетной схемы и необходимых данных.

Тема 6. Программы для динамических и температурных воздействий.

Лекция 11. Программы для расчета на усталость и динамические нагрузки. Валы, корпусы, роторы и др.

Основные вопросы:

11.1 Программы для расчета на усталость и динамические нагрузки.

11.2 Методики расчетов валов, корпусов, роторов и др.

11.1 Программы для расчета на усталость и динамические нагрузки.

«Тяжелые» САПР, такие как CREO Parametrics (бывший PRO/ENGINEER), Unigrafics и CATIA, которые объединяют в себе CAD, CAM и CAE технологии также заняли свою нишу в отечественной промышленности в целом и машиностроении – в частности.

Все многообразие инженерных расчетов, представляющих интерес для машиностроения, можно классифицировать по объектам моделирования и разбить на два основных направления – конструкторские расчеты и имитация технологий.

По типу решаемых уравнений в механических расчетах конструкции машин можно выделить задачи кинематики, статики, динамики и устойчивости.

Вместе с тем, большинство инженерных задач не ограничивается вычислением механических характеристик конструкции. Как правило, в программной среде моделируется поведение технического объекта, который подвергается одновременно воздействию нескольких нагрузок, имеющих разную физическую природу.

Это могут быть тепловые, механические, гидроаэромеханические нагрузки, воздействие электрических и магнитных полей, облучение потоком заряженных частиц.

Для получения корректных результатов требуется учесть их совместное влияние на объект. Соответствующие такой расширенной постановке расчетные задачи носят комплексный характер, относятся к классу междисциплинарных и успешно решаются программами САЕ. Моделирование технологий включает компьютерный анализ технологических процессов литья металлов и пластмасс, обработки давлением, термообработки, сварки, механообработки.

В сквозной технологии проектирования и подготовки производства CAD/CAE/CAM местоположение САЕ-программ можно обозначить на двух уровнях (Рисунок 4): «конструктор» и «технолог»[10]. На уровне «конструктор» создается объемная модель конструкции в CAD и проверяются функциональные возможности изделия в конструкторских СAЕ-программах, причем проектирование ведется в контексте сборки. Если в САЕ выявляется несоответствие функциональных возможностей анализируемой компьютерной модели тем параметрам, которые обозначены в техническом задании на разработку изделия, то конструкция подвергается редактированию в CAD и отправляется на повторную проверку в СAЕ.

Когда конструкторские программы САЕ подтверждают, что расчетные параметры модели соответствуют заданным требованиям, отдельные детали машины из сборки отправляются на уровень «технолог», где проектируется технологическая оснастка в CAD и оптимизируются технологии изготовления деталей с помощью технологических САЕ-программ. Если проектируемая оснастка не обеспечивает изготовление бездефектной детали, она подвергается доработке в CAD.

Когда технологии оптимизированы и готовы геометрические модели оснастки, эстафета передается программам САМ, которые обеспечивают изготовление оснастки в инструментальном производстве, и на заключительной стадии – серийную обработку деталей.

11.2 Методики расчетов валов, корпусов, роторов и др.

Проектирование в интегрированной среде CAD/CAE [12] предполагает создание исходной геометрической модели и ее первичный расчет, а затем при необходимости циклическое повторение корректировок конструкции в CAD/САЕ до полного совмещения расчетных результатов с требованиями технического задания. На последнем шаге такого итерационного совершенствования в CAD-программе создается наилучший проектный вариант. Поиск необходимых параметров конструкции все чаще ведут на параметрических моделях с использованием специальных средств и модулей оптимизации.

Рисунок 4 – Схема передачи геометрии в сквозной технологии проектирования и производства CAD/CAE/CAM

В интегрированных программных средах САЕ-модуль читает файл геометрии во внутреннем формате CAD-системы. При необходимости геометрическую модель можно отправить на расчет в автономную САЕ-систему аналитического уровня, установленную, например, на суперкомпьютере в центре коллективного пользования. В этом случае передачу данных стараются произвести в наиболее устойчивом формате.

Контрольные вопросы

1. Приведите примеры программ для расчета на статическую прочность и усталость.

2.  Объясните последовательность передачи проекта  для расчета на прочность

3. Укажите основные этапы эволюции твердотельной модели на этапе инженерного расчета .

4. Приведите примеры использования параметрических моделей при расчетах деталей

5. Назовите основные преимущества расчета в САЕ системе.

Тема 6. Программы для динамических и температурных воздействий.

Лекция 12. Температурный анализ

Основные вопросы:

12.1 Программы для расчета на прочность с учетом температурного воздействия

12.1 Программы для расчета на прочность с учетом температурного воздействия

Алгоритм выполнения температурного анализа можно представить в виде следующей последовательности действий.

- проверка/идеализация геометрии;

- выбор метода расчета и задание параметров;

- запуск задачи с использованием решателя;

- задание материала, нагрузок, ограничений;

- анализ результатов и принятие решения.

Выбор материала и существующих типов нагрузок, представленные в решателе NX Nastran, необходимые для решения задач представлены на рисунке 12.1 и рисунке 12.2.

Рисунок 12.1 – Диалоговое окно «Назначить материал»

Рисунок 12.2 – Диалоговое окно «Задать нагрузку»

Температурная нагрузка – вводиться значения известной температуры, для наблюдения температурных деформаций.

После проведения всех подготовительных операций конечно-элементной расчётной модели в препроцессоре NX Advanced Simulation, происходит запуск решателя численного анализа. При окончании решения, в постпроцессоре можно просмотреть полученные результаты.

Контрольные вопросы

1. Объясните порядок задания температурной нагрузки.

2.  Укажите возможность расчета температурных напряжений для заданной детали.

3. Приведите примеры совместного действия внешних сил и температуры.

4. Назовите исходные данные для расчета детали на температурное воздействие.

5. Перечислите детали редуктора, подлежащие температурному анализу.

Тема 7. Теория оценки напряженно-деформированного состояния

Лекция 13. Теоретические модели оценки напряженно-деформированного состояния (НДС).

Основные вопросы:

13.1 Проектный и проверочный расчет на прочность

13.2. Понятие напряженно-деформированного состояния (НДС).

13.1 Проектный и проверочный расчет на прочность

Инженерный анализ имеет целью создать практически приемлемые простые приемы расчета типичных, наиболее часто встречающихся элементов конструкций. Необходимость довести решение каждой практической задачи до некоторого числового результата заставляет в ряде случаев прибегать к упрощающим гипотезам – предположениям, которые оправдываются в дальнейшем путем сопоставления расчетных данных с экспериментом.

Необходимо отметить, что первые заметки о прочности упоминаются в записках известного художника ЛЕОНАРДО Де ВИНЧИ, а начало науки о сопротивлении материалов связывают с именем знаменитого физика, математика и астронома ГАЛИЛЕО ГАЛИЛЕЯ. В 1660 году Р.ГУК сформулировал закон, устанавливающий связь между нагрузкой и деформацией: «Какова сила – таково и действие». В XVIII веке необходимо отметить работы Л.ЭЙЛЕРА по устойчивости конструкций. XIX – XX века являются временем наиболее интенсивного развития науки в связи с общим бурным ростом строительства и промышленного производства при безусловно огромном вкладе ученых-механиков России.

Итак, мы будем заниматься твердыми деформированными телами с изучением их физических свойств.

Прочность – это способность конструкции выдерживать заданную нагрузку, не разрушаясь.

Жесткость – способность конструкции к деформированию в соответствие с заданным нормативным регламентом.

Деформирование – свойство конструкции изменять свои геометрические размеры и форму под действием внешних сил

Устойчивость – свойство конструкции сохранять при действии внешних сил заданную форму равновесия.

Надежность – свойство конструкции выполнять заданные функции, сохраняя свои эксплуатационные показатели в определенных нормативных пределах в течение требуемого промежутка времени.

Ресурс – допустимый срок службы изделия. Указывается в виде общего времени наработки или числа циклов нагружения конструкции.

Отказ – нарушение работоспособности конструкции.

Опираясь на вышесказанное, можно дать определение прочностной надежности.

Прочностной надежностью называется отсутствие отказов, связанных с разрушением или недопустимыми деформациями элементов конструкции.

Переходя к изучению введенных основных видов деформации стержней, ограничимся рассмотрением стержней постоянного поперечного сечения с прямолинейной осью, т. е. призматических стержней. Начнем с деформации растяжения (сжатия).

Напомним, что под растяжением (сжатием) понимают такой вид деформации стержня, при котором в его поперечном сечении возникает лишь один внутренний силовой фактор - продольная сила Nz.

Условие прочности при растяжении (сжатии) призматического стержня для стержня из пластического материала (т. е. материала, одинаково работающего на растяжение и сжатие) будет иметь вид:

(1)

где [] - допускаемое напряжение. Напряжение  в условии (1) подстав

приходится формулировать отдельно для растяжения и сжатия

Проверка прочности (поверочный расчет). Этот расчет проводится, если нагрузка (в нашем случае ее представляет Nz), сечение стержня F и его материал [] заданы.

Необходимо убедиться, что выполняется условие прочности

Проверочный расчет заключается в том, что определяется фактический коэффициент запаса прочности n и сравнивается с нормативным коэффициентом запаса [n]:

где * - предельное (или опасное) напряжение, т. е. напряжение, вызывающее отказ элемента конструкции (напомним, что, например, для стержня из пластичного материала это-предел текучести sт или условный предел текучести 0,2).

13.2 Понятие напряженно-деформированного состояния (НДС).

Напряженное состояние при растяжении стержня является одноосным (рис. 9, а). Поскольку на поперечных и продольных площадках касательные напряжения не возникают, то эти площадки являются главными. Причем в случае растяжения  >0, 3=0, а в случае сжатия 2=0, а <0.

Напряжения на площадках, наклоненных к оси стержня под углом , определяются по формулам для упрощенного плоского напряженного состояния:

Площадки с экстремальными касательными напряжениями τ13 (рис. 9, б), как известно, наклонены по отношению к исходным под углами γ=45° (следует и из формулы для ) и равны τ13=σ/2.

Именно с действием экстремальных  связывается появление на боковой поверхности образца из малоуглеродистой стали, испытываемого на растяжение, линий скольжения, ориентированных под углом =ұ45° к оси образца. На площадках с экстремальными t действуют и нормальные напряжения, равные /2.

Контрольные вопросы

1. Объясните, как учитываются напряжения в стержневых системах.

2.  Приведите примеры видов деформаций, возникающих при нагружении.

3. Назовите основные характеристики прочности и пластичности сталей.

примеры совместного действия внешних сил и температуры.

4. Укажите основные виды напряженных состояний.

5. Перечислите детали работающие на сжатие.

6. Объясните сущность метода сечений?

Тема 7. Теория оценки напряженно-деформированного состояния

Лекция 14. 14. Расчетно-экспериментальные методы оценки НДС

Основные вопросы:

14.1 Экспериментальные методы исследования деформаций и напряжений. Классификация экспериментальных методов.

14.2. Подобие натуры и модели. Переход от модели к детали.

14.1 Экспериментальные методы исследования деформаций и напряжений. Классификация экспериментальных методов.

Основным опытом для определения механических характеристик конструкционных материалов является опыт на растяжение призматического образца центрально приложенной силой, направленной по продольной оси; при этом в средней части образца реализуется однородное напряженное состояние. Форма, размеры образца и методика проведения испытаний определяются соответствующими стандартами, например, ГОСТ 34643—81, ГОСТ 1497-73. По результатам испытаний строится зависимость между напряжениями и деформациями , которая называется диаграммой деформирования. Опыты на растяжение образцов выявляют некоторые общие свойства конструкционных материалов—свойства упругости и пластичности. На рис. 1 показаны типичные кривые деформирования при растяжении образцов из материала сталь 30 и сталь 40Х.

Если напряжения не превышают — предела пропорциональности (точка / на диаграмме), и зависимость между напряжениями и деформациями линейна, то она описывается законом Гука , где Е—модуль продольной упругости материала. Размерность модуля упругости—Н/м2 (Паскаль). Значение модуля упругости Е на кривой деформирования численно равно тангенсу угла наклона линейного участка: . Таким образом, величину Е можно рассматривать как характеристику упругого сопротивления или как характеристику интенсивности- нарастания напряжения с увеличением деформации. Физический смысл коэффициента Е определяется как напряжение, необходимое для увеличения длины образца в два раза. Такое толкование довольно искусственно, поскольку величина упругого удлинения у большинства твердых тел редко достигает даже 1%.

Механические характеристики определяются следующими факторами:

- веществом, его структурой и свойствами;

- конструктивными особенностями элемента, т. е, размерами, формой, наличием концетраторов, состоянием поверхности;

- условиями при нагружении: температурой, скоростью, повторяемостью нагрузки и др.

Конструкционные материалы в процессе деформирования вплоть до разрушения ведут себя по разному. Пластичное поведение характеризуется существенным изменением формы и размеров, при этом к моменту разрушения развиваются значительные деформации, не исчезающие после снятия нагрузки. Такие материалы называют пластичными. При хрупком поведении разрушение наступает при весьма малых деформациях, и материалы с такими свойствами называют хрупкими. Однако одни и те же конструкционные материалы, находящиеся в различных условиях деформирования, ведут себя по разному: при одних условиях проявляют себя как пластичные материалы, при других—как хрупкие. В связи с этим, основные макромеханические характеристики материалов — упругость, пластичность, вязкость и др. правильнее относить не к их свойствам, а к состояниям материала.

У многих конструкционных материалов площадка текучести не выражена столь явно, как у малоуглеродистых сталей. Для таких материалов вводится понятие условного предела текучести ; это напряжение, которому соответствует остаточная (пластическая) деформация, равная s %. Обычно принимается s = 0,2%.

После площадки текучести для дальнейшего увеличения деформации необходимо увеличение растягивающей силы. Материал снова проявляет способность сопротивляться деформации; участок за площадкой текучести (до точки 4) называется участком упрочнения. Точка 4 соответствует максимальной нагрузке, выдерживаемой образцом. Соответствующее напряжение называется временным сопротивлением (или пределом прочности ). Дальнейшая деформация образца происходит без увеличения или даже с уменьшением нагрузки вплоть до разрушения (точка 5). Точке 4 на диаграмме соответствует начало локального уменьшения размеров поперечного сечения образца, где, в основном, сосредоточивается вся последующая пластическая деформация.

Таблица 14.1. Механические характеристики некоторых материалов

Для сталей различных марок Е = 195-206 ГПа, G = 79-89 ГПа, = 0,23-0,31, для сплавов алюминия Е = 69-71 ГПа, G = 26-27 ГПа, = 0,30-0,33. Упругие свойства некоторых материалов даны в табл. 3.1.

Характеристиками пластичности материала являются относительное удлинение и относительное сужение при разрыве:

где l0, F0 — длина рабочей части образца и площадь поперечного сечения до деформации; lк — длина рабочей части образца после разрыва; F0 — конечная площадь поперечного сечения в шейке образца после разрыва.

По величине относительного удлинения при разрыве проводится разделение состояния материалов на пластичное и хрупкое.

14.2. Подобие натуры и модели. Переход от модели к детали.

Материалы, имеющие к моменту разрушения достаточно большие значения , относят к пластическим материалам; к хрупким относят материалы с относительным удлинением .

Оценка пластических свойств материала может быть проведена по такой характеристике, как ударная вязкость —

KC=A/F,

где А — работа, затрачиваемая на ударное разрушение образца, Дж (или ), F — площадь поперечного сечения образца в месте концентратора, м2 (или см2),

Работа А деформации при разрушении образца может быть определена по диаграмме растяжения . Так, если первоначальная длина образца l0, то работа деформации, совершаемая силой Р на перемещении и:

где uк — перемещение в момент, предшествующий разрушению. Тогда по зависимости и , находим

,

где — площадь диаграммы деформирования (работа деформации на единицу объема материала). Для сталей КС=50—100 Н м/см2. Материалы с ударной вязкостью КС < 30 Н м/см2 относят к числу хрупких.

Положим, имеется машина, на которой можно производить усталостные испытания в условиях любого несимметричного цикла. Задавая постоянное значение , находим путем последовательных испытаний образцов такое наибольшее значение амплитуды , при котором материал способен еще выдержать неограниченное число циклов. Если для взятого материала такого предельного напряжения не существует, величина определяется по условному базовому числу N.

В результате проведенной серии испытаний устанавливается предельное значение , соответствующее некоторому напряжению . Полученный результат может быть графически изображен точкой в системе координат , ( рис. 438). Сумма координат этой точки дает предельное максимальное напряжение цикла, т. е. предел усталости ,

Контрольные вопросы:

1. При каких видах нагружения определить напряжения?

2. Какие напряжения возникают в случае статических нагрузок?

3. Как определяется коэффициент запаса прочности?

4. Испытания на усталость.

5. Испытания на ударную вязкость?

Тема 8. Основные понятия теории прочности.

Лекция 15. Основные понятия теории прочности.

Основные вопросы:

15.1 Напряженное состояние в точке. Определение напряжений в наклонной площадке. Главные напряжения .

15.2. Главные оси деформации и главные деформации.

15.3 Удельная потенциальная энергия изменения формы

15.1 Напряженное состояние в точке. Определение напряжений в наклонной площадке. Главные напряжения .

Внутренние силы, действующие в некотором сечении со стороны отброшенной части тела, можно привести к главному вектору и главному моменту. Зафиксируем точку М в рассматриваемом сечении с единичным вектором нормали n. Главный вектор внутренних сил, действующих на этой площадке, обозначим через P (рис. 15, а). При уменьшении размеров площадки соответственно

уменьшаются главный вектор и главный момент внутренних сил, причем главный момент уменьшается в большей степени. В пределе при F0 получим

В общем случае направление вектора напряжений рn не совпадает с направлением вектора нормали n. Проекция вектора рn на направление вектора n называется нормальным напряжением sn, а проекция на плоскость, проходящую через точку М и ортогональную вектору n, - касательным напряжением n (рис. 15 б).

Размерность напряжений равна отношению размерности силы к размерности площади. В международной системе единиц СИ напряжения измеряются в паскалях: 1 Па=1 Н/м2.

Отнесем недеформированное тело к декартовой системе координат Oxyz (рис. 2). Положение некоторой точки М в этой системе координат определяется радиус-вектором r(х, у, z). В деформированном состоянии точка М займет новое положение М', характеризуемое радиус-вектором r' (х, у, z). Вектор u=r'-r называется вектором перемещений точки М. Проекции вектора u на координатные оси определяют компоненты вектора перемещений u(х, у, z), v(х, у, z), w(х, у, z), равные разности декартовых координат точки тела после и до деформации.

Перемещение, при котором взаимное расположение точек тела не меняется, не сопровождается деформациями. В этом случае говорят, что тело перемещается как жесткое целое (линейное перемещение в пространстве или поворот относительно некоторой точки). С другой стороны, деформация, связанная с изменением формы тела и его объема, невозможна без перемещения его точек.

Деформации тела характеризуются изменением взаимного расположения точек тела до и после деформации. Рассмотрим, например, точку М и близкую к ней точку N, расстояние между которыми в недеформированном состоянии вдоль направления вектора s обозначим через s (рис. 15.2). В деформированном состоянии точки М и N переместятся в новое положение (точки М' и N'), расстояние между которыми обозначим через s'. Предел отношения

называется относительной линейной деформацией в точке М в направлении вектора s. Рассматривая три взаимно перпендикулярных направления, например, вдоль координатных осей Ох, Оу и Oz, получим три компоненты относительных линейных деформаций ex, ey, ez, характеризующих изменение объема тела в процессе деформации.

Для описания деформаций, связанных с изменением формы тела, рассмотрим точку М и две близкие к ней точки N и Р, расположенные в недеформированном состоянии в направлении двух взаимно ортогональных векторов s1 и s2. Расстояния между точками обозначим через s1 и s2 (рис. 4). В деформированном состоянии положение точек обозначим через М', N' и Р'. Угол между отрезками M'N' и М'Р' в общем случае будет отличным от прямого. При s10, s20 изменение угла 12 между двумя ортогональными до деформации направлениями называется угловой деформацией. Как видно из рис. 4, угловая деформация складывается из двух углов 1 и 2, связанных с поворотами отрезков M'N' и М'Р' в плоскости, образованной векторами s1 и s2, относительно этих векторов. Если заданы три взаимно ортогональных вектора, направленных вдоль координатных осей, то имеются три угловые деформации xy, xz и yz, которые вместе с тремя линейными деформациями ex, ey и ez полностью определяют деформированное состояние в точке.

### Напряженное состояние в точке. Тензор напряжений

Вектор напряжений pn является физическим объектом, имеющим длину, направление и точку приложения. В этом смысле он обладает векторными свойствами. Однако этому объекту присущи некоторые свойства, не характерные для векторов. В частности, величина и направление вектора напряжений зависят от ориентации вектора n нормали бесконечно малого элемента поверхности dF. Совокупность всех возможных пар векторов n, рn в точке определяет напряженное состояние в данной точке. Однако для полного описания напряженного состояния в точке нет необходимости задавать бесконечное множество направлений вектора n, достаточно определить векторы напряжений на трех взаимно перпендикулярных элементарных площадках. Напряжения на произвольно ориентированных площадках могут быть выражены через эти три вектора напряжений. В дальнейшем лектор умышленно меняет ориентацию координат. Так, что ось Z - продольная ось бруса, а X и Y - координаты любой точки его поперечного сечения.

Проведем через точку М три взаимно перпендикулярных плоскости с векторами нормалей, направления которых совпадают с направлениями координатных осей. Элементарные площадки образуем дополнительными сечениями, параллельными исходным плоскостям и отстоящими от них на бесконечно малые расстояния dx, dy, dz. В результате в окрестности точки М получим бесконечно малый параллелепипед, поверхность которого образована элементарными площадками dFх=dydz, dFн=dxdz, dFя=dxdy. Векторы напряжений px, py, pz, действующие на элементарных площадках, показаны на рис. 5.

Разложим каждый вектор напряжений на составляющие вдоль координатных осей (рис. 6). На каждой площадке действует одно нормальное напряжение σx, σy, σz, где индекс обозначает направление вектора нормали к площадке и два касательных напряжения τ с двумя индексами, из которых первый указывает направление действия компоненты напряжения, второй-направление вектора нормали к площадке.

Совокупность девяти компонент напряжений (по три на каждой из трех взаимно перпендикулярных площадок) представляет собой некоторый физический объект, называемый тензором напряжений в точке. Тензор можно представить в виде матрицы, соответствующим образом упорядочив девять компонент:

Для компонент тензора напряжений общепринятым является следующее правило знаков: компонента считается положительной, если на площадке с положительной внешней нормалью (т. е. направленной вдоль одной из координатных осей) эта компонента направлена в сторону положительного направления соответствующей оси. На рис. 6 все компоненты тензора напряжений изображены положительными. На площадках с отрицательной внешней нормалью (грани параллелепипеда, не видимые на рис. 5 и 6) положительная компонента направлена в противоположном направлении. Напряжения на трех взаимно ортогональных площадках с отрицательными направлениями нормалей также характеризуют напряженное состояние в точке. Эти напряжения, являющиеся компонентами тензора напряжений, определяются аналогично напряжениям на площадках с положительной нормалью. Они обозначаются теми же символами и имеют положительное направление, обратное изображенному на рис. 6.

Главные напряжения обладают важным свойством: по сравнению со всеми другими площадками нормальные напряжения на главных площадках принимают экстремальные значения. Для доказательства этого свойства достаточно исследовать на экстремум нормальное напряжение как функцию nx, ny, nz при дополнительном ограничении (5). Можно показать, что три главные площадки, соответствующие главным напряжениям s1, s2, s3, взаимно перпендикулярны или, что то же самое, векторы nj и nk, соответствующие различным значениям j и k - ортогональны. Условие ортогональности имеет вид

Кубическое уравнение (3) можно переписать в виде

Приводя это уравнение к виду (3), получим следующие выражения для инвариантов (4) через главные напряжения:

Термин "инвариантность" обозначает независимость некоторой величины от выбора системы координат.

Введем среднее (гидростатическое) напряжение по формуле

Тензор напряжений можно представить в виде суммы двух тензоров , где

Первый тензор называется шаровым, он характеризует изменение объема тела без изменения его формы. Второй тензор, называемый девиатором, характеризует изменение формы. Особенностью девиатора напряжений является равенство нулю его первого инварианта:

Найдем положение площадок, на которых касательные напряжения принимают экстремальные значения. Для этого нужно отыскать экстремумы касательного напряжения при ограничении (5). Экстремальные касательные напряжения действуют на площадках, параллельных одной из главных осей и образующих с двумя другими осями угол /4. По величине эти напряжения равны

При этом на площадках с экспериментальными касательными напряжениями присутствуют нормальные напряжения, которые равны

Фигура, которую образуют площадки с экстремальными касательными напряжениями, изображена на рис. 2. Она принадлежит к классу параллелоэдров и представляет собой 12-гранник с гранями в виде ромбов, отношение диагоналей которых равно .

Таким образом, общая теория напряженного состояния позволяет охватывать, в целом, весь комплекс видов сопротивлений, как простого, так и сложного характера.

### Плоское напряженное состояние

Рассмотрим важный для приложений случай плоского напряженного состояния, реализуемого, например, в плоскости Oyz. Тензор напряжений в этом случае имеет вид

Геометрическая иллюстрация представлена на рис.1. При этом площадки х=const являются главными с соответствующими нулевыми главными напряжениями. Инварианты тензора напряжений равны , а характеристическое уравнение принимает вид

Корни этого уравнения равны

(1)

Произвольная площадка характеризуется углом  на рис. 1, при этом вектор n имеет компоненты: ny=cos, nz=sin, nх=0. Нормальное и касательное напряжения на наклонной площадке выражаются через угол  следующим образом:

(2)

(3)

Так как на главных площадках касательное напряжение отсутствует, то, приравнивая нулю выражение (3), получим уравнение для определения угла a между нормалью n и осью Оу

(4)

Наименьший положительный корень уравнения (4) обозначим через 1. Так как tg(х)-периодическая функция с периодом , то имеем два взаимно ортогональных направления, составляющие углы 1 и 2=1 + /2 с осью Оу. Эти направления соответствуют взаимно перпендикулярным главным площадкам (рис. 2).

Если продифференцировать соотношение (2) по  и приравнять производную нулю, то придем к уравнению (4), что доказывает экстремальность главных напряжений.

Для нахождения ориентации площадок с экстремальными касательными напряжениями приравняем нулю производную от выражения

откуда получим

(5)

Сравнивая соотношения (4) и (5), находим, что

Это равенство возможно, если углы 2 и 2 отличаются на угол /2. Следовательно, направления площадок с экстремальными касательными напряжениями отличаются от направлений главных площадок на угол /4 (рис. 3).

Величины экстремальных касательных напряжений получим после подстановки (5) в соотношение (3) с использованием формул

После некоторых преобразований получим

Сравнивая это выражение с полученными ранее значениями главных напряжений (1), выразим экстремальные касательные напряжения через главные напряжения

Аналогичная подстановка в (2) приводит к выражению для нормальных напряжений на площадках с

Полученные соотношения позволяют проводить направленно-ориентированный расчет конструкций на прочность в случае плоского напряженного состояния.

15.2. Главные оси деформации и главные деформации.

### Тензор деформаций

Рассмотрим вначале случай плоской деформации (рис. 4). Пусть плоский элемент MNPQ перемещается в пределах плоскости и деформируется (изменяет форму и размеры). Координаты точек элемента до и после деформации отмечены на рисунке.

По определению относительная линейная деформация в точке М в направлении оси Ох равна

Из рис. 4 следует

Учитывая, что MN=dx, получим

В случае малых деформаций, когда (дu/дх)<<1, (дv/дх)<< 1, можно пренебречь квадратичными слагаемыми. С учетом приближенного соотношения

справедливого при x<<1, окончательно для малой деформации получим

Угловая деформация xy определяется как сумма углов 1 и 2 (4). В случае малых деформаций

Для угловой деформации xy имеем

Проводя аналогичные выкладки в общем случае трехмерной деформации, имеем девять соотношений

(6)

связывающих линейные и угловые деформации с перемещениями. Эти соотношения носят название соотношений Коши.

Три линейных и шесть угловых деформаций (6) образуют тензор малых деформаций

(7)

Этот тензор полностью определяет деформированное состояние твердого тела. Он обладает теми же свойствами, что и тензор напряжений. Свойство симметрии непосредственно следует из определения угловых деформаций. Главные значения и главные направления, а также экстремальные значения угловых деформаций и соответствующие им направления находятся теми же методами, что и для тензора напряжений.

15.3 Удельная потенциальная энергия изменения формы

В общем случае напряженно-деформированного состояния будем иметь

(11)

Если деформации выразить через напряжения с помощью соотношений упругости (5) и (6), то получим эквивалентную форму записи через компоненты тензора напряжений

(12)

Выразив напряжения через деформации с использованием соотношений (6) и (10), получим еще одну форму записи для Ф - через компоненты тензора деформаций

Еще одну форму записи для удельной потенциальной энергии деформации получим, разложив тензоры напряжений и деформаций на шаровые тензоры и девиаторы. В результате (11) можно привести к одной из форм

(13)

Здесь введены обозначения для  - интенсивности касательных напряжений и  - интенсивности деформаций сдвига, которые выражаются через вторые инварианты J2(d) и J2(d) девиаторов тензора напряжений и тензора деформаций следующим образом:

Первые слагаемые в (13) соответствуют произведению шаровых составляющих тензоров напряжений и деформаций, а вторые - произведению девиаторных составляющих. Так как шаровой тензор характеризует изменение объема, а девиатор - изменение формы, то соотношения (13) можно интерпретировать как разложение удельной потенциальной энергии на две составляющие: Ф=Ф0 + Фф, где Ф0 соответствует изменению объема без изменения формы, а Фф - изменению формы без изменения объема. Первая составляющая будет вычисляться через компоненты тензора напряжений следующим образом:

(14)

Удельную потенциальную энергию изменения формы проще найти не через интенсивность касательных напряжений, а как разность Ф - Ф0. Вычитая (14) из (12), после преобразований получим

Например, на вал, показанный на рис.1, действуют сразу несколько силовых факторов, приводящих к сложному нагружению.  Такие сложные виды нагружений условно могут быть представлены как сумма одновременного действия нескольких простых видов, как, например, косой изгиб, изгиб с кручением, растяжение с изгибом и т.д.

Контрольные вопросы

1. Объясните, что называется напряженным состоянием в точке?

2. Укажите, какие напряжения возникают в случае общего напряженного состояния? Какие напряжения возникают при плоском напряженном состоянии?

3. Укажите, в чем сущность главных напряжений?

4. Поясните, что называется деформированным состоянием в точке?

5. Приведите условие прочности при сложном напряженном состоянии.

Тема 8. Основные понятия теории прочности.

Лекция 16. Анализ механических свойств материала при оценке прочности конструкций.

Основные вопросы:

16.1 Касательные напряжения при кручении валов

16.2. Расчет валов на прочность и жесткость при кручении

16.3 Потенциальная энергия деформации  при кручении

16.1 Касательные напряжения при кручении валов

Из анализа формулы для касательных напряжений видно, что τ в плоскости сечения вала распределены неравномерно и в зависимости от ρ изменяются по линейному закону от нуля в центре сечения до максимума у его поверхности. В продольных сечениях, проходящих через ось вала, по закону парности касательных напряжений возникают такие же по величине касательные напряжения (рисунок 16.1.).

Рисунок 16.1. Касательные напряжения на взаимно перпендикулярных площадках

В наклонных сечениях вала действуют и нормальные, и касательные напряжения. Они могут быть вычислены по формулам (10.4). Наибольший интерес представляют главные напряжения, которые, как известно, при чистом сдвиге действуют по сечениям, наклоненным к оси вала под углом 45°. В самом деле, элемент ABCD, вырезанный у поверхности вала (рисунке16.1.), подвергается по своим боковым граням действию только касательных напряжений, т.е. он находится в условиях чистого сдвига. Поэтому по площадкам, расположенным под углом 45° к оси вала, касательных напряжений не будет, это главные площадки, по которым действуют растягивающие и сжимающие главные напряжения σ1и σ3, равные в каждой точке напряжению τ.

Рисунок 16.2. Главные напряжения в элементе вала

Таким образом, при кручении круглых валов опасными могут быть как касательные напряжения, возникающие в поперечных и продольных сечениях вала, так и нормальные напряжения, возникающие на площадках под углом 45° к оси вала. В связи с этим характер раз- рушения вала будет зависеть от способности материала сопротивляться действию касательных и нормальных напряжений. Так, если материал плохо сопротивляется касательным напряжениям (сдвигу), то первые трещины разрушения возникают по образующим в местах действия τ. Например, в случае кручения деревянных валов с продольным расположением волокон трещины разрушения ориентированы вдоль образующей, т.к. древесина плохо сопротивляется действию касательных напряжений вдоль волокон. Если же материал плохо сопротивляется растягивающим напряжениям (например, чугун), то его разрушение при кручении произойдет по сложной винтовой поверхности, нормальной к действию главных растягивающих напряжений в этих сечениях.

16.2 Расчет валов на прочность и жесткость при кручении

При расчете валов на прочность для опасного сечения записывают условие прочности по касательным напряжениям:

τmax=MкрWp≤τadm                                        (16.1)

где - τmax наибольшее касательное напряжение в опасном сечении вала, - τadm – допускаемые напряжения на сдвиг.

Для стали τadm  = (0,55…0,6) σadm  , где σadm – допускаемые напряжения на растяжение (сжатие).

По формуле (16.1) проверяют прочность вала при кручении. При подборе сечения неравенство выражают относительно требуемого момента сопротивления:

Wp=Mкрτadm                                                  (16.2)

или в соответствии с выражением полярного момента сопротивления инерции

Wp=πd316                                                     (16.3)

откуда требуемый диаметр вала:

d=316 Mkpπτadm                                                   (16.4)

Для определения допускаемого крутящего момента условие (16.1) преобразуют к виду:

Madm=Wp∙τadm                                              (16.5)

В ряде случаев вал должен удовлетворять не только условию прочности (16.1), но и условию жесткости. Согласно определению

θmax=MkpG∙Iρ≤θadm                                               (16.6)

где - θmax наибольший относительный угол закручивания, рад/м; G∙Iρ-  жесткость поперечного сечения вала при кручении; θadm- до пускаемый угол закручивания.

Переходя от радиан к градусам, получим:

θmax=Mkp 1800G∙Iρ∙π≤θadm                                                     (16.7)

Допускаемый угол закручивания , зависит от назначения вала и обычно составляет (0,26- 3,5)10-2 рад/м, что соответствует 0,15-2 град/м.

Условия жесткости (16.6) и (16.7) позволяют решать те же задачи, что и условие прочности (16.1).

Иногда при расчете вала известна передаваемая им мощность N, заданная в киловаттах, и частота вращения n в оборотах в минуту. В этом случае скручивающие моменты можно выразить:

m=9550Nn                                                          (16.8)

Размерность скручивающего момента m – Нм.

16.3 Потенциальная энергия деформации  при кручении

При изучении растяжения (сжатия) было показано, что при деформации в упругой системе накапливается энергия. Это явление имеет место и при кручении. Действительно, при нагружении вала внешние моменты совершают работу W, которая, с одной стороны, идет на сообщение скорости массе тела, т.е. переходит в кинетическую энергию К, с другой – накапливается в виде потенциальной энергии деформации U. Таким образом:

W=K+U                                                          (16.9)

Если скручивающие пары сил (моменты) прикладываются статически, т.е. возрастают от нуля до конечного значения настолько медленно, что можно пренебречь скоростью деформации и силами инерции, тогда можно принять К = 0 и работа внешних сил полностью преобразуется в потенциальную энергию:

W=U                                                          (16.9)

Пусть имеется вал (длиной l, GIp = const), один конец которого жестко закреплен. К свободному концу будем статически прикладывать пару сил с моментом m (рисунок 16.3а).

Рисунок 16.3  Схема к определению потенциальной энергии

деформации при кручении

Если откладывать по оси ординат величины внешних скручивающих моментов, а по оси абсцисс – соответствующие им углы закручивания (деформацию), то их взаимная зависимость графически будет представлять собой наклонную прямую OB (рис. 16.3б). Работа внешнего статически возрастающего момента m выразится площадью треугольника OBD:

Переходя от внешнего момента m к внутреннему крутящему моменту М кр , с учетом зависимости (16.6) получим:

U=12 MkpMkplGIp                                                  (16.10)

т.е. потенциальная энергия деформации при кручении:

U=Mkp2lGIp                                                            (16.11)

Контрольные вопросы

1. Объясните, что происходит  с валом при его работе по передаче мощности.

2. Укажите, какие напряжения возникают в случае кручения

3. Поясните, какие напряжения возникают при растяжении-сжатии.

4. Укажите, в чем сущность угла закручивания.

5. Приведите условие прочности и условие жесткости. Покажите необходимость определения угла закручивания.

Тема 9. Анализ теорий прочности.

Лекция 17. Диаграммы растяжения и сжатия пластичных и хрупких материалов.

Основные вопросы:

17.1 Диаграммы растяжения

17.2 Диаграммы сжатия

17.3. Сложное напряженное состояние.

17.1Диаграммы растяжения

Механические свойства материалов при растяжении и сжатии. Диаграмма растяжения. Ее характерные параметры. Истинная диаграмма растяжения. Сравнение диаграмм растяжения для различных материалов. Диаграмма сжатия. Ползучесть. Релаксация напряжений. Длительная прочность. Предел длительной прочности. Понятие о концентрации напряжений.

Основным опытом для определения механических характеристик конструкционных материалов является опыт на растяжение призматического образца центрально приложенной силой, направленной по продольной оси; при этом в средней части образца реализуется однородное напряженное состояние. Форма, размеры образца и методика проведения испытаний определяются соответствующими стандартами, например, ГОСТ 34643—81, ГОСТ 1497-73. По результатам испытаний строится зависимость между напряжениями и деформациями , которая называется диаграммой деформирования. Опыты на растяжение образцов выявляют некоторые общие свойства конструкционных материалов—свойства упругости и пластичности. На рис. 1 показаны типичные кривые деформирования при растяжении образцов из материала сталь 30 и сталь 40Х.

Если напряжения не превышают — предела пропорциональности (точка / на диаграмме), и зависимость между напряжениями и деформациями линейна, то она описывается законом Гука , где Е—модуль продольной упругости материала. Размерность модуля упругости—Н/м2 (Паскаль). Значение модуля упругости Е на кривой деформирования численно равно тангенсу угла наклона линейного участка: . Таким образом, величину Е можно рассматривать как характеристику упругого сопротивления или как характеристику интенсивности- нарастания напряжения с увеличением деформации. Физический смысл коэффициента Е определяется как напряжение, необходимое для увеличения длины образца в два раза. Такое толкование довольно искусственно, поскольку величина упругого удлинения у большинства твердых тел редко достигает даже 1%.

Рисунок 17.1. Характерные диаграммы растяжения

Напряжения, являющиеся верхней границей проявления чисто упругих деформаций, соответствуют точке 2 диаграммы и называются пределом упругости .

Точка 3 диаграммы характерна тем, что при достижении напряжениями величины ( —предел текучести), дальнейшее удлинение образца (для малоуглеродистых сталей) происходит практически без увеличения нагрузки. Это явление носит название текучести, а участок диаграммы, расположенный непосредственно правее точки 3, называется площадкой текучести. При этом полированная поверхность образца мутнеет, докрывается ортогональной сеткой линий (линии Чернова—Людерса), расположенных под углом 45o к продольной оси образца—по направлению плоскостей действия максимальных касательных напряжений.

Диаграмма, приведенная на рис.1, является диаграммой условных напряжений, условность состоит в том, что все силы относились к F0 — первоначальной площади поперечного сечения образца; в действительности же при растяжении площадь поперечного сечения образца уменьшается. Если учитывать текущее значение площади поперечного сечения при определении напряжений, то получим диаграмму истинных напряжений (рис. 2).

Рис.2. Диаграмма истинных напряжений

Если в некоторый момент нагружения (точка А на рис. 1) прекратить нагружение и снять нагрузку, то разгрузка образца пойдет по линии АВ, параллельной линейному участку диаграммы 0 — 1. При этом полная деформация в точке А равна:

где — упругая деформация, — пластическая (остаточная деформация). Уравнение это справедливо для любой точки диаграммы.

После того как материал испытал воздействие осевого усилия одного знака (например, растяжение) в области пластических деформаций сопротивляемость этого материала пластической деформации при действии сил другого знака (сжатие) понижается. Это явление носит название эффекта Баушингера.

При растяжении образца происходит не только увеличение его длины, но и уменьшение размеров поперечного сечения, т. е. в упругой области деформация в поперечном направлении , где — деформация в продольном направлении, — коэффициент Пуассона. Для изотропных материалов значения коэффициента Пуассона находятся в пределах .

Для сталей различных марок Е = 195-206 ГПа, G = 79-89 ГПа, = 0,23-0,31, для сплавов алюминия Е = 69-71 ГПа, G = 26-27 ГПа, = 0,30-0,33. Упругие свойства некоторых материалов даны в таблице 1.

Таблица 1. Механические характеристики некоторых материалов

Примечание. В знаменателе указана соответствующая характеристика при сжатии».

Характеристиками пластичности материала являются относительное удлинение и относительное сужение при разрыве:

где l0, F0 — длина рабочей части образца и площадь поперечного сечения до деформации; lк — длина рабочей части образца после разрыва; F0 — конечная площадь поперечного сечения в шейке образца после разрыва.

По величине относительного удлинения при разрыве проводится разделение состояния материалов на пластичное и хрупкое. Материалы, имеющие к моменту разрушения достаточно большие значения , относят к пластическим материалам; к хрупким относят материалы с относительным удлинением .

Оценка пластических свойств материала может быть проведена по такой характеристике, как ударная вязкость — KC=A/F,

где А — работа, затрачиваемая на ударное разрушение образца, Дж (или ), F — площадь поперечного сечения образца в месте концентратора, м2 (или см2),

Работа А деформации при разрушении образца может быть определена по диаграмме растяжения . Так, если первоначальная длина образца l0, то работа деформации, совершаемая силой Р на перемещении и:

где uк — перемещение в момент, предшествующий разрушению. Тогда по зависимости и , находим

,

где — площадь диаграммы деформирования (работа деформации на единицу объема материала). Для сталей КС=50—100 Н м/см2. Материалы с ударной вязкостью КС < 30 Н м/см2 относят к числу хрупких.

Некоторые пластичные материалы в районе площадки текучести обнаруживают особенность (например титан), называемую «зубом текучести»; для таких материалов вводится понятие верхнего и нижнего предела текучести .

17.2 Диаграммы сжатия

Экспериментальное изучение свойств материалов при сжатии проводится на коротких образцах с тем, чтобы исключить возможность искривления образца. Для пластичных материалов характер диаграммы при сжатии примерно до возникновения текучести такой же, как и при растяжении. В процессе деформации сжатия образец укорачивается; при этом размеры поперечного сечения увеличиваются. Из-за трения между опорными плитами нагружающего устройства и торцевыми поверхностями образца он принимает бочкообразную форму. Для ряда пластичных материалов обнаружить напряжение, аналогичное временному сопротивлению при растяжении, не удается, так как образец сплющивается.

Хрупкие материалы проявляют значительно лучшую способность сопротивляться деформациям сжатия, чем деформациям растяжения; для них разрушающее напряжение при сжатии превышает предел прочности при растяжении в несколько раз. Разрушение хрупких материалов при сжатии происходит за счет образования трещин.

17.3. Сложное напряженное состояние.

Нам следует усвоить понятие напряженного состояния в данной точке тела, а это совокупность нормальных и касательных напряжений для множества площадок, проходящих через заданную точку тела. если выделить элементарный объем в виде куба вокруг точки тела, на которое действуют внешние силы, для которой известны истинные напряжения на трех взаимно-перпендикулярных площадках куба, то, разложив истинные напряжения на нормальные и касательные напряжения, получим картину действия напряжений при сложном напряженном состоянии (рис. 17.3).

Рисунок 17.3. Схема напряженного состояния в точке

Нормальные напряжения имеют один индекс, который показывает, какой оси перпендикулярна площадка, на которой действует данное нормальное напряжение. знак нормального напряжения положителен, если напряжение – растягивающее и изображается направленным от площадки, знак отрицателен, если напряжение сжимающее, направление напряжения к площадке.

Касательное напряжение имеет два индекса. Первый индекс показывает, какой оси перпендикулярна площадка, на которой действует данное касательное напряжение. второй индекс показывает, какой оси параллельно само касательное напряжение. знак касательного напряжения считается положительным, если оно вращает выделенный элемент по часовой стрелке, и отрицателен, если вращает против часовой стрелки. необходимо уяснить, что выделенный элемент будет находиться в состоянии равновесия под действием сил, только в том случае если выполняется закон парности касательных напряжений (касательные напряжения, действующие на взаимно-перпендикулярных площадках, должны быть равны друг другу и направлены к общему ребру либо от ребра: τху= τуx; τzу= τуz; τxz= τzx).

Из множества площадок, проведенных через заданную точку, найдется три взаимно-перпендикулярных площадки, на которых будут действовать только нормальные напряжения, а касательные напряжения будут равны нулю. такие площадки называются главными площадками, а нормальные напряжения – главными напряжениями. Эти напряжения являются экстремальными.

Контрольные вопросы:

1. Укажите, какие виды диаграмм характерны для пластичных и хрупких материалов.

2. Приведите пример характерных участков на диаграмме растяжения.

3. Объясните, в чем сущность монтажного фактора при сборке стержневых систем.

4. Поясните, в чем отличие расчетов хрупких и пластичных материалов.

5. Назовите основные характеристики прочности и пластичности сталей.

Тема 9. Анализ теорий прочности.

Лекция 18. Анализ теорий прочности.

Основные вопросы:

18.1 Теории прочности и условия прочности

18.2 Определение модели материала

18.1 Теории прочности и условия прочности

Первая теория прочности (теория наибольших нормальных напряжений) названа так потому, что предельное состояние материала наступает тогда, когда наибольшие нормальные напряжения достигают предельного значения при линейном напряженном состоянии σэквI = σ1 ≤ [σ]. главным недостатком является то, что не учитываются два других главных напряжения. теория подтверждается экспериментально только при растяжении весьма хрупких материалов (стекло, гипс) и в настоящее время практически не применяется.

Вторая теория прочности (теория наибольших относительных деформаций) базируется на том, что в качестве критерия прочности принимаются напряжения, соответствующие наибольшей линейной деформации εmax = ε1 ≤ [σ]. учитывая, что 1 =[ ( )] , получаем условие прочности σэквII = σ1 – μ(σ2 + σ3 ) ≤ [σ]. вторая теория прочности используется редко, только для хрупких материалов (бетон, камень).

Третья теория прочности (теория наибольших касательных напряжений) основана на предпосылке, что причиной наступления предельного напряженного состояния являются наибольшие касательные напряжения. два напряженных состояния равноопасны, если имеется равенство касательных напряжений при линейном и сложном напряженном состояниях. При линейном напряженном состоянии , при сложном напряженном состоянии . Условие прочности

Откуда прочность по третьей теории прочности

σэквIII = σ1 – σ3 ≤ [σ]. При плоском напряженном состоянии эта теория записывается через исходные напряжения, действующие на гранях выделенного элемента как . теория хорошо описывает экспериментальные данные и сейчас достаточно широко применяется для пластичных материалов.

Четвертая теория прочности (энергетическая теория) основана на том, что переход материала к предельному состоянию связан с уровнем накопленной в нем удельной потенциальной энергии формоизменения иф ≤ [иф]. Эквивалентные напряжения по четвертой теории прочности равны:

Теория прочности учитывает все три главных напряжения. При плоском напряженном состоянии энергетическая теория прочности записывается через исходные напряжения

Теория достаточно широко используется для оценки прочности пластичных материалов. Теория прочности Мора основана на предположении, что главное напряжение σ2 не влияет на прочность при сложном напряженном состоянии и учитывает неодинаковость работы материала на растяжение и сжатие. Эквивалентные напряжения определяются по формуле

И используется при расчетах хрупких материалов, у которых допускаемые напряжения на растяжение [σ]р и сжатие [σ]с не одинаковы.

Для пластичных материалов [σ]р = [σ]с теория Мора превращается в третью теорию прочности.

18.2 Определение модели материала

Формулировка балочного конечного элемента также требует задания для него некоторых параметров модели упругого изотропного материала. Однако определение этой модели будет несколько отличаться от предыдущего случая, поскольку помимо ввода упругих констант материала здесь требуется ввод величины его плотности.

Для определения модели материала необходимо задействовать в главном меню программы последовательность пунктов «Preprocessor  Material Props  Material Models» и вызвать диалоговое окно «Define Material Model Behavior» (рису-нок 33). Далее в списке «Material Models Available» нужно последовательно щелкнуть по пунктам «Structural  Linear  Elastic  Isotropic» и открыть окно Linear Isotropic Material Properties for Material Number 1» (рисунок 34). В этом окне требуется задать такие же параметры материала, как и в предыдущем случае, т.е. пара-метр «EX» (модуль упругости) назначить равным 20e10 Па, а параметр «PRXY» (ко-эффициент Пуассона) назначить равным 0.26.

После применения введенных параметров кнопкой «OK» и возврата к окну «Define Material Model Behavior» нужно задействовать в его списке «Material Models Available» пункты «Structural  Density», что приведет к появлению соответствую-щего окна «Density for Material Number 1» (рисунок ). В текстовое поле «DENS» это-го окна необходимо ввести значение плотности материала равное 7850 кг/м3 (без указания единиц измерения) и закрыть окно кнопкой «OK».

Ввод величины плотности завершает определение модели материала, поэтому окно «Define Material Model Behavior» следует закрыть и перейти к следующему этапу моделирования.

Контрольные вопросы

1. Привести краткие сведения о теории наибольших касательных напряжений и формулу для определения σэкв по этой теории.

2. Привести краткие сведения о теории прочности Мора и формулу для определения σэкв по этой теории.

3. Привести краткие сведения об энергетической теории и формулу для определения σэкв по этой теории.

4. Привести краткие сведения о современных теориях прочности.

5. Пояснить области применения различных теорий прочности.

Тема 10. Применение  теорий прочности в прочностных расчетах.

Лекция 19. Предельное сопротивление материалов.

Основные вопросы:

19.1 Расчет на прочность из  условия прочности

19.2 Расчет на прочность по предельным состояниям

19.1 Расчет на прочность

При расчете на прочность должно выполняться условие:

При этом допускаемое для пластичных материалов напряжение  обычно определяется из предела текучести:

где К – коэффициент запаса прочности, К > 1.

Для хрупких материалов допускаемое напряжение назначается по пределу прочности.

19.2 Расчет на прочность по предельным состояниям

Сопротивление материалов действию нагрузок, изменяющихся во времени по величине или по величине и знаку, существенно отличается от сопротивления тех же материалов статическому и ударному действию нагрузок. При этом под действием переменных нагрузок детали машин и элементы конструкций разрушаются при значительно меньших напряжениях, чем при действии статических нагрузок.

Действию переменных нагрузок подвергаются такие ответственные детали, как оси железнодорожных вагонов, зубчатые колеса, коленчатые валы, лопатки турбин, штоки поршневых машин и т.д. Усталостное разрушение наблюдается при наличии одной из следующих особенностей приложения нагрузки:

1) многократного приложения нагрузки одного знака (например, периодически изменяющейся от нуля до максимума.

2) многократного приложения нагрузки, периодически изменяющейся не только по величине, но и по знаку (знакопеременные нагрузки), когда на выносливость материала одновременно оказывают влияние и повторность, и переменность нагружения. При этом различают изменения нагрузки по симметричному циклу (рис. 19.1) и несимметричное изменение нагрузки (рис. 30.2, в, г).

Рисунок 19.1 закон изменения напряжений во времени

Законы изменения нагрузок, а следовательно, и напряжений во времени могут иметь сложный характер. В основном в инженерной практике встречаются переменные напряжения, повторяющиеся через определенные промежутки времени (циклические напряжения), и напряжения, изменяющиеся по закону синусоиды.

Циклы переменных напряжений характеризуют его параметры:

1) максимальное по алгебраической величине напряжение ;

2) минимальное напряжение ;

3) среднее напряжение цикла :

при этом среднее значение цикла – постоянная во времени (статическая) составляющая цикла (положительная или отрицательная);

4) амплитуда цикла  (полуразность напряжений  и  с учетом знака):

5) коэффициент асимметрии цикла R:

Если знаки напряжений и  различны, то коэффициент

асимметрии принимается со знаком «−».

Циклы напряжений, имеющие одинаковое значение коэффициента

асимметрии, называются подобными.

Обычно кривую усталости строят в логарифмических координатах

и ее наклонную ветвь представляют прямой, уравнение которой имеет вид:

где m — показатель наклона кривой усталости, N0 - абсцисса точки

перелома кривой усталости.

Для деталей, срок службы которых ограничен, вводят понятие ограниченного предела выносливости 1N , соответствующего заданному

числу циклов N. Ограниченный предел выносливости легко определяют по кривой усталости. Например, для заданной точки A из уравнения усталости  имеем:

Если задан ограниченный предел выносливости, то по кривой усталости определяют соответствующую ему ограниченную долговечность

Для цветных металлов и легированных сталей кривая усталости не имеет горизонтального участка, т.е. для них не удается установить такое число циклов, после которого образец не разрушался бы в дальнейшем.

В таком случае за базу испытаний принимается число циклов N=108 .

В этом случае можно говорить об условном пределе выносливости, под которым понимается то наименьшее значение максимального напряжения цикла, при котором происходит разрушение образца при базовом числе циклов. Обозначается этот условный предел выносливости , или для симметричного цикла –  .

Контрольные вопросы

1. Назовите величины факторов, входящих в условие прочности.

2. Объясните различия в проектировочном и проверочном расчете детали.

3. Приведите примеры различных типов нагрузок, учитывающих в расчетах.

4. Приведите характеристики переменного цикла нагружения.

5. Укажите, как обозначаются пределы выносливости.

Тема 10. Применение  теорий прочности в прочностных расчетах.

Лекция 20. Прочностной расчет деталей машин

Основные вопросы:

20.1 Расчет на прочность из  условия  статической прочности

20.2 Расчет на прочность при статической и циклической нагрузке.

20.1 Расчет на прочность из  условия  статической прочности

Проверочный расчет валов производится на статическую и усталостную прочность, на жесткость, а в отдельных случаях на колебания. Он выполняется после конструктивного оформления вала на основе проектного расчета и подбора подшипников.

Проверочный расчет вала выполняют по его расчетной схеме.При составлении расчетной схемы валы рассматривают как прямые брусья, лежащие на шарнирных опорах.

При выборе типа опоры полагают, что деформации валов малы и, если подшипник допускает хотя бы небольшой наклон или перемещение цапфы, его считают шарнирно-неподвижной или шарнирно-подвижной опорой     (рисунок 20.1).

Рисунок 20.1 Расчетная схема вала

Подшипники качения или скольжения, воспринимающие одновременно радиальные и осевые усилия, рассматривают как шарнирно-неподвижные опоры, а подшипники, воспринимающие только радиальные усилия,  как шарнирно-подвижные.

На схеме центр шарнира опоры принимают в середине подшипника качения (рисунок 20.1,а) или на расстоянии 0,30,4 длины подшипников скольжения со стороны нагруженного пролета (рисунок 20.1, б).

Основными нагрузками на валы являются силы от передач, распределяющиеся по длине ступицы.

На расчетных схемах эти силы, а также вращающие моменты изображают как сосредоточенные, приложенные в серединах ступиц         (Рисунок 20.1, в). Влиянием силы тяжести валов и насаженных на них деталей пренебрегают (за исключением тяжелых маховиков и т. п.). Силы трения в опорах не учитывают.

Для основного расчета валов и осей необходимо вычислять изгибающие и крутящие моменты в опасных сечениях. При расчете сложно нагруженных валов строят эпюры изгибающих и крутящих моментов. При действии на вал нагрузок в разных плоскостях их обычно раскладывают на две взаимно перпендикулярные плоскости (вертикальную и горизонтальную).

Для определения суммарного момента Мсум изгибающие моменты Mx и My во взаимно перпендикулярных плоскостях складывают геометрически по формуле

.                                    (20.1)

Эквивалентный момент вычисляют по одной из гипотез прочности. Для стальных валов чаще используется третья теория прочности.

.                                    (20.2)

Опасное сечение определяется эпюрами моментов, размерами сечений вала и концентрацией напряжений. Эквивалентное напряжение вычисляется по третьей теории прочности

,                              (20.3)

где   и  ;   и  изгибающий и крутящий моменты в опасном сечении при пиковой нагрузке;   продольная растягивающая или сжимающая сила в том же сечении при пиковой нагрузке;  и   моменты сопротивления изгибу и кручению нетто сечения. Предельное допускаемое напряжение принимают

,                                          (20.4)

где   предел текучести.

Расчет на статическую прочность по номинальным напряжениям ввиду его удобства успешно используют для проектного расчета, т. е. для определения диаметра вала с последующей проверкой на выносливость.

Диаметр вала, работающего на изгиб с кручением, вычисляют по третьей теории прочности:

.                           (20.5)

Откуда формула для определения диаметра вала

.                                             (20.6)

После определения диаметра вала в опасном сечении выполняют конструирование вала.

20.2 Расчет на прочность при статической и циклической нагрузке.

Расчет по переменным напряжениям (на усталостную прочность) валов выполняют как проверочный; он заключается в определении расчетных коэффициентов запасов прочности в предположительно опасных сечениях, предварительно намеченных в соответствии с эпюрами моментов и расположением зон концентрации напряжений. При расчете принимают, что напряжения изгиба изменяются по симметричному циклу, а напряжения кручения  по отнулевому (Рисунок 20.2). Выбор отнулевого цикла для напряжений кручения основан на том, что большинство валов передает переменные по величине, но постоянные по направлению вращающие моменты.

Рисунок 20.2. Диаграммы напряжений переменного цикла

Проверку на усталостную прочность производят по величине коэффициента запаса прочности:

,                                    (20.7)

где   коэффициент запаса прочности по нормальным напряжениям;

,                                 (20.8)

где   коэффициент запаса прочности по касательным напряжениям;

;                                   (20.9)

и   пределы выносливости при изгибе и кручении с симметричным циклом;

;                                         (20.10)

и   эффективные коэффициенты концентрации напряжений при изгибе и кручении;  и   масштабные факторы;  и   амплитуды циклов изменения напряжений при изгибе и кручении ;  (Рисунок 20.2);  и   средние напряжения циклов при изгибе и кручении. Согласно рис. 4.15 ; ;  и   коэффициенты, учитывающие влияние среднего напряжения цикла на усталостную прочность. Обычно принимают: для среднеуглеродистых сталей ; , для легированных сталей ; ;   допускаемый (требуемый) запас прочности. Для валов передач рекомендуется .

Проверочный расчет на усталостную прочность ведется по длительно действующей номинальной нагрузке без учета кратковременных пиковых нагрузок, число циклов действия которых невелико и не влияет на усталостную прочность.

Контрольные вопросы

1. Укажите порядок формирования расчетной схемы

2. Объясните , какие нагрузки действуют на валы.

3. Приведите формулы для проверочного расчета детали типа вал.

4. Укажите характеристики переменного цикла нагружения.

5. Объясните, как учитывается концентрация напряжений.

Тема 11. Применение  систем CAE для решения задач прочностного анализа.

Лекция 21. Анализ особенностей проведения CAE расчетов.

Основные вопросы:

21.1 Методика проведения CAE расчетов

21.2 Особенности различных программ проведения CAE расчетов

21.1 Методика проведения CAE расчетов

Посредством моделирования процесса резания с помощью программных сред ANSYS (стандартный модуль Workbench Explicit Dynamics), SolidWorks (модуль Simulation), SOLID164 исследованы поля напряжений, температур и деформаций элементов системы резания при обработке заготовок, выполненных из алюминиевого сплава, конструкционной стали, титанового сплава.

Актуальность моделирования в связи с разработкой конкурентного металлорежущего инструмента связана с применением высокопроизводительных импортных металлообрабатывающих станков с числовым программным управлением, что привело к бесконтрольному применению дорогостоящих монолитных (цельных) твердосплавных концевых фрез, тогда как часть работ, особенно при обработке алюминиевых заготовок можно выполнить значительно более дешёвыми фрезами. Погоня за производительностью обработки привела к чрезмерным инструментальным затратам в себестоимости изделий.

Результаты анализа отказов монолитных концевых твердосплавных фрез (рисунок 21.1) послужили причиной моделирования процесса фрезерования концевыми фрезами с целью сокращения инструментальных затрат без снижения качества и производительности обработки.

Рисунок 21.1 – Иллюстрация отказов монолитных концевых твердосплавных фрез при обработке заготовок авиационного назначения: a –распределение фрез по видам отказов; б – превалирующий вид отказа сколом хвостовика по месту крепления фрезы в патроне.

Моделирование с рассчитанной нагрузкой на фрезы (Рисунок 21.2) показало, что с монолитными фрезами могут успешно конкурировать составные фрезы, стоимость которых в разы меньше.

Рисунок 21.2 – Картины распределения величин напряжений в модели составной фрезы (а) и изменения по длине фрезы величин её деформаций (перемещения от вертикального положения) (б)

В результате моделирования и составления сопоставительных номограмм погрешностей обработки были сделаны выводы, что:

1. Составные фрезы в значительной области условий эксплуатации составляют конкуренцию цельным фрезам либо незначительно уступают им (в пределах точностных параметров, применимых в общем машиностроении и авиастроении).

2. Подвергнутые моделированию варианты конструкции составных фрез оптимизированы ещё не по всем параметрам, позволяющим управлять технико-экономическими показателями высокоскоростного фрезерования. Тем не менее эти варианты конструкции составных фрез составляют конкуренцию цельным концевым твердосплавным фрезам.

3. Основной диапазон конкуренции составных фрез приходится на области применения, где точность изготовления не превышает общемашиностроительных требований.

Чем меньшей длины требуется фреза, тем более конкурентны составные фрезы из-за несущественного различия их деформации в сравнении с деформацией цельных фрез и значительной (до30 %) экономии твёрдого сплава.

Чем большей длины требуется фреза, тем ещё больше (до 70 %) экономия твёрдого сплава, но и больше величина деформации фрезы, что снижает точность и производительность обработки, т.е. ограничивает область применения составных фрез.

Кроме того, было показано, что эти результаты не противоречат данным, полученным в ходе экспериментов, проведенных с применением иных методов исследования.

21.2 Особенности различных программ проведения CAE расчетов

При проведении инженерных анализов часто приходится использовать несколько программных продуктов. Некоторые из программ, использующихся в расчетах ANSYS CFX, В том числе используются CAD-пакеты для создания геометрической модели, препроцессор со специальными программами, генерирующими конечно-элементную сетку и организовывающими задание граничных условий, решатель и постпроцессор для отображения результатов расчета. Если программные продукты самостоятельны, то приходится организовывать передачу данных между ними. Решение многих задач резко усложняется, особенно при решении задач параметрического анализа и оптимизации.

Интеграцию программ и приложений в единый расчетный комплекс осуществляет специально разработанная компанией ANSYS платформа ANSYS Workbench 2.0. Платформа объединяет графический интерфейс приложений и обеспечивает их работу с базами данных в рамках одного проекта. Например, для работы с геометрией, генерации расчетной сетки, решения задач оптимизации ANSYS Workbench включает несколько специализированных модулей, таких как ANSYS DesignModeler, ANSYS Meshing и ANSYS DesignXplorer. Это позволяет создавать, связывать, проводить повторно расчеты в ANSYS CFX или ANSYS FLUENT, проводить параметрические исследования, легко выбирать тип анализа. Концепция расчета многодисциплинарных задач в единой рабочей платформе с поддержкой связи с CAD-системой уникальна и не  имеет аналогов в иных программных продуктах.

Компьютерное проектирование – один из наиболее важных этапов жизненного цикла изделия, который неразрывно связан с исследованием конструкции машины и оценкой ее эксплуатационных параметров средствами САЕ. управление компьютерный инженерный автоматический

Вместе с тем, в программных комплексах, реализующих идеологию PLM, программы САЕ занимают обособленную позицию. Тому есть несколько причин.

Во-первых, САЕ-программы, особенно «тяжелого класса», требуют на порядок больше машинных ресурсов, чем системы конструирования или подготовки производства, поэтому они устанавливаются на выделенные расчетные станции и обслуживаются, как правило, математиками-расчетчиками.

Отличительной особенностью САЕ-программ является большой объем одновременно обрабатываемых данных. Современные вычислители САЕ в зависимости от масштаба решаемой задачи осуществляют параллельные вычисления с использованием различных методов и структур: распределенные вычисления в сети Internet, GRID-офис, кластеры и суперкомпьютеры.

Во-вторых, в процессе проектирования и изготовления машиностроительных изделий САЕ-программы располагаются за пределами магистрального движения цифровой 3D-модели, сами не вносят транслируемых изменений в геометрию и являются по сути средством проверки функциональной пригодности конструкции или оптимизации технологических параметров изготовления деталей.

В-третьих, как это ни парадоксально, но инженерный анализ конструкции является для конструктора в определенной степени чужим полем; поскольку целью САЕ является не синтез новой конструкции, а так же, как в научном исследовании, – получение новых знаний, в данном случае о свойствах проектируемого изделия.

Компьютерный инженерный анализ по смыслу аналогичен научному исследованию. Его методология радикально отличается от основных принципов конструирования, и в плане постановки задачи, и в плане методов решения, и в плане интерпретации результатов.

Компьютерный инженерный анализ фактически является вычислительным экспериментом, а программы САЕ выполняют при этом роль исследовательского инструмента. В российских источниках для обозначения виртуальных исследований с помощью компьютерных программ используются также термины «вычислительное моделирование» и «компьютерная симуляция».

Контрольные вопросы

1. Приведите основные программы для инженерных расчетов.

2. Объясните методику проектирования  с параллельным анализом прочности.

3. Поясните, какие параметры используются при нахождении оптимальной конструкции изделия.

4. Укажите основные преимущества компьютерного расчета.

5. Объясните, как компьютерный инженерный анализ используется в научных и поисковых исследованиях.

Тема 11. Применение  систем CAE для решения задач прочностного анализа.

Лекция 22. Экспресс анализ в CAE системах.

Основные вопросы:

22.1 Экспресс анализ в CAE системах как полнофункциональный инженерный инструмент.

22.2 Моделирование и редактирование на основе CAE расчетов.

22.1 Экспресс анализ в CAE системах как полнофункциональный инженерный инструмент

Решение задач с использованием метода конечных элементов проводиться с помощью многочисленных программных продуктов.

- Полнофункциональный инженерный анализ. Характеризуется мощными вычислительными системами, большими хранилищами данных для конечных элементов и различных физических. Средства моделирования и редактирования геометрии встроены. Имеется возможность импорта промышленных стандартов. Наиболее популярными системами этого типа являются ANSYS, AI*Nastran и MSC.nastran.

- Системы среднего уровня не обладают мощными расчётными возможностями и данные хранятся в собственных форматах. В отдельных системах есть встроенный интерфейс CAD систем, некоторые считывают геометрию моделей. К первым относятся COSMOS/Works, COSMOS/Motion, COSMOS/FloWorks для SolidWorks, ко вторым — visualNastran, Procision.

Проектирование современного оборудования включает в себя не только создание его геометрии. Выпустить работоспособную продукцию с наименьшими затратами позволяет применение инженерного анализа. Разработчики всего мира работают над тем, что бы их конструктивные решения обеспечивали долговечность, прочность, устойчивость и необходимые характеристики модели, при этом имея минимальный вес, стоимость и электропотребление. Залогом конкурентоспособности является оптимизация процессов и создаваемых конструкций. Применение CAE анализа позволяет создать изделия, которые не будут уступать мировым образцам и даже превосходить их.

Один из широко используемых программных комплексов для инженерных расчётов является Ansys, считается универсальным благодаря возможности расчёта различных видов анализа. Применяется в расчётах конструкций разного типа, на воздействия разной природы, начиная от авиастроения и судостроения, заканчивая электронной промышленностью Ansys даёт возможность при проектировании узнать возможное поведение детали в тех или иных условиях и получить сведения о напряжениях, деформациях, распределении тепловых потоков, температур и так далее.

Femap – инженерное программное обеспечение, позволяющее создавать сложные модели конструкций и системы конечно элементного анализа. Данный продукт имеет возможность работы с геометрическими данными основных САПР продуктов (рисунок 2.2.1). Инструменты численного моделирования Femap позволяют:

- улучшить качество изделий;

- сократить временные и материальные ресурсы необходимые для производства;

- выполнить оптимизацию конструкции, что снизит расход материала.

Рисунок 2.2.1. – Результат расчёта собственных частот пролётного строения в программном комплексе Femap

22.2 Моделирование и редактирование на основе CAE расчетов

APM FEM - система предназначенная для решения задач прочностного анализа, интегрированная в Компас 3D, даёт возможность конструктору на начальных стадиях проектирования принимать правильные и обоснованные конструктивные решения, используя построенные 3D модели. Основной задачей является анализ прочности малых в размере конструкций, для которых необходимо установить значения показателей прочности с целью её дальнейшей оптимизации. В APM FEM входит инструментарий для подготовки конструкций к расчётам, задание всех необходимых условий и нагрузок, постпроцессор, так же есть возможность создавать конечно элементную сетку.

NX Advanced Simulation является многофункциональным модулем моделирования, работа которого основана на конечно элементом методе, NX Advanced Simulation обладает большим количеством функций необходимых для визуализации результатов проведённых симуляций, содержащий все необходимые возможности, которые могут понадобиться специалисту.

В NX Advanced Simulation входят инструменты постпроцессора, необходимые для создания и редактирования геометрий различной сложности и расчётных моделей. Так же он даёт полное совпадение расчётной модели с CAD моделью, что даёт возможность оперативно изменять конструкцию и расчётную модель.

NX Advanced Simulation использует метод конечных элементов для расчёта задач по деформации твёрдого тела. Геометрическая модель в этом случае должна быть разбита на конечные элементы. При выполнении конечно элементного анализа необходимо хорошо понимать моделируемый процесс или операцию. Программа применяет при решении данные, которые ввёл инженер и встроены возможности решатели.

Процесс проведения инженерного расчёта в NX Advanced Simulation можно представить, как следующую последовательность действий:

• Идеализация.

Для того, что бы применение конечно элементной метода было наиболее эффективным, необходимо построить геометрическую модель и максимально удостовериться в её корректности, для этого исключают все элементы усложняющие деталь (отверстия, округления, фаски), но не влияющие на конечный результат расчётов. При присутствии в геометрии дефектов на поверхности, следует перестроить созданные элементы

• Построение конечно элементной сетки.

Качество сетки конечно элементной модели представляет большое значение. При расчёте задачи с конечно элементной сеткой низкого качества (большой размер элементов), есть возможность получить не верный ответ. Так же необходимо задать свойства материала и параметры элементов.

• Расчётная модель и её создание.

Важным этапом, влияющим на результат, является определение и задание опций решателя, условий нагружения, условий контактных взаимодействий, начальных и граничных условий.

• Решение задачи численным методом.

В ходе решения, происходит просмотр процесса решения, для обнаружения проблем и ошибок на начальных этапах нужно просматривать такие данные как: линейная или нестационарная история решения, сходимость алгоритма, сходимость решателя.

•Анализ выходных результатов.

Полученные данные анализируются и при положительном результате, приступают к формированию графиков и созданию отчёта. При отрицательном результате, есть возможность вернуться к предыдущим этапам, для редактирования конечно элементной модели или геометрии.

Контрольные вопросы

1. Укажите программы для экспресс инженерных расчетов.

2. Приведите примеры проектирования конструкций деталей

3. Объясните какие свойства изделия учитываются в оптимальной конструкции изделия.

4. Поясните,основные отличия программ APM FEM и NX Advanced Simulation.

5. Объясните преимущества метода конечных элементов при расчетах деталей на прочность.

Тема 12. Программы инженерного анализа.

Лекция 23. Анализ возможностей  систем Компас и Ansys для  инженерного анализа.

Основные вопросы:

23.1 Возможности NX для решения анализа задач по оценке прочности (статический анализ)

23.2 Формирование конечно-элементной	 модели.

23.1. Возможности NX для решения анализа задач по оценке прочности (статический анализ)

Большинство задач по деформации твёрдых тел принадлежат статическому анализу, суть которого заключается в решение задач, связанных с напряжением, деформацией, перемещениями, реакциями, возникающими в конструкции при статическом нагружении. Статический анализ можно разделить на линейный и нелинейный, так как не во всех случаях можно описать поведение конструкции не учитывая нелинейный свойства.

Линейный статический анализ конструкции заключается в определении напряженно-деформированного состояния при действии статических нагрузок на конструкции, при установленных граничных условиях.

При линейном статическом анализе применяются некоторые допущения:

- деформируемое состояние не влияет на матрицу жёсткости;

- деформируемое состояние не влияет на граничные условия;

- перемещения слишком маленькие;

- только линейно-упругие свойства материалов;

- динамически эффекты не учитываются.

В линейно-статическом анализе решается уравнения статического равновесия имеющее вид (формула 23.1):

[K]{U} = {F},                                                                                  (23.1)

где: [K] – глобальная матрица жесткости элементов;

{U} – вектор узловых перемещений;

{F} – вектор внешних сил.

В линейно-статическом анализе поддерживаются почти все виды конечных элементов решателя NX Nastran, за исключением тех, которые используются для решения расширенного нелинейного анализа.

Материал и вид конечных элементов определяет модель свойств материала с картой решателя NX Nastran. Для линейно-статических анализов используют изотропные, ортотропные, анизотропные материалы. Виды материалов представлены в таблицах.

В решателе NX Nastran предусмотрены три типа решения для линейно-статического анализа:

- SESTATIC 101 – Единственное ограничение (single constraint) – создание нескольких расчётов с одинаковыми закреплениями, но отличающиеся нагрузками;

- SESTATIC 101 – Множество ограничений (Multi constrain) – Создание нескольких расчётов, в каждом из которых свои закрепления и нагрузки;

- SESTATIC 101 – Суперэлемент (superelements) – Решение для статического редуцирования матриц масс и жесткостей компонента общей расчётной модели, применяемый для создания внешних суперэлементов.

В качестве примера на рисунке 23.1 представлена вкладка. Навигатора симуляции – дерево модели с двумя решениями single constraint и Multi constrain, содержащих по два расчёта.

Рисунок 23.1 – Дерево расчётной модели

23.2 Формирование конечно-элементной модели.

Важным этапом конечно-элементного анализа является создание разработка и создание высококачественной конечно-элементной модели. Пренебрежение качеством КЭ сетки влечёт за собой неточность в расчётах и получение неправильного результата. При этом высокое качество сетки должно быть оправдано, так как может привести к высоким затратам вычислительных ресурсов и длительному времени расчёта. Кроме построения конечно элементной сетки, устанавливаются физические свойства модели (материал, параметры элементов)

На рисунке 23.2 приведена панель расширенной симуляции. Состоящей из команд необходимых для работы с материалами, сетками. Исправления геометрии и другие.

Рисунок 23.2 – Панель расширенной симуляции

Для создания и редактирования конечно элементной сетки можно воспользоваться инструментом «Коллектор сеток», содержащим следующий параметры (рисунок 23.2):

- «Семейство элемента» – возможность выбора типа сетки (0D, 1D, 2D, 3D);

- от выбранного семейства указывается тип коллектора;

- в группе свойства выбирается тип сетки, так же есть возможность создать свойства или выбрать из существующих.

Контрольные вопросы

1. Перечислите основные возможности NX для статического расчета прочности

2. Укажите основные допущения в инженерных расчетах.

3. Приведите примеры допущения для конкретных деталей

4. Объясните как выполняют выбор ограничений.

5. Поясните, как влияет качество сетки на результаты расчета.

Тема 12. Программы инженерного анализа.

Лекция 24. Элементы программ для сравнения результатов расчетов.

Основные вопросы:

24.1 Элементы программ для корректного  решения по оценке прочности.

24.2 Ограничения конечно-элементной	 модели, задаваемые пользователем.

24.1 Элементы программ для корректного  решения по оценке прочности.

Задание физико-математических свойств материала необходимо для корректного расчёта анализа. Для используемых конечных элементов выбор материала можно сделать либо воспользовавшись материал, который был выбран для геометрического тела на этапе моделирования, либо использовать материал заданный в коллекторе. Назначая материал можно воспользоваться библиотекой материалов NX расширенной симуляции или создать новый (рисунок 24.1).

Рисунок 24.1 – Диалоговое окно «Назначить материал»

Решение систем уравнения, которые описывают смоделированное поведение конструкции, является результатом проведённого расчёта, поэтому задание нагрузок и граничных условий – важный этап конечно элементного анализа.

Существующие типы нагрузок, представленные в решателе NX Nastran, необходимые для решения задач представлены на рисунке 24.2.

Рисунок 24.2 – Типы нагрузок

Сила, момент – команды для приложения к модели сил и моментов. Используя эту команду, можно приложить любое усилие, другие команды предназначены для упрощенного задания усилий.

Давления смятия – установка давления на круговое ребро или грань цилиндрической формы с указанным углом раствора по необходимому закону распределения.

Крутящий момент – симуляция крутящего момента посредством приложения касательных усилий на необходимую грань цилиндрической формы, нагрузка эквивалентна установленному значению крутящего момента.

Давление – установка давлений происходит либо на грани у которых не меняется значение в пределах элемента или в узлах граней.

Гидростатическое давление – при установленной константе, плотности, свободной поверхности жидкости, задаётся переменное по высоте давление.

Центробежная сила – устанавливается центробежное давление, при вращении объекта с учётом жидкости.

Сила тяжести – установка ускорения, выбирая или компоненты или направление, не выбирая объекты.

Центробежная нагрузка – центробежная нагрузка, возникающая при вращении. Необходимо ввести значения угловой скорости, ускорения и направление.

Температурная нагрузка – вводиться значения известной температуры, для наблюдения температурных деформаций.

Предварительная затяжка болта – усилие затяга болтовых соединений.

Кроме нагрузок, для корректного описания постановки задачи, необходимо задать ограничения степеней свободы. Количество степеней свободы определяется типом элемента, например в элементе работающем на кручение и изгиб, все шесть (3 трансляционные и 3 поворотные), а в узлетрёхмерного элемента перемещения только вдоль осей координат – 3 трансляционные. В NX степени свободы обозначают следующим образом:

- Трансляционные DOF1, DOF2, DOF3 обозначают x, y, z в декартовой системе координат.

- DOF4, DOF5, DOF 6 – отвечают за повороты вокруг оси системы координат.

В NX Advanced Simulation, приведены следующие варианты ограничений (рисунок 24.3):

Рисунок 24.3 – Типы ограничений

24.2 Ограничения конечно-элементной	 модели, задаваемые пользователем.

Для задания ограничений используют систему координат.

Ограничения, задаваемые пользователем – это:

Вынужденное перемещение – команда позволяющая ввести значение перемещения для степеней свободы тела.

Заделка – жёсткое закрепление всех шести степеней свободы.

Пространственный шарнир – закрепление трансляционных степеней.

Ограничение вращения – закрепление степеней отвечающих за поворот.

Простое опирание – определение вектора для закрепления необходимой степени, остальные находятся в свободном состоянии.

Ограничение закрепления – цилиндрический объект закрепляется пять степеней свободы остаётся только степень свободы окружных перемещений, относительно узловой цилиндрической системы координат.

Ограничение ползунка – относительно определённого вектора степень свободы, остаётся свободна, остальные неподвижны.

Условие симметрии – задание условий симметрии и антисимметрии.

После проведения всех подготовительных операций конечно-элементной расчётной модели в препроцессоре NX Advanced Simulation, происходит запуск решателя численного анализа. При окончании решения, в постпроцессоре можно просмотреть полученные результаты.

Контрольные вопросы

1. Объясните, как задаются материал и его свойства.

возможности NX для статического расчета прочности

2. Перечислите основные свойства материалов, вводимые втаблицу.

3. Укажите основные типы нагрузок

4. Объясните как задается температурная нагрузка.

5. Поясните, какие ограничения задаются пользователем.

Тема 13. Применение систем CAE для анализа прочности изделий

Лекция 25. Возможности систем CAE для решения задач по оценке прочности (статический анализ).

Основные вопросы:

25.1 Возможности систем CAE для решения задач по оценке прочности (статический анализ).

25.2 Пример статического анализа бруса.

25.1 Возможности систем CAE для решения задач по оценке прочности (статический анализ). Линейный статический анализ

Применяется для оценки величины напряжений и смещений во время эксплуатации: предотвращение поломок; уменьшение габаритов изделия; расчет нагрузок в узлах и сборках; функции технического контроля; оценка запаса прочности; дает информацию для внесения изменений в конструкцию и улучшения характеристик

Нелинейный статический анализ

Анализ физической нелинейности: переход через предел текучести; потеря эластичности; изменение свойств материалов от температуры;

Анализ геометрической нелинейности: пошаговый анализ изменения жесткости с возрастанием нагрузки.

Анализ области контакта (давление, сдвиг): расчет деформации и сил реакции между деталями в зоне контакта под нагрузкой

Частотный анализ: расчет резонансов в системе позволяет избежать перегрузки или разрушения; определить области для упрочнения.

Расчет собственных частот конструкции. Визуализация узлов колебания для каждой частоты (моды). Учитывается вклад массы каждой детали сборки. Поддержка модели напряженно-деформированного состояния

Термический анализ

Расчет изменения и распределения температуры: в переходном или стационарном режиме. Механизмы переноса тепла: проводимость, конвекция или излучение. Возможность «отключать» источник тепла (режим термостата). Расчет термического сопротивления в области контакта деталей. Анализ механических напряжений, вызванных тепловым расширением.

Исследование движения

Расчет напряжений в зонах контакта деталей. Расчет общей жесткости сборки во время движения. Привязка по времени или по событию. Визуальная проверка габаритов модели.

25.2 Пример статического анализа бруса.

Для предоставления обучающимся готовой 3D-модели балки, предварительно было выполнено ее построение в модуле «Моделирование» NX (рисунок 25.1).

Расчет на прочность построенной балки в NX Advanced Simulation реализуется за счет возможностей 101 решения «Линейная статика – общие ограничения»

В качестве решателя будет использован встроенный решатель NX NASTRAN.

Рисунок 25.1 – Конструкция балки

Данная геометрическая модель была построена в модуле «Моделирование» программного комплекса NX.

Построение модели осуществлялось при помощи инструмента «Цилиндр», для построения трёх частей балки по оси Z.

Геометрические характеристики модели:

Участок 1:

- Диаметр – 26.26 мм

- Высота – 300мм

- Площадь основания – 541 мм2

Участок 2:

- Диаметр – 18.6 мм

- Высота – 200 мм

- Площадь основания – 271 мм2

Участок 3:

- Диаметр – 19.9 мм

- Высота – 400 мм

- Площадь основания – 271 мм2

Рисунок 25.2 – Алгоритм решения задачи

Интеграция действий обучающегося при работе в NX Advanced Simulation и разработанной компьютерной программе показана ниже в виде сценария процесса обучения. Схема расчёта в NX Advanced Simulation представлена на рисунке 25.3

Рисунок 25.3 – Первый этап обучающей программы

Запустите NX и загрузите геометрическую модель конструкции, для этого необходимо выбрать Файл → Открыть файл ram (убедитесь, что выбраны миллиметры в качестве единиц измерения) и перейдите к модулю NX Расширенная симуляция. (Вкладка Файл в разделе приложения модуль Расширенная симуляция, показана на рисунке 25.4)

Рисунок 25.4 – Окно выбора модуля Расширенная симуляция

В приложении нажмите далее, как только будут выполнены и отмечены флажками все пункты, чтобы перейти к следующему этапу (рисунок 25.5). Поэтапно выполните все пункты указанные в приложении.

Вызовом команды Новая КЭ модель и симуляция (рисунок 25.6), начинается создание расчётной модели. В появившемся диалоговом окне (рисунок 25.6) введите имя и директорию для нового файла выберете в качестве тела, загруженную модель балки и нажмите ОК.

Убедитесь, что в следующем окне (рисунок 25.7) в разделе выбора решателя и нового решения, тип решения выбран SESTATIC 101 – общие ограничения и нажмите ОК.

Рисунок 25.5 – Второй этап программы

Рисунок 25.6 – Команда создания симуляции

Рисунок 25.7 – Окно создания КЭ модели и симуляции и выбор типа решения

Таким образом, на основе исходной геометрии конструкции были созданы идеализированная модель и пустая КЭ модель.

Контрольные вопросы

1. Перечислите основные задачи, которые решаются при линейном статическом анализе

2. Перечислите основные задачи, которые решаются при нелинейном статическом анализе.

3. Поясните, какие основные типы нагрузок необходимо задать.

4. Объясните как задается температурная нагрузка.

5. Назовите основные шаги создания симуляции.

Тема 13. Применение систем CAE для анализа прочности изделий

Лекция 26. Возможности систем CAE для решения задач по оценке прочности (усталостная прочность).

Основные вопросы:

26.1 Возможности систем CAE для решения задач по оценке усталостной прочности.

26.2 Пример расчета усталостной прочности

26.1 Возможности систем CAE для решения задач по оценке усталостной прочности.

Усталостная прочность. Оценка НДС деталей по максимальной нагрузке стационарного цикла в условиях статического нагружения и использование оригинального метода расчетов на конечно-элементной сетке позволяет прогнозировать количество циклов до появления усталостной трещины или до разрушения детали.

Как было отмечено ранее, расчет по переменным напряжениям (на усталостную прочность) деталей выполняют как проверочный; он заключается в определении расчетных коэффициентов запасов прочности в предположительно опасных сечениях, предварительно намеченных в соответствии с эпюрами моментов и расположением зон концентрации напряжений. При расчете принимают, что напряжения изгиба изменяются по симметричному циклу, а напряжения кручения  по отнулевому.

Проверку на усталостную прочность производят по величине коэффициента запаса прочности:

,

26.2. Пример расчета усталостной прочности.

На основе  примера лекции 25 продолжим рассматривать порядок расчетов на примере, отметим особенности и отличия статического анализа и расчета на усталость.

На прошлой лекции мы остановились на создании идеализированной модели и пустой КЭ модели.

Следующим шагом будет создание конечно-элементной сетки и задание её физических свойств, необходимых для корректного расчёта. КЭ модель будет состоят из тетраэдальных элементов, описывающих твердотельную конструкцию рамы.

Генерируется 3D сетка для балочной конструкции. Выполняется команда «3D четырёхгранный», находящаяся на панели инструментов Указывается:

- Тип (свойство элемента) – CTETRA(4).

- Исходный размер элемента – 5 мм.

- Плавное изменение размера – установите флажок.

- Сделать более регулярную сетку – установите флажок.

Для задания материала созданной конечно-элементной сетки, необходимо внести свойства сетки. Для этого необходимо нажать правой кнопкой мыши по коллектору Solid и выбрать опцию «Изменить». В появившемся диалоговом окне (рисунок 26.9), можно изменить имя коллектора и внести изменения нажав «Изменить» напротив строки «Свойства тела».

В окне изменения физических свойств PSOLID из выпадающего списка материал, выбрать «Steel» (нажав выбор материала в разделе свойства).

Характеристики используемой стали;

-Тип материала – изотропный;

-Плотность – 7.829е-006кг/мм3;

-Коэффициент пуансона – 0.288;

-Модуль Юнга – 207е+008КПа;

-Предел текучести – 137 мН/мм^2(кПа);

-R0 – 1.3;

-R45 – 1.3;

-R90 – 1.3;

-Модуль пластичности – 550 Н/мм2 (МПа);

-Показатель степени жёсткости – 0.2.

Просмотреть параметры материал можно через библиотеку материалов NX с помощью команды «Проверить материал» (рисунок 26.10) или с помощью команды «Отобразить свойства материала».

Рисунок 26.9 – Задание материала

Рисунок 26.10 – Свойства материала

Рисунок 26.11 – Команда активации симуляции

Приложение нагрузок и ограничений является важным этапом в создании расчёта. Параметры граничных условий активируются в соответствии с выбранным решателем и типом решения. Задавать их можно как да, так и после создания решения.

Задание нагрузок и ограничений, можно провести с помощью (рисунок 26.12):

- Панели инструментов Расширенной симуляции;

- С помощью дерева модели, нажатием на узел контейнера нагрузки или ограничения.

Структура этих окон одинакова. В начале выбирается тип задания, затем объекты к которым будет применено условие. Величина нагрузок или ограничений может быть, как постоянной, так и переменной (по времени, частоте, температуре).

Установите нагрузку типа «Сила» и ограничение свободы «Заделка», так как показано на схеме (рисунок 26.13) и установите значения:

F1 = 45000Н

F2 = 80000Н

F3 = 30000Н

Рисунок 26.12 – Вызов команд приложения нагрузок и ограничений

Рисунок 26.13 – Задание нагрузок и ограничений

На панели «Навигатор симуляции», в дереве модели необходимо проверить правильность заданных нагрузок, ограничений и объектов симуляции. Расчётная модель готова для проведения анализа.

Для запуска решения с помощью встроенного решателя NX Nastran, воспользуйтесь командой «Решить», находящейся на панели инструментов Расширенная симуляция (рисунок 26.14).

Рисунок 26.14 – Команда для запуска решения

После запуска решения появляется несколько окон. Окно Информация отвечает за данные о расчётной модели и её проверке. Окно Мониторинг решения показывает ход решения задачи. Вкладка решатель пространственной матрицы, отображает количество решённых на данный момент уравнений, вкладка «Анализ контактной системы» – выполнение условия линейного контактного взаимодействия.

При появлении в нижней части окна мониторинга надписи «Задача выполнена», закройте все окна, отвечающие за решение. В окне программы необходимо проверить выполнены ли все шаги и правильность введённых данных и нажать Далее.

В дереве модели дважды нажмите на «Результаты активного решения solution 1» для перехода в навигатор «Постпроцессора» с загруженными результатами.

Необходимо просмотреть следующие результаты (рисунок 26.15):

- Перемещение по узлам ось Z.

- Напряжение по элементам – ZZ.

Рисунок 26.15 – Результаты расчёта в навигаторе постпроцессора

Для просмотра результатов на отдельных частях модели необходимо воспользоваться командой «Определить значения» на панели инструментов постпроцессора (рисунок 26.16). В появившемся диалоговом окне (рисунок 26.17), в опции «Выбор» используйте метод «Грань элемента» и примените к части бруса, для просмотра результата (рисунок 26.18).

Рисунок 26.16 – Команда Определить значения, на панели инструментов постпроцессора.

Рисунок 26.17 – Окно команды «Определить значения»

Рисунок 26.18 – Окно «Определить значения» с полученными данными

В информационном окне будет показаны данные в зависимости от выбранного в дереве модели результата (максимальное, минимальное и среднее значение). Средние значения результатов вводятся в соответствующие значению текстовые блоки в окне разработанной компьютерной программы (рисунок 26.19).

В случае введения неверных данных в блоки программы, будет открыто диалоговое окно с описанием алгоритма решения поставленной задачи (рисунок 26.20).

Рисунок 26.19 – Окно проверки полученных данных

Рисунок 26.20 – Перепроверка результатов расчёта в случае ошибки

Таким образом, сформирован алгоритм процедуры применения инструментов CAE анализа в NX Advanced Simulation для решения задач прочностного анализа.

Контрольные вопросы

1. Объясните, что называется амплитудой напряжений.

2. Укажите, какие подходы используют в случае совместного действия статических и переменных напряжений.

3. Укажите, в чем сущность задания ограничений.

4. Поясните, что называется усталостным разрушением.

5. Приведите условие прочности при переменных напряжениях.

Тема 14. Расчеты на основе МКЭ.

Лекция 27. Анализ возможностей NX Advanced Simulation для проведения конечно-элементных расчётов.

Основные вопросы:

27.1  Построение 3D модели.

27.2 Конечно-элементный анализ. Выполнение расчета и оценка результатов

27.3 Особенности NX Advanced Simulation

27.1  Построение 3D модели.

NX Advanced Simulation является многофункциональным модулем моделирования, работа которого основана на конечно элементом методе, NX advanced Simulation обладает большим количеством функций необходимых для визуализации результатов проведённых симуляций, содержащий все необходимые возможности, которые могут понадобиться специалисту (рисунок 27.1).

Рисунок 27.1 – Общий вид NX Advanced Simulation

В NX Advanced Simulation входят инструменты постпроцессора, необходимые для создания и редактирования геометрий различной сложности и расчётных моделей. Так же он даёт полное совпадение расчётной модели с CAD моделью, что даёт возможность оперативно изменять конструкцию и расчётную модель.

27.2 Конечно-элементный анализ. Выполнение расчета и оценка результатов

NX Advanced Simulation использует метод конечных элементов для расчёта задач по деформации твёрдого тела. Геометрическая модель в этом случае должна быть разбита на конечные элементы. При выполнении конечно элементного анализа необходимо хорошо понимать моделируемый процесс или операцию. Программа применяет при решении данные, которые ввёл инженер и встроены возможности решатели.

Процесс проведения инженерного расчёта в NX Advanced Simulation можно представить, как (рисунок 27.2):

Идеализация. Для того, что бы применение конечно элементной метода было наиболее эффективным, необходимо построить геометрическую модель и максимально удостовериться в её корректности, для этого исключают все элементы усложняющие деталь (отверстия, округления, фаски), но не влияющие на конечный результат расчётов. При присутствии в геометрии дефектов на поверхности, следует перестроить созданные элементы

Построение конечно элементной сетки.

Качество сетки конечно элементной модели представляет большое значение. При расчёте задачи с конечно элементной сеткой низкого качества (большой размер элементов), есть возможность получить не верный ответ. Так же необходимо задать свойства материала и параметры элементов.

Расчётная модель и её создание.

Важным этапом, влияющим на результат, является определение и задание опций решателя, условий нагружения, условий контактных взаимодействий, начальных и граничных условий.

Решение задачи численным методом.

В ходе решения, происходит просмотр процесса решения, для обнаружения проблем и ошибок на начальных этапах нужно просматривать такие данные как: линейная или нестационарная история решения, сходимость алгоритма, сходимость решателя.

Анализ выходных результатов.

Полученные данные анализируются и при положительном результате, приступают к формированию графиков и созданию отчёта. При отрицательном результате, есть возможность вернуться к предыдущим этапам, для редактирования конечно элементной модели или геометрии.

27.3 Особенности NX Advanced Simulation

NX Advanced Simulation обладает рядом инструментов и особенностей их применения.

Инструменты абстракции геометрии для улучшения качества КЭ моделей. Эффективная работа с большими конечно–элементными сборками.

Рисунок 27.2 – Процесс проведения инженерного расчёта в NX Advanced Simulation

Интуитивный интерфейс для быстрого доступа ко всем элементам расчетной модели.

Поддержка изотропных, анизотропных, ортотропных и гиперупругих материалов.

Поддержка ряда решателей: NX Nastran, MSC Nastran, Ansys, LS-Dyna и Abaqus.

Дополнительная возможность проводить CFD, тепловой усталостный и оптимизационный анализы.

Преимущества:

Быстрое создание и упрощение 3D–геометрии.

Использование синхронной технологии для эффективного изменения геометрии деталей конструкции.

Полная ассоциативность геометрической и конечно-элементной модели.

Обширная библиотека конечных элементов. Быстрое генерирование КЭ сеток с автоматическим заданием условий связи. Оперирование узлами и элементами напрямую.

Быстрое формирование, импортирование и наглядный просмотр результатов.

Имея большие возможности по созданию конечноэлементных моделей, NX Advanced Simulation включает в себя простые в освоении инструменты для приложения условий нагрузки и граничных условий и предоставляет возможности для проверок разработанных расчётных моделей по многочисленным параметрам. Кроме возможности создавать конечно элементные модели, присутствуют инструменты для создание сборок КЭ моделей. Для анализа, просмотра и обработки сразу нескольких типов результатов, предусмотрены инструменты визуализации.

Контрольные вопросы

1. Объясните, как происходит редактирование модели.

2. Укажите дополнительные возможности программы

3. Укажите, какие данные расчета анализируются и с какой целью.

4. Поясните назначение навигатора симуляции.

5. Охарактеризуйте команды постпроцессора.

Тема 14. Расчеты на основе МКЭ.

Лекция 28. Процесс проведения инженерного расчёта в NX Advanced Simulation.

Основные вопросы:

28.1.  Совместимость NX Advanced Simulation  с другими программами.

28.2.  Навигатор симуляции.

28.1.  Совместимость NX Advanced Simulation  с другими программами.

В NX Advanced Simulation имеется поддержка ряда используемых в промышленной области решателей (MSC Nastran, NX Nastran, Ansys, Abaqus). Используется терминология выбранного решателя, после указания решателя и типов анализа в ходе проектирования конечно элементной модели.

Особенностью работы с математической моделью в NX Advanced Simulation считается возможность разделять расчётную и КЭ модель, то есть активной может быть только одна модель, что позволяет не растрачивать компьютерные ресурсы. Благодаря этому можно с лёгкостью выполнять сразу несколько типов анализа для одной модели. Во время моделирования NX Advanced Simulation автоматически распределяет модели, к примеру, конечно элементные модели будут разделены по типам и образуют коллекторы в дереве модели. NX Advanced Simulation даёт возможность моделировать конечно элементной модели хорошего качества, без большого числа элементов, с использованием всех имеющихся типов КЭ: 0D, 1D, 2D, и 3D.

Для улучшения конечно элементной модели применяются инструменты для редактирования нежелательной геометрии. Одной из особенностей NX Advanced Simulation считается наблюдение за поведением геометрии и конечно элементной модели и автоматическое обновление расчётной модели до действительного состояния.

Для построения численной модели в NX Advanced Simulation, в основном меню присутствую следующие инструменты:

- идеализация и подготовка геометрии. Позволяет выполнить необходимые действия для подготовки модели к наложению на неё расчётной сетки. Активна на уровне работы с геометрией;

- выбор материала из существующих, представленных в библиотеке или же возможность добавить новый материал в библиотеку;

- задание физических свойств;

- команда для создания правил генератор конечно элементной сетки;

- Создание поверхностных твердотельных конечно элементной сетки для конструкции, так же есть возможность создания 2D, 1D и 0D сеток;

- команда для проверки качества конечно элементной сетки;

- команда для задания я закреплений;

- команда для задания нагрузок;

- команда для расчёта;

- режим постпроцессора;

28.2.  Навигатор симуляции.

Благодаря навигатору симуляции, пользователь имеет возможность просматривать и управлять различными файлами и параметрами анализа в пределах дерева модели. Каждая вкладка отвечает за отдельный файл или компонент (рисунок 28.1.)

Рисунок 28.1. - Дерево модели в навигаторе симуляции

Основные команды постпроцессора необходимых для управления отображаемых результатов, представлены в таблице 28.1.

Таблица 28.1 - Команды управления постпроцессором

Контрольные вопросы

1. Объясните, что понимают под нежелательной геометрией детали.

2. Укажите преимущества и возможности анимации

3. Объясните различие расчётной  и конечно элементной моделью.

4. Поясните назначение навигатора симуляции.

5. Охарактеризуйте команды навигатора.

Тема 15. Примеры расчета на прочность в CAE системах.

Лекция 29. Пример расчета на прочность. Проектный расчет.

Основные вопросы:

29.1.  Формирование задания на проектный расчет.

29.2.  Выполнение проектного расчета, анализ результатов.

29.1.  Формирование задания на проектный расчет.

Разработанная компьютерная программа предназначена для выполнения прочностного анализа в рамках выполнения лабораторных работа, посвященных изучению возможностей CAE программ.

Интерфейс обучающей программы состоит из четырёх последовательно открывающихся диалоговых окон предназначенных для ввода параметров расчёта и выбора необходимых данных расчёта. Дизайн окон диалога был выполнен с помощью инструментов Windows Form.

На основе расчета, приведенного в лекции 25, был сформирован алгоритм конечно-элементного анализа в NX Advanced Simulation. Процедура традиционного расчета была адаптирована под условия проведения анализа в САЕ-системе.

Пользователь, следуя алгоритмам, представленным в обучающей компьютерной программе, последовательно проходит все этапы выполнения прочностного анализа, адаптированные под требования САЕ-системы.

Для предоставления обучающимся готовой 3D-модели балки, предварительно было выполнено ее построение в модуле «Моделирование» NX (рисунок 29.1).

Расчет на прочность построенной балки в NX Advanced Simulation реализуется за счет возможностей 101 решения «Линейная статика – общие ограничения»

В качестве решателя будет использован встроенный решатель NX NASTRAN.

1) Алгоритм выполнения поставленной задачи:

Создание 3D модели. Проверка и идеализация геометрии

2) Выбор решения – 101 линейная статика общие ограничения.

Задание параметров расчета

3) Создание конечно-элементной сетки

Выбор материала из библиотек. Задание ограничений. Задание нагрузки.

4) Запуск решателя

5) Анализ результатов.

29.2.  Выполнение проектного расчета, анализ результатов.

Схема расчёта в NX Advanced Simulation представлена на рисунке 29.1 Запустите обучающее приложение. Выполните указанные пункты (рисунок.29.1)

Рисунок 29.1 – Первый этап обучающей программы

Запустите NX и загрузите геометрическую модель конструкции, для этого необходимо выбрать Файл → Открыть файл ram (убедитесь, что выбраны миллиметры в качестве единиц измерения) и перейдите к модулю NX Расширенная симуляция. (Вкладка Файл в разделе приложения модуль Расширенная симуляция, показана на рисунке 29.2)

Рисунок 29.2 – Окно выбора модуля Расширенная симуляция

Вызовом команды Новая КЭ модель и симуляция, начинается создание расчётной модели. В появившемся диалоговом окне введите имя и директорию для нового файла выберете в качестве тела, загруженную модель балки и нажмите ОК.

Убедитесь, что в следующем окне в разделе выбора решателя и нового решения, тип решения выбран SESTATIC 101 – общие ограничения и нажмите ОК.

Рисунок 29.3 – Второй этап программы

Рисунок 29.4 – Вызов команд приложения нагрузок и ограничений

Рисунок 29.5 – Задание нагрузок и ограничений

Рисунок 29.6 – Окно проверки полученных данных

После проверки полученных данных решается вопрос принятия решения и вывода о прочности элемента, либо дается рекомендация на трансформацию 3D модели с учетом оценки напряженно-деформированного состояния детали.

Контрольные вопросы

1. Объясните, какие исходные данные детали необходимы для расчета.

2. Укажите, как задаются нагрузки

3. Объясните введение ограничений.

4. Поясните назначение навигатора симуляции.

5. Охарактеризуйте решение после получения результатов расчета.

Тема 15. Примеры расчета на прочность в CAE системах.

Лекция 30. Пример расчёта на прочность. Проверочный расчет. Определение перемещений сечений.

Основные вопросы:

30.1.  Формирование задания на проверочный расчет.

30.2.  Определение перемещений сечений. Выполнение проверочного расчета, анализ результатов.

30.1.  Формирование задания на проверочный расчет.

В принципе методология проведения проверочного расчета не отличается от проектировочного расчета, разница лишь заключается в постановке задачи и параметров, подлежащих определению. При проверочном расчете мы считаем, что материал детали, ее геометрические размеры и формы определены. Установлены действующие нагрузки и их значения. Теперь необходимо определить возникающие напряжения и деформации и сравнить их с допускаемыми значениями.

Разработанная компьютерная программа предназначена для выполнения прочностного анализа в рамках выполнения лабораторных работ, посвященных изучению возможностей CAE программ.

На основе расчета, приведенного в лекции 29, был сформирован алгоритм конечно-элементного анализа в NX Advanced Simulation. Процедура традиционного расчета была адаптирована под условия проведения анализа в САЕ-системе.

Пользователь, следуя алгоритмам, представленным в обучающей компьютерной программе, последовательно проходит все этапы выполнения прочностного анализа, адаптированные под требования САЕ-системы.

Для предоставления обучающимся готовой 3D-модели балки, предварительно было выполнено ее построение в модуле «Моделирование» NX (рисунок 29.1).

Расчет на прочность построенной балки в NX Advanced Simulation реализуется за счет возможностей 101 решения «Линейная статика – общие ограничения»

В качестве решателя будет использован встроенный решатель NX NASTRAN.

1) Алгоритм выполнения поставленной задачи:

Создание 3D модели. Проверка и идеализация геометрии

2) Выбор решения – 101 линейная статика общие ограничения.

Задание параметров расчета

3) Создание конечно-элементной сетки

Выбор материала из библиотек. Задание ограничений. Задание нагрузки.

4) Запуск решателя

5) Анализ результатов.

Контрольные вопросы

1. Объясните, какие исходные данные детали необходимы для расчета.

2. Укажите преимущества и возможности программного расчета

3. Объясните процесс создания конечно-элементной сетки.

4. Поясните назначение навигатора симуляции.

5. Охарактеризуйте результаты проверочного расчета.

Список использованной литературы

1. Королев А.Л. Компьютерное моделирование. -М.: БИНОМ, 2017.- 230 с.

2. Высогорец, Я.В. CAD, CAM, CAE, PLM, PDM. Часть 1: CAD, CAE в конструкторско-технологическом  проектировании:  учебное  пособие  для  самостоятельной работы студентов / Я.В. Высогорец; под ред. Ю.Г. Микова. – Челябинск: Издательский центр ЮУрГУ, 2014. – 98 с.

3. Гвоздева В. А. Основы построения автоматизированных информационных систем [Электронный ресурс]: учебник / В. А. Гвоздева, И. Ю. Лаврентьева. - Москва: ФОРУМ, 2013. - 320 с. - ISBN 978-5-8199-0315-5. – Режим доступа: http://znanium.com/go.php?id=392285.

4. САПР конструктора машиностроителя/Э.М.Берлинер, О.В.Таратынов - М.: Форум, НИЦ ИНФРА-М, 2015. – 288 с.: 60x90 1/16.  - (Высшее образование) (Переплёт) ISBN 978-5-00091-042-9 - Режим доступа:

http://znanium.com/catalog/product/501432

5. Карпенко А. П. Основы автоматизированного проектирования [Электронный ресурс]: учебник/ под ред. А.П.Карпенко - Москва: НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 329 с. - (Высшее образование: Бакалавриат) -В пер.- ISBN

978-5-16-010213-9.- Режим доступа: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=477218.

6. Гончаров, П. С. NX Advanced Simulation. Инженерный анализ. / П. С. Гончаров, И. А. Артамнов, Т.Ф. – М: издательство ДМК, 2012. – 504с.

Печерский Владимир Николаевич

Конспект лекций

по дисциплине «Проектирование и прочностные расчеты  в CAD/CAE системах» Конспект лекций. - Шымкент: Южно-Казахстанский университет им. М. Ауэзова, 2023. - 128 с.

Подписано в печать __________________________

(число.месяц.год)

Формат бумаги XxY  1/16

Бумага типографская. Печать офсетная. Объем ……п.л.

Тираж …….экз. Заказ № …….*

©  Издание Южно-Казахстанского  университета им. М. Ауэзова

Издательский центр ЮКУ им. М. Ауэзова, г. Шымкент, пр. Тауке хана, 5