ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ БІЛІМ ЖӘНЕ ҒЫЛЫМ МИНИСТРЛІГІ

|  | Коммерциялық емес акционерлік қоғам «М.ӘУЕЗОВ атындағы Оңтүстік Қазақстан университеті» |
| --- | --- |

«Физика» кафедрасы

Ж.Н. Суйеркулова

6В05310 – Физика  білім беру бағдарламасы

студенттері үшін «Оптоэлектроника негіздері» пәнінен

Дәрістер жинағы

Шымкент, 2023

ӘОЖ: 53(075)

ҚБЖ: 22.3я73

С-16

Ж.Н. Суйеркулова  Дәрістер жинағы. Шымкент: М.Әуезов атындағы Оңтүстік Қазақстан университеті, 2023. – 145 бет

Дәрістер жинағы «6В05310 - Физика» білім беру бағдарламасы студенттеріне оқылған дәрістер негізінде жазылған. Дәрістер жинағы мемлекеттік стандартқа сай құрастырылған.

Пікір жазғандар:

Ортаева К.А. – п.ғ.к., М.Әуезов атындағы ОҚУ-нің Физика кафедрасының доценті.

Орманова Г.К..- п.ғ.к., Оңтүстік Қазақстан мемлекеттік педагогикалық

университетінің физика кафедрасының доценті.

М.Әуезов атындағы Оңтүстік Қазақстан Университетінің оқу-әдістемелік кеңесі тарапынан (хаттама  №__«___»________2023),  баспадан шығаруға ұсынылған.

© М.Әуезов атындағы Оңтүстік Қазақстан Университеті, 2023.

Алғы сөз

Микроэлектроника мен наноэлектроникадағы элементтер саны екі жыл сайын екі есе артып келеді. Заманауи электронды компоненттер шағын өлшемді, үнемді және сенімді электронды жабдықты жасауға мүмкіндік береді.  Электрондық өнімдердің жалпы ассортиментінде оптоэлектрондық құрылғылар, құрылғылар мен жүйелер ең перспективалы болып табылады.

Оптикалық өнімдер ақпаратты қабылдау, өңдеу, беру, сондай-ақ көрсету үшін оптикалық диапазондағы электромагниттік сәулеленуді пайдаланады.  Оптоэлектронды құрылғылар инфрақызылдан ультракүлгінге дейінгі спектрлік диапазондағы электромагниттік сәулеленуге сезімтал.  Олар осы диапазонда электромагниттік энергияның эмитенттері мен фотодетекторлары ретінде кеңінен қолданылады.

Электрондық жабдықты әзірлеу және пайдалану саласындағы мамандар оптоэлектроника мен нанофотониканың физикалық негіздерін де, оптоэлектрондық элементтік базаның мүмкіндіктерін де білуі керек.

Дәрістер жинағы оптоэлектрондық құрылғылар мен толқын өткізгіштердің жұмысының физикалық негіздері көрсетілген, сәулелену, фотодетектор және индикаторлық құрылғылар туралы материалдар жүйеленген, аналогтық және цифрлық электронды құрылғыларда оптоэлектрондық құрылғыларды пайдалану қарастырылған, нанофотоникалық құрылғыларға, құрылғылар мен жүйелерге үлкен көңіл бөлінген.

Дәрістер жинағы мазмұны студенттерге зертханалық және практикалық жаттығуларды орындау үшін қажетті оптоэлектрондық құрылғылар мен құрылғылардың қажетті анықтамалық мәліметтерін табуға мүмкіндік беретін анықтамалық нұсқаулыққа жақын.  Дәрістер жинағы «Инфокоммуникациялық технологиялар және коммуникациялық жүйелер», «Электроника және наноэлектроника», «Наноинженерия» салаларында оқитын, «Электрониканың физикалық негіздері», «Электроника», «Нано» курстарын оқитын студенттеріне пайдалы болады.

Кіріспе

Негізгі тұрғыдан алғанда, жарық пен радиотолқындар сияқты басқа электромагниттік толқындар арасында ешқандай айырмашылық жоқ, тек жарық толқындарының жиілігі әлдеқайда жоғары.

Бұл спектрде бос орындар жоқ, бірақ кейбір аймақтардың қабаттасуы немесе бірігуі бар, яғни іргелес аумақтар арасында нақты шекара жоқ.  Сондықтан ақпаратты беру үшін берілген спектрдің сол немесе басқа диапазонын пайдалану ең алдымен электромагниттік толқындардың таралуына арналған ортаның параметрлерімен, атап айтқанда, әлсіреу индексімен, таралу тұрақтыларының тұрақтылығымен және т.б., жиілік диапазондарымен анықталады. Олар үшін электромагниттік толқындардың таралуының ең жақсы жағдайлары ортаның мөлдірлік терезелері деп аталады.  Жарық толқындары арқылы ақпаратты беру үшін микротолқындар мен рентген сәулелерінің арасында орналасқан және толқын ұзындығы 10 нм-ден 1 мм-ге дейінгі диапазонды қоса алғанда, барлық оптикалық спектр пайдаланылмайды.  Бұл диапазонда ультракүлгін сәулелену, көрінетін жарық және инфрақызыл сәулелену жатады.  «Көрінетін жарық» термині артық болып көрінеді, бірақ оны кейбір жағдайларда қолдану қажет, өйткені кейбір кітаптарда ультракүлгін және инфрақызыл сәулелер сәйкесінше ультракүлгін және инфрақызыл сәуле деп аталады.  Көрінетін жарық шығаратын сәуле ретінде анықталады. Толқын ұзындығы 380-нен 780-ге дейін, яғни күлгіннен қызылға дейін, электроиагниттік спектрдің аз ғана бөлігін қамтитын көру рецепторларына әсер етеді.

Жарықтың өзiнде түс жоқ, бiрақ бұл толқындар көздiң рецепторларын қоздыру арқылы түстi бейнелер жасайды және жарық толқынының бұл қасиеті көріну қашықтығы бойынша ақпаратты берудің қарапайым әдістерін жүзеге асыруға мүмкіндік берді.  Сымды байланысқа ұқсастығы бойынша, жарық толқынының бағытталған таралуына байланысты тарату қашықтығын арттыру үшін әртүрлі оптикалық мөлдір материалдар зерттелді, олардың негізінде оптикалық толқын өткізгіштер әзірленді, кейінірек оптикалық талшықтар деп аталды.  Соңғысы, өз кезегінде, үлкен көлемді жоғары жылдамдықпен беру үшін сол уақытта әзірленген оптоэлектрондық технологияларды сәтті пайдалану мүмкіндігін жасады.

Технологияның бұл саласы талшықты оптика деп аталады және қазіргі уақытта қарқынды дамып келеді.

Әлбетте, ақпаратты оптикалық талшық арқылы тасымалдау үшін талшықтың өзі жеткіліксіз, бұл үшін кем дегенде сәулелену көзі мен қабылдағышы қажет, ал ұзақ және өте ұзақ қашықтыққа тарату үшін, қайталағыштар немесе оптикалық күшейткіштер қажет. Сонымен қатар, бастапқы ақпарат оптикалық сәулелену көзін модуляциялау арқылы жүзеге асырылатын оптикалық сигнал түрінде ұсынылуы керек, содан кейін демодуляторды қоса алғанда, оптикалық қабылдағыштың көмегімен қабылдау жағында қалпына келтіріледі.  Осылайша, ең қарапайым тарату жүйесі кем дегенде модуляцияланған оптикалық сәулелену көзінен, оптикалық талшықтан, оптикалық қайталағыштардан немесе күшейткіштерден және оптикалық қабылдағыштан тұруы керек.

Тақырып 1. Талшықты оптика

№1 Дәріс. Оптоэлектрониканың даму тарихы. Оптикалық электроника ерекшеліктері

Жоспар:

1.Талшықты оптика түсінігі.

2. Талшықты-оптикалық тарату жүйелері (ТОТЖ).

3. Оптоэлектроника ерекшеліктері

Оптика – ең көне ғылымдардың бірі.  Оптиканы меңгеру  сәулеленуді екі үлкен тарихи кезеңге бөлуге болады. Бірінші кезең негізінен байқалатын сәулеленумен байланысты  тікелей көзбен, көрінетін жарық қасиеттерімен және сәйкесінше  классикалық оптиканың дамуына жағдай жасайды. Жарықтың табиғаты туралы көзқарастардың эволюциясы білімнің диалектикалық табиғатын көрсетеді.  Көне заманның ұлы ойшылдары жарық сәулелері көзден шығады деп есептеген (Платон).  Евклид, Птолемей және т.б. көзден шығатын көрнекі сәулелер туралы ілім негізінде жазық және сфералық айнадан жарықтың шағылысу теориясын жасап, геометриялық оптиканың негізін қалады.  Антикалық дәуірдегі көрнекі сәулелер теориясы Эпикур мен Лукрецийдің барлық бағытта ұшатын және көзге түсетін заттардың «құймалар» туралы фантастикалық теориясына көбірек қарсы болды.  Содан кейін алдымен Декарт, содан кейін Ньютон қолдаған корпускулалық концепция немесе экспирация теориясы пайда болды.  Бұл теория бойынша жарық - бұл жарық сәулесінің белгілі бір жолымен қозғалатын ұсақ бөлшектердің - корпускулалардың жиынтығы.  Бұл теория жарықтың біртекті ортада түзу сызықты таралуы, жарықтың айна бетінен шағылуы, екі ортаның шекарасында жарық шоғының сынуы, сонымен қатар біртекті емес ортада таралу кезіндегі оның қисаюы сияқты құбылыстарды анық және табиғи түрде түсіндірді.  Сонымен бірге Х.Гюйгенс жарық толқыны мен толқын беті ұғымдарына негізделген бірдей құбылыстарды түсіндіруді ұсынды.  Жарық – кеңістікте таралатын толқын.  Жарық сәулелері таза абстрактілі ұғым және толқындық беттерге ортогональды қисықтар ретінде анықталады.

Ньютонның толқындық теорияға қарсы негізгі дәлелі әлемдік кеңістікте материалдық ортаның («эфир») жоқтығы болды.  Корпускулалық теориядағы периодтылықпен (Ньютон сақиналары) байланысты құбылыстар бөлшектердің айналуымен түсіндірілді.  Бөлшек бір айналымда жүріп өткен кеңістік белгілі бір «толқын ұзындығымен» салыстырылды.  Полярлықты (қазіргі терминологиядағы поляризация) Ньютон тек қатты бөлшектердің қасиеті деп санаған.  Ол иілу мен дифракцияны материяның жеңіл денешіктерге «итеруші» және «тартымды» әрекеті ретінде түсіндіруге тырысты.  Он сегізінші ғасырда Ньютоннан кейін.  ғалымдардың көпшілігі корпускулярлық теорияға бет бұра бастады, ал Гюйгенс тамаша әзірлеген толқындық теория тек бірнеше ізбасарларын сақтап қалды.

Тек XVIII-XIX ғасырлар тоғысында ағылшын Т.Юнг интерференция мен дифракцияны байыпты зерттеуді бастады, ал француз О.Френель Гюйгенс толқындық теориясы негізінде олардың толық теориялық түсіндірмесін берді. Сонымен қатар, Френель толқындық табиғат туралы идеялар жарықтың біртекті ортада түзу сызықты таралу фактісіне қайшы келмейтінін көрсетті.

Оның болжамдарының сапалық және сандық дәлдігі толқындық теория XIX ғасырдың бірінші жартысында.  мерзімінің аяқталу теориясын жеңді.  XIX ғасырдың аяғында.  Д.Максвелл Френель толқындарына электромагниттік интерпретация берді және кез келген жарық толқыны ерекше түрдегі электромагниттік бұзылу екенін көрсетті.  Г.Герц пен А.С.Поповтың тәжірибелері мұны тәжірибе жүзінде растады.  Максвеллдің дифференциалдық теңдеулер жүйесі түрінде жинақталған электромагниттік теория оптиканың дамуының бірінші, «классикалық» кезеңінің және біздің идеяларымыздың шыңы болды.

Екінші кезең 20 ғасырдың басындағы физиканың революциялық өзгерістерімен тығыз байланысты.  Сипаттамасы, дәл оптикалық абсорбция мен сәулелену спектрлерін зерттеу кванттық секірулер мен әрекет кванты h минималды әрекет ретінде түсініктерін енгізу қажеттілігіне әкелді;  оларды 1900 жылы М.Планк қара дененің сәулелену спектрін түсіндіру үшін енгізді.  Кейіннен «әрекет» [Дж*с] өлшемі бар h тұрақтысы Планк тұрақтысы деп аталды.  1905 жылы Планк теориясының негізінде А.Эйнштейн жарықтың корпускулалық теориясын жаңа формада қайта жандандырып, Планктың энергия кванттары E=hv нақты бөлшектер түрінде болады деп есептеп, оны жарық кванттары немесе фотондар деп атады.  Осылайша, Эйнштейн бұрын ашылған фотоэффектіні түсіндіре алды.  Бұл түсініктерді атомға қолдана отырып, 1913 жылы Нильс Бор сәулелену жиілігі мен E2 және E 1 деңгейлері арасындағы энергия айырмашылығы арасындағы қарапайым қатынасты түсіндірді:

ν12=E1-E2h                                                                                            (1.1)

Кванттық электрониканың кейінгі дамуы үшін іргелі А.Эйнштейннің (1917) жұмысы болды, онда ол молекулалар жүйесінің термодинамикалық тепе-теңдігін қарастыру негізінде индукциялық сәулелену түсінігін енгізді.  Теріс абсорбцияны (күшейтуді) байқау үшін ынталандырылған эмиссияны пайдалану мүмкіндігін алғаш рет В.А. Фабрикант (1940) атап көрсетті.

1954 жылы Н.Г.Басов пен А.М.Прохоров нақты жоба жасады, ал К.Таунс аммиак молекулаларының шоғы негізінде жұмыс істейтін мазер жасады.  Бұл индукцияланған сәулеленудің көмегімен электромагниттік тербелістерді күшейту құбылысына негізделген кванттық принциптер бойынша жұмыс істейтін бірінші құрылғы болды.  Осы еңбегі үшін кеңес ғалымдары Н.Г.Басов пен А.М.Прохоровқа Лениндік сыйлық, одан кейін Нобель сыйлығы берілді (американ физигі К.Таунспен бірге). Осылайша,1954 жылды кванттық электрониканың ғылым ретінде  туған жылы деп атауға болады.

Бастапқыда радио диапазонында жасалған әдістер (толқын ұзындығы 1,25 см болатын бірінші аммиак мазері) оптикалық диапазонда қолданылды, ал 1960 жылы рубин лазері, ал 1961 жылы гелий қоспасына негізделген газ лазері жасалды. және неон.  Ғылым мен техника бірінші болып жарық толқындарының когерентті көздеріне ие болды.  Бұл ғылымның бейсызық оптика, голография және т.б. сияқты жаңа салаларының дамуына серпін берді.Голография бойынша іргелі жұмыстарды Д.Габор және Ю.Н.Денисюк жүргізді.

Кванттық радиофизика мен кванттық электрониканың дамуымен қатар жартылай өткізгіштер физикасы мен жартылай өткізгіш электроника қарқынды дамыды.  Бұл салалардағы жетістіктер тиімді жартылай өткізгішті фотодетекторлар мен жарық генераторларын, яғни жартылай өткізгіш оптоэлектрониканың негізін құрайтын құрылғыларды жасауға әкелді.  Оның дамуының негізгі кезеңдері төмендегідей.  1873 жылы В.Смит селен қабаттарындағы фотоөткізгіштікті, яғни жарық әсерінен кедергінің өзгеруін, сол арқылы ішкі фотоэффектіні ашты.  Сыртқы фотоэффектіні 1888 жылы А.Г.Столетов ашты.  1923 жылы О.В.Лосев электр тогының әсерінен карборунд (кремний карбиді) кристалдарының жарқырауын бақылап, қазіргі электролюминесцентті жарық көздерінің әрекетіне негіз болған бұл құбылысқа дұрыс түсініктеме берді.  1960 жылы американдық инженер Г.Мейман «Сәулеленудің ынталандырылған сәулеленуімен жарықты күшейту» лазер деп аталатын оптикалық кванттық генераторды ойлап тапты.  1961 жылы қарашада Мәскеу мемлекеттік университетінің физика факультетінің аспиранты В.И.Швейкин «Жартылай өткізгіш құрылымдардағы электромагниттік тербелістердің кванттық-механикалық күшейткіші және генераторы (жартылай өткізгіш лазер)» өнертабысқа кванттық механикалық күшейту және генерацияға өтінім берді. электромагниттік тербелістер».

1965 жылы наурызда Ж.И.Альферов пен Р.Ф.Казаринов «Электрлік айдалатын жартылай өткізгіш лазер» өнертабысқа өтінім берді.  Ол бойынша оң шешім қабылданып, оны 1975 жылғы 15 сәуірдегі жарияланым растады.

1960 жылы жартылай өткізгішті инъекциялық лазердің жұмыс істеу принципі Мәскеудегі КСРО ҒА Физика институтында, ал 1962 жылы КСРО ҒА Физикотехникалық институтында қарастырылды.

Ленинградта тиімді рекомбинациялық сәулелену ашылды және галлий арсенидінің кристалдарында ынталандырылған эмиссия байқалды. Сонымен бірге Физико-техникалық институтта Ж.И.Альферов және оның әріптестері гетеройысуларды алу және олардың негізінде тиімді қабылдағыштар мен жарық көздерін құру жұмыстарын сәтті жүргізді. 1968-1970 жж  олар төменгі шекті жартылай өткізгіш лазерлерді, соның ішінде бөлме температурасында cw режимінде жұмыс істейтін лазерлерді жасады. Оптикалық электрониканың дамуының маңызды сәті оптикалық талшықтарды аз шығынмен (<1 дБ/км) өндіру болды, бұл оларды тиімді оптикалық толқын өткізгіштер ретінде пайдалануға мүмкіндік берді. Үздіксіз режимде жұмыс істейтін тиімді жартылай өткізгішті лазерлерді дамыту және аз шығынмен оптикалық талшықтарды құру талшықты-оптикалық байланыс желілері (ТОБЖ) арқылы ақпаратты берудің жаңа жүйесінің туылуына және қарқынды дамуына және талшықты-оптикалық тарату жүйелерінің құрылуына әкелді. (ТОТЖ). Ғылым тарихында ТОТЖ алты ұрпағын бөліп көрсетуге болады. Бірінші буынның ТОТЖ (1977-1980) толқын ұзындығының 0,8 ... 0,9 мкм диапазонын қолданды және цифрлық өңдеуге мүмкіндік берді,45 Мбит/с жылдамдақтағы токтар. Екінші буынның ТОТЖ (1980-1983) жұмысшы ретінде 1,31 мкм толқын ұзындығын пайдаланды, ал цифрлық ағындарды өңдеу жылдамдығы 500 Мбит/с құрады. Үшінші буынның (1983-1990 ж.ж.) тарату жүйелері толқын ұзындығы 1,31 және 1,55 мкм, ал цифрлық ағындарды өңдеу жылдамдығы болатын сәуле шығарушы ретінде лазерлерді зерттеді,2 Гбит/с етіп орнатылған.

1989-1994 жж төртінші ТОТЖ белсенді түрде дамыды. Олар 1,55 мкм толқын ұзындығында жұмыс істеді, цифрлық ағындарды өңдеу жылдамдығы 10 Гбит/с құрады. Төртінші буынның ТОТЖ құрамына талшықты оптикалық күшейткіштер кіреді.

1994 жылдан бастап бесінші буын кең жолақты ТОТЖ құрылды. Олардың жұмыс толқын ұзындығы 1,53...1,61 мкм диапазонында. Жүйелер спектрлік мультиплексирлеуді және бірнеше жарық көздерін пайдаланады. Сандық ағындарды өңдеу жылдамдығы 10 Тбит/с болатын арналарды біріктіру жоспарлануда. Бесінші буын көп арналы ТОТЖ 1 Тбит/с өнімділікке жетеді. Берілу жылдамдығын арттыру жұмыстары жалғасуда. ТОТЖ-де қолданылатын жиілік диапазоны:

∆v=v2-v13,75*1014-1,875*1014=187,5ТГц                       (1.2)

2004 жылдан бастап алтыншы буын жабдықтары жасалды.Әсіресе бұл ұрпақтың ерекшелігі - наноэлектроникаға көшу психикалық негізі.

Негізгі электрониканың әртүрлі бағыттарының дамуының болжамы эмпирикалық Мур сюжеті бойынша құрылған.  Бүгінгі күні соның негізінде 14 нм жобалық стандартқа көшу жүзеге асырылды.  Мұндай жетістік Intel корпорациясы қол жеткізген технология келесі әрекеттерді орындауға мүмкіндік береді Мур заңының шекарасындағы жалпы дискретті қадам.  қатысты болжам физикалық аймақтың жоғарғы шекарасына қатысты ретінде анықталады [123]-де атап өтілген, ағып кету токтарының критерийлеріне сәйкес және жылу энергиясын тұтыну, және жылы жобалық нормаға бағытталған 5 нм.  Электрониканың одан әрі дамуы негізделеді квантты құруға бағытталған кванттық оптиканың дамуы жаңа есептеу жүйелері. ТОТЖ дамуы барлық технологияларды енгізуді жеделдетуге ықпал етеді. Кең жолақты қолжетімділік технологиялары.  Бұл 1.2-суретте көрсетілген.

Соңғы үш онжылдықта белсенді даму болды SDN технологиясын қолданатын магистральдық цифрлық желілер (Synchronous Digital Hierarchy – синхронды-цифрлық иерархия)–технологиялар көліктік телекоммуникациялық желілерді қамтамасыз етеді.Ақпаратты беру жылдамдығы 155 Мбит/с-тан 10 Гбит/с дейін.  Туғаннан кейін оның онжылдығы WDM технологиясын енгізумен сипатталады. (Wavelength Division Multiplexing – әр түрлі мультиплекстеу толқын ұзындығы бойынша бөлу), спектрлік қысуды қолдану арналар;  3,2 Тбит/с жылдамдыққа жетті.

OTH стандарты (Optical Transport Hierarchy – оптикалық трансформатор иерархиясы) – стандартты икемді мультисервистік оптикалық желілер.

PON кіру желілері (Passive Optical Network- пассивті оптикалық жүйелер);  жылдамдығы 10...100 дейін Гбит/с.

Ethernet (IEEE802.3 стандартының синонимі) — деректерді беру желісі  рұқсатымен қоршаған ортаға қол жеткізудің кездейсоқ әдісімен қақтығыстар (соқтығыстар) CSMA/CD.  G-Ethernet (Gigital Ethernet) — компьютерлік желілердің ақпаратты тасымалдаудың пакеттік технологиясы (жылдамдық 1-10 Гбит/с), сонымен қатар FDDI (Fiber Distributed DataInter Face) - таратылған талшықты деректер интерфейсі жергілікті желілерде (жылдамдық 100 Мбит/с).

Гибридті талшықты-коаксиалды желілер де қолданылады HFC (Hibrid Fiber Coax), AON (All Optical Networks).

Байланыс желілерінің дамуы сәйкес өсумен қатар жүреді қуаты сияқты негізгі техникалық көрсеткіштердің көлемі процессорлар, жад көлемі, ақпарат алмасу жылдамдығы және т.б.Сонымен қатар, маңызды сәт барлық ақпаратты аудару және болады. Интернет протоколын пайдалану бойынша телекоммуникациялық қызметтер кола, соның ішінде нақты уақыттағы қолданбалар (дауыс, бейне).

Жаһандық және қалалық байланыс желілерінің көліктік қабатында оптикалық (фотоникалық) техно-ақпаратты беру логикасы, қол жеткізу желілерін дамыту  оптикалық технологиялар және әртүрлі бәсекелестікпен шектелуі мүмкін қосымша ретінде пайдалануға болатын сымсыз технологиялар. Талшықты оптикаға қосымша немесе балама.  Қарқынды даму үшін дамып келе жатқан сымсыз қол жеткізу технологиялары Wi-Fi, Ультра кең диапазон, арнайы желілер, сенсорлық желілер, RFID және т.б.

Оптикалық диапазонды одан әрі дамыту және оған қазіргі уақытта дамыған радиофизика, радиотехника және электроника әдістерін көшіру қажеттілігі бірқатар іргелі жағдайлармен анықталады [4].

1. Оптикалық диапазондағы электромагниттік тербелістер жиілігі (тасымалдаушы жиілігі Vo) радиодиапазонға қарағанда айтарлықтай жоғары.  Мысалы, спектрдің ең игерілген көрінетін және жақын инфрақызыл аймақтарындағы жарық тербелістерінің жиілігі (1015 ... 1013 Гц) радио және теледидар хабарларын тарату аймақтарындағы радиотолқындардың жиілігінен миллиондаған есе жоғары.  Бұл оптикалық байланыс арнасының жоғары ақпараттық сыйымдылығын анықтайды.  Еске салайық, әдеттегі теледидар кескінін беру үшін жиілік жолағы ∆v=5 МГц қажет.  Сондықтан метр диапазонында (⋏=2, 1 және V300 МГц жиілікте) он шақты телебағдарламаларды беруге болады.  Оптикалық диапазонда бірдей Av/vo қатынасында олардың саны миллиондаған есе артады.

2. Жарық толқындарының ұзындығы радиотолқындардың ұзындығынан айтарлықтай аз. Бұл кеңістікте оптикалық сәулеленудің жоғары концентрациясын алуға мүмкіндік береді. Сәулеленуді аз шығынмен өткізуге болатын толқын өткізгіштердің көлденең өлшемдері де шамамен толқын ұзындығына тең болуы керек. Демек, оптикалық толқын өткізгіштер (талшықтар), басқалары тең болса, микротолқынды толқын өткізгіштермен салыстырғанда айтарлықтай кіші (бірнеше реттік) өлшемдері бар, бұл электронды жабдықты микроминиатюризациялау тұрғысынан маңызды. Ақырында, оптикалық диапазонда дивергенция бұрышы 0,1 немесе одан аз тар сәулелену үлгісін қалыптастыру қиын емес.  Радио диапазонында (1,1 м) мұндай үлгіні қалыптастыру үшін диаметрі бірнеше жүз метрлік антенна қажет болады. Оптикалық диапазонда мұндай антеннаның функциясын, мысалы, сфералық айна немесе орташа өлшемді линза арқылы орындауға болады; aнтеннаның өлшемі толқын ұзындығына пропорционалды болуы керек .

3.Ақпаратты тасымалдау фотондар арқылы жүзеге асырылады. Кәдімгі электронды құрылғыларда фотондар бір-бірімен және сыртқы электр және магнит өрістерімен  әрекеттеспейтін электрлік бейтарап бөлшектер болып табылады. Бұл кіріс пен шығыстың идеалды гальваникалық оқшаулану мүмкіндігін, бір бағытта ақпарат ағынын, жоғары шуға төзімділікті, тізбектің әртүрлі элементтері арасындағы өзара қабылдағыштарды және паразиттік байланыстарды болдырмау мүмкіндігін анықтайды. Сондықтан қазіргі микроэлектроникада оптикалық әдістерді қолдану оның функционалдығын айтарлықтай кеңейтеді, көп арналы күрделі қосылымдарды жүзеге асыруға және тек қажетті функционалдық тапсырмалар негізінде оптикалық жинақтауды жүзеге асыруға мүмкіндік береді. Фотон оптоэлектрондық жүйелердегі негізгі ақпаратты тасымалдаушы болғандықтан, электроника сияқты оптоэлектроника да фотоника деп аталады.

4. Ақпаратты жазудың, сақтаудың және өңдеудің оптикалық әдістерін қолдану компьютерлерді құрудың жаңа мүмкіндіктерін ашады.  Бұл, бір жағынан, ақпаратты параллельді өңдеудің жаңа принциптерін енгізу мүмкіндігімен (мысалы, голографиялық әдістер негізінде), екінші жағынан, ақпаратты жазудың жоғары тығыздығына (~ 109 бит) қол жеткізу мүмкіндігімен байланысты. /см²) оптикалық сақтау құрылғыларында. Бүгінгі күні оптикалық электрониканың аталған. артықшылықтарының аз ғана бөлігі жүзеге асырылды, сарапшылардың пікірінше, бұл ертеңгі технологияны айтарлықтай анықтайды.  Бұл артықшылықтарды жүзеге асыру үшін, ең алдымен, оптикалық сәулеленудің затпен әрекеттесуінің физикалық процестерін түсіну қажет, өйткені олар барлық кванттық және оптикалық электрониканың негізі болып табылады.

Кванттық электроника - когерентті электромагниттік толқындарды тудыру, күшейту және түрлендіру үшін кванттық құбылыстарды зерттейтін және қолданатын ғылым мен технология саласы.

Оптоэлектроника – ақпаратты беру, қабылдау, өңдеу, сақтау және көрсету үшін оптикалық сәулеленудің затпен әрекеттесу процестерін зерттейтін және қолданатын ғылым мен техника саласы.

Оптикалық сәулелену-оптикалық диапазонның электромагниттік сәулеленуі.

Спектрдің оптикалық диапазоны электромагниттік тербелістерден тұрады, олардың толқын ұзындығы 10 нм-ден 1 мм-ге дейінгі аралықта. Оптикалық диапазонда көрінетін (λ= 0,38...0,78 мкм), инфрақызыл (λ =0,78...1000 мкм) және ультракүлгін (λ = 0,01...0,38 мкм) ажыратылады. Ультра диапазондары ультракүлгін(УК) және инфрақызыл(ИҚ) сәулелер ішкі диапазондарға бөлінеді.

УК-А(жақын)-0,3....0,38мкм;

УК-В(алыс)-0,2.....0,3мкм;

УК-С(экстремалды)-0,01....0,2мкм;

ИҚ-А(жақын)0,78....1,5мкм;

ИҚ-В(орташа)1,96...6мкм;

ИҚ-С(алыс)6.....40мкм;

ИҚ-Д(ультра алыс)40мкм-1мм;

Жарық толқындары – оптикалық диапазондағы электромагниттік толқындар.  Монохроматикалық сәулелену– жарық тербелістерінің кез келген бір жиілігімен (бір толқын ұзындығымен) сипатталатын оптикалық сәулелену.

Кванттық күшейткіш – ынталандырылған сәулеленуді қолдануға негізделген электромагниттік толқындардың күшейткіші. Кванттық генератор - ынталандырылған сәулеленуді қолдануға негізделген когерентті сәулелену көзі болып табылады.

Лазер- оптикалық сәулеленудің лазерлік кванттық генераторы (оптикалық кванттық генератор).  Мазер – электромагниттік сәулеленудің кванттық генераторы радио диапазоны.

Ынталандырылған эмиссия – ынталандырылған сәуле шығару нәтижесінде пайда болатын когерентті электромагниттік сәулелену. Ынталандырылған эмиссия – сыртқы электромагниттік өріспен әрекеттесу нәтижесінде жүйенің кванттық ауысуы кезінде фотонның когерентті сәулеленуі. Когеренттілік – тербелмелі немесе толқындық процестердің уақыт пен кеңістіктегі үйлестірілген ағыны.  Электромагниттік толқынның амплитудасы, жиілігі, фазасы, таралу бағыты мен поляризациясы тұрақты болса немесе белгілі бір заңға (реттік) сәйкес өзгерсе, оны когерентті деп аталады

(Wavelength Division Multiplexing – әр түрлі мультиплекстеу толқын ұзындығы бойынша бөлу), спектрлік қысуды қолдану арналар;  3,2 Тбит/с жылдамдыққа жетті.

OTH стандарты (Optical Transport Hierarchy – оптикалық трансформатор иерархиясы) – стандартты икемді мультисервистік оптикалық желілер.

PON кіру желілері (Passive Optical Network- пассивті оптикалық жүйелер);  жылдамдығы 10...100 дейін Гбит/с.

Ethernet (IEEE802.3 стандартының синонимі) — деректерді беру желісі  рұқсатымен қоршаған ортаға қол жеткізудің кездейсоқ әдісімен қақтығыстар (соқтығыстар) CSMA/CD.  G-Ethernet (Gigital Ethernet) — компьютерлік желілердің ақпаратты тасымалдаудың пакеттік технологиясы (жылдамдық 1-10 Гбит/с), сонымен қатар FDDI (Fiber Distributed DataInter Face) - таратылған талшықты деректер интерфейсі жергілікті желілерде (жылдамдық 100 Мбит/с).

Гибридті талшықты-коаксиалды желілер де қолданылады HFC (Hibrid Fiber Coax), AON (All Optical Networks).

Байланыс желілерінің дамуы сәйкес өсумен қатар жүреді қуаты сияқты негізгі техникалық көрсеткіштердің көлемі процессорлар, жад көлемі, ақпарат алмасу жылдамдығы және т.б.Сонымен қатар, маңызды сәт барлық ақпаратты аудару және болады. Интернет протоколын пайдалану бойынша телекоммуникациялық қызметтер кола, соның ішінде нақты уақыттағы қолданбалар (дауыс, бейне).

Жаһандық және қалалық байланыс желілерінің көліктік қабатында оптикалық (фотоникалық) техно-ақпаратты беру логикасы, қол жеткізу желілерін дамыту  оптикалық технологиялар және әртүрлі бәсекелестікпен шектелуі мүмкін қосымша ретінде пайдалануға болатын сымсыз технологиялар. Талшықты оптикаға қосымша немесе балама.  Қарқынды даму үшін дамып келе жатқан сымсыз қол жеткізу технологиялары Wi-Fi, Ультра кең диапазон, арнайы желілер, сенсорлық желілер, RFID және т.б.

Бақылау сұрақтары:

- Антикалық дәуірдегі көрнекі сәулелер теориясы туралы айтыңыз?

- Голография бойынша іргелі жұмыстарды атаңыз?

- «Электрлік айдалатын жартылай өткізгіш лазер» қай уақытта дамыды?

- Жартылай өткізгішті лазерлерді дамыту туралы түсінік беріңіз?

- Оптикалық талшықтарды құру талшықты-оптикалық байланыс желілері (ТОБЖ) арқылы ақпаратты берудің  маңыздылығын атап өтіңіз?

- Ғылым тарихында ТОТЖ алты бөлігін бөліп көрсетіңіз?

- Оптикалық диапазонды дамыту жолдары қандай?

- Кванттық электроника дегеніміз?

- Оптикалық сәулеленудің затпен әрекеттесу процестерін зерттейтін ғылым саласын атаңыз?

- Оптикалық сәулелену және спектрдің оптикалық диапазоны түсіндіріңіз?

Пайдаланған әдебиеттер тізімі:

- Игнатов А. Н. - Оптоэлектроника и нанофотоника-ЭБС Лань (2020)

- Портнов Э.Л. Оптические кабели связи: Конструкции и характеристики : Учебное пособие для вузов. - М. : Горячая линия-Телеком, 2002. - 232 с. : ил.

- Ефанов В.И., Направляющие системы электросвязи (ч.2 «Волоконно-оптические линии связи»): учебное пособие – Томск : Томск.гос. ун-т систем упр. и радиоэлектроники, 2007. 163 с. (20)

- Ефанов В.И. Оптические направляющие среды и пассивные компоненты волоконно-оптических линий связи: методические указания к самостоятельной работе. – Томск: ТУСУР, 2009. – 41 с. (20)

- Ефанов В.И. Сборник задач по курсу «Оптические направляющие среды и пассивные компоненты волоконно-оптических линий связи». – Томск.: ТУСУР, 2007. -50 с. (20)

- В. И. Ефанов. Оптические направляющие среды и пассивные компоненты волоконно-оптических линий связи: методические указания к лабораторному практикуму. Томск:ТУСУР, 2008. – 67 с. (20)

- Портнов Э.Л. Принципы построения первичных сетей и оптические кабольные линии связи: Учебное пособие для вузов. – М: Горячая линия-Телеком, 2009. – 544с.: ил. (5) Волоконно-оптическая техника: современное состояние и новые перспективы. 3-е изд.,перераб. и доп. / сб. статей под ред. Дмитриева С.А. и Слепова Н.Н. М.: Техносфера, 2010. 608 с.

№2 Дәріс. Оптоэлектрониканың даму болашағы. Фотондық қолдану жүйесі.                                                              Фотоника және  электроника интеграциясы. Оптоэлектрондық элементтің негізі.

Жоспар:

- Оптоэлектрониканың даму перспективалары

- Фотоника негізі.

- Байланыс жүйелерінде мәліметтерді өңдеу жылдамдығын арттыру.

- Жартылай өткізгіштер

Ұялы байланыс жүйелерінің қарқынды дамуы, пайда болуы ультра жоғары ажыратымдылығы бар бейне деректер, сондай-ақ жылдық тасымалданатын ақпарат көлемінің айтарлықтай өсуі, жоғары жылдамдықты сымсыз желілерді құру қажеттілігі туындады. Деректерді тасымалдау жылдамдығының өсуі туралы Эдхолм заңына сәйкес сымды байланыс желілері, қазірдің өзінде 2010 ж. ондаған және жүздеген Гбит/с, атап айтқанда, телехабар тарату үшін ультра жоғары ажыратымдылықтағы деректерге (VHDTV) қол жеткізілді және жылдамдығы 24 Гб/с, ал 100 Gethernet-ті қолдау үшін - 100 Гб/с.

Әртүрлі байланыс жүйелерінде мәліметтерді өңдеу жылдамдығын арттыру (сымды, ұялы және сымсыз) 1.1 суретте көрсетілген. Сымсыз желілерде 10 ... 100 Гб/с жылдамдыққа жету үшін екі жолды қолдануға болады: немесе спектрді арттыру арнаның тиімділігі он бит/с/Гц дейін немесе ұлғайту бірнеше ондаған гигагерцке дейінгі жиілік диапазондары.  Соңғы тәсіл ең қолайлы болып көрінеді және қамтиды терагерц диапазонын 0,1 ... 10 ТГц пайдалану.  Дәл сағатта бұл диапазон қажетті өлшем аймағы  сақталмаған спектр болып табылады .  Егер оларды ауыстыру қажет болса рахерц сигналдарын ұзақ қашықтыққа береді, технология қолданылады берілетін оптикалық сигналдардың ТГц жиіліктеріндегі модуляциясы талшық.  Жұмыс жиілігі диапазоны ТОТЖ-де қолданылады. Субмиллиметрлік толқындарды қолданудың артықшылықтары белгілі қысқа қашықтыққа қарағанда атмосфералық сымсыз байланыс желілерінде оны спектрдің ИК диапазонында.

СУРЕТТ3 КАЙТА 1.1 СУРЕТ ДЕП ТУРАЛАУ ПЕРЕВОДТАП

Терагерц сигналдарымен салыстырғанда азырақ әсер етеді бірдей ауа райы жағдайында ИК сигналдарының әлсіреуі, мысалы, тұманда.  амплитудалық-фазалық ауытқулар атмосферадағы елеулі өзгерістер де іс жүзінде әсер етпейді ТГц сәулеленуі бойынша, бірақ негізделген жүйелерді пайдалануды шектейді жаңа ИК сәулелену.  Бұл артықшылықтар жиіліктерге тән атмосфераның мөлдірлік терезелеріне, атап айтқанда диапазонға түсу жоқ 75...100, 110...150, 200...300 және 600...700 ГГц.  Осындай кеңдігімен қол жетімді жиілік диапазондары, тіпті амплитуданы пайдаланған кезде де модуляция, деректер жылдамдығына қол жеткізуге болады секундына ондаған гигабит. Терагерц сәулеленуі таралу кезінде қатты әлсірейді атмосферада, демек, ТГц байланысының ауқымы негізінен сымсыз қолжетімділіктің жергілікті желілерімен шектелген.  Терагерц сымсыз байланыс жүйелері оптикалық болып бөлінеді пайдаланылатынына байланысты аспан, электронды және гибридті  құрамдас бөліктер.  Ең көп қолданылатын гибрид жүйелер.  Фотоника мен электрониканың дамуының осы кезеңінде бұл мүмкіндік беретін электрондық және оптикалық құрылғылардың үйлесімі рекордтық деректерді беру жылдамдығына қол жеткізу. Фотоникалық технологиялар негізінде ТГц сигналын генерациялау ең көп пайдалану өткізу қабілеттілігі тұрғысынан неғұрлым қолайлы жиіліктер, баптау мүмкіндіктері және тұрақтылық.  Қолдану кезінде фотоникалық технологиялардың  дамуында деректерді беру жылдамдығына қол жеткізіледі10 Гбит/с дейін немесе одан да көп.  Бұл оптоэлектрондық элемент пен қамтамасыз етіледі психикалық база: лазерлер, модуляторлар, фотодетекторлар, операциялық осындай жылдамдықтарда.  Талшықты-оптикалық және сымсыз байланыс катиондық желілер жылдамдық бойынша органикалық  деректерді беру қадамдары және модуляция пішімі қосыла алады.

Фотоника негізі болып табылады ХХІ ғасырда ТОТЖ дамыту үшін жетекшілік етті ғаламдық коммуникациялық желі инфрақұрылымы.  Олардың қызметінің жалпы принципі позициялау электро-оптикалық түрлендіруден тұрады қалыптастыру сигналы, талшықты-оптикалық кабель арқылы беру және модульдік диапазонға әскери оптикалық-электрлік түрлендіру жұмыс жиіліктері.  Оптоэлектроника жаңа ғылыми-техникалық ретінде бағыт өткен ғасырдың екінші жартысында пайда болды. Ол қарқынды дамып келеді және бірқатарын қамтиды жоғары дербес пәнаралық бөлімдер.  Олардың бірі микротолқынды пеш электроника (микротолқынды фотоника) пайда болды.Оптоэлектроника мен микротолқын нәтижесінде радиоэлектроника.  Қазіргі уақытта термин «Микротолқынды оптоэлектроника» неғұрлым жалпыға ауыстырылды «радиофотониканың» жалпы баламасы. Дамулардың радиофотондық принципі диэлектрондық жабдықты суреттейді 1.2 сурет ( Суретті қайта салу.)  Микротолқынды енгізу электрооптикалық түрлендіруді қолдану дене оптикалық диапазонға айналады.	Модуляцияланған оптикалық сигнал талшықты-оптикалық түйіндерді пайдалану және құрылғылар өңделеді немесе жай ғана қайтақашықтан қабылдағышқа беріледі, мұнда кері оптоэлектрлік түрлендіру микротолқынды диапазондағы білім.  Радио фотонында оптикадағы берілістен басқа жабдық диапазон,тікелей сәулені тасымалдайтын оптикалық сәулеленудің жұмысы диодтық сигнал  Дәстүрлі REA-да ұқсас өңдеу функционалдық элементтерді қолдану арқылы жүзеге асырылады радио диапазоны.  Өңдеу операцияларын оптикалық диапазонға ауыстыруойық РЭА жалпы схемасын жеңілдетеді және техникалық жақсартуды қамтамасыз етеді Экономикалық  көрсеткіштер: жылдамдық, жұмыс жағдайы жиіліктер, салмақтар, өлшемдер, динамикалық диапазон, электрлік магниттік үйлесімділік және т.б.

Радиофотоникалық құрылғыларда, сияқты әдетте, айтарлықтай қуатты лазерлік сәулелену қажет емес.Олар үшін аз қуатты пайдалану перспективалы болып шықты наноэлектронды лазерлер.

Қазіргі уақытта оптоэлектроника жартылай электроника тізімінде бірінші орында тұр ең көп сату көлемі бар өткізгіш құрылғылар (жылына 20 млрд доллар).  Айтарлықтай сату көлемі жарық шығаратын диод (жарық диод) нарығына кіреді.  ТЖК орындалады гетероэпитаксиалды құрылымдарға негізделген және қамтамасыз етеді  жарық тиімділігі 25 лм /Вт жоғары (қыздыру шамдары 15 лм / Вт).Өте жарқын жарықдиодты шамдарға, үлкен форматты түске негізделген сыртқы экрандар 36*27м өлшемді әлемдегі ең үлкен дисплей Нью-Йоркте орнатылған.  Оның құрамында 19 миллион дана бар  қызыл жарық диоды  жасыл және көк түстер миллиардтан астам таратады түстер мен реңктер.  Экранда мәтін, графика көрсетіледі және бейне ақпарат, анық түсті кескіндерді қалыптастыру жоғары сапалы және стандартты бейне және компьютермен жұмыс істейді сигналдардың басқа көздері. Алып сыртқы экрандарды кеңінен енгізу шектеулі олардың жоғары құнына байланысты (55 мың доллар/м2).  Оны төмендету тапсырыс бұл өнім түрін тиімді етеді.  Перспектива бірақ негізделген осы мақсаттар үшін арзан жарықдиодты пайдалану және полимерлі материалдар (OLED).

Полимер негізіндегі толық түсті ақпараттық экрандар кез келген материалдардың СКД-мен салыстырғанда бірқатар артықшылықтары бар:

- салыстырмалы арзандық;

- өндіріс технологиясының қарапайымдылығы;

- төмен қуат кернеуі (3–4 В);

- өте жоғары ауысу жылдамдығы;

- түстердің кең ауқымы және жоғары ажыратымдылықтағы кескіндер.

Оптоэлектронды құрылғылар перспективалы элементтер болып табылады: tami ұялы телефондары, атап айтқанда портативті дисплейлер, оларға мынадай негізгі талаптар қойылады:

- құнын, салмағын және энергия шығынын азайту;

- сенімділігі мен ұзақ мерзімділігін арттыру;

- ақпаратты жаңғыртудың сапасын арттыру;

- жылдамдығын арттыру.

Түрлі түсті дисплейлерге көшу жылдамдығынан асып түседі 100 кбит/с және жоғары ажыратымдылық (800-ге дейін 600 ауылдар) органикалық жарықдиодтар негізінде олардың өндірісінде мүмкін. Жартылай өткізгішті «ақ жарықтың» эмитенттері сәтті ауыстырылды қыздыру шамдарын жағу.  2010 жылы жарық диодты тиімділігіне жетті 50 лм/ Вт және қыздыру лампаларының әлемдік нарығының 10% -дан астамы.  Энергияны үнемдеу 40 миллиард долларды құрады шұңқыр (бұл жылына 40 ядролық энергия өндіруге тең станциялар). Қазіргі уақытта толық түсті (кластер) қызыл, жасыл және бірнеше жарықдиодты шамдардан тұратын шамдар көк түс жарқырайды. Жоғары тиімді фотодетекторларды жасау қарқынды жүргізілуде.

УК-ИҚ қабылдағыштар.

Пайдаланудың ең перспективалы бағыттары қабылдағыштар және олардың негізіндегі өнімдер:

- кескіндерді цифрлық тіркеу, өңдеу және беру жүйелері;

- жаңа буынның телевизиялық жүйелері, әсіресе жоғары қандай кескіннің анықтығы;

- жер үсті және ИК байланыс және бақылау жүйелері.

Оптоэлектрондық ИК-тердің дамуы жылдамдықты арттыруға мүмкіндік береді қазіргі талшықтардың әрекеті және жұмыс істеу сенімділігі бірақ ақпаратты берудің оптикалық желілері, электронды есептеулер электронды технологияға ауыстырылған жаңа буын құю машиналары сенімді емес және үнемді электромагниттік реле жоқ, өнеркәсiптiк автоматтандыру жүйелерi мен техникалық әзiрлеу және құру механика, сондай-ақ рұқсат етілмеген заттардан қорғау жүйелеріне қол жеткізу. Ресей Федерациясының электронды өнеркәсібі қазіргі уақытта лазерлер мен жарықдиодтарды жаппай өндіруге бағытталған гетероқұрылымдарға негізделген.  Осы бағыттағы жұмыстарды әзірлеу және жүзеге асыру үшін Ласты Ж.И.Альферов 2000 жылы Нобель сыйлығының лауреаты атанды. Наноқұрылымдарда кванттық эффектілерді қолдану мүмкіндік бередіықшам, үнемді және берік жартылай  Водников лазерлері, шекті ток тығыздығы 1-ден 100 А* см-2. Жарық интенсивтілігі 2 кд шамасында өте жарқын жарықдиодтар өндірісі ағымдағы 20 мА және олардың негізінде функционалды дайын өнімдер.Қамтамасыз ететін жоғары тиімді гетероқұрылымдар өндірісі басталды электролюминесценцияның қарқындылығы.  Жұмыс жүріп жатыр  қыздыру шамдарын жартылай өткізгішті сәуле шығарғыштармен ауыстыру.

Оптоэлектрониканың даму перспективалары дамуымен байланысты ресурсын үнемдейтін жарық көздері, лазерлер және лазер жүйелер, дисплейлер, гибридті оптоэлектрондық чиптер және т.б.

Жыл сайын оптоэлектрониканы қолдану саласы кеңейіп келеді.  Олар жасушаның негізгі элементтері болып табылады құрылғылар, камералар және компьютерлер.  Оларсыз бұл мүмкін емес еді жоғары технологиялық медициналық құрал-жабдықтарды жасауға болады.  Медициналық және әскери техникада кеңінен қолданылады лазерлер мен тепловизорлардада.  Жартылай өткізгіш эмиттер ресурстарды үнемдеуге арналған ең перспективалы өнімдер болып табылады.  Оптоэлектронды құрылғыларға негізделген және жарық бағыттағыштары, әртүрлі типтегі сенсорлар жасалады.

Лазерлік  нарықтың негізгі сегменттері және олардың нарықтардағы үлесі (%) 2015 жылғы сату көлемі 1.1 кестеде көрсетілген. Фотоника нарығының жыл сайынғы өсуі шамамен 5% құрайды. 2015 жылы лазерлік сатылымдар 10 миллиард доллардан асты. Микроэлектронды және наноэлектронды құрылғыларды өндіру шұңқырлар, құрылғылар мен жүйелер лазерді кеңінен қолдануға негізделген шұңқыр және теледидар көру жүйелері.       Нанофотоникалық компоненттер жылдамдықты арттырады және азайтады электронды ішінде де, арасында да деректерді тасымалдау шығындары біздің чиптермен.  Нано-технологияларды қолдану артады. Әртүрлі  биохимиялық заттарды анықтауға арналған фотонды құрылғылар материалдар және тірі құрылымдар мен жүйелердің денсаулығын бақылау үшін.

Нанотехнологиялардың әртүрлі буындарының пайда болу хронологиясы кал өнімдерберілген.

Бірінші кезең (2000 жылдан бастап) әзірлеумен және зерттеумен байланысты пассивті наноқұрылымдар (жабындар, полимерлер, керамикА және т.б.)

Екінші кезең өнімдері (2005 жылдан бастап) белсенді наноқұрылымдар (мақсатты тасымалдау препараттары, биоқұрылғылар) құрылғылар, лазерлер, фотодетекторлар және т.б.).

Үшінші кезең (2010 жылдан бастап) наножүйелердің дамуымен байланысты: үш өлшемді желілер, роботтық жүйелер, жаңа иерархиялық құрылымдар, наноэлектронды құрылғылар, планшеттер мен компьютерлер жүйелері.

Төртінші кезең (2015 жылдан бастап) әзірлеу және енгізумен байланысты молекулалық наножүйелер, материалдар қолданыла бастады молекулалық және тіпті атомдық деңгейде нақты анықталған құрылымы бар пайдалы наноөлшемді пайдалануға мүмкіндік беретін әртүрлі элементтер. Бұл ретте нанотехнологиялық арналар дамыту сияқты мүмкіндіктерге ие болуы керек энергия, ақпаратты өңдеу және беру және жүзеге асыру шектеулі механикалық операциялар.  Жылжытуға арналған наноқұрылғылар тірі ағзаның ішінде зақымдалған ДНҚ-ны қалпына келтіреді жасушалар, өмірлік белгілерді бақылау және деректерді көрсету олар туралы ұяшық түсінің өзгеруі арқылы оқуға оңай формада компьютерлік басқару арқылы жүзеге асырылады.

1973 жылдан бастап жартылай өткізгіш құрылғыларды төрт элементтен.белгілеу болды:

Бірінші элемент - әріп немесе сан - материалды көрсетеді:

- G немесе 1 - германий және оның қосылыстары;

- К немесе 2 - кремний және оның қосылыстары;

- А немесе 3 галлий қосылыстары болып табылады.

Екінші элемент - құрылғы сыныбын көрсететін әріп:

- D - диодтар;

- H – диодты тиристорлар;

- U – триодты тиристорлар;

- Т – биполярлы транзисторлар;

- P – өрістік әсерлі транзисторлар.

Үшінші элемент – мақсат пен сапаны көрсететін сан құрылғының веноздық қасиеттері, сондай-ақ әзірлеудің сериялық нөмірі.

Төртінші элемент - түр түрін көрсететін әріп құрылғылардың осы тобынан (параметрлік топтар). Оптоэлементтерді белгілеуде бірінші әріп немесе сан анықтайды эмитент материалы (A немесе 3 - GaAlAs немесе GaAs), екінші әріп (O) құрылғының оптикалық қосқыштар класына жататынын көрсетеді, фотодетектордың түрін көрсетеді.  Резисторлы оптокоплерлер сақтайды OEP (оптоэлектроника) тарихи қалыптасқан белгілерін ескеру құрылғылар).  Кейбір оптоэлектрондық өнімдерде бар жоғарыда аталған белгілерден жеке.  Мысалы, K249KN1 -тұратын чип оптоэлектрондық аналогтық кілт екі диодты оптопарлар және екі биполярлы транзисторлар.

Жартылай өткізгіш құрылғылар үшін ескі белгілер жүйесімен,арық жарық шығаратын диодтар екі әріппен белгіленді: бірінші бастапқы материалды көрсетті, екіншісі белгі қызметін атқарды бұрғылау көрсеткіші.  Мысалы, жарық шығаратын диодты белгілеу иә AL102 келесідей дешифрланған: A - галлий арсениді немесе фосфид галий ;  L - бір сәулелік диодтың индикаторы; 102 - әзірлеменің реттік нөмірі.  Егер көрсеткіш болсадиодтардың қатары немесе матрицасы болды, содан кейін белгілеу қосылды C әрпі. Мысалы, ALS331 белгілеу мынаны білдіреді: жартылай өткізгіш Галлий фосфидіне негізделген  индикаторы қанша жарық диодтары, бұл жағдайда екеуінен. Жартылай өткізгішті жарық шығаратын отбасының дамуына байланысты жетекші көрсеткіштер, олардың сыныптарын кеңейту арқылы белгілеу жүйесі  жетілдірілді. OST 11.339.015-18 сәйкес жартылай өткізгіш құрылғылар, орындалад көрсету функциясын орындайтын тоғыз элементпен көрсетілген: бірінші, K әрпі құрылғының кең жалпы өнеркәсіптік екенін көрсетеді бес мақсат;екіншісі И көрсеткішті білдіреді;  үшінші P - жартылай өткізгіш;  төртінші D - бір жарық шығаратын диод (M әрпі белгілі бір жарық диодты екенін көрсетеді өзгертулер - мнемоникалық тақталар үшін);  бесінші – даму саны (01-ден 99-ға дейінгі сандар - басқару схемасымен);  алтыншы – әріп Орыс алфавиті ескі жүйедегідей білдіреді құрылғы топқа жатады;  жетінші - санды көрсететін цифр индикатордағы диодтар (жарық шығаратын диодтарды белгілеу кезінде бірлікті алып тастауға болады);  сегізінші – түсті білдіретін әріп: К - қызыл, L - жасыл, G - көк, F - сары, R - қызғылт сары, сары, С – көк, М – көп түсті;  тоғызыншы - белгіленген сан құрылғының қосымша модификациясы (5 - жақтаусыз құрылғы).Мысалы, IPD04A-1K келесідей шифрланады: индикатор бір жарық диодынан алынған жартылай өткізгіш, жоқ  басқару тізбектері, А тобы, қызыл жарқырау  құрылғы KIPD03A-1Zh-5 - жалғыздан жартылай өткізгіш индикатор жарық шығаратын диод, басқару тізбегі жоқ, А тобы, сары бұл жарқырау түсі, қапталмаған.

Бақылау сұрақтары:

- Ұялы байланыс жүйелерінің қарқынды дамуына түсінік беріңіз?

- Терагерц сигналдарымен салыстыру жолдары қандай?

- Модуляцияланған оптикалық сигнал талшықты-оптикалық түйіндерді пайдалану жолдары?

- Радиофотоникалық құрылғылар дегеніміз?

- Пайдаланудың ең перспективалы бағыттары қабылдағыштар және олардың негізіндегі өнімдер?

- Оптоэлектрониканы  қолдану саласы?

- Микроэлектронды және наноэлектронды құрылғыларды өндіру жолдары қандай?

- Лазерлік  нарықтың негізгі сегменттері қандай?

- Жартылай  өткізгіш құрылғыларды қанша элементпен белгілейді?

Пайдаланған әдебиеттер тізімі:

- Игнатов А. Н. - Оптоэлектроника и нанофотоника-ЭБС Лань (2020)

- Портнов Э.Л. Оптические кабели связи: Конструкции и характеристики : Учебное пособие для вузов. - М. : Горячая линия-Телеком, 2002. - 232 с. : ил.

- Ефанов В.И., Направляющие системы электросвязи (ч.2 «Волоконно-оптические линии связи»): учебное пособие – Томск : Томск.гос. ун-т систем упр. и радиоэлектроники, 2007. 163 с. (20)

- Ефанов В.И. Оптические направляющие среды и пассивные компоненты волоконно-оптических линий связи: методические указания к самостоятельной работе. – Томск: ТУСУР, 2009. – 41 с. (20)

- Ефанов В.И. Сборник задач по курсу «Оптические направляющие среды и пассивные компоненты волоконно-оптических линий связи». – Томск.: ТУСУР, 2007. -50 с. (20)

- В. И. Ефанов. Оптические направляющие среды и пассивные компоненты волоконно-оптических линий связи: методические указания к лабораторному практикуму. Томск:ТУСУР, 2008. – 67 с. (20)

- Портнов Э.Л. Принципы построения первичных сетей и оптические кабольные линии связи: Учебное пособие для вузов. – М: Горячая линия-Телеком, 2009. – 544с.: ил. (5) Волоконно-оптическая техника: современное состояние и новые перспективы. 3-е изд.,перераб. и доп. / сб. статей под ред. Дмитриева С.А. и Слепова Н.Н. М.: Техносфера, 2010. 608 с.

Тақырып 2. . Оптоэлектрониканың физикалық негіздері

№3 Дәріс. Фотометриялық және энергетикалық сипаттамалардың айырмасы. Оптикалық сәулеленудің фотометриялық сипаттамасы.

Жоспар:

- Көріну функциясы және оның электромагниттік толқын ұзындығына тәуелділігі.

- Денелік бұрыш, жарық ағымы және жарықтың механикалық эквиваленті

- Жарық күші.

- Жарықтандыру заңы.

Оптикалық сәулелену энергиясын түрлендіру принципі бойынша өлшеу құралдарымен жазылған соңғы сигнал,барлық фотодетекторларды екі негізгі топқа бөлуге болады. Біріншісіне термоэлементтер (болометрлер), қатты денелер және оптикалық сәулелену энергиясы болатын вакуумдық фотоэлементтер мәні электр тогына айналады.  Екінші топқа, бірақ фотоэмульсиялық қабаттар мен адам көзіне жатқызылды.  Энергия оптикалық сәулелену фотохимиялық пайда болуына әкеледі фотоэмульсия қабатында пайда болатын кал реакциялары, қолданылатын фотопластинкадағы нөмір немесе жүйке ұштарының тітіркенуі көз торы.  Көз жоғары сезімталдықты фотодетекторға жатады жарыққа селективті (таңдамалы) әсер ететін сергектік толқын ұзындығы әртүрлі (380...780 нм).

Әсер ететін оптикалық сәулеленуді сипаттау фотодетекторлардың бірінші тобы, энергияны пайдалану сипаттамалары:

- энергетикалық әсер ету;

- радиациялық ағын;

- энергетикалық жарықтылық;

- беттік сәулелену.

Көз торына түсетін оптикалық сәулелену немесе фотопластинка үшін фотометриялық өтуді сипаттау  параметрлері:

- жарық ағыны;

- жарық күші;

- жарықтандыру;

- жарықтық;

Тәжірибеде көрсеткендей, адамдардың көпшілігінің көздері ауырмайды көру ақаулары, максималды сезімталдыққа ие толқын ұзындығы бар оптикалық сәулеленуге λ = 555 нм (жасыл жарық).

Нервтің қарқындылығы жүйкеде пайда болатын тітіркену көз торының ұштары жарықтың әсерінен функциясын сипаттайды F( λ ).  λ = 555 нм F = Fmax.  λ= 400 нм, λ= 760 нм F = Fmin, суретте көрсетілгендей.  2.1.

Функцияның аналитикалық көрінісі F(λ) біршама күрделі. Өйткені практикалық мақсаттар үшін салыстырмалы қолдану жеткілікті күшті көріну функциясы

Vλ=F(λ)Fmax                                    (2.1)

V функциясы( λ ) өлшемсіз және байланыс орнатуға мүмкіндік береді

оптималдының энергетикалық және фотометриялық параметрлері арасында сәулелену.

Суретте.  2.1 эксперименттік тәуелділікті көрсетеді V (λ) үшін орташа (ақаусыз) адам көзі.

Кестеде.  2.1 V(λ) мәндерін көрсетеді электр тогының кейбір ұзындықтары үшін  электромагниттік толқындар.

Біз жарық шығаратын нүктелік үш өлшемді кеңістікте нөмірленген жарық көзін қарастырайық.  Белгіленген уақытта таңдаймыз төбесінде бұрышы бар жеңіл конусты α бос орын жарық көзі і бар. Жарық конусын радиусы S сфералық бетімен радиусы R. Суретте көрініп тұрғандай.  2.2, конус ∆SС.сфералық бетінің ауданын «кеседі»

Қарастырылған жеңіл конусты сипаттау әдеттегідей денелік бұрыш ∆Ω, ол мына ретінде анықталады

∆Ω=∆ScR2                                                                          (2.2)

және стерадианмен өлшенеді.

Әлбетте, тұтас бұрыш ∆Ω= 1ср шартқа сәйкес келеді  ∆SС = R2.  Нүкте көзі болатын толық денелік  бұрыш   радиусы R сфераға жарық і шығарады, мәніне сәйкес келеді  ∆Sn = 4πR2.  Толық денелік бұрыш мына формула бойынша анықталады

Ω=4πR2R2=4π                                                                  (2.3)

Толқын ұзындығы бар монохроматикалық сәулелену болсын λ= 555 нм ∆S арқылы аударымдар (2.2-суретке сәйкес) бірінде екінші энергия 0,0016 Дж. Бұл жағдайда ішкі деп есептеледі денелік бұрышта ∆Ω жарық ағыны ∆Ф тең таралады 1 лм.

Көрсетілген қатынас бір люмен үшін.халықаралық болып табылады

Осылайша, λ=555 нм

0,0016 Дж/С  =0,0016Вт~1лм              (2.4)

Пропорционалдық (2.4) тек анықтама ғана емес люмен, сонымен қатар фотометр арасындағы жалғыз байланыс оптиканың логикалық және энергетикалық сипаттамалары сәулеленуі.

AЭ = 0,0016 Вт /лм мәні әдетте механикалық деп аталады жарықтың эквиваленті. λ= 1 лм және λ= 555 нм

АЭ = 0,0016 Вт.                                                  (2.5)

Салыстырмалы көріну функциясы (2.1 қараңыз), 2.1-сурет, 2.1 кесте  және формула (2.5)) бастап қажетті қуатты есептеуге мүмкіндік береді сәулелену Pλ, 1 лм жарық ағынына сәйкес, кез келген үшін  400...760 нм диапазонындағы толқын ұзындығы:

Pλ=AЭVλ                                                                                   (2.6)

Мысалы, кестені пайдалану  2.1, біз жарық ағынын табамыз 1 лм-де толқын ұзындығы λ= 633 нм V(λ ) = 0,25 сәйкес келеді.

Формула (2.6) бойынша, мұндай жарықты қамтамасыз ету ағымдағы қажетті қуат

Pλ=633=AЭV(λ)=0,00160,25=6,4*10-3

Гелий-неон лазерінің сәулелену күші болсын Pλ= 5 *10-3 Вт.  Жарық ағыны сәйкес келетіні анық ол келесі тәуелділіктерден анықталады: 6,4*10-3Вт ~1 лм, 5*10-3Вт ~ Ф лм, бұл пропорцияға сәйкес келеді

6,4*10-35*10-3=1 лмФ лм

Ф= 0,78 лм.

Қатты бұрыштың ішінде болсын ∆Ω жарықты таратады ағын ∆Ф (2.2-суретке сәйкес).

Мән

IV=∆Ф∆Ω , лмср≡кд                                                       (2.7)

жарық көзінің күші болып табылады.

(2.7) формулаға сәйкес жарық қарқындылығы қарапайым физикалық болады  мағынасы: бұл бөлінген жарық ағынына сандық тең мән қатты бұрышта қыдырып ∆Ω=1ср.  жарық күші бірлігі бір кандела (кд) болып табылады.

Біз фотометриялық сипаттамаларға тарихи сипаттағы себептер бойынша ағын арқылы енгіздік, ол қазіргі уақытта SI жүйесінің негізгі фотометриялық параметрі болып табылады. Халықаралық стандартқа сәйкес бір кандела 5,4 1014 Гц жиіліктегі монохроматикалық көз шығаратын берілген бағыттағы Жарық күшіне тең, оның көрсетілген бағытта сәулеленуі (1/683) Вт/ср құрайды. Формула бойынша (2.7) 1 кд = 1 лм/1 СР.

Беттің жарықтандырылуы келесідей анықталады

E=∆Ф∆S(2.8)

мұндағы жарық ағыны ауданның бетіне түседі S. жарықтың анықтамасы суретте көрсетілген. 2.3. Егер = 1 лм, S =1м2 болса, онда жарықтандыру E = 1 люкс (лк), яғни 1 лк = 1 лм/1 м2.

Қарапайым түрлендірулер Е бетінің жарықтандыруы, R қашықтығы және жарықтың бетіне түсу бұрышы арасындағы байланысты орнатуға мүмкіндік береді.

E=IR2cosφ (2.9)

Формула (2.9) жарықтандыру заңы деп аталады.

Осы уақытқа дейін біз нүктелік жарық көздерін қарастырдық. Кез-келген нақты дереккөздің соңғы өлшемдері бар. S ауданы бар жарық алаңы . 2.4суретте көрсетілгендей дене бұрышы  2 стр сәйкес келетін жарты шарға Жарық шығарсын. Біз ∆s ауданынан жарты шарға шығарылатын жарық ағынын белгілейміз.

Шамасы M=∆ФПС∆S сәулелену бетінің жарықтығы бар S.

Сәйкес (2.9) және сурет. 2.4 м жарықтығы сан жағынан 2πср дене бұрышына жарқыраған бетінің бірлігінен шығатын Жарық ағынына тең. S ауданының жарқыраған беті жарық шығарсын. Дене бұрышына жарық ағыны, оның симметрия осі қалыпты бұрыш 2.5.суретте көрсетілгендей N  сәулелену бетіне шамасы тең  жарқыраған беттің жарықтығы бар.

L=I∆Scos∅                    (2.10)

1760 жылы неміс ғалымы Ламберт егер S ауданы жарық шығарып қана қоймай, оны барлық бағытта біркелкі шашыратса, I сәулеленуінің жарықтығы формулаға кіретін бұрышқа тәуелді емес екенін көрсетті (2.10).

Ламберт Заңына сәйкес

LV= const       (2.11)

Қарапайым түрлендірулер Ламберт көзі үшін сәулеленетін МV бетінің жарықтығы мен оның LV жарықтығы арасындағы байланыс келесідей болатындығын көрсетеді

MV=LV.         (2.12)

Жарық экспозициясы H (лк∙с) -бұл беттің сәулеленуі пайда болатын E және t уақытының жарықтандыруының көбейтіндісі. Анықтама бойынша

H = Et.       (2.13)

Кестеде. 2.2 Негізгі фотометриялық сипаттамалар, олардың SI өлшемдері және олар үшін аналитикалық өрнектер берілген.

Бақылау сұрақтары:

- Көріну функциясы дегеніміз не?

- Денелік бұрыш дегеніміз не?

- Жарық ағымы анықтамасы және жарықтың механикалық эквивалентін түсіндір?

- Жарық күші формуласы қалай анықталады?

- Жарықтандыру заңы тұжырымдамасы?

- Жарық  экпозициясы дегеніміз?

Пайдаланған әдебиеттер тізімі:

- Игнатов А. Н. - Оптоэлектроника и нанофотоника-ЭБС Лань (2020)

- Портнов Э.Л. Оптические кабели связи: Конструкции и характеристики : Учебное пособие для вузов. - М. : Горячая линия-Телеком, 2002. - 232 с. : ил.

- Ефанов В.И., Направляющие системы электросвязи (ч.2 «Волоконно-оптические линии связи»): учебное пособие – Томск : Томск.гос. ун-т систем упр. и радиоэлектроники, 2007. 163 с. (20)

- Ефанов В.И. Оптические направляющие среды и пассивные компоненты волоконно-оптических линий связи: методические указания к самостоятельной работе. – Томск: ТУСУР, 2009. – 41 с. (20)

- Ефанов В.И. Сборник задач по курсу «Оптические направляющие среды и пассивные компоненты волоконно-оптических линий связи». – Томск.: ТУСУР, 2007. -50 с. (20)

- В. И. Ефанов. Оптические направляющие среды и пассивные компоненты волоконно-оптических линий связи: методические указания к лабораторному практикуму. Томск:ТУСУР, 2008. – 67 с. (20)

- Портнов Э.Л. Принципы построения первичных сетей и оптические кабольные линии связи: Учебное пособие для вузов. – М: Горячая линия-Телеком, 2009. – 544с.: ил. (5) Волоконно-оптическая техника: современное состояние и новые перспективы. 3-е изд.,перераб. и доп. / сб. статей под ред. Дмитриева С.А. и Слепова Н.Н. М.: Техносфера, 2010. 608 с.

№4 Дәріс. Оптикалық сәулеленудің энергетикалық сипаттамалры. Энергетикалық және жарық параметрлері. Колориметрлік параметрлер. Оптикалық сәулеленудің когоренттілігі.

Жоспар:

- Сәулелену ағыны. Энергетикалық жарқырау.

- Энергетикалық параметрлері.

- Жарық параметрлері.

- Сәулеленудің когоренттілігі.

Бетіне түсетін Е сәулелену энергиясының осы бетінің S ауданына қатынасына тең шама, энергетикалық He экспозиция болып табылад. Яғни

He=∆E∆S        (2.14)

Сәулелену ағыны (Фе) - сәулелену энергиясының E мен осы сәулеленудің берілу уақытының t қатынасына тең шама сәулелену ағыны деп аталады:

Фе=∆Е∆t           (2.15)

Meинтегралды сәулелену қабілеті - интегралды эмиссия сәулелену ағынының қатынасына тең е осы ағын шығарылатын ЅИ ауданына:

Me=Фе∆Sи           (2.16)

Бетінің сәулеленуі (Ее) - сәулелену Феағынының ∆Sп қатынасына тең шама

Ee=Фе∆Sп          (2.17)

Энергетикалық параметрлер сәулеленуді кез-келген сәулелену қабылдағышына әсер етуіне қарамастан сипаттайды және сәулелену энергиясымен байланысты. Жарық параметрлерінің көмегімен сәулелену адамның көзі сәулелену қабылдағышы болған жағдайда бағаланады. Көздің әртүрлі толқын ұзындығындағы жарыққа сезімталдығы бірдей емес. Ол максимум = 0,555 мкм-ге ие және осы максимумнан алыстаған кезде тез төмендейді. Көрінетін диапазон шекараларында (=0,38 мкм және = 0,78 мкм) көздің сезімталдығы іс жүзінде нөлге дейін төмендейді.

Суретте. 2.6 салыстырмалы спектрлік Жарық көрсетілген күндізгі (1) және түнгі (2) жарыққа бейімделген көздің тиімділігі. Салыстырмалы спектрлік Жарық тиімділігі V () көптеген зерттеулердің орташа нәтижесін білдіреді. Көрінетін диапазондағы оптикалық сәулелену Жарық параметрлері мен сипаттамаларымен сипатталады. Осылайша, сәулеленудің энергетикалық және жарық параметрлері мағынасы жағынан бірдей, бірақ әр түрлі толқын диапазонындағы сәулеленуді сипаттайды және әр түрлі өлшем бірліктеріне ие. Көрінетін жарықтың сандық сипаттамалары көру сезімімен байланысты. Инфрақызыл және ультракүлгін кіші диапазондарда көз қабылдамайтын оптикалық сәулелену параметрлері сәулелену арқылы тасымалданатын энергияны тікелей сипаттайды. Жарық пен энергия параметрлері пропорционалды тәуелділікпен байланысты.

Оптикалық сәулеленуді, сондай-ақ сәулелену көздері мен қабылдағыштарын сандық сипаттау үшін бес негізгі энергетикалық параметр қолданылады: сәулелену ағыны және сәулелену күші, сәулеленуді сипаттайтын параметрлер; көзді сипаттайтын энергетикалық жарықтылық және энергетикалық жарықтылық сәулеленетін беттің ауданын ескере отырып сәулелену; сәулеленетін, яғни сәулеленуді қабылдайтын бетті сипаттайтын энергетикалық жарықтандыру (сәулелену). Көрінетін сәулелену үшін сәйкесінше бес жарық параметрі қолданылады: жарық ағыны, жарық күші, жарықтылық, жарықтылық және жарықтандыру.

Эмитенттерді пайдаланудың кейбір жағдайларында қолда бар жарық параметрлерін энергетикалық параметрлерге және керісінше аудару қажет. Сонымен, жарық шығаратын диодтардың төлқұжат деректерінде сәулелену әдетте жарық күшімен немесе жарықтығымен сипатталады. Мұндай құрылғыларды, мысалы, оптикалық байланыс және дабыл құрылғыларында қолдану Жарық параметрлерін тікелей пайдалануға мүмкіндік бермейді. Энергетикалық параметрлерге көшу мыналармен жүзеге асырылады.

Жалпы жағдайда тең болатын жарық тиімділігінің көмегімен

KV=ФvлмФеВт=IVКДIeВт/ср=LvКД/м2LeВт/ср*м2             (2.18)

Мұндағы:  Фе — сәулелену ағыны (Вт); ФV — жарық ағыны (лм); Ie— сәулелену күші (Вт/ср); IV— жарық күші (кд = лм/ср); Le—энергия жарықтығы (Вт/(срм2)); Lv— жарықтық (кд/м2).

Кез-келген шағылысатын немесе сәулеленетін беттің түсі түс фонымен, оның қанықтылығымен (ақ түстен айырмашылық дәрежесі) және жарықтығымен немесе жарықтығымен сипатталады. Алғашқы екі шама радиацияның хромын анықтайды. Түсті сандық бағалаудың негізгі әдісі абсолютті мәндерді және үш стандартталған тар жолақты сәулеленудің салыстырмалы қуат (немесе жарықтық) арақатынасын белгілеу болып табылады, олар бірге әсер еткенде бағаланатын түс сияқты көздің физиологиялық сезімін тудырады.

Халықаралық жарықтандыру комиссиясы (МКО) негізгі түстер ретінде R, G және В үш монохроматикалық сәулеленудің спектрлік таза түстерін R = 700 нм (қызыл), G = 546,1 нм (жасыл) және В = 435,8 нм (көк) толқын ұзындығымен қабылдады, олардың қуат қатынасы R: G: В = 1 : 0,091: 0,0138. Кез келген F түсі колориметрияның негізгі қатынасымен анықталады:

F = rR + gG + bB                  (2.19)

Мұндағы:  r, g, b — сәйкес түстің үлесін анықтайтын түс координаттары (немесе түс координаттары).

Түстерді сипаттауға ыңғайлы жүйе-бұл X, Y, Z негізгі түстері нақты емес, бірақ бірдей теңдеу арқылы түсті анықтауға мүмкіндік беретін жүйе:

F = xX + yY + zZ                  (2.20)

Тек хроманы сипаттау үшін х, y, z түс координаттары нормаланған хром координаттарымен ауыстырылады:

x=xx+y+z

y=yx+y+z

z=zx+y+z

(2.21)

Осылайша, х + y + z = 1, тек екі координат тәуелсіз болады (әдетте х және y таңдалады).

Содан кейін хроманы жазықтықтағы нүктемен көрсетуге болады (сәйкес сурет. 2.7).

Көріп отырғаныңыздай, хроматизм радиацияның салыстырмалы спектрлік құрамының тұрақтылығымен объектінің жарықтығын бағалауға қызмет ететін абсолютті шамамен емес, түс кеңістігіндегі F векторының бағытымен анықталады.

Түс реңі әдетте басым толқын ұзындығымен сипатталады д, оның анықтамасы берілген түс үшін F анық күріш. 2.7. Түс реңін F хроматикалық нүктесі орналасқан түс графигі аймағының атауымен сапалы сипаттауға болады.

Түстің қанықтылығы дәрежесін, деңгейін, Күшін сипаттайды түс тонының өрнектері және түс тазалығымен анықталады-ақ сәулемен араласқан кезде талданатын түсті шығаратын монохроматикалық сәулелену энергиясының салыстырмалы мәні. Суретте. 2.7 F нүктесін Е нүктесінен түзу сызыққа салыстырмалы түрде алып тастау бірлік EF /E Бірлік. ең үлкен қанықтылық олардың спектрлік таза түстері бар, ең кішісі — ахроматикалық, сұр түстер.

Ерекше тұжырымдама-бұл қосымша түстер-араласқан кезде ақ түс бере алатын екі түс.Түс графигінде олар қиылысу нүктелеріне сәйкес келедіөрнекі таза түстердің қисығы және Е нүктесінен өтетін түзу. Спектрлік таза түстердің қисығы-жабық емес қисық оның ұштарын байланыстыратын сызық-қызыл және күлгін түстерді араластыру арқылы жасанды түрде алынған күлгін гүлдердің сызығы. Қызыл-жасыл аймақтағы қисықтың бір бөлігі іс жүзінде түзу сызық болып табылады. Бұл дегеніміз, осы аймақтағы спектрлік түстердің кез-келген араласуы нәтиже береді түс 100% тазалыққа ие. Бай жасыл-қызыл гүлдер алу үшін сізге міндетті түрде көк қоспа қажет. Нақты түстердің барлық әртүрлілігі суретте көрсетілген жабық қисықтың ішінде орналасқан. 2.7; сыртқы нүктелер нақты емес түстерді сипаттайды.

Айта кету керек, егер р () сәулелену көзінің спектрлік сипаттамасы белгілі болса, хроматикалық координаттарды есептеуге болады. Аталған шамалар келесідей байланысты, осылайша:

x=12pxd

y=12pyd

z=12pzd

X(), y(), z () тәуелділіктері эксперименталды түрде алынады және

ХҚК стандартты бақылау үшін түс сипаттамалары ретінде қабылданды. Пайдаланушының интегралдық функцияларының аналитикалық өрнектері болмағандықтан, интегралдарды сандық әдіспен анықтауға болады.

Спектрлік сипаттама бойынша есептеу тәртібі келесідей:

- px  py  pz  массивтері есептеледі;

- сомалар анықталады  px    py   pz

- нормалау коэффициенті есептеледі k=100py

- түс координаттары есептеледі

- x=k px

- y=k py

z=k pz

- түс координаттары бойынша хромның координаттары анықталады

(формула (2.22)) МКО жүйесінде 1931 ж

Идеал монохроматикалық электромагниттік толқын (MEV) тұрақты циклдік жиілікке ие кеңістік пен уақыттағы шексіз толқын ретінде түсініледі . Мұндай толқын теңдеуге сәйкес келеді:

E=E0fwt-kx              (2.23)

Мұндағы:  E-х координатасы бар нүктеде толқын өрісінің электрлік компонентінің кернеулігі; E0-кернеу векторының амплитудасы; t-толқын шығарғыштың жұмыс уақыты; k-толқын векторының модулі, k = 2π /; - толқын ұзындығы.

F функциясының түрі MEV эмитентінің жұмыс режимімен анықталады.

Қазіргі оптоэлектроника сәулелену көзі ретінде жартылай өткізгішті, қатты күйдегі және газды оптикалық кванттық генераторларды (OKG) пайдаланады. ОК-дағы Жарық шығарғыштармен атомдардың қозған валенттік электрондары (газ OKG) немесе өткізгіштік электрондары (жартылай өткізгіш OKG). Бірінші жағдайда валенттік электронның қозған күйден қозбаған күйге ауысуы сәулеленумен бірге жүреді энергиясы бар Фотон:

Eф= hυ            (2.24)

Мұндағы: h-Планк тұрақтысы; - фотонға сәйкес келетін толқынның жиілігі. Екінші жағдайда фотонның сәулеленуі валенттік аймақта орналасқан тесікпен өткізгіштік электронның рекомбинациясы процесінде жүреді. Екі жағдайда да электронның қозған күйден қозбаған күйге ауысу уақыты ақырлы және шамасын құрайды Б 10-8 с. көрсетілген ауысу процесінде фотонның сәулелену уақыты көп қарағанда аз Б, және шамасын құрайдыτф = 10-15 с, үшін = 1,5 мкм. Шартты қатынасы N және F суретте көрсетілген. 2.8.

Уақыт ішінде N көптеген фотондар шығарылады nф, олардың саны газдағы немесе қатты заттағы қозған электрондар санымен анықталады. E t () өрісі өзгеретін жиілігі бірдей фотондар әрқашан болады. Реттілік мұндай фотондар суретте көрсетілген толқындық цугты құрайды. 2.9.

Күріштен көру қиын емес. 2.9, пайда болған электромагниттік толқынның T периоды бар бір ретті ф фотонының өздігінен көбею уақыты.

Кез келген OKG уақыт бойынша к (сәйкес сурет. 2.9) жалғыз цугты емес, жиіліктері сәл өзгеше цугтарды шығарады. Уақыт пен кеңістікте қабаттасып, цуги толқындық пакетті құрайды. Толқындық пакеттің ішінде цуги араласады. Нәтижесінде интерференциялар пайда болады, Е векторларының соққысы жақын жиіліктегі тербелістерді қосу нәтижесінде пайда болады. Толқындық цуг фазалық жылдамдықпен таралатынын ескеріңіз:

Vф=cn=wk                (2.25)

Мұндағы:  n-толқынның таралу ортасындағы абсолютті сыну көрсеткіші; c-вакуумдағы жарық жылдамдығы, толқындық пакет топтық жылдамдықпен таралады:

Vг=dwdk=Vф+dVфdk          (2.26)

мұндағы dVфdk - фазалық жылдамдықтың дисперсиясы.

Оптикалық сәулеленудің когеренттілігі ұғымын енгіземізнақты сәулеленудің идеалды MEV-ге жақындау өлшемдері.

Уақытша ю мен кеңістіктік келісімді ажыратыңыз. Уақыт когеренттілігінің негізгі сипаттамасы к когеренттілік уақыты болып табылады – бұл электромагниттік толқын фазасының өзгеру заңы F( t-kx) тұрақты болып қалатын уақыт аралығы (сәйкес сурет. 2.9).

Сәйкес сурет. 2.9

τк=Nфτф            (2.27)

Мұндағы: Nф-толқындық цугқа кіретін фотондардың саны.

Кеңістіктік когеренттілік сипаттамаларына мыналар жатады: когеренттілік ұзындығы lк, когеренттіліктің "радиусы" к және когеренттілік көлемі Vк.

Когеренттілік ұзындығы lк когеренттілік кезінде толқын өтетін қашықтық деп аталады к. анықтама бойынша

lk=Cnτk

Когеренттіліктің "радиусы" шеңбердің диаметрі деп аталады оның шегінде электромагниттік толқынның k толқындық векторының бағыттарының таралуы радианнан аспайды.

Когеренттілік көлемі Vк диаметрі бойынша шеңбер ауданының көбейтіндісі деп аталады к когеренттілік ұзындығына lк . Анықтама бойынша

Vk=πρk24lk

Когеренттілік ұғымын когерентті толқындар ұғымымен шатастыруға болмайды.

Анықтама бойынша екі толқын когерентті деп аталады, егер олардың жиіліктері бірдей болса және уақыт бойынша тұрақты фазалық айырмашылық болса. Жоғарыда айтылғандардан нақты оптикалық сәулелену үшін когерентті толқындар ұғымы идеалдандырылған модель екені анық.

Қарапайым түрлендірулер өзара байланысты орнатуға мүмкіндік береді к және lк толқындық пакеттің жиілік диапазонының енімен, толқын ұзындығының таралуымен және толқындық векторлық модульдердің таралуымен к келесі түрде:

∆v=1τk               (2.28)

∆=2lk            (2.29)

∆k=2πlk                 (2.30)

мұнда толқын пакетіндегі толқын ұзындығының орташа мәні ретінде түсініледі.

Бақылау сұрақтары:

- Оптикалық сәулелену дегеніміз не?

- Энергетикалық параметрлерді атаңыз?

- Жарық параметрлеріне толықтай анықтама беріңіз?

- Колориметрлік параметрлер қандай параметрлер?

- Оптикалық сәулеленудің когоренттілігін түсіндіріңіз?

Пайдаланған әдебиеттер тізімі:

- Игнатов А. Н. - Оптоэлектроника и нанофотоника-ЭБС Лань (2020)

- Портнов Э.Л. Оптические кабели связи: Конструкции и характеристики : Учебное пособие для вузов. - М. : Горячая линия-Телеком, 2002. - 232 с. : ил.

- Ефанов В.И., Направляющие системы электросвязи (ч.2 «Волоконно-оптические линии связи»): учебное пособие – Томск : Томск.гос. ун-т систем упр. и радиоэлектроники, 2007. 163 с. (20)

- Ефанов В.И. Оптические направляющие среды и пассивные компоненты волоконно-оптических линий связи: методические указания к самостоятельной работе. – Томск: ТУСУР, 2009. – 41 с. (20)

- Ефанов В.И. Сборник задач по курсу «Оптические направляющие среды и пассивные компоненты волоконно-оптических линий связи». – Томск.: ТУСУР, 2007. -50 с. (20)

- В. И. Ефанов. Оптические направляющие среды и пассивные компоненты волоконно-оптических линий связи: методические указания к лабораторному практикуму. Томск:ТУСУР, 2008. – 67 с. (20)

- Портнов Э.Л. Принципы построения первичных сетей и оптические кабольные линии связи: Учебное пособие для вузов. – М: Горячая линия-Телеком, 2009. – 544с.: ил. (5) Волоконно-оптическая техника: современное состояние и новые перспективы. 3-е изд.,перераб. и доп. / сб. статей под ред. Дмитриева С.А. и Слепова Н.Н. М.: Техносфера, 2010. 608 с.

№4 Дәріс. Электромагниттік өрістерді күшейту үшін мәжбүрлі өткелдерді пайдалану.   Жартылай өткізгіштерде сәуле шығару механизмі. Тік аймақтар және түзу емес жартылай өткізгіштер.

Бұл жағдай мәжбүрлі сәулелену қозған жоғары энергетикалық деңгейден ауысу кезіндегі микробөлшектер төменгі когерентті (жиілігі, фазасы, поляризациясы және тарату бағытында) мәжбүрлеп, мәжбүрлі ауысуларды пайдалану мүмкіндігі туралы ой электромагниттік өрісті күшейту. Мүмкіндікті бағалау үшін мұндай күшейту, өріс пен заттың энергия алмасуын қарастырыңыз [22].Заттың екі энергетикалық деңгейі бар делік Е1 және Е2 тұрғындарымен  N1 және N2, ал сыртқы өрістің жиілігі  ν21 кванттық ауысудың сағатына тең. Энергияның көлемдік тығыздығы кезінде  n21 =ВПνN2 энергия бөлінетін em бірлігіндегі уақыт бірлігіне мәжбүрлі ауысулар саны, ал осы қадамдар кезінде бөлінетін энергия уақыт бірлігіндегі көлем бірлігінде, яғни қуат ретінде анықталады

Rвыд = n21 h21 =  ВПνN2 hν21.                                                          (2.53)

Сол сияқты мәжбүрлі сіңіру ауысуларының саны энергия және сыртқы өрістен жұтылатын қуат бірлікте Жем көлемі сәйкесінше анықталады

n21=ВПν N2;                                                                       (2.54)

Pпогл = ВПν N1 hν21                                                              (2.55)

Электромагниттік өріс қуатының өзгеруі

Р = Рвыд-Рпогл = Bh 21 (N2-N1).                                            (2.56)

Өзара әрекеттесу қуаты деп атайық.

Егер P > 0 болса, яғни шығарылатын қуат сіңіруден асып кетсе, онда жүйеде өріс энергиясы артады немесе күшейеді электромагниттік өріс. P < 0 кезінде энергиясын сіңіру басым болады және сыртқы өрістің энергиясы азаяды.

Осылайша, күшейту шарты (P > 0) болады (N2-N1)>0 немесе N2 / N1 > 1.

Термодинамикалық тепе-теңдік жағдайында халық саны жоғарғы деңгей төменгі деңгейден аз (N2b < N1B), Больцман заңымен сәйкес. Сондықтан, бұл күйдегі зат сыртқы өрістің энергиясын сіңіреді (р < 0), өйткені N12 кванттық pe-нің төменнен жоғары қарай (1→ 2) энергияны сіңіретін саны көп N21 кванттық ауысу сандары жоғарыдан төменге (2→ 1) энергия таңдалады.

N 2 > N1 қатынасы  бұл тозудан термодинамикалық тепе-теңдік күйіне кері (кері) N2б < N1Б. сондықтан N2  > N1 күйі, яғни мүмкін, бірақ күшейту деңгейлер орналасу инверсиясы бар күй деп аталады.

Больцман Заңы термодинамикалық үшін жарамды новесий равы, келесідей жазуға болады:

Тп=E2-E1KLnN1/N2=hν21KLnN1/N2                                   (2.57)

Тп шамасы  өтпелі температура деп аталады. Ресми түрде бұл температура теріс (Тп < 0). Орналасу инверсиясы бар жағдай бар орта,

ол сондай-ақ белсенді орта деп аталады, өйткені онда электромагниттік өрістің өсуі мүмкін.

Термодинамикалық тепе-теңдік күйінде N1Б > N2Б, сондықтан  электромагниттік өріске ұшыраған кезде мәжбүрлі төменнен жоғары өтулер (1→ 2) жоғарыдан төменге мәжбүрлі өтулер санынан көп (2→ 1): төменгі деңгейдегі халық азаяды, ал жоғарғы өседі.

Өріс энергиясының жеткілікті үлкен көлемдік тығыздығы кезінде  деңгейлердің популяциясын теңестіруге болады (N1 және N2) қашан 1→ 2 және 2→ 1 мәжбүрлі ауысуларының сандары тең, яғни  динамикалық тепе-теңдікті береді. Деңгейлердің тұрғындарын теңестіру құбылысы өтпелі қанықтылық деп аталады. Осылайша,электромагниттік өріс екі деңгейлі si-ге әсер еткенде, ауысудың қанықтылығына қол жеткізуге болады, бірақ селенияға инверсия емес.

Өріс энергиясының көлемдік тығыз мәнінің кез келген мәні бар деңгейлердің популяциясы жылдамдық (кинетикалық) теңдеулерін шешуден туындайды. Халықтың деңгейлердің өзгеру жылдамдығының екі деңгейлі жүйесі үшін:

dN1dt=N1 ВПν-N1E12+N2 ВПν-N2E21+N2E21

dN2dt=N1 ВПν-N1E12+N2 ВПν-N2E21-N2E21                                   (2.58)

N1+N2=N

мұндағы N-бөлшектердің жалпы саны.

Теңдеулерді құру процедурасын түсіндірейік. Уақыт бірлігіне шаққанда 1 деңгейдегі халық саны n1bp мөлшеріне мәжбүрлі ауысулар 1→ 2 салдарынан азаяды , ал радиациясыз 1→ 2 ауысуына байланысты-N1E12 шамасына. Бір уақытта өсу жүреді N1N2 ВПν мөлшеріне 2 →1 ауысу салдарынан  (мәжбүрлі өткелдер), N1A21 (стихиялық өткелдер) және N2E21 (радиациясыз ауысулар). Алғашқы екі термин мыналарды ескереді N2 ұлғайту мәжбүрлі және радиациясыз өту нәтижесінде 1 →2, ал қалғандары N2 төмендеуін анықтайды

Нәтижесінде мәжбүрлі, өздігінен және радиациясыз өтулер 2 →1.

dN1dt=-dN2dt

Бөлшектердің жалпы санын сақтай отырып, екі деңгейлі жүйе үшін бұл

dN1dt=-dN2dt=0

Стационарлық жағдайда сондықтан екі теңдеу жүйесін жазуға болады

N1ВПν+E12-N2ВПν+A21+E12=0

N1+N2=N                                                                                  (2.59)

Осы теңдеулер жүйесін шеше отырып, N1 стационарлық личинкаларын табуға болады және  , содан кейін олардың көзқарасы:

N1 =NA21+E21+E12 A21+E21+ВПν1+δ12Пν                                                (2.60)

N2 =NA21+E21+E12 E21+ВПν1+δ12Пν                                                       (2.61)

N2-N1 =N E12-A21+E21A21+E21+E12 11+δ12Пν                                        (2.62)

N1N2=A21+E21+ВПνE21+ВПν                                                           (2.63)

σ12=2BA21+E21+E12                                                (2.64)

N1 тәуелділіктерін қарастырыңыз  және N2  энергияның көлемдік тығыздығынан  электромагниттік өрістің әсеріне дейінгі жүйе Больцман Заңымен анықталған N1Б және N2Б популяцияларымен термодинамикалық тепе-теңдікте болған жағдайда. Пνмәндері кезінде төменгі деңгейдегі халық саны N1 азаяды, al жоғарғы N2 сызықтық заң бойынша өседі. Энергия тығыздығы өте жоғары болғанда (Пν→∞) N1 және N2 орташа мәнге ұмтылады N/2 = (N1Б + N2Б)/2 мәніне сәйкес келеді.

Өріс болмаған кезде (Пν = 0) деңгейлер N10-ге тең және

N20, жәнеN20>N10. Өсуімен төмендейді, ал ПνN2 орташа мәнге ұмтылады өседі N20 және N10 сызықтық заң бойынша, бірақ үлкен  Пν асим -птотикалық түрде олар орташа мәнге жақындайды

N/2= N10+N20/2

тиісті өтпелі қанықтылық.

Деңгей популяциясының айырмашылығы (N2-N1) қуатты анықтайды

өзара әрекеттесу:

P=Bhν21NE12-A21+E21A21+E21+ВПν Пν1+δ12Пν,                          (2.65)

Бұл формула өзара әрекеттесу қуатының энергияның Пν көлемдік тығыздығына тәуелділігін табуға мүмкіндік береді  электромагниттік өріс, затпен әрекеттеседі. Тәуелділік P (Пν) анықталады

Пν (1 + δ12П) қатынасында. Үлкейту кезінде  алдымен қуат (δ12Пν≪ 1) сызықтық өседі, содан кейін мән шекті деңгейге ұмтылады , ол Ршект кезінде анықталмағандықты ашу арқылы анықталады, яғни. өтпелі қанығу күйінде

Pшекті = 0,5 h ν21N[E21 - (A21 + E21)].                        (2.66)

Әдетте релаксациялық ауысу ықтималдығын ескере отырып, өздігінен пайда болу ықтималдығы көп (2.65)  қарапайым және көрнекі көрініс береді

P=N2-N1BhνПν1+2τрелBПν                                                                  (2.67)

τрел-релаксация уақыты .

Қанықтыру күйінде Пν→∞ (N1 = N2) қуат болған кезде,мәжбүрлі ауысулар кезінде бөлінетін 2→ 1 қуатқа тең, электромнан мәжбүрлі ауысулар кезінде сіңірілетін 1→ 2 Бұл қуат қажет ма деңгейлер популяциясының теңдігін сақтау үшін үнемі стихиялы болуына байланысты ықтималдығы бар радиациясыз A21, E21 және E12 ауысулар бұзылуға тырысады. Бұл ауысулардың саны тікелей энергия тығыздығынан тәуелді емес және тек деңгейлердің популяциясымен анықталады. Алынған электромагниттік өрістен энергия затта, мысалы, кристалдық торда, жылу түрінде таралады.

Жартылай өткізгіш эмитенттердің физикалық негізі ется люминесценция болып табылады. Люминесценция деп Жарық тербелісі кезеңінен едәуір асатын ұзақтығы бар электромагниттік жылу емес сәулелену түсініледі. Осылайша, зомның анықтамасы, керісінше, бұл фактіні көрсетеді.Қызған денелердің жарқырауы қажет, әрине люминесценция жылуды денелер, энергияны бір немесе басқа түрде жеткізу қажет етпейді. Сонымен қатар, жарықтың шашырауынан айырмашылығы, люминесценция қоздырғышты өшіргеннен кейін энергия біраз уақытқа созылады. Басқаша айтқанда, люминесцентті сым  сіңірген энергия онда сақталады, содан кейін ішінара оптикалық сәулеленуге, ішінара жылуға айналады.

Люминесценцияны қоздыратын энергия түріне байланысты фото -, электролюминесценция және басқа түрлер ажыратылады [23].Қатты, сұйық және газ тәрізді денелер люминесцентті болуы мүмкін.Оптоэлектронды жартылай өткізгіш құрылғыларда қолданылады кристалды қоспалы жартылай өткізгіштердің люминесценциясы кең жолақ.

Люминесценция екі негізгі кезеңді қамтиды. Бірінші астында

қоздырғыш энергияның әсерінен заряд ситорларының генерациясы жүреді. Бұл кезең люминесценция түрін анықтайды. Екінші сатысында генерацияланған заряд тасымалдаушылар рекомбинация бағасына рекомбинацияланады. Рекомбинация кезінде бөлінетін энергия ол оптикалық сәулеленуге немесе жылуға айналады.

Аты айтып тұрғандай, инъекциялық электролюминесценция, яғни, p–n түйісуіндегі оптикалық сәулеленудің генерациясы, ет екі процесті біріктіреді: тасымалдаушы инъекциясы және электролюмнің өзі-бағаланбау. Инъекция арқылы сәйкес жаңа заряд тасымалдаушылардың тең созданиестігін жасау қамтамасыз етіледі күріш. 2.10.

Сурет. 2.10                                   Сурет. 2.11

Электролюминесценция

p-n-ауысу                                           Заряд тасымалдаушылардың қозғалысы

p-n өтпесінде

Біртекті жартылай өткізгіштер электр өткізгіштігінің әртүрлі түрлерімен жанасқанда,  тепе-теңдік күйіндегі Ферми Ef деңгейі біртұтас болуы керек. Бұл аймақтардың қисаюына және күріш сияқты ықтимал тосқауылдың пайда болуына әкеледі. 2.11.

P қабатындағы тесіктердің көп бөлігі диффузияланады өтпелі аймаққа солдан оңға қарай, бірақ потенциалды тосқауылдан өте алмайды және белгілі бір тереңдікке өтуге енеді, қайтадан p қабатына оралыңыз. Көпіршіктер сияқты n қабатының тесіктері оңай валенттік аймақтың түбіне "қалқып", оңнан солға дрейф ағынын құрайды.

Бұл ағын үлкен энергияға ие және потенциалды тосқауылды жеңе алатын p-қабатты тесіктердің қарама-қарсы диффузиялық терлеуімен теңестіріледі. Қозғалыстағы ұқсас сурет электрондар: p қабатының электрондары n қабатына еркін оралады — бұл дрейфтік ток. Бұл электронды ағын үлкен энергияға ие N-қабат электрондарының терлеуімен теңестіріледі. Тікелей кернеу төселген кезде ықтимал тосқауыл төмендейді саңылаулардың да, электрондардың да диффузиялық токтары пайда болады,яғни, негізгі емес тасымалдаушылардың инъекциясы артады: тесіктер —жылы n-аймақ, электрондар - жылы p-аймақ.

Әдетте сәулелену тек бір жағы бар аймақ p-n-ауысу. Суретте. 2.12 бұл p-аймақ. Инъекцияланған тасымалдаушылардың саны ең көп атауларға ие болғаны жөн, бірақ сәулеленетін (белсенді) p-аймағында. Осы мақсатта N-облыс

p-аймағына акцепторлық қоспадан

гөрі донорлық қоспаны енгізіңіз.

Осылайша, сәулеленуде

құрылымы бойынша инъекция іс жүзінде бір жақты - N - эмит терадан p-базасына дейін және базалық облыс сәуле шығарады.

Сурет. 2.12

Тасымалдаушы рекомбинациясы p-n өтпесінде

Сәуле шығаратын материалдар құрылымдар, жоғарыда айтылғандай,

кең тыйым салынған аймақ болуы керек. Мұндай құрылымда rah айтарлықтай және тіпті басым болып шығады рекомбинация процестерінен туындаған ұлттық ток Іek суретте көрсетілгендей p–n-өтпелі көлемдік разрядтың жүзбесі туралы. 2.12.

Жолақ неғұрлым кең болса, токтың потенциалды тосқауылы соғұрлым үлкен болады және p–n түйісуіндегі электрондардың рекомбинациясы соғұрлым маңызды болады.Бұл рекомбинация әдетте терең Люминесценция орталықтарында жүреді және жылу энергиясын өндірумен аяқталады (рекомбинация орталықтарындағы генерация 2 суретте көрсетілген. 2.13). Осылайша, оптикалық сәулелену үшін бұл электрондар "жоғала береді", ал олар жасаған рекомбинациялық ток Іek азаяды "сәуле шығаратын" электрондарды енгізу тиімділігі.

Сәулеленуді қамтамасыз ететін токтың пайдалы компоненті р-базасында рекомбинация болып табылады. Электронды ток In , Эмитент енгізген. Инъекцияның тиімділігі мыналармен анықталады,

Сурет. 2.13

In тогы қаншалықты  толық ток i-ден ерекшеленеді және сипатталады

Коэффициенті γ  :

γ=InI=InIn+Ip+Iрек+Iтун+Iпоа                                                  (2.68)

мұндағы Iр-n-эмитентке тесіктерді енгізуге байланысты токтың тесік компоненті (IP үлесі

неғұрлым аз болса, соғұрлым күшті легирленген n-Эмитент р-базамен салыстырғанда); сәулеленбеген Іpek-ток р–n-өту саласындағы рекомбинациялар; Іtун — туннельдік ток, потенциал арқылы тасымалдаушылардың ағып кетуіне байланысты тосқауыл (Іtун неғұрлым көп болса, р-n-ауысу, легирленген базасы неғұрлым күшті болса және тікелей кернеу неғұрлым көп болса); Iр-ағып кету тогы p–n-түйісу беттері.

P-базасына енгізілген электрондар сол жерде қайта біріктіріледі p–n түйіспесінің жанында, сонымен бірге рекомбинациямен бірге оптикалық сәулеленудің пайда болуын қамтамасыз етеді, сәуле шығармайтын радиациясыз рекомбинацияның  механизмдері бар.Олардың ең маңыздыларына мыналар жатады:

- терең люминесценция орталықтарындағы рекомбинация: электрон ол валенттік аймаққа тікелей емес, тыйым салынған аймақта энергия деңгейлерін құрайтын белгілі бір рекомбинация орталықтарына ауыса алады. Бұл жағдайда комбинацияның re энергиясы ішінара ұзын толқынды ФО тондары түрінде бөлінеді, ішінара тордың жылу тербелістеріне ауысады.

Мұндай орталықтар қоспалар мен құрылымдық болып табылады

ақаулар. Тыйым салынған аймақтың ортасында (терең орталықтар) zi деңгейлерін құрайтын қоспалар әсіресе зиянды. Бұл қоспалардың қатарына мыс, никель, кобальт, хром, алтын және басқалары;

- соққы немесе рекомбинация. Жартылай өткізгіштегі бос заряд тасымалдаушылардың өте жоғары концентрациясында уве үш дененің соқтығысу ықтималдығын анықтайды (мысалы, екі электрондар мен тесіктер). Рекомбинацияланатын электронды тесік жұбының энергиясы кинетикалық энергия түрінде үшінші бос денеге беріледі. Бұл кинетикалық энергия тормен соқтығысу кезінде біртіндеп жоғалады.

Іс жүзінде радиациясыз рекомбинация актілері энергиясы бар фотондар пайда болатындарды жатқызу өте көп тез тыйым салынған аймағының ені аз. Бұл жағдайда алынған ұзын толқынды сәулелену эмитент диапазонының жұмыс спектрлік диасынан шығады және оптикалық сигнал берілгенде жоғалады.

Люминесценция  кезінде рекомбинацияның сандық тиімділігі ішкі кванттық өнімділікпен сипатталады, бұл ηэ эмиссиялық рекомбинациясы актілерінің санының рекомбинация актілерінің толық санына (эмиссиялық және сәулеленбейтін) қатынасы ретінде анықталады. Кейде ішкі кванттық Шығыс түзілген фотондардың негізгі емес тасымалдаушылардың бір уақытта белсенді аймаққа енгізілген санына қатынасымен бөлінеді заряд (біздің мысалда — p-базасындағы электрондар).

Осылайша, инъекциялық электролюми несценцияның тиімділігі ηγэ көбейтіндісімен анықталады. Шекті ηэ р–n-Өтпелі және электрлік дайындау шарттарымен бөліседі жұмыс режимі. Ең алдымен, ηэ түзудің тығыздығына байланысты тока I, суретте көрсетілгендей. 2.14.

Токтың тығыздығы төмен болған кезде, көлемдік заряд аймағында бинация өзенге үлкен әсер етеді, соның салдарынан біріншіден, I ұлғаюымен күрт өседі диффузиялық компонент диод тогында басым берілмейді. Әрі қарай I артуы люминесценция орталықтарының біртіндеп қанығуына және ηэ төмендеуіне әкеледі.

Сурет. 2.14 Ішкі тәуелділік тығыздықтан тікелей кванттық ток шығу

Температураның әсері төмендейді инъекция коэффициентін өзгерту және ішкі кванттық шығу.Инъекция коэффициенті бірнеше температураның жоғарылауымен жоғарылайды; сәулелену тиімділігі жиі кездеседі, бірақ азаяды және ішкі кванто Шығыс азаяды.

Люминесценцияның бірінші кезеңінде электрондардың әртүрлі ауысуы мүмкін: "Аймақ-Аймақ", "Аймақ — қоспа деңгейі" және қоспа деңгейлері арасындағы ауысулар. Аймақаралық өткелдер кезінде тікелей және тікелей емес ауысуларға сәйкес келетін екі негізгі жағдай бар. Сурет. 2.15

Электрон энергиясының тәуелділігі

түзулер үшін импульстен

электронды ауысулар

Тікелей және жанама ауысулардың болуы Электрон энергиясының оның импульсіне тәуелділігімен түсіндіріледі сурет. 2.15. РЭ электронының импульсі  оның массасының көбейтіндісіне тең mэ қозғалыс жылдамдығына:

Рэ = mэ  V.                                                    (2.69)

Тікелей ауысу-бұл электронның импульсін өзгертпестен электронның ауысуы. Жанама ауысу Электрон импульсінің em өзгеруімен бірге жүреді, ол сәулеленетін немесе жұтылатын фотонның импульсімен өтеледі.

Импульстің сақталу заңы бойынша фотонды  сәулелену немесе сіңіру кезінде теңдік орындалуы керек

Pэ1-Pэ2±k ф,                                                        (2.70)

мұндағы Pэ1 және Pэә-электронның бастапқы және соңғы маңызды импульстары  ; Кф-фотонның импульсі.

Фотонның қозғалыс жылдамдығы жарық жылдамдығына тең болғандықтан, онда

КФ = mФс, мұндағы mФ фотонының массасы де Бройльдің арақатынасымен толқын ұзындығымен байланысты:

mФ=hλc                                                                    (2.71)

Содан кейін Фотон импульсі

КФ=hνc≈E3c                                                      (2.72)

Eз — тыйым салынған аймақтың ені.

Eз≈ 1 эВ үшін бізде бар, КФ≪ Pэ2 яғни электронның импульсін Eв және валенттік аймағының максимумы арасындағы тігінен өтуге сәйкес келетін тікелей ауысу кезінде (Pэ1≈ Pэ2) өзгеріссіз ЕЗ сәйкес сурет. 2.15.өткізгіштік аймағының минимумымен деп санауға болады

Электрондардың валенттік аймақтан аймаққа ауысуы да мүмкін

Электрон импульсінің өзгеруімен өткізгіштік (Рэ1≈Рэ2) тікелей ауысу емес. Бұл жағдайда Фотон мен электронның кро  энергиясын сіңіру процесіне тағы үшінші бөлшек қатысуы керек,бұл суретте көрсетілгендей импульстің бір бөлігін өзіне алады. 2.16. жанама ауысулар кезінде импульстің сақталу заңы келесідей

мұндағы k-үшінші бөлшектің импульсі (мысалы, фонон).

Жартылай өткізгіш эмитенттердің негізгі материалдары (GaAs және оның негізіндегі үштік қосылыстар-GaAlAs және GaAsP) тікелей жартылай өткізгіштерге, яғни " зона–зона "тікелей оптикалық өткелдері бар. Мұндай ауысу кезінде заряд тасымалдаушының әрбір бинациясы толқын ұзындығы арақатынасымен анықталатын фотон сәулесімен бірге жүреді

λ=1.24Ез (2.74)

мұнда λ-микрометрлерде; ЕЗ-электрон-вольтпен.

Осылайша, Импульстің сақталу заңын орындау (ол кез-келген электронды ауысу үшін, сондай-ақ энергияны үнемдеу заңы сияқты) тікелей ауысулар кезінде қажет емес үшінші (электрон мен ки тесіктерінен басқа) бөлшектің рекомбинациясына қатысуды талап етеді. Нәтижесінде тікелей оптикалық

өтпелі кезеңдер жоғары, ал жартылай өткізгіштер тиімді флуоресцентті материалдар болып табылады.

Тікелей емес жартылай өткізгіштерде (мысалы, Гал-лий Фосфидінде) gap) өткізгіштік аймағының минимумы импульс осі бойынша. Электронның саңылауы бар сәулелік рекомбинациясы тек артық импульс берілетін кейбір кешен тиісінше, энергияның бір бөлігі. Тікелей емес ауысулармен сәулеленудің толқын ұзындығы үлкенірек болады. Осыған қарамастан, Эмитент жергілікті рекомбинация қолайлы арқылы тиімді жүре алады жергілікті орталықтар екі кезеңде: алдымен локализация жүреді, бірақ қоспа орталығындағы бір таңбалы ситель, содан кейін рекомбинация басқа белгінің еркін тасымалдаушысы бар осы тасымалдаушы. Ретінде галлий фосфидіндегі осындай радиациялық рекомбинация орталықтары, мысалы, "донор–акцептор" кешендері (Zn+-0-) немесе бейтарап тұзақтар (GaP торындағы Р атомының орнына N атомы).

Айта кету керек, тікелей жартылай өткізгіштердегі сәулеленудің өздігінен сіңуі тікелей емес жартылай өткізгіштерге қарағанда әлдеқайда күшті.Қос (екілік) қосылыстардан басқа, олар кеңінен қолданыладыжәне қатты ерітінділер негізінен үштік қосылыстар болып табылады, мысалы

GaAlAs, GaAsP, InGaP және т.б. үштік қосылыстар формулаларының құрылымы қандай элементтердің атомдары бір-бірінің кристалдық торында алмастырылатынын көрсетеді. Қатты ерітінділердің диапазонының ені мен энергетикалық аймақтарының ра құрылымы арақатынасына байланысты ерітіндідегі компоненттер.

| Материалдың сипатамасы |  |  |  | Қоспа қоспасы |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Материал түрі | Химиялық формуласы | Тыйым салынған аймақтың ені | Сыну көрсеткіші | Р-типті | n-типті |
| AIIIBv | GaP | 2,25 | 3,3 | Zn,Cd | Se,Te |
|  | GaAs | 1,43 | 3,6 | Zn,Cd | Se,Te |
|  | GaN | 3,25 | 2,1..2,4 | Zn,Cd | Se,Te |
|  | InN | 2,4 | 2,9 | Zn,Cd | Se,Te |
|  | AIN | 3,8 | 2,0 | Zn,Cd | Se,Te |
|  | AIP | 2,45 | - | Zn,Cd | Se,Te |
|  | Ga1=xInxP | 1,35…2,25 | 2,9…3,3 | Zn,Cd | Se,Te |
|  | Ga1=xAsxP | 1,43…2,25 | 3,3…3,6 | Zn,Cd | Se,Te |
|  | AlAs1=xPx | 2,16…2,45 | - | Zn,Cd | Se,Te |
|  |  | 1,30...2,45 | - | Zn,Cd | Se,Te |
|  | Ga1-x=InxP | 2,25…2,45 | - | Zn,Cd | Se,Te |
|  | GaAIN | 3,25…3,8 | - | Zn,Cd | Se,Te |
|  | Ga1-x=InxAs1yPy | 0,36…2,25 | 2,9…3,3 | Zn,Cd | Se,Te |
|  | Ga1x=AlxAs1yPy | 1,43…2,45 | 2,9…3,2 | Zn,Cd | Se,Te |
|  | Al1-xlnxAs1yPy | 0,36…2,45 | 3,0..32 | Zn,Cd | Se,Te |
| AIIIBv | ZnS | 3,8 | 2,4 | Cu,P | Al,In,Ga,Br |
|  | CdS | 2,9 | 2,5 | - | Al,Br,Ga,Ca |
|  | ZnSe | 2,7 | 2,9 | - | Cl,Br,I |
|  | CdSe | 1,8 | 2,6 | Cu,Ag,P | Al,Br,I |
|  | ZnTe | 2,3 | 3,6 | Li,Sb,P | Al,Cl,Ga |
|  | CdTe | 1,6 | 2,8 | Cu,P | Br,Ga,In,Al |
|  | Zn1=xCdxS | 2,9…3,8 | 2,4…2,5 | - | Al,Br,Cl |
|  | Zn1=xCdxSe | 1,8…2,7 | 2,6…2,9 | - | Al,Br,Cl |
|  | Cd1=xSexS | 1,8..2,9 | 2,4…2,9 | - | Al,Br,Cl |
|  | CdTe1=xSx | 1,6…2,9 | 2,5..2,6 | Cu,P,Sb | Cl,In,I |
| AIIIBv | SiC | 2,8..3,3 | 2,5…2,7 | Al,ln | N |
| Басқа материалдар | Si | 1,1 | 3,5 | B,Ga,Al | As,P,Sp |
|  | CiAlS2 | 3,5 | - |  |  |
|  | GaS | 3,4 | - |  |  |
|  | ZnSe-GaP | 2,25…2,70 | 2,9…3,3 |  |  |
|  | ZnS-GaP | 2,25…3,80 | 2,4…3,3 |  |  |

Кестеде. 2.3жартылай өткізгішті шығарғыштарды жасау үшін қолданылатын материалдар келтірілген; әрбір материал үшін жолақ саңылауының мәні де берілген.E3

Қазіргі заманғы радиаторлар көбінесе тікелей қосылыстарды пайдаланады. Жолақ аралығын таңдау E3оптикалық толқын ұзындығы диапазонындағы эмитенттің жұмыс толқын ұзындығымен анықталады .λp

(2.75) өрнектен бізде

E3=1,24λp.

Сондықтан көрінетін сәулелену диапазонында ( мкм) жұмыс істеу үшін (0,38…0,78eV диапазоны бар жартылай өткізгіштер қажет . 1,5…3,0Бұл талап бірден германий мен кремнийді және басқа жартылай өткізгіштерді пайдалануды болдырмайды, олардың технологиясы жақсы дамыған және түрдегі материалдарға көшуді анықтайды AIIIBV, олардың қатты ерітінділері және т.б.

Жартылай өткізгіштерде оптикалық сәулелену әдетте электролюминесценция арқылы қамтамасыз етіледі. Электролюминесценцияда қозу энергиясы электр өрісінен тұтынылады. Электролюминесценцияның екі түрі бар:

- тікелей кернеу астында түйіспеде пайда болатын инъекция ;p-n

- -өтпелі кезеңнің электрлік бұзылуы орын алатындарға жақын күшті өрістерде дамитын алдын ала бұзылу .p-n

Инъекциялық электролюминесценция эмитенттерде ең кең қолдануды тапты.

1. ГЕТЕПОСҚҰРЫЛЫМДАРҒА 
НЕГІЗГЕН 
ЭМИТТЕРЛЕР

Гетероқұрылымдарға (немесе гетеропастарға) негізделген диодтар ең жақсы параметрлерге ие [23]. Суретте. 2.18тепе-теңдік күйіндегі сәулеленетін гетероқұрылымның энергетикалық диаграммалары берілген. GaAlAs-GaAsӨтпелі кезеңнің металлургиялық шекарасында энергияның саңылауы (секіруі) пайда болады ΔE=E31-E32. Осылайша, гетероструктурада инъекциялық тесіктер мен электрондар үшін әртүрлі потенциалдық кедергілер бар.

Гетероқұрылымның тепе-теңдік күйіндегі тасымалдаушылардың қозғалысы тек бір типті заряд тасымалдаушылармен анықталады (суреттегі гетерқұрылым үшін 2.18– электрондар). Демек, тура кернеуді бергенде кең қабаттан (эмиттерден) тар аралық қабатқа (негізге) тек электрондардың бір жақты инъекциясы орын алады. Кең саңылаулы эмитент пен тар аралық базасы бар мұндай құрылым біртұтас гетероструктура деп аталады.

суретте көрсетілгендей база сияқты өткізгіштік типті қосымша блоктаушы кең аралық қабаты бар. p32.19. Қос гетероструктурада екінші потенциалдық тосқауыл электрондардың базалық аймақтан шығуын болдырмайды (базалық аймақ инъекцияланған электрондар жиналатын потенциалдық шұңқырды құрайды).

2.18. сурет

Сәулеленетін біртұтас құрылымның энергетикалық диаграммасы

2.19.сурет

Энергия

қос гетероструктураның диаграммасы Белсенді (эмитациялық) аймақтағы тасымалдаушылардың артық концентрациясы және бір жақты инъекция гетероструктураның ішкі кванттық шығымдылығын, сонымен қатар оның жылдамдығын күрт арттырады.

Шынында да, қос гетероструктураны пайдалану оның енін бірнеше микрометрге дейін қысқарта отырып, инъекциялық заряд тасымалдаушылардың негізде локализациясын қамтамасыз етеді. Бұл ішкі кванттық кірісті сақтай отырып, қос гетероқұрылымдардың жұмыс жылдамдығын айтарлықтай арттыруға мүмкіндік береді. Бір гетероқұрылымда базаның ені азайған сайын сәулелену қуаты күрт төмендейді, ал жауап беру жылдамдығы шамалы өседі. Бір гетероқұрылымдағы ең жақсы үлгілер үшін сыртқы кванттық кірістілік 3…4%, ауысу уақыты -40…80ns; қос гетероқұрылымдар шамамен бірдей сыртқы кванттық кірістілікке ие және ауысу уақыты 20…30ns.

Бір жақты инъекция әдеттегі (біртекті) ауысудағы сияқты эмитент пен базалық аймақтардың допинг дәрежесіне байланысты емес екенін атап өту маңызды. Нәтижесінде ол айтарлықтай ток тығыздығына дейін сақталады және инъекцияға өтуді нашарлатпай, гетероқұрылым аймақтарының легирлеу дәрежесін өзгертуге болады p-n.

Гетероқұрылымдардың тағы бір ерекшеленетін белгісі – база мен эмитенттің оптикалық қасиеттерінің айырмашылығы. Нәтижесінде тар саңылаулы базаның сәулеленуінің спектрлік сипаттамасы суретте көрсетілгендей кең аралық эмитенттің жұтылу спектрлік сипаттамасына қатысты ұзын толқындар аймағына ығысады. 2.20. Сондықтан сәуле шығару жарық диодтан эмитент арқылы аз немесе мүлдем жұтылмайды.

Қос гетероструктурасы және қашықтағы субстраты бар эмитенттерде көп шағылысу құбылысы («көп өту эффектісі») көрінеді. Сыртқы радиацияның түсуі

Сурет. 2.20

Спектрлік

гетероструктураның кристалдық шекарасындағы гетероқұрылымның негізі мен эмитентіне тән, әр түрлі кристалдық беттерден қайта-қайта шағылысып жатқан толық ішкі шағылысу ақырында сыртқы шекараға шығуға мүмкіндік беретін бұрышпен түседі. Көріп отырғанымыздай, жартылай өткізгіште сәулеленудің жұтылуы төмен болған жағдайда ғана көп өту эффектісі пайдалы. Тар аралық базадағы жұтылу фотолюминесценцияның көмегімен біршама өтелуі мүмкін: сәулелену квантын жұту жаңа эмиссия оқиғасына әкеледі.

Гетероқұрылымдардың барлық артықшылығы тек гетеройысу сапасы жоғары болған жағдайда ғана мүмкін болады. Жоғары сапалы гетеройысу алу үшін металлургиялық шекараның екі жағында да құрылым параметрлерінің жақсы сәйкес келуі қажет: кристалдық тор константаларының айырмашылығы - ден аспауы керек 0,01%, ал температураның кеңею коэффициенттері де жақын болуы керек. Бұл талаптар орындалмаған жағдайда, гетероидталасқан аймақтағы ақаулардың жоғары концентрациясы гетеройысудың барлық артықшылықтарын іс жүзінде жоққа шығарады.

3. ҚАТТЫ ДЕНЕЛЕРДЕГІ ЖАРЫҚТЫҢ СІТІРУІ

Жарық қатты денеге еніп, онымен әрекеттеседі, энергия алмасуымен байланысты. Сәулелену энергиясының бір бөлігі жұтылады және электрондардың немесе фотондардың (атомдардың жылулық қозғалысы) энергиясын арттыруға кетеді. Қатты денеде жарықтың жұтылуы Бугер-Ламберт заңына сәйкес жүреді:

Φ(x)=Φ0(1-k)e-ax,

шағылысу коэффициенті Φ(x)-қайда ; kбетінен Φ0қашықтықтағы жарық энергиясының ағыны (сәуле бойымен); xбетке түсетін жарық энергиясының ағыны болып табылады; α-сіңіру коэффициенті.

Өзара мән χ0=a0-1сан жағынан қабаттың қалыңдығына тең, ол арқылы өту кезінде жарық қарқындылығы 1 е-суретте көрсетілгендей есе азаяды. 2.21. Жұтылу коэффициентінің жиілікке немесе толқын ұзындығына α(λ)тәуелділігі α(v)дененің жұтылу спектрін сипаттайды.

Жартылай өткізгіштерде сәуле жұтудың бес негізгі түрі бөлінеді: меншікті, қоспалық, экситондық, торлы, бос

Сурет.2.21

Жартылай өткізгішті тасымалдаушылардағы оптикалық сәулеленуді жұту. Меншікті (іргелі) абсорбция электрондардың валенттік аймақтан бос аймаққа жолақ аралық ауысуымен анықталады және электронды-тесік жұптарының генерациясымен бірге жүреді. Жолақтар арасындағы энергетикалық қашықтыққа байланысты мұндай жұтылу спектрдің кең аймағында, соның ішінде көрінетін, инфрақызыл және ультракүлгін сәулелерде байқалады. Ішкі жұтылу әдетте шекті процесс болып табылады, өйткені жұтылған фотондардың минималды энергиясы жартылай өткізгіштің жолақ саңылауымен анықталады. Жақын аймақты hv≈E3ішкі сіңіру жиегі деп атайды. кезінде hv<E3, меншікті жұту коэффициенті нөлге тең және сәуле жартылай өткізгіш арқылы жоғалтпай өтеді. Әртүрлі жартылай өткізгіштердің жұтылу коэффициенттерінің спектрлік тәуелділік формасы олардың энергетикалық жолақтарының құрылымымен анықталады. Меншікті сіңіру жиегіне жақын орналасқан GaAs типті жартылай өткізгіштер үшін [9]:

α=Ahν-E31/2,

мұндағы A– тасымалдаушылардың тиімді массаларына тәуелді коэффициент. Жартылай өткізгіштер үшін топты AIIIBVалуға боладыA≈ ≈104 cm-1⋅∋B-1/2. Сонда, егер үшін болса h∨=E3,α=0, онда үшінhν-E3= =0,01eV, α=103 cm-1яғни тікелей аралық жартылай өткізгіштер үшін меншікті жұтылу тіпті -ге қатысты жұтылатын фотон энергиясының шамалы артық кезінде де күрт артады E3.

Жанама аралық жартылай өткізгіштер ( Si,Ge,GaPт.б.) үшін электронның өткізгіштік зонасына ауысуы оның квазиимпульсінің өзгеруімен бірге жүреді және жұтылу процесіне фонон сияқты үшінші дененің қатысуын талап етеді. үшін қажетті минималды энергия

Иә, фононның шығарылуымен. Сонда αол екі терминнен тұрады [9]:

α=Bhv-E3+Eϕ21-exp⁡-Eϕ/(KT)-hv-E3-Eϕ2exp⁡Eϕ/(KT)-1,

фонон энергиясы Bқайда ; Eϕтұрақты, температураға тәуелсіз.

Қоспаны сіңіру жартылай өткізгіштің жолақ саңылауында жатқан қоспа деңгейлерінің иондану немесе қозу процестерімен байланысты. Бұл жағдайда сәйкес энергияның фотондарының әсерінен электрондардың қоспа деңгейінен өткізгіштік зонасына, валенттік аймақтан қоспа деңгейлеріне (таяз деңгейлердің фотоиондануы) немесе бір қоспа деңгейінен екіншісіне (фотоиондану және фотонейтралдау) ауысуы жүреді. терең деңгейлер) мүмкін. Алғашқы екі жағдайда бірдей белгідегі бос тасымалдаушылар пайда болады және жұтылу спектрі ішкі жұтылуға қатысты ұзағырақ толқын ұзындығына қарай ығысқан салыстырмалы түрде кең жолақ пішініне ие болады. Үшінші нұсқада бос заряд тасымалдаушылар түзілмейді, ал жұтылу спектрі тар сызықтар түрінде болады. Бөлме температурасында көптеген жартылай өткізгіштердегі «кіші» қоспа деңгейлері термиялық иондалатынын ескеру қажет, өйткені кристалдық тордың термиялық тербелістерінің энергиясы активтену энергиясынан жоғары KT>Ea. Сондықтан радиацияның қоспалармен жұтылуын спектрдің ИҚ аймағында жеткілікті төмен температурада ғана байқауға болады (λ=10…200мкм ). Бұл ретте жартылай өткізгіштерде «терең» қоспа деңгейлері бар, олардың бөлме температурасында термиялық иондану ықтималдығы аз. Олар фотодетекторларда маңызды рөл атқарады, өйткені олар жартылай өткізгіштердің тепе-теңдіксіз тасымалдаушылардың рекомбинация жылдамдығы, олардың қызмет ету мерзімі және т.б. сияқты параметрлерін анықтайды.

Қоспаны сіңіру шегінде, мұнда hv≈Ea,

α≈8,3⋅10-17⋅meNme*Ea,

қоспалардың концентрациясы Eа қайда ; Nқоспалар деңгейінің белсендіру энергиясы болып табылады; me,me*сәйкесінше бос электронның массасы және оның жартылай өткізгіштегі эффективті массасы; n- сыну көрсеткіші.

Негізгі материал атомдарының концентрациясымен салыстырғанда қоспа атомдарының концентрациясы төмен болғандықтан, қоспаны сіңіру коэффициенті ішіндегі меншікті сіңіру коэффициентінен әлдеқайда аз болады 0,1…100 cm-1.

Жолақтардағы электронды ауысуларға байланысты бос тасымалдағыштардағы сіңіру, жоғары тасымалдаушы концентрацияларында маңызды 1019…1020 cm-3.

Жалпы жағдайда жұтылу коэффициентінің бос заряд тасымалдаушыларға спектрлік тәуелділігін түрдегі қуат функциясымен жуықтауға болады.

α≈nλb,

бос заряд тасымалдаушылардың шоғырлануы bқайда ; nшашырау механизміне байланысты тұрақты коэффициент (мысалы, b=1,5акустикалық фонондармен b=3,5шашырауда, иондалған қоспалармен шашырауда).

Экситонды жұту диапазоны жеткілікті кең жартылай өткізгіштерге тән. Экситон - энергия деңгейлерінің қатары бар бос байланысқан «электронды-тесік» жұбы. Бұл бейтарап нысан. Оның сыртқы түрі үлгінің электрлік сипаттамаларының өзгеруіне әкелмейді. Егер температура жеткілікті жоғары болса, онда жылу энергиясының әсерінен электрон

Сурет.2.22

Жартылай өткізгіш материалдағы жарықты жұтудың спектрлік сипаттамалары

өткізгіштік зонасына өтеді, яғни бұл жағдайда жарықтың ішкі жұтылуымен қол жеткізілетін нәтиже алынады. Бұл жағдайда фотоөткізгіштік өзгермейді.

Тордың жұтылуы жарық толқынының өрісі тор учаскелерінің тербелмелі зарядтарымен әрекеттескенде пайда болады. Басқаша айтқанда, дотонның торлы жұтылуы кезінде фронон туады және бұл процесс фотогенерациямен жүрмейді.

тегін тасымалдаушылар. Торлы жұтылу спектрі ИҚ аймағында орналасқан бірқатар жұтылу шыңдарымен сипатталады, әдетте олар бос тасымалдаушылардың жұтылу сызықтарына қабаттасады.

Осылайша, жартылай өткізгіште сәулеленуді жұту нәтижесінде бос заряд тасымалдаушылар пайда болады немесе бұл тасымалдаушылардың концентрациясы өзгереді. Бұл құбылыс «ішкі фотоэффект» деп аталады және жартылай өткізгіш жұтқан фотондар санына түзілген фототасымалдаушылар санының қатынасына тең өлшемсіз шама – кванттық кірістілік ๆ сипатталады. , және at hv>E3ηкүрт hv<E3η=0артады және бірлікке жақын болады, фотон энергиясының одан әрі артуымен іс жүзінде өзгермейді. Артық энергия ΔE=hv-E3өткізгіштік аймағындағы электрондардың кинетикалық энергиясын арттыруға кетеді.

Қатты жартылай өткізгіш материалдың жарық жұту спектрі суретте көрсетілген. 2.22, ал электронды өту түрлері күріште көрсетілген. 2.23.

Суретте. 2.231 жағдайда электрон байланысқан күйден бос күйге (валенттік аймақтан өткізгіштік зонаға) өтеді.

Сурет. 2.23

Жартылай өткізгіш материалдағы жарықты жұту кезіндегі электрондық ауысулар:

1 - меншікті (іргелі) абсорбция (электрон байланысқан күйден бос күйге, валенттік аймақтан өткізгіштік зонаға өтеді); h∨≥E3;2,3- қоспаларды сіңіру; 4 – орталық ішілік ауысу; 5 - қозуды сіңіру; 6 - бос заряд тасымалдаушылармен сіңіру; Eп өткізгіштік зонаның түбіне сәйкес келетін энергия болып табылады; Eв валенттік зонаның жоғарғы бөлігіне сәйкес келетін энергия. Бұл өзінің (іргелі) сіңірілуіне сәйкес келеді. 2-жағдай қоспаның сіңірілуіне сәйкес келеді. Меншікті сіңірумен де, қоспамен де жартылай өткізгіш материалдың электр өткізгіштігінің өзгеруі байқалады. Орталықішілік ауысулар кезінде (4-жағдай) электрон бөлінбейді, демек, электр өткізгіштігі өзгермейді. 5-жағдай экситонның жұтылуына сәйкес келеді және электр өткізгіштігінің өзгеруімен бірге жүрмейді. Егер температура жеткілікті жоғары болса, онда жылу энергиясының әсерінен электрон өткізгіштік зонасына өтеді, яғни бұл жағдайда жарықтың ішкі жұтылу жағдайындағыдай нәтижеге қол жеткізіледі. 6-жағдайда бос электрондардың жарықты олардың концентрациясына пропорционалды жұтуы көрсетілген. Меншікті жұтылу кезінде, егер жұтылу коэффициенті болса α=105 cm-1, сіңіру тереңдігі x=0,1мкм,припримес-электрон концентрациясында N=1017 cm-3, номиналды абсорбция болады, ал сіңіру тереңдігі α=10 cm-1см -ге дейін артады . eV x=0,1кезінде hv≈0,1жарықтың торлы иондармен жұтылуы байқалады (2.22-суреттегі 7-жағдай).

Фотодетекторлардың жұмысы, әдетте, ішкі сіңіру әсеріне негізделген. Кейбір жағдайларда, мысалы, спектрлік сипаттаманы кеңейту үшін ұзын толқынды аймақта қоспаларды сіңіру қолданылады.

4. 
СӘУЛЕЛІКТІ ЖАРТЫ ӨТКІЗГІШТІК ҚҰРЫЛЫМДАРДЫҢ ТҮЙЕСІНІҢ ТҮРЛЕРІ ЖӘНЕ СИПАТТАМАСЫ

Суретте. 2.24жартылай өткізгіштердің энергияны жұтуындағы электрондық ауысулардың диаграммасы берілген. Радиаторлар кері ауысуларды пайдаланады, онда электрондардың энергиясы әртүрлі жолақ аралықтары E3және әртүрлі қоспалары бар жартылай өткізгіштерде азаяды.

1-ші ауысу аймақаралық деп аталады. Мкм диапазондағы сәулеленуді алу үшін эВ 0,38…0,78жолағы бар тікелей жартылай өткізгіштер E3=1,6…3қолданылады.

Өтулер 2,3,4люминесценция орталықтарының қоспа деңгейлерінің қатысуымен радиациялық болып табылады.

Сурет.2.24

Жартылай өткізгіш материалдардың энергияны жұтуы кезіндегі кері электрондық ауысулар 2-ші ауысу өткізгіштік жолағында орналасқан электронның және валенттік аймақтағы есіктің аралық акцепторлық деңгей арқылы рекомбинациясын көрсетеді.

3-ші ауысу донорлық (D) және акцепторлық (А) қоспа деңгейлері арқылы рекомбинация жүретін жағдайға сәйкес келеді.

4-ші ауысу – электронның қоздырылған деңгейден қоспалар орталығындағы жер деңгейіне ауысуы (орталықішілік рекомбинация жағдайы). Fe, Co, Ni қосындылары сөндіру орталықтары арқылы радиациялық емес өтулерге әкеледі.

5-ші ауысу төмен температурада және жоғары қозуда байқалады және қозу күйлері арқылы рекомбинацияға сәйкес келеді.

Жартылай өткізгіш құрылымдардың фотонды эмиссияның әсері сәулелік диодтарда қолданылады.

Эмиссиялық диодтар әр түрлі индикаторлық жүйелерде, ақпаратты дисплейде, талшықты-оптикалық байланыс желілерінде және көптеген басқа құрылғыларда эмитент ретінде қолданылады; бұл жағдайда диод құрылғының тәуелсіз элементі ретінде әрекет етеді - дискретті оптоэлектрондық құрылғы немесе басқа оптоэлектронды құрылғының бөлігі болып табылады, мысалы, оптокоуплер. Екінші жағдайда радиациялық құрылым бір уақытта жоғары радиациялық қуатты, ең тар сәулелену үлгісін және жоғары жылдамдықты қамтамасыз етуі керек. Параметрлердің осы комбинациясы арқылы ғана эмитент оптикалық қосқыштың фотодетекторымен жақсы келіседі және оптикалық қосқыштың сипаттамалары оңтайлы болады. Оптикалық қосқыштың бөлігі болып табылмайтын эмитенттік диодтар үшін, әдетте, радиацияның бағытталуына қойылатын талаптар айтарлықтай төмен. Сонымен қатар, жарық диодтары салыстырмалы түрде төмен жылдамдыққа ие болуы мүмкін, яғни электр энергиясын жарыққа түрлендірудің төмен жылдамдығы.

Диодтың сәулеленуін қабылдау әдісіне байланысты - көрнекі немесе визуалды емес - диодтың сәулеленуінің оптикалық қасиеттері жарық немесе энергетикалық параметрлермен сипатталады. Ақпаратты көрнекі түрде беру кезінде (символдық көрсеткіштерде; жазулар мен іске қосу түймелерін жарықтандыру кезінде; электронды құрылғының күйін көрсету үшін және т.б.) адам көзі сәуле қабылдаушы қызметін атқарады. Ақпараттың визуалды емес берілуі әдетте инфрақызыл диапазонда жұмыс істейтін диодтан сәулелену ағынын анықтау адамның көруін болдырмайтындығымен сипатталады және физикалық фотодетектор арқылы жүзеге асырылады. Қолданудың визуалды емес саласына, мысалы, перфокарталардан және компьютерлердің перфоленталарынан оқуға арналған құрылғылар, оптикалық байланыс және сигналдық құрылғылардың барлық түрлері және т.б.

Сәуле шығарушы диодтың ПӘК оптикалық сәулелену параметрлерінің диод арқылы өтетін тұрақты токқа (сәулелену сипаттамалары) және сәулелену толқын ұзындығына (спектрлік сипаттамалар) тәуелділігімен сипатталады.

IR диодтары үшін сәулелену сипаттамасы радиациялық ағынның Φeтұрақты токқа тәуелділігі болып табылады Iпр , суретте көрсетілген. 2.25.

Жарық шығаратын диодтар үшін радиациялық сипаттама әдетте жарық қарқындылығының IVтұрақты токқа тәуелділігімен беріледі Iпр . Электрлік режимнің параметрі ретінде диодтағы кернеудің төмендеуі емес, диод арқылы өтетін тұрақты ток таңдалады.

Жарық диодты сәуле шығару:

1 қисығы жоғарғы шкалаға сәйкес келеді; қисық 2 - төмен. Эмитенттік диод алға бағытта жалғанған және диодтың электрлік кедергісі аз. Сондықтан эмитенттік диод арқылы өтетін тікелей ток сыртқы тізбек арқылы орнатылады, кең ауқымда өзгереді және оңай өлшенеді деп болжауға болады.

Төмен токтарда токтың Iпр велика доля безызлучательной рекомби- ұлттық құрамдас бөлігі және айдау коэффициенті аз.

Тұрақты токтың ұлғаюымен сәулелену ағыны алдымен тез өседі - токтың диффузиялық компоненті диодтық токта басым болғанша. Әрі қарай ұлғайту Iпр люминесценция орталықтарының бірте-бірте қанығуына және диодтың сәуле шығару қабілетінің төмендеуіне әкеледі. Сонымен қатар, токтың жоғарылауымен соққы рекомбинациясының ықтималдығы артады, бұл да сәуле шығаруды азайтады. Қарастырылып отырған тұрақты токтың сәулелену күшіне әсер ету механизмдерінің біріккен әрекеті радиациялық сипаттаманың белгілі бір токта максималды болуына әкеледі. Максималды сәулелену күші сәулелену түйінінің ауданы мен геометриясына және p-nэлектр контактілерінің өлшемдеріне байланысты.

Толқын ұзындығының оптикалық сәулеленудің параметрлеріне (немесе шығарылатын фотондардың энергиясына) тәуелділігі сәуле шығарушы диодтың спектрлік сипаттамасы деп аталады. Сәулеленудің толқын ұзындығы екі энергия деңгейі арасындағы айырмашылықпен анықталады

Сурет. 2.26

Спектрлік көз ерекшелігі, фотодиодты жарықдиодты

электрондардың ауысуы люминесценция кезінде жүреді. Әртүрлі материалдар үшін әртүрлі жолақ аралықтарына байланысты сәулеленудің толқын ұзындығы әртүрлі сәуле шығару диодтарында өзгереді. Спектрлік сипаттамалардың мысалдары күріште көрсетілген. 2.26.

Заряд тасымалдаушылардың рекомбинациясы кезінде электрондардың ауысуы әдетте екі энергетикалық деңгей арасында емес, энергия деңгейлерінің екі тобы арасында жүретіндіктен, сәуле шығару спектрі бұлыңғыр болады. Диодтың спектрлік диапазоны сәулелену спектрінің енімен сипатталады, Δλ0,5ең үлкен жарық қарқындылығының жартысында өлшенеді IV. Көптеген сәуле шығаратын диодтардың сәулеленуі квазимонохроматтыға жақын Δλ/λmax≪1және кеңістікте қуатты бөлудің салыстырмалы түрде жоғары бағытына ие.

Сәулеленудің толқын ұзындығы фотодетектор жауап беретін сәулелену спектріне сәйкес келмесе, сәуле шығарушы диод қаншалықты тиімді болса да, тіпті жоғары қуатты шығыс сәулеленуі де анықталмайды. Жағдайлардың басым көпшілігінде сәуле шығаратын диод адамның көзімен немесе кремний фотодетекторымен спектрлік сәйкес келуі керек. Фотодетектордың спектрлік сезімталдық диапазоны шамамен 0,3…1,1мкм құрайды. Адам көзінің 0,4…0,7микрондардың іс жүзінде пайдалы аймағы бар әлдеқайда тар сезімталдық диапазоны бар. Эмитент-фотодетектор жұбының тиімді жұмыс істеуі үшін осы құрылғылардың спектрлік сипаттамаларын мұқият үйлестіру қажет.

Мысалы, GaAsP жарық шығаратын диодтың адам көзімен сәйкестігі көздің салыстырмалы жарық тиімділігі V(λ)мен жарық диодының кванттық шығымының туындысы ηмаксималды болатын толқын ұзындығын таңдау арқылы қамтамасыз етіледі, яғни.

V(λ)η(λ)= .

Бұл максимумға жетедіλ= =655nm, суретте көрсетілгендей. 2.27, қызыл сәулеленумен.

Сәулеленудің толқын ұзындығы азырақ жарықдиодты шамдарда (мысалы,λmax= =565nm, жасыл және λmax=585nm, сары), ๆ әдетте қызыл сәулелі диодқа қарағанда айтарлықтай төмен. Дегенмен, бұл толқын ұзындығында көздің салыстырмалы сезімталдығы әлдеқайда жоғары. Нәтижесінде қызылдан жасыл люминесценцияға дейінгі эмитенттердің жиынтығын алуға болады, олар үшін өнім V(λ)ηбірдей .

Сурет.2.27

Жарық диодының спектрлік сипаттамасы мен салыстырмалы жарық тиімділігін үйлестіру covo. Суретте. 2.27салыстырмалы бірліктерде салыстыру үшін адам көзінің және фотодиодтың (нүкте сызық) сезімталдығының спектрлік сипаттамалары да берілген. Сәуле шығарушы диодтың фотодиодпен спектрлік сәйкестігінің ерекшеліктерін атап өту керек. Бір жағынан, мұндай сәйкестік жеңілдетіледі, өйткені фотодиодтың спектрлік диапазоны спектрден әлдеқайда кең V(λ), екінші жағынан, спектрлік сәйкестік әрқашан эмиттер-фотодиод жұбының тиімді жұмысының шешуші факторы бола бермейді.

5.  
ОПТИКАЛЫҚ СӘУЛЕЛЕРДІҢ ПАРАМЕТРЛЕРІ

Оптикалық сәулеленудің параметрлері, сонымен қатар олардың анықтамалары, есептеу формулалары, шама бірліктері мен белгілеулері кестеде жинақталған. 2.4.

Оптикалық диапазондағы сәулеленуді толқындық және корпускулярлық категориялармен және параметрлермен сипаттауға болады және фотондар ағыны ретінде ұсынылуы мүмкін. Әрбір фотонның энергиясы қатынас арқылы анықталады

Eϕ=hv=hcnλ,

мұндағы hПланк тұрақтысы, h=4,13⋅10-15эВ с; c- вакуумдегі жарық жылдамдығы, c=3⋅108м/с; n-оптикалық ортаның сыну көрсеткіші; v,λ- сәйкесінше оптикалық сәулеленудің тербеліс жиілігі (Гц) және толқын ұзындығы (м). Tаbliiaа2.4

Оптикалық сәулеленудің энергетикалық және жарықтық параметрлері

Фотондар уақыт бірлігінде бірлік аудан арқылы өтсін . NфСонда өрнек арқылы сәулелену ағыны Ф анықталады

Φ=NϕEϕS=NϕhcnλS,

аудан қайда .S

Берілген мәндегі сәулелену ағыны Nϕүлкен болса, сәулелену толқын ұзындығы неғұрлым қысқа болады. Фотондар санын сәулеленудің энергетикалық параметрлері бойынша өрнектеу пайдалы

NΦ=ΦSEϕ=5⋅1016λΦS,

өлшем бірліктері қайда орналасқан NΦ-1/m2⋅c;λ-mκм;Φ/S-BT2 m2.

6.  
ЛАЗЕР РАДИАЦИЯСЫН МОДУЛЯЦИЯЛАУ ӘДІСТЕРІ

Модуляторлар уақыт және/немесе кеңістікте берілген заңға сәйкес сәулелену параметрлерін өзгертуге арналған. Сәулелену параметрлерінің өзгеруі лазерлік сәулеленудің көмегімен берілетін ақпараттың өзгеруіне сәйкес келуі керек. Ақпаратты беру кезінде сәулеленудің қарқындылығы өзгерсе, онда қарқындылық модуляцияланады. Ақпаратты беру кезінде лазерлік сәулелену жиілігі өзгерсе, онда жиілік модуляциясы орын алады. Ақпаратты беру кезінде шығарылатын сигналдың фазасы өзгерсе, онда фазалық модуляция, поляризация өзгергенде поляризациялық модуляция орын алады.

Модуляция құрылғыларында Поккелс пен Керрдің электро-оптикалық эффектілері, сонымен қатар [17] қарастырылған магниттік-оптикалық Фарадей эффектісі кеңінен қолданылады. Покелс эффектінің мәні - электр өрісінің күшіне пропорционалды сыну көрсеткішін өзгерту. Сыртқы өрістің әсерінен бір осьті кристал (сыну көрсеткіші бағыттары бойынша бірдей Xжәне Y) екі осьтіктің қасиеттеріне ие болады (ол үшін бағыттардағы сыну көрсеткіштерінің айырмашылығы Xжәне Y, яғни анизотропия болады). байқалады).

Кәдімгі толқынның Zсыну көрсеткіші η0электр өрісінің кернеулігінің өзгеруімен ось бойымен сызықты өзгереді E:

η0(E)=η+KΠE,

мұндағы KΠэлектрооптикалық Pockels тұрақтысы.

Жарық толқыны Lкристалда белгілі бір қашықтықты өткенде, қарапайым және ерекше сәулелер арасында фазалық айырмашылық пайда болады:

Δφ=2πn02KΠELλ.

Радиация кристалға енген сайын әртүрлі поляризациясы бар сигналдар арасындағы фазалар айырымы өзгереді.

Нәтижесінде шығыс және кіріс сигналдарының поляризациясы әртүрлі. Кристаллдағы жолдың ұзындығына Lжәне сәйкесінше пайда болған фазалар айырмашылығына Δφбайланысты шығыс сигналының поляризациясы өзгереді (ол сызықтық, эллиптикалық, дөңгелек болуы мүмкін).

Z сәулесінің таралуы мен электр өрісінің кернеулігі бағыттарының өзара бағытына сәйкес E Поккельстің бойлық (Z||E) және көлденең (Z E) эффектілері бөлінеді.

Керр әсерінің мәні индикаторға байланысты электр өрісінің кернеулігінің сынуы:

n0=E=n0+KkE, (2.87)

мұндағы Kk-керрдің электро-оптикалық тұрақтысы.

Оптикалық сигналдар арасындағы фазалық ауысу өрістің қосымшалары және кейін өрнек арқылы сипатталады:

∆φ=2πKkLE2                                                            (2.88)

Тұрақты Керра Kk Кристалл түріне,  температурасына және оптикалық сигналдың толқын ұзындығына байланысты. Керрдің әсері фазалық сдысудың өрістің кернеуіне квадраттық тәуелділігімен сипатталады. Сондықтан оны квадраттық электрооп эффектісі деп атайды.

Фарадей эффектінің мәні оптикалық өзгерісте жатыр магнит өрісінің әсерінен заттың параметрлері. Фарадейдің магниттік оптикалық әсері жылдамдықтың айырмашылығымен түсіндіріледі әр түрлі поляризацияның оптикалық толқындарының таралуы.

Монохроматикалық деп есептейік жарық толқыны сызықтар бірақ поляризацияланған және тұрақты күйге орналастырылған затқа түседі.Индукциясы бар магнит өрісі, ал өгіздің таралу бағыты өрістің бағытына сәйкес келеді. Сызықтық поляризацияланған толқын әр түрлі поляризациясының екі толқынының қосындысымен ұсынылуы мүмкін. Магнит өрісі осы толқындар үшін әртүрлі сыну көрсеткіштерін жасайды (η1және  η2 тиісінше). Нәтижесінде кейін заттағы l жолының өтуі осы толқындардың фазалық айырмашылығын тудырады,

∆φ=2πfL c(n1-n2)                                            (2.89)

Фарадей эффектісі магнито-оптикалық модульдерде қолданылады. Олар магнито-оптикалық заттарды пайдаланады, мысалы ферритгранаттар немесе үш бромды бор. Жарық өткен кезде магниттік оптикалық заттар арқылы магниттік өріс, сәуленің поляризация жазықтығының айналуы байқалады. Анали пюресі өріс бағытының өзгеруін амплитудасының өзгеруіне түрлендіруді қамтамасыз етеді. Магнито оптикалық модуляторлардың кемшіліктері модуляцияның төмен жұмыс жиілігі болып табылады

(10 кГц-тен аз), магнит өрісінің үлкен кернеулігі және онымен байланысты үлкен қуат тұтыну.

2.18.

ФОТОВОЛЬТАИКАЛЫҚ ӘСЕРЛЕР БАЙЛАНЫСТА

Фотоэлектрлік қозғаушы күш (фото-ЭҚК) - бұл жаңа тасымалдаушылардың пайда болуынан туындайтын потенциалдар айырмасы

жарық әсерінен жартылай өткізгіш (сурет. 2.28). Пайда болу механизмдерінің арасында фотодиффузиялық, фотоэлектронды магниттік және тосқауылдық фотовольтаикалық әсер ажыратады.

Фотодиффузиялық әсер-бұл айырмашылықтың пайда болуы жарықтандырылған және жарықтандырылмаған бет арасындағы потенциалдар.

Жарық тасымалдаушыларды тек жартылай сымының бетіне жақын жерде шығарады, содан кейін олар тасымалдаушылардың концентрациясы аз болатын жарықтандырылмаған жағына қарай таралады. Егер Тақтар мен тесіктердің электрондарының қозғалғыштығы әр түрлі болса, диффузия процесінде олардың кон центрациясы жартылай өткізгіштің әртүрлі нүктелерінде өзгереді, нәтижесіндеЭҚК пайда болуы. Әдетте, мұндай ЭҚК өте аз.

Фотоэлектромагниттік әсер жарықтандыру кезінде байқалады магнит өрісіне орналастырылған жартылай өткізгіш. Бұл жағдайда жарықпен туылған тасымалдаушылардың концентрациясының өзгеруі магнит өрісінің әсерінен жүреді (Холл эффектісі) және егер жарық ағыны мен магнит өрісінің векторы бір-біріне перпендикуляр болса, үлгінің ұштарында ЭҚК пайда болады.

Тосқауыл фотовольтаикалық әсер — бұл пайда болу  гетерогенділігінде тасымалдаушыларды бөлу кезінде ЭҚК немесе жартылай өткізгіштердің түйреуіштерінде. Жарық түскен кезде р-n ауысу кванттарды сіңіру нәтижесінде р-және n-аймақ ауысу иә, электронды тесік жұптары пайда болады (сурет. 2.28 а). Контактінің жанында донордың электрондары акцепторға қарай жылжиды, нәтижесінде донор мен акцептор сәйкесінше оң және теріс зарядты алады және қос электрлік зарядты қабат құрайды.

Сурет. 2.28

Тосқауыл фотоэффект механизмі

Потенциалды тосқауыл бола отырып, ол электронды бөледі жоқ-тесік жұптары және электрондар мен тесіктерді жинайды n-және р-аймақ

сәйкесінше ауысу. Электр новалары мен тесіктердің үлкен концентрациясында тепе-теңдік орнатылып, потенциалды тосқауыл жоғалады. Бұл жағдайда p-n түйісуінде пайда болатын кернеуді ашу кернеуі деп атайды. 2.28 б суретте

металл — диэлектрик құрылымының энергетикалық аймақтары көрсетілген —жартылай өткізгіш (MDP). Мұнда диэлек триктің кең жолақ аймағы потенциалды тосқауыл сияқты электрондар мен тесіктерді бөле алады. Металдың жартылай өткізгішпен жанасуында электронға жақындық пайда болған кезде токтың потенциалды кедергісі де пайда болады (сурет. 2.28 в). (Электронға жақындық-бұл қажетті энергия өткізгіштік аймағының түбінен ва куума деңгейіне дейін электронды көтеру үшін.) Байланысқа жақын аймақтар түзілуіне байланысты қисық беттік заряд бар болады.

Тосқауыл фотовольтаикалық әсерге және басқаларға негізделген, жоғарыда сипатталған құбылыстар жарық энергиясын электр энергиясына айналдыруға арналған фотодатчиктер мен құрылғылармен жұмыс істейді. Фотовольтаикалық әсердің негізінде жарықтың сіңуі жатыр,содан кейін құрылғыларды жасау үшін тар тыйым салынған аймақ бар материалдар қажет. Алайда егер тыйым салынған аймақтың ені тым көп болса шағын, содан кейін құрылғылардың тиімділігі төмендейді, өйткені электрондар үлкен энергия алып, жоғары қуат аймағынан төмен деңгейге өтіп, энергияның бір бөлігін басқа электр бізге және торға береді. Энергияның бұл бөлігі кейіннен балық аулауға ауысады.

2-тарауға тест сұрақтары

"ОПТОЭЛЕКТРОНИКАНЫҢ ФИЗИКАЛЫҚ НЕГІЗДЕРІ"

2.1. Көздің максималды сезімталдығы қандай толқын ұзындығына сәйкес келеді:

а) 0,41 мкм;

б) 0,56 мкм;

в) 0,63 мм;

г)0,72 мм?

2.2. Ультракүлгін сәулеге жақын аймақта көздің минималды сезімталдығы қандай толқын ұзындығына сәйкес келеді:

а) 0,4 мкм;

б) 0,45 мкм;

в) 0,5 мкм;

г) 0,6 мкм?

2.3. Жақын аймақта көздің минималды сезімталдығы қандай толқын ұзындығына сәйкес келеді

инфрақызыл сәулеленуге:

а) 0,72 мкм;

б) 0,62 мкм;

в) 0,55 мкм;

г) 0,5 мкм?

2 тарау. ОПТОЭЛЕКТРОНИКАНЫҢ ФИЗИКАЛЫҚ НЕГІЗДЕРІ 83

2.4. Қандай материал жатады

тікелей емес:

а) ZnSe;

б) GaP;

в) GaN;

г) CdS?

2.5. Қандай жұп материалдар гетерооптоэлек тақ аспаптарын жасауға мүмкіндік береді:

а) Ge-Ge;

б) Si-Si;

в) GaAs-GaAlAs;

г) GaAs–GaAs?

2.6. Жартылай су қоймаларында сәулеленуден қандай генерация механизмі жүзеге асырылады:

а) термоэлектрондық эффект

эмиссиялар;

б) электронды тесік жұптарын генерациялау әсері;

в) рекомбинация әсері;

г) фотолюминесценция әсері?

2.7. Қандай материалдар қолайлы

сәуле шығару үшін

аспаптар:

а) Ge;

б) Si;

в) Cu;

г) GaP?

2.8. Қандай материалдар қолайлы

лақап Фото дайындау үшін:

а) Аl;

б) Аи;

в) Ge;

г) Si?

2.9. Тыйым салынған зо ездің ені қандай

опто электронды аспаптарды жасау үшін қолданылатын материалдарда менің спектр аймағымды қараңыз:

а) 0,1 эВ;

б) 1,5 эВ;

в) 3,5 эВ;

г) 6 эВ?

2.10. Жалпы қандай компонент

р–n-ауысу тогы инъекциялық электроль минесценциясын қамтамасыз етеді:

а) кері ток р-n-ауысу;

б) тікелей ток р-n-ауысу;

в) туннель тогы;

г) бетіндегі ағып кету тогы р-n-ауысу

3 тарау

___________________________________________________________

ОПТИКАЛЫҚ ТОЛҚЫН ӨТКІЗГІШТЕР

3.1.

АБСОЛЮТТІ СЫНУ КӨРСЕТКІШ

Абсолютті сыну көрсеткіші (АПП) бір электромагниттік толқынның таралу ортасының маңызды сипаттамалары және түрінде ұсынылуы мүмкін

АСК=n=CVф=λ0λ=εμ(3.1)

мұндағы λ0-вакуумдағы толқын ұзындығы;

λ - диэлектриктегі толқын ұзындығы;

ε және µ салыстырмалы диэлектрлік және магниттік өткізгіштік тиісінше диэлектрик.

Маңызды ерекшелігі АСК болып    табылады оны тәуелділігі толқын

3.1.-сурет nλ SiO2 тәуелділігі

ұзындығы. Қоспасыз үшін кремний диоксиді (SiO2), шыны талшықтарды дайындау үшін пайдаланылатын, көрсетілген тәуелділік суретте көрсетілген түрі бар. 3.1.

3.2.

РЕФЛЕКСИЯ ЗАҢДАРЫЖӘНЕ ЖАРЫҚТЫҢ СЫНУЫ

3.2.1.

ЖАЛПЫ ЕРЕЖЕЛЕР

Түсіну үшін қажетті минималды анықтамаларды енгізейік жарықтың шағылысу және сыну заңдары.

Екі AB ортасының интерфейсіне толқынның түсу бұрышы n1 және n2 сәйкес сурет. 3.2 деп аталады бұрыш φ1 түскен сәуле 1 мен қалыпты N1 арасында AB шекарасына.

Шағылысу  бұрышы φ3  қалыпты N1  арасындағы  3 санау және шағылу сәулесі. φ2 Сыну бұрышы  интерфейсіне және N2 арасында  AB есептеледі

Жарықтың шағылысу және сыну заңдарының мәні мына да.

Электромагниттік толқын  интерфейсіне түскен кезде  АСК  n1 және n2 құлаған, сынған

Сурет. 3.2.Жарықтың шағылысуы және сынуы

және шағылысқан N2 сәулелер  нормаларымен бір жазықтықта таралады, және ортогоналды AB интерфейсі суретте. 3.2 көрсетілгендей.

Түскен, шағылған және сынған толқындардың жиілігі бірдей. Түсу бұрышы φ1  шағылысу бұрышына φ3 тең. Түсу бұрышы φ1 сыну бұрышымен байланысты φ2 арақатынасы

n1 sinφ1=n2φ2                                                                         (3.2)

3.2.2.

ТОЛЫҚ ШАР    ЖАРЫҚТЫҢ ІШКІ ШАҒЫЛЫСУЫ

ЕКІ ОРТА БӨЛІМІНІҢ ШЕКАРАСЫНАН

Сыну Заңына сәйкес (өрнек (3.2)) сәулелердің жүрісі 1 және 2 суретте көрсетілгендей қайтымды. 3.2, сондықтан сурет. 3.2 сәйкес келеді сурет. 3.3.

Сәйкес сурет. 3.3 а n2 > n1, және (3.2) sin φ2  өрнегін ескере отырып sin φ2 << sinφ1  ,  φ2  <  φ1.

2 түсу бұрышын арттырайық 1-сәуле AB интерфейсі бойымен қанша жылай бастайтыны соншалық (сурет. 3.3 б). Бұл жағдайда сынуға дейінгі бұрыш 1  = 90° . φ1  = 90° кезінде φ2 бұрышы жарық сәулесінің екі ортаның интерфейсіне түсуінің шекті бұрышы деп аталады және екеуі де φпр. Егер φ2 > φпр (сурет. 3.3 в), сәйкес толқын сәуле 1, тез сөнеді және тек шағылысқан толқын қалады сәулеге жауап береді 3 (сурет. 3.3 б).

Сурет. 3.3

ШАРТТЫ АНЫҚТАУ толық ішкі рефлексия:

a- φ2< φпр; б-φ2 = φпр,

в- φ2> φпр;

1-сынған сәуле;2-құлаған сәуле; 3-шағылысқан сәуле.

Бұл құбылыс толық ішкі шағылу деп аталады

AB интерфейсінен жарық жоғарыда айтылғандардан бұл (сурет. 3.3 в). анық.Толық шағылу шарты екі теңсіздікпен сипатталады:

φ2>φпр , n2 > n1.                                                               (3.3)

Қорытындылай келе, Әуе қорғанысы шарты бірдиэлектрлік толқын өткізгіштер арқылы жарықтың таралуының негізгі қажетті шарттары.

3.3.

ЖАЗЫҚТЫҚТЫҢ ҚҰРЫЛЫСЫ

СИММЕТРИЯЛЫ  ОПТИКАЛЫҚ ТОЛҚЫН БАҒЫТТАУШЫ

Жазықтық симметриялы оптикалық толқын өткізгіш (POV) - қалыңдығы d = (2...5) 𝞴 диэлектриктің жұқа қабаты, мұндағы 𝞴 -толқын қабатындағы оптикалық сәулеленудің толқын ұзындығы.

AСК = nс бар толқынды су қабаты, суретте көрсетілгендей. 3.4, жоғарыдан және төменнен АКС= n0 > nс бар диэлектрикпен шектелмейді.

Сурет. 3.4 Жазық толқын бағыттаушы          Сурет. 3.5.Шағылу шарты

жазық толқын өткізгіште

Суретте. 3.5 параллель ШШЖ  қималарының бірі бейнеленген үш өлшемді декарттық координаталар жүйесінің ZOY жазықтықтары және толқынды су қабатында әуе қорғанысын ұстау. Сәйкес сурет. 3.5 жарық диодты жарық толқын су қабаты бойымен зигзаг траэкториясы бойымен созылып, А, В, С және басқа ұқсас нүктелерде шағылу шарты сынайды.

3.4.

ГУС–ХЕНХЕН ӘСЕРІ

1947 жылы Гус пен Хенхен мұны анықтады ШШ толқындар екі диэлектриктің интерфейсінен А нүктелерінде болмайды, B, C, суретте көрсетілгендей. 3.5, ал кейбір аймақта АКС = n0 бар қабатта орналасқан кеңістік сәйкес сурет. 3.6.Толқынның ену тереңдігі (АKC = n0 бар қабатқа) h ≈λ, мұндағы   λ - көрсетілген қабаттағы толқын ұзындығы.

Суретте. 3.7 Е, H, V векторларының өзара орналасуының нұсқаларының бірі көрсетілген  жарықтың шағылысу процесінде электромагниттік толқында.

H Өрістің магниттік компонентінің кернеу векторы өрнек жазықтығына сәйкес, толқынның фазалық жылдамдық векторына , V және Е векторына ортогоналды. E векторы жазықтықта, өрнектің ортогональды жазықтығында сызықтық поляризацияланған.

3.6-Сурет.Гус-Хенхен эффектінің мәні    3.7-СуретТЕ-мода  3.8-Сурет ТМ-мода

Сәйкес келетін толқын сурет. 3.7, оп сәулеленудің сол режимдері деп аталады. ТМ сәнінің мәні суретті түсіндіреді. 3.8. ТЕ- және ТМ-MOD шайларында  Е, H, V векторларының өзара орналасуы , астында оң бұранданың ережесі бекітіледі.

Егер АСК жоғарғы қабатындағы толқын жолының ұзындығы l болса

3.6-суретте А нүктесінің маңындағы толқын фазасы кеңістіктік компоненттің шамаға өсуін алады

δA=KL=2πλl=2πλ0 Ln0                                                        (3.4)

толқын толқынында таралатын толқындар жазықтыққа ортогональды поляризацияланған қабат сурет. 3.7 (TE-moda), δA кеңістіктік компонентін өсіру кезінде  мына формуламен есептеуге болады

δA=δТЕ=-2arctg nc2  sin2φm-n021/2nccosφm                              (3.5)

Егер вектор Е көрсетілгендей жазықтықта поляризацияланған сурет. 3.8, бұл TM сәніне сәйкес келеді, содан кейін

δA=δТЕ=-2arctg  ncn02nc2  sin2φm-n021/2nccosφm                                       (3.6)

мұндағы φm-суретте көрсетілген φ2 > φпр бұрышының кванттық мәні. 3.3 в.

3.5.

КӨЛДЕНЕҢ РЕЗОНАНС ШАРТЫ

ЖАЗЫҚ ТОЛҚЫН БАҒЫТТАУШЫ ҮШІН

Оптикалық толқын өткізгіштер арқылы таралмайтынын ескеріңіз

сәулелер, а жарық сәулелері соңғы ені. Суретте. 3.9 көрсетілген осындай шоқтардың бірін шағылысуы қайта қарау механизмі.

Суретте. 3.9 D нүктесіндегі 1 Толқын және 2 толқын шағылысқанға дейін

nc→n0 AM шекаралары А нүктесінде олар бір фазада болады, өйткені am бір толқындық фронтқа сәйкес келеді.

DC траекториясы бойынша таралу кезінде 1 толқын алады өсу фазаның кеңістіктік компоненті

∆Ф1=2π λ0DCnc                                                                 (3.7)

ABC траекториясы бойынша таралатын 2 толқын алады кезінде фазаның өсуі

∆Ф1= δA+2π λ0ABC nc + δв+(ВС)nc   (3.8)

мұндағы δА =δА =δ   және поляризацияға байланысты (3.5) және (3.6) формулалармен анықталады.

Фазалардың кеңістіктік компоненттерінің өсу айырмасы (3.7) және (3.8)

∆Ф=∆Ф2-∆Ф1.                                                    (3.9)

Толқындық ду арқылы жарықтың тұрақты таралу режимінде 1 және 2 типті толқындар с нүктесінде кедергі жасайды.

С нүктесіндегі 1 және 2 толқындардың өтелмеу шарты интерференция максимумдарының жағдайына ұқсас

∆Ф=∆Ф2-∆Ф1=2πm (3.10)

DC, AB, BC толқындық d қабатының қалыңдығы арқылы және қарапайым тригонометриялық түрлендірулерді жүргізу арқылы сурет алу. 3.9

қос механизм біреуін қайта көрсетушашырау режиміндегі сәуле жазық толқын бағыттаушы үшін көлденең резонанс шарты формулалар (2.7)–(2.10) түрінде

δ+2πdncλ0=πm                                                 (3.11)

Мұндағы  m = 0, 1, 2, 3, ...

φm бұрышы m индексіне ие, өйткені ол муле (3.11) формаларына сәйкес квантталған (яғни ерікті шама болуы мүмкін емес).

Жазық толқын бағыттаушылары қазіргі заманда кеңінен қолданылады

оптикалық байланыс жолдары. Олар жартылай сулы оптикалық кванттық генераторлардың, жарық модуляторларының және оптикалық қосқыштардың компоненттері.

3.6.

ОПТИКАЛЫҚ СӘУЛЕЛЕНУ РЕЖИМІ

Оптикалық сәулелену режимі электромагниттік толқын болып табылады:

- сәулелену жиілігі;

- уақыт пен кеңістіктік когеренттілік;

- E векторының поляризациясы (TE-немесе TM-мода);

nc→n0   интерфейсіне  φmдискретті түсу бұрышы;

- мод кванттық санымен (m);

- тиімді толқындық сыну көрсеткіші  nэфф=ncsinφm;

- тарату тұрақтысы = β=k0nэфф, мұндағы К0 = 2π / λ0-

вакуумдағы толқындық вектор модуль.

3.7.

ЦИЛИНДРЛІК ДИЗАЙН

ДИЭЛЕКТРЛІК ТОЛҚЫН БАҒЫТТАУШЫ —ШЫНЫ ТАЛШЫҚ (ШТ)

ШТ дизайны суретте көрсетілген. 3.10. Мұндай ШТ-да  (СС) орталық бөлігінің шарттарын қамтамасыз ету үшін ШТ. диаметрінің бойымен СБП-ның таралу сатылы бейіні бар, бірақ n0 қабықшасының СБП-нан аса. Мысалы, nc = 1,48; n0 = 1,46.

Диаметрлердің типтік өлшемдері

талшықтың орталық бөлігі Dc және D0 қабықшалары келесі: DC = 50мкм, D0 = 120 мкм.  . 3.10 суретте механикалық беріктігін арттыру үшін полимерлі жабын қолданылады.

Сурет. 3.10

Цилиндрлік толқын бағыттаушы

3.8.

НОМИНАЛДЫ САНДЫҚ АПЕРТУРА

Шыны талшық

Жарық сәулесін СВ ұшына көрсетілгендей бағыттайық сурет. 3.11. Шоқ 1 және 2 екі экстремалды сәулелермен шектелген. Сәуле 1 бұрышын құрайды

СВ симметрия осімен сәуле 2 таралады

Сәуле симметрия осі бойымен. 1-сәуле nv→nc шекарасында бұрышпен сынады және 3-сәулеге айналады. 3-сәулеге сәйкес келетін толқын ыдырауының В нүктесінде екіге, 4-толқын сәрсенбіде АCK = n0-мен бұрышпен  сынады ,5 nc→n0толқын шекарасынан шағылысады.

γk бұрышын атайық  сыни және біз оған шекті түсу бұрышы nc→n0 интерфейсіне,сәйкес келуін талап етеміз ,суретте көрсетілгендей. 3.11. Содан кейін сыну бұрышы α=π/2 және 4-те толқын nc→n0 интерфейсі бойымен сырғанайды.  Нүкте мәңі  А жарықтың сыну заңынамына  түрге ие   nBsinγk=nBsinβ мұндағы nB —ACK орта CB жарық ұшына түсетін орта. Үшбұрыштан  ABC бар  β=π2-φпр  ;  sinβ=cosφпр . Демек, nBsinβ=nсsinпр

cosφпр=nвnс  sinγk                                                     (3.12)

B нүктесінің маңында В nсsinφпр  = n0sin π / 2 = n0, осыдан             (3.13)

Өрнектің екінші дәрежесіне көтеру (3.12) және (3.13) орнына қойып  төмендегі мәнді аламыз

nвnс2sin2γk+n02n02=1 ;

nВ2 sin2γk=nс2-n02 ;

nвsinγk=nс2-n02=A       (3.14)

Сурет. 3.11

Жарық өткізгіштегі сәулелердің өтуі                         Сурет. 3.12 Сандық апертураны анықтауға

Өрнек (3.14) шыны талшықтың а диафрагмасының номиналды санын анықтауға мүмкіндік береді.

3.11 және 3.12  сурет cәйкес γ<γk кезінде В нүктесінің маңында  шағылу бар және жарық ШҚ бойымен зигзаг траекториясы бойынша таралады. γ<γk  кезінде  шағылу  шарты орындалмайды және энергия толқындар 3 біртіндеп қабыққа өтеді.

3.9.

Бұрыштарды кванттау және  γ шыны талшықта

Егер жарық сәулесі ШҚ арқылы зигзаг түрінде таралса ШҚ симметриясының осі арқылы өтетін жазықтықтар суреттегідей. 3.11, ШҚ үшін  шарты жазықтық сияқты орындалады толқын су, содан кейін ұқсас түрдегі көлденең резонанс пайда болады

формула (3.11):

δ+2πDcnc cosφmλ0=πm                                             (3.15)

мұндағы Dc - (3.15)формула бойынша әулие орталық бөлігінің диаметрі

бұрыш  φ=φm квантталған және

cosφm=m-δπ λ02Dcnc                                                (3.16)

Өрнек ұқсастығы бойынша (3.12)

cosφm=nвnc sinγk                                                        (3.17)

Өрнектерден (3.16) және (3.17)

sinγm=m-δπ λ02Dcnв                                                 (3.18)

(3.16) және (3.17) өрнектеріне сәйкес квантталған бұрыштар және

тең:

φm=arccosm-δπ λ02Dcnc                                               (3.19)

γm=arcsinm-δπ λ02Dcnd                                        (3.20)

мұндағы m = 0, 1, 2, 3, ...

3.10.

ИМПУЛЬСТІК СИГНАЛДАРДЫҢ ШЫНЫ ТАЛШЫҚТА КЕҢЕЮІ

3.10.1.

ИМПУЛЬСТІ КЕҢЕЙТУ БАЙЛАНЫСТЫ ОПТИКАЛЫҚ СИГНАЛ

ЖАРЫҚ СӘУЛЕСІНІҢ ДИВЕРГЕНЦИЯСЫ

Қазіргі заманғы талшықты-оптикалық байланыс желілері (ТОБЖ)бойынша жоғары жиілікті (шамамен 109...1014 Гц) импульстік бірлікке сәйкес келетін тікбұрышты пішінді сигналдар (1) сандық ақпарат. Бірліктер арасындағы Бос орындар ются нөлдермен толтырылады. Биттердің бірліктері мен нөлдерінің әртүрлі тіркесімдері кез-келген аналогтық сигналды ойнатуға мүмкіндік береді, яғни. Кодтау оны жоғары жиілікті оптикалық импульстар түрінде шыны талшыққа салыңыз.

Оптикалық импульстарға екі маңызды үш бұрылыс ұсынылады: 1) биттердің бірліктері мен нөлдерінің ұзақтығы накова оди болуы керек; 2) импульс кеңістікте де, уақытта да кеңеймеуі керек. Бұл талаптарды бұзу үкілердің импульсіне әкеледі, яғни бастапқы аналогтық ақпаратты бұрмалайды.

Суретте көрсетілгендей ШТ-қа енгізілген жарық сәулелерінің дивергенциясы неге әкелетінін қарастырыңыз. 3.11. Сәйкес сурет. 3.11

2 және 3 жарық сәулелерінің экстремалды сәулелерінің арасында конустың ішінде ұшында бұрышы бар көптеген сәулелер бар . Әр сәуле белгілі бір сәйкес келеді электромагниттік толқын. Барлық толқындар бірдей жиілікте, бірақ nc→nв  бөлімінің әр түрлі бұрыштарына түседі φm. әр түрлі оптикалық сәулелену режимдері әр түрлі бұрыштарға сәйкес келеді. Осылайша,бұл жағдайда АПП сатылы профилі бар ШТ көптеген режимде жұмыс істейді. Сәйкес сурет. 3.11 сәуле 2 бойымен таралады шыны талшықты симметрия осі және уақыт бойынша BC қимасына жетеді

t2=ACV=l2ncc                                                                       (3.21)

Сәуле 3 уақыт ішінде BC қимасына жетеді

T3=ACV=l3ncc                                                             (3.22)

А нүктесінен BC нүктесіне дейінгі учаскедегі импульстік сигналдың кеңеюі менем уақытымен анықталатын режимаралық дисперсияны құрайды

τмм=t3-t2=ncc l3-l2=nccl2sinφпр -l2     	                      (3.23)

Бұл импульстік оптикалық сигналды бір әуе қорғанысының электромагниттік уақытының жартысында уақытша кеңейту мағынасы бар

толқындар. "Дисперсия" термині тарихи түрде қалыптасқан техникалық термин. Нақты физикалық материалдық дис Персия жарық-бұл АПП-ның тромагниттік толқын электронының ұзындығына (немесе жиілігіне) тәуелділігі (3.1 бөлімін қараңыз).

Импульстік оптикалық сигналдың кеңеюі толқындық санның электромагниттік жиілікке тәуелділігі толқындар.

Толқындық пакет ШТ-ға таралады делік топтық режиммен жалғыз режим (параллель сәулелер шоғыры) түрінде жылдамдығы

Vг=dωdk                                                                         (3.24)

Материалдық дисперсия (тәуелділік n (ω)) еленбейді сәйкес сурет. 3.12.

Жарықтың таралу уақыты t   l= AB траекториясы бойымен опре формула бойынша бөлінеді

t=lVг= l dωdk                                                                 (3.25)

Бір ішкі шағылу актісінің жартысы ішінде ЖМ импульсінің уақытша кеңеюі келесідей анықталады

τВМ=∆t=l kd2dω2    ∆ω                                                   (3.26)

(3.25) формуласынан t табу бұл жағдайда ұқсас формуланың сол және оң бөлігінің дифференциалын табу (3.25) содан кейін ∆t-ді t және dω-ге ауыстыру формула бойынша (3.26)

τВМ=l kd2dω2    ∆ω                                                         (3.27)

Мұндағы ∆ω толқындық пакеттегі циклдік жиілік мәндерінің таралуы мөлшері режим ішіндегі дисперсия деп аталады. Сәйкес (3.27) формуласында  τВМ мөлшерін толқындық пакеттің моно хроматикасын арттыру арқылы азайтуға болады.

3.10.2.

ИМПУЛЬСТІ КЕҢЕЙТУ БАЙЛАНЫСТЫ ОПТИКАЛЫҚ СИГНАЛМАТЕРИАЛДЫҚ ДИСПЕРСИЯ

Оптикалық схема суретте көрсетілген. 3.12. Біз дисперсияның ішкі режимін елемейміз, бірақ n = n(λ ) немесе n = n (ω) материалдық дисперсиясын ескереміз. Толқындық пакеттің абсолютті топтық сыну көрсеткіші ұғымын енгізейік: N = c /Vг . Бастап толқындық пакеттің топтық жылдамдығы Vг = d ω /dк формасына сәйкес  (3.24), n келесідей анықтауға болады:

N=cdKdω=cddωωVф=cddωωnc=ddωωn=ndωdω+ωdndω     (3.28)

Осылайша,

N=n+ωdndω                                           (3.29)

Өйткені n = n(𝞴 ), а 𝞴= ( ω)

ddω=ddλdλdω                                              (3.30)

Келесі түрде ω таныстырайық:

ω=2πυ=2πсλ                                                     ( 3.31)

(3.31) өрнегін  :Диференцияды түрде

dωdλ=-2πсλ2

dλdω=-λ22πс                                                (3.32)

(3.32) өрнегін (3.30)ауыстырайық:

dλdω=-λ22πс                                                               (3.33)

(3.29) және (3.33) формулалардан бізде бар

N=n-λdndω                                                               (3.34)

(3.28) және (3.34)формулаларына сәйкес

Vг=cN=cn-λ dndλ                                                              (3.35)

Жылдамдықты анықтау арқылы импульстің таралу уақыты

t=LVг=lc n-λ dndλ                                                 (3.36)

Өйткені материалдық дисперсия арқылы кеңею τмд= ∆t, ал ∆t шамасы t(x)функциясының дифференциалына ұқсас,формула бойынша (3.36)

τмд= ∆t=lc dndλ ∆λ-dλdλ dndλ ∆λd2ndλ2 ∆λ=-lc ∆λd2ndλ2 ∆λ   (3.37)

(3.37) формуласында ешқандай физикалық мағынасы жоқ "минус" белгісін тастағанда, біз аламыз

τмд=lλc d2ndλ2 ∆λ                                                        (3.38)

3.11.

ГРАДИЕНТТІ ЖАРЫҚ ТАЛШЫҚТАРЫНЫҢ ҚАСИЕТТЕРІ

3.11.1.

ЖАРЫҚ ТАЛШЫҒЫНДАҒЫ ЖАРЫҚТЫҢ СЫНУЫ

Жарықтың сынуы айнымалы сыну көрсеткіші бар ортадағы жарық сәулесінің траекториясының қисаюы деп аталады.

3.13 сурет.Айнымалы ортадағы жарықтың сынуы   3.14 сурет.Тегіс ортада жарықтың

Сынуы

Суретте көрсетілген турдың көп қабатты құрылымында АПП өзгерсін. 3.13. Сыну Заңына сәйкес n1 > n2 > n3, ал жарықтың 1-ортаның шекараларына түсу бұрыштары φ1<<  φ2 <  φ3. Сондықтан жарық сәулесінің траекториясы

сынған сызық.

Егер N суретте көрсетілгендей біркелкі өзгерсе. 3.14, тра жарық сәулесінің экториясы-тегіс қисық.

3.11.2.

ГРАДИЕНТТІ ШЫНЫ ТАЛШЫҚТАР

РЕЖИМАРАЛЫҚ ДИСПЕРСИЯНЫ ТӨМЕНДЕТУ ТӘСІЛІ РЕТІНДЕ

Суретте. 3.15 app профилінің тегіс метрикалық үлестірімі бар  ТШ орталық бөлігі көрсетілген. Локндағы симметрия осінде АПП максимумға жетеді және Әулие орталық бөлігінің шұңқырларына қарай біртіндеп төмендейді.

Сурет.3.15

Градиентті шыны талшық

Сурет.3.16

«Тіке» сәуленің траекториясы

• Ft бұрышы интервалға салынған

• Фт бұрышы (3.45) бойынша квантталған.

(3.45) және (3.46) шарттары БҚ-да таралатын режимдердің шекті санын шектейді.  Режимдердің шекті саны өрнекпен анықталады

мұнда V = ka/n?  -n2;  мұндағы k – толқын векторының модулі;  a – БҚ орталық бөлігінің радиусы;  q – (3.39) формуладағы көрсеткіш.

Ең жиі кездесетін екі жағдай үшін N анықтайық.

Параболалық профилі бар градиентті талшықта g = 2 және

Қадамдық профилі бар талшықта g = c және

Әлбетте, бірдей a, ps үшін сатылы БҚ-дағы режимдер саны параболалық БҚ ға қарағанда екі есе көп.

3.14.

ОПТИКАЛЫҚ СИГНАЛДЫ ЖОҒАЛУ ТҮРЛЕРІ

Шыны талшықтарда

3.14.1.

МАТЕРИАЛДЫҢ ДИПЕРСИЯСЫ НЕГІЗГЕН ШЫҒАЛУ

Материалдық дисперсия – тәуелділік

Материалдық дисперсия - бұл диэлектриктің абсолютті сыну көрсеткішінің (БҚ) осы диэлектрикке әсер ететін жарық жиілігіне тәуелділігі:

мұндағы p - AMS SV;  o - жарықтың циклдік жиілігі;  p – БҚ құрылымындағы байланысқан зарядтардың көлемдік тығыздығы;  m – электронның массасы;  &p - электр тұрақтысы;  ∞p – БҚ құрылымының түйініндегі валенттік электронның тербелістерінің табиғи жиілігі;  В – жарық әсерінен валенттік электронның еріксіз тербелістерінің демпферлік коэффициенті.

Тәуелділік графигі (3.48) суретте көрсетілген.  3.22.

AB және CD бөлімдері күріш.  3.22 қалыпты дисперсия аймақтары деп аталады, мұндағы (dn/do) > 0. BC – қалыпты дисперсия ауданы, мұндағы (dn/do) < 0.

Резонанстық жиілікке жақын жерде

(ВС интервалында) валенттік электронның масса центрінің Xo орын ауыстыру амплитудасы осы электронның жарық энергиясын резонанстық жұтуына байланысты күрт артады, ал аномальды дисперсия аймағындағы шыны талшық үшін БҚ диапазоны мөлдір емес болады.

Шыны талшықтарын өндіру үшін қолданылатын барлық шыныларда құрылым учаскелеріндегі валенттік электрондардың саны біреуден көп, сондықтан дисперсия қисығы p(∞) формуламен анықталатын күрделі тәуелділікке ие.

және суретке сәйкес.  3.23.

Қорытындылай келе, БҚ дайындау процесінде бастапқы SiO-ға қоспалар енетінін атап өтеміз, олар ARC = nc (2rO2, TiOz, A1.03, GeOz, P.05) жоғарылайды және ARC = n төмендейді ( B, O3, F).  Әрбір енгізілген қоспаның талшықтың орталық бөлігінде өзінің валенттік электрондары болады және резонансты жарық жұту аймақтарының саны суретте көрсетілгендермен салыстырғанда артады.  3.23.

Шыны талшықтағы жарықтың

Рэйлейг шашырауына байланысты жоғалту

Шыныда кез келген температурада T № 0 фонондар бар - құрылымның түйіндеріндегі иондардың термиялық тербелісі.  Фонондардың болуы механикалық тығыздықтың р мәні бойынша Dr.  p өзгерістері шыны құрылымының түйіндеріндегі иондардың орын ауыстыруының Х амплитудасына пропорционалды Ан мәні бойынша ARC өзгерістерін тудырады.  Эксперименттік мәліметтер бойынша

Хо "2, мұндағы l - шыныдағы жарықтың толқын ұзындығы.

3.11.1 бөлімінде АМӨ-нің кез келген өзгерісі жарықтың сынуына әкелетіні көрсетілген.  Қарастырылып отырған жағдайда фонондарға байланысты Ap кездейсоқ, кездейсоқ пайда болады.  Демек, жарықтың микросынуы да бұзылған.  Бұл сыну Рэйлей шашырауы деп аталады.  Рэйлей бұл қарым-қатынасты көрсетті

шашыраңқы жарық интенсивтілігі Iur шашырамаған жарық интенсивтілігі I, келесідей көрсетуге болады

мұндағы а – шыны құрылымының түріне, иондар арасындағы байланыс түріне, қоспалардың болуына және температураға байланысты пропорционалдық коэффициенті.

(3.50) формуласының талдауы 2 < 0,85 мкм толқын ұзындығында талшықты-оптикалық байланыс желілерінің (ТОБЖ) негізгі жолдарында БҚ пайдалану қазіргі уақытта іс жүзінде жоққа шығарылғанын және 2 ≥ 0,85 мкм кезінде рұқсат етілгенін көрсетеді.

3.14.3.

Шыны талшықтарындағы OH гидроксидтік топтарының болуынан болатын шығындар

Ерекше қауіпті қоспаларға балқымадан да, газ фазасынан да өсу кезінде БҚ құрамына енуге қабілетті ОН гидроксил тобын жатқызу керек.  ОН тобы ауада үнемі болатын Н,0 буларынан түзіледі.  CB жоғары өсу температурасында H,O молекуласы бір сутегі ионын жоғалтып, гидроксил тобына айналады.  БҚ-ға енетін ОН тобы 1,39 толқын ұзындығына сәйкес келетін өз жұтылу жиіліктеріне ие;  1,24;  1,13;  0,95;  0,88;  0,72 мкм.  OH топтары БҚ-да 1 дБ/км-ге дейін және одан да көп жарықтың жұтылуын тудыруға қабілетті.

OH гидроксил топтарымен күресу жолдары айқын - SV өндіру технологиясын жетілдіру.

Жоғарыда қарастырылған шығындарды талдау SiO2, қоспалар және OH гидроксил топтарының табиғи резонансты жиіліктері ТОБЖ магистральдық жолдарында пайдаланылған кезде БҚ үшін бірнеше мөлдірлік «терезелерін» қалдыратынын көрсетеді.

0,85 маңындағы толқын ұзындығы тән;  1,3 және 1,55 мкм, суретте көрсетілген.  3.24.

3.14.4

БІРІКТІРУГЕ ТИГІЗГЕН ШЫҒАЛДАР

ЖАРЫҚТЫҢ ШАШЫРЫЛУЫ

1928 жылы Раман және оған тәуелсіз Ландсберг диэлектрикке v жиіліктегі сәулеленуді енгізу және басқа сыртқы әсер болмаған жағдайда vo - Av, Vo + Do жиіліктері бар жарық сәулеленуінің пайда болу әсерін ашты.

Нәтижесінде диэлектрикте жиілігі oo толқынның орнына жиілігі vo, Uo - Au, Uo + Do болатын үш толқын пайда болғандықтан, авторлар ашқан эффект жарықтың Раман шашырауы деп аталды.  Раман шашырауының табиғаты фотон-фонондық әрекеттесуде жатыр.

Қатты денедегі максималды фонон энергиясы (соның ішінде

CB) ретінде анықталады

мұндағы K - Больцман тұрақтысы;  © - тән Дебай температурасы,

h – Планк тұрақтысы;  p – тұрақты байланыс түзетін иондар саны (Si02 P = 3);  M - диэлектриктің киломол массасы (үшін

Si0, M = 60 кг/кмоль);  p – диэлектриктің тығыздығы;  Эйю – Янг модулі;  NA = 6,022-1026 1/кмоль - Авогадро саны

Энергияның сақталу заңы бойынша және (3.51) формуласы бойынша Эфон =

= KO = Nbackground, фотон жиілігінің максималды өзгерісі осыдан

координациялық шашырау

Әлбетте, Раман сәулесінің шашырауымен максималды

төмен фотон жиілігі

және минимум

Umax типті жиіліктері бар оптикалық сәулеленуді күлгін спутниктер (vo-ға қатысты), Umin жиіліктері бар сәулеленуді қызыл серіктер деп атайды.  Біріктірілген шашырау негізгі жиілік o сигналын әлсірететіні және сәулеленудің монохроматтылығын нашарлататыны анық.  Раманның шашырауынан болатын оптикалық сәулеленудің жоғалуы Рэйлейдің шашырауы мен материал дисперсиясының жоғалуына қарағанда әлдеқайда аз.

Жарықтың ынталандырылған Раман шашырауы (SRS) сызықты емес оптикалық әсерлер класына жатады, онда қуатты жарық толқыны ортада элементар қозуды тудырады (оптикалық және акустикалық фонондар, поляритондар, температуралық толқындар және т.б.) және олар арқылы арнайы шашыраңқы болады.  SRS-те біз оптикалық фотондардың когерентті қозуы туралы айтып отырмыз.

Бұл процесс спонтанды Раман шашырауының (SRS) мәжбүрлі аналогы болып табылады, онда жарық ортаның хаотикалық термиялық тербелістерімен шашыратылады.  Классикалық теория шеңберінде SRS сызықты емес байланысқан осцилляторлар моделін қолдану арқылы сипатталуы мүмкін.

Электрондық тербелістер (V) және тербелістердің табиғи жиіліктері

молекуладағы ядролар (V2) формулалар бойынша есептеледі

мұндағы а және В – молекуладағы байланыстардың серпімділік коэффициенттері;  m және M – электрондық және атомдық осцилляторлардың келтірілген массалары.

Нақты молекулалар үшін v1 = 1015 Гц, V2 ~ 1013 Гц.  Егер молекулаға Vo жиілігі бар жарық өрісі әсер етсе, онда бірдей жиіліктегі электрондық тербелістер қоздырады.  Бір мезгілде

V2 жиіліктегі молекуладағы ядролардың тербелістері (молекулалық тербелістер) жүреді.  Бұл, мысалы, термиялық ауытқулар болуы мүмкін.  Молекуладағы электрондық және ядролық қозғалыстар арасындағы байланыстың арқасында электрондық осцилляторға v1 - V2 және V, + V2 жиіліктері біріктірілген өрістің тиімді қозғаушы күші әсер етеді.  Басқаша айтқанда, ядролардың тербелісі молекуладағы электрондық тербелістерді модуляциялайды.  Нәтижесінде молекула оған әсер ететін жарық толқынының V жиілігінде ғана емес, сонымен қатар жаңа жиіліктерде, Vo ‡ v, комбинациялы жиіліктерінде жарықты қайта сәулелендіреді.  Бұл Раман сәулесінің шашырауы құбылысының түсіндірмесі.  Шашыраған сәулемен қоздырылған Vo - V2 жиілігіндегі тербелістер Стокс компоненті деп аталады.  Бір уақытта тербеліс V2 молекуласының табиғи тербеліс жиілігінде пайда болады.  Жарықтың Рамандық шашырауы нәтижесінде молекулалық тербелістерді қоздыратын резонанстық күш пайда болады.  Егер бұл күш жеткілікті үлкен болса, онда жүйеде оң кері байланыс пайда болады: жарықтың шашырауы молекулалық тербелістерді күшейтеді, ал молекулалық тербеліс жарықтың шашырауын күшейтеді.  Нәтижесінде жүйе өздігінен қозып, стимуляцияланған шашырау режиміне өтеді, онда шашырау қарқындылығы көптеген шама ретімен кенет артады және лазер сәулесінің интенсивтілігімен салыстырылатын болады.

Жұп жарық толқындары (сорғы және Стокс компоненті) тербелістерді резонансты айдап қана қоймайды, сонымен қатар оларды ортаның үлкен көлемінде фазалайды.

Басқаша айтқанда, SRS кезінде когерентті молекулалық тербеліс толқыны пайда болады.  Бұл толқын жарық өрісімен индукцияланады және онымен тиімді әрекеттеседі, бұл Стокс жиілігінде сәулеленудің күшеюіне әкеледі.  Осылайша, классикалық осцилляторлар ансамбліндегі сызықты емес болғандықтан, принципті түрде жаңа әсерлер пайда болды: осцилляторлардың тербелістерінің радиациялық өріс арқылы өзара әрекеттесуіне және жарықтың күшейтілуіне байланысты фазалары.  Бұл мағынада сызықты емес классикалық осцилляторлар ансамблі лазер сәулесінің когеренттілігі мен күшейтілуін қамтамасыз ететін кванттық осцилляторлар ансамбліне жақын.

Жартылай когерентті лазерлік сәулеленуді басқа (Стокс) жиіліктегі толық когерентті жарық сәулесінің энергиясына түрлендіру үшін ынталандырылған жарық шашырауын қолдануға болады.  Тәжірибе көрсеткендей, бұл әдіс сәулеленудің бұрыштық дивергенциясын айтарлықтай (100 немесе одан да көп есе) азайта алады.  Бұл жағдайда конверсияның энергия тиімділігі әдетте 50% құрайды.

3.14.5.

ШЫНЫ ТАЛШЫҚТАРДЫҢ ИІГІЛУІНЕ БАЙЛАНЫСТЫ ШЫҒАЛУ

Микробүктемелер (талшықтың өзегінің диаметріне сәйкес келетін D) және R» D радиусы бар макробүктемелер бар. Біріншісі иілуде механикалық тығыздағыштың пайда болуына және сәйкесінше APP-нің жоғарылауына әкеледі, бұл микрорефракция.

Суретте көрсетілген SW макробүктеу жағдайында.  3.25, AB аймағы қысылған, CD аймағы созылған және өзек CB $ көрсеткі бағытымен, CB қабығына қарай жылжиды.

БҚ өзегінің көлеңкеленген бөлігінің бойымен таралатын жарық сәулесі БҚ түзуден кейін БҚ орталығына оралмайды және қаптамада біртіндеп шашыраңқы болады.

Микро иілулерге байланысты жоғалтулар CB кабельдерінің арнайы конструкциялары арқылы азайтылады.  Орнату кезінде кабельдің үлкен қисықтық радиусының арқасында макробұрылыстардан болатын шығындарды азайтуға болады.

3.14.6.

ТЕРМОМЕХАНИКАЛЫҚ ШЫҒАЛАР

Жоғарыда айтылғандай, механикалық бұзылудан қорғау үшін CB жұқа полимерлі пленкамен жабылған.  БҚ және қорғаныс қабықшасының сызықтық және көлемдік кеңею коэффициенттері әртүрлі болғандықтан, қоршаған ортадағы температураның ауытқуы механикалық тығыздықтың ‡Dr жергілікті (жергілікті) өзгерістерін және сәйкесінше ARC - ‡Lp өзгерістерін тудыруы мүмкін, бұл микрорефракцияға және жарықтың шашырауына әкеледі.  SV әзірлеушілерінің міндеті SV үшін осындай қорғаныс жабындарын жасауға қысқартылғаны анық, олардың кеңеюі мен жиырылуының температуралық коэффициенттері SV ұқсас коэффициенттеріне барынша жақын.

3.14.7

ДИФРАКЦИЯЛЫҚ ЖОҒАЛУ

Егер БҚ өзегіндегі 2 толқын ұзындығы шамамен 1 мкм болса, ал өзек диаметрі D = 5...50 мкм болса, 2 және D салыстырмалы деп санауға болады.  Бұл жағдайда таралу процесінде екені белгілі жарық БҚ бойында дифракция құбылысы пайда болады, яғни жарық энергиясының бір бөлігінің ядродан қабықшаға ауысуымен жарық сәулесінің дивергенциясы.  Нәтижесінде әуе қорғанысының жағдайы қанағаттандыруды тоқтатады.  БҚ-дағы дифракциялық шығындармен күресудің тиімді әдістерінің бірі сызықты емес оптикалық ортаны құру болып табылады.  БҚ өзегіне интенсивтілігі жоғары жарық түскен жағдайда сызықты емес оптикалық орта пайда болады.  Бұл жағдайда жарықтың әсерінен БҚ механикалық тығыздығы перифериядан симметрия осіне қарай симметриялы түрде артады және БҚ симметрия осіне дифракциялық сәулелерді төмендететін және TIR режимін қалпына келтіретін өзіндік фокустау құбылысы пайда болады.

3.14.8.

ЖАЛПЫ ШЫҒАЛДЫ БАҒАЛАУ

Шыны талшықтарындағы оптикалық сәулелену

3.14.1-3.14.7 тарауларынан БҚ-дағы шығынның нақты түрін эксперименталды түрде анықтау өте күрделі физикалық және техникалық мәселе екені анық.  МВт кабелінің жұмысы тұрғысынан біз олардың шығу тегіне қарамастан жалпы шығындарға мүдделіміз.

Жарық сәулелену интенсивтілігі ве-деп аталатыны белгілі.

қайда Е

– жарық тасымалдайтын оптикалық сәулелену энергиясы

$ ауданы арқылы уақыт бойынша толқын †;  Р .

- радиациялық қуат, ко-

сәйкес энергия E.

Егер БҚ-ға түскеннен кейінгі сәулелену қарқындылығы Io-ға тең болса, онда L жолымен БҚ-ға өтетін жарықтың интенсивтілігі төмендейді.

мәндері I < Io, суретте көрсетілгендей.  3.26.

CB ішіндегі dx қалыңдығының шағын элементін таңдап алайық (3.26-сурет).  Бұл элементке кіре берісте жарық қарқындылығы I * тең, ал шығуда -

Ix-dIx, мұндағы dIx – қарқындылықтың төмендеуі.  Әлбетте, dI I мен хке пропорционал.  Пропорционалдық коэффициентін енгізе отырып, аламыз

Минус кіру формуласы (3.58)

интенсивтіліктің төмендеуін білдіреді d1 x•

Айнымалыларды бөліп, (3.58) өрнекті біріктіре отырып, аламыз

Формула (3.59) Бугер-Ламберт заңы деп аталады.  Оған кіретін ₽ мәні БҚ-дағы жарық энергиясының толық жоғалу коэффициенті деп аталады.  Бұл шаманың физикалық мағынасын ашып көрейік.  Шарттың орындалуын талап етеміз

(3.59) және (3.60) формулаларынан шығады

(3.61) формулаға сәйкес БҚ-дағы жарық энергиясының толық жоғалу коэффициенті БҚ L осындай ұзындығының өзара физикалық шамасы болып табылады, бұл кезде жарық қарқындылығы e = 2,718282 есе азаяды.

(3.59) формулаға сәйкес B түрінде көрсетуге болады

(3.57) және (3.62) формулалары бойынша

Натурал логарифмді ондық бөлшекпен ауыстырып, мынаны аламыз

формулалар (3.63)

(3.64) өрнектің оң және сол бөліктерін 10-ға көбейту, жартылай

Мән

децибелмен өлшенетін шыны талшықтағы жарықтың әлсіреу коэффициентін атаймыз.  (3.65) және (3.66) формулалары қатынасты білдіреді

(3.66) өрнекті километрмен өрнектелген шыны талшық L ұзындығына бөлеміз:

Байланыс технологиясында әлсірету бірлігі дБ/км кеңінен қолданылады.

Демпферлік коэффициентті практикалық анықтау әдісі

hania V. Go, I, енгізу интенсивтіктерінің практикалық анықтамасы

(3.62) формуласында, суретке сәйкес.  3.26 мүмкін емес, өйткені қарқындылық (немесе қуат) сенсорын шыны талшыққа салу мүмкін емес.

Суретте.  3.27 Гуо қарқындылығының қатынасын көрсетеді,

І және сәйкес in-

қарқындылығы – БҚ кіре берісінде

(1 х) және БҚ шығу кезінде (I, шығу), сондай-ақ сол жақтан шағылған жарық интенсивтілігі

CB (I.

•нег1) және оңға (нег2).

Суретке сәйкес.  3,27 10 = Ipx - Iorp1 =IBx-Issky =Igx(1-1),

мұндағы k1 – ауа-ауа-БҚ интерфейсінен жарықтың шағылысу коэффициенті;  k2 – «NE-air» интерфейсінен жарықтың шағылысу коэффициенті.

сәулеленеміз

(3.69) өрнекті (3.70) өрнекке бөлу,

(3.71) өрнегін (3.62) өрнекке ауыстырсақ, бізде болады

Ipx ~ PBx, 1out ~ Pout болғандықтан, біз аламыз

Шағылу коэффициенттері k, және Kg «ауа-ауа-БҚ» ​​шекарасы арқылы БҚ-ға енгізілген және БҚ-дан «БҚ-ауа» шекарасы арқылы шығатын жарық сәулесінің түсу және сыну бұрыштарына байланысты.  k және k коэффициенттерінің мәндері Френель формулаларымен анықталады.

SV соңында жарық сәулесінің қалыпты түсуімен

мұндағы Nc, n

.  - APP шыны және тиісінше ауа.

Көп жағдайда жарық сәулелері БҚ-ға у бұрышымен енгізіледі (3.11-сурет бойынша), ол (3.20) формула бойынша квантланады.  Интерфейстегі жарық сәулесінің қиғаш түсуі толқындық поляризация түріне байланысты KmE және Kmm шағылысу коэффициенттеріне сәйкес келеді:

Толқындардың шағылысу коэффициенттері де осылай анықталады.

ny K2tE шыны талшық және K2tm•

3.15.

БАЙЛАНЫС ЖЕЛІЛЕРІНІҢ СИПАТТАМАСЫНДАҒЫ ОПТИКАЛЫҚ ТАЛШЫҚТЫҢ ӘСЕРІ

Оптикалық талшық түрі айтарлықтай әсер етеді

байланыс желілерінің сипаттамалары.

Әртүрлі оптикалық талшықтардың спектрлік сипаттамалары күріш.  3.28.  Мұнда 1 қисық $, C және L жолақтарында сегізге дейін арнаны беруге мүмкіндік беретін кәдімгі бір режимді талшыққа (SMF) сәйкес келеді.

Гидроксил шыңына байланысты 1,4 мкм аймақ көптеген желілік қолданбалар үшін тиімді түрде қолданыстан шығарылады.

OH* иондары ақыр соңында қалыпты SMF талшығына енеді.  Бұл бұл талшықтың жүйе талшығы ретінде пайдаланылуына жол бермейді.

су шыңы аймағындағы бастапқы әлсіреу аз болса да, толық спектрлік диапазондағы.

Нөлдік су шыңы талшығы (ZWPE) 2 қисыққа сәйкес келеді.

ZWPE талшығы әдеттегі SMF талшығына қарағанда жақсы әлсіреу сипаттамаларына ие.  Дегенмен, бұл талшық салыстырмалы түрде жоғары дисперсияға ие (x = 1,55 мкм кезінде -17 пс/нм/км), ол 3-суреттегі қисықпен көрсетілген.  3.28.  Бұл пайдаланылған арналардың аз санымен регенерациясыз жабуға болатын аралықтың ұзындығын шектейді.  Арналардың көп саны қажет болса, дисперсиялық компенсацияны пайдалану қажет.

Дисперсиялық компенсацияны қолдану жоғалтуларды арттырады, бұл күшейткіштердің күшейту коэффициентін арттыруды талап етеді және поляризация режимі дисперсиясының мәнін арттыруға әкеледі.

Салыстырмалы түрде арзан магистральдық талшық - NZDSF, дисперсиясы нөлге тең емес талшық.  Бұл талшық аз дисперсияға және дисперсиялық сипаттаманың аз көлбеуіне ие.

Талшықты дисперсия деңгейі

NZDSF суретте көрсетілгендей әдеттегі SMF-тен 34 есе аз.  3,29, бұл 2,5-10 Гбит/с жылдамдықта өтелмеген секцияның ұзындығын 3-4 есе арттыруға мүмкіндік береді.  NZDSF қалыпты дисперстілігі бар жабдықпен ұзағырақ аралықтарды ғана емес, сонымен қатар желіні енгізудегі шығындарды үнемдеуді қамтамасыз етеді.

3.16.

ФОТОНДЫ КРИСТАЛДЫ ТАЛШЫҚ

Кварц негізіндегі оптикалық талшықты (ларды) құру стек ла тарату ортасының дамуындағы бетбұрыс болды магистральдық байланыс жүйелерін алып тастауға ғана мүмкіндік бермеді өткізу жылдамдығы мен өткізу қабілеттілігіне шектеулер, сонымен қатар сигналдың әлсіреуін төмендету, оны регенерациясыз көптеген жүздеген кило метрге жіберуге мүмкіндік береді. Қазіргі уақытта фотонды-кристалды талшықтарды қоса алғанда, жаңа, перспективалы талшықтарды іздеу жүргізілуде [44, 46].

Бұл талшықтар фотонды кристалдардың қасиеттерін мұра етіп, фотонды тыйым салынған аймақтарды құруға мүмкіндік береді, бұл қасиеттерді басқарудың жаңа мүмкіндіктері. Сонымен, парсы нөлдік дисперсиясының толқын ұзындығын көрінетін спектр аймағына жылжыту арқылы толқындық дисперсияны басқаруға болады; тиімді көрсеткіш қабықтың сынуы, бұйраларға "шексіз" бір режимді қалыптастыру, оның ішінде үлкен тиімді ауданы бар талшықтар негізгі ағынның үлкен қуатын өткізу үшін қажетті өзектер; сонымен қатар, сіз тек қабықта ғана емес (талшықты жеңілдетеді) ауа каналын да қалыптастыра аласыз

өзек, талшықта ыдырау үшін кішірейту үшін үлкен перспективалар жасайды.

Тарихи тұрғыдан алғанда алғашқы ОВ шамамен қырық жыл бұрын пайда болған содан бері 20 дБ / км-ден астам әлсіреу болды талшықты-оптикалық беру жүйелерінде, жергілікті есептеу жүйелерінде (ЖТҚ), объектішілік байланыс жүйелерінде және т. б. сигнал беру ортасы.

Талшықтар кварц әйнегінен жасалған-аморфты таралуы мүмкін біртекті изотропты орта бойлық және көлденең серпімді толқындар. "Өзек–қабық" бөлімінің шекарасынан шағылысқан жарық толық ішкі шағылысу нәтижесінде ол бойымен таралады оптикалық толқын бағыттағышындағы толқын тәрізді өзек.

Жарық толқыны,электромагниттік тербеліс ретінде талшық арқылы таралады сыну көрсеткішіне кері пропорционалды фазалық жылдамдық және режимдер деп аталатын тербелістердің көптеген түрлерінен тұрады. Режимдер Максвелл теңдеуінің шешімімен анықталады және тербелістердің төрт түрі түрінде болады: көлденең Т және бойлық электрлік Е, магниттік н және аралас ток және жоқ.

Өзектің диаметрі неғұрлым аз болса, онда пайда болатын режимдердің саны соғұрлым аз болады. Магистральдық байланыс үшін бір режимді талшықтарды аз әлсіретумен қолданған жөн — 0,2...0,7 ДБ / км.

ФКТ үшін маңыздысы-бір режимді в бұйраларының өткізу қабілеттілігі өте үлкен (шамамен 100 ТГц), өйткені мұндай беріліс жүйелерінің ең ши-рокы 10 THz жиіліктегі ФКТ еніне жетті (DWDM жүйелері-Көп арналы жүйелер толқын ұзындығы бойынша мультиплекстеу арқылы). Алайда, бір режимді талшықтардың негізгі жетіспеушілігі-бұл өзектің бұрыш бөлігіндегі өте аз аймақ. Оптикалық ағынның қуаты синхронды цифрлық иерархиясы (SDH) бар алғашқы жүйелер 3 дБм-ден аспады, қазіргі жүйелерде ол жетеді

+12 дБм, ал көп арналы WDM жүйелерінде +23 дБм — ден астам.

Оптикалық ағын қуатының тығыздығының артуы әр түрлі сызықтық емес әсерлердің пайда болуына әкеледі. Олардың әрекеті тұтастай алғанда деструктивті болып табылады және қателер санының артуына, секция ұзындығының азаюына, бір арналы жүйелерде берілу жылдамдығының төмендеуіне, қадамның өсуіне әкеледі көп арналы жүйелердегі тасымалдаушы жиіліктер және т. б.

Жоғарыда аталған мәселелерді шешу үшін фотонды кристалдарға негізделген талшықтар. Фотонды - кристалды талшық-бұл кварц әйнегі мен ауаның құрамына негізделген екі өлшемді фотонды кристалдың құрылымы,

қабықта қалыптасады.

Фотонды-кристалды талшық (ФКВ) - бұл тұрақты ұзындықтағы бұрыш қимасы бар талшық, ол екі өлшемді фотонды Кристалл, нүктелік ақауы бар, әдетте о симметриясының ортасында орналасқан. Екі өлшемді фотонды кристалдың құрылымы өзектің айналасында симметриялы түрде орналасқан локулада қалыптасады дөңгелек немесе алтыбұрышты тығыз соғылған диэлектрлік түтіктер түріндегі қуыс капиллярлар екі өлшемді микро тор сияқты суретте көрсетілген. 3.30.

ФКВ негізгі ерекшелігі бұл жарық толқынының энергиясының таралуы сызықтық ақаулық бойымен жүреді (бұл, әдетте, өзек аймағы) және өзі

толқын TE01 немесе TM01 өзен сәнінің попасы түрінде болады, яғни, көлденең қимада бұйра (немесе жазықтықта Фотон кристалының торы).

Сурет. 3.30

Екі өлшемді PKV құрылымдары мысалда нүктелік ақаумен қарапайым 6 қырлы орталықтандырылған ұяшықтар

ФКВ қолданудың алғашқы және сұранысқа ие салаларының бірі үлкен тиімді ауданы бар қуатты лазерлермен буындар жарық өткізгіштерді құру басталды. Олар лазерлік және оптикалық күшейткіш жабдықтың жоғары тиімді коммутациялық сымдарында, сондай-ақ қорытпалы сплиттерлерде қолданылады.

ФКВ талшықты-оп күшейткіштер үшін перспективалы элементтер болып табылады, онда олар эрбиймен легирленген талшықтардың кесіндісі ретінде қолданылады. Соңғы жақсартулар ішкі диаметрі үлкен (52 мкм)қабықтағы ауа саңылауларының бірнеше концентрлі қабаттарын пайдалану болды,жарық ағынын толығымен қолдануға мүмкіндік береді

қуатты лазерлік диодтар айдау, оны ауа арқылы бағыттау фкв қабығының арналары. Мұндай күшейткіштер жоғары қуатқа (шамамен 33 дБм) және айдау энергиясын түрлендіру тиімділігіне (21% - дан жоғары) қол жеткізуге ғана емес, сонымен қатар кіріс ақпараттық сигнал үшін сызықтық ре прессін сақтауға мүмкіндік береді.

3.17.

САЛЫСТЫРМАЛЫ СИПАТТАМА

КОАКСИАЛДЫ МЫС КАБЕЛЬДЕРІ ЖӘНЕ ШЫНЫ ТАЛШЫҚТАР

3-тараудың қорытындысында біз бұрын магистральдарда қолданылатын коаксиалды мыс кабельдерінің негізгі параметрлерін келтіреміз және SiO2 негізіндегі Шыны талшықтар, кестеде келтірілген. 3.1.

| Параметрлер | КОАКСИАЛДЫ МЫС КАБЕЛЬДЕРІ | ШЫНЫ ТАЛШЫҚТАР |
| --- | --- | --- |
| Тасымалдаушы жиілігі | 0,7∙107 | 1014 |
| Ақпаратты беру жылдамдығы | 107 | 1012 |
| Телефонды сандар каналы коаксиал немесе шыны талшықтар | 3,6∙103 | 106 |
| Елді мекендер мен байланыс пунктары арасындағы сызықтар | 3 | 100 |
| Ұшқын разрядтарынан және найзағайдың бұзылуынан қорғау ықтималдығы | ≥0 | 1 |
| Кез келген мақсаттағы магистральдық байланыс желілерінде пайдалану ықтималдығы | 0 | 1 |
| Басқарылатын ғарыш аппараттарының борттық байланыс жүйелерінде пайдалану ықтималдығы.баллистикалық зымырандар құрлықаралық баллистикалық зымырандар және атом сүңгуір қайықтары | 0 | 1 |
| Жер планетасының сақиналық байланыс жүйесінде пайдалану ықтималдығы | 0 | 1 |

3.18.

ТАЛШЫҚТЫ ЖАРЫҚ ӨТКІЗГІШТЕРДІҢ БҰЗЫЛУЫ

ЛАЗЕРЛІК СӘУЛЕЛЕНУДІҢ ӘСЕРІНЕН

Талшықты оптикалық талшықтарды кеңінен қолдануға байланысты бір-бірден ат жарығына берілетін сәулелену қуатын күшейткіштер бір ватт деңгейіне жақындайды. Бұл талшықты жарық өткізгіштер арқылы таралуын қамтамасыз ету үшін жеткілікті болып шығады.

Кварц шыны негізіндегі талшықты жарық өткізгіштерде лазерлік сәулеленудің әсерінен толқын өзек оптикалық разряд бойымен таралады. Бұл құбылыс келесідей:белгілі бір жағдайларда жарық өткізгіштің өзегі аймағында ақ немесе көкшіл жарқыл аймағы пайда болады (кішкентай "жұлдыз қызы" — оптикалық разряд толқыны), ол жарық суы арқылы лазерлік сәулеленуге қарай шамамен 1 м/с жылдамдықпен қозғалады.Толқын өткеннен кейін жарық өткізгіш сыртқы жағынан зақымдалмаған болып көрінеді, бірақ оның өзегінде қуыстар (немесе көпіршіктер) бірнеше микрон мөлшерінде пайда болады. Процесс Жарық өткізгіштің ұшының ластануымен, Жарық өткізгіштің ұшының жанасуымен басталуы мүмкін

металл беті, жарық өткізгіштің учаскесін қыздыру электр доғасы. Лазерлік сәулеленудің шекті қарқындылығы,оптикалық разряд толқыны пайда болған кезде оптикалық жарық өткізгіштің өзегінің диа метріне және сәулеленудің толқын ұзындығына байланысты болады.

Халькогенидті және флюоридті шыныға негізделген талшықты светодиодтардың ыдырау процесі басқаша көрінеді. Кейін бұзылуды бастау толқындардың пайда болуы байқалмайды оптикалық разряд, және бұл жарық суларының толық бұзылуы (өзегін, қабығын және кейде қорғаныш полимер қабығын қоса) бүкіл көлденең қимада жүреді. Астық сәулеленуінің шекті қуаттылығына жақын ла қуаттылығында полимерлі қабық жоқ сондай-ақ, оның өзегі мен қабығының бұзылу өнімдері жойылады. Оптикалық сәулелену қуаты жоғарылаған сайын жарық өткізгіштің бетіндегі температура жоғарылайды және оған қол жеткізуге болады.Халькогенидті (185 С) және флюридті (265 С) Шыныға арналған шынылау температурасы, бұл жарық өткізгіштердің механикалық беріктігінің төмендеуіне және ТОБЖ разрядының жұмыс қабілеттілігінің бұзылуына әкеледі.

Лазерлік сәулеленудің әсерінен жарық өткізгіштердің бұзылуы талшықты эмитенттердің максималды қуатын шектейді байланыс желілері. Кварц негізіндегі бір режимді Жарық өткізгіштерде диаметрі 10 мкм болатын әйнек максималды қуат 1,5 Вт-пен шектелген, ал халькогенидті және флюоридті шыны эмитенттердің қуаты әлдеқайда төмен.

3.19.

ОПТИКАЛЫҚ ТАЛШЫҚТАРДЫҢ ТҮРЛЕРІ

Оптикалық талшықтар (лар) бір режимді (SMF) болып бөлінеді —

Single Mode fiber) және multimode (MMF — multi mode Fiber).Өз кезегінде, бір режимді ОС сатылы чат (Sisf — step Index Single Mode Fiber), стандартты (SF) болып бөлінеді —Standard fiber) - офсеттік дисперсиясы бар оптикалық талшықтар (DSF-Dispersion Shifted Single Mode Fiber) және нөлдік емес күлкі дисперсиясы бар (Nzdsf-non-Zero Dispersion Shifted Single Mode Fiber). Талшықты жарық өткізгіштердің негізгі түрлері 3.31-суретте. Бір режимді ов құрылғысы ри сунокты 3.31 а суреттейді.

Бір режимді ОВ ядросының диаметрі 3...8 мкм (қараңыз сурет. 3.31 а).

Сыну көрсеткіштерінің айырмашылығы nс-n0 = 0,005.Бір режимді ОВ өткізу қабілеттілігі мәнге жетеді

Сыну көрсеткіштерінің айырмашылығы nc-n0 = 0,005.Бір режимді ОВ өткізу қабілеттілігі 1011 Гц км.мәнге жетедіКөп режимді ОВ сатылы болып бөлінеді (step Index

Multi mode fiber) және градиенттер (graded Index mode Fiber).Мультимодты ОВ құрылғысы 3.31 б суретте көрсетілген.Көп режимді ОВ өзектерінің диаметрі 50 құрайды...200 мкм.Қабыққа қатысты өзек көрсеткіштерінің айырмашылығыNC – N0 = 0,02 құрайды.

Мультимодо шығыстарының өткізу қабілеті 80 құрайды...100 МГц км.

Сурет. 3.31Жарық өткізгіштердің түрлері:

а — сатылы кәсіпқойы бар бір режимді; б-сатылы көп режимді

профиль n.

Сурет. 3.32

Сәулелік кабельдің құрылымы

бұралу:1-талшықты-оптикалық модуль; 2 —қатайтатын элемент; 3-қорғанысқабық.

Іс жүзінде оптикалық талшықтар кабельдерде орналасады, олар:

- сәулелік құрылым кабельдері;

- Профильді нығайту элементі бар кабельдер;

- таспамен бұралған кабельдер;

- повив-талшықты Модульдер Орталық күшейту элементіне оралады.

Сәулелік бұралу кабелінің құрылымы суретте көрсетілген

3.32.

3-тарауға тест сұрақтары

"ОПТИКАЛЫҚ ТОЛҚЫН БАҒЫТТАУШЫЛАРЫ"

3.1. Қандай параметрді сипаттайды

электромагниттік толқынның таралу ортасы:

а) толқын ұзындығы;

б) сыну көрсеткіші;

в) электр өрісінің кернеулігі;

г) бастапқы кезең?

3.2. Вакуумдағы жарықтың жылдамдығы қандай:

а) 340 м/с;

б) 3 ∙108 м / с;

в) 3∙ 106 м/с;

г) 3 ∙109 м/с?

3.3. N = 3 сыну қазандығы бар жарық өткізгіште электромагниттік өгіздің таралу жылдамдығы қандай:

а) 340 м/с;

б) 3 ∙108 м / с;

в) 108 м/с;

г) 105 м/с?

3.4. Көрсеткіш қандай болуы керек

оп тикалық талшық КС өзегінің сынуы:

а) nc  = 1;

б) nc > n0;

в) nc < n0;

г) nc = n0?

3.5. Оптикалық сәулелену сәні деп не аталады:

а) электромагниттік толқын;

б) сәулелену жиілігі;

в) когеренттілік дәрежесі;

г) сәулеленудің поляризациясы?

3.6. Сандық тур деп не аталады:

а) талшық өзегінің диаметрі;

б) талшық қабығының диаметрі;

в) соманың квадрат түбірі

өзек пен қабықтың сыну көрсеткіштерінің квадраттары;

г) түбірі әр түрлі квадраттардың квадраттары өзектің сынуына дейінгі көрсеткіштер және локулалар?

3.7. Сандық нені сипаттайды

оптикалық талшық диафрагмасы:

а) Жарық өткізгішке сәуле шығарудың тиімділігі;

б) Жарық өткізгіштен сәуле шығарудың тиімділігі;

в) оптикалық талшық өзегінің диаметрі;

г) оптикалық талшықты қабықтың диаметрі?

3.8. Талшықтың қай түрі максималды кең жылтырлықты қамтамасыз етеді:

а) бір режимді градиент;

б) көп режимді градиент;

в) көрсеткіштің сатылы өзгеруімен көп режимді

сыну;

г) сатылы бір режимді

сыну көрсеткішінің өзгеруі?

3.9. Кеңейту неге байланысты

импульстік оптикалық ақ балық:

а) товодқа енгізілетін оптикалық сигналдың қуатынан;

б) сандық апера турларының мәнінен;

в) оптикалық талшық түрінен;

г) оптикалық талшық қабығының диаметрінен?

3.10. Өшудің қандай мәндері бар

қазіргі заманғы километр бар

жүйелерге арналған оптикалық талшықтар

магистральдық байланыс:

а) шамамен 10 дБ/км;

б) шамамен 5 ДБ/км;

в) шамамен 2 дБ / км;

г) шамамен 0,5 ДБ/км?

4 тарау

Аспаптар

КОГЕРЕНТТІ ЕМЕС СӘУЛЕЛЕНУ

4.1.

ЖАСАНДЫ ЖАРЫҚ КӨЗДЕРІ

Бұрын тұрмыстық ОЖ хабар тарату және өнеркәсіптік жабдықтар үшін жасанды жарық көздеріне электр жарығы кірді қыздыру шамдары, флуоресцентті лампалар, бумен толтырылған газ разрядты IC Жарық дәлдіктері және неон шамдары.

Бұл көздердің сәулеленуі ұзындықтардың кең ауқымында жатыр спектрдің толқындары, оның едәуір бөлігі шектен шығады көрінетін аймақ.

Жартылай өткізгіш электрониканың соңғы жетістіктері онжылдық жасанды IC тізіміне тағы бір жарық дәлдігін қосуға мүмкіндік береді-жарық диодтары (ДК). Бұл жартылай өткізгіш құрылғылардың айрықша ерекшелігі өте жоғары олар шығаратын сәулеленудің тар спектрлік диапазоны [30], суретте көрсетілген. 4.1.

Кестеде. 4.1 оптоэлектроникада қолданылатын толқын ұзындығының өлшем бірліктері келтірілген . Ең көп тарағаны-нанометр.\

Сурет. 4.1

Қалыпқа келтірілген кейбіреулерінің спектрлері

сәулелену көздері:1-Жасыл СИД; 2-сары СИД;3-қызыл СИД;4 - инфрақызыл СИД;5— вольфрам жіппен қыздыру шамы, температура 2500 К; 6-вольфрам жіппен қыздыру шамы, температура 3400 К; 7-нео жаңа шам.

Толқын ұзындығының өлшем бірліктері

| Атауы | Мағынасы | Өлшемі | Эквивалент |
| --- | --- | --- | --- |
| Микрон | мкм | 1∙10-6 | 1 мкм=1000нм |
| Нанометр | нм | 1∙10-9 | 1 нм=1А |
| Ангстрем | А | 1∙10-10 | 1А=0б1 нм |

Қатты дененің өткізгіштік теориясына сәйкес, тесіктердің рекомбинациясы нәтижесінде p–n-түйісу арқылы токтың өтуі кезінде немесе қарама-қарсы белгінің заряд тасымалдаушылары бар электрондар әрқашан

Жарық (фотондар) немесе жылу (фонондар) энергиясы бөлінеді.

Кванттық теорияның бір ережесі-бұлқатты кристалдарда электрондар тек белгілі бір энергияға ие бола алады; тыйым салынған энергетикалық аймақваленттік аймақтың жоғарғы жағы мен аймақтың түбі арасындағы алшақтық өткізгіштік. Бұл аймақ жартылай өткізгішті сипаттайды, ал оның электронды вольтпен (эВ) көрсетілген ши ринасы ұзындығын анықтайды

шығарылатын сәулелену толқындары. Өндірушілер жүргізген әр түрлі жартылай өткізгіш материалдарды талдау олардың толқын ұзындығы, энергияны түрлендіру тиімділігі және т. б. сияқты рамалық параметрлер бойынша жарықдиодты өндіруге жарамдылығы допингтің қарапайымдылығы галий лий арсенидін (GaAs), галлий фосфидін (GaP) және галлий фосфоридін таңдауға мүмкіндік берді GaAsP).

4.2.

НЕГІЗГІ СИПАТТАМАЛАРЫ

ЖӘНЕ ЖАРЫҚДИОДТЫ ПАРАМЕТРЛЕР

4.2.1.

ЖАРЫҚДИОДТЫ ПАРАМЕТРЛЕР

Жарық күші Iv-сәуле шығаратын Кристалл жазықтығына перпендикуляр бағытта дене бұрышының бірлігіне келетін диод шығаратын жарық ағыны. Тікелей токтың берілген мәні кезінде көрсетіледі және канделамен өлшенеді.

Сәулеленудің жарықтығы L-күштің қатынасына тең шама

Жарық бетінің ауданына дейін. Ол өлшенеді кан істері шаршы метрге (кд/м2) диод арқылы өтетін тікелей ағымның берілген мәнімен.

Тұрақты тікелей кернеу Uпр-тұрақты тікелей ток кезінде жарық диодындағы кернеу.

Кестеде келтірілген параметрлер: IV-жарық диодты жарық күші;

L-жарықдиодты жарықтық; Uпр — ток кезінде тоди шамындағы кернеудің тікелей төмендеуі IPR. НОМ; Іпр. НОМ-жарық диодының номиналды тікелей тогы; max-жарық диодының максималды спектрлік таралуы; Іпр. max-жарық диоды арқылы максималды рұқсат етілген тікелей ток;

Uобр. және max-жарықдиодты максималды рұқсат етілген импульстік кері кернеу; TK max-жарықдиодты іске қосу қабығының максималды рұқсат етілген температурасы.

Жарық дидодтарының толқын үзындығы мен таралу диапозоны

Таблица 42

Максималды рұқсат етілген тұрақты тікелей ток I . пр max-мак тұрақты тікелей токтың симуляциялық мәні болып табылады,  онда диод ұзақ уақыт жұмыс істеген кезде берілген сенімділік қамтамасыз етіледі.

Максималды рұқсат етілген кері кернеу Uобр. max - Mac қолданылатын тұрақты кернеудің симуляциялық мәні ұзақ жұмыс кезінде берілген сенімділік қамтамасыз етілетін диод.

Максималды рұқсат етілген кері импульстік кернеу Uобр. және мах-бір реттік шығарындыларды да, риодтық қайталануларды да қоса алғанда, жарық диодындағы кері кернеудің максималды шыңы.

Максималды спектрлік таралу Umax-толқын ұзындығы

жарықдиодты сәулелену ристикасының спектрлік сипатының максимумына сәйкес келетін сәулелену.

Кестеде. 4.2 толқын ұзындығының көрінетін диа жолағының жарықдиодты параметрлері берілген.

4.2.2.

ЖАРЫҚ ДИОДТАРЫНЫҢ СИПАТТАМАЛАРЫ

Жарқылдың түсі диодтардың сәулеленуінің спектрлік сипаттамасымен сипатталады. Галлий фосфидіне негізделген диодтарда

спектрдің қызыл және жасыл бөліктерінде екі максимум көрсетілген спектрлік сипаттамалар. Өндірісте сәулелі кристалдан жасалған құрылымға енгізілген активтендіретін қоспалардың санына байланысты мәндердің арақатынасы максимумдар қызыл немесе жасыл түске өзгереді.10: 1 және одан жоғары арақатынаста қызыл немесе жасыл болады сәулелену түсі. Максимум 10: 4 қатынасында олар алады жарықдиодты шамдар сары-қызғылт сары түсті.

Диодтың сәулеленуі диодтың дизайнымен, линаның болуымен, кристалды қорғайтын материалдың оптикалық қасиеттерімен анықталатын бағытталған диаграммамен сипатталады. Жарықдиодты сәулелену тар бағытта болуы мүмкін немесе шашыраңқы.

4.2 Сәулелену сипаттамасыжарықдиодты    Сурет. 4.3 Жарықдиодты қосу

схемасы

Светодиодтың тиімділігі оптикалық сәулелену параметрлеріне тікелей ток арқылы тәуелділікпен сипатталады радиациялық толқын ұзындығының элементі. [Вт] сәулелену ағынының суретте көрсетілген IPR тікелей токқа тәуелділігі. 4.2, ашық (жарқын) сипаттама бар.

Анықтамалық әдебиеттерде сәулелік сипаттама l [кд/м2] жарықтығына тікелей токтан тәуелділік деп те аталады. Жарық күшінің тікелей токқа тәуелділігі үшін жарық сипаты теристика деп аталады.

Электр режимінің параметрі ретінде тікелей таңдалады

ондағы кернеу емес, жарық диоды арқылы ток. Бұл мыналарға байланысты p-n светодиодында ауысу тікелей бағытта және оны қамтиды

электр кедергісі аз. Әдетте, све арқылы тікелей ток тодиоды сыртқы тізбек арқылы беріледі, мысалы, сәйкесінше таңдау ROM қарсылық , токты шектейді сурет. 4.3.

Iпр төмен токында компоненттің рекомбинациясының үлкен үлесі бар

ағымдағы және төмен инъекция коэффициенті. Тікелей токтың өсуімен ағын

сәулелену алдымен токқа дейін тез артады диод диффузиялық компонент басым болмайды. IPR-нің одан әрі ұлғаюы люминесценция орталықтарының біртіндеп өсуіне әкеледі және соққы рекомбинациясының өсуімен бірге жүреді. Сондықтан белгілі бір ток кезінде Эмитенттің өнімділігі максимумға жетеді. Максималды күш сәулелену p–n-pe сәулеленуінің ауданы мен геометриясына және электр контактілерінің өлшемдеріне байланысты.

4.2.3.

ЖАРЫҚДИОДТЫ ПАРАМЕТРЛЕРДІ АНЫҚТАУ ЖӘНЕ БАҒАЛАУ

Тұрақты ток тізбегінің элементтері ретінде жарық диодтарының параметрлері олардың Вольт-Ампер сипаттамаларымен (ВАХ) анықталады. ТИ шабдалы Вах светодиодтар суретте көрсетілген. 4.4. Суретте көрсетілген тікелей бұтақтардың айырмашылықтары. 4.5, айырмашылықпен байланысты

қолданылатын материалдардың тыйым салынған аймағының ені. сәулелену толқындарының ұзындығы, жарық диодты кернеудің тікелей төмендеуі және ондағы электр энергиясының жоғалуы..

Сурет. 4.4Вольт-Ампер диодтардың сипаттамалары

Сурет. 4.5Ағымдағы тәуелділік IPR uprкернеуінен 1- СИД Ga60P40 қызыл; 2—CИД GaAs35P65N қызыл сары жарығы;3 – GaAs14P86N сары жарықдиодты;

4-СИД GaPN жасыл жарықдиодты

Жарықдиодты қосу схемасы

Кері тармақтардың кері кернеуі төмен, өйткені жарық диодтарындағы p-n түйісуінің ені аз. Жұмыс кезінде үлкен кері кернеуі бар тізбектерде жарықдиодты кәдімгі диодты қосу керек.

Диодтардың негізгі параметрлері температураға байланысты. Жарықтық қуаты (жарық күші) іс жүзінде сызықтардың температурасына байланысты. Температураның жоғарылауымен жарықтық (жарық күші) төмендейді ся. Жұмыс температурасының интервалында жарықтықтың өзгеруінен 2-3 есе көп болуы мүмкін.

Жарық диодтары жоғары жылдамдыққа ие. Сәулелену тікелей импульс берілгеннен кейін 10 нс-тен ток аз өседі. Дегенмен,  әдетте жарықдиодты шамдарды пайдаланатын дисплей құрылғылары үшін өнімділік маңызды емес.

Сондықтан сериялық жарық диодтары үшін уақыт параметрлері берілмейді.

Жарық диодтары индикация құрылғыларында электронды аппаратурада кеңінен қолданылады: қосу, жұмысқа дайын болу, кернеудің болуы, төтенше жағдай, температура шегіне жету, функционалды тапсырманы орындау. Жарық диодтары арқылы электр тогы ағып жатқанда, олар көрінетін спектрдің жарығын шығарады. Шыны линзасы бар металл корпустағы құрылғылар жарықтың бағытталған сәулеленуін қамтамасыз етеді, ал оптикалық мөлдір қосылыстан жасалған пластикалық корпустарда жасалған құрылғылар шашыраңқы сәуле шығарады.

Сәулеленудің түсі (толқын ұзындығы) пайдаланылған материалмен анықталғанымен, жарық диоды шығаратын жарық мөлшері қозу тогына байланысты және ток тығыздығының жоғарылауымен тез артады.

Суретте көрсетілген қисықтардың иілу нүктелерінің орналасуы. 4.5, жолақ енімен тікелей байланысты және қызыл жарық диодтары үшін кернеудің тікелей төмендеуіне сәйкес келеді. Сәйкес сурет. 4.5 қызыл жарық диодтарының динамикалық кедергісі 1-ге тең...2 Ом, ал қысқа толқынды сәуле шығаратын материалдар үшін ол 7 құрайды...15 Ом.

P-n түйісу арқылы өтетін токтың тығыздығы артқан сайын, электрондар мен тесіктердің көбеюі жолақ аймағына енгізіледі. Олар қозғалған кезде радиациялық рекомбинациялай алатын тесіктер мен электрондардың санын көбейтетін қайталама әсерлер пайда болады. Нәтижесінде жарық диодтарының Жарық тиімділігі артады. Суретте. 4.6 бірқатар материалдар үшін жарық ағынының жарықдиодты қоздыру тогына тәуелділігі көрсетілген. Айта кету керек, қызыл GaP жарық диодтары төмен ток тығыздығында шығара бастайды, бірақ олардың сәулеленуі басқа материалдардан жарық диодтарымен салыстырғанда салыстырмалы түрде төмен ток тығыздығында қанықтылыққа жетеді.

4.2.4.

ЖАРЫҚ ДИОДТАРЫНЫҢ ЖОҒАРЫ ЖАРЫҚ ТИІМДІЛІГІН ҚАМТАМАСЫЗ ЕТЕТІН ҚОЗДЫРУ СХЕМАЛАРЫ

Суретте көрсетілген GaAs60P40 үшін қисықтардың көлбеуі. 4.6, қоздыру тогының екі еселенуі жарық ағынының екі еседен астам ұлғаюына әкелетінін көрсетеді.

Бұл үлкен қоздырғыш токтарда осындай жарық диодтарының Жарық тиімділігінің жоғарылауын көрсетеді және импульстік қоздыру тізбектері статикалық токтармен салыстырғанда көбірек жарық ағынын алуға мүмкіндік беретінін көрсетеді. Осылайша қол жеткізілген Жарық тиімділігінің жоғарылауы қызыл gaasp жарық диодының сипаттамасына және суретте көрсетілген қоздырғыш ток импульстарының пішініне қатысты сандық мысалмен суреттелген. 4.7 а.

Суреттен көрініп тұрғандай. 4.7. 10 мА тұрақты токпен қозған кезде шамамен 0,7 мкм жарық ағыны пайда болады, ал импульсті қозған кезде орташа жарық ағыны 2,0 млн (20 млм-ден 10%) құрайды.

Үлкен токтармен қозған кезде импульстің ұзақтығы мен толтыру коэффициенті ауысу температурасына әсер етеді. Бұл жағдайда пайда болатын құбылыстар келесі бөлімде талқыланады. Егер жарық диодтары жиілігі 30 Гц-тен асатын импульстармен қозғалса, онда жыпылықтау немесе адамның көзіне көрінетін басқа жарқыл сезімдері болмайды.

4.2.5.

ТЕМПЕРАТУРАНЫҢ ЖАРЫҚДИОДТЫ ПАРАМЕТРЛЕРГЕ ӘСЕРІ

Температураның жоғарылауымен жарықдиодты кернеу төмендейді, сәйкес коэффициент -1,3 құрайды...-2,5 мВ/с. сәулеленудің максималды қарқындылығының толқын ұзындығы температураның жоғарылауымен артады, коэффициент шамамен 0,2 нм/С құрайды, кейде жарықдиодты материалға байланысты аз болады. Сонымен қатар, жарық диодты сәулелену температураның жоғарылауымен әлсірейді, теріс температура коэффициентінің әдеттегі мәні шамамен 1%/С құрайды.

4.2.6.

СИД-ТІҢ ҚЫЗМЕТ ЕТУ МЕРЗІМІ

Жарық диоды қатты күйдегі құрылғы болғандықтан, оның қызмет ету мерзімі ол орнатылған жабдықтың беріктігінен асып кетуі керек. Алайда, қоспалардың өте баяу табиғи диффузиясы кристалды жартылай өткізгіш қосылыс басқа, анық емес механизмдермен бірге уақыт өте келе жарық ағынының біршама төмендеуіне әкеледі.

Суретте келтірілген қызмет ету мерзімін сынау қисықтарынан. 4.7, жарық ағынының төмендеуі үлкен токтарда көбірек болатынын көруге болады, бірақ, әдетте, жарық диодты 1000 сағ үздіксіз жұмыс істегеннен кейін де 10% - дан аз болады.

Әдетте, жарық диодының қызмет ету мерзімі жарық ағынының бастапқы мәнінің 50% - на дейін төмендеу уақыты ретінде анықталады. Көрінетін диапазондағы сәулеленуі бар жарық диодтары үшін қалыпты жұмыс жағдайлары үшін әдетте 100 000 сағ (11 жылдан астам) қызмет ету мерзімі көрсетіледі. Деградация жылдамдығы таңдалған жұмыс тогына да байланысты-оның төмендеуі деградацияны әлсіретеді және қызмет ету мерзімін ұзартады.

4.2.7.

ЖАРЫҚДИОДТЫ ТОКТЫ ШЕКТЕУ

Суретте көрсетілген IPR мен upr арасындағы тәуелділік қисықтарында. 4.8, иілу нүктесіне жеткеннен кейін IPR тогы upr кернеуінің тікелей төмендеуінің шамалы өсуімен күрт өсетінін көруге болады. Токты шектеу үшін резистор жарықдиодты сериямен қосылуы керек (сәйкес сурет. 4.3).

Бұл IPR тогына тең ток кезінде жарықдиодты пайдалануды қамтамасыз етеді. техникалық шарттармен берілген max (немесе одан аз). Резистордың кедергі шамасы теңдеуден анықталады

Rогр=Uп-UпрIпр                                                                                                                          (4.1)

мұндағыUп -қуат кернеуі.

Теңдеу жарықдиодты қолданудың барлық нұсқалары үшін орындалады (индикаторлар, Uпржарықтандырғыштар, шкала индикаторлары, әріптік-цифрлық индикаторлар немесе оптрондар ретінде).

Егер бірнеше светодиодтар параллель қосылса (жалпы резистор арқылы) тікелей сол тұрақтандырылған қуат көзіне, содан кейін ең төменгі шекті кернеуі бар құрылғы Uпор токтың көп бөлігін алады, нәтижесінде оның жарық ағыны басқа жарық диодтарының Жарық ағынынан едәуір асып түседі. Бұған жол бермеу үшін әр светодиодпен ток шектейтін резисторды тізбектей қосу керек.

Негізгі ереже ретінде сіз мыналарға назар аудара аласыз: Жарық күштері 4...5 мкд жарық диодты жарықтандыруды жарықтандырылған бөлме жағдайында анық ажырату үшін жеткілікті (жарықтандыру шамамен 1000 лк). Көрінетін сәулелену диапазонындағы жоғары тиімді қызыл жарық диодтары үшін әдетте I 10ма ток қажет, басқа түстер үшін I≈ 20мА.

Мысал 1. Жарықдиодты қоздыру тогын есептеу. Қызыл жарық диоды +5 в көзінен қуат алуы керек және оның жарық күші 15 мкд болады. Ток шектейтін резистордың кедергісін есептеңіз.

Шешім. Суретте. 4.5 осы светодиодтың сипаттамаларын көрсетеді олардан ток IP = 10 мА жарық Күшін алу үшін қажет екенін табуға болады 15 мкд; бұл ток кезінде кернеу Uпр = 1,8 в. осы параметрлерді қолдана отырып, біз мынаны аламыз

Rогр=Uп-UпрIпр=5-1.80.01=3.20.01=320 Ом

Резистордың ең жақын мәні-330 Ом (0,5 Вт).

4.2.8.

ҚАТТЫ КҮЙДЕГІ ЭМИТЕНТТЕРДІҢ АРТЫҚШЫЛЫҚТАРЫ

Жарық диодтарының жұмыс кернеуі, тогы және қуат шығыны төмен болғандықтан, оларды электронды қоздыру тізбектерімен жұптастыру қыздыру шамдарына немесе разрядты жарық көздеріне қарағанда оңайырақ. Қатты тығыздалған корпустар жарықдиодты шамдарды осындай ауыр жағдайларда пайдалануға мүмкіндік беретін жоғары соққы және діріл беріктігін қамтамасыз етеді

басқа жарық көздеріне төтеп бере алмайтын қоршаған орта әсерлері. Жарық диодтарын жасау үшін қатты күйдегі материалдарды қолдану олардың ұзақ қызмет ету мерзімін қамтамасыз етеді, бұл жалпы сенімділікті арттырады және жарық диодтары орнатылған жабдықты пайдалану шығындарын азайтады. Жарықдиодты сәулелену түстерінің кең ауқымы — қызылдан қызғылт сарыға, сарыға және жасылға дейін-әзірлеушілерге оларды қолданудың әртүрлі мүмкіндіктерін ашады. Светодиодтар өздерінің шуларының төмен деңгейімен және жоғары шуылға төзімділігімен, басқару тізбегінің әсеріне жауап беру жылдамдығымен және тұрақтылығымен ерекшеленеді; сонымен бірге олар ток соққыларын жасамайды және қыздыру тізбегі бар жарық көздеріне тән қыздыру кезеңі жоқ.

4.3.

ЖАРЫҚДИОДТЫ КОНСТРУКЦИЯЛАР

Сәулеленетін белсенді аймақты кристалда әр түрлі орналастыруға болады (сәйкес сурет. 4.9). Әдетте, оның ауданы инъекцияланған токтың аз мәндерінде қажетті параметр мәндеріне жету үшін минималды болуға тырысады.

Кристалдан сәулелену шығысының жоғалуын азайту және бағыт диаграммасын жақсарту үшін кейде параллелепипедтен басқа пішінді кристалл қолданылады. Жартылай өткізгіш ауаға қарағанда оптикалық жағынан едәуір тығыз болғандықтан, жарық сәулелерінің көп бөлігі сыртқа шықпайды, бірақ бетінен кристалдың ішіне шағылысады және ақырында сіңеді. Сонымен, "галлий — ауа арсениді" бөлімінің беті үшін нормадан 17-ден аз ауытқитын сәулелер ғана шығады .Жалпақ кристалмен салыстырғанда жартылай өткізгіш жарты шарды пайдаланған кезде көтерме саудада ұтыс алуға болады (сурет. 4.9 д, е) в 15...25 рет, пластикалық линза-3...4 рет (сурет. 4.9 б, е), кесілген конус (сурет. 4.9 ж) - 4...6 рет.

Суретте көрсетілген Конус. 4.9 F, кең белсенді аймағы бар құрылымдардың соңғы сәулелену бағытының диаграммасын жақсартады. Суретте көрсетілген құрылымдар. 4.9 D, F, үлкен өлшемдерге байланысты күрделі, қымбат және көптеген микроэлектрондық құрылғылар үшін жарамсыз.

4.4.

НЕГІЗГІ СХЕМАЛАР

ЖАРЫҚДИОДТЫ ҚОЗДЫРУ

Суретте. 4.10 жарық диодтарының екі негізгі қоздыру схемасы көрсетілген, олар Эмитенттер, сәулелендіргіштер, сегменттер, таразылар, әріптік-цифрлық индикаторлар немесе оптрондардың кіріс каскадтары болып табылады.

Өткізгіш транзисторы бар белсенді төмен деңгейлі схемада жарық диоды тікелей бағыттамещысып, жарық шығарады.

Ток шектейтін резистордың кедергісін мына формула бойынша есептеуге болады

Rогр=URIСД=Uп-UСД+Uк.нIСД(4.2)

қайда Uк. N-транзиттік қанығу кернеуі

Белсенді жоғары деңгейлі схемада транзистор өшірілген кезде жарық диоды шығады (өткізбейді). Бұл жағдайда резистор екі критерийді қанағаттандыруы керек: транзистор өшірілген кезде қажетті жарық шығысын жасау үшін жеткілікті тогының жарық диоды арқылы өтуін қамтамасыз ету және өткізгіш транзистордың қанықтылығын қамтамасыз ету. Транзистор өшірілген кезде RGR теңдеуі келесідей болады

Rогр=Uп-UСДIСД(4.3)

ал транзистор өткізген кезде,

Rогр=Uп-UСДIК (4.4)

мұндағы ik-транзистордың қанығу тогы.

Кестеде. 4.3 қоздыру кернеулерінің бірнеше ТТЛ-форматорлары ұсынылған, сондай-ақ ДК-нің қосылған және өшірілген күйлері мен сәйкес логикалық кіріс деңгейлерінің арақатынасы келтірілген.

4.5.

ЖАРЫҚДИОДТЫ ТҮРІН ТАҢДАУ

4.5.1.

ЖАРЫҚДИОДТЫ ТҮРДІ ТАҢДАУ НЕГІЗДЕРІ

Берілген қолдану үшін жарықдиодтың белгілі бір түрін таңдау тек қажетті жарық шығысы мен қозу тогына ғана емес, сонымен қатар басқа да маңызды факторларға байланысты болуы мүмкін. Оларға мыналар жатады: линзаның корпуспен үйлесуі, жарықдиодты сәулеленудің орналасуы мен түсі, қоршаған ортаның Жарық жағдайлары, көру бұрышы, қоршаған фонға контраст және бақылау қашықтығы.

Өндірушілер қыздыру шамдарынан алынған корпустарда жарықдиодты шығарады (стандартты және қысқартылған t-3/4, T-1, T-1 3/4 корпустары), сонымен қатар жалпақ панельдерге жарықдиодты орнатуға арналған втулкалар мен оправкалар ұсынады. Светодиодтар сонымен қатар to-18 транзисторлық корпустарында және төмен профильді монтаждау үшін осьтік түйреуіш орналасуы бар корпустарда тікелей схемалық тақталарда жеткізілуі мүмкін. Сонымен қатар, светодиодтар тікбұрышты, шаршы және басқа конфигурацияда шығарылады. Профильді Эмитент Жарық күйінде бағытты көрсететін көрсеткі түрінде болады; төртбұрышты және тікбұрышты эмитенттерде корпустың жарықтандырылған бетінде тікелей жазулар болуы мүмкін.

Светодиодтардың типтік орналасуы-бұл логикалық күйлерді немесе диагностикалық ақпаратты көрсету үшін қолданылатын схемалық тақталардың ішкі бөліктері немесе шеттері; қалта калькуляторларының индикаторларының, дербес электронды ойындардың немесе қашықтан басқару пультінің сыртқы беттері (мысалы, жақтаулар немесе жарық сүзгілерінің артқы жарығы).

Жарық диодының жарқыраған немесе жарықсыз күйінен басқа, ақпаратты беру үшін қосымша түсті қолдануға болады (мысалы, қызыл — қауіпті белгілеу, сары — ескерту, жасыл — қалыпты жағдай көрсеткіші). Қоршаған ортаны жарықтандыру сыртқы жағдайда ашық күн сәулесінен мекемелер мен үйлердегі жабық бөлмелерге немесе тіпті радиолокациялық жабдықтары бар аз жарықтандырылған бөлмелерге дейін өзгеруі мүмкін. Бірқатар типтік жағдайлар үшін жарықтандыру деректері кестеде келтірілген. 4.4.

Қоршаған ортаны жарықтандырудың кез-келген жағдайында операторға жарық диодының қосулы және өшірулі күйлерін нақты ажыратуға мүмкіндік беретін жарықтың минималды күші берілуі керек (сурет. 4.11).

Индикатордың орналасу бетіндегі тұрақты жағдайларда (яғни жарық диодтары мен линзалардың өзгермейтін түрлері,

жарық күші қоршаған ортаның жарығы неғұрлым жоғары болса, соғұрлым үлкен болуы керек. Сол жарық диодты Кристалл үшін тарфокусталған линза негізгі ось бойымен жоғары жарық күшін береді, бірақ көру бұрышы 5 — тен 10-ға дейін. Сонымен қатар, кең фокустық линза үлкен көру бұрышын қамтамасыз етеді, бірақ жарық күші айтарлықтай аз. Жарықдиодты шамның айналасындағы фон адамның қабылдауына қатты әсер етуі мүмкін. Фонның қабылданған жарықтығы түсетін жарық мөлшеріне, шағылысу коэффициентіне және беткі құрылымға, сондай-ақ жарықдиодты сәулеленудің түс контрастына байланысты. Көрнекі қабылдауды жарық диоды мен оның фоны арасындағы контрастты механикалық құралдармен (визорлар, перделер, индикатордың ойық орналасуы) немесе оптикалық сүзгілерді енгізу арқылы жақсартуға болады (соңғысы жарық диодының Жарық Күшін біршама әлсірететініне қарамастан тиімді). Бақылау қашықтығы жарық диодының көрінетін сәулелену бетінің минималды өлшемін таңдауға әсер етеді. Субминиатюралық корпустар (Т-3/4 тәрізді) бақылау қашықтығы бір метрге жуық болғанда жарамды; бақылаушыдан жарықдиодты айтарлықтай алып тастағанда үлкен тікбұрышты немесе Профильді Эмитенттер қажет болуы мүмкін.

Кейбір қосымшаларда, жарықдиодты таңдау нәтижесінде, бастапқыда ешқандай сериялық жарықдиодтар қойылатын талаптарды қанағаттандырмауы мүмкін. Мұндай жағдайда әзірлеуші әртүрлі конструкцииалы дизайн нұсқаларын талдап, ең болмағанда қолданудың маңызды талаптарының көпшілігін қанағаттандыратын қол жетімді жарықдиодты табуы керек.

Мысалы, анодталған қара алюминийді қолдана отырып, фонды күңгірт етіп жасауға болады және жарықтың күші жоғары жарықдиодты шамдарды таңдап, жасылға қарағанда жоғары жарық тиімділігіне ие қызыл түсті және т. б.

4.5.2.

СИД - ТІ ПАЙДАЛАНА ОТЫРЫП, ЭЛЕКТРОНДЫҚ АППАРАТУРАНЫ ӘЗІРЛЕУШІГЕ ЖАДЫНАМА

Біз жарықдиодты дұрыс таңдау критерийлерінің тізімін береміз - әзірлеушіге арналған жадынама деп аталады [30].

1. Жабдық түрі.

2. Индикатордың сыртқы немесе ішкі орналасуы.

3. Орнату әдісі.

4. Қоршаған ортаны жарықтандыру.

5. Жарықдиодты түс.

6. Қоршаған орта.

7. Көру бұрышы.

8. Бақылау қашықтығы.

9. Сүзгі түрі (егер ол қолданылса).

10. Контрастты арттырудың басқа әдістері қолданылады.

11. Басқа дизайн критерийлері.

12. Ықтимал қолданылатын жарықдиодты шамдардың түрлері.

13. Қажетті жарық күші.

14. Қажетті жарық Күшін алу үшін қажет IPR тогы.

15. Тұрақты немесе импульстік қозу тогы.

16. IP тогына сәйкес келетін upr кернеуі.

17. Қозу схемасының түрі.

18. Ток шектейтін резистордың кедергісі.

4.6.

ЖАРЫҚДИОДТЫ МОДЕЛЬДЕР

4.6.1.

ЭЛЕКТР ЖАРЫҚДИОДТЫ МОДЕЛІ

Баламалы жарықдиодты схема 4.12-суретте көрсетілген.

Модельде L түйреуіштердің индуктивтілігінің әсерін ескереді (әдетте бұл 10-8...10-9 Гн).

GP кедергісі (кейде шығынға төзімділік немесе сериялық қарсылық деп аталады) сипатталады омдық қарсылық PP және контактілер.

ГД диодының кедергісі–түзу бағыттамещысқан p-n түйіспесінің кедергісі. Инъекциялық жарықдиодты шамдар-бұл ток көздері арқылы қоректендіруге және басқаруға қажет ток құрылғылары.

Сызықтық учаске аймағында p-n ауысуының дифференциалды кедергісі аз. ГД 101-ге тең болған кезде...102 ОМ гД дифф. 1 Ом [15].

Бұл p - n түйіспесінің тікелеймещысуымен жұмыс істейтін светодиодтардың эквивалентті схемасын сызықтандыруға мүмкіндік береді.

Галлий арсенидінен p–n ауысу радиациясын қосу және өшіру уақыты p-қабатындағы негізгі емес тасымалдаушылардың өмір сүру уақытымен анықталады және шамамен 1 нс құрайды. Алайда, нақты эмитенттерде Жарық реакциясының уақыты біршама ұзағырақ және қозу деңгейіне және қолданылатын кернеуге байланысты.

2,71017 см-3 тасымалдаушы концентрациясы және 0,014 Омсм меншікті кедергісі бар мырыштың n типті эпитаксиалды пленкаға диффузиясы нәтижесінде алынған галлий арсенид – фосфидті (gaas1-xPx) жарықдиодты диодтың ауданы 0,25 мм2 болғандаСД = 185 пФ, ал гП тізбекті кедергісі шамамен 1 Ом құрайды.

Светодиодтар үшін кідіріс уақыты көбінесе GP кедергісімен тізбектей қосылған сыртқы тізбектің қарсылық мәніне байланысты, тұрақты процесс үшін қарқындылықтың жартысына сәйкес келетін сәулелену қарқындылығына жету үшін қажет уақыт ретінде анықталады. Ол 5...10 мА қоздыру тогында 10 нс және 2-ге дейін азаяды...100 мА қоздыру тогы кезінде 3 нс. Ұлғаюы кідіріс уақыты Негізгі емес тасымалдаушылардың өмір сүру уақытымен салыстырғанда SD сыйымдылығына, l индуктивтілігіне (жетекші өткізгіштерге байланысты) және GP диодының кедергісіне бірнеше есе байланысты. Диодтың сыйымдылығы қолданылатын кернеуге байланысты

СД=C0Uk-Uпр (4.5)

мұндағы С0-нөлдік орын ауыстыру кезіндегі сыйымдылық; Uпр-орын ауыстырудың тікелей кернеуі; Uк-потенциалдардың байланыс айырмашылығының кернеуі; - диодтағы қоспалардың таралу сипатына байланысты коэффициент.

Диффузиялық сыйымдылық максималды ток кезінде шамамен 200 пФ құрайды және Ток азайған кезде тез төмендейді. Оны шамамен 1000 пФ болатын құлыптау қабатының сыйымдылығымен салыстырғанда елемеуге болады. Электрлік модельге сәйкес, диод арқылы өтетін толық ток реактивті токтың қосындысына тең IC сыйымдылық арқылы және Ток ID гД кедергісі арқылы. Р арқылы өтетін Ток N І тогына тең стационарлық режимдегі ауысу сәулелену шамасын анықтайтын Idiff диффузиялық токтан және көлемдік заряд аймағындағы рекомбинациялық токтан ІЕК тұрады

Iдиф=I01expqUпр/KT (4.6)

Iреу=I01expqUпр/mKT, (4.7)

мұндағы m-рекомбинация механизміне тәуелді коэффициент.

U0 кернеуі қосылған кезде p-n ауысуындағы кернеудің дифференциалдық теңдеуі

(t) түрі бар:

-LCдd2Uпрdt2=RпСД-LdIadUпрdUпрdt+

(4.8)

P-n түйісуінен сәулелену диффузиялық токқа пропорционалды болғандықтан, кез-келген уақытқа тәуелді кернеудегі Жарық қарқындылығының өтпелі сипаттамасын U0(t) теңдеуді (4.8) шешу және U мәнін ауыстыру арқылы алуға боладыпр(t) теңдеуге.

Бағалаулар индуктивтіліктің өтпелі кезеңге әсері 10 нс-тен аз уақытқа әсер ететінін көрсетеді. Өтпелі процесс DM сыйымдылығы мен GP кедергісі бар сызықтық тізбектегі өтпелі процеске ұқсас. Эксперименталды түрде анықталған кідірістер теориялық кідірістерден асып түседі, бұл есептеуде ескерілмеген диффузиялық сыйымдылықтың әсерімен түсіндіріледі. Талдау көрсеткендей, өнімділікті арттыру үшін сыртқы кедергіні, сәулелену бетінің ауданын азайту, ток тығыздығы менмещысу кернеуін арттыру қажет.

4.6.2.

ЖАРЫҚДИОДТЫ ЖЫЛУ МОДЕЛІ

Температураның жоғарылауымен жарық диодты сәулелену қуатының төмендеуі байқалады (сурет. 4.13). 50С-тан жоғары температурада жарықдиодты p–n ауысуы тарата алатын қуат күрт төмендейді, бұл 4.14-суретті көрсетеді.

4.15-суретте көрсетілген жылу моделі жарық диодтарының температуралық қасиеттерін бағалауға мүмкіндік береді. Мұнда жарықдиодты екі элемент, радиатордың p–n түйісуінің жылу кедергісі rтп және RTK корпусының жылу кедергісі сипатталады:

RТ = RТП + RТК. (4.9)

Корпустың жылу кедергісі әдетте 30 құрайды...50С/Вт.

Ауысу температурасы қоршаған ортаның t0 температурасына, сондай-ақ жарықдиодты шамдардың жұмыс режиміне байланысты. P-n тікелей токтарында ауысу қызады, бұл ауысу температурасының ТП шамасына өзгеруіне әкеледі. Осылайша, ауысу температурасы:

Tп=T0+∆Tп

Бұл температураны қоршаған ортаның температурасын білу арқылы анықтауға болады T0, жылу кедергісі RТ және орташа дисперсті қуатRср.

Тп=Т0+RTРСР. (4.11)

Жарықдиодты температураның қасиеттерін жақсарту жылуды кетіру үшін радиаторларды пайдалануға мүмкіндік береді.

4.7.

ИНФРАҚЫЗЫЛ ЖАРЫҚ ДИОДТАРЫ

Бұл жартылай өткізгіш құрылғылардың әдеттегі жарықдиодты шамдардан айырмашылығы, олар тікелей ток кезінде адам көзіне көрінбейтін инфрақызыл спектрде электромагниттік энергия шығарады. Мұндай жарық диоды фотодетектормен жұптастырылған. Сондықтан оның маңызды сипаттамалары сәулелену бағытының тар диаграммасы және max тұрақтылығы болып табылады.

Жарықдиодты тиісті фотодетектормен спектрлік сәйкестендіру кезінде берілген диодтың инфрақызыл сәулелерінің ең жоғары спектрлік тығыздығының жолағын анықтайтын 0,5 параметрі қолданылады (құрылғы элементтерінің тиімді өзара жұмысына сәулеленудің 0,5 мәні мен қабылдағыштың фотосезімталдығы сәйкес келген кезде қол жеткізіледі). Металл шыны корпустардағы диодтарда инфрақызыл сәулелер диэлектрлік ағартқыш жабыны бар жарты шар тәрізді бетті шығарады. Миниатюралық пластикалық корпустардағы құрылғыларда мөлдір қосылыстан жасалған дөңес профильдің эмиссиялық басы бар. Корпуссыз жарық диодтары арнайы спутниктік контейнерде немесе топтық қаптамада келеді. Орнату кезінде олар желіммен бекітіледі.

Инфрақызыл жарық диодтары фотоэлектрондық автоматикада, есептеу техникасының сыртқы құрылғыларында, "бұрыш–код" түрлендіру жүйелерінде, оптронды коммутациялық құрылғыларда, фотондық байланыс желілерінде және т. б. қолданылады.

4.8.

ЖОҒАРЫ ЖАРЫҚТЫЛЫҚ ПЕН АҚ ЖАРЫҚТЫҢ ЖАРЫҚДИОДТЫ КӨЗДЕРІ

Ақпараттық экрандардың, дисплейлердің, жарықтандыру құрылғыларының кең ассортиментіне шұғыл қажеттілік түрлі түсті гамманың, соның ішінде ақ жарқылдың ерекше жарқын жарық диодтарын (жарықдиодты) құру қажеттілігін тудырады.

Жасыл, ақ, көк Oya жарықдиодты индий-галлий нитридінен (InGaN) тұратын құрылымдарда жасалады. Олар кестеде көрсетілгендей қызыл, сары және қызғылт сары түстермен салыстырғанда upr-де айтарлықтай үлкен тікелей кернеудің төмендеуіне ие. 4.6. Тікелей токты шектеу қажеттілігі жарықдиодты ток көздерінен берудің орындылығын түсіндіреді.

Әрбір жарықдиодты дизайн белгілі бір сәулелену диаграммасымен сипатталады. Сәулелену бұрышын анықтамай, жарықтың күші туралы айту дұрыс емес және керісінше. Сәулеленудің толық бұрышы IVmax-тен қай деңгейде бекітілгеніне назар аудару керек.

Сәулеленудің дисперсиясы әр жарық диоды үшін өлшенбейді, өйткені бұл уақытты қажет ететін процесс. Шын мәнінде, анықтамалық мәліметтерден айтарлықтай ауытқулар бар, әсіресе тар бағытталған жарықдиодты шамдар жағдайында (21/2 < 100). КИПД87, КИПД89 және КИПД91 типті жарықдиодты дисперсия суретте көрсетілген. 4.16.

Oya Sid таңдау кезінде колба түріне ерекше назар аударылады және

құрылымдар. Шам мөлдір болуы керек, егер: салыстырмалы түрде аз сәулелену бұрышында максималды жарық күші қажет болса (30);

Жарықдиодты шамдар екінші реттік оптикамен (түсті және күңгірт сүзгілермен) немесе жергілікті жарық көзін түзету ретінде қолданылады, мысалы, фонарь;

- мөлдір колба жарықдиодты шамдар мен жарық диодтарының барлық түрлерінде қолданылады.

Егер жарықдиодты көп түсті болса, Колба күңгірт болуы керек. Колба тиіс боялған түсі свечения кристалдардың барлық сигналдық СИД, сондай-ақ, ҚҚ СИД қолданылатын дайындау табло жүгіретін жолдарды және басқа да пайдаланатын әсері керісінше реңкте. Күңгірт жарықдиодты жағдайда паразиттік күн сәулесінің әсері мүмкін (фантом эффектісі) (кесте. 4.7).

Кестеде. 4.8 жалпы сигналдық жарықдиодты параметрлер берілген. Құрылғының немесе құрылғының жақтауындағы орынды үнемдеу тұрғысынан қызыл және жасыл сияқты бірнеше жарықдиодты шамдардың орнына дөңгелек немесе тікбұрышты пішінді бір көп түсті жарықдиодты қолдану пайдалы.

Күңгірт боялған корпуста жарқыраған қызыл және сары түстердің жарқын жарықдиодты параметрлері кестеде келтірілген. 4.8. Жарық диодтарында арзан ақпараттық тақталар жасау үшін жеткілікті жарық ағынын шығаратын боялған диффузиялық линзалар қолданылады. Жоғары тиімді құрылымдардың әлеуетті мүмкіндіктері 20 мА ғана емес, сонымен қатар 10 мА ток кезінде шамамен 2 кд Жарық Күшін алуға мүмкіндік береді, бұл жарықдиодты өнімдердің сенімділігін арттырады.

Жарықдиодты жетілдіру екі бағытта жүрді: сыртқы кванттық шығуды арттыру және сәулелену спектрін кеңейту. Бұл жұмысқа ресейлік ғалымдардың, атап айтқанда Ж.И. Алферовтың 1970 жылдары-ақ қосқан үлесі зор. рекомбинацияның белсенді аймағын шектеу арқылы сыртқы кванттық шығымдылықты едәуір арттыруға мүмкіндік беретін көп өтпелі Қос гетероқұрылымдарды жасаған. Галлий-алюминий арсенидтеріне негізделген гетероқұрылымдар қолданылды, спектрдің қызыл бөлігі үшін 15% — ға дейін сыртқы кванттық өнімділікке қол жеткізілді (Жарық тиімділігі 10 лм/Вт-қа дейін), инфрақызыл үшін 30% - дан астам. Ж. И. Алферовқа 2000 жылы Нобель сыйлығын беру фактісі, оның жұмысының ғылым мен техниканы дамытудағы маңыздылығы мен маңыздылығы айқын болған кезде көрсетілген.

Басқа гетероқұрылымдарды зерттеу спектрдің басқа аймақтарында шығаратын тиімді жарықдиодты шамдардың пайда болуына әкелді, мысалы, галлий-индий алюминий фосфидтеріне негізделген жарықдиодты шамдар (Hewlett Packard компаниясының дамуы) қызыл-қызғылт сары, сары және сары-жасыл жарық шығарды. Олар қыздыру шамдарынан асып түсетін 30 лм/Вт-қа дейін (және сыртқы кванттық Шығыс 55% - ға дейін) жарық қайтарымына ие болды. Бұл жағдайда қыздыру шамдарынан айырмашылығы, жарық диодтары ені 20 болатын спектрдің салыстырмалы түрде тар жолағында Жарық шығаратынын түсіну керек...50 нм. Олар жарығы монохроматикалық (қатаң анықталған толқын ұзындығы бар сәулелену) лазерлер мен ақ жарық шығаратын әртүрлі типтегі шамдар (әртүрлі спектрлердің сәулелену қоспасы) арасында аралық орынды алады. Кейде мұндай тар жолақты сәулелену квазимонохроматикалық деп аталады.

Дүние жүзіндегі OIA Sid технологиясының заманауи деңгейі қыздыру шамдарын сенімді және аз энергия тұтынатын жарық көздерімен әмбебап ауыстыруға мүмкіндік береді. Nichia және Lumileds сияқты әлемдік SCD өндірісінің көшбасшылары қыздыру шамдарының ғасыры аяқталғанын айтады (олар он жылдан аз өмір сүреді).

Сонымен, қызыл жарық сүзгісі бар қыздыру шамының Жарық тиімділігі небәрі 30 лм/Вт құрайды, ал қызыл жарық диодтары бүгінде 30 лм/Вт немесе одан да көп береді. Мысалы, американдық Lumileds (Agilent Technologies және Philips Lighting бірлескен кәсіпорны) шығарған ең жаңа Luxeon құрылғылары спектрдің қызғылт сары-қызыл бөлігі үшін 50 лм/Вт, тіпті 65 лм/Вт қамтамасыз етеді. Алайда, бұл рекорд емес — 100 лм/Вт жолақ сары-қызғылт сары жарықдиодты шамдармен алынды.

Ұзақ уақыт бойы жарық диодтарының дамуы көк диапазонда сәуле шығаратын құрылғылардың болмауымен шектелді. Бұл мәселені 1990 жылдары Nichia Chemikal компаниясының Ш.Накамура (және Кейінірек Hewlett Packard мамандары) индий галлий нитридіне негізделген Гетероқұрылымды қолдана отырып шешті.

Спектрдің көк-жасыл аймағында 20% - ға дейін сыртқы кванттық шығуға қол жеткізілді және тиімділігі жағынан флуоресцентті шамдарға жақындады (Жарық тиімділігі 70...90 лм / Вт.)

Көк жарық диодтарының өнертабысы RGB шеңберін жауып, ақ жарық диодтарын жасауға мүмкіндік берді. Қазіргі уақытта жарықдиодты шамдармен ақ жарық алудың үш әдісі бар. Біріншісі-қызыл, жасыл және көк жарықдиодты сәулеленудің белгілі бір пропорциясында араластыру. Бұл жағдайда әр түрлі түсті жеке жарық диодтарын да, қызыл, көк және жасыл жарқыл кристалдарын бір корпуста біріктіретін үш кристалды жарық диодтарын да қолдануға болады.

Суретте. 4.17 қызыл, жасыл және көк жарық диодтарының белгілі бір пропорциясында араластыру арқылы ақ жарық алу үшін қажет спектрлік сәулелену тығыздығының толқын ұзындығына тәуелділігін көрсетеді.

Арзан және кең таралған ақ жарық диодының негізі 460 толқын ұзындығында сәуле шығаратын InGaN құрылымының жартылай өткізгіш кристалы болып табылады...470 нм (көк жарық), оның бетіне YAG негізіндегі фосфор (иттрий гадолиний гранттары), ge3+ белсендірілген, оның сары бөлігінде максимуммен көрінетін спектрдің кең ауқымында сәуле шығарады.

Сары фосфор қабатымен қапталған көк жарықдиодты кристалдың көмегімен ақ жарық алу суретте көрсетілген. 4.18.

Адамның көзі мұндай комбинацияны ақ түс ретінде қабылдайды.

Мұндай жарықдиодты шамдар үш чиптіге қарағанда әлдеқайда арзан, түстердің жақсы көрсетілуімен ерекшеленеді, ал жарық тиімділігі бойынша (30 лм/Вт дейін) қыздыру шамдарын (15 лм/Вт) басып озды.

Ақ жарық алудың тағы бір әдісі — ультракүлгін спектрлі жарықдиодты (ультракүлгін сәуле) үш қабатты фосфорды қоздыру.

Суретте. 4.19 жарық диоды мен RGB фосфоры арқылы ақ жарық алу көрсетілген.

Жарықдиодты Кристалл іс жүзінде нүктелік жарық көзі болып табылады, сондықтан оның корпусы өте кішкентай болуы мүмкін. Жарықдиодты корпустың дизайны сыртқы ортаға шыққан кезде сәулеленудің минималды жоғалуын және берілген дене бұрышындағы жарықтың фокусталуын қамтамасыз етуі керек. Сонымен қатар, тиімділік қажет. 4.17 ақ жарық алу сурет. 4.18

Сары қабатпен қапталған көк жарықдиодты кристалды пайдаланып АҚ Жарық алу фосфор кристалдан жылуды кетіру. Жарықдиодты ең көп таралған дизайн-дәстүрлі бес миллиметрлік корпус.

Luxeon III ақ жарық диодының Жарық тиімділігі 0,7 А номиналды тікелей ток кезінде 25 лм/Вт құрайды, ал жарық ағыны 65 лм құрайды.

Luxeon III-тің Жарық шығысы классикалық және галогендік қыздыру шамдарынан асып түседі және жақын арада Lumileds Lighting 80 жарық шығаратын флуоресцентті шамдарды жасауға жақындауды жоспарлап отыр...100 лм / Вт.

4.9.

РЕСУРС ҮНЕМДЕЙТІН ЖАРЫҚ КӨЗДЕРІ

Энергияны қажет ететін жарық көздерін — әртүрлі қыздыру шамдарын ауыстырудың шұғыл қажеттілігі энергияны үнемдейтін когерентті емес эмитенттерді әзірлеу және сериялық шығару перспективасын анықтайды. Жарық көздерін қолданудың негізгі бағыты-жарықтандыру жүйелері. 4.9-кестеде когерентті емес жарықтандыру құрылғыларының негізгі көрсеткіштері келтірілген.

Берілген деректерді талдау жарықдиодты шамдардың айқын артықшылықтарын көрсетеді. Ресурс үнемдейтін көздерге флуоресцентті және жарықдиодты шамдар жатады.

Пайдаланудың қарапайымдылығы үшін оларды қарапайым электр картридждеріне бұралған негіздермен орындау ыңғайлы.

Рисам флуоресцентті лампаның құрылғысы суретте көрсетілген. 4.20, ал жарықдиодты шам суретте. 4.21.

Жарықдиодты шамдардың маңызды артықшылығы-оның құрамында Hg сынабы жоқ, сондықтан экологиялық қауіпсіздікке кепілдік беріледі.

Ресурс үнемдейтін жарықдиодты шамдарды өндірумен, атап айтқанда, "Светлана-Оптоэлектроника"жақ айналысады. Бұл кәсіпорынның өнімінің мысалы-svetaled жарықдиодты шамы, оның құрылғысы 4.22-суретті көрсетеді. Ол үнемділікті, тұрақтылықты және энергия тиімділігін қамтамасыз етеді. SvetaLED жарықдиодты шамдарының қызмет ету мерзімі 100 000 сағатқа кепілдік береді.

6 Ватт шам 40 ватт қыздыру шамына тең және 85% электр қуатын үнемдейді.

4.10.

ЭКСИЛАМПАЛАР

Эксилампалар оптикалық спектрдің ультракүлгін (УК) және вакуумдық ультракүлгін (ВУФ) диапазонындағы тар жолақты сәулеленудің когерентті емес көздері деп аталады. Құрылғының ерекшеліктері және эксимерлі шамдарды қолданудың ықтимал бағыттары [123] жұмысында қарастырылады, оның материалдары осы оқу құралында қолданылады.

Эксиламптар эксимер және эксиплекс молекулаларының сәулеленуін пайдаланады. Олар жіктеледі:

- сындарлы орындау бойынша;

- газ ортасын қоздыру тәсілі бойынша;

- жұмыс молекулалары бойынша.

Ресурстың ең үлкен мөлшеріне электродсыз сыйымдылық және тосқауыл разрядтары қозған кезде қол жеткізіледі. Канондық тосқауыл эксилампалары негізінде бірқатар вуф жарық көздері, сондай-ақ сынапсыз сызықтық және жалпақ флуоресцентті шамдар әзірленді. Эксиламптардың қолданылу тұрғысынан негізгі артықшылықтары:

1. Флуоресцентті және жылу ультракүлгін және ВУФ жарық көздерінен айырмашылығы, эксилампаның сәулелік ағынының көп бөлігі ультракүлгін немесе ВУФ диапазонында, rgx* эксиплексті молекулалары үшін салыстырмалы түрде тар жарты ені 2-ден 15 нм-ге дейінгі спектрлік аймақта және инертті газдар * x эксимерлері үшін 30 нм-ге дейін шоғырланған . 2 Бұл әртүрлі фотохимиялық реакцияларды жүргізудің селективтілігін және сәйкесінше мұндай шамдардың тар жолақ қажет және сәулеленудің бағыты мен когеренттілігі қажет емес мәселелерде кең қолданылуын қамтамасыз етеді.

2. Меншікті сәулелік ағын (Вт/см2) эксиламп атомдардың резонанстық ауысуындағы төмен қысымды сынап шамдарына тән шамалардан асады. Энергетикалық жарқырау (100 МВт/см2 дейін) және эксиплексті және эксимерлі лазерлерден айырмашылығы, көптеген эксилампалардың жұмыс толқын ұзындығында өзін-өзі сіңірудің болмауы.

3. Сындарлы орындаудағы әртүрлілік.

4. Тұтанғаннан кейін максималды қуатқа жылдам шығатын қосудың қарапайымдылығы (1 с-тан аз). Сонымен, тосқауыл разрядының эксиламптарын (BR) қоректендіру амплитудасы бірнеше киловольтқа дейінгі және жиілігі бірнеше жүз килогерцке дейінгі кернеу импульстарымен жүзеге асырылады, сондықтан бұл құрылғыларға арнайы стартерлер қажет емес. Бұл BR эксилампаларының салыстырмалы электр қауіпсіздігін анықтайды, өйткені колбадағы разряд диэлектрлік тосқауылмен шектеледі, ал разряд тогы ондаған миллиампермен шектеледі.

5. Шамдарды қалыпты температураға дейін қыздыру. Бұл үшін эксиламптар шетелдік әдебиеттерде coldemissionsources деп аталады. Бұл қасиет термиялық әсерге сезімтал заттарды сәулелендіру кезінде пайдалы.

6. Ең жақсы эксиламп үлгілеріндегі пайдалы қызмет мерзімі 104 сағаттан асады.

7. Тиімділік (шам шығаратын пайдалы қуаттың оған жеткізілетін қуатқа қатынасы) 7-ден 40% - ға дейін (жұмыс молекуласының сортына байланысты).

8. Бүгінгі таңда эксиламптардың маңызды қасиеті-колбада сынаптың болмауы (сынап гологенидтеріндегі эксиламптарды қоспағанда). Құрамында 80 мг металл бар сынап шамы сынған кезде, ол толық буланған жағдайда, 300 000 м3 бөлмедегі ШРК деңгейіне дейін ауаның ластануы орын алады. Сондықтан ЕО елдерінде құрамында сынап бар шамдарды шаруашылық айналымнан біртіндеп шығару және/немесе шамдарды өндіруде сынапты пайдалануды азайту туралы 2011/65/EU директивасы қабылданды. Бірқатар позициялар бойынша, мысалы, төмен қысымды сынап лампаларымен салыстырғанда, эксилампалар бүгінде жақсы параметрлерге ие, бірақ құрамында сынап жоқ, бұл оларға әртүрлі бактерицидтік қондырғыларға енгізуге мүмкіндік береді.

Жақында әлемде жыл сайын жаңа фирмалар мен зерттеу топтары пайда болып, эксилампаларды зерттеумен және шығарумен айналысады немесе оларды әртүрлі жабдықтардың құрамдас бөлігі ретінде пайдаланады.

РҒА жоғары токты электроника институтының оптикалық сәулелену зертханасында эксимерлі және эксиплексті молекулалардың сәулеленуінің қалыптасу жағдайлары туралы алғашқы зерттеулер 1990 жылы жүргізілді. бұл тақырыпты одан әрі дамыту BR қоздыру электр тізбектері үшін қуатты, сериялық және арзан далалық және биполярлы транзисторлардың пайда болуымен, отандық өндірістің сапалы кварц әйнегіне қол жеткізумен және эксилампалардың жұмыс режимдерін анықтаумен ынталандырылды. олардың жоғары қызмет ету мерзімі.

Жасалған эксилампалар салыстырмалы түрде арзан болды (эксилампаның бағасы ультракүлгін немесе вуф лазерінің бағасынан кем дегенде бір реттік төмен), ультракүлгін және/немесе ВУФ сәулеленуді қажет ететін барлық белгілі фотопроцестерде олардың қолданылуын көрсетті. Осылайша, тар жолақты сәулеленуді қажет ететін көптеген жағдайларда кеңейтілген нысандар, заманауи экологиялық стандартқа сәйкес келеді және сәулеленудің когеренттілігі маңызды емес, эксилампалар лазерлік сәулеленуге балама ретінде әрекет етеді. Ультракүлгін жарықдиодты шамдармен салыстырғанда (толқын ұзындығы 200-300 нм диапазонында) бір ватт сәулелену құны мен эксилампаның қызмет ету мерзімі бойынша бүгінгі күні де бәсекелестіктен тыс.

Эксилампалар ұзартылған объектілерді сәулелендіру үшін қолданылады:

- операциялық бөлмелер;

- тіршілік иелерін ұстауға арналған үй-жайлар;

- ерітінділері мен газдары бар кювет және т. б.

4-тарауға тест сұрақтары

"КОГЕРЕНТТІ ЕМЕС СӘУЛЕЛЕНУ ҚҰРАЛДАРЫ"

4.1. Көрінетін жарық аймағына қандай толқын ұзындығы сәйкес келеді:

а) 0,1 мкм;

б) 0,5 мкм;

в) 1 мкм;

г) 2 мкм?

4.2. Жарықдиодты шамдарға тән қандай бұзылу кернеуі Uпроб:

а) 2 В;

б) 15 В;

в) 20 В;

г) 40 В?

4.3. Жарықдиодты сәулелену жиілігі неге байланысты:

а) кернеуден;

б) тікелей токтан;

в) тыйым салынған енінен

аймақтар;

г) кері кернеуден бе?

4.4. Жарық диоды қандай кернеуде жарықты тиімді шығарады:

а) Uобр = 5в;

б) Uпр = 5 В;

в) Uобр = 2 В;

г) Uпр = 2в?

4.5. Қызыл жарыққа сәйкес келетін сипаттаманы көрсетіңіз:

а) GaAs60P40;

б) GaAs35P65N;

в) GaAs14P86N;

г) GaPN.

4.6. Қызғылт сары жарыққа сәйкес келетін сипаттаманы көрсетіңіз:

а) GaAs60P40;

б) GaAs35P65N;

в) GaAs14P86N;

г) GaPN.

4.7. Схемада берілгендердің қайсысы қарапайым, бірақ сонымен бірге оптикалық сәулеленудің төмен Шығыс коэффициентімен ерекшеленеді:

а) а;

б) б;

в) в;

г) г;

д) д;

е) е;

ж) ж?

4.8. Қандай СИД конструкциялары

схемада келтірілген (4.7-сұрақты қараңыз) оптикалық сәулеленудің жоғары шығыс коэффициентімен ерекшеленеді:

а) а;

б) б;

в) в;

г) г;

д) д;

е) е;

ж) ж?

4.9. Қандай СИД конструкциялары

схемада келтірілген (4.7-сұрақты қараңыз) оптикалық энергия шығысының тиімділігін арттыратын пластикалық линзалар үшін қолданылады:

а) а;

б) б;

в) в;

г) г;

д) д;

е) е;

ж) ж?

4.10. Қандай жарықдиодты дизайн

диаграммада келтірілген (4.7-сұрақты қараңыз) соңғы сәулелену бағытының диаграммасын жақсартады:

а) а;

б) б;

в) в;

г) г;

д) д;

е) е;

ж) ж?

5 тарау

КОГЕРЕНТТІ СӘУЛЕЛЕНУ ҚҰРАЛДАРЫ

5.1.

ЛАЗЕРЛІК СӘУЛЕЛЕНУДІ КҮШЕЙТУ МЕН ГЕНЕРАЦИЯЛАУДЫҢ ФИЗИКАЛЫҚ НЕГІЗДЕРІ

Лазер-мәжбүрлі сәулеленуді қолдануға негізделген уақыт пен кеңістіктегі когерентті сәулелену генераторы. Мәжбүрлі сәулелену келесідей болады. Сыртқы Фотон өрісіне ұшыраған кезде қозған күйдегі атом басқа Фотон шығарумен басқа энергетикалық күйге ауысады, оның энергиясы қозған белсенді атомдар жүйесіндегі атомға әсер ететін фотонның энергиясына тең болады (Лазерлік белсенді Орта деп аталады), егер мәжбүрлі сәулелену арқылы фотондар жасау олардың шығындарынан асып кетсе, ол арқылы өтетін сәулеленуді күшейтуге болады, сіңіру мен шашырауға байланысты. Мәжбүрлі сәулеленуді қолдануға негізделген оптикалық сәулеленуді күшейту лазерлік күшейту деп аталады.

Лазерлік күшейтудің пайда болуын толығырақ қарастырайық [22]. Сыртқы әсер ету энергиясы арқылы (айдау энергиясы деп аталады) Ен Е1 төменгі тепе-теңдік деңгейлеріндегі электрондардың бір бөлігі жоғары деңгейлерге ауысады, содан кейін суретте көрсетілгендей Е2 қозу деңгейінде болады. 5.1.

Бұл электрондардың Е2 деңгейінен Е1 деңгейіне оралуы толқын ұзындығындағы фотондардың шығарылуымен бірге жүреді

=1.24E2-E1(5.1)

мұнда микрометрлермен көрсетілген; Е —электрон-вольтпен.

Электрондардың Е2 деңгейінен Е1 деңгейіне ауысуы әртүрлі жолдармен жүруі мүмкін. Әрбір фотонның сәулелену моменті мен поляризация векторының бағыты кездейсоқ болатын және нәтижесінде пайда болатын сәулелену ағыны тек орташа параметрлермен сипатталатын стихиялық ауысу мүмкін (өтулер 1...3 суретте. 5.1). Радиациялық атомдардың қозған күйден тепе-теңдікке ауысуы мәжбүрлі фотондармен байланысты емес және тек когерентті емес сәулеленудің пайда болуына әкеледі.

Стихиялық ауысулармен бір мезгілде Е2 энергетикалық күйінен Е1 күйіне мәжбүрлі ауысу ықтималдығы бар (4, 5-суреттегі ауысулар. 5.1). Бұл ауысулар мәжбүрлі фотондардың әсерімен байланысты, барлық белсенді атомдар бір уақытта дерлік, өзара байланысты және шығарылған фотондар оларды тудырғандардан ерекшеленбейтін етіп шығарады. Мұндай когерентті сәулелену мәжбүрлі деп аталады. Осылайша, мәжбүрлі сәулелену-бұл мәжбүрлі ауысулар кезінде пайда болатын және бағыты, жиілігі, фазасы және мәжбүрлі сәулеленумен поляризациясы бойынша сәйкес келетін когерентті электромагниттік сәулелену. Мәжбүрлі сәулеленуді күшейту шарттарын анықтайық. Лазерлік сәулеленуді күшейту немесе генерациялау кезінде қолданылатын энергия деңгейлері лазер деңгейлері деп аталады. Тиісінше, лазерлік энергия деңгейлері немесе аймақтар арасындағы мәжбүрлі ауысу лазерлік ауысу болып табылады: ол (5.1) формуласымен анықталған толқын ұзындығымен сипатталады. Е2 күйінен Е1 күйіне лазерлік ауысулармен қатар (суреттегі 4, 5 ауысулар. 5.1) Е2 күйінен Е1 күйіне өздігінен ауысулар орын алады (1 ауысулар...3 суретте. 5.1), сондай-ақ сәулеленуді сіңіруге әкелетін Е1 күйінен жоғары энергетикалық күйге ауысулар (6-суретте ауысу. 5.1).

Лазерлік күшейту лазерлік ауысулардың саны өздігінен жүретін және мәжбүрлі сәулеленуді сіңіруге байланысты ауысулардан көп болған жағдайда мүмкін болады. T уақытындағы лазерлік ауысулардың санын бірінші жуықтауда келесідей көрсетуге болады

Nлаз=B21Eвын∆t (5.2)

мұндағы B21 — лазерлік ауысу ықтималдығы; Eвын — мәжбүрлі сәулелену энергиясы; N— энергетикалық күйдегі атомдардың концентрациясы E2.

Е2 күйінен Е1 күйіне өздігінен ауысу өздігінен жүреді (яғни олар мәжбүрлі сәулеленуге тәуелді емес) және пайдалы лазерлік сәулеленудің пайда болуына қатыспайды. Стихиялық ауысулардың санын бірінші жуықтауда келесідей бағалауға болады

Nспон=-А21Nвын∆t         (5.3)

мұндағы -А21-өздігінен өту ықтималдығы E2 E1.

Мәжбүрлі сәулеленуді сіңіруге әкелетін кванттық ауысулардың саны келесідей анықталады

Nпогл=-В12ЕвынN1∆t, (5.4)

мұндағы В12-сәулеленуді сіңірумен кванттық ауысу ықтималдығы; N1-энергетикалық күйдегі атомдардың концентрациясы Е1.

Бірінші жуықтауда B21 = = B12 = B ықтималдығының теңдігін ескере отырып, біз(BN2-N1Eвын-A21N2>0түрінде лазерлік күшейту шартын аламыз. (5.5)

Өздігінен сәулеленудің төмен деңгейінде лазерлік күшейтудің қажетті шарты BN2-N1Eвын>0 немесе ∆N=N2-N1>0түрінде болады.

Жүйенің тепе-теңдік күйінде әрқашан N2 N1 және лазерлік күшейту заряд тасымалдаушыларды айдау, газдардағы разряд сияқты алдын ала сыртқы әсерлердің (сорғылардың) нәтижесінде ғана мүмкін болады,

оптикалық немесе электронды қозу.

Осылайша, лазерлік күшейту лазерлік затта таралу кезінде мәжбүрлі сәулеленудің жұтылу нәтижесінде бергеннен гөрі лазерлік ауысулар арқылы көбірек энергия алатындығымен түсіндіріледі.

Лазерлік күшейтудің тиімділігі В21 лазерлік ауысу ықтималдығына байланысты және бұл ықтималдық неғұрлым жоғары болса. Жартылай өткізгіштердегі лазерлік ауысулардың жоғары ықтималдығы және аймақтардағы энергия күйлерінің үлкен тығыздығы жартылай өткізгіштерге негізделген лазерлерде тұрақты лазерлік күшейтуге мүмкіндік береді. Қатты күйдегі (қоспалары бар қатты диэлектриктерге негізделген) және газ лазерлері дискретті деңгейлер арасындағы оқшауланған иондарда, атомдарда немесе молекулаларда ауысуларды пайдаланады. Олардың өсуі жартылай өткізгіш лазерлерге қарағанда айтарлықтай төмен, сондықтан олардың өлшемдері әлдеқайда үлкен.

Лазерлік күшейтуді сандық бағалау үшін энергия деңгейінің популяциясы қолданылады, оны бірдей энергетикалық күйдегі атомдар саны, көлем бірлігінде түсінеді. Термодинамикалық тепе теңдік жағдайында энергетикалық деңгейлердің популяциясы Больцман статистикасына бағынады:

N2N1=exp-E1-E2KT(5.6)

мұндағы N2-қозған атомдардың популяциясы (Е2 күйінде);N1 — қозбаған атомдардың популяциясы (Е1 күйінде).

Бұл ретте

∆N=N2-N1=N1exp-E2-E1KT-1

теріс және затта қозған атомдардың концентрациясы қозбаған атомдардың концентрациясынан аз болған кезде қалыпты популяция орнатылады. Бұл жағдайда зат тепе-теңдік күйінде болады. Лазерлік күшейту мүмкін емес.

Сорғы энергиясының әсерінен қамтамасыз етілетін N > 0 болған кезде популяцияның инверсиясы орын алады және қозған атомдардың энергиясы арқылы өтетін сәулеленуді күшейтуге болады.

Популяцияның инверсия күйі кейде теріс температура күйі деп аталады. Популяцияның инверсиясы болған орта Белсенді орта деп аталады.

Осылайша, мәжбүрлі сәулеленуді күшейту немесе лазерлік күшейту, біріншіден, популяцияның инверсиясын (N2 N1), екіншіден, өздігінен басуды талап етеді .сәулелену. Инверсия шарты орындалатын сорғы энергиясының минималды деңгейі инверсия шегі деп аталады.

5.2.

ЛАЗЕРДІҢ ҚҰРЫЛЫМДЫҚ СХЕМАСЫ

Лазердің құрылымдық схемасы оның өнімділігін қамтамасыз ететін немесе лазерлік сәулеленуді басқаруға қызмет ететін бірқатар элементтермен толықтырылуы мүмкін [23]. Мұндай қосымша элементтерге суретте көрсетілген элементтерді жатқызуға болады. 5.2 белсенді элементті салқындату жүйесі және айдау жүйесі, модулятор, сыртқы оптикалық жүйе, сәулелену параметрлерін бақылау құрылғысы және т. б.

Лазерлерді қолданудың әрбір нақты жағдайында белгілі бір қосымша құрылғылардың (немесе бірден барлығының) болуы міндетті емес. Лазерлердің түрлерін қарастырған кезде түсінікті болатындай, белсенді заттың температурасы популяциялардың инверсиясына қол жеткізуде үлкен рөл атқарады.

Кейбір белсенді заттарда инверсияға олар айтарлықтай салқындаған кезде ғана қол жеткізуге болады. Салқындату жүйесі сорғы белсенді затының қажетті температурасын жасауға арналған.

Қарастырылған лазерлік күшейткішті лазерлік сәулелену генераторына айналдыру үшін оң кері байланыс (POS) енгізу керек. POS сілтемесінің параметрлері лазерлік күшейткіштің шығысынан оның кірісіне берілетін сәулелену энергиясы жабық кері байланыс тізбегіндегі шығындарды өтеу үшін жеткілікті болатындай етіп таңдалады.

Лазердегі POS сілтемесі ретінде оптикалық резонаторлар қолданылады: қарапайым резонатор белсенді зат арқылы сәулелену толқынының бірнеше рет өтуін қамтамасыз ететін екі айнадан тұрады; сәулеленуді шығару үшін айналар жартылай мөлдір болады.

Жалпы жағдайда оптикалық резонатор-бұл шағылыстыратын, сынатын, фокустайтын және басқа оптикалық элементтер жүйесі, олардың арасындағы кеңістікте оптикалық диапазонның толқындары қозуы мүмкін.

Осылайша, оптикалық резонатор арқылы ПОС болған кезде лазерлік сәулеленуді күшейту шарттарын орындау сәулеленудің өзін-өзі генерациялауы үшін қажетті энергетикалық алғышарттар береді. Лазерлік белсенді ортаның пайда болуына әкелетін лазерлік заттың қозу процесі лазерлік айдау деп аталады. Айдау энергиясы көп көбірек лазерлік сәулелену энергиясы, яғни лазер-үнемді емес генератор. Бірақ сапалық көрсеткіштер бойынша лазерлік сәулелену ерекше. Лазерлік сәулеленудің маңызды қасиеті оның кеңістіктік когеренттілікпен байланысты бағыты болып табылады: лазерлік сәулелену дивергенциясы бар жазық толқын түрінде таралады

дифракцияның минималды шекті дивергенциясына жақын.

Мұндай кеңістіктік-когерентті толқынды фокустау оңай шамамен λлаз2 ( λ-лаз-лазердің толқын ұзындығы сәулелену). Мысалы, лазердің толқын ұзындығы λ= 0,69 мкм болса 1 мс үшін 1 Дж энергия импульсін шығарады, яғни. Қуатпен барлығы шамамен 1 кВт, содан кейін фокустағы сәулелену қарқындылығы мүмкін 1 кВт/ λлаз≈ 1011 Вт/см2 жетіңіз.

Лазерлік сәулелену жоғары монохроматикалық болып табылады, өйткені  лазері резонатода максималды аз пайда мен минималды сәулелену шығынының жиілігінде когерентті оптикалық тербелістерді бұзады. Осылайша, лазер сапасыз энергияны түрлендіреді когерентті сәулелену, яғни өте жоғары сапалы энергияның бір түрі немесе термодинамика терминдерін қолдану арқылы төмен қарқынмен және жоғары энтропиямен сипатталатын айдау энергиясы өте жоғары эквивалентті температурамен және өте төмен энтропиямен лазерлік сәулеленуге айналады деп айту.

Лазер-бұл оп диапазонындағы электромагниттік сәулелену генераторы, сондықтан, біріншіден, лазерді айдауды қамтамасыз ететін элементтер болуы керек, екіншіден, айдау процесінде Лазерлік белсенді орта жасалуы мүмкін лазерлік күш.

Сорғы энергиясының түріне байланысты ют айырмашылығы лазерлік сорғының келесі түрлері болып табылады:

оптикалық - лазерді оптикалық сәулемен қоздыру;

ол түтік (көзі — шам), диод (IC дәл — сәуле шығаратын диод), лазер (көзі — лазер) болуы мүмкін

және т. б.;

электр-электр энергиясын айдау (атап айтқанда, айдаудың бұл түріне жартылай өткізгішті инъекциялық лазерлерді айдау жатады);

электронды-электронды сәулемен айдау;

химиялық-лазерлік заттағы химиялық реакциялардан туындаған.

Лазерлік сәуле-бұл жай ғана энергия ағыны емес, мысалы, жарық сәулесі, бұл өте жоғары сапалы энергия ағыны, тек қана реттелген когерентті сәулелену тогы, Шығыс ронавр, шағын шектерде шоғырланған тығыз бұрыш. Бірақ бұл сапа үшін біз жоғары баға төлейміз: тиімділік лазерлер шамамен 10% құрайды, яғни лазерлік сәулеленудің әрбір джоульіне шамамен он Джоуль сорғы энергиясын жұмсау керек. Бірақ сонымен қатар, лазерлік сәулеленудің энергия тығыздығы орасан зор: үшін ол, атап айтқанда, ядролық жарылыс кезінде қол жетімді энергия тығыздығынан үлкен (шамамен 101 Дж / см3).

Лазерлік сәулелену энергиясының көшкін тәрізді өсуі резонатор осі бойындағы Белсенді орта с оң көрсеткіш экспонентімен сипатталады

E (x) = E (0)exp [(Lл-Lп)x],                                                                    (5.7)

мұндағы Е (x) — х осі бойындағы сәулелену энергиясы (ох); Е(0) — Х = 0 кезіндегі сәулелену энергиясы; Lл-мәні энергияға пропорционал лазерлік күштің сызықтық коэффициенті (х осі бойымен) сорғылар; Lп - оптикалық Резо натордағы және белсенді ортадағы сәулеленудің жоғалу коэффициенті.

Қарапайым сызықтық резонатор үшін сәулеленудің жоғалу коэффициенті келесідей

Lп=1χ0+1Lрез ln1k1k2                                    (5.8)

мұндағы 1/ χ0-де белсенді ортадағы сәулеленуді сіңіру коэффициенті; Lрез-оптикалық резонатордың ұзындығы; k1, k2-коэффициенттер резонатор айналарының шағылыстары.

Теңдеудегі екінші термин (5.8) резонатордың ұзындық бірлігіне тағайындалған сәулеленудің соңғы терісін ескереді.

Лазер генерациясының шегі деп аталатын сорғы энергиясының белгілі бір мәні бар, Lл > Lп ал көшкін басталады лазерлік сәулелену энергиясының әр түрлі күшеюі, яғни. генерация.Осылайша, лазердің пайда болу шегі энергия болып табылады (немесе қуат), ол лазердің қуат көзінің кірісіне түседі және гендік жиіліктегі лазерлік күшейту коэффициенті Lл оптикалық резонатодағы шығын коэффициентіне тең ре сол жиілікте.

Лазерлік сәулеленудің бағыты деп аталатын дивергенциямен сипатталады . Дивергенция түзілетін сәулеленудің толқын ұзындығының сызықтық өлшемге қатынасы резонатор арқылы анықталады:

θp=λLрез                                                                  (5.9)

Кез-келген резонаторда резонан са шарты бір емес, электромагниттік өрістің жиілігі мен таралуы бойынша бірнеше рет тербелістердің көптеген түрлері үшін орындалатындығын атап өткен жөн

резонаторда. Мұндай тербеліс түрлері режимдер деп аталады. Нәтижесінде лазердің сәулелену спектрі Модульдер жиынтығынан тұрады: бір жиілікті (бір режимді) режимді сәулелендіру үшін модтың реттелетін оптикалық сүзгілері қолданылады.

Лазерлік сәулелену кеңістіктік уақытпен және энергетикалық параметрлермен сипатталады.

Кеңістіктік-уақыттық x параметрлер тобында мыналар ерекшеленеді:

лазерлік сәулелену жиілігі νл-орташа жиілік (немесе орта толқын ұзындығы) λллазерлік сәулелену спектрі;

лазерлік сәулелену сызығының ені δv — арасындағы қашықтық лазерлік сәулеленудің спектрлік сызығының контур нүктелері;

максимумдағы сызықтың қарқындылығының жартысына сәйкес келеді;

лазерлік сәулеленудің дивергенциясы p-жалпақ немесе жалаңаш

энергияның бұрыштық таралуын сипаттайтын бұрыш немесе лазерлік сәулелену қуаты;

tгот лазерінің дайындық уақыты — лазердің пайдалану (номиналды) параметрлеріне қол жеткізу үшін қосылған сәттен бастап қажетті уақыт.

Лазердің энергетикалық параметрлері, ең алдымен, лазерлік сәулеленудің энергиясы мен қуатын қамтиды. Энергия анықтайды лазердің энергетикалық мүмкіндіктері. Қуат сипаттайды лазер энергиясының сәулелену қарқындылығы, уақыт бойынша энергия концентрациясы. Лазерге қолданғанда, бұл қарапайым болып көрінетін айырмашылықты атап өту керек. "Лазердің қуаты Днепрогестің қуатына тең" деп айту әдеттегідей, бірақ бұл қуат тек 1 нс жұмыс істейді деп айтуға болмайды.

Лазерлік сәулеленудің энергия тығыздығын (қуатын) анықтау арқылы кеңістіктегі энергия (қуат) концентрациясы, яғни. лазерлік сәулелену сәулесінің көлденең қимасының ауданының бірлігіне келетін лазерлік сәулелену энергиясымен (қуатымен).Лазердің сорғы энергиясын түрлендіргіш ретіндегі тиімділігі сәулелену энергиясы А-ға лазер шығаратын энергияның немесе орташа қуаттың қатынасына тең болатын лазерге жеткізілетін энергия немесе орташа қуат тиімділікпен сипатталады. Энергетикалық параметрлерге лазер генерациясының шегі де кіреді.

Лазерлердің үш негізгі жұмыс режимін ажыратуға болады:

лазерлік сәулеленуді үздіксіз генерациялау режимі( үзіліссіз режим емес); үздіксіз қайта басу арқылы жұмыс істейтін лазерлер үздіксіз деп аталады;

лазерлік сәулеленудің импульстік генерациялау режимі (импульстік режим), сәйкесінше импульстік лазерлер;

импульстік-периодты лазерлік сәулелену режимі, сәйкесінше импульстік-периодты лазерлер.

Лазердің үздіксіз жұмыс режимінде лазердің қуаты

генерация жиілігіндегі сәуле нөлге айналмайды-тербелістердің периодынан едәуір асатын берілген уақыт аралығы, яғни. мұндай лазерлер үздіксіз сәуле шығарады ұзақ уақыт бойы.

Импульстік режим энергияның сәулеленуіменимпульстар түрінде сипатталады. Мұндай импульстік лазерде сәулелену ұзаққа созылмайды, секундтың шамалы фракциялары, тіпті үлкен сәулелену энергиясы болмаса да, процесс қатты қысылады,уақыт өте келе шоғырланған және импульстің қуаты орасан зор. Қазіргі заманғы қуатты импульстік лазерлер (жаңа қатты күйдегі ОЖ-де) 0,01 нс дейін импульстар береді(1 Дж импульс энергиясымен олардың қуаты 100 миллион кВт-қа жетеді).Импульстік-периодтық режимде сәулелену мерзімді сериялар мен импульстар түрінде-импульстік пакеттер пайда болады

5.3.

ЛАЗЕРЛЕРГЕ НЕГІЗДЕЛГЕН

КРИСТАЛДЫ ДИЭЛЕКТРИКТЕР

Жартылай өткізгіштерден басқа қатты күйдегі лазерлер де белгілі диэлектриктерге негізделген. Әдетте бұл құрылғылар рицентрлік люминесценцияны пайдаланады, ал қозу электрлік емес, оптикалық жолмен жүреді.

Қатты күйдегі лазерлердің түрлері мен параметрлері суреттегі зығырды ұсынады. 5.3.

1960 жылы Т. Мейман Рубин негізіндегі лазерді сипаттады. Кристалл Al2O3  құрамында Cr3 + иондары түріндегі хром қоспалары бар. Бұл жағдайда алюминий атомдарының кішкене бөлігі (0,05%) хром атомдарымен ауыстырылады.

Хром деңгейлері Al2O3 кең тыйым салынған аймағында орналасқан (E≈ 6 эВ). Суретте көрсетілгендей, энергия мен сәулеленудің сіңуі осы жарық                                                                 рталықтарының ішінде пайда болады. 5.4.

Сурет. 5.3.Сорттары мен параметрлері қатты күйдегі лазерлер

Қуатты ксенон ламаларының жарығы электрондарды Е1 негізгі деңгейінен аударады қосулы қозғалған Е3 деңгейлері және Е4 , екеуін кең жолақтар құрайды. Шамамен 10 нс электрондар Е2 арқылы тамырына түседі, метастабиль деп аталады. Мұнда олар болуы мүмкін шамамен 10-3 с. энергия E3-E2 ол жылуға айналады.

Е2 деңгейіндежинақтау жүреді

электронды және Е1 деңгейіне қатысты инверсиялық байланыс жасалады.

Шартқа сәйкес жиілігі бар жарық

hν = E2-E1

Е2 деңгейінен мәжбүрлі Е1 деңгейіне ауысуларды тудырады. Сәулеленудің толқын ұзындығы қызыл жарық (λ=0,69 мкм). сәйкес келеді.

5.4 Сурет.Лағыл лазер деңгейінің схемасы

Қатты күйдегі лазердің дизайны суретте көрсетілген. 5.5.Рубин кристалы цилиндр тәрізді диаметрі шамамен 1 см және ұзындығы шамамен 10 см. кристалдың ұштары тегістелген және айна функцияларын орындайды. Күшейту және жарық сәулеленуі цилиндр осіне параллель бағыттар бойымен жүреді.Миниатюралық оптоэлектрондар үшін YAG иттри алюминий гранаты кристалды лазері құрылғыларға қолайлы. Бұл кристалдарға неодим мезі қосылады (Y3Al5O12:Nd3+). Неодим торда иттрий атомдарының шамамен 1% - при алмастырады. Лазер инфрақызыл сәуле шығарады

толқын ұзындығы 1,06 мкм. Қоздыру үшін GaAlAs ( λ≈0,81 мкм) инфрақызыл жарық диодтарын, олардың толқын ұзындығын пайдалануға болады,неодимнің сіңіру жолағына сәйкес келеді. Жарқыл орталықтарының жоғары концентрациясының арқасында неодим лазері жоғары сәулелену қуатына ие (10 Ваттқа дейін). Кішкентай лазер (резо натордың ұзындығы шамамен 1 см). YAG лазерлерінің тиімділігі 1...20%.

Сорғы элементінің спектрін дұрыс таңдау арқылы қол жеткізіледі

оптикалық энергияны пайдалану 50% құрайды.

Қатты күйдегі лазерлердің негізгі жұмыс режимі — импульстік.

Олар сәулеленудің жоғары когеренттілігімен емес, бір импульстің үлкен қуатымен сипатталады.

Олардың көпшілігі белсенді элементті және сорғы элементін салқындатуды қажет етеді.

Сәулеленудің спектрлік және оғаш сипаттамаларын жақсарту (когеренттілік, монохромды тиімділік, бағыттылық) бір режимге көшу арқылы қол жеткізілді энергетикалық тиімділікті генерациялау және азайту режимі.

Сурет 5.5 Қатты күйдегі лазер құрылысы:1-белсенді заттың өзегі;2 - инфрақызыл жарық диоды; 3 —оптикалық орта; 4-жылу тарату;5 - бекітетін оправка.

5.4.

СҰЙЫҚ ЛАЗЕРЛЕР

Сұйық лазерлерге деген қызығушылық белсенді ортаны алудың жеңілдігімен, сұйықтықты айдау мүмкіндігімен және байланысты

салқындату жүйесін құрудың қарапайымдылығымен, мүмкіндігімен

жиілікті тегіс қайта құру және т. б.

Сорттары мен параметрлері сұйық лазерлер суретте көрсетілген. 5.6.

Кең қолдану табылды органикалық бояу лазерлері (Dye-Lasers). Әр түрлі красительдер бірнеше ондаған нано метр диапазонындағы генерацияның толқын ұзындығы жоғары монохромды қайта құруға мүмкіндік береді.

Органикалық бояғыштардағы лазерлер жұмыс істей алады үздіксіз, импульстік және

импульстік-периодты режим. Бір импульстің энергиясы жүздеген джоульге жетуі мүмкін            Сурет. 5.6.Сорттары мен

параметрлері сұйық кристалды

лазерлер

, ал  үздіксіз генерациялау қуаты — ондаған ватт, тиімділігі бар, лазерлік сорғы жағдайында ондаған пайыз емес. Режимді синхрондау режимінде лазерлік ұзақтығы пикосекундтың оннан бірнеше бөлігі импульстарды алуға болады.

Сұйық лазер құрылғысының схемасы суретте көрсетілген. 5.7.

Сурет. 5.7.Сұйық лазерлік құрылғы

Сурет. 5.8  6G органикалық родамин бояғышының құрылымдық формуласы

Бояғыштардағы лазерлердің белсенді заты ерітінділер органикалық еріткіштердегі органикалық бояғыш молекулалар немесе су. Бояғыштар-конъюгацияланған Химиялық байланыстардың тармақталған жүйесі бар күрделі органикалық қосылыстар. Мыналар қосылыстар айқын түске ие, бұл олардың болуына байланысты спектрдің көрінетін аймағында күшті сіңіру жолақтары. Құрылымы бояғыш молекулалары күрделі. Оның құрамында бензол бар (C6N6), пе редон (С6Н5N), азот (С4Н4N2) және басқа сақиналар.

Лазерлік техника 6G родамин негізіндегі бояғыштарды кеңінен қолданады.

6G органикалық родамин бояғышының құрылымдық формуласы

суретте көрсетілген. 5.8. Мұндай макромолекула электронды, тербелмелі және айналмалы күйлердің рұқсат етілген энергия мәндерінің борға бай. Осы күйлер арасындағы энергетикалық қашықтық 1 құрайды...3, 0,1...0,01 және 10-3...10-4 эВ тиісінше. Тербелмелі және айналмалы күйлер белгілі бір электронды күйлерге сәйкес келетін рұқсат етілген энергетикалық жолақтар сериясын құра отырып, қайта жабылады.

Бұл күйлерді екі топқа бөлуге болады: суретте көрсетілгендей синглет (S) және триплет (T). 5.9.  Бірінші тобына спиндердің параллельге қарсы бағдарланған күйлері жатады (S = 0), ал екіншісіне параллель бағдармен (S = 1).

Әрбір электронды күй бірқатар тербеліс деңгейлерімен бірге жүреді (суретте. 5.9 қалың сызықтармен бөлінген) және айналу деңгейлері. Арқа бойынша іріктеу ережелеріне сәйкес оптикалық ауысуларға бірдей күйлер арасында рұқсат етіледі ( s = 0), яғни S-S ауысулары (синглет-синглет)

және Т-Т (үштік-үштік). Олардың ықтималдығы жоғары.

Қалыпты жағдайда молекулалар негізінен S0 күйінде болады. Оптикалық сәулеленуді сіңіру нәтижесінде молекула  S0 негізгі күйінен S1 айналмалы деңгейлеріне өтеді

Жұтылу спектрі анықталады осындай кең жолақ ауысулар, білдіреді. Максималды сіңіру жолағының спектрлік орналасуы бояудың түсін анықтайды және әртүрлі заттар үшін өзгереді шамамен 0,3-тен 1 мкм-ге дейін. Ені сіңіру жолақтары да әр түрлі бояғыштар үшін және мысал бірақ 0,2 эВ - ге тең.

ОптикалықS0→ S1 ауысу S1 жолағының қозғалған күйлерінің біріне, молекула релаксация нәтижесінде S1 күйінің ішіндегі ковалентті –айналмалы ішкі деңгейлерге радиациясыз S1 тобының төменгі деңгейлеріне процестер бойынша  өтеді. Бұл термализация процесі жүреді өте жылдам, шамамен 1 пс. S1 күйінен нашар тасымалдаушылар сәулелі немесе сәулесіз S0 негізгі күйіне өтеді. Аз мөлшерде белгілі бояғыштар эмитенттік процестер процестерден басым болады

Сурет.5.9                                                                 Электрондықкүйлерсұйық лазер:τст - тұрақты синглет-триплетной конверсиялар; τко-тұрақтытриплет-синглетауысуырадиациялық

.

Сәулелі S1 S0 ауысуларының өмір сүру уақыты

кішкентай және шамамен 1 нс құрайды.S1 төменгі күйлері арасында қарқынды оптикалық айдау кезінде жолақтар және жоғарғы S0 инверсияға қол жеткізуге болады. Генерация S1 және S0 жолақтарының энергетикалық күйлері арасында төрт деңгейлі схема бойынша жүзеге асырылады. Т1 және Т2 үштік  күйлер

олар рацияның лазерлік генінің процесіне қатыспайды, керісінше оған кедергі келтіреді.

Ең үлкен қызығушылық-өт ұзындығы реттелетін генератор ретінде қолданылатын органикалық кра-сительдегі лазер. Бұл мүмкіндікті жүзеге асыру үшін дисперсиялық резонатор қолданылады, оның өзіндік жиілігін қалпына келтіруге болады.Идеалды нұсқа-бір режимді бір жиілікті резонатор.

S0→ S1 оптикалық ауысу ықтималдығы бояғышпен бүкіл ма жоғары, осы заттар үшін сіңіру және күшейту көрсеткіштері олар өте үлкен болуы мүмкін. Олар Анар мен рубиндегі қатты күйдегі шұңқырлар үшін шағын сигналдың күшейту көрсеткішінен шамамен екі реттік жоғары. Жоғары бояғыш лазерлер

күшейту коэффициенті, белсенді заттың аз мөлшерін қажет етеді

сәрсенбі - 1мм3.

Сорғының қарқынды сәулеленуін сіңіру және одан кейінгі бояғыштың аз мөлшерін қыздыру заттың жұмыс көлемінде үздіксіз ауыстырылуын қажет етеді. Әйтпесе бұл жағдайда бояғыштың термиялық ыдырауы, сондай-ақ Т1 үштік күйінде молекулалардың жинақталуы сөзсіз

және генерацияның бұзылуы.

Бояғыштар жиынтығымен бірге сұйық лазерлер толқын ұзындығының диапазонын 0,34-тен 1,17 мкм-ге дейін тоқтатады. Органикалық бояғыштардағы қазіргі заманғы ла зеровтың тиімділігі ла — ны астық сәулесімен айдау кезінде 30% - ға және импульстік шамдармен айдау кезінде 1% - ға жетеді.

Үздіксіз режимде қарастырылған лазерлердің шығыс қуаты бірнеше Ваттқа жетеді, импульстік режимдерде-10 ваттдан бірнеше мегаваттқа дейін; егер олардың импульсінің ұзақтығы 20 нс және қайталану жиілігі 200 Гц-ке дейін болса, лазер сәулесінің дивергенциясы 2 құрайды...2,5 мрад.

Режимді синхрондау режимінде өте жоғары жарық импульстарын — 3∙ 10-14 с генерациялауға болады.

5.5.

ГАЗ ЛАЗЕРЛЕРІ

Газ лазері-газ тәрізді лазерлік ортасы бар лазерлердің жалпы атауы. Мұндай лазерлердің көптеген түрлері бар. Олар өте жұмысқа ыңғайлы, сондықтан олардың көпшілігі коммерциялық.

Газ лазерлерінің түрлері мен параметрлері суреттейді сурет. 5.10.

Асыл газдардағы лазерлер гелий тәрізді газдардың энергия деңгейлері арқылы түзіледі. Суретте бейнеленген гелий-неон лазында ре. 5.11. генерациялау үшін неон атомдарының бір бөлігінің энергиясын көбейтіп, газ қоспасын үйден жанып кетеді. Қозуды жеңілдету үшін қоспаға Гелий қосылады. Атомдар

неондарда 120 — дан астам спектрлік сызықтар бар-спектрдің VI аймағында 0,594 мкм-ден инфрақызылда 133 мкм-ге дейін. Коммерциялық

лазерлер 0,6328 МКМ спектрлік сызықты және бір-бірнеше ондаған милливатт шығыс қуатын береді. Олар кең

кең таралған.

Иондық лазерлер жұмыс денесін қоздыру арқылы иондану деңгейі пайда болады. Инертті газдардағы иондық лазерлер (аргон криптон немесе ксенон) жоғары шығыс қуаты бар VI-дим диапазонында үздіксіз сәуле шығара алады.

Сурет. 5.10 Сорттары мен параметрлері газ лазерлері

Сурет. 5.11 Гелий-неон лазері

Әдетте аргондағы коммерциялық лазерлердің екі қуатты желісі бар — 0,4880 мкм (si nyaya) және 0,5145 мкм (жасыл). Олардың әрқайсысының қуаты бірнеше ко ватт. Қоздыру үшін доғалық разряд жоғары тығыздық және төмен кернеу қолданылады. Мұндай лазерлерде тиімділік бар

кішкентай, шамамен 0,1%, ал қуат көзі үлкен. Ла астық түтігі үлкен ток күші бар разрядтарға төтеп беруі керек,бұл оның бағасын арттырады.

Металл иондарындағы лазерлер газдың — гелийдің немесе неонның — металл буларымен si разрядының оң бағанында пайда болатын иондық ояту арқылы жұмыс істейді. Мыналарды қолданыңыз кадмий, мырыш, селен, теллур, сынап сияқты металдар. Атап айтқанда, коммерциялық гелий-кадмий лазерінің спектрлік сызықтары бар 0,3250 мкм (ультракүлгін) және 0,4416 мкм (жасыл).

Молекулалық лазерлер молекулалардың айналу және кола энергиясы арқылы жұмыс істейді. Көмірқышқыл газы лазері инфрақызыл аймақ-10,6 және 9,6 мкм. Оның тиімділігі жоғары,бірнеше ондаған пайыз және жоғары шығыс қуаты сәуле шығарады.Мұндай лазерлердің әртүрлі модификацияларын жасаңыз. Олардың ДДҰ оянуы үшін химиялық реакциялар немесе электр

разряд. Жоғары шығыс қуатын алу үшін газ ағыны жоғары жылдамдыққа дейін үдетіңіз немесе көлденең ДДҰ оятыңыз немесе электронды басқарылатын разрядты шоқтар жүзеге асырыңыз. Көміртегі тотығы лазері 5 мкм сызығында сәуле шығарады және бар жоғары тиімділік-40% - дан астам. Импульстік азотты лазер береді сәулелену ультракүлгін аймақта (0,3371 мкм) қуатпен бірнеше жүз киловатт бірлікке дейін мегаватт.

Газ лазерлеріне эксимерлі лазерлер де жатады.

5.6.

ЖАРТЫЛАЙ ӨТКІЗГІШ ЛАЗЕРЛЕР НЕГІЗГІ ТҮРЛЕРІ

1960 жылдардың басында гомо ауысуларына негізделген лазерлер жасалды. Пайдалану кезінде оптикалық күшейту алынды индукцияланған сәулелену нәтижесінде ПП деградацияланған. р+–n+ GaAs.ауысуы тікелей араластыру кезінде қолданылды.

Суретте. 5.12 а суреттемещыспаған p-n-ауысу көрсетілген. 5.12 б

тікелей ауысу кезінде бірдей ауысу.Инверсиялық қоныстану жағдайы p + және n + материалдарының жанасуына жақын жерде байқалады Мұнда ак деп аталатын аймақ тұжырымдалған. Бұл аймақта мәжбүрлі сәулеленудің қарқындылығы сіңіру қарқындылығынан асып түседі, нәтижесінде

оптикалық күшейту. Мәжбүрлі сәулеленуді тудыратын фотондардың энергиясы E3-тен жоғары болуы керек, бірақ айырмашылық аз

энергия Wfn–WFp.

Оптикалық күшейту жоғары температурада төмендейді,өйткені бұл жағдайда Ферми-Дирактың оның Ферми деңгейіне жақын таралуы кеңейеді. Оптикалық күшейтудің тәуелділігі фотондардың энергиясы суретті бейнелейді. 5.13.

PP лазерінің құрылымы және негізгі сипаттамалары

гомоперуда суретте көрсетілген. 5.14.Белсенді аймақтың сыну көрсеткіші шамалы (0,5%) басқа салаларға қарағанда жоғары. Ол тар қамтамасыз етпейді

оптикалық толқындардың кеңістіктік локализациясы. Актив аймағының ені шамамен 2 мкм құрайды.

Азғындаған p+ және n+материалдарындағы Ферми квази деңгейлері сәйкесінше өткізгіштік аймағы мен валенттік аймақ ішінде сүйенеді. Лазер үздіксіз режимде жұмыс істейді. Бұл түзу сызықта тасымалдаушыларды үздіксіз инъекциямен қамтамасыз етеді.

Сурет. 5.12 Тұрақты емес  р-n-ауысу (а) және түзумещысу кезінде ауысу (б

Сурет.5.14.Лазер

Құрылымы гомоперация негізінде

Сурет. 5.13

Оптикалық тәуелділік

Фотон энергиясының күшеюі

Гомо-ауысуларға негізделген лазерлер айтарлықтай кемшіліктері: белсенді а

ймақтың жарық сәулесінен бөлінуінің жеткіліксіздігі; Үлкен мәндер қажетті шекті ток лазерлік генді қамтамасыз ету үшін. Бұл кемшіліктерден бос Қос Гете роструктурасына негізделген лазерлер (DHS) әзірленген 1970 жылдары DHS лазерінің құрылымы және оның  негізгі сипаттамалары. 5.15. суретте DHS лазерлерінде кеңістіктік және  оптикалық локализация зарядтытасымалдаушылар .

Сурет. 5.15 DHS құрылымы лазер

Олар тиімділігі жағынан гомолазерлерден едәуір асып түседі, шекті токтың тығыздығы кем дегенде төмен (шамамен 1000 А см2). Гетероауысулар электрондар үшін потенциалды шұңқырларды қалыптастыруға мүмкіндік береді және тесіктер, бұл тасымалдаушылардың концентрациясын арттырады. Бұған электрондар мен тесіктердің инверсиялық популяциясы ықпал етеді.

Сурет. 5.16 DHS лазерінің құрылымы

GaAs сыну көрсеткіші біршама жоғары (шамамен 5%) қоршаған AlGaAs материалына қарағанда. Бұл айырмашылық тиімді оптикалық локализацияны қамтамасыз ету үшін дәл.

DHS лазерлерінің тиімділігін арттыру үшін көлденең немесе көлденең өлшемдегі актив аймағының өлшемдері айтарлықтай азайтылған жолақты геометриясы бар фигуралар қолданылады. Ра жолақты лазерінің белсенді аймағының ені 1 мкм-ге дейін азайтылуы мүмкін, ал шекті токтар 10-2 А асады.

Суретте. 5.16 тор-сәулеленуі бар жолақты лазердің құрылымы бейнеленген.

Алдыңғы және артқы беттер қатаң параллель Фабри-Перо жасалады және олардың арасында резонатор пайда болады. Бұл W резонаторының Шири dos жеткілікті кішкентай етіп жасауға болады. Бұл жағдайда резонаторда төмен сәулелену режимдері қозғалады, ал пайда болатын жиіліктер бойынша бөлу

бойлық режим l резонаторының ұзындығына байланысты.

nAlGaAs–GaAs–pAlGaAs типіндегі Қос гетероқұрылым тасымалдаушылар мен оптикалық өрістің жоғары тұғырын қамтамасыз ететін әлеуетті шұңқырларды жасауға мүмкіндік береді. Электрондар мен тесіктерге арналған шұңқырлар айырмашылыққа байланысты пайда болады.

Гетероөткізгіштерді құрайтын ПП тыйым салынған аймақтарының ені және

Ферми деңгейлерінің позициялары. DHS лазерлерінің сәулелену толқын ұзындығы гетеро-ауысулар негізінде AlGaAs-GaAs біріншісіне оптикалық талшықтардың мөлдірлік терезесі сәйкес келеді.

Қажет болған жағдайда екінші (1,3 мкм) және в лазерлердің жұмысы

үшінші мөлдірлік терезесі InP субстратындағы төрт рехкомпонентті InGaAsP ПП негізінде лазерлермен жасалған.

5.7

ГЕТЕРОҚҰРЫЛЫМДАРМЕН ЖАРТЫЛАЙ ӨТКІЗГІШ ЛАЗЕРЛЕР

ҚҰРЫЛҒЫ ЖӘНЕ ЖҰМЫС ПРИНЦИПІ

Гетеқұрылымдарды  қолданатын жартылай өткізгіш лазерлер денелердің техникалық-экономикалық көрсеткіштерінің оңтайлы жиынтығына ие.

Гетероқұрылымдардың энергетикалық диаграммалары сипатталады.

Қарсы ағындар үшін әртүрлі ықтимал кедергілер және электрондар, бұл тасымалдаушылардың бір жақты инъекциясын кең аймақтық эмиттерден тар аймақтық базаға заряд тудырады. Бұл ретте базаға енгізілген тасымалдаушылардың шоғырлануы эмитенттегі тепе теңдік мәнінен қанша рет асып кетуі мүмкін облыстар. Гетероқұрылымда Эмитент қабаттарының оптикалық қасиеттері және базалар әр түрлі, өйткені Эмитенттің тыйым салынған аймағы маңызды, бірақ базаның тыйым салынған аймағына қарағанда кеңірек, ал n үшін сыну көрсеткіші тыйым салынған аймақтың еніне байланысты. Гетеролазерде жартылай өткізгішті деградацияға дейін допинг қажет емес, өйткені энергетикалық деңгейдегі популяциялардың инверсиясының шарты орындалады тыйым салынған аймақтардың енінің айырмашылығына байланысты. Құрылымның орта аймағындағы тасымалдаушы шыршаның жоғары концентрациясына инъекция деңгейінің жоғарылауы нәтижесінде қол жеткізіледі. Легирлеу деңгейінің төмендеуі өзеннің радиациясыз бинациясына шығындарды азайтуға және ішкі кванттық тиімділікті арттыруға ықпал етеді.

Алғашқы инъекциялық лазерлердің шекті тығыздығы болды 1∙ 105 А/см2 дейінгі ток  300 К температурада, сондықтан олар бөлме температурасында үздіксіз режимде жұмыс істей алмады.

Бұл кемшілікті гетеро құрылымдарын пайдалану арқылы болдырмауға болады. Оларда p–n-түйіспесінің белсенді аймағынан кейін кеңістіктік ОГ тасымалдаушылар мен оптикалық сәулеленуді жақсарту үшін жолақ ені үлкен және PWM сыну көрсеткіші аз жартылай өткізгіш қабат жүреді. Бұл бір гетероструктурасы бар лазерлердің шекті тогын 1 ∙104 а/см2 дейін азайту

бөлме температурасында ықпал етеді.

Көрсеткіштер қос гетероструктуралы лазерлермен сипатталады (DHS). DHS, ол бөлме қарқынында тек 1600 А / см2 шекті ток тығыздығына ие лазері жасалды.

Лазер GaAlAs бірлігінің үштік жартылай өткізгіш негізінде жасалған. Тар тыйым салынған аймағы бар GaAs P типті белсенді қабаттың қалыңдығы 1 мкм-ден едәуір аз және екі жағында кең тыйым салынған GaxAl1–xAs қабаттары жоқаймақ. Шекті ток геометриялық жолақ арқылы айтарлықтай төмендейді.

Жолақ SiO2 жұқа қабатында ойылған үлкейткіш кристалға тұндырылған және металдың астына байланыс терезе ашылады. Осы сорғының арқасында жолақ астындағы ақ аймақтың бір бөлігі ғана ұшырайды. Ұзындығы 400 мкм с лазерді қолдану ені 13 мкм жолақпен 300 мА шекті ток алады

бөлме температурасында. Сонымен қатар, жолақты геометрлік лазерлер бір көлденең режимде және жұмыс істеуге мүмкіндік берді бір жиілікте, ал алғашқы инъекциялық лазерлер мультимодтық спектрмен бағаланды.

Ең қарапайым инъекциялық лазерде белсенді қабаттың қалыңдығы

толқын ұзындығына сәйкес келеді. Сондықтан све дифракциясы пайда болады, нәтижесінде фотондар іргелес жерлерге таралады

аймақтың белсенді қабаты. Бұл құбылыс қуатты күрт төмендетеді,

спектрді кеңейтеді және сәулелену бағытын нашарлатады. Лазер

суретте бейнеленген гетероқұрылым. 5.17, белсендіден басқа

қабаттар, мысалы, GaAs, бар қабаттар, айталық, AlGaAs, энергия

тыйым салынған аймақ белсенді қабатының тыйым салынған аймағының энергиясынан жоғары.

Нәтижесінде ынталандырылған фотондар белсенді аймақта ұсталады және сәулелену қуаты сорғы тогымен бірдей қарапайым лазерде ол көбейеді.

Сонымен қатар, белсенді аймақтың сыну көрсеткіші көрші гетероқабаттардың ұқсас көрсеткіштерінен жоғары, сондықтан белсенді аймақта сәулелену пайда болған кезде оның шекарасынан толық ішкі шағылысу пайда болады,

нәтижесінде қуат артып, сәулелену бұрышы азаяды. Суреттен көрініп тұрғандай. 5.15. жартылай өткізгіш лазердің (ППЛ) жоғарғы электроды тар жолақ түрінде жасалған. Бұл түрлендіреді белсенді қабат толқын өткізгіш, оның шығуында қуатты орын бар біртекті және жоғары бағытталған сәулелену. Мұндай сәулеленудің спектрі өте тар бұл лазерді бір режимді ОВ қоздыру үшін қолданыңыз және негізінен бір режимді қамтиды, бұл мүмкіндік береді.

Гетероқұрылғыларға  тән бір жақты инъекция, бұл барлық артық заряд тасымалдаушылардың Белсенді орта аймақта шоғырлануына әкеледі,олардың эмитентке енуі шамалы. Толқын да оң рөл атқарады сәулелену толқынының құрылымның оптикалық тығыз ортаңғы қабатында шоғырлануына ықпал ететін әсер.Сайып келгенде гетеролазерлер біртектілермен салыстырғанда токтың шекті тығыздығынан он есе аз және одан да көп токқа ие.Тиімділік, бұл өз кезегінде бөлме температурасында үздіксіз геореферация режимін қамтамасыз етеді.

Суретте. 5.18 үлестірілген лазерлік құрылғы ұсынылған кері байланыс (өскен). Лазердегі қабаттардың таралуы өсті әзірге зано күріште. 5.19. Көріп отырғаныңыздай, лазерде толқын өткізгіш қолданылады дифракциялық тор түріндегі шығыңқы жерлер мен ойпаттар.

Мерзімді толқын өткізгіштегі лазерлік генерация мүмкіндіктеріқұрылымды суретті қарастыру арқылы түсіндіруге болады. 5.20. Б

шетки а, суретте көрсетілген. 5.20 а, Браггтың шарттарын қанағаттандыруы керек. Арақатынас орындалуы керек

A=N02nэф

мұндағы0 -вакуумдағы жарық толқынының ұзындығы;

nэфтолқын өткізгіштің сынуының тиімді көрсеткіші; N-дифракция тәртібі.

Мұндай толқын өткізгіш арқылы өтетін жарық толқыны дифракциялық тордың барлық нүктелерімен шашырайды. N = 1 (бірінші тәртіп) кезінде шашырау жарықтың көлденең таралу бағытында (солдан оңға және керісінше), Ал N = 2 (екінші тәртіп) кезінде де перпендикуляр бағытта жүреді. Көптеген нүктелерде Жарық бірте-бірте қарама-қарсы бағытта шашырайды, бірақ тұтастай алғанда үлкен қарқындылықтың шашырауы алынады. Суреттегі Схема. 5.20 B таратылған кері байланыс арқылы лазерлік тербелістерді тудырады.

Таратылған кері байланыс лазерлеріне арналған материалдар: AlxGa1–x, InxGa1–x, AsyP1–y, PbSnxTe1-x және т.б. Таратылған кері байланыс беретін құрылым сұйық газдағы эпитаксия әдісімен тікелей белсенді қабатта өсіріледі. Фоторезист эпитаксил пленкасына қолданылады, ал лазер сәулесінің интерференциясының үлгісі тордың фотошабльі ретінде қолданылады. Проекциялар ойып жасалады, содан кейін лазерлік құрылым жасалады, үстіне сұйық фазада эпитаксия әдісімен қажетті қабаттар қолданылады. Суретте көрсетілген құрылымы бар Лазер. 5.18, үздіксіз сәуле шығарады. Көбінесе мультимодты сәуле шығаратын дискретті кері байланыс лазеріне қарама-қарсы, таратылған кері байланыс лазері толқын ұзындығының жоғары селективтілігімен бір режимді сәуле шығарады. Сонымен қатар, ток күші өзгерген кезде толқын ұзындығы әрең өзгереді. Дискретті кері байланыс лазерінде толқын ұзындығы энергия саңылауының енімен анықталады, сондықтан температураға өте тәуелді. Таратылған кері байланыс лазерінде толқын ұзындығы сыну көрсеткішімен анықталады және температураға тәуелді емес.

Таратылған кері байланысты қолданудың бірі-мұндай жүйе белсенді қабаттың екі жағында орналасқан лазер. Бұл таратылған Брагг шағылысы бар лазер.

Үлестірілген кері байланыс және үлестірілген Брагг шағылыстыруы бар лазерлерде бөліну жазықтығының кері байланысы үшін пайдаланылмайтындығына байланысты (бұл функцияны толқын өткізгіштің өзі орындайды), бір субстратта толқын өткізгішті құру мүмкіндігі пайда болады және лазерлік мұндай құрылымдарды оптикалық интегралды схемаларда жарық көзі ретінде пайдалануға болады.

Қорытындылай келе біз гетеролазерлердің ерекшеліктерін тізімдейміз:

бір жақты инъекция әсері (кең аймақтан тар аймақтағы жартылай өткізгішке дейін). Токтар In Ip, өйткені (EP + EV) / kt 1;

Альферов суперинжекциясының әсері (1966) - кең аймақтық пп-дағы тиісті концентрациядан әлдеқайда жоғары тар аймақтық пп-дағы инъекцияланған тасымалдаушылардың концентрациясын қамтамасыз ету (тар аймақтық жартылай өткізгіш-потенциалды шұңқыр);

оптикалық шектеу эффектісі (n-кең аймаққа қарағанда n-тар аймақты жартылай өткізгіш);

электрондық шектеу эффектісі: тасымалдаушылардың белсенді аймақтан тыс таралуына жол бермейтін қосымша гетеро ауысуларды қолданыңыз;

кең жолақты терезе эффектісі: сәулелену лазерден кең жолақты терезе арқылы еркін шығарылады, өйткені оны кең жолақты ПП-да сіңіру мүмкін емес.

5.8.

ТАЛШЫҚТЫ-ОПТИКАЛЫҚ КҮШЕЙТКІШТЕР

Ақпаратты беру үшін жаңа спектрлік диапазондарды пайдалану спектрлік мультиплекстеу (WDN) байланыс желісі арқылы сигнал берудің толық Жалпы жылдамдығын арттыруға мүмкіндік береді. Алайда, Ғаламдық (WAN) және магистральдық желілерге тән қашықтыққа сигнал беру кезінде оптикалық күшейткіштер қажет. С және L спектрлік диапазондарын толық пайдалануға мүмкіндік беретін эрбиум күшейткіштері (EDFA) кеңінен қолданылады.

Суретте. 5.21 талшықты оптикалық күшейткіштің функционалды схемасы берілген.

Күшейткіштің негізі белсенді талшықты жарық өткізгіш (ABS) болып табылады. Толқын ұзындығы 1,55 мкм үшін эрбий (Er) қоспа ретінде қолданылады, Жарық өткізгіштің ұзындығы ондаған микрометрді құрайды.

Талшықтың күшейту ортасының қасиетіне ие болуы үшін Л лазерінің көмегімен айдау қолданылады.күшейтілген толқын ұзындығы с сигналы және толқын ұзындығы бар лазердің сәулеленуі Н сорғылары МП мультиплексорында біріктіріліп, оптикалық талшыққа жіберіледі.

Оптикалық талшықта сигнал күшінің жоғарылауы байқалады. Күшейтілген сигналдың негізгі бөлігі (>90%) F сүзгісі арқылы шығысқа өтеді. Сүзгі пайдалы күшейтілген сигнал шығарады және сигналдың жиілік диапазонынан тыс сорғы сигналы мен шудың шығуына жол бермейді.

Құрылғының кірісінде күшейткіште шағылысқан сигналдардың кіріс оптикалық желіге енуіне жол бермейтін оптикалық оқшаулағыш қолданылады.

UK бақылау түйіні un сорғы тогын басқарады.Лазер режимінің тұрақтылығы кері байланыс әрекетімен қамтамасыз етіледі және ДМ қуат бөлгіштің берілу коэффициентіне байланысты.

Оптикалық күшейткіштің жұмыс принципі бір режимді шыны талшықтың өзегіне орналастырылған сирек жер материалдарының атомдарын лазерлік айдау нәтижесінде қозу әсеріне негізделген. Сирек жер материалдары сыртқы энергияны сіңіру аймақтары болатындай және өздігінен, азатемаға және мәжбүрлі люминесценцияға әкелетін инверсиялық популяция пайда болатындай етіп таңдалады.

5.9.

ТАЛШЫҚТЫ-ОПТИКАЛЫҚ ЛАЗЕРЛЕР

5.9.1.

ТАЛШЫҚТЫ ЛАЗЕРЛЕР ТУРАЛЫ ЖАЛПЫ АҚПАРАТ

Талшықты-оптикалық лазерлердің дәстүрлі лазерлермен салыстырғанда бірқатар артықшылықтары бар:

- олар жоғары тұрақтылық пен сенімділікпен ерекшеленеді;

- жоғары сапалы Шығыс радиациясын қамтамасыз етіңіз;

- тиімді жылу таратуды қамтамасыз етіңіз;

олардың өлшемдері мен массасы аз.

Белсенді талшықты жарық өткізгішке негізделген талшықты лазердің дизайны суретте көрсетілген. 5.22.

Ол LD талшықты шығысы бар сорғы жинағын қамтиды (әдетте қуатты лазер); dc = 10 өзегі бар белсенді бір режимді талшықты жарық өткізгіш...30 мкм; лазер айналарының функцияларын орындайтын сыну көрсеткішінің талшықішілік торлары.

Толық талшықты дизайнның арқасында мұндай лазерлер төмен оптикалық шығындармен сипатталады. Белсенді талшықты жарық өткізгіштің әдеттегі ұзындығы-5...50 м. сол жақ кіріс Брагг торында генерацияның толқын ұзындығындағы шағылысу коэффициенті 100% - ға жақын, ал оң жақ кіріс және шығыс торларының шағылысу коэффициенті айтарлықтай төмен (шамамен 5%) және белсенді толқын өткізгіштегі сәулеленудің пайда болу шамасымен және оптикалық жоғалуымен анықталады. Брагг торларын тікелей белсенді Жарық өткізгіште де, белсенді Жарық өткізгішпен дәнекерленген фотосезімтал Жарық өткізгіштің сегментінде де жасауға болады.

Сыну көрсеткішінің торларын жасау кезінде фотосезімталдық құбылысы қолданылады. Бұл құбылыс белгілі бір толқын ұзындығының ультракүлгін сәулеленуінің әсерінен жарық өткізгіштің өзегінің сыну көрсеткішін өзгертуден тұрады. Әдетте, сыну көрсеткішінің талшықты Брагг торлары - бұл сәулелену ұзындығының жартысына жуық кезеңі бар жарық беру аймағындағы сыну көрсеткішінің модуляциясы бар талшықты жарық өткізгіштің сегменті.

Талшықты жарық өткізгіштердің белсенді қоспалары ретінде лантанид иондары немесе сирек жер элементтері қолданылады. Орташа және жоғары қуатты тиімді талшықты лазерлерді жасау үшін Yb3 + иондарымен легирленген белсенді талшық ерекше қызығушылық тудырады.

Yb3 + деңгейлік схемасында E7/2 негізгі деңгейінен басқа, жалғыз қозған E5/2 деңгейі бар. Ультракүлгін диапазонға дейін басқа энергия деңгейлерінің болмауы берілген жүйеде генерацияның толқын ұзындығына жақын толқын ұзындығы аймағында қозған күйден сіңіру және әртүрлі кооперативтік құбылыстар алынып тасталатынын білдіреді. Yb3 + иондарымен легирленген белсенді талшықты лазерлер жоғары тиімділікке ие және белсенді қоспаның жоғары концентрациясымен сипатталады.

Белсенді қоспаның жоғары концентрациясы бар жарық өткізгіштерді пайдалану лазердің белсенді ортасының ұзындығын азайтуға мүмкіндік береді, демек, лазердің тиімділігіне әртүрлі сызықтық емес әсерлер мен қосымша оптикалық шығындардың теріс әсерін азайтады.

5.9.2.

МӘЖБҮРЛІ КОМБИНАЦИЯЛЫҚ ШАШЫРАУҒА НЕГІЗДЕЛГЕН ТАЛШЫҚТЫ ЛАЗЕРЛЕР

Мәжбүрлі комбинациялық шашырауға негізделген талшықты лазерлер (ДРК-Раман лазерлері) айдаудың лазерлік сәулеленуін талшықты жарық өткізгіштегі жарықтың мәжбүрлі комбинациялық шашырау құбылысы негізінде төменгі жиіліктегі сәулеленуге тиімді түрлендіруге мүмкіндік береді. Осылайша, кең жиілік диапазонында әртүрлі жаңа толқын диапазондары бар лазерлер жасалады.

Қазіргі заманғы талшықты жарық өткізгіштер ДРК-лазерлерді іске асыру үшін бірегей орта болып табылады: төмен оптикалық шығындар ұзын Жарық өткізгіштерді пайдалануға мүмкіндік береді, әртүрлі көзілдіріктерді қолдану Стокс сәулеленуінің жиілік сдысу шамасын таңдауға мүмкіндік береді.

Алғашқы ДРК лазерлерінде талшықты және көлемді элементтерді қамтитын гибридті конструкциялар болды. Элементтерді сәйкестендіру және лазерлерді туралау қажеттілігі олармен жұмыс істеуді қиындатады, тиімділікті төмендетеді және олардың қолдану аясын шектейді.

Кері байланыс жасау үшін Брагг торларын пайдалану ДРК лазерлерінің дизайнын едәуір жеңілдетті, олардың тиімділігін арттырды және көп сатылы түрлендіргіш лазерлердің жасалуын қамтамасыз етті.

Тек талшықты конструкцияның ДРК-лазерлік схемасы суретте көрсетілген. 5.23.

Диаграммада көрсетілгендей, ДРК лазері талшықты жарық өткізгіштен және жарық өткізгіш материалындағы Стокс сдысуларына сәйкес келетін резонанстық толқын ұзындығы бар Брагг торларының жиынтығынан тұрады. Бұл жағдайда аралық толқын ұзындығына сәйкес келетін Брагг торларының шағылысу коэффициенті 100% - ға жақын. Толқын ұзындығы 1,48 мкм болатын сәуле шығару үшін германосиликатты Жарық өткізгішті пайдалану кезінде бес түрлендіру каскады қажет.

Егер сіз ДРК-лазердің белсенді ортасы ретінде фосфор оксидімен легирленген өзегі бар жарық өткізгішті қолдансаңыз, дизайнды жеңілдетуге болады. Мұндай жарық өткізгіштің ДРК-күшейту спектрінде орталық толқын ұзындығы 1330 см–1 сдысқан тар жолақ бар және бұл сдысу германосиликатты Жарық өткізгіштің максималды күшейту сдысуынан үш есе көп. Екі толқын ұзындығында жұмыс істейтін ДРК лазері ұсынылды [54]. Оның схемасы суретте көрсетілген. 5.24.

Бұл лазердің резонаторы әртүрлі толқын ұзындықтарындағы сәулеленудің өзара когеренттілігін болжауға мүмкіндік беретін торлардың бір жұбынан ғана түзіледі. Толқын ұзындығы шамамен 980 нм және максималды қуаты 4 Вт болатын жартылай өткізгіш лазер Yb3+иондарымен легирленген Қос қабықты Жарық өткізгішке негізделген талшықты лазерді айдау үшін қолданылады. Yb3 + лазерлік Резонатор екі Брагг торларымен қалыптасады - кіріс квх = 1 шағылысу коэффициентімен және Шығыс Квх = 0,2.

Итербиум лазерінің сәулелену толқынының ұзындығы 1080 нм және максималды қуаты 2,5 Вт. Радиация ГЕРМАНОСИЛИКАТТЫ шыны өзегі бар талшықты жарық өткізгіш негізіндегі ДРК-лазерге енгізіледі, өзектегі германия диоксидінің молярлық концентрациясы шамамен 4% құрайды.

Талшықты ДРК лазерлері Раман талшықты күшейткіштерін айдау және олардың Шу өнімділігін оңтайландыру көзі ретінде кеңінен қолданылады.

Талшықты лазерлердің спектрлік диапазоны кестеде келтірілген. 5.1.

5.9.3.

УЛЬТРА ҰЗЫН РЕЗОНАТОРЛАРЫ БАР ҚУАТТЫ ТАЛШЫҚТЫ ЛАЗЕРЛЕР

Қуатты лазерлер өнеркәсіпте дәнекерлеу, кесу, беттерді өзгерту үшін кеңінен қолданылады. Мұндай лазерлердің перспективалық нұсқалары [98] жұмысында қарастырылады, оның материалдары осы оқу құралында қолданылады. Үлкен қуаттан басқа, қарастырылып отырған кластағы лазерлерге жоғары сенімділік, үлкен жұмыс ресурсы, жоғары тиімділік және пайдалану ыңғайлылығы талаптары қойылады.

Қуатты талшықты лазерлер үздіксіз сәулелену көздері болып табылады. Диодты лазерлердің сәулеленуін меншікті бір режимді сәулеленуге түрлендіретін және сәулеленудің тек бір параметрін —қуатты өзгерту мүмкіндігін қарастырады.

Талшықты лазерлерді дамытудағы үлкен жетістік-ультра қысқа оптикалық импульстарды генерациялау оптикалық талшықтағы ультра қысқа импульстарды генерациялау міндеті оптикалық талшықтағы импульстардың айтарлықтай кеңеюіне әкелетін топтық жылдамдықтардың хроматикалық дисперсиясына байланысты шешілмейтін болып көрінді. Оптикалық талшықтарды өндіру технологиясындағы жетістіктер, жаңа тізбектер мен генерация режимдерін іздеу 1,4·10-14 с (14 фс) импульстарды алуға мүмкіндік берді. Бұл жарық толқыны кезеңінің ұзақтығынан бірнеше есе көп.

Осындай қысқа ұзындықтағы импульстарды алу үшін әдетте екі сатылы схема қолданылады. Орнатушы генератор ұзындығы 100 фс болатын фазалық модуляцияланған импульстарды жасайды, содан кейін олар сызықтық емес және дисперсияның бірлескен әрекеті арқылы оптикалық талшық сегменті арқылы қосымша қысылады. Бұл жағдайда талшықты резонатор режимдерінің пассивті синхрондауы қолданылады, оның жұмыс принципі қаныққан раковинадан өту кезінде импульстің өздігінен қысқаруы болып табылады. Қаныққан сіңіргіштің өткізгіштігі сәулелену қарқындылығының жоғарылауымен артады, бұл лазерлік импульстің шеттерінде қосымша шығындар әкеледі және дисперсия арқылы импульс ұзақтығының өсуін өтейтін оның қысқаруына әкеледі.

Қаныққан сіңіргіштер ретінде жоғары сызықтық емес қасиеттері бар материалдар қолданылады: айналардағы жартылай өткізгіш құрылымдар және көміртекті нанотүтікшелер. Алайда, олардың негізіндегі лазерлер импульстарды 1 PS-Тен қысқа алуға мүмкіндік бермейді. Бұл жартылай өткізгіштер мен материалдардың сызықтық емес реакциясының шектеулі "жылдамдығына" байланысты. Қысқа импульстарды генерациялау үшін атомдардың электронды орбитальдарының деформациясынан туындаған ортаның әлдеқайда "жылдам" сызықтықностьстігін пайдалану қажет.

Жылдам әсер ететін жасанды қаныққан сіңіруді құру мүмкіндігі суретті көрсетеді.

Мұнда сызықтық поляризацияланған импульс 1 оптикалық жүйе арқылы өтеді. Екі сыну тақтасы /2 және /4 арқылы өткеннен кейін импульс 2 Электрлік поляризацияға ие болады, ол Керр сызықтығының әсерінен оптикалық талшықта импульстің қуатына пропорционалды бұрышқа айналады (поляризацияның сызықтық емес эволюциясының әсері , НЭП). Әрі қарай, сәулелену ортогональды поляризация толқындарының біреуі ғана өтетін поляризациялық бөлгіш (PBS) арқылы өтеді. Екінші толқын резонатордан шығарылады, осылайша оптикалық шығындар пайда болады, олардың шамасы поляризация эллипсінің айналу бұрышына, демек импульстің қуатына байланысты болады. Бұл қарастырылған тізбектің ультра жылдам қаныққан сіңіргіш ретінде жұмыс істеуіне және 100 фс және одан аз лазерлік импульстардың генерациясын жүзеге асыруға мүмкіндік береді.

Импульстардың ультра қысқа ұзақтығын негізгі физикалық шектеулерге-сызықтық емес процестерге байланысты олардың жоғары энергиясымен біріктіру қиын. Ультра жоғары энергетикалық импульстарда қол жеткізілген шекті жоғары қуаттар осындай импульстар таралатын ортада бірқатар сызықтық емес әсерлерді тудырады: мәжбүрлі комбинациялық шашырау, фазалық модуляция мен параметрлік процестер арқылы импульстік спектрдің кеңеюі, өздігінен фокустау және сәулеленудің жіпшеленуі. Бұл әсерлер сызықты емес ортада ультра қысқа, жоғары энергиялы импульстардың тез ыдырауына, ал одан да жоғары қуаттылықта ортаның физикалық ажыратымдылығына әкеледі.

Қажетсіз сызықтық емес әсерлердің алдын алу үшін "импульсті созу" (pulsestretching) технологиясы қолданылады. Оның мәні топтық жылдамдықтардың дисперсиясы арқылы импульстардың ұзақтығын арттыру болып табылады, нәтижесінде импульстардың ең жоғары қуатының пропорционалды төмендеуі және сызықтық емес процестердің тиімділігі төмендейді. Мұндай "созылған" импульстар қажетті энергия деңгейіне дейін күшейтіледі және оптикалық компрессорлардың көмегімен мұндай импульстар сәулеленетін "нысанаға" дейін Фурье шегіне дейін қысылады.

Сонымен, жоғары энергиялы ультра қысқа импульстарды алудың стандартты шешімі-бұл генератордан, уақытша импульсті "созғыштан", оптикалық қуат күшейткіштерінен (Master Oscillator Power Amplifies, MOPA) және импульстің қысқа ұзақтығын қалпына келтіретін оптикалық компрессордан тұратын лазерлік жүйені қолдану.

Балама шешім-импульстік энергия деңгейін тікелей генераторда арттыру.

Импульстің энергия деңгейінің жоғарылауына резонатордың ұзындығын арттыру арқылы қол жеткізуге болады. Егер резонатордың ұзындығын екі есе арттырса, импульстардың жүру кезеңі екі есе артады және нәтижесінде лазердің кванттық энергия деңгейлерінің популяциясының инверсиясы түрінде осы уақыт ішінде жинақталған оптикалық айдау энергиясы екі есе артады.

"Техноскан-лазерлік жүйелер" компаниясы ультра ұзын резонаторы бар талшықты лазерді әзірледі. Ол талшықтың көп шақырымдық шығанағы түріндегі резонатордыңактам орналасуын жүзеге асырады. Шығанақтың диаметрі 25 см-ден аспайды, биіктігі 10 см. [101] сипатталған сәулелену режимдерін синхрондауды жүзеге асыратын талшықты лазер резонаторының шағын оптикалық ұзындығы 37 км құрайды.

Ультра ұзын резонаторы бар талшықты итербийлі лазер құрылғысы суретті көрсетеді. 5.25.

Лазер енгізуді қолданады Yb толқын ұзындығы 980 нм айдалатын сәулелену талшығы. Оның құрамында MO микро линзалары, PD поляризациялық бөлгіш, M1, M2 айналары және қосымша OV талшықтары бар. Бұл лазер гибридті (көлемді талшықты) резонаторды пайдаланады. Талшықты резонатордың ұзындығы 3,8 км болса, режимді синхрондауға қол жеткізілді. Пассивті режимді синхрондау лазерінде тікелей алынған энергия деңгейі рекордтық төмен импульстік жиілікте 3,9 мкДж құрады.

NEP әсеріне негізделген пассивті режимді синхрондайтын талшықты лазерлер сорғы қуатының әртүрлі деңгейлерінде және резонатор ішіндегі поляризация элементтерінің әртүрлі параметрлерінде жүзеге асырылатын көптеген генерация режимдерін қолдайды. Әр түрлі режимдерде осындай лазерлер тудыратын импульстар сандық көрсеткіштермен ғана емес (ұзақтығы, энергия деңгейі және т.б.), сонымен қатар сапалық жағынан да ерекшеленуі мүмкін. Мұндай лазерлер тұрақты бір импульстік режимнен басқа, кездейсоқ параметрлері бар —ұзақтығы, толқын ұзындығы және энергиясы бар көптеген қосалқы импульстардан тұратын толқындық пакеттерді жасай алады. Мұндай субимпульстердің ұзақтығы мен олардың арасындағы қашықтық фемтосекундтық уақыт диапазонында болғандықтан, жеке субимпульстерді ең жылдам заманауи фотодиодтар мен кең жолақты осциллографтардың көмегімен де анықтау мүмкін емес.

Зерттеулер көрсеткендей, лазерлік резонатордың ұзындығы ұлғайған сайын тұрақты бір импульсті генерация режимін алу ықтималдығы артады, осыған байланысты ұзақ резоРис лазерлері бар. 5.25 ультрадыбыстық резонатордағы сәулелену режимін синхрондаумен талшықты итербийлі лазер схемасы: ПД-поляризацтонды қайраткер; М1, М2-айналар; МО — микрообъектив; ОВ — қосымша талшық. наторлармен квазистохастикалық толқындық пакеттер пайда болу ықтималдығы жоғары. Бұл лазерлік резонатордың ұзындығының өсуімен оның жалпы дисперсиясы сызықты түрде артады, осыған байланысты пайда болған импульстардың ұзақтығы да, олардың энергиясы да артады. Нәтижесінде мұндай импульстардың ең жоғары қуаты шамамен тұрақты болып қалады және резонатордың ұзындығына тәуелді емес.

Қысқа мерзімді және жоғары энергияны бір уақытта жүзеге асыру үшін сәулелену импульстары оңтайлы болып табылады

резонатордың ұзындығы 0,5 шегінде...1,5 км.осы резонатор ұзындықтарында қол жеткізілген импульстік энергиялар қысқа генераторлардың импульстік энергияларынан жоғары, ал генерация оптикалық компрессормен импульстарды тиімді сығуға мүмкіндік беретін бір импульсті болып қала алады.

Ұзын резонаторлары бар лазерлерді қолданудың перспективалы бағыттары-суперконтинуум генераторлары, көп толқынды көздер (оптикалық гармоника генераторлары), оптикалық материалдарды микро және нано өңдеу, фотоника компоненттерін жасау және т.б. олар жоғары қуат, жоғары энергия деңгейі және өндірілген оптикалық импульстардың қысқа ұзақтығы қажет болатын қосымшаларды табады.

5.10.

АҚ ЛАЗЕРЛЕР

Nktphotonics толқын ұзындығының кең диапазонында белгілі бір үздіксіз сәуле шығару қабілеті үшін "ақ" лазерлер деп аталатын суперконтиниум генераторларын шығарады: 400-ден 2400 нм-ге дейін. Лазерлер бір толқын ұзындығымен жоғары сапалы жарық сәулесін алуға мүмкіндік беретіні белгілі. Көптеген практикалық тапсырмалар бірнеше түрлі толқын ұзындығын қолдануды талап етеді, бұл бірнеше лазерлерді қолдануды қажет етеді. Мұндай шешім лазерлік жүйенің дизайнының қымбаттауымен және күрделілігімен байланысты. "Ақ", суперконтинуумды лазерде көрсетілген кемшіліктер жоқ. Ол толқын ұзындығының кең диапазонында үздіксіз сәуле шығарады және сүзгілердің көмегімен спектрдің қажетті бөлігін бөлуге мүмкіндік береді. Классикалық элемент-дифракциялық тор талшық арқылы нанометрге стандартты спектрлік тығыздығы бірнеше милливатт болатын жарықты шығарады. Жалпы қуаты бірнеше ондаған Ваттқа дейін, мұндай көздің жарықтығы шамдардың жарықтығынан бірнеше рет асып түседі.

Ақ лазерлердің монолитті дизайны сәулелерді қосымша реттеу және басқа күрделі туралау қажеттілігін жояды. Қажет болса, алынған кескіннің ажыратымдылығы тәуелді болатын сәулелену сызықтарының тар спектрлік ені акустикалық дифракциялық тормен бөлінеді. Кіре берісте тұрған мұндай дифракциялық торлар негізінен оптикалық-акустикалық реттелетін сүзгілер болып табылады. Сүзгілер жиынтығы кез-келген толқын ұзындығын таңдауға көмектеседі.

"Ақ" лазерлер желісінің ең қуатты өкілі-superextreme лазері. Ол кең жолақты сәулелену мүмкіндіктерін, талшықты лазердің қуаты мен сенімділігін сәтті үйлестіреді.

Superextreme лазерінде пайда болатын импульстардың жиілігі реттеледі. Уақытты өлшеу жабдығына синхрондау үшін лазерді тікелей қосуға болады. Ақ лазерлердің үздіксіз кең спектрі оларды оптикалық когерентті томографияда қолдануға мүмкіндік береді.

Гаус қалыптастыру сүзгісімен бірге кең жолақты спектрді > 200 нм диапазонында алуға болады. Тегістелген спектр суреттердегі артефактілердің санын азайтады, ал кең диапазон жоғары ажыратымдылыққа мүмкіндік береді. Зерттеуші толқын ұзындығының кең диапазонында зерттелетін материалға байланысты толқын ұзындығын таңдай алады.

5-тарауға тест сұрақтары

"КОГЕРЕНТТІ СӘУЛЕЛЕНУ ҚҰРАЛДАРЫ"

5.1. Схеманы пайдаланып, қатты күйдегі лазердің дизайнында белсенді заттың өзегіне сәйкес келетін нөмірді көрсетіңіз:

а) 1;

б) 2;

в) 3;

г) 4;

д) 5.

5.2. Схеманы пайдаланып, қатты күйдегі лазердің дизайнында инфрақызыл жарық диодына сәйкес келетін нөмірді көрсетіңіз:

а) 1;

б) 2;

в) 3;

г) 4;

д) 5.

5.3. Схеманы пайдаланып, металға сәйкес келетін нөмірді көрсетіңіз:

а) 1;

б) 2;

в) 3;

г) 4.

5.4. Схеманы пайдаланып, белсенді аймақты анықтайтын нөмірді көрсетіңіз:

а) 1;

б) 2;

в) 3;

г) 4.

5.5. Тізбекті пайдаланып, жартылай өткізгішті гетероқұрылымды лазерде металды анықтайтын нөмірді көрсетіңіз:

а) 1;

б) 2;

в) 3;

г) 4.

5.6. Суретте төмен температураға сәйкес келетін инъекциялық лазердің ватт-ампер сипаттамасының нөмірін көрсетіңіз:

а) 1;

б) 2;

в) 3.

5.7. Гетероқұрылымы бар жартылай өткізгіш лазер схемасында белсенді аймаққа сәйкес келетін нөмірді көрсетіңіз:

а) 1;

б) 2;

в) 3;

г) 4.

5.8. Суретте орташа температураға сәйкес келетін инъекциялық лазердің ваттампер сипаттамасының нөмірін көрсетіңіз:

а) 1;

б) 2;

в) 3.

5.9. Суретте жоғары температураға сәйкес келетін инъекциялық лазердің ватт-ампер сипаттамасының нөмірін көрсетіңіз:

а) 1;

б) 2;

в) 3.

5.10. Лазерлік генерацияның пайда болуы үшін қандай жағдайлар қажет:

а) фазалық тепе-теңдік шарты;

б) амплитудалық тепе-теңдік шарты;

в) сорғы элементінің болуы;

г) оптикалық резонатордың болуы?

6 тарау

ЖАРТЫЛАЙ ӨТКІЗГІШТІ ФОТОҚАБЫЛДАҒЫШ АСПАПТАР

6.1.

ФОТОҚАБЫЛДАҒЫШ АСПАПТАРДЫҢ ЖҰМЫС ПРИНЦИПІ

Фотоқабылдағыштардың жұмысы қатты денелерде ішкі фотоэффектіні қолдануға негізделген. Жартылай өткізгіш сіңіретін кванттар тор атомдарының немесе қоспа атомдарының заряд тасымалдаушыларын босатады. Осы ауысулардың әрқайсысы берілген материалға тән минималды энергияны қажет ететіндіктен, фотодетектордың әр түрі формуламен анықталған GR-дің белгілі бір ұзын толқындық шекарасына ие

=1,24E2-E1 (6.1)

қайда-микрометрлерде; E2

, E1-электронды вольтпен.

E2-E1 айырмашылығы–"аймақ–аймақ" немесе "қоспа деңгейі-аймақ" ауысуындағы энергия алшақтығы (суретте көрсетілген). 6.1 және ауысу ретінде 1). Сондай–ақ, "қоспа деңгейі-аймақ" ауысуы мүмкін (2-суретке көшу. 6.1 а). 1 және 2 ауысулар фотодетекторлардың жұмысы үшін қолданылады. 3 "аймақ–қоспа деңгейі" ауысуы жүктемедегі фотоэффекттің көрінбеуіне байланысты іс жүзінде қолданыла алмайды.

P-n-ауысу негізінде фотоқабылдағыштың жұмыс принципін қарастырыңыз (сәйкес сурет. 6.1 б). Фотон жартылай өткізгіште жұтылған кезде "электрон–тесік" жұптары пайда болады. Оларды бөлу кезінде фототок пайда болады, электрондар n-аймаққа және тесіктерге ауысады —p-облысында.

Фотонмен жасалған "Электрон–тесік" жұбының бөліну ықтималдығы, егер бұл жұп электр өрісінің әсерінен жартылай өткізгіш аймағында пайда болса, жоғары болады. Бөлудің баламасы–бұл "электрон-тесік" жұбының әдеттегі рекомбинациясы, онда зарядтың сысуы болмайды және осылайша фототокқа үлес қосылмайды.

Электр өрісі жартылай өткізгіш құрылғының кристалында біркелкі бөлінбейді. P типті және n типті диффузиялық аймақтарда өріс олардың арасындағы таусылған қабат деп аталатын аймаққа қарағанда әлдеқайда әлсіз. Фотодетектордың тиімді жұмыс істеуі үшін фотондардың ең көп саны таусылған қабатта жұтылуы керек, яғни фотондар таусылған қабатқа жеткенше сіңірілмеуі керек және таусылған қабаттан шыққанға дейін сіңірілмеуі керек.

Жұтылғанға дейін фотонның жартылай өткізгішке ену тереңдігі оның толқын ұзындығына байланысты. Толқын ұзындығы аз фотондар олар бетіне жақын сіңіріледі, ал ұзындығы ұзағырақ фотондар толқындар кристалдың бүкіл қалыңдығына ене алады. Сондықтан кең спектрлік сипаттаманы қамтамасыз ету қажет,фотодиод кристалының өте жұқа p қабаты болуы үшін, толқын ұзындығы аз және қалың фотондардың енуіне мүмкіндік береді жаңа толқындық фотондардың ұзындығынан максималды фототок алу үшін таусылған қабат.

Таусылған аймақтың қалыңдығы осы аймақтағы жартылай өткізгіштің меншікті кедергісіне және керімещысуға байланысты.Таусылған қабат кері күлімсіреу қолданылмаған жағдайда да болады. Бұл "кіріктірілген"болуымен байланысты негізгі емес тасымалдаушылардың ауысуы арқылы диффузия нәтижесінде пайда болатын өрістер. Керімещысу кернеуі таусылған аймақты кеңейту.

Кез келген кернеудегі таусылған қабаттың өлшемдері p–n түйіспесінің жанында материалдың жоғары кедергісі бар құрылғылар. Сонымен қатар, кристалдың екі қарама-қарсы бетінде де контактілерді жасау үшін төмен қарсылық қажет.Күн батареялары сияқты p–n ауыспалы фотодетекторлар,

төмен кедергісі бар  n типті материалға р типті қоспаны диффузиялау әдісімен жасалады. Төмен қалыңдығы диффузиялық p қабаты төмен толқын ұзындығы бар фотондарына жоғары сезімталдықты қамтамасыз етеді, бірақ таусылғанды кеңейту үшін фотондарға жоғары сезімталдықты тудыратын аймақ ауырсыну толқын ұзындығы, салыстырмалы түрде жоғары кері күлу қажет.

Р типті қоспаның терең диффузиясы толқын ұзындығы аз сәулеленуге сезімталдықты нашарлатады, бірақ оның пайда болуының арқасында "тегіс" ауысу кернеуді азайтуға мүмкіндік береді үлкен толқын ұзындығының сәулеленуіне жақсы сезімталдықты қамтамасыз ету үшін қажетті орын ауыстырулар. Кіші және үлкен толқын ұзындығы бар фотондарға сезімталдықты арттыру үшін р-және n-аймақтар арасындағы төмен керімещысу қолданылады

деп аталатын жоғары кедергісі бар қабат

i-қабат. i-қабаты бар фотоқабылдағыштар р деп аталды–i-n-құрылымдар. Мұндай құрылғыда жұқа диффузиялық p-O flat (оған сәулелену ағыны түседі) және жоғары омды кремнийдің екінші жағында қалың диффузиялық n-аймақ бар пластиналар. Әдетте p–i-n фотодетекторларында I-қабатта келесідей болады жоғары қарсылық бар, тіпті нуэво-мен кетемін, ал қабат p қабатынан шамамен i қабатына дейін таралады. Кедейленуге 5 В - ке дейін кері жылжу кезінде н-н-ға дейін таратады және "смы канія"эффектісі қарқын алуда. 200-ші жылдары әйелдермен жұмысты қайта бастау туралы шешім қабылданғаннан кейін, 200-ші жылдары оларды қолдау үшін не қажет-олардың жоғары бағалары сәулелену. Бұл ең жақсы сызықтық пен жылдамдықты қамтамасыз етеді.

Фотодетектордың сапасын енгізу арқылы бағалауға болады өлшем кванттық тиімділік. Идеал жағдайда әрқайсысы фотон фототоктың бір электронын шығаруы керек. Кванттық тиімділік μ осылайша бір фотонға электродардың саны ретінде өлшенеді.

Іс жүзінде олар көбінесе негізгі жұмысшы ретінде қолданылады

фоторепортаж Sф(А / Вт):

Sтм=ηλ/1,24=Iтм/Фе ,                                            (6.2)

Мұндағы λ-толқын ұзындығы, мкм; Iф-фототок, А; Фе-ағын сәулелену, Вт.

Жоғарыда айтылғандай, фотодетекторлардың жұмысы мыналарға негізделген фотоэлектрондық түрлендіру әсері. Фотоэлектрондық алдын ала білім берудің неғұрлым қарапайым және технологиялық тәсілімен ПП сәулеленуін монохроматикалық Ф( λ)  деп тану керек толқын ұзындығы бар фотондарының ағыны λ . Сәулелену салдарынан беттік (X = 0) және шекара арасындағы шектеулі қабатта (X = d) "электрон-Дирк"жұптарының генерализациясын жобалайды ,фототок:

Iфλ=eηλ0αKλФХdX=eηλФλ1-exp(-Kλd (6.3)

е – электрон заряды; К – коэффицент абсорбации ПП, Kλ=4παλ/λ αλ — сіңіру коэффициенті.

P-n опорционалдылық туралы жаңа шешімге көшумен фотоқабылдағышта Jn (X) және Jp (X) бір өлшемді модель үшін теңдеулермен анықталады:

Jn (X)=eμnExn(X)+eDn∂n(X)∂X                         (6.4)

Jp (X)=eμpExp(X)+eDp∂n(X)∂X                         (6.5)

мұндағы μn- электрондардың қозғалғыштығы; n(X)- тереңдігіндегі электронтардың концентрациясы Х; Dn-электрондардың диффузия коэффициенті; Dзтесіктердің диффузия коэффициенті; p-тесіктердің қозғалғыштығы; P (X) —х тереңдігіндегі тесіктердің концентрациясы.

Фотоэлектрондық Фото сезімталдықтың жоғары мәндері түрлендірулер қамтамасыз етеді фотодиодтар көшкінмен көбейту em, ол жоғары допинг деңгейімен анықталады ПП қабат e ауысу. Алынған электр өрісінің Жоғары кернеу мәндері пайда болған электрон-тесік жұптарына мүмкіндік береді соққы иондануын тудыратын энергияны сатып алыңыз, онда Электрон иондану коэффициентімен сипатталады βn,  a тесік-иондану коэффициенті .

∂nX=αnInX+   βnIpX ;                                                               (6.6)

∂pX=-αpIpX+   βpIpX;                                                              (6.7)

InX=   αpIpX+βpIpX                                                                    (6.8)

мұндағы M-көшкінді көбейту коэффициенті; Ip-n-дегі фототок–

N-славинсіз көбейтудің әлсіз өрісінің ауысуы.

Егер рұқсат етілсе αn=   βn , көшкінді көбейту коэффициенті

өрнек арқылы анықталады

M=11-0handx                                                     (6.9)

мұндағы h-таусылған аймақтың ені.

Көшкінді көбейтетін фотоэлектрондық түрлендіргіштер легирлеуші қоспалардың жоғары концентрациясының күші өте жоғары негізгі емес тасымалдаушылардың қысқа өмір сүру уақыты, нәтижесінде фототоктың күшті спектрлік тәуелділігі.

6.2.

СИПАТТАМАЛАРЫ, ПАРАМЕТРЛЕРІ ЖӘНЕ МОДЕЛЬДЕРІ

ФОТОҚАБЫЛДАҒЫШТАР

6.2.1.

ФОТОДЕТЕКТОРЛАРДЫҢ СЕЗІМТАЛДЫҒЫ

Фотодетектордың маңызды параметрі - сезімталдық. Бұл параметрді белгілі бір дәрежеде санауға болады электронды құрылғылардағы күшейту коэффициентіне ұқсас өткізгіштік. Жалпы жағдайда фотодетектордың сезімталдығы қабылдағыштың фотосурет шығысындағы электр күйінің өзгеруін оның кірісіне бірлік оптикалық ақ балық беру кезінде көрсетеді.

Оптикалық сәулелену энергетикалық және жарық параметрлерімен сипатталуы мүмкін. Сипатталған параметрге сәйкес фотодетектордың сезімталдығы ажыратылады сәулелену ағыны  STMv, Жарық ағынына, сәулеленуге  SEe және SEv жарықтандыруға.

Өлшенетін электр параметріне байланысты фотодетектордың шығысы фотодетектордың ток және вольт сезімдерін ажыратады. Егер өлшенетін шама болса фототок, содан кейін бізде ток сезімталдығы бар (S1). Өлшенетін шамасы фотосигналдың кернеуі болып табылатын фотоқабылдағыштың сезімталдығы вольтты сезімталдық (S1) деп аталады.

Фотодетектордың сезімталдығын анықтау мысалдары өрнектерде келтірілген:

SIФv= IФ/Фv                                                              (6.10)

SIEv= IФ/Ev                                                                (6.11)

SVEv= UФ/Фe                                                                  (6.12)

SVEv= UФ/Ee                                                                   (6.13)

мұндағы—SIФv Жарық ағынына ток сезімталдығы; —SIEvжарыққа ток сезімталдығы;  SVEv— сәулелену ағынына вольтты сезімталдық; SVEv-сәулеленуге вольтты сезімталдық.

Жалпы айтқанда, фотодетектордың сезімталдығы тұрақты шама емес және, атап айтқанда, сәулелену параметрлеріне байланысты. Осы тәуелділікті ескеру үшін статикалық және

динамикалық дифференциалды сезімталдықтың фотоқабылдағышы, бұл ретте статикалық сезімталдық өлшенетін шамалардың тұрақты мәндерінің қатынасымен анықталады.Сезімталдық құлаған сәулеленудің толқын ұзындығына байланысты. Сондықтан интегралды және монохроматикалық деп ажыратыңызберілген спектрлік құрамның монохроматикалық емес сәулеленуіне Фото қабылдағыштың сезімталдығы.

Монохроматикалық сезім-бұл фотодетектордың моно хроматикалық сәулеленуге сезімталдығы. SФ (А/Вт) монохроматикалық сезімталдығы фототоктың Pизл (Вт) с сәулеленуінің толық қуатына қатынасын анықтайды

сезімтал алаңға түсетін толқын ұзындығы диодтың суреті:

SФ=IФPизл (λ)                                                          (6.14)

6.2.2.

ЭЛЕКТРЛІК ЖӘНЕ УАҚЫТША

Параметрлер

Фотодетектор қараңғы токпен сипатталады IT, толық қараңғыланған кезде фотоқабылдағыштың ағып кетуінің анықталатын тогы және берілген кері кернеуде.

Қосылған кезде фотоқабылдағыштың шекті мүмкіндіктері

электр тізбегі Uобр-дің рұқсат етілген кері кернеуін сипаттайды.қосымша.

Фотоқабылдағыштар сонымен қатар уақытша параметрлермен сипатталады: tc өсу уақыты, алдыңғы жағынан анықталған вет фотосы сәулеленудің тамаша тікбұрышты импульсіне. Өсімдіктерге кететін уақыт импульс амплитудасының 0,1 және 0,9 деңгейлері бойынша анықталады фототок. Tsp құлдырау уақыты сәулелену импульсінің плитудасының 0,9 және 0,1 ам деңгейлерімен анықталады. Фотоқабылдағыштың жұмысы релелік фотоөткізгіштің релаксация уақытын да сипаттайды. Реле фототокының экспоненциалды өсуі мен төмендеуімен формула анықтауға болады

τрел=tн2.2=tcп2.2                                                               (6.15)

Фотодетектордың жиілік қасиеттері шекарамен анықталады жиілігі  fгр. Ол оптикалық сәулелену Модулінің жиілігі SФ сезімталдығының модуляцияланбаған кезде сезімталдықтан 0,707 (-3 дБ) мәніне дейін өзгерген кезде анықталады сәулелену.

Фотодетектор зарядтау сыйымдылығы мен корпустың паразиттік сыйымдылығының қосындысына тең СФП сыйымдылығына ие. Бұл сыйымдылық фотодетектордың уақыт және жиілік қасиеттерін анықтайды.

Әрбір фотоқабылдағыш фототүсірілім алаңының ауданымен сипатталады.

6.2.3.

ФОТОДЕТЕКТОРЛАРДЫҢ ШУ ПАРАМЕТРЛЕРІ

Шекті шағын оптикалық сигналды іске асыру мүмкіндігі фотоқабылдағыштың Шу параметрлерімен байланысты Pпор шекті ағынымен анықталады.Фотодетектордың шуы хаотикалық сигнал болып табылады

кездейсоқ амплитудасы мен жиілігі бар, оның барысында сіз пайдалы сигналмен бірге боласыз.

Шу көздері болуы мүмкін фотоқабылдағышқа қатысты ішкі және сыртқы электр тізбегінің элементі.Тұрақты модуляцияланбаған жарық жағдайында эмниктің көмегімен сезімталдық шегін шектейтін негізгі фактор тем қараңғы ток болып табылады. LT фототокпен, қараңғы токтан аз, Iф  сигналының пайдалы тогы қараңғы фонда ажырату мүмкін емес ток. Қараңғы токтың әсерін жарық ағынының Мо дуляциясы, содан кейін айнымалыны күшейту арқылы жоюға болады фотоқабылдағыштың шығуынан алынған фототок.

Сыртқы шу,әр түрлі кеңестердің арқасында пайда болатын, бірақ айтарлықтай шектелуі мүмкін.

Әрбір фотосуреттерінде ішкі (меншікті) шу бар, олар жарықтың корпускулалық табиғатымен және электр қуатымен байланысты. Шу кездейсоқ процестерге байланысты болғандықтан, олар математикалық сияқты параметрлермен сипаттау әдеттегідей күту (орташа шу деңгейі) және орташа квадраттық мән немесе дисперсия. Шулар  токтың ауытқуының орташа квадраттық мәндерімен сипатталады  және i-2 кернеуінің ауытқуының орташа квадраттық білімдері u-2 берілген жүктеме кезінде жиілік диапазонында.

Шу-дағы шудың негізгі түрлері: жылу, атыс, артық,фотолық және фотондық.

Жылу шуы-хаотикалық жылу тудыратын шу бос электрондардың қозғалысы. Ол пайдалы ақ балыққа тәуелді емес және жиілік диапазонындағы біркелкі спектрмен сипатталады жылу шуы ақ шу деп аталады:

uжш2=4kTRH∆f                                                         (6.16)

Жылу шуылымен күресудің негізгі әдісі- салқындату.

Атыс (генерациялық-рекомбинациялық) шу мыналарға байланысты шығысындағы ток дискретті бөлшектердің ағыны болып табылады,олардың саны уақыт бойынша өзгереді:

iжш2=2eIф+Iф∆f                                              (6.17)

Жүктеме кедергісінде кернеу, дисперсия жасалады формула бойынша анықталады

гжш2=2eIф+IфR2∆f                                               (6.18)

Атыс шуы да ақ шу, бірақ керісінше жылу, қабылданған сигнал деңгейіне байланысты.1/f түрінің спектрі бар артық шу технологияның шыңдалмауына (беттік рекомбинациялар мен ағып кетулерге) байланысты ФП құрылымының физикалық идеалдан ауытқуына байланысты,байланыс электродтарының жетілмегендігі және т.б.). Артық шу(1/F Шу) температураға аздап тәуелді және аймақта басым төмен жиіліктер.

Ішкі фондық шу Iф сәулеленудің ауытқуына байланысты  Tфoн температурасында АФ-ны қоршап тұрған денелердің қабілеттері.

Фондық сәулелену атмосфералық сәулеленудің шашырауымен де, "Эмитент–ФП"жұбына тәуелсіз тіршілік ететін көздердің (күн, жердің жылу сәулеленуі және т.б.) сыртқы белсенділігімен де байланысты болуы мүмкін.

ФП спектрінің ИК- саласында жұмыс істеген кезде мынаны ескеру қажет

(λ>4 мкм) фондық кедергілердің негізгі түрі - жылу сәулеленуі атмосфера мен жер беті, олардың максимумы шамамен 10 мкм толқын ұзындығына келеді. λ<3 мкм басым күн радиациясының фондық кедергісі (тікелей, шашыраңқыжәне шағылысқан) спектрдің көрінетін аймағында максимуммен.

Радиациялық шу радиатордың параметрлеріне де, ФП жұмыс жағдайына да байланысты болғандықтан, көбінесе ол ФП сезімталдық шегін анықтайды. Сондықтан идеалды ФП ретінде радиациямен салыстырғанда барлық шу шамалы болатын біреуін қабылдауға болады.Фотонды шу Iф .Фото статикалық тербеліске байланысты әсер ететін сәулелену ағынындағы фотондардың саны Nф, яғни сәулеленудің кванттық дискретті табиғаты.Жұмыс температурасында іргелі, түбегейлі жойылмайтын кванттық шек фотонмен беріледі.Шу ағындағы фотон статистикасы үлестіруге бағынады Пуассон, ол үшін  Nф-тен орташа квадраттық ауытқуNф -ге тең .

Минималды эквивалентті шу қуаты 1 фотон /с ағынымен анықталады:

Рэ.мин∆f=Еф=hν.                                                              (6.19)

λ = 0,5 және  ∆f = 1 Гц — Рэ.мин 4 ∙10-19 кезінде. Дәл осындай сәулелену қуаты гете отандық қабылдау кезінде идеалды ФП-ны "сезіне" алады.

Демек,шу және, Nф жолағына тәуелді болғандықтан, әр түрлі ФП-ді салыстырудың ыңғайлылығы бірлік жиілік диапазонында ФП-тің кеуекті ағыны немесе  анықтау аймағы деп аталатын шендердің кері жетегі туралы түсінік D енгізілді:

D=Ффор∆f                                                                             (6.20)

Нақты анықтау қабілеті D*  личинкасын сипаттайды  D және  Фп Ѕэф = 1 см2,  ФП сезімталдығына байланысты және оның шу сипаттамалары және оның сапасының критерийі бола алады:

D*=SиSэф ∆fUш                                                                              (6.21)

Содан кейін меншікті шекті ағын Фпор* келесідей анықталады

Фпор*=1D*=UшSиSэф∆f                                                           (6.22)

Параметрлер Фпор* және D* сәулеленудің толқын ұзындығына байланысты және іс жүзінде ауқымын анықтаңыз спектр, онда ол қолданылады.

6.2.4.ФОТОҚАБЫЛДАҒЫШТЫҢ ПАРАМЕТРЛЕРІ

ОПТОПАРА ЭЛЕМЕНТІ РЕТІНДЕ

Оптопараларда фотодетектор эмитентпен бірге жұмыс істейді,көбінесе ИК-диодымен. Оптопараларда қолданылатын эмитенттер олардың салыстырмалы түрде тар сәулелену спектрі бар. Осыған байланысты мұнда фотодетектор спектрлік ха сипаттамасының белгілі бір түрі маңызды емес, интегралды (спектр бойынша) параметрлері мағынасын жоғалтады. Сезімталдықтың максималды болуы маңызды жұмыс қолданылатын эмитенттің толқын ұзындығы.

Оптопарадағы фотодетектордың жылдамдығы сипатталады tпер ауысу уақыты. Қолданылатын негізгі сыныптар қазіргі уақытта фотодетекторларда tпер = 10-5 ... 10-7с; қазіргі заманғы фотоқабылдағыштар tпер = 10-8 болар еді

10-10с; оптоэлектрониканың перспективалары  аймаққа жылжуды Фото қабылдауды талап етеді 10-10... 10-12. жоғары жылдамдық режимі (кіші tпер) жоғары жүктеме үшін іске асырылмайды, өйткені бұл жағдайда ауысу ұзақтығы анықталады фотодетектордың сыйымдылығын баяу зарядтау процесі. Сонымен қатар, Фпор  маңындағы сәулелену ағындарымен жұмыс істеу кезінде жүктеме кедергісінен шамамен 107 Ом қажет, содан кейін таңның ұзақтығы және фото қабылдағыштың сыйымдылығы с = 5...20 пФ10-4...10-5с  құрайды.Нәтижесінде жұмыс кезінде жоғары өнімділік пайда болады шекті режимдегі фотоқабылдағыш (Ф = Фпор және кіші Іф кезінде) іс жүзінде қол жетімсіз. Атап айтқанда, оптопараларда фото қабылдағыштарды қолданған кезде шекті параметрлердің өсуі болып табылады.

6.2.5.КӨЗ ФОТОДЕТЕКТОР РЕТІНДЕ

БІРЕГЕЙ ҚАСИЕТТЕРІ БАР

Көз-оптикалық сигналдардың түрлендіргіші, егер электрлік емес болса, онда нейрондық сигналдарға. Шамамен 2 ∙10-8нервтер көзден миға қосылады, ал миға барлығы 2,5  ∙10-8  талшықтар  қосылады. Бұл сандар адам үшін маңыздылығын көрсетеді ақпарат қабылдағыш ретінде көздер.

Адамның есту мүшесінің жиілік диапазоны-20 кГц, демек, бұл органның ақпаратты қабылдау жылдамдығы 20 кбит/с болуы мүмкін. —шамамен (2...4)  107бит/с.

Көру органының ақпаратты өңдеу жылдамдығы мың есе есту мүшелерінің өңдеу жылдамдығынан жоғары.

Зерттеушілер көзді "мидың  алға бағытталған бөлігі"деп атайды. Көздің торлы қабығында кескіннің бастапқы өңдеуінің бірқатар операциялары басталады және олар ми қыртысының ауыр жарты шарларында жалғасады және аяқталады, бұл оның маңызды бөлігін құрайды.

С.И.Вавиловтың тәжірибелерімен көздің сезімталдығы үшін көзінің жалғыз фотондарды жою мүмкіндігі анықталды теориялық кванттық шегіне жақын.

Көз торының "элементтерінің" саны-таяқшалар мен конустар —шамамен 108 құрайды; әр секунд сайын миға жіберіледі (2...4) 107 сигналдар. Кеңістіктік ажыратымдылық орталықта максималды торлы қабық: конустың диаметрі шамамен 1...2 мкм, сондықтан теориялық, дифракциялық шегіне жақын оғаш шешім туралы.

Адам 0,38 диапазонында 200-ге дейін спектрлік таза түстерді ажыратады...0,76 мкм. Ақ жарықпен араласқан кезде-әр түстің он реңкінің тағы бір көзі.

Оптикалық құрылғылардың ұқсас параметрін спектрлік ажыратымдылық деп санауға болады . Берілген мәліметтерден жартылай шай көзге арналған осы параметрдің келесі бағасы:

∆λ=0,76-0,38200-10 =1,8∙10-4  мкм                                                (6.23)

Адам оны жеңу үшін көп жұмыс істеуге мәжбүр болды табиғатқа жету: жоғарыдағы заманауи Фурье анализаторларында тәртіп бойынша және одан да көп.

Адамның көздің спектрлік ажыратымдылығы жеткілікті қоршаған әлемнің түрлі-түсті байлығын қабылдау үшін. Таяқшалар түнгі көруді қамтамасыз етіңіз. Олар адамға айсыз бұлтсыз түнде, яғни 10-4 лк жарықтандырумен бағдарлануға мүмкіндік береді.Көз жердегі ең жарқын тікелей күн сәулесін көреді және бұл 105. Көздің динамикалық диапазоны болды

D=10510-4 =109                                                        (6.24)

Көптеген оптикалық-электронды құрылғылар мұндай" миллиардтық " динамикалық диапазонға қызғана алады.Көз секундына шамамен 20 кадрды тіркей алады.Бұл теледидар стандарттарын әзірлеу кезінде ескеріледі.

6.2.6.ФОТОДЕТЕКТОРЛАРДЫҢ СИПАТТАМАЛАРЫ

Фотодетекторлардың негізгі сипаттамалары вольт-Ампер, спектрлік және энергетикалық сипаттамалар.

Вольт – Ампер сипаттамасы (ВАХ) - фотоқабылдағыштың шығысындағы кернеудің Шығыс тогына (фототокқа)тәуелділігі берілген сәулелену ағынында Ф (сурет. 6.2 а).

Сурет. 6.2

Фотодетекторлардың сипаттамалары: а-Вольт-Ампер; б-спектрлік; в-энергетикалық.

Мысалы, p-n-өтпелі фотоқабылдағыш жағдайында ВАХ теңдеумен сипатталады

Iвых=I0expeUвыхKT-1-Iф                                                         (6.25)

мұндағы I0–p-n-өтудің кері тогы; Ia-пайда болған фототок/ ,жарық ағынының әсерінен Ф.

Спектрлік сипаттама-фотодетектордың сезімталдығының фотодетекторға түсетін толқын ұзындығына тәуелділігі монохроматикалық сәулелену. Суретте көрсетілген. 6.2 Б ұзын спектрдің толқындық шекарасы гр максималды ұзындығын анықтайды.Фото қабылдағышқа түсетін сәулеленудің толқындары, ал қысқа толқынды шекара сәулеленудің сіңуінің жоғарылауына байланыстытолқын ұзындығы азайған кезде құрылымның пассивті аймақтарында.

Энергетикалық сипаттамасы (сурет. 6.2 в) фото ағынның фотоқабылдағышқа түсетін сәулелену ағынына тәуелділігін білдіреді. Энергетикалық сипаттама әдетте түрдің дәреже функциясымен сипатталады

Iф=Фn, (6.26)

мұндағы n көрсеткіші энергетикалық сипаттаманың сызықтығын сипаттайды. N = 1 кезінде сипаттама сызықты болады.

Фmin мәндерінің аймағы...Фmax фотодетектордың сызықтығының динамикалық диа пазонын анықтайды:

Dфп=101gФmaxФmin                                                             (6.27)

6.2.7.

ФОТОДЕТЕКТОРЛАРДЫҢ ЭЛЕКТРЛІК МОДЕЛЬДЕРІ

Фотодиодтың статикалық режимдегі электрлік моделі суретте көрсетілген. 6.3.

Қарастырылып отырған модельде VD диодында бар деп болжанады кері ток фотодиодтың жылу тогынан өлшеусіз аз.

Iн-қанығу тогы Uайн = 0,5...1 В және қоршаған орта температурасы

Т = Тжұм; Іт.г–р-n ауысу саласында пайда болатын термогенерация тогы; Uайн-фотодио дуға қолданылатын кері кернеу; Iфт-қараңғы күйдегі фотодиод тогы (егер Ін = 0 және І.г = 0); гт.с-қараңғы қарсылық.

Сурет. 6.3

Фотодиодтың электрлік моделі:a-төмен жиілікті; B-жоғары жиілікті.

Фотодетекторлардың инерциясы тасымалдаушылардың жазы туралы олардың пайда болған жерінен олардың ауысуымен бөлінуіне дейінгі уақытпен анықталады және rпСд тізбегінің тұрақты уақыты.

Тасымалдаушылардың ұшу уақыты фотодетектордың ішкі құрылымымен анықталады. Үш тасымалдау механизмі белгілі: диффу зия, электр өрісі болған кездегі диффузия, электр өрісіндегі дрейф.

P–n-инсульт негізінде жоғары инерциялық фотожетектерде, тасымалдаушыларды тасымалдаудың басым механизмі диффузия болған кезде, тек p-облыста сіңіруді есепке алғанда, оның ортасында тасымалдаушылардың базада ұшу уақыты шамамен тең болады

t=hб22∙Dn                                                                          (6.28)

мұндағы hб-p-аймақтың қалыңдығы; Dn-элекрондардың диффузиясының коэффициенті.

Электр өрісіндегі дрейф арқылы тасымалдау механизмі p–i–n-фотоқабылдағыштарда қолданылады. Егер өріс тұрақты болатын i қабатта болса, бірақ рекомбинацияны елемейтін болсаңыз, онда сигналдың амплитудасы 30% - ға азаятын жиілік сіз разрядтан табыласыз

F0,7=1,7μUобр2πi2                                                                 (6.29)

мұндағы-тасымалдаушылардың ұтқырлығы; Uобр–р–i-n-құрылымға жататын кері кернеу; h2 — i-аймақтың ені.

Тар I-аймақ жағдайында (hi≈ 0,05 мм) кері кернеуде шамамен 1000 Ом см кедергісі бар Uобр = 50 в F0,7 мәні 400 МГц-ке жетеді.

Минималды инерциялық фотодетекторларды жасау кезінде олар rп және Сд мөлшерін азайтуға тырысады. P-n-ауысу  негізіндегі фотоқабылдағыш конденсаторға ұқсас, ол үшін P - және n-аймақтар әр түрлі зарядталған тақтайшаларды орналастырады, ал зарядтың көлемі — оларды бөлетін диэлектрик. Облыстың ені көлемдік заряд қолданылатын кернеу мөлшеріне байланысты өзгереді. Көлемдік заряд аймағына ені кері сысу шамасының өсуімен сыйымдылық ется азайған сайын артады. Фотоқабылдағыштың сыйымдылығы  формула бойынша анықтауға болады тегіс конденсатор үшін:

С=εε0Sh                                                                 (6.30)

мұндағы ε0-вакуумның диэлектрлік өткізгіштігі; ε- жартылай өткізгіштің диэлектрлік өткізгіштігі; S–p-n-өту ауданы; h-көлемдік заряд аймағының ені.p–i–n құрылымы бар фотоқабылдағыштың сыйымдылығы жеткілікті керімещысудың үлкен шамалары тек анықталады ені i-қабат.

rn фотодетекторының дәйекті кедергісі жалпы жағдайда тасымалдаушылардың жұқа ағынына төзімділігі кіреді базалық қабат (базалық кедергі), p–n түйісуінен (коллекторлық кедергі) және контактілерге қарсы өткізгіштің қалыңдығы. Фототранзистор коллекторының кедергісі формула бойынша анықталады

Rж=ρkhkS                                                                      (6.31)

мұндағы к-коллектордың меншікті кедергісі; hк-лектор бағанының қалыңдығы; S–р-n-түйісу алаңы.

Фотодетекторлардың жоғары сезімталдығы мен төмен инерциялық талаптары қарама-қайшы. Сондықтан байланысты нақты шарттар әртүрлі фототранзистор түрлерін қолданады.

6.3. p–n-ауысуға негізделген ФОТОДИОДТАР

P–n-ауысу негізінде фотодиодтың жеңілдетілген құрылымы суретте көрсетілген. 6.4. Мұндай құрылғы мәні бойынша кері -майысқан р-n-ауысу.

Сурет. 6.4 Р–n-ауысу құрылымы:1 - таусылған аймақ; 2-диффузиялық Аймақ; 3-сіңіру аймағы.

Сурет. 6.5 Вольт-Ампер отбасы фотодиодтың сипаттамалары

Мұндай өтпелі кезеңнің маңызды қасиеттері-тасымалдаушылардың кедейленген өтпелі аймағының болуы,салыстырмалы түрде күшті өрісті шоғырландыру және түсетін жарық жұтылатын сіңіру аймақтары (фотондар ұсталады).

Таусылған аймақ қозғалыссыз оң пайда болады n-домендегі зарядталған донор атомдары және p-домендегі рационалды зарядталған акцептор атомдары. Кедей аймақтағы Шири мессидегі легирленген заттардың концентрациясына байланысты. Қоспалар неғұрлым аз болса, соғұрлым таусылған қабат кеңірек болады.

Сіңіру аймағының орны мен ені түсетін жарықтың толқын ұзындығына және диод жасалған материалға байланысты.

Жарық неғұрлым күшті сіңірілсе,соғұрлым жұқа сіңіреді. Бұл аймақ толығымен бүкіл диодқа таралуы мүмкін,егер жарық аз сіңсе. Фотондар жұтылған кезде, электрон Тақтар валенттілік аймағынан өткізгіштік аймағына өтеді. Осылайша электронды тесік жұбы жасалады. Егер мұндай жұп болса

ол кедейленген аймақта жасалады, содан кейін тасымалдаушылар бөлінеді

(дрейф) кедейленген аймақтағы өрістің әсерінен. Ұзындық нәтижесінде жүктеме тізбегінде ток ағады. Егер электронды тесік жұбы болса ол кедей аймақтан тыс жерде қалыптасады, содан кейін тесік кедей аймаққа қарай таралады. Дрейфпен салыстырғанда диффузия өте баяу болғандықтан, жақсырақ жарықтың көп бөлігі таусылған аймақта сіңіп кетті. Осылайша, кедейленген аймақты ұзартқан жөн, n қабатындағы қоспаның концентрациясын төмендету. Бұл n-қабаттың әлсіз легирленуі, оны санауға болады меншікті.

Вольт-Ампер сипаттамаларының фотодиоды. 6.5. I аймақ фотодиффузияға сәйкес келеді. Мұнда p-n ауысуына тікелей кернеу қолданылады,ал токтың диффузиялық компоненті фото токты толығымен басады (Ip-n ≫ Iф), бұл фото токты басқаруды мүмкін емес етеді. Мұнда фотодиодтың тогы өрнектен анықталады

IФД=URH=Iф- Ip-n =   IфФ-I0expUφт-1	                      (6.32)

мұндағы φт-жылу потенциалы; U-диодтағы кернеу.

Бос жүріс режимінде (RH→∞ ) берілген өрнектен жарық ағынының оп кезінде фото-ЭҚК максималды мәнін анықтауға болады:

Ux.x=φтIn 1+IфI0                                                                     (6.33)

Қысқа тұйықталу кезінде фотодиодтағы кернеу нөлге тең (U = 0), ал фотодиод тогы фототасымалдаушылар ағынымен жасалады. Кремний фотодиодтарында фото-ЭҚК мәні 0,5 құрайды...0,55 B.

Фотодиод режимінде (III аймақ оған сәйкес келеді) кері кернеу көзі қолданылады Uобр. Бұл режимде Ip-n  ауысуы арқылы ток пайда болады токты анықтау I0 , ол сәулелену болмаған кезде пайда болады. Кезінде жарық ағынының p–n ауысуына әсер ету фотодиод тогы

ІФД = ІФ + I0≈ ІФ.

Жүктелген резистордың вольт-амперлік сипаттамасы теңдеуі келесідей түзу сызық болып табылады

Uобр-I фR н = UА,

мұндағы UA-Ф1 Жарық ағынына сәйкес келетін А жұмыс нүктесіндегі фотодиодтағы кернеу, суретте көрсетілген. 6.5.

Кері кернеулердің жұмыс диапазонында фототоктар жүктеме кедергісіне тәуелді емес, дио және тұрақты ток кедергісі жарық ағынының өзгеруімен үлкен шектерде өзгереді, сондықтан кейде "фотоди бір режим" терминінің орнына "фоторезисторлық режим"термині қолданылады. Қарастырылып отырған айнымалы токқа фотодиодтың кедергісі сайт үлкен және үлкен болған кезде азаяды жарық ағынының мәндері.Үлкен кері кернеу мәндерінде (IV аймақ сурет. 6.5) p–n-өткелінің көшкін сынуы байқалады. Егер жүктеме кедергісінің күші үлкен кері шектелсе бұл жағдайда байқалатын p–n-ауысу тогы фотодиодтық режимдегі фототокпен салыстырғанда фототокты бірнеше рет күшейтетін қайтымды электр құрылғысын қолданатын фотодетекторды қолдануға болады. Бұл әсер көшкін фотодиодтарында (LFD) қолданылады.

6.4.

p–i–n құрылымы бар ФОТОДИОДТАР

Фотодиодтың жиілік диапазонын оны төмендетпей кеңейту сезімталдық p–i-n құрылымдарында мүмкін (сәйкес бірге сурет. 6.6).

р–i-n-құрылымында I-аймақ екі арасында қоршалған электр өткізгіштігінің қарама-қарсы типті аймақтары және 106… 107 - да  есе артық қарсылық бар...n - және p-типті ле гирленген аймақтардың кедергісінен. Рат кернеулері туралы жеткілікті үлкен болған кезде күшті және біртекті электр Е кернеу өрісі бүкіл I-аймаққа таралады.

Бұл аймақ жеткілікті түрде жасалуы мүмкін ши рокой. Бұл құрылым жылдам және сезімтал қабылдағышты алуға негіз жасайды. Тесіктер мен электрондар,сәулеленуді сіңіру арқылы i-аймақта пайда болған, тез электр өрісі арқылы бөлінеді. Энергетикалық диаграмма p-i-n-диодтың керімещысуы суретте көрсетілген. 6.7. Жуық көзі сәулеленудің 90% тікелей i-аймаққа сіңеді.

Жылдам әрекет етудің артуы кәдімгі құрылымға тән база арқылы диффузия процесінің р-і-n құрылымында күшті электр өрісіндегі і-облыс арқылы тасымалдағыштардың дрейфімен алмастырылуына байланысты.

Тесіктердің дрейф уақыты tдр  i-ені h аймағы арқылы

tдр=hvp=hμpE                                                                           (6.34)

где Е — напряженность электрического поля в i-области; р — подвижность дырок;vp— скорость дрейфа дырок в электрическом поле,vp=μpE.

Электр өрісінің кернеулігі шамамен 2*106 В / м тасымалдаушы дрейфінің максималды жылдамдығына қол жеткізіледі v = 6...8* 104 м / с. бұл жағдайда = 10-2см болғанда біз             tдр≈10-9…10-10 аламыз. Бұл F диодының жиілік диапазоны 109 Гц. Бұл тез әсер ететін кремний фотодиодтары.

P-i–n фотодиодындағы I–аймақ арқылы тасымалдаушының дрейф уақытының p-n-фотодиодтағы база арқылы диффузия уақытына қатынасы мүмкін түрінде ұсыну

tдрtдиф≈hμpEh22Dp=h2μpUобрh22Dp=2φтUобр                                                      (6.35)

Өйткені Dpμp=kTe=φтбастап Uбр= 0,1...0,2 в p–i-n-фотодиодтардың өнімділік артықшылығы бар.

Жоғары сезімталдықпен жоғары өнімділікті меза–p–i-n деп аталатын арнайы дизайндағы p-i–n–диодтар жүзеге асырады (сурет. 6.8). Мұнда жарық I-қабаттың бүкіл еніне әсер етеді, бұл жоғары сезімталдыққа қол жеткізуге мүмкіндік береді, ал электродтар арасындағы тасымалдаушылардың ұшу уақыты аз, бұл жоғары жылдамдыққа қол жеткізуге мүмкіндік береді.

Осылайша, p–i–n құрылымы бар фотодиодтардың келесі негізгі артықшылықтары бар:

- жоғары сезімталдықтың тіркесімі (толқын ұзындығы 0,9 мкм-ге жетеді Теориялық сезімталдық шегі  Sф≈0,7 А/Вт) және жоғары өнімділік;

- i-аймақтың Шири ұлғайту кезінде спектрдің ұзын толқынды аймағында жоғары сезімталдықты қамтамасыз ету мүмкіндігі;

- тосқауыл сыйымдылығы төмен;

- фотодиодты режимде төмен жұмыс кернеулері болады, бұл p-i-n фотодиодтардың интегралды микросхемалармен электрлік үйлесімділігін қамтамасыз етеді.

p-i-n-құрылымның кемшіліктеріне i-базаның жоғары тазалығы талабын және интегралдық схемалардың жіңішке легирленген қабаттарымен нашар технологиялық үйлесімділікті жатқызу қажет.

6.1-кестеде отандық p-i-n диодтардың параметрлері келтірілген.

6.5

ШОТТКИ ФОТОДИОДТАРЫ

Шоттки тосқауылы бар жеңілдетілген фотодиод құрылымы суретте 6.9  көрсетілген.

Қатты легирленген n + кремний төсемінде n-типті жоғары көлемді жартылай өткізгіштің жұқа эпитаксиалды пленкасы өсіріледі. Содан кейін n-типті материалдың мұқият тазартылған бетіне жіңішке (0,1 мкм) жартылай мөлдір пленка, ал оның үстіне - қарсы қабат тозаңдандырылады.

«Металл-жартылай өткізгіш» контактісінің құрылымы мен қасиеттері металдағы (UFм) және жартылай өткізгіштегі (UFрр) Ферми деңгейлерінің өзара орналасуына байланысты.

Суретте. 6.10 жағдай үшін "металл-жартылай өткізгіш" Аймақтық байланыс диаграммалары көрсетілген UFм<UFпп.

Байланыс пайда болған кезде электрондар n типті жартылай өткізгіштен металға өтеді. Бұл жағдайда "металл–жартылай өткізгіш" шекарасына жақын жерде донорлардың оң иондарының көлемдік заряды, демек, электр өрісі пайда болады.

Жартылай өткізгіштің бетіне жақын энергия деңгейлері қисық. Деңгейлердің қисаю дәрежесі жеке кәсіпкерлердің Үстірт әлеуетімен сипатталады. Оны жартылай өткізгіштің көлемі мен беті арасындағы потенциалдар айырмашылығын анықтауға болады. Сыртқы кернеу мен оптикалық сәулелену болмаған кезде ауысу тепе-теңдік күйінде болады. Бұл жағдай Uпов o тепе-теңдік беттік потенциалымен сипатталады.байланыс қабатындағы потенциалды тосқауыл Шоттки тосқауылы деп аталады. Оның биіктігі p-n түйісуіндегі ішкі потенциалды тосқауылдың аналогы болып табылады. Қолданылатын сыртқы кернеудің полярлығына байланысты Шоттки тосқауылының биіктігі мен жанасу қабатының кедергісі өзгереді.

Тікелей кернеу қолданылған кезде Uпр(металға оң полюс, n типті жартылай өткізгішке теріс полюс) потенциалды тосқауыл төмендейді, жанасу қабаты негізгі тасымалдаушы электрондармен байытылады және металл-жартылай өткізгіштің ауысу кедергісі тепе-теңдіктен аз болады. Егер сыртқы кернеудің полярлығын өзгертсеңіз, яғни өтпеге кері кернеуді қолданыңыз Uобр (суретте көрсетілгендей. 6.9), содан кейін байланыстағы ықтимал кедергі жоғарылайды. Бұл жағдайда жанасу қабаты негізгі тасымалдаушылар-электрондармен одан әрі кедейленеді және тепе-теңдік күйімен

салыстырғанда оның кедергісі артады. Осылайша, "металл–жартылай өткізгіш" контактісі түзеткіш қасиеттерге ие және Шоттки диодтары деп аталатын құрылғылардың негізі бола алады.

Р–n түйісуіндегі диодтармен салыстырғанда Шоттки диодтарының айрықша ерекшелігі-негізгі емес тасымалдаушылардың инъекциясының болмауы. Шоттки диодтары негізгі тасымалдаушылардың қозғалысын пайдаланады. Оларда диод базасында негізгі емес тасымалдаушылардың жинақталуымен және резорбциясымен байланысты баяу процестер жоқ.

Шоттки тосқауылы бар фотодиодтарда жанасу металында сәулелену кванттарын сіңіру мүмкіндігі бар (егер сәулелену кванттарының энергиясы жолақ енінен аз болса). Егер сәулелену квантының энергиясы потенциалдық тосқауылдың биіктігінен үлкен болса, онда металдан қозған электрондар потенциалдық тосқауыл арқылы жартылай өткізгішке өтуі мүмкін. Нәтижесінде фотодиодтың спектрлік сипаттамасының ұзын толқындық шекарасы ұзын толқындарға қарай жылжиды.

Шоттки фотодиоды кванттық энергияның өсуімен сәулеленуді сіңіру аймағы фототасымалдаушыларды бөлетін өріс бар көлемдік заряд қабатына ауысады. Төмен сіңіру тереңдігінде p–n ауысуы бар фотодиодта фототок іс жүзінде нөлге тең. Демек,      Шоттки фотодиодының спектрлік сипаттамасының қысқа толқындық шекарасы қысқа толқындарда орналасқан.

Шоттки фотодиодтарын оптоэлектроникада қолдану перспективасы олардың келесі артықшылықтарымен түсіндіріледі:

- фотодиод базасының төмен кедергісі. Сондықтан Шоттки фотодиодтарындағы СбарrБу тосқауыл сыйымдылығының уақыт константасы шамамен 10-12с құрайды, ал Инерция тек10-10…10-12с көлемдік заряд аймағы арқылы фототасымалдаушылардың ұшу уақытымен анықталады;

- жоғары жылдамдық пен жоғары сезімталдықтың үйлесімі (Ѕф = 0,5 А / Вт);

- әр түрлі металдар мен жартылай өткізгіштерде түзеткіш фотосезімтал құрылымдарды құрудың қарапайымдылығы, демек, Шоттки тосқауылының биіктігін басқару мүмкіндігі. Атап айтқанда, Шоттки тосқауылы бар кремний фотодиодтары = 0,63 мкм-де жұмыс істейді, жылдамдығы 10-10с және фотосезімталдығы S0= 0,5 А / Вт;

- оптикалық интегралды чиптермен жақсы үйлесімділік.

Ұзын толқынды аймаққа жылжу үшін базалық аймақтың меншікті кедергісі жоғарылайды және сонымен бірге оның қалыңдығы артады, яғни олар m–i–n+ құрылымына ауысады, мұндағы m металды білдіреді.

6.6.

ГЕТЕРОҚҰРЫЛЫМЫ БАР ФОТОДИОДТАР

Гетерофотодиод-бұл тыйым салынған аймақтың әр түрлі ені бар жартылай өткізгіш материалдардан түзілген өтпелі қабаты бар құрылғы.

Бұл құрылғылардың құрылғысы мен жұмыс принципін GaAs–GaAlAs гетероқұрылымының мысалында қарастырайық (сәйкес сурет. 6.11).

Сұйық фазалы эпитаксия әдісімен n +типті галлий арсенидінің (Nд≈10-18см-3) субстратында алдымен n типті таза легирленбеген галлий арсенидінің қабаты (Nд≈1015см-3), содан кейін Ga1-xAlxAs қатты ерітінді түрінің p+ қабаты (Nд≈10-18см-3nd) дәйекті түрде жиналады. Ерітіндідегі x = 0,4 мәнін қамтамасыз ету 0,4 эВ гетероөткізгіштің әртүрлі жақтары бойынша тыйым салынған аймақтың енінің айырмашылығына әкеледі. GaAlAs қабаты орта N-аймақта жұтылатын сәулеленуді өткізетін кең аймақтық терезе рөлін атқарады. Аймақ диаграммасының құрылымы (сурет. 6.11) n-облыста пайда болатын тесіктердің р-облысқа кедергісіз ауысуын қамтамасыз етеді.

GaAlAs қабаты ортаңғы n-де жұтылатын сәулеленуді өткізетін кең аймақтық терезе рөлін атқарады аймақ аймақтық диаграмма құрылымы (сурет. 6.11 б) n-облыста пайда болған тесіктердің р-облысқа кедергісіз тасымалдануын қамтамасыз етеді.

Ортаңғы аймақтың қалыңдығы барлық түсетін қуаттың сіңуін қамтамасыз ету үшін таңдалады. 0,85 мкм-де h 20 мкм болуы жеткілікті. Бұл аймақтың жоғары тазалық дәрежесі Жарық тудыратын тасымалдаушылардың шағын рекомбинациялық шығындарын қамтамасыз етеді. Гетерофотодиодтардың фотосезімталдығы ортаңғы қабаттағы тасымалдаушылардың тиімді өмір сүру уақытымен, ауысу уақыты осы қабаттың қалыңдығымен және электр өрісінің қарқындылығымен анықталады. Мінсіз гетероқұрылымдарды қолдану (беттік күйлердің тығыздығы төмен) 100% - ға жақын тиімділікпен фотодиодтар құру мүмкіндігін ашады. Тепе-тең емес заряд тасымалдаушылардың аз резорбция уақытының тіркесімі және

тосқауыл сыйымдылығының төмен мәні гетерофотодиодтардың жоғары өнімділігін қамтамасыз етеді. Мұндай құрылғылар төмен кері кернеулерде тиімді жұмыс істей алады. Жартылай өткізгіш материалдардың жұптарын таңдау арқылы толқын ұзындығының оптикалық диапазонының кез келген бөлігінде жұмыс істейтін фотодиодтарды алуға болады. Бұл артықшылық гетерофотодиодта жұмыс толқын ұзындығы жолақ енінің айырмашылығымен анықталады және сіңіру тереңдігінің спектрлік сипаттамасымен байланысты емес.

Базалық материалды таңдаудың жақсы мүмкіндіктеріне байланысты гетерофотодиодтардағы фотоЭДС мәні 0,8 құрайды... 1,1 В, бұл 2-де...Кремний фотодиодтарынан 3 есе жоғары. Гетерофотодиодтардың негізгі кемшілігі-гетероқұрылымдарға тән өндіріс күрделілігі.

6.7

.

КӨШКІН ФОТОДИОДТАРЫ

Жоғары сезімталдығы бар жылдам әрекет ететін фотодиодтарды құрудың бір жолы-қар көшкінінің бұзылуын пайдалану, атап айтқанда қар көшкінінің фотодиодтарын жасау. Егер фотодиодтың белсенді аймағындағы өріс үлкен болса және осы өрістегі ток тасымалдаушылары (электрондар мен тесіктер) сатып алатын энергия электронды тесік жұптарының пайда болу энергиясынан асып кетсе, онда тасымалдаушылардың көшкін тәрізді көбею процесі басталады. Көбею процесі радиацияның әсерінен тасымалдаушыларды генерациялаудан басталады, яғни бізде тасымалдаушылардың көшкінмен көбеюі бар фотодиод бар.

Қар көшкінінің фотодиодындағы бастапқы фототоктың күшеюі қар көшкінінің көбею коэффициентімен анықталады

Ki=IфIф0                                                                 (6.36)

мұндағы Iф— көбеюді ескере отырып, фотодиодтың шығуындағы ток; Iф0-көбею болмаған кездегі ток.

Осылайша, қар көшкінінің фотодиодындағы қар көшкінінің көбею коэффициенті фототоктың пайда болу коэффициенті болып табылады.

Көбею коэффициенті өтпелі кернеуге байланысты екені белгілі

Ki=11-UUпробm                                                          (6.37)

мұндағы Uпроб-тесу кернеуі; U-р n-түйісудегі кернеу; m-жартылай өткізгіш материалдың өткізгіштігінің түрі мен түрін ескеретін коэффициент (m = 1,5...2 R типті кремний үшін; m = 3,4...N типті кремний үшін 4).

Содан кейін қар көшкінінің фотодиодын келесі түрде ұсынуға болады

Ki=Iф01-UUпробm                                                         (6.38)

Көшкін процесінің жылдамдығы өте үлкен: көшкін фотодиодтарының инерциясы (сурет. 6.12) 10-8…10-9c ауысу уақытымен сипатталады, ал жиілік диапазонындағы фототоктың Ki көбейтіндісі рекордтық мәндерге жетеді: Kifгр≈1011 Гц. Ki шекті мәні келесідей болуы мүмкін фотодиодтың жылу кері тогы азырақ, сондықтан кремний мен

галлий арсенидін қолданған кезде Ki≈103…104жетеді үшін германия оның мөлшері әдетте 102 артық емес. Кремний және галлий арсенидтері Шу деңгейінен төмен. Көшкінді көбейту режимінде барлық дерлік диод құрылымдары сәтті сыналды: r +–n, r–i–n, n–r–i-r +, Шоттки тосқауылы.

Қар көшкінінің фотодиодтары әлсіз оптикалық сигналдарды анықтауда перспективалы. Көшкін фотодиодтарын кеңінен қолдану айтарлықтай қиындықтармен байланысты. Себебі, соққыға дейінгі режимде фототоктыңKi күшейту коэффициенті кернеуге байланысты. Сондықтан қар көшкіні диодтары термостаттау арқылы жұмыс кернеуін қатаң тұрақтандыруды қажет етеді. Көшкін фотодиодтары жеке үлгілердегі параметрлердің үлкен таралуымен сипатталады. Жоғары жұмыс кернеулері, конверсияның төмен тиімділігі оларды чиптерде қолдануды қиындатады.

LFD негізгі деректері кестеде келтірілген. 6.2.

6.8.

БИПОЛЯРЛЫ ФОТОТРАНЗИСТОРЛАР

6.8.1.

БАСҚАРУ МҮМКІНДІГІ БАР ФОТОТРАНЗИСТОР

ЖАРЫҚ АҒЫНЫ ЖӘНЕ БАЗАЛЫҚ ТОК

Фото ағынын күшейту мүмкіндігі бар транзисторлық құрылымдарды қолданатын фототранзисторлар деп аталады. Бұл құрылғыларда біреуі бар (суретті қараңыз. 6.13 және 6.15) немесе бірнеше транзисторлар (суретті қараңыз. 6.17) әдетте жалпы эмитенті бар схема бойынша қосылады.

Қарапайым фототранзисторда (сурет. 6.13) оптикалық сәулелену құрылымның жұмыс аймағына — базаға түседі. Мұнда фототасымалдаушылардың генерациясы қамтамасыз етіледі, содан кейін олар p–n-түйісу арқылы бөлінеді.

Фототасымалдаушылардың бөлінуі электрлік күшейту механизмі арқылы концентрацияның қосымша жоғарылауымен бірге жүреді.

Тесіктер p-аймағына өту арқылы өтеді, ал электрондар базада қалады. Электрондардың көлемдік заряды тудыратын өріс базалық ток арқылы базадағы зарядты азайта алмайды (б = 0). Сондықтан көлемдік зарядтар өрісі эмитенттік өтпелі тосқауылды азайтады, бұл негізге қосымша тесік инъекциясын тудырады. Бұл жағдайда Фототок базалық токтың рөлін атқарады. Фототранзистордың шығу сипаттамалары биполярлық транзисторға ұқсас, яғни кәдімгі фотодиодпен салыстырғанда фототранзистор токтың жоғарылауын және фототранзистордың интегралды сезімталдығын береді

Sф=SФДһ21Э                                                                               (6.39)

мұндағы SФД-транзистордың эмитенттік ауысуынан пайда болған фотодиодтың ток сезімталдығы; h21Э-жалпы эмитенті бар тізбектегі транзистордың ток күшейту коэффициенті.

Фототранзистордың шығу сипаттамалары суретте көрсетілген. 6.14. Олардың ерекшелігі-коллекторлық токтың қанығу учаскесінің болмауы және отбасында сипаттамалардың біркелкі бөлінбеуі. Бұл люкс-ампер сипаттамасының сызықтық характеристикистігімен түсіндіріледі: фототок үлкен жарық ставкаларына қарағанда кішіге қарағанда тезірек өседі.

Фототранзистордың басты артықшылығы

фотодиод-сезімталдықты арттыру. Алайда, бұл артықшылыққа әдетте құрылғының температуралық тұрақтылығын төмендету арқылы қол жеткізіледі.

Фототранзисторлардың шекті сезімталдығы да төмендейді, өйткені жылу тогы айтарлықтай артады:

IТ=IKO1+h21Э                                                                       (6.40)

мұндағыIKO транзистордың жылу тогы.

Фототранзисторларды кеңінен қолдану және осы құрылғылардың параметрлерін жақсарту, атап айтқанда, келесі жағдайды қиындатады: жоғары беріліс коэффициенті және қысқа ауысу уақыты негізгі аймақтың қалыңдығының төмендеуін талап етеді hбжәне бұл фотосезімталдықтың төмендеуіне әкеледі. Көрсетілген параметрлер арасындағыромаға келу қажеттілігі мыналарды анықтайды фототранзисторлардың төмен жылдамдығы-10-6…10-5c.

6.8.2.

ФОТОДИОД-ТРАНЗИСТОРЛЫҚ ФОТОДЕТЕКТОР

Өнімділіктің жоғарылауы фотодиод пен транзистордың қосылуы болып табылатын ішкі күшейтілген интегралды фотодетекторларда мүмкін. Құрылымдарды бөлек оңтайландыру сезімтал, жылдам әсер ететін фотодиодты және жоғары сапалы транзисторды бір құрылымда алуға мүмкіндік береді (сәйкес сурет. 6.15). Бұл құрылым жоғары ішкі ток күші бар жылдам әрекет ететін фототранзисторға тең.

6.8.3.

ҚҰРАМА ФОТОТРАНЗИСТОР

Дарлингтон схемасы бойынша енгізілген фототранзисторды қолдану сезімталдықты едәуір арттыруға мүмкіндік береді (сәйкес) сурет. 6.16). Құрама транзистордағы токтар арасындағы байланыс келесідей

IK=IK1+IK=h21Э2Iб1+I21Э2Iб2=h21э2Iб1+h21э21+h21ЭIб1                                   (6.41)

Құрама транзистордың пайда коэффициентіh21Э ретінде анықталады

h21э=IK1Iб1=h21э1+h21Э2h21э1+h21Э2≈h21Э2h21э1

Нәтижесінде құрама фототранзисторлардың сезімталдығы фотодиодтардың сезімталдығынан 103 есе асады.

Жоғары сезімталдыққа ие болу үшін Vt1 транзисторының кең негізі болуы керек. Алайда, сонымен бірге, vt2 базасының тогына тең Эмитенттің тогы аз болғандықтан, оның ток күші аз.

6.9.

ДАЛАЛЫҚ ФОТОТРАНЗИСТОРЛАР

6.9.1.

ДАЛАЛЫҚ ФОТОТРАНЗИСТОРЛАР

Суретте. 6.17 p–n-Өтпелі және n-типті арнасы бар ПТ-да күшейткіш каскадтың схемасы келтірілген. Егер жарық ағыны "қақпа–арна" p-n түйісуіне әсер етсе, онда Фото-ЭҚК пайда болады және қақпа тізбегіндегі кедергіде транзистормен күшейтілген тікелей кернеу пайдаболады. ПТ арнасына жарық ағынының тікелей әсері арнада артық тасымалдаушылардың пайда болуына әкеледі, бұл Шығыс кедергісінің төмендеуіне әкеледі. Жарық ағынына ұшыраған кезде ағызу тогы мен ПТ салқындығының жоғарылауы суретті көрсетеді. 6.17.

Суретте көрсетілгендей. 6.17. n-арнада және оған іргелес p-аймақта жарық түскенде электрондар мен тесіктер пайда болады.

N арнасы мен p аймағы арасындағы ауысу заряд тасымалдаушылардың бөлінуіне ықпал ететін кері кернеуде болады. Нәтижесінде N арнасындағы электрондардың концентрациясы артады, арнаның кедергісі төмендейді, ал аймақта тесіктердің концентрациясы артады. Бұл жағдайда ағызу тогының өсуі байқалады. Сонымен қатар, Ысырма тізбегінде фототок пайда болады. Бұл ток Rзрезисторында кернеудің төмендеуін тудырады, соның арқасында басқару түйісуіндегі кері кернеу азаяды арна Ысырма. Бұл өз кезегінде өткізгіш арнаның қалыңдығының артуына, демек, оның кедергісінің қосымша төмендеуіне әкеледі.

6.9.2.

ШОТТКИ ТОСҚАУЫЛЫ БАР ДАЛАЛЫҚ ФОТОТРАНЗИСТОРЛАР

Күшейту, жоғары сезімталдық және кең жолақты фотодетектор ретінде Шоттки тосқауылы бар далалық фототранзисторларды қолдануға болады. Фотодетектордың бұл түрінің ерекшелігі суретті көрсетеді. 6.18. Суретте. 6.18 суретте қосу схемасы берілген. 6.18 б фотодетектордың дизайны, ал суретте көрсетілген. 6.18 Вах бейнеленген. Тесіктермен салыстырғанда электрондардың жоғары қозғалғыштығына байланысты n типті Канал.

Суретте. 6.18 B сызықтық сызықтар жылжымалы заряд тасымалдаушылармен сарқылу аймағын бөледі. Ол жарық ағынының арнасына әсер еткенде азаяды Фюрер өткізгіш арнаның ені ұлғаяды, демек, арнаның кедергісі төмендейді және ПТ тіктігі артады.

"Металл–жартылай өткізгіш" (Шоттки тосқауылы) жанасуын сәулелендіру кезінде ФЭДС пайда болады, ал фототок сыртқы резисторда Rз  ашу кернеуін тудырады.

Бұл әсерлер Жарық ағынына ұшыраған кезде Вах түрінің өзгеруіне әкеледі суреттегі қатты сызықтармен бейнеленген сипаттамалар. 6.18в.

6.9.3.

MDP-ФОТОТРАНЗИСТОРЛАР

MDP технологияларының қарқынды дамуы оларды қолдану салаларының кеңеюіне, атап айтқанда, фотодетекторлардың жаңа түрлерін құруға әкеледі. MDP фототранзисторының негізгі нұсқаларының екі түрі белгілі. Біріншісінде мөлдір қақпа электроды арқылы жарық ағыны суретте көрсетілгендей арна аймағына енеді. 6.19 а. арнада артық фототасымалдаушылар пайда болады. Нәтижесінде индукцияланған арнаны қалыптастыру үшін шекті кернеу өзгереді және беріліс сипаттамасының тіктігі өзгереді (сурет. 6.19 б).

Күріш суреттейтін екінші нұсқа жиі кездеседі. 6.20 А.іс жүзінде бұл жағдайда p–n-фотодиодтан және MDP-транзистордан тұратын интегралды фотодетектор жүзеге асырылады. Мұндай құрылғыда p-n өткелінің құрамына кеңейтілген бастапқы аймақ кіреді. Оның жұмыс істеу механизмі-p–n түйіспесінің фото-ЭҚК қақпа потенциалын өзгертеді, бұл арна тогының өзгеруіне әкеледі.

MDP транзисторының жоғары кіріс кедергісі фотодетекторға лезде де, жинақтау режимінде де жұмыс істеуге мүмкіндік береді. Жедел әрекет режимі суретте көрсетілген эквивалентті схеманың s жабық кілтімен қамтамасыз етіледі. 6.20.

Бұл жағдайда шығыс сигналы өлшеу кезінде RC жүктеме резисторы арқылы өтетін if фототокқа пропорционалды.

Жинақтау режимінде s кілті әдетте ашық және қысқа оқу уақытына ғана жабылады. Бұл жағдайда шығыс сигналы өлшеуге дейінгі барлық уақыт аралығындағы IФ фотодиодының сыйымдылығында жинақталған зарядқа пропорционалды.

Сақтау режимі фото сезімталдықты k есе арттырады:

K=tнtизм

мұндағы tн-жинақтау уақыты; tизм-өзгеру уақыты.

Әлсіз сигналдарды тіркеу кезінде фотосезімталдық "көз–қақпа" тізбегінің ағып кету токтарымен, фотодиод базасында пайда болған тасымалдаушылардың рекомбинациясымен, басқару импульсінің "ағызу–қақпа"сыйымдылығы арқылы өтуімен шектеледі.

Фотодетектордың интегралды орындалуынан басқа, көбінесе Mos транзисторының тіркесімі қолданылады, ол күшейту режимінде немесе кілт режимінде жұмыс істейді, көзі мен жалпы сым арасында жоғары жиілікті диод қосылады. Қарастырылған құрылғыларға MDP-фоторезисторлар қосылады, олар MDP-фототранзисторлардан тек арнаның жұмыс режимдерімен ерекшеленеді: байыту, кедейлендіру немесе инверсия.

6.3-6.9 тармағында қарастырылған фотоқабылдағыш аспаптар кең форматты ақпараттық-коммуникациялық тарату жүйелерін әзірлеу кезінде қолданылады. Оптикалық қабылдағыштардың сезімталдығының ақпарат беру жылдамдығына тәуелділігі суретте көрсетілген. 6.21.

6.10.

ФОТОҚАБЫЛДАҒЫШТАР

УЛЬТРАКҮЛГІН СӘУЛЕЛЕНУ

Ультракүлгін сәулеленудің фотодетекторын құру мүмкіндіктері [109, 132] жұмысында қарастырылады, олардың материалдары осы оқу құралында қолданылады.

Ультракүлгін сәулеленудің фотодетекторлары медицина, экология, астрономия, әскери техника сияқты салаларда кеңінен қолданылады. Олар жоғары сезімталдыққа, жоғары жылдамдыққа, төмен қараңғы токтарға ие болуы керек. Фотодетектордың сезімталдығын анықтайтын негізгі фактор-қолданылатын жартылай өткізгіштің жолақ ені. Ультракүлгін сәулеленудің фотоқабылдағыштары үшін тыйым салынған аймақтың ені 3 эВ-ден асатын ПП қажет. Олар ультракүлгін сәулеленуді қарқынды көрінетін және инфрақызыл фонда анықтауға мүмкіндік береді. Ультракүлгін сәулеленудің фотодетекторы үшін перспективалы материалдар кремний карбиді, галлий нитриді, алюминий нитриді және олардың қатты ерітінділері болып табылады. Олар толқын ұзындығы 180 диапазонында жұмыс істейтін фотодетекторларды жасау үшін қолданылады... 400 нм. Gan, AlN–GaN негізіндегі фотоқабылдағыштар sic негізіндегі құрылғылармен айтарлықтай бәсекелестікке ие. Sic фотодетекторларын қолданудың негізгі бағыттары:

- Жоғары температуралы фотоэлектроника;

- қуатты УК-эксимерлі лазерлердің сәулеленуін бақылау, УФламп;

- бактерицидті ультракүлгін сәулеленуді тіркеу;

- өртті бақылау, жалын детекторлары, электр ұшқынының датчиктері.

Фотоқабылдағыштарды жасау үшін наноқұрылымды ПП материалдарды қолданған жөн.

Суретте. 6.22 Шоттки (а) диодына және MDP құрылымына (б) негізделген фотодетекторлардың нұсқалары берілген.

Шоттки тосқауылының фотодетекторлары әлеуетті тосқауылдың биіктігі 1,16-мен сипатталады...1,65 эВ. 1в кернеудегі кері қараңғы токтар 10-12 Aмәнінен аспады. М-дққұрылымдары үшін сарқылу режиміне сәйкес кернеулерді қолдану кезінде ағып кету токтарының мәндері 10-13 A аспады. Фотоқабылдағыштар толқын ұзындығы 200 диапазонында фотосезімталдықты көрсетеді...420 нм. Фото түрлендірудің тиімділігін арттыру үшін фотодетекторлар қалыңдығы 15 нм мөлдір алтын торлы электродтарды қолданды.

Суретте. 6.23 a [132] жарық болмаған кезде және фотоқабылдағыштардың екі түрі үшін толқын ұзындығы 254 нм ультрафиолет сәулесінде Вахтың кері тармақтары бейнеленген.

МДП құрылымындағы қанығу фототогы Шоттка диодтарының фототұрақтарынан бірнеше есе артық. Бұл фототранзисторлық әсердің есебінен фототранзисторлық қайта жасаудың тиімділігін арттыру мүмкіндігін түсіндіреді.

Кеуекті кремний карбиді негізінде ультракүлгін сәулелену фотодетекторларын құру мүмкіндігі практикалық қызығушылық тудырады. Фотодетекторларда қалыңдығы 15 нм болатын қатты мөлдір алтын электродтар бар. Кеуекті кремний карбидіндегі фото және электролюминесценция қарқындылығы қарапайым материалмен салыстырғанда ондаған есе жоғары. Бұл фото түрлендірудің тиімділігін арттыруға болатындығын көрсетеді. 200 диапазонында фотоэлектрлік қасиеттердің көрінісі эксперименталды түрде расталды...430 нм. Қысқа тұйықталу режимінде анықталған 254 нм толқын ұзындығындағы ток сезімталдығы 45 құрайды...55 мА / Вт, бұл si ток сезімталдығы 27 болатын Au-SiC негізіндегі құрылымдар үшін сезімталдық мәндерінен 1,5 есе жоғары...32 мА/С.

Суретте. 6.24 а "металл–жартылай өткізгіш–металл" типті жазықтық фотоқабылдағыш құрылымы бейнеленген. Бұл алюминий электродтар ретінде қолданылатын қарама-қарсы Шоттки диодтары. Электрод аралық қашықтық бастапқы кремний карбидіндегі заряд тасымалдаушылардың диффузиялық ұзындығынан едәуір үлкен болып таңдалады. Бұл жағдайда монокристалды кремний негізіндегі фотодетекторлардың фотосезімталдығы іс жүзінде жоқ. Дегенмен, нано-кеуекті SiC негізіндегі фотодетекторлық құрылымдар ультракүлгін сәулеленуге сезімталдыққа ие. Сонымен, 5 вмещысу кернеуінде 254 НМ толқын ұзындығындағы ультракүлгін сәуле кезінде токтың қараңғы токқа қатынасы 103 құрайды.

6.11.

ФОТОТИРИСТОРЛАР

Үш немесе одан да көп p–n түйіспесі бар, теріс дифференциалды кедергі учаскесі бар фототиристор деп аталатын фототиристор.

Суретте. 6.25 үш p–n түйіспесі бар фототиристордың құрылымы бейнеленген. Мұндай құрылымның шеткі аймақтары р және n Эмитенттер деп аталады, ал оларға іргелес өтпелер Эмитенттер деп аталады, орталық өтпелі коллектор деп аталады. Өтпелер арасында базалық аймақтар бар (р және n). N эмитентпен жанасуды қамтамасыз ететін Электрод катод, ал р-эмитентпен анод деп аталады.

Құрылымда тікелей кернеу қолданылған кезде фототиристордың жұмысын қарастырыңыз (суретті қараңыз. 6.25). Статикалық режимде токтың үздіксіздігі Заңы бойынша коллекторлық түйісу арқылы ток үшін жазуға болады П2:

IП2=IК0+IФ2+I+IФ1h21Б1+I+IФ3h21Б2                                     (6.44)

Осы өрнектен біз аламыз

I1-h21Б1-h21Б2=IK0+IФ1h21Б1+IФ2h21Б2                                        (6.45)

мұндағыIФ1IФ2 IФ3 –сәулелену нәтижесінде пайда болған тасымалдаушылардың тиісті р-n-ауысуымен бөлінуі нәтижесінде туындайтын фототоктар; h21Б1 h21Б2 -транзисторлық құрылымдардың жалпы базасымен қосылған кезде ток бойынша берілу коэффициенттері р1п1р2 және p2r2p1.

6.12.

ФОТОРЕЗИСТОРЛАР

6.12.1.

ЖАЛПЫ МӘЛІМЕТТЕР

Фоторезисторлар инфрақызыл, көрінетін немесе ультракүлгін сәулеленудің әсерінен заттың қарсылығын өзгерту құбылысын пайдаланады. Олардың негізгі элементі-жартылай өткізгіш пластина, оның кедергісі жарықтандыру кезінде өзгереді. Фотоөткізгіштіктің пайда болу механизмін келесідей түсіндіруге болады. Қараңғы жартылай өткізгіште жылу энергиясының әсерінен жылжымалы заряд тасымалдаушылардың аз саны (электрондар мен тесіктер) болады. Тиісінше, жартылай өткізгіштің бастапқы өткізгіштігі σ0 болады, ол қараңғы деп аталады:

σ0=en0μn+ρ0μρ                                                                (6.46)

мұндағы Е-электронның заряды; μn-электрондардың қозғалғыштығы; μρ — тесіктердің қозғалғыштығы; n0 , ρ00жартылай өткізгіштегі қозғалмалы заряд тасымалдаушылардың тепе-теңдік күйндегі концентрациясы.

Жарықтың әсерінен жылжымалы заряд тасымалдаушылардың концентрациясы артады және олардың пайда болуының әртүрлі механизмдері мүмкін. Тесіктер мен электрондардың концентрациясының жоғарылауы электромагниттік сәулелену кванттары электрондарды қоздырып, оларды валенттілік аймағынан өткізгіштік аймағына ауыстыратындықтан болуы мүмкін.

Валенттік аймақтағы электрондар қоспа деңгейіне ауысқанда, тек тесік электр өткізгіштігі артады. Сонымен, электр өткізгіштігінің жоғарылауы электрондар өткізгіштік аймағына қоспа деңгейінен лақтырылған кезде байқалады.

Осылайша, жартылай өткізгіште жарықпен сәулелену кезінде жылжымалы заряд тасымалдаушылардың концентрациясы қандай да бір жолмен n және және оның өткізгіштігі күрт артады

σ=en0+∆nμn+ρ0+∆ρμp (6.47)

Жарықтың әсерінен жартылай өткізгіштің электр өткізгіштігінің өзгеруі оның фотоөткізгіштігі болып табылады:

σтм=σ-σ0=e∆nμn+∆ρμp(6.48)

Жарықтың жарықтығын өзгерту арқылы жартылай өткізгіштің фотоөткізгіштігі өзгереді.

Сәулелік жарық ағыны қосылған кезде заряд тасымалдаушыларды құру процесінің қарқындылығы бірден төмендеу қарқындылығына сәйкес стационарлық мәнге жетпейді, бірақ уақыт өте келе экспоненциалды заңға сәйкес артады

∆nt=αβτN1-e-t/τ (6.49)

мұндағы N-аудан бірлігіне секундына түсетін фотондардың саны; — жартылай өткізгіш жұтқан энергияны сипаттайтын сіңіру коэффициенті; — бір фотон жұтылған кезде пайда болатын заряд тасымалдаушылардың санын анықтайтын кванттық Шығыс; - тепе-тең емес заряд тасымалдаушылардың өмір сүру уақыты.

Егер сәулелену уақыты жеткілікті ұзақ болса: t»3...5, тепе-тең емес заряд тасымалдаушылардың концентрациясы өзінің стационарлық мәніне жетеді, ал электрондар мен тесіктер электрондардың валенттілік аймағынан өткізгіштік аймағына (жартылай өткізгіштің энергияны өзіндік сіңіруі) ауысқан кезде жұп болып түзілгенде, тепе-тең емес тесіктердің саны тепе-тең емес электрондардың санына тең болады:

∆n=∆ρ=αβτN. (6.50)

Қоспаны сіңіру кезінде, негізінен бір таңбалы заряд тасымалдаушылар пайда болған кезде, электронды немесе тесік фотоөткізгіштігі болады, ал өтпелі режимдерде ол экспоненциалды заңға сәйкес өзгереді:

∆nt=∆ne-t/τ. (6.51)

Сәулелену ағынын қосу және өшіру кезінде Ф-ның біртіндеп өзгеру құбылысы фотоөткізгіштіктің релаксациясы деп аталады.

6.12.2.

ФОТОРЕЗИСТОРЛАРДЫҢ ДИЗАЙНЫ

Құрылымдық жағынан фоторезистор-бұл жартылай өткізгіш пластина, оның бетінде электр өткізгіш электродтар қолданылады. Фоторезисторлардың екі дизайны түбегейлі мүмкін: көлденең (сурет. 6.26 А) және бойлық (сурет. 6.26 б).

Іс жүзінде фоторезисторлардың екі түрі қолданылады: көлемді (монокристалды) және пленка (сурет. 6.26 в, г).

Бірінші жағдайда фоторезисторға қолданылатын электр өрісі және қоздырғыш Жарық өзара перпендикуляр жазықтықтарда, екіншісінде бір жазықтықта әрекет етеді. Бойлық фоторезисторда қозу электродтар арқылы жүзеге асатыны анық мөлдір осы сәулелену үшін. Көлденең фоторезистор-бұл ондаған және жүздеген мегагерц жиіліктеріне дейінгі омикалық қарсылық. Бойлық фоторезистор дизайн ерекшеліктеріне байланысты айтарлықтай геометриялық сыйымдылыққа ие, бұл фоторезисторды жүздеген-мыңдаған герц жиіліктерінде таза омдық кедергі деп санауға мүмкіндік бермейді.

Өнеркәсіп екі түрлі фоторезисторлар шығарады: көлемді (суретті қараңыз. 6.26 в) және пленка (суретті қараңыз. 6.26 г).

Фоторезисторлардың бастапқы материалы ретінде көбінесе күкіртті таллий, селенді теллур, күкіртті висмут, күкіртті қорғасын, теллурды қорғасын, күкіртті кадмий және т.б. қолданылады. 6.28 ж.

6.12.3.

ФОТОРЕЗИСТОРЛАРДЫҢ СИПАТТАМАЛАРЫ МЕН ПАРАМЕТРЛЕРІ

Вольт-Ампер сипаттамасы-бұл фоторезистор арқылы өтетін I токтың оның терминалдарына қолданылатын U кернеуіне тәуелділігі азғындық жарық ағынының әртүрлі мәндерінде Ф (сәйкес сурет. 6.27 а). F = 0 тогы қараңғы ток деп аталады IT, F 0 кезінде-жалпы ток ІЖАЛПЫ. Бұл токтардың айырмашылығы фототокқа тең:

Iф=Iобщ-IТ. (6.52)

Энергетикалық Сипаттама-Бұл фототоктың (фоторезистордың) Жарық ағынына тәуелділігі U = const (сәйкес сурет. 6.27 б). Кіші Ф аймағында ол сызықты, ал Ф ұлғайған кезде фототоктың өсуі тұзақтар арқылы заряд тасымалдаушылардың рекомбинациялану ықтималдығының жоғарылауына және олардың өмір сүру уақытының төмендеуіне байланысты баяулайды. Энергетикалық сипаттама кейде ампер люкс деп аталады, содан кейін жарық ағыны абсцисса осіне емес, люкске жарық түседі.

Фоторезисторлар үшін көбінесе s ток сезімталдығы қолданылады, ол фототоктың (немесе оның өсуінің) сәулеленуді (немесе оның өсуін) сипаттайтын шамаға қатынасын білдіреді. Өсуге қатысты сезімталдық дифференциалды деп аталады.

Сәулеленудің қандай мөлшерімен сипатталатынына байланысты Ф Жарық ағынына ток сезімталдығы ажыратылады:

Sф=Iф/Ф

жарықтандыруға ток сезімталдығы Е:

SE=IФЕ (6.53)

Бұл ретте Сәулеленген жарықтың спектрлік құрамына байланысты сезімталдықтар интегралдық ЅИНТ (монохроматикалық емес сәулелену кезінде) немесе монохроматикалық S (монохроматикалық сәулелену кезінде) болуы мүмкін.

Фоторезистордың негізгі параметрлерінің бірі ретінде 1в кернеуі фоторезисторға қолданылған кезде интегралдық сезімталдықты сипаттайтын меншікті интегралдық сезімталдықтың шамасы қолданылады:

SФ.ИНТ.УД=IфФU (6.54)

Өнеркәсіптік фоторезисторларда меншікті интегралды сезімталдықтың оннан бір бөлігі бар — Е = 200 лк жарықтандырылған кезде жүздеген мА/(Vlm).

Абсолютті Ѕабс() және салыстырмалы S () спектрлік сипаттамалары. Абсолютті спектрлік сипаттама-абсолютті бірліктермен көрсетілген монохроматикалық сезімталдықтың тіркелген сәулелену ағынының толқын ұзындығына тәуелділігі.

Салыстырмалы спектрлік сипаттама - монохроматикалық сезімталдықтың максималды сезімталдық мәніне жатқызылған толқын ұзындығына тәуелділігі

S=SабсSmax (6.55)

Спектрлік сипаттама фоторезистордың материалымен және оған енгізілген қоспалармен анықталады. Суретте. 6.27 в материалдар негізінде жасалған фоторезисторлардың спектрлік сипаттамаларын көрсетеді: CdS, CdSe, CdTe. Спектрлік сипаттаманың түрі кейбір типтегі фоторезисторлар үшін жұпты мұқият таңдау керек екенін көрсетеді Эмитент фотодетектор.

Шекаралық жиілік-бұл жарық ағынын модельдейтін синусоидалы сигналдың GR жиілігі, онда фоторезистордың сезімталдығы модуляцияланбаған ағынның сезімталдығымен салыстырғанда 2 есе азаяды (fгр≈103…105 Гц Гц).

Кейбір жағдайларда фоторезистордың жиілік қасиеттері қараңғы өткізгіштігі жоғары (1 қисық) және төмен (2 қисық) жартылай өткізгіш үшін берілген өтпелі сипаттамамен сипатталады (сәйкес сурет. 6.27 а, б). Шынайы өтпелі сипаттама әдетте қатаң экспоненциалды болмаса да, көп жағдайда Инерция уақыт тұрақтысымен сипатталады t.

Фототоктың температуралық коэффициенті температураның өзгеруімен фоторезистор параметрлерінің өзгеруін сипаттайды:

αТ=IфТ1IФ (6.56)

Өнеркәсіптік фоторезисторларында αТ≈-10-3…10-4град-1. Кейде фоторезистордың температуралық сипаттамасы қолданылады,қоршаған орта температурасының өзгеруіндегі қарсылықтың салыстырмалы өзгеруін көрсетеді (сәйкес сурет.6.28 в).

Шекті ағын-бұл фоторезисторды өз шуларына қарсы анықтай алатын Af ағынының минималды мәні. ФП синусоидалы модуляцияланған жарық ағынының орташа квадраттық мәні ретінде анықталады, оған әсер еткенде электр сигналының шығысының орташа квадраттық мәні фоторезистор шуларының орташа квадраттық мәніне тең болады.

6.13.

КӨП ЭЛЕМЕНТТІ ФОТОДЕТЕКТОРЛАР

6.13.1.

ПЗС ҚАБЫЛДАУ ФОТОҚАБЫЛДАҒЫШТАРЫ

Зарядпен байланысқан фотосезімтал құрылғы (CCD) - бұл диэлектриктің бетінде бір-біріне жақын орналасқан диодтар жүйесі бар MDP құрылымы бар фотосезімтал IMS, олардың өзара әсері маңызды болады. Көршілес электродтардың электр өрістері жартылай өткізгіш кристалдың ішінде қабаттасады.

Электродтар сызғыш (жол) немесе матрица түрінде орналасады. Электродтың типтік өлшемдері: ұзындығы — 5 мкм, ені -40 мкм. Электродтар арасындағы саңылаулар 1...2 мкм. Матрицалық FPS электродтарының саны 106-дан асуы мүмкін.

Функционалды түрде FPZS-бұл кескінді қабылдайтын, оны қарапайым фрагменттерге ыдырататын, сканерлейтін (элементтік электронды оқу) және кескінге сәйкес келетін бейне сигналын қалыптастыратын құрал.

FPS жұмыс принципін классикалық үш тактілі басқару схемасын қарастыру арқылы түсіндіруге болады (сәйкес сурет. 6.29). FPS бірлік ұяшығында бір жолдың үш іргелес 1, 2, 3 электродтары бар. Бірінші фазада 2 электродқа сақтау кернеуі оң қолданылады (UХР= 10...20 В).

Пайда болған электр өрісінің арқасында есіктің негізгі тасымалдаушылары жартылай өткізгіштің тереңдігіне итеріліп, бетіне жақын жерде 0,5 тереңдікте сарқылған қабат пайда болады...2мкм, бұл электрондар үшін потенциалды шұңқыр. Бетті жарықтандыру жартылай өткізгіштің көлемінде электронды тесік жұптарын тудырады. Бұл жағдайда электрондар потенциалды шұңқырға тартылады және жұқа (шамамен 10 нм) беткі қабатта локализацияланады. Электрондардың жиналуы жергілікті қарқындылық пен жарық уақытымен анықталатын зарядтау пакетінің пайда болуына әкеледі. Зарядтау пакеті салыстырмалы түрде ұзақ уақытқа созылуы мүмкін (1-ден 100 мс-қа дейін), бірақ біртіндеп электрондардың көлемді және беткі тұзақтармен термогенерациясы сақталған ақпараттың бұрмалануына әкеледі.

Екінші фазада 3 электродқа оқу кернеуі қолданыладыUХР, кернеуден жоғары UХР. 2 және 3 электродтардың жақындығына байланысты олардың арасындағы тосқауыл жоғалады және заряд пакеті тереңірек потенциалды шұңқырға ағып кетеді. Бұл фазада ақпараттың ішінара жоғалуы орын алады: зарядтау пакетінің электродтарының бір бөлігі беткі тұзақтармен әрекеттескенде қайта біріктіріледі, ал кейбіреулері зарядтардың толық ағып кетуіне байланысты жоғалады. Үшінші фаза кезінде 3-электродтағы кернеу uxr сақтау кернеуіне дейін төмендейді және 2-электродтан потенциал жойылады. Сақтау немесе оқу кернеуі қолданылмаған электродтарда үнемі аздапмещысу кернеуі сақталады. Бұл процесте Электрод 1 буфер рөлін атқарады. Әйтпесе, 2 электродтың оң жағында алдыңғы ұяшықтың 3 электроды болады, ал екінші өлшемде зарядтау пакеті оңға да, солға да бірдей ағып кетуі мүмкін.

FPS-ті басқаруды тікбұрышты емес, уақытша қабаттасуы аз электродтарға берілетін трапеция импульстарымен жүргізген жөн. Әр жолдың соңында Шығыс элементі бар, мысалы n + - соңғы электродтың астындағы аймақ. P-n түйісуі арқылы ағып жатқан зарядтау пакеті жүктеме резисторында шығыс сигналын жасайды.

Жолдың басындағы ұқсас енгізу элементі беткі тұзақтарды "бітеп", олардың теріс әсерін әлсіретуге арналған фондық тұрақты зарядтау пакеттерін FPS-ке (электрлік жолмен) енгізуге қызмет етеді. Фондық зарядтар оңтайлы жұмыс режимін қамтамасыз етеді (электронды күшейткіш зарядтарда қолданылатын орын ауыстыруға ұқсас).

Осылайша, FPS-те сәулелену қарқындылығының кеңістіктік таралуы жер бетіне жақын аймақта локализацияланған электр зарядтарының рельефіне айналады. Зарядтау пакеттері элементтен элементке ауысады, сыртқа шығарылады және сәулелену өрісіне сәйкес келетін бейне импульстар тізбегін береді, осылайша стандартты теледидарлық үлгіні қабылдау алгоритмі жүзеге асырылады.

FPZS матрицасында бүкіл кадр бір уақытта, сызықтық — дәйекті түрде, екінші координатты қосымша сканерлеу арқылы жасалады.

6.13.2.

ФОТОДИОДНЫЕ СБИС НА ОСНОВЕ МОП-ТРАНЗИСТОРОВ

Қазіргі уақытта ФПЗС жетілдіруден басқа, кескінді басқару мен өңдеудің ішкі чиптік схемалары бар CMOS-FD қарқынды әзірлемелері жүргізілуде.

CMOS-FD жұмыс принципін қарастырыңыз. VLSI құрамында белсенді фотосезімтал элементтер матрицасы (белсенді пикселдер), басқару схемалары, әр бағанның шығуындағы аналогтық оқу күшейткіштері, ADC және басқа да бірқатар сандық блоктар бар (сәйкес) сурет. 6.30).

Мұндай матрицаларда басқару схемалары сигналдардың ерікті координаталық өндірісін жүзеге асыра алады, бұл кескін сигналдарын сүзу және өңдеу (соның ішінде параллель) мүмкіндіктерін едәуір кеңейтеді. Мақсат орналасқан интерфейс терезесін (OI) бөлектеу және оны бақылау міндеттері тек қажетті элементтердің сигналдарын оқу арқылы шешіледі. Ол кадрдың кішкене бөлігін алатындықтан, бүкіл кадрды оқу қажет FPS-пен оқу жылдамдығын едәуір арттыруға болады.

Белсенді элемент фотодиодтан (FD) және төрт транзистордан (сәйкес) түзіледі сурет. 6.30), олар фотодиодпен жинақталған зарядты оқу функцияларын орындайды.

Vt3 транзисторында бастапқы қайталағыш орындалады, vt4 Транзисторы жол таңдау элементі болып табылады. Кескін сигналдарын біріктіру режимінде vt2 транзисторына берілген R импульсі нөлге тең. Фотодиод фотогенерацияланатын электрондарды сақтайды.

Олар жиналған сайын диодтың потенциалы төмендейді. Нәтижесінде Vt1,VT2, vt3 транзисторларының жалпы түйін — қосылу потенциалы өзгермелі болып шығады. Үлгі режимінде R = 1 қалпына келтіру импульсі vt2 транзисторына түседі, vt2 Транзисторы ашылады және потенциалды өзгермелі түйін бастапқы деңгейге дейін қалпына келтіріледі. Содан кейін таңдалған жолдың барлық белсенді элементтеріне S = 1 импульсі беріледі, ол Vt1 транзисторының қақпасына түсіп, оны ашады. Жинақталған фотодиод сигнал заряды өзгермелі түйінге түседі. RS = 1 жолының импульсі келгеннен кейін vt4 Транзисторы ашылады. Транзисторларvt3, VT4

бағанның жалпы жүктеме Транзисторы бастапқы дискіні құрайды және баған шинасына күшейтілген FD сигналы келеді. Бастапқы қайталағыштың кернеуі бойынша беру коэффициенті бірлікке жақын. Баған шиналарына таңдалған жолдың барлық элементтерінің санаулы сигналдары беріледі. Баған дешифраторы Шина сигналдарын дәйекті түрде таңдайды және оларды матрицаның жеке белсенді элементтерінің сигналдарын аналогтық өңдеу схемасына жібереді. Оқу режимі аяқталғаннан кейін RS = 0 сигналы мен vt4 Транзисторы жабылады. Келесі кескін кадрының зарядтарының жинақталуы басталады.

CMOS-FD — нің FPS-пен салыстырғанда басты артықшылығы-кескінді қабылдау және өңдеу функцияларын бір кристалда біріктіру мүмкіндігі (сандық шығысы бар бір чипті камераны жүзеге асыруға болады). CMOS-FD-дің тағы бір артықшылығы-қуатты аз тұтыну, пайдаланушыны қызықтыратын терезелерді бағдарламалау мүмкіндігі және деректерді оқудың жоғары жылдамдығы. Негізгі кемшіліктер-белсенді элементтің құрамында бірнеше Mos транзисторлары мен бірнеше шиналары бар,фотосезімталдығы төмен, қараңғы ток жоғары, белсенді элементтің үлкен өлшемдері, FPS ажыратымдылығынан аз. Қалпына келтіру процесінің шуын жою үшін CMOS-FD-де фотодиодты фотосезімтал қақпамен ауыстыру ұсынылды, оның потенциалды шұңқырында фотогенерацияланатын сигналдық зарядтар жиналады (сәйкес сурет. 6.31).

Оқу режимінде оны ашатын R1 қалпына келтіру импульсі Vt1 транзисторының қақпасына беріледі . Қалқымалы Қақпаның потенциалы бастапқы деңгейге дейін қалпына келеді.

Потенциалды беріліс импульсі қосымша қақпаны ашады, жинақталған сигнал заряды өзгермелі түйінге ағып кетеді және фотосезімтал Қақпаның потенциалды шұңқыры босатылады. Түйіннің потенциалы заряд мөлшеріне азаяды. Мұндай схема қалпына келтіру процесінің шуын іс жүзінде және жоятын Қос корреляциялық үлгіні (DKV) орындауға мүмкіндік береді.

Бұл жағдайда өзгермелі потенциалды түйін қалпына келтірілгеннен кейін оны ашатын Rs1 жолының импульсі vt3 транзисторының қақпасына беріледі. Vt2 транзисторының қақпасындағы бастапқы кернеу (оған қалпына келтіру шуы да кіреді) тһеисток қайталағышы баған шинасына беріледі және оның шығысында есте қалады. Өзгермелі қақпаға сигналдық заряд түскен кезде vt2 транзисторындағы кернеу келіп түскен зарядтың шамасына азаяды және бұл кернеу баған шинасының шығысына да беріледі. Нәтижесінде Шығыс vt2 транзисторының кернеу мәндерінің айырмашылықтарын білдіреді, бұл қалпына келтіру шуын жоюға мүмкіндік береді. Фотосезімтал қақпа тізбегінің кемшілігі-фотодиодпен салыстырғанда Қақпаның мөлдірлігінің төмендеуіне байланысты фотосезімталдықтың төмендеуі.

Кестеде. 6.3 CMOPFD FPZS негізгі параметрлері келтірілген.

Жылу фотодетекторлары-бұл сәулеленуге ұшыраған кезде материалдардың қасиеттерінің өзгеруін қолданатын құрылғылар. Сәулелену кезінде кез-келген дене қызатыны белгілі. Радиациялық қыздыру кезінде электр кедергісі өзгеретін құрылғылар болометрлер деп аталады. Болометр температура коэффициентімен сипатталады қарсылық (TKS). Бұл коэффициент қарсылықтың бір градусқа салыстырмалы өзгеруін сипаттайды. Pt пластинасына, ni никельіне, au алтынына негізделген металл болометрлер жұқа қабықшалы (қабаттың қалыңдығы 0,1...1 мкм) және сәулеленуді жақсы және селективті емес сіңіру үшін қара түспен қапталған. Металл болометрлердің электрлік кедергісі аз (шамамен 5...500 Ом). Жартылай өткізгіш материалдарға негізделген болометрлерде ТКС мәні бар (3...5) 10-3 К–1. Олардың R = 1 мәндері әлдеқайда үлкен...10 МОм. Салқындаған кезде параметрлер айтарлықтай жақсарады. Асқын өткізгіштерге негізделген болометрлер (материалдар мен қорытпалар SN, Ta, Pb, Nb, жұмыс температурасы 3...15 К). Оптикалық сәулелену энергиясын тіркеу үшін термопараларды қолдануға болады. Әрбір осындай фотодетекторда екі термопара бар. Олардың бірі бастапқы температураны бекітуге арналған "суық" байланыс функциясын орындайды. Екінші термопара сәулеленуге ұшырайды және "ыстық" байланыс функциясын орындайды. Термопарада екі металдың жанасуында температураға байланысты ЭҚК пайда болады. Бұл зебек эффектісі деп аталатын термоэлектрлік әсерлердің бірі. Екі термопараның ЭҚК айырмашылығын өлшеу арқылы олардың температуралық айырмашылықтары анықталады, бұл сәулеленудің сіңірілген энергиясын есептеуге мүмкіндік береді.

Болометрлер мен термопаралардың инерциясы салыстырмалы түрде үлкен, өйткені олар жылу сыйымдылығы, жылу өткізгіштік сияқты жылу-физикалық параметрлерімен анықталады. Металл болометрлерде ол секундтың оннан бір бөлігі, ал жартылай өткізгіштерде — миллисекундтар реті бойынша. Жылу қабылдағыштардың басты артықшылығы-кең спектрлік диапазон және селективтілік. Осының арқасында олар қыздырылған денелердің сәулелену қуатын қашықтықтан өлшеуіш ретінде (радиометрлер), сондай-ақ спектрлік талдауда монохроматикалық сәулелену қуатын жылтырату үшін қолданылады. Сәулеленудің жылу қабылдағыштарының ерекше жылуы 6.13.4-тармақта қаралған пироэлектрлік аспаптар болып табылады.

Жылу өлшейтін контактісіз аспаптар қауіпсіздікті қамтамасыз ету, жаппай ауырғандарды анықтау, рұқсатсыз адамдардың алдын алу үшін тәжірибеде кеңінен қолданылады объектілерге ену. Жоғары термопаралық матрицалар кеңістіктік ажыратымдылық, сезімталдық көрсеткіштері және сурет сапасы жұмыста қарастырылған [126]. Компания Heimann Senzor инфрақызыл термопара матрицасын жасады цу НТРА 64×62. Матрицаның негізі өте қысқа уақыт реакциясы мен жоғары сезімталдығы, сигналды өңдеудің жоғары кадр жиілігі, күшейткіштің төмен шу моменті және перифериялық интерфейсі бар элементтер болып табылады. Матрицалар бар

аналогтық сигналды цифрлық сигналға түрлендіретін mom түрлендіргішін біріктіру арқылы алуға мүмкіндік беретін қосымша опция пішін. Термопараның құрылымы матрицалар суретте көрсетілген. 6.32.Бұл жартылай өткізгіш термопаралардағы жиынтық, жіңішке мембранада орналасқан және жалпы сипатты құрылымы бар және" суық " Констакт жылу таратқышта орналасқан, бұл кремний жолағының үні және орналасқан" қайғы " контактісі

жұқа пленка.

Сурет. 6.32

Термопара матрицасының құрылымы

Егер мембранада орналасқан раковина әсер етсе

қыздырылған заттан ИҚ сәулеленуінің әсерінен пленка мен объект арасындағы сәулелену ағыны мембрананы қыздырады. Бұл нәтижесінде термопара кернеуді тудырады Зебек эффектінің есебі. Стандартты пикселдер үшін негізгі әсер "ыстықтан ""суық" контактілерге жылу беру (субстрат фильм) пиксел пленканың жылу өткізгіштігіне негізделген.Фурье Заңы бойынша жылу беруді Қашыр арқылы сипаттауға болады:

∆Q∆t=-K∙S∙∆T∆X (6.57)

мұндағы k — материалдың жылу өткізгіштігі; S-көлденең қима беттер; т-температураның өзгеруі.

Әлбетте, жылу мөлшерін азайтуға болады бетінің көлденең қимасының немесе ұлғаюының есебі қашықтық. Мембрана арасындағы шамалы жылу ағындары

ал қыздырылған объект мембрана турларының температура градиентінің жоғарылауына әкеледі, бұл "сигнал–шу"арақатынасының ұлғаюына және жақсаруына әкеледі. Егер пленка арқылы жылу беру төмендесе, онда қоршаған газдың жылу өткізгіштігі негізгіге айналады жылу беру механизмі. Демек, төмен жылу өткізгіштігі бар газын (мысалы, ксенон Xe, аргон Ar) пайдаланған кезде сезімталдығы одан әрі артады немесе тіпті вакуум).

Сигналдың өсуі шамамен 3.. 4 рет ксенон үшін  вакуум үшін 20 рет. дейін Сезімталдықтың жоғарылауы ксенон үшін жауап беру уақытының 8 мс дейін вакуум үшін 50 мс және 1500 В/В дейін жетеді немесе одан да көп ұлғаюымен бірге жүреді.

6.13.4.

ПИРОЭЛЕКТРЛІК ФОТОДЕТЕКТОРЛАР

Пироэлектриктер-бұл арнайы кристалды диэлектриктерді қолданатын фотодетекторлар, олар зарядтардың өздігінен поляризациялануымен сипатталады.

Кристалдың поляризациясы-кеңістіктік бөліну зарядтар, оның бір бетінде оң заряд, ал екіншісі теріс заряд пайда болады. Поляризация бетіндегі байланысты зарядтардың пайда болуына және сәйкесінше ЭҚК-ге әкеледі. ЭҚК әсерінен бос зарядтардың тогы Кристалл көлемі арқылы ағып бастайды, яғни ағып кету токтары пайда болады.Процесс байланысты және бос зарядтар стационарлық күйде ЭҚК болатындай етіп жынысы бойынша өтелгенге дейін жүреді жоғалады. Температураның өзгеруімен байланысты поляризация

беттік зарядтар мен ЭҚК де өзгереді. Бос, бірақ ситилерде бұл өзгерістерді бақылауға уақыт жоқ, өйткені Piro Electric жоғары қарсылыққа ие. ЭҚК пайда болуы қыздыру-пироэффекттің мәні. Пироэффект-бұл дина процесі, ал пирог қабылдағыш тек өзгеретін сәулеленуге жауап береді. Бұл кемшілікті болдырмау үшін радиациялық рацияны тіркеу үшін модуляторды қосымша пайдалану керек.Модулятор қажет емес, егер тұрақты жылу болса фонда қозғалатын қыздырылған немесе салқындатылған бөлектеу керек нысан.

Пироэлектрлік фотодетекторларды жасау үшін қолайлы тригли цинсульфаты, литий танталы, стронций немесе барий ниобаты және т. б. сияқты кристалды диэлектрлік материалдар.

Пироактивті  кристалының температурасы өзгерген кезде пироэлектрлік токты формула бойынша анықтауға болады

I=dPcdt=dPcdtdTdt=γdTdt                                                 (6.58)

мұндағы МС-өздігінен поляризация коэффициенті; Т - температура ; γ - пироэлектрлік коэффициент.

Егер Сәулеленген кристалл жүктеменің сыртқы кедергісіне қосылып, оны генератор ретінде ұсынса, онда сіз жасай аласыз пирокристалдың интегралды сезімталдығын анықтаңыз:

Sn=AфωαγRэCо G1+ω2τT21/21+ω2τэ 21/2                           (6.59)

мұндағы Aф-фотосезімтал элементтің қабылдау алаңының ауданы; α- сіңіру коэффициенті; Rэ-жүктеменің эквивалентті кедергісі; Со кристалл мен сыйымдылықтың жиынтық сыйымдылығы жүктеме (күшейткіштің кіріс сыйымдылығы); - ағынның Мо дуляциясының айналмалы жиілігі; τТ = C / G-уақыттың жылу тұрақтысы (С кристалының жылу сыйымдылығының G жылу жоғалту коэффициентіне қатынасы); τэ = Rэ Со-электрлік уақыт константасы.

Пироэлектрлік қабылдағыштардың негізгі параметрлеріне пироэлектрлік коэффициенттің мәні шешуші әсер етеді . Пироэлектрлік коэффициенттің максималды мәні фазалық ауысу кезеңінің температурасына жақын кристалл температурасында қабылданады (Кюри нүктелері осылай аталады). Көпшілігі ішкі фотоэффектті қолданатын фотоқабылдағыштардың түрлері,олардың селективті сезімталдығы бар. Пироэффектіні қолданатын жылу қабылдағыштары іс жүзінде бар бүкіл жұмыс ұзындығының диапазонында біркелкі сезімталдық толқындар. ҰКП әзірлеген МГЗО, МГЗ2 типті пирофотоқабылдағыштар "Восток" (Новосибирск), 2-ден бастап жұмыс істейді...20 мкм.

Пироэлектрлік сәулелену қабылдағыштарының ерекшелігі - олар негізінен сыйымдылық элементтері,олардың ішкі кедергісі өте жоғары (1010... 1011ОМ) және төмен  Шығыс токтары (1012... 1013а). Бұл айтарлықтай жасайды оларды кіріс сатыларымен сәйкестендірудегі қиындықтар лейді күшейтіңіз. Пироэлектрлік қабылдағыштармен бірге жұмыс істейтін Күшейткіш құрылғылардың кіріс тізбектеріне бірқатар ұсынылады нақты талаптар: жоғары кіріс кедергісі, кіріс сыйымдылығы, өзіндік шудың төмен деңгейі.

Сурет. 6.33

Пирофотоқабылдағышы бар құрылғының схемасы

Көрсетілген талаптардың жиынтығы далалық талаптарды қанағаттандырады олардың негізінде Транзисторлар мен күшейткіштер.

Өріс транзисторларына негізделген кіріс дифференциалды күшейту скадымен интегралды операциялық күшейткішке қосылған пироэлектрлік элементі бар құрылғының 6.33.

Мұндай құрылғының негізгі параметрлері келесідей анықталады.

Шығыс сигналының кернеуі:

Uвых=SnωRнCп 1+ωτос21+ωτп2 1/2                                                     (6.60)

Мұндағы τп=RнCп; Rн-пироэлектрлік жүктеме кедергісі Сп-пироэлектрлік элементтің меншікті сыйымдылығы; τп -пироэлектрлік элементтің уақыт константасы; Ф —пироэлектрлік элемент қабылдаған ағын.

Бірлік жолағындағы кіріске берілген шу кернеуі жиіліктер:

Uш.вх=4КТωСп2Rн+2еI3ωСп2+4КТtanαωСп+КfωСп2f                                      (6.61)

мұндағы I3-қақпа тогы; Т - қоршаған орта температурасы; K —Больцман тұрақтысы; tg-тангенс; ω- дөңгелек жиілік; е —электрон заряды; Kf-Шу кернеуінің спектрлік тығыздығы берілген жиіліктегі күшейткіштің кіріс транзисторы f.

Берілген формулада бірінші термин кіріс кедергісінің жылу шуының қосқышымен, екіншісі —кіріс өріс транзисторының атыс шуының құрамдас бөлігі, үшеуі пироэлектрлік шудың құрамдас бөлігі, төртеуі кіріске берілген күшейткіштің шуының құрамдас бөлігі

| Электрондық техниканың бағыттары | Парамтерлер анықтамасы | отандық АТ ның қол жеткізілген параметрлері |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Фотоқабылдағыштар және орта ИК диапазонының матрицалары | Толқын ұзындығы 3…5 мкм Сезімталдығы , А/Вт | 0,02 | 0,04 | 0,06 |
| Өрт қауіпсіздігі жүйелеріне,медицинада және экологияда қолдануға арналған арнайы техникаға арналған ультракүлгін диапазондағы фотоқабылдағыштар | Толқын ұзындығы 3…5 мкм Сезімталдығы , А/Вт | 0,06 | 0,12 | 0,14 |
| Магистральдық талшықты-оптикалық байланыс желілері үшін жоғары сезімтал фотодетекторлар | Толқын ұзындығы 3…5 мкм Сезімталдығы , А/Вт | 0,4 | 0,5 | 0,6 |

Қорытындылай келе дамудың даму перспективаларын қарастырамыз

жартылай өткізгіш фотоқабылдағыштар (кесте. 6.4).

6.13.5.

Сканерлер

Сканер-бұл монолитті жартылай өткізгіш түрлендіргіш сканерлеу қасиеттеріне ие кескін шақырғыш.

Сканердің құрылғысы және оның эквивалентті схемасы келтірілген

суретте. 6.34.

Құрылғыны қарастыра отырып, сканер бөлінген транзисторлық құрылым екенін көреміз жарық ағыны әсер етеді Ф.құрылғыда фототасымалдаушылар оның p–n түйісуіне жетпеуі үшін арнайы кең базалық аймақ бар. Төменгі диодтар іс жүзінде оқу диодтары рөл атқарады

ГЛАВА 6. ПОЛУПРОВОДНИКОВЫЕ ФОТОПРИЕМНЫЕ ПРИБОРЫ

Рис. 6.34

Устройство сканистора:

а — устройство сканистора; б — эквивалентная схема.

Төменгі жоғары тонды p-қабатқа тұрақтымещысу кернеуі Ucm (суретте бұл иіру көздерімен қамтамасыз етіледі Uп1 және Uп2), жоғарғы тон кімге төмен тонды p-қабат-ара тісті кернеу:

Uразв=t∙UсмTразв                                                        (6.62)

мұндағы Тразв-сауалнама циклінің ұзақтығы.

Сканерлеу кернеуі жоғарылаған сайын стор сканерінің жоғарғы және төменгі жазықтықтарын қосатын эквипотенциалды сызықтар солдан оңға қарай жылжиды. Бұл жағдайда оқу диодтары осы сызықтың сол жағында ашылады, ал фотодиодтар рат кернеуінде болады. Сатылы шығыс сигналының дифференциациясы Жарық үлгісіне сәйкес келетін бейне импульстар тізбегін береді.

Лездік құрылғылар ретінде сканерлер әртүрлі басқа қатты күйдегі түрлендіргіштерден сезімталдығы төмен. Олардың негізгі қолдану саласы – оптикалық-механикалық жүйелер.

6.13.6.

Кремний

Кремний электровакуум түрлендіргіші деп аталады бейнежазбадағы суреттер. Кремнийдің негізгі блогы-бұл фотодиодтар матрицасын білдіретін ется нысаны. Матрица элементтерін сканерлеу вакуумдық Электрон сәулелік түтікпен жүзеге асырылады. Кремний пла стинасында жасалған матрицада 106–дан астам p-n өткелдері болуы мүмкін диффузия әдісімен. Электронды бетке қараған  сауле бетке  (сурет. 6.35), сақтандыратын резистивті пленка қолданылады SiO2  қабаты  ондағы зарядтың жиналуынан. Бетке қараған беттік ре комбинациясының жылдамдығын төмендету мақсатында өңделген. Фотоактивті аймақтағы Пластина үшін жұқарады жарықтың пайдасыз сіңуін азайту.

Нысананың жұмысы кезінде n-облыста шамамен 5…10 В, кернеу беріледі. p шамалы.–n ауысуларын басқаруда кері және оларды зарядтайтын сыйымдылықтарда ауыстырады. Жарықтандыру кезінде фототок осы контейнерлердің ішінара разряды, осы нүктенің Жарық пропорциясы. Электрон сәулесін сканерлеу кезінде, керісінше, p-n түйіспелерінің сыйымдылықтары қайта зарядталады.

6.35-сурет Артықшылықтары кремний .

Rн жүктеме резисторы арқылы өтетін Ток кескінге сәйкес келетін бейне сигналын шығарады.Нысана жинақтау режимде жұмыс істейді. Кадрдың әдеттегі ұзақтығы мысал бірақ 0,04 с, ал цикл ұзақтығы 2-ге сауалнама...3 тәртіп аз.Нысананың ауданы 2 см2 болғанда бейне сигналды бұрмалайтын жартылай темповый ток аспайды 10 нА, рұқсат ету қабілеті 400 құрайды...800 ли оған. Кремнийдің негізгі жетіспеушілігі-вакуумда жоғары вольтты электронды сәулені басқаруды қажет ететін сканерлеу механизмі.

6.13.7.

КАСКАДТЫ КҮН БАТАРЕЯЛАРЫ

Күн батареялары күн радиациясын электр энергиясына айналдырады және фотовольтаиканың негізі болып табылады. Қарапайымдылығына қарамастан, өндірілген элементтердің көпшілігі төмен тиімділікке ие. Жұмыста [124] гидрленген аморфты және нанокристалды қолдану көрсетілген

"кремний-көміртек" қорытпасы тиімділіктің жоғарылауына қол жеткізуге мүмкіндік береді.

а-Si: H аморфты пленкалары және олардың қорытпалары екі фазаның болуымен сипатталады:аморфты және кристалды. Ең қызықты жағдай-шекарадағы фазалардың мінез-құлқы кристалдылық. Олар дания каскадты күн батареялары үшін ең тұрақты болып саналады.

Каскадты элемент индий-қалайы оксиді (ОИО) p про-жүргізуші пленкасы бар шыны негізінде жасалған p+-α-SiC:Hi-α-Si-Hin+-nk-Si:Hp+-nk-Si:Hi-nk-Si:Hn+-nk-SiH/Ag/Al  (сурет. 6.36).

Мөлдір өткізгіш пленкаға, бұрын шыны субстратқа шаңданған,- α-SiC:Hp-типті қабат тұндырылды қалыңдығы 300 Е, бор B2 H6/ (SiH4 + CH4) мысал бірақ 0,1%. Ол терезе рөлін ойнады. Содан кейін легирленбеген қоршауға алынды i-қабат-SiC: h қалыңдығы d = 5000 E, содан кейін қолдану оған фосфор PH3/SiH4  қоспаланған nk-Si n типті қабат =0,5%, қалыңдығы 400 Е. бұдан әрі, тиісінше, кейін тұндырылды соққы қабаты p+-nk-Si:H, i-nk-Si:H, n+- nk-Si:H. соңғы нанокүш Ag/AI қорытпаларынан байланыс (сурет. 6.35 а).

Рис. 6.36                                                                           Рис. 6.37

Сурет. 6.36 Каскадты құрылым күн батареясы

Сурет. 6.37 ВАХ күн батареясы каскадты түрі

Егер сіз сәулеленуді шығару үшін тым жұқа "терезені" қолдансаңыз, онда бос кернеу мөлшері артады (Ux.x). Егер сіз, керісінше, қалқанның тым жұқа" терезесін " қолдансаңыз, онда қысқа тұйықталу тогының тығыздығы артады (Іk.з). Мәндері. Ux,x  және І.k3 элементтердің пайдалы әрекет ету коэффициентіне кепілдік береді. Ең үлкен Ux мәндері.x және Ік.з алынды "терезенің" қалыңдығы 300 Е.

Көрінетін i қабат үшін оптикалық сіңіру коэффициенті спектрдің аймақтары 8∙104 см-1 жетеді және онымына  формуламен  анықтауға болады.

Коп=αhν=Bhν-F0

мұндағы B- фотондарының әр түрлі энергиялары мен αhν жолақ ені арасындағы пропорционалдылық коэффициенті–500 эВ-1/2 см1/2 тең деп аталады. Ез мәні анықталды Е = 1,85 эВ кезіндегі сызықтық тәуелділіктен.

Фотоэлектрлік әсердің пайда болуы үшін элементтер ауданы 1,2 смә

жарық көзі қарқындылықпен жарықтандырылды 100 мВт/см2  толқын ұзындығының интервалында 300...900 нм.

Күн батареялары келесі екі метрмен сипатталады: Uх.х = 0,882, Iк.з = 18 мА/см2, толтыру коэффициенті ξ = 0,709, пайдалы әсер  η= 11,2%.

Жұмыс авторлары [124] әр түрлі кварц, шыны және кремний субстраттарында жартылай өңделген пленкалардың қасиеттерін зерттеді Fe, Al, Pd, Ni, Ti, AG қамту. Олар морфологияны зерттеді алынған нанотүтікшелер, олардың ұзындығы 1 болды...4 мкм.Пленкаларды синтездеу кезінде жұмыс істейтін жұп метрдің кең ауқымындағы өзгеріс әртүрлі көміртекті микроқұрылымдарды — Алмаз тәрізді бөлшектерді, нопровоктардағы көміртекті, көміртекті нанотүтікшелердің әртүрлі түрлерін және кону тәрізді кремний микробөлшектерін алуға мүмкіндік беретіні анықталды. Зерттеу нәтижесінде аморфты пленкалар негізінде каскадты күн батареялары жасалды.

6.13.8.

КАСКАДТЫ ЕМЕС КҮН БАТАРЕЯЛАРЫ

Каскадты емес фотоэлектрлік түрлендіргіштер арасында тиімділік көрсеткіші бойынша көшбасшылар C-Si креміне негізделген құрылғылар болып табылады. Жаппай шығарылатын ФЭП тиімділігі орта есеппен 12-ден 18% - ға дейін. Жұмыста айтылғандай [131], рекорд тиесілі күн батареялары бар SunPower (АҚШ) компаниялары Пәк 24,2%. Тиімділігі 12% - ға тең және одан жоғары ФЭП электр энергиясы көздерінің отандық нарығында сұранысқа ие болып табылады,күн сәулесінен алынған.

[131] жұмысында модификацияланған кремний элементтері негізінде тиімділік қазандықтарын жақсарту мүмкіндіктері қарастырылады. Тиімділікті арттырудың негізгі әдістері

FEP болып табылады:

1) Күн сәулесінің концентраторларын қолдану

каскадты ФЭП тиімділігін арттыру;

2) күнді бақылау жүйелерін пайдалану;

3) екі жақты сезімталдықпен ФЭП құру. Бұл туралы

бұл жағдайда құлаған энергияның ғана емес, сонымен қатар жер бетінен жарылған сәулелердің де өзгеруі байқалады;

4) спектрдің бірнеше учаскелерін бөлек түрлендіру.

Әдіс күн сәулесінің алдын-ала ыдырауынан тұрады спектрдің бірнеше спектрлік аймақтарына және одан кейін спектрдің әрбір учаскесінің жеке ФЭП түзілуіне дейін.

C-Si негізінде КПД -ФЭП тиімділігін арттырудың перспективалық әдісі стандартты бетті өзгерту болып табылады.Фотоактивті қабатты немесе нанобөлшектерді қолдану арқылы ФЭП (металл (сурет. 6.38 а).

Металл нанобөлшектері жергілікті жолақта жарықты сіңіреді плазмалық резонанс. Сонымен қатар, нанобөлшектің жанында оның мөлшерінен аспайтын қашықтықта электромагниттік өріс едәуір артады,бұл оның сіңірілуінің жоғарылауына әкеледі.

6.38 сурет ФЭП  құрылымы

монокристалды кремний (а)пластиналарына негізделген,

Металл нанобөлшектері бар ФЭД (б)

Бұл нанобөлшектерді қоршап тұрған материалда. [131] жұмысында Zn нанобөлшектерінің физика-химиялық қасиеттері зерттелді, Fe, Ag, Pt, Ru, PD, Men+ иондарының радиациялық-химиялық тотықсыздану реакциялары және одан кейінгі түзілу негізінде кері мицеллаларда ки молекулалық жинау әдісімен синтезделген кері мицеллалардағы наноөлшемді құрылымдар. Кері Схема мицеллалар жұмыста қарастырылған [131]. Зерттеулер көрсеткендей

Pd немесе Pt нанобөлшектерінің адсорбциясы ZnS қабатымен қапталған шақпақ тас ФЭП-тің қысылуынан қысқа фототокты арттырады. Максималды

фототок мәндері платина нанобөлшектерінің үстіңгі модификациясымен ФЭП қамтамасыз етеді

6.13.9.

ФОТОЭЛЕКТРОНДЫҚ КӨБЕЙТКІШТЕР

Фотоэлектрондық көбейткіштерге (feu) арналған жұмыстар [112, 113], олардың материалдары осы оқулықта қолданылған жәрдемақылар.

Классикалық Фото мультипликатордың схемасы суретте көрсетілген. 6.39.Классикалық фотоэлектрондық мультипликатор (ФЭУ) ұсынады кіретін фотондарды түрлендіретін вакуумдық түтік the Электрон мультипликаторының көмегімен күшейтілетін электрлік сигнал. Құрылғыда диодтар деп аталатын бірнеше қайталама электрон бар, олардың әрқайсысы кіріс электрондарды сіңірген кезде қосымша электрондар шығарады кезектің өзі қар көшкінін көбейту әсерін жасайды. Диодтарда белгілі бір электрлік потенциалдар үшін бір диодтан екіншісіне дәйекті түрде ұлғайту ФЭУ арқылы бағытта ұшатын электрондардың үдеуі анод сақталады. Анодта олар жұтылып, шығыс сигналын шығарады электрлік импульс түрінде. Классикалық ФЭУ жұмысы үшін жоғары вольтты қуат көздері қажет, әдетте 1...3 кВ.

Фотоэлектрондық мультипликатор бір фотонды анықтауға және Гейгер есептегіш режимінде жұмыс істеуге қабілетті. Вакуумдық ФЭУ сезімталдығы, әдетте, спектрдің жиегі — көк толқын ұзындығы және УК-диапазоны туралы қысқа толқын ұзындығында жақсы болады. Белсенді  вакуумдық ФЭУ аймағы диа метрде бірнеше миллиметрді құрайды. Бұл көбінесе қараңғы Шудың жоғары деңгейіне әкеледі.

Вакуумдық ФЭУ-мен елеулі бәсекелестік кремнийлі фотоөндіргіштерден тұрады. Олар Гейгер режимінде жұмыс істейтін көп пиксельді кремний көшкінінің фотодиодтары негізінде жасалған. Оларды өндіруде CMOP технологиясы қолданылады, бұл олардың төмен құнын, төмен жұмысшыларды кернеулер, үлкен анықтайды жалпы Белсенді желбезегі бар өлшемдер, жақсы уақытша ажыратымдылық. ФЭУ кемшіліктері

КМОП технологиясының негізі кәдімгі қар көшкіні диодтарымен (SPAD диодтары) салыстырғанда үлкен қараңғы тон болып табылады және төменгі толқын ұзындығындағы кванттық тиімділік. Бұл аузы бір элементті SPAD диодтарынан едәуір төмен бір фотонды санау үшін пайдаланыңыз. Қар көшкіні фотодиолары жоғары сезімталдығы бар фотодиодтар және өте жылдам жауап беру уақытымен. Қар көшкінінің фотодиодтары соққы иондануының әсерінен электронды тесік жұптарының қар көшкінін жасау үшін ішкі күшейтуді пайдаланады. Көшкін фотодиодының сіңіру аймағы жоғары напысу кернеуіне байланысты кеңейеді.

Гейгер режимінде жұмыс істейтін көшкін фотодиодтары үшін,майысу кернеуі ішкі кернеудің жоғары мәндеріне жету үшін туралы кернеуден жоғары күшейту (108 дейін) орнатылады. Коэффициенттің жоғары мәндеріндегі Гейгер режимі күшейту SPAD диоды арқылы прототиптік токтың өте жоғары мәндерінде мүмкін. Ток үнемі астында болуы керек тиісті сөндіру схемасын қолдану үшін бақылау фотодетектордың зақымдалуын болдырмаңыз. Қарапайым схема сөндіру қар көшкіні фотодиодымен тізбектей қосылған ток шектейтін резисторда орындалады. Алайда, мұндай схема әдетте қалпына келтірудің ұзақ уақытына ие және ол санау уақытын шектейді. Осы себепті перспективалық нұсқалар SPAD диодтарына негізделген фотонды санау модульдері белсенді сөндіру схемасы. Ол көшкіннің пайда болуын тіркейді, содан кейін бірнеше наносекунд ішіндемещысу кернеуін төмендетеді

ЛФД-де бұзылу кернеуінен төмен, содан кейін смеысу кернеуі бұрынғы деңгейге оралады. Бұл келесі фотонды ровать тіркеуге мүмкіндік береді. SPAD негізіндегі фотонды санау модульдері иодтар секундына 107 импульсті, жылдамдықты тіркеуге мүмкіндік береді.Перспективалы модельдердегі қараңғы санау 10 импульстен аспайды. Бұл 106 дан жоғары динамикалық диапазонға сәйкес келеді.Жоғары сапалы spad модульдерінде термоэлектронды ох лажение және оңтайландырылған белсенді сөндіру схемасы бар.

Лазерлік зондтау, радиоактивті және жарылғыш заттарды анықтау, томография жүйелерінде кремний фотоөндіргіштер (Si ФЭУ) кеңінен қолданылады.

Дәстүрлі  құрылымы Si ФЭУ қар көшкіні фотодиодтарының параллель мас сиваларынан тұрады, олардың әрқайсысы Ізбасар бірақ суретте көрсетілгендей сөндіргіш резисторға қосылған. 6.40 а.Орын ауыстыру кернеуін беру және жүзеге асырылатын сигналды оқу сол электрод — анодта жүргізіледі. "Қар көшкінін сөндіретін резистор"әр жұбына қосымша электрод енгізу жоғары жылдамдықпен сигнал желісін құруға мүмкіндік берді. Дәстүрлі Фото мультипликатордың өнімділігі шектеулі, бірақ көшкін фотодиодтарының Үлкен Шығыс сыйымдылығына байланысты. Si бар жылдам әрекет ететін шығысы бар уақыттың өткір импульстары ФЭУ (сурет. 6.40 б) байқалады.

MicroFM сеиялы фото мультипликаторлардың белсенді аймағы бар

3 ×3мм2, әрбір микроэлементтің мөлшері 35 мкм құрайды. Si ФЭУ параллель жалғанған 4774 ұяшықтан тұрады.

Жылдам әрекет ететін Шығыс импульстарды шығаруға қабілетті өте қысқа өсу уақыты (<1 нс) және өте кішкентай ұзындықта (2 нс). Бұл сізге тиімді анықтауға мүмкіндік береді фотоэлектрлік Тақтар, алғашқы фотоэлектрдің келу уақытын белгілеңіз сцинтилляциялық жарқылда. Жылдам шығатын фотоөндіргіште жақсартудың тиімді әдісі жүзеге асырылады фотоқабылдағыштардың уақытша параметрлері-жасау мүмкіндігі сигналдың алдыңғы жағы мүмкіндігінше тік.

(Photon detection Efficiency — PDE), олардың көшкін фотодиодтары Гейгер режимінде жұмыс істейді, спектрлік режимде жұмыс істейді.300 диапазонында...1000нм, М сериясы үшін кванттық тиімділік ол 500 нм-де 23% - ға және В сериясы үшін 420 нм-де 47% - ға дейін жетеді.

6-тарауға тест сұрақтары

"Жартылай өткізгіш

ФОТОҚАБЫЛДАҒЫШ АСПАПТАР"

6.1Жартылай өткізгіш фотосуреттердің жұмысы қандай әсерге негізделген қабылдағыштар:

- электрондар мен тесіктердің рекомбинациясы

- электр тогы арқылы электрондар мен тесіктердің пайда болуы

- фотондардың әсерінен Электрон тесік жұптарын бөлу

- фотондардың әсерінен Электрон тесік жұптарының түзілуі

- электрондардың рекомбинациясы

6.2 P–n ауысуына негізделген фотодиодтың жылдам әсерін арттыру үшін қандай шаралар қолдану керек:

- фототасымалдаушылардың дрейф механизмін қолданыңыз

- фоторезисторлардың диффузиялық механизмін қолданыңыз

- p–n өткелінің ауданын ұлғайту

- p–n өткелінің ауданын азайтыңыз

- фототасымалдаушылардың диффузиялық механизмін қолданыңыз

6.3Бугер Заңы оптоэлектроникада қалай қолданылады:

- қатты денеде жарықтың сіңу дәрежесін бағалауға мүмкіндік береді

- сандық апертураны есептеуге мүмкіндік береді

- қабылдағыштың фотосезімталдығын анықтауға мүмкіндік береді

- фотодетектордың толқын ұзындығын анықтауға мүмкіндік береді

- сандық апертураны анықтауға мүмкіндік береді

6.4.Суретте фотоэффекттің шекаралық толқын ұзындығын көрсетіңіз:

- 4

- 1

- 2

- 3

- 5

6.5.Шоттки тосқауылы бар фотодиод деп не аталады:

- құрылым ішіндегі металл қабатын қолданатын құрылғы

- өзіндік өткізгіштігі бар қабатты қолданатын құрылғы

- құрылым ішіндегі гетеротүйінді қолданатын құрал

- құрылым ішінде төмен кедергісі бар қабат қолданылатын құрылғы

- өз құрылымынан қабат қолданылатын құрылғы

6.6.Гетерофотодиод деп не аталады:

- тыйым салынған аймақтың ені әртүрлі жартылай өткізгіш материалдарды пайдаланатын құрылғы

- "металл–өткізгіш"контактісін пайдаланатын құрылғы;

- өткізгіштігі жоғары қабатты қолданатын құрылғы;

- өткізгіштігі төмен қабатты қолданатын құрылғы;

- өзіндік өткізгіштігі бар қабатты қолданатын құрылғы

6.7.LFD фотодетекторларының ерекшеліктері қандай:

- фототокты күшейту мүмкіндігі

- фотодиффузия режимі

- өз шуының төмен деңгейі

- меншікті шу деңгейінің жоғарылауы

- қатты денеде жарықтың сіңу дәрежесін бағалауға мүмкіндік береді

6.8.Сезімталдықты арттыру үшін фотодетектор құрылымында не қарастырылған:

- ұзын сіңіретін Жарық аймағы

- қысқа сіңіру аймағы

- тар жарық сіңіретін аймақ

- төмен кедергісі бар оптикалық контактілер

- меншікті шу деңгейінің жоғарылауы

6.9.Дрейф механизмін пайдаланып фототасымалдаушылар қай аймақта қозғалады:

- p-n ауысу

- оптикалық контактілер

- пассивті p аймағында

- пассивті N аймағында

- пассивті р-n облысында

6.10Жарықтандырудың ағымдағы сезімталдығын қандай формула бойынша есептеуге болады:

- Sф=IфФv

- Sф=IфEv

- Sф=VфФl

- Sф=VEl

- Sф=VфФv

7 тарау

_____________________________________________

ОПТРОНДАР

7.1.

ҚҰРЫЛҒЫ ЖӘНЕ ЖҰМЫС ПРИНЦИПІ ОПТРОНДАР

Оптрондар оптоэлектрондық құрылғылар деп аталады, оларда эмитенттер мен фотодетекторлар бар және оптикалық және электрлік байланыстар, сондай-ақ конструктивті түрде қосылған досымен элементтер. Оптрондардың кейбір түрлері белгілі оптопаралар немесе оптоизоляторлар сияқты.

Кез-келген оптронның жұмыс принципі энергияның Қос түрленуіне негізделген. Эмитенттерде ла электр сигналының энергиясы оптикалық сәулеленуге, ал фотодетекторларға айналады керісінше: оптикалық сигнал электр тогын тудырады немесе кернеу немесе фотоқабылдағыштың кедергісінің өзгеруіне әкеледі.

Ең көп таралған сыртқы оптрондар

электр шығыстары мен шығыс сигналдары және ішкі оптикалық сигналдар. Схемалық түрде осындай құрылғылардың бірі суретте ұсынылған. 7.1.

Электр тізбегінде ұқсас оптрон функцияны орындайды шығу элементі — кіру және шығу бір мезгілде электрлік оқшаулаумен (гальваникалық айырумен) фотоқабылдағыш. Қайдан сәулелендіргіш фотондардың көзі болып табылады, ол  жетек ретінде қызмет етеді жарық диоды немесе миниатюралық қыздыру шамы.Оптикалық орта ауа, шыны, пластик немесе болуы мүмкін

талшықты жарық өткізгіш. Фотоқабылдағыштар ретінде пайдаланылады

дизайн сияқты фотодиодтар,суретте көрсетілген. 7.2, сонымен қатар фототранзисторлар, фототири қабырғалары және фоторезисторлар.

Интегральды фотодиод-транзиттік бүйірлік құрылымдар өте жиі қолданылады. Әр түрлі бұл элементтердің комбинациясы әр түрлі бейнелі кіріс, шығыс және тасымалдау сипаттамалары шығыс алуға мүмкіндік береді.

Іс жүзінде қолданылады және оптрондардың тағы бір түрі:суретте көрсетілгендей сыртқы кіріс және шығыс оптикалық сигналдарды және ішкі электр сигналдарын пайдалану. 7.3.Әдетте мұндай құрылғыларда фототок күшейткіштері болады.

Кейбір жағдайларда оптикалық және электрлік байланыстарды пайдаланатын АЖ бір мезгілде оптрондар қолданылады; мүмкін нұсқалардың бірі суретте көрсетілген. 7.4.

Оптронға арналған эмитентті әзірлеу кезінде негізгі қиындық фотодетектормен сәйкестікті оңтайландыруда аяқталады. Оңтайландыруға жататын рамалық параметрге күшейту коэффициенті жатады, жиілік жолағының ені, өлшемдері оптикалық терезе, электр сипаттамалары. Шағын кедергіге ие болу керек болғандықтан, ең жақсы нұсқа-GaAs негізіндегі сәуле шығару. Олар тырысады тікелей тікелей күйзеліске қол жеткізіңіз, бірақ бұл маңызды емес жиілікті күшейтуді оңтайландыру жолақтар.

Оптикалық терезе Эмитент және жарық диоды түріне қойылатын талаптар айтарлықтай ерекшеленеді. Жарықдиодты шамдар жоғары деңгейге жету үшін сайттың сәулелену аймағымен жасалады көрінетін сәулелену аймағының аудан коэффициенті жалпы ауданға. Оптронда сәулелену аймағы болуы керек

токтың рұқсат етілген тығыздығына сәйкес келетіндей кішкентай, ал байланыс алаңы мини сәулелену аймағын аздап күңгірттендіретін етіп орналастырылған. Контактіні ауыстыру платформалар сәулеленетін аймақтың минималды күңгірттенуін (көлеңкесін) жасайды және қабылдағышпен жақсы байланыс орнатады. Шағын сәулелену аймағының мөлшері токтың да, сәулеленудің де шеткі тершеңдігін азайтуға және жағдайлардың тұрақтылығын қамтамасыз етуге мүмкіндік береді

дисперсияға Саңылау шамасына және жарық диодының фотодетектордың сезімтал аймағына сәйкес келу дәлдігіне қарамастан байланыстар оптрондардың әртүрлі үлгілері.

Оптикалық ортаны таңдағанда оның оқшаулау қасиеттері ойнайды,

егер эмитент пен қабылдағыш қабылдауы арасындағы қашықтық өте аз болса, шешуші рөл. Егер қашықтық үлкен болса, мысалы, талшықты оптика, линзалар немесе басқа ортаны (шағылыстыратын немесе өткізетін) пайдалану кезінде оқшаулау қасиеттері онша маңызды емес. Бірақ өткізу спектрі үлкен маңызға ие, әсіресе пластмассалар қолданылады. Көптеген оптондарда эмитенттің бетінен френельдік шағылысуға шығындарды азайту үшін ал қабылдағыш ағартқыш жабындарды пайдаланады. Бұл жағдайда оқшаулау бір уақытта орындалады, өйткені жабын материалдары электр тогының өткізгіштері емес. Көптеген түрлерде оптрондар эмитент пен эмитент арасында жақсы оқшаулау жасау үшін мөлдір фторопласт пленкасының қабатын қолданады. Оп оқшаулау қамтамасыз ететін құрылғыны алуға мүмкіндік береді.Екі бөлек электронды құрылғының сигналдарының оптикалық байланысы,құрылғылар гальваникалық түрде шешілгеніне қарамастан. Мұндай құрылғының оқшаулау кернеуі 1000 В жетуі мүмкін.

Оптрондардың негізгі физикалық артықшылықтары, қазірдің өзінде фотондарды пайдалану нәтижесінде атап өтілді .Ақпарат тасығыштар кіріс пен шығыстың өте жоғары электрлік оқшаулауын, ақпарат ағынының бір бағытты болуын, қосулы кіру кең өткізу қабілеттілігінде шығудан кері байланыстың болмауын қамтамасыз етуден тұрады.

Сонымен қатар, оптрондардың маңызды артықшылықтары:

Электрон объектілерін жанасусыз (оптикалық) басқару мүмкіндігі және оған байланысты басқарудың конструкторлық шешімдерінің әртүрлілігі мен гиб сүйегі;

- оптикалық байланыс арналарының әсерге иммунитеті

электромагниттік өрістер, бұл ұзақ оптикалық арнасы бар оптондар жағдайында жоғары кедергіні тудырады, сонымен қатар өзара кеңестерді болдырмайды;

- функционалды микроэлектрондарды құру мүмкіндігі

фотоқабылдағыштары бар құрылғылар, олардың сипаттамалары

оптикалық сәулелену әрекеті берілген бойынша өзгереді

(қалағаныңызша күрделі) заң;

- электрон ОЖ шығыс сигналын (оның ішінде электрлік емес) әсер ету арқылы басқару мүмкіндіктерін кеңейту

оптикалық арнаның материалы және нәтижесінде ақпарат беру үшін әртүрлі бейнелі датчиктер мен құрылғылар жасау.Қазіргі оптондар белгілі бір кемшіліктерге де тән:

- энергияның қосарлы түзілуіне (электр энергиясы–сәулелену–электр энергиясы) және айтарлықтай қуат тұтынуға байланысты төмен тиімділік;

- параметрлердің температураға қатты тәуелділігі;

- өз шуларының жоғары деңгейі;

- байланысты құрылымдық-технологиялық жетілмегендік

негізінен гибридті технологияны қолдану.

Оптрондардың аталған кемшіліктері материалдардың, технологияның, схемотехниканың шыңдалуына қарай жойылады. Оптрондардың кең қолданылуы, ең алдымен, осы құрылғылардың ерекше артықшылықтарымен анықталады.

7.2.

ОПТРОННЫҢ ҚҰРЫЛЫМДЫҚ СХЕМАСЫ

Суретте. 7.5 оптронның типтік құрылымдық схемасы берілген.

Кіріс құрылғысы кіріс түрлендіруге қызмет етеді

оптронды іске қосу кезінде, мысалы, Логикалық интграль чипінен токтың күшеюін қамтамасыз ету қажет

0,1...1-ден 10-ға дейін...15 мА. Кіріс аузына қосымша талаптар сурет. 7.5

Оптронның құрылымдық схемасы

Құрылғы: үнемділік, жеткілікті жоғары өнімділік (емес жалпы оптронның жылдамдығын төмендетеді).

Оптрон эмитентіне қойылатын негізгі талаптар,олар электронды-оптикалық түрлендірудің жоғары тиімділігіне, жоғары жылдамдыққа және тар бағытқа қол жеткізуден тұрады.Сонымен қатар, әдетте минималды болған жөн

кіріс тогы аз болды (шамамен 1 мА); сызықтық жүйелер үшін кіріс токтарының кең динамикалық диапазоны да маңызды, яғни кванттық тиімділік болатын токтардың кең ауқымы

OK оптикалық арнасының мақсаты-мүмкіндігінше толық оптикалық сигналдың энергиясын эмитенттен және ФП сыйымдылығына дейін беру, бұл оптикалық сигналдың форманы бұрмаламай жоғары өткізілуін талап етеді. Бұл жағдайда радиацияның минималды шашырауын болдырмау үшін қамтамасыз ету қажет оптикалық сигналға сезімтал құрылғының басқа элементтеріне әсер ету және оптонның жалған дабылдарын болдырмау үшін сыртқы сәулеленуден максималды қорғаныс.

Оптикалық арнаның қасиеттерін басқарудың принципті мүмкіндігі (мысалы, электро-оптикалық немесе магнито-оптикалық әсерлер) БҚ басқару құрылғысының оптронының құрылымдық схемасына енгізумен қамтамасыз етілген. Бұл жағдайда шығыс сигналын өзгерту оптронның электрлік кірісі бойынша да, фотодетектордың оптикалық кірісі бойынша да жүзеге асырылуы мүмкін.Оптикалық налдың оптикалық функцияларын өзгертетін басқа да конструктивті өзгерістер болуы мүмкін. Сонымен, OK ашық оптрон осы саңылауда қозғалатын перфораторлардан формацияны оқуға жарамды. Сіз сыртқы қасиеттерін өзгертетін оптикалық арнаны алып жатырсыз электрлік емес әсерлерді әр түрлі оптоэлектрондық датчиктерді алуға болады.

ФП-да оптикалық сигнал электрлік сигналға айналады, оның ақпараттылығы аз жоғалады, бұл жеткілікті жылдамдықпен ФП жоғары фотосезімталдықты қажет етеді. Кейде ФП фотосигналды күшейтуді алдын-ала функцияны орындайды. "И–ОК–ФП" ки тізбегі жұмысының тиімділігі келісу кезінде ғана іске асырылуы мүмкін екені анық оған кіретін барлық элементтердің спектрлік сипаттамалары.

Соңында, шығыс құрылғысы Вых-у сигналын стандартты формаға түрлендіруді қамтамасыз етеді, оны беру үшін ыңғайлы оптроннан кейінгі каскадтар (көбінесе аналогтық немесе сандық чиптер немесе жартылай өткізгіш кілттер). Сол сияқты кіріс құрылғысы сияқты, бұл жерде жылдамдық пен үнемділік маңызды.

Осылайша, оптронның барлық буындары үшін осы байланыста жүзеге асырылатын білімнің тиімділігі және жылдамдық маңызды. Бұл ретте элементтерді оптикалық және электр сипаттамалары бойынша (спектрлік — "сәулелендіргіш — оптикалық арна — Фото қабылдағыш" тізбегі бойынша; электр бойынша — "кіріс құрылғысы — Эмитент" және "фотопри — Эмитент-шығыс құрылғысы" тізбектері бойынша); пайдаланудың рұқсат етілген шарттары бойынша (жұмыс температурасының диапазоны, қызмет ету мерзімі, механикалық

беріктігі және т. б.); құрылымдық-технологиялық белгілері бойынша.

Элементтердің үйлесімділігі мен үйлесімділігін қамтамасыз ету орталық оңтайлы жобалаудың орталық міндеті.

7.3.

КЛАССИФИКАЦИЯ

ЖӘНЕ ОПТРОНДАРДЫҢ ПАРАМЕТРЛЕРІ

Оптоэлектрондық тізбектердің негізгі элементтерінің бірі оптикалық байланысқан жұп болып табылатын оптрон электрлік басқарылатын оптикалық сәулелену көзінен және электр сипаттамалары болуы мүмкін фотоқабылдағыш сәулелену қарқындылығына байланысты айтарлықтай кең шектерде өзгереді.

Оптрондарды жіктеу жеке критерийлерге негізделуі мүмкін.

Оптрондарды негізгі функционалдық мақсатына қарай жіктеуге болады. Бұл жағдайда оптондардың үш түрі бар:

- сыртқы оптикалық және ішкі электрлік оптрондар

- сәулеленуді күшейтуге және түрлендіруге арналған байланыстар;

- айнымалы кедергі ретінде қолданылатын ішкі оптикалық байланысы бар оптрондар;

- ретінде пайдаланылатын электр байланысы бар оптрондар негізгі элементтер.

Оптрондарды жіктеудің тағы бір критерийі қолданылатын фотодетектордың түрі болуы мүмкін, оның таңдауы жаңа ОЖ-де оптрондардың параметрлерін анықтайды. Осы критерий бойынша Тақтар суретте көрсетілген төрт түрге бөлінеді. 7.6: фотодиодтарды қолдану (сурет. 7.6 а); жалғыз фототранзисто ры (сурет. 7.6 б); құрама фототранзисторлар (сурет. 7.6 в); фототири стори (сурет. 7.6 г) және фоторезисторлар (сурет. 7.6 д).

Оптронның негізгі параметрлеріне мыналар жатады: токтың берілу коэффициенті, ажыратуға төзімділік және өнімділік.

Ток беру коэффициенті Ki қатынас ретінде анықталады оптрон шығысындағы токтың кірісіндегі токқа:

Ki= ηuKпηфпG, (7.1)

Мұндағы ηu=NuIвх/e - сәулелендіргіштің кванттық тиімділігі мамыр айында Сәулеленген N кванттар санының Iвх/e сәулелендіргіштің p-n-ауысуы арқылы өткен электростанциялар санына қатынасымен анықталады; Кп-сәулелендіргіштен фото қабылдағышқа жарық беруді сипаттайтын коэффициент; ηфп-фотоқабылдағыштың тиімділігі шығу кезінде өткен заряд тасымалдаушылар санының қатынасы ретінде жұтылған кванттар санына тізбектер; G-пайда коэффициенті; N-Сәулеленген кванттардың саны.

Трансмиссия коэффициентін арттыру оптрондарды жобалаудағы негізгі міндеттердің бірі болып табылады, сондықтан оның әрбір компонентін арттыру мүмкіндігін қадағалаған жөн.

Эмитенттің кванттық тиімділігін арттыру

- процеске сәулелік ауысулардың үлесін арттыру арқылы қол жеткізілді

рекомбинациялар, не байланысты:

- үлкейткіш материалдың құрылымын жақсартумен және тазалығын арттырумен;

эмитенттер үшін радиациялық рекомбинация процесі болатын түзу емес жартылай су құбырларын пайдалану байланысты шағын рекомбинациялық орталықтардың болуымен байланысты энергиясы энергиясы аз кванттар не шығарады,жартылай өткізгіштің тыйым салынған аймағының еніне сәйкес келеді,демек, жартылай су қоймасында сіңу ықтималдығы айтарлықтай төмендейді;

- Шартты белгілер оптопара арнайы пішінді кристалдарды қолдану (мысалы,"жартылай өткізгіш — қоршаған орта" интерфейсіндегі толық ішкі зақымданумен байланысты шығындарды азайту үшін жартылай өткізгіштің сыну коэффициентіне жақын сыну коэффициенттері бар.

Фотодетектордың тиімділігі оның электрофиялық және құрылымдық-топологиялық параметрлерімен анықталады. Таңдау жобалау кезінде осы параметрлердің оңтайлы үйлесімі фотодетектор оның спектрлік сипатына қойылатын талаптарды ескере отырып, ηфп тиімділігін арттыруға мүмкіндік береді. Фотоқабылдағыш пен Эмитенттің жоғары дақтары-бір ηфп-ны арттырудың негізгі құралдарынан.

К жоғарылауы-сәулелену мен фотодетектор арасындағы алшақтықты азайту және олардың арасындағы оптикалық ортаны оңтайлы таңдау. Сонымен қатар, оптикалық шекарада шағылысу коэффициентінің төмендеуі арқылы к жоғарылауына қол жеткізуге болады.Жарық қабатын қолдану арқылы орта мен фотодетектор nc қабатының сыну көрсеткіші  nM  (nMтең болуы керек —жабылатын материалдың сыну көрсеткіші), ал фазалық айырмашылық толқындардың түсуі және шағылысуы c

nсd=λ42m+1

(мұнда-толқын ұзындығы; d-ағартқыш қабаттың қалыңдығы, m = 1, 2, 3,...) бірнеше болу керек.Осы шарттарды орындау кезінде толқын ұзындығы  λ=4dтc  сәулеленудің шағылысуы нөлге тең. Ішкі күшейту фототранзистор, фототиристор сияқты фотодетекторларға тән.

Егер күшейткіш фото қабылдағышпен бір кристалда жасалса, G жоғарылауына қол жеткізіледі. Қарапайым жағдайда бұл фототранзисторға бір қосымша транзистор (лингтон дар схемасы).

Таблица 7.1

| Оптрон түрі | Берілетін коэффициент % |  |  | Rt/R∞ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Диодты | 0,5….1 | 1011….1013 | 10-8* | - |
| Транзистрлі | 10.....100; 1000….10000 | 1011….1013 | (2….5) 10-6 | - |
| Тиристрлі | 100 | 1011…1013 | (20..100)10 -6 | - |
| Резистрлі | - | - | 10-1….10-2 | 10-4….10-7 |

Әдетте G жоғарылауы өнімділіктің төмендеуіне және температура тұрақтылығының нашарлауына әкелетінін ескеру қажет.Ток беру коэффициентінің толық көрінісі береді тасымалдау сипаттамасы оптрондардың бір түрі үшін.Оптрондардың негізгі сипаттамалары кестеде келтірілген. 7.1,оптрондардың жылдамдығы оның қосылуы мен өшірілуінің жалпы уақытымен сипатталатын жерде. Резисторлық оптрондар қабылданды

беріліс коэффициентімен емес, RT резисторының жаңа кедергісі тақырыптарының қатынасымен сипаттаңыз және Roc ғылыми-зерттеу институтын жарықтандырудағы кедергілер.

7.4.ОПТРОННЫҢ ЭЛЕКТРЛІК МОДЕЛІ

Диодты оптикалық жұптың динамикалық моделін қарастырыңыз: во-пер шығысы, диодты оптикалық жұпта екі оптоэлектрондық құрылғы бар —сәйкесінше сәулеленетін диод және фотодиод (фотодиод) оптопара моделі компоненттік модельдерден тұрады; екіншіден, оптоэлектрондық аспаптар класындағы бір оптопара оқшаулаудың ең жақсы параметрлері мен жылдамдығына ие, бұл оны кеңінен қолдануды анықтады.

Бейнеленген сәулелену диодының динамикалық моделі сурет. 7.7 А, Iд ток көзінен тұрады, қарсы диодының динамикалық кедергісі (диод базасының, омдық контактілерінің және терминалдардың кедергісімен анықталады),r ут ағу кедергісі және сыйымдылық диод Cд.

Ток тәуелділігі Iд радиациялық диодтың басқару кернеуінен U әдетте көрсетілген диодтың бөлшектік-сызықтық жуықтауына сәйкес келетін өрнекпен сипатталады суретте. 7.7 б. кернеулерге арналған диодтың учаскесі 0 < U < U0 күшті әсерге байланысты сәулелену диодында ескеру қажет

Сурет. 7.7

Диодты оптикалық жұптың динамикалық моделі (а) және ВАХ жуықтауы сәуле шығаратын диод (б)

Осы кернеу мәндерінде U кейде Сбар1 әсерін азайту үшін пысу иіріміне тұрақты түзу енгізіледі (суретті қараңыз. 7.7 б).

Сәулелену диодының динамикалық моделі ретінде әдетте

Эберс–Молл моделін немесе зарядпен басқарылатын модельді қолданыңыз.Эберс–моллдың моделі үшін бізде ауыстыру схемасы бойынша

(сурет. 7.7 а)

Сдиф=I0expUmφтмφтτ                                         (7.2)

Iф=I0expUmφт-1                                        (7.3)

Сд=Сбар1+Сдиф                                                (7.4)

Сбар1=Сбар01-Uχ-γ                                     (7.5)

мұндағы φт = 0,026 В (Т = 25 °С болғанда);  ψ= 0,7...0,75 в.

I0 , m, φт моделінің параметрлері экспрессия бойынша статикалық сәуле шығаратын диодты проксимациялау шартынан анықтауға болады

Ij=I0 expUj-IjrдинmφT (7.6)

мұндағы j-эксперименттік нүктенің нөмірі; j = 1, 2, 3,..., N;N — эксперименттік нүктелердің саны; Ij, Uj-диодтың рементальды нүктесіне сәйкес келетін J-экспе ток және кернеу мәндері диоды.

Есептеулер, мысалы, ең кіші квадраттар әдісімен жүзеге асырылады.

Жұмысының фотодиодты режиміне арналған фотоқабылдағыш моделі фототок көзінен тұрады Іф = кi Ід, ток көзі p–n-ауысу иә, кернеумен басқарылады, I = I0 ехр [(U/mφT) - 1] және тосқауыл Спр фотодиодының сыйымдылығы. Айта кету керек, өнімділік оптопаралар СБ1, СБ2 тосқауыл сыйымдылықтарымен айтарлықтай шектеледі.Тіпті минималды инерциялық сәулелену диодтарында СБ1 = 50...200 ҚФ; СБ2 фотодиодының сыйымдылық мәндері айтарлықтай аз (1...10 ҚФ), алайда ол төмен токпен зарядталады Iф және оның жылдамдыққа әсері оптопараның ауысуы да маңызды болып шығады.

Сурет. 7.8

Вольстронның құрылғысы

Оптопараның электрлік оқшаулау параметрлері сипатталған өткізу сыйымдылығы Спр және оқшаулау кедергісі rиз. Өте үлкен рөл оптопардың жұмыс динамикасында Спр сыйымдылығы атқарады. Optopar оқшаулау тізбегіндегі сүйек тогы изм жылдамдығына байланысты оптопараның кірісінде де, шығысында да кернеу, Яғни өткізу қабілеті арқылы электрлік кері байланыс болуы мүмкін тиісінше, жалған коммутация немесе ауыздың өздігінен қозуы.

Оптрондардың бір түрі-бейнеленген вольстрон суретте. 7.8. Бұл эмитент пен фотодетектордан тұратын құрылғы,олардың арасында талшықты жарық өткізгіш орналасқан (оның ұзындығы ондаған және жүздеген метр болуы мүмкін), ол бір құрылымды білдіреді.

7.5.

РЕЗИСТОРЛЫҚ ОПТОПАРАЛАР

Резисторлық оптопараларда Эмитент ретінде қолданылады жарық шығаратын диод, ИҚ шығаратын диод немесе суперминия түрме қыздыру шамы. Фотоқабылдағыш элемент ретінде фоторезистор — жартылай өткізгіш резистор қолданылады,көрінетін әсерге ұшыраған кезде оның кедергісі төмендейді.Жарық сәулелері көрінбейтін немесе инфрақызыл. Фоторезистордың кедергісінен төмендеу жарықтың пайда болуына байланысты боладыЖартылай өткізгіштің электр өткізгіштігін арттыратын бос заряд тасымалдаушылар — электрондар мен тесіктер жұбы.

Оптопара фоторезисторлары әдетте кадмий се ленидінен (CdSe) немесе кадмий күкіртінен (CdS) жасалады. Маңызды үш нәрсе спектрлік сипаттамалардың дәйектілігі.

Фоторезистордың қараңғы тогы, егер сәуле шығарғыштың әсері болмаса, әдетте микроампер бірліктерін құрайды. Сәулелену кезінде фоторезистордың өткізгіштігі айтарлықтай артады (жүздеген, мыңдаған рет). өткізгіштік жарық күшіне пропорционалды.Фоторезистикалық шұңқырдың қасиеттері қолданылатын кернеудің полярлығына тәуелді емес, бұл бағдарламалық жасақтама фоторезисторларды айнымалы ток тізбегіне қосуға мүмкіндік береді.

Сурет. 7.9

Сипаттамалары резистор оптопара

а-кіріс; б-әр түрлі қарқынмен дәл өту;в-тәуелділік кіріс тогынан шығатын ток;г-жиілік

Фоторезистор мен эмитент оптикалық жұп корпусының ішінде оптикалық мөлдір ортамен (желіммен) жоғары оқшаулау кедергісімен біріктірілген, сондықтан Эмитент тізбегі сенімді оқшауланған

"оптопара — фотоқабылдағыштың" Шығыс тізбегінен. Op topar параметрлері температураға байланысты.

Фоторезистордың температурасының жоғарылауы оның жарық кедергісінің жоғарылауына және фототоктың төмендеуіне әкеледі. Температура жоғарылаған кезде қараңғы ток жоғарылайды, қараңғы ток азаяды. Резисторлық оптопаралардың кемшілігі-төмен өнімділік.

Резисторлық оптикалық жұптың маңызды сипаттамалары ются болып табылады: кіріс ВАХ, шығыс температурасының қатынасы-шығыс кедергісінің кіріс тогы мен жиіліктерге тәуелділігі үшін. Олар суретте көрсетілген. 7.9.

Резисторлық оптопаралар негізінен тұрақты және тұрақты айнымалы ток тізбектердегі контактісіз коммутация және басқаруда қолданылады.

Резисторлық оптопаралардың артықшылығы, олардың қолданылуын анықтайды, өнімділік сипаттамасының сызықтығы мен симметриясы, фото-ЭҚК болмауы, жұмыс істеу мүмкіндігі кез келген полярлықтың шығыс тізбегіндегі Жоғары кернеу (жүздеген вольт), жоғары қараңғы қарсылық (RТ = 106...1011 Ом).

7.6.

ДИОДТЫ ОПТОПАРАЛАР

Диодты оптикалық жұпта фотодетектор элементі ретінде кремний негізіндегі фотодиод қолданылады, ал сәуле шығарушы-инфрақызыл сәуле шығаратын диод. Сәуле шығаратын диод таяқшасының спектрлік сипатының максимумы толқын ұзындығы λ≈1 мкм құрайды.

Фотодиодта сәулелену кезінде тасымалдаушы жұптардың генерациясы пайда болады заряд-электрондар мен тесіктер. Пропорциялардың пайда болу қарқындылығы жарық күшіне, демек кіріс тогына байланысты. Бос электрондар мен тесіктер фотодиодтың электр өрісімен бөлініп, р-аймағын оң, ал N-аймақты теріс зарядтайды.

Осылайша, оптопараның шығыс түйреуіштерінде фото-ЭҚК болып табылады. Нақты құрылғыларда ол 0,7 - ден аспайды...0,8 В, ал тиімділігі шамамен 1% құрайды.

Егер оптопара фотодиодына кері кернеу қолданылса 0,5 В-тан жоғары, электрондар және сәулелену нәтижесінде пайда болатын тесіктер,фотодиодтың кері тогын көбейтіңіз. Оптопараның сыйымды элементі бар бұл жұмыс режимі фотодиод деп аталады. Кері фототок сәуле шығаратын диодтың күшінің жоғарылауымен сызықтық түрде артады.

Өнімділікті арттыру үшін p–i бар фотодиодтар жасалады–n-құрылымы. Оларда p - және n-типті легирленген аймақтар арасында i-доменде пайда болатын күшті электр қуаты бар кремнийдің жартылай оқшаулағыш қабаты қолданылады.Өріс заряд тасымалдаушылардың ұшу уақытының қысқаруына әкеледі.Осы аймақ арқылы және фототоктың тез өсуі мен құлдырауына.

Мұндай фотодиодтардағы фототоктың өсу және төмендеу уақыты наносекундтардың бірліктерін және тіпті фракцияларын жасаңыз. Алайда, оптопараның жылдамдығы, тұтастай алғанда, чательдің жылдамдығына, сондай-ақ шығыс жүктемесінің кедергісіне байланысты. Нақты диодты оптрондағы сигналдың кешігу уақыты шамамен 1 мкс.

Диодты оптопаралардың қасиеттерін сипаттау үшін әдетте қолданылады

кіріс және шығыс ВАХ, фото генератор және фотодиод режимдеріндегі беріліс сипаттамалары.

Оптопараның Шығу сипаттамасы диодтың кері ветіне ұқсас. Кері ток кернеуге байланысты емес. Жоғары кернеу кезінде фотодиод электрлік бұзылу пайда болады.

Сурет. 7.10

Диодты оптикалық жұптардың берілу коэффициентінің кіріс тогына (а)тәуелділігі,шығыс кернеуі (б) және температура (в)

Фотодиод режиміндегі беріліс өнімділігі шығыс тогының кіріс және іс жүзінде тәуелділігін білдіреді.

Кіріс токтарының кең ауқымында сызықтық. Токтың берілу коэффициенті пайыздар бірлігін құрайды.

Фотогенератор режимінде беру сипаттамасы сызықтық емес. Кіріс тогы ұлғайған кезде Фото-ЭҚК мыналарға ұмтылады қанықтыру: ол фотодиодтың ауысуындағы тенциалдар бойынша байланыс айырмашылығынан аспауы керек және әдетте 0,5 құрайды...0,8 в.

Диодты оптикалық жұптың берілу коэффициентінің тәуелділігі

кіріс тогы, шығыс кернеуі және температура суретте көрсетілген. 7.10. Электрондық құрылғыларда диодты оптопараларды пайдалану кезінде осы оптопара класына тән бірқатар қасиеттер жүзеге асырылады: жоғары өнімділік, шығыс тізбегіндегі төмен қараңғы ток,гальваникалық айырбастың жоғары кедергісі.

7.7.

ТРАНЗИСТОРЛЫҚ ОПТОПАРАЛАР

Фотоқабылдағыш элементі бар транзисторлық оптопара фототранзистор негізінде жасалады. Әдетте оптопараларда толқын ұзындығы шамамен 1 мкм болатын сәулеленуді сезетін кремний негізіндегі n–p-n құрылымы бар ются фототранзисторларды қолданамын. Сәуле денелер арсенидогаллий болып табылады.Үштік қосылыстағы диодтар немесе диодтар, олардың максималды спектрлік сәулеленуі ең жоғары сезімталдық сызығына жақын орналасқан

фототранзистор.

Сурет. 7.11Шығу сипаттамалары

транзисторлық оптопара

Сәулелік диод конструкциясы үлкен болатындай етіп орналастырылған жарықтың бір бөлігі фототранзистордың негізгі аймағына бағытталған. Қайдан сәулелендіргіш және қабылдағыш бір-бірінен оптикалық түрде мөлдір орта арқылы оқшауланған.

Фоторезистор коллекторының тізбегінде сәуле болмаған кезде, жалпы эмитентпен схема бойынша қосылған, керісінше кәдімгі биполярлы транзисторлардағы  тогының шығу тегі мен сипаттамасына ұқсас қараңғы ток.

Кері қараңғы ток температураға айтарлықтай тәуелді.Температура 10 С жоғарылағанда ол шамамен артадыекі есе. Негізгі түйреуіштер арасындағы қараңғы токты азайту үшін фоторезистордың эмитенті 0,1 кедергісі бар сыртқы резисторды қосады...1,0 МОм.

Сәулелену кезінде базалық аймақта "Электрон–тесік" жұптары пайда болады. Электрондар базадан поло зарядталған коллекторға қарай тартылады, ал тесіктер базада қалады және poz оң заряд береді. Бұл құбылыс транзистор базасының ашылатын тогының пайда болуына тең, нәтижесінде ток коллектор да артады.

Базалық және коллекторлық токтардың қатынасы келесідей

Iвых=h21оэ Iф.б

мұндағы Іф.б-фоторезистордың базасында сәулеленуден пайда болған фототок.Осылайша, фоторезистордың ішкі ki фототок күші бар. Композиттік фототранзисторларды қолданатын оптопаралар — бұлар фототок КI күшейту коэффициенті 1000 бірліктен асуы мүмкін, бірақ олардың өнімділігі нашар. Қарапайым диод-транзисторлық оптопаралардың жылдам әрекеті tп = 2...4 мкс.

Оптопараларды сияқты параметрмен сипаттауға болады:

Q=KItп                                                                                 (7.7)

Әр түрлі типтер үшін оптопара сапа тұрақты болып қалады кіріс токтарының мәндерінің кең аралығы. Сапа байланысты оқшаулау кернеуінен Uиз.

Uиз кезінде = 1...5 кВ Q = 0,1...1% мкс-1.Сыртқы оптопараның транзиттік кіріс тізбегінің негізгі параметрлері мен сипаттамалары ұқсас эмитенттерді пайдалану үшін диодты оптопараларының параметрлеріне ұқсас. Кидің шығу сипаттамалары ұқсас оптопаралардан айтарлықтай ерекшеленеді. Тәуелділік

кіріс тогынан ток беру коэффициенті ауытқиды сызықтық және одан да көп

көбірек кіріс тогы және фоторезистордың қасиеттерін жақсартты.

Типтік тәуелділіктер KI

Бастап әр түрлі транзиттік партиялық оптопаралардың кіріс тогы келтірілген сурет. 7.12. Ристиктің мінезінің сызықтық костігі транзистордың артындағы күшейту коэффициентінің базалық токқа ілінетіндігімен түсіндіріледі, сондықтан жоқ

бұл тұрақты шама.Үлкен кіріс токтарында

с ток беру коэффициенті температураның жоғарылауы сызықтық диодты оптопаралар сияқты азаяды. Жалпы жағдайда KI = f(T) қисықтарының ха рактері температураға тәуелділікпен анықталады турлар жарықдиодты және транзистордың кванттық шығысы. Температураның жоғарылауы инерцияның жоғарылауына әкеледі транзисторлық оптопара. Сонымен қатар қараңғы да артады фотодетектор тогы. Бұл әсіресе композициялық фоторезисторлары бар op topar жағдайында қатты әсер етеді: р температурасы 25-тен 100 С-қа дейін көтерілгенде, олардағы қара ток 104-ке ...105 рет артады, ал в кәдімгі оптопарада -102..103 рет.

Транзисторлық оптопаралар аналогтық және оптоэлектрондық реле, байланыс желілерінде  гальваникалық айырбас үшін және т. б.

7.8.

ТИРИСТОРЛЫҚ ОПТОПАРАЛАР

Тиристорлық оптопараларда қабылдау элементі ретінде кремний фототиристоры қолданылады. Фототиристорлық оптронның Вольт-Ампер ха сипаттамаларының отбасы суретте көрсетілген. 7.13.Фототиристор, кәдімгі тиристор сияқты, төрт қабатты p–n–p-n құрылымына ие.,кіріс диодты сәулеленудің негізгі бөлігі сіз фоторезистордың шырын-базалық n-аймағына бағытталған. Сыртқы иіру шығысы p анодының және N катодының шеткі аймағына анодқа плюс қолданылады.

7 тарау

_____________________________________________

ОПТРОНДАР

7.1.

ҚҰРЫЛҒЫ ЖӘНЕ ЖҰМЫС ПРИНЦИПІ ОПТРОНДАР

Оптрондар оптоэлектрондық құрылғылар деп аталады, оларда эмитенттер мен фотодетекторлар бар және оптикалық және электрлік байланыстар, сондай-ақ конструктивті түрде қосылған досымен элементтер. Оптрондардың кейбір түрлері белгілі оптопаралар немесе оптоизоляторлар сияқты.

Кез-келген оптронның жұмыс принципі энергияның Қос түрленуіне негізделген. Эмитенттерде ла электр сигналының энергиясы оптикалық сәулеленуге, ал фотодетекторларға айналады керісінше: оптикалық сигнал электр тогын тудырады немесе кернеу немесе фотоқабылдағыштың кедергісінің өзгеруіне әкеледі.

Ең көп таралған сыртқы оптрондар

электр шығыстары мен шығыс сигналдары және ішкі оптикалық сигналдар. Схемалық түрде осындай құрылғылардың бірі суретте ұсынылған. 7.1.

Электр тізбегінде ұқсас оптрон функцияны орындайды шығу элементі — кіру және шығу бір мезгілде электрлік оқшаулаумен (гальваникалық айырумен) фотоқабылдағыш. Қайдан сәулелендіргіш фотондардың көзі болып табылады, ол  жетек ретінде қызмет етеді жарық диоды немесе миниатюралық қыздыру шамы.Оптикалық орта ауа, шыны, пластик немесе болуы мүмкін

талшықты жарық өткізгіш. Фотоқабылдағыштар ретінде пайдаланылады

дизайн сияқты фотодиодтар,суретте көрсетілген. 7.2, сонымен қатар фототранзисторлар, фототири қабырғалары және фоторезисторлар.

Интегральды фотодиод-транзиттік бүйірлік құрылымдар өте жиі қолданылады. Әр түрлі бұл элементтердің комбинациясы әр түрлі бейнелі кіріс, шығыс және тасымалдау сипаттамалары шығыс алуға мүмкіндік береді.

Іс жүзінде қолданылады және оптрондардың тағы бір түрі:суретте көрсетілгендей сыртқы кіріс және шығыс оптикалық сигналдарды және ішкі электр сигналдарын пайдалану. 7.3.Әдетте мұндай құрылғыларда фототок күшейткіштері болады.

Кейбір жағдайларда оптикалық және электрлік байланыстарды пайдаланатын АЖ бір мезгілде оптрондар қолданылады; мүмкін нұсқалардың бірі суретте көрсетілген. 7.4.

Оптронға арналған эмитентті әзірлеу кезінде негізгі қиындық фотодетектормен сәйкестікті оңтайландыруда аяқталады. Оңтайландыруға жататын рамалық параметрге күшейту коэффициенті жатады, жиілік жолағының ені, өлшемдері оптикалық терезе, электр сипаттамалары. Шағын кедергіге ие болу керек болғандықтан, ең жақсы нұсқа-GaAs негізіндегі сәуле шығару. Олар тырысады тікелей тікелей күйзеліске қол жеткізіңіз, бірақ бұл маңызды емес жиілікті күшейтуді оңтайландыру жолақтар.

Оптикалық терезе Эмитент және жарық диоды түріне қойылатын талаптар айтарлықтай ерекшеленеді. Жарықдиодты шамдар жоғары деңгейге жету үшін сайттың сәулелену аймағымен жасалады көрінетін сәулелену аймағының аудан коэффициенті жалпы ауданға. Оптронда сәулелену аймағы болуы керек

токтың рұқсат етілген тығыздығына сәйкес келетіндей кішкентай, ал байланыс алаңы мини сәулелену аймағын аздап күңгірттендіретін етіп орналастырылған. Контактіні ауыстыру платформалар сәулеленетін аймақтың минималды күңгірттенуін (көлеңкесін) жасайды және қабылдағышпен жақсы байланыс орнатады. Шағын сәулелену аймағының мөлшері токтың да, сәулеленудің де шеткі тершеңдігін азайтуға және жағдайлардың тұрақтылығын қамтамасыз етуге мүмкіндік береді

дисперсияға Саңылау шамасына және жарық диодының фотодетектордың сезімтал аймағына сәйкес келу дәлдігіне қарамастан байланыстар оптрондардың әртүрлі үлгілері.

Оптикалық ортаны таңдағанда оның оқшаулау қасиеттері ойнайды,

егер эмитент пен қабылдағыш қабылдауы арасындағы қашықтық өте аз болса, шешуші рөл. Егер қашықтық үлкен болса, мысалы, талшықты оптика, линзалар немесе басқа ортаны (шағылыстыратын немесе өткізетін) пайдалану кезінде оқшаулау қасиеттері онша маңызды емес. Бірақ өткізу спектрі үлкен маңызға ие, әсіресе пластмассалар қолданылады. Көптеген оптондарда эмитенттің бетінен френельдік шағылысуға шығындарды азайту үшін ал қабылдағыш ағартқыш жабындарды пайдаланады. Бұл жағдайда оқшаулау бір уақытта орындалады, өйткені жабын материалдары электр тогының өткізгіштері емес. Көптеген түрлерде оптрондар эмитент пен эмитент арасында жақсы оқшаулау жасау үшін мөлдір фторопласт пленкасының қабатын қолданады. Оп оқшаулау қамтамасыз ететін құрылғыны алуға мүмкіндік береді.Екі бөлек электронды құрылғының сигналдарының оптикалық байланысы,құрылғылар гальваникалық түрде шешілгеніне қарамастан. Мұндай құрылғының оқшаулау кернеуі 1000 В жетуі мүмкін.

Оптрондардың негізгі физикалық артықшылықтары, қазірдің өзінде фотондарды пайдалану нәтижесінде атап өтілді .Ақпарат тасығыштар кіріс пен шығыстың өте жоғары электрлік оқшаулауын, ақпарат ағынының бір бағытты болуын, қосулы кіру кең өткізу қабілеттілігінде шығудан кері байланыстың болмауын қамтамасыз етуден тұрады.

Сонымен қатар, оптрондардың маңызды артықшылықтары:

Электрон объектілерін жанасусыз (оптикалық) басқару мүмкіндігі және оған байланысты басқарудың конструкторлық шешімдерінің әртүрлілігі мен гиб сүйегі;

- оптикалық байланыс арналарының әсерге иммунитеті

электромагниттік өрістер, бұл ұзақ оптикалық арнасы бар оптондар жағдайында жоғары кедергіні тудырады, сонымен қатар өзара кеңестерді болдырмайды;

- функционалды микроэлектрондарды құру мүмкіндігі

фотоқабылдағыштары бар құрылғылар, олардың сипаттамалары

оптикалық сәулелену әрекеті берілген бойынша өзгереді

(қалағаныңызша күрделі) заң;

- электрон ОЖ шығыс сигналын (оның ішінде электрлік емес) әсер ету арқылы басқару мүмкіндіктерін кеңейту

оптикалық арнаның материалы және нәтижесінде ақпарат беру үшін әртүрлі бейнелі датчиктер мен құрылғылар жасау.Қазіргі оптондар белгілі бір кемшіліктерге де тән:

- энергияның қосарлы түзілуіне (электр энергиясы–сәулелену–электр энергиясы) және айтарлықтай қуат тұтынуға байланысты төмен тиімділік;

- параметрлердің температураға қатты тәуелділігі;

- өз шуларының жоғары деңгейі;

- байланысты құрылымдық-технологиялық жетілмегендік

негізінен гибридті технологияны қолдану.

Оптрондардың аталған кемшіліктері материалдардың, технологияның, схемотехниканың шыңдалуына қарай жойылады. Оптрондардың кең қолданылуы, ең алдымен, осы құрылғылардың ерекше артықшылықтарымен анықталады.

7.2.

ОПТРОННЫҢ ҚҰРЫЛЫМДЫҚ СХЕМАСЫ

Суретте. 7.5 оптронның типтік құрылымдық схемасы берілген.

Кіріс құрылғысы кіріс түрлендіруге қызмет етеді

оптронды іске қосу кезінде, мысалы, Логикалық интграль чипінен токтың күшеюін қамтамасыз ету қажет

0,1...1-ден 10-ға дейін...15 мА. Кіріс аузына қосымша талаптар сурет. 7.5

Оптронның құрылымдық схемасы

Құрылғы: үнемділік, жеткілікті жоғары өнімділік (емес жалпы оптронның жылдамдығын төмендетеді).

Оптрон эмитентіне қойылатын негізгі талаптар,олар электронды-оптикалық түрлендірудің жоғары тиімділігіне, жоғары жылдамдыққа және тар бағытқа қол жеткізуден тұрады.Сонымен қатар, әдетте минималды болған жөн

кіріс тогы аз болды (шамамен 1 мА); сызықтық жүйелер үшін кіріс токтарының кең динамикалық диапазоны да маңызды, яғни кванттық тиімділік болатын токтардың кең ауқымы

OK оптикалық арнасының мақсаты-мүмкіндігінше толық оптикалық сигналдың энергиясын эмитенттен және ФП сыйымдылығына дейін беру, бұл оптикалық сигналдың форманы бұрмаламай жоғары өткізілуін талап етеді. Бұл жағдайда радиацияның минималды шашырауын болдырмау үшін қамтамасыз ету қажет оптикалық сигналға сезімтал құрылғының басқа элементтеріне әсер ету және оптонның жалған дабылдарын болдырмау үшін сыртқы сәулеленуден максималды қорғаныс.

Оптикалық арнаның қасиеттерін басқарудың принципті мүмкіндігі (мысалы, электро-оптикалық немесе магнито-оптикалық әсерлер) БҚ басқару құрылғысының оптронының құрылымдық схемасына енгізумен қамтамасыз етілген. Бұл жағдайда шығыс сигналын өзгерту оптронның электрлік кірісі бойынша да, фотодетектордың оптикалық кірісі бойынша да жүзеге асырылуы мүмкін.Оптикалық налдың оптикалық функцияларын өзгертетін басқа да конструктивті өзгерістер болуы мүмкін. Сонымен, OK ашық оптрон осы саңылауда қозғалатын перфораторлардан формацияны оқуға жарамды. Сіз сыртқы қасиеттерін өзгертетін оптикалық арнаны алып жатырсыз электрлік емес әсерлерді әр түрлі оптоэлектрондық датчиктерді алуға болады.

ФП-да оптикалық сигнал электрлік сигналға айналады, оның ақпараттылығы аз жоғалады, бұл жеткілікті жылдамдықпен ФП жоғары фотосезімталдықты қажет етеді. Кейде ФП фотосигналды күшейтуді алдын-ала функцияны орындайды. "И–ОК–ФП" ки тізбегі жұмысының тиімділігі келісу кезінде ғана іске асырылуы мүмкін екені анық оған кіретін барлық элементтердің спектрлік сипаттамалары.

Соңында, шығыс құрылғысы Вых-у сигналын стандартты формаға түрлендіруді қамтамасыз етеді, оны беру үшін ыңғайлы оптроннан кейінгі каскадтар (көбінесе аналогтық немесе сандық чиптер немесе жартылай өткізгіш кілттер). Сол сияқты кіріс құрылғысы сияқты, бұл жерде жылдамдық пен үнемділік маңызды.

Осылайша, оптронның барлық буындары үшін осы байланыста жүзеге асырылатын білімнің тиімділігі және жылдамдық маңызды. Бұл ретте элементтерді оптикалық және электр сипаттамалары бойынша (спектрлік — "сәулелендіргіш — оптикалық арна — Фото қабылдағыш" тізбегі бойынша; электр бойынша — "кіріс құрылғысы — Эмитент" және "фотопри — Эмитент-шығыс құрылғысы" тізбектері бойынша); пайдаланудың рұқсат етілген шарттары бойынша (жұмыс температурасының диапазоны, қызмет ету мерзімі, механикалық

беріктігі және т. б.); құрылымдық-технологиялық белгілері бойынша.

Элементтердің үйлесімділігі мен үйлесімділігін қамтамасыз ету орталық оңтайлы жобалаудың орталық міндеті.

7.3.

КЛАССИФИКАЦИЯ

ЖӘНЕ ОПТРОНДАРДЫҢ ПАРАМЕТРЛЕРІ

Оптоэлектрондық тізбектердің негізгі элементтерінің бірі оптикалық байланысқан жұп болып табылатын оптрон электрлік басқарылатын оптикалық сәулелену көзінен және электр сипаттамалары болуы мүмкін фотоқабылдағыш сәулелену қарқындылығына байланысты айтарлықтай кең шектерде өзгереді.

Оптрондарды жіктеу жеке критерийлерге негізделуі мүмкін.

Оптрондарды негізгі функционалдық мақсатына қарай жіктеуге болады. Бұл жағдайда оптондардың үш түрі бар:

- сыртқы оптикалық және ішкі электрлік оптрондар

- сәулеленуді күшейтуге және түрлендіруге арналған байланыстар;

- айнымалы кедергі ретінде қолданылатын ішкі оптикалық байланысы бар оптрондар;

- ретінде пайдаланылатын электр байланысы бар оптрондар негізгі элементтер.

Оптрондарды жіктеудің тағы бір критерийі қолданылатын фотодетектордың түрі болуы мүмкін, оның таңдауы жаңа ОЖ-де оптрондардың параметрлерін анықтайды. Осы критерий бойынша Тақтар суретте көрсетілген төрт түрге бөлінеді. 7.6: фотодиодтарды қолдану (сурет. 7.6 а); жалғыз фототранзисто ры (сурет. 7.6 б); құрама фототранзисторлар (сурет. 7.6 в); фототири стори (сурет. 7.6 г) және фоторезисторлар (сурет. 7.6 д).

Оптронның негізгі параметрлеріне мыналар жатады: токтың берілу коэффициенті, ажыратуға төзімділік және өнімділік.

Ток беру коэффициенті Ki қатынас ретінде анықталады оптрон шығысындағы токтың кірісіндегі токқа:

Ki= ηuKпηфпG, (7.1)

Мұндағы ηu=NuIвх/e - сәулелендіргіштің кванттық тиімділігі мамыр айында Сәулеленген N кванттар санының Iвх/e сәулелендіргіштің p-n-ауысуы арқылы өткен электростанциялар санына қатынасымен анықталады; Кп-сәулелендіргіштен фото қабылдағышқа жарық беруді сипаттайтын коэффициент; ηфп-фотоқабылдағыштың тиімділігі шығу кезінде өткен заряд тасымалдаушылар санының қатынасы ретінде жұтылған кванттар санына тізбектер; G-пайда коэффициенті; N-Сәулеленген кванттардың саны.

Трансмиссия коэффициентін арттыру оптрондарды жобалаудағы негізгі міндеттердің бірі болып табылады, сондықтан оның әрбір компонентін арттыру мүмкіндігін қадағалаған жөн.

Эмитенттің кванттық тиімділігін арттыру

- процеске сәулелік ауысулардың үлесін арттыру арқылы қол жеткізілді

рекомбинациялар, не байланысты:

- үлкейткіш материалдың құрылымын жақсартумен және тазалығын арттырумен;

эмитенттер үшін радиациялық рекомбинация процесі болатын түзу емес жартылай су құбырларын пайдалану байланысты шағын рекомбинациялық орталықтардың болуымен байланысты энергиясы энергиясы аз кванттар не шығарады,жартылай өткізгіштің тыйым салынған аймағының еніне сәйкес келеді,демек, жартылай су қоймасында сіңу ықтималдығы айтарлықтай төмендейді;

- Шартты белгілер оптопара арнайы пішінді кристалдарды қолдану (мысалы,"жартылай өткізгіш — қоршаған орта" интерфейсіндегі толық ішкі зақымданумен байланысты шығындарды азайту үшін жартылай өткізгіштің сыну коэффициентіне жақын сыну коэффициенттері бар.

Фотодетектордың тиімділігі оның электрофиялық және құрылымдық-топологиялық параметрлерімен анықталады. Таңдау жобалау кезінде осы параметрлердің оңтайлы үйлесімі фотодетектор оның спектрлік сипатына қойылатын талаптарды ескере отырып, ηфп тиімділігін арттыруға мүмкіндік береді. Фотоқабылдағыш пен Эмитенттің жоғары дақтары-бір ηфп-ны арттырудың негізгі құралдарынан.

К жоғарылауы-сәулелену мен фотодетектор арасындағы алшақтықты азайту және олардың арасындағы оптикалық ортаны оңтайлы таңдау. Сонымен қатар, оптикалық шекарада шағылысу коэффициентінің төмендеуі арқылы к жоғарылауына қол жеткізуге болады.Жарық қабатын қолдану арқылы орта мен фотодетектор nc қабатының сыну көрсеткіші  nM  (nMтең болуы керек —жабылатын материалдың сыну көрсеткіші), ал фазалық айырмашылық толқындардың түсуі және шағылысуы c

nсd=λ42m+1

(мұнда-толқын ұзындығы; d-ағартқыш қабаттың қалыңдығы, m = 1, 2, 3,...) бірнеше болу керек.Осы шарттарды орындау кезінде толқын ұзындығы  λ=4dтc  сәулеленудің шағылысуы нөлге тең. Ішкі күшейту фототранзистор, фототиристор сияқты фотодетекторларға тән.

Егер күшейткіш фото қабылдағышпен бір кристалда жасалса, G жоғарылауына қол жеткізіледі. Қарапайым жағдайда бұл фототранзисторға бір қосымша транзистор (лингтон дар схемасы).

Таблица 7.1

| Оптрон түрі | Берілетін коэффициент % |  |  | Rt/R∞ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Диодты | 0,5….1 | 1011….1013 | 10-8* | - |
| Транзистрлі | 10.....100; 1000….10000 | 1011….1013 | (2….5) 10-6 | - |
| Тиристрлі | 100 | 1011…1013 | (20..100)10 -6 | - |
| Резистрлі | - | - | 10-1….10-2 | 10-4….10-7 |

Әдетте G жоғарылауы өнімділіктің төмендеуіне және температура тұрақтылығының нашарлауына әкелетінін ескеру қажет.Ток беру коэффициентінің толық көрінісі береді тасымалдау сипаттамасы оптрондардың бір түрі үшін.Оптрондардың негізгі сипаттамалары кестеде келтірілген. 7.1,оптрондардың жылдамдығы оның қосылуы мен өшірілуінің жалпы уақытымен сипатталатын жерде. Резисторлық оптрондар қабылданды

беріліс коэффициентімен емес, RT резисторының жаңа кедергісі тақырыптарының қатынасымен сипаттаңыз және Roc ғылыми-зерттеу институтын жарықтандырудағы кедергілер.

7.4.ОПТРОННЫҢ ЭЛЕКТРЛІК МОДЕЛІ

Диодты оптикалық жұптың динамикалық моделін қарастырыңыз: во-пер шығысы, диодты оптикалық жұпта екі оптоэлектрондық құрылғы бар —сәйкесінше сәулеленетін диод және фотодиод (фотодиод) оптопара моделі компоненттік модельдерден тұрады; екіншіден, оптоэлектрондық аспаптар класындағы бір оптопара оқшаулаудың ең жақсы параметрлері мен жылдамдығына ие, бұл оны кеңінен қолдануды анықтады.

Бейнеленген сәулелену диодының динамикалық моделі сурет. 7.7 А, Iд ток көзінен тұрады, қарсы диодының динамикалық кедергісі (диод базасының, омдық контактілерінің және терминалдардың кедергісімен анықталады),r ут ағу кедергісі және сыйымдылық диод Cд.

Ток тәуелділігі Iд радиациялық диодтың басқару кернеуінен U әдетте көрсетілген диодтың бөлшектік-сызықтық жуықтауына сәйкес келетін өрнекпен сипатталады суретте. 7.7 б. кернеулерге арналған диодтың учаскесі 0 < U < U0 күшті әсерге байланысты сәулелену диодында ескеру қажет

Сурет. 7.7

Диодты оптикалық жұптың динамикалық моделі (а) және ВАХ жуықтауы сәуле шығаратын диод (б)

Осы кернеу мәндерінде U кейде Сбар1 әсерін азайту үшін пысу иіріміне тұрақты түзу енгізіледі (суретті қараңыз. 7.7 б).

Сәулелену диодының динамикалық моделі ретінде әдетте

Эберс–Молл моделін немесе зарядпен басқарылатын модельді қолданыңыз.Эберс–моллдың моделі үшін бізде ауыстыру схемасы бойынша

(сурет. 7.7 а)

Сдиф=I0expUmφтмφтτ                                         (7.2)

Iф=I0expUmφт-1                                        (7.3)

Сд=Сбар1+Сдиф                                                (7.4)

Сбар1=Сбар01-Uχ-γ                                     (7.5)

мұндағы φт = 0,026 В (Т = 25 °С болғанда);  ψ= 0,7...0,75 в.

I0 , m, φт моделінің параметрлері экспрессия бойынша статикалық сәуле шығаратын диодты проксимациялау шартынан анықтауға болады

Ij=I0 expUj-IjrдинmφT (7.6)

мұндағы j-эксперименттік нүктенің нөмірі; j = 1, 2, 3,..., N;N — эксперименттік нүктелердің саны; Ij, Uj-диодтың рементальды нүктесіне сәйкес келетін J-экспе ток және кернеу мәндері диоды.

Есептеулер, мысалы, ең кіші квадраттар әдісімен жүзеге асырылады.

Жұмысының фотодиодты режиміне арналған фотоқабылдағыш моделі фототок көзінен тұрады Іф = кi Ід, ток көзі p–n-ауысу иә, кернеумен басқарылады, I = I0 ехр [(U/mφT) - 1] және тосқауыл Спр фотодиодының сыйымдылығы. Айта кету керек, өнімділік оптопаралар СБ1, СБ2 тосқауыл сыйымдылықтарымен айтарлықтай шектеледі.Тіпті минималды инерциялық сәулелену диодтарында СБ1 = 50...200 ҚФ; СБ2 фотодиодының сыйымдылық мәндері айтарлықтай аз (1...10 ҚФ), алайда ол төмен токпен зарядталады Iф және оның жылдамдыққа әсері оптопараның ауысуы да маңызды болып шығады.

Сурет. 7.8

Вольстронның құрылғысы

Оптопараның электрлік оқшаулау параметрлері сипатталған өткізу сыйымдылығы Спр және оқшаулау кедергісі rиз. Өте үлкен рөл оптопардың жұмыс динамикасында Спр сыйымдылығы атқарады. Optopar оқшаулау тізбегіндегі сүйек тогы изм жылдамдығына байланысты оптопараның кірісінде де, шығысында да кернеу, Яғни өткізу қабілеті арқылы электрлік кері байланыс болуы мүмкін тиісінше, жалған коммутация немесе ауыздың өздігінен қозуы.

Оптрондардың бір түрі-бейнеленген вольстрон суретте. 7.8. Бұл эмитент пен фотодетектордан тұратын құрылғы,олардың арасында талшықты жарық өткізгіш орналасқан (оның ұзындығы ондаған және жүздеген метр болуы мүмкін), ол бір құрылымды білдіреді.

7.5.

РЕЗИСТОРЛЫҚ ОПТОПАРАЛАР

Резисторлық оптопараларда Эмитент ретінде қолданылады жарық шығаратын диод, ИҚ шығаратын диод немесе суперминия түрме қыздыру шамы. Фотоқабылдағыш элемент ретінде фоторезистор — жартылай өткізгіш резистор қолданылады,көрінетін әсерге ұшыраған кезде оның кедергісі төмендейді.Жарық сәулелері көрінбейтін немесе инфрақызыл. Фоторезистордың кедергісінен төмендеу жарықтың пайда болуына байланысты боладыЖартылай өткізгіштің электр өткізгіштігін арттыратын бос заряд тасымалдаушылар — электрондар мен тесіктер жұбы.

Оптопара фоторезисторлары әдетте кадмий се ленидінен (CdSe) немесе кадмий күкіртінен (CdS) жасалады. Маңызды үш нәрсе спектрлік сипаттамалардың дәйектілігі.

Фоторезистордың қараңғы тогы, егер сәуле шығарғыштың әсері болмаса, әдетте микроампер бірліктерін құрайды. Сәулелену кезінде фоторезистордың өткізгіштігі айтарлықтай артады (жүздеген, мыңдаған рет). өткізгіштік жарық күшіне пропорционалды.Фоторезистикалық шұңқырдың қасиеттері қолданылатын кернеудің полярлығына тәуелді емес, бұл бағдарламалық жасақтама фоторезисторларды айнымалы ток тізбегіне қосуға мүмкіндік береді.

Сурет. 7.9

Сипаттамалары резистор оптопара

а-кіріс; б-әр түрлі қарқынмен дәл өту;в-тәуелділік кіріс тогынан шығатын ток;г-жиілік

Фоторезистор мен эмитент оптикалық жұп корпусының ішінде оптикалық мөлдір ортамен (желіммен) жоғары оқшаулау кедергісімен біріктірілген, сондықтан Эмитент тізбегі сенімді оқшауланған

"оптопара — фотоқабылдағыштың" Шығыс тізбегінен. Op topar параметрлері температураға байланысты.

Фоторезистордың температурасының жоғарылауы оның жарық кедергісінің жоғарылауына және фототоктың төмендеуіне әкеледі. Температура жоғарылаған кезде қараңғы ток жоғарылайды, қараңғы ток азаяды. Резисторлық оптопаралардың кемшілігі-төмен өнімділік.

Резисторлық оптикалық жұптың маңызды сипаттамалары ются болып табылады: кіріс ВАХ, шығыс температурасының қатынасы-шығыс кедергісінің кіріс тогы мен жиіліктерге тәуелділігі үшін. Олар суретте көрсетілген. 7.9.

Резисторлық оптопаралар негізінен тұрақты және тұрақты айнымалы ток тізбектердегі контактісіз коммутация және басқаруда қолданылады.

Резисторлық оптопаралардың артықшылығы, олардың қолданылуын анықтайды, өнімділік сипаттамасының сызықтығы мен симметриясы, фото-ЭҚК болмауы, жұмыс істеу мүмкіндігі кез келген полярлықтың шығыс тізбегіндегі Жоғары кернеу (жүздеген вольт), жоғары қараңғы қарсылық (RТ = 106...1011 Ом).

7.6.

ДИОДТЫ ОПТОПАРАЛАР

Диодты оптикалық жұпта фотодетектор элементі ретінде кремний негізіндегі фотодиод қолданылады, ал сәуле шығарушы-инфрақызыл сәуле шығаратын диод. Сәуле шығаратын диод таяқшасының спектрлік сипатының максимумы толқын ұзындығы λ≈1 мкм құрайды.

Фотодиодта сәулелену кезінде тасымалдаушы жұптардың генерациясы пайда болады заряд-электрондар мен тесіктер. Пропорциялардың пайда болу қарқындылығы жарық күшіне, демек кіріс тогына байланысты. Бос электрондар мен тесіктер фотодиодтың электр өрісімен бөлініп, р-аймағын оң, ал N-аймақты теріс зарядтайды.

Осылайша, оптопараның шығыс түйреуіштерінде фото-ЭҚК болып табылады. Нақты құрылғыларда ол 0,7 - ден аспайды...0,8 В, ал тиімділігі шамамен 1% құрайды.

Егер оптопара фотодиодына кері кернеу қолданылса 0,5 В-тан жоғары, электрондар және сәулелену нәтижесінде пайда болатын тесіктер,фотодиодтың кері тогын көбейтіңіз. Оптопараның сыйымды элементі бар бұл жұмыс режимі фотодиод деп аталады. Кері фототок сәуле шығаратын диодтың күшінің жоғарылауымен сызықтық түрде артады.

Өнімділікті арттыру үшін p–i бар фотодиодтар жасалады–n-құрылымы. Оларда p - және n-типті легирленген аймақтар арасында i-доменде пайда болатын күшті электр қуаты бар кремнийдің жартылай оқшаулағыш қабаты қолданылады.Өріс заряд тасымалдаушылардың ұшу уақытының қысқаруына әкеледі.Осы аймақ арқылы және фототоктың тез өсуі мен құлдырауына.

Мұндай фотодиодтардағы фототоктың өсу және төмендеу уақыты наносекундтардың бірліктерін және тіпті фракцияларын жасаңыз. Алайда, оптопараның жылдамдығы, тұтастай алғанда, чательдің жылдамдығына, сондай-ақ шығыс жүктемесінің кедергісіне байланысты. Нақты диодты оптрондағы сигналдың кешігу уақыты шамамен 1 мкс.

Диодты оптопаралардың қасиеттерін сипаттау үшін әдетте қолданылады

кіріс және шығыс ВАХ, фото генератор және фотодиод режимдеріндегі беріліс сипаттамалары.

Оптопараның Шығу сипаттамасы диодтың кері ветіне ұқсас. Кері ток кернеуге байланысты емес. Жоғары кернеу кезінде фотодиод электрлік бұзылу пайда болады.

Сурет. 7.10

Диодты оптикалық жұптардың берілу коэффициентінің кіріс тогына (а)тәуелділігі,шығыс кернеуі (б) және температура (в)

Фотодиод режиміндегі беріліс өнімділігі шығыс тогының кіріс және іс жүзінде тәуелділігін білдіреді.

Кіріс токтарының кең ауқымында сызықтық. Токтың берілу коэффициенті пайыздар бірлігін құрайды.

Фотогенератор режимінде беру сипаттамасы сызықтық емес. Кіріс тогы ұлғайған кезде Фото-ЭҚК мыналарға ұмтылады қанықтыру: ол фотодиодтың ауысуындағы тенциалдар бойынша байланыс айырмашылығынан аспауы керек және әдетте 0,5 құрайды...0,8 в.

Диодты оптикалық жұптың берілу коэффициентінің тәуелділігі

кіріс тогы, шығыс кернеуі және температура суретте көрсетілген. 7.10. Электрондық құрылғыларда диодты оптопараларды пайдалану кезінде осы оптопара класына тән бірқатар қасиеттер жүзеге асырылады: жоғары өнімділік, шығыс тізбегіндегі төмен қараңғы ток,гальваникалық айырбастың жоғары кедергісі.

7.7.

ТРАНЗИСТОРЛЫҚ ОПТОПАРАЛАР

Фотоқабылдағыш элементі бар транзисторлық оптопара фототранзистор негізінде жасалады. Әдетте оптопараларда толқын ұзындығы шамамен 1 мкм болатын сәулеленуді сезетін кремний негізіндегі n–p-n құрылымы бар ются фототранзисторларды қолданамын. Сәуле денелер арсенидогаллий болып табылады.Үштік қосылыстағы диодтар немесе диодтар, олардың максималды спектрлік сәулеленуі ең жоғары сезімталдық сызығына жақын орналасқан

фототранзистор.

Сурет. 7.11Шығу сипаттамалары

транзисторлық оптопара

Сәулелік диод конструкциясы үлкен болатындай етіп орналастырылған жарықтың бір бөлігі фототранзистордың негізгі аймағына бағытталған. Қайдан сәулелендіргіш және қабылдағыш бір-бірінен оптикалық түрде мөлдір орта арқылы оқшауланған.

Фоторезистор коллекторының тізбегінде сәуле болмаған кезде, жалпы эмитентпен схема бойынша қосылған, керісінше кәдімгі биполярлы транзисторлардағы  тогының шығу тегі мен сипаттамасына ұқсас қараңғы ток.

Кері қараңғы ток температураға айтарлықтай тәуелді.Температура 10 С жоғарылағанда ол шамамен артадыекі есе. Негізгі түйреуіштер арасындағы қараңғы токты азайту үшін фоторезистордың эмитенті 0,1 кедергісі бар сыртқы резисторды қосады...1,0 МОм.

Сәулелену кезінде базалық аймақта "Электрон–тесік" жұптары пайда болады. Электрондар базадан поло зарядталған коллекторға қарай тартылады, ал тесіктер базада қалады және poz оң заряд береді. Бұл құбылыс транзистор базасының ашылатын тогының пайда болуына тең, нәтижесінде ток коллектор да артады.

Базалық және коллекторлық токтардың қатынасы келесідей

Iвых=h21оэ Iф.б

мұндағы Іф.б-фоторезистордың базасында сәулеленуден пайда болған фототок.Осылайша, фоторезистордың ішкі ki фототок күші бар. Композиттік фототранзисторларды қолданатын оптопаралар — бұлар фототок КI күшейту коэффициенті 1000 бірліктен асуы мүмкін, бірақ олардың өнімділігі нашар. Қарапайым диод-транзисторлық оптопаралардың жылдам әрекеті tп = 2...4 мкс.

Оптопараларды сияқты параметрмен сипаттауға болады:

Q=KItп                                                                                 (7.7)

Әр түрлі типтер үшін оптопара сапа тұрақты болып қалады кіріс токтарының мәндерінің кең аралығы. Сапа байланысты оқшаулау кернеуінен Uиз.

Uиз кезінде = 1...5 кВ Q = 0,1...1% мкс-1.Сыртқы оптопараның транзиттік кіріс тізбегінің негізгі параметрлері мен сипаттамалары ұқсас эмитенттерді пайдалану үшін диодты оптопараларының параметрлеріне ұқсас. Кидің шығу сипаттамалары ұқсас оптопаралардан айтарлықтай ерекшеленеді. Тәуелділік

кіріс тогынан ток беру коэффициенті ауытқиды сызықтық және одан да көп

көбірек кіріс тогы және фоторезистордың қасиеттерін жақсартты.

Типтік тәуелділіктер KI

Бастап әр түрлі транзиттік партиялық оптопаралардың кіріс тогы келтірілген сурет. 7.12. Ристиктің мінезінің сызықтық костігі транзистордың артындағы күшейту коэффициентінің базалық токқа ілінетіндігімен түсіндіріледі, сондықтан жоқ

бұл тұрақты шама.Үлкен кіріс токтарында

с ток беру коэффициенті температураның жоғарылауы сызықтық диодты оптопаралар сияқты азаяды. Жалпы жағдайда KI = f(T) қисықтарының ха рактері температураға тәуелділікпен анықталады турлар жарықдиодты және транзистордың кванттық шығысы. Температураның жоғарылауы инерцияның жоғарылауына әкеледі транзисторлық оптопара. Сонымен қатар қараңғы да артады фотодетектор тогы. Бұл әсіресе композициялық фоторезисторлары бар op topar жағдайында қатты әсер етеді: р температурасы 25-тен 100 С-қа дейін көтерілгенде, олардағы қара ток 104-ке ...105 рет артады, ал в кәдімгі оптопарада -102..103 рет.

Транзисторлық оптопаралар аналогтық және оптоэлектрондық реле, байланыс желілерінде  гальваникалық айырбас үшін және т. б.

7.8.

ТИРИСТОРЛЫҚ ОПТОПАРАЛАР

Тиристорлық оптопараларда қабылдау элементі ретінде кремний фототиристоры қолданылады. Фототиристорлық оптронның Вольт-Ампер ха сипаттамаларының отбасы суретте көрсетілген. 7.13.Фототиристор, кәдімгі тиристор сияқты, төрт қабатты p–n–p-n құрылымына ие.,кіріс диодты сәулеленудің негізгі бөлігі сіз фоторезистордың шырын-базалық n-аймағына бағытталған. Сыртқы иіру шығысы p анодының және N катодының шеткі аймағына анодқа плюс қолданылады.

7 тарау

_____________________________________________

ОПТРОНДАР

7.1.

ҚҰРЫЛҒЫ ЖӘНЕ ЖҰМЫС ПРИНЦИПІ ОПТРОНДАР

Оптрондар оптоэлектрондық құрылғылар деп аталады, оларда эмитенттер мен фотодетекторлар бар және оптикалық және электрлік байланыстар, сондай-ақ конструктивті түрде қосылған досымен элементтер. Оптрондардың кейбір түрлері белгілі оптопаралар немесе оптоизоляторлар сияқты.

Кез-келген оптронның жұмыс принципі энергияның Қос түрленуіне негізделген. Эмитенттерде ла электр сигналының энергиясы оптикалық сәулеленуге, ал фотодетекторларға айналады керісінше: оптикалық сигнал электр тогын тудырады немесе кернеу немесе фотоқабылдағыштың кедергісінің өзгеруіне әкеледі.

Ең көп таралған сыртқы оптрондар

электр шығыстары мен шығыс сигналдары және ішкі оптикалық сигналдар. Схемалық түрде осындай құрылғылардың бірі суретте ұсынылған. 7.1.

Электр тізбегінде ұқсас оптрон функцияны орындайды шығу элементі — кіру және шығу бір мезгілде электрлік оқшаулаумен (гальваникалық айырумен) фотоқабылдағыш. Қайдан сәулелендіргіш фотондардың көзі болып табылады, ол  жетек ретінде қызмет етеді жарық диоды немесе миниатюралық қыздыру шамы.Оптикалық орта ауа, шыны, пластик немесе болуы мүмкін

талшықты жарық өткізгіш. Фотоқабылдағыштар ретінде пайдаланылады

дизайн сияқты фотодиодтар,суретте көрсетілген. 7.2, сонымен қатар фототранзисторлар, фототири қабырғалары және фоторезисторлар.

Интегральды фотодиод-транзиттік бүйірлік құрылымдар өте жиі қолданылады. Әр түрлі бұл элементтердің комбинациясы әр түрлі бейнелі кіріс, шығыс және тасымалдау сипаттамалары шығыс алуға мүмкіндік береді.

Іс жүзінде қолданылады және оптрондардың тағы бір түрі:суретте көрсетілгендей сыртқы кіріс және шығыс оптикалық сигналдарды және ішкі электр сигналдарын пайдалану. 7.3.Әдетте мұндай құрылғыларда фототок күшейткіштері болады.

Кейбір жағдайларда оптикалық және электрлік байланыстарды пайдаланатын АЖ бір мезгілде оптрондар қолданылады; мүмкін нұсқалардың бірі суретте көрсетілген. 7.4.

Оптронға арналған эмитентті әзірлеу кезінде негізгі қиындық фотодетектормен сәйкестікті оңтайландыруда аяқталады. Оңтайландыруға жататын рамалық параметрге күшейту коэффициенті жатады, жиілік жолағының ені, өлшемдері оптикалық терезе, электр сипаттамалары. Шағын кедергіге ие болу керек болғандықтан, ең жақсы нұсқа-GaAs негізіндегі сәуле шығару. Олар тырысады тікелей тікелей күйзеліске қол жеткізіңіз, бірақ бұл маңызды емес жиілікті күшейтуді оңтайландыру жолақтар.

Оптикалық терезе Эмитент және жарық диоды түріне қойылатын талаптар айтарлықтай ерекшеленеді. Жарықдиодты шамдар жоғары деңгейге жету үшін сайттың сәулелену аймағымен жасалады көрінетін сәулелену аймағының аудан коэффициенті жалпы ауданға. Оптронда сәулелену аймағы болуы керек

токтың рұқсат етілген тығыздығына сәйкес келетіндей кішкентай, ал байланыс алаңы мини сәулелену аймағын аздап күңгірттендіретін етіп орналастырылған. Контактіні ауыстыру платформалар сәулеленетін аймақтың минималды күңгірттенуін (көлеңкесін) жасайды және қабылдағышпен жақсы байланыс орнатады. Шағын сәулелену аймағының мөлшері токтың да, сәулеленудің де шеткі тершеңдігін азайтуға және жағдайлардың тұрақтылығын қамтамасыз етуге мүмкіндік береді

дисперсияға Саңылау шамасына және жарық диодының фотодетектордың сезімтал аймағына сәйкес келу дәлдігіне қарамастан байланыстар оптрондардың әртүрлі үлгілері.

Оптикалық ортаны таңдағанда оның оқшаулау қасиеттері ойнайды,

егер эмитент пен қабылдағыш қабылдауы арасындағы қашықтық өте аз болса, шешуші рөл. Егер қашықтық үлкен болса, мысалы, талшықты оптика, линзалар немесе басқа ортаны (шағылыстыратын немесе өткізетін) пайдалану кезінде оқшаулау қасиеттері онша маңызды емес. Бірақ өткізу спектрі үлкен маңызға ие, әсіресе пластмассалар қолданылады. Көптеген оптондарда эмитенттің бетінен френельдік шағылысуға шығындарды азайту үшін ал қабылдағыш ағартқыш жабындарды пайдаланады. Бұл жағдайда оқшаулау бір уақытта орындалады, өйткені жабын материалдары электр тогының өткізгіштері емес. Көптеген түрлерде оптрондар эмитент пен эмитент арасында жақсы оқшаулау жасау үшін мөлдір фторопласт пленкасының қабатын қолданады. Оп оқшаулау қамтамасыз ететін құрылғыны алуға мүмкіндік береді.Екі бөлек электронды құрылғының сигналдарының оптикалық байланысы,құрылғылар гальваникалық түрде шешілгеніне қарамастан. Мұндай құрылғының оқшаулау кернеуі 1000 В жетуі мүмкін.

Оптрондардың негізгі физикалық артықшылықтары, қазірдің өзінде фотондарды пайдалану нәтижесінде атап өтілді .Ақпарат тасығыштар кіріс пен шығыстың өте жоғары электрлік оқшаулауын, ақпарат ағынының бір бағытты болуын, қосулы кіру кең өткізу қабілеттілігінде шығудан кері байланыстың болмауын қамтамасыз етуден тұрады.

Сонымен қатар, оптрондардың маңызды артықшылықтары:

Электрон объектілерін жанасусыз (оптикалық) басқару мүмкіндігі және оған байланысты басқарудың конструкторлық шешімдерінің әртүрлілігі мен гиб сүйегі;

- оптикалық байланыс арналарының әсерге иммунитеті

электромагниттік өрістер, бұл ұзақ оптикалық арнасы бар оптондар жағдайында жоғары кедергіні тудырады, сонымен қатар өзара кеңестерді болдырмайды;

- функционалды микроэлектрондарды құру мүмкіндігі

фотоқабылдағыштары бар құрылғылар, олардың сипаттамалары

оптикалық сәулелену әрекеті берілген бойынша өзгереді

(қалағаныңызша күрделі) заң;

- электрон ОЖ шығыс сигналын (оның ішінде электрлік емес) әсер ету арқылы басқару мүмкіндіктерін кеңейту

оптикалық арнаның материалы және нәтижесінде ақпарат беру үшін әртүрлі бейнелі датчиктер мен құрылғылар жасау.Қазіргі оптондар белгілі бір кемшіліктерге де тән:

- энергияның қосарлы түзілуіне (электр энергиясы–сәулелену–электр энергиясы) және айтарлықтай қуат тұтынуға байланысты төмен тиімділік;

- параметрлердің температураға қатты тәуелділігі;

- өз шуларының жоғары деңгейі;

- байланысты құрылымдық-технологиялық жетілмегендік

негізінен гибридті технологияны қолдану.

Оптрондардың аталған кемшіліктері материалдардың, технологияның, схемотехниканың шыңдалуына қарай жойылады. Оптрондардың кең қолданылуы, ең алдымен, осы құрылғылардың ерекше артықшылықтарымен анықталады.

7.2.

ОПТРОННЫҢ ҚҰРЫЛЫМДЫҚ СХЕМАСЫ

Суретте. 7.5 оптронның типтік құрылымдық схемасы берілген.

Кіріс құрылғысы кіріс түрлендіруге қызмет етеді

оптронды іске қосу кезінде, мысалы, Логикалық интграль чипінен токтың күшеюін қамтамасыз ету қажет

0,1...1-ден 10-ға дейін...15 мА. Кіріс аузына қосымша талаптар сурет. 7.5

Оптронның құрылымдық схемасы

Құрылғы: үнемділік, жеткілікті жоғары өнімділік (емес жалпы оптронның жылдамдығын төмендетеді).

Оптрон эмитентіне қойылатын негізгі талаптар,олар электронды-оптикалық түрлендірудің жоғары тиімділігіне, жоғары жылдамдыққа және тар бағытқа қол жеткізуден тұрады.Сонымен қатар, әдетте минималды болған жөн

кіріс тогы аз болды (шамамен 1 мА); сызықтық жүйелер үшін кіріс токтарының кең динамикалық диапазоны да маңызды, яғни кванттық тиімділік болатын токтардың кең ауқымы

OK оптикалық арнасының мақсаты-мүмкіндігінше толық оптикалық сигналдың энергиясын эмитенттен және ФП сыйымдылығына дейін беру, бұл оптикалық сигналдың форманы бұрмаламай жоғары өткізілуін талап етеді. Бұл жағдайда радиацияның минималды шашырауын болдырмау үшін қамтамасыз ету қажет оптикалық сигналға сезімтал құрылғының басқа элементтеріне әсер ету және оптонның жалған дабылдарын болдырмау үшін сыртқы сәулеленуден максималды қорғаныс.

Оптикалық арнаның қасиеттерін басқарудың принципті мүмкіндігі (мысалы, электро-оптикалық немесе магнито-оптикалық әсерлер) БҚ басқару құрылғысының оптронының құрылымдық схемасына енгізумен қамтамасыз етілген. Бұл жағдайда шығыс сигналын өзгерту оптронның электрлік кірісі бойынша да, фотодетектордың оптикалық кірісі бойынша да жүзеге асырылуы мүмкін.Оптикалық налдың оптикалық функцияларын өзгертетін басқа да конструктивті өзгерістер болуы мүмкін. Сонымен, OK ашық оптрон осы саңылауда қозғалатын перфораторлардан формацияны оқуға жарамды. Сіз сыртқы қасиеттерін өзгертетін оптикалық арнаны алып жатырсыз электрлік емес әсерлерді әр түрлі оптоэлектрондық датчиктерді алуға болады.

ФП-да оптикалық сигнал электрлік сигналға айналады, оның ақпараттылығы аз жоғалады, бұл жеткілікті жылдамдықпен ФП жоғары фотосезімталдықты қажет етеді. Кейде ФП фотосигналды күшейтуді алдын-ала функцияны орындайды. "И–ОК–ФП" ки тізбегі жұмысының тиімділігі келісу кезінде ғана іске асырылуы мүмкін екені анық оған кіретін барлық элементтердің спектрлік сипаттамалары.

Соңында, шығыс құрылғысы Вых-у сигналын стандартты формаға түрлендіруді қамтамасыз етеді, оны беру үшін ыңғайлы оптроннан кейінгі каскадтар (көбінесе аналогтық немесе сандық чиптер немесе жартылай өткізгіш кілттер). Сол сияқты кіріс құрылғысы сияқты, бұл жерде жылдамдық пен үнемділік маңызды.

Осылайша, оптронның барлық буындары үшін осы байланыста жүзеге асырылатын білімнің тиімділігі және жылдамдық маңызды. Бұл ретте элементтерді оптикалық және электр сипаттамалары бойынша (спектрлік — "сәулелендіргіш — оптикалық арна — Фото қабылдағыш" тізбегі бойынша; электр бойынша — "кіріс құрылғысы — Эмитент" және "фотопри — Эмитент-шығыс құрылғысы" тізбектері бойынша); пайдаланудың рұқсат етілген шарттары бойынша (жұмыс температурасының диапазоны, қызмет ету мерзімі, механикалық

беріктігі және т. б.); құрылымдық-технологиялық белгілері бойынша.

Элементтердің үйлесімділігі мен үйлесімділігін қамтамасыз ету орталық оңтайлы жобалаудың орталық міндеті.

7.3.

КЛАССИФИКАЦИЯ

ЖӘНЕ ОПТРОНДАРДЫҢ ПАРАМЕТРЛЕРІ

Оптоэлектрондық тізбектердің негізгі элементтерінің бірі оптикалық байланысқан жұп болып табылатын оптрон электрлік басқарылатын оптикалық сәулелену көзінен және электр сипаттамалары болуы мүмкін фотоқабылдағыш сәулелену қарқындылығына байланысты айтарлықтай кең шектерде өзгереді.

Оптрондарды жіктеу жеке критерийлерге негізделуі мүмкін.

Оптрондарды негізгі функционалдық мақсатына қарай жіктеуге болады. Бұл жағдайда оптондардың үш түрі бар:

- сыртқы оптикалық және ішкі электрлік оптрондар

- сәулеленуді күшейтуге және түрлендіруге арналған байланыстар;

- айнымалы кедергі ретінде қолданылатын ішкі оптикалық байланысы бар оптрондар;

- ретінде пайдаланылатын электр байланысы бар оптрондар негізгі элементтер.

Оптрондарды жіктеудің тағы бір критерийі қолданылатын фотодетектордың түрі болуы мүмкін, оның таңдауы жаңа ОЖ-де оптрондардың параметрлерін анықтайды. Осы критерий бойынша Тақтар суретте көрсетілген төрт түрге бөлінеді. 7.6: фотодиодтарды қолдану (сурет. 7.6 а); жалғыз фототранзисто ры (сурет. 7.6 б); құрама фототранзисторлар (сурет. 7.6 в); фототири стори (сурет. 7.6 г) және фоторезисторлар (сурет. 7.6 д).

Оптронның негізгі параметрлеріне мыналар жатады: токтың берілу коэффициенті, ажыратуға төзімділік және өнімділік.

Ток беру коэффициенті Ki қатынас ретінде анықталады оптрон шығысындағы токтың кірісіндегі токқа:

Ki= ηuKпηфпG, (7.1)

Мұндағы ηu=NuIвх/e - сәулелендіргіштің кванттық тиімділігі мамыр айында Сәулеленген N кванттар санының Iвх/e сәулелендіргіштің p-n-ауысуы арқылы өткен электростанциялар санына қатынасымен анықталады; Кп-сәулелендіргіштен фото қабылдағышқа жарық беруді сипаттайтын коэффициент; ηфп-фотоқабылдағыштың тиімділігі шығу кезінде өткен заряд тасымалдаушылар санының қатынасы ретінде жұтылған кванттар санына тізбектер; G-пайда коэффициенті; N-Сәулеленген кванттардың саны.

Трансмиссия коэффициентін арттыру оптрондарды жобалаудағы негізгі міндеттердің бірі болып табылады, сондықтан оның әрбір компонентін арттыру мүмкіндігін қадағалаған жөн.

Эмитенттің кванттық тиімділігін арттыру

- процеске сәулелік ауысулардың үлесін арттыру арқылы қол жеткізілді

рекомбинациялар, не байланысты:

- үлкейткіш материалдың құрылымын жақсартумен және тазалығын арттырумен;

эмитенттер үшін радиациялық рекомбинация процесі болатын түзу емес жартылай су құбырларын пайдалану байланысты шағын рекомбинациялық орталықтардың болуымен байланысты энергиясы энергиясы аз кванттар не шығарады,жартылай өткізгіштің тыйым салынған аймағының еніне сәйкес келеді,демек, жартылай су қоймасында сіңу ықтималдығы айтарлықтай төмендейді;

- Шартты белгілер оптопара арнайы пішінді кристалдарды қолдану (мысалы,"жартылай өткізгіш — қоршаған орта" интерфейсіндегі толық ішкі зақымданумен байланысты шығындарды азайту үшін жартылай өткізгіштің сыну коэффициентіне жақын сыну коэффициенттері бар.

Фотодетектордың тиімділігі оның электрофиялық және құрылымдық-топологиялық параметрлерімен анықталады. Таңдау жобалау кезінде осы параметрлердің оңтайлы үйлесімі фотодетектор оның спектрлік сипатына қойылатын талаптарды ескере отырып, ηфп тиімділігін арттыруға мүмкіндік береді. Фотоқабылдағыш пен Эмитенттің жоғары дақтары-бір ηфп-ны арттырудың негізгі құралдарынан.

К жоғарылауы-сәулелену мен фотодетектор арасындағы алшақтықты азайту және олардың арасындағы оптикалық ортаны оңтайлы таңдау. Сонымен қатар, оптикалық шекарада шағылысу коэффициентінің төмендеуі арқылы к жоғарылауына қол жеткізуге болады.Жарық қабатын қолдану арқылы орта мен фотодетектор nc қабатының сыну көрсеткіші  nM  (nMтең болуы керек —жабылатын материалдың сыну көрсеткіші), ал фазалық айырмашылық толқындардың түсуі және шағылысуы c

nсd=λ42m+1

(мұнда-толқын ұзындығы; d-ағартқыш қабаттың қалыңдығы, m = 1, 2, 3,...) бірнеше болу керек.Осы шарттарды орындау кезінде толқын ұзындығы  λ=4dтc  сәулеленудің шағылысуы нөлге тең. Ішкі күшейту фототранзистор, фототиристор сияқты фотодетекторларға тән.

Егер күшейткіш фото қабылдағышпен бір кристалда жасалса, G жоғарылауына қол жеткізіледі. Қарапайым жағдайда бұл фототранзисторға бір қосымша транзистор (лингтон дар схемасы).

Таблица 7.1

| Оптрон түрі | Берілетін коэффициент % |  |  | Rt/R∞ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Диодты | 0,5….1 | 1011….1013 | 10-8* | - |
| Транзистрлі | 10.....100; 1000….10000 | 1011….1013 | (2….5) 10-6 | - |
| Тиристрлі | 100 | 1011…1013 | (20..100)10 -6 | - |
| Резистрлі | - | - | 10-1….10-2 | 10-4….10-7 |

Әдетте G жоғарылауы өнімділіктің төмендеуіне және температура тұрақтылығының нашарлауына әкелетінін ескеру қажет.Ток беру коэффициентінің толық көрінісі береді тасымалдау сипаттамасы оптрондардың бір түрі үшін.Оптрондардың негізгі сипаттамалары кестеде келтірілген. 7.1,оптрондардың жылдамдығы оның қосылуы мен өшірілуінің жалпы уақытымен сипатталатын жерде. Резисторлық оптрондар қабылданды

беріліс коэффициентімен емес, RT резисторының жаңа кедергісі тақырыптарының қатынасымен сипаттаңыз және Roc ғылыми-зерттеу институтын жарықтандырудағы кедергілер.

7.4.ОПТРОННЫҢ ЭЛЕКТРЛІК МОДЕЛІ

Диодты оптикалық жұптың динамикалық моделін қарастырыңыз: во-пер шығысы, диодты оптикалық жұпта екі оптоэлектрондық құрылғы бар —сәйкесінше сәулеленетін диод және фотодиод (фотодиод) оптопара моделі компоненттік модельдерден тұрады; екіншіден, оптоэлектрондық аспаптар класындағы бір оптопара оқшаулаудың ең жақсы параметрлері мен жылдамдығына ие, бұл оны кеңінен қолдануды анықтады.

Бейнеленген сәулелену диодының динамикалық моделі сурет. 7.7 А, Iд ток көзінен тұрады, қарсы диодының динамикалық кедергісі (диод базасының, омдық контактілерінің және терминалдардың кедергісімен анықталады),r ут ағу кедергісі және сыйымдылық диод Cд.

Ток тәуелділігі Iд радиациялық диодтың басқару кернеуінен U әдетте көрсетілген диодтың бөлшектік-сызықтық жуықтауына сәйкес келетін өрнекпен сипатталады суретте. 7.7 б. кернеулерге арналған диодтың учаскесі 0 < U < U0 күшті әсерге байланысты сәулелену диодында ескеру қажет

Сурет. 7.7

Диодты оптикалық жұптың динамикалық моделі (а) және ВАХ жуықтауы сәуле шығаратын диод (б)

Осы кернеу мәндерінде U кейде Сбар1 әсерін азайту үшін пысу иіріміне тұрақты түзу енгізіледі (суретті қараңыз. 7.7 б).

Сәулелену диодының динамикалық моделі ретінде әдетте

Эберс–Молл моделін немесе зарядпен басқарылатын модельді қолданыңыз.Эберс–моллдың моделі үшін бізде ауыстыру схемасы бойынша

(сурет. 7.7 а)

Сдиф=I0expUmφтмφтτ                                         (7.2)

Iф=I0expUmφт-1                                        (7.3)

Сд=Сбар1+Сдиф                                                (7.4)

Сбар1=Сбар01-Uχ-γ                                     (7.5)

мұндағы φт = 0,026 В (Т = 25 °С болғанда);  ψ= 0,7...0,75 в.

I0 , m, φт моделінің параметрлері экспрессия бойынша статикалық сәуле шығаратын диодты проксимациялау шартынан анықтауға болады

Ij=I0 expUj-IjrдинmφT (7.6)

мұндағы j-эксперименттік нүктенің нөмірі; j = 1, 2, 3,..., N;N — эксперименттік нүктелердің саны; Ij, Uj-диодтың рементальды нүктесіне сәйкес келетін J-экспе ток және кернеу мәндері диоды.

Есептеулер, мысалы, ең кіші квадраттар әдісімен жүзеге асырылады.

Жұмысының фотодиодты режиміне арналған фотоқабылдағыш моделі фототок көзінен тұрады Іф = кi Ід, ток көзі p–n-ауысу иә, кернеумен басқарылады, I = I0 ехр [(U/mφT) - 1] және тосқауыл Спр фотодиодының сыйымдылығы. Айта кету керек, өнімділік оптопаралар СБ1, СБ2 тосқауыл сыйымдылықтарымен айтарлықтай шектеледі.Тіпті минималды инерциялық сәулелену диодтарында СБ1 = 50...200 ҚФ; СБ2 фотодиодының сыйымдылық мәндері айтарлықтай аз (1...10 ҚФ), алайда ол төмен токпен зарядталады Iф және оның жылдамдыққа әсері оптопараның ауысуы да маңызды болып шығады.

Сурет. 7.8

Вольстронның құрылғысы

Оптопараның электрлік оқшаулау параметрлері сипатталған өткізу сыйымдылығы Спр және оқшаулау кедергісі rиз. Өте үлкен рөл оптопардың жұмыс динамикасында Спр сыйымдылығы атқарады. Optopar оқшаулау тізбегіндегі сүйек тогы изм жылдамдығына байланысты оптопараның кірісінде де, шығысында да кернеу, Яғни өткізу қабілеті арқылы электрлік кері байланыс болуы мүмкін тиісінше, жалған коммутация немесе ауыздың өздігінен қозуы.

Оптрондардың бір түрі-бейнеленген вольстрон суретте. 7.8. Бұл эмитент пен фотодетектордан тұратын құрылғы,олардың арасында талшықты жарық өткізгіш орналасқан (оның ұзындығы ондаған және жүздеген метр болуы мүмкін), ол бір құрылымды білдіреді.

7.5.

РЕЗИСТОРЛЫҚ ОПТОПАРАЛАР

Резисторлық оптопараларда Эмитент ретінде қолданылады жарық шығаратын диод, ИҚ шығаратын диод немесе суперминия түрме қыздыру шамы. Фотоқабылдағыш элемент ретінде фоторезистор — жартылай өткізгіш резистор қолданылады,көрінетін әсерге ұшыраған кезде оның кедергісі төмендейді.Жарық сәулелері көрінбейтін немесе инфрақызыл. Фоторезистордың кедергісінен төмендеу жарықтың пайда болуына байланысты боладыЖартылай өткізгіштің электр өткізгіштігін арттыратын бос заряд тасымалдаушылар — электрондар мен тесіктер жұбы.

Оптопара фоторезисторлары әдетте кадмий се ленидінен (CdSe) немесе кадмий күкіртінен (CdS) жасалады. Маңызды үш нәрсе спектрлік сипаттамалардың дәйектілігі.

Фоторезистордың қараңғы тогы, егер сәуле шығарғыштың әсері болмаса, әдетте микроампер бірліктерін құрайды. Сәулелену кезінде фоторезистордың өткізгіштігі айтарлықтай артады (жүздеген, мыңдаған рет). өткізгіштік жарық күшіне пропорционалды.Фоторезистикалық шұңқырдың қасиеттері қолданылатын кернеудің полярлығына тәуелді емес, бұл бағдарламалық жасақтама фоторезисторларды айнымалы ток тізбегіне қосуға мүмкіндік береді.

Сурет. 7.9

Сипаттамалары резистор оптопара

а-кіріс; б-әр түрлі қарқынмен дәл өту;в-тәуелділік кіріс тогынан шығатын ток;г-жиілік

Фоторезистор мен эмитент оптикалық жұп корпусының ішінде оптикалық мөлдір ортамен (желіммен) жоғары оқшаулау кедергісімен біріктірілген, сондықтан Эмитент тізбегі сенімді оқшауланған

"оптопара — фотоқабылдағыштың" Шығыс тізбегінен. Op topar параметрлері температураға байланысты.

Фоторезистордың температурасының жоғарылауы оның жарық кедергісінің жоғарылауына және фототоктың төмендеуіне әкеледі. Температура жоғарылаған кезде қараңғы ток жоғарылайды, қараңғы ток азаяды. Резисторлық оптопаралардың кемшілігі-төмен өнімділік.

Резисторлық оптикалық жұптың маңызды сипаттамалары ются болып табылады: кіріс ВАХ, шығыс температурасының қатынасы-шығыс кедергісінің кіріс тогы мен жиіліктерге тәуелділігі үшін. Олар суретте көрсетілген. 7.9.

Резисторлық оптопаралар негізінен тұрақты және тұрақты айнымалы ток тізбектердегі контактісіз коммутация және басқаруда қолданылады.

Резисторлық оптопаралардың артықшылығы, олардың қолданылуын анықтайды, өнімділік сипаттамасының сызықтығы мен симметриясы, фото-ЭҚК болмауы, жұмыс істеу мүмкіндігі кез келген полярлықтың шығыс тізбегіндегі Жоғары кернеу (жүздеген вольт), жоғары қараңғы қарсылық (RТ = 106...1011 Ом).

7.6.

ДИОДТЫ ОПТОПАРАЛАР

Диодты оптикалық жұпта фотодетектор элементі ретінде кремний негізіндегі фотодиод қолданылады, ал сәуле шығарушы-инфрақызыл сәуле шығаратын диод. Сәуле шығаратын диод таяқшасының спектрлік сипатының максимумы толқын ұзындығы λ≈1 мкм құрайды.

Фотодиодта сәулелену кезінде тасымалдаушы жұптардың генерациясы пайда болады заряд-электрондар мен тесіктер. Пропорциялардың пайда болу қарқындылығы жарық күшіне, демек кіріс тогына байланысты. Бос электрондар мен тесіктер фотодиодтың электр өрісімен бөлініп, р-аймағын оң, ал N-аймақты теріс зарядтайды.

Осылайша, оптопараның шығыс түйреуіштерінде фото-ЭҚК болып табылады. Нақты құрылғыларда ол 0,7 - ден аспайды...0,8 В, ал тиімділігі шамамен 1% құрайды.

Егер оптопара фотодиодына кері кернеу қолданылса 0,5 В-тан жоғары, электрондар және сәулелену нәтижесінде пайда болатын тесіктер,фотодиодтың кері тогын көбейтіңіз. Оптопараның сыйымды элементі бар бұл жұмыс режимі фотодиод деп аталады. Кері фототок сәуле шығаратын диодтың күшінің жоғарылауымен сызықтық түрде артады.

Өнімділікті арттыру үшін p–i бар фотодиодтар жасалады–n-құрылымы. Оларда p - және n-типті легирленген аймақтар арасында i-доменде пайда болатын күшті электр қуаты бар кремнийдің жартылай оқшаулағыш қабаты қолданылады.Өріс заряд тасымалдаушылардың ұшу уақытының қысқаруына әкеледі.Осы аймақ арқылы және фототоктың тез өсуі мен құлдырауына.

Мұндай фотодиодтардағы фототоктың өсу және төмендеу уақыты наносекундтардың бірліктерін және тіпті фракцияларын жасаңыз. Алайда, оптопараның жылдамдығы, тұтастай алғанда, чательдің жылдамдығына, сондай-ақ шығыс жүктемесінің кедергісіне байланысты. Нақты диодты оптрондағы сигналдың кешігу уақыты шамамен 1 мкс.

Диодты оптопаралардың қасиеттерін сипаттау үшін әдетте қолданылады

кіріс және шығыс ВАХ, фото генератор және фотодиод режимдеріндегі беріліс сипаттамалары.

Оптопараның Шығу сипаттамасы диодтың кері ветіне ұқсас. Кері ток кернеуге байланысты емес. Жоғары кернеу кезінде фотодиод электрлік бұзылу пайда болады.

Сурет. 7.10

Диодты оптикалық жұптардың берілу коэффициентінің кіріс тогына (а)тәуелділігі,шығыс кернеуі (б) және температура (в)

Фотодиод режиміндегі беріліс өнімділігі шығыс тогының кіріс және іс жүзінде тәуелділігін білдіреді.

Кіріс токтарының кең ауқымында сызықтық. Токтың берілу коэффициенті пайыздар бірлігін құрайды.

Фотогенератор режимінде беру сипаттамасы сызықтық емес. Кіріс тогы ұлғайған кезде Фото-ЭҚК мыналарға ұмтылады қанықтыру: ол фотодиодтың ауысуындағы тенциалдар бойынша байланыс айырмашылығынан аспауы керек және әдетте 0,5 құрайды...0,8 в.

Диодты оптикалық жұптың берілу коэффициентінің тәуелділігі

кіріс тогы, шығыс кернеуі және температура суретте көрсетілген. 7.10. Электрондық құрылғыларда диодты оптопараларды пайдалану кезінде осы оптопара класына тән бірқатар қасиеттер жүзеге асырылады: жоғары өнімділік, шығыс тізбегіндегі төмен қараңғы ток,гальваникалық айырбастың жоғары кедергісі.

7.7.

ТРАНЗИСТОРЛЫҚ ОПТОПАРАЛАР

Фотоқабылдағыш элементі бар транзисторлық оптопара фототранзистор негізінде жасалады. Әдетте оптопараларда толқын ұзындығы шамамен 1 мкм болатын сәулеленуді сезетін кремний негізіндегі n–p-n құрылымы бар ются фототранзисторларды қолданамын. Сәуле денелер арсенидогаллий болып табылады.Үштік қосылыстағы диодтар немесе диодтар, олардың максималды спектрлік сәулеленуі ең жоғары сезімталдық сызығына жақын орналасқан

фототранзистор.

Сурет. 7.11Шығу сипаттамалары

транзисторлық оптопара

Сәулелік диод конструкциясы үлкен болатындай етіп орналастырылған жарықтың бір бөлігі фототранзистордың негізгі аймағына бағытталған. Қайдан сәулелендіргіш және қабылдағыш бір-бірінен оптикалық түрде мөлдір орта арқылы оқшауланған.

Фоторезистор коллекторының тізбегінде сәуле болмаған кезде, жалпы эмитентпен схема бойынша қосылған, керісінше кәдімгі биполярлы транзисторлардағы  тогының шығу тегі мен сипаттамасына ұқсас қараңғы ток.

Кері қараңғы ток температураға айтарлықтай тәуелді.Температура 10 С жоғарылағанда ол шамамен артадыекі есе. Негізгі түйреуіштер арасындағы қараңғы токты азайту үшін фоторезистордың эмитенті 0,1 кедергісі бар сыртқы резисторды қосады...1,0 МОм.

Сәулелену кезінде базалық аймақта "Электрон–тесік" жұптары пайда болады. Электрондар базадан поло зарядталған коллекторға қарай тартылады, ал тесіктер базада қалады және poz оң заряд береді. Бұл құбылыс транзистор базасының ашылатын тогының пайда болуына тең, нәтижесінде ток коллектор да артады.

Базалық және коллекторлық токтардың қатынасы келесідей

Iвых=h21оэ Iф.б

мұндағы Іф.б-фоторезистордың базасында сәулеленуден пайда болған фототок.Осылайша, фоторезистордың ішкі ki фототок күші бар. Композиттік фототранзисторларды қолданатын оптопаралар — бұлар фототок КI күшейту коэффициенті 1000 бірліктен асуы мүмкін, бірақ олардың өнімділігі нашар. Қарапайым диод-транзисторлық оптопаралардың жылдам әрекеті tп = 2...4 мкс.

Оптопараларды сияқты параметрмен сипаттауға болады:

Q=KItп                                                                                 (7.7)

Әр түрлі типтер үшін оптопара сапа тұрақты болып қалады кіріс токтарының мәндерінің кең аралығы. Сапа байланысты оқшаулау кернеуінен Uиз.

Uиз кезінде = 1...5 кВ Q = 0,1...1% мкс-1.Сыртқы оптопараның транзиттік кіріс тізбегінің негізгі параметрлері мен сипаттамалары ұқсас эмитенттерді пайдалану үшін диодты оптопараларының параметрлеріне ұқсас. Кидің шығу сипаттамалары ұқсас оптопаралардан айтарлықтай ерекшеленеді. Тәуелділік

кіріс тогынан ток беру коэффициенті ауытқиды сызықтық және одан да көп

көбірек кіріс тогы және фоторезистордың қасиеттерін жақсартты.

Типтік тәуелділіктер KI

Бастап әр түрлі транзиттік партиялық оптопаралардың кіріс тогы келтірілген сурет. 7.12. Ристиктің мінезінің сызықтық костігі транзистордың артындағы күшейту коэффициентінің базалық токқа ілінетіндігімен түсіндіріледі, сондықтан жоқ

бұл тұрақты шама.Үлкен кіріс токтарында

с ток беру коэффициенті температураның жоғарылауы сызықтық диодты оптопаралар сияқты азаяды. Жалпы жағдайда KI = f(T) қисықтарының ха рактері температураға тәуелділікпен анықталады турлар жарықдиодты және транзистордың кванттық шығысы. Температураның жоғарылауы инерцияның жоғарылауына әкеледі транзисторлық оптопара. Сонымен қатар қараңғы да артады фотодетектор тогы. Бұл әсіресе композициялық фоторезисторлары бар op topar жағдайында қатты әсер етеді: р температурасы 25-тен 100 С-қа дейін көтерілгенде, олардағы қара ток 104-ке ...105 рет артады, ал в кәдімгі оптопарада -102..103 рет.

Транзисторлық оптопаралар аналогтық және оптоэлектрондық реле, байланыс желілерінде  гальваникалық айырбас үшін және т. б.

7.8.

ТИРИСТОРЛЫҚ ОПТОПАРАЛАР

Тиристорлық оптопараларда қабылдау элементі ретінде кремний фототиристоры қолданылады. Фототиристорлық оптронның Вольт-Ампер ха сипаттамаларының отбасы суретте көрсетілген. 7.13.Фототиристор, кәдімгі тиристор сияқты, төрт қабатты p–n–p-n құрылымына ие.,кіріс диодты сәулеленудің негізгі бөлігі сіз фоторезистордың шырын-базалық n-аймағына бағытталған. Сыртқы иіру шығысы p анодының және N катодының шеткі аймағына анодқа плюс қолданылады.

7 тарау

_____________________________________________

ОПТРОНДАР

7.1.

ҚҰРЫЛҒЫ ЖӘНЕ ЖҰМЫС ПРИНЦИПІ ОПТРОНДАР

Оптрондар оптоэлектрондық құрылғылар деп аталады, оларда эмитенттер мен фотодетекторлар бар және оптикалық және электрлік байланыстар, сондай-ақ конструктивті түрде қосылған досымен элементтер. Оптрондардың кейбір түрлері белгілі оптопаралар немесе оптоизоляторлар сияқты.

Кез-келген оптронның жұмыс принципі энергияның Қос түрленуіне негізделген. Эмитенттерде ла электр сигналының энергиясы оптикалық сәулеленуге, ал фотодетекторларға айналады керісінше: оптикалық сигнал электр тогын тудырады немесе кернеу немесе фотоқабылдағыштың кедергісінің өзгеруіне әкеледі.

Ең көп таралған сыртқы оптрондар

электр шығыстары мен шығыс сигналдары және ішкі оптикалық сигналдар. Схемалық түрде осындай құрылғылардың бірі суретте ұсынылған. 7.1.

Электр тізбегінде ұқсас оптрон функцияны орындайды шығу элементі — кіру және шығу бір мезгілде электрлік оқшаулаумен (гальваникалық айырумен) фотоқабылдағыш. Қайдан сәулелендіргіш фотондардың көзі болып табылады, ол  жетек ретінде қызмет етеді жарық диоды немесе миниатюралық қыздыру шамы.Оптикалық орта ауа, шыны, пластик немесе болуы мүмкін

талшықты жарық өткізгіш. Фотоқабылдағыштар ретінде пайдаланылады

дизайн сияқты фотодиодтар,суретте көрсетілген. 7.2, сонымен қатар фототранзисторлар, фототири қабырғалары және фоторезисторлар.

Интегральды фотодиод-транзиттік бүйірлік құрылымдар өте жиі қолданылады. Әр түрлі бұл элементтердің комбинациясы әр түрлі бейнелі кіріс, шығыс және тасымалдау сипаттамалары шығыс алуға мүмкіндік береді.

Іс жүзінде қолданылады және оптрондардың тағы бір түрі:суретте көрсетілгендей сыртқы кіріс және шығыс оптикалық сигналдарды және ішкі электр сигналдарын пайдалану. 7.3.Әдетте мұндай құрылғыларда фототок күшейткіштері болады.

Кейбір жағдайларда оптикалық және электрлік байланыстарды пайдаланатын АЖ бір мезгілде оптрондар қолданылады; мүмкін нұсқалардың бірі суретте көрсетілген. 7.4.

Оптронға арналған эмитентті әзірлеу кезінде негізгі қиындық фотодетектормен сәйкестікті оңтайландыруда аяқталады. Оңтайландыруға жататын рамалық параметрге күшейту коэффициенті жатады, жиілік жолағының ені, өлшемдері оптикалық терезе, электр сипаттамалары. Шағын кедергіге ие болу керек болғандықтан, ең жақсы нұсқа-GaAs негізіндегі сәуле шығару. Олар тырысады тікелей тікелей күйзеліске қол жеткізіңіз, бірақ бұл маңызды емес жиілікті күшейтуді оңтайландыру жолақтар.

Оптикалық терезе Эмитент және жарық диоды түріне қойылатын талаптар айтарлықтай ерекшеленеді. Жарықдиодты шамдар жоғары деңгейге жету үшін сайттың сәулелену аймағымен жасалады көрінетін сәулелену аймағының аудан коэффициенті жалпы ауданға. Оптронда сәулелену аймағы болуы керек

токтың рұқсат етілген тығыздығына сәйкес келетіндей кішкентай, ал байланыс алаңы мини сәулелену аймағын аздап күңгірттендіретін етіп орналастырылған. Контактіні ауыстыру платформалар сәулеленетін аймақтың минималды күңгірттенуін (көлеңкесін) жасайды және қабылдағышпен жақсы байланыс орнатады. Шағын сәулелену аймағының мөлшері токтың да, сәулеленудің де шеткі тершеңдігін азайтуға және жағдайлардың тұрақтылығын қамтамасыз етуге мүмкіндік береді

дисперсияға Саңылау шамасына және жарық диодының фотодетектордың сезімтал аймағына сәйкес келу дәлдігіне қарамастан байланыстар оптрондардың әртүрлі үлгілері.

Оптикалық ортаны таңдағанда оның оқшаулау қасиеттері ойнайды,

егер эмитент пен қабылдағыш қабылдауы арасындағы қашықтық өте аз болса, шешуші рөл. Егер қашықтық үлкен болса, мысалы, талшықты оптика, линзалар немесе басқа ортаны (шағылыстыратын немесе өткізетін) пайдалану кезінде оқшаулау қасиеттері онша маңызды емес. Бірақ өткізу спектрі үлкен маңызға ие, әсіресе пластмассалар қолданылады. Көптеген оптондарда эмитенттің бетінен френельдік шағылысуға шығындарды азайту үшін ал қабылдағыш ағартқыш жабындарды пайдаланады. Бұл жағдайда оқшаулау бір уақытта орындалады, өйткені жабын материалдары электр тогының өткізгіштері емес. Көптеген түрлерде оптрондар эмитент пен эмитент арасында жақсы оқшаулау жасау үшін мөлдір фторопласт пленкасының қабатын қолданады. Оп оқшаулау қамтамасыз ететін құрылғыны алуға мүмкіндік береді.Екі бөлек электронды құрылғының сигналдарының оптикалық байланысы,құрылғылар гальваникалық түрде шешілгеніне қарамастан. Мұндай құрылғының оқшаулау кернеуі 1000 В жетуі мүмкін.

Оптрондардың негізгі физикалық артықшылықтары, қазірдің өзінде фотондарды пайдалану нәтижесінде атап өтілді .Ақпарат тасығыштар кіріс пен шығыстың өте жоғары электрлік оқшаулауын, ақпарат ағынының бір бағытты болуын, қосулы кіру кең өткізу қабілеттілігінде шығудан кері байланыстың болмауын қамтамасыз етуден тұрады.

Сонымен қатар, оптрондардың маңызды артықшылықтары:

Электрон объектілерін жанасусыз (оптикалық) басқару мүмкіндігі және оған байланысты басқарудың конструкторлық шешімдерінің әртүрлілігі мен гиб сүйегі;

- оптикалық байланыс арналарының әсерге иммунитеті

электромагниттік өрістер, бұл ұзақ оптикалық арнасы бар оптондар жағдайында жоғары кедергіні тудырады, сонымен қатар өзара кеңестерді болдырмайды;

- функционалды микроэлектрондарды құру мүмкіндігі

фотоқабылдағыштары бар құрылғылар, олардың сипаттамалары

оптикалық сәулелену әрекеті берілген бойынша өзгереді

(қалағаныңызша күрделі) заң;

- электрон ОЖ шығыс сигналын (оның ішінде электрлік емес) әсер ету арқылы басқару мүмкіндіктерін кеңейту

оптикалық арнаның материалы және нәтижесінде ақпарат беру үшін әртүрлі бейнелі датчиктер мен құрылғылар жасау.Қазіргі оптондар белгілі бір кемшіліктерге де тән:

- энергияның қосарлы түзілуіне (электр энергиясы–сәулелену–электр энергиясы) және айтарлықтай қуат тұтынуға байланысты төмен тиімділік;

- параметрлердің температураға қатты тәуелділігі;

- өз шуларының жоғары деңгейі;

- байланысты құрылымдық-технологиялық жетілмегендік

негізінен гибридті технологияны қолдану.

Оптрондардың аталған кемшіліктері материалдардың, технологияның, схемотехниканың шыңдалуына қарай жойылады. Оптрондардың кең қолданылуы, ең алдымен, осы құрылғылардың ерекше артықшылықтарымен анықталады.

7.2.

ОПТРОННЫҢ ҚҰРЫЛЫМДЫҚ СХЕМАСЫ

Суретте. 7.5 оптронның типтік құрылымдық схемасы берілген.

Кіріс құрылғысы кіріс түрлендіруге қызмет етеді

оптронды іске қосу кезінде, мысалы, Логикалық интграль чипінен токтың күшеюін қамтамасыз ету қажет

0,1...1-ден 10-ға дейін...15 мА. Кіріс аузына қосымша талаптар сурет. 7.5

Оптронның құрылымдық схемасы

Құрылғы: үнемділік, жеткілікті жоғары өнімділік (емес жалпы оптронның жылдамдығын төмендетеді).

Оптрон эмитентіне қойылатын негізгі талаптар,олар электронды-оптикалық түрлендірудің жоғары тиімділігіне, жоғары жылдамдыққа және тар бағытқа қол жеткізуден тұрады.Сонымен қатар, әдетте минималды болған жөн

кіріс тогы аз болды (шамамен 1 мА); сызықтық жүйелер үшін кіріс токтарының кең динамикалық диапазоны да маңызды, яғни кванттық тиімділік болатын токтардың кең ауқымы

OK оптикалық арнасының мақсаты-мүмкіндігінше толық оптикалық сигналдың энергиясын эмитенттен және ФП сыйымдылығына дейін беру, бұл оптикалық сигналдың форманы бұрмаламай жоғары өткізілуін талап етеді. Бұл жағдайда радиацияның минималды шашырауын болдырмау үшін қамтамасыз ету қажет оптикалық сигналға сезімтал құрылғының басқа элементтеріне әсер ету және оптонның жалған дабылдарын болдырмау үшін сыртқы сәулеленуден максималды қорғаныс.

Оптикалық арнаның қасиеттерін басқарудың принципті мүмкіндігі (мысалы, электро-оптикалық немесе магнито-оптикалық әсерлер) БҚ басқару құрылғысының оптронының құрылымдық схемасына енгізумен қамтамасыз етілген. Бұл жағдайда шығыс сигналын өзгерту оптронның электрлік кірісі бойынша да, фотодетектордың оптикалық кірісі бойынша да жүзеге асырылуы мүмкін.Оптикалық налдың оптикалық функцияларын өзгертетін басқа да конструктивті өзгерістер болуы мүмкін. Сонымен, OK ашық оптрон осы саңылауда қозғалатын перфораторлардан формацияны оқуға жарамды. Сіз сыртқы қасиеттерін өзгертетін оптикалық арнаны алып жатырсыз электрлік емес әсерлерді әр түрлі оптоэлектрондық датчиктерді алуға болады.

ФП-да оптикалық сигнал электрлік сигналға айналады, оның ақпараттылығы аз жоғалады, бұл жеткілікті жылдамдықпен ФП жоғары фотосезімталдықты қажет етеді. Кейде ФП фотосигналды күшейтуді алдын-ала функцияны орындайды. "И–ОК–ФП" ки тізбегі жұмысының тиімділігі келісу кезінде ғана іске асырылуы мүмкін екені анық оған кіретін барлық элементтердің спектрлік сипаттамалары.

Соңында, шығыс құрылғысы Вых-у сигналын стандартты формаға түрлендіруді қамтамасыз етеді, оны беру үшін ыңғайлы оптроннан кейінгі каскадтар (көбінесе аналогтық немесе сандық чиптер немесе жартылай өткізгіш кілттер). Сол сияқты кіріс құрылғысы сияқты, бұл жерде жылдамдық пен үнемділік маңызды.

Осылайша, оптронның барлық буындары үшін осы байланыста жүзеге асырылатын білімнің тиімділігі және жылдамдық маңызды. Бұл ретте элементтерді оптикалық және электр сипаттамалары бойынша (спектрлік — "сәулелендіргіш — оптикалық арна — Фото қабылдағыш" тізбегі бойынша; электр бойынша — "кіріс құрылғысы — Эмитент" және "фотопри — Эмитент-шығыс құрылғысы" тізбектері бойынша); пайдаланудың рұқсат етілген шарттары бойынша (жұмыс температурасының диапазоны, қызмет ету мерзімі, механикалық

беріктігі және т. б.); құрылымдық-технологиялық белгілері бойынша.

Элементтердің үйлесімділігі мен үйлесімділігін қамтамасыз ету орталық оңтайлы жобалаудың орталық міндеті.

7.3.

КЛАССИФИКАЦИЯ

ЖӘНЕ ОПТРОНДАРДЫҢ ПАРАМЕТРЛЕРІ

Оптоэлектрондық тізбектердің негізгі элементтерінің бірі оптикалық байланысқан жұп болып табылатын оптрон электрлік басқарылатын оптикалық сәулелену көзінен және электр сипаттамалары болуы мүмкін фотоқабылдағыш сәулелену қарқындылығына байланысты айтарлықтай кең шектерде өзгереді.

Оптрондарды жіктеу жеке критерийлерге негізделуі мүмкін.

Оптрондарды негізгі функционалдық мақсатына қарай жіктеуге болады. Бұл жағдайда оптондардың үш түрі бар:

- сыртқы оптикалық және ішкі электрлік оптрондар

- сәулеленуді күшейтуге және түрлендіруге арналған байланыстар;

- айнымалы кедергі ретінде қолданылатын ішкі оптикалық байланысы бар оптрондар;

- ретінде пайдаланылатын электр байланысы бар оптрондар негізгі элементтер.

Оптрондарды жіктеудің тағы бір критерийі қолданылатын фотодетектордың түрі болуы мүмкін, оның таңдауы жаңа ОЖ-де оптрондардың параметрлерін анықтайды. Осы критерий бойынша Тақтар суретте көрсетілген төрт түрге бөлінеді. 7.6: фотодиодтарды қолдану (сурет. 7.6 а); жалғыз фототранзисто ры (сурет. 7.6 б); құрама фототранзисторлар (сурет. 7.6 в); фототири стори (сурет. 7.6 г) және фоторезисторлар (сурет. 7.6 д).

Оптронның негізгі параметрлеріне мыналар жатады: токтың берілу коэффициенті, ажыратуға төзімділік және өнімділік.

Ток беру коэффициенті Ki қатынас ретінде анықталады оптрон шығысындағы токтың кірісіндегі токқа:

Ki= ηuKпηфпG, (7.1)

Мұндағы ηu=NuIвх/e - сәулелендіргіштің кванттық тиімділігі мамыр айында Сәулеленген N кванттар санының Iвх/e сәулелендіргіштің p-n-ауысуы арқылы өткен электростанциялар санына қатынасымен анықталады; Кп-сәулелендіргіштен фото қабылдағышқа жарық беруді сипаттайтын коэффициент; ηфп-фотоқабылдағыштың тиімділігі шығу кезінде өткен заряд тасымалдаушылар санының қатынасы ретінде жұтылған кванттар санына тізбектер; G-пайда коэффициенті; N-Сәулеленген кванттардың саны.

Трансмиссия коэффициентін арттыру оптрондарды жобалаудағы негізгі міндеттердің бірі болып табылады, сондықтан оның әрбір компонентін арттыру мүмкіндігін қадағалаған жөн.

Эмитенттің кванттық тиімділігін арттыру

- процеске сәулелік ауысулардың үлесін арттыру арқылы қол жеткізілді

рекомбинациялар, не байланысты:

- үлкейткіш материалдың құрылымын жақсартумен және тазалығын арттырумен;

эмитенттер үшін радиациялық рекомбинация процесі болатын түзу емес жартылай су құбырларын пайдалану байланысты шағын рекомбинациялық орталықтардың болуымен байланысты энергиясы энергиясы аз кванттар не шығарады,жартылай өткізгіштің тыйым салынған аймағының еніне сәйкес келеді,демек, жартылай су қоймасында сіңу ықтималдығы айтарлықтай төмендейді;

- Шартты белгілер оптопара арнайы пішінді кристалдарды қолдану (мысалы,"жартылай өткізгіш — қоршаған орта" интерфейсіндегі толық ішкі зақымданумен байланысты шығындарды азайту үшін жартылай өткізгіштің сыну коэффициентіне жақын сыну коэффициенттері бар.

Фотодетектордың тиімділігі оның электрофиялық және құрылымдық-топологиялық параметрлерімен анықталады. Таңдау жобалау кезінде осы параметрлердің оңтайлы үйлесімі фотодетектор оның спектрлік сипатына қойылатын талаптарды ескере отырып, ηфп тиімділігін арттыруға мүмкіндік береді. Фотоқабылдағыш пен Эмитенттің жоғары дақтары-бір ηфп-ны арттырудың негізгі құралдарынан.

К жоғарылауы-сәулелену мен фотодетектор арасындағы алшақтықты азайту және олардың арасындағы оптикалық ортаны оңтайлы таңдау. Сонымен қатар, оптикалық шекарада шағылысу коэффициентінің төмендеуі арқылы к жоғарылауына қол жеткізуге болады.Жарық қабатын қолдану арқылы орта мен фотодетектор nc қабатының сыну көрсеткіші  nM  (nMтең болуы керек —жабылатын материалдың сыну көрсеткіші), ал фазалық айырмашылық толқындардың түсуі және шағылысуы c

nсd=λ42m+1

(мұнда-толқын ұзындығы; d-ағартқыш қабаттың қалыңдығы, m = 1, 2, 3,...) бірнеше болу керек.Осы шарттарды орындау кезінде толқын ұзындығы  λ=4dтc  сәулеленудің шағылысуы нөлге тең. Ішкі күшейту фототранзистор, фототиристор сияқты фотодетекторларға тән.

Егер күшейткіш фото қабылдағышпен бір кристалда жасалса, G жоғарылауына қол жеткізіледі. Қарапайым жағдайда бұл фототранзисторға бір қосымша транзистор (лингтон дар схемасы).

Таблица 7.1

| Оптрон түрі | Берілетін коэффициент % |  |  | Rt/R∞ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Диодты | 0,5….1 | 1011….1013 | 10-8* | - |
| Транзистрлі | 10.....100; 1000….10000 | 1011….1013 | (2….5) 10-6 | - |
| Тиристрлі | 100 | 1011…1013 | (20..100)10 -6 | - |
| Резистрлі | - | - | 10-1….10-2 | 10-4….10-7 |

Әдетте G жоғарылауы өнімділіктің төмендеуіне және температура тұрақтылығының нашарлауына әкелетінін ескеру қажет.Ток беру коэффициентінің толық көрінісі береді тасымалдау сипаттамасы оптрондардың бір түрі үшін.Оптрондардың негізгі сипаттамалары кестеде келтірілген. 7.1,оптрондардың жылдамдығы оның қосылуы мен өшірілуінің жалпы уақытымен сипатталатын жерде. Резисторлық оптрондар қабылданды

беріліс коэффициентімен емес, RT резисторының жаңа кедергісі тақырыптарының қатынасымен сипаттаңыз және Roc ғылыми-зерттеу институтын жарықтандырудағы кедергілер.

7.4.ОПТРОННЫҢ ЭЛЕКТРЛІК МОДЕЛІ

Диодты оптикалық жұптың динамикалық моделін қарастырыңыз: во-пер шығысы, диодты оптикалық жұпта екі оптоэлектрондық құрылғы бар —сәйкесінше сәулеленетін диод және фотодиод (фотодиод) оптопара моделі компоненттік модельдерден тұрады; екіншіден, оптоэлектрондық аспаптар класындағы бір оптопара оқшаулаудың ең жақсы параметрлері мен жылдамдығына ие, бұл оны кеңінен қолдануды анықтады.

Бейнеленген сәулелену диодының динамикалық моделі сурет. 7.7 А, Iд ток көзінен тұрады, қарсы диодының динамикалық кедергісі (диод базасының, омдық контактілерінің және терминалдардың кедергісімен анықталады),r ут ағу кедергісі және сыйымдылық диод Cд.

Ток тәуелділігі Iд радиациялық диодтың басқару кернеуінен U әдетте көрсетілген диодтың бөлшектік-сызықтық жуықтауына сәйкес келетін өрнекпен сипатталады суретте. 7.7 б. кернеулерге арналған диодтың учаскесі 0 < U < U0 күшті әсерге байланысты сәулелену диодында ескеру қажет

Сурет. 7.7

Диодты оптикалық жұптың динамикалық моделі (а) және ВАХ жуықтауы сәуле шығаратын диод (б)

Осы кернеу мәндерінде U кейде Сбар1 әсерін азайту үшін пысу иіріміне тұрақты түзу енгізіледі (суретті қараңыз. 7.7 б).

Сәулелену диодының динамикалық моделі ретінде әдетте

Эберс–Молл моделін немесе зарядпен басқарылатын модельді қолданыңыз.Эберс–моллдың моделі үшін бізде ауыстыру схемасы бойынша

(сурет. 7.7 а)

Сдиф=I0expUmφтмφтτ                                         (7.2)

Iф=I0expUmφт-1                                        (7.3)

Сд=Сбар1+Сдиф                                                (7.4)

Сбар1=Сбар01-Uχ-γ                                     (7.5)

мұндағы φт = 0,026 В (Т = 25 °С болғанда);  ψ= 0,7...0,75 в.

I0 , m, φт моделінің параметрлері экспрессия бойынша статикалық сәуле шығаратын диодты проксимациялау шартынан анықтауға болады

Ij=I0 expUj-IjrдинmφT (7.6)

мұндағы j-эксперименттік нүктенің нөмірі; j = 1, 2, 3,..., N;N — эксперименттік нүктелердің саны; Ij, Uj-диодтың рементальды нүктесіне сәйкес келетін J-экспе ток және кернеу мәндері диоды.

Есептеулер, мысалы, ең кіші квадраттар әдісімен жүзеге асырылады.

Жұмысының фотодиодты режиміне арналған фотоқабылдағыш моделі фототок көзінен тұрады Іф = кi Ід, ток көзі p–n-ауысу иә, кернеумен басқарылады, I = I0 ехр [(U/mφT) - 1] және тосқауыл Спр фотодиодының сыйымдылығы. Айта кету керек, өнімділік оптопаралар СБ1, СБ2 тосқауыл сыйымдылықтарымен айтарлықтай шектеледі.Тіпті минималды инерциялық сәулелену диодтарында СБ1 = 50...200 ҚФ; СБ2 фотодиодының сыйымдылық мәндері айтарлықтай аз (1...10 ҚФ), алайда ол төмен токпен зарядталады Iф және оның жылдамдыққа әсері оптопараның ауысуы да маңызды болып шығады.

Сурет. 7.8

Вольстронның құрылғысы

Оптопараның электрлік оқшаулау параметрлері сипатталған өткізу сыйымдылығы Спр және оқшаулау кедергісі rиз. Өте үлкен рөл оптопардың жұмыс динамикасында Спр сыйымдылығы атқарады. Optopar оқшаулау тізбегіндегі сүйек тогы изм жылдамдығына байланысты оптопараның кірісінде де, шығысында да кернеу, Яғни өткізу қабілеті арқылы электрлік кері байланыс болуы мүмкін тиісінше, жалған коммутация немесе ауыздың өздігінен қозуы.

Оптрондардың бір түрі-бейнеленген вольстрон суретте. 7.8. Бұл эмитент пен фотодетектордан тұратын құрылғы,олардың арасында талшықты жарық өткізгіш орналасқан (оның ұзындығы ондаған және жүздеген метр болуы мүмкін), ол бір құрылымды білдіреді.

7.5.

РЕЗИСТОРЛЫҚ ОПТОПАРАЛАР

Резисторлық оптопараларда Эмитент ретінде қолданылады жарық шығаратын диод, ИҚ шығаратын диод немесе суперминия түрме қыздыру шамы. Фотоқабылдағыш элемент ретінде фоторезистор — жартылай өткізгіш резистор қолданылады,көрінетін әсерге ұшыраған кезде оның кедергісі төмендейді.Жарық сәулелері көрінбейтін немесе инфрақызыл. Фоторезистордың кедергісінен төмендеу жарықтың пайда болуына байланысты боладыЖартылай өткізгіштің электр өткізгіштігін арттыратын бос заряд тасымалдаушылар — электрондар мен тесіктер жұбы.

Оптопара фоторезисторлары әдетте кадмий се ленидінен (CdSe) немесе кадмий күкіртінен (CdS) жасалады. Маңызды үш нәрсе спектрлік сипаттамалардың дәйектілігі.

Фоторезистордың қараңғы тогы, егер сәуле шығарғыштың әсері болмаса, әдетте микроампер бірліктерін құрайды. Сәулелену кезінде фоторезистордың өткізгіштігі айтарлықтай артады (жүздеген, мыңдаған рет). өткізгіштік жарық күшіне пропорционалды.Фоторезистикалық шұңқырдың қасиеттері қолданылатын кернеудің полярлығына тәуелді емес, бұл бағдарламалық жасақтама фоторезисторларды айнымалы ток тізбегіне қосуға мүмкіндік береді.

Сурет. 7.9

Сипаттамалары резистор оптопара

а-кіріс; б-әр түрлі қарқынмен дәл өту;в-тәуелділік кіріс тогынан шығатын ток;г-жиілік

Фоторезистор мен эмитент оптикалық жұп корпусының ішінде оптикалық мөлдір ортамен (желіммен) жоғары оқшаулау кедергісімен біріктірілген, сондықтан Эмитент тізбегі сенімді оқшауланған

"оптопара — фотоқабылдағыштың" Шығыс тізбегінен. Op topar параметрлері температураға байланысты.

Фоторезистордың температурасының жоғарылауы оның жарық кедергісінің жоғарылауына және фототоктың төмендеуіне әкеледі. Температура жоғарылаған кезде қараңғы ток жоғарылайды, қараңғы ток азаяды. Резисторлық оптопаралардың кемшілігі-төмен өнімділік.

Резисторлық оптикалық жұптың маңызды сипаттамалары ются болып табылады: кіріс ВАХ, шығыс температурасының қатынасы-шығыс кедергісінің кіріс тогы мен жиіліктерге тәуелділігі үшін. Олар суретте көрсетілген. 7.9.

Резисторлық оптопаралар негізінен тұрақты және тұрақты айнымалы ток тізбектердегі контактісіз коммутация және басқаруда қолданылады.

Резисторлық оптопаралардың артықшылығы, олардың қолданылуын анықтайды, өнімділік сипаттамасының сызықтығы мен симметриясы, фото-ЭҚК болмауы, жұмыс істеу мүмкіндігі кез келген полярлықтың шығыс тізбегіндегі Жоғары кернеу (жүздеген вольт), жоғары қараңғы қарсылық (RТ = 106...1011 Ом).

7.6.

ДИОДТЫ ОПТОПАРАЛАР

Диодты оптикалық жұпта фотодетектор элементі ретінде кремний негізіндегі фотодиод қолданылады, ал сәуле шығарушы-инфрақызыл сәуле шығаратын диод. Сәуле шығаратын диод таяқшасының спектрлік сипатының максимумы толқын ұзындығы λ≈1 мкм құрайды.

Фотодиодта сәулелену кезінде тасымалдаушы жұптардың генерациясы пайда болады заряд-электрондар мен тесіктер. Пропорциялардың пайда болу қарқындылығы жарық күшіне, демек кіріс тогына байланысты. Бос электрондар мен тесіктер фотодиодтың электр өрісімен бөлініп, р-аймағын оң, ал N-аймақты теріс зарядтайды.

Осылайша, оптопараның шығыс түйреуіштерінде фото-ЭҚК болып табылады. Нақты құрылғыларда ол 0,7 - ден аспайды...0,8 В, ал тиімділігі шамамен 1% құрайды.

Егер оптопара фотодиодына кері кернеу қолданылса 0,5 В-тан жоғары, электрондар және сәулелену нәтижесінде пайда болатын тесіктер,фотодиодтың кері тогын көбейтіңіз. Оптопараның сыйымды элементі бар бұл жұмыс режимі фотодиод деп аталады. Кері фототок сәуле шығаратын диодтың күшінің жоғарылауымен сызықтық түрде артады.

Өнімділікті арттыру үшін p–i бар фотодиодтар жасалады–n-құрылымы. Оларда p - және n-типті легирленген аймақтар арасында i-доменде пайда болатын күшті электр қуаты бар кремнийдің жартылай оқшаулағыш қабаты қолданылады.Өріс заряд тасымалдаушылардың ұшу уақытының қысқаруына әкеледі.Осы аймақ арқылы және фототоктың тез өсуі мен құлдырауына.

Мұндай фотодиодтардағы фототоктың өсу және төмендеу уақыты наносекундтардың бірліктерін және тіпті фракцияларын жасаңыз. Алайда, оптопараның жылдамдығы, тұтастай алғанда, чательдің жылдамдығына, сондай-ақ шығыс жүктемесінің кедергісіне байланысты. Нақты диодты оптрондағы сигналдың кешігу уақыты шамамен 1 мкс.

Диодты оптопаралардың қасиеттерін сипаттау үшін әдетте қолданылады

кіріс және шығыс ВАХ, фото генератор және фотодиод режимдеріндегі беріліс сипаттамалары.

Оптопараның Шығу сипаттамасы диодтың кері ветіне ұқсас. Кері ток кернеуге байланысты емес. Жоғары кернеу кезінде фотодиод электрлік бұзылу пайда болады.

Сурет. 7.10

Диодты оптикалық жұптардың берілу коэффициентінің кіріс тогына (а)тәуелділігі,шығыс кернеуі (б) және температура (в)

Фотодиод режиміндегі беріліс өнімділігі шығыс тогының кіріс және іс жүзінде тәуелділігін білдіреді.

Кіріс токтарының кең ауқымында сызықтық. Токтың берілу коэффициенті пайыздар бірлігін құрайды.

Фотогенератор режимінде беру сипаттамасы сызықтық емес. Кіріс тогы ұлғайған кезде Фото-ЭҚК мыналарға ұмтылады қанықтыру: ол фотодиодтың ауысуындағы тенциалдар бойынша байланыс айырмашылығынан аспауы керек және әдетте 0,5 құрайды...0,8 в.

Диодты оптикалық жұптың берілу коэффициентінің тәуелділігі

кіріс тогы, шығыс кернеуі және температура суретте көрсетілген. 7.10. Электрондық құрылғыларда диодты оптопараларды пайдалану кезінде осы оптопара класына тән бірқатар қасиеттер жүзеге асырылады: жоғары өнімділік, шығыс тізбегіндегі төмен қараңғы ток,гальваникалық айырбастың жоғары кедергісі.

7.7.

ТРАНЗИСТОРЛЫҚ ОПТОПАРАЛАР

Фотоқабылдағыш элементі бар транзисторлық оптопара фототранзистор негізінде жасалады. Әдетте оптопараларда толқын ұзындығы шамамен 1 мкм болатын сәулеленуді сезетін кремний негізіндегі n–p-n құрылымы бар ются фототранзисторларды қолданамын. Сәуле денелер арсенидогаллий болып табылады.Үштік қосылыстағы диодтар немесе диодтар, олардың максималды спектрлік сәулеленуі ең жоғары сезімталдық сызығына жақын орналасқан

фототранзистор.

Сурет. 7.11Шығу сипаттамалары

транзисторлық оптопара

Сәулелік диод конструкциясы үлкен болатындай етіп орналастырылған жарықтың бір бөлігі фототранзистордың негізгі аймағына бағытталған. Қайдан сәулелендіргіш және қабылдағыш бір-бірінен оптикалық түрде мөлдір орта арқылы оқшауланған.

Фоторезистор коллекторының тізбегінде сәуле болмаған кезде, жалпы эмитентпен схема бойынша қосылған, керісінше кәдімгі биполярлы транзисторлардағы  тогының шығу тегі мен сипаттамасына ұқсас қараңғы ток.

Кері қараңғы ток температураға айтарлықтай тәуелді.Температура 10 С жоғарылағанда ол шамамен артадыекі есе. Негізгі түйреуіштер арасындағы қараңғы токты азайту үшін фоторезистордың эмитенті 0,1 кедергісі бар сыртқы резисторды қосады...1,0 МОм.

Сәулелену кезінде базалық аймақта "Электрон–тесік" жұптары пайда болады. Электрондар базадан поло зарядталған коллекторға қарай тартылады, ал тесіктер базада қалады және poz оң заряд береді. Бұл құбылыс транзистор базасының ашылатын тогының пайда болуына тең, нәтижесінде ток коллектор да артады.

Базалық және коллекторлық токтардың қатынасы келесідей

Iвых=h21оэ Iф.б

мұндағы Іф.б-фоторезистордың базасында сәулеленуден пайда болған фототок.Осылайша, фоторезистордың ішкі ki фототок күші бар. Композиттік фототранзисторларды қолданатын оптопаралар — бұлар фототок КI күшейту коэффициенті 1000 бірліктен асуы мүмкін, бірақ олардың өнімділігі нашар. Қарапайым диод-транзисторлық оптопаралардың жылдам әрекеті tп = 2...4 мкс.

Оптопараларды сияқты параметрмен сипаттауға болады:

Q=KItп                                                                                 (7.7)

Әр түрлі типтер үшін оптопара сапа тұрақты болып қалады кіріс токтарының мәндерінің кең аралығы. Сапа байланысты оқшаулау кернеуінен Uиз.

Uиз кезінде = 1...5 кВ Q = 0,1...1% мкс-1.Сыртқы оптопараның транзиттік кіріс тізбегінің негізгі параметрлері мен сипаттамалары ұқсас эмитенттерді пайдалану үшін диодты оптопараларының параметрлеріне ұқсас. Кидің шығу сипаттамалары ұқсас оптопаралардан айтарлықтай ерекшеленеді. Тәуелділік

кіріс тогынан ток беру коэффициенті ауытқиды сызықтық және одан да көп

көбірек кіріс тогы және фоторезистордың қасиеттерін жақсартты.

Типтік тәуелділіктер KI

Бастап әр түрлі транзиттік партиялық оптопаралардың кіріс тогы келтірілген сурет. 7.12. Ристиктің мінезінің сызықтық костігі транзистордың артындағы күшейту коэффициентінің базалық токқа ілінетіндігімен түсіндіріледі, сондықтан жоқ

бұл тұрақты шама.Үлкен кіріс токтарында

с ток беру коэффициенті температураның жоғарылауы сызықтық диодты оптопаралар сияқты азаяды. Жалпы жағдайда KI = f(T) қисықтарының ха рактері температураға тәуелділікпен анықталады турлар жарықдиодты және транзистордың кванттық шығысы. Температураның жоғарылауы инерцияның жоғарылауына әкеледі транзисторлық оптопара. Сонымен қатар қараңғы да артады фотодетектор тогы. Бұл әсіресе композициялық фоторезисторлары бар op topar жағдайында қатты әсер етеді: р температурасы 25-тен 100 С-қа дейін көтерілгенде, олардағы қара ток 104-ке ...105 рет артады, ал в кәдімгі оптопарада -102..103 рет.

Транзисторлық оптопаралар аналогтық және оптоэлектрондық реле, байланыс желілерінде  гальваникалық айырбас үшін және т. б.

7.8.

ТИРИСТОРЛЫҚ ОПТОПАРАЛАР

Тиристорлық оптопараларда қабылдау элементі ретінде кремний фототиристоры қолданылады. Фототиристорлық оптронның Вольт-Ампер ха сипаттамаларының отбасы суретте көрсетілген. 7.13.Фототиристор, кәдімгі тиристор сияқты, төрт қабатты p–n–p-n құрылымына ие.,кіріс диодты сәулеленудің негізгі бөлігі сіз фоторезистордың шырын-базалық n-аймағына бағытталған. Сыртқы иіру шығысы p анодының және N катодының шеткі аймағына анодқа плюс қолданылады.

Бұл жағдайда электрондар n - базада қалады, ал тесіктер p-базаға түседі. Эмитент деп аталатын құрылымның экстремалды ауысуларынан негізгі емес заряд тасымалдаушылардың инъекциясы жүреді. Құрылым арқылы токтың көшкін тәрізді өсуі тиристордың ашылуына әкеледі. Барлық үш ауысу тікелей бағыттамещысады және фототиристордағы кернеудің төмендеуі ашылған кезде аз болады.

Фототиристор, фототранзистор сияқты, фототоктың үлкен ішкі күшейтілуімен сипатталады. Фототранзистордан айырмашылығы, фототиристор кіріс диодының сәулеленуін тоқтатқаннан кейін де қосулы қалады. Осылайша, тиристорлық оптикалық жұпты басқару сигналы тиристорды ашу үшін қажет қысқа мерзімде ғана берілуі мүмкін. Бұл тиристорлық оптопараны басқаруға қажетті энергияның айтарлықтай төмендеуіне қол жеткізеді.

Тиристорды құлыптау үшін одан сыртқы кернеуді алып тастау керек. Егер тиристор айнымалы немесе пульсациялық кернеу тізбегіне қосылса, онда тиристордың сөнуі кернеу мен ток тиристор арқылы құрылғының күйін ұстап тұру мүмкін емес кернеу мәніне дейін төмендеген кезде пайда болады. Базалық N-аймақтың сәулеленбеген күйіне сәйкес келетін кіріс сигналы болмаған кезде фототиристор арқылы төмен қараңғы ағып кету тогы өтеді. Қараңғы ток температураға өте тәуелді. Температура 10С жоғарылаған кезде ток шамамен екі есе артады.

Тиристорлық оптопаралар үлкен Токтар мен жоғары вольтты тізбектерді радиоэлектрон ретінде ауыстыру үшін кілт ретінде қолданылады (U = 50...600 В, I = 0,1...10,0 A) және электротехникалық (U = 100...1300 В, I = 6...320 а) тағайындаулар.

Тиристорлық оптопаралардың ауысу уақыты ондаған микросекундтан ондаған миллисекундқа дейін.

Бұл құрылғылардың артықшылығы-жүктемедегі маңызды қуаттарды басқара отырып, олар басқару тізбектерінде аз қуатты пайдаланады, сондықтан интегралды чиптермен кіріске сәйкес келеді.

7-тарауға тест сұрақтары

"ОПТРОНДАР"

7.1. Оптрон деп не аталады:

а) электр энергиясын оптикалық энергияға түрлендіруді пайдаланатын құрылғы;

б) оптикалық энергияны электр энергиясына түрлендіруді қолданатын құрал;

в) электр энергиясын оптикалық және оптикалық энергияға түрлендіруді пайдаланатын аспап;

г) радиатор мен фотоқабылдағышты қолданатын, бір-бірімен байланысты емес құрал?

7.2. Оптрон түйіні 1 санына сәйкес қандай түрлендіруді жүзеге асырады:

а) Электр сигналын электр сигналына түрлендіру;

б) электр сигналын оптикалық сигналға түрлендіру;

в) оптикалық сигналды электр сигналына түрлендіру;

г) оптикалық сигналды оптикалық сигналға түрлендіру?

7.3. Сәйкес оптрон түйіні қандай түрлендіруді жүзеге асырады 3 саны (суретті қараңыз. 7.2-сұраққа):

а) Электр сигналын электр сигналына түрлендіру;

б) электр сигналын оптикалық сигналға түрлендіру;

в) оптикалық сигналды электр сигналына түрлендіру;

г) оптикалық сигналды оптикалық сигналға түрлендіру?

7.4. Қандай оптрондардың берілу коэффициенті біреуден үлкен болуы мүмкін:

а) диодты;

б) диодты резистор;

в) диод-транзисторлық;

г)тиристорлық?

7.5. Диаграммадағы қандай сыйымдылық тікелей қосылған кезде Жарықдиодты жұмысты сипаттайды:

а) СД1;

б) СД2;

в) СБ2;

г) SPR?

7.6. 7.5-сұраққа арналған схемада қандай сыйымдылық тікелей қосылған кезде FD жұмысын сипаттайды:

а) СД1;

б) СД2;

в) СБ2;

г) SPR?

7.7. Диаграммадағы қандай нөмір жарықдиодты корпусқа сәйкес келеді:

а) 1;

б) 2;

в) 3;

г) 4?

7.8. 7.7-сұраққа сызбадағы қандай нөмір ФД корпусына сәйкес келеді:

а) 1;

б) 2;

в) 3;

г) 4;

д) 5?

7.9. 7.7 сұрағына диаграммадағы қандай нөмір Жарық өткізгішке сәйкес келеді:

а) 1;

б) 2;

в) 3;

г) 4;

д) 5?

7.10. 7.7-сұраққа диаграммадағы қандай нөмір фотоқабылдағышқа сәйкес келеді:

а) 1;

б) 2;

в) 3;

г) 4;

д) 5?

8 тарау

ИНДИКАТОРЛЫҚ АСПАПТАР

8.1.

СҰЙЫҚ КРИСТАЛДЫ КӨРСЕТКІШТЕР

8.1.1.

ЖАЛПЫ МӘЛІМЕТТЕР

Жылы 1888, австриялық ботаник Ф. Рейницер алғаш рет холестерин бензоатының ерекше мінез-құлқын сипаттады, ол 145с-та балқып, бұлтты сұйықтыққа айналады, бұлыңғырлық 179с температурада жоғалады, оның үстінде зат қарапайым мөлдір сұйықтық сияқты әрекет етеді. 1889 жылы физик о. Леманн көрсетілген температуралық интервалда холестерин бензоатының қатты кристалдарға тән оптикалық анизотропиясы бар екенін анықтады. Бұл зат сұйық болғандықтан, о. Леманн осындай күйге "сұйық кристалл" (LCD) терминін енгізді.

Болашақта СКД күйі шамамен 200 органикалық қосылыстардың бірінде, ал кейбіреулерінде қатаң белгіленген температура аралықтарында (ТЕРМОТРОПТЫ СКД), басқаларында-ерітінді концентрациясының белгілі бір диапазонында (лиотропты СКД) байқалатыны анықталды. Сонымен қатар, молекулалық құрылымға байланысты сұйық кристалдардың әртүрлі құрылымдары мүмкін екендігі анықталды: холестерол, нематикалық және смектикалық, суретте көрсетілген. 8.1.

СКД-ны практикалық қолданудың негізгі мүмкіндігі олардың құрылымының сыртқы факторларға: температураға, қысымға, электр және магнит өрістеріне тәуелділігіне негізделген. Бұл тәуелділік LCD реттелген құрылымын қамтамасыз ететін молекулааралық күштердің әлсіздігімен түсіндіріледі, сондықтан сыртқы факторлардың шамалы өзгерістері де құрылымның айтарлықтай өзгеруіне әкелуі мүмкін. Электроникада тек термотропты СКД қолданылады.

Таза заттарда СКД күйінің температуралық аралығы аз, бірақ ол әртүрлі молекулалық құрылымдағы сұйық кристалдар араласқан кезде кеңейеді. Бұл жағдайда қатты кристалды күйге өту температурасының төмендеуі және изотропты сұйықтыққа өту температурасының өзгеруі байқалады. Қазіргі уақытта ТЕРМОТРОПТЫ СКД металдары (таза заттар мен қоспалар) температурада қолданылады

20...250С.

Барлық СКД ұзартылған молекулалардан тұрады. Вандерваальс өзара әрекеттесуі молекулалардың реттелген орналасуын қамтамасыз етеді, осылайша олардың ұзын осьтері орта есеппен белгілі бір жалпы бағытқа бағытталған. Жылу қозғалысы жеке молекулалардың ұзын осьтерінің осы шаршы бағыттан 40-қа дейінгі бұрышқа ауытқуына әкеледі. СКД әртүрлі құрылымдары молекулалардың реттелу сипатымен ерекшеленеді.

Ең кең практикалық қолдануды нематикалық сұйық кристалдар (NFA) тапты. Нематикалық СКД құрылымдық жағынан смектикамен салыстырғанда аз реттелген, суретте көрсетілгендей. 8.1 а, б. НФК көлемін молекулалардың басым бағыттарының бағыттарымен ерекшеленетін шағын аймақтарға бөлуге болады, нәтижесінде ортаның оптикалық гетерогенділігі пайда болады және жарықтың күшті шашырауы байқалады. Сондықтан СКД өтуде де, шағылысқан жарықта да бұлтты болып көрінеді. Егер молекулалар сыртқы өрістің әсерінен бірдей бағдарланса, СКД біртектілігі мен толық ағартылуына қол жеткізуге болады.

NFC маңызды сипаттамалары оптикалық және диэлектрлік анизотропия болып табылады. Оптикалық анизотропияның өлшемі айырмашылық болып табылады

∆n=nпар-nперп (8.1)

мұндағыnпар-nперп  -жарық толқыны үшін сыну көрсеткіштері, оның электр векторы сәйкесінше басымдық бағытына параллель және перпендикуляр.

Барлық NFC ∆n > 0-мен сипатталады. Әдетте N > 0,2, ал орташа сыну көрсеткіші nср=nпар+nперп21,4-тен 1,8-ге дейінгі аралықта болады. Диэлектрлік анизотропияның өлшемі (иә) шама болып табылады

∆ε=εпар-εперп, (8.2)

мұндағы бу мен перп тиісінше басым бағдар бағытының бойымен және бойымен өлшенетін диэлектрлік өткізгіштік болып табылады.

Белгіге сәйкес оң иә (∆ε > 0) және теріс (∆ε < 0) ажыратылады. Шамасы мен белгісі өрістің жиілігіне байланысты. Бірнеше ондаған жиілікте килогерц белгіні өзгертуге болады. Иә нәтижесінде сыртқы біртекті электр өрісі NFC молекулаларының бағытын тудырады: оң иә, молекулалардың ұзын осьтері өріс бағыты бойынша, теріс иә — көлденең орналасуға тырысады. Дәл осы NFC қасиеттері СКД құрылғыларының басым көпшілігінде, атап айтқанда қос сынуды электрлік басқару және жарықтың динамикалық шашырауы үшін қолданылады.

Электрлік басқарудың әсері сыртқы электр өрісінің NFC-де жарықтың таралуының өзгермейтін бағытында NFC молекулаларының қайта бағдарлануы орын алады, қайта бағдарлау мәні өріс кернеулігінің өсуімен өседі. Осылайша, жарық сәулесі мен СКД оптикалық осінің өзара бағыты өзгереді. Нәтижесінде қарапайым және ерекше сәулелер арасындағы инсульт айырмашылығын 0-ден dn-ге (d-сәуле бойындағы СКД қалыңдығы) немесе dn-ден 0-ге дейін өзгертуге болады (Сәуле мен молекулалардың осьтерінің бастапқы өзара бағытына және белгіге байланысты ). Динамикалық шашыраудың әсері келесідей. Теріс иә Nha-ға органикалық легирлеуші қоспа енгізіледі, оның диссоциациялануы нәтижесінде Nha көлемінде бос заряд тасымалдаушылар (иондар) пайда болады. Сыртқы айнымалы электр өрісін қосу NFC молекулаларының басым бағытын және кеңістіктік зарядтың тербелісін тудырады. Бұл құбылыстардың тіркесімі сыртқы өрістің кернеулігі кезінде цилиндрлік құйындар (Уильямс домендері) түрінде LCD-де белгілі бір шекті мәннен аз болатындығына әкеледі. Өрістің одан әрі өсуімен өткізгіштік токтар артады, олар өрістің критикалық мәніне тең болғанда, өріс құрған СКД реттелген құрылымының бұзылуына, сондай-ақ молекулалардың турбуленттілігіне әкеледі, нәтижесінде жарықтың күшті шашырауымен бірге оптикалық гетерогенділік пайда болады.

СКД құрылғысының жұмысы үшін СКД молекулаларының пластина бетіне қатысты бағдары өте маңызды: гомеотропты (молекулалардың ұзын осьтері пластина жазықтығына перпендикуляр), біртекті (молекулалардың ұзын осьтері пластина жазықтығындағы кейбір жалпы бағытқа параллель), квазигомогенді (СКД әртүрлі аймақтарының молекулаларының ұзын осьтері пластина жазықтығындағы әртүрлі бағыттарға параллель). Сыртқы өрістер болмаған жағдайда, СКД жасушасындағы молекулалардың бағыты шыны пластиналардың бетіне жақын орналасқан молекулалардың бағытымен анықталады, сондықтан пластиналардың ішкі жазықтықтарының беткі қасиеттері СКД құрылғыларының сипаттамалары үшін өте маңызды. Пластиналардың бетін арнайы өңдеу СКД беттік молекулаларын гомеотропты, біртекті және квазигомогенді түрде бағыттауға мүмкіндік береді. Мөлдір өткізгіш жабындарды жасау үшін әдетте sno2 және in2o3 қоспасы қолданылады.

СКД жасушаларының екі түрі іс жүзінде кең таралған: динамикалық шашырау эффектісі мен бұралу эффектісі негізінде. Суретте. 8.2 осы типтегі ұяшықтардың жұмыс схемалары ұсынылған.

8.1.2.

ДИНАМИКАЛЫҚ ШАШЫРАУ ӘСЕРІНЕ НЕГІЗДЕЛГЕН ҰЯШЫҚТАР (ДР-ҰЯШЫҚТАР)

Молекулалардың бастапқы қатпарлануы кез келген болуы мүмкін (сурет. 8.2 а), бірақ үлкен контраст үшін гомеотропты қажет. Теріс иә бар нематикалық СКД қолданылады, сондықтан электр өрісінің кернеулігі шекті мәннен аз болған кезде СКД көлемінде біртекті бағдар орнатылады (оптикалық ось жарық сәулесіне перпендикуляр), ал кернеу шекті мәннен үлкен болғанда — хаотикалық, нәтижесінде шашырау пайда болады, бұл жарықтың деполяризациясымен бірге жүреді. Сондықтан, егер бақылаушыдан алыс пластинадағы электродтар айна, ал жақын жерде мөлдір болса, онда электродтар арасындағы өріс кернеулігі кезінде шекті СКД аз болады және айна электродтары жақсы ажыратылады (шағылысқан жарықта). Егер өрістің кернеулігі шекті деңгейден асып кетсе, онда СКД бұлтты болады және айна электродтары көрінбейді. Осылайша, екі пластинада электродтар жүйесін құру және басқару кернеуін өзгерту арқылы оларға белгілі бір көрінетін кескін алуға болады.

8.1.3.

БҰРАЛУ ӘСЕРІНЕ НЕГІЗДЕЛГЕН ҰЯШЫҚТАР

Нематикалық құрылымның бұралу эффектісі-бұралуына негізделген ұяшықтың жұмыс схемасы (SNS ұяшықтары) суретте көрсетілген. 8.2 б. екі пластинаның жанындағы молекулалардың қатпарлануы біртекті, бір пластинадағы молекулалардың бағдарлану бағыты молекулалардың екінші пластинаға бағдарлану бағытына перпендикуляр. Нәтижесінде СКД көлемінде нематикалық жазық құрылымдардың спиральды қатпарлануы қалыптасады (спиральдың төрттен бір бөлігі ғана), Бұл СКД арқылы өтетін жазық поляризацияланған жарықтың әлсіз эллиптикалық-поляризацияланған жарыққа айналуына әкеледі, оның азимуты бастапқы күйіне қатысты 90-ға айналады.

Оң иә бар NFC қолданылады, сондықтан сыртқы өрісті LCD көлеміне қосқан кезде гомеотропты бағдар біртіндеп орнатылады және шекті мәннен асатын өріс кернеулігінде LCD-нің бүкіл көлемі бір осьті кристалға айналады, онда жарық оптикалық ось бойымен таралады, яғни поляризация жазықтығының айналу әсері жоғалады.

Мұндай әсердегі жасушалар, динамикалық шашыраудан айырмашылығы, тек "люменге", яғни жарық сәулелерінде жұмыс істей алады. Егер айқасқан поляризатор мен анализатор ұяшықтың екі жағына қойылса, онда электродтарда басқару кернеуі болмаса, жарық анализаторлар арқылы еркін өтеді және СКД ұяшығының бөлігі жеңіл болады. Егер кернеу шекті мәннен асатын болса, онда жарықтың поляризация жазықтығы айналмайды, анализатор арқылы жарық өтпейді және ұяшықтың бұл бөлігі қараңғы болады.

СКД құрылғыларының негізгі сипаттамалары оптикалық (контраст және өткізгіштік), электро-оптикалық (контраст пен өткізгіштіктің басқару кернеуіне тәуелділігі), сондай-ақ өнімділік болып табылады.

Контраст пен өткізгіштік СКД жасушасының бастапқы және қозған күйіндегі СКД құрылғысынан шығатын Жарық қарқындылығының қатынасы ретінде анықталады. Егер бақылау кіретін сәулеге қарай жүргізілсе, бұл қатынас өткізу деп аталады, ал қалған жағдайларда контраст. Басқа жасушалар үшін контраст 15-тен 100-ге дейін, алшақтық сәулелерінде 20 және лазерлік сәулеленуде 2500 құрайды. Негізделген ұяшықтар үшін бұралу әсерлер, контраст және өткізу қабілеті әдетте 40-тан 100-ге дейін.

Контраст пен өткізгіштіктің басқару кернеуіне тәуелділігі суретте көрсетілген. 8.3.

Басқа ұяшықтардағы басқару кернеуінің жиілігі жоғарыдан және төменнен шектелген. Төменгі шегі (5...10 Гц) қайтымсыз электролиттік процестерге байланысты. Жоғары жиіліктердегі Контрасттың төмендеуі иондардың үдеу кезеңінің қысқаруымен түсіндіріледі, нәтижесінде иондардың турбулентті ағындардың пайда болуы үшін қажетті энергияны алуға уақыты болмайды.

Бұралу әсеріне негізделген ұяшықтар тұрақты кернеуде де жұмыс істей алады, бірақ электролиттік процестер олардың қызмет ету мерзімін 2000 сағатқа дейін қысқартады.

Жоғарғы шек 10 жиілігімен анықталады...100 кГц, ол нөлге айналады, содан кейін белгіні өзгертеді.

Алайда, жиіліктің жоғарылауымен сыйымдылық токтарының өсуіне байланысты әдетте f 1 ...10 кГц диапазонының жиілігі таңдалады. Басқару кернеуін беру кезінде Контрасттың біркелкі өзгеруі байқалады, ол көрсетілген кідіріспен келеді 8.4-сурет, содан кейін құлдырау. t01(реакция) қосылуының кешігу уақыты η/∆εE2/ қатынасына пропорционалды, мұндағы η —тұтқырлығы; — иә; E — өріс кернеулігі, E = U/d; d —қалыңдығы, алt01 (релаксация) өшіру уақыты 3d2-ге пропорционалды . t01және t01уақыты неғұрлым қысқа болса, өндіріс процесінде молекулалардың бастапқы бағыты соғұрлым жақсы қамтамасыз етіледі.

8.1.4.

СКД НЕГІЗГІ ТҮРЛЕРІ МЕН ПАРАМЕТРЛЕРІ

Негізінен сұйық кристалды индикаторлар (LCD) екі жазық параллель шыны пластиналардан тұрады, олардың арасында қалыңдығы 12 сұйық кристалдар қабаты бар...Суретте көрсетілгендей 20 мкм. 8.5.

Бір шыны табаққа мөлдір өткізгіш жабыны бар электродтар қолданылады, олар сегменттер түріндегі конфигурация болып табылады, олардың көмегімен 0-ден 9-ға дейінгі сандарды көбейтуге болады. Басқа пластинада сандарға ортақ электрод мөлдір өткізгіш жабынмен қапталған. Плиталар жабылған беттермен бір-біріне қарайды.

Шағылысқан жарықта ("шағылысуда") және өтетін жарықта ("жарыққа") жұмыс істейтін индикаторлар бар. Бірінші жағдайда индикатордың артқы терезесіне шағылысатын қабат қолданылады, екіншісінде индикатордың артында қосымша жарық көзі болуы керек.

Басқару кернеуі берілген кезде электр өрісінің әсер ету аймағындағы сұйық кристалдар мөлдірлігін жоғалтады, ал егер артқы шағылысатын беті ақ болса, бақылаушы ашық фонда қара санды көреді. Егер артқы рефлектор қара болса және индикатор корпусының ішкі беттері де қара болса, күңгірт ақшыл сандар қара фонда айқын көрінеді.

"Люменге" индикаторы жұмыс істеген кезде сандар фонға қарағанда күңгірт болады. Егер бұл ретте орнатылған жарық көзінің қуаты 0,5 Вт болса, онда сұйық кристалды индикатордың жарықтығы әдеттегі жарықта қолданылатын газ разрядының немесе жарықдиодты индикатордың жарықтығымен салыстырылады.

Сегменттердің қорытындылары әйнектегі тозуға төзімді өткізгіш жолдар түрінде жасалған. Индикатор сымдарын басқару схемасының элементтерімен қосу коннектордың көмегімен жүзеге асырылады.

Жасау үшін қолданылатын тағы бір принцип

кристалдық индикаторлар, электр өрісінің әсерінен жоғалып кететін сұйық кристалдар қабатымен поляризацияланған жарықтың поляризация жазықтығының айналуы (бұралу әсері). Осы принцип бойынша жұмыс істейтін индикаторлар жұқа пленка түрінде олардың арасына таралатын екі қиылысқан поляроидтардың арасына сұйық кристалдардың тамшысын қою арқылы алынады. Қиылысқан поляроидтардың өздері, олардың жарықтың поляризация жазықтықтары өзара перпендикуляр болғандықтан, мүлдем мөлдір емес. Бірақ егер осы пластиналардың арасында нематикалық сұйық кристалдар қабаты болса, олар технологиялық өңдеу нәтижесінде 90-да өтетін жарықтың поляризация жазықтығының айналу қасиетіне ие болса, онда мұндай оптикалық жүйе мөлдір болады, суретте көріп отырғаныңыздай. 8.6.

Электр өрісі қолданылған кезде сұйық кристалдардың барлық молекулалары өріс бойымен жүреді және поляризация жазықтығының айналу әсері жоғалады. Нәтижесінде суретте көрсетілген жүйе. 8.7 а, Жарық өткізбейді.

Егер сұйық кристалдардың бүкіл қабаты қозбаса, бірақ символ (Сан) түріндегі белгілі бір аймақтар болса, онда символдың (санның) бейнесі қозғалмайтын аймаққа (фонға) қарағанда қараңғы болады. Бұл көрсеткіш принципі прогрессивті болып табылады, өйткені ол тұтыну қуатында айтарлықтай пайда әкеледі және үлкен контраст алуға мүмкіндік береді. Жаппай шығарылатын сұйық кристалды индикаторлардың көпшілігі осы принцип бойынша жұмыс істейді.

Индикаторлардағы сұйық кристалды қабаттың қозуы тиімді мәні (түріне байланысты) 2,7-ден 30 В-қа дейін және жиілігі 30 болатын синусоидалы пішіннің немесе "меандр" түрінің ауыспалы кернеуімен жүзеге асырылады...1000 Гц. Индикатордың қызмет ету мерзімін едәуір қысқартуға әкелетін электролиттік әсердің пайда болуына байланысты кернеудің тұрақты компонентіне жол берілмейді.

Сұйық кристалды сандық индикаторлардың негізгі параметрлері:

- фонға қатысты белгінің контрасты K-айырмашылық қатынасы

- фондық жарықтық коэффициенті және индикатор белгісі фондық жарықтық коэффициентіне пайызбен көрсетілген Ipot тұтыну тогы-айнымалы токтың орташа мәні,

- жұмыс жиілігін басқарудың номиналды кернеуін қолдану кезінде индикатор (сегмент) арқылы өтетін;

- басқару кернеуі Uупр-индикатор сегменттеріне қолданылатын номиналды тиімді айнымалы кернеу;

- жұмыс жиілігі кернеу басқару fраб;

- минималды басқару кернеуі Uупр. min-минималды

- индикатор сегменттеріне қолданылатын тиімді айнымалы кернеу, онда белгінің фонға қатысты берілген контрасты қамтамасыз етіледі;

- максималды рұқсат етілген басқару кернеуі Uупрmax-индикатор сегменттеріне қолданылатын максималды тиімді айнымалы кернеу, онда ұзақ уақыт жұмыс істеген кезде индикатордың берілген сенімділігі қамтамасыз етіледі;

- treac реакция уақыты-тұтыну тогы 0,8 максималды мәнге дейін өсетін кезең;

- релаксация уақытыtреак-тұтыну тогы 0,2 максималды мәнге дейін төмендейтін кезең.

Ақпаратты көрсету құралы ретінде цифрлы сұйық кристалды индикатордың маңызды сипаттамасы-таңбаның контрастының басқару кернеуіне тәуелділігі. Кернеудің жоғарылауымен контраст шекті мәнге дейін күрт өседі, содан кейін uupr жоғарылауымен ол іс жүзінде көтерілмейді.. Uупрmin қисықтың жұмсақ бөлігінде, табалдырыққа жақын жерде таңдалады. Индикатор белгісінің контрасты тиімді Uупрфункциясы болып табылатынын және оның пішініне іс жүзінде тәуелді емес екенін ескеріңіз.

Сұйық кристалды индикатор электр тізбегінің элементі ретінде конденсаторға тең. Нәтижесінде Вольтамперлік сипаттама Iпорт=fUупрбасқару кернеуінің номиналды жиілігінде сызықтыққа жақын, ал жиілік реакциясы монотондыIпорт=φfраб өсу функциясы түрінде болады. Басқару кернеуінің тұрақты компоненті оның тиімді мәнінің 1% - нан аспауы керек.

Сұйық кристалды индикатордың маңызды ерекшелігі — төмен тұтыну тогы — бірлік немесе жүздеген микроампер (жұмыс принципіне байланысты). Жұмыс температурасының интервалында (1...50С) тұтыну тогы температураның жоғарылауымен біршама артады. Сұйық кристалды индикатор органикалық кристалдардың құрылымдарын қайта құрудың инерциялық процестерімен байланысты төмен өнімділікпен ерекшеленеді. Өнімділік температураға айтарлықтай байланысты. Төменгі шегіне жақын температура аймағында өнімділік күрт төмендейді.

Сұйық кристалды индикаторларды белгілеу жүйесі бірнеше әріптер мен сандарды қамтиды. ИЖК тіркесімі мынаны білдіреді: сұйық кристалды индикатор. Белгілеудің төртінші элементі — әріп: C — сандық, C — символдық. Бесінші элемент-даму нөмірін көрсететін сан. Сызықшадан кейінгі сан индикатордың разрядтарының санын көрсетеді, ал қиғаш сызық арқылы Сан разряд санының (символының) биіктігіне миллиметрмен сәйкес келеді.

Сипатталған жүйені енгізгенге дейін жасалған құрылғылар басқаша белгіленген. Мысалы, ЦИЖ-5 атауы келесідей транскрипцияланады: сұйық кристалды сандық индикатор, даму нөмірі 5. ИЖК - 2-сұйық кристалды индикатор, әзірлеу нөмірі 2. Сұйық кристалды индикаторлардың негізгі параметрлері кестеде келтірілген. 8.1.

Радиоэлектрондық аппаратурада сұйық кристалды индикаторларды пайдалану олардың ерекшеліктерімен ынталандырылады: төмен тұтыну токтары мен басқару кернеулері, интегралды микросхемалармен жұмыс үйлесімділігі, төмен құны. Оларды өлшеу аппаратурасының индикаторлық құрылғыларында, электрондық сағаттарда және микрокалькуляторларда, ақпараттық панельдер мен көрсеткіштерде қолдануға болады.

Сұйық кристалды құрылғыларды (әсіресе көп разрядты индикаторларды) қолданудың өте маңызды саласы басқару құралдары болып табылады.

8.1.5.

LCD ҚОСУ СХЕМАЛАРЫ

Суретте. 8.8 айнымалы кернеу сигналымен сегменттердің қозу схемасы көрсетілген [18]. Құрылғы операцияны орындайтын екі логикалық тізбектен тұрады — DD2, DD3, DD1 инверторы және VT транзисторындағы форматор кілті. Транзистордың коллекторына берілген сұйық кристалды индикатордың номиналды айнымалы қозу кернеуінің Қос амплитудасына тең кернеу қолданылады.

VT транзисторынан индикатор сегментіне 40 в амплитудасы бар тікбұрышты пішінді бір полярлы айнымалы кернеу беріледі. импульстік қоректендіру кернеуінің тұрақты компонентін жою үшін (сұйық кристалдардың физикалық жұмыс жағдайларына байланысты оған жол берілмейді) жалпы электродқа 20 В тұрақты кернеу қолданылады.

DD2 кірісіне FV = 30 жиілігімен қозу кернеуі беріледі...50 Гц, ал dd3 кірісі-fг = 10 жиіліктегі сөндіру кернеуі...40 кГц. Басқару сигналының төмен логикалық деңгейінде DD2 ашылады және транзистор сұйық кристалды сегменттің қозу жиілігіне сәйкес жиілікте импульстік режимде жұмыс істейді. Дешифратордан басқарушыға келетін жоғары логикалық деңгейдегі басқару сигналы

кіру, DD3 ашады. Нәтижесінде құрылғы жоғары жиілікті кернеуді қалыптастырады сұйық кристалды сегмент жауап бермейді. Басқару құрылғысы екенін ескере отырып тұтынылатын қуат бойынша сұйықкристалдың индикаторына сәйкес келуі керек, барлық логикалық тізбектер қмдп негізінде.

Сипатталғаннан басқа, құрылғының басқа түрі де қолданылады

сұйық кристалды индикаторлардың қозуы. Оның сызбасы суретте көрсетілген. 8.9.

Сыртқы генератордан DD2 және DD3 логикалық схемаларының кірісінде жиілігі бар импульстік кернеу беріледі fв = 15...20 Гц және фазалық ауысым 180°. Ла басқару сигналы деңгейіне байланысты индикатор сегментіне форматор кілті арқылы (транзистор VT1) тікбұрышты кернеу беріледі, тікелей немесе фазадан тыс. Басқа арқылы индикатордың жалпы электродына кілт пішіндеуші (VT2 транзисторы) үнемі сигнал беріледі бір кезең.

Электродтардағы фазалар сәйкес келген кезде сегмент қозбайды;

фазалардың айырмашылығымен сегменттің қозуы жүреді. Фазалық басқару әдісі дикатордағы қуат кернеуін екі есе төмендетуге мүмкіндік береді.

Көп разрядты индикаторларды пайдалану кезінде сегменттерді басқару үшін қажет көптеген сыртқы қосылыстар. Бұл көп плексорлық басқаруды құруға жүгінуге мәжбүр етеді. Суретте. 8.10 басқару принципі көрсетілген

Бөлінген жалпы электродтары бар 4 биттік индикатор

8.10-сурет

Мультиплексті басқарудағы сегменттерді қосу схемасы

көп разрядты Сандық сұйық кристалды индикаторлар

әр разряд үшін. Ол бірдей біріктіруден тұрады барлық разрядтар бойынша сегменттер және тиісті разрядтарға дәйекті адрестеу.

4 биттік санды көрсету процесі келесідей жүзеге асырылады. Әр өлшемде айнымалы басқару кернеуі болады сегменттерді басқару шинасына және жалпы сызыққа қолданылады осы өлшемде қозған разрядтың электроды.

Сұйық кристалдардың ұзақ релаксациясының арқасында сандар қозу тактілері арасындағы кезеңдегі разрядтар кернеуді қолданбай-ақ жалғасады.

8.1.6.

БАСҚАРУ СХЕМАЛАРЫ

КӨП РАЗРЯДТЫ ИНДИКАТОРЛАРМЕН

Көп разрядты басқару принципі мен схемаларын қарастырыңыз

сегіз және одан да көп разрядтары бар сандық индикаторлар.

Мұндай индикаторлар электрондық калькуляторларда қажет және көп таңбалы сандармен жұмыс істеуге арналған өлшеу аспаптары.

Индикатордың әр разряды кез-келген цифрды теруге мүмкіндік беретін жеті сегменттен және көп таңбалы санның ретін көрсету үшін сегізінші сегменттен (нүктеден) тұрады. Қажетті санды көрсету үшін осы санды құрайтын сегменттердің қорытындылары арасында жеткілікті, және индикатордың жалпы шығарылымымен дикатор түріне сәйкес Басқару кернеуін салыңыз. Қалай екенін қарастырайықкөп разрядты  (мысалы, 8 разрядты) дикторлар жағдайында иірілген жіпке

Сурет. 8.11

Таңбаларды басқару схемасы үздіксіз индикаторлармен режимі

басқарушыны беруге болады.

Екі жұмыс режимі мүмкін:үздіксіз және мультиплексорлы (немесе қақпа әдісі). Олардың жағдайлары туралы ақпарат, индикатор үшін мамыр айын шығару түрінде сақталады екілік кодтар, белгілер, сандар үшін еске алу құрылғылары немесе регистрлер. Мысалы, әрбір белгіні қарастыру үшін сандар 3 биттік кодпен (23=3× 8) және барлық сегіз таңбалы сан 24 Битте сақталады. Индикаторлардың үздіксіз жұмыс режимі суретте көрсетілген схема бойынша жүзеге асырылады. 8.11.

Индикатордың әрбір разрядының коды тиісті дешифраторға (Дш) түседі. Шаңғы логикалық дешифратордың шығыс сигналдары тиісті индикатор белгілерінің басқару сигналдары болып табылады, бірақ электрлік параметрлер бойынша олар қажетті ток немесе кернеу деңгейіне сәйкес келмеңіз. Бұл үшін шифрды шешкеннен кейін буферлік құрылғы (БУ)орнатылған,дешифратордың шығыс кернеуін деңгейге түрлендіру,индикаторды басқару үшін қажет.

Буферлік құрылғыдан сигнал тікелей келеді индикатор (лар). Буферлік құрылғының функцияларын орындай алады егер, оның шығыс сигналдары индикаторды басқаруға жарамды болса, дешифратор.

Сұйық кристалды индикаторлар үшін МДП-транзисторларында жасалған тауар дешифрлері қолайлы.

Үздіксіз жұмыс режимінің кемшілігі-көп биттік индикаторларға (8 биттік индикатор 65 түйреуіш үшін) көптеген түйреуіштердің қажеттілігі, сондай-ақ дешифраторлар мен буферлік құрылғылардың ауыруы. Сонымен қатар,индикатордың барлық разрядтары бір уақытта әрекет ететіндіктен, онда

үлкен қуат тұтынылады (әсіресе жарықдиодты дикатормен).

Мультиплекс режимі аталған кемшіліктерден айырылған адамның көзінің инерциясына негізделген индикаторлардың жұмысы. Ол келесідей. Индикатордың барлық разрядтары олар бір уақытта емес, кезектесіп, өте жоғары жиілікте сұхбат алады. Өйткені көздің 1/30...1/40 с,

инерциясы бар содан кейін f > 50 Гц жиілігінде адам барлық белгілерді бірден қабылдайды.

Мультиплексті режимді жүзеге асыратын Схема көрсетілген

сурет. 8.12. Бұл схемада орнатушы генератор 3 биттік есептегішті іске қосады, ол коммутаторлар мен кілттерді (К) индикатордың біліміне басқарады.

Есептегіштің әр күйінде (Сч) коммутатор санауыштың күй нөміріне тең нөмірмен таңбаның кодын қамтитын сақтау регистрінің биттерін де шифраторға қосады. Бір уақытта осы белгінің кілті ашылады және белгі шығады осы әдептілік кезінде үздіксіз режимдегідей басқарушы ақ балық әрекетімен. Қалғандарының жалпы тұжырымдары осы уақытта белгілер басқару схемасынан ажыратылады, сондықтан бұл өлшемде бір белгі жарқырайды. Мұндай алу үшінжарықтың орташа жарықтығы (Жарық индикаторлары үшін), сол сияқты үздіксіз режим жағдайында олардың ток импульсінің амплитудасы үздіксіз режимдегі орташа токтың көбейтіндісіне және индикатор белгілерінің санына тең болуы керек. Жарықдиодты ток үшін ең жоғары ток орташа мәннен шамамен 20 есе асуы мүмкін болғандықтан, бұл әдісті индикаторларды басқаруға болады20 разрядқа дейін жарық диодтарындағы панельдер.

Үздіксіз режимге қарағанда анағұрлым күрделі схема көп разрядты индикаторлар үшін индикаторлардан сыртқы түйреуіштер санын едәуір азайту арқылы (8 реттік индикатор үшін-65 — тен 16-ға дейін, ал үлкен индикаторлар үшін сіз одан да көп ойын ойнайсыз) және қызмет көрсетушілер санын азайту арқылы жасалады.

Сурет. 8.12.

Таңбалы индикаторларды басқару схемасы.

8.2.

ЭЛЕКТРОЛЮМИНЕСЦЕНТТІ ИНДИКАТОРЛАР (ЭЛИ)

8.2.1.ЭЛИДІҢ ҚҰРЫЛҒЫСЫ ЖӘНЕ ЖҰМЫС ПРИНЦИПІ

Электролюминесцентті индикатор-бұл тегіс конденсатор, оның бір тақтайшасы қатты мөлдір электрод, ал екіншісі-электрлік бөлінген ХБ талликалық платформалар (мозаикалық электрод), көріп отырғаныңыздай суретте. 8.13.

Электродтар арасында А токофильм құрылымы туралы сульфид негізінде дайындалған люминесцентті ұнтақ арнайы активаторлармен легирленген мырыш. Қабаттағы айнымалы кернеу индикаторының электродтарына қолдану кезінде флуоресцентті ұнтақ Жарық сәулеленуі пайда болады. Активаторға байланысты жарқырау түстері әртүрлі: жасыл, сары,

көк, қызыл. Технологиялық тұрғыдан алғанда, АЖ индикаторын алу үшін шыны субстрат қолданылады, оған вакуумдағы Электрон сәулелік булану әдісімен екі оқшаулағыш қабаттардың арасында орналасқан Лю минесцентті ұнтақтың жұмыс пленкасы қолданылады, мысалы, иттрий оксиді пленкалары.

Алдыңғы электрод мөлдір, артқы жағы берілген рация конфигурациясына мөлдір емес алюминий пленкасынан жасалған.Алюминий сегменттері мен түйісу алаңдарына бүрку вакуумда металды буландыру әдісімен және қолдану арнайы трафарет арқылы қолданылады. Күрделі сызбаларды жасау үшін фотолитография қолданылады. Электролюминесцентті қозу индикаторлар ауыспалы кернеумен жүзеге асырылады синусои тиімді мәні бар ұзын немесе тікбұрышты 250 В және жиілігі 400 Гц-тен 5 кГц-ке дейін.

Сурет. 8.13

Құрылғы электролюминесцентті

индикатор:

1-шыны; 2-мөлдір

электрод; 3-оқшаулағыш

пленка; 4-фосфор қабаты;

5-металл электрод;

6-пластикалық корпус.

8.2.2.

ЭЛИ ТҮРЛЕРІ МЕН ПАРАМЕТРЛЕРІ

Электролюминесцентті индикаторларды келесідей қолдануға болады

ақпараттық табло, ақпараттық жазбалар және жарық көздері (әсіресе үлкен форматтар), шашыраңқы жарықтың жазық көздері. Олардың сөзсіз артықшылықтары: төмен тұтыну қуат, жарқылдың барлық түстерін алу, төмен құны.

Электролюминесцентті теледидар экранын құру перспективалары бар. Катодты сәулелік түтіктен айырмашылығы, электрлік флуоресцентті экран тегіс, басқару оңай, қажет емес жоғары вольтты, сонымен қатар барлық түсті көрсете алады спектр. Қазіргі уақытта ең орынды қолдану

үлкен көлемдегі электролюминесцентті индикаторлар топтық пайдалану туралы ақпаратты көрсетудің көптеген түсті жүйелерінде. Мысалы, З ЭЛ2 типті индикатор құрастырмалы көп түсті жеке панельдер түрінде пайдалануға арналған көрсету үшін қолданылатын үлкен форматты мнемоникалық схемалар күрделі жүйелердің күйлері. З ЭЛ1 индикаторы ақпаратты ашудан, оның ішінде 133 жарқыраған жолдан тұратын жұмыс өрісіндегі объектінің орнын көрсетуге арналған.

Электролюминесцентті индикаторларды (Эли) қолданудың ерекшелігі-айнымалыны ауыстыру қажеттілігі кернеуі 220 В.

ЭЛИДІҢ сипаттамалары кестеде келтірілген. 8.2.

| Түрі | Мүшкіндіктер Функциясы | Қолданылу аясы | Негізгі параметрлері |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Жарықтылығы кд/м2 | Кернеу,В |
| И ТЭЛ1 И ТЭЛ2 И ТЭЛ3 | Бірэлементті ЭЛИ | Үлкен қашықтан басқару пульті, экрандар, табло | 10...30 | 220 |
| З ЭЛ-41 З ЭЛ-42 | Көпэлементті ЭЛИ.Электрон саны-35 | Көрсету құрылғылары | 20 | 220 |
| З ЭЛ1 | Көпэлементті ЭЛИ.Элементтің саны жасыл жылтыр жолақ-133 | Көрсету құрылғылары | 25 | 220 |
| И ЭМ1-16ОМ И ЭМ1-20ОМ И ЭМ2-20ОМ И ЭМ2-16ОМ | Түрлі түсті мнемоникалық ЭЛИ | Көрсетуге арналған ақпарат мнемоникалық схемалар мен қашықтан басқару пультіндегі ақпарат | 10…25 | 220 |

8.2.3.

ЭЛИДІ ҚОСУ СХЕМАЛАРЫ

Суретте көрсетілген схемада. 8.14, коммутатордың рөлі элементті транзистор орындайды.

Базада сигнал болмаған кезде T1 Транзисторы Құлыпталған, ток арқылы

трансформатордың бастапқы орамасы ағып кетпейді, индикатор жоқ мүйізді. Транзистордың базасына 40 Гц жиіліктегі сигнал беру кезінде күшейткіш трансформатордың екінші орамасында пайда болады тиімді мәні шамамен 220 В болатын айнымалы кернеу.

Суретте. 8.15, 8.16 трансформаторсыз схемалар ұсынылған электролюминесцентті индикаторлардың коммутациясы. Схемада сурет. 8.15 басқару электродына оң сигнал түскен кезде коммутациялық транзистор өткізгіш күйге өтеді. Осы типтегі транзистордың ерекшелігі оның екі бағытты өткізгіштігі.

Сурет. 8.14 Трансформаторлық схема                                 Сурет. 8.15   Трансформаторсыз схема индикаторды ауыстыру                                     индикаторды ауыстыру

Сурет. 8.16 .Үлкен жарық ауданы бар сегменттің коммутациялық схемасы

Транзистор жабылғаннан кейін тордың сыртқы қоректендіру генераторының барлық жұмыс кернеуі тиісті индикатор сегментіне қолданылады.Суретте. 8.16 минесценттік индикатордың электролін ауыстыру үшін KУ208G типті неғұрлым қуатты SIM метрикалық тиристорды қолдану схемасы келтірілген. Базаға кіретін кіріс сигналы транзисторы, коллекторда теріс импульс түзеді, ол диод арқылы басқару электродына симметриялық тиристор VD3, оны ашады. Бұл жағдайда тиісті сегмент немесе индикатор белгісі жанады. Симметриялық стор сызығының ағып кету токтарынан индикатордың жарықтандыруын жою үшін сегменттерге параллель шунттау резисторы қосылады.

Электролюминесцентті индикаторды ауыстыруға арналған перспективалық құрал-бұл резистивті оптрон, ол жоғары сенімділікпен, басқарудың қарапайымдылығымен, іс жүзінде ерекшеленеді индикатор сегменттерінің паразиттік жарықтандыруын болдырмайды.

Электролюминесцентті матрицалық индикаторларды жолдық адрестеумен басқарудың өзіндік ерекшеліктері бар. Жеті ұйыммен индикатор үшін құрылымдық басқару схемасы бес бағаннан тұратын жолдар суретте көрсетілген. 8.17.

Сурет. 8.17

Матрицаны басқарудың құрылымдық схемасы электролюминесцентті индикатормен

Матрицаның барлық сегменттері қуат көзімен байланысты: 1 басқару элементтері арқылы. УЭ1..УЭ7, және бағандар бойынша — арқылы.Уэ1. ....Уэ5. Схемада жол қосқышы және екеуі бар  регистрі, индикатор бағандарымен байланысты. Бірінші жолдың күйіне жауап беретін кіріс ақпараты екілік 5 рет қатарлы сан түрінде кіріс регистріне түседі. Содан кейін регистрлерге және коммутаторға екі орнату импульсі беріледі, олардың біріншісі құрылғыны бастапқы күйіне қайтарады (нөлге тең) және екіншісі кіріс регистрінен ақпаратты беру пәрменін береді шығу кезінде және сонымен бірге коммутаторға қосылатын сигнал матрицаның бірінші жолының басқару элементі.

Осы уақытта кіріс регистріне жаңа екілік код енгізіледі,екінші жолдың қозу күйіне сәйкес келеді және процесс қайталанады. Осы режимде жұмыс істей отырып, индикатор үздіксіз өзгеріп отыратын ақпаратты көрсете алады.

8.3.

ПЛАЗМАЛЫҚ ПАНЕЛЬДЕР

ЖӘНЕ ОЛАРДЫҢ НЕГІЗІНДЕГІ ҚҰРЫЛҒЫЛАР

Ақпаратты көрсетудің перспективалы құрылғылары плазмалық панельдер болып табылады, олардың сату көлемі 2005 жылға қарай дос тиг 90 миллиард доллар [37].

Плазмалық панельдердің негізгі артықшылықтары:

- адам ағзасына зиянды әсердің болмауы;

- үлкен көру бұрышы (160-қа дейін );

- қысқа дайындық уақыты;

- ұзақ қызмет ету мерзімі;

- жоғары сенімділік, механикалық және климаттық тұрақтылық.

Плазмалық панельдер теледидарлық бейнематериалдарда, арнайы мониторларда, ұжымдық экрандарда және басқа жүйелерде қолданылады.

Теледидар Модулінің алғашқы әзірлемелерінің бірі плазмалық панель диагоналы 40 дюйм және қамтамасыз етті яр сүйек 300 кд/м2

. Теледидар Модулінің дисплей ұяшығының дизайны суретте көрсетілген. 8.18. индикатор ұяшығының құрылымы

Сурет. 8.18

Теледидар Модулінің дисплей ұяшығының дизайны

Сурет. 8.18

Құрылымды ұяшықтардың құрылысы

суретте көрсетілген. 8.19, мен суреттегі приве ден импульстарының уақытша диаграммасымын. 8.20.

Плазмалық панельдер негізінде түрлі түсті мониторлар жасалады

элементтер саны 128 ×128-ден 1024 ×1024-ке дейін, орналасу қадамы 0,7...0,28 ММ.

Қызғылт сары-қызыл және жасыл мониторлардың параметрлері

жарқылдар кестеде келтірілген. 8.3.

Қазіргі плазмалық панельдерде 1024 ×1024 Триада бар және олардың негізіндегі мониторлар 500 кд/м2жарықтықты және контраст 500: 1 дейін. қамтамасыз етеді

Айнымалы токтың плазмалық панельдері коллекторлық экрандарға (ЭКП) арналған панельдердің түбегейлі жаңа түрі болып табылады. Олар компьютерлік және теледидарлық ақпаратты көрсету үшін тиімді пайдаланылуы мүмкін. Тұрақты панельдердегі ЭКП-мен салыстырғанда

токтың жаңа панельдері бар

Сурет. 8.20

Уақытша Мен диаграмма

импульстік кернеулер

5...Қуат тұтынуынсыз 6 есе көп жарықтылық,әр түс бойынша 256 градусқа дейін көрсетуге қабілетті және экологтар зиянсыз (панельдерді газбен толтыру құрамында сынап жоқ). сияқтытұрақты ток, плазмалық панельдер аз салмағы (40 кг / м2) және қалыңдығы аз (8 см-ге дейін), кең көру бұрышы (140° дейін ), жоғары сенімділік,техникалық қызмет көрсетудің қарапайымдылығы.

Қызғылт сары-қызыл және жасыл жарқыл мониторының параметрлері

| Өлшемдердің атаулары, өлшем бірліктері | Мониторлар |  |
| --- | --- | --- |
|  | Қызғылт сары-қызыл жарқыл | жасыл жарқыл |
| Ақпараттық сыйымдылық, пикселдер | 640 ×480 | 640 ×480 |
| жарқылдың жарықтығы кд/м2 | 35 | 200 |
| дисплей элементінің өлшемі, мм | 0.28 | 0.42 |
| Диагональ бойынша жұмыс өрісінің өлшемі,дюйм | 10 | 14 |
| жарықтандыру кезіндегі ақпараттың оқылуы, лк | 30000 | 75000 |
| Жарықтандыру кезінде тұтынылатын қуат 20% , Вт, артық емес | 12 | 30 |
| Қуат көзі жоқ Жалпы өлшемдер, мм | 240× 195× 90 | 320 ×256× 105 |
| Қосу өлшемдері (монитордың алдыңғы жағындағы М5) бұрандалар мм | 266 ×181 | 320 ×265 |
| мониторларының температуралық диапазоны *С | -40 +50 | -40 +55 |

жалпы өшіру селективті үшін оңтайлы жағдай жасайды адрестеу режиміндегі индикаторлық ұяшықтардың жазбалары.

Адрестеу (селективті жазу) режимі аударманы қамтамасыз етеді .Адрестелген (таңдалған) индикаторлық ұяшықтар АЖЖ күйіне "қосылған", яғни электродтарға y, S3 және S2 импульстік қолдау дайындық режимінде индикация индикаторы-осы ұяшықтардағы разрядтарды қоздыру үшін бал, содан кейін- S3, S2 және S1 электродтарына қолдау импульстары-жарқылға бұл ұяшықтар индикация кезінде.

Адрестелген ұяшықтардағы селективті жазу оқудан жүргізіледі басқару электродтарының стомы X. Y индикаторлық электродтарынд Uy "сөре" кернеуін орнатыңыз, ал S3, S2 және электродтарда S1-нөлдік кернеу. Y электродтарында қатарынан, Y1 бар дейін Y480, теріс бағдарламалық жасақтаманы сканерлеу импульстары қалыптасады-Uck амплитудасы бар лярлықтар Uy кернеуімен қосылатын (жолдарды адрестеу). Демалыс күндеріне сәйкес таңдалған осы x электродтарында Ux кернеуі орнатылады, ал ОЖ-де-электродтар x-төмен кернеу. Бұл ретте мекенжайда- Менің Yi жолында жоғары кернеуі бар ұяшықтарда разряд басталады- Y және X электродтары арасындағы разрядты тудыратын Ux,бұл ұяшықтарды "қосылған" күйіне аудару арқылы.

Индикаторды дайындау режимі разряд процесін тұрақтандырады

Y мен S3 арасында Y электродтарына импульс беру арқылы оң болады- полярлық, разрядты ионсыздандыру кезеңінде. Кейін- S3 және S2 электродтарына фазаға қарсы импульстарды үрлеу қолдау электр қуаты арасындағы разрядты -көрсету режиміне дейін S3 және S2 тұрақтандыруды қамтамасыз етеді

Индикация режимінде S3 және S2 электродтарына жалпы фазалар келеді- қолдау импульстары, ал S1 электродтарына қарсы- U1 амплитудасы бар разрядты ұстап тұрудың фазалық импульстары. Кезінде бұл x электродтарында Ux кернеу деңгейін орнатады. Се- қарқынды жарқылмен разрядтар риясы соңына дейін жалғасады- индикация режимін және ұяшықтарды "өшіру" күйіне ауыстыру- бірақ " жалпы өшіру импульсі. 40 дюймдік бейне модульдер келесі негізгі параметрлерге ие:

| Ақпараттық сыйымдылық, пикселдер | 853×480 |
| --- | --- |
| пикселдерді орналастыру қадамы,мм | 1,05 |
| Жарықтылығы, кд/м2 | 400…450 |
| Қанықтығы | 300:1 |
| Түзетусіз әр түс бойынша жарықтық градацияларының саны | 256 |
| Қажетті қуат,Вт | 300 |