7.03-11

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ ҒЫЛЫМ ЖӘНЕ ЖОҒАРЫ БІЛІМ МИНИСТРЛІГІ

|  | «М.Әуезов атындағы Оңтүстік Қазақстан университеті» КЕАҚ |
| --- | --- |

МУСАЕВА С.Д., ДАУТКАНОВА Д.Р.

ҚАНТ ЖӘНЕ КРАХМАЛ ӨНДІРУ ТЕХНОЛОГИЯСЫ

6B07250 – «Қайта өңдеу өндірістерінің технологиясы»,               6В07252 – «Қантты заттар мен қантты кондитерлік өнімдердің технологиясы» білім беру бағдарламасы бойынша оқитын студенттерге арналған

Оқу құралы

Шымкент, 2023

7.03-11

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ ҒЫЛЫМ ЖӘНЕ ЖОҒАРЫ БІЛІМ МИНИСТРЛІГІ

КЕАҚ «М.Әуезов атындағы Оңтүстік Қазақстан университеті»

МУСАЕВА С.Д., ДАУТКАНОВА Д.Р.

ҚАНТ ЖӘНЕ КРАХМАЛ ӨНДІРУ ТЕХНОЛОГИЯСЫ

6B07250 – «Қайта өңдеу өндірістерінің технологиясы»,               6В07252 – «Қантты заттар мен қантты кондитерлік өнімдердің технологиясы» білім беру бағдарламасы бойынша оқитын студенттерге арналған

Оқу құралы

Шымкент, 2023 ж.

ӘОЖ 664.16

ББК 3.36.85   К 70

Мусаева С.Д.,  Даутканова Д.Р. / Қант және крахмал өндіру технологиясы жоғары оқу орнына арналған оқу құралы. - Шымкент: М.Әуезов атындағы Оңтүстік Қазақстан  университеті, 2022.- 109 б.

Оқулықты крахмалдардың қасиеттері мен одан алынатын өнімдер, сонымен бірге модифицирленген крахмалдардың технологиялары мен ерекшеліктері көрсетілген.

Рецензенттер: Изтелиева Р.А. – PhD докторы, «Тағам өнімдерінің қауіпсіздігі және сапасы» кафедрасының қауым.профессоры, АТУ

Орымбетова Г.Э. – т.ғ.к., доцент,  «Инженерлік пәндер» кафедрасының меңгерушісі, ОҚМА

Уразбаева К.А. – х.ғ.к., профессор, «Тамақ инженериясы» кафедрасы М.Әуезов атындағы ОҚУ

Әдістемелік ұсыныстарды М. Әуезов атындағы ОҚУ Оқу-әдістемелік кеңесі басып шығаруға ұсынды. (2023 жылғы «__» _______ № __ хаттама)

© М. Әуезов атындағы Оңтүстік Қазақстан университеті, 2023 ж.

КІРІСПЕ

Крахмал тауарлы өнім ретінде дәнді өсімдік шикізатынан алынады. Крахмал шығаратын кәсіпорын бір бөлігін сауда нүктелеріне жібереді, басқа бөлігін крахмалөнімдерін - сірне, глюкоза, саго (крахмал жармасы), өзгертілген крахмал алу үшін қолданады.

Крахмалды негізінен картоп түйнектерінен және жүгері дәндерінен алады.

Картопқа қарағанда, жүгерінің шикізат ретінде артықшылығы, тасымалдауға қолайлылығымен және аз ылғалдылық салдарынан жақсы сақталуымен ерекшеленеді.

Бірақта құрғақ картопты крахмал кейбір жағдайларда, тұтқыр клейстеризацияланған ерітінді беретіндіктен, жүгерінікіне қарағанда тағамдық құндылығы жоғары болып келеді.

Модифицирленген крахмал –крахмалсірне өнімдерінің жаңа түрі. Оның да сыртқы түрі кәдімгі крахмалға ұқсас, бірақ басқа физико – химиялық қасиеттерге ие.

Тамақ өнеркәсібінде өзгертілген сұйық қайнаған крахмал түрі кездеседі. Оны жүгері және картоп крахмалына клейстеризация температурасынан (шамамен 50 0С) төмен температурада, (1 %) тұз қышқылын қосып, крахмалды сүтті қыздыру арқылы алады. Оны түссіздендіру үшін, кішкене марганец қышқылды калий қосуға болады. Крахмалды мұндай өңдеу нәтижесінде, айтарлықтай гидролиз бола қоймайды. Кәдімгі крахмал клейстеріне қарағанда, өзгертілген крахмал клейстерінің ыстық күйдегі тұтқырлығы жеткіліксіз. Мұндай өзгертілген крахмал молекуласының өлшемдері кішкентай, соның арқасында клеәстерленген ыстық ерітінділердің тұтқырлығы төмендейді және

Крахмал гидролизі сірне өндірісіндегіге қарағанда толығырақ өтеді, ол үшін қышқылды көбірек құйып, қыздыруды автоклавтың жоғарғы қысымында ұзағырақ жүргізеді. Сірне өндірісіндегідей, ары қарай қышқылдың бейтараптандыру, сүзгіден өткізу, гидролизатты тазалау жүргізіледі.

Крахмалдарды алудың шикізат көзі мен алудың технологиялық жолдарын, өңделетін технологиялық жабдықтарын, тәсімдерін осы оқу құралында сипаттап көрсетілді. Бұл оқу құралы 6В07250- Қайта өңдеу өндірісінің технологиясы, 6В07252-Қантты заттар және қантты кондитерлік өнімдер технологиясы білім беру бағдарламасы бойынша оқитын студенттерге арналған.

БІРІНШІ ТАРАУ

КРАХМАЛДЫҢ ҚАСИЕТІ

  - НАТИВТІ КРАХМАЛДЫҢ ҚҰРЫЛЫМЫ МЕН ҚАСИЕТІ

Крахмал – әр түрлі өсімдіктерде болатын табиғи полисахарид. Өзінің ерекшелігі мен қасиетіне байланысты әлемде көптеген мөлшерде техника, азық-түлік, фармакологиялық салаларында және басқа да мақсаттарда пайдаланады.

Климат жағдайына байланысты әр мемлекеттерде сол жерге тән крахмалы бар өсімдіктер өсіріледі: жүгері, маниок, сорго, бидай, күріш, арпа, сұлы, батат, картоп және тағы басқалары.

Біздің елімізде крахмалды негізінде жүгеріден, картоптан, оқтын-оқтын бидайдан, арпадан, сорго, күріш пен сұлыдан өндіреді. Ауыл шаруашылығында жыл сайын крахмалы бар өсімдіктерді өсіру әр түрлі қасиеттері бар крахмалдың кең ассортиментін өндіруге мүмкіндік береді.

Крахмал – фотосинтез өнімі: ол өсімдіктердің жарық энергиясын өзіне сіңіру және су мен көмірқышқыл диоксидін сіңіру жолымен пайда болады. Крахмал, әр түрлі қалыпта пайда болатын глюкозаның полимері болып табылады [1,2,3]. Оның ең басымы циклды пиранозды қалып. Бірінші және бесінші көмірқышқыл атомдарының арасында – О – оттегі өткеліннің пайда болуымен жүретін D-глюкозаның ашық нысанының ɑ-D-глюкозаға айналуы. (1.1 сурет). Нативті крахмалдың молекулаларындағы полисахаридтердің арасындағы көп реакцияға түсетіні  - полисахаридтердің бүйір ара-жігін қосатын көміртегі 6-шы атомының гидроксильді (-ОН-) тобы болып табылады [1,3].

Сурет-1.1 D-глюкозаның молекулярлы құрылысы

Глюкозаның молекулаларының полимерленуі – полисахаридтердің екі құрылымының: түзу – амилоздар мен тарамды – амилопектинді (1.2 сурет) тудыратын өте күрделі биохимиялық процесс.

Амилопектин өте қатты тарамдалған және амилоза сияқты сондай глюкоза қалдықтарынан тұрады (негізінде ɑ-1,4-D-байланысы), алайда, ɑ-1,6-байланысы арқылы тарамдалу нүктелерінде біріктірілген бүйір ара-жігі де бар [1, 3, 4].

Крахмалдың әр түрлілігі өзінің құрамымен және амилопектин мен амилозаның құрамымен ерекшеленеді. Нативті крахмал келесіні құрайды: тарамды полимерді – 75-85, түзу – 25-15 %. Алайда, табиғатта, крахмал дәндеріндегі амилопектин үлесі 100 % (жүгері крахмалында), амизолдар – 75 % дейін (жоғары амилозды жүгері крахмалы) дейін жететін өсімдіктер кездеседі [4]. Крахмалдың осы екі фракциясының қасиеттерінің өзгешелігі 1.1 кестеде келтірілген.

Жалпы, крахмал дәндері келесі қасиеттерге ие:

- суда қыздырғанда жабысқақ кілегейді пайда болу қабілетімен;

- клейстерлердің ұйыма жасайтын және қабық жасайтын қабілетімен;

- химиялық реагенттермен әсерлесу барысында крахмал молекулаларының реакциялық қабілетімен.

Крахмалдың қабілеті амилоза мен амилопектиннің қатынасына ғана тәуелді емес, сонымен қатар, крахмал дәндерінің кристалдануының дәрежесі мен түріне байланысты.

Сурет- 1.2. Крахмал дәнінің құрылысы

Амилоза мен амилопектин, кристалды және аморфты бөліктерден тұратын дәндердің құрылымдық кешенін қалыптастырады (сурет 1.2). Сонымен қатар, амилопектинді молекулалар қабатының өзінде ритмикалық кезектесіп орналасу сипаты бар [3,4].

Кесте 1.1

Полисахарид фракцияларының қасиеттері

| Қасиеті немесе белгісі | Амилоза | Амилопектин |
| --- | --- | --- |
| Йодты кешеннің боялуы | Көк | Көгілдір |
| Сақтау басындағы ерітінділердің тұрақтылығы | Жеңіл ретроградацияланады | Тұрақты |
| Йодты байланыстыру қабілеттілігі, пайыз | 18-20 | 0,0-1,3 |
| Крахмалды дәндерді t < 100 ° С суымен өңдеу барысындағы ерігіштік | Ериді | Ерімейді |
| Ерітінділердің жоғары спирттерге қатынасы | Кешенді бірігу түрінде шөгеді | Ерітіндіде қалады |
| Целлюлозаға қатынасы | Адсорбцияланады | Адсорбцияланбайды |
| β-амилаздарының әрекеті | Толық ыдырайды | Шамамен 50 % ыдырайды |
| Қабықты пайда ету қабілеті | Созылмалы қабық түзеді | Селдір қабық түзеді |

Крахмал дәндерінің өсуі мен қалыптасуы туралы ұсынылған соңғы деректер бойынша, олардың кристалды бөлігінде амилозаның тізбегі - жеке дара спираль түзеді, ал амилопектинің бүйір тізбегі – жұп спираль түзеді, оның қалаулары: тығыз (А-құрылыс) және сиретілген (В-құрылыс) [2,3,4]. Крахмал дәндеріндегі кристалды және аморфты бөліктерінің сақина түзуінде ақаулар анықталып, оның қасиетінің өзгеруіне әсер етеді.

Крахмал өндіру өнеркәсіптері  үшін крахмалы бар шикізаттың өңделетін дәндерінің морфологиялық және геометриялық ерекшеліктерінің мәні зор. Дәндердің пішіні мен өлшемі – өсетін өсімдіктен крахмал алу әдісін таңдауға едәуір әсер етеді. Стокс заңына сәйкес, дәндердің өлшемі үлкен болған сайын, олар тез қоршалып қалады. Гранулометрикалық құрамына қарағанда  қара бидай, бидай мен арпа дәндерді биомодальді түрлерге бөлу өлшемі бойынша ірі дәнді (крахмал А) және ұсақ дәнді (крахмал Б) болып екі фракцияға бөлінеді. Дәндерді осылай топтастыру оны алудың техникалық процесіне ғана әсер етіп қана қоймай, оның құрылымына, амилозаның бар екендігіне, крахмалдың термодинамикалық және реологиялық сипатына әсер етеді [2].

Крахмалдың түрі мен оған сәйкес келетін дәннің өлшемі оның құрылымының біркелкілігі мен кілегейінің қабілетін анықтайды.

Крахмал дәндерінің фракция құрамы бойынша 4 типке бөлінеді:

1 – ірі дәнді, 2 – орташа дәнді, 3 – ұсақ дәнді, 4 – бимодальды шашыраңқылығы. Өз кезегінде, әр типтің өзі, құрамында амилоза пайызымен ерекшеленетін подтиперге бөлінеді: кәдімгі тип – 15-30 %, амилозды – 30% -дан астам, амилопектинді – 10%-нан кем.

ДРОН-1 дифрактометрлі рентгенофазалық талдау әдісімен жүгері және картоп крахмалдары дәндерінің құрылымын анықтау барысында [6], олардың рентгеннограммалары дәндерінің кристалдылығының дәрежесі бір түрге ие екендігін анықтады. Алайда, тек картоп крахмалындағы жолақ арасындағы 9,41, - 4,99 және 2,70 қашықтығы бар үш рефлексия ғана тән (1.2 кесте). Жүгері крахмал дәнінің кристалдануының дәрежесі 63 %, картоп крахмалы – тек 24 % құрайды. Ұсақ дәндерінің фракциясы үшін кристалдану дәрежесі 27 %, ал ірі дәндер фракциясы үшін кристалдану дәрежесі 23 %. Негізгі екі түрге рентгенометриялық деректер 1.2 кестеде көрсетілген.

  - Кесте

Жазықтықтар арасындағы қашықтықтың-d қарқынды шағылысуына тәуелділігі I/Iмах

| d, A | I/Iмах. % | d, A | I/Iмах. % | d, A | I/Iмах. % | d, A | I/Iмах. % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 9,41 | 33* | 5,35 | 74 | 3,97 | 45 | 2,61 | 26 |
| 7,93 | 35 | 5,17 | 100 | 3,62 | 34 | 2,52 | 18 |
| 7,63 | 35 | 4,99 | 71* | 3,27 | 14 | 2,33 | 14 |
| 6,37 | 37 | 4,4 | 34 | 3,01 | 10 | 2,25 | 12 |
| 5,97 | 45 | 4,1 | 26 | 2,74 | 23* |  |  |

Рентгенофазалық талдау әдісімен картоп пен жүгері крахмалында біркелкілікпен қатар рентгеноаморфты үлестің бар екендігі анықталды. Сонымен қатар, картоп крахмалының бір үлгідегі әртүрлі полимерлі дәндерде реттелген фазасы мен аморфты фазасының үлесі әркелкі екендігі көрсетілген. Осы орайда, крахмалды дәндер ұсақ болған сайын оның кристалдануының дәрежесі жоғары. Зерттеушілердің пікірінше, мұнымен крахмалдың ұсақ фракциясының кілегейленуінің жоғары температурасын түсіндіруге болады.

Нативті крахмалдың ылғалдылығы оның сусымалдылығы мен қасиетін анықтайтын маңызды сипаты болып табылады. Крахмалды кептіру барысында «тепе-тең ылғалдылық» түсінігі пайдаланады. Тепе-тең ылғалдылық – бұл дән бетіндегі су буының парциальды қысымы ауадағы су буының парциальды қысымына жақындауы. Крахмал капиллярлы тесікті дене болғандықтан, онда жалпы ылғалдың массасы төбе, капиллярлы және химиялық байланыста болады.

Крахмалдың метадофизикалық  қасиеті температура мен ылғалдылыққа байланысты болады. Крахмалдың 0°С – тан 40°С–қа дейінгі температурадағы салыстырмалы жылу сыйымдылығын келесі деңгейлер бойынша анықтау ұсынылған [8]:

ылғалдылығы 3-30%:

С=(28+0,12t+0.87W+0.0013Wt)10-² ,

ылғалдылығы 30% жоғары болғанда:

С=(35+0,20t-0,65W-0,0020Wt)10-2 ,

мұнда: С – үлесті жылу сыйымдылығы, ккал/кг. град.;

t – температура, °С;

W – пайызды ылғалдылық %.

Крахмал кілегейлеріндегі ылғалдың булануының үлесті жылулығы булану жылдамдығының үздіксіз ауысу жағдайында кілегейді кептіру процесі барысында ылғалдың булануына шығындалатын жылудың үздіксіз автоматты компенсациясына шығындалатын кинетикалық және электрокалориметрлік әдістерді пайдаланумен анықталады. Осылай баға беру нәтижесінде крахмалдың кей-бір түрлерінің клейстерді кептіру барысында жоғары үлесті жылулықпен буланған ылғал санын келесі ретпен орналастыуруға болады: крахмалдың жүгері кілегейі (4,24 кг/кг), крахмалдың картоп кілегейі (1,92 кг/кг), крахмалдың тотыққан картоп кілегейі (1,86 кг/кг), крахмалдың амилопектинді жүгері клейстері (0,84 кг/кг) [9].

Ылғалдың нөлдік жағдайындағы сорбция жылулығы мен жылулық сорбциясының нөлдік мәніндегі байланыс суының крахмалдың әр түрінде саны әр келкі болады (1.3 Кесте)

Кесте 1.3

Әр түрлі крахмалдардың сорбция ылғалдылығының жылуы мен байланысқан судың мөлшері

| Крахмал | Сорбция ылғалының жылуы, крахмалдың ылғалдылығы нөлге тең болғанда, дж/г | Байланысқан судың мөлшері, жылу сорбциясы нөлге тең болғанда, % |
| --- | --- | --- |
| Картопты | 11,6 | 33,8 |
| Бидай | 105,6 | 30,8 |
| Жүгері | 103,5 | 28,0 |
| Күріш | 101,8 | 26,5 |

Максималды ылғалдылыққа қол жеткізгенде, жылулық сорбциясы нөлге тең болғанда крахмалдың дәндік көлемі 84,6 – 94,3 % ұлғаяды.

Ылғалды крахмалдың дегидратация процесі әр сатыда әр түрлі жылдамдықпен өтеді. Бір сатыдан екінші сатыға өту барысында оның ылғалдылығының сәйкес көрсеткіштері анықталған – үш нүктеде картоп крахмалында: 33,3, 20,7 және 10,1 %,  дән крахмалында – екі нүктеде: 29,7-30,3 және 13,5- 13,8 %.

Крахмалдағы байланыс суы полисахаридтің химиялық тұрғыда белгіленген құрылымды элементі болып табылмайды. Алайда, ол оның физико-химиялық қасиеттерін анықтауда белсенді роль атқарады. Бұл көрсеткішті полисахаридтер мен крахмал дәндері құрылымының маңызды құрамды бөлігі ретінде қарастырады.

Крахмалға жылу жолымен әсер еткенде полимерлердің құрылымдық элементтерінің жылулық қозғалысы үдее түседі. Егер қыздыру әсерінің энергиясы химиялық байланыс энергиясына сәйкес келетін болса, онда полисахаридтердің тізбегі үзіліп, олардың мономерлерінің ішкі морекулярлығы өзгереді. Осы өзгерістердің сипаты мен дәрежесі крахмалдың түрі мен ылғалдылығына, құрамында басқа заттардың болуына, жылу мен механикалық әсерлердің қарқындылығына тәуелді болады.

Клейстердің  пайда болуы мен ісінуінің жоғары және төмен температурасындағы крахмалдың сулы суспензияларының жылулығын ажыратады. Жоғары температура кезінде судың молекулалары мен құрылымдық бөліктерін ұстап тұрған сутекті байланысы ыдырайды. Судың диссоцирленген молекулалары жоғары деңгейдегі энергия кезінде крахмал дәндерінің осалданған құрылымына еркін еніп кете алады. Жүгері крахмалы 60°С кезінде 300 % суды сіңіріп алады, 70°С кезінде – өзінің массасына 1000 % қосады. Максималды ісінгенде дән өзіне судың 2500 % сіңіріп алады [7,10].

Ісіну процесінде полимерленудің төменденгейлі амилозаның еркін молекулалары мен амилопектиннің молекулалары суда еріп, сұйық фазасына өтеді. Крахмалдың кілегейі – жоғары және төмен молекулярлы амилопекитин мен амилоздың қатты ісінген каллоидты ерітіндісі іспеттес.

Қыздырылатын суспензияның крахмал дәндері ісіну барысында, алдымен суды сіңіреді, содан көлемі ұлғайып, белгілі бір температурада жарылып, кейбір зерттеушілер «дәндердің қабығы» деп атайтын беткі бөлігі реттелген ерітіндісіне айналады [7, 8].

Суспензияға крахмалдың басқа заттарды қосқан жағдайда, оның ісінуі мен клейстерлену температурасы өзгереді. Сахароза бар жерде дәндердің ісінуі баяуланып, клейстердің максималды жабысқақтығы тұрақтанып, ұйыманың тығыздығы төмендейді. Суспензияға кейбір тұздар (сульфат немесе натрий хлорын) енгізгенде, крахмал дәндерінің ісінуі қыздыру барысында да баяуланады, мұны кейбір модификацияланған крахмал өндірудің технологияларында пайдаланады. Сутектің иондары бар жағдайда полисахаридті байланыстың ыдырау процесі жылдамдатылып, крахмал клейстерінің жабысқақтығы азаяды.

Сутекті крахмалды суспензияда сілті ерітіндісі бар немесе жер-сілті металлдары бар жағдайда крахмалдың ісіну температурасы мен кілегейленуі төмендейді. Осылайша, 1 % натрий су тотығының ерітіндісінде суспензияны қыздырмай, яғни бөлме температурасы кезінде, крахмал клейстерін әзірлеуге болады.

Суспензияға май крахмалын қосу кезінде (өнім массасына 8-12 %) клейстерінің максималды жабысқақтығының температурасы төмендейді.

Бұл жағдай полисахаридтердің екі құрылымының пайда болу кезінде жүзеге асырылады: түзу – амилоз бен тарамды – амилопектин.

Крахмалда ақуыз заттары, өзек бөліктері мен басқа да ерімейтін қоспалар болған жағдайда, крахмалдың клейстері селдір болмайды.

Концентрацияланған клейстерді суыту процесінің барысында қойыртпақ пайда болады. Соңғылардың қасиеті крахмалдың түріне, оның алғашқы өңдеуіне, концентрациясына, өлшемі мен полисахарид молекулаларының қатынасына, клейстерді қайнату ұзақтығы мен температурасына, араластыру қарқындылығына, басқа да компоненттеріне, суыту жағдайына байланысты.

Тарамды амилопектин молекулалардың ерітіндісі құрылымының біркелкі болуына және қойыртпағының пайда болуына бейім емес. Ерітіндідегі амилозаның түзу молекулалары, керісінше, тез ассоциацияланып, реттелген құрылымы бар мицеллалар құрайды. Төмен концентрациясында олар түбіне шөгіп қалады, ал жоғарыда – қоюланып, қойыртпақ түзеді.

Клейстерленудің  бастапқы және соңғы температураларын ерекшелейді: әр түрлі крахмалдар үшін олар біркелкі бола алмайды  және әр түрлі приборлар мен әдістерді пайдалану арқылы ғана анықтала алады. 1.4 кестеде кейбір крахмалдар үшін осы температуралардың мәні келтірілген [8].

1.4 Кесте

Крахмалдың клейстеризациялану процессінің бастапқы және ақырғы температуралары

| Температура, С | Крахмал |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | картоп | бидай | жүгері | күріш | арпа |
| бастапқы | 61,0 | 69,5 | 65,5 | 71,0 | 57,0 |
| соңғы | 70,0 | 74,0 | 74,0 | 78,0 | 61,0 |

Вейлер-Ребиндердің құралын пайдалана отырып, жүгерінің кәдімгі және амилопективті крахмалының кілегейлерінің 4 % құрылымдық-механикалық қасиеттерін зерттеумен шартты деформациясының тез арадағы өзгеруі (Е0), серпінділік модулінің тездетуі Е1, майысқақ модулі Е2 анықталды.

1.5 Кесте

Крахмалдың 4 % клейстерлерінің құрылымдық-механикалық параметрлері

| Жүгері крахмалы | E0 , H/см2 10-2 | E1 , H/см2 10-5 | E2 , H/см2 10-5 | (Em-E0) см210-2 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| жәй | 60,0 | 10,90 | 261,60 | 2,5 |
| амилопектинді | 28,0 | 3,69 | 23,25 | 2,5 |

1.5 кестедегі деректерге қарағанда, амилопектинті крахмалдың кілегейі созылмалы-эластикалық қабілетке ие; оның деформациялануы серпінді сипатқа ие кәдімгі жүгері крахмалының клейстерінен 1,5-2,0 есе жоғары.

Крахмалдың әр түрлеріндегі құрылымды пайда болуы мен ретрограция созылмалы-пластикалы құрылымнан серпінді құрылымына өтумен жүреді. Клейстерді ұстау мерзімінің (48 сағат) концентрациясы мен ұзақтығына байланысты кәдімгі жүгеріде оның қаттылығы және амилопективті крахмалда оның азайғаны байқалады.

Крахмал өнімдері ғылыми зерттеу институттарында крахмал полисахаридтерінің электрофизикалық қасиетін зерттеу деректері келтірілген – электрөткізгіштігі және ерітінділердің 1-22 МГц және 300-10000 Гц тазалықтағы диэлектрлі енуі.

Концентратталған крахмал суспензияларының кілегейлену температурасын электрлі байланыс әдісімен анықтау әдісі әзірленген. Осы әдіс бойынша арнайы  электор жылытудан соң оның көлемінің өзгеруі [7, 9].

Зерттеулердің нәтижелері крахмалдың кілегейленуі, жүйенің электрөткізгіштігіне әсер ететін үш негізгі процесте өтетінін айқындайды. Біріншіден, бұл, жүйенің өткізгіштігін тез арада көтеретін крахмал дәндеріндегі ұсталып тұрған бос иондардың десорбциясы; екіншіден, температураның өсуіне байланысты бос иондардың қозғалысының артуы – бұл да өткізгіштікті күшейтеді, әсіресе, жүйеде бос иондардың саны өскенде; үшіншіден, жүйе жабысқақтығының өсуі, бұл иондардың жылжуын және жүйенің өткізгіштігін төмендетеді. Үшінші факторының мәні жабысқақтығы максималды өлшеміне жеткенде, кілегейленудің ақырғы сатысында өте маңызды. Осы периодта кілегейдің үлесті электрөткізгіштігі тез төмендейді (1.3 сурет).

Сурет-1.3. Су дисперсиясының меншікті электрөткізгіштігінің өсу көрсеткіштері (ҚЗ 1,5 %): 1-күріш,2-бидай ұны, 3-сорго, 4-картоп, 5-жүгері амилопектинді, 6-бидай, 7-жәй жүгері.

Әзірленген әдісті пайдалана отырып 1.5 % концентрация кезіндегі жүгері (кәдімгі және амилопектинді), картоп, күріш крахмалының және бидай ұнының кілегейлену температурасы анықталған және оларды басқа әдістермен алынған, сол сияқты көрсеткіштермен салыстыру келтірілген.

1.6 кестеден әзірленген әдісті пайдалана отырып, концентратталған крахмал суспензияларының бастапқы, орта және ақырғы температурасының кілегейленуін анықтауға болатындығын көріп отырмыз.

Нативті (табиғи) крахмалдың физико-химиялық қасиеті, оны тұтынатын тұтынушылардың қажеттілігін үнемі қанағаттандыруда. Алайда, осы қасиеттердің жеңіл түрде өзгеруі әркелкі салаларда пайдалануға қажетті өнім алуға мүмкіндік береді, алайда, мақсатты түрде өзгертілген крахмал модифицирленген крахмал деп аталады.

1.6 Кесте

Әр түрлі крахмал түрлерінің клейстерлену температурасы

| Крахмал, ұн | Клейстерлену температурасы, °С, белгілі |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | үлесті электрөткізгіштігі бойынша |  |  |  | екі еселенген сынған сәулені жоғалту бойынша |  |  | жабысқақтығының өзгеруі бойынша | электро байланыс әдісімен |
|  | бастапқы | орта |  | ақырғы | бастапқы | орта | ақырғы |  |  |
| Кәдімгі жүгері | 57,5 | 70,0 | 85,0 |  | 62,0 | 67,0 | 72,0 | 57,5 | 67,7 |
| Амилопекинді | 58,0 | 70,0 | 85,0 |  | 63,0 | 68,0 | 72,0 | - | 67,5 |
| Тары | 52,0 | 60,0 | 75,0 |  | 58,0 | 61,0 | 64,0 | 52,5 | 60,5 |
| Күріш | 45,0 | 60,0 | 75,0 |  | 68,0 | 74,5 | 78,0 | 52,5 | 67,3 |
| Картоп | 57,0 | 63,5 | 82,5 |  | 59,0 | 63,0 | 68,0 | 52,5 | 58,0 |
| Тары ұны | 45,0 | 65,0 | 74,0 |  | - | - | - | - | - |

  - МОДИФИЦИРЛЕНГЕН КРАХМАЛДАРДЫҢ  ЖІКТЕЛУІ

Нативті  крахмалдардың көп түрлілігі мен оның құрылымы мен қасиетінің бірегейлігін және көпшілігін көрсетеді. Оның ішіндегі ең негізгі түрлеріне келесілер жатады:

- оған физикалық, химиялық, биологиялық немесе аралас түрде әсер еткенде, қасиетінің аздап өзгеруі;

- қолданатын қабілетке ие коллоидты ерітінді түзетін аса жоғары емес температурадағы суда ерігіштігі, әр түрлі жүйелерді қалыптастыру, оларға жабысқақ, қабық түзетін және басқа да қасиеттердің болуы;

- крахмалдың негізінде немесе синтетикалық полимерлі материалдар негізінде жою барысында биологиялық күйреуге шалдығатын материалдар шығару мүмкіндігі.

- Модифицирленген крахмалдардың жалпы топтық жіктеуінің негізінде физикалық, биохимиялық немесе аралас өңдеу нәтижесіндегі  нативті крахмалдың құрылымы мен қасиетінің өзгеруіне бағытталған негізгі түрі жатады.

Қышқыл немесе күшті қышқылмен әсер еткендегі ɑ-1-4-глюкоза байланысы бойынша негіздерге бөлінген, ара-жігі жартылай бүлінген полисахаридті крахмал, сонымен қатар, оны басқа да әдістермен өңдеу барысы ыдыраған крахмалдар қатарына жатады. Оны, «ылғалды» - нативті крахмалды суспензиямен өңдеу жолымен және «құрғақ» - қышқылдардан басқа, бояғыштар, радиолиз, механикалық және ферментативті немесе қыздыру әсері

Бастапқы крахмалдың өзгеруі оған екі түрде әсер етумен шақырылады: механикалық және жылулық.

Нативті крахмал

Ферментті өңдеу жолымен алынған крахмалдар

Химиялық өңдеу жолымен алынған крахмалдар

Физикалық өңдеу жолымен алынған крахмалдар

| Күйдірілген декстрин • күйдірілген ерігіш декстрин • ақ декстрин •сары декстрин ☆ Қайта желатизирленген крахмал (альфа-крахмал) Ерекшеленген крахмал • амилоза • амилопектин Сәулеленген моди-фицирленген крахмал • α –сәулеленген • β – сәулеленген • γ – сәулеленген • жоғары циклды модифицирленген крахмал Ылғалдандырылған және термиялық жолмен өңделген моди-фицирленген крахмал Қоспалармен байытылған моди-фицирленген крахмал | Ыдыраған крахмалдар тотыққан крахмал: - гипохлорлы тотыққан крахмал; -пероксидті тотыққан крахмал; - йодты қышқылман тотыққан крахмал. қышқылдандырылған крахмал Этерифицирленген крахмал • неорганикалық қышқылдармен этерифицирленген крахмал: ; - крахмал фосфаты; - крахмал сульфаты; - крахмал нитраты • органикалық қышқылдармен этерифицирленген крахмал: - -крахмал ацетаты Крахмал эфирлері • карбоксил-метилды крахмал катионды крахмал гидроксиалкилды крахмал анионды крахмал көлгенең жатқан крахмал қосарланған крахмал | Апоферменті төмен крахмалдар Апоферменті жолмен өңделген декстриндер • α – декстрин • β – декстрин • γ – декстрин |
| --- | --- | --- |

Сурет-1.4 Модифицирленген крахмалдардың классификациясы және оларды алу жолдары

Нативті крахмал

Декстроза

(крахмалды қант)

ҰҚ

Химиялық өңдеу жолымен алынған крахмалдар

Физикалық өңдеу жолымен алынған крахмалдар

Қолдану жолдары

Қолдану жолдары

| Азық-түлік өндірісі: -нан-тоқаш өндірісі; -кондитер өндірісі -ет өндірісі т.б. Азық-жем өндірісі Құю кәсіпо-рындары Косметика өндірісі Қағаз өндірісі Тоқыма өндірісі Темекі өндірісі | Азық-түлік өндірісі: -нан-тоқаш өндірісі; -кондитер өндірісі -ет, сүт өндірісі т.б. Медицина Тоқыма өндірісі - эмульгирлеу – тегістеу - бояу | Қағаз өндірісі -ылғалдандырғыш қоспалар - сыртқы бетін күшейту қоспалары Желім өндірісі - обои – - қаптамалар | Мұнай өңдеу кәсіпорындарында - ұңғымаларды бұрғылауда Азық-жем өндірісінде -сүт алмастырғыш Басқалар: -медицина; -ағын суларды тазалау жерлер; -құю кәсіпо-рындары -косметика өндірісі -қағаз өндірісі -тоқыма өндірісі -темекі өндірісі |
| --- | --- | --- | --- |

Сурет-1.5 Модифицирленген крахмалдарды қолдану жолдары

Вальцты кептіргіштерде жұқа қабатта кептіру барысында және крахмал дәндерінің полисахаридтерін реассоциациядан кейін ұсақталған қабықтың құрғақ кілегейі түріндегі өнім алады.

Соңғы жылдары ісінетін крахмал өнімдерін әзірлеу үшін экструзионды техниканы пайдаланып келеді. Экструзионды ісінетін крахмал вальцты кептіргіштен алынған крахмал өнімінен қатқыл және жабысқақ бола бермейді.

Ісінетін өнімдердің қасиеті шикізатқа, жылулық өңдеуіне, енгізілетін қоспаларға тікелей байланысты. Оларды азық-түлік және техникалық салаларда кеңінен пайдаланады.

Крахмал эфирлерінің тобын полисахаридті ара-жігінің мономерлеріне химиялық заттардың қалдықтары – ацетатты, фосфатты, оксиэтилдер, немесе оксипропилен топтары қосылған модифицирленген крахмалдар құрайды. Осы топқа, полисахарид аражігінің арасына тігетін радикал: дикрахмалфосфаттар, адипаттар енгізілген «тігілген» крахмалдарды да жатқызуға болады.

Модификация нәтижесінде крахмал полисахаридтерінде ангидроглюкозды мономерлі 2С, 3С және 6С атомдарының үш реакцияға қабілетті гидроксильді топтардан басқа қосымша – негізгі реакциялы топтар мен негізгі орынбасарлары пайда болады.

Негізгі реакционды топтар:

Крахмал – С-ОН              Крахмал – С =О

Н

Крахмал –С=О                 Крахмал      СН=О

СН=О

ОН

Негізгі орынбасарлары:

Ацетатты топтар:  Крахмал – О-СН2-С=О

ОН

Фосфатты топтар:                   ОNa

Крахмал –   Р = О

ОNa      ОН

Оксиэтилді топтар:

Крахмал – О-СН2  -СН2

Модифицирленген крахмалдың теориялық және химико-технологиялық аспектілері келесі тарауда қарастырылып, жіктеуге сәйкес берілген.

ЕКІНШІ ТАРАУ

ЫДЫРАҒАН КРАХМАЛ

2.1 ДЕКСТРИНДЕР

Көмірсулар химиясындағы декстриндер - бұл крахмалды химиялық, физикалық, биохимиялық және аралас әсер ету нәтижесінде алынған, әр түрлі молекулярлық массадағы қоспа өнім, осыған байланысты оларға жарықшақтық крахмал тобы жатады.

Декстриндер өндіріс көзқарасы бойынша – бұл катализаторларды қосумен немесе қосусыз дән (астық дәндері) крахмалын құрғатып термиялық өңдеу нәтижесінде алынған өнімдер.

Әдетте декстриндер тұз және қышқылдың қатысуымен крахмалды құрғатып термиялық өңдеуден өткізеді, мысалы, алюминй-калий ашудасы. Үрдіс өңделетін массаны қыздыру және тұрақты араластыру кезінде өтеді.

Бірінші қыздыру кезендерінде (95….1000С) қышқылданған крахмал 3 % ылғалдылыққа дейін кептіріледі. Әрі қарай температураның жоғарылауы және реакцияның ұзақтылығы судың шығуы нәтижесінде және белсенді топтың пайда болуы полисахаридтердің бұзылуынан болады, дән крахмалының молекулярлық массасы төмендейді, ерігіштігі жоғарылайды, ерітіндінің тұтқырлығы мен түсі төмендейді.

Декстриндер (бритиш-гумми) катализаторсыз дайындалған, орташа есеппен 66 полимеризация бір молекуласы 4-5 тармақтардан құралған; әр бір тармағы 5 мономерден тұрады. Мұндай декстрин шамамен 22% β-амилолиза, крахмал -50% (шамамен β-амилолиза – мальтоза саны, β-амилолиза  полисахаридтер тізбегі белоктардың ыдырауынан алынған).

Бастапқы кезеңде декстринизациялауда полисахаридтердің редуцирлеуші қабілеттілігінің өсуі мен ыдырауы басым болады.

Қыздырудың ұзартылуын жоғарылатумен қатар полисахаридтердің рекомбинациялық структуралық үрдісі жылдамдатылады, декстриндердің төмен молекулалы жаңа байланысы түзіледі.

Бірдей  жағдайда әр түрлі крахмалды  және әр түрлі қасиетті декстриндерді алуға болады. ВНИИК оның мынадай көрсеткіштерін, ерігіштік, жабысқақтық қабілеттілігін,  редуцирлеуші заттардың болуын бағалайды, картоп, жүгері негізді крахмал үлгілері дайын болған. Крахмалдың құрғақ затының массасына сутегі қышқылының  (HCl) жұмсалуы 0,07% құрады. Қышқылданған крахмалдың декстринизациясы 90 минут аралығында 1400С кептіргеннен кейін әр бір 15 минут арқылы  іріктелген үлгіде 2,5% ылғалдың болуына дейін жүргізілді [10].

Редуцирлеуші заттың болуы және негізгі шикізаттың өңделу ұзақтығынан декстриннің жабысқақтық қабілеттілігі, ерігіштігіне байланысты анықталған. Крахмал полисахаридтерінің   декстринизациясы оның өсуімен интенсивті түрде өттеді.  Суық суда оның ерігіштігі 60 минуттан кейін 90% жетті, ал картоп крахмалы 75 минуттан кейін, жүгері крахмалы 80 минуттан кейін өңделеді. Осындай жағдайда ерігіштікте ең жоғары редуцирлеуші заттың болуы шамамен 100%, жүгері декстринінде (4,5%), ең төмен картопта (2,8%) болды.

Декстриннің барлық үлгілерінің жабысқақтық қабілеттілік көрсеткіші бастапқыда декстринизацияның өсу ұзақтығымен байланысты, сосын белгілі бір кезеңде жоғарғы шектен өтеді, содан кейін төмендейді (үзілу күші – 4кг, жоғарғы көрсеткіш - 45-50 минуттан кейін); және жүгері декстрині (шамамен 2,5 кг ), жоғарғы шек – 75 минуттан кейін.

Декстринизация процессінің (үрдісінің) тиімділігіне катализатор маңызды әсер етеді. Осы мақсаттар үшін тәжірибеде HCl, HNO3, H3PO4 қолданған. Крахмалды 180-240 минут аралығында 1650С температурада термо өңдеуден өткізеді.

Қышқылданған крахмалды өңдеудің ұзартылуын жоғарылату соңғы топ декстриндер, полисахаридтер молекуласындағы және олардың тармақталу дәрежесінде саны өсуі дәлелденген. Бастапқы кезеңде декстриндердің молекулярлық массасын өңдеу төмендейді, (редуцирлеуші көмірсулар бойынша талдау) сосын өзгеріссіз қалады, ал соңғы кезеңде процесс жоғарылайды. Қорытынды жасалған,  декстринизацияның жоғары белсенді қышқылдары HCl, HNO3 болып табылады, төмен белсенді H3PO4 т.б. [11,12,13]

Сондай-ақ декстринизацияның температура процесі маңызды болып табылады. Зерттеулер нәтижесінде картоп крахмалын (көлемі 46,2; 36,9, 28,7 мкм) 10% HNO3 қышқылдандырған және 130-2100 С температурада өңдеген. Белсенді қышқылдылығы рН 2,5 крахмалға қышқылды  қосады. Крахмал үлгілерінің ішіндегі біреуінде декстринизация қышқылсыз болды.

Декстрин үлгілері келесі көрсеткіштермен бағаланады: қышқылдылық, рН, суық суда ерігіштігі, редуцирлеуші заттың болуы, 10% ерітіндінің тұтқырлығы. Өңдеу температурасын және уақытын жоғарылату арқылы декстрин сапасының мынадай көрсеткіштерінің өсуі анықталған: суық суда ерігіштігі, редуцирлеуші заттың болуы және қышқылдылығы.  Қышқылданбаған крахмал декстрині 240 минут аралығында 210 0С температурада қыздыру кезінде жоғары ерігіштік қасиетке ие болды. Қышқылданған крахмал декстриніне қарағанда оның ерітіндісінің тұтқырлығы жоғары, ал редуцирлеуші зат төмен болды. Ірі астық крахмалында декстринизация жеңіл болады, ұсаққа қарағанда.

Дериватографты Q-1500Д қолдану арқылы жүгері крахмалында және оның декстринизациясында болатын өзгерістерге термиялық талдау жүргізілді. 30-дан 1500С температураға дейін эндотермиялық процесс болатындығы, ылғалдың булану салдарынан үлгі массаларының өзгеруі анықталған, 200-2220 С температура ара қашықтығы бұл процессте үлгі массаларында ешқандай өзгеріс болмайды, 222-2340 С температура аралығы – экзотермиялық процесс, бұл кезде үлгі піседі, ал 340-4800С температурада  – жанады (33,7% жуық заттар жанады).

Әр түрлі шикізат түрлерінен (бидай, арпа және күріш) крахмал үлгілері алынған және пиролиз процесінде 25 сағат аралығында 2000 С температурада олардың қасиеттерінің өзгерістері зерттелді. Үлгілер әр бір 5 сағат сайын алынды; оларды талдау арқылы суық суда ерігіштігі, редуцирлеуші заттар, сілтілігі, түсі β-амилолиза шегі анықталды. Декстриндердің ерігіштігі 20 сағатқа дейін өңдеудің ұзартылуына байланысты өскендігі анықталды, осыдан кейін ол өзгереді немесе бірнеше рет төмендейді. Бидай крахмалының декстрині жоғары (55%) ерігіштік қасиетке ие болды, төмен – арпа және күріш (45% дейін және 28%).

Декстриндерде редуцирлеуші заттың болуына байланысты біршама қатар түзілді: қарақұмық кархмалы→күріш→бидай. Сілтілік көрсеткіш лабильділігі жылумен өңдеудің алғашқы 10 сағат аралығында жоғарылады, одан кейін ол көрсеткіш тұрақтанды. Декстриндердің тұтқырлық көрсеткіші, олардың йодқа ұқсастығы, шамамен β-амилолиза жылумен өңдеудің ұзақтығының жоғарылауы төмендеді, ал олардың түстілігі жоғарылады.

Әрбір салаға декстриндерді қажетті қасиеттерімен бірге қолдануға талап қойылады. Жүгері және картоп крахмалынан өндірілген ақ және сары декстриндер ажыратылып тұрады. Ақ декстриндерді 105-1500 С температурада алады. Олардың ерігіштігі 200 С температурада 80-95, 35-60, 10-35 және 10% құрайды, оның тұтқырлығына ерітіндінің сәйкестігі          5-11,11-15, және 15-60 мПа тең келеді, және өте жоғары – 80мПа. Сары декстриндер 100% бірдей ерігіштікпен сипатталады, ал тұтқырлығы – төмен: 30-45, орта-45-70, жоғары 75мПа (20 0С)

ВҒЗИ-де крахмал өнімдерінен алюминиий-калий квас (ашудас) катализаторын қолдану арқылы декстриндерді алу бойынша зерттеулер жүргізілген [13]. Декстрин сапасына квастың жұмсалуының әсері зерттелген. Тәжірибеде катализатор шығыны құрғақ зат массасының 0,25-1,5% дейін өзгертті. Қоспаларды термиялық өңдеу 1600 С температурада, декстриндердің 60% деңгейдегі еруіне жетуіне дейін жүргізілді.

Суспензия тұтқырлығы, түсі, декстриндердің полимеризация деңгейі, реагент шығынына байланысты оларда редуцирлеуші заттың болу өзгерістері айқындалған. Квас (ашудас) мөлшерін көтеру нәтижесінде декстриндердің қышқылдылығы, редуцирлеуші зат және түстілігінің жоғарылағандығы анықталды, полимеризация және ерітіндінің тұтқырлығы төмен болды. 0,25% квас жұмсалуымен, бірақ ұзақ уақыт өңдеу нәтижесінде алынған декстриндер, жоғары түстілікке ие болды. Реагент шығынын көтеріп, бірақ өңдеу ұзақтығын қысқарту нәтижесінде аз боялған декстриндерді алуға болады. Квастың 0,25-1,00% дозасы осы өнімнің өнеркәсіп өндірісінде қолданылуы мүмкін.

Декстрин қасиетіне крахмалды кваспен өңдеу әдісі маңызды әсер етеді [14]. Өндіріс жағдайында оларға әр түрлі әдістерді енгізуге болады, мысалы, құрғақ крахмалға 1% ерітіндіні қосу арқылы жақсы сапалы өнім алуға болады. Сонымен қатар мұндай жағдайда көп мөлшерде судыда қосуға болады, декстринизация алдынды жою керек. Шикі крахмалға 6% квас ерітіндісін қосу тиімдірек. Бұл реагент шығыны-крахмалдың құрғақ массасына шаққанда - 0,75%.

Жармада декстриндердің түзілуіне және декстринизация процесінің жүруіне, жүгері крахмалының қышқылдылығына, ылғалдың әсері зерттелген [15,16]. Крахмал шамамен декстринизаторда 95 0С кептіріледі. Өңдеу 1650 С температурада жүргізілді. Крахмал қышқылдылығының ылғалдылығын төмендету арқылы  процесстің ұзақтығы қысқарады; декстринде редуцирлеуші заттармен және жабысқақтық қабілеттілік төмендейді. Декстрин технологиясында қышқылданған крахмалды 3% жоғары емес ылғалдылыққа дейін алдын-ала кептіруден өткізу ұсынылған, ұнтақтың шығуын төмендетеді және өнімнің сапасын арттырады.

Сканерленген электронды микроскопия және рентгенфаза талдауды қолдану арқылы бидай крахмалының сыртқы түрінің өзгерісі және декстринизация процессі кезінде оның кристалдануы (мөлдірлігі) зерттелген [17]. Термиялық өңдеуден кейін дән декстрині өзінің кескін пішінін өте жақсы сақтайды, және астықтың крахмалынан сыртқы түрі бойынша ешқандай айырмашылығы жоқ екендігі анықталған. Суық суда еру кезінде олар бөртеді немесе әр түрлі болып бүлінеді. Астықтың жоғарғы бет қабатының бүлінуі жарылулар мен сынулардың түзілуінен болады. Дегенмен, өңдеудің ұзақтығының өсуі астық крахмалының кристалдануын төмендетеді және декстриндердің ерігіштігін жоғарылатады. Рентгенфаза талдау әдісімен астық крахмалының кристалдану өзгерісі оның декстринизация процессінде табылған (кесте 2.1, сурет 2.1)

Кесте 2.1

Өңдеу ұзақтығына байланысты декстриннің кристаллдану дәрежесімен ерігіштігінің өзгеруі

(ҚЗ крахмалына квастың шығыны -0,75% ,температура 160 0С)

| Үлгі нөмірі | Өңдеу ұзақтығы,мин | %, 20 0С температурада ерігіштігі | %, кристаллдану дәрежесі |
| --- | --- | --- | --- |
| Жүгері крахмалы |  |  |  |
| 1 | - | 0,01 | 58,3 |
| Жүгері квасты декстрин |  |  |  |
| 2 | 15 | 10,3 | 43,7 |
| 3 | 30 | 19,2 | 39,7 |
| 4 | 60 | 44,3 | 31,2 |
| 5 | 90 | 73,5 | 18,0 |

Рентгенограмма зерттелетін үлгілерді шаюмен сипатталады [2.17]. Өңдеу ұзақтығын жоғарылатумен қатар ретті фаза үлесін және крахмал макромолекуласының құрылысын  өзгертеді.

Сурет- 2.1 Жүгері крахмалы және декстрин Рентгеногрммасы: 2,3,4,5- үлгілерімен сәйкес келеді №2,3,4,5 (кесте-2,6 қараңыз)

Талдау нәтижесінде алынған мәліметтер барлық үлгілердің криссталдануын көрсетеді. Сондай-ақ термоөңдеу ұзақтығын жоғарылатып астық крахмалының кристалдануын төмендетеді.

Крахмал декстринизациясы араластырғыш және қыздырғыш құрылғысымен жабдықталған аппараттарда жүргізіледі. Әдетте декстринизаторды қыздыру бумен, аппарат бөлшектерін маймен майлау арқылы жүзеге асырылады. Декстринизацияны ыстық ауа жіберіп, тоқпен қыздыру арқылы жүргізеді, кейде инфрақызыл, тоқ немесе толқынды сәулелерді қолдануға да болады.

Инфрақызыл сәулесін қолдану декстринизация процессінің (үрдісінің) қарқындылығына, оның үздіксіз және бірнеше рет ұзартылуына жол ашуға үлкен мүмкіндік береді, өндірістің автоматтандыру және механикаландыру деңгейін жоғарылатады, еңбек жағдайларын жақсартады [18,19].

Декстрин өндірісінде әр түрлі құрылымды үздіксіз және периодты құралдар қолданылады [20]. Барлық осындай құралдарды процесс кезінде талап етілетін температурамен қамтамасыз ету, крахмалдың катализатормен жақсы жанасуы және оның дұрыс араласуына міндетті түрде бірдей шарт қойылады.

Крахмалдың декстринизация процессінің схемасы жасалынды.  Қышқылданған крахмалды кептіру 8-10 минут аралығында, ауа жылдамдығы 1,5-2 м\сек, 130-1350 С, ал декстринизация 20-50 минут аралығында 200-2800 С жүзеге асырылады [21]. Өнім ақ немесе ашық түсті, жоғары жабысқақтық қабілетке ие болды.

Жоғарым сапалы декстриндер картоп, жүгері және бидай крахмалынан алынады. Сапасы бойынша ең күшті декстрин картоп крахмалынан өндіріледі [22].

ВҒЗИ амилопектинді крахмал негізді қышқылсыз декстрин технологиясын жасады (сурет 2.3). 100 г ҚЗ-ға крахмал концентрациясының суспензиясы-35% құрғақ зат, квас шығыны -2,63г, декстринизация температурасы 160-165 0С, ұзақтығы – 2 сағат. Жабысқақтық қабілеті бар 6000 г декстрин оң әсер етіп сынақтан өткізілді.

Крахмалды өңдеу тәртібіне байланысты, декстринизатор құрылғысы әр түрлі физико-химиялық қасиетті декстриндерді дайындауы мүмкін. Технологиялық схемағ  құрғақ крахмал сақтау қорынан механикалық жолмен декстрин өндірісінің цехына беріледі. Оны алудың үздіксіз әдісі қышқылдандырғышқа белгілі бір мөлшердегі крахмал түседі, араласқан қабаттан хлор сутекті қышқылға түседі. Кезеңді әдісте декстрин қасиетіне қойылатын талаптармен крахмал түріне байланысты белгілі бір қышқыл шығыны, декстринизация процессінің ұзақтығы және температура ұсынылады (кесте 2.2)

Кесте 2.2

Декстринизация жағдайы (тығыздық 1,135) тұзды қышқыл шығыны

| Декстрин | HCL, мл шығын | 0С, декстринизация температурасы | сағат, ұзақтылығы | 20 0С, % декстриннің ерігіштігі |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Картоп текті |  |  |  |  |
| Ақ | 370-410 | 125 | 2,75 | 62 |
| Палевый | 335-370 | 155 | 3,25 | 78 |
| Сары | 310-350 | 155 | 3,50 | 95 |
| Жүгері текті |  |  |  |  |
| Ақ | 400-440 | 125 | 2,75 | 62 |
| Палевый | 350-400 | 155 | 3,25 | 78 |
| Сары | 335-370 | 155 | 3,50 | 95 |

Крахмал қоспасы қышқылданғаннан кейін пневматикалық кептіргіште немесе құрылғының басқа бөлшегінде 3% ылғал қалғанға дейін қышқылмен кептіріледі, декстринизаторға үздіксіз әрекетпен жіберіледі (2.3)

Сурет- 2.2. Марка РЗ-ПИД. Үздіксіз әсер декстринизатор схемасы

1-Барабан, 2- Буландырғыш, 3- Қуысты дисктер, 4- Қуысты білік, 5- Шнек,      6- Циклон, 7- Желдеткіш

Ресейде картоп, жүгері және тапиокті крахмалының кезеңді және үздіксіз әдісімен алынған ақ, сары декстриндер өндіріледі.

Үздіксіз технологиялық процессті кезеңді әдіспен салыстырғанда төмендегідей артықшылықтары бар:

- крахмалды біртекті қышқылдандыру және оны үздіксіз термиялық өңдеу нәтижесінде декстрин сапасын жақсартады;

- декстрин өндірісінің үздіксіз желісі алынатын өнімді жоғары сапамен қамтамасыз етіп, жеткілікті түрде өте жақсы жұмыс істейді Муромском зауытында

Декстриндердің қолдану аясы олардың суда ерігіштік қабілеттілігімен анықталады. Оларды көбінесе бояулар және әр түрлі жабысатын заттар дайындау үшін қолданады. Декстрин клейлері сырқы және ішкі қабат конверттерді клейлеу үшін және бөтелке, банка этикеткаларын жабыстыру, сондай-ақ жабысқақ ленталар, пакеттер, картон, каробок, қағазды жяшіктер дайындау кезінде қоланылады.

Көптеген декстрин жабыстырғыштарында (клей) әр түрлі қоспалар болады, олардың ерігіштік қасиеттерін өзгертеді. Тетраборат натрий декстрин ерітіндісінің тұтқырлығын және жабысқақтық қабілеттілігін жоғарылату үшін кеңінен қолданылады. Декстрин түрінің массалық үлесіне және тағайындалуына байланысты 20% тетраборат натрийді қосады.

Декстрин клейлеріне қант, жүгері сірнесін немесе глицерин қосу оның жабысқақтық қабілеттілігін көтереді, төмен ылғал ауа жағдайында олар өте күшті төзімдірек болып келеді

Декстрин жабыстырғышының (клейінің) тұтқырлығын төмендету үшін несепнәр және дициандиамид қосады. Мұндай декстриндер қағаз өндірісінде беткі қабаттарды жабыстыру үшін, сондай-ақ оларды әйнек өндіру үшін қолданады.

Тоқыма өнеркәсібінде ақ декстриндер маталарды тігу кезінде оларға мықты қасиет береді, мөр бояуларын қоюландыру үшін де қолданылады.

Росейде декстриннің қышқылсыз квасынан жабысқақ қабатты қағазды лентасының алыну әдісі жасалған [23], салмағы % қышқылсыз декстрин-50-90, бура -1-10, қалғаны-глицериннен тұрады. Бұл жабыстырғыш клейді (жабынды) автомобильдердегі құралдарды тұтандыруға, жабысқақ лентасын жасау кезінде қолдануға ұсынады.

Декстриндер стержн дайындау, құю өндірісінде, минералдарды шоғырландыру, инсектицидтерді алу, брикеттерді дайындау, терілерді тегістеуде кеңінен қолданылады [24, 25]. Тағам өнеркәсібінде оларды белсенді ингредиенттер ұнтақ  өнімдердің, нан өнімдерінің сапасын жақсартатын қоспа ретінде қолданады.

Фармацевтика саласында, антибиотиктер өндірісінде  көмірсулардың негізгі ауыспайтын көзі болып табылады.

2.2 ТОТЫҚҚАН КРАХМАЛ

Глюкоза  қалдығының  құрамында  крахмал полисахаридтерінің үш спиртті және альдегидтік  макромолекулаларының  болуы – лның тотығуына және сол арқылы бастапқы құрылымы мен қасиетінің  өзгеруіне  мүмкіндік  береді. Оның  тотыққыштық қасиеті модифицирленген крахмал  өндірісінде  кең  қолданылады.  Реакция  барысында  тотықтырғыштың 25%-і – С-С – байланысын ажыратуға, ал 75%-і ОН-топтарын тоықтыруға  жұмсалады.

Реакцияның  өту  жағдайына  қарай глюкон қышқылдары, карбокси- және дикарбоксикрахмал, ал йод қышқылының  тотығуы  барысында – диальдегид крахмалы түзілуі  мүмкін.

Тотығуды крахмал клейстеризацияға ұшырамайтындай етіп, температуралары мен рН орталарының мәндері белгілі суда өткізеді.  Тотықтырғыш ретінде перманганаттарды, гипохлориттерді, асқынтотықтарды, йод қышқылын, оның тұздарын және  т.б қосылыстарды  қолданады. Тотыққан крахмал мен бастапқы  крахмалдың  сыртқы  түрлерінде  ешқандай  айырмашылық болмайды. Крахмалға  тотықтырғыштармен әсер еткенде, нәтижесінде карбонилдік, кетондық топтар пайда  болатын, спирттік топтардың карбонильдік топтарға тотығуы, одан соң карбоксилге тотығу процестері жүретін глюкозидтік  байланыстардың гидролитикалық ыдырауы  жүреді. Крахмалдың ыдырауымен немесе пайда  болған –СООН  пен –СНО топтарының мөлшерімен  сипатталатын тотығу  деңгейі реагенттің жұмсалуына және реакцияның  шарттарына  тәуелді  болады. Тотыққан крахмал қасиеті  бойынша гидролизденген крахмалға  ұқсайды: оның, тұтқырлығы  төмен және  сақтауға  тұрақты  клейстерлерді құрай алатын қасиеті бар, оған қоса жүйенің басқа  құрылым бөліктерімен жоғары  байланыста [26,27].

Тотығу шартын (крахмал түрі және реагент қасиеті, температура және рН) өзгерту  арқылы  тотыққан крахмалдардың  бір-біріне  қасиеттері  бойынша  ұқсамайтын  бірнеше  тотыққан крахмалдарды  алуға  болады. Оларды мақта-мата, қағаз, тағам өндірістерінде  кең  қолданады.

Ғылыми Зерттеу  Институтының крахмал өнімдері бөлімінде калий перманганатын, сутегі асқынтотығын, натрий немесе калий гипохлоритін, йод қышқылын, калий броматын және т.б реагенттерді қолдану арқылы тотыққан крахмалдың жаңа  технологияларын жасау жөнінде зерттеулер жүргізілді.

2.2.1 Перманганат калиймен тотыққан крахмал

ҒЗИ-да, қышқыл ортада калий  перманганатымен  тотыққан  крахмалдың технологиясы құрастырылды.

Басқа  көмірсулар секілді, крахмал да калий перманганатын оңай тотықсыздандырады. Калий  перманганатының аз мөлшерін қосқан кезде крахмалдың қышқылданған сулы суспензиясы күлгін түске енеді, бірақ марганец диоксидінің түзілуі әсерінен жылдам қоңыр түске айналады. Соңғы  өнім қышқыл ортада энергиялық тотықтырғыш болады да,  марганецтің валенттігі төрттен  екіге ауысады.  Перманганаттың өзгерісі барысында оттегі атомы бөлінеді, ол өз кезегінде крахмалдың спирттік топтарының тотығуына жұмсалады.

Реакция мына теңдеумен жүреді:

5R-CH2OH+2KMnO4+6HCL → 5RC=O+2MnCL2+2KCL+8H2O

H

мұнда R-CH2OH – полисахарид крахмалдың молекуласы

Формулаға қарап, калий перманганатының екі мольі полисахарид крахмалдың бес гидроксилін тотықтыра алатынына көз жеткізуге болады.

Калий перманганаты -  өте күшті тотықтырғыш. Ол, марганецтің екі немесе төрт валентке дейін тотықсыздану барысында, көптеген органикалық заттарды оңай тотықтырады. Тотығу реакциясының химиясы  сутектік ортаға рН байланысты: қышқыл ортада  жеті валентті марганец екі валентке дейін,  ал бейтарап және сілтілік ортада – төрт валентке дейін тотықсызданады.  Хлорсутек қышқылы қатысқан жағдайда, суда оңай еритін хлорлы марганец түзіледі. Сілтілік ортада екі валентті марганец ерімейтін, бірақ қышқылдарда оңай еритін, қоңыр марганец гидроксидін түзеді.

Крахмал және крахмал өнімдері  өндірісінде калий перманганатын полисахарид крахмалдың спирттік топтарын карбонил топтарына, және карбонильдік топтарды карбоксильдік топтарға дейін тотықтыратын реагент және ағартқыш ретінде қолданады. Олар, ең жоғары жылдамдықта рН 10 жағдайында, кейде рН1 болған кезде пайда болады. Толық түсінікті болу үшін, сілтілік ортада спирттік топтардың тотығуын қарастыруға болады. Ол кезде реакция барысында спирттік анионнан сутегі атомының бөлінуі жүреді.

Крахмал өнімдерінің Ғылыми зерттеу институтында, тотыққан жүгері крахмалының қасиетіне берілген параметрлердің әсерін анықтау зерттеу жұмыстары өткізілді. pH 1 және 25...270С  температурада сонымен қатар pH 10 және 2..40С температурада перманганат пен тотыққан крахмал реакциясы 10минутта аяқталғаны табылды. рН-тың жоғары мәндерінде карбонил топтары карбоксил топтарына қарағанда 3,5 есе артық құрылады. Перманганат калийдың шығынын арттырғанда модифицирленген  крахмалдың шығуы, тотыққан кезде құрғақ заттардың сұйық ортаға ішінара өтуінің әсерінен  төмендейді [28].

Перманганат калиймен тотыққан крахмал жоғары суспензиялық концентрацияда төмендетілген тұтқырлықта клейстерлер түзеді, бұлар сақтау барысында жоғары тұрақтылықты көрсетеді. Мұндай крахмал суспензиясының тұтқырлық мәні қыздыру мен клейстеризация барысында бірден максимал мәніне дейін өседі, ал қыздыруды жалғастырса ол төмендейді.Тотыққан крахмалдың клейстерлері нативті крахмалдың клейстерлерінен осымен айтарлықтай ерекшеленеді. Төмен тотығу дәреже барысында рН реакциясына тәуелсіз, максималды тұтқырлығы  нативті крахмалдың тұтқырлығынан жоғары крахмал алынады.

Нативті (бастапқы) және перманганат калиймен  тотыққан крахмалдың клейстеризациондық қасиеттерінің айырмашылығының үлгілері оның дәндерінің  құрылысының тотығу мен әлсізденуі барысында полисахаридтердің деструкциясының нәтижесі болып табылады.

Амилопектинді және қарапайым жүгері крахмалы тұтқырлығының   HCl 0,8 % Н концентрациясының сұйық фазадағы реакциясында калий перманганаты шығынына тәуелділігі анықталды. (сурет 2.3)

Сурет -2.3 Сипаттамалық тұтқырлық [ἠ]  амилопектинді (1) және қарапайым жүгері крахмалдарының (2), калий перманганаты (HCl 0,8 M)  шығынына және  жүгері крахмалының салыстырмалы тұтқырлығының (3) тотығу кезіндег (0,25% KMnO4, 1 сағ)pH ортаға  тәуелділігі

Тотықтырғыштың төмен концентрациясы (0,2 М дейін) кезінде бұл көрсеткіштің тотыққан крахмалда, әсіресе амилопектинде қарқынды түрде төмендеуі байқалған. Соңғысы, крахмал дәндеріне қышқылдың оңай енуі, құрылымдық ерекшеліктеріне және тотықтырғыштың бір ретті амилопектинді полисахаридтік тізбегіне байланысты. Қолдағы мәліметтер бойынша, оның молекулалары А тізбегінің елеулі көп сан тараптарына ие, қарапайым жүгері крахмалына қарағанда α-1,6 байланысымен В тізбегіне қосылған.А және В сандарының қатынастары біріншісінде 2:6,екіншісінде 1:7. Жалпы бірқатар зерттеушілер картоп крахмалының құрамын, сипаттамасын, физико-химиялық құрамын перманганат тотықтырғышымен анықтайды. Алайда, бұл зерттеулерде қарым-қатынас үлгісін дайындау шарттары және олардың қасиеттері толық емес күйде көрсетіледі. Тек «ағын» шарттарымен тотыққан крахмалдың сипаттамасын толық қарастыру мүмкін емес. Крахмал дәндерінің гетерогенді тұжырымдамасына сәйкес клейстеризация процесінің зерттеуін бағалау. Осындай желе өнімдерін қоспалардан өндіру әдісі Ресейде әзірленген және кондитерлік өндіріске енгізілген [29].

Желелік десерт тағамдарында және крем өндірісінде перманганатпен тотыққан крахмалды қолдану мүмкіндігі қарастырылған.  Желенің құрамындағы крахмалдың концентрациясы 9-11%, ал кремінде – 7-10% құрайды. Гельдер мен кремдерді бірқалыпты және қараңғы жерлерде 4....6̊ С-та сақтайды: желе – 6 сағаттан кем емес, ал кремдерді сақтау  – 8 сағаттан кем емес.

Балмұздаққа арналған құрғақ қоспалар компонентінде крхмал, калий перманганатының тотығуын стабилизатор сапасымен қолдану ұсынылған, сонымен қатар қарапайым декстрина және тағамдық дайындауларға негізделген.

Крахмалдың тотығуы химиялық деректер бойынша 2 рН-тан жоғары 10 рН-тан төмен жатқан белсенді процесстерді көрсетеді. Жүгері крахмалының тотығуын ескере отырып, орташа үлгідегі рН 1,5 пен 10 аралығында болатын калий перманганатын жүргіздік.  Жұмыс жүргізу кезінде калий перманганатында  крахмалдың құрғақ заттары 0,25%, суспензиялық температурасы 45̊ С, өткізу уақыты – 1сағат болады. Суспензияның қышқылдылығы  1,5 рН болған кезде – жеңіл  түсті болды, ал  рН 6,4 болғанда – суспензия қоюлана түсті, реакцияның соңында  суспензия қоңыр түске боялды.  рН –тың жоғарылауы  барысында суспензияның түссізденуі үшін натрий  пиросульфитінің артық  мөлшері  жұмсалды, рН4-тен бастап оның жұмсалу деңгейі рН-тың  жоғарылауымен  пропорционалды түрде  жүреді:  тәжірибе  барысында  натрий  пиросульфитінің  шығыны 0,4-0,6 г-ға көтерілді.

Крахмалдың құрамындағы құрғақ заттар  сулы ортада 1,31-1,88%  тұрады, соның ішінде құрғақ крахмал мөлшері 0,39 – 0,5%. Көбінесе соңғы рН саны 1,5 және 10 болып белгіленген.

Үлгі бойынша  тотықтырылған крахмал анықталды: 25С да желімнің 2%дық салыстырмалы тұтқырлығы, карбонильді  және карбоксильді  топтары (  кесте. 2.3) және күлділігі.

Кестеде 2.3 көрсетілгендей, тотықтырылған крахмал қышқыл түрінде және нейтралды немесе сілтілік ортада желімнің тұтқырлығы төмендейді, өңдеу кезінде белсенді өту  процессiнде крахмалдағы полисахаридтер бұзылады. Тұтқырлықтың негізгі кіші мәнінің алынуы pH 1, 5 және 10, нәтижелері  өзге зерттеушілердiкімен бірдей.

Кесте 2.3

Әр түрлі pH –та калий пермаганатымен тотыққан крахмалдардың үлгілері

| pH реакциялық орта | - % -клейстер-лердің тұтқыр-лығы 250С | Топтың құрамы, мг/г |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | карбонилді | карбоксилді |
| 1,5 | 5,0 | 2,55 | 0,67 |
| 2,0 | 7,3 | 2,54 | 1,11 |
| 4,0 | 8,6 | 2,70 | 1,11 |
| 6,0 | 7,7 | 2,63 | 1,44 |
| 8,0 | 5,7 | 2,70 | 1,14 |
| 10,0 | 4,3 | 2,70 | 1,11 |
| бастапқы крахмал | 9,4 | - | - |

Тотыққан крахмалдың маңызды саны карбоксил тобында:  pH 2 және мөлшермен  1,6 - 2,3 есе жоғары, карбонилға қарағанда. Күлділіктің мазмұны да жоғары болды,  ол жүйеге органикалық емес заттарды ретке келтіру pH және суспензияны түссіздендіру кезінде де жоғары.

Қышқылды ортада тотықтырылған крахмалды калий пермаганаты әдісімен крахмал қасиетін тағам өндірісінде қолданылуын, бір мезетте полисахаридтердің өзгерісін, сутек ионын, сапасының дұрыс құрылуын білуге болады. Тотықтырылған қышқылды ортада аппақ таза крахмал алынады, қайта өңдеуді қажет етпейтін [28].

Калий перманганатының санына әсер ететін, құрғақ заттардың өтуі ерігіштік қасиеті  және тотықтырылған крахмал.  Жүгері әдеттегі және амилопектин  крахмалдың өңдеуін 0,1 дейін 0,4% ҚЗ-шаққанда крахмалдың  осы реагенттің шығынында жасады.  Хлорсутектік қышқыл саны сұйық ортада бастапқыда  барлық тәжірибеде қолданылды, 0,28 М тең болды. Крахмалдың шоғырлануы суспензияда   25% құрады. Оны фильтрлеумен вакуумның астында кейінгі төрт мәрте  шаюмен сумен ажыратты, кейін құрғаттырды және саралады (кесте.2.9). Зерттеуде сұйық фазаның саны (фильтрат және шаюға кеткен сулар) саны крахмалдың құрғақ заттарын анықтады.

Тұтқырланған кездегі шығындалған крахмал және құрғақ заттар ерігіштік күйге өтеді, ол амилопектинді крахмалда көп болады жай крахмалға қарағанда.  Перманганат шығынының көбеюі, құрғақ заттардың өтпелілігі ең алдымен көбейеді, кейін төмендеп кетеді. Мағыналары мінездемелік және динамикалық тұтқырлықты анықтауда шарик қолдану арқылы тұтқырланған крахмалды     калийдың 0,1% перманганаты байыпты төмендетілді, ал сілтілік қамырдың желімділігі жоғарылады.

Тотық шығынының одан әрі өсуінде және қамырдың желім тұтқырлығы азайды. Карбонил тобының   мазмұны  тотықтандыруда калий перманганатының арасы  0,1% дәл мөлшерлеуінде  3мг/г крахмалдың екі үлгісінің,  бірақ  тотық шығынының өсуімен ол  бірнеше есе азайды (0.3мг/г).

Зерттеу нәтижесі көрсеткендей жақсы іркілдек қасиеті бар тұтқырлығы төмен клейстерлер беретін, калий перманганатымен тотыққан крахмал алу үшін  осы реагенттің крахмал құрғақ заттарына қатынасты мөлшері,0,28-0,3 М хлорсутек қышқылының концентрациясы сұйық фазада 0,3 %-тен  аспауы керек. Бұл арақатынасты қышқылданған крахмалдың 3%-ті желімінің динамикалық тұтқырлығын вискозометрде шариктің құлауымен бағалайды. Тәжірибеде тотыққан  крахмалдың сілтілік клейстер аққыштығы 13,5 тен 74-ке дейінгі бірліктегі үлгісі қолданылды. Сулы клейстерлер тотыққан крахмалдың 3% -тті суспензиясын  су моншасында 30 минут бойы 95℃–та кері тоңазытқышпен жабдықталған колбада қыздырылып дайындалған. Алынған нәтижелер екі тіксызықты участік пен аралық өтпеден тұратын жанаспайтын қисық түрінде көрсетілген. Бірінші бөлігі абсцисса осіне тік иіледі және бастапқы кезеңде аққыштықтың  аздап өзгеруімен сипатталады және жылулық өңдеудің әсерінен тотыққан крахмалдың сулы клейстерлерінің тұтқырлығы айтарлықтай төмендейді. Екінші бөлік қисығы еңістеу иілген; ол аққыштықтың артуын және клейстер тұтқырлығының аздаған өзгерісін көрсетеді.

-Сурет-2.4  Калий пермаганатымен тотыққан сілтілік клейстер крахмалының тұтқырлығы (3 % ҚЗ) мен аққыштығының өзара байланысы

| Калий пермагана-тының мөлшері, крахмал % ҚЗ | Сүйық фазадағыкрахмалдың ҚЗ мөлшері, % | Тұтқыр-лығы, мл/г | Сілтілік клейстер-лердің аққыштығы, шатты бірлік | Топтардың құрамы,мг/г крахмалдің |  |  |  | ИД | 650С кезіндегі ісінуі г/г |  | 65 0С кезіндегі ерігіштігі,% | Клейстерлердің мөлдірлігі,% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | карбо-нилді |  | карбо ксилді |  |  |  |  |  |  |
| Амилопектинді жүгері крахмалы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0,0 |  | 195 | - | - | - |  | 0,96 |  |  | - | - | 0,32 |
| 0,1 | 3,89 | 122 | 86 | 3,29 | 1,39 |  | 0,88 |  |  | 2,52 | 0,69 | 18,10 |
| 0,2 | 4,71 | 87 | 88 | 3,30 | 1,36 |  | 0,87 |  |  | 2,60 | 0,98 | 19,00 |
| 0,3 | 4,53 | 58 | 89 | 3,09 | 1,38 |  | 0,88 |  |  | 2,64 | 2,56 | 19,6 |
| 0,4 | 3,47 | 48 | 90 | 2,97 | 1,33 |  | 0,89 |  |  | 2,71 | 4,55 | 21,5 |
| 0,5 | 3,21 | 33 | 91 | 2,81 | 1,41 |  | 0,88 |  |  | 2,78 | 4,67 | 22,0 |
| 0,8 | 3,18 | 29 | 91 | 2,72 | 1,45 |  | 0,87 |  |  | 2,76 | 4,78 | 22,3 |
| Жәй жүгері крахмалы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0,0 | - | 149 | - | - | - |  | 1,54 |  |  | - | - | 0,65 |
| 0,1 | 2,34 | 118 | 78 | 3,42 | 1,11 |  | 1,50 |  |  | 3,52 | 8,70 | 13,1 |
| 0,2 | 2,61 | 102 | 84 | 3,31 | 1,18 |  | 1,51 |  |  | 3,57 | 8,90 | 13,7 |
| 0,3 | 2,72 | 93 | 89 | 3,21 | 1,26 |  | 1,52 |  |  | 3,59 | 8,98 | 15,8 |
| 0,4 | 2,41 | 81 | 95 | 3,13 | 1,32 |  | 1,52 |  |  | 3,62 | 9,20 | 17,5 |
| 0,5 | 2,40 | 72 | 96 | 3,01 | 1,40 |  | 1,51 |  |  | 3,67 | 9,26 | 17,6 |
| 0,8 | 2,37 | 62 | 100 | 3,03 | 1,46 |  | 1,50 |  |  | 3,92 | 9,30 | 17,8 |

Шетелдегі кең қолданыс 60-70 бірлікті аққыштығы бар тотыққан крамалды тапты. Бұндай крахмалды дайындау режимін анықтау мақсатында перманганатты калийдің сілтілік ерітіндінің аққыштығына әсерінің шығымы анықталды. Тәжірибеде суспензияға 0,05-0,30% тотыққышты 0,36,0,9 және 1,3 М сұйық фазасында хлорсутекті қышқылының концентрациясында енгізілген. Суспензияның концентрациясы 25%, температура 45, өңдеу ұзақтығы - 20-60мин., ал қышқылдың  концентрациясы 0,36 М тотықтырғышсыз - 20-180 мин.

Тотыққан крахмалдың жуылған және кептірілген үлгілерінде сілтілік аққыштығы анықталды. Алынған талдау нәтижесі қышқылдың концентрациясы 0,36 М (қисық 1) болғанда тотықтырғыштың крахмал құрғақ заттарына шығымы 0,15%-ке дейін көбейеді және сілтілік клейстердің аққыштығы пропорциональды өседі,одан соң оның өсуі баяулайды. Соңғысы перманганат санының өсуі реакция өнімін құратын қышқыл шығымының өсуімен түсіндіріледі, ал бүлінбеген мицеллдің қалған бөлігі айтарлықтай структуралы тұрақтылықты иеленеді.

Сурет-2.5.  Калий пермаганатымен тотыққан клейстер крахмалының  аққыштығы өңделген реагенттің шығыны мен уақытына (50мин) тәуелділігі, қышқыл концентрациясы: 1-0,36 М, 60 мин; 2-1,3 М, 20 мин; 3-0,9 М, 20 мин; 4-0,36 М, 60-180 мин, KMnO4 -қоспағанда

Аққыштықтың өсуі глюкозидті байланыстың тотықтырғыштық және қышқылдық бөлінуі әсерінен болатын полисахаридтердің деструкциясына байланысты. Мұнда перманганат есебінен қышқылданған крахмалдың да сілтілік тұрақсыздығы белгілі рөл атқарады.

2.5 суретте көрсетілген доға тотықтырғыштың әртүрлі шығынында өңделген крахмалдың аққыштығының өзгеруін сипаттайды және сұйық фазадағы қышқыл концентрациясы 0,9 және 13М. Бұл жағдайдағы суспензияны өңдеу ұзақтығы 20 мин құрады.   Анықталған тәуелділікке қарасақ ( 2 және 3 доға),  барынша  аз мөлшердегі тотықтырғышты пайдалана отырып, берілген аққыштығы бар тотыққан крахмалды алу үрдісін тездету үшін қышқылдың концентрациясын көбейтсек  болады.  Бір жағынан, егер крахмалды өңдеу уақытысын үш есе көбейтсек, яғни 1 сағатқа созатын болсақ, қышқыл мен тотықтырғыштың  ең аз шығынымен тотыққан крахмалды алуға болады ( 2 есе аз). Крахмалдың калий перманганатымен тотығуының мұндай басымдықтары, бастапқы материалды өңдеудің оптимальді режимін анықтаудың және осы реагентпен тотыққан крахмал технологиясын жасаудың негізіне кірді 2.6 сурет.

Сурет-2.6  Перманганат калиймен тотыққан крахмалдың технологиялық схемасы

Мұндай түрдегі модификацияланған крахмалды физикалық сипаттамасын бағалағанда мынаны ескеру қажет,  крахмал жеңіл тотықса да, дән құрылымын айтарлықтай өзгертті. Бұл клейстеризация температурасының төмендеуіне, функциональды топтардың құрамының жоғарылауына, сілтілік тұрақсыздықтың өсуіне себепші болды.

2.2.2. Натрий және кальций гипохлоридімен тотыққан крахмал

Крахмалды гипохлориттермен тотықтыру – модификацияланған крахмал өндірісіндегі ең кең қолданылатын әдістердің бірі. Гипохлоритпен тотыққан крахмалды бүкіл дамыған елдер шығарады. Отандық және шетелдік ғалымдар крахмалдың осы реагенттермен  тотығу процесінің химизмін зерттеуге баса назар аударуда. Осылардың ішінде, крахмал зауыттарында  салқын натрий гидроксидіне хлорды жіберу арқылы алынатын натрий гипохлориді шетелдерде кеңінен қолданылады:

Cl2 +2NaOH → NaCl + NaClO + H2O

Натрий гипохлоридін крахмалмен әрекеттестіру үшін крахмал суспензиясына салады:

R – CH2OH + NaClO → R-COH + NaCl +H2O

Гетерогенді жағдайда, дән құрамындағы крахмал тотықтырғышының диффузиялық жылдамдығы тотығу реакциясына әсер етеді, ал ол өз кезегінде процестің өту шартына,яғни температураға, рН ортаға, крахмал мен реагент концентрациясына тікелей байланысты. Түйнекті (картоп) және дәндік (бидай, жүгері) крахмалдың тотығу үрдісін зерттеуге және нәтижесінде алынған модифицирленген  крахмалдың сапасын бағалауға арналып көптеген мақалалар жазылған (46,47,91-104 т.с.с). Мақалалардың біріне сәйкес (98), 20% шығынмен натрий гипохлоридін реакциялық қоспаға бір немесе бірнеше саты, не болмаса үздіксіз қосу арқылы крахмалды тотықтыруға болады.  Тотығу кезіндегі температура шамасы 25-50º С, ал суспензия рН-ы – 2 ден 10 дейін.

Әдеби деректер анализі крахмалдың гипохлоридтермен тотығу үрдісінің жалпы заңдылықтарының бар екенін айғақтайды. Бұған біз мыналарды жатқызсақ болады: клейстердің тұтқырлығының төмендеуіне алып келетін, полисахаридтердің деструкциясы, түссізденуінің, карбонильді және карбоксильді топтардың өсуі,  клейстеризация температурасының төмендеуі.

Жоғары рН пен температура көрсеткіші кезіндегі тотығу реакциясы – бірінші, ал бұл параметрлердің бұдан да жоғары көрсеткіштері кезінде реакция – екінші ретті болады деп бекітілген. Тотықтырғыштың мөлшері көбейген кезде –СНО және –СООН тобының қатынасы да өзгереді: төменгі шығын кезінде катынас 3, ал мөлшерлеген кезде 3% және жоғары – 0,3 [31,32].

Кесте 2.5

Кальций гипохлоридімен тотыққан жүгері крахмалының қасиеті мен құрамына өңдеу ұзақтығы мен pH әсер етуі

| рН | Ұзақтығы, сағ | Тұтқырлық |  | Топ мазмұны,мг/г |  | Күлділіг % ҚЗ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | сипаттамасы мл/г | салыстырмалы (2% ҚЗ,250С) | -СНО | -СООН |  |
| 2.0 | 0,5 | 110 | 4,7 | 0,20 | 0,45 | 0,24 |
|  | 1,5 | 104 | 4,6 | 0,24 | 0,57 | 0,25 |
|  | 2,5 | 100 | 4,6 | 0,22 | 0,37 | 0,25 |
| 4.0 | 0,5 | 100 | 3,8 | 0,23 | 0,34 | 0,22 |
|  | 1,5 | 96 | 3,8 | 0,23 | 0,53 | 0,21 |
|  | 2,5 | 90 | 3,8 | 0,23 | 0,36 | 0,24 |
| 6.0 | 0,5 | 94 | 3,3 | 0,20 | 0,24 | 0,25 |
|  | 1,5 | 92 | 3,3 | 0,22 | 0,41 | 0,25 |
|  | 2,5 | 90 | 3,0 | 0,21 | 0,39 | 0,26 |
| 8.0 | 0,5 | 92 | 3,0 | 0,23 | 0,18 | 0,25 |
|  | 1,5 | 80 | 3,0 | 0,23 | 0,18 | 0,25 |
|  | 2,5 | 69 | 2,7 | 0,22 | 0,12 | 0,28 |
| 9.0 | 0,5 | 70 | 2,6 | 0,22 | 0,30 | 0,28 |
|  | 1,5 | 75 | 2,6 | 0,22 | 0,41 | 0,29 |
|  | 2,5 | 65 | 2,6 | 0,22 | 0,23 | 0,30 |
| 10.0 | 0,5 | 50 | 2,4 | 0,23 | 0,16 | 0,31 |
|  | 1,5 | 56 | 2,4 | 0,23 | 0,30 | 0,32 |
|  | 2,5 | 48 | 2,4 | 0,23 | 0,19 | 0,33 |

Кальций гипохлоритімен тотыққан жүгері крахмалының  тұтқырлығы өзгеруі рН  реакциялық ортасына (2-ден  10-ға дейін) және өңдеу ұзақтығына  (0,5 1,5 және  2,5 сағат ) байланысты екенін зерттелген. Тотықтырғыш шығымы -  құрғақ заттарға шаққанда крахмалға 0,5%  бос  хлор болады.  Дайындалған үлгілерде  крахмалға  тән тұтқырлығын, клейстердің салыстырмалы тұтқырлығын, күл мен карбонильды  (-CHO) және карбоксильді  (-COOH) топтар болуын анықтаған

2.5-кестеде деректер бойынша, рН төмен жағдайда, сутегі иондарының каталитикалық әсеріне  қарамастан, полисахарид бөлінуі  рН 9-10 қарағанда баяу өтеді.  Бұл мәндердің  өзгеруі  салыстырмалы тұтқырлық үшін тән, тұтқырлық  үшін рН -10 шамамен рН -2 қарағанда екі есе төмен. Реакцияның ұзақтығы 0,5-тен  2,5 сағат ұлғаюы  тотыққан крахмалдың бұл көрсеткіштері төмендейді. Онда аз мөлшерде функционалды топтар қамтылған:  рН 2-6 болғанда  -COOH  топтар көбірек , -CHO қарағанда,   pH8-10   болған кезде олардың саны бірдей болады.

рН төмен мәні кезде тотыққан  крахмалда -COOH  топтардың саны көп болуы, кальций ионымен әрекеттесу нәтижесі мүмкін, сондай-ақ қышқылдық ортада электролиттік диссоциация солға ығысады.

Кальций иондарды әртүрлі полисахаридтің   -COOH  топтарымен әрекеттесуі нәтижесінде тотыққан крахмал клейстердің құрылысы тұрақталуы мүмкін. Кальций иондардың  -COOH  тобымен  рН 9-10 кезде әрекеттескенде тотыққан крахмалда күлдің мөлшері әлдеқайда жоғарылайды.

Фильтраттарды және шайынды суларды  анализден өткізгенде (2.6-кесте)  құрғақ заттар болуын,олардың  ерітіндіге айналғандығы, сондай-ақ хлордың қалдық мөлшері анықталды. Тәжірибеде фильтраттардағы  және шайынды сулардағы крахмалдың жалпы шығын көрсеткіші  крахмал өңдеу кездегі 2,5 сағат ұзақтықта 1% аспаған. Ең көп шығын pH 2,0 және  10,0, осы жағдайларда полисахарид крахмал молекулалардың деструкция жоғарырақ болуына байланысты. рН-тің  аралық мәнінде шығын 0,23-0,30%  төмендейді.

Кесте 2.6

Реакция кезінде крахмалдың ҚЗ шығымы мен реагенттерді пайдалану дәрежесі

| рН | Фильтрат |  |  | Су |  |  | СL2,% қолдануы | ҚЗ шығымы,% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | мөлшері,мл | ҚЗ,% | CL2,мг/ 100 мл | мөлшері,мл | ҚЗ,% | CL2,мг/ 100 мл |  |  |
| 2 | 590 | 1,61 | 2,4 | 2775 | 0,57 | 1,0 | 99,3 | 0,92 |
| 4 | 490 | 1,71 | 4,2 | 2510 | 0,39 | 1,6 | 99,0 | 0,31 |
| 6 | 495 | 1,15 | 4,4 | 2490 | 0,34 | 1,7 | 99,0 | 0,23 |
| 8 | 480 | 1,10 | 4,6 | 2055 | 0,38 | 2,1 | 99,0 | 0,25 |
| 10 | 506 | 1,51 | 3,5 | 2460 | 0,49 | 1,4 | 99,2 | 0,63 |
| 9,1-8,7 | 495 | 1,12 | 4,4 | 2565 | 0,24 | 1,1 | 99,2 | 0,26 |

Тәжірибеде реагентті қолдану тәсілі (СІ2 бойынша) білінбей ауытқып отырды және рН барлық мәнінде 99% құрады.

Фильтраттарда қышқылдану уақыты 30 мин болған кезде және рН барлық мәнінде хлордың мөлшерінің жоғарылағаны  (4,3 –тен 6,0 м/г мл) анықталды. Тотықтандыру реакциясының уақытын арттырған сайын бос хлордың фильтраттағы мөлшері төмендеген. Бос хлор мөлшерінің фильтратта төмендегені рН 2-мен тәжірибе жасау барысында анықталған.

Тотыққан крахмал клейстерінің салыстырмалы тұтқырлығы рН мәнінің жоғарылауымен төмендеген (2.7 сурет). Тотықтандыру ұзақтығы 1,5 және  2 сағат аралығында оның қорытындылары ұқсас болған.

Сурет-2.7. Кальций гипохлоридімен тотыққан крахмал клейстерінің салыстырмалы тығыздықтың, өңдеу кезіндегі (1-1,5 сағ), (2-2,5 сағ) pH  тәуелділігі

Тотыққан крахмалда корбонильді тобының мөлшері рН-қа және өңдеу ұзақтығына тәуелсіз аз аралықта ауытқып тұрған. Өңдеу уақытын арттырған кезде карбонильді топтарының мөлшерінің төмендеуі рН 2 болған кезде анықталған, ол –СНО тобынан –СООН тобына дейінгі аралықағы тотықтандыру реакциясының өтуімен түсіндіріледі. Соңғыларының мөлшері реакция уақытының 1,5 сағатта созылуынан тотыққан крахмалда жоғарылады. Кейінгі өңдеу уақыттарын арттырған кезде –СООН тобы мөлшері төмендеген, ол кальции иондарымен әрекеттесу нәтижесі болып табылады. Бұл болжам тотыққан крахмал күлділігінің көрсеткіші рН 2 кезінде  0,24-0,25% бен рН 10 кезінде 0,31-0,33% аралығында өсуімен дәлелденеді (сурет 2.8)

Сурет-2.8 Кальций гипохлоридімен тотыққан крахмалдың өңдеу кезіндегі 0,5 сағат (1) және 2,5 сағ (2) рН ортаға байланысты күлділіктің өзгеруі

Кальций гипохлориті тотыққан крахмал ағымының қасиеттеріне әсерін зерттеу кезінде оның мөлшері рН 2.0 сақтай отырып, 1% ҚЗ  крахмал өзгертілді. Процестің ұзақтығы 60 мин уақыт аралығында болды. Сұйық фазаны талдау кезінде,  барлық дерлік белсенді хлордың жұмсалатынын көрсетті.

Экспериментте алынған сүзіндіні жуу талданды, нәтижесінде құрғақ денелердің крахмал тозу өнімі бар болуы. Тотыққан крахмалдың мөлшерін анықтау үшін - СНО және -СООН топтарының және 3% пасталарды 200С-де Гепплердің вискозиметрімен  тұтқырлығы өлшенеді.  Сондай-ақ, 4% пасталардың ашықтығы, су сақтау қасиеті мен 500С-де ерігіштігі бағаланды. Жүгері крахмалы мен амилопектиннің шартты үлгілерімен құрылымы және қасиеттерін өзгерту кальций гипохлориді ағынының жылдамдығына байланысты.

Сынақ нәтижесі бойынша, температура жоғарылаған сайын ҚЗ крахмалының сұйық фазасы айналымы біршама өседі, толығырақ гипохлорит қолданылады, шамалы мазмұны  өседі - СНО және -СООН топтарының хлор аз көлемде жұмыс орнына бөлінеді.

Суды сақтау қабілетіне байланысты тотыққан крахмалдан( 55…850C)   суспензия температурасы, бастапқы крахмалдан азырақ. Бұл әсіресе 75…850C температура аралығында байқалады, бұл - СНО және -СООН топтарының реакцияның кальций ионымен түсіндіріледі.

Кесте 2.7

Тотыққан крахмалдың кей-бір қасиеттеріне кальций гипохлорид шығынының әсері

| Гипохлорид шығымы,% крахмал ҚЗ шаққанда | Тұтқырлық, мл/г | Топ құрамы,мг/г |  |  | Клейстер мөлдірлігі % | Су ұстау қасиеті г/г | Ерігіштігі (500С),% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | -CHO |  | -COOH |  |  |  |
| амилопектинді жүгері крахмал |  |  |  |  |  |  |  |
| 0,0 | 195 | 0,08 | 0,05 |  | 0,3 | 1,60 | 0,26 |
| 0,10 | 116 | 0,23 | 0,44 |  | 28,0 | 2,20 | 0,10 |
| 0,25 | 100 | 0,24 | 0,51 |  | 26,3 | 2,22 | 0,41 |
| 0,50 | 91 | 0,28 | 0,54 |  | 24,4 | 2,26 | 0,72 |
| 0,75 | 82 | 0,34 | 0,82 |  | 23,3 | 2,30 | 1,53 |
| 1,00 | 77 | 0,45 | 1,04 |  | 22,0 | 2,30 | 2,10 |
| жүгері крахмалы |  |  |  |  |  |  |  |
| 0,0 | 149 | 0,06 | 0,05 |  | 0,6 | 2,44 | 0,82 |
| 0,10 | 155 | 0,23 | 0,39 |  | 21,6 | 2,36 | 0,28 |
| 0,25 | 148 | 0,26 | 0,51 |  | 18,1 | 2,12 | 0,30 |
| 0,50 | 140 | 0,28 | 0,59 |  | 16,3 | 1,93 | 0,29 |
| 0,75 | 135 | 0,29 | 0,68 |  | 14,6 | 1,82 | 0,31 |
| 1,00 | 131 | 0,47 | 0,76 |  | 13,3 | 1,75 | 0,31 |

Крахмал спектрін талдау нәтижесінде,  тотыққан гипохлорит кальций бастапқы крахмалмен салыстырғанда, бұл молекулааралық өзара іс-қимыл салыстырмалы пайда көрсетеді.

Рентген құрылымдық талдау нәтижесі бойынша, бастапқы крахмал, кальций гипохлориті тотыққан крахмалдың салыстырмалы дәрежесі, кристалды жеке астықты крахмалға қарағанда жоғары көрсеткіштері анықталады.

Йод крахмал кешендері азаяды, кальций гипохлориті оптикалық тығыздық крахмал тотығады.

Сурет-2.9. Кальций гипохлоридімен тотыққан жүгері крахмалының (2) және бастапқы түрдегі (1) крахмалдардың рентгенограммасы

Крахмалдың кальций гипохлоридпен қышқылдануы процесін дәлелдеу мақсатында 25,35 және 45℃ -та модифицирленген крахмалдың үлгісі дайындалады.

Кесте 2.8

Реакция температурасына байланысты тотыққан крахмалдың қасиеттеріне, тотыққан топтардың мөлшері мен тұтқырлығының өзгеруі

| Температура,0С | 2%- клейстерінің шартты тұтқырлыңы 250С | Топ құрамы, мг/г |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | -СНО | -СООН |
| 25 | 2,6 | 0,14 | 0,18 |
| 35 | 3,3 | 0,16 | 0,22 |
| 45 | 3,9 | 0,20 | 0,28 |

2.8 кестенің мәліметі бойынша крахмалдың кальций гипохлоридпен қышқылдануы  кезінде өзгерістер болады, натрий гипохлоридпен қыщқылдануы кезінде болатын өзгеріске ұқсас. Қышқылдаушы шығымның артуы жүгері крахмалының өзгеруіне байқалмайды, ал амилопектинде байқалады. 2 крахмалдың құрамындағы –СНО және –СООН топтарының және клейстердің түссізденуі үлкейгені байқалды. Қышқылданған амилопектинді крахмалдың  суға төзімділігі қабілеті артады, бастапқы крахмалда азаяды. Бұл көрсеткіштердің барлығы гидролизденген крахмалды алғандағы көрсеткіштерден төмен, қышқылмен гидролизденген технологиядан қышқылданған крахмалдың технологиясы артық болғандығын  көрсетеді. Бірақ модифицирленген  крахмалдың түрлері әрдайым ауыстыруға келмейді.

Кәдімгі жүгерінің және амилопектинді айырмашылықтың бөлінуі қасиеттері полисахаридтердің әртүрлігімен ғана емес және де тізбектердің реттеуімен , қоспалардың бар болуымен анықталады.  Алдында айтып келгендей рН-тың мөлшері 2 болғанда полисахаридтердің  деструкциясы  рН 10 болғанға қарағанда жылдам болады. Бұл  крахмалдың клейстер тұтқырлығының нәтижесін нақтылайды, рН-тың әртүрлі мағыналары (Гепплер вискозометрмен өлшенеді, 20℃), активті реагент хлордың шығымы 0,5%, реакцияның ұзақтығы 30 мин.

Кесте 2.9

Әр түрлі pH  көрсеткіштерінде тотыққан крахмалдың клейстер тұтқырлығы, -СНО, -СООН топтарының құрамы мен күлділігінің өзгеруі

| рН суспензия | Тұтқырлық |  | Топ құрамы,мг/г |  | Күл ,% ҚЗ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | мінездемелік,мл/г | шартты | -СНО | -СООН |  |
| 2 | 4 | 6 | 8 | 9 | 10 |
| 110 | 100 | 94 | 92 | 70 | 50 |
| 4,7 | 3,8 | 3,3 | 3,0 | 2,6 | 2,4 |
| 0,28 | 0,23 | 0,20 | 0,23 | 0,23 | 0,23 |
| 0,45 | 0,34 | 0,24 | 0,18 | 0,30 | 0,16 |
| 0,24 | 0,22 | 0,25 | 0,25 | 0,28 | 0,31 |

рН ортаның артуы бірдей басқа жағдайларда сақталуы клейстердің тұтқырлығы біршама төмендеуі белгілі. Крахмалдың рН 10 қышқылдануы клейстердің тұтқырлығы кішкентай, одан кейін рН 9 дайындалған крахмалдың клейстері. рН-тың бұндай мағынасы бір гипохлорит кальций қосқанға байланысты болады, яғни, оны реттеу  үшін басқа реагенттерді қосылуды қажет етпейді. Қышқылданған крахмалдың құрамында аз мөлшерде –СНО және –СООН топтары болады.

Крахмалды кальций гипохлоридпен қышқылдануы модифицирленген крахмалды  алудағы жай тәсіл болып табылады. Оны текстильді өнеркәсіпте шлихтаның сақтау тұрақтылығын арттыру үшін қолданады. Оны қағаздың беткі қабатын жабыстыру үшін қолданылуы мүмкін. Бұл жағдайларда крахмалды қышқылданғаннан кейін  жууды қажет етпейді. Күлділіктің біршама артуы  қышқылданғаннан және жуғаннан кейін тамақ өндірісінде қолдануға әсер етпейді.

ҒЗИ-та қарабидай крахмалды гипохлорид кальциймен қышқылдануы арқылы алуды зерттеген 40%-ды крахмалдың суспензиясына 10%-ды гипохлорид кальцийді енгізеді(шығымы 0,5% активті хлор ҚЗ суспензиясына), 45℃-та ұстап 60 мин араластырады суспензияның рН 0,8 . модифицирленген крахмалды фильтрлейді, жуады, кептіреді және анализдейді.

Салыстыру үшін міндетті тұтқырланған қарабидай клейстердің және жүгері крахмалдың көрсеткіштерін концентрацияларына байланысты салыстырады 2.10 сурет.

Сурет-2.10. Бастапқы және тотыққан крахмал клейстер ерітінділерінің шартты тұтқырлықтың концентрациясына байланысты өзгеруі: 1-бастапқы қара бидайдың крахмалы; 2-тотыққан қара бидай крахмалы; 3-бастапқы жүгері крахмалы; 4-тотыққан жүгері крахмалы.

Анализдің нәтижелері бойынша клейстердің тұтқырлығы концентрацияның арттыруынан кейін өседі, қарабидай және жүгері крахмалдың қисықтардың өзгеруі бірдей. Бұл көрсеткіштердің мағыналары бір-біріне жақын, көбінесе  клейстердің концентрациясы төмен болғанда. 2 крахмалдың қышқылдануы кезінде клейстердің тұтқырлықтары төмендейді, көбінесе қарабидай крахмалда байқалады. Бұл өзгеріс концентрация 3% болғанда өзгеше білінеді. Клейстердің концентрациясы 5% немесе одан жоғары болса қышқылданған жүгері крахмалы өте қою болды және В 3-4 вискозиметрден аққан жоқ, сол кездегі 7% қарабидай крахмалы жоғары аққыштығымен ерекшеленеді.

Бұндай қасиеттермен қышқылданған крахмалды текстильді және қағаз жасау өндірісінде, концентрациясы жоғары крахмалды тамақ өндірісінде қолданылады.

III- ТАРАУ

БӨРТІНГЕН КРАХМАЛДАР МЕН КРАХМАЛ ӨНІМДЕРІ

Бұл топқа ылғалтермиялық және ылғалтермомеханикалық (экструзия әдісі) өңдеуден өтіп, бөрту қабілеті жоғары болған және толығымен немесе орташа суық суда ери алатын крахмал және крахмалөнімдері жатады.

Бөртінген крахмалдың қасиеті шикізатына, клейстеризация және құрғату жағдайларына байланысты болады. Өзгертуге бағытталған  крахмал және құрамында крахмалы бар материалдардың кей бір қасиеттері алдын ала химиялық реагенттермен, ылғалтермиялық немесе экструзиялық жолдармен өңделеді.

Бөртінген крахмалдарды тамақ өндірісінде қайнатуды керек етпейтін өнімдерді (крем, өсімдік салындысы, балмұздақ, ет өндірісінде қолданылатын жартылай дайын өнімдер) өңдеу үшін қолданады. Сонымен қоса оларды басқа да техникалық мұқтаждарға пайдаланады.

3.1 БӨРТІНГЕН КРАХМАЛДАР

Крахмал капиллярлы-кеуекті денелерге жатады. Олардың ылғал ұстағыш қабілеті байланыстың энергия мөлшеріне қарай үш түрге бөледі: бос байланыс, химиялық, адсорбциялық және капиллярлы күштермен байланысқан, химиялық бөгеуленген байланыстар. Крахмалдың клейстеризациясы кезінде бос ылғалдар байланған, химиялық, адсорбциялық күштермен байланыстарға өтеді. Осы ылғалды буландыру үшін, буды бос ылғалға айналдыруға қарағанда көп энергия жұмсалады, сондықтан да клейстерді кептірудің алдында оны жұқа қабатты құрылымға айналдырады.

Кей-бір бөртінген крахмалдар өндірісте кең көлемде қолданылады, мысалы оның сулы суспензиясын алдын ала дайындалған клейстеризациясымен және соңынан клейстерді булы барабанды вальцты кептіргіштерде жұқа қабатпен кептірілген түрлері.

Вальц құрғатқышының негізгі жұмыс бөлігі ретінде- бір немесе екі толық айналмалы барабан болып табылады (3.1 сурет), оның үстіңгі бетін бумен немесе басқа да жылу тасымалдағышпен жылытады. Вальцқа жұқа қабатпен жағылған крахмал клейстері барабанның бір толық емес айналымы кезінде ақ кебеді, кепкен құрғақ қабықшаны арнайы пышақтармен шешіп алады. Түтікпен-1 жылуды  барабанға -2 жеткізеді. Бу конденсатқа айналып, барабанның цилиндрлік торларға 130-180 С  ͦ жылуды береді. Конденсат оның төменгі жағында жиналып кептіргіш қондырғысынан үздіксіз иелген түтікпен-3 шығарылып отырады.

Сурет -3.1. Вальцты кептіргіш барабанының сызба нұсқасы.

1-буға арналған құбыр; 2-барабан; 3-конденсатты шығаруға арналған құбыр

Өндірісте шығарылатын крахмал клейстерін құрғатқыш  вальцты қондырғылар клейстер қабатының барабанға жағылу тәсілімен өзгешеленеді.  Негізінен екі вальцты кептіргіштер қолданылады, олардың  барабандарының айналу бағыттары бір біріне бағытталған, сонымен бірге бір барабанды кептіргіштер, оның білікшесі клейстерді барабан бетіне жағып отыратын қондырғы кең орын алуда.

Сурет 3.2. Екі вальцты кептіргіштерде бөртінген крахмалды алу сызба нұсқасы

Екі вальцты кептіргіштерде (сурет 3.2) клейстеризация мен крахмал кебу үрдістері жүреді. Қондырғы келесідей жұмыс істейді. Крахмал суспензиясын реакторда-6 дайындайды, керек болған жағдайда оған реактивтер қосылады. Суспензияны насоспен-5 бір біріне бағытталып айналып тұрған барабандардың-1 арасындағы саңылауға үздіксіз түрде беріп тұрады, мұнда клейстер құрылып оларды жұқа қабатпен жабады. Қабықша пышақтарға - 2 жеткенше толығымен кеуіп, нәзік түрге айналады.  Нәзік қабықшаны пышақтармен түсіріп шнектерге - 3 тасымалдау үшін майдалағышқа жібереді [31].

Вальцты кептіргіштерде өңделген крахмал клейстерінің құрамының өзгеруі негізінен екі үрдістің әрекетімен іске асады:

- жылыту және механикалық кесу кезіндегі полисахарид крахмалдарының гидратирленген молекулаларының декструкциясы;

- кебу кезіндегі механикалық ықпалы мен клейстердің жұқа қабатының дегидратациясының нәтижесінде, крахмал дәндерінің құрылысының өзгеруі (реассоциация).

Клейстерді дайындаған кезде, араластыру, тасымалдау, саңылаудан өткізген кезде, ыстық барабандардың үстінде қабықшаның пайда болған уақытта   механикалық және жылу үрдістерінің әсерінен полисахаридтердің молекулалары декструкцияланады. Құрғақ қабықша түзілген кездегі крахмал полисахаридтер декструкцияларының дәрежесі мен сипаты келесі факторларға байланысты:

Бастапқы суспензияның құрамы мен құрылысына, крахмал түріне, химиялық белсенді заттардың мөлшеріне, клейстеризацияның  жағдайы мен құрғату үрдісіне т.б.

Валцты ыстық барабанды құрғатқыштарда крахмал клейстеризациясы мен клейстерді құрғату үрдістеріне келесілер әсерін тигізеді:

- суспензияның концентрациясы мен оның температурасы;

- крахмал клейстер қабықшасының қалыңдығы;

- барабан қабырғаларын қыздырған кездегі температурасына;

- барабандардың айналу жылдамдығы мен т.б. факторларға.

Вальц барабандарының өнімділігі  мен бөртінген крахмалдың мөлшері барабанға жағылатын клейстер қабықшасының қалыңдығына байланысты, сонымен қатар клейстерді екі вальцті кептіргіштерде құрғатқанда, вальцтардың арасындағы саңылаудың көлемі мен олардың айналу жиілігіне байланысты болады. Барабандардың арасына клейстердің үздіксіз болу үшін, қатаң түрде өлшенген суспензия массасы түсу керек. Ал егер бұл шарт орындалмаса онда қабықша қалыңдығы жұқарып, қондырғының өнімділігі азаяды.

А.Б. Карякин, А.Б. Лукьянов және т.б. ғалымдармен крахмалдың құрғату үрдісіне әр түрлі факторлардың әсер етуін эксперименталды қондырғыларда жүргізді [32]. Бөртінген крахмалды дайындау үрдісі үш кезеңнен құралған. Бірінші сатыда бастапқы 1,5-2,0 сек ішінде крахмал бөртіп, клейстеризацияланып аз мөлшерде ылғал буланады. Екінші сатыда 0,5 сек аралығында крахмал қабықшасының ылғалдылығы тез азаяды (55 тен 15 % дейін). Үшінші сатыда ылғалдың булану жылдамдығы өте тез төмендейді, 1,5 сек  қабықшаның ылғалдығы 8 %, сосын 7-8 сек 4-5 % төмендейді. Осы эксперименттер көрсетіп тұрғандай,  вальцты кептіргіштерде  крахмал қабықшаларының кебуі, барабан қабырғаларының температурасы 120-150 ͦ С жеткенде  5-10 сек аралығында іске асады.

Бөртінген крахмалдардың құрылысына оның бастапқы шикізатының құрамындағы ақуыз бен клетчаткаға байланысты. Егер жүгері крахмалында ақуыз мөлшері көп болса онда онан алынған  бөртінген крахмалдың сапасы өзгереді: оның суда еру қабілеті мен бөріту қасиеттері төмендейді (3.3 сурет). Анализдердің нәтижелері бойынша, егер ақуыз мөлшері 0,6 %  және температураны 40 тан 60 ͦ С дейін жоғарылатса, онда оның еру қабілеті біртекті жоғарылайды, ал осы көрсеткіштер жоғарыласа, онда еру қабілеті де интенсивті жоғарылайды.  Бірінші кептіру сатысында крахмалдағы ақуыз мөлшері 10,9 % дейін болса  еру қабілеті де, температураға байланысты, аздап жоғарлайды. Температура 80 ͦ С жоғары болса, онда крахмалдың еру қабілеті, ақуыз мөлшері төмен крахмалдікіндей болады.

Сурет 3.3 Бастапқы крахмалдың құрамында ақуыз мөлшерінің жүгері крахмалының еру, су ұстау, ісіну қасиеттеріне тәуелділігі

Бөртінген жүгері крахмалының құрамындағы ақуыз мөлшері жоғары болса,  ондағы дисперсияның тұтқырлығы айтарлықтай төмен болады.  Сурет-3.4-те Брабендер амилографта жүргізілген крахмал амилограммасы көрсетілген. Мұнда бастапқы крахмалдың тұтқырлығының өзгеруі және бөртінген крахмалдың құрамындағы ақуызы 10,9 %, 92 ͦ С дейін жылытқан, сосын 80ͦ    С дейін суытқан крахмалдың дисперсиясы 7 % өзгерген.  Егер ақуыздың мөлшері жоғары болса онда бастапқы клейстеризация температурасы  жоғарлайды 85 -95 ͦ С дейін және бастапқыда тұтқырлығы да максималды болып кейіннен көрсеткіші төмендейді.  Бөртінген крахмал дисперсиясының тұтқырлығының жоғарғы көрсеткіштері 25-27ͦ С температурада,  ал максималды көрсеткіші 80-85 ͦ С белгіленген, бұдан  крахмалдың құрылысы рет-ретімен тұрғаны байқалады.

Сурет 3.4  Жүгері крахмалының ақуыз мөлшері, %: бастапқыда – 1-0,6; 2-2,6; 3-6,7; 4-10,9; бөртінгенде: 5-0,6; 6-2,6; 7-6,7; 8-10,9

амилограммасы

Ақуызды заттардың крахмалдың клейстеризация температурасына, ерігіштігіне, бастапқы және бөртінген крахмалдың тұтқырлық дисперсиясына әсер етуін, олардың клейстеризация кезіндегі крахмалдың полисахаридтерімен әрекеттесуімен түсіндіруге болады. Бұндай әрекет ангидроглюкозды бірліктердің гидротациясының төмендеуіне, дәндердің ісіну дәрежесінің өзгеруіне жол береді. Бұндай тәуелділік универсалды емес, және ол тек қана белгілі жүйеге қатысты.

Өңделетін крахмал суспензиясының концентрациясы вальцты кептіргіштердің қуаттылығына байланысты болады. Бұл фактор бір жағынан- суспензияның концентрациясы өскен сайын ылғалдылық мөлшері азаюына, яғни қондырғының өнімділігін арттыруға, екінші жағынан- аз ылғалдылық, клейстерленген крахмалда қарқынды ұсталып тұрады, ол булануға қосымша шығын кетуге жол береді. Бастапқы суспензияда крахмал мөлшері көбейген сайын , қондырғының өнімділігі артады, бірақ бұл жағдайда 1 м2  қыздырылған барабанның бетінде буланатын  ылғалдылық азаяды.

Вальцты кептіргіштің өнімділігі (барабан диаметрі-1200 мм, ұзындығы-3600 мм, бу қысымы-0,35 МПа) барабанның айналу жиілігіне байланысты: айналу жиілігі артқан сайын өнімділігі артады. Ең жоғарғы өнімділік барабанның айналу жиілігі 3 айн/мин болғанда байқалды. Бұл көрсеткіштен асқан сайын қондырғы өнімділігі азаяды, өйткені барабан бетіне жұғылатын клейстер қабықшасының қалыңдығы жұқарады, осыған орай ылғалдылық мөлшері де өзгереді.

Суспензия концентрациясы артқан сайын 35-41 % дейін кептіргіштің өнімділігі де артады. Ылғалдылықтың булану жылдамдығы төмендейді.

Осы зерттеу нәтижелерін ескере отырып, келесідей қорытындыға келуге болады: әр типті вальцті кептіргіштерге өздеріне тән оптималды режимін таңдау керек. Бірдей  жағдайларда (температура, барабан айналу жиілігі)  крахмал суспензиясының концентрациясы жоғарымен (40-42%) жұмыс істеген қолайлы.

Бастапқы концентрациясы әр түрлі  суспензиялардан алынған бөртінген жүгері крахмалының қасиеттері 3.1 кестеде көрсетілген. Бұл зерттеу жұмысы эксперименталды вальц кептіргішінде жүргізілген (вальц ди аметрі- 190 мм, ұзындығы-200 мм, айналу жиілігі-3 айн/мин, бу қысымы-0,45 МПа).

Кесте 3.1

Бастапқы суспензия концентрациясына байланысты бөртінген жүгері крахмалының қасиеттерінің өзгеруі

| Крахмалдың қасиеті | Суспензия концентрациясы ,% |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 5 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 |
| Бөртуі ,см3/г | 18,0 | 15,5 | 14,5 | 13,7 | 13,0 | 11,6 |
| Су ұстау қабілеті,г/г | 10,1 | 9,6 | 9,4 | 8,8 | 8,7 | 7,6 |
| Ерігіштігі ,% | 10,8 | 10,3 | 10,2 | 10,0 | 9,1 | 8,6 |
| 7 %-дық дисперстің тұтқырлығы (Барбендер амилографы) қондырғының шартты бірлігі,t 0С: |  |  |  |  |  |  |
| 25 | 323 | - | 300 | - | 217 | 179 |
| 92 | 522 | - | 525 | - | 522 | 518 |
| 80 | 242 | - | 360 | - | 410 | 425 |
| β-амилаза,% ферменттердің белсенділігімен крахмал клейстерінің дәрежесі, % | 99,2 | 78,0 | 75,0 | 74,0 | 66,5 | 62,3 |

Бастапқа 40-50% концентрациясы суспензиядан алынған бөртінген крахмал суда араласқан кезде  ірі дәнді паста тәрізді жүйе құрайды. Суспензияның концентрациясы артқан сайын ісінуі, ылғал ұстау қабілеті, ерігіштігі, клейстеризация дәрежесі (β-амилозамен), дисперсия тұтқырлығы төмендейді. Алайда егер суспензияны 92 0 С  температурамен өңдеген кезде онда тұтқырлықтың дисперсиясы бірдей көрсеткіштерге жетеді: (518-522 шартты белгі) суспензияның бастапқы концентрациясына байланысты емес. Осы температурада полисахаридтермен құрылған крахмал дәндері мен басқа да ассоцитаттордың толық клейстеризациясы жүреді. Концентрлеген суспензиядан алынған бөртінген крахмалдарды 800 С температураға дейін суытқанда, олардың түтқырлық дисперсиясы жоғары деңгейде сақталады.

Вальцтың температурасына байланысты  12,5 с уақыт аралықта дайындалған бөртінген жүгері крахмалының  қасиеттерінің өзгеруі келесі кестеде 3.2 көрсетілген.

Кесте 3.2

Өңдеу температурасының  бөртінген крахмалдардың қасиеттеріне

әсері

| Крахмалдың қасиеті | Жылыту температурасы,0С |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 100 | 120 | 180 |
| Ерігіштігі ,% | 9,8 | 10,2 | 11,5 |
| Су ұстау қабілеті,г/г | 8,2 | 7,8 | 7,6 |
| Бөртінуі ,см3/г | 16,4 | 15,6 | 15,5 |

Бөртінген крахмалды өңдеу температурасын жоғарылатқан сайын олардың ерігіштігі де артады, ал су ұстау қасиеті мен бөртіну қасиеттері төмендейді. Бұндай өзгерістер полисахаридтер тізбегінің термиялық декструкциясымен (әсіресе 180 0С ) түсіндіріледі.

Бөртінген крахмалдардың қасиеттеріне сонымен қатар бастапқы шикізат та әсерін тигізеді (кесте 3.3) [33].

Кесте 3.3

Әр түрлі шикізат көздерінен алынған бөртінген крахмалдардың қасиеттері

| Бөртінген крахмал | Бөртіну, % | Ерігіштігі, % | Клейстер тұтқырлығы Гепплер вискозиметры, 20⁰С, мПа∙с |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Ісінетін крахмалдың 5 %-дық дисперсиясы |  | 3 %-дық клейстердің бастапқы крахмалдың |
|  |  |  | салқын | 90 °С жылытылған және салқындатылған |  |
| Жәй (жүгері) | 12 | 9,8 | 17 | 47 | 30,0 |
| Амилопектинді (жүгері) | 20 | 13,4 | 470 | 210 | 662 |
| Картопты | 18 | 36,5 | 2840 | 520 | 950 |

Амилопектинді картоптан жасалған бөртінген крахмалдың ісіну қасиеті ең жоғары (кесте 3.3), ал картопты крахмалдың  тұтқырлығы мен ерігіш қасиеттері де   жоғары болады. Концентрациясы ҚЗ 5 % бөртінген жүгері крахмалынын суық сумен араластырғанда дисперсиясы біртекті болмайды. Ол екі қабатқа бөлінеді: жоғарғы- сұйық, таза емес фаза және астыңғы-бөртінген крахмал бөлшектері, олар тек қана суға  сілті қосқан кезде (NaOH  концентрациясы 1 %  аз емес) ғана ериді.	 Бөртінген амилопектин және картоп крахмалының үлгілері суда қабаттарға бөлінбейтін біртекті жүйе құрайды.

Модифицирленген крахмалдың қасиеттеріне, крахмалды кептіргеннен және ұсақталғанан  кейінгі оның физикалық қасиеттері (бөлшектердің өлшемі мен кеуектілігі, кепкен клейстер қабығының қалыңдығы)   де әсер етеді. Егер вальцты кептіргіш қалың, тығыз, дұға тәріздес пленканы алуғы бейімделсе, онда пленканы ұсатып, елегеннен кейін оның бөлшектерінің пішіні - үш өлшемді (ұзындығы, биіктігі, көлемі), яғни кубқа ұқсас болып келеді. Осы бөлшектерді суық суда еріткен кезде олар біртіндеп гидротацияға ұшырап, тұтқырлығы төмен пасто тәріздес болып қалады. Үш өлшемді бөртінген крахмалды суда араластырғанда (регидротация) қалың, дән тәрізді пасталы зат құрайды, бұларды тағамдық және техникалық мұқтаждарға да пайдалануға келмейді. Бөлшектердің  бұндай қасиеттері полисахарид тізбегінің жоғарғы молекулярлық дәрежесінің реассоциясымен түсіндіріледі. Бұлардың қасиеттері бастапқы крахмалдардың қасиеттерінен айқын ерекшеленеді.

Суспензияның бастапқы концентрациясын төмендеткенде немесе барабанды, вальц кептіргіштің айналу жылдамдығын азайтқанда пайда болған құрғақ пленкалардың пішіні - жұқа қауыз тәрізді, екі өлшемді болады.

Осы кезде, полисахарид тізбегінің реассоциация үрдісі қысқа уақытта өтеді. Өнімді суық суда араластырған кезде, өнім суды тез арада жұтып, нәзік, жылтыр паста құрайды; егер осы уақытта өнімді суда жақсы араластырмаса онда түйіршіктер пайда болуы мүмкін.

Бөртінген крахмалды сумен араласқан реакцияны –гетерогендіге жатқызуға болады, яғни қатты және сұйық фазаның бөлінген жерінде өтеді. Қатты фаза бетінің ауданының мөлшері (бөлшектердің ауданы мен кеуектіліг) осы реакцияға ықпалын тигізеді. Балғалы ұсатқыштарда майдаланған бөртінген жүгері крахмалының өлшемдерінің қасиеттері 3.4 кестеде көрсетілген.

3.4 Кесте

Бөртінген жүгері крахмалының майдалау дәрежесіне байланысты қасиеттері

| Елек арқылы өткен фракциясының сипаттамасы, мм | Фракциясының шығымы, % | Ісінуі,смᶟ/г | Ерігіштігі, % | 3 %-дық сілтілі дисперсиясының тұтқырлығы, мПа∙с |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 100х100 | 9,0 | 27,4 | 16,0 | 96 |
| 500х500 | 48,5 | 28,4 | 19,2 | 78 |
| 250х250 | 10,3 | 29,8 | 19,2 | 79 |
| 165х165 | 21,5 | 29,8 | 22,7 | 72 |
| 110х110 | 6,0 | 30,0 | 23,4 | 36 |
| 90х90 | 3,0 | 31,1 | 25,9 | 37 |

3.4 кестеде көрсетілгендей модифицирленген крахмалдың майдалау дәрежесін артқан сайын, оның ерімеген бөртіну гранул бөлшектері артады.

Механикалық майдалау бөлшектердің негізгі құрылысын бұзбайды, су молекулалары бөлшектерге және көлемге  жеңіл өтуге мүмкіндік береді. Бөртінген крахмал бөлшектерінің гранулалары майда болған сайын, оның суда еру қабілеті  артады және  сілтілік дисперсиясының тұтқырлығы азаяды. Бұндай өзгерістер крахмалды майдалаған кезде оның полимерлі тізбегінің механикалық декструкциясымен түсіндіріледі.  Амилопектинді бөртінген крахмалдың майдалау дәрежесі төмендеген сайын оның тұтқырлығы жоғарылайды (3.5 сурет).

3.5 Сурет. Бөртінген жәй  амилопектинді және фосфатты амилопектинді крахмалдардың бөлшектердің өлшемінің тұтқырлық дисперсиясына (өлшемдері: 1-110 мкм; 2-110-160 мкм; 3-160-200 мкм; 4-200-500 мкм; 5-500 мкм) әсері

Бөртінген крахмалдардың қасиеттерін алдын ала өңдеу кезіндегі пайдаланған химиялық реагенттерге  байланысты өзгертуге болады. Бұндай реакцияларға, декструкцияны келтіретін немесе керісінше крахмалды қосатын қосылыстарды пайдалануға болады. Осы химиялық реагенттерді вальцты кептіргіштердің алдында суспензияға қосады [34].

Крахмал өнімдерінің негізгі шикізат көзі ретінде алдын-ала өңделген- модифицирленген крахмалды пайдалануға болады.  Әр-түрлі пайдаланатын химиялық реагенттерге байланысты қағаз, тағам өндірісінде және крахмал реагенті ретінде мұнай мен газ өндірістері  қолданылатын бөртінген крахмалдарды өндіреді. Балмұздақ және құрғақ қоспалар өндірісінде, тотыққан картоп крахмалы мен метилцеллюлозаны пайдаланып жасалған бөртінген крахмалды кең көлемде қолданады [35].

Фосфаттар қосып жасалған бөртінген амилопектинді крахмалдардың сулы клейстерлерінің тұтқырлығы осы қоспаларсыз дайындаған крахмалдардың тұтқырлығынан әлде қайда жоғары болады. Осы екі жағдайларда,  крахмалды сақтау мерзімін ұзартқан сайын  олардың тұтқырлығы төмендейді (3.6 сурет).

3.6 Сурет. Сақтау уақытының бөртінген амилопектинді крахмал тұтқырлығына әсері, 1-қоспасыз алынған; 2-фосфатты қоспамен алынған.

Бөртінген амилопектинді крахмалдардың тұтқырлығына сонымен қатар оны араластыру уақыты да әсерін тигізеді, яғни әр түрлі қоспалармен жасалған крахмалдың араластыру уақытын ұзартқан сайын оның тұтқырлығы кемиді.

3.7 Сурет. Бөртінген амилопектинді крахмалдың ҚЗ 6,5% тұтқырлық дисперсиясының температураға байланысты өзгеруі (Брабендер амилографында қыздырғанда)

1-қоспасыз; 2-3,5 % аммони көмірқышқылымен; 3-30% крахмал сірнесімен; 4-фосфаттармен; 5-бастапқы крахмал суспензиясының концентрациясымен -3,3% (үлгі)

3.7 суретте бөртінген амилопектинді крахмал клейстерінің қасиеттері көрсетілген, бұл крахмалдар әр-түрлі қоспалар қосып жасалынған (амилограф Брабендермен бағаланған).

Сонымен қоса амилограммаларда зерттеу жұмыстары жүргізілген, онда бастапқы және соңғы амилопектинді (әр-түрлі қоспаларды пайдаланып және қоспаларсыз жасалған) крахмалдың дисперсия тұтқырлығының уақытқа байланысты өзгеруі көрсетілген, температура тұрақты 25 0С.

Зерттеулердің нәтижелері бөртінген фосфатты крахмалдың тұтқырлығы бастапқы крахмалдың тұтқырлығымен бірдей. Көмірқышқыл аммони және крахмал сірнелерін қосқан үлгілерде бұл көрсеткіш төмендейді. Сонымен қоса крахмал сірнесін қосқан крахмалда тәтті дәмге ие болады және одан жасалған өнімдерде оның сақтау уақыты созылады. Ал бұндай крахмалдың тұтқырлығы, өңдеу уақыты мен температураға байланысты, қоспаларсыз дайындалған крахмалдардың тұтқылығымен бірдей болады. Қоспалармен дайындалған крахмал суспензиясын кептіру үрдісі жақсы өтті. Бөртінген крахмалдың үлгілерін суда еріткен кезде судың түсі біртекті және консистенциясы  нәзік болғанын көрсетті.

Құрғатудың алдында суспензияға крахмал сірнесін, көмірқышқыл аммони, тағамдық тұзды, фосфаттардың қоспаларын қосқан кезде дайын өнімнің сапалық көрсеткіштері (тұтқырлығы, консистенциясы, дәмі, иісі т.б.) артты.

Соңғы крахмал суспензиясына қосылған қанттар, оның құрылысын ыдыратып, крахмал дәндеріне судың оңай сінуіне мүмкіндік береді, нәтижесінде олардың көлемдері ұлғаяды.

Жоғарыда көрсетіліп кеткен қоспаларды қосып жасалған бөртінген амилопектинді крахмалды пайдаланған кезде, термиялық өңдеу кезңнде бастапқы 20-25 мин ерітінділерінің тұтқырлығы төмендеп,  әрі қарай олардың тұрақты болатынын еске ұстау қажет. Жылытылған және тез суытылған бөртінген амилопектинді крахмал клейстері бастапқы уақытта біртіндеп тұтқырлығын төмендетеді.

Германияда тағамдық крахмалдарға әр-түрлі қоспаларды қосады және жүгері мен картоп крахмалдарын бір-бірімен араластырады. Осы жерде сонымен қоса, суспензияны өңдеудің алдында оларға қантты заттар, қопсытқыштар және т.б. қоспаларды қосады.

АҚШ-та вальцты кептіргіштерде жүгері мен тапиокты крахмалды араластырып, нәтижесінде дайын өнімнің дәмі, иісі мен консистенциясы жақсарады.

Құрғақ қоспалар тұтынушыларда үлкен сұранысқа ие, сондықтан да осы өнімдерді асханаларда, ресторандарда және басқа да тағамдық орындарда оларды жақсы қолданады. Олардың құрамында бөртінген крахмалдар мен қант, құрғақ сүт және дәм берушілер болады. Осындай  құрғақ қоспалардан дайын өнім алу өте ыңғайлы және көп уақыт жұмсамайды.

Батыс Европа мен АҚШ-та бөртінген крахмалдар негізінде жасалған құрғақ қоспалар кең көлемде шығарылады. Бөртінген жүгері, табиғи, амилопектинді, тапиококты, картоп крахмалдары  негізінде жасалған пудингтер  үлкен сұранысқа ие. Жүгері амилопектинді және тапиококты крахмалдарды пайдаланып жасалған өнімдердің тұтынушылық сапалық көрсеткіштері жақсы болады.

3.2 ЭКСТРУЗИЯЛАНҒАН КРАХМАЛ ЖӘНЕ  КРАХМАЛ ӨНІМДЕРІ

Бөрткен (ісінген) крахмал және  крахмал өнімдері  термопластикалық экструзия  әдісімен жасалынады. Тәжірибе  көрсеткендей, бұл  саналуан тамақ өнімдерін ылғалдытермомеханикалық өңдеудің  тиімді және  жаңа технологиялық әдісі  болып табылады. Бұл әдісті  қолдану арқылы  тез дайындалатын және  суық сумен араластырған кезде  бөртетеін -  балалар қоспасының, дайын астық таңғы астарының, тіске басарлардың, езбе тәрізді  сорпалардыцң, ақуыз мөлшері  жоғары  өнімдердің, модифицияланған крахмал және  крахмал сияқты өнімдерінің  өндірісі арзандады және  олардың  ассортименті  кеңіді. Өсімдіктекті  және  жануартекті  өнімдерді  соның ішінде  крахмалы  бар өнімдерді  экструзиялық өңдеген кезде олардың  тағамдық құрамы  оптимизацияланады, сіңімділігі артады , дәмдәі қасиеттері  жақсарады, оларды тез дайын болуы қамтамасыз етіледі [34].

Экструзиялық технологияның  дамуына, оның  теориялық және  аспектілерінің, арнайы  жабдықтарды  конструкциялау мен өндіруге, экструдаттардың ассортиментін кеңейтуге соңғы  он  жылда  Ресейде және шет елдерде  үлкен көңіл бөлінуде.

Крахмал және крахмал бары  өнімдерді  экструзиялау әдісі негізі үш топқа бөлінеді [35]:

- Мұздай қалыптау;

- Қайнатып экструзиялау;

- Жоғары  температурада қысқа уақытта экструзиялау (ЖТҚУЭ).

Мұздай  қалыптай кезінде ылғалдылығы 25-35 %  бастапқы материалдың  физико-химиялық қасиеті оны экструдердің жұмысшы камерасы бойымен жылжытқан кезде адздап өзгеріске  ұшырайды және қажетті  құрылым мен  пішіндегі  экструдер түзіледі. Материалды  өңдеудің  температурасы  90 ͦ С –тан аспайды. Бұл әдіс кондитер, макарон, нан және  тағыда  басқа  өнімдер өндірісінде  қолданылады.

Екінші  әдіс бойынша  (қайнытп экструзиялау) шикізаттың  құрғақ ингредиенттері судың белгілі  бір мөлшерімен араластырылады және экструдерге келіп түседі, өңделетін массаның ылғалдылығы 24-30% болады, олар бір мезетте механикалық және температурасы 130 -140  ͦ С  және қалыптау алдында 90 - 95 ͦ С-ға дейін салқындатылады. Алынған өнім (экструдат) көлем мен пластикалықтың аздап атруымен сипатталады. Қолдану мақсатына байланысты  экструдат кептірілуі немесе  қуырылуы мүмкін.

Жоғары температурада  қықса уақыт бойында экструзия кезінде шикізаттың ылғалдылығы 14-20 %  аралығында болады,  бір мезетте түрліше механикалық әсер мен жылулық  (150 ... 200  ͦ С)  әсерге ие болады, механикалық  энергияның белгілі бір бөлігі экструдердің жұмысшы органына өтеді. Экструзия  шикізат биополимерлерінің деструкциясына, құрылы мен қасиетінінің өзгеруіне алып келеді. Мұндай өңдеуді жылудың реттеліп отыратын ағыны арқылы  жүргізеді.

Экструдаттар өңндіру  үшін конструкциясы  түрліше болатын қондырғыларды  қолданады. Оларға  қойылатын басты талап  жұмыс ресурсының жоғары болуы және  жұмысшы органдардың  сенімділігі. Технологиялық процесстер мәні  бойынша  экструдер – бұл миниатюралық үздіксіз әрекетті  химиялыө реактор болып саналады.

Химия және  тамақ өнеркәсібінде  экструзиялық техникаларды  қолдану  олардың мынадай артықшылықтарына негізделген: өңдеудің  қысқалығы және қарапайымдылығы, энергия сиымдылықтың төмен болуы, қондырғының  өнімділігінің жоғары болуы, технологиялық процесстерді толығымен механизациялау және автоматизациялау.

Тамақ өнеркәсібінде  бір  және екі шнекті экструдерлер қолданылады. Олардың негізгі  жұмысшы органдары  корпус пен шнек. Бір шнекті  экструдерлер арасында  бес түрлі жұмысшы элементті, ал   екі шнекті  экструдерлер арасында  екі өздігінен тазаланбайтын және  төрт өздігінен тазаланатын жүйесі  болады [36, 37].

Бір шнекті  экструдерлер тамақ өнімдерін жасау үшін де (макарон және  кондитер өнімдері, астық негізіндегі  тіске басарлар және т.б) және де  түрлі  жем-шөптерді  дайындау  үшінде  қолданылады. Шикізатқа әсер етілетін күштің  мөлшері (төмен, орташа,  жоғары) осы  қондырғылардың түріне және  олардың  қолдану аясына байланысты  болады. Олардың  біріншісі  макарон және  кондитер өнімдерін өндіруге; екіншісі  крахмалдың клейстеризациясына және өсімдіктекті ақуызды  құрылымдауға; үшіншісі  - макрокеуекті құрылымды  экструдер алуға арналған.

АҚЩ-ты крахмалды –патокалы  өндірісорындарында  крахмал өнімдері мен  құрғақ таңғы асты  өндіруге арналған экструдерлерді  эксплутациялайды. Араластырғышта крахмал, май және  басқада  өнімнің  құрамына  кіретін қоспаларды араластырады және  оларды  экструдер жоғары  жағында  орналасқан виброқоректендіргішке бағыттайды. Қайнатқыш экструдер корпусы  көп секциялы, бес бөліктен тұрады. Шнек – қуысты болады, ұзындығы 1,5 м аспайды. Оның ішкі кеңістігі және  экструдер корпусының әр секциясында  қоспаны өңдеу процессі кезінде  температураны реттеп отыруға арналған су мен бу  өткізгіші  болады. Экстудер шығатын жерде кері қысым тудыратын, дюза бар. Қайнатылған масса  (экструдат)  қайнатқыш қондырғыдан қысыммен қалыптаушы экструдерге келіп түседі, бұл жерде ол салқындатылып, пішінделеді. Өнімді салқындату үшін экструдер корпусы су жейдешесімен жабдықталған, ал 67 мин -1  жиілікпен айналатын шнек толық салқындатылатын білікке ие. Матрицадан шыққан экструдатты 300-1600 мин-1 жиілікпен айналатын пышақпен кеседі.

70 және  95 ͦ С температурада  экструдирлеген кезде астық крахмалының  (А –типті) кристаллды бөлігінің құрылымы  өзгереді : рентнег спектірінде  сипаттамалы пик өзгереді. 135  ͦ С жаңа құрылым пайда болады, бутоно-амилозалы кешені бар пик келесі пикпен сай келеді. Өңдеудің 185-225  ͦ С рентген спектірінде  үш пик байқалады, ол Е-типті  экструзияға тән. Соңғы тұрақсыз және  экструдаттың  ылғалдылығын 30 % ке көтерген кезде V – типті  құрылымға өтеді. Құрылымның  тұрақсыз болуы экструдатта амилазаның  әсеріне тұрақты амилоза мен май  қышқылдарының  кешенінің  болуымен негізделген. Өңдеудің температурасының артуымен крахмалдың  ферментативтілі артады.

Амилопектнді крахмалды  70- 225 ͦ С температура  интервалында  экструзиялық өңдеген кезде астықтың  құрылымы  экструдатта жаңа реттелген құрылым пайда болмай тұрып бұзылады. Сонымен қатар, рентгенограммада амилоза мен май  қышқылдарының кешінінің болуы салдарынан  пиктер пайда болады.

К. Мерсье  [32-34] зерттеулерінде  ақтүйнек  крахмалын экструзиялаған кезде  жүретін бірқатар өзгерістер ашылған, алайда  балық кешеннің  өзара әсерлері мен оларды өңдеудің шарттары  келтірілмеген.

Тез дайындалатын тамақ өнеркәсібі  индустриясындағы  құрамында  крахмалы  бар материалдарды  өңдеудің экструзиялық әдісінің тәжірибеде қолданылуын О.Б.Смит зерттеген.

Экструзияланған өнімдердің  қасиеттеріне бастапқы шикізаттар сапасы, әсіресе крахмалы бар  компоненттер әсер етеді. Жүгеріден жасалған жарманы европалық өндірісорындарында (ФГР, Франция)  өңдеген кезде  америкалық өнімдерге қарағнда  көлі үлкен өнім алады; сондай-ақ олардың органолептикалық қасиеттерінде де  өзгерістер болады.

Тәжірибе  нәтижелері көрсеткендей майдаланған ақ бидай мен қара бидай экструдаттарының амилолиттік белсенділігі төмендетілген. Бұл  шикізаттарды  жоғары  температурада  қысқа  уақыт көлемінде экструзиялық  өңдеу  ақуызды  заттардың  денатурациясына, ферменттердің инактивациясына  және  астық материалының  биологиялық белсенділігінің  эоғалуына алып келеді. Матрица саңылауын, ылғалдылықты және  өңделетін материалдар мөлшерін арттыра  отырып, яғни қозғалты  күшін азайта отырып, ферменттердің инактивациясы төмендейді.

Экструзия әдісі арқылы  алынған амилопектинді крахмал тамақ өнімдерінің  компоненті ретінде  қолданылудың тиімділігі  анықталған. Бұл крахмалды  30-55 %  мөлшерніде  қоспаға қосып,  түрлі  заттар алу (ақуызды заттар, құрғақ ақтүйнек, көкөністерден жасалған ұнтақ, ірімшік және т.б)  кезінде термиялық өңдеуден өткізген.

Күріш және жүгері жармасын, майсыз соя ұны мен мақта дәнін, арахис және т.б.  материалдарын экструзиялық әдісті  қолдана отырып тамақ өнімдерін алудың  процессі  зерттелінген. Тәжірибеде шнек  диаметрі 3,7 см және оның  ұзындығының диаметрге  қатынасы 18:1; 13:1; 8:1 болатын эксперименттік  экструдер қолданылған. Бұл экструдер конструкциясына  корпуспен үш секциялы (екі секциясы алмалы-салмалы)  шнек кіреді. Шнектің айналымы  30 дан 160 мин-1 –ға дейін аралықт, шикізаттың  экструдерге келу уақыты айналу жиілігі мен шнек ұзындығына  байланысты  5-6 секунттан 46 секунтқа дейін аралықта болады. Экструдер корпус жейдешесіндегі  температура бірінші секцияда  126 ͦ С-ты, ал екінші секцияда  160 ͦС-ты  құрайды; экструдедің  қалыптайтын дюзасының  диаметрі 5мм тең. Дюзадан экструдат шыққан кезде  диаметрі 8 мм-ге дейін артады. Күріш жармасы және басқада  компоненттеі  бар өнімдер жақсы дәм мен иіске ие болған; тәжірибе баысчында  матрицаларының саңылауы үлкен экструдердің қозғалысты  үдетуге әсері аз болды.

Жүгері астығын, сояны, натрий казеинатын және тотыққан ақтүйнек крахмалы қоспаларын экструзиялық әдіс көмегімен өңдеу арқылы  тамақ өнімдерін дайандау  процессі  жасалған. Өнімді  ылғалдылығы  10 %  болғанша  кептіріп, содан соң  193-199    ͦ С  температурада  өсімдік майында  6-10 сек бойына  қуырған кезде, оның көлемі  5-6 есе артқан. Дайын өнімнің калориясы үлкен болған; оны мектеп оқушыларының асы ретінде  қолдануға болады  [36].

Қорытынджылай келгшенде  бұл мақалалар жалпы сипаттамалық қасиетке ие. Түрлі  қондырғылар мен шикізаттарды  қолдану салдарынан материалдады  өңдеудің сипатталған  әдістері мен экструдаттар қасиетін толық суреттеу мен бағалау мүмкін емес. Кейде экструзиялау процесстері кезінде   экструдаттар сапасына түрлі факторлардың әсерінің қарама-қайшы  көзқарастыра  қалыптасады. Шет елдің  барлық жаңа  экструзияланған өнімдері  құрамы мен сапасы бойынша  біздің елде  қолдана беруге  болмайды.

Экструзияланған крахмал мен крахмал өнімдерін қолданудың  сан-алуан сферасы, олардың  тағамдық және  техникалық мәні, өндірістің  экономикалық тиімділігі осы сала бойынша  отандық жұмыстадың кеңеюіне және оған күш салуға түрткі болды.

Ресейлік мамандар көмірсутекті-ақуызды  өнімдерді эктрузиялық әдіспен дайындаудың әдісін жасап шығарды. Крахмалды  шикізаттарды  қосу арқылы жасаған кондитер өнімдерінің сапасын жақсату мен сақтау мерзімін арттыру  үшін, шикізаттарды  араластыру алдында қышқыл полисахарид тұзын (мысалы, натрий альгинаты) 55 -75 ͦ С   температурада  қосады, содан соң барып 2-5 мин бойына ұстар тұрады. Крахмалды және ақуызды шикізаттар қоспасына дәмдеуіш ретінде спирт қосады. Ақуызды  құрам бөлік ретінде  соя ақуызын (40 %  ақтүйнек крахмалына), құрғақ сүт (10 %), жұмыртқа (5 %). Дайын қоспаны экструзиялық өңдеуден өткізеді. Экструдатты 170  ͦ С   температураға дейін қыздырылған майға қосады және  ода 7 мин бойына  ұстап тұрады. Қуырылып алынған өнім қантты-балды сироппен араластырылады және  сыртқы түрі және дәмі  бойынша  козинакқа ұқсас өнім алады. Оның ылғалдылығы – 18,1%; сақтау  мерзімі  - 5 айды құрайды.

Экструзияланған крахмал және  крахмал өнімдерін алу  бойынша  жұмыстар БРҒЗИ төмендегі  бағыттар  бойынша жүргізілуде:

- Өңдеу жағдайларының  экструдерлердің  физико-химиялық қасиеттеріне  әсерін және крахмал мен крахмал өнімдерінің құрылымының  өзгерісін зерттеу;

- крахмал мен крахмалы бар шикізаттарды экятрузиялық өңдеудің оптимальды  параметрлерін анықтау;

- экструзияланған  крахмал  және  крахмал өнімдерінің  технологиясын енгізу және жасау.

Зерттеу үшін бастапқы шикізат ретінде  қарапайым крахмал, жартылай тіс тәрізді  және  балауыз жүгері, бидай, күріш, ақтүйнек, сондай-ақ астық қалдықтары  мен жармалар  қолданылады, жүгері дәнін, бұршақты, бидайды және  күрішті  балғалы майдалағышта диаметрі 2,5 мм болатын електен өтетіндей етіп майдалайды.

Құрамы мен қасиеті бойынша  бидай және  ақтүйнек крахмалы бір-бірінен ерекшеленеді. Соңғысында  крахмал мөлшері  66,6 -88 %-ке дейін, суда ерігіш заттар 2,4 – 10,1 %, күл – 0,73-1,83 % болады, ал тұтқырлығы  5,5-15,4 мПа.с (3,6 кесте).

Тәжірибелік  сынамаларды дайындау  үшін және крахмал мен крахмалы бар шикізаттарды экструзиялық өңдеудің жағдайларының экструдаттар сапасына әсерін зерттеу  үшін экспериментальдық қондырғы жасалынған. Ол конусты  білігі  бар шнектен 4 , сыртқы  диаметрі 45 мм болатын корпустан 3 тұрады, корпус үш сексиялық фланцевты қосылыстан тұрады. Корпуста  бұрандалы саңылаулары барн матрица 6 орналасқан. Шнектін сыртқы диаметрі 30  мм, оның  ұзындығы – 330 мм, қадамы – 24 мм тең  болады. Экструдер диаметрі  2- 5 мм аралығында болатын саңылаулы дюза орналасқан.

Ағымдағы  материал корпустың  бірінші  секциясына  2 үріңкеден келіп түседі. Корпустың  үшінші секциясында қуаты 0,4 кВт болатын , тұрақты  кернеудегі ток көзімен қоректелетін элктроқыздырғыш орналастырылған. Шнек табаншаға  11 орналастырылған құбыр арлықы  қозғалысқа келеді, ол айналуыдң  жиілігін 40-110 мин-1 аралығында  реттеп отырады.

Сондай-ақ қондырғы құрамына  басқару  шиты 9, температураны  өлшеуге, реттеуге және қолданылатын электрэнергиясының шығынын анықтауға  арналған аппаратура 11  кіреді.

Шнектін айналу жиілігі, дюзаның шығатын саңылауының ауданы және қыздыру температурасы материалды кең  интервалда  өңдеудің  ұзақтығына және материалдың термиялық және  механикалық әсерлерінің түрлі мәніне байланысты болады.

Ағымдағы шикізат (крахмал, алдын ала майдаланған крахмалы бар шикізат және басқада  материалдар) қажетті  ылғалдыққа дейін ылғалданған. Бұл үшін шикізатты араластыру кезінде судың белгілі  бір мөлшерін себелеген және материалды мұхият араластырып болған соң,саңылауларының диаметрі 2,5 мм болатын елегіштен өткізген. Алдын ала  жүргізілген эксперимент көрсеткендей экструдаттың физико-химиялық қасиеті шикізатты ылғалдандырудың  ұзақтығына  байланысты болмайды.

Жұмыс басталар алдында  экструдер корпусы 90 -100 ͦ С температураға дейін қыздырылған. Құбырды қосқан, содан соң барып үріңкіге  шикізаттарды тиеу басталған және сонымен бір мезетте температураны қажетті  жағдайға дейін көтерген. Жұмыстың  тұрақты  режиміне жеткен кезде экструдаттан сынама алған және негізгі  параметрлерін өлшеген. Сынаманы  бөлме температурасында  жарты сағаттай  уақытта  ұстап тұрғаннан соң оны майдалаған, саңылауларының  диаметрі 0,5 мм болатын металл елегіштен өткізген. Содан соң барып экструдаттың физико-химиялық қасиетін және  астық крахмалының  құрылымдық өзгерсін бағалаған   [37].

Кесте 3.5

Шикізаттардың  құрамы мен қасиеттері

| Шикізат | Мөлшері, % |  |  |  | 3%-тік клейстер тұтқырлығы (Гепплер вискозиметрі 200С), мПа.с |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Ақуызды заттар | Крах-мал | Күл | Ерігіш заттар |  |
| Жүгері крахмалы | 0,8 | 98,5 | 0,15 | 0,28 | 79 |
| Амилопектинді крахмал | 0,8 | 98,2 | 0,23 | 0,47 | 375 |
| Бидай крахмалы | 0,7 | 98,1 | 0,25 | 0,95 | 56 |
| Жүгері крахмалы | 0,8 | 97,2 | 0,39 | 8,7 | 185 |
| Ақтүйнек крахмалы | 0,1 | 99,5 | 0,39 | 0,1 | 5035 |
| Жүгері қалдығы | 9,4 | 78,9 | 1,11 | 5,1 | 9,3 |
| Балауыз жүгері қалдығы | 11,4 | 67,3 | 1,71 | 10,1 | 9,9 |
| Бидай ұны | 15,4 | 66,6 | 1,83 | 8,9 | 15,4 |
| Күріш жармасы | 8,1 | 88,0 | 0,73 | 2,4 | 5,5 |
| Жүгері жармасы | 10,0 | 75,7 | 1,23 | 4,9 | 9,6 |

Құрылы мен қасиеттір бірдей  экструдат алу  үшін крахмалы бар шикізаттың  барлық бөлшектері  бірдей жағдайда болуы аса маңызды. Экструзия кезінде  жүретін процестердің бірі майдаланған материалдар мен су арасындағы гетерогенді реакция болып табылады, ол крахмалдың  гидратациясы мен клейстеризациясына алып келеді. Басқа реакциялар сияқты бұл реакцияның жылдамдығыда  қатты фазаның  бетіне, яғни оның майдалану  дәрежесіне байланысты  болады.бұл операцияны жүргізу  үлкен энергияны қажет етеді. Экструзиялық өңдеудің  шарттарын ескере отырып (жоғары температура, түрліше механикалық әсерлер) біркелкі  экструдат дайындау  үшін өте қатты майдалаудың  қажеттілі жоқ.

Жүгері  дәндерінің  қалдықтарынан ерігіштігі мен тұтқырлық дисперцисы жоғары  экструдат алудың  шарттары  анықталған. Осы мақсатта  астық қалдықтары  саңылауларының  мөлшерлері сан алуан елегіштерге фракциларға бөлінген, олар 25 % ылғалданған, 120 °С температурада  экструдирленген, шнектінң  айналуы  жиілігі  1,2 с-1, ал  диаметрі  4 мм болған. Экструдаттың  құрғақ сынамасы  зертханалық соққылы диірменде  фракциняың  шығымын анықтау  үшін майдаланған, содан соң  барып олар саңылауларының  мөлшері  0,25 х 0,25 мм болатын металл елгіштен өткізілген. Бұл көрсеткіштер экструдаттардың  майдалану  дәрежесінен анықталған. Олардың  ылғалдылығ үлкен болмайды және  8,6-9,7  % аралығында болады. Клейстердің  тұтқырлығының  өзгеруі, 50 °С температурада  суда  ерігіштігінің  өзгеруі  және  олардың  майдалану  дәрежесінің  бастапқы шикізаттардың бөлшектерінің мөлшеріне  қатынасы  болады.

Сараптама  көрсеткендей,  экструданттар қасиетіне  шикізаттар бөлшектерінің  мөлшері  әсер етеді. Ірі  шикзаттардан алынған экструданттарды  майдалағна соң алынған бөлшектер мөлшері де  ірі болды. Экструданттар құрамында  осындай  бөлшектер мөлшері  көп  болған сайын, оның ерігіштігі төмен болады  ал дисперсияның  тұтқырлығы  жоғары  болады.

Эксперементті қондырғыда әр түрлі крахмал және крахмалы бар шикізат көздерінен өңделген экструдаттар үлгілері алынды: шнектің айналу шиілігі-7,5 с -1, экструдердің үш бөліміндегі температурасы 120 0 С, шикізаттың ылғалдылығы -25 %.

Әр түрлі шикізаттан өңделген экструдерлер үлгілерінің қасиеттері біршама әр текті болып келеді (кесте 3.6)

Кесте 3.6

Әр түрлі шикізаттардан алынған экструдаттардың физико-химиялық қасиеттері

| Шикізат түрі | ҚЗ, % | Ісінуі, смᶟ/г | Ерігіш-тігі, 50⁰С,% | Су өткізу қасиеті, 50⁰С, г/г | 20 ⁰С (Геплер) 3%-дық спиртті сілтілі дисперсия тұтқырлығы,мПа∙с |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Крахмал: жүгерінің амилопектин бидай күріш картоптың | 91,0 92,2 91,6 91,8 90,6 | 9,8 5,1 4,3 8,8 0,8 | 46,1 69,6 61,2 66,6 98,8 | 8,4 9,2 10,4 11,2 9,2 | 43,1 43,8 41,5 29,5 54,7 |
| Крахмалы бар шикізат көзі: жүгері қалдықтарды балауыз жүгері бидай ұны күріш астығы жүгері астығы | 89,6 91,5 91,4 91,6 89,1 | 6,4 3,5 4,1 7,1 7,2 | 25,9 53,6 43,6 42,8 26,3 | 8,0 6,0 8,8 8,8 5,6 | 36,8 47,3 49,9 11,5 40,1 |

Олардың  құрамындағы  құрғақ заттар мөлшері  89-92  % аралығында  болады. Өлшеулер көрсеткендей, экструдаттың  өздігінен булануы  салдарынан қоршаған ортаға  өңделетін шикізат  құрамындағы  ылғалдың  40 -70  % таралады. Осыған байланысты қндірістік жағдайда  экструдер матрицасы  үстінде буланып жатқан ылғалды жоюға арналған желдеткіш орнатылуы керек. Астық крахмалдарының  экструдаттарының суда   ерігіштігі   төмен болды (46 -70  %), ал ақтүйнек  крахмалдарының  ерігшітігі  100  % шамасында болды,  бұл оның ісінгіштігінің  төмен болуымен түсіндіріледі. Барлық экструданттар сусіңіргіштік қасиетімен (8,4 – 11,2 г/г) және  сулыспирттісілтілі  дисперцияның  тұтқырлығымен  (29,5 – 54,7 мПа.с) бір-бірінен ерекшеленді.

Экструзиядан соңғы  дисперцияның  тұтқырлығының төмендеуі  тұтқырлығы жоғары  бастапқы материалда: ақтүйнек  крахмалының  экструдаттарының  дисперциясының тұтқырлығы  шамамен 100 есеге төмендеген және  ол ең  жоғарғысы болған; ал аминпектинде 9 есеге, күріште  - 6 есеге, ал жүгері мен астық крахмалында  бұл көрсеткіш  қатты    өзгермеген.

Экструдаттар мен ісінген крахмалдың сапасыл көрсеткіштерін салыстырамыз: білікті  кептіргіштерде алынғандардың біріншілердіне ісінгіштігі  біраз  төмен болған, ал  амилопектин және  ақтүйнек  крахмалы экструданттардың тұтқырлық дисперциясы.  Экструданттардң  ерігіштігі  ісінген крахмалмен салыстырғанда  жоғары  болған.

Ісінген крахмал мен эструзияланған крахмалдың қасиеттерінің  айырмашылығы  материалға берілетін  термомеханикалық әсер мен ісінген крахмалды  білікті  кептіргіште алуға байланысты  болған. Бұл мәліметтер экструдер мен білікт  кептіргіште алған жүгері  жармасының  құасиеттерін бағалау  мәліметтеріне сай келеді.

Нативті  шикізатттармен мен амилопектинді крахмал мен  ақтүйнек  крахмалы экструдаттарның  қасиеттерінің  айырмашылығы олардың   дәндерінің  құрлымының  айырмашылықтарына негізделген.  Ақтүйнек және  жүгерінің амилоппектинді  нативті  крахмалдарының  құрамында  аз мөлшерде  фосфатты топтың болуы  олардың  клейстрлерінің  қасиетіне әсер етеді: олардың  тұтқырлығын арттырады және сақтау кезіндегі  тұрақтылығын арттырады.   Алайда  бұл крахмалдар  құрылымының термиялық және  механикалық әсерлерге тұрақтылығы  төмен болады. Бұл көрсеткіштер клейстерді  білікті  кептіргіштер мен экструзиялық қондырғылада  өңдеген кезде  байқалады. Мицелл полисахаридтерінің  құрылымының қайта құрылуына, сондай-ақ молекулаларыдың  деструкциясы крахмалдың ісінгіштің  қасиетін төмендетеді, ісінген крахмалда тұтқыр клейстер  пайда  болады және жаңа қасиеттер пайда болады – суық суда ерігіштігі мен  ісінгштігі артады.

Құрамында крахмалы  бар шикізат пен крахмал  экструдаттарың көрсеткштері,  нақтырғы  құрғақ заттар мөлшері, ондай-ақ су сіңіргіштіқ қасиет бір-біріне жақын болған.  Крахмалы  бар шикізатты экструдаттарының   ісінуі мен  суда  ерігіштігі  рахмал экструдаттарымен салыстырғанда  төмен болады. Жүгері  және  астық шикізаттарынан алынған крахмал экструдаттарының  тұтқырлығы сәйкесінше крахмалдың тұтқырлығына  ұқсас болды, ал күріштікі – аздап төмендеу.

Жүгері және  астықтан алынған экструдаттардың физико-химиялық қасиеттерінің құрамында  крахмалы  бар шикізаттар  қасиеттеріне  ұқсас болуы олардың  өзара  байланысын зерттеуге  алғышарт  болды.  Майдаланған астықтардан алынған  экструдаттарды  ісінген крахмал орнына қолдану шикізаттың  арзандауы салдыранын тұтынушыларға арзанға  түседі  және  өндірістік  тоқтаулар азаяды.

Осы  мақсатта  астық шикізаттарынан  алынған экструдаттардың  жарамдылығы  БРҒЗИ бұрғы  техникасы  көмегімен бағаланды  [38].  Тұрақтылық қасиетті  анықтау  үшін ас тұзы ерітіндісіне қаннықан 20 % - ік  балшық  суспензиясын  алды  және оған  майдаланған,  саңылаулары  2   мм болатын елегіштен  өткізілген жүгері немес астық дәнінен алынған  2 % - ік  (оның  салмағынан) экструдатты  қосты.

3.7 –Кесте

Экструзияланған крахмалдың  тұрақтандырушы  қасиеттері

| Экструзияланған крахмал | Қыздыру уақыты, сағ | Су беру, см3 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Бақылау | ВНИИБТ композициясын қосу арқылы |
| Жүгері | - 5 10 20 | 3,0 5,4 9,3 - | 2,1 2,1 2,2 2,4 |
| Амилопектинді | - 5 10 20 | 1,9 2,7 8,4 - | 1,5 1,5 1,8 1,7 |
| бидай | - 5 10 20 | 4,0 6,6 12,0 - | 4,8 1,8 2,4 5,4 |
| Күріш | - 5 10 20 | 3,0 4,2 2,0 - | 4,0 1,8 2,1 2,3 |
| Картоп | - 5 10 20 | 1,8 4,8 26,0 - | 2,1 1,8 2,4 3,0 |

Механикалық толық араластырудан соң су бергіштік  қасиетін (ВМ -6 қондырғысында)  - көлемі  150 мл болатын балшықты  ерітіндіні  30 мин бойына  0,1 МПа қысыммен фильтрациялау кезінде  бөлінетін сұйықты  анықтайды. Экструдаттармен тұрақтандырылған, балшықты  суспензияның  термиялық   тұрақтылығын суспензияны  20 ° С және  125 ° С температурада   5-20 сағ бойына термотатирлегеннен соң  барып анықтайды.

Крахмал экструдаттарын балшықты  суспензияның  тұрақтандырғышы  ретінде  қолдану кезінде олар суда  жақсы диспергирленген және  супензияны жоғары дәрежеде  тұрақтандырған,  аздап крахмал  модификациясына  жол берілген, о мақсатта  қолданылатын крахмалдар  білікті  кептіргішпен өндірілген. Балшық суспензиясына  крахмал экстудаттарын қосу кезінде  суспензияның  термиялық тұрақтылығы артқан. Суспензияны 20 сағ бойына  125 ° С температурада  ұстаған кезде  су бергіштік  қасиеті  аздап өзгерген. Ең үлкен тұрақтылық қасиетті суспензияға  амилопектинді, содан соң барып қарапайым жүгері және  т.б.  крахмал эктрудаттары берген. (3.8 кесте).

Экструзияланған крахмал бар  реагенттер (ЭКР) балшықты  ерітіндіні  түрліше  тұрақтандырған.  Суықта және  5 сағат бойына 125 ° С температурада  қызыдырып болған соң  балшықты  суспензияны  астық қалдықтарының және  балауыз жүгерінің экструдаттары  жақсы  тұрақтандырған.

3.8 –Кесте

Әр түрлі шикізаттан алынған экструзионды крахмалы бар реагенттердің тұрақты қасиеттері

| Шикізат | Қыздыру уақыты, сағ | Су беру, см3 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | бақылау | ВНИИБТ қоспасын қосқанда |
| Жүгері астық қалдықтары | - 5 10 15 20 | 3,6 9,9 25,8 - - | 3,1 3,0 3,9 4,0 4,2 |
| Балауыз жүгерінің астық қалдықтары | - 5 10 | 5,4 7,5 29,1 | 6,8 2,7 1,8 |
| Бидай ұны | - 5 10 20 | 24,0 30,9 - - | 11,4 7,2 10,2 16,3 |
| Күріш жармасы | - 5 10 15 20 | 5,4 24,9 - - - | 3,6 4,5 6,6 7,5 11,0 |
| Бөртінген крахмал | - 5 10 20 | 3,0 3,2 7,5 - | 8,2 5,2 5,5 9,6 |

Экструдерде  өңделген балауыз жүгерінің  қалдығы астық және  күріш  ұнына қарағанда  жоғары  тұрақтылық қаиетке ие.  Балшықты  суспензияға тұрақтандырғыш крахмалы  бар  шикізаттарды (жүгері және  күріш қалдықтары) қосу  оның  термотұрақтылығын  арттырады. Астық қалдығының  экструдаты  тіпті  жақсартқыш қоспа қосқан күннің  өзінде оларды  термиялық өңдеген кезде  тұрақты қасиетке   ие болады (3.8 кесте).

Түрлі  крахмал  мен рахмалы  бар шикізаттардан алынған  экструдаттарды  сынау  мен зерттеу  олардың  негізінде  балшықты  суспензияны тұрақтандыруға арналған экструзиялық реагенттер жасауға  мүмкіндік береді. Экономикалық факторлар мен қолда бар шикізат ресурсын ескере  отырып, экструзияланған  ісінген крахмал өнімдерін  өндіру   үшін  астықты  сепараторда тазалау кезінде  алынған  жүгері қалдықтар маңызды  шикізат  болып табылады.

Алдын айтып кеткендей, суспензияны термиялық өңдеудің  алдында  жақсартқыш ВНИИБТ композициясын енгізу   дайын өнімнің сапасын жақсартады. Қоспалардың  дайын өнім сапасына  әсерін анықтау  үшін  бір қатар зерттеулер жүргізілді. Шикізат ретінде  жүгері  крахмалы мен майдаланған жүгері  қалдығы  қолданылды; саңылаулары 2 мм болатын елегіштен өткен өтпе – 88,5 %, ал 1 мм болатын елегіштен өткені  - 41 % құрайды; олардағы  крахмал мөлшері 78, 7 %.

Қоспа ретінде  крахмалмен өзара әрекеттесе алатын және  оның қасиетін  өзгертетін заттар қолданылды: мочевина, формальдегид, натрий  алюминаты  (NaAlO2 * Al2O3 – 59 %, Na2O – 41 %), алюминий – калий  квасцы, аммоний  пентаборат, окзил – 25 % хромлигносульфат ерітіндісі.

Алдын –ала дайндалып алыған шикізаттың экструзиялық өңдеуді саңылауларының  диаметрі  3,5 мм болатын дюзамен  жабдықталған зертханалық қондырғыда  жүзеге асырады, бұл кезде  ІІ зонадығы  температура  110- 120 °С, ал ІІІ – 120-130 °С  болуы керек. Орнатылған режимде  экструдерде  электроқозғалтқыш өткізгіші орамындағы  ток  күші  өлшелінеді, сынама алады, керек жағдайда  оларды  кептіреді, майдалайды және  сараптамадан  өткізеді, ісінуі, тұтқырлығы  3 % спиртті сілтілі  дисперсияда  20 °С температурада  анықталады; 125 °С температурада  5 сағат  бойына  қыздырылғаннан соң  барып олардың  су сіңірімділігі мен суберудің тұрақтылығы анықталады.

Мочевина  крахмалдың  ангидроглюкозалық бірлігі  спиртті  топтармен реакцияласу  қабілетіне ие, бұл кезде  полисахаридтер мен  оның  клейстеры арасында  өзара  байланыс орын алады   [39]. Оны крахмал өнімдеріне  енгізу  оның  ерігіштігін жеңілдетеді, клестерді  алмастыруға  қарсылығын төмендетеді.  Крахмал экструдерлерін  млчевинамен сараптау  мынаны  көрсетті:  осы реагентті  0,75 %   мөлшерінде  енгізу  экструдаттан ылғалдың бөлініп шығуын қиындатады және  кептіру қажеттіліг  туындайды. Бұл жағдайда    экструдаттың  суіңірімділігі өзгермейді,  тұтқырлық пен  ерігіштік  төмендейді, ал  ісіну  ұлғаяды. Бұл өзгерістер мочевинаның экструдат  құрылымын түзуде  қатысатынын  және  оны  беріктейтінін көрсетеді.

Құрамында  мочевинасы  бар  жүгері  қалдығының  экструдаттары  жоғары  ылғалдылыққа ие және  ол кептіруді  қажет етеді. Мочевина  мөлшерінің  артуымен олардың  су сіңірімділік қасиеті мен  суда ерігіштігі кемиді  және  дисперцияныі  тұтқырлығы артады. Бұл өзгерістер  мочевинаның  тек қана крахмалмен өзара  байланысын көрсетпейді, сондай-ақ  ақуызды  шикізаттармен де  өзара  байланысын көрсетеді. Мочевина  экструзиялаған кезде  пластикалық әсер көрсетті, соның салдарынан  шикізатты  өңдеудің  энергиясы артты.

Ауылшаруышлық жануарларының  физиологиясы, биохимиясы және  тамақтануы ВНИИ мен бірге  жануарлардың  күйсеу  рационын азотты  заттармен толытыру үшін  крахмал негізінде азотты концентраттарды  жасау бойынша  жұмыстар жүргізілді.  Осы мақсатта  экструзиялық әдіспен өнімнің  ылғалдылығы   25 % кезде  концентраттың  16 сынамасы крахмал: мочевина  мынадай  қатынасында  зерттелінді: 9:1 ден 2:1 ге  дейін; крахмал мөлшері 83,6 дан 65,8 %-ге дейін, ахот – 15,9 дан 5,7 % г дейін. Қорытынды жасалынды: крахмал мен мочевина қатынасы  2:1 және  3:1 болған кезде  концентрат  жануарлар тамақтану  рационына енгізілуі  мүмкін.

Соныме қатар  формальдегид крахмалдың  спиртті  топтарымен әрекеттеседі және  қиылысқан байланыстар түзу қабілетіне  ие болады  [39]. Мұндай  байланыстардың  пайда болуы  крахмал клейстерінің  механикалық күш  әсеріне , қыздыруға және қышқыл оратада  тұрақтылығын арттырады.  3 % формалин қосып жасалған экструдер сынамасының  суда ерігіштік  қасиеті, су сіңірімділіқ қабілеті, ісінуі, тұтқырлығы  жоғары  болды, алайда  ол балшықты  суспензияны тек  қана  жақсартқыш қосапа қоскан кезде  ғана тұрақтандырды.

Зертханалық эктрузиялау  қондырғысынад   бір мезетте ағымдағы  материаллағ  мочевина мен  формоальдгидті  енгізудің  мүмкіндігі  зерттелді. Осы  қосылыстардың  экструдаттары  дайындалды.  Тіпті  мочевина мен формальдегидтің  кішкентай  мөлшерінде  ағымдағы  материалды  оның  ылғалдылығы  30 % болған кезде  ғана  өңдеуге  мүмкін болды.  Бастапқы  шикізатты  30 % дейін ылғалдап болған соң, қозғалтқыштағы  күш үлкен болды, ток   күші  4,5-4,9 А-г  дейін артты.

Енгізілген реагенттер  мөлшері  атуы  салдарынан экструдаттар  ерігіштігі, ісінуі және  диспесиясының  тұтқырлығы азайды.  Крахмалдан  алынған   экструдаттың  сусіңірімділігі  астық қалдықтарынан  алынған  экструдаттың  сусіңірімділігінен  төмен болды.  Сараптама  нәтижелерін  өңдей кале, мочевина мен  формальдегид  крахмалдың  полисахаридтерімен белсенді  әрекеттесіп,  экстурдаттардың  қасиетн өзгертеді,  балшықты  суспензияға  тұрақтылық береді.

Натрий  алюминаты  натрий  ионы және  алюминий  гидроокси ионы  түрінде  енгізіледі. Оның  сулы ерітіндісінде  алюминий  гидрооксі  түзіледі.  Натрий  алюминатын 1 -2,5 % мөлшерінде   жүгері  крахмалын экструзиялау  алдында  енгізу арқылы  өңделетін массаның тұтқырлығы  жоғары  болады, электрқозғалтқышының  құбырын тоқтауға  алып келді.  Щикізаттың  ылғалдылығы  26,5 % артуы салдарынан  электрқозғалтқыштағы  ток  6 Аге дейін артты,  бұл астықты  қалдықтарды  өңдеудегіден  екі есе артық.  Құрамында  натрий  алюминаты  бар  крахмал экструдатының  қасиеті астық қалдықтары  экструдаттарының  қасиетінен аздап ерекшеленеді: олардың суда  ерігіштігі  төмендейді және ісінуі артады. Мұндай  экструдаттар  балшықты  суспензияның  тұрақтылығын арттырады.

Алюминий-калийлі  квасц химиялық қоспа  ретінде  ісінген крахмалға  енгізіледі ол  балшықты  суспензияны  тұрақтандыруға қажет.  Олар  полисахаридтердің  глюкозидті  байланысының  ыдырауына ісінген крахмалдың  сулы дисперцисының  тұтқырлығының  төмендеуіне және  олардың суда  диспергациясының артуына алып келеді. Шикізатқа өңдеудің алдында 1-2 % квасц  қосқан. Бастапқы  шикізаттың  ылғалдылығы  25 %  болған.  Өңдеу  орташа  күшті  электрөткізгіш  құбырда және  өнім матрицадан шыққан  кезде аз ылғалдықта  болатын күйде  жүргізіледі. Крахмалдан алынған экструдаттар  сапасы бойынша  астық қалдықтары экструдаттарына  ұқсас.  Оларда  жақсы  тұрақтылық  қасиетке  ие.

Бордың  оттекті  қосылыстары  декстринді  желімдер өндірісінде, оның  тұтқырлығы мен байланыстырушы  қасиетін жақсарту  керек  болған жағдайда  қолданылады. Бұл қосылыстар полисахаридтердің спиртті  топтарымен әрекеттесіп,  қосымша  сутекті  қосылыстар түзеді . Крахмал құрамын енгізу мен  астық қалдықатырн  экстурзиялау алдында  майдалау да  аммоний  пентабораты  олардың  құрамындағы полисахаридтер мөлшеріне  әсер етеді.  Бұл реагенттің  мөлшері     ден 1 ден 2,5 %-ке дейін болады. Бастапқы  материал ылғалдылы  - 25 %. Оны  экструзиялық өңдеу кезінде  аздаған  бу пайда болады, молекулааралы байланыстың  күшеюі салдарынан  экструдер құрылымының  беріктілігі артады. Электрқозғалтқышы  құбырының  күші   үлкен болды (ток  күші  4-5,3 А құрады). Сынамаларды  дайындау  қасиеті бойынга астық қалдықтарынан  алынған экструдаттарға  ұқсас болады, сондай ақ натрий  алюминаты  мен  квасц қосылған жүгеріден алынған  экструдатқа  ұқсас болады. Пентобораттар  дисперсиясының  тұқырлығынын жоғары болуы мен эәне  балшық суспензияны тұрақтандыру  қабілетінің  жоғары  болуымен сипатталады.

Окзил мен цементті  қосу арқылы балшық суспензияларындағы  крахмал стабилизаторлардың    термиялық  тұрақтылығы артады. Осы реагенттердің  біраз мөлшерін қоса отрып астық қалдықтарынан  экструдаттар алу  әдісі  белгілі.бастапқы  шикізат ылғалдылығы – 26,5 %; экструдирлеу  ылғалдың  белсенді  түрде  бөлінуі арқылы жүрді шамамен  бастапқы ылғалдың 70 % буға айналды.  Дайындалған экструдаттар  су сіңірімділігі мен суда ерігіштігі  бақылау сынамасымен салыстырғанда  жоғары  болған: ал ісінуі мен  тұтқырлығы  бақылау  мәндеріне  жақын болған.  Қоспасы барастық қалдықтарынң  экструдаттары  қыздырылған балшық  суспензия сы жақсы  тұрақтандырылған және  оларды 10 сағат бойына  125 ° температурада  қыздырылған  кездеде су беру  қасиеті төмендейді.

Жұмыста   біраз жағдайларда  крахмал ісінген кезде  тығыз және  минерализациланған бура  ертіндісінің  тұрақтылығынасинергетикалық әсер етеді.

Полисахаридті  реагенттерді  қолдану бура  ерітіділерінің  тұрақтандыратын қасиетін жоғарылатыд  және  сапасын жоғарылатады, әсіресе тұзды  агрессиялық жағдайда. Оларды  қолдану  құрамында целлюлозасы бар компоненттердің экономикалық құныны  төмендетеді.

Құрамында  КМЦ мөлшері  жоғары  реагенттердің  тұрақтылық қасиеті  жоғары  болады. КМЦның  жаңа  молекулалық конфигурациясы  қалыптасу  үшін   қолайлы жағдайлар жасалынады. Экономикалық тұрғыда  құрамына  70 % крахмал және  30 % КМЦ кіреді.

Карбоксиметль реагентімен алынған  нәтижелер жоғарыдағыға ұқсас. Тұщы сулар  үшін  крахмал реагенті мен КМЦ мқлшерін мнадай қатынаста алу  экономикалық тұрғыда  тиімді: 70:30 %, ерітіндінің минерализациясы  үшін  қатынасы  30:70 %.  Бұл  буралық ерітінділерді  қолдану  Крайне Севера  жағдайларында  тексерілген.

Демек астық қалдықтарын  экструзиялау кезінде  қосылатын барлық химиялық реагенттернегізі  крахмал болып таблатын  шикзаттың  компоненттерімен  өзара әрекеттеседі.  Олардң енгізілуі салдарынан өңделетін материалдың  молекула аралық байланысы күшейеді,  ылғалды  онда  ұстап тұру артады, оның механикалық әсерлерге қарсылауы күйеді.  Қоспа  ретінде  натрий  алюминатын қолданған кезде  экструдаттан  ылғалдың  булануы  жүреді.  Мұндай  экструдаттардың  жоғары темротұрақтылық қасиеті окзила мен цементтің қолдануы арқасында артады.

Білікті  кептіргіште  клейстеризацияланған және кептірілген жүгері  жармасы мен экструзиялық өңделген  жүгерінің  сапалық көрсеткіштері салыстырылған және  сарапталған. Бұл крахмал өнімдерінің  қасиеттері  бір бірінен  ерекшеленеді.  Экструдерде  өңделген жүгері  жармасы  қарама қарсы  қасиетке ие:  су сіңірімділік  қасиетінің  төмен болу және  суда ерігіштінің  жоғарылығы және  байланстырғыш зат пен  стабилизатор ретінде қолдану, мысалы, сусындарда.

Білікті  кептіргіште немесе  экструдерде  өңделген жүгері  жармасы оның ылғалдылығы мен өңдеу температурасы  варьерді  түрде  өзгереді. Бұл екі әдіспен алынған өнімнің сапасы жармасы  сапасы ретінде  қарастырылған. Ісінген крахмал өнімдерін,  экструдерде немесе  білікті  ептіргіште  дайндалған өнімдерді  қолданудың  тиімділігі  көрсетілген, оларды  әлемдік  тамақтануда  қолдану  ұсынылған.  Жарманы  бумен  өңдеу  ерігіштігі мен  тұтқырлығы  қажетті  өнім алуға мүмкіндік  бермейді.

Бұл әдіс көмегімен алынған өнімдердің  ылғалды  абсорбцилау  қабілеттілігі  жоғары болады.

Алынған мәліметтерге  қарағанда, ұзақ уақыт бойына  бумен өңдеген кезде  сусіңірімділік қасиеті  бірдей болған кезде тұтқырлығы  аз  сулы  дисперсия  қалыптасады, а  білікті  кептіргштегінің  көптеу. Экструзияланған өнімдердің дисперциясы  тұтқырлығы  орташа мәнде  болған кезде ерігіштігі  жоғары  болады. Бұл крахмалдың  құрылымы қасиетінің   өзгеру сипаты мен дәрежесі бастапқы  шикізаттарды  өңдеу  шарттарына  байланысты болады.

3.9 кесте

Білікті  кептіргіште, экструдерде және булау арқылы  өңделген жүгері жармасның  қасиеті

| Жарманы өңддеудің шарттары | Су сіңіргіштік қасиет, г/г | Ерігіштік, % | 5.5% қыздырылған кейін 50 С тем-ға дейін суытқан дисперсияның тұтқырлығы (амилограф абендер) |
| --- | --- | --- | --- |
| Білікті кептіргіште, бастапқы ылғалдылық 62%, температура 141 °С | 4,7 | 20 | 720 |
| Экструзиялық әдіс, бастапқы ылғалдылық 25 %, температура 110 °С | 4,6 | 65 | 365 |
| Бумен, бастапқы ылғалдылық 20 %, 5 мин бойына температура 121°С | 4,6 | 12 | 110 |

Түрлі  крахмалдардан алынатын экструдаттардың  ерігішітік және сусіңірімділік  қасиеті Т.Шоха әдісімен  20-70 °С   температурада  10 °С  температура  интервалында  анықталады.  Температураның артуымен экструдаттардың  ерігіштігі артады, алайда  түрлі  жылдамдықпен: ақтүйнек  крахмалына бұл көрсеткіш 20 °С температурада  78 %, ал 40 °С температурада  - 99 %  болады. Амилопектинді  крахмал эктрудері  20°С температурадағы  суда ерітігштігі  37  % құрайды, ал  60 °С температурада 80 %ке жетеді. 40 °С жоғары температурада  экструзияланған  крахмал өнімдерің  ерігіштігі  бойынша  келеседей  қатарларға  бөлуге  болады: ақтүйнек экструденті – амилопектинді – күрішті – астықты – жүгерілі крахмал. 60 °С жоғары температурада астық крахмалының  экструдатының  ерігіштігі өзгермейді,  бұл оның  бқлшектерінің құрылымының біркелкі емес екенін көрсетеді.

Крахмал және крахмал өнімдерін эккструзиялық өңдеген кезде  шикізаттың сыртқы  түрі, пішіні  және  мөлшері  толығымен дерлік  өзгереді. Астық крахмалының  мөлшері  олардың  табиғи шығу тегіне  байланысты  анықталған: жүгері  крахмалының  майда  дәнінің  мөлшері 5 мкм, ал ақтүйнектікі 10 мкм-ға дейін; ірілерінікі -25-26 мкм, ал орташаларының – 15 мкм болады. Крахмалы бар шикізаттардың мөлшері, пішіні  бастапқы  материалдың майдалану  дәрежесіне және елегіштің  жешікшелерінің  мөлшеріне байланысты  болады. Майдаланған экструдаттардың  гранулометриялық құрамы белгі  бір мөлшерде  осы  көрсеткіштермен,   пішінімен,  қабықшаның  қалыңдығы мен. Сыртқы түріне  байланысты  болады.

Шикізатта  жүретін морфологиялық өзгерістерді сынамаларды  өңдеуге  дейін және  өңдеуден кейін микроскопиялау арқылы  бағаланады. Осы мақсатта  электронды  сканерлеуші  микроскоп қолданылған, олар соңғы  жылдары  крахмал және  крахмал өнімдерінің  құрылымын зерттеуде кеңінен қолданылады  (маркалары  MSM-2, өндіруші «Hitachi-Akashi», Жапония).  Заттық үстелшеде  зерттелініп отрыған  сынамалар бекітілген, оның  үстіне  ток өткізетін көміртектің  қабаты  орналастырылған,  содан соң  барып сынаманы  алтынның  қабатымен 35-45 ͦ бұрышпен себеленеді.  Шаңдану  қабықшасының  қалыңдығы  - 7,5-9 нм.  Микроскопппен ұлғайту  100  және  400 есе.

Экструданттар  сумен жанасқан кезде  олар ісінеді және аздап еріген күйге  өтеді.  Ерігеннен осң  қалған   бөлшектер сұйық фазадан центрифуцгалау арқылы  тазаланады, ацетонмен майсызданып содан соң барып микроскопиялау арқылы  кептіріледі.

Эктрудаттардың ерігіштігі  белгілі  бір мөлшерде  экструдаттағы материалдың  ылғалтермомеханикалық қасиетінің  артуымен байланысты. Экструдаттардың ерігіштігі жоғары болған сайын, құрылымының өзгеруіде жоғары  болады .

Түрлі  режимдерде  жүгері  крахмалы мен майдаланған  астық қалдықтарынан дайындалған экструдаттар микроскопиялануға ұшыраған (шнектің  айналу  жиілігі  барлық  тәэірибеде  бірдей  - 12,5 с-1). Бұл сынамалардың  ерігіштігі  түрліше болған  (3.10 кесте).

Кесте 3.10

Микроскопиялық зерттеулерде қолданылған экструдаттардың ерігіштігі мен дайындау шарттары

| Шикізат және оның экструдаттары | Дайындалу шатрраты |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | шикізат ылғалдылығы., % | t, C | Саптама тесік ауданы, мм2 | Ерігіштігі, % |
| Жүгері крахмалы | 13,2 | - | - | 0,25 |
| 1 үлгі | 31 | 155 | 13,7 | 27,6 |
| 2 үлгі | 25 | 155 | 7,1 | 46,1 |
| 3 үлгі | 25 | 185 | 13,7 | 58,5 |
| 4 үлгі | 28 | 200 | 7,1 | 76,1 |
| Ұсатылған астық қалдықтары (ұн) | 12,8 | - | - | 4,9 |
| 1 үлгі | 20,0 | 140 | 7,1 | 21,3 |
| 2 үлгі | 17,5 | 160 | 13,7 | 43,6 |
| 3 үлгі | 20,0 | 180 | 7,1 | 57,5 |
| 4 үлгі | 17,5 | 200 | 7,1 | 77,5 |

Ерігіштігі  бірдей крахмал мен  майдаланған қалдықтың  экструдаттар төрт сынама бойынша  таңдалып алынған.

Түрлі шикізаттардың және экструдаттардың  құрылымы  нәтижелерін салыстыру олардың пішіні мен сыртқы түрлері арасынлдағы  ерекшелікті  анықтауға мүмкіндік берді.  Жүгері  крахмалы  шар тәрізді  және  призмалы  пішінді  жекеленген бөлшектермен көрсетілген, соңғысы кейде  төртбұрышты  пішінге ие болады, ал басқа  жағдайлармен қатар алтыбұрышты, яғни полиганальды пішіндер.  Тіркелген суеттердің кейбірі нде ірі  крахмал дәндері  бөлшектері  байқалған. Ірі крахмал  дәндерінің   мөлшері  - 16-20мкм; ал көбісінің  мөлшері  -6-10мкм; шар тәрізді  дәндер мөлшері   шамамен 60 %.

Астық қалдықтарының  дәнінің  майдаланған  бөлшектері  басқаша  көрінеді.  Олардың мөлшерлері  үлкен (10 – 300 мкм) және  полигокальды пішінге ие  болады. Оларда эндоспермның ақуызды  матрицасында  ұсталған астық крахмалы  көрпінеді.

Астық қалдықтарының  экструдаттаррың  пішіндері саналуан, үшбұрышты  пішінділер тіпті  оларды  100 есе  ұлғайтқан кездің  өзінде  байқалады. Бөлшектер бетінде  қатпарлар, жарылымдар, мыжылымдар байқалады. Астық қалдықтарынан жасалған экструдаттың  ерігіштігі  21,3 %  құрайды, оларды  майдалаған соң  пішіндері  саналуан , беті  қатпарлы және  түсуі, тереңдігі түрліше болатын бөлшектер байқалады. Олардың арасында  ені мен ұзындығының мөлшері  бірдей  бөлшектерде  байқалады. Олардың  ісіну мен еру  көрсеткіштері  төмен болады. Бұл бөлшектредің  көп мөлшерде  болуы, экструдаттардың  тұрақтандырғыш қасиетін нашарлатады.

Астық қалдықтарына  ылғалдытермомеханикалық әсерлерді  күшейте отырып, экструдаттардың  ерігіштігі артады, өнімді майдаланағ соң  сыртқы түрі  өзгереді.  Түрлі  пішінде  таралады. Микрофотографияны  салыстырмалы  түрде қаоаған кезде  крахмал экструдаттары және майдаланған астық қалдықтары ерігіштігі  сәйкесінше  46,1   % және  43,6%; 58,5% және 57,5% ; 76,1 % және 77,5% құраған. Бөлшектердің  қабықшасының  қадлыңдығы  азаюы салдарынан  оладың ерегіштігі артқан. Сонымен қатар, крахмал экструдаттарынң  мөлшері  олардың  біркелкілігінің  жоғары  болуы салдарынан астық қалдықтары  экструдаттарымен салыстырғанда артқан. Майдаланаған  экструдаттар құрамында  пластинка түрінде  бөлшектердің  пайда болуы  олардың  ерігіштік  қасиетін  арттырады.

Экструдаттарды  сумен  жібіткен кезде  ақырындап  қабықшасы дисперсияланады .  Сонымен қатар, қабықшасы тез ериді. Микросуреттерге қарағанда  бір-бірінен параллель орналасқан түрлі  торлы   жазықтықты көруге болады. Олар рентген сәулелерінің дифракциясын тудырады. Олардың  толқын ұзындығын және жазықтыққа сыну  бұрышын біле отырып, жазықтық арасындағы  қашықтықты анықтауға болады, ал оларға байланысты  криссталдардың  типеі анықталады.

Рентгенфазалы  сараптау  әдісі  түрлі  текті  крахмалдарды бағалау  үшін кеңінен қолданылады. Нативті  крахма үшін кристалл құрылымының  негізгі  екі  түрі  тән: А-тип: - дәнді; В-тип – тұқымды.

Кристалл полимерінің рентгенограммадағы рефлектредің ені төмен молекулалық заттар кристалладырың рефлектер енінен  көп болады. Рефлектердің  артуы мен олардың санының  төмендеуі  кристалл мөлшерлерінің төмендеуімен және  үшжақты реттің  бұзылуы салдарынан болады. Полимерлердегі  кристалл аймақ салыстырмалы  түрде аз, және олардың  реті молекуласы төмен  заттар кристаллы сияқты   үлкен емес. Алайда  полимерлерді  механикалық өңдеудің  түрлі жағдацларында макромолекулалардың  қайтабағытталуы және  олардың  кристаллизациялануы мүмкін.  Осыған байланысты, бастапқы материалмен олардың  экструдаттарының  құрылымен рентгенофазалық сараптау  әдісі арқылы  сараптама  жүргізген кезде  УРС -50И қондырғысы  қолдаған. Сынамалардың рентгенограммасы  анодты  ток  түтікшесінде  5мА алынған.

Зерттеуге  крахмал және  майдаланған астық қалдықтарының  крахмалдарын экстурзиялауға  дейінгі  және кейінгі   сынамалары  ұсынылған.  Бұл жағдайда  ерігіштік  мәндері  жақын және  үлкен экструдаттар зерттелген.

Зерттелінетін сынамалар экструзиянгың қатаң жағдайында  дайындалған.  Алынған рентгенограммалар сынамалар құрылымында  импульспен жазықтық аралық кеңістіктің  белсенділігімен сипатталған.  Пиктің  жоғары  жағындағы сандар  жазықтық аралық қашықтықты  (нм) көрсетеді.  Сынамалар рефлекстері  анық емес, ал  үлкен гало фонындағы  пиктер анық көрінген. Шикізаттар сияқты экструдаттар қристалл құрылымға  ие болады.

Крахмал мен майдаланған қалдықтың  рентгенограммасы бір-бірінен  қатты ерекшеленбейді, бұл олардың  А-типті  кристаллдары бар құрылымдарының  ұқасатығын  көрсетеді. Сонымен қатар, оларда В және  С типке қатысты  жазықтық аралық кеңістік болады. Рентгенограммада  крахмал экструдаты  38,3; 39,2; 49,2; 52,1; 59,0 нм кезінде  максимальды  рефлексті  жоғалтады. Олардың  орнына 30, дан 67,1 нм-ге дейінге  кең  рефлекс пайда болады, бұл құрылмыд қайта  құрған кезде  өңделген материалдың ба екенін көрсетеді.

Астық жармасының  термиялық қасиеті  дифференциальды-термиялық сараптамамен – ДТА анықталған.

Майдаланған жүгері дәні және  жүгері  крахмалы  экструдаттарының  ТГ, ДТГ және  ДТА дериваторграммасы бір-бірімен ұқсас. Ең жоғары  жылдамдық  ДТАда үшінші сатыда  қалыптасады, бұл кезде астық экструдаттары  үшін бастапқы температура  250 ͦ С,  ал  крахмал  эктсрудаттары  үшін – 270 ͦ С  болады. ДТА төртінші сатысында  температура екі максимумға ие: шамамен 340 және  500ͦ С; бұл көмірсутектердің  қалдықтарының  әлсіз жануына  тән.

IV- ТАРАУ

КРАХМАЛ ЭФИРЛЕРІ

Полисахаридтер крахмал тізбегінен құрылған глюкоза қалдықтары реакционды қасиетті топтарды құрайды: шеткі редуцирлі және спиртті екіншісінде, үшіншісі мен алтыншысында көміртек атомдары бар. Бұл топтардың әртүрлі органикалық және бейорганикалық  қосылыстармен химиялық реакцияға түсу қасиеттерін крахмал эфирлерінің  жай және күрделі көптеген түрлерін өндіру үшін пайдааланады.

Молекулаға крахмал полисахаридтерін тіпті радикалдардың аз мөлшерде қоюы оның клейстерлерінің қасиеттерін айтарлықтай өзгертеді.  .

Крахмалды фосфатирлеу кезінде  араластыруға жоғары төзімділікпен, рН, сақтауға, қатыру-еріту төмен белгіде, клейстерлерді алады. Бұндай крахмалдарды майонез, соустар, толықтырғыштар, кремдерді қоюлату, пирогтар ішіне салынатындар, джемдер, вареньелер үшін өндіруде белсенді қолданылады. Олар азық-түлікте қанттың бөлігі тәттілендіргіш заттармен алмастырған жағдайда өте қажет. Сонымен қатар, олар қағазжасауыш машинаның дымқыл конусында қағаз массасын жапсыру кезінде табысты қолданылады.

Крахмалды ацетилирлеу оның клейстерлерінің тұтқырлығын төмендетеді, бірақ олардың тұрақтылығы мен қабыршаққалыптастыру қасиетін арттырады. Бұл крахмалды азық-түлік және басқа өнеркәсіп салаларында(текстилді, кағазды) құрылымқалыптастырушы, қоюлатқыш, қабыршаққалыптастырушы ретінде қолданады.

Карбоксиметилирлеу крахмалға ерекше қасиеттер береді – араластыру дәрежесі 0,1 және одан да көп ол суық суда тұтқыр төзімді клейстерлерді қалыптастырады. Крахмалдың бұл түрі әртүрлі азық-түліктік және азық-түліктік емес жүйелерінде қоюлатқыш, тұрақтатқыш, құрылымқалыптастырушы болып келеді.  Бұл крахмал эфирінің түрі жақсы қоюландырады және, белоктар, майлар мен көміртектер, балмұздақ, азмайлы маргариндер, май, кремдер, майонездер құрайтын, сулы азық-түлік жүйелерін тұрақтандырады. Ол суық суда еритін қабыршақтарды құрайды, оны синтетикалық талшықтарды шлихтау үшін, мөр түстерін қоюландыру, обойлы желімді дайындау үшін  қолданады. Карбоксиметилкрахмалын (КМК) поливенилді желіммен, қышқыл крахмалмен, карбоксиметилцеллюлозамен жақсы араластырады.

Крахмалды катиондау үшін, оң зарядты таситын катион деп аталатын, химиялық қосылыстар қажет. Қағаз өнеркәсібінде катион крахмалын қолдану өте жоғары нәтижесі бар – дымқыл қағаз массасын желімдеу барысында ондағы ұсақ целлюлозалық талшықтар мен толықтырғыштарды жақсырақ ұстау үшін, және де олардың торасты сумен жоғалтуының төмендеуі.       Оны тағы да жіңішкедисперсті мөлшерленген бөлшектер флокуляциясы үшін тұрмыстық және өнеркәсіптік ағынды суларды тазарту барысында қолданады.

4.1 Фосфатты крахмал

Фосфат крахмалының тобы, өзімен бірге глюкоза қалдықтарының гидроксилді тобының бірі фосфор қышқылының немесе оның тұздарының қышқыл топ қалдықтарының бірінен этерифицирленген,  эфирді ұсынатын монокрахмалфосфатты, және екі қышқыл фосфор қышқылы немесе оның  тұзымен, басқаша тігілген крахмал аталынған,  молекула топтарымен глюкозаның әртүрлі шынжыр қалдықтар гидроксилдерімен өзара әрекеттесуімен  құралған, дикрахмалфосфаттар  қосады.

Крахмалды фосфаттау үшін фосфор қышқылының әртүрлі тұздарын қолданады, көбінде, орто-, пиро-, триполифосфорлы қышқылдар.

Монокрахмалфосфаттарды, ереже бойынша, шығатын крахмал мен фосфор қышқыл тұздарының термиялық өңдеуі арқылы алады, нәтижесінде фосфатты топтардың полисахаридті тізбегінің глюкоза қалдықтарымен қосылуы болады [1,2].

Жүгері крахмалының карбамид қатысуында ортофосфорлы қышқылының натрий тұздарымен фосфаттау процесі Г.Н. Ловачева мен   Л.Я. Ковтуненкомен зерттелген.  Олардың зерттеулерінде фосфат шығыны 0,01-0,24 молді және 1 моль АГЕ крахмалы 0,1-0,2 моль карбамидке құрайды. Термиялық өңдеудің ұзақтығы 125...1600С температурада 0,1-ден 10 сағ дейін ауытқитын. Тәжірибелер нәтижелері бойынша фосфатты крахмалдың негізгі қасиеттері анықталғын және оны қолдануымен қоғамдық тамақтануға арналған  әртүрлі азық-түліктердің рецептуралары игерілген.

Г.А. Афанасьева мен А.Б. Лукьяновпен крахмалды СВ крахмалына 50... 520С температурада 3,7% мөлшердегі натрий пирофосфатымен фосфаттау әдісі ұсынылған.  Крахмал натрий пирофосфат ерітіндісінде 30 мин аралығында өнделеді, содан кейін суспензия фильтрленеді, 12%-ды ылғалдылыққа дейін кептіріледі және 45 мин аралығында 1500С-та термиялық өңдеуге душар болады. Осындай әдіспен алынған фосфатты крахмал клейстерлеудің төмен температурасымен, клейстерлердің жоғары тұтқырлығымен, мөлдірлігі және ретроградацияға төзімділігімен   ерекшелінеді. Ол ақ түсті және бастапқы крахмал дәндерінің пішінін сақтайды [3].

С.Т. Быкова мен А.Б. Лукьянов натрий орофосфорлықышқыл тұздарының қоспасымен крахмалды фосфаттау процесін зерттеген. Крахмалды тұз қышқылымен ылғалдандырған, араластыру кезінде 8-10% ылғалдылық құрамына дейін кептірген және 140…1600С термиялық өңдеуге душар болғызды. Реакция сызба бойынша жүрді:

Фосфатты крахмал қасиеттеріне  негізгі әсерді ортофосфорлы қышқылдың моно- және динатрилі тұздарының байланысы тигізетіні, сонымен бірге фосфорды байланыстыратын жалпы мөлшері, анықталған.  Тұзды 50:50 қатынасында – оның жалпы мөлшері 100 г мүлдем құрғақ крахмалға 1,39 г құрайтындай, олардағы фосфор құрамына байланысты алу ұсынылған.

Анализ көрсету бойынша, крахмалды фосфаттау кезінде жүретін өзгерістер оның молекула және моно- мен полиэфирлер құрылу деструкция процестерінің бірқалыпты өтуімен ескертіледі.

Натрий фосфатының бірараластырым қоспасында артық болған жағдайда және, демек, рН өте төмен жағдайда, крахмал молекуласының термиялық деструкциясынан басқа олардың гидролитикалық бөлшектеуі жүреді.

Фосфаттың екіараластырым қоспасында артық болған жағдайда және, демек, рН өте жоғары жағдайда крахмалдың гидролитикалық деструкциясының процесі баяу жүреді. Негізінен тек молекулалық агрегаттар құрылады.

Крахмал молекулаларының гидрофильдігін ұзарта, фосфорлы қышқыл қалдықтарымен эфирлі қосылыстардың пайда болуы молекулааралық өзара әрекеттесуін күшейтуіне алып келмейді және полимерлеу дәрежесін өзгертпейді. Мұндай крахмалфосфатты ерітіндіні жылыту кезінде молекулалы агрегаттардың қирауы жүреді, клейстер тұтқырлығы жоғарылайды.

Бірдей мөлшер кезінде(фосфор бойынша) тең дәрежеде бір – мен екіараластырым тұздардың деструкция және этерификация процесі жүреді.                       Бұл, клейстердің жоғары тұтқырлығымен құрылған суық суда жеңіл еритін, клейстеризация температурасы төменірек  өнімнің алынуына алып келеді Фосфорды байланыстыратын құрам рН ортаның жоғарлауында азаяды (қисық 1). Демек, крахмалдың этерификациясы кезінде қышқыл ортофосфорлықышқыл тұздардың қатынас мөлшерін өзгерте әртүрлі қасиеттегі өнімдерді алуға болады [5,6].

Берілген процестің тағы маңызды факторы өңдеу температурасы болып келеді. Таңдалған 50:50 реагенттер қатынастары (фосфор бойынша)  крахмалфосфаттарда фосфорды байланыстыратын құрамы қыздыру ұзақтығымен белгілі бір шекке дейін өседі. 3,5 сағ арттық қыздыру кезінде ары қарай крахмал этерификациясы жүрмейді. 2%-ті крахмалфосфаттар клейстерлерінің тұтқырлығы термиялық өңдеу ұзақтық өсуімен айтарлықтай өседі және 3,5-4 сағ өндеу ұзақтығы кезінде максималды белгіге жетеді. Крахмал қоспасын мен тұздарын ары қарай қыздыру кезінде клейстер тұтқырлығы күрт төмендейді.    Сонымен бірге фосфатты крахмалдың суық суда ерігіштігі мен клейстеризация температурасы өзгереді

Бұл айтылғандар фосфор қышқыл қалдықтарының крахмал молекулаларына қосылуы және ара- мен молекулааралық байланыстарының  қирауы көбіне қыздыру басында жүретіні туралы растайды. Ары қарай өңдеу кезінде молекула «тігу» процесі басым бола бастайды, бөлек бөлімшелер арасындағы бір және сондай эфирлы байланыстар молекулалары т.б. пайда болады.

Төмен температура (20%) кезінде суық суда жоғары ерігіштікпен  фосфатты крахмалды алу үшін келесі технологиялық тәртіп ұсынылған – 1 т тауарлық крахмалға натрий ортофосфат шығыны: бірараласқан – 28,3 кг және екіараласқан – 68,3 кг, крахмалфосфатты қоспаның ылғалдылығы – 38-40%, қоспаны ылғалдылық құрамына дейін кептіру - 10%, 1550С -3,5 сағ термиялық өңдеу ұзақтығы.

В.В. Капустина мен М.С. Дудкин крахмал тарысын фосфаттау үшін үшін осы әдісті қолданған.  Крахмалфосфатты алу үшін оңтайлы жағдайлар таңдалған: 1 сағ аралығында 1700С өңдеу температурасы немесе 3 сағ аралығында 1600С.

Синтезделген фосфатты крахмал, 14-17 ангидроглюкозалық бірлік полимеризация дәрежесімен бір молекулаға 1-ден 3-ке дейін фосфорлықышқыл  топтарын құрайтын, 9% шамасында қарама-байланыстырушылар мен декстриндер барына  қарамастан, негізгі моноэфир түрі болып келеді. Фосфатты крахмалдың фосфоры крахмалдың полисахаридтерімен химиялық байланысқан, берілген ферментативті гидролиздер соған дәлел: __ шегі – бастапқы крахмалдың ұқсас көрсеткіштермен салыстырғанда амилолиза 60,7-ден 43,2%-ке дейін  төмендейді, фосфордың көп бөлігі (84%) шекті декстринде __ табылған – крахмал амилозасы.

Крахмал макромолекулалар этерификациясы ангидроглюкозалық буынның бастауыш спирттік топтардың алтыншы көміртек атомында, екіншілік гидроксилдермен екінші көміртек атомында 80,5:19,1 қатынасында сияқты өтеді.

Фосфатты крахмал физико-химиялық қасиеті бойынша бастапқыдан өте ерекшеленеді. Ол жоғары гигроскопиялыққа, тұтқырлыққа, ретроградацияға, қатыруға және еруге үстемділікке, клейстеризация төменірек температурасына ие.

ВНИИ крахмал өнімдерінде реагент шығындары мен термоөңдеу ұзақтығын қысқарту мақсатында жүгері крахмалының фосфаттау процесіне зерттеулер жүргізілген.

4.1 кесте

0,015 М ортофосфатты натрий және 0,1М карбидты 1 г. моль крахмалдды өңдегенде алынған фосфатты крахмалдың  сипаттамасы:

| Крахмал | Ылғалдылығы, % | Көп күл қалу,% қз | Құрамы, ҚЗ-ны есептеудегі % |  |  | Редуцирленетін заттар,% глюкоза | Ісінуі, см3/г | рН |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | жалпы азот | жалпы фосфор | ерігіш заттар |  |  |  |
| Бастапқы (жүгері) | 12,4 | 0,16 | 0,15 | 0,005 | 0,18 | 0,11 | 1,6 | 6,5 |
| Реагенттермен араласқан жү-гері крахмалы | 11,2 | 1,25 | 1,41 | 0,29 | 4,87 | 0,13 | 1,8 | 7 |
| Өңделгеннен кейін 1300С 90 мин.та | 10,5 | 1,19 | 0,81 | 0,28 | 2,4 | 0,16 | 2,6 | 7,4 |
| 160...1680С 30 мин. | 9,4 | 1,15 | 0,78 | 0,27 | 2,71 | 0,17 | 3 | 7,3 |

4.1 кестеде берілгенде көрсетілгендей, фосфаттар мен карбамидтің шығын крахмалына енгізілуімен қоспада фосфор, азот пен ерігіш заттардың құрамы өседі. Қыздыру кезінде фосфатты және амидты топтардың химиялық байланыстарды құраумен крахмалға қосылуы жүреді.

Таңдалған шарттар кезінде карбидсіз өнімнің тұтқырлығын дайындау 120мПа*с құрады, ал 1г*моль крахмалға 0,3М кармабидті енгізу кезінде ол 1650мПА*с өсті.

Крахмалмен ұсталынатын реагенттер мөлшері  белгілі дәрежеде оның суспензиядағы концентрациясы. Оның оңтайлы маңыздылығын таңдау үшін,  бастапқы суспензияның әртүрлі қалыңдығында алынған, фосфатты крахмалдың үлгілері дайындалған және зерттелген.

4.2 кесте

Фосфатты крахмалда азот пен фосфордың және клейстерлі  тұтқырлықтың  суспензиядағы крахмалдың концентрат  құрылымы:

| Суспензиядағы крахмалдың концентранты,% | Крахмалдағы құрылымы, % СВ |  | Тұтқырлығы, мПа*с |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Азот | фосфор |  |
| 15 | 0,66 | 0,08 | 53 |
| 25 | 0,77 | 0,14 | 122 |
| 33 | 1,03 | 0,23 | 277 |
| 40 | 1,26 | 0,28 | 422 |

Салынатын реагенттердің мөлшері тұрақты болды: 1 г-моль крахмалға 0,2М карбамид және 0,015 М моно- мен дифосфаттар.  Құрғатылған және кептірілген қоспаны 1600С 30мин аралығында термиялық өңдеуге душар еткен. Үлгілердің анализ нәтижелері 4.2 кестеде келтірілген.

Бірлік көлемі азайса бір реагенттер тоқтата тұру концентрациясы, және крахмал дәндерінің фосфат крахмал азот және фосфор, нәтижесінде аз химикаттар өтті және оның тұтқырлығы су пасталар кейін төмендейді. Термоөңдеу – крахмал этерификациясындағы қажетті қадам. Термоөңдеу жоқ алынған крахмал фосфат сулы ерітінділерінің тұтқырлығы бастапқы тұтқырлығы крахмал болып табылады. Бұл крахмал дәндерінің де өткізді суспензия мәселесін араластыра отырып деп болжайды; aссорбциялы мен жай механикалық жабу. Тұрақсыз осыған байланысты арқылы құрылған оңай сындырып және крахмал негізгі физикалық және химиялық қасиеттері әсер етпейді. Бір атау фосфор және несепнәр топтары - тек өңделген өнім реагенттер жылу әсерінен нәтижесінде, атап айтқанда крахмал макромолекул құрылымында елеулі өзгерістер болып табылады [7,8].

4.5 сурет. Азоттың фосфатты крахмалдағы ұзақтығы мен температурасының өңделуң тұтқырлығы мен қүрылымының өзгеруіне тәуелді:  1-азот,1600С, 2-азот,1750С, 3- тұтқырлық,1600С, 4-тұтқырлық,1750С

4.6 сурет. Азот және фосфат крахмал қасиеттерін несепнәрде  шоғырлануы әсері: 1-азот,1600С, 2- азот,1750С, 3- тұтқырлығы,4-ісіну

Кесте 4.3

Фосфатты крахмалдағы реагенттерің массалық үлесі

(әр түрлі температура және термоөңдеу)

| Фосфатты крахмал | Фосфатты крахмалдағы құрылымы,% |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | фосфор |  | Азот |  |
|  | жалпы | байланыс- тағы | жалпы | байланыс- тағы |
| Қайнаусыз: ұсталымы 30 мин. | 0,25 | 0,013 | 1,06 | 0,22 |
| 90 мин | 0,25 | 0,037 | 1,02 | 0,22 |
| 1600С-та өңделу :30 мин | 026 | 0,16 | 0,78 | 0,38 |
| 90 мин | 026 | 0,19 | 0,53 | 0,40 |
| 1750С-та өңделу: 30 мин | 0,24 | 0,20 | 0,52 | 0,44 |
| 90 мин | 0,25 | 0,23 | 0,45 | 0,43 |

Зерттеуге сәйкес, біз несепнәр, тіпті аз мөлшерде суспензия енгізу фосфат крахмал алуға болады деп қорытынды жасауға болады, фосфаттар төменгі тұтыну кезінде тұтқыр шешім қалыптастырады.

Бастапқыға қарамастан концентрациясы және жылу өңдеуден кейін крахмал фосфат енгізілді реагенттер 50-53% ерітінді сорып 100 г жүгері крахмалы құрғақ заттар азот және фосфор балансына сәйкес дайын өнімде қалып, азот тек 3% түсті. Крахмал фосфаттау айтарлықтай геланитизация температурасын төмендетеді. Өте қатты. бастапқы мәндер үшін туған жүгері крахмалы, және процесс қорытынды орташа температура өтпелі және фосфор 65. 74 және 70 C, жасау - 45, тиісінше, 55 және 50 С.

Төмен сақтау тұрақтылықты барнативті  крахмал нысандары пасталар, - олар пайда тұндыру екінші күні. Крахмал пасталар фосфат тұрақтылығын бағалайды, олар бірнеше күн бойы тұрақты болып қалады деп көрсетті. Бұл белсенді өзара іс-қимыл және қауымдасқан мицеллалар төмендетеді полисахаридті тізбектерінің келуімен фосфат крахмал аниондар топтары фактісі болып табылады. Жаңа полисахаридтер және су бөлу кеуекті құрылымның ерімейтін қалдық қалыптастыру регроградация жылымық мұздату ұшыраған нативті крахмал пасталар.

Емдеу ұзақтығына байланысты қату және натрий фосфаты және несепнәр ағыны айнымалы тұрақты ағыны дайындалған еру су фосфат крахмал пастасы кедергісі (15тен  180 мин.) 1600С уақытта: C центрифугалау су пастасы  салмағы бағалады. Бұл несепнәр қарсылық сонымен бірге артады-паста мұздату деп табылды. Күрт паста құрылымы өзгерістер мұздатуға кейін несепнәр фосфат крахмал жоқ үлгідегі үшін; центрифугалау кейін, сұйық 76% бөлінеді. Несепнәр енгізумен айтарлықтай төмен температура әсерінен крахмал фосфат тұрақтылығын арттырады.

Несепнәр бар крахмал пастасы барлық үлгілерін құрылымы мен құрылымды [8, 9] еріткеннен кейінгі өзгерген жоқ. Құрғақ крахмал енгізуге кезде дайындалған реагент ерітіндісін амилолектинді кейбір дәстүрлі пасталар мен жүгері крахмалы құрамы мен қасиеттері туралы 1G0 «С астында реагенттерді (натрий үшполифосфаты, несепнәр) Фосфаттау ағынының жылдамдығы мен ұзақтығы әсері [10]. Кесте деректер 4.4 талдау крахмал екі түрін емдеу арттыру ұзақтығы су өткізу (әсіресе несепнәр ағынының жоғары жылдамдықпен) қуаты мен байланған фосфор мазмұнын өскендігін көрсетеді; бұқаралық азот айтарлықтай азаяды бөлінбеген. Несепнәр өсу қарқынымен крахмал массалық үлесін азаяды бұқаралық 90 минут несепнәр жылыту уақытта ұсталған қарамастан, азот сақталды. артуы 120 мин дейін жоғарылады. күрт төмендейді.

Крахмал, натрий триполифосфатын 3 фосфаттау қолдану реагент тұтынуды азайтатын және дайын өнімге азот пен фосфорды қысқартады. Нысанды осы реакция кезінде орындаңыз:

Эксперименттер үш жүгері крахмалы, натрий трифолифосфат (TIF) және несепнәр (C) тұратын, крахмал пастасы тұтқырлығы қоспасы термоөңдеу 5 фосфат ұзақтығы әсер анықтау үшін орындалды. Реагент шешім, содан соң мұқият араласады құрғақ крахмал, бүріккіштер болды. Қоспасының өңдеу температурасы 160-C (4.5-кесте) болып табылады.

Айтарлықтай емдеу қатысуымен және ұзақтығы несепнәр ретінде пасталар тұтқырлығы әсер етеді деп табылды. Несепнәр жоқ немесе (160°С) Фосфаттау арттыру ұзақтығы төмен ағынымен, крахмал пасталар фосфат тұтқырлығы сәл өзгеріп отырады. Несепнәр бұқаралық фракциясының ұлғаюына тіпті шығындар триполифосфатын азайту кезінде артады және арттыру доза бар оның айтарлықтай арттырады. Барлық эксперименттер мен крахмал фосфат тұтқырлығын түрлі ұзындығы қысқарту байқалады.

Қарапайым эфирлер мен амилопектин крахмал тән заңдылықтарын анықтау. Максималды тұтқырлығы соңғы мәні фосфаттау үшін (20-дан 30 мин). Әлдеқайда жылдам жеткен дәстүрлі крахмал (85-90 мин). Өңдеу қарағанда тұтқырлық амилопектин крахмал фосфат, ең алдымен, крахмал түйіршіктер құрамы мен құрылымы айырмашылықтарға байланысты қалыпты фосфат қарағанда шамамен екі есе жоғары клейстирленеді. Дикрахмалфосфат пайдалану трифолифосфат немесе натрий гексаметафосфат, фосфор оксихлорид, фосфор пентахлорида немесе фосфор тнохлорид дайындау. Крахмал фосфат моно- және трикрахмалфосфаты болуы мүмкін ди қоспағанда реакция өнімдері бар.

Кесте 4.4

Үшполифосфатты натрий мен карбамидпен  дайындалған фосфатты крахмал үлгілерінің сипаттамасы, 100 г крахмалдың ҚЗ  шаққанда

| Реакция ұзақтығы, мин. | Суды ұстау мүмкіндігі, г/г | Ерігіштігі, % | Байланыстылық құрылымы, жоспарланған % |  | Күл, % СВ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | фосфор | Азот |  |
| Жүгері крахмалцы Триполифосфатты натрий – 1 г, карбамид -1,15 г |  |  |  |  |  |
| 10 | 1,6 | 1,9 | 67,1 | 92,0 | 0,91 |
| 90 | 2,4 | 1,6 | 82,9 | 62,1 | 0,91 |
| 120 | 2,6 | 1,6 | 88,6 | 22,6 | 0,86 |
| Триполифосфатты натрий – 1 г, карбамид -2,3 г |  |  |  |  |  |
| 10 | 1,6 | 1,9 | 65,0 | 61,1 | 1,00 |
| 90 | 4,8 | 1,8 | 65,0 | 52,0 | 0,88 |
| 120 | 5,6 | 1,4 | 68,7 | 35,8 | 0,97 |
| Амилопективті жүгерлі крахмал Триполифосфатты натрий – 1 г, карбамид -1,15 г |  |  |  |  |  |
| 10 | 1,8 | 2,9 | 48,0 | 88,7 | 0,86 |
| 90 | 2,2 | 2,5 | 55,0 | 52,8 | 0,84 |
| 120 | 2,4 | 1,9 | 78,0 | 22,6 | 0,88 |
| Триполифосфатты натрий – 1 г, карбамид -2,3 г |  |  |  |  |  |
| 10 | 1,8 | 2,5 | 59,0 | 68,7 | 0,88 |
| 20 | 2,8 | 2,3 | 65,0 | 63,2 | 0,85 |
| 120 | 10,0 | 1,7 | 8,7 | 24,5 | 0,83 |

Кесте 4.5.

Фосфатты  крахмал Реагенттер мен тұтқырлығы пасталар өңдеу ағынының (3%, 200С Гепплер) әсері

| Реакция ұзақтығы, мин. | ТПФ – 1г, К-0 | ТПФ – 1г, К-1,15 г | ТПФ – 0,5г, К-2,3г | ТПФ – 1г, К-2,3 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 20 | 22,2 | 138,7 | 99,9 | 105,4 |
| 40 | 36,6 | 149,8 | 194,2 | 288,6 |
| 60 | 55,6 | 172,0 | 333,3 | 643,8 |
| 80 | 77,7 | 144,3 | 477,3 | 1665,0 |
| 100 | 88,8 | 127,6 | 643,8 | 1730,0 |
| 120 | 111,0 | 61,0 | 316,3 | 1465,0 |

Дикрахмалфосфат пасталар, сондай-ақ тұрақты және жылу және механикалық әрекетке төзімді болып табылады. Олар төмен ашықтығын және мұздатуға қышқыл қоршаған ортаға қысқатамшылы төзімді консистенциясын бар. Жиі, крахмал фосфат ди пайдалану натрий трифолифосфат өндіруге арналған. Схемаға сәйкес реакция түсімдері:

Түбіртек дикрахмалфосфат соң екі крахмал молекуласы әр түрлі жылу және механикалық әсерлерге, сондай-ақ орта қышқыл қарсылық өзгеруіне оған, атап айтқанда, төзімді береді, бұл айқас байланысты немесе «көпірлер» бірге байланысты. Азық-түлік өндірушілер - бұл сипаттар тұтынушылар үшін өте тартымды өнім болып табылады.

Ғылыми-зерттеу институты келесі негізгі операцияларды (сурет 4.7) қамтиды технологиялық фосфатты крахмалды әзірледі:

- крахмал, су және химиялық дайындау және мөлшерлеу;

- крахмал, су және химиялық заттарды араластыру;

- сұйық фаза бөлу;

- крахмал және реагенттердің қоспасы кептіру;

композиция басқарылады.Оның қасиеттері оң крахмал фосфат белгісі A алу үшін кептірілген қоспасы скринингтік 100 С жоғары температурада өңдеуге ұшыраған сынып үшін

- крахмал фосфат жылу қайта өңдеу сынып Б крахмал фосфат;

- салқындату;

- скрининг және орау.

4.7 сурет. Өндірістегі фосфатты жүгерлі крахмалдың технологиялық схемасы

1- құрғак крахмалдың бункері, 2- реагентті еріту жиынтығы, 3- ыстық судың багы, 4- крахмалды мөлшерлеуіш, 5- сұйық ингредиентті мөлшерлеуіш, 6- араластырғыш, 7- пневматикалық араластырғыш және қоректендіргіш кептіргіш, 8- қопсытқыш,9-майлы фильтр, 10- калорифер, 11- кептіргіш  түтік, 12-жарылғышқы қарсы клапан, 13- қалта, 14-циклон, 15,20- апан, 16- А марклі құрғақ крахмалдың бураты, 17-жарма жиынтығы, 18-дайын крахмалдың бункері, 19- А марклі крахмалдың жиынтығы, 21- декстринизатор, 22- салқындатқыш бункер, 23-салқындатқыш шнек, 24- Б марклі крахмалды бурат, 25- жарма жиынтығы, 26-  ылғалдауыш, 27- Б марклі крахмал жиынтығы, 28-циклон, 29-желдеткіш, 30- скруббер,31-насос

Крахмал фосфат алынған және «құрғақ» әдісі, яғни мүмкін құрғақ крахмал туралы реагент шешімдерді тозаңдату. Технологиялық сызбанұсқа құрғақ крахмал көзіне сәйкес, реагент шешім, ол құрғақ крахмал араласады миксер 6, ішіне үлестіргіші 5 арқылы беріледі 3. ыдыстан жеткізілетін таза су еритін реагент жинау бункер 1. 2 енгізеді. Үздіксіз араластырғыш крахмал жылы реагенттер ерітінді араласқан және 38% суланған. Крахмал кептіру пневматикалық кептіргіштерде жүзеге асырылады.

Жібек елеуіштерден санының 55 бурат арқылы 16 құрғақ крахмал себеді және орауыш барады. Осылайша, фосфат крахмал бренд А, ол бұранда-салқындатқыш 23, оның температурасы 60 төмендетілді крахмал фосфат C. Ылғалдау ылғалданған 26, тепе-теңдік ылғал дейін шаң крахмалы жүзеге асырылады енгізеді 21 жіберілген бурат декстринизато кейін өнімнің басқа бөлігі бұл суспензия түрінде болып дымқыл скрубберлер 30 жиналған пневмокептіргіштер, және орауыш бурат миксерге үлестіргішті екінші бөлімде арқылы айдалады. Бурат 16 кейін, сондай-ақ жем миксерге қайтарылады.

Фосфатты крахмалды қолдану. Өзгертілген крахмал түрлі азық-түлік жүйелерінің құрамдас бөлігі ретінде осы түрінде қолданылады. Оның негізгі клиенттерінің бірі майонез өндірісі болып табылады. Бұл өнімдер мұнай-су эмульсия майсулы шоғырланған және жоғары түрлі аспаздық тұздықтар тағамдарды күйін қамтамасыз ету.

Шетелде, мысалы, Америка Құрама Штаттары, Ұлыбритания, Франция, Германия және басқа да елдерде, өсімдік майы мен басқа да ингредиенттерді қоспағанда, оның құрылымында майонез және салат таңу ондаған әртүрлі өндіретін негізінен модификацияланған 2-3.5% крахмал бар. Эмульсия тұрақтандырғыш фосфат крахмал сынып B ретінде крахмал институтымен майдың және оның Мәскеу филиалының институты майонез сижті майы бар жаңа рецептер әзірленді[13,14]. Әдеттегі фосфор және жүгері крахмалы Сонымен қатар, сондай-ақ алынған крахмал және оның туынды амилопстиптісі сыналды.

Кесте 4.6

Жүгері крахмалын сақтау кезіндегі майонездің физико-химиялық көрсеткіштері

| Майонез құрамы | Сақтау мерзімінің үлгісі, күніне |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 5 | 10 | 11 | 20 | 25 | 30 |
| рН | 4,1 | 4,1 | 4,1 | 4,2 | 4,25 | 4,3 |
| Қышқылдылығы,мг ОН | 0,59 | 0,62 | 0,62 | 0,62 | 0,62 | 0,62 |
| Тұтқырлығы,Па*с(бүлінбеген құрылымы) | 76,3 | 57,8 | 52,9 | 59,0 | 52,9 | 44,3 |

4.6 кестеге сәйкес майонезді сақтау кезіндегі органикалық көрсеткіштері - дәмі, түсі, бірізділік - өзгерген жоқ; физикалық және химиялық тұрақтылығында, рН қышқылдығында – болмашы ауытқулар болды;  «Реотест» құрылғысында өлшенген бүлінбеген тұтқырлық құрылымы 76,3-ден 44,3 дейін ауытқиды, 0,79-ден 0,5-ке Па.с бұзылған. Фосфатсыз крахмалды Провонсаль майонезінің бүлінбеген тұтқырлық құрылымы 45,3-тен 36,9 арасында ауытқыды, ал 0,7 және 0,5Па.с. аралығында бұзылды.

Майонезді сақтау кезіндегі коалесценция үдерісін сипаттау үшін майонезді эмульсияның дисперсиясы анықталды. 0-2,5 мкм болатын бөлшектердің құрамы балғын дайындалған үлгіде шамалы ғана өзгерді, бірақ 30 күннен соң сақтау 62,9-дан 50,6%-ды құрады, бұл майонезді эмульсияның тұрақтылығын айғақтайды.

Осыған сәйкес, майонезді дайындау барысында жүгерілі фосфатты крахмал бірікіргіш ретінде қолданылатынын зертеулер көрсетті. Органолептикалық сапа көрсеткіші  бойынша бұл майонез Провансаль майонезінен кем емес. Фосфатты крахмал тез мұздататын тағамдарды қоюландыру үшін пайдаланылады.

Тұздықтарда күрделі коллоидты жүйелерде мұздату және төменгі температурада сақтау процестерінде қайтымсыз  өзгертулер болуы мүмкін:біркелігінің бұзылуы және де олардың сапасның және сыртқы түрінің өзгертуі нәтижесінде консистенцияның өзгеруі.Тез мұздататын тұздықтардың сақтау мақсатында жаңа қоюландырғыштарды қолдану. Негізгі қоюландырғыш ретінде бидай ұны қолданылады.Нақтылай айтсақ, оның құрамына температураға тәуелді өзгеретін крахмал кіреді. Мұздатылатын тағамдар үшін бірден бір перспективті қоюландырғыштарға балауызды жүгерінің крахмалына модификацияланған бір немесе екі фосфор қышқылды қабатты натрий тұздары, содан кейін 30 минут 600С қыздырылған.

Әр түрлі крахмалдың нәтижелігі зерттелінген (күрішті, жүгерлі Амилопектинді, фосфатты) сүтті тағамдарды, тұздықтарды ұздату үшін қолданылады. Зерттеулерге сәйкес күрішті крахмалдан сұйық консистенциялы тұздыққы жарамайтын құрылым пайда болады.Амилопиктинді, жүгерлі Клейстер крахмалы жұлулық әсерлерін жақсы көтерді, бірақ төменгі температурада оның сұйық бөлігі бөлініп консисепциясы бұзылды, ол араластыру мен жылыту әсерінде біртіндеп орнына келді. 1600С 30 минутта жүгерлі фосфатты крахмал клейстерінің сапасы жылулық әсерінде, мұздатуда, ерітуде, жылытуда өзгермеді. Сүтті тұздықтарда қолдануда крахмалды термиялық өңдеуде айтылған зерттеулер жүргізілді. Сақтау кезінде бұл тұздықтарда үлдір пайда болмай және оның консисециясы сақталды (олар сұйытылмады және қоюланбады). Крахмалдың оңтайлы консистенциясы 3,5%- ды крахмалды тұздықтарда сақталынды. Бұл бидайлы ұнның шығынын азайтты. Термиялық өңделген жүгерлі фосфатты крахмалды тұздықтарды дайындау біркелкі консистенциялы болды, сүтті дәмі және иісі жақсы сезіледі, ұзақ сақтауды және мұздатуды сапалы көтереді (9 ай 180С уақытысында) бастапқы алғашқы органолептикалық көрсеткіштердің өзгеруінсіз. Фосфатты крахмалды қолдану барысында тұздықты дайындау оңтайландырылады және оның өзіндік бағасы төмендейді. Тиімді эффект әдісімен алынған фосфатты крахмал нан дайындайтын өндірісте апропталған. Осы крахмалды нанға қосуда оның сапасы жоғарылап, н/Д көрсеткіші ерекше жоғарылаған. Бұл төменгі сортты ұндарда қолдануға маңызды. Фосфатты крахмал тек тамақ өнеркәсібінде емес, сонымен қатар түрлі техникалық өнеркәсіпте қолданыста: тұрып қалған суларды тазартуда, сұрыпталған қышқыл темірлерде тазартуда, қағазды өғдіруде, гальваникалық элементтерді жасауда, мұнай және газ құбырларын тзарту мақсатында қолданылады. ВНИИ зерттеулеріне сәйкес қағаз өнеркәсібінде крахмалды фосфатты қолданған төменгі тұтқырлықты натрий фосфатымен өңделінген және қағазды массаны жабыстыру үшін қолданған компонент арқылы қағаздың сапасы жоғарылап, ағып жатқан сумен оның шығыны азаяды. Фосфатты крахмалды қолдану текстиль өнеркәсібінде бояуларды қоюландыруға қажетті әсер береді.

Кесте 4.7.

0,5% фосфаты және дәстүрлі жүгері крахмалы амилопектин енгізу төмен клейковині бар ұннан жасалған бидай нан сапасы

| Нан сапасы | Бақылау | Фосфатты крахмалға қамыр арқылы еңгізу |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Қарапайым жүгері | амилопектинді |
| 100 г ұннан шығу көлемі | 100 | 118 | 111 |
| Н/Д* | 100 | 143 | 133 |
| Майтабанның сығымдылығы |  |  |  |
| Жалпы демормация | 100 | 155 | 141 |
| Пластикалық | 100 | 149 | 157 |
| Қаттылығы | 100 | 172 | 113 |
| Қуыстығы,% | 100 | 106 | 104 |
| Кескін коэффициенті,эталонға% | 50 | 53 | 52 |
| Қышқылдығы,град. | 2,5 | 2,0 | 22 |
| Ылғалдылығы,% | 43,4 | 43,4 | 44,0 |
| * % бақылауға |  |  |  |

Метталургиялық өнеркәсіпте крахмалды қолдану технологиясы үлкен мағына береді. Көбінесе алюминийдің дегеренациясын жақсартуда және седиментация үдерісін тездетеді. Фосфатты крахмалдың флокулирлі әсерін зерттеуде 45-60 г-т 47-24 % шлам шығуының төмендеуі бұл жағдайда темір құрамының 17-19 дан 15%-ға төмендеуі байқалған. Фосфатты топты енгізу барысында бастапқы натифті крахмал нәтижесі әлдеқайда көтеріледі, бұл осы реаенттің яғни, селективті флокуляция крахмалының шығынын азайтады.

4.2.  Ацетатты крахмал

Крахмал ацетаты – бұл құрамы мен қасиеттері бойынша әртүрлі өнімдердің жалпы  атауы. Олардың  толық  көрсеткіштері  келесі  қасиеттерді  қамтуы  керек:

крахмалдың бастапқы түрі,  оның физико – химиялық қасиеттері,   орын басу және полимеризация  деңгейі,  молекулалық  массасы бойынша бөлу,  химиялық  құрамы, алдын ала өңдеудің болуы (тотығу, декстринизация ) және т.б. Ацетильдеу кезінде:

Кр – OH + HOOC - CH 3 – H 2O→  Kp – O – C – CH3 .                                                            O                                                         басқаруымен   крахмалды   OH-  тобында  сутегі  атомы   сірке  қышқылықалдығының орнын басады. Реакция  барысында  эфирдің  қалыптасуы  және  крахмалдың  деструктивті бөлшектенуі жүреді. Ацетилдеуге крахмалдың OH топтарының үшеуі де ұшырауы мүмкін. Крахмалтриацетаты  глюкоза  қалдығының  сусыз  көлемі  бойынша,  теориялық  тұрғыдан 44,8  %  ацетильді  топтарды  құрайды.  Бірақ   ацетаттар  жоғары  дәрежедегі  орынбасуды өте сирек шығарады. Крахмал  ацетаттарының  өнеркәсіптік   мәні  ең  алдымен  клейстерлерініңсақталуы  кезіндегі  тұрақтылығымен   анықталады.  Ацетильдеу  крахмалдың амилозды  фракциясының  қауымдастығына   және  амилопектиннің  сыртқытармақтануына қарсы тұрады немесе минимальді дәрежеге алып келеді.  Клейстер тұрақтылығының жоғарылауын көру үшін, ацетильді топтардың аз ғана мөлшерін алу  жеткілікті. Ацетатты крахмал   балалар тамақтану  өнімдерін,  консервіленген жемістерсалындысын және кремдер өндіруде қолданылады. Осындай тағамдық өнімдерге, әртүрлі  температуралық  жағдайларда  ұзақ  уақытқа  сақталуының   қажеттілігіне байланысты талаптар қойылады. Ацетатты  крахмал  үлдірінің  арнайы  қасиеттері  тоқыма  және  қағазөнеркәсіптерінде қолданылуының негізгі себебі болып табылады. Құрғақ немесе кептірілген, үнемі араластырылып тұрған крахмал мұзды сіркеқышқылын тозаңдандырумен сәйкес, «құрғақ» әдіс те қолданылады. Және бұл үрдіс 100ºС  –тық  температурада  жүреді.  Сұйылтылған  сірке  қышқылының   крахмалға әсері әлсіз болады; ацетильдеу деңгейі реагент шығынының өсуіне және үрдістің ұзақтығына байланысты жоғарылайды.Мұзды  сірке  қышқылының  үлкен  көлемде  артылуымен  құрғақ  крахмалды жылыту және үрдістің ұзақтығының артуы ацетильді топтардың санының өсуімен ерекшеленеді. Ацетильдеу үрдісі 118ºС - та  90ºС температурадан қарағанда үлкен жылдамдықпен жүреді. Егер үрдісті   118ºС  жүргізілетін болса, крахмал кертартпа қоспаға 18 с ішінде айналады; 620с өтсе де толық ацетильдену (44,8%) жүрмейді. 90ºС температурада алған өнімдер,   95…100 ºС -қа  дейін жылыту кезінде  суда толығымен еру қасиетіне ие.pH –тың  алғашында  қышқылды,  кейін  ацетильденген  крахмал  клейстерініңтұтқұрлығына  әсері  анықталды.  Крахмалды  20-25ºС  температурада  гипохлоритнатриймен (0,4-0,6 % белсенді хлор) қышқылдандырады. Қышқылды крахмал сіркеқышқылы ангидридімен өңделеді. Қышқылдандыру кезінде pH  аздығынан клейстер тұтқұрлығы  төмендейтіндігі  орнатылды.  Крахмалды  ацетильдеу  кезінде  клейстер тұтқұрлығы тұрақтанды.  Әр  түрлі  температурада  алынған,  өңдеу  ұзақтығы  2с  созылған  жәнекрахмалдың  құрғақ  заттарына  мұзды  сірке  қышқылының  шығыны  3%  -  ға  теңкелетін, үрдіс  температурасынан   клейстерлерінің  тұтқұрлығының  тәуелділігін анықтауға арналған  ацетатты крахмалдың үш үлгісі зерттелді (4.8 кесте)

4.8 Кесте

Ацетатты крахмалды бөлшектенудің әртүрлі деңгейінде сипаттау

| Үлгі | Крахмалды өңдеу температурасы, ºС | B 3-4 виско-зиметрінде 6% сулы клейстер-дің 60ºC, шарт-ты тұтқұрлығы * | Гепплер (м Па.с) вискозиметрінде 5% сулы клейстердің динамикалық тұтқұрлығы, t ºС |  |  |  |  | Сірке қышқылының үлесі, % |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 90 | 75 | 60 | 45 | 30 | жалпы | бос | байланысқан |
| 1 | 85 | 24 | 12 | 13 | 15,5 | 20,0 | 25,0 | 2,59 | 2,23 | 0,36 |
| 2 | 95 | 15 | 5,5 | 6,0 | 7,5 | 10,0 | 14,5 | 2,27 | 1,86 | 0,41 |
| 3 | 105 | 13 | 3,0 | 3,5 | 4,5 | 7,0 | 9,5 | 0,88 | 0,36 | 0,52 |

4.8  кестеде  көрсетілгендей,  сулы  клейстердің  шартты  тұтқұрлығы температураның көтерілуі салдарынан төмендейді: 85ºC-та   24c, ал  105ºC – 13c-кетең. Гепплер вискозиметрінде 30,45,60,75 және  90ºC –де анықталған, осы топтың5% сулы клейстерлерінің динамикалық тұтқұрлығы да шартты тұтқұрлығы сияқты температуранын көтерілуімен төмендейді.75,90ºC  температурада  анықталған,  ацетатты  крахмалдың  5%-  дық  сулы клейстерлерінің  үш  бірдей  үлгісінің  де  тұтқұрлығының  маңызы  бір  бірінен ерекшеленеді. Осыған  байланысты,  ыстық  клейстер  тұтқұрлығын  тікелей  75ºC-та өлшеу қарастырылған. Бұл көрсеткішті ацетатты крахмалдың бөліну деңгейі оның ыстық  және  суық  клейстерлері  тұтқұрлығына  тікелей  әсер  ететіндіктен,  қолдану құрамы  бойынша  тексеру  қажет  болып  табылады. Ацетатты  крахмалда  сірекқышқылымен байланысқандардың саны температураның көтерілуімен өседі: 85 ℃- та 0,36% -ды, ал 105 0,52%-ды құрайды. Орын  басудың  төменгі  деңгейінде  мұзды  сірке  қышқылыды  крахмалдың бірнеше  түрін  ацетильдеу  үрдісі  зерттелді. Крахмалдың  құрғақ  заттарына қышқылдың шығыны 2% құрады, үрдістің ұзақтығы 2с, өңдеу температурасы  100℃ .

4.9 Кесте

Ацетильдеу үшін қолданылған нативной крахмалдың әр түрлі түрлерініңқұұрамы мен құрылымы

| Крахмал | Құрғақ заттар% | Крахмалдағы үлесі,% ҚЗ | 100г –ғы крахмалдың ҚЗ қышқылдылығы,см3 0,1нNaOH |  | Сулы клейстердің шартты тұтқұрлығы (с).t,℃ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ақуыз | күлділігі | 60 | 20 |
| Жүгері | 87,0 | 0,9 | 0,18 | 20,0 | 16,0 | 18,0 |
| Картопты | 81,0 | 0,1 | 0,30 | 16,6 | 12,0* | 14,0* |
| Бидайлық | 87,0 | 1,2 | 0,28 | 24,2 | 14,1 | 16,7 |
| Бұршақты | 86,0 | 1,4 | 0,31 | 25,1 | 18,5 | 20,0 |
| Жүгері амилопектинді (Рессей) | 88,0 | 0,8 | 0,25 | 21,1 | 12,0* | 13,0* |
| Картопты амилопектинді (импорт) | 87,5 | 0,1 | 0,28 | 17,2 | 30,0 | ақпайды |

⃰ Клейстер концентрациясы –1 , қалған үлгілердікі−44,9

Кестеге қарап отырсақ, крахмалдың сапасы көбіне техникалық стандарттармен ұсыныстарға сәйкес келген.Үлкен көлемдегі белоктың құрамы бұршақты және бидайлық крахмалға тиесілі. Картопты және амилопектинді крахмалдың клейстерлерінің тұтқұрлығын текғана  1%  концентрацияда  өлшеуге  мүмкін  болды,  крахмалдың  басқа  түрлерініңклейстерлері  4%  концентрацияда,  вискозиметр  ВЗ-4  аузынан  оңай  ағып  отырды (кесте 4.9).Зерттеу  нәтижесінде,  бірегей  шарттарда  әр  түрлі  ацетильдеу  зерттелініпотырған  клейстерлердің  тұтқұрлану  құрылымын  өзгертетіні  дәлелденді.  5%-дық ацетатты картопты клейстер  ВЗ-4 құтыдан 60 ℃  -та 12,5с ағады, 20 ℃  13,5сағып шығады екен. Қанағаттандырарлық жылдамдық 9%-дық ағымды клейстерде,ол 60 ℃ - та 25с ішінде, ал  20 ℃ -та  37с ағып шығады. әнді ацетатты крахмаламилопектиндімен  бірігіп  6%  (жүгерілі)  және  8-9  %  (дәнді  және  бұршақты) концентрацияда ағымды клейстерлер түзеді. Ацетильдеу  кезінде  полисхаридтердің  гидролитикалық  деструкция  кезіндеклейстерлер  тұтқұрлығы  төмендейді,сонымен  қатар,  крахмалдың  әр  түрінің  бұлүрдіске  тұрақтылықтары  әр  түрлі  болып  келеді.Оның  төменгі  көрсетілімдерікартопты крахмалға тән.Ацетатты  крахмалдар  клейстерлерді  үлкен  бірқалыптылықпен,  жоғары мөлдірлікпен, үлбір түзуші қасиетпен өңдеп шығарады.Оларды тағам өнімдерінде қоюлатттырғыш ретінде (майонез, кетчуп, соустар, консервтер) және текстильде үлбіртүзуші ретінде (иірілген шлихтау), қағаз өндірісінде (жоғарғы желімдеу)

4.3 Саго

Ең көп тараған құрамында крахмалы бар шикізаттың экструзия әдісі суық қалыптау болып табылады. Экструзияның бұл түрінің дамуы өндірістің көлемінің үнемі үлкеюімен және макарон өнімдерінің сұрыптамасының кеңейтілуімен байланысты. Экструзионды өңдеудің жоғары емес температураларының үйлесуі (50…90ºС) және құрамында крахмалы бар шикізаттың жеткілікті жоғарғы ылғалдылығы (27-40%) жақсы қалыпталынатын пластифицирленген массаны алуға мүмкіндік береді. Кептірілгеннен кейін экструдаттар  макарон өнімдеріне тән ұзақ уақыт пішінін, құрылымы мен қасиеттерін сақтайды. Осындай әдіспен, тіпті крахмалдан да, жармаларды және макарон өнімдерінің басқа түрлерін алуға болады. Бұл өнімдер, дәстүрліге қарағанда, ақуыздың елеусіз санын құрайды, әдетте 0,8% кем емес. Ақуызсыз өнімдер фенилкетонуриямен ауыратын балаларға емдік тамақтану өнімдері болып, бүйрек жеткіліксіздігімен зардап шегетін адамдарға диеталық тамақтану болып табылады.

Оңтүстік-Шығыс Азия елдерінің тұрғындары және басқа аймақтар қатары үшін, тамақтану рационында дәстүрлі болып, саго крахмалды жармасы болып табылады. Ол өз атын саголы пальмалардың өзегінен бөлінетін крахмалдың атынан алды. Салыстырмалы жіңішке ағаш қабығын осы ағаштардың алтыншы өмір сүру жылында оңай алады және құрамында крахмалы бар өзегін алып тастайды. Оның дәні жеткілікті ірі (20-60 мкм), бірыңғай, сопақ, сырттай картоп крахмалының немесе арроуруттың дәндерімен ұқсас.

Саголы жарманы жергілікті тұрғын ылғалданған крахмалдың металды қаңылтырдың тербелісінде шарикке домалататын, содан кейін қаздырғанда клейстерленетін қабілетін қолданып, қолмен жасады. Шариктің беткі қабатында кептірілгенде қататын және механикалық беріктігін қамтамасыз ететін клейстердің концентрленген қабығының пайда болуы болды. Өндірістің дамуымен шикі түйіршіктелген сагоны барабанды және ленталы типтегі кептіргіштерде кептірді, содан кейін кіші (1,5-2,1 мм) және қосарлы жем өнімі болатын ірі (2,1-3,1 мм) жармашыққа сұрыптауға жіберіледі. Жылтырату үшін түйіршіктелген өнімді жылтыратқыш машинада өңдеуге жібереді. Бетінен алынған «техникалық» ұнды құрғақ сагоның қалдығына қосады.

Жекелеген үрдістер механизациясына қарамастан, сагоны өндіру схемасы көп сатылы, энергосиымды, шикі крахмал аппараттың қабырғасына жоғарғы икемділігіне ие болғандықтан, қол еңбегінің көп шығынды болды. Осы жарманы өңдеуде үлкен көлемді қалдық болды: «техникалық» ұнның массалық үлесі, ұсағы мен үгіндісі сұрыптау кезінде ұсағы мен үгіндісі сұрыптау кезінде өндіріске кіргізілген крахмалдың құрғақ заттарына 3,5% болды.

Крахмал өнімдерінің БҒЗИ-де саго жармаларын жетілдіру технологиясы бойынша үлкен көлемді зерттеу жұмыстары жүргізілді. Оның негізінде жұмысшылардың еңбегін жеңілдету, үрдістің толық механизациялануын енгізу, оның интенсификациясын, технологиялық операцияар санын қысқарту қажеттітілігі қарастырылды.

Зерттеулер нәтижесінде саго технологиясы әжептәуір өзгертілген болды. Шикі крахмал түйіршіктерін домалақтау мен бумен пісіру әдістерімен жасаудың орнына қоспаны матрица саңылауы арқылы қалыптау және бір уақытта транспорттау үрдісі кезінде қыздыру мен 70ºС температура шамасына дейін араластыру, содан кейін белгіленген өшемдегі цилиндрде жгуттерді кесу нәтижесінде шикі жгутты қалыптаумен макаронды престе крахмалды қамырды дайындау әдісі жасалды. Қыздырғанда саго жармасының құрылысын нығайтатын және оның жекелеген дәндерінің айырылуын қамтамасыз ететін бөлшекті крахмалдың клейстерленуі болды.

Заманауи жағдайларда сагоны алу үшін крахмал қоспасын сумен экструзионды өңдеу әдісі қолданылады. Крахмал өнімдерінің БҒЗИ-де сәйкес келетін технология жасалды және қажетті құрал-жабдықты іріктеу жасалды (3.25 сурет). Бұл сызба бойынша крахмал мен суды мөлшерлеу, оларды араластыру, қалыптау және жгуттарды кесу бір аппаратта жасалады.

Қаптау

Құрғақ крахмал

Мөлшерлеу

Крахмалды ылғалдандыру

Крахмалды жгуттар түрінде қамырды қалыптау

Жгуттарды кесу

Түйіршіктерді кептіру

Мөлшерлегіш

Су

Қайтарылатын қалдықтар

Мөлшерлегіш

Қоспалар

Сұрыптау

3.25 сурет. Саго жармасын алудың технологиялық сызбасы.

Крахмалды бұрынғыдай 47%-ға дейін емес, 30-36%-ға дейін ылғалдайды; 12 технологиялық операция орнына бұл үрдісте тек 6 ғана. Цехта еңбек толығымен механизацияланған. Қалдықтар көлемі азайды.

Жаңа технологиямен өңделген саго жармасының сапасы дәстүрлі тәсілмен жасалған жарманың сапасымен беттестірілген. Шох әдісімен сагоның суұстағыш қабілетінің, 50 және 80º температураларда ерітіндіге ауысқан ерігіштік және жарманың құрғақ заттарын алып тастағанда қалдықтарының суды ұстау көрсеткіштері анализденген. Сонымен қатар, саго жармаларының үлгілерінен дегустациялық баға беру арқылы сүттен және судан ботқалар жасалды.

3.15 Кесте

Картоп крахмалынан жаңа және дәстүрлі технологиямен дайындалған сагоның мінездемесі

| Су ұстап тұру қасиеті, г/г | Ерігіштігі, % СВ | Су ұстап тұру қасиеті, ерімеген қалдыққа,г/г | Су ұстап тұру қасиеті, г/г | Ерігіштігі, % СВ | Су ұстап тұру қасиеті, ерімеген қалдыққа,г/г |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 500 С температурада |  |  | 800 С температурада |  |  |
| Саго жаңа технологиямен |  |  |  |  |  |
| 2,41 | 2,0 | 2,46 | 6,62 | 4,5 | 6,93 |
| 2,55 | 3,2 | 2,63 | 4,46 | 4,5 | 4,67 |
| Саго традиционды әдіспен |  |  |  |  |  |
| 2,35 | 0,42 | 2,36 | 4,07 | 1,32 | 4,12 |
| 2,43 | 0,57 | 2,45 | 3,43 | 0,19 | 3,47 |

3.15 кестеде көрсетілген нәтижеде картоп крахмалынан  жаңа және дәстүрлі технологиямен дайындалған сагоның су сіңіру және ерігіштік қасиеттері ұқсас. Жаңа технологиямен 800 С температурада дайындалған сагоның ерігіштік қасиеті жоғары, ол қалыптап, формалау кезінде крахмал клейтстеризациясының аздығынан және клейстер ретроградациясын кептіру әсерінен.  Қалыптау кезінде қоспа қосу бұл кемшілікті жояды.

Жүгері крахмалынан алынған сагоның да жаңа және дәстүрлі технологиямен дайындалған түрлері  су сіңірімділік және ерігіштік қасиеттері ұқсас (3.16 кесте). Жаңа технологиямен ерітілген ұнтақтың ерігіштігінің жоғарылығы дәстүрлі түрімен салыстырғанда маңыздылығы жоғары емес.

3.16 кесте

| Су ұстап тұру қасиеті, г/г | Ерігіштігі, % СВ | Су ұстап тұру қасиеті, ерімеген қалдыққа,г/г | Су ұстап тұру қасиеті, г/г | Ерігіштігі, % СВ | Су ұстап тұру қасиеті, ерімеген қалдыққа,г/г |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 500 С температурада |  |  | 800 С температурада |  |  |
| Саго жаңа технологиямен |  |  |  |  |  |
| 1,73 | 2,5 | 1,78 | 4,82 | 5,0 | 4,48 |
| 1,73 | 2,75 | 1,78 | 4,52 | 7,75 | 4,9 |
| Саго дәстүрлі әдіспен |  |  |  |  |  |
| 2,87 | 0,8 | 2,86 | 5,18 | 1,42 | 5,26 |
| 3,75 | 1,45 | 3,8 | 6,10 | 2,70 | 6,29 |

Крахмалды қамырдың минималды шығымы зерттеулер нәтижесінде анықталды. Қалыптау және пресстеу кезінде қамырдың ылғалдылығы 30-37   %, және температурасы 40...60 0 С  осындай көрсеткіштері орнатылды.

3.17 кесте

Қамырды қалыптау кезінде қамырдың қозғалуының ылғалдылық пен температураға тәуелділігі

| Температура, 0 С | Крахмал қамырының ылғалдылығы, % |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 30 | 34 | 37 |
| 40,0 | 16,8 | 15,0 | 14,4 |
| 50,0 | 16,2 | 14,6 | 13,2 |
| 60,0 | 14,8 | 13,2 | 12,0 |

3,17 кестеде крахмал қамырының шектеулі қозғалу қысымының температура мен ылғалдылықтың жоғарылауынан төмендеуі көрсетілген. Қамырдың ылғалдылығы белгілі шектен аспауы керек, әйтпесе ұнтақтың тығыздығы әлсірейтіні белгілі.

Өңдеу температурасы  клейстеризация температурасынан төмен және дән крахмалының температурасынан жоғары таңдалған. Бұл жағдайда полисахаридты тізбектің тармақталуы жоғарылайды, қарқындылығы жоғарылайды, берік жарма түйіршіктерін алуға мүмкіндік береді. Экструзионды өңделген температура крахмал клейстеризациясының температурасына сәйкес келуі керек: жүгері крахмалы үшін 65...70 0С, картоп крахмалы үшін – 630С болуы қажет.

Зерттеулер натижелері бойынша крахмал өнімдері ақуызсыз макарон өнімдерін (вермишель, лапша және  т.б) емдік балалар тағамдарын  өндіруде негізгі рөл атқарады. Бұл тағамдар емдік тамақтану фенилкетонурида және аз ақуызды диеталық тамақтануда ұсынылады.

Сагоны өндіру үш крахмал зауытында игеріледі.

Карбоксилметилды крахмал

Карбоксилметилкрахмал (КМК) крахмалдың монохлорлы сірке қышқылымен  сілтілік ортада өзара әрекеттесуінен пайда болады. Реакция келесі теңесуде жүргізіледі:

[АГЕ] + СН2 СООН + NaOH = [АГЕ]

Карбоксилметилкрахмал органикалық еріткіштерде экструзионды және құрғақ әдістермен ерімейтін (дымқыл әдіс) крахмалдың суспензиясының өңделіуінен алынуы мүмкін. Оның қасиеттері крамхмалдың түрі мен оның синтезінің талаптарына байланысты.

КМК қасиеттері мен дайындалу әдістерінің өзара әрекеттесуі зерттелді. 200 C температурада алынатын карбоксилметилды крахмалдың алмастыру дәрежесі монохлорлы сірке қышқылына аз тәуелді, бірақ 350 С температурада енгізілетін реагенттің массалық үлесіне тепе-тең. Дегенмен крахмалмен әрекеттескен қышқылдың мөлшері шығындалуымен азаяды.

NaOH  концентрациясы реакциялы ортада карбоксилметилды крахмалдың физико-химиялық қасиеттеріне әсер етеді. КМК натрий тұзымен тазаланбаған сулы ерітіндісі төменгі  алмастыру дәрежесіне қарағанда жоғары алмастыру дәрежесімен тұрақты тұтқырлыққа ие. Қышқылды ортада КМК сумен шайып кетіруге болмайтын тұнбаға тез түседі. Na2CO3 қолданылуымен жүретін бұл қосылыстың қышқылды ерітіндісінің бетераптануы күрделі болып келеді. Натрийлы тұздың тазалануы метанол немесе судың қатысында басқа да органикалық қосылыспен жүргізлуі мүмкін.

КМК дымқыл әдіспен синтездеу барысында алмастырудың максималды дәрежесіне 580 С температурада жетуі мүмкін. NaOH шығынының көбеюіне байланысты алмастыру дәрежесінің көрсеткіштері белегілі бір шекке дейін жоғарлайды, содан кейін қалыпты жағдайға түседі. Бұл кезде КМК тұтқырлығы қасиеттерінің көрсеткіштері айтарлықтай өседі. Реакцияның ұзақтығы мен 50...600 С температурға дейін қыздыру барысында алмастыру дәрежесі тез өседі, кейіннен бәсеңдейді. Алмастыру дәрежесінің максималды көрсеткіші 25 %-ды құрайды.

Салқын суда ерігіш КМК синтезін сілтілік ортада монохлорлы сірке қышылының қолдануымен жүзеге асырады. Карбоксил топтарының  мазмұны бойынша анықталатын реакцияның толықтығы сұйық және қатты фазалардың қатынасына, МХСҚ мен NaOH, реакция ұзақтығы және температурасына тәуелді. Синтездің тиімді шарттары болып мыналар табылады: МХСҚ концентрациясы - 30 %, NaOH - 20 % (крахмалға қатысты), температура - 70 0 С, реакция ұзақтығы - 1 сағат, сұйық және қатты фазалардың қатынасы - 3:1.

Реагент шығындарының КМК алмастыру дәрежесіне әсері зерттелді. АГЕ крахмалдың  0,03 моліне МХСҚ 25-тен 100-ге дейінгі ммоль мөлшері жұмсалды. Реакция 30...800 С температурада 70 мл бутанолға 10 минут ішінде 10 мл NaOH (6,25-62,5 ммоль) қосу арқылы жүргілді. реакцияны 180 минут ішінде МХСҚ 25 ммоль концентрациясында 70 0 С температурада NaOH-тың шығындық көлемі 6,25-тен 37,5 ммольге дейін болатын тәжірбие жұмыстарында крахмалдың алмастыру дәрежесі бастапқыда 0,57-ден 1,76-ға дейін өседі, кейіннен 0,45-ке дейін төмендейді. МХҚС 25-тен 100-ге дейінгі ммолінде және NaOH (37,5 ммоль) тұрақты шығындары барысында алмастыру дәрежесінің көрсеткіштері 0,94-тен 1,76-ға дейін көтеріледі.  Температураның 30...800 С температураға дейін өсуімен АГЕ крахмалының 0,03 ммоль, NaOH-тың 37,5 ммоль, МХҚС-ның 25 ммоль шығыны  және реакция ұзақтығының 180 минуты барысында алмастыру дәрежесі  0,37-ден 1,68-ге дейін өседі.

Шикізатқа байланысты тұтқырлық қасиеттері әртүрлі КМК дайындалуы мүмкін. Картопты крахмалды алдын ала 40 %-дық күкірт қышқылында 500 С температурада өңдеп, карбоксилдіметилдеген. 100 г крахмалға 200 мл метанол, 30 г МХҚС (100 г метанолға) және 32 г NaOH шығындаған. Синтез 60 0 С температурада , сағат бойы жүргізілген. Қоспаны рН 7,0 дейін қышқыл мен 80 %-дық метанолмен бейтараптандырғаннан кейін КМК сұйық фазадан бөліп алған. Алмастыру дәрежесі реакция уақытының ұзақтығына байланысты өсіп отырды; бірақ төменгі молекулалы заттардың құрылуы өте баяу жүрді. Суда еріген КМК мөлдір дисперсия түзіп, сақтау кезіндегі мұздатылуға өте жоғары тұрақтылық танытты.

Крахмалды қышқылмен өңдеудің жоғарлауымен КМК синтезделген ерітінділердің тұтқырлығы төмендеп отырды. Бұндай өнімдер текстильді өнеркәсіпте пайдаланылып, орын тапты.

КМК ерітінділерінің реалогиялық қаситеттерінің зерттелуі барысында олардың жоғары деңгейдегі тұрақтылығы байқалған. Бұл ерітінділер көптеген химиялық заттармен үйлеседі, сонымен қатар тамақ өнеркәсібінде маңызы бар желатинмен де жақсы әсерлеседі.

КМК Na тұзының 2-12 Мрад. дозасындағы радиолизі (рН бақылауындағы 0,94 %-дық NaCl-да 6%-дық ерітінді ) молекулярлы массаның азаюымен полисахаридттердің деструкцияға ұшырауына себеп болады. 	КМК молекулярлы массалық бөлу мен гидродинамикалық параметрлары бойынша алу шарттары жасалған.

Қағазды парақтарды әсіресе гофрленген картондарды желімдеуде крахмалды желімді алудың әдістері зерттелген. 80 л суға (50 %) 100 кг картофельді крахмал және 35 %-дық NaOH (қатты NaOH  7,5 кг сәйкес келеді ) қосады. Қоспаға МХҚС (10 л суға 6 кг ), кейін ерітінді күйіндегі  NaOH-тың 	2,5 кг қосады. 10 минуттық араластырудан кейін  5 л суда еріген 1 кг натрий гексаметафосфатының қосады. Алынған массаны барабандық кептіргіште (1200 С ) термиялық өңдеуден өткізіп, содан кейін барып өнімді ұнтақтайды.

КМК қоспаларының текстильді және тамақ өнеркәсібінде пайдаланылатын басқа да гидроколлоидты қоспалармен жарамдылық бағасы үшін бірдей құрамды екі қоспа дайындалды- 50 % ксантан камеди, 25 % гур камеди және   25 %  КМК; , бірінші қоспада - картофельді крахмал, екінші қоспада - жүгері крахмалы. Құрғақ қоспаларға су қосады; пастаны экструдерде өңдеп, 0,2-ден 0,6 мм өлшемге дейін ұсақаталады. Олардың тұтқырлығы сәйкесінше 1600 және 1800 мПа.с. құрады.

Карбоксилметилды крахмал

Карбоксилметилкрахмал (КМК) крахмалдың монохлорлы сірке қышқылымен  сілтілік ортада өзара әрекеттесуінен пайда болады. Реакция келесі теңесуде жүргізіледі:

[АГЕ] + СН2 СООН + NaOH = [АГЕ]

Карбоксилметилкрахмал органикалық еріткіштерде экструзионды және құрғақ әдістермен ерімейтін (дымқыл әдіс) крахмалдың суспензиясының өңделіуінен алынуы мүмкін. Оның қасиеттері крамхмалдың түрі мен оның синтезінің талаптарына байланысты.

КМК қасиеттері мен дайындалу әдістерінің өзара әрекеттесуі зерттелді. 200 C температурада алынатын карбоксилметилды крахмалдың алмастыру дәрежесі монохлорлы сірке қышқылына аз тәуелді, бірақ 350 С температурада енгізілетін реагенттің массалық үлесіне тепе-тең. Дегенмен крахмалмен әрекеттескен қышқылдың мөлшері шығындалуымен азаяды.

NaOH  концентрациясы реакциялы ортада карбоксилметилды крахмалдың физико-химиялық қасиеттеріне әсер етеді. КМК натрий тұзымен тазаланбаған сулы ерітіндісі төменгі  алмастыру дәрежесіне қарағанда жоғары алмастыру дәрежесімен тұрақты тұтқырлыққа ие. Қышқылды ортада КМК сумен шайып кетіруге болмайтын тұнбаға тез түседі. Na2CO3 қолданылуымен жүретін бұл қосылыстың қышқылды ерітіндісінің бетераптануы күрделі болып келеді. Натрийлы тұздың тазалануы метанол немесе судың қатысында басқа да органикалық қосылыспен жүргізлуі мүмкін.

КМК дымқыл әдіспен синтездеу барысында алмастырудың максималды дәрежесіне 580 С температурада жетуі мүмкін. NaOH шығынының көбеюіне байланысты алмастыру дәрежесінің көрсеткіштері белегілі бір шекке дейін жоғарлайды, содан кейін қалыпты жағдайға түседі. Бұл кезде КМК тұтқырлығы қасиеттерінің көрсеткіштері айтарлықтай өседі. Реакцияның ұзақтығы мен 50...600 С температурға дейін қыздыру барысында алмастыру дәрежесі тез өседі, кейіннен бәсеңдейді. Алмастыру дәрежесінің максималды көрсеткіші 25 %-ды құрайды.

Салқын суда ерігіш КМК синтезін сілтілік ортада монохлорлы сірке қышылының қолдануымен жүзеге асырады. Карбоксил топтарының  мазмұны бойынша анықталатын реакцияның толықтығы сұйық және қатты фазалардың қатынасына, МХСҚ мен NaOH, реакция ұзақтығы және температурасына тәуелді. Синтездің тиімді шарттары болып мыналар табылады: МХСҚ концентрациясы - 30 %, NaOH - 20 % (крахмалға қатысты), температура - 70 0 С, реакция ұзақтығы - 1 сағат, сұйық және қатты фазалардың қатынасы - 3:1.

Реагент шығындарының КМК алмастыру дәрежесіне әсері зерттелді. АГЕ крахмалдың  0,03 моліне МХСҚ 25-тен 100-ге дейінгі ммоль мөлшері жұмсалды. Реакция 30...800 С температурада 70 мл бутанолға 10 минут ішінде 10 мл NaOH (6,25-62,5 ммоль) қосу арқылы жүргілді. реакцияны 180 минут ішінде МХСҚ 25 ммоль концентрациясында 70 0 С температурада NaOH-тың шығындық көлемі 6,25-тен 37,5 ммольге дейін болатын тәжірбие жұмыстарында крахмалдың алмастыру дәрежесі бастапқыда 0,57-ден 1,76-ға дейін өседі, кейіннен 0,45-ке дейін төмендейді. МХҚС 25-тен 100-ге дейінгі ммолінде және NaOH (37,5 ммоль) тұрақты шығындары барысында алмастыру дәрежесінің көрсеткіштері 0,94-тен 1,76-ға дейін көтеріледі.  Температураның 30...800 С температураға дейін өсуімен АГЕ крахмалының 0,03 ммоль, NaOH-тың 37,5 ммоль, МХҚС-ның 25 ммоль шығыны  және реакция ұзақтығының 180 минуты барысында алмастыру дәрежесі  0,37-ден 1,68-ге дейін өседі.

Шикізатқа байланысты тұтқырлық қасиеттері әртүрлі КМК дайындалуы мүмкін. Картопты крахмалды алдын ала 40 %-дық күкірт қышқылында 500 С температурада өңдеп, карбоксилдіметилдеген. 100 г крахмалға 200 мл метанол, 30 г МХҚС (100 г метанолға) және 32 г NaOH шығындаған. Синтез 60 0 С температурада , сағат бойы жүргізілген. Қоспаны рН 7,0 дейін қышқыл мен 80 %-дық метанолмен бейтараптандырғаннан кейін КМК сұйық фазадан бөліп алған. Алмастыру дәрежесі реакция уақытының ұзақтығына байланысты өсіп отырды; бірақ төменгі молекулалы заттардың құрылуы өте баяу жүрді. Суда еріген КМК мөлдір дисперсия түзіп, сақтау кезіндегі мұздатылуға өте жоғары тұрақтылық танытты.

Крахмалды қышқылмен өңдеудің жоғарлауымен КМК синтезделген ерітінділердің тұтқырлығы төмендеп отырды. Бұндай өнімдер текстильді өнеркәсіпте пайдаланылып, орын тапты.

КМК ерітінділерінің реалогиялық қаситеттерінің зерттелуі барысында олардың жоғары деңгейдегі тұрақтылығы байқалған. Бұл ерітінділер көптеген химиялық заттармен үйлеседі, сонымен қатар тамақ өнеркәсібінде маңызы бар желатинмен де жақсы әсерлеседі.

КМК Na тұзының 2-12 Мрад. дозасындағы радиолизі (рН бақылауындағы 0,94 %-дық NaCl-да 6%-дық ерітінді ) молекулярлы массаның азаюымен полисахаридттердің деструкцияға ұшырауына себеп болады. 	КМК молекулярлы массалық бөлу мен гидродинамикалық параметрлары бойынша алу шарттары жасалған.

Қағазды парақтарды әсіресе гофрленген картондарды желімдеуде крахмалды желімді алудың әдістері зерттелген. 80 л суға (50 %) 100 кг картофельді крахмал және 35 %-дық NaOH (қатты NaOH  7,5 кг сәйкес келеді ) қосады. Қоспаға МХҚС (10 л суға 6 кг ), кейін ерітінді күйіндегі  NaOH-тың 	2,5 кг қосады. 10 минуттық араластырудан кейін  5 л суда еріген 1 кг натрий гексаметафосфатының қосады. Алынған массаны барабандық кептіргіште (1200 С ) термиялық өңдеуден өткізіп, содан кейін барып өнімді ұнтақтайды.

КМК қоспаларының текстильді және тамақ өнеркәсібінде пайдаланылатын басқа да гидроколлоидты қоспалармен жарамдылық бағасы үшін бірдей құрамды екі қоспа дайындалды- 50 % ксантан камеди, 25 % гур камеди және   25 %  КМК; , бірінші қоспада - картофельді крахмал, екінші қоспада - жүгері крахмалы. Құрғақ қоспаларға су қосады; пастаны экструдерде өңдеп, 0,2-ден 0,6 мм өлшемге дейін ұсақаталады. Олардың тұтқырлығы сәйкесінше 1600 және 1800 мПа.с. құрады.

NaOH

этанол

МХУК

Крахмат

Мөлшерлегіш

Реакцияны орындау

КМК жуу

Этанол

Сұйық фракцияның бөлінуі

Сұйық фракцияның бөлінуі

қаптау

сұйылу

Этанол

Регенерацияның сұйық фазасы

елеу

Араластыру

кептіру

бейтараптандыру

4.10- сурет. КМК «дымқыл» әдіспен өндірудің технологиялық схемасы.

Тұтқырлық көрсеткiштер бойымен және бiрiншi болатын орын желiмдi тiгiстi берiктiк картоп крахмалы айналысады, оған жүгерi және бидай қосылады. КМК бұрғылау ерiтiндiлердi тұрақтандыру үшiн әдiс "құрғақ" крахмалдың әр түрлi қара күйе ара қатынасында даярлады, Na – МХУК, NaОН. КМК үлгісі 4%-тік сулы ерітінді бұрғыдан сазы ерітінді  (24% NaCl, 6% батпақ, 2%  Na2OH3, 1% КМК) және оларды су шығарғыш арқылы тексереді.

Су шығарғыш бұрғылауы әр түрлі қоспадағы КМК ерітінділерімен келесі деректермен сипатталады, см2

Жүгері...................6-8

Бидай........................8-10

Картоп......................6-8

Тапиок.........................6-8

Қара бидай ұны...........9-12

Көрініп тұрғандай жүгері, картоп, және тапиокты КМК су шығарғыштың жоғары көрсеткіштеріне ие (6-8 см3). Бұл тағамдар мұнай және газда ойдағыдай пайдаланылуы мүмкін.

КМК-ны нәтижелі қолдану, «құрғақ» әдіспен дайындау,  бұл үшін мақсат органикалық қосылыстарды пайдаланудың шығаруымен ескертiледi, мысалы, этанол,  келесі қажет регенреацияны жасау үшін. Мұндай технология реагентті крахмалды керекті байланысатын қосылыстарды жасау және компоненттерді жақсы араласуы үшін тракторға линия орнату қарастырылады,саондай- ақ берілген температурада.

«Полицелл» ААҚ  өңделген бірыңғай  икемді  технологиялық процессті жай эфир полисахаридтер өндірісінде, соның ішінде КМЦ және КМК немесе олардың өндірісі, сонымен қатар басқа модифицирленген крахмалдардың түрлері. Линия жабдықтармен жабдықталған целлюлозаны суға таратуға, престеуіш, мөлшерлегіш, целлюлозаны араластырғыш немесе реагентті крахмал, реактор, кептіргіш, ұсақтағыш және жіктегішпен. Бұл аппараттын негізгі бөліктерін  «Полицелл» ААҚ  дайындайды.

Мәскуде корбаксомелилкрахмалдың аздаған мөлшерін өндіреді, оның белгілі мөлшерін мпорттауға жұмсалады, отандық өндірушілер бұл өнімнің  қажеттілігін өтей алмасада.

4.4 Катинонды крахмал

Катионды крахмал (КТК)- полисахаридтердің ерекше түрлерінің бірі. Оны полисахаридтің крахмалмен химиялық байланысының ракциясы арқылы алады, амин қосылғын,иминды, аммонинді, күкіртті және басқа да топтары, оң зарядты болуы. Коммерциялық мағынада үшінші және төртінші аммоний эфир крахмалы алады. Бұл қосылыстың ерекшелігі полисахаридтер шынжырында оң зарядтардың болуы және терiс зарядталған бөлшектер өзара әрекет ету қабiлеттiлігі. Өнімді өндіру бойы целлюлозаға байланысты, коллоидты қоспаларды iрiленудiң қажеттiлiгi шаруашылық және суларды лақтыру, қажетті технологияларды басқа салаларда КТК әр түрін кеңiнен пайдаланады.

Котинды крахмалды көп пайдаланатын өнеркәсіп қағаз өнеркәсібі. Европаның біріккен елдерінде бөл өнеркәсіпті

МАЗМҰНЫ

I-ТАРАУ

КРАХМАЛДЫҢ ҚАСИЕТІ

  - Нативті крахмалдың құрылымы мен қасиеті

  - Модифицирленген крахмалдың жіктелуі

Әдебиеттер

II- ТАРАУ

ЫДЫРАҒАН КРАХМАЛДАР

2.1 Декстриндер

2.2 Тотыққан крахмалдар

2.2.1 Пермаганат калиймен тотыққан крахмал

2.2.2. Натрий және кальций гипохлоритімен тотыққан крахмал

Әдебиеттер

III- ТАРАУ

БӨРТІНГЕН КРАХМАЛДАР МЕН КРАХМАЛӨНІМДЕР

3.1Бөртінген крахмалдар

3.2 Экструзияланған крахмал және крахмал өнімдері

Әдебиеттер

IV- ТАРАУ КРАХМАЛ ЭФИРЛЕРІ

4.1 Фосфатты крахмал

4.2 Ацетатты крахмал

4.3 Саго

Әдебиеттер

Тест сұрақтары

1. Ерімейтін органикалық заттарға жататындар:

А) Су және минералды элементтер

Б) Белоктар, майлар, витаминдер

В) Глюкоза, мальтоза, сахароза

Г) Ферменттер, полифенолдар

Д) Целлюлоза, пропектин, крахмал, пигменттар, витаминдер, майлар және т.б.

Е) фруктоза, сахароза

2. Крахмал-сірне өндірісінің өнімдері:

A) крахмал, модифицирленген крахмалдар

Б) фруктоза, галактоза

В) мальтоза, лактоза

Г) сахароза, кристалды қант

Д) ақуыздар, аминқышқылдар

Е) биологиялық активті заттар

3. Крахмал өндірісінде картопты алғашқы өңдеу:

A) картопты сақтау

Б) картоптан ботқа жасау

В) картоп ботқасынан бос крахмалдары бөлу

Г) крахмал сүтін бөлу және рафинирлеу

Д) крахмалды жуу

Е) крахмалды кептіру

4. Өндірісте крахмалды алу жолдары

А)  крахмалды тазалау

Б) картопты арнайы қондырғыларда жұқа тұрау

В) картоп ботқасынан үлпалы шырынды бөлу

Г) крахмалды кептіру

Д) крахмал сүтінен бөліп алу және рафинирлеу

Е) крахмалды магнитті сепараттау

5. Крахмал өндірісінде соңғы үрдіс?

A) крахмалды кептіру

Б) картоп ботқасынан үлпалы шырынды бөлу

В) картопты арнайы қондырғыларда жұқа тұрау

Г) крахмал сүтінен бөліп алу және рафинирлеу

Д) крахмалды жуу

Е) крахмалды тазалау

6. Крахмал гидролизінің өнімдері

A) органикалық қышқылдар

Б) аминқышқылы

В) фруктоза, сахароза

Г) декстрин, мальтоза

Д) дәрумендер

Е) сахароза

7. Картоп шырынын крахмал өндірісінде не себептен ажыратады?

A) крахмал гидролизін тежетеді

Б) крахмалды микробиологиялық  бұзылуына әкеп соқтырады

В)  крахмалды тазалау үрдісінде шырын көбіктенеді және тұнбаға түсуін қиындатады

Г) дәрумендерді тотықтырады

Д) картоп ақуыздарын каогуляцияға үшыратады

Е) минералды қоспалады тұнбаға түсіреді

8. Крахмал сүтін рафинирлеуді жүргізеді:

A) құм мен жоңқаларды бөлуде

Б) центрифугаларда

В) торларда

Г) вакуум-қондырғыларында

Д) тұндырғыштарда

Е) суытқыштарда

9. Крахмал өндірісінің қалдықтарын қолданады:

A) ақуыз-көмірсу гидролизатын алу үшін

Б) шырындарды тәттілендіру үшін

В) шырындарды бояу үшін

Г) нан-тоқан өнімдерді ароматтандыру үшін

Д) глюкоз және фруктозаны алу үшін

Е)  микроағзаларды ашытқы ретінде алу үшін

10. Жүгері крахмал өндірісінде қосымша үрдістер:

А) жүгері сотасын сабақтан ажырату

Б) жүгері дәнін езу

В) жүгері дәнінсорттау

Г) жүгері дәнін қыздыру

Д) жүгері сотасынан ажырату

Е) жүгері дәнін ұнтақтау

11. Суық суда еритін крахмалдар:

A) жели түзуші

Б) модифицирленген

В) гидролизді

Г) декстринденген

Д) құрғақ

Е) күріш

12. Агарды алмастыратын крахмал:

А) тотыққан

Б) бөртінген

В) гидролизденген

Г) декстринизденген

Д) құрғақ

Е) суспензия түрінде

13. Крахмалды ыдырату үшін қандай гидролизді қолданады?:

А) ферментативті

Б) спиртті

В) қышқылды

Г) тұзды

Д) спиртті термиялық

Е) қышқылды термиялық

14. Крахмалдан декстриндерді алу үрдісінің ерекшелігі:

А) крахмалды еріту

Б) крахмал және гидролиз суспензиясын алу

В) қышқыл-катализатормен термиялық өңдеу

Г) крахмалды ылғалдандыру, гидролиздеу

Д) крахмал суспензиясын алу және қышқылдау

Е) крахмалды тор електерден өткізу

15. Крахмал сірнесін неден алады?

А) Крахмалды ферментативті гидролиздеуден

Б) крахмалды етітіп, жылытудан

В) ылғалданған крахмалды мұздатудан

Г) ылғалданған крахмалды спиртпен өңдеуден

Д)  ылғалданған крахмалды қышқылмен өңдеуден

Е) крахмал өндірісінің қосымша өнімі

16. Крахмал-сірне өндірісінің негізгі үрдістері:

A) ферментативті гидролиз және бейтараптау

Б) крахмалды еріту және жылыту

В) ылғалданған крахмалды спиртпен өңдеу

Г) гидролизатты бейтараптау, қайнату

Д) термиялық қышқылды гидролиз және сірнені концентрлеу

Е) крахмалды дайындау және гидролиздеу, бейтараптау

17. Жоғары қанттанған сірне өндірісінің ерекшелігі:

A) гидролизатты бейтараптау, қайнату

Б) крахмалды еріту және жылыту

В) ылғалданған крахмалды спиртпен өңдеу

Г) гидролизді екі сатыда өткізу

Д) термиялық қышқылды гидролиз және сірнені концентрлеу

Е) ферментативті гидролиз және бейтараптау

18. Мальтозды сірнені алу үшін крахмалды қанттандырады:

А) β-амилазамен

Б) спиртпен

В) қышқылмен

Г) сілтімен

Д) термиялық өңдеумен

Е) мұздатумен

19. Глюкозаны алу кезінде технологияның ерекшелігі:

A) крахмалды еріту, жылыту

Б) гидрозизді шырынды алу

В) ылғалданған крахмалды спиртепен өңдеу

Г) гидролизатты бейтараптау

Д) шырынды крнцентрлеу

Е) ферментативті гидролиз

20. Өндірістік глюкозаның түрлері:

A) тағамдық ароматтанған

Б) ұнтақ түрде

В) тағамдық боялған

Г) кесек пішінді, тағамдық

Д) тез ерігіш медициналық

Е) ірі кристалды ангидритті

21. Глюкозо-фруктозды шырынды крахмалдан алу жолдары:

А) крахмалды қышқылды қанттандыру және ферментативті

Б) сілтілік ортада крахмалды еріту, жылыту

В) ылғалданған крахмалды спиртепен өңдеу

Г) ылғалданған крахмалды бейтараптау

Д) термиялық қышқылды гидролиз

Е) ферментативті гидролиз,  бейтараптау, изомеризациялау

22. Қандай өнімдерде крахмал бар?

A) алмұрт

Б) ірі бұршақтар

В) петрушка

- Г) жүзім,

- Д) картоп

- Е) алма

23.Тағамдық құнарлы заттар тобына жатады:

A)  клетчатка

Б)  крахмал

В)  көмірсу диоксиді

Г) альдегидтер

Д)  оттегі

Е) ақуыздар

24. Балласты заттар тобына жатады:

A) ақуыздар

Б) майлар

В) пировиноград қышқылы

Г) целлюлоза

Д) кетондар

Е) дәрумендер

25. Қандай температурада крахмал дәні клейстерленеді:

A) 30-40ОС

Б) 40-50ОС

В) 50-60ОС

Г) 60-70ОС

Д) 70-80ОС

Е) 35-45 С

26. Крахмал дәнінің құрылымдық бөлігіне не жатады?

А)  амилоза

Б)  ксилоза

В)  сахароза

Г)  глюкоза

Д)  фруктоза

Е) ақуыздар

27. Құрғақ жарманың қалдығында көп мөлшерде  не бар?

A) белок

Б) крахмал

В) қант

Г) майлар

Д) аминқышқылдар

Е) пировиноград қышқылы

28. Тағамдық пектинді өндіру үшін нені пайдаланады:

А) рапс

Б) капра

В) меласса

Г) крахмал

Д)  сығынды (жом)

Е) қанттар

29. Қандай температура интервалында крахмалдың ісінуі  жүреді?

А) 55-80С

Б)80-100С

В)100-120С

Г)55-100С

Д) 0-50С

Е) 120-130 С

30. Қандай температура интервалында крахмалдың клейстеризациясы  жүреді?

А) 55-80С

Б)80-100С

В)100-120С

Г)55-100С

Д) 0-50С

Е) -5-6 С

31. Ұнды өнімдердің қатаюы неге негізделген

A)  қанттың карамелизациясы

Б) ұнның сорты

В)  температура режимінің бұзылуы

Г) жабдықтың түрі

Д) крахмалдың ретроградациясы.

Е) ферментативті гидролиз

32. Қандай реакция инвертті қантты түзейді:

A) меланоидин түзу;

Б) ферментативті гидролиз;

В) крахмалдың деструкциясы;

Г) крахмал клейстеризациясы ;

Д) гидролиздің қышқылдылығы

Е) температура режимінің бұзылуы

33. Жарманың құрғақ қалдығында көбірек не болады

A) белок

Б) крахмал

В) қант

Г) май

Д) аминқышқылдары

Е) дәрумендер

34. Макарон бұйымдарының құрғақ қалдығында не көбірек болады:

A) май

Б) крахмал

В) витаминдер

Г) минералды заттар

Д) қант

Е) декстриндер

35. Патоканы қандай әдіспен алады?

A) крахмалдың декстринизациясы
Б) крахмалды термиялық өңдеу арқылы

В)  қышқылды және ферменттерді қосу арқылы крахмалдың толық емес гдролизденуіарқылы
Г)гидролизденуі
Д) крахмалды ыдырату арқылы

Е) ферментативный гидролиз и нейтрализация

36.Төменде көрсетілгендердің қайсысы малдан алынған желімтектеуші зат болып саналады

A) агар
Б) пектин
В) крахмал
Г) агароид
Д) желатин

Е) спирт

37.Тағам өнімінде желімтектеуші заттар:

A) майлар

Б) ақуыздар

В) көмірсулар

Г) крахмал

Д) агароид, желатин, агар, пектин

Е) ферменттер

38. ВЧ аппаратында кептіру әдісі ненің мөлшерін анықтауда қолданылады:

А) крахмалдың

Б) құрғақ заттардың

В) ақуыздардың

Г) күлдердің

Д) тұздардың

Е) минералды заттардың

39. Картоп қалдықтарын қандай бағыттар үшін қалдықтар қолданылды?

А) Крахмал алу үшін немесе ІҚМ-ға үшін жем ретінде қолданылады

Б) Спиртті, сіркені, жүзім қышқылды известі, майды, жемді, тыңайтқыш алу үшін қолданылады

В) Шырын экстрактын қант сиробын дайындау үшін судың орынына қолданылады

Г) Медицина саласында, дәрілік препараттар алу үшін қолданылады

Д) Төменгі сортты консервілерге пектин алады

Е) ферментативный гидролиз и нейтрализация

Тест жауаптары

| 1 | Д | 21 | А |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | А | 22 | Д |
| 3 | А | 23 | Б |
| 4 | Д | 24 | Г |
| 5 | А | 25 | Г |
| 6 | Г | 26 | А |
| 7 | В | 27 | Б |
| 8 | А | 28 | Д |
| 9 | А | 29 | Д |
| 10 | Е | 30 | Д |
| 11 | Б | 31 | Д |
| 12 | А | 32 | Д |
| 13 | А | 33 | Б |
| 14 | В | 34 | Б |
| 15 | А | 35 | В |
| 16 | Е | 36 | Д |
| 17 | Г | 37 | Д |
| 18 | А | 38 | Б |
| 19 | Б | 39 | Б |
| 20 | Г | 40 |  |

ӘДЕБИЕТТЕР

- Кретович В.Л. Биохимия растений. – М.: Высшая школа, 2013. – 203 с.

- Андреев  Н.Р. Основы производства нативных крахмалов. – М.: Питериздат, 2001. – 282 с.

- Starch granules: structure and biosynthesis / a. Buleon, P. Colona, A.Ball// Intern. J.Biological Macromolecules. – 2016. V/23-P.

- Starch – structure, properties, technologies/ B.I Kisileva, N.K. Genkina, F. Tester, L.A. Wasserman, A.A. Popov, V.P. Yuriev // The volueme 1 – Starch by polysaccharides to granules, simple and mixtures gels/Ed.by P.Tomasik, Y. Puck – New York: Nova Science Publ., 2012 – P. 10

- Structure of attaches extracted from near-isognetic wear lines. Pfrt 2/ S/S/ Kozlov, A.V.Krivandin, Shatalova, T.Noda, E.Bertoft6 F.Jornal, V.P. Yuriev // Journal of Thermal – 2007. - №87 (2). -  Р.575-584.

- Маслова Г.М., Уветков А.А. рентгенофазовый анализ зерен крахмала, картофеля и кукурузы // Сахарная промышленность. – 1972. - №10. – С. 68-70.

- Коробков В.Н., Костенко В.Г., Жушман А.И. Изменение удельной межпроводимости крахмальных депрессии в зависимости от их концентрации и температуры// Сахарная промышленность. – 2016. - №3. – С. 59-63