Ф.7.11-19

Тортбаева Д.Р.

«Пайдалану материалдары» пәнінен

050901 - «Көлікті пайдалану және жүк қозғалысы мен тасымалдауды ұйымдастыру» мамандығы студенттеріне арналған

ДӘРІСТЕР ЖИНАҒЫ

Шымкент 2012

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ БІЛІМ ЖӘНЕ ҒЫЛЫМ МИНИСТРЛІГІ

М.Әуезов атындағы

ОҢТҮСТІК ҚАЗАҚСТАН МЕМЛЕКЕТТІК УНИВЕРСИТЕТ

«Көлік, тасымалды және қозалысты ұйымдастыру» кафедрасы

Тортбаева Д.Р.

«Пайдалану материалдары» пәнінен

050901 - «Көлікті пайдалану және жүк қозғалысы мен тасымалдауды ұйымдастыру»

мамандығы студенттеріне арналған

ДӘРІСТЕР ЖИНАҒЫ

Оқу түрі: күндізгі

Шымкент 2012

ӘОЖ 539.43: 620.17

Т.ғ.к. аға оқытушы Тортбаева Д.Р. «Пайдалану материалдары» пәнінен 050901 мамандығы суденттеріне арналған дәрістер жинағы.  Шымкент М. Ауезов атындағы ОҚМУ, 2012. -  бет.

Дәрістер жинағы  «Пайдалану материалдары» пәнінің оқу жоспарына  және бағдарламалық талаптарына  сай жасалынған  және қажетті мәліметтерді құрамына кіргізеді.

Дәрістер жинағы  050901 - «Көлікті пайдалану және жүк қозғалысы мен тасымалдауды ұйымдастыру» мамандығы бойынша оқитын жоғары оқу орындарының студенттеріне арналған.

Пікір жазғандар: Усипбаев У. А. - т.ғ.к., доцент, М. Әуезов атындағы ОҚМУ

«Көлік, тасымалдауды және қозғалысты ұйымдастыру» кафедрасының мәжілісінде талқыланып (Хаттама № 15, «15 »  03   2012ж ), «Құрылыс және көлік» факултетінің Әдістемелік комиссиямен баспаға  ұсынылған (Хаттама №7, «19»  03. 2012ж).

М.Әуезов атындағы ОҚМУ Әдістемелік кеңесімен  баспаға ұсынылған

(Хаттама №  , «____»___________20     ж.).

© М.Әуезов атындағы Оңтүстік Қазақстан мемлекеттік университеті, 2012ж.-   б.

Шығарылымға жауапты: Тортбаева Д.Р.

№ 1 Дәріс.

Көлік құралдарында  пайдалануға қажет материалдардың ең бастысы отын мен майлағыш заттар. Сұйық, газ тектес отын, жағармай мұнай өнімдерінің жасалынуы

1. Көлік құралдрында  пайдалануға қажетті материалдар

2. Сұйық, газ тектес отындар

3. Мұнай өнімдерінің жасалынуы

1. Көлік құралдрында  пайдалануға қажетті материалдар

Егеменді, тәуелсіз, унитарлы, кең байтақ жерді алып жатқан Қазақстан Республикасы үшін транспорт саласында темір жол саласының орны ерен. Тасымалдау шығынының аздығы бойынша жоғарыдан төменге қарайғы кестеде темір жол көлігінің маңызы мен қоса тиімділігі де айқын көрінеді.

Темір жол Қазақстан Республикасының транспортындағы негізгі көлік инфрақұрылымы. Олай дейтініміз, дүние жүзінде ең арзан тасымал су көлігі болса, Қазақстан тұйықталған құрлықта орналасуына байланысты, темір жол алға шығып отыр. Осы саланы дамытуда қолдан келген бар шараны қолдануда.

Поездардың массасын арттыру темір жолдардың тасымалдау қабілетін арттырудың барынша тиімді шараларының бірі болып саналады. Алаайда айналымдағы поездардың массасы бірдей болғанда ғана локамотивтердің ең жоғарғы тартым күшін пайдалану мүмкіндігі туады.

Нақты жағдайда, тасымалданатын жүктердің құрылымы әр түрлі болғандықтан , жолдың бір метріне келетін поезд салмағыда түрліше болады, сондықтан жүгі жеңіл поездардың бір бөлігі(мұндай поездардың массасы нормалы поезд массасынан аз немесе оған тең болады)станция  жолдарының ұзындығына орай құрастырылады. Жүктің көлемдік массасы үлкен поездың басқа бөлігі кіші құрамды(жолдың пайдалы ұзындығынан қысқа) болып табылады. Поездың салмағының жолдың бір метріне бөлінуіне қарай барлық поездардың массасы артады, алайда осындай жағдайда да әдетте локамотивтердің ең жоғарғы тартым күшін пайдалану және поезд құрамының ең жоғарғы нормасын белгілеу ұтымды болады.

Әрине, айта кететін бір нәрсе темір жол көлігі біздің діттеген жерімізге баралмасы анық.. Яғни ол тек қана өз релісімен  жүре алады және тек станцияға дейін жеткізеді. Одан әрі өнеркәсіппен өндеу, тұтынушы ошақтарына жүкті жеткізу үшін автомобиль көлігінің қызметіне зәру боламыз. Автомобиль көлігі қысқа қашықтыққа және орташа массадағы жүктерді тасуға маманданған. Біздің байқағанымыздай , Қазақстан Республикасында осы айтылған транспорт салалары етене жақын,тығыз байланыста. Өйткені басқа траспорт салалары Қазақстанда дамымаған алайда алдағы стратегиялық құжаттарда дамыту көзделген.

Жүк және жолаушылар тасымалдау көлемі жөнінен темір жол көлігі автомобиль,әуе,өзен және теңіз көлігі арасында жетекші орын алады.

Көліктің пайда болу тарихы адамзат қоғамының тарихымен тамырлас. Еңбек қаруы мен заттарын және адамның өзін тасымалдаусыз тұтыну өнімдерін өндіру де  басқа да мақсатты әрекет мүмкін емес.

Көлік ерте заманда пайда болып қоғамдық өндіріс және адам өмірінің шарттарының дамуымен байланысты жетіліп отырады және дамып отырады.

Қоғамдық еңбекке бөлінудің алғашқы шарттары пайда болған алғашқы қауымдық құрылыста көлікке деген сұраныс аз, көлік құралдары  дөрекі болды: айдауға келетін жануарлар, ауыр жүктерді домалату, салдар, кішкене қайықтар және т.б.

Көліктің ары қарай дамуы жұмысты қанаушылық қоғамда өріс алды. Жеке меншіктің және адамдарды тапқа бөлудің пайда болуымен, көлікке деген талаптың өсуімен  мемлекеттер дами бастады. Адамдарды ауқымды территорияларға көшіру, қалаларды салу, алым мен салықтарды жинау, айырбастау мен сауданың кеңеюі, жаулап алушылық пен қорғаныс соғыстары су көлігінің дамуына әсерін тигізді.

Су жолдарымен қатынас жасауға үйренген адамдар, дөңгелекті ойлап тапқаннан кейін құрғақ жолдар қатынастарын игеруе одан кейін жасанды жолдар жасауға көшті.

Феодализм материалдық өндірістің, көліктің дамуына жаңа шарттар жасады. Шикізатты табудың кеңеюі, қолөнер түрлері мен өнімдері көлемінің көбеюі, ауыл шаруашылығының өсуі, әсіресе тауар өндірісінің пайда болуы өндірістік қажеттілікке және ішкі және сыртқы сауда үшін де көліктің маңызын өсірді. Бар тораптардағы тасымалдау көлемі өсіп жатты, теңіз және өзен қатынастарын кеңейту бойынша жұмыстар, сол сияқты жасанды жол қатынастары жұмыстары жүргізілді.Теңіз көлігінде желкен кемелері пайда болды.

2. Көлік жүйесінің негізі болып көлік қорларындағы меншіктің жалпы формасы есептелді. Нарықтық реформаны жүргізуге, акционерлеуге және жекешелендіруге байланысты көлік құралдарының бөлшектерінің біртұтас ұғымы күрделі сынауға ұшырап отырды. Мұнда көңіл біртұтасттыққа емес бәсекелестікке жасалады, соның ішінде көлік түрлерінің арасындағы бәсекелестік нарық қозғалтқышы болып саналады. «Монетаристтермен» болған пікірталасқа ден қоймай-ақ, нарық схемасының жоқ екенін және нарықтық механизмді біржақты етуге болмайтынын айтып өтейік. Ең негізгісі-  адам өмірінің сапасы мен шарты, оның жағдайы, әлеуметтік және экономикалық қорғанышы, еркіндіктің жалпыландырған деңгейіне жеткізетін соңғы дұрыс нәтиже. Нақты соңғы нәтиже сол, адамның дұрыс өмірін қамтамасыз ететін, бір бөлігі көлік болып есептелетін, қорды сақтау тиімділігі бар экономика.

Көлік  тауарлар немесе адамдардың географиялық жағдайларын өзгерту арқылы адамдардың тұтыну қажеттіліктерін қанағаттандыру деңгейімен байланысты экономикалық әрекеттің бір бөлігі болып саналады.

Ол шикізатты жеңіл өңдейтін жерге немесе дайын өнімдерді тұтынушылар дұрыс қолдана алатын пункттерге апара алады.

Яғни көлік табиғи, жасанды және еңбек қорларын аз пайда түсіретін жерден пайдасы толық тиетін жерге тасыған пайдалы кеңістік құрайды.

Сондықтан да көлікті тауарлар мен адамдарды тасу арқылы адамзат қажеттілігінің қанағаттандыру деңгейін өсіретін құрал ретінде анықтауға болады.

Әр көліктің түрлері үш негізгі компонент немесе құрама бөліктерді пайдаланады.

Бұл- жолдар, терминалдар –көлік тораптары, жылжымалы құрам – көлік құралдары.

Көлік құралдары өз кезегінде өзі жүретін және ауырлық құралдары көмегі арқылы қозғалатын түрлерге бөлінеді.

Жол өз қызметін орындай отырып, сонда немесе сол бойынша қозғалатын көліктің ортасын білдіреді. Жолдар табиғи, жақсартылған табиғи, жасанды түрлерге бөлінеді.

Табиғи жолдар ерте кезден бастап қолданылады. Бұл кеме жүретін өзендер, теңіздер кейіннен оларға әуе орталары қосылды.Табиғи жолдар ретінде шөлдер, дала, батпақ, тиісті көлік болса қар кеңістіктері қолданылады.

Егер қандай да болмасын өзен учаскесінде жағалаулар бекітілсе, кеме жүрісінің  фарватері тереңдетілсе, қалалық емес жолдарда қиыршық тастар салынса, онда табиғи қатынас жолдары жақсартылған табиғи түрге көшеді.

Қазіргі автомобиль жолдары, темір жол жолдары, қазылған кеме жүру каналы жасанды жол қатынастарына жатады.

3. Ірі көлік тораптарындағы жүк жұмыстарының қоспасы тасымалдау бағыттарын дамытуға әсерін тигізеді. Маршрут деп жүк жіберуші немесе вагон жолдарынан құралған, бекітілген массасы мен ұзындығы бар, бір немесе бірнеше жіберушілердің бір немесе бірнеше станциялардағы тиеген жүктері бар, бір түсіру станциясына немесе вагон ағымдарынан кемінде бір станцияда міндетті түрде босату арқылы бөлуден тұратын поезд құрамын атайды. Маршрутті поезд арқылы көмір, кен, құрылыс материалдарын, нан, контейнердегі жүктерді тасымалдауға арналаған. Жеміс, көкөністерді, балықтарды  жылдам маршрутті поездар арқылы тасымалдайды.

Маршрутті поездар жаңадан құралмай-ақ жүктерді тиеу мен жүк бағыттарыны станцияларының арасында орналасқан учаскелік және сұрыптау станцияларында транзитпен өтеді.

Маршруттандыру деңгейі жүктерді жіберу және бағыттар бойынша жүк ағымдарының қоспасы арқылы өсе алады. Бұл үшін көптеген қамтамасыз ету-өнімдік ұйымдарда жобаланған жүк ағымдарын бөлу себептеріне айналған, «сақтандыру» мақсатындағы тұтынушыны екі немесе одан да көп жабдықтаушыға бекіту жүйесі өзгертілу керек.

Тиеу пунктінен түсіру пунктіне дейін тасымалдауды маршруттандыру - көлік шығындары қысқартылатын, станциялардағы вагондарды өңдеудің қысқаруынан кәсіпорындарға қызмет ету сапасы көтерілетін тасымалдау үрдісін ұйымдастырудың тиімді тәсілі.

Маршруттандырудан жүктерді қосымша тасымалдау үшін жылжымалы құрам босатылады, т.ж. станциясының дамуына кеткен капиталды шығындар қысқарады.

2. Сұйық, газ тектес отындар

Мұнай-газ кендері – бірыңғай құрылымдық элементтермен сипатталатын жеке алаң қойнауында орналасқан мұнай мен газ иірімдері шоғырларының жиынтығы. Мұнай-газ кендері мұнай немесе газ түрінде және аралас мұнайлы-газды, газды-мұнайлы кендер түрінде ұшырасады.

Оқшауланған жеке кендер өте сирек, көбінесе топталған иірімдердің жиынтығы түрінде жатады. Қазақстанның мұнай-газ кендері геологиялық құрылысы мен геотектоникалық дамуы әр түрлі болатын үш мұнайлы-газды аймақта орналасқан. Ең көне мұнайлы-газды аймақтың кендері Солтүстік Каспий синеклизасымен байланысты. Мұнда өндіруге тұрарлық мұнай мен газ жүздеген м-ден 5000 м-ге дейінгі тереңдікте жатқан жоғарғы палеозойдан төменгі борға дейінгі шөгінділерде орналасқан.

Эпигерциндік платформа құрамына кіретін Маңғыстау мұнайлы-газды облысының қабатты кендері — 300 метрден 3000 метрге дейін тереңдіктегі құнарлы горизонттар төменгі бордан төменгі юраға дейінгі шөгінділерде орналасқан. Үшінші мұнайлы-газды аймақ герцин және каледон қатпарлы құрылымдарының арасынан орын алған Шу –Сарысу синеклизасында. Мұнда жанғыш және азот-гелий газдарының қоры шағын кендері ашылған.

Мұнай өнімдері – көмірсутектер мен олардың туындыларының қоспасы; мұнай мен мұнай газдарынан алынатын жеке химиялық қосылыстар. Мұнай өнімдері отын, майлар, битумдар, ауыр көмірсутектер және әр түрлі мұнай өнімдері сияқты негізгі топтарға бөлінеді. Отын негізіндегі мұнай өнімдеріне көмірсутекті газдар мен бензин, лигроин,керосин, дизель отыны, мазут, т.б. жатады. Мұнайға серік газдар пайда болуы жөнінен табиғи газдарға жатады. Олардың бұлай ерекше аталуы мұнай кенімен бірге кездесуіне байланысты – олар мұнайда еріген күйде болады немесе мұнай кенінің үстін "бүркеп" жатады. Мұнай жоғары көтерілгенде, қысым кенет төмендейді, газдар сұйық мұнайдан бөлініп шығады. Ертерек кезде мұнайға серік газдар пайдаланылмайтын, мұнай өндіретін жерде оны жағып жіберетін. Қазір ондай газдарды жинап алады, өйткені олар, табиғи газ сияқты жақсы отын және бағалы химиялық шикізат болып табылады. Құрамында метанмен бірге басқа да көмірсутектер: этан, пропан, бутан, пентанның едәуір мөлшері болғандықтан, серік газды пайдалану мүмкіндігі табиғи газға қарағанда тіпті едәуір кең. Сондықтан табиғи газға қарағанда химиялық өңдеу жолымен серік газдан заттарды көп мөлшерде алуға болады. Серік газдарды тиімді пайдалану үшін оларды құрамдары жақын қоспаларға бөледі. Пентан, гексан және басқа көмірсутектердің қалыпты жағдайда сұйық күйде болатын қоспалары газды бензин түзеді(олар мұнайдан ішінара газбен бірге ұшып шығады). Одан кейін пропан мен бутанның қоспасы бөлінеді. Газды бензин мен пропанбутан қоспасын бөліп алғаннан кейін құрғақ газ қалады, оның басым көпшілігі метан мен этан қоспасынан құралады. Газды бензин құрамында өте ұшқыш сұйық көмірсутектер бар, сондықтан оны двигательдерді от алдырған кезде тез тұтандыру үшін бензинге қосады. Пропан мен бутан сұйылтылған газ түрінде, жанармай ретінде тұрмыста пайдаланылады. Құрамы жөнінде табиғи газға ұқсас құрғақ газ ацетилен, сутегі және басқа да заттар алу үшін, сол сияқты отын ретінде пайдаланылады. Мұнайға серік газдар химиялық өңдеуге арналған және жеке көмірсутектер – этан, пропан, н-бутан, т.б. бөлініп алынады. Ал олардын қанықпаған көмірсутектер алады. Мұнай – молекулалық массалары әр түрлі, қайнау температуралары да бірдей емес көмірсутектердің қоспасы болғандықтан, айдау арқылы оны жеке фракцияларға(дистиляттарға бөледі, мұнайдың құрамында С5 – Сn көмірсутектері бар және 40-200°С аралығында қайнайтын бензин құрамында С8-С14 көмірсутектері болатын 150-200°С аралығында қайнайтын лигроин, құрамында С12-С18 көмірсутектері болатын және 180-300°С аралығында қайнайтын керосин алады, бұлардан кейін газойль алынады. Бұның бәрі – ашық түсті мұнай өнімдері. Бензин ұшақ пен көліктердің поршенді двигательдері үшін жанармай ретінде қолданылады. Сол сияқты бензин майды, каучукты еріткіш ретінде, матаны тазартуға, т.б. қолданылады. Лигроин трактор үшін жанармай болады. Керосин – трактор,реактивті ұшақтар мен зымырандардың жанармайы. Ал газойльден дизель жанармайы өндіріледі. Мұнайдан ашық түсті өнімдерді бөліп алғаннан кейін қара түсті тұтқыр да қоймалжың сұйықтық қалады, ол – мазут. Қосымша айдау арқылы мазуттан автотрактор майы, авиация майы, дизель майы, т.б. жағармайлар алады. Мазутты өңдеп жағрмай алумен қатар оны химиялық әдіспен өңдеу арқылы бензинге айналдыруға болады, бу қазаны қондырғыларында сұйық отын ретінде пайдаланылады. Мұнайдың кейбір сорттарынан қатты көмірсутектер қоспасы – парафиндер алынады; Қатты және сұйық көмірсутектерді араластырып вазелин алады. Табиғи газ – жер қойнауында анаэробты органикалық заттарндың ыдырауынан пайда болған газдар қоспасы.

Майлар – мұнайдың қалдық фракциялары мен ауыр дистилляттарын арнайы тазартудан алынады. Ауыр көмірсутектерге парафиндер, церезиндер, озокериттер және олардың майлармен қоспасы жатады. Битумдер – гудронды ауамен тотықтыру арқылы немесе гудронды тереңдетіп айдау арқылы алынған май фракцияларынан кейін қалатын жартылай қатты және сұйық күйдегі өнімдер.

Мазут — мұнайдан бензин, лигроин, керосин және жанар майды бөліп алғаннан кейінгі қалған қалдық өнім. Қара қоңыр түсті қою сұйықтық. Мазуттың физикалық қасиеттері мен химиялық құрамы бастапқы мұнай құрамына (парафинді, күкіртті, шайырлы, т.б.) және жеңіл фракцияларды бөлу әдістеріне байланысты болып келеді. Тығыздығы 0,89 — 1,00 г/см3, жану жылуы 39,4 — 40,7 МДж/кг. Құрамында 0,8 — 3,5% күкірт, 60%-ға дейін шайыр, 0,1 — 0,5% күл бар. Мазут моторлық отын мен жағар май, битум, кокс өндірісінде, сондай-ақ, сұйық қазандық отын ретінде қолданылады.

Мазут - қарамай, шөкпе, мұнайдан пайда болатын тұнбалар, бензин, керосин алу процестерінен кейін, майлау майларын алу үшін және қазандар жанармайларын қолданады.

Отын– жылу энергиясын алуға қолданылатын жанғыш заттар. Агрегаттық күйіне қарай – қатты, сұйық және газ тәрізді, жаратылысы бойынша – табиғи және жасанды отын деп ажыратылады.

3. Мұнай өнімдерінің жасалынуы

Мұнай көбінесе теңіздің түбінде, соның ішінде жағажайлық шөгінділерде жиі табылады. Сірә, теңіз өсімдіктері мен жануарлары қалдықтары судың түбіне жинақтала беруінен болар. Өйткені онда су ағысы болмайды, ол тыныштықта тұратындықтан, оған ауаның келуі қиындай түседі. Ауаның әсерінен бұл қалдықтар тотығар еді, ал ауа болмағандықтан, бактериялардың әсерінен бұл қалдықтар құрамы бойынша мұнайға ұқсас, бірақ оларда толығымен мұнайға айналмайтын процестер өтеді. Мұндағы түсініксіз жайт: осы қалдықтардан мұнай қалайша түзіледі? Әңгіме мынада: онда хлорофилдің, яғни өсімдіктердің жасыл түсі негізінің және басқа да екі жүз градустан жоғары температурада тұрақсыз болатын заттардың қалдықтары табылған. Ал барлық мұнайға жақын өнімдерді алатын белгілі химиялық реакциялар тек жоғары температураларда өтеді. Ақыры 1930 жылы ірі кеңес ғалымы – академик Н.Д. Зелинский бұл жерде катализ, яғни өздері аз өзгеріске ұшырайтын заттардың әсерінен химиялық өзгерістерді тездететін құбылыс орын алатынын дәлелдеді. Катализаторлармен өсімдіктерге, бактериялық әсердің өнімдеріне жақын орналасқан заттарға әсер етіп, ол жасанды мұнайды екі жүз градустан төмен температурада алды. Осылайша сұрақтың жауабы шешілді, бірақ түпкілікті емес: ол тәжірибесінде қолданған катализаторлар табиғатта болуы мүмкін емес, олар өте тұрақсыз еді.Табиғатта мұнай түзілуді іске асыратын заттарды ұзақ іздегеннен кейін химия ғылымдарының докторы, профессор Андрей Владимирович Фрост бұл, әдетте, мұнай қыртыстарын жауып тұратын кейбір сазбалшықтардың қатысымен болатынын анықтады. Өсімдіктер және жануарлар қалдықтарымен бірге тұнып, сазбалшықтар, жануарлар сүйектері мен микроағзалар кейін мұнай түзетін фактор болып табылатын материалдың негізін түзеді. Лай – бұл сазбалшық, өсімдік және басқа да қалдықтардың түр өзгерген қоспасы – бактериялардың әсерінен құмды және басқа да кеуекті тау жыныстарымен қапталады. Олар, өз кезегінде, мұнай мен су өтпейтін сазбалшық және басқа да тау жыныстарының қабаттарымен қапталып, температурасы шамамен жүз градустай қабаттарға дейін түседі. Мұнда мұнай түзілу процесі аяқталады; құрамында лай болатын мұнай біртіндеп қабаттасады да, біз мұнай кенорындарынан табатын кеуекті тау жынысына енеді.

Мұнайдың шығуының жаңа теориясының зор тәжірибелік маңызы бар. Ол мұнайшы-геологтарды мұнайдың түзілу жағдайларын анықтау әдісімен таныстырады. Мұнай қалай пайда болатынын білетін кен барлаушылары оны іздеу орындарын тез анықтайды. Геологиялық жағдайларға байланысты мұнайдың болатын жерлерін және оның мүмкін орын ауыстыру жолдарын анықтауға болады.

№ 2 Дәріс.

Отынның жануы. Топтастыру, құрамы мен қасиеттері. Жану жылылығы, ауаның қажетті мөлшері. Ауаның артықшылық коэффициенті.

Жанғыш және жанған қоспалар

1. Отын туралы жалпы түсінік

2. Жану жылылығы, ауаның қажетті мөлшері

3. Ауаның артықшылық коэффициенті

1. Отын туралы жалпы түсінік

Қазіргі кездегі қоғамның дамуы энергияны қолдануымен тығыз байланысты. Ғылыми – техникалық прогрестің өркендеуіне сай отын – энергетикалық ресурстарының атқаратын маңызы да арта түспек. Халық шаруашылығына бөлінетін  қаржының көп бөлігі осы отынға жұмсалады. Сол себептен қоғамдық өндірісте үнемделінген әрбір процент отын мен энергия мемлекетке көп пайда түсіреді. Біздің еліміз отын мен энергия өндіруде дүние жүзіндегі алдыңғы қатарлы индустриялық державалардың бірі бола отырып, өзінің жеке қоры негізінде өркендеп келе жатқан бірден-бір ел болып табылады.

Ауыл шаруашылығында негізгі тарту және қозғалыс күші болып өздігінен жүретін машиналар, комбайндар, тракторлар автомобильдер және тепловоздар саналады. Ал оларды қозғалысқа келтіретін күш іштен жану двигательдері болып табылады. Жақын болашақта бұл салада әрі арзан, әрі сенімді дизельді двигательдер тек қана тракторлар мен комбайндарға ғана емес, сонымен қатар ауыр жүк машиналарына, тепловоздарда да орнатылған. Осы аталған двигательдер негізінен жанармаймен жұмыс істейді. Сондықтан да ауыл шаруашылығында кеңінен қолданылатын энергия көзінің біріне жанармайдың түрлері жатады.

Сұйық отындарды үнемдеп, қоршаған ортаның ластануын азайту тұрғысынан қарағанды газ тектес отындарды кеңінен пайдаланудың болашағы зор. Мұндай отынға, мұнай өндіру кезінде бөлінген газдар, пропан-бутондық қоспа, мұнай өнімдерін алу кезінде бөлінген және ағаш пен көмірден құрғақтай айдалу жолымен алынған – генераторлық газдар жатады.

Болашақта пайдалануға тиіс қоры мол газ тектес отынның бірі – сутегі.  Бұл отынның қазіргі бір кемшілігі – ауамен  қосылғанда жарылғыш қоспалар пайда болады.

Қазіргі кезде елімізде және шет елдерде мұнайдан алынған сұйық отындарды басқа энергия көздері мен атом қуаты, күннің жылуы, желдің күші, теңіздің толқыны және т.б. алмастыру мақсаты көзделіп отыр. Себебі бұлар арзан және экологиялық жағынан өте тиімді энергия көздері болып есептеледі.

Халық шаруашылығында ең маңызды шаруалардың бірі еліміздің отын – энергетикалық  ресурстарын үнемді пайдалану болып табылады. Бұл  жауапты істі ойдағыдай жүзеге асыру үшін энергияны өндіру мақсатында қолданылатын отындардың жалпы сипаттамасы  мен  қасиеттерін жетік білген жөн. Мұнымен  қатар, шаруашылықтардағы машиналардың пайдалану мерзімін ұзартуда да жағармайды дұрыс қолдна білудің маңызы айрықша. Ол үшін машина тетіктерінің  жұмыс істеу барысында жағармай қасиеттерінің  өзгеру ерекшелігін, оларды жаңарту мерзімін дәл белгілей білудің ерекше мәні бар. Бұл механизаторлардан, инженер – техник  мамандарынан өз ісін жетік білуді, отынға, техникаға өте ұқыпты болуды талап етеді.

2. Жану жылылығы, ауаның қажетті мөлшері

Отынның ең басты қасиеті – оның жылу бөлуі.

Сұйық және құрғақ отындардың белгілі масса бірлігі толық жанғандағы бөлінген жылу мөлшерін сипаттау үшін үлестік жылу бөлу көрсеткіші (кДж/кг) қолданылады.

Ал, газ тәріздес отындардың белгілі көлем бірлігі толық жанғандағы бөлінген жылу мөлшерін көлемдік жылу бөлу көрсеткішімен (кДж/м³) анықтайды. Сондай-ақ, газ тәріздес отындарды кейбір жағдайларда, бір моль газдың толық жанғандағы бөлінген жылу мөлшерімен де сипаттайды (кДж/моль).

Дүние жүзілік өлшем бірлігі де жылудың өлшем бірлігі ретінде кДж қолданылады. Ал, осы уақытқа дейін біздің елімізде жылудың өлшем бірлігі ретінде кКал қолданылып келген болатын (1 кКал = 4,1886 кДж).

Отынның жылу бөлу қасиетін екі түрлі тәсілмен анықтауға болады, біріншісі – есептеу, екіншісі – тәжірибелік тәсіл.

Есептеу тәсіліндегі ең тиімдісі Д.И.Менделеевтің формуласы. Сұйық және құрғақ отындардағы жоғары үлестік жылу бөлу мөлшерін былайша анықтайды:

= 339 C + 1256 H – 109 (O – S),      (6)

мұндағы С, Н, О және S отындағы әр элементтердің құрамы % - тік мөлшерде көрсетеді.

Ал төменгі үлестік жылу бөлу мөлшерін мына формуламен анықталады:

=  - 25 ( 9Н + W )      (7)

мұндағы  - тәжірибедегі бөлінген пайдалы жылу мөлшері. Ал, азайтқыш 25 ( 9 Н + W ) – отынның жану кезіндегі ылғалды буға айналдыруға жұмсалатын жылудың үлестік мөлшері. Н пен W – отындағы сутегі мен ылғалдың  %  мөлшері.

Газ тәріздес отындардың жылу бөлу мөлшері, осы газдың құрамындағы әрбір заттардың ( көміртегі тотығы – СО, сутегі – Н2, метан – СН4,ауыр сутекті көміртектер – CnHm ) мөлшеріне байланысты анықталады. Олардың жоғарғы жылу мөлшерін мына формула бойынша анықталады:

= 128 (СО + Н2) + 399 СН4 + 639 СnHm       (8)

ал  төменгі жылу бөлу мөлшері анықтағанда жоғарғы теңдеу былайша түрленеді:

= 128 СО + 108 Н2 + 356 СН4 + 589 СnHm      (9)

Жоғарыда келтірілген формулаларда газдардың мөлшері проценттік шамамен қалыпты жағдайда келтірілген. Әр элементтің алдындағы коэффициенті олардың өзара қандай қатынаста жылу бөлетіндігін көрсетеді. Ал  анықтау формуласындағы коэффициенттерінің төмендеуі жылудың бір бөлігінің пайда болған ылғалды буға айналдыруға жұмсалғандығын көрсетеді. Газ тәріздес отынның құрамындағы судың буы болуына байланысты. Жылудың мөлшері құрғақ отынға шығып есептелетіндіктен көп жағдайда газдар үшін жылуды қайтадан нақтылы массаға есептеуге тура келеді:

=

мұндағы  0,805 – 1м³ су буының массасы, кг; W – 1м³ газдағы су буының  массасы, кг.

Ал жылудың мөлшерін тәжірибемен анықтағанда жанған отынның массасымен қатар тәжірибе кезінде қолданылған судың мөлшері мен температурасының қалай өзгергенін білу қажет. Сонда жанғандағы жылу  мөлшерін былай анықтауға болады:

Q = · (l + φ)      (11)

мұндағы Q – бөлінген жылудың мөлшері кКал/кг; А – судың массасы, кг; Т – тәжірибе соңындағы судың температурасы, °С; t – тәжірибенің басталардағы судың температурасы, °С; q – жанған отынның массасы, кг; φ – ауа және бөлінген газ температураларының өзгеруін ескеретін көрсеткіш, кКал. Бұл көрсеткіштің шамасы тәжірибе барысында мына формуламен анықталады.

φ = 0,0012 ( )     (12)

мұндағы  - жанғандығын бөлінген газдың орташа температурасы, °С;  - қоршаған ауаның орташа температурасы, °С.

Массалары бірдей әртүрлі отындар жаққан кезде олардың физикалық және химиялық қасиеттеріне байланысты жылу әртүрлі мөлшерде бөлініп шығады. Сондықтан да отындарды бір – бірімен салыстыра бағалауды жеңілдету үшін шартты отын деген ұғымды қолданады. Мұны енгізудегі мақсат бір отынның орнына басқа отынды пайдаланған жағдайда, бөлінетін жылу мөлшерін анықтауға негізделген. Ал, оның өлшем бірлігі ретінде 1кг немесе 1м³ отынның толық жанғандағы бөлінетін 29307,6 кДж жылу мөлшері қабылданған. Кез келген отынды шартты отын шамасына аудару үшін, оның жанғандағы бөлінетін жылу мөлшерін шартты отынның бөлетін жылу мөлшеріне бөлу қажет:

=          (13)

Мұнымен қатар жылу өндіргіш қазан құралдарда отынның қолданылатын түрлеріне байланысты техникалық эквивалентте пайдаланылады:

=           (14)

Мұндағы  - отынның жану жылулығы;  - қолданылатын жылу өндіргіш қазанның орташа пайдалы әсер коэффициенті.

Отындардың негізгі түрлерінің бөлетін жылуы мен

колориялық эквиваленті

| Ауыл шаруашылығында қолданылатын отынның негізгі түрлері | Бөлінетін жылу мөлшері, кДж/кг | Калориялық эквивалент |
| --- | --- | --- |
| Шартты отын (Донецк тас көмір) Тас көмір Анрацит Қоңыр көмір Торф Ағаш Мұнай Бензин Дизель жанар майы Мазут Газдар: Табиғи Сұлы Шырақ Сұйықталған | 29307 29310 30230 14235 13440 12560 41867 45216 42704 41448 35586 10885 18003 46000 | 1.00 1.00 1.03 0.49 0.46 0.43 1.42 1.57 1.45 1.40 1.21 0.37 0.67 1.56 |

3. Ауаның артықшылық коэффициенті

Заттардың ауада жану реакциясының мәні – олардың оттегімен өзара әрекеттесуінде.

Заттар бірімен – бірі зат массасының сақталу заңына бағынып, белгілі ара қатынаста әрекеттеседі. Отын жанған кезде оттегімен белгілі бір масса қатынасында ззара әрекеттеседі. Сондықтан оттыққа отынның толық толық жануына қажетті мөлшерде оттегі келіп тұруы керек. Егер оттыққа келіп жатқан ауа жеткіліксіз болса, онда мұржадан жанып үлгермеген заттар мен көмірдің ұсақ түйіршіктері – күйе шыға бастайды. Мұржадан шығатын түтіннің түсі күйе бөлшектері болғандықтан қара болады. Іс жүзінде отын толық жану үшін пешке ауаның артығырақ келуін қамтамасыз ету керек.

Егер ауа көп мөлшерде келіп тұрса, отын толық жанады, бір-ақ одан бөлінетін жылу ауаның артық мөлшерін жылыту үшін босқа шығындалады.

Сондықтан отынды толық жағу үшін ауаны артық қолданылады, бұл ауаның жану кезіндегі нақтылы мөлшері ( Lg ) деп аталады.

Ауның нақтылы мөлшері жану кезінде арнайы өлшегіш құралдармен немесе ауаның артық берілу коэффициенттерімен ( α ) анықталады.

Ауаның нақтылы мөлшерін есептеу жүзіндегі мөлшеріне (  ) қатынасын ауаның артық берілуі коэффициенті деп атаймыз.

α =

Ауаның артық берілу коэффициент мөлшері қолданылатын отынның түрлеріне, жану жағдайына және осы отынды жағатын құралдардың түрлеріне байланысты болады.

Отын түрлеріне байланысты ауаның артық берілу

коэффициенттерінің  (α)  мөлшері

| Отынның түрлері | α |
| --- | --- |
| Газ тәріздес Бензин Дизель жанармайы Тозаң тәрізді Торф, ағаш, бурыл көмір Тас көмір Кокс, антрацит Ауыл шаруашылық өнімдерінің қалдықтары | 1.05 – 1.20 0.90 – 1.15 1.20 – 1.40 1.04 – 1.10 1.50 – 2.00 1.30 – 1.90 1.40 – 1.60 1.60 – 2.00 |

Жану кезіндегі ауаның нақтылы қолданылған мөлшерін ( Lg ), ауның артық берілу коэффициенті мен есеп жүзінде қолданылатын ауаның мөлшері (  ) арқылы анықталады. Мұндағы ауаның артық берілу коэффициентін жанған өнімдердің (О2, СО, СО2, N2) құрамдары арқылы есептейді. Олардың мөлшері газоанализаторлар арқылы анықталады.

Двигательде жұмыс істеп шыққан газ өнімдері 100 мл ерітінділер толтырылған тізбекті түрде орналасқан әйнек түтікшелер арқылы өткізіледі. әрбір түтікшеге белгілі мөлшерде жұмыс істеген әртүрлі газдар сіңіріледі. Қабылдағыш түтікшедегі қалған газ мөлшері анықталады да сол сияқты басқа түтікшелерде ыдыстағы көрсеткіш сызықтар бойынша өзге газдардың да шамасы анықталады.

Бұл анализаторға түскен газдардың (СО2, О2, СО ) проценттік мөлшері түтікшелердегі көрсеткіш сызықшалардың көмегімен анықталады. Осыдан соң азоттың жану өнімдеріндегі проценттік мөлшерін мына формуламен анықталады:

N2 = 100 – (CO2 + O2 + CO)           ( 21 )

№ 3 Дәріс.

Мұнай туралы жалпы мәліметтер, құрылымы.  Мұнайға ғылыми анықтама, мұнайдың құрамы, мұнайдан газ тектес, сұйық жанар-жағар май өндіру тәсілдері, сұйық заттардың физикалық механикалық және химиялық қасиеттері

1. Мұнай туралы жалпы мәліметтер, құрылымы

2. Мұнайға ғылыми анықтама беріңіз

3. Мұнайдың құрамы, мұнайдан газ тектес

- Мұнай туралы жалпы мәліметтер, құрылымы

Мұнайлардың құрамы бірдей емес.Бірақ олардың бәрінде де көмірсутектердің негізгі үш түрлі – парафиндер(алкан) нафтендер (циклан) және аромат (арен) қоспалары болады,бұлардан басқа да қанықпаған  көмірсутектер (алкен) аз мөлшерде органикалық қосылыстар болады.Мұнымен қатар смола және асфальт заттары сияқты үлкен қосылыстар да бар.

Парафиндер немесе алқандар деп аталатын қаныққан көмірсутектер тобының жалпы формуласы СnН2n+2 .Барлық қаныққан көмірсутектер атауының соңы-«ан» деген жұрнақпен бітеді.Бұлардың қатарына метаннан (СН4) бастап алғашқы төртеуі газ түрінде,келесі он бір көмірсутек пентаннан (С5Н12) бастап сұйық,ал гексадеканнан (С16Н34) әрі қарай қатты заттар жатады.

Бұл қаныққан көмірсутектер бәрі де суда ерімейді бірақ органикалық еріткіштерде жақсы ериді.Ал молекулалық массаларының өсуіне байланысты олардың балқу және қайнау температуралары да біртіндеп артады.

Молекула тізбектері тармақталмаған байланыста болатын көмірсутектердің нормальді деп атайды да, атауларының алдынан n әрпін қояды.Ал изомерлік көмірсутектердің молекулалары тармақталып орналасады.Бұларды төмендегі мысалдардан көруге болады.Мысал үшін бутанды  (С4Н10) қарастырайық.

СН3 – СН2 – СН2 – СН3				СН3 – СН – СН3

нормальді бутан

(η- бутан)							СН3

Изобутан

Көмірсутектік тізбектің өсуімен бірге молекулалары арасындағы тартылыс күші арта түседі,сондықтан да заттардың балқуы немесе қайнауы үшін осы күшті жоюға неғұрлым жоғары  температурада қажет болады.Физикалық қасиеттер молекулалардың кеңістіктік құрлысына да тәуелді.Мысалы,атомдары тармақталған тізбекті көмірсутектер олардың тармақталмағандарына қарағанда едәуір төмен температурада қайнайды.

Мұның себебі тармақталмаған құрылысты молекулалар тармақталған құрылысты молекулаларға қарағанда біріне –бірі тығызырақ жақындасып,өзара күштірек әрекетесседі,сондықтан молекула аралық күшті жеңу үшін бірінші жағдайда күштірек қыздыруға тура келеді,зат молекулалары неғұрлым көбірек тармақталған болса, молекула аралық өзара әсері соғұрлым азырақ және оның қайнау температурасы соғұрлым төменірек болады.Н-және и-парафиндердің бұл қасиеттері отынды пайдалануда өте маңызды болып табылады. Сондықтан да дизельдің жұмсақ істеуіне қамтамасыз ету үшін дизель жанармайының құрамында Н-парафиндердің болуы қажет болса,ал бензиндерде жоғарғы детонациялық қарсылық көрсетуі үшін и-парафиндердің болуы қажет болып табылады.

Мұнымен қатар и парафинді көмірсутектердің жоғары температурада қатуына байланысты, майлағыш заттар мен  жанармайлардың қыста қолданылатын түрлерінің құрамында болуы зиянды саналады.

Сонымен сұйық алкандар өте жоғары мөлшерде (40%-60%) мұнайдың 1500С температурасынан қайнайтын фракцияларында кездеседі.

Нафтендер немесе цикландар – тұйық тізбек жасайтын циклді көмірсутектер.Кейде оларды циклопарафиндер деп те атайды.Циклопарафиндер құрамының өзіне сәйкес келетін парафиндерден айырмашылығы-олардың молекуласында сутегінің екі атомы кем болады.Осы атомдар үзіліп қалғандықтан,көміртегі атомдары тұйықталған сақина жасайды.Оны схема түрінде былай көрсетуге болады:

Н		Н		     СН2

Н – С – Н   Н  - С - Н→СН2                            СН2+Н2

СН2		сн		     СН2        СН2

СН2

Сондықтан цикландардың жалпы формуласы СnН2n болады. Мысал  ретінде бұлардың құрамына циклобутан (С4Н8) , циклопентан (С5Н10). Циклогексан (С6Н12)  т.б. кіреді.

СН2 – СН2			СН2				СН2

СН2 – СН2		    СН2	СН2		     СН2	СН2

циклобутан

СН2 – СН2		      СН2	СН2

Циклопентон			    СН2

Циклогексан

Циклопарафиндер молекуласында көмірсутектердің бүйір тізбегі де болады, мысалы;

СН2				       СН2

СН		         СН – СН3  СН2	       СН  - СН – СН2

СН – CН

Метилциклопентан		СН2	      СН2

СН2

Этилциклогексан

Құрылысы жоғарыда көрсетілген цикландардың парафиндермен көп ұқсас жерлері бар. Олардың химиялық активтігі аз, өздері жанғыш, олардағы сутегі атомдардың орнын галогендер баса алады.

Нафтен көмірсутектерінің, молекулалық массалары бірдей парафиндермен салыстырғанда, төменгі температурада тотығуға инертті болып келеді. Температура жоғарылаған сайын (4000С – жоғары ) цикландардың тотығуға тұрақтылығы Н – парафиндерден асып түсіп – и– парафиндермен ұқсастау болады.

Нафтен көмірсутектерінің балқу температурасы төмен болғандықтан, заттардың құрамына кіре отыра олардың қату температурасын төмендете түседі. Сондықтан да жанармай мен жағармайдың қысқы түрлерінде болуы өте қажет. Жоғары температурада тотығу процесіне төзімділігі бензиннің құрамында жүргенде, олардың детонацияға (жарылыс) қарсылығын жоғарылата түседі. Нафтен көмірсутектерінің мұнайдың құрамындағы мөлшері 20-30% болса, ал май фракцияларында 70%-ке дейін немесе одан да жоғары болады.

Аромат (арен) көмірсутектердің аромат деп аталу себебі – олардың ішінде алғаш белгілі болған заттың хош иісі болған. Құрылысы және химиялық қасиеттері жөнінде сөзсіз, осы топқа жататын көптеген заттардың хош иісі жоқ екені кейінірек белгілі болды. Осыған қарамай, бұл қосылыстардың тарихи қалыптасып қалған ескі жалпы атауы осы уақытқа дейін сақталып қалды.

Аромат көмірсутектердің молекулалары бензолдық сақинаны құрайды. Бензолдық сақинада үш дара байланыстар үш қос байланыспен кезектесіп түсіп отырады.

СН - СН

СН		     СН

СН=CН

Ал бензолдың  өзі оңай қайнайтын (80,10С) түссіз, сұйық зат, ол суда ерімейді және өзіне тән иісі бар. Салқындатқан кезде ол оңай қатайып, ақ түсті кристалды массаға айналады, оның балқу температурасы 5,50С.

Мұнай өнімдеріне кездесетін аромат көмірсутектер құрылыс мен құрамы жағынан бензолға қарағанда қарағанда әлдеқайда күрделі болып келеді. Жеңіл мұнай өнімдерінде (бензинде) кездесетін көмірсутектерінің жалпы формуласы СnН2n- 6 болып, бензол сақинасынан және қосымша тізбектелген парафиндерден тұрады. Химиялық реакциялар кезінде бензолдық сақина бұзылмай, тіпті температуралары жоғарлаған кезде де тұрақтылығы сақталады. Бензол катализатор қолданып жоғары температурада сутегімен қосылып нафтен көмірсутектерін құрайтынын мына химиялық қосылыстан байқауға болады:

СН – СН				СН2 – СН2

СН		     СН + 3Н2 	СН2			СН2

СН=CН				СН2 – СН2

Ароматты көмірсутектер өзіндей молекулалық массалы нафтендер мен парафиндерге қарағанда, қайнату температурасы, тұтқырлығы, тығыздығы жағынан жоғары. Ал температурасы төменденген сайын тұтқырлығы өте жылдам көтеріледі, сондықтан майлағыш заттардың қасиетіне кері әсер етеді. Ароматты көмірсутектер тотығуы өте тұрақты болғандықтан, олардың бензтедердің құрамында болуы жанармайдың детонациялықұ төзімділігін арттыра түседі. Ал ароматты көмірсутектердің бұл қасиеттері дизель жанармайларында өздігінен оталудың кешігу периодының ұзаруына байланысты, дизельдің  өте серпімді (ауыр) жұмыс істеуіне жағдай туғызады. Сондықтан олардың  дизель жанармайының құрамына кіруі қажетсіз болып табылады.

Мұнай  өнімдері құрамында ароматы  көмірсутектер 85%-ке  дейін    кездеседі

Қанықпаған көмірсутектер мұндай термохимиялық өңдеу кезінде пайда болады. Бұл көмірсутектер топтары қасиетті мен құрылысына байланысты әртүрлі болғанымен әрқашанда дара немесе бірнеше жұп кейде типті үштік байланыста ашық тізбектер құрайды.

Көп жағдайда мұнай өнімдерінде  олефинді көмірсутектер алкендер түрінде, жалпы формуласы СnН2n – болып дара және қос байланыс түзе отырып бір-бірінен жалғасады.

Н		Н			         Н     Н    Н    Н    Н

С =C				Н – С  - С = С  - С  - H

Н		Н			          Н 	        Н

этилен (С2Н4)				бутан (С4Н8)

Мұнымен қатар жалпы формуласы СnН2-n  түріндегі өте қанықпаған екі қос байланыс түзейтін диофинді көмірсутектер (алкадиендер) кездеседі.

Н

Н     Н     Н     Н			       Н – Н  - С – Н  Н     Н

Н  -  С  -  С =  С  -    С– Н		Н – С = 	С	  - С =С - Н

бутадиен (С4Н6)						изопрен (С5Н8)

Қос байланыстары нашар болғандықтан сәл жоғарылау температурада үзіліп кетеді де, оттегі немесе басқа заттарымен байланыс түзеді. Молекуладағы қос байланыстардың саны неғұрлым көп болып әрі температура жоғары болса, соғұрлым тотығу процессі жылдам өтеді. Полимерлеу реакциясының барысында үлкен молекулалы қосылыстар түзейді. Сол себепті қанықпаған көмірсутектердің жанармаймен майланғыш заттарда болуы қажетсіз болып табылады, ал оларды тазарту кезінде бөліп алып тастайды.

Органикалық (карбон) қышқылдарының молекулалары көмірсутек радикалы (R) мен карбоксиль  тобынан (СООН) тұратын, жалпы формуласы  R—CООН түрінде келитрілген  қосылыстар.  Көп  жағдайда  мұнай   өнімдерінде   нафтен   қышқылы  СН2п-1СООН  кездеседі.   Нефтан  қышқылдары  барлық  мұнай  өнімдерінде  жақсы  ериді  де ал басқа  органикалық  еріткіштерде  және  суда  мүлдем  ерімейді .  Нафтен қышқылдарының  негізгі     өлшемі    дизелъ    жанармайын  алатын  мұнайдың  ортаңғы  фракциаларында   кездеседі  .Барлық  органкалық  қышқылдар этил  спиртті   мен  эфирде жылдам  ериді  . Негізгі  тағы  бір  тоқталатын  жағдай , нефтен   қышқылдары     түссіз  металдармен  әректтескенде  коррозия   пайда болмайды  да  ал  түсті  металдармен     (көбінесе  мырышпен   қорғасын)  жақсы  әрекеттесетін   тұздар  түзеді.

Смолалы-асфальт  заттар  құрамына      көміртегі,   сутегі  ,оттегі    кейде   күкірт  пен    азот  кіретін    өте   күрделі    органикалық       байланыс   болып  табылады   . Бұл   байланыстардың      ерекшелігі    молекулалық  массалар мен  тығыздығының    жоғарлығы. Смола -  асфальт  заттары  бейтарап  мұнай  смоласына,   асфалтьтендерге ,  карбендерге  ,  карбонд  және  қышқыл   мұнай  смаласына       бөлінеді.

Бейтарап  смолалар-өте   қоймалжың,   қою  сары  немесе  күрең  түсті  бояғыш  қасиеті  бар   зат   . Тығыздығы -  1г/см   ,  молекулалық  массасы  350   мен  900  аралығында.  Элементтік    құрамы:   80-85 %-(С)  көміртегі; 10%   сутегі  (Н) ;  5-10%   - оттегі  (О)  .Барлық   жеңіл  мұнай   өнімдерінде жақсы  ериді де , спирт пен   ацетонда   нашар   ериді.

Асфальтендер - қатты,   морт  сызғыш,  қоңыр  немесе  қара   түсті,  тығыздығы  1  г/см-  тен  жоғары,  молекулалық  массасы  1000т  жуық  зат  . Асфальтендер  мұнайдың жеңіл  фракциясы   мен  спирте  ерімейді  де  , бензолда,  хлорофомда, и  төртхлорлы   көміртегіде   жақсы   ериді  .  Мұнадай	  өте   аз  мөлшерде   незделеді .  Элементтік құрамынада    80...83%   көміртегі  (С)  , 10%    мөлшерінде  сутегі  (Н),   7-9%  оттегі  және  де 1%   -тен сәл жоғары күкірт кезедеседі.

Қарбендер  мен    карбойдтар-    қара  түсті   ,  тығыздығы  1г/см3      жоғарғы    қатты    зататар   .Олар   хлорфорым  мен  спиртте  ерірп  ,  бензинде  ерімейді .  Карбендер  мен  карбитер  такбиғи   асфальттерде  немесе  іштен жанатын двигетельдердің тотыққан майларында, майдан пайда күйеде болады.

Күкірт қосылыстары. Мұнай мен мұнай өнімдерінде күкірт жеке түрде немесе басқа   заттар  мен  байланысты  түрдеде  кездесуі  мүмкүн.

Күкірт қосапалары екі кездеседі біріншісі металдармен жылдам әрекеттесетін (активті), (Н2S – күкіртті сутек, S – қарапайым күкірт және әртүрлі мерқаптандар - өте ұшқыр ұнамсыз иісі бар), екіншісі активсіз, бейтарап (сульфиндер) металдармен әрекеттеспейді. Күкірт  қосылыстарының негізгі массасының 75-80% бейтарап байланыстар алып жатады. Майлардағы бейтарап күкірт байланыстары жанармайларға қарағанда зиянсыздау, кейде тіпті пайдалы болып та келеді, себебі май пленкаларының  байланысын  күшейте түседі. Ал жанармайдың құрамында барлық күкіртті байланыстардың болуы өте зиянды, жану кезінде күкірт немесе күкірттелген газ бөлініп шығады. Бұл  газдар судың молекулаларымен әрекеттесіп двигатель  бөлшектерін коррозияға ұшырататын күшті қышқылдар түзейді. Мұнайда күкірт қосылыстары 0,1%-тен 4%-ке дейін, кейде  одан да жоғары мөлшерде кездеседі.

Азот қосылыстары. Құрамына азот (N) кіретін органикалық  қосылыстар мұнайда өте аз мөлшерде, тек сирек жағдайда 1% дейін кездеседі. Азот қосылыстары амиак (NH3), хлорин (С9Н7N), пиридин гомологтары (С6Н8N) т.б. түрлерде кездеседі. Бұл қосылыстардың барлығы мұнайға ұнамсыз иіс беріп тұрады, бірақ оларды мұнайды тазарту  кезінде айырады.

Минералды қоспалар мен сулар. Ерітінді күйінде бұлар мұнайда өте аз мөлшерде кездеседі, бірақ кейбіреулері металды өте күшті коррозияға ұшыратуы мүмкін. Сулар да мұнайда қатты механикалық түрде кездеседі. Бұл қоспалар мен суларды тұндыру арқылы мұнайдың құрамынан оңай  шығаруға болады.

Көмірсутектермен қатар мұнай құрамында тағы басқа заттар да бар. Мырышы бар - H2S,     меркаптандар, моно- және дисульфидтер, тиофендер мен тиофандар полициклдіктермен   бірге т.б. (70-90% қалдық өнімдерде шоғырланады); азотты заттар – негізінен пиридин, хинолин, индол, карбазол, пиррол және порфириндер (үлкен бөлігі ауыр фракциялар мен қалдықтарда шоғырланады) гомологтары; қышқылды заттар – нафтен қышқылы, фенолдар, смолалы-асфальтты т.б. заттар (әдетте жоғары қайнайтын фракциларында кездесетін). Элементтік құрамы (%): С – 82-87, Н – 11-14.5, S – 0.01-6 (сирек – 8-ге дейін), N - 0,001—1,8, O — 0,005—0,35 (сирек – 1.2-ге дейін) және т.б. Барлығы мұнай құрамында 50-ден аса элементтер табылған. Мысалы, жоғарыдағылармен қоса V(10-5 — 10-2%), Ni(10-4-10-3%), Cl (іздерінен бастап 2•10-2%-ға дейін) т.с.с. Әр зат әр кен орнында әр мөлшерде кездесетіндіктен орташа химиялық қасиетттер жайлы тек шартты түрде ғана айтуға болады.

2. Мұнайға ғылыми анықтама беріңіз

Мұнай - көмірсутектер қоспасы болатын, жанатын майлы сұйықтық; қызыл-қоңыр, кейде қара түске жақын, немесе әлсіз жасыл-сары, тіпті түссіз түрі де кездеседі, өзіндік иісі бар, жерде тұнбалық қабатында орналасады, пайдалы қазбалардың ең маңызды түрі. Негізінен алғанда көмірсутектерінен (85 % -ға дейін) тұратын бұл заттар дербес үйірімдер шоғыры түрінде жекеленеді: метанды, нафтенді және ароматты (хош иісті) тізбектер. Оның құрамында оттегі, азот, күкірт, асфальтты шайыр қосындылары да кездеседі. Мұнайдың түсі қызғылт, қоңыр қошқыл, кейде ол ашық сарғыш түсті, ақшыл болып та келеді. Мысалы, Әзірбайжанның Сурахана алақында ақшыл түсті мұнай өндіріледі.Мұнай судан жеңіл, оның меншікті салмағы 0,65-0,95 г/см3. Мұнай өз бойынан  электр тоғын  өткізбейді.Сондықтан ол электроникада изолятор (айырушы) ретінде қолданылады. Осы кезеңде мұнай құрамынан екі мыңнан астам халық шаруашылығына керекті заттар алынып отыр: бензин, керосин, лигроин, парафин, көптеген иіссу түрлері, кремдер, парфюмериялық жұмсақ майлар, дәрі-дәрмектер, пластмасса, машина дөңгелектері тағы басқа. Ол қуатты әрі арзан отын — бір тонна мұнай үш тоннакөмірдің, 1,3 тонна антрациттың, 3,3 тонна шымтезектің қызуына тең. Қазір "Қара алтын" деп бағаланатын мұнайдың өзіндік мол тарихы бар. 1539 жылы ол тұңғыш рет Америка құрлығынан Еуропаға тасылатын тауарлардың тізіміне кіріпті. Сол жылы  Венесуэладан Испанияға жөнелтілген мұнай тасымалының алғашқы легі бірнеше темір құтыға ғана құйылған жүк екен. Ол кезде дәрігерлер оны тек артрит ауруын емдеуге ғана пайдаланатын болған.Лос-Анджелестегі мұнай вышкалары(1896 жыл) Мұнайдың, ал ертеректе оны «тас майы» деп атаған, болашағы зор екенін болжаған орыс ғалымы М.В. Ломоносов,Пенсильванияда ең алғаш рет мұнай ұңғымасы бұрғыланғанға дейін жүз жыл бұрын, мұнайдың шығуы жайлы өзінің бірегей теориясын ұсынған еді. «Жер қойнауында тереңнен орналасқан шымтезекті шөгінділерден жерасты ыстығымен қою, майлы материя шығарылып, саңылаулар арқылы ағады... Бұл дегеніміз – сирек, әртүрлі сұрыпты, жанатын және құрғақ, қатты материялардың пайда болуы, бұл тас майы – мұнайдың негізі...», – деп жазады 1763 жылы М.В. Ломоносов.  Мұнайды қыздыру кезінде мұнайға біраз ұқсайтын қарамайларды беретін көмір мен тақтатастардан шығу теориясы да орыс ғалымдары – академиктер Паллас пен Абихтікі болған еді. Алайда ол кезде олардың қорытындыларының мұнайды іздестіруде практикалық мағынасы аз еді. Ең жемісті болғаны өткен ғасырдың соңында Д. И. Менделеев ұсынған мұнайдың бейорганикалық шығу теориясы еді. Ұлы орыс химигінің айтуы бойынша, жер шарының орталық ядросы темір және құрамдарында көміртегі бар басқа металдардың қоспаларынан құралады. Жер қыртысындағы жарықтардан өткен сулардың әсерінен бұл ядро жеңіл көмірсуларды –ацетилен, этилен және т.б. түзеді. Жер жарықтары арқылы жоғары жер қыртысының суық бөліктеріне көтеріле бере олар мұнайдың негізгі құраушы бөліктері болып табылатын ауыр көмірсулар қоспасына айналады.

Харичков және басқа да орыс ғалымдары мұндай әдіспен табиғи мұнайға ұқсас сұйық – жасанды мұнайды алды. Д.И. Менделеев теориясы бойынша мұнай қарқынды тау түзілу орындарында кездеседі. Мұны жиі бақылауға болады, сондықтан Д.И. Менделев қорытындыларын барлаушылар мұнайды іздеуде көп уақыт қолданды.Мұнай өнеркәсібінің дамуы барысында, әдетте, мұнай кездесуі тау түзілу процестері қосымша фактор болып табылатын жағдайларда кездесетініне көз жетті.

№ 4 Дәріс.

Мұнайдан отын мен майларды алудың негізгі әдістері,түрлері

1. Мұнайдан отын алудың негізгі әдістері

2. Мұнайдан майлардың алудың әдістері

3. Отын мен майлардың түрлері

1. Мұнайдан отын алудың негізгі әдістері

- Табиғи отындарға қазынды көмірлер (антрациттер, тас және қоңыр көмірлер), мұнай, газ, жанғыш сланецтер (тақтатастар),торф, ағаш, өсімдік қалдықтары жатады.

- Жасанды отындарға домна пешінің кокстері, мотор отындары, кокстық және генераторлық газдар, т.б. жатады.

Отынның негізгі сипаттамасы – жану жылулығы. Отынның жану жылулығы – отынның толық жану кезінде бөлініп шығатын жылу мөлшері. Оны төменгі және жоғарғы, меншікті және көлемдік жану жылулығы деп ажыратады. Төм. жану жылулығы жоғарғы жану жылулығынан отын жану кезінде түзілетін суды, сондай-ақ, оның құрамындағы ылғалды буландыруға жұмсалатын жылу мөлшерінен кем болады. Мысалы, тас көмірдің жану жылулығы 28 – 34 МДж/кг, бензиндікі – 44 МДж/кг-ға жуық; табиғи газдың көлемдік төм. жану жылулығы 31 – 38 МДж/м3. Әр түрлі отынды салыстыру және оның қосынды қорын есепке алу үшін шартты отын түсінігі пайдаланылады, оның ең төм. жану жылулығы 29,3 МДж/кг. Техниканың жаңа салаларының дамуына байланысты “отын” термині кең мағынада қолданылады, ол энергия көзі болып табылатын барлық материалдарға да (ядролық отын, зымырандық отын) қатысты айтылады. Қазақстан қазба отын қорларына бірден-бір бай ел; қ. Көмір өнеркәсібі; Газ өнеркәсібі.

2. Мұнайдан майлардың алудың әдістері

Мұнай- май тәрізді жанғыш, қара қоңыр түсті,  өзіне тән иісі бар сутегі мен көміртегінің түрлі қоспаларынан тұратын сұйық табиғи  шикізат. Ол судан жеңіл, суда ерімейді.

Адам баласына мұнайдың бұдан 6 мың жылға жуық бұрын белгілі болғаны қазір мәлім болып отыр. Ең қарапайым ертегілермен аңыздарға көңіл аударайық. Аты әлемге әйгілі көне грецияның әскерлері өздері шабуылдаған қалалардың қамалдарын алғаш кезде арнайы дайындалған адамдар лақтырғыш машиналарымен ғажайып, жанғыш сұйық қоспа толтырылған ыдыстармен атқылаған. Бұдан пайда болған жалынды сумен өшіруден ешқандай нәтиже шықпаған. Сондықтан да бұл қоспаны судың бетіне де құюға болатын болған. Бұған дәлел  670-жылы арабтардың флоты Византияның  астанасы – Константинополь қаласын қоршаған кезде қаланы қорғаушылар теңізге көп мөлшерде жанғыш қоспаны лақтырып оған өрт қойған, содан санаулы сағаттан соң арабтардың кемелері түгелдей жанып кеткен. Басқа да көптеген аңыздарды еске түсіруге болады.

Марко Полоның айтуы бойынша, ХІІІ ғасырда Баку тұрғындары мұнайды жарық алу үшін және медициналық мақсаттарда пайдаланған.

Россияда алғашқы мұнай заводы 1745 жылы Ухта өзені бойында салынды алғашқы мұнай скважиналары 1848 жылы Бакуде , 1858 жылы АҚШ-та (Пенсильвания штатында) бұрғыланды. Қазақстанда мұнай іздеумен барлауға бағытталған бұрғылаулар1892 жылы Жайық – Жем алқабында басталды. Осындағы Қарашүңгіл мұнай кенінде 1899 жылы бұрғыланған №7 скважина 40 метр тереңдікте тәулігіне 25 тоннаға дейін мұнай беретін фонтан атқыланды. Екінші күшті мұнай фонтанын 1911 жылы 29 сәуірде Доссорда бұрғыланған 3 скважина 226 метр тереңдікте берді. 1914 жылы Мақат мұнай кені пайдалануға берілді.

Қазіргі кезде мұнай таптырмайтын химиялық шикізат көзі болып есептелінеді. Бүгін, мұнайдың жер қойнауында негізінен 2000 метр тереңдікке  дейін орналасатыны бізге мәлім.

Мұнай өндірудің негізгі көздері болып ТМД елдері, Таяу Шығыс елдері, Солтүстік және Оңтүстік Америка, Канада, Румыния есептелінеді.

3. Отын мен майлардың түрлері

Мұнайды айдау кезінде алынған мұнай өнімдерінің құрамына өте күрделі  көмірсутектермен қатар көптеген басқа да смолалы-асфальтты заттар, органикалық қышқылдар мен түрлі күкірт байланыстары және басқа да қоспалар кіреді. Тек осы аталған заттар ғана мұнай өнімдерінің қасиетін төмендетеді деп айтуға болмайды, мұнымен қатар құрамындағы түрлі көмірсутектер де кері ықпал етеді. Күкірт қосылыстары мен органикалық қышқылдар коррозиялық қасиетін жоғалтса, ал смолалы – асфальтты заттары ыстық бөлшектердің бетінде күйе мен лактың пайда болуын тездетеді. Қанықпаған көмірсутектер мұнай өнімдерінің химиялық тұрақтылығын төмендетсе, қатты парафин көмірсутектер қату температурасын жоғарылата түседі. Бұл аталған қажетсіз қасиеттердің барлығы  мұнай өнімдерінен сапалы зат  алу үшін оларды тазартқан кезде бөлініп шығуы керек. Сондықтан да тазартылатын шикізаттың түріне, қасиетіне және пайдаланылуына байланысты мұнай өнімдерін тазартатын физикалық және химиялық әдістер кеңінен қолданылады.

Химиялық тазарту кезінде қажетсіз заттар реагенттер мен химиялық реакцияға қатнасу арқылы жанармай мен жағармай құрамынан шығарылады. Ал физикалық тазарту жанармайдағы қажетсіз заттарды еріту арқылы және сыртқы қабаттағы активті заттармен оларды адсорбциялауға негізделген.

Химиялық тазартудың кең тараған түрлеріне күкірт қышқылы, негіз илюмбиті мен металл хлориді гидрогенизациясы арқылы және т.б. тазартуды жатқызуға болады. Ал физикалық тазартуды – адсорбенттер мен селективті еріткіштерді атауға болады.

Күкірт қышқылы арқылы тазарту. Күкірт қышқылы тазартылған өнімдері көмірсутектерімен және қосылыстармен әр түрлі әрекеттесуіне байланысты белгілі есеппен араластырылады. Мысалы, ол қанықпаған көмірсутектермен және смолалы-асфальт заттарымен жақсы әрекеттесе алады. Қалыпты жағдайдағы температурада күкірт қышқылы алқандармен, цикландармен әрекеттеспесе, ал температура жоғарылаған сайын олармен де әрекеттесе алады. Пайдалы көмірсутектердің құрылысы бұзылмас үшін күкірт қышқылымен тазалауды мүмкіндігінше төменгі температурада  жүргізген жөн. Бірақ бұл тек жанармай үшін ғана тиімді болып табылады. Ал жағармайды тазарту үшін оның тұтқырлығын төмендетіп және күкірт қышқылымен жақсы араласуы үшін алдын-ала қыздырып алады. Тазаланатын өнімнің сапасы оның  химиялық құрамындағы қоспалардың мөлшеріне, қышқылдың концентрациясына және шамасына, реакцияның ұзақтығы мент температурасына байланысты болады.

Мұнай өнімдерін тазарту үшін негізінен 96%-ті күкірт қышқылын қолданады. Қолданылатын қышқылдың мөлшері тазаланатын өнімнің массасына шаққанда жанармай үшін 0,2-0,8%, ал жағармай үшін 5-30% болуы керек.

Негіздермен тазарту. Күкірт қышқылының көмегімен жоғарыда айтылған қажетсіз заттардан тазартқан соң жанармайды 10% судағы натрийдің негізімен тазалайды. Бұл тазартудың мақысаты – күкірт қышқылымен тазарту кезінде пайда болған қышқылдарды бейтарап жағдайға келтіру. Реакцияның нәтижесінде судағы негіздің ерітіндісінде түзілген тұздар тұнып, шығарылып жіберіледі. Тазартылған өнімнен негіздермен кейбір тұздардың  қалдығын бөлу үшін сумен жуылады да, ыстық бумен кептіріледі.

Ағартқыш топырақпен (адсорбенттермен) тазарту. Бұл әдіс ағартқыш топырақтардың сыртқы қабаттағы полярлы активті байланыстарды ұстап қалуына негізделген. Тазартуға табиғи ағартқыш топырақтардағы және жасанды дайындалған силикагель пайдаланылады. Тазартылудың сапасы топырақтың сорғыш қасиетімен мөлшеріне және де тазартылатын өнімдегі пайдасыз өнімдердің құрамына байланысты  болады.

Тазарту үшін жанармайды бумен ағартқыш топырақтың қабатынан өткізеді. Қолданылатын топырақтың мөлшері тазартылатын өнімнің массасына байланысты жанармай үішін – 1-2%, дистиллят майлар үшін – 8-10% ал соңғы қалған майлар үшін 25%-ке  дейін жетеді.

Гидрогенизациялық тазарту. Бұл әдіс күкіртпен байланысты заттарды күкіртті сутегімен (Н2S)  қосу арқылы жақсы тазартуға мүкіндік береді. Мұнымен қатар тазартылытан өнім оттегі мен азоттың органикалық қосылыстарынан босатылады да, қанықпаған көмірсутектерді тұрақты алкандарға айналдарыды. Тазарту  сутегі  мен катализаторлардың  (хром оксидімен молибден және кобальт пен молибден қоспалары) қатысуымен 1-4 МПа қысымда және 375-4150С температурада өткізіледі. Күкірт байланыстары сутегінің әсерінен тазарту кезінде  жылдам бөлінетін газ тәрізді заттарға айналады. Мысалы, 1......1,3% күкірт байланыстары  бар дизель жанармайының осы әдіспен тазартылғанын қарастырсақ, шығатын жанармай өнімінің мөлшері – құрамында 0,02-0,36% күкірт байланыстарымен 97-98%-ке жетеді.

Селективті тазарту. Әдейілеп таңдалған, қажетсіз заттарды еріту үшін түрлі еріткіш қасиеттерімен сыйпатталатын реагенттердің қолданылуына негізделген. Будан әрі қарай тұндырылған қоспа майдың тазартылған рафинатты және зиянды байланыстармен еріткіштердің қоспасынан тұратын экстракты бөліктерінен құралады. Экстракты бөлігін айдайды да, бөлінген еріткішті қайталап қолданады.

Таңдалынған еріткіштердің қатарына сұйық пропан (С3Н5), фенол (С6Н5ОН), нитробензол (С6Н5 NО2) т.б. жатады.

Тазарту процесінің сапасына температура мен алынған еріткіштің мөлшері көп әсер етеді. Тазарту процесі көбіне 50-1200 С температурада өткізіледі.

№ 5 Дәріс.

Бензин сапасына қойылатын талаптар. Отын багінен қоспа жасау жүйесіне берілген және қоспа жасауға әсер ететін бензин қасиеттері.

Бензинзинің детонациялық тұрақтылығын бағалау әдістері.

1. Фракциялық құрамды анықтау әдістері

2. Бензин қасиеттерін анықтау

3. Бензинзинің детонациялық тұрақтылығын бағалау әдістері

1. Фракциялық құрамды анықтау әдістері

Көмірсутек қоспаларының түрлі байланыстарының белгілі бір температуралық аралыққа таймайтын бөліктерін мұнайдың фракциялары деп атайды.

Мұнай негізінде көмірсутекке қоспасынан тұратындығына тәжірибе жүзінде көз жеткізу қиын емес. Егер мұнайды 4 суретте көрсетілген аспапта қыздырсақ, мынадай өзгерістерді байқауға болады: ол белгілі бір затқа нақты бір температура кезінде айналмайды, мұнай айналатын температура шегі өте кең болады. Ең алдымен  аздап қыздырған кезде көбінесе молекулалық массасы шағын және қайнау температурасы төмен заттар айдалады. Ол одан соң жоғары температура кезінде молекулалық массасы үлкен, т.б. заттар айдала бастайды. Сонымен мұнайдағы фракциялар түрлері олардың қайнау температурасына байланысты болады, ал олардың түрлері мен қайнау температуралары 9-кестеде келтірілген.

4-сурет.Мұнайды лабараторияда айдау: 1-мұнай құйылған қолба; 2-спирт шамы; 3-салқындатқыш; 4-бөлінген мұнай өнім.

Мұнай- май тәрізді жанғыш, қара қоңыр түсті,  өзіне тән иісі бар сутегі мен көміртегінің түрлі қоспаларынан тұратын сұйық табиғи  шикізат. Ол судан жеңіл, суда ерімейді.

Адам баласына мұнайдың бұдан 6 мың жылға жуық бұрын белгілі болғаны қазір мәлім болып отыр. Ең қарапайым ертегілермен аңыздарға көңіл аударайық. Аты әлемге әйгілі көне грецияның әскерлері өздері шабуылдаған қалалардың қамалдарын алғаш кезде арнайы дайындалған адамдар лақтырғыш машиналарымен ғажайып, жанғыш сұйық қоспа толтырылған ыдыстармен атқылаған. Бұдан пайда болған жалынды сумен өшіруден ешқандай нәтиже шықпаған. Сондықтан да бұл қоспаны судың бетіне де құюға болатын болған. Бұған дәлел  670-жылы арабтардың флоты Византияның  астанасы – Константинополь қаласын қоршаған кезде қаланы қорғаушылар теңізге көп мөлшерде жанғыш қоспаны лақтырып оған өрт қойған, содан санаулы сағаттан соң арабтардың кемелері түгелдей жанып кеткен. Басқа да көптеген аңыздарды еске түсіруге болады.

Марко Полоның айтуы бойынша, ХІІІ ғасырда Баку тұрғындары мұнайды жарық алу үшін және медициналық мақсаттарда пайдаланған.

Россияда алғашқы мұнай заводы 1745 жылы Ухта өзені бойында салынды алғашқы мұнай скважиналары 1848 жылы Бакуде , 1858 жылы АҚШ-та (Пенсильвания штатында) бұрғыланды. Қазақстанда мұнай іздеумен барлауға бағытталған бұрғылаулар1892 жылы Жайық – Жем алқабында басталды. Осындағы Қарашүңгіл мұнай кенінде 1899 жылы бұрғыланған №7 скважина 40 метр тереңдікте тәулігіне 25 тоннаға дейін мұнай беретін фонтан атқыланды. Екінші күшті мұнай фонтанын 1911 жылы 29 сәуірде Доссорда бұрғыланған 3 скважина 226 метр тереңдікте берді. 1914 жылы Мақат мұнай кені пайдалануға берілді.

Қазіргі кезде мұнай таптырмайтын химиялық шикізат көзі болып есептелінеді. Бүгін, мұнайдың жер қойнауында негізінен 2000 метр тереңдікке  дейін орналасатыны бізге мәлім.

Мұнай өндірудің негізгі көздері болып ТМД елдері, Таяу Шығыс елдері, Солтүстік және Оңтүстік Америка, Канада, Румыния есептелінеді.

Мұнайдың тығыздығы – 750 .........1030 кг3, ал жанғандығы жылу бөлінуі – 41000 ........46000 кДж/кг аралығында.

Мұнайдың 3 түрлі әдіспен анықталынады. Бірінші – фракциялық, екінші – топтық (группалық), ал үшіншісі – элементтік құрамдарына байланысты. Осыларды жеке-жеке қарастырайық.

2. Бензин қасиеттерін анықтау

Бензинді мұнайдан тура айдау, крекинг, риформинг, жоғары дәрежелі октан санды компоненттерді (газ бензинін) және антидетонаторларды қосу арқылы алады. Бензиннің құрамында тотықтыру ингибиторлары болады.

Бензинге мынандай талаптар қойылады:

- карбюрациялық қасиеттері жоғары (жақсы буланып, оңай ыстық қоспа түзу, оңай оталу және қозғалтқыштың барлық режимдерінде тұрақ-тылық көрсету);

- детонациялық тұрақтылығы жоғары, немесе әртүрлі режимде детонация болмауы керек;

- бакта сақтағанда, тасымалдағанда безиннің физикалық және химиялық тұрақ-тылықтары жоғары деңгейде болулары керек;

- ыдыстарды, бөлшектерді коррозияға ұшыратпауы керек;

- бензиннің жанған өнімдері бөлшектерді коррозияға ұшыратпауы керек;

- жану жылуы жоғары, толық жанатын, улы заттар болмайтын, күйе түзбейтін болу керек;

- төментемпературалық қасиеттері жоғары, мұз түзбейтін, карбюратоды мұздат-

пайтын болу керек;

-  құрамында су және механикалық қоспалар болмауы керек;

- экономикалық жағынан тиімді болу керек.

Осы талаптарға жауап беру үшін бензин белгілі-бір қасиеттерімен сипатталу керек.

1. Жану жылуы 44-44,5 МДж/кг, жанған өнімнің температурасы 1600…2000 оС болу керек.

2. Бензиннің буланғыштығы оның фракциондық құрамымен, меншікті жану булан-ғыштығымен, меншікті жылу сиымдылығымен, тұтқырлығымен, тығыздығымен, қаныққан буларының қысымымен сипатталады. Булану бензинді ыдыстарда сақтағанда, тасымалдағанда, құйғанда өтіп жатады. Оны бензиннің демалуы (үлкен және кіші демалу) деп атайды.

Жақсы буланатын бензин кабюраторда ауамен карбюраторда, жүру жолдарында, цилиндрда жақсы араласып, біркелкі жанғыш қоспа түзейді. Мұндай қоспалар оңай және толық жанады. Буланбай жанбай қалған бензин цилиндрдан катерге соғалап, майды бүлдіреді (сұйылтады).

Фракциондық құрамды анықтағанда қайнау басы, 10, 50, 90 пайыздық және қай-нау соңы температураларын табады. Соныменн қатар қалдық (механикалық қоспалар) табылады.

10 пайыздық температура безиннің оталу қасиеттерін сипаттайды – мөлшері көп болса, қозғалтқыш оңай оталады.

50 пайыздық бензин қозғалтқыштың жылу жылдамдығын және режимнің тез  өзге-руіне бейімділігін сипаттайды.

90 пайыздық және қайнаудың соңғы температурасы бензиннің толық булануын сипаттайды. Егер бензин жақсы буланса, онда ол толық жанады.

3.Қаныққан бу қысымы шамамен 40… 80 кПа болу керек. Бұдан көп болса, жеңіл бензин көп болғандықтан қозғалтқыш қақалып жұмыс істейді, аз болса жаман оталады.

4. Бензиннің тығыздығы 20 оС шамамен 0,690…0,750 т/м3 болу керек.

5. Қалыпты және детонациялық жану.  Қалыпты жану кезінде ауадағы көлемдік мөлшері 21 пайыз оттегімен отын қосылысқа түсіп, толық жану керек. Ауаның артық-шылық  коэффициенті минималды ғана болу керек.  Жанғыш қоспа сығылып, поршень жоғары өлі нүктеге жақындағанда свечадан шыққан ұшқыннан жана бастайды, сонан соң от жан-жағынна белгілі бір жылдамдықпен тарайды. Қалыпты жағдайда оттың та-рау жылдамдығы 10…40 м/сек. Бұл жағдайда цилиндрдің ішіндегі жанған қоспаның мак-сималды қысымы поршень жоғары өлі нүктеден өте бергенге (3…5 градус) дәл келеді. Үлкен қысымды жанған қоспа поршеньді итеріп, пайдалы жұмыс атқарады Қозғалтқыш-тың қуаты максималды деңгйде болады..

Детонациялық жану кезінде свечадан пайда болған оттың жан-жағына тарау жыл-дамдығы 1500…2500 м/сек (қопарылыс жылдамдығының мөлшеріне шамалас). Поршень  мұндай жағдайда жоғары өлі нүктеге жетіп үлгермей, газдың үлкен қысымы пор-шеньга кері әсер етіп, соққы береді. Қозғалтқышта қатты дыбыстар мен тербелістер пайда болады. Газдың пайдалы жұмысы азайып, қозғалтқыштың қуаты азаяды, бөлшектердің температурасы үлкейіп қызады. Қозғалтқыштың жұмыс режимі бұзылады, бөлшектер қатты желініп, уақыттарынан бұрын істен шығады.

6. Шоқтан жану. Егер жанғыш қоспа жанғанда күйе немесе қақ пайда болса, онда олардың температуралары үлкен болады. Жанған қақ немесе күйік поршеннің түбіне, поршень жабуының астына немесе клапанға жабысады. Үлкен температурадан олар шоқтанып тұрады. Поршень ішіндегі процестер өте шапшаң өткендіктен шоқтар қыза-рып  тұрады. Осы шоқпен жақындасқанда жанатын қоспа тұтанады, себебі шоқтың температурасы қоспаны тұтатуға жеткілікті болады. Қоспаның тұтануы қажетті мерзімде болмай, қозғалтқыштың жұмыс режимін бұзып жібереді. Содан барып қозғалтқыш-тың қуаты мүлде кеміп кетеді.

7. Детонациялық тұрақтылық оксидтеу процесіне байланысты,  себебі оксидтер өте тұрақсыз және олар бөлінгенде күшті жылу пайда болады, соның салдарынан жану процесінің жылдамдығы тез артады. Детонация процесіне бензиннің құрамы қатты әсер етеді. Н-парафиндер (әсіресе үлкен молекулалы н-парафиндер) көп болса, онда детонация процесіне қолайлы жағдай туады. Ароматтық көмірсутектер детонацияға тұрақты. Изопарафиндер де детонацияға тұрақты. Сондықтан бензинде изопарафиндер мен ароматтар көп болған дұрыс.

3. Бензинзинің детонациялық тұрақтылығын бағалау әдістері

Қозғалтқыш жұмысының кейбір режимдерінде,сапасы стандарттыдан өзгеше отынды қолданған кезде,детонациялық жану немесе жәй детонация деп аталатын күйдің тууы мүмкін.

Қозғалтқыштағы  детонация  деп жанудың жұмыс қоспасының бір бөлігінің өздігінен тұтануы нәтижесіндегі  өте тез аяқталуы  және дыбыстан да шапшаң жылдамдықпен таралатын  соқпалы толқынның түзілуін  айтады. Детонацияның сыртқы белгілері- соқпалы толқындардың жану камерасы қабырғыларынан көп рет соқтығысып, кері қайтуы нәтижесінде  пайда болатын металл  тырсылы. Детонациямен ұзақ уақыт бойы жұмыс істеген кезде қозғалтқыш  қызып, цилиндрлі-поршеньді топтың тозуы ұлғаяды, ал жану камерасының кейбір бөлшектері бұзылады, мысалы, поршеньнің шеттері, цилиндрлер блоктары мен блок басының арасындағы тығыздауыш, білтенің электродтары күйіп кетеді.

Отындардың қозғалқыштағы  детонациялық  жануының механизмі толық  зерттелмеген. Детонацияның тууын жұмыс қоспасының әр түрлі нүктелеріндегі температуралардың әр алуан болуымен байланыстырады. Қозғалтқыштың жану камерасында көмірсутектердің тез тотығуы және белсенді тұрақсыз аралық өнімдерінің жиналуы сығымдау ырғағының соныңда температураның күрт жоғарылауына байланысты болады. Бұл үдерістердің жылдамдығы  әсіресе қоспаның тұтануы және жалын аймағының түзілуіне байланысты артады. Жұмыс қоспасының жануына қарай жану камерасындағы температура және қысм тез  ұлғаяды. Жану камерасының тұтандыру білтесінен неғұрлым алыс жатқан жерлерінде орналасқан жанбай қалған отынның соңғы порцияларына  жоғары температуралар ең ұзақ  уақыт әсер етеді. Есептеулер көрсеткендей, жанбай қалған қоспаның соңғы порциялары барлық көмірсутектердің өздігінен тұтану температурасынан асып түсетін температураға дейінқызады. Бұл кезде өздігінен тұтанудың және детонацияның болмауы берілген қоспаның өздігнен  тұтануының кешігу мерзімі қоспаның соңғы порцияларының жалын аймағында жану уақытынан көп екендігіне байланысты. Олай болмаған жағдайда жұмыс қоспасының өздігінен тұтану ошақтары пайда болып, соқпалы толқын түзуі мүмкін.

Газды түзілген соқпалы толқын аймағында қосымша сығымдау және қыздыру қоспаның басқа ошақтарында өздігінен тұтануын оңтайландырады. Бұл кезде соқпаклы толқын жалын алдындағы реакциялар аяқталуға жақын жұмыс  қоспасында  қозғалады. Соқпалы толқынның  ізімен қоспаның жанбай  қалған  бөлігінің  өздігінен  тұтануы  пайда  болады. Өздігінен  тұтанудыңсоқпалы  толқын аймағымен  бірге  мұндай  таралуы қозғалтқыштағы  детонация құбылысының мәнін құрайды.

Қозғалтқыштағы детонация көптеген себептерге  байланысты, алайда олардың ішінде қозғалтқыштың құрылымдық ерекшеліктері және қолданылатын отынның сапасы  маңызды  орын алады. Құрылымдық ерекшеліктері: жұмыс қоспасының соңғы порциясы  температурасының және  қысымның  жоғарылауын туғызатын  сығымдау  дәрежесін көбейту; жұмыс қоспасының соңғы порциясын суытудың  нашар  жағдайлары; жылу аймағының   білтеден жану камерасының неғұрлым ұзақ нүктесіне дейінгі  жүріп өткен жолының ұзаруы және т.б.

Қозғалтқыщтағы детонацияның пайда болуы қолданылатын отынның  химиялық құрамыны байланысты. Егер құрамына  жоғары температуралар  кезінде белсенді аралық қосылыстардың едәуір  мөлшерін  түзбецтін  және  өздігінен тұтануының кешігу  мерзімі  үлкен көмірсутектер  көп болса, онда қоспаның соңғы порцияларында  өздігінен  тұтану болмайды да, жану қауіпті, детонациясыз аяқталады. Егер қоспаның соңғы порцияларында  белсенді  қосылыстар көп жиналса,  қоспа  өздігінен тұтанып, детонация пайда болады мүмкін.

Коррозиялық  белсенділігі.

Коррозиялық белсенділік   бензиндердің және олардың жану  өнімдерінің жанармайды  тасымалдау, сақтау, айдау құралдары, сондай-ақ отын жүйесінің агрегаттары, жану камерасының юөлшектері, қозғалтқыштардың енгізу және аластау трактысы жасалынған  материалдармен  химиялық өзара әрекеттесуінің жылдамдығын сипаттайды. Бензиндердің коррозиялық белсенділігі  нәтижесінде  болтын үдерістер гетерогенді реакциялардың химиялық кинетикасы заңдарына бағынады және отын-суметалл үштік жүйесіндегі электрхимиялық өзара әрекеттесуге байланысты емес.

Іштен жану қозғалтқыштарының кеңінен қолданылуы жәгне оларды  ұдайы жетілдіру тиімділігі жоғары, физикалық және химиялық тұрақты, уыттылығы аз, қозғалтқыштарда  жанған кезде  экологиялық тұрғыдан зияндылығы аз газ тәріздес өнімдер түзуге қабілетті мотор отындарын дайындауды қажет етеді.

Мотор отындардың  негізін мұнайды өндіру кезінде алынатын әр түрлі көмірсутектердің  қоспасы құрайды. Көмірсутектер  тасымалдау, сақтау және қолдану кезінде солармен бензин жанасатын металдарға коррозиялықәсер етпейді.

Барлық мұнай өнімдерінде  оларға  мұнайдан өткен, химиялық белсенді қосылыстар болып табылатын  белгілі бір  мөлшердегі күкіртті қосылыстар (меркаптандар, сульфидтер, тиофандар және т.б)  болады. Бензиндегі күкіртті қосылыстардың артуымен қозғалтқыш бөлшектерінің коррозиялық тозуы ұлғаяды. Қозғалтқыш цилиндрлерінде отын –ауа  қоспасының  жануы барысында барлық күкіртті қосылыстар коррозияға қатты ұшырататын қосылыстар-күкіртті газ SO2және күкірт ангидридін SO3 түзеді. Бензиндерде  әрқашан әр түрлі мөлшерде оттекті қосылыстар болады. Олар  мұнай өнімдеріне мұнай өңдеу үрдістері кезінде нафтен қышқылдары түріне өтеді. Бұдан бөлек, сақтау және тасымалдаукезінде  тұрақсыз көмірсутектердің тотығуы бензинге өңдеу кезінде түсетін қышқылдарға қарағанда корозиялық  әсері жоғарырақорганикалық қосылыстардың түзілуіне акеліп соғады.

Суда еритін қышқылдар мен сілтілер бензинге  сілтімен  тазарту кезінде сапасыз шаймалау салдарынан түсіп кететін кездейсоқ қоспалар. Суда еритін қышқылдар мен сілтілер металдардың күшті коррозиясын туғызады, сондықтан олр автомобиль бензиндерінде болмауы тиіс.

Заманауи   бензиндердің құрамында  негізінен бастапқы  шикі  заты мұқият  тазартылатын  термокатализдік үдерістердің өнімдері болатындықтан, қарастырылған коррозиялық-белсенді заттар іс жүзінде жоқ дерлік. Сондықтан өндірілетін  бензиндер үшін химимялық  коррозия мәселесі  өзекті  емес және коррозияның бұл түрімен  күресудің арнайы әдістері қолданылмайды. Автомобиль бензиндеріне арналған техникалық шарттарда жалпы  күкірт  мөлшері  қатаң шектеледі.

Автомобиль  бензиндеріндегі  күкірт  мөлшерінің  нормалары.

| Автомобиль бензиндері | Күкірт мөлшері,% |
| --- | --- |
| А-76 | <0,02 |
| АИ-93 | <0,01 |
| АИ-98 | <0,05 |

Бензиндердің  қолданудың көп жылдық тәжірибесі мұнай өнімдерінің, соның ішінде автомобиль бензиндерінің металдармен жанасуы кезіндегі  коррозияның негізгі түрі электрхимиялық коррозия  екндігін  көрсетеді, оның пайда болуы ерітілген және тауар асты деп аталатын судың болуына байланысты.Детонацияға қарсы қосынды ретінде соңғы жылдары әр түрлі оттекқұрамды өнімдердің  қолданылуына байланысты электрхимиялық коррозия үдерістері үдей түсті. Бұл қосындылар  бензинді  сақтау барысында тотығу кезінде  төмен молекулалы альдегидтер мен қышқылдар (формагельдегид, құмырсқа және сірке қышқылы) тәрізді коррозиялық белсенді өнімдерге айналады.

Оттекқұрамды қосылысыбензиндердің коррозиялық белсенділігінің жоғарылауы резервуарлар мен отын бактерінің күйреуіне, отындардың коррозия өнімдерінмен  ластануына, ал кейбір жағдайларда отындардың ағып кетуіне себеп болады. Мысалы, ішінде құрамына МҮБЭ ендірілген бензині бар резервуардың тесілуі және оның жер асты суларына араоасып кетуі себепті оған тыйым салу жөнінде мәселе көтерілуде. Осы жағдайларға байланысты автомобиль  бензиндерінің құрамында  тиімді коррозия ингибиторларын қолдану қажеттілігі туындауда.Коррозияға қарсы қосындылар әдетте майлы және нафтен қышқылдары, олардың эфирлері  мен тұздары болып тбылады.

Бензин сапасына арналған техникалық шарттарда коррозиялық белсенділігінің бағалау - мыс тақтайшадағы сынау қарастырылған.Сынаудың теріс нәтижелері -  күкіртсутек мөлшері 0,0003%-дан, ал еркін күкірт – 0,0015%-дан аспайтындығын көрсетеді.Бензиндегі меркаптанды күкірттің мөлшері 0,01%-дан аспауы шарт. Меркаптандардың мөлшерін потенциометрлік титрлеумен анықтайды.

Тауарлы бензиндегі оттекті қосылыстардың мөлшері қышқылдыққа арналған нормрмен шектеледі. Автомобиль бензиндері үшін қышқылдылық нормасы – 3мг КОН/100мг, авиациялық бензиндер үшін – 1,0мг КОН/100мг. Суда еритін қышқылдар мен сілтілер, әдетте, бензиндерде кездейсоқ қоспалар болып табылады.Техникалық шарттарға сәйкес автомобиль және авиациялық бензиндердің су шайындысының реакциясы бейтарап болуы керек. Қазіргі кезде автомобиль бензиндерінің коррозиялық белсенділігін анықтаудың әлемдік тәжірибеде  қабылданған әдісі ASTM D 665, болып табылады.

Автомобиль бензиндерінің біліктілік сынақтары кезінде коррозиялық белсенділік мынандай көрсеткіштермен бағаланады: қышқылдылықпен; күкірттің жалпы мөлшерімен; меркаптанды күкірт мөлшерімен; мыс тақтайшадағы сынақпен; құрамындағы суда еритін қышқылдармен және сілтілермен.

Қышқылдық бензиндердегі органикалық қышқылдардың жалпы мөлшерін сипаттайды, соның ішінде:

бензинге мұнайдан өтетін және түсті металдарға қатысты жоғарғы коррозиялық белсенділік көрсететін нафтен қышқылдылығы:

құрамындаагрессивті төменгі молекулалы алифаттықышқылдар бар бензин көмірсутектердің тотығу кезінде түзілетін қышқылдарының:

күкіртті қосылыстардың тотығуының өнімдері, соның ішінде күшті коррозиялық агент болып табылатын сульфон қышқыодары:

Күкірттің жалпы мөлшері күкірті қосылыстың барлық сыныптарының қосынды мөлшерін  көрсетеді және ең алдымен бензиннің жану өнімдерінің коррозиялық  әсері туралы түсінік береді, өйткені күкірттің барлық қосылыстары жану камерасыеың бөлшектерінің және қозғалтқышының   аластау трактысы тетіктерінің коррозиясын тудыратын күкірт қос тотығын және үш тотығын түзіп жанады.Бензиндердегі күкірттің жалпы мөлшерін шамда жағу әдісімен анықтайды. Бұл әдіс өнеркәсіпті өркендеген елдерде стандартталып, халықаралық әдіс ретінде қабылдаған. Әдістің мәнісі-отынды білтелі шамда жағып, түзілген күкірт тотығын натрий қос карбонатымен сіңіріп, тұз қышқылымен титрлеуде.

Меркаптанды күкірт мөлшері бензинде коррозиялық белсенді қосылыстардың болуын сипаттайтын  маңызды көрсеткіш болып табылады. Меркаптан тотығуы кезінде сульфоқышқылдар және күкірт қышқылы түзілуі мүмкін. Сондықтан отындардағы меркаптанды күкірт мөлшері шектеулі болуы керек.Меркаптанды күкірт мөлшерін халықаралық  стандартқа сай келетін және әртүрлі елдерде  кейбір айырмашылықтармен ерекшеленетінәдіс бойынша анықтайды.

Бензиндерді мыс тақтайшада сынаудың оң нәтижелері күкіртсутектің  отындағы мөлшері0,0003-дан, ал еркін күкірт-0,0015%дан аспайтындығын көрсетеді. Мұндай концентрациядағы күкіртқосылыстар биологиялық коррозия белсенділігіне әсер етпейді десе де болады. Сынаудың электролитті мыстан жасалынған тақтайшада өткізеді. Егер сынаудан кейін қатар алынған сынамалардың біреуінде қара, қоңыр немесе сұр-болат түстес дақтар болса, отын сынақтан өтпеді деп есептелінеді.ASTMD-IP әдісі бойынша тақтайша стандартқа қосымша ретінде берілетін түстішкаланың ұпайларымен бағаланады. Құрамындағы суда еріген қышқылдар және сілтілер МӨЗ-де тазалау технолониясын немесе тасымал  және сақтау ережелерін бұзу нәтижесінде  бензинге түсуі мүмкін коррозиялық белсенді қоспалар сапалық көрсеткіші болып табылады.Құрамындағы суда еріген қышқылдар және сілтілер анықтау  әдісінің мәнісі-суда еріген қышқылдар және сілтілерді отыннан сумен бөліп алу және су қоспасын рН-ын немесе орта реакциясын индикатор көмегімен анықтау.

№ 6 Дәріс.

Бензинннің тұрақтылығы, бензиндердің коррозиялық агрессивтілігі. Октан саны. Бензиннің сорттары мен маркалары.

1. Бензинннің тұрақтылығын бағалау әдістері

2. Октан санын есептеу

3. Бензиннің түрлері мен маркалары

1. Бензинннің тұрақтылығын бағалау әдістері

Бензиннің детонациялық тұрақтылығын оның октан саны (О.С.) сипаттайды. Ок-тан санын анықтау үшін изооктан  (октан саны 100) және н-гептан (октан саны 0) алы-нады. Оларды қосып араластыру арқылы эталондық отындар алынады. Сол эталон-дық отындармен салыстыра отырып, бензиннің октан санын анықтайды.

Октан саны деп зерттелетін отындағы антидетонациялық қасиеттері бірдей н-геп-танмен қоспадағы изооктанның көлемдік пайызын айтады. Кейбір көмірсутектерде ок-тан саны жүзден асады, мысалы бензолдікі 108, триптандікі 104, ал кейбіреулерінікі өте төмен, мысалы н-октандікі – 20, н-декандікі – 53.

Октан санын мотор және зерттеу жолдарымен анықтайды..Мотор жолымен ИТ9-2 және УИТ-65, ал зерттеу жолымен ИТ9-6 немесе УИТ-65 қозғалтқыштарымен анықтай-ды. УИТ-65 моторы екеуіне де жарай береді. Бұл қозғалтқыштардың сығылу дәрежелері өзгеріп отырады  (4…10 арасында). Мотор әдісінде иінді біліктің айналу жиілігі 14,4, ал зерттеу әдісінде – 9,6 сек-1. Сонда мотор әдісі қаталдау болады. Отын-ның октан санын анықтау кезінде эталондық және зерттелетін отындардың екеуімен де зерттеу жүргізіледі. Зерттелетін отынның октан саны қай эталондық отынмен дәл кел-се, сол эталондық отынның октан саны  зерттелетін отынға жазылады.

Қазіргі кезде негізгі антидетонатор ретінде тетраэтилқорғасын қолданылады. Ол таза күйінде қолданылмайды. Оны бензинге этил сұйығы түрінде қолданады. Тетратил-қоррғасынды  құрамында алып шыққышы, тотықсыздандырғышы, толықтырғышы және бояғышы бар этил сұйығына қосады. Р-9,  1-ТС,  П-2 этил сұйықтарын пайдаланады. Этил сұйығы 54-58 %, шығарғыш 33-36 %, толықтырғыш (авиабензин Б-70) – қалғаны болады. Шығарғыштар: бромды этил, монохлорнафталин, дибромэтан. Бромды этилді жазда пайдалануға болмайды. Бояғыш 5…6 мг бояғыш/кг бензинге.

Егер бензиннің маркасында И әріпі тұрса, онда оның октан саны зерттеу әдісімен табылған. Мысалы, АИ-93.

8.  Химиялық тұрақтылығы және тұнба түзуі. Химиялық тұрақтылығы деп бензиннің фракциондық құрамын және бірқалыптылығын сақтауын айтады. Сақтау кезінде бензин өзінің химиялық құрамын өзгетпеуі керек. Бензинді турлі қоймаларда, ыдыстар-да, машиналардың бактарында сақтайды, сонда кристалдар немесе басқа заттар (мысалы, су) түзілмеуі керек. Сақтау кезінде көмірсутектердің конденсациясы мен полимеризациясы жүреді. Содан барып органикалық қышқылдар, шайырлар, тотықтар және басқа туындылар пайда болады. Өзгерістерден бензиннің түрі өзгереді; сары түстен қою қоңыр түске ауысады. Бензинде иіс және қышқыл пайда болады. Осындай өзгерістерді болдырмау керек.

9. Қозғалтқыш жұмыс істегенде оның коректену жүйесіндегі бөлшектерде, енгізу құбырларында, жану камерасының қабырғаларында шөгінділер пайда болады. Шөгінділердің мөлшері бензиндегі шайырлардың мөлшерлеріне байланысты болады. Шөгінділер жабысқақ  қою қоңыр түсті  заттар. Олар бірте-бірте көбейіп, түтікшелер мен тесіктерді бітеп, бензинді жүргізбей қояды.

Карбюратордағы шөгінділер қозғалтқыштың жұмысына кері әсерін тигізеді. Бен-зиннің тозаңдатқышының тесігін кішірейтіп, бензиннің шығатын мөлшерін азайтады. Шөгінділердің әсерінен клапандар дұрыс жабылмайды.

Бензиннен пайда болған күйіктен қозғалтқыштың қуаты кеміп, отын шығыны үлкейеді. Шайырлардан, шөгінділерден сүзгіштер бітеледі. Бензиннің жүрісі азаяды.

10. Коррозиялық қасиеттері. Бензиннің каррозиялық қасиеттері күшті болса, онда ол металлға (әсіресе түсті металға) әсер етеді. Бөлшектердің өміршеңдіктері кемид. Күкірттің, судың, сілтілердің әсерлері өте күшті, сондықтан олардың мөлшерлері бензинде өте аз болу керек.

11. Су мен механикалық қоспалар бензинде болмауы керек.

12. Бензиннің ассортименті. Бензиннің мынандай маркалары бар; А-76, А-80, АИ-80, АИ-85, АИ-91, АИ-92; АИ-93, АИ-95, АИ-98, Сандар  октан санын көрсетеді. А – авто-мобильдікі, И – зерттеу әдісімен табылған дегенді білдіреді.

Фракциондық құрамды анықтағанда қайнау басы, 10, 50, 90 пайыздық және қай-нау соңы температураларын табады. Соныменн қатар қалдық (механикалық қоспалар) табылады.

10 пайыздық температура безиннің оталу қасиеттерін сипаттайды – мөлшері көп болса, қозғалтқыш оңай оталады.

50 пайыздық бензин қозғалтқыштың жылу жылдамдығын және режимнің тез  өзге-руіне бейімділігін сипаттайды.

90 пайыздық және қайнаудың соңғы температурасы бензиннің толық булануын сипаттайды. Егер бензин жақсы буланса, онда ол толық жанады.

2. Октан санын есептеу

Октандық сан.Бензиндердің детонациялық  тұрақтылығының  бірлігі октандық сан болып табылады. Октандық санның сандық мәні стандартты бір цилиндрлік қозғалқыш жағдайында сыналатын бензинге эквивалентті изооктанның гептанмен мөлшеріне тең.

Зерттеу әдісі. Октан санын анықтауды ИТ9-2М және УИТ-85 бір цилиндрлік қондырғыларында  мотор  немесе ИТ9-6 және УИТ-85 қондырғыларында зерттеу  әдістері бойынша екі режимдежүргізед: қатаң,иінді біліктің айналу жиілігі 900айн/мин(мотор әдісі) және жұмсақ, иінді біліктің жиілігі 600айн/мин (зерттеу әдісі). Бұл екі әдіс бойынша анықталған бензиндердің октан сандары арасындағы айырмашылықты  сезімталдылық деп атайды.Сезімталдылық бензиннің химиялық құрамына байланысты: ол алкендерде неғұрлым көп, арендерде біршама аздау, сонан соң нафтендерде және сезімталдылығы ең азы алкандар.

Октан санын анықтау осы шамасы табылуы  тиіс сыналатын   бензинді октан саны белгілі жасанды  дайындалған   эталон отынмен салыстыра отырып жағуға негізделген. Эталон отынды  екі жеке көмірсутектерден: детонациялық тұрақтылығы жоғары  изооктаннан  және төмен гептаннан құрастырады.

Бұл көмірсутектердің физикалық қасиеттері жақын болғанмен, молекулалардың құрылымы әр түрлі, олардың детонациялық тұрақтылығының әр алуандылығы осымен түсіндіріледі. Сыртқы түрі бойынша бұлар – мөлдір, түссіз сұйықтықтар, құрамында қанықпаған көмірсутектер мен тұнба жоқ, қайнау температуралары төмен, тығыздықтары  692 және 683кг/м3. Октан саны (мотор әдісі бойынша):  изооктан С8Н18 үшін 100 бірлік, қ-гептан үшін- 0 бірлік  құрайды. ИТ9-2М, ИТ9-6 және УИТ-85 қондырғыларының  қозғалтқыштары,  агрегатты  және  өлшегіш  аппараттары  бір тектес, алайда  сынау шарттары әр түрлі.

Сынауды былай жүргізеді. Бір цилиндрлік қозғалтқышқа сыналатын бензинді құяды. Жұмыс барысында сығымдау  дәрежесін  біртіндеп детонация  пайда болғанға дейін  жоғарылатады.Оның  қарқындылығын  детонометрмен  тіркейді. Құрылғылар  көмегімен  сол  кезде  детонация пайда болатын сығымдау дәрежесін белгілейді. Бұдан соң қозғалтқышқа  эталон отынды құйып, сол кезде детонацияның қарқындылығы  сыналатын  бензиндегідей  болатын  изооктан  мен  қ - гептанның  қоспасын  таңдайды. Жасанды  түрде  дайындалған  қоспадағы  детонацияға ұшырамайтын  көмірсутектердің  мөлшері  бойынша  октан санын анықтайды.

Мотор әдісі.Мотор және зерттеу әдістері бензиннің детонациялық тұрақтылығын қозғалтқыштың  тұрақты режимінде  тағайындайды. Алайда  заманауи автомобильдердің  жоғары динамикалықкөрсеткіштерін  қамтамасыз  ету үшін  үдету  режиміндегі детонациясызжұмыстыңда үлкен маңызы бар. Қозғалтқыштың  иінді білігінің  айналу жиілігін  ұлғайтқанда  отынның  буланған  фракциялары  жану  камерасына  ауыр фракциялардан  бұрын  түседі,  соңғылары  бұл  кезде енгізу  коллекторының  қабырғасы  бойымен  қабықша  түрінде  қозғалады. Осы бензиннің детонациялықтұрақтылығын анықтайтын негізгі  фактор – оның жеңіл фракцияларының  октан саны.

Тікелей айдалған бензиндердің жеңіл фракцияларының  октан саны  ауырларынікіне  қарағанда жоғары.Заманауи  бензиндердің  құрамына  қайнау  температурасы  1100С –тан  жоғары,  октан  саны  жоғары  ароматты  көмірсутектердің  едәуір  мөлшерін  ендіреді. Қозғалтқышты  мұндай  бензинде  үдету  кезінде  буланатын  жеңіл  фракциялар  құрамында жоғары  октанды  құрағыштар  болмайды, олардың  октан  сандары ауырларынікіне  қарағанда  төмен, бұл  детонацияның  пайда  болуына  әкеліп  соғады. Бензиннің  әр  түрлі  режимдегі  детонациялық  тұрақтылығын  жол  октан  санымен бағалауға болады, оны автомобильді  пайдалануды  қала  жағдайында  жүргізуге  ұқсастыратын  жол детонациялық сынақтары әдісімен  анықтайды.

Жол октан санының  шамасы  жеңіл  фракциялардың  детонацияға  қарсы тұрақтылығы  мәнімен  жақсы  үйлесіп,  заманауи  жоғары  октанды  бензиндердің  пайдалану  қасиеттерін  неғұрлым  дәл сипаттайды.

3. Бензиннің түрлері мен маркалары

Қолданылатын  бензиндердің  детонациялық  тұрақтылығы  ең  көп  дәрежеде әсер  ететіндері- сығымдау дәрежесі және цилиндр диаметрі. Сығымдау  дәрежесінің  ұлғаюымен жалын  алдындағы  реакциялар  жүретін  температура күрт  жоғарылайды, ал цилиндр  диаметрінің  ұлғаюымен отынның  соңғы  порцияларының  жану  камерасында  болу  ұзақтығы  ұзарады.  Қозғалтқыштың  сығымдау  дәрежесінің  ұлғаюымен  олардың техника-экономикалық көрсеткіштері  жақсарады. Мысалы, қозғалтқыштың сығымдау  дәрежесінің  ұлғаюымен жану  камерасының  көоем  бірлігінен  алуға болатын қуат артып, отынның шығыны азаяды.

Автомобиль  қозғалтқыштарының  құрастыру  әрқашан  сығымдау дәрежесін  ұлғайту  жолымен  дамып  келеді. Бұл үрдіс соңғы  кезге дейін автомобиль карбюраторлы   қозғалтқыштарының  конструкциясын  жетілдіруде  басты  болып  келді.

Қозғалтқыштардың  талаптары  мен отынның  тұрақтылығы  арасындағы  толық сәйкестікті  қамтамасыз  ету  әсіресе  жоғары  октанды  бензинді қолданғанда аса  маңызды, өйткені әрбір октан  бірлігінің  құны  бензиндердің  детонациялық  тұрақтылығының  жалпы  деңгейінің  жоғарлауымен артады. Шет елдерде өткен ғасырдың 50-ші жылдары жүргізілген зерттеулер қозғалтқыштың сағымдау дәрежесі 9,5-10,5 және қолданатын бензиндердің октан саны шамамен 100 болған кезде қозғалтқыштың сағымдау дәрежесін жоғарлатудан болатын экономикалық тиімділік мұнай өңдеудегі жоғары октанды бензиндерді өндіруге кететін шығындардан асатындығын көрсетті. Алайда бұл оңтайлы мәндер сол кездегі мұнайдың бағасына және бензинді қорғасынды антидетонаторларды қосып алудың технологиясына байланыста еді .

Соңғы жылдарда мұнайдың бағасы өзгеріп, біртіндеп бензиндегі антидетонаторлар мөлшерін азайту үрдісі байқалуда. Тауарлы бензиндердің детонациялық  тұрақтылығын жоғары октанды құрағыштар көмегімен көтеру қорғасынды антидетонаторлар қосып көтергеннен әлдеқайда қымбат, сондықтан этилденбеген бензиндердің оңтайлы октан саны, шамасы 91-93-тен жоғары болады. Сөйтіп, жоғары  октанды бензиндерді алудың технологиясының өзгеруімен қозғалтқыштарын құрастырудың дамуында өзгерістер туғызады.

Бензин фракциялары бойынша октан санының біркелкі таралуы жоғары октанды бензиндердің сапасына соңғы кезде қойылатын жаңа талап болып табылады. Бұл ауыспалы режимдерде, мысалы автомобильді үдету кезіндегі қозғалтқыштардың қалыпты жұмысы үшінт маңызы зор. Қозғалтқыштардың иінді білігінің айналым санын арттыруға дроссель қалқасын күрт ашқанда қол жеткізуге болады. Бұл кезде бензиннің бүркілуі және булануы үшін өте қолайсыз жағдай туады, өйткені  дроссельді  ашқан  сәтте  ауаны берудің  жылдамдығы  едәуір  құлайды. Бензиннің  басым  бөліп енгізу түтігінің  қабырғаларына  қонады да, ал  бу-ауа  қоспасы төмен  қайнайтын  көмірсутектермен  байытылады, яғни  бензиннің  фракциялануы  жүреді. Дрюссель ашылғаннан  соң  іле – шала цилиндрлерге  тек  бу- ауа  қоспасы  келіп  түседі, өйткені оның инерциясы  сұйық қабықшанікіне  қарағанда  аз. Сөйтіп,  басында яғни  дрюссель  қалқасын  күрт  ашқаннан  кейін  қозғалтқыш  цилиндрлеріне  төмен  қайнайтын  көмірсутектермен  байытылған  жанғыш  қоспа  келіп  түседі. Егер  бензиннің  төмен  қайнайтын  фракциялары  детонациялық тұрақтылығы жоғары қайнайтын  фракцияға  қарағанда  аз болса, дрюссель әрбір ашылған  кезде белгілі бір  уақыт бойында  жану камерасында  детонация болуы мүмкін, бұл кезде цилиндр – поршень тобы  бөлшектерінің  тозуы артып, болк басының тығыздауышы  күйеді  және т.б.

Бензиннің енгізу түтігіндегі фракциялануы бұрыннан  белгілі, алайда соңғы кездерге дейін айтарлықтай қиындықтар туғызбайды. Алайда соңғы жылдары риформинг үдерістерінің кеңінен дамуына байланысты тауарлы автомобиль бензиндерінде арендердің  мөлшері күрт өсті. Арендердің октан саны 100-ден жоғары және бензиннің соңғы фракцияларында  шоғырланады. Бұл бензиндердің орташа октан саны  93-95 болғанда, құйрықта фракциялардың октан саны 100-ден жоғары. Ал бастағы 62-65. Октан саны фпакциялар  бойынша  мұндай бірқалыпты  таралмаған  бензиндерді қолдану  қозғалтқыштар жұмысының сенімділігін және ұзақ уақыт жұмыс істеуін азйтады.

№ 7 Дәріс.

Дизель қозғалтқыштарына арналған отындар.

Оларға қойылатын негізгі талаптар.

Дизель жанармайының іштен жану двигательдеріне қолдану ерекшілігі, оның үздіксіз берілуін қамтамасыз ететін қасиеттері.

1. Дизель қозғалтқыштарына арналған отындар

2. Дизель жанармайының іштен жану двигательдеріне қолдану ерекшілігі

3. Дизель қойылатын негізгі талаптар

1. Дизель қозғалтқыштарына арналған отындар

Жанғыш қоспа сығымдау аркылы тұтанатын поршеньді қозғалыстар ең үнемді болып табылады, сондықтан оларды өндіру және қолдану үздіксіз өсуде.

Дизельдердің жоғары үнемдігі мыналарға байланысты. Еріксіз тұтанатын және қоспа сыртта түзілетін қозғалткыштарда сығымдау ырғағы кезінде цилиндрде жанғыш коспа болады. Қоспанын, мерзімінен бұрын өздігінен тұтануын және детонациялык жанудың пайда болуын болдырмас үшін мұндай қозғалтқыштарда сығымдау дәрежесін шектейді, ол қолданылатын отынның сапасына байланысты 8-10 аралығында болады. Дизельдерде сығымдау ырғағы кезінде цилиндр ауамен толтырылады, сондықтан сығымдау дәрежесі жоғары бола алады. Қозғалтқыштардың термиялық пайдалы әсер коэффициенті (ПӘК) сығымдау дәрежесінің артуымен ұлғаятындығы белгілі.

Дизельдерді иінді біліктің айналу жиілігіне байланысты баяу жүретін және шапшаң жүретін деп бөлінеді. Бұған байланысты отын сапасына қойылатын талаптар бар. Автомобиль және трактор дизельдерінің басым көпшілігі шапшаң жүретіндерге, ал көптеген тұрақты, сондай-ақ теңіз және өзен флотының кемелеріне арналған көлік дизельдері - баяу жүретіндерге жатады.

Дизельдердің негізгі ерекшеліктерінің бірі іштен қоспа түзілу, яғни отын қозғалтқыштары цилиндріне сығымдау ырғағының соңында беріледі. Цилиндрдегі ауаның температурасы бұл сәтте отын-ауа коспасының тұтану температурасынан жоғары. Жанудың алдында отын буланып, булар ауамен жақсылап араласуы тиіс. Бұл үшін отын ұсақ тамшылар түрінде шашыратылып, жану камерасының көлемі бойынша біркелкі таралуы керек. Дизельдерде мұнын барлығы отынды форсунка арқылы жоғары қысыммен бүркумен іске асырылады. Қазіргі заманғы дизельдерде неғұрлым толық қоспа түзілуді қамтамасыз ететін отын беру аппараттарын қолданады. Бұл кезде көлемдік, қабықшалы және аралас коспа түзілуді пайдаланады.

Көлемдік коспа тузілу кезінде отын тікелей форсункадан шыққан кезде ұсақ тозаң түрінде жану камерасының бүкіл көлемінде буланады. Жану камерасындағы отынның біркелкі таралуына жану камерасы мен шашыратылған отын жалынының формасының сәйкестігімен кол жеткізіледі (23. сурет).

Қабықшалы қоспа түзілу кезінде отынды жану камерасының қабырғасына бүркіп, отын түзілетін қабыкшадан буланады. Қабықшалы және көлемдік қоспа түзілуді үйлестіру аралас қоспа түзілу деп аталады.

Дизельдің отын беру жүйесі отын багынен, отын айдағыш сораптан, дөрекі және нәзік тазалау сүзгілерінен, жоғары қысымды сақтандырғыш сүзгілерінен, сондай-ақ жоғары кысымды сорап пен форсункалардан тұрады.

Отын бактерін дизелдің мақсатына сәйкес әр түрлі етіп жасайды. Отын айдағыш сораптар отынды бактен жоғары қысымды сорапқа береді. Дизельдерде поршеньді коловратты, шестернялы және диафрагма тәріздес сораптарды қолданады. Дөрекі тазалау сүзгілерінде ленталы-саңылаулы, пластиналы- саңылаулы немесе тор сүзгі элементтерін пайдаланады. Дөрекі тазалау сүзгілерінің барлық сүзу элементтерін ауық-ауық шайып, қайтадан қолданылады.

2. Дизель жанармайының іштен жану двигательдеріне қолдану ерекшілігі

Жоғары қысымды сораптар - дизельдердің отын беру жүйесінің ең псгізгі және ең күрделі агрегаты. Жоғары қысымды сораптардың конструкциясы, орналасуы және т.б. әр алуан. Бірақ барлық плунжер тәріздес сораптарда плунжер мен гильза арасындағы саңылау өте кішкене. Жоғары қысымды сораптар отынды форсунка аркылы тікелей әр цилиндрге бере алады, мұндай жүйе сорапты бүрку деп аталады.

Қозғалтқыш цилиндріне отынды берудің аккумуляторлы деп аталатын жүйесі де қолданылады. Бұл жағдайда жоғары қысым сораптары отынды арнайы резервуарға береді, бұл жерде ол жиналады, аккумуляцияланады. Отынды мұндай аккумулятордан цилиндрлер бойынша жоғары қысыммен бүрку арнайы дозалаушы құрылғылар көмегімен іске асырылады.

Дизельдерге арналған форсункалардың конструкциясы әр түрлі болуы мумкін. Алайда конструкциялардың көпшілігінде отын бір немесе бірнеше  сопло  деп  аталатын  тесіктері     бар  арнайы бүріккіш  арқылы бүркіледі. Әдетте бұл тесіктерді бүріккіш шеңбері бойынша орналастырады. Форсунканың отын беру каналында бүріккіштің соплосының алдында отынды жану камерасына беруді күрт тоқтататын тығындағыш клапанды орналастырады. Мұндай тығындағыш клапанды көбінесе конусты ине түрінде жасайды. Отын беру жүйесіндегі отынның қысымы жоғары болған жағдайда ине көтеріліп, соплога өтетін жол ашылады, кысым төмендегенде арнайы пружина инені түсіріп, отынның жану камерасына өтуін тоқтатады. Бүріккіш инесінің қозғалысының еркін болуы және тығыз орнығуы қажетті пішінді жалын түзуді, жаксы буркілуді және бүрку аяқталғаннан соң отынның ағуын болдырмауды камтамасыз етеді.

Сонымен, дизельдердің отын жүйесі отынды бактен жоғары қысымды сорапқа, әрі қарай форсункалар арқылы жану камерасына беруге арналған. Бұл кезде отын механикалық қоспалардан тазартылады. Отынды жану камераларына бүрку жоғары қысымда жүргізіледі, мұның өзі отынды ұсақ тамшыларға шашырата бүркіп, оның булануын қамтамасыз етуге мүмкіндік береді.

3. Дизель қойылатын негізгі талаптар

Дизель отындарының фракциялық құрамы бензиндердің фракциялык құрамы тәрізді бағаланады: 10, 50, 90 % (көл.)- Қайнау соңына 96 % (көл.) қабылданады. Алайда қайнау температураларының , дизель отындары және бензиндердің пайдалану қасиеттерін бағалаудағы маңызы әр түрлі. Дизель отындарының от алу қасиеттерін 50 %-дык (көл.) температурасы тек кана біршама дәрежеде сипаттайды. Өте жеңіл отындарды төменгі температурада қолдану от алуды жеңілдетпей, қайта керісінше, қиындатады, өйткені жеңіл фракциялардың көп мөлшерін буландыру үшін жылу шығындалады, осыған байланысты сығымдау сонында температура төмендеп, жалын алдындағы реакциялардың жүру жылдамдыгы төмендейді.

Отынның 90 және 96 % (көл.) қайнауының температурасының жоғары болуы онда ауыр фракциялардың бар екендігін көрсетеді, олар коспа түзілуді нашарлатып, соның әсерінен дизельдін үнемділігін төмендетіп, пайдаланатын газдардың түтіндеуін ұлғайтуы мүмкін.

Қазіргі кезде автомобиль паркін дизельдендіруге және дизель отындары деген сұраныстың артуына байланысты мұндай отындардың қорларын олардың фракциялық құрамын қайнаудың соңғы температурасын жоғарылатумен қатар қайнаудың бастапқы температурасын төмендету есебінен де өзгерту нәтижесінде ұлғайту мәселесі қарастырылуда.

Дизель отындарының қайнаудың  бастапқы температурасын 80-ге, тіпті    60     С-ка    дейін    төмендетуге    болады.    Қайнаудың    бастапкы  температурасы 60 С тан төмен отынмен жұмыс ітеген кезде қоректендіру жүйесінде бу тығындары түзілуі мүмкін

Дизель отынының қорларын ұлгайтудың екінші бағыты - қайнаудың соңғы температурасын жоғарылату. Мұндай отындарды ауырлатылған деп атайды.

Қоспа түзілу үдерісіне отын буларының қоршаған ауаға диффузиялық қабілеті әсер етеді. Алайда сығымдау дәрежесі жоғарырақ және ауанын турбулизациялануы күшті дизельдерде бұл көрсеткіш карбюраторлар қозғалтқыштары тәрізді маңызды емес. Отынның жасырын булану жылуы және жылу сыйымдылығы да дизель жұмысына карбюраторлар қозғалтқыштары жүмысынан аз дәрежеде әсер етеді. Бұл, ең  алдымен, отынды дизельде бүріккен кездегі температураның үлкен өзгеруіне байланысты. Дизель отындарын жасырын булану жылуы негізінен қозғалтқышты oт алдыру кезінде сығымдау ырғағының соңында температураның төмендеуін туғызып әсер етеді.

Тұтанғыштығы  және  жанғыштығы

Дизель отындарының тұтанғыштығы және жанғыштығы қозғалтқыштардағы ауаны адиабатты сығымдау кезіндегі және бөтен бір нәрседен тұтануымен және түтанғаннан кейінгі жану үдерісінің  жүруімен сипатталады.

Дизельдерде отындардын тұтану және жанудың ерекшеліктерін индикаторлы диаграмманы (24 сурет) қарастырған кезде оңай түсінуге болады. Онда қысымньң  Р, отынды беру жылдамдығынын v0 және газдардың орташа температурасынын иінді біліктің бұрылу бұрышына Ф байланысты өзгеруі берілген.

Отынды беру иінді біліктің жоғарғы межелі нүктеге (ж.м.н.) бұрылуына 10-20 °С қалғанда басталып, бұл нүктеге дейін де, одан кейін де аяқталуы мумкін. Отынды бүркудің басталуы (1 нүкте) мен ж.м.н. арасындағы бұрыш бүркуді тездету бурышы  деп аталады. Отынды жану камерасына бүрку басталғаннан соң біршама уақыт бойы отын-ауа қоспасы тұтанбайды. Жану камерасындағы қысым поршеньнің жоғары қозғалуы есебінен біртіндеп ұлгая түседі. Бұл кезеңде отын .. тамшыларының қызуы және булануы жүреді. Отынның көмірсутектері жоғары температураның әсерімен ауа оттегісімен тотығуға ұшырайды. Бастапқы кезде көмірсутектердің тотығуы белсенді аралық косылыстар түзіліп жүреді. Бұл үдерісте жылу бөліну жүреді де, бұл кезде көмірсутектердін баска молекулаларының тотығуының жылдамдығы күрт ұлғаяды. Тотығу реакциясының мұндай өздігінен үдетілуі жану камерасының кейбір жерлерінде тұтану ошақтарының пайда болуына әкеліп согады. Көп жағдайда дизель отындарының өздігінен тұтануы екі сатыда жүреді: тұтанудың алдында суық жалын пайда болады.

Ыстық жалын ошақтарының пайда болуымен жану камерасындағы газдардың қысымы және температурасы жоғарылайды. Қысымның жоғарылау сызығы сығымдау сызығынан үзілетін 2 нүктені шартты турде жанудың басы деп кабылдайды, ал 1 және 2 нүкте арасындағы уақыт интервалын (иінді білік бұрылуының градусымен есептелгенде) — тұтанудың  кешігу кезеңі немесе индукциялық  кезең деп қабылдайды.

Дизельді қозғалтқыштың жану камерасындағы отын-ауа қоспасы ешқашан температурасы бойынша бірыңғай болмайды, сондықтан жалын алдындағы реакцияның дамуы оның бөліктерінде біркелкі жүрмейді. Нәтижесінде қоспаның өздігінен тұтануы қоспаның бүкіл массасында емес, кейбір ошақтарда жүріп, тарайды. Осыған байланысты тұтанудың жалпы кешігу уақыты отынның тамшыларға ыдырау, бір бөлігінің булану және отын буларының ауамен араласуы уакытынан — физикалық қүраушы Хфиз және жалын алдындағы реакциялардың аяқталуына және өздігінен тұтану ошақтарының қүралуы уакытынан химиялық қүраушыдан г хим тұрады. Физикалық кұраушы қозғалтқыштың конструкциялық ерекшеліктеріне байланысты екендігі анық, сондықтан бір отынның эр түрлі қозғалтқыштардағы тұтануының кешігу кезеңінің ұзақтығы әр түрлі болады. Тұтанудын кешігу кезеңі жану үдерісінің дайындық фазасы іспетті. Жану үдерісінің езі 2-ші нүктеде басталады. Шартты түрде оны 3 фазага бөледі.

Кешігу кезеңінің аяқталу сәтіне қарай бүркілген отынның едәуір бөлігі буланып үлгереді де, басталған жану үдерісі қоспаның жаңа порцияларынын бірінен соң бірін қамтиды. Келіп түсіп жатқан отын булануына және булардың ауамен араласуына қарай тез жанып кетеді. Бұл тез жану кезеңі деп аталатын мерзім жану камерасындағы температура мен қысым күрт жоғарылауымен сипатталады. Жану удерісінің бірінші  фазасының аяқталуы сәтіне кысымның индикаторлы диаграммадағы , жоғарғы нүктесі - 3 кабылдайды,

Тез жану фазасынан кейін баяулатылған жану фазасы басталады, ол - кезде кысым шамалы ғана өзгереді. Бұл кезеңде отын беру токтатылады, алайда жану удерісі жалғасып, газдардың температурасы өседі. Екінші фазада қысымның біршама төмендеуі поршеннін қозғалысы салдарынан жану камерасы көлемінің ұлғаюымеп түсіндіріледі. Екінші фазанын аяқталу сәті деп циклдың ең жоғарғы температурасы - 4-ші нүкте бойынша анықтау қабылданғаи.

Жану үдерісі 4-ші нүктеде бітпейді. Үлгаю сызыгының өзінде жанбай қалған отынның қалдықтарының және оның толык жанбау өнімдерінің жанып бітуі жүреді. Жанып бітудің жылдамдығы отынның ауамен қалдықтарының диффузиялану жылдамдығына және турбұлентті қозғалысына байланысты. Жанып біту фазасы үлғаю ырғағының сдэуір бөлігін (иінді біліктің ж.м.н. кейінгі бұрылуының 70-80 °С-на дейін) қамтиды. Жанып біту фазасы жүруінің сипаты едэуір дэрежеде қозғалтқыштың түтінделуін және пайдаланылған газдарының уыпъілығын анықтайды.

Қолданылатын отынның қасиеттері іс жүзінде жанудың барлық фазасына, алайда неғүрлым дайындык фазасына - тұтанудың кешігу кезеңіне әсер етеді.

Отынныц екінші қүраушыға - тхім әсерін қарастырайық

Тұтанудың кешігу кезеңінің ұзактығы едәуір дәрежеде одан кейінгі жану үдерісінің барысын анықтайды. Тұтанудың кешігу кезеңінің ұзақтығы үлкен болғанда отынның тұтану сэтіндегі оның ендірілген мелшері артады, буланған отынпың мөлшері артады, отын-ауа қоспасының біртектілігі және оның химиялық дайындығының дәрежесі жақсарады. Сондықтан басталған жану үдерісі жақсы дайындалған коспаның үлкен көлемінің қатысуымен өте интенсивті түрде жүреді Бұл жағдайда жанудың бірінші фазасында қысымның иінді біліктің бұрылуының әрбір градусына үлғаюы жылдамдығы жоғарылайды -осыған сэйкес сыртыл естіледі. Қозғалыстың мұндай жүмысын катаң түрдегі деп атайды. Егер жану камерасындағы қысым иінді біліктің бір градусқа бү.рған кезінде 0,4-0,6 МПа-дан артық жоғарыламаса, онда қозғалтқыш жұмсак түрде жүмыс істейді.

Қатаң түрде жұмыс істегенде поршеньге соқпалы жүктеме түседі, подшипниктерге түсетін максималды кысым ұлғаяды да, олардың тез тозуын, ал кейде механикалық бұзылуын туғызады. Қозгапткыш қатаң түрдегі жұмысынан поршень сақиналарының деформациясы болып, картерге едэуір мөлшерде газ өтіп кетуі мүмкін.

'Гүтанудың кешігу ұзақтығын азайту кысымның біртіндеп өзгеруіне, ягни қозғалтқышгың жеңіл тұрде жұмыс істеуіне әкеледі, алайда тұтанудың кешігу кезеңін шектен тыс қыскарту жанудың толықтығының  азаюына әкеліп соғады. Тұтанудың кыска кешігуі кейде жшіу үдсрісі отынды бергеннен соң бірден басталып, оның басым (кшп і ауаіа емес, жану өнім^еріне бүркіледі. Отынның тамшылары бұл кечдс тсч булапып, жану камерасының отгегі олі толык жіүмсалмаган аймакіарына жетіп үлгермейді. Қоспа түзілу үдерісі күрт нашарлайды, ягни кгщал ткыштын қуаты және унемділігі төмендейді.

Отындар құрамына байланысты тұтану кешігу кезецінің .узақтығы эр апуан болады. Жану үдерісінің қалыпты өтуі түтаиудың кешігу кезеңінің оңтайлы ұзақтығы бар отындарды қолданғанда қамтамасыз етілсді.

Отындарды тұтану кезеңінің ұзақтығы бойынша стандартты сипаттау үшін ИТ 9-3 бір цилиндрлік арнайы қондырғылар қолданылады.

ИТ 9-3 қондырғысында отындардың түтанғыштығын анықтау мәнісі - отынның сыналатын үлгісін тұтанғыштығы белгілі эталон отындармен салыстыруда.

Тауарлы дизель отынының цетан саны белгілі оңтайлы шектерде болуы шарт. Цетан саны 40-тан төмен отынды қолдану қозғалтқыштын қатаң түрдегі жүмысына әкеледі. Цетан санын 50-ден асыруга да болмайды, өйткені жану толықтығының азаюына байланысты отынның меншікті шығыны артады.

Цетан саны кұрамына кіретін комірсутек мөлшері жәие құрылымына байланысты мына катарда улгаяды:

бициклді арендер < арендер < олефиндер < алкандар

Көмірсутектер молекуласындағы көміртегі атомы санының ұлғаюы цетан санын өсіреді. Дизель отынының кұрамында кайсыбір көмірсутектердің басым болуы оның цетан санын аныктайды. Дизель отындарының жоғары қайнайтын фракцияларының цетан саны төмен қайнайтын фракциялардың цетан санына карағанда жоғары.

Цетан санының арендердің мөлшеріне және отындардың тыгыздығына байлаиыстылығы отындардың тұтанғыштығын есептеу жолымен бағалауга арналған эмпирикалық формулаға негіз болды. «Дизель индексі» деген түсінік енгізілді, оны отынның 15 °С-тағы белгілі температурасы және анилин нүктесі арқылы есептейді.

ДИ=( 1,8 + 32)( 141,5-131,5р15 4)/ 1ООр154

Цетан саны мен дизель индексі арасында  байланыс табылган:

Дизель индексі    20   30   40   50   62     70    70

Цетан саны           30   35   40   45   55     80    80

Дизель отынынын, цетан санын ұлғайту үшін арнайы қосындылар қолдануга болады. Олардың ішіндегі тиімділері (25 сурет) асңыи тотықты косындылар және алкилнитраттар (жаппы формуласы RONG> , мұндағы R - радикал).

№ 8 Дәріс.

Дизель жанармайдын өздігінен тұтануы және оны бағалаудың әдістері.

1. Дизель жанармайдын өздігінен тұтануы

Дизелді отынды форсункаға плунжер тәріздес сораптар береді. Тұткырлық деңгейі жоғары отындардың төменгі температуралық қасиеттері әдетге нашар болады да, оларды ауаның төменгі температураларында қолдану қозғалтқышқа отын беруді қиындатады.

Төменгі температуралык қасиеттері. Дизель отынының гұткырлығы температураның төмендеуімен үлғаятындығы белгілі. Алайда, сынаулар көрсеткендей, отынның температурасының төмендеуі және оның тұтқырлыгының соған сәйкес артуы кейбір аралықта айдағыш сораптардың өнімділігіне шамалы гана әсер етеді.

Отынның температурасы;°С                 +10         -30        -40         -50

Сораптың  өнімділігі; кг/саг                    850         830       810         300

Сорап өнімділігінің күрт төмендеуі тек минус 40 °С-тан төмен суытқанда байқалады, Берілетін отынның шығынын төменгі температурада тұрақты етіп сактау үшін сорап түзетін артык қысымды біршама жоғарылату қажет:

Отынның температурасы; ; 'С            +14         -20         -32           -41

Сораптүзетін артық қысым; МПа       0,04         0,04        0,06         0,08

Тәжірибе керсеткеніндей, айдағыш сораптан жоғары кысымды сорапқа дейінгі аралықта кедергінің жоғарылауы едәуір тұтқырлықтың өзінде отынды беруде қиындыктар туғызбайды. Отынды беру жүйесі жұмысының төменгі температурада бұзылуы негізінен лайлану және қату темлератураларына байланысты.

Дизель отындарының бензиндерден айырмашылығы , олардың құрамында балқу температурасы жоғары көмірсутектер өтс көп болуы мүмкін. Оларға ең алдымен қалыпты алкандар жатады. 'Гемпература төмендегенде ең қиын балқитын көмірсутектер отынмен әр түрлі қалыпты түйіршіктер түрінде түседі де, отын лайланады. Сүзгілердің парафин түйіршіктерімен бітеліп қалу қаупі туады. Сондықтан дизель отындарының лайлану температурасы қолданылу температурасынан төмен болуы керек деп есептелінеді. Алайда дизель отындары лайлану температурасынан төмен температурада да жақсы ағады.

Лайланған отынды одан әрі карай суытқанда қиын балқитын көмірсутек түйіршіктері қосылып, кеңістікті тор түзеді, олардың ұяшықтарында сұйық көмірсутектер қалады. Белгілі бір темпсратурада түзілген құрылымның берік болатындығы соншалық, отын аққыштығын жоғалтады.

Қазіргі кезде отындардың сүзілгіштігінің шекті температурасын анықтау әдісі стандартталған.

Зерттеулер көрсеткеніндей, дизель отындары сүзілгіштігінің шекті температурасы әдетте лайлану температурасынан төмен, қату температурасынан жоғары болады.

Дизелді  отынның төменгі температуралық қасиеттерін екі    түрлі   * әдіспен жаксартады:

1)  отыннан қиын балқитын алкандарды аластау;

2)  депрессорлық қосындылар қосу.

Ең тиімділері - полимер тектес косылыстар. Өндірісте этиленнің винилацетатпен сополимері қолданылады.

2. Дизель жанармайды бағалаудың әдістері

Тасымалдау, сақтау және қолдану кезінде дизельді отындарда ластандырғыш қоспалар жиналып қалады. Олардың мөлшері шамамен 400 г/т.

Ластандырғыш коспалар әсіресе, плунжер мен гильза, ине мен бүріккішке қауіпті, өйткені олардың бетінің тазалығы өте жоғары және саңылауларының шамасы өте аз. Әсіресе өлшемі 6-12 мкм белшектер неғұрлым қауіпті.

Тасымалдау, сақтау және тұтынушыларға беру кезінде отынның ластануын болдырмау үшін отын ыдыстарын герметизациялау жоне айдау кезінде сүзу карастырылған.

Тауарлы дизель отындарда міндетті түрде су және механикалык коспалардың мөлшері шектеледі. Бұдан басқа, сүзілгіштік коэффициенті енгізілген, ол отында ластанулардың барлық түрлерінің болуын көрсетеді.

Кс механикалык коспалардыц, судың, нафтен қышкылдарының натрий сабындарының және тотығудың шайырлы өнімдерінің  мөлшеріне байланысты.

Тұрақтылығы жәнс қыртыстар түзуге бейімділігі

Түрақтылығы және отын жүйелерінде қыртыстар түзуі. Дизель отындарының физикалық тұрақтылығы жоғары, кейбір жағдайда шығу тегі әр түрлі дизель отындары араластырылған кезде шайырлы тұнба түсу салдарынан қоспаның  біртектілігінің бұзылуы байкалған. Мұны көмірсутекті ортанын ерігіштік кабілетінің өзгеруінен, жоғары молекулалы косылыстардың сольватты қауыздарының қүрылымынын. өзгеруімен және басқа да себептермен түсіндіруге болады. Алайда бұл құбылыс пен күресудің қандай да бір шаралары жасалмаған.

Қозғалтқыштың цилиндріне бүркудің алдында дизель отындары 150-180 °С-қа дейін, ал кейбір конструкцияларда одан да жоғары температураға дейін қыздырылуы мүмкін. Мұндай жогары температурада отынның тотыгуы отында қатты тұнбалардың және форсунка бөлшектерінде шайырлы қыртыстардын түзілуіне әкеліп соғуы мүмкін.

Дизель отынының термиялық тұрақтылығын 150 °С-та 5 сагат бойы тотықтырган кезде түзілетін тұнбаның массасы жәнс қышқылдылығының өзгеруі бойынша бағалаудың нәтижелері:

Үлгі  нөмірі                        12          3              4             5           6

Тұнба массасы                   23         43         110          63           340        78

Қышқылдылыктың

үлғаюы, мг КОН/100мл    12          16         14            39            41         20

Күйік түзіуге қабілеттілігі. Отындардың дизельде жануы кезінде жану камерасының қабырғаларында және аластау клапандарында күйік түзілсді. Дизельдерде күйік түзілудің теріс салдарлары карбюратор қозғалтқыштардан өзгеше.

Дизель қозғалтқышының аластау клапанында күйіктің түзілуі олардың герметикалылығының бұзылуына әкеледі.

Дизелдердегі күйік түзудің негізгі теріс салдары күйік және қыртыстардың форсункаларда түзілуіне байланысты. Бүріккіштерде күйіктің болуы жалынның  қисаюын, бүрку сапасынын нашарлауын, пайдаланылған газдардың түтіндеп шығарылуын, қозғалтқыштың үнемділігінің төмендеуін туғызады. Күйік бөлшектерінің бүріккіштің инелерінің астына түсуі, оның өз ұяшығына тығыз орналаспай, форсунка бүріккішінің арнасын бөгемейтін күйге әкеліп соғады. Мүның нәтижесінде отын сорғалап агып, қозғалткыштар қуаты және үнемділігі төмендеп, пайдаланылған газдар түтіндеп шығарылады.

Дизель қозғалтқыштарындағы күйік түзілу уакыт бойынша әр қилы. Қозғалткыш жұмысының алғашқы сағаттарында бұл үдеріс қарқынды жүреді де (26 сурет), бұдан соң біршама баяулап, тепе-теңдік күйге жетеді (түзілетін күйіктің массасы шамамен жанып кететін күйіктің массасына  тең).

Күйік түзілу конструкциялык факторлар және қозғалтқыш жұмысының режимінен баска пайдаланылатын отынның сапасына байланысты. Физикалық қасиеттердің ішінде қыртыстар түзілуге күкіртті қоспалардың жалпы мөлшері және меркаптанды күкірт мөлшері. алкен және арендердің тегі және шайырлы заттардың мөлшері және сипаты әсер етеді.

Ауырлау дизел отындары көбірек күйік түзеді.

Мысалы, 130-280 °С фракциясы 1 кг отынға 100-140 мг күйік түзсе,

160-360 °С фракциясы 245-265 мг/кг күйік түзеді..

Отында күкірт мөлшері көп болса күйік көбірек түзіледі және оның тығыздығы үлғаяды. Күкіртттің күйік түзуге әсері оның тауарлы дизель отындарындағы мөлшерінің шектелуінің бір себебі болып табылады. Сутегімен тазаланған дизель отындары жанған кезде күйік 1,5-2,0 есе аз түзіледі.

Күкірт қосылыстарының ішінде күйік түзілуге ең көп әсер ететіндері -        меркаптандар.

Дизель   отындары   күрамындағы   көмірсутектердің   ішінде   күйік түзілуге алкендер және арендер көбірек әсер етеді.

Мысалы: (мг/кг) цетан                                                       110

80 % цетан + 20 % а -метилнафталин                               125

60 % цетан + 40 % a-метилнафталин                                215

40 % цетан + 60 % a -метилнафталин                               230

Шайырлы заттардың мөлшерінің ұлғаюымен дизель отынының күйік түзуге кабілеттілігі артады. Дизель отынындағы шайырлы заттардың мөлшерін автомобиль бензиндеріндегі тәрізді нақты шайырлардың мөлшерімен анықтайды. Дизель отындарындағы нақты шайырлардың үлғаюымен олардың күйік түзілуге кабілеті артады (27 сурет). Сондыктан да дизель отындарының сапасына қойылатын негізгі бір талап - нақты шайырлар мөлшері 100 мл-ге 30-60 мг-нан аспауы қажет.

Дизель отындарының күйік түзуге қабілетгілігі сондай-ак олардың кокстенуіне және күлділігіне байланысты. Отындардың 10 %-дық қапдығынын кокстенуі 0,5 %-дан артық болмауы тиіс.

Дизел отындарындағы күлдің мүмкін мөлшері - 0,01-0,02 %.

Фракциялык кұрамы, иодтық саны, нақты шайырлар мелшері, жалпы және меркаптанды күкірт мөлшсрі, күлділігі және кокстенуі бойынша жоғарыда көрсетілген талаптарға сәйкес келетін тауарлы дизель отындары қозғалткыштардың барлық режимдерінде қыртыстардың шамалы мөлшерін түзе жұмыс істеуін қамтамасыз етеді.

№ 9 Дәріс.

ІЖҚ-на арналған газ тәріздес отындар, олардың түрлері.

Газ тәрізді отындар туралы негізгі мәлімдеме,

оларды автомобиль көлігінде ІЖҚ-да қолдану маңызы.

1. ІЖҚ-на арналған газ тәріздес отындар түрлері

Дизель  двигательдерінде жанғыш қоспа түзу процесі мен жанармайдың жануы өте қысқа мерзім аралығында өтетіндіктен жану процесі көптеген факторларға байланысты болады. Атап айтқанда , бұл факторларға сығылған ауаның қысымы мен температурасы , ауадағы жанармай буының мөлшері , жанармайдың булануы және химиялық  құрамы жатады.

Цилиндре жанғыш қоспаны дайындау үшін, алдымен сорылған ауаны екінші   такті кезінде 2-5 МПа қысыммен сығады. Осының салдарынан  температура жану камерасында 600-900º-ға  дейін көтеріледі. Иінді  біліктің кривошипі, поршеннің жоғарғы қозғалыссыз нүктесіне 14-23º жетпей жану камерасына өте жоғары қысыммен жанармай беріле бастайды да жоғарғы қозғалыссыз нүктеден кривошип 6-12º асқанан соң тоқталады.

Осы кезде жанармай ауамен жақсы араласып, жанғыш қоспа түзіп, қолайлы жағдай туғандықтан , өздігінен от алады.

Цилиндрдегі жану процесін  4 фазаға бөліп қарастыруға болады (14- сурет).

1-фаза өздігінен оталудың кешігуі. Бұл фаза жану камерасына жанармайдың берілуінен бастап (1- нүкте), жанғыш қоспаның өздігінен оталуына (2- нүкте) дейін өтеді. Бұл фазаның жалпы аралығы физикалық процестің (τ)

14-сурет.

Ұзақтығы 5-7º-қа дейі созылады , ал жану камерасында қысым өзгермейді.

Жалпы энергияның тек 1/5 бөлігі ғана жұмсалады.

4- нүктеден бастап камерадағы қысым төмендей бастайды, бірақта әлі де болса жану процесі жалғаса береді, яғни жанбай қалған жанармайдың біраз мөлшері осы кезеңде жанып кетеді.

Осыған байланысты 4 фаза жанармайдың жанып біту фазасы деп аталады. Жанармайдың тұтқырлығының шамасы мен смолалы-асфальттық заттардың мөлшері неғұрлым жоғары болса, соғұрлым 4-фаза созыла  түседі. 4-фаза ұзаққа соғылған  сайын жану сапасы нашарлай түседі.

Дизель двигателінде жану процесі өте аз аралықта өткендіктен жалынның таралу  жылдамдығы 1000 м/с жетеді. Осыған орай оталу кезеңінің кешігуі аз болса жану процесі дұрыс өтеді де, двигатель жұмсақ режимде жұмыс істейді. Ал карбюраторлық двигательдерде, керісінше тотығу процесінің қысқаруы детонациялық жану процесін туғызады.

Халық шаруашылығында дизель двигательдерінің кеңінен өріс алып отырғаны олардың тракторларда , комбайндарда жол машиаларыда , темір жол мен су көліктерінде , сонымен қатар ауыр жук  машиналары мен тұрақты және жылжымалы эергетикалық қондырғыларда

қолданылуына қарап көз жеткізуге болады. Дизель   двигательдерінің қуаты әр қилы болып келеді:  олар өте аз қуатты мотоблоктар мен алып машиналарға және кемелерге  орнатылатын  энергия көздері түрінде жасалады. Жыл сайын дизель двигательдерінің  паркі тез қарқымен өсіп келеді , соған орай дизель  жанармайын қолдану  да  ұлғаюда.

Дизель жанармайы дегеніміз қайнау температурасы 170º−380ºС  аралығында , құрамына−парафин(10 − 40%), нафтен ( 20-60%) және ароматтық көмірсутектер  кіретін молекулалық массасы 110-230-ға тең күрделі қоспа зат.

Дизельдерде жанғыш қоспа жоғары қысыммен форсунка арқылы  берілген жанармай мен ауаның араласуы арқылы цилиндрдің камерасында алынады.

2. Газ тәрізді отындар туралы анықтама

Газ  тәріздес  отындарды  халық  шаруашылығының  түрлі  салаларында  қолдану  жыл  өткен  сайын  кең  өріс  алып  келеді.Ауыл  шаруашылығында  газ  тәріздес  отындар  әлеуметтік  қажеттілікте  ғана  емес, сол  сияқты  парниктерде,жылы-жайды  қыздыруға,кептіргіш  құралдарда,мал  шаруашылығында  және  құс  комплекстерінде  қолданылуда. Соңғы  жылдары  іштен	жану двигательдерінде газ таріздес отындар кең қоладаныла бастады.

Себебі, гас тәріздес отындардың басқа отындар түрлеріне қарағанда мынандай өзіндік артықшылықтары бар:

- есеп жүзінде анықталғандай жануға жұмсалған аудың мөлшерінде жылулық пайдалы  әсер коэффициенті мен жану тепературасы жоғары болады:

- жанған  кезде  ыс,түтін  және  қажетсіз  өнімдерді  бөліп  шығармайды;

- газ  құбырлары  арқылы  шалғай  аралықтарға  оңай  жеткізуге  болады;

- сыртқы  ауаның  кез  келген  температурасында  оңай  тұтанады;

- өндірілуі  жеңілдеу  болғандықтан, бағасы  арзан  отындардың  құрамына  жатады;

- іштен  жану  двигательдерінде  сұйытылған  газ  күйінде  қолданылады;

- детонациялық  төзімділік  қабілеті  өте  жоғары  болады;

Жану  кезінде  конденсат  түземегендіктен,  двигатель  детальдарының  үйкелістен  тозуын  әжептеуір  төмендетеді.%

Мұнымен  қатар  газ  тәріздес  отындардың  бірқатар  кемшіліктерін  де  атап  өтуге  болады:

- уландырғыш  қасиеті;

- ауамен  араласқанда  қопарылғыш  қоспалар  түзуі;

- газ  құбырларының  тығыз  жалғанбаған  жерлеріндегі  аздаған  саңлаулардан  сыртқа  оңай  шығып  кетеді.

3. Газ тәрізді отындарды автомобиль көлігінде ІЖҚ-да қолдану маңызы

Іштен жану двигательдерінде табиғи газдар мен қатар қолдан өндірілген жанғыш газдарды да пайдаланады. Тұрақты қондырыларға  газды газ балонынан ғана емес ,газ құбырларынан да алуға болады, ал жылжымалы яғни автотрактор  техникасы тек қана баллонмен ғана қамтамасыз етіледі. Негізінде  автомобильдер үшін жоғары калориялы сұйытылған, кей жағдайда сығылған газдарды қолданылады.Себебі төменгі калориялы газдарды қолданған жағдайда двигательдер өзіне қажет қуатты өндіре алмайды. Осыған орай жүретін жол қашықтығы қысқарады, яғни жүру мүмкіншілігі шектеледі.

Газдардың сығылған күйде қолданылуы , олардың қалыпты жағдпайда (20ºC;  0,1МПа) және де жоғары қысымда да (20 МПа дейін) сұйық түрге айналмауына негізделген .Қазіргі жағдайда автомобильде қолданылатын сығылған газдардың иүрлері мен негізгі көрсеткіштері 16-кестеде көрсетілген.

Осы келтірілген газдардың негізгі жанғыш компоненттеріне метан кіреді. Мұнымен қатар көп мөлшерде кездесетін сутегінің мөлшері газ тәріздес отынның цилиндрде толық жануын қамтамасыз етеді. Оның себептерінің бірі газ тәріздес отындар жанармайдай, кіре беріс құбырда буланбайды, сондықтан әрбір цилиндрге бірдей мөлшерде тарайды. Мұнымен қатар двигательдер

газбен жұмыс істеген жағдайда, бензинднгідей байытылған , жанғыш қоспаны қолдану  қажет емес. Осығпн байланысты зиянды бөлініп шығаиын газдардың мөлшері төмендейді: мысалы-көміртегі оксиді 2-3 есе ,азот оксиді  1,2-2 есе, көміртегі 1,1-1,4 есе автомобильдерге арналған цианның (CN) болуы өте қауіптң. Себебі сумен байланысын синил қышқылын түзеді. Осы тү.зілген заттардың әсерәнен баллон қабырғаларында ұсақ шытынаған дақтар пайда болады.

16-кесте

Автомобильдерде қолданылатын сығылған газдардың түрлері мен олардың негізгі көрсеткіштері

| Көрсеткіштері | Көрсеткіштердің мәні |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | табиғи | метандалынған | толықтырылған |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Жану жылулығы, төмен емес, кДж/м3 Құрамындағы жанғыш компоненттер, % мөлшерімен -метан -сутегі Қоспалар, жоғары емес -күкіртті сутегі, г/м3 -циан байланыстары, г/м3 (НСІ-ге есептегенде) -оттегі көлкмі бойынша %-і -смола мен шаңдар, г/м3 -баллондағы қысылған газда болатын су мөлшері, г/м3 -жазда -қыста -оқтан саны ,бірлікпен -бензин эквиваленті | 29000 80-97 - 0,02 0,05 1,0 0,001 7,0 0,5 94-105 0,71-0,83 | 27000 65төмен емес 0,02 0,05 1,0 0,001 7,0 0,5 80,0 0,62-0,70 | 22000 59 12 төменемес 0,02 0,05 1,0 7,0 0,5 80,0 0,41-0,89 |

№ 10 Дәріс.

Газ тәріздес отындардың жіктемеленуі, маркалары, октан саны,

олардың қопарлағыш қасиеттері және оны зерттеу жолдары.

1. Газ тәріздес отындардың маркалары

2. Газ тәріздес отындардың қопарлағыш қасиеттері

3. Газ тәріздес отындардың зерттеу жолдары

1. Газ тәріздес отындардың маркалары

Сұйытылған газдар дегеніміз  қысымы 1,0-1,5 МПа мөлшерінде сұйық күйге алмасатын  жанғыш заттар. Олардың құрамы негізінен  3-4 атомды көміртектен тұратын пропан-бутан  көмірсутектерінен тұрады. Автомобильдерде қолданылатын бұл газдардың жану жылулығы  46055кДж/м3 мөлшерінде, ал октандық саны  85-100  бірлік аралығында.  Көп жылғы байқаулардың нәтижесінде сұйытылған газбен істеген двигательде  мотор майының  түрлі қоспаларымен  ластануының азайғаны анықталады.

20448- 80 ГОСТ  бойынша шығарылатын  сұйытылған  газдардың  маркалары мен  негізгі  көрсеткіштері  17- кестде  келтірілген.

СПБТЗ  -қысқы  техникалық пропанды –бутан  қоспасы деп аталады. Негізгі шығарылу  мақсаты- коммуналдық  тұрмыс  қажетіне  қолдану (авиатурасы орысша  берілген) .

СПБТЛ- жазғы  техникалық  пропанды – бутан қоспасы. Шығарылу  мақсаты коммуналдық- тұрмыс  қажеттігімен  қатар  басқа да жағжайларда  қолдануға арналған .

БТ –техникалық  бутан, негізінен  коммуналдық- тұрмыс  қажеттігімен  қатар басқа да мақсатта қолдануға  арналған.

Баллондарды  сұйытылған газбен  90 %-тен  жоғары  толтыруға  рұқсат  етілмейді.  Себебі   сыртқы  ауаның  температурасының  жоғарылауына  байланысты  ішкі  газдың  көлемдік  ұлғаюы  есепке  алынған  1,6 МПа  қысыммен  толтырылған  баллонның  массасы  65 кг.

Іштен  жпну  двигательдері  сұйытылған  газбен  жұмыс  істеген  кезде  қуаты  сығылған  газбен  жұмыс  істеген  әлде  қайда  жоғары  болады. Сұйытылған  газбен  істеген  кездегі  двигательдің  жоғалтқан  қуатын  , оның  жұмыс  істеу  қысымын  жоғарылату  арқылы  толықтырады.

Карбюраторлы  двигатель  сұйытылған  газбен  жұмыс  істеген  кезде  оның  отындағы  үлестік  жұмсалуы  5-6 %-ке  төмендейді. Мұнымен  қатар  двигательдің  жұмыс  істеу  кезіндегі  шуы 7- 8  ДБ  төмендейді.

Автомобиль  газ  баллондары  арнайы  станцияларда  толтырылады.

2. Газ тәріздес отындардың қопарлағыш қасиеттері

Газдандыру  процесі  оттегі  мен  көміртегінің  термохимиялық  әрекеттесуінің  салдарынан  құрғақ  отынның  жанғыш  бөлігінің  газға  айналуы  арқылы  іске  асады. Осы  әдіспен  алынған  газдарды  генератор  газдары  деп  атайды, ал  газдарды  өндіретін  қондырғылар  газ  генераторлары  деп  аталады. Газдандыру  процесіндегі  құрғақ  отынның  өте  маңызды  қасиеттеріне  мыналарды  жатқызуға  болады: бутиминоздануды. күлденуі, реакциялық  мүмкіндігі, ылғалдылығы, механикалық  мықтылығы,  көлемдік  массасы,  бірігі  қасиеті  және  т.б.

3. Газ тәріздес отындардың зерттеу жолдары

Газдарда смолалы заттар мен механикалық қоспалар  болғандықтан газ аппаратурасы аспаптары мен двигатель детальдерында кірлер мен қалдық заттар пайда болады.

Сығылған газдар үшін автомобильдерде  20МПа қысымға арналған цилиндр баллондарын қолданады.Бұл баллонның сыйымдылығы  50л (сумен есептегенде) ғана болса да, 20ºC-дағы 101,8 КПа қысымда 10 м3 газ сияды  .Газбен толтырылған баллондардың әрқайсысының салмағы 65кг-тең болады. Осы аталған жетістіктерімен қатар газды автомобиль  двигательдерінде қолданғанда мынандай кемшіліктерді көруге болады :

- автомобильдердің пайдалы жүк көтеруі  12-20% төмендейді

- жол жүру ұзақтығы шамамен  200 км-ге дейін қысқарады.

Ауа –газ қоспаларының жану жылулығының төмендеу салдарынан  біраз

мөлшерде двигательдердің қуаты азаяды.

Осы аталған кемістіктерді жою двигательдегі қысым мөлшерін  23-25% -ке көтеру арқылы жүзеге асырылады.

17 –кесте.

Автомобиль  двигательдерінде  қолданылатын  сұйытылған  газдардың  түрлері  мен  негізгі  қасиеттері.

| Көрсеткіштері | Газ маркаларының көрсеткіштерінің мөлшері |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | СПБТЗ | СПБТЛ | БТ |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Компоненттердің массалық құрамы, % : -метан, этан және этиленнің жалпы мөлшері (көп емес) -пропан мен пропиленнің жалпы мөлшері (көп емес) -бутан мен бутиленнің жалрпы мөлшері (көп емес) (артық емес) --сұйық қалдықтар ,олардың ішінде және одан да жоғары көмірсутектер көлемдік % бойынша 20ºC (артық емес) -қаныққан будың атмосфералық қысымнан артқан мөлшері, МПа 45 ºC (артық емес) 25 ºC (кем емес) -Күкіртті сутектің және меркаптандық күкірттің массалық құрамы, % (артық емес) Осының құрамындағы күкірттің мөлшері -негіздермен бос судың болуы | 4 75 Нормаланбайды 1 1,6 0,16 0,015 0,003 | 6 Нормаланбайды - 60 2 1,6 - 0,015 0,003 жоқ | 6 60 - 2 1,6 - 0,16 0,003 |

№ 11 Дәріс.

Ұнтақ –тозаң отындар.

Жасанды құрғақ отындардың түрлері мен қасиеті.

1. Ұнтақ –тозаң отындардың түрлері

Ұнтақ – тозаң отындар - жоғарыда аталынған құрғақ отындарды арнайы диірмендерде ұнтақтап кептіру арқылы алады. Алынған ұнтақ 1 см 2 ұсақ тесіктер арқылы өткізіледі. Ұнтақ отындар арнайы бункерлерде сақталынып, сұйық отындар сияқты арнайы бункерлерде сақталынып, сұйық отындар сияқты арнайы тетіктер арқылы сығылған ауамен араласу нәтижесінде жанғыш қоспалар алынады. Жану кезіндегі ауаның артық берілу коэффицентінің мөлшері – 1,03-1,05. Осының салдарынан өте жоғары температура (1800-3000) алынады. Құрғақ –кесек отындарға қарағанда ұнтақ отындарды қолдану 30-35 %-ке дейін экономикалық жағынан тиімді келеді.

2. Жасанды құрғақ отындардың қасиеті

Кәзіргі ең арзан және ұтымды энергия көзіне мұнай және газ жатады, бірақ олар-дың қорлары бірте-бірте азаюда. Әлемдегі тас көмірдің қоры 85, мұнай дың қоры 10 және газдың қоры 1 пайыз (барлық энергия қорларының). Дүниежүзіндегі көмірдің мөлшері 11210 млрд т шартты отын болса, мұнайдікі 743 млрд т, газдікі 229 млрд шартты отын. Көмірден сұйық отын алуға болады, бірақ ол қымбатқа түседі. Көмірден гидроге-низация арқылы алынған бензиннің октан саны 69,5, тығыздығы 0,748 т/м3, соңғы қайнау температурасы 180 оС, температурасын 100 оС жеткізсе бензиннің 38,5 пайызы қайнайды.

Жалпы болашақтың отындарын екі топқа бөлуге болады:  химиялық өнімдер және жасанды отындар. Химиялық өнімдерге газда (мұнай зауыттарындағы, кокстікі, сланецтердікі, жерасты газдары, көмірсутекті газдар табиғи және сұйытылған), сутегі, спирттердің түрлері, отын қоспалары және т.б.

Екінші топқа ядролық отын, күн энергиясы, атмосфера мен гидросфера энергия-лары жатады.

Жақын арада пайдаоанылуы мүмкін отынға метанол мен этанол спирттары жа-тады. Бұл спирттерді жылда өндіруге болады, себебі оларды өсімдіктерден алуға бола-ды. Мысалы, метанолды кмірден, табиғи газдан, әктен, тұрмыстық тастындылардан, орман қалдықтарынан және басқалардан алуға болады. Метанолмен істейтін қозғалт-қыштардың қуаты 10…15 пайызға артады.

Этанолды өсімдіктерден алуға болады (газдан, тростниктен, басқа да өсімдіктерден).  Этанолдың жану жылуы төмен, сондықтан шамамен отын шығыы 2 есе көп.  Метанол резіңкеге, болатқа, магнийге, қорғасынға қатты әсер етеді. Су бар жерде коррозиялық қасиеттері күшейе түседі.

Одан кейін аммияк, екінші және үшінші спирттер, эфирлер пайдаланылуы мүмкін. Мысалы, екінші бутил спорті (ВБС – вторичный бутиловый спитрт)  және үшінші третил-бутил эфирі (МТБЭ – метилтретичнобутиловый  эфир). Олардың жану жылуы мен октан сандары жоғары, суға төзімді, қоспада бөлінбейді. ВБС мен МТБЭ-ны бензинге қосу арқылы АИ-93 және АИ-98 бензиндері алынады.

Ең қолайлы отынға сутегі жатады. Ол оттегімен қосылып суға, бөлінгенде сутегіге айналады. Зиянды несмесе улы заттар пайда болмайды. Бірақ сутегіні сақтау қиын. Сутегі = 0.2…5 болса да қозғалтқыштың жақсы жұмыс режимдерін сақтай береді.

№ 12 Дәріс.

Табиғи құрғақ отындардың түрлері мен қасиеті. Құрғақ отындар.

1. Табиғи құрғақ отындардың түрлері

Табиғи құрғақ отындарға қазбалы көмірлер, жанғыш шымтезек, торф, ағаш және ауыл шаруашылық өндірісінің қалдықтарын жатқызуға болады. Бұлармен жеке-жеке танысайық.

Қ а з б а   к ө м і р л е р  негізгі энергетикалық құрғақ отын болып саналады. Құрамына байланысты қазба көмірлер гумустік және сапропелиттік болып екі түрге бөлінеді.

Гумустік көмірге  ұзақ өзгерістің салдарынан өсімдіктер қалдықтарынан пайда болған түрлерін жатқызады.

Сапропелиттік көмірлер жәндіктердің организмдер қалдықтарының ұзақ өзгерістерінің салдарынан пайда болған көмір түрлері. Бірақ та табиғатта бұлар аралас түрде кездеседі.

Қазба көмірлер өздері пайда болатын органикалық заттардың өзгеру ұзақтығына байланысты қоңыр көмір, тас көмір және антрацит болып бөлінеді.

Қоңыр көмірлер органикалық заттардың қысқа мерзім аралығында өзгеруінің салдарынан көмірленудің бірінші сатысында пайда болады. Қоңыр көмірдің сыртқы түрі қоңыр (күрең) түсті, тығыздығы жағынан бостау болып келеді. Оның құрамында күлдің мөлшері 10-25 %, ал ылғал 15-50 % болады, жану кезінде жылдам тұтанып, созынқы түтіндеген  жалын бөліп шығара жанады. Жылу бөлу мөлшері 8400-18800 кДж/кг аралығында болады. Жоғары температурада өңдеу кезінде сұйық мотор жанар майларын алатын өте бағалы смола  (қара май) заттары бөлініп шығады.

2. Құрғақ отындар

Органикалық массасының құрамы жағынан да қоңыр көмір бір келкі емес, мысалы жанғыш массаға шаққанда көміртегі (С)-65-78 %,  сутегі (Н1)-4,3-6,2 %, оттегі (О1)-16-27 %, азот (N1) -0,7-1,8 %, күкірт (S1)-0,4-3,9 % аралығында болады. Ұшқыш заттар бұлардан  жанғыш массаға шаққанда 40-50 % мөлшерінде бөлініп шығады. Оттегімен жылдам тотығуына байланысты оларды сақтағанда 2,5 биіктіктен төмен және бір айдан ұзақ мүмкіндік болмайды.

Қоңыр көмір кесек өлшемдерінің мөлшеріне байланысты бес түрге бөлінеді.

1. Қоңыр кесекті (БК-бурый крупный) 50мм жоғары.

2. Қоңыр жаңғақ (БО-бурый орех) 20-50 мм.

3. Қоңыр ұсақ (БМ-бурый мелкий) 10-20 мм.

4. Қоңыр дәнді штыбты БСШ-бурый семечко со штыбом) 6-10 мм.

5. Қоңыр қатардағы (БР-бурый рядовой) 6 мм төмен.

Тас көмір қазба көмірдің негізгі түрі болып саналады. Ол көмірленудің екінші сатысында пайда болады. Қоңыр көмірден өзінің қара түсімен ғана емес органикалық массасындағы көміртектің өте жоғары құрамына байланысты ерекшеленеді. Тас көмірдің құрамында күл (6-10 %) мен ылғал (5-11%) өте аз мөлшерде болуына байланысты жану жылулығы да жоғары, яғни 29400 кДж/кг мөлшерінде болады. Химиялық құрамында көміртегі (С1) -78-90 %, сутегі (Н1) -40- 5,8 %, оттегі (О1) -3-10 % аралығында болады.

Тас көмір көбінесе рудалардан алынатын металлдарды балқыту үшін металлургиялық кокс алу, өндіру кезінде, көмір қара майын (смоласын), кокс газын, аммияк суын да өндіріп алуға болады. Тас көмір бөлінетін ұшқыш заттар мен кокстардың қасиетіне байланысты 6 маркаға бөлінеді.

Антрацит қазбалы көмірдің ең  ақырғы көмірлену сатысында пайда болатын түрі. Органикалық массасы жағынан 35-96 % мөлшерінде таза көміртегінен тұратын жылтыр қара зат. Антрацит тығыздығы мен мықтылығы жағынан өте жоғары болғандықтан оны едәуір алыс аралықтарға үгілмеген күйі жеткізуге болады. Ұшқыш заттар аз мөлшерде бөлінуімен қатар алынған кокс ұнтақ тәрізді болуына байланысты, тек отын күйінде ғана қолданылады. Құрамында ылғал 3-5 %, күкірт 1,5-3,5 % мөлшерінде кездеседі. Жану жылулығы 27200-30600 кДж/кг аралығында.

Антрацит құрамындағы кесектердің өлшемдеріне байланысты 6 түрге бөлінеді.

Қазба көмірдің өлшемдеріне байланысты түрлері 21 кестеде келтірілген.

Тас көмірдің түрлерінің сыйпаттамасы

| маркаларының аттары | ұшқыш заттардың % мөлшері | бөлінетін кокстың молшері, % | Кесектерінің сипаттамасы, мм | қалдықтардың (кокс) түрлері |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ұны жалынды (длиннопламенный) Д Газды Майлы (жирный) Ж Коксты (коксовый) К Жіңішкерін иіскен (стошенный снекаюшийся) ОС Жіңішке (тоший) Т | 37-ден жоғары 35-тен жоғары 25-35 18-27 14-22 9- төмен | 50-60 60-68 67-74 74-82 82-85 85-90 | - 10-25 15-20 21 жоғ. 6-13 - | ұнтақ тәрізді иісіп жабысқан кейде көтерілген пісіп жабысқан орташа тығызды иісіп жабысқан тығыз иіскен, ұнтақсыз ұнтақ тәрізді |

Шымтезек органикалық массасының құрамы жағынан сапропелитті көмірлерге жақын келеді де, ал күлдерінің жоғары мөлшерде болуына байланысты олардан өзгеше болады. Күлдің мөлшері 40-70 %. Шымтезектің жанғыш массасында 8-10 % мөлшерінде сутегі (Н) болғандықтан жылдам жанады және ұшқыш заттар жанғыш массасына шаққанда 80 % мөлшерінде бөлінеді.  Күкірттің мөлшері 1,5-6 % аралығында болғандықтан оны төменгі сортты құрғақ отындардың қатарына жатқызады. Жану жылулығы 6300-11700 кДж/кг мөлшерінде. Осыған орай оларды жергілікті отындар ретінде пайдаланады. Шымтезек өнетін жерлерде шымтезек айдайтын заводтар салып, мотор жанармайын, одан қалған күлдерінен құрылыс материалдарын өндіреді.

Торф. Өсімдік қалдықтарының ауасыз ылғалда баяу бұзылу салдарынан пайда болған өнімдер болып табылады.

Құрылысының сипаттамасына байланысты құрамындағы күлдің мөлшері 6-24 % аралығында болған жағдайда төменгі, ал 3-5 % болғанда жоғарғы болып екі түрге бөлінеді.

Торфтың органикалық массасының құрамындағы химиялық элеметтердің мөлшері мынандай қатынаста болады: көміртегі (С)-54-60%, сутегі (Н) -5-5,6 %, оттегі (О) -30-40%,  азот (N) -0,5-3%, күкірт (S) -0,12-1,5%. Жану жылулығы жұмысшы массасына шаққанда 15000-18000 аДЖ/кг. Торфтің ылғалдағының 34 %-тен төмен мөлшерде жеткізген жөн, мұндай жағдайда кері айналмайтын коллойд түзеді. Мұндай торф тасымалдауға, сақтауға өте қолайлы болып келеді.

Құрамында ылғалдың көп болуына байланысты торфты жергілікті отынның түрлеріне жатқызылады.

Ауыл шаруашылығының жылу өндіргіш қондырғыларында торф отын ретінде де тыңайтқыш, мал астына төсегіш, жылу өткізбейтін заттар ретінде қолданылады.

Ағаш құрғақ отын ретінде ғана емес, халық шаруашылығында құрылыс материалдарымен қатар, жиһаз, қағаз өндіруге кеңінен қолданылуда. Ауыл шаруашылығында құрылыс материалдарымен қатар бу өндіру қондырғыларында, тұрмыста, отын ретінде және де ағаш көмірін өндіруге қолданылады.

Ағаштың негізгі балласты 50-60 % целлюлоза, 30 %-лигин, 1 % мөлшеріндегі минералды бөліктер жатады. Элементтік құрамында 50 % көміртегі (С),  6  %-сутегі (Н), 43 %-оттегі (О), 0,7 -1 %- азот  (N)  болады. Жану жылулығы, жанғыш массаға шаққанда 18840-19260 кДж/кг аралығында.

Ылғалдығы өте жоғары мөлшерде болғандықтан ағаш құрамындағы ылғалдыққа байланысты үш түрге бөлінеді.

1. Құрғақ-ылғалдылығы 25 % төмен.

2. Шалақұрғақ -ылғалдылығы 25-35 %.

3. Ылғал -35 % жоғары.

Ылғалдылығы әртүрлі жағдайда болуына  байланысты жану жылулығын мына формуланы пайдаланып табуға болады.

Q p/n -18822-50 W  p                                            (27)

мұндағы W p –жұмысшы массадағы ылғалдың   %-тік мөлшері.

Түрлеріне қарай тығыздығы әртүрлі болуына байланысты тұтынушыларға көлемі бойынша жіберіледі. Қаттылығына байланысты ағаштар жану жылулығының мөлшеріне қарай 4 топқа бөлінеді:

1. Жылу эквиваленті 1,2 тең –емен, қызыл қайың, шетен, бүк (шәмшат, үйеңкі);

2. Жылу эквиваленті 1,0 тең-(ақ қайың, балқарағай);

3. Жылу эквиваленті 0,8 тең-(қандыағаш, қарағай, самырсын).

4. Жылу эквиваленті 0,7 тең-(тал, көктерек, ақтерек, жәке)

Ауыл шаруашылығы өнімдерінің қалдықтары өздерінің жану жылулығы жағынан ағаш отындарға таяу болады. Оларға сабан, күнбағыс сабақтары мен ауыл шаруашылық өнімдерінің басқа да қалдықтары жатады. Бұлар орманы жоқ, отын жеткізу қиынға соғатын жерлерде жергілікті отын ретінде қолданылады. Мұндай қалдықтардың құрамында 50 %  физикалық –механикалық әдіс. мөлшерінде көміртегі (С), 6 % сутегі (Н), 42-46 % -оттегі, 1 %-азот (N) пен  күкірт (S) болады. Тығыздығы төмен болғандықтан, тасымалдау мен жағуын жеңілдету үшін бриккеттер дайындайды.

№ 13 Дәріс.

Майлағыш заттар туралы жалпы мәлімет, оның қолданылуы.

Үйкеліс туралы қытсқаша түсінік,оның түрлері.

1. Майлағыш заттар туралы мәлімет

2. Майлағыш заттарды  қолданылуы

3. Үйкліс туралы түсінік, оның түрлері

1. Майлағыш заттар туралы мәлімет

Мотор  майлары  іштен  жану  двигательдерін  майлау  үшін  қолданылады.  Оларды  қолдану  ретіне  қарай  дизельдік,  карбюраторлық,  авиациялық  двигательдер  майлары  деп  бөлінеді.

Мотор  майларының  белгілену  жүйесі  1985  жылғы  қаңтар  айындағыт    17479,1 – 85  ГОСТ  бойынша  бекітілгшен.  Мотор  майларының  барлығы  да  қолданылатын   іштен  жану  двигательдерінің    ерекшеліктеріне  байланысты  түрлі  топтарға  бөлінеді.  Топтарда  майлардың  жазғы,  қысқы  және  барлық  маусымға  түрлері  болады.

Майлар  негізгі  алты  топқа  бөлінеді  (А,  Б,  В,  Г,  Д, Е )  бөлінеді:

А  -  шапшаң  жұмыс  істемейтін  карбюраторлы  двигательдерге  арналған;

Б1  -  аз  шапшаңдықпен  істейтін    карбюраторлы  двигтельдерге  арналған;

Б2  -  аз  шапшаңдықпен  істейтін  дизельдерге  арналған;

В1  -  орташа  шапшаңдықпен  істейтін  карбюраторлық  двигательдерге  арналған;

В2  -  орташа  шапшаңдықпен  істейтін  дизельдерге  арналған;

Г1  -  жоғарғы  шапшаңдықпен  істейтін  карбюраторлы  двмгательдерге  арналған;

Г2  -  жоғары  шапшаңдықпен  істейтін  дизельдерге  арналған;

Д  -  жоғары  шапшаңдықпен  ауыр  жағдайда  жыұмыс  істейтін    дилельдерге  арналған;

Е  -  иінді  біліктің  айналуы  өте  төмен  ,  құрамындағы  күкірттің  мөлшері  35%-ке  дейінгі  аралықта  болатын  жанармаймен  жұмыс істейтін  дизельдерге  арналған.

Карбюраторлы  двигательдерге  арналған  мотор  майлары

Карбюратор  двигательдеріне  арналып  М-8-А,  М-8-Б1,  М-8-В1,  М-8-Г1,  М-63/10-Г1,  М-12-Г1,  М-12-Г1,  М-53/10-Г1,  М-63/12-Г1  майлары  өндіріледі.

М-8-А  майының  құрамында  біраз  мөлшерде   күрделі  қоспалар  болады.  Негізінен  шапшаң  жұмыс  істейтін  автомобиль  бвигательдерінің  ескі  модельдерінде  қолданылады.

М-8-Б1  майының  пайдалану  қасиеттерінің  артықшылығы  М-8-А  майына  қарағанда   едәуір  артық  түседі  де,аз  шапшаңдықпен  жұмыс  істейтін  карбюраторлы  двигательдерді  майлауға  пайдаланылады.

М-8-В1    майы  орташа  шапшаңдықпен  жұмыс  істейтін  карбюратор    двигательдеріне  жұмсалады.  Бұл  май  автомобиль  10 мың  км  жол  жүргенге  дейін  ауыстыруды  қажет  етпейді,  сондықтан  оның  болашақта  маңызы  зор  болып  табыладжы.  Бұл  майдың  құрамында  композициялық  қоспалардың  болуы,  жану  кезінде,  күйе  түзілуі  төмендетеді  де,  двигательдердің  жұмыс  істеу  иерзімін  ұзартады.

М-8-71  (қысқы) , М-6-Г1  барлық  маусымға  арналған  ),  М-12-Г1  (жазғы)  майлары.  Бұлардың  құрамында  10%-тей  мөлшерде  пайдалы  қоспалар  болады.

М-53/10-Г1  майы  381011080-*86  техникалық  нұсқау  бойынша  И-20А  индустриялды  майдың  негізінде ,  құрамына  жуғыш,  қоюлатқыш,  тозуға  қарсы  фирмасының  және т.б.  қоспалар  араластыру  арқылы  шығарылады.

М-63/12Г1  майы  381011099-86  техникалық  нұсқау  бойынша  төменгі,     орташа  және  жоғары  тұтқырлықтағы    қоспалар  компоненттерінің  негізінде  металдардың   мүжілуге,  тозуға  қарсы  көрсететін  қасиеттерін  арттыру  мақсатымен  өндіріледі.

2. Майлағыш заттарды  қолданылуы

Түрлі  машина  тетіктері  мен  механизмдеріндегі  болатын  үйкелістерді  азайту  қәзіргі  кезеңдегі  маңызды  мақсаттардың  бірі  болып  табылады. Оның  себебі,  ол  терең  оқылып  ,  жетік  шешілуі  барысында  халық  шаруашылығында  қолданылатын  трактор,  автомобиль,  комбайн  және  т.б.  технмкалардың  жұмыс  істеу  ұзақтығы  мен  сенімділігі  артады.

Осы  бағытта  жүргізілген  терең  зерттеудің  нәтижесінде  машина  тетіктерінде  үйкеліс  салдарынан  тозуы  өте  көптеген  жағдайларға  байланысты  екені  анықталып  отыр.  Оларды  ерекшеліктеріне  қарай  салыстыра  келіп,  негізгі  3  топқа  бөліп  қарастырады.

Біріншісі-  осы  уйкелістегі  қос  заттың  жасалу  технологиясы  мен  материал дарына  байланысты  екені  анықталып  отыр.  Оларға  жасалған  заттардың  физикалық-химиялық  қасиетін,  өңделу  сапасының  көрсеткішін,  геометриялық  сыртқы  пішінін  және  т.б.  жатқызуға  болады.

Екіншісі – үйкеліс  кезіндегі  жұмыс  істеу  жағдайы,  атап  айтқанда  жұмыс  істеу  температурасының  мөлшері  мен  қысымы,  сыртқы  ортаның  тазалығы  (шаң,  тозаң)  және  т.б.  жағдайлар.

Үшіншісі – қолданылатын  жағармайлар  сапасы  мен  олардың  пайдалану  орнына  сәйкес  келуі.

Алғашқы  екі  топ  жаңа  машиналары  жобалаған  кезде  өте  маңызды  орын  алады.  Ал  үшіншісі,  негізінен,  пайдалану  негізінде  жағармайдың  түрін  дұрыс  қолдануға  байланысты  болады.

Машиналар  мен  механизмдерде  майлағыш  заттарды  қолданудағы  негізгі  мақсат  тетіктердің  үйкеліс  салдарынан  тозуын  және  де  үйкеліс  күшін  жоюға  жұмсалатын  энергияның  мөлшерін  азайту  болып  табылады.

Мұнымен  қатар  қосымша  жағармайлар  үйкелгіш  қабаттардың  беттерінен  бөлінген  жылу  мен  үйкеліс  салдарынан  бөлінген  қажетсіз  өнімдерді  алып  күтуін  қамтамасыз  етіп  қана  қоймай,  жұмыс  істейтін  тетіктердің  арасындағы  саңылауларды  толтыра  отырып  механизмдердің  дұрыс  жұмыс  істеуін  қамтамасыз  етеді. Металл  тектес  заттарды  коррозиядан  қорғауда  да  жағармайлардың  атқаратын  қызметінің  маңызы  зор.

3. Үйкеліс туралы түсінік, оның түрлері

Үйкеліс  дегеніміз-бір  дене екінші дененің  бетімен  қозғалу  салдарынан  қызулық  пен  электролизация  пайда  болатын  күрделі  физикалық  құбылыс.

Үйкелісті  алғаш  рет  XVII ғасырдың  аяғында  француз физигі  Амонтон  тәжірибе  бойынша  зерттеген.

Үйкелістің  әсерінен  осы  үйкеліскен  беттердің  арасында  үйкеліс  күші  пайда  болады.  Оған  қысқаша  анықтама  бере  кетейік.

Бір  дене  екінші  дененің  бетімен  қозғалғанда  пайда  болған  және  қозғалысқа  қарама-қарсы  бағытталған  күш  үйкеліс  күші  деп  аталады.

Үйкеліс  күшінің  пайда  болу  себебінің  бірі- үйкелген  беттерде  кедір-бұдырдың  болуы.

Үйкелістің  екінші  себебі-үйкелген  денелер  -молекулаларының өзара тартылысы.

Денелердің  беттері  дұрыс  өңделмей, кедір-бұдыр  болып  келген  жағдайда  үйкелістің  бірінші  себебін  туғызады. Егер  денелердің  беттері  жақсылап  тегістелген  болса, онда  үйкеліс  кезінде молекулалардың  бірсыпырасы  біріне-бірі  өте  жақын  орналасады  да, молекулалардың  арасындағы  тартылыс  күштері  әжептеуір  байқала  бастайды.

Бір  дене  екінші  дененің  бетімен  сырғанаған  жағдайда  пайда  болған  үйкелісті  сырғанау  үйклісі  деп  атайды. Осындай  үйкеліс, мысалы,  шана  немесе  шаңғы  қар  бетімен  сырғанағандай  пайда  болады, болмаса  жазық  беттердің  бірінің  бетімен  бірі  сырғанағанда туады.

Денені  бетке  тиістіріп  басатын  күш  неғұрлым  көп  болса, сонда  пайда  болатын  үйкеліс  күші  соғұрлым  көп  болады.

Егер  қисық  бетті  дене  екінші  дененің  бетімен  сырғанамай  домалайтын  болса, онда  бұл  жағдайда  туатын  үйкелісті  домалау  үйкелісі  деп  атаймыз. Мысалы  вагонның,  автомобильдің  дөңгелектері  айналғанда,  жұмыр  бөренелерді  немесе  бөлшектерді  жер  бетімен  домалатқанда  домалау  үйкекелісі  пайда  болады. Домалау  үйкелісі  кезінде  екі  бет  бірімен-бірі  нүкте  немесе  түзу  түрінде  жанасады.

Жүк  бірдей  болғанның  өзінде  домалау  үйкеліс  күші әрқашан  сырғанау  ұйкеліс  күшінен  аз  болады. Міне  сондықтан  көне  заманның  өзінде-ақ  адам  баласы  жүк  тасу  үшін  домаланатын  заттарды  қолданған,  ал  кейініректен  доңғалақты  пайдаланыла  бастаған.

Денелердің  қозғалуы  кезінде  пайда  болған  үйкеліс  күшімен  таныстық,  енді  жанасып  тұрған  қатты  денелердің тыныш  тұрған  жағдайдағы  үйкеліс  күшін  қарастырайық.  Мысалы,  дене  көлбеу  жазықтықта  тұрған  жағдайда  оны  сол  жазықтықта  үйкеліс  күші  ұстап  тұрғанын  байқау  қиын  емес. Ол  үшін  жүк  тұрған  жазықтықтың  көлденең  тұрған  көлбеулік  бұрышын  ұлғайтсақ  жүк  белгілі  бір  бұрыш  шамасында  қозғалғанын  байқаймыз.  Яғнм,  денені  қозғалысқа  келтіретін  салмақ  күші,  үйкеліс  күшінен  артып  кеткен  жағдайда  қозғалыс  пайда  болғанына  көз  жеткізе  аламыз.  Бұл  күш  дененің  қозғалуына  бөгет  жасайтын  болғандықтан,  оны  тыныштық  үйкеліс  күші  деп  атауға  келісілген.

Тыныштық  үйкеліс  күші  әрқашан  да  пайда  болатын  қозғалысқа  қарама – қарсы  бағытталады.  Сондықтан  тыныштық  үйкеліс  күші  денені  тыныштық  қалпынан  шығару  әрекетінде  туады.  Тыныштық  үйкеліс  күшінің  ең  үлкен  шамасы  денені  тыныштық  қалпынан  шығаратын  күшке  тең  болады.  Ал  дененің  қозғалуына  кедергі  жасайтын  үйкеліс  күші,қозғалыстың  үйкеліс күші деп аталады.

Үйкелістің табиғаттағы жане  техникадағы  маңызы өте зор.Оның пайдасы да,зияны да болуы мүмкін.Пайдалы болған жағдайда оны арттыруға тырысады,ал зияны болса-кеміту шарасы қолданылады.

Үйкелістің пайдалы жағдайда қызмет ететінін күнделікті өмірден  көруге болады. Мысалы, машина дөңгелектері мен жер бетінің арасында үйкеліс, болмаса, қозғалыс мүмкін емес-немесе керісінше, үйкеліс, күшінің арқасында, тежеген кезде автомобильді тоқтатады.

Ал үйкеліс зиянды болған жағдайда, керісінше,оған қарсы әрекет жасауға тура келеді. Мысалы, барлық машиналардың қозғалатын бөліктері үйкеліс салдарынан қызады жане мұқалады. Үйкелісті азайту үшін жанасатын беттер мұқият  тегістеледі. Машиналар мен станоктардың айналатын валдарының үйкелісін азайту үшін оларды подшипниктермен қамтамасыз етеді.

Үйкелісетін беттердің арасында  жағармай жағып үйкеліс күшін бірнеше есе кемітуге болады.Май қабаты үйкелісетін денелер беттерінің арасын ажыратады,олардың үйкелуіне бөгет болады. Енді денелер қозғалғанда,олардың беттері бірінің үстімен бірі сырғанамайды,майдың   қабаттары сырғанайды, өйткені майкөбінесе сұйық болады,сұйық қабаттарының үйкелісінен кем емес болады. Мысалы, коньки тепкенде үйкелістің аз болуы да майлау әсерімен түсіндіріледі.Коньки мен мұздың арасында жұқа су қабаты пайда болады да,ол жағармайдың ролін атқарады.Техникада жағармай ретінде әр түрлі майлар кең түрде қолданылады.

Үйкелістің мөлшерін шамалау үшін үйкеліс коэффициенті енгізілген.Ол үйкеліс күшінің (F)  қысым  күшіне  (Р)  қатынасына  тең  болады.

μ  =  - F ∕ P        (28)

Әдетте,  үйкеліс  коэффициенті  бірден  кем  болады. Демек, бұл – үйкеліс  күші  қысым  күшінен  кем  болады  деген  сөз.

Үйкеліс  коэффициенті  үйкеліс  күші  әсер  ететін  денені  емес,  бір-бірімен  үйкелісетін  екі  денені  бірден  сипаттайды. Оның  мәні  үйкелісетін  денелердің  қандай  материалдардан  жасалғандығына,  олардың  беттерінің  қандай  өңделгендігіне,  беттердің  тазалығына  байланысты  болады.

Үйкелісетін  беттердегі  жағар  майлардың  мөлшері  мен  жайылуына  және  де  үйкеліс  коэффициенттерінің  мөлшеріне  байланысты  сырғанау  үйкелісі  үш  түрге,  яғни  құрғақ,  аралық,  сұйық  үйкелістерге  бөлінеді.

Жанасатын  қатты  денелер  арасындағы  (майланбаған)  үйкелісті  құрғақ  үйкеліс  деп  атайды.

Үйкелісетін  қатты  денелердің  арасы  жағармай  қабатымен  бөлінген  үйкелісті  сұйық  үйкеліс  деп  атаймыз.

Аралық  үйкеліс  деп  құрғақ  және  сұйық  үйкеліс  аралығында  жататын,  шала  сұйық  немесе  шала  құрғақ  жағдайдағы  үйкелісті  атаймыз.

22-кестеде  үйкелістің  түрлеріне  байланысты  олардың  коэффициенттері  келтірілшген.

22-кесте

Үйкеліс  түрлері  коэффициенттерінің  мөлшері.

| Ү Үйкелістің түрлері | Коэффициенттердің мөлшері |
| --- | --- |
| 1 | 2 |
| Сырғанау: Құрғақ Аралық Сұйық Дрмалау: Роликті подшипниктер Шарикті подшипниктер | 0,15-0,9(кейде>1) 0,18-0,15 0,007-0,08 0,001-0,003 0,002-0,007 |

Майлағыш  заттарды  дұрыс  пайдалану  үшінсұйық  үйкелісте  өтетін  құбылысты  толық  білген  жөн.

Жанасатын  беттердік  арасындағы  май  қабаты  сұйықтық  үйкеліс  кезінде  гидродинамиканың  негізгі  заңдарына  бағынышты  өзгеретінін  атақты  ғалым,  профессор  Н. П. Петров  дәлелдеді.

Қозғалушы  бетіне  (А)  жақын  орналасқан  май  бөліктері , осы  беттің  қозғалу  жылдамдығына  жақын  жылдамдықпен (Vmах)  қозғалады  да,  ал  қозғалмайтын  бетке  (В)  таяу  орналасқан  май  бөліктері  қозғалыссыз  қалады  (V0=0).  Майдың  қалған  қабаты  Vmах-мен  V  арасындағы  жылдамдықпен  қозғалады.

Көптеген  тәжірибелердің  нәтижесінде  Н.П.Петров  подшипниктегі  майлардың  да  гидравлика  заңына    байланысты  болуына  сай  майдың  гидродинамикалық  теориясын  жасады.  Н.П. Петров  осы  тәжірибелерден  алынған  көрсеткіштерге  сай  математикалық  байланысты  анықталады.  Бұл  мақсатта  ол  Ньютонның  сұйық  ішіндегі  үйкеліс  заңын  қолданған.

F = S*SV ∕ h                                     (29)

мұндағы  η- майдың  толық  тұтқырлығы;

S – үйкеліс  беттің ауданы;

V – үйкелісетін  беттің  қозғалу  жылдамдығы;

h – май  қабатының  қалыңдығы.

(28)  -  формуладағы  үйкеліс  күшінің  орнына  оның   (29)  формуладағы  мәнін  қойғанда  былайша  өрнектеледі:

μ = η S V ∕ h P = SV ∕ h S ∕ P                                           (30)

Мұндағы  P∕S  қысым  (Pm)  ретінде  қабылданған  ең  соңында  мынадай  түрде  өзгерген  формуламен  өрнектеледі.

η η V ∕ h Pm                                                   (31)

- теңдеудің  екі  жағын  да  h-қа  көбейтсе,  мынадай  түрге  келеді..

μh=ηV∕Pm                                                      (32)

Бұл  көрсеткіш  сұйық  үйкелісі  тәртібінің  сипаттамасы  деп  аталады.  Подшипниктегі  үйкеліс  тәртібінің  сипаттамасын  анықтау  үшін  (32)  формуладағы  жылдамдықтың  (V)  орнына  2πrn-д»  қойсақ  теңдеу  мынадай  түрге  келеді:

μ h = 2πr η*n ∕ PP                                           (33)

мұндағы  r – біліктің  радиусы:

n – біліктің  айналу  жиілігі.

Бұл  теңдеудегі  сұйық  үйкеліс  коэффициентінің  өлшемсіз  көрсеткішпен  сызықтық  байланыс  болатыны  көрсетілген.

Бұл  суреттегі  тәжірибе  негізінде  анықталған  нүктелер  теориялық  әдіспен  белгіленген  Петровтың  сызығынан  жоғарырақ  орналасқан . Ал,  төменгі  үлестік  қысымда  үйкеліс  коэффициенттерінің  мәндері  беттеседі.  Координата  жүйесінің  басына  жақындаған  сайын , коэффициенттің  мәндері  алшақтай  береді,  Бұл  үйкеліс  беттердің  арасындағы  май  қабатының  қалыңдығы  азайғандығын  көрсетеді.

Үйкеліс  беттерінің  арасындағы  май  қабыршағының  түзілуі  белгілі  бір қысымға, қозғалу  жылдамдығына  байланысты.

Сыртқы  сипатына  қарай  майлағыш  заттар  негізінен  сұйық,  пластикалық (қою),  құрғақ  болып  үшке  бөлінеді.

Жағармайдың  сұйық  түрлеріне, қалыпты  жағдайда,  бойында  ағу  қасиеті  бар  сұйық  күйінде  кездесетін  майлар  жатады.  Сұйық  майлар  қатарына  мұнай  мен  өсімдік  тектес  майлардың  көп  түрлерін  жатқызады.

Пластикалық  немесе  консистенттік  майларға  қалыпты  жағдайда  қою  күйде  болатын  техникалық  вазелин, солидол,констолин,  және  т.б.  жатқызуға  болады.  Оларды  қолданылатын  жерлеріне  байланысты  антифрикциялық,  консервациялық  түрлерге  бөлінеді.

Құрғақ  майлағыш  заттарға,  температура  мен  қысымның  әсерінен  өзінің  құрғақ  қалпын  сақтайтын  слюда,графит,  тальк  сияқты  майларды  жатқызады. Кей  жағдайда  бұл  майлардың  түрлерін  сұйық  немесе  қою  майлармен  қосып  қолданылады.

Майлар  өздерінің  қолданылу  орнына  байланысты  тағы  да  бірнеше  түрге  бөлінеді.  Олардың  қатарына:

- іштен  жану,  яғни  карбюратор,  дизель  және  авиация  двигательдеріне  арналған,  моторлық  майлар;

- автомобильдермен  тракторлардың,  комбайндардың  басқа  да  өздігінен  жүретін  машиналардың  трансмиссиясында  қолданылатын  трансмиссмялық  майлар;

- машмна  жасау  өнеркәсібінде,  яғни  осында  қолданылатын  түрлі  станоктар  мен  қондырғыларда  қолдану  үшін  жасалатын  индустрилық  майлар;

- турбоагрегаттар  мен  электрден  оқшаулайтын  және  де  түрлі  компрессорлық  машинада  қолданылатын  энергетикалық  майлар;

- тамақ,  медицина  эәне  техника  саласында  қолданылатын  ақ  майлар;

- вакуумдық  техникаларды  жетілдіріп,  өркендетуге  арналған  вакуумдық  мйлар;

- резина,  синтетикалық  каучук  және  химиялық  талшықтар  өндіруде  қолданылатын  майлардың  түрлері  жатады.

Осы  қарастырылған  жағармайлар  қолдану  кезіндегі  температураларға  байланысты  оларды  төменгі, орташа,жоғары  деп  үш  түрге  бөледі.

Төменгі  температуралық  майларға  +60°C  төменгі  аралықта  қолданылатын  түрлері  жатады.

Орташа  температуралық  майлардың  қатарына  150-200°C  аралығында  қолданылатын,  яғни  турбиналық,  комирессорлық,  цилиндрлік  және  т.б.  майлар  жатады.

Қолданылу  топтарында  температураның  мөлшері

300°C-дан   немесе  одан  да  жоғары  аралықта  өолданылатын  майларды  жоғары  температуралық  деп  атайды.

№ 14 Дәріс.

Майлағыш заттарды өндіру, өңдеу-тазарту тәсілдері.

Майлағыш заттардың қызметі,оларға қойылатын талаптар.

1. Майлағыш заттарды өндіру түрлері

2. Майлағыш заттарды өңдеу-тазарту тәсілдері

3. Майлағыш заттардың қызметі

Майлағыштардың құрамы. Созылмалы майлағыштар – сұйық ортадағы қатты қоюлатқыштардың жоғары концентрацияланған тиксотропты дисперсиялары. Әдетте созылмалы майлағыштар құрамында дисперсиялық орта – сұйық негіз (70-90 %), дисперстік фаза – қоюлатқыш (10-15 %), құрылым модификаторлары және қоспалар – қосындылар, толтырғыштар (1-15 %) болатын үш құрағышты коллоидтық жүйе. Майлағыштардың дисперсиялық ортасы ретінде көбінесе мұнай тектес және жасанды майларды қолданылады. Жасанды майларға кремнийорганикалық сұйықтықтар – полисилоксандар, күрделі эфирлер, полигликольдер, фтор және хлор органикалық сұйықтықтар жатады. Қоюлатқыштар ретінде жоғары молекулалы майлы қышқылдың тұздары – сабындар, қатты қосылыстар – церезиндер, петролатумдар және кейбір бейорганикалық (бентонит, силикагель) және органикалық  текті заттар (пигменттер, кристалды полимерлер, карбамид туындылары) қолданады.

Майлағыштардың негізгі қасиеттеріне мыналар жатады: беріктілік қасиеттері; тұтқырлық қасиеттері; механикалық тұрақтылығы (майдың тиксотроптық өзгерістері); коллоидтық тұрақтылығы; химиялық тұрақтылық; термиялық тұрақтылығы; микробиологиялық тұрақтылығы; радиациялық төзімділігі.

Майлағыштардың коллоидтық құрылымы. Майлағыштардың  коллоидтық құрылымы (дисперсті бөлшектердің өлшемдері және пішіндері) 50-100 мың есе үлкейтетін электрондық микроскоп көмегімен зерттеледі.

Сабынды майлағыштың басым көпшілігінің дисперсиялық фазасы анизометриялық пішінді бөлшектерден, таспа және ине тәріздес талшықтардан түзілгендігі анықталды.

Қоюлатқыштың пішіндерінің және бөлшектерінің өлшемдерінің әр алуандығына қарамастан, оларға ортақ нәрсе құрылымдық қаңқаның түзілу әдісі болып табылады. Коллоидты немесе шын ерітінділерді суыту барысында майда дисперсияланған қоюлатқыш түйіршіктері құрылым түзе бастап, сонымен бір мезгілде түйіршіктер немесе талшықтардыөсіріп, оларды бір-бірімен байланыстырады. Қоюлатқыш бөлшектерінің ауданының және көлемінің қатынасы көп болған сайын майлағыш қаңқасының беріктігі жоғары.

Дисперсиялық фазаның құрылымдылығының жоғары дәрежесі майлағыштарға созылмалылық, серпімділік және басқа да солардың арқасында олар сұйық  жағар материалдардан едәуір ерекшеленетін қасиеттер береді. Жүктеме жоқ немесе барынша аз болған кезде созылмалы майлағыштар қатты денелер тәрізді болады. Алайда салыстырмалы түрде аз, құрылымдық қаңқаның беріктілік шегінен асып түсетін жүктеменің өзінде майлар деформацияға ұшырайды. Майлағыштардың ерекшелігі бұзылған құрылымдық  қаңқаның қалпына келуі болып табылады. Майлағыштардың құрылымы және қасиеттері көп жағдайда дисперсиялық ортаға байланысты, оның әсерімен бөлшектердің өлшемдерінің өзгеруі және бір-біріне қатысты бағытталуы (сольватация, солюбилизация, адсорбция) жүруі мүмкін. Майдың шығу тегінің және химиялық құрамының, атап айтқанда молекулалардың полярлығының және ассоциаттау дәрежесінің майлағыш қасиетіне күшті әсері де осыған байланысты.

Майлағыштардың құрылымдылығының түзілуіне органикалық полярлы қосылыстар-қосындылар және құрылым модификаторлары едәуір әсер етеді. Құрам модификаторларының майлағыштарда болуының себебі әр түрлі: 1) шайырлар, мұнай қышқылдары тәрізді дисперсиялық фазамен ендіріледі; 2) майлағыштарда оларды дайындау кезінде түзіледі, технологиялық деп аталатын беттік белсенді заттар; 3) майлағыштарды сақтау және қолдану кезінде түзілетін оттекті қосылыстар.

Құрылым түзілуге аз мөлшерде толтырғыштар да әсер етеді. Толтырғыштар - әдетте бейорганикалық өнімдердің қатты жоғары дисперсиялы бөлшектері; олар майлағыштарда ерімейді және қоюлатқыш әсері онша емес.

Майлағыштардың мақсаты және сыныптамасы. Мақсатына байланысты созылмалы майлағыштар мынадай негізгі функциялар атқарады:

- бір біріне қатысты жылжитын беттер арасындағы үйкеліс күштерін азайтады;

- үйкелетін беттердің тозуын және тырналуын азайтады;

- металдарды қоршаған ортаның әсерінен қорғайды;

- іліктес бөлшектердің арасындағы саңылауларды тығыздайды.

Бұл негізгі функциялардан бөлек, майлар электр оқшаулағыш материалдар рөлін атқарады, үйкеліс тетіктерінің бөлшектерін соқпалы жүктемелерден қорғайды, дірілді және шуды азайтады.

Қолдану жағдайларына және мақсатына қарамастан майлағыштар мынандай негізгі талаптарды қанағаттандыруы қажет:

- өзінің қызметтерін температуралардың, меншікті жүктемелердің және үйкелетін беттердің жылжу жылдамдықтарының кең ауқымында орындауы;

- пайдалану жағдайларында өзінің қасиеттерін неғұрлым аз дәрежеде өзгертуі;

- олармен жанасатын материалдарға барынша аз әсер етуі;

- техника қауіпсіздігі ережелеріне барынша толық жауап беруі және қоршаған ортаға зиянды әсер етпеуі.

Мақсатына қарай созылмалы майлағыштар былай бөлінеді:

- антифрикциялық – машина және механизмдердің бөлшектерінің үйкелісі және тозуын азайтуға арналған, олар өз кезегінде жалпы мақсаттағы және технологиялық  болып бөлінеді;

- консервациялық – металл бұйымдарды коррозиядан сақтауға арналған;

- тығыздағыш – үйкелетін беттерді, сальниктерді, саңылауларды және басқа да бөлшектерді герметизациялауға арналған;

- арнайы мақсаттағы, мысалы фрикциялық.

Мақсатына қарай сыныптауданбасқа, жағар материалдың құрамы бойынша сыныптау қолданылады. Қоюлатқыш типі бойынша органикалық және бейорганикалық (силикагель, бентонит, техникалық көміртегі, сабындар, органикалық қатты қосылыстар, пигменттер).

Сабынды майлағыштар, өз кезегінде, катион типі бойынша кальцийлі, натрийлі, литийлі, барийлі, алюминийлі және т.б. деп бөлінеді. Сабынды қоюлатқышты дайындау үшін қолданылатын майлардың құрамына байланысты жасанды майлы қышқылдағы, табиғи майлардағы, сондай-ақ техникалық майлы қышқылдағы деп бөлінеді.

Майлағыштардың сұйық жағар майлардан артықшылығы:

- еңіс және тік беттерде жақсы тұруы;

- жоғары майлау қасиеті (тозуға қарсы және тырналуға қарсы);

- металл беттерді қоршаған орта коррозиясынан жақсы сақтауы;

- үйкеліс тетіктерін жақсы герметизациялауы;

- жұмыс қабілетінің кеңірек температуралық ауқымы және жақсырақ-температуралық  қасиеттері;

- пайдаланудың қатаң жағдайларында сенімдірек және тиімдірек жұмыс істеуі;

- ұзағырақ жұмыс істеу қабілеті және аз жұмсалуы есебінен үнемді қолданылуы.

Кемшіліктері:

- майланатын бөлшектерден жылуды әкетпейтіндігі;

- созылмалы жағар материалды үйкелу тетігіне берудің күрделірек жүйесі;

- сабынды майлағыштың химиялық тұрақтылығының төмендігі.

Майлағыштардың сапасына қойылатын талаптар. Майлағыштардың пайдалану қасиеттері деп тек оларды қолдану кезінде байқалатын және мпшина мен механизмнің сенімділігі мен ұзаққа төзімділігін анықтайтын қасиеттерін түсінеді. Майлардың басым көпшілігі үшін негізгі пайдалану қасиеттеріне тұтқырлық-температуралық, беріктік-температуралық, майлағыш және герметизациялаушы қабілеттері, тотығуға қарсы тұрақтылық, қорғау және коррозиялық қасиеттері жатады.

Майлағыштардың пайдалану қасиеттерін физика-химиялық әдістер, біліктілік әдістері, модельді қондырғылардағы сынақтар және реалды машина мен механизмдерде сынау жолымен анықтайды. Кейбір пайдалану қасиеттерін анықтау қиын және ұзақ, мұндай жағдайда жанама көрсеткіштер, яғни сыналатын және эталонды майлағыштардың физика-химиялық көрсеткіштерін анықтайды.

Майлағыштардың рецепттері және дайындау режимін бақылауға арналған кәсіпорындарда қолданылатын бірқатар көрсеткіштер бар. Олар бойынша кейбір пайдалану қасиеттері туралы түсінік алуға болады. Мысалы, қышқылдылық саны майлағыштардың ең алдымен түсті металдарға әсерін жанама түрде сипаттайды, механикалық қосылыстар мөлшері майлау қабілетіне әсер етеді және т.б. Алайда жаңа майлағыштарды қолдану мүмкіндігі туралы тек ұзақ уақыт бойы іс жүзіндегі немесе біліктілік сынақтары бойынша түсінік алады.

№ 15 Дәріс.

Мотор майларының жіктемеленуі, сапасына қойылатын негізгі талаптар.

Май сапасының негізгі физикалық – химиялық көрсеткіштері.

1. Мотор майларының жіктемеленуі

2. Мотор майларының сапасына қойылатын негізгі талаптар

3. Май сапасының негізгі физикалық – химиялық көрсеткіштері

1. Мотор майларының жіктемеленуі

Мотор  майлары  іштен  жану  двигательдерін  майлау  үшін  қолданылады.  Оларды  қолдану  ретіне  қарай  дизельдік,  карбюраторлық,  авиациялық  двигательдер  майлары  деп  бөлінеді.

Мотор  майларының  белгілену  жүйесі  1985  жылғы  қаңтар  айындағыт    17479,1 – 85  ГОСТ  бойынша  бекітілгшен.  Мотор  майларының  барлығы  да  қолданылатын   іштен  жану  двигательдерінің    ерекшеліктеріне  байланысты  түрлі  топтарға  бөлінеді.  Топтарда  майлардың  жазғы,  қысқы  және  барлық  маусымға  түрлері  болады.

Майлар  негізгі  алты  топқа  бөлінеді  (А,  Б,  В,  Г,  Д, Е )  бөлінеді:

А  -  шапшаң  жұмыс  істемейтін  карбюраторлы  двигательдерге  арналған;

Б1  -  аз  шапшаңдықпен  істейтін    карбюраторлы  двигтельдерге  арналған;

Б2  -  аз  шапшаңдықпен  істейтін  дизельдерге  арналған;

В1  -  орташа  шапшаңдықпен  істейтін  карбюраторлық  двигательдерге  арналған;

В2  -  орташа  шапшаңдықпен  істейтін  дизельдерге  арналған;

Г1  -  жоғарғы  шапшаңдықпен  істейтін  карбюраторлы  двмгательдерге  арналған;

Г2  -  жоғары  шапшаңдықпен  істейтін  дизельдерге  арналған;

Д  -  жоғары  шапшаңдықпен  ауыр  жағдайда  жыұмыс  істейтін    дилельдерге  арналған;

Е  -  иінді  біліктің  айналуы  өте  төмен  ,  құрамындағы  күкірттің  мөлшері  35%-ке  дейінгі  аралықта  болатын  жанармаймен  жұмыс істейтін  дизельдерге  арналған.

24-кесте

Тұтқырлығына  байланысты  мотор  майларының  кластарға  бөлінуі

| Тұтқырлық класы | 100100°C-дағы кин-лық тұтқ-ң ССт-пен беріл-ген аралықтары | ССтпен берілген минус 18°C-дағы кинем-қ тұтқ-ң шамасы |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 6 8 10 12 14 16 20 33\4 43\6 43\8 43\16 53\10 53\12 53\14 63\10 63\14 63\16 | 5,6-7,0 7,0-9,5 9,5-11,5 11,5-13,00 13,00-15,00 15,00-18,00 18,00-23,00 7,0-9,5 5,6-7,0 7,0-9,5 9,5-11,5 11,5-13,00 11,5-13,00 13,00-15,00 9,5-11,0 13,00-15,00 15,00-18,00 | - - - - - - - 1250 2600 2600 2600 6000 6000 6000 10400 10400 10400 |

Карбюраторлы  двигательдерге  арналған  мотор  майлары

Дизель  двигательдеріне  арналған  мотор  майлары.

Дизельдердің  басқа  іштен  жану  двигательдеріне  қарағанда  алуан  түрлі  топтарының  болуы  оның  құрылысы  мен  қоспа  дайындау  әдістерінің  ерекшеліктеріне  байланысты.  Сондықтан  да  дизель  жағармайларының  түрлері  майлардың  барлық  топтарын  кеңінен  қамтиды.

2. Мотор майларының сапасына қойылатын негізгі талаптар

Карбюратор  двигательдеріне  арналып  М-8-А,  М-8-Б1,  М-8-В1,  М-8-Г1,  М-63/10-Г1,  М-12-Г1,  М-12-Г1,  М-53/10-Г1,  М-63/12-Г1  майлары  өндіріледі.

М-8-А  майының  құрамында  біраз  мөлшерде   күрделі  қоспалар  болады.  Негізінен  шапшаң  жұмыс  істейтін  автомобиль  бвигательдерінің  ескі  модельдерінде  қолданылады.

М-8-Б1  майының  пайдалану  қасиеттерінің  артықшылығы  М-8-А  майына  қарағанда   едәуір  артық  түседі  де,аз  шапшаңдықпен  жұмыс  істейтін  карбюраторлы  двигательдерді  майлауға  пайдаланылады.

М-8-В1    майы  орташа  шапшаңдықпен  жұмыс  істейтін  карбюратор    двигательдеріне  жұмсалады.  Бұл  май  автомобиль  10 мың  км  жол  жүргенге  дейін  ауыстыруды  қажет  етпейді,  сондықтан  оның  болашақта  маңызы  зор  болып  табыладжы.  Бұл  майдың  құрамында  композициялық  қоспалардың  болуы,  жану  кезінде,  күйе  түзілуі  төмендетеді  де,  двигательдердің  жұмыс  істеу  иерзімін  ұзартады.

М-8-71  (қысқы) , М-6-Г1  барлық  маусымға  арналған  ),  М-12-Г1  (жазғы)  майлары.  Бұлардың  құрамында  10%-тей  мөлшерде  пайдалы  қоспалар  болады.

М-53/10-Г1  майы  381011080-*86  техникалық  нұсқау  бойынша  И-20А  индустриялды  майдың  негізінде ,  құрамына  жуғыш,  қоюлатқыш,  тозуға  қарсы  фирмасының  және т.б.  қоспалар  араластыру  арқылы  шығарылады.

М-63/12Г1  майы  381011099-86  техникалық  нұсқау  бойынша  төменгі,     орташа  және  жоғары  тұтқырлықтағы    қоспалар  компоненттерінің  негізінде  металдардың   мүжілуге,  тозуға  қарсы  көрсететін  қасиеттерін  арттыру  мақсатымен  өндіріледі.

3. Май сапасының негізгі физикалық – химиялық көрсеткіштері

Мотор  майларының  кластарға  бөліну  жинағышына  көрініс.

| ССт-нен берілген 100°C-дағы тұт-қырлық класы | Майлардың пайдалану қасиеттеріне байланысты топталыуы |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | А | Б |  | В |  | Г |  |  |  |
|  |  | Б1 | Б2 | В1 | В2 | Г1 | Г2 | Д | Е |
| 6 8 10 12 14 20 43/16 43/8 43/10 53/10 63/10 63/12 | - М-8-А М-10-А - - - М-20-А - - - - - | М-6-Б М-8-Б1 М-10-Б1 - - - - М-43/6-Б1 М-43/8-Б1 - - - | - М-8-Б2 М-10-Б2 М-12-Б2 М-14-Б2 М-16-Б2 М-20-Б2 М-43/8-Б2 - - - - | М-6-В1 М-8-В1 М-10-В1 - - - - М-43/6-В1 М43/8-В1 М-43/10-В1 М-63/10-В1 - | - М-8-В2 М-10-В2 М-12-В2 М-14-В2 М-16-В2 М-20-В2 - М-43/8 |  |  |  |  |

Модуль-2. Сұйықтықтардың және майлардың сапасын бағалау

№ 16 Дәріс.

Тұтқырлық тотығуға, тозуға, коррозияға қарсы және шайып-жуу қасиеттері.

Мотор майларының тұрақтылығы, олардың маркасы.

1. Тұтқырлық тотығуға, тозуға, коррозияға қарсы және шайып-жуу қасиеттер

2. Мотор майларының тұрақтылығы

3. Мотор майларының маркасы

Жағар майлардың тұтқырлық қасиеттері деп кең мағынада жұмыстың берілген жағдайларында олардың тұтқырлығын және тұтқырлығы температураға, қысымға және түсірілген жылжу кернеуіне байланыстылығын сипаттайтын қасиеттерін түсінеді.

Майдың тұтқырлығының төмендеуімен бір жағынан машина немесе механизмнің төменгі температурадағы жұмысы жеңілдеп, қуаттың үйкеліске кететін шығындары төмендейді жжәне отын шығыны қысқарады, екінші жағынан, ттұтқырлықтың төмендеуі үйкелетін жұптардың тозуына ықпал етіп, майдың тығыздағыш материалдар арқылы ағып кетуі ықтималдылығын арттырады.

Тұтқырлық деп сұйықтықтың сыртқы күштің әсерімен оның қабаттарының өзара орын ауыстыруына қарсылық көрсету қасиетін айтады.

Мөлшерлік интерпретациялау кезінде тұтқырлық деп сырттан түсетін күшке шамасы бойынша тең және бағыты бойынша  кері ішкі үйкеліс күшін Ғ түсінед. Бұл күш сұйықтық қабатының ол түсетін ауданына S және қабаттар арасындағы жылдамдықтар градиентіне dU/dx пропорционнал

E=S(dU/dx)

Тұтқырлықтың өзгеру сипаты бойынша майлардың бірнеше типін ажыратады, оларды ньютондық және ньютондық емес сұйықтықтар деп бөледі. Ньютондық сұйықтықтарға тұтқырлығы түсетін кернеуге тәуелді емес майларды жатқызады ( тәуелді болса – ньютондық емес). Әдетте, түсетін кернеудің ұлғаюына байланысты майлардың тұтқырлығы төмендейді, ал оны алып тастаған кезде іс жүзінде бастапқы мәніне келеді.

Майлардың тұтқырлығы температтуураға байланысты едәуір өзгереді.

Белгілі бір температурада майдың қозғалмалылығы тіпті жойылады. Бұл температураны майдың қату температурасы деп атайды.

Машиналар мен механизмдерде пайдалану кезінде жағар майлар жоғары температуралар және металдың катализдік әсерімен әр алуан тотығу өзгерістеріне ұшырайды. Майдың тотығуы – қажетсіз нәрсе, өйткені оның бастапқы қасиеттерінің еддәуір өгеруіне әкелліп соғады. Тотығу кезінде, мысалы, майдың тұтқырлық-температуралық сипаттамасы нашарлайды.

Майдың қозғалтқышта ұзақ уақыт жұмыс істеуі кезінде тотығу есебінен болатын тұтқырлықтың қарқынды өсуі тотығуға қарсы қосындылардың іс жүзінде толық сарқылуынан соң басталады. Мотор майларына арналған стандарттар мен техникалық шарттарда олардың тотығуға қарсы төзімділігі жанама түрде тұнба түзудің индукциялық кезеңімен сипатталады. Мотор сынақтары кезінде мотор майларының тотығуға қарсы қасиеттерін ИКМ немесе Petter W-1 қондырғыларының қозғалтқыштарында жұмыс істеуі кезінде олардың тұтқырлығының ұлғаюы бойынша бағалайды.

Тотығу барысында майда металға қатысты коррозиялық-агрессивті өнімдер жиналады, сондай-ақ жағар материалдың айналымын қиындататын қатты бөлшектердің көп мөлшері түзіледі.

Жағар майлардың тотыққыштығы олардың химиялық құрамымен анықталады, ол сондай-ақ жүйедегі оттегі мөлшеріне, температураға, катализаторға және т.б. байланысты.

Мұнай майларының құрамындағы көмірсутектердің ішінде тотығуға ең аз ұшырайтындары-арендер. Нафтен көмірсутектерінің тотығуға қабілеті жоғарырақ , ең тотығуға қабілеті жоғарылар-алкандар. Көмірсутектер қоспалары бір-бірінің тотыққыштығына әсер етеді. Мысалы, арендердің болуы нафтендердің тотығуға қарсы тұрақтылығын ұлғайтады.

Майлардың тотығуға қабілетін төмендету үшін оларға тотығуға қарсы қосындыларды ендіреді. Майларда қолданылатын тотығуға қарсы қосындыларды шартты түрде 3 топқа бөлуге болады:

- гидропероксидтердің ыдырауына әсер етпейтін, алайда, еркін радикалдармен R0 және ROO0  әсерлесетін A1H тотығуға қарсы қосындылар;

- гидропероксидтердің ыдырауына белсенді ықпал ететін және пероксидті радикалдарымен ROO0 әсерлесетін А2H тотығуға қарсы қосындылар;

- гидропероксидтердің ыдырауына қалыпты ықпал ететін және радикалдармен R0 және ROO0  әсерлесетін A3H тотығуға қарсы қосындылар.

Іштен жанатын қозғалтқыштың жұмысы барысында олардың тетіктердің және бөлшектердің әр түрлі қыртыстармен, шөгінділермен ластануы жүреді. Қыртыстар түзуге бейімділігі майдың тотығуының интенсивтілігімен, сондай-ақ оның қыздырылған металл бетінде терең тотығу өнімдерінің шөгуіне бөгет болу қабілетімен анықталады. Соңғысы майлардың жуушы әсері деп аталады.

Бір жағынан, жуушы қасиеттерін жақсарту үшін майлардың тотығуға қарсы қасиеттерін ұлғайтады. Екінші жағынан, көміртекті қыртыстардың түзілуін азайту немесе болдырмас үшін мотор майларына жуушы-дисперсиялаушы қосындылар деп аталатын арнайы беттік белсенді заттар ендіреді. Оларға металдардың (барий, кальций, магний) сульфонаттары, феноляттары, салицилаттары, сондай-ақ күлсіз қосындылар (сукцинимидтер, әр түрлі сополимерлі өнімдер және т.б.) жатады.

Жуушы-дисперсиялаушы қосындылар жуушы әсер де көрсетеді. Мұндай әсерді неғұрлым көбірек көрсететіндер – детергенттер, солардың ішінде кальций салицилаты. Ол неғұрлым үлкен электр заряды бар өлшемі неғұрлым кіші мицеллалар түзеді. Металл сульфонаттарының полярлығы азырақ және жуушы әсерінің тиімділігі төмендеу. Күлсіз қосындылар – сукцинимидтер, беттік белсенділігі жоғары бола отырып, жуушы әсері жоқ, өйткені олардың металл бетінде қос электр қабатын түзу қабілеті жоқ.

Тұрақтандырғыш әсерінің тиімділігіне қарай жуушы-дисперсиялаушы қосындылар былай орналасады:

Сукцинимидтер>сульфонаттар>салицилиттар.

Мотор майларының жуушы қасиеттерін анықтау үшін ПЗВ қондырғысын қолданады. ПЗВ (Папок, Зарубин, Виппер) әдісі бойынша қосындылы мотор майларының жуушы қасиеттерін анықтауға арналған қондырғы қозғалтқыштан, электр қозғалтқышынан және басқару пультынан тұрады.

Мотор майларын әр түрлі қозғалтқыштарда пайдалану тәжірибесі көрсеткеніндей, бір қосынды жуушы қасиеттерінің қажетті деңгейін қамтамасыз ете алмайды. Сондықтан қазіргі заманғы мотор майларында әсер ету сипаты бойынша ерекшеленетін жуушы қосындыны үйлестіріп қолданады. Әдетте мотор майларының мұндай композициясына бір-екі күлді жуушы қосындылар және күлсіз жуушы қосындылар енеді.

№ 17 Дәріс.

Трансмиссия агрегаттарында майлардың жұмыс істеу ерекшіліктері.

Трансмиссиялық майлардың атқаратын жұмысы, оларға қойылатын талаптар.

1. Трансмиссия агрегаттарында майлардың жұмыс істеу ерекшіліктері

2. Трансмиссиялық майлардың атқаратын жұмысы

3. Трансмиссиялық майларға қойылатын талаптар

1. Трансмиссия агрегаттарында майлардың жұмыс істеу ерекшіліктері

Трансмиссия майлары үлкен қысым мен шапшаң жылдамдықта жұмыс істейді. Температура үлкен аралықта өзгереді. Тісті берілістердің ілініс жолақтарындағы қысым орташа 200…600 МПа, ал спиральды-конустық берілістерде 1000…2000 МПа. Әсіресе үлкен қысым гипоидты берілістерде болады (4000 МПа шасасында). Берілістердегі тіс-тердің арасындағы жылжу жылдамдықтар 5…10  м/сек жетеді. Осындай ауыр жағдайларда жұмыс істейтін май қабаттары өте берік болулары керек. Осы себептен кейбір майлар (әсіресе гипоидты берілістерге арналған майлар) «күкірттенген» өсімдік  майымен жақсартылады. Олардың құрамына күкіртті, фосфорлы, хлорлы қосымшалар енгі-зіледі.

Трансмиссия майлары үйкеліске, тырнауға, беттердің шаршаудан қирауын бол-дырмау үшін қажет. Бөлшектердің жанасу аймақтарында температура 350…400 оС-ге дейін жетеді. Сондықтан бұл майлар жалпы майларға қойылатын талаптарға жауап беретіндей болу керек. Машиналар орындарынан қозғала алатын болу үшін спираль-ды-конустық берілістердегі майлардың тұтқырлықтары 350…450 Па*сек, гипоидтық берілістерде – 500…600 Па*сек болу керек.

Жұмыс істегенде майлар тотықтанады, лайланады, қосымшалары азаяды, сон-дықтан біраз жеткілікті уақыт өткен соң оны алмастыру қажет. Майды алмастыру мерзімдері машиналардың маркаларына, түрлеріне байланысты. Осы заманның машиналарында май ауыстыру мерзімі 24000.. 50000 км жүрістен соң жасалынады. Кейбір шетелдік жеңіл автомобильдердің гипоидты белдеріндегі трансмиссия майлары өмірлік бо-лады, олар сол автомобиль біткенше ауыстырылмайды.

Трансмиссия майларының сапаларын арнайы қосымшалармен, өсімдік майлары-мен және қоюлатқыштармен жақсартуға болады.

2. Трансмиссиялық майлардың атқаратын жұмысы

Трансмиссия майларының ассортименті. Автомобильдердің, тракторладың, теп-ловоздардың, ауылшаруашылық және жол машиналарының, кеме техникаларының, құрылыс машиналарының трансмиссиясын майлауға арналған майлар былай топтастырылады.

Белгілеуде алдымен ТМ (трансмиссия майы дегенді білдіреді) жазылады, сонан соң сандар болады. Сандар майдың пайдалану жағдайы бойынша қай топқа жататынын көрсетеді. Сонан соңғы сан тұтқырлықтың қай кинематикалық сыныбына жататы-нын көрсетеді. Мысалы, ТМ-5-9З , мұндағы ТМ – трансмиссия майы, 5 – пайдалану қа-сиеті бойынша 5 топ майы, 9 – тұтқырлық сыныбы, з – майда қоюландыру қосымшасы бар.

1 – кесте

Тұтқырлығы бойынша майлар мына сыныптарға бөлінеді, мм2/сек:

| Сынып | 9 | 12 | 18 | 34 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Тұтқырлық | 6…11 | 11…14 | 14…25 | 25…41 |

Пайдалану қасиеттері бойынша трансмиссия майлары 5 топқа бөлінеді.

1. ТМ-1 – қосымшалары жоқ, цилиндрлік, конустық және червяктық берілістер үшін, жанасу кернеулері 900…1600 МПа және майдың көлемдік температурасы 90 оС-ға дейін.

2. ТМ-2 – желінуге қарсы қосымшасы бар, ТМ-1 майында көрсетілген берілістер үшін, жанасу кернеулері 2100 МПа дейін, майдың көлемдік температурасы 130 оС дейін

3. ТМ-3 – тырнауға қарсы  қосымшасы бар, цилиндрлік, конустық, спиральдық-конустық және гипоидтық берілістер үшін, жанасу кернеуі 2500 МПа дейін, майдың көлемдік температурасы 150 оС  дейін.

4. ТМ-4 – желінуге қарсы қосымшасы бар, спиральдық-конустық және гипоидтық берілістер үшін, жанасу кернеуі 3000 МПа дейін, майдың көлемдік температурасы 150 оС  дейін.

5. ТМ – 5 – тырнауға қарсы және көп функциялы қосымшалары бар,  гипоидты берілістерге әмбебап майлар, жанасу кернеулері 3000 МПа артық, майдың көлемдік температурасы 150 оС көп.

Кәзіргі кезде  мына майлар техникада қолданылуда: ТАп-15В (ГОСТ 23652-79) немесе ТМ-3-18 (ГОСТ 17479.2-85). Тырнауға қарсы және депрессорлық қосымшасы бар. Орташа ауа райына спиральдық-конустық, конустық және цилиндрлік берілістер үшін арналған. Қатаю температурасы – 10 оС тұтқырлығы 300000 мм2/сек жетеді.

ТСп –10 немесе ТМ-3-9. Құрамында тырнауға қарсы, депрессорлық және антикөбіктік қоспалары бар. Барлық маусымдық, - 45 оС дейін жарайды. Автомобильдерге арналған.

ТСп – 15К  немесе ТМ-3-18. Тырнауға қарсы, желінуге қарсы, депрессорлық және антикөбіктену қоспалары бар. КамАЗ автомобиліне барлық мауысымға арналған.

ТАд –17И немесе ТМ-5-18. Құрамында көпфункционалды, күкіртфосфорлы, де-прессорлық, антикөбіктену қосымшалары бар. Барлық мауысымдық. –30 оС дейін жа-рамды. Қосымшалар импорттық. ВАЗ автомобильдерінің траснсмиссиясында қолданы-лады.

ТСЗ – 9 гип немесе ТМ-4-9. Автотрактор техникасына арналған. –50 оС дейін жа-рамды. Гипоидты берілістерге арналған. Үлкен температураға жарамсыз.

ТМ-5-12РК немесе ТМ-5-12. Әмбебап, барлық берілістерге арналған, барлық мауысымдық, -45 оС дейін істей береді. Жұмысшы-консервациялық қасиеттері бар (РК-рабоче-консервационное дегенді білдіреді).

ТСп-14 немесе ТМ-3-18. Тырнауға қарсы, депрессорлық қосымшалары бар. КамАЗ автомобильдерінен басқаларда пайдалануға болады. –30 оС дейін жарамды.

ТЭп-15 немесе ТМ-2-18. Желінуге қарсы және депрессорлық қосымшалары бар. МАЗ автомобильдерінде қолданывлады. 0 оС жоғары температурада жарамды.

ТС-14гип немесе ТМ-4-18. Тырнауға қарсы, антитотықтану, депрессорлық, антикөбіктену қосымшалары бар.  –40 оС дейін жарамды.

Гидромеханикалық трансмиссияға арналған майлар

А майы – гидротрансформаторлар мен автоматты беріліс қорабтары үшін арнал-ған. Барлық мауысымдық. –35 оС дейін жарамды. Антифрикциондық және фрикцион-дық қасиеттері бар. Құрамында фрикциондық қосымшасы бар. Бұл майды басқа маймен ауыстыруға болмайды.

Р майы – жүк автомобильлдерінің рулдік басқарудың гидрокүшейткішіне және автобустың тіркісінің гидрожетегіне арналған.

3. Трансмиссиялық майларға қойылатын талаптар

Синтетикалық майлар.   Соңғы жылдары ситетикалық майлар көптеп  қолданылуда. Синтетикалық майларды алдын-ала ойластырған қажетті қасиеттерімен алуға болады. Минералды, син-тетикалық майларды және олардың композициясын пайдалану арқылы кәзіргі техникаға керек майлардың барлық түрлерін жасауға болады.

Алғашқы синтетикалық майларға көмірсутектер жатады. Олардың тұтқырлық ин-декстері мұнай майларына қарағанда жоғары, тұтқырлық-температура көрсеткіштері сапалы және төментемпературалық қасиеттері жақсы. Бұл майлар көбіңесе мұнай майларымен қоспа ретінде қолданылады. Көмірсутектер улы емес, 220…260 оС тұрақты, -50 оС дейін жарамды. Бұл майларды мотор майына қосса, онда шөгінділер азаяды, қосымшалар бүлінбейді.

Сонымен қатар полиалкиленгликолдар,  фторхлорсутектер, полисилоксандар (силикондар) және күрделі эфирлар бар.

Полиалкиленгликолдар жанғыш емес, желінуге қарсы қасиеті жақсы, қату темпе-ратурасы төмен, 120…230 оС дейін термиялық тұрақты.  Олар гидрожүйелерде, мотор майына қосымша ретінде, гидротежегіш сұйықтарда (ГТЖ-22М, «Нева», «Томь») қолданылады.

Соңғы жылдары атом энергетикасы қатты дамуда, сондықтан оған арналған уран мен уран қосындыларымен реакцияға түспейтін, үлкен температурада жұмыс істейтін майлар қажет болды. Осыған байланысты фторхлоркөмірсутектер пайда болды. Олар 400…500 оС жарамды, тұтанбайды, майлау қасиеттері жақсы.  Олардың тұтқырлық ин-декстері төмен.

Синтетикалық майлардың келесі түрі кремнийорганикалық қосындылар (полиси-локсандар немесе силикондар). Олар отқа шыдамды. Тұтқырлық-температуралық қа-сиеттері жақсы. Олардың тұтқырлық индекстері 200 артық. Көбіктенбейді.Химиялық және радиациондық қасиеттері тұрақты, бірақ майлағыш қасиеттері нашар. АЖ-12т мен АЖ-16 амортизатор сұйықтарында және антикөбіктену қосымшалары ретінде қолданы-лады.

Күрделі эфирлер (диэфирлер) төментемпературалық және тұтқылық-температу-ралық қасиеттері жақсы. Бұланғыштығы аз. Жабық подшипниктерде майдың негізін құрайды. Мысалы, ЛЗ-31 майлағышы.

Майлағыш қасиеттері жағынан жақсы майлар: фтохлоркмірсутектер, полиалки-ленгликолдар, күрделі эфирлер, минералды майлар, полисилоксандар. Тұтқырлық-температуралық қасиеттері жөнінен жақсысы полисилоксандар, сонан соң полиалки-ленгликолдар, күрделі эфирлер, мтнералды майлар, фторхлоркөмірсутектер.

Минералды майларға қарағанда синтетикалық майлар 5…10 есе өміршең болады, бірақ олар қымбат.

№ 18 Дәріс.

Трансмиссия майларының қоспасы және оларға әсер ету механизмы.

Трансмиссия майларының жіктемеленуі және маркалары.

1. Трансмиссия майларының қоспасы және оларға әсер ету механизмы

2. Трансмиссия майларының жіктемеленуі

3. Трансмиссия майларының маркалары

Техникада қозғалтқыш күшінің орындағыш механизмге берілісі арнайы құрылғылар көмегімен іске асырылады. Бұл үшін қозғалтқыш пен орындағыш механизм арасына әр алуан тістегершікті және червякты берілістер орнатады. Техникада қолданылатын күш берілістерінің барлық түрлері көлік машиналарына арналған трансмиссия агрегаттары және өнеркәсіптік редукторларға бөлінеді.

Көлік машиналарының трансмиссия агрегаттары қуатты қозғалтқыштан қозғалтқышқа (доңғалақ, шынжыр табан, ескекті білік және т.б.) беруге арналған. Құрылымдылық жағынан трансмиссияларды механикалық және гидравликалық деп бөледі. Механикалық трансмиссия тістесуден, беріліс қорабынан, карданды берілістен және жетекші көпірден тұрады, жоғары өтімділікті автомобильдерде жетекші көпір екі және одан көп – трансмиссияға қосымша тарату қорабын және қуатты сұрыптау қорабын қосады.

Гидравликалық трансмиссия гидромуфтадан, гидротрансформатордан, тістегершікті, (механикалық) беріліс қорабынан және автоматты реттеу жүйесінен тұрады. Гидравликалық трансмиссияда энергия жетекші біліктен жетектегі білікке сұйық жұмыс денесі көмегімен беріледі.

Жұмыс принципі бойынша гидравликалық трансмиссия гидродинамикалық және гидростатикалық (немесе гидрокөлемдік) берілістер деп бөлінеді. Гидродинамикалық беріліс гидромуфтадан және гидромеханикалық беріліс қорабынан, гидрокөлемдік – сораптан және гидромотордан тұрады.

Өнекәсіптік редукторлар деп бөлек агрегат күйінде жасалған тісті және бұрамдық берілістерден тұратын механизмдерден атайды. Өнеркәсіптік редукторлар өлшемдері бойынша ерекшеленеді және бірқатар белгілер: біліктердің өзара орналасуы бойынша – параллельді, қиылысатын және т.б. шеңберлі жылдамдық шамасы бойынша – баяу жүретін (3 м/с дейін), жылдам жүретін (15 м/с жоғары) және т.б. бойынша сыныпталады.

Тістегершікті берілістердегі жағар майлардың жұмыс істеу жағдайлары үш фактормен – температурамен, тістегершіктердің айналу жылдамдығы және жанасу аймағындағы меншікті қысыммен анықталады.

Көлік машинасының трансмиссия агрегаттарындағы және өнеркәсіптік редукторындағы майдың жұмыс температурасы едәуір үлкен шектерде өзгереді (қошаған ортаның температурасынан жұмыс кезіндегі температураға – 120-150 С0-қа дейін). Тістегершік тістерінің жанасу аймағындағы температура 200-280 С0 және одан да жоғарыға жетуі мүмкін. Майдың температурасы едәуір шамада меншікті жүкке және жанасу аймағындағы сырғанау жылдамдығымен анықталатын шестернялардың айналу жылдамдығына байланысты. Жүктің артуымен үйкелетін беттерді бөліп тұратын майлағыш қабықшаның қалыңдығы азаяды, сөйтіп тозу ықтималдығы артады.

Трансмиссия майларының негізгі функциялары:

-үйкеліс беттерін тозудан, тырналудан, питтингтен және басқа да зақымданулардан сақтау;

-үйкеліске жұмсалатын энергияны барынша азайту;

-үйкеліс беттерінен жылуды әкету;

-тісті берілістердің шуы мен дірілін төмендету, соқпалы жүктемелерді азайту.

Майлар уытты болмауы тиіс.

Трансмиссия агрегаттарының сенімді және ұзақ уақыт бойы жұмыс істеуін қамтамасыз ету үшін жағар майлардың төмендегідей қасиеттері болуы тиіс:

-тырналуға қарсы, тозуға қарсы және питтингке қарсы жеткілікті қасиеттері ;

-жоғары тотығуға қарсы тұрақтылығы;

-жақсы тұтқырлық-температуралық қасиеттері;

-трансмиссия бөлшектеріне коррозиялық әсер етпеуі;

-сумен жанасқанда жақсы қорғау қасиеттері;

-резеңкелі тығыздағыштармен жеткілікті үйлесімділігі;

-көбіктенуге қарсы жақсы қасиеттері,

-ұзақ уақыт сақтау кезіндегі жақсы физикалық тұрақтылығы.

Трансмиссия майының бұл қасиеттерінің барлығын іргелік майға тиісті функциялық: депрессорлық, тырналуға қарсы, тозуға қарсы, көбікке қарсы және т.б. қосындыларды ендіруарқылы қамтамасыз етілуі мүмкін.

Трансмиссия майларына жалпы талаптармен қатар, берілістердің құрылымдық ерекшеліктеріне байланысты арнайы талаптар қойылуы мүмкін. Мысалы, гидромеханикалық беріліс қораптары майларының фрикциялық қасиеттері жоғары болуы қажет.

Соңғы жылдары бір мезгілде жеңіл және жүк автомобильдерінің жетекші көпірлерінің кернеулі гипоидты берілістерінде және цилиндрлі тістегершікті беріліс қораптарында жұмыс істеуге арналғанәмбебап майларды қолдану үрдісі байқалады.

Шет елде (АҚШ, Батыс Еуропа елдері) трансмиссиялы майларды тұтқырлығы бойынша сыныптау – SAE сыныптамасы және қолдану жағдайлары бойынша – API сыныптамасы қолданылады.

ТСп-10 майын ембі мұнайларының деасфальтизатын аз тұтқырлықты төмен температурада қататын дистиллятты құрағышпен араластыру арқылы алады. Майға ЭФО, АЗНИИ – ЦИАТИМ-1, ПМС-200А тозуға қарсы қосындыларын ендіреді. Ауыр жүктемелі цилиндрлі, конусты және спираль-конусты берілістер үшін қолданылады.

ТАП-15В майы – фенолмен тазалаудың қалдық майларының экстрактын және дистилятты майларды араластырып, ОТП және АЗНИИ-ЦИАТИМ-1 қосындыларын ендіру арқылы алады. Ауыр жүктемелі цилиндрлі, конусты және спираль-конусты берілістерді майлау үшін ұсынылады.

ТСп-14 майын күкіртті мұнайлардан алынатын дистилятты және қалдық майларды араластырып, ОТП (немесе ЛЗ-23К), ПМА-Д және ПМС-200 А қосындыларын ендіру арқылы дайындайды. Бұл майды ТАП-15В майы тәрізді мақсаттарға қолданады, алайда бұл май соңғысынан тұтқырлық-температуралық қасиеттері бойынша артықшылығы бар.

ТАД-17и майын дистилятты және қалдық майларды Англамол-99, ПМА-Д және ПМС-200А қосындыларымен араластыру арқылы алады.ВАЗ автомобильдерінің және басқа да техниканың цилиндрлі, конусты, червякті, спираль-конусты берілістерін майлау үшін қолданады.

ТМ5-12РК майын полимермен қоюлатылған төмеен қататын жоғары тиімділікті тозуға қарсы, тырналуға қарсы, коррозияға қарсы және басқа да қосындыларды ендіру арқылы өндіріледі. Бұл май әмбебап болып табылады.

Майдың питтингке қарсы қасиеттерін де майдың тұтқырлығын өзгерте отырып және құрамына тозуға қарсы қосындылар ендіре отырып жақсартуға болады.

Майдың рұқсат етілген төменгі тұтқырлығы трансмиссия агрегаттарындағы майдың ағып кетпеуін қамтамасыз етуі қажет. Қазіргі кездегі тығыздағыш құрылғылар трансмиссиялардың тетіктері мен агрегаттарындағы майды 25-30 мм2/с, ал кейбір жағдайларды 10-15 мм2/с тұтқырлық кезінде ұстап тұруға мүмкіндік береді.

Жалпы жағдайда тұтқырлық-температуралық қисығы жазық майлар қоршаған ауа төменірек температураларында техниканың сенімді пайдалануын қамтамасыз етеді.

Шет елде трансмиссия майларын таңбалау үшін SAE және API сыныптамаларын қолданады.

SAE сыныптамасы бойынша майларды жазғы (мысалы, SAE140), қысқы (75W) және барлық маусымды (75W90) деп бөледі.

API сыныптамасы бойынша трансмиссия майлары тозуға қарсы және тырналуға қарсы қасиеттерінің деңгейі бойынша бөлінеді: GL-1 – тісті берілістерде жоғары емес қысымдар мен сырғу жылдамдығы кезінде қолданылады.

GL-2 – құрамында тозуға қарсы қосындылар болады;

GL-3 – құрамында тырналуға қарсы қосындылар болады, спиральды-конусты, соның ішінде гипоидты берілістерде қолданылуы мүмкін.

№ 19 Дәріс.

Техникалық сұйықтарды қолдануға қажеттілігі, түрлері, маркалары.

Салқындатқыш  сұйықтар, олардың түрлері, маркалары.

Тежегіш және амортизаторлық сұйықтар.

1. Техникалық сұйықтарды қолдануға қажеттілігі, түрлері, маркалары

2. Салқындатқыш  сұйықтар, олардың түрлері, маркалары

3. Тежегіш және амортизаторлық сұйықтар

1. Техникалық сұйықтарды қолдануға қажеттілігі, түрлері, маркалары

Іштен жану двигателінің негізгі жұмысшы бөлшектері, атап айтқанда: поршень, гильза цилиндрі, блоктың үстіңгі бетін жабушы (головка блока цилиндров) жану процесімен тікелей қатынаста болады. Сондықтан осы бөлшектердің жұмысшы беттері жоғары температуралы ортада жұмыс істейді. Ал, двигатель бір қалыпты жұмыс істеуі үшін оның температурасы белгілі мөлшерден аспауы керек. Температураның осы мөлшерден көтерілмеуі үшін двигательді үздіксіз салқындату қажет. Сондықтан оның құрылғысында арнайы салқындатқыш жүйе қарастырылады. Бұл жүйе жану процесінде бөлінетін жылудың 25-35% алып кетеді, яғни жылудың осы бөлігі пайдалы жұмысқа жаратылмай қалады. Салқындатқыш жүйенің жұмысы онда қолданатын салқындатқыш сұйықтықтардың сапасына тікелей байланысты. Жұмыс істеп тұрған двигательдің салқындатқыш жүйесіндегі сұйық 80-900С-ға дейін қызады, ал күшейіп істегенде сұйықтың температурасы 1000С-ға дейін көтеріледі. Жұмыстан соң двигательді салқындатқыш сұйықтар қоршаған ортаның (атмосфераның) температуралық деңгейіне дейін төмендейді. Салқындатқыш сұйықтардың қысымы оның булануына тікелей әсер етеді. Егер сұйықтың қысымы атмосфералық қысыммен деңгейлес болса, онда булану күшейіп, сұйықтың шығыны көбеюіне мүмкіншілік туады. Салқындатқыш жүйенің жұмыс сапасы онда қолданылатын сұйықтардың төмендегі негізгі қолдану шарттарды қанағаттандыруына байланысты.

2. Салқындатқыш  сұйықтар, олардың түрлері, маркалары

Салқындатқыш сұйықтар:

- қызып тұрған тетіктерді сапалы суытуы үшін жоғары жылу сыйымдылығына ие болуы керек;

- қайнау температурасы мен булану жылулығы жоғары болуы қажет;

- кристалдануы төмен температурада басталуы керек;

- салқындату жүйесінің тетіктерінде қалдық (ыстану) түзбеуі тиіс;

- салқындату жүйесіндегі металл бөлшектерді тоттандырмай, ал резеңке бөлшектерді бүлдірмеуі тиіс;

- жұмыс кезінде көпіршектенбеуі керек.

Двигательдерді салқындату үшін қолданылатын сұйықтардың түрлері жыл маусымдарына, климатқа да байланысты болады. Мысалы, жаз кезінде, яғни сыртқы орта температурасы 00С-дан жоғары болғанда, салқындатқыш сұйық ретінде таза, дистилляттанған суды қолдануға болады. Ал, ортаның температурасы 00С-дан төмен болса, онда қату температурасы төмен арнайы салқындатқыш сұйықтар қолдану керек.

Двигательді салқындату үшін қолданатын сұйықтар ішінде ең кең тараған түрі – су. Себебі, оның жылу сыйымдылығы мен жылу өткізгіштік көрсеткіштерінің мәні жоғары болғандықтан салқындату қасиеттері де жоғары болады.

Судың осындай оңды қасиеттерімен қатар, біраз кемшіліктері де бар. мысалы, судың температурасы 00С-дан төмендегенде ол қатып, мұзға айналады. Қату кезінде судың көлемі 10% дейін ұлғайып, салқындатқыш жүйе бөлшектерінің қабырғасына 2500 МПа-ға жуық қысыммен әсер етіп, оларды жарып, істен шығарып жібереді. Судың қайнау температурасы төмендеу болғандықтан, оның салқындатқыш жүйедегі жұмысшы температурасы 900С-дан аспауы керек. Егер температура осы мөлшерден көтеріліп кетсе, онда су булана бастайды. судың қайнау температурасы қоршаған ортаның (атмосфераның) қысымымен тура сфера қысымы төмендеген сайын, двигатель радиаторындағы судың қайнау температурасы да төмендейді.

Судың құрамында кездесетін минералды қоспалар (еріген тұздар) салқындату жүйесінің жұмысына кері әсер етеді. Су қайнағанда еріген тұздар бөлініп салқындату жүйе тетіктерінің қабырғасына жабысып (ыс пайда болып), қатып қалады. Қабырғаға жабысқан ыстық жылу өткізгіштік қасиетті болаттан 100 есеге жуық кем болғандықтан жылу алмасу процесі нашарлап, салқындатқыш жүйе жұмысының сапасы төмендейді де жанармай жұмсау мөлшері өседі.

Құрамындағы еріген тұздардың мөлшері біркелкі болмағандықтан судың қаттылық (кермектік) қасиеттері де әр түрлі болады. Бұл көрсеткіш шартты түрде уақытша, тұрақты және жалпы қаттылық деп үшке бөлінеді.

Судың уақытша қаттылығы, оның құрамында термиялық тұрақсыз және қызған кезде ыдырайтын кальций бикарбонаты (Са(НСО3)2) мен магний бикарбонатының (Мg(НСО3)2) мөлшерімен сипатталады. Ыдырау процесін төмендегі формула арқылы көрсетуге болады:

Са(НСО3)2            СаСО3 + СО2 + Н2О

Ыдырау нәтижесінде пайда болған кальций мен магний карбонаттары суда ерімей, салқындату жүйе тетіктерінің бетінде ыс болып қатып қалады.

Судың тұрақты қаттылығы оның құрамында СаSО4, МgSО4, МgSіО3, СаSіО3, СаСl2, МgСl2 сияқты тұздардың мөлшерімен сипатталады. Егер бұлардың судағы концентрациясы қанығу шегінен аспаса бұл тұздар су қайнаған кезде тұнба түрінде шөкпейді. Осы тұздардың ең зияндылары СаSО4 пен МgСl2. Қайнау кезінде СаSО4 гипсі өте қатты ыс түзсе, МgСl2 кәдімгі тұз қышқылын (НСl) түзіп гидролизденеді.

Судың жалпы қаттылығы уақытша және тұрақты қаттылықтың қосындысын көрсетеді.

Судың қаттылығын немесе жұмсақтығын анықтайтын өлшем бірлігі ретінде миллиграмм – эквивалент (мг-экв) қабылданған. Бұл көрсеткіш  1 л суда 20,04 мг кальцийдің ионы және 12,16 мг магнийдің ионы тұздарының барын білдіреді.

Құрамындағы еріген тұздардың мөлшеріне байланысты су жұмсақ, орташа қаттылау және қатты болып бөлінеді. Егер 1 л суда мөлшері        3 мг–экв дейін болса, онда жұмсақ су деп, ал 3-тен 6-ға дейін болса – орташа қаттылықты және 6 мг-экв-ден жоғары болса – қатты деп аталады.

Салқындату жүйесінде ыс пайда болуын азайту үшін атмосфералық суларды (жаңбыр, қар) қолданған жөн.

Жер беті немесе жер асты суларын пайдалану үшін оларға алдын-ала, ысқа қарсы қоспалар араластырылады.

Қатты суды қолданар алдында үшнатрийфосфаты (Nа3РО4) кальций содасы (Nа2СО3) реагенттерімен өңдейді. Бұл реагенттер су құрамындағы тұздармен реакцияға түсіп, оларды тұнбаға (шөгінді) айырады. Сондықтан, бұл реагенттер суды алдын-ала өңдеу үшін қолданылады. Өңдеу кезінде реакцияны шапшаңдату үшін қыздырған жөн.

Суды жұмсарту үшін табиғи минералдармен (цеолит, нермунит, глауконит) толтырылған фильтр (сүзгіш) сияқты аппараттарды қолданады. Табиғи минералдар су құрамындағы тұздармен реакцияға түсіп, олардағы кальций мен магнийдің иондарын натрийға айналдырады.

Қыста салқындату жүйесінде су қолдану автомобильдер мен тракторды пайдалануды қиындатады. Себебі, суық двигательдерді қыздыруға бірталай жанармай жұмсалады, оның үстіне күн сайын салқындату жүйедегі суды алмастыру қолайсыздық тудырып, уақытты да көп алады. Әрі суды жиі ауыстыру ыстың көбеюіне қолайлы жағдай жасайды.

Салқындату жүйесін ыстан үздіксіз тазартып тұру керек. Ысты кетіру әдістері көп болғанымен тез және оңай іске асатыны жоқ. Ысты кетіру әдістері суда ерімейтін қатқан тұздарды ұсақтап бұзуға немесе аздап еритін тұзға айналдыруға негізделген. Бұл әдістерді іске асыру үшін негіздердің әр түрлі ерітінділерін, тұз қышқылын және соданы қолданады. Осындай қоспалардың қолданылуда көп тараған түрлерінің құрамы мен өңдеу ұзақтығы жайлы мәліметтер 30 – кестеде көрсетілген.

30 – кесте

Салқындату жүйесіндегі ысты кетіруге кейбір қоспалардың түрлері

| №№ | Негізгі компонент | Химиялық формуласы | Ерітіндінің концентрациясы, % | Өңдеу уақыты, сағ. | Көрсетілген ерітіндімен тазалауға болатын двигательдер |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. | Сүл қышқылы Каустикалық сода Кальциленген сода Хромды ангидрид Кальциленген сода мен үшнатрий фосфатының қоспасы Кальциленген содамен хромпика қоспасы Тұз қышқылы | СН3СНОНСООН NаОН Сr2О3 Nа3РО4 Nа2СО3 Nа2СО3 К2Сr2О7 НСl | 6 5 10-15 0,2 5 5 10 0,2 2-3 | 2-3 6-8 10-12 8 10-12 10 1-3 | Барлығы Алюминий бөлшектері жоқ Барлығы Барлығы Алюминий бөлшектері жоқ Барлығы Алюминий бөлшектері жоқ |

Двигательді ыстан тазарту үшін, оның салқындату жүйесін 30-кестеге сәйкес таңдап алынған ерітіндімен толтырады. Әрине, ол үшін жүйедегі термостатты алдын-ала шығарып алу керек.

Аталған ерітінділердің ішінде металдарды бүлдіретін тұз қышқылы болғандықтан, оны өте қажет болған жағдайда ғана қолданған жөн. Ерітіндіні белгілі, көрсетілген уақыт мөлшерінде двигательде ұстап болған соң, оны іске қосып 15-20 минут жұмыс істету керек. Содан кейін ерітіндіні ағызып жіберіп, салқындату жүйесінде қалған ұсақ ыс қалдықтарын мұқият түрде сумен шайып тастау қажет.

3. Тежегіш және амортизаторлық сұйықтар

Тежегіштік және амортизаторлық сұйықтар – гидравлика жүйелері үшін, сұйық жұмыс орталарында ерекше топтар болып саналады. Бұлардың бірінші түрлері автомобиль тормоз жүйелеріндегі гидрожетемелерінде жұмысшы сұйығы ретінде қажет болса, екіншілері – телескоптық және рычагты – жұлдырықты автомобиль амотизаторларында сұйық орта ретінде қолданылады.

Тежегіштік сұйықтар өзінің жоғары тұтқырлы – температуралық майлағыш қасиеттеріне сай, физикалық және химиялық тұрақтылыққа ие бола отырып, тежегіш жүйенің гидрожетеме бөлшектері, металдарға, резеңке және басқа да тығыздағыш материалдарға қарағанда инертті болуы қажет.

Негізгі тежегіш сұйықтарды өсімдік майларының негізінде немесе гликольдерден (екі атомды спирттер) алады. Өсімдік майлары қолданылған жағдайда екінші компонент ретінде көбінесе майлы спирттердің бірі болып бутанол жүреді. Таза майларды үнемдеп, араластыру кейбір рецептураларда кастор майының төмендеуіне әкеліп соғады. Үнемделу мақсатымен қосылмай қалған кастор майының орнына қажетті тұтқырлықты сақтау үшін қоюлатқыш тұтқыр қоспаларды араластырады. Мысалы, олардың бірі – винипола. Осындай әдіспен алынған және де кең түрде тараған тежегіштік сұйықтарға БСК, ГТЖ-22, ГТЖ-22М, «Нева», «Томь» жатады.

Атап айтарлықтай, оның негізгі бір ерекшелігі – маусымның кез келген уақытында қолданылады, аязға төзімді. Тежегіш сұйықтардың төзімділігін осы көрсеткіші бойынша белгілі уақыт және температура аралықтарында анықтайды (32-кесте).

Гликоль қоспасы, яғни екі атомдық спирттер негізінде алынған тежегіштік сұйықтар кеңінен қолдану тауып отыр. Бұлардың ішіндегі көпке белгілісі – ГТЖ-22 (ТУ 6-01814-73) және функциялық қоспалар қатарымен құралған өнім ГТЖ-22М.

ГТЖ-22 сұйығының – түсі жасыл, тығыздығы 1100...1110 кг/м3 және қату температурасы – 650С жоғары емес; суда жақсы ерігенімен улы болады.

«Нева» тежегіштік сұйығы – (ТУ 6-01-1163-78) тұтқырлағыш (қоюлатқыш) және коррозияға қарсы қоспа араласқан этилкарбилота негізіндегі күрделі композиция. Өртке қауіпті және улы. Қоршаған ауаның температурасы – 50...+500С аралығында ГАЗ-24 маркасынан басқа автомобиль іліністіргіші мен тежегіштік гидравликалық жүйесін жетелеу үшін жұмыс атқаратын орта ретінде қолданылады.

«Томь» тежегіштік сұйығы (ТУ – 6-01-1276-82) тұтқырлағыш және коррозияға қарсы қоспалар мен этилкарботин, бораттан тұрады. Қажеттілігі «Нева» сұйығы сияқты.

«Роса» тежегіштік сұйығы (ТУ – 6-05-221-569-84) құрамына тотықтыруға, коррозияға қарсы қоспалар қосылған бордан тұратын, олигомерлі алкилен оксидтер композиция негізінен тұратын жоғары температуралы гидротежегіштік сұйық – 50...+500С аралығындағы сыртқы ортаны қоршаған температурада түрлі автомобильдердің тежегіштік гидравликалық жүйесінде қолданылады.

БСК гидротежегіштік сұйығы (ТУ – 6-101533-75) бутанол мен касторлы майдың бірдей бөліктерінен тұратын қоспа. Органикалық бояу арқылы түс сарғыш-қызыл түске боялған. «Жигулиден» басқа жеңіл және жүк машиналардың іліністіруші және тежегіштік жүйенің гидрожетемелері үшін қолданылады. Қалыпты климатты аймақта, яғни температурасы – 200С-дан төмен емес ортада пайдаланылады.

Осындай қысқа салыстырмалы температуралық аралықта, аз мөлшерде касторлы майдың негізінде басқа да гидротежегіштік сұйықтар қолданылуы мүмкін. Олардың кейбіреулері ретінде АСК – изопентанол мен ЭСК – этанолдарды атауға болады.

АЖ-12Т амортизаторлық сұйығы – (ГОСТ 2300-78) – үгілуге және қышқылдануға қарсы қоспалары бар полиэтиленсилоксан сұйығы мен күкіртті шикізаттан терең селективті тазартудан өткен мұнай майының қоспасы. Рычагты – жұмырықты (кулачковый) және телескопты автомобиль амортизаторларында жұмысшы сұйық ретінде қолданылады.

МГП амортизаторлық сұйығы – (ГОСТ 38154-74) - №7 синтетикалық сұйық пен тұтқырлығы аз, төмен қататын мұнай майының өте тұрақты қоспасы. Оның пайдалану қасиетін жақсарту үшін күкірттелінген кашалот майымен полимерлі депрессорлы және оған қосымша тотығуға, көпіршуге қарсы қоспалар енгізілген. Телескопты және рычагты – жұдырықты автомобиль амортизаторларының гидравликалық жүйелерінде жұмысшы сұйығы ретінде қолданылады.

АЖ-170 амортизаторлық сұйығы – полиэтилсилоксандардың жақсы тазартылған мұнай майымен композициясы – 60...+1300С-дағы температуралар аралығында жұмыс істейтін гидравликалық амортизаторлармен басқа агрегаттарда қолданылады.

№ 20 Дәріс.

Төмен температурада қататын салқындату сұйықтары, негізгі қасиеттері. Арнайы сұйықтар. Су. Қақтың пайда болуы. Қақпен күрес. Судың ащылығы. Суды жұмсарту тәсілдері. Төменқататын сұйықтар (антифриздер): құрамы, қасиеттері, қолданылуы. Амортизатор және тежеу сұйықтары.

1. Төмен температурада қататын салқындату сұйықтары, негізгі қасиеттері

2. Арнайы сұйықтар. Су. Қақтың пайда болуы. Қақпен күрес. Судың ащылығы

3. Суды жұмсарту тәсілдері

Қысқы уақытта двигательдерді пайдалану үшін төменгі температурада қататын салқындатқыш сұйықтар (антифриздер) қолданылады. Мұндай сұйықтарға су, глицерин және спирттен тұратын әр түрлі ерітінділер жатады. Бұлардың ең кең тарағаны этиленгликоль мен судың қоспасы.

Этиленгликоль (С2Н4(ОН)2) – екі атомды спирт. Бұл бөлме температурасында түссіз немесе сарғыштау, иіссіз қою сұйық зат. Бөлме температурасында (200С) этиленгликольдің тығыздығы – 1,1132 г/см3, ал қайнау температурасы 197,40С-ға, кристалдану температурасы минус 11,50С-ға тең. Ол сумен, спиртпен және ацетонмен жақсы, араласады, ал мұнай өнімдерімен араласпайды. Этиленгликольді сумен араластырған кезде оның кристалдану температурасы күрт төмендеп кетеді. Бұл қоспаның ең төменгі қату температурасы (-750С) этиленгликольдің 66,7% және судың 33,3% мөлшерін араластыру кезінде алуға болады. Ал, этиленгликольдің концентрациясын әрі қарай жоғарылатса, онда қоспаның қату температурасы нөлге жақындай береді.

Сумен этиленгликольді қоспасының температураға байланысты кристалдану қисық сызығы график түрінде 24 – суретте көрсетілген.

Графиктен этиленгликоль мен судың әр түрлі қатынастарын араластыра отырып, 00С-дан минус 750С-ға дейінгі қоспаны алуға болады. Этиленгликоль мен оның су араласқан қоспалары қызған кезде көлемін көп мөлшерде ұлғайтады. Сондықтан салқындату жүйесін мұндай қоспалармен 6-8% кем толтырады.

Төменгі температурада қататын этиленгликольді салқындатқыш сұйықтардың кристалдану температурасын гидрометрдің көмегімен немесе тығыздық мәні мен сыну коэффициенті (еселігі) арқылы анықтауға болады. Бұл көрсеткіштер суретте этиленгликольмен судың қоспасына байланысты өзгереді.

Этиленгликольді сұйықтар металдарды коррозияға ұшыратады, сондықтан коррозияны азайту үшін 0,4...0,5% мөлшерінде арнайы қоспалар (декстрин және бинатрийфрсфат) араластырылады. Бұл сұйықтар резеңке тетіктерді де істен шығарады. Сондықтан, жалғастырушы жерлерге дюритті шлангілер (түтікшелер) қолданылады. Этиленгликоль өте күшті у болғандықтан онымен жұмыс істегенде техникалық қауіпсіздікті мұқият сақтау керек.

Іштен жану двигательдерінің салқындату жүйесінде қату температурасы төмен, этиленгликоль негізінде дайындалған әр түрлі маркалы антифриздер қолданылады. Оларға 159-62 ГОСТ бойынша дайындалатын антифриздер және көпкомпонентті 6-02-751-73 ТУ бойынша дайындалған Тосолдар жатады (31-кесте).

Қату температурасы төмен салқындатқыш сұйықтарды қолданған кезде олардың кейбір ерекшеліктерін ескерген жөн. Ол сұйықтар қызған кезде алдыменен құрамындағы су буланады. Сондықтан, белгілі уақыттан соң радиаторға тек су ғана құю керек. Ешқашан этиленгликоль сұйығына бензин немесе басқа да мұнай өнімдерін араластыруға болмайды. Ал, араласа қалған жағдайда олар көбіршіктеніп, тасып, радиатор тығыны арқылы сыртқа төгіліп қалады.

Пайдалану барысында салқындату жүйесіндегі ыс қалдықтары мен этиленгликольдің коррозия өнімдері өзара араласуы салдарынан салқындатқыш сұйықтың түсі өзгеріп, майланып шөгінділер пайда болады. Мұндай жағдайда салқындатқыш жүйедегі сұйықты төгіп, жүйені сумен шайып, жаңадан таза сұйық құю керек.

Белгілі уақыт жұмыс істеген соң сұйықтар өзінің бастапқы қасиетін жоғалтып, сапасы нашарлайды да Тосолдың қызмет ету мерзімі қысқарады. Тәжірибе жүзінде анықталған көрсеткіш бойынша, Тосол екі жыл сенімді жұмыс істейді, ал қарқынды пайдаланылса 60 мың км жүріске шыдайды.

№ 21 Дәріс.

Пластмасса.Түрлері мен қасиеті. Бөлшектерді жасауға полимер материалдарын таңдау. Машиналарда пластмассалардың қолдану болашағы.

1. Пластмасса. Пластмассаларды өңдеу әдістерінің сипаттамасы.Түрлері мен қасиеті.

2. Бөлшектерді жасауға полимер материалдарын таңдау. Термопластардан қысыммен құю арқылы бұйымдар алу.

3. Пластикалық материалдардың құрамы

1. Пластмасса. Пластмассаларды өңдеу әдістерінің сипаттамасы.Түрлері мен қасиеті.

Пластикалық өнімдер – көпкомпонентті жүйелер.  Пластикалық өнімдер немесе пластмассалар көпкомпонентті жүйеден тұрады, оның негізі полимер немесе полимер қоспасы болып табылады. Полимер жүйенің әртүрлі компоненттерін толық бір жүйеге  біріктіреді және материалды белгілі бір құрамға айналдырады. Сондықтан полимер өнімдері байланыстырушы  болып табылады. Пластмассаның құрамына полимерден басқа пластификаторлар,  стабилизаторлар, бояғыштар, басқа да өнімдер кіреді. Бұл қоспалар өнімнің эксплуатационды құрамын жақсартады, сондай-ақ полимер материалдарды жасауда, өңдеуде жеңілдік туғызады.

Қазіргі уақытта қоспалар барлық полимерлерге енгізіледі. Оны енгізудің белгілі бір шарттары бар: бағасы арзан болуы, полимерде белгілі бір құрылымды беруі,  пластмассаны жасағанда,  өңдегенде және сақтағанда тұрақты құрамға ие болуы керек. Сондықтан,  пластмассалар түрлі өнімдердің көп құрамынан тұрады, оның ішіндегі ең маңыздысы полимер болып табылады.

Пластмассаның құрамына толықтырғыштар, стабилизаторлар, араластырғыш өнімдер, бояғыштар, және т.б қоспалар кіреді. Толықтырғыштар пластмассаның механикалық құрамын жақсарту, түрлі орта әсеріне тұрақтылығын жоғарылату, сондай-ақ полимер материалдардың құнын төмендету үшін енгізіледі. Толықтырғыштар ретінде кез келген материалдарды,  соның ішінде полимердің өзін де қолдануға болады, ол өнімге белгілі бір пішін мен өлшем береді. Пластмассадағы толықтырғыш құрамы өзгеруі де мүмкін. Полимермен өзара әсерлесуіне қарай толықтырғыштар инертті және активті болып бөлінеді. Инертті толықтырғыштар практикалық түрде полимердің құрамын өзгертпейді, бирақ көп қолданысқа ие және арзан болуына байланысты пластмассаның құнын төмендетеді. Активті толықтырғыштар полимерлі материалдардың эксплуатационды құрамын жақсартады. Барлық толықтырғыштарды физикалық жағдайына қарай ұнтақ тәрізді, талшықты, астықты және жапырақты деп бөлуге болады. Органикалық толықтырғыштардың ішінде ағаш ұны кеңінен таралған, ол негізінен целлюлоза және лигниннен тұрады. Оның төмен құндылыққа ие  және реактопласт өндірістерінде кеңінен қолданылады. Ағаш ұнының кемшілігі – оның жылуы, дымқылдығы және химиялық тұрақтылығы жоғары емес. Жылулық және химиялық тұрақтылығын жоғарылату үшін техникалық көміртегіні, кокс және графитті пайдаланады. Бейорганикалық толықтырғыштардан бор, каолин, тальк, слюда қолданылады. 5-20 мкм өлшемді бор полиэтилен және поливинилхлорид үшін маңызды толықтырғыш болып табылады. Шамамен 2 мкм өлшемді каолин полиэтилен, поливинилхлорид және басқа да пластмассаларды толтыру үшін қолданылады.  3-5 мкм өлшемді тальк пен слюданы олардың электроорамды құрылымын жақсарту мақсатында термо және реактопласт толықтырғыштары ретінде қолданады. Арзан табиғи диоксид, кремний (ұнтақ, кварц) және силикаттарды (асбест, нефелин және басқа) полиолефин, поливинилхлорид, полиамид, полиуретан, эпоксидті, фенольды олигомерді және басқаларды толықтыру үшін қолданады.

2. Бөлшектерді жасауға полимер материалдарын таңдау. Термопластардан қысыммен құю арқылы бұйымдар алу.

Фторид және барий сульфаттары, кальций полимердің жылулық және химиялық тұрақтылығын жоғарылатады. Металл, темір, мыс, алюминий, мырыш және т.б ұнтақтары,  пластмассаның жылулық және электрөткізгіштігін тез жоғарылатады. Одан басқа, олар өнімге электромагниттік сәулеге қарсы тұрақтылық береді. Талшықты толықтырғыштармен толтырылған пластмассалар өнімнің физика-механикалық құрамын, жылулық, химиялық тұрақтылығын және пластмассаның басқа да көрсеткіштерін жақсартуға мүмкіндік береді. Талшықтарды үзіліссіз жіп ретінде қолданғанда жоғары беріктік қасиетке ие өнім алынады. Астықты толықтырғыштар толықтырғыштардың жаңа түрі. Ол әйнек, көміртегі, полимерден жасалған  түрлі пішінді кеңістіктен тұрады. Мұндай толықтырғыштар пластмассаға коррозияға қарсы тұрақтылық қасиетін береді және соның арқасында оның оптикалық құрамы өзгереді. Кеңістікті қолданған жағдайда шығарылатын өнімнің тығыздығы азаяды да, жылулық орамды құрамы жақсарады. Жапырақты толықтырғыштар талшықты құрылымды қағаз, мата және мата емес (тор, плеёнка, т.б) материал түрінде қолданылады. Олар қабатты пластикаларды алу үшін әрекет етеді. Толықтырғыштардың басқа түрінен сондай-ақ газ тәрізді және сұйық толықтырғыштар қолданылады. Газ тәрізді толықтырғыш ретінде түрлі газдар (азот, сутегі, аммиак, диоксид, көміртегі және т.б), төмен қайнайтын көмірсутегілер (пентан, изопентан және т.б), сондай-ақ органикалық және бейорганикалық қатты өнімдер (аммоний, натрий карбонаттары, порофор және т.б) пайдаланылады. Газбен толтырылған пластмассалар (пенопласттар) аз тығыздыққа ие, жылулық және дыбыстық орамы жақсы. Сұйық толықтырғыш ретінде су және минералды майларды қолданады. Суды полиэфир сұйықтығы негізінде қатты материалдарды алу үшін, минералды майды аралас қоспа қабатын сақтау үшін қолданады.

Қысыммен құю – ең кең тараған және дамыған пластмассаларды өңдеу әдісі, өйткені еңбек пен энергияны азжұмсап конфигурациясы күрделі бұйымдар алуға мүмкіндік береді. Бұйым жасау процесі балқыманың қалыптың пішіндеуші қуысын толтыру, одан әрі қысым мен суыту есебінен оның нығыздалуына негізделген. Осы тәсілмен барлық дерлік термопластарды өңдеуге болады.қысыммен құюдаәдетте аққыштық көрсеткіші 2-7 г/10 мин дейінгі полимерлерді қолданады.

Пішінделу өте қысқа мерзімде өтетіндіктен, балқыма өте үлкен жылдамдықпен қалыпқа үрленеді, яғни бұл қосымша қыздырылу мен макромолекулалардың бағытталуына апарады. Өте тез екі жақты балқыманың сууы көлемінің қатты өзгеруіне соғады, ол полимер сыртынан суытылатындықтан, түзілген сыртқы қабаты көлемінің кішіреюіне кедергі жасайды, сондықтан да қыртыстану қаупі бар. Мұны  болдырмау үшін суытар алдында қалыптағы қысымды 140-180 МПа көтеру қажет. Дегенмен жоғары қысымды суыту релаксациялық процестердің өтуін қиындатады кристалдану жағдайы өзгереді. Қысыммен құюда конфигурациясы күрделі бұйымдар жасалатындықтан барлық элементтерін бірдей суыту мүмкін емес. Сондықтан да релаксациялық процестер бұйымның әр жерінде әртүрлі деңгейде аяқталады, ол суыған соң бұйымның қайталануы, беріктігінің төмендеуі немесе сызаттар тудыратын ішкі қалдық кернеулер қалады.

Қысыммен құю – технологиялық операциялар тұйық циклмен белгілі бір ретпен орындалатын үздікті процесс.

Қысыммен құю технологиясы. Термопласты полимерлерден бұйымды қысыммен құюдың технологиялық процесі келесі операциялардан тұрады:

- полимердің балқуы, гомогенденуі және дозалау;

- қалыпты жабу;

- бүрку түйінін қалыпқа жақындату;

- балқыманы бүрку

- қысымда ұстап тұру және бүрку түйінін ажырату;

- бұйымды суыту;

- қалыпты ашу және бұйымды алу.

Қысыммен құюдың негізгі параметрлері машина цилиндріндегі балқыма температурасы, қалып температурасы, қысымда ұстап тұру, суыту уақыты және балқыманың меншікті қысымы болып табылады.

Балқыма температурасы. Қабырғаны қыздыру, сондай-ақ тұтқыр ағу энергиясының диссипациялануы есебін қамтамасыз етіледі. Ол бұйым қызметі мен беріктігі, сондай-ақ полимер балқымасының тиісті тұтқырлығына байланысты анықталады.

Қалып температурасы. Ол тиісті суыту және бұйымның соңғы температурасын қамтамасыз етеді.

Тәжірибе жүзінде:

Тф = Тизд – 20

Қысымды ұстап тұру.

Жоғары температуралық көрсеткіштеріне қарай полимерлер термопластикалық (термопласттар) және термореактивті (реактопласттар) болып бөлінеді. Термопласттар қандай да бір химиялық өзгерістердің көмегінсіз жылытуға және суытуға арналған.  Реактопласттар жылыту кезінде әр түрлі құрылымды көрсетеді, нәтижесінде балқу және араласу мүмкіндігін жоғалтады.

№ 22 Дәріс.

Термопластикалық және термореактивті  пластикалық материалдар.

Пластикалық материалдардың физикалық-химиялық қасиеттері.

1. Термопластикалық және термореактивті  пластикалық материалдар

2. Пластикалық материалдардың физикалық-химиялық қасиеттері

Термопласттарды өңдеу әдістерінің құрылымы. Термопласттар мен реактопласттарды өңдеу түрлі физикалық және химиялық процестердің кеңінен таралуымен байланысты.  Егер термопласттан сапалы өнім алу  бірінші кезекте физикалық сипаттама (ысу, суу, бағытталу, қату, релаксация) процестерінің  аяқталу деңгейімен анықталса, онда реактопласттан өнім алу кезінде шешуші ролді кеңістіктік тор мен оның қалыңдығын қалыптастыру жылдамдығын анықтайтын химиялық процесс атқарады. Термопласттарды өңдеу процесінің құрылымы полимердің қалыптасу кезіндегі физикалық жағдайын қарастыруға негізделген:

- пластикалау  жағдайында пластиканы өңдеу (қысым, экструзия, каландрлеу, пресстеу, ротационды түрде қалыптастыру және т.б) біруақытта қысым және ысыту арқылы полимерді белгілі бір ағымға дейін балқытуға негізделген.

- жұмсақ (жоғарыэластикалық) полимерді дайын қалыпқа айналдыру жағдайы – бұл (вакуум және пневмоқалып, үрлеу қалпы, ыстық штамповка және т.б) ысытылған полимер материалдан белгілі бір иілгіштік қасиетке айналдыратын әдіс.

-қатты жағдайдағы  (әйнектәрізді немесе кристаллды) пластмассадан өнім өндіру  полимерді қажетті эластикалық құрылымға айналдыруға негізделген.

- қоспалар мен дисперсияны пайдалану арқылы қысымсыз полимерді қалыптастыру – полив әдісі (плеёнка өндіру), пластизольдің ротационды қалпы (ойыншық жасау), талшықты алу.

Сонымен қатар термопласттарды жасауда мономерді поликонденсациялайтын химиялық қалыптастыру әдісі кеңінен қолданылады, бұл әдіс үлкен габаритті өнімдерді дайындауға, мысалы В капролонынан және алуға арналған.

Реактопласттарды қайта жасау процесінің құрылымы – шығарылатын өнім – олигомердің молекулалық салмағы төмен (200-3000) деген анықтаманы ескереді. Мұндай полимерлі жоғарымолекулалы өнім болмайды. Ол химиялық реакция нәтижесінде,  біруақытта олигомерді өнім қалпына келтіру арқылы  алынады және тек өнім түрінде болады.

№ 23 Дәріс.

Резинотехникалық бұйымдар. Қолданылуы, оларға қойылатын талаптар. Нығыздағыштар мен оқшауландырғыштар.

1. Резинотехникалық бұйымдар

2. Резинотехникалық бұйымдарды қолданылуы

3. Нығыздағыштар мен оқшауландырғыштар

Резіңке техникада көптеп  қолданылады, себебі олар үлкен деформация жағдай-ында бола алады және сонымен қатар серіппелі, майысқақ, берік, суға тұрақты, газ өт-кізбейтін. электр өткізгіщтігі өте аз материал. Олардан шиналар, түтіктер, белдіктер, шлангтар, төсемдер, оқшаулағыштар, тығыздағыштар жасалынады.

Резіңкенің құрамында каучук (шамамен 5 … 98 пайыз), жұмсартқыш, толтырғыш, вулканизирлаушы агент, вулканизацияны жылдамдатушы, ескіртпееуші, аязға тұрақты қасиетін жақсартушы болады.

Резіңкенің негізгі компоненті каучук. Каучук табиғи (КТ) және каучук синтетикалық (КС) болып бөлінеді. Каучуктың меншікті салмағы 0,918…0,930 г/см3. Каучук 70 оС дейін майысқақ, онан соң омырылғыш болады. Каучук 80 оС балқи бастап, смола сияқты мас-саға айналады. Каучук сутегімен, галогендермен, күкіртпен, оттегімен қосылысқа түсе алады. Увқыт өткен сайын каучук ескіре бастайды.

Каучуктың күкіртпен қосылысын вулканизация дейді, яғни резіңке пайда болады.

Резіңкенің каучукқа қарағанда техникалық қасиеттері әлдеқайда жоғары. Каучук көмір-сутектерде ериді, ал суда, спиртте, ацетонда ерімейді.

Синтетикалық каучукты мұнай өнімдерінен полимеризация нәтижесінде алады. Шикізат ретінде бутадиен, хлорпрен, изобутилен және басқа газтәріздес кмірсутектер пайдаланылады.

№ 24 Дәріс.

Белдіктер. Жеңдік бұйымдар мен шлангтер.

Резинотехникалық бұйымдардың ақаулары.

1. Белдіктер

2. Жеңдік бұйымдар мен шлангтер

3. Резинотехникалық бұйымдардың ақаулары

Өндірісте жалпы және арнайы синтетикалық каучуктер шығарылады. Жалпыға СКС (бутадиенстиролвы синтетикалық каучук), СКИ (изопрендік), СКБ (бутадиендік),  СКН (бутадиеннитрилдік, хлорпрендік немесе найрит), БК (бутилкаучук) және т.б.

СКБ автомобиль өндірісінде кеңінен қолданылады. Олардан шиналар мен резің-кетехникалықбұйымдар жасалады.

СКС рулон және брикет түрінде шығарылады. Суыққа төзімді, толуолда, бензин-де, бензолда, еріткіштерде, минералды және өсімдік майларында ісінеді.

СКН май мен бензин әсер етпейді, ыстықтан қорықпайды. Олардан төсемдер, сальниктер, манжеттер, сақиналар жасалады. Суыққа төзімсіз.

Толтырғыштарға куйе, тальк, мел, цинк тотығы және басқалар жатады. Толтыр-ғыштар резіңкенің беріктігін арттырады.

Жылдамдатқыштар вулканизация уақытын және температураны азайтады, Олар-ға каптакс, тиурам, альтокс, дифенилгаундин және басқалар жатады.

Антитотықтырғыш (ескіруге қарсы) ретінде аминдер, фенолдар, хинондар, шайырлар және т.б. қолданылады.

Жұмсартқыштарға парафин, вазелин, алеин қышқылы, шайырлар, балауыз және т.б. қолданылады. Олар жұмсақтықты күшейтеді.

Бояушыларға цинк тотығы, литопон, титан тотығы, куйе, охра, жасыл крон, ультрамарин, анилин бояуы және т.б. жатадв.

№ 25 Дәріс.

Пластмассалар: түрлері мен қасиеттері.

Бөлшектерді жасауға полимер материалдарын таңдау.

1. Пластмассалардын түрлері мен қасиеттері

2. Бөлшектерді жасауға полимер материалдарын таңдау

Пластмассалардың қасиеттері әралуан. Олар жеңіл, антикоррозиялық және ди-электрлік қасиеттері жақсы, бөлшектер оңай жасалады, арзан, өңдері жақсы, сондық-тан пластмассалар техникада көптеп қолданылуда.

Пластмассалардыңнегізгі компоненті - полимерлер. Қасиеттерін жақсарту үшін толтырғыштар, пластификаторлар, антиескірткіштер, бояғыштар және т.б. қосылады.

Полимерлер синтетикалық және табиғи болады. Полимерлер жылу мен қысым-ның әсерінен кез-келген форма алып, оны ұзақ мерзім ішінде сақтай алады.  Қолдан жасалған полимерлерді полимеризация немесе конденсация арқылы алады.

Толтырғыштар пластмассаларға керекті физикалық-химиялық қасиеттер алу үш-ін қажет. Оларға әртүрлі маталарды (ақта, қағаз, асбест, әйнек жіптерін) қосу арқылы  волкниттер алынады. Егер оларды қабаттап салса, онда те берік қабатты пластиктер алынады.

Пластмассалардың опырылғыштығын азайту үшін пластификаторларды қосады. Ауа мен күн сәулесіне төзімділігін (ескірмеуін) арттыру үшін пластмассаға антитотық-тырғыштар (антиескіргіштер) қосады. Декоративтік өң алу үшін пластмассаларға бояғыштар қосады.

Пластмассалар 4 сыныпқа бөлінеді.

А сыныбы. Бұларға полиэтилен, полипропилен, винипласт, пластикаттар (негізі поливинилхлоридтер), полиизобутилен, фторопласттар, полистирол және оның сополимерлері, этинопластар,, актилопластар және т.б. жатады.

Б сыныбы. Бұларға фенопластар (пресс-ұнтақтар, волокниттер, текстолиттер, әй-некволокниттер, фаолит және т.б.), аминопластар, мелалиттер, эфиропластар, поли-амодтер (капрон және т.б.), уретанопластар, эпоксипластар және т.б. жатады.

В сыныбы. Оларға жататындар: целлюлозалар (целлулойд, этролдар) және гало-лит. Олар табиғи полимерлердің химиялық модификациялары.

Г сыныбы. Мұнай асфальттарының және шайырлардың негізінде алынған. Оларға битумпластар жатады.

Пластикалық материалдар жоғарықұрылымды тиксотропты дисперсиялық қатты қою-лағышы бар сұйық орталы майларға жатады. Олардың  беріктік шектері бар. Бұл майлағыштардың деформация және жылжу қасиеттері де бар, олар температураға байланысты болады. Кейде үйкеліс беттерінде бұлар бірден бір ғана майлағыш болады

Артықшылықтары: нығыздалмаған жерлерде қолданылады; қорғау қасиеттері жоғары; тиімділігі жоғары. Сұйық майлар тұрмайтын жерлерде майлағыштар қолданылады. Кемшіліктері: бөлшектер нашар суытылады; желінген өнімдер үйкеліс аймағынан шығарылмайды; майлау орындарына жеткізу қиын.

Пластикалық майлағыштар өте аз шығарылады (барлық майлардың 5 пайызы). Пластикалық майлар қатты және сұйық майлардың қасиеттерінің орташа жағдайын құрайды. Олар май негізінен (минералды, өсімдік, синтетикалық немесе басқа майлар), қатты қоюлағыштан (сабын немесе басқа), стабилизатордан, қосымшадан, толтырғыштан (графит, молибден дисульфиды, майдаланған металдар, оксидтер) тұрады.

Бұл майлағыштардың тиксотроптық қасиеттері бар; күш түспесе майлағыш өзінің қатты күйіне қайтып келеді.

Енді майлағыштардың қасиеттерін қарастырайық.

Беріктік шегі жылжытқанда байқалады. Бұл көрсеткішіне қарап майлағыштың бөлшектердің беттерінен түсіп қалмау мүмкіндігін біледі. Беттер горизонталды, көлбеу, вертикалды болы мүмкін. Беріктік шегі температура үлкейген сайын азая береді. Жұмыс  температурада беріктік 1…2 г/см2 болу керек.. Температура 20 оС беріктік 15…20 г/см2 аспауы керек.

Эффективті тұтқырлығы. Тұтқырлық температура мен деформация жылдамды-ғына байланысты. Минималды температурада майлағыштың тұтқырлығы 150…200 Па*сек болу керек (10 сек-1 деформация жылдамдығында).

Механикалық тұрақтылығы. Мханикалық күштің әсерінен майлағыштардың кар-кастары бұзылады, бірақ механикалық күш әсер етпесе каркас қайта пайда болады. Осындай өдігінен каркастың пайда болу процесін тиксотропия деп  атайды. Тиксотропияны тиксометрмен анықтайды (үзілу беріктігінің шегімен).

Термиялық тұрақтылық деп майдың температурасы 100 оС жетсе де оның пайда-лану қасиеттерінің өзгермеуін айтады, бірақ кейбір майлардың қоюлықтары арта түседі. Олардың тығыздықтары мен тұтқырлықтары өседі. Кейде олардың беріктік шектері 1,96 Н/см2 жетеді.

Тамшы таму температурасы деп  майды қыздырғанда бірінші тамшы таму темпе-ратурасын айтады. Жұмыстық температура тамшы таму температурасынан шамамен 10…20 о С төмен болу керек. Көптеген майлағыштардың тамшы таму температурасы 180…200 оС, ал жұмыс температурасы 130 оС аспайды.

Коллоидтық тұрақтылығы майлағышты пайдалану кезінде дисперсиялық ортаның бөліну мүмкіндігін сипаттайды. Майлағыштан майдың бөлінуі температура мен қысым үлкейгенде болады. Мысалы, майлағышқа центрден тебетін күш әсер етсе, онда одан май бөлінеді.

Химиялық тұрақтылығы деп пайдалану, сақтау және тасымалдау кезінде майла-ғыштың тотықтануға қаррсы тұруын айтады. Тотығу температураға байланысты. Тотығу күшейген сайын майлағыш қоюлана түседі. Майлағыштық және қорғау қасиеттері кемиді. Химиялық тұрақтылыққа қолағыштар әсер етеді. Сабындар нашар антитотықтырғыштар болып есептеледі. Химиялық тұрақтылықты күшейту үшін майлағыштарға арнайы қоспалар қосады (антитотықтырғыштар, маталдардың дезактиваторлары). Мұндай майлағыштар 5…10 жыл жарамды болады. Соңғы жылдары «өмірлік» майлағыштар қолданылады. Олардың өміршеңдіктері 10…15 жыл.

Судағы тұрақтылығы деп майлағыштардың сумен жуылмауын айтады.  Көптеген майлағыштар сумен жалғасып жұмыс істейді, сол кезде олар өздерінің қасиеттерін жоғалтпаулары керек, сондықтан майлағыштарға гидрофобтық қоспалар қосады.

Майдың қоюлығы пенетрациямен анықталады. Пенетрация санын табу үшін стан-дарттық конусты майлағышқа батырып, сол батыру тереңдігін өлшейді. Конустың бату тереңдігі пенетрация санын береді. Температура 25 оС, уақыт 5 сек. Пенетрацияның  9 консистенция сыныбының индекстері  бар: 00, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7.  Ең жұмсақ майлағыштың консистенция сыныбының индексі «00», ең қаттынікі – «7».

№ 26 Дәріс.

Пластмассаны өңдеу әдістері. Пластмасса бөлшектерінің қирауы және оларды қайта қалпына келтіру тәсілдері.

Машиналарда пластмассалардың  қолдану болашағы.

1. Пластмассаны өңдеу әдістері

2. Пластмасса бөлшектерінің қирауы және оларды қайта қалпына келтіру тәсілдері

3. Машиналарда пластмассалардың  қолдану болашағы

Жалпы пластмассаларды  термрреактивті және термопластық болып екіге бөледі. Термопластар қыздырғанда жұмсарады, сүйтіп пластикалық қасиетті болады, ал суығанда қайта қатты күйіне қайтіп келеді. Термореактивті пластмассалар қыздырудың бірінші сатысында жұмсарады, ал келесі жылытқанда жұмсармайды.

Термопластарға А сыныбының   барлығыжәне Б сыныбының кейбіреулері (по-листирол, полиэтилен, винипласт және т.б.) жатады. Термопластар толтырғыштарсыз және толтырғыштармен (графит, тартылған кокс, қорғасын, бронза, молибден дисульфиді, әйнек талшықтары және б.) болады.

Тальк, каолин, мел және басқа ұнтақтар поливинилхлоридті арзандатады және оның желінуін кемітеді. Әйнек талшықтарын қосу арқылы термопластың қаттылығын, беріктігін көбейтеді.

Термореактивті пластмассаларға фенопластар, аминопластар, пресс-композициялар жатады. Олар техникада кптеп пайдаланады.

Газ толтырылған пластмассалар екі түрлі болады: пенопластар (ұялары бірі-мен бірі қосылмаған) және поропластар (ұялары бірімен бірі қосылған). Ұяларда ауа,  азот, газ болады.

Ең көп тарағаны мипор, оның маркалары М және Н. Сонымен қатар пенополистирол мен пенополихлорвинил бар.

№ 27 Дәріс.

Бояу  материалдардың мақсаттары мен қолдануы.

Бояу  материалдардың жіктелуі және құрамы.

1. Бояу  материалдардың мақсаттары мен қолдануы

2. Бояу  материалдардың жіктелуі және құрамы

Лактар деп  еріткіштерде қатты қабық түзетін ерітінділерді айтады.  Лактар бояулардың, грунттардың және шпаклевкалардың құрамында да бола береді. Қатты бояғыш заттың (пигменттің) лактағы суспензиясын эмаль не эмаль бояуы деп аталады.

Эмальдың құрамына пластификаторлар, сиккативтер, сұйытқыштар енеді.

Нитроэмальдар – нитроцеллюлоза ерітінділеріне пластификаторлар, шайырлар және бояғыш пигменттер қосу арқылы алады.

Еріткіштер ретінде бутилацетат, этилацетат, бутил және этил спирттер, толуол қоспасын пайдаланады. Еріткіштер құрамдарына қарай 646, 647, 648 деп белгіленеді. Нитроэмальдар қатқан соң ажарласа, онда тегіс, әсем, жарқырауық қабық түзейді. Жа-ман жері  - қатқан қабық жарылғыш келеді, себебі олардың механикалық беріктіктері, адгезия қабілеттіктері, тұтанғыштық қасиеттері нашар болады. Нитроэмальдар ауа, газ және су ткізгіш, сондықтан оларды жағу үшін алдымен беттерді грунттау қажет. Нитро-эмальды 4…6 қабат тозаңдатқышпен жабу керек, себебі оның қабаты өте жұқа (8…10 мкм). Нитроэмальдар металмен нашар ілініседі.

Глифталды эмалдар глифтал шаиырларынан, еріткіштерден, сұйытқыштардан (сольвент, ксилол, толуол, олардың қоспалары). Үй температурасында бұл эмальда 30…40 сағ кебеді, сондықтан оларды кепт іру үшін кептіруді 100…110  оС жүргізу керек. Қатқан соң тегіс, глянсті, атмосфераға төзімді беттер түзіледі.

Меламиналкидті эмальдар алкид (глифтал) және меламинформальдегид шай-ырын әртүрлі пигменттерді  органикалық ерітінділерде қосып еріту арқылы алады. Бұл эмальдарды жаққан соң ажарлау беттерін ажарламаса да болады. Қабықтар те берік, суға, ауаға, бензинге, минералды майлаға төзімді.төзімді.

Майлы бояуларды құрғақ пигменттер, толтырғыштар, сиккативтер, майлар құ-райды. Бұл бояулар үй температурасында «шаңнан» кебу - 10, толық кебу - 24…48сағ.

№ 28 Дәріс.

Бояу  материалдарының негізгі қасиеттері және белгіленуі.

Бояу  материалдардың физикалық-химиялық қасиеттері.

1. Тұтқырлығы ВЗ-5 вискозиметрмен өлшенеді (соплодан өту уақыты). Лактар мен бояулардың 20 оС тұтқырлығы 12…50 сек.

- Қаттылығы маятникпен өлшенеді.

- Соққыға беріктігі (бойектың массасы 1 кг , тастау биіктігі 1 м)

- Майысқақтығы стерженге орау арқылы анықталады.

- Қуйылғыштығы боялған беттерде түрлі тегіс емес биіктіктердің кету уақыты

- Жабқыштығы леп бояу (лак) астында қалған беттің көрінбеуін айтады.

Металл беттеріне, ағашқа және т.б. жағылған лак не бояу жабуының бірінші қаба-тын грунт деп атайды. Грунт жақсы адгезиямен сипатталуға тиісті. Грунттарға беттік-ак-тивті заттар қосады, сонда олар боялатын беттерге жақсы жабысады.

Грунттар пигменттер суспезиясынан, толтырғыштардан, лактардан тұрады. Грунттарда сонымен қатар байланыстырғышт ар (майлы лактар, олифтар, лактар) бо-лады. Пигменттерге темір суригі, цинк және қорғасын ағартқыштары, күйдірген охра жа-тады.  Толтырғыштарға тальк, мел т.б. жатады. Еріткіштер ретінде ксилол, уайт-спирит және т.б. қолданылады. Сиккативтер тез қатайту үшін керек, оларға қорғасын, марга-нец сабындары сияқты заттар жатады.

Грунттың негізгі маркасы ГФ-020.

Жабулардың беттерін тегістеу үшін шпаклевка қолданылады; олармен жырылған тырналған жерлерді толтырады. Шпаклевкада пигменттер мен толтырушылар бояудағылардан да көп болады. Сонымен қатар нитролак, алкидстирол және эпоксид шайыр-лары болады. Шпаклевка қою паста тәріздес, бірақ майысқақ қасиетті зат.  Шпаклевканың қалыңдығы 2 мм аспауы тиіс, себебі одан асса жарылып кетеді.

Шпаклевкалардың маркалары: ПФ-002, КФ-00-3, МС-00-6, НС-00-7 және т.б.

№ 29 Дәріс.

Желімдеу материалы туралы түсінік және түрлері. Көлік құралдарында желімдеу   материалдарын қолдану ерекшіліктері және олардың белгіленуі.

1. Желімдеу материалы туралы түсінік және түрлері

2. Көлік құралдарында желімдеу   материалдарын қолдану ерекшіліктері

№ 30 Дәріс.

Шина жасауға арналған резиналардың сапасына қойылатын талаптар және негізгі көрсеткіштері.

Көлікте қолданылатын қаптау, нығыздау және тұйықтау материалдары.

1. Шина жасауға арналған резиналардың сапасына қойылатын талаптар

2. Көлікте қолданылатын қаптау, нығыздау және тұйықтау материалдары

Желімдер табиғи және синтетикалық болады. Оларды беріктігі және әмбебаптығы бойынша бөледі. Желім ретінде полимерлер мен әртүрлі композициялар қолданы-лады. Желімдерге қойылатын талаптар: қосылатын беттерді жақсы сулауы керек, қат-ты денелердің беттеріне жақсы жабысатын болу керек, механикалық беріктігі жеткілікті болу керек, минималды омырылғыш және отырғыш болу керек.

Желімдерді термореактивті шайырлардан (фенолформальдегидтік, эпоксидтік, карбомидтік, кремнийорганикалық) жасайды. Олардың құрамында шайырлар, толты-рушылар, қатайтқыштар және ерітінділер болады. Желімдердің кемшіліктеріне олар-

дың  омырылғыштықтары, төмен температуралық тұрақтылығының нашарлығы, үлкен отырғыштылығы жатады. Осы кемшіліктерінің әсерінен желімдердің беріктіктері нашар-лайды. Осындай кемшіліктерін жою үшін желімдерге арнайы толтырғыштар қосады, сонда олар мықты және майысқақ қосындылар түзейді.

Желімдер алдында жабыстыратын беттерді жақсылап дайындау керек (беттерді бояр алдында дайындағандай), сонан соң беттерге пульверизатормен желім шашы-лады немесе жаққышпен жағылады.  Желімнің қалыңдығы 0,05…0,25 мм болу керек. желімнің қатаюы суық немесе ыстық күйде болады.

Желімдердің ассортименті те әртүрлі. Ең көп тараған желімдердің негізін фенол-формальдегидтер құрайды. Оларға БФ-2, БФ-4, БФ-6, ВС-10Т, ВС-350 жатады. БФ-2 мен БФ-4 металдарды, пластмассаларды, әйнектерді желімдеуге арналған.  ВС-10Т және ВС-350 жылуға төзімді, тежеу колодкаларын және тіркістердің дисклерін желімдеу-ге қолданылады.

Фенол-каучуктік желімдердің маркалары: ВК-32-200, ВК-3, ВК-4, ВК-32-2. Соны-мен қатар эпоксидтік желімдер де бар. Олар өте берік болады.

Толтырғыштарға ұнтақ металдар, графит, тальк. каолин және б. жатады.

Кремнийорганикалық желімдер 200…250 оС температураны ұзақ уақыт ұстап тұра береді. Сонымен қатар резіңке желімдер де бар.

Жұғыштар ескі бояуларды кетіруге арналған. Кәдімгі жуғыш органикалық ерітінділердің (ацетон, этил спирті, бензол, этилацетате скипидар, нафталин және парафин қосындылары) қоспасы. Пайдаланудан бұрын жуғышты 30…40 оС дейін қыздырады. АФТ – 1 жуғышы өте тиімді. Оның әсері 20 мин кейін басталады.

Тотықтарды кетіргіш құрамдарға № 1120 құрамы енеді. Алдымен тоттар мен қабыршақтарды алу керек. Сонан соң щеткемен құрамды жағады. 2 мин ткен соң құрам әсер ете бастайды.

Кейінгі уақытта тотықты өзгертушілер көп қолданылуда. Олар тоттың орнына тоттан қорғау  қабаттарын жасайды. Өзгертушілердің маркалары: П – 1Т, П – 2 және В–1ГП.

Майсыздандырғыш құрамдарға уайт-спирит, еріткіш-бензин (БР-1), сілтілер жатады.

Ажарлағыш құрамдарға № 1 ажарлаушы су, № 2 ажарлаушы пастасы, № 3 сұйық құрам, № 290, № 617 ажарлаушы пасталары. Ажарлаушы пасталар немесе құрамдар абразивтерден, майлардан, сабыннан, балауздан, судан,ерітіндіден тұрады. Алдымен ажарлаушы беттерді дайындау керек.

Консервациялық материалдарға ПС-7, ПС-8, 4010  құрамдары мен Масплин–1 және Масплин– 2 жабулары жатады.