Ф.7.11-19

Алдияров Ж.А., Онгарова А.Х.

«Жерге орналастырудағы және кадастрдағы  геодезиялық жұмыстар»

пәнінен практикалық жұмысты орындауға арналған

ӘДІСТЕМЕЛІК НҰСҚАУ

Шымкент  2012 ж

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ БІЛІМ ЖӘНЕ ҒЫЛЫМ МИНИСТРЛІГІ

М.ӘУЕЗОВ атындағы ОҢТҮСТІК  ҚАЗАҚСТАН МЕМЛЕКЕТТІК УНИВЕРСИТЕТІ

«Жерге орналастыру және кадастр» кафедрасы

Алдияров Ж.А., Онгарова А.Х.

««Жерге орналастыру және кадастрдағы  геодезиялық жұмыстар»

пәнінен

5В090300 – «Жерге орналастыру»

5В090700 –  «Кадастр»

мамандықтарына практикалық сабақты орындауға арналған

ӘДІСТЕМЕЛІК НҰСҚАУ

Шымкент-2012

ӘОЖ 528.2/5.378

Құрастырушылар:

Алдияров Ж.А,.т.ғ.к.,Онгарова А.Х. М.Әуезов атындағы ОҚМУ  оқытушысы.

«Жерге орналастыру  және  кадастрдағы  геодезиялық жұмыстар», пәнінен практикалық жұмыстарды орындауға арналған әдістемелік нұсқау. Шымкент: М.Әуезов атындағы Оңтүстік Қазақстан  Мемлекеттік университеті,2012.-   б.

Әдістемелік нұсқаулар оқу жоспарының және  «Жерге орналастырудағы және кадастрдағы  геодезиялық жұмыстар», пән бағдарламасының талаптарына сай студенттердің практикалық  жұмыстарын орындауға қажетті барлық мәліметтерді қамтиды.

Әдістемелік нұсқау

5В090300 – «Жерге орналастыру»

5В090700 –  «Кадастр»

Пікір жазғандар:

Серікбаев.Т.Т - т.ғ.к, аға оқытушы   М. Әуезов атындағы ОҚМУ

Мейірбеков Е.Д.,- ЖК «Мейірбеков Е» бас геодезист

«Жерге орналастыру және Кадастр» кафедрасының мәжілісінде қарастырылды (хаттама № 14«03»032012.)  және Агроөнеркәсіп факультетінің әдістемелік комиссиясында талқыланып, баспаға ұсынылды(хаттама  № 8 «26»03 2012.).

Баспаға М. Әуезов  атындағы Оңтүстік  Қазақстан Мемлекеттік университетінің Оқу  Әдістемелік Кеңесі ұсынған (хаттама  № 5 «12»06.2012ж.).

© М.Әуезов атындағы Оңтүстік  Қазақстан Мемлекеттік университеті.2012 ж.

КІРІСПЕ....................................................................................................5

1. Топографиялық  карта мен план бойынша есептерді шешу.

1.1. Картада берілген нүктенің  географиялық  және  тікбұрышты  координаталарын анықтау.......................................................................................6

1.2. Картада берілген сызықтардың дирекциондық бұрышын,шын және магниттік азимуттарын анықтау...............................................................................7

1.3. Топографиялық  картада немесе  планда  берілген  нүктенің биіктік  белгісін анықтау..........................................................................................................9

1.4. Беткейдің құлама тіктігін және сызықтың  еңістігін анықтау.......................11

2. Топографиялық карталар мен пландар бойынша аудандарды  анықтау.

2.1. Аналитикалық тәсіл..........................................................................................16

2.2. Планиметр мен  ауданды  және планиметрдің бір бөлігінің құнын

анықтау........................................................................................................................19

3. Теодолиттік  түсірістегі далалық өлшеулердің нәтижелерін есептеп өңдеу.

3.1. Тұйықталмаған (диагональ) теодолиттік жүрістегі нүктелердің координаталарын есептеу..........................................................................................21

4. Теодолиттік түсірістің  материалдарын графикалық түрде өңдеу.

4.1. Координаталар торын құру................................................................................34

4.2.Координаталар  торын Ф.В.Дробышев сызғышының ЛД-1 көмегімен құру.35

4.3.Теодолиттік жүрістің нүктелерін планға салу...................................................36

КІРІСПЕ

Бұл әдістемелік нұсқау «Жерге орналастыру», «Кадастр» мамандықтары бойынша жоғары  оқу орындарына  арналған  «Жерге орналастырудағы және кадастрдағы  геодезиялық жұмыстар»  пәнінің  бағдарламасына  сәйкес  жазылған.  Әдістемелік нұсқау бағдарламаның  тиісті  бөлімдерін  қамтыған,  студенттердің   практикалық және есептік-сызба жұмыстарын орындау  кезінде  оқу материалы  қызметін  атқарады.

Материалды  баяндау  кезінде  тапсырма  пайдаланылады,  олар  оқу  мерзіміне байланысты  толық көлемде  немесе  жекелей  орындалады.  Әдістемедегі тапсырмалар  жиынтығы  жоғары оқу  орындарындағы  көрсетілген мамандықтарының  өзгешеліктері мен  ерекшеліктерін  ескеруге  мүмкіндік  береді. Келесі тапсырманың  әр қайсысын  орындау,  өткен тапсырманың  материалдарын жүйелі пайдалануды қажет етеді. Тек солай  координаталарды есептеу  ведомостілерді  жер  учаскесінің жобасын  жасаған кезінде  пайдаланады, ал  жобаның жер учаскісінің  негізгі өсін  жергілікті  жерге  көшіру жобасын  істеу үшін  пайдаланады . Осылайша құрастырылған тапсырма  Жерге орналастыру және кадастрдағы геодезиялық  жұмыстардың жалпы технологиясын  ұғынуға  мүмкіндік  туғызады.

Әдістемелік нұсқауда геодезия пәнінен алған білімдерін атап айтсақ, геодезиялық  аспаптардың  құрылысына,  тексерулеріне және жөндеулеріне  елеулі  көңіл  аударылған болатын,  мұның өзі  бакалавр мамандарын  дайындау  барысында  көңіл  аударарлық маңызы бар.

Әдістемелік нұсқауғы  мысалдар мен есептер  геодезиялық  есептерді  шешу әдістері мен  мәнісін  меңгеруге  болатын пайдаланатын жерлердің шекараларын графикалық және аналитикалық тәсілдермен анықтау және жер учаскілерінің аудандарын  есептеулерге  арналған.

Әдістемелік нұсқауда сабақты  өткізуді  ұйымдастыру  жағына  айтарлықтай  көңіл  аударылған. Осы мақсатқа  сай  тапсырманың  басында  керекті  аспаптар мен құралдардың  келтірілген тізімі  студенттердің  сабаққа  мұқият  дайындалуына  мүмкіндік туғызады.

1. Топографиялық  карта мен план бойынша

есептерді шешу

Тапсырманың мақсаты:

Топографиялық  карта мен план  бойынша  есептерді шешуді меңгеру

Қеректі құралдар: Әр түрлі  масштабтардағы  карталар мен  пландар жинағы, циркуль-өлшеуіш, масштабтық сызғыш және  транспортир.

Топографиялық  карталар мен пландар құрылыс  жұмыстарымен байланысты  бірсыпыра  есептерді  шешуге  мүмкіндік береді. Оларға мына  есептер жатады: 1) картада  берілген нүктенің географиялық және  тікбұрышты  координаталарын анықтау; 2)  картада  шын және  магниттік  азимуттарды,  бағыттың  дирекциондық бұрышын анықтау; 3)  нүктелердің биіктігін анықтау; 4)  беткейдің құлама  тіктігін және сызықтың  көлбеулігін анықтау; 5) карта бойынша жердің профилін жасау; 6) трассаны  берілген еңістікпен жобалау; 7) су жиналу  ауданының шегін анықтау.

1.1 Картада берілген нүктенің  географиялық  және  тікбұрышты  координаталарын анықтау

Географиялық координаталарын анықтау

А нүктесінің   ендігін анықтау үшін (1-сурет), осы  нүкте  арқылы  параллель, яғни карта  рамкасының  оңтүстік  қабырғасына  параллель  сызықты  жүргізеді. Секундтарын көзбен  шамалап (37) осы параллельден  рамканың оңтүстік қабырғасына  дейінгі  ара қашықтықты  табады. Оңтүстік рамканың ендігі 54040/-қа  тең болғандықтан, ізделінуші А нүктесінің ендігі -қа  тең.

Осыған ұқсас  етіп А нүктесі  арқылы  шын меридианды  жүргізіп, А нүктесінің бойлығын табады. Батыс  рамканың бойлығы  18000/-қа тең  болғандықтан, ізделіп отырған А нүктесінің бойлығы -қа тең.

Тікбұрышты  координаталарын анықтау

В нүктесінің  (2-сурет) тікбұрышты  координаталарын анықтау үшін, километрлік  тордың цифрларын қолдана отырып, берілген нүкте  орналасқан оңтүстік-батыс  бұрыштың  м, м координаталарын табады. Содан кейін  В нүктесінен квадраттық қабырғаларына  ВВ1 және ВВ2 перпендикулярларын түсіреді ДЕ, карта немесе  жоспар  масштабын ескере отырып, олардың ұзындығын  көлденең  масштабтың көмегімен табады: м, м. Сонда В  нүктесінің тікбұрышты  координаталары  мынаған тең:

м,

м.

1 -  сурет. Топографиялық                                             2 – сурет. Топографиялық

картада  А нүктесінің географиялық                                 картада  немесе планда В

координаталарын  анықтау                                         нүктесінің  тікбұрышты

координаталарын анықтау

1.2 Картада берілген сызықтардың дирекциондық бұрышын,

шын және магниттік азимуттарын анықтау

Егер картада  берілген АВ  сызығы координаталар торының сызығын қимайтын болса, онда  оны тордың сызығын қиғанша  жүргізеді (3-сурет). Қиылысқан  С нүктесіне  транспортирдің нөлін және оның нөлдік диаметрін тордың сызығымен беттестіріп қойып, солтүстік бағыттан бастап сағат  тілінің бағыты  бойымен  өлшегенде,  дирекциондық бұрыш -қа тең.

3-сурет. Топографиялық картада берілген АВ сызығының

дирекциондық  бұрышын анықтау

Картада  өлшенген  дирекциондық  бұрыштың мәнін біле отырып шын азимутты (Аш) есептеп шығару үшін мына  формула пайдаланылады:

мұндағы - бағыттың дирекциондық бұрышының табылған мәні,

градус;

- берілген карта бетіне  меридиандар жақындасуының

орташа мәні, ол картаның оңтүстік рамкасының  астында

схема  түрінде  берілген (4-сурет), градус.

4 - Сурет

Біздің қарастырып отырған мысалымызда шын азимут () АВ сызығының дирекциондық бұрышынан 	 меридиандар  жақында-суының орташа мәніне  кем болғандықта, шын азимут  мынаған тең болады:

Сызықтың  магниттік азимутын анықтау үшін  магниттік бұрылу  шамасын, яғни шын меридиан  мен магниттік  меридиан  арасындағы  бұрышты  білу қажет. Магнит тілінің  бұрылуы  шығыстық және  батыстық болуы мүмкін. Магниттік  азимут   немесе, мұндағы -магнит  тілінің бұрылуы, оның мәні  картаның оңтүстік рамкасының астындағы  (5-сурет) схемада  көрсетілген.

Осыдан магниттік  азимут () АВ сызығының шын азимутынан  магнит тілінің бұрылу мәніне кем болғандықтан, магниттік азимут  мынаған тең болады:

1.3 Топографиялық  картада немесе  планда  берілген

нүктенің биіктік  белгісін анықтау

Карталар мен  планды  қолданғанда  көбінесе жергілікті  жердегі  нүктелердің биіктік белгісін  анықтауға  тура келеді. Осы есепті  шешуде  үш түрлі жағдай  кездесуі мүмкін.

1. Нүкте горизонтальда  орналасқан. Осы жағдайда  нүктенің биіктік белгісі  көлденең белгісіне  тең болады.

2. А нүктесі  әр түрлі  м және м (5-сурет) горизонтальдарының арасында  орналасқан. Осы жағдайда  нүктенің биіктік белгісін  интерполяциялаудың бірнеше  әдістері  арқылы  анықтайды. Бұл үшін  сызғыштың көмегімен А  нүктесінен ең таяу  жатқан  горизонтальдарға   сызықтарға  дейінгі мм және мм қашықтықтарды  өлшейді. А нүктесінің биіктік белгісін жердің төмендеу  бағытына  байланысты  екі рет  табуға болады.

5-  сурет

м,

м

мұндағы:,- көлденең сызықтардың биіктік белгісі, м;

және  - А нүктесінен горизонтальдарға дейінгі ара

қашықтықтар, мм;

- жер бедерінің қима биіктігі, м.

Егер де  биіктік белгілері  м  және м көршілес  горизонтальдар арасында  орналасқан  А нүктесінің  (6-сурет) биіктік белгісін   анықтау керек  болса, онда  А нүктесі  арқылы  горизонтальдарға  дейінгі  ара қашықтықтарға  нормаль  сызығын жүргізіп, мм және мм кесінділерін  өлшейміз.  Сонда А  нүктесінің ізделініп отырған  биіктік белгісі  мынадай  болады:

м

6 -  сурет

3. Нүкте тұйық горизонтальдың ішінде  орналасқан. Мысалы, Р нүктесі  (7 - сурет) тұйық көлденең  сызық ішінде орналасқан, әрі төбенің ұшар басы  болып табылады. Әрине, осы  нүктенің  Нр биіктігі  нүктенің маңындағы  горизонтальдың биіктік белгісінен, жер бедері қимасының биіктігінің шамасынан кем екені белгілі. Сондықтан Р  нүктесінің Нр биіктік белгісі  шамамен көршілес  горизонтальдың биіктік белгісіне  жер бедері  қимасы  биіктігінің  жартысын  қосқан кезде  шығатын санға  тең деп алуға  болады, яғни  м. Егер нүкте  қазан  шұңқырдың түбінде  орналасса, онда оның биіктік белгісі көршілес  горизонтальдың биіктігінен жер бедері  қимасы  биіктігінің жарты шамасын  алған кезде  шығатын санға тең деуге болады. Горизонтальдар арқылы орташа ойлы-қырлы жердегі  нүктелердің биіктік белгісін анықтау дәлдігі шамамен  жер бедері  қимасы биіктігінің -іне тең болады.

7-сурет

1.4 Беткейдің құлама тіктігін және сызықтың

еңістігін анықтау

Беткейдің  құлама тіктігі  және  сызықтың еңістігі (8 - сурет) беткей  нүктелерінің биіктік айырымы  табанының қатынасына  тең болады және мына формула бойынша  анықталады:

мұндағы:  - жер бедері қимасының биіктігі, м;

- табаны, м.

Беткейдің  тіктігі  мен еңістігін  картадан  немесе  планнан анықтау кезінде  есептерді жеңілдету үшін,  табан  графиктері деп аталатын  арнайы  графиктер қолданылады. Беткейдің еңістіктері  бұрыштық  шамамен  немесе   көлбеулілік  арқылы  берілуі  мүмкін.

8-сурет.

Табан  графигін салу үшін  горизонталь кез келген  сызықтың  тең кесіндісіне  бөледі, содан соң  кесінділердің  шетіне  көлбеудің  бұрыштық мәнін 30/-тан бастап  жазады. График  шкаласының  бұрыштарының  ең соңғы  мәні  берілген  карта мен жоспарда  кескінделген  беткейлердің  максималь  тіктігіне байланысты  белгіленеді. Бұдан кейін  жер бедері  қимасының  қабылданған  биіктігіне  және көлбеу  бұрышының  әрбір  мәніне  сәйкес  табандарды  мына формуламен есептейді:

Табанның карта (жоспар) масштабында  анықталған  шамаларынгоризонталь  оське  тұрғызылған  перпендикулярға қарсы  көлбеу  бұрыштарына  сәйкес етіп  салады. Алынған осы  нүктелерін  қосып табан  графигін аламыз, ал бұл  беткей графигін  береді (9-сурет).

9 – сурет.

Егер горизонталь сызығы бөліктерінің  нүктелерінде  көлбеу  бұрыштарының орнына  бұрыштардың мәндері  жазылған болса және  перпендикулярда тиісінше  табандар  салынса, онда  еңістер  графигі алынады (10-сурет).

10 – сурет.

Беткейдің құлама тіктігін  және көлбеулігін планнан анықтау үшін,  циркуль-өлшеуішпен көршілес  жатқан негізгі  горизонтальдардың  ара қашықтығын  өлшеп, оны  төсеу графигіне  тақап ұстап, шкаланың табанынан градус  санын оқиды.

Картаның безендіру  рамкасының  сыртында  көрсетілген табан  графиктері жер бедері  қимасының және берілген картаның немесе  планның масштабына  сәйкес  есептеліп  жасалатынын ұмытпау керек.

2. Топографиялық карталар мен пландар бойынша

аудандарды  анықтау

Тапсырманың мақсаты:

топографиялық карталар мен пландар бойынша жергілікті жердегі учаскелердің аудандарын анықтау тәсілдерін меңгеру.

Керекті құралдар мен  аспаптар:  әр түрлі  масштабтағы  оқу картасы  мен жоспары,  полярлық планиметр,  ЭЕМ, масштабтық сызғыш, циркуль-өлшеуіш, сызу құралдары және жұмыс дәптері.

Аудандарды  анықтау үшін графикалық, аналитикалық және механикалық тәсілдерін қолданады.

Графикалық тәсіл.

Графикалық тәсілде  планда кескінделген учаскені  қарапайым  геометриялық  фигураларға,  негізінен ұшбұрыштарға бөледі (11-сурет), олардың ауданын мына  формуламен  анықтайды:

мұндағы, -ұшбұрыштың табаны;

- оның биіктігі

11 -  сурет

Өлшеулердің және  есептеулердің нәтижелерін 1-кестеге жазады.

Әр ұшбұрыштың ауданын тексеру үшін (1-кестеге қара) екі түрлі  табандары  және  және тиісті  биіктіктері   және  бойынша  екі мәрте  аудандарын  және  арқылы анықтайды.

Аудандарды есептеу  схемасы

1 – кесте

| Фигуралардың нөмірлері | Табаны, | Биіктігі, | Ауданы, | орта |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |

Сызықтармен шектелген пландағы учаскенің ауданын  графикалық тәсілмен анықтағанда мынадай ережелерді  есте сақтаған жөн:

а)  тұтас учаскені  мүмкіндігінше  өлшемі үлкендеу фигураларға бөлген дұрыс, сонда  пландағы өлшенілетін сызықтардың және осы фигуралардың ауданын есептеуге  қажетті  мәліметтердің салыстырмалы  қателіктері аз болады;

б) планда  учаскенің  ауданын есептегенде  қарапайым  формулаларды  қолдануға  мүмкіндік беретін фигуралар (тұтас ауданды  бөліктерге бөлгенде) құрған жөн;

в) салынған фигуралардың аудандарын анықтауға кажет элементтерінің абсолют  шамалары  мүмкіндігінше  бір-біріне  тең болғаны  жөн. Мысалы,  ұшбұрыш үшін оның биіктігі табанына  тең болғаны дұрыс;

г) фигуралардың аудандарын есептеп  шығаратын формулаларға  мүмкіндігінше  жергілікті жерде  тікелей  өлшеулерден алынған мәліметтерді  енгізген жөн;

д) дөрекі  қателіктерді  болдырмау  мақсатымен  фигураның ауданын екі рет  есептеп  шығарып, мүмкіндігінше  әр түрлі  сызықтық  шамалар арқылы, егер олардың ішінде  дөрекі қателіктер болмаса, онда ақтық нәтижесі  ретінде  олардың орташа мәнін қабылдаған дұрыс.

2.1 Аналитикалық тәсіл

Көпбұрыштың  ауданын оның ұштарының координаталары  арқылы  аналитикалық тәсілмен есептеп шығаруды қарастыралық. Көпбұрыштың ауданын трапециялар  аудандарының  алгебралық қосындысы  ретінде  жазуға болады (12 - сурет).

12 – сурет

Көпбұрыштың ұштарының 1-2-3-4-5-6 координаталарын біле отырып (2-кесте),  әрбір  трапецияның аудандарын мына формулалар бойынша  анықтауға  болады.

Осы трапецияның аудандарының мәнін (6-2) формула бойынша  табамыз:

немесе

түрлендіруден кейін

немесе

Формулада  барлық абсциссалардың ординаталар  айырымдарына  (келесі  ұшының бұрынғысынан басқасы) көбейтіндісінің қосындысы, ал екінші  жағдайда  барлық ординаталардың абсциссалар  айырымдарына көбейтіндісінің қосындысы  қатысып отыр. Егер көпбұрыштың  кез келген ұшын і  деп қабылдасақ, онда содан кейін  сағат  тілінің  бағыты  бойымен  есептеген кездегі  ұшы і+1-ге, ал  бұрынғысы і-1-ге тең  болады. Біздің  мысалымызда, егер 1 ұшын і деп қабылдасақ, онда  бұрынғы  ұшы 6 болады да, ал 2 келесі ұшы  болады. Осы негізге сүйене отырып, формула  бойынша  алты  қабырғалы  көпбұрыштың  ауданын  жалпы түрде  бұлай анықтауға болады:

қабырғалы көпбұрыш үшін

Алты  қабырғалы  көпбұрыштың ұштарының координаталары 2-кестенің 2-ші және 3-ші графаларында келтірілген.

- кестеде  есептеу реті келтірілген.

Есептеулерді  тексеру  2-кестенің 4-ші  және 5-ші графаларында  келтірілген: координаталардың алгебралық қосындысының айырымы нөлге тең болуы керек. Аудандарды  аналитикалық тәсілмен есептегенде,  ықтимал  шекті қателігінің шамасы  тең.

Ауданды есептеу алдында  координаталардың  мәндерін  0,1м-ге дейін, ал кестенің 6-шы және 7-ші  графаларындағы  көбейтінділерді  1м-ге  дейін  дөңгелектеуге болады.

Көпбұрыштың ұштарының координаталары бойынша учаскенің ауданын есептеу

2 – кесте

| Ұштарының реттік қатары | Координаталары, м |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | хі | уі | Айырымы |  | Көбейтіндісі |  |
|  |  |  | уі+1-уі-1 | хі-1-хі+1 | хі(уі+1-уі-1) | уі(хі-1-хі+1) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 500,0 | 500,0 | +3,3 | -282,8 | +1650 | -141400 |
| 2 | 326,7 | 424,5 | -229,1 | -83,4 | -74847 | -35403 |
| 3 | 416,6 | 270,9 | -236,1 | +196,8 | -98359 | +53313 |
| 4 | 523,5 | 188,4 | +48,4 | +271,2 | +25337 | +51094 |
| 5 | 687,8 | 319,3 | +232,8 | +86,0 | +160120 | +27460 |
| 6 | 609,5 | 421,2 | +180,7 | -187,8 | +110137 | -79101 |
|  |  |  | +465,2 -465,2 | +554,0 -554,0 | +297798 -173206 | +131867 -255904 |
|  |  |  | 0,0 | 0,0 | 124038 | 124037 |
|  |  |  |  |  | м2 = 6,20 га |  |

2.2 Планиметр мен  ауданды  және планиметрдің бір бөлігінің

құнын анықтау

Полярлық планиметрмен  жазық фигураның ауданын  полюсті  осы фигура контурының сыртында немесе ішінде  орнатып анықтауға болады. Бірінші  жағдайда  планиметр линзаның дөңгелегін  фигура контурының бір нүктесіне қойып, есептеу механизмінен  есептеуін алады да,  дөңгелекпен сағат тілінің бағыты бойымен фигура контурын бастапқы нүктеге  жеткенге дейін айналдырады. Фигураны  айналдырғаннан кейін  планиметрден  екінші есептеу  алынады. Бұл есептеулер есептеу механизмі оң жақта (ПО – «плюс оңда») тұрған кезде айналдырғанда  алынған. Ал осыдан кейін есептеу механизмінің  орнын сол  жаққа  ауыстырып орнатып (ПС- «плюс солда»), айналдырғанда екінші  және  есептеулері  алынады. Осы есептеулерді  3-кестеге жазады. Есептеулер айырымы

және

осыдан,

Айналдырылған фигура ауданы  планиметр бөлігімен есептелінеді. Бұл аудан м2 немесе га-мен есептелетін болса, онда  шамасын планиметр бөлігінің құнына  көбейту керек.

мұндағы: - планиметрдің бір бөлігінің құны.

Егер  ауданды () анықтаған кезде  полюс  контурдың ішінде  болса, онда

мұндағы: - планиметрдің тұрақты саны.

Планиметрмен аудандарды анықтау ведомості

3 – кесте

| Есептеулер |  |  |  |  | Ескерту |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ПО |  | ПС | орта |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  |  |  |  |  | Планиметр №............... |
|  |  |  |  |  | ................................. ................................. |

Планиметрдің бір бөлігінің құнын анықтау үшін, мына формуланы  пайдаланамыз:

Егер  формуласына  тің мм2 немесе см2-пен алынған мәнін қоятын болсақ, онда  оның абсолют  мәнін (), ал тің м2 немесе га-мен (яғни план масштабын еске ала отырып) алынған мәнін қоятын болсақ, онда  салыстырмалы мәнін () табамыз.

Демек, салыстырмалы мәнін () анықтау үшін берілген план масштабында  ауданы () белгілі фигураны планиметрдің линзасымен айналдырып,  ауданы  -ның  қандай мәніне  тең болатындығын анықтаймыз. Яғни -ті  бөлген кездегі  бөлінді  планиметрдің  бір бөлігінің  салыстырмалы құнына тең болады.

-ні анықтау үшін, планиметрмен план координаталар торының ауданы  кез келген бір торын есептеу механизмі оң жақта  (ПО – «полюс оңда») және сол жақта тұрған (ПС – «полюс солда») кезде айналдырып шығарады. Планиметр  бөлігінің құнының дәлдігін арттыру үшін аудандарды  есептеп шығару жағдайында  анықтау керек. Мысалы, план масштабы 1:2000 координаталар торының бір торының ауданы 40000м2-қа тең, ал осы  ауданды  планиметрмен  екі рет  айналдырып шыққан соң (ПО және ПС болғанда), планиметрдің бөлігіндегі  сан 1005 бөлікке тең болсын. Сонда планиметрдің бір бөлігінің құны   м2 болады (3-кестеге қараңыз).  Осылайша  алынған мәнімен 1:2000 масштабты  пландағы аудандарды  есептеп шығару үшін, егер планиметрдің  айналма  рычагының ұзындық өлшемі өзгермейтін болса, оны есепке қолдануға болады.

Планиметрдің бір бөлігінің құнын анықтау ведомості

4 – кесте

| Есептеулер |  |  |  |  | Ескерту |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ПО |  | ПС | орта |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | 7330 |  | 2884 |  | Планиметр № 1824 |
|  | 6324 |  | 1880 |  | 160, 40000м2 |
|  | 1006 |  | 1004 | 1005 |  |

3. Теодолиттік  түсірістегі далалық өлшеулердің нәтижелерін

есептеп өңдеу

Теодолиттік түсірістегі далалық өлшеулердің нәтижелері бойынша тұйықталған және  тұйықталмаған (диагональ) теодолиттік  жүрістердегі  нүктелердің координаталары есептелініп шығарылады.

3.1 Тұйықталған теодолиттік  жүрістегі шекара нүктелердің координаталарын есептеу

Тұйықталған теодолиттік  жүрістегі  нүктелердің координаталарын есептеп шығару жолының  мысалын  қарастыралық . Есептеп шығарулар үшін арнайы  ведомость  қолданылып, төмендегі ретпен жасалынады:

1.Бұрыштарды өлшеу журналынан 2-графаға горизонталь бұрыштардың  орташа  мәнін жазып алады;

2.Ведомостың 5-графасына  1-2 қабырғасының бастапқы  дирекциондық бұрышын  және  7-графаға  теодолиттік  жүрістің қабырғаларының горизонталь ұзындықтарын

енгізеді;

3.Өлшенілген бұрыштардың практикалық қосындысын есептейді:

4.Тұйықталған  теодолиттік жүрістің бұрыштарының теориялық қосындысы мына  формуламен есептеледі:

мұндағы: - көпбұрыштың ішкі бұрыштарының саны.

5.Полигонның  бұрыштарындағы  бұрыштық қиыспаушылықты  мына өрнекпен анықтайды:

6.Бұрыштық  қиыспаушылықтың   табылған шамасы  болуы ықтимал шекті бұрыштық қиыспаушылықпен  салыстырылады. Бұрыштық қиыспаушылықтың шамасы бұрышты  өлшеудің дәлдігін сипаттайды; ал оның мәні мына  формула бойынша  анықталатын ықтимал  шекті шамадан аспауы керек:

7.Егер іс жүзіндегі  бұрыштық қиыспаушылықтың болуы  ықтимал шекті бұрыштық қиыспаушылықтан аспаса , онда оны  барлық бұрыштарға  таңбасын теріс  етіп тепе-тең үлестіреді, яғни  3-графаға  барлық өлшенген  бұрыштарға  таңбасын қиыспаушылықтың таңбасына  кері етіп  түзетулер  енгізіледі

Түзетулерді  минуттың  ондық бөлігіне дейін  дөңгелектеп енгізеді. Егер 0,1-ге дейін дөңгелектеген соң түзетулер тепе-тең бөлінбесе, онда  қабырғалары  қысқа  бұрыштарға көбірек  түзету енгізеді. Кішкене  полигондар  мен қысқаша  жүрістер үшін  бұрыштарды  толық минутқа  дейін  дөңгелектеу мақсатында, әр түрлі  таңбалы  түзетулер енгізілуі мүмкін.

8.4-графаға  өлшенген бұрыштарды  есептелінген түзетулермен  алгебралық қосып, түзетілген бұрыштарды  тауып жазады:

9. Бұрыштар үйлесуінің дұрыстығын тексереді, ол үшін түзетілген бұрыштардың

қосындысын есептейді, сонда  бұрыштық өлшеулерді  өңдеудің дұрыстығын мына теңдік бойынша тексереді .

10.Бастапқы белгілі  қабырғасының алғашқы дирекциондық бұрышы  және полигонның түзетілген ішкі бұрыштарының мәні бойынша  жүйелікпен ішкі полигонның барлық қалған  қабырғаларының дирекциондық бұрыштарын мына  формуламен есептеп шығарып, 5-графаға жазады:

,

,

,

,

.

Немесе

мұндағы -жүрістегі  оң және сол түзетілген сәйкес  бұрыштар;

-келесі  қабырғаның  дирекциондық бұрышы;

- бастапқы қабырғаның дирекциондық бұрышы.

11.Дирекциондық бұрыштарды  есептеп шығаруды  тексереді.

Тұйықталған теодолиттік  жүрісте  бастапқы  қабырғаның дирекциондық бұрышын табу  есептеулерді  тексеру  болып табылады:

12.Румбалардың мәндерін мына формулаларды  қолданып, есептеп  шығарып 6-графаға жазады (13-сурет):

13 – сурет

І ширек СШ:;

ІІ ширек СШ:

ІІІ ширек ОБ:

ІУ ширек СБ:

ІІІ ширек ОБ:

ІУ ширек СБ:

ІУ ширек СБ:

І ширек СШ:

ІІ ширек ОШ:

ІІ ширек ОШ:

13. Теодолиттік жүрістің қабырғаларының горизонталь  проекциялары  есептелініп шығарылады. Егер  қабырғалардың  ұзындығын өлшеу  кезінде  көлбеулік  ұзындық D және  көлбеулік бұрыш  анықталса, онда горизонталь  ұзындықтарды  мына формуланың көмегімен анықтауға болады:

14.Геодезиялық тура есептің формулаларын пайдаланып координаталар өсімшелерін ЭЕМ-нің көмегімен есептеп шығарады:

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

Координаталар  өсімшелерінің таңбалары берілген бағыттың қай ширекте жатқанына байланысты болады, яғни қабырғаның дирекциондық бұрышының мәнімен анықталады (5-кесте).

Координаталар өсімшелерінің таңбалары

5-кесте

| Координаталар өсімшелері | І ширек СШ | ІІ ширек ОШ | ІІІ ширек ОБ | ІУ ширек СБ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Дирекциондық бұрыштар | 00-900 | 900-1800 | 1800-2700 | 2700-3600 |
|  | + | - | - | + |
|  | + | + | - | - |

Координаталар өсімшелерінің есептеліп шығарылған мәндерін координаталар ведомостысының 9 және 12-графаларына жазады. Сонымен қатар координаталар өсімшелерін румбалардың мәндерімен мына формулалармен есептеп шығаруға болады:

15. Х және У өстеріндегі координаталар өсімшелеріндегі  қиыспаушылықты анықтау мақсатымен 9-және 12- графалардағы  оң және теріс  өсімшелерді  жеке-жеке қосады, содан соң алгебралық қосындысын есептеп, оның нәтижесін қорытынды  сызықтың астына  жазады.

16. Теодолиттік жүрістің периметріндегі абсолют ұзындық  қиыспаушылықты  мына формула  бойынша  анықтайды:

17. Теодолиттік жүрістегі  бұрыштық және  ұзындық өлшеулердің дәлдігі салыстырмалы  ұзындық қиыспаушылықтың шамасымен бағаланады, ол абсолют ұзындық қиыспаушылығына  тура пропорционал, ал  полигонның периметріне  кері пропорционал болады, оның мәні  периметрдің  бөлігінен аспауы тиіс.

18.Егер салыстырмалы  ұзындық қиыспаушылық шегінен аспаса, яғни  шарт  орындалатын болса, онда  координаталар өсімшелеріне теодолиттік  жүрістің қабырғаларының ұзындығына  пропорционал етіп кері  таңбамен түзетулер енгізіледі.

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

.

Табылған түзетулерді  метрдің жүз бөлігіне дейін  дөңгелектеп, оларды  ведомостың 10-және 13- графаларына  жазады.

19.Тексеру мақсатымен  түзетулердің  және  қосындыларын табады: олар тиісті  қиыспаушылықтарға  кері  таңбамен тең болуы тиіс, яғни

,

.

20.Есептеліп  шығарылған  координаталар  өсімшелері мен түзетулері  бойынша  координаталардың  түзетілген өсімшелерін анықтап,  оларды  ведомостың  15-және – 17-графасына жазады:

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

.

21.Әрбір өстегі  түзетілген  координаталар  өсімшелерінің алгебралық қосындысы нөлге тең болуы тиіс.

22.Түзетілген өсімшелер және бастапқы  нүктенің координаталары  бойынша  жүйелі  түрде полигонның барлық ұштарының координаталарын есептеп шығарады:

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

,

.

мұндағы:  - Х немесе У  өстеріндегі  келесі  және алдыңғы

нүктелердің тиісті  координаталары;

өздерінің таңбаларымен алынған

координаталардың түзетілген өсімшелері.

Есептеп шығарылған  координаталарды  8-кестенің 19 - және 21-графасына жазады.

Координаталардың  есептеп шығарудың дұрыстығын тексеру бастапқы  берілген  нүктенің координаталарын табу болып саналады.

3.2 Тұйықталмаған (диагональ) теодолиттік жүрістегі нүктелердің координаталарын есептеу

Тұйықталмаған (диагональ) теодолиттік жүрістегі нүктелердің координаталарын есептеп шығару  жолының мысалын қарастыралық. Есептеп  шығарулар  үшін арнайы  ведомость  қолданылып (8-кесте),  төмендегідей  ретпен жасалынады:

1. Бұрыштарды өлшеу  журналынан  ведомостың  2-графасына  горизонталь  бұрыштардың   орташа мәнін жазып алады;

2. Ведомостың 5-графасына  2-3 қабырғасының бастапқы  дирекциондық  бұрышын  және 6-1 қабырғасының соңғы дирекциондық бұрышын  және 7-графаға  теодолиттік  жүрістің қабырғаларының горизонталь  ұзындықтарын  енгізеді.

3.Өлшенілген бұрыштардың практикалық қосындысын есептейді:

4. Тұйықталмаған  (диагональ) теодолиттік  жүрістің оң бұрыштары-ның теориялық қосындысы  мына формуламен есептеледі:

.

мұндағы: диагональ жүріс басында  жалғасқан қабырғасының

дирекциондық бұрышы (біздің мысалда );

диагональ жүріс  соңында  жалғасқан  қабырғасының

дирекциондық бұрышы (біздің мысалда );

- диагональ жүрістегі  бұрыштардың  саны (біздің мысалда  ).

Ескерту. Егер  болса, онда  формула бойынша  бұрыштардың теориялық қосындысының шамасы алынады, ал  егер  болса, онда  алынған нәтижеден  3600-ты алып тастайды.

Диагональ  жүрістің  сол бұрыштарының қосындысы  мына формуламен  есептеледі:

5.Бұрыштық қиыспаушылықты  мына өрнекпен анықтайды:

6. Бұрыштық қиыспаушылықтың  табылған шамасы болуы  ықтимал  шекті бұрыштық қиыспаушылықпен  салыстырылады. Бұрыштық қиыспаушылықтың шамасы  бұрышты  өлшеудің дәлдігін сипаттайды; ал оның мәні мына формула бойынша  анықталатын ықтимал шекті  шамадан аспауы керек:

7.Егер іс жүзіндегі  бұрыштық қиыспаушылықтың болуы ықтимал шекті  бұрыштық қиыспаушылықтан аспаса , онда оны барлық бұрыштарға  таңбасын теріс  етіп тепе-тең үлестіреді, яғни (3-графаға) барлық өлшенген бұрыштарға  таңбасын қиыспаушылықтың таңбасына кері етіп  түзетулер  енгізіледі:

8.4-графаға  өлшенген  бұрыштарды  есептелінген түзетулермен алгебралық қосып, түзетілген бұрыштарды  тауып жазады.

9.Бұрыштар үйлесуінің дұрыстығын тексереді, ол үшін түзетілген бұрыштардың

қосындысын есептейді, сонда  бұрыштық өлшеулерді  өңдеудің дұрыстығын мына теңдік  бойынша  тексереді

10.Бастапқы кезде  диагональ жүріс жалғасатын қабырғасының дирекциондық бұрышы және  түзетілген бұрыштарының мәні бойынша  жүйелікпен диагональ жүрістің барлық қабырғаларының дирекциондық бұрыштарын есептейді:

Соңында  диагональ жүріс жалғасқан тұйықталған жүрістің қабырғасының дирекциондық бұрышын табу-есептеулерді  тексеру болып табылады.

11.Есептелген дирекциондық бұрыштардың мәндері бойынша  тұйықталмаған жүрістің қабырғаларының румбаларын анықтайды (16-сурет):

І ширек

І ширек

І ширек

12.Тұйықталмаған жүрістегі  сияқты  тұйықталмаған жүрістің  қабырғаларының координаталар  өсімшелерін ЭЕМ-нің көмегімен есептеп шығарады:

,

,

,

,

,

.

Координаталар  өсімшелерінің таңбалары берілген  бағыттың қай ширекте  жатқанына  байланысты болады, яғни  қабырғаның дирекциондық бұрышының  мәнімен анықталады (8-кесте). Координаталар  өсімшелерінің шығарылған  мәндерін  координаталар  ведомостысының  9-және 12- графаларына  жазады.

13. 9- және 12- графалардағы  немесе  Х және У өстеріндегі  оң және теріс  координаталар  өсімшелерін жеке-жеке қосады,  содан соң алгебралық  қосындысын есептеп, оның нәтижесін  қорытынды  сызықтың  астына жазады.

,

.

14.Тұйықталмаған  жүрістегі  Х және У өстеріндегі координаталар өсімшелерінің теориялық  қосындысын мына формулалармен анықтайды:

,

.

мұндағы: ХБ және УБ – диагональ  жүріс жалғасатын ұшының бастапқы

координаты (біздың мысалда  3-ші  нүкте, 17-кестеге

қараңыз);

ХС және УС - диагональ  жүріс жалғасатын ұшының соңғы

координаты (біздің мысалда  6-шы  нүкте, 17-кестеге

қараңыз).

15. Х және У  өстеріндегі  координаталар  өсімшелеріндегі  қиыспаушы-лықты  ( және) мына  формулалармен  анықтайды:

;

.

16.Диагональ  жүрістегі  абсолют  ұзындық қиыспаушылықты  () мына  формула бойынша  анықтайды:

17.Диагональ  жүрістегі  бұрыштық және ұзындық өлшеулердің дәлдігі салыстырмалы  ұзындық қиыспаушылықтың шамасымен  бағаланады, ол  мына формуламен анықталады:

18.Егер салыстырмалы  ұзындық қиыспаушылық шегінен аспаса, онда  координаталар  өсімшелеріне диагональ  жүрістің қабырғаларының ұзындығына  пропорционал етіп кері  таңбамен  түзетулер енгізіледі:

,

,

,

,

,

.

Табылған түзетулерді  метрдің жүз  бөлігіне дейін  дөңгелектеп, оларды  ведомостың 10-және 13-графаларына жазады.

19. Тексеру мақсатымен түзетулердің  және  қосындыларын  табады: олар тиісті  қиыспаушылықтарға  кері таңбамен тең болуы тиіс, яғни

,

.

20.Есептеліп  шығарылған  координаталар  өсімшелері  мен түзетулері бойынша  координаталардың  түзетілген  өсімшелерін анықтап,  оларды  ведомостың  15-және 17-графаларына  жазады:

,

,

,

,

,

.

21.Әрбір өстегі  түзетілген  координаталар  өсімшелерінің алгебралық қосындысы өсімшелердің теориялық қосындысына тең болуы тиіс

,

.

22.Түзетілген  өсімшелер  және бастапқы  нүктенің координаталары  (біздің  мысалда 3-ші  нүкте) бойынша  жүйелі  түрде  диагональ  жүрістің барлық ұштарының координаталарын есептеп  шығарады:

,

,

,

,

,

.

Есептеп  шығарылған  координаталарды  8-кестенің 19-және 21-графаларына  жазады. Координаталарды  есептеп  шығарудың  дұрыстығын  тексеру диагональ  жүріс  жалғасқан  соңғы  нүктенің координаталарын табу  болып саналады (біздің мысалда 6-шы  нүкте).

4 Жер учаскелерінің шекара бөлігінің теодолиттік түсірісін   графикалық түрде өңдеу

Теодолиттік түсірістің  материалдарын графикалық  түрде өңдеудің мақсаты жергілікті  жердің  контурлық планын алу болып табылады. Материалдарды өңдеу  барысында  координаталар  торын құру  және оның негізіне  теодолиттік  жүрістің  нүктелерін координаталары бойынша  салу, түсірістің абристері  бойынша  жергілікті  жердің  контурлары мен  жай-жапсарларын планға салу және планды  безендіру кіреді.

Барлық салуларды  сызба  қағазында  орындайды, оның өлшемін  планның берілген масштабы  және теодолиттік  жүрістің  нүктелерінің координаталарының мәндері бойынша  оңай анықтауға болады.

4.1 Координаталар торын құру

Кішкентай көлемдегі  пландарды құру кезінде  координаталар  торын құруды циркуль-өлшеуіштің және масштабтық  сызғыштың көмегімен орындайды. 297х420 мм (А-3) форматты  сызба  қағазға екі  қиылысатын сызықтарды  (диагональдарды) металл  сызғыштың  көмегімен сызады және  осы  сызықтардың  қиылысқан  О нүктесінен теңдей  кесінділерді   белгілейді. Кесінділердің  шеттерін түзу  сызықтармен қосып АСДВ тікбұрышын алады. Тікбұрыштың қабырғаларындағы  А және В  нүктелерінен масштабтық сызғыш бойынша  циркуль-өлшеуішпен Х өсінің  бағыты  бойынша  100 мм сайын  кесінділерді  белгілейді, ал А және С  нүктелерінен У өсінің бағыты бойынша  100 мм  сайын  кесінділерді белгілейді. Тікбұрыштың  қарама-қарсы қабырғаларындағы нүктелерді  қосып координаталар  торын алады. Құруларды  тексеру циркуль-өлшеуіштің көмегімен квадраттар қабырғаларының  диагональдарының ұзындықтарын салыстыру арқылы орындалады. Ұзындықтардағы үйлеспеушілік 0,2мм-ден аспауы тиіс.

4.2 Координаталар  торын Ф.В.Дробышев сызғышының ЛД-1 көмегімен құру

Үлкен көлемдегі  жоспарларды құру  кезінде координаталар  торын құруды  координатографтың немесе Ф.В.Дробышев сызғышының көмегімен ЛД-1 орындайды.

Дробышев  сызғышымен  (ЛД-1) координаталар  торын салу  қағаз бетіне  50х50 см  квадратын, немесе  қабырғалары 30,40 және 50 см, не тиісінше 60,80 және 100 см  үшбұрышты көшіріп түсіруден тұрады, мұның өзі  Дробышев  сызғышының (ЛД-1) өлшеміне байланысты  болады.

Қабырғасы  10см  квадраттарға  бөлінетін АВСД төртбұрышын салу үшін  Дробышев  сызғышын (ЛД-1) қағаз бетіне оны ұзын  қабырғасына  параллель етіп,  АД жағдайына  қойып, ұшы өткір  қатты  қарындашпен сызғыштың  ойықтарында А, 1,2,3,4 және Д  сызықтары (доғаларын) сызады. Содан кейін  сызғышты  АВ бойымен (бірінші АД жағдайына  перпендикуляр) қояды, осы кезде  бірінші  ойықтағы кесілген шетінің ортасындағы  штрихтың шеті А  доғасының ортасымен  сәйкестендіріліп,  сызғыштың ойықтарында  А,І,ІІ,ІІІ,ІУ,В сызықтарын сызады. Енді  сызғышты  ВД бойыен қойып, В сызықшасы  мен бірінші  ойықтың  нөл штрихын сәйкестендіреді, ал бесінші  ойықтың  кесілген  қырын Д  сызықшасымен беттестіріп, бұл жағдайда  қарындашпен В және Д  доғаларын сызады, осының нәтижесінде  А нүктесінде  тікбұрышты  АВД ұшбұрышы табылады.

АВСД төртбұрышын  табу үшін С  нүктесінде  тікбұрышты  ВСД үшбұрышын  салады. Ол үшін сызғышты  қағаз бетінің басқа  ұзын қабырғасына  параллель етіп қойып,  бірінші ойықтың  кесілген қыры  В нүктесімен  сәйкестендірілуі тиіс, содан кейін В,1/,2/,3/,4/,С сызықшаларын сызады. Енді сызғышты  бірінші ойықтың кесілген шетінің штрихі Д нүктесіндегі  сызықшамен сәйкес  келетіндей етіп  төртінші  ДС бойымен  қояды да,  Д, І,ІІ,ІІІ,ІУ,С сызықшаларын сызады. Дәл  осылай  екінші ВСД  үшбұрышы салынады.

Үшбұрышты  салуды  тексеру үшін  сызғыштың бірінші  ойығындағы  штрихтың  шетін А нүктесіндегі  сызықшамен  сәйкестендіргенде,  бесінші  ойықтағы  штрихтың шеті С  нүктесіндегі  штрихтердің  қиылысуымен  тура келуі  тиіс. Демек,  А,В,С және Д нүктелерінің әрқайсысындағы  сызғышты  үш рет  қайта  салып  белгіленгендегі барлық үш сызықшалар бір нүктеде  қиылысатын болса, онда  АВСД төртбұрышының  дұрыс салынғаны. Осыдан кейін  Дробышев  сызғышының (ЛД-1) кесілген шетін В және С,А және Д,А және В,Д және С аттас  нүктелеріне тақап ұстап сызықтарды  жүргізеді. Осы сызықтардың  белгіленген  сызықшаларымен қиылысқан  жерлері қабырғасы  100мм квадраттың ұшының орындары  болады. Салынған квадраттарды  тексеру  үшін диагональдарының ұзындықтарын өлшеу керек: олар бір-бірімен тең  болуға тиіс.

4.3 Теодолиттік жүрістің нүктелерін планға салу

Теодолиттік жүрістің нүктелерін планға, олардың координаталары  бойынша  циркуль-өлшеуіштің және масштабтық сызғыштың көмегімен салады.

14 -  сурет. Диагональдардың көмегімен координаталар торын

құру схемасы

Диагональдардың көмегімен координаталар торын

құру схемасы

# ҚОЛДАНЫЛҒАН  ӘДЕБИЕТТЕР

Негізгі әдебиеттер:

- Мейірбеков Е.Д.,  Құлтаев М.С.,Алдияров Ж.А. Геодезия бойынша лабораториялық       практикум. Шымкент,2008ж

- Пентаев Т.П., Атымтаев Б.Б. Геодезия. Алматы, 2007ж.

- Қалыбеков Т. Геодезия  мен  топография  негіздері. Алматы. «Ана тілі», 1993ж

- Моргунов Н.Ф., Родионов В.И. Задачник  по геодезии. Москва. «Недра», 1979г.

- Хренов Л.С. и др. Практикум  по геодезии. Москва. «Высшая  школа», 1974г.

- Панки И.А., Седун А.В. Практические  работы  по геодезии. Москва. «Недра», 1978г.

Қосымша әдебиеттер:

- Найдин  И.Н.,  Найдина  К.В. Руководство к практическим  занятиям по геодезии. Москва. «Недра», 1991г.

- Колчин В.П. Сборник задач  и упражнений  по геодезии. Москва. «Стройиздат», 1968г.

- Мейірбеков Е.Д.,  Құлтаев М.С. Теодолит  және онымен жұмыс  істеу. Шымкент,  1998ж.

- Мейірбеков Е.Д.,  Құлтаев М.С. Геодезиялық  жұмыстардың  технологиясы. Шымкент, 2000ж.

- Мейірбеков Е.Д.,  Құлтаев М.С. Нивелир  және онымен жұмыс істеу. Шымкент, 2001ж.

- Мейірбеков Е.Д.,  Құлтаев М.С. Рулеткалар, ленталар, планиметр және олармен  жұмыс істеу. Шымкент, 2002ж.

- Мейірбеков Е.Д.,  Құлтаев М.С. Құрылыс  алаңының  бетін квадраттар бойынша  нивелирлеу. Шымкент, 2003ж.

Басылымға қол қойылған «27» 06 2012 жыл

Қағаз пішімі А4 1/16

Типографиялық қағаз. Торлы басылым 2,8 б.т.

Тираж 50 дана. Бұйыртпа № 2509

© М.Әуезов атындағы Оңтүстік  Қазақстан Мемлекеттік университеті. 2012ж.

М.Әуезов атындағы ОҚМУ баспа орталығы, Шымкент қ., Тәуке хана даңғылы, 5