Мазмұны

|  | Кіріспе | 3 |
| --- | --- | --- |
| 1 | Тұрғын үй және қоғамдық ғимараттардағы өрттi сөндiру |  |
| 2 | Көп қабатты тұрғын үйлердегі өрттің орын алуы |  |
| 3 | Емдеу мен балаларды сауықтыру мекемелерінде өртті сөндіру |  |
| 4 | Мәдени-ағартушылық және ойын-сауық мекемелеріндегі іс-шаралар |  |
| 5 | Энергетика объектеріндегі өртті сөндіру |  |
| 6 | Тоқыма кәсіпорын өндірісіндегі өртті сөндіру |  |
| 7 | Мұздатқыштарда, қоймаларда және сауда ғимараттарында өртті сөндіру |  |
| 8 | Ағаш өңдеу өнеркәсiбi кәсiпорындарында өрт сөндiру |  |
| 9 | Газ және мұнай шапшымаларында өртті сөндіру. |  |
| 10 | Ашық технологиялық қондырғылардағы өртті сөндірудің ерекшеліктері. |  |
| 11 | Ашық қоймаларда ағаш заттардың өртсөндіруі. |  |
| 12 | Кең кәсіпорындарында өртті сөндіру. Бидай алқабында және кең даладағы өртті сөндіру. |  |
| 13 | Көлік нысандарында өртті сөндіру. |  |
| 14 | Теңіз және өзеңдердегі кемелерде өртті сөндіру. |  |
| 15 | Жергілікті ауыл аймақтарында өртті сөндіру. |  |
|  | Пайдаланған әдебиеттер |  |

Кіріспе

Өрт – бұл материалдық құндылықтардың жойылуы және адамның өміріне және денсаулығына қауіпті жағдай орнатады. Жану деп газдың, жылудың және жарықтың мінезіне байланысты химиялық процесстің тез тотығуы немесе жанғыш заттың және ауа оттегінің қосылуы. Сонымен жану кезінде тек қана химиялық реакцияның қосылуы емес, сонымен қатар ыдырауы байқалады. Жануда өзбетінше жану, жарылыс және детонацияны қарастырады. өз бетінше жануда 1 сек оттың таралу арақашықтығы  10м аспайды, жарылыста – секунда 100м астам, ал детонация кезінде секундына 1000м. Жану үшін оттың материалдар, тұтанғыш және жандыру көзі керек. Тәжірибеде толық емес жануды қарастырады, толық жану оттегі көп болған жағдайда болады, ал толық емес, оттегі жетпей қалған жағдайда. Химиялық процесстер бойынша оттық заттың ішкі жылуына байланысты өзіндік жану (жылу, жарылыс) пайда болады. Өзіндік жану температурасы әр түрлі факторларға байланысты: оттық қоспалардың құрамы мен көлемі, қысымы және т.б. газдар мен сұйқтың көбісі 400-700 0С температурада жанады, ал қатты денелер (ағаш, көмір, шым тезек және т.б.) – 250-450 0С температурада жанады.

Елімізде орта есеппен алғанда күн сайын шамамен 40-50 өрт болады екен, күн  сайын өрт кезінде бір немесе екі адам көз жұмып, әр түрлі дәрежедегі күйікке шалдығады.

Қазақстан Республикасында ағымдағы жылдың өткен маусымы аралығында 16 837 өрт шығып, олардан келген материалдық шығын 4 млрд. теңгеден астам. Өртте 435 адам қаза тапты, оның ішінде 51-і кішкентай балалар, 604 адам әр түрлі дәрежедегі жарақат алып, күйікке шалдығып уланған. Өртке қарсы қызмет органдарының қызметкерлері өртте 2503 адамды құтқарған. Тұтанулар мен өрттерді талдау нәтижесі көрсетіп отырғандай, өрттің 70%-ы адамдардың өрт қауіпсіздігі ережелерін сақтамауынан  және оны білмеуінен болады екен.

Соңғы кезде болған өрттердің стаистикалық талдаулар бойынша қоғамдық және тұрғын үй ғимараттарындағы өрттер саны жоғарылап отыр. Сондықтанда қоғамдық ғимараттарда өрт қауіпсіздік талаптар жүйесінің орындалуы және жүзеге асуы маңызды рөл атқаруда. Қоғамдық және тұрғын үй ғимараттарын пайдалану барысында олардың қауіпсіздігіне жауапты тұлғалар өрт қауіпсіздігі ережелеріне сәйкес бөлмелердің қауіпсіз ұсталуын қамтамасыз етуі қажет.

Дәріс 1.

Тақырыбы:Тұрғын үй және қоғамдық ғимараттардағы өрттi сөндiру

Дәрістің жоспары:

- Ғимараттардағы өрттi сөндiрудiң жалпы ережелерi.

- Ғимараттардағы өрт жағдайының болжау және бағалау.

- Қоғамдық және тұрғын үй ғимараттарындағы өрттің орын алуы.

- Тұрғын үйлер мен қоғамдық ғимараттардағы өрт сөндірудің техникалық  талаптары.

Дәрістің мақсаты: Студенттерге «Әртүрлі нысандарда өртті сөндіру» пәні өртқауіпсіздіктің негізін және әртүрлі нысандарда өртті сөндірудің негізгі техникасымен таныстыру туралы мағлұмат беру.

- Ғимараттардағы өрттi сөндiрудiң жалпы ережелерi:

Оттың таралуын болдырмау үшін бос құрылымдарды ашып, оларға суды себуге;

- жанып жатқан қабаттағы бөлмелерде сөндіру жұмыстарын бір мезгілде жүргізуге. Күштер мен құралдар жетіспеген жағдайда оқпандарды ең шеткі жанып жатқан бөлмеден бастап, өрт ортасына қарай ауыстыра отырып сөндіруді бірте-бірте жүзеге асыруға;

- тез жанбайтын және жанатын және жанатын құрылымдық қабырғалар немесе бөлшектері бар қабаттарда резевтегі оқпандарды жанбаган секциялардың саты торларынан жанып жатқан бөлменің қасындағы жерге беруге, негізгі қабырға болғанның өзінде басқа саты торынан жанып жатқан бөлме мен аралас бөлмелерді тексеруге;

- от тиюі мүмкін арқылы жерге бақылау аршуын жүргізіп, жанып жатқан және онымен аралас жайларды ұқыпты тексеруге, ішкі қуыс тік құрылымдардың төмеңгі және жоғарғы бөліктеріне айрықша назар аударуға;

- төбе жаңған, оның құлау қаупі болған кезде төбеден және төмен орналасқан қабаттардан адамдарды және материалдық құндылықтарды көшіруге;

- қабаттарға оқпандарды саты торлары арқылы, жекелеген бөлмелерде құтқару жіптерін пайдаланып терезе, балкон өрт сатылары, автокөтергіштер арқылы беруге;

- жанған төбені көбікпен өшіруге;

- құрылымды бөлшектеуді жоғарыдан және төменнен бір мезгілде жүргізуге міндетті;

Ғимарат астындагы өртті өшіру кезіндегі ӨСЖ:

- өрт шығу қауіпі бар заттармен материалдардың барлығын және олардың сипатын, ғимарат астындағы бөлмелердің жобалануын, төбе құрылымының оттың қабаттарымен шатырға таралау мумкіндіктерін анықтауға;

- маңдайшалармен түтін айдайтын құралдарды пайдаланып саты торларын  түтіндеуден сақтаудың шараларын қолдануға;

- ойықтар арқылы өрт аймағына тез кіру мүмкін болмаған  жағдайда  төбелердегі немесе қабырғалардағы ашылатын тесіктердің орнын анықтауға міндетті.

Жылу жолдары тоннельдеріндегі өрт кезінде ӨСЖ:

- құбыр өткізгіштердің жылу ажыратқыштарындағы жану шекерасын анықтауға;

- объектінің техникалық қызметкерінің көмегімен жылу өткізгіш температурасын төмендетудің шараларын қолдануға;

- өрттің таралуын алдын алу мақсатында құбыр өткізгіштерден жылу ажыратқыштарды бөлуді ұйымдастыруға ;

- "Б" оқпанын беруге  немесе тоннельді көбікпен, бумен және инертті газдармен толтыруға міндетті.

Шатырдағы өртті сөндіру кезінде ӨСЖ:

- ережедегідей, бірінші оқпандарды саты торлары бойымен беруге;

- түтінді кетіру, температураны түсіру, шатыр бөлмелеріне оқпандарды беру үшін шатырды ашуды ұйымдастыруға;

- жабу оқпандарын, шашырату оқпандарын беруге, дымқылдатқышпен көбікті қолдануға;

- жанып жатқан төбені шатыр жағынан да төменнен де алуға ұйымдастыруға;

- оқпандарды екі бағытта: саты торлары және шатыр жағынан (шатыр терезесі және ашылған шатыр жапқыш арқылы) беруге;

- қашанда ғимараттың жоғарғы қабатында резервтегі оқпандарды ұстауға;

- тік және мұзды шатырларда жұмыс істеген кезде қауіпсіздік шараларын қолдануды қамтамасыз етуге міндетті.

Салынып жаткан үйлердегі өртті сөндіру кезінде ӨСЖ:

- оқпандармен үйдің негізгі құрылымдары, ағаштардың (тіреулерін), баспалдақтарын (тараптарын), өтпелі жолдарын қорғауды қамтамасыз етуге;

- сырттағы тіректер жанған кезде қуатты су ағындарын беріп оттың ғимарат ішіне таралуынан сақтандыруға;

- өршіген өрт кезінде ғимарат ішінде лафетті оқпандар және “А” қол оқпандарын беруге;

- қажетті мөлшердегі оқпандарды беру мүмкін болмаған кезде  өртке қарсы тосқауыл жасап , тіректерді бөлшектеуге;

- саты торларын негізгі тірек бекеттерден есептеп, шығатын жолдарды қамтамасыз етуге, оқпаншылардың бағытын анықтауға, жекелеген бөлмелерде сөндіруді автосатылардан, автокөтергіштерден және мұнарлы крандадан берілген оқпандар арқылы жүргізу міндетті.

Қазiргi замандағы Ғимараттарда сәулетшiлiк - құрылыс тәжiрибелерi өзгешеленедi:

тағайындау бойынша: азамматық, өнеркәсіптік және ауылшаруашылығы;

қабат бойынша: бір қабатты, көп қабатты және аз қабатты;

сыртқы қабырғалардың материалының түрi бойынша: тасты және ағашты;

Ғимаратты сипаттайтын, тағайындалуы, қабаттылыгы жане тағы басқа элементтер, тек қана онын жеке (бөлiндiлерi ) тараптарына дамуына жане баспанадагы өрттi сөндiруiне ықпал ете алады.

Жетекшiнiң өрттi сөндiруi ушiн, ең алдымен, ғимараттардағы өрттiң дамуының ортақ параметрлерiн айқындауы кажет, солардың негiзiнде ондағы өрттi сөндiрудiң өте тиiмдi әдiстерi жасалған.

Кез келген өрттiң ортақ белгiсi жануды ұйымдаспайтын процесс болып табылғаны белгiлi, газ алмастырудың бар болулары мүмкiн емес - бұл аймақтан жану өнiмдерiнiң бiр уақыттағы шығуымен жану аймағына таза ауаның құйылуы.

Өрт кезіндегі газ алмасу шарттары сол ғимараттардан жаксы, ашық кеңістіктегі ғимарттарда қолданылады.

Ашық кеңiстiкте газ алмастырудың тек қана жану өнiмдерiнiң температураларының айырымына және атмосфералық ауаға тәуелдi болады, газ алмастыру ғимараттардағы өрттерде сондай-ақ сәулетшiлiк - құрылыс, технологиялық мiнездемелер және көлемдi-орналастыру шешiм негiзiнен ғимарраттарда тәуелді болады.

Ғимараттар бұл әр түрлi мақсаттағы бiр немесе бiрнеше бөлмеден тұратын архитектуралық құрылым.  Сондықтан, бастапқыда ғимараттағы бөлмелердiң өрт жағдайын анықтайтын жалпы факторларын  қарастыру қажет.

Осы кезге ғимараттың кез келген бөлмесiндегi өрт жағдайы  келесi негiзгi орташа көлем бойынша  параметрлерiмен бейнеленедi: жанып тұрған бөлмедегі газдық ортаның көлемiнің тығыздығын, жанып тұрған бөлменің қысымы, температурасы, газдық ортаның компоненттерiнiң шоғырландыруымен анықталады.

Ғимарат бөлмелерiнде өрттiң дамуын өзгерiсiн осы параметрлерi анықтайтын басты факторлар:

●агрегаттық күй, өрт жүктемесiнiң мөлшері және оның баспанадағы үлестiрiлуi (шоғырланған немесе таралған);

● Кг. газ алмастырудың шарттарының коэффициентi өрттiң баспанаға дамуы

Кг- газ алмастырудың коэффициентiнің  шарттарының; Sо - бөлменің қоршаушы құралымдарының саңылауларының ауданның қатынасын түсіндіру SП-.еден ауданы мына формуламен анықталады:

Кг= Sо / SП

Ғимарат бөлмелерiнде өрттiң дамуында жоғарыда көрсетiлген факторларға байланысты, негiзгi көлем бойынша орташа параметрлерiнiң шамасы әрбiр уақытта әр түрлi болады, мұны ВНИИПО МВД Ресейде жасалған экспериментальдi зерттеулердiң нәтижелерi көрсеттi ( Кесте - 1)

Бiрiншi тәжiрибедегi шама 0, 33 тең, екiншi және бесiншi шамамен 0, 16-ға тең. Басқа мәлiметтер талдай келе, объектілері сипаттайтын сынақтар мынандай болады (Кесте - 1 ): екiншi және үшiншi тәжiрибелердi өткiзудi шарт деп айтуға болады, бөлмелердiң айырмашылығы тек қана биiктiгіне байланысты болды, екiншi және төртiншi - өрт жүктемесiнiң көлеміне, үшiншi және бесiншi - бөлмелердегі еден алаңымен, бiрiншi және екiншi - газ алмастырудың шарттарының коэффициентiне байланысты болады.

Кесте - 1

| № сынақтар | SП,м2 | SО, м2 | Бөлменiң биiктiгi , м | Өрт жүктемесi , кг/м2 | температураның орташа көлемi , ˚С | Өрттiң ұзақтығы, мин |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 28,9 | 9,6 | 6,4 | 50 | 800 | 22,5 |
| 2 | 28,9 | 4,8 | 6,4 | 50 | 950 | 42,5 |
| 3 | 26,4 | 4,1 | 3,2 | 50 | 1025 | 53,2 |
| 4 | 28,9 | 4,8 | 6,4 | 100 | 1050 | 80,0 |
| 5 | 30,5 | 5,4 | 3,2 | 50 | 1090 | 52,5 |

Берілген 1 кесте бойынша график құрастырылған 1 суретте жоғарғы температура бесiншi тәжiрибеде  ал өрттiң ең үлкен ұзақтығы - төртiншi тәжірибеде көрсетілген.

(сурет - 1) графиктердiң талдауын негiзде қорытынды жасауға болады:

●бөлмелердiң қоршаушы құралымдарындағы ойықтардың ауданы және олардың биiктiгiнiң үлкеюмен температураның кiшiрейтуiнде болады және өрттiң ұзақтығы жануды жылдамдықтың ортақ үлкеюiнде қысқарады;

● өрт жүктемесiнiң үлкеюiмен өрттiң температура мен ұзақтығы үлкейедi;

● өрт жүгінің бірдей болган кезинде, ғимараттың бөлмелерінде өрттін дамуының өзгешеліктері негізінен газ алмасу мен айтылмыш  бөлменің биіктігінің коэффициентiне тәуелді болады

Баспанадағы өрттiң температурасының уақытқа тәуелдiлiгiн 2-ші суретте көрсетілген.

Барлық бөлменi  Кг мәнi бойынша екi топқа бөлуге болады:

Кг<0,15

Кг>0,15.

Осы топтардын әркайсысында бөлмелерi екі топ биіктігiне карай h ≤ 6 м және h > 6м.

Сурет  1.Баспанадағы өрттiң температурасының уақытқа тәуелдiлiгi

Бөлмелердің, ғимараттар мен құрылыстардың өртке қарсы жүйелері мен қондырғылары (түтінге қарсы қорғаныс, өрт сөндіру автоматының құралдары, өртке қарсы сумен қамтамасыз ету жүйелері, өртке қарсы есіктер, қақпақтар, өртке қарсы жасалған қабырғалар мен аралықтардағы басқа да қорғаныс қондырғылары) жарамды жұмыс күйінде болуы қажет. Есіктің өздігінен жабылуына арналған қондырғыларды жарамды жағдайда ұстау қажет. Өртке және түтінге қарсы есіктердің (құрылғылардың) еркін жабылуына кедергі келтіретін қандай да болмасын құралдарды орнатуға жол берілмейді.

Сурет 2. Ғимараттардағы өрттiң шыгу жерiне байланысты, өрттiң таралу сызбалары мен оның жануынан бөлінетін заттарды үш типiн  көрсетуге болды

Өрттің пайда болуына жол беретін жарамсыз жабдықтарда, қондырғылар мен станоктарда, сондай-ақ қауіпсіздік параметрлердің қауіпсіздік шарттарымен регламенттелген температураның, қысымның және басқалардың берілу тәртібін бақылауды қамтамасыз ететін бақылау-өлшеу құрал-жабдықтары мен технологиялық автоматтары сөндірулі тұрған кезде жұмыс жүргізуге рұқсат ерілмейді. Ғимараттардағы өрт және түтiннiң таралуы бойынша сызбалары :

Бiрiншi сызба бөлмелердегі өрттiң пайда болуы төлелерде  немесе ғимараттың бiрiншi қабаты төлесiз бола алады.

Екiншi сызба бірінші қабаттардағы өрттiң пайда болуы жағдайы  тән.

Үшiншi сызба шатырдағы өрттің пайда болуына, олар болмаса ғимараттардың  жоғарғы қабатарында пайда болады.

2. Ғимараттардағы өрт жағдайының болжау және бағалау

Осы бөлмеде өрттiң ауданын болжауда  негiзгi параметрi шамасын уакытка сай аныкталады , ол жанудын тарауынын сызықты жылдамдыгы υЛ, м/мин, сонымен катар орт кауіпсіздiг функциясы qП ,  Кг -ң  газ алмасуының шарты мен бөлменiң биiктiгi h  коэффициентi болып табылады:

υЛ, =f(qП,· КГ· h)

Ғимараттардағы өрт жағдайын болжау және бағалауы өрттiң негiзгi параметрлерiнiң уақыт пен кеңiстiкте анықтауымен көрсетіледi

Жанып тұрған бөлмедегi жағдайдың бағалау мен болжауы бастапқыда жүргiзiледi, кейін болуы мүмкiн шоғырлау және күштердi енгiзудiң параметрлерiнiң ықпалдың есепке алуы бар оның динамикасының талдауына және құралдарды өтедi.

Ғимараттардағы барлық жағдайлардағы өрттi сөндiруде үш параметрлері арқылы жүзеге асады:

● өрттiң ауданы;

жанып тұрған (бөлмелер ) бөлменiң көлемiндегi температуралық тәртiп;

баспанадағы (бөлмелер )  өрттiң дамуының ауа алмасуы;

Температураларды болжауда еркiн өрттiң дамуының процессiнде бола алатынын айтып тұру қажет: температураның өсуіб орналастырылған тәртіп және температураның төмендеуі.

Орналастырылған тәртiп сол кезде  басталады,жанып тұрған бөлмедегі шығатын газдың шығыны түсетiн ауа мен өнiмдердiң жануларының шығынына тең болғанда. Мұндай жағдай жанып тұрған (бөлмелер ) бөлменiң көлемiнде бейтарап зонаның орналастырылуы орналастырылған күйiнен басталады – жазықтықтар, iшкi артық қысымның  атмосферасына тең.

Орналастырылған тәртіп сол кезде басталады, шығатын газдардың шығыны жанып тұрған бөлмедегі ауа түсетiн және жанатын өнiмдерiнiң шығынына тең болғанда. Мұндай жағдайда  жанып тұрған бөлменiң (бөлмелер) көлемiндегі бейтарап зонаның   орналастырылған күйiнде - жазықтықтар, iшкi артық қысым атмосфераға тең боллғанда басталады. Бейтарап зонадан төмен болғанда атмосфералық қысым   кем болады, сондықтан бөлменiң бiр бөлiгiндегі көлеміне сыртқы ауа ағыны болады. Бейтарап зонадан жоғары қысым атмосферадан артық болады. Бұл   қыздырылған  өнiмдердің  жануына  және жалынның таралуына алып келедi, ең алдымен, жанып тұрған бөлменiң көлемінiң бiр бөлiгi бейтарап зонадан жоғары орналасады.

Демек, жеке бөлмелердегі өрт жағдайын болжау және  бағалау өте маңызды немесе бейтарап зонаның тұрған жерiн осы кезде анықтау немесе аналитикалық есепке алумен өрттiң динамикасы мына формула бойынша болуы мүмкiн:

мұнда hН –геометриялық орталықтағы саңылау ағыны мен бейтарап зонаның ара қашықтығы,м; Н – геометриялық  орталық  ағынымен тарту(жоғары) саңылауларының ара қашықтығы, м; SП и SВ – ағыны мен тарту саңылауларының сәйкес ауданы; ρп и ρв  сыртқы ауаның тығыздығы және шығатын жану  өнiмдеріне сәйкес, кг/м3.

Ғимаратта өрттің дамуын болжауды негiзiнен есепке алуы керек, азаматтық және өнеркәсiп ғимараттардағы өрттің таралуының негiзгi жолдары сыртқы және iшкi беттік конструкцияларының жануы (қабырғалар, қалқа(бөлме ішіндегі қоршау), тіреу,үйдің төбесі); құрастырымдық элементтердегi ойықтар мен әр түрлi саңылаулар; басқыш шабағтарда, көтергiш шахталарда (лифттар ), желдеткіш арналарда кездеседі. Ғимараттардағы өртпен түтiннiң таралуының негiзгi жолдары соңғы жолдың екі түрі болып табылады.

Әр түрлi схемалар бойынша от және түтiннiң таралуы өрт бағыттының дамуы мен отқа төзiмдiлiк дәрежесiне тәуелдi болып, тағайындау және ғимараттың қабаттылықтары, сонымен бiрге жобалау мен бөлмелерді құрастырылымы. Өрттің таралу бағыты бiр қабатты ғимараттардағы I отқа төзiмдiлiк дәрежелерi өрт жүктемесiнiң бетi бойынша көлденең орналасады.

Көп қабатты ғимараттардағы өртке қарсы бағыттының I, II, III отқа төзiмдiлiк дәрежелерi көлденең деп санауға болады және әуе жұқа қабаттары конструкцияның iшiмен көбіне коридор жүйесiнiң жанында орналасады. Дегенмен бұл ғимараттарда өрт биікке тарала алады - және  төменде орналасқан бөлмелер жанып тұрғанға қарағанда, қабырғалар мен тіреулердің әр түрлi саңылаулардан кейiн, басқыш шабағтармен лифттердiң шахталар және желдеткіш арналарына арналған.

Ғимараттардағы өрттің  отқа төзiмдiлiк IV дәрежесi жанудан қорғалған, көбінесе, сонымен бiрге көлденең бағытта таралады, бiрақ өрттің тік бағытта таралуы қауiп-қатері күшті болып келеді, ғимараттардағы I, II, III отқа төзiмдiлiк дәрежелерiне қарағанда. Ғимараттардағы  отқа төзiмдiлiк IV  дәрежесі Өрттің таралуы тік бағытта болады (жоғары). Ғимараттардағы өрттерден  түтiннiң таралуының негiзгi жолдары әрдайым тiк болады(жоғары).

Қарқынды жанудың артуы, түтiн мен өрттің таралуы, ғимараттардағы өрттің дамуы құрылыс конструкцияларының қирауына алып келуі мүмкін.

Конструкцияның нақты отқа төзiмдiлiк дәрежесiн бағалауды қарастыру кезiнде ғимараттардағы өрттi сөндiруде  қате шешiмдер қабылдана алады.

Тәжiрибеде жағдайлар орын алды, конструкциялардың қирауына қауіп қатер кездеспеген жағдайда күштер мен құралдардың бос емес позицияларын  шығарғанда немесе керісінше, оларда  қауіп-қатер кезінде қирауы уақытында орнатылуы шығарылмайды, кейбір жағдайларда (үлкен нормативті шектеуде отқа төзімді)  жеке құрамның жойылуына алып келеді.

Өрт сөндiрудiң жетекшiсі, нормативтiк отқа төзiмдiлiк шегiн бағдарлап, кейде конструкциялардың күштері мен құралдарын қорғады ерекшелемейді, шын мәнінде тым  қатаң шарттарда  болуы және нормалармен ескерiлген, және көтеру қабiлетi жоғалта алады.

Құрылыс констукцияларының мiнез-құлық анықтау кезінде нақты шарттарда алдыңғы конструкциялардың қирау сипатының  белгiлерін бiлу керек.

Мысалы, темiрбетонның конструкциялық қирауы кезінде әдетте майысуы мен жарылуы пайда болады. Ағаш конструкцияларының қирауы, сылақтар (штукатуркалар) қабаттармен қорғалған, сылақтың қабатталуы және т.б.

Құрылыс  конструкцияларында әр түрлi динамикалық және статикалық уақытша жүктемелер әсер ете алады(жоғары орналасқан конструкциялардың құлауы,соққы толқыны,жарылыс кезінде пайда боған,жеке құрамның жиналуы,судың үлкен көлеміжәне т.б).

Сурет 3. Коридор орналастыруы бар қабаттағы өрттiң таралу схема

Факторлар барлығымен сүйене, әр түрлi схемалар бойынша өрттiң даму процесін анықтайтын, келесiдей  қорытындылар жасауға болады: өрттiң ең үлкен ауданы және  түтiндеу аймағы ғимараттардағы өрттiң дамуында бiрiншi және екiншi схемалар бойынша болуы мүмкiн, ең кiшiсi бойынша- үшiншi. Ғимараттағы өрттiң жалпы ауданы барлық жанып тұрған бөлмелердегi жалпы санының ауданымен  анықталады. Тәжiрибеде көрсеткендей ғимараттардағы тік бағыттағы өрттер таралуының өрттермен күресуі, өрт  қабат бойынша бөлмелерге таралады. Баспанадағы қабаттардың өрт таралу кезіндегі сипаттамасы, әдеттегiдей  бiржақты немесе екi жақты болады. Кейбір жағдайда өрт бастапқыда барлық жақтарға (жағалай)   немесе кез келген бұрышта таралады батайды. Бірақ өрттің таралу сипаты уақыт өткенде ған бiржақты немесе екi жақты болады. Өрттің таралу фронттың ені ғимараттың еніне тең болады. Өрттiң таралу схемалары көрсетiлген

Сурет 4.Секциялық орналастыруы бар қабаттағы өрттiң таралу схемасы

Бақылау сұрақтары:

- Қоғамдық және тұрғын үй ғимараттарында өртті сөндіруді ұйымдастыру.

- Жарылыс-өрт және өрт қауіптілігі бойынша ғимараттар мен бөлмелер категорияларының сипаттамасы.

- Өртті болдырмау жүйелерімен өрт қауіпсіздігін қамтамасыз ету тәсілдеріне қойылатын талаптар.

- Тұрғын үй ғимараттарының апаттық көшіру жолдарына қойылатын талаптар.

Пайдаланған әдебиеттер:

|  | - Повзик Я.С.,Некрасов В.Б.,Теребнев В.В«Пажарная тактика в примерах» М.Стройиздат, 1992.-208с. |
| --- | --- |
|  | - Повзик Я.С.«Пожарная тактика». Переработанное и дополнительное издание. Москва ЗАО«Спецтехника»,2004. 398с. |
|  | - Особенности ведения боевых действий и проведение первоочередных - аварийно-спасательных работ,связанных с тушением пажаров на раз- - личных объектах.Рекомендаций.-М.ВНИИПО,1997. |
|  | - Иванников В.П.., Клюс П.П. Справочник руководителя тушения пажара. -М.Стройиздат,1987-288с. |

Дәріс 2.

Тақырыбы: Көп қабатты тұрғын үйлердегі өрттің орын алуы

Дәрістің жоспары:

- Көп қабатты ғимараттардың өртке қарсы жабдықталу негіздері.

- Көп қабатты үйдің жоғары қабаттарына өрт сөндіру құралдарын пайдалану.

Дәрістің мақсаты: Студенттерге «Әртүрлі нысандарда өртті сөндіру» пәні өртқауіпсіздіктің негізін және әртүрлі нысандарда өртті сөндірудің негізгі техникасымен таныстыру туралы мағлұмат беру.

Осы заманғы көп қабатты ғимараттарда өрттер аса қауіпті, өйткені бір қабатта шыққан өрт коммуналдық желілерді қамтиды, жылдам басқа қабаттарға өтіп, өрт қақпанына тап болған адамдарды құтқару жолын бөгейді.

Мұндай ғимараттардағы өрттер жанған заттар, тұсқағаздар бойынша және дәліздер мен ғимараттардың ішкі бөліктері, сондай-ақ терезе ойықтары арқылы төменнен жоғарыға қарай, жалынның тез таралуымен сипатталады.

От пен түтіннің негізгі таралу жолдары: саты торлары, лифт шахталары, әр түрлі коммуникацияға арналған каналдар, толық бекітілмеген жерлер.

Төменгі қабаттардың бірінде өрт пайда болғаннан кейін 5-6 минуттан соң баспалдақ сатысының бүкіл биіктігі бойына таралады және түтіннің мұндай дәрежесінде тыныс алу ағзаларын қорғаудың жеке құралдарынсыз қорғану мүмкін емес.

Жел соғатын жақта орналасқан жоғарғы қабаттағы ғимараттарға түтін бір уақытта жайылады.

Көрінудің нашарлауы, үрей, жанатын заттардың улы әсері адамдардың қаза болуына әкелуі мүмкін. Қатты қызған жанатын өнімдер, саты торына түскеннен кейін ауа температурасын көтереді. Өрт басталғаннан кейін бес минутта өрт шыққан жерден жақын саты торының температурасы 120-1400С жетеді. Бұл адам үшін мүмкін болатын шектен анағұрлым асып түседі (600С).

Өрт туындаған деңгейден екі үш қабаттың шегінде саты торының биіктігі бойынша жылу жастықшасы пайда болады (100-1500С). Одан жеке қорғаныс құралынсыз өту мүмкін емес.

Ғимараттың  кіре  берісінде көлбеу қоршау болмаған жағдайда терезе ойығынан шыққан жалын ғимаратта өрт болғаннан кейін 15-20 минуттан соң самалдық, (лоджия) терезе саңлаулары арқылы жоғары қарай таралып құрылыс құрылғыларының жанатын элементтері мен жоғарыда орналасқан қабаттарда тұрған дүниені от құшағына бөлеуі мүмкін.

Тұрғын үй ғимаратындағы өрт саны, өкінішке орай, тұрғындардың салақтығы салдарынан арта түсуде, сондықтан тұрғындар өзін-өзі ұстаудың негізгі ережелерін білуге тиіс.

- Көп қабатты ғимараттардың өртке қарсы жабдықталу негіздері

9 және 25 қабаттан тұратын азаматтық ғимараттарды көп қабатты биік ғимараттар қатарына жатқызады.Олардың конструкциясы жанбайтын материалдардан жасалған. Жобалану шешімі бойынша тұрғын және қоғамдық ғимараттар бір немесе консекциялы болуы мүмкін.Конструкциялық және ауқымды

жобалы шешім бойынша бұл ғимараттардың текпешекті – лифтілі тораптары өрт кезінде адамдарды эвакуациялау жолдарының түтінмен толмауын қамтамасыз етеді, текпешектер мен дәліздердің адамдарды эвакуациялау кезінде өткізу қабілетін қамтамасыздандыруы тиіс.

Текпешектері бар дәліздердің түтінге толмауы ғимарат қабаттарынан

балкондар мен лоджиялар бойынша сыртқы ашық аймаққа ауаның шығып тұруы арқылы іске асырылады. Көп секциялық ғимараттарды адамдарды эвакуациялау басқа секцияға балкондар бойынша пәтерден пәтерге өрт сатысы бойынша 5 қабаттан бастап немесе оданда жоғары  орналастырылған ғимараттың тұтқыл тұсындағы эвакуациялық сыртқы сатымен іске асырылады.

Көпқабатты биік ғимараттарда өртті сөндіру мен адамдарды жетісті эвакуациялауға қажет жағдайды қамтамасыздандыру үшін инженерлік жүйе орнатылады.Оларға:текпешекті дәліздердегі ауаның қозғалысын қамтамасыздандырушы жүйе жатқызылады, оларды қосу әрбір қабатта орнатылған өрт крандары  тұсында орнатылған батырмалардан алшақ датчиктер көмегімен автоматты іске асырылады.Тұрғын және қоғамдық ғимараттарында әрбір қабаттағы дәліздерден түтінді шығару жүйесі қарастырылған клапандарының ашылуы мен желдеткіштерінің қосылуы өрт краны шкафтарынан алшақ және автоматты іске қосылады.

Көп қабатты биік қоғамдық ғимараттардың ( қонақ үй, жатақханалардан ) өрт кезінде адамдарды эвакуациялау үшін өртті хабарлау мен эвакуацияны басқару жүйесі қарастырылған. Өрттерді өшіру мен құтқару жұмыстарына қарастырылған, яғни «сыртқы өрт сатылары мен қабаттардағы өртті сөндіру техникасы, соның ішінде «өрт сөндірушілерді тасымалдау» режимі бар лифтілер құрылымы».

Көп қабатты биік азаматтық ғимарттардың ішкі өртке қарсы су құбырларымен жабдықталады.Ғимараттың қабаттылығы мен биіктігіне қарай ішкі су жүйесі аймақтарға бөлінеді.Тұрғын үйлердегі , жатақханалардағы және қоғамдық ғимараттардағы судың жұмсалуын СНиП сәйкес қабылдайды. 17  қабаттан биік ғимараттардағы әрбір аймаққа арналған өртке қарсы су құбырының ішкі торабында өрт сөндіруші автокөліктерді қосуға арналған (2- ден кем емес) сыртқы келте құбырлардың орнатылуын қарастырылады.

Көп қабатты биік ғимараттарда өрт кезінде жедел түтінге толу тән, және қабатта өрттің тез таралуы ,әсіресе ғимарат ішіндегі беткейлерді жанғыш  материалдармен қаптаған кезде инженерлік жүйелер бойынша да өрт таралады.Өрттің таралуына ішкі ауаның ауытқуы мен желдің ықпалы әсер етеді.

Өрттің орын алуы мен жинақталған тәжірибелерге сүйенсек 12-17 қабатты ғимараттардың 1-ші және 3-ші қабаттарында өрт пайда болған соң , 15-20 минуттан соң өрт балкондар мен лоджияларда , терезелер мен есіктерден өтіп жоғары қабаттарға тарай бастайды.Көп қабатты ғимараттың екінші қабаттарында өрт бастаған кезіндегі температуралық режим 8.6 суретте бейнеленген.Сонымен қоса 4000 м³/сағ жану өнімі дәлізге таралады.Пәтерлер әйнектерін ашқаннан соң өрт жылдам таралып ,газалмасу  схемасы өзгереді, яғни жану өкілдерінің қозғалысы мен мөлшері ұлғая түседі, әсіресе ол ғимараттың жоғарғы бөлігінде ол екпінді жүреді. Текпешекті дәліздердің биіктігі бойынша өрттен 2-3 қабат деңгейінде «ыстық қабат» түзіліп ондағы температуралық орта 150ºc  болып , ол жерден адамдар тыныс алу  органдарын қорғамай өте алмайды.

сурет 1. Ғимараттың төменгі бөлігіндегі өрттің температуралық режимі.

1,2 – пәтердегі температура; 3,4- кіре берістегі температура; 5,6 – дәліздегі температура; 7,8 – 2- ші қабаттағы  температура.

Дәліздер мен текпешектер мен лифтілердегі тығыз түтін барлау мен құтқару жұмыстарын жүргізуді қиындатады.Көп қабатты ғимараттың қай қабатында өрттің болуына тәуелсіз өртпен күресу жағдайы қиындайды.Өрт қабаттан қабатқа су құбыры жолы , канализация , электрокабельдер, желдетуші жолдар рақылы өтеді.

Әрбір тұрғын ғимараттағы өрттен қорғаудың негізін және өрт шыққан кездегі іс-әрекетті білуге тиіс. Жоғарғы қабаттағы үйлердің өз ерекшелігі бар: олар түтіндемейтін саты торларымен, түтін шығару қондырғыларымен өртке қарсы каналдармен, өрттен қорғау су құбырымен, автоматты өрт дабылымен және т.б. жабдықталады.

Өрт кезінде жоғарғы қабаттарға тез таралатын түтін өте қауіпті. Саты торларынан түтінді аластау үшін арнайы желдеткіштер орнатылады: олар баспалар арқылы дистанцияда қосылып, пәтерлердің кіре берісіне орнатылады немесе өрт датчиктері арқылы автоматты қосылады.

Қабаттар мен пәтерлер бойынша түтіннің таралуына есік жақтауындағы нығыздағыш резина кесіндісі мен тығындар кедергі келтіреді (дәліздер есіктері мен саты торларындағы серіппелер).

Жоғары температура немесе қатты түтін салдарынан пәтерден шығу мүмкін болмаған жағдайда, алтыншы қабаттан бастап самалдықта орнатылған металл баспалдақтары пайдаланылады.

Ғимараттардан адамдарды көшірудің негізгі жолы - түтінденбейтін саты торлары. Сатылардың түтінденбеуі ауада артық қысым жасаумен қамтамасыз етіледі. Мұндай саты торларының тікелей сыртқа шығатын жолы бар.

Көп қабатты ғимараттар өрт крандары орнатылған ішкі өрттен қорғау су құбырымен жабдықталады. Олардың орналасуын есте сақтау қажет.

Пәтерлер кіре берісінде өрт құлақтандырғышы орнатылады. Олардың іске қосылғандығы туралы дабыл диспетчер пунктіне беріледі.

Лифтілер өрт кезінде адамдарды көшіру  құралы болып табылмайды. Бірінші қабатқа түскеннен кейін олар ажыратылады.

Азаматтар:

- өрт қауіпсіздігі талаптарын сақтауға;

- ғимараттарда  керек-жарақты  (су  құйылған шелек, өрт сөндіргіш, жамылғы плащ немесе көпіршік т.б.) ұстауға;

- өрт шыққан бойда ол туралы өрт күзетіне хабарлауға;

- өрт күзеті келгенше адамдарды, мүлікті  құтқару  және  өрт  сөндіру  бойынша бар мүмкіндікті жасауға;

- өрт күзетінің лауазымды адамдарына және тұрғын үй мен шаруашылық қорын тексеруіне мүмкіндік жасауға;

- пәтер есіктерінің жақтауындағы нығыздағыш төсемнің бар жоғы мен ақаусыздығын қадағалауға;

- самалдықтағы люктерге еркін баруды қамтамасыз етуге, ал қысқы уақытта оларды мұз бен қардан тазалауға;

- өрт крандары орналасқан дәліз есіктерінің құлыптары мен ілмешектерін жаппауға;

- саты торларында лифтің ішінде және олардың тамбурларында, есіктерде өзін өзі жабатын қондырғы болуын қадағалауға;

- дәліздерге, самалдықтар мен лоджияларға зат сақтамауға;

- секциялар арасындағы дәлізде, самалдықтар мен лоджияларда жеңіл қоршауларды күрделі өткелге айырбастамауға;

- түтінденбейтін саты торларының өзінде немесе жанында қойма жасамауға;

- өрттен қорғау құралының (жүйесінің) қандайда бір ақаулығын байқаған жағдайда, бұл туралы диспетчер пунктіне бірден хабарлауға міндетті.  Пәтерлердегі өрт қауіпсіздігін бұзғаны үшін жауапкершілік пәтер жалдаушыларға жүктеледі. Өрт қауіпі талаптарын бұзғаны үшін жауапты адамдар тәртіптік, әкімшілік немесе қылмыстық жауапқа тартылуы мүмкін.

Өртке қарсы профилактика- бұл өртті ескерту, оқшаулау және жою бойынша сондай- ақ өрт жағдайында адамдар мен материалдық құндылықтарды қауіпсіз көшірілуін қамтамасыз ету бойынша ұйымдастыру және техникалық іс- шаралар

кешені. Өрт қауіпсіздігі- бұл ғимараттар мен үймелектерде өрттің пайда болу мүмкіндігін болдырмайтын, ал оның пайда болу жағдайында адамдарға қауіпті факторларға әсері ескерілетін күйі.

Өрттің орасан зор материалдық зиян келтіріп, адамдарға жарақат пен өлім алып келеді.Өйткені қауіпті факторлардың пайда болуы қосарланады:

- ашық от көзі;

- жоғары тампература;

- оттегінің жатіспеушілігі;

- ғимараттар мен үймелектердің бұзылуы және қирауы;

- жабдықтардың жарылысы;

Үлкен көп көлемді және көп салалық ғимараттар мен үймелектердің өрт қауіпсіздігі өрттерді ескерту жүйесінен өртке қарсы жүйесінен және ұйымдастыру техникалық іс- шаралардан тұрады.

Өртті ескерту жүйесі өрттің пайда болу мүмкіндігін болдырмауға бағытталған жанғыш және жарылыс қауіпті орта түзілуін болдырмайтын сондай- ақ жану немесе жарылыс көздерін пайда болу мүмкіндігін алып тастайтын ұйымдастыру мен техникалық құралдар кешені.

Өрттің болдырмауына және тудырмауына себепкер:

- жабдықтардың саңылаусыздануы;

-  пайдалану барысында жабдықтарды пайдалану;

- жанғыш заттарды жанбайтын заттарға ауыстыру;

- ғимараттар мен үймелектерде сақталынатын және пайда болуы қауіпті заттардың көлемін шектеу;

Өртке қарсы қорғаныс жүйесі архитектуралық жобалау шешімдерімен қолданылатын, өрттің таралу жолдарын кедергілер қоюмен, коммуникациялық жүйелерді отты шектейтін құрылғылармен қамтамасыз етіледі.

Өртке қарсы қорғаныс қамтамасыз етіледі:

- Нысанның отқа төзімділік класын және құрылыс құрылмаларының отқа төзімділік шектерін таңдау;

- өрттің ошағы пайда болған жағдайда оттың таралуын шектеумен;

- түтінге қарсы қорғаныс жүйесін таңдаумен;;

- адамдарды қауіпсіз көшірумен қамтамасыз етумен;

- өртке қарсы дабыл берумен, өртті сөндіру құралдарын қолданумен;

- мекемеде өрт сөндіруді ұйымдастырумен;

2. Көп қабатты үйдің жоғары қабаттарына өрт сөндіру құралдарын пайдалану

Өрт сөндіру процессінде РТП әрдайым жағдайды орталықтан басқарумен байланысты тұрақты ұстап тұру керек, ал жетекші диспетчер өрт орнынан хабар алысымен ол жөнінде РТП көмекті қажет етіп жатқан адамдар жайлы бірдестен хабарлауы тиіс.

Көп қабатты үйлердің жоғары аймағындағы өртті өшіру қиын. Ең алдымен сорғыларды қосып, ішкі су құбырларынан бағандарға ендіреді. Өрт жанында орналастырылған өрт машиналарын магистральді және жұмыс бағыттарына өрт сөндіру машиналарын орналастырылады.

Сурет 7. Түтінді шығару схемасы, көп ғимаратты үйлерге АДУ автокөлігімен ауаны беру.

Жоғарғы қабаттарға балақты бағыттарды беру үшін ғимарат ішінде марштар арасына, және сыртқы жағынан балақты орналастырады. Лифтілер көмегімен биікке көтерілген скаткалардан жиналатын балақты бағыттарды қолданған жөн.

Балақтарды көтеру үшін 50-60м құтқару арқандарын қолданады. оларды арнайы кроиштейндер блоктармен жоғары қабаттардың терезе ойығына бекітеді.

Сурет 8. Көп қабатты үйдің жоғарғы қабаттарына өрт сөндіру құралдарын                                       беру схемасы.

Көп қабатты үйлердің жоғарғы бөлігіне өртті сөндіруүшін суды беру.7 суреттегі әр түрлі схемалар бойынша іске асырылады.15+-ші қабатқа дейінгі 60 – 80 м қашықтықта су көзі болған кезде суды бағандарға бір автонасоспен беруге болады.20 қабатқа насостан насосқа суды айдауға болады.Өрт сөндіру автокөліктерінің насостарындағы қысым.Көп қабатты ғимараттың жоғарғы бағандарына жұмыс бағыттарын беру,тармақтарға қосады,оларды өрт болып жатқан ғимарат тұсына орнатады.Ғимарат тұсында орнатылған крандардан екеуден артық емес жұмыс  бағытын береді,ал бір келте – құбырды жинау кезінде балақтардан артық суды шығару үшін бос қалдырады .Жоғарғы қабаттарды тармақталу болған кезінде ғимарат тұстында осы магистральді бағытта суды түсіру үшін екінші тармақталуды орналастырады немесе осы мақсатта суды шығару үшін өрт сөндіру насостарының қысымды келте құбырының біреуін бос қалдырады.(9 сурет)

Сурет 9. Көп қабатты ғимараттың жоғарғы қабатына өрт сөндіру құралдарын беру.

Бақылау сұрақтары:

- Көп қабатты ғимараттардың өртке қарсы жабдықталу негіздері.

- Көп қабатты үйдің жоғары қабаттарына өрт сөндіру құралдарын пайдалану.

- Өртке қарсы қорғаныс жүйесі архитектуралық жобалау шешімдері

Пайдаланған әдебиеттер:

|  | - Повзик Я.С.,Некрасов В.Б.,Теребнев В.В«Пажарная тактика в примерах» М.Стройиздат, 1992.-208с. |
| --- | --- |
|  | - Повзик Я.С.«Пожарная тактика». Переработанное и дополнительное издание. Москва ЗАО«Спецтехника»,2004. 398с. |
|  | - Особенности ведения боевых действий и проведение первоочередных - аварийно-спасательных работ,связанных с тушением пажаров на раз- - личных объектах.Рекомендаций.-М.ВНИИПО,1997. |
|  | - Иванников В.П.., Клюс П.П. Справочник руководителя тушения пажара. -М.Стройиздат,1987-288с. |

Дәріс 3.

Тақырыбы: Емдеу мен балаларды сауықтыру мекемелерінде өртті сөндіру

Дәрістің жоспары:

- Ауруханаларда өрт сөндіру кезінде өрт сөндіруші жасақтардың негізгі атқаратын қызметтері

- Мектептер мен балабақшалардағы өртті сөндіру ерекшеліктері

- Мектептер мен балабақшалардағы өртті сөндіру кезінде өрт сөндіруші жасақтардың негізгі атқаратын қызметтері

Дәрістің мақсаты: Студенттерге емдеу мен балаларды сауықтыру  мекемелерінде өртті сөндірудің негізгі техникасымен таныстыру туралы мағлұмат беру.

Ауруханаларды ереже бойынша өрт тұрақтылығы I – II дәрежеден кем емес жобаланған, жекеленген және көгалдандырылған аймақтарға соғады. Ауруханалық бөлімдер өзара жабық жолдармен түйіскен. Аурухананың сыйымдылығы 100- ден 3000 жуық жататын орынмен , ал биіктігі 3-тен 5 қабатқа дейін болуы тиіс Ал қазіргі кезде ауруханалық бөлімдерде сыйымдылығы 800-1000 жатын орындарымен, биіктігі тоғыздан он екі қабатқа дейін соғады.

Сонымен қатар, қазіргі кезге дейін III-IV өрт құрақтылық дәрежесіндегі жануы қиын және жанатын материалдардың конструкцияларымен соғылған ауруханалар мен емханалар саны көп. Аурухананың қабаттарында дәрігерлер бөлмесі, егу бөлмесі, рентген бөлмелері, ауруларға арналған бөлмелер, дәріхана,  тіркеу орындары тағыда басқа ауруларға қызмет көрсететін қосымша бөлмелермен жабдықталған. Көптеген ауруханалардың ғимараттары желдету арналарының жүйесіне негізделген ауаны кондиционерлейтін қондырғыларымен жабдықталады. Ауруханалардың өрт  жүктілігі біркелкі емес, тіркеу бөлімінде 80-100 кг/м2, жатын бөлмесінде 40-50 кг/м2, ал басқа ғимараттарда 20-50 кг/м2  болады.

Өрт болған жағдайда ең қауіпті аймақ бөлмелер орналасқан қабаттар болып табылады. Қабаттарда тәулік бойы әр түрлі ауру жағдайындағы аурулар болады. Өрт тұрақтылығы I – II дәрежедегі ғимараттарда жалын 0,5-1,5 м/мин жылдамдықпен бөлмеде орналасқан негізгі жанатын материалдарға жиһаздар және қндырғыларға таралады. Бөлмеден шыққан жалын дәлізге тез арада тарайды. Егер баспалдақ қабырғасы дәлізден бөлінген болмаған жағдайда жалын тез арада жоғарыда орналасқан қабаттарға таралады. Нәтижесінде ауруларды көшіру жолдары зақымдалады. Өрттің қатты өршуіне дәріханалардағы қоймалардағы қатты жанатын заттардың жануы себеп болады.

Ауруханалардағы өрт кезінде ең үлкен қауіп емделіп жатқан ауруларға келіп түседі. Рентген лаборатоияларындағы, дәріханалардағы дәрі қоймаларындағы, фармацевтикалық бөлімдердегі жану қауіпі жоғары өнімдер жанған кезде токсикологиялық булар мен улы газдар шығарады.

Өрт аумағына өрт сөндірушілер келген кезде аурухананың қызмет көрсететін қызметшілері мен аурухананың әкімшілігімен байланыс орнатады, ауруларды көшіру үшін қандай шаралар қолдану керектігін, көшіру орындарын, ауруларды көшіру жұмыстарына көмектесе алатын қызмет  көрсететін қызметшілердің санын анықтауға кіріседі.

Өртті барлау бірнеше бағыттар бойынша ұйымдастырылады. Барлау барысында ауруларды көшіру жолдарындағы түтін мен жалыннан шығатын қауіпті, аурулардың орналасқан аумағын және санын, құтқару жұмыстарының кезектілігі, қауіпсіз көшіру жолдарын, өрт туындаған орын мен түтіндену зонасын анықтайды. Барлық жағдайлардағы құтқарушы жұмыстары үшiн дәрiгерлiк қызыметшiлердің көмегіне жүгінеді , әсiресе перзентхана үй, инфекция емханаларынан адамдардың эвакуациясының өткiзуiнде, жүйке - жындыханалар, операциядан кейiнгi бөлiмшелердегі ауруларды көшіру кезінде. Инфекциялды ауырумен  жатқан аурулардың негiзгi жұмыстары эвакуациялардың  дәрiгерлiк қызыметшiлер

орындайды, әскери бөлiмшелердің  өрт сөндірушілері тағы басқа жұмыстың өрт сатылары    бойынша, соның ішінде олар ауруларды тасуы, түсiру және тағы басқа жұмыстармен айналысады.  Ең алдымен ауруларды  төсектермен бiрге носилкиге, басқа жерге салмай шығарады. Жүретiн аурулар көрcетiлген бағытта немесе дәрiгерлiк қызметкерлердiң қадағалауларымен өз алдына шығады. Барлық құтқару  жұмыстар өрттен қауіпсіздігінің тәжiрибелi қызметкерлерiмен  ұйымдастырылып өткiзіледі. Өрт сөндірушілер әрқайсыларына бiрнеше бағыт бойынша ауруларды эвакуациялау үшін жауапты тұлғаларды тағайындайды, өзi өте жауапты бөлiмшедегi эвакуацияны басшылық етедi және өрттi сөндiру бойынша жауынгерлiк әсерлермен басқаруды бiр уақытта жүзеге асырады.

Iздестiру-құтқарушы жұмыстар барлық адамдарды құтқарғанда ғана  бiтедi. Ауруханалардағы өрттi сөндiруi үшiн түрлi өрт сөндiргiш заттарды қолданады. Суды және  су ерiтiндiлерi ауруханалардың шатырының  астын, қосалқы бөлмелерді, палаталарды, дәрiгерлер бөлмесін , дәліздердегі  өрттi сөндiруi үшiн қолданады. Ауруханалардағы жауынгерлiк бөлiмшелердiң ұйымы, сонымен бiрге техника қауiпсiздiгiнiң шаралары өрттерде тұрғын және қоғамдық ғимараттары бар ұқсастық бойынша жүзеге асырады.

- Ауруханаларда өрт сөндіру кезінде өрт сөндіруші жасақтардың негізгі атқаратын қызметтері

Ауруханаларда, балалар мекемелері мен мектептер үшін: белгілі бір адамдар категориясының (аурулар, жас балалар және басқалар блуы бөлмелердің айрықша жобалануы, желдеткіш және ауаны салқындатудың дамыған жүйесі, дәріхананың дәрі – дәрмек қоймасының, рентген пленкаларының және химиялық реактивтерінің, газды баллондардың және т.б болуымен ;

Арнайы медициналық аппаратура мен электр қондырғыларымен жабдықталуымен сипатталады.

Сурет 1. Ауруханадағы өрт кезіндегі  өртті өшіру мен көшіру  сызбасы( көшіру жолдары   көрсетілген).

Ауруханадағы өртті барлау кезінде негізгі міндетттерді орындаудан басқа:

- Медицина қызметкрлерінің қауіп төнген жайлардан ауруларды  көшірудің қандай шаралар қолданғандығын;

- Көшіруге тиісті аурулардың санын, олардың тасымаладнуын, көшірудің жолы мен кезектілігін;

- Медициналық қызметкрлермен бірлесе отыры, ауруларды көшіруге қатысу және оларды көшіру орнын анықтау;

- Көшіру жолдарын қорғаудың  қажеттілігі мен жанған заттарды шығарудың мүмкіндігін анықтау қажет;

Ауруханаларда өрт сөндіру кезінде өрт сөндіруші жасақтар:

барлау мәліметтерін және қызмет көрсетушілердің ұсыныстарын жан-жақты бағалауға, қалыптасқан жағдайда ауруларды ойдағыдай көшіруге, оның қаншалықты әсер ететіндігін білуге;

- медицина қызметкерлерімен бірлесіп ауруларды көшіруді ұйымдастыруға;

- қызмет көрсетушілердің кеңесін, әсіресе перзентханаларда, жүйке- психиаторлық және жұқпалы ауруларды емдеу орындарында жеке құрамның жұмыс істеуін ескеріп, үрейдің алдын- алу шараларын қабылдауға;

- дәрі- дәрмектер, дәріханалар, фармацевтикалық бөлімдер мен емдеу кбинеттерінің жабдықтарын төгілген судан сақтауды қаитамасыз етуге;

- жұқпалы аурулар бөлімшелерінің өртті жойғаннан кейін өрт бөлімдерінң жеке құрамын, медицина қызметкерлерінің нұсқауларын басшылыққа ала отырып , санитарлық тазартудан өткізуді ұйымдастыруға міндетті.

Емдеу  мекемелерінде  өрт  болған  жағдайда, аурухана  ауданында  және  емдеу  корпустарына  жақындаған  кезде  «сирена» дабыл  белгісін  қосуға  рұқсат  етілмейді,  ал   өрт  сөндіру  автокөліктерін   науқастардың   көру  зонасына   кірмейтін  орындарға  су  айдынына   орналастыру  қажет.

Емдеу  мекемелердегі  өрттерді  сөндіру кезінде, өрт  сөндірушілерге   белгілі  бір  адамдар  категориясы  желдеткіш  және  ауаны  салқындатудың  дамыған  жүйесі, болуы (балалар, ауыр  науқас,  қарттар), жәйлардың  айрықша  жобалануы, желдеткіш  және  ауаны  салқындатудың  дамыған  жүйесі, дәріхананың, дәрі-дәрмек  қоймасының, рентген  пленкаларының  және  химиялық  реактивтердің,  газды  баллондардың  және  т.б.  болуы,  арнайы  медициналық  аппаратурамен   және  электр  қондырғыларымен  жабтықталуына мүмкін.

Өртті  барлау  кезінде  негізгі  міндеттерді  орындаудан  басқа:

- медицина  қызметкерлерінің  қауіп  төнетін  жәйлардан  ауруларды  басқа  жаққа  әкету  жөнінде  қандай  шаралар  қолданғандығын;

- басқа  жаққа  әкетілуге тиісті  аурулар  саны және  олардың  тасымалға  жарайтындығы,  басқа  жаққа  әкетудің  жолдары  мен  ретін;

- медицина  қызметкерлерінің  ауруларды  басқа  жаққа  әкету  жөніндегі  жұмысқа  кімді  тартуға  болатындығын  және  оларды  апаратын  орынды;

- барлау  мәліметтерін  және  қызмет  көрсетуші  адам  және  жану  өнімдерінің

шығуы  мүмкіндігін  анықтау   қажет;

Науқастардың   эвакуациясынан  кейін  ӨСБ  барлық  жәйләрді,  жолдарды   тексеріп,  науқастарды  тізім  бойынша  түгелдейді.       Іздестіру-құтқару  жұмыстары,  барлық  адамдар  құтқарылғаннан  кейін  аяқталады.

Өрт-құрылымдардың    және   қызмет  персоналының,  жылдам, бірігіп   қимыл  жасау үшін,  алдын-ала  эвакуация  жобалары   ойластырылып,  оның ішінде  қызмет  персоналының  қызметі толық  корсетіледі. Сондай-ақ   тақтикалық  жаттығуларда,  қызмет  персоналымен  корсетілген  жобалар  іске  асырылып,  дайындалады,  соның  нәтижесінін  бір  данасын  өрт  сөндіру  жобасына   қосады.

Магистралдық    жеңсе  желілерін  қолдан  келгенше,  ғимараттардың  сыртқы  беттерімен, қосымша  есік  жағынан,стационарлық  өрт  сатылар арқылы  немесе  науқастарға  өрт  туралы  белгілі  болса  ғимараттардың   негізгі   кіру  есіктерімен  тартылып   жұргізіледі. Жұмыс  желілерін,  ғимарат  ішінен  жұргізу  кезінде,  науқастарға   эвакуация   жұмыстарын  жасауға   кедергі   болмайтындай   тарту  керек.

Ауруханаларда   өрт  сөндіру  кезінде,  әртүрлі  от сөндіретін  жабдықтар   пайдаланады. Шатыр  асты  бөлмелерде, қосалқы  жәйларда, науқастар  бөлмелерінде, дәрігер  кабинеттерінде, дәліздерде  өрт  сөндіру  кезінде  суды    және  сумен  араласатын  қоспаларды  қолданады.

Ауа-механикалық  қөбікті  негізінде,  дәріханаларда, дәрі-дәрмек, рентген  пленкаларынын қоймаларында, рентген  және процедурлық  кабинеттерінде  қолданған дұрыс

Өрт бөлімдердің жеке құрамы, ерікті өрт жасақшылар мүшелері өрт орнына жауынгерлік киімсіз және құрал-жабдықсыз барса, оларды өрт аумағындағы жұмыстарға (оқпаншының) жануды қойғанша, жарылу, атылу т.б. қауіптердің лебі басылғанша жұмыстарға қатыстырылмайды. Жарылу, құлау,  қайнап төгілу т.б жағдайларда жеке құрам қауіпсіз орынға шығарылады.  Қауіпті аумақта жұмыс жасап, жатқандарды құлақтандыру үшін өрт сөндіру басшысы (РТП) міндетті: бәріне бірдей белгілер қондырып және барлық жеке құрамға таныстырып жеткізу. Биікте жұмыс істегенде құлап кетпеу ушін сақтық жабдықтарын қолдану керек. Сатының үстінде оқпанмен, қайшымен т.б құралдармен жұмыс істеген кезде карабинмен бекітілгеннен кейін істелінеді.  Оқпанды су беріп,  болғаннан кейін тастап кетуге болмайды. Сатыны басқа жерге көшіру үшін жоғары көтерілгендерді ескертіп және де жаңадан қоятын  жерді көрсету керек.

# 2.Мектептер мен балабақшалардағы өртті сөндіру ерекшеліктері

Мектептер мен мектеп-интернаттар  ереже бойынша өрт тұрақтылығы I – II дәрежелі, 3-5 қабаттан  жанбайтын материалдардан тұруы тиіс. Балабақшалар  екi қабатты I және II отқа төзiмдiлiк дәрежелерi бойынша  салады. Қазіргі кезде жануы қиын материалдармен конструкцияланған III өрт тұрақтылық дәрежелі мектеп ғимараттары да көптеп эксплуатациялануда. Жалпы білім беретін мектептер мен мектеп- интернаттарының ғимараттарын қабаттарын жоспарлаған кезде сыныптардың, арнайы бөлмелердің, зертхана бөлмелердің  орналасуы дәліздің  бір беттінде емесе екі бетінде орналасуы тиіс.  Мектеп ғимараттарында сондай-ақ шеберханалармен спорт залдары болуы мүмкін.

Балабақшаларды өрт тұрақтылығы I – II дәрежелі,  бір немесе екі қабатты етіп соғады. Балабақшадағы бөлмелер ғимараттың әр аумағында болу мүмкін, бірақ олар өзара қосылған жабық аралыққа негізделген.  Балабақшаларда қабатарды жоспарлау кезінде ғимаратағы әр топ балалары бір бірінен бөлектенген болу тиіс. Мысалыға: ойын бөлмелерімен жатын бөлмелерін. Балабақшаның бірінші қабатында кіші жастағы балалар мен ана сүтіндегі балаларға араналған  ерекше бөлмелер, асханалар, кір жуатын бөлмелер, қоймалар, әкімшілік кабинеттері орналасады.

Негiзiнде мектептер және балабақша  мекемелерiндегi өрт жүктемесi шектердегi 30-50 кг/м2 болады. Мектептер және балабақша  мекемелерiнiң әкiмшiлiгi өрттiң жағдайына балалардың эвакуациясын  алдын ала жоспарлайды, жоспарларға сәйкес әсердi оның қызмет көрсетушiмен үйренiп мерзiмдi жан-жақты зерттейдi. Өрт сөндірушілер өрттiң барлауында оқушылар немесе балалардың санын  және жас шамасын, ең қысқа және өте қауiпсiз көшiру жолдарын  және от пен  түтiннен келетін қауіпті анықтайды. Сондай-ақ негізгі көңіл түтінднлінген сыныптар мен дәліздердегі түтіндерді жоюға көңіл бөледі. Адамдар орналасқан сыныптарды түтінделген дәліздерден қорғау мақсатында есіктерді нығыз жауып бекіту қажет. Оқушылар және балалардың эвакуациясын эвакуацияның алдын ала игерiлген жоспарлары бойынша жүзеге асырады. Оқу процесі жүріп жатқан мектептерде өрт болған жағдайда оқушыларды сынып бойынша сынып жетекшінің басшылығымен немесе сыныпта сабақ беріп жатқан мұғалімнің басшылығымен көшірілу жүргізіледі. Ал, балалар мекемелерінде топтпры бойынша тәрбиешілер мен бала күтушілердің басшылығымен жүзеге асырылады. Сондықтанда өрт болған жерге келген ӨСЖ алдымен алғашқы көмекті кіші жастағы баларға және де мұғалімдер мен тәрбиешілерге беру қажет. Балаларды көшірудегі негізгі жолдар баспалдақ қабырғалары мен өрт сөндірушілердің сатылары болып табылады. Кейде балаларды түтінделген бөлмеден  қауіпсіз аймаққа шығару кезінде қарсы жақтағы түтінделмеген ғимараттардан шығарады. Ал жанып жатқан ғимараттардағы балаларды өрт сөндірушілер терезелер мен балкондардан сатылар арқылы немесе құтқарушы жеңдер және де құтқарушы жіптер арқылы құтқарылады. Өрт басбалдақтарымен мектепке дейінгі немесе төмен сыныптағы балаларды құтқарған кезде өрт сөндірушілер қолдарына алып немесе баспалдаққа бекітіліп тұрып қолдан-қолға берілу арқылы құтқарылуы тиіс.

Топтарға немесе сыныптар бойынша барлық балаларды эвакуациялардан кейiн үлестiредi, тiзiмдер бойынша тексередi және орналастырады, қысқы мерзiмге, жедел карточкаларда және эвакуация жоспарларын алдын ала ескерiп көрсететiн ең жақын жылы бөлмелерде орналастырады.

Білім  беретін  мекемелерді  ереже  бойынша  жанбайтын  материалдардан,  отқа  төзімділігі  1-11  дәрежелі,  биіктігі  3-5  қабатты  қылып  салады. Мектептерде  және  бала-бақшалардың   жану  салмағы  шамамен 30-50 кг/м2 . кейбір  бөлмелерде  (кітапхан,  қойма  ж т.б.) оданда  жоғары  болуы  мүмкін .

Мектептермен  бала  бақшаларда   алдын  ала  өрт  болған  жағдайлардағы     балаларды  құтқару  жоспары  жасалынады  және  сол    орындардағы   қызметкерлердің  қатысуымен    өрт  тактикалық  жаттығулар  жүргізіледі.Өрт  бөлімінің  шығу  аудандарында   орналасқан  мектептермен  бала  бақшаларға   шұғыл  жедел  карточкасы  жасалынады.

# 3. Мектептер мен балабақшалардағы өртті сөндіру кезінде өрт сөндіруші жасақтардың негізгі атқаратын қызметтері

Өртке  бара жатқан  кезде бірінші  бөлімшенің    командирі   шұғыл  жедел карточканы  алып,  ғимараттағы   бала  санымен және   қызметкерлер  санымен  танысады. Өртке  келген  кезде  ӨСБ  қызметкерлерімен  байланысып,  балаларды құтқаруға және  өртті  сөндіруге шара  қолданады.

Барлау  жүргізу  кезінде  ӨСБ  анықтайды:

- Оқитын  балалардың  санын   және  жасын,  құтқару  кезінде   қысқа  және  қауіпсіз    жолдарды;  балаларды  құтқару  жұмыстары   жүргізілуде ма  және  қалай  жүргізілуде;  балаларды  құтқаруға  қанша қызметкерлерді   қатыстыруға  болады.

- Құтқару  жұмыстарын  алдын-ала  қарастырылған  өрт  кезіндегі  құтқару  жоспары  бойынша   жүргізеді.  Құтқару  жұмыстарын  жүргізіп  болғаннан  кейін   балаларды  топтарға    немесе  сыныптарға  бөліп,  қызметкерлердің    қатысуымен   балаларды  түгелдейді.  Ал  қысқы  мезгілде алдын-ала  қарастырылып,  шұғыл  жедел  карточкада  немесе  жоспарда  көрсетілген  жақын  орналасқан  ғимараттарға  орналастырады.

Мектептердегі,  бала-бақшалардағы  өрт  кезінде  өрт  сөндіру  бастығы  сыныптарда,  ойын  бөлмелерде ,  ұйықтайтын  бөлмелерде  және де басқа да  түтінденген  бөлмелерде   балалар  жоқ  екенін  тексеріп,  анықтап  шығу  керек.  Құтқару  жұмыстарын  жүргізумен  бірге   өрттерді  сөндіруді   ұйымдастырады. Өрттерді  сөндіру  үшін  РС-50  және  РСК-50  оқпандарын  пайдаланады.

Мектептердегі   және  бала-бақшалардағы   өрттерді  сөндіру  кезінде  қиыншылық  тудыратыны : жаңа-жыл  кешінде ,  жиналыс  кезінде  және де  басқада  іс-шаралар  кезінде. ӨСБ  бұндай  жағдайда  дереу  балаларды  құтқаруға  шешім  қабылдайды  және  құтқару  жолдарын  салқындату  үшін  оқпандар  береді.

Өрт бөлімдердің жеке құрамы, ерікті өрт жасақшылар мүшелері өрт орнына жауынгерлік киімсіз және құрал-жабдықсыз барса, оларды өрт аумағындағы

жұмыстарға (оқпаншының) жануды қойғанша, жарылу, атылу т.б. қауіптердің лебі басылғанша жұмыстарға қатыстырылмайды. Жарылу, құлау,  қайнап төгілу т.б жағдайларда жеке құрам қауіпсіз орынға шығарылады.  Қауіпті аумақта жұмыс жасап, жатқандарды құлақтандыру үшін өрт сөндіру басшысы (РТП) міндетті: бәріне бірдей белгілер қондырып және барлық жеке құрамға таныстырып жеткізу. Биікте жұмыс істегенде құлап кетпеу ушін сақтық жабдықтарын қолдану керек. Сатының үстінде оқпанмен, қайшымен т.б құралдармен жұмыс істеген кезде карабинмен бекітілгеннен кейін істелінеді.  Оқпанды су беріп,  болғаннан кейін тастап кетуге болмайды. Сатыны басқа жерге көшіру үшін жоғары көтерілгендерді ескертіп және де жаңадан қоятын  жерді көрсету керек.

Бақылау сұрақтары:

- Ауруханаларда өрт сөндіру кезінде өрт сөндіруші жасақтардың негізгі атқаратын қызметтері

- Мектептер мен балабақшалардағы өртті сөндіру ерекшеліктері

- Мектептер мен балабақшалардағы өртті сөндіру кезінде өрт сөндіруші жасақтардың негізгі атқаратын қызметтері

Пайдаланған әдебиеттер:

|  | - Повзик Я.С.,Некрасов В.Б.,Теребнев В.В«Пажарная тактика в примерах» М.Стройиздат, 1992.-208с. |
| --- | --- |
|  | - Повзик Я.С.«Пожарная тактика». Переработанное и дополнительное издание. Москва ЗАО«Спецтехника»,2004. 398с. |
|  | - Особенности ведения боевых действий и проведение первоочередных - аварийно-спасательных работ,связанных с тушением пажаров на раз- - личных объектах.Рекомендаций.-М.ВНИИПО,1997. |
|  | - Иванников В.П.., Клюс П.П. Справочник руководителя тушения пажара. -М.Стройиздат,1987-288с. |

Дәріс 4.

Тақырыбы: Мәдени-ағартушылық және ойын-сауық мекемелеріндегі іс-шаралар

Дәрістің жоспары:

- Мәдени-ағартушылық және ойын-сауық мекемелеріндегі іс-шаралар

- Өрт кезіндегі іс-қимыл тәртібі

- Көрмелерде, мұражайларда және кiтапханаларда өрттi сөндiру

Дәрістің мақсаты: Студенттерге мәдени-ағартушылық  және ойын-сауық мекемелеріндегі өртті сөндірудің негізгі техникасымен таныстыру .

1. Мәдени-ағартушылық және ойын-сауық мекемелеріндегі іс-шаралар

1. Мұражайларда және сурет галереяларында экспонаттар мен басқа да құндылықтарды, ал цирк пен зоопарктерде жануарларды көшіру жоспарын әзірлеу қажет.

2. Барлық мәдени-ағартушылық және ойын-сауық мекемелерінің ашылу маусымы алдында өрт қауіпсіздігі ережелерінің талаптарына сәйкестігі тексеріледі және оны жергілікті атқару органдарының ведомствоаралық комиссиясы қабылдайды.

3. Көрермен залдары мен мінбелерінде барлық креслолар мен орындықтардың арасы қосылған және еденге мықтап бекітілген болуы тиіс. Ложадағы 12 орыннан аспайтын креслоларды (орындықтарды) бекітпеуге рұқсат беріледі.

Би кештерін өткізу үшін қолданылатын 200 орыннан аспайтын көрермен залдарындағы орындықтардың арасын қосу міндетті емес.

4. Ағаш сахналық қораптардың (аспалы көпірлер, жұмыс галереясы, желтартқыштар) құрылыс процесінде антипиренамен қанық сіңдірілуі қажет. Айтылған құрылыстар, сонымен қатар жанғыш декорациялар, сахналық және көрмелік безендірулер, көрермендік және экспозициялық залдардағы драпировкалар, фойелер, буфеттер отқа қарсы құраммен дүркін-дүркін өңделіп тұруы қажет. Мекеме басшысында осы жұмыстың мерзімі мен күні көрсетілген ұйымдастыру актісі болуы қажет.

5. Ойын-сауық - театрлық мекемелердің сахналық шегінде бір мезгілде екіден артық емес декорациялар мен сахна құралдары болуы тиіс. Сахнада декорацияның сақталу орны белгіленеді.

Декорацияларды, бутафорилерді, ағаш станоктарды, бөктерлерді, құрал-жабдықтарды және басқа да заттарды трюмаларда, желтартқыштарда және жұмыс алаңдарында (галереяларда), саты маршының және алаңының астында, сондай-ақ көрермен залдарының жертөлелерінде сақтауға рұқсат берілмейді.

6. Сахна планшетінің айналасын безендіру кезінде ені 1 метрден кем емес еркін айналма жол қалдырылуы қажет.

Көрініс аяқталғаннан кейін барлық декорациялар мен бутафориялар бөлшектеніп, арнайы қоймаларға (қойма, сейф, сарай) жинастырылуы тиіс.

7. Сахнада темекі шегуге, ашық оттарды (шырақтар, шамдар, канделябралар т.б.), доғалық прожекторларды, фейерверктер және басқа да от түріндегі эффектілерді қолдануға рұқсат етілмейді.

8. Сахна планшетінде өртке қарсы перденің түсу шегін көрсететін қызыл сызық болуы тиіс. Сахна безендірулерінің декорациясы немесе басқа да заттар бұл сызыққа түспеуі тиіс.

9. Көрініс (дайындық) аяқталған кезде өртке қарсы жасалған перде түсірілуі қажет. Өртке қарсы жасалған перде түсіріліп тұрғанда созылмалы «жастықпен» сахна планшетіне тығыз жалғасып тұруы тиіс. Өртке қарсы жасалған перденің маңында және төбесіне жалғастырылған герметикалау орны лабиринтті нығыздау мен құмды ысырманың көмегімен орындалуы қажет. Көтеріп-түсіру механизмінің төмен түсіру жылдамдығы 0,2 м/с кем болмайтындай етіп реттелуі тиіс.

10. Қысқы кезеңде түтін люктарының қақпақтары нығыздалып, олардың жарамдылығы 10 күнде бір рет тексеріліп тұруы тиіс.

11. Пиротехникалық бұйымдарды пайдалану және сақтау қатаң түрде техникалық талаптарға сай жүзеге асырылуы тиіс. Оларды майдалау тәсілімен дайындау, сондай-ақ ойын-сауық мекемелерінде, бөлмелерде және стадион мінбелерінде, мәдениет және демалыс саябақтарында, адамдар көптеп болатын басқа да орындарда сақтауға тыйым салынады.

12. Қажет болған жағдайда ашық алаңдарда арнайы отты эффектілерін өткізу жауапты ұйымдастырушы (бас режиссер, көркемдеуші жетекші) мемлекеттік өрт қадағалау органдарының келісімі бойынша өрттерден сақтандыру жөнінде іс-шаралар өңдеп, жүзеге асыруы тиіс.

2. Өрт кезіндегі іс-қимыл тәртібі

1. Әрбір азамат өртті немесе оның жану белгілерін (түтінді, күйік иісін, температураның жоғарылауын т.б.) байқаған кезде:

1) өрт туралы бірден телефон арқылы өртке қарсы қызметке хабарлауға (бұл ретте объектінің мекен-жайын, өрт болған орынды, сондай-ақ өзінің аты-жөнін хабарлауы қажет);

2) адамдарды көшіру, өртті сөндіру және материалдық құндылықтарды сақтау жөнінде шаралар қолдануға тиіс.

2. Өрт қауіпсіздігін қамтамасыз ету үшін белгіленген тәртіппен тағайындалған, заттарды пайдалануға, иелік етуге уәкілетті және жауапты тұлғалар, ұйым басшылары мен лауазымды тұлғалары өрт орнына келгенде:

1) өрт туралы өрт сөндіру қызметіне хабарлап, жоғары тұрған басшылар мен объектілердің кезекші қызметін хабардар етуге;

2) адамдар өміріне қауіп төнген жағдайда шұғыл түрде қолда бар күштер мен құралдарды пайдалана отырып, құтқару жұмыстарын ұйымдастыруға;

3) өрте қарсы қорғаныстың (өрт туралы адамдарды хабардар ету, өрт сөндіру, түтінге қарсы қорғаныс) автоматты жүйесінің іске қосылғандығын тексеруге;

4) қажет болған жағдайда электрэнергияны (өртке қарсы қорғаныстың жүйесін қоспағанда) өшіруге, тасымалдаушы қондырғылардың жұмысын, агрегаттарды, аспаптарды тоқтатуға, шикізаттық, газды, су және бу коммуникацияларын жабуға, авариялық және олармен жапсарлас тұрған бөлмелердің желдету жүйесінің жұмыстарын тоқтатуға, ғимараттың түтіндеуі мен өрттің таралуын болдырмауға себепші болатын басқа да шараларды орындауға;

5) ғимараттағы өрт сөндіру шараларына қатысы жоқ барлық жұмыстарды тоқтатуға (егер бұған өндірістің технологиялық процесі бойынша жол берілетін болса);

6) қауіпті аймақ шегінен өрт сөндіруге қатыспайтын барлық жұмысшыларды алыстатуға;

7) өртке қарсы қызмет бөлімшелері келгенге дейін өрт сөндіру жөнінде (объектінің өзіндік ерекшеліктерін ескере отырып) жалпы басшылық жүргізуге;

8) өрт сөндіруге қатысушы жұмысшылардың өрт қауіпсіздігі талаптарын сақтауды қамтамасыз етуге;

9) өрт сөндірумен бірге материалдық құндылықтарды қорғау мен құтқаруды ұйымдастыруға;

10) өртке қарсы қызмет бөлімшелерін күтіп алуды ұйымдастыруға және өрт орнына төте жолмен баруына көмектесуге тиіс.

3. Өрт сөндіру бөлімшелерінің жетекшілеріне ұйым басшысы (немесе оны ауыстырушы тұлға) объектінің құрылыстық және технологиялық ерекшеліктері, іргелес құрылыстар мен ғимараттар, қолданатын және сақтаулы қатты әсер етуші улы, радиоактивті заттардың, материалдардың, бұйымдардың өртке қауіпті қасиеттері мен саны туралы және өртті жоюға себін тигізетін басқа да қажетті мәліметтерді хабарлайды, сондай-ақ өрттерді жою және олардың алдын алумен байланысты қажетті іс-шараларды жүзеге асыру үшін күштер мен құралдарды жұмылдыруды ұйымдастырады.

4. Объектіде болған әр өрт бойынша әкімшілік өрттің пайда болуы мен дамуына себеп болған жағдай туралы түсінік беруге және алдын алу шараларды жүзеге асыруға тиіс.

3. Көрмелерде, мұражайларда және кiтапханаларда өрттi сөндiру

Қазіргі уақытта мұражайлардың, кiтапханалардың және көрмелердiң ғимараттарын жеке жобалар бойынша жанғыштық материалдардың конструкцияларынан, үлкен отқа төзiмдiлiк шектерiмен салады. Бұл нысандардың ерекшелiктерiнің бiрi - бұл экскурсиялардың қозғалысының жүрiсi бойынша өткелдердiң барлық демонстрациялық бөлмелерiнiң тiкелей қатынасы.

Мұражай және көрмелер тарихи немесе сәулеттiк құндылық болатын арнайы немесе ыңғайлы ғимараттарда жиi орналастырылады. Бұл ғимараттар қабат аралық аражабындар, қуыстар мен түбегейлi ағаш қалқа т.б. конструкциялы ескi құрылым. Бұл ғимараттардың iшкi әрлеуiнде көркем қол қоюлар, илеу және (бағана, пилястрлар, жалған қабырғалар, күмбез тәрiздi төбелер тағы сол сияқтылар) ағаштан сәулетшiлiк - көркем конструкцияларын жұлып ағаштың бағалы жыныстарының жиындары жасаулар үшiн кең қолданылады.

Экспозициялық залдардың аражабындар және жамылғыларындағы нормалы табиғи жарықтандыру жарық фонарларын қамтамасыз етедi.

Мұражайлар және көрмелердiң ғимараттарындағы микроклиматтың сүйемелдеулерi үшiн желдету, ауа тазартуды тармақты жүйелердi, кейде аражабындар, ағаш iстелiнген қалқалардағы канал ауамен жылыту қолданылады.

Әр түрлi экспонаттар, ағаш материалдардың жанармайлары, шыныдан iстелiнген стендтердiң үлкен саны экспозициялық залдардағы өрттердiң самғауына мүмкiндiк туғызады. Экспонаттардың бiр бөлiгi, әсiресе көркем суреттер, залдар және өткелдердегi стендтерде iлiп қойылады.

Мұражайлар және көрмелердiң ғимараттарындағы экспонаттардың үлкен саны жеке оқшау бөлмелерде немесе төлелердегi орналасатын қоймаларда болады.

Ашық кiтапханалар әдейi салынған ғимараттар немесе қоғамдық ғимараттар, клубтар және мәдениет сарайларының жеке бөлмелерiнде орналастырылады. Кiтапханалар мен архивтардың негiзгi бөлмелерi олардың өңдеуi және оқу залдары үшiн әдебиеттiң қоймасы және құжаттардың жайлары болып табылады. Қоймалар қабат аралық аражабындары 200 кг/м2 -ге дейiн және үлкен отқа төзiмдiлiк шегiмен жүктеменiң есепке алуы бар үлкен берiктiктіктегі ғимараттардың көп қабатты бөлiктерінде болады. Әдебиет және құжаттар олардың арасындағы ептеген өтулерi бар бiр немесе бiрнеше ярустардағы ағаш стеллаждарына сақталады. [1]

Кiтапханалар және архивтар әдебиеттiң жiберулерi немесе беруге қоймадан құжаттары үшiн қатарда тiк және көлденең конвейерлер, әдебиеттiң өңдеуiнiң жалғастыратын бөлмелерi және қоймалармен ұнайды. Орталық кiтапханалардағы сирек кiтаптың бөлiмдерi, қолжазба бөлiмдер, кiтаптар және құжаттардың фото көшiрмелерiнiң қоймасы бола алады. Оларда өте бағалы кiтаптар және құжаттар, жеке даналарда шоғырланады.

Кiтапханалардағы әдебиеттiң барлық есепке алуы жеке бөлмелерде орналаса алатын тiзбелерде шоғырландырылады. Мұражайдың, көрмелердің және кiтапханалардың қосалқы бөлмелерiн ұста - түптеулер, қалпына келтiру, ағаш шебер, ағартушы, лаборатория, кинотекасы және т.б. иемдене алады.

Мұражайлар және көрмелердiң ғимараттарында өрттiң тууында жиhаз, сәндiк  драптауға, экспонаттарға және стендтер бойынша от жылдам таралады, сонымен бiрге залдан залға өткел арқылы және адамдарға көшiру жолы кесiп алуға және үлкен заттық құндарға байбаламды құра алады. Жоғарғы температурадан жарық фонарлары бүлiніп, ауаның қуатты, конвекциялық ағындары және жанудың өнiмдерi жасалады.

Жеке экспонаттар және сәндiк өңдеу материалдардың жануында жанудың өнiмдерiнiң үлкен саны адырайып қалады және адамдардың өмiрi үшiн қауiптi.

Өрт кезінде кiтапханалар және архивтарындағы үлкен аудандар және кiтап қоймаларының бөлмелерiнiң көлемдерi қуатты конвекциялық ағындардың бiлiмдерiн  ескертедi. Түтiннiң үлкен саны кiтаптар, журналдар, құжаттардың жануында адыраяды. Кiтап қоймаларындағы өрттер олардың арасындағы стеллаждардың қирауына және өтулердiң үйiндiлерiне алып келедi. От және түтiн шахта көтергiштерде, конвейерлерде және т.б. коммуникацияларда тарала алады. Әсiресе сирек әдебиет қоймаларында, қолжазбаларда, микропленкаларда оттың таралуы қауiптi болып табылады.

ӨСЖ өртке келгенде бiр немесе бiрнеше бағыттардағы өрттің барлауын қызмет көрсетушiмен дереу қарым-қатынас орнатып ұйымдастырады. ӨСЖ барлауда қажеттiлiктiң өрт үстiнен шыққан адамдардың бар болуы және құтқару әдiстерiн анықтайды; оларға сирек кездесетiн құндылықтардың қонысы және байбаламның дәрежесi; өрттi сөндiру үшiн қандай жергiлiктi құралдарды қолдануға болады; заттық және сирек кездесетiн құндылықтардың эвакуациясын өткiзудің қажеттiлiгі және кезектiлiгі, сонымен бiрге оларды от, түтiн және саулатылатын суынан қорғау шарасы және т.б.

Барлаудың өткiзулерi процессте түтiндердi бөлмелердiң түтiндеуi сақтап шығарады. Ескi құрылым ғимараттарындағы қуыстар бойынша оттың таратуын шектеулерге және құрылымдарға, желдету және калька каналдарына шара қолданады. Желдету және калька жүйелерiн бөлiп тастайды, кiтапханалар және архивтардың конвейерлерi тоқтатады.

Егер адамдарға байбалам жасалса, ӨСЖ қызмет көрсетушi көмегiмен т.б. бөлмелердiң залдарынан олардың эвакуациясын дереу ұйымдастырады және үрейдiң сақтап қалуына шара қолданады.

Егер көшiру жолы немесе адамдарда болатын бөлме отпен кескен немесе мұнарған, онда бұл бөлмелерден адамдарының құтқаруы жүзеге асырады. Ойын-сауық кәсiпорындарындағы құтқаруына адамдардың құтқаруының ұйымы және әдiстерi ұқсас.

Келушiлердiң эвакуацияларынан кейiн, сонымен бiрге жұмыс жасамайтын уақытта өрттiң тууында, жауынгерлiк жазуды өткiзу үшiн сөндiруге дiңгектердiң енгiзуi үшiн өте ыңғайлы кiрулер және тура жолдарды қолданады.

Бақылау сұрақтары:

- Мәдени ойын- сауық мекемелерінде өртті сөндіру.

- Мәдени ойын- сауық мекемелерінің ғимараттарына қойылатын негізгі талаптар.

- Мәдени ойын- сауық мекемелеріндегі өрт сөндіру жүйесіне сипаттама.

- Мәдени ойын- сауық мекемелерінде өртті сөндіру кезіндегі өрт сөндіруші жасақтың  негізгі қызметі.

- Мәдени ойын- сауық мекемелерінен көрермендерді көшіру іс-әрекеттері,

- Цирктер мен кинотеатрлардағы өрттерді сөндіру ерекшеліктері.

- Мәдени ойын- сауық мекемелеріндегі сахналық бөліктерінде өртті сөндіру,

- Көрермендер орындарында(залында) өртті сөндіру.

Пайдаланған әдебиеттер:

- Повзик Я.С.«Пожарная тактика». Переработанное и дополнительное издание. Москва ЗАО«Спецтехника»,2004. 398с. - ПовзикЯ.С. и др. Пожарная.-М. Стройиздат.,1990.-335. - Мастраков Б.С. Безопасность в черезвычайных ситуациях.Учебник для - ВУЗ. М.Издательский центр «Акадамия»,-2003.

Дәріс 5.

Тақырыбы: Энергетика объектеріндегі өртті сөндіру

Дәрістің жоспары:

- Энергетика объектеріндегі өртті сөндіру.

- Энергетика кәсіпорындарындағы және электр қондырғылары бар жайлардағы өрттерді сөндіру.

- Трансформаторлар, реакторлар және электр желілеріндегі өрттер .

- Электр жарығынан және тұрмыстық электржылықыш қондырғылардан болатын өрттердің алдын алу.

Дәрістің мақсаты:   Студенттерге энергетика объектеріндегі өртті сөндірудің негізгі техникасы  туралы мағлұмат беру.

1. Энергетика объектеріндегі өртті сөндіру

Қазіргі таңда жылулық ,атом, газқұбырлары және электр станцияларында, жылуорталықтарында ( ЖЭО және АЖЭО) біртұтас энергия жүйеге негізделген электр энергиясының үлестірілуін үзіліссіз топтастырылып қызмет атқаруда. Олардың ішінде кең таралған электр станциялары болып табылады. Электр тогы аспалы өткізгіштер немесе шиналар бойынша таратқыш құрылғыда бекітіліп, жоғарылатылған трансформатор көмегімен тікелей генераторға, одан электр желілері арқылы алысқа жеткізіледі. Арнайы жобаланған ғимараттарда 1 және 2 отқа төзімділік дәрежесі жоғары желілерді орналастырады.  Электр станциясының бас корпусында қазанды цех, машина залы, қызметті баспаналар болады. Корпуста генераторлық кернеуге таратқыш құрылғының қалқандары және шағын қашықтықта басқару құрылғы орналасады. Ашық немесе жабық кернеудегі электр энергиясы жоғарғы таратқыш құрылғылардың ( 35; 110; 200; 500кВ) бас корпусында бөлек орналастырылады.

Энергия кәсіпорындарының барлық кабелдік бөлмелері каналдар галереясына ұқсайды. Кабелдік бөлмелердегі өртті сөндіру үшін тұрақты сумен немесе көбікті қоюлармен өшіреді, сонымен бірге су буы және оқшау газдар қолданылады.

Энергия кәсіпорындардың барлық кабелдік бөлмелері кабелді жарты қабаттарға, туннелдерге, каналдар және галереяға бөлінеді. Кабелді туннелдер көлденең немесе қимамен 2×2м2 лк болады. Ұзындығы бойынша өртке қарсы бөлімдері есіктер мен қалқандардан тұрады. Ғимаратта орналасқан кабел туннелінің бір бөлімінің ұзындығы 40м2 асу керек. Әрбір туннелде кем дегенде 70-90см кем емес люктер, сондай-ақ желдету және канализация орнатылады.

Қауіптілік трансформаторлар, май сөндіргіштер және электр желілерде станцияларда орын алуы мүмкін. Трансформатордағы өрт дамуының ерекшелігі оның пайда болу орнына тәуелді.Әрбір ғимарат станцияларында трансформаторлар болады. Өрт ошағының өлшемдері туралы әрбір трансфопматор немесе реакторда 100т майға дейін есептеуге болады.

Атом электр станцияларындағы тездетілген нейтрондар ерекше өрттің шығуына сұйық металды ( натрий, калий) химиялық заттар өзара байланысып, температураның жоғарылауына, улағыш газдардың бөлінуіне немесе жарылыс апатына алып келуі ықтимал. Атом электр станцияларының аумағындағы радиацияның қауіпті деңгейі пайда болады. Электр станциясындағы өрттер энергетикалық объектіде ғана емес, электр энергиясының кемшілігі салдарынан халық шаруашылығы объектілеріде тоқтауға алып келетінін есте сақтау қажет. Барлық электр станциялары авариялық қорғаудың және дабыл қағушы ( сигнализация) сенімді жүйесімен жабдықталған. Еңбек және энергетикалық объектілердегі кезекті қызметшімен өзара әрекеттесу өрт қорғаушының жауынгерлік жарғысында анықталады.

Электр аймағындағы өртті сәтті өшіру уақытында өрт сөндіруге дайын болғандығына байланысты. Басқарушы құрамдардың барлығы энергия аймақтарында өртті тез сөндіруге алдын-ала жылына бір рет оперативті түрде арнаулы бағдарлама бойынша дәріс алу қажет.

Жылу, атомды, гидравликалық электр станциялардың қуаты 20 МВт, ал газдықұбырлардың және дизелдің қуаты 10 МВт. Осы қуаттылығын біле отырып алдын-ала өртті сөндіру жоспарын және техникалық қауіпсіздікті ескере отырып қаншалық күш және шығын кететіндігін анықтайды. Жоспарды өрт сөндіру жұмысшылары энергоаймақ жұмысшылырымен бірігіп жасайды, ол өрт сөндіру горнизонының бастығы немесе энергия өндірісінің бастығы бекітеді және барлық қызметкерлерге түсіндіріп сабақ жүргізеді.

Әрбір энергия сөндіргішінде электр қуаты өтпейтін аяқ-киімдер, қолғаптармен қамтамасыз етілген.Өрт болған жерлерге олардың берілуін қадағалайды.

- Кезекші персоналдар ( станция бастығы, диспейчер немесе кезекші) өрт болған жағдайда міндетті түрде өрт қауіпсіздігіне хабарлайды. Аға басқарушы өрт болған жерді анықтайды, мүмкін болатын аймақтарын, сондай-ақ өрт аймақтарына жақын орналасқан электр құрылғыларын анықтайды.

- Ол автоматтандырылған өрт сөндіргіш құралдарын тексереді, өрт сөндірушілер келгенше өз күшімен сөндіруге тырысады.

Өрт сөндіру бөлімінің бастығы өрт шыққан аймақтың кезекші басшысымен тез арада хабарласып, өрт жайында мағлұматтар алады. Өрт сөндіруге келген бригада өрт шыққан аймақтарды бағдарлап тез арада инструктаж жасайды.

Өрт сөндіру процесіндегі барлық жағдай әкімшілік басқарушының бастығының айтуымен немесе оперативті келген бригада айтуымен жүргізіледі.

Өрт сөндіру бөлімінен келген өрт сөндірушілердің санына байланысты емес, бірақ құрамында энергоөндірісінің әкімшілігінің аға басқарушысы болу қажет. Өрт сөндіру кезінде энергоаймақтың аға кезекшісімен үнемі байланысты болу қажет. Өрт сөндіру барысында агрегаттың жағдайына байланысты тез тұтанғыш, жарылғыш, ыстықты жылдам тартатын құрылғыларды біле отырып, жеке қауіпсіздік шараларын пайдаланады.

Энергия аймағында өрт сөндіру кезінде талаптарды қатаң түрде орындау қажет. Энергоаймақтарда өрт сөндіру барлық электрқұрылғыларын өшіріп тастау арқылы жүргізіледі, қысымда тұрған суды РСК-50 және күш беруші бағаналары бар КРТ-5 қолданады.Электрқұрылғыларынан  шыққан өртті қолмен шығарылған көбікпен өшіруге тыйым салынады.  Төменде ең аз мөлшерде қауіпсіз арақашықтық қысымнан бағаналарға дейін электр құрылғыларының күші көрсетілген.

Кесте - 1

| Өрт сөндіруге қолданылатын заттар | Кернеулi күйiнде болатын жанып тұрған электр қондырғыларының(м) қауiпсiз қашықтығы |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 ден | 1-10 дейін | 10-35 дейін | 35-110 дейін | 110-220 |
| 1. НРТ турбиналы түрiнiң қондырма жабдықталған дiңгекке берiлетiн (аршылып тазартылған сорғалаулар) су; от өшiретiн (барлық түрлер ) ұнтақ құрамдар; су және ұнтақтың бiр уақыттағы берiлуі | 1,5 | 2,0 | 2,5 | 3,0 | 4,0 |
| 2. 3,6 л/с шығынымен РС-50 түрдiң қолмен берiлетiн (тығыз сорғалаулар) су | 4,0 | 6,0 | 8,0 | 10,0 | Рұқсат етілмейді |
| 3. 7,4 л/с шығынымен РС-70 түрдiң қолмен берiлетiн (тығыз сорғалаулар) су | 8,0 | 12,0 | 16,0 | 20,0 | Рұқсат етілмейді |

Мұндай арақашықтық бағаналардан өткен токтың күші 0,5мА жағдайынан кейін, адам өміріне қауіпті емес екендігі анықталады. Токтың мөлшері 100 мА және одан жоғары болған жағдайда адам өміріне қауіпті , ал 50 мен 80 мА аралығында тыныс алудың кемістігіне әкеп соқтырады, ал 20-дан 25 мА қолдың істемей қалуы, 0,6-1,5 мА қолдың дірілдеуі байқалады.

Мұндай жағдайларды болдырмас үшін жоғары қысымды электрқұралдарынан және басқа да қоршалған апппараттардан алыста болу қажет. Үлкен емес өртті және электрқұрылғысының жануын қатты қысымды қол өрт сөндіргіштнрмен өшіруге болады.

Кесте-2

| Кернеу, кВ | Электрқұрылғыдан бүркеуге дейінгі қашықтық | Дербес от сөндiргiштердiң түрi |
| --- | --- | --- |
| 0,4 | 1 м кем емес | Хладоны |
| 1,0 | 1 м кем емес | Көмiрқышқылы |
| 10.0 | 1 м кем емес | Ұнтақ |

Ескертетін жағдай:

- Электр құрылғыларының бөлігі өрт сөндіргіш қысымына дейінгі арақашықтығы 1м кем болмау қажет.

- Көбікті өрт сөндіргішін пайдалануға тыйым салынады.

Электр құрылғыларында болған өртті сөндіруде төмендегі ережелерді сақтау қажет.

- Қол бағаналарын және өрт сөндіру көліктерінің насостарын жерге ыңғайлап орналастыру;

- Өрт сөндіруге қатысушы электр қуатынан қорғағыш құралдарды пайдалану;

- Өрт сөндіруге пайдаланылған бағаналар мен өрт сөндіргіш құралдардың арақашықтығын сақтау;

- 2-кестедегі көрсетілгендей өрт сөндіруші қол бағаналарын пайдалану;

- Қолдану және беру жағдайы өте ыңғайлы өрт сөндіргіш құралдарын пайдалану;

2. Энергетика кәсіпорындарындағы және электр қондырғылары бар жайлардағы өрттерді сөндіру

Энергетика кәсіпорындарындағы және электр қондырғылары бар жайлардағы өрттерді сөндіру кезінде су және көбік пайдаланамыз. Стацсионарлық су және көбік беру қондырғыларының өрт сөндіру автокөліктері арқылы өрт сөндіргіш заттарын өрт орнына бере алатын құралдары болады. Кабельді бөлмелердегі өрттерді жоғарғы температурада үлкен жылдамдықтағы түтін мен оттардың таралуы бірге жүреді. Сол сияқты кабельдердің еруі және от шашуы, темірлердің еруі де бірге жүреді. Кесесінен орналасқан жер асты құбырларында оттың таралуы, кабельдердің ток көзінен ажыратылған жағдайдағы жылдамдығы 0,15-0,3м/с, ал ток көзінде тұрған кезінде 0,5-0,8 м/с болады. Кабельді  бөлмелердегі температурасының жоғарлау жылдамдығы орташа есеппен 1минутта 35-50 0С жоғарылайды.

Кабельді  бөлмелердегі  өрттер  басқа  да  аймақтардағы  ток  көзі бар  ғимараттарға  таралуы  мүмкін. Бұндай  жағдайларда  ток  тарту  орындарына  да

қауіп  төнеді. Ток  тарату  орындарындағы  өрттер  трансформаторларға,  май  құйылатын  ток  көзін  сөндіргіштерге  таралуы  мүмкін. Үлкен  аудандарға  ток  тарату  орындарында   арнайы  май  құйылатын  станциялары  болады.  Онда  үлкен  көлемдегі трансформаторларға  құйылатын  майлар  сақталады. Әр-бір  трансформаторлар  ереже  бойынша  бөлек  камераларда  орналасады.  Трансформаторлардағы  өрттердің  маңыздылығы,  ол  өрттің  қай  жерінен  шыққандығы  болып  табылады. Жарық  беру станцияларындағы және  ток  тарату   орындарындағы  өрттер  тек  қана  жарық  беру  мекемелеріндегі  ток  көздерін   ағытып  қана  қоймай,  басқа да халық  тұтынатын  мекмелердегі  ток  көздері  өшірілетінін  ұмытпауымыз  керек.  Барлық  жарық  станциялары  мен  ток  тарату  орындары  арнайы  релелі  апаттан  сақтандырғыш  құралдарымен  жабдықталған.  Бұндай  мекемелерде   өрттерді сөндіру  кезінде  техника  қауіпсіздігі   ережелелерін  қатаң  түрде  сақтау  қажет. Өрт  орнына  келген  ӨСБ  барлық  мәліметтерді  толық  тексеріп  алып,  өрт  сөндірушілерге  тапсырмалар  береді.

Энергетикалық кәсiпорындардағы және электр қондырғылары бар    бөлмелердегі өрт кезiнде:

генератордың, трансформаторлардың және бөлушi қондырғылардың май жүйелерi зақымданған кезде жанған майлардың кабелдiк тоннелдерге, жарты қабаттарға және май сақтайтын жертөлелерге ағу, сондай-ақ жанғыш жылытқыш және ғимараттың конструкциялық элементтерi бойымен оттың тез таралуы;

барлық химиялық заттармен, оның iшiнде кәдiмгi сөндiру құралдарымен де әрекет жасайтын, жоғары температура, уландырушы газдар бөлетiн, ал олардың кейбiрiмен қопарылыс жасайтын сұйық металдық жылу шығарғыштардың (натрийдiң, калийдiң) жануы;

радиацияның қауiптi деңгейiнiң тууы;

сутегi салқындатқыш жүйелердiң бұзылуы кезiнде жарылу қаупi бар құрамның құрылуы;

тұрақты радио байланыстың бұзылуы;

уландырғыш өнiмдердiң түзелуiнен қалың түтiндеудiң пайда болуы мүмкiн.

Оттың таралуы мүмкiн барлық бағыттар бойынша өрттi барлау басшы құрамның тәжiрибелi тұлғалары басқаратын ГТҚҚ буындары жүргiзуi тиiс.

Өрттi барлау кезiнде негiзгi мiндеттердi орындаудан басқа:

энергетика объектiлерiнің ауысымды аға қызметкерiмен байланысын, одан өрттегi жағдай туралы мәлiметтер және сөндiру үшiн жазбаша рұқсат алу;

қандай жүйелердi тоқтату немесе iске қосу қажеттiгiн;

өрт сөндiрушiлердiң iс-қимылы мүмкiн болатын және болмайтын учаскелер мен бөлмелерді;

сөндiру жұмысы барысында өрт сөндiрушiлер үшiн қандай электр қондырғылары қауiптi, өрттiң таралуына қандай жүйелер мен агрегаттар жағдай жасайтынын;

кернеуде тұрған, радиоактивтi, улы заттар, жанған сұйық металдық жылу шығарғыштар болған кезде өрттi сөндiру кезiнде қауiпсiздiктiң қандай шараларын сақтау керектiгiн анықтау қажет.

Энергетикалық кәсiпорындарда және электр қондырғылары бар бөлмелерде өрттi сөндiру кезiнде ӨСБ:

электр станциялары мен кіші станциялардың электр қондырғыларында өрт сөндiру нұсқауының талаптарына сәйкес өрт сөндiрудi ұйымдастыруға;

өрттiң көлемiне қарамастан жұмыс iстеп жатқан бөлiмдердiң санынан өртте жедел штабты құруға;

өрттi барлауды бiрнеше барлау топтарымен әртүрлi бағытта жүргiзуге (басшы құрам тұлғаларының басшылығымен барлау топтары 4-5 адамды құрайды). Мiндеттi түрде БӨП ұйымдастыруға;

өрт бөлiмдерiнiң жеке құрамын объектiнiң аға қызметкерi тиiстi нұсқау өткiзгенен кейiн және одан белгiленген техникалық үлгiдегi сөндіруге жазбаша рұқсат алғаннан кейiн электр қондырғыларына өрт сөндiргiш заттарды беруге кiрiсуге;

электр қондырғыларындағы өрттi сөндiру және жамылғыларды қорғау үшiн бiрiншi кезекте өрт сөндiрудiң тұрақты құралдарын және алып жүретiн лафеттi оқпандарды қолдануға;

генераторларды салқындатуға берiлетiн сутегiнi тоқтатуды қамтамасыз етуге;

тұрақты кезекшi қызметкерсiз энергетикалық объектiдегi шақыруға шығатын бригада келгенше өрттi тек талданған және келiсiлген жоспар бойынша сөндiруге;

объектiде қызмет етушiлердi шақыру шараларын қолдануға;

электр желiлерiн және электр қондырғыларын тоқтан ажырату жөнiнде құрамның өз бетiнше әрекетiне жол бермеуге, сондай-ақ от сөндiретiн заттарды бермеуге;

жанып жатқан электр қондырғыларына жылжымалы өрт техникаларынан от сөндiргiш заттарды тек қана оларды алдын ала тоқтан ажыратқаннан кейiн беруге, 10 квт дейiнгi қуаттағы электроаспаптарды сөндiруден басқа, бұл жағдайда оқпандар мен өрт автокөлiктерi жерге сым арқылы қондырылуы керек, оқпаншылар, сонымен қатар жүргiзушiлер электр ботыларда, қолғаптарда жұмыс iстейдi және өрт көздерiнен 8 метрден кем емес қашықтықта болуы қажет. Өрт сөндiргенде мүмкiндiгiнше теңiз суы мен тым лайланған лас суларды, сондай-ақ көбiктердiң барлық түрiн пайдалануға  тыйым салынады, тек ауа-механикалық көбiкпен ғимараттарды лықылдата толтыру қолданылады, бiрақ бұл жағдайда көбiктiк генераторларды күнi бұрын бекiтiп, сымды жерге жалғастыруға;

электр қондырғылары орнатылған ғимараттарда өртке қарсы қызметi жеке құрамының мөлшерден артық шоғырлануына жол бермеуге;

кернеуi 10 кВ, жоғары, жанып жатқан кабельдердi сөндiргенде жеке құрамның бөлiктерге кiруiне, ал өрт оқпандарын есiктiң ойығынан немесе люктен бағыттауға тыйым салуға;

өрт өрши түскенде оның маңайындағы жабдықтар мен қондырғыларды кернеуден алдын ала ажыратып, жоғарғы температурадан шашыранды су шашып қорғауға;

кабельдi құрылыстардағы өрттi оларды суға толтырып сөндiрудiң мүмкiндiгiн анықтауға;

ауамен салқындатылатын генераторлар (синхронды компенсаторлар) iштен жанған өрт байқау люктерiнен немесе арнаулы штуцерлерден берiлген сумен сөндiрiледi, көбiктердi осы мақсаттарда пайдалануға жол берiлмеуге;

сутегiмен салқындатылатын генераторлардағы (синхронды компенсаторлардағы) сутегi жанғанда орталықтандырылған жүйенiң корпусына сутегiнi ығыстыруға арналған көмiр қышқыл газы немесе азот жiберуге;

төгiлген майлардағы және турбогенераторлар кабельдерiндегi өрт ауа – механикалық көбiктермен немесе атқылаған сумен сөндiрiледi, өрттiң таралу қаупi төнгенде май бактерiндегi сұйықтарды авариялық сыйымдылықтарға құйып, құмнан (топырақтан) бөгеттер тұрғызылып, сыйымдылықтарды сумен ығалдандыру жөнiндегi тұрақты қондырғыларға қосып, мұндай қондырғылар болмаған жағдайда сыйымдылықтарды салқындату үшін су ағысын беруге міндетті.

Оқпандардың, көбік генераторлардың, өрт автокөлiктерi сорғыштарын жерге қосылған сыммен жалғануын ӨСБ тағайындаған, энергетикалық объектiнiң қызмет көрсетушiсi техника қауiпсiздiгiне жауапты адаммен бiрлесе отырып тексередi. Жылжымалы өрт техникасының жерге қосылған сымның орны шартты белгiлерiмен белгіленеді. 12 шаршы мм-ден кем емес иiлгiш жалаң мыс сымнан жасалған жерге қосқыштардың қажеттi мөлшерi, диэлектрикалық аяқ киiмдер мен қолғаптар энергетикалық объектiлерде қол тигiзбей сақталады және тек өрт сөндiретiн жағдайда ғана пайдаланылады.

Атом электр станциялары объектiлерiндегi өрттердi сөндiру кезiнде ӨСБ:

сөндiрудi осы Жарғының 243-247 тармақтарының талаптарына сәйкес ұйымдастыруға;

осы Жарғының 208-209 тармақтарының талаптарын сақтай отырып, радиациясы жоғары деңгейдегi аймақтағы немесе бөлмедегі өрттердi сөндiру жөнiндегi оқшау жауынгерлiк учаскелер құруға;

радиациясы жоғары аймақтарда iстейтiн бөлiмшелермен және буындармен тұрақты байланыс орнатуға және ұстауға, қажет болған жағдайда жұмысты атқарудың тәртiбi туралы нұсқау  беруге мiндеттi;

Сурет – 1 Өндіріс нысанындағы электр тогының берілуі

2. Трансформаторлар, реакторлар және электр желілеріндегі өрттер

Жанып тұрған трансформаторларды бөліктерге бөліп жерге қосады. Жоғарғы температурадағы көрші трансформаторлар, реакторларды өрттен қорғау үшін жабдықтар мен  қоршау қорғауларды ұйымдастырады. Трансформаторлар, реаторлар және май сөндіргіштердегі  өрттерді 0,2л м/с қарқыны бар орташа қуатты көбіктермен және 0,1 м    тазартылған сумен өшіріледі. Барлау процесінде трансформаторларда,  реакторларда және басқа қондырғыларда, қауіпті жарылыс бөлшектерінде стационарлы көбікті немесе су буымен жұмыс орнында сөндіріледі.

Егер жанып тұрған май транформаторлардың қақпағында және төменгі май бөлігінде орын алса және ол зиян жасамаса, онда өртті сөндіруге 0,2-0,24 л м/с қарқынды су бөлшектерімен, Г-5 қолды өрт сөндіргішімен жүзеге асырылады.   Өрт кезінде транформатордың қақпағы ашық болса, онда бактегі май жанып трансформатордың айналасын өрт шарпуы мүмкін. Бұл жағдайда жанып тұрған трансформатордың айналасын сумен, ауа-кинетикалық көбікті және майдың жануын тежейиін ұнтақтар пайдаланылады.

Сурет -2 Суды және ұнтақты жану аймағына беру сызбасы

Трансформаторлардағы  өрттердің  маңыздылығы,  ол  өрттің  қай  жерінен  шыққандығы  болып  табылады. Жарық  беру станцияларындағы және  ток  тарату   орындарындағы  өрттер  тек  қана  жарық  беру  мекемелеріндегі  ток  көздерін   ағытып  қана  қоймай,  басқа да халық  тұтынатын  мекмелердегі  ток  көздері  өшірілетінін  ұмытпауымыз  керек.

Сурет - 3 Трансформатордағы өрттi сөндiруде тазартылған суды берудi    маңызды сызбасы

Трансформаторлардағы техника қауіпсіздігі

а)Трансформаторлар мен реактордағы май қабылдағыш және май бұрғыш жабдықтар авария кезінде майдың ағуына және оның кабельді арналарға кетуіне жол бермейтін үнемі дұрыс жұмыс қалпында болуы тиіс.

ә)Май қабылдағыштың ернеулік қоршау шегіндегі шағал төсеніш үнемі таза болып, жылына бір рет жуылып тұруы тиіс.

б)Кабельді арналарды қабырғаларын трансформаторлардың және майлы реакторлардың ернеулік қоршау ретінде пайдалануға рұқсат берілмейді.

в)Жылжымалы өрт сөндіру техникаларының қондырғылары орналастырылған жерлер жабдықталуы және оларды жермен жалғастыру орындары белгіленуі тиіс. Жылжымалы өрт сөндіру техникаларының жермен жалғасу орындары энергетикалық объектілердің мамандары мен өртке қарсы қызмет өкілдерінің бірігуімен анықталады және жерге жалғасу орындары белгіленеді.

г)Трансформаторлар мен басқа да май толтырылған электр жабдықтары iштен жанғанда өрт ұнтақтарымен, қалдықсыз көбiктермен немесе шашыратылған сумен сөндiрiледi, оқпандар шинақұбырлардың саңылауларынан берiледi, бiрақ, бұл орайда трансформаторлардан майлы сұйықтардың авариялық ағызып алынуына  жол бермеу керек.

Сурет 4.  КТПТО-80 трансформаторы:

1 - Трансформатор 2 - Кожух 3 – Басқару шкафы

Бақылау сұрақтары:

- Энергетика объектеріндегі өртті сөндіру.

- Энергетика кәсіпорындарындағы және электр қондырғылары бар жайлардағы өрттерді сөндіру.

- Трансформаторлар, реакторлар және электр желілеріндегі өрттер .

- Электр жарығынан және тұрмыстық электржылықыш қондырғылардан болатын өрттердің алдын алу.

Пайдаланған әдебиеттер:

- Технический регламент «Обшие требования к пожарной безопасности » Утв.16.01.2009г. за №14 .Астана.

- Повзик Я.С.,Некрасов В.Б.,Теребнев В.В«Пажарная тактика в примерах» М.Стройиздат, 1992.-208с.

- Повзик Я.С.«Пожарная тактика». Переработанное и дополнительное издание. Москва ЗАО«Спецтехника»,2004. 398с.

- Особенности ведения боевых действий и проведение первоочередных - аварийно-спасательных работ,связанных с тушением пажаров на раз- - личных объектах.Рекомендаций.-М.ВНИИПО,1997.

- Иванников В.П.., Клюс П.П. Справочник руководителя тушения пажара. -М.Стройиздат,1987-288с.

Дәріс 6.

Тақырыбы: Тоқыма кәсіпорын өндірісіндегі өртті сөндіру

Дәрістің жоспары:

- Тоқыма кәсіпорын өндірісіндегі өрттің орын алуы.

- Тоқыма кәсіпорын өндірісіндегі өртті анықтау  және болжау

- Тоқыма кәсіпорын  өндірісіндегі өртті сөндіру жолдары

Дәрістің мақсаты: Студенттерге тоқыма кәсіпорын өндірісіндегі өртті сөндірудің негізгі техникасы туралы мағлұмат беру.

1.Тоқыма кәсіпорын өндірісіндегі өрттің орын алуы .

Тоқыма өнеркәсіптер кәсіпорыны табиғи, жасанды және синтетикалық талшықты материалдарды өңдеу  үшін арналған. Олар шикізат тазарту бойынша алуан өндірістер алып жатыр, иіретін, тоқымашы, жекеленген, тігін др және. Қазіргі тоқыма өнеркәсіп өндірісі бір қабатты жарықсыз ғимараттарда орналасып тұрадыБұл ғимарат естілмейтін қабырғалармен және жамылғыштармен  толық немесе ішінара айырылған табиғи жарық, табиғи желдету, ауыстырылған тартып-құйылатын механиканың желдетуімен қарастырылған.Оларды   сеткалы бағаналардан  тік төртбұрышты формалар 12х18, 12х24 және 24х24 м етіп салады және жобалайды,олардың ауданы ауданы 80-150 мың. м2 жетеді.

Колонна құраматемірбетон, қабырғадан өзін көтеретін немесе панельді қабырғалардан,темірбетон фермалар бойынша темірбетон төсеніштердентұрады. Аспалы тоқпақтадының жеңіл конструкциялары түбегейлі жүктемелер үшін арналған емес, сондықтан әр түрлі коммуникациялар жамылғылардың конструкциялардың жүк көтергіштердің артына  және колоннаға бекітіп жатыр, ал олардың қызмет көрсетуі үшін жүріс көпірлер және алаңдар орнатылады.. Кейбір ғимараттарда, техникалық қабаттарда әр түрлі көмекші бөлімшелер орналастырып жатыр.

Шамсыз ғимараттарда қоймалық, өндірістік және әкімдік-тұрмыстық аймақтар, және өндірістік-қосалқы бөлмелер ерекшелеуге шартты болады,( ұстахана, автотиегіштер үшін гараждар және т.б.). Ғимараттар үлкен бөлігіндеөндірістік бөлмелер орналасып жатыр.9.7  суретте көрініп тұр, мақта-мата комбинаттың корпусы көлденең жүріп өтуге арналған бес  бөлікке бөлінген, екі жағынан тарап бойынша цехтердің қосалқы бөлмелері орналасқан,ортақ оның жалпы ауданы 170 мың м2 асып жатыр. Ережеге сай, өндірістік аймақтар, бір қабатты төлелерден, жанбайтын материалды басқа аймақтардан бөлген қабырғалардан тұрады. Әкімдік-тұрмыстық аймақ жарықсыз ғимараттар  негізгі фасадтық тараптармен орналастырған және бірнеше қабаттардан тұра алады. Шикізаттар және дайын өнімдер қоймалары өндірістік ғимараттарда кесік қабырғаларда орналасқан және өртке қарсы қабырғалары басқа бөлмелерден бөлек.

Тоқыма өнеркәсіптер сирек емес кәсіпорындар әлі орналасып жатыр және болған ескі ғимараттарда ,  ауданы бірнеше мың квадрат метр болатын бір және көп қабаты ғимараттар. Бұл ғимаратта,ереже сай, аражабындар, жамылғылар және қалқалар ағаштан істелінген жұқа қабаттардан орындалған. Көп қабатты ғимараттардың қабаттарында және цехтарда жүк таситын көтергіштердің шахталармен, тасымалдағыш лента, элеватор, аспалы транспортер, вагонетка және басқа ішкіфабрикалық, және коридорлар және өтулер өтетін өткелдермен, галереялармен өзара бір бірімен байланысқан.. Цехтарда пневмокөліктер,жасанды құйылатын-тарту желісі және жергілікті желдету кең дамыған.

Желдетулер бұл жүйелердің ауаағарылар бөлмелердің аражабындардың астында салынады, тікелей аражабындарда, бөлмелердің  астында және ғимараттарда техникалық шатырдың астында болады.

Даярлайтын цехтар қатарында ауаның қайта айналдыратын жүйелері орнатылады.Ескі ғимаратты фабрикаларда шаң ұстағыш камералар (шаңды төлелерге) жер төлелерде орналастырып жатыр.Қазіргі заманғы өндірістерде шаңды төлелердің орнына айналыстағы сүзгілер қолданылып жатыр, ал бөлмелерде қажетті температуралар және дымқылдық жасау үшін ғимарат цехтарда.

Көп қабаты тоқыма кәсіпорын цехтарының сыртына әрбір этаждың терезе алаңдарына периметр бойынша сыртқы тұрақты сатылар орнатылады.

Тоқыма өнеркәсiптiң кәсiпорындарының цехтарындағы өрт жүктемесi 40-80 құрайды, шикiзат қоймасы, шикiзаттарға 200-400 кг/м2 және одан көп. Бұл кәсiпорындар тұрақты өрт сөндiру жүйелерiмен жабдықталған. Цехтардағы iшкi өртке қарсы су құбырлары орнатылған.А,Б және В категориялы ғимараттарда,ені 60 м ден астам фонарсыз ғимараттарда, сонымен қатар талшықты материалдар қоймасында,дайын және жартылай фабрикатты өнімдерде спринкерлі қондырғы, ал тал жіптер кептіретін кептіру камераларында дренчерлі қондырғы орнатылады. Фонарсыз ғимараттарының кейбiр бөлмелерiнде қосымша тұрақты тасымалдау оқпандары қарастырылады..

Шамсыз ғимараттарының iшкi жолдарында сыртқы су өткiзетiн сақинаның қарсы жағы өзара дәнекерлiк су өткiзетiн сызықтар орналасады. Су өткiзетiн сызықта өрт сөндiру жеңшелерiнiң қажеттi қорымен өрт крандары орнатады. Сыртқы өрт сөндiру үшiн өрт сөндiру гидранттарын қолданады.

Тоқыма өнеркәсiп кәсiпорындарындағы өрттердiң жағдайларына тән ерекшелiк мақта, зығырдың майда тал жiптерi, түбiрлер, шөкi станоктер, ғимараттардың жабдықтары және конструкциялары, түтiндеудi биiк дәреже және талшықты заттардың үлкен санының мүмкiндiк туғызатын iшiнде жанып тұрған бөлмелердiң температурасының өсуi бойынша оттың тез таратуы, өрттiң дамуы органикалық шаң болып табылады. Өрттiң дамуындағы ең үлкен қауiп-қатер мақта, зығыр және қопсытылған күйлерiнде интенсивтi түрде күйедi жалындаймыз ақырынырақ күюге (байламдардағы) қысып нығыздаған ашық кендiрген мұндайдың талшықты заттары ұсынады кiредi. Байламдардағы мақтаның жануы олардың ауаның рұқсатымен толық изоляцияның әсерімен бола алады. Қопсытылған күй болатын талшықты заттар бойынша оттың таратылуы 7-8 м/мин жылдамдыққа жетедi Өрттер желдету және пневмокөліктiң жүйелерi бойынша жылдам таралады, әсiресе  жанатын материалдардың желдетпе арналарына арналған, бiр бөлмеден басқасына, циклондар және шаңды төлелерде жиi өтедi. Оттың жанғыштық материалдары желдетпе арналары бойынша шөкi органикалық шаңдарда талшықтардың үзінділерінде түбегейлi жылдам тарала алады.Кейбір жағдайда өрт болып жаткан кезде өрттердiң самғауына мүмкiндiк туғызатын жергiлiктi жарылыстары болуы мүмкін.

Аражабындары және қуыстары бар цехтардағы жанғыш материалдар бүркеме бойынша таралуы мүмкін бұған жабдықтардан шығатын жағылатын майлар сонымен бірге аражабындардың ішкі төбелерінен құрыштан жасалған түптемесінде болуы мүмкін.Үлкен өндірістік жүктемесі бар қабат аралық аражабындардағы өрттің болу шарттары олардың тез қирауына мүмкіндік туғызады. Тоқыма өнеркәсiп цехтарындағы өрттің таралуының сызықты жылдамдығы орташа есеппен 0, 2-0, 5 м/мин құрайды,Шөкi шаң көтергіш және тал жiптердегі оттың таралуының сызықты жылдамдығы 12-15 м/мин жетедi, ал  ықтиярсыз желдету және пневмокөліктiң жүйелерi бойынша едәуiр ол көп.

2.Тоқыма кәсіпорын өндірісіндегі өртті анықтау  және болжау

Тоқыма өндірісіндегі шамсыз ғимараттардағы болған өрт кезінде алғашында өрт қарқынды болуы мүмкін,одан кейін бөлмелердің түтіндеуінің қарқындылығы төмендей бастайды. Бөлмелердiң көлемдерiндегi қыздырылған массалардың тез орын ауыстыруы әсiресе ашық ойықтарда пайда болады. Конвекциялық ағындардың таратуының жылдамдығы 30-40 м/мин жете алады. Бөлмелердiң тез түтiндеуi цехтың бөлмесiнiң жасанды жыбек желiлерiнiң жануында басталады, көлемдi 5500 м3  ке дейiн , 6-8 мин ішінде түтiнмен толтырылады. Түтiнді алып тастауы үшiн ашылған түтiндiк люктер сонымен бiрге авария желдетуiн жүйе шарттары бұл өндiрiстiк бөлмелердiң түтiндеуіне мүмкiндiк бермейді. Жанудың өнiмдерi техникалық шатырдың  аспалы төбелердегi саңылауынан кейiн жылдам кiредi және түбегейлi аудандарға таралады және оттың ары қарай таратуына және жанудың өнiмдердің жануына  алып келедi.Бөлмелердiң көлемiнде температура тез өседі ,тәжiрибелік көрсететін болсақ ендi 1, 5-2 минуттынтын ішінде жанудың пайда болуы еденнен 1, 5 м деңгейде  60-70ºС  жетеді.

Бөлмелер де әр түрлi цехтарда болған оттың тез таралуы және жанудың өнiмдерi, сонымен бiрге өрт шарттарындағы температураның түбегейлi өсуi адамдарға үлкен қауiп-қатерлердi туғызады.Бұдан басқа, шамсыз ғимараттарындағы өртiндегi жағдайды бөлмелердiң бар болуымен асқынады, аудан бойынша үлкен, табиғи жарықтандыруды жоқтықтың шикiзат, шикiзаттар және дайын өнiм маңыздылау сан оңай жанатын бекiтуiрек эвакуацияларының созылымдығы, сонымен бiрге белсендi жауынгерлiк әсерлердiң алға басуында қиындық туғызады.

Өрт сөндіру  бөлiмшелеріндегі өрт сөндірушілердің негізгі мақсаты барлық бағыттар бойынша, жүйелерге және коммуникацияларда болатын оттың таралуын болдырмау жұмысымен айналысады,сонымен қатар  адамдардың қауiпсiздiгiнiң қамтамасыз етуiн қарастырады, ашық жанудың ошақтарын тез жоюы және сақтап қалу болып табылады.

Оттың таралуының бірнеше жолы бар,оны  өрттi барлаушылар бiрнеше бағыттарда бiр уақытта жүргізеді.Шамсыз ғимараттарындағы жағдайының анықталулары үшiн  қашықтық 300 ден 400м ге дейін және одан көп аралығындағы жеңiп шығуға дәл келедi.

Күштi түтiндеу, биiк температура, шектелген көрiнетiндiк шарттарындағы және табиғи жарықтандырудың жоқтықтары, сонымен бiрге қозғалыс жолдарындағы түрлi бөгеттердiң үлкен саны бұл жол тiптi күрделi болады.сондықтан баспана цехтарында, аудандар бойынша үлкен, , барлаудың бiрнеше барлау топтарымен олардың әрқайсыларының тура жолы анықталып өткiзедi,және  бөлiмшелерге бөлме  алдын ала алынады. Барлау топтары 4-5 қорғаушылардан тұруы керек, меңгерушi сол құрамға, олардың тұлғаларына басшылық етедi.

Барлау процессі кезінде  түтiндеген бөлмелерде адамдардың бар болуларын анықтайды, сонымен бiрге өрт болған бөлмелерде,оларды құтқару жолдары,жану орындары және оттың таралуының негізгі жолдары (ашық, қуыстар бойынша, желдету және пневмокөліктің  жүйелерi бойынша),стационарлы өрт сөндіру құрылғысын қолданудың дұрыстығы мен мүмкіндігі,техникалық қабаттардағы өрттің таралуының мүмкіндіктері, шаңды төлелерде, конструкциялардың қирауы,олардың құтқару жолдары және т.б. жұмыстарды атқарады.Пневмакөліктің  жүйелерi және желдетулер бойынша дамитын өрттердiң барлауының жанында олардың құрылымы және оттың таралу шекараларды анықтайды, әсiресе құйылатын желдету және пневмакөліктердің тоқтатылу шараларын анықтайды.

Егер ашық жану ошақтары автоматты өрт сөндiрудiң жүйелерiмен жойылса, онда олар бөлiп тастауға керек. өйткенi спринкерлі,дренчерлі және басқа құрылғылар бүркеме жану ошақтарының сөндiруiнде  эффект бермейдi,ал бірак, керiсiнше конструкциялардың жаруы бойынша  өртті күрделендiредi және, (әсiресе ескi ғимараттарда) аражабын қолға түсетiн су қосымша жүктеменi құрады және олардың қирауы мүмкін.

Адамдардың үлкен саны жұмыс iстейтiн шамсыз ғимраттарда , өрт пайда болған  орынында қорғаушыларды резервтi құру керек, эвакуация ұйымдастыру керек.

- Тоқыма кәсіпорын  өндірісіндегі өртті сөндіру жолдары.

Тоқыма өнеркәсібі кәсіпорындарындағы өрт кезінде оттың қопсытылған және тозаңдаған жағдайдағы тез жанатын материалдарға технологиялық ойықтарарқылы тез таралуы мүмкін.Тозаң жиналуы мүмкін желдеткіш қондырғылары мен жайларда жарылыстың болуы, түтінденудің жоғары тығыздығы болуы мүмкін.

Сурет 1. Мақта-мата комбинаттың корпусының өндiрiстiк жоспары

Тоқыма өнеркәсібі кәсіпорындарында өрт сөндіру кезінде ГТҚЖ-ның күшейтілген буындарымен бірнеше бағытта барлау жүргізеді.Оқпандарды есік, терезе және технологиялық ойықтар арқылы, саты  торлары, көрші жайлар жағынан жанған жердің алдыңғы жағынан беруге, оқпандарды бір мезгілде төмен және жоғары орналасқан қабаттарды және аралас жайларды, тозаң тұратын камералар мен шатыр жайларын қорғау үшін беруге болады.Тозаң бар жайларға су шашатын оқпандарды қолдануға және тек бөлмелер дымқылданғаннан кейін ғана оны жинақталған оқпанмен сөндіруге, ойықтарды қорғау үшін дренчерлік қондырғыларды қосуға, қондырғы болмаған жағдайда ойықтарды оқпандармен қорғауға міндетті.Пневматикалық және монорельстік көліктің желдеткіш жүйелерін өшіруге, егер осы жүйелер бойынан от тараған жағдайда оны сөндіру үшін көбікті қолданады.Техникалық шатырларда, тозаңды жертөлелерде және басқа жертөле жайларында өрт шыққан кезде шашыранды суды немесе көбікті қолдануға міндетті.

Шамсыз ғимраттарда өрт сөндіру кезінде және құтқару жұмыстарын жүргізу кезінде байланыс қызметкерлері мен өрт сөндіру ұйымдары үлкен қызмет атқарады. Өрт ошағына қозғалыстың негiзгi жолдары адамдардың эвакуациясы және жауынгерлiк жазуды өткiзуде жаксы болуы  керек. Шығуларға бағыт нұсқағыштары бар нұсқағыштармен орынды белгi қойылуы керек және олар бұрылыстарда орнатылып және жарықтандыру керек. күштi түтiндеген бөлмелерде әрбiр 40-50 м сәуле торлары орнатылып қойылады.

Өрт машиналарынан жауынгерлiк жазу және дiңгектердiң беруiн шамсыз ғимараттарының көлiк - эвакуациялық дәліздері тура жолдармен жүзеге асырады, сонымен бiрге басқыш шабағы торшаларға арналған жапсарлас бөлмелер арқылы және құрғақ мұржаны пайдалана отырып сыртқы сатылар орнатылады.

Өрттiң барлауы өрт сөндiргiш зат өрттi сөндiру үшiн орынды қолданылатынын анықтайды. Талшықты заттар және бұйымдардың жануында олардың iшiнен тиiмдi сулаушылардың суларында ерiтiндiлердi пайдаланады, сулаушылар жоқ болғанда, сонымен бiрге суларды материалдардың жанармайларынан конструкциялардың сөндiруiнде қолданады. Ашық қоймалар үшiн суды берудi қарқындарды 0, 2 тең қабылдайды, ал жабулы үшін - 0, 3 л(м2с ). 1, 5-2 реттегi сулаушылардың ерiтiндiлерiнiң берілуіндегі қарқын суға қарағанда аз. Тоқыма кәсiпорындардың цехтарында және қосалқы бөлмелерiндегi өрттi сөндiру Рс-70 және Рс-50 дiңгектерiмен жүзеге асырады, ал жарылыс өрттерде лафетті діңгектер қолданылады.Конструкциялар және машиналарда көп шөкi органикалық шаң көтеретін және (түбiт ) тал жiптердiң үзiндi Цехтарда,шаңды жер төлелерде және басқа ғимараттардадіңгек шашыратқылар қолданылады .

Дiңгектер басқыш шабағы торшалар, көршi бөлмелер жануды майдан бойынша есiк, терезелiк, технологиялық ойықтар арқылы әпередi. Жапсарлас бөлмелер, шатырдың асты және шаң тұнба камераларда төменде және  жоғарыда айтылған қабаттардың қорғауына дiңгектердi бiр уақытта ендiредi

Сөндiруге дiңгектерiнiң беруiмен желдету жүйелерiндегi өрттi сөндiруiнде бiр уақытта түрткi болатын камералардың қорғауы үшiн дiңгектердi ендiредi, сонымен бiрге тiк желдетпе арналарда қабаттар және шатырдың астына болуы мүмкін. Тiк желдетпе арналар сөндiруге дiңгектерiнiң шара бойынша әзiрлеулерi аражабындарда жарады және олардың қуыстарына оттың таралуы мүмкiн сондықтан  дiңгектерді сонда ендiредi. Дiңгектер желдетпе арналарды жануда - тозаңдатқыштар тиiмдi сөндiрудi қамтамасыз ететiн және қабат аралық және шатырдағы аражабындар және қалқалардың қуыстарындағы оттың таратуын сақтап қалатындықтан олардың жоғарғы бөлiгiне ендiредi.Пневмокөліктiң желдету және аспирациялық жүйелерiндегi өрттi сөндiруi үшiн орташа еселiлiктiң жеңiл - механикалық көбiктерiн тиiмдi қолданады.

Жалпы цехтық желдету жүйелерiндегi өрттi сөндiруiнде, сонымен бiрге барлық ғимараттар үшiн жүйелердегi оттың тез таралуы ол бойынша сақтап қалу үшiн өрт сөндiргiш заттарды кiрiспе үшiн олар жару керек болса барлық желдетпе арналарға бақылаулар орнатады.Өрт кезінде пневмокөліктiң жүйелерiн ереже бойынша өшіріп тастайды.

Өрттi сөндiрумен бiр уақытта жапсарлас бөлме жанып тұрған сөндiрулер үшiн адамдардың көшiру жолдары және негiзгi күштер және құралдардың енгiзуiнде ең алдымен түтiннiң алып тастауына шара қабылдау керек. Түтiннiң алып тастаулары үшiн шамсыз ғимараттарында түтiндiк люктердi қолданады. Түтінді люктарда түтінді жою үшін РТП арнайы адамдар тобын тағайындайды.

Түтiннiң алып тастаулары үшiн ескi құрылым ғимараттары және шамсыз ғимараттарының жеке бөлмелерiнде желдету жүйенi пайдалануға болады. Сонымен бiрге тарту ауа ағарларының жүйелерi бойынша жану өнiмдерi айналыстағы схема бойынша желдеткiштер жұмыс iстегенде құйылатын ауа ағарлары бойынша түтiндеген бөлмелерден басқа түтiн кiрмеген бөлмеге таралатынын еске сақтау керек. Сондықтан түтiннiң алып тастауы үшiн мұндай жүйелерді қолдану  орынсыз.

Өрттi сөндiрудi процессте үлкен жұмыс көлемді конструкциялардың жаруға және бұзуы бойынша орындайды, әсiресе ескi құрылымның ғимараттарындағы цехтарда. Ртп бұл мақсат үшiн қосымша күштер және құрал қызықтырады, арнайы өрт машиналары және механикаланған аспапты қолданады. Аражабындар және қалқалардың көтерушi құралымдары конструкциялардың жаруында бұзылуларға жол беруге болмайды. Аражабындар және қалқалардың әуе жұқа қабаттарындағы жануы көтерушi құралымды әлсiрететiнiн және олардың қирауына алып келгенiн еске сақтау керек. Сондықтан конструкцияларды бастапқыда жарады және жүк көтергiш элементтер, тiректер және түйiндердiң мүшеленуi орындарындағы жанулар құртады, содан соң қарқынды жану орындарында.

Жүк көтергiш элементтердiң конструкциялардың жару күйiне тұрақты қадағалауларды орнатады, сонымен бiрге құлаулар және қирау жағдайда жеке құрамды қалдықтың жолдарын дайындайды. Аражабындар өндiрiстiк жабдықтан үлкен жүктеменi алып жүретiндiгi, жүк көтергiш элементтер конструкциялар, бақылау, аражабындар  жаруларын бұзуға, тағы басқа жұмыстарды төбеден металлдық түптеменiң алуында үзiлулердiң жасауында бұзылулардан қорғау керек.Бұл сұрақ бойынша кәсiпорынның инженерлiк техникалық қызметкерлерінен  ақыл тыңдау керек.

Тоқыма өнеркәсiп кәсiпорындарында өрттi сөндiруде, әсiресе цехтардың ескi ғимараттарындағы мақта-мата және зығыр өнеркәсiптерiнде, артық құйылған суды алып тастауларға жедел шара қолданады. суларды берудiң жанында әсiресе Сулаушылардың ерiтiндiлерiнiң суында, талшықты заттар, шикiзаттар және дайын өнiм оған жылдам ылғалданып, кенеттен салмағы бойынша өсіп және аражабында қосымша жүктеменi құрады. Бұдан басқа, су аражабындардың iшiне кiредi, металлдық олар парақтардың төбелерiнiң түптемесiнiң жанында шоғырланады және қирауға келтiреді. Артық құйылған сумен күресу үшiн цех iшiндегi көлiк құралдарын қолданады және оларды бұл жұмыс қызықтырады. Ара жабындардан өте аласа орындардағы  суды алып тастаулары үшiн төбелердiң түптемесiнен жеке металлдық парақтарын шешедi немесе аражабындардағы тесiп өткен саңылаулар теседi және аспалы су бұрғыш науалар бойынша басқа ойықтар суды терезеден арқылы  ғимараттардың сыртына қотарады.

Өрттi сөндiрудi процессте еңбектi қорғау ереженi сақтау керек. РТП бұл мақсат үшiн ғимараттардың конструкцияларының күйін  бақылау үшiн жауапты тұлғаларды тағайындайды. РТП үлкен аудандары бар цехта жеке құрамды қозғалыстың қауiпсiз жолдарын анықтап (нұсқағыштармен, жарық арқылы шамшырақтарымен тағы сол сияқтылармен) белгi қояды.

Түс бояулар және кездемелер өңдеу цехтарында адам ушін зиянды заттарды қолданады, олар мынандай  күкiрттi натриган және тағы басқа. Автоматты бақылаудың әдiстерiнiң әбден жетiлдiрулерi үшiн иiретiн, тоқымашы бояу - өңдеу өндiрiстерiнде, реттеу және технологиялық үдерiстердi жақсарту жеке құрамды қауiп-қатерлердi ұсынатын радиоактивтi изотоптар қолданады. Қауiпсiздiк өлшемдерiн қамтамасыз етулерi үшiн РТП қирау орындарындағы және құлаулар орындарды қызмет көрсетушiмен консультация жасау керек.

Өрттi сөндiрудi ұйымның сұрақтары тоқыма өнеркәсiп кәсiпорындарындағы табысты өрттi сөндiруi үшiн сөндiрудiң жоспарларында өрт алдын ала жан-жақты зерттеп қосады. Шамсыз ғимараттарындағы өрттi сөндiру жоспарларындағы жалпы мәселелерден басқа, сөндiру, өрт ошағына жеке құрамды қауiпсiз қозғалыс, өрт-техникалық жарақтандыруды жеткiзудiң тура жолы және олардың белгiсiне қуатты дiңгектердiң қолдануы бойынша өрттi сөндiруде мұқият жан-жақты зерттейдi, басқаруды байланыс және өзара әрекеттесу, электродинамикалық құрылымдар және жолдық кендiрлердi қою орынының ұйымы және  тағы басқалар.

Арнайы бөлiм қауiпсiздiктiң бөлмелерiнiң қолдануының есепке алуы бар құтқарушы жұмыстарының ұйымы, ең қысқа өткелдер және жер астындағы туннелдер бойынша өрт сөндiру жоспарға енгiзуi керек. Резервтегi көшiру жолдары ескеруi керек.

Нысанның өрт сөндiру жоспарларында жану аймағының  үстiнде түтiндiк шахталар және люктердiң реттеуi, сонымен бiрге үлкен өнiмдiлiктiң түтiнтартқыларының қолдануы түтiннiң алып тастауы және температураның төмендетуiнiң сұрақтары жолымен мұқият жан-жақты зерттеуi керек.

Бақылау сұрақтары:

- Тоқыма өнеркәсібінің өрт жүктілігі.

- Тоқыма өнеркәсібі ғимараттарына қойылатын талаптардың ерекшелігі.

- Тоқыма өнеркәсібінде өрт сөндіру кезіндегі жауынгерлік іс-әрекеттерге сипаттама.

Пайдаланған әдебиеттер:

- Повзик Я.С.,Некрасов В.Б.,Теребнев В.В«Пажарная тактика в примерах» М.Стройиздат, 1992.-208с.

- Повзик Я.С.«Пожарная тактика». Переработанное и дополнительное издание. Москва ЗАО«Спецтехника»,2004. 398с.

- Особенности ведения боевых действий и проведение первоочередных - аварийно-спасательных работ,связанных с тушением пажаров на раз- - личных объектах.Рекомендаций.-М.ВНИИПО,1997.

- Иванников В.П.., Клюс П.П. Справочник руководителя тушения пажара. -М.Стройиздат,1987-288с.

Дәріс 7.

Тақырыбы: Мұздатқыштарда, қоймаларда және сауда ғимараттарында  өртті сөндіру

Дәрістің жоспары:

- Мұздатқыштарда, қоймаларда және сауда ғимараттарында  өртті сөндіру.

- Мұздатқыштардағы өртті сөндіру.

- Сауда орындарындағы өртті сөндіру.

Дәрістің мақсаты: Студенттерге мұздатқыштарда, қоймаларда және сауда ғимараттарында  өртті  сөндірудің негізгі техникасымен таныстыру .

Мұздатқыштар  - бұл суу, мұздату және тез бұзылатын азық-түлiк өнiмдерiнiң, сонымен бiрге елтiрiнi, аң терiсiн және кiлем бұйымдарын сақтауы үшiн жабдығы бар арнайы ғимараттар. Тоназытқыштар тағайындау бойынша (ет -, балық -, комбинаттар, май зауыттары тағы басқалар) тамақ өнеркәсiбiнiң кәсiпорын қызмет етушi өндiрiстiкке портты ұсақтайды - шетке шығарылатын және импортталатын тез бұзылатын өнiмдердiң сақталуы үшiн, азық-түлiк өнiмдерiнiң ұзақ сақталуы үшiн қолайлы таратушы  болып табылады.

Сауда орталығы - қызметі және кеңістігі жағынан өзара байланысты кәсіпорындар мен мекемелердің кешені: әр түрлі дүкендер, сондай-ақ бір аумақта немесе бір көлемде орналасқан тамақтану, тұрмыстық және басқа да қызмет көрсету  кәсіпорындары.

Сауда залдарының, қоймалардың, сондай-ақ отқа төзімділігі І және ІІ дәрежелі ғимараттардағы эвакуациялау жолдарындағы қабырғалар мен төбелерді әрлеу жанбайтын немесе баяу жанатын материалдармен, ал аспалы төбелердің қаңқалары жанбайтын материалдармен орындалу керек.

Қоймаларда заттар мен материалдарды сақтау тәртібі, олардың өрт шығу қаупі бар, физикалық-химиялық қасиеттері (тотығу дәрежесін, сумен, ылғалмен өздігінен қызып кету, тұтану, ауамен әрекетке түсуі) өзара әрекеті мен өрт шыққан жағдайда сөндіру жолының біртектілігін ескере отырып, заттарды және материалдарды бірге сақтау бойынша өрт қауіпсіздігі талаптарында көрсетілген тәртіпке сәйкес сақталуы қажет.

Заттар мен материалдарды бірге сақтау мүмкіндігі өрт қауіптілігінің, улылығының, химиялық белсенділіктің, сондай-ақ өрт сөндіру құралдарының біртектілігінің сандық есеп көрсеткішінің негізінде анықталады.

Өрт қай жерде, қандай жағдайда орын алғанына қарамастан барлық жағдайда адам өмірі бірінші кезекте арашалануы керек.

Өрттің қауіпті факторлары әсерінен адамдарды ұжымдық қорғау жүйелері мен жеке қорғау құралдары өрттің қауіпті факторлары әсер ететін барлық уақыт ішінде адамдардың қауіпсіздігін қамтамасыз етуге тиіс.

Адамдарды ұжымдық қорғау жүйелері өрттің даму және өртті сөндіру уақыты немесе өртке қауіпті аймаққа адамдарды көшіруді қажетті уақыт ішінде олардың қауіпсіздігін қамтамасыз етуге тиіс. Осы жағдайда адамдардың қауіпсіздігі ғимараттардағы, имараттардағы және құрылыстарда қауіпсіз аймақтарды көлемдік-жоспарлық және құрастырылымдық орындау арқылы, сондай-ақ өрттің қауіпсіз факторлар әсерінен көшіру жолдарына адамдарды техникалық қорғау құралдарын пайдалану арқылы қол жеткізілуге тиіс.

Адамдарды жеке қорғау (соның ішінде көру және тыныс алу органдарын қорғау) құралдары қауіпсіз аймаққа адамдарды көшіруді қажетті уақыт ішінде немесе өрт сөндіру жөнінде арнайы жұмыстар жүргізуге қажетті уақыт ішінде олардың қауіпсіздігін қамтамасыз етуге тиіс.

- Мұздатқыштардағы өртті сөндіру

Мұздатушының буларын конденсациялау үшiн қысымның үлкеюi және температураның жоғарылатуы керек болады. Мұздатушының буы қысылған компрессорында тұрбалары бойынша су ағатын конденсаторға түседi. Мұздатушының буы суудың нәтижесiнде (сұйық күйге көшедi ) тұрбалардың сыртқы бетiнде конденсациялайды, реттейтiн (үзген ) шұрамен сұйық тоңазытушы оны түсетiн буландырғыштағы қысымға дейiн дроссель орнатады. Мұздатушы

буландырғышта қайнап, және компрессормен алып қоя қоршаған ортадан жылу сорып бiтiредi, буландырғыштың тұрбалары бойынша өтетiн салқындатылған ерiтiндi тұтынушыға әпередi. Буландырғыштар немесе салқындатылған ерiтiндi бойынша мұздатқыш батареялар ортаның тiкелей сууы үшiн мұздатқыш немесе тоңазытқыш камераларға сыйғызып салады.

Сурет 1 - Қабырғалардың конструкцияларының схемасы және мұздатқыштардың жанатын термоизоляциясы: сызба а: 1 - сылақ; 2 - будан қорғағыш; 3-ағаш тығын;  4 - 50x60 мм ағаш тақтайша; 5-металл  тор; 6 - торф тақта; сызба б: 1 - кiрпiш; 2-ауасы бар жұқа қабат; 3 - қағаз төсемi бар тақтайлардың қаптамасы; 4-тоз үгiндiлер; 5 - сылақ;  сызба в: 1 - сылақ; 2 - кiрпiш; 3-тоз тақта; 4 – торф тақта; 5 - металлдық тор бойынша сылақ; сызба г: 1 - сүрту; 2 - темiр бетон; 3 - будан қорғағыш; 4 - мипора; 5 – торф тақта; 6, 7 - металлдық тор бойынша сылақ.

Аммиактың өрт жарылу қаупін есепке ала отырып тоңазытқыштың негізгі корпусын  отқа төзімділігі II - ші дәрежеден төмен болмайтын бір қабатты ғимараттарда  орналастырады.

Тез бұзылатын өнімдерді сақтау  кезіндегі суықтың сақталуы үшін мұздатқыштың ішкі қабырғасының жуандығы және мұздатқыштың негізгі корпусының қалыңдығы 20 – 30см жылуоқшаулағыш қабатпен қапталған болуы керек. ( 1 - сурет). Жылу изоляциясы ретінде жанатын материалдар (( торф тақта, қамыстан жасалған мат, пенопласттар, мипора және т.б.) – жануы қиын материалдар (асбовер- микулит, минералды тақталар, минералды тығын, т.б.) – жанбайтын материалдар (көбiктi бетон, газобетон, совелит, пеностекло тағы басқалар).

Қазіргі таңда мұздатқыштарды құруда және қайта өңдеу жұмыстарында жанғыш материалдардан құралған жылу изоляциясын пайдаланады, яғни оттың таралуын шектеу мақсатында арнайы өртке қарсы жанбайтын материалдардан жасалған белдіктер пайдаланылады. Қабырғалардағы белдіктердің ені және

ұзындығы 50см-ден кем болмауы керек. (2 – сурет).

б

в

а

Сурет  2  -  Мұздаттқыштың сыртқы және iшкi қабырғаларындағы  өртке қарсы белдiктерiнiң құрылымы:   а)  жанармай толтырғыштар;   б) өртке қарсы

белдеулер;  в) көбікті бетон.

Мұздатқыштардағы өртті сөндіру кезінде құбырлар және буландырғыш батареялардың бұзылуы және мүсәтір және ерiтiндiнiң шығуы өрттi сөндiру бойынша жұмысты кенет күрделендіреді. Сондықтан да өртті сөндіруге келген өрт сөндірушілерді бірнеше құрамға бөледі: авариялық құрам, мұздатқыштарды орнату қызмет құрамы, газға қарсы қару-жарақ иеленуші құрам, т.б. Сонымен ӨСҚ оларды өз  құрамына барлау қызметтеріне немесе құбырларды және мұздатқыш орнату аппараттарынан ажырату үшін алуы мүмкін.

2.  Сауда орындарындағы өртті сөндіру

Дүкендерді орналастыруға және олардың көлемдік-жайғасымдық шешімдеріне қойылатын арнайы талаптар көрсетілген. Осы талаптарға сай болған жағдайда ғана өрт қауіпсіздігі талаптарына да жауап бере алатын болады.

Бөлшек сауда кәсіпорындарын (дүкендерін) сауда-тұрмыстық қызмет көрсету жүйесінің объ-ектілері ретінде жобалау керек және жеке тұрған ғимараттарға, базар кешендерінде, қоғамдық ғимараттар немесе орталықтарда, көп қызметтік кешендерге, сондай-ақ тұрғын ғимараттарға немесе басқа мақсаттағы ғимараттарға жапсарлас (құрамдас-жапсарлас салынған) немесе осы ғимараттарға жапсарлас орналастыру керек. Аталған ғимарат типтерінің негізінде сауда орталықтарын қалыптастыру мүмкіндігін қарастыру керек.

Дүкеннің көлемі және оны мамандандырылуы, сондай-ақ дүкендерден сауда орталықтарын қалыптастыру мүмкіндігін қолданыстағы нормативтік құжаттардың талаптарына орай қалыптасатын қызмет көрсету жүйесіне сәйкес анықтау керек. Тұрғын ғимараттардың құрамдас, құрамдас-жапсарлас немесе оларға жапсарлас орналасқан дүкендерді мамандандыру және олардың ең үлкен мүмкін көлемі қолданыстағы нормативтік құжаттарды ескере отырып анықталу керек.

Дүкеннің жеке тұрған ғимараттарын қолданыстағы өртке қарсы талаптарды сақтап, тұрғын ғимараттардың терезелерінен, мектеп жасына дейінгі балалар және жалпы білім беру мекемелері, сондай-ақ тұрақты үлгідегі  емдеу мекемелері аумақтарының шекараларынан 25,0 м кем емес аралықта орналастыру керек. Тиісті негіздеме болған кезде (оның ішінде акустикалық есептеуді ескере отырып) және санитарлық-эпидемиологиялық қадағалау органдарының келісімімен аталған арақашықтықты дүкен ғимараттарында иіс әсерінің көздері, сондай-ақ шу әсері деңгейі жоғары желдеткіштік және басқа да инженерлік жабдықтар болмаған жағдайда қысқартуға жол беріледі.

Дүкен шамасы сауда ауданының өлшемімен сипатталады, оның құрамына 2-қосымшаны ескере отырып тұтынушыға қосымша қызмет көрсетуге арналған аудан қосылады.

Дүкендерді сауда орталықтарына біріктірген кезде қосымша қызмет көрсететін бөлмелерді барлық кешен үшін бірыңғай блок ретінде толығымен қарастыруға жол беріледі.

Саудалық емес бөлмелердің ауданын сауда ауданының өлшеміне және дүкен мамандандыруына байланысты 3 және 4-қосымшаларға сәйкес меншікті көрсеткіштер бойынша анықталатын есептіктен төмен емес етіп қарастыру керек. Саудалық емес ауданның жоғарғы шегі нормаланбайды.

Сауда орталықтарындағы дүкендердің саудалық емес бөлмелерін (түсіру бөлмелері және шаруашылық алаңдары) біріктіру ұсынылады, мұнда осы бөлмелердің жиынтық ауданының шамасын 10 % - ке дейін азайтуға жол беріледі.

Дүкендерде ҚР ҚБҚ 3.01-05-2001, ВҚН 62-91* талаптарына сәйкес сауда бөлмелері мен қосымша қызмет көрсететін бөлмелерді мүгедектер мен қозғалысы шектеулі тұрғындардың пайдалану мүмкіндігін қамтамасыз ететін құрылғыларды және шараларды қарастыру керек.

Дүкен мен сауда орталығының көлемдік-жайғасымдық құрылымы мен бас жоспары сатып алушылар мен тауарлардың, сондай-ақ жаяу жүргіншілер мен көліктердің ағындарын, оның ішінде тауарларды әкелу және түсіру аймақтарындағы  қозғалыс ағындарын қызметтік аймақтарға бөлуді қарастыру керек.

Тұрғын ғимараттың немесе басқа мақсаттағы ғимараттың құрамдас-жапсарлас, жапсарлас немесе құрамдас салынған дүкендерде қолданыстағы нормативтік құжаттардың талаптарын ескере отырып, сатып алушылар мен тауарларды жеткізуші  машиналардың қозғалысын осы тұрғын ғимарат тұрғындарының, сондай-ақ басқа мақсаттағы ғимараттардың қызметкерлері мен келушілері (олардың қызметінің талаптарына сәйкес) қозғалысының ағынынан оқшаулауды қамтамасыз ету керек.

Жер учаскесінде немесе дүкен құрылымында қосымша қызмет көрсету элементтерімен сатып алушылардың демалу аймақтарын қарастыруға жол беріледі (2-қосымшаны ескере отырып).

Дүкен мен сауда орталығының жер учаскесіне немесе олардың құрылымына, соның ішінде жерасты деңгейлеріне, автотұрақ орналастырған жөн. Автотұрақтағы машина орнындарының есептік саны ҚР ҚН 3.02-22-2002 – ге сәйкес анықталу керек.  Мұнда сауда залдарының ауданы 1000 м2 артық универсамдар (супермаркеттер), сондай-ақ гипермаркеттер үшін 1 машина орны – сауда ауданының 15-25 м2.

Қаланың орталық аймақтарында дүкендерді жобалау немесе қайта құрылымдау кезінде автотұрақтағы машина орнының есептік санын 10 % қысқартуға жол беріледі.

Дүкендер мен сауда орталықтарын қызметіне қарай аймақтарға бөлу, ереже бойынша, тауардың көлденең және тік қозғалысының ең қысқа жолын, сондай-ақ түсіру платформаларымен, қабылдау орындарымен, жүк лифтілерімен, тауар сақтауға арналған бөлмелермен және сауда залдарының тиісті бөлімдерімен төте байланысты қамтамасыз ету керек. Мұндайда қосалқы, көмекші және қызметтік-тұрмыстық бөлмелерді негізгі тауар қозғалыстары бағытынан шеткері орналастыру керек.

Дүкен қабаттылығы (оның ішінде жерүсті және жерасты қабаттарының саны) жобалау  тапсырмасы бойынша қалақұрылысы, технологиялық және өртке қарсы талаптармен анықталады.

Жерасты қабаттарын түсіру, қойма және басқа да көмекші, қызметтік-тұрмыстық және инженерлік-техникалық бөлмелерді, сондай-ақ азық-түліктік және азық-түліктік емес тауарлар сататын, сауда ауданы 1500 м2 көп емес дүкендердің сауда залдарын (қосымша қызмет көрсету бөлмелерімен) орналастыру үшін пайдалануға жол беріледі. Мұндайда аталған бөлмелердің инженерлік-техникалық жабдықтауын осы нормалардың 6-тарауына сәйкес жобалау керек.

Сауда залдарының биіктігі еденнен төбеге дейін 3,0 м-ден кем болмау керек. Көмекші, қызметтік және тұрмыстық бөлмелерде, сондай-ақ тауарларды қабылдау, сақтау және сатуға дайындау бөлмелерінде еденнен төбеге дейінгі биіктікті технологиялық талаптарды ескере отырып 2,5 м-ге дейін азайтуға жол беріледі.

Тұрғын ғимараттарға құрамдас салынған сауда ауданы 250 м2 астам емес дүкендерде барлық бөлмелердің биіктігін үйдің тұрғын бөлігінің биіктігіне тең деп қабылдауға жол беріледі.

Азық-түлік дүкендеріндегі тауарларды сақтау және сатуға дайындау бөлмелерін, ереже бойынша, мамандандырылуы бойынша тиісті сауда залымен бір деңгейде қарастыру керек. Қойма бөлмелерін басқа қабаттарға орналастырған кезде контейнерлерді және оларды орын ауыстыру құралдарын тасымалдауға арналған жүк лифтісін қарастыру керек. Тауарлардың орын ауыстыру жолдарында табалдырықтарды орнатуға жол берілмейді.

Сауда кәсіпорындарын тұрғын ғимараттардың құрамдас (құрамдас -жапсарлас) немесе жеке орналастыру кезінде Қазақстанның табиғи-климаттық ерекшелігін, соның ішінде ғимараттардың (бөлмелердің) ысып кетуін, желдің жоғары жылдамдығын, сондай-ақ бірқатар аумақтардағы ауаның аса шаңдылығын және шаң дауылдарын ескеру керек.

Сауда кәсіпорындарын орналастыру үшін ғимараттардың көлемдік-жайғасымдық шешімдерін таңдау кезінде аталған жағымсыз әсерлерден қорғау шараларын қарастыру керек.

Ысып кетуден қорғау үшін ғимараттардың қасбеттеріне күн қорғаныштарын қарастыру, сондай-ақ қажет болған жағдайда бөлмелерде қолайлы микроклиматты жасау үшін техникалық құралдарды қолдану керек.

Шаң дауылдары болып тұратын аумақтарда сауда кәсіпорындарын кең корпусты тұрғын ғимараттарға (немесе басқа мақсаттағы ғимараттарға) орналастыру ұсынылады. Мұндайда терезе ойықтары аз күн қорғаныш элементтерімен жабдық­талған қасбеттерді немесе техникалық құралдармен бөлме ішінде қолайлы температура-ылғалдық режимді міндетті қамтамасыз еткенде саңылаусыз қасбеттерді жел соғатын жаққа қарату керек.

Бақылау сұрақтары:

- Мұздатқыштардағы өртті сөндіру негізі.

- Сауда және қойма ғимараттарындағы өртті сөндіру ерекшеліктері.

- Мұздатқыштардағы өртті сөндіру кезіндегі өрт сөндіруші жасақтардың барлау жұмыстары.

- Сауда және қойма ғимараттарындағы өрт қауіпсіздік талаптары.

- Мұздатқыштардың құрамы және өрт қауіпті аймақтары.

- Сауда және қойма ғимараттарындағы өртті сөндіру кезіндегі жауынгерлік іс-әрекеттерге сипаттама

Пайдаланған әдебиеттер:

|  | - Повзик Я.С.,Некрасов В.Б.,Теребнев В.В«Пажарная тактика в примерах» М.Стройиздат, 1992.-208с. |
| --- | --- |
|  | - Повзик Я.С.«Пожарная тактика». Переработанное и дополнительное издание. Москва ЗАО«Спецтехника»,2004. 398с. |
|  | - Особенности ведения боевых действий и проведение первоочередных - аварийно-спасательных работ,связанных с тушением пажаров на раз- - личных объектах.Рекомендаций.-М.ВНИИПО,1997. |
|  | - Иванников В.П.., Клюс П.П. Справочник руководителя тушения пажара. -М.Стройиздат,1987-288с. |

Дәріс 8.

Тақырыбы: Ағаш өңдеу  өнеркәсiбi  кәсiпорындарында өрт сөндiру

Дәрістің жоспары:

- Ағаш өңдеу  өнеркәсiбi  кәсiпорындарында өрт сөндiру.

- Ағаш конструкцияларын өндіру кезіндегі өртті сөндіру

Дәрістің мақсаты:Студенттерге ағаш өңдеу өнеркәсiбi  кәсiпорындарында өрт сөндірудің негізгі техникасы туралы мағлұмат беру.

- Ағаш өңдеу  өнеркәсiбi  кәсiпорындарында өрт сөндiру

Ағаш өндіруші өнеркәсіптер шығаратын өнімдеріне байланысты келесі түрлерге бөлінеді:ағаш тілгіш, жиһаздық, қабықты ағаш, сонымен бірге қалдықтарды өңдеу және бөлінбейтін ағаштар.Заманауи ағаш өңдеу кәсіпорындары ерекше аймақтарда орналастырылады.

Көптеген ағаш өңдеу комбинаттары ағаш ұсақтарынан (ДСП)және ағаш талшықтарынан (ДВП) тақтайшалар жасайтын цехтардан тұрады.цехтар ағаш ұсақтары үшін бункер, желімдік агрегат, араластыратын камера, тақтайшалардың кілемдерін пішіндеуге арналған конвейр,поддонды жер асты этажеркалар, буулы пресс және тағы да басқа құрал жабдықтармен жабдықталады.Кейбір кәсіпорындар басқа да цехтармен жабдықталады.

Негізгі және қосалқы цехтар және дайын өнім қоймалары бір немесе екі қабілетты ғимараттарда орналасады және өртке тұрақты болып келеді.Бір қабатты ғимараттардың биіктігі 10-15м,ол ауданы бірнешемың шаршы метрді құрайды.

Жинау шлифовкалау және цехтарінда өрт қауіпті желімдегіш, лактар,бояулар,ағаш шаңдарының есебінен артады.

Құрғақ және қатты ағаштарды станоктарда өңдеген кезде,станоктарда көп шаң қалады.

Қозғалмалы механизм жане ауа ағынадрының әрекетінің әсерінің шаң ғимарат конструкциясына және технологиалық жабдықтарға отырады.

Ұсақ фракциялы (100 мк дейін) ағаш шаңы ауамен араласып төменгі тұтану шегарасы 12-25г\м2  құрайтын жарылуға қауыпты араласпалар түсуі мүмкін.

Жиһаз комбинаттарында көлемді түрде қағазды-қабатты пластик,полимерді пленк, пластмассалар соғуға төзімді полистрол, помепропилен, пемополистрол, пенопомуретан және сол сияқты өртжағдайында тез жанатын  және жанғанда улы заттар бөлетін заманауи материалдар қолданылады.

Ағаш өңдеу кәсіпорындарының цехтарында өрт жүктемесі әртүрлі болады; жинау шеберхана бөлімінде 50дейін жетеді, машиналық жинау бөлімшнсінде 150,ал шөре (фанер) өндіру цехтарында 140-170 кг/м2 ,ал құрғату  камераларында айтарлықтай көп мөлшерді құрайды.

Цех ғимараттарында өрт таралуына тек қана өңделетін дайындама мен ағаш бұйымдары ғана емес, сонымен бірге ғимараттың ағаш конструкциялары мен әртүрлі жабдықтарда үлкен әсерін тигізеді. Сондықтанда бұл цехтарда  өрт таралуының сызықтық  жылдамдығы 5 м\мин, өрт тұрақтылығы 1-111дәрежелі ғимараттарда 1-1,5 м\м\мин,ағаш тілу және құрғату цехтарында 2-2,5 м\мин құрайды.

Ағаш тілу цехтары жертөлесі бар бір немесе екі қабатты ғимараттарда орналасады, бірінші қабат немесе жертөле үзінді және қалдықтар жинауға арналған .Бұл бөлмелерден үзінділер пневмотранспорт жүйесі арқылы ДСП немесе ДВП өңдейтін цехтардың бункер және циклондарына келіп түседі. Сондықтанда ағаш тілу цехтарында өрт шыққан кезде цехта тез таралады.

Кәсіпорындардағы ең өрт қауіпті учаскелер болып келесілер табылады:кептіру камералары, әрдеу цехтары және бояу және элемент және бұйымдарды лактау

бөлмелері, желімді еріту құрылғылары, ағашты жоғарғы жиілікте желімдеу.

Кептіру камераларында өрттің күшеюі кептірілген ағаш көлемінің үлкен көлемі, табиғи және жасанды желдету арқылы ауаның  еркін кемеуінің әсерінен.

Барлық ағаш өңдеу өнеркәсіптерінде жанғыш материалдардың  көп болуынан өрт айтарлықтай интенсивті түрде жүреді.Жанғыш материалдан құрылыстардың, ағаш материалдардың және басқа объектілердің сыртқы өрттердің әсерінен көрші ғимараттарға тарқалуы мүмкін.

Бұл кәсіпорындарда өртті сөндіру үшін жергілікті өртке қарсы су құбыры қолданылады, цехтарда ішкі өртке қарсы су құбырларын құрастырады, олар спринкерлі және дринчерлі жүйелі болады. Ал, кептіру кпмераларында булы және газды сөндіру жүйелері қолданылады. Сонымен бірге, домалақ ағаштарды жууға арналған су бассейндерін, өрт су қоймаларын, табиғи су қоймаларын қолдануға болады.

Ағаш өндіру өнеркәсібі объектілерінде өрттен қорғану бөлімшелерін көптеп тарту, сонымен қатар олардың жауынгерлік әрекеттерін жоспарлайтын құжаттарын дайындау қажет. Өрт кезінде өрт сөндірушілер жедел түрде әртүрлі бағыттарда бірнеше барлаушы топтарды ұйымдастырып барлауға жіберу қажет.ббұл жағдайда өрт шыққан аймақтажелдету жүйесін, галериялар, транспортерлар, технологиялықтораптар, пневматранспорт жүйесі және тағы басқа коммуникациялардың бар жоқтығын ескеру қажет және олардың Жұмыссыз жедел түрде тоқтату керек.

Бұл мақсатта қызмет етуші персональді жұмылдыру қажет. Барлау процессінде  мыналар анықталады:  ғимарат жоспары, интенсивті жану орны мен өрт таралуының негізгі жолдары; өрттің желдету жүйесі; пневмотранспорт; коммуникация және технологиялық тараптар арқылы көрші ғимараттарға өту мүмкіндігі; жәнеде ұшқын және шоқтардың объект аймағында ұшуы.

Аған өңдеу кәсіпорындарының цехтарында өртті сөндіру олардың пайда болуы орнына байланысты сумен, су ерітінділерімен жүзеге асырылады. Ағаш материалдарын, ағаш қалдықтарының  және жаңғыш конструкцияларды  бойлай өрттің тез таралуы  қысқа ерзім ішінде жауынгерлік әрекеттерді  ұйымдастыру және қуатты сөндіру құралдарын беру қажеттілігін туғызады. Өрт болған кезде автомобильдерді жедел түрде жақын жерде орналасқан су қоймаларына орнату керек.

Сурет 1. Өртке қарсы ағаштардың жануын тежеу

Өрт ошағына, бірінші қабат (жертөле) конструкцияларын қорғау үшін негізгі күш жабынқыларға келіп туседі . Егер өрт пневмотранспорт жүйесі арқылы таралған болса, онда біліктер циклондар мен қалдық  жинағыштарға түседі, ол өртті ауа ағындарында жою  үшін сумен жуады.

Бірінші қабатта (жертөле) өртті сөндіру үшін  су және орташа қаттылықты көбікті қолданады. Өрт сөндіру процессінде ағаш материалдарын ағаш кесу цехтарында  ішкі транспорттың  көмегімен эвакуациялайды.

Кептіру цехтарында өртті сөндіру ерекшелігі ағашты кептіруді технологиялық процессі болып саналады. Жоғары жиілікті кептіру камераларында өртті сөндіру екі әдіспен жүргізіледі: бірінші әдісте өртті сөндіру үшін  электр тогын өшіргеннен кейін, шаңмен араласқан су ағындарын қолданады, екінші әдісте  жоғары жиілікті камераларда жанып жатқан камераның ішінде ауаның жанбайтын булармен, газдар мен араласуымен өртті сөндіреді.

Булы кептіргіштерде өртті су буымен сөндіреді. Петролатумды кептіргіштерде өртті сөндіру шаңмен араластырылған  сумен жүзеге асырылады.

Петролатумда өртті сөндіру кезінде  жанып тұрған массаны жерге тастауға тыйым салынады. Петролатумды тиімді өшіру үшін ВМП немес өртсөндіргіш ұнтақтар қолданылады.

Контактты кептіргіштерде және инфрақызыл сәулелі кептіргіштерде өртті сөндіру үшін электроэнергия көзін сөндіріп, су және көбік қолданылады. Үздіксіз жұмыс істейтін ұзындығы 40 метр және оданда көп ағашкептіргіштерде өртті сөндіру біршама қиын әрекеттерді туғызады. Сондықтанда бұл кептіргіштерде өрт сөндіру кезінде желдету жүйесі өшіріледі.

Жинау, жиһаз, шөре, шеберхана және тағы басқа цехтарда өрт дайындалар, қалдықтар, пневмотранспорт және сорғыш жүйе есебінен тез тарқалады, сондықтанда көрші құрылыстармен технологиялық жабдықтарды өрттен сақтау  жұмыстары  жедел түрде жүргізіледі.

Бояу ванналарында өртті сөндіру ауа-механикалық көбік немесе  шаңмен араласқан  сумен жүргізіледі. Өртті сөндірумен бірге ғимараттың конструктивтік  және технологиялық  жабдықтарды эвакуациялайды.

Ағаш өңдеу кәсіпорындарында шыққан ашық түрдегі өрттерді РТП тек өртті сөндіру бойынша ғана емес, көрші ғимараттарды  ағаш сақтау және дайын өнімді  сақтау бойынша да жауынгерлік учаскелер ұйымдастырылады.

Бұл мақсатты іске асыру үшін өрт сөндірудің бастапқы құралдарын орнатылған посттар ұйымдастыру қажет және олар барлық жағдайларда дайын болуы керек.

- Ағаш конструкцияларын өндіру кезіндегі өртті сөндіру

Ағаш өндіру кезінде жобалық, нормативтік құжаттамалардың және олардың негізінде әзірленген технологиялық регламент талаптарының, сондай-ақ «Техникалық реттеу туралы» Қазақстан Республикасының 2004 жылғы 9 қарашадағы Заңын іске асыру шеңберінде әзірленген тиісті техникалық регламент талаптарының сөзсіз орындалуын қамтамасыз ету қажет.

Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген өндірістік қауіпсіздік талаптарына сәйкес барлық кәсіпорын қызметтерінің және өндірісте жұмыс істейтін персоналдың жұмысын ұйымдастыру қажет.

Ағаш конструкцияларын өндіру кезінде оларды дайындау сатысында ағаш конструкциялары қауіпсіздігі талаптарын сақтаудың жүйелік ішкі бақылауын ұйымдастыру қажет.

Бақылау мынадай:

1) кешенді (ағаш конструкцияларын дайындаудың барлық операцияларын ескере отырып);

2) тұрақты (берілген кезеңділікпен жүзеге асырылады);

3) білікті (бақылаудың объективтілігін қамтамасыз ететін кәсіби және жауапты орындаушылар жүзеге асырады);

4) нақты (ең алдымен құрал-саймандық әдістермен айқындалатын көрсеткіштердің сандық мәніне операция жасау);

5) тиімді (бақыланып отырған өлшемдерді жедел түзету мүмкіндігін қамтамасыз ету);

6) құжат түрінде (актілермен, хаттамалармен) ресімделген болуы тиіс.

Ағаш өндіру кезінде бақылау нәтижелерінің (сынаулардың, өлшемдердің) талап етілетін жеделдігі мен нормативтік сенімділігін қамтамасыз ететін, бекітілген тәртіппен реттелген бақылау (сынау, өлшеу) әдістерін қолдануға рұқсат беріледі. Ағаш конструкцияларын дайындау кезінде жаңадан шыққан химиялық заттар мен материалдарды (шайырларды, желімдерді, лактарды, бояуларды және басқа

материалдарды) белгіленген тәртіппен гигиеналық нормативтер бекітілгеннен кейін және олардың гигиеналық талаптарға сәйкестігін сынау негізінде аккредиттелген мекеме берген санитарлық-эпидемиологиялық қорытынды болған жағдайда ғана пайдалануға рұқсат беріледі.

Ағаш өңдеу өнімдерін өндіру кезінде канцерогендігімен, аллергендігімен көрсетілген жалпы уытты әрекет бойынша жоғары және төтенше қауіптілікке ие зиянды заттарды пайдалануға рұқсат берілмейді. Ағаш конструкцияларды антисептиктендіру жергілікті тарту желдеткішімен жабдықталған оқшауланған үй-жайда (ванналарда) жүргізу қажет. Қолданылып отырған антисептикалық сұйықтар оң санитарлық-эпидемиологиялық қорытындыға ие болуы тиіс. Сүректі кептірді жылытқыш және желдеткіш қондырғылармен жабдықталған арнайы камераларда немесе шатыры бар қоймаларда жүзеге асыру қажет.

Кесілген ағаш материалдарын тиеу, түсіру, тасымалдау, сондай-ақ ағаш өңдеу станоктарына беруді барынша механикаландыру қажет.  Қоршаған ортаға химиялық заттарды бөліп шығаратын желімдерді пайдалану кезінде оларды жағатын және сығымдайтын орындарда жергілікті тарту желдеткішті орнату қажет. Бөлшектерді желімдеуден кейін және өңдеу алдында бабына келтіріп ұстауды арнайы камераларда немесе жергілікті тарту желдеткішімен жабдықталған учаскелерде жүргізу керек.  Ашық өндірістік алаңшасында жұмыс істеу кезінде персоналдың тынығуына, жылынуына және арнайы киім-кешекті кептіруге арналған үй-жайларды көздеу қажет.  Фенолформальдегидтік, несепнәр-формальдегидтік және ауа ортасына химиялық заттарды бөліп шығаратын басқа да шайырлардың негізінде желімдер дайындау тұмшаланған реакторларда химиялық құрамды құбырмен сыққыштарға беруді жүзеге асыру қажет. Желімдерді желімделетін материалдардың бетіне жағуды механикаландыру қажет.

Сурет 2 - Өрт аймағын оқшаулау

Ұсақ белшектерді синтетикалық желімдермен желімдеуді жергілікті тарту желдеткішінен жабдықталған баспаналарда жүргізу қажет.

Құрылыс объектілеріне келіп түскен құрылыстық ағаш конструкцияларын қажетті ілеспе құжаттамамен, ал нарыққа (саудаға) түсетіндерді пайдалану жөніндегі нұсқаулықпен қамтамасыз ету қажет.

Барлық ағаш конструкцияларын нормативтік құжаттардың талаптарына сәйкес таңбалануы тиіс (тікелей бұйымға, ыдысқа, ілеспе құжаттамаға) және анық сәйкестендіру белгілері (сыныбы, маркасы, сорты, партиясы, дайындау күні) болуы қажет.

Бақылау сұрақтары:

- Ағаш өңдеу  өнеркәсiбi  кәсiпорындарында өрт сөндiру.

- Ағаш қоймасындағы өрттерді оқшаулау.

- Ағаш өңдеу процесіндегі қауіпті факторлардың алдын алу.

- Ағаш конструкцияларын өндіру кезіндегі өртті сөндіру

Пайдаланған әдебиеттер:

|  | - Повзик Я.С.,Некрасов В.Б.,Теребнев В.В«Пажарная тактика в примерах» М.Стройиздат, 1992.-208с. |
| --- | --- |
|  | - Повзик Я.С.«Пожарная тактика». Переработанное и дополнительное издание. Москва ЗАО«Спецтехника»,2004. 398с. |
|  | - Особенности ведения боевых действий и проведение первоочередных аварийно-спасательных работ,связанных с тушением пажаров на раз- личных объектах.Рекомендаций.-М.ВНИИПО,1997. |
|  | - Иванников В.П.., Клюс П.П. Справочник руководителя тушения пажара. -М.Стройиздат,1987-288с. |

Дәріс 9.

Тақырыбы: Газ және мұнай шапшымаларында өртті сөндіру.

Дәрістің жоспары:

- Газды және мұнай фонтандарын сөндiруi

- Фонтандардағы өртті сөндірудегі негізгі элементтернің бірі.

Дәрістің мақсаты: Студенттерге  газ және мұнай шапшымаларында өртті сөндіру. ТЖС және  ЖС резервуарларында және резервуарлы орындарда өртті  сөндіру  туралы мағлұмат беру.

- Газды және мұнай фонтандарын сөндiруi

Газды және мұнай фонтандарының  апаттық өрттерi бұрғылағанда,сонымен қатар ұңғымактарды пайдалану кезінде туындайды. Өрт сөндiрудi дұрыс ұйымдастыру бұрғылау технологиялық бiлiмді талап етедi және ұңғымақтардың пайдалану, қолданылатын жабдықтың ерекшелiгi және сағаны байланыстыру,апаттық жағдайлардың туындау себептерін білу қажет.

Апаттық атқылау жағдайлары тәжiрибеде жиi кездеседi және олар арнайы зерттеулерді талап етедi.Атқылау сипаты  сағана ұңғымағының  және оның конструкциясына, сонымен қатар  оның  жұмыс түрiне тәуелдi болады. Ұңғымалық өрттердің атқылауы мына құрам бойынша сипатталады:

•       мұнайлы, мұнай 50% көбiрек

•       газды-мұнайлы, 10-50% мұнай,

•       газды, 90% газ

Сыртқы белгiлері бойынша жалынның түрін және мұнайдың ауданға түсуін, ұңғымақтың қоршауын танып бiлуге болады

Жалынның кескiні бойынша

•    тығыз (шапшу ашық тұрбаны немесе үш жақты бағанды қолдану кезiндегi, крестовина арқылы болады); (1 суретте):

•     аршылып тазартылған (өту  тығыз емес байланыстардан кейiн немесе сағананы бұрғылама жабдықпен үймелеген кезде болады), (2 суретте):

•     аршылып тазартылған және тығыз алауда біріктірулер болады. (3 суретте):

Сурет 1-Ағынның шарпу түрі

Сурет 2 - Аршылып тазартылған

Сурет 3 – құрастырылған

Ұңғымақтардың саны бойынша

•        жеке

•        топтық

Ұңғымалар, колонна басының, фонтанды арматуралардың, СКТ колонналарының ұңғыма ішіндегі және жер үстіндегі қондырғылар конструкциялары, монтаждау сызбалары жобаға және өнеркәсіп қауіпсіздігі талаптарына сәйкес ұңғыманың тиімді және қауіпсіз жұмыс режимін, трубалық, труба сыртындағы және труба арасындағы кеңістіктер гермитикалығын, технологиялық операциялар, тереңдік зерттеулері жүргізу мүмкіндігін, сынама алу, сағалық қысым мен температураны бақылауды қамтамасыз етеді.

Шапшитын ұңғымақтар дебит (шығынға ) бойынша бөлiнедi (1 кесте)

•        әлсiз

•        орташа

•        күшті

- Фонтандардағы өртті сөндірудегі негізгі элементтернің бірі

Ұңғыма аумағында қабат ішінде жануды иницирлеу және процесі кезінде радиусы  25 м. кем емес, ескерту белгілерімен белгіленген қауіпті аумақ орнатылады.

Ұңғымалардың жұмыс режимін қадағалағаннан және бақылағаннан кейін алынатын өнімнің сынамасын қауіпсіз алуға, ұңғымаға тереңдік құралдарын түсіруге, қабатты флюид дебиттерін, сағадағы және кенжардағы қысымды, ұңғымадағы динамикалық деңгейдің орналасуын және басқа параметрлерді өлшеу және тіркеуге мүмкіндік беретін бақылау-өлшеу құралдары мен құрылғылары орналастырылады.

Фонтандардың негiзгi параметрлерiнiң бiрi ұңғымақтар дебиті сөндiрудi әдiс және шарт ұңғымақтар дебиті мұнайды немесе газды ұйымының штабы анықтайды және фонтандармен күрестiң ұйымының штабына мәлiметтердi бередi.

Негiзгiсiнiң дебитiнiң анықтауының бiрнеше әдiстерi бар болып табылады: ұңғымақтардың геологиялық мiнездемесi, жалынның геометриялық өлшемдері, газ динамикалық параметрлер, фотометриялық акустикалық, яғни шудың деңгейi бойынша.

Дебит мынау формулалар бойынша анықтауға болады:

Q = 0.0025H2ф – Газ үшiн (1 )

Q = 0.086VS – Мұнай үшiн (2 )

мұндағы  V –жылдамдық м/с;  S - қимасының ауданы м2

Тығыз фонтанның жалын биiктiгiн (3 ) формула немесе кескіні (2-сурет) бойынша анықтауға болады газ шығын, млн м3/сут

Сурет 4-Ұңғымақтың дебитi фонтанның алауының биiктiктiгіне тәуелдiлiгi

Hф=24·Q0,4 (3)

Ұңғымақтың сағанасынан жалынға дейінгі қашықтық сөндiру әдiске және мәнi ықпалы етеді.l = 0,4-3,5 егер Q = 0,5-2 млн/(м3тәулігіне).

Жылу ағындарының тығыздығы факторлардың қатарынан тәуелдi болады, яғни дебит, жалынның температурасы және оның ауданы және тағы басқалары:

g = f (Q, tПЛ, SФ).

Жылу ағындарының тығыздығын фонтанның сорғалауына су беру есебiнен азайтуға болады

Өрттiң жағдайының ерекшелiктерi.

Тұтануға дейiн авария шапшуы бiрнеше тәулікке созылады, фонтанның (ұңғымақтар ) нәтижесінде осы маңай газ түзілу және мұнайдың жайылуы аймағы, егер шапшу теңiзге болса, су беттi түбегейлi аудан мұнаймен жамылады.

15-30 мин кейін аймақта металлоконструкцияның фонтанының тұтануларынан жалында көтеру қабiлеттерi жоғалтады, деформацияланады және саганаы бөгейді. Жалын, су, мұнай немесе газдың әсерлер уақыт өткенде сағана жабдықтары әлсiрейді, ағын құрамы немесе дебиттың  өзгерiсі ұңғымақтың бұзылуына  әкеледы.

Ұңғымақтар бiр-бiрiнен 3м орналастырады, және өрттiң таратуын жылдамдықтың едәуiр көп жеке ұңғымалыққа қарағанда.

Теңiз шарттарындағы өрттiң таралулы ерекшелiктері жалын мен мұнайдың су арқылы көршi ғимараттарға орын ауыстырады. Теңiз деңгейінің 2 баллға көтерілгенде,мұнай қабыршағының желдiң бағыты бойынша 1 км/сағат қашықтыққа дейін орын ауыстырады.

Өрттiң маңызды кедергiлерiнiң бiрi сағананың түзілуі немесе жабысып тұратын аумақтағы грифондары ұғындырыла алады (3 суретте).

Жағдайлар ерекшелiк негiзiнен келесi параметрлермен мiнездеуге болады:

• Ағын шапшитын көлемдегi жалынның үлкен жылдамдықпен таралуы;

• жылу шығарғыштық параметрлердiң тұрақтанулары түбегейлi жылдамдықпен;

• газдылықтың аймағы және мұнай шектерiндегi өрттiң таратулары мүмкiндiкпен;

• шапшулар, құрам, ағын түр және дебиттiң сипаттың уақытта өзгеруiн мүмкiндiгiмен;

• ұңғымақтардың топтық шапшудан түзілуі.

Қысқа айтушылықтар немесе грифондардың бар болуы ұйымның формасы, сөндiрудi әдiстiң таңдауы және өрт сөндiру құралдарын анықтайды.

Сурет 4. Ұңғымалықтың қыска түзілуі

Бақылау сұрақтары:

- Газды және мұнай фонтандарын сөндiруi

- Газды және мұнай фонтандарын сөндiрудегі өрт сөндіру ұйымы.

- Фонтандардың сөндіру тәсілдері және қауіпсіздік техникасы .

- Газ және мұнай шапшымаларында өртті сөндіру.

- ТЖС және  ЖС резервуарларында және резервуарлы орындарда өртті сөндіру.

Пайдаланған әдебиеттер:

|  | 1.Повзик Я.С.,Некрасов В.Б.,Теребнев В.В«Пажарная тактика в примерах» М.Стройиздат, 1992.-208с. - Повзик Я.С.«Пожарная тактика». Переработанное и дополнительное издание. Москва ЗАО«Спецтехника»,2004. 398с. - Особенности ведения боевых действий и проведение первоочередных аварийно-спасательных работ,связанных с тушением пажаров на раз- личных объектах.Рекомендаций.-М.ВНИИПО,1997. - Иванников В.П.., Клюс П.П. Справочник руководителя тушения пажара. -М.Стройиздат,1987-288с. |
| --- | --- |

Дәріс 10.

Тақырыбы: Ашық технологиялық қондырғылардағы өртті сөндірудің ерекшеліктері

Дәрістің жоспары:

1.Ашық технологиялық қондырғылардағы өртті сөндірудің ерекшеліктері.

2. Ашық технологиялық қондырғыларға негізгі сипаттама

Дәрістің мақсаты:  Студенттерге ашық технологиялық қондырғылардағы өртті сөндірудің ерекшеліктері  туралы мағлұмат беру.

- Ашық технологиялық қондырғылардағы өртті сөндірудің ерекшеліктері

Көмірсутегі газдарын, мұнай мен мұнай өнімдерін қайта өңдеу бойынша заманауи ашық технологиялық қондырғылар (бұдан әрі – АТҚ) ауқымды өндірістік құрылыс көлемдерімен және алаңдарымен сипатталады. Олар әдетте биіктігі 80-100 м, көлемі 2000 м3 дейін жететін аппараттардан тұрады. Олардағы технологиялық үдерістер температура мен қысым жоғары болғанда жүреді. Блок жиынтығы есебінен жабдықты жинақы орналастыруға, технологиялық коммуникациялардың ұзындығын қысқартуға болады.

Құрылыстың тығыз болуы мен жабдықтың қабат сайын орналасуы жанғыш заттардың үлестік жүктемесін көбейтеді, өрт қауіптілігін арттырады, өрт сөндіру барысын қиындатады.

АТҚ-дағы өрт жанудың жоғары жылдамдықта таралуымен, жалынның жылу сәулесінің жоғары болуымен, жарылыстың, лақтырындылардың туындау және сұйықтықтар мен сұйытылған газдардың үлкен алаңдарға ағу мүмкіндігімен сипатталады.

Қысыммен жұмыс істейтін аппараттарда авария болған жағдайда жанғыш сұйықтықтар мен газдар олардан жіңішке ағыс түрінде ағады. Бұл ретте сұйытылған көмірсутегі газдары жалын алауында толықтай жанып кетеді, ал сұйық мұнай өнімдері ішінара жанып төгіледі.

Төгілген зат пен өрт ауданының ұлғаюына технологиялық жабдықты салқындатуға берілетін су әсер етуі мүмкін, ол арқылы жанып жатқан мұнай өнімі қондырғының айналасына ағады. Өрттің өршуіне сондай-ақ жекелеген блоктар, мәселен, ректификациялық және газ фракциялаушы колонналар, технологиялық пештер, жылу алмастырушылар, конденсаторлар, тоңазытқыштар, жинағыштар, тұндырғыштар және тармақталған коммуникация бір-бірімен технологиялық жағынан байланысқан өзге де аппараттар әсер етуі мүмкін және бір блокта болатын жанудың себебінен басқаларына авариялық жағдай туындауы мүмкін. Герметикалығы бұзылған жағдайда ішінде газ, бу, ауа қоспаларының жарылыс қауіпті қосылымдары түзілуі мүмкін вакуумды аппараттар аса қауіпті.

АТҚ-дағы өрттің масштабы ағатын мұнай өнімінің мөлшеріне, сұйықтық ағысының гидродинамикалық қасиеттеріне, жер бедеріне, канализациялық коммуникациялардың бар-жоғына, орларға, өнім ағатын жолдардағы ұяшықтарға, газдану аймағының мөлшеріне байланысты болады.

АТҚ-дағы жылжымалы техникамен өртті сөндіру едәуір қиындық келтіреді және Қазақстан Республикасы Төтенше жағдайлар министрлігінің бөлімшелерінен (бұдан әрі – ТЖМ бөлімшелері) жоғары теориялық, тактикалық және моральдық-психологиялық дайындықты қажет етеді.

Ашық технологиялық құрылғылардағы өрттер жалынның жайылу жылдамдығының үлкендігімен, ұшқынның жылулық радиациясының жоғарылығымен, жарылу мүмкіндігімен, жанушыжанушы сұйықтардың үлкен алаңға шашылуы және ағуымен сипатталады.

2. Ашық технологиялық қондырғыларға негізгі сипаттама

Көмірқышқыл газдарын, мұнай және мұнай өнімдерін өңдейтін заманауи ашық

Технологиялық құрылғылар  үлкен өнімділігімен және үлкен құрылыс ауданымен сипатталады.

Олар әдетте биіктігі 80-100м, ал көлемі 2000 м3 болатын бірқабатты аппараттардан тұрады (1 сурет). Олардағы технологиялық процесс жоғары температурада және қысымда жүреді. Орналастырудың блокты жүйесінің есебінен құрылғыны ықшамдап сыйдыруға, технологиялық коммуникацияның ұзындығын қысқартуға қол жеткізеді.

Құрылыстың тығыз болуы және құрылғылардың қабат болып орналастырылуы жанушы заттардың меншікті салмағын үлкейтіп, өрт қауіпін арттырады, өртті сөндіру процесін қиындатады.

Ережеге сай ашық технологиялық қондырғыларды жылулық қорғаумен және өртті сөндіру жүйесімен стационарлы жабдықтайды. Алайда құбырлар коммуникациясы, ұсақ технологиялық аппараттар және құрылыс конструкциялары олармен қорғалмайды. Одан бөлек, стационарлы құрылғылар температуралық ақаулар және технологиялық құралдардың жарылуы нәтижесінде істен шығуы мүмкін .

Өртті талдау жұмыстары - әр бір  төртінші өрт жану  аймағы 5000м2 жерге дейін баратын, жарылыспен болады. Егер өрт жарылыссыз болса, онда жану аймағы

500м2, ал максималды ауданы 3000м2 дейін жетеді. Жанып жатқан сұйықтың қатты

бетке қабықша немесе қабат түрінде төгілгенде сұйықтық буланады және бетінде     сұйықтықтың физика- химиялық қасиетіне, оның температурасына, жел жылдамдығына тәуелді бу ауалы аймақ түзіледі. Өрттің ұшқындауы кезінде көрші құрылғыларға қауіп төндіретін жалын түзіледі.

Жалын параметрлерін  төмендету деңгейі  себілетін элементтердің дисперстілігіне, қабаттың жұқалығына, термиялық тұрақтылығына және тағы басқаларға тәуелді болады.

Сурет 1. Ашық  технологиялық қондырғылардың жалпы көрінісі

Эксперементалды талдау көрсеткіштері  алаудың жалын параметрлерін төмендететін бұл тәсілді өрт сөндіретін заттардың  мөлшерін нормативпен  салыстырғанда екі есе төмендеткендіктен, практикада  ашық технолгоиялық құрылғыларда  пайдалануға болады. Артық қысыммен жұмыс жасап жатқан аппараттардағы апат кезінде, жанушы заттар және газдар ағын түрінде ағып шығады. Осы кезде сығылған көмірсулар алау жалынында толығымен жанып кетеді, ал сұйық мұнай өнімдері аздап жанады да едәуір аумақта төгіліп, жалын түзеді.

Осыған байланысты өрттің жану  сипатына қарай келесі түрлерге бөлуге болады:

▪ булы сұйықтардың және газдардың жалын түрінде жануы

▪ беті ашық сұйықтардың жануы (ыдыс ішінде немесе құйылған)

▪ жылжымалы сұйықтардың жануы( ғым немесе ағып жатқан)

▪ булы немесе газды ауалық қоспаның жарылуы

▪ жанудың әр түрінің араласуы

Сурет 2.  Жалынның биіктігінің себілетін бөлшектердің диаметріне тәуелділігі

Технолгиялық құрылғылардағы өрттер өз алдына күрделі және жалғаспалы болып табылады.

Өрттің өлшемі – мұнай өнімінің ағу жағдайына және құралдың ақауына және бұзылу дәрежесіне, жалынның әсер етуіне тәуелді. Егер апат сәтінде  мұнай өнімі тұтанса, онда өрт ауданы  аққан өнім мөлшеріне тәуелді болады.

Сонымен қатар, өрттің өршуіне  бөлек блоктар да әсер етеді, мысалыға ректификациялық және газды фракциялайтын калонналар,  технологиялық  пештер, жылу алмастырғыштар, конденсаторлар, мұздатқыштар және бір блоктағы жалын басқа блоктарға аппатты жағдай туғызуы мүмкін.

Әсіресе аппараттың  ішінде герметикалық жағдай бұзылса жарылу қауіпі бар бу, газ-ауалық қоспаның концентрациясы түзілетін вакуумды аппараттар қауіпті.

Бақылау сұрақтары:

- Ашық технологиялық қондырғылардағы өртті сөндіру.

- Ашық технологиялық қондырғылардағы өртті сөндіру кезіндегі өрт сөндіруші жасақтың  негізгі қызметі.

Пайдаланған әдебиеттер:

|  | - Повзик Я.С.,Некрасов В.Б.,Теребнев В.В«Пажарная тактика в примерах» М.Стройиздат, 1992.-208с. - Повзик Я.С.«Пожарная тактика». Переработанное и дополнительное издание. Москва ЗАО«Спецтехника»,2004. 398с. - Особенности ведения боевых действий и проведение первоочередных аварийно-спасательных работ,связанных с тушением пажаров на раз- личных объектах.Рекомендаций.-М.ВНИИПО,1997. - Иванников В.П.., Клюс П.П. Справочник руководителя тушения пажара. -М.Стройиздат,1987-288с. |
| --- | --- |

Дәріс 11.

Тақырыбы: Ашық қоймаларда  ағаш заттардың өртсөндіруі

Дәрістің жоспары:

1.Орман материалдарының ашық қоймалары

2.Орман материалдары қоймасында өрттің өршуінің ерекшеліктері

3. Орман материалдары қоймасындағы өртті сөндіру

Дәрістің мақсаты: Студенттерге ашық қоймаларда  ағаш заттардың өртті сөндірудің негізгі техникасымен таныстыру туралы мағлұмат беру.

Орман қоймаларында  негізгі және кең тараған өрт сөндіруші зат – су болып табылады.

Орман материалдары өртін сөндіру кезінде  өрт сөндіретін заттарды беретін жылжымалы  құрылғылар объекттің өртін сөндіруге ыңғайланған, негізгі және арнайы өрт техникалары (автоцистерналар, автонасостар, жеңді автокөліктер, өртпоезддері), өрт сөндіруші барлық жерде жүретін көліктер ВП-60, ПВ-120 болып табылады. ТҚК алу үшін өртсөндіруші автоцистернаны қайта жабдықтау керек.

Өртті сөндіру кезінде судың жетіспеуі немес болмауы сөндіру жұмыстарына біраз қиындықтар тудырады, өртті сөндіруге кететін уақыт көбейеді, сөндіру жұмыстарына қатысып жатқандарға физикалық тұрғыдан салмақ түзеді, өрттен болған материалдық шығын көбейеді.

Орман материалдарының қоймаларындағы өрттердің өзіндік ерекшеліктері  болады,соныңішінде қауіптілері: қатарларда жалынның жайылу жылдамдығының жоғары болуы, жанып жатқан қатарлардан жылудың көп мөлшерде бөлінуі, жану аймағына таза ауаның келу жылдамдығының жоғары болуы.

Жалынның жайылу жылдамдығы орман материалдары қоймаларының түріне және ылғалдылығына, жел жылдамдығына тәуелді.

Өртті сөндіру кезінде су жеткіліксіз болған жағдайда міндетті түрде: басқа өрт сөндіретін заттарды қолдану шараларын енгізу; бағаналарды өрттің қатардың басқа жерлеріне жайылмауы үшін шешуші бағытта беру қажет.

Өртті сөндіру кезінде судың жетіспеуі немес болмауы сөндіру жұмыстарына біраз қиындықтар тудырады, өртті сөндіруге кететін уақыт көбейеді, сөндіру жұмыстарына қатысып жатқандарға физикалық тұрғыдан салмақ түзеді, өрттен болған материалдық шығын көбейеді.

Орман өрттері оттың кең көлемге тез таралуымен, қалың түтінденуімен және көп жылу бөлуімен сипатталады.

1. Орман материалдарының ашық қоймалары

Жыл сайын Ресейде ағашты өңдеу мен оны сақтауға байланысты болатын бірнеше мың өрт шығу жағдайы тіркеледі. Орман шаруашылығындағы өрттің орташа шығыны елдің жалпы шығынын 3 есеге арттырады. Орман материалдарын сақтайтын қоймада болатын өрт аса қауіпті. Орман материалдарын сақтайтын қоймадағы өртті көп жағдайда дер кезінде сөндіру қиынға соғады, өрт ондаған гектарларға жайылып, ағаштар қоры мен өндірістің шикізат базасын жояды.

Орман  материалдарын сақтайтын қоймада үлкен көлемдегі өрттерді туғызатын жағдайлар:

• Шектеулі аймақта жүздеген тонна өрт күштерінің шоғырлануы;

• Ағаштың жануымен өрттің жоғары жылдамдықпен таралуы	;

• Қоймалардың өрт сөндіру мекемелерінен қашықтықта орналасуы, өрт шыққанда анықтайтын құралдардың нашарлығы;

• Өртті сөндіруде қолданылатын құралдардың жеткіліксіз болуы (көп жағдайда судың жеткілікті болмауы)

• Өрт шыққаннан кейін аз уақыт ішінде (5-7мин) өртті сөндіруге қажетті құралдардың болмауы;

Басты назарды өрт сөндіруді ұйымдастыру мен өрт болған жағдайда өрт сөндіру қызметін ескере отырып орман материалдарын сақтайтын қоймалардағы өрт сөндірудегі қорғанысты ұйымдастыруды ретке келтіру керек.

Орман материалдарын сақтайтын ашық қоймалар кесілген материалдарды, айнала орманды, баланстық ағаштарды, смоланған ағаштарды, жаңқалар мен үгінділерді сақтауға арналған.

Қоймалар бетондалған, асфальтталған, топырақты алаңдарда орналасады. Сыйымдылығы 10000 м3 болатын және одан да үлкенірек тығыздықта көлемді орман материалдарын сақтайтын қоймалар 100 га аса жерді иеленеді. Ағаштар қоймада қатқабат және үйінді түрінде сақталады.

Орман материалдарын сақтайтын қоймалар Ресей Федерациясының өрт қауіпсіздік ережесіне ӨҚЕ және қоймаларды жобалардағы нормалар талабына сәйкес келуі тиіс.

ӨҚЕ- ге сәйкес мемлекеттік өрт сөндіруді бақылайтын органдарда сақталатын материалдың барлық мөлшерін көрсете отырып қатқабатты орналастыру жоспарын және өртке қарсы жарылыстарды, сондай-ақ қатқабаттар арасындағы мен көршілес құрылыс арасындағы қатынастарды ескере отырып сыйымдылығы 10000 м3 тығыздықтағы  орман материалдарын сақтайтын қоймалар салынуы тиіс.

Қойма аймағында қатқабаттың және үйіндінің жалпы ұзындығында өрт сөндіру машиналары жүру үшін жолдың 1- ші бөлігінде 18 м сол сияқты жолдың екінші бөлігі де 18 м асфальтпен қамтылуы тиіс.

Периметрі бойынша бетон негізінде салынған айнымалы үйінді орман материалдарына өрт сөндіру машиналарының қатынауы үшін ені 6 м –ден кем болмайтын жол қарастырылады.

Сондай – ақ периметрі бойынша орман материалдарының үйінді мен қатқабаттар тобына өрт сөндіруші машиналар қатынайтын жол болуы керек. Өрт сөндіру машинасы жүретін жолдың жиегі мен орман материалдарының қатқабатының қашықтығы 8 м аз емес және 25 м аспауы тиіс.

Сурет 1 Орман материалдарының ашық қоймалары

2. Орман материалдары қоймасындағы өртті сөндіру

Орман қоймаларында  негізгі және кең тараған өрт сөндіруші зат – су болып табылады. Суды ылғалдаушы затпен қолдану сөндіру тиімділігін  едәуір жоғарылатады.  Ылғалдаушы зат ретінде суға ереже бойынша әртүрлі көбік түзетін заттарды 4%-ға дейінгі мөлшерде, мысалы карбоксиметилцеллюлозаны 0,05%мөлшерде қосады.

Орман қоймаларындағы өртті жайылмау және сөндіру кезінде бентонит және бишофит ерітінділерін, тез қатаятын көбіктерді пайдалану тиімдірек.

Бишофит ерітіндісін қолдану кезінде  ағаштардың бетінде қорғаушы коксты қабаттың түзілу процесін тездетеді.

Жанып жатқан кесілген материалдар қатарларын, орман материалдарын, технолгиялық жаңқалар үймесін және балансты ағаштарды сөндіруге берілетін судың, бентонит және бишофит ерітінділерін, ТҚК-н берілу тиімділігі 5 кестеде келтірілген.

5 кесте

| Орман материалдарын сақтау түрі және тәсілі | Беру интенсивтілігі л/(м2с) |  |  | Ескерту |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Cу | Бентонит бишофит | ТҚК |  |
| Қатарлардағы кесілген материалдар Қатарлардағы домалақ материалдар | 0,45 0,35 | 0,2 0,12 | 0,07 0,15 | ТҚК бірінші пайдаланып, ары қарай сумен сөндіретін зат ретінде ұсынылады |
| Үймелердегі балансты ағаштар Үймелердегі жаңқалар | 0,25-0,5 0,1 | 0,13-0,25 0,06 | 0,06 |  |

Орман қоймаларындағы өртті сөндіру кезінде өрт бөлімі базасында арнайы                                                                                      өрт сөндірушілер пуктін және  ерікті адамдар объектісін құруды қарастыру қажет.

Пункті орналастыруға орын таңдау, техниканың өрт болған жерге оның басталғаны туралы дабыл алғаннан бастап жетіп келуі 2-3 минуттан аспауы керектігіне  байланысты болады.

Өрт сөндірудің тұрақты жүйесінің бір түрі ретінде гидромониторды пайдалану ұсынылады. Бір гидромонитор ГМН-2500 аумағы 4,5га болатын қойма аумағындағы қорғанысты қамтамасыз ете алады.

Орман материалдары өртін сөндіру кезінде  өрт сөндіретін заттарды беретін жылжымалы  құрылғылар объекттің өртін сөндіруге ыңғайланған, негізгі және арнайы өрт техникалары (автоцистерналар, автонасостар, жеңді автокөліктер, өртпоезддері), өрт сөндіруші барлық жерде жүретін көліктер ВП-60, ПВ-120 болып табылады. ТҚК алу үшін өртсөндіруші автоцистернаны қайта жабдықтау керек.

Өрт сөндіруші заттардың тасымалдануына  арналған техникалардың тактика-               техникалық сипаттамасы ұсыныста көрсетілген.

Орман материалдары қоймасындағы өртті сөндіру үшін ішкі қондырмасы бар РС- 70 бағаналары қолданылуы тиіс, соның ішінде көп қолданылатындары РС-70,СВП бағаналары.

Өртті сөндіру адамдарды құтқаруға, өрттің жайылып кетпеуіне бағытталатын тез әрекеттерден тұрады.

Өртті сөндіргенде жетістікке:

- Қажетті күштерді және құралдарды шешуші бағытта  өз уақытында жіберудің арқасында;

- Өрт сөндіруге қатысатындардың белсенді шешім қабылдап, жоғары профиссионалды дайындықтарының арқасында;

- Бөлімшелерді ақылмен басқарудың арқасында;

- Бөлімшелердің тез әрекетке жоғары дәрежелі дайындығының арқасында жетеді.

Орман қоймаларындағы өртті сөндіруді ұйымдастыру реті өрт күзеті  гарнизонының басшысы қойылады. Өртті сөндіруге  өрт күзеті гарнизонының құралдары және жұмысшы күштерін дайындағаны сияқты, объекті де дайындау керек.

ППВ талаптары бойынша әр орман қоймасында (алып жатқан ауданына, сақталатын материалдардың көлеміне, пішініне және т.б. тәуелді) объект басшысы кәсіпорын техникасынын және жұмысшыларды жұмылдырғанды есепке ала отырып, жаңқаларды, баланс үйіндісін, төбелерді өңдеу шараларын анықтайтын өрт сөндіру жоспарын құру қажет. Жыл сайын көктем – жаз өртке қауіпті кезең басталар алдында кәсіпорынның барлық ауысымындағы және өрт күзеті бөлімшелердегі жұмысшыларды жұмылдырумен қайта өңделуі тиіс.

Өрт сөндіруге арналған бірінші құралдардан басқа өрт сөндіру жоспарында көрсетілгендей пункттер қосымша өрт сөндіру техникаларының әр түрімен жабдықталуы тиіс.

Әсіресе өрт сөндіру жоспарының өртті сөндіруге жұмылдыратын жұмысшы күш және құралдар бөлімін зейін салып есептеу керек. Есептеу кезінде құралдар мен жұмысшы күш жетпейтін болса, міндетті түрде көрші гарнизондағы ГПС бөлімшелерінен, жақын жердегі зауыт жұмысшыларын, ауыл шаруашылық кәсіпорындарынан, халық шаруашылығынан өрт сөндіруге қолайлы техникаларды жұмылдыру қажет. Адамдар мен әкелмейтін өрт сөндіруші техникалардың аталуы және саны көрсетіледі, ал көмекті ұйымдастырушы және тасымалдаушы ұйымының аты аталады.

Бұл бөлім көмекті қайдан шақыру керек болса, сәйкесінше сол жердің рұқсатымен жасалады.

Орман қоймаларындағы өртті сөндіру үшін жұмылдыратын құралдар мен жұмыс күшінің тәртібі, мемлекеттік өртке қарсы қызметпен анықталады және Ресей Федерациясының субъектерінің мемлекеттік билігі және жергілікті өзін-өзі басқару органдарымен бекітіледі.

Жоспарды үш үлгіде құрастырады. Бірінші үлгі орман қоймасында қалады. Екіншісі – объектің өрт күзеті бөлімшесінде сақталады. Үшіншісі – аймақтың ГПС бөлімшесіне жіберіледі.

Сурет 2. Жоғары температуралы бөлшектердің таралу ұзақтығы , желдің жылдамдығына және өрт ауданына тәуелді: 1-4,5 га, 2-3,8 га, 4-2,5 га, 5-2,0 га, 6-1,5 га, 7-1 га, 8-0,8 га, 9-0,5 га, 10-0,3 га.

Өрт сөндіру жоспары жыл сайын жабдықтары өзгеріп, түзетіліп отырады.

Өрт басталған кезден бастап, оның басталғаны туралы хабарлама алған уақытқа байланысты, бірінші болып келген бөлімше мына сипаттағы жағдайға тап болуы мүмкін: өрт бір штабель аумағында; өрт екі немесе үш қатарды жалмаған; өрт қатарлар тобының ішінде; өрт технологиялық жаңқа  немесе балансты ағашта үймесінің ішінде немесе беткейінде болуы мүмкін.

Осыған байланысты практикада өртті сөндірудің әр түрлі тәсілдері мен әдістері қолданылуы мүмкін.

Орман материалдары қоймасындағы құралдар мен жұмыс күшін есептеу методикасы нұсқаулыта көрсетілген.

Кесілген материалдардың бір қатардағы өртті жайылмауына келесі тәсілмен қол жеткізуге болады: өрт сөндіретін затты бір мезгілде жанбай тұрған қатардың қорғанысы үшін және жанып жатқан қатардың жанама бетіне шашады. Өртті сөндіру кезінде бентонит және бишофит ерітінділерін пайдаланған әлдеқайда тиімді. Өрттің жайылып кетпеуіне өте көп өрт сөндіруші зат ( су бойынша 200 л/с) шығындалатындықтан, бұл шығындарды қамтамасыз ететін (ПЛВ – 6 – 17, ПЛВ – 7 – 20, ПНС – тен сіңірілетін ) сөндіру техникаларын пайдалану тиімді.

Өртті біржолата сөндіруге жанған затты шашып әр ошағын жеке-жеке сөндіру жолымен жетуге болады. Жанған затты шашу үшін жүктиегіштер мен крандар және басқа техника қолдануға болады.

Дөңгелек орман штабелін сөндіру үшін өрт сөндіретін затты негізінен торц бревень жақтан береді. Сонымен қатар бір мезгілде қатар төбесінен бағаналар, төгу үшін және жалынның жайылмауы үшін беріледі.

Балансты ағаш үймелерінің өртті сөндіру үшін өрт сөндіретін затты болжамдаған өрт ошағының үстінен береді. Сонымен қатар бір мезгілде грейдерлермен, крандармен және тағы басқа үймелерді өрт ошағын сөндіру үшін шашады.

Техникалық жаңқа үймелеріндегі өртті сөндіру кезінде өрт сөндіруші зат жану алаңына беріледі.

Екі немесе одан да көп қатарларға өткен өртті сөндіру немесе жайылып кетуіне жол бермеуді өртке қарсы ашық жерлерден жүзеге асыруға болады.

Өршіп кеткен өртті сөндіру үшін келесі шараларды қолдану ұсынылады:

- басталып кеткен отты сөндіру жүргізіледі;

- өртті сөндіру кезінде және жанбай тұрған қатарларды қорғау кезінде бағаншылардың маневрлеріне ерекше көңіл аударылады.

Өрттің жайылуына шекара болып, ашық жерлер, орман қоймасы аумағындағы бос участоктер қызмет атқара алады.

Өртті сөндіру кезінде су жеткіліксіз болған жағдайда міндетті түрде: басқа өрт сөндіретін заттарды қолдану шараларын енгізу; бағаналарды өрттің қатардың басқа жерлеріне жайылмауы үшін шешуші бағытта беру қажет.

Өртті сөндіру кезінде судың жетіспеуі немес болмауы сөндіру жұмыстарына біраз қиындықтар тудырады, өртті сөндіруге кететін уақыт көбейеді, сөндіру жұмыстарына қатысып жатқандарға физикалық тұрғыдан салмақ түзеді, өрттен болған материалдық шығын көбейеді.

Бақылау сұрақтары:

- Ағашты қайта өңдеу обьектілері және өртті сөндіру.

- Ағашты қайта өңдеу обьектілеріндегі өртті даму ерекшеліктері.

- Ағашты қайта өңдеу обьектілеріндегі өртті сөндіру кезіндегі өрт сөндіруші жасақтың  негізгі қызметі.

- Ағашты қайта өңдеу обьектілерінің өрт қауіптілігі жоғарғы цехтары.

- Ағашты қайта өңдеу обьектілеріндегі өртсөндіру жүйесі.

- Ағаш материалдарының ағаш қоймаларындағы өртті сөндіру.

- Кесілген материалдардың ашық қоймаларындағы өртті сөндіру.

Пайдаланған әдебиеттер:

- Повзик Я.С.,Некрасов В.Б.,Теребнев В.В«Пажарная тактика в примерах» М.Стройиздат, 1992.-208с.

- Повзик Я.С.«Пожарная тактика». Переработанное и дополнительное издание. Москва ЗАО«Спецтехника»,2004. 398с.

- Особенности ведения боевых действий и проведение первоочередных

аварийно-спасательных работ,связанных с тушением пажаров на раз-

личных объектах.Рекомендаций.-М.ВНИИПО,1997.

- Иванников В.П.., Клюс П.П. Справочник руководителя тушения пажара. -М.Стройиздат,1987-288с.

Дәріс 12.

Тақырыбы: Кең кәсіпорындарында өртті сөндіру. Бидай алқабында және кең даладағы өртті сөндіру.

Дәрістің жоспары:

- Бидай алқабында және кең даладағы өртті сөндіру.

- Астық жинау кезіндегі өртті сөндіру әдістері

- Кең даладағы өрт сипаттамасы және өртті сөндіру ерекшеліктері

Дәрістің мақсаты: Студенттерге бидай алқабындағы өртті сөндіру ерекшеліктері туралы мағлұмат беру.

1. Бидай алқабында және кең даладағы өртті сөндіру

Жазық және бидай алқабтары үлкен көлемді аумақтарды алады. Мұнжлағы жанғыш материалдар болып өсімдік жамылғылары, түрлі типтегі шөптер, нан астық тұқымдастары  тал шілігі, қалың қамыс және т.б болып табылады. Бұл материалдар аз ғана тұтану көзінен, әсіресе кұрғақ ауада жеңіл от алады.

Бидай егіндігінде ең көп қауіп олардың пісіп-жетілуі және өнімді жинау кезеңі аралығында болады. Кең даладағы және бидай алқаптарындағы өрттер тез дамып тарайды. Өрттің таралуына, әсіресе желдің жылдамдығы әсер етеді. Нәтижесінде құрғақ ауа райында  бидай мен шөптерде оттың  таралуы 500-600м/мин жетеді. Сирек және төмен деңгейдегі өсінділерде сонымен бірге желдің болмауы кезінде өрт 10-15м/мин жылдамдықпен тарайды.

Жазықтағы бидай алқаптарындағы өрттер кеш табылады. Соның нәтижесінде ол үлкен аумақты, бірнеше мың гектарды қамтиды. Өрттің таралу пройесінде отты үлкен қашықтыққа дейін жіберетін құйын пайда болады.

Пісіп жетілген бидай алқабындағы өрт сонымен бірге білік пен төмен орналасқан астықтарға  ауылшаруашылығының техникаларына, өнімді жинау барысында қолданған заттарға  қауіп төндіреді. Олар ток, кептіргіштерге және тағы басқа тарауы мүмкін.

Астықты жинау кезінде өрт қауіпсіздігін қамтамасыз ету үшін өрттерді сөндірудегі тактика мен мекеменің негізгі облыстық немесе аудандық жоспарға енгізіледі. Бұл жоспарда халықты, техника, сөндіру құралдарын, байланыс мекемелерін, медициналық көмек және тағы басқа  түрлі өртке қарсы іс-шараларды жүргізу тәртібі қарастырылады.

Жоспар облыстық және аудандық жергілікті мемлекеттік билікті атқарушы органдардың шешімімен бекітіледі.

Бидай алқабындағы қауіпсіздік пен өрттің болу мүмкіндігінің алдын алу үшін телімдерді аумағын 50 гектар 10-12м етіп шалғымен бөліп қояды. Шалғыға ені 5-6м отауыш қосады.

Өнімді жинау кезінде алқаптағы кезекшілікті күшейтеді. Жанадан басталған аз көлемді және жазық алқаптағы өрттерді самал желдегі өрттерді, құралдарды, өрттің таралуының алдын алу үшін шығарады. Аз ауқымды аумақтағы өртте транспортпен, авиациямен барлау жұмыстарын жүргізеді. Бұл барлауда жергілікті жерді немесе өрт болып жатқан аумақтың сызбасын, таралу бағытын,  табиғи бөгеттерді, жолды , сумен қамтуды және т.б сызбасын жасайды.

Астықты бидайдағы өртті сөндіру, сонымен бірге дала өрттерін сөндірудің негізгі әдістері мыналар болып табылады.

1) Жыртылмаған жер 2) Өрт техникасы, өртті сөндіруге арналған технологиялардың көмегімен алқапты сумен немесе су қосылған ерітінділер ылғалдандырылады. 3) өрттің алдына бөгеттер қою.

7 м/с және одан көп жылдамдықпен таралған өрт кезінде табиғи бөгеттер, жолдар, өзендер, көлдер, және т.б және қарсы келген өртті жоюға арналған бөгеттер  болып табылады.

Мая шөптің, сабан немесе астықтың жануы кезінде көрші маяның

қауіпсіздігін қамтамасыз ету үшін шашыранды су мен ерітінділер қолданылады.

Кең дала және табиғи алқаптарындағы өрттерді сөндіру кезінде еңбек қауіпсіздігін сақтау қажет. Адамдарды өрт аумағына жібермей, техника қауіпсіздігі инструктажын жиі өткізіп тұру керек.

Сурет 1. Бидай алқабындағы өртті сөндіру сызбасы

- Астық жинау кезіндегі өртті сөндіру әдістері

Астық жинау науқаны басталғанға дейін оған қатыстырылатын барлық тұлғалар өртке қарсы нұсқаулықтан өтуі қажет, ал астық жинайтын агрегаттар мен автокөліктер алғашқы өрт сөндіру құралдарымен (комбайндардың барлық түрлері мен тракторлар - екі өрт сөндіргішпен, екі найзалы күректермен, екі сыпырғышпен), жарамды ұшқын өшіргіштермен жабдықталуы және майлау, тұтандыру мен қоректендіру жүйесі реттелген болуы тиіс. Темір және тас жолдардың бойындағы жолаққа масақ себуге жол берілмейді. Осы жолақта жиналған шөп шөмелелерін астық алқабынан 30 м қашықтықта орналастыру қажет.

Масақты астық алқабының пісуі алдында оның торпақты және орманды алқаптарына, далалық жолақтарда, автокөліктік және темір жолдарға жалғасқан жерлерінде ені кемінде 4 м болатын жер жырту жұмыстары жүргізілуі тиіс. Астық жинау жұмысы оларды 50 га аспайтын алқаптарға бөліп-бөліп жасалуы тиіс. Осындай әрбір участок арасы кеңдігі 8 метрден кем болмайтын етіп, орылып алынады. Бұл белдеулерден орылып алынған астық тездетіп әкетіледі. Орылған белдеулер ортасы 4 м етіп айдалады.  Дала қостары егін алқаптарынан, қырмандардан кемінде 100 м қашықтықта болуы қажет. Дала қостары мен қырмандар айналасы, кеңдігі кемінде 4 м етіп жыртылады.  Аумағы 25 га асатын егін алқабы маңында өрт шыға қалған жағдайда қолдану үшін соқа тіркелген трактор дайын тұруы қажет.  Қырмандар егін алқабынан кемінде 100 м, үйлер мен құрылымдардан кемінде 50 м қашықтықта орналасуы тиіс.

Егістікте мұнай өнімдерін құю және сақтау құрғақ шөптен, жанғыш қоқыстардан тазартылған арнайы алаңдарда жүзеге асырылуы және ені 4 м кем емес жер жырту жолағы жүргізілген немесе тоқтан, шөп пен сабан маясынан, егіс алқаптарынан 100 м, ал құрылыстан 50 м кем емес қашықтықта болуы тиіс.

Астық жинау мен жем-шөп дайындау кезінде:

1) тракторларға, самоходтарға және автокөліктерге капотсыз немесе ашық капотпен жұмыс істеуге;

2) қозғалтқыштың радиаторындағы шаңдарды тазалау үшін дәнекер лампасын қолдануға;

3) егістік басында түнгі уақытта автокөліктерге жанармай құюға жол берілмейді.

Қозғалтқыштың радиаторлары, битерлердің, сұрыптағыштардың, тасымалдағыштардың және сабан толтырғыштардың белдіктері, шнектер және астық жинайтын машиналардың басқа да буындары мен бөліктері уақытылы шаңнан, сабандардан және дәндерден тазартылып тұруы тиіс.

3. Кең даладағы өрт сипаттамасы және өртті сөндіру ерекшеліктері

Табиғи өрттер деген ұғымға орман, дала және егістік алқаптарының өрттері, шым тезек және жер асты жанғыш өрттері жатады. Ерекше зиян келтіретін және адам құрбандарына себеп болатын өрттің кең тараған түрлері болып орман және дала өрттері саналады. Бұл өрттер сирек кездесетін құбылыс емес, олар жыл сайын болып тұрады; өкінішке орай, өрттің 90-97 % адамның кінәсынан басталады. Болған 100 өрттің тек 3-7 ғана найзағай ойнағанда түскен жасылдан немесе шым тезектің өздігінен жану себебінен пайда болады. Көктемде негізгі себебі-ауылшаруашылық өрттері; бұл өрттерді ескі және арам шөптерді құрту үшін, топырақты күл элементтерімен байыту мақсатында немесе орманды тазалағанда, яғни ағаш дайындаған орындарда кесілген қалдықтар мен діңгектерді жою үшін жүргізеді. Саяхатшылар мен жидек, саңырау-құлақ терушілер алауды дұрыс пайдаланбайды, темекінің қалдықтарын тастайды - жалпы, адамдар өрт қауіпсіздік ережелерін жиі бұзып отырады. Дала өрттерінің жану сиаптына қарай екі топқа бөлір қарастырамыз. Олар сатылы жану әдісі және тарақтала жану әдісі. Сурет 2-де сатылы жану әдісі көрсетілген. Ал тарақтала жану әдісі де көрсетілген ( Сурет 3). Орман және дала өрттері - ағаштар мен дақылды өсімдіктердің кең алқапқа стихиялы тарайтын бақылаусыз жануы. Мұндай ландшафтты өрттер жүздеген, мыңдаған және кейде миллиондаған гектар кеңістікті қамтиды [2].

Дала өрттері ашық алқаптарда құрғақ шөпті және пісіп жетілген астықты жерлдерді шарпиды. Олар мерзімдік сипатта, яғни жаздыкүндерінде өтеді. Дала өрті қаншама зиян келтіретінін айтпасада түсінікті. Өрттің таралу жылдамдығы 20-30 км/сағ-дей болады.

Сурет 2. Сатылы жану әдісі: 1- бірінші жану сатысы; 2- екінші жану сатысы; 3- үшінші жану сатысы

Сурет 3. Сатылы жану әдісі: 1-бірінші жану сызығы; 2-екінші жану сызығы; 3-үшінші жану сызығы

Дала өрттері болуының ең типтік себептері:
-сөндірілмеген шылым не сіріңке;
- аңшы атқан соң, тығын бықсып жана бастайды;
- механизатор орманда майланған материалды тастап кеткен, қауіпсіздік техникасының ережелерін бұзып6 техникаға жанармай құйған, көліктің жанында шылым шеккен және т.б.;
- саяхатшылар, ауыл шаруашылығының жұмысшылары кепкен шөптің үстіне, кесілген қалдықтары бар ағаш кесетін жерде, ағаштың астында алау жаққан;
- орман алаңдарында шөпті немесе орманның жанындағы өрісте орылған егістің орнын жаққан;
- күн шұғыласы түсетін жерге тасталған шынының сынығы жандырғыш линза тәрізді күн сәулесінен жануы;
- орманда шаруашылық жұмыстарын (жарылғышпен тамырынан жұлу, қоқысты жағу, жолдарды, электролинияларын, құбырларды салуы және т.б.) дұрыс жүргізбегеннен .

Дала алқаптарында түрлі шөптер, шөп қалдықтары, бұталар, қамыстар, т.б. үлкен көлемді жанғыш материалдар бар. Бұл материалдар, әсіресе, тұрақты құрғақ ауа райының өзінде де тез тұтануға бейім. Даладағы өрттер тез өршиді. Мұның себебі – өрттің таралу жылдамдығына желдің жылдамдығы ықпал етеді. Құрғақшылық ауа райында өрт жалынының таралуы биік өскен шөпті алқапта 500-600 м/минутқа жетеді. Сирек аласа өскен шөпті алқапта, сондай-ақ желсіз мезгілдерде өрттің таралу жылдамдығы 10-15 м/мин болады. Дала өрті әдетте кеш байқалатындықтан, ол мыңдаған гектар аумақты шарпиды. Өрттің таралу барысында «құйындар» пайда болып, отты алыс қашықтыққа жеткізеді. Мұндай өрттің күштілігі соншалық, ені 12-15 метрге дейін жасанды және табиғи кедергілерді аттап өтеді.

Өртті сөндіру тактикасы және оны ұйымдастыру негіздері облыстық немесе аудандық жиын-терін, шөп шабу, жинау кезіндегі өрт қауіпсіздігін қамтамасыз ету жоспарында көрсетіледі. Бұл жоспарда тұрғындарды тарту тәртібі, өрт сөндіру техникаларын жұмылдыру, байланысты ұйымдастыру, дәрігерлік жәрдем, басқа да өртпен күресудің шаралары қарастырылады.

Бақылау сұрақтары:

- Астық жинау кезіндегі өртті сөндіру әдістері

- Бидай алқабындағы өртті сөндіру ерекшеліктері

- Егін жинау кезіндегі өрт қауіпсізідгі талаптары

- Кең даладағы өрт сипаттамасы және өртті сөндіру ерекшеліктері.

- Дала өрттерінің негізгі себептері

Пайдаланған әдебиеттер:

- Повзик Я.С.,Некрасов В.Б.,Теребнев В.В«Пажарная тактика в примерах» М.Стройиздат, 1992.-208с.

- Повзик Я.С.«Пожарная тактика». Переработанное и дополнительное издание. Москва ЗАО«Спецтехника»,2004. 398с.

- Особенности ведения боевых действий и проведение первоочередных

аварийно-спасательных работ,связанных с тушением пажаров на раз-

личных объектах.Рекомендаций.-М.ВНИИПО,1997.

- Иванников В.П.., Клюс П.П. Справочник руководителя тушения пажара. -М.Стройиздат,1987-288с.

Дәріс 13.

Тақырыбы: Көлік нысандарында өртті сөндіру.

Дәрістің жоспары:

- Көлік темір жолында өртті сөндіру.

- Ұшақтарда өртті сөндіру.

Дәрістің мақсаты: Студенттерге көлік темір жолында өртті сөндіру. Ұшақтарда өртті сөндіру. Теңіз және өзеңдердегі  кемелерде өртті сөндірудің негізгі техникасымен таныстыру.

Пойыз — бір немесе бірнеше локомотивке тіркелген вагондар тізбегінен құралған темір жолдағы жылжымалы құрамның жалпы атауы. Пойыздар тасымал түріне қарай жүк және жолаушылар пойызы болып бөлінеді. Олар жолға шығу ретіне қарай кезексіз түрде және өз кезегімен жолға шығатын пойыздар болып та бөлінеді. Кезексіз түрде жолға шығатын пойыздарға өрт сөндіруші, қар тазалаушы, жол жөндеуші пойыздар жатады.

1. Темір жол көліктеріндегі  өрттерді сөндірү.

Көліктің жоғары дәрежедегі өрт қауіптлігі жанғыш материалдардың кең қолдануымен байланысты.

Көлік құралдарын зерттеу жолы әрқашан автономды.

Көлік өзінің функционалдық қызметін әртүрлі ерекше жағдайларда орындалады, соның ішінде: жерде, жер астында, ауада және суда.

Темір жол арқылы өрт жарылыс қауіпі жоғары болған әртүрлі мыңдаған жүктер тасымалданады. Темір жол жүк айналымының алдағы уақыттағы дамуы, ауыр салмақты локомативті вагондар құрамын қолдану және жылжымалы жоғары дәрежелі жүк көтергішті лакомативті вагондарды қолдану, өрттің кең көлемде таралуына әкеліп соқтырады.

Ұсыныс бойынша станцияларда үшген аса жол саны болады. әр лоткадағы релестердің астында екі жеңдік сызық төсеу үшін әр 150м сайын аралық шпальды лоткалар жабдықталуы тиіс.

Станциялардағы жол санының он және одан көбірек болуына 150м сапйын диаметрі 77-89мм болатын құрғақ құбырлар құрылымы қарастырылады. Байланыс жүйесін өшіру уақыты және өрт туралы хабардың жетуі мен өрт сөндіргіш заттардың берілуі 10минуттан аспауы керек.

Станция кезекшісі ГПС тің ЦУС гарнизонымен тікелей байланыс жасап отыруы тиіс. Ірі өрттерді және аппатты жағдайларды жою мақсатымен темір жол бөлімдерінде көбік жасаушы қордың 10т аз болмайтын және өрт техникалар қоры сақталатын тірек пункттері ашылады.

Ұсыныстарда теміржол станциялары үшін өрт сөндіру тәсілдері көрсетілген. 1995ж МПС көрсетілімінде темір жол станцияларындағы өртті жоюмен авариялық жағдайларды болдырмау жоспары көрсетілген.

Жоспарда ГПС бөлімшесі келгенге дейінгі өрт сөндіру жұмысын ұйымдастыру жауапкершілігі қарастырылып станция бастығына немесе кезекшісіне тапсырылады.

Өрт сөндірумен апат жағдайларын жою жоспары ГПС МВД оргондары мен бекітіледі.

Жоспарда ретімен хабарландыру схемасы, күш есебімен құру қарастырылады. өрт поездарымен станция жұмысшыларының міндеттері, жылжымалы құрамның өрт сөндіру жөніндегі ұсыныстары мен қауіпсіздік сұрақтары болады.

Ең жоғары өрт қауіпті станциялар ол дамыған теміржол жүйесі бар жүкті және іріктейтін станциялар. Ірі станциялардакүн сайын 20мың данаға дейін жүкті вагон жасалады. Олардың ішінде ең қаууіптісі ерітілген газы бар ЖЖС және ЖС цистерналары болып табылады.

Темір жол көлігіндегі өрттердің өзіне тән ерекшеліктері бар және өрт күзеті бөлімінің әрекетінінің күрделілігімен ерекшеленеді.

Оның қиындығы сол өрт кезінде көбнесе сол өрт сөндіргіш заттарының әрекет етуінің тоқтап қалуы. Оның себебеі жүктердіің физика-химиялықнегізін анықтау мен электр байланыс жүйесінің нақтыланбауы.

Темір жол станцияларының өрт қауіптілігімен жылжымалы құрам сипатталады. Тез лаулағыш жарылыс қауіпі бар сұйықтардың мөлшерінің көр болуымен (жабық жүк вагондарының, жартылай вагондардың, платформалардың, контейнр тасымалдағыштардың, цистерналардың және тағы басқа.).

Қоймасы бар учаскі салудың жүкті және іріктемелі станциялар және жылжымалы құрамдарды толтыру.

Өрттің үлкен алаңға жайылуына мүмкіндік беретін құрамдардың арасындағы созылып тартылғанжарылсытардың болуы.

Тармақталған теміржол жүйесінің өрт поездарының жақындауын қиындататын және сызықтың өрт орнына төселуін қиындатады.

Су мен жабдықтау жүйесінің аз дамығандығы және күштің жеткіліксіздігі.

Ірі темір жол станциялары құрылыс және әртүрлі ғимараттардың жиынтығынан тұрады. Оның ішінде жылжымалы құрамдарды жөндеумен қызмет көрсету орындары, ашық және жабық қоймалар, вокзалдар, электрлі орталықтандырылған күзет орындары және тағы басқаларда бар. Сонымен қатар оның құрамына қабылдап жіберу және үлкен көлемдегі темір жол жүйесі бар іріктелген парктер жатады. Станция ауданы 150га жетеді. Ал жалпы созылымдығы 16км, жолдың саны 80. Ірі станциялар 6-8 жұмыс паркнен тұруы мүмкін. Станцияда 3 000 дейін әр түрлі жүктер мен бір уақытта айдаулар болуы мүмкін. Станцияның жұмыс істеу ретімен ұйымдастырылуы технологиялық процесп ен  техникалық өнім беретін акт(ТӨБ) арқылы бекітіледі. Техникалық өнім беретін актқа станцияның схемалық жоспары және керекті нұсқаулар жатқызылады. Ол станция кезекшісінің алдында болуы тиіс. Моневрлік диспетчердің паркпен іріктеу тауларының кезекшісі болуы керек. Онда жұмысшылардың поезд жруінің және моневрлік жұмыс өндірісінің қауіпсіздігі үшін жұмысшылардың жауапкершілігі анықталған.

Өртке қарсы қатнаста ең қауіптісі вагондар толтырылған, іріктелген парктер. Өрт қауіптілігі, құрамдардың таратылуы мен бірігуінің технологиылық процесінің бұзылуынан артады. Поездардың бекітілген жылдамдықты көбейтуі оның жүктердің бұзылуына, авариялық төгілуге және газбен өртке қауіпті сұйықтардың тамшылауына әкеп соғады.

Қазіргі кезде сыртқы өртке қарсы сумен жабдықтауда теміржол станцияларында су құбырларының жүйесінде және суда бекітілген өрт гидранттарын қолданады. Жұмыс істеп тұрған парктерде шеткі теміржолдарда өрт гидранттарын бекітеді. Керек жағдайда өрт сөндіру үшін қөрші обьекттермен қалалық су құбырлар жуйесін қолданады. Темір жол станцияларындағы су күшінің қорында өртті сөндіру үшін су қоры тұрады. Жұмыс істеп тұрған парктерде өрт сөндіруге арналған арнайы алаңшалар жасайды.

Темір жол станцияларының көпшілігі ЦУС гарнизонымекн тікелей телефон байланысында болады.

Темір жол транспортының обьектілерін өрт поездары (комондалар) күзетеді. Өрт поездары теіржолдың есептелген жерлерін оның өрт брлған жерге келу уақыты 1,5 сағаттан аспауын қадағалайды. Поезда өрт шыққандығы туралы хабар жеткеннен кейін 10минуттан оталдырады.

Өрт сөндіру үшін көкем-күз мезгілдерінде өрт поездарына қосымша 1-2 сулы теміржол цистерналары тізбектеледі. Бұндай цистерналарды парктердің түкпір-түкпірінде де орналастырады.

1.1 Темір жол көлігінің жылжымалы құрамдарындағы, тауар және іріктеу станцияларындағы өрттерді сөндіру.

Темір жол көлігінің жылжымалы құрамдарындағы, тауар және іріктеу станцияларындағы өрт кезінде:

жолаушылар және әртүрлі жүктері бар жылжымалы құрамның көп жиналуы;

жүк-жолаушы вагондарының ішінде оттың тез таралуы,өрттің көрші поедарға, үйлерге және құрылыстарға тарауы;

цистернадан жанатын, уландырғыш және улы сұйықтардың ағуы және іргелес аумақтарда газданған аймақтардың құрылуы;

жанған вагондардағы және көрші поездардағы адамдарға қауіптің төнуі, үрейдің тууы;

көп жол тарамдарының, поездардың үзлмейтін қозғалсының болуы;

жанып жатқан заттардың, материалдардың түрін анықтаудың қиындығы;

жанған вагондарға жақын барудың шектеулі және жең жолдарын жүргізу қиындығы;

су қөздерінің қашықтығы;

жоғары кернеуде тұрған жоғары вольтті түйісу жүйесінің болуы мүкін.

Өрт орнына баратын жолда ӨСЖ ӨСБОП (ББП) арқылы поезд диспетчерінен:

жанған жылжымалы құрам орнын, оған жолдың және кіретін орынның бар-жоғын;

көрші вагондарды, поездарды ажырату және бақа жаққа әкетудің шарасы қабылданғандығын;

өрт орынының электр түйісуінің тоқтан ажыратылғанын;

қалдық кернеуді алу үшін бригаданың және маневр локомативінің жіберілгендігін;

өрт орнына өрт және жөндеу қалпына келтіру поездарының жіберілген уақытын анықтауы қажет.

Темір жол көлігінің жылжымалы құрамында, тауар және іріктеу станцияларындағы өрттерді сөндіру кезінде ӨСЖ:

жылжымалы құрамының тұрған орнын, жанған жүктің түрін анықтауға, көрші вагондарды ажырату және әкету шараларын қолдануға, жүйені тоқтан ажыратуға;

түйісу электр жүйелері өтетін аудандағы сөндіруді бастағанға дейін электр жүйелерінің диспетчерінен кернеуді алғандығы туралы жазбаша түрде растауды талап етуге;

поездардың қозғалысын немесе маневр жасауын ескере отырып, әдеттегідей жәң жолдарын релес астымен және жол бойымен салуды жүзеге асыруға;

темір жол көлігінің ерекшеліктерін ескере отырып, техника қауіпсіздігін қамтамасыз етуге жауапты тұлған тағайындауға;

жеке құрамды уландырғыш заттармен уланудан сақтанудың шараларын қабылдауға;

көрші поездарға қауіптің бар-жоғын;

бүкіл құрамды немесе жанған жеке вагондарды қауіпсіз орынға әкетудің мүмкіндігін анықтауға;

қажет болғанда қауіпті аймақтан жанбаған вагондарды құрамнан немесе аралас жолдардан, бірінші кезекте адамдары бар, жарылғышы және уландырғыш заттары бар вагондарды, ЖЖС және ЖС бар цистерналарды қорғауды және әкетуді ұйымдастыруға;

су жетпеген кезде суы бар темір жол цистерналарын беруді талап етуге міндетті.

Жылжымалық құрамда, аралық жолдарда(жол бойында) өрт болған кезде, темір жолдың тиісті қызметтерінен өрт орнына маневр локомотивтерін, өрт жөндеу, қалпына келтіру поездарын, өрт автокөліктерін, тиеу үшін тұғырлар, өрт орнына су құйылған автокөліктерді және цистерналарды жеткізуді, электр жүйелерін тоқтан ажыратуды және түйісу сымдарынан қалдықты кернеулерді алуды талап етуге міндетті.

2. Ұшақтарда өртті сөндіру.

Ұшақ, аэроплан — қозғалтқыш арқылы атмосферада ұшуға арналған, қозғалмайтын қанаты бар, ауадан ауыр ұшу аппараты. Бұл аппарат өз қозғалтқышының тарту күшімен белгілі бір жылдамдықпен қозғалған кезде қанатында пайда болатын көтергіш күш әсерінен аспанға көтеріледі. Бу машинасы орнатылған қозғалтқыш күшімен ұшатын ұшақтың ең алғашқы жобасын 1881 ж. А.Ф. Можайский (1825 — 1890) жасаған. Сол кезеңге дейін жасалып, сыналып жүрген аппараттардың бәрі моторсыз ұшу аппараттары еді. Ұшу жылдамдығына байланысты ұшақтар дыбыстың ауада таралу жылдамдығынан кем және одан артық шапшаңдықпен ұшатын ұшақтарға ажыратылады. Дыбыстың ауада таралу жылдамдығынан бес еседен артық шапшаңдықпен ұшатын ұшақ гипердыбыстық ұшақ деп аталады. Ұшақтардың бәрінде: қанат, фюзеляж, тіректер (тік және көлденең), шасси және күш қондырғысы деп аталатын ортақ агрегаттар бар. Қанат көтергіш күш тудырумен бірге көлденең бағыттағы орнықтылықты қамтамасыз етеді. Көп жағдайларда онда қозғалтқыштар, шассидің негізгі доңғалақтары бекітіледі әрі оның қуысына жанар май құйылады. Жалғыз қанатты ұшақ — моноплан, ал қанаттары екі қабат орналасқан ұшақ — биплан деп аталады.

Әскери ұшақ:

Ұшақтың ұшу-қону сипаттамаларын жақсарту үшін қанаттың алды, арты арнайы құрылғылармен (бөліктермен) жабдықталады. Экипаж мүшелері, жолаушылар отыратын, жүк кейде қозғалтқыштар, шассидің негізгі доңғалақтары орналастырылатын және ұшақтың барлық бөліктерін тұтастырып біріктіруге арналған бөлік фюзеляж немесе корпус деп аталады. Гидроұшақта фюзеляж рөлін қайық атқарады. Тік тірек ұшақтың бойлық орнықтылығын қамтамасыз етеді. Ол қозғалмайтын немесе шектеулі ғана қозғалыс жасайтын тұрақтандырғыштан және қозғалмалы биіктік рулінен құралады. Тік тіректе қозғалмайтын бөлік — киль және қозғалмалы бағыты — рулі бар. Дыбыстың таралу жылдамдығынан тез ұшатын ұшақтардың тіректері тұтасымен бұралатын, яғни тұтастай басқарылатын болып жасалады. Ұшақтың алдында орнатылатын және қонғаннан кейін қозғалуына мүмкіндік беретін доңғалақтар жүйесі шасси деп аталады. Көпшілік жағдайларда шасси жиналмалы болып жасалады. Ұшарда және қонарда жол талғамайтын ұшақтың түрі амфибия деп аталады. Бұл ұшақтың доңғалақты шассиі және қайық тәрізді корпусы болады. Күш қондырғысы тарту күшін тудырады. Ол бірнеше қозғалтқыш кешенінен тұрады. Тарту күшін піспекті қозғалтқыштарда ауа винттері, трубовинтті қозғалтқыштарда ауа винттеріне қоса газ реакциясы, ал реактивті қозғалтқыштарда тек газ реакциясы, яғни реактивтік күш тудырады.

Азаматтық ұшақ:

Қолдану мақсатына сәйкес ұшақтар азаматтық және әскери ұшақ болып ажыратылады. Азаматтық ұшақтарға көліктік (жолаушылар таситын, жүк таситын, т.б.), спорттық, туристік, а. ш. жұмыстарына арналған, т.б. арнайы мақсаттық ұшақтар жатқызылады. Көліктік ұшақтар ұшу жолының ұзындығына орай құрлықаралық, магистралдық, жергілікті желі ұшақтарына топталады. Әскери ұшақтар көліктік, байланыстық, санитарлық, т.б. болып бөлінеді. Ұшақтардың ұшу жылдамдығының артуы оның ұшу-қону жолын ұзартады. Қазіргі кезде тік көтеріліп ұшатын әрі тік төмендеп қонатын ұшақтар кеңінен қолданылады;

2.1  Ұшақтарда өрттің сөндірілуі

Халықаралық азаматтық авиациялық ұйымының ресми берілген мәліметтері бойынша жыл сайын шет елдік ауа жолдарында орта есеппен 800 адамның қазасымен 30 авиациялық апаттар болады.

Қаза болғандардың санының ұлғаюы ұшақтарды жолаушылардың сиымдылығы үлкен, яғни 350-500 адам және одан да көп болатын ұшақтарға жаппай ауыстырумен байланысты.

Ұшақтардың өлшемдерінің үлкеюімен, апатты жағдайдан кейін өрттің шығу мүмкіндігі де көбейеді.

Фюзеляж ұзындығы 30м-ге дейін болатын ұшақтардың апаты кезінде өрт 60%-дан жоғары болады, ал фюзеляжы 30м-ден ұзын болатын ұшақтарда бұл көрсеткіш 85%-ға дейін жетеді.

Статистикалық мәліметтер – ұшақтардағы өрттен болатын адамдар қазасы мен материалдық шығыны азайып қана қоймай, өсу тенденциясы бар екенін көрсетеді.

Ұшақтардағы өрт процесінің жылдам өтуі, оның төмен қорғалған, өртке жарылу қаупі жоғары объект екенін көрсетеді.

Негізгі өрт қаупін туындауына ұшақ кедергіге немесе жерге соғылғанда тез төгіліп, 1000м2 немесе одан үлкен ауданда лаулап өрт түзетін, борттағы жанармайдың көп мөлшерде болуы себепші болады.

Сонымен сыртқы ортадан бөлініп тұрған оттың ортасында, қорғалмаған алюминий қаптаудың ішінде ондаған, жүздеген адамдар қалып қояды.Ұшақтағы адамдардың өмірі үшін критикалық жағдай температура бірден жоғарылап, фюзеляждың улы өнімдерінің жануы мен ыдырауынан кейін 2-3 минуттан соң басталады.Бұның барлығы жағдайды қиындатады және адамдардың құтқарылуы мүмкіндігі азаяды.

Заманауи ұшақтарда өртті келесі түрлерге ажыратуға болады:

Қону орындарындағы (шасси);

Ұшақтың астындағы төгілген жанармай;

Фюзеляждың  ішіндегі;

Қуаттаушы қондырғылардағы;

Шассидағы өрттер негізінен қону кезінде туындайды және басты үш материал түрінің жануымен байланысты: резиналар, гидросұйықтықтар және магний балқымалар жиі кездесетін өрттердің бірі шассидағы гидросистемалардың бұзылуы кезінде гидросұйықтықтардың жануы болады. Гидросұйықтық жоғары температураға дейін  (300-600°C)  қызған тежегіш барабанға түсе отырып, дөңгелектердің қақпақтарының резиналарының жануы алып келетін тұтану болады. Мұнымен бірге жоғарылап жатқан температура әдетте өрттен кейін 6-8 минуттан кейін басталатын, шасси арбаларының дөңгелектерінің арбаларының барабандарының магийлы балқымаларының жануына алып келуі мүмкін. Магнийлы балқымалар өртіне тән белгі жалынның ақ болып жарқырауы, ыстық металдың шашырауы және қою ақ түтіннің пайда болуы.

Сурет  1. Эвакуациялық ұшақтардың орналастырылуы  ИЛ-86

Шассидің өртенуі тіреуіштің амортизаторларының жарылуына алып келеді. Өртке қарсы әрекет кезінде пневматиктердің, амортотіреуіштердің және гидроаккумуляторлардың жарылу мүмкіндігін ескеру керек.

Арнайы эксперименталды зерттеулер өткізу процесінде өрттің жоғары температураның әсері гидроаккумулятордың (амортотіреуіш) жарылуына және соның әсерінен олар 100-150м қашықтыққа шашырауына алып келген жағдайлар бақыланған.

2.1.1      Төгілген жанармай өртінің сөндірілуі

Ұшақ апатқа ұшырағанда  жанармай едәуір үлкен ауданға жайылуы мүмкін. Халықаралық азаматтық авиация ұйымының талаптарына сай есептеу параметріне ұшақтың сызықтық өлшемдеріне байланысты критикалық аумақтың ауданы келесі қатынаспен анықтау қабылданды:

Sкрп = 0.7l(12+d), l ≤ 10м кезінде;

Sкрп = 0.7l(30+d), l > 10м кезінде;

мұнда l- ұшақ ұзындығы,м; d-фюзеляж диамерті,м;

Әуежайлар ұшақтың сызықтық өлшеміне және қозғалыс жиілігіне тәуелді 9 категорияға бөлінеді:

| Әуежай категориясы | Ұшақ ұзындығы,м | Әуежай категориясы | Ұшақ ұзындығы,м |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0-9 | 6 | 28-39 |
| 2 | 9-12 | 7 | 39-49 |
| 3 | 12-18 | 8 | 49-61 |
| 4 | 19-24 | 9 | 61-76 |
| 5 | 24-28 |  |  |

Сондықтан жолаушылар тобының сандық құрамы және техника саны мен өрт сөндіруші құралдар әуежай категориясына сәйкес болуы қажет[2].

Ұшақтағы өртті сөндіру кезінде өртті барлау маңызды роль атқарады. Өртті барлау өрт сөндіретін автокөдіктердің өрт орнына келе жатқан кезден бастау керек. Мұнымен келесі негізгі фаторлар: өрттің сипаты және орны; адамар саны және оларға төнетін қауіп дәрежесі; өрттің көлемі; оттың жайылу бағыты; фюзеляж үшін өрттің аса қауіпті жері; сонымен қатар өрттің ұлғаюына ауа райының әсері анықталады.

Барлық күштер мен құралдар шешуші бағытта дайын болуы қажет. Шешуші бағыттың бастапқы деңгейі фюзеляждың және қанаттарының астына төгілген жанармай өртін аз уақытта сөндіру, сонымен қатар ұшақтан адамдарды шығару үшін шығу жолдарын жасау болып табылады.

Сөндірумен бірге фюзеляждың және ұшақтардың қанаттарын көбікпен немесе көбіктүзуші ерітіндімен салқындауын қамтамасыз ету керек. Салқындатуға ерітіндінің берілуінің интенсивтілігі 0,2(л/с м²). Сөндірудің бастапқы этапында салқындатуды ұщақтың фюзеляжының және қанаттарының төменгі беттеріне өртсөндіруші автокөліктердің лафталы бағанынан жүргізу тиімді.

Жанармай төгілуін сөндіру кезінде (сурет 1.2) өртсөндіруші құралдың ағымын алауды «кесе бөліп» негізгі бөлігінің астына және ыстық беттің тік бұрышына берген дұрыс. Сынған бактардан және коммуникацияларынан ағып жатқан жанармайдың жануын ағым жақтағы ауданды сөндіруден бастап, сосын өртсөндіруші ағымды жанармай ағып жатқан жерге ауыстырады және өрт сөнгенше ағымды төменнен жоғарыға сеуіп, сөндіреді.Мұнымен бірге жанармай ағымының төгілу орнындағы жердің беткейі қайтадан алаудың болмауы үшін, әрдайым өртсөндірушілер құрамасының бақылауында болуы керек. Алдымен жану аймағына ұнтақ беріледі. Ол көлемді өртті тоқтататын, ұнтақты бұлт түзеді. Ұнтақты бергеннен кейін бірден көбікті төмен деңгеймен өрт шыққан жерді оқшаулау және салқындату үшін беру керек.

Аралас тәсілмен сөндіруді қамтамасыз ету аралас тәсілде сөндіретін автокөліктердің көмегімен жүзеге асырылуы мүмкін. Қазіргі таңда АА-70(7310) және АА-60(7310) түрлі аралас тәсілде сөндіретін, ұшақтағы өртті сөндіретін құрылғылармен жабдықталған автокөліктерді шығару басталды(қолға алынды), олар әуежайдағы апатта құтқару жұмыстарын қауіпсіз және өте жылдам өткізуге ыңғайланған. [3]

сурет  1.2- Авиаотынды құю кезінде шыққан өртті сөндіру сызбасы  а - бүйірлеу, б – айналма

2.2  Фюзеляж бетіндегі өртті сөндіру

Фюзеляж - ұшақтың корпусы. Қанаттар, қауырсындану (кейде ) және шассиды өзара ұластырады. Ұшақтың фюзеляжы экипаждың орналастыруы, жабдық және мақсаттық жүктеме үшiн арналған. Фюзеляжда отын, шасси, қозғаушылар жайласа алады.

Фюзеляж бетіндегі өртті сөндіру келесі факторлармен анықталады: ұшақ ішіндегі адамдардың болуы немесе болмауымен, жолаушылар салонында , экипаж кабинасында, богажда және тұрмыстық бөлімде, жүк және техникалық бөлімде болуы мүмкін өрт ошағының орналасқан жерімен. [4]

Адамдар бар кезде өртті сөндіру күрделі және қиын. Бұл жағдайда бір уақытта негізгі және апаттағы шығу жолдарын , ұшақтың ішінен адамдарды тез шығарудың максималды мүмкіндігі болу мақсатымен жасалған фюзеляж құрылымының арнайы белгіленген жерлерін ашу керек.

Сөндірудің алғашқы кезекті тапсырмасы салондағы, кабинадағы түтіндену тығыздығын және температураны төмендету, сонымен қатар тамшылардың жоғары дәрежелі майдаланып, шашырайтын ағым көмегімен өртті сөндіру болып келеді.Бұл үшін өртсөндіруші қоспа ағымын ол адамдарды және жанбай жатқан бөлікті жылу ағынының әсерінен қорғайтындай етіп бағыттау керек. Өртсөндіруші затты беруді пробойник бағанының көмегімен асыруға болады.

Фюзеляждың ішіндегі өртті сөндіруде кез-келген жағдайда ұшақтың бортына өртсөндірушілер күзетінің жеке тобының кемінде 2 адамы шығуы керек. Апат болған ұшақтың бортында жұмыс істеп жүрген өртсөндірушілердің әр қайсысының қорғануы керек. Ыстыққа төзімді костюдерімен және тынысалу аппараттары болуы керек.

Түтіндеген салонның кіре берісіне жеке қорғану киімі бар, өртсөндіруші күзет мүшесінің бір адамынан тұратын, қауіпсіздік посты шартты түрде ұйымдастырылады.

Ішкі фюзеляж өртін сөндіру үшін келесідей өрт сөндіруші қоспалар қолданылады: сулы (көбіктүзуші сулы ерітінді ағымының шашыранды түрінде), көмірқышқылды(фюзеляжда адам жоқ кезінде және жанушы бөліктердің жоғары герметикалық дәрежесі кезінде) төмен және жоғары еселік көбіктер.

Көмірқышқылды ОУ - 80 және ОУ – 400 өртсөндірушілерден пробойник бағанасы арқылы немесе автокөліктерден береді.

2.2.1 Қуаттаушы құрылғылардағы өртті сөндіру

Двигательдері ыстық ұшаққа өрт сөндірушілер құрамасы келген кезде желдің бағытын және күшін, өрттің ары қарай кеңеюін ескеріп, өртсөндіруші көліктерін бастапқы позицияға қою қажет. Мұнымен бірге двигательдегі қозғалып жататын газдардың қауіп төндіруімен, өртті  сөндіруді қиындататыны үшін двигательді өшіру қажет.

Сурет 3. Ұшақтардың сөндiруiнде күштер және құралдардың қоюының схемалары : сол жағында - жазықтықтардың жануында, оңнан солға - күш беретiнi қоюды жануда

Лафталы бағаналардың көмегімен сөндіру өртсөндіруші зат мотогондолланың ішкі  көлеміне түспейтіндіктен тиімсіз болып келеді. Сондықтан двигательдердегі өртті өртсөндіруші заттарды өрттің ошағына арнайы люктар арқылы берілетін қол бағаналарымен сөндіру тиімді. Өртсөндіруші қоспаны капоттың астыңғы жағына беру үшін пробойник бағандарын қолдануға болады. Негізгі өртсөндіруші қоспалар: төмен және орта еселік көбіктер, ұнтақ, көлемді сөндірудің газды қоспасы. [5]

Көлемді өрт сөндіруші қондырғыларын егер мыстық двигательге бару мүмкіндігі болса, өрт көбік ағымымен сөндірілгеннен кейін, шұғыл түрде қолдану керек.

Көлемді сөндірудің өртсөндіруші қоспаларының шығынының нормалары, кг/м3.

| Көміртегі оксиді | 0,7 |
| --- | --- |
| СЖБ құрамы | 0,45 |
| Хладон 114В-2 | 0,35 |
| Хладон 13В-1 | 0,3 |

Сөндірумен бірге фюзеляждың және ұшақтардың қанаттарын көбікпен немесе көбіктүзуші ерітіндімен салқындатуын қамтамасыз ету керек. Салқындатуға ерітіндінің берілуінің интенсивтілігі 0,2(л/с·м2). Сөндірудің бастапқы этапында салқындатуды ұшақтың фюзеляжының және қанаттарының төменгі беттеріне  өртсөндіруші затты бере отырып, өрт сөндіруші автокөліктердің лафталы бағанынан жүргізу тиімді.

Жанармай төгілуін  сөндіру кезінде  өртсөндіруші құрамдардың ағымын алауды «кесе бөліп» негізгі бөлігінің астына және ыстық беттің тік бұрышына берген дұрыс. Сынған бактардан және коммуникацияларынан ағып жатқан жанрмайдың жануын ағым кететін жақтағы ауданды сөндіруден, сосын өрт сөндіруші ағымды жанармай ағып жатқан жерге ауыстырады және өрт сөнгенше ағымды төменнен жоғары

қарай сеуіп, сөндіреді. Сонымен дөңгелек барабандарының магнийлы балқымаларының тұтануын алдын алу үшін сөндіруді интенсивті жүргізу керек. Шассидағы дөңгелектерді сөндіру кезінде қысым энергиясының үлкен қорына ие пневматиктердің жарылу мүмкіндігін ескеру керек, мұнда көбік түзуші әрбір 25-30с-тан кейін 5-10с жалғасуымен қысқа импульстары бар майда шашыранды түрінде береді. Ағым шасси арбасының тік бұрышына берілуі керек.

Гидросұййықтықтың жануының басталуынан  6-8минуттан кейін дөңгелектің құрылымында кездесетін магнийлы балқымалардың тұтануымен жануы басталады. Магнийлы балқыманың жануын сөндіру үшін 0,15-0,2 МПа қысым кезінде ажыратылған сипаттамаларымен РС-70 бағаны арқылы берілетін 4-6%-дық көбіктүзуші сулы ерітіндіні қолдануға кеңес беріледі. [6]

Жанармайдың төгілуінің және магнийлы балқымалар бір уақытта жанған жағдайда, ең алдымен, лафталы бағандардан төмен еселік көбікті беру шасси арбаларындағы магнийлы балқымалар өртін сөндіруге бұрылып, бағытталады.

Магнийлы балқымалардың тиімді сөндірілуі ұнтақты және комбинирленген сөндіру автомобильдердің қол бағандарынан берілетін өртсөндіруші ұнтақпен сөндіру арқылы іске асырылады. Ұнтақпен сөндіргенде жанып жатқан бетте жануды тоқтататын күйген қабықша қабаты түзіледі. Сөндірілген бетті көбіктүзуші ерітінді немесе төмен еселік көбікпен салқындатады.

2.2.2  Жерде ұшу апараттарының өртін сөндіру

1)Жерде ұшу апараттарының кезінде :

отын жүйелерінің зақымдануынан,сондай ақ жолаушылар салонының ішкі жанатын материялдары бойымен оттың тез таралуы,сығымдалған    газдары бар баллондардың жарылуы;

есіктердің және люктердің қарысып қалуы нәтижесінде адамдарға қауіптің төну мен көшіруге қыйындық  тууы;

аллюминийден және басқа қоспалардан жасалған тораптар мен бөлшектердің кұшті жануы ;

өрт ошағының су көзінен айтарлықтай қашықтықта болуы;

әуежай аймағынан тысқары жерде өрт болғанда –апат болған жерге өрт автокөліктері мен от сөндіргіш заттарды жеткізудің қыйындығы болуы мүмкін;

2)Ұшу аппаратттарының өртін сөндіру кезіндегі ӨСЖ:

ұшу аппараты апатты жағдайда қонған кезде ұшу-қону белдеуіне қажетті мөлшердегі күштер мен құралдарды салалық қызметпен бірге отырып шоғырландыруға жеке қоғамның қорғау құралдарын әзірлеуге;

әуежайдың авиация қауіпсіздігі қызметімен және ұшу басшысымен өзара іс-қимылдарды ұйымдастыруға;

барынша қысқа мерзімде ұшуаппаратынан жолаушыларды қауіпсіз орынға көшіруді ұйымдастыруға; [8]

көбікті,ұнтақты немесе қуатты су ағындарын қолданып бір мезгілде ұшу аппаратының сыртын салқындата отырып ,бірінші кезекте көшіру есіктері мен люктері маңындағы фюзеляж астындағы отынның жануын сөндіруге;

негізгі және апатты люктерді ашуды ұйымдастыруға,ал қажетті жағдайда сырқы қабатыныңі арнайы белгіленген жерлеріндегі оның сыртқы қаптамасын ашуға ;

өрттің ұшу аппаратының сыртқы жағымен тез таралуын болдырмау үшін от сөндіргіш заттарды бірінші кезекте ұшу аппаратының аса маңызды бөліктеріне (двигательдеріне,двигательдер гондолына ұшқыштар кабинасына,және фюззеляжға),сондай-ақ баллондар мен отын бактарының жарылысы болуы мүмкін учаскелерге беруге;

ұшу аппаратыныңастындағы отынның жануын қатты жел кезінде су ағыны арқылы оны бетоннан қатты жерге немесе нөсер канализациясына айдауға .Ал жел болмаған жағдайда –төгілген отынды көбікпен ,тоңазытатын заттармен ,ұнтақтармен немесе көміртегінің қос қышқылымен сөндіруге;

еріген магний ерітіндісін жуу үшін жанған шассилерді ұшы алынған қысымдағы «А» оқпандары арқылы көбіктендіргішерітіндінің тұтас ағынымен сөндіруге және оқпаншылардың жұмысын жанған орыннан қауіпсіз ара қашықтықта жылу тепкіш костюмдермен қамтамасыз етуге;

двигательдің ішіндегі жануды ұнтаөтармен;көміртегінің қос қышқылымен,салқындатқыш заттармен немесе көмірсутегінің галлогендерімен жүргізуге ,от сөндіргіш заттарды двигательдің жалын шығатын жеріне және галдолдан беруге ;

оттың таралуына шектеу мақсатында жүк тартқыштар көмегімен ұшу аппаратын желге қарсы бұруға ;

ұшу аппаратының тұрақ орнындағы өрт кезіндегі көрші жанбаған аппараттарды су ағынымен салқындатуға және оларды қауіпсіз аймаққа кешіктірмей әкетуді ұйымдастыруға міндетті.

3)Ұшу аппараттарының ангардағы және тұрақ орындарындағы өртін сөндіру кезінде :

өрт сөндірудің тұрақты қондырғыларын пайдалану ;

ангардың негізгі құрылымдарын салқындату үшін қуатты су ағынын беру;

оқпандарды беру үшін баспалдақтарды,стапельдерді,траптарды және өрт сатыларын пайдалану қажет.

Кемелердің жоғарғы өрт қауіпсіздігін ескере отырып, олардың өртке қарсы қорғаныс шараларын қарастырады: құрылымдық қорғанысқа, өрт сөндіру және дабыл қаққыштардың автоматтық қондырғыларының қорғанысына, сонымен қатар, өшірудің көшпелі құралдарына және т.б

Кемелердің құрылымдық қорғанысы құрылыс құрылымдарының, элементерінің және құрал – жабдықтарының отқа төзімділігі арқасында пайда болған өрттің жайылуына шектеу қою үшін арналған (оларға өрт сөндіргіш заттарды қолданбау): отқа төзімді және отты кешіктіргіш қайта жинағыштар, палубалар, жапқыштарр, әр түрлі типтер және т.б.

Кемелерді сөндіру үшін  әртүрлі өрт сөндіретін заттар : су, әртекті көбіктер, инертті газ, және ұнтақтар қолданылады. Көбік құралдары мен күшті есептеуде, олефинсульэфонат негізіндегі  көбік қалыптастырушылар теңіз суынан көбік алу кезінде тиімді екендігін есепке алған жөн. Түтін қамтыған дәліз, тунель, шахта жіне осы секілді аз өлшемді орындарда жоғары температура шарттаныда қозғалысты қамтамасыз ету үшін шаң тәрізді су ағыны кеңінен қолданылады. Оларды жарықтық және басқа люктерде бір кемені тудыру үшін қолданылады, бір кемелер жақсы сапада газ температурасы 2,5 есе төмендейді, ал ол арқылы жалынның ұшқындауы болмайды. Ішкі өрттерді сөндіру кезінде тиімдісі маневрлі бағаналы құрылым және қауіпсіздік постымен байланыс орнататын ГДЗС жетегі жұмыс жасауы қажет шаңдатқыштар. Кеме ішінде ішкі өрттерді сөндіру үшін ауалы-механикалық көбік кең қолданыс тапқан, ол көп жағдайда тек беттік немесе көлемдік сөндірудің өрт сөндіруші заты ретінде ғана емес, түтіннің жайылуын тоқтатуға қажетті көбіктік экранды қалыптастыру құрал ретінде де қолданылады.

Бақылау сұрақтары:

1.  Темір жол көліктеріндегі  өрттерді сөндірү.

2.  Темір жол көлігінің жылжымалы құрамдарындағы, тауар және

іріктеу станцияларындағы өрттерді сөндіру.

3. Темір жол көліктеріндегі  өрттерді сөндіру.

4. Ұшақтарда өрттің сөндірілуі

5. Төгілген жанармай өртінің сөндірілуі

6. Фюзеляж бетіндегі өртті сөндіру

7. Жерде ұшу апараттарының өртін сөндіру

Пайдаланған әдебиеттер:

- Повзик Я.С.,Некрасов В.Б.,Теребнев В.В«Пажарная тактика в примерах» М.Стройиздат, 1992.-208с.

- Повзик Я.С.«Пожарная тактика». Переработанное и дополнительное издание. Москва ЗАО«Спецтехника»,2004. 398с.

- Особенности ведения боевых действий и проведение первоочередных

- аварийно-спасательных работ,связанных с тушением пажаров на раз-

- личных объектах.Рекомендаций.-М.ВНИИПО,1997.

- Иванников В.П.., Клюс П.П. Справочник руководителя тушения пажара. -М.Стройиздат,1987-288с.

Дәріс 14.

Тақырыбы: Теңіз және өзеңдердегі  кемелерде өртті сөндіру.

Дәрістің жоспары:

- Теңіз және өзеңдердегі  кемелерде өртті сөндіру.

- Кемелердегі әртүрлі өртті сөндіретін заттар

- Айлақтағы, доктағы және затондағы теңіз және өзен кемелеріндегі                    өрттерін сөндіру.

Дәрістің мақсаты: Студенттерге теңіз және өзеңдердегі  кемелерде өртті сөндірудің негізгі техникасымен таныстыру.

1. Теңіз және өзен кемелеріндегі өртті сөндіру

ХХ ғасырлардың екінші жартысының басында әсіресе 70 – 80 жылдары      кеме қатынасы және кеме жасау қарқынды түрде дамыған болатын. Тек соңғы 10 – 15 жылда ғана әлемдік флоттағы кемелердің саны 40 % жоғары болды, осы кезеңде кемелердің өртенуі 2 есеге өсті.

Өрттер мен жарылыстар кемелердің апатқа ұшырауына негізгі себеп      болады.

Кемелердегі өрттің болуы кең көлемді алады және ірі материалды залалға      әкеп соғады. Кемелердегі өртті сөндіру ереже ретінде үлкен қиындықтармен байланысты, өрт сөндіргіш заттардың айтарлықтай шығынымен, үлкен көлемде күш жұмсау және өрт қорғаныс құралдары, флот қызметі, қауіпсіз эвакуациялық жолдардың болуымен және т.б тікелей байланысты.

Өртті сөндіру практикасында басты кедергі түтін мен жоғарғы температура	болып табылады. Кемелерде өртті сөндіру өзіндік жарықтандырудың жетіспеушілік,тығыз түтіндеу, жоғарғы температура, каридор бойынша өрттің таралуы жылдамдығы кезінде кеме құрылымының жылу өткізгіштігі, басқыштар шахталары мен желдеткіш каналдар және т.б шарттарында жүргізіледі.

Өрттің статистикасы өрттің көп бөлігі кемелердің қызметтік бөлмелерінде және баспаналарында болады және ол 40 % құрайды, күш қондырғылары бар бөлмеде - 25 %, жүк қыршуларында – 25 % болып табылады.

Баспаналар мен қызметтік бөлмелерде өрттің болуы өрт қауіпсіздігінің бұзылу ережесімен түсіндіріледі.

Берілген ахуал кеме өртінде басқа құрылыстардан оларды жоспарлау     ерекшеліктерімен, әр түрлі деңгейде орналасқан үлкен көлемдегі коммуникациямен ажыратылады (олардың саны 1500 және одан жоғары). Кеме құрылысының мұндай ерекшеліктері өрттің тез таралуына себеп болады. Егер қазіргі заманға сай ғиматарттарда жылудың берілу факторы және өрттің таралуы қосалқы рөл атқарса, онда кемеде бұл ереже ретінде шектеулі мағынаға ие болмақ.

Өрт жүктемелерінің жоғарғы бетте тарлуы биіктігі 2,4 – 2,7 м болатын ғимаратта болған өрт тез таралады және кеш табылады. Баспаналар мен қызметтік бөлмелерде, рефрижераторлық және жеңіл жүкті трюмдерде өрт борттардың жанатын, сүйреп әкеліп жақындататын, термоизоляциялық  қаптамалары бойынша және т.б таралып отырады.

«Теодор Нетте» газ өтетін трубалардың басты палубаларының каридорында өрт 10 мин ішінде 15 м жалпы күрделілікті ала отырып, ютқа тарала бастайды, тіпті 24 – ші миутта коридор және ют палубасы, сонымен қатар жоғарғы бетік палубалар өртке оранатын болады немесе өрт барлық қондырмаларға тарлатын болады.

Бірдей уақыт аралығында немесе 10 минут ішінде басты палуба деңгейінде машина – қазандық бөлімшелер шахтасы қыздырылған, нәтижесінде өрт машина – қазандық бөлімге де жетеді.

Трюмадағы өрттің тарлу ерекшеліктерін кемеде «Каптиан Федотов» бақылайтын болады. Трюмды МҚБ – дан бөліп тұратын жылу өткізгішті қайта жинап алу есебінің арқасында  машина – қазандық бөлім (МҚБ) таралған болатын. Бірақ қайта жинап алу қалыңдығы 35 мм болатын тығындалған изоляциямен оқшауланған, өрттің 15 – ші минутында тығындалған изоляция қайта тұтанып, МҚБ – дан пайда болаған өрт басқыш ойықтар арқылы баспаналы каюталарға және қызметтік бөлмелерге таралып, ал 30 миуттан кейін қондырмалардың жарты бөлігі өртке оралды.

Қаптамалар мен металдық қайта жинап алу арасындағы рефрижераторлық кеңістіктерінде жанатын және жануы қиын материалдардан тұратын тармоизоляцияға толатын болады: пенопластқа, штапелдік әйнек талшықтарға, тығындағыш плиталарға және басқа да материалдарға толмақ.

«Восток» қылқығыш базасының рефрижераторлы твиндекіндегі өрт технологиялық ойықтар бойынша 13 минут ішінде кеменің тігі бойымен 16 м ара қашықтықта қондырмаға таралды, 23 – ші минутта палуба бөлмесі өрке оранатын болады.

Кемелердің машина – қазандық бөлімшелеріндегі өрттің таралуы олардың құрылымдық ерекшеліктерімен түсіндіріледі. Мысалы, жарық люктың ауданы еден ауданының қатынасы бойынша (Sл / Sп) 0,1 аз құрайды, бұл жану мен газ алмасу қарқындылығын анықтайды.

Өрттің тарлуы МҚБ – дан қондырмаға ашық ойықтар арқылы өтеді немесе жылу өткізгіштік шахталары арқылы, сонымен қатар кеме кабельдерінің трассасы бойымен өтетін болады.

Аса күрделі жағдай отынның жануымен шектеледі немесе МҚБ – ғы ТЖС мен ЖС, мұнда 2 – 3 минут аралығында температтура 350 – 400 ℃ дейін жетеді, ал 10 минут өткенде көрші бөлмелердегі қайта жинап алуға материалдардың жануы мүмкін. МҚБ қондырмамен тікелей байланысты болғандықтан, 15 минут аралығында өрт қондырмаға таралатын болады

Сурет 1. Машиналы-қазандық бөлімдегі өрттің таралу сызбасы

Мұнай құятын трюмалы танкерлердегі өрттің таралуының өзіндік ерекшеліктері болады. Танктердің бу ауалық кеңістігінде мұнай өнімдерінің түрлеріне және булардың температуралық шартты концентрациясына тәуелділігі әр түрлі болуы мүмкін және жарылуы қауіпті шектерде көп кездесуі мүмкін. Сондықтан да танктердегі өрттің бастапқы кезеңі люктер қылтасынан, труба өткізгіштерден, герметизация жүйесінен, палуба тесіктерінен, бу ауалы қоспалардың жарылысы түрінде бір немесе бірнеше танктерінен шығатын булардың факелді жануы түрінде болуы мүмкін. Танктердегі жарылыс кезінде палуба сызаттардың түрленулерімен ісінеді немесе ішінара мұнай өнімдеріне батырады немесе оларды бөледі содан соң жанына қарай бұрады немесе жұлып алып борттың ар жағына лақтырып тасталады.

Қатты жарылыс кезінде судың үстіңгі бетіндегі корпусы мен қайта жинағышына зақым тиеді, бұл зақымдалған аймақтан мұнай өнімдерінің сырқа шығуына әкеп соғады.

Кейбір жағдайда бір танкідегі жарылыс басқа жарылыстардың сериясын шақырады. Жарылыс қауіпсіздігі көрші жанулы тұрған танктерден алынатын мұнай өнімдерін айдау кезінде өсетін болады. Жарылыс шектеріндегі бу концентрацияларындағы танктерде айдау өте қауіпті.

Сұйық булардың жануы бірінше кезекте танктың жоғарғы бетінде немесе булар ауамен жанасатын жерлерде болмақ, сондықтан да жоғарғы температура және құрылмым жылуы палубаның жоғарғы бетінде бақыланып отырады. Басқа танкілерге жанудың таралуы палубалардағы, люктердің төбесіндегі, қарағыш көздердегі алаулардың сәйкес әрекеттерінің арқасында жүзеге асады. Көрші танктерге жылу берілу әрекеттерінің нәтижесінде булар концентрациясы оларда үнемі өсіп отырады, ал толық герметизация кезінде қысым жоғарылайтын болады. Танктердегі сұйықтың жануы олардың резервуарлардағы жану секілді өзіне жанудың қауіпті құбылысы тән. Мұнай өнімдерінің судың бетімен жайылуы жоғарғы жылдамдықпен болады және жерге қарағанда үлкен қашықтықта болмақ. Сұйықтардың судың бетінде жану жылдамдығына желдің жылдамдығы тікелей әсер етеді, сонымен қатар, ағатын сұйықтықтың мөлшері мен ағыны әсер етеді.

Кемелердің негізгі бөлмелерінде өрттің тарлуының кейбір ерекшеліктерін қарастыру негізінде мынадай қорытынды шығыруға болады, яғни өрттің негізгі таралу жолдары болып мыналар табылады: баспаналар мен қызметтік бөлмелерде – ашық есіктер, кеме құрылымдарындағы ойықтар, коридорлар, ашық басқаш марштар мен шахталар, желдеткіш жүйелер, жанғыш әрлеу материалдары және т.б; трюмдер мен МҚБ – борттарды қаптау, қайта жинағыш, термоизоляциялық материалдар бойынша шахталар обояуы.

Өрт бір бөлмеден екінші бөлмеге металды қайта жинағыш жылу өткізгіштердің, 10 – 15 миут ағымындағы палубтар мен тасалардың арқасында таралатын болады, ал 1 сағат ағымында жылу изоляциялық қорғанысы болытын құрылым арқылы да таралатын болады.

Кемелердің қызметтік бөлмелері мен баспаналары бойынша жанудың таралуының сызықтық жылдамдығы орташа есеппен 0,4 ÷ 0,5 құрайды; фонерлермен коридорлардың жанғыш әрленулері 1,4  ÷ 1,8, пластикпен 0,7 ÷ 0,8 м/ мин. Жылдамдықтың орташа мағынасы трап бойынша тік бағыттағы жанудың таралуы 2 ÷ 2,5 м/ мин құрайды.

Кемелердің жоғарғы өрт қауіпсіздігін ескере отырып, олардың өртке қарсы қорғаныс шараларын қарастырады: құрылымдық қорғанысқа, өрт сөндіру және дабыл қаққыштардың автоматтық қондырғыларының қорғанысына, сонымен қатар, өшірудің көшпелі құралдарына және т.б.

Кемелердің құрылымдық қорғанысы құрылыс құрылымдарының, элементерінің және құрал – жабдықтарының отқа төзімділігі арқасында пайда болған өрттің жайылуына шектеу қою үшін арналған (оларға өрт сөндіргіш заттарды қолданбау): отқа төзімді және отты кешіктіргіш қайта жинағыштар, палубалар, жапқыштарр, әр түрлі типтер және т.б.

Сурет 2. Құрғақ жүкті кемедегі сутөледе өрттің таралу сызбасы

1-машиналық бөлім 2-бункер(сұйық жанармай үшін) 3-коффердам 4-сутөле 5-ағым 6-палубаралық кеңістік 7-туннель

2.  Кемелердегі әртүрлі өртті сөндіретін заттар

Кемелерді сөндіру үшін  әртүрлі өрт сөндіретін заттар: су, әртекті көбіктер, инертті газ, және ұнтақтар қолданылады. Көбік құралдары мен күшті есептеуде, олефинсульэфонат негізіндегі  көбік қалыптастырушылар теңіз суынан көбік алу кезінде тиімді екендігін есепке алған жөн. Түтін қамтыған дәліз, тунель, шахта және осы секілді аз өлшемді орындарда жоғары температура шарттанады да қозғалысты қамтамасыз ету үшін шаң тәрізді су ағыны кеңінен қолданылады. Оларды жарықтық және басқа люктерде бір кемені тудыру үшін қолданылады, бір кемелер жақсы сапада газ температурасы 2,5 есе төмендейді, ал ол арқылы жалынның ұшқындауы болмайды. Ішкі өрттерді сөндіру кезінде тиімдісі маневрлі бағаналы құрылым және қауіпсіздік постымен байланыс орнататын ГДЗС жетегі жұмыс жасауы қажет шаңдатқыштар. Кеме ішінде ішкі өрттерді сөндіру үшін ауалы-механикалық көбік кең қолданыс тапқан, ол көп жағдайда тек беттік немесе көлемдік сөндірудің өрт сөндіруші заты ретінде ғана емес, түтіннің жайылуын тоқтатуға қажетті көбіктік экранды қалыптастыру құрал ретінде де қолданылады.

Орта текті көбікпен көлемдік сөндіру адамның жану аумағына  жақындау мүмкіндігі болмаған жағдайда  немесе жарылыс, құлау, улану, радиация, электрлік токтың таралу  қауіпі болған жағдайда қолданылады.

Дәліз және ғимаратта көбіктің жақсы таралуы үшін  газ ағынының қозғалыс бағыты мен көбіктің қозғалу бағыты сәйкес келуі керек, оған қоса көбік генераторының айналасындағы саңылауды брэзент немесе басқа материалдармен мықтап бекіту керек, ал түтіннің шығуы үшін   көбіктің берілу жағына қарама-қарсы саңылаулардың кейбірін ашық қалдыру қажет. Ғимараттан түтіннің шығуы көбіктің берілу жылдамдығынан шамамен 1,5 есе көп болуы керек. Жану  өнімдерін шығару, жою немесе олардың қозғалыс бағытын өзгерту үшін жергілікті  желдеткіш (вентиляция)  қондырғыларды ғана қолдану керек, ал секциялық желдеткішті пайдалану  өрттің басқа ғимараттарға  тез таралуына  алып келуі мүмкін. Өрт сөндіруге күш пен құралдарды  енгізудің негізгі бағыты  эвакуация  жетістігі қамтамасыз етілетін дәліздер люктер болып табылады, және адамдарды құтқару, кеменің маңызды бөліктерінде жанудың таралуын тоқтату негізгі бағытқа енеді. Құрылыстағы өрт кезінде  өрттің сыртқа өршімеуін қамтамасыз ету керек, бұл көп жағдайда құрылыс ішінде өрт сөндіруді  жүргізуге мүмкіндік бермейді. Егер ғимарат ішінде өрт және жоғары температура анықталса, бірден есіктерді ашу қажет. Мұндай жағдайда  есіктің желдеткіш торларының арнайы саңылаулары мен  иллюминатор  және басқа да саңылаулар арқылы енгізеді. Бұл жағдайда жанып тұрған ғимарат айналасындағы полубта тұрақты бақылау қажет.

Есік, люк иллюминаторлар жанып тұрған ғимаратта ашық болса, ал сөндіру құралдары болмаған жағдайда, оларды жауып,  желдеткішті өшіру керек. Саңылауларды ашу барлық сөндіру құралдары дайын болған жағдайда ғана орындалады.

Егер өрт бірнеше ғимаратты қамтыса, және бар күштермен дәліз, тунел, шахта бойынша өрттің таралуын  тоқтату мүмкін болмаған  жағдайда барлық есіктер, люк, иллюминаторларды жабу қажет, олардың суылуын қамтамасыз ету керек, өрт аумағындағы желдеткіш жүйе, электрожарықтандырғыш және күштік желілерді өшіру керек, сулы, көбікті ғимарат бойынша қажет санын анықтап  переворка суытылуын қамтамасыз етілу керек.

Стволдарды енгізу үшін, ең алдымен кеме корпусында, оның ішіндегі саңылауларды міндетті түрде қолдану қажет. Ал егер олар жеткліксіз болса жаңадан ою жолмен жасау керек. Көп жағдайда кеме корпусында орналасқан  каюталарда  сөндіруде стволдарды енгізу үшін  иллюминатор деңгейіне дейін шлюпкаларда  екі-үш стволщиктерді  палубкаға қарама –қарсы түсіреді. Басқа жерлерде стволщиктерді иллюминаторға  жіп және арқандармен түсіруге болады.

Құрылыстарда өртті сөндіру кезінде кеменің тұрақтылығына үлкен мән беру керек, себебі  жоғарғы полубтардағы судың аз көлемінде кеменің айналу қауіптілігін жоғарлатады. Бұл қауіптілік бір бортқа жолаушылардың жиналуы кезінде де өсуі мүмкін.

Трюмаларда өртті сөндіру кезінде  жану көзі мен оның мөлшерін анықтау қиын. Жану орнын люктен шығатын түтіннің тығыздығы мен айқындылығына қарап анықтауға болады, алайда ол әдіс үнемі дәл бола бермейді, себебі  жүкті орналастыру тығызды мен сипаты түтіннің шығуын айтарлықтай  өзгертеді. Құрғақ жүкті және жолаушылар кемелер де  жүктің орналасу орны мен оның сипаты көрсетілетін трюма жүктеуінің картасы болады. Жүкті картаны қолдану арқылы  өрт орнын анықтауға болады. Жану орнын қызу деңгейімен  түтін буының өзгеруі бойынша  анықтауға болады.

Трюмалардағы өртті сөндіру үшін барлық белгілі тәсілдер қолданылады. Әдістерді, өрт сөндіруші заттарды қолдану жүктерді орналастыру сипаты мен түріне, жану аумағына  түрменің толу деңгейіне, конструкция күйіне тәуелді болады. Осылайша трюма герметизация жолымен өрт сөндіру тәсілі белгілі бір уақыт аралығында  өрттің    таралуын шектеу құралы ретінде қолданылады.

Көлемдік сөндіру жанудың жоғарғы қабаты көрінбейтін жағдайда және өрт сөндіру құраларын тікелей әрекетін болмаған жаңғдайда қолданылады. Су буының үлкен жүктердің жануы кезінде өртті сөндіру үшін қолдану тиімді. Будың өрт сөндіруші концентрациясы  көлем бойынша 35 % беріліс қарқындылығы 0,005-0,008 трюмаларда немесе бункерлерде тас көмірмен немесе  жанатын газ бөлуге қабілетті және  сумен әрекеттесетін  заттармен жүктелген орындарда  өртті сөндіру үшін буды қолдануға  болмайды, себебі мұндай жағдайда жарылыс болуы мүмкін.

Трюмалардағы өрттерді сөндіруде  көптеп тараған әдістер суды, ерітіндіні, сулы немесе көбік түрінде арластырады ыстық бетті  изоляциялау және суытуға негізделген тәсілдер болып табылады.

Судың беріліс қарқындылығы  ашық кеңістіктегі  заттарды  сөндірудегідей қабылданады, Ал ауалық –мехеникалық  көбіктер  ораша тектілігі  0,06-0,01 литр бөлінген (м2 *с) ерітінді бойынша  өрт сөндірудің есептік уақыты 15

минут қабылданады. Қабаттық сөндіруді  өрт сөндіруші заттар әрекеті  тікелей жану бетіне  әсер еткенде  немесе  олардың тиімді жұмысын қамтамасыз ететін  шраларды жүргізгеннен кейін пайдаланады. Стволдарды  қозғалмалы баспалдақтар бойынша стволдармен люк арқылы трюмге береді. Жетектің құрамы 4 адамнан аспауы керек.

Өрт сөндіушілердің трюмне түсуі барлық жағдайда  КИП терде , жылу оқшаулағыш костюмдерде  жүзеге асырылу керек. Қандай да бір себептермен көрсетілген жолдар бойынша жану аумағына жақындау мүмкін болмаған жағдайда  сөндіруді полубтан люктер арқылы жүргізеді.

Сурет 3. Болат арқан бойымен трюмаға бағаналық шашыратқыштар

1-бағана 2-болат арқан

Жақсы тиімділікті тростармен ствол распылительдердің жану  аумағы деңгейіне   тростармен люкке түсуі береді. Распылительдердің түсіуі үшін жүктік бағыттағыш, кеме лепеткаларын қолдануға болады. Көбіктермен сөндіру жану ошағына жақындау мүмкін болмаған жағдайда бірақ трюм ішінде жүк бойынша көбіктің жылжу мүмкін болған жағдайда  тиімді.

Орта текті көбіктер мен желдеткіш арналарды беру трюмдердегі өрт кезінде  ғана мүмкін, бірақ  двиндектерді  емес. Көбікті беру кезінде  желдеткіш басы,  девлекторлар  желге қарсы  қаралуы керек. Егер стволдарды немесе көбікті жану ошағына  люктер немесе желдеткіш арналар арқылы бару мүмкін болмаса , онда  палубтарды үлкен жану орындарында  саңылау ашады.

3.Айлақтағы, доктағы және затондағы теңіз және өзен кемелеріндегі                    өрттерін сөндіру.

Айлақтағы,доктағы және затондағы теңіз және өзен кемелерінде өрт шыққан кезде;

Жайлардың күрделі жобалануы,жанатын материалдардың көп мөлшерде болуы,әртүрлі жүктердің және дизель отынының,сондай-ақ аралық бқлулерде қуыстардың болуы;жану ошағына жетудің қыиындығы;көшіру жұмыстарын жүргізудің күрделілігі;жанатын құрылымдар мен жүктер,әсіресне тауар-жолаушы кемелерінің трюмдері мен жоғарғы құрылыстары арқылы оттың тез таралуы мұмкін.

Айлақтағы,доктағы және затондағы теңіз және өзен кемелерінде өрт шыққан кезде өсж

Іс-қимылын кеме капитанымен,айлақ,кеме шаруашылығы әкімшілігімен келісуге;айлақ диспетчерімен,керуен капитанымен,өрт сөндірудің жедел штабымен және құтқару кемелерімен тұрақты байланыс ұстауға;өртті сөндіру,адамдарды құтқару және жүктерді басқа жаққа әкету кезінде кеме механизмдерінің бар-жоғын,сондай-ақ айлақ крандарын пайдаланудың мүмкіндігін анықтауға;жанған кемені басқа кемелерден немесе жаға құрылыстарынан алыс әкетдіңжанып жатқаннан басқа кемелерді көшірудің қажеттігін анықтауға;трюмдегі машина-қазандық бөліміндегі және басқа жайлардағы жанған өртті сөндіру үшін көбікті шашыранды суды сондай-ақ кеменің бу қондырғысының немесе көрші кемеден бу пайдалануға;кеме капитанынан от пен түтіннің таралуын хабарлайтын кемеде бар қондырғыны іске қосуды талап етуге;палуба құрылысы ашық жанғанда кемені желдің бағтын ескеріп оның бойымен от тарамауы үшін бұруға;кеменің орнықтылығына бақылау қоюға(оның жантаюы отыруы және т.б.)қажет болғанда трюмнен суды айдап шығаруды ұйымдастыруға;жаған немесе көрші кемелерді тіркеуге алуға және су беру үшін жүзетін құралдарды пайдалануға міндетті;

Мұнай құятын кемелерді (танкерлердегі)өртті сөндіру кезінде ӨСЖ-сі басқа;мұндай өнімдерінің түрін және олармен танктердің толу денгейін анықтауға;мұнай өнімдерін құю немесе айдау жөніндегі барлық жұмысты тоқтатуға;танктерден төгу-құю қондырғыларын әкетіп жанбаған танктер люктерінің қақпақтарын ашуға;жанған танктерді палубаны және кеме борттарын салқындатуды ұйымдаструға;мүмкіндігінше бос танктерді сумен немесе инертті газдармен толтыруға;өрт автокөліктері мен жүзу құралдарын жанған кемеден өзеннің ағысы бойымен жоғары орналастыруға;танктердің қабырғалары бұзылып жанған сұйықтар судың бетімен аққан жағдайда кемелерді және жаға құрылыстарын өорғау жөніндегі шараларды қолданып қуатты су ағынын беруге;жжс-тың жәнежс-тың сол төңерекке таралуын болдырмау үшін бон қоршауларын ұйымдастыруға тиіс.

Бақылау сұрақтары:

- Теңіз және өзеңдердегі  кемелерде өртті сөндіру.

- Кемелердегі әртүрлі өртті сөндіретін заттар

- Айлақтағы, доктағы және затондағы теңіз және өзен кемелеріндегі                    өрттерін сөндіру.

Пайдаланған әдебиеттер:

- Повзик Я.С.,Некрасов В.Б.,Теребнев В.В«Пажарная тактика в примерах» М.Стройиздат, 1992.-208с.

- Повзик Я.С.«Пожарная тактика». Переработанное и дополнительное издание. Москва ЗАО«Спецтехника»,2004. 398с.

- Особенности ведения боевых действий и проведение первоочередных

- аварийно-спасательных работ,связанных с тушением пажаров на раз-

- личных объектах.Рекомендаций.-М.ВНИИПО,1997.

- Иванников В.П.., Клюс П.П. Справочник руководителя тушения пажара. -М.Стройиздат,1987-288с.

Дәріс 15.

Тақырыбы: Жергілікті ауыл аймақтарында өртті сөндіру.

Дәрістің жоспары:

- Малшаруашылық жинақ ғимараттарда өртті сөндіру.

- Химиялық улы заттар мен тыңайтқыштар қоймаларында өртті сөндіру.

- Элеваторларда, диірмендермен құрама жем зауытында өртті сөндіру.

Дәрістің мақсаты: Студенттерге көлік темір жолында өртті сөндіру. Ұшақтарда өртті сөндіру. Теңіз және өзеңдердегі  кемелерде өртті сөндірудің негізгі техникасымен таныстыру.

1.Мал шаруашылық кешендерінің жалпы сипаттамасы

Мал шаруашылық кешен – бір территорияда орналасқан және малшаруашылық өнімдерінің технологиялық өндіріс процесстерімен біріккен құрылыстар мен ғимараттар жиынтығы. Кешен құрамына ветеринарлы – тұрмыстық сонымен қатар, көмекші құрылыстар, азық даярлайтын және сақтайтын ғимараттар, инженерлік желілер, подъезды және транспорттық жолдар, өндірістің қалдықтарын пайдаға асыруға арналған құрылыстар және т.б кіреді.

Мал шаруашылық кешендердің келесідей негізгі ғимараттары ажыратылады:сиыр қоралар, бұзау қоралар, ірі қара малдарға арналған ғимараттар, шошқа қоралар – танаптар, құс фермалары, қой фермалары және т.б.

Мал шаруашылық құрылыстар өзімен бірге бір этажды ғимараттар артықшылықтарын көрсетеді, олар жануарларды асырауға арналған орындарда орналасқан, азықты даярлайтын және сақтайтынорындарда, өнімдерді бастапқы өңдеу мен сақтау, тұрмыстық орындарда және т.б орналасуы мүмкін. Олар әр түрлі деңгейде отқа төзімді болуы мүмкін. Орындардың өлшемі мен жоспары тағайындауға, жануарлардың түрлерінмен бастарының санына байланысты, сондай – ақ ғимараттардың отқа төзімді деңгейіне байланысты болмақ. Мысалы, 200 басқа есептелген сиыр қора 87 × 20 м өлшемді құрайды. Ғимарат қабырғалары ішкі ағаш тіректерімен бірге  кірпішпен қаланған. Едендері әр бір малға қоршалған орындарда тақтайдан жасалынған, ал өту жолдары бетоннан жасалған. Шатырдың асты ағаш, қоқыс мақталармен жабылған,төбе жабындысы шиферлік болып табылады. Ғимараттың ұзындығы бойынша төрт қатар орналасқан әрбір малға арнап қоршалған орын ағаштан тұрғызылған [2].

Малшаруашылық кешен ірі қара малдың төлдерін семірту, өсіру бойынша әр түрлі сападағы жануарларға арнап жобаланады. Қазіргі заманға сай кешендер темір бетонды жинақтамалардан құралады, олардың сыртқы және ішкі қабаттарында қалыңдығы 15 см болатын пенополистиролдық жылытқыш қойылған. Тік қойылған қабырғалар кірпіштен қаланған әрі қиыстыра жабылған: металл фермалар және металл төсеніштер бойынша жылытқыш (пенополистиролдық) қойылған, ал төсеніштер күшейтілген профильдердің толқынды асбоцементтік қағаздарымен жабылып, торлармен қапталған.

Кешендер ғимараттары секцияларға бөлінген, олардың әр біреуінде жануарлардың 360 бастары құралған. Барлық ғимараттар азығының бірінші және екінші кезеңдері коридорлармен байланысқан, олар жанбайтын материалдардан жасалған қоралардың жануарлық қалқалар есіктерімен бөлініп тұрады. Пішендердің босалқы қорлары пресстелген түрде қатар – қатар қойылған арнайы қоймаларға үлестірілген, ал ашық қоймада пішендеме полиэтиленді кленкадан жасалынған копнах күмбез астындағы көпенеде сақталады. Мұндай қоймалардың ауданы 30 мың шаршы шақырымды және одан жоғарыны алады. Осы кешендерде трансформаторлық ішкі станциялар қойылады, сондай – ақ административті – тұрмыстық ғимараттар, насосты станциялар және т.б қойылады.

2. Улы химикаттар мен тыңайтқыштар қоймаларында  өрттерді сөндіру

Улы химикаттар мен тыңайтқыштар қоймаларында өрттерді сөндіру үшін алдын ала дайындалу қажет. Өрттің тез қарқын алуына жол бермес үшін және жарылыстардың алдын алу үшін  аммиакты селитра, нитрата натрия, нитрата калия и калиевой селитры; аммиакты селитраны тез жанғыш заттармен бірге сақтауға жол берілмеуі тиіс.

Сумен сөндіруге тыйым салынған улы химикаттары бар қоймалар ғимаратының қабырғаларында тиісті жазу болуы тиіс. Тиісті нұсқаулар қатты әсер етуші улы заттар сақталатын жерде болуы тиіс.

Улы химикаттар қоймаларында уларды залалсыздандыру үшін және олар аққан алаңдарды қайта өңдеу үшін, сондай-ақ арнайы киімдердің және фильтрлеуші противогаздардың қосалқы құрылымы болуы тиіс.

Улы химикаттар мен тыңайтқыштар қоймаларында өрт жағдайы құрылымның өртке барлау кезінде адамдарды құтқару, әскери іс-қимыл мен сөндіру кезінде әскери әрекеттердің әскери арнайы іс-қимылды қолдайды. Өртке Регионалды аймақтық құрылым мәліметтерді жылдам жинақтау үшін келісімен бірнеше бағытта барлауды ұйымдастырады, ал өзі маңызды және жауапкершіліктегі бағыттағы барлау тобын басқарады.

Барлауды жүргізумен қатар біруақытта қызметті және қауіпті аймақтан адамдарды эвакуациялау ұйымдастырады және техника қауіпсіздігін сақтау жөнінде жауапты тұлғаны тағайындайды, сондай-ақ түтіндеген аймаққа адамдар мен жануарлар кірмес үшін посттар қояды.

Өртке АТБ келісімімен өрт болып жатқан жерде жедел концентрациялық токсикалық парлар мен газдарды бақылауды ұйымдастыру туралы іс-шаралар қолданады, сондай-ақ аталған аумақта СЭС қызметінің мамандарын шақыртады. Зиян зардап шеккендерге ІІ және жедел-жәрдем шақыртады.

Улы химикаттар мен тыңайтқыштар қоймаларындағы өрттерді сөндіру үшін компактілі және шашыраңқы су бұрқақтарын, төменгі және орташа дәрежедегі ауа-механикалық пеналарын, инертті газды, өрт сөндіргіш ұнтақтар мен өзге де өрт сөндіргіш ұнтақтарды қолданады.

Селитра қоймаларында өрттерді сөндіру кезінде тек үстінгі қабатты суыту үшін ғана емес, оның тұңғиығына да суды себелейді. Су селитраның жайылыуын тоқтатады. Сондықтан да мұндай өрттерді сөндіруде тез арада күшті РС-70 және лафетті стволдар пайдаланған жөн. Сондай-ақ өрт ошағына жақындауға кеңес берілмейді, өткені селитраның жану кезінде бос кеңістіктер, ал осы кеңістіктерге су тиген жағдайда жарылысқа ұқсас атқыланатын бұлт тәрізді парлар пайда болуы мүмкін.

АТБ-мен сөндіру кезінде үнемі қойманың инженер-техник және қызмет ету персоналымен кеңесу қажет.

Улы химикаттар қоймаларында өрттерді сөндіру кезінде стволдар алыстан су атқылауға мәжбүр, ал ол үшін РС-70 және лафетті стволдар қолдану қажет.

Егер улы химикаттар шыны ыдыстарда сақталған болса, олардың бүтіндігін сақтау үшін су көбігін, ауа-механикалық пенасын қолданады.

Жылдам әрі интенсивті газалмасу және өртті сөндірудің өте сәтті жағдайын жасау үшін барлық қақпаларды, есіктерді, терезе жақтауларын ашып және өрт сөндіруге күштер мен құрылғыларды жұмсайды. Сонымен бірге, бұл жағдайларда өрттің таралуы мен жану интенсивтілігі жылдамдылығы ұлғая бастайтынын есте ұстаған жөн, ал солардың ізін ала өрт сөндіру құрылымдарының іс-қимылдары шабуылды және энергиялы болуы тиіс. Селитра қоймаларында өрттерді сөндіру кезіне есіктерді, терезелерді және жабындарды ашу арқылы газалмасуды ұлғайту қажет, өйткені өрт ошағынан гөрі селитраның жайылуы кезінде оттегі көп бөлінеді, сондықтан да газалмасу жанудан пайда болған токсикалық өнімдердің жойылуына ғана емес, сонымен бірге ғимарат көлемінде концентрацияны төмендететілуіне әсер етеді.

Бір уақытта өрт сөндірумен қатар АТБ қауіпті улы химикаттар мен тыңайтқыштарды эвакуациялау мен қорғау бойынша шаралар қолдануға тиіс.

Егер жанып жатқан ғимаратта улы химикаттар шыны және полиэтилен ыдыстарда болса, онда олар улы химикаттардың төгілуіне және ыдыстардың тез қиратылуына қауіп тудырады. Сондықтан да оларды бірінші кезекте эвакуациялайды. Улы химикаттардың герметикалық орамалармен металл ыдыстарда (канистр, бөшке, бидондар және басқалар) болса, оларды сөндірумен қатар интенсивті салқындату шараларын қолданады, содан кейін эвакуациялайды.

Оларды қозғалту жолында улы химикаттардың төгілуі немесе тыңайтқыштардың еруі кезінде сол жерге топырақтан немесе құмнан қоршаулар салынады немесе жергілікті рельеф бойынша қауіпсіз жерге бағытталады.

Қауіпті улы химикаттарды жылдам эвакуациялау үшін тиеу-түсіру механизмдері (электрокарлар, автожүктиеушілер, транспортерлер с.с.) және осы жұмыстар үшін қызмет ету персоналын қолдану қажет.

Жанып жатқан ғимараттарда, сондай-ақ ғимараттардың ішкі және одан тыс жерлердің ауасы токсикалық парлар мен газдарға ластанған аймақта, сондай-ақ барлық жеке құрам, өртке қарсы жұмыс жүргізу үшін тартылған қызмет көрсетуші құрама қорғаныш киімдермен, противогаздармен жұмыс жасаулары тиіс.

Ашық қоймалардағы улы химикаттар мен тыңайтқыштардағы өрттерді сөндіру үшін негізгі өрт сөндіру машиналарынан бөлек шаруашылық жер қазушы техникаларды (бульдозерлер, экскаваторлар, скреперлер және басқалар) қолданады, солардың көмегімен жанып жатқан улы химикаттар мен тыңайтқыштарды қалың топырақ және құм қабатын көмуге пайдаланылады.

Жоғарыда айтылғандардың барлығы төменде аталған минералды тыңайтқыштар мен улы химикаттар қоймаларындағы өрттерді сөндіруге объектілер әкімшілігінің, ерікті өрт жасақтарының, өрттен қорғау құрылымдарының іс-әрекеттерін дұрыс ұйымдастырғанда ғана қол жеткізуге болады.                                                                                                                             Бірінші  өрт сөндірудің оперативтік жоспарына сәйкес өртке тиянақты барлау жасауы тиіс, әкімшілік арқылы, жанып жатқан және аралас ғимараттарда

қандай химикаттар, қанша көлемде бар екендігін, олардың орамын қандай, агрегаттық жағдайын, токсикалық және жарылу қаупінің дәрежесін анықтауы тиіс.Тек осыдан кейін ғана өрт сөндіру тәсілін, тиімді өрт сөндіру құралдарын таңдауға болады.

Химикат типін түтін мен жалынның түсі бойынша анықтауға болады. Өзінің құрамында натриі бар цианплавтың бар екендігін жалынның ашық-сары түсі бойынша анықтауға болады. Жалынның қатты алаулап жануы құрамында көп сутегі бар химикаттардың жануы кезінде болады. Хлорлы препараттар жалынға

көкшіл түс береді. Күкірт және күкіртқұрамдас қоспалар (ТМТД, әк-күкірт қайнатпасы және басқалар) сары-көгілдір жалынмен, қою ақ түтін боле отырып жанады. Кейбір кристалл химикаттар, мысалыға, севин жану кезінде майда жарықшақтар шашады. Севин қоңыр-қызыл түсті жалынмен жанады. Егер жалын мүлдем түссіз болып және аз түтіндесе, онда жанып жатқан зат селитра, нитро-амофоска және т.б. оттегіқұрамдастарға жатады.

Барлық сөндіруге қатысушылар химикаттардың токсикалығына және ол өнімдердің термикалық араласуын ескере отырып әрбір жағдайда таңдау жүргізілетін жеке қорғаныш құралдары болуы тиіс. Барлауға баратын күрескерлер мен командирлер міндетті түрде газға қарсы оттегімен изолияциялағышпен немесе ауамен сығымдалған  ауамен қамтамасыз етіледі, резіңке етік пен қолғаптар киеді.

Осындай әдіс ғимарат ішінде жұмыс істеп жатқан сөндіруге қатысушыларға да қажет. Территорияның газдануы мүмкіндігі ғимараттан тыс жұмыс жасаушыларды да сығымдалған ауа аппаратын қолдануды міндеттейді. Газға қарсы оттегімен изолияциялағышты, қорғаныш көзілдірігін, арнайы киімді және арнайы аяқ киімді жекелей алады. Өртке жедел жәрдеммен қоса ғимараттың ішіндегі, сондай-ақ қоймада жапсарлас территорияда токсикалық өнімдер жануының концентрациясын бақылау үшін санитарлық-эпидемиологиялық қызметі де шақырылады. Өрт орнының айналасына қоршау орнатылады.

Су көздеріне өрт автомобильдерін, өрт шлангасы жүйесін орнату жел жақ бетінде жүргізіледі. Улы химикаттар мен тыңайтқыштар қоймаларында улы заттарды шығаруға, түтіннің концентрациясын төмендетуге, жанып жатқан ғимаратта температураны төмендетуге ықпал ететін бес еселенген ауа алмастырғыш вентиляция орнатылады. Соған ұқсас өрттерде көп жағдайларда ғимарат ишінен түтінді сору емес, керісінше ғимарат ішіне таза ауаны жіберу

тиімді екендігін ескерген жөн. Біріншіден, таза және салқын ауа толқынында ствольщикке жұмыс жасау жеңіл (токсикалану, температура жедел төмендейді, көру жақсарады). Екіншіден, жанудан қызған өнім түтін сорғыш арқылы өтпейтіндіктен түтін сорғыштың жағдайы жақсарады.

Түтін сорғыштар ұсақталған, кристалданған және эмульсияланған препараттар (дихлорметан,  дихлораминмочевина,  ДНСК,  нитрафен, троихлорацетат натрия, барлық селитралар, хлорат магния) тәрізді ауамен араласып жарылыс қауіп түзбейтін қоспалардың қатты жанбағандарын сөндіру кезінде тиімді.

  - 3. Элеваторларда, диірмендер мен құрама жем зауытындағы өрттер және    оларды сөндіру

Жармалы-диірменді мекемелер әдетте бірнеше ғимараттар мен нысандардан тұрады. Ұн тартатын өндірістің технологиясы келесі операциялардан тұрады. Астықты элеватордан немесе қоймадан астық тазалаушы бөлімге тазартуға және ұнтақтауға жіберу; бидайды өндіру және оны үгіту; дайын өнімді тұтынуға жіберу және сонымен қатар қоймалау және тұтынуға жіберу.

Қазіргі диірмендер жиі элеваторлар мен және дайын өнімдерді сақтайтын қоймалармен біріктіріледі. Ұнтақтау процесі диірменнің өртке қарсы қабырғамен бөлінген астық тазалау үгіту бөлім нысандарында орындалады. Диірменнің қабат саны 5 қабаттан 7 қабатқа дейін болады. Жармалы диірмендер мекемелерінің заманауи ғимараттарын темір бетонды конструкциялы материалдармен тұрғызады. Өндіріс жергілікті сорғыш желдеткішпен шаң ұстау камераларымен және тағы басқа комуникациялық ж

үйелермен жабдықталады. Диірменде өрт сатыларымен құрғақ құбырмен өрт

сорғыштары аркылы бу берілетін өрт крандары болады.

Қазіргі элеваторлар мен жармалы диірмендерді мекемелердің негізі өрт көзінің себебі болып бидай дәндері, бидай және диірмен шоқтары тасымалдау арқандары мен қондырғылар және жанғыш материалдардан жасалған конструкциялар болып табылады. Бидай қалыпты шарттарда тұтанады және әлсіз жанады. От бидайдың салмағымен өте жай тарайды. Егер онда ұсақ сабандар болса оттың жану жылдамдығы артады. Технологиялық қондырғылармен жұмыс істеу кезінде ауа ағыны бидайдың жану жылдамдығын біршама арттырады.

Элеватормен қоймалар орналасқан нысанның ішінде сонымен қатар жармалы   диірмен өндірісінде жабдықтар мен конструкцияларда көптеген бидай мен ұнның шаңдары жиналып, жоғары дәрежеде  өрт қауіптілігін тудырады. Шөгіп тұнып қалған шаң өте жеңіл тұтанады, бірақ салыстырмалы түрде жай және тек үстіңгі бөлігі ғана жанады. Егер кенеттен ауа легімен қопсыған жағдайда жарылу мүмкіндігі өте жоғары. Диірмен шаңынан жарылыстың болуының ең төменгі шегі бидайды түріне тәуелді. Тәуелдік шегі бойынша 10-18, ал астық шаңдарына 40-50 г/м3 аралығында болады. Көптеген ұн тартатын өндірістердің өндірістік шаңдарының тұтыну температурасы 600-900, ал өздігінен жану температурасы 250-300 ºC тең.

Сурет 1. Элеваторда өрттің дамуының негізгі сызбасы

Элеваторлар мен диірмендердегі оттың жылдам таралуы желдеткіштің,  аспирациялық жүйелердің, бидай тасымалдау жүйелерінің, жармалар мен ұнға, сонымен қатар құрылыс конструкциялары мен жанғыш материалдардан жасалған галереялар себебінен болу мүмкіндігі жоғары. Элеватор нысандарында мынадай өрттің даму ерекшеліктері болуы мүмкін.

Сүрлеу нысандарында өрттің пайда болуы өте жоғары және өрт мұнарамен сүрлегіштерге таралып кетеді. Бұл жағдайда жұмыс нысандағы барлық қабат түтінге оранады. Мұнарадан шыққан өрт барлық кабатқа тез тарап, сүрлегіш сонымен бірге кептіргіш ғимараттарға жайылып кетеді. Тасымалдау ленталары мен арқандарының жануы жаңа от алу ошағының пайда себеп болады.

Құрама жем зауыты  астықты қайта өңдеу мен жануарларға жем өндірудің жоғары механикаландырылған нысаны болып табылады. Құрама жем өндірісінде әр түрлі шикізаттардың 100 ден аса түрі қолданылады. Оларға бидай өнімдері, арпа, бидай, қарабидай, сұлы, тары, шрот, күнжара, жемдік және жармалық өндіріс қалдықтары жатады.   Күнжара мен шрот өсімдік майын алу кезінде пайда болған жанама өнім. Күнжаралы майды престеп шығару кезінде алады. Ол құрамында шамамен 7 % шығарылмаған май қалады. Шротты майды еріту жолымен алады. Шроттағы қалдық май 2 %  құрайды. Құрама жем шикізаттардың компоненттері бұлар өте майда жоғары тотығу дәрежеге ие өнім болып табылады. Олар өте активті түрде оттегі мен ауадағы ылғалдылықты жинайды және өздігінен жануы мүмкін. Құрама жемдік шикізатты қозғалыссыз сақтау кезінде де шикізат өздігінен жануы не ұзақ уақыт бойы тұтанып тұруы мүмкін.

3.1  Құрама жем зауытындағы элеватор сүрлегіштеріндегі өртті сөндіру

Өрт сөндіру кезіндегі жұмыс координатасын құрама жем нысандарындағы апаттарды өртке және күтпеген апатпен күрес бөлімі жүзеге асырады. Өртті сөндіру жұмыстарын  жүзеге асырады. ӨСЖ барлау жұмыстары барысында жанып жатқан сүрлегіштердің жарылыс қауіптілігін, газдардың концентрациясын, жанған өнімдердің улылығын,температураның сүрлегіш көлеміне байланысты өзгеруін, люктердің орналасуын және тағы басқа анықтайды. Барлау құрамында оқшаулағыш газқағар болуы тиіс. Барлау жұмыстарынан соң адамдарды қауіпті аумақтан шығару мүмкіндігін қарастыру қажет. Сүрлегіштегі, бункердегі  өрттерді келесі әдістер бойынша, яғни сүрлегіштің барлық көлеміне сұйық көміртегі диоксидін, сулы көбік түзгіш және аралас ерітінділерді жіберу арқылы сөндіруге болады.

Сұйық көміртек диоксидімен өртті жану ошағында 250ºС температурадан жоғарылағанда сөндіреді. Ал көбік түзгіш ерітінділермен өшіру от ошағындағы температура 250ºС-тан кем болмаған жағдайда жүзеге асырылады. Егер температура жану кезіндегі 250ºС-тан жоғары болса онда көбік түзгіш ерітінділермен бір уақытта жанып жатқан сүрлегіштің төменгі бөлігінде өртті сөндіру жүзеге асады.

Элеваторда өрт пайда болса онда оттың тез таралуын тежеу үшін қызмет көрсетуші персонал мұнарадағы барлық механизмдердің жұмысын тоқтатуы тиіс. Сонымен қатар сүрлегіштерге астықты беру, қабылдау мен шығару, жүктеу, тиеу жұмыстарын да тоқтатуға тиісті. Өртті барлап тексеруді жауынгерлік барлау жүзеге асырады. Көп қабатты нысандардағы өртті сөндіру үшін элеватордың жоғары бөлігіне өрт сөндіретін заттарды беру сызбасы бойынша жүзеге асырады. Сүрлегіш ғимараттар мен мұнаралардың жоғары қабатына суды жеткізу үшін құбырлар жүргізіледі. Жеңді арқандарды сыртқы өрт сатылары, автосатылар және элеватор сыртынан жіптің көмегімен көтеріп шығарады. Әрбір вертикаль орналасқан жеңдер сенімді түрде  жеңді ұстағыштарға бекітілуі керек.

Элеваторлардағы өртті ереже бойынша сумен сөндіреді. Бүріккіш оқпандар, РС-70, ал күшті жалындаған өрттерде лафетті оқпандар қолданылады. Оқпандардың саны судың берілу жиілігіне тәуелді анықталады.Ал элеваторлар мен диірмендерге су беру жиілігі 0,4л м2/с тең.

Жауынгерлік оқпандардың және жауынгерлік бөлімдердің бірінші негізгі іс-әрекеті өрттің шығу себептері мен өрттің сипатын анықтау болып табылады. Егер өрт сүрлегіш ғимаратына енген болса онда оқпандар марштық және станционарлы өрт сатылары бойымен мұнараның жан-жағына құлайды. Сүрлеу ғимаратындағы түтін мен температураны төмендету үшін ғимараттың шатыры мен терезелерін ашып тастайды. Сөндіру кезінде оқпандар мен жылдам жұмыс істеу үшін ішкі өрт крандары қолданылады.

3.2  Диірмендер мен элеваторларда, құрама жем зауыттарында ашық отты

жою

Диірмендер мен элеваторларда, құрама жем зауыттарында ашық отты пайдалануға жол берілмейді. Сүрлемдерге, бункерлерге және басқа да сыйымдылықтарға жарық тозаң өтпейтіндей механикалық зақымданудан металл тормен қорғалған тасымал шырақтармен үстіңгі жағынан беріледі.

Өндірістік үй-жайларда жұмыс істеген кезде ұшқындар мен жалын импульстері түзілетін тасымал ошақтарды, дәнекерлейтін шамдарды,

дәнекерлеу аппараттары және басқа да құралдар мен аппараттарды пайдалануға жол берілмейді.

Сүрлемдерде, бункерлер мен өзге де сыйымдылықтарда оларды тозаңнан       бірден тазаламай дәнекерлеу жұмыстарын жүргізуге жол берілмейді. Сүрлемдер    мен бункерлерге олардың үстінде дәнекерлеу жұмыстарын жүргізген кезде ұшқынның түсуін болдырмайды.

Бақылау сұрақтары:

1.Мал шаруашылық кешендерінің жалпы сипаттамасы.

2.Мал шаруашылық ғимараттарының түрлері және бөлімдері.

3. Улы химикаттар мен тыңайтқыштар қоймаларындағы қауіпсіздік шаралары.

4.Элеваторларда, диірмендер мен құрама жем зауытындағы өрттер

және оларды сөндіру.

5.Құрама жем зауытындағы элеватор сүрлегіштеріндегі өртті сөндіру

6.Диірмендер мен элеваторларда, құрама жем зауыттарында ашық

отты  жою.

7.Астық өнімдерін сақтайтын элеваторларда және тағы  басқа да диірмендердегі жарылыстарды шектеу іс-шаралары

Пайдаланған әдебиеттер:

| 1. | Повзик Я.С.«Пожарная тактика». Переработанное и дополнительное издание. Москва ЗАО«Спецтехника»,2004. 398с. |
| --- | --- |
| 2. | Особенности ведения боевых действий и проведение первоочередных аварийно-спасательных работ,связанных с тушением пажаров на раз- личных объектах.Рекомендаций.-М.ВНИИПО,1997. |
| 3. | Иванников В.П.., Клюс П.П. Справочник руководителя тушения пажара. -М.Стройиздат,1987-288с. |
| 4. | Методическое пособие по административной практике для работников Государственного пажарного надзора.Шымкент-2001. |
| 5. | ПовзикЯ.С. и др. Пожарная.-М. Стройиздат.,1990.-335. |
| 6. | Мастраков Б.С. Безопасность в черезвычайных ситуациях.Учебник для ВУЗ. М.Издательский центр «Акадамия»,-2003. |

Пайдаланған әдебиеттер:

| 1. | ҚР«Өртқәуіпсіздік туралы заңы»Астана, 27.11.1996ж. |
| --- | --- |
| 2. | Закон РК «О промышленной безопасности на опасных производственных обьектах » Астана , 3 апреля 2002г. |
| 3. | Гринин А.С. Новиков В.Н. « Безопасность жизнидеятельности» Москва: фаир – пресс.2002.228с, - |
| 4. | Правила безопасности в угольных шахтах.(ПОТ РК – 028-99).Краганда2001.200с. |
| 5. | Технический регламент «Обшие требования к пожарной безопасности » Утв.16.01.2009г. за №14 .Астана. |
| 6. | Повзик Я.С.,Некрасов В.Б.,Теребнев В.В«Пажарная тактика в примерах» М.Стройиздат, 1992.-208с. |
| 7. | Повзик Я.С.«Пожарная тактика». Переработанное и дополнительное издание. Москва ЗАО«Спецтехника»,2004. 398с. |
| 8. | Особенности ведения боевых действий и проведение первоочередных аварийно-спасательных работ,связанных с тушением пажаров на раз- личных объектах.Рекомендаций.-М.ВНИИПО,1997. |
| 9. | Иванников В.П.., Клюс П.П. Справочник руководителя тушения пажара. -М.Стройиздат,1987-288с. |
| 10. | Методическое пособие по административной практике для работников Государственного пажарного надзора.Шымкент-2001. |
| 11. | ПовзикЯ.С. и др. Пожарная.-М. Стройиздат.,1990.-335. |
| 12. | Мастраков Б.С. Безопасность в черезвычайных ситуациях.Учебник для ВУЗ. М.Издательский центр «Акадамия»,-2003. |

Басуға  27.06.2012 ж. қол қойылды.

Форматы А4. Қаріп түрі  Times New Roman

Көлемі 7,0 шартты баспа табақ.  Таралымы 30 дана

М.Әуезов атындағы Оңтүстік Қазақстан мемлекеттік университеті баспаханасы

Шымкент қаласы Тәке хан даңғылы, 5