Министерство образования и науки Республики Казахстан

южно-казахстанский государственный университет

им. м.ауезова

Кафедра  «Геоэкология и природопользование»

Абдуалиева Ж.У.,  Каримсаков К.Е., Молдиярова Г.Ш.

Методическое указание

для  лабораторных занятий по дисциплине

«Промышленная экология»

для студентов специальности  5В060800 – «Экология»

Шымкент 2013 г

УДК 678

ВВК 28.08:26.22 я 73

Составители: Абдуалиева Ж.У.,  Каримсаков К.Е., Молдиярова Г.Ш.

Методическое указание для лабораторных занятий по дисциплине  «Промышленная экология». - Шымкент: ЮКГУ им. М.Ауезова,  2013.- кол-в    40 с.

Методические указания составлены в соответствии с требованиями учебного плана и программой дисциплины  Промышленная экология и включают все необходимые сведения по выполнению тем лабораторных занятий курса.

Университетский курс «Промышленная экология»  предназначен студентам специализирующимся по специальности 5В060800-Экология и ознакомления студентов с экологическими проблемами: методы оценки загрязнения атмосферы вредными веществами; предельно допустимые выбросы загрязняющих веществ атмосферу; рассеивание загрязняющих веществ в атмосфере,очистки выбросов в атмосферу от газообразных загрязнителей; характеристика сточных вод предприятий отрасли; влияние загрязнителей на качество водной среды; методы и средства снижения техногенного воздействия на ландшафт и почву; охрана растительных ресурсов;

Методические указания предназначены для студентов специальность 5В060800 – «Экология»

Рецензент: Ескендиров. М.З. – д.т.н., проф, ЮКГУ им.М.Ауезова   ЮКГУ кафедра  «Химическая технология неорганических веществ»

Қабылбекова З.Б.   – п.ғ.д., ЮКГПИ   проректор по НИР и МС

Рассмотрено и рекомендовано к печати заседанием кафедры «Геоэкология и природопользование»

(протокол № ___ от «____» ________2013г.)

методической комиссией Химико-технологического факультета

(протокол № ___ от «____» ________2013г.)

Рекомендовано к изданию Учебно-методическим советом ЮКГУ им. М.Ауезова,  протокол № ___ от «____» ________2013г.

© Южно-Казахстанский государственный университет им.М.Ауезова, 2013г.

Ответственный за выпуск:  Абдуалиева Ж.У.

Содержания

| Введения |  | 4 |
| --- | --- | --- |
| № 1 Лабораторная работа. Определение щелочности и кислотности воды . |  | 6 |
| № 2 Лабораторная работа. Экспрессное определение ионов аммония, нитрит-, нитрат-, хлор-ионов. |  | 10 |
| № 3 Лабораторная работа.. Исследование процесса индикации аммиака при помощи индикаторного плоского элемента в атмосфере. |  | 13 |
| № 4 Лабораторная работа. Исследование эффекта «высыхаемости» растворителей, применяемых при индикации вредных веществ в атмосфере |  | 16 |
| № 5 Лабораторная работа Определение щелочности атмосферных аэрозолей. |  | 19 |
| № 6 Лабораторная работа. Обезвреживание кислых промышленных сточных вод методом нейтрализации |  | 20 |
| №7 Лабораторная работа. Определение окисляемости воды перманганатным методом. |  | 25 |
| № 8 Лабораторная работа. Определение окисляемости по ХПК |  | 28 |
| № 9 Лабораторная работа. Определение сульфат - иона в природной и сточной воде |  | 30 |
| № 10 Лабораторная работа. Аэрозоли кислот Список рекомендуемой литературы |  | 32 36 |

Введения

На современном этапе взаимодействие хозяйственной деятельности с окружающей средой характеризуется огромным масштабом изменений естественного состояния экосистем суши, атмосферы, а также поверхности водных экосистем,возрастанием энтермической вооруженности, производством все большего числа новых веществ и выбросами их в окружающую среду,увеличением количества твердых,жидких и газообразных отходов и другими факторами.

Все эти проблемы обусловлены тем, что технологические процессы производства всех отраслей хозяйственной деятельности человека неразрывно связаны с потреблением природных ресурсов,что приводит, в конечном счете,загрязнению биосферы в целом.Совокупность всех воздействий на окружающую среду ведет к формированию новой экологической ситуации,требующей всестороннего изучения и активных действий по предотвращению возможных отрицательных изменений.Нарастающая деятельность человеческого общества по использованию природных ресурсов вызывает необходимость серьезного внимания к учебно-воспитательной работе со студентами по вопросам рационального использования и охраны природных богатств.

Цель и задачи дисциплины

Цель даннаго курса – ознокомить студентов с основными понятиями взаимоотношения человека с природой, противоречиями между производством материальных благ и явлениями закономерности развития природной системы с ресурсами окружающей среды и с особенностями их использованию

Задачи изучения дисциплины

- усвоение студентами основных путей взаимодействия человека с природой

- усвоение сущности научно-технического прогресса

- ознокомить с положительными и отрицательными научно-технического прогресса

- ознокомить с характеристикой основных производственных отраслей и их взаимодействиями между собой

- усвоить пути и  направления влияния различных производственных предприятий на главные компоненты биосферы и их последствий.

- усвоить классификацию потребляемых ресурсов,а также классификацию загрязняющих веществ при их потреблении

- освоить пути экологизации технологических процессов различных промышленных предприятий

- освоить пути и методы проведения мониторинга окружающей среды.

В результате изучения данного курса студенты должны

Знать:

- характерестику взаимодействий хозяйственной деятельности с ресурсами окружающей среды

- взаимодействие отдельных производств с ресурсами окружающей среды

- классификацию загрязняющих веществ как отдельного так и комплекса промышленных производств и их влияние на окружающую среду;

- оценку суммарных взаимодействий

- пути и методы снижения уровня отрицательных взаимодействий существующих производств на окружающую среду

Уметь

- анализировать процессы происходящие в различных компонентах биосферы

- определять,выявлять и предвидеть отрицательное воздейтвие вызванные промышленными предприятиями

- использовать полученные знания в своей практической деятельности

- проводить экологизацию технологических процессов промышленных предприятий

Лабораторная работа №1

Определение щелочности и кислотности воды

Цели работы: научиться определять кислую, нейтральную или щелочную среду в сточных водах.

Приборы, материалы и реактивы:

1.Магнитная мешалка;

2.РН-метр со стеклянным электродом и каломельным электродом сравнения;

3.Гидроксид натрия. 0,1н раствор;

4.Метиловый оранжевый 0,05% р-р;

5.Фенолфталеин, 0,5% раствор;

6.Кислая сточная вода.

7.Хлористоводородная кислоты , 0,1 Н (HCI);

8.Щелочная сточная вода.

Теоретическая часть:

Определение щелочности воды

Общая щелочность обусловлена суммой содержащихся в воде ионов НСОз, С032- , ОН- и солей слабых органических кислот. Щелочность, обусловленная присутствием сильных оснований (гидратов), называется гидратной. Щелочность, обусловленная присутствием ионов НСОз-, С032-, называется соответственно бикарбонатной и карбонатной. Для природных вод характерна бикарбонатная щелочность. Практически щелочность природных вод соответствует концентрации гидрокарбонат - иона НСОз-, и гуматов т.е солей слабых органических кислот .

При обработке воды известкованием, подщелачиванием, Na-катионированием могут возникнуть иные компоненты щелочности. Различают щелочность свободную или щелочность по фенолфталеину (Щф) и общую щелочность или щелочность по метиловому оранжевому (Щм.0.).

Определение щелочности основано на реакции образования нейтральных солей при титровании воды раствором сильной кислоты (HCI или H2S04).

При титровании в присутствии фенолфталеина протекают следующие реакции:

ОН- + Н+      Н20

СО32-  + Н+             НСОз"

Щелочность по фенолфталеину (Щф) равна сумме концентрации в воде ОН- ионов и 1/2 СО32- ионов.

При титровании воды в присутствии метилового оранжевого протекают реакции:

ОН-+Н+          Н2О

СО32-  +Н+          НСО3-

НСО3- +Н-         Н2СО3

Щелочность по метиловому оранжевому, таким образом, равна общей щелочности воды. Если щелочность по фенолфталеину равна нулю, то общая щелочность обусловлена только НСО3- и равна карбонатной жесткости.

В виду того, что общая щелочность и свободная щелочность расходятся в стехиометрической зависимости от содержания гидрокарбонат-, карбонат- и гидроксилионов, по величине свободной и общей щелочности можно косвенно вычислить количество этих ионов.

Таблица 1

Соотношения для вычисления ионных форм по щелочности

| Отношение между свободной (Щф) и общей (Щм.о.) щелочности | Гидрокарбонаты, мг-экв/л | Карбонаты, мг-экв/л |
| --- | --- | --- |
| Щф = 0 | Щм.о. | 0 |
| 2Щф = Щм.о. | Щм.о. - 2 Щф | 2Щф |
| 2Щф = Щм.о. | 0 | 2Щф |
| 2Щф = Щм.о. | 0 | 2 (Щм.о.- Щф) |

Ход работы:

К 100 мл исследуемой воды прибавляют 0,2 мл (4 капли) раствора фенолфталеина и титруют 0,1 Н раствором HCI до полного обесцвечивания. Отмечается объем А раствора кислоты, добавляют 0,2 мл (4 капли) раствора метилового оранжевого и продолжают титрование до перехода желтой окраски в оранжевую. Титрование считается законченным если окраска не изменяется в течении 2 минут.

Расчет свободной щелочности по фенолфталеину (мг-экв/л) проводят по формуле:

Щф =А*К-0,1*1000=А*К*100

V                 V

Расчет общей щелочности (Щ м.о.) в мг-экв/л проводят по формуле :

Щм.о. =В*К*0,1*1000=А*К*100

V                 V

где: А - объем 0,1 Н раствора HCI израсходованный на титрование по фенолфталеину, в мл;

В - объем 0,1 Н раствора HCI, израсходованный на титрование по метиловому оранжевому, в мл;

К - поправочный коэффициент к 0,1 Н раствору HCI;

V - объем пробы, взятой для определения, мл.

Теоретическая часть:

Определение кислотности

Кислотностью называется содержание в воде веществ, вступающих в реакцию с сильными щелочами (NаОН, КОН). К этим веществам относятся:

1.сильные кислоты (HCI, HNO3, H2SO4 и др.);

2.слабые кислоты (уксусная, сернистая, угольная, свободный сероводород и др.);

3.катионы слабых оснований (NH+4, Fe2+, AI3+, органических
оснований). Соединения, содержащие эти катионы, гидролизуются с образованием ионов водорода.

Общая кислотность сточных вод определяется титрованием исследуемой воды раствором щелочи в присутствии индикаторов, изменяющих свою окраску в слабощелочной среде или титрованием потенциометрическим методом.

Различают   общую   и   свободную   кислотность   воды. Последняя характеризует содержанием сильных кислот в воде. Количество титрованного раствора, израсходованного до получения рН=4,5, соответствует    свободной кислотности, количество гидроксида, израсходованного   до   получения   рН=8,3   -   общей.   Если   рН исследуемой воды больше 8,3, то ее кислотность равна 0.

Ход работы: При определении кислотности титрование с разными     индикаторами  проводятся в отдельных порциях анализируемой воды.

Свободная кислотность. Свободная кислотность определяется, если рН менее   4,5   (кислая   реакция   по   метиловому   оранжевому). Свободная  кислотность  не   определяется,   если  проба  содержит гидролизованные соли сильных   кислот и слабых гидроксидов (рН 4,5).

К 100 мл пробы или меньшему объему, доведенному до  100мл дистиллированной водой, добавляют 0,1 мл (2 капли) метилового оранжевого и титруют на белом фоне 0,1 н раствором гидроксида натрия до появления желтой окраски индикатора в присутствии контрольной пробы для лучшего улавливания окончания титрования. При электрометрическом титровании пробу в высоком стакане с магнитной мешалкой титруют до рН=4,5.

Общая кислотность. Пробу 100 мл или меньший объем, доведенный до 100 мл дистиллированной водой, титруют в присутствии 0,15 мл (3-4 капли) фенолфталеина 0,1  н раствором гидроксида натрия до появления розовой окраски индикатора.

Расчет свободной (С) и общей (О) кислотности (мг-экв/л) проводят по формулам:

С = А*К-0,1*1000 = А*К*100

V                  V

где:   А - объем 0,1 н раствора гидроксида натрия, израсходованного на титрование по метиловому оранжевому, мл;

В - то же по фенолфталеину;

К - поправочный коэффициент к 0,1 н раствору гидроксида натрия;

V - объем пробы взятой для определения, мл..

Контрольные вопросы:

1.В каких пределах рН измеряется щелочность?

2.В каких пределах рН измеряется кислотность?

3.В каких пределах рН работает индикатор фенолфталеин?

4.В каких пределах рН работает метилоранж?

5.По каким формулам определяется щелочность и кислотность?

Лабораторная работа №2

Экспрессное определение ионов аммония, нитрит-, нитрат-, хлор-ионов

Цель работы: научиться определять в сточных водах на природе экспрессным методом ионы аммония, нитрит-, нитрат и хлор - ионы.

Приборы, материалы и реактивы:

1.Реактив Грисса.

2.Сегнетова соль.

3.Реактив Неслера.

4.Ердкий натр, 25% раствор.

5.Сплав Деварда.

6.Пробирки с плоским дном, меткой на 5 мл, диаметром 2-8 мм, высотой 70 мм.

7.Капельница тарированная

8.Плоскодонная пробирка с меткой на 20 мл.

Приготовление основных растворов

Реактив Грисса. При отсутствии готового реактива смешивают растертые в ступке до порошкообразного состояния 89 г. винной кислоты, 10 г сульфаниловой кислоты и 1 г альфанафтиламина. Реактив хранится герметически закрытым в темном месте в течение 10 дней (не должен окрашиваться).

Сегнетова соль (калий, натрий виннокислый). Для удаления аммиачных солей СС подвергают сушке в термостате при температуре 80-900С в течении нескольких часов.

Реактив Неслера. Растирают 10 г двуиодистой ртути с 3-4 мл дистиллированной воды. К образовавшейся кашице добавляют 5 г иодистого калия и после перемешивания с раствором едкого натрия охлаждают до комнатной температуры. Раствор снова тщательно перемешивают и оставляют в темном месте в течение 10 дней. После чего сливают жидкость над выпавшим осадком.

Теоретическая часть:

Присутствие ионов аммония и аммиака в подземных и сточных водах связано с жизнедеятельностью микроорганизмов. В поверхностных водах аммиак появляется в небольших количествах в результате разложения белковых веществ. Вследствие жизнедеятельности нитрифицирующих бактерий содержание аммиака в воде снижается с образованием нитратов. В результате спуска в поверхностные воды бытовых и некоторых промышленных сточных вод, содержание аммиака возрастает.

Отношение концентрации свободного аммиака (NH3) и ионов аммония (NH4) зависит от концентрации водородных ионов. Лимитирующий показатель вредности – общесанитарный, предельно-допустимая концентрация аммиака по азоту – 2,0 мг/л.

Нитраты в незначительных количествах встречаются во всех видах вод. Высокое содержание нитратов в некоторых родниковых водах оказывает вредное влияние на здоровье человека и особенно детей, вызывая у них малокровие.

Повышение нитратов в природной воде может быть вызвано загрязнением фикальными сточными водами. По содержанию нитратов в поверхностных водах можно судить о протекающих процессах самоочищения водоемов. Значительно выше содержание нитратов в производственных сточных водах.

Лимитирующий показатель вредности – санитарно-токсологический, предельно-допустимая концентрация нитратов 45,0 мг/л, по азоту – 10,0 мл/г. Нитраты являются промежуточным продуктом биохимического окисления аммиака или восстановления нитратов.

Присутствие нитратов в природных водах свидетельствует о хозяйственно-бытовом загрязнении водоемов.

В поверхностных водах нитриты быстро переходят в нитраты. В большом количестве они находятся в некоторых промышленных и биологически очищенных сточных водах. Лимитирующий показатель вредности – санитарно-токсикологический. Предельно-допустимая концентрация по азоту 3,5 мл/л.

Ход работы:

Определение нитрат-иона.

Исследуемую воду наливают в пробирку до метки 5 мл, прибавляют таблетку или мерник (около 0,05 г) порошка реактива Грисса. Раствор взбалтывают до растворения кристаллов и через 15-20 мину колориметрируют, рассматривая содержимое сверху.

Если окраска жидкости станет интенсивнее самого яркого эталона, раствор колориметрируют, рассматривая пробирку сбоку. В этом случае полученный результат утраивают. Если при рассмотрении сбоку окраска окажется ярче крайнего эталона, определение повторяют, разбавляя пробу дистиллированной водой. Колориметрическая шкала составлена при следующих значениях NO2 в мг/л: 0,01- 0,02- 0,05; 0.1, 0.2, 0.5

Определение иона аммония

Исследуемую воду наливают в пробирку до метки 5 мл. Всыпают мерник (около 0,5 г) сегнетовой соли. Взбалтывают содержимое пробирки до растворения кристаллов и прибавляют из тарированной капельницы 0,1 мл раствора Неслера. Раствор сплава взбалтывают и через 3 мин колориметрируют, рассматривая содержимое пробирки сверху.

Колориметрическая шкала составлена для следующих значений в NH4 мг/л: 0,05-0,1-0,2-0,4-0,7-1,0-1,5.

Если окраска жидкости окажется интенсивнее самого яркого эталона, определение ведут также, как и в случае с NO2-иона.

Определение иона хлора.

Исследуемую воду наливают в пробирку до метки 5 мл. Добавляют 3 капли HNO3 1:2 и хорошо взбалтайте, прибавьте 1 мл 0,02 н AgNO3.

Белый осадок указывает на наличие хлора в воде. В случае необходимости анализируемую воду надо разбавить.

Колориметрическая шкала составлена для следующих значений CI в мл/г: 1,0-2,0-3,0-5,0-7,0.

Контрольные вопросы:

1.Каое действие на организм человека оказывают ионы аммония и его соединения?

2.Какой действие на организм человека оказывают ионы нитратов и их соединения?

3.Какое действие на организм человека оказывают ионы хлора и его соединения?

4.Каковы предельно-допустимые концентрации этих примесей в питьевой и сточной воде?

Лабораторная работа № 3

Исследование процесса индикации аммиака при помощи

индикаторного плоского элемента в атмосфере

Цель работы: Знакомство с работой газоанализатора ВПХР.

Индикация аммиака в атмосфере.

Приборы, материалы и реактивы:

1.Ручной насос из комплекта газоанализатора ВПХР.

2.Газодинамическая камера.

3.Индикаторный плоский элемент.

4.Бумажная подложка индикаторного плоского элемента.

5.Раствор (3%) аммиака.

6.Раствор (10%) соляной кислоты в ацетоне.

7.Индикатор: бромфеноловый синий.

Теоретическая часть:

Особое место в системе химического и экологического контроля ТХ

и ОВ занимают простейшие средства индикации.

Простейшие средства индикации – тест-методы, основанные на химических и биохимических реакциях реагентов с токсичными

химикатами с образованием устойчивых окрашенных комплексов, отличных от исходного состояния и регистрируемых визуально или фотоколориметрическими методами. Такие средства позволяют быстро определить наличие ТХ и ОВ в различных объектах окружающей среды, оценить степень опасности. Обычно такие индикаторные средства являются одноразовыми. К ним относятся индикаторные трубки (ИТ), индикаторные бумаги (ИБ), индикаторные плоские элементы (ИПЭ), индикаторные порошки, индикаторные таблетки и т.д. Простейшие средства индикации

не требуют специальной квалификации персонала и не требуют специальной пробоподготовки. Эти процедуры сведены к минимуму. Это позволяет снабдить максимальное количество людей такими средствами

из-за их массогабаритных характеристик и простотой в использовании.

Преимуществами в использовании данных средств являются также проведение анализа на месте, вдали от лаборатории, и малая стоимость единичного анализа. Последнее обстоятельство особенно важно при использовании сложных инструментальных методов анализа. Поэтому простейшие средства индикации используют и в лабораториях для проведения отбраковки (скрининга) проб. Отбракованные пробы далее поступают для дальнейшего детального анализа лабораторными методами, сокращая тем самым время и затраты на пробоподготовку и анализ.

Химия тест-методов основана главным образом на цветных

реакциях почти всех основных типов: кислотно-основные, окислительно-восстановительные, комплексообразования, реакции органического синтеза.

Основные требования, предъявляемые к реакциям,

которые используются в тест-методах:

1. Селективность по отношению к обнаруживаемым (определяемым) компонентам или их сумме - в зависимости от поставленной задачи.

2. Достаточно высокая чувствительность - в зависимости от задачи.

Так, например, при анализе объектов окружающей среды

предел обнаружения обычно должен быть ниже предельно

допустимой концентрации нужного компонента или близок к ней.

3. При использовании цветных реакций - высокая контрастность

и высокая скорость цветового перехода в присутствии

обнаруживаемого или определяемого вещества.

4. Возможность ввести реагенты в формы, пригодные для

использования в тест-методах, например привить,образованием ковалентных связей, на поверхность силикагеля или целлюлозы.

5. Устойчивость реагентов при хранении в той именно форме, в

какой они используются в тест-методах.

6. Достаточная устойчивость аналитического эффекта

(окраски, люминесценции и т.д.) во времени.

В настоящее время экспресс-индикация вредных веществ в

атмосфере имеет большое значение в экологической

безопасности промышленных предприятий. Индикация – это ответ

на вопрос: есть или нет определяемое вещество в

нализируемом объекте? Ответ в данном случае может быть «да»

или «нет».

Современным простейшим методом индикации является

использование индикаторных плоских элементов (ИПЭ) в комплекте

с ручным насосом из комплекта газоанализатора ВПХР.

Помимо ручного насоса могут быть использованы

аспираторы различных модификаций. Главным требованием во

всех случаях является калиброванный объем прокачиваемого воздуха.

Индикаторные плоские элементы в своем составе имеют подложку

и ампулы с индикаторными рецептурами. В них

используются различные растворители в зависимости от

состава рецептур.

После приведения ИПЭ в рабочее состояние через него

прокачивается определенный объем анализируемого воздуха.

При наличии в воздухе вредного вещества подложка, пропитан-

ная индикаторным составом меняет свой цвет.

Индикаторная рецептура на аммиак.

При проведении индикации аммиака подложка ИПЭ из

бесцветной становится синей. Это связано с протеканием

следующей аналитической реакции:

NH3 + индикаторный состав → синий продукт реакции

Интенсивность окраски пропорциональна концентрации аммиака

в исследуемом объеме воздуха. Предел обнаружения по парам

аммиака составляет 2·10-3 мг/л.

Знакомство с газоанализатором ВПХР

Газоанализатор ВПХР предназначен для определения в воздухе,

на местности и на технике паров и газообразных вредных

и отравляющих веществ. Прибор состоит из корпуса и размещенных

в нем насоса, кассет с ИПЭ, противодымных фильтров, насадки

к насосу, защитных колпачков, грелки и патронов к ней,

электрического фонаря. Кроме того, в комплект прибора входят лопатка, инструкция - памятка по определению газов и паров, а также инструкция

по эксплуатации прибора.

Индикаторные плоские элементы предназначены для

определения вредных веществ и представляют собой разъемную конструкцию из полиэтилена, внутри которой помещены одна или

две стеклянные ампулы с реактивами.

Каждый ИПЭ имеет условную маркировку, показывающую,

для обнаружения какого вещества он предназначен. Маркировка нанесена на упаковке и нижней части ИПЭ.

Для переноски прибора имеется плечевой ремень с тесьмой, вес

прибора около 2,3 кг.

Принцип работы ИПЭ заключается в следующем: при прока-

чивании через ИПЭ анализируемого воздуха, в случае наличия определяемых веществ, происходит изменение окраски подложки ИПЭ.

Ручной насос - поршневой, применяется для прокачивания исследуемого воздуха через ИПЭ. При 50 качаниях насоса в мин. через ИПЭ проходит

1,8 - 2 л. воздуха.

Ход работы:

1.В ИПЭ устанавливают сухую бумажную подложку.

2.Подложку в ИПЭ последовательно смачивают:

-10% раствором HCl в ацетоне (2-3 капли);

-водным раствором индикатора.

3.ИПЭ со смоченной подложкой устанавливают в гнездо

насадки ручного насоса из комплекта газоанализатора ВПХР.

4.Открыв крышку газодинамической камеры, подносят к

ней насадочную часть насоса и проводят серию прокачиваний

воздуха из камеры по 10 прокачек, каждый раз визуально фиксируя появление и интенсивность синей окраски подложки.

5.Строят график в координатах: интенсивность синей окраски

подложки – количество прокачек. Интенсивность окраски можно охарактеризовать следующим рядом: «нет окраски» – «слабое окрашивание» – «интенсивное окрашивание».

6.Формулируются выводы по работе, в которых указывается пригодность данной индикаторной рецептуры для индикации аммиака

в воздухе.

Задание: Провести исследование индикации аммиака в воздухе

и определить по пригодность данной рецептуры в условиях газодинамической камеры.

Контрольные вопросы:

1.На чем основаны тест-методы?

2.Чем отличается индикация от определения анализируемых веществ?

3.Каковы основные требования к химическим реакциям, используемым в тест-методах?

4.Расскажите принцип работы ИПЭ.

5.В чем заключается назначение подложки в

Лабораторная работа № 4

Исследование эффекта «высыхаемости» растворителей, применяемых при индикации вредных веществ в атмосфере

Цель работы: Знакомство с работой газоанализатора ВПХР. Исследование эффекта «высыхаемости» растворителей, применяемых

при индикации вредных веществ в атмосфере.

Приборы, материалы и реактивы:

1.Ручной насос из комплекта газоанализатора ВПХР.

2. Весы, точность взвешивания 0,001 г.

3. Индикаторный плоский элемент.

4. Бумажная подложка индикаторного плоского элемента.

5. Растворители: вода дистиллированная, глицерин, спирт

этиловый, ацетон.

Теоретическая часть:

В настоящее время экспресс-индикация вредных веществ в

атмосфере имеет большое значение в экологической

безопасности промышленных предприятий. Индикация – это ответ на вопрос: есть или нет определяемое вещество в анализируемом объекте? Ответ в данном случае может быть «да» или «нет».

Современным простейшим методом индикации является

использование индикаторных плоских элементов (ИПЭ) в комплекте

с ручным насосом из комплекта газоанализатора ВПХР.

Помимо ручного насоса могут быть использованы аспираторы различных модификаций. Главным требованием во всех случаях

является калиброванный объем прокачиваемого воздуха.

Индикаторные плоские элементы в своем составе имеют подложку

и ампулы с индикаторными рецептурами. В них используются различные растворители в зависимости от состава рецептур.

После приведения ИПЭ в рабочее состояние через него

прокачивается определенный объем анализируемого воздуха.

При наличии в воздухе вредного вещества подложка,

пропитанная индикаторным составом меняет свой цвет, например

при индикации аммиака подложка из бесцветной становится синей.

Это связано с протеканием следующей аналитической реакции:

NH3 + индикаторный состав → синий продукт реакции

Здесь в качестве растворителя одного из компонентов

индикаторной рецептуры применяется ацетон. Однако в

некоторых случаях при прокачке необходимого объема

воздуха происходит преждевременное высыхание подложки, что

сразу же снижает эффективность индикации, так как

скорость аналитической реакции уменьшается, а в некоторых

случаях реакция и вовсе не протекает. Это связано с

интенсивным испарением растворителя индикаторной рецептуры,

так называемый эффект «высыхания».

В данной работе исследуется поведение чистых и

смешанных растворителей, применяемых в процессе индикации вредных веществ в атмосфере в реальных климатических условиях.

Знакомство с газоанализатором ВПХР

Газоанализатор ВПХР предназначен для определения в воздухе,

на местности и на технике паров и газообразных вредных

и отравляющих веществ. Прибор состоит из корпуса и размещенных

в нем насоса, кассет с ИПЭ, противодымных фильтров, насадки

к насосу, защитных колпачков, грелки и патронов к ней, электрического фонаря. Кроме того, в комплект прибора входят лопатка,

инструкция - памятка по определению газов и паров, а также

инструкция по эксплуатации прибора.

Индикаторные плоские элементы предназначены для определения вредных веществ и представляют собой разъемную конструкцию

из полиэтилена, внутри которой помещены одна или две

стеклянные ампулы с реактивами.

Каждый ИПЭ имеет условную маркировку, показывающую,

для обнаружения какого вещества он предназначен. Маркировка нанесена на упаковке и нижней части ИПЭ.

Для переноски прибора имеется плечевой ремень с тесьмой, вес

прибора около 2,3 кг.

Принцип работы ИПЭ заключается в следующем: при прокачивании через ИПЭ анализируемого воздуха, в случае наличия определяемых веществ, происходит изменение окраски подложки ИПЭ.

Ручной насос - поршневой, применяется для прокачивания

исследуемого воздуха через ИПЭ. При 50 качаниях насоса в мин.

через ИПЭ проходит 1,8 - 2 л. воздуха.

Ход работы:

1.В ИПЭ устанавливают сухую бумажную подложку.

2.На весах 3 раза взвешивают ИПЭ с установленной

бумажной подложкой и вычисляют средний вес ИПЭ.

3.Подложку в ИПЭ смачивают одним из растворителей (вода дистиллированная, глицерин, спирт этиловый, ацетон). Растворитель или растворители указывает преподаватель.

4.ИПЭ со смоченным растворителем 3 раза взвешивают на весах

и вычисляют средний вес.

5.ИПЭ со смоченным растворителем устанавливают в гнездо

насадки ручного насоса из комплекта газоанализатора ВПХР.

6.Проводят 10 прокачиваний воздуха через ИПЭ с исследуемым растворителем.

7.Извлекают ИПЭ из гнезда насадки насоса и 3 раза взвешивают

на весах. Вычисляют средний вес ИПЭ после первой серии

прокачек воздуха через него.

8.Этот же ИПЭ устанавливают в гнездо насадки насоса и

повторяют несколько серий прокачек с шагом 10 прокачек с 3-х

кратным взвешиванием и вычислением среднего веса в каждой серии

до постоянного веса.

9.Строят график эффекта «высыхаемости» в координатах: изменение среднего веса ИПЭ - количество прокачек.

10.Формулируются выводы по работе, в которых

указывается пригодность данного растворителя к его применимости

для индикации конкретного определяемого вредного вещества. Применимость заданного растворителя определяется количеством

прокачек воздуха, которое указывает преподаватель.

Задание: Провести исследование эффекта «высыхаемости»

и определить по пригодность заданного растворителя к

условиям индикации вредных веществ.

Контрольные вопросы:

1.Что означает выражение «индикация вредных веществ в атмосфере»?

2.Чем отличается индикация от определения анализируемых веществ?

3.В чем заключается назначение подложки в ИПЭ?

4.Как вычисляют средний вес ИПЭ с подложкой?

5.Что означает выражение «эффект «высыхаемости» ?

Лабораторная работа №5.

Определение щелочности атмосферных аэрозолей

Цель работы: продемонстрировать щелочность атмосферных аэрозолей на примере аэрозоля гидроксида натрия, установить концентрацию едких щелочей в воздухе.

Приборы, материалы и реактивы:

Аналитические фильтры АФА-13-18; колориметрические пробирки (150x12 мм); патроны для фильтров; мерные колбы на 100 мл; пипетки на 1 и 5 мл; этиловый спирт, ректификат; смешанный индикатор: в колбу на 100 мл вносят 70 мл 96%-ного спирта, растворяют в нем 0,08 г метилового красного, 0,4 г бромтимолового синего, 0,5 г фенолфталеина и 0,1 г ализаринового желтого; доводят объем до метки, добавляя свежепрокипяченную охлажденную дистиллированную воду и переносят раствор в темную плотно закрывающуюся склянку, индикатор не меняет своих качеств в течение полугода.

Стандартный раствор NaOH, содержащий 0,01 мг/мл, готовят из точного 0,1 н раствора NaOH. Раствор готовят в полиэтиленовой склянке. Титрованные растворы NaOH защищают от СО2 с помощью хлоркальциевой трубки, заполненной натронной известью или аскаритом.

Теоретическое часть:

Метод основан на изменении окраски смешанного индикатора в зависимости от концентрации щелочи в растворе и колориметрическом определении по стандартной шкале.

Ход работы:

Кислотно-основные индикаторы меняют свою окраску в зависимости от рН среды. Смешанный индикатор в нейтральной среде имеет желто-оранжевую окраску, в щелочной - зеленую, в сильно-щелочной - фиолетовую. Чувствительность метода 0,2 мг/м3. Предельно допустимая концентрация едких щелочей в воздухе в пересчете на NaOH 0,5 мг/м3.

- Отбор пробы воздуха. Через закрепленный в патроне аналитический фильтр протягивают 50 л (дм3) исследуемого воздуха со скоростью 10 л/мин.

- Фильтр с пробой переносят в фарфоровую чашку, расправляют стеклянной палочкой, смачивают 2-3 каплями этилового спирта. Фильтр промывают дважды горячей водой по 5 мл и для анализа берут 5 мл в колориметрическую пробирку, куда добавляют индикатор, перемешивают и через 20 мин окраску сравнивают со стандартной шкалой.

1.Приготовление стандартной шкалы с помощью стандартного раствора Стандартная шкала для определения едких щелочей

| Номер стандарта | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Объем стандартного раствора щелочи, содержащего 0,01 мг/мл (в каждую пробирку добавлено 2 капли смешанного индикатора) | 0 | 0,4 | 0,6 | 0,8 | 1,0 | 1,5 | 2,0 | 3 | 5 |
| Объем Н2О | 5 | 4,6 | 4,4 | 4,2 | 4,0 | 3,5 | 3,0 | 2,0 | 0 |
| Содержание NaOH | 0 | 4 | 6 | 8 | 10 | 15 | 20 | 30 | 50 |

Контрольные вопросы:

- Назовите основные источники загрязнения воздуха аэрозолями щелочей.

- Наличие каких соединений, кроме едкого натра, обусловливает основность атмосферных аэрозолей?

3.В чем заключается принцип метода определения аэрозоля щелочей?

Лабораторная       работа № 6

«Обезвреживание кислых промышленных стоков

методом нейтрализации»

Цель работы: Ознакомить студентов с процессом очистки кислых промышленных сточных вод нейтрализацией известью.

Теоретическая часть:  Сброс кислых промышленных стоков в водоемы, в городскую канализацию или возврат в систему оборотного водоснабжения без предварительного обезвреживания не допускается.

Одним из широко распространенных методов, применяемых для обработки кислых и щелочных промышленных стоков, является метод нейтрализации.

Практически процесс нейтрализации кислых промышленных стоков может быть осуществлен в трех вариантах:

- взаимная нейтрализация кислых и щелочных сточных вод;

- нейтрализация реагентами;

- фильтрование кислых  промышленных сточных вод через

нейтрализующие материалы, например,  известняк, кальценирован-

ная сода, каустическая сода, поташ и др.

На практике отдают предпочтение самому распространенному,

доступному и дешевому реагенту – извести, которая может быть

использована как в твердом, так и в виде водной суспензии гидроокиси кальция, имеющей техническое название «известковое молоко».

Теоретические основы процесса нейтрализации известью.

Схематично химизм процесса нейтрализации  кислых растворов известью представляется в несколько стадий:

- Гашение твердой извести самим нейтрализуемым стоком:

СаО + Н2О  Са(ОН)2

- Переход образовавшихся твердых частиц Са(ОН)2 в раствор в

пределах ее растворимости в данных условиях.

Са(ОН)2 тв Са(ОН)2 раст

Поскольку растворимость Са(ОН)2 весьма мала, эта стадия является лимитирующей стадией процесса нейтрализации.

Взаимодействие растворенной Са(ОН)2 с нейтрализуемыми компанен-

тами сточной воды, например, кислотами, солями цветных и черных металлов:

Н2SO4 + Ca(OH)2  CaSO4тв+ 2Н2О

2НNO3 + Ca(OH)2  Са(NO3)2рас + 2 Н2О

2HCl + Ca(OH)2  CaCl3рас + 2Н2О

2Н3РО4 +3Ca(OH)2  Са3(РО4)2 тв + 6Н2О

FeSO4 + Ca(OH)2  CaSO4 тв + Fe(OH)2тв

FeCl3 + Ca(OH)2  CaCl2рас  +Fe(OH)2тв

ZnSO4  + Ca(OH)2  CaSO4тв + Zn(OH)2тв

PlCl2 + Ca(OH)2  CaCl2рас  + Pl(OH)2тв

Pl(NO3)2 + Ca(OH)2  Ca(NO3)2рас  + Pl(OH)2тв

ZnCl2 + Ca(OH)2  CaCl2рас + Zn(OH)2тв

Применение известкового молока предполагает отдельное  приготовление его путем гашения чистой и технической водой:

CaO + Н2О  Ca(OH)2

Химизм процесса нейтрализации кислых стоков известковым молоком идентичен процессу при обработке стоков твердой известью.

Реакции взаимодействия гидроокиси кальция  с удаляемыми примесями стоков сопровождается образованием твердой фазы, которая представляет собой в основном трудно растворимые соли кальция и гидроокиси металлов. Выпадающий осадок практически нерастворим

дополняется твердой фракцией известкового молока, в состав которой входят

непрореагировавшая гидроокись кальция и гидроокиси металлов. Осадок нерастворимых соединений дополняется фракцией известкового молока, в состав которой входят непрореагировавшая гидроокись кальция и нерастворимые примеси извести – необожженный известняк, балласт .

Образовавшаяся в результате смесь жидкой и твердой фаз подвергается разделению путем отстаивания на осветленный обезвреженный сток и шлам, который дополнительно обезвоживают методом фильтрования или центрифугирования.

Описание установки

Лабораторная установка состоит (рис. 1) из реакционного сосуда 1 с мешалкой 2, приводимой во вращение от электродвигателя 3, который крепится  в штатив 4. В качестве реакционного сосуда используется химический стакан емкостью 300- 500 мл. Мешалка лопастная, выполнена из стекла.

3

2                                       4

1

Методика проведения работы

Для работы необходим исходный раствор, моделирующий конкретный кислый промышленный сток. Содержание примесей в нем указывается в задании. Заданное количество стока заливается в реакционный сосуд, куда добавляется расчетное количество реагента при включенной мешалке. Продолжительность механического перемешивания указывается в задании

При истечение срока перемешивания  мешалку останавливают, а содержимое реакционного сосуда фильтруют. После замера количества фильтрата из него отбирают пробы для анализа на интересующие компоненты.

Методика расчетов.

А.  Расчет количества реагента – извести

1. Состав исходного стока: СН2SO4 – 20 г/л

СFeSO4 -  50 г/л

2.Количество исходного стока в эксперименте – 300 мл

3.Определение количества примесей:

а) H2SO4     mH2SO4 = CH2SO4*V = 20*0,3 = 6,0 г

б) Fe2+         m2+ =  CFe2+ * V = 50*0,3 = 15,0 г

4. Определение необходимого количества СаОакт для нейтрализации H2SO4 и осаждения ионов железа на основании стехиометрических отношений:

1.  Н2SO4 + CaO  CaSO4+ Н2О

98 – 56

6   - Х1                           Х1= 6*56/98= 3,4 СаОакт

2.  FeSO4 + CaO+ Н2О  CaSO4 + Fe(OH)2

152 – 56

15   - Х2                         Х2 = 15*56/152 = 5,2 СаОакт

СаОакт = Х1 + Х2 = 3,4 + 5,2 = 8,6 г

. Определение количества технической извести:

∑ СаОакт  - А

Х3           - 100%            Х3 =

Где:

А- содержание активной СаО в технической извести, применяемой в данной работе, сообщается в задании (96%).

Б. Расчет степени очистки.

1. Остаточное количество примесей рассчитывается на основании данных анализов пробы осветленного стока ( фильтрата).

1. Н2SO4     mост Н2SO4 = V*С Н2SO4 ост

где: V – объем раствора, л;

СFе+ост – остаточная концентрация  Н2SO4, г/л

2. Fе2+    m Fе2+ост =V* С Fе2+ост

где:  С Fе2+ост – остаточная концентрация железа, г/л;

- степень очистки стока

1. по Н2SO4

2. по железу

Методика проведения анализа

- Определение железа двухвалентного.

Пипеткой отбирают2 мл осветленного раствора в мерную колбу на50 мл и разбавляют дистиллированной водой до метки. Тщательно взбалтывают. Выливают в коническую колбу на 250 мл . Прибавляют 5- 10 мл концентри-рованной серной кислоты  и 1-2 гранулы цинка. Колбу устанавливают на плитку и кипятят до полного растворения цинка, затем охлаждают под струей воды и титруют раствором КМпО4 (0,1 н) до получения светло- розовой окраски. Концентрацию железа рассчитывают по следующей формуле:

СFe+2 = ,

Где:    а – количество раствора пошедшего на титрование, мл;

К – коэффициент поправки к 0,1 н раствору КМпО4, равный 1;

0,0278 – титр раствора КМпО4 по железу;

2  - количество исследуемого раствора, взятого для анализа, мл;

50 – объем приготовленной пробы в мл.

2.  Методика определения свободной серной кислоты

Пипеткой отбирают 2 мл осветленного раствора в мерную колбу на 50 мл и разбавляют до метки дистиллированной водой. Тщательно взбалтывают. Переносят в колбу на 250 мл, добавляют 1-2 капли метилового оранжевого. Содержимое колбы титруют 0,1 н раствором  NaOH до появления желтой окраски. Расчет концентрации свободной серной кислоты производят по формуле:

Н2SO4 = г/л,

Где:   а – количество 0,1 н раствора NaOH, пошедшее на титрование, мл;

к – коэффициент поправки к титру 0,1 н раствора равен 1;

0,0049 – титр 0,1 н раствора NaOH  по серной кислоте;

2 – объем исследуемого раствора в мл;

50 – объем приготовленной пробы в мл.

Контрольные вопросы

- Каким методом обрабатывают кислые и щелочные промышленные стоки?

- Чем обрабатывают кислые промышленные стоки?

- Написать реакцию взаимодействия кислых стоков с известковым молоком.

- Написать реакцию взаимодействию известкового молока железом сернокислым.

- Произвести расчет необходимого количества технической извести для исходного стока.

- Сделать расчет степени очистки стока по Н2SO4 и FeSO4

Лабораторная работа № 7

Определение окисляемости воды перманганатным методом

Цель работы: Определить окисляемость воды в сточных водах города перманганатным методом.

Приборы, материалы и реактивы:

1.Конические колбы (плоскодонные емкостью от 250 до 300 мл)

2.Бюретка на 25 мл

3.Пипетка 10 мл

4.Мерная колба на 100 мл

5.Стеклянные шарики или обожженая пемза

6.Серная кислота (1 : 2)

7.Щавелевая кислота (0,01 н)

8.КМпО4 (0,01 н)

9.Дистиллированная вода

Теоретическая часть:

Окисляемость воды обусловлена содержанием в ней органических и некоторых легко окисляющихся неорганических примесей (например, сероводород, закисное железо и др.) Наличие в воде органических веществ резко ухудшает органолептические показатели воды, повышает цветность, вспениваемость, отрицательно действует на организм человека и животных.

В практике химических анализов величину окисляемости выражают либо в миллиграммах КМп04, требуемой для окисления органических и  неорганических  веществ,  содержащихся  в 1 л  воды,  либо  в миллиграммах О2 требуемой для тех же целей. При этом окисляемость равна 1 мг/л О2 соответствует окисляемости 0,263 мг/л КМп04.

Окисляемость природных вод колеблется в весьма широких пределах: наименьшая   она в грунтовых водах, в речных водах величина окисляемости может колебаться от  1  до  60 мгО/л,  в некоторых болотных водах доходит до сотен, а в сточных водах отдельных предприятий - до тысяч мг/л О2.

КМп04 применяется при определении окисляемости - довольно слабый окислитель, а потому окисление органических веществ проходит неполно, многие из них совсем не окисляются.

Перманганатный метод в настоящее время применяется только при анализе чистых природных вод. Перманганатный метод основан на окислении веществ, присутствующих в пробе воды, 0,01н раствором перманганата калия в сернокислой среде при кипячении.

Окисление органических веществ перманганатом калия в кислой среде протекает по уравнению:

MnO4-+8H++5e                 Mn2++2H2O

После кипячения раствора в течение установленного времени к нему прибавляют щавелевую кислоту, восстанавливающую избыток перманганата калия:

MnO4-+5С2О4+16Н+                 2Mn2++8H2O + 10СО2

Избыток добавляемой щавелевой кислоты затем оттитровывают раствором перманганата калия.

Ход работы:

В коническую колбу для кипячения помещают несколько стеклянных шариков или кусочков пемзы, наливают 100 мл пробы или меньшее ее количество (в этом случае объем ее доводят до 100 мл дистиллированной водой), приливают 5 мл разбавленной серной кислоты и 10 мл 0,01 н раствора перманганата калия. В колбу вставляют маленькую воронку с отрезанной трубкой, нагревают жидкость до кипячения (не более 5 мин) и с этого момента кипятят точно 10 минут.

После этого снимают колбу с огня, вливают в нее 10 мл раствора щавелевой кислоты и обесцвеченную жидкость титруют раствором перманганата калия до слабо розового окрашивания. Температура смеси при титровании должна не падать ниже 80°С.

Для определения титра перманганата калия в ту же колбу после титрования к еще горячей жидкости приливают 10 мл 0,01 н раствора щавелевой кислоты и снова оттитровывают перманганатом калия до такой же окраски, сохраняющейся в течение 1 минуты.

Одновременно проводят холостой опыт со 100 мл дистиллированной воды и обрабатывают ее так же, как и анализируемую воду. Расход раствора КМп04 не должен превышать 0,3 мл.

Окисляемость (X), выраженную в мгО/л  воды,  вычисляют  по формуле:

Х=(А-В)*К8*0,01*1000=(А-В)*К*80

V                           V

где: А и В - объемы 0,01 н КМп04, израсходованные на титрование исследуемой и холостой пробы, мл;

К - поправочный коэффициент к раствору КМп04;

V - объем пробы, взятой для анализ, мл;

8 - эквивалент кислорода

Контрольные вопросы:

- Что такое окисляемость?

- Как определяется окисляемость?

- В каких случаях применяют пермонганатный метод окисляемости?

- Чему равен поправочный коэффициент КМп04?

Лабораторная работа №8

Определение окисляемости по ХПК.

Цель    работы:    научиться   определять   химическое   потребление кислорода сточными водами.

Приборы материалы и реактивы:

1.Бихромат калия, 0,1 н р-р;

2.Серная кислота, конц.;

3.Соль Мора, 0,1 н р-р;

4.Дифениламин, 0,5 %-ный р-р в Н2 SO 4

Стандартные растворы:

5.Сточная вода с содержанием пропанола;

6.Сточная вода с содержанием лактозы;

7.Сточная вода с содержанием гликоля.

8.Пипетка емкостью 25 и 5 мл;

9.Колба круглодонная емкостью 200 - 300 мл с обратным холодильником;

10.Бюретка емкостью 25 мл;

11.Мерный цилиндр емкостью 25 мл.

Теоретическая часть:

Химическим потреблением кислорода (ХПК) называется величина, характеризующая общее содержание в воде восстановителей (органических и неорганических), реагирующих с сильными окислителями. Ее обычно выражают в единицах количества кислорода, расходуемого на окисление, мг О2/л воды.

При полном окислении органических веществ углерод, водород, сера, фосфор и другие элементы (кроме азота), если они присутствуют в органическом   веществе,   окисляются  до   СО2,   Н2О,   SO3,   а  азот превращается в аммонийную соль.

Если в исследуемой пробе воды имеются органические восстановители, то их     содержание определяется отдельно специальными методами и результаты определений вычисляют из найденного значения ХПК.

Значение ХПК, найденное бихроматным методом близко к теоретическому значению.

Значение ХПК сточных вод колеблется в широких пределах и может достигать тысяч мг О2/л для производственных сточных вод.

Для хозяйственно - бытовых сточных вод значение БПК обычно составляет примерно 86 % от значения ХПК. Для производственных сточных вод значение ХПК могут на 50 % превышать значение БПК.

Ход определения

Отобрав порцию анализируемой сточной воды (1мл) в круглодонную колбу емкостью 200 - 300 мл, приливают 25 мл бихромата калия, разбавляют ее дистиллированной водой до 50 мл и осторожно, малыми порциями, вливают 15 мл концентрированной серной кислоты, тщательно перемешивают смесь после добавления каждой порции. Затем вводят в колбу несколько стеклянных бусинок или кусочков пемзы, закрывают пробкой, соединенной с обратным холодильником, и нагревают до слабого кипения, которое поддерживают в течении 20 минут. Затем охлаждают, обмывают стенки холодильника 25 мл дистиллированной воды. Вводят 3-4 капли раствора дифениламина и оттитровывают избыток бихромата титрованным раствором соли Мора.

Проводят холостой опыт, для этого берут 50 мл дистиллированной воды и проводят ее через ступени анализа.

Расчет

Химическое поглощение кислорода (ХПК), выраженное числом миллиграммов кислорода на 1 л сточной воды, вычисляют по формуле:

ХПК= (а-b)*N*8*1000	        , мг02/л

V

где:  а - объем раствора соли Мора на холостой опыт, мл;

b - объем раствора соли Мора израсходованный на титрование пробы анализируемой воды, мл;

N - нормальность титрованного раствора соли Мора;

V - объем анализируемой сточной воды, мл; 8 - аликвот кислорода.

Контрольные вопросы

1.Что такое ХПК раствора?

2.По какой формуле определяется ХПК?

3.Какие химические превращения в органических сточных водах происходят в

сточной воде.

4.Сколько процентов составляет БПК от значения ХПК?

5.Как произвести расчет значения ХПК?

Лабораторная работа № 9

Определение сульфат - иона в природной и сточной воде

Цель работы: Научиться определять вредную для здоровья человека примесь- сульфаты.

Приборы, материалы и реактивы:

- калий сернокислый:

- барий хлористый;

- Кислота соляная;

- Этиленгликоль;

- спирт этиловый;

- фотоэлектроколориметр;

- мерная колба на 1 л;

- стаканы химические на 250 мл.

Теоретическая часть:

Содержание сульфатов в природных водах обусловлено выщелачиванием горных пород, биохимическими процессами и т.п. В водоемах северной части Казахстана сульфатов значительно больше, а южных районах природные воды более минерализированы.

В водоемы сульфаты попадают со сточными водами. Сточные воды получают в результате переработки веществ, содержащих сульфаты. Лимитирующий показатель вредности - органолептический. Допустимая концентрация сульфатов в воде водоемов используемых для хозяйственно-питьевого водоснабжения - 500 мг/л.

Метод основан на определении сульфат - иона в виде BaS04 в солянокислой среде с помощью гликолевого реагента. Гликоль, введенный в реакционную смесь при осаждении сульфата бария, стабилизирует образующуюся суспензию BaS04 и делает возможным турбидиметрическое микроопределение сульфатов.

Чувствительность метода 2 мг/л S04 -2.

Приготовление основных растворов

Приготовление основного стандартного раствора сернокислого калия 0,9071 г K2S04 растворяют в мерной колбе на 1 л в дистиллированной воде. Объем колбы доводят до метки. Раствор содержит 0,5 мг сульфат- иона.

Основной стандартный раствор разбавляют 1:10 дистиллированной водой. 1 мл этого раствора содержит 0,05 мг сульфат- иона - рабочий стандартный раствор.

5%-ный раствор хлористого бария  готовят растворением  5  г ВаСI *2Н20 в дистиллированной воде в мерной колбе на 100 мл.

Приготовление гликолевого реагента. Один объем 5%-ного раствора хлористого бария смешивают с тремя объемами 96%-ного этанола. Величину рН раствора регулируют НС1 (1:1) в пределах 2,5 - 2,8.

Ход работы:

К 5 мл исследуемой пробы или концентрата воды взятой в пробирке прибавляют 1 -2 капли соляной кислоты (1 : 1) и 5 мл гликолевого реагента. Тщательно перемешивают. Через 30 мин измеряют оптическую плотность раствора на фотоколориметре в кюветах на 20 мм и со светофильтром с длиной волны 364 нм. Исследуемая проба воды с добавлением гликолиевого реагента, приготовленная без ВаС12, является раствором сравнения.

Для построения калибровочной кривой в ряд мерных колб емкостью 50 мл вносят: 0,0, 0,1, 0,2, 0,4, 0,6, 1,0 мл основного стандартного раствора K2S04 и доводят объем до метки дист.водой.

Приготовленные растворы содержат 0,0.  1,0, 2,0, 4,0, 6,0,  10,0мг/л S042-

Отмеривают по 5 мл в цилиндр и прибавляют 1 - 2 капли НС1 (1 : 1) и 5 мл гликолевого реагента, тщательно перемешивают,  через 30 мин  измеряют оптическую плотность, затем строят калибровочный график в координатах оптическая плотность - концентрация иона S042-.

Контрольные вопросы

1.Какова   предельно-   допустимая   концентрация       сульфат-   иона   в питьевой воде?

2.Как можно удалить из сточной воды вредную примесь - сульфат- ион ?

3.Какими методами можно определять сульфат - ион.

4.Что  такое   основной  стандартный  раствор  и   рабочий  стандартный раствор?

Лабораторная работа №10

Аэрозоли кислот

Цель работы: продемонстрировать кислотность атмосферных аэрозолей на примере аэрозоля серной кислоты, определить суммарную концентрацию аэрозолей кислот в воздухе иодид-иодатным методом

Приборы, материалы и реактивы:

АФА-ХА-18, ФЭК-5 6 (светофильтр № 3), пробирки с притертыми пробками, пипетки на 5 и 10 мл, дистиллированная вода. Все растворы готовят на деионизированной воде. Калий иодноватокислый (иодат калия), х.ч., 0,5% - ный раствор. Хранят в темной склянке не более недели. Калий йодистый (иодид калия), х.ч., 1,5% -ный раствор. Хранят в темной склянке не более недели. Серная кислота, фиксанал. н-бутиловый спирт, ч.д.а., 5% -ный раствор. 50 мл н-бутилового спирта, не содержащего окислителей, растворяют в 1 л свежеприготовленной деионизированной воды. Раствор хранят в склянке с хорошо притертой пробкой. Исходный стандартный раствор. Готовят 0,1 н раствор H2S04 из фиксанала. Стандартный раствор с содержанием H2SO4 1 мг/мл. 20,4 мл исходного стандартного раствора разбавляют до 100 мл водой. Рабочий стандартный раствор с содержанием H2SO4 100 мкг/мл. Готовят соответствующим разбавлением стандартного раствора, содержащего 1 мг/мл H2S04.

Теоретическая часть:

Метод основан на фотометрическом определении иода, выделяющегося из иодид-иодатной смеси в присутствии сильной кислоты. Кислотность атмосферных аэрозолей обусловлена обычно присутствием серной кислоты.

Определению мешают легко гидролизующиеся соли алюминия и железа.

Чувствительность определения 10 мкг в анализируемом объеме пробы.

Диапазон измеряемых концентраций серной кислоты составляет 0,007-0.07 мг/м3 при отборе пробы воздуха объемом 2 м3.

Ход работы:

Отбор проб. Для определения разовой концентрации аэрозолей кислот исследуемый воздух протягивают через фильтр АФА-ХА-18 со скоростью до 50 л/мин или через фильтр площадью до 36 см2, изготовленный из ткани ФПА со скоростью до 100 л/мин в течение 20 мин. После окончания отбора пробы фильтр пинцетом снимают с фильтродержателя и помещают в пробирку с притертой пробкой. В таком виде пробы доставляются в лабораторию. Срок хранения отобранных проб не более 2 дней.

В пробирку, содержащую фильтр с пробой, вносят 10 мл 5% -ного раствора н-бутилового спирта. Пробирку закрывают пробкой и через 15 мин несколько раз встряхивают. Для анализа берут 7 мл раствора пробы, добавляют 2 мл раствора иодата калия, 1 мл раствора иодида калия и тщательно перемешивают содержимое пробирок. Одновременно готовят нулевой раствор. Для этого в пробирку помещают фильтр, предназначенный для отбора пробы, и обрабатывают его аналогично пробам. Через 20 мин измеряют величину оптической плотности в кюветах шириной 10 мм при длине волны 400 нм (светофильтр № 3 для ФЭК-56) относительно воды. Количество серной кислоты в пробе определяют с помощью калибровочного графика по разности результатов измерений оптической плотности растворов пробы и нулевого.

Калибровочный график. Для построения калибровочного графика готовят серию стандартных растворов в мерных колбах емкостью 100 мл согласно таблице 1.

Таблица 1.

Растворы для приготовления шкалы стандартов при определении аэрозолей кислот

| Раствор | Номер стандартного раствора |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Рабочий стандартный раствор (100 мкг/мл), мл н-бутиловый спирт 5%-ный раствор, мл Содержание H2SO4 в 7 мл стандартного раствора, мкг | 1 | 2 | 4 | 8 | 10 | 12 | 15 |
|  | До 100 мл в каждую колбу |  |  |  |  |  |  |
|  | 7 | 14 | 28 | 56 | 70 | 84 | 115 |

Для приготовления шкалы стандартов в каждую из 8 пробирок помещают фильтры, предназначенные для отбора пробы, и добавляют из соответствующей колбы по 10 мл стандартного раствора. Затем из каждой пробирки отбирают по 7 мл раствора в другие пробирки и проводят все операции согласно ходу анализа. Одновременно готовят и проводят измерение оптической плотности нулевой пробы. Калибровочный график строят по средним значениям, вычисленным из результатов измерений 3-5 шкал.

Обработка результатов

Для получения сравнимых результатов объем воздуха, протянутого через поглотительные приборы или фильтры, приводят к нормальным условиям: температуре 0 °С и давлению 760 мм рт.ст. (таблица 2). В случае когда t и р являются промежуточными между двумя приведенными в таблице значениями, для них принимают среднюю величину (точность приведенных значений в таблице ±2%).

Таблица 2

Коэффициенты пересчета для приведения объема воздуха к нормальным условиям

| t, С | Давление, р. мм. рт. ст. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 730 | 735 | 740 | 745 | 750 | 755 | 760 | 765 | 770 | 775 | 780 |
| 0 | 0,96 | 0,96 | 0,97 | 0,98 | 0,98 | 0,99 | 1,0 | 1,0 | 1,1 | 1,1 | 1,2 |
| 5 | 0,94 | 0,95 | 0,96 | 0,96 | 0,97 | 0,98 | 0,98 | 0,99 | 0,99 | 1,00 | 1,00 |
| 10 | 0,93 | 0,93 | 0,94 | 0,95 | 0,95 | 0,96 | 0,96 | 0,97 | 0,98 | 0,98 | 0,99 |
| 15 | 0,91 | 0,92 | 0,92 | 0,93 | 0,94 | 0,94 | 0,96 | 0,96 | 0,96 | 0,97 | 0,97 |
| 20 | 0,89 | 0,90 | 0,91 | 0,91 | 0,92 | 0,94 | 0,93 | 0,94 | 0,95 | 0,95 | 0,96 |
| 25 | 0,88 | 0,89 | 0,89 | 0,90 | 0,90 | 0,93 | 0,92 | 0,92 | 0,93 | 0,94 | 0,94 |
| 30 | 0,87 | 0,87 | 0,88 | 0,88 | 0,89 | 0,90 | 0,90 | 0,91 | 0,91 | 0,92 | 0,92 |
| 35 | 0,85 | 0,86 | 0,86 | 0,87 | 0,87 | 0,88 | 0,89 | 0,89 | 0,90 | 0,90 | 0,91 |
| 40 | 0,84 | 0,84 | 0,85 | 0,85 | 0,86 | 0,87 | 0,87 | 0,88 | 0,88 | 0,89 | 0,89 |

Концентрацию вещества при отборе проб воздуха в жидкостные поглотительные приборы вычисляют по формуле:

С= bM/Vka

где с - концентрация, мкг/л, или мг/м ; М- количество вещества, найденное в а мл пробы, взятой для анализа, мкг; b - общий объем пробы в поглотительном приборе, мл; V - объем протянутого воздуха, л; К - коэффициент пересчета для приведения объема воздуха к нормальным условиям, приведенный в таблице, а - объем пробы, взятой для анализа, мл.

Контрольные вопросы:

1.Наличие каких соединений, кроме серной кислоты, обусловливает кислотность атмосферных аэрозолей?

2.Назовите основные источники загрязнения атмосферы аэрозолями кислотного характера.

3.Показано, что за последние 30 лет значение рН осадков в зимний сезон
практически не изменилось, а вот летние дожди стали существенно кислее. Может ли это быть связано с веществами такими, как серная кислота, азотная кислота, образованными в фотохимических процессах?

Список рекомендуемой литературы

Основная литература

1.В.Ф. Протасов , А.В. Молчанов.Экология,здоровья и природопользования в России. Москва. Финансы и статистика. 1995.

2.Проблемы взаимодействия общества и природы .М. 1978.

3.Научно-технический прогресс и окружающая среда . Иркутск.1989.

4.Проблемы взаимодейтвия человека и биосферы. М. 1998.

5.Водопьянов Н.А. Экологические последствия научно-технического прогресса. Минск .1980.

Дополнительная литература

6.Мухина Л.И., Толстых О.Н. Природа и научно-техническая революция.М. Наука. 1989.

7.Яробь Я.Н. Природные ресурсы и их оациональные использование. Ленинград.1975

8.Основы промышленного и сельскохозяйственного производства.М. Просвящение.1981ү

9.Хрущев А.Т. География промышленности. М. Мысль.1986.

10.Ананничев К.А. Проблемы окружающей среды,экологии и природных ресурсов. М. 1974.

11.Безотходные производства и охрана окружающей среды.1980.

12.Загрязнение атмосферного воздуха, природных вод и почвы. М.1990.

13.Ишмухамедов А.Э. Малоотходная технология и окружющая среда Ташкент. 1989.

14.Технология развития и ОС. Юнеско.1981.

15.Бизель В.С., Кряшинский Ф.В. и др. Экологическое нормирование антропогенных нагрузок. Экология. М. 1993.

16.Бахиев А.Б. Воздействия добычи полезных ископаемых на растительность Каракалпакин. М.Наука. 1993.

17.Мельник В.В. и др. Контроль содержания нитратов в обьектах.Наука,1993

18.Некрасов Л.С. Влияние медеплавльного производства на почвенную мезофауну. М.Наука. 1993.

Абдуалиева Ж.У.,  Каримсаков К.Е., Молдиярова Г.Ш.

Промышленная экология.

Подписано в печать «___»__________2013

Формат бумаги 60*84 1/16

Бумага типографская. Печать офсетная. Объем 1,25

Тираж___.экз.   Заказ №

©  Издание Южно-Казахстанского  государственного университета им. М.Ауезова

Издательский центр ЮКГУ им. М.Ауэзова, г. Шымкент, пр. Тауке хана, 5

*Данные значения выставляются ИЦ