Министерство образования и науки Республики Казахстан

ЮЖНО-КАЗАХСТАНСКИЙ  государственный  университет

им.м.ауезова

Кафедра  «Технология нефти, газа и полимеров»

Еркебаева Г.Ш.,  Танашев С.Т.

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ

#### по организации и проведению самостоятельной работы студентов (СРС) и самостоятельной работы студентов в присутствии преподавателей (СРСП)

#### по дисциплине «Химическая технология  недеструктивных процессов  переработки нефтяного сырья и лабораторный практикум по рабочим

#### профессиям» (HTNPPNS  2304)

по специальности 5В072100 – Химическая технология органических

веществ

Шымкент 2013

# УДК  665.63/64(076.5)

Составители:  Еркебаева Г.Ш.,  Танашев С.Т. Методические  указания  по

#### организации и проведению самостоятельной работы студентов (СРС) и самостоятельной  работы  студентов  в  присутствии преподавателей  (СРСП)

#### по дисциплине «Химическая технология  недеструктивных процессов  переработки нефтяного сырья и лабораторный практикум по рабочим  профессиям».- Шымкент: ЮКГУ им. М.Ауезова, 2013. - 36с.

Методические указания составлены в соответствии с требованиями учебного плана и программой дисциплины «Химическая технология  недеструк-тивных процессов  переработки нефтяного сырья и лабораторный практикум по рабочим профессиям» и включают все необходимые сведения по выполнению задании по СРС и СРСП.

Методические указания по организации и проведению самостоятельной работы студентов (СРС) и самостоятельной работы студентов в присутствии преподавателей (СРСП) по дисциплине  ставят перед собой целью подготовить студентов к индивидуальной и самостоятельной работе.

Разработаны разнообразные формы проведения самостоятельной работы, которые позволяют глубоко и детально изучить наиболее сложные разделы курса, а также привить студентам навыки творческой, самостоятельной работы.

Методические указания предназначены для студентов специальности 5В072100- Химическая технология органических веществ.

Рецензенты: Калдыгозов Е.К.- д.х.н., профессор, ТОО «ПКОП»

Дауренбек Н.М. – к.т.н., доцент ЮКГУ им.М.Ауэзова

Рассмотрено и рекомендовано к печати заседанием кафедры ТНГиП (протокол №7   от «11»  01 2013 г.) и  методической комиссией химико-технологического факультета (протокол №6 от «29» 01 2013 г.)

Рекомендовано к изданию учебно-методической комиссией ЮКГУ им. М.Ауэзова (протокол №     от «___» __________ 2013 г.)

Южно-Казахстанский государственный университет им. М.Ауэзова, 2013

Ответственный за выпуск Еркебаева Г.Ш.

Содержание

|  | Введение …………………………………………………………….. | 4 |
| --- | --- | --- |
|  | Формы самостоятельной работы студентов……………………. | 5 |
|  | Подведение итогов СРС…………………………………………. | 5 |
|  | # Вопросы для входного контроля ………………………. | 6 |
|  | - Вопросы для текущего контроля .............................................................. | 6 |
|  | 5 Номера и название СРС по модулям……………………………. | 9 |
|  | - Номера и название СРСП по модулям………………………….. - Тестовые вопросы……………………………………………….. Литература…………………………………………………………… | 11 12 35 |

Введение

Одной из приоритетных задач современной высшей школы является формирование у будущих специалистов профессиональных навыков самостоятельной работы. Самостоятельная работа  студентов по дисциплине «Химическая технология  недеструктивных процессов  переработки нефтяного сырья и лабораторный практикум по рабочим  профессиям» проводится с целью более глубокого, детального изучения курса, привития студентам навыков творческой, самостоятельной работы с учебной, научно-технической, методической литературой и конспектами лекций.

Задачей курса является обучение студентов умению работать с научно-технической литературой в направлении изучения основных приемов переработки нефти и газа для производства различных видов топлив, таких как бензины, реактивные и дизельные топливо, парафины растворители, кокс, сажа, сырье для нефтехимических производств и многие другие продукты; структуры топливно-энергетического баланса Казахстана и СНГ и теоретическими основами технологических процессов переработки углеводородного сырья.

Самостоятельная работа должна подготовить студента к экзамену и создать у него фундаментальную базу для последующего изучения специальных курсов.

Базой для данных занятий являются лекции, лабораторные занятия и самое главное, самостоятельная работа студентов  с литературой.

- Формы самостоятельной работы студентов

Учитывая объем курса, его сложность и значение, разработаны разнообразные формы самостоятельной работы (СРС) и виды индивидуальных занятий:

- реферат

- контрольная работа

- коллоквиум

- дискуссии

- кейсы

- тестовые задания

Коллоквиумы обычно проводятся по трудно усвояемым разделам курса.

Темы рефератов и коллоквиумов прилагаются.

Тесты позволяют получить объективную оценку уровня знаний, умений, навыков и представлений, выявить индивидуальный темп обучения, пробелы в текущей и итоговой подготовке студентов. Задания в тестовой форме имеют логическое преимущество перед вопросами, в которых ничего не утверждается и не отрицается. Технологическое преимущество заданий тестовой формы проявляется в их полном соответствии требованиям автоматизации обучения и контроля. Тестовые задания способствуют эффективной реализации модульного принципа организации учебного процесса. Без них немыслим рейтинг. Вопросы для итогового контроля позволяют получить объективную оценку уровня знаний, умений, навыков и представлений, выявить индивидуальный темп обучения, пробелы в текущей и итоговой подготовке студентов.

- Подведение итогов срс

В начале семестра составляется расписание консультаций по СРС и график контроля знаний студентов по выполнению заданий. В графике контроля знаний студентов  отражены календарные сроки сдачи вопросов входного контроля, коллоквиумов, разделов реферата. Во время консультаций практикуется разбор наиболее трудного материала в виде дискуссий, что позволяет студентам  вслух излагать свои мысли, развивать специальную разговорную речь, отстаивать свой взгляды и убеждения.

## Вопросы для входного контроля

- Охарактеризуйте элементный, углеводородный  и фракционный состав нефти

- Характеристика парафиновых углеводородов нефти

- Какие виды парафиновых углеводородов- газообразные, жидкие и твердые-встречаются  в нефти и нефтепродуктах

- Какими методами можно  разделить и определить парафиновые углеводороды?

- Как распределяются цикло  алканы в нефтяных фракциях

- Как распределяются арены в нефтяных фракциях

- Какие виды аренов встречаются в нефтях?

- Методы определения, качественно- споставимое разделение аренов основаны на какие физико-химические свойства?

- В каких нефтепродуктах встречаются непредельные углеводороды?

- Как влияют непредельные углеводороды  на нефтепродукты?

- Число Рейнольдса

- Как определяется коэффициент теплопередачи?

- Что такое абсорбция?

- Адсорбция это ....?

- Абсорбент это.............

- Адсорбент это ........

- Химическая технология это....

- При разделении газов на индивидуальные углеводороды использование жидкости имеющего поглощающее свойство называют ..... процессом

- Что такое  крекинг?

- Гетероатомные соединения нефти.

- Кислородсодержащие соединения нефти.

- Азотистые соединения нефти.

- Какие продукты получают из нефти?

- Что такое эмульсия, виды эмульсии?

- Методы разрушения эмульсии.

4 Вопросы для текущего контроля

Модуль – 1.  Введение в технологию переработки нефти и газа

1. Теория о происхождении нефти и газа

2. Суть неорганической и органическая гипотезы о происхождении нефти.

Механизм образования нефти

3. Основные направления развития нефтеперерабатывающей промышлен-

ности Республики  Казахстан.

4. Роль нефти и газа в народном хозяйстве. Место нефти в мировом  топливно-энергетическом балансе.

5. Основные нефтяные месторождения нефти в РК и за рубежом. Связи с иностранными  компаниями

6. Методы бурения и использования нефтяных скважин

7. Элементный и групповой углеводородный состав нефтей.

8. Гетероатомные соединения и минеральные компоненты нефти

9. Основные физические свойства (плотность, молекул. масса) нефти и

нефтепродуктов

10. Физико-химические свойства (давление насыщненных паров, вязкость) нефти и нефтепродукто

11. Малокометрические свойства нефти и нефтепродуктов. Основные направления улучшния качества нефтепродуктов

12. Физико-химические свойства (теплопроводность, температура самовоспла-

менения и вспышки,теплосодержание, температура сгорания) нефти и

нефтепродуктов

13. Химический состав нефти и нефтяных газов

14. Физико-химические свойства (температура застывания,  помутнения и

кристаллизации) нефти и нефтепродуктов

- Электрические и оптические свойства нефти и нефтепродуктов

- Элементный состав нефти

- Антидетонационные свойства бензинов

- Методы определения фракционного состава нефти и нефтепродуктов

- Средне температурная и  вакуумная перегонка  нефти и нефтепродуктов  – один из методов определения их фракционного состава

- Классификации нефти и их суть (технолог. классификация ).Технологи-ческая классификация нефти и шифр нефти

Модуль – 2.  Технология переработки газов и первичная переработка нефти

1. Очистка газов от механических примесей

2. Осушка углеводородных газов

- Очистка газов от сероводорода, двуокиси углерода и S-органических соединении (цель и  методы)

- Суть химического и физического метода  абсорбционной очистки газов

- Суть очистки углеводородных газов смешанными растворителями

- Компрессионные и абсорбционные методы отбензиневания  попутных нефтяных газов

- Низкотемпературные и  адсорбционные  методы отбензиневания  попутных нефтяных газов

- Хранение и транспортировка сжиженных газов

- Подготовка нефти к переработке

- Виды нефтяных эмульсии

- Методы разрушения нефтяных эмульсии (механическии метод)

- Химические и электрические методы разрушения нефтяных эмульсии

- Перегонка нефти в присутствии испаряющегося агента

- Установка стабилизации газового бензин

- Технологическая схема  установки ЭЛОУ с горизонтальным электродегидратором

- Источники потерь легких фракций нефти и способы борьбы с ними

- Стабилизация нефти. Основные принципы сортировки нефти

- Принципиальная схема установки дегазификации нефти

- Борьба с потерями летучих компонентов в резервуарах от  «большого и малого дыхания»

- Первичная переработка нефти. Методы перегонки.Сущность методов перегонки нефти

- Принципиальная схема установок перегонки нефти

- Перегонка нефти в присутствии испаряющегося агента

- Вакуумная перегонка нефти

- Азеотропная и экстрактивная ректификация

- Материальный и тепловой баланс ректификационной колонны

Модуль – 3. Аппаратурное и технологическое оформление процессов первичной переработки

  - Основыне виды орошения в ректификационных колоннах

  - Ректификационные колонны. Общая характеристика

  - Принцип работы ситчатых и провальных решетчатых тарелок

  - Принцип работы колпачковых, S  -образных колпачковых тарелок

  - Способы подачи тепла вниз ректификационной колонны

  - Определение основных размеров ректификационных колонн

  - Сложные ректификационные колонны  установки АВТ

  - Классификация теплообменных аппаратов

  - Устроиство теплообменника типа «Труба в трубе»

  - Кожухо трубчатый теплообменник (неподвижной конструкции, U – образными трубами и с плавающей головкой)

  - Испаритель с паровым пространством (устроиство и принцип работы).

  - Воздушные охладители, конденсатор- охладители

  - Расчет теплообменных аппаратов

  - Подбор типа теплообменников. Степеньрегенераций тепла

  - Трубчатые печи (общая характеристика).Основные типы и характерис-тики трубчатых печей (однокамерные и конвекционные печи)

  - Вертикально цилиндрические печи и объемно-настенным пламенем горения, схемы и характеристики

  - Трубчатые печи с настенным пламенем горения (виды)

  - Печи горизонтальные и  двухкамерные с наклонными сводами

  - Температурный режим трубчатых печей, тепловой баланс печей и их

использование.

  - Промышленные установки первичной переработки нефти и мазута. (Классификация трубчатых установок).Схема комбинированной установки ЭЛОУ-АВТ

  - Схема трех ступенчатой установки АВТ.

  - Установки двукратного испарения нефти до мазута. Схема  установки

двукратного испарения с отбензинивающей колонной

  - Схема комбинированная установка ЭЛОУ-АВТ-6 со вторичной перегонкой бензина

  - Вакуумные установки для перегонки мазута (общая характеристика установок с одной и двумя колоннами)

  - Технологическая схема установки с четырех кратным испарением.  Установка АВТ со вторичной перегонкой бензина

      - Номера и название СРС по модулям

Модуль – 1.  Введение в технологию переработки нефти и газа

- Основные современные приоритетные направление развития нефтеперерабатывающей и нефтехимической промышленности Казахстана.

- Современные направление развития нефтеперерабатывающей и нефтехимической промышленности Казахстана.

- Теоретические и технологические основы и способы переработки нефтяных дисперсных систем.

- История развития нефтеперерабатывающей и нефтехимической промышленности .

- Структура топливно-энергетического баланса в Казахстане и в        СНГ.

- Основные районы добычи и переработки нефти и газа в СНГ и за рубежом

- Происхождение нефти и образование нефтяных месторождений. Методы бурение нефтяных скважин и сведение о проекте разработки нефтяного месторождения. Добыча и транспортировка нефти и газа

Модуль–2. Технология переработки газов и первичная переработка нефти

- Подготовка газов к переработке. Хранение и транспортировка сжиженных газов

- Физические методы переработки природных углеводородных газов

- Производство серы из газов. Химизм и основные факторы процесса. Принципиальная технологическая схема.

- Методы подготовки обессеривание , отбензинивание газов

- Подготовки нефти непосредственно на нефтегазодобывающем предприятии

- Нефть и газ как сырье для переработки. Химическая природа и групповой углеводородный состав нефтей и газов. Не углеводородные соединение нефти.

- Классификация и товарные характеристики нефтей и нефтепродуктов:

Физико-химические свойства нефти и нефтепродуктов плотность, моле-кулярная масса, давление насыщенных паров, вязкость,тепловые свойст-ва, температура вспышки, воспламенения,самовоспламенения.

- Классификация процессов переработки нефти, газовых конденсатов и газов

- Производственно-проектная оценка нефти и направление ее переработки.

- Теоретические и технологические основы и способы переработки нефтяных дисперсных систем.

- Стабилизация и сортировка нефти.

- Основные направления промышленной переработки нефти и газоконденсатов на современных нефтеперерабатывающих заводах

- Подготовка нефти к переработке.

- Водонефтяные эмулсий и способы их разрушение.

- Классификация деэмульгаторов, свойства и их применение.

- Процессы обессоливание и обезвоживание нефтей.

- Азеотропная и экстрактивная ректификация.

- Перегонка с однократным, многократным и постепенным испарением

Модуль – 3. Аппаратурное и технологическое оформление процессов первичной переработки

- Основные типы электродегидраторов.

- Перегонка с испаряющим агентом. Вакуумная перегонка.

- Ректификационные колонны, их устройства и назначение

- Виды и назначение тарелок

- Виды орошения и подвод тепла в ректификационные колонны

- Вакуумные колонны, устройства и назначение

- Печи, типы и их устройства

- Теплообменные аппараты, устройства и их назначение

- Вакуум создающие устройства

- Номера и название СРСП по модулям

Модуль -1. Введение в технологию переработки нефти и газа

СРСП-1. Для заданной нефти составить материальный баланс атмосферно-

вакуумной перегонки с получением топливных фракций: газ,  бензин,

керосин,дизтоплива

СРСП-2 Определить физико-химический состав.заданной нефти,пользуясь графиком « отгон % (масс) - значения физико-химических констант»

СРСП-3 По известным исходным данным определить температуры отбора

фракции в сложной ректификационной колонне,произвести расчет одной из ее секции.

СРСП-4  По известным исходным данным произвести с применением ЭВМ

Расчет состава фаз при однократном испарении нефти или мазута.

СРСП-5. С применением ЭВМ произвести расчет диаметра ректификационной  колонны.

СРСП-6. По заданным данным произвести расчет теплообменника (жидкость - жидкость);пародистиллятного теплообменика (жидкость - пар); конденсатора воздушного охлаждения; водяного конденсатора - холодильника; водяного холодильника;водяного холодильника для охлаждения вязких нефтепродуктов;

СРСП-7. С применением ЭВМ произвести расчет процесса горения топлива в

трубчатой печи.

СРСП-8  По известным данным произвести расчет радиационной и конвекционной камеры трубчатой печи;

Модуль-2. Технология переработки газов и первичная переработка нефти

СРСП-9. Составить схему одного из вариантов комбинированной установки по первичной переработки нефти.

СРСП-10.По известным исходным данным составить материальный и тепловой баланс ректификационной колонны, произвести расчет ее основных

размеров (диаметр, высота)

СРСП-11. По известным исходным данным составить материальный и тепловой баланс ректификационной колонны., произвести расчет ее основных размеров (диаметр, высота)

СРСП-12. Составить материальный баланс установки атмосферной перегонки   нефти

СРСП-13. По известным исходным данным произвести технологический расчет вакуумной колонны установки вакуумной перегонки мазута

СРСП-14. По известным исходным данным произвести технологический расчет  конденсатора-холодильника вакуумной перегонки мазута вакуумной

перегонки мазута

СРСП-15. По известным исходным данным технологический расчет технологической печи   установки вакуумной перегонки мазута

7 Тестовые вопросы

- Что такое нефть?

А.нефть представляет собой маслянистую жидкость обычно легко текущую и реже малоподвижную

B. нефть представляет собой темную текущую жидкость, обычно легко застывающую и легковоспламеняющую

C. нефть представляют собой желто-коричневую жидкость, обычно легкоподвижную и реже маловязкую

D. нефть представляют собой светлую жидкость обычно легко текущую и реже обезвоженную и обессоленную

Е.нефть представляют собой твердую жидкость обычно углеродистую и реже малоподвижную

- Какие углеводороды входят в состав нефти?

A. парафиновые, олефиновые, нафтеновые, ароматические

B.непредельные, предельные, пентановые, гексановые, пентановые

C.церезины, циклогексановые, алкилнафтеновые, алкилароматические

#### D. метановые, бутановые, гексановые, гептановые, октановые

Е.низкомолекулярные, высокомолекулярные, нафтено-ароматические, бензоло-толуолные

- Назовите основные классификации нефти?

- химическая классификация, технологическая классификация, классификация по ГРОЗНИИ, классификация по горному бюро США

- химическая классификация, техническая классификация, классификация по БАШНИИ, классификация по СНГ

- физико-химическая классификация, физическая классификация, техническая классификация

- химико-технологическая классификация, гидрогеологическая классификация, физико-химическая классификация

- классификация по физико-химическими свойствами по технологическими параметрами, по углеводородными составам нефтей

- Назовите типы нефтяных эмульсии?

- гидрофильная, гидрофобная

- нефтяная, нафтено-ароматическая

- нефтегазовая, газолифтная

- нефтегазоуглеродоводородная,нефтегазовая, нефтеконденсатная

- парафиновая, нафтено-парафиновая, нефте-масляная, нефтежидкостная

- Назовите способы разрушения нефтяных эмульсий?

- термический, химический, термохимический, электрический

- физический, физико-химический, механический, технологические способы.

- технологический, химический, физический, физико-химические способы

- технический, низкотемпературный, высокотемпературный, физико-механические способы

- термо-каталитический, электроизоляционные, электрообезвоживание

- Назовите количество воды в составе нефти, который поступает на переработку НПЗ?

- 0,1 – 0,2%

- 1 –5%

- 0,01 – 2%

- 0,2 – 4%

- 0,001 – 0,008%

- Назовите количество хлористых солей в составе нефти, который поступает на переработку?

- 0 - 5 мг/л

- 0,5 – 15%

- 0,8 – 0,7 мг/л

- 0,8 – 20%

- 0,008 – 0,1 мг/л

- Какие бывают эмульгаторы?

- эмульгаторы бывают гидрофильные, гидрофобные

- эмульгаторы бывают физические, физико-химические

- эмульгаторы бывают нерастворимые и растворимые

- эмульгаторы бывают жидкостные и газообразные

- эмульгаторы бывают химические и химико-физические

9. От чего зависит стойкость нефтяных эмульсии?

- от наличия в ней эмульгаторов

- от наличия в ней хлористых солей

- от наличия в ней механических примеси

- от наличия в ней углеводородов

- от наличия в ней гетероатомных соединений, неорганических веществ

10. Назовите основного аппарата для обезвоживание и обессоливание нефти?

#### электродегидратор

- электроцентрифуга

- электроосадитель

- электросмеситель

- электронагреватель

11.  Назовите основные марки деэмульгаторов?

#### НИК,ОП-10, ОЖК, ОС, КС-59, Диссольван 4411

- НЭ, НКК, ОПП, ОЗКН, ОКСИЭТИЛ, ОКСИМЕТИЛ

- НЭК, ОСКН, ОШКН, ОКСИМЕТИЛ, ОЖНК

- НЭЖ, ОСНК, ОШДЭМ, ОКСИЭТИЛ, ОЖШКНЭ

- НЭШ, ОПНК, НЭД, ОКСИЭТАН

12.  Назовите основных типов электродегидраторов?

### вертикальные, шаровые, горизонтальные

- механические, автоматические, компютерные

- мелкодисперсные, малопроизводительные, подвижные

- высотные, гидролифтные, реакционные

- электрические, химические, стабилизационные

13.  Как осуществляется процесс обезвоживание и обессоливание нефтей в

электродегидраторах?

- при помощи электрического поля под давлением, электродами высокой частоты

- при помощи химических реагентов под давлением, электродами высокой частоты

- при помощи стабилизаторов под давлением, электродами высокой частоты

- при помощи химических реакций под давлением, электродами высокой частоты

- при помощи деэмульгаторов под давлением, электродами высокой частоты

- Назовите основные параметры обезвоживание и обессоливание нефтей на установке ЭЛОУ?

- Т=100-150ºС;  Р=2-6атм.

- Т=30-50ºС;  Р=6-10атм.

- Т=400-500ºС;  Р=6-20атм.

- Т=70-100ºС;  Р=2-10атм.

- Т=200-300ºС;  Р=10-15атм.

- Назовите основные виды топлива?

- карбюраторные, реактивные дизельные, газотурбинные, котельные

- реакционные, моторные, двигательные, специальные роторные, дисковые

- каталитическое, крекинговые, риформинговые, термическое, специальные

- крекинговые, керосиновые, октановые, цетановые

- легкие, тяжелые, темные, испарящие, светлые, прозрачные, высокооктановые, деструктивные

- Что означает обозначение нефти в соответствии с технологической классификацией, например: I Т1 М1  И1 П1

- нефть класса I, типа Т1, группы М1, подгруппы И1, и вида П1

- нефть сорта I, типа Т1, группы М1, класса И1, и порядка П1

- нефть  I группы, Т1-термостойкий,  М1-масляный,  И1-готовые к использованию,  порядка П1

- нефть  I горизонта, технический Т1,  механический, И1-классифицированный

- нефть группы I, типа Т1, вида М1, подгруппы И1, и порядка П1

17.  Что такое нефтяные масла?

- представляют собой смеси высокомолекулярных парафиновых, нафтеновых и ароматических углеводородов с примесью смолистых и асфальтообразных веществ

- нефтяные масла это смесь высокооктановых, высокоцетановых масляных компонентов различных углеводородов

- нефтяные масла это низкокипящие нефтяные  фракций получаемые в результате фракционирование

- нефтяные масла это высокозастывающие, высокоиндексные, легкоподвижные масляные фракции

- нефтяные масла это фракции легкозастывающие, легкоподвижные высокомолекулярные соединение

18.  Назовите основные методы переработки нефти?

- первичные, вторичные деструктивные

- первоначальные, конечное

- искусственные, естественные

- высокотемпературные, низкотемпературные

- метод переработки под высоким давлением, метод переработки под низким давлением

19. Различают какие методы перегонки нефти и нефтяного сырья?

- перегонка однократный, многократный, постепенный испаряющим агентом, вакуумом, азеотропная и экстрактивная

- перегонка с использованием реагентов, катализаторы под низким давлением

- перегонка многофазная, однофазная, трехкратная, постепенным вводом  нефти

- перегонка низкотемпературная, под давлением

- перегонка  искусственный, естественный, специальный

- В каких условиях применяется азеотропная и экстрактивная ректифика-ция?

- когда требуется выделить индивидуальные углеводороды высокой чистоты

- когда требуется выделить бензиновой фракций

- когда требуется выделить керосиновые фракций

- когда требуется выделить узкие фракций

- когда требуется выделить масляные фракций

21. В зависимости от числа получаемых продуктов ректификационные колонны бывают……

- простые, сложные

- периодические, простые

- первостепенные, второстепенные

- многосложные, односложные

Е. однократные, многократные

23. В зависимости от внутреннего устройства ректификационные колонны разделяются на….

- насадочные, тарельчатые, роторные, каскадные

- дисковые, низкотемпературные, арматурные

- касательные, испаряющие, вакуумные

- металлические, пластмассовые, железобетонные

- искусственные, естественные, наружные, внутренние

24. В зависимости от давления ректификационные колонны делятся на….

- высокого давления, атмосферные, вакуумные

- низкого давление, среднего давления, эжекторные

- естественным давлением, искусственные, электрическое

- низкотемпературные, высокотемпературные

- фракционирующие, разделяющие, выделяющие

25. Для поддержания температурного режима ректификационной

колонны применяются …… виды орошения

- холодное, горячее, циркуляционные

- искусственное, многократное, однократное

- верхний, нижний, средний

- низкое, высокое, температурное

- высокого давления, низкого давления

26. Назовите основные технологические параметры ректификационной

колонныТ-?  Р-?:

A. температура верха - 120ºС, низа- 340ºС

давление 0,1 – 0,2 МПа

В. температура верха - 160ºС, низа - 300ºС

давление 0,8 – 1,0 МПа

С. температура верха - 140ºС, низа - 400ºС

давление 1,0 – 4,0 МПа

D. температура верха - 150ºС, низа - 500ºС

давление 0,2 – 2,0 МПа

Е. температура верха - 180ºС, низа - 500ºС

давление 0,4 – 0,8 МПа

27. Назовите основные аппараты установки АВТ?

- ректификационная колонна, вакуумная колонна, отпарная колонна

- технологическая печь, теплообменник, насос

- эжектор, печь, холодильник

- стрипинг, печь, конденсатор

- отбойник, смеситель, кипятильник

28. . Сущность процесса АВТ?

- получение светлых нефтепродуктов и вакуумных дистиллятов, гудронов

- получение тяжелых нефтепродуктов, а также твердых остатков

- получение масляных  фракции и коксов готовые к применению

- получение обезвоженных и обессоленных и отбензиненных нефтей

- получение очищенных топливных фракции, катализаторов, гидрогенизатов

29. Назначение процесса электрообессоливания?

- удаление нежелательных  соединении, соли и механических примесей.

- получение высооктановых добавок к топливным фракциям путем удаление нафтеновых углеводородов от состава масляных фракции

- получение химических чистых веществ путем удаление сернистых, азотистых соединение от состава масляных фракции

- получение светлых нефтепродуктов путем  очистки масляных фракции серной кислотой

- получение высоко индексных  масляных дистиллятов путем смешение нафтеновых, ароматических углеводородов с серной кислотой

30. Назовите температуру начала и конца кипения бензина установки АВТ?

- 85ºС-180ºС

- 62ºС-180ºС

- н.к.-200ºС

- н.к.-195ºС

- 45ºС-165ºС

31. Температура начала и конца кипения легкого газойля установк АВТ?

- 180-230ºС

- 195-270ºС

- 160-240ºС

- 100-230ºС

- 180-270ºС

32. Укажите начало и конец кипения тяжелого газойля установки АВТ?

- 230-350ºС

- 270-420ºС

- 240-340ºС

- 200-420ºС

- 250-350ºС

33. Укажите варианты переработки нефти?

- топливный, топливно-масляный, нефтехимический

- глубокий, неглубокий, химический

- каталитический, термический, гидрогенизационный

- первичный, вторичный, промежуточный

- комплексный, масляный, физико-химический

34. Назовите сырье (I) и  продукты (I I)сложной ректификационной колонны?

- I-нефть; II-бензин, керосин,дизтопливо,мазут

- I-мазут; II-бензин, дизтопливо, керосин, масла

- I-мазут; II-фр."А",керосин, дизтопливо, остаточное масла

- I-сырая нефть; II-газойль, керосин, дизтопливо, остаточное масла

- I-масла; II-бензин, газойль, дистиллят, мазут

35. Какие продукты получают из вакуумной колонны?

- I-сырье; II-фр.до 350ºС; III-фр.350-520º; IV-гудрон

- I-сырье; II-вакуумный газойль; III-полугудрон; IV-мазут

- I-мазут; II-фр.< 350ºС; III-дизтопливо; IV-гудрон

- I-гудрон; II-дизтопливо; III-мазут; IV-масла

- I-мазут; II-керосин; III-дизтопливо; IV-масла

36. Напишите формулу для определение энтальпия нефтепродуктов в жидкой фазе и паровой фазе?

- 1) q =; 2). qnt=a(4-d1515)-308,99

- 1)  q =;  2). qnt=в(а·d1515)-308,99

- 1)  q=Р/Ркр;   2). qnt= a(12-d1515)-в

- 1)  q=Т/Ткр;   2). qnt= tср/d1515

- 1)  q=8Тср/М; 2). qnt=d1515-(4-d204)

37. Как расчитывается относительная плотность узких фракции (10-20 градусных)?

A. d204=β(tср./100)n

В. dt4= d204-a(t-20)

С. d204= d1515-5a

D. d=m/m1

Е. d=m/28,9

38. Укажите формулу расчета плотности нефтепродукта от одной температуры к другой, (формулу Менделеева) в интервале температуры от (0 до 150º)?

- dt4= d204-a(t-20)

В. d204= d1515-5a

С. d204=β(tср./100)n

D. d=М/28,9

Е. d=m/m1

39. Найдите относительную плотность газа?

- d=m/m1

- dt4= d204-a(t-20)

С. d204= d1515-5a

D. d204=β(tср./100)n

Е. d=М/28,9

40. Определите молекулярную массу нефтепродукта по формуле Крэга?

- 44, 29d1515 / 1,03- d1515

- Мср=m1+m2+…+mn / m1/М1+ m2/М2+…+ mn/Мn

- Мср=    хiМi

- М=44, 49d1515 / 1,03- d1515

- М=44, 59d1515 / 1,03- d1515

41. Определите средне-обьемную температуру кипения?

- t=V1 t1+ V2 t2+…+ Vn tn / V1+V2+…+Vn

- t=G1 t1+ G2 t2+…+ Gn tn / G1+G2+…+Gn

- t=N1 t1+ N2 t2+…+ Nn tn / N1+N2+…+Nn

- t=F1 t1+ J2 t2+…+ Rn tn / C1+S2+…+Un

- t=tср.мол+ tср.куб / 2

42. Определите средне-молекулярную температуру?

- t=N1 t1+ N2 t2+…+ Nn tn / N1+N2+…+Nn

- t=G1 t1+ G2 t2+…+ Gn tn / G1+G2+…+Gn

- t=V1 t1+ V2 t2+…+ Vn tn / V1+V2+…+Vn

- t= V1 t1+ V2 t2+…+ Gn tn / G1+G2+…+Gn

Е. t=tср.мол+ tср.куб / 2

43. Определите средне-массовую температуру кипения

- t=G1 t1+ G2 t2+…+ Gn tn / G1+G2+…+Gn

- t=V1 t1+ V2 t2+…+ Vn tn / V1+V2+…+Vn

- t=N1 t1+ N2 t2+…+ Nn tn / N1+N2+…+Nn

- t= N1 t1+ N2 t2+…+ Nn tn / N1+N2+…+Nn

Е. t=tср.мол+ tср.куб / 2

44. Как определяется полезная тепловая нагрузка печи (Qпол, Вт или кDж/ч)?

- Qn=Qиспр+Qисп+Qпер.в.п.

- Q=G(1- е¯)(Iжt2-Iжt1)

- Q=G(1- е¯)(Int2-Int1)

- Q=G е¯(Int2-Iжt1)

- Q=Gв.п[хi+с(t3-t4)]

45. Дайте определение вязкости?

А. Вязкость-это свойства жидкости (или газа) оказывать сопротивление перемещению одного ее слоя относительно другого

В. Вязкость–это свойства жидкости способствовать перемещению жидкости или газа относительно другого

С. Вязкость–это свойства, который связывает физических и химических свойств жидкости или газа

D. Вязкость-это величина который показывает физико-химической стабильности жидкости или газа

Е. Вязкость-это свойства жидкости или газа, который показывает его способность к истечении по трубопроводам

46. Что такое октановое число?

- октановое число есть показатель детанационной стойкости топлива, численно равный содержанию изооктана (в % об.) в такой его смеси с н-гептаном

- октановое число есть показатель воспламеняемости топлива численно равный (в % об.) содержанию газо-парафина в такой его смеси с гепсаном

- октановое число есть показатель детанационной стойкости  топлива, численно равный содержанию октана (в % об.) в такой его смеси с н-пентаном

- октановое число есть показатель термической стабильности бензинов

Е.октановое число топливо это показатель который показывает его физико-химические свойства

47. Какие реагенты используется для обезвоживания и обессоливания нефти?

- деэмульгаторы, поверхностно-активные вещества

- катализаторы

- натриевые соли, сульфиды железа

- хлористые соли, металлы

алюмосиликаты, цеолиты

48. Почему верхний часть и нижний часть ректификационной колонны сужено?

- для увеличение скорости движения паровых и жидких фаз

- для снятие давление в системе и быстрого выделение паровых фаз

- для увеличения выхода целевых продуктов бензина

- для увеличения выхода газов и бензинов

- для снижение температуры на верху и в низу колонны

49. Чем характеризуется качество дизельного топлива?

- цетановым числом

- этановым числом

- метановым числом

- гексановым числом

- октановым числом

50. Чем характеризуется детонационная стойкость бензина?

- октановым числом

- цетановым числом

- гексановым числом

- гептановым числом

- этановым числом

51. Что показывает сортность авиабензинов?

A. сортность показывает, на сколько процентов может повыситься мощность двигателя

B. сортность показывает октановое число авиационных бензинов

C. сортность показывает фракционный состав авиационных бензинов

D. сортность показывает температура кипения авиационных бензинов

E. сортность показывает температура воспламенения авиационных бензинов

52. Дайте объяснения, перегонка нефти с однократным испарением?

- перегонка нефти с однократным испарением – непрерывный процесс, протекающей в условиях равновесия между паровой и жидкой фазами

- перегонка нефти с однократным испарением – периодический процесс, протекающей в условиях парожидкостной фазы

- перегонка нефти с однократным испарением – циклический процесс, протекающей в условиях равновесия фаз

- перегонка нефти с однократным испарением – высоко-температурный процесс, протекающей в условиях образования жидкофазной фазы

- перегонка нефти с однократным испарением – тепло-физический процесс, протекающей в условиях высоко-температуры и давления

53. Назовите тепловые свойства нефтей и нефтепродуктов?

- удельная теплоемкость, теплота парообразования, энтальпия, теплота плавления, теплота сгорания теплопроводность

- летучесть, фугиттивность, испаряемость, воспламеняемость

- испаряемость, воспламеняемость, вязкость, текучесть

- температура вспышки, фракционный состав, теплота сгорания

- термическая стабильность, теплота застывания, температура помутнения

54. Найти фракций который служит сырьем для получения авиабензина?

- фр.85-180ºС

В. фр.нк-180ºС

С. фр.нк-200ºС

D. фр.нк-150ºС

- фр.62-200ºС

55. Найдите керосиновой фракций?

- фр.180-230ºС

- фр.180-350ºС

- фр.62-180ºС

- фр.140-350ºС

- фр.85-230ºС

56. Назовите типы мазутов?

- флотские, топочные, для печей

- заводские, нефтяные, для сжигания

- арктические, зимнее, летнее

- низкокипящие, высококипящие

- легкие, тяжелые

57. Как подразделяют масла?

- моторные, индустриальные, специальные

- индустриальные, искусственные, нефтяные

- многофункциональные, бифункциональные

- специальные, простые, сложные

- моющие, среднетемпературные, высококипящие

58. На какие виды подразделяют моторные масла?

- авиационные, автомобильные, дизельное

- специальные, низкокипящие, светлые

- легкие, тяжелые, среднекипящие

- светлые, темные, вязкие

- карбюраторное, тракторное, промышленные

59. В СНГ какие дизельное топливо выпускает?

- арктическое, зимнее, летнее

- сезонное, всесезонное, периодическое

- смешенные, однородные, многофункциональное

- легкие, тяжелые

- искусственные, естественные, нефтяные

60. Назовите основные зоны ректификационной колонны?

- концентрационная, испарительная, отгонная

- верхний, нижний, средний

- бензиновая, керосиновая, дизельная, остаточная

- паровая, жидкостная, парожидкостная

- конденсационная, охлаждающая, неконденционная

61. Для чего используется фракция установки АВТ(нк-85ºС)?

- фракция АВТ(нк-85ºС) используется как сырье для изомеризации

- фракция АВТ(нк-85ºС) используется как компонент авиационных бензинов

- фракция АВТ(нк-85ºС) используется как компонент автомобильных бензинов

- фракция АВТ(нк-85ºС) используется как высокооктановый бензин

- фракция АВТ(нк-85ºС) используется как растворитель

62. Как используется фракция (85-180º) установки АТ?

- используется как сырье каталитического риформинга

- используется как высокооктановый бензин

- используется как сырье установки изомеризации

- используется как компонент авиабензинов

- используется как компонент реактивных топлив

63. Как используется фракция (180-240ºС) установки АВТ?

- используется как компонент авиационного керосина

- используется как компонент дизельного топлива

- используется как компонент вакуумного газойля

- используется как сырье для получения авиабензина

- используется как сырье для производство углерода

64. Как используется фракция (240-350ºС) установки АВТ?

- используется как компонент дизельного топлива

- используется как компонент авиакеросина

- используется как компонент реактивного топлива

- используется как компонент тракторного керосина

- используется как компонент масляных фракции

65. Как используется фракция (350-500ºС) установки АВТ?

- используется как компонент сырья каталитического крекинга

- используется как компонент технического углерода

- используется как компонент сырья каталитического риформинга

- используется как компонент для производство битума

- используется как компонент для получения сажа

66. Как используется фракция выкипающие выше фр.>350ºС установки АВТ?

- используется как сырье установки вакуумной перегонки и как котельное топливо

- используется как компонент сырья установки атмосферной перегонки и как дизельное топливо

- используется как компонент реактивного топлива

- используется как компонент дизтоплива

- используется как компонент технического углерода

67. Как используется фракция >500ºС установки АВТ?

- используется как сырье установки коксования, производство битума, термокрекинга

- используется как компонент дизельного топлива

- используется как компонент реактивного топлива

- используется как компонент авиакеросинов

- используется как компонент сырья установки АВТ

68. Назовите основные блоки установки ЭЛОУ-АТ?

А. Обезвоживания, обессоливания, ректификационная, стабилизационная

В. Нагревательная, экстракционная, конденсационная

С. Отпарная, вакуумная, стабилизационная

D. Основная, побочная, предварительная

Е. Конденсационная, очистная, ректификационная

69. Назовите основные блоки установки ЭЛОУ-АВТ?

- обезвоживания, атмосферная перегонка, вакуумная перегонка

- ректификационная, экстракционная, конденсационная

- рафинатная, отпарная, испарительная

- нагревательная, концентрационная, отпарная

- испарительная, конденсационная, вакуумная

70. Когда применяется компрессионный метод выделении газового бензина?

- для отбензинования жирных газов

- для отбензинования природных газов

- для отбензинования попутных газов

- для отбензинования сухих газов

- для отбензинования влажных газов

71. Когда применяется адсорбционный метод и для отбензинования каких газов?

- для отбензинования тощих газов

- для отбенования жирных газов

- для отбензинования сухих газов

- для отбензинования легких газов

- для отбензинования тяжелых газов

72. Когда применяется низкотемпературный метод выделения газового бензина?

- применяется, когда требуется глубокое извлечение пропана, этана и редких газов

- применяется, когда требуется переработки жирных газов

- применяется, когда требуется переработки сухих газов

- применяется, когда требуется переработки влажных газов

- применяется когда требуется переработки природных газов

73.Какие методы существует определение детонационного стойкости бензинов?

- моторный, исследовательский, температурный

- химические методы

- физические методы

- физико-химические методы

- колооидно-дисперсные методы

73.Назовите температуру начало и конец кипения I-ой масляной фракции установки АВТ?

- фр.350-420ºС

- фр.350-500ºС

- фр.350-480ºС

- фр.350-490ºС

- фр.350-520ºС

74. Назовите температуру начало и конец кипения II-ой масляной фракции установки АВТ?

- 420-480ºС

- 420-500ºС

- 420-520ºС

- 420-530ºС

- 420-540ºС

75. Назовите температуру начало и конец кипения III масляной фракции установки АВТМ?

- фр.480-500ºС

- фр.480-520ºС

- фр.400-500ºС

- фр.420-490ºС

- фр.490-580ºС

76. Назовите температуру начало и конец кипения широкой масляной фракции установки АВТМ?

- фр.350-500ºС

- фр.350-420ºС

- фр.350-400ºС

- фр.350-380ºС

- фр.350-580ºС

77. Назовите фракцию установки АВТ, который являются сырьем для производства битума?

- фр.>500ºС

- фр.>300ºС

- фр.>350ºС

- фр.>200ºС

- фр.>400ºС

78. Какой метод пользуется для определения температуры размягчения?

- метод "кольцо и шар"

# метод Ван-дер-Ваальса

- метод Крэга

- химический метод

- физический метод

79. Какие виды нефтепродуктов лучше растворяются в спиртах, чем в воде?

##### бензин

- керосин

- дизельное топливо

- моторное топливо

- мазут

80. Какой прибор используется для определения цвета нефти?

- колориметры

- капилляры

- пикномерты

- прибор "КиШ"

- прибор рефрактомеры

81. Каким прибором определяют показатели преломления и дисперсию нефтепродуктов?

- рефрактомеры

- колориметры

- капилляры

- пикномеры

- прибор "КиШ"

82. В чем заключается сущность физических методов подготовки природных и попутных нефтяных газов?

- сущность физических методов подготовки природных и попутных газов заключается в очистке их от механических примесей, сероводорода, двуокиси углерода и влаги

- сущность физических методов подготовки газов заключается выделении технических чистых индивидуальных углеводородов

- сущность физических методов подготовки природных и попутных газов заключается в получении бензиновых фракций

- сущность физических методов подготовки природных и попутных газов заключается в их ректификации на установке АТ

- сущность физических методов подготовки природных и попутных газов заключается в переработки их на установке ГФУ

83. В чем заключается сущность физических методов переработки природных и попутных газов?

- сущность методы переработки природных и попутных газов заключается в выделении и стабилизации газового бензина и в получении технически чистых индивидуальных углеводородов

- сущность методы переработки природных и попутных газов заключается в получении высококипящих нефтяных фракции

- сущность методы переработки природных и попутных газов заключается в очистке их от механических примесей

- сущность методы переработки природных и попутных газов заключается в очистке их от солей, и воды

- сущность методы переработки природных и попутных газов заключается в их очистке от индивидуальных углеводородов

84. Какой аппарат используют для очистки газов от механических примесей?

- циклоны, осадительный аппарат, электрофильтр

- ректификационная колонна, стабилизатор

- вакуумная колонна, электроцентрифуга

- отпарная колонна, стриппинг

- трубчатая печь, конденсатор-холодильник

85. Что используется при осушке газов?

- используется жидкие и твердые поглатители

- используется катализаторы, реагенты

- используется растворители, регенты

- используется бензины, спиртовые растворы

- используется технологические печи, пароподогреватели

86. Назовите жидкие поглотители для осушки газов?

- диэтиленгликоль, триэтиленгликоль

- этанол, метанол

- жидкий пропан, жидкий азот

- спирты, кетоны бензины

- бензол, толуол, ксилол

87. Какими методами выделяют из нефтяного газа газовый бензин?

- газовый бензин выделяют из нефтяного газа компрессионным, адсорбционным, абсорбционным низкотемпературным методами

- газовый бензин выделяют из нефтяного газа ректификационным, ротационным, регенерационным методами

- газовый бензин выделяют из нефтяного газа циклическим, механическим, технологическим методом

- газовый бензин выделяют из нефтяного газа раздроблением углеводородов, нагреванием, конденсационным методом

- газовый бензин выделяют из нефтяного газа путем атмосферной, вакуумной, азеотропной перегонки

88. Когда применяется компрессионный метод выделении газового бензина?

А.для отбензинования жирных газов

В. для отбензинования природных газов

С. для отбензинования попутных газов

Д. для отбензинования сухих газов

Е. для отбензинования влажных газов

89. Когда применяется адсорбционный метод и для отбензинования каких газов?

А. для отбензинования тощих газов

В. для отбенования жирных газов

С. для отбензинования сухих газов

Д. для отбензинования легких газов

Е. для отбензинования тяжелых газов

90. Когда применяется низкотемпературный метод выделения газового бензина?

А. применяется, когда требуется глубокое извлечение пропана, этана и редких газов

В. применяется, когда требуется переработки жирных газов

С. применяется, когда требуется переработки сухих газов

Д.применяется, когда требуется переработки влажных газов

Е.применяется когда требуется переработки природных газов

91. Назовите процессы стабилизации газового бензина?

- различают процессы стабилизации: 1) с получением стабильного газового бензина и сжиженных газов; 2) с получением газового бензина и чистых индивидуальных углеводородов

- различают процессы стабилизации: 1) жирных газов; 2) сухих газов

- различают процессы стабилизации: 1) с получением легких газов; 2) с получением тяжелых газов

- различают процессы стабилизации 1) с получением нефте-газоконденсатов; 2) с получением газоконденсатов

- различают процессы стабилизации: 1) индивидуальных газов;  2) жирных газов

92. Что такое критическая температура растворения – КТР?

- температура, при которой система растворитель – углеводороды становится однофазной, называется критической температурой растворение – КТР

- температура, при которой система растворитель – углеводород образуют двухфазную систему называется критической температурой растворение – КТР

- температура, при которой система растворитель – углеводород образуют многофазную систему, называется критической температурой растворение – КТР

- температура, при которой система растворитель – углеводород образуют трехфазную систему называется – КТР

- температура, при которой система растворитель – углеводород образуют четырехфазную систему называется – КТР

93. К чему приводит детонация?

- детонация приводит к перегреву двигателя снижению его мощности, разрушению деталей шатунно-поршневой группы

- детонация приводит к перегреву двигателя и снижению давления

- детонация приводит к перегреву двигателя и снижению давления и расходу бензина

- детонация приводит к снижению давления и разрушению тормозной системы

- детонация приводит к снижению мощности и разрушению температурного режима

94.Как делятся по внутреннему устройству ректификационные колонны?

- насадочные, тарельчатые, роторные

- простые и сложные

- однократные и многократные

- одноступенчатые и многоступенчатые

- трехступенчатые и четырехступенчатые

95. Для чего пользуется теплообменники типа "труба в трубе" и кожухотрубчатые теплообменники

- для регенерации тепла

- для подачи тепла

- для передачи тепла

- для перевода тепла

- для потери тепла

96. Насколько охлаждает нефтепродуктов конденсатора воздушного охлаждения в летнее время?

- примерно до 35ºС

- примерно до 20ºС

- примерно до 25ºС

- примерно до 30ºС

- примерно до 30-32ºС

97. Как делятся печи по способу подачи тепла?

- конвекционные, радиантно-конвекционные, радиантные

- конвекционные и радиантные

- конвекционные и не конвекционные

- конвекционные и цилиндрические

- вертикальные и цилиндрические

98.  Для чего служат компрессоры

- для статья и перемещения газов

- для статья и перемещения жидкости

- для статья воды

- для статья нефтепродуктов

- для статья нефтепродуктов и газов

99.  Какие способы удаления воды из нефти и разрушения эмульсии?

- механический, термический, химический, термо-химический и электрический

- химический

- механический и электрический

- физический и химический

- физический и электрический

100.  Что происходит в аппаратах ЭЛОУ?

- обезвоживание и обессоливание

- испарение

- дистилляция

- отпарка

- простая перегонка

101.  Из каких камер состоит трубчатая печь?

- конвекционная и радиантная

- вертикальная

- многокамерная

- коробчатая

- цилиндрическая

102.  Для чего служат трубопроводы?

- служат для транспортировки нефти и нефтепродуктов

- служат для связки установки

- служат для связки аппарата

- служат для связки насосов

- служат для связки приборов

103. К чему приводит наличие воды в нефти?

- наличие воды в нефти приводит к резкому снижению производительности установки, повышенному расходу энергии для ее испарения и конденсации

- наличие воды в нефти приводит к резкому снижению основных показателей установки

- наличие воды в нефти приводит к резкому снижению целевых продуктов установок

- наличие воды в нефти приводит к резкому снижению производительности

- наличие воды в нефти приводит к резкому снижению работы основных аппаратов

104. Что является остатком комбинированной установки АВТ?

- гудрон

- мазут

- тяжелый газойль

- легкий газойль

- котельное топливо

105. Куда направляется остаток комбинированной установки АВТ?

- для получения котельных топлив или как сырье для получения высоковязких масел, битума и кокса

- для получения моторных топлив, как сырье для получения высоковязких масел, битума и кокса

- для получения дизельных топлив

- для получения легких фракции

- для получения тяжелых фракции

106.  Назовите методов очистки нефтепродуктов от сернистых

соединении?

- Гидрообессеривания, гидроочистка , гидрокрекинг

- деасфальтизация при высокой температуре. Деасфальтизация при низкой температуре. Деасфальтизация с помощью катализатора

- деасфальтизация с помощью карбамида. Деасфальтизация с применением растворителя. Деасфальтизация под высоким давлением

- деасфальтизация с помощью катализатора. Деасфальтизация с применением реагентов. Деасфальтизация с помощью водорода

- деасфальтизация в присутствии кислорода. Деасфальтизация низкотемпературном поле. Деасфальтизация с помощью NаОН

Ответы

| № вопросов. | Ответы | № вопросов. | Ответы | № вопросов. | Ответы | № вопросов. | Ответы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | А | 28 |  | 55 |  | 82 |  |
| 2 |  | 29 |  | 56 |  | 83 |  |
| 3 |  | 30 |  | 57 |  | 84 |  |
| 4 |  | 31 |  | 58 |  | 85 |  |
| 5 |  | 32 |  | 59 |  | 86 |  |
| 6 |  | 33 |  | 60 |  | 87 |  |
| 7 |  | 34 |  | 61 |  | 88 |  |
| 8 |  | 35 |  | 62 |  | 89 |  |
| 9 |  | 36 |  | 63 |  | 90 |  |
| 10 |  | 37 |  | 64 |  | 91 |  |
| 11 |  | 38 |  | 65 |  | 92 |  |
| 12 |  | 39 |  | 66 |  | 93 |  |
| 13 |  | 40 |  | 67 |  | 94 |  |
| 14 |  | 41 |  | 68 |  | 95 |  |
| 15 |  | 42 |  | 69 |  | 96 |  |
| 16 |  | 43 |  | 70 |  | 97 |  |
| 17 |  | 44 |  | 71 |  | 98 |  |
| 18 |  | 45 |  | 72 |  | 99 |  |
| 19 |  | 46 |  | 73 |  | 100 |  |
| 20 |  | 47 |  | 74 |  | 101 |  |
| 21 |  | 48 |  | 75 |  | 102 |  |
| 22 |  | 49 |  | 76 |  | 103 |  |
| 23 |  | 50 |  | 77 |  | 104 |  |
| 24 |  | 51 |  | 78 |  | 105 |  |
| 25 |  | 52 |  | 79 |  | 106 |  |
| 26 |  | 53 |  | 80 |  |  |  |
| 27 |  | 54 |  | 81 |  |  |  |

Литература

- Ефимова И.Е., Тасыбаева Ш.Б., Сабырханов Д.С. Методические рекомен-

дации по разработке учебно-методических комплексов специальности и дисциплин.- Шымкент, ЮКГУ им.М.Ауезова. 2008.- 70 с.

- Ефимова И.Е., Тасыбаева Ш.Б., Тулепова Б.Ш. Методическое указание организации самостоятельной работы в вузе.- Шымкент, ЮКГУ им.

М. Ауезова. 2007.- 19 с.

- Ахметов С.А. Технология глубокой переработки нефти и газа. Учебное пособие для вузов.- Уфа: Гилем.-2002.- 672 с.

- Баннов П.Г. Процессы переработки нефти: Учебно-методическое пособие. – Ч. 3. – М.: ЦНИИТЭнефтехим, 2003. – 504 с.

- Мурин В.И. Технология переработки природного газа и конденсата. - М.: ООО «Недра-Бизнесценрт», 2002. – 517 с.

- Капустин В. M.,Гуреев А.А.Технология переработки нефти и газа.Ч.II. Физико-химическая технология переработки углеводородного сырья.-М.: КолосС, 2006.- 480 с.

- Глаголева О.Ф.,Капустин В. М. и др. Технология переработки нефти.Часть I.- М.: КолосС, 2005. - 630 с.

- Гуревич И.Л. Технология переработки нефти и газа. ч.l. -М.: химия,1972. -359с.

- Черножуков Н.И. Технология переработки нефти и газа. ч.3. М.: Химия, 1978,423 с.

- Сарданашвили А.Г., Львова А.И. Примеры и задачи по технологии

переработки нефти и газа. -М.: Химия, 1980.-272с.

- Сафиева Р.З. Физико-химические основы технологии переработки нефти.

М.: Химия.- 1998.-448 с.

- Мановян А.К. Технология первичной  переработки нефти и природного

газа.М.: Химия.- 2001.-568 с.

- Каминский Э.Ф., Хавкин В.А. Глубокая переработка нефти: технологи-ческий и экологический аспекты.М.: изд. «Техника». ООО «ТУМА ГРУПП».- 2001.-384 с.

Еркебаева Гулсара Шалхаровна

Танашев Сейткали Танашевич

Методические  указания  по

#### организации и проведению самостоятельной работы студентов (СРС) и

#### самостоятельной  работы  студентов  в  присутствии преподавателей

#### (СРСП) по дисциплине «Химическая технология  недеструктивных

#### процессов  переработки нефтяного сырья и лабораторный практикум по

#### рабочим  профессиям»

Подписано в печать __________________________

(число.месяц.год)

Формат бумаги XxY  1/16

Бумага типографская. Печать офсетная. Объем ……п.л.

Тираж …….экз. Заказ № …….*

©  Издание Южно-Казахстанского  государственного университета

им. М.Ауезова

Издательский центр ЮКГУ им. М.Ауэзова, г. Шымкент, пр. Тауке хана, 5

Ф.7.03-03

Еркебаева Г.Ш., Танашев С.Т.

Методические указания по

#### организации и проведению самостоятельной работы студентов (СРС)

#### и самостоятельной  работы  студентов  в  присутствии преподавателей

#### (СРСП) по дисциплине «Химическая технология  недеструктивных

#### процессов  переработки нефтяного сырья и лабораторный практикум

#### по  рабочим  профессиям»

Шымкент, 2013 год