Ф. 7.03-03

Торебаев Б.П., Кайранбеков Г.Д.

МЕТОДИЧЕСКИЕ  УКАЗАНИЯ

к выполнению практических занятий по дисциплине «Цвет в костюме» для студентов  специальности

050726 «Технология и конструирование изделий  легкой промышленности»

Шымкент,  2012

УДК. 745 (075.8)

Составители: ст. препод.Торебаев Б.П.. ктн. Кайранбеков Г.Д.

Методические  указания к выполнению  практических занятий по дисциплине «Цвет в костюме» для студентов по специальности 050726 «Технология  и конструирование изделий  легкой промышленности».–  Шымкент: ЮКГУ им. М. Ауезова, 2013. –    с.

Методические указания составлены в соответствии с требованиями учебного плана и Государственного стандарта специальности 050726 «Технология и конструирование изделий легкой промышленности» и включают все необходимые сведения по выполнению разделов дисциплины.

Данные методические  указания являются основной методической  разработкой для выполнения практических  занятий по специальности. В методических указаниях содержатся необходимые сведения  для выполнения практической части дисциплины «Цвет в костюме».

Рецензенты:

Джанпаизова В.М. – к.х.н., доцент кафедры КиХОИЛП ЮКГУ

Досанова Б.А. – Ст. преподаватель каф. «Дизайн» РСИУ

Рассмотрено и рекомендовано к печати заседанием кафедры КиХОИЛП

(протокол №    от  ________20__ г.), методической комиссии  факультета легкой и пищевой промышленности  (протокол №      от_____________20  г.)

Рекомендовано к изданию Методическим советом ЮКГУ им. М. Ауезова, протокол №_____   от_____________20____ г.

© Южно-Казахстанский государственный университет им. М.Ауезова, 2013г.

Ответственный за выпуск: Торебаев Б.П.

# СОДЕРЖАНИЕ

# Введение

# Содержание практических работ

- Требования к оформлению практических работ

- Содержание и требования к выполнению самостоятельных работ

- Оценка работ

- Порядок проведения занятий

- Практическое занятие №1 Ахроматические композиции…………...7

- Практическое занятие №2 Цветовой круг…………….....................10

- Практическое занятие №3 Однотоновые гармонии цветов………15

- Практическое занятие № 4 Гармонии родственных цветов………..16

- Практическое   занятие   №5    Гармонии    родственно-контрастных цветов…………………………………………………………………17

- Практическое занятие №6  Гармонии контрастных и дополнительных цветов…………………………………………………………………19

- Практическое занятие №7  Гармонии пастельных цветов…………21

- Практическое занятие №8 Ассоциативное цветовое решение композиции из полос…………………………………………………22

- Практическое занятие №9 Ассоциативное цветовое решение композиции из геометрических форм………………………………24

- Практическое занятие №10 Ассоциативное цветовое решение композиции из неопределенных форм………………………………25

- Практическое занятие №11 Ассоциативное цветовое решение композиции из предметного мира……………………………………26

- Практическое занятие №12 Ассоциативное цветовое решение композиции из природных мотивов…………………………………28

- Практическое занятие №13 Ассоциативное цветовое решение композиции из природных мотивов…………………………………29

- Практическое занятие №14 Ассоциативное цветовое решение композиции из пейзажа………………………………………………31

- Практическое занятие №15 Ассоциативное цветовое решение композиции из пейзажа………………………………………………32

# ВВЕДЕНИЕ

Цвет испокон веков широко использовался в человеческой деятельности. Это естественно потребовало решения  ряда теоретических и практических вопросов. В начальной стадии развития учение о цвете довольствовалось чисто субъективными методами сравнения и оценки. Со временем эти методы перестали удовлетворять потребность  жизни и стали непригодными при  развитии точных наук, особенно при внедрении электронных вычислительных машин. Все это  привело  возникновению науки о цвете – теория цвета или так называемое цветоведение, которое рассматривает один из важнейших вопросов философии – познание человеком материального мира. Цветоведение собирает и изучает разрозненные факты цветовых явлений, описывает причины и научно объясняет их.

В современной науке о цвете имеется немало дисциплин, изучающих роль цвета в более узких сферах человеческой деятельности. Совокупность всех этих наук, изучающих цвет с разных точек зрения, носит название научного цветоведения.

Цветоведение  имеет значение, с точки зрения его практического приложения, во всех областях, где пользуются цветом. Ключом в работе с цветом является познание механизма смешения и восприятия цветов

Творческий процесс не выступает как самоцель, а как способ  общения. Создавая художественный образ, рисующий стремится с его помощью эмоционально и интеллектуально воздействовать на воспринимающее искусство.

Понятие «образ» в современном употреблении используется в нескольких значениях. Любое изображение  - рисунок цветка, прибора, горного ландшафта – называют «образом» в широком смысле, т.е. чувственно – конкретным воспроизведением реальных предметов и явлений. Зрительное восприятие предметов реального мира называют «образами» этих предметов в психологическом смысле. В философии понятие «образ» употребляется для обозначения не только чувственного, но и интеллектуального отражения предметного мира психикой человека.

Теория изобразительного искусства, по мнению многих исследователей, есть наука, изучающая закономерности построения изображения на плоскости вообще, независимо от его художественных достоинств. В шкале приоритетов дизайна  одежды гармония цветов занимает категорически первое место. Также конкретно дизайнерскими  проблемами являются такие вопросы, как роль цвета в создании пластического единства формы, обеспечении целостности и ясности композиционного замысла, колорит, тон, локальный цвет и т.д., которые необходимо ознакомление будущим специалистам соответствующего направления.

Порядок проведения занятий

Практические занятия проводятся параллельно с прохождением теоретического курса. К практическим занятиям студент должен быть подготовлен. Подготовка заключается в изучении материала практического занятия по учебному пособию: Торебаев Б.П., Ботабаев Н.Е. Цветоведение для дизайнеров текстиля и одежды (Шымкент 2012г.). На практических заданиях студенты изучают природу цвета и законы сочетания цветов на основе оптики. Они также изучают разницу между смешиванием красок и цветов, взаимодействие цветов в пространстве, учиться находить взаимодополнительный цвет к данной шкале, получают знания о символике цвета, яркости, насыщенности, тоне, взаимоотношении между цветом и плоскостью и т.д.

Во время практических занятий студенты создают:

- Растяжка ахроматического цвета;

- Цветовой круг;

3) Цветовые гармонии

- Цветовые композиции по теме: геометрические мотивы, полосы, неопределенные формы, предметный мир, природные мотивы, пейзаж.

Все задания выполняются на отдельных листах формата А4 на практических занятиях. Они выполняются водными красками: гуашью, акварелью. Каждое задание вместе с оформленным практическим занятием студент показывает преподавателю на очередном практическом занятии.

Практическое занятие №1

Тема: Ахроматические композиции

Цель работы: Выполнить композиции разного светлотно-тонального состояния.

Методические указания

# В природе белых цветов много. Этим цветом обладает снег, писчая бумага, краска – белила, гипс, яичная скорлупа и другие. Одни из них светлее, другие темнее. Черных цветов тоже не мало, и они тоже смотрятся не одинаково: черный бархат темнее черного сукна, черное сукно в свою очередь темнее черного шелка. Разнообразным являются и серый цвет: цвет серебра и стального листа, цвет асфальта и графита и т.п. Таким образом, ахроматические цвета (черный, белый и серый), не имеют цветового тона. Из этих цветов только серый имеет значительное количество оттенков, которые отличается  друг от друга  степенью светлоты. Взяв два различных серых

# цвета, мы легко можем различить, какой из них светлее, а какой темнее.

# 7

# В зависимости от освещения и способности поверхности отражать свет в том или ином количестве можно составить постепенный ряд ахроматических тонов, от белого и кончая черным.

Одним из наиболее употребительных слов в искусствоведческой литературе являются оттенок и нюанс. Встречаясь в различных контекстах, они выражают разнообразные понятия то это тона одной краски, то цветовые тона. «Нюанс» по - французски значит оттенок, но их нельзя рассматривать как синонимы. Это объясняется тем, что мы очень часто можем встретить тексты, где смысл, вкладываемый в них, имеет различия.

Оттенком можно называть и изменение цветового пятна, в каком – либо  направлении – например, по светлоте или цветовому тону. Более правильно будет называть нюансом – последнего, так как нюанс всегда выражает характеристику одного цветового тона относительно другого. Таким образом, нюанс - это тонкая, незначительная по количеству разновидность цветовых пятен, сближенных между собой по цветовому тону.

В художественной практике часто используются трехтоновые композиции, состоящие из черного, белого цветов и их сочетаний разной светлоты. В трехтоновых и более сочетаниях идет светлотное смягчение контраста белого и черного, появляется богатство светлотных оттенков серого цвета, что приводит к некоему компромиссу между контрастными ахроматическими цветами.

В профессиональной среде такой прием называется «равноступенный ахроматический ряд» или «растяжка цвета», который содержит определенное число ступеней, в равной степени отличающихся по светлоте. Растяжка цвета отличается от приема достижения незаметного перехода от белого цвета к черному тем, что разница градации каждой светлоты четко выделяется (рис.). Для того чтобы растяжка цвета была постепенной, в ней должно быть не меньше пяти градаций. Например: черный, темно – серый, серый, светло – серый, светло – серый, белый.

Рисунок 1. Равноступенный ахроматический ряд.

Что дает растяжка цвета? Она дает навыки в работе с ограниченной гаммой цветов. Глаз может отличать, допустим, семь цветов. Если в градацию растяжки добавить чуть – чуть другого цвета, то можно получить огромное количество тонких сочетаний «разного серого». И если глаз сможет их различить,  то значит, эти тонкие сочетания мы можем и воспроизвести.

Для создания гармоничного сочетания, требуется как минимум три тона. Гармония трех серых тонов будет достигнута, если при перемещении,

8

их в ахроматический ряд они располагаются на одинаковых интервалах один

от другого. Этот принцип, который выдвинул Оствальд, сохраняет актуальность, и по сей день.

Равноступенные гармонии серых тонов создают ощущение спокойствия, уравновешенности,  подчас даже некоторого однообразия. Неравноступенность серых тонов в прошлом считалось дисгармонией. А сегодня ситуация изменилась: этот способ рассматривается не только как вполне допустимый, но и необходимый для гармонизации, так как благодаря этому  усиливается экспрессивность светлотных отношений.

Полноценное проявление изобразительных и выразительных возможностей ахроматических композиций зависит от наличия трех тонов, которое является необходимым явлением. В трехтоновых композициях возникает не один орнаментальный узор, а как минимум два: или белый и черный и серый по белому фону. Естественно, создателя текстильного рисунка здесь интересует вопрос  гармонирования, по крайней мере, двух орнаментальных узоров – каждого в отдельности и одного с другим. В этой композиции каждый из узоров имеет определенную долю самостоятельности. И здесь нам, непременно приходится сталкиваться не только со спецификой, но и другими сложностями трехтоновой ахроматической композиции.

Как можно добиться согласования трех орнаментальных тем в одной композиции? Это достигается доминированием одной орнаментальной темы над другими, естественно подчиняя себе остальные. Этот, так называемый закон подчинения, имеет разные способы: контрастирование звучание тона, жесткая обрисовка некоторых форм и мотивов, экспрессивная выразительность пластических форм, а также объединения пластических мотивов в непрерывный узор. И отсюда вытекает закон трехтоновости в ахроматических композициях. Три величины, сопоставляемые между собой, и три контраста среди трех ахроматических  тонов, обеспечивают зрительное впечатление взаимосвязанности этих величин. Кроме того, в изображении усиливается читаемость композиции, а также  ее конструктивность.

Практические  задания

Упражнение 1.

Выполнить  «равноступенный ахроматический ряд», который содержит определенное число ступеней, в равной степени отличающихся по светлоте. Для того чтобы растяжка цвета была постепенной, в ней должно быть не меньше пяти градаций. Например: черный, темно – серый, серый, светло – серый, светло – серый, белый.

Упражнение 2.

Выполнить трехтоновые композиции по белому, черному, и серому фону, когда один из трех тонов занимает явно меньшую площадь. Мотив орнамента всех этих трех вариантах примерно одинаков.

9

Задания к СРС

- Цвет и свет

- Систематика цветов

Контрольные вопросы

1.  Какая характеристика присуща только  ахроматическим цветам?

2. Какой ахроматический цвет активизирует звучание цветовых тонов и их насыщенность?

3. Особенность трехтоновой композиции полного светлотного диапазона?

4. Цвет, символизирующий чистоту, невинность и непорочность?

5. От чего зависит цветовой  тон?

6. Из ахроматических цветов, какой цвет имеет значительное количество оттенков, которые отличается  друг от друга  степенью светлоты?

Практическое занятие №2

Тема: Цветовой круг

Цель работы: Выполнить равноступенный цветовой круг на 24 цвета.

Методические указания

Расположения цветовых тонов в виде замкнутого круга основано на том, что при рассмотрении спектральных цветов проще заметить, что ощущение красного цвета длинноволновой части спектра как бы убывает к середине спектра, а затем вновь возрастает так, что красный цвет как бы является продолжением фиолетового. Если между красным и алым цветами расположить оранжевые, то создается ощущение плавного перехода от цвета начала к цвету конца спектра. Такой цветовой круг, кроме систематизации цветового тона, в текстильной практике успешно используется, по сей день.

В системе  немецкого физиолога Геринга в цвете, воспринимающиеся человеком в повседневной жизни главным были  непосредственные ощущения сходства и различия. Ученый делал вывод, что четыре первичного цвета: красный, зеленый, синий, желтый – попарно является противоположными. На этих же четырех цветов основан цветовой круг, разработанный доцентом В.М. Шугаевым, который специалисты текстильной и легкой промышленности считают, что наиболее удобной из всех цветовых систем и руководствуется в своей творческой, научной и практической деятельности.   В отличие от Ньютона, который в основу своей системы положил три основных цвета – синий, красный и желтый, он опирался на четыре главных цвета, включив в триаду основных цветов, еще и зеленый. Следует напомнить, что вопрос о чистоте зеленого цвета в науке является спорным, но этот цвет считается четвертым чистым цветом в его цветовом

10

круге. Это объясняется тем, что зеленый цвет является производным – результатом смешения синего и желтого, но при этом он воспринимается как весьма  нейтральным к своим «родителям».

В цветовом круге располагаются также  пары главных цветов на концах двух взаимно   перпендикулярных диаметров (красный – зеленый, желтый – синий) или на четырех цветах, которые находятся на концах диаметров круга.  Следовательно, они являются контрастными. Эти цвета находящиеся на концах диаметра, при смешении дает ахроматический цвет, поэтому их еще называют взаимодополнительными. Подобное соответствие является главной особенностью любого цветового круга.

Если рассматривать эффективность действия контраста, учитывая положение контрастирующих цветов в цветовом круге, то можно сделать следующий вывод: противолежащие относительно в центре круга цвета, не вызывают в восприятии изменений по цветовому тону; цвета, расположенные по кругу близко друг к другу (в пределах малых интервалов), слабо контрастируют по цветовому тону. Наиболее заметно выявляют контраст по цветовому тону цвета, располагающиеся в пределах средних интервалов.

Любой цветовой круг можно разделить на две части так, чтобы в одной расположились холодные цвета (синие, чернильные, фиолетовые, сине-зеленые и т.п.), в другой теплые цвета (красные,  оранжевые, желтые, желто-зеленые и т.п.)

Если цветовой круг разделить по основным цветам на четыре четверти, то каждой четверти  будет соответствовать своя гармония родственных цветов. Эти промежуточные цвета, находятся между главными цветами в четырех четвертях круга, по пять в каждой четверти. Цветовой круг можно построить с большим или меньшим числом промежуточных цветовых тонов (от желтого до красного, от красного до синего, от синего до зеленого, от зеленого до желтого), но для практической деятельности такой вариант считается оптимальным.

Первая четверть (верхняя правая) цветового круга содержит цвета  от желтого пигмента до красного пигмента через теплый желтый, оранжевый, и красно – оранжевый.

Вторая четверть (нижняя правая) цветового круга включает в себя цвета от красного пигмента до синего пигмента через холодный красный, фиолетовый и сине – фиолетовый. Каждая четверть круга содержит гармоничные сочетания родственных цветов, а если взять цветовые сочетания от желтого до синего  (т.е. правую половину цветового круга), то получим гармонии родственно – контрастных сочетаний цветов.

Третья четверть  (нижняя левая) цветового круга содержит цвета от синего пигмента до зеленого пигмента через сине – зеленый, цвет морской волны, холодный зеленый.  Это гармонии родственных цветов холодной гаммы.

11

Четвертая четверть (верхняя четверть) цветового круга заключает в себе родственные цвета от зеленого пигмента до желтого пигмента через теплый зеленый, зелено – желтый и желто – зеленый.

Если две левые четверти цветового круга объединить, то можно получить родственно – контрастные сочетания цветов, где встречаются и теплая и холодная гаммы зеленого цвета.

Теперь разобьем цветовой круг на верхнюю и нижнюю половины. Верхняя половина соответствует теплой гамме цветов, а нижняя половина  - холодной гамме. Так как цветовой круг построен на двух контрастных парах, которые находятся друг против друга (красный-зеленый, желтый – синий), то

существуют гармонии контрастных цветов. И если проводить диаметры через центр круга, допустим от красных цветов до зеленых, то каждому оттенку красного цвета будет соответствовать определенный оттенок зеленого цвета, причем ясно видно, какому красному соответствует какой зеленый.

Если две левые четверти цветового круга объединить, то можно получить родственно – контрастные сочетания цветов, где встречаются и теплая и холодная гаммы зеленого цвета.

Теперь разобьем цветовой круг на верхнюю и нижнюю половины. Верхняя половина соответствует теплой гамме цветов, а нижняя половина  - холодной гамме. Так как цветовой круг построен на двух контрастных парах, которые находятся друг против друга (красный-зеленый, желтый – синий), то существуют гармонии контрастных цветов. И если проводить диаметры через центр круга, допустим от красных цветов до зеленых, то каждому оттенку красного цвета будет соответствовать определенный оттенок зеленого цвета, причем ясно видно, какому красному соответствует какой зеленый.

Количественный состав цветов таков (см. также рис. № 2)

1 – чистый желтый (100 %);

2 – желто – оранжевый (83 %) желтого и (17 %) красного;

3 - желто – оранжевый (66 %  желтого и  34 % красного);

4 – оранжевый  (50 % желтого и 50 % красного);

5 – оранжево – красный (34 % желтого и 66 % красного);

6 - оранжево – красный (17 %  желтого и 83 % красного);

7 – чистый красный – (100 %).

Указанные количественные соотношения главных цветов являются приблизительным.

существуют гармонии контрастных цветов. И если проводить диаметры через центр круга, допустим от красных цветов до зеленых, то каждому оттенку красного цвета будет соответствовать определенный оттенок зеленого цвета, причем ясно видно, какому красному соответствует какой зеленый.

12

Рисунок 2. Цветовой круг В.М. Шугаева

Рисунок 3.  Количественный состав цветов

13

существуют гармонии контрастных цветов. И если проводить диаметры через центр круга, допустим от красных цветов до зеленых, то каждому оттенку красного цвета будет соответствовать определенный оттенок зеленого цвета, причем ясно видно, какому красному соответствует какой зеленый.

Если две левые четверти цветового круга объединить, то можно получить родственно – контрастные сочетания цветов, где встречаются и теплая и холодная гаммы зеленого цвета.

Теперь разобьем цветовой круг на верхнюю и нижнюю половины. Верхняя половина соответствует теплой гамме цветов, а нижняя половина  - холодной гамме. Так как цветовой круг построен на двух контрастных парах, которые находятся друг против друга (красный-зеленый, желтый – синий), то существуют гармонии контрастных цветов. И если проводить диаметры через центр круга, допустим от красных цветов до зеленых, то каждому оттенку красного цвета будет соответствовать определенный оттенок зеленого цвета, причем ясно видно, какому красному соответствует какой зеленый.

Количественный состав цветов таков (см. также рис. № 2)

1 – чистый желтый (100 %);

2 – желто – оранжевый (83 %) желтого и (17 %) красного;

3 - желто – оранжевый (66 %  желтого и  34 % красного);

4 – оранжевый  (50 % желтого и 50 % красного);

5 – оранжево – красный (34 % желтого и 66 % красного);

6 - оранжево – красный (17 %  желтого и 83 % красного);

7 – чистый красный – (100 %).

Указанные количественные соотношения главных цветов являются приблизительным.

Практическое задание

1. Выполнить равноступенный цветовой круг на 24 цвета, поместив по

краям двух взаимно перпендикулярных диаметров основные цвета (синий, желтый, красный, зеленый), расположив между ними перпендикулярные, отстоящие друг  от друга на одинаковом расстоянии.

Задания к СРС

- Идентификация и символика цвета

- Противоположные цвета и их взаимоотношение

Контрольные вопросы

1. Что является естественной шкалой цветовых тонов?

2. Кем был разработан главный цветовой круг, основанный на  четырех цветах  и какие  группы цветов имеются в его цветовом круге?

3.Солько цветов  является главными в цветовом круге?

4.Что такое колорит?

14

Практическое занятие №3

Однотоновые гармонии цветов

Цель работы: Построить однотоновые гармонии.

Методические указания

Гармонию цветов мы можем рассматривать как гармонию цветовых отношений, как совокупность цветовых комбинаций с учетом всех основных характеристик цветов – светлоты, насыщенности, цветового тона, а также формы и размеров занимаемых этими цветами площадей. Главным эстетическим критерием указанных гармоничных сочетаний является визуальная оценка.

Однотоновые гармонии цветов (или, как их еще называют в литературе   гармонии теневых рядов) по сути своей очень напоминают ахроматические гармонии. Отличительные черты этой гармонии: основу гармоничных сочетаний цветов,  составляет один какой -  либо цветовой тон, который в тех или иных количествах присутствует в каждом из сочетаемых цветов. Например, красному цвету добавим немного белилу – получается не яркий цвет - розовый,  а если еще больше добавим белую краску, тогда   получиться нежный молочный цвет.  Контрасты этих цветов отличаются один от другого только по светлоте и насыщенности.

Общий цветовой тон придает однотоновым сочетаниям цветов спокойный уравновешенный характер.

Практическое задание

Упражнение 1.

Построить однотоновые гармонии, с использованием три цвета одного цветового тона (контраст по светлоте и насыщенности). Орнаментальные мотивы:  полосы.

Задания к СРС

- Цветовой синтез

- Гармония цветов

# Контрольные вопросы

1. Что такое цветовая гармония?

2. Синоним  однотоновых гармоний  цветов?

3.Чем характеризуются гармоничные сочетания однотоновых цветов?

4.Что такое монохроматический цвет?

5. Отступающие цвета?

15

Практическое занятие №4

Тема: Гармонии родственных цветов

Цель работы: Построить гармонии родственных цветов

Методические указания

Родственными называются все цвета, которые в цветовом круге занимают промежуточное положение. Родственные цвета – это смежные цвета наподобие красного – оранжевого.

Особенностью родственных сочетаний цветов являются сдержанная уравновешенная колористическая гамма, они спокойны, мягки, особенно если цвета слабо насыщены и сближены по светлоте. Их гармония основывается на аналогичности цветовых тонов, на незначительном противопоставлении по цветовому тону. Другими словами – это сравнительно сдержанная уравновешенная спокойная колористическая гамма, особенно когда нет резких светлотных противопоставлений.

Главные цвета, находящиеся рядом, не являются родственными, но каждый из них по отношению к промежуточным цветам, примыкающим к нему, рассматривается как родственный. Таким образом, родственные цвета объединяет   между собой наличие в них примесей двух или хотя бы одного из главных цветов, включительно одного из главных, который их образует. В системе цветовых кругов имеются четыре родственных цвета: желто – красные, желто – зеленые, сине – красные и сине – зеленые.

Рисунок 4.   Гармония родственных цветов

Гармонизация, уравновешенность сочетаемых цветов связана с изменением их насыщенности, а следовательно, прежде всего с изменением их светлотных отношений.

Итак, цвета первой группы (желто – красные и желто – зеленые), несут

16

в  себе признак родственности, так как в обоих имеется некоторое количество общего чистого желтого цвета: все они в какой-то мере желтоваты по сравнению с другими цветами. Одновременно с этим в желто – красных цветах в разных количествах присутствует чисто красный, а в другой группе – желто – зеленых присутствует чистый зеленый цвет, контрастный и дополнительный красному цвету. Таким образом, эти цвета в известной мере несут признак контрастности. Самый обширный вид цветовых гармоний различные группы родственно - контрастных цветов характеризуется повышенной цветовой активностью и сложностью.

Практические  задания

Упражнение 1.

Организовать гармоничные сочетания родственных  цветов всех четырех групп ослабленных светлот и насыщенностей. Орнаментальные мотивы: полосы.

Упражнение 2.

Организовать гармонические сочетания из родственных цветов разной светлоты и насыщенности. Орнаментальные мотивы – неопределенные  формы, нечетких размытых очертаний.

Упражнение 3.

На основе лучших вариантов предварительных эскизов выполнить завершенный эскиз сочетаний родственных цветов.

Главная  задача:  точная передача колористического состояния и светлотных отношений рисунка (полосы, абстрактные элементы, природные мотивы). Использовать при этом малозаметные нечеткие ритмы (можно завершить с помощью своей фантазии).

Задания к СРС

1.Цветовой контраст и ритм

2. Трехтоновые ахроматические композиции

# Контрольные вопросы

1. Какие цвета являются родственными в цветовом круге?

2. Фиолетовый цвет относится к холодным или легким?

3. Какой цвет сильно раздражает и притягивает взгляд?

4. Цвет, вызывающий  печаль?

Практическое занятие №5

Тема: Гармонии родственно-контрастных цветов

Цель работы: Построить гармоничные сочетания родственно – контрастных цветов

17

В цветовом круге имеется четыре группы родственно – контрастных цветов  и они располагаются в смежных четвертях. Это теплые цвета: желто – красные, желто - зеленые и холодные цвета: сине – зеленые, сине – красные.

Элементарные гармоничные сочетания двух родственно – контрастных цветов значительно обогащаются при добавлении к ним одного ахроматического цвета, лучше белого или черного, тогда сочетание сразу становится убедительнее,  и цвета начинают гармонично соединяться один с другим. Таким образом, можно подчеркивать и акцентировать внимание на третьем, самом насыщенном цвете. Можно решать и по другому: к этому сочетанию добавим цвета из теневых рядов родственно – контрастных цветов, тогда  мы  имеем один из видов гармоничных сочетаний двух теневых рядов.

Следует отметить, что именно в сочетаниях родственно – контрастных цветов со всей полнотой и наглядностью проявляются два основных принципа построения цветовых гармоний. Эти принципы одинаковости, тождественности цветов и принцип противопоставления цветовых тонов.

Рисунок 5.   Гармония родственно-контрастных цветов

Практические  задания

Упражнение 1.

Построить гармоничные сочетания родственно – контрастных цветов с добавлением одного цвета высветленного или затемненного из теневых рядов сочетаемых цветов. Орнаментальные мотивы – неопределенные  формы, природные мотивы нечетких размытых очертаний.

Упражнение2.

Построить гармоничные сочетания четырех родственно – контрастных цветов. Светлотные отношения – разные. Орнаментальные мотивы – неопределенные  формы, природные мотивы нечетких размытых очертаний.

18

Упражнение 3.

На основе лучших вариантов предварительных эскизов выполнить завершенных эскизов сочетаний родственно – контрастных цветов; при этом следует точно передать общую колористическую гамму предварительного эскиза, уточнить, а также развить ритмическую разработку орнаментальных мотивов.

Задания к СРС

- Отношение цветовых тонов

- Гармония цветов в костюме

# Контрольные вопросы

1. Что такое цветовая гармония?

2. Какие цвета являются производными?

3. С чем тесно связана целостность композиции?

4. Как называется теория Юнга – Гельмгольца, которая в наше время  получила наибольшее признание

Практическое занятие №6

Тема: Гармонии контрастных и дополнительных цветов

Цель работы: Построить гармоничные сочетания контрастных цветов

Методические указания

Если отдельные цвета могут вызывать разнообразные эмоции, как положительные, так и отрицательные, то сочетания цветов, удовлетворяющие принципу дополнительности, всегда воспринимаются как гармоничные. К ним Гете относил цвета, расположенные на противоположных концах диаметра цветового круга. Этих цветов-  контрастных и дополнительных не связывает никакая степень родства. У них нет ничего общего, так как они составлены различными парами главных цветов. Поэтому они значительно отличаются друг от друга. Красный и зеленый цвета в этой системе являются контрастными и дополнительными, также синий и желтый. Желто – зеленые контрастны фиолетовым, так как «родителями» первых являются зеленый и желтый цвета, а вторых – синий и   красный.

Для нас важно то, что дополнительные цвета обладают значительной степени цветовой контрастностью, которую очень легко можно определить визуально. Поэтому для построения гармоний можно строго и не разделять цвета на контрастные и дополнительные, так как с физической точки зрения не вполне дополнительные, образуют сочетания, которые нужно рассматривать как контрастные.

Гармоничные сочетания дополнительных и контрастных цветов имеют активный, напряженный и динамичный характер. Это объясняется тем, что

19

они обладают наиболее полярными свойствами. Прежде, чем начинать построения гармоничного сочетания контрастных цветов необходимо выбрать исходный цвет, после по цветовому кругу следует приблизительно определить соответствующий ему контрастный цвет. Рекомендуются брать один цвет, например, исходный, желательно предельно насыщенный. Кроме того, лучше взять цвета, сближенные по светлоте, так как активный светлотный контраст снимает цветовую напряженность. Третий цвет можно брать из теневого ряда любого из контрастирующих цветов.

Рисунок 6.   Гармония контрастных цветов

Гармоничные сочетания дополнительных и контрастных цветов имеют активный, напряженный и динамичный характер. Это объясняется тем, что они обладают наиболее полярными свойствами. Прежде, чем начинать построения гармоничного сочетания контрастных цветов необходимо выбрать исходный цвет, после по цветовому кругу следует приблизительно определить соответствующий ему контрастный цвет. Рекомендуются брать один цвет, например, исходный, желательно предельно насыщенный. Кроме того, лучше взять цвета, сближенные по светлоте, так как активный светлотный контраст снимает цветовую напряженность. Третий цвет можно брать из теневого ряда любого из контрастирующих цветов.

Следует здесь напомнить, что при гармонизации контрастных и дополнительных цветов можно добавлять к этим цветам или одному из них белый или черный цвет.

Практические  задания

Упражнение 1.

Построить гармоничные сочетания контрастных цветов (3 – 4) разной насыщенности. При разработке предварительных эскизов цвета можно выбирать из разных четвертей цветового круга, используя как разбеленные, так и затемненные их оттенки.

20

Упражнение 2.

На основе лучших вариантов предварительных эскизов выполнить сочетаний контрастных цветов завершенных эскиза.

Задания к СРС

- Цвет в живописи и графике

- Натуральные и синтетические красители

# Контрольные вопросы

1. Какие цвета являются контрастными в цветовом круге?

2. Что такое хроматический контраст?

3.  Как можно выразить хроматический контраст?

4. Что такое одновременный контраст?

5. Какие контрасты цветов в орнаменте всегда заметнее, чем хроматические?

Практическое занятие №7

Тема: Гармонии пастельных цветов

Цель работы: Построить гармоничные сочетания пастельных цветов

Методические указания

Светлота хроматических цветов – это степень их разбеления, сильно разбеленные цвета малой насыщенности называются «пастельными» (слово происходит от цветных мелков «пастель»). В цветовом круге эти цвета – нет, так как в пастельном цвете есть примеси белого. Пастельный цвет получается, с добавлением белили в родственные цвета. Например, в смеси красного и синего – фиолетовому, или даже чернильному  цвету добавим еще и белую, тогда этот мрачно звучащий цвет, приобретая оттенок нежности, превращается в приятного сиреневого цвета. И гармония пастельных цветов достигается наличием в каждом цвете белого цвета, который все нивелирует, сглаживает. Все сильно разбеленные цвета - более спокойные, а также они вызывают впечатления легкости, воздушности.

Цветовая гармония пастельных цветов  - это цветовое равновесие, при котором ни один цвет не выделяется. Цветовое равновесие характерно и для гармонии, которая называется «разное черное». В этом случае присутствие черного в насыщенных цветах также нивелирует яркость, создает едва различимые, почти черные, но цветные сочетания. Таким образом, можно сказать, что сочетания пастельных цветов – это светлая гамма,  «разное черное» - темная гамма.

В цветовых композициях очень важен размер цветовых пятен. Если одно цветовое пятно больше   остальных, то оно   преобладает   по   цвету,

21

выделяется среди всех цветов, и гармонии не достигается. Равновесие достигается при следующих условиях: равного количества пятен основных цветов равной светлоты в разбеленных сочетаниях.

Практическое  задание

Упражнение 1.

Организовать гармонические сочетания из пастельных цветов разной светлоты.

Главная  задача:  точная передача колористического состояния и светлотных отношений рисунка (полосы, абстрактные элементы, природные мотивы). Использовать при этом малозаметные нечеткие ритмы (можно завершить с помощью своей фантазии)

Задания к СРС

- Водные и художественные красители и пастель.

- Роспись по ткани способом раскрашивания и мраморирования

# Контрольные вопросы

# 1. Чем отличается цветовая гармония пастельных цветов  от других гармонии цветов?

2. Нейтральным является фиолетовый или бежевый цвет?

3. Французский модельер, который называет «розовым шоком»?

4. Малышам, для их одежды целесообразно подобрать ткани каких расцветок?

Практическое занятие №8

Тема: Ассоциативное цветовое решение композиции из полос

Цель работы: Построить гармоничные сочетания цветов в композиции из полос

Методические указания

Полоса является первоисточником развития орнамента, фундамент, на основе которого развивалось искусство украшения тканей. Несмотря свой простейший вид,  полосы развивал у человека чувство ритма, пропорций, цветовой гармонии. В этих изображениях господствует строгая симметрия, так как она обеспечивает цельность и ясность композиционного строя, лаконичность, возможность создавать гармонию между утилитарными и эстетическими свойствами ткани. Неслучайно, с древних времен симметрия отождествлялась с гармонией и соразмерностью, так как в изображениях, где она присутствует, ритмический строй и раппортное построение отличаются выразительностью.

Орнаментальная полоса образуется из   повторяющегося    в   одном

22

направлении орнаментального раппорта или мотива. Раппорт в орнаментальной полосе располагается: по прямой линии (по центру, по верхнему  или нижнему краю – кайма);     по   волнообразной  линии; со всеми    видами    симметрии (с симметрией по отношению мотивов друг к другу в кайме); с ассиметрией и т.д.

Особенно интересны полосы, не имеющие четких границ, образованные цветовыми полосами переходами от светлого к темному, а также полосы разного масштаба и ритма. Орнаментальная композиция с многочисленными элементами не может быть целостным произведением искусства, если в ней отсутствуют звучания трех ее основных компонентов. Как ее можно добиться? Композицию из многих полос мы разделим на три группы по ширине – тонкие, средние и широкие (рис.  5 ). Если линейные композиции (полосы) строятся на сочетании различных по характеру линий, необходимо их соподчинение  друг другу и выделение доминанты. Композиции из пересекающихся полос очень конструктивны, их построения отличаются ясностью и отчетливостью.

Таким образом, художественная выразительность композиции рисунка полосы зависит от ясности пропорциональных отношений площадей рисунка и фона, а также всех цветов, входящих в композицию, характера линий (полос) и их ритмичного движения, масштаба рисунка, целостности восприятия всей композиции.

# Практическое упражнение

# Упражнение 1

# Выполнить рисунок  в полоску, используя одну из зарисовок орнамента. Колористическое решение, соответствующее характеру избранного образца, построить на родственных, родственно-контрастных,  контрастных, однотонных или ахроматических цветовых сочетаниях. Для организации мотива можно вводить гладкие полосы. Соединение полос между собой должно быть органичным.

Задания к СРС

- Цветовое предпочтение

- Гармоничное сочетание родственных цветов

# Контрольные вопросы

1. Какой цвет сильно раздражает и притягивает взгляд?

2.  Какие цвета являются контрастными в цветовом круге?

3. Какой цвет заставляет задуматься о свете, теплоте и веселье?

4. Какие цвета являются промежуточными между теплыми и холодными?

23

Практическое занятие №9

Тема:  Гармоничные сочетания цветов

в композиции из геометрических форм

Цель работы: Построить гармоничные сочетания цветов в композиции из геометрических форм

Все элементы геометрического орнамента имеют аналоги в природе. В них можно обнаружить различные, неожиданные пластические формы: узор на крыльях бабочек и стрекоз, узор  свежего снежочка, узор на морозном стекле, узор на коре деревьев, на поверхностях  и в срезе камней, формы кристаллов, пчелиные соты, следы на песке и т.д. листья,  Вот такие явления были прототипами  в создании новых орнаментов, которые древние мастера могли увидеть и отобрать  в своей творческой деятельности.

Следует особо подчеркнуть универсальность этого орнамента. Это объясняется тем, что геометрические формы отличаются от других  лаконичностью и простотой очертаний (рис.  ). Пластические характеристики формы геометрических мотивов благоприятствуют процессу создания текстильного орнамента обобщению формы, упрощению и стилизации силуэта.

Решение композиции из простейших мотивов геометрических форм сводится к поиску новых интересных ритмических построений, легко читаемых, стройных и имеющих целостность в композиционном построении. Жесткие формы этого орнамента подлежат смягчению за счет разработки орнаментальных форм с интересными фактурами, (рис.  ) а также грамотного колористического решения. Орнамент можно колористически построить на контрастных или на тончайших нюансах светлотных отношений.

# Практические задания

Упражнение 1.

Выполнить копии мотивов геометрического орнамента. В качестве материала использовать образцы народного искусства Центральной Азии.

Упражнение 2.

Разработать серию эскизов с геометрическим узором.

Задания  к СРС

- Гармония цветов в интерьере

- Гармоничное сочетание однотонных цветов

# Контрольные вопросы

1. Цветоведение разделяется, на какие части?

2. Что такое колорит?

3. Какой цвет являлся символом царской власти Рима?

24

4. Кто считал, что свет, цвет и эмоция являются звеньями одной цепи?

Практическое занятие №10

Тема: Гармоничные сочетания цветов

в композиции из неопределенных форм

Цель работы: Построить гармоничные сочетания цветов в композиции из неопределенных форм

Методические указания

Под неопределенной формой в графике обычно понимается часть плоскости, выделенной каким либо цветом.   Пятно имеют различные неопределенные формы. Если некоторые из них напоминает камешки или капельки, то другие кляксу, а некоторые может быть похоже на кружочку или эллипсу, не имеющие четкие очертания. Пятна, из которых строится композиция, бывают темными на светлом фоне, светлыми на темном фоне. Пятно и фон могут отличаться и цветовым тоном.

Художественное оформление текстильных изделий, как известно, тяготеющее к плоскостности, имеет множество примеров виртуозного использования пятновых рисунков. Пятновой рисунок или мотив неопределенной формы использовали еще во время второй мировой войны на спецодежде разведчиков. Так появился рисунок  форменной одежды. Сегодня камуфляжный костюм используют не только военные, но и охотники, охранники, рыбаки и другие.

Тональное пятно используется и для того, чтобы уже в эскизе композиции решить тональные контрасты, которые закладывают основу выразительности. В некоторых случаях тональное пятно наносится в начале работы, а затем уже уточняется контур формы. Контур формы может быть расплывчатыми.

Трактовка неопределенной формы способствует максимальному силуэтному обобщению форм. Работая над данным вариантом композиции, студенты знакомятся с такими понятиями как ритм и его разновидности (ритм тональных пятен, пластических форм, масс, пустот и т.п.) контраст (тональных пятен, пластических форм, разных по конфигурации, простых и сложных; контраст величин; высокого и низкого, крупного и малого, широкого и узкого и т.д.

# Практическое задание

Упражнение 1.

Выполнить композицию из цветных неопределенных форм. Контур форм может быть четкими или расплывчатыми.

25

Задания к СРС

- Цвет и свет

- Гармония цветов в костюме

# Контрольные вопросы

1. Какой из красных цветов выглядит аристократичным?

2. Древние тюркоязычные кочевники особо ценили, какие цвета?

3. У казахов, какой цвет - символизирует разлуку, печаль по родной земле или по кому - либо?

4. У народов Центральной Азии, какой цвет символизирует уравновешенность, уют,  простоту?

Практическое занятие №11

Тема: Гармоничные сочетания цветов

в композиции из предметных мотивов

Цель работы: Построить гармоничные сочетания цветов в композиции из предметных мотивов.

Методические указания

Предметным мотивам относятся бытовые и спортивные предметы, музыкальные инструменты, игрушки, карандаш, светофор и т.д. Например, на морскую тему в дизайне текстильных изделий  используются: якорь, спасательный круг, штурвал, компас, канаты, яхта и т.п. Занавеси с изображениями чайника, кумгана, лягана и других столовых предметов может украшать кухню современного жилого помещения.

Трансформация предметного мира в процессе декоративно-плоскостной стилизации предполагает сознательное нарушение или разрушение пространственной перспективы, изменение пропорции предметов, их количественного состава, введение новых предметов, отказ от объемной пространственной формы предметов путем перехода на условную плоскость, силуэтную их трактовку, сводную интерпретацию светлотных отношений, поиск орнаментально-декоративных характеристик.

В процессе декоративной трансформации мотивов предметного мира преобразуются в орнаментальные изображения с видеоизмененными пластическими и масштабными характеристиками, избавляясь от пространственной перспективы и объемной формы. Необходимо стремиться создать декоративное произведение, где стилизованные и эстетически убедительные формы организованы в ритмические порядки. Предметное содержание в этом случае переходит в пластическое.

Опыт показывает, что взаимоотношения предметного мира и пространственной среды должны быть изучены во всех своих вариантах. Состояние цветовых отношений отражает взаимозависимость предметов и

26

среды, поэтому единство тональных и цветовых отношений, переданных в изображении, позволяют правильно подойти к полноценному колористическому решению.

Однако, необходимо соблюдать главное условие  - форма предметов не должен полностью потерять своих основных признаков, форма должна оставаться узнаваемой.

Бесспорно, композиция из предметного мира играет большую роль в приобретении профессионально-художественных навыков, последовательно подготавливает будущих специалистов к решению сложных задач, связанных с  графикой костюма, обуви, аксессуаров и т.д.

# Практическое задание

Упражнение 1.

Разработать серию эскизов из предметного мира. Форма предметов не должен полностью потерять своих основных признаков, форма должна оставаться более-менее узнаваемой.

Задания к СРС

- Идентификация и символика цвета

- Гармоничное сочетание родственно-гармоничных цветов

Контрольные вопросы

1. Что такое аддитивный синтез?

2. Что такое субтрактивный синтез?

3. Фактурными являются, какие цвета?

4. Что такое пограничный контраст?

Практическое занятие №12

Тема: Гармоничные сочетания цветов

в композиции из растительных мотивов

Цель работы: Построить гармоничные сочетания цветов в композиции из природных мотивов

Методические указания

Растительные мотивы: цветочный, лиственный, бутонный, травный, колосковый встречаются на восхитительных фресках древнего мира и керамике крито – микенской культуры, а также в орнаментах, украшающих греческие амфоры. Иранская миниатюра  и китайская живопись тушью на  шелковом материале также включают изображения растений.

В орнаменте, как и во всем изобразительном искусстве Древнего Египта, сказывалась склонность к символизму и стилизации. В частности,

27

растительные мотивы египетских тканей представляют собой стилизованные, близкие к геометрическим формам розетки и треугольники, цветы лотоса, и папируса.

Рисунок 7.  Природные мотивы (растительный мир) нечетких, размытых очертаний

На рубеже ХIХ – ХХ веков растительный мир стал основным источником возникновения в искусстве стиля модерн, который подчинял единому орнаментальному ритму все элементы. Ассиметричность узоров модерна, их диагональное расположение на плоскости ткани способствовали в текстильном  рисунке возникновению  динамики - движению в орнаменте наиболее изощренном виде. 	Изменения были так разительны, что у многих людей вызывали  чувство протеста из – за кажущейся незавершенности и стремления к движению. Так,  известный исследователь теории декоративного и промышленного искусства Т. Вундерлих отмечал, что изменения природных форм, дошли до грани неузнаваемости: в растительных орнаментах вытянутые в длину листья  с намеренно -  резко начерченными средними жилками выскакивают в одиночку  или кучками из – под горизонта и заканчиваются многоговорящими – вернее бессмысленными – вопросительными знаками. Они, то склоняясь, друг к другу, то повернутые в разные стороны, покрывают всю поверхность рисунка; их соединение в кучки не дает орнаменту никакой законченности.

Последнее время многих людей стали интересовать  абстрактные очертания растений, далеких от земной реальности, которые никогда не росли ни на земле, ни на воде. Поэтому в композиции можно широко использовать изображение с неясно выраженными рисунками, сочетания неопределенных цветовых пятен,  создающих те или иные ассоциации. Понятие «абстрагирование» происходит от латинского abstructio (удаление, отвлечение) – мысленное отвлечение от множества сторон, свойств,

28

признаков и  связей конкретного предмета и т.д. можно широко использовать изображение с неясно выраженными рисунками, сочетания неопределенных цветовых пятен,  создающих те или иные ассоциации.

Практическое задание

Упражнение 1.

Разработать серию эскизов из природного мотива (растительный мир). Форма изображаемой растений имеет нечетких, размытых очертаний, но   должна оставаться  узнаваемой.

Задания к СРС

- Противоположные цвета и их взаимоотношения

- Гармоничное сочетание контрастных цветов

Контрольные вопросы

1. Какой цвет иногда относят к холодным цветам, а иногда выделяют его как нейтральный?

2. Великий немецкий поэт, который занимался изучением воздействия различных цветов на психику человека?

3.  Какие цвета являются производными?

4.  Как называется самая глубокая черная краска?

Практическое занятие №13

Тема: Гармоничные сочетания

цветов в композиции из природных мотивов

Цель работы: Построить гармоничные сочетания цветов в композиции из природных мотивов

Методические указания

Растительные мотивы: цветочный, лиственный, бутонный, травный,  колосковый встречаются на восхитительных фресках древнего мира и керамике крито – микенской культуры, а также в орнаментах, украшающих греческие амфоры. Иранская миниатюра  и китайская живопись тушью на  шелковом материале также включают изображения растений.

В орнаменте, как и во всем изобразительном искусстве Древнего Египта, сказывалась склонность к символизму и стилизации. В частности, растительные мотивы египетских тканей представляют собой стилизованные, близкие к геометрическим формам розетки и треугольники, цветы лотоса, и папируса.

На рубеже ХIХ – ХХ веков растительный мир стал основным источником возникновения в искусстве стиля модерн, который подчинял единому орнаментальному ритму все элементы. Ассиметричность узоров

29

модерна, их диагональное расположение на плоскости ткани способствовали в текстильном  рисунке возникновению  динамики - движению в орнаменте наиболее изощренном виде. 	Изменения были так разительны, что у многих людей вызывали  чувство протеста из – за кажущейся незавершенности и стремления к движению. Так,  известный исследователь теории декоративного и промышленного искусства Т. Вундерлих отмечал, что изменения природных форм, дошли до грани неузнаваемости: в растительных орнаментах вытянутые в длину листья  с намеренно -  резко начерченными средними жилками выскакивают в одиночку  или кучками из – под горизонта и заканчиваются многоговорящими – вернее бессмысленными – вопросительными знаками. Они, то склоняясь, друг к другу, то повернутые в разные стороны, покрывают всю поверхность рисунка; их соединение в кучки не дает орнаменту никакой законченности.

Последнее время многих людей стали интересовать  абстрактные очертания растений, далеких от земной реальности, которые никогда не росли ни на земле, ни на воде. Поэтому в композиции можно широко использовать изображение с неясно выраженными рисунками, сочетания неопределенных цветовых пятен,  создающих те или иные ассоциации. Понятие «абстрагирование» происходит от латинского abstructio (удаление, отвлечение) – мысленное отвлечение от множества сторон, свойств, признаков и  связей конкретного предмета и т.д. можно широко использовать изображение с неясно выраженными рисунками, сочетания неопределенных цветовых пятен,  создающих те или иные ассоциации.

# Практическое задание

Упражнение 1.

Разработать серию эскизов из природного мотива (растительный мир). Форма изображаемой растений имеет нечетких, размытых очертаний, но   должна оставаться  узнаваемой.

Задания к СРС

- Систематика цветов

- Аддитивный и субтрактивный синтез цвета

# Контрольные вопросы

1. Какой цвет обладает удивительной способностью смягчать любое авангардное решение в костюме?

2. Французский модельер, который называет «розовым шоком»?

3. Ребенку исключаются, какие цвета?

# 4. Что такое свет?

Практическое занятие №14

Гармоничные сочетания цветов в композиции из пейзажа

30

Цель работы: Построить гармоничные сочетания цветов в композиции из пейзажа

Методические указания

В цветовой композиции из пейзажа целесообразно использовать пространственно-цветовое решение изображения, где  ставится задача передачи пространства, используя пространственные возможности цвета. Здесь наряду со светотональными закономерностями построения пространства, законами воздушной перспективы активно используются различия цветов по их отношению к теплым и холодным рядам, их способность восприниматься выступающими вперед или отстающими вглубь картины. Глубина изображения, различные пространственные планы определяются не столько светотональными отношениями, сколько отношениями цветовыми, в основе которых лежат цветовые контрастные пары. Использование в композиции теплохолодности цветов может носить различный характер – от контрастного противоположного, резкого. До сдержанного, монохромного.

Теплые и холодные цвета в одинаковых условиях отличаются противоположными оптическими свойствами. Пластическая выразительность цвета заключена в том, что цвета могут восприниматься как расположенные ближе и дальше. Если на определенном расстоянии от наблюдателя поместить рядом два окрашенных в красный и синий цвета квадрата, то первый из них будет восприниматься как на близком расстоянии, а другой – дальше, что служит основой для разделения цветов на выступающие и отступающие. Традиционная точка зрения объясняет этот психологический феномен также ассоциативным путем, обращая внимание на то, что дальние предметы всегда окутывается синевой и кажутся голубоватыми. Дело в том, что воздух, который принято считать прозрачным, имеет голубизну. Заполняя пространство между нашим глазом и дальними предметами, он сообщает свой оттенок цвета.

Пространственные свойства цвета, очевидно, были уже замечены художниками эпохи Возрождения, которые, как правило, передний план изображали в тепло – коричневых тонах, средний – нейтрально – зеленым и далее голубыми.

П.Сезанн для передачи не только объема, но и перспективы использовал свойства цветов и их определенных сочетаний уходить в глубину или выступать вперед. «Я пытаюсь передать перспективу исключительно с помощью цвета. Главное в картине – это найти верную дистанцию», - говорил он.

# Практическое задание

Упражнение 1.

Выполнить цветовую композицию из пейзажа. В процессе работы могут быть исполнены учебные упражнения на передачу освещенности,

31

воздушной перспективы, орнаментальности в других характеристик ландшафта.

Задания к СРС

- Пастельные цвета и их гармоничное сочетание

- Отступающие и выступающие цвета

# Контрольные вопросы

# 1. Отступающие цвета?

2. Выступающие цвета?

3. Что такое пространственное смешение?

4. Синоним пространственного смешения?

Практическое занятие №15

Тема: Гармоничные сочетания цветов в композиции из пейзажа

Цель работы: Построить гармоничные сочетания цветов в композиции из пейзажа

Методические указания

Особое значение для будущих дизайнеров имеет изучение цветоритмической орнаментальной организации природных форм в воздушной среде с глубокой перспективой. Деревья, камни, трава и цветы сплетаются в единый комплексестественных форм, который служит для художников образцом природной закономерности. В соединении различных растений заложена гармония их взаимодействия. Ведь каждому растению соответствуют определенное место и конкретные растения-соседи. Кажущийся хаос и поэтический беспорядок определенной части природы несут в себе удивительное единство.

Пейзаж является вершиной возможной свободы выражения пространственных отношений. Увеличение изображаемого пространства сопровождается «выходом» к прямому естественному освещению, что придает работе еще большую характерность.

Неограниченное воздушное пространство выдвигает на первый план такие творческие задачи, как определение цвета отдельных предметов воздушной среде и тональности земли по отношению к небу, выявление колористической связи планов и общего цветового состояния пейзажа, построение композиции с учетом глубокой перспективы.

В композиции из космогонических мотивов целесообразно использовать световоздушное решение изображения, где наблюдается преобладание воздушно-цветовой среды, в которой предметы тонут и растворяются.

Цвет    меняется в   зависимости от     расстояния    предметов от художника.

32

Задача выявление глубины цвета заставляет острее прочувствовать разницу между плоскостным изображением и с выявлением глубокого пространства. Пространственные изменения цвета влияют на колористическое единство, цветовую гармонию. Цветовой тон, обусловленный воздушной перспективой, проявляется ярко на дальних предметах, т.е. между ними и художником находится значительное воздушное пространство. Различная окраска предметов на разных планах пейзажа требует колористических планов.

Практическое упражнение

Упражнение 1.

Выполнить цветовую композицию из пейзажа. В процессе работы могут быть исполнены учебные упражнения на передачу освещенности, воздушной перспективы, орнаментальности в других характеристик ландшафта.

Задания к СРС

- Цветовой контраст

- Трехтоновые ахроматические композиции.

Контрольные вопросы

- Что такое цвет

- Что такое цветовой ритм

- Киноварь служила для получения, какой краски

- Что такое монохроматический цвет.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

Основная:

- Хидеяки Чидзиива, «Гармония цвета»,  М.: ООО Издательство «Апрель», 2003.

- Б.П. Торебаев, Н. Ботабаев. «Цветоведекние для дизайнеров текстиля и одежды», Шымкент, 2012.

- О. Бердник. «Основы художественного проектирования костюма и эскизной графики». Ростов на Дону «Феникс». 2001.

- Н.С. Макавеева. «Основы художественного проектирования костюма». М.: Изд. Центр. «Академия», 2008.

- Л.П. Ермолаева . «Основы дизайнерского искусства», М.: «Архитектура – С», 2009.

- Л.М. Тухбатуллина, Л.А. Сафина, В.В. Хаматова. «Проектирования костюма», Ростов на Дону «Феникс», 2007.

33

Дополнительная:

- Л.В. Артюшин. «Цветоведение». М.: Изд. «Книга», 1982.

- Х. Агостон. «Теория цвета и ее применение в искусстве и дизайне». М.: «Мир», 1982.

- А.Зайцев. «Наука о цвете и живопись» М.: «Легпромбытиздат», 1988.

34

Торебаев Б .П., Кайранбеков Г.Д.

МЕТОДИЧЕСКИЕ  УКАЗАНИЯ

к выполнению практических занятий  для студентов  специальности

050726 «Технология и конструирование изделий  легкой промышленности»

Подписано в печать число. месяц. год.

Формат бумаги XxY  1/16

Бумага типографская. Печать офсетная. Объем …п.л.

Тираж ….экз. Заказ № …*

©  Издание Южно-Казахстанского  государственного университета

им. М.Ауезова

Издательский центр ЮКГУ им. М.Ауезова, г. Шымкент, пр. Тауке хана, 5

*Данные значения выставляются ИЦ