ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ БІЛІМ ЖӘНЕ ҒЫЛЫМ МИНИСТРЛІГІ

М.ӘУЕЗОВ АТЫНДАҒЫ ОҢТҮСТІК – ҚАЗАҚСТАН МЕМЛЕКЕТТІК УНИВЕРСИТЕТІ

Энергетика және дәстүрлі емес энергетикалық жүйелер кафедрасы

Корабаева  К.З.

ЭЛЕКТРОТЕХНИКА ЖӘНЕ ЭЛЕКТРОНИКА

Зертханалық тәжірибе

Шымкент-2013ж

ӘОЖ 621.31 (083.13)

Құрастырған: Корабаева К. З. «Электротехника және электроника» пәні бойынша зертханалық тәжірибеге  әдістемелік нұсқау - Шымкент: М.Әуезов атындағы ОҚМУ, 2013.- 55 бет.

Зертханалық тәжірибе «Электротехника және электроника» пәнінің бағдарламасы және оқу жоспарының талаптарына  сәйкес құрастырылған және зертханалық жұмыстарды орындау бойынша барлық мәліметті қамтиды.

Зертханалық тәжірибе мамандығы 5В071700-«Жылу энергетикасы» студенттері үшін арналған.

Зертханалық  тәжірибеде: онбір зертханалық жұмыстың мақсаты, қысқаша теориялық мәліметтері, приборлар және техникалық құралдардың тізімі, жұмысты орындау реті, бақылау сұрақтары және пайдаланылған әдебиеттер тізімі келтірілген.

Рецензент: Исмайлов С.У.- к.т.н., доцент, «Автоматтандыру, телекоммуникация және басқару» кафедрасының  меңгерушісі

«Энергетика және дәстүрлі емес энергетикалық жүйелер» кафедрасы мәжілісінде қарастырылды  (№5 хаттама «    »   2012ж.) және Ақпараттық технологиялар факультетінің әдістемелік комиссиясы басылымға ұсынды

(№4   хаттама «18» 01. 2013 ж.)

М.Әуезов атындағы ОҚМУ Оқу-әдістемелік кеңесі басылымға ұсынды,

№    хаттама  «      »                  2013ж.

© М.Әуезов атындағы Оңтүстік Қазақстан мемлекеттік университеті, 2013ж.

Мазмұны

| Кіріспе |  |
| --- | --- |
| Зертханалық жұмысты орындауға жалпы нұсқаулар және техника қауіпсіздігі | 5 |
| Компьютерлік өлшегіш комплекс | 6 |
| Зертханалық жұмысты рәсімдеу ережелері | 7 |
| №1 Зертханалық жұмыс. Зертханалық стендттегі приборлармен өлшеу | 9 |
| №2 Зертханалық жұмыс. Тұрақты тоқтың сызықты электр тізбегін зерттеу | 12 |
| №3 Зертханалық жұмыс . Пассивті екіұштының эквивалентті параметрлерін анықтау | 15 |
| №4 Зертханалық жұмыс. Синусоидалы ток тізбегін зерттеу | 20 |
| №5 Зертханалық жұмыс. Жүгі жұлдызша жалғанған, үшфазалы тізбекті зерттеу | 26 |
| №6 Зертханалық жұмыс. R-L тізбекте конденсатордың разрядталуын зерттеу | 34 |
| №7 Зертханалық жұмыс. Бір фазалы трансформаторды зерттеу | 38 |
| №8 Зертханалық жұмыс. Параллель қоздырылған тұрақты ток генераторды зерттеу | 43 |
| №9 Зертханалық жұмыс. Биполярлы транзисторды зерттеу | 47 |
| Пайдаланылған әдебиеттер тізімі | 55 |

Кіріспе

Пәнді оқытудың мақсаты - электрлік және магниттік тізбектердегі орныққан және өтпелі процестерді, тұрақты және айнымалы ток электр машиналарының, қазіргі өндірістік электроника және микроэлектроника приборлары мен құрылғыларының жұмыс ету принциптерін және негізгі сипаттамаларын оқыту болып саналады.

Пәнді оқытудың міндеттері:

- әр түрлі электротехникалық құрылғыларда болатын процестердің сапалық және сандық жақтары туралы білімдерінің негізінде студентті, арнайы жылутехникалық пәндер қоятын есептерді табысты және сауатты түрде шешуге дайындау.

Зертханалық жұмысты орындауға жалпы нұсқаулар және техника

қауіпсіздігі

Оқу үрдісінің негізгі бөлігі – зертханалық жұмысты орындау, зерттеу жұмысынан дағды алуға және оқылатын пәннің теориясын терең меңгеруге бағытталған.

Студенттер зертханалық жұмысты бастамас бұрын, зертханада жұмыс істеу ережесімен және техника қауіпсіздігін оқып білуі керек.

Зертханалық сабақты сәтті өту үшін, әрбір зертханалық жұмыс құрамында 2-3 студенті бар топпен орындалады. Топ кафедраның оқу жоспарында қарастырылған барлық зертханалық жұмысты орындауға міндетті.

Студент келесі зертханалық жұмыстың басталуына дейін, ұсынылған әдебиеттерді және нұсқауларды білуі керек.

Жұмысты орындау алдында, студент тақырыптың теориялық мағлұматын нақты, жұмыста қойылған есепті айқын елестету, оның шешілу тәсілдерін және күтілетін нәтижесін білуі керек.

Оқытушының қадағалауымен, әдістемелік ұсыныста қарастырылған реттілікпен және толық көлемде жұмыстың барлық эксперименталды бөлімі орындалады.

Зертханалық жұмысты орындау үшін электрлік сұлбаны алдын ала  сызылған сұлба бойынша жинау керек. Бұл сұлбаны жинауды жеделдетеді және де мүмкін болатын қателіктерден сақтайды. Сұлбаны саларда, сұлбадағы элементтердің шартты белгіленуінің дұрыстығына ерекше көңіл аударылуы керек.

Сұлбаны жинау әр зертханалық жұмыстың жауапты бөлімі болады, алынатын нәтиженің сенімділігі сұлбаның дұрыс жиналуынан тәуелді. Сұлбаны жинағанда, өлшегіш приборлардың және блоктардағы элементтердің клеммаларына екі-ақ сым қосуға рұқсат.

Егер күрделі сұлбалар құрылса, келесі реттілікті сақтаған жөн: алдымен тізбектегі бірізді барлық приборлар сәйкес келетін аппараттармен, одан кейін барлық параллель тізбектер приборлармен және аппаратпен жалғанады.

Сұлбаны жинағанда приборлардың (фазометр, ваттметр) генераторлық қысқыштарының дұрыс қосылуына көңіл аудару керек.

Тұрақты тоқтағы жұмыстарда приборлардың дұрыс қосылуын қадағалау керек, себебі олардың көрсеткіштері тоқтың бағытынан тәуелді.

Сұлбаны оқытушы немесе лаборант тексергеннен кейін ғана тәжірибені өткізу үшін кернеу беріледі.

Жұмысты орындауға кіріскенде, өлшеудің жеке операцияларын өткізу реттілігін белгілеу, жұмыстың орындалуында тұрақталған реттілікті ұстау. Барлық жағдайда алынған өлшеу нәтижесінің дұрыстығына күмән пайда болса, өлшеуді қайталау.

Приборлармен және электр жабдықтармен жұмыс істеу – аса сақтықты және назар аударуды талап етеді.

Өлшенетін шаманың аталуын және өлшем бірлігін кестенің ішіне қаламмен жазу керек. Приборлар бойынша өлшеу нәтижесін сол қалпында жазу керек. Өлшеу нәтижесін шкаланың бөліктеріне жазғанда, прибордың (бөліну құнын) тұрақтысын көрсету керек.

Жұмыстың әр бөлімі орындалғаннан кейін, бағдарлама талап ететін есептеулерді және тұрғызуларды орындау ұсынылады. Бұл тәжірибенің дұрыс өтілуіне мүмкіндік береді.

Өлшеу нәтижесін оқытушыға сұлбаны ажыратпай тұрып көрсету.

Егер өлшеу нәтижелері қанағаттандырмаса, онда тәжірибені қайталау керек. Қанағаттандырған нәтижелерге оқытушы қол қояды.

Жұмыс туралы есеп құрылады, онда кестеде жазылған барлық мәліметтер және бағдарлама талап ететін есептеулер мен тұрғызулар болады.

Барлық графикалық бөлім миллиметрлік қағазда орындалады. Графиктерді масштабпен тұрғызады, координаттық осьтерде өлшем бірліктер көрсетіледі.

Графиктердің тұрғызылу мысалы 1- суретте берілген. Есептелген қисықтарда нүктелер қойылмайды.

Егер бір графикте бірнеше қисықты тұрғызу керек болса, ординатаның осі бойынша әр шама үшін өзінің шкаласы болуы тиіс. (1-сурет)

Векторлық және шеңберлік диаграммалар  көрсетілген масштабпен тұрғызылады.

Егер диаграммада 1см – 5В  сәйкес келсе, оны былай жазу керек

mu=5В/см. Ток үшін егер диаграммада 1 мм – 0,1 А сәйкес келсе, былай жазылады: mI =0,1А/мм.

Студент толығымен рәсімделген зертханалық жұмысты оқытушының алдында қорғайды.

1-сурет. Эксперименталды тәуелділіктер

Компьютерлік өлшегіш комплекс

Компьютерлік өлшегіш комплекс зертханалық стендтің ЕНГІЗУ

- ШЫҒАРУ модулінен және LCView бағдарламасымен қамтамасыз етілген компьютерден тұрады. Компьютер DB37 – DB25 кабелімен ЕНГІЗУ-ШЫҒАРУ модуліне қосылады.

ЕНГІЗУ-ШЫҒАРУ модульінің барлық кірістерінде екі өлшеу диапазоны бар: 20В – кернеуді өлшеуге; 0,5В- қосымша шунттарды қолданып токты өлшеуге.

Көптеген жұмыстарда кірістің келесі құрылымы қолданылады:

• 1 КІРІС  кернеуді өлшейді. U ауыстырып қосқышы 20В қойылған.

• 2,3,4 КІРІСТЕРІ тоқты өлшейді. U ауыстырып қосқышы 0,5В қойылған.

ЕНГІЗУ-ШЫҒАРУ модулінің сәйкес келетін кірістері кернеуді өлшегенде электрлік тізбектің сұлбасына тікелей жалғанады (зерттелетін бөлікке параллель). Тоқты өлшеу үшін электр тізбегінің тармағына шунтты- ӨЛШЕГІШ МОДУЛЬ блогының А1,А2...А6 каналдарының бірін қосу керек. ЕНГІЗУ-ШЫҒАРУ модулінің тоқ кірісі шунтқа параллель қосылады. 2- суретте тізбектің үш әртүрлі тармақтарындағы тоқтарды және тізбектің бөліктеріндегі кернеуді өлшеу үшін ЕНГІЗУ-ШЫҒАРУ модулінің қосылу варианты көрсетілген. 1 және 2 КІРІСТЕРІН бірге қолданғанда активті қуатты өлшейді. 1 және 2 КІРІСТЕРІ синусоидалы кернеу u және тоқтың i лездік мәндерінің арасындағы фазаның ығысу бұрышының шамасында өлшейді.

LCView виртуальды өлшеу бағдарламасының іске қосылу:

• Компьютерді қосу, Windows- тің жүктелуінің соңын күту.

• LCView іске қосу. Монитордың экранының ортасында зертханалық жұмыстардың тізімі пайда болады; оң жақтың жоғарында – «Автоматты басқару» жазуы шығады.

ЕНГІЗУ-ШЫҒАРУ

Х1   КІРІС 1

Х2   U 20 В

Х3   КІРІС 2

Х4   U 0,5  В

Х5   КІРІС 3

Х6   U 0,5  В

Х7   КІРІС 4

Х8   U 0,5  В

Rш

Х3

Х4

ӨЛШЕГІШ МОДУЛЬ

Зерттейтін тізбектің тармағы

u

2-сурет. ЕНГІЗУ-ШЫҒАРУ модулін қосу сұлбасы

• Керекті жұмысты таңдау. Экранда өлшегіш прибордың терезесі пайда болады.

LCView  бағдарламасының жұмысын аяқтау үшін:

• Тышқанның оң жақ батырмасымен «Автоматты басқару» жарлығын басу.

• Пайда болған тізімде «Жабу» таңдау.

Зертханалық жұмысты рәсімдеу ережелері

1. Зертханалық жұмыс келесі тізілімде рәсімделеді: жұмыстың мәтіні ұқыпты, қолмен, А4 форматтағы парақтарда МЕСТ 2.105, МЕСТ 8.417, СТ ОҚМУ 4.02-2010 талаптарын сақтай отырып жасалады.

2. Зертханалық жұмысты рәсімдеу титулды беттен басталады. Титулды бетте ЖОО, кафедра, пәннің, зертханалық жұмыстың атауы, студенттің және оқытушының аты-жөні жазылады.

3. Бұдан әрі зертханалық жұмыстың тақырыбы, мақсаты мен міндеттері, жұмысты орындау тәртібі, зертханалық құрылғының сұлбасы, алынған мәліметтерді өндеу, тәжірибе және есептің кестесі, қорытынды, бақылау сұрақтарына жауап, пайдаланылған әдебиеттер тізімі жазылады.

4. Зертханалық жұмыс беттерін номерлеу араб цифларымен көрсетіледі. Беттердің номерлері парақтың орта тұсы, төмен жағына үтірсіз қойылады. Титулды бет парақтардың жалпы номерлеріне қосылады. Титулды парақта  беттің номері қойылмайды.

Студент толығымен рәсімделген зертханалық жұмысты оқытушының алдында қорғайды. Орындалған жұмыс нәтижелері  модулді-рейтинг жүйеге сәйкес бағаланады.

№1 Зертханалық жұмыс

Зертханалық стендттегі приборлармен өлшеу

Жұмыстың мақсаты: зертханалық стендтегі жабдықтармен және компьютерлік өлшегіш комплекспен танысу.

Қысқаша теориялық мәлімет

Электр тоғы, кернеу және қуат электр тізбегінің электр магнитті үрдісін сипаттайтын негізгі физикалық шамалар.

Электр тізбегінің бөлігінде кернеуді, вольтметрді параллель қосып өлшейді. Тізбекке бірізді қосып, тізбектегі тоқты амперметрмен өлшейді. Қуатты ваттметрмен өлшейді.

Ваттметрдің ток тізбегі тізбекпен бірізді, ал кернеу тізбегі- параллель қосылады. 3-суретте вольтметр, амперметр және ваттметрді қосу сұлбасы көрсетілген.

V

A

W

i

u

0

0

I

U

Электр

тізбек

3-сурет. Приборларды қосу сұлбасы

Приборлар және техникалық құралдар

Зертханалық жұмыста UZ4 ҚОРЕКТЕНДІРУ МОДУЛЬ блогының 0-12В тұрақты кернеу UZ3 ҚОРЕКТЕНДІРУ МОДУЛЬ блогының  0-4В синусоидалы кернеу көздері қолданылады. РЕЗИСТОРЛАР МОДУЛЬ блогынан электр тізбегінің резисторы R; РЕАКТИВТІ ЭЛЕМЕНТТЕР МОДУЛЬ блогынан конденсатор  С және индуктивті катушка  L, RК – таңдап алынады. ӨЛШЕГІШ  МОДУЛЬ блогынан А1 , А2 , А3 каналдарының резисторлары – шунттар Rш1, Rш2, Rш3  таңдап алынады.

ЕНГІЗУ–ШЫҒАРУ блогы компьютерге өлшеудің берілгендерін  еңдіруді орындайды.

ЕНГІЗУ–ШЫҒАРУ модулінің 1 КІРІСІ тізбектің бөліктерінде кернеуді өлшеу үшін арналған. 2,3,4 КІРІСТЕРІ – тармақтағы токтарды және  1 және 2 кірістерін бірге қолданғанда активті қуатты Р өлшейді.

Жұмысты орындау реті

4 суретте зерттелетін электр тізбектің балама сұлбасы көрсетілген.

1.  4  суреттегі сұлба бойынша электр  тізбегін жинау.

2. РЕЗИСТОРЛАР МОДУЛЬ блогында  R=47 Ом, РЕАКТИВТІ ЭЛЕМЕНТТЕР МОДУЛЬ блогында  индуктивтілік шамасын L=80 мГн  және сыйымдылықты C=33 мкФ орнату.

3. Жинаған электр тізбегін оқытушыға тексерту.

4. LCView виртуалды өлшеу бағдарламасын қосу. Ол үшін:

Компьютерді қосып, Windows жүктелуінің аяқталуын күту;

- LCView бағдарламасын қосу. Монитор экранының ортасында зертханалық жұмыстардың тізімі; оң жақтың жоғарында «Автоматты басқару» жазуы шығады.

• №1 «Зертханалық стендттегі приборлармен өлшеу» жұмысын таңдау.

• Экранда өлшеу приборларының терезесі пайда болады:

U

тізбектің бөлігінде өлшенген кернеудің нәтижесі

I1

I2

I3

сәйкес келетін тармақтағы токтың нәтижесі

Р

қуатты өлшеу нәтижесі

5. ҚОРЕКТЕНДІРУ МОДУЛЬ блогының QF ажыратқышын қосу.

6. UZ4 көзінің SA3  және ЕНГІЗУ–ШЫҒАРУ модулінің желі тумблерін қосу.

7. UZ4 көзіне ЕНГІЗУ–ШЫҒАРУ модулінің  1 КІРІСІН қосып және реттегішпен  тұрақты кернеу шамасын U=10B орнату.

8. 1 кестеге монитор экранынан кернеу U, токтар I1 , I2 және I3 және активті қуат Р нәтижелерін жазып алу.

9. ЕНГІЗУ–ШЫҒАРУ модулінің  1 КІРІСІН  кезекпен кезек U1 және I23 кернеу бар бөліктерге қосып, олардың шамаларын  өлшеу. 1 кестеге өлшенген шамаларды енгізу.

10. UZ4 қоректендіру модулінің SА3 тумблерін өшіру.

11. UZ4 қоректендіру модулін синусоидалы кернеу көзіне, яғни UZ3 қоректендіру модуліне ауыстыру.

12. UZ3 қоректену модулінің SА2 тумблерін қосу.

13. UZ3 көздердің шығысына ЕНГІЗУ–ШЫҒАРУ модулінің 1 КІРІСІН қосып және реттегішпен синусоидалы кернеудің әсерлік мәнін U =7 – 8 В орнату.

14. Өлшеуді қайталап, 2 кестеге нәтижелерді енгізу.

15. UZ3 қоректендіру модулінің және SA2 ЕНГІЗУ–ШЫҒАРУ модулінің  желі тумблерін өшіру.

16. ҚОРЕКТЕНДІРУ МОДУЛЬ блогының QF ажыратқышын сөндіру.

LCView бағдарламаның жұмысын аяқтау. Ол  үшін:

• Тышқанның оң жақ батырмасымен «Автоматты басқару» жарлығын басу.

• Пайда болған тізімде «Жабу» таңдау.

ҚОРЕКТЕНДІРУ

МОДУЛІ

UZ4

SA3

=0…12 В/0,5 А

ЕНГІЗУ-ШЫҒАРУ

Х1   КІРІС 1

Х2   U 20 В

Х3   КІРІС 2

Х4   U 0,5  В

Х5   КІРІС 3

Х6   U 0,5  В

Х7   КІРІС 4

Х8   U 0,5  В

R

Rш1

Х4

Х3

Х5

Х6

Rш2

i2

i1

u1

u23

L,Rк

Rш3

Х8

Х7

i3

4-сурет. Зерттелетін тізбектің сұлбасы

Алынған нәтижелерді өңдеу

1 кесте

Тұрақты ток тізбегінің өлшеу нәтижесі

| U, В | I1, мА | I2, мА | I3, мА | U1, В | U23, В | Р, мВт |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

2 кесте

Синусоидалы ток тізбегінің өлшеу нәтижесі

| U, В | I1, мА | I2, мА | I3, мА | U1, В | U23, В | Р, мВт |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Бақылау сұрақтары

1. Қабылдағыш режимінде жұмыс істеп тұрған  энергия көздерін қалай сипаттауға болады?

2. Генератор режимінде жұмыс істеп тұрған  энергия көздерін қалай сипаттауға болады?

3. Кедергінің температураға тәуелді формуласы

4. Тоқ көзі мен кернеу көзінің айырмашылығы қандай?

5. Тізбектей жалғанған элементтердегі тоқ күшінің мәні қандай болады?

6. Тізбектей жалғанған резисторлардың ортақ кедергісі қалай есептеледі?

7. Параллель жалғанған резисторлардың ортақ кедергісін есептеу формуласы қандай?

8. Тұрақты ток тiзбегiнiң бөлігі үшiн Ом заңы.

9. Тұрақты ток қабылдағыштың қуатын қалай анықтайды?

№2 Зертханалық жұмыс

Тұрақты тоқтың сызықты электр тізбегін зерттеу

Жұмыстың мақсаты: Кирхгоф заңдарын эксперименталды тексеру.

Қысқаша теориялық мәлімет

Кирхгоф заңдары электр тізбегінің негізгі заңдары болып табылады.        Кирхгофтың бірінші заңы тізбектің түйініне келетін токтардың арасындағы байланысты орнатады: электр тізбегінің түйініндегі тоқтардың алгебралық қосындысы нөльге тең.

Σl=0

Кирхгофтың екінші заңы электр тізбегінің контурында Э.Қ.К кернеу арасындағы байланысты тағайындайды: контурдың тармақтарындағы  пассивті элементтердегі кернеудің алгебралық қосындысы осы  контурдың тармақтарындағы Э.Қ.К алгебралық қосындысына тең.

Приборлар және техникалық құралдар

6 суреттегі сұлба бойынша электр тізбегін зерттеу  үшін: ҚОРЕКТЕНДІРУ МОДУЛЬ блогынан тұрақты кернеу көздерін: Е1=9В (UZI), Е2=12В (UZ4)  қолдану.

Өлшеу компьютерлік  комплекспен орындалады. Берілген мәліметтерді компьютерге  ЕНГІЗУ–ШЫҒАРУ модулі енгізеді.  ЕНГІЗУ–ШЫҒАРУ модулінің 1 Кірісі тізбектің  бөлігінде кернеуді, 2,3,4 Кірістері  тармақтардағы  токтарды өлшеуге арналған.

РЕЗИСТОРЛАР МОДУЛЬ блогынан электр сұлбасының  пассивті элементтерін алу. А1,А2,А3 каналдарының  резисторларын RШ1,  RШ2 және RШ3 шунттарды ӨЛШЕГІШ  МОДУЛЬ блогынан  таңдау.

Жұмысты орындау реті

1. 5 суретте келтірілген  сұлба бойынша электр тізбегін жинау. Ұсынылған кедергілердің мәндері R1 =100  не 150 Ом; R2 =100, 150 не 220 Ом тең.

2. Жинаған электр тізбегін оқытушыға тексерту.

3. LCView виртуалды өлшеу бағдарламасын қосу. Ол үшін:

Компьютерді қосып, Windows жүктелуінің аяқталуын күту;

• LCView бағдарламасын қосу. Монитор экранының ортасында зертханалық жұмыстардың тізімі; оң жақтың жоғарында «Автоматты басқару» жазуы шығады.

• №2 «Тұрақты тоқтың сызықты электр тізбегі» жұмысын таңдау.

• Экранда өлшеу приборларының терезесі пайда болады:

U

тізбектің бөлігінде өлшенген кернеудің нәтижесі

I1

I2

I3

сәйкес келетін тармақтағы өлшенген токтың нәтижелері

4. ҚОРЕКТЕНДІРУ МОДУЛЬ блогының QF ажыратқышын және  UZ1 көзінің SA1, UZ2 көзінің SA2  және ЕНГІЗУ–ШЫҒАРУ модулінің желі  тумблерін қосу.

5.  UZ2 көзінің шығысына ЕНГІЗУ–ШЫҒАРУ модулінің  1 КІРІСІН қосу және реттегішпен Е2 =12B шамасын орнату.

6.  ЕНГІЗУ–ШЫҒАРУ модулінің  1 КІРІСІН R3 резисторына қосу. Резисторда кернеу 4-7В болатындай  R3 резисторының шамасын орнату. R3 кедергінің шамасын жазып алу.

Кирхгоф заңдарының орындалуын тексеру

7. 3 кестеге монитор экранынан токтардың I1, I2 және I3 өлшенген нәтижесін жазып алу. ЕНГІЗУ–ШЫҒАРУ модулінің  1 КІРІСІН  кезекпен кезек R1, R2 және R3 резисторларына қосып, осы резисторлардағы кернеуді өлшеу.

8. UZ1 көзінің SA1, UZ2 көзінің SA2 және ЕНГІЗУ–ШЫҒАРУ модулінің желі тумблерін өшіру.

9.  ҚОРЕКТЕНДІРУ МОДУЛЬ блогының QF ажыратқышын сөндіру.

10. LCView бағдарламаның жұмысын аяқтау. Ол  үшін:

• Тышқанның оң жақ батырмасымен «Автоматты басқару» жарлығын басу.

• Пайда болған тізімде «Жабу» таңдау.

ЕҢГІЗУ-ШЫҒАР

Х1   КІРІС 1

Х2   U 20 В

Х3   КІРІС 2

Х4   U 0,5  В

Х5   КІРІС 3

Х6   U 0,5  В

Х7   КІРІС 4

Х8   U 0,5  В

UZ2

Rш1

Х4

Х3

Х5

Rш2

E2

+

R2

R3

Х8

Х7

Rш3

Х6

R1 1

UZ2

UZ1

UZ1

E1 1

+

-

-

5-сурет. Зерттелетін тізбектің электрлік сұлбасы

Алынған нәтижелерді өңдеу

R1=            Ом,  R2=       Ом,  R3=       Ом.

3 кесте

Өлшеу нәтижесі

| Екі қоректендіру көзі қосылған: Е1=____ В, Е2=____ В |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| I1, мA |  | UR1, В |  |
| I2, мA |  | UR2, В |  |
| I3, мA |  | UR3, В |  |

Кирхгофтың заңдарын тексеру. Берілген сұлба үшін Кирхгофтың бірінші және екінші заңы бойынша теңдеулер жүйесін құру және тармақтардағы тоқтарды анықтау. Зертханалық жұмысты орындаған кезде алынған нәтижемен салыстыру.

I3=f(R3) эксперименталды тәуелділікті тұрғызу.

4 кесте

Өлшеу және есептеу нәтижесі

| R3, Ом | 10 | 47 | 68 | 100 | 150 | 220 | 330 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I3, мA |  |  |  |  |  |  |  |

Зерттелетін электр тізбегінде токтардың оң бағытын көрсетіп балама сұлбасын салу. Зерттелетін тізбек үшін: әр режимде Кирхгофтың бірінші заңын; екі қоректену көзі әсер еткен режимде Кирхгофтың екінші заңын жазу. 3 кестедегі мәліметтермен осы теңдеулердің санын тексеру. 4 кестедегі тоқтың мәні үшін графиктерді тұрғызу.

Бақылау сұрақтары

1. «Сызықты электр тізбегі» дегеніміз не?

2. Кирхгофтың бірінші заңының анықтамасы, нақты мысал үшін өрнекті жаз.

3. Кирхгофтың бірінші заңы тізбектің қандай бөлігі үшін жазылады?

4. Кирхгофтың екінші заңының анықтамасы, нақты мысал үшін өрнекті жаз.

5. Кирхгофтың екінші заңы тізбектің қандай бөлігі үшін жазылады?

6. Кирхгоф заңдарының физикалық мағынасы қандай?

№3 Зертханалық жұмыс

Пассивті екіұштының эквивалентті параметрлерін анықтау

Жұмыстың мақсаты: кернеуі және тоғы синусоидалы пассивті екіұштылардың R-L-C толық және комплексті кедергілерімен өткізгіштерін орнықты режимде эксперименталды анықтау.

Қысқаша теориялық мәлімет

Орнықты режимде пассивті екіұштының кірісіндегі кернеудің и = Um sin(ωt+ψu)  және токтың i = Im sin(ωt+ψi)    лездік мәндерінің фаза бойынша бұрышқа φ = ψu - ψi айырмашылығы болады (6 сур).

R,L,C

φ

Uак

I

Iр

Iак

U

Uр

φ

6-сурет. Пассивті екіұшты және векторлық диаграммасы

Ток сызығына кернеудің проекциясын жүргізіп кернеудің активті Uак =Ucosφ және реактивті Uр =Usinφ құраушыларын анықтауға болады.

Кернеу сызығына токтың проекциясын жүргізіп токтың активті Iак =Icosφ және реактивті Iр =Isinφ құраушыларын анықтайды.

Анықтама бойынша синусоидалы ток тізбегінде пассивті екіұшты үшін келесі есептелген шамалар енгізіледі (баламалы параметрлер):

1. Баламалы толық Z, активті Rэкв және реактивті Хэкв кедергілер:

Z=UI;  Rэкв=UэквI=Zcos φ;  Xэкв=UpI=Zsin φ;  Z=Rэкв2+Xэкв2;   	 (1)

2. Баламалы толық Y, активті Gэк  және реактивті  Вэк  өткізгіштер:

Y=IU;  Gэкв=IэквU=Ycos φ;  Bэкв=IpU=Ysin φ;  Y=Gэкв2+Bэкв2;         (2)

3. Комплексті кедергі Z=Rэкв+jXэкв=Zejφ;                                                           (3)

4. Комплексті өткізгіштік Y=Gэкв-jBэкв=Ye-jφ;

Көрсетілген шамалар үшін мына қатынастар орындалады:

(4)

Берілген екіұштының ток және кернеуінің әсерлік мәнін, активті қуатын UIcos немесе ток және кернеудің лездік мәндерінің арасындағы фазаның ығысу бұрышын өлшеп, баламалы параметрлерді анықтайды (7 сурет).

V

A

φ

i

u

*

R,L,C

φ

*

7-сурет. Екіұштыға приборларды жалғау сұлбасы

Приборлар және техникалық құралдар

Жиілігі f = 50 Гц ҚОРЕКТЕНДІРУ МОДУЛІНІҢ UZ3 синусоидалы кернеу көзі болады. Синусоидалы кернеу көзі ретінде ФУНКЦИОНАЛДЫ ГЕНЕРАТОР модулін қолдануға да болады. Бұл жағдайда жиіліктің мәнін f= 50 - 400 Гц орнату.

Өлшеу компьютерлік  комплекспен орындалады. Берілген мәліметтерді компьютерге  ЕНГІЗУ–ШЫҒАРУ модулі енгізеді.  ЕНГІЗУ–ШЫҒАРУ модулінің 1 және 2 КІРІСІН бірге қолданса, кернеу и және токтың i лездік мәндерінің арасындағы фазаның ығысу бұрышын өлшейді.

Тізбек сыйымдылықты болса, монитор экранының  терезесінде бұрыштың шамасы +2700 көп болады. Бұл жағдайда  ( экрандағы бұрыш шамасы - 3600). Мысалы: монитор экранында бұрыш 3200 болса, онда (3200-3600) -400.

Екіұштылардың электр сұлбасының  пассивті элементтерін РЕЗИСТОРЛАР және РЕАКТИВТІ ЭЛЕМЕНТТЕР МОДУЛЬ  блогынан, А1 каналының  резисторын RШ1 шунтын – ӨЛШЕГІШ  МОДУЛЬ блогынан  таңдайды.

Екіұштылардағы элементтердің параметрлерінің сандық мәндерін оқытушы тағайындайды. Параметрлердің ұсынылатын мәні:  L = 60, 70, 80 не 90 мГн, С = 47, 56, 68 не 82 мкФ, R= 47, 68 не 100 Ом.

Жұмысты орындау реті

Зертханалық жұмыста R-L, R-C және R-L-C екіұштылар зерттеледі (8 сурет).

1. 9 суретте келтірілген  сұлба бойынша электр тізбегін жинау. Сұлбаға R-L екіұштыны қосу.

2. Жинаған электр тізбегін оқытушыға тексерту.

3. LCView виртуалды өлшеу бағдарламасын қосу. Ол үшін:

Компьютерді қосып, Windows жүктелуінің аяқталуын күту;

• LCView бағдарламасын қосу. Монитор экранының ортасында зертханалық жұмыстардың тізімі; оң жақтың жоғарында «Автоматты басқару» жазуы шығады.

• №3 «Пассивті екіұштының эквивалентті параметрлерін анықтау» жұмысын таңдау.

• Экранда өлшеу приборларының терезесі пайда болады:

U

екіұштының кірісіндегі кернеуді өлшеу нәтижесі

I

екіұштының кірісіндегі токты өлшеу нәтижесі

Fi

фазаның  ығысу бұрышын өлшеу нәтижесі

Екіұшты R-L

Екіұшты R-C

Екіұшты R-L-C

Rк

L

R

C

R

L

C

8-сурет. Екі ұштыда кедергілердің жалғану түрлері

4. ҚОРЕКТЕНДІРУ МОДУЛЬ блогының QF ажыратқышын және  UZ3 көзінің SA2 және ЕНГІЗУ-ШЫҒАРУ модулінің  желі тумблерін қосу.

5.  UZ3 ҚОРЕКТЕНДІРУ МОДУЛЬ блогының реттегішімен кернеудің 5...6 В әсерлік мәнін орнату.

6. 5 кестеге монитор экранынан кернеу U, ток I және фазаның ығысу бұрышын  жазып алу.

7. R-C және R-L-C екіұштылар үшін дәл осындай өлшеуді орындау.

8. UZ3 көзінің SA2, ЕНГІЗУ–ШЫҒАРУ модулінің желі тумблерін өшіру.

9. ҚОРЕКТЕНДІРУ МОДУЛЬ блогының QF ажыратқышын сөндіру.

10. LCView бағдарламасының жұмысын аяқтау. Ол  үшін:

• Тышқанның оң жақ батырмасымен «Автоматты басқару» жарлығын басу.

• Пайда болған тізімде «Жабу» таңдау.

ҚОРЕКТЕНДІРУ

МОДУЛІ

UZ3

SA2

0…9 В/0,5 А

ЕНГІЗУ-ШЫҒАРУ

Х1   КІРІС 1

Х2   U 20 В

Х3   КІРІС 2

Х4   U 0,5  В

Rш

i

u

X3

X4

φ

9-сурет. Электр тізбектің сұлбасы

Алынған нәтижелерді өңдеу

Элементтердің параметрлерінің мәні:  L=        мГн;   R =      Ом;   С=    мкФ.

5 кесте

Өлшеу нәтижелері

| Екіұшты | U, В | I, мА | , град |
| --- | --- | --- | --- |
| R-L |  |  |  |
| R-C |  |  |  |
| R-L-C |  |  |  |

6 кесте

Есептеу нәтижелері

| Екіұшты | Z=U/I, Ом | Rбал=Zcosφ, Ом | Xбал =Zsinφ, Ом |
| --- | --- | --- | --- |
| R-L |  |  |  |
| R-C |  |  |  |
| R-L-C |  |  |  |

R-L екіұштының балама кедергісі Rэк индуктивті катушканың L активті кедергісіне Rк тең.

Зерттелетін екіұштылардың сұлбасын салып, R, L, C параметрлерінің мәндерін көрсету.

Әр екіұшты үшін 5 кестедегі мәліметтерді және алдын ала есептеу нәтижесін қолданып, комплексті кедергіні және өткізгіштікті алгебралық және көрсеткіш түрде жазу. Масштабпен кедергілер ұшбұрышын тұрғызу.

Баламалы түрлендіру қатынасын тексеру:

Rэкв=GэквY2,  Xэкв=BэквY2,  Gэкв=RэквZ2,   Bэкв=XэквZ2

Элементтердің белгілі параметрлері және қоректендіру көзінің жиілігі бойынша  R-L-C екіұштының комплексті кедергісін және комплексті өткізгішін есептеу. 6 кестедегі мәліметермен есепті салыстыру.

Бақылау сұрақтары

1. Эксперименттің берілгені бойынша екіұштының баламалы толық кедергісі неге тең?

2. Эксперименттің берілгені бойынша екіұштының баламалы активті кедергісін қалай анықтайды?

3. Эксперименттің берілгені бойынша екіұштының баламалы реактивті кедергісін қалай анықтайды ?

4. Эксперименттің берілгені бойынша екіұштының балама реактивті (индуктивті не сыйымдылықты) түрін қалай анықтауға болады?

5. Активті баламалы өткізгішті қалай есептейді?

6. Реактивті баламалы өткізгіш неге тең?

Зертханалық жұмыс №4

Синусоидалы ток тізбегін зерттеу

Жұмыстың мақсаты: тармақталған синусоидалы ток тізбегін есептеу және векторлық диаграммасын тұрғызу үшін эксерименттің берілгенін алу, комплексті әдіспен есептеу дағдысын бекіту.

Қысқаша теориялық мәлімет

Сызықты синусоидалы ток электр тізбектерінде орнықты режимдерді есептегенде уақыттық синусоидалы функцияның лездік мәндеріне , комплексті мәннің сәйкестігін қояды .

,  шамаларды комплексті  амплитудалық және әсерлік мәндер дейді. Синусоидалы кернеу, э.қ.к, электр зарядының, магнит ағының ж.т.б. комплексті  амплитудалық және әсерлік мәндері осылай анықталады.

R, L және C элементтері бар электр тізбегінің кезкелген пассивті бөлігі үшін  комплексті кедергісі

(1)

және комплексті өткізгіштігі

(2)

осылай анықталады.

Есеп жүргізгенде  кернеу және токтың комплексті әсерлік мәніне, комплексті кедергі және өткізгіштіктерге өткенде, төмендегілерді қолануға болады:

• пішіні бойынша Ом заңымен сәйкес келетін теңдеуді

• электр тізбегінің балама сұлбасының кез келген түйіні үшін Кирхгофтың

бірінші заңын  ;

• электр тізбегінің балама сұлбасының кез келген контуры үшін Кирхгофтың екінші заңын  ;

Қоректендіру көздерінің және тізбектің пассивті бөліктерінің қуаты да комплексті түрде көрсетіледі:

мұндағы  - толық комплексті қуат; тоқтың комплексті теңгерілген әсерлік мәні  (.

Синусоидалы тоқтың тізбегінде қоректендіру көздерінің және тұтынушылардың комплексті активті және реактивті қуаттарының тепе-теңдігі орындалады:

Sкор = Sтұт; Pкор = Pтұт; Qкор= Qтұт                                                 (7)

Приборлар және техникалық құралдар

Зертханалық жұмыста синусоидалы кернеу көзі ретінде ФУНКЦИОНАЛДЫ ГЕНЕРАТОР модулін қолданады.

Өлшеу компьютерлік  комплекспен орындалады. Берілген мәліметтерді компьютерге  ЕНГІЗУ–ШЫҒАРУ модулі енгізеді.  ЕНГІЗУ–ШЫҒАРУ модулінің 1 және 2 КІРІСІН бірге қолданса, кернеу и және токтың i лездік мәндерінің арасындағы фазаның ығысу бұрышын өлшейді. Тізбектің жүгі сыйымдылықты болса, монитор экранының  терезесінде бұрыш шамасы +2700 көп болады. Бұл жағдайда  ( экрандағы бұрыштың шамасы -3600). Мысалы: монитор экранында бұрыш 3200 болса , онда φ=(3200 - 3600)=-400

РЕЗИСТОРЛАР және РЕАКТИВТІ ЭЛЕМЕНТТЕР МОДУЛЬ блогынан электр сұлбасының  пассивті элементтерін, ӨЛШЕГІШ  МОДУЛЬ блогынан А1 , А2 , А3 каналдарының резисторларын – шунттарды Rш1, Rш2, Rш3  тандап алады.

Жиіліктің мәні және пассивті элементтердің параметрлері 7 - кестеде көрсетілген.

7 кесте

Жиілік және пассивті элементтердің мәні

| f=50 Гц |  | f=100 Гц |  | f=150 Гц |  | f=200 Гц |  | f=250 Гц |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| L, мГн | C, мкФ | L, мГн | C, мкФ | L, мГн | C, мкФ | L, мГн | C, мкФ | L, мГн | C, мкФ |
| 30 | 47 | 40 | 68 | 40 | 47 | 40 | 33 | 40 | 10 |
| 90 | 82 | 60 | 56 | 30 | 33 | 40 | 10 | 80 | 10 |
| 20 | 68 | 50 | 22 | 40 | 22 | 50 | 22 | 40 | 22 |

Зертханалық жұмыс екі бөлімнен тұрады. Бірінші бөлімде тармақталған синусоидалы ток тізбегін есептеу және кернеумен токтың векторлық диаграммасын тұрғызу үшін өлшеулерді орындайды.

Екінші бөлімде зерттейтін тізбектің бөліктерінде комплексті кедергіні есептеу үшін тәжірибені жүргізеді. Алынған мәліметтерді комплексті әдіспен тізбекті есептеу үшін қолданады. Есептің нәтижесін жұмыстың бірінші бөлімінде алынған мәліметтермен салыстырады.

Жұмысты орындау реті

1. 10 суретте келтірілген  сұлба бойынша электр тізбегін жинау. Резистордың мәні R=10 Ом.

ФУНКЦИОНАЛДЫ

ГЕНЕРАТОР

Шығыс

Жиілік

Амплитуда

Пішін

ЕНГІЗУ-ШЫҒАРУ

Х1   КІРІС 1

Х2   U 20 В

Х3   КІРІС 2

Х4   U 0,5  В

Х5   КІРІС 3

Х6   U 0,5  В

Х7   КІРІС 4

Х8   U 0,5  В

L,Rк

Rш1

Х4

Х3

Х5

Х6

Rш2

i2

i1

u1

u2

L2,Rк

Rш3

Х8

Х7

i3

10 - сурет. Электр тізбегінің сұлбасы

2. Жиналған электр тізбегін оқытушыға тексерту.

3. РЕАКТИВТІ ЭЛЕМЕНТТЕР МОДУЛЬ блогына оқытушы берген пассивті элементтердің шамасын орнату.

4. LCView виртуалды өлшеу бағдарламасын қосу. Ол үшін:

Компьютерді қосып, Windows жүктелуінің аяқталуын күту;

• LCView бағдарламасын қосу. Монитор экранының ортасында зертханалық жұмыстардың тізімі; оң жақтың жоғарында «Автоматты басқару» жазуы шығады.

• №4 «Синусоидалы ток тізбегін зерттеу» жұмысын таңдау.

• Экранда өлшеу приборларының терезесі пайда болады:

U

тізбектің бөлігінде өлшенген кернеудің нәтижесі

I1

I2

I3

сәйкес келетін тармақтағы токтардың нәтижелері

Р

қуатты өлшеу нәтижесі

Fi

фазаның  ығысу бұрышын өлшеу нәтижесі

5. ҚОРЕКТЕНДІРУ МОДУЛЬ блогының QF автоматты ажыратқышын және ФУНКЦИОНАЛДЫ ГЕНЕРАТОР және ЕНГІЗУ – ШЫҒАРУ  модулдерінің желі тумблерін қосу. Форма ауыстырып қосқышты ~ күйге қою.

Жұмыстың бірінші бөлімі

6. ФУНКЦИОНАЛДЫ ГЕНЕРАТОР модулінің Жиілік реттегішімен оқытушы берген жиіліктің мәнін, Амплитуда реттегішімен кернеудің әсерлік мәнін U1=7-8 В  орнату.

7. Кернеудің U1, U2; тоқтардың I1, I2, I3 әсерлік мәндерін; тізбек тұтынатын активті куатты P; тізбектің шығысындағы кернеу мен токтың арасындағы фазаның ығысу бұрышын φ өлшеу. Барлық өлшенген шамаларды 8 кестеге жазу.

Жұмыстың екінші бөлімі

8. ФУНКЦИОНАЛДЫ ГЕНЕРАТОР модулінің шығысында кернеуді Амплитуда реттегішімен нолге дейін азайту.

9. u2 кернеуі бар бөлікті тұйықтау.

10. ФУНКЦИОНАЛДЫ ГЕНЕРАТОР модулінің Амплитуда реттегішімен кернеудің әсерлік мәнін 3-4 В  орнату. U, I, φ өлшеу нәтижесін 9 кестеге жазу.

11. Тұйықтауды алып тастандар.

12. ФУНКЦИОНАЛДЫ ГЕНЕРАТОР модулінің шығысында кернеуді Амплитуда реттегішімен нолге дейін азайту.

13. u1 кернеуі бар бөлікті тұйықтау.

14. ФУНКЦИОНАЛДЫ ГЕНЕРАТОР модулінің Амплитуда реттегішімен кернеудің әсерлік мәнін 3-4 В  орнату. U, I, φ өлшеу нәтижесін 9 кестеге жазу.

15. Тұыйықтауды алып тастандар.

16. I3 тоғы бар тармақты ажырату (I3=0). Өлшеу нәтижесін 9 кестеге жазу.

17. Тізбекті қалпына келтіру.

18. I2 тоғы бар тармақты ажырату (I2=0). Өлшеу нәтижесін 9 кестеге жазу.

19. ФУНКЦИОНАЛДЫ ГЕНЕРАТОР және ЕНГІЗУ – ШЫҒАРУ  модулдерінің Желі тумблерін ажырату.

20. ҚОРЕКТЕНДІРУ МОДУЛЬ блогының QF ажыратқышын сөндіру.

21. LCView бағдарламасының жұмысын аяқтау. Ол  үшін:

• Тышқанның оң жақ батырмасымен «Автоматты басқару» жарлығын басу.

• Пайда болған тізімде «Жабу» таңдау.

Алынған нәтижелерді өңдеу

Берілген параметрлер:

кернеу  U =     В;

жиілік f =    Гц;

резистор R=10 Ом;

катушка индуктивтілігі L=       мГн;

конденсатор сыйымдылығы C=     мкФ;

Жұмыстың бірінші бөлімі

8 кестеде өлшеу нәтижесі келтірілген.

8 кесте

Өлшеу нәтижесі

| U,В | U1,В | U2, В | I1, мА | I2, мА | I3, мА | φ, град | P, Вт |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Тізбек тұтынған активті куат P:

P=U·I1·cos φ=                                                        Вт

Өлшеген активті қуат 8 кестеде: Р =              Вт.

8 - кестенің берілгені бойынша толық кедергіні анықтау:

тізбектің

U1 кернеуі бар бірінші бөліктің:

U2 кернеуі бар екінші бөліктің:

I2 тоғы бар тармақтың:

I3 тоғы бар тармақтың:

Жұмыстың екінші бөлімі

9 кестеде өлшеу нәтижесі келтірілген.

9 кесте

Өлшеу нәтижесі

| 1 бөлік ( U2=0 ) |  |  | 2 бөлік ( U1=0 ) |  |  | I2 тоғы бар тармақ ( I3=0 ) |  |  | I3 тоғы бар тармақ ( I2=0 ) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| U, В | I, мА | φ, град | U, В | I, мА | φ, град | U, В | I, мА | φ, град | U, В | I, мА | φ, град |

8 кестенің берілгені бойынша комплексті кедергіні анықтау:

бірінші бөлік:

екінші бөлік:

I2 тоғы бар тармақ:

I3 тоғы бар тармақ:

Жұмыстың бірінші бөлімінде алынған нәтижемен салыстыру.

Зерттелетін электр тізбегінің балама сұлбасын сызу, тізбектің параметрлерінің шамасын көрсету.

Өлшеу нәтижесі бойынша (8 кесте) масштабпен кернеу және токтың векторлық диаграммасын тұрғызу.

Түрлендіру әдісімен ток және кернеуді есептеу. Барлық есептеуді комплексті түрде өткізу. Есептің нәтижесін эксперименттің берілгенімен салыстыру.

Зерттейтін тізбек үшін Кирхгофтың заңдары бойынша комплексті түрде теңдеу жазу.

Активті және реактивті қуаттар тепе-теңдігі теңдеуін жазу. Тәжірибе нәтижесін қолданып тепе-теңдіктің орындалуын тексеру.

Бақылау сұрақтары

1. Токтың лездік мәнін комплексті түрге және керсінше қалай өткізуге болады?

2. Айнымалы ток тізбегінің комплексті кедергісін қандай құраушыларға жіктеуге және қалай есептеуге болады?

3. Айнымалы ток тізбегінің комплексті өткізгішін қандай құраушыларға жіктеуге және қалай есептеуге болады?

4. Айнымалы ток тізбегінің қуатын комплексті түрде қалай есептеуге болады?

5.  Айнымалы ток тізбегінің қуат тепе-тендігін қалай орындайды?

6.  Айнымалы ток тізбегі үшін комплексті шама түрінде Кирхгофтың екінші заңы бойынша теңдеу қалай жазылады?

Зертханалық жұмыс №5

Жүгі жұлдызша жалғанған үш фазалы тізбекті зерттеу

Жұмыстың мақсаты: жүгі жұлдызша жалғанған үш фазалы тізбектің жұмыс режимдерін зерттеу.

Қысқаша теориялық мәлімет

Үш фазалы тізбек деп жиілігі бірдей үш синусоидалы э.қ.к. жүйесі әсер ететін, фаза бойынша белгілі бұрышқа ығысқан үш электр тізбегінің жиынтығын айтады.

Үш фазалы тізбектің фазалары А, В, С әріптерімен белгіленеді. Егер үш э.қ.к. еА, еВ және еС амплитудалары бірдей және фаза бойынша бір-бірінен 2π/3 бұрышына ығысқан болса, онда мұндай жүйені симметриялы үш фазалы жүйе дейді.

Э.Қ.К.  симметриялы үш фазалы жүйенің тіке реттілігін құрайды.

Үш фазалы тізбектің фазалары жұлдызша және үшбұрышша жалғанады.

11 cуретте үш фазалы қоректендіру көзінің фазалары жұлдызша жалғанған сұлбасы көрсетілген. UAN, UBN, UCN  фаза , UAB, UBC, UCA желі кернеулері дейді. Қоректендіру көзі симметриялы болса UAN = UBN = UCN = Uф, UAВ = UBС = UCА= Uл, яғни  тең.  11 суретте жүгі жұлдызша жалғанған сұлба көрсетілген, ондағы Uan, Ubn, Ucn  фаза Uab, Ubc, Uca желі кернеулері дейді. Жүк жұлдызша жалғанса  IA, IB, IC токтары әрі фаза әрі желі тоғы болады.

ÌN

Ùcn

n   (0')

ZC

Ùbn

ZB

Ùan

ZA

c

b

a

ZN

IC

IB

C

B

UAB

A

ĖС

ĖВ

ĖА

(0)    N

IA

11-сурет.  Фазалардың жұлдызша жалғану сұлбасы

12 суретте симметриялы үш фазалы тізбектің ZA = ZB= ZC = R кернеулерінің топографиялық және токтардың векторлық диаграммалары көрсетілген.  Симметриялы режимде токтар IA = IB= IC = IЛ=IФ, кернеу UAN = UBN = UCN = Uф тең. Бейтарап сымдағы ток IN=0, кернеу UnN=0.

IN=0

ÌC

ÌB

ÌA

N

n

В(b)

А(а)

С(с)

ÙnN=0

12-сурет.  Кернеулердің топографиялық  және токтардың векторлық диаграммасы

Жүк симметриялы емес болса ZA ≠ ZB≠ ZC , UnN кернеуі жүктің түрінен және бейтарап сымның бар болуынан тәуелді. 13 суретте мысал ретінде үш фазалы тізбектің төрт сыммен жалғанған сұлбасы (ZN=0), 14-суретте үш фазалы тізбектің үш сыммен жалғанған сұлбасы (ZN=∞) үшін диаграммалар көрсетілген. Фазаның жүгі резистивті.

ÌN

ZN=0

ÙnN=0

ÌC

ÌB

ÌA

N

n

В(b)

А(а)

С(с)

13- сурет.  Төрт сымды үш фазалы тізбектің диаграммасы

Үш фазалы тізбектің үш сымды сұлбасында активті қуатты өлшеу үшін екі ваттметрлер тәсілі қолданылады. Ваттметрлерді қосудың бір үлгісі 15 суретте көрсетілген. Үш фазалы тізбектің активті қуаты ваттметрлердің көрсеткіштерінің алгебралық қосындысына тең.

P3Ф=PW1+PW2                                  	(38)

c

b

*

*

*

*

a

IC

UCB

UAB

IA

C

B

A

ÌC

ÌB

ÌA

N

n

В(b)

А(а)

С(с)

W2

W1

| 14-сурет. Үш сымды үш фазалы тізбектің диаграммасы | 15-сурет. Ваттметрлерді қосу сұлбасы |
| --- | --- |

Приборлар және техникалық құралдар

Симметриялы үш фазалы кернеу көзі ретінде ҮШ ФАЗАЛЫ ҚОРЕКТЕНДІРУ КӨЗІ (UZ1) модулін қолданады. Фазалық кернеу Uф=7В.

Өлшеу компьютерлік комплекспен орындалады. Компьютерге ендіруді ЕНГІЗУ-ШЫҒАРУ модулі орындайды.

А1, А2, А3 және А4 каналдарының резисторын Rш1, Rш2, Rш3 және Rш4 шунттарды ӨЛШЕГІШ МОДУЛЬ блогынан таңдайды.

Үш фазалы жүкті РЕЗИСТОРЛАР және РЕАКТИВТІ ЭЛЕМЕНТТЕР МОДУЛЬ блоктарынан жинайды.

Жұмысты орындау реті

Зертханалық жұмыста төрт сымды (бейтарап сым бар) және үш сымды (бейтарап сым жоқ) үш фазалы тізбектің жұмыс режимдері зерттеледі.

Төрт сымды үшфазалы тізбекті зерттеу

1. Төрт сымды үш фазалы тізбектің сұлбасын жинау (16 сурет). Фазалардың реттілігі тіке. РЕЗИСТОРЛАР МОДУЛЬ блогында кедергілерді R1=R2=R3=100 Ом орнату.

2. Жиналған электр тізбегін оқытушыға тексерту.

3. LCView виртуалды өлшеу бағдарламасын қосу. Ол үшін:

• Компьютерді қосып, Windows жүктелуінің аяқталуын күту;

• LCView бағдарламасын қосу. Монитор экранының ортасында зертханалық жұмыстардың тізімі; оң жақтың жоғарында «Автоматты басқару» жазуы шығады.

• №9 «Жүгі жұлдызша жалғанған үш фазалы тізбекті зерттеу (төрт сымды)» жұмысын таңдау.

Экранда өлшеу приборларының терезесі пайда болады:

U

I3

I2

I1

фазалық  UAN, UBN, UCN және желі UAВ,UBС,UCА кернеулерін өлшеу нәтижесі;

- IA, IB, IC және IN токтарын өлшеу нәтижелері.

4. ҚОРЕКТЕНДІРУ МОДУЛЬ блогының QF ажыратқышын, ҮШ ФАЗАЛЫ ҚОРЕКТЕНДІРУ КӨЗІ (UZ1) модулінің SA1 тумблерін және ЕНГІЗУ-ШЫҒАРУ модулінің Желі тумблерін қосу.

5. ЕНГІЗУ-ШЫҒАРУ модулінің 1 КІРІС қолданып ҮШ ФАЗАЛЫ ҚОРЕКТЕНДІРУ КӨЗІ модулінің UAN, UBN, UCN фазалық кернеулерін және UAВ,UBС,UCА желі кернеулерін өлшеу. Желі және фаза кернеулерінің қатынастарының орындалуын тексеру.

6. Симметриялы режим. Фаза токтарын өлшеу: IA (2 КІРІС ), IВ (3 КІРІС), IC (4 КІРІС). 4 КІРІС -ті Rш4 шунтына қосып ток IN өлшеу. ЕНГІЗУ-ШЫҒАРУ модулінің 1 КІРІС пайдаланып  Uan, Ubn, Ucn фазалық кернеулерді өлшеу. Кернеулер, токтардың өлшенген мәндерін 17 кестеге енгізу.

7. Симметриялы емес режим. РЕЗИСТОРЛАР МОДУЛІ блогында R1=150 Ом, R2=68 Ом кедергілерін орнату. Өлшеуді жүргізіп, мәндерді 10 кестеге ендіру. Симметриялы режимді қайта қалпына келтіру.

8. А фазасының үзілуі. Х2 учаскесінде А фазасын үзіу (IA=0). Өлшеуді жүргізіп, мәндерін 17 кестеге енгізу. А фазасының тізбегін қалпына келтіру.

11. ҮШ ФАЗАЛЫ ҚОРЕКТЕНДІРУ КӨЗІ (UZ1) модулінің SA1 тумблерін өшіру.

12. LCView бағдарламасының жұмысын аяқтау. Ол үшін:

• Тышқанның оң жақтағы батырмасын «Автоматты басқару» жарлығына басу.

• Пайда болған тізімде «Жабу» таңдау.

Үш сымды үш фазалы тізбекті зерттеу

1. Үш сымды үш фазалы тізбектің сұлбасын жинау (17 сурет). Фазалардың реттілігі тіке. РЕЗИСТОРЛАР МОДУЛЬ блогында R1=R2=R3=100 Ом кедергілерін орнату.

2. LCView виртуалды өлшеу бағдарламасын қосу. Ол үшін:

Компьютерді қосып, Windows жүктелуінің аяқталуын күту;

• LCView бағдарламасын қосу. Монитор экранының ортасында зертханалық жұмыстардың тізімі пайда болады; оң жақтың жоғарында «Автоматты басқару» жазуы пайда болады.

• №9 «Жүгі жұлдызша жалғанаған үш фазалы тізбекті зерттеу (үш сымды)» жұмысын таңдау.

• Экранда өлшеу приборларының терезесі пайда болады:

U

I3

I2

I1

фаза  UAN, UBN, UCN және желі UAВ,UBС,UCА кернеулерінің өлшеу нәтижесі;

- IA, IB, IC және IN токтарын өлшеу нәтижелері;

Р1

Р2

- Р1 қуатты (W1ваттметрімен) және  Р2 қуатты(W2 ваттметрімен)  өлшеу  нәтижелері.

3. Жинаған электр тізбегін оқытушыға тексерту.

4. ҮШ ФАЗАЛЫ ҚОРЕК КӨЗІ (UZ1) модулінің SA1 тумблерін қосу.

5. Симметриялы режим. Фаза токтарын өлшеу. ЕНГІЗУ-ШЫҒАРУ модулінің 1 КІРІС А, В, С фазаларына және бейтарапқа кезекпен қосып  UАn, UВn, UСn фазалық және UnN кернеулерін өлшеу. Өлшенген мәндерді 18 кестеге ендіру.

6.  Үш фазалы активті қуатты екі ваттметрлер әдісімен өлшеу.

7.  ЕНГІЗУ-ШЫҒАРУ модулінің 1КІРІС  UAВ желі кернеуін өлшеу үшін (Х1-ді А-мен жалғау) қосу.    P1       терезесінде  W1 ваттметрінің көрсеткіші болады. Содан соң 1 КІРІС UСВ желі кернеуін өлшеу үшін (Х1-ді С -мен жалғау) қосу.  P2        терезесінде  W2 ваттметрінің көрсеткіші болады. Өлшенген мәндерді 18 кестеге жазу.

8. Симметриялы емес режим. РЕЗИСТОРЛАР МОДУЛЬ блогында R1=150 Ом, R2=68 Ом кедергілерін орнату. Токтарды, кернеулерді және қуаттарды өлшеу. Өлшеулерді жүргізіп, мәндерді 18 кестеге ендіру. Симметриялы режимді қайта қалпына келтіру.

9. А фазасының үзілуі. Х4 учаскесінде А фазасын үзіу. Токтарды, кернеулерді өлшеу.Өлшенген мәндерді 18 кестеге ендіру.

10. ҚОРЕКТЕНДІРУ КӨЗІ  модулінің  SA1 тумблерін ажырату. Тізбектің симметриялы режимін қалпына келтіру.

Фазалардың реттілігін анықтау режимін зерттеу

1. РЕАКТИВТІ ЭЛЕМЕНТТЕР МОДУЛЬ блогынан А фазасындағы R1 кедергісін сыйымдылығы С=22мкФ конденсатормен ауыстыру. ҚОРЕКТЕНДІРУ КӨЗІ модулінің SA1 тумблерін қосу.

2. Фазалардың реттілігі тіке. Жүктің фаза кернеулерін өлшеу. Өлшенген мәндерін 18 кестеге енгізу. ҚОРЕКТЕНДІРУ КӨЗІ модулінің  SA1 тумблерін ажырату.

3. Фазалардың реттілігі кері.  ҮШ ФАЗАЛЫ ҚОРЕКТЕНДІРУ КӨЗІ (UZ1) модулінде В және С фаза сымдарын орындарымен ауыстыру. ҚОРЕКТЕНДІРУ КӨЗІ модулінің  SA1 тумблерін қосу. Жүктің фаза кернеулерін өлшеу. Өлшенген мәндерді 11 кестеге жазу.

4. ҮШ ФАЗАЛЫ ҚОРЕКТЕНДІРУ КӨЗІ (UZ1) және ЕНГІЗУ-ШЫҒАРУ модулдерінің SA1 және Желі тумблерлерін ажырату.

5. ҚОРЕКТЕНДІРУ КӨЗІ МОДУЛЬ блогының QF ажыратқышын сөндіру.

6. LCView бағдарламасының жұмысын аяқтау. Ол үшін:

• Тышқанның оң жақтағы батырмасын «Автоматты басқару» жарлығына басу.

• Пайда болған тізімде «Жабу» таңдау.

16-сурет. Төрт сымды үш фазалы тізбектің сұлбасы

Қоректендіру көзінің кернеуі

Қатынасты тексеру

17-сурет.  Үш сымды үш фазалы тізбектің сұлбасы

Алынған нәтижелерді өңдеу

10 кесте

Өлшеу нәтижелері

| Үш фазалы тізбектің жұмыс режимі | UАn, В | UВn, В | UСn, В | UnN, В | IA, мА | IB, мА | IC, мА | IN, мА |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Симметриялы RА=RВ=RС= Ом |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Симметриялы емес RА= Ом RВ= Ом RС= Ом |  |  |  |  |  |  |  |  |
| А фазасының үзілуі RВ= Ом RС= Ом |  |  |  |  |  |  |  |  |

11 кесте

Өлшеу нәтижелері

| Үш фазалы тізбектің жұмыс режимі | UАn, В | UВn, В | UСn, В | IA, мА | IB, мА | IC, мА | Р1, Вт | Р2, Вт |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Симметриялы RА=RВ=RС= Ом |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Симметриялы емес RА= Ом RВ= Ом RС= Ом |  |  |  |  |  |  |  |  |
| А фазасының үзілуі RВ= Ом RС= Ом |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Фазалардың тіке реттілігі. Фаза А, С=22мкФ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Фазалардың кері реттілігі |  |  |  |  |  |  |  |  |

Үш фазалы тізбектің сұлбасын салу, токтардың оң бағытын көрсету.

Өлшеулер нәтижелері бойынша (кесте 10 және 11) үш сымды және төрт сымды үш фазалы тізбектер үшін кернеулердің топографиялық және токтардың векторлық диаграммаларын тұрғызу.

Симметриялы және симметриялы емес режимдерде үш сымды тізбектің актив қуатын есептеу. Екі ваттметрлер әдісімен өлшенген мәнді салыстыру. Симметриялы режимде  теңдеуінің орындалуын тексеру.

Бақылау сұрақтары

1. Үш фазалы симметриялы ЭҚК жүйесіне анықтама беріңіз.

2. Желі және фаза кернеулер мен токтары.

3. Жүк симметриялы емес болса жұлдызша-жұлдызша жүйесіндегі бейтарап сымның атқаратын қызметі қандай?

4. Генератор мен жүкті қалай жалғағанда желі тоғы фаза тоғына тең болады?

5. «Жұлдызша» сұлбасы бойынша үш фазалы генератордың орамалары қалай жалғанады?

6. «Жұлдызша» сұлбасы бойынша үш фазалы жүйенің тұтынушылары қалай жалғанады?

7. Үш фазалы желінің қандай жүгі симметриялы деп аталады?

№6 Зертханалық жұмыс

Бірінші дәрежелі тізбекте өтпелі процесті зерттеу

Жұмыстың мақсаты: бірінші дәрежелі дифференциалды теңдеумен                          сипатталатын, конденсаторы бар тізбекте өтпелі процесті зерттеу.

Теориядан қысқаша мәлімет

Бір ғана электр энергия жинағышы бар (индуктивтілік  L не сыйымдылық   С), тізбектің жұмыс режимін өзгертсе өтпелі процес пайда болады (бір орнықты режимнен  келесі орнықты режимге өту процесі). Тізбекте реалды энергия көзінің қуаты болмаса, энергиямен байланысты шамаларда яғни индуктивтіліктегі ток және сыйымдылықтағы кернеу тек бірқалыпты өзгерілуі мүмкін, секірмейді. Бұл коммутация заңдарының негізі.

Тізбектің күйін сипаттайтын, диорференциялды теңдеу жүйесінің шешімі қалыптасқан және еркін құраушылар  қосындысы түрінде анықталуы мүмкін. Мысалы, ток үшін

i=iқ+ie                                                (1)

Қоректендіру көздері тұрақты және периодты болғанда қалыптасқан құраушысы, коммутация кейінгі тізбектегі орнықты режим есебінен анықталады және оның түрі қоректендіру көзінің сипатына сәйкес келеді. Сипаттамалық теңдеудің түбірлері нақты  әртүрлі болғанда еркін құраушы экспонент қосындысы

(2)

түрінде жазылады. Интеграл тұрақтысы Аk – тәуелді және тәуелсіз бастапқы шарттан анықталады.

Тәуелсіз шарт (индуктивтіліктегі токтың және сыйымдылықтағы кернеудің бастапқы мәні) коммутация   заңдары бойынша анықталады және коммутацияға дейінгі тізбекте орнықты режимді алдын-ала есептеуді талап етеді. Қалған шамалардың бастапқы мәні (тәуелді шарты), коммутациядан кейінгі алғашқы уақытта (t =0+)  коммутациядан кейінгі тізбектің күйін бейнеленетін теңдеуден анықталады. Бір энергия  жинағышы бар тізбекте еркін құраушының бір түбірі және бір экспоненті болады. Мысалы 1а суреттегі сұлба үшін ie=Aept , i=ie және орнықты режимде конденсатор арқылы тұрақты ток өтпейді сондықтан iқ=0. Коммутацияға дейін конденсатор зарядталмаса, коммутацияның екінші заңы бойынша

uc0+=uc0-                                                  (3)

Сондықтан  интеграл тұрақтысы

A=ie0=U-uc(0+)/R                                     (4)

Зарядталған конденсатордағы ток және кернеу

it=URe-t/RC                                                        (5)

uct=U-itR=U1-e-t/RC                                   (6)

Сипаттамалық теңдеудің түбірі p=-(RC)-1, уақыт тұрақтысы τ=1p=RC. Уақыт тұрақтысы эксперимент бойынша алынған і(t)  тәуелділігінің жанама ұзындығымен анықталады (18 сурет).

•

•

○

○

R

U

C

i(t)

0

τ

i

t

a)

б)

it)

18-сурет. а) тізбектің сұлбасы; б) өтпелі процестің графигі

Конденсаторды кедергіге разрядтағанда ток және кернеудің өрнегі

i(t)=-URe-t/RC;        uct=Ue-t/RC                                             (7)

Конденсатордың зарядталу және разрядталу процесстерін зерттеу үшін         19-суретте көрсетілген электр тізбектің сұлбасы қолданылады. Тізбекті реттейтін тұрақты кернеу көзінен қоректендіреді, кернеудің шамасы U, және R мен С мәндерін оқытушы берген вариантқа сәйкес 1-кестеден алады.

Зертханалық жұмыста сыйымдылығы 10 мкФ және 90 мкФ конденсаторлар қолданылады. Өлшеу шегі 30В волтьметрді қоректендіру көзінің кернеуін өлшеу үшін қолданады. Зертханалық жұмыста сыйымдылығы 10 мкФ және 90 мкФ конденсатор қолданылады. Қоректендіру көзінің кернеуін U және конденсатордағы кернеуді Uс өлшеу үшін, өлшеу шегі 30В вольтметрлер қолданылады. Конденсатор зарядталған және разрядталғанда токтың  мәнін, өлшеу шегі 500 мкА амперметрмен өлшейді. Стентдегі В1 және В2 ажыратқыштарын қолданады.

•

•

•

•

•

•

•

R

○

○

○

○

○

○

○

A

U1

U2

1

2

K1

U

C

K1

+

+

19-сурет. Конденсатор зарядталғанда және разрядталғандағы электр тізбегінің сұлбасы

Конденсаторды зарядтау алдында К1 кілтін 1 жағдайға қояды,  В2 ажыратқышын тұйықтайды. Осы кезде конденсатордағы кернеу нөлге тең болады және тізбекпен   І = U/R тогы жүреді. Коммутация кезінде К2 кілтін ажыратады. Коммутация заңына сәйкес конденсаторда кернеу осы уақытта өзінің  мәнін сақтайды яғни uC(0) = 0, сондықтан ток i(0) = U/R тең болады. Конденсаторды зарядтау процесінде токтын бастапқы мәні коммутацияға дейін амперметр көрсеткіші бойынша анықталады. Өтпелі процесс уақытында токтың і және кернеудің uс мәні (5 секунд) тең интервал аралығында бірдей тіркелуі керек. Секундомер бойынша уақыт есептеледі. Конденсатор толығымен зарядталғанда, К1 кілті 1 орыннан 2 орынға  ауыстырады. Конденсатор разрядталғанда токтың бастапқы мәні, (5, 6, ) және (7)  өрнектерге байланысты зарядталғандағы мен бірдей тек кері таңбалы болады.

12 кесте

Берілген мәндер

| Вариант |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| U | B | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 |
| R | кОм | 1000 | 700 | 500 | 400 | 350 |
| C | мкФ | 30 | 40 | 70 | 80 | 90 |

Жұмысты орындалу реті

1. 2-суреттегі тізбекті жинап және өтпелі процестегі i(0) токтың бастапқы мәнін анықтаңдар (К2 кілті тұйықталған, К1 кілті 1-ші жағдайда). t=0 кезінде зарядталған конденсатордың және кері таңбамен разрядталған конденсатордың тогының мәнін 2- кестеге жазыңдар.

2. Конденсатор зарядталған және разрядталған кездегі өтпелі режимде тізбектегі токты және конденсатордағы кернеудің уақыттық тәуелділігін анықтау. Өлшеу нәтижесін 13 кестеге жазыңдар.

13 кесте

Өлшеулер мен есептеулердің нәтижесі

| Эксперименттің берілгені |  |  |  |  |  |  | Есептеу нәтижесі |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Заряд |  |  | Разряд |  |  |  | Заряд |  |  | Разряд |  |  |  |
| t | i | uc |  | t | i | uc | t | i | uc |  | t | i | uc |
| с | мкА | В |  | с | мкА | В | с | мкА | В |  | с | мкА | В |
| 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 |  |  |  | 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 |  |  |  | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

3. 2 пункте берілгендер бойынша i(t) және uc(t) қисықтарын тұрғызу. Әр график үшін уақыт тұрақтысын τ анықтау.

4. τ=RC уақыт тұрақтысын есептеу және  3 пунктегі τ орташа мәнімен салыстыру.

5.(5, 6) және (7) формулалар бойынша i(t) және uc(t) тәуелділігін аналитикалық есептеу. Нұсқау: ток және кернеудің сандық мәнін t=0; τ; 2 τ ; 3 τ уақыт моментінде анықтау. Есеп нәтижесін 2-кестеге жазыңдар.

6. 3 пункте қисықтар осінде i(t) және uc(t)  есептелен қисықтарды тұрғызу.

7. Алынған нәтижені талдау, жұмыс бойынша шешім шығару.

Бақылау сұрақтары

1. Өтпелі процестің пайда болу себептері.

2. Коммутация ережелері.

3. Тәуелсіз және тәуелді бастапқы шартты, қалыптасқан мәндерді қалай анықтайды?

4. Өтпелі процесті классикалық әдіспен есептегенде интегралдау тұрақтысын анықтау?

5. Бірінші дәрежелі тізбекте уақыт тұрақтысы деген не және оны графикалық ток (кернеу) эксперимент қисықтары бойынша қалай анықтайды?

6. R, C зерттелетін тізбекте уақыт тұрақтысы неге тең? R, L тізбегінде A-неге тең?

Зертханалық жұмыс №7

Бір фазалы екі орамалы трансформаторды зерттеу

Жұмыстың мақсаты: қысқа тұйықтау және бос жүріс  тәжірибелерін орындау. Тәжірибенің мәліметтері бойынша трансформатордың

балама сұлбасының параметрлерін анықтау.

Қысқаша теориялық мәлімет

Трансформаторлар электрлік энергияны беру және тарату
жүйелерінде қолданылады. Электр энергияны алыс кашықтыққа
жоғары кернеуде (500 кВ және одан жоғары) беріледі,
нәтижесінде электр энергиясын беру жолында (сымда) электрлік шығындар төмен болады.

Генератордан  жоғары кернеуді алу мүмкін емес, сондықтан электрлік энергия генератордан жоғарылатқыш трансформаторга беріледі, трансформатор  кернеуді кажетті мәнге дейін жоғарлатады. Электр энергиясын беру жолдары үзын болған сайын, кернеу жоғары болу қерек сонда берілетін куат та жоғары болады. Мысалы қуаты 106 кВт электр энергиясын 1000км қашықтыққа беру үшін 500 кВ кернеу қажет және тұтынушылар арасында электр энергиясын тарату және кернеуді қажетті мәнге дейін төмендету үшін төмендеткіш трансформаторлар қойылады. Электр энергиясын тұтыну орындарында трансформаторлар арқылы кернеуді 220,380 не 660В-қа төмендетеді. Мекемелердің жұмыс орындарына және тұрғын үй ғимараттарына,  тұтынушыларга осы кернеулерде электр энергиясы тікелей  беріледі.

Электр станциядан тұтынушыға дейін айнымалы ток электр энергиясы үш кейде төрт рет трансформацияланады. Трансформаторлар әр түрлі электр қондырғыларында  - электр жетекте, қыздыру пештерінде және т.б. колданылады.

Трансформатор деп екі (не одан коп) орамалары индуктивті байланысқан және электромагниттік индукция кұбылысының әсерінен бір жүйедегі айнымалы токты екінші жүйедегі айнымалы токқа өзгертетін статикалық электромагниттік қондырғыны айтады.

Екінші жүйедегі айнымалы токтың бірінші  жүйедегіден ток пен кернеу мәндері, фазалар саны, кернеу (ток) қисығы пішіні және жиілікпен айырмашылығы болады. Электротехникалық қондырғыларда және энергетикалық жүйелерде электр энергиясын беру және тарату үшін күштік трансформаторлар  қолданылады. Трансформаторлар арқылы айнымалы токтың және кернеудің мәндері өзгереді. Фазалар саны, кернеу (ток) қисығының пішіні және жиілігі өзгермейді.

Трансформаторлар қызметінің түріне байланысты күштік және арнайы   болады. Күштік  трансформаторларды  электр  энергиясын беру және тарату жолдарында, әр түрлі электр қондырғыларда керекті кернеуді алу үшін қолданады. Арнайы трансформаторлар жұмыс қасиетінің әр түрлігімен және конструкциялық орындалумен сипатталады. Пештік және дәнекерлеу трансформаторлары, автоматика қондырғылары үшін  (пик-трансформаторлары, импульстік, және т.б.) сыналатын, өлшеуіш трансформаторлары арнайы трансформатор болады.

Қарапайым күштік трансформатор ферромагниттік материалдан

(электротехникалық болаттан) жасалынган магнит өзекшесінен және өзекте орналаскан екі орамадан тұрады

.

20 - cурет. Трансформатордың электромагниттік (а) және принципиалдық (б) сұлбалары

Бірінші орама айнымалы қоректендіру көзіне G (генераторга), кернеуі U1 жалғанады және екінші орамаға тұтынутшы Zн қосылады. Трансформатордың бірінші және екінші орамалары бір-бірімен электрлік байлапыспаған, қуат бір орамадан екіншіге электрмагнитгік жолмен беріледі. Орамалар орналасқан магнитсымы, орамалар арасындағы индуктивті байланысты күшейту үшін қызмет етеді.

Трансформатордың жұмысы электромагниттік индукция құбылысына негізделген. Бірінші ораманы айнымалы ток көзіне қосқанда ораманың орамдарында айнымалы ток і1 жүреді, і1 тоғы магнитсымында айнымалы магниттік ағынды Ф пайда болдырады.  Магниттік ағын магнитсымда тұйықталып, екі орамамен де ілінісіп оларда ЭҚК индукциялайды: бірінші орамада - өзіндік индукция e1 ЭҚК

е1=-w1(dФdt)                                                                  (1)

екінші орамада  - өзара индукция e2 ЭҚК

е2=-w2(dФdt)                                                                  (2)

мұнда w1 және w2 – трансформатордың бірінші және екінші орамаларының орам (айналым) саны.

Приборлар және техникалық құралдар

Зертханалық жүмыста келесі модулдер қолданылады:

- (МПС ) стендті қоректендіру модулі;

- (МП) қоректендіру модулі;

- (CM) күштік модуль;

- (МИМ) қуатты өлшегіш модулі;

- (ЛАТР) автотрансформатор модулі;

- (ОдТр) бір фазалы трансформатор модулі;

- (МВВ) кіріс/шығыс модулі.

Зертханалық жұмысты орындау алдында модулдерді алғашқы қүйіне келтіру:

- бір фазалы трансформатор модулінің ауыстырып қосқышын SA2 «∞» қою;

- ЛАТР модулінің ауыстырып қосқышын SA1 төменгі жағдайға, автотрансформатор тұтқасың сагат тіліне қарсы сонғы күйіне  қою.

Зертханалық жүмыста бір фазалы екі орамамалы трансформатор қолданылады, техникалық берілгені Қосымша А-да келтірілген.

Жұмысты жеке компьютерде орындау үшін, DeltaProfi бағдарламасын қосып керекті жұмысты таңдау.

Жұмысты орындау реті

І. Траисформаторды    қысқа    тұйықталу    режимде зерттеу.

Қысқа тұйыкталу тәжірибесін кернеудің төменгі мәнінде U1қ, яғни трансформатордың бірінші орамындагы ток l1қ≈ l1н7 тең болганда жүргізеді.

21 суретте трансформатордың қысқа тұйықталу тәжірибесін орындау сұлбасы көрсетілген.

21 - cурет. Трансформатордың қысқа тұйықталу тәжірибесін орындау сұлбасы

Трансформатордьщ бірінші орамасы МИМ арқылы автотрансформатор (ЛАТР) модульінің: реттелетін айнымалы ток шыгысына қосылады. Автотрансформатор қоректендіру модульінен (MП) 220 В  қоректенеді.

Тәжірибе келесі реттілікеп орындалады:

1. QF1 және QF2 ажыратқыштарды қосу;

2. «Сеть» батырмасын қосу;

3. ЛАТР модульінде SA1 ауыстырып қосқышты қосу; 	Трансформатордың бірінші орамасындағы ток,
номиналды токқа тең болатындай етіп кернеудің мәнің орнату.

I1н=SнU1н

мұнда Sн- трансформатордың толық номинал қуаты, ВА.

Тәжірибе мәліметтері 5 кестеге енгізіледі.

Тәжірибені жүргізіп болган соң, автотрансформатор тұтқасын тірелгенше сол жаққа бұрау, SАl ауыстырып қосқышты төменгі жағдайға келтіру, QF1, QF2 ажыратқыштарды сөндіру.

2. Трансформаторды бос жүріс режимде зерттеу.

Бос   жүріс   тәжірибесі   бірінші   орамаға номинал   кернеу берілгенде   және трансформатордың екіші орамасы ажыратылған кезде жүргізіледі.

22 суретте трансформатордың бос жүріс тәжірибесін орындау сұлбасы көрсетілген.

22 - cурет. Трансформатордың бос жүріс тәжірибесін орындау сұлбасы

Трансформатордьң бірінші орамасы МИМ модульі арқылы қоректендіру модульінің МП - 220В щығысына жалғанған.

Трансфюрматордың екінші орамасының шығысына кернеу датчигі қосылған.

Кернеу датчигінің шығыстары кіріс/шыгыс модульінің ADC2 кірісіне жалғанады.

Тәжірибе келесі реттілікеп орындалады:

1. QF1 және QF2 ажыратқыштарды қосу;

2. «Сеть» батырмасын қосу;

3 Тәжірибе мәліметтері 5 кестеге енгізіледі.

4. QF1, QF2 ажыратқыштарды сөндіру.

Алынған нәтижелерді өңдеу

14 кесте

Есеп және өлшеулер нәтижелері

| U1қ |  | І1қ | Рқ | cosφ1к | Zк | rк | Xк | Uк |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| В |  | А | Вт |  | Ом | Ом | Ом | % |

Қысқа тұйықталу тәжірибесіндегі қуат коэффициенті

cosφ1қ=PқI1қU1қ

Қысқа тұйықталу тәжірибесінде трансформатордың толық, активті және индуктивті кедергілері

Zқ=U1қI1қ; rқ=PқI1қ2; Хқ=Zқ2-rқ2

Қысқа тұйықталу кернеуі процентте

UҚ%=IнZқU1н

15 кесте

Есеп және өлшеулер нәтижелері

| Тәжірибе мәліметтері |  |  |  | Есеп нәтижелері |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| U1 | І0 | Р0 | U20 | К | cosφ0 | Z0 | R0 | X0 |

Трансформатордың трансформация коэффициенті

К=U1U20

Трансформатордьң  «Т» тәрізді балама сұлбасының магниттелу контурының толық, актив және индуктивті кедергілері, Ом

Zm≈Z0=U1I0

rm≈r0=P0I02

xm≈x0=zm2-rm2

Бос жүріс тәжірибеде  трансформатордың қуат коэффициеті

cosφ0=P0I0U1

Бақылау сұрақтары

1. Неге трансформаторлар тұрақты ток торабында жұмыс істемейді?

2.  Трансформатордың номинал екінші реттік кернеуін және номинал тогын қалай анықтайды?

3. Трансформаторлық май қандай қызметі атқарады?

4.  Бос жүріс және қысқа тұйықталу тәжірибеде кернеуді қай орамаға береді? Неге түсіндір.

5.  Трансформатордың бос жүріс тогы номинал токтың тек бірнеше процентін құрайды және неге аз?

№8 Зертханалық жүмыс

Параллель коздырылған тұрақты ток генераторды зерттеу

Жұмыстың мақсаты: параллель қоздырылған тұракты ток генератордың сыртқы сипаттамасын зерттеу

Қысқаша теориялық мәлімет

Тұрақты ток генераторының өздігінен қоздырылу принципі, машинаның  магниттелген магниттік жүйесінде станина және полюс өзектерінің қалдық  маниттелуінің Фқал магниттік ағындарының сақталуына негізделген.

Якор айналғанда қалдық магниттік ағын Фқал якор орамасында ЭҚК Еқал индукциялайды оның әсерінен қоздыру орамаларында мәні үлкен емес Іқоз ток пайда болады. Егер қоздыру ормасының магнит қозғаушы күш (МҚК) магниттік ағын Фқал бағатымен бірдей бағытталған болса, онда ол негізгі полтостердің ағынын көбейтеді. Бұл генератордың ЭҚК арттырады, оның әсерінен қоздыру тогы да артады. Осылай генератор кернеуі қоздыру тізбектерінің кернеуінің түсуіне тең болғанға дейін жалғасады, яғни

23, а суретте параллель қөздырылған тұрақты ток генераторының сұлбасы көрсетілген, 23, б — генератордың бос жүріс режимінің сипаттамасы (1 график) және кернеудің түсуінің қоздыру тогына тәуелділігі IвRв=f(Iв) (2 график) көрсетілген. IвRв=U0 болғандыктан қиылысу нүктесі А өздігінен қоздырылу процесінің аяқталуына сәйкес келеді.

23 - cурет. Параллель қоздырылған тұрақты ток генераторының негізгі

сүлбасы (а) және бос жүріс режимінің сипаттамасы (б)

Генератордың өздігінен қоздырылуы тоқталатың қоздыру тізбектеріндегі кедергіні сынақтық деп атайды.

Генератордың өздігінен қоздырылуы айналу жиілігі сынақтық айналу жиілігінен үлкен болған жағдайда болады.

п>пкр болғанда өздігінен қоздырылу процесі басталады. Бұл жағдайда айналу жиілігінің үлкеюі кернеудің құрт өсуіне U0 ықпал етеді.

Айналу жиілігі номинал мәнге жуықтағанда, кернеудің өсуі генератордың магнитгік каңығуына байланысты біршама бәсендейді. Сынақтық айналу жиілік қоздыру тізбектің кедергісінен тәуелді және ол  өскен сайын үлғаяды.

Тұракты ток генераторларының өздігінен қоздырылуы келесі шарттар орындалғанда болады(мүмкін):

а) машинаның магниттік жүйесінде қалдық магнетизм болуы керек;

б) орамның МҚК бағыты калдық магнетизм ағынымен Фост бағыттас болатындай қоздыру орамасы жалғану қажет;

в) қоздыру тізбегінің кедергісі сынақтық кедергіден аз болуы керек;

г) якордің айналу жиілігі сынақтық жиіліктен үлкен болуы керек.

000

Сурет 24. Параллель қоздырылған тұрақты ток генератордың сыртқы сипаттамасы

Параллель қоздырылған тұрақты ток генератордың сыртқы сипаттамасы (24 сурет) тәуелсіз қоздырылған генератормен салыстырғанда қаттылыгы төмен. Якорь тізбегіндегі кернеудің түсуінен және якор реакциясынан  кернеу төмендейді, кернеудің төмендеуі қоздыру тогының төмендетеді.  Жүктің кедергісін біртіндеп азайтса ток сынақтық мәнге жетеді, егер кедергіні арғарата азайтса ток азаяды.

Сондықтан, жүктің кедергісін біртіндеп азйтып пайда болдырған қысқа тұйықталу параллель қаздырылған генератор үшін қауіпсіз, себебі генератор магнитсізденіп үлгереді және якорь тізбегінде ток қауіпті мәнге жетпейді.  Кенет қысқа тұыйқталу болса генератордың магниттік жүйесі магнитсізденіп үлгермейді және ток Iқ машинаға қауіпті мәнге жетеді Iқ=(8÷12) Iн (2 график).

Жүктің тогы құрт өсетін болса генератор білігінде тежегіш момент пайда болады да, коллекторда дөнгелек отқа өтетін күшті ұшқын пайда болады. Осы қауіпті құбылысты болдырмау үшін генератордың якорь тізбегін сақтандырғышпен не автоматты ажыратқышпен қорғау керек.

Тұрақты ток қондырғыларда параллель қоздырылған генераторды қоланады, себебі оның қоздырғышы жоқ.  Параллель қоздырылған генератордың кернеуінің өзгерілуі 10-30% құрайды.

Приборлар және техникалық құралдар

Зертханалық жүмыста келесі модулдер қолданылады:

- (МПС ) стендті қоректендіру модулі;

- (МП) қоректендіру модулі;

- (CM) күштік модуль;

- (МИМ) қуатты өлшегіш модулі;

- (МДС2)№2 қосымша кедергілер модулі;

- (МВВ) кіріс/шығыс модулі.

Тұрақты ток генераторы құрамында айналу жиілігінің импулстік датчигі (М3), айнымалы токтың асинхронды машинасы (М1) бар электрмашиналы агрегаттың құрамына кіреді.

DeltaProfi бағдарламасын қосып керекті жұмысты таңдау.

Жұмысты орындау реті

1. Параллель қоздырылған тұрақты ток генератордың сыртқы сипаттамасын тәжірибе жүзінде анықтау.

Сыртқы ситпаттама Uя =f(Iя) тәуелдігі. Кернеуді төмендетіп  rрг =0 және n=const болғанда сыртқы сипаттаманы алу.

Сыртқы оииаттаманы алу сүлбасы 25суретте корсетілген.

25 сурет. Параллель қоздырылған тұрақты ток генератордың сыртқы сипаттамасын алу сұлбасы

21 суретте агрегаттар арасындағы механикалық байланыс көрсетілген. Жетекші қозғалтқыш ретінде 3x380В үшфазалы кернеумен қоректенетің роторы қысқа тұйықталған асинхронды қозғалтқыш М1 қолданылады. Тұрақты ток генератордың якорь тізбегі  МДС2 RР1 реттелетің кедергіге жалғанады. Якорь тізбегі  LM қоздыру орамасы параллель қосылады. МВВ модулінің АDC1, АDC2 және АDC3  кірісіне СМ модулінің ДТ, ДН және ПЧН шығысы жалғанады. МИМ модулін статор тогын, статор кернеуін және жетекші қозғалтқыштың қуатың бақылау үшін қолданады.

Тәжірибе келесі реттілікеп орындалады:

1. МДС2 SА1 ауыстырып қосқышын «∞» жағдайға қою;

2. QF1 және QF2 ажыратқыштарды қосу. Жүк қосылмағанда генератор айналымға келеді. Генератор қысқышындағы кернеуді бақылау керек. Егер Uя кернеу болмаса, қоздыру орамасындағы ток пайда болдырған магнит ағын қалдық индукция ағынына қарсы бағытталады онда  QF1 және QF2 ажыратқыштары сөндіріп тұрақты ток машинаның қоздыру ормасының полярлігін ауыстыру керек. Жүктің тоғы Iжүк= Iя=0 болғанда генератордың кернеуін 8 кестеге енгізу.

3. Сипаттаманың бос жүріс нүктесінің мәліметтерін алып, МДС2 SА1 ауыстырып қосқышымен кедергіні азайтып, жүктің тогын үлкейту. 0,2 А интервал арқылы жүктің тогын 0 ден 1,5А дейін өзгерту. Жүктің тогынын әр мәні үшін кернеудің мәнің 16 кестеге жазып алу.

Ескерту! SА1 ауыстырып қосқышты «0» ауыстырмау.

Тәжірибені орындап модулдердің барлық ауыстырып қосқыштарын алғашқы қалпына келтіру.

Алынған нәтижелерді өңдеу

16 кесте

Өлшеу нәтижелері

| U, В |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I, А |  |  |  |  |  |  |  |  |

Бақылау сұрақтары

1. Параллель қоздырылған тұрақты ток генератордың негізгі құрылысы және жұмыс істеу принципі.

2. Қандай шарт орындалғанда параллель қоздырылған тұрақты ток генератордың өздігінен қоздырылуы болады?

3. Параллель қоздырылған тұрақты ток генераторды қолдану аймағы.

4. Параллель қоздырылған тұрақты ток генератордың қосылу сұлбасы.

№9 Зертханалық жұмыс

Биполярлы транзисторды зерттеу

Жұмыстың мақсаты: биполярлы транзистордың жұмыс істеу принципі, негізгі сипаттамалары және қолданылуымен танысу.

Қысқаша теориялық мәлімет

Транзистордың статикалық шығыс сипаттамасы база тогының мәні тұрақты болғанда коллектордағы токтың коллектордағы кернеуден тәуелдігін

көрсетеді. Коллектор өтпесіне кері кернеу берілгендіктен,  шығыс сипаттамасы рп-өтпенің вольтамперлік сипаттамасының кері тармағына сай келеді. База тогының өсуіне байланысты базадағы негізгі емес заряд тасымалдаушылардың концентрациясы олардың эмиттерден инжекциялау салдарынан көбейеді. Сол себепті эмиттердегі негізгі заряд тасымалдаушылардың көп бөлігі коллектор өтпесі арқылы өтіп, коллектор тогын өсіреді.

Транзисторлы күшейткіштің шығысындағы дабылдың айнымалы құраушысының пішіні кірістегі дабылдың пішінімен сай болу үшін, олардың арасындағы тәуелділік сызықтық болуы қажет. Транзистор сызықтық емес элемент болғандықтан дабылдың бұрмалануы мүмкін. Бұрмаланудың бар не жоқ болуы дабылдың амплитудасынан қалай тәуелді болса, күшейткіштің статистикалық сипаттамасындағы бастапқы жұмыс нүктесінің орның таңдауынан да солай тәуелді болады. Күшейткіштің ПӘК бастапқы жұмыс нүктесінің орның таңдау әсер етеді. Егер бастапқы жұмыс нүктесі сызықты бөліктің ортасында болса, жұмыс нүктесін қозғалтса ол  кіріс сипаттамасының сызықты бөлігінен шықпайды да дабылдың бұрмалануы болмайды. Транзистор активті (күшейткіш) режимде жұмыс істейді. Осы режимде ПӘК 50% төмен. Күшейкіш каскадтың осы жұмыс режимін А класс режимі дейді.  А класс режимін  алдын-ала күшейту каскадтарында колданады.

В, С, D класс режимдері тиімді деп саналады. В класс режимінде бастапқы жұмыс нүктесі кесіп тастау аймағының шегінде таңдап алынады.

Бұл режимде кіріс дабылының тек бір жарты периоды күшейеді. Бұл жағдайда дабыл катты бұрмаланады. Тыныштық күйдегі ток аз болғандыктан, осы режимде күшейткіштің ПӘК жоғары (80%-ға дейін) болады. Бүкіл периодта дабылды қүшейту үшін, бір иығы кіріс дабылының оң жарты периодында ал келесі иығы кіріс дабылының теріс жарты периодында жұмыс істейтің екі тактілі сұлбалар қолданылады. Осындай  режимде қуатты күшейткіштік каскадтар (шығыстағы қуаты 10 Вт не одан жоғары ) жұмыс істейді.

С класс режимінде бастапкы жұмыс нүктесі кесіп тастау аймағында болады. Кесіп тастау бұрышы 90°-тан төмен. Дабыл берілгенде коллектор тогы кірістегі кернеу дабылының жарты периодтан аз уакытта өтеді. В класс режиміне дабылдың бұрмалануы және ІІӘК жоғары. Осы режимді синусоидалы кернеу генераторларында, қуатты резонансты күшейткіштерде колданады.

Д клас режимін «кілттік» деп атайды. Күшейткіштің осы  жұмыс режимінде активті элемент кесіп тастау  не каныққан күйде болады. Бірінші жағдайда активті элементтегі (транзистор) ток 0-ге тең, екінші жағдайда-оның  шығыс кыскыштарының арасындағы кернеудің түсуі 0-ге тең болады. Энергия шығыны аз болғандықтан ПӘК 1-ге тең. Осы режимді тік бұрышты дабылдарды күшейтуге қолданады.

Ортақ эмиттерлі сұлба бойынша қосылған транзистордың негізгі сиапттамалары: UK=const  болғанда  IK=f(I) ток бойынша тіке беру статикалық сипаттама, 1б = const болғанда IK= f(UK) статикалық шығыс және 1б =f(Uб)   статикалық кіріс сипаттамалар.Осы сипаттамалар 26 суретте көрсетілген.

26 сурет. Ортақ эмиттерлі сұлба бойынша қосылған транзистордың негізгі сиапттамалары

Приборлар және техникалық құралдар

Зертханалық қондырғының құрамына келесі модульдер кіреді: «Транзисторлар», «Функциональді генератор», «Миллиамперметрлер», «Мультиметрлер модулі», «Өлшегіш модулі». Осциллограммаларды бақылау үшін осцилографты дайындау.

«Транзисторлар» модулінің алдыңгы панелі 6-суретте ұсынылган. Онда мнемосхема және коммутациялайтын және реттейтін элементтер орнатылған.

Мнемосхемада биполяр транзистор VT1, өрістік транзистор VT2, базаға берілетін кернеуді езгерту үшін RP1 потенцияметрі, ток шектейтін резистор Rl,  SA1 ажыратып-қосқыш арқылы кедергісі өзгеретін жүктеме резисторы R2. Ажыратып-коскыш күйіне сәйкес келетін кедергі мәндері 17кестеде келтірілген.

17 кесте

| орындары | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Кедергі, кОм | 1 | 1,2 | 1,5 | 1,8 | 2,2 |

Коллекторға (сток) берілетін тұрақты кернеудің мәні RP2 потенциометрмен реттеледі. SA2 ажыратып-коскышы тұракты не айнымалы кернеуді қосуға арналған. VD диоды коллекторга (сток) айнымалы кернеудің тек оң жарты толкынын беруге арналған. Тізбектегі токты R3 резисторы шектейді. Rg резисторы кіріс дабыл көзінің ішкі кедергісі. С конденсаторы жұмыс нүктенің тыныштық күйіне кірістегі дабыл көзінің  ішкі кедергісінің әсерін болғызбайды. Шунт Rm = 10 Ом транзистордан өтетін токка пропорционал дабылдың осцилограммасын алуға қызмет етеді. Панельдің алдынғы қатарында сырткы жалғауларды орындауға (x1 - х16) ұяшықтары орналасқан. Зерттейтің биполярлы транзистордың негізгі параметрлері 18 кестеде келтірілген.

18 кесте

Транзистордың техникалық мәліметтері

| Транзистордың түрі | ВС639 |
| --- | --- |
| Коллектордың рұқсат етілген максималды тогы, А | 0,5 |
| Коллектор-эммитердің рұқсат етілген максималды кернеуі, В | 80 |
| Коллектордағы шашыранды максималды қуат, Вт | 0,63 |
| Токты берудің статикалық коэффициенті | 40...160 |

Жұмысты орындау реті

1. Транзисторды зерттеу үшін зертханалық модулмен  танысу. Биполярлы транзистордың сипаттамасын алу үшін 27 суреттегі сұлбаны жинау. Өлшеу шегі 100 мкА миллиамперметрді Х2 және Х6 ұяшықтар арасына қосу және Х9-Х10 ұяшықтарды өзара жалғау. Өлшеу шегі 10 мА екінші миллиамперметрді Х1-Х4 ұяшықтардың арасына қосу. Х3-Х7 ұяшықтарды өзара жалғау. Тұрақты кернеуді өлшеу үшін Х2-Х5 және Х4-Х16 ұяшықтардың арасына  мультиметрді жалғау. SA2 тумблерін төменгі күйге қою.

2. Биполярлы транзистордың сипаттамасын эксперименталді зерттеу.

3. RK=0 және UK= Ек орнатып ток бойынша тура беріліс статикалық сипаттамасын IK=f(Ic) зерттеу.Ол үшін қосымша XI-ХЗ үяшықтарын өзара жалғау. «Модуль питания»-ны іске қосу, «Транзисторлар» модуліндегі «Питание» тумблерін іске косу. Эксперимент нәтижелерін 19 кестеге жазу. Сипаттамаларды алғанда UK кернеуінің тұрақтылығын қадағалау.

19 кесте

Эксперимент нәтижелері

| Iб, мА |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Iк, мА |  |  |  |  |  |  |  |

27 сурет. Биполярлы транзистордың сипаттамаларьш зерттеу сұлбасы

4. RK жүктемесі қосылып тұрғанда токтың тура беріліс сипаттамасын
алу. XI-ХЗ ұяшыктардың арасын ажырату. SA1 ажыратып-
коскышы кемегімен R2 кедергісінің берілген мәнін орнату. RP1
потенциометр көмегімен база тогының мәнін 0-ге теңестіру, RP2
потенциометр көмегімен Ек берілген мәнін орнату. Бұдан әрі RP2
реттегішініц     бұрамасына  тиіспу.	 Қанығуға жақын  аймақтарда өлшеулерді жиі орындау. Эксперимент нәтижелерін 20 кестеге жазу. «Питание»      тумблерін   өшіру. Эксперимент сипаттамаларын тұрғызу.

20 кесте

Эксперимент нәтижесі

| Iб, мА |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Iкз, мА |  |  |  |  |  |  |  |

5.	І6 = const болғандағы транзистордың шығыс статистикалық
ссипаттамаларын (Ік=Қикз) алу. Ол үшін XI-ХЗ ұяшықтарының арасына
қосымша сым жалғау.

Модулді корек қөзіне косу. База тогын 0-ден езгерте отырып шығыс сипаттамаларының шоғырын алу және 1б] = 0; Іб2 = 0,5 16 мах; һз~ 1 6мах мэндері үшін шығыс сипаттамаларының сызбасын бір графикке орналастыру. RP1 потенциометр көмегімен база тогының мәндерін І61 = 0; Іб2 = 0,5 І6шах; 1,бз = I бтах орналастыру. Коллектор тізбегіндегі UK3 кернеуін мәнін RP2 потенциометрмен өзгертіп (0-ден бастап) транзистордың коллекторлық тогын Ік өлшеу. Коллектор тогын UK3 кернеуінің бірнеше мәнінде елшеу. Өлшеу нәтижесін 21 кестеге толтыру. База тогының басқа екі мәні үшін тура осындай елшеулер жүргізу. Әрбір өлшеу алдында транзистордың базалық тогы мәнін реттеп отыру. Жұмыс соңында модульдін корек көзін өшіру.

21 кесте

Эксперимент нәтижесі

| Uкз, В |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Iкз, мА |  |  |  |  |  |  |  |

6. Биполярлы транзистордан жасалган күшейткіш каскадты экспериментальді зерттеу

7. Зерттеу үшін күшейткіш каскад сұлбасын жинау. Х1-ХЗ ұяшыктарын ажырату, R2 кедергісінің берілген мәнін орнату. Х13 ұяшығына функциональды генератордың шығыс кернеуін, генератордың «жер» деген шыгысын XI6 ұяшығымен жалғау. Х9-Х10 ұяшыктарын жалғау. Осциллографтың СН1 каналын күшейткіштің шығысына ( Х9, XI5 ұяшыктарына), ал СН2 каналын күшейткіштің шығысына ( ХЗ ұяшыгына) жалғау. Осциллографтың уакыттык, разверткасын косу. Функциональды генераторды іске қосып, дабылды 50... 100 Гц жиілігіне кою, амплитуда реттегішпен сигнал мәнін 0-ге теңестіру. Осциллографтың СН1 шығысын «вход закорочен» күйіне ауыстыру. Стендтің қорек кезін косу. Ток ІБ = 0 мәнінде RP2 потенциометр кемегімен Ек мәнін тағайындап, бұдан кейін онын мәнін барлық эксперименттерде өзгертеу (RP2 потенциометр бұрамасына тиіспеу).

8. Жүктеме косылғанда өлшенген токты тура беру сипаттамасы бойынша базаның тыныштык тогы мәнін класс А транзисторының жұмыс режимі үшін   анықтау.

9. Бұрмаланбаған шығыс синусиодалы кернеудің UBbIxm максимал амплитуда мәнін экспериментальді түрде аныктау. Базаның түрақты ток мәнін І6п тағайындау. Айнымалы кіріс сигналын шығыс кернеуі синусоидасының тығыздығы таркағанша бір калыпты өсіру. Оң және теріс жарты толқындар тығыздыгы бір мезетте өзгереді ме? Соған көңіл бөлу. Керек жағдайда RP1 потенциометр кемегімен жұмыс нүктесінің тыныштык күйін реттеп отыру. Осциллограф кемегімен шығыс Uвх және кіріс Uвых сигналдарының бұрмаланбаган амплитудасын елшеу. Каскадтың кернеу бойынша күшейту коэффициентін анықтау. Шығыс сигналының бұрмаланған және максимальді бұрмаланбаған осциллограммасын сызу.

Жұмыс нүктесінің тыныштық күйінін шығыс кернеу формасына әсерін зерттеу. Айнымалы кіріс сигналын өзгертпестен, база тогының тұракты кұрамының өзгерісіндегі шығыс кернеуінің графигін сызу. Транзистор жұмысын кілттік режимде (класс D) зерттеу.    Кіріс кернеуін транзистор кілттік режимге ауысқанша көтеру. Шыгыс кернеуінің   осциллограммасын сызу.

Алынган нәтижелерді өңдеу

Атқарылған жұмыс бойынша есеп кұрамында болуы тиіс:

а) жұмыс аталуы және мақсаты.

б) өткізілген экспериментердің электрлік сұлбалары

в) осциллограмма және эксперимент нетижелерінін кестелері.

г) кестедегі эксперименттік зерттеу нәтижелері мен оны өңдеу
нэтижелері пайдалана отырып, эксперименттік сипатамалар арқылы токты
берудің статикалық коэффициентін В және берілген күшейту класстары
үшін берілген жүктеме мәнінде жұмысшы нүктенің тыныштық күйінің
маңындағы     каскадтың    токтык    күшейту    коэффициенгін	есептеу

д) қортынды.

Бақылау сүрақтары

- Транзистордың жұмыс істеу принципін түсіндір

- Транзисторды қосу сұлбаларын сыз

- п-р-п типті транзисторлар үшін қосу сұлбаларының әртүрлі болғандағы оған түсетін кернеудің полярлықтары кандай?

- Шыгыс және кіріс статистикалык сипаттамалар ортак эмиттерлік сұлбада калай көрінеді?

- Ток бойынша тура беріліс статикалык сипаттама - дегеніміз не? Сипаттаманы қалай тұрғызады?  Жүктемеге байланысты түрі калай өзгереді? Оны қалай өлшеуге болады?

- Транзистордың статистикалык параметрі - токтык беріліс коэффициентін В калай аныктайды ?

- Статикалык шығыс сипаттамаларын қалай өлшейді?

- Жүктеме сызығын қалай тұрғызады?

- А, В, D кластарында жұмысшы нүктенің тыныштық күйін қалай таңдайды?

- Ортак эмиттерлі күшейткіш каскадтың сұлбасын сызу.

- Күшейткіш элементтерінің кызметі қандай?

- Каскадтың ток және кернеу бойынша күшейту коэффициентін калай анықтауга болады (экспериментальді және сызба түрінде)?

- Активті күшейту, канығу, кесіп тастау аймагы дегеніміз не?

- «Кілттік»   режим дегеніміз не? Онын артыкшылыгы кандай?

Пайдаланылған әдебиеттер тізімі

1. Электротехника: Учеб. пособие для вузов. Под ред. В.С.Пантюшина.– М.: ВШ., 1976. – 560 с.

2. Касаткин А.С., Немцов М. В. Электротехника: Учеб. пособие для вузов. – 4-е изд., перераб. – М.: Энергоатомиздат, 1983. – 440 с.

3. Основы промьппленной электроники: Учеб. для неэлектротехн. спец. вузов. Под ред. В. Г. Герасимова. – 3-е изд., перераб. и доп. – М.: ВШ, 1986.

4. Сборник задач по электротехнике и основам электроники: Учеб. пособие для неэлектротехн. спец. вузов. Под ред. В. Г. Герасимова. – М.: ВШ, 1987.

5. Забродин Ю. С. Промышленная электроника: Учеб. пособие для вузов. – М.: ВШ, 1982.

6. Токхайм Р. Микропроцессоры: Курс и упражнения. – М.: Энергоатомиздат, 1988. – 336с.

7. Данилов И.А., Иванов П.И. Общая электротехника с основами электроники: Учеб. пособие – М.: ВШ, 2000. – 752 с.

8. Лачин В.И. Электроника. – М.: ВШ, 2000.

9.Светашев Г.М., Баймаганов А.С. Электротехника и электроника. Методические указания к лабораторным работам для студентов всех форм обучения специальностей направления теплоэнергетика: 1104, 2201, 2202, 2204, 3603, 0713. – Ч.1-Алматы: АИЭС, 2001.-30 с.

10. Аршидинов М.М., Баймаганов А.С. Электротехника и электроника. Методические указания к лабораторным работам для студентов всех форм обучения специальностей направления теплоэнергетика: 1104, 2201, 2202, 2204, 3603, 0713. – Ч.1-Алматы: АИЭС, 1999.- 48 с.

11. Светашев Г.М., Баймаганов А.С. Электротехника и электроника.ч.1 «Методы расчёта линейных электрических цепей». Методические указания и расчётно-графические задания №1 и №2 (для студентов следующих специальностей:1104, 2201, 2202, 2204, 3603, 0713).-Алматы: АИЭС, 1998.-16 с.

12. Светашев Г.М., Баймаганов А.С. Расчет электрических машин и выпрямителей. Методические указания и расчётно-графическим работам по курсу «Электротехника и электроника», Ч. 2. (для студентов следующих специальностей:1104, 2201, 2202, 2204, 3603, 0713).-Алматы: АИЭС, 1998.-15 с.

13. Электротехника и электроника в экспериментах и упражнениях: Практикум на Electronics Workbench. В 2-х томах/ Под ред. Д.И. Панфилова – М.: ДОДЭКА, 1999.- т.1-Электротехника. – 304с.

Корабаева К.З.

5В071700 – Жылу энергетикасы мамандығы үшін

«Электротехника және электроника»

пәні бойынша зертханалық тәжірибе

Баспаға берілген ___. ____.2013,

Қағаз форматы XXY 1/16

Типографиялық қағаз. Офсеттік баспа. Көлемі 3,4 б.п.

Таралым ______дана. Тапсырыс №._____*

© М. Әуезов атындағы Оңтүстік Қазақстан мемлекеттік университетінің баспасы

М. Әуезов атындағы ОҚМУ баспа орталығы, Шымкент қаласы, Тауке хан даңғылы, 5