Ф. 7.03-03

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ БІЛІМ ЖӘНЕ ҒЫЛЫМ МИНИСТРЛІГІ

М. ӘУЕЗОВ атындағы ОҢТҮСТІК ҚАЗАҚСТАН МЕМЛЕКЕТТІК

УНИВЕРСИТЕТІ

«Көлік, тасымалдауды және қозғалысты ұйымдастыру» кафедрасы

Тортбаева Д.Р.

«Автортакторлар мен пайдалану материалдар жүйесі»-пәнінен

050120 - «Кәсіптік оқыту»

мамандығының студенттеріне арналған

ӘДІСТЕМЕЛІК НҰСҚАУЛАР

Оқу түрі – күндізгі

Шымкент 2012 ж.

ББК 39.20 УДК 656.2

Құрастырушы: т.ғ.к., аға оқытушы – Тортбаева Д.Р.

«Автортакторлар мен пайдалану материалдар жүйесі» - пәні бойынша, зертханалық сабақтарының әдістемелік нұсқалығы. Шымкент: М.Әуезов атындағы ОҚМУ; 2012.- 42 бет

Әдістемелік нұсқалық «Автортакторлар мен пайдалану материалдар жүйесі» пәнінің оқу жоспары және бағдарламасының талаптарына сәйкес және курстық зертханалық сабақтарының тақырыптарымен орындауға қажетті барлық мәліметтерін қамтиды.

Әдістемелік нұсқаулық,050120 - «Кәсіптік оқыту» мамандығының студенттері үшін зертханалық сабаққа арналған.

Әдістемелік нұсқалық, студенттердің түрлі факторларын талдау қажеттілігін есепке ала отырып, төмендегі бағыттар бойынша жасалынған, автотракторларда пайдаланатын майлар, жанармай мен майлағыш заттардың құрамын, оларды зерттеуде қолданылатын аспаптардың құрылысын, олардың жұмыс істеу тәсілдерінжәне лекция курсындағы алған теориялық білімдерін бекіту.

Пікір білдірушілер: Мамбеткулов Е.Б. - т.ғ.к. ОҚМУ;

Усипбаев У.А. – т.ғ.к., доцент

«Көлік, тасымалдауды және қозғалысты ұйымдастыру» кафедрасының мәжілісінде,

(хаттама № 3, «29» 09.2012 ж.) және «Құрылыс және көлік» факультетінің әдістемелік комиссиясы отырысында қаралған және баспаға ұсынылған, хаттама № , «   ».   . 2012 ж.)

Басуға М. Әуезов атындағы ОҚМУ-нің Оқу-әдістемелік кеңесі ұсынған,

(хаттама №   , «    »          2012 ж.)

© М. Әуезов атындағы Оңтүстік Қазақстан мемлекеттік университеті, 2012 ж.

Мазмұны

Кіріспе.

анар майларының қасиеттерін зерттеутеу қататын сұйықтардың қасиеттерін зерттеуПәннің мақсаты мен міндеті                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           № 1-2 зертханалық жұмыс

Мұнай өнімдерінің сапасын анықтау

№ 3-4 зертханалық жұмыс

Бензин жанар-майының  қасиетін анықтау

№ 5-6 зертханалық жұмыс

Дизель жанар майларының қасиеттерін зерттеу

№ 7 зертханалық жұмыс

Дизель жанар-майдың күңгірттену және қату температураларын анықтау

№ 8 зертханалық жұмыс

Жабық ыдыста дизель жанар-майының ұштану температурасын анықтау

№ 9-10 зертханалық жұмыс

Суды зерттеу және оны тұщыландыру

№ 11-12 зертханалық жұмыс

Консистенттік жағар майлардың қасиетін зерттеу

№ 13 зертханалық жұмыс

Ашық ыдыста майдың ұштану температурасын анықтау

№ 14 зертханалық жұмыс

Іштен жанатын қозғалтқыштарға арналған өте жай қататын сұйықтардың қасиеттерін зерттеу

№ 15 зертханалық жұмыс

Тежеуші сұйықтардың қасиеттерін зерттеу

Әдебиеттер

Кіріспе.

Автомобиль кідіріссіз, әрі өнімді жұмыс істеу үшін оны қажетті жанар-жағармай және техникалық сұйықтықтармен қамтамасыз ету керек. Мұнай өндіру, оны тиімді пайдалану саласында қызмет еткен ғалымдардың еңбегі өте зор: жанармай мен майлағыш заттардың құрамын, оларды зерттеуде қолданылатын аспаптардың құрылысын, олардың жұмыс істеу тәсілдерін; Бағдарламада лекция, лабораториялық сабақтар өткізіледі. Бағдарлама материалдарын сту денттер өзіндік жұмыстармен меңгереді. Пәнді оқытуда техникалық құралдар –плакаттар, макеттер, видеоматериалдар қолданылады. Оқу жүйесіне модульдік-рейтинг қойылады. Студенттердің білімін бақылау лабораториялық  жұмыс кезінде олардың білімін тексеру ж/е орындаған курстық жұмыстары бойынша  анықталады.

Пәннің мақсаты мен міндеті

Пәннің  мақсаты:

«Пайдалану материалдары» пәнді  оқыту мақсаты қазіргі заманғы пайдалану материалдарды (отын, майлау материалдары, арнайы сұйықтар, металл емес материалдар) сапасына қойылатын пайдалану – техникалық талаптарының қүрделі кешенін, олардың іштен жану қозғалтқыштарының, трансмиссия агрегаттары мен басқа құрылымдық бөлшектердің сенімділігі мен ұзақ мерзімділігіне, сондай-ақ  пайдалану материалдардын қолданып техникалық қызмет көрсетуді ұйымдастыруға әсерін ескере отырып еркін меңгеру үшін студенттерге білім мен дағдыны қалыптастыру болып табылады.

Көлік құралдарында пайдалану материалдарын тиімді қолдануды ұйымдастырудың негізгі әдістерін болашақ мамандардың терең игеруін қамтамасыз ету.

Пәннің  міндеті:

Пәнді оқытудағы міндеттері:

Көлік саласында қолданылатын отындар, майлау материалдарын, арнайы сұйықтарды сақтауды және қолдануды ұтымды ұйымдастыру және жоспарлауды менгеру. Отын, майлау материалдарын, арнайы сұйықтардың қасиеттерін анықтау және көлік құралдарының қозғалтқыштары мен тараптарында қолдану мүмкіншілігінде шешім қабылдау.

Табиғи климаттық жағдайларға сәйкес қошаған ортаны тиімі қолдану мен сақтауды ұйымдастыра білу болып табылады.

«Пайдалану материалдары»- пәнін жақсы меңгеру үшін жоғарғы оқу орнында оқыған жалпы білім алатын пәндермен жалпы техникалық пәндер және арнайы инженерлік пәндерді білуі тиіс. Берілген пәнмен байланысты пәндер және олардың осы пәнмен өзара байланысы. «Көлік техникасының энергетикалық қондырғылары», «Көлік құралдары», «Біртұтас транспорттық жүйе» т.б. үшін нық орнықталған негіздеушісі болып табылады.

Пәнді оқу кезінде алынған білімді зертханалық жұмыстарды орындау арқылы толықтырады.

Зертханалық сабақтар пайдалану материалдарын алу мен олардың қасиеттерін зерттеу бойынша және оларды тиімді қолдануда өз бетінше дұрыс шешімдер қабылдауды жетілдіруі керек.

Студенттер білімін бақылау дәріс сабақтарынан сұрақтарға жауап алу, зертханалық жұмыстарды орындауға жіберілу кезінде және зертханалық жұмыстар нәтижесі бойынша есеп беру кезінде жүргізілді.

№1-2ЛАБОРАТОРИЯЛЫҚ ЖҰМЫС.

Тақырыбы:«Мұнай өнімдерінің спапсын анықтау»

Жұмыстың мақсаты

Халық шаруашылығында пайдаланатын техникалар үшін қолданылатын мұнай өнімдерінің (бензин, дизель жанар майы, май, консистенттік жағар май және т.б.) сапасын зерттеудің әдістерін үйрену.

Жұмыстың мазмұны

Зерттеу барысында  мұнай өнімдерінің сапасын төменде көрсетілгендей көрсеткіштері анықталады:

- тығыздық;

- шын шайырдың мөлшері;

- көмірсутегінің мөлшері;

- жабысқақтық.

Жабдықтар және аспаптар

Әр түрлі жұмыс үстелінің үстіңде мынадай жабдықтар мен аспаптар болуы керек: қол лабораториясы «ҚЛ» («РЛ»); мұнайөнімдерінің үлгісі.

Жұмысты орындау бір ізділігі

Мұнай өнімдерінің орташа сынамасын сұраптау өте қажетте әрі қыйын да операция болып саналады. Бұл жұмыстардың мұқият және дұрыс жүргізілуі зерттеу жұмыстарының анық болуына әсерін тигізеді.

Мұнайөнімдерін шығаратын заводтардан шыққан өнімдер мемлекеттік стандартқа сай болады. Бірақ оларды тасымалдау және сақтау кезінде олардың сапасы төмендеп кетеді. Соныны үшін мұнай шаруашылықтары мезгіл-мезгіл анализ үшін олардың сынамасын сұраптап тұрады. Егер стандарттың талабына сай келмесе онда оларды пайдалануға болмайды.

Сынаманың үш түрі болады:

- дербес  үлкен ыдыстың берілген деңгейіндегі мұнайөнімдерінің сапасын көрсетеді;

- орташа  бүкіл ыдыстағы әлде бірнеше осындай ыдыстағы мұнай өнімінің сапасын көрсетеді;

- бақылаушы  дербес әлде орташа сынаманың бір бөлігі.

Дербес сынаманың мөлшері үлкен ыдыстың көлеміне, сыртқы пішініне және санына байланысты болады. Бірнеше дербес сынамалардың араластырса орташа сынаманы береді.

Тік және көлденең үлкен ыдыстардың орташа сынамасын үш деңгейден сұрапталған үш дербес сынаманы араластырумен жасайды. Жоғары дейгей ден бір бөлік – мұнай өнімінің бетінен 200 мм аралықта; орташа деңгей деп үш бөлік – ортасында; төменгі денгей деп бір бөлік – үлестіру түтігінен төмен 100 мм аралықта әлде үлкен ыдыстың тұбінен 250-300 мм аралықта.

Мұнайөнімдерінің сынамасын сұраптау және оларды талдау үшін барлық мұнай базаларында, мұнай қоймаларында құрамына сынама сұраптаушысы бар «РЛ» немесе «Элан» сияқты арнаулы қол лабораториясы болады.

Бұл лабораториялардың қызметті – мұнайөнімдерінің сынамасын оңай сұраптау және олардың сапасын оңай әдістермен анықтау.

«РЛ» қол лабораториясының құрылысы

«РЛ» қол лабораториясының құрамына кіреді: сынама сұраптаушылар жинағы; резеңке түтікше, өткізгіш, тығындылы бөтелке, құйғыш, рулеткалы лот, цилиндрлер, су сезгіш паста, марганецті қышқыл калий, сферикалық шынылар және өлшеуіш аспаптар жинағы (мұнайденциметрі, жылу өлшеуіш, ареометр, гидрометр). Үлкен ыдыстан сынама сұраптау үшін рулеткалы лот пайдаланылады. Рулеткалы лот көлемі 300 мм цилиндрлік стаканның қақпағына бекітілген темір рулеткадан тұрады (1а-сурет). Стаканның ішінде мұнай өнімдерімен толтыруға арналған болаттан жасалған түтік бар.

Сұраптау кезінде резеңке түтікшенің жоғарғы үшын тығыздап қысып рулетканың көмегімен сынамасұраптаушы үлкен ыдыстың қажетті биіктігіне түсіреді, сосын резенке түтікшенің үшын босатады осы мезгілде бір минуттай уақытта стакан мұнай өнімімен толады. Содан кейін сынамасұраптауышты шығарып алып қақпағын бұрап ашады да ішіндегі мұнай өнімін таза ыдысқа құяды. Келесі осындай дербес сынаманыда осы ыдысқа құяды. Үлкен ыдыстың әр деңгейінен алынған сынамаларды мұқияттап араластырып қараңғы екі шыны ыдысқа 0,7-0,8 л-ден бөліп құяды. Сынаманың біреуін бақылаушы ретінде қалдырады, ал екіншісін зерттеуге жібереді.

Көп жағдайларда сынаманы үлкен ыдыстын түбінен сұраптайды, себебі ол арқылы оның күйін, судың баржоғын және деңгейін анықтауға болады. Судың бар-жоғын суда жылдам еритін бірақ мұнай өнімдерінде ерімейтін марганецті қышқыл калиймен (КМnO4) тексереді. КМnO4 – дың бірнеше криссталын ақ матаға салып, білте таяқшаға байлап ыдыстың түбіне түсіреді. Егер ыдыста су бар болса ақ мата роза-қызыл түске боялады. Судың деңгейін анықтау үшін қол лабораториясының құрамында су сезгіш паста болады (ол суда жылдам ериді де мұнайөнімдерінде мүлде ерімейді). Бұл пастаны жұқалап стаканға бекітілген сызғыштың бетіне жағады (1а-сурет). Сосын сынамасұраптауышты үлкен ыдыстың түбіне түсіріп 3-4 минут қозғалтпай ұстап тұрады. Егер үлкен ыдыста су болса оның деңгейін сызғыштың бетіндегі пастаның еріген деңгейімен салыстырып анықтауға болады.

Кішкентай ыдыстардан (бөшке, кониста, машиналардың багы және т.б.) сынама сұраптау үшін қол лабораториясынының құрамында, қақпағының ішкі жағында орналасқан бірнеше сынамасұраптауыштар бар. Бұл сынамасұраптауыштар сұйық мұнай өнімдерінің сынамасын алуға арналған. Сынамасұраптауыштардың екі алюминий түтікшесі өткізгіш арқылы жалғанады.

Қол лабораториясының жабдықтары

1.1-сурет

а) рулеткалы лот: 1-сызғыш; 2-бұранда; 3-штуцер; 4-рулетка; 5-резеңке түтікше; 6-қақпақ; 7-стакан.

б) сынама сұраптаушыштар: 1,2,4-тиісінше  жанар май, жағармай сұраптау үшін түтікшелер; 3-өткізгіш; 5-күрекше.

в) тұндырғыш: 1-жанармай; 2-су; 3-механикалық қоспалар.

Сынамасұраптауыштың жоғарғы тесігін бас бармақпен нығыздап жауып мұнай өнімі құйылған ыдысқа түсіреді сонан соң тесікті ашқан да сынама алынады, сонан соң тесікті қайтадан нығыздап жауып сынамасұраптауышты ыдыстан шығарып сұрапталған сынаманы басқа бір құрғақ ыдысқа құяды.

Зерттеу жүргізудің тәсілдемесі

Түссізшыныдағы мұнайөнімінің үлгісінін сыртқы көрінісіне қарап оның құрамындағы ерімеген судың және механикалық қоспалардың бөлік-бөлік тамшы әлде түйіршіктерін көруге болады.

Жанар майдың түсіне қарап оның құрамында этил сұйықтығының бар жоғын анықтауға болады себебі    этилденген бензиндердің улы екендігін ескерту үшін, оларды әдейі қызыл, көк, жасыл т.б. түске бояп қояды. Этилденбеген бензиндер түссіз әлде аздап сары түсте, керосин және дизел жанар майлары ашық-сары түсте болады. Жанар майдың шайыры қанша көп болса оның түсі соншама қою болады. өндірісте қою-сары түстегі бензин және дизел жанар майын кездестіруге болады. Мұндай жанар майларда еріген шайырлар көп болады.

Тұнық мұнай өнімдерінің құрылымы біртекті болады, ал біртектілік бұзылған жағдайда мұнай өнімдері бұлдыр болып оның құрамында көп жағдайда судың майда талшылары қатысады. Бұл эмульсиялар кейде өте тұрақты болады. Қою жанар майлардағы және майлардағы судың бар жоғын анықтау үшін оны мұқияттап араластырып 3-4 мл. сынаманы құрғақ пробирка құйып жайлап қыздыру керек. Егер оның құрамында  су бар болса шытырлаған дыбыс шығып көпіріп пробирканың жоғарғы, ысымаған қабырғасында су тамшылары пайда бола буланса, онда мұнайөнімінде 0,05%-ден аз су ізінін болғаны.

Тұнық мұнайөнімдеріндегі механикалық қоспаларды сыртынан бақылаумен анықтайды, ал қара қоңыр және жабысқақ мұнайөнімдеріндегілерді механикалық қоспаларды сүзгі қағаздың әлде тегіс әйнектің көмегімен анықтайды. Ол үшін сынаманың 1-2 тамшысын сүзгі қағазға тамызып жарыққа ұстап қарайды. Қосындылардың қасиетін білу үшін (абразивтік әлде басқаша) тегіс әйнектің бейне 1-2 тамшы сынама тамызып оны екінші әйнекпен жауып үстіңгі әйнекті қозғау керек.

Егер үлгіде механикалық қоспалар болса олардың қасиетіне байланысты дыбыс шығады.

Механикалық қоспалардың және судың мөлшерін тұндыру тәсілімен анықтайды. Қол лабораториясының құрамында 100 мл.көлемді түндырғыш бар (1б сурет). Түндырғыш жіңішке бөлігі 0,05 мл ден бөліктенген. Осы бөліктерге қарап механикалық қоспалардың және судың мөлшерін анықтайды. Бөтелкедегі тұнық жанар майды мұқияттап шайқап оның 150 мл көлемін жылдам тұндырғышқа құяды. Сонан соң тұңдырғышты тігінен орналастырып 25-30 минуттан соң өлшеуін алады. Жақсылап тұңдыру үшін тұңдырғышты 50-600С жылылықтағы суға салып қоюға болады. Егер май жабысқақ болса (қою жанармайлар, майлар) орташа сынаманың 25-50 мл көлемін тұндырғышқа құйып оның үстіне 100 мл таза бензин қосады. Тұндырғыштағы сынаманы мұқияттап шайқап 50-60 минутке жылы суға тігінен малып қояды.

Мұнай өнімдерінің тығыздығын анықтау

Тығыздық – бұл заттың көлемінің бірлігіндегі массаның мөлшері. өндірісте көбіне қатыстық тығыздықты анықтайды. Бұл тығыздық мұнайөнімінің 200С жылылықтағы тығыздығының осы көлемдегі және 40С жылылықтағы судың тығыздығына қатынасына тен (). Судың 40С жылылықтағы тығыздығы 1 г/см тен. Тығыздықты мұнайденсиметрімен (ареометрмен) өлшейді. Қол лабораториясында әр түрлі мұнайөнімдерінің тығыздығын өлшеуге арналған мұнайденсиметрлер жиянтығы болады. Мұнайденсиметрінің жіңішке бөлігінің іш жағында тығыздықты санайтын шкала бар. Шкаланын теріс жағында оның бөліктелген жылулығы көрсетілген. Зерттелетін жанар май құйылған цилиндрге мұнайденсиметрін түсіріп майдың бетімен салыстырып шкаладан тығыздықты, ал жылулықты термометрден санайды. Егер тығыздық 200С өлшенбеген болса, онда келесі формула арқылы түзету енгізу керек.

(1.1)

| мұндағы | - мұнаденсиметрінің көрсеткіші; г/см3 |
| --- | --- |
|  | t- зерттеліп жатқан өнімнің жылулығы; 0С; |
|  | - жылулыққа түзету. |

Шамамен түзету бензиндер 0,00087, дизел жанар майлар үшін 0,00075 тең деп қабылдауға болады.

Жанар майдың 200С жылулықтағы тығыздығына қатынасын () есептегеннен кейін оны судың 400С жылулықтағы тығыздығына қайтадан есептейді.

(1.2)

| мұндағы | 0,9982 – судың 200С жылулықтағы тығыздығы. |
| --- | --- |

Егер қою өнімнің тығыздығын есептеу керек болса, мысалы мотор майларының, онда зерттелетін өнімнің берілген мөлшерін тығыздығы белгілі еріткіштің (бензин) белгіленген мөлшерімен араластырады. Алынған қоспаның тығыздығын анықтап, теңсіздік құрастырып, сол арқылы қою өнімнің тығыздығын есептейміз. Мысалы, егер қоспаны жасағанда оның бір бөлігі май екі бөлігі еріткіш болса, онда теңсіздік мынадай түрде болады:

x=3Dқ – 2*dер			(1.3)

| мұндағы | x - майдың тығыздығы; |
| --- | --- |
|  | Dқ- қоспаның табылған тығыздығы; |
|  | dер - еріткіштің тығыздығы. |

Нағыз шайырларды анықтау

Зерттелетін 1 мл жанар майды (таза бензин әлде шайырсыз бензинмен араластырылған дизель жанар майы) диаметрі 50-60 мл сфералық шыныға жағып ертейді. Түгел жанып болғасын шынының бетінде қалған қалдығы шайырдың бар-жоғын көрсетеді. Құрамында шайыры жоқ бензиндер шыны бетінде көріне көрінбестей ақ түсті із қалдырады. Егер жанар майдың құрамында шайырлар болса шынының бетінде дөңгелек сары әлде қоңыр іздер қалдырады. Жанар майдың құрамында шайырлар қанша көп болса дөңгелек іздің диаметрі іздің сонша үлкен және оның түсі сонша қара болады. Егер жанар майға мотор майы араласқан болса дөңгелек іздің сыртжағында жанбай қалған тамшылар қалады. Дөңгелек іздің диаметрін өлшеп таблица бойынша 100 мл жанар майдағы шайырлардың санын табуға болады. (Кесте-1.1)

Кесте-1.1

| Іздің диаметрі, мм | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 100 мл жанармайдағы шайырдың мөлшері, мг | 4 | 11 | 20 | 32 | 43 | 66 | 70 | 85 | 102 | 128 |

Шексіз көмірсутектерді анықтау

Барлық шексіз көмірсутектер –оттегімен жылдам реакцияға келетін өте тұрақсыз қоспалар болып саналады. Олардың бар-жоғын марганецті қышқыл калийді (КМnO4) түссіздендірумен анықтайды. Ол үшін пробиркаға зерттелетін жанар майдың 3-4 мл мөлшерін, оның үстіне осындай мөлшерде тотықтырғыштың сумен қоспасын (КМnO4) сиякөк –роза түсті құйып, араластырып оны тұндыруға қояды. Егер жанар майда шексіз көмірсутектер болса, онда марганецті қышқыл калийден бөлініп шығатын оттегі онымен реакцияға келіп қоспаның түсін өзгертеді. Су қабатының сия көк түсі қоңыр әлде қою-сары болып өзгертеді кейде түнып түбіне түсуі мүмкін. Жанар майдағы шексіз көмірсутегінің мөлшері қанша көп болса су қабатының түсі сонша жылдам өзгереді. Егер шексіз көмірсутегілер жоқ болса су қабатының түсі өзгермейді.

Жабысқақтықты анықтау

Қою жанар майлардың жаңа және жұмыстағы майлардың жабысқақтығын далалық визкозиметр мен анықтайды. Сонан соң оның мағынасын эталондық түтікшелердегі майлардын жабысқақтығымен салыстырып есептейді. Вескозиметрдің құрамында майлардың бес этолондық үлгісі бар. Әр бір қалтаның ішінде болат түйіршік бар және ауа қабығы қалдырылған. Пробиркалар темір құрсау мен бекітілген және тығындымен мұқияттап бұралып жабылған. Тіректің төменгі жағында 1,2,3,4,5 сандар көрсетілген. Ең соңғы пробирка зертелетін өнімге арналған. Бұл пробирканың жоғарғы жағында екі белгі сызық бар: төменгі сызыққа дейін зерттелетін өнім құйылады, жоғарғы сызыққа дейін резеңке тығындыны салып қызыл жалаушасы бар темір тығындымен бұрайды.

Эталондық түтікшедегі майлардың жабысқақтығы 1000С жылулық үшін сантистокс (сСт) өлшем бірлігінде берілген (6 Ст – кинематикалық жабысқақтықтың өлшем бірлігі). Бес пробиркада жабысқақтықтар 1-4, 2-6, 3-10, 4-16, 5-22, сСт тең эталондық майлар бар.

Жабысқақтықты қоршаған ауаның температурасында өлшейді.

Жалаушасы бар тығындыны ашып пробирканы зерттелетін май мен толтырады. Майдың бетімен тығындының арасында эталондық үлгідегідей ауа қалдырады. Барлық түйіршіктер астына түскенше вискозиметрді тік ұстап тұрамыз. Сонан сон аспапты жылдам 1800С төңкеріп түйіршіктердің төмен қарай құлағаның бақылап отырып зерттеуші өнімнің жабысқақтығының эталондық түтікшелердегі майдың қайсысына жақын екенін анықтайды. Тәжірибені 2-3 рет қайталау керек. Егер тәжірибе кезінде аспапты 900С бұрса (көлденен жағдай) түйіршіктердің қозғалысы тоқталады. Осы кезде түйіршіктердің қалай орналасқанын дәл анықтауға болады. Мысалы: зерттеуші майдағы түйіршіктердің құлау жылдамдығы №4 пробиркаға дұрыс келсе онда оның жабысқақтығына тен болғаны.

Жұмыс туралы есеп беруді дайындау

Есеп беру қағазында мұнай өнімдерінің сынамасын сұраптау, аспаптардың құрылысы және зерттеу жүргізу тәсілдері туралы жалпы мағлұмат келтіру керек. Қорытындыда зерттелердің нәтижесін және мұнайөнімдерінің сапасы туралы шешім келтірілуі керек.

Тексеру сұрақтары

- Дербес және орташа сынама деген не?

- Стандарт пен мұнайөнімінің сапасының паспортының арасында қандай айырмашылық бар?

- Мұнайөнімінің сапасы автоьранспортар техникасының жұмысына қандай әсерін тигізеді?

- Мұнайөнімдерінің тығыздығы деп нені айтады?

- Мұнайөнімінің тығыздығы неге байланысты болады және қанша санға дейін өзгеріп тұрады?

- Нағыз шайырлардың және шексіз көмірсутектердің мөлшерін қандай мақсатпен анықтайды?

- Мұнайөнімінің жабысқақтығы деп нені айтады?

- Мотор майларының жабысқақтығы неге байланысты болады және қанша санға дейін өзгеріп тұрады?

- Мұнайдың, бензиннің-дизел жанар майының құрамында қандай көмірсутектер болады және олар оның сапасына қандай әсерін тигізеді?

№3-4 ЛАБОРАТОРИЯЛЫҚ ЖҰМЫС

Тақырыбы: «Бензин жанар-майының  қасиетін анықтау»

Жұмыстың мақсаты: Көлік құралдары бензиндерінің маркасын және сапалық көрсеткіштерін үйрену. Бензиндегі механикалық қоспалардың және судың бар-жоғын анықтау, нағыз жағырлардың және шексіз көмірсутектердің мөлшерін, жанар майдың тығыздығын және оның фракциялық құрамын анықтау.

Зерттелген бензиннің маркасы анықтау және оның пайдалану қасиеттері туралы қорытынды беру.

Жұмыстың мазмұны.

1. Бензиннің сыртқы нышанына қарап (түсі, иіс, механикалық қоспаларды және судың мөлшері ) оның сапасына баға беру.

2. Бензиндегі нағыз жағырлардың және шексіз көмірсутектердің мөлшеріне сапалық талдау жасау.

3. Бензиннің тығыздығын анықтау (№1 жұмысты қараңыз).

4. Бензиннің фракциялық құрамын анықтау.

5. Бензиннің пайдаланылатын қасиеттерін фракциялық таратудың нәтижелері арқылы анықтау (tАБ,t10%, tЖМ, tГМ).

6. Бензиннің октан санын есептеу арқылы анықтау.

7. Зерттелген бензин үлгісінің маркасын оның барлық көрсеткіштерінің жинағы арқылы және бензиннің сапасының ГОСТ 2084-77 талаптарына сай келуін анықтау.

8. Берілген бензин үлгісінің пайдалануға жарамдылығы туралы қорытады беру.

Жабдықтар және аспаптар

Әр бір жұмыс орнында болуы керек: 100 мл қисық түтікшесі бар айырушы қолба: термометр (00-ден 3000-дейін): мұздатқыш қоңдырғы 100 мл өлшеуіш цилиндрлер: сферикалық шыны: 250 мл бензин үлгісі: марганецті қышқыл калийдің ерітіндісі: пемза.

Жұмысты орындау бір ізділігі

Жанар майдың фракциялық құрамы

Бензиннің сапасын және маркасы анықтайтың негізгі көрсеткіштер: тығыздық; нағыз шайырлардың, судың және механикалық қоспалардың мөлшері; фракциялық құрамы және октан саны. Бензиннің фракциялық құрамы оны буға айналдырушы қажет сипаттардың бірі болып саналады. Қозғалтқыштың әр түрлі пайдалану жағдайларда тоқтаусыз жұмыс істеуі, оның әртүрлі жұмыс істеу режимінде қуаттылықты арттыруы және жанар майды үнемдеуі бензиннің буға айналу қасиетіне байланысты болады.

Фракциялық құрам берілген температурада ажырылатын бензиннің мөлшері мен осы температураның арасындағы тәуелділікті көрсетеді. Фракциялық құрамын қисық сызығы (2.1-сурет) бензиннің берілген көлемдік мөлшері қандай температурада буға айналатының көрсетеді (2177-66 мемлекеттік стандартта көрсетілген жағдайда қыздырылғанда). Бензиннің фракциялық құрамы 10%, 50% және 90% бензиннің ажырату температурасымен және ажыратудың басындағы және аяғындағы температурамен бағаланады. Ажырату кезіндегі жоғалған бензиннің мөлшері оның физикалық тұрақтылығын сипаттайды.

Бензиннің көрсетілген ажырату температуралары оның пайдалы сапасын бағалауға мүмкіндік береді. Мысалы, қозғалтқышты оталдырудың қоршаған ауаның температурасын тәуелділігін, оның бос жүрісінің тұрақтылығы және қабылдаушылығы, қуаты және нашар майды жұмсауы.

Автомобиль бензиндерінің жеке-жеке фракцияларының булығу температурасының мағнасын қарап шығайық. Айырудың басынан 10% булығуға дейінгі температурасы (tАБ-ның, t10% дейін) жанар майдың оталдырғыш қасиеттерін сипаттайды. Тарату қисық сызығындағы көмірсутектердің бұл бөлігі оталдырғыш фракциясы деп аталады.

100% қанша болса сонша жеңіл және ауаның төмен температурасында суыған қозғалтқышты оталдыруға болады.

Жанар майдың 10% булығу (t10%) және ажыраудың басталу температурасын (tАБ) білсе онда қозғалтқышты оталдыруға мүмкіншілігі болатын ауа райының ең төмен температурасын анықтауға болады (tАТ).

tАТ≥0,5* t10% - 50,5(%)+(tАБ -50)/3,			(2.1)

Егер төмендегі шарт орындалатын болса қозғалтқыштың жеңіл оталуына мүмкіндік туады.

tАБ≥ (t10% /1,25) – 50			     (2.2)

Жанар майдың өте жеңіл болғанын (төмен tАБ және t10%) қажеті жоқ, себебі жанар май өткізетін жүйеде бу-ауа тығыны пайда болып қозғалтқыштың жұмысында үзілістер пайда болады.

Қозғалтқыштың жұмысын тоқтататың қоректену жүйесінде бу-ауа тығынының пайда болу температурасы:

tТМ≥ 1,85*tАБ  – 4, үшін tАБ =30...650C		(2.3)

tТМ≥ t10%  + 10, үшін t10% =45...850C		(2.4)

Жанар майдың көмірсутектерінің негізгі бөлігі (ажырату қисық сызығы бойынша 10-нан90% дейін) жұмыс фракциясы деп аталады. 50% булығу температурасы t50% оталған қозғалтқыштың жылдам ақызуына және жанар майдың жұмсалуына шешуші әсерін тигізеді. t50%азайымен қызу үдейді,  жанар майдың жұмсалуы азаяды, тағы да қозғалтқыштың қабылдауыштығы әлде оның бір іс тәртібінен екінші тәртібіне көшуі жеңілденеді.

Бензиннің түгел буға айналуы 90% ажырату температурасы мен (t90%көбіне “шық нүктесі” деп аталады) және қайнаудың соныңдағы температурасымен (tқ.с.) сипатталады.  «Шық нүктесі» жанар майдың конденсацияға бейімделігін көрсетеді.

Егер  // және жоғары болса, онда бензиннің бір бөлігі буға айналуға үлгірмей қозғалтқыштың цилиндрінің ішіне сұйық күйінде түседі. Мұндай қоспаның жану жылдамдығы төмендейді, қоспа кеңею процесінде жанып бітіп қозғалтқыштың қуатының және оның үнемділігінің төмендеуіне әкеледі.

t50% және tқ.с. жоғары болса цилиндр-поршень тобының бөлшектерінде жанар майдың конденсаты пайда болатын жағдай туады, олардың бетіндегі май жуылып кетеді, бензиннің картерге түсуінен май сұйылады. Бұл құбылыстар цилиндр-поршень тобының бөлшектерінің желінуінің және жану камерасында күйіктің пайда болуының көбейуіне әкеледі.

Тасымалдау, сақтау, құю ережелері бұзылған кезде бензиннен жеңіл ұшатын көмір утектердің ұшып буға айналуынан оның фракциялық құрамы ауырлайды. Бұл жағдай оның оталдырғыш қасиетерінің нашарлауына, толық жанбауының көбейюіне, жайыр қоспаларының жиналуынан клапандардың және басқада бөлшектердің бетінде күйіктін пайда болуына әкеледі. Жеңіл фракциялардың жоғалу себебінен бензиннің октан саны әлде детонациялық төзімділігі төмендейді. Бензиннің жазғы және қысқы түрлерін араластырса, қысқы түрлерінжылдың ыссы кезінде пайдалансы жанар май буға айналып шығыны көбейеді, жанар май өткізгіш жүйеде бу тығындары пайда болады, цилпндр толтырылуының төмендеуінен қозғалтқыштың қуаты төмендеп оның жұмыс ережесі бұзылады.

Бензиннің октан саны

Октан саны маркасын және оның детонациялық төзімділік қасиеттерін сипаттайтын ең керекті көрсеткіштердің бірі болып саналады.

Лабораториялық жағдайда бензиннің октан санын моторлық және зерттеулік әдіс пен анықтайды. Бұл әдістер Мемлекеттік стандартқа лайық, бензинді эталондық жанар маймен салыстырып сынауға негізделген. Эталондық жанар май ретінде изоктанмен (C8H18) және әдеттегі гектанның (C7H16) қосындысы пайдаланылады. Бұл жерде изоктанның октан саны 100, ал әдеттегі гептанның саны 0 деп қабылданған.

Бенизиннің октан саны оның детонациялық төзімділігін сипаттайды. Октан саны деп детонациялық төзімділігі сыналуды жанар майға тең, изоктаннан және әдеттегі гептаннан жасалған қоспадағы изоктанның көлемінің мөлшерінің процентін айтады.

Бензиннің октан санын салыстырма сынама жүргізу арқылы анықтау үшін, бірцилиндрлі моторлы қондырғы ИТ 9-2 әлде УИТ-65 сияқты арнай жабдықтар қажет.

Бензиннің фракциялық құрамының қисық сызығы

Бұл жұмыста бензиннің октан санын анықтау үшін басқаларға қарағанда оңай әдіс қолданылады. Бензиннің октан саны жуық шамамен, стандарт температурадағы () тығыздығы және фракциялық ажыратудың нәтижелері бойынша есептелу арқылы бағаланады.

Моторлық әдіспен сай келетін, бензиннің октан санын есептеуге мүмкіншілік беретін эмперикалық формула төмендегідей түрде болады.

ОС=120 – 2(tор – 58)/(5*)			(2.5)

Бұл жерде tор=(tАБ - tКЕ)/2 -бензинді фракциялық ажыратудың орташа температурасы, 0С;

-200С температурадағы келтірілген бензиннің тығыздығы, г/см. Бензиннің тығыздығын анықтау әдісі №1 лабораториялық жұмыста баяндалған.

Бензиннің фракциялық құрамын анықтау әдісі

1. 2177-66 мемлекеттік стандартқа сай бензиннің фракциялық құрамын анықтайтын қондырғыны (2.2-сурет) жинайды.

2. Өлшеуіш цилиндрдің 7 көмегімен колбаға 100 мл жанар май құяды. Оның бір тегіс қайнауы үшін колбаның ішіне кеуекті зат (пемза әлде шлак) салады. Колбаны 2 термометрлі тығын мен жабады. Термометрдің сынапты үшы қисық түтікшенің төменгі жиігінің деңгейінде орналасуы керек.

3. Колбаға электр қыздырғыштың үстіне қойып қисық түтікшені мұздатқыштың түтігімен 5 қосады. Жиналған қондырғыда қолба қаптамамен 3 жабылуы қажет.

Өлшеуіш цилиндрді мұздатқыштың түтігінің 5 төменгі басын астына қояды. Бензиннің бірінші тамшысы тамғанға дейін өлшеуіш цилиндрдің қабырғасы мұздатқыштың түтігіне жанаспауы қажет. Кері жағдайда бірінші тамшының тамғаны байқалмай қалуы мүмкін.

4. ауыстырып қосқыш-реостаттың көмегімен электр қыздырғыштың қыздыру қуатын 300 Вт тендеп қояды. Бірінші тамшы тамғаннан сон колбаны қыздыру қуатын сатылап 200, 400, 800 Вт қоямыз. Ажырату жылдамдығы біртегіс және 10 сек ішінде 20-25 тамшы болуы керек.

5. Бензиннің бірінші тамшысы тамғандағы температурасын (ажыратудың басталу температурасы tАБ) және әрбір 10 мл жанар май ажыраған температураны жазып отырады. 90 мл бензин ажыратқаннан кейін ажыратудың біту температурасы (tАБ) жазып қояды. Ажыратудың соңы деп термометрдің ең жоғарғы температураға барып төмен қайтқан мезгілін есептейді. Зерттеу нәтижелерін 2.1-таблицаға енгізі керек.

2.1-кесте

| Ажыратылған фракциялардың көлемі V, % | 0 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ажырату температурасы, tАБ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Есеп беруді дайндау талаптары

1. Зерттеу нәтижелері бойынша бензиннің ракциялық құрамындағы қисық сызығын салу және онда оталдыру, жұмысты және құйрық фракцияларын көрсету керек.

2. Бензиннің фракциялық ажырату нәтижелеріне негіздене отырып 2.1, 2.2, 2.3, 2.4 формулалардың көмегімен: төмендегі жағдай үшін қоршаған ауаның температурасын анықтау керек.

Мұнай өнімдерін ажырату үшін аппарат

2.2-сурет

1-колба; 2-термометр; 3- мұздатқыштың түтігі ; 4,6-суды кіргізу және шығару үшін түтікшелер; 5-тоңызатқыштың моншасы; 7-өлшегіш цилиндр; 8-асбест төсем; 9-кожух.

Қоректендіру жүйесінде ауа тығыны пайда болатын: қозғалтқыштың оталуы қозғалтқышты бөтен құралдармен жылытусыз және қыздырусыз жүргізілуі.

3. Фракциялық ажыратудың және тығыздықты өлшеудің нәтижелері бойынша бензиннің октан санын есептеп шығару керек.

4. Фракциялық ажыратудың, булануды және сыртқы белгілерін (түсін) талдау, және де октан санының әр түрлі мөлшеріне қарап, сыналып жатқан бензиннің маркасын анықтандар. Сыналған жанармадың физикалық-химиялық көрсеткіштерін стандарттық көрсеткіштермен салыстырыңдар. Салыстыру нәтижелерін 2.2-кестеге енгіземіз.

5. Берілген бензин үлгісінің қандай жағдайларда және қандай қозғалтқыштар үшін пайдалануға болатынын көрсетіндер.

2.2.-кесте

| № | Көрсеткіштері | Үлгі | 2087-77 мемле-кеттік стандарт | Мемлекеттік стандарт-науытқу |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | жек | Жын мәнісі |
| 1 | Октан саны |  |  | -1 |  |
| 2 | Фракциялық құрам ажыратудың басталу температурасы, tАБ 10% 50% 90% ажырату соңы, tАС |  |  | -5 +3 +3 |  |
| 3 | Қалдық, % |  |  | +5 |  |
| 4 | Шығындар, % |  |  |  |  |
| 5 | Нағыз шоғырлардың мөлшері |  |  |  |  |

Тексеру сұрақтары

1. Карбюраторлық жанар майларға қандай пайдалану талаптары қойылады және олар қандай көрсеткіштермен сипатталады?

2. Детонациялық жанудың маңызы неде және детонациялының сыртқы белгілері қандай болады?

3. Қандай көмірсутектер детонацияға аз бейімделген және не себепті?

4. Жанар майдың октан саны деген не?

5. Октан санын анықтаудың моторлы және зерттеу әдістерінің маңызды неде?

6. 2084-77 мемлекеттік стандарт бойынша шығаатын бензиндерде маркасы.

7. Қанған булардың қысымы  деген не және не себепті бензиннің қыс түрлерін жазда пайдалануға болмайды?

8. Қандай бензиндер этілденген деп аталады?

9. Индукционный кезең деген не және ол нені сипаттайды?

10. Жанар майдың қандай қосындылары сақтау ыдыстарының, жанар май бактарының және жанар май өткізгіш бөлшектердің тотығуына әкеледі.

11. Жанар майдың қандай қоспалары қозғалтқыштың бөлшектерінің тотығуына әкеледі?

12. Қозғалтқыштың пайдаланылған газдарының қандай бірікпелері адамның денсаулығы үшін зиянды?

№ 5-6  ЛАБОРАТОРИЯЛЫҚ ЖҰМЫС.

Тақырыбы: «Дизель жанар майларының қасиеттерін зерттеу»

Жұмыстың мақсаты: Дизель жанар майларының негізгі қасиеттерін анықтау тәсілдерін үйрену.

Жұмыстың мазмұны

Зерттеу процесінде дизель жанар майларының тығыздығы, кинематикалық жабысқақтығы және қышқылдығы анықталады.

Жабдықтар және аспаптар

Әр бір жұмыс орнында болуы керек:  мұнайденсиметрі (ареометр), визкозиметр, мензурка, екі стакан, термометр, бұлғауыш, штатив, қыздырғыш, секундомер, колба, бюретка, шыны түтікше, этилді спирт, фенолфтолин ерітпесі, тазартылған су, КОН ерітпесі, метилоранж, жанар май үлгісі.

Жұмысты орындау бір ізділігі

Жабысқақтық – бұл сұйықтықтың бөлшектерінің сыртқы күштердің әсерінен олардың қозғалуына кедергісі. Жабысқақтық бұл аққыштың теріс мөлшері. Жабысқақтықтың екі түрі бар: абсолюттік (динамикалық, кинематикалық): шартты.

Динамикалық жабысқақтық () –ішкі үйкеліс коэффициенті. Сұйықтықтың екі қабатының арасындағы ішкі үйкеліс күші мынадай формуламен анықталады.

F=*S* dv/dx		(3.1)

| мұндағы | η - динамикалық жабысқақтық; |
| --- | --- |
|  | S– қабаттың ауданы. |
|  | dv/dx- сұйықтың қабаттарыны қозғалысқа тік бағытының жылжу жылдамдығының градиенті. |

Кинематикалық жабысқақтық (v) – бұл ішкі үйкелістің меншікті коэффициент. Динамикалық және кинематикалық жабысқақтықтың арасында мынадай тәуелділік  бар

v=/			(3.2)

мұндағы  	-тығыздығы.

Жабысқақтықтың мөлшері температураға байланысты болады, сондықтан оның белгісі менен бірге температурасында көрсетіледі (vt, t). Жылдам жүретін дизелдер үшін жанар майлардың жабысқақтығы 200С-де мөлшерленеді, ал жай жүретіндері үшін 500С де мөлшерленеді.

Шартты жабысқақтық– бұл дерексіз, өлшемі жоқ мөлшер. Ол мұнайөнімдерінің жабысқақтығының (берілген температурада), 200С температурадағы тазартылған судың жабысқақтығының қанша есе көп әлде аз екендігін көрсетеді (ШЖ0С).

Мұнай өнімдерінің қасиеттерін бағалауға шартты жабысқақтың сирек қолданылады. Жиі қолданылатын – кинематикалық жабысқақтық. Динамикалық жабысқақтықты қою мұнай өнімдері үшін және құбырларды, насостарды есептегенде анықтайды. Динамикалық жабысқақтықтың өлшем бірлігі – пуаз (П), және оның жүзден бір бөлігі – сантипуаз (сП). Пуаз, саны бойынша сұйықтықтың 1 см ауданы, бір-бірінен 1 см ара қашықтықта орналасқан екі қабатының, 1 дина күштің әсер етуімен және 1 см/с жылдамдықпен жылжығанда пайда болатын кедергіге тең . пауздың өлшемі мына теңдік бойынша анықталады

F=/(S* dv/dx)=дина/(см2*см2/с/см)= (г*см/с2)/(см2*см2/с/см)=г/см/с=П	(3.3)

Халықаралық бірлік жүйесінде жабысқақтың өлшемі тең болады

Н/ м2=1П=0,1H*c/м2

Кинематикалық жабысқақтықты – стокс (Ст) әлде стантистокс (сСт) пен өлшейді. Стокстың өлшемі см2/с. Тазартылған судың 200С-дегі жабысқақтығы 1 сСт тен. СИ жүйесінде кинематикалық жабысқақтықтың өлшемі м2/с.

1Cт=10-4 м2/с, 1сCт=10-6 м2/с,

Дизель жанар майларының әр түрлі маркалары үшін 200С де кинематикалық жабысқақтығы 1,5 – 6,0 сСт арасында болады. Кинематикалық жабысқақтықты 33-66 Мемлекеттік стандарт бойынша 200С температурада, берілген уақытта вискозиметрдің апиллярына өткен жанар майдың берілген мөлшері арқылы анықтайды.

Жанар майдың тығыздығын анықтау

Жанар майдың үлгісін өлшеуші цилиндрге құяды, сосын оның ішіне мұнайденсиметрін (ареометр) түсіріп, менисканың жоғарғы жиегіне қарап шкаладан көрсеткішін оқыды.

Жанар майдың 200С дегі тығыздығын, оның шын температурасын өлшегеннен сон анықтайды

20=t +(t-20)			(3.4)

| мұндағы | t– ареометрдің көрсеткіші, г/см3; |
| --- | --- |
|  | t – термометрдің көрсеткіші, 0С |

Дизель жанар майлары үшін  =75*10-5 тен деп қабылданады.

Жанар майдың кинематикалық жабысқақтығын анықтау

33-66 Мемлекеттік стандарттың талаптарына сай берілген температуралардағы жабысқақтықты ВПЖ-1, ВПЖ-2 және Пинкевичтің вискозиметрлері арқылы анықтауға болады. ВПЖ-1 вискозиметрі оң температурадағы тұнық сұйықтықтардың жабысқақтығын, ал ВПЖ-2 және

Кинематикалық жабысқақтықты анықауға арналған Вискозиметр

3.1-сурет

1-копиллярлық түтікше; 2-калибрленген ыдыстар; 3-жуан түтікше; 4-қосымша түтікше; 5-қыздырғыш ыдыс М1, М2 - таңбалар.

Пинкевичтін вискозиметрлері оң және теріс температураларда жабысқақтықты анықтайды.

Вискозиметрлер әр түрлі диаметрлі Капиллярлар мен шығарылады, себебі бұл 0,6 дан 30000 сСт дейін жабысқақтықты анықтауға мүмкіндік береді. Вискозиметрді таңдағанда, сұйықтықтың тәжірибе кезінде қозғалысының уақыты 200 с көп және 600 с аз болуы керек.

- Аспаптың суреттемесі және анықтаудың әдісі

Кинематикалық жабысқақтықты анықтауды стандарттық прибордың – Пинкевичтін вискозиметрінің көмегімен жүргізеді. (3.1-сурет)

Вискозиметрдің бір шығанағында екі калибрленген ыдыс 2 бар. Бұл ыдыстар капилярлық түтікшеге жалғасқан. Өнім кеңейтілген ыдыста 5 қыздырылады. Вискозиметрді  сыналатын жанар май мен толтыру үшін қосымша түтікше 4 резина түтікшесін жалғайды.

Түтікшенің кең жағын 3 бас бармақ пен жабады, ал жіңішке жағын ішінде сыналатын жанар май құйылған стаканға саламыз. Резина түтікшенің көмегімен ауызбен сорып екі ыдысты 2 толтырып сосын вискозиметрді жылдам төнкереді. Резина түтікшені қосымша түтікшеден 4 ажыратып вискозиметрдің жіңішке жағына жалғайды. Дизель жанар майларының жабысқақтығын  200С температурада анықтайды. Тәжірибенің сонына дейін осы температураны (200,20С) ұстап тұру қажет. Жанар май 200С температурада және 12 мин аз емес уақыттың ішінде термостатта ұсталады. Тәжірибе жасау кезінде жанар  майдың ішінде ауа көбіктері болмауы керек. Жанар май жоғарғы ыдысты 1/3 бөлігіне дейін сорылады. Сонаң сң соруды тоқтатып жанар майдың М1 таңбадан М2 ге дейін түсу уақытын секундомердің көмегімен өлшеп жазып  қояды.  Тәжірибені үш рет қайталайды. Өлшеу нәтижелерінің айырмашылығы 0,4 с көп болмау керек. Үш өлшеудің нәтижелерін қосып, одан орташа арифметикалық мөлшерін тауып секундтқа аударады. Әр бір вискозиметрдің паспорты болады. Онда вискозиметрдің номенрі, капиллярдың диаметрі және тұрақтылық саны болады. Олар арқылы 200С дегі кинематикалық жабысқақтықты есептеп табуға болады

=c*				(3.5)

| мұндағы | c –вискозиметрдің тұрақтылық саны, сСт/с; |
| --- | --- |
|  | - жанар майдың ағу уақыты (орташа мөлшері), С. |

Қышқылдарды анықтау

Мұнайөнімдерінде тек органикалық қышқыл бірікпелер болуы мүмкін. Жанар майларда олар қышқылдығымен бағаланады. Минералдық (суда еритін қышқылдар) қышқылдардың өте күшті тотықтырғыш қасиеттері үшін ешқандай  мұнайөнімдерінің құрамына жіберілмейді. Органикалық қышқылдардың қарқындылығы төмен, олар барлық мұнай өнімдернің құрамында сақталады. Бірақ қышқылдық мүмкіндігінше аз болуы керек. Мемлекеттік стандарт бойынша қышқылдық 100 мл жанар майдағы қышқылды бейтарапсыздандыру үшін керек сілтінін санымен мөлшерленеді. Қышқылдықты, бейтарап реакциясы бар, қайнаған этил спиртінің (96%) көмегімен жанар майдан қышқыл бірікпелерді шығару арқылы анықтайды. Конустық колбаға 50 мл 96%-ті этил спиртін (ректификат) құяды.

Колбаны шыны түтікшесі бар (ауа мұздатқыш) тығын мен жабады. Еріген көмір қышықылын шығару үшін жабық электр плитасының үстіне қойып спиртті қайнатады. Қайнаған спиртке 50 мл зерттелетін жанар май қосады. Алынған қосындыны ауа мұздатқышымен жауып, тағы да 5 мин қайнатады. Түтікшенің жоғарсында бу пайда болмас үшін мұқият қадағалап түру қажет. Жанар майдың құрамындағы органикалық қышқылдар спиртпен бірге  қайнағанда еріп кетеді. Ыссы қосындыға 5-6 тамшы фенолфталеиннің спирттегі 1% ерітіндісін қосады. Егер фенолфталеин түссіз болса, онда сынама-қышқыл, ақ-роза түсті болса-бейтарап, ал малина түсті болса – сілтілі болғаны.

Ыссы ерітіндіні ашы калийдің спирттегі 0,05% ерітіндісімен бейтараппандырылады. Ол үшін ерітіндіні бюретканың көмегімен тамшылатып құйып және колбаны үздіксіз шайқап отырады. Титрлеуді 1 мин дейін сақталатын роза түсі пайда болғанша жасайды.

Титрлеуге жұмсалған сілтінің мөлшерін бюреткаға қарап анықтайды, ал қышқылдардың мөлшерін мына формуламен анықтайды

Mқ=n*T*100/V				(3.6)

| мұндағы | n – титрлеуге жұмсалған КОН ерітіндісінің мөлшері, мл; |
| --- | --- |
|  | T - КОН ерітіндісінің титрленуі (қоюлануы), мг/мл; |
|  | V - зерттелетін жанар майдың көлемі, мл |

- Минералдық (суда еритін) қышқылдарды анықтаудың әдістемесі

Минералдық қышқылдардың және сілтілердің мөлшері анықталынбайды, тек олардың бар-жоғы анықталады. Егер жанар майдың құрамында айтылған қышқылдар және сілтілер болса онда ол пайдалануға жарамсыз саналады.

Конус тәрізді бөлгіш ыдысты 20-30 мл зерттелетін жанар май құяды, оның үстіне тағыда осынша ыссы, тазартылған су құяды. (минералдық қышқылдар және сілтілер суда жақсы ериді). Ыдысты бірнеше минут шайқап сосын суды тұндыру үшін қоямыз. Екі құрғақ приборкаға 2-3 мл ден ыдыстын түбіне  түнған судан құямыз. Бір приборкаға 2 тамшы метилоранж қосамыз. Егер қышқыл бар болса су роза түске боялады. Басқа пробиркаға 2 тамшы фенолфталеин қосамыз. Егер су қызыл-малина түске боялса, онда сілтінің бар болғаны.

Есеп беруді дайындау

Есеп беруді дизель жанар майлары, аспаптардың құрамы және зерттеу жүргізудің әдістемесі туралы мағлұматтар баяндалуы керек. Зерттеу жұмыстарының нәтижесі бойынша дизель жанар майының сапасы туралы қорытынды беру керек.

Тексеру сұрақтары

1. Дизель қозғалтқыштары үшін жанар майларға қандай пайдалану талаптары қойылған?

2. Жабысқақтық деген не? Оның өлшем бірлігі, өлшемі?

3. Цетан саны деп нені айтады және ол нені сипаттайды?

4. Қандай көмірсутектер дизель жанар майларының құрамында қажетсіз?

5. Жылдам жүретін қозғалтқыштар үшін жанар майлардың маркасы.

6. Қозғалтқыштар сенімді жұмыс істеуіне қышқылдар қандай әсерін тигізеді?

7. Дизель жанар майларының қай сорттары өртке қауіпті- жазғы ма әлде қысқы ма?

8. Не үшін дизель жанар майларында судың және механикалық қоспалардың болмауы қажет?

9. Дизель жанар майларын босқа шығындауға қарсы қандай жолдар бар?

10. Дизель жанар майларымен жұмыс істегенде қандай қауіпсіздік әдістерін сақтау керек?

№7  ЛАБОРАТОРИЯЛЫҚ ЖҰМЫС.

Тақырыбы: «Дизель жанар-майдың күңгірттену және қату

температураларын анықтау».

Жұмыстың мақсаты: Дизель жанар –майының күңгірттену

және қату температураларын анықтау әдістерімен танысу.

Жұмысты орындауға  нұсқау

Қатты көмірсутектердің ұсақ кристалдарын бөлінуі басталатын температураны күңгірттену температурасы деп атайды. Тәжірибелік шарттарда кристалдану температурасы ретінде қатты көмірсутектердің бөлінген кристалдарын аспапсыз көзбен байқауға болатын температураны есепке алады.

Жанар-май үлгі аспабынды (сурет 5), 45° бұрышына еңкейтілгенде 1 минут аралығында аққыштығын толық жоғалтса, онда сол мезеттегі анықталған температураны қату температурасы деп атайды.

Жұмысты орындау үшін келесі мұздатқыш қоспалар қолданылады:

а) ас тұзы және қар (-20°С дейін);

б) спирт және қатты көмірқышқылы (-20°С төмен).

Дизель жанар-майының және қату температураларын анықтау  кезінде қажет:

- Ішкі диаметрі 20± 1мм шыны цилиндрлі ыдысқа зерттелетін жанар-майды құю;

- Термометрді шыны цилиндрлі 1 ыдысқа 3 көмегімен  орталандырып  бекіту;

- Шыны цилиндрлі ыдысқа 1 суытқыш  қоспаға 5 тік орнатып жанар-майдың температурасының төмендеуін қадағалау;

- Температура әр 1-2°С төмендеген кезде шыны цилиндрлі ыдысты суытқыш қоспадан жылдам суырып алып, құрғақ шүберекпен  сүртіп жанар-майдың  күңгірттенуінің бар-жоғын қадағалау. Жанар-майдың құрамында парафиннің майда кристалдары пайда болғанда жанар-май күңгірттенеді. Осы температураны белгілеу;

- Қату температурасын анықтаған кезде суытқыш қоспаны  араластырып зерттелетін жанар-майдың температурасының төмендеуін қадағалау. Суытқыш қоспаның температурасын төмендету үшін, оған ас тұзын қосып қоспаны қарқынды араластыру  қажет;

- Температура әр 1-2°С төмендеген кезде шыны цилиндрлі ыдысты 1 стаканнан 5 суырып алып, 1 мин. аралығына 45° бұрышқа еңкейтіп ұстау. Сонан-соң зерттелетін жанар-майдың деңгейінің жылжуының бар-жоғын қарау қажет. Егер, жылжу байқалмаса, онда жанар-майдың қатқаны. Осындай әдіспен анықталған жанар-майдың, аққыштығының  жоғалуына сәйкес жоғарғы температураны қату  температусы ретінде есептейді.

Сурет 5. Қату температурасын анықтауға арналған аспап.

Бақылау сұрақтары.

- Қатты отындардың жалпы сипаттамасы мен жіктелінуі, қатты отындардың
органикалық бөлігі мен балласты, әр түрлі қатты отындардың жылу шығару
кұндылығы.

Әдебиеттер

- Хазимов М.Ж., Бектемісов С.О. Отын, жанар-жағармай материалдары және техникалық сұйықтар. - Алматы: Қайнар, 1996

№ 8. ЛАБОРАТОРИЯЛЫҚ ЖҰМЫС.

Тақырыбы: «Жабық ыдыста дизель жанар-майының ұштану температурасын анықтау».

Жұмыстың мақсаты: Жабық ыдыста дизель жанар-майының ұштану температурасын анықтаумен танысу.

Жұмысты орындауға нұсқау.

Жабық ыдыста ұштану температурасы деп жабық ыдыста қыздырылған дизель жанар-майы буының қоршаған ауамен қоспа құрып, оған жалынды жақындатқан кездегі ұштану температурасын атайды. Жабық ыдыстағы дизель жанар-майының ұштану температурасынПВНЭ аспабында (сурет 6) анықтайды.

Сурет 6. ПВНЭ аспабы.

1 – қыздырғыш, 2 – қалақшаны жылжытатын тетік, 3 – араластырғыш, 4 – тұтатқыш (білте және т.б.), 5 – металдан жасалған ыдыс, 6 – іші асбестпен толтырылған металды қаптама.

Жабық ыдыста дизель жанар-майының ұштану температурасын анықтау кезінде қажет:

- Ыдыстың сақиналы белгісіне дейін зерттелетін жанар-майды құйып, ыдысты қыздырғышқа 1 салу;

- Ыдысты қақпақпен жауып, термометрді орналастырып, аспапты тоқ көзіне қосу;

- Алдын-ала жеңіл май (трансформатор майы және т.б.) құйылған білтені жағу. Жалынның пішінін диаметрі 3х4 мм. шарға жақын болатындай реттеу қажет;

- Температура минутіне 2°С жылдамдықпен жоғарылайтындай етіп жылытуды жүргізу;

- Араластырғышпен дизель жанар-майын араластыру. Араластыруды тек тұтануға зерттеу кезінде ғана тоқтату.

- Қақпақтың тесігін 1 сек. уақытқа ашу. Егер, тұтану байқалмаса, онда дизель жанар-майын араластыра отырып жоғарыда аталған операцияны әр 1°С сайын қайталау;

- Дизель жанар-майының бетінде бірінші көкілдір жалынның пайда болған кезіндегі термометрдің көрсеткен температурасын - тұтану температурасы ретінде қабылдау;

- Тұтану температурасының жуық шамасын анықтағаннан кейін, жоғарыда әдістер бойынша зерттеуді қайталау;

- Аспапты тоқ көзінен ажырату.

Бақылау сұрақтары.

- Табиғи қатты отындардың (ағаш, торф, қазба көмірлер, жанғыш
тақта тас, ауылшаруашылық өндірісінің қалдықтары) негізгі түрлері және
қасиеттері, қатты отындардың жасанды түрлері (брикеттер, шаң тәріздес отын,
кокс, жартылай кокс, ағаш көмір).

- Үйкеліс жөніңде түсінік және оның түрлері.

- Майлаудың гидродинамикалық теориясы.

Әдебиеттер

- Лышко Г.П. Топливо и смазочные материалы. - М.: Агропроиздат, 1985.

- Кузнецов А.В., Кульчаев М.А, Практикум по топливу и смазочным материалам. - М.: Агропромиздат, 1987.

- Хазимов М.Ж., Бектемісов С.О. Отын, жанар-жағармай материалдары және техникалық сұйықтар. - Алматы: Қайнар, 1996.

- Хазимов М.Ж., Арпабеков М.И. Жанар-жағармай материалдары пәні бойынша лабораториялық жұмыстарға арналған әдістемелік құрал. - Алматы, ҚазмемАгру, 1997.

№ 9-10 ЛАБОРАТОРИЯЛЫҚ ЖҰМЫС.

Тақырыбы: «Суды зерттеу және оны тұщыландыру»

Жұмыстың мақсаты: Судың ащылығының қақтың пайда болуына әсері мен қақты  болдырмаудың шараларын және қақты жоюдың әдістерін студенттердің жақсы оқып білу.

Жұмыстың мазмұны

Студент лабораториялық жұмысты жасаған кезде суды зерттеп, қасиеттерін біліп, тұщылығын тексеріп, оны тұщылау  және қақты кетіру әдістерімен танысады.

Студент лабораториялық жұмыстың теориялық бөлігін оқып білгеннен кейін суды зерттеді:

-судың сілтілігін анықтау;

-карбонаттың ащылығын анықтау;

-жалпы ащылығын анықтау.

Зерттеу жұмыстарын істеген соң студент қорытынды шығарып, жұмыс бойынша қорытынды жасауға тиіс. Соңында студент лабораториялық жұмыс бойынша есеп беруі тиіс.

Жабдықтар және аспаптар

Химиялық ыдыстар (конусты колба, өлшегіш цилиндр, биретка, шыны түтікшелер, тығындар), қыздыру заты (электроплита, спиртовка), химиялық реактивтер 0,1% тұз қышқылының ерітіндісі, метилоранж, таза су, зерттелетін су, соданың децинармалды ерітіндісі (Na2CO3) және натрий сілтісі (NaOH), штатив, қоректендіру көзі.

Жұмысты орындау бір ізділігі

Суды зерттеу

Су шамамен 00С қатады және ол қатқанда 10% көлемін үлкейтеді. Судың көлемі үлкейген қозғалтқыш пен радиатор бүлінеді. Сондықтан қозғалтқыштарды суық кезде пайдаланғанда тұрған жерінде анда-санда оталдыру қажет немесе суды төгіп тастайды. Су 1000С (қалыпты жағдайда) қайнайды. Судың қозғалтқыштағы оптималды температурасы 80...850С болғандықтан, ол буланып, азаяды. Мұндай жағдай әсіресе қозғалтқышқа үлкен жүк түскенде, таулы жерлерде істегенде болады. Суда еритін газдар мен кейбір тұздар болғандықтан, олар металдар мен қоспаларға коррозиялық әсер етеді.

Судың негізгі қажет емес қасиетті – қайнағанда қаңтар мен қоспалардың салқындату жүйесінде пайда болуы. Осының салдарынан су жолдары кішірейіп, металдардың жылу өткізгіштігі 10...15 есе азайып, жылуды шығару нашарлайды.

Судың қасиеттері

Суда еріген тұздардың, органикалық заттардың және газдардың мөлшері, судың түсі, мөлдірлігі мен иісі оның тегіне байланысты болады. Қар суы ең таза, онда еріген тұздар мен органикалық заттар жоқ, бірақ еріген газдар әруақытта болады. (О2,СО2, N2)

Теңіз бен мұхит суында еріген тұздар көп болады.

Жер бетіндегі судан гөрі жер асты суларында еріген түз көбірек. Табиғи судың сапасы ондағы түрлі қоспалардың (коллоидтық, механикалық немесе ерітінділер) шамасына байланысты. Механикалық қоспалардың суды тұңдырып қою немесе сүзу арқылы тазалайды.

Егер су тұнық болмаса, онда суда өте майда шаңдар бар (0,1 мкм кем). Ондай суды каогуляция етеді, яғни оған каогулянт (күкірт қышқылы алюминий, хлорлы темір) қосады. Каогулянттың әсерінен шаң-тозаңдар бірігіп, тұнады.

Еріген қоспалардан айырылу қиындау.

Судың тұрсысшың және өндірістік қажетте жарауы ондағы заттарды мөлшері мен сапасына байланысты.

Ащы судың түрлері

Ащылықтың түрлері: жалпы, карбонаттың (уақытша) және карбонатт емес (тұрақты).

Судың жалпы ащылығы деп судағы кальций мен магний иондарының қосындысын айтады. Судың ащылығы бір метрдегі милиграмм – эквивалентпен өлшенеді. 1 мг – экв/л 20,04 мг/л кальцийге (Са2+) немесе 12,16 мг/л магнийге (Mg2+) сәйкес келеді.

Карбонаттың ащылық суда еритін екі көмір қышқыл тұздар Са(НСО3)2 және Mg(НСО3)2 мөлшеріне байланысты. Бұл тұздар 80...850С-дан асқанда бөлінеді де тұнбада қақ және шлак түрінде болады. Реакция былай өтеді

Mg(НСО3)2 + t  MgСО3 + СО2+ H2O		(4.1)

Карбонаттық емес ащылық еріген тұздардың мөлшеріне байланысты болады. Ол тұздар: хлорлы (СаCl2, MgCl2), күкірт қышқылы (CaSO4, MgSO4) және кремний қышқыл (CaSiO3, MgSiO3). Бұл тұздар суды қайнатқанда тұнбайды.

Жалпы ащылық (мг-экв/л) былай анықталады

Жо=Са2+/20,04 + Mg2+/12,16		(4.2)

| мұндағы | Са2+, Mg2+ -1л судағы мг-мен алғанда кальций мен магний иондарының мөлшері, мг/л. |
| --- | --- |

Егер суда тұздар 3 мг-экв/л аспаса, онда оны тұзды, ал 6мг-экв/л асса, онда – ащы деп аталады.

Судың сілтілігі де мг-экв/л өлшенеді. Сілтілік барлық еріген бикарбанаттарға (Са, Mg, Na), кейбір нашар еритін органикалық қышқылдарға (изматтарға) байланысты. Сондықтан табиғи судың сілтілігін бикарбонаттар мен изматтардың мөлшеріне байланыстырады.Суды жұмсартудың әдістері

Суды жұмсартудың  бірнеше әдістері бар, оларды таңдағанда судың қасиеттері мен оған қойылатын талаптарға қарайды.

а) Ең қарапайым әдіс – суды қайнату; карбонатты тұздардың негізгі массалары бөлініп, тұңбаға түседі.

б) Суды жұсартудың көптеген химиялық реагенттер қосылады. Реагенттердің түрлері: соданың ерітіндісі (Na2CO3), әк Ca(OH)2, сусыз үш натрийфосфат Na3PO4  (әрбір мг-экв/л ащылыққа 55 мг қосылады).

в) Соңғы кездерде жаңа әдіс – қапшанды әдіс қолданылады. Катиондар өздерінің катиондарын тұздардың катиондарына алмастыра алады. Қазір көп пайдаланылатын әдістері Na – катиондау,  H –атиондау. Бұларды пайдаланғанда  Ca және  Mg исте катиондары  Na және Н (тұздардағы) катиондарымен алмасады.

г) Суды жұмсарту үшін активті смолалар мен полимерлер пайдаланады. Бұл заттар күшті алсорбтық қасиеттері бар (ормальдегид және мочевина негізіндегі пластмассалар катиондарына). Бұл иониттер арқылы ащы судан оңай тұзды суға, теңіз суын ішетін суға, айналдыруға суды тұздан тазартуға болады.

д) Ауыл шаруашылығында суды магнитпен өңдеу көбірек пайдаланады. Оның негізгі – суды магнит немесе электрмагнит күштік жолдарын өткізеді. Сонда тұздар шлакқа өтіп, оңай тазаланады.

Бұл әдіс оңай сияқты, бірақ әртүрлі суды өңдегенде әртүрлі нәтиже береді. 1968...1969 жылдары ГОСНИТИ жаңа магниттік аппарат ГОСНИТИ-1 жасады. Оны трактор және комбайын қозғалтқыштары үшін шығарылған (қақ пайда болмайды). Бұл аппараттың жұмысы көптеген себептерге байланысты: магниттік әсері мен кернеуіне, судың қатшылығына, бас көмір-қышқылының мөлшеріне, өңдеу уақытына, температураға, магнит күштік жолдары судың кесіп өту жылдамдығына және т.б. Аппарат дұрыс пайдаланғанда салқындату жүрбесінде қақ пайда болмайды.

Қақты кетіру әдістері

Қақты кетірудің көптеген әдістері мен нұсқауларына қарамастан тез және оңай кешіретін жолы жоқ. Салқындату жүйесінен қақты кетіруден гөрі оны болдырмау жеңіл. Қақты болдырмау әдістерінің негізін  суда пайда болатын ерімейтін тұздардың қақтарын суда еритін тұздарға алмастыру болып табылады. Ол үшін сілтілердің, тұз қышқылының және соданың түрлері ерітінділерін қолданады. (4.1-кесте).

4.1-кесте

| № | Негізгі компонент | Химиялық формуласы | Ерітіндіде-гі мөлшері | Өндеу уа-қыты, сағ | Қолданылатын қозғалтқыштар |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Сүт қышқылы | CH3CHOHCOOH | 6 | 2...3 | Барлық |
| 2 | Каустикалық сода | NaOH | 5 | 6,8 | Алюминий бөлшектерінен басқасы |
| 3 | Кальциленген сода | Na2CO3 | 10...12 | 10...15 | Барлығы |
| 4 | Хром ангидриді | Cr2O3 | 0,2 | 0,2 | Барлығы |
| 5 | Үшнатрийфосфат пен кальциленген соданың қоспасы | Na3PO4, Na2CO3 | 5 | 10...12 | Алюминий бөлшектерінен басқасы |
| 6 | Кальциленген сода мен хромпиктің қоспасы | Na2CO3, K2Cr2O7 | 10 0,2 | 10 | Барлығы |
| 7 | Тұз қышқылы | HCl | 2...3 | 1...3 | Алюминий бөл-ненбаска |

Қақты кетірудің реті

Қақты кетіру үшін алдымен қозғалтқыштан термостатты алып тастап, салқындату жүйесіне таңдап алынған ерітіндіні құяды. Ең дұрысы сүт қышқылы – ол металды коррозияға түсірмейді. Тұз қышқылы металға қатты қирата әсер етеді сондықтан оны өте қажет болғанда ғана пайдаланған жөн. Ертінді қозғалтқышта белгілі бір уақыт болады, сонан соң қозғалтқышты 15...20 мин жұмыс істетеді де, ерітіндіні төгіп, салқындату жүйені сумен тазалап жуады. Сонда шлактар төгіледі.

Суды зерттеу

Ең алдымен су үлгісінің сапасын сырт белгілеріне (мөлдірлігіне иісіне, шаң-тозаңдарына) қарап анықтайды, соң талдауға кіріседі.

Судың сілтілігін анықтау

Конусты колбаға өлшегіш цилиндрмен 100 мл зерттелетін суды кұйып, 3...4 тамшы метилоранжды қосады да, бюреткадан абайлап дәл 1/10N тұз қышқылының ерітіндігін құйяды. Титрлеуді сары түстен ақшыл қызғылт түске дейін жүргізіледі. Кеткен қышқылдың мөлшері (мл) судың мг-экв/л есептегенде сілтілігін береді. Егер қышқыл ерітіндісі тұра дециқалыпшаспаған болса, онда судың сілтілігін мына формуламен анықтайды:

Щ=k*n			(4.3)

| мұндағы | k- түзеткіш коэффициент; |
| --- | --- |
|  | n- тұз қышқылының мл соны (судағы сілтіні нейтралдауға кеткен тұз қышқылының мл мөлшері). |

Карбонаттық қаттылықты  анықтау

250 мл колбаға 100 мл зерттелетін суды құйып, судың деңгейін карандашпен белгілейді. Кобаны шығынмен бекітіледі. Тығынды шыны түтік бар (ауа суытқыш). Сонан соң колбаға суды 30 мин шағын отта қайнады. Қайнаған карбонаттың тұздар (кальций, магний бикорбанаты) бөлшектеніп тұнбаға айналады. Карбонаттың тұздар тұнбаға түскендіктен, суда натрий бикарбонаты мен басқа қосындылар қалып қояды. Сондықтан судың сілтілігі артады.

Енді колбадағы суды салқындатады. Егер судың деңгейі буланудан азайса, онда оны дистилдірілген сумен толықтыру керек. Тұнбаны сүзгіштен өткізіп, дистилдірілген суда жуады. Фильтратқа 3...4 тамшы метилоранжды қосып, сонан соң нейтралданады (0,1N тұз қышқылынан ерітіндісімен титрлау арқылы). Фильтрат сары түстен ақшыл қызғылт түске өтеді. Бюретке арқылы шығындалған қышқылды белгілейді (m).

Егер барлық қышқылдың мөлшерінен (n) қышқыл  шығыны m–ды алып тастасаң, онда қалған карбонат тұздарын нейтрландандыруға кетеді, немесе карбонаттың қаттылықты көрсетеді (мг-экв/л)

Жқор=n – m 			(4.4)

Жалпы қаттылықты анықтау

Жалпы қаттылықты анықтау әдістері өте көп. Онын қарапайымы – барлық тұздарды сілті қоспасының артық мөлшерімен тұнбаға түсіру және қалған сілті қоспасын нейтралдау. Сілті қоспасы сода (Na2CO3) мен натрий сілтісінің  (NaOH) тек көлемді децинормалды ерітіндісінен тұрады. 100 мл зерттелетін суды 0,1N тұз қышқылымен метилоранж қатысында нейтралдандырады. Тұз қышқылымен нейтралданғанда барлық көмірқышқыл тұздар хлор қоспаларына ауысады.

Нейтралдаған суды колбада 2...3 мин электрпешімен қайқатады. Сол кезде көмірқышқыл газ кетеді. Қайнап жатқан ерітіндіге пипеткамен тура 20...25 мл сілті қоспасын қосады, сонда ерітінді сары түске өту керек. Сонан соң ерітінді қосымша тағы 3...4 мин қайнатылады (тұздарды толық тұнбаға түсіру үшін).

Тұнбасы бар қолбаны суық сумен салқындатылып, колбадағы бар ерітіндіні (тұнбасымен) 200 мл өлшегіш колбаға құяды. Қалған тұнбаны дистилдірілген сумен жуып, осы суды да өлшегіш колбаға құяды, көлемді белгіге дейін жеткізу керек. өлшегіш колбадағы затты сүзгіден (көк лента) өткізеді 100 мл ерітіндіні өлшегіш цилиндрге сүзуге болады.

100 мл сүзілген ерітіндіні кебу конусты колбаға құйып, 0,1HCl нейтралдандырды. Бұл жағдайда тұз қышқылымен артық қалған, реакцияға түспеген сілті қоспасы нейтралданады. Қышқылды аздап ерітінді ақшыл қызғылт түске өткенше қоса береді.

Судың жалпы қаншалығы былай анықтайды.

Ж0=П – 2в			(4.5)

| мұндағы | П– шығындалған сілті қоспасының мл мөлшері; |
| --- | --- |
|  | В – тұз қышқылының мл мөлшері. |

Тексеру сұрақтары

1. Қозғалтқышты салқындату үшін суға қойылатын талаптар қандай?

2. Судың қаттылығы (ащылығы) дегеніміз не, оның өлшем бірлігі?

3. Карбонаттың қаттылықты қандай тұздар құрайды?

4. Карбонаттық емес қаттылықты қандай тұздар құрайды?

5. Судың сілтілігі қандай тұздарға байланысты және олар қақтың пайда болуына қалай әсер етеді?

6. Не себепті қозғалтқышта қақты пайда болдырмау керек?

7. Қандай суды жұмсарту әдістері бар?

8. Суды магнитпен өңдеу әдісі неге негізделген?

№ 11-12. ЛАБОРАТОРИЯЛЫҚ ЖҰМЫС.

Тақырыбы: «Консистенттік жағар майлардың қасиетін зерттеу»

Жұмыстың мақсаты: Халық шаруашылығынында, техникада кенінен қолданылатын консистенттік жағар майлардың негізгі қасиеттерін анықтаудың әдістерін үйрену.

Жұмыстың мазмұны:

Зерттеу жүргізу кезінде қарапайым тәсілдермен консистенттік жағар майлардың төмендегідей сапаларын анықтайды: қабыршақталу, ерігіштік, тамшылау температурасы және сыналатын үлгінің пенатрация саны.

Аспаптар және жабдықтар

Әр түрлі жұмыс орнында болуы керек: әйнек, сүзгіш қағаз, пробиркалар, әйнек таяқшалар, шпатель, тамшылану температурасын анықтайтын аспап, пенетрометр, секундометр, бензин, консистенттік жағар майдың үлгісі.

Жұмысты орындаудың бір ізділігі

Жұмыс жүргізу үшін қажет, консистенттік жағар майлар туралы жалпы мағлұматтарды үйрену. Консистенттік жағар майлар қатты көмірсутектермен үйрену. Консистенттік жағар майлар қатты көмірсутектермен және сабындармен қоюланған негізгі минералдық майлардан тұратын өте күрделі коллоидтық жүйе болып саналады. Кейбір жағдайларда жағар майлардың құрамына негізден және қоюлатқыштардан жағар майлардың құрамына негізден және қоюлатқыштардан басқа, толтырғыштар (канифоль, графит) кіреді.

Кальций сабындарынан жасалған жағар майларды солидол, ал натрий сабындарынан жасалғандарын – консталиндер деп атайды. Сирек жағдайларда алюминдік, магнилік және литийлік сабынды жағар майлар кездеседі.

Әмбебап жағар майлар үш топқа бөлінеді: УН (әмбебап жылдам еритіндер, еру температурасы 40-650С); УС – (әмбебап орташа ерітінділер, еру температурасы 1000С дейін); УТ – (әмбебап жай еритіндер, еру температурасы 1000С жоғары).

Консистентік жағар майлар өте үлкен меншікті күштер әсер ететін, тез ауытқымалы температуралық және жылдамдық режимдерде істейтін үйкеліс жүйелерінде және де саңылаусыз жабылмайтын жүйелерді тотығудан қорғау үшін пайдаланады.

Жағар майлардың сапасын өте қарапайым әдістермен анықтау

Жағар майдың сапасын бағалауды оның түсінен бастайды. Графиттік жағар майлар қара түсті, кейде жасыл аралас болады: техникалық вазелин қоңыр түсті, жұқа қабаты мөлдір болады. Басқа жағар майлардың түстері ашық-сарыдан қою-қоңырға дейін өзгеріп отырады.

Жағар майдың біртектілігін тексеру үшін оны әйнектің бетіне жұқалап жағып жарыққа ұстап қарайды. Механикалық қоспалардың бар-жоғын анықтау үшін май жаққан әйнектін бетін екінші таза әйнекпен жауып қозғайды. Осы кезде үйкелістен шыққан дыбыс арқылы механикалық қоспалардың бар-жоғын анықтауға болады.

Жағар майдың сортын анықтау үшін майдың дағын сынайды. Ол үшінзерттелетін майдың бұршақтың өлшеміндей мөлшерін сүзгіш қағаздың бетіне жағады. Сүзгіш қағазды қыздырғыш аспаптың үстінен 1-2 см қашықтықта ұстап тұрып қыздырады. Бұл кезде май және көмірсутекті қоюлатқыштар сүзгіш қағазға сіңіп кетеді, ал сабын қағаздың бетінде қалып қояды. Техникалық вазелин түгел еріп қағазға сіңіп кетеді де, қағаздың бетінде тек ашық сары дақ қалады. Графиттік жағар майлар қағаздың бетінде графиттің кристалды қара-қоңыр дағы қалдырады. Консталин ерімейді, тек жағылған майдың шет-шетінде майлы дақ қалады. Солидол ортасында жұмсақ қалдығы бар майлы дақ қалады. Қатты қыздырғанда ол қалдықтан судың тамшылары бөлініп шығады. Егер қалдықты бармақпен езіп жаққанда консталин сабындалып көпіреді және сумен жылдам жуылады, ал солидол және техникалық вазелин суда сабындалмайды.

Жағар майдың үлгісінің ерігіштігін тексеру

Тексеруді қоюлатқыштың тегін анықтау үшін жүргізіледі. Егер жағар май суда еритін болса, онда қоюлатқыш-натрилік сабын. Егер май бензинде еритін болса, онда қоюлатқыш-қатты көмірсутектер, ал егер жағар май суда ерімейтін және бензинде жай еритін болса, онда қоюлатқыш-кальцийлік сабын болуы мүмкін.

Ерігіштік тексеру үшін зерттелетін жағар майдың 1,5-2г екі пробиркаға салады. Пробиркалардың биіктігінің 1/3 бөлігіне: біреуіне тазаланған су, ал екіншісіне бензин құйып екеуінде жайлап 60-700С дейін қыздырады. Егер су лайланса, онда жағар май ериді, ал қоюлатқыш натрийлік сабын болып саналады.

Жағар май үлгілерінің қабыршықтанушылығын анықтау

Жағар май үлгісінің қабыршықтанушылығын анықтауды оны пробиркаға салып, созымдылық күінен сұйық күйіне дейін жайлап қыздыру арқылы жүргізіледі.

Еріген май біртекті болуы керек, онда майдың және сабынның қабыршықтануы болмауы керек.

Созымдылық жағар майдың пенетрация санын анықтау

- Жалпы мағлұматтар

Пенетрация – созымдылық жағар майларының консистенциясын әлде, бұл 5 секунд уақыт ішінде, берілген температурада және күшпен стандарттық аспаптың конусының зерттелетін жағар майларға бату тереңдігі (миллиметрдің оңнан бір бөлігі мен көрсетіледі).

Сақтау кезінде пенетрация санының өзгеруі жағар майдың құрамының өзгеруін көрсетеді. Ондай жағар майларды жылдам жұмсаған дұрыс.

1-ші кестеде 250С температурадағы бірнеше жағар майлары үшін пенетрация саны келтірілген.

Жағар майлардың пенетрация және коллоидтық тұрақтылығының көрсеткіштері.

5.1 – кесте

| Жағар май маркасы | 250С – дегі пенетрация көрсеткіші | Коллоидтық тұрақтылығы, % |
| --- | --- | --- |
| Солидол С | 270-330 | 1-5 |
| Пресс-солидол С | 330-360 | 2-10 |
| Солидол УС-2 | 230-240 | 7-13 |
| Пресс-солидол УС-1 | 330-360 | 7-13 |
| Графитная УСсА | 250-270 | 0,5-4 |
| Смазка 1-13 | 250-290 | 10-20 |
| Консталин УТ-1 | 225-275 | 8-20 |
| Консталин УТ-2 | 175-225 | 8-12 |
| Литол-24 | 220-250 | 8-12 |
| Фиол-1 | 310-340 | 15-20 |
| Униол-1 | 280-320 | 2-7 |

Лабораториялық пенетрометрдің құрылысы

Лабораториялық пенетрометр плита штативтен, дөңгелек үстел және деңгей көрсеткіштен тұрады. Үстелдің деңгейін реттеп отыруға болады. Штативте плунжерлі тіреуіш, тілді 5 индикатор 4 бекітіледі. Плунжерді босату үшін кнопканың 2 көмегімен пайдаланады. Плунжерге жүкті ине әлде конус 1 бекітілген тіреуіш штативке бұрандалы қысқыштың көмегімен бекітілген. Индикатор 4 кремальераның 3 және тілден 4 тұрады. Тіл 5 кремальераның 3 шестернясының осімен қосылған және нольге қояр кезде ажыратып қоюға болады.

Тәжірибе жүргізудің тәсілі

Мұқиятталып араластырылған жағар майдан толтырылған және беті тегістеліп артық бөлітері алынған стаканды үстелдің үстіне қояды. Қысқыштың көмегімен тіреуішті штативтің бойымен қозғап конустың ұшын стакандағы жағар майдың бетіне тигізіп қояды. Конустың ұшының шойын айнаның көмегімен бақылайды. Конустың стаканның қабырғасына тиіуіне жол бермеу керек. Сферикалық ұшы бар рейканы өлшеудің алдында бекітілген плунжердің төбесіне тіреп қояды, сонан соң тіл шкала бойынша нөлге қойылады. Шкала 0,1 ден бөлінген 360 бөліктен тұрады. Индикаторды орнату кезінде кремальераның рейкасының 30-35 мм дей қозғалуы үшін арақашықтық қалуын бақылау керек. Оны индикаторды штативтін бойымен қозғау арқылы орындауға болады. сонан соң индикаторды штативтін бойымен қозғау арқылы орындау болады. Сонан соң бір уақытта секундомерді іске қосады және кнопканы 2 басады. Осы мезгілде конус жағар майға

бата бастайды. Бес секундтан кейін кнопканы 2 басып конустың батуын тоқтатады.

Сонан соң тағы да кремальераның рейкасын плунжерге тигенше түсіреді. Осы мезгілде индикатордың тілі де жылжыды. Шкалаға қарап конустың батқан тереңдігін анықтайды.

Консистентік жағар майдың тамшылану температурасын анықтау

Жалпы мағлұматтар

Консистенттік жағар майлардың еруі олардың қасиеттерінің күрт өзгеруімен қатар жүреді.

Тамшылану температурасы деп жағар майдың созымдылық (жартылай қатты) күйінен сұйық күйге айналу температурасын айтады. Тамшылану температурасын анықтау кезінде жағар май арнайы аспаптың ішіне салынып қыздырылғанда жұмсап, оның сұйық тамшысының пайда болу қаліне жетеді.

2-ші кестеде бірнеше консистенттік жағар майларының тамшылану температурасы көрсетілген

Пентрометр

5.1 сурет

1-конус; 2-қосушы кнопка; 3-кремальера; 4-индикатор; 5-тіл.

5.2-кесте

| Жағар май маркасы | Тамшылану температурасы, 0С | Пайдаланудың температуралық шегі, 0С |
| --- | --- | --- |
| Солидол С Пресс-солидол С Солидол УС-2 Графитная УСсА Смазка 1-13 Консталин УТ-1 Консталин УТ-2 Литол-24 Фиол-1 Униол-1 ЦИАТИМ-221 ЦИАТИМ-201 ЯНЗ-2 №158 КСБ | 85-105 85-95 75-87 77-90 130-150 130-150 150 көбірек 185-205 185-300 230-260 200-220 175-190 160-170 140-160 150-190 | 20-дан 65 дейін 30-дан 50 дейін 25-дан 65 дейін 20-дан 110 дейін 20-дан 120 дейін 20-дан 120 дейін 40-дан 130 дейін 40-дан 120 дейін 30-дан 150 дейін 60-дан 150 дейін 60-дан 90 дейін 30-дан 100 дейін 40-дан 120 дейін 30-дан 110 дейін |

Аспаптың суреттемесі және тәжірибе жүргізудің әдістемесі

Тамшылану температурасын анықтауды Уббелоденің стандарттық аспабын жүргізеді. (5.2-сурет) Термометрдің төменгі жағына металдан жасалған гильза қондырылған, ал оның үстіне тесігі бар, металдан жасалған түтікше бұрап кигізілген. Тесіктің ішіне стандарт өлшемдегі капсюла орнатылған. Термометр шыны пробирканың ішінде тығынның көмегімен бекітіледі, ал пробирка штативке бекітіледі және ішіне су әлде глицерин құйылған стакан-моншаға малынып қойылады.

Зерттелетін консистенттік жағар майды асапатың капсюласына штемпелмен тығыздап салады. Салу кезінде ауа түйіршектері қалмауы керек. Майдың артық  бөліктерін пышақ пен алып тастайды. Сонан капсюланы термометрдің гильзасына салады. Капсюланың жоғарғы ернеуі гильзаның құрсауына тірелуі керек. Бұл кезде термометрдің төменгі ұшы майдың азғантай бөлігін тесіктен қысып шығарады, оны

да алып тастау керек. Таза, құрғақ пробирканың түбіне дөңгелек ақ қағаз төсеп термометрді ішіне салады. Бұл кезде капсюланың түбі пробирканың түбіндегі қағаздан 25 мм дей ара қашықтықта болуы керек. Сонан соң термометрлі пробирканы сулы әлде глицеринді стаканға салады. Глицерин тамшылану температурасы 800С-ден жоғары болған жағар майлар үшін қолданылады. Суды әлде глицеринді қыздырғанда, тамшылану температурасынан 200С төмен температурадан кейін қыздыру жылдамдығы минутына 10С аспауы керек.

Тамшылау температурасын анықтау үшін прибор

5.2-сурет

1-арнайы термометр; 2-пробирка; 3-термометрдің гильзасы; 4-сыналатын май үшін капсюль; 5-электроплитка; 6-сулы әлде глицеринді стакан; 7-араластырғыш.

Тамшылану температурасы деп жағар майдың бірінші тамшысы тамған әлде капсюланың тесігінен ағып шыққан жағар май тамшысының пробирканың түбіне тиген температурасын айтады.

5.3-кесте

| № | Көрсеткіштер | 4366-76 мемлекеттік стандарт синтетикалық солидол |  | 1033-73 мемлекеттік стандарт майлы солидол |  | ТУ38-20-181-70 | ТУ38-101-139-70 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Пресс-солидол | солидол | УС-1 пресс-солидол | УС-2 | УНИОЛ-1 | ЛИТОЛ-24 |
| 1 | Сыртқы көрінісі (түсі) |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Тамшылану температурасы 0С |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 250С-дегі пенетрация көрсеткіші |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 500С-дегі жылжу төзімділік шегі Па/гс/см2 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 00С-дегі нәтижелі жабысқақтығы |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Механикалық қоспалардың мөлшері |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Созымдылық жағар майдың пайдалану саласы. |  |  |  |  |  |  |

Есеп беруді дайындау

Есеп беруде консистенттік жағар майлар, аспаптардың құрылысы және зерттеу жүргізудің тәсілдері туралы жалпы мағлұматтар баяндалады. Қорытындыда, зерттеудің нәтижелері бойынша консистенттік жағар майлардың сапасы туралы қорытынды беру керек.

Тексеру сұрақтары

- Консистенттік жағар май дегеніміз не және олардың пайдалану саласы?

- Консистенттік жағар майлардың топтарын келтіріңіздер?

- Жай еритін жағар майлардың құрамы және қасиеттері және олардың пайдалану саласы?

- Қандай жағар майлар консталиндер деп аталады, олардың құрамы, қасиеттері және пайдалану салалары?

- Синтитикалық және майлы жағар майлардың айырмашылығы неде?

- Қатты жағар майлар деген не?

- Қандай жағар майларды солидол деп атайды, олардың құрамы, қасиеті және пайдалану саласы?

- Консистенттік жағар майдың пенетрация санын анықтаудың тәсілдемесеін айтып беріңіздер?

- Тамшылану температурасын анықтаудың тәсілдемесін айтып беріңіздер?

- Созымдылық жағар майларға қойылатын талаптар?

№ 13. ЛАБОРАТОРИЯЛЫҚ ЖҰМЫС.

Тақырыбы: “Ашық ыдыста майдың ұштану температурасын анықтау”.

Жұмыстың мақсаты: Ашық ыдыста майдың ұштану температурасын анықтау әдістермен танысу.

Жұмысты орындауға нұсқау.

Ашық ыдыста майдың ұштану температурасы деп ашық ыдысты қыздырылған май буының қоршаған ортамен қоспа құрып, оған жалынды жақындатқан кездегі ұштану температурасы деп атайды.

Ашық ыдыста майдың ұштану температурасын анықтаған кезде қажет:

1. Ұштану температурасын анықтауға аспаптың (сурет 9) ішкі ыдысы мен сыртқы ыдысының арасына күйдірілген құм салынады және салынған құмның биіктігі ішкі ыдыстың ернеуінен 12 мм. биіктікте болуы қажет. Және де ішкі ыдыс пен сыртқы ыдыс табандарының арасында 5-8 мм. қалыңдықта құм орналасуы қажет;

2. 210°С температурасына дейін ұштанатын майлар үшін ішкі ыдыстың ернеуінен 12 мм. биіктікте, ал 210°С температурасынан жоғарғы температурада ұштанатын майлар үшін ішкі ыдыстың ернеуінен 18 мм. биіктікте орналасатындай етіп ішкі ыдысқа зерттелетін майды құю;

3. Аспаптың сыртқы ыдысын электр қыздырғышмен немесе газ жанарғысымен қыздыру. Қыздыру кезінде зерттелетін май температурасының жоғарлауын минутіне 10°С жылдамдықпен жүргізу;

4. Ұштану температурасына 40°С қалғанда қыздыруды минутіне 4°С жылдамдықпен жүргізу;

5. Зерттелетін майдың температурасы әр 2°С көтерілген кезде зерттелетін майдың бетіне параллель және оның бетінен 10-14 мм. биіктікте ұштандырғыш бейімдемені ақырын өткізу. Ұштандырғыш бейімдеме жалынының биіктігі 3-4 мм. және жалынды ыдыстың бір шетінен екінші шетіне өткізу уақыты 2-3 сек болуы қажет.

Зерттелетін май бетінің бөлігінде немесе толық бетінде бірінші көгілдір жалынның пайда болған кездегі термометрдің көрсеткен температурасын – тұтану температурасы ретінде қабылдайды.

Сурет 9. Ашық ыдыста майдың ұштану температурасын анықтауға арналған ЛТВО аспабы. 1 – термометр, 2 – болаттан жасалған ішкі ыдыс, 3 – сыртқы ыдыс, 4 – метал үлгі (қалып), 5 – штатив.

Бақылау сұрақтары.

- Іштен жанатын мотордың жұмыс істеу барысында мотор майының физикалық, химиялық және пайдалану көрсеткішерінің өзгеру заңдылықтары, қоспалардың азаюы.

- Мотор майы құрамындағы қоспалар мөлшерін электроөткізгіштік, су құрамын ерітілетін және ерітілмейтін бөліктерге айыру және басқадай әдістермен анықтау.

- Мотор жұмысы жағдайын бақылау үшін мотор майы қасиеттерінің өзгеру заңдылықтарын пайдалану.

- Мотордың техникалық күйі мен моторесурстың қалдықтық шамасын мотор майындағы тозу қалдықтарын диагаостикалық әдіс ретінде қолданып анықтау.

- Мотор майларының пайдалану қасиеттерін арттыру, ұтымды пайдалану әдістері және үнемдеу жолдары.

Әдебиеттер

- Кузнецов А.В., Кульчаев М.А, Практикум по топливу и смазочным материалам. - М.: Агропромиздат, 1987.

- Хазимов М.Ж., Бектемісов С.О. Отын, жанар-жағармай материалдары және техникалық сұйықтар. - Алматы: Қайнар, 1996.

№ 14. ЛАБОРАТОРИЯЛЫҚ ЖҰМЫС.

Тақырыбы: «Іштен жанатын қозғалтқыштарға арналған өте жай қататын сұйықтардың қасиеттерін зерттеу»

Жұмыстың мақсаты: Өте жай қататын сұйықтардың маркаларын және сапасын негізгі көрсеткіштерін үйрену. Суытқыш сұйықтардың тығыздығын, құрамын және олардың қату температурасын анықтаудың тәсілдерін танысу.

Жұмыстың мазмұны

1. Антифриздің (тосолдың) сыртқы көріністеріне түсі, иісі, мұнайөнімдерінің және механикалық қоспалардың бар-жоғын оның сапасына қарап баға беру.

2. Антифриздің тығыздығын анықтау.

3. Антифриздің (тосолдың) құрамын және оның қату температурасын анықтау.

4. Антифриздің көрсеткіштерін қажетті бағаға дейін жеткізу.

5. Есеп берудің дайындау және сұйықтықтардың сапасы туралы қорытынды беру?

Аппараттар, реактивтер және материалдар

1. Гидрометр – 2

2. Ареометр – 2

3. Шыны цилиндрлер, 100 мл –2

4. Шыны цилиндрлер, 250 мл – 2

5. Антифриз (тосол) үлгісі – 250 мл.

Жалпы мағлұматтар

Қазіргі уақытта өте жай қататын (антифриз және тосол) суытқыш сұйықтар өте кеңінен пайдаланылып келеді.

Антифриздің орнына спирттің сумен әлде глицеринмен қосындысы, көмірсутектердің және тағыда басқа заттардың қосындысы пайдаланылуы мүмкін. Дегенмен антифриз ретінде ең кеңтараған этилленгликолдың судағы ерітіндісі (екі атомды спирт С2Н4ОН2) болып саналады.

Таза этиленгликолдың қату температурасы минус 11,50С, ал этиленгликолдың сумен қосындысы оданда өте төмен температурада қатады. Антифриздегі судың және этиленгликолдың мөлшерін өзгерте отырып, оның қату температурасын 00С-дан минус 750С дейін өгертуге болады. Сумен этиленгликольдың тығыздығы аддитивті, басқаша айтқанда жалпы тығыздығы екеуінің тығыздықтарының қосындысына тең болады. Осыған байланысты антифриздің тығыздығы бойынша оның бойындағы этиленгликолдың мөлшерін анықтауға болады, демек антифриздің қату температурасында анықтауға болады.

Антифриздің құрамына байланысты және оның тығыздығы бойынша анықталатын қату температурасы су-этиленгликол қоспасының күінің диаграммасында көрсетілген (6.1.сурет)

Диаграммада антифриздің тығыздығымен қату температурасының қосынды графикте көрсетілген оның бойындағы этиленгликолдың мөлшеріне тәуелділігін суреттейтін қисық сызығы көрсетілген. Осы графиктерден антифриздің белгілі тығыздығы бойынша этиленгликолдың проценттік мөлшерін және антифриздің қату температурасын анықтауға болады.

Айтып өту керек, себебі диаграммадағы антифриздің тығыздығы 200С температура үшін көрсетілген. Берілген температурадағы тығыздықты 200С дегі тығыздыққа келтіру үшін 1-ші лабораториялық жұмыста көрсетілген, формуланы қолдану керек

20=t +ст(t – 20)		(6.1)

| мұндағы | 20- антифриздің (тосолдың) 200С теемператураға келтірілген тығыздығы, г/см3; |
| --- | --- |
|  | t - антифриздің (тосолдың) өлшеу температурасындағы тығыздығы, г/см3; |
|  | ст – антифриз тығыздығын 10С температуралық жөндеу ст =0,525*103 г/(см3*град); |
|  | t –тығыздықты өлшеу температурасы, 0С. |

Жай қататын суытқыш сұйықтардың тығыздығын, басқа мұнай өнімдерінің тығыздығы сияқты ареометрлердің көмегімен анықталады. Ареометрдің өлшеу шегі 1,00-дан 1,15 г/см3 дейін, өлшеудің тәсілі 1-ші лабораториялық жұмыста баяндалғандай. Дегенмен антифриздің (тосолдың) қату температурасының этиленгликолдың проценттік мөлшеріне тәуелділігін тікелей санау үшін гидрометр сияқты арнайы аспаптар пайдаланылады.

Гидрометр (6.2-сурет) сыртқы көрінісі бойынша ареометр сияқты, тек тығыздық шкаласының орнына этиленгликолдың мөлшерін және зерттелетін үлгінің қату температурасын көрсететін қос шкаласы бар.

Егер өлшеу кезінде антифриздің температурасы 200С тен болмаса, онда 6.1-кестеге сай гидрометрдің көрсеткішіне жөндеу кіргізеді.

Бұл кестемен пайдалану үшін гидрометрдің көрсеткіші бойынша жолдан өлшеу температурасына сай этиленгликолдың мөлшерін табады. Сол бағанадан, бірақ 200С тиісті жолдан антифриздегі этиленгликолдың шын мөлшерінің мағынасын табамыз. Мысалы, өлшеу кезінде гидрометрдің көрсетуі бойынша +150С температурада антифриздегі этиленгликолдың мөлшері 52%. 1-кестеде бойынша, +200С температурада этиленгликолдың шын мөлшері 50% тен.

Гидрометрдің көрсеткіштерінің 6.1-кестеде болмаған жағдайларда математикалық интерполяция тәсілдерін пайдалану керек.

6.1-кесте

Антифриздің өлшенген құрамын оның 200С

температурадағы құрамына келтіру кестесі

| Антифриздің температурасы | Этиленгликолдың мөлшері, % |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| +300С | 17 | 22 | 27 | 32 | 35 | 41 | 46 | 50 | 55 |
| +200С | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 |
| +150С | 21 | 26 | 32 | 37 | 42 | 47 | 52 | 57 | 63 |
| +100С | 22 | 27 | 33 | 38 | 44 | 49 | 54 | 59 | 65 |

Өнеркәсіпте жай қататын суытқыш сұйықтардың екі түрі шығарылады:

1. Марка 40; марка65; марка 40к (159-52 мемлекеттік стандарт);

2. Тосол-А-65 (ТУ 6-02-619-70)

Марка 40 антифриз және Тосол-А-40 52-56% этиленгликолдың, 45-48% судан тұрады және орташа климаттық аудандарда пайдалануға арналған. Бұл антириздердің маркасының қату температурасы – минус 400С, тығыздығы  1,075 – 1,085 г/см3 (200С).

Марка 65 антифриздердің және Тосол А-65 қату температурасы минус 650С, 200С дегі тығыздығы 1,085-1,095 г/см3, этиленгликолдың мөлшері 64-67%.

Марка 40 к антифриздің  және Тосол А келешете жай қататын суытқыш сұйықтардың қажеттілігі маркасын дайындау үшін суытқыш сұйықтықтардың қажеттілігі маркасын дайындау үшін арналған концентраттар болып саналады. Ол техникалық этиленгликолмен тазартылған судың 1:1 қатынастағы қосындысы. 1 дм 3 концентратпен 0,73 дм3 суды қосқанда маркасы 40 суытқыш сұйықтық алады. Концентраттардың +200С шегі тығыздығы 1,120-1,140 г/см3.

Этиленгликолдың металдары тотықтырғыш қасиетінің барлығы себепті, антифриздердің құрамына тотығуға қарсы қоспалар қосады: декстирн (күрделі көміртегі), денатрит фосфат молибден – ащы натрий Тосол маркалы жай қататын

суытқыш сұйықтықтардың құрамында көпіруге қарсы және композициялық қоспалар бар. Олар оның сапасын және пайдалану қасиеттерін өте жақсартады. Сол қасиеттеріне байланысты олар кеңнен тараған «Жигули, Москвич және КамАЗ» сияқты автомобильдерде пайдаланылады.

Жай қататын суытқыш сұйықтар улы болады және соның үшін олар боялады. Маркасы 40, 65 және 40 к антифриздер сары-қызыл-сары, Тосолдар – көк-жасыл түске боялған. Антифриздерді қолданған кезде дененің ішіне түспеуі үшін сақтану шараларын өте қадағалап орындау керек.Антифриздер сумен және спиртпен кез-келген қатынастада ериді, ал бірақ мұнай өнімдерінде ерімейді. Егер мұнай өнімдері антифризге түссе онда оның көпіріп кетуіне әкеледі.

Антифриз күйінің диаграммасы

6.1- сурет

1-тығыздық қисық сызығы, 2- антифриздің қату температурасы

Антифриздің қату температурасын анықтауға арналған гидрометрдің жалпы көрінісі

6.2 сурет

Автомобильдерді пайдалану кезінде әрдайым антифриздің құрамын тексеріп тұру қажет, себебі ол оның негізгі айдалану қасиеттерін анықтайды. Антифриздің сапасын оның құрамына тазаланған су әлде этиленгликол (концентрат) қосумен керекті мөлшерге дейін өзгертуге болады.

Антифриздің құрамын қажетті концентрацияға дейін өзгерткенде төмендегідей қатынастармен пайдаланады:

- этиленгликолды қосқанда

ХЭГ =(а – b)/b*V				(6.2)

- су қосқанда

ХС =(с – d)/b*V			(6.3)

| мұндағы | ХЭГ, ХС - тиісті, қосылатын судың және этиленгликолдың мөлшері, кл; |
| --- | --- |
|  | a – антифриздің алғашқы үлгісіндегі судың проценті, %; |
|  | b – берілген қоспадағы судың, %; |
|  | c – алғашқы үлгідегі этиленгликолдың проценті, %; |
|  | d – берілген қоспадағы этиленгликолдың проценті, %; |
|  | V – антифриздің алғашқы көлемі, мл. |

6.1 және 6.2 қатынастар бойынша барлық есептер 6.1-суретте көрсетілген диаграмманың көмегімен жүргізіледі.

ай қататын суытқыш сұйықтар улы болады және соның үшін олар боялады. Маркасы 40, 65 және 40 к антифриздер сары-қызыл-сары, Тосолдар – көк-жасыл түске боялған. Антифриздерді қолданған кезде дененің ішіне түспеуі үшін сақтану шараларын өте қадағалап орындау керек.Антифриздер сумен және спиртпен кез-келген қатынастада ериді, ал бірақ мұнай өнімдерінде ерімейді. Егер мұнай өнімдері антифризге түссе онда оның көпіріп кетуіне әкеледі. Автомобильдерді пайдалану кезінде әрдайым антифриздің құрамын тексеріп тұру қажет, себебі ол оның негізгі айдалану қасиеттерін анықтайды. Антифриздің сапасын оның құрамына тазаланған су әлде этиленгликол (концентрат) қосумен керекті мөлшерге дейін өзгертуге болады.

6.2. Жұмысты орындаудың бірізділігі

1. Гидрометрдің әлде ареометрдің көмегімен антифриздің құрамын талдау.

1.1. 250 мл көлемді шыны цилиндрге антифриздің 200 мл сыналатын үлгісін құйып, оның ішіне жайлап гидрометрді түсіреді.

1.2. Гидрометрдің ырғалу тоқтағаннан кейін оның ішкі менискасы және шкаласы бойынша антифриздегі этиленгликолдың мөлшері және антифриздің қату температурасын санап, жазып алады. Гидрометрдегі термометр бойынша өлшеу жүргізу температурасын анықтайды.

1.3. Егер антифриздің өлшеу жүргізу кезінде температурасы 200С тең болмаса, онда 6.1.-кестені пайдалана отырып антифриздегі этиленликолдың мөлшеріне жөндеу енгізу керек.

1.4. Антифриздің құрамын ареометрмен анықтаған кезде, мыналарды жасау қажет:    -антифриздің тығыздығын өлшеу:

-антифриздің температурасын өлшеу:

-6.1 формуланы пайдалана отырып антифриздің 200С тығыздығын анықтау;

-6.1 суреттегі диаграмма бойынша антифриздің 200С келтірілген тығыздығын, этиленгликолдың мөлшерін және қату температурасын анықтандар.

1.5. Гидрометрдің, ареометрдің және диаграмманың көмегімен анықтаған антифриздің құрамының көрсеткіштерінің нәтижелерін 6.2-кестеге журналға және лабораториялық жұмысты орындау туралы есеп беруге енгізіндер.

2. 6.2 және 6.3 қатынастар бойынша стандарттық талаптарына сай әлде оқытушының берген тапсырмасына сай құрамдағы антифриз алу үшін қосатын қажет этиленгликолдың әлде судың мөлшерін анықтандар.

Антифриздің алғашқы үлгісінің сапасы өзгертудің нәтижелерін есеп беруге жазып дайындандар.

3. Зерттелген антифризді қандай жағдайларда пайдалануға болатыңдығы туралы қорытынды жазып есеп беріңдер.

6.2-кесте

| № | Көрсеткіштердің аттары | Жай қататын сұйықтықтар |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Антифриз | Тосол |
| 1 | Түсі |  |  |
| 2 | 200С-дегі тығыздық, г/м3 |  |  |
| 3 | Құрамы, % -этиленгликол -су |  |  |
| 4 | Қату температурасы |  |  |

Тексеру сұрақтары

1. Ішітен жанатын қозғалтқыштар үшін суытқыш сұйықтарға қойылатын талаптар?

2. Жай қататын сұйықтардың  артықшылықтары мен кемшіліктері қандай?

3. Іштен жанатын қозғалтқыштар үшін жай қататын сұйықтардың қандай маркалары пайдаланылады?

4. Антифриз А-40к және Тосол А сияқты жай қататын сұйықтықтарды концентраттарын қандай мақсаттар үшін пайдаланады?

5. Антифриздің қату температурасын анықтаудың  әдістемесін баяндап беріңіз?

6.Кестелер және диаграмма бойынша жай қататын сұйықтықтардың құрамын қалай анықтайды?

7. Антифриздің және тосолдың құрамына қандай компоненттер кіреді?

8. Антифриздің (тосолдың) сапасын жөндеу үшін қажет судың әлде этиленгликолдың мөлшерін қалай анықтайды?

9. Егер этиленгликолдың мөлшері белгілі болса, диаграмма бойынша суытқыш сұйықтықтың қату температурасын қалай анықтайды?

10. Жай қататын сұйықтықтармен жұмыс жасаған кезде қандай сақтану шаралары орындау керек?

№ 15. ЛАБОРАТОРИЯЛЫҚ ЖҰМЫС.

Тақырыбы: «Тежеуші сұйықтардың қасиеттерін зерттеу»

Жұмыстың мақсаты: Тежеуші сұйықтардың маркаларын және олардың негізгі сапалық көрсеткіштерін үйрену. Тежеуші сұйықтардың маркаларын анықтауды және олардың пайдалану қасиеттері туралы қорытынды беруді үйрену.

Жұмыстың мазмұны

1. Тежеуші сұйықтардың сыртқы белгілері бойынша (түсі, жабысқақтығы және т.б.) маркасын анықтау.

2. Тежешгіш сұйықтардың үлгілерінің суда және бензинде ерігіштігін тексеру.

3. Тежеуші сұйықтардың араласқыштығын тексеру.

4. Барлық көрсеткіштердің жыйынтығы бойынша, сыналушы үлгілердің маркасын анықтау.

5. Есеп беруді дайындау

Жабдықтар және аспаптар

Тежеуші сұйықтықтардың үлгілері, химиялық пробиркалар, бензин, тазартылған су, 10 мл өлшеуші мензурка.

Жалпы мағлұматтар

Гидравликалық жетектер барлық жүк және жеңіл автомобилдерінің тежеуші жүйелерінде тараған.

Гидравликалық жетекті тежеу жүйесінің кедергісіз жұмыс істеуі жол әрекетінің қауіпсіздігіне тікелей әсерін тигізеді. Ол тежеуші сұйықтықтың сапасына, температураның көп өзгеруінен ағымдылығын жоғалтпауына және қысылмауына байланысты.

Тежеуші жетектің жұмысының ұзақ өмірлігі, оны техникалық күтумен жөндеуге шығатын  шығындар, тежеуші сұйықтықтың тотықтыруға қарсы қасиеттеріне, оның химиялық тұрақтылығына , және де майлаушылық қасиеттеріне өте көп тәуелді.

Қазіргі кезде тежеуші сұйықтардың бірнеше түрі шығарылады. Оларды сипаттары бойынша касторалық, гликолдық және мұнайлық деп бөлуге болады.

Касторалық негіздегі тежеуші сұйықтар кастора майы мен изоомии, бутил және этил спирттерінің қсопасынан тұрады.

Кастора майы мен қоспада айтылған спирттердің қайсысының пайдаланғанына байланысты тежеуші сұйықтар маркалары АСК, БСК және ЭСК деп аталынады.

Ең көп тараған БСК (ТУ6 101533 – 75) сұйықтығы. Ол бутил спирті мен кастора майының тең мөлшердегі қоспасынан тұрады және оған органикалық бояғыш қосылады (сұйықтықтың түсі қызыл-сары). Оны жеңіл және жүк автомобильдерінің (ВАЗ дан басқа) тежеулері мен іліністерінің гидрожетектерінде, қоңыржай климатта пайдалануға болады.

Барлық касторалық тежеуші сұйықтар, соның ішінде БСК сұйықтығы да жақсы майлаушылық қасиетіне ие, бірақ жабысқақтық – температуралық қасиеттері қанағаттанарсыз және сол себепті қоңыржай температурасы минус 150С дейін климатты аудандарда пайдаланылады.

Касторалық майлар су мен араласпайды, ал оларды араластыру үшін қатты былғанған кезде тежеуші сұйықтық ретінде пайдалануға жарамсыз эмульсия пайда болады. Сол себепті автомобилді пайдалану процессінде касторалық тежеуші сұйықтықтардың ішінде ылғалдың түсуінен қорғау қажет.

Бір негіздегі тежеуші сұйықтарды араластырған кезде, мысалы ЭСК және БСК косторалық сұйықтарды, олар толық араласады, ал әртүрлі негіздегі сұйықтықтар іріп кетеді.

Практикада әр түрлі негіздегі тежеуші сұйықтықтарды араластыруға болмайды, себебі олар жұмысқа қабілеттілігін жоғалтады.

ГТЖ-22М (ТУ6 01787-73) және «Нева» (ТУ 6011163-78) сұйықтарының пайдалану қасиеттері жақсартылған. Олар минус 500С ден плюс 500С аралығында тежеу жүйесінің сенімді жұмыс істеуін қамтамасыз етеді. Тозуға қарсы қорғаушы қасиеттері жақсы. Бұл сұйықтықтардың негізгі бояғыштар және қоспалар комплексі қосылған (жабысқақтық, тозуға қарсы, тотдардың ингибиторы және т.б.) гликол болып саналады. Олардың жабысқақтық – температуралық қасиеттері жақсы, бұлан – ушылығы аз.

«Нева» сұйықтығы кәзіргі заманғы жеңіл машиналардың (ГАЗ-24 ден басқа) тежеу жетектерінде пайдалану үшін арналған. Суды өзіне сіңдіргенде сұйықтық ірімейді, себебі су гликолдарды жақсы ериді. Бұл сұйықтықтардың негізгі кемшілігі – жоғары гигроскопиялылығы (ылғалды өзіне тартып алғыштығы).

Ылғалды өзіне жинауы нәтижесінде сұйықтықтың қайнау температурасы күрт төмендейді (1800С дан 1200С дейін), бұл автомобильдің қауіпсіздігін төмендетеді.

Барлық мезгілдік «Томь» (ТЦ6011276-82) сұйықтығы гликолдар (эптилкарбитол) және жабысқақтық және тотықтыруға қарсы қоспалар қосылған бор қышқылының эфирлерінің қоспасынан тұрады. Оның негізгі артықшылықтары: аз ылғал сорғыштығы, суландырған кезде, өте төмен қайнау температурасы, желінуге және тотығуға  қарсы қасиеттерінің жоғарылығы, құнының төмендігі.

Бұл сұйықтықтың пайдалану қасиеттері жүк және жеңіл автомобильдерінің тежеулерінің жетегінің жұмысының сенімділігін қамтамасыз етеді.

«Роса» (Тц6 05221566-84) сұйықтығын өте жақсы пайдалану қасиеттерімен (әсірісе жоғары температуралық) ерекшеленеді. Ол борлы қосылыстардың, тотығуға қарсы қоспалардың композициясы болып саналады. Бұл сұйықтықты қоршаған ауаның температурасы +500С ден -500С дейін аралықта барлық автомобильдердің тежеу жүйесінде пайдалнуға болады.

«Нева» және «Томь» сұйықтықтарын бір-бірімен қосуға болады. Тежеуші сұйықтықтардың негізгі көрсеткіштері 1-кестеде келтірілген.

Барлық тежеуші сұйықтықтарды жанар және жағар майлар мен араластыруға болмайды, себебі мұнай өнімдері резина бөлшектерін бүлдіреді және тежеу жүйесінің істен шығаруына әкеледі.

Тежеу жүйесінде пайдалануға рұқсат етілмеген, спирт және глицерин қосылыстарын, әлде басқа сұйықтықтарды пайдалануға қатаң тыйым салынады.

Жұмысты орындау тәртібі

1. Тежеуші сұйықтықтардың 10 мл үлгілерін пробиркаға құйып, жарыққа ұстап, олардың мөлдірлігіне және бір тектіліген назар аударыңдар. Әр бір тежеуші сұйықтықтың иісін анықтандар.

2. Сұйықтықтардың үлгілерін 5 мл ден екі пробиркаға бөліп құйындар. Бірінші пробиркаға сол мөлшерде бензин, екінші пробиркаға сол мөлшерде тазартылған су құйындар. Сыналатын сұйықтықтардың жақсы аралсуы үшін шайқап, сосын тұндыруға  құйындар.

3. Әр түрлі маркадағы екі сұйықтықтың үлгілерін 5 мл. Көлемде алып оларды араластырып, тұндырыуға қойындар. Алынған қоспаның жағдайына қарап тежеуші сұйықтықтардың өзара араласқыштығы туралы тұжырым жасаңдар.

4. Жасалған тәжірибелердің нәтижелері бойынша есеп беріңдер.

Тексеру сұрақтары

1. Тежеуші сұйықтықтарға қандай пайдалану талаптары қойылады?

2. Жүк және жеңіл автомобильдері үшін тежеуші сұйықтықтардың қандай маркалары шығарылады, олардың негізгі көрсеткіштері?

3. Төмен температура жағдайларында тежеуші сұйықтықтарды пайдалану өзгешеліктері?

4. ЗиЛ-130, ГАЗ-24, ЗАЗ-968М, ВАЗ-2121 автомобильдері үшін қандай тежеуші сұйықтықтарын пайдаланады?

5. «Томь», «Нева» және «БСК» тежеуші сұйықтықтары қандай автомобильдер үшін пайдаланады?

6. Тежеуші сұйықтықтарды пайдалғанда қандай қауіпсіздік шараларын сақтау қажет?

7. «Томь» және «БСК» сұйықтықтарына қысқаша мінездеме беріңіздер?

Қолданылған әдебиеттер тізімі

- Колосюк Д.С., Кузнецов А.В. Автотракторные топлива и смазочные материалы. – К.: Высшая школа, 1987. – 191с.

- Кузнецов А.В., Кульчев М.А. Практикум по топливу и смазочным материалам. – М.: Агропромиздат, 1987. – 224с.

Тортбаева Д.Р.

«Автортакторлар мен пайдалану материалдар жүйесі»

Басылымға қол қойылған

Қағаздың форматы Х Ү 1/16

Типографиялық қағаз. Офсеттік мөр. Көлемі 2.3 б.қ.

Тираж 15 дана. Заказ №

©М.Әуезов атындағы Оңтүстік Қазақстан Мемлекеттік Университетінің  басылымы

М.Әуезов атындағы ОҚМУ басылым орталығы, Шымкент қ. Тәукехан даңғылы-5