Ф.7.03-03

Б.Ж.Шойбеков

«КӨЛІК ТЕХНИКАСЫН ЖӨНДЕУДІҢ ЖӘНЕ ӨНДІРІС ТЕХНОЛОГИЯСЫНЫҢ НЕГІЗДЕРІ» ПӘНІНІҢ ЗЕРТХАНАЛЫҚ САБАҚТАРЫНА АРНАЛҒАН ӘДІСТЕМЕЛІК НҰСҚАУ

Шымкент – 2013

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ БІЛІМ ЖӘНЕ ҒЫЛЫМ МИНИСТРЛІГІ

М.ӘУЕЗОВ АТЫНДАҒЫ ОҢТҮСТІК ҚАЗАҚСТАН МЕМЛЕКЕТТІК УНИВЕРСИТЕТІ

«Көлік, тасымалдауды және қозғалысты ұйымдастыру» кафедрасы

Б.Ж.Шойбеков

«Көлік техникасын жөндеудің және өндіріс технологиясының негіздері»

пәнінің зертханалық сабақтарына арналған

ӘДІСТЕМЕЛІК НҰСҚАУЛАР

5В071300 «Көлік, көлік техникасы және технологиялары»

мамандығы студенттері үшін

Шымкент 2013

ӘОК 629.113.004.5 (038)

Құрастырған: Б.Ж.Шойбеков. «Көлік техникасын жөндеудің және өндіріс технологиясының негіздері»  пәнінің зертханалық сабақтарына арналған әдістемелік нұсқау.- Шымкент: М.Әуезов атындағы ОҚМУ, 2013 – 45 б.

Әдістемелік нұсқау «Көлік техникасын жөндеудің және өндіріс технологиясының негіздері» пәнінің оқу жоспарына және бағдарламалық талаптарына сай жасалынған және курстың зертханалық сабақтарын орындау үшін барлық қажетті мәліметтерге ие.

Әдістемелік нұсқауда  зертханалық жұмыстардың мәтіні, оларды орындау әдістемесі келтірілген.

Әдістемелік нұсқау 5В071300 «Көлік, көлік техникасы және технология-лары»   мамандығы бойынша оқитын жоғары оқу орындарының студенттеріне арналған.

Пікір жазған: Тағаев Н.С.- т.ғ.к., доцент, М.Әуезов атындағы ОҚМУ

Әдістемелік нұсқау кафедра мәжілісінде (14.01.2013 ж., хаттама №11), құ-рылыс  және көлік факультетінің әдістемелік комиссиясында (________2013ж, хаттама № ___) талқыланып, баспадан шығаруға ұсынылды.

М.Әуезов атындағы ОҚМУ Оқу-әдістемелік Кеңесінде талқыланып, баспадан шығаруға ұсынылған ( _________2013 ж, хаттама № ___ ).

© М.Әуезов атындағы Оңтүстік Қазақстан мемлекеттік университеті, 2013ж.

Баспадан шығаруға жауапты Шойбеков Б.Ж.

МАЗМҰНЫ

| Зертханалық жұмыстарды ұйымдастыру және жүргізу бойынша негізгі ережелер | 5 |
| --- | --- |
| Зертханалық жұмыс №1. Қозғалтқыштың цилиндрлер блогын және гильзаларды дефектациялау | 6 |
| Зертханалық жұмыс № 2. Иінді білікті дефектациялау | 9 |
| Зертханалық жұмыс №3. Таратқыш білікті дефектациялау | 14 |
| Зертханалық жұмыс №4. Цилиндрлі тісті доңғалақтарды және шлицті біліктерді дефектациялау | 17 |
| Зертханалық жұмыс №5. Жону кезіндегі кесу режимдерін есептеу | 20 |
| Зертханалық жұмыс №6. Бұрғылаудың кесу режимдерін есептеу | 27 |
| Зертханалық жұмыс №7. Фрезерлеу кезіндегі кесу режимдерін есептеу | 30 |
| Зертханалық жұмыс № 8. Керу кезіндегі кесу режимдерін есептеу | 34 |
| Зертханалық жұмыс № 9. Тегістеу (қырнап тегістеу) режимдерін есептеу | 37 |
| Қолданылған әдебиеттер тізімі | 40 |
| Қосымшалар | 41 |

Зертханалық жұмыстарды ұйымдастыру және жүргізу бойынша негізгі ережелер

Ұйымдастыру-әдістемелік нұсқаулар. Зертханалық жұмыстарды орындау барысында студенттер теориялық білімдерін бекітіп тереңдетеді және бөлшектерді дефектациялау бойынша практикалық машық алады

Зертханалық жұмыстарды орындау студенттерден өз бетінше жұмыс істей алуды және шығармашылық белсенділікті талап етеді.

Зертханалық жұмыстарды орындауға дайындық. Жұмысты орындаудан алдын студент оның мазмұнымен танысып, сонан соң оқытушы ауызша сұрау арқылы студенттердің жұмысқа дайындығын тексереді. Осы кезде  оқытушы студенттердің техника қауіпсіздігі ережелері бойынша  біліміне ерекше көңіл аударуы керек.

Техника қауіпсіздігі және өртке қарсы іс-шаралар. Жөндеу бөлімшесіндегі барлық станоктар жоғары қауіпті көздер болып табылады. Зертханалық жұмыстарды орындау кезінде бақытсыз жағдайлар орын алмау үшін техника және өрт қауіпсіздігі ережелері қатаң сақталу керек. Зертханалық жұмыстарға студенттер аталған ережелерді білгеннен соң ғана жіберіледі. Зертханада өрт сөндіргіш, сондай-ақ бақытсыз жағдай орын алған жағдайда алғашқы көмек көрсетуге арналған дәрі-дәрмек қобдишасы да болуы тиіс.

Зертханалық жұмыс №1.  Қозғалтқыштың цилиндрлер блогын және гильзаларды дефектациялау -2 сағ

Жұмыстардың мақсаты – бөлшектерді дефектациялаудың амал-тәсілдері бойынша білімді қорыту және дамыту, ақауларды анықтау бойынша практикалық машық алу.

Жұмыстың мазмұны: бөлшектерді дефектациялауға арналған бастапқы мәліметтерді дайындау; бөлшектердің техникалық күйін анықтау; бақылау нәтижелері бойынша бөлшектерді сұрыптау; жұмыс нәтижелері бойынша есепті рәсімдеу.

| Бөлшектердің құрылымдық-техноло-гиялық сипаттамасы. ЗМЗ-24 қозғалтқышы-ның цилиндрлер блогы алюминий құймасымен АЛ4 МЕСТ 2685-75, гильзасы – СЧ 22-44 МЕСТ 1421-79 сұр шойыннан құйылады, вставкасы – легірленген шойыннан, вставка қаттылығы НВ 156-197. Цилиндрлер блогының негізгі құрылым-дық элементтері: салқындату қуыстарының қа-бырғалары, таратқыш білік төлкелері орнаты-латын ойықтар, гильза орнатылатын ойықтар, түпкі мойынтіректердің сыналары отыратын орындар; блок төбесімен қосылысатын беттер, таратқыш тістегіршек қақпағы және т.б. Гильзаның негізгі құрылымдық элемент-тері – поршень ойығы, отырғызу және сыртқы беттері, буртик. Цилиндрлер блогы «қалың қабырғалы корпустық бөлшектер» класына жатады, гильза – «қуыс цилиндрлер» класына жатады. Дайын-дамаларын құйма құю арқылы алады және төмен температурада қыздырып, қартайтады. | I II III A Б Б А Сурет 1. Гильза тесігін өлшеу сұлбасы |
| --- | --- |
| Өлшемдердің дәлдігіне қойылатын талаптар 4-7 квалитет шегінде 4-7, пішіннің ауытқуы (цилиндрліктен, жазықтықтан ауытқуы) 0,010 - 0,020 мм аспау керек, орналасуының ауыт-қуы (параллель еместігі, перпендикуляр емес-тігі) – әрбір 100 мм ұзындыққа 0,020-0,050 мм. |  |

Тағайындау базасы:  блок үшін – май картерінің жанасу беті, гильза үшін –  поршень ойығының фаскалары.

Ақаулардың түрлері және сипаттамасы. Оларды түзету тәсілдері. Қозғалтқыштың жұмысы кезінде цилиндрлер блогына және гильзаға үйкеліс күштері, металдағы ішікі кернеулер, діріл, ортаның агрессивтілігі және т.б. әсер етеді. Осының барлығы тозуға (изн  0,150 мм дейін, нецил.  0,120 мм дейін)*, бет сапасының бұзылуына (тырналулар, коррозия), механикалық зақымдар (жарықтар, сынықтар, ойма ақаулары) және орналасу ауытқуларына (параллель еместігі, перпендикуляр еместігі) әкеп соқтырады.

Тозулар, механикалық және коррозиялық зақымдар бөлшектерді жөндеу өлшемдеріне өңдеу немесе қосымша жөндеу бөлшектерін орнату арқылы, аргон ортасында пісіру, сондай-ақ синтетикалық материалдармен түзетіледі. Әртүрлі сипаттағы деформациялар слесарлы-механикалық өңдеумен жөнделеді.

Жұмыс орнының құрал-жабдығы: зертханалық үстел, 4-есе ұлғайтатын лупа, оймалы калибр-пробка М11-6Н, калибр-пробка 25,03 мм емес**, штангенциркуль ШЦ-II-250-0,05 (МЕСТ 166-80), рычагты микрометр МР-100*** (ГОСТ 4381-80), индикаторлы нутромер НИ 80-100 ГОСТ 868-82).

Цилиндрлер блогын және гильзаны дефектациялауға технологиялық нұсқау 1-кестеде келтіріледі.

Кесте 1. Цилиндрлер блогын және гильзаны дефектациялауға технологиялық нұсқау

| Өту құрамы | Орындауға нұсқаулар |
| --- | --- |
| 1. Жұмыс орнының ұйымдастырылуымен танысу және оның жинақтылығын тексеру | Тізбе бойынша құрал-жабдықтың түгелдігіне көз жеткізу. |
| 2. Бөлшектердің құрылымдық-технологиялық сипаттамасын, жұмыс істеу жағдайын және мүмкін ақауларын оқу танысу | Бөлшектердің құрылымдық элементтерін және оларға қойылатын технологиялық талаптарды, үйкелістің түрілерін, қабылданатын күштердің сипатын, ортаның агрессивтілігін, ақаулардың түрлері және сипатын, дефектациялау тәсілдерін, ақауларды түзету тәсілдерін және жөндеу технологиясын оқу |
| 3. Құрал-жабдықпен танысу | Құрал-сайманды пайдалану және техника қауіпсіздігі ережелерімен танысу. Құрал-сайманды жұмысқа дайындау. |
| 4. Бастапқы мәліметтер | Дефектациялауға жататын құрылымдық элементтерді тағайындау: а) цилиндрлер блогы (салқындату жүйесу қабырғалары, блок төбесінің шпилькасы қатырылатын оймалы ойық, итергіш ойықтары); б) цилиндрлер гильзасы (поршень ойығы, отырғызу беті). Құрылымдық элементтердің атауын есепке жазу керек. Дефектациялауға түсетін әрбір құрылымдық элемент үшін технологиялық параметрлерді (өлшем, пішін және орналасу дәлдігі; бет сапасына қойылатын талаптар; мүмкін тозу өлшемдері, жөндеу өлшемдері) және олардың мәндерін, сондай-ақ бақылау тәсілдері мен құралдарын анықта. Технологиялық параметрлер мәндерін, дефектациялау амал-тәсілдерін жұмыс есебіне жазу керек. |
| 5. Цилиндрлер блогының күйін анықтау керек. 5.1. Цилиндрлер блогын қарап шығу. 5.2. Блок төбесінің шпилькасы қатырылатын ойықтардың оймаларының күйін анықтау 5.3. Итергіш ойықтарының күйін анықтау | Көзге көрінетін механикалық зақымдардың бар-жоқтығын анықтау. Нәтижелерді есепке жазу. Оймалы ойықтарға кезекпен М11-6Н калибр-пробканы бұрап кіргіз. Калибр тесікке нығыз бұралып кіруі керек. Калибрдің тербелуі және осьтік жылжуы жөндеуге қажеттілікті көрсетеді. Әрбір ойық бойынша бақылау нәтижелерін есепке жазу керек. Калибр-пробканы тесікке кіргізіп көру керек. Егер калибр кірсе, онда ойық жөндеуді қажет етеді. Әрбір ойық бойынша бақылау нәтижелерін есепке жазу керек. |
| 6. Цилиндрлер гильзасының күйін анықтау керек. |  |
| 6.1. Цилиндрлер гильзасына сырттай бақылау жүргізу. 6.2. Гильзаның ішкі диаметрін өлше 6.3. Жалпы тозу шамасын анықта (Иобщ), мм 6.4. Біржақты бірқалыпсыз тозу шамасын анықта (И), мм 6.5. Цилиндр еместікті (сопақтық пен конус-тықты) анықта, мм 6.6. Тесікті поршень өлшеміне өңдеу шамасын анықта (Dp), мм 6.7. Барлық гильзалар үшін жөндеу өлшемдерінің (ЖӨ) категориясын тағайында (Dpp), мм 6.8. Отырғызу бетінің күйін анықта | Орындауға нұсқаулар 5.1 пунктта көрсетілген. Индикаторлық нутромердің көмегімен тесік диаметрін I-I, II-II, III-III белдеулерде (сур. 1) және өзара перпендику-ляр жазықтықтарда (А-А және Б-Б) өлше. Нәтижелерді есепке жаз. Белдеу I-I жоғарғы поршень сақинасынан төмендеу; II-II – гильзаның ортасында; III-III – гильзаның төменгі кесігінен 20 мм жоғары орналасқан: Иобщ = Dи – Dн, мұнда Dи – өлшенген барлық гильзалар ішіндегі ең үлкен диаметр (ең үлкен тозық өлшемдерін қолдан); Dн – гильзаның пайдалануға дейінгі диаметрі. И = Иобщ, мұнда – бірқалыпсыз тозу коэффициенті, ( = 0,4). ов = DA–A – DБ–Б; кон = Dmax – Dmin; Поршеньге арналған әрбір тесік үшін сопақтықтың үш мәнін және конустықтың екі мәнін анықтап есепке жаз. Ең үлкен мәнді есепте көрсет. Есепті тесігінің өлшемі ең үлкен болған гильза бойынша жүргізу керек. Dp = Dн + И + 2Z, мұнда Z – өңдеуге қалдырылатын ең кіші біржақты әдіп (жону және хонингілеу үшін 2Z = 0,150 мм). Есептеулерді есепке жазу керек. Есептеу нәтижелерін ЖӨ мәндерімен салыстыр да ең жақын үлкен мәнді таңдап ал Dpp Dp, мұнда Dpp – категориялы жөндеу өлшемі. ЖӨ категориясын (диаметр мәнін) есепке жазу керек. Микрометрмен гильзаның бір белдеудегі (ортасында) және екі өзара тік жазықтықтардағы отырғызу бетінің диаметрін өлше. Нәтижелерді есепке жаз. |
|  | Әрбір гильза бойынша ең үлкен өлшемді есепке жаз. |
| 7. Қорытынды жаса | Бөлшектердің іс-жүзіндегі күйін техникалық талаптармен салыстырып, есепке осы параметр бойынша олардың күйінің катергориясын жаз («жөндеу қажет емес»), «жөндеуге», «бракқа»). Бөлшекті «жөндеуге» жібергенде ақауды түзету тәсілін көрсет. |
| 8. «Жөндеуге» жіберілетін бөлшектердің ақауларын түзету үшін технологиялық операцияларды белгіле | Операциялар атауын, қосымша және технологиялық өтулерді есепке жаз. |
| 9. Жұмыс орнына ұйымдастыру қызметін көрсету | Құрал-саймандарды, бөлшекті және құжаттарды бастапқы күйіне келтір. |
| 10. Есепті тапсыру және жұмыс нәтижелерін қорғау | Оқытушыға толтырылған есеп бланкін көрсетіп, орындалған есептеулер мен қабылданған технологиялық шешімдерді түсіндіру керек. |

Бақылау сұрақтары

1. Цилиндрлер блогының негізгі құрылымдық элементтерін және оның ақауларын атап өтіңіз.

2. Цилиндрлер гильзасының негізгі құрылымдық элементтерін және оның ақауларын атап өтіңіз

3. Индикаторлы нутромерді базалы өлшемге қалай келтіреді?

4. Микрометрді «0»-ге қалай келтіреді?

5. Тесік үшін жөндеу өлшемінің мәнін қалай тағайындайды?

Зертханалық жұмыс № 2.  Иінді білікті дефектациялау

Жұмыстардың мақсаты – бөлшектерді дефектациялаудың амал-тәсілдері бойынша білімді қорыту және дамыту, ақауларды анықтау бойынша практикалық машық алу.

Жұмыстың мазмұны: бөлшектерді дефектациялауға арналған бастапқы мәліметтерді дайындау; бөлшектердің техникалық күйін анықтау; бақылау нәтижелері бойынша бөлшектерді сұрыптау; жұмыс нәтижелері бойынша есепті рәсімдеу.

Жұмыс орнының құрал-жабдығы: зертханалық үстел, бөлшектерді центрлерде орнатуға және оның соғуын тексеруге арналған аспап ПБМ-500, 4-есе ұлғайтатын лупа, С-IV микрометр тіреуі, штатив Ш-П-Н (МЕСТ 10197-70),  рычагты микрометр МР-75 (МЕСТ 4381-80), микрометрлік тереңдік өлшеуіш  0-100 (МЕСТ 4381-80), штангенциркуль ШЦ-160-0,1 (МЕСТ 166-80), штангенрейсмус ПР-250-0,05 (МЕСТ 164- 80), штанген-тереңдікөлшшеуіш  (МЕСТ 162-80), сағат типті индикатор (МЕСТ 577-68), бинөлшеуіш 0-100 (МЕСТ 4381-80)).

Бөлшектердің құрылымдық-технологиялық сипаттамасы. Иінді біліктің негізгі құрылымдық элементтері – түпкі және шатун мойыншалары, шкив және тістегіршек отырғызылатын беттер, шпонка ойығы, храповик оймасы, білік фланеці (маховик болттары және беріліс қорабының жетекші білігі кіретін тесіктер).

Өлшемдердің дәлдігіне қойылатын талаптар: 4-5 квалитет (білік мойыншалары үшін) және қалған құрылымдық элементтер үшін 6-7 квалитет, пішін мен орналасу орнының ауытқуы  5-ші квалитеттің мүмкін шектерінен шықпау керек. Кривошип радиусының ауытқуы ±0,05 мм-ден аспау керек.

Сурет 2. Иінді білік мойыншаларының диаметрін өлшеу схемасын:

а – түпкі; б - шатун

1- жоғары орнындағы шатун мойыншасы; 2- түпкі  мойыншалар осі; 3-төменгі орнындағы шатун мойыншасы.

Сурет 3. Иінді білік кривошипі радиусын анықтау схемасы

Мойынша беттерінің кедір-бұдырлығы Rа = 0,32 мкм-ден  жоғары болмау керек. Иінді біліктер динамикалық теңгерілген болуы керек.

Белгілеу базасына храповик және беріліс қорабының жетекші білігінің мойынтірегі кіретін тесіктер жатады.

Ақаулардың түрлері және сипаттамасы. Оларды түзету тәсілдері.

Пайдалану үдерісі кезінде иінді білікке үйкеліс күштері, діріл, айнымалы күштер, орта және т.б. ықпал жасайды. Мұның барлығы тозуға (изн 0,1 мм дейін, ∆нецил 0,08 мм дейін), мойынша беттерінің сапасының бұзылуына (тырналулар, коррозия), механикалық зақымдарға (зақымдар, жарықтар және ойма ақаулары), орналасуының ауытқуына (биения  0,150 мм дейін) әкеп соқтырады.

Жасырын ақаулар люминесцентті (ЛДА-3, ЛД-2), магнитті (МДВ, 77МД-1, МЭД-2) және ультрадыбысты (УЗД-7Н) дефектоскоптардың көмегімен анықтайды.

Туындаған ақауларды жөндеу өлшемдеріне өңдеу (ЖӨ), слесарлы-механикалық өңдеу, легірленген флюс қабатында балқылау арқылы жөндейді. Соғу пластикалық деформациялаумен түзетіледі.

Кесте 2. Иінді білікті дефектациялауға технологиялық нұсқау

| Өту құрамы | Орындауға нұсқаулар |
| --- | --- |
| 1. Жұмыс орнының ұйымдастырылуымен танысу және оның жинақтылығын тексеру | Тізбе бойынша құрал-жабдықтың түгелдігіне көз жеткізу. |
| 2. Бөлшектердің құрылымдық-техно-логиялық сипаттамасын, жұмыс істеу жағдайын және мүмкін ақауларын оқу танысу | Бөлшектердің құрылымдық элементтерін және оларға қойылатын технологиялық талаптарды, үйкелістің түрілерін, қабылданатын күштердің сипатын, ортаның агрессивтілігін, ақаулардың түрлері және сипатын, дефектациялау тәсілдерін, ақауларды түзету тәсілдерін және жөндеу технологиясын оқу |
| 3. Құрал-жабдықпен танысу | Құрал-сайманды пайдалану және техника қауіпсіздігі ережелерімен танысу. Құрал-сайманды жұмысқа дайындау. |
| 4 Бастапқы мәліметтерді дайындау | Дефектациялауға түсетін құрылымдық эле-менттерді анықтау (түпкі және шатун мойын-шалары, 1-ші кривошип, иінді білік), олардың атауларын есепке жазу. Әрбір құрылымдық элемент үшін технология-лық параметрлерді анықта (жұмыстық сызбадағы, жөндеу қажет етілмейтін өлшемдер, өлшемнің, пішіннің дәлдігіне және жұмыстық беттердің орналасуына қойылатын талаптар). Дефектациялау амал-тәсілдерін белгіле. Параметрлер мәндерін есепке жаз. |
| 5.Центрлі тесіктердің фаскаларының және храповик оймасының күйін тексер | Центрлі фаскаларда зақымдар болмау керек. Центрлі фаскалары зақымданған білікті ПБМ аспабына орнатуға болмайды. Оймадағы жұлынған жіптер болған жағдайда олардың санын анықтайды. |
| 6. Білікті ПБМ-500 центрлеріне орнат | Оқытушының рұқсатымен. |
| 7. Иінді біліктің күйін анықтау |  |
| 7.1. Иінді білікті сырттай қарап шық | Бракқа шығарылатын белгілердің болуын тексер, ал егер жоқ болса тырналған, тозған және т.б. көзге көрінетін ақаулардың орналасу орнын және сипатын анықта. Нәтижелерді есепке жаз. |
| 7.2. Түпкі мойыншалардың өлшемдерін анықта | Мойынша диаметрлерін микрометрмен өлше. Әрбір мойыншаны I-I және II-II (сур.2а) белдеулерде және екі өзара перпендикуляр А-А және Б-Б жазықтық-тарда өлшейді (А–А барлық түпкі мойын-шалар үшін 1-ші шатун мойыншасы кривошипінің жазықтығында алынады). Белдеулер мойыншалардың шетінде олардың жалпы ұзындығынан ¼ қашықтықта орналасқан. Өлшеу нәтижелерін есепке жаз. |
| 7.3. Барлық мойыншалар үшін жалпы тозудың мәнін анықта (Иовщ), мм | Иовщ =dн - dи, мұнда dн –пайдалануға дейінгі мойынша диаметрі (жұмыстық немесе жөндеу сызбасы бойынша ең кіші шекті өлшем); dи – мойыншаның ең кіші диаметрі (ең үлкен тозуы бар мәнді қолдану керек). |
| 7.4. Бірқалыпсыз біржақты тозу өлшемін анықта (И), мм | И=βИобщ, мұнда β=0,6-бірқалыпсыз тозу коэффициенті |
| 7.5. Мойыншалардың цилиндрлі еместігін (сопақтығын және конустығын) анықта. | ∆ов=d а-а - d Б-Б ∆кон.= d i-i - d ii-ii Әрбір мойынша үшін екі сопақтық және екі конустық мән ал. Ең үлкен мәндерді есепке жаз. |
| 7.6. Түпкі мойыншаларды өңдеу өлшемін анықта (ЖӨ шегінде тозу кезінде), мм | Есептеуді ең үлкен тозуы бар мойынша-ға жүргізу керек , dр= d и - И - 2Z, мұнда dp – жөнделетін мойыншаның ең үлкен шекті мәні; Z- өңдеуге қалдырыла-тын ең кіші біржақты әдіп (тегістеу үшін 2Z=0,05). Есептеу нәтижелерін есепке жаз. |
| 7.7. Барлық түпкі мойыншалар үшін ЖӨ категориясын белгіле (dpp), мм | Есептеу нәтижелерін ЖӨ мәндерімен салыстыр және dpp dp жақын кіші мәнді таңдап ал. ЖӨ категориясын, диаметр мен рұқсат шегін есепке жаз. |
| 7.8. 1-ші түпкі мойыншаның ұзындығын өлше | Өлшеуді микрометрлік тереңдік өлшеуішпен 180° бұрышпен орналасқан екі орында жүргізу керек. Есептеу нәтижелерін есепке жаз. |
| 7.9. Шатун мойыншаларының өлшемдерін анықта | Мойынша диаметрлерін микрометрмен өлше. Әрбір мойыншаны I-I және II-II (сур.2а) белдеулерде және екі өзара перпендикуляр А-А және Б-Б жазықтық-тарда өлшейді (А–А барлық түпкі мойыншалар үшін 1-ші шатун мойыншасы кривошипінің жазықтығында алынады). Белдеулер мойыншалардың шетінде олардың жалпы ұзындығынан ¼ қашықтықта орналасқан. Өлшеу нәтижелерін есепке жаз. |
| 7.10. Барлық мойыншалар үшін жалпы тозу өлшемін (Иобщ) анықта, мм | Иобщ = dн - dи, мұнда dн – пайдалануға дейінгі мойынша диаметрі; dи – мойыншаның ең кіші диаметрі. |
| 7.11. Бірқалыпсыз біржақты тозу өлшемін анықта (И), мм | И=β Иобщ |
| 7.12. Мойыншалардың цилиндрлі еместігін анықта, мм | ∆ob=dа-а - dБ-Б ∆кон= di-i - dii-ii. Әрбір мойынша үшін екі сопақтық және екі конустық мән ал. Ең үлкен мәндерді есепке жаз. |
| 7.13. Шатун мойыншаларын өңдеу өлшемін анықта, мм | Есептеуді ең үлкен тозуы бар мойыншаға жүргізу керек, dp=dи -H- 2Z Есептеу нәтижелерін есепке жаз. |
| 7.14. Барлық шатун мойыншалары үшін ЖӨ категориясын тағайында (dpp), мм | Есептеу нәтижелерін ЖӨ мәндерімен салыстыр және dpp dp жақын кіші мәнді таңдап ал. ЖӨ категориясын, диаметр мен рұқсат шегін есепке жаз. |
| 7.15. 1-ші шатун мойыншасының ұзындығын өлше, мм | Өлшеуді штангенциркульмен жүргізу керек. Есептеу нәтижелерін есепке жаз. |
| 7.16. Кривошип радиусының мәнін анықта | Кривошип радиусын өлше (сур. 3), ол үшін 1-ші шатун мойыншасын жоғарғы орынға келтіріп, штангенрейсмуспен тіректік алаңшаға дейінгі а1 қашықтықты өлшеу керек, сонан соң иінді білікті 180° бұрап а2 қашықтықты өлшеу керек. Rкр=(а1-а2)/2 есепте |
| 7.17. Иінді біліктің радиалды соғуын анықта | Радиалды соғу орта мойынша бойынша анықталады. Ол үшін индикатор өзегін орта тіректік мойыншаға тірейді. Керілісті қамтамасыз еткеннен кейін, стрелка шеткі орындардың біріне келгенше білікті бұрайды. Сонан соң білікті 1800 бұрап, стрелканың жаңа орнын анықтайды. Екі көрсеткіш айырмасы біліктің соғуын көрсетеді. Біліктің иілуі оның соғуының жартысына тең. |

Кесте 3

| Өлшеу нысаны | Өлшеу белдеулері | Өлшеу жазықтығы | Мойыншалардың нөмірлері |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Түпкі мойыншалар | I- I II-II Конустық | А-А Б-Б Сопақтық А-А Б-Б Сопақтық А-А Б-Б |  |  |  |  |  |
| Шатун мойыншалары | I- I II-II Конустық | А-А Б-Б Сопақтық А-А Б-Б Сопақтық А-А Б-Б |  |  |  |  |  |

Бақылау сұрақтары

1.Иінді біліктің  негізгі құрылымдық элементтерін және оның ақауларын атап өтіңіз.

2.Қандай параметрлер иінді біліктің  мойыншаларының күйін сипаттайды?

3.Иінді білікті иілуге қалай тексереді?

4.Иінді білік мойыншалары үшін жөндеу өлшемдерінің мәнін қалай анықтайды?

5.Иінді білік кривошипі радиусының өзгеруі қозғалтқыш жұмысына қалай әсер етеді?

Зертханалық жұмыс №3. Таратқыш білікті дефектациялау

Жұмыстардың мақсаты – бөлшектерді дефектациялаудың амал-тәсілдері бойынша білімді қорыту және дамыту, ақауларды анықтау бойынша практикалық машық алу.

Жұмыстың мазмұны: бөлшектерді дефектациялауға арналған бастапқы мәліметтерді дайындау; бөлшектердің техникалық күйін анықтау; бақылау нәтижелері бойынша бөлшектерді сұрыптау; жұмыс нәтижелері бойынша есепті рәсімдеу.

Жұмыс орнының құрал-жабдығы: зертханалық үстел, бөлшектерді центрлерде орнатуға арналған аспап ПБМ-500, 4-есе ұлғайтатын лупа, рычагты микрометр МР-75 (ГОСТ 4381-80), сағат типті индикатор (МЕСТ 577-68), енгізу және шығару жұдырықшаларының профилі бар шаблондар.

Бөлшектердің құрылымдық-технологиялық сипаттамасы. Таратқыш біліктің негізгі құрылымдық элементтері – тірек мойыншалары, енгізу және шығару жұдырықшалары, таратқыш тістегіршік отырғызылатын мойынша, тістегіршектің болт бұрап кигізілетін оймасы, отын сорғысы жетегінің эксцентригі, таратқыш жетек тістегіршігі, центрлі тесіктер.

Өлшемдердің, пішіннің, дәлдігіне және негізгі беттердің орналасуы мен кедір-бұдырлығына  қойылатын талаптар иінді білікке қойылатын талаптарға ұқсас болады.

Ақаулардың түрлері және сипаттамасы. Оларды түзету тәсілдері. Жұмыс үдерісі кезінде таратқыш білікке үйкеліс күштері, діріл, айнымалы күштер, орта және т.б. ықпал жасайды. Мұның барлығы тозуға (изн 0,05 мм дейін), мойынша беттерінің сапасының бұзылуына (тырналулар, коррозия), механикалық зақымдарға (тістегіршек тістерінің зақымдары, жұдырықша төбелерінің сынып түсуі), орналасуының ауытқуына (биения  0,10 мм дейін) әкеп соқтырады.

4-кестеде таратқыш білікті дефектациялауға технологиялық нұсқау келтірілген.

Бракқа жіберілетін белгілері жоқ ақауларды жөндеу өлшемдеріне (ЖӨ) өңдеп, слесарлы-механикалық өңдеп, пластикалық деформациялап, дірілді-доғалы балқылап, легірлегіш флюс қабатында балқылап түзетеді.

| а) А Б Б А | Б I II Б | б) А Б Б А | Б I II Б | в) а b |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Сурет 4.  Таратқыш біліктің тірек мойыншаларын  (а) және жұдырықшаларды (б,в)  өлшеу сұлбалары

Кесте  4. Таратқыш білікті дефектациялауға технологиялық нұсқау

| Өту құрамы | Орындауға нұсқаулар |
| --- | --- |
| 1. Жұмыс орнының ұйымдастырылуымен танысу және оның жинақтылығын тексеру | Тізбе бойынша құрал-жабдықтың түгелдігіне көз жеткізу. |
| 2. Бөлшектердің құры-лымдық-технологиялық сипаттамасын, жұмыс істеу жағдайын және мүмкін ақауларын оқу танысу | Бөлшектердің құрылымдық элементтерін және оларға қойылатын технологиялық талаптарды, үйкелістің түрілерін, қабылданатын күштердің сипатын, ортаның агрессивтілігін, ақаулардың түрлері және сипатын, дефектациялау тәсілдерін, ақауларды түзету тәсілдерін және жөндеу технологиясын оқу |
| 3. Құрал-жабдықпен танысу | Құрал-сайманды пайдалану және техника қауіпсіздігі ережелерімен танысу. Құрал-сайманды жұмысқа дайындау. |
| 4. Бастапқы мәліметтерді дайындау | Дефектациялауға түсетін құрылымдық элементтерді (тірек мойыншалары, жұдырықшалар, таратқыш білік) есепке жазу. Әрбір құрылымдық элемент үшін технологиялық параметрлерді анықта (жұмыстық сызбадағы, жөндеу қажет етілмейтін өлшемдер, өлшемнің, пішіннің дәлдігіне және жұмыстық беттердің орналасуына қойылатын талаптар). Дефектациялау амал-тәсілдерін белгіле. Параметрлер мәнде-рін есепке жаз. |
| 5. Центрлі тесіктердің күйін тексер | Зақымдар бар жағдайда таратқыш білікті ПБМ аспабына орнатуға болмайды. |
| 6. Білікті ПБМ-500 центрлеріне орнат | Оқытушының рұқсатымен. |
| 7. Біліктің күйін анықта 7.1. Таратқыш білікті қарап шық 7.2. Тіректік мойын-шалардың өлшемдерін анықта, мм | Бракқа шығарылатын белгілердің бар-жоқтығына қадағала. Нәтижелерді есепке жаз. Мойынша диаметрлерін микрометрмен өлше. Әрбір мойыншаны I-I и II-II (сур.4а) белдеулерде және екі өзара перпендикуляр А-А және Б-Б жазықтықтарда өлшейді (А–А жазықтығы бірінші жұдырықшаның жазықтығында орналасқан). Өлшеу нәтижелерін есепке жаз. |
| 7.3. Барлық мойыншалар үшін жалпы тозу өлшемін (Иобщ) анықта, мм 7.4. Бірқалыпсыз біржақты тозу өлшемін анықта (И), мм 7.5. Мойыншалардың цилиндрлі еместігін анықта. | Иобщ = dн – dи, мұнда dн – пайдалануға дейінгі мойынша диаметрі (жұмыстық сызба бойынша); dи – мойыншаның ең кіші диаметрі (ең үлкен тозығы бар мәнді қолдан). И = Иобщ, мұнда = 0,6 – бірқалыпсыз тозу коэффициенті. св = dA–A – dБ–Б, Акон = dI–I – dII–II. Әрбір мойынша үшін екі сопақтық және екі конустық мән ал. Ең үлкен мәндерді есепке жаз. |
| 7.6. Тіректік мойынша-ларды ЖӨ шегінде тозуы кезінде өңдеу өлшемін анықта, мм 7.7. Барлық тіректік мойыншалар үшін ЖӨ категориясын белгіле (dpp), мм 7.8. Жұдырықшалар жағдайын анықта (4 б,в суретті қара) 7.9. Таратқыш біліктің радиалды соғуын анықта | Ең үлкен тозығы бар мойынша бойынша есептеуді жүргіз: dp = dи – И – 2Z, мұнда dp – жөнделетін мойыншаның ең үлкен шекті өлшемі; Z – өңдеуге қалдырылатын ең кіші біржақты әдіп (тегістеу үшін 2Z = 0,05) Есептеу нәтижелерін есепке жаз. Есептеу нәтижелерін ЖӨ мәндерімен салыстыр және dpp dp жақын кіші мәнді таңдап ал. ЖӨ категориясын, диаметр мен рұқсат шегін есепке жаз. Микрометрмен жұдырықшалардың цилиндрлі бөліктерінің диаметрлерін екі белдеуде (b өлшемі, сур.4,в), сондай-ақ шетінен 5 мм қашықтықтағы белдеуде (сур.4,б) өлше. Жұдырықшалардың биіктігін екі белдеуде өлше (а өлшемі, сур. 4 в). Әрбір клапанның көтерілу биіктігін есепте h= a – b. Нәтижелерді есепке жаз. Цилиндрлі бөліктің және клапанның көтерілу биіктігінің ең кіші өлшемін есепте көрсету керек. Жұдырықшалардың күйін профиль бойынша анықта, ол үшін шаблонды жұдырықшаға тіреп тозу сипатын анықтау керек. Жөндеу қажеттілігін анықта. Радиалды соғу орта мойынша бойынша анықталады. Ол үшін индикатор өзегін орта тіректік мойыншаға тірейді. Керілісті қамтамасыз еткеннен кейін, стрелка шеткі орындардың біріне келгенше білікті бұрайды. Сонан соң білікті 1800 бұрап, стрелканың жаңа орнын анықтайды. Екі көрсеткіш айырмасы біліктің соғуын көрсетеді. Біліктің иілуі оның соғуының жартысына тең. |

Қорытындыда 1-кестенің 7-10 пункттерде келтірілген көрсетілген өтулер орындалады.

Кесте 5,а

| Өлшеу белдеулері |  | Өлшеу жазықтығы | Таратқыш білік мойыншаларының нөмірлері |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Тірек мойыншалар | I – I II – II | А – А Б – Б Сопақтық А – А Б – Б Сопақтық |  |  |  |  |  |

Кесте 5,б

| Жұдырық-шалар | Өлшеу орындары | Жұдырықшалар нөмірлері |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Енгізу Шығару | a b h = a – b Конустық a b h = a – b Конустық |  |  |  |  |  |  |  |  |

Бақылау сұрақтары

1.Таратқыш біліктің  негізгі құрылымдық элементтерін және оның ақауларын атап өтіңіз.

2.Қандай параметрлер таратқыш біліктің  тірек мойыншаларының және жұдырықшаларының күйін сипаттайды?

3.Таратқыш білікті иілуге қалай тексереді?

Зертханалық жұмыс №4.  Цилиндрлі тісті доңғалақтарды және шлицті біліктерді дефектациялау

Жұмыстардың мақсаты – бөлшектерді дефектациялаудың амал-тәсілдері бойынша білімді қорыту және дамыту, ақауларды анықтау бойынша практикалық машық алу.

Жұмыстың мазмұны: бөлшектерді дефектациялауға арналған бастапқы мәліметтерді дайындау; бөлшектердің техникалық күйін анықтау; бақылау нәтижелері бойынша бөлшектерді сұрыптау; жұмыс нәтижелері бойынша есепті рәсімдеу.

Жұмыс орнының құрал-жабдығы: зертханалық үстел, 4-есе ұлғайтатын лупа, штанген тіс өлшеуіш ШЗ-18, тангенциалды тіс өлшеуіш МЕСТ 4446-81, рычагты микрометрлер МР-50, МР-25 (МЕСТ 4381-80), сағат типті индикатор (МЕСТ 577-68), тұтқалы үш қырлы шабер.

Бөлшектердің құрылымдық-технологиялық сипаттамасы.

Негізгі құрылымдық элементтер: тісті доңғалақтардың – тістер және олардың ступицалары, шлицті біліктердің  – шлицтер, мойынтірек отыратын мойыншалар, синхронизатор төлкесі және оймалар.

Білік мойыншаларының өлшемдерінің дәлдігі 6-7 квалитет бойынша, шлицтер мен тістердікі – 9-10 квалитет бойынша; пішін мен орналасу орнының ауытқуы тиісінше 0,01 және 0,025 мм-ден көп емес.

Белгілеу базасы ретінде тісті доңғалақтар үшін ступицадағы фаскаларды, шлицті біліктер үшін – центрлі фаскаларды қолданады.

Ақаулардың түрлері және сипаттамасы. Оларды түзету тәсілдері.

Тісті доңғалақтар үйкеліс, сырғанау және домалау жағдайларында жұмыс істейді, үлкен статикалық және динамикалық күштерді қабылдайды және береді. Тістердің жұмыстық беттері көп қайталанатын күштерді қабылдайды, тістің түбінде кернеулердің шоғыры туындайды. Білік шлицтері жаншылу кернеуін қабылдайды және сырғанау үйкелісінің әсер етуіне  ұшырайды.

Тістердің қалыңдық бойынша тозуы 0,4 мм-ге дейін, ал шлицтердің бүйір беттерінің тозуы 0,1 мм-ге дейін барады. Жұмыстық беттерде қажудан тозу, тырналулар орын алады.

Тұрақты хорда бойынша тістің қалыңдығын бақылау үшін техникалық құжат бойынша оның жөндеу қажет етпейтін мүмкін мәні анықталады:

.

Төмен мәнде тісті доңғалақ пайдалануға жарайды.

7-кестеде тісті доңғалақтарды және шлицті біліктерді дефектациялауға технологиялық нұсқау келтірілген.

Қорытындыда 1-кестенің 7-10 пункттерде келтірілген көрсетілген өтулер орындалады.

Бақылау сұрақтары

1.Қайсы параметрлер тісті доңғалақтың және шлицті біліктің күйін сипаттайды?

2.Тісті доңғалақтың және шлицті біліктің негізгі құрылымдық элементтерін атаңыз?

3.Тісті доңғалақтың және шлицті біліктің негізгі ақауларын атаңыз?

4.Тангенциалды тісөлшеуішпен тістің күйін қалай анықтайды?

5.Шлицті біліктің күйін қалай анықтауға болады?

Кесте 6. Тісті доңғалақтарды және шлицті біліктерді дефектациялауға технологиялық нұсқау

| Өту құрамы | Орындауға нұсқаулар |
| --- | --- |
| 1. Жұмыс орнының ұйымдастырылуымен танысу және оның жинақтылығын тексеру | Тізбе бойынша құрал-жабдықтың түгелдігіне көз жеткізу. |
| 2. Бөлшектердің құрылым-дық-технологиялық сипаттамасын, жұмыс істеу жағдайын және мүмкін ақауларын оқу танысу | Бөлшектердің құрылымдық элементтерін және оларға қойылатын технологиялық талаптарды, үйкелістің түрілерін, қабылданатын күштердің сипатын, ортаның агрессивтілігін, ақаулардың түрлері және сипатын, дефектациялау тәсілдерін, ақауларды түзету тәсілдерін және жөндеу технологиясын оқу |
| 3. Құрал-жабдықпен танысу | Құрал-сайманды пайдалану және техника қауіпсіздігі ережелерімен танысу. Құрал-сайманды жұмысқа дайындау. |
| 4. Бастапқы мәліметтерді дайындау | Дефектациялауға түсетін құрылымдық элементтер-ді белгілеп (тісті доңғалақ – тісті; жетектегі білік – бірінші және екінші беріліс синхронизатор ступицасының шлиці, сол сияқты үшінші және төртінші берілістікі), олардың атауын есепке жаз. Әрбір құрылымдық элемент үшін параметрлердің мәндерін, дефектациялау амал-тәсілдерін есепке жаз. |
| 5. Шлицті біліктің центрлі тесіктерінің күйін тексер | Сырт көзбен бақыланады: центрлі тесіктерде зақымдар болмау керек. Бар болса – шабермен кетіру керек. |
| 6. Білікті центрлерге орнат | Оқытушының рұқсатымен орындалады. Алдын ала тісті доңғалақ кигізіледі. |
| 7. Тісті доңғалақтың күйін анықтау. 7.1.Тісті доңғалақты сырттай қарап шық. 7.2. Тістің қалыңдығын (t) өлше, мм | Бракқа шығарылатын белгілердің болуын тексер, ал егер жоқ болса тырналған, тозған және т.б. көзге көрінетін ақаулардың орналасу орнын және сипатын анықта. Нәтижелерді есепке жаз. Штангентісөлшеуішпен және тангенциалды тісөл-шеуішпен бір белдеуде 1200 бұрышпен орналасқан үш тісті өлше (ортасын). Тістегіршек тістері (кесте 7,а) үшін және білік шлицтері (кесте 7, б) өлшеу және есептеу нәтижеле-рін есепке жаз. |
| 8. Шлицті біліктің күйін анықта. 8.1. Шлицті білікті қарап шық 8.2. Бірінші және екінші беріліс синхронизато-рының ступицасы шлицтерінің күйін анықта, мм 8.3. Сол сияқты, 3-ші және 4-ші беріліс шлицтері үшін, мм | 7.1.п. қара Шлицтердің сыртқы диаметрін (d) микрометрмен екі белдеуде (белдеулер шлицтердің аяқталған орнынан олардың жалпы ұзындығынан ¼ қашықтықта орналасқан), екі өзара перпендикуляр орналасқан жазықтықтарда өлше. Штангентісөлшеуішпен екі белдеуде 1200 бұрышпен орналасқан үш шлицтің енін өлше (t). Өлшеу нәтижелерін (7, б кестеге қара) есепке жаз. Алынған мәндердің ең кішісін есепке жаз. 8.2 п. қара. |

Кесте 7, а

| Құрал-сайман | Тістің қалыңдығы t |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 |
| Штангентісөлшеуіш Тангенциалды тісөлшеуіш |  |  |  |

Кесте 7, б

| Құрылымдық элементтер | Диаметрі d |  |  |  | Ені |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | I–I |  | II – II |  | I–I |  |  | II – II |  |  |
|  | А–А | Б–Б | А–А | Б–Б | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 |
| I және II беріліс шлицтері III және IV беріліс шлицтері |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Зертханалық жұмыс №5. Жону кезіндегі кесу режимдерін есептеу – 2 сағ.

Жұмыстың мақсаты: студенттерге жону кезіндегі кесу режимдерін есептеуді үйрету

Жұмыстың мазмұны және орындау тәртібі

Кесу режимдерінің негізгі сипаттамаларын анықтау керек.

Кесу тереңдігі бір өтуде кесіп алынатын металл қабатының қалыңдығы t мм деп белгіленеді. Кесудің тереңдігі негізінен әдіптің көлеміне және өңделетін беттің қажетті бұдырлық класына тәуелді болады. 2 м-ге дейін әдіп бір өтуде кесіледі. Егер ол 3 мм-ден көп болса және төменгі бұдырлықты қажет етсе, онда әдіп екі өтуде кесіледі: алғашқы өтудің тереңдігі әдіптің 0,75 ... 0,85 бөлігіне тең, ал кейінгі таза өтуде қалған бөлігі кесіліп алынады.

Сыртқы бойлық жону кезінде

саңылауды жонған кезінде

мұнда  - өңделгенге дейінгі диаметрі, мм;  - беттің өңделгеннен кейінгі диаметрі, мм.

Беру S мм/айн (анығырақ беру жылдамдығы ) – бөлшектің бір айналу кезіндегі кесу жиегінің өңделген бет бойынша қозғалысының ауысу мөлшері. Ол негізінен қажетті бұдырлық класына, өңделетін бөлшектің механикалық қасиеттеріне және кесетін аспаптың қасиеттеріне байланысты. Алғашқы өту және таза өту кезіндегі берудің сандық мәндері анықтамалардың кестелерінде және жалпы машина жасау нормативтерінде көрсетеді.

Токарлық өңдеу үшін іс жүзінде беру алғашқы өңдеуде 0,4... 0,8, таза өңдеуде – 0,1...0,3 м/айн тең деп алынады. Таңдалған беру металл кесетін станоктың паспортына сәйкес түзетіледі.   болуы қажет.

Жону кезінде есепті кесу жылдамдығы , м/мин, эмпирикалық формула бойынша анықталады:

мұндағы - өңделетін материалдың сапасына және аспаптың кесетін бөлігінің материалына байланысты коэффициент;  - нақты кесу жағдайын ескеретін түзету коэффициенті;  Т – кескіштің қабылданған тұрақтылық мезгілі, мин;  m, - дәреженің көрсеткіштері.

Түзету коэффициенті:

мұндағы - өңделетін материалдың әсерін ескеретін түзету коэффициен-ті;  - аспаптың қатты қорытпадан жасалған кесуші бөлігінің материалына тәуелді түзету коэффициенті (8-кесте);  - кескіштің тұрақтылық мезгілінің әсерін ескеретін түзету коэффициенті (9-кесте); - дайындаманың бет қалпына байланысты түзету коэффициенті (10 кесте).

8 кесте. Аспаптың қатты қорытпадан жасалған кесуші бөлігінің материалына тәуелді түзету коэффициенті

| Қатты қорытпаның маркасы |  | Қатты қорытпаның маркасы |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Т5К10 | 0,65 | ВК8 | 1,00 |
| Т15К6 | 1,00 | ВК6 | 1,20 |
| Т30К4 | 1,50 |  |  |

9 кесте. Кескіштің тұрақтылық мезгілінің әсерін ескеретін түзету коэффициенті

| Кескіштің тұрақтылығы, Т, мин |  | Кескіштің тұрақтылығы, Т, мин |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 30 | 1,15 | 75 | 0,94 |
| 45 | 1,06 | 90 | 0,92 |
| 60 | 1,00 | 120 | 0,87 |

10 кесте. Дайындаманың бет қалпына байланысты түзету коэффициенті

| Өңделетін материал | Берілтік шегі Н/ | Бриннелл бойынша қаттылық | дайындама үшін |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | қабықпен | қабықсыз |
| Көміртекті және легирленген болаттар, құйылған болат | 400-500 500-600 600-700 700-800 800-900 | - - - - - | 1,76 1,35 1,03 0,80 0,65 | 2,20 1,69 1,29 1,00 0,81 |
| Сұр шойын | - - - - | 140-160 160-180 180-200 200-220 | 1,13 0,91 0,75 0,64 | 1,51 1,21 1,00 0,85 |

Қатты қорытпамен жабдықталған кескішпен жонғанда, болат үшін

шойын үшін

Түзету коэффициентін анықтағаннан кейін тұрақтылыққа, кесу тереңдігіне, беруге (станоктың паспорты бойынша қабылданған) сәйкес кесу жылдамдығы анықталады.

11 кесте. , , , m мәндері

| Өңделетін материал және оның механикалық қасиеттері | Беру, мм/айн |  |  |  | m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Болат | S0.3 S>0.3 | 420 350 | 0.15 0.15 | 0.20 0.35 | 0.2 0.2 |
| Сұр шойын | S0.4 S>0.4 | 292 243 | 0.15 0.15 | 0.20 0.40 | 0.2 0.2 |

Есептелген жылдамдықты анықтағаннан кейін оны таңдалған станокта қолдануға болатынын анықтау керек. Ол үшін шпиндельдің есепті айналу жиілігінің , айн/мин мәні табылады:

мұндағы - кесудің есепті жылдамдығы,м/мин; - беттің өңдеуге дейінгі диаметрі, мм.

Шпиндельдің есептелген айналу жиілігінің алынған мәні металл кесетін станоктағы мәндермен салыстырылады. Олардың ішінен ең жақын төменгі мәні қабылданады (металл кесетін станокты таңдау бөлімін және қосымшаны қара).

.

Қабылдаған айналу жиілігі    бойынша нақты кесу жылдамдығының мәні  ,м/мин табылады:

Кесу күші анықталады, Н,

Түзету коэффициенті

.

мұнда - өңделетін материалға сәйкес түзету коэффициенті (12 кесте);

- кескіштің жоспардағы бұрышына байланысты түзету коэффициенті (13 кесте).

Таңдаңдалған станокта қабылданған кесу режимін іске асырудың мүмкіншілігі беру күшінің есепті шамасын металл кесетін станоктың паспортындағы рұқсат етілген күшпен салыстыру арқылы табылады.

12 кесте.  Өңделетін материалға сәйкес түзету коэффициенті

| , Н/мм |  | НВ |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 400-500 | 0,76 | 140-160 | 0,88 |
| 500-600 | 0,82 | 161-181 | 0,94 |
| 600-700 | 0,89 | 181-200 | 1,00 |
| 700-800 | 1,00 | 201-220 | 1,06 |
| 800-900 | 1,10 | 221-240 | 1,12 |

13 кесте. Кескіштің жоспардағы бұрышына байланысты түзету коэффициенті

| , град |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Болат | Шойын |
| 45 | 1,00 | 1,00 |
| 60 | 0,98 | 0,96 |
| 90 | 1,08 | 0,92 |

Жону кезіндегі С, х,у, мәндері 14- кестеде көрсетілген.

14 кесте. Жону кезіндегі С, х,у, мәндері

| Өңделетін материал | Кесетін бөліктің материалы |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Болат | Қатты қорытпа | 300 200 | 1 1 | 0,75 0,75 | -0,15 0 |
| Шойын | Тез кесетін болат | 92 158 | 1 1 | 0,75 0,75 | 0 0 |

Есепті беру күші

шарты орындалуы қажет.

Кесуге қажетті тиімді қуат кВт,

Шпиндельдегі қажетті қуат:

мұнда  - станоктың ПӘК-і (қосымшаны қара).

Негізгі электроқозғалтқыштың қуаты бойынша станокты пайдалану коэффициенті:

мұндағы - негізгі электрқозғалтқыштың қуаты (қосымшаны қара).

Негізгі технологиялық (машиналық) уақыт , мин.,

мұндағы L - өңделетін беттің есепті ұзындығы, мм; - бөлшектің немесе аспаптың айналу жиілігі,айн/мин;- беру, мм/айн;  I – механикалық өңдеуде берілген әдіпке, кесу тереңдігіне және қажетті бұдырлық классына байланысты өтулер саны.

Жону кезіндегі өңделетін беттің есепті ұзындығы, мм

мұндағы 1- бөлшектің нақты ұзындығы (сызбадағы), мм; 1- кесуге қосылудың (ену)мөлшері, мм.

1=,

мұндағы - кескіштің пландағы негізгі бұрышы; аспаптың шығуы (тыс жүру), мм.

=(2...3)*S.

Тапсырма. Ұзындығы L= 80 мм білікті Ǿ 100 ден  Ǿ 92 дейін жону қажет. Біліктің материалы – болат 20,  58кг*с/мм2 = 580 Н/мм2. Кесу режимдерін есептеу керек.

Шешуі:

Таңдаймыз:

Токарлы – винт кесетін станок 1К62;

Кесетін бөлігі Т5К10 қатты қорытпадан жасалған кесуші аспап, 600,

Тұрақтылығы Т= 60 мин.

Өңдеуге берілген әдіп

мм.

Операцияны екі өтуде орындаймыз.

Кесу тереңдігі:

Бірінші өту үшін t1= 0.8  t= 0,83,2 мм,

Екінші өту үшін  мм.

Бірінші өту.

Бойлық беруді таңдаймыз

айн/мин.

Кесудің есепті жылдамдығы

.

мұнда:

Болат үшін

,

0,65 (1 кесте),  (2 кесте),  1,69 (17 кесте),

1,29 *0,85* 1,00 *1,69=1.4176

,  , 0,35,   (18 кесте).

м/мин.

Шпиндельдің есепті айналу жиілігі

айн/мин.

Станоктың паспорты бойынша шпинделдің айналу жиілігінің ең жақын кіші мәнін таңдаймыз.

710 айн/мин.

Нақты кесу жылдамдығы

м/мин.

Кесу күшін анықтаймыз:

.

Түзету коэффициенті

,

мұнда   = 0,820 (5 кесте),    0,98 (6 кесте),  0,82*0,98 =0,804.

Cp= 300, xp= 1,00, yp=0,75, np= - 0,15 (7 кесте).

Н.

Бұл шама станоктың беру механизмінің ең үлкен күшінен кем.

Кесуге кететін тиімді қуат

кВт.

Шпинделдегі қажетті қуат, кВт,

кВт.

Станокты негізгі электроқозғалтқыштың қуаты бойынша пайдалану коэффициенті

,

мұндағы  =10 кВт (1 кесте, қосымша).

Негізгі технологиялық уақыт:

,

мұндағы  L = 1+11+12,

,

мм..,

мм,

i = 1.

мин.

Екінші өтуді өзіңіз есептеңіз.

Бақылау сұрақтары

1. Жону кезіндегі кесу режимдерін атаңыз?

2. Бетті өңдеу сапасына кесу режимдерінің тигізетін әсері қандай?

Зертханалық жұмыс №6.  Бұрғылаудың кесу режимдерін есептеу– 2 сағ.

Жұмыстың мақсаты: студенттерге бұрғылау кезіндегі кесу режимдерін есептеуді үйрету.

Жұмыстың мазмұны және орындау тәртібі.

Бұрғылау кезінде кесу режимдерінің негізгі сипаттамаларын анықтау керек.

Кесу тереңдігі, мм:

бұрғылау кезінде

t= ;

кеңейтіп бұрғылау кезінде

мұндағы D – бұрғының диаметрі, мм;  D- беттің өңдеуге децінгі диаметрі, мм; D- беттің өңделгеннен кейінгі диаметрі, мм.

Бұрғылау немесе кеңейтіп бұрғылау кезіндегі беру формулалар немесе анықтама кестелер бойынша анықталуы мүмкін. Іс-жүзінде бұрғылау кезіндегі беру бұрғының диаметрінің 0,02 ... 0,03 бөлігіне тең деп алынады. Кеңейтіп бұрғылаудағы беру шамасы бұрғылау кезіндегіден 1,5-2 есе көп болады.

Таңдалған беру шамасы металл кесетін станоктағы мәнге сәйкес түзетіледі.  болуы қажет.

Кесудің есепті жылдамдығы , м/мин:

Бұрғылау кезінде

Кеңейтіп бұрғылау кезінде

Түзету коэффициенті:

мұнда - бұрғының диаметріне байланысты саңылаудың тереңдігін ескеретін коэффициент.

Тез кесетін болаттан жасалған бұрғымен өңделетін материалдың әсерін есептейтін түзету коэффициенті:

Болат үшін

;

Шойын үшін

.

а – дәреже көрсеткішінің мәндері 16 кестеде көрсетілген.

15 кесте. Бұрғының диаметріне байланысты саңылаудың тереңдігін ескеретін коэффициент

| Саңылаудың тереңдігі |  | Саңылаудың тереңдігі |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 3D | 1.00 | 6D | 0,70 |
| 4D | 0.85 | 8D | 0,60 |
| 5D | 0,75 | 10D | 0,50 |

Қатты қорытпамен жабдықталған бұрғылар үшін коэффициентін анықтағанда жонуды есептегендегі формулалар қолданылады.

Есептеу кезінде  түзету коэффициентін тез кескіш болаттан жасалған бұрғылардың кесетін бөлігі үшін 1,0 деп қабылдауға болады; қоспалы аспаптық болат үшін – 0,65 ; көміртекті болат үшін – 0,42 ; қатты қорытпа үшін – 2,2.

16 кесте. Дәреже көрсеткішінің мәндері

| Өңделетін материал | Механикалық қасиеттер | а дәрежесінің көрсеткіші |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Жону | Бұрғылау және кеңейтіп бұрғылау | Фрезерлеу |
| Болат | >450 Н/м2 >450Н/м2 | -1,00 1,75 | -0,9 0,9 | -0,90 0,90 |
| Шойын | - | 1,70 | 1,3 | 0,95 |

Cv,  - ның мәндері 17 кестеде көрсетілген.

Шпиндельдің есепті айналу жиілігін  , айн/мин, мына формуламен анықтайды:

.

Есептеумен табылған шпиндельдің айналу жиілігірің мәні металл кесетін станоктағы мәндермен салыстырылады.Олардың ішінен ең жақын кіші мәні қабылданылады,  болуы қажет.

Кесу жылдамдығының нақты мәні табылады, м/мин:

.

17 кесте. Cv,  - ның мәндері

| Өңделетін материал | Кесетін бөліктің материалы | Беру, мм/айн |  |  |  |  | m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Болат | Тез кесетін болат Қатты қорытпа | 0,2 ден кіші 0,2 ден үлкен - - | 7,0 9,8 10,8 | 0,4 0,6 | 0 0,2 | 0,7 0,3 | 0,20 0,250 |
| Шойын | Тез кесетін болат Қатты қорытпа | 0,2 ден кіші 0,2 ден үлкен - - | 14,7 17,1 56,9 | 0,25 0,25 0,5 | 0 0 0,15 | 0,5 0,4 0,45 | 0,125 0,125 0,400 |

Осьтік күшті (беру күші), Н, анықтаймыз:

Айналу моменті , Н,

Түзету коэфициенті : К=К мәні 5-ші кестеде көрсетілген.

Бұрғылау кезінде  мәндері 18 кестеден алады.

18 кесте.  мәндері

| Өңделетін материал | Осьтік күш P0 |  |  | Айналу моменті Мкр |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Ср | zp | yp | Cм*103 | qм | yм |
| Болат | 51 | 1,4 | 0,80 | 40 | 2,0 | 0,8 |
| Шойын | 75 | 1,0 | 0,87 | 24 | 2,0 | 0,8 |

Беру күші Р0 – ді тауып оның мәнін станоктың паспортында көрсетілген, рұқсат етілген шамамен салыстырылады (қосымшаны қара).

Ро.доп Ро болуы қажет.

Станоктың шпинделіндегі қуатты анықтау үшін кесудің тиімді қуатын есептеу керек:

.

Кесуге қажетті қуат:

,

мұндағы - станоктың ПӘК-і (қосымшаны қара).

Станоктың қуаты бойынша станокты пайдалану коэффициенті

,

мұндағы NСТ – станоктың паспорты бойынша негізгі электроқозғалт-қыштың қуаты (қосымшаны қара).

Негізгі технологиялық (машиналық) уақыт, мин.,

,

мұндағы L - өңделетін беттің есепті ұзындығы, мм;  n- аспаптың айналу жиілігі, айн/мин; S- беру шамасы, мм/айн.

Өңделетін беттің ұзындығы

,

мұндағы 1- нақты ұзындық (сызбалық өлшем), мм;  1- кесуге қосылудың (ену) мөлшері,мм; 1- аспаптың шығуы (тыс жүруі), мм.

Дара ұштаулы бұрғымен бұрғылағанда 1 , қос ұштаулы бұрғымен бұрғылағанда .

Жұмысты орындауға тапсырма.

Бөлшекте 40 мм тереңдікте Ǿ 12 саңылауды бұрғылау қажет.

Бөлшектің материалы СЧ 20, қаттылығы НВ 200. Кесу режимдерін есептеңіз.

Бақылау сұрақтары

1. Бұрғылау кезіндегі кесу режимдерін атаңыз?

2. Бұрғылау сапасына кесу режимдерінің тигізетін әсері қандай?

Зертханалық жұмыс №7. Фрезерлеу кезіндегі кесу режимдерін есептеу– 2 сағ.

Жұмыстың мақсаты: студенттерге фрезерлеу кезіндегі кесу режимдерін есептеу әдістемесін үйрету.

Жұмыстың мазмұны және орындау тәртібі.

Кесу тереңдігі t, мм, өңделетін беттің қажетті бұдырлықтық классына және өңдеуге берілген әдіпке байланысты (бөлшектің сызбасын қара). Әдіп 5 мм – ден үлкен болған жағдайда фрезерлеу екі өтумен орындалады, таза өңдеуге 1 – 1,5 мм қалдырылады.

Беру мәні анықтама кестелерден алынады. Оның мәні өңделетін бет-тің механикалық қасиеттеріне, кесетін аспапқа және беттің қажетті бұдырлық классына тәуелді. Берілу мәні болатты өңдегенде фрезаның бір тісіне шамамен 0,06 ... 0,6 мм деп, шойынды өңдегенде 0,1 ... 0,6 мм-ге тең деп қабылданады.

Ең төменгі беру мәндері  тазалық фрезерлеу ,ал жоғарғы беру мәндері алғашқы өту үшін қабылданады.

Кесудің есепті жылдамдығын  , м/мин, эмпирикалық формуламен анықтайды:

мұндағы  - түзету коэффициенті; D – фрезаның диаметрі, мм; В – фрезерлеу ені, мм; Z – фрезаның тістерінің саны.

Шамамен төменгі мәндер қабылдануы мүмкін:

Цилиндрлік фрезаларда

,

мұндағы m – жұмыс жағдайына және фрезаның конструкциясына тәуелді коэффициент (үлкен тісті өрескел өңдеуге арналған – 1,02; майда тісті таза өңдеуге арналған – 2; құрама майда тісті өңдеуге арналған – 0,9; үлкен тістілер – 0,8).

Дөңгелекті фрезаларда  .

Соңғы (концевая) фрезаларда  (тістер саны 3-тен кем емес ).

Түзету коэффициенті

коэффициенттерін анықтағанда жону және бұрғылау кезінде қолданатын формулалар пайданалынады.

мәндері 19 кестеде көрсетілген.

Шпиндельдің есепті айналу жиілігі:

.

Шпиндельдің айналу жиілігінің есептелген мәні металл кесетін станоктағы мәндермен салыстырылады және олардың ішінен ең жақын төменгі  шамасы қабылданады.

Беруді анықтаған кезде фрезерлеу кезінде берудің үш түрі бар екенін ескеру керек: Sм – минуттық беру, мм/мин, S0 – бір айналымға беру, мм/мин; - Sz фрезаның бір тісіне беру, мм/тіс.

19 кесте  мәндері

| Өңделетін материал | Кесетін бөліктің материалы | Фреза түрі | Бір тіске беру Sz, мм | СV | qV | xv | yv | uv | wv | m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Болат | Қатты қорытпа Тез кесетін Болат | Торцалы Цилиндрлі Дискілі Кесетін | - < 0,1 > 0,1 < 0,1 > 0,1 - | 332 55 35,4 75,5 48,5 53 | 0,2 0,45 0,45 0,25 0,25 0,25 | 0,1 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 | 0,4 0,2 0,4 0,2 0,4 0,2 | 0,2 0,1 0,1 0,1 0,1 0,2 | 0 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 | 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 |
| Шойын | Қатты қорытпа Тез кесетін Болат | Торцалы Цилиндрлі Кесетін | < 0,15 > 0,15 | 306 56,7 26 74 | 0,2 0,7 0,7 0,25 | 0,1 0,5 0,5 0,3 | 0,35 0,2 0,6 0,2 | 0,2 0,3 0,3 0,2 | 0 0,3 0,3 0,1 | 0,2 0,3 0,3 0,2 |

Есепті минуттық беруді мына формуламен анықтайды:

,

мұндағы nст – шпинделдің нақты айналым жиілігі; z – фрезаның тістерінің саны.

Станоктың паспорты бойынша шпинделдің айналу жиілігі таңдалғаннан кейін минуттық беру анықталады және ол станоктың паспортына сәйкес түзетілетін ең төменгі мәні қабылданылады:

.

Нақты жылдамдық, м/мин,

.

Кесу күші, Н,

.

Болат және шойын үшін  коэффициенттерінің мәні 19-кестеде, ал  мәндері 20-кестеде көрсетілген.

Таңдалған станокта қабылданған кесу режимдерін қолданудың мүмкіншілігін анықтау үшін беру күшінің мәні станоктың беру механизмнің рұқсат етілген мәнімен салыстырылады.

Цилиндрлік фрезалар үшін Рх= (1 ... 1,2) Рz

Дөңбекті фрезалар үшін Рх= (0,3 ... 0,4) Рz

болуы қажет.

Станок шпинделіндегі тиімді қуат, кВт,

.

20 кесте  мәндері

| Өңделетін материал | Фрезаның түрі |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Болат | Цилиндрлі және соңғы торцты және дисклі | 68 82 | 0,86 1,10 | 0,74 0,80 | 1,00 0,95 | -0,86 -1,10 |
| Шойын | Цилиндрлі және соңғы торцты және дисклі | 48 70 | 0,83 1,14 | 0,65 0,70 | 1,00 0,90 | -0,83 -1,14 |

Станоктың шпинделіндегі қажетті қуат:

мұндағы  - станоктың ПӘК-і (қосымшаны қара).

Станоктың қуатын пайдалану коэффициенті

,

мұндағы  - негізгі электроқозғалтқыштың қуаты.

Негізгі технологиялық (машиналық) уақыт , мин.,

мұндағы L - өңделетін беттің есепті ұзындығы, мм;

;

1- өңделетін беттің нақты ұзындығы;  11- қосылу (ену) шамасы, мм;

12- аспаптың шығуының (тыс жүруі) мәні, мм;  SM - станоктың пспорты бойынша минуттық беру, мм/мин; i - өту саны.

Дөңбекті фрезамен фрезерлеген кезде  ;  мм;

Цилиндрлі және дисклі фрезамен ; 2...5 мм;

Соңғы фрезамен ; 1÷5 мм.

Жұмысты орындауға тапсырма.

Бөлшектің тегіс бетін өңдеу керек.

Бөлшектің материалы – болат 20,  58 с/мм2= 580 Н/мм2.

Бөлшектің өлшемдері: 1 = 150 мм, В = 110 мм. Кесу режимдерін есептеңіз.

Бақылау сұрақтары

1. Фрезерлеу кезіндегі кесу режимдерін атаңыз?

2. Фрезерлеу сапасына кесу режимдерінің тигізетін әсері қандай?

Зертханалық жұмыс № 8. Керу кезіндегі кесу режимдерін есептеу– 2 сағ.

Жұмыстың мақсаты: студенттерге керу кезіндегі кесу режимдерін есептеуді үйрету.

Жұмыстың мазмұны және орындау тәртібі. Керу кезінде кесілетін қабаттың қалындығы деп кестін бөліктің көрші тістерінің биіктіктерінің айырмасын түсінеміз. Оны тіске беру деп атаймыз және  деп делгіейміз.      - мәндері 21 –ші кесте бойынша таңдалады.

Есепті кесу жылдамдығы, м/мин,

.

мұнда Т – тұрақтылық мәні.

21 кесте.   - мәндері

| Керу | Дайындама материалдары |  |
| --- | --- | --- |
|  | Болат | Шойын |
| Домалақ | 0,015 ... 0,03 | 0,03 ... 0,1 |
| Шлицті | 0,025 ... 0,08 | 0,04 ... 0,1 |
| Шпонкалы | 0,05 ... 0,20 | 0,05 ... 0,08 |

мәндері тез кескіш болаттан жасалған керу аспаптары үшін 22 кестеде келтірілген.

22 кесте.   мәндері

| Өңделетін материал және кесу жағдайы | Механикалық қасиеттері |  | Керу түрі |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | НВ | , Н/мм2 | Цилиндрлі |  |  | Шпонкалы |  |  |  |  |  |
|  | - - - | 700 дейін 700-750 750 көп |  |  |  | кезде, мм |  |  | кезде, мм |  |  |
|  |  |  |  | m |  |  | m |  |  | m |  |
| Болат (суыту-мен өңдеу) |  |  | 16,8 15,5 11,2 | 0,62 0,62 0,62 | 0,62 0,62 0,62 | 9,8 8,8 6,3 | 0,87 0,87 0,87 | 1,40 1,40 1,40 | 7,7 7,0 5,0 | 0,87 0,87 0,87 | 1,40 1,40 1,40 |
| Сұр шойын (суыту-мен өңдеу) | 200-ге Дейін 200-ден үлкен | - - | 1,40 11,5 | 0,50 0,50 | 0,60 0,60 | 6,2 5,1 | 0,60 0,60 | 0,95 0,95 | 6,2 5,1 | 0,60 0,60 | 0,95 0,95 |

Есептелген жылдамдықтың мәні таңдалған станоктың жұмыс тездік-терінен тыс шықпауы керек (қосымшаны қара).

Кесу күші PZ , Н:

шпонкалы және шлицті керу аспаптарын қолданғанда

:

домалақ керу аспаптарымен жұмыс істегенде

.

мұндағы  және  - өңделетін бұйымның материалына байланыс-ты коэффициент;  - тіске беру, мм; В – шпонканың немесе шлицтің ені, мм;

z – керу аспабының бір уақытта жұмыс істейтін тістерінің ең көп саны; n – шлицтер саны;  - тиісінше тозу, майлау- суыту сұйықтары, аспаптың алдыңғы және арқы бұрыштарының әсерлерін сипаттаушы коэффициенттер;

D – керуге дейінгі саңылаудың диаметрі, мм.

Бір уақытта жұмыс істейтін тістер саны

мұндағы 1 – бөлшектің өңделетін бетінің ұзындығы, мм;  t – тістер арасындағы қадам, мм.

, және  мәндері 23 кестеде көрсетілген.

Тозуға байланысты  коэффициентінің мәнін келтіреміз.

Тозу, мм ... 0	0,3	1,0

... 1,0	1,15                  1,75

Егерде  ... 30 болса онда Ка = 1,12 (шойын үшін ).

Аспаптың алдыңғы бұрышына  байланысты К коэффициентінің мәндерін келтіреміз.

... 10-12	6 - 8	2-ге дейін

К ... 10	1,13	1,35

Сульфафрезолмен суыту арқылы істегенде  коэффициенті – 1; эмульсол-мен суытқанда – 1,13 ; суытусыз жұмыс істегенде – 1,34 деп алынады.

Есептеліп алынған кесу күшінің мәні қабылданған станоктың тарту күшінен кем болу қажет (қосымшаны қара).

23 кесте. , және  мәндері

| Бөлшектің материалы және өңдеу жағдайы | НВ | , Н/мм2 | керулер үшін |  | домалақ керулер үшін |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | шпонкалы | шлицті |  |  |
| Болат (суытумен) | 200-ге Дейін 200-300 230-дан жоғары | 700-ге Дейін 700-750 750-ден жоғары | 177 202 250 | 212 230 284 | 700 762 842 | 0,85 0,85 0,85 |
| Сұр шойын (суытусыз) | 200-ге дейін 200-ден жоғары | - - | 115 137 | 152 215 | 300 354 | 0,73 0,73 |

Тиімді қуат , кВт,

.

Қажетті қуат:

,

мұндағы  - станоктың ПӘК-і (қосымшаны қара).

Негізгі электроқозғалтқыштың қуаты бойынша  қолдану коэффициенті:

,

мұндағы  - негізгі электроқозғалтқыштың қуаты, кВт; Т – негізгі технологиялық уақыт төменгі формуламен анықталады.

.

мұндағы  - аспаптың жұмысты жүрісінің  ұзындығы , мм;

;

мұндағы 1 – керілетін бөлшектің нақты ұзындығы, мм;  - керу аспабының кесетін бөлігінің ұзындығы, мм;

;  ;

h - өңдеуге берілген әдіп (өңдеуден кейінгі және өңдеуге дейінгі өлшемдердің айырмасы);  - калибрленетінбөліктің ұзындығы  (бұл жерде ; ;);  - керу аспабының тыс жүрістерінің ұзындығы, 10-20 мм деп қабылданылады;  К – кері жүрісті есепке алатын коэффициент, 1,14 ... 1,5.

Бақылау сұрақтары

1. Керу кезіндегі кесу режимдерін атаңыз?

2. Керу сапасына кесу режимдерінің тигізетін әсері қандай?

Зертханалық жұмыс № 9. Тегістеу (қырнап тегістеу) режимдерін есептеу – 2 сағ.

Жұмыстың мақсаты: студенттерге тегістеу (қырнап тегістеу) режимдерін есептеуді үйрету.

Жұмыстың мазмұны және орындау тәртібі.

Тегістеудің кесу режимдерінің негізгі сипаттамаларын анықтау керек.

Дөңгелек сырт бетті дөрекі тегістеген кезде кесу тереңдігі (көлденең беру)  t = 0,010 ... 0,05 мм/жүріс. Дөңгелек ішкі бетті тегістегенде кесу тереңдігі жоғарыдағы мәндерден 2 – 3 есе кем қабылданылады.

Қабылдаған мәнге станоктың паспортына сәйкес келтіріледі (қосымшаны қара).

Тегістеу кезінде ұзына бойы беру S  - өңделетін бөлшектің (өңдейтін аспаптың) бөлшек бір рет айналғандағы ұзына бойы жылжуы. Беруді тегістейтін дөңгелек аспаптың енінің В үлесімен қабылдайды: дөрекі өңдегенде (0,3 ... 0,8) В таза өңдегенде (0,2 ... 0,4) В .

Тегістейтін дөңгелек аспаптың жылдамдығын , м/с, мына формуламен анықтайды:

,

мұндағы  - тегістейтін дөңгелек аспаптың диаметрі, мм (сыртқы дөңгелек беттерді тегістегенде станоктың паспортынан алынады; ішкі беттерді тегістегенде оның мәні алғашқы саңылаудың диаметрінен 8 – 15 мм кем болуы керек);  - станоктың паспорты бойынша қабылданатын шпинделдің айналу жиілігі (қосымшаны қара).

Тегістеудің алынған жылдамдығы қабылданған шлифованилейтін дөңгелектің рұқсат етілетін тездігінен тез болуы қажет.

Тегістейтін дөңгелек аспаптардың рұқсат етілген жылдамдығы:

Қалыпты тегістегенде  30 ... 35 м/с;

Жоғары жылдамдықпен тегістегенде  50 м/с.

Өңделетін бөлшектің айналу жылдамдығы тегістеу түріне тәуелді болады:

сырқы дөңгелек беттер үшін  15 ... 55 м/мин;

ішкі дөңгелек беттер үшін  20 ... 40 м/мин.

Өңделетін бөлшектің айналу жиілігінің есепті мәні, айн/мин

,

мұнда  - бөлшектің айналу жылдамдығының орташа мәні, м/мин;

- өңделетін бөлшектің диаметрі, мм.

Алынған шама таңдалған станокты паспорты бойынша түзетіледі.

болуы қажет.

Өңделетін бөлшектің нақты айналу жылдамдығы, м/мин,

.

Столдың ауысу жылдамдығы, м/мин,

.

Алынған шама таңдалған станоктың паспортында көрсетілген ауысу тездіктерінің диапазонында болуы қажет.

.

мәндері 24- ші кестеде көрсетілген.

24 кесте.  мәндері

| Бөлшектің материалы |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Суарылған болат | 2,2 | 0,7 | 0,7 | 0,5 |
| Суарылмаған болат | 2,1 | 0,7 | 0,7 | 0,5 |
| Шойын | 2,0 | 0,7 | 0,7 | 0,5 |

Өңделетін бөлшекті айналдырғандағы тиімді қуат, кВт,

.

Тегістеу дөңгелегін айналдырғандағы тиімді қуат, кВт,

.

Тегістейтін дөңгелек аспаптың айналуына қажетті қуаты, кВт,

,

мұндағы  - станоктың ПӘК-і (қосымшаны қара).

Қуаты бойынша станокты қолдану коэффициенті

,

мұндағы  - негізгі электроқозғалтқыштың қуаты, кВт.

Негізгі технологиялық (машиналық ) уақыт, мин,

.

мұнда L – дөңгелек аспаптың немесе болшектің ұзына бойы жүруінің ұзындығы, мм; К – бос жүрістерді есептейтін коэффициент, дөрекі тегістегенде

К= 1,2 ... 1,4

Таза өңдегенде

К= 1,25 ... 1,7; h – бетке берілген әдіп, мм.

Дөңгелек аспаптың немесе бөлшектің бойлық жүріс ұзындығы, мм,

L= 1+(0,6 ... 1) В.

Жұмысты орындауға тапсырма.

Сыртқы дөңгелек бетті тегістеп өңдеу. Ұзындығы l= 80 мм және диаметрі Dq= 92 мм біліктің сыртқы бетін тегістеу керек. Кесу режимдерін есептеңіз.

Бақылау сұрақтары

1. Тегістеу кезіндегі кесу режимдерін атаңыз?

2. Тегістеу сапасына кесу режимдерінің тигізетін әсері қандай?

Қолданылған әдебиеттер тізімі

- Косилова В.Г. Справочник технолога машиностроителя. В 2-томах.–М.: Машиностроение, 1985.– 184 с.

- Канарчук В.Е. Восстановление автомобильных деталей.–М.: Транспорт, 1965.– 301 с.

- Данилевский В.В. Лабораторные работы и практические занятия по технологии машиностроения.–М.: Высшая школа, 1988.–222 с.

4. Боднев А.Г. и др. Лабораторный практикум по ремонту автомобилей

–М.: Транспорт, 1984г.

5.  Аульбеков Б.Т. Расчет режимов резания. – Шымкент, ЮКГУ им. М.Ауэзова, 1999г.

Қосымшалар

Кесте 1. Токарлы-винт кесетін станоктар

| Көрсеткіштер | Cтаноктар моделі |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 М61 | 1 А616 | 1 К62 | 1К620 |
| 1 Өңделетін бөлшектің ең үлкен диаметрі, мм 2 Центрлер арасындағы ара қашықтық, мм 3 Шпиндельдің айналу жиілігінің сатыларының саны 4 Шпиндель айналуының жиілігі, айн/мин 5 Суппорттың беру сатыларының саны 6 Суппорттың беруі ұзына бойы көлденең 7 Негізгі электроқозғалтқыштың қуаты,кВт 8 Станоктың ПӘК-і 9 Беру механизмінің ең үлкен беру күші | 320 1000 24 12,5-1600 24 0,08-1,9 0,04-0,95 4 0,75 150 | 320 710 21* 9-1800 16* 0,065-0,91 0,065-0,91 4 0,75 210 | 400 1000 23** 12,5-2000 42** 0,07-4,16 0,035-2,08 7,5-10 0,75 360 | 415 1000 22** 12,5-1600 42** 0,05-4,16 0,035-2,08 10 0,75 600 |

1А616 модельді станоктың шпинделінің айналу жиіліктері, айн/мин: 90; 112; 140;180; 224; 280; 355, 450; 560; 710; 900. Ұзына бойы берудің мәндері мм/айн: 0,1; 0,13; 0,15; 0,17; 0,2; 0,23; 0,3; 0,4;0,45; 0,5.

1К62 модельді станоктың шпинделінің айналу жиіліктері, айн/мин: 12,5; 16; 20; 25; 31,5; 40; 50; 60; 80; 100; 125; 160; 200; 315; 400; 500; 600; 800; 1000; 1250; 1600; 2000. Ұзына бойы берудің мәндері мм/айн: 0,15; 0,17; 0,19; 0,2; 0,23; 0,28; 0,30; 0,34; 0,43; 0,47; 0,52; 0,57; 0,61; 0,70; 0,78.

1К620 модельді станоктың шпинделінің айналу жиіліктері, айн/мин: 12,5; 16; 20; 25; 31,5; 40; 50; 63; 80; 100; 125; 168; 200; 250; 315; 400; 500; 630; 800; 1000; 1000; 1250; 1600. Ұзына бойы берудің мәндері мм/айн: 0,05; 0,06; 0,075; 0,09; 0,1; 0,125; 0,15; 0,175; 0,2, 0,3; 0,35; 0,4; 0,5; 0,5; 0,6; 0,8.

Кесте 2. Вертикалды – бұрғылау станоктар

| Көрсеткіштер | Станоктардың моделдері |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 2Н118 | 2Н125 | 2Н135 |
| Бұрғылардың ең үлкен шартты диаметрі, мм Бұрғылайтын аспаптың вертикалды жылжуы, мм Шпиндельдің айналым сатыларының саны Шпиндельдің айналым жиілігі, айн/мин Беру сатыларының саны Шпиндельдің берілуі, мм/айн Шпиндельдегі айналу моменті, кгк· м Ең үлкен рұқсат етілетін күш, кгк Электроқозғалтқыштың қуаты, кВт Станоктың ПӘК-і | 18 150 9 180-2800 6 0,1-0,56 8,8 560 5 0,85 | 25 200 12 45-2000 9 0,1-1,6 25 900 2,2 0,8 | 35 250 12 31,5-1400 9 0,1-1,6 40 1500 4 0,8 |

Кесте 3. Горизонтальды - керу станоктар

| Көрсеткіштер | Станоктардың моделдері |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 7505 | 7Б510 | 7Б520 |
| Номиналды тарту күші, кгкүш Ползунның жұмыс жүрісінің ұзындығы , мм Тіреуіш плитадағы планшайбаға арналған тесіктің диаметрі, мм Алдыңғы тіреуіш плитаның мөлшері, мм Керудің жұмыс жылдамдықтарының шектері, м/мин Негізгі электроқозғалқыштың қуаты, кВт Станоктың ПӘК-і | 5000 1600 140 360 1,5-11 7 0,9 | 10000 1250 150 420 1-9 17 0,9 | 20000 1600 200 460 1,5-11 22 0,9 |

Кесте 4. Горизонтальды және вертикальды фрезер станоктар

| Көрсеткіштер | Станоктардың моделдері |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Дөңгелек тегістейтін |  | Іштей тегістейтін |  |
|  | 6 М81Г | 6М82Г | 6М12П | 6М12Б |
| Столдың жұмыс ауданы, мм Шпиндельдің айналу жиілігінің сатыларының саны, мм Шпиндельдің айналу жиілігі, айн/мин Беру сатыларының саны Столдың берілуі, мм/мин ұзына бойы көлденең Стол берілуінің ең үлкен рұқсат етілген күші, кгкүш Негізгі электроқозғалтқыштың қуаты, кВт Столдың ПӘК-і | 250*1000 18 40-2000 18 20-1000 6,5-333 1200 4 0,8 | 320*1200 18 31-1600 18 25-1250 8,3-416 1500 7,5 0,75 | 320*1250 18 31-1600 18 25-1250 15,6-785 1500 5 0,75 | 320*1250 18 50-2500 18 40-1200 27-1330 1600 10 0,75 |

Кесте 5. Тегістейтін станоктар

| Көрсеткіштер | Станоктардың моделдері |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Дөңгелек тегістейтін |  | Іштей тегістейтін |  |
|  | 3Б153 | 3Б161 | 3А228 | 3А229 |
| Тегістейтін ең үлкен диаметр және ұзындық, мм Стол жылжуының тездігі (сатысыз), м/мин Бұйымның айналу жиілігі (сатысыз), айн/мин Тегістейтін дөңгелектің ең үлкен диаметрімен ені, мм Тегістейтін дөңгелектің айналу жиілігі, айн/мин Көлденең беру (жүріс), мм Негізгі электроқозғалтқыштың қуаты, кВт Столдың ПӘК-і | 120*450 0,1-5 80-800 400*50 1620 0,002 6,5 0,8 | 250*900 0,1-6 63-400 400*63 1100 0,0025 7,5 0,8 | 200*200 1,5-8 85-600 150*60 4500 0,001 5,5 0,8 | 400*320 1,5-8 40-250 200*80 3350 0,001 7,5 0,8 |

Кесте 6. Әртүрлі кесуші материалдар үшін тез кескіш болаттардың марка-ларын таңдау

| Болат маркасы | Беріктік, жейілуге шыдамдылық | Қайрауға ыңғайлық | Дайындалатын аспап |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Р18 | Қанағатты беріктік, аз және орта кесу жылдамдықтарда жейілуге жоғары шыдамдылық, шыңдалу температура-ларының кең интервалы | Қанағатты | Кесу аспаптарының барлық түрлері |
| Р9 | Қанағатты беріктік, орта және тез ке-су жылдамдықтарда жейілуге жоғары шыдамдылық, шыңдалу температура-ларының тар интервалы, ыстық деформация температураларында жоғары созымдылық | Р18 болатымен са-лыстырғандатөмен | Конструкциялық ма-териалдарды өңдеуге арналған қарапайым формалы, кем көлемі қайралатын аспаптар (бұрғы, зенкер, резец және т.б.) |
| Р6М5 | Жоғары беріктік, Р18 болатқа қарағанда шыңдауды тиімді тем-ператураларының интервалы тар, молибденнің күюіне және көміртегін жоғалтуға ықшамдылық | Қанағатты | Р18 болаты сияқты |
| Р14Ф4, Р9Ф5 | Аз және орта кесу жылдамдықтарда жейілуге жоғары шыдамды-лық | Төмен, қайрауға эльборлы қайрау дөңгелектері қолда-нылады | Үлкен емес кесімді жаңқаларды алуға, аб-разивті қасиеті бар материалдар өңдеуге арналған аспаптар |
| Р18К5 Ф2, Р9М4 К8 Р6М5 К5 | Жоғары екінші қаттылық және же-йілуге шыдамдылық | Төмен, бірақ Р14Ф4 болатына қарағанда жақсы, эльборлы қайрау дөңгелекте-рін қолданған дұ-рыс | Кесетін жиегі жоғары қызатын, өте берік, ыс-тыққа шыдамды, кор-розияға кем берілетін материалдарды өңдейтін аспаптар |
| Р10К5 Ф5 | Жоғары екінші қаттылық жейілуге шыдамдылық | Төмен, эльборлы қайрау дөңгелекте-рін қолданған дұ-рыс | Қарапайым формалы, кем көлемі қайралатын, кестін жиегі жоғары қы-затын, өте берік, ыстық-қа шыдамды, коррозия-ға кем берілетін мате-риалдарды өңдейтін аспаптар |
| Р9К5 | Жоғары екінші қаттылық | Төмен, Р9 болатын жақын | Жоғары қаттылық және созымдылыққа ие болат-тар және қоспаларды өңдейтін аспаптар. Соқ-қымен істейтін аспаптар |
| Р9К10 | Жоғары екінші қаттылық (соққылық жабысқақтығы төмен) |  | Кем көлемі қайралатын, ыстыққа және коррозия-ға шыдамды, жоғары қаттылыққа және жа-бысқақтыққа ие болат және қоспаларды өңдейтін аспаптар |

Кесте 7. Кесумен өңдеудің түрлері үшін қатты қоспалардың маркаларын таңдау

| Өңдеудің түрі және мінездемесі | Өңдеудегі қатты қоспаның маркасы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Көміртекті және легирленген болатты | Қиын өңделетін материалдарды |  | Коррозияға шыдамды аустениттобындағы болатты |  | Шындалған болатты | Титан және оның негізіндегі қоспаларды | Шойынды |  |  |  | Түсті металдардың және олардың қоспалары |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | НВ 240 |  | НВ 400 ... 700 |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 |  | 5 | 6 | 7 |  | 8 |  | 9 |  |
| Қимасы бірдей емес қабықтарды үзік-үзік бірінші кесу | Т5К10 Т5К12 ВК8 ВК8В | Т5К12 ТТ7К12 ВК8 ВК8В |  | Т5К12 ВК8В Вк8В |  |  | ВК8 ВК8В | ВК8 ВК8В ВК4 |  | ВК8 ВК8В |  | ВК4 ВК6 ВК8 |  |
| Қимасы бірдей емес қабықтарды үзіксіз бірінші кесу | Т14К8 Т5К10 | ВК4 ВК8 ВК8В |  | ВК4 ВК8 |  |  | ВК4 | ВК4 ВК8 ВК6 |  | ВК6М ВК4 |  | ВК4 ВК6 |  |
| Қимасы онша тегіс емес қабықтарды үзіксіз кесу | Т15К6 Т14К8 | Т5К10 ВК4 ВК8 |  | ВК6М ВК4 |  |  | ВК8 | ВК4 ВК8 |  | ВК6М ВК3 |  | ВК3 ВК3М ВК4 |  |
| Жартылай таза және тазаүздіксіз кесу | Т15К6 Т14К8 Т5К10 | ВК4 ВК8 ВК8В |  | ВК4 ВК8 |  | Т5К10 ВК4 ВК8 | ВК4 | ВК ВК6 ВК8 |  | ВК6М |  | ВК3 ВК3М ВК4 |  |
| Үзік-үзік кесумен дәл жону | Т30К4 Т15К6 |  |  | ВК6М |  | Т14К8 Т5К10 ВК4 | ВК4 | ВК3 ВК3М ВК4 |  | ВК6М ВК3 |  | ВК3 ВК3М ВК4 |  |
| Үзіксіз кесумен дәл жону | Т30К4 |  |  | ВК6М ВК3М |  | Т30К4 Т15К6 ВК6М ВК3М ВК6М ВК3М | ВК4 ВК6М ВК3М | ВК3М |  | ВК3 ВК6М ВК3М ВК3 |  | ВК3 ВК3М |  |
| Орларды жону | Т15К6 Т14К8 Т5К10 | ВК4 ВК8 ВК8В |  | ВК6М ВК4 |  |  | ВК4 ВК8 | ВК4 ВК6 ВК8 |  | ВК6М ВК3 |  | ВК3 ВК3М ВК4 |  |
| Резьбаны жартылай жону | Т15К6 Т14К8 | Т15К6 Т14К8 ВК4 |  | ВК6М ВК4 |  |  | ВК4 ВК3М | ВК3 ВК3М |  | ВК6М ВК3М |  | ВК4 ВК6 ВК6М |  |
| Резьбаны ақырғы жону | Т30К4 Т15К6 | Т30К4 Т15К6 |  | ВК6М ВК3М |  |  | ВК3М | ВК4 |  | ВК3 |  | ВК3 ВК3М |  |
| Бірінші қашау | Т15К12В ВК8В Т5К12 ВК15 |  |  | Т15К12 ВК8 ВК15 |  |  |  | ВК8 ВК8В |  |  |  | ВК8 ВК8В |  |
| Кесте 7-нің жалғасы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Жартылай таза және таза қашау | Т5К10 Т5К12В ВК8 ВК8В |  | ТТ7К12 | Т5К12 ВК8В ВК15 |  |  |  | ВК4 ВК6 ВК8 |  |  |  | ВК4 ВК6 |  |
| Бірінші фрезерлеу | Т15К6 Т14К8 Т5К10 |  | Т5К10 ВК4 ВК8 | Т5К12 Т5К10 Т14К8 |  |  | ВК4 ВК8 |  |  |  |  |  |  |
| Жартылай таза және таза фрезерлеу |  |  |  |  |  |  |  | ВК6 ВК4 |  | ВК6М |  | ВК3 ВК3М ВК4 |  |
| Терең емес тесіктерді бұрғылау | Т5К10 Т5К12В ВК8 ВК8В |  | Т5К12В ТТ7К12 ВК8В ВК8 | Т5К12В ВК8В ВК8 |  |  | ВК8 ВК8В | ВК4 ВК6 ВК8 |  | ВК8 ВК8В |  | ВК4 ВК6 ВК8 |  |
| Терең тесіктерді бұрғылау | Т15К6 Т14К8 Т5К10 Т5К12В ВК8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Терең тесіктерді сақиналап бұрғылау | Т15К6 Т14К8 Т5К10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Терең емес ал-дын-ала бұрғы-ланған тесіктерді кеңейтіп бұрғы-лау | Т14К8 Т5К10 Т15К6 |  | ВК4 ВК8 |  | ВК8 | Т14К8 Т5К10 ВК8 | Т14К8 Т5К10 ВК8 |  | ВК4 ВК8 |  | ВК3 ВК3М ВК4 |  | ВК6М ВК3 ВК ВК3М |
| Қысыммен алын-ған бөлшектердеі терең емес, ал-дын-ала бұрғы-ланған тесіктерді кеңейтіп бұрғы-лау | Т5К10 Т5К12 ВК8 ВК8В |  | Т5К12 ТТ7К12 ВК8 ВК8В |  | Т5К12 ВК8В ВК8 |  |  |  | ВК4 ВК6 ВК8 |  |  |  | ВК4 ВК6 ВК8 |
| Алдын орындал-ған терең тесік-терді кеңейтіп бұрғылау | Т15К6 Т14К8 |  | ВК-4 ВК-8 |  |  | Т14К6 Т5К10ВК8 |  |  | ВК3 ВК3М ВК4 |  | ВК6М ВК4 |  | ВК3 ВК3М ВК4 |

Б.Ж.Шойбеков

«Көлік техникасын жөндеудің және өндіріс технологиясының негіздері»

пәнінің зертханалық сабақтарына арналған әдістемелік нұсқау

Баспадан шығаруға қол қойылды _______2013 ж.

Қағаз форматы ________ 1/16

Баспахана қағазы. Офсетті баспа. Көлемі 1 б.б.

Таралымы ____ дана. Тапсырыс № ___

© М.Әуезов атындағы Оңтүстік Қазақстан мемлекеттік университетінің баспасы

М.Әуезов атындағы ОҚМУ баспа орталығы, Шымкент қ., Тәуке хан даңғылы, 5

* Мұнда және кейінде де   (дельта) әрпімен тиісті индекспен атауы беріле отырып өлшемнің, пішіннің және орналасудың қателіктері  белгіленеді.

** Калибр-пробка НЕ 25,03 мм индикаторлы нутромермен НИ 18-50 (МЕСТ 868-82) алмастырылуы мүмкін.

*** МР-100 рычагты микрометрді МК-100 микрометром (МЕСТ 6507-78) алмастыруға болады; сол сияқты кейінгі жұмыстарда да.