Ф.7.03-03

А.Т.Төленов, Б.Ж.Шойбеков

АВТОКӨЛІК КӘСІПОРЫНДАРЫНЫҢ ӨНДІРІСТІК-ТЕХНИКАЛЫҚ БАЗАСЫН ҚАЙТА ҚҰРУ  НЕГІЗДЕМЕСІН ЖАСАУ

«Автокөлік кәсіпорындарын жобалау» пәнінің практикалық

сабақтарына арналған әдістемелік нұсқау

Шымкент – 2013

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ БІЛІМ ЖӘНЕ ҒЫЛЫМ МИНИСТРЛІГІ

М.ӘУЕЗОВ атындағы ОҢТҮСТІК ҚАЗАҚСТАН МЕМЛЕКЕТТІК УНИВЕРСИТЕТІ

«Көлік, тасымалдауды және қозғалысты ұйымдастыру» кафедрасы

А.Т.Төленов, Б.Ж.Шойбеков

АВТОКӨЛІК КӘСІПОРЫНДАРЫНЫҢ ӨНДІРІСТІК-ТЕХНИКАЛЫҚ БАЗАСЫН ҚАЙТА ҚҰРУ НЕГІЗДЕМЕСІН ЖАСАУ

«Автокөлік кәсіпорындарын жобалау» пәнінің практикалық сабақтарына арналған әдістемелік нұсқау

5В071300 «Көлік, көлік техникасы және технологиялары» мамандығының студенттеріне  арналған

Шымкент – 2013

ӘОК 629.3.083.5.4 (075.8)

Құрастырғандар: А.Т.Төленов, Б.Ж.Шойбеков. Автокөлік кәсіпорында- рының өндірістік-техникалық базасын қайта құру негіздемесін жасау.  «Авто- көлік кәсіпорындарын жобалау»  пәнінің практикалық сабақтарына арналған әдістемелік нұсқау.- Шымкент: М.Әуезов атындағы ОҚМУ, 2013 – 21 б.

Әдістемелік нұсқау «Автокөлік кәсіпорындарын жобалау» пәнінің оқу жоспарына және бағдарламалық талаптарына сай жасалынған және курстың практикалық сабақтарын орындау үшін барлық қажетті мәліметтерге ие.

Әдістемелік нұсқауда іскерлік ойындарды ұйымдастыру және орындау әдіс- темесі келтірілген.

Әдістемелік нұсқау 5В071300 «Көлік, көлік техникасы және технология- лары» мамандығы бойынша оқитын жоғары оқу орындарының студенттеріне арналған.

Пікір жазған:

Өскенбаев С.Ө.- т.ғ.к., доцент, М.Әуезов атындағы ОҚМУ

Әдістемелік нұсқау кафедра мәжілісінде (14.01.2013 ж, хаттама №11), құрылыс  және көлік факультетінің әдістемелік комиссиясында (______.2013 ж, хаттама №___) талқыланып, баспадан шығаруға ұсынылды.

М.Әуезов атындағы ОҚМУ Оқу-әдістемелік Кеңесінде талқыланып, баспадан шығаруға ұсынылған ( _________2013 ж, хаттама № ___ ).

© М.Әуезов атындағы Оңтүстік Қазақстан мемлекеттік университеті, 2013

Баспадан шығаруға жауапты Шойбеков Б.Ж.

МАЗМҰНЫ

| Кіріспе ................................................................................................................ | 5 |
| --- | --- |
| Практикалық сабақ № 1. «АКК өндірістік - техникалық базасын қайта құру негіздемесін жасау» тақырыбындағы ісерлік ойынды жүргізу әдістемесімен танысу ....................................................................................... | 8 |
| Практикалық сабақ № 2. АКК-ның ӨТБ-мен жабдықталу деңгейін жалпы бағалау ............................................................................................................... | 9 |
| Практикалық сабақ № 3. АКК-ның ӨТБ-мен жабдықталу деңгейін элементтік бағалау ............................................................................................ | 11 |
| Практикалық сабақ № 4. Қайта құрылатын ӨТБ элементтерін рангалау | 14 |
| Практикалық сабақ № 5. ӨТБ элементтерін қайта құру нұсқаларын эскизді дайындау .............................................................................................. | 18 |
| Практикалық сабақ № 6. Іскерлік ойын нәтижелерін талқылау және қорытындылау .................................................................................................. | 19 |
| Практикалық сабақ № 7. Іскерлік ойын есебін рәсімдеу және жұмысты қорғау ............................................................................................................... | 20 |
| Әдебиеттер ....................................................................................................... | 21 |

Кіріспе

Әдістемелік нұсқау 5В0713 – Көлік, көлік техникасы және технологиялары мамандығы бойынша оқитын студенттердің  «Автокөлік кәсіпорындарын жобалау» пәнін оқу кезінде іскерлік ойындарды орындау үшін арналған.

Іскерлік ойынның негізгі мақсаты жұмыс істеп тұрған автокөлік кәсіпорнын қайта жобалау бойынша шешімдерді  сараптау және негіздеу, сондай-ақ оны әрі қарай жетілдіру және дамыту жолдарын іздестіру  бойынша машықтарды студенттерге игердіру.

Іскерлік ойынның негізгі ережелері. АКК жылжымалы құрамын тиімді және сенімді пайдалану көп жағдайда оның техникалық күйінен, өндірістік-техникалық базаның жағдайына және даму деңгейінен байланысты болады.

Қазіргі таңда ӨТБ-ның даму деңгейі автокөлік паркінің өсу қарқынынан қалуда. Сонымен қатар, негізгі өндірістік қорлардың тозуы 50...60% құрап отыр.

ӨТБ-ның жылжымалы құрамның техникалық қызмет көрсету және ағымдағы жөндеуіне деген қажеттілігіне сәйкес келмеуі жылжымалы құрамды техникалық түзу күйде ұстауға қажетті қосымша шығындарды жұмсауға және оның ТҚК мен АЖ-да қосымша бос тұруына әкеп соқтырады.

Барлық қор түрлерін шектеу жағдайында ӨТБ-ның дамуы негізнен қайта құру және техникалық жарақтандыру есебінен жүргізіледі, өйткені бұл тәсілдердің күрделі қаржы шығындарын тиімді пайдалану жағынан жаңа құрылыс салудан артықшылықтары бар

Сонымен қатар, қорлардың шектелген жағдайларында АКК қайта құру жобалары ең үлкен тиімділік беретін жобаны таңдауға бағытталған мұқият техника-экономикалық негіздеуді қажет етеді.

Іскерлік ойынның негізігі міндеттері:

- жұмыс істеп тұрған АКК-ның  өндірістік-техникалық базасының күйін талдау және техника-экономикалық бағалау әдісін игеру;

- ӨТБ жекелеген элементтерін қайта құру ретін анықтау;

•	  АКК қайта құру бойынша ұсыныстарды дайындау.

АКК қайта құру жобасын негіздеу және жасау алдында нысанның күйін зерттейді, яғни ӨТБ элементтері жөнінде қажетті ақпараттарды жинауды қарастырады, соның ішінде ТҚК және АЖ бойынша өндірістік бағдарлама, жұмысшылардың саны, ТҚК және АЖ аймақтарындағы бекеттердің саны және орналасу жағдайы, аймақтар мен учаскелердің құрамы және аудандары және т.с.с. мәліметтер жиналады. Осы жұмыста жауапты және әрі қиын бұл кезең тиісті бастапқы мәліметтерді таратумен шектеледі.

Бастапқы мәліметтер ретінде жылжымалы құрамның тізімдік саны, тәуліктік орташа жүрісі және пайдалану жағдайлары, жылжымалы құрамды сақтау тәсілі және өндірістік жұмысшылардың жалпы саны беріледі. Талдауға алынатын АКК-ның өндірістік-техникалық базасы бас жоспардың сұлбасы және өндірістік қоймалық бөлімшелердің жоспары түрінде беріледі.

ӨТБ күйін талдау екі негізгі бағыттарда жүргізіледі:

- біріншіден, ӨТБ-ның аудандармен, бекеттер және өндірістік жұмысшылармен қамтамасыз етілуіне сандық баға беріледі;

- екіншіден ӨТБ-нің сапалық күйі бағаланады.

ӨТБ-ны сандық бағалау және талдау үшін меншікті техника-экономикалық көрсеткіштерді, яғни ОНТП-91 нормативтері бойынша эталондық жағдайлар үшін есептелген 1 автокөлікке келетін өндірістік жұмысшылардың, ТҚК және АЖ бекеттерінің санын, өндірістік-қоймалық аудандардың көлемін пайдаланады.  Пайдалану жағдайы және көлемі эталондық жағдайлардан өзгеше болатын АКК үшін техника-экономикалық көрсеткіштер осы өзгерістерді ескеретін тиісті коэффициенттердің көмегімен анықталады.

Берілген АКК үшін есептелген нормативті техника-экономикалық көрсеткіштер негізінде оның ӨТБ-мен жабдықталу деңгейі жалпы, сонан соң тереңдетілген (аймақтар мен учаскелер бойынша) бағалауы және талдауы жүргізіледі. Іскерлік ойында есептік көрсеткіштердің сандық мәндерін норма ретінде қабылдаймыз.

Осы кезде ӨТБ-ның жалпы бағалауы өндірістік-жұмысшылардың және ТҚК мен АЖ жұмыстық бекеттерінің саны, АКК өндірістік-қоймалық жайларының аудандары бойынша жүргізіледі. Тереңдетілген бағалау ең маңызды екі көрсеткішпен шектеледі – жұмыстық бекеттердің саны және өндірістік-қоймалық жайлардың аудандары.

Осы ойында ӨТБ-ның сапалық күйі ғимарат жоспарында өндірістік аймақтар мен бөлімшелердің, қоймалардың және қосалқы жайлардың жоспарда өзара орналасу қолайлығы тұрғысынан бағаланады.

ӨТБ-ның аудандармен, бекеттермен, жұмысшылармен жабдықталу көрсеткіштерін және ғимарат жоспарында учаскелер мен аймақтардың орналасуын қосып талдау қайта құруды қажет ететін құрылымдық бөлімшелерді анықтауға мүмкіндік береді. Жекелеген аймақтар мен учаскелердің қайта құру кезегі студенттердің сараптық сауалдамасы негізінде анықталады. Кәсіпорынды қайта жобалау бойынша ұсыныстар ең жоғарғы ранг алған ӨТБ элементтерін есепке алып жүргізіледі.

Қорытындыда ойын нәтижелері талқыланып, оған қорытынды жасалады.

Іскерлік ойынды қамтамасыз ету. Іскерлік ойынды жүргізу үшін қажет:

- Ғимараттары мен құрылыстарының экспликациясы көрсетілген АКК бас жобасының сұлбасы.

- АКК өндірістік-қоймалық жайларының жоспары.

- Калькулятор, А4 үлгісіндегі қағаз, сызғыш, қарындаш, өшіргіш.

АКК бас жоспары және өндірістік-қоймалық жайлардың жоспары студенттерге сабақтың алдында беріледі. Қалған материалдарды студенттер тізімге сәйкес өздері алып келуі тиіс.

Іскерлік ойынды ұйымдастыру. 25-30 студенттен құралатын топ 6-8 адамнан тұратын 4 топқа бөлінеді. Әрбір топ берілген бір тапсырманы орындайды.

Әрбір топта студенттер тобасшыны тағайындайды. Әрбір топ басшысымен бірге іскерлік ойынның кезеңдері мен мазмұнына сәйкес топтың әрбір мүшесінің ролін және орындайтын тапсырмасын анықтайды.  Ойынның барлық кезеңдерін орындағаннан соң, әрбір топтың басшысы өз тобының нәтижелері бойынша қысқаша баяндама жасайды. Осы кезде басқа топтың басшылары мүшелерімен бірге баяндама жасаған әріптестеріне оппонент болады.

Ойынның жалпы нәтижелерін осы жұмыста туындаған мәселелерді шешудегі оң сәттерге және жіберілген кемшіліктерге көңіл бөле отырып  оқытушы қорытындылайды.

Топтағы әрбір студенттің өз бетінше жұмыс істеуін қамтамасыз ету үшін ойын кезінде топтар арасында қарым-қатынас болмау керек.

Ойынға 8 оқу сағаты бөлінеді, олар шамамен келесі түрде үлестіріледі:

- 1 сағат – ұйымдастыру мәселелері, ойынның мақсатын қою, тапсырма беру, ойынның мазмұнымен және әдістемесімен танысу және т.с.с.;

- 5 сағат – есептеуге, қабылданған шешімдерді талдауға және негіздеуге, жұмыс есебін рәсімдеуге бөлінетін уақыт;

- 2 сағат – топ жұмыстарының нәтижелерін талқылау, оқытушымен жұмыстың қорытындылануы.

Практикалық сабақ № 1. «АКК өндірістік - техникалық базасын қайта құру негіздемесін жасау» тақырыбындағы ісерлік ойынды жүргізу әдістемесімен танысу

Сабақтың мақсаты және міндеттері. Студенттерді іскерлік ойынды ұйымдастыру мәселелерімен, ойынның мақсаты, мазмұны және әдістемесімен таныстыру, тапсырма беру.

Сабақты жүргізу түрі – іскерлік ойын.

Жұмыстың мазмұны

Бастапқы мәліметтер. Ойынды жүргізуге арналған бастапқы мәліметтер:

- жылжымалы құрамның маркасы (автомобильдер, тіркемелер, жартылай тіркемелер) және олардың тізімдік саны;

- жылжымалы құрамның тәуліктік орташа жүрісі;

- климаттық аудан;

- пайдалану жағдайының категориясы;

- жылжымалы құрамды сақтау тәсілі (ашық жылытусыз немесе жылытумен), көліктердің тұрақта орналасу бұрышы және тұрақтан тәуелсіз шыға алатын көліктердің үлесі;

- ғимараттар мен құрылыстарының экспликациясы берілген  бас жоспардың сұлбасы;

•  АКК өндірістік-қоймалық бөлмелерінің экспликациясы бар жоспары. Бастапқы мәліметтер (кесте 1) және АКК жоспарлық шешімдері сабақ басында оқытушымен беріледі.

Кесте 1

АКК техника-экономикалық көрсеткіштерін есептеу үшін қажетті бастапқы мәліметтер

| Көрсеткіштер | Жылжымалы құрам |  |
| --- | --- | --- |
|  | Автопоезд ЗИЛ-431810 тіркемесі ГКБ-817 | КамАЗ-5511 |
| Тізімдік саны | 150 | 100 |
| Тәуліктік орташа жүрісі, км | 225 | 150 |
| Пайдалану жағдайының категориясы | II | III |
| Климаттық аудан | Қоңыржай | Қоңыржай |
| Жылжымалы құрамды сақтау тәсілі | Ашық, жылытылмаған, жылжымалы құрамның 100% тәуелсіз шығуға ие, жылжымалы құрамды оське қарағанда орналастыру бұрышы 45° |  |
| Өндірістік жұмысшы - лардың штатты саны, ад. | 94 |  |

Мұнда және кейін де кестелердегі мәліметтер мысал ретінде берілген.

Іскерлік ойынның негізгі кезеңдері. Алға қойған мақсатқа және міндеттерге сәйкес ойын келесі кезеңдерден тұрады:

- 1-ші – АКК-ның ӨТБ-мен жабдықталу деңгейін жалпы бағалау;

- 2-ші - АКК-ның ӨТБ-мен жабдықталу деңгейін жете бағалау;

- 3-ші – қайта құруға жататын ӨТБ элементтерін рангалау;

- 4-ші – ӨТБ элементтерін қайта құрудың нұсқаларын эскиздік дайындау;

- 5-ші – топтардың жұмыс нәтижелерін талқылау;

- 6-шы – ойын нәтижесін қорытындылау.

Төменде ойынның кезеңдерінің мазмұны қарастырылады.

Бақылау сұрақтары

1 АКК жобалауға қажетті бастапқы мәліметтердің құрамы және мазмұны.

2 АКК жобалау кезінде жетекшілікке алынатын нормативті құжаттар.

3 «АКК өндірістік-техникалық базасын қайта құру негіздемесін жасау» тақырыбындағы іскерлік ойынның негізгі кезеңдері.

Практикалық сабақ № 2. АКК-ның ӨТБ-мен жабдықталу деңгейін жалпы бағалау (1-ші кезең)

Сабақтың мақсаты және міндеттері. Студенттерді АКК-ның ӨТБ-мен жабдықталу деңгейін жалпы бағалау әдістемесімен таныстыру.

Сабақты жүргізу түрі – іскерлік ойын.

Жұмыстың мазмұны

1-ші кезеңде талданатын АКК-ның өндірістік жұмысшылармен, жұмыс бекеттерімен, өндірістік-қоймалық бөлмелердің аудандарымен және жер аумағымен жабдықталу деңгейі жөнінде жалпы қорытынды жасалады. Осы мақсатта берілген АКК-ның іс-жүзіндегі техника-экономикалық көрсеткіштері (ТЭК) нормалық көрсеткіштермен салыстырылады.

Іс-жүзіндегі ТЭК бастапқы мәліметтер ретінде берілген бас жоспардың сұлбасымен және өндірістік бөлмелердің жоспарлы шешімімен анықталады.

Нормалық ТЭК 1-кестеде келтірілген бастапқы мәліметтер және «АКК жобалау» пәні бойынша лекция сабақтарында берілген әдістеме негізінде анықталады. Эталондық жағдайларға арналған нормалық ТЭК және түзеткіш коэффициенттердің сандық мәндері әдебиеттерден алынады [5, 6, 8]. Нормалық ТЭК 2-кестеде көрсетілген үлгі бойынша жүргізіледі.

Берілген АКК үшін алынған есептік көрсеткіштер (бекеттер, өндірістік жұмысшылар, аудандар) негізінде  ӨТБ-ның жабдықталу деңгейі алдымен жалпы, сонан соң жете (аймақтар мен учаскелер бойынша) бағаланады.

ТЭК іс-жүзіндегі және есептік (нормалық) мәндерін анықтау кезінде келесілерді ескеру керек.

Жұмыс істеп тұрған АКК үшін өндірістік жұмысшылардың жалпы санын есептеу кезінде олардың құрамына жылжымалы құрамға тікелей КҚК, ТҚК және АЖ орындайтын жұмысшыларды кіргізеді. Қосалқы жұмысшылар олардың санына кірмейді.

Кесте 2

Нормалы техника-экономикалық көрсеткіштерді есептеу

| Көрсеткіш- тер | Жылжымалы құрам | ЖҚ тізімдік саны | Эталондық жағдайлар үшін меншікті ТЭК | Түзету коэффициенттері |  |  |  |  |  |  |  | Берілген АКК үшін ТЭК мәні |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | меншікті | Абсолют |  |
|  |  |  |  | k1 | k2 | k2* | k3 | k4 | k5 | k6 | k7 |  | ЖҚ әр түрі үшін | Қосынды |
| Өндірістік жұмысшылар-дың саны, ад. | ЗИЛ-431810 +ГКБ-817 | 150 | 0,32 | 1,16 | 0,75 | 1,20 | 1,40 | 0,93 |  | 1,08 | 1,00 | 0,47 | 70,5 | 107 |
|  | КамАЗ-5511 | 100 | 0,32 | 1,24 | 1,00 | 1,12 | 1,00 | 0,70 |  | 1,16 | 1,00 | 0,36 | 36,0 |  |
| Жұмыс бекеттерінің саны | ЗИЛ-431810+ **ГКБ-817 | 150 | 0,10 | 1,32 | 0,77 | 1,15 | 1,45 | 0,93 |  | 1,07 | 1,00 | 0,17 | 25,3 | 41 |
|  | КамАЗ-5511 | 100 | 0,10 | 1,40 | 1,00 | 1,08 | 1,00 | 0,89 |  | 1,15 | 1,00 | 0,15 | 15,0 |  |
| Өндірістік-қоймалық жайлар ауданы, м2 | ЗИЛ-431810 +ГКБ-817 | 150 | 19 | 1,24 | 0,72 | 1,22 | 1,44 | 0,94 |  | 1,07 | 1,00 | 29,0 | 4496 | 6648 |
|  | КамАЗ-5511 | 100 | 19 | 1,35 | 1,00 | 0,96 | 1,00 | 0,76 |  | 1,15 | 1,00 | 21,5 | 2152 |  |
| Аумақ ауданы, м2 | ЗИЛ-431810 +ГКБ-817 | 150 | 120 | 1,20 | 0,87 | 1,16 | 1,60 | 0,98 | 1,43 | 1,03 | 1,00 | 335,6 | 50343 | 69662 |
|  | КамАЗ-5511 | 100 | 120 | 1,30 | 1,00 | 0,88 | 1,00 | 0,92 | 1,43 | 1,07 | 1,00 | 193,2 | 19379 |  |

* к2 – АКК өткіштігі жоғары актокөліктердің, жүк автосамосвалдардың, автофургондардың және газ отынын пайдаланатын автокөліктердің болуын ескеретін коэффициент.

** ЗИЛ-431810 – сығымдалған табиғи газда жұмыс істейтін газбаллонды автокөлік.

Жұмыс бекеттерінің құрамына КҚК, ТҚК-1, ТҚК-2, Д-1, Д-2 және АЖ орындауға арналған бекеттер жатады.

Жұмыстық бекеттердің іс-жүзіндегі санын анықтау кезінде жуу-тазалау жұмыстарына арналған толассыз желіні онда орналасқан автокөліктердің санынан тәуелсіз бір жұмыс бекеті етіп қабылдау керек. Автопойызға ТҚК және АЖ орындауға арналған жұмыс орнын екі жұмыс бекеті  деп есептейді. Автопойызды диагностикалауға арналған бір стендпен жабдықталған  жұмыс орнын бір бекет етіп қабылдайды. Жартылай тіркемесі бар автобусқа ТҚК және АЖ орындауға арналған жұмыс орны бір бекет деп есептеледі.   Автопойыздарға арналған жұмыс бекеттерінің іс-жүзіндегі санын анықтау кезінде олар дербес автокөліктерге арналған ТҚК және АЖ бекеттеріне келтіріледі.

Өндірістік-қоймалық аудандарға жатады: ТҚК және АЖ өндірістік аймақтары мен учаскелері; бас механик бөлімі (БМБ) учаскесі; компрессор бөлмесі; қоймалық бөлмелері; өндіріспен тікелей байланысқан қызметтік бөлмелер, (шеберлер бөлмесі, ТББ, өндірісті басқару бөлімі және т.с.с.); ғимаратта орналасқан күту бекеттерінің, сондай-ақ техникалық бөлмелердің (трансформатор және желдету камералары жайлары және т.с.с.) аудандары.  Бақылау-өткізу пунктінің, тазалау құрылыстарының аудандары және қалқа астындағы аудандар ескерілмейді. АКК жер аумағының ауданына учаске шекарасындағы ауданды жатқызады. Бұл кезде жанармай бекетінің ауданы ескерілмейді.

ТЭК іс жүзінде және есептік мәндерін салыстыру нәтижелері 3-кестеге жазылады.

Кезең АКК-ның ӨТБ-мен жалпы жабдықталу деңгейін жалпы қорытындылаумен аяқталады.

Кесте 3

АКК-ның ӨТБ-мен жабдықталу деңгейін жалпы бағалау

| Көрсеткіштер | ТЭК мәні |  | Жетіспеу (-) немесе артық (+) | Қамтама- сыз етілу пайызы |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | дәйекті | есептік |  |  |
| Өндірістік жұмысшы- лардың саны, ад. | 94 | 107 | -13 | 88 |
| Жұмыстық бекеттер саны | 335 | 41 | -6 | 85 |
| Өндірістік-қоймалық жайлар ауданы, м2 | 6050 | 6648 | -598 | 91 |
| Аумақ ауданы, м2 | 72077 | 69662 | +2415 | 103 |

Бақылау сұрақтары

1 АКК өндірістік-техникалық базасының дәйекті және нормаланған техника-экономикалық көрсеткіштері.

2 АКК-ның нормалы техника-экономикалық көрсеткіштерін есептеу әдістемесі.

Практикалық сабақ № 3. АКК-ның ӨТБ-мен жабдықталу деңгейін элементтік бағалау (2-ші кезең)

Сабақтың мақсаты және міндеттері. Студенттерді АКК-ның ӨТБ-мен жабдықталу деңгейін элементтік бағалау әдістемесімен таныстыру.

Сабақты жүргізу түрі – іскерлік ойын.

Жұмыстың мазмұны

2-ші кезеңде АКК жекелеген аймақтар мен учаскелердің жұмыстық бекеттермен және өндірістік-қоймалық аудандармен қамтамасыз етілуіне талдау жасалады. Бұл іс жүзіндегі және нормалық көрсеткіштерді салыстыру нәтижесінде анықталады  (4 және 5 кестелер).

Іс жүзіндегі жұмыстық бекеттердің саны және аймақтар мен учаскелердің аудандары тапсырма бойынша берілген өндірістік бөлімшелердің жоспарлары негізінде тағайындалады.

Жұмыс бекеттерінің санының, аймақтар мен учаскелердің аудандарының  нормалық мәндері жұмыс бекеттерін және аудандарды ӨТБ элементтері бойынша процентпен үлестіру негізінде анықталады [5, 6, 8].

КҚК бекеттерінің жабдықталуын талдау кезінде КҚК кешеніне тазалау-жуу бекеттерімен қатар шағын ақауларды жөндеу, май құю, шинаға ауа үрлеу және бақылау-диагностикалық бекеттердің кіретінін ескеру керек [5].

Жұмыстық бекеттер мен аудандардың іс жүзіндегі және нормалық мәндерін тағайындау кезінде кейбір жұмыс істеп тұрған АКК-да бірсыпыра аймақтар мен учаскелер біріктірілуі немесе керісінше бөлінуі мүмкін.  Сондықтан іс жүзіндегі және нормалық көрсеткіштерді салыстыру кезінде осы жағдайлар ескеріліп 4, 5 кестелердің ескертпелерінде көрсетілу керек.

Кесте 4

АКК ӨТБ жұмыстық бекеттермен жабдықталуын элементтік бағалау

| Бекеттердің атауы | Бекеттер саны |  |  |  | Жетіспеу (-) немесе артық (+) | Қамта- масыз етілу пайызы, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Дәйекті | Нормалы |  |  |  |  |
|  |  | % | есептік | қабылданған |  |  |
| КҚК | 9 | 53 | 21,7 | 18 | -10 | 50 |
| ТҚК-1 | 4 | 7 | 2,9 | 3 | +1 | 133 |
| ТҚК-2 | 4 | 7 | 2,9 | 3 | +1 | 133 |
| Д-1 | 1 | 3,5 | 1,4 | 2 | -1 | 50 |
| Д-2 | 1 | 3,5 | 1,4 | 1 | 0 | 100 |
| АЖ | 13 | 26 | 10,6 | 11 | +2 | 118 |
| Соның ішінде: реттеу және бөлшектеу - жинау | 8 | 17 | 7 | 7 | +1 | 88 |
| Шанақ жөндеу (пісіру, дәнекерлеу және арматуралық жұмыстар) | 2 | 3 | 1,2 | 1 | +1 | 200 |
| Сырлау | 2 | 3 | 1,2 | 1 | +1 | 200 |
| Ағаш өңдеу | 1 | 3 | 1,2 | 1 | 0 | 200 |
| Жиыны: | 32 | 100 | 40,9 | 38 | -6 | 85 |

Ескерту. КҚК бекеттерінің саны ТЖЖ желісін ондағы жұмыс бекеттерінің санына қарамай бір жұмыс бекеті деп қабылдау шарты бойынша анықталған.

Талдау әрбір топтың қарастырылатын АКК ӨТБ элементтерінің «осал»тұсын анықтаумен аяқталады.  Мысалы, техникалық әсер ету түрлері бойынша жұмыстық бекеттердің жеткіліксіз саны, жекелеген өндірістік учаскелердің аудандарының жеткіліксіздігі, кейбір аймақтар мен учаскелердің технологиялық принципке сәйкес орналаспауы және т.с.с. (мысалы, майлау материалдары қоймасының ТҚҚ майлау бекеттерінен алыс орналасуы).

Кесте 5

АКК-ның өндірістік-қоймалық жайлармен қамтамасыз етілуін элементтік бағалау

| ӨТБ элементтерінің атауы | Ауданы |  |  | Жетіспеу (-) немесе артық (+) аудан, м2 | Қамтама- сыз етілу пайызы, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | дәйекті, м2 | нормалы |  |  |  |
|  |  | % | есептік, м2 |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1.ТҚК және АЖ аймақтары |  |  |  |  |  |
| КҚК | 1288 | 32 | 2128 | -840 | 60 |
| ТҚК-1 | 378 | 5 | 332 | +46 | 114 |
| ТҚК-2 | 378 | 5 | 332 | +46 | 114 |
| Д1 | 102 | 2,5 | 166 | -64 | 61 |
| Д2 | 140 | 2 | 133 | +7 | 105 |
| АЖ (реттеу ж/е бөлшектеу – жинау жұмыстарының бекеттері) | 906+951=1001 | 10,5 | 698 | +303 | 143 |
| Жиыны: | 3287 | 57 | 3789 | -502 | 87 |
| 2. Учаскелер |  |  |  |  |  |
| Шанақ жөндеу (пісіру, дәнекерлеу және арматуралық жұмыстар) | 228+1042=332 | 3,5 | 233 | +99 | 142 |
| Сырлау | 174+213=195 |  |  |  |  |
| Ағаш өңдеу | 172 | 3 | 199 | -27 | 86 |
| Тыс қаптау |  |  |  |  |  |
| Агрегаттар | 2504+605+476= 357 | 5,5 | 366 | -9 | 67 |
| Слесарлы-механикалық |  |  |  |  |  |
| Электр жабдықтарын жөндеу | 34 | 1 | 66 | -32 | 51 |
| Қоректендіру жүйесі аспаптарын жөндеу | 497+318=80 | 1 | 66 | +14 | 121 |
| Аккумулятор | 72 | 1,5 | 100 | -28 | 72 |
| Шиномонтаж және шина жөндеу | 77 | 1,5 | 100 | -23 | 77 |
| Темір соғу-рессорлы | 128 | 2,5 | 166 | -38 | 77 |
| Мыстау-радиаторлы |  |  |  |  |  |
| Жиыны: | 1447 | 23 | 1529 | -82 | 95 |
| 3. Қоймалар |  |  |  |  |  |
| Қосалқы бөлшектер, агрегаттар және материалдар | 323+1069=429 | 5 | 332 | +97 | 129 |
| Шиналар | 101 | 3 | 200 | -99 | 50 |
| Майлау материалдары сорғы станциясымен бірге | 191 | 2 | 134 | +57 | 142 |
| Лак және бояу материалдары | 27+1710=44 | 1 | 66 | -22 | 66 |
| Аралық қойма және құрал-сайман қоймасы | 118 | 1 | 66 | +52 | 178 |
| Жиыны: | 883 | 12 | 798 | +85 | 110 |
| 4. Қосалқы жайлар |  |  |  |  |  |
| БМБ учаскесі | 100+6111=161 | 2 | 134 | +27 | 120 |
| Компрессорлы | 90 | 1 | 66 | +24 | 136 |
| Жиыны: | 251 | 3 | 200 | +51 | 125 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 5. Техникалық жайлар |  |  |  |  |  |
| Жылу пункті | 182 | 5 | 332 | -150 | 55 |
| Трансформаторлы |  |  |  |  |  |
| Шеберлер бөлмесі |  |  |  |  |  |
| Электр қалқаны |  |  |  |  |  |
| Автоматты өрт сөндіру жайы |  |  |  |  |  |
| Жиыны: | 182 | 5 | 332 | -150 | 55 |
| Барлығы: | 6050 | 100 | 6648 | -598 | 91 |

Ескерту. Кестеде 2-ші графада санмен келесі бөлімшелердің аудандары көрсетілген:

- – шиномонтаж жұмыстары бекеті;

- – пісіру – қаңылтыр жөндеу жұмыстары бекеті;

- – бояу дайындау бөлмесі;

- - агрегаттық-механикалық учаске;

- – агрегаттарды жууға арналған бөлме;

- – сынау станциясы бөлмесі;

7- Карбюратор және дизель қоректендіру жүйесінің аспаптарын жөндеуге арналған бөлімше;

8- ГБА қоректендіру жүйесінің аспаптарын жөндеуге арналған бөлімше;

9 – өндірісті дайындау учаскесі;

10 – лак-бояу материалдары қоймасының сорғы бөлмесі

11 – стандартты емес жабдықтарды дайындауға арналған бөлме.

Осы кезеңге қорытынды ретінде іс жүзіндегі көрсеткіштері нормалықтан елеулі алшақтайтын ӨТБ элементтерін, сондай-ақ рангалау үшін таңдап алынған аймақтар мен учаскелерді атап өту керек.

Бақылау сұрақтары

1 АКК-ның ӨТБ-мен жабдықталу деңгейін элементтік бағалаудың жалпы бағалаумен салыстырғандағы ерекшеліктері.

2 АКК-ның ӨТБ-мен жабдықталу деңгейін элементтік бағалау әдістемесі.

Практикалық сабақ № 4. Қайта құрылатын ӨТБ элементтерін рангалау (3-ші кезең)

Сабақтың мақсаты және міндеттері. Студенттерді қайта құрылатын ӨТБ элементтерін рангалау әдістемесімен таныстыру.

Сабақты жүргізу түрі – іскерлік ойын.

Жұмыстың мазмұны

Ереже бойынша, АКК ӨТБ-сын қайта құруға бөлінетін ресурстар шектеліп беріледі. Сондықтан, қайта құрылатын аймақтар мен учаскелерді негіздеу және оларды қайта құру кезектігін анықтау қажеттілігі туындайды.

Осы ойында бұл мақсатта инженерлік шешім қабылдаудың кеңінен таралған тәсілі – априорлық рангалау тәсілі қолданылады. Бұл тәсіл зерттелетін салада білікті мамандар тобымен факторларды сараптық бағалауға негізделеді[4].

Шешімді негіздеп дұрыс қабылдау үшін топ басшы өз тобындағы студенттермен аймақтар мен учаскелерді қайта құру басымдылығы жөнінде сараптық сауалдама жүргізеді.

Сарапшылармен (студенттермен) арнайы анкеталарда (6 кесте) қайта құру кезектігіне жеке баға беріледі. Осы кезде сарапшының пікірінше ең үлкен мән берілетін учаскеге (аймаққа) бірінші ранг тағайындалады (1 санымен),  маңыздылығы одан кейін болатын учаскеге 2-ші ранг (2 санымен) тағайындалады және т.с.с.

Кесте 6

Сараптық сауал алуды жүргізуге арналған анкетаның үлгісі

| ӨТБ элементтері | Бағалау рангалары |
| --- | --- |

Аймақтар мен учаскелерді рангалау кезінде ӨТБ-ның жұмыс бекеттерімен және аудандармен қамтамасыз етілуін бағалаумен қатар келесі төменде келтірілген факторларды да ескеру керек:

- аймақтар мен учаскелердің технологиялық байланысу принципін;

- қайта құрылатын аймақтар мен учаскелердің жылжымалы құрамның ТҚК мен АЖ-да бос тұру уақытына әсер ету дәрежесін;

- ӨТБ элементтерін қайта құрудың әртүрлі тәсілдері кезінде жұмсалатын қаржы шығындарын.

Қайта құрудан кейінгі өндірістік-қоймалық жайлардың жоспары өнідірістік, қоймалық және басқа жайлардың өзара технологиялық байланысын қамтамасыз ету керек. Бұл үшін өндірістік-қоймалық жайлардың «кешенін» ұйымдастырады, мысалы:

ТҚК-1 және ТҚК-2 бекеттері, электр жабдықтарын жөндеу, қоректендіру жүйесінің аспаптарын жөндеу, аккумулятор жөндеу учаскелері, майлау материалдары қоймасы, аралық қойма, Д-1 және Д-2 бекеттері;

АЖ бекеттері, агрегаттар учаскесі, слесарлы-механикалық учаске, агрегаттар және қосалқы бөлшектер қоймасы, құрал-сайман тарату қоймасы.

Аймақтар мен учаскелердің технологиялық байланысы жөнінде толығырақ ақпарат арнайы әдебиетте жазылған [6].

Әртүрлі аймақтар мен учаскелердің жылжымалы құрамның ТҚК мен АЖ-да бос тұру уақытына әсер ету дәрежесін анықтау қиынға соғады. Сонда да іс-тәжірибе мен сарапшылардың бағалауы ең үлкен ықпалды АЖ мен ТҚК бекеттері жасайтындығын көрсетеді.

АКК ӨТБ-сын қайта құру және кеңейтудің негізгі тәсілдері төмендегідей болып табылады:

- өндірістік-қоймалық жайларды қайта жоспарлау;

- салынған ғимаратқа жаңа жайларды қосып салу;

- өндірістік-қоймалық мақсаттағы жаңа жеке ғимарат салу.

Қаржы шығындары бойынша жайларды қайта жоспарлауға жұмсалаты шығындар жаңа ғимарат салумен салыстырғанда аз болады.

Анкеталарды толтырғаннан кейін сараптық сауалдама нәтижелерін келесі түрде өңдейді:

- барлық сарапшылар бойынша сауалдама нәтижелерін априорлық рангалау кестесіне енгізеді (7 кесте);

- ӨТБ әрбір элементі бойынша рангалардың қосындысы анықталады, мысалы, Д-1 аймағы бойынша:

∑∆4 = 2 + 2 + 1 + 1 + 4 + 2 = 12;

•	ӨТБ әрбір элементі бойынша рангалардың қосындысының  олардың орташа қосындысынан ауытқуы анықталады, мысалы:

∆=∆4-∆kk=12-905=-6

•	рангалардың қосындысы бойынша жекелеген аймақтар мен учаскелердің қайта құру реті анықталады: КҚК аймағы (1 орын, рангалардың ең төмен қосындысы 11), Д-1 аймағы (2 орын, рангалар қосындысы 12) және т.с.с.;

конкордация коэффициентінің W көмегімен срапшылар пікірлерінің келісімділік дәрежесі бағаланады:

W=12Sm2k3-k=12∙2026253-5=0,56

S=i=1k∆2=202,

мұндағы S – рангалардың ауытқуының квадраттарының қосындысы; m – сарапшылар саны; k – факторлар саны (біздің жағдайда рангаланатын ӨТБ элементтерінің саны).

Кесте 7

ӨТБ элементтерін қайта құру ретін априорлық рангалаудың нәтижелері

| № р/б | Факторлар (ӨТБ элементтері) | Сарапшылардың нөмірлері № |  |  |  |  |  | Ранг қосындысы ∑∆k | Ранг қосын. ауытқу ∆ | ∆2 | Ранг реті |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  |  |  |  |
|  |  | Ранг бағалары |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | КҚК аймағы | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 11 | -7 | 49 | 1 |
| 2 | Электр жабдық | 3 | 1 | 4 | 4 | 1 | 3 | 16 | -2 | 4 | 3 |
| 3 | Шина қоймасы | 4 | 4 | 5 | 5 | 3 | 5 | 26 | +8 | 64 | 5 |
| 4 | Д-1 аймағы | 2 | 2 | 1 | 1 | 4 | 2 | 12 | -6 | 36 | 2 |
| 5 | Аккумулятор учаскесі | 5 | 5 | 3 | 3 | 5 | 4 | 25 | +7 | 49 | 4 |
|  | Итого: | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 90 |  | 202 |  |

Конкордация коэффициенті W 0-ден 1-ге дейін өзгеруі мүмкін. Егер ол 0-ден елеулі ауытқыса  (W=0,4-0,8), онда сарапшылардың пікірлерінде келісімділік бар деп есептеуге болады. Келтірілген мысалда W=0,56, бұл сарапшылар пікірінің жоғары келісімділігін көрсетеді.

Сарапшылар пікірінің кездейсоқ еместігі келесі критерийдің көмегімен бағаланады

χрасч.2=Wmk-1,

мұндағы (k-1) – еркіндік дәрежелерінің саны.

Егер χрасч2 есептік мәні χтабл2 кестелік мәнінен жоғары болса, онда сарапшылардың келісімділігі кездейсоқ емес.

Біздің мысалда

χрасч2 =0,56-6(5-1)=13,44.

Критерийдің кестелік мәні (k-1)=(5-1)=4  және  β=0,98,  χтабл2= 11,67 үшін  8 кестеде келтірілген.

χрасч.2=13,44>χтабл.2=11,67.

Сонымен, берілген мысалда сарапшылар келісімділігінің кездейсоқ емес екендігін көреміз.

Қорытындыда рангалар ретіне сәйкес жұмыстың есебінде қайта құрылатын ӨТБ элементтері, W, S, χрасч2  есептеулері және рангалау нәтижелерінің дұрыстығына берілген баға келтіріледі.

Кесте 8

Еркіндік дәрежелерінің саны (k-1)  және сенімділік ықтималдылығы β  мәні кезіндегі χ2 мәндері

| К=1 | β |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0,98 | 0,95 | 0,90 | 0,80 |
| 4 | 11,67 | 9,49 | 7,78 | 5,99 |
| 5 | 13,39 | 11,07 | 9,24 | 7,29 |
| 6 | 15,03 | 12,59 | 10,64 | 8,56 |
| 7 | 16,60 | 14,07 | 12,02 | 9,8 |
| 8 | 18,2 | 15,51 | 13,36 | 11,03 |
| 9 | 19,7 | 16,9 | 14,68 | 12,24 |
| 10 | 21,2 | 18,3 | 15,99 | 13,44 |

Бақылау сұрақтары

1 Априорлық рангалау, сараптық сауалдама тәсілдерін түсіндіріп беріңіз?

2 АКК ӨТБ-сын қайта құру және кеңейтудің негізгі тәсілдерін атаңыз?

Практикалық сабақ № 5. ӨТБ элементтерін қайта құру нұсқаларын эскизді дайындау(4-ші кезең)

Сабақтың мақсаты және міндеттері. Студенттерді ӨТБ элементтерін қайта құру нұсқаларын эскизді дайындау әдістемесімен таныстыру.

Сабақты жүргізу түрі – іскерлік ойын.

Жұмыстың мазмұны

Априорлық рангалау нәтижесі ескеріліп АКК ӨТБ-сының эскиздік жоспары жасалады.

Қайта құрудың кем дегенде екі нұсқасы дайындалады (ғимарат ішінде қайта жоспарлау, аймақ немесе учаскені басқа ғимаратқа көшіру, жайды қосымша салу және т.б.).

ӨТБ жекелеген элементтерінің технологиялық байланысын және жайлардың қалыптасқан жоспарын ескере отырып, жеке алынған аймақты немесе учаскені қайта құру әрқашанда мүмкін бола бермейді. Сондықтан кейбір жағдайларда бірмезгілде ӨТБ-ның бірнеше элементтерін қайта құруға тура келеді.

Қайта құру нұсқалары, сонымен қатар, ТҚК және АЖ өндірісінің ұйымдастырылуын жетілдіру нұсқаларын да кіргізуі мүмкін. Мысалы, КҚК бекеттері жетіспеген кезде КҚК жұмыстарына кіретін шағын ақауларды түзету жұмыстары, бақылау-диагностикалық, май құю жұмыстары тиісінше, АЖ бекеттерінде, Д-1 және ТҚК-1 бекеттерінде орыындауға болады. Бұл жағдайда КҚК аймағында шағын ақауларды түзетуге, бақылау-диагностикалық және май құю жұмыстарын орындауға арналған бекеттерді қарастырмайды. ТҚК-2 жұмыстарын өз кезегінде ТҚК-1 бекеттерінде басқа ауысымда орындауға болады. Жұмыстарды осылайша біріктірген кезде бекеттердің жетіспеушілігін азайтуға болады

Ұсыныстар қайта құрудың мүмкін нұсқаларын сипаттап, олардың басым және кем тұстарын көрсету түрінде келтіріледі. Нұсқалар бойынша  жоспарлы шешімдердің эскиздері келтіріледі.

Қарастырылатын нұсқаларды талдау нәтижесінде қайта құрудың ең тиімді нұсқасы таңдап алынады.

Бақылау сұрақтары

1 АКК ӨТБ-ның эскиздік жоспары дегеніміз не?

2 ӨТБ элементтерін қайта құру нұсқаларын эскизді дайындау әдістемесі

Практикалық сабақ № 6. Іскерлік ойын нәтижелерін талқылау және қорытындылау (5, 6-шы кезеңдер)

Сабақтың мақсаты және міндеттері. Студенттердің әрбір тобының ӨТБ жекелеген элементтерін қайта құру бойынша ұсыныстарын талдау.

Сабақты жүргізу түрі – іскерлік ойын.

Жұмыстың мазмұны

5-ші кезең – әр топтың жұмыс нәтижелерін талқылау

Ойынның қорытынды кезеңіде әр топтың басшылары кезекпен қарастырылған АКК ӨТБ күйін талдаудың негізгі нәтижелерін баяндап, ӨТБ жекелеген элементтерін қайта құру бойынша өздерінің ұсыныстарын айтады.  Талқылау кезінде басқа топтың мүшелері оған оппонент болады. Талқылау нәтижелері (ескерту мен ұсыныстар) топбасшысы баяндама жасаған топ мүшелерімен белгіленеді және кейінгі қорытынды жасауда жазбаша көрсетіледі.

6-шы кезең – қорытынды жасау

Ойынның қорытындысын оқытушы жасайды, ол студенттердің назарын қарастырылған АКК-ны қайта құру бойынша олармен қабылданған шешімдердің оң және теріс жақтарына аударады.

Бақылау сұрақтары

1 ӨТБ жекелеген элементтерін қайта құру бойынша шещімдерді талдау әдістемесі.

2 ӨТБ жекелеген элементтерін қайта құру бойынша шещімдерді дұрыс қабылдаудың АКК тиімділік көрсеткіштеріне тигізетін ықпалы.

Практикалық сабақ № 7. Іскерлік ойын есебін рәсімдеу және жұмысты қорғау

Сабақтың мақсаты және міндеттері. Іскерлік ойын есебін дұрыс рәсімдеуді және жұмысты қорғау кезінде көңіл бөлуге қажетті мәселелерді студенттерге үйрету.

.

Сабақты жүргізу түрі – іскерлік ойын.

Жұмыстың мазмұны

Есеп беру. Есепті әр топ өз бетінше рәсімдейді. Есепте ойынның бастапқы мәліметтеріне сәйкес толтырылған кестелер келтіріледі.

Есеп қорытындымен аяқталады, онда ойынның әрбір кезеңінің нәтижелері және қорытындылары жазылады.

Есепке қорытынды

1. АКК-ның ӨТБ-мен жабдықталу деңгейіне жалпы баға беру.

2. АКК ӨТБ-ның жекелеген элементтерінің жұмыстық бекеттермен және  аудандармен қамтамасыз етілуін бағалау (дәйекті көрсеткіштері нормативтен елеулі ауытқыған аймақтар, учаскелер, бекеттер көрсетіледі, сондай-ақ рангалау үшін таңдалған ӨТБ элементтері келтіріледі).

3. Рангалау нәтижелері (рангалау ретіне сәйкес қайта құрылатын ӨТБ элементтері, W, S, χрасч. есептеулері, рангалау нәтижелерінің дұрыстығына баға беру келтіріледі).

4. Қайта құру бойынша ұсыныстарды дайындау үшін ӨТБ элементтерін таңдау (нақты аймақтар мен учаскелердің атауы келтіріледі).

5. ӨТБ-ны қайта құру нұсқаларының қысқаша мазмұны (әрбір нұсқа бойынша қайта құру тәсілі, олардың оң және теріс тұстары көрсетіледі).

6.Таңдалған нұсқаны негіздеу (басқаларымен салыстырғанда).

7. Жұмысты талқылау нәтижелері (қайта құру бойынша ұсыныстың толығымен, болмаса ескертумен қабылданғандығы немесе кері қайтарылғанды- ғы келтіріледі).

8. Негізгі ескертулер және ұсыныстар

Бақылау сұрақтары

1 АКК ӨТБ-сын қайта құрудың мақсаты және міндеттері.

2 Конкордация коэффициентін түсіндіріңіз.

Әдебиеттер

- Техническая эксплуатация автомобилей: Учебник для вузов/ Под ред. Кузнецова Е.С. - 4-е изд., перераб. и доп. -М.: Наука, 2001. -535 с.

- Напольский Г.М. Технологическое проектирование автотранспортных предприятий и станций технического обслуживания: Учебник для вузов. - 2-е изд., перераб. и доп. -М.: Транспорт, 1993. -271 с.

- Достияров А.М., Төленов А.Т., Шойбеков Б.Ж. Автотранспорт кәсіпорын- дарын жобалау. – Шымкент: ОҚМУ, 2001 ж.

- ОНТП-01-91.  -М.: Гиправтотранс, 1991.-184 с.

- Афанасьев Л.Л., Колясинский Б.С., Маслов А.А. Гаражи и станции технического обслуживания. Альбом чертежей. - М.: Транспорт, 1980. -216 с.

- Табель технологического оборудования лля АТП различной мощности, ПТК и БЦТО. – М.: Росавтотранс, 1992.

А.Т.Төленов, Б.Ж.Шойбеков

АВТОКӨЛІК КӘСІПОРЫНДАРЫНЫҢ ӨНДІРІСТІК-ТЕХНИКАЛЫҚ БАЗАСЫН ҚАЙТА ҚҰРУ НЕГІЗДЕМЕСІН ЖАСАУ

«Автокөлік кәсіпорындарын жобалау»

пәнінің практикалық сабақтарына арналған әдістемелік нұсқау

Баспадан шығаруға қол қойылды _______2013 ж.

Қағаз форматы ________ 1/16

Баспахана қағазы. Офсетті баспа. Көлемі 1 б.б.

Таралымы ____ дана. Тапсырыс № ___

© М.Әуезов атындағы Оңтүстік Қазақстан мемлекеттік университетінің баспасы

М.Әуезов атындағы ОҚМУ баспа орталығы, Шымкент қ., Тәуке хан даңғылы, 5