Ф.7.11-05

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ БІЛІМ ЖӘНЕ ҒЫЛЫМ

МИНИСТРЛІГІ

М.ӘУЕЗОВ атындағы ОҢТҮСТІК ҚАЗАҚСТАН МЕМЕЛЕКЕТТІК УНИВЕРСИТЕТІ

“Кадастр, жерге орналастыру және ауылшаруашылқ техникасы”  кафедрасы

"Жерге орналастыру мен кадастрдың геоақпараттық жүйесі және сандық картографиясы"

пәнінен практикалық жұмыс орындауға арналған

Әдістемелік нұсқау

050903- « Жерге орналастыру», 050907 - «Кадастр»  мамандықтары үшін

Шымкент, 2012 ж

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ  БІЛІМ ЖӘНЕ ҒЫЛЫМ

МИНИСТІРЛІГІ

М.ӘУЕЗОВ АТЫНДАҒЫ ОҢТҮСТІК ҚАЗАҚСТАН МЕМЛЕКЕТТІК

УНИВЕРСИТЕТІ

"Кадастр, жерге орналастыру және ауылшаруашылық техникасы"кафедрасы

" Жерге орналастыру мен кадастрдың геоақпараттық жүйесі және сандық картографиясы"

пәнінен практикалық жұмыс орындауға арналған

Әдістемелік нұсқау

050903- « Жерге орналастыру», 050907 - «Кадастр»

мамандықтары бойынша оқитын студенттерге арналған

( барлық оқу формасы )

Шымкент 2012

ЖОК 004:55 (076)

ББК 26.11

Е

Құрастырған: т.ғ.к., аға оқытушы Есімов Е.Қ

"Картография" пәнінен практикалық жұмыс орындауға арналған әдістемелік нұсқау.- Шымкент: М.Әуезов атындағы ОҚМУ, 2012-33 бет

Әдістемелік нұсқау 050903-«Жерге орналастыру»,050907 - «Кадастр» мамандықтары ГОСО    талаптарына және типтік оқу бағдарламасына сәйкес құрастырған және " Жерге орналастыру мен кадастрдың геоақпараттық жүйесі және сандық картографиясы" пәнінен практикалық жұмыс орындауға қажетті мағлұматтарды қамтиды.

Рецензент:  а.ш.ғ.к., доцент Юсупов Ш.

" Жерге орналастыру және Кадастр " кафедрасының мәжілісінде ( №___ хаттама "_______ " ___________2012 ж ), агроөнеркәсіп факультетінің әдістемелік кеңесінің мәжілісінде қаралып, баспаға ұсынылған ( №___ хаттама "_____"________ 2012ж )

М.Әуезов атындағы Ғылыми- әдістемелік кеңесінің шешімімен баспаға ұсынған ( № ______хаттама "_____ " ________2012 ж)

© М.Әуезов атындағы Оңтүстік Қазақстан мемлекеттік университеті, 2012

Мазмұны

Кіріспе........................................................................................................................6

1 Практикалық жұмыс. ГАЖ-дағы деректер моделін құрастыру........................8

2 Практикалық жұмыс. Картографиялық проекциялардың трансформациясы жəне координат жүйелерінің өзгеруі......................................................................9

3 Практикалық жұмыс. ГАЖ–да географиялық ақпараттарды...........................10

4 Практикалық жұмыс. ГАЖ –экологиялық мәліметтері....................................14

5 Практикалық жұмыс. ГАЖ процесстерді жоспарлау........................................15

6 Практикалық жұмыс. Қолданбалы ГАЖ.............................................................20

7 Практикалық жұмыс. Топографиялық карталар (2 сағат).................................22

8 Практикалық жұмыс. ArcWeb Services – ESRI компаниясының Веб.................. платформасы (3 сағат)..............................................................................................24

9 Практикалық жұмыс. Қалалық аумақатарды үш өлшемді үлгілеу жəне фото шындыққа негізделген визуализациялау/фотореалистичная визуализация/ (2 сағат)..........................................................................................................................28

10 Практикалық жұмыс. Магистральды газ құбырлар құрылысындағы............ экологиялық мониторинг орнатудағы картографиялық қамтамасыз ету...........

(2 сағат).....................................................................................................................31

Қолданылған әдебиеттер………………………………………………………….36

Кіріспе

ГАЖ-дағы деректер алуан түрлі: ол объектілер жөніндегі ақпараттар, жер бетінің сипаттамасы объект арасындағы байланыспен түрлі туралы ақпарат. Әртүрлі бейнелеушілер мәліметтер-детектер қорында сақталатын біріңғай жалпы моделге түрленеді. Бұл деректер алуан түрлі объектілер моделін түзеді, әрі олар деректер қорының негізін береді. Деректер қорында сақталған.

ГАЖ объектілерінің модельдері – дерек модеьлі деп аталып, аса қарапайым бөліктерден тұрады. ГАЖ-дағы деректер модельдерде күрделі көп деңгейлі жүйе бар, оның төмендегі белгілері қарапайым деректер модельдерінен құралған.

Қарапайым модельдерден аса күрделі модельден құралады. Деректер қорына ГАЖ-да  ұйымдастыру объектілер модельін ұйымдастырудан басталады. Бұл деректер қорындағы күрделі модельдерден құралған қарапайым деректер модельінің қасиеттерінің алдын-ала талдау қажеттілігіне анықтайды. Мұндай тәсіл деректер қорындағы ақпараттардаң негізінен құру мен деректерді өңдеу процесстерін тиімді етуге мүмкіндік береді. Модель – объектіден жалпы қасиеттерінен бейнелеп береді. Талдау негізінде тиімді модельді таңдап алу үшін деректер қорын қарастырудың әртүрлі аспктілерімен бағалау өлшемін қолдау қажет.

• Семиотика – модель негізінде сипаттамалардан құралуы тиіс: синтаксис,

семиотика, прагматика. Мұндағы құру құралған қарапайым модельдерінен мазмұнын анықтайды.

• Типтеу-объектілер – класын жалпы қасиеттерінен нақты объктілерді жеке

белгілерін көрсетеді.

• Өзгергіштігі – барлық ақпараттық кеңестік нүкте. Ол уақытша сипаты бар

бірнеше уақытта кейін жаңартуларын талап етеді.

• Өзара байланыс – модельдің жеке бөліктерін, оның құрылымы ГАЖ-дағы

деректерді тиімді жалпы модеьлі мен оның негізгі бөлікткрі, деректері қорында өңделуін және объектілердің тиімді бейнелеуін талап етеді. ГАЖ-дағы бейнеленген деректерді, мына аспектілерді ескере отырып қарастыруға болады:

• кеңістік – орналасу орынын анықтау;

• уақыттық уақыт өткен сайын объектілердің өзгеруі;

• тақырыптық объектілердің белгілерін көрсету.

ГАЖ-дағы деректер қорының көзбен шолу негізін – векторлы және растрлы модельдер құрайды. Векторлы модель нүкте, сызық, полигон ақпарат кодталып, Х,У координаталар жинағы түрінде сақталады. Нүктелі объект – сандық карта объектісі, оның метрикалық сипаттамасы, бір нүкте координаттарымен берілген. Сызықтық объект – сандық карта объектісі, оның метрикалық сипаттамасы нүктелеінің координата тізбегімен берілген. Су айданы, жер бөліктері немесе қызмет көрсету орындарында полигонды объектілер сияқты, тұйықталған координатадлар жинағы түрінде сақталады. Растрлы модель үшін бірқатар сипаттамалар бар:

• рұқсат беру – бір пиксельмен сипатталатын кеңістіктің ең кіші аймағының минималь сызықтық өлшемі;

• мәні – раст элементінде сақталатын ақпарат элементі;

• бағыт – солтүстікке бағытталу мен растр бағаналарының арасындағы

бұрыш;

• зоналар – растрлы модель аймағы мәндері бірдей бір-бірімен көршілес

ұяшықтардан тұрады. жеке объектілер, гидрофия элементтері, өсімдік т.б. аймақ бола алады;

• орны – әдетте растрда сипатталған кеңістіктің әрбір элементінің орнын

анықтайтын реті, координаталар жұбымен беріледі.

Қазіргі ГАЖ векторлы және растрлы модельдермен де, жұмыс істей

алады.

1 Практикалық жұмыс. ГАЖ-дағы деректер моделін құрастыру

ГАЖ-дағыдеректер алуан түрлі:ол объектілер жөніндегі ақпарат,жер

бетінің сипаттамасы, объектер арасындағы байланыс пен түрлері туралы

ақпарат,əртүллі бейнелеуші мəліметтер-деректтер қорында сақталатын бірыңғай жалпы модельгн түрленеді.Бұл деректер алуан түрлі объектілер моделін түзеді,əрі олар деректер қорының негізін береді. Деректер қорында сақталған ГАЖ объектілерінің модельдері –деректер моделі деп аталып, аса қарапайым бөліктерден тұрады. ГАЖ-дағы деректер моделіндегі күрделі көн деңгейлі жүйе бар,оның төменгі деңгейлері –қарапайым деректер моделіненен құралған.

Қарапайым модельдерден –аса күрделі модельден құралады. Деректер қорын ГАЖ-да ұйымддастыру –объектілер моделін ұйымдастырудан басталады. Бұл деректер қорындағы күрделі модельден құралған қарапайым деректер моделінің қасиеттерінің алдын –ала талдау қажеттілігін анықтайды.Мұндай тəсіл деректер қорындағы ақпараттардың негізін құру мен деректерді өңдеу процестерін тиімді етуге мүмкіндіе береді. Модель –обектінің жалпы қасиеттерін бейнелеп береді.Талдау негізінде тиімді моделді таңдап алу үшін деректер қорын қарастырудың əр түрлі аспектілерімен бағалау өлшемін қолдау қажет.

• Семиотика –моделін үш негізгі сипаттамалардан құралуы тиіс: синтаксис,

семантика, прагматика. Мұндағы құру құралған қарапайым модельдердің

мазмұнын анықтайды.

• Типтеу-объектілер класының жалпы қаситтері мен нақты объектінің жеке

белгілерін көрсетеді.

•Өзгергіштігі –барлық ақпараттық кеңістік.Ол уақытша сипаты бар бірнеше

уақыттан кейін жаңартылуын талап етеді.

•Өзара байланыс- модельдің жеке бөліктерін ,оның құрылымын ГАЖ-дағы

деректердің тиімді жалпы моделі мен оның негізгі бөліктері, деректер қорында

өңделуін жəне объектілердің тиімді бейнелеуін талап етеді.

ГАЖ-дағы бейнеленген деректерді ,мына аспектілерді ескере отырып қарастыруға болады:

• кеңістік орналасу орнын анықтау.

• уақыттық уақыт өткен сайын объектінің өзгеруі.

• тақырыптық объектілердің белгілерін көрсету.

ГАЖ-дағы деректер қорының көзбен шолу негізін –векторлы жəне растрлы

модольдер құрайды. Векторлы модль нүкте,сызық, полигон ақпарат

кодталып, Х.У координаталар жинағы түрінде сақталады. Нүктелі объект –сандық карта объектісі,оның метрикалық сипаттамасы,бір нүкте координаттарымен берілген. Сызықтық объект-сандық карта объектісі ,оның метрикалық сипаттамасы нүктелерінің координата тізбегімен берілген. Су айданы,жер бөліктері немесе қызмет көрсету орындары полигонды объктілер сияқты, тұйықталған координаталар жинағы түрінде сақталады. Растрлы модель үшін бірқатар сипаттамалар бар:

• рұқсат беру –бір пиксельмен сипатталатын кеңістіктің ең кіші аймағыныңминималь сызықтық өлшемі.

•мəні –растр элементінде сақталатын ақпарат элементі.

• бағыт –солтүстікке бағытталу мен растр бағаналарының орны арасындағы бұрыш.

• зоналар –растрлы модель аймағы мəндері бірдей бір- бірімен көршілес ұяшықтардан тұрады.

Жеке объектілер,гидрофия элементі,өсімдік . т.б аймақ бола алады. •орны -əдетте растрда сипатталған кеңістіктің əрбір элементінің орнын анықтайтын

реті,координаталар жұбымен беріледі. Қазіргі ГАЖ векторлы жəне растрлы

модельдермен де, жұмыс істей алады.

2 Практикалық жұмыс. Картографиялық проекциялардың трансформациясы жəне координат жүйелерінің өзгеруі

Картогрофиялық проекцияға келетін болсақ, ол жер шарының қабатаралық жоғарғы бейнесі. Глобустың жоғарғы жағына жүргізілген картографиялық торлардың сипттамалары басқа сипаттамалар есебінен майысудан сақталып қалады.

Глобуста барлық параллельдер мен меридиандар тік бұрыш арқылы

қиылысады. Осы құрылымын сақтап қалған проекцияны конформалы немесе

тура бұрышты деп атаймыз. Бұл жағдайда көлемдік зерзаттардың формасы

сақталып, бірақ орыннан орынға ауысуында соған тəн өтемдрі өзгереді. Басқа

жағдайда құралу тура көлемде сақтап қалуы мүмкін, бірақ бұл жағдайда

бұрыштардың мердиан мен параллельдің қиылысуында байқалады. Тік

бұрыштар тек қана шектелген зонада ғана сақталады. Көлемдік жекелеген ұялы

градустық тордағы проекциялар (равновелики) деп аталады.

Зерзаттардың тура беру конфигурациясы, сондай-ақ ұсақ масштабты шолу

картасында көлемді тура беруімн маңызды.

Картографиялық проекцияларды көмекші геометриялық жоғарылығында

классификациялап, оны құруда қолдануға болады. Глобусты цилиндрде

айқындауға болады. Бұл үшін градцустық тор цилиндрдің жоғарғы жағындажобаланады. Цилиндр глобуспен бір сызықта ғана( мысалы экваторда) жанасуы немесе қиылысуы мүмкін.

Өзгеру жағдайында шардың жоғарғы жағындағы, цилиндрдің немесе басқа

геометриялық фигуралардың жоғарғысындағы əр түрлі проекциялар алынуы

мүмкін. Осындай тағы бір картографиялық проекцияларды қолданатын конус

болып табылады. Конус шарға жанасуы немесе онымен қиысуы мүмкін. Бұл фигураның сызығы жанасып немесе бірін-бірі қиуы мүмкін болып, масштабты дұрыс сақтап жəне стандартты параллель болып табылады. Қиылысу сызықтарының азаюы үшін бір конус орнына қиылысқан конус серияларын қолдануа болады. Бұл жағдайда стандартты параллельде дұрыс масштаб берілуі мүмкін.

Қаралған жағдайда цилиндрдің немесе конустың көлемдігін аударуға болады.

Көлемділік шарды қиып өтуі мүмкін. Егер көлемділік бір сызық айналасында үйлессе, мұндай градустық тор азимутальды проекция деп аталады. Онда негізгі масштаб тек қана жанасу мен қиылысу көлемінде жəне қабатында сақталады.

Меркатор проекциясы тік бұрышты болып келеді. Кез клген тура сызық жер қабығының жоғарысында меридиандары бірдей бұрышпен қиылысады, бұл

проекцияға сызық береді. Оны локсодромей деп атацды. Бұл құрылыс меркатор проекциясы үшін новигациялық карталарда қолайлы. Өкінішке орай, ареалдарды көрсетуде проекция жиі қате көрсетіледі. Мысалы, халықтардың əлемдік сыйымдылығында, ауыл шаруашылығында жəне т.б.Синусоиданың

проекциясында көптеген əлем карталары жасалған.

Сонымен қатар кейбір проекциялар жер шарының жоғарғы жағын анық

қалпында көрсетуге тырысады. Мысалы, ортографиялық, стереографиялық жəне гномдық проекциялар.

Тағы бір қолайлы проекцияның бірі- гномдық. Ол барлық үлкен айналым

сферасында тура сызықты бейнелейді. Үлкен айналымның доғасы картада қысқа аралықты сызықта сақталып, мұндай ұсақ масштабты картада екі пункт арасын оңай табуға болады.

Бонның проекциясы меридиандық бағыттағы тартылымды бейнелейді. Егер картографияланан территорияда енінен тартылған болса, бұл үшін тең

бұрышты Ламберттің кондық проекциясы тура келеді. Полигондық

проекция тең бұрышты да мес, тең емес, бірақ үлккен емес алаңдар үшін ол аз

ғана қисаяды, тек қана осындай карталардың сериясында АҚШ-тың геология,

геодезия жəне картографиясы, сонымен қатар көп өзгертілмеген халықаралық

əлем картасы жасалынады.

3 Практикалық жұмыс. ГАЖ–да географиялық ақпараттарды

ГАЖ–да мəліметтер ең маңызды компонент болып саналады. Ол мəліметтердің екі түрімен жұмыс істейді. ГАЖ–да қарастырылатын ақпараттар саны мен сапасы бойынша бөлінеді. Ақпараттың осы екі түрінің əрқайсысы машинаның енгізуі мен өңдеуіне дайын тұруы керек.

ГАЖ–да географиялық ақпараттарды нысандандыру картаға арналып

жасалады. Картографиялық ақпарат мəліметтердің екі түріне бөлінеді:

метрикалық жəне тематикалық. Метрикалық мəліметтер картаның контурлық

бөлігін сипаттайды, тематикалық түрі мазмұнның мəнін береді. Ландшафт

картасының тематикалық атрибуттары компоненттерге қосымша сипаттама

береді. Сонымен қатар ландшафт морфологиялық бірліктерді де қамтиды

(қоныс, мекен, фация).

Бұл тек осымен шектеліп қана қоймайды, қажеттілікке байланысты

жиналған мəліметтердің атрибуты шешілетін тапсырмаға байланысты кеңейтіліп отырады.

Метрикалық атрибуттар нүктелік, сызықтық, аудандық болып үшке

бөлінеді. Метрикалық атрибуттар, картографиялық зерзат түгелімен байланысы

бейнеленіп шығатындықтан, оларға арнайы қарастырылады.

Қазіргі кезде метрикалық мəліметтерді нысандандырудың үш əдісі бар.

Олар:

 векторлық,

 расторлық,

 тұрақты торлар жүйесі.

Бұл əдістердің əрқайсысы белгілі мүмкіндіктеріне қарай анықталады.

Картографиялық мəліметтерді енгізудің автоматты жəне жартылай

автоматты түрлері бар. Автоматты түрі сканерлеу арқылы жəне жартылай

автоматты түрі цифрователь көмегімен жүреді.

Ақпараттар векторлық жəне расторлық əдісте көбіне нөмір немесе бағана

түрінде сақталады.

Қазіргі кезде технологиялардың дамуына байланысты мəліметтерді

графикалық тұрғыдан ЭЕМ–ге төменде кеңінен қарастырылған. Алайда ол карта мазмұнына байланысты жүреді. Онда картаның əр сериясына бір ғана элемент келеді, мысалы топографиялық картаны енгізгенде рельеф жеке – жеке

енгізіледі. Бұл компоненттердің əрқайсысы əр қабатқа енгізілгенмен де, ол

автоматты түрде жүргізілуі керек. Жалпы картографиялық ақпараттарды сандық тұрғыда аудару, сақтауда дəл ұқыптылық қажет.

Кеңістіктегі мəліметтерді бейнелеу синонимі болып кеңістіктік мəліметтер

үлгісі – кеңістіктік зерзаттарды бейнелеудің сандық əдісі саналады. Олардың

ішінде ең көп қолданылатыны – векторлық, расторлық, жүйелік ұяшықтар торы

жəне квадраттық.

Қазіргі кезде кеңістіктік заттарды бейнелеу үшін біршама көп таралғаны –

гиперграфиялық үрдіс, тік сияқты көп өлшемді кеңейтілген үрдіс – белгілігибридті кеңістіктік мəліметтер болып саналады.

Компьютерлерде кеңістік мəліметтердің орындалуы, яғни өңделуі

кеңістіктік мəліметтің форматы деп аталады.

Кеңістіктік заттарды ГАЖ–да бейнелеу олардың қасиеттерін нысандандыру, олардың позициялық жəне мазмұндық айрылуының бейнелену көрсеткіштері болып табылады.

Мəліметтерді бейнелеудің позициялық бөлігімен қатар оның позициялық

емес бөлігі де үрдістеледі.

Позициялық қасиетке зерзаттардың геометриялық, метрикалық, топо –

геометриялық жəне т.б. қасиеттері жатса, ал позициялық емес қасиеттеріне

семантикалық, тақырыптық атрибуттары жатады. Кеңістіктік зерзаттар көптеген элементарлы зерзаттарға – примитивтерге (қарапайымдар) бөлінеді. Оларға нүктелер (нүктелік зерзаттар), сызықтар (сызықтық зерзаттар), контурлар (аудандар, полигондар), рельеф беті, жүйелі ұяшықтардың кеңістіктік торы мен бейнені ұлғайтудың элементтері (пиксельдер) жатады.

Алғашқы 4 қарапайымдар – бір, екі, үш өлшемді кеңістіктік зерзаттар

векторлық əдіске жатады, ал қалғандары расторлықпен байланысты, олармен

бейнелеудің екі түрлі əдісі бар. Аумақтың элементі ретінде ұяшықтардың

жүйелік торларының арақатынас немесе расторлық – жүйеліліктің

элементтерімен бейненің əр түрлі құрам бөліктерінің дамуы.

Табиғи үрдістерді болжау жəне үлгілеу. Географиялық болжау деп

ғылыми тұрғыдан негізделген табиғи ортаның жəне табиғи өндірістік

жүйелердің өзгеруін болжауды айтады. Мысалы, су қоймасын салу жəне соған

байланысты болатын салдарды алдын ала жазу. Қазіргі уақытта ғылым мен

техниканың дамуына байланысты адамзаттың қоршаған ортаға əсері өсіп

барады. Ол өзгерістер көбіне кері əсер етеді. Барлық болжау зерзаттары

кеңістікпен, уақытпен өзгереді. Ю.Г.Саушкиннің негізгі болжау қағидасы –

тарихи – генетикалық. Ал В.Б.Сочавада құрылымдық – динамикалық, яғни ТТК

болжауға уақыттық тұрғыдан көп мағына береді. Болжаудың уақыттық

сипатына байланысты бірнеше болжаулар бар:

 болжаудың лаг – болжанатын жүйесіндегі өзгерістердің көріне бастаған

кезіне дейінгі уақыт 2-3-6-7 дейін болуы мүмкін;

 болжаудың қалыптасу периоды – ретроспектива базасындағы уақыт

аралығы;

 динамикалық қатар – ретроспектива мəндерінің уақытты тізбегі;

 эндогендік айнымалы – зерзаттың қасиетін көрсететін айнымалы қатар;

 экзогендік айнымалы – болжау фонының қасиеттері;

 болжанатын геожүйе – болжау əдістері жəне соны іске асыратын

құралдар.

ГАЖ–дың ортасына кірген кеңістіктік мəліметтер, алдын ала дайындық

операцияларынан өткізуді талап етеді. Мəліметтерді векторлық түрден

расторлық түрге ауыстыру, айналдыру маңызды болып саналады. Қазіргі

уақытта жаңа алгоритмдер жетерлік, бірақ олар күннен – күнге жаңаруда,

сондықтан «растор – вектор» жəне «вектор–растор» қағидасы кеңінен таралған.

«Вектор–растор» - айналдыру, расторлық ГАЖ– дың жұмысы. Бұл жұмыста

векторлық мəліметтер керек кезде жазу құрылымдарына шығу (матрицалық,

лазерлік принтерлер) шешілген. Вектор – расторлық алгоритм қарапайым.

Вектор – растор ауысуы бейнелерді генерализациялауға қолданылады, бірақ

белгілі бір деңгейде ғана. Одан кейінгі генерализациялау жүрмейді, себебі

бастапқы бейне өзгеріп кетеді.

Географиялық мəліметтерді компьютерде өңдеу үшін арнайы жүйе

құрылған. География саласында ақпараттық технологияны қолдану бұл

геожүйеде өтіп жатқан өзгерістер мен құбылыстарды автоматты түрде өңдеуге

жəне талдауға мүмкіндік береді. Қазіргі кезде ақпараттарды өңдеу үшін əр түрлі

техникалық құрал – жабдықтар қолданылады. Ең көрнекті өкілі – ЭЕМ жəне

қолданбалы бағдарламалар.

География, информатика жəне жүйелі талдау мəселелерін біріктірсек,

үлкен геоақпараттық жүйе (ГАЖ) құруға болады. ГАЖ–дың зерттеу зерзаты –

геожүйе, қолданатын əдістері – математикалық үлгілеу жəне жүйелі талдау.

Сонымен қатар ГАЖ–ды əр түрлі мəліметтер (ақпараттар) алуда қолданамыз.

Олар мынадай түрде болады:

 сандық;

 графикалық;

 таблицалық;

 текстік.

Геоақпараттарды ГАЖ–ға енгізу үшін техникалық құрал – алфавитті–

сандық дисплей керек. Оператор клавиатурасы арқылы ЭЕМ–ге мəндер кіреді,

дисплей экранында енгізіліп жатқан мəліметті көруге болады, егер қате болса,

тез арада түзетуге болады. ГАЖ – дағы барлық мəліметтерді жəне

картографиялық бейнелерді экранға автоматты түрде шығару үшін сол ЭЕМ – де бар символдар жиынтығы пайдаланылады. Мұндай тəсіл картографиялық

бейнелерді дəл түсіруге мүмкіндік бере алмайды, сондықтан қазір карталарды

үлкен дəлдікті құралдармен: графақұрылымдық, матрицалық принтерлермен,

түрлі – түсті құралдармен пайдаланады.

ГАЖ–дан мəлімет шығаруда дисплейдің рөлі жоғары. Ол үшін пайдаланушымен диалогтық режим орнату керек. ГАЖ–да ақпараттық

массивтерді мəліметтер базасына біріктіреміз. Оған тек МББЖ арқылы шығуға

болады. Мəліметтер базасы пайдаланушына ақпаратпен қамтамасыз етеді жəне

ГАЖ–ға үлгілер жүйесін тұрақтандырады. Сонымен қатар мұнда ақпараттардың белгілі уақытта фактографиялық анықтамаларымен жəне бастапқы жағдайларымен, үлгілеудің теңдік коэффициенттерімен қоса олар имитациялық үлгілеу режимінде пайдаланылады.

Үлгі коэффициенттерін таңдау алдын ала белгіленген сценария бойынша

орындалады. Əр түрлі жедел карталардың үлгілеу нəтижелерінің шығарылуы

түрлі геоэкологиялық жағдайлардың үлгілеу көрнектілігін арттырады, түбегейлі бақылау жəне бағалауға мүмкіндік береді.

Мəліметтер базасының құрылымы əр түрлі қағидалардан құралады.

Олардың бір мысалы – ақпараттың тұрақты түрде ұйымдастырылуы, ол белгілі бір аймақты алады. Мəліметті іздеу жəне дисплейге шығару үшін пайдаланушы əр түрлі іздеу командаларын пайдаланады. Көп қолданылатыны мыналар:

 SELEKT – мəліметтер базасынан белгілі бір жазуды таңдау;

 PLOT – таңдап алынған бейненің контурының сызылуы;

 LIST – текстік анықтаманың берілуі;

 DISTANSE – қашықтықты есептеу.

Осы жəне басқа командаларды қолдану арқылы біздің керекті

мəліметтерді таблицалық, графикалық, картографиялық түрде алуымызға

болады. Мəліметтердің графикалыық түрде берілуі, құбылыстарды зерттеуге, оларды визуалды талдауға жəне бағалауға мүмкіндік береді.

ГАЖ жұмысының нəтижесі бағалау жəне шара қолдану блогында

есептелінеді. Пайдаланушының диалогтық басқару жүйесі мен бағалау жəне

шара қолдану блогы тығыз байланысты. Себебі, шыққан нəтиженің дисплейде

берілу əдістерін əрі қарай өңделу жолдарын белгілеу керек. Бағалау блогы,

диалогтық жүйе сияқты, ГАЖ–дың түрлі режимдерде жұмыс істеуіне

негізделген. Ең қарапайымы – бұл ГАЖ–ды ақпарат, анықтама жүйесі түрінде

пайдалану. Күрделі түрі – бұл имитациялық үлгілеу əдістемесінің нəтижесін

автоматты түрде талдау шаралары. Мұндай зерттеулерді үлгілеу мамандары мен эксперттер атқаруы тиіс. Геоэкологиялық жағдайларды бағалау оларды зерттеу əдістерін таңдаумен тығыз байланысты. Жұмыс жүргізіп жатқан эксперт зерттеліп жатқан табиғи зерзаттың тыныштық күйде немесе кейбір

факторлардың əсер етуі барысында өзін қалай көрсететінін салыстырмалы

түрде зерттей білуі керек. Осы сияқты зерттеу жұмыстарын жүргізу үшін,

алгоритмдік жəне бағдарламалық жүйкмен қамтамасыз етілуі керек. Ол адам

машина арасында диалогтық қатынас орнату үшін, тұтынушыны тұрақты

ақпаратпен қамтамасыз ету үшін, ГАЖ–ды дұрыс пайдалану үшін өңделген

мəліметтердің нəтижесін қарапайым картографиялық түрде беруі керек.

4 Практикалық жұмыс. ГАЖ –экологиялық мәліметтері

Геоақпарат бұл ғылымның жаңа саласы,онда жаңа жүйелер дамып,өсіп

жатыр.Экология сияқты,геоақпарат та өзінің алдында дамып,қалыптасқан

ғылымның жиынтығынан тұрады:

- Картография

- Динамикалық жүйе

- Экологиялық жағдай кадастры

- Компьютерлік өнеркəсіп дамуы

Картография-ежелгі ғылым,ол өз басын Ежелгі Грек Антикалық заманынан

алады,яғни оған Эратосфеннің алғаш картасынан бастап,осы қазіргі заманға

дейінгі.Ол көптеген ғасырларда əр түрлі жылдамдықпен,көптеген мақсат пен

мүдделер үшін дамыды.

Территориялық жоспарлау мақсатында жан-жақты картограиялық жұмыстар жүргізу қажеттігі өткен ғасырдың 60-70ж шетелде ірі масштабты шаруашылық территориялық зерттелуін қажет еттті,ал зерделеу негізгі ақсат болып табылды.Сөйтіп 1975ж дүние жүзінің 40 мемлекеті өз ұлттық атластарын жəне солардың жеке басылымына ие болды. Олар жалпы танымдылық, оқытушылық, бірақ ең басты жоспарлау мақсатында құрылды. Ал 1970ж бастап, қоғамды экологиялық ахуал ойландырды, яғни қоғамда жаңа сана

қалыптасты. Ол пайдалы қазбалардың көп мөлшерде өндірілуі, ауыл ж/е

өнеркісіп шарушылығының өсуі, жаңа химиялық қоспалардың 10 мың

түрлері, дам санының өсуі дүние жүзінде экологиялық мəселенің пайда болуына əсер етті, яғни жердің шөлейттенуі, жалпы атмосфералық диградация, орман алқаптарының азаюы, экологиялық апатұа ж/е кризисқа алып келді. Сол

себепті, Стокгольм конференциясынан соң БҰҰ экологиялық мəселені зерттеуге бар күшімен кірсті. UNEP бағдарламасы арқылы дүние жүзінің қоршаған ортасының мониторинг жүйесі пайда болды. ( Global environment monitoring system) GEMS жүйесі экологиялық мəселенің мониторинг,басқа геологиялық бақылауды, жерді пайдалану параметрлеріне бақылау жүргізуді, өсімдік ж/е топырақ жамылғаларына қарап,зерттеп отырды. Əрине бұл проектінің əске асуы жоғарғы деңгейдегі дамыған технологиясыз мүмкін емес еді. Сондықтан, соңы 15-20ж ішінде ҒТР дүниеге келуі,жаңа ғылыми практикалық жоспарауды іске асыруға мүмкіндік берді. Сөйтіп, карта құру, сақтау, кеңістікте байлау, зерттеу, модельдеу, мəліметтерді қолдану ж/е т.с.с қатар, жерді қашықтықтан зерделеу жеңлдеді. Осы бүкіл мүмкіндіктер бір ғылыми салада геоинформатикада жинақталған.

Алғаш ГАЖ Канадада ЭЕМ базасында 1960ж пайда болды.Ол картаға анализ жасау ж/е инвентаризация үрдісін жеңілдетті.Үлкен көлемде тақырыптық ж/е географиялық мəліметтерді сақтау мүмкіндіктері пайда болды. Кейін келе геоақпараттық мəселелерді шешетін арнайы программалық жүйелер қолданыла бастады. 1980ж ортасында жаңа мəліметтердің автоматизацияланған

проектілерінің жүйелері үшін(CAПР) пайда болды. Осылардың көмегі арқылы

карта жасау автоматтық деңгейге жетті.

ҒТР үрдіс,компьютерлік жаңа интегралдық программа ж/е геожүйе 1990ж

басында ГАЖ жаңа серпіліс берді. Қазіргі кезде ГАЖ тек географиялық

мəліметтерді өңдеу ғана емес,жер бетінде болып жатқан барлық процестерді

зерттеуге мүмкіндіккке ие,əмбебап жүйе. Ол əрине өте күрделі,себебі өзінде

мəліметтерді де,технологияны да қосарлаған. ГАЖ құрастыруда көптеген

ұйымдар ат салысты: БҰҰ, ЮНЕСКО, Қоршаған ортаны қорғау программасы,көптеген ғылыми институттар,ЖОО,əскери мамандар ж/е т.б Ал

1995ж алғаш Табиғат ресурстарының Глобальдық мəліметтер базасы

құрылды. Егер шет мемлекеттерде ГАЖ мемлекеттік құрылымының қызметінде жасалынса,КСРО-да мем.ком құрамында гидрометеорология ж/е табиғатты бақылау жөнінде 20 түрлі банк тораптары құрылды. Мыс: «Агрометеорология», «Атмосфераның ластануы» жəне басқаларды қамтитын банк тораптары. Орман өңдеу картасын шығаратын Лесопроект деген Бүкілодақтық аэрофотоорман өндеу бірлестігінде автоматттық өңдеудің аяқталған жүйесі жасалынды. Тездетіп жасалынған карталарды ауыл шаруашылығында пайдаланудың негізгі жұмыстары Бүкілодақтық ғылыми-зерттеу орталығында «Агроресурстар» атты автоматты-ақпараттық басқару жүйесінде жүріп жатты.Бұрыңғы КСРО Ғылым Академиясының Тынық мұхиттық аймақтық географиялық институтында ГАЖ құру жұмыстары басталды жəне одан басқа оқу орындарының арасындағы картографияны автоматтандыруды дамыту жəне ГАЖ-ды құру үшін ММУ-дің картография жəне информатика кафедрасының көмегі керек болды.

Ресейде жəне ТМД елдерінде терңірек зерттеулеулер 80 жылдары

басталған. Ресейлік ГАЖ-дар С.Н.Серебнюк(1989), А.М.Трофимов(1989), А.В.Кошкарев, В.С.Тикунов(1991), В.И.Семенов, О.И.Солнцев(1991) жұмыстарына сүйенеді.

Қазақстанда бұл үрдістен əлемдік тұрғыда қарағанда көш ілгері

мемлекетттермен иық тіресе алмағанмен,үрдістен əлемдік тұрғыда

қарағанда, өзіндік даму жолы айқындалып келеді. 2006 жылы 18 маусымда

«КазСат-1» серігі космосқа ұшты.

5 Практикалық жұмыс. ГАЖ процесстерді жоспарлау

ГАЖ жер туралы басқа ғылымдар сияқты геожүйеде болып жатқан

процесстер мен құбылыстарды зерттеуге арналған, барлық ерекшелігі зерттеу

барысында өзінің əдістері мен құралдарын қолданады. (компьютерлік

технология, ГАЖ программалары ) ГАЖ дың негізгі мақсаты: зерттеліп отырған геожүйеде жүріп жатқан процесстерді бақылауға арналған компьютерленген геоақпараттық жүйе болып табылады. Ол үшін ең 1- ші ақпарат қажет, олар мəліметтер базасында топтастырылады., жүйеге келтіріледі. Ақпараттар əртүрлі болуы мүмкін: картографиялық, нүктелік, статистикалық, жазба текстік, əуе жəне ғарыштық суреттер жəне т.б. Қойылған мақсаттарға байланысты оларды: өңдеу қолда бар программалық өнімдермен жəне тиісті картографиялық əдістермен жүзеге асырылуы мүмкін.

Сонымен Геоақпараттық жүйе дегеніміз – оның шеңберінде геоақпараттық

жүйе құрылып, дамитын ғылымның бір саласы.

ГАЖ – дың құрылымы негізінен 5 құрамдас бөліктен тұрады:

1) аппаратты құрал

2) программалық өнім

3) мəліметтер

4) орындаушы

5) əдіс

Осы сатыларды орындай отырып ГАЖ да болып жатқан процесстерді

жоспарлау оңайға түседі.

ГАЖ қалай жұмыс істейді десек, ГАЖ шынайы əлемнің ақпараттарын

географиялық орны бойынша топтастырылған тақырыптық қабаттардың жинағы түрінде сақтайды. Бұл қарапайым əдіс əртүрлі мəселелерді шешу барысында өзінің құндылығын дəлелдеді.

ГАЖ 2 мəліметтер типімен жұмыс жасай алады: Векторлық жəне растрлық.

Векторлық модельде нүкте, сызық жəне полигондар туралы ақпараттар

кодталып жəне х.у координаттардың жиыны түрінде сақталады.Мыс: нктенің

орны (нүктелік обьекті) скважина, құдық, молалар. Бір ғана х пен бір ғана у пен

белгіленеді. Сызықтық объектілер мысалы, жолдар,өзендер, немесе бағадық

сызықтар х, у координаттарының жиынтығынан тұрады. Полигональды

объектілер орман, көл , облыс территориясы тұйықталған координаттар

жүйесінің жиынынан тұрады. Растрлық модель жекелеген қарапайым

ұяшықтардан тұрады, яғни сканерден өткізілген карта, немесе сурет қазіргі уақыттағы геоақпараттық жүйе векторлықта жəне растрлықта жұмыс істей

алады.

ГАЖ толық каталог түріндегі берілген Ресей жəне ТМД мемлекеттерімен ArcGIS программасымен Мəскеу қаласындағы DATA + организациясы

қамтамасыз етеді.

ESRI фирмасының программалық өнімі ArcGIS- те ГАЖ толық каталог түрінде құрылған. Яғни мəліметтерді өңдеудің төменгі мүмкіндіктері бар:

1. мəліметтерді карта түрінде жоғары деңгейде бейнелеу;

2. инструменттер жинағы кеңістіктік мəліметтерді өңдеуге арналған

құрылымдар жинағы;

ArcGIS-тің негізгі қосымшалары:

1. ArcMAP;

2. ArcCatalog;

3. ArcToolbox;

ArcMAP – ArcGIS-тің негізгі қосымшасы. Мұнда барлық карталық

тапсырмалар орындалады – карта жасау, өңделген мəліметтерді басып шығару,

картаны анализдеу жəне редакциялау.

ArcCatalog қосымшасы барлық ГАЖ мəліметтерді құрайды жəне

басқарады. Оған кіретін құралдар геоақпараттарды көруге, іздеуге мүмкіндік

береді, географиялық мəліметтер базасын құрастыруға жəне экспорт жасауға

мүмкіндік береді. ГАЖ мəліметтерінің компьютерлік жүйедегі орнын көрсетеді.

ArcMAP – ұқсайды, бірақ мұнда редакция жасалмайды.

ArcToolbox – барлық географиялық мəліметтерді өңдеуге арналған

құралдар жинағы.

ArcMAP- та картаны көрудің екі түрі бар:

1. Date View – вид данных;

2. Layout View – вид компоновки;

Вид данных - географиялық қабаттармен жұмыс жасауға, əртүрлі

символдарды анықтауға, анализ жасауға мүмкіндік береді. Мұнда негізгі

картографиялық жұмыстар жасалынады.

Вид компоновки - вид данныхта жасалған картаны безендіру, яғни

легенда құрастырылады, тақырыбы жазылады, мəліметтер базасы, қағаз көлемі,

масштабы жəне т.б. көрсетіледі. 1:200 000 топографиялық картаны кеңістікте

орналастыру үшін сканерден өткізіп, TIF жəне JPEG форматында сақтайды.

Оны растр деген папкада сақтаймыз.

Ең бірінші папка ашамыз. Оның ішінен rastr, vector, layout деген папкалар

ашамыз.

rastr vector layout

ArcCatalog- тан растр ішіндегі М 40/07 TIF форматқа барып, проекциясын

анықтаймыз. Ол үшін тышқанның оң жағын басып, Propertis свойствоға кіреміз.

Оның ішінде Select → Projekted Coordinate Systems→ Gauss Kruger→Pulkovo 1942. Əрі қарай зонаны анықтау үшін М 40/07-ден 30-ды алып тастаймыз.

Біздің зона zone 10N. ArcMAP-ты ашамыз + Add Date Добавить данные «растр» папкасына барып, М 40/07 добавить карту дейміз. Біздің экрандағы картаның сол жақ бұрышынан бастап, x-y координатасының тірек нүктесін қоямыз. Ол үшін Geoveferencing – Пространственная привязканы пайдаланамыз. Картаның сол жақ бұрышын үлкейтіп, x пен y –тің қиылысқан жерін табамыз. Сол жеріне Add Points Control деген құрал арқылы нүкте қойып, тышқанның оң жағын басамыз, сонда терезе ашылады, онда х пен у мəндерін жазамыз. Мəнге үш ноль қойып енгіземіз. Осы əдіспен сағат тілі бойынша карта бетінде төрт нүкте қойылады. Geoveferencing-ға барып, Rectifile (трансформировать)-қа бассақ, тірек нүктесі қойылған картамызды проекцияға айналдырамыз. Ол үшін Rectifile-ды екі рет шертіп, «+» деген инструментпен Rectifile-ды вид данных-қа шақырамыз. Ол автоматты түрде кеңістіктегі өз орнын табады.

Shapefile – қабат. Кез-келген географиялық объект түрі жеке қабаттаржан

жасалады. ArcCatalog- тан vector папкасынан тышқанның оң жағын басып,

New→ Shapefile, терезе ашылады, NAME-де латын əріптерімен ат беріп, түрін таңдаймыз: polygon, point, poliline қабаттың координат жүйесін таңдаймыз. Ол үшін ditor – редактировать → Select немесе Import Project Coordinate Systems→OK дейміз.

Ашылған қабаттарды ArcMAP-қа шақырамыз. Ол үшін ArcMAP-тан +Добавить данные тетігін басамыз. Ашылған терезеден vector папкасындағы

қажетті қабаттарды шақырамыз. Əрбір Shapefile алты құрамдас форматтан

тұрады. Оларды Мой компьютер арқылы ашқан кезде ғана көре аламыз. Карта

бетіндегі нүктелік объектілерді белгілегенде ең бірінші оларға анализ жасаймыз.

Елді-мекендердің категориясы 1) қала; 2) аудан орталықтары; 3) село.

Əрбір нүктедегі объектінің сандық сипаттамасы бар, яғни биіктік өлшемі бар. Осы бізде бар мəліметтерді карта бетінде көрсету үшін атрибуттар кестесіне (Atribute Table) енгіземіз. Ол үшін биіктік белгілері қабатына барып, тышқанның оң жағын басамыз. Ашылған терезеден Open Atribute Table деген

команданы таңдаймыз. Atribute Table кестесінде кез-келген қабаттың үш бағыты болады: FID,SHEP,ID.

FID- реттік номері;

SHEP- атауы (полигон, сызық, нүкте);

ID- поля;

Жаңа мəліметтерді енгізу үшін Atribute кестесінің ішіндегі Options

қатарына барамыз, ашылған терезеде қосылатын поляның атын жазамыз. Оның

типін таңдаймыз.

Геометриялық үшінші əдіспен берілген кеңістіктегі объектілер туралы

мəліметтер карта бетінде жазу арқылы беріледі. Мұндай карталық мəліметтерсіз картаны оқу мүмкін емес. Содықтан əрбір объектіні салғанда оның сандық жəне сапалық көрсеткіштерін немесе атауларын атрибуттар кестесіне толтырамыз.

Электронды карталар жасау барысында аннотация жасау міндетті емес.

Аннотация,əдетте қағазда басып шығарылатын карталарда шығарылады.

Аннотация дегеніміз – объектінің сандық жəне текстік мəліметтердер тұратын жеке қабат. Аннотация құру жолы: объектілердің қажетті мəліметтері

жазылғаннан кейін, Name полясы арқылы категорияларға бөлініп, карта бетіне

жазылады. Объектінің атауы тек бір бағытта оң жағында жазылады. Бірнеше

қабаттың мəліметі осы əдіспен жазылған жағдайда бір-бірімен араласып,

оқылмай кетуі мүмкін. Сондықтан жеке анотация қабатын құрып, олардың

орнын ауыстыруға болады. Осы процесті іске асыру үшін төмендегі əдістерді

қолданамыз. Яғни ArcMAP- та сол қабатқа барып, тышқанның оң жағын

басамыз→ Convert Labels to Annotation → ашылған терезеге осы қабатқа керекті мəліметтер болады. Feature Linked → объектімен байланысты анотация. Сол объектімен байланыста болады, объектіні алып тастағанда аннотация өшіп

қалады → Convert карта бетінде аннотация қабаты қосылады.

NP_Anno

1. Астана

2. облыс орталықтары

3. қала

4. басқалары

Енді керек объектіні белгілеп, орнын ауыстырып қоюға, қажет болмаған

жағдайда алып тастауға, шрифтің түсін, өлшемін өзгертуге болады.

Аннотацияны жасаған кезде ескеретін жағдайлар:

1. карта масштабын көрсету керек;

2. аннотациямен жұмыс жасағанда карта бетіндегі объектілердің

картографиялық жазылу заңдылықтарын сақтау керек.

Аннотация қабатында объектілер қанша класқа бөлінсе, сонша кластан

туратын категорияны көрсетеді. Керек уакқытта бір категорияға кіретін барлық

объектілердің автоматты түрде өлшемін, түсін, штифтін өзгертуге болады.

Картаны безендіру жəне қағаз бетіне шығару.

Кез-келген ArcGIS-программасында құрастырған картаны электронды

түрде сақтауға жəне қағаз бетіне шығаруға болады. Осы мақсатқа сай оларды

безендіруде əртүрлі талаптар қолданылады. ArcGIS-программасында барлық

редакциялық жұмыстар Вид данныхта жүргізіледі, ал Вид компоновкиде

безендіру жұмыстары жүргізіледі. Картаны безендіру жұмыстары төмендегідей

жүргізіледі:

Вид данныхтан Вид компоновкиға өтеміз.

1. Карта масштабын нақты масштабқа келтіреміз. Ол үшін Слои

→Свойство→Фрейм данных→фиксированный масштаб командасына белгі қоямыз→ОК. Карта масштабы қағаз өлшемін қалай өзгертсек те өзгермейді.

2. Карта тақырыбын жазу: Вставка →Заголовок→карта бетінде текст

пайда болады→картаның атын тереміз→ENTER. Карта тақырыбын карта масштабына сай шрифт өлшемін, түсін береміз, тиісті орнына қоямыз.

3. Карта масштабын шақыру. Масштабтың екі түрін көрсетуге болады: сандық жəне сызықтық;

а) сандық масштабта:Вставка → текст масштабы→ ашылған терезеде

масштабтың бірнеше текстік түрлері болады. Өзімізге қажетті түрін

таңдаймыз→ОК.

б) сызықтық масштабта: Вставка →масштабная линейка→ашылған

терезеде сызықтық масштабтың бірнеше түрі болады, керектісін таңдаймыз→ОК.

4. Солтүстік бағыт белгісі ( Стрелка севера). Вставка→Стрелка

севера→ашылған терезеде бірнеше түрлері болады, керектісін

таңдаймыз→ОК.

5. Карта легендасын шақыру. Вставка→Мастер легенды терезесі

ашылады, картаның бетіне шығарылатын қабаттарды екінші қабатқа

өткіземіз.→Далее→Далее→ГОТОВА. Карта бетіне барлық қабаттардың шартты белгілері шығады.

Картаны қағаз бетіне басып шығаруға дайындау.Вид компоновкида картаны безендіру, қағаз бетіне басып шығаруға дайындау жұмысы жүзеге асырылады. Өзімізге қажетті объектілерді редакциялап болған соң, картаны безендіру үшін DV-LV өтеміз. Ең бірінші байқайтынымыз панельде қағаз өлшемі көрсетіледі. Өзімізге керекті масштабты көрсетеміз, карта қағаз бетіне симаған жағдайда қағаз өлшемін үлкейтеміз. Ол үшін Page and Print Setyp командасын ашамыз. Оны екі тəсілмен ашуға болады:файл арқылы, екіншісі картадан тыс бос кеңістікте тышқанның оң жағын басу арқылы. Ашылған терезе бойынша операциялар орындалады, мұнда тек қағаз өлшемі ғана емес, қағаз бетіне басып шығару жұмысы да орындалады.

6 Практикалық жұмыс. Қолданбалы ГАЖ

1. Мобильдік ГАЖ

Мобильдік ГАЖ мүмкіндіктерінің маңызды мəні бар, өйткені олар ГАЖ-ды өз еркімен далаға көшіре алады жəне қоршаған ортамен тікелей байланыс орната алады. Мобильді ГАЖ келесі интеграция технологиялары қатары

нəтижесінде пайда болды:

1. ГАЖ;

2. Аз салмақты тасымалданатын қатты корпусы бар компьютерлер сияқты

мобильді жабдықтар;

3. GPS;

4. Тоқ желісін қажет етпейтін интернетке ГАЖ-рұқсаты бар коммуникациялар (байланыстар).

Бұрын далалық мəліметтерді жинау процесі жəне оларды редактілеу

жұмыстары көп уақыт алатын жəне қателіктер көбірек болатын. Географиялық

мəліметтер далалық жағдайда қағаз карталар ретінде шығарылатын. Оларды

редактілеу қарапайым сұлбалар сызу мен ақпаратты карталарға жəне блокнотқа

(дəптерге) жазу жолымен орындалатын. Офиске (жұмыс орнына) оралғаннан

кейін бұл мəліметтер қолмен қарастырылып ГАЖ-дың мəліметтер базасына

енгізілген. Нəтижесінде, ГАЖ мəліметтері көбінесе жеткілікті түрде қажет

немесе дəл болмайтын, талаптарға жауап беретіні сирек болатын. Ал одан

кейінгі ГАЖ-анализ (талдау) бен шешім қабылдау ұзаққа созылып, кейде басқа

уақытқа қалатын.

Жақын уақытта шығарылған мобильді технологиялар ГАЖ-мəліметтерді

далалық жұмыстарға сандық (цифровой) карталар ретінде алуға мүмкіндік берді.

Ондағы мəліметтер компакты мықты мобильді компьютерлерде сақталады, бұл компьютерлер корпоративті географиялық ақпаратты далада қолдануға

мүмкіндік береді. Енді орында тұрып керек уақытта ақпаратты корпоративті

мəліметтер базасына жəне арнайы бағдарламаға енгізіп қосып тұруға болады.

Сонымен қатар талдау, жаңартылған жəне аса дəл əрі нақты кеңістіктік

мəліметтер негізінде шешім қабылдау мен бейнелеу процесін жеделдетуге

болады.

Географиялық ақпарат далалық жұмыстарда кеңінен қолданылады, олардың тиімді жəне ұтымды пайдаланылуы мобильді ГАЖ-дың аса беделді жəне нақтылы болуы арқасында орындалады, мысалы:

1. Активтердің инвентаризациясы, негізінде далалық мəліметтер немесе

картамен жұмыс (картирование) қажет болатын болса;

2. Активтердің қамтылуы, олар атрибутивті ақпарат пен ГАЖ-объекттердің

геометриясының жаңартылуын талап етеді;

3. Инспекциялар, негізінде активтердің далалық қарастыру мен олардың

құқықты құжаттармен сəйкестігін тексерумен орындалатын болса;

4. Жағдайдың кеңістіктік параметрлері мен құбылыс фиксациясын қамтитын оқиғалар туралы отчеттер;

5. ГАЖ-талдау мен шешім қабылдау мүмкіндігі.

Осындай далалық жұмыстар ГАЖ қолданылатын көптеген салаларға ұқсас

болып келеді. Олар инженерлік коммуникациялардың қамтылуы мен инспекция, табиғи ресурстарды картаға түсіру, пайдалы қазбаларды барлау мен игеру, төтенше жағдайларды хабарлау əрекеттері мен пайда болған кездегі əрекет, объекттерді мемлекеттік тексеру, жабайы табиғатты картаға түсіру жəне т.б. болуы мүмкін.

Кейбір далалық тапсырмаларды шешу үшін жеңіл географиялық

инструменттер арқылы қарапайым операциялар қолданылады, басқа

тапсырмаларда – кешенді операциялар мен дамыған ГАЖ-инструментариі

қолданылады. ArcGIS қолданбалы тəсілдермен қамтамасыз етеді, олар жоғарыда аталып кеткен барлық талаптарға жауап бере алады:

1. ArcPad қатынасты түрде қарапайым географиялық инструменттерді талап ететін тапсырмаларды орындауға арналған. Бұндай тапсырмалар,

негізінде, портативті компьютерлерде (Microsoft Windows CE операциялық жүйесі бар немесе Pocket PC) орындалады.

2. ArcGIS Desktop жəне ArcGIS Engine дамыған ГАЖ-инструментері қолданылатын далалық тапсырмалар үшін арналған. Негізінде мұндай

тапсырмаларды орындау үшін аса мықты Tablet PC қолданылады.

Сонымен қатар далалық ГАЖ-да бейімделген (адаптированные)

бағдарламалар кеңінен қолданылады. Олар қалаған уақытта орталық ГАЖ Web-

серверлермен (ArcIMS жəне ArcGIS Server-мен жабдықталған сайттар) байланыс мүмкіндігін қамтамасыз етеді жəне сол арқылы далалық жұмыстарды

жеңілдетеді.

2. Серверлік ГАЖ

Серверлік ГАЖ көптеген орталықтанған басқармалық ГАЖ түрелрінле

қолданылады. Ал ГАЖ-технология серверлер өнімі негізінде дамиды жəне

қолданылу аясын ұлғайта береді.

Локальды жəне глобалды желі арқылы кезкелген қолданушылар санына

ГАЖ мүмкіндіктерімен қамтамасыз ету үшін ГАЖ-бағдарламалары

орталықтандырылып сервер бағдарламаларында жəне Web-серверлерде орнатуға болады. ГАЖ-дың корпоративті қолданушылары орталық ГАЖ-серверлермен қарапайым үстелдік ГАЖ-бағдарламалар арқылы байланысады, оған қоса Web-браузер, арнайы құрастырылған бағдарламалар, мобильді компьютерлік жəне т.б. сандық жабдықтар көмегімен байланыса алады.

Талаптардың көп түрін шешу үшін серверлік ГАЖ-ды ГАЖ-дың дамыған

мүмкіндіктеріне бірін-бірі толықтырумен қамтамасыз ету қажет. Мысалы,

серверлік ГАЖ келесі аталғандар үшін қолданылуы мүмкін:

1. ГАЖ-дың үлкен мəліметтер базасын басқару;

2. Интернет арқылы географиялық ақпарат жіберу;

3. Іздеу мен ақпаратты қолдануға арналған орталықтанған ГАЖ Web-

порталдарын құрастыру;

4. Организация шектеріндегі көптеген қолданушылар керек ететін

орталықтандырылған критикалық маңызды ГАЖ-функциялары;

5. ГАЖ-дың корпоративті мəліметтер базасымен клиенттер ортасындағы жұмыс;

6. Бөлшектелген ГАЖ-санаулар (ГАЖ мəліметтерді жеке басқару жəне  оларды талдау сияқты);

7. Интернет арқылы ГАЖ-дың қазіргі уақыттағы мүмкіндіктерімен

таныстыру.

ГАЖ-серверлер ИТ стандарттарымен біріге жұмыс істей алады, сонымен

қатар басқа да корпоративті бағдарламалармен (Web-серверлер, СУБД,

корпоративті орталар, Java J2EE Microsoft .NET қоса) өзара өте жақсы

қатынасып тұрады. Бұның бəрі ГАЖ-дың басқа ақпараттық жүйелер

технологияларымен жəне санау процестерінің стандарттарымен интеграциясын

қамтамасыз етеді.

7 Практикалық жұмыс. Топографиялық карталар (2 сағат)

1. Топографиялық карталардың классификациясы мен қолданылу аясы

Топографиялық карталар – белгілі бір проекциясында орындалған

барлық объектілері бар жер бетінің кішірейтілген, дəл, анық жəне нақты бейнесі.

Топографиялық карталардың классификациясы. Кеңестік

топографиялық карталар жалпы мемлекеттік болып саналады. Олар төменгі 1-ші кестеде берілген масштабтарда шығарылады:

1-кесте

Масштабы 1: 25 000—1: 1 000 000 топографиялық карталар

Карта масштабы (масштаб өлшемі)

Карта түрі

Əскери құжаттардағы карта масштабының жазылуы

54 ендіктегі карта бетінің үлгілі өлшемдері, км

54 ендіктегі карта бетімен жамылатын аудан, км

1:25 000 (1 см-де 250 м) Жиырма бес мыңдық 25000 9х8 75

1:50 000 (1 см-де Елу мыңдық 50000 19х16 300 500 м)

1:100 000 (1 см-де 1 км) Жүз мыңдық немесе километрлік

100000 37х32 1200

1:200000 (1 см-де 2 км) Екі жүз мыңдық немесе екі километрлік

200 000 74х65 5000

1:500 000 (1 см-де 5 км) Бес жүз мыңдық немесе бес километрлік

500 000 222х196 44000

1:1 000 000 (1 см-де 10 км) Миллиондық немесе он километрлік

1000 000 445х393 175 000

Ескерту: қағаз өлшемдерінің бірінші сан таңбасы солтүстіктен оңтүстікке қарай созылуын білдіреді; бұл өлшем кезкелген ендік үшін біркелкі болып саналады;

ал екінші сан таңба – шығыстан батысқа қарай созылуы; бұл өлшем бойлықтың ұлғаюына байланысты кішірейе береді.

Əскерде қолданылатын топографиялық карталар былай бөлінеді: ірі

масштабты (1:25 000, 1:50 000), орташа масштабты (1:100 000, 1:200 000), ұсақ

масштабты (1:500 000, 1:1 000 000).

Топографиялық карталардың қолданылу аясы. Топографиялық

карталар белгілі бір территорияның ақпарат көзі болып саналады жəне сол

территорияны зерттеу, аудандар мен арақашықтықтарды, дирекциондық

бұрышты, əртүрлі объектілердің координаттарын анықтау мен басқада өлшеу

жұмыстарын шешу үшін қолданылады. Олар əскерді бағдарлауда кеңінен

қолданылады, сонымен қатар əскери графикалық құжаттар мен арнайы карталар негізі ретінде қолданылады. Топографиялық карталар (1:100 000 жəне 1:200 000 тиімді масштабтық) шайқас кезінде жылжу бағытын анықтау үшін негізгі керек зат болып саналады.

Масштабы 1:25 000 топографиялық карта белгілі бір территорияны

кəсіптік зерттеу үшін арналған, сонымен қатар инженерлік құрылыстар

жасаудағы дəл өлшемдер мен санаулар шығару үшін қолданылады.

Масштабы 1:50 000 жəне 1: 100 000 топографиялық карталар əскери

əрекеттерге дайындық пен жоспарлау, шайқаста əскерлерді жылжыту кезінде

командирлер мен штаб басқаруы арқылы территорияны зерттеу мен бағалау, ату (алдыңғы) позициялар координаттарын анықтау, көздеу мен барлау, сонымен қатар əскери-инженерлік құрылыстар мен объекттерді құру кезінде өлшеулер жəне санаулар үшін арналған.

Масштабы 1:200 000 топографиялық карта КСРО жəне т.с.с Қару

Күштеріндегі барлық түрлерінің əскери əрекеттерін дайындау мен жоспарлау кезінде территорияны зерттеу мен бағалауға арналған.

Масштабы 1:500 000 жəне 1: 1000 000 топографиялық карталар

операцияларды дайындау мен жүргізу кезінде территорияның жалпы сипатын

зерттеу мен бағалауға арналған.

2. Топографиялық карталардың проекциялары

Картографиялық проекциялар – карта құрастыру кезінде жер шары

бетінің жазықтығындағы бейнелеудің математикалық тəсілдері.

Сфералық беткейлер жаю мен қиылулары болмай жазықтық бетінде толық

жатпайды. Сондықтан карта бетінде ұзындық, бұрыштық, аудандық

бұрмаланулар болатыны сөзсіз. Тек кей проекцияларда бұрыштардың тең болуы болу мүмкін, бірақ бұның арқасында ұзындық пен аудан бұрмалануларға

ұшырайды. Ал аудандар тең қалпын сақтаса, онда бұрыштар мен ұзындықтар

бұрмалануларға ұшырайды.

Масштабы 1:25 000 – 1:500 000 карталар проекциясы. КСРО жəне көптеген

шетел мемлекеттердің топографиялық карталары Гаусстың қима-цилиндрлік

проекциясында құрастырылады.

Жер бетін жазықтыққа Гаусс проекциясы арқылы жобалау солтүстік

полюстен оңтүстік полюске қарай созылған зоналар бойынша орындалады.

Арасы 6º бойлығы бар меридиандар зоналардың шекарасы болып саналады. Əр зона шектерінде жер беті жазықтыққа географиялық координаттық жер бетіндегі нүктелердің жазықтықта тікбұрышты координаталарға айналуы жолымен жобаланады.

Линиялар ұзындығы тек осьтік меридиан бойында ғана сақталады, басқа

жерлерде олар кішкене ұлғайған болып келеді. Ең көп қатынастық ұзындық

бұрмаланулар зоналар шекараларында орын алады жəне олар КСРО шектерінде

1/1000-ға жетеді, қатынастық аудандық бұрмаланулар – 1/500 болып келеді.

Графикалық өлшеулер кезінде арақашықтық бұрмаланулар топографиялық

карталарда байқалмайды; олар тек арнайы тапсырмаларды орындауда ғана

ескертіледі, өйткені ол тапсырмаларда үлкен арақашықтықтарды қолданылады.

Шағын аумақтар шектерінде бұрыштар бұрмалануға ұшырамайды;

территориядағы жəне картадағы контур сызықтары бір-біріне аса сəйкес болады.

Масштабы 1:100 000 карта қағазында кезкелген бағыттардың бұрмаланулары 40" аспайды. Бір зона шектерінде кезкелген масштабтағы карта қағаздардың барлығын еш қиылусыз, қабатталусыз бір блок етіліп біріктіруге (жабыстыруға) болады.

Масштабы 1:1 000 000 топографиялық картаның проекциясы – түрі

өзгертілген поликонустық проекция, ол масштабы 1:1 000 000 карталар үшін

халықаралық проекция ретінде қабылданған. Оның негізгі қасиеттері: карта

қағазымен қамтылған жер бетін жобалау, жеке жазықтыққа шығарылады;

параллельдері шеңберлі доға болып бейнеленеді, ал меридиандары – тік

сызықтар болып келеді; қағаздың шектерінде ұзындықтың ең көп бұрмалануы

0,14%-ға жетеді, бұрыштық бұрмалану – 7%-ға дейін, аудандық бұрмалану –

0,08%-ға дейін.

Масштабы 1:1 000 000 картаның ендігі 40-60º шектерінде орналасқан төрт

қағазын біріктіру кезінде шамамен 20-40' бұрыштық қиылу пайда болады,

сызықтық қиылу – 2-6 мм (қағаздардың сəйкес келмеуі полюстерге артқан сайын өседі) болады. Бір блокқа байқалмайтын қиылулармен тек 9-дан кем қағаз біріктіріледі.

8 Практикалық жұмыс. ArcWeb Services – ESRI компаниясының Веб платформасы (3 сағат)

ESRI ArcWeb Services – бұл ESRI компаниясының геоақпараттық веб-

қызметтер жиынтығы. Бұл қызметтер ГАЖ-ға интернет арқылы кіруге əртүрлі

мүмкіндіктер алып келеді жəне де үлкен көлемдегі мəліметтерді басқару жəне

сатып алу қажеттіліктерін жояды. ESRI - мəліметтерді сақтауды, оларды басқаруды жəне жаңартуды іске асырады.

ArcWeb Services-ке жазылу арқылы тұтынушылар карталарды,

демографиялық мəліметтерді, орналасқан орнын анықтауды, бүкіл əлем

бойынша жақын орналасқан POI (Points of interest) яғни, инфрақұрылыстың

керекті обьектілерін көре алады. Сіз ArcWeb Services бағдарламасын əртүрлі веб бағытталған қосымшаларды жылдам құру жəне енгізу үшін қолдана аласыз,

сонымен қатар, ArcGis Desktop бағдарламасының күнделікті қажетті өнімдерін

қолдана отырып, ArcWeb Services мүмкіндіктеріне жəне маңызды динамикалық

контенттерге жүгіне аласыз. ArcWeb Services мүмкіндіктері мен мəліметтері

арнайы бағытталған (мамандандырылған) карталар мен қосымшаларды құру

(жасау) үшін сіздің мəліметтеріңізбен бірігуі мүмкін.

ArcWeb Services бағдарламасын жасаудың ең маңызды мақсаттарының бірі - Веб-қосымшаларын жасаушыларға мəліметтер мен ГАЖ құрамаларын өзінің

веб-қосымшаларына оңай жəне жылдам ендіру мүмкіндігі. ArcWeb Services

бағдарламасын қарапайым веб-протоколдар мен бағдарламалау тілдері, оның

ішінде SOAP жəне XML көмегімен қосуға болады. ArcWeb Services-ті қолдана

отырып сіз өзіңіздің веб-қосымшаларыңызға геокодтау, карта жасау, бағыттау,

мəліметтерді орналастыруда, əсіресе қандай да бір ГАЖ қосымшаларын жасауда уақыт пен ресурстар шығындалмайтын əртүрлі сұрауларды құрастыру сияқты функцияларды қоса аласыз. Бүл соңғы есепте, яғни өз уақытыңызды

айтарлықтай үнемдеуге алып келеді.

ArcWeb Services-ті қолдану нұсқалары

ArcWeb Services-тің көмегімен шешілетін жəне уақыт үнемделетін бірнеше

мысалдар келтірейік:

Мəліметтерді көзбен шолушылы_ – көруге мүмкіншілігі жоқ немесе қиын

көрінетін өз мəліметіңізді өзара байланыс жəне тренд болатындай етіп картада

көру.

Локаторлар – сіздің веб-сайтыңыздағы тұтынушыларға жақын арадағы

дүкендерді, кеңселерді жəне т.б. іздеу тəсілдерін қолдануға мүмкіншілік.

Бай_ау жəне ба_ылау – соңғы өзгерістерді картадан көре алатын ұялы

телефондардың жəне GPS-пен жабдықталған қабылдағыштардың кез-келген

құрылғыларының орналасуын белгілеп қоюға болады. Мысалға сіз өз жүк

көлігіңіздің қозғалысын, жүмысшыларды, сатушыларды бақылап, қай жерде

регламенттің өзгеруін, бұзылуын қадағалап отыра аласыз.

Бизнес сараптама – жаңа демографиялық мəліметті қолдана отырып, бизнесті дамытатын қолайлы орын іздеуге, базарды сараптамадан өткізуге болады.

ArcWeb Services – кім қолданады.

Ұсынылып тұрган ArcWeb Services мүмкіншіліктері шаруашылық

сферасының əртүрлі саласында талап етіліп тұр. Локаторлар обьектілері,

мобильді жұмысшы топтарын басқару, көлік жəне жүк көлігі қозғалысын

бақылау, аналитика, демографиялық жəне базар сараптамасы сияқты

мүмкіндіктер бизнес аясында да тұрғылықты орнын анықтау қызметінің қажеті

туып тұр. SOA қолданатын ақпараттық-технологиялық компанияларға ArcWeb

Services стандартты, ашық веб-қосымшаларын өңдегенде көмектеседі. Бұл

ArcWeb Services ГАЖ мамандарына да қажет. Олар жалпы қабылданған

стандарттарда əртүрлі мəліметтермен жұмыс істегенде, басқа қолданушы

мамандармен мəлімет ауысқанда ArcWeb Services-ті қолдана алады. Жəне де бұл – ақпараттар ауысатын, осы ақпараттарды интернет желісі арқылы халыққа

жеткізетін əртүрлі деңгейдегі мемлекеттік құрылым.

Сұраныс бойынша кеңістіктік мəліметтер.

ArcWeb Services арқылы сіз үлкен мəліметтерге қол жеткізе аласыз. Жол-

көше торының базалық картасынан басқа онлайн-режімінде ауа-райының

динамикалық картасына, топографиялық картағы, жол тарифі бойынша

мəліметтерге, рельеф бойынша мəліметтерге, су тасқыны жəне демографиялық

мəліметтердің үлкен жиынына көңіл бөліп, көре аласыз. ESRI əрдайым Tele

Atlas, NAVTEQ, Meteorlogix, GlobeXplorer, Pixxures, National Geographic, əртүрлі қарым-қатынастағы ESRI əріптестері сияқты мəліметпен жабдықтаушылардың санын көбейтіп отырады.

ArcWeb Services сіздерге дайын компоненттергеқосылған артық

мəліметтерді сатып алу жəне мəліметтерді жинау мен үлкен көлемдерді

(массивтерді) басқару қажеттілігін жояды. Сіз веб-қызметтер жəне карта құру

үшін ArcWeb Services арқылы қол жеткізетін мəліметтеріңізге өзіңіздің

қолданысыңызға сəйкес келетін нүктелік, сызықтық, полигондық мəліметтер

енгізе аласыз.

Басқа қосымшалармен бірігу.

Өңдеушілер ArcWeb Services-ті басқа қосымшаларменоңай біріктіре алады

жəне ГАЖ қызметтерін жəне арнаулы карталарды интернет арқылы жасауға

мүмкіндік береді. ArcWeb Services - өңдеу шығынын қысқарту үшін қарапайым

жəне тез енетін қолданбалы API (Application Programming interface) мүмкіндігін

жасайды. Бұл мүмкіндіктің көмегімен сіздің сайтыңызға ГАЖ тақырыбымен

мүлдем таныс емес веб-программист те ArcWeb Services міндеттерін орнатып

бере алады. ArcWeb Services-те ұсынылғын API – түрлері: SOAR – толық

қадағалау жəне функционалдық; REST – жақсы қадағалауы бар қарапайым API;

JAVA Script – жылдам ену; OpenLS – ашық ГАЖ стандарт; JAVA ME – мобильді қосымшалар үшін.

Егер сіз ArcGIS Desktop (ArcView, ArcEditor, жəне ArcInfo) қолданып

жүрген болсаңыз, онда, бағыттауыш қызмет, геокодтау, дүние жүзіндегі озық

жабдықтаушылардан ондаған мəліметтер жиынына қол жеткізу мүмкіндігін алу

үшін ArcWeb Services-ті қолдана аласыз.

ArcWeb Services –те рұқсат етілген қызмет түрлері.

Төменде көрсетілген қызметтер ArcWeb Services-те қолданылады:

- үлкен көлемді мəліметтерді геокодтау: мекен-жай, қала, орынның аты,

телефон нөмірі, ір-компьютері бойынша іздеу.

- мəліметтерді көру – қызықты территория картасын көру, қысқа маршрут

құру, кертеліс жайында ақпараты бар үйлесімді маршрут құру.

- кең жиынды картаның стандартты түріне мүмкіндік (доступ); сонымен

қатар, ArcWeb Services-тің мəліметтері жəне өзіндік ақпараттарын қиыстыру

негізінде тақырыптық карталар құрастыру мүмкіншілігі;

- кеңістіктік іздеу – «жақын обьектіні іздеу», «белгілі қашықтықты іздеу»,

«берілген мекен-жай бойынша барлық ақпараттарды көрсету» - деген

сияқты кеңістіктік сұраныс.

- мəліметтерді басқару – нүктелік, сызықтық жəне полигондық

мəліметтермен жұмыс істеу жəне жүктеу, сонымен қатар, атрибутивті

мəліметпен жұмыс.

- өткізгішсіз қызмет көрсету (беспроводные сервисы) – ұялы телефонның

ағымдағы орнын анықтау, телефонға смс-жіберу, телефон қосылғанын

немесе сөндірілгенін анықтау;

- демографиялық мəліметтер негізінде əртүрлі есептер құру, басқа да

есептер құру, белгілі шекараның тақырыптық картасын құру;

- картамен жұмыс жасайтын құралдар. Сіз өз қосымшаңызда карта

проекциясынан бастап, жаңа обьектілер карталарын құру, арақашықтықты

өлшеу, есептеу, өзгерту сияқты мүмкіндіктерді функциялар жиынында

істей аласыз.

Жазылу, қалпына келтіру жəне техникалық көмек.

Сіз ArcWeb Services-қа жазылғаннан кейін қол жеткізілген қызметтер

жəне мəліметтер кітапханасына кіре аласыз; жүктеу үшін мамандар көмегін

қолдана аласыз; өзіңіздің мəліметтеріңізді геокодтай жəне басқара аласыз.;

жеке қызмет көрсетуді басып шығару, қалпына келтіру, басқару, жасау

сияқты əрекеттерге қарапайым құралдар арқылы қол жеткізе аласыз.

Сонымен қатар, сіз өзіңіздің сайтыңыздағы тұтынушыны басқаратын жəне

оның қолданысына бақылау жасайтын құралға ие боласыз.

Базалық қызмет көрсетулер.

ArcWeb Services əртүрлі қосымшалар негізінде өңделетін бірнеше

базалық веб-қызмет көрсетулерден тұрады. Қазіргі таңда ең негізгісі ArcWeb

Explorer болып табылады.

Ол ашық жəне қарапайым API жəне Adobe Flash технологиясын қолдана

отырып, қосымшалар өңдеушілерге ArcWeb Services-тің əртүрлі

мүмкіншіліктерін қолдануға мүмкіндік жасап отыр. Өңдеудің соңғы

сатысында жəне тестілеуде функциясы жəне мазмұны жақсырақ жетілген

ArcWeb Explorer 2 альфа үлгісі ұсынылған. Adobe Flex 2 қосымшасының

артықшылығы – мұнда көптеген дайын қима үлгілер жəне құралдар бар.

Өңдеу процесі негізінен mashup қосымшасы ArcWeb Explorer 2 базасында

қысқарады. Бұл қосымша мына базалық мүмкіншіліктерді ұсынады:

- мекен-жай бойынша, телефон нөмірі бойынша, компания сайтының адресі

бойынша, ір-компьютер бойынша іздеу;

- картаның 7 түрі арасында байланыс жасау (көшелер, сурет, будан(гибрид),

əуе ғарыштық сурет, топография, бизнес-мəлімет, рельеф, рельеф+көше);

- арнаулы виджет көмегімен картада орналастыру. Сонымен қатар, өз

виджетіңізді қалай қосу, ArcWeb Services зертханасынан дайын виджет

алу мүмкіндіктері бар.

Java технологиясы негізінде жасалған ArcWeb Services-тің базалық

нұсқасына кірудің 2 өнімі бар. Олар:

1. SVG MAP Viewer (http://apps.arcwebservices.com/svgviewer/map/html)

2. Java өңдеушілеріне арналған ұшқыр вьюер (пилотный вьюер)

Сонымен қатар, ArcWeb Services-тің базалық пакетіне базардың бизнес

сегментіне арналған қызмет көрсету қатары кіреді.

- Business Analyst Online – бірінші үлгі.

- Business Analyst Online2 – бизнес жайлы ақпарат алуға, демография жайлы

ақпарат алуға, кірістер жəне шығымдар жайлы ақпарат көруге, есепті қорытуға мүмкіндік жасайды. Құрамында алдыңғы қатарлы интерфейс жəне кеңейтілген функционал бар. ArcWeb Explorer-дің бірінші үлгісі кезінде бұл қосымша жасалған.

BusinessMap Web 2.0 alpha – бұл қосымша ArcWeb Explorer 2.0 alpha

базасында жасалған, бұл - мəліметтермен жəне картамен жұмыс барысын

стандартты веб-браузерлер шегінде атқаруды ұсынып отыр. Олар: сату

аналитикасы, шекараларды құру, демографиялық есеп жəне презентациялық

карталар дайындау сияқты жұмыстар атқарылады.

ArcWeb Services – mashup қосымшасын құрушы платформа.

ArcWeb Services - өзге қосымшаларда (веб-сайттарда) тез өзгеретін (енетін),

ГАЖ құрамдас бөлігі бар веб 2.0 mashup қосымшасын құрғанда оңай болатын қарапайым API-ді ұсынып отыр.

Mashup қосымшасы – онлайн жобалар бар базада пайдалы қосымша

функциялармен бірге бір веб-жобада біріктірілген жолмен жасалған онлайн

жоба. Mashup жобасының жақсы мысалы ретінде əйгілі картографиялық қызмет

көрсетулер (Maps Google; Yahoo Maps) базасындағы өндірістік веб-сайттар

болып табылады. Тұтынушылар өздерінің мəліметтерін картографиялық

қызметтер үстіне беттестіреді, осымен mashup дайын.

9 Практикалық жұмыс. Қалалық аумақатарды үш өлшемді үлгілеу жəне фото шындыққа негізделген визуализациялау/фотореалистичная визуализация/ (2 сағат)

Үлгілеудің стратегиясы

Қалалық аумақты фотошынайы визуализациялау негізгі хабар жинауда,

жеке объектілердің геометриялық жəне радиометрлік үлгілеуі жəне қорытынды

үлгіде ( сахнаның ) үлкен жігерлерді талап етеді жəне ландшафты сипаттайтын

ақпараттың дəлдігіне толықтығына тікелей байланысты болады. ГАЖ-дың

негізін құрайтын мəліметтер базасы бастапқы лайықты орын бола алады. Жер

бедерінің сандық үлгісі, электрондық карталар. Бірақ, жер бетіне шығып

тұратын объектілерді, мысалы, ағаштар, қоршаулар, электрлік жүйелердің

тіректері т.б. , онымен қоса текстуасын көрсету қазіргі ГАЖ- дың жүйелерінде

мүмкін емес. Сол себебті фотошынайы көріністі құрастырғанда үш өлшемді

объектілердің, қалалық аумақтардың, онда орналасқандардың беткі үлгілерін

жеке жеке қалыпастыру кажет. Осы стратегия барысында Салихард қаласының

экспериментальді үлгісін құрастыру жұмысы орындалды.

Қаланың үшөлемді үлгісі, немесе сцена, жергілікті жердің үлгісінен/жер

бедерінің/ жəне адам құрастырған жердегі объектілердің үлгісінен тұады. Үлгіні құрастыру барысында негізгі екі мақсатты шешу керек: геометрисын

құрастыру/конструирование/ жəне үлгіні текстуралау.

Жергілікті жердің үлгісінің геометриясын координаттар жүйесі анықтайды.

Бұл координаттық жүйеде жер бетінің сандық үлгісі де құрастырылады.

Жергілікті жердің тік бұрышты координаталар жүйесін таңдау осы координаттар жүйесінде жасалған жергілікті жердің үлгісі мен қаланың объектілерінің бір біріне сəйкес келуін қамтамасыз етеді.

Қалалық объектілер орналасқан жер бетінің үлгісі дайын ортофото

бейнеленген космостық немесе аэросуреттің негізінде ала аламыз. Аэро немесе

космостық суретті жергілікті координат жүйесіне өзгерту ортотрансформациялау негізінде берілген координаттар жүйесінде жасалған жер бедерінің сандық үлгісін жəне ГАЖ-дың электондық карталарын, немесе

сканерленген/растрлік/ топокарталар мен пландарды қолданып жасайды.

Сонымен қатар, суреттегі көрінетін нүктедегі GPS-өлшемдерді де қолдануға

болады. Бірақ GPS-қабылдағыштың координаттар жүйесімен жергілікті жердің

координаттар жүйесінің арасында сəйкестік болуы керек.

Аэрокосмостық суреттерде ғимараттың контурына негіз болатын

ғимараттардың шатырлары көрінеді. Көбінесе ғимаратардың шатырларының

жанама төбесі/фотографиялаудың бұрышына байланысты/ көрінеді, жəне

ғимараттың шарырының көрінісі жер бетінің проекциясына сəйкес салынады.

Жəне де көбінесе шатырдың контурының формасы ғимараттың негізгі

контурымен сəйкес келмейді. Сол себепті, егер 3D объектіні сурет бойынша

үлгіленген бетке қойсақ онда ол суреттегі бейнесіне тура келмейді. Одан басқа,

аэрокосмостық суреттерде əрдайым объектінің көлеңкесі болады. Құрастыратын үлгіні белгілі бір тəуліктің уақытысына/күннің бұрышына/ байлайды. Жəне де суретте түсірістің мезгілі/жыл уақытысы/ көрсетіледі. Ортобейнені қосымша өңдеу қажет етіледі, нақты – қосымша сандық филтрлеу/филтрация/.

Əрине, ортофотосуретті актуальді аэрокосмостық суреттерді пайдалана

отырып өңделген жаңартылған толықтырылған қаланың электрондық

картасының негізінде алынған бетпен алмастыруға болады. Бірақ бұндай жұмыс қосымша материалдық жəне уақыттық шығынды талап етеді. Фотошынайы үлгіні құрайтын басқа қажетті үлгінің бірі объектінің 3D үлгісі: ғимараттардың, талдардың, құбырлардың, тіректердің жəне т.с.с. Мыналар жанында ең қажетті объект болып ғимарат саналады, сондықтан негізгі күш шикі мəліметтерінен жəне оларды сақтау əдістерінен ғимараттардың үлгісін конструкциялайтын əдістерді дамытуға жұмсалады.

Жалпы алғанда, ғимараттарды көрсету үшін рендерингке, үлгіні текстуралауға қажетті беттер қолданады. Сонымен қатар, топологияны

қолдануы мүмкін. Ол дəл сипатталған кеңістіктік өзара байланысы бар көршілес объектілерге арналған жалпы метрикалық ақпараттарды қолдануға мүмкіндік береді. Геометриялық объектілер туралы ақпараттар 2D карталардан/ғимараттардың негізінің контуын/, аэрофотосуреттерден/ шатырдың мұраның контуры/, жерден немесе биік жержеі объектілерден түсітген суреттерден/фасадтың деальдарын көрсетуде/, тікелей өлшеу жүргізу арқылы алуға болады . Фотошынайы текстураны қолдану қалалық 3D үлгіні құрастыру барысында ең негізгілердің бірі. Мысал ретінде аз дегенде жақсы екі мысал келтіруге болды:

3D үлгілеуге қолданған фотошынайы текстуралар қоршаған ортаны мейлінше шындыққа жақын бейнелеуге мүмкіндік береді

текстура геометриялық моделде жоқ, мысалы детальдар жəне

материалдар, бірақ беткі бейнелеуде қолданаын ақпараттарға ие.

Бұған қосымша, фототекстураны қолдану ғимаратың үшөлшемді үлгісін

сақтауда жəне құрастыруда мейлінше жеңілдетеді. Осыған қарамастан

фототекстуралар осы үлгінің 90% құрайды. Фасадтың кіші детальдары мен

геометриялық сипаттамасы өзіне жұмалған күшті, ақшаны жəне уақыты

ақтамауы мүмкін. Сол үшін ғимаратты құрастырғанда дəлдігін ескеру қажет.

Фотошынайы текстураны қолдану геометриялық мағынада өте қиын

элементерді көрсетуді жеңілдетеді.

Осылайша қаланың фотошынайы 3D үлгісін құрастыруды мынадай негізгі

мəліметтер жинағы қолданады:

жергілікті жер бедерінің сандық үлгісі;

жер беті объектілерінің 2D мəліметтері;

жер беті, аэро жəне космостық суреттер;

Жер бедерінің сандық үлгісі құрастыратын сценаның бетін үлгілеуге

қолданады, ал 2D карталардан жəне ГАЖ дан алынатын ақпарат –

ғимараттардың жер бетіндегі орналасқан орнын анықтауға қолданады. Əртүлі

суреттер объектінің геометриясын жəне фоттекстуралау үшін керекті

ғимараттардың биікігі жəне басқа да ақпараттар үшін жəне оның шын өлшемін

білу мақсатында жер бетінде тікелей өлшеулер жүргізілуі мүмкін.

Салехард қаласын үлгілеу

Салехард қаласының 3D үлгісін жасау барысында негізгі мəліметтер мен

элементтердің үлгілеріне тоқталамыз.

Жер бетінің сандық үлгісі

Үлгіленетін жердің бедерін көрсету үшін жиі орналасқан тор қолданады – тең аралықты тор ұяшықтармен жəне бір қалыпты емес триангуляциондық

тормен/TIN/ жергілікті жерді сипаттау. TIN жиі тілімделген жерлерді көрсетуде

тиімді қолданылады. Бірақ TIN моделді жаңарту жəне нақтылап көрсету өте

қиын болады. Растрлік торлық бейнелеуді қолдану ірі масштабта қолдануда

шектеулер болады, себебі оның бейнелеу эфектісі орташалауға жəне шаюға

негізделеді. Бірақ бұл əдісті қолдану жеңіл өңделеді, сақталады жəне үлкен

аумақты көрсету барысында көп əдістер автоматтандырылған. Біздің жұмыста

жер бетінің растрлік сандық үлгісі қолданылды. Алғашқы жер бетінің санды

үлгісін құрастыру горизонталь сызықтары бар 2D карталарды пайдаланып

жасалды. Жəне мыналар құрастырылды:

ЯНАО территориясына Жер бедерінің садық үлгісі, векторлық карта

масштабы бойынша 1;1000000, матрицаның қадамы 50м;

1:100 000 масштабтағы карта бойынша Салехерд қаласының айналасының жер бедерінің сандық үлгісі ;

1:10 000 масштабтағы қала картасы бойынша Салехард қаласының жер

бедерінің санық үлгісі құрастырылды, матрицаның қадамы 2,5м

Соңғы үлгі қаланың үшөлемді үлгісін құрастыру барысында негіз болды.

Аэрокосмостық суреттер

Жоғарыда айтып кеткендей жер беерінің сандық үлгісі жəне ортосурет негізінде жер бетінің үлгісі жасалады . Əр түрлі жер бетінің үлгілері құрастырылды, оларды құрастыру аэро космостық суреттердің негізінде жүзеге асты. Ұсақ масштабты шолу үлгісі Landsat дəлдігі 30 м космостық суреті, ал қала үлгісі құрастыру Ikons дəлдігі 2,5м космостық суреті қолданылды. Суретті котдинатқа байлауда əртүрлі топо карталар жəне GPS қолданылды.

ГАЖ мəліметтері

Ірі масщтабты карталарды векторлау арқылы алынған екі өлшемді мəліметтер көбінесе үлгіленетін аумақтағы объектілердің масштабқа сай өшемін беру мақсатында қолданылды.

Объектінің фотосуреті

Вертикальді жағы аэрокосмостық суретте көрінбейтін объектілердің жердегі

фотосуреті қажет. Бұл мəліметтер текстуралағанда негізгі ақпарат көзі болады.

Қарапайым объектілер үшін 2-4 сурет ,ал күрделі объект үшін 16-20 сурет керек.

Жұмыстың нəтижесі

Жұмыс барысында Салехард қаласының бірнеше нұсқадағы фотошынайы

үлгілері жасалды. Мысалы 3- суретте қыс мезгіліндегі, ал 4-сурете күз жəне жаз

мезгіліндегі Салехард қаласының үлгісі жасалды. Сонымен қатар қаланың

үстінен ұшқандай əсер қалдыратын анимациялық файлдар жасалды.

10 Практикалық жұмыс. Магистральды газ құбырлар құрылысындағы экологиялық мониторинг орнатудағы картографиялық қамтамасыз ету

(2 сағат)

Магистральды газ құбыры бұл кешенді құрылым болып газды тұрақты

жəне қауіпсіз жеткеріп тұрады.

Газқұбырының құрамына кіреді: жинау объекті жəне ұңғымалардағы

өнімді жеткізуге дайындау, бас компрессорлық станция, жер асты газ сақтау

бөлігі, электрохимиялық қорғау құрылғылары, бөлуші крандар, трасса бойлап

электр желісі жəне технологиялық байланыс, трасса бойлап автомобиль

өткелдері, газ өлшегіш станциялар, газ құбырларына арналған ғимараттары

(СН и П 2.05.06-85 Магистральдық құбырлар).

Əрбір объект газқұбырларының дұрыс жұмыс істеуінде атқаратын қызметі

бар. Негізгі роль газ құбырының сызықық тасымалдау бөлігінде. Газ құбырының көп бөлігі жер астына өткізіледі, себебі құбырға зиян келтірмен əр түрлі техникалар өткенге қолайлы. Газ құбырын тартқан кезде, сол аймақтың табиғи жағдайына залал келтірмеуі керек немесе антропогендік əсер.

Құрылыс жұмыстары төмендегідей бөлінеді:дайындық жұмыстары; жер

жұмыстары (земельные работы); гидравликалық сынау; рекультивация.

Дайындық жұмыстары үш деңгейден тұрады: жалпы техникалық

дайындықты ұйымдастыру, инженерлік дайындық, құрылыс обьектіндегі

жұмыстар.

Жалпы ұйымдастырушылық- техникалық дайындық құрылыс ұжымымен

орындалады, яғни олар подряд жəне субподряд келісімімен құрылысты

қаржыландырады, материал жеткізіп беру келісімін жасайды, жерді тұрақты, не

уақытша қолдану.

Инженерлік дайындық жұмыстың проектін дайындау жəне жұмыс

графигін дайындау, жұмысшылардың əлеуметтік жағдайын қамтамасыз ететін

жағдайларды жоспарлау. Көріп тұрғандай жоғарыдағы екі деңгей тек жұмысқа

дайындық жəне құрылыс ұжымын ұйымдастыру мен жоспарлау құрылыс басына бармай ақ ұйымдастырылады.

Құрылысты ұсынушымен байланысты келісім шешілген соң, сонымен

бірге жоспарланған жұмыс графигі дайын болған соң обьектегі (внетрасовые и

трассовых) дайындық жұмыстары басталды. Трассадан тыс кешенді жұмысты

уақытша тұрақты үйлер уақытша жол құрылысы əлеуметтік инфроқұрылым

құру, материалдарды сақтайтын база тұрғызу жəне тағы басқа. Осыған

паралельді трассада геодезиялық түсірілістер яғни вертикальды, горизантальды

бұрыштар мен бұрылыстар сонымен бірге ағын сулар мен су қоймаларынан, тас

жолдар мен темір жолдардан кесіп өту жұмыстары жүргізілуде. Осыдан кейін

сол аумақты бұталы жəне ағашсымақ өсімдіктерден тазарту жүргізіледі. Бұл

шаралар тек сол аумақта жүргізіледі, одан шығуға болмайды.

Құрылыс аймағына құрылыс материалдарын жəне құрылысшыларды

өткізуде уақытша өткелдер үлкен роль ойнайды. Газ құбырлар трассасын

жағалап, жүруге арналған жолдар төселінеді. Мұнда трасса бойлап жүрудің

бірнеше нұсқасы бар. Ол саумақтың ерекшелігіне жəне топырағына

байланысты. Көбінесе екі еселеніп қара маймен қапталып, қиыршықтаспен

жабылған əдіс қолданылады. Беткі бөлігін қарамаймен қаптау жұмысы

автогуронатор көмегімен істелінеді. Қиыршық тастар механизациялық əдіспен,

қарамай құйылған соң бетіне төселінеді. (СНиП 3.06.03-85)

Кейінгі дайындық жұмыстар құбырдың жеке бөліктерін біріктіреді жəне

оларды изаляциялайды. Сонымен бірге жер жұмыстары жəне траншеяларды

қазып тегістеу жұмыстары істелінеді. Қазылған топырақ, траншейдің бір

жағына алысырақ қауіпсіз жерге төгіледі. Траншей жұмысы аяқталған соң, тас

немесе анкермен қатырылады.

Құбырларды автомобиль немесе темір жолдан кесіп өткенде жабық пен

ашық əдіс қолданылады. Ашық əдісте жолды уақытша жауып құбыр өтетін

тереңдікке дейін қазып кейін құбырды қойып, үстін жауып кейін жұмысын

жалғастыра береді. Ал жабық əдістер жолдың астын бұрғылау арқылы астын

тесіп құбырды өткізеді, мұның бəрі топыраққа жəне құбыр диаметріне

байланысты.

Құбырды кіші ағын сулардан жыра мен сайларда тартқан кезде құбырды

бүгу əдісі қоданылады. Мұндай жүрістерде эрозиялық процестерді болдырмауға, яғни топырақты сүрмеуге тырысады.

Құрылыстың сызықтық бөлігінде құбырды каррозиядан қорғайтын

электрохимиялық жұмыстарды жүргізетін арнайы құрылыс бөлімдері болады.

Сыртқы коррозиядан қорғау активті жəне пассивті болады. Грунтты сулардан қорғану бұл пассивті. Көбіне қарамаймен қаптайды, сонымен бірге ерекше лак жəне пашлермен. Активті əдісте қорғау шарасы электр тоғымен болады, соның арқасында катодтық процесті пайда еті, металдың бөлінуіне жол бермейді.

Құбыр жүйесін тарту аяқталғаннан соң, оны пайдалануға беруден алдын

оның бүтіндігін жəне тазалығын тексереді. Тексеру жұмыстары ауамен жəне су

жүргізу арқылы іске асады.

Құбырдың бүтіндігін акустико эмиссионды əдіспен тексеру. Тексеру

жұмыстары аяқталғаннан соң пайдалануға беріледі.

Құрылыс аяқталған жерлерде қалпына келтіру істеріне əртүрлі шөптес

өсімдіктер егуге болады. Ал ағын су жағаларына ерекше кешенді жұмыстар

істелінеді. Мысалға: жағаны су шайып кетпес үшін арнайы тосқауылдар

істелінеді.

Газ құбырлар құрылысына жанынан жағдайлар жасалынған. Олар трасса

бойлап жолдар, тікұшақ алаңдары, электржелісі газ құбырларына қажетті.

Волоконно оптикалық байланыс желісі құбырмен бірге көміледі. Бұл байланыс желісі газ құбырындағы болған аптты жағдайды анықтап, хабар береді.

Құрылыс процессінде қоршаған ортаның жеке компонентін мониторинг

орнатылады сонымен бірге алға қойған жоспарды орындауға тырысады. (ГОСТ

РИСО 14001-96) қоршаған ортаны басқару жүйесі. Бағдарламаны құрған кезде

жұмыс аймағын анализдейді. Мұндағы негізгі материалдар болып инженерлік

экологиялық. Жұмыстың қорытындысы негізінен мəтінді мəліметтер, құрылыс

кезіндегі өзгерістер, картографиялық материалдар, осылардың арқасында сол

аймаққа мониторинг орнатылады. Инженерлік экологиялық ізденістер

экологиялық мониторинг орнатудағы негізгі ақпарат көзі болып табылады жəне

сол жерлердің бағалауға көмегін тигізеді. (СНиП 11-02-96. инженрные

изыскания для строительства) СРТО -Торжок жəне Ярослав обылыстарының арасындағы газ құбыры магистралын мысалға келтірейік. Ұзындығы 20км. Картада шаруашылық жəне табиғи аймақтар мүмкіндігінше көрсетіледі. Құрылыс аймағындағы жағдайлар:

екі рет тас жолмен қиылысу, төрт рет ағын судан өту, тікұшақ алаңы (1 сурет) əркласстағы проект өзіндік түспен көрсетілген. Картасхемада құрылыс

аймағының қосымша суреттері көрсетілген. Мұндай əдіспен құрылысты

бастамай ақ аумақтың жағдайын көрсетуге болады.

Мұнда жоспардың шешімі жəне обьектің инфроқұрылымын картасхемада

дəл келтірілмеген. Трасса жанындағы автожолдар, волоконно оптикалық

байланыс желісі ЛЭП картасхемада көрсетілмейді. Картада көрсетілген

құрылыс жұмыстарының табиғи ортаға əсері аз көрсетілген. Картада тек көзге

көрінетін табиғи ортаға əсері көрсетіледі.

Құбыр құрылысында экологиялық бақылаулар орындалады. Экологиялық

бақылау құрылыстың барлық деңгейінде байқалады, олар құрылыс кезінде жəне жоспардың шешімін қабылдағандағы табиғи ортаның бұзылуы. Магистралды құбыр құрылысының жоспарын орындауда нормативті құжаттармен іске асады.

Соған қарап экологиялық жағдайдың классификаторы түзіледі. Классификатор құрылыстың əртүрлі бөлігінде қаралады: дайындық жұмысында, жер жұмысында, суасты өткелінің сооружениесінде, қалпына келтіру жұмыстарында жəне т.б. Экологиялық жағдайлардың бұзылуына ағын сулардың аңғарлары топырақпен көмілуі, су өткізетін құбырлар қойылмауында, құбырлардың диаметрінің талапқа сай келмеуі. Көбіне кіші ағын сулардан өткенде талаптарды бұзады. Сол себепті арнайы нормативті құжаттар қабылданған ( ВСН 014-89.

Ведомственные строительные нормы. Охрана окружающей среды; СП 103-34- 96. Құрылыс алаңдарын дайындау). Сонымен бірге ағын суларда құрылыс

материалдармен толып қалу болады, соның арқасында судың ластану, жағалау

сызықтарының өзгеруі, ең негізгісі гидробионтовтың жоғалуына əкеп

соқтырады. Экологиялық бақылаудың нəтижесінде картографиялық

материалдарға енгізеді. 2-суретте экологиялық жағдайдың бұзылуы тіркелген

құрылыс орнының картосұлбасы көрсетілген. Көріністе жағдайдың анықтығын

жəне алаңның суреттерін келтірген. Картасұлбасында ағын сулардан өткенде заң бұзушылықтар байқалады. Ұжымның ағын судан дұрыс өтпеу кезінде

гидрохимиялық режимнің бұзылуына, судың тынықтығына жəне гидробионтына əсерін тигізеді. Сонымен бірге, екі жердегі өсімдік қабатының бүгінуі байқалады. Мұндай қателіктерді бақылаушы ұйым жағынан штраф жазуы мүмкін.

Құрылыс болған жерлердің бүгінуінен табиғи биотоптың өнімділігі

төмендейді.

Жұмыстың екінші бағыты-əртүрлі табиғи орта компоненттеріне əсерін

бағалау. Негізгі кешенді жұмыс физикалық əсерін бағалау, химиялық

зерттеулер, мəтіндік, өсімдіктердің жағдайын бағалау жəне экзогенді

процестерді анықтау.

Зерттеу нəтижесі екі картографиялық көріністе көрсетіледі. Картасұлбада

экологиялық мониторинг аумағын жəне физикалық өзгерістер нəтижесін,

тексерілген номерін жəне анықтамасын көрсетеді. Картасұлбасы жұмыс

істелінген, зерттелінген орынның аумағын көрсетеді: беткі су бөліктерін, кіші

өзендерді, геоботаникалық анықтамалар, əртүрлі өсімдіктер туралы мəліметтер

жəне т.б.

Негізгі картасұлба өзіне инвентаризациялық характер қалыптастырады.

Химиялық анализдеу топырақтың, судың жəне сло аумақтағы ауаның ластануын анықтайды. Егер концентрация мөлшері өсіп бара жатса, жаңадан карта құрайды. Карта баған диаграммалар орнатады. Мұндай əдісті

қолданған кезде алдыңғы жіберілген концентрациядағы шектеулі элементтер

мөлшерін көрсетеді.

Қосымша мүмкіндік негізінен сапасын көрсетеді. Мысалы, беткі сулар

үшін судың ластану индексі (ИЗВ), ауаның ластану индексі (ИЗА) жəне т.б. Бұл

мүмкіндік жеке элементтерді талдап, табиғи орта компоненттерінің химиялық

ластануын анықтауға жəне бақылауға мүмкіндік береді.

Карта құру үшін ГАЖ пакетін Mapinfo, ArcGis бағдарламасын

пайдаланады. Олар автоматтандырылған атрибутивтік мəліметтер базасы бар

тақырыптық карталар құруға мүмкіндік береді. Бірақ та барлық тақырыптық

сияқты автоматтандыру режиміне қалыптастыру мүмкін емес, сондықтан

стандартты модуль қолданып, көбіне жеке белгілерді қолмен салуға болады.

ГАЖ пакетін қолдану картографиялық мəліметтерді баспаға шығаруға

мүмкіндік береді, бірақ көбіне баспаға шығаруды арнайы бағдарламалар өнімін

қолдануға болады. Ондай бағдарламалар негізінен материалдың сапасын

арттырады, бірақ белгілі уақытты жəне біліктілікті талап етеді.

Егер картографиялық материалдар əртүрлі бағвтта қолдануға арналған

болса, онда олардың көркемдік безендірілуіне уақыт жұмсау заңдылық,

атрибутты ақпараттар толтыру жəне мəліметтер негізінде жаңа карталар

құрастырумен, ұзақ жұмыс қажеттілігінде ГАЖ пакеттері қолданылады. ГАЖ

пакетте картографиялық қосымшаларды өз ішіне алатын атрибутты мəліметтер

бар мəліметтер базасын құруға болады. Атрибутты мəліметтер өзгеру кезінде

карталардың тақырыптық мазмұнын автоматты жаңарту мүмкіндігі бар.

Картаның масштабы зерттелініп отырған территорияның ауданымен жəне

картаның құрылыс ерекшелігі арқылы таңдалынып алынады. Негізгі сəйкес

келетін масштабтар 1:25000 жəне 1:100000.

Экологиялық мониторингпен бақылаудың картографиялық нəтижесі

жасалған жұмыстың көлемін ұсынуға мүмкіндік береді, сондай ақ құрылыс

территориясының экологиялық жағдайын нақты көрсетеді. Магистральды құбыр жолы құрылысы алаңында картографиялаудың өрлеу бағыты-бұл маңызды аудандар үшін ірі масштабты карталар құрастыру, ағын сулардың өткелі, тікұшақ алаңы.

Қолданылған әдебиеттер

1. Цветков В.Я.  Геоинформационные системы и  технологии. -М.: Финансы  и статистика,  1988.

2. Коновалова Н.В., Капралов Е.Г. Введение  в  ГИС/Учебное  пособие. –М., 1997.

3. Максудова  Л.Г., Абросимов В.В.,  Романов  В.В.  Автоматизированные информационные системы кадастра.- М.: МИИГАиК,1996.

4. Кошкарев А.В.,  Тикунов В.С.  Геоинформатика. –М.:  “Картгеоцентр”-“Геоиздат”, 1993.

5. Gredo Dat  3.0.  Практическое пособие. –НПО «Кредо- диалог»,  Минск, 2001.

6. Gredo  Ter    Цифровая  модель  местности. Руководство  пользователя. –НПО

“Кредо-диалог ”,  Минск,2000.

7. Gredo    Mix.  Цифровая  модель  проекта. Руководство  пользователя7 -НПО

«Кредо- диалог»,  Минск, 2000.

8.  Подготовка  растровых изображений  в программеTransform для  их   дальнейшего

использования  в качестве  положек в  комплексе  Gredo  и геоинформационных

системах. Руководство  пользователя НПО «Кредо- диалог»,  Минск, 2001