Министерство образования и науки Республики Казахстан

ЮЖНО-КАЗАХСТАНСКИЙ  государственный  университет

им.м.ауезова

Кафедра «Водные ресурсы и водопользование»

Аубакирова Ф.Х.

КОНСПЕКТ  ЛЕКЦИЙ

по дисциплине «Гидравлика»

для студентов специальности

5В080500 - «Водные ресурсы и водопользование»

Форма обучения: дневная

Шымкент,  2013г.

УДК  532.53

Составитель:  Аубакирова Ф.Х.

Конспект лекций по дисциплине «Гидравлика».  - Шымкент: ЮКГУ им.М.Ауезова, 2013. - 64 с.

Конспект лекций составлен в соответствии с требованиями учебного плана и программой дисциплины «Гидравлика» и  включают все необходимые сведения по лекционным занятиям  курса.

Конспект лекций предназначен для студентов специальности 5В080500 - «Водные ресурсы и водопользование».

В конспекте лекций освещаются основные понятия гидростатики, рассматриваются основные законы движения жидкости в напорных системах.

Рецензенты: Бедебаев К. – главный специалист отдела «Группового водопровода» Южно-Казахстанского филиала РГП «Казсушар»,

Наурызбаев Е.М. – д.т.н., профессор кафедры «Водные ресурсы и водопользование»

Рассмотрено и рекомендовано к печати заседанием кафедры «ВРиВП» (протокол № 6 от 28.12.2012г.) и Методической комиссией Агропромышленного факультета (протокол № 5 от 28.12.2012г.)

Рекомендовано к изданию Методическим Советом ЮКГУ им.М.Ауезова, протокол №__от «___»______________2013г.

© ЮЖНО-КАЗАХСТАНСКИЙ  Государственный  Университет , 2013

Ответственный за выпуск   Аубакирова Ф.Х.

Содержание

| Введение | 4 |
| --- | --- |
| Раздел 1. Гидростатика | 5 |
| Тема 1. Жидкости и их основные физические свойства | 5 |
| Лекция № 1 | 5 |
| Тема 2. Гидростатическое давление и его свойства | 9 |
| Лекция № 2 | 9 |
| Тема 3. Основное уравнение гидростатики | 12 |
| Лекция № 3 | 12 |
| Тема 4. Сила давления жидкости на плоские поверхности | 16 |
| Лекция № 4 | 16 |
| Раздел 2. Гидродинамика | 19 |
| Тема 5. Основные характеристики движения жидкости | 19 |
| Лекция № 5 | 19 |
| Тема 6. Уравнение Бернулли – основа гидродинамики | 25 |
| Лекция № 6 | 25 |
| Лекция № 7 | 29 |
| Тема 7. Гидравлические сопротивления и потери напора при движении жидкости | 31 |
| Лекция № 8 | 31 |
| Лекция № 9 | 35 |
| Лекция № 10 | 37 |
| Лекция № 11 | 41 |
| Тема 8. Истечение при постоянном напоре | 47 |
| Лекция № 12 | 47 |
| Тема 9. Гидравлический расчет трубопровода | 53 |
| Лекция № 13 | 53 |
| Лекция № 14 | 57 |
| Лекция № 15 | 60 |
| Список использованной литературы | 64 |

Введение

При решении различных проблем часто приходится встречаться с вопросом о движении различных жидкостей, а также с вопросом о силовом (механическом) воздействии жидкости на те или иные поверхности и на обтекаемые ею твердые тела. Исследование этих вопросов постепенно привело к созданию обширной науки, которая называется гидравлика.

Гидравлика – наука, изучающая законы покоя и движения жидкости и методы применения этих законов в различных областях инженерной деятельности. Знание данной дисциплины особо важно для специалистов водного хозяйства и мелиорации, т.к. без этого невозможно проектирование, строительство и эксплуатация водопроводящих трактов, мелиоративных систем и гидротехнических сооружений на них.

Гидравлика является базовой дисциплиной для студентов специальности 5В080500 – «Водные ресурсы и водопользование» и включает в себя лекционные, практические и лабораторные занятия. Дисциплина гидравлика является пререквизитом таких спецдисциплин, как гидросиловые установки, насосы и насосные станции, оросительные мелиорации, гидротехнические сооружения, использование водной энергии.

Раздел 1. Гидростатика

Тема 1. Жидкости и их основные физические свойства

Лекция1.

1. Предмет гидравлики и краткая история ее развития

2. Понятие жидкости, гипотеза сплошности

3. Жидкости и их основные физические свойства

1. Гидравлика – раздел общей механики, изучающий законы равновесия и движения жидкостей и разрабатывающий практические способы применения этих законов к решению инженерных задач. Гидравлика в своих исследованиях, наряду с общими теоремами механики, использует,  ввиду сложности явлений, наблюдаемых при движении жидкостей, результаты обобщения экспериментальных данных, создавая полуэмпирические теории и эмпирические уравнения.

Гидравлика делится на две части: гидростатику, изучающую законы равновесия жидкостей, и гидродинамику, изучающая законы движения жидкостей.

Жидкости всегда играли большую роль в деятельности человека. Наибольший опыт в вопросах гидравлики был накоплен, вероятно в период начала строительства водопроводов. Поэтому сам термин гидравлика есть сочетание двух греческих слов: хюдор – вода, и аулос – труба. Естественно, что круг вопросов, рассматривающих гидравликой в настоящее время - значительно шире

Первым научным трудом в области гидравлики считается трактат Архимеда (287-212 гг. до н.э.) «О плавающих телах».

В XV-XVIIвв. отдельные разделы гидравлики были рассмотрены в трудах таких ученых, как Леонардо да Винчи (1452-1519); Стевин (1548-1620); Галилей (1564-1642); Торичелли (1608-1647); Паскаль (1623-1662); Ньютон (1642-1727).

Однако формирование прочной теоретической базы гидравлики как самостоятельной отрасли науки оказалось возможным только после работ академиков Петербургской Академии наук М.В.Ломоносова (1711-1756); Д.Бернулли (1700-1782) и Л.Эйлера (1707-1783). Именно после этого гидравлика начала бурно развиваться. Большой вклад внесли : Шези (1718-1798), работавший над изучением равномерного движения жидкостей; Вентури (1746-1822), исследовавший истечение через отверстия и насадки; Базен (1829-1897), Вейсбах (1806-1871), Громека (1851-1889), Рейнольдс (1842-1912), внесли большой вклад в изучении ламинарного и турбулентного режимов движения жидкости и ряда других.

Большую роль в развитии гидравлики в конце XIX - начале XXвв. сыграли работы русских ученых Д.И.Менделеева (1834-1907),Н.П.Петрова (1836-1920); Н.Е.Жуковского (1847-1921). Особенно велики заслуги академика Н.Н.Павловского (1884-1937), который со своими учениками и последователями создал в СССР передовую школу инженерной гидравлики.

Грандиозное развитие гидромелиоративного и гидротехнического строительства в СССР привело к глубокому исследованию различных вопросов как в области теории гидравлики, так и для расчетной практики, проведенному А.Я.Миловичем, И.И.Агроскиным, Ф.И.Пикаловым, М.А.Великановым, Е.А.Замариным, И.И.Леви, М.Д.Чертоусовым, А.А.Учингусом и многими другими видными советскими учеными.

Одной из наиболее важных областей применения законов и расчетных методов гидравлики является отрасль водного хозяйства и мелиорации. Без знания гидравлики невозможно проектирование и строительство мелиоративных систем и гидротехнических сооружений на них.

2. Жидкости отличаются от твердых тел легкой подвижностью частиц. В то время как для изменения формы твердого тела к нему нужно приложить конечные, иногда очень большие силы, изменение формы жидкости может происходить под действием даже самых малых сил, если только они действуют достаточно долгое время. Так, под действием собственного веса жидкость течет, если для этого представляется возможность.

Жидкость, как и всякое физическое тело, состоит из отдельных частиц - молекул, объем пустот между которыми во много раз превосходит объем самих молекул. Однако ввиду чрезвычайной малости не только самих молекул, но и пустот между ними, по сравнению с объемами, рассматриваемыми при изучении равновесия и движения жидкости, в гидравлике молекулярное строение жидкости не рассматривается; предполагается, что жидкость заполняет пространство сплошь, без образования каких бы то ни было пустот. Тем самым вместо самой жидкости изучается ее модель, обладающая свойством непрерывности (фиктивная сплошная среда — континуум). В этом состоит гипотеза о непрерывности или сплошности жидкой среды. Эта гипотеза упрощает исследование, так как позволяет рассматривать все механические характеристики жидкой среды (скорость, плотность, давление и т. д.), как функции координат точки в среде и времени, причем в большинстве случаев эти функции предполагаются непрерывными и дифференцируемыми. Непрерывную модель жидкости можно применять до тех пор, пока в достаточно малых объемах жидкости содержится большое количество молекул.

3. Рассмотрим основные физические характеристики жидких тел.

Плотность жидкости – ее масса, заключенная в единице объема:

=                                                   (1.1)

где М — масса жидкости в объеме W.

Основной жидкостью, рассматриваемой в гидротехнике и мелиорации, является вода. Плотность воды при температуре t=4°С ρ=1000. При гидравлических расчетах плотность воды принимается равной ρ=1000/м3, независимо от ее температуры и внешнего давления.

Удельный вес жидкости – это вес, приходящийся на единицу объема

[].                                          (1.2)

где G — вес жидкости в объеме W.

Плотность и удельный вес связаны между собой известным соотношением

(1.3)

Плотность,  а следовательно, удельный вес  жидкостей меняются с изменением давления и температуры.

Сжимаемость  жидкости  характеризуется модулем объемной упругости.

Сжимаемость капельных  жидкостей   под действием  давления характеризуется коэффициентом   объемного   сжатия  ,  который представляет собой относительное изменение объема жидкости при увеличении давления на единицу

(1.4)

где W — первоначальный объем жидкости;

W — изменение этого объема при увеличении давления;

∆P - изменение внешнего давления.

Величина, обратная коэффициенту объемного сжатия называется модулем упругости жидкости

(1.5)

Коэффициент объемного сжатия капельных жидкостей мало меняется при изменении температуры и давления. В среднем для воды его можно принять равным

Для обычных условий, в которых работают гидротехнические сооружения, величину модуля упругости жидкости для воды можно принимать постоянной и равной =20,6×108 Па.

Температурное расширение капельных жидкостей характеризуется коэффициентом температурного расширения , выражающим относительное увеличение объема жидкости при увеличении температуры на 1°С, то есть

(1.6)

где    W - первоначальный объем жидкости;

W - изменение этого объема при повышении температуры;

t – величина повышения температуры.

Вязкость жидкости – свойство жидкости оказывать сопротивление касательным (сдвигающим) условиям. Вязкость характеризует степень текучести жидкости  или подвижности её частиц. Для большинства жидкостей (в отличие от так называемых «аномальных» жидкостей) это свойство проявляется только при их движении. При этом, между движущимися слоями жидкости возникают внутренние касательные напряжения τ.

Рассмотрим движение жидкости на ровной поверхности (рисунок 1.1). Пусть dn – расстояние по нормали между двумя бесконечно близкими слоями; du – разность скоростей этих слоев.

Рисунок 1.1

Согласно гипотезе Ньютона, доказанной выдающимся русским ученым Н.Н.Петровым, величина касательных напряжений между рассматриваемыми слоями будет равна:

τ=±μdndu=±νρdudn ,                                                  (1.7)

где μ – динамический коэффициент вязкости;

ν- кинематический коэффициент вязкости.

Зависимость между напряжением и деформацией:

(1.8)

или                                                                                                        (1.8’)

На существование данного соотношения  первое указание имеется у Ньютона, и потому оно называется законом трения Ньютона.

Сила внутреннего трения в жидкости будет равна

(1.9)

т. е. она прямо пропорциональна градиенту скорости, площади трущихся слоев  и коэффициенту вязкости . Размерность динамического коэффициента вязкости

или

Вязкость жидкостей в сильной степени зависит от температуры, при этом вязкость капельных жидкостей при увеличении температуры уменьшается.

Наряду с понятием динамической  вязкости в расчетах широко используется кинематический коэффициент вязкости, представляющий собой отношение динамической вязкости к плотности жидкости

(1.10)

В качестве единицы кинематической вязкости применяют Стоксы

1Cт=1см2/сек = 10-4 м2/сек

Для «аномальных» жидкостей вместо (1.5) имеем

τ=τ0±μdudn ,                                                 (1.11)

Рассмотрев основные физические характеристики жидкостей, отметим, что в  гидравлике,  для облегчения решения многих задач и вопросов, введено понятие идеальной жидкости. Идеальная  жидкость принимается абсолютно несжимаемой (=∞) и лишенной  вязкости (ν=0). Реальные жидкости, рассматриваемые в гидравлике (в частности вода), практически несжимаемы, и решающим отличием их от идеальной жидкости является отсутствие вязкости. Поэтому идеальную жидкость называют невязкой.

Вопросы для закрепления материала:

- Что является предметом изучения гидравлики?

2. С труда какого ученого начинается история развития гидравлики?

3. В чем заключается гипотеза сплошности?

4. Назовите основные физические свойства жидкости

5. Какая жидкость называется идеальной?

Тема 2. Гидростатическое давление и его свойства

Лекция 2.

- Силы, действующие в жидкости

- Гидростатическое давление и его свойства

- Дифференциальные уравнения равновесия жидкости

- Гидростатика изучает жидкость, находящуюся в состоянии равновесия или покоя. Если рассмотреть некоторый объем жидкости, то все действующие на него силы можно разделить на два вида:

Поскольку жидкость обладает свойством текучести и легко деформируется под действием минимальных сил, то в жидкости не могут действовать сосредоточенные силы, а возможно существование лишь сил распределённых по объёму (массе) или по поверхности. В связи с этим действующие на жидкости распределённые силы являются по отношению к жидкости внешними. По характеру действия силы можно разделить на две категории: массовые силы и поверхностные.

Поверхностные силы равномерно распределены по поверхности и пропорциональны площади этой поверхности. Эти силы, действуют со стороны соседних объёмов жидкой среды, твёрдых тел или газовой среды. Поверхностные силы обозначаются буквой Р.

Массовые силы пропорциональны массе тела и действуют на каждую жидкую частицу этой жидкости. К категории массовых сил относятся силы тяжести и силы инерции переносного движения. Обозначаются буквой .

2. Под действием поверхностных и массовых сил внутри объема жидкости возникают напряжения. В гидравлике эти напряжения принято называть давлением. В частности, в разделе гидростатика, эти напряжения называются гидростатическим давлением и обозначаются буквой Р.

Гидростатическое давление в точке – это предел отношения силы действующей на элементарную площадку, к самой элементарной площадке, когда последняя стремится к точке

(2.1)

Очевидно, что, как и любое напряжение, гидростатическое давление имеет размерность силы, деленной на площадь.

Гидростатическое давление в точке  обладает двумя свойствами:

Давление всегда направлено по внутренней нормали к выделенной поверхности.

Рисунок 2.1.

Для доказательства этого свойства отсечём от жидкого тела часть его объёма и для сохранения равновесия оставшейся части жидкости приложим к образовавшемуся сечению систему распределённых сил (рисунок 2.1). По своей величине и направлению действия эти силы должны обеспечить эквивалентное влияние на оставшийся объём жидкости со стороны отсечённой части жидкого тела. Поскольку в покоящейся жидкости не могут существовать касательные напряжения, то приложенные к сечению силы могут быть направлены лишь по внутренней нормали к площади сечения.

В любой точке внутри жидкости давление по всем направлениям одинаково. Другими словами величина давления в точке не зависит от ориентации площадки, на которую действует давление. Это свойство продемонстрировано на примере элементарного тетраэдра выделенного в объеме покоящейся жидкости (рисунок 2.2).

Рисунок 2.2

(2.2)

Величина давления (иногда в литературе называется гидростатическим давлением) в измеряется в паскалях.

Поскольку эта величина очень мала, то величину давления принято измерять в мега-паскалях МПа

1МПа =  106 Па.

В употребляемой до сих пор технической системе единиц давление измеряется в технических  атмосферах, am.

1 am = 1кГ/см2 = 0,1 МПа,

1 МПа = 10 am.

В технической системе единиц давление кроме технической атмосферы измеряется также в физических атмосферах, А.

1А = 1,033 am.

3. Выделим в объеме покоящейся жидкости элементарный параллелепипед со сторонами . Рассмотрим равновесие данного параллелепипеда в напрвлении оси . На рисунке 2.3 показано, что на сторону , перпендикулярную оси , в центре приложена поверхностная сила . Если эта сила в направлении оси  будет бесконечно расти, то на противоположенную сторону параллелепипеда будет действовать сила   (в центре).

Тогда уравнение равновесия можно записать

(2.3)

Рисунок 2.3

Раскрыв скобки и преобразовав, получим

(2.4)

Воспользовавшись подобием, по направлению осей  и  можно записать еще два уравнения. Тогда, система уравнений будет выглядеть:

(2.5)

Это дифференциальные уравнения равновесия покоящейся жидкости Эйлера.

Вопросы для закрепления материала:

- Какие силы действуют в жидкости?

- Дайте определение гидростатического давления

- Какие свойства гидростатического давления вам известны?

- В каких единицах измеряется гидростатическое джавление?

- Напишите дифференциальные уравнения равновесия Эйлера.

Тема 3. Основное уравнение гидростатики

Лекция 3.

1. Основное уравнение гидростатики, его геометрический и энергетический смысл

2. Формула давления в любой точке жидкости. Абсолютное и избыточное давление

1. Чтобы проинтегрировать уравнения Эйлера необходимо первое уравнение умножить на  , второе на , третье на , затем их сложить.

Тогда

(3.1)

В этом уравнении величина Р – полный дифференциал

,

Поэтому	      		                            (3.2)

Данное уравнение (3.2) является основным уравнением гидростатики, написанное через полный дифференциал.

Если сосуд, куда налита покоящаяся жидкость, тоже будет находиться в покое, то

,

где   - вес.

Учитывая значения массовых сил, уравнение (3.2) можно переписать

(3.3)

После интегрирования

(3.4)

где   - постоянная величина.

Разделим уравнение (3.4), тогда

,                                             (3.5)

или

.				                  (3.5')

Это уравнение (3.5) и (3.5’) называется основным уравнением гидростатики.

Из этого уравнения следует, что для всех точек объема покоящейся жидкости сумма двух величин   и   будет величиной неизменной.

Значит,	для любых двух точек покоящейся жидкости основное уравнение гидростатики можно записать в следующем виде:

,

т.к.,  как было ранее сказано, сумма величин  и  для любых двух точек есть величина постоянная.

Чтобы растолковать смысл каждого члена уравнения необходимо ввести некоторые понятия.

Как показано на рисунке 3.1, выберем две точки на разной глубине, на уровне каждой установим пьезометр. Свободная поверхность – это граница между жидкой и газовой средами. Давление на свободной поверхности известно, если резервуар открыт, то оно равно атмосферному давлению.

Рисунок 3.1

Через  обозначена плоскость отчета, она должна быть горизонтальна, а ее положение может быть произвольным.

Так как все члены уравнения имеют линейную размерность, то уравнение имеет геометрический смысл. Первый член основного уравнения гидростатики   - высота положения это расстояние от плоскости отчета до выбранной точки.

Второй член уравнения   - пьезометрическая высота или пьезометрический напор, это высота поднятия жидкости в  пьезометре. Сумма двух членов уравнения называется гидростатической высотой или напором.

Основное уравнение гидростатики имеет и энергетический смысл. Первый член уравнения - удельная энергия положения. Удельной энергией называется  энергия, приходящаяся на единицу веса жидкости. Второй член уравнения  называется удельной энергией давления, а сумма двух членов – удельной потенциальной энергией.

2. Выберем две точки в покоящейся жидкости. Одна точка пусть размещена на свободной поверхности, тогда на нее оказываемое давление .

Вторая точка находится в объеме покоящейся жидкости и давление , оказываемое на нее неизвестно (рисунок 3.2). Для этих двух точек запишем основное уравнение  гидростатики:

,

Рисунок 3.2

Рисунок 3.2

Из этого уравнения найдем неизвестное давление :

.

На рисунке видно, что   – глубина погружения точки. Тогда

(3.6)

Из этой формулы видно, что давление в точке складывается из двух: внешнего  (давления на свободной поверхности) и давления толщи жидкости .

Различают давление абсолютное, избыточное и давление вакуума. Абсолютным давлением называется давление в точке измерения, отсчитанное от нуля.

Если резервуар открыт, величина   называется манометрическим (избыточным) давлением.

(3.7)

Манометрическое давление показывает на сколько давление в точке больше атмосферного.

Если давление в точке меньше атмосферного величина  называется вакуумметрическим давлением.

(3.8)

Вакуумметрическое давление показывает на сколько давление в точке меньше атмосферного.  Чтобы не иметь дело с отрицательными величинами, величина вакуумметрического давления определяется как разность атмосферного и абсолютного давления:

(3.9)

Избыточное давление в жидкостях измеряется манометрами. Это весьма обширный набор измерительных приборов различной конструкции и различного исполнения.

Вопросы для закрепления материала:

1. О чем гласит основное уравнение гидростатики?

2. Формула для определения давления в любой точке покоящейся жидкости

3. Что называется манометрическим, вакуумметрическим давлением?

4. Геометрический и энергетический смыслы основного уравнения гидростатики?

5. Какое давление измеряют приборы?

Тема 4. Сила давления  жидкости на плоские поверхности

Лекция 4.

1. Сила давления покоящейся  жидкости на плоские поверхности

2. Центр давления и его определение

1. Рассмотрим некоторый объем покоящейся жидкости, ограниченный по части периметра плоской наклонной стенкой. Примем за начало координат точку О (рисунок 4.1), ось Ох, совпадающая с линией уреза (линия пересечения свободной поверхности жидкости с наклонной стенкой), ось «Оl» (дополнительная), направленная вдоль наклонной стенки.

Пусть в пределах стенки расположена плоская фигура, силу давления на которую надо определить. Площадь фигуры - . При выбранном направлении осей координат, рассматриваемая фигура вместе с наклонной стенкой, спроектируются на плоскость zOy  в виде прямой линии с углом наклона к горизонту равным α.

Для некоторой точки А в пределах рассматриваемой фигуры, с учетом ранее полученных равенств, можно написать

Рисунок 4.1

(4.1)

Выделив около точки А элементарную площадку ,  получим

(4.2)

В соответствии с ранее сказанным, найденная элементарная сила давления, будет направлена по нормали к стенке. Точно так же, по нормали к стенке будет направлена и любая другая элементарная сила давления, действующая на любой элемент рассматриваемой площади  . Тогда сила давления Р на всю площадь  будет равнодействующей системы параллельных сил, направленных в одну сторону, и будет равна по величине сумме всех элементарных сил давления dP.

Следовательно

(4.3)

Но интеграл  есть статический момент площади  относительно оси Ох  и его величина равна , где lC – расстояние до центра тяжести площади  от оси Ох. Окончательно

(4.4)

или

(4.4’)

где  hC – глубина погружения центра тяжести площади  относительно свободной поверхности жидкости.

С учетом внешнего давления p0 , действующего на свободную поверхность силу давления Р можно представить как сумму двух сил: Р0  от и силы Рж от веса жидкости, то есть

Р = Р0 + Р = (p0 + p)                                         (4.5)

Таким образом, полная сила давления жидкости на плоскую стенку равна произведению площади стенки на гидростатическое давление p в центре масс этой площади.

2. Наиболее сложным является вопрос о точке приложения силы давления на плоскую стенку. Точка D пересечения линии действия силы Р с плоскостью, в которой лежит  называется центром давления силы Р (рисунок 4.1). Для определения местоположения точки D необходимо найти координаты lD и xD .

Определим координату lD исходя из условия: сумма моментов элементарных сил dP  относительно  оси  Ох равна моменту силы давления Р относительно той же оси. Точка приложения силы Р отыскивается путем составления уравнения моментов равнодействующей и составляющих сил относительно горизонтальной оси, например, совпадающей с линией пересечения стенки со свободной поверхностью:

(4.6)

или

Откуда                                                     (4.7)

где  – момент инерции площади  относительно оси 0x.

Для расчетов удобнее заменить момент инерции JX  моментом инерции JС  той же площади , но относительно горизонтальной оси, проходящей через ее центр тяжести. По известной зависимости

И тогда

(4.8)

Аналогичным приемом может быть найдена и координата xD. Однако на практике в основном приходится определять силу давления на плоскую фигуру, имеющую вертикальную ось симметрии. В этом случае необходимость в отыскании xD отпадает, так как точка D  лежит на оси симметрии.

Следует отметить, что для горизонтальных плоских фигур точки D и С совпадают.

Определим центр давления вертикальной плоской стенки высотой h и шириной b.

Имеем

(4.9)

Т.е. глубина погружения центра давления находится на глубине 2/3h от поверхности воды или 1/3h от дна (рисунок 4.2).

Рисунок 4.2

Вопросы для закрепления материала:

1. Как определить равнодействующую гидростатического давления жидкости на плоскую поверхность

2. Что называется центром тяжести и центром давления?

3. Что такое эпюра гидростатического давления?

4. Почему не учитывается внешнее давление при построении эпюры давления на плоский наклонный затвор?

5. Формула определения центра давления на вертикальную поверхность прямоугольного сечения

Раздел 2. Гидродинамика

Тема 5. Основные характеристики движения жидкости

Лекция 5.

1. Гидравлические элементы потока

2. Уравнение неразрывности  потока

3. Виды движения жидкости

1. В отличие от гидростатики, где основной величиной, характеризующей состояние покоя жидкости, является гидростатическое давление, которое определяется только положением точки в пространстве, т.е. , в гидродинамике основными элементами, характеризующими движение жидкости, будут два: гидродинамическое давление и скорость движения (течения) жидкости.

Гидродинамическое давление р – это внутреннее давление. развивающееся при движении жидкости. Скорость движения жидкости в данной точке и – это скорость перемещения находящейся в данной точке частицы жидкости, определяемая длиной пути l, пройденного этой частицей за единицу времени t.

В общем случае основные элементы движения жидкости р и и для данной точки зависят от ее положения в пространстве (координат точки) и могут изменяться во времени. Аналитически это положение гидродинамики записывается так:

,

.

Задачей гидродинамики и является определение основных элементов движения жидкости р и u, установление взаимосвязи между ними и законов изменения их при различных случаях движения жидкости.

Траектория частицы.Если в массе движущейся жидкости взять какую-либо частицу жидкости и проследить ее путь за какой-то промежуток времени  (конечный, достаточно большой), то можно получить некоторую линию, выражающую геометрическое место этой точки в пространстве за время .

Рисунок 5.1

Линия тока. Если в массе движущейся жидкости в данный момент времени t взять какую-либо точку 1 (рисунок 5.1), то можно в этой точке построить вектор скорости и1, выражающий величину и направление скорости движения частицы жидкости в данной точке 1 в этот момент времени.

В тот же момент времени t можно взять и другие точки в движущейся жидкости, например, точки 2, 3, 4,. ..... в которых также можно построить векторы скоростей u2, u3, и4,…  выражающие скорость движения других частиц жидкости в тот же момент.

Можно выбрать точки 1, 2, 3, 4. . . и провести через них плавную кривую, к которой векторы скоростей будут всюду касательны. Эта линия и называется линией тока.

Таким образом, линией тока называется линия, проведенная через ряд точек в движущейся жидкости так, что в данный момент времени векторы скорости частиц жидкости, находящихся в этих точках, направлены по касательной к этой линии. В отличие от траектории, которая показывает путь движения одной частицы жидкости за определенный промежуток времени , линия тока соединяет разные частицы и дает некоторую мгновенную характеристику движущейся жидкости в момент времени t. Через заданную точку в данный момент времени можно провести только одну линию тока.

Рисунок 5.2  5.255.2. 13

Элементарная струйка. Если в движущейся жидкости выделить весьма малую элементарную площадку , перпендикулярную направлению течения, и по контуру ее провести линии тока, то полученная поверхность называется трубкой тока, а совокупность линий тока, проходящих сплошь через площадку , образует так называемую элементарную струйку (рисунок 5.2).

Элементарная струйка характеризует состояние движения жидкости в данный момент времени t.

Совокупность элементарных струек движущейся жидкости, проходящих   через   площадку   достаточно   больших   размеров, называется потоком жидкости. Поток ограничен твердыми поверхностями, по которым происходит движение жидкости (труба), и атмосферой (река, лоток, канал и т.п.).

Гидравлическими элементами потока являются живое сечение,  смоченный периметр, гидравлический радиус.

Рисунок 5.3 5.34.

Живым сечением называется поверхность в пределах потока, проведенная перпендикулярно к линиям тока (элементарным струйкам). В общем случае эта поверхность криволинейная (на рисунке 5.3 поверхность ABC). Однако в большинстве случаев практической гидравлики поток жидкости можно представить параллельно-струйным или с очень малым углом расхождения струек, а за живое сечение принять плоское поперечное сечение потока (на рисунке 5.3 плоскость АС). Площадь живого сечения обозначается буквой ω.

Смоченным периметром называется длина части периметра живого сечения, в пределах которой поток соприкасается с твердыми внешними стенками. Смоченный периметр обозначают буквой χ.

Гидравлическим радиусом называется отношение площади живого сечения к смоченному периметру:

(5.1)

На   рисунке 5.4   приведены   примеры   поперечных   сечений   потока:   а) трапецеидальное; б) прямоугольное; в) круговое.

Для кругового сечения, заполненного жидкостью полностью (рисунок 5.4, в):

;    ;     .

Расходом  жидкости называется количество жидкости, проходящей через данное живое сечение потока в единицу времени.

Рисунок 5.4

Расход потока жидкости обозначают Q, а элементарной струйки – . Единицами измерения расхода являются: м3/сек, м3/ч или л/сек, л/ч и др.

2. Рассмотрим элементарную струйку (рисунок 5.2) с поперечным сечением  и постоянной скоростью движения частицы жидкости и. Через промежуток времени t частицы переместятся из сечения 1-1 в сечение 2-2 на расстояние l. При этом через сечение 1-1 пройдет элементарный объем жидкости . Разделив обе части уравнения на t, получим

,

но  – расход элементарной струйки (объем, прошедший через элемент живого сечения 1-1 в единицу времени);  – скорость движения частиц жидкости (путь, пройденный частицами жидкости за единицу времени).

Отсюда

Рисунок 5.5 55.55.4 16.

,	                        	              (5.2)

т. е. расход элементарной струйки равен площади ее поперечного сечения, умноженной на скорость в этом сечении. Поток жидкости в данном живом сечении представляет совокупность (сумму) большого числа элементарных струек, заполняющих сплошь площадь живого сечения, поэтому для определения расхода потока через живое сечение s необходимо взять сумму расходов  элементарных струек, т.е.

.		                                  (5.3)

В общем случае, чтобы воспользоваться формулой (5.3) для определения расхода потока, надо знать закон распределения скоростей по живому сечению, который очень сложен или вообще неизвестен. Поэтому для практических расчетов вводится понятие средней скорости потока.

На рисунке 5.5 представлен график (эпюра) распределения действительных скоростей в точках живого сечения потока, из которого видно, что скорости по сечению распределяются неравномерно. При действительных скоростях через живое сечение проходит определенный расход Q. Можно найти некоторую постоянную для всех точек сечения фиктивную скорость, при которой через данное сечение проходил бы тот же самый расход, что и при действительных скоростях движения жидкости. Эта скорость v будет средней из действительных скоростей. Подставляя в формулу (5.3) скорость v получим

, но      ,              ,

поэтому

,					      (5.4)

т. е. расход жидкости в данном сечении потока равен произведению средней скорости движения жидкости, умноженной на площадь живого сечения.

Итак, средней скоростью потока в данном сечении v называется такая одинаковая для всех точек живого сечения скорость движения жидкости, при которой через это живое сечение проходит тот же расход Q, что и при действительных скоростях движения жидкости и.

Из формулы (5.4) можно написать

,					       (5.4/)

.				                 (5.4//)

Формулы (5.4), (5.4') и (5.4") используются при решении основных гидравлических задач, связанных с потоком жидкости.

3. Установившимся стационарным движением жидкости называется такое движение, при котором в каждой данной точке основные элементы движения жидкости – скорость движения и и гидродинамическое давление р не изменяются с течением времени, т.е. зависят только от координат точки. Аналитически это условие запишется так:

и .

Неустановившимся (нестационарным) движением жидкости называется такое движение, при котором в каждой данной точке основные элементы движения жидкости – скорость движения и и гидродинамическое давление р – постоянно изменяются, т.е. зависят не только от положения точки в пространстве, но и от времени . Аналитически это условие запишется так:

и

Примером установившегося движения может быть: движение жидкости в канале, в реке при неизменных глубинах, истечение жидкости из резервуара при постоянном уровне жидкости в нем и др. Неустановившееся движение – это движение жидкости в канале или реке при переменном уровне или при опорожнении резервуара, когда уровень жидкости в нем непрерывно изменяется.

Установившееся    движение    в    свою    очередь подразделяется на равномерное и неравномерное.

Равномерным называется такое установившееся движение, при котором живые сечения вдоль потока не изменяются: в этом случае ; средние скорости по длине потока также не изменяются, т.е. . Примером равномерного движения является: движение жидкости в цилиндрической трубе, в канале постоянного сечения при одинаковых глубинах.

Установившееся движение называется неравномерным, когда распределение скоростей в различных поперечных сечениях неодинаково; при этом средняя скорость и площадь поперечного сечения потока могут быть и достоянными вдоль потока. Примером неравномерного движения может быть движение жидкости в конической трубе или в речном русле переменной ширины.

Напорным называется движение жидкости, при котором поток полностью заключен в твердые стенки и не имеет свободной поверхности. Напорное движение происходит вследствие разности давлений и под действием силы тяжести. Примером напорного движения является движение жидкости в замкнутых трубопроводах (например, в водопроводных трубах).

Безнапорным называется движение жидкости, при котором поток имеет свободную поверхность. Примером безнапорного движения может быть: движение жидкости в реках, каналах, канализационных и дренажных трубах. Безнапорное движение происходит под действием силы тяжести и за счет начальной скорости. Обычно на поверхности безнапорного потока давление атмосферное.

Следует отметить еще один вид движения: свободную струю. Свободной струей называется поток, не ограниченный твердыми стенками. Примером может служить движение жидкости из пожарного брандспойта, гидромонитора, водопроводного крана, из отверстия резервуара и т. п. В этом случае движение жидкости происходит по инерции (т. е. за счет начальной скорости) и под действием силы тяжести.

Для упрощения выводов, связанных с изучением потока жидкости, вводится понятие о плавно изменяющемся движении жидкости.

Плавно изменяющимся называется такое движение жидкости, при котором кривизна струек незначительна (равна нулю или близка к нулю) и угол расхождения между струйками весьма мал (равен нулю или близок к нулю), т. е. практически поток жидкости мало отличается от параллельноструйного. Это предположение вполне оправдывается при изучении многих случаев движения жидкости в каналах, трубах и других сооружениях.

Вопросы для закрепления материала:

1.Что представляет собой линия тока и трактория движения? В чем различие?

2. Что называют трубкой тока, элементарной струйкой и каковы их свойства?

3. Что называется живым сечением, смоченным периметром и гидравлическим радиусом?

4. Формула неразрывности (сплошности) потока

5.Как классифицируют виды движения жидкости?

Тема 6. Уравнение Бернулли – основа гидродинамики

Лекция 6.

1. Уравнение Бернулли для элементарной струйки идеальной жидкости, его геометрический и  энергетический смысл

2. Уравнение Бернулли для элементарной струйки реальной жидкости

1. Рассмотрим элементарную струйку установившегося потока идеальной жидкости. Пусть в некоторой точке А на оси струйки скорость равна U, а давление - р (рисунок 6.1). Проведем живые сечения 1-1 и 2-2 на расстояниях +  ds от точки А . C точностью до бесконечно малых второго порядка площадь живого сечения δω по длине отрезка 2•ds можно принять постоянной, и считать объем выделенной части элементарной струйки равным 2• δω• ds.

Рисунок 6.1

Отбросим окружающую от выделенного элемента жидкости, и заменим ее действие поверхностными силами δP1, δP2 и δР3. Действие всех возможных массовых сил будем характеризовать их суммарным ускорением φ. Под влиянием поверхностных и массовых сил выделенный элемент будет двигаться с тангенциальным ускорением аs .

Заметим, что поверхностные силы δP1, δP2 и δР3 перпендикулярны к соответствующим граням объема, так как рассматривается идеальная жидкость, в которой по условию отсутствуют касательные напряжения.

С учетом известных положений теоретической механики, запишем сумму проекций всех сил на направление S и, добавляя проекцию силы инерции, приравняем её нулю

δP1 - δP2 +ρ • 2 δω • ds • φδ – ρ • 2 δω • ds • а3 = 0                               (6.1)

где δP1 - проекция на направление  S  ускорения массовых сил.

Силы δP1 и δP2 можно представить соответственно как ρ1 • δω и ρ2 • δω, где       ρ1 и ρ2 давления в центре живых сечений 1-1 и 2-2. Но давление р есть непрерывная функция координат, а тогда имеют место равенства:

ρ1 = ρ - δPδs   •ds                                                       (6.2)

и                                        ρ2 = ρ + δPδs   •ds                                                     (6.3)

Подставляя указанные выражения в (6.1), получим

(ρ - δPδs   •ds ) δω – (ρ + δPδs   •ds ) δω + ρ • 2 δω • ds • φδ – ρ • 2 δω • ds • а3 = 0

Раскрывая скобки и сокращая на 2 δω • ds,  имеем:

- δPδs   + ρ φS – ρ аS = 0	                                    (6.4)

или

- 1δPρδs    + φS – аS = 0		                          (6.4')

Для идеальной жидкости ρ=сonst. Тогда с учетом ранее сказанного окончательно запишем

- δδs   (рρ) + φS - dUdt    = 0	                                     (6.5)

Полученное равенство называется дифференциальным уравнением движения элементарной струйки идеальной жидкости. Для его интегрирования сделаем следующие преобразования

1) Обозначим φS - dПds   , где П=П(х,у,z) - некоторая функция координат пространства, удовлетворяющая условиям

φх - dПdх   ; φу - dПdу       и  т.д.

2) Преобразуем производную dUdt    как сложную производную функцию U=U(S; t) . А именно:

dUdt   =dUds   • dsdt   +dUdt   -dtdt   =dUds   • U+dUdt

Но dUdt   =0, так как рассматривается установившееся движение, а dUds   •U = dds    (U22   ), Поэтому, вместо (6.5) окончательно можем записать:

dds   (рρ)- dПds  -δδs  (U22    )=0  	                                              (6,6)

или

-dds   (рρ+П+(U22    )=0  		                                   (6.6’)

Интегрирование (6.6) и (6.6’) дает

р ρ+П+U22    = const 		                                          (6.7)

Уравнение (6.7) называют интегралом Бернулли.

Предположим, что движение жидкости происходит только под действием сил тяжести и, что, следовательно, φх= φy=0, a φz =-g.

Тогда получаем

-dП=- dПdх  • dx -  dПdy • dy -  dПdz  • dz = φx • dx + φy • dy+ φz • dz = - g • dz.

Отсюда               П = g z. +С0.

Подставляем в (6.7) и после элементарных преобразований имеем

Z+ рg • ρ + U22g  = C                                          (6.8)

Равенство (6.8)   известно как уравнение Бернулли для элементарной струйки идеальной жидкости.

Сопоставим полученное уравнение Бернулли (6.8) с равенством (3.5). Нетрудно видеть, что третье слагаемое U22g   может быть интерпретировано как удельная кинетическая энергия или как скоростной напор. Тогда левая часть, уравнения (6.8) может быть представлена как полная удельная механическая энергия Е или как полный гидродинамический напор Н.

Следовательно, вместо (6.8) можно записать

E=Eном + Eкин + Н+Н ном +Нкин +С,                                 (6.8')

где    Eкин= Нкин = U22g .

2. Рассмотрев движение элементарной струйки идеальной жидкости, происходящее под действием сил тяжести, мы пришли к выводу о постоянстве удельной механической энергии Е в любом сечении струйки. Такой вывод есть прямое следствие пренебрежения силами вязкости или силами внутреннего трения.

Движение в аналогичных условиях элементарной струйки реальной жидкости должно сопровождаться расходованием части механической энергии на преодоление сил сопротивления, обуславливаемых силами вязкости, и переходом этой части механической энергии в другие виды энергии, например, в тепловую.

Тогда, при передвижении вниз по течению от одного сечения элементарной струйки к другому, величина Е будет уменьшаться. При этом, в вышерасположенном сечении Е1, будет повышаться Е2  в нижерасположенном сечении на величину ∆Е, необратимо израсходованную на преодоление сопротивлений между сечениями 1-1 и 2-2.

В дальнейшем величину ∆Е будем называть потерей напора и обозначать для элементарной струйки символом ∆hmp.

Рисунок 6.2

С учетом сказанного для двух сечений элементарной струйки можно написать

z1+P1gρ+U122g=z2+P2gρ+U222g+∆hmp                                   (6.9)

Заметим, что механическая энергия массы жидкости, протекающей через живое сечение элементарной струйки за одну секунду, будет равна E∙ρ∙g∙U∙δω, где δω - площадь живого сечения.

Равенство (6.9) называют уравнением Бернулли для элементарной струйки вязкой жидкости.

Вопросы для закрепления материала:

- Каково аналитическое выражение, геометрический и энергетический смысл уравнения Бернулли для элементарной струйки идеальной и реальной жидкости?

- Энергетический смысл уравнения Бернулли

- Чем обусловлены потери напора при движении реальной жидкости?

- Что называется полной удельной энергией потока?

- Формула скоростного напора, единица размерности

Лекция 7.

1. Уравнение Бернулли для потока реальной жидкости

2. Полный гидродинамический напор. Гидравлический и пьезометрический уклоны.

1. Перейдем теперь к установившемуся потоку вязкой жидкости, состоящему из n элементарных струек. В некотором живом сечении этого потока скорость движения в каждой струйке - Ui будет, вообще говоря, разной. Их распределение по живому сечению будет характеризоваться некоторой фигурой, которая называется эпюрой местных скоростей.

Попробуем распространить на такой поток уравнение (6.9), пользуясь понятием средней скорости. Запишем энергию потока как сумму энергий отдельных струек.

i=1nEi∙ρ∙g∙Ui∙δωi=ρ∙gi=1nzi+Pigρ+Ui22gUi∙δωi                   (7.1)

С другой стороны, энергия потока равна E*∙ρ∙g∙V∙ω, где E* - удельная энергия потока, рассматриваемого как единое целое. Тогда, очевидно

E*∙V∙ω=i=1nzi+Pigρ+Ui22gUi∙δωi                                     (7.2)

Преобразуем правую часть равенства (7.2)

i=1nzi+Pigρ+Ui22gUi∙δωi=i=1nzi+PigρUi∙δωi+i=1nUi2g∙δω

Для плоского живого сечения, как было сказано ранее, сохраняет силу равенство (3.5) и для такого сечения можно записать

zi+Pigρ=const=z+Pgρ

или

i=1nzi+PigρUi∙δωi=zi+Pigρi=1nUi∙δωi=z+Pgρ∙Q       (7.3)

Представим        Ui      как     V±∆Ui       Получим:

Ui3=V±∆Ui3≈V±3V2∙∆Ui+3V∙∆Ui2

i=1nUi32g∙δωi=V3i=1nδωi±3V2i=1n∆Ui∙δωi+3Vi=1n∆Ui2∙δω12g     (7.4)

Но Q=V∙ω=i=1nUi∙δω=i=1nV±∆Ui∙δω=V∙i=1n∙δω±i=1n∆Ui∙δω=V∙ω±i=1n∆Ui∙δωi

Следовательно, ±i=1n∆Ui∙δω=Q и правую часть уравнения (7.4) можно записать как

V3∙ω+3V3∙ωi=1n∆UiV2δωω∙12g=V3ω1+3i=1n∆UiV2δωω∙12g

Выражение 1+3i=1n∆UiV2δωω   обычно обозначают коэффициентом α называемым коэффициентом Кориолиса.

Окончательно, вместо (7.4) имеем

i=1nUi32g∙δωi=α∙V3∙ω2g=αV22g∙Q                                             (7.5)

Подставляя (7.3) и (7.5) в (7.2), получаем:

E*∙V∙ω=z+Pgρ∙Q+αV22g∙Q

или

E*=z+Pgρ+αV22g                                           (7.6)

Таким образом, уравнение (6.9) может быть распространено на весь поток в целом, если:

а) сечения 1-1 и 2-2 берутся там, где живые сечения потока плоские;

б) удельная кинетическая энергия подсчитывается через среднюю скорость потока М с введением поправочного коэффициента «α».

При этих условиях уравнение Бернулли для установившегося потока вязкой жидкости имеет вид:

z1+P1gρ+α1V122g=z2+P2gρ+α2V222g+hmp                        (7.7)

где hmp - потери напора при переходе от сечения 1-1 к сечению 2-2.

Заметим, что величина коэффициента α зависит от степени неравномерности распределения местных скоростей по живому сечению потока, то есть от вида эпюры скорости. Чем эпюра скоростей ближе к прямоугольной, тем α ближе к единице.

2. Потери напора, отнесенные к единице расстояния между сечениями 1-1 и 2-2, называют средним гидравлическим уклоном потока

Jср=hmpl1-2                                                       (7.8)

Величина гидравлического уклона J в данном сечении, очевидно, равна

J=dhmpdl1-2=-dz+Pgρ+αV22gdl                                 (7.9)

В дальнейшем E* будем обозначать как Е, а Н* как Н.

При равномерном падении напора по длине потока, понятия среднего гидравлического уклона и гидравлического уклона в данном сечении совпадают.

Вопросы для закрепления материала:

1. Чем отличается уравнение Бернулли для потока реальной жидкости от уравнения, написанного для элементарной струйки реальной жидкости?

2. Чем отличается уравнение Бернулли для потока реальной жидкости от уравнения, написанного для элементарной струйки идеальной жидкости?

3. Поясните смысл коэффициента Кориолиса в уравнении Бернулли?

4. Значения коэффициента Кориолиса для реальных потоков жидкости

5.В каком случае значения среднего гидравлического уклона и гидравлического уклона совпадают?

Тема 7. Гидравлические сопротивления и потери напора при движении жидкости

Лекция 8.

1. Понятия о гидравлических сопротивлениях, виды потерь напора

2. Местные потери напора при турбулентном равномерном движении жидкости.

3. Потери напора по длине, уравнение Дарси-Вейсбаха

4. Потери напора при внезапном расширении (теорема Борда)

1. Объектами деятельности бакалавра по водным ресурсам и водопользованию являются гидротехнические сооружения, оросительные системы, системы водоснабжения и другие водохозяйственные объекты, в составе которых часто встречаются трубопроводы. При проектировании, строительстве и эксплуатации водохозяйственных объектов специалист сталкивается с гидравлическим расчетом труб, где необходимо определять потери на гидравлические сопротивления.

В процессе движения жидкости часть энергии (напора) расходуется на преодоление различного рода сопротивлений, которые препятствуют движению. Если известны все основные величины уравнения Бернулли  (z, p,v), то потери напора в потоке жидкости на участке между сечениями 1-1 и 2-2 можно определить как разность левой и правой частей уравнения.

(8.1)

Под потерями напора в гидравлике понимается переход части механической энергии потока в другие виды энергии, связанный с преодолением сопротивлений движению жидкости.

Принято различать два вида гидравлических сопротивлений (а следовательно, и два вида потерь напора) – местные и по длине русла (или их еще называют линейными).

Т.о., различные трубопроводы (водоводы, нефтепроводы и т.д.) каналы и речные русла, по которым течет жидкость, часто имеют всевозможные сужения, расширения, повороты, диафрагмы, задвижки и тому подобные элементы, создающие дополнительные сопротивления движения жидкости. На участках, где они имеют место, теряется часть энергии потока. Так как длина  указанных участков незначительна, то их называют местными гидравлическими сопротивлениями. Разновидностей местных сопротивлений много, но всех их объединяет один общий признак: на любом местном сопротивлении поток претерпевает деформацию. В результате деформаций потока трение значительно возрастает по сравнению с невозмущенным потоком, иными словами возрастает градиент скорости, что вызывает значительные потери напора (энергии) в пределах местных сопротивлений.

Второй вид потерь напора – потери по длине потока, которые обусловлены действием сил трения по поверхности русла. Источником потерь напора по длине потока и на сосредоточенных участках является вязкость жидкости и неровности стенок русла. Но силы вязкости в жидкости зависят также от режима ее движения. Эти особенности необходимо учитывать при расчете потерь напора при движении жидкости в напорных трубопроводах и открытых каналах.Потери напора (гидравлические потери) зависят от формы, размеров русла, скорости течения и вязкости жидкости, а иногда и от абсолютного давления в ней. Вязкость жидкости, хотя и является первопричиной всех гидравлических потерь, но далеко не всегда оказывает существенное влияние на их величину.

2. Местные , связанные с деформациями потока, изменениями характера его движения (преодоление местных сопротивлений на участках резкого сужения или расширения, на повороте трубопровода, в местах его разветвления, при обтекании кранов, клапанов, диафрагм, решеток и т.д.). В общем случае, местные потери напора определяются по формуле Вейсбаха

,  ,                                               (8.2)

где  - коэффициент местных потерь напора, зависит от рода сопротивлений, берется из таблиц;

- скоростной напор.

3. Как показывают опыты, во многих, но не во всех, случаях гидравлические потери приблизительно пропорциональны квадрату средней скорости, поэтому в гидравлике принят следующий общий способ выражения гидравлических потерь:

,                                                   (8.3)

то есть потери пропорциональны скоростному напору. Коэффициент пропорциональности  называется коэффициентом потерь или коэффициентом сопротивления, значения которого для данного русла в первом грубом приближении можно считать постоянным.

Потери на трение по длине можно вычислить по общей формуле

,

но удобнее коэффициент тр связать с относительной длиной трубы l/d:

.

Формула для определения потерь напора на трение по длине примет вид:

,                                          (8.4)

Она носит название формулы Вейсбаха-Дарси, где  – коэффициент потерь на трение по длине или коэффициент Дарси.

4. На практике часто встречается такой вид сопротивления как внезапное расширение (рисунок 8.1). Поток, выходя из узкой трубы в широкую, расширяется постепенно и только на некотором расстоянии от места расширения будет двигаться полным сечением по широкой трубе.

В месте расширения за контурами транзитной струи образуется водоворотная зона, заполненная жидкостью. Эта жидкость не остается неподвижной. Слои жидкости, соприкасающиеся с транзитной струей, вовлечены в водоворотное движение. Эти, так называемые вторичные движения в виде различных интенсивных вальцов (вихрей) будут поддерживаться за счет энергии транзитной струи все время, пока поток будет проходить через внезапное расширение. Возросшие силы трения при деформации (расширении) потока и вращающиеся   массы воды (вальцы) в зоне транзитной струи вызывают  значительные потери энергии потока.

Рисунок 8.1

Потери напора при внезапном расширении можно подсчитать чисто теоретически, составив уравнение количества движения и импульса сил. Если провести необходимые математические преобразования, то можно получить известное  уравнение Бордо, которое имеет вид

hв.р= (V1-V2)22g                                               (8.5)

где V1 -  скорость до расширения потока;

V2 - скорость после расширения потока.

Читается оно так: потери напора при внезапном расширении равны скоростному напору, подсчитанному для потерянной скорости.

Вынося за скобку скоростной напор, характерный участку трубы до расширения, формуле Бордо можно придать вид

hbp=v1v22-1v122g                                                       (8.6)

Воспользовавшись уравнением неразрывности

Q=v1∙ω1=v2∙ω2

Получим                                                             
                                              hbp=ω2ω12-1v122g                                                     (8.7)

Если выражение в квадратных скобках обозначить через  - коэффициент местного сопротивления, уравнение можно записать в  более универсальном виде, справедливом для местных сопротивлений всех видов

hмi=ξмiV22g

где    ξ=ω2ω12-1 - коэффициент внезапного расширения.

Вопросы для закрепления материала:

1. Назовите виды потерь напора

2. Чем обусловлены местные потери напора, формула их нахождения?

3. Чем обусловлены потери напора по длине, формула их нахождения?

4. О чем гласит теорема Борда?

5. В каком случае местные потери напора равны скоростному напору?

Лекция 9.

- Основное уравнение равномерного движения (формула Шези)

- Формулы для определения коэффициента Шези.

1. Рассмотрим трубопровод, у которого в пределах некоторого расчетного участка имеет место равномерное движение жидкости, а местные сопротивления отсутствуют. Для напорных потоков круглого сечения потери напора можно вычислить по формуле Дарси-Вейсбаха, где геометрическими характеристиками потока являются диаметр и длина. На практике часто приходиться сталкиваться с расчетом безнапорного трубопровода (напр. канализационные трубы или трубы-переезды на оросительных системах) или расчетом каналов (трапецеидального, параболического поперечного сечения или др.), которые нельзя охарактеризовать диаметром (рисунок 9.1).

Формулу Дарси-Вейсбаха можно переписать, выразив диаметр трубы через более универсальный   параметр - гидравлический радиус, который находится как отношение площади живого сечения к смоченному периметру.

Рисунок 9.1

Согласно формуле Дарси-Вейсбаха

Выразим диаметр через гидравлический радиус

(9.1)

Разделим обе части уравнения на длину, тогда в левой части уравнения возникнет гидравлический уклон

- гидравлический уклон

,     откуда найдем среднюю скорость потока

Обозначив через  как «C2», () и получим

V=CR*J                                              (9.2’)

или                                         V=CRI                                                     (9.2”)

Полученная зависимость называется основным уравнением равномерного движения жидкости или формулой Шези, а коэффициент С - коэффициент Шези, который зависит от гидравлического радиуса и шероховатости стенок русла.

В отличие от безразмерного коэффициента Дарси λ . коэффициент Шези имеет размерность м0.5c-1

С учетом уравнения неразрывности расход при равномерном движении потока можно вычислить по формуле

Q=ωV=ωCRI                                             (9.3)

2. Для вычисления коэффициента Шези учеными предложено ряд формул, некоторые из которых представлены ниже, также необходимо отметить, что разработаны таблицы, где можно выбрать значение коэффициента Шези.

формула Маннинга

формула Альтшуля

формула Павловского

если	то

если	то

формула Агроскина

В приведенных формулах величина гидравлического радиуса R берется обязательно в метрах, а величина n, называемая коэффициентом шероховатости, определяется по специальным таблицам.

Вопросы для закрепления материала:

1. Для какого движения можно применять уравнение Шези?

2. Аналитическое выражение формулы расхода с учетом уравнения Шези?

3. Формулы для определения коэффициента Шези

4. Уравнение Шези

5. Единица размерности коэффициента Шези

Лекция 10.

1. Режимы движения жидкости

2. Распределение скоростей при ламинарном режиме движения жидкости в трубах

1. В конце XIXв. ряд ученых (в том числе Д.И.Менделеев) обратили внимание на то, что потери напора по-разному пропорциональны скорости потока. Наиболее полно это обстоятельство было экспериментально изучено

О . Рейнольдсом в 1883г.

Опыты Рейнольдса заключались в подкрашивании отдельных струек равномерного потока в прозрачных трубах (рисунок 10.1). Они показали, что в одних случаях все струйки движутся прямолинейно, не перемешиваясь между собой, а в других – быстро теряют свою индивидуальность, в результате чего поток оказывается состоящим из хаотически движущихся отдельных частиц.

Рисунок 10.1

В результате  Рейнольдс  ввел понятие о двух режимах движения жидкости:

а) ламинарный, то есть слоистый режим движения;

б) турбулентный, то есть  беспорядочный режим движения;

Рейнольдс  также установил при каких условиях может существовать тот или иной режим движения жидкости. Оказалось, что определяющим фактором  является безразмерный комплекс, названный позднее числом Рейнольдса (Re) , учитывающий влияние средней скорости V ; диаметра d и кинематического коэффициента вязкости жидкости ν

(10.1)

Если число Рейнельдса в данных условиях меньше некоторого предельного значения, называемого критическим числом Рейнольдса (Re< Reкр), то режим движения – ламинарный Если же наоборот, то режим -турбулентный.

Для напорных потоков в некоторых трубах и для безнапорных потоков формула (10.1) примет вид

(10.2)

Опытами Рейнольдса доказано, что в момент перехода ламинарного режима движения жидкости в турбулентный

Reкр =2320

Число Рейнольдса, при котором ламинарный режим переходит в турбулентный, называют критическим.

2. Оказалось, что именно режим движения непосредственно влияет на гидравлические сопротивления. Представим в самом общем виде зависимость потерь напора от средней скорости , как

(10.3)

Тогда все опыты, проведенные Рейнольдсом и другими экспериментаторами, позволяют утверждать что:

а) при ламинарном режиме движения m=1,0

б) при турбулентном режиме движения m=1,75 …2,0.

Такое резкое изменение величины показателя m связано с рядом качественных особенностей турбулентного режима движения жидкости.

При ламинарном режиме потока слои жидкости движутся параллельно друг другу и местные скорости в любой точке потока с течением времени не изменяются.

Ламинарное течение жидкости в природе и технике встречается не менее часто, чем турбулентное. Так, движение нефти, масел и всевозможных вязких жидкостей в трубах, движение крови в капиллярах, движение воды в порах грунта происходит по закону ламинарного режима.

Как показывают исследования, при ламинарном течении по оси трубы скорость максимальна. У стенок трубы скорость равна нулю, т.к. частички жидкости покрывают внутреннюю поверхность трубы тонким неподвижным слоем. От стенок трубы к ее оси скорости нарастают плавно. График распределения скоростей по поперечному сечению (эпюра скоростей) представляет собой параболоид вращения, а сечение параболоида осевой плоскостью – параболу (рисунок 10.2).

Рисунок 10.2

При ламинарном режиме можно воспользовать гипотезой Ньютона о касательном напряжении

Переходя от бесконечно малых величин к конечным, запишем

Наряду с этим если движениеламинарное, то оно должно быть и равномерным, тогда

Т.к. левые части последних двух выражений одиннаковы, то их можно приравнять, тогда получим

(10.4)

Путем интегрирования данного выражения (10.4) определим скорость в точке

(10.5)

Для нахождения постоянной интегрирования С выберем точку, расположенную на стенке трубы, в этой точке  тогда

(10.6)

Подставив постоянную интегрирования в формулу (10.5) и преобразовав, получим

(10.7)

Это уравнение с переменными и и r представляет квадратичную параболу. Из формулы (10.7) можно определить максимальное значение скорости на оси потока при r=0 .

.                                           (10.8)

Рисунок 10.3

3. Эпюра распределения скоростей	в круглой трубе, как было доказано, имеет вид параболоида с максимальным значением скорости в центре трубы. Если в поперечном сечении трубы (рисунок 10.4) взять произвольную точку и провести через нее элементарную кольцевую площадку, то элементарный расход, проходящий через эту площадку, будет равен произведению площадки на местную скорость, т.е.

Рисунок 10.4

Геометрически элементарный расход представляет элементарный  объем кольцевой части параболоида эпюры скоростей, построенной на элементарной площадке

.

Чтобы найти весь расход надо просуммипровать все элементарные объемы. Как нетрудно заметить, сумма элементарных объемов дает объем параболоида.

,

или

.

Проинтегрировав

Это уравнение можно переписать в следующем виде

,

где ,  - площадь сечения трубы

Согласно уравнению неразрывности (сплошности) потока , то

.

При ламинарном режиме движения жидкости средняя скорость в сечении равна половине максимальной

(10.9)

Вопросы для закрепления материала:

1. Какие два режима движения жидкости вы знаете и каковы их характерные особенности?

2. Какой критерий для определения режима движения жидкости был введен и как он записывается для круглых труб и труб произвольного сечения?

3.Какие физические свойства жидкости и характеристики потока влияют на режим движения жидкости?

4. Как распределяются скорость и давление по живому сечению в круглой трубе при ламинарном режиме движения жидкости?

5. Как соотносятся средняя и максимальная скорости сечения при ламинарном режиме движения жидкости?

Лекция 11.

- Распределение скоростей потока в трубе при турбулентном режиме

- Потери напора по длине при турбулентном равномерном движении жидкости.

- Коэффициент Дарси, формулы его определения.

1. При турбулентном режиме, в целом установившемся движении, местные скорости подвержены более или менее быстрым изменениям во времени, то есть пульсациям.

Измерения показывают, что в турбулентном потоке скорость движения в данной точке, хотя и пульсируют, но колеблется около некоторого постоянного, независимого от времени значения, называемого осредненной скоростью –  . Разность между мгновенной скоростью в данный момент времени  и оcредненной скоростью  называется скоростью пульсации  и обозначается через

=-                                          (11.1)

Следовательно, при турбулентном режиме понятие установившегося движения справедливо только в отношении осредненных скоростей, а средняя скорость V- есть величина (средняя) из осредненных скоростей в пределах живого сечения потока.

При ламинарном режиме движение жидкости величина внутренних касательных напряжений определятся только силами вязкостного трения и в соответствии с (1.7) равна

(11.2)

При турбулентном движении скорости пульсации приводят к перемешиванию частиц жидкости и к возникновению дополнительных касательных напряжений, пропорциональных квадрату градиента осредненной скорости

(11.3)

где 𝒍 - некоторая величина, называемая длиной пути перемешивания и пропорциональная скорости пульсации, то есть

(11.4)

На поверхности твердой стенки, где пульсации скорости, очевидно, отсутствует  l=0.

В случае, резко выраженного перемешивания частиц жидкости, второй член в (10.6) сильно возрастает по сравнению с первым и тогда

(11.5)

Выше было отмечено, что непосредственно у твердой стенки, ограничивающей турбулентный поток, перемешивание частиц устраняется. Следовательно, в турбулентном потоке должны существовать две области (рисунок 11.1):

а) внутренняя область или ядро течения, где процесс перемешивания практически неограничен, и где величина касательных напряжений определяется по (11.5);

б) внешняя область или ламинарная пленка, где перемешивание частиц практически отсутствует, и где касательные напряжения соответствуют равенству (11.2)

Рисунок 11.1

Как показывают наблюдения и исследования, толщина ламинарной пленки δпл весьма мала и для круглых труб приближенно может быть найдена из формулы

δпл=30*dRe*λ.                                                 (11.6)

Между ядром течения и ламинарной пленкой находится переходный пограничный слой, для которого справедливо выражение  (11.3)

Описанная структура турбулентного потока, соответствует идеально гладкой поверхности. Практически поверхности всегда характеризуются наличием выступов шероховатости, величину которых будем обозначать через △.

2. Уравнение Дарси-Вейсбаха (8.4) является универсальным расчетным уравнением, с помощью которого можно вычислить потери напора по длине в трубах как при ламинарном, так и при турбулентном режимах. Структура формулы остается неизменной, но коэффициент Дарси, входящий в формулу для турбулентного режима, вычисляется совершенно по-иному, чем для ламинарного потока. Определению коэффициента λ посвящены многочисленные работы советских и зарубежных ученых. Во всех этих работах убедительно доказано, что коэффициент гидравлического трения λ в общем случае зависит не только от числа Рейнольдса, но и от шероховатости внутренней поверхности трубы (русла).

В засимости от соотношения величин △ и δпл все твердые поверхности могут быть разлелены на три вида :

а) δпл>>△. Гидравлически гладкие поверхности. Выступы шероховатости перекрыты ламинарной пленкой;

б) δпл<<△. Гидравлически шероховатые поверхности. Ламинарная пленка отсутствует, а выступы шероховатости непосредственно выходят в ядро течения;

в) δпл≉△. Гидравлически промежуточные поверхности. Ламинарной пленки нет, но выступы шерооватости перекрыты переходным пограничным слоем.

Заметим, что во всех трех случаях используется понятие ”гидравлически ”, так как в соответствии с (11.6) толщина ламинарной пленки обратно пропорциональна числу Рейнольдса, а следовательно, одна и та же твердая поверхность при определенных условиях может быть и гидравлически гладкой и гидравлически шероховатой.

При ламинарном режиме движение касательные напряжения пропорциональны градиенту скорости m= 1,0.

Для гидравлически шероховатых поверхностей ( турбулентный режим движения) касательные движения пропорциональны квадрату градиента скорости и m=2.0 Естественно, что m=1.75  соответствует турбулентному режиму движения жидкости в гидравлически гладких руслах.

3. Экспериментальное изучение зависимости коэффициента Дарси, от влияющих на него факторов, представляет большой интерес

На рис 11.2 представлены в качестве примера результаты экспериментов проведенных Никурадзе. Опыты Никурадзе  проводились с трубами разных диаметров d (d=2r0) при разных высотах выступов шероховатости △. Для всех труб измерялась велечина λ. исходя из формулы (8.4), а также соответствующие значение  числа Реинольдса Re.

Рисунок 11.2

Анализ графика на рисунке 11.1 показывает наличие следующих характерных областей или зон сопротивления:

1) Ламинарная область ( прямая 1на графике), для которой  λ= f1 (Re), так как точки ложатся на одну прямую независимо от величины  ;

2) Турбулентная гладкая область (прямая II на графике), для которой

λ= f2 (Re);

3)Турбулентная переходная область (на графике - зона между прямыми II и III), где λ= f (Re,)

4) Турбулентная шероховатая или квадратичная область  (зона правее линии III на графике), где  λ= f ()

В дальнейшем будем отношение  называть относительной гладкостью, а отношение  – относительной шероховатостью поверхности.

Тогда, обобщая вышеизложенное, можно заметить, что величина коэффициента Дарси зависит от числа Рейнольдса и относительной шероховатости стенок русла, а вид функциональной зависимости λ= f (Re; r/∆) определяется областью или зоной сопротивления.

Наличие трех областей сопротивления при турбулентном режиме движения полностью соответствует, ранее сформулированным выводам о

«гидравлическом» характере твердых поверхностей и о пропорциональности потерь напора средней скорости потока.

Для практического применения можно рекомендовать следующие формулы:

1) Ламинарная область - Re ≤ 2320

λ= 64 / Re                                                               (11.7)

2) Турбулентная гладкая область -  2320 <Re≤10*d∆

формула Блазиуса

(11.8)

формула Мурина

(11.9)

формула Филоненко

(11.10)

формула Конакова

(11.11)

3) Турбулентная переходная область -  10*d∆<Re≤500d∆

формула Альтшуля

(11.12)

где  - средняя высота выступов шероховатости, принимается из таблицы  рекомендованной Альтшулем.

формула  Френкеля

(11.13)

формула Шевелева

(11.14)

4) Турбулентная шероховатая область  -  Re>500d∆

формула Шифринсона

(11.15)

формула Никурадзе

(11.16)

формула Муринна

(11.17)

Вопросы для закрепления материала:

1.Какие трубы называются гидравлически гладкими и гидравлически шероховатыми?

2. Какие вы знаете формулы для определения коэффициента сопротивления λ по длине при двух режимах движения жидкости?

3. Как распределена скорость по поперечному сечению потока при турбулентном режиме?

4. Проанализируйте  величины, входящие в формулу для расчета потерь напора по длине трубопровода

5. Дайте определение турбулентного ядра, ламинарной пленки

Тема 8. Истечение при постоянном напоре

Лекция 12.

- Истечение воды из затопленных и незатопленных отверстий

2. Истечение через насадки

1. В гидромелиоративной практике часто встречаются различные случаи истечения из отверстий в гидротехнических сооружениях.

Истечение из отверстий может происходить в разных условиях. Если вытекающая струя попадает непосредственно в атмосферу, то такое истечение называется свободным. При попадании струи под уровень жидкости, находящейся в другом резервуаре, говорят о несвободном истечении или об истечении из затопленного отверстия.

Рассмотрим схему свободного истечения, приведенную на рисунке 12.1.

Рисунок 12.1

Расстояние от свободной поверхности жидкости до центра отверстия называют геометрическим напором и обозначают через Н. Вертикальный размер отверстия – a (при круглом отверстии a=d). Давление на свободной поверхности Р0, скорость в резервуаре (скорость подхода к отверстию) – V0. Толщина стенки – δ.

Если  в процессе истечения величины Н, Р0, V0 не меняются, то имеет место истечение при постоянном действующем напоре. Отверстие называется малым, если удовлетворяется условие а≤0,1×Н. Большим отверстием соответственно считают такое, для которого a>0,1×H. Стенка относится к категории тонкой при условии δ≤3a. В этом случае вытекающая струя не касается стенки в пределах ее толщины.

При свободном истечении из малого отверстия скорость истечения в каждой точке поперечного сечения отверстия можно полагать постоянной, а давление – равным атмосферному.

Для вывода расчетных зависимостей применим уравнение Бернулли для сечений 1-1 и С-С, показанных на рисунке 12.1. Второе сечение С-С взято на некотором расстоянии от входной кромки отверстия, так как в створе самого отверстия траектории частиц жидкости криволинейны. Криволинейность траекторий обуславливает сжатие струи с заметным уменьшением площади живого сечения.

Обозначим через ω площадь самого отверстия, а через ωс  площадь живого сечения струи после сжатия.

Отношение ωсω обозначают величиной ε и называют коэффициентом сжатия, то есть

ωс=ε*ω                                                   (12.1)

С учетом обозначений на рисунке 12.1 имеем

H+P0g*ρ+α0*V022g=Pamg*ρ+Vc22g+hmp                                        (12.2)

Обозначим Н+ P0-Pamg*ρ+α0*V02g=H0 и назовем действующим напором. Так как в рассматриваемом случае hmp=ξm.c*Vc22g, то получаем

H0=Vc22g+ξm.c*Vc22g                                        (12.3)

После элементарных преобразований

Vc=11+ξm.c*2g*H0                                 (12.4)

Первый множитель правой части равенства (12.4) обычно обозначается через «φ» и называют коэффициентом скорости. Тогда

Vc=φ*2g*H0                                        (12.5)

Так как Q = ωс*Vc, то из равенства (12.5) получаем

Q=φ*ωc*2g*H0

а с учетом (12.1)

Q= φ* ε*ω*2g*H0                                (12.6)

Обозначая φ* ε=μ (где μ – коэффициент расхода), окончательно, получаем формулу расхода в виде

Q= μ*ω*2g*H0                                     (12.7)

Таким образом, истечение из малых отверстий в тонкой стенке при постоянном напоре характеризуется четырьмя коэффициентами:

а) коэффициент сопротивления - ξm.c;

б) коэффициент скорости φ - 11+ξm.c;

в) коэффициент сжатия ε;

г) коэффициент расхода μ

Многочисленные наблюдения показали, что можно принять откуда. Коэффициент же сжатия ε колеблется в зависимости от вида сжатия. Различают (рисунок 12.2):

Рисунок 12.2

а) полное совершенное сжатие, когда струя сжимается на максимально возможную величину по всему периметру. Имеет место при l1>3a; l2>3b; l3>3b. Коэффициент сжатия ε=0,64.

б) полное несовершенное сжатие, когда не выполняются неравенства предыдущего пункта

(12.8)

где Ω – смоченная площадь стенки, в которой сделано отверстие.

в) неполное сжатие, когда по части периметра отверстия сжатие полностью отсутствует

(12.9)

где Р – полный периметр отверстия;

n – часть периметра где сжатия нет.

Заметим, что при полном совершенном сжатии μ=0,62.

Рассмотри теперь схему истечения при постоянном напоре через малое затопленное отверстие (рисунок 12.3).

Рисунок 12.3

Применяя уравнение Бернулли к сечениям 1-1 и 2-2, имеем

(12.10)

Обозначим Н1-Н2+P0-Pamg*ρ+α0*V022g-α0'*V0'22g=z0

и выразим hm.c. и hвых. как:

hm.c.=ξm.c*Vc22g; hвых=Vc22g

Тогда: z0=Vc22g(ξm.c+1) или

Vc=11+ξm.c*2g*z0                             (12.11)

С учетом сказанного выше, можно записать

Vc=φ*2g*z0                                   (12.12)

Q= μ*ω*2g*z0                             (12.13)

Таким образом, несвободное истечение характеризуется зависимостями, идентичными таковыми при свободном истечении. При этом, численное значение основных коэффициентов полностью сохраняется.

Последний вывод имеет важное значение, так как дает возможность переходить от формул свободного истечения к формулам несвободного истечения заменой величины действующего напора Н0 на величину z0 с учетом разности геометрических напоров Н1 и Н2.

2. Насадкой называется патрубок или короткая трубка, длина которой составляет l=(3-5)d. Если вход в отверстие или насадка имеет острые кромки, то при длине боковых стенок δ=l=(3/5)a (рисунок 12.4) вытекающая струя успевает полностью заполнить все поперечное сечение на выходе из отверстия в толстой стенке или насадке. При постоянном действующем напоре расчетные формулы для скорости истечения можно получить приемом аналогичным рассмотренным в предыдущем пункте. Они будут иметь вид

V=φ*2g*H0                                 (12.14)

Q= μ*ω*2g*H0                            (12.15)

Обратим внимание на следующие особенности этих зависимостей по сравнению с (12.5) и (12.7):

1) В формулу (12.15) входит ω - площадь выходного сечения, а в формулу (12.14) – V – скорость в этом сечении.

Рисунок 12.4

2) Сжатое сечению с площадью ωс находится внутри отверстия или насадки. Поэтому при расчете по выходному сечению коэффициент сжатия

3) Коэффициент скорости φ в рассматриваемом случае учитывает сопротивление выходных кромок, потери при переходе от скорости Vc к V и потери по длине, а поэтому φ определяется по формуле

(12.16)

Для круглых отверстий и насадок 4R=d.

4) Величина μ=φ зависит от конструктивных особенностей отверстия или насадки.

В гидромелиоративной практике встречаются следующие типы отверстий в толстой стенке и насадок (рисунок 12.5):

а) цилиндрические (рисунок 12.5а);

б) конические сходящиеся (рисунок 12.5б);

в) конические расходящиеся (рисунок 12.5в);

г) коноидальные (рисунок 12.5г).

а                              б                               в                              г

Рисунок 12.5

Цилиндрические насадки или отверстия характеризуются значением φ= μ=0,82 и обладают пропускной способностью большей, чем малое отверстие в тонкой стенке, примерно на 32%. Это связано с образованием в зоне сжатого сечения (рисунок 12.4) области пониженного давления – вакуума.

Определить величину вакуума можно составив уравнение Бернулли для сечений 1-1 и С-С, в следующем виде:

H+P0g*ρ+α0*V022g-Pamg*ρ=Pс-сg*ρ-Pamg*ρ+Vc22g+ξm.c*Vc22g

или с учетом ранее сказанного:

Н0=-hвых+Vc22g*1+ξm.c=-hвых+V22g*0,642*(1+0,06).

Далее получаем

hвых=φ2*Н0*1,060,642-Н0=0,74*Н0                   (12.17)

Для устойчивой работы практически не следует допускать hвых более 8м. Отсюда

H0пред.=80,74≈11,0м.

При превышении предельного значения Н0 может произойти так называемый «срыв вакуума», то есть отрыв струи от внутренней поверхности насадки или отверстия. При этом, расход резко уменьшится.

В конических сходящихся и в конических расходящихся насадках и отверстиях величина φ= μ зависит от угла конусности θ.

Максимальные значения φ=μ имеют место:

а) для конических сходящихся насадок и отверстий

φ= μ=0,95 при θ=130;

б) для конических расходящихся насадок и отверстий

φ= μ=0,45 при θ=70;

В коноидальных насадках и отверстиях, очерченных по форме сжимающейся струи, вытекающей из отверстия в тонкой стенке, φ= μ=0,97.

При переходе к рассмотрению несвободного истечения можно воспользоваться ранее указанными рекомендациями. Тогда вместо (12.15) и (12.17), запишем

Q= μ*ω*2g*z0                              (12.18)

hвых=0,74*z0-Н2,                            (12.19)

где

z0=Н1-Н2+P0-Pamg*ρ+α0*V022g-α0'*V0'22g

Н1 и Н2 – геометрические напоры, показанные на рисунке 12.6.

Рисунок 12.6

Вопросы для закрепления материала:

1. Что понимается под тонкой стенкой, малым отверстием, насадком?

2. Какие виды сжатия струи при истечении из отверстия в тонкой стенке вы знаете?

3. Формула скорости и расхода при истечении жидкости из отверстия

4. Какие типы насадков вы знаете и каково их назначение?

5. Почему пропускная способность насадка больше пропускной способности отверстия равного с ним сечения?

Тема 9. Гидравлический расчет трубопровода

Лекция 13.

- Классификация трубопроводов, методика их расчета

- Гидравлический расчет простого длинного трубопровода

1. Транспорт жидкости по трубам получил широчайшее распостранение. Миллионы тонн воды ежегодно получает каждый более или менее значительный город. Такое же количество отработанной воды отводится из города. Миллионы тонн нефти и газа перебрасываются на тысячи километров от мест их добычи к потребителю. Огромные массы воды забираются из водоемов и подаются на орошение.

В расчетной практике трубопроводы делятся на короткие и длинные. Короткими трубопроводами называются такие, в которых местные  потери напора составляют более 5...10% потерь напора по длине. Например, всасывающие трубы центробежных насосов, маслопроводы, системы смазки

Рисунок 13.1

двигателей внутреннего сгорания. Расчет этих трубопроводов ведется с учетом потерь напора на местных сопротивлениях.

К длинным относятся трубопроводы, в которых местные потери напора составляют менее 5...10% потерь напора по длине. Примером длинных трубопроводов могут служить магистральные городские водоводы, нефтепроводы и т.д. Расчет потерь напора в длинных трубопроводах ведется без учета местных потерь напора. Учитывая гидравлическую схему работы трубопроводов, последние можно разделить на простые и сложные.

Простым трубопроводом называются последовательно соединенные трубы одного или различных диаметров, не имеющие никаких ответвлений (рисунок 13.1 а).

К сложным трубопроводам относятся системы труб с одним или несколькими ответвлениями, параллельными ветвями и, так называемые, кольцевые (рисунок 13.1 б,в).

2. Ранее было отмечено, что при расчете коротких труб, наряду с потерями напора по длине, учитываются и местные потери напора. В случае значительной длины трубопровода потери напора по длине начинают настолько превышать местные, что последними при расчете можно пренебречь. Такой трубопровод будем называть гидравлически длинным.

Применим следующие формулы к расчету простого длинного трубопровода

(13.1)

где

(13.2)

где    сумма коэффициентов местных сопротивлений, таких как: поворотов, частично открытых кранов и задвижек и т.п. Коэффициент μсист называют коэффициентом расхода системы.

Расчетная схема представлена на рисунке 13.1.

Рисунок 13.1

Обозначим действующий напор через Н, считая его равным разности между начальным и конечным напорами.

Тогда, принимая в силу ранее сказанное

λ  ,

имеем

Q=

или

Q=                                       (13.3)

Обозначив  через K, а отношение  через J, равенство можно представить в виде

(13.4)

где  К – величина, имеющая размерность расхода и называемая расходной характеристикой или коэффициентом расхода;

J – гидравлический уклон, так как при приятных допущениях H=hmp.

Величина          называется удельным сопротивлением. Тогда:

J = A ∙ Q²                                             (13.5’)

или                                                      H = A ∙ Q² ∙ℓ,                                           (13.5”)

где                A=.

Разработаны таблицы, где приведены значения расходных характеристик для труб разных диаметров и различной абсолютной шероховатости для квадратичной области сопротивления.

Заметим теперь, что в выражение расходной характеристики К, кроме диаметра труб d, входит коэффициент λ, который зависит от области сопротивления. Ранее было показано, что в турбулентной шероховатой области сопротивления λ есть функция диаметра и шероховатости стенок труб, то есть материала, из которого эти трубы изготовлены. Поэтому, часто вместо вычисления λ  по соответствующим формулам используют равенства:

K = θ∙ Kкв

K = θ ∙ Акв                                                    (13.6)

В выражениях Kкв и Акв вычисляются для стандартных значений d в предположении квадратичного закона сопротивления, коэффициенты θи  θустанавливаются в зависимости от фактической области сопротивления в данном конкретном расчетном случае. Нормальным металлическими трубами называются чугунные и стальные трубы, пробывшие в эксплуатации 5-10 лет.

Кроме основных формул, в расчетной практике широко используют специальные эмпирические зависимости, типа формул Шевелева:

а) для асбестоцементных труб

(13.7)

б) для пластмассовых труб

(13.8)

Приведенные выше формулы позволяют решать задачи трех типов по расчету простого длинного трубопровода:

1) При заданных ℓ , d , H и материале труб определять расход  Q.

По формуле находим

Q = θ∙ Kкв

2) Определить необходимый напор H, если известно  ℓ , d , Q    и характеристика шероховатости.

По формуле имеем:

H = θ∙ Aкв ∙Q² ∙ ℓ.

3) Подобрать необходимый стандартный диаметр труб d из заданного материала, обеспечивающий пропуск расхода Q при определенных  ℓ и H.

Имеем:

Kкв =  ,

после чего по таблицам подбираем d, считая   θ = θ= 1.

Вопросы для закрепления материала:

1. Какие трубопроводы называются короткими, длинными, простыми и сложными и в чем принципиальное различие в их гидравлическом расчете?

2. Какие типы задач встречаются при гидравлическом расчете простого трубопровода?

3. Что обозначено через расходную характеристику, от чего она зависит?

4. Какая величина обозначена через удельное сопротивление трубопрода?

- 5. В чем заключается гидравлический расчет простого длинного трубопровода?

Лекция 14.

1. Последовательное и параллельное соединение простых трубопроводов

2. Гидравлический расчет при изменении расхода по его длине

1. Последовательным соединением простых трубопроводов называется такое соединение, когда начало каждого последующего трубопровода совпадает с концом предыдущего (рисунок 14.1).

Рисунок 14.1

Пусть имеется n последовательно соединенных простых трубопроводов с различными диаметрами труб. Каждый i-й трубопровод имеет длину ℓi и расходную характеристику Ki. Расход же Q, в силу уравнения неразрывности, будет постоянным.

Если напор для всего соединения H, а напор для i-го трубопровода Hi, то очевидно, что

H =  Hi .                                                      (14.1)

Применяя формулу (13.5) для каждого простого трубопровода, получим

H =  Ai  ∙ Q² ∙ℓi = Q²  ℓi Ai                               (14.2)

Рассмотрим теперь параллельное соединение простых трубопроводов, когда они все имеют общее начало и общий конец (рисунок 14.2).

Рисунок 14.2

Характерной особенностью параллельного соединения является постоянство напора H для всего соединения в целом и для каждого отдельно взятого простого трубопровода.

При n параллельно соединенных трубопроводах, имеем

,                                                    (14.3)

отсюда                                                     (14.4)

Формулы позволяют производить расчеты сложных трубопроводов при наличии или последовательного, или параллельного соединений. При смешанных соединениях целесообразно пользоваться зависимостями  (14.1) и (14.2), конкретизируя их применительно к условиям решаемой задачи.

2. В предыдущих пунктах предусматривалось постоянство расхода по всей длине простого трубопровода. Такая подача расхода называется транзитной (Qmp).

Можно представить себе случай, когда часть расхода, подаваемого  в начало трубопровода, разбирается по его длине (рисунок 14.3), а другая часть доходит до конца без изменения. Обозначим, разбираемую часть расхода через Qр , и будем называть ее расходом раздачи. Очевидно, что в общем случае

Qнач = Qmp + Qр.

Предположим, что изменение расхода по пути происходит линейно. Тогда для сечения на расстоянии x от начала трубопровода будет иметь место равенство

Qх = Qmp + Qр – Qр ∙ .                                            (14.5)

Рисунок 14.3

Так как J = - ,        то следует

-  = AQ²x

или

- dH = A (Qмр+Qр-Qр)² · dx.                              (14.6)

Интегрирование равенства (14.6) в пределах от Н до нуля и от нуля до ℓ, приводит к зависимости

H = (Q²мр + Qмр · Qр +  Q²р) А ∙ ℓ,                        (14.7)

Величину в скобках правой части обозначим через Q²расч и назовем Qрасч -  рассматриваемый случай, так как из следует

H = A · Q²расч ·ℓ                                         (14.8)

Qрасч = K .                                          (14.9)

На практике линейное изменение расхода по пути встречается редко. Поэтому, для определения Qрасч  обычно пользуются зависимостью

Qрасч =  Qмр + а · Qр,                                     (14.10)

где a -  коэффициент, меняющийся в пределах от 0,4 до 0,5 в зависимости от степени неравномерности раздачи расхода по длине трубопровода.

Вопросы для закрепления материала:

1.В чем состоит методика гидравлического расчета последовательно соединенного трубопровода?

2. Поясните схему расчета параллельно соединенных трубопроводов

3. Поясните значение уравнения неразрывности для расчета сложного трубопровода

4. Как используются расходные характеристики К для расчета напорных трубопроводов?

5. Как построить пьезометрическую линию для простого и сложного трубопроводов?

Лекция 15.

1.Гидравлический удар

2. Скорость распространения ударной волны

3. Понятие о защите от воздействия гидравлических ударов

1. Рассмотрим трубопровод из труб диаметром d на расстояние ℓ, от начала которого находится кран или задвижка. При открытом кране или задвижке в трубопроводе устанавливается движение жидкости с некоторой скоростью v˳.

Если теперь кран или задвижку быстро закрыть, то за счет торможения жидкости часть её кинетической энергии перейдет в потенциальную, что вызовет повышение давления на стенки трубопровода на некоторую величину ∆p,    по сравнению с имевшимся давлением p˳ .

Такое повышение давления, связанное с остановкой тока жидкости, называется гидравлическим ударом.

Ударное давление ∆p определяется разностью давлений при неустановившемся и установившемся режимах. Если ∆p>0 удар называется положительным, при  ∆p<0  -  отрицательным. Положительныйц и отрицательный гидравлические удары – это различные стадии одного и того же процесса – гидравлического удара. Положительный гидравлический удар переходит в отрицательный и наоборот.

Впервые гидравлический удар в 1898г. подробно описал выдающийся русский ученый Жуковский Н.Е.

2. Предположим, что кран или задвижка закрыты мгновенно. Тогда за промежуток времени dt остановится слой жидкости ds. Подсчитаем изменение количества движения остановившегося слоя жидкости (рисунок 15.1)

Рисунок 15.1

∆mv = 0 – ρ · ω · ds · v0,                                                     (15.1)

где ω =  - площадь живого сечения трубопровода.

В соответствии с теоремой об изменении количества движения можем далее записать:

∆mv = Σp · dt = P· dt – P· dt,

но     P =p0· ω,               а        P = (p0+∆p) ω ,

и    следовательно,

- ρω · ds · V0= p0· ω · dt – p0· ω · dt - ∆p · ω · dt.

После сокращений получаем:

ρV0· =∆p ·       или         ∆p = ρV0.

Обозначим =С и тогда

∆p= ρV0 с                                                            (15.2)

Уравнение (15.2) называется формулой Жуковского, а величина С, имеющая размерность скорости – скоростью ударной волны.

Скорость ударной волны зависит как от упругих свойств самой жидкости, так и от упругих свойств трубопровода. В абсолютно жестком трубопроводе

С = С0  - скорости звука в данной жидкости. Например, для воды С0 =1425 м/с.

За счет возможного расширения стенок труб величина С уменьшается. Так, для однородного по всей длине трубопровода получается

С = ,                                             (15.3)

где  К – модуль объемной упругой жидкости;

Е – модуль упругости стенок труб;

d- внутренний диаметр труб;

е- толщина стенок труб;

На практике закрытие крана или задвижки произвести мнговенно нельзя. Если обозначить фактическое время закрытия через Т3, то оказывается, что величина максимального повышения давления при гидравлическом ударе - ∆pмакс  зависит от соотношения между Т3  и длительностью фазы колебания –

τ0 = .

При Т3≤ τ0 гидравлический удар называется прямым, и величина ∆pмакс будет такой же как и при мгновенном закрытии, то есть

∆pмакс = ρ· V0 · с.                                        (15.4)

При τ0 < Т3 будеть иметь место непрямой гидравлический удар, и

∆pмакс < ρ· V0 · с.

Чаще всего максимальное повышение давления наблюдается в конце фазы колебания

∆pмакс =ρ·с (V0 – V τ0 ),                            (15.5)

где V τ0 – скорость истечения в момент τ0.

При линейном изменении скорости истечения во времени, когда

Vt=V0(1- ) вместо (15.5) получаем

∆pмакс=  (формула Мишо).                                          (15.6)

3. Жуковский Н.Е. не только дал математическое описание гидравлического удара в водоводах, но и указал способы устранения или значительного уменьшения гидравлического удара. Мероприятия эти в сущности просты.

Надо устранить причины, вызывающие появление гидравлического удара, т.е. не допускать быстрого изменения скорости движения воды в трубах, т.е. нельзя быстро открывать или закрывать задвижки. В большинстве случаев это можно сделать. Так, в водопроводной  сети используются всевозможные вентили вместо пробковых кранов. С помощью вентилей поток жидкости в трубах останавливается сравнительно медленно, что значительно снижает эффект гидравлического удара. Итак, наиболее эффективным способом снижения гидравлического удара является медленное закрытие задвижки.

В водоводах гидроэлектростанций с целью снижения гидравлического удара при внезапном закрытии направляющего аппарата турбины сооружаются высокие цилиндрические открытые емкости – уравнительные резервуары, полости которых сообщаются через отверстия разделенных диафрагм.

В более мелких водопроводных системах ставят специально сконструированные клапаны, которые открываются только когда повышается давление. Вместо дорогостоящих предохранительных клапанов иногда ставят предохранительные диафрагмы.

По длине  водовода устраивают воздушные колпаки. При появлении гидравлического удара воздух в них сжимается и, таким образом, амортизирует удар. Таким образом, воздушные колпаки являются как бы своеобразным буфером, не позволяющим повышенному давлению распространяться далее места их расположения.

Имеются случаи использования разрушительной силы гидравлического удара в некоторых установках. Одним из примеров этого может служить  гидравлический таран. С его помощью вода из резервуара нагнетается в резервуар, который находится на более высоких отметках.

Вопросы для закрепления материала:

1. Что называется гидравлическим ударам?

2. Каковы причины возникновения гидравлического удара?

3. Кем впервые была разработана теория расчета гидравлического удара, ее сущность?

4. Формулы повышения давления, скорости распространения ударной волны при гидравлическом ударе

5. Какими способами можно уменьшить давление гидравлического удара и какие устройства используются в технике для этой цели?

Список использованной литературы

- Штеренлихт Д.В. Гидравлика. т.1, 2- М.:Энергоатомиздат, 1991.

- Чугаев Р.Р.Гидравлика –Л.: Энергоиздат, 1982.

- Киселев П.К. Гидравлика.Основы механики жидкости – М.:Энергия, 1980.

4 Киселев П.К. Справочник по гидравлическим расчетам    - М.:Энергия, 1984.

5 Андреевская А.В., Кременецкий, Панова М.В. Задачник по гидравлике. – М.: Энергия, 1990.

6 Альтшуль А.Д. Примеры расчетов по гидравлике. – М.:Стройиздат, 1987.