Ф.7.03-03

К.Б. Кушеров, Б.К. Гатауов.

Задание на курсовое проектирование по дисциплине «Основы конструирования и детали машин»

ШЫМКЕНТ – 2013

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РЕСПУБЛИКИ

КАЗАХСТАН

Южно – Казахстанский государственный университет им. М.О. Ауезова.

Кафедра «Механика»

К.Б. Кушеров, Б.К. Гатауов.

Задание на курсовое проектирование по дисциплине «Основы конструирования и детали машин»

ШЫМКЕНТ – 2013

УДК 621.031

Составители: Кушеров К.Б., Гатауов Б.К.

Задание на курсовое проектирование по дисциплине «Основы конструирования и детали машин».- Шымкент. : Южно – Казахстанский государственный университет им. М.О. Ауезова, 2013Г.- 32с.

Методические указания разработаны в соответствии с программой курса «Основы конструирования и детали машин».

В условиях развития новых информационных технологий возникает необходимость внедрения в учебный процесс активных методов обучения. Выполнение задания на курсовое проектирование по дисциплине «Основы конструирования и детали машин» позволяет активизировать познавательную деятельность студентов, способствуют самостоятельно принимать конструктивные решения и проводить сравнительный анализ методов расчета узлов и деталей различных машин. В методических указаниях приводятся различные конструкции и методы расчета механических зубчатых передач широко используемых в промышленности.

Список литературы – 5 названий.

Рецензенты: Умбетов О.Ж. – к.т.н., доцент,

Оспанов М.Ш. – к.т.н., доцент, ЮКГУ

Рассмотрено и рекомендовано к печати заседанием кафедры «Механика» (протокол №___ от «___»__________ 20___г.) и методической комиссией факультета «Механика и нефтегазовое дело»  (протокол №___ от «___»__________ 20___г.).

Рекомендовано к изданию Учебно-методическим советом ЮКГУ им . М.Ауезова,  протокол №___ от «___»__________ 20___г.

© Южно-Казахстанский Государственный Университет им. М.Ауезова 2012

Ответственный за выпуск Кушеров К.Б.

Содержание

| Назначение привода, порядок выполнения курсового проекта……… | 6 |
| --- | --- |
| Содержание и оформление пояснительной записки…………………… | 8 |
| Технические задания……………………………..……………………….. | 14 |
| Техническое задание 1.Привод к лесотаске……………………………. | 14 |
| Техническое задание 2 Приводная станция подвесного конвейера…... | 15 |
| Техническое задание 3 Привод механизма передвижения мостового крана………………………………………………………………………… | 16 |
| Техническое задание 4 Привод механизма поворота крана…………… | 17 |
| Техническое задание 5 Привод к ленточному конвейеру………………. | 18 |
| Техническое задание 6 Привод к качающемуся подъемнику…………… | 19 |
| Техническое задание 7 Привод галтовочного барабана для снятия заусенцев после штамповки……………………………………………….. | 20 |
| Техническое задание 8 Привод к шнеку-смесителю…………………….. | 21 |
| Техническое задание 9 Привод к скребковому конвейеру……………. | 22 |
| Техническое задание 10 Привод электрической лебедки……………… | 23 |
| Техническое задание 11 Привод люлечного элеватора……………….. | 24 |
| Техническое задание 12 Привод к междуэтажному подъемнику……… | 25 |
| Техническое задание 13 Привод к мешалке…………………………….. | 26 |
| Техническое задание 14 Привод ковшового элеватора…………………. | 27 |
| Техническое задание 15 Привод подвесного конвейера………………. | 28 |
| Техническое задание 16 Привод к тарельчатому питателю для формовочной земли………………………………………….……………. | 29 |
| Техническое задание 17 Привод к роликовому конвейеру……………. | 30 |
| Техническое задание 18 Привод пластинчатого двухпоточного конвейера……………………………………………….…………………… | 31 |
| Литература………………………………………………………………… | 32 |

Назначение привода, порядок выполнения курсового проекта

Приводом называют механизм, передающий движение от двигателя к технологической машине. Обычно это механизмы, понижающие скорость вращения, — редукторы; в редких случаях — повышающие ее, — мультипликаторы. Уменьшая скорость вращения, редуктор, соответственно, повышает момент вращения. Редуктор представляет собой зубчатую или червячную передачу, выполненную в отдельном корпусе. Привод может состоять из одного редуктора или из редуктора и какой-либо передачи (ременной или цепной), соединенных последовательно.

Начинать выполнять курсовой проект следует с выбора типа передачи. Передача должна соответствовать заданным техническим условиям и требованиям: величине и характеру нагрузки, сроку службы, условиям эксплуатации и другим, поставленным заказчиком. Что главное из них, а что второстепенное — зависит от назначения объекта, для которого проектируется привод. Заданные технические условия и требования служат основанием выбора типа передачи. Например, требование высокого КПД исключает применение червячной передачи; малых габаритов — ременных и цепных.

Порядок выполнения курсового проектирования

Задание на курсовой проект выдается студенту консультантом- преподавателем обычно в виде заполненного бланка специальной формы и является исходным техническим документом для выполнения курсового проекта.

В общем случае рекомендуется следующий порядок выполнения курсового проекта:

А. Кинематический и силовой расчет привода

1. Получить задание на курсовой проект, хорошо разобраться в кинематической схеме привода и выяснить, какие виды передач в него входят. После разработки схемы привода порядок выполнения проекта остается таким же, как указано ниже.

2. Уточнить частоту вращения на последнем ведомом валу проектируемого привода. Эта часть работы выполняется в том случае, если на последнем ведомом валу даны линейная (окружная) скорость, диаметр барабана, звездочка и т.д.

3. Определить требуемую мощность электродвигателя и выбрать его. Если электродвигатель дан в задании, то этот пункт отпадает.

4. Определить передаточное число привода в целом и передаточные числа каждой из составляющих передач.

5. Выбрать передаточные числа отдельных ступеней редуктора, т.е. установить, какую часть общего передаточного числа будет осуществлять в отдельности его быстроходная, промежуточная или тихоходная ступень.

Если в составе привода имеются двух- или трехступенчатые передачи нередукторного типа (открытые зубчатые, ременные, цепные и т.п.), то в данном случае назначают передаточные числа и для каждой из ее ступеней.

6. Вычислить частоту вращения и крутящие моменты на каждом валу привода.

7. Рассчитать и определить основные размеры деталей передач, расположенных в схеме привода до или после редуктора. Если в схеме проектируемого привода этих передач нет, то данная стадия работы отпадает.

Б. Проектный расчет редуктора

8. Выбрать материалы для изготовления зубчатых колес и червяков.

9. Определить величины допускаемых напряжений для зубьев зубчатых колес.

10. Рассчитать межосевое расстояние и геометрические размеры элементов зацепления каждой из передач редуктора.

11. Провести расчет на контактную прочность активных поверхностей зубьев. При этом рассчитанные напряжения не должны существенно отличаться от допускаемых. Указанная проверка позволяет найти вычислительную ошибку, допущенную при определении межосевого расстояния, если имеется значительное расхождение между рассчитанными и допускаемыми напряжениями.

12. Выполнить первую эскизную компоновку редуктора с целью сопоставления размеров зубчатых колес отдельных ступеней.

13. Определить ориентировочные размеры диаметров валов.

14. Произвести предварительный выбор подшипников.

15. Выполнить вторую эскизную компоновку редуктора на миллиметровке в масштабе 1:1, определить размеры корпуса и длины участков валов, выбрать способ крепление валов в опорах («враспор»или с фиксированной и плавающей опорами).

16. Определить силы в зацеплении зубчатых передач и реакции в опорах валов. Построить эпюры изгибающих и крутящего моментов.

17. Выполнить проверочный расчет подшипников и сделать необходимую корректировку в зависимости от требуемого срока службы.

18. Подобрать и проверить на прочность шпоночные или шлицевые соединения (при этом в расчетно-пояснительной записке необходимо дать эскиз сечения вала со шпонкой или шлицевого соединения).

19. Выбрать вид смазки зубчатых передач и подшипников, способ ее подачи и конструкцию уплотняющих устройств.

20. Назначить посадки и вычертить в РПЗ поля допусков для характерных соединений с использованием таблиц ГОСТ 25347—82  (посадки колес на валы, подшипников на валы и в корпус и т.п.; всего 4—5 посадок).

21. Выполнить уточненный расчет наиболее нафуженного вала на выносливость.

22. Рассчитать редуктор на н а ф е в (только для червячного редуктора).

23. Вычертить на ватмане общий вид и сборочный чертеж редуктора и составить спецификацию.

24. Вычертить рабочие чертежи деталей.

25. Произвести расчет и вычертить узел привода (например, фрикционная муфта, предохранительная муфта, разфузочное устройство и т.п.).

26. Составить и оформить расчетно-пояснительную записку.

Содержание и оформление пояснительной записки

Проект по курсу «Техническая механика»

выполняется студентами на втором-третьем году обучения. Особенностью проектирования является то, что студенты впервые переходят от расчетных схем к реальным конструкциям, используя все знания, приобретенные за годы обучения. При выполнении курсового проекта студенты получают первые навыки по расчету и конструированию типовых механических устройств электромеханических приводов общепромышленного и специального назначения. Процесс учебного проектирования подразумевает разумное сочетание изучения существующих конструкций с самостоятельной работой студента. Студент ориентируется на существующий прототип конструкции, что значительно снижает перебор конструктивных вариантов в поисках оптимального решения и в то же время дает возможность творчески подойти к конструированию узлов и деталей машин.

Готовый проект должен состоять из 2—3 листов чертежей формата А1 и расчетно-пояснительной записки на 25-30 листах формата А4 (с одной стороны листа).

Графическая часть проекта содержит следующее:

Первая конструктивная разработка — чертеж общего вида редуктора; 2-я конструктивная разработка — вариант конструкции узла привода, нестандартная муфта и т.п.; один лист формата А1 — рабочие чертежи деталей (2-4 детали). Все чертежи выполняются в масштабе М 1:1. Масштаб может быть изменен только при чрезмерно больших или малых габаритах по согласованию с консультантом.

Расчетно-пояснительная записка (РПЗ) должна содержать материалы, размещаемые в следующем порядке:

1.  Титульный лист.

2. Аннотация (краткое изложение выполненных работ объемом около 20 строк рукописного текста).

3. Содержание.

4. Задание на курсовой проект.

5. Введение или предисловие.

6. Основная часть: все необходимые расчеты с пояснениями, иллюстрации (схемы, фафики), таблицы.

7. Заключение.

8. Список литературы.

9. Приложения (в частности, эскизный проект — миллиметровка, на которой прорабатывалась конструкция механизма).

10. Спецификации к сборочным чертежам.

Все чертежи и расчетно-пояснительная записка должны соответствовать требованиям ЕСКД.

Общее требование к оформлению

1. Текстовая часть ТР и РПЗ к КП состоит из пояснительного текста, расчетов, таблиц, схем, графиков, эскизов, алгоритмов, оформленных в соответствии с указаниями и примерами, приведенными в этом разделе книги.

2. Текстовая часть РПЗ и ТР выполняется рукописным или компьютерным способом на одной стороне стандартного формата А4 (210 X 297), на белой или в клетку бумаге (рис. 12.26). Рукописный почерк должен быть четким и ясным с высотой букв не менее 2,5 мм. В компьютере принимаем размер шрифта 12 или 14. Параметры страницы — поля: левое 2,5 см, верхнее 1,5 см, нижнее 1,5 см, правое 1 см.

3. Незначительные описки в тексте и графические неточности допускается исправлять аккуратно подчисткой, заклейкой или закраской с нанесением на том же месте исправленного текста.

4. Значительные исправления, вносимые в текст РПЗ или ТР после проверки преподавателем, делаются на обратной стороне соседнего листа.

5. РПЗ делится на разделы, подразделы и подпункты.

Разделы и подразделы обозначаются арабскими цифрами с разделительной точкой (см. оформление данного раздела). Подпункты обозначаются буквами, например а), б) и т.д.

Заголовки разделов пишутся прописными (заглавными) буквами. Заголовки подразделов — строчными и подчеркиваются. Заголовки отделяются от текста двойными интервалами.

6. Нумерация листов РПЗ или ТР сквозная, включая титульный лист, рисунки, схемы, таблицы, алгоритмы, протоколы компьютерных расчетов и пр. Номер страницы (листа) проставляется в основной надписи в зоне «Лист» (см. рис. 12.26); на компьютере – в нижнем правом углу.

Порядок и примеры оформления

1. Оформление титульного листа.

Титульный лист является первой страницей РПЗ и оформляется чертежным шрифтом на листе А4 в виде стандартной форматки  от руки или на компьютере.

2. Оформление содержания (оглавления) РПЗ или ТР.

Содержание (оглавление) РПЗ или Т Р оформляется по аналогии с оформлением ОГЛАВЛЕНИЯ настоящего учебного пособия. Перечисляются заголовки разделов и подразделов с указанием страниц.

3. Оформление задания.

Задание на курсовой проект выдается студенту консультантом-преподавателем обычно в виде заполненного бланка специальной формы и является исходным техническим документом для выполнения курсового проекта.

Задание на КП или ТР оформляется студентом и подписывается консультантом на занятии после его выдачи.

4. Основная часть: все необходимые расчеты с пояснениями. Изложение и оформление текста.

4.1. Текст РПЗ должен быть четким и кратким. Терминология и определения должны соответствовать установленным стандартам.

4.2. Изложение следует вести, не употребляя местоимений . «Находим», «определяем», но не «мы находим» , «я определяю».

4.3. Сокращение слов в тексте и подписях не допускается. Исключением являются общепринятые термины: рисунок — рис., смотри — см., таблица — табл. и пр.

4.4. Условные буквенные обозначения должны соответствовать установленным стандартам. В тексте должна быть расшифровка всех буквенных значений.

4.5. Ссылка на источник информации, книгу, каталог, атлас конструкций, ГОСТ, программу ПК и т.п. делается в виде цифры, заключенной в прямые скобки. Цифры соответствуют порядковому номеру источника в списке литературы. Например, согласно табл. 1.3 [2], 2 — номер источника в списке.

5. Оформление расчетов рукописно или на компьютере в Word.

5.1. В общем случае расчеты должны содержать эскиз или расчетную схему, данные для расчетов, расчет, заключение.

5.2. Расчетные формулы могут быть расположены как отдельными строками, так и непосредственно в тексте.

5.3. Знаки препинания в тексте до и после формул ставят в соответствии с обычными правилами, считая, что формула не нарушает синтаксического строя фразы.

5.4. При вычислении по формуле вначале записывается расчетная формула в общем виде и нумеруется; номер формулы состоит из номера раздела и порядкового номера формулы в разделе. Например, (5.1) — первая формула пятого раздела. Далее расшифровываются обозначения всех параметров, входящих в формулу, и делается подстановка их численных значений в той же последовательности, что и в общей формуле. Затем пишется результат вычислений и его размерность. Промежуточные вычисления не проводятся:

d1 = m ∙ Z1 = 3∙20 = 60мм.          (5.1)

5.5. При ссылке на формулу необходимо указать ее полный номер в скобках, например: в формуле (5.1).

5.6. Система единиц и размерность одного и того же параметра должны быть одинаковыми для всей РПЗ.

6. Оформление текста и расчетов на компьютере в Mathcad.

6.1. Текстовая часть РПЗ оформляется также, как и в Word.

6.2. При вычислении по формуле вначале записывается расчетная формула в общем виде и нумеруется; номер формулы состоит из номера раздела и порядкового номера формулы в разделе. Например, (5.1) — первая формула пятого раздела. Далее расшифровываются обозначения всех параметров, входящих в формулу, с присвоением их численных значений. Затем повторно записывается расчетная формула в общем виде. Пишется индефикатор вычисляемого параметра и знак = , получаем результат вычислений.

7. Оформление иллюстраций.

7.1. Иллюстрации (рисунки, чертежи, расчетные схемы, алгоритмы и т.п.) являются неотьемлемой частью проекта или типового расчета. Количество иллюстраций должно быть достаточным для пояснения текста.

7.2. Иллюстрации выполняются в произвольном масштабе, оформляются в виде рисунков (эскизов) с простановкой всех поясняющих параметров и нумеруются. Номер рисунка состоит из номера раздела и порядкового номера рисунка в разделе, например: рис. 12.26 — 26-й рисунок 12-го раздела. Номер рисунка сопровождается подрисуночной подписью.

7.3. Ссылку на иллюстрацию дают по типу (рис. 12.26) или с сокращенным словом «смотри»: см. рис. 12.26.

7.4. Расчетные схемы, выполняемые в пространственном варианте, строятся в одной из стандартных систем координат, диметрии, изометрии, фронтальной изометрии.

7.5. Иллюстрации выполняются на белой или миллиметровой бумаге А4 или АЗ, на отдельных форматках либо их вставляют в текст. Техника выполнения рисунков: от руки карандашом, графической программой Word, в среде AutoCad или Компас, сканированием или ксерокопированием.

8. Оформление таблиц.

8.1. Таблицы оформляются на примерах и по форме из учебника: см. табл. 9.10-9.15. Диагональное деление заголовка не допускается. Высота строки не менее 8 мм. Остальные размеры произвольные.

8.2. Таблицы располагаются по ходу текста. Они должны иметь номер и заголовок. Перед заголовком, поясняющим содержание таблицы, в правом верхнем углу делают надпись, например: Таблица 3.2— вторая таблица третьего раздела.

8.3. Ссылки на таблицу в тексте выполняются в виде: в табл. 9.10 или см. табл. 9.10.

9. Оформление спецификации.

9.1. Спецификация — документ, определяющий состав изделия, составляется отдельно на каждую сборочную единицу, комплекс, комплект. Заглавный лист спецификации оформляется по форме 2, последующие — по форме 2а (ГОСТ 2.104—68).

9.2. В зависимости от состава специфируемого изделия спецификация может состоять из разделов: Документация, Комплексы, Сборные единицы, Детали, Стандартные изделия. Прочие изделия. Материалы, Комплекты.

9.3. Наименование каждого раздела указывают в виде заголовка в графе Наименование и подчеркивают.

9.4. Запись изделий в разделах Сборочные единицы. Детали производится в алфавитном порядке сочетания букв. Пример оформления спецификации приведен на рис. 12.11.

9.5. Запись в разделе Стандартные изделия ведется по однородным группам, например: Крепежные изделия. Подшипники качения. Шпонки призматические и т.д. В пределах группы запись ведется в порядке обозначения стандарта; в пределах обозначения стандарта — в порядке возрастания основных параметров или размеров.

9.6. Наименование изделия записывается в именительном падеже в единственном числе. В наименовании, состоящем из нескольких слов, должен быть прямой порядок слов.

9.7. В графе Обозначение дается алфавитно-цифровой щифр конструкторской документации. Порядок цифровой нумерации дан на рис. 12.11.

Буквенные обозначения присваивают:

ПЗ — пояснительной записке;

СБ — сборочному чертежу;

ВО — виду общему;

СП — спецификации.

9.8. Графа Обозначение раздела Стандартные изделия не заполняется.

9.9. Номера позиций на сборочном чертеже проставляются после оформления спецификации.

Пример оформления спецификации приведен на рис. 12.11.

10. Оформление таблицы посадок.

В таблицу сводятся результаты анализа наиболее характерных посадок деталей и узлов конструкции (рис. 12.28).

11. Оформление списка литературы.

Список литературы составляется по ГОСТ 7.32—81 и приводится в конце РПЗ. Пример оформления списка можно изучить в конце пособия.

Технические задания

Техническое задание 1

Привод к лесотаске

1 — натяжное устройство;

2 — цепная передача;

3 — тяговая цепь;

4— цилиндрический редуктор;

5—двигатель; (5— упругая муфта со звездочкой;

7 — бревно;

8—звездочки тяговой цепи. I, II, III, IV - валы, соответственно,— двигателя, быстроходный и тихоходный редуктора, рабочей машины.

Техническое  задание 2

Приводная станция подвесного конвейера

1 — двигатель; 2 — упругая муфта со звездочкой; 3 —цилиндрическая зубчатая передача; 4 — конический редуктор; 5 — грузовая цепь; 6 — звездочка цепи.

I, II, III, IV — валы, соответственно , — двигателя, быстроходный и тихоходный редуктора, рабочей машины.

Техническое задание 3

Привод механизма передвижения мостового крана

1- двигатель; 2 — упругая втулочно-пальцевая муфта; 3 — цилиндрический редуктор; 4 — цилиндрическая зубчатая передача; 5— рельс; 6— колесо. I, II, III, IV — валы, соответственно, — двигателя, быстроходный и тихоходный редуктора, рабочей машины.

Техническое задание 4

Привод механизма поворота крана

1 — поворотная колонна; 2 — механизм изменения вылета; 3 — двигатель; 4 — механизм подъема; 5 — упругая муфта со звездочкой; 6 — червячный редуктор; 7 -цилиндрическая зубчатая передача. I, II, III, IV — валы, соответственно,— двигателя, быстроходный и тихоходный редуктора, рабочей машины.

Техническое задание 5

Привод к ленточному конвейеру

1 — двигатель, 2 — клиноременная передача; 3 — цилиндрический редуктор; 4 — упругая муфта с торообразной оболочкой; 5 — барабан; 6 — ленты конвейера. 1, И, III, IV — валы, соответственно, — двигателя, быстроходный и тихоходный редуктора, рабочей машины.

Техническое задание 6

Привод к качающемуся подъемнику

I — передача поликлиновым ремнем; 2 — двигатель; 3 — червячный редуктор; 4— тяговая цепь; 5— подъемный монорельс; 6— подвеска; 7— груз; 8 — упругая муфта с торообразной оболочкой; 9 — звездочка тяговой цепи.

I, И, III, IV — валы, соответственно, — двигателя, быстроходный и тихоходный редуктора, рабочей машины.

Техническое задание 7

Привод галтовочного барабана для снятия заусенцев после штамповки

1 — двигатель; 2 — передача поликлиновым ремнем; 3 — цилиндрический редуктор; 4 — упругая втул очно-пальцевая муфта; 5 — галтовочный барабан. I, II, III, IV — валы, соответственно, — двигателя, быстроходный и тихоходный редуктора, рабочей машины.

Техническое задание 8

Привод к шнеку-смесителю

1 — двигатель; 2 — червячный редуктор; 3— плоскоременная передача; 4- загрузочный бункер; 5- цепная муфта; 6- шнек; I, II, III, IV- валы соответственно,- двигателя, быстроходный и тихоходный редуктора, рабочей машины.

Техническое задание 9

Привод к скребковому конвейеру

1—двигатель; 2—плоскоременная передача; 3—цилиндрический редуктор; 4 —упругая муфта с торообразной оболочкой; 5—ведущие звездочки конвейера; 6 —тяговая цепь. I, II, III, IV — валы, соответственно, — двигателя, быстроходный и тихоходный редуктора, рабочей машины.

Техническое задание 10

Привод электрической лебедки

1—червячный редуктор, 2—упругая муфта с торообразной оболочкой; 3—клиноременная передача; 4—двигатель; 5—барабан. I, II, III, IV — валы, соответственно,— двигателя, быстроходный и тихоходный редуктора, рабочей машины.

Техническое задание 11

Привод люлечного элеватора

Техническое задание 12

Привод к междуэтажному подъемнику

Техническое задание 13

Привод к мешалке

1—двигатель; 2—офаждение; 3—клиноременная передача; 4—цилиндрический редуктор; 5—упругая муфта с торообразной оболочкой; 6—мешалка; 7—смесь; 8—задвижка. I, II, III, IV — валы, соответственно, — двигателя, быстроходный и тихоходный редуктора, рабочей машины.

Техническое задание 14

Привод ковшового элеватора

Техническое задание 15

Привод подвесного конвейера

1—двигатель; 2—упругая муфта со звездочкой; 3—цилиндрический редуктор; 4 —коническая зубчатая передача; 5—звездочка грузовой цепи; 6-грузовая цепь.

I, П, III, IV — валы, соответственно, — двигателя, быстроходный и тихоходный редуктора, рабочей машины.

Техническое задание 16

Привод к тарельчатому питателю для формовочной земли

1—коническая зубчатая передача; 2—упругая муфта со звездочкой; 3—двигатель; 4—червячный редуктор; 5—диск питателя; 6—загрузочный, бункер.

I, II, III, IV - валы, соответственно, — двигателя, быстроходный и тихоходный редуктора, рабочей машины

Техническое задание 17

Привод к роликовому конвейеру

1—груз; 2—тяговая цепь; 3—ролик; 4—конический редуктор; 5—ограждение; 6— клиноременная передача; 7—двигатель; 8—цепная муфта; 9—звездочка тяговой цепи. I, II, III, IV — валы, соответственно, — двигателя, быстроходный и тихоходный редуктора, рабочей машины.

Техническое задание 18

Привод пластинчатого двухпоточного конвейера

1—двигатель; 2—упругая муфта со звездочкой; 3-цилиндрический редуктор; 4—коническая зубчатая передача; 5—ведущие звездочки конвейера; б—тяговая цепь. 1, II, III, IV — валы, соответственно, — двигателя, быстроходный и тихоходный редуктора, рабочей машины.

Литература

1. Дунаев, П. Ф. Конструирование узлов и деталей машин : учеб. пособие для технических специальностей вузов / П. Ф. Дунаев, О. П. Леликов. – 6-е изд., испр. – М. : Высш. шк., 2000. – 447 с.

2. Иванов М. Н. Детали машин: учеб. для студентов высш. техн. учеб.заведений/ М.Н. Иванов. - 6-е изд., перераб.- М.: Высш.шк.,1998.- 383с.: ил.

3. Шейнблит А. Е. Ш 39 Курсовое проектирование деталей машин: Учеб. пособие. Изд-е 2-е, перераб. и дополн. — Калининград: Янтар. сказ. 2002. — 454 с: ил., черт. — Б. ц.

4. Дунаев, П. Ф. Конструирование узлов и деталей машин : учеб. пособие для технических специальностей вузов / П. Ф. Дунаев, О. П. Леликов. – 6-е изд., испр. – М. : Высш. шк., 2000. – 447 с.

5. Иосилевич, Г. Б. Детали машин : учебник для студентов маши-ностроительных специальностей вузов / Г. Б. Иосилевич. – М. : Ма-шиностроение, 1988. – 368 с.

6. Курсовое проектирование деталей машин: учебное пособие/С.А.Чернавский , К.Н.Боков, И.М.Чернин, Г.М.Ицкович, В.П. Козинцов.-3-е изд., стереотипное. Перепечатка с издания 1987г. –М.: ООО ТИД «Альянс», 2005.- 416с.

К.Б. Кушеров, Б.К. Гатауов.

Задание на курсовое проектирование по дисциплине «Основы конструирования и детали машин»

Подписано в печать _________________

Формат бумаги 60х84 1/16

Бумага типографская. Печать офсетная. Объем____

Тираж 100 экземпляров. Заказ №_______

© Издание Южно-Казахстанского государственного университета  им. М.Ауезова

Издательский центр ЮКГУ им. М.Ауезова , г.Шымкент, пр. Тауке хана, 5.