Ф.7.03-03

Министерство образования и науки Республики Казахстан

Южно-Казахстанский Государственный университет им. М.Ауезова

Кафедра «Водные ресурсы, землепользование и агротехника»

Манабаев Нурлибай Тагабекович

Бейсенов Болатбек Шымкентбаевич

Методические указания по лабораторным занятиям

по дисциплине

Зерноуборочные комбайны

Шымкент, 2013г.

Министерство образования и науки Республики Казахстан

Южно-Казахстанский Государственный университет им. М.Ауезова

Кафедра «Водные ресурсы, землепользование и агротехника»

Манабаев Н.Т.

Бейсенов Б.Ш.

Методические указания

к лабораторным занятиям по дисциплине

Зерноуборочные комбайны

для студентов специальности

5В080600-Аграрная техника и технология

форма обучения: дневное

Шымкент 2013 г.

УДК 631.3(0,75.8)

Составители: Манабаев Н.Т.  Бейсенов Б.Ш. Методические указания к лабораторным занятиям по дисциплине  «Зерноуборочные комбайны» для студентов специальности  5В080600 - Аграрная техника и технология. Шымкент: ЮКГУ им. М.Ауезова;   2013      _36__ с.

Методические указания составлены в соответствии с требованиями учебного плана и программой дисциплины «Зерноуборочные комбайны» и включает все необходимые сведения по выполнению тем лабораторных занятии курса. Методические указания предназначены для студентов специальностей  5В080600 - Аграрная техника и технология.

Рецензент:

к.т.н., доцент К Баймаханов  ЮКГУ

Рассмотрено и рекомендовано к печати заседанием кафедры« Водные ресур-сы , Землепользование и Агротехника» протокол № 4  от « 25 » 11 . 2013г.

Методической комиссией   Агропромышленного  факультета

протокол №4  от «25 »11 . 2013г.

Рекомендовано к изданию  Методическим советом ЮКГУ им. М.Ауезова,  протокол № 4___ от «_25___» __11____________ 2013__ г.

© Южно-Казахстанский государственный университет им.М.Ауезова, Ответственный за выпуск Манабаев Н.Т.

Содержание

- Введение…………………………………………………………………...5

- Лабораторная работа №1  Способы уборки зерновых культур…………6

- Лабораторная работа №2   Валковая  жатка  ЖВН-6.  Подготовка к ра-боте………………………………………………………………………….7

- Лабораторная работа №3 Механизм регулирования высоты среза…….9

- Лабораторная работа №4  Зерноуборочный комбайн ДОН-1500 ……...11

- Лабораторная работа №5 Зерноуборочный комбайн CK-1O …………….12

- Лабораторная работа №6 Составные части  зерноуборочных комбайнов……………………………………………………………….. .13

- Лабораторная работа №7 Подборщики  зерновых  валков  Барабанный подборщик  ПБ 54-1О2.   Полотенно-транспортерный  подборщик  ППТ-3  ……………………………………………………………………..15

- Лабораторная работа №8 Молотильно-сепарирующие устройства…....16

- Лабораторная работа №9 Воздушно-решетная очистка ………………..19

- Лабораторная работа №10 Приспособления к комбайну «Дон-1500» для уборки различных культур ………………………………………………21

- Лабораторная работа №11 Машины для послеуборочной обработки зерна ……………………………………………………………………….24

- Лабораторная работа №12 Машины для первичной обработки зерна....25

- Лабораторная работа №13 Машина для вторичной обработки

МС-4.5. ………………………………………………………………………27

15.Лабораторная работа №14 Пневматический сортировальный стол  ПСС-2,5 ………………………………………………………………………29

16.Лабораторная работа №15 Сушилка для зерна стационарная барабанная СЗСБ-8А.  ……………………………………………………………………30

Введение

Реализация амбициозных планов Казахстана по вхождению в пятерку ведущих мировых экспортеров зерна к началу следующего десятилетия, где сегодня господствуют Аргентина, Австралия, Евросоюз, Канада и США. В среднесрочной перспективе республике по силам увеличить экспортный потенциал на 50-60%. За счет внедрения новых технологий в ближайшей перспективе Казахстан может увеличить производство зерновых до 25 млн. тонн, включая 18 млн. тонн пшеницы, 12 млн. тонн из которых можно отправлять на экспорт.

За последние 6 лет валовой сбор зерновых в Казахстане увеличился на 5,4 млн. тонн, если взять рекордный 2007 год с валовым сбором зерновых в 20,1 млн. тонн. В 2009 аграрном году для производства биотоплива будет использовано 104 млн. тонн зерновых, или 4,6% их мирового производства. Это на 22% больше, чем в 2008 году, отмечается в новом докладе ФАО. В 2008 году значительно расширилось использование сельскохозяйственной продукции для производства биотоплива в США. В этой стране с июня 2008 года по июнь 2009 года в биотопливо будет переработано 93 млн. тонн зерновых, в основном кукурузы. Это на 19% больше, чем в прошлом аграрном году.

В связи ростом производства зерновых культур, остро стает вопрос подготовки специалистов по механизаций сельского хозяйства  и предмет ЗЕРНОУБОРОЧНЫЕ КОМБАЙНЫ актуален как никогда. Где изучается устройства, регулировки и ремонт зерноуборочных комбайнов. Данное методическое указания  по лабораторным занятиям предназначено для студентов  по специальности   5В080600-Аграрная техника и технология

Лабораторное занятие №1.

Тема: Способы уборки зерновых культур

Цель задания. Закрепить и углубить знания, полученные учащимися на теоретических занятиях по устройству комбайнов, а также способы уборки зерновых культур.

Содержание задания.

Способы уборки зерновых культур:  В результате долголетней практики определились два способа комбайновой уборки зерновых культур: прямое комбайнирование и раздельное комбайнирование. Трети способ это полная уборка биологической массы, т.е. при этом способе уборки с поля убирается все (зерновая часть и не зерновая часть т.е. колосья и стебли)

Прямая уборка.  Прямую комбайновую уборку начинают, когда примерно 95% стеблей достигнет полной спелости, а влажность зерна будет в пределах 14-17%. Косить необходимо низко около 15см, а мало рослые и полеглые хлеба не выше 10 см. Если убираемая культура имеет подсев трав то допустим срез в 20 см. Комбайн должен двигаться по полю так, чтобы жатка не оставляло огрехов. Рабочие органы жатки и молотилки следует хорошо уплотнить и отрегулировать, чтобы добиться наименьших потерь. Копны соломы следует укладывать правильными рядами, параллельными короткой стороне загона. Сразу же после окончания уборки поле ну-жно очистит от соломы.

Раздельная уборка.   Раздельным способом убирают в первую очередь неравномерно созревающие культуры (овес, просо и др.) ,склонные к полеганию или осыпанию и засорению. Раздельную уборку начинают в фазе восковой спелости, когда завершается накопление сухого вещества в зерне. Восковую спелость определяют по следующим признакам; колос желтый или бурый; зерно теряет упругость; содержание зерна с трудом выдавливается из оболочки и легко, как воск, схватывается в шарик. Для раздельной уборки наиболее пригодны поля с такими показателями; средняя высота стеблей не ниже 60 см, на квадратном метре поля не менее 250-300стеблей. Если хлеб изрежен или низкорослый, то получается плохие валки. При раздельной уборке  оставляют довольно высокую стерню 15-20 см, чтобы лежащие на ней валки хорошо проветривались. Валки должны быть равномерными по ширине и толщине. Наиболее выгодная толщина их 20-25 см. В районах повышенной влажности укладывают более тонкие валки. Стебли в валках должны располагается параллельно линий движения жатки или под небольшим уклоном (10-30) углом к ней. Очень важно своевременно приступать к подбору валков. При благоприятной погоде хлеб полностью дозревает и просыхает в Казахстане за 5-7 дней.

Материальное оснащение.

Плакаты. Видеоматериалы. Раздаточные материалы.

Задание

1.Способы уборки зерновых культур.

2.Агротехнические требования к  уборке зерновых культур.

Порядок выполнения задания.

|  | Наименование способа | Условия применения |
| --- | --- | --- |
| 1 | Прямое комбинирование |  |
| 2 | Раздельная уборка |  |
| 3 | Уборка всей биологической массы |  |

Таблица 1

Агротехнические требования	При раздельной уборке: допустимые потери за валковой жаткой для прямостоячих  ___________%, для полеглых	%; допустимые потери за комбайном

при подборе валков не более  ____	%; чистота зерна в бункере комбайна не менее	%.

2. При прямом комбайнирований: допустимые потери за жаткой комбайна при уборке прямостоячих не более  -------- % при уборке полеглых не более	%;

при уборке зерновых потери зерна за молотилкой комбайна не более -------------	%.

при уборке риса не более  -------------	%; дробление зерна для семенного зерна -   %

для продовольственного ----------------	%, для зернобобовых  -------------	%, для риса	 %; чистота зерна не менее	%.

Контрольные вопросы

1. Что такое прямое  комбайнирование зерновых культур?

2.Что такое раздельный способ уборки зерновых культур?

3.Какие агротехнические требования предъявляют каждому способу уборки зерновых культур?

4.Что означает полная уборка биологической массы?

Лабораторное занятие №2.

Тема: Валковая жатка ЖВН-6. Подготовка к работе.

Цель задания. Закрепить и углубить знания, полученные учащимися на теоретических занятиях по устройству комбайнов, а также устройство и назначения ЖВН-6.

Содержание задания При раздельной уборке урожая для укладки хлебной массы в валки применяется жатка валковая ЖВН-6. Жатка ЖВН-6 состоит из следующих конструкций транспортер, выбросное окно, мотовило, направляющий щиток, корпус навески, режущий аппарат, блок пружин, ветровой щит, гидроцилиндр, вариатор . При навеске жатки на комбайн соблюдают следующую последовательность проверяют надежность крепления фланцев корпусов подшипников верхнего вала корпуса. Убеждаются что рычаги уравновешивания с обеих сторон прикреплены болтами к кронштейнам. Натягивают с обеих сторон блоки уравновешивающих пружин до размера 670 мм. Регулированием винтов опор жатки устанавливают ее корпус навески так, чтобы фланцы корпусов подшипников его верхнего вала оказались на уровне передних стоек молотилки. Винты опор можно ввертывать лишь до контрольных отверстий на резьбе Подкатывают комбайн к жатке, заводят фланцы в кронштейн, ставят на место и закрепляют хомуты. Присоединяют гидроцилиндры подъема жатки и надевают ремень приводящий ее в движение. Поднимают жатку в транспортное положение, прикрывают вентиль подачи масла к гидроцилиндрам, ставят домкрат под балкой корпуса, после чего монтируют башмаки. Удаляют с обеих сторон болты крепления рычагов уравновешивания к кронштейнам, а опоры жатки переводят в транспортное положение. Убирают домкрат, открывают вентиль подачи масла к гидроцилиндрам, после чего регулируют натяжение пружин. ПК Портнов М стр-57

Материальное оснащение.

Плакат. Видеофильм

Порядок выполнения задания.

- Назначение жатки ЖВН-6.

- Устройства жатки ЖВН-6.

- Агрегатирование жатки ЖВН-6.

- Процесс работы жатки ЖВН-6.

Жатка валковая ЖВН-6.

Назначение:________________________________________________

Агрегатирование:

Рабочая скорость до __________км/ч; ширина захвата	м.

Рабочий процесс жатки ЖВН-6 протекает следующим образом. Пальцы подборщика, смонтированного на жатке, подают стебли из валков на платформу затем шнек  сужает поток стеблей ( хлебная масса) и подает на битер которая перемещает дальше к плавающему транспортеру

Рисунок 1. Жатка валковая ЖВН-6

Устройство: I	- транспортер;  2 - выбросное окно;  3 - мотовило;  4 - направляющий щиток;                    5 - вариатор; 6 -гидроцилиндр; 7 - корпус навески; 8 - режущий аппарат; 9 - масс-делитель;                          10 - ветровой щит; 11- блок пружин.

Контрольные вопросы

- для чего предназначено жатка ЖВН-6?

- для чего предназначено мотовило?

- для чего предназначено режущий аппарат?

Лабораторное занятие №3.

Тема: Механизм регулирования высоты среза.

Цель задания. Научится регулировать высоту среза в зависимости от состояния зерновых культур

Содержание задания

В зависимости от высоты стеблей и степени засоренности зерновых полей необходимо менять установку высоты среза.Высоту среза регулируют перестановкой башмаков. В жатках комбайнов СК-4, СК-4А и СКД-5 возможны три варианта высоты среза,  а в жатках комбайновСК-5 и СК-6 имеется четыре варианта высоты среза. Такой же прием регулирования высоты среза применнен и валковых жатках ЖВН-6 и ЖНС-6-12

Материальное оснащение.

Плакат. Видеофильмы. Раздаточные материалы.                                    Порядок выполнения задания.

Механизм регулирования высоты среза

1 ...7 - отверстия в косынке 9; А и Б - отверстия в рычаге; 10 - башмак; 11 -ограничительный упор башмака

Рисунок 2. Механизм регулирования высоты среза

Рабочий процесс:____________________________________

- высоты среза растений;______________________________

- частоты вращения мотовила; ________________________

- положения мотовила по высоте;_______________________

- наклона граблин мотовила; __________________________

-силы давления башмаков на почву ;____________________

-зазора между сегментом и вкладышем;________________________

-зазора между прижимом и сегментом ;__________________________

Заполнить таблицу

Показатели качества работы жатки

| Вид потерь | Причины и способ устранения |
| --- | --- |
| Осыпанное зерно за жаткой |  |
| Срезанный колос за жаткой |  |
| Нарезанный колос за жаткой |  |

Заполнить таблицу

| марка | Ширина захвата, M | Рабочая скорость до км/ч | Производительность га/ч | Агрегатирование |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ЖВН-6А |  |  |  |  |
| ЖВР-10А |  |  |  |  |
| ЖВП-6А |  |  |  |  |
| ЖРБ-4,2А |  |  |  |  |

Технико-экономические показатели валковых жаток

Контрольные вопросы

1.Как отрегулировать высоту среза стеблей?

2.Какие главные показатели жаток?

3. Какие существуют регулировки мотовило?

4. Какие существуют регулировки режущего аппарата?

Лабораторное занятие №4.

Тема: Зерноуборочный комбайн ДОН-1500

Цель задания. Закрепить и углубить знания, полученные учащимися на теоретических занятиях по устройству комбайнов.

Содержание задания.

Комбайн ДОН-1500 состоит из жатвенной части включающей в себя жатку проставкуи наклонную камеру, молотитилки, бункера, копнителья, двигателя, трансмиссии,ходовой системы, гидросистемы, кабины,органов управления, электрооборудования и электронной системы контроля технологического процесса и состояния агрегатов. На комбайне ДОН-1500 можно вместо копнителя можно установить универсальное приспособление для измельчения и сбора соломы и половы в прицепные тележки или разбрасования их по полю

Колесный, самоходный, однобарабанный, предназначен для уборки зерновых колосовых культур прямым и раздельным комбайнированием на равнинных полях с уклоном не более 8 град. С дополнительными приспособлениями может использоваться до уборки зернобобовых, крупяных, мелкосеменных культур. Является базовой моделью семейства самоходных однобарабанных комбайнов марки "дон".

Материальное оснащение.

Плакат. Видеоматериалы.

Порядок выполнения задания.

Зерноуборочный комбайн ДОН-1500

Назначение___________________________________________________	                                  Агрегатирование_________________________________________________

Техническая характеристика:

Агрегатирование;__________________________________________

ширина захвата (ширина жатки)	м;

высота среза растений:

-при копировании	мм, без копирования	мм; ширина   молотилки	мм; диаметр барабана	мм; пропускная способность при отношении массы

-зерна к массе соломы 1:1,5	кг/с;

-производительность по намолоту	т/ч;

-производительность при урожайности зерна 30 ц/га	га/ч;

-скорость движения	км/ч;

-объём зернового бункера	м3 ; объём копнителя	м3 ;

-мощность двигателя	кВт (л.с).

Расставьте позиции на рисунке

1 - кабина; 2 - копнитель; 3 - соломотряс; 4 - мотовило; 5 - наклонная камера; 6 - проставка; 7 -режущий аппарат; 8 - шнек жатки; 9 - молотильный аппарат; 10 - двигатель; 11 – загрузочный шнек бункера; 12 - бункер; 13 - транспортная доска; 14 - очистка.

Рисунок 3. Зерноуборочный комбайн ДОН-1500

Контрольные вопросы

- для чего предназначено молотильный аппарат?

- для чего предназначено соломотряс?

- Сколько составляет пропускная способность молотильного аппарата?

- Сколько составляет объем зернового бункера ДОН 1500?

Лабораторное занятие №5.

Тема: Зерноуборочный комбайн CK-1O

Цель задания. Закрепить и углубить знания, полученные учащимися на теоретических занятиях по устройству комбайнов.

Содержание задания.

СК-10 "Ротор", имеющие пропускную способность соответственно 8, 6,5 и 10 кг/с. В комбайне СК-10 "Ротор" молотильне-сепарирующее устройство состоит из ротора диам. 470 мм и дл. 3434 мм. располож. вдоль оси комбайна. Ротор имеет бичи и охватывается решётчатым подбарабаньем, через к-рое выделяется вымолоч. зерно. Соломотряс в этом комбайне отсутствует.

Материальное оснащение.

Плакат. Видеоматериалы

Порядок выполнения задания.

Зерноуборочный комбайн CK-1O

Назначение:_______________________________________________

Привод в действии:______________________________________

Техническая характеристика: ширина захвата (ширина жатки)	м;

высота среза растений:______________

при копировании	мм, без копирования	мм; ширина молотилки	мм;

диаметр барабана	мм;

пропускная способность при отношении массы

зерна к массе соломы 1:1,5	кг/с;

производительность по намолоту	т/ч;

производительность при урожайности зерна 30 ц/га_____	га/ч;

скорость движения _______________________________	км/ч;

объём зернового бункера	м3; объём копнителя	м3;

мощность двигателя	кВт (л.с).

Устройство:  1 - ротор; 2 - кабина; 3 - бункер; 4 - сепарирующая решетка; 5 - деке; 6 - двигатель; 7 —колосовой шнек; 8 - измельчитесь; 9 - очистка; 10 - битер; 11 - зерновой шнек; 12 – шнеки

Рисунок 4. Зерноуборочный комбайн СК-10

Контрольные вопросы

1. В чем отличие роторного комбайна от других комбайнов?

2. расскажите процесс обмолота комбайном СК-10

3. сколько составляет объем зернового бункера?

4. почему отсутствует соломотряс в комбайне СК-10

Лабораторное занятие №6

Тема: Составные части зерноуборочных комбайнов

Цель задания: Закрепить и углубить знания, полученные учащимися на теоретических занятиях по устройству комбайнов.

Содержание задания.

Комбайн состоит из жатвенной части включающей в себе жатку, проставку и наклонную камеру. Молотильно-сепарирующую часть, бункера, копнителя, двигатель, трансмиссия, ходовой системы, гидросистемы, кабины, органов управлениям, электрооборудования и электронной системой контроля технологического процесса и состояние агрегатов. Жатвенная часть скашивает хлебную массу и подает на наклонную камеру которая, проходя ее попадает молотильный аппарат которая обмолачивает зерно и подает в систему очистки где зерна отделяются от половы и вороха а чистое зерно попадают с помощью зернового шнека в бункер а солома с помощью соломотряса в копнитель. С помощью выгрузного шнека зерно выгружается на транспортирующие средства. Комбайны снабжены пневматическими колесами,  передние ведущие и задние управляемые. Все механизмы и ведущие колеса приводятся в движение от двигателя. Работой комбайна управляет машинист при помощи гидравлической системы и соответствующих механизмов, расположенных в кабине.

Материальное оснащение;

плакат видеоматериалы

Порядок выполнения задания:

Жатка, проставка и наклонная камера.

Назначение:

Рабочий процесс_________________________________________________

________________________________________________________________
_________________________________________________________________

Устройство: 1 - опорный башмак; 2 - шнек жатки; 3 - режущий аппарат; 4 - палец шнека; 5 - уплотнительный щит; 6 - рычаг опорного башмака; 7 - носок-дилитель; 8 - граблина мотовила; 9 - прутковый делитель; 10 - гидроцилиндр перемещения мотовила вперед-назад; 11 – луги мотовила; 12 - диск мотовила; 13 - диск эксцентрика мотовила; 14 - поддержка мотовила; 15 — битер прбставки; 16 - палец битера проставки; 17 - транспортер наклонной камеры. 76

РИСУНОК 5. Жатка, проставка и наклонная камера.

Регулировки:

частоты вращения мотовила______________________________________

перемещения мотовила по горизонтали и вертикали_________________________

угол наклона граблин___________________________________________

- зазора между пальцами граблин и режущим аппаратом______________

шнек жатки:

1).__________________________________________________

2)___________________________________________________

битера проставки______________________________________

плавающего транспортера___________________________________________

Контрольные вопросы

1. из каких основных частей состоит комбайн?

2.для чего предназначена жатвенная часть?

3.что делает молотильный аппарат?

4.для чего нужна система очистки?

Лабораторное занятие №7

Тема: Подборщики зерновых валков Барабанный подборщик ПБ 54-1О2.  Полотенно-транспортерный подборщик ППТ-3

Цель задания: закрепить и углубить знания, полученные учащимися на теоретических занятиях по устройству комбайнов, а также способы уборки зерновых культур.

Содержание задания.

Для подбора валков применяют два типа подборщиков- барабанный и

Полотенно-транспортерный. Наибольшее распространение барабанного подборщика объясняется тем, что его рабочий орган- грабельный механизм с пружинными пальцами- обладает большой активностью. Пружинящие пальцы могут прочесывать почву на глубину 5-10 мм, благодаря чему они хорошо подбирают валки в самых трудных условиях. Однако ПБ 54-102 плохо работает при подборе легко осыпающихся культур как зернобобовые, семенников трав и др. При подборе низкорослых культур применяют полотенно-транспортерный подборщик

ППТ-3. Ширина захвата обеих составляют по 3м

Материальное оснащение;

плакат видеоматериалы

Порядок выполнения задания.

Подборщик –барабанный ПБ 54-102

Полотенно-транспортерный ППТ-3

Назначение:______________________________________________

Агрегатирование__________________________________________

Устройство: 1 - битер проставки; 2 - подборщик; 3- опорное колесо; 4 - платформа; 5 -проставка; 6 – уравновешивающее устройство; 7 - шнек.

Рисунок 6. Процесс работы ППТ-3

_______________________________________________________________Регулировки:

- давления опорных колес на почву_________________________________

______________________________________________________________

Контрольные вопросы

1. Для чего предназначены подборщики?

2. как работает полотенно-транспортерный подборщик ППТ-3?

3. как работает подборщик –барабанный ПБ 54-102?

Лабораторное занятие №8

Тема: Молотильно-сепарирующие устройства

Цель задания: закрепить и углубить знания, полученные учащимися на теоретических занятиях по устройству комбайнов, а также способы уборки зерновых культур.

Содержание задания.  Молотильный аппарат служит для обмолота зерновых культур. В комбайнах бывает однобарабанное и двух барабанное молотильный аппарат. В одно барабанном весь процесс обмолота происходить за один цикл. В двух барабанном первый барабан вымолачивает наиболее спелые и крупные зерна. Большая часть зерна до 70% выделяется декой и попадает транспортную доску. Промежуточный битер во взаимодействии с сепарирующей решеткой выделяет наибольшую часть зёрна вымолоченного первым барабаном. Второй барабан завершает обмолот и через вторую деку проваливается примерно 20-23%зерна. Оставшиеся зерна должны быть выделаны из обмолоченной массы клавишами. Между вторым барабаном и соломотрясом расположена решетка через которую также просеивается небольшая часть. В молотильном аппарате имеется две регулировки а) зазор между барабаном и декой на входе и выходе: б) частоты вращения барабана. Первая из них основная вторая вспомогательная

Материальное оснащение.

Плакат. видеоматериалы

Порядок выполнения задания

Молотильно-сепарирующие устройства

Тип: ________________________	     Тип:__________________________

Рабочий процесс:

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

Тип:_______________________   Рабочий процесс:_____________________

Тип:_______________________   Рабочий процесс:_____________________

Устройство:

1 - барабан бильный; 2 - барабан штифтовый; 3 -'бич; 4 - штифт барабана; 5 - штифт- подбарабанья; 6 -подбарабанье; 7 - подвеска подбарабанья; 8 - пальцевая решетка; 9 - примерный битер; 10 - промежуточный битер; 11-отбойный битер; 12 - сепарирующие решетка промежуточного битера.

Рисунок 7. Молотильно-сепарирующие устройства

Рабочий процесс:__________________________________________________

_________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________________

Регулировки:

1) - скорость удара бичей по хлебной массе____________________________

2) - молотильный зазор _____________________________________________

________________________________________________________________

Построить графики зависимостей недомолота (H), дробления зерна (Д^й^еепарации (С) зерна через решетку подбарабанья от частоты вращения барабана (п), величин зазоров (з) и подачи хлебной массы (а)

Контрольные вопросы

1 Для чего предназначен молотильный аппарат?

2 Какая производительность молотильного аппарата комбайна СК-5?

3 Какие существуют регулировки молотильного аппарата?

Лабораторное занятие №9

Тема: Воздушно-решетная очистка

Цель задания: закрепить и углубить знания, полученные учащимися на теоретических занятиях по устройству комбайнов, а также способы уборки зерновых культур.

Содержание задания.   После обмолота молотильным аппаратом зерна попадают на транспортную доску системы очистки зерна, которая имеет ступенчатую поверхность. Поэтому при колебаниях она перемещает зерновую смесь только в сторону пальцевой решетки. В процессе движения смеси по транспортной доске образуется, как бы двухслойная масса тяжёлые примеси внизу, а легкие вверху поток воздуха от вентилятора направлен снизу под оба решета и  пальцевую решетку и удлинитель верхнего решета, верхнее и нижнее решета имеют наклонно расположенные жалюзи, которые свободно пропускают струю воздуха. Зерновая смесь переместившиеся с транспортной доски на пальцевую решетку подвергается действию воздушной струи и задерживает на своей поверхности крупные частицы. Мелкие же частицы начинают, просеиваются сразу сначала на верхнем решете, а затем на нижнем решете. В это время воздушная струя выдувает легкие частицы, а чистое зерно пройдя оба решета попадают на скатную доску решетного стана а с нее на кожух зернового шнека. Отсюда элеватор доставляет зерно в бункер, а от бункера с помощью выгрузного шнека на автомашину или на тракторную тележку. Основная часть зерна выделяется на пальцевой решете и на 2/3 длины передней части верхнего решета. На заднем участке верхнего решета происходить улавливание измельченных но необмолоченных колосков которые попадают на удлинитель улавливаются и попадают в кожух колосового шнека. Сюда же попадают часть крупных примесей с нижнего решета. Колосовой шнек возвращает их на повторный обмолот

Материальное оснащение:

Плакат .Видеоматериал.

Порядок выполнения задания

Воздушно-решетная очистка

Укажите название материалов, обозначенных стрелками

Устройство:  1 - колосовой шнек; 2 - транспортная доска; 3 - подбаробанье домолачивающее устройство; 4 -распределительный шнек; 5 - зерновой шнек; 6 - верхнее решето; 7 - вентилятор; 8 - барабан домалачивающего устройства; 9 - колосовой элеватор; 10 - нижнее решето; 11 - удлинитель (надставка) верхнего решета

Рисунок 8. Воздушно-решетная очистка

Регулировки  очистки

| Регулируемый параметр | Способ регулирования | Как влияет параметр на потери и чистоту зерна |
| --- | --- | --- |
| Живое сечение верхнего решета |  |  |
| Живое сечение нижнего решета |  |  |
| Живое сечение удлинителя |  |  |
| Скорость воздушного потока |  |  |
| Интенсивность обмолота колосков в домолачивающем устройстве |  |  |
| Подача зернового вороха на очистку |  |  |

Показателей качества работы молотилки

| Показатель качества |  | Причины и способы устранения |
| --- | --- | --- |
| Потери свободным зерном | в соломе |  |
|  | в полове |  |
| Потери недомолотом | в соломе |  |
|  | в полове |  |
| Повышенное дробление зерна |  |  |
| Чистота зерна в бункере ниже допустимого уровня |  |  |

Контрольные вопросы

1. Для чего служить система очистки?

2. Для чего нужен транспортная доска?

3. какие существуют регулировки системы очистки?

4. чем регулируют обороты вентилятора?

Лабораторное занятие №10

Тема: Приспособления к комбайну «Дон-1500» для уборки различных культур

Цель задания: закрепить и углубить знания, полученные учащимися на теоретических занятиях по устройству комбайнов, а также способы уборки других культур.

Содержание задания. Приспособление для уборки подсолнечника   ПСП-10 предназначено для скашивания подсолнечника независимо от ширины его междурядий. Работа приспособления для уборки основана на принципе среза корзинок подсолнечника с обмолотом их в молотилке комбайна. Рапсовый стол ПР предназначен для переоборудования зерновых жаток отечественных и импортных комбайнов для прямого комбайнирования рапса. Высокопроизводительная жатка для уборки кукурузы в агрегате с зерноуборочными комбайнам “Дон-1500”.
Жатка КМД-6 -(Херсон) производит уборку всего биологического урожая спелой кукурузы со сбором и последующим обмолотом початков, измельчением и сбором листостебельной массы. 
Жатка оснащена системой сигнализации, позволяющей комбайнеру из кабины комбайна контролировать ход технологического процесса.

Жатка для уборки кукурузы КМС-6, КМС-8

Жатка для уборки подсолнечника ПЗС-8

Материальное оснащение

Плакат .Видеоматериал

Порядок выполнения задания

Приспособления к комбайну «Дон-1500» для уборки различных культур

| Приспособления для уборки | Марка | Составные части приспособления |
| --- | --- | --- |
| Подсолнечника | ПЗС-8 |  |

Рабочий процесс:_________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

| Люпина и кормовых бобов | ПЛЗ-10 |  |
| --- | --- | --- |

Рабочий процесс: _______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

| Сои | ХС-1500 |  |
| --- | --- | --- |

Рабочий процесс:_____________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

| Семенников трав | ПСТ-10 |  |
| --- | --- | --- |

Рабочий процесс:_____________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

| Кукурузы на зерно | КМД-6 |  |
| --- | --- | --- |

Рабочий процесс:_____________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

| Проса и гречихи | ППК-10 |  |
| --- | --- | --- |

Рабочий процесс:______________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

Контрольные вопросы

1.  Какие приспособления применяются для уборки кукурузы?

2.  Какие приспособления применяются для уборки подсолнечника?

3.  Какие приспособления применяются для уборки люпина и кормовых бобов?

4.  Какие приспособления применяются для уборки проса и гречихи?

5.  Какие приспособления применяются для уборки Кукурузы на зерно?

Лабораторное занятие №11

Тема: Машины для послеуборочной обработки зерна

Цель задания: изучит и закрепит знания машинам для послеуборочной обработки зерна

Содержание задания. Все зерноочистительные машины делятся на стационарные, используемые в агрегатах, комплексах и других поточных линиях, и на передвижные, включая самопередвижение, предназначенные для обработки партий зерна на площадках, под навесами и в хранилищах. По назначению они делятся на машины для предварительной, первичной, вторичной и специальной обработки.

Предварительная очистка. Стационарная машина МПО-50 предназначена для предварительной очистки зернового вороха поступающего из комбайнов, от крупных и мелких сорных примесей. Машина МПР-50 для предварительной очистки состоит из машины МПО-50 и решетной приставки РП-50, на которой зерно дополнительно очищается от примесей, битых и щуплых семян. Приставку можно использовать отдельно от МПО-50 в качестве решетной зерноочистительной машины. Производительность машины 50 т/ч.

Материальное оснащение .

плакат. видеофильм

Задание

1.Назначение машины предварительной очистки МПО-50.

2.Устройство машины предварительной очистки МПО-50

3.Процесс работы машины предварительной очистки МПО-50

Порядок выполнения задания

Машины для предварительной очистки.

Задачи послеуборочной обработки

Сущность очистки

Сущность сортирования_________________________________________

Агротребовання, предъявляемые к очистке и сортированию семян:

1) Повреждение семян не более	     %

T) Содержание семян основной культуры и всхожесть

Чистота, % (не менее)	Всхожесть, % (не менее)

Тип  _____________

Производительность	т/ч

Привод в действие

Установленная мощность  _____________________________________

Рисунок 9. Технологический процесс

Устройство: 1,9- шнек; 2 - дроссельная заслонка; 3 - вентилятор; 4 - сетчатый сепаратор;
5 - осадочная камера; 6,7,8 - воздушные клапаны; 10 – встряхиватель

Рабочий процесс:________________________________________________________

Регулировки:

- подача обрабатываемого материала___________________________________________________________________________________________________________________________________

- скорость воздушного потока______________________________________________

________________________________________________________________________

Контрольные вопросы

1. Какие технологические процессы применяют для послеуборочной обработки зерна?

2.Перечислите агротехнические требования к зерно-очистительным машинам

3.Как подготовить к работе и отрегулировать зерноочистительные машины?

Лабораторное занятие №12

Тема: Машины для первичной обработки зерна

Цель задания:  Изучить и закрепить знание по машинам для первичной обработки зерна

Содержание задания.

Первичная очистка должна доводить материал по чистоте до базисных норм, установленных стандартами на продовольственное зерно.

При первичной очистке зерна влажность исходного зернового материала – не более 18%. Должно быть выделено не менее 60% примесей (эффективность очистки 0,6). Потери семян основной культуры с фуражными отходами, крупными и легкими примесями не должны превышать 1,5%, а с мелкими примесями – 0,05% массы семян в исходном материале. Для  первичной обработки  применяют машину ОВС-25.

Материальное оснащение

. Плакат. видеофильм

Задание

1.Назначение машины предварительной очистки  ОВС-25.

2. Устройство машины предварительной очистки ОВС-25.

3.Процесс работы машины предварительной очистки ОВС-25.

4. Как подготовить к работе и отрегулировать зерно-очистительные машины ОВС-25

Порядок выполнения задания

Машина ОВС-25.

Назначение:___________________________________________________

Тип:_____________________________________________________________

Производительность:	т/ч

Установленная мощность:	кВт___________________________________

Рисунок 10. Технологический процесс

- Поток очищаемого материала •^.

- Воздушный поток бел примесей

- . р  Воздушный поток с пылью ;

- Воздушный поток с легкими примесями

х у,    Крупные примеси

>   Мелкие примеси

j. ъ   Осаждаемые легкие примеси

Устройство: Бь Б2; B; Г;

I	- транспортеры; 2 - приемная камера; 3 - воздуховод; 4 - заслонка; 5 - вентилятор; 6 -
осадочная камера; 7 - пылеуловитель; 8 - пневмотранспортёр; 9 - шнек отходов; 10 - колесо;

II	- рама; 12 - решетные станы; 13 - пневмосепарирующие каналы; 14 - шнек.

Рабочий процесс:

_____________________________________________________________________

Порядок подбора решет Бі Б2, B и Г: ____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

Порядок установки щеток, их назначение: ___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

Контрольные вопросы

1.Какие физико-механические свойства используют для очистки и сортирования     семян?

2.Какие рабочие органы применяют для выполнения этих операций?

3.Перечислите агротехнические требования к зерноочистительным машинам.

4.Как подготовить к работе и отрегулировать зерноочистительные машины ОВС-25?

Лабораторное занятие №13.

Тема: Машина для вторичной обработки МС-4.5.
Цель задания. Изучить и закрепить знание по машинам для вторичной обработки зерна.

Содержание задания.

Конструктивно МС-4.5 состоит из загрузочного скребкового транспортера, шнековых питателей, воздушно очистительной части агрегата, решетного стана, непосредственно самого элеватора, вибромолотка, механизма передвижения семян и транспортера.
Принцип работы машины МС-4.5 заключается в том, что при перемещении вдоль вороха шнековые питатели затягивают зерновой материал к подъемной трубе, далее попадает в распределительный шнек. Потом при помощи шнека материал распределяется по ширине и попадает в воздушный канал, где потоками воздуха сдуваются легкие примеси.
После очистки в канале первой аспирации материал перемещается в решетный стан. После очистки решетами материал попадает на вторую аспирацию (потоки воздуха опять сдувают легкие примеси).
Семяочистительная машина МС-4.5 перемещает зерновой материал на вибролоток в рабочую ветку элеватора, зерно транспортируется в триерный цилиндр (верхний) выделяются короткие примеси. Потом зерно перемещается в триерный цилиндр длинных примесей.
Есть возможность очистки зерна без триеров, для этого необходимо переключить заслонку режима работы на течке верхней головки элеватора в необходимый режим. После этого МС-4.5 будет проводить зерно через приемник.
Вовремя очистки вороха, основной материал которого имеет длину больше чем остальные примесей, основной материал пойдет через овсюжный цилиндр, а в лоток попадут короткие примеси.

Материальное оснащение.

Плакат, Видеоматериалы

Задание

1. Назначение машины МС-4.5 для вторичной очистке семян трав .

2. Устройство машины для вторичной очистке семян трав МС-4.5.

3.Процесс работы машины для вторичной очистке семян трав МС-4.5.

Порядок выполнения задания.

Рисунок 11. Технологический процесс

Контрольные вопросы

1.для чего предназначена машины МС-4.5?

2.из каких конструктивных частей состоит машина МС-4.5?

3.Как подготовить к работе и отрегулировать зерно-очистительные машины  МС-4,5?

Лабораторное занятие №14.

Тема :   Пневматический сортировальный стол ПСС-2,5

Цель задания. Изучить и закрепить знание по машинам для вторичной обработки зерна.

Содержание задания

Пневматический сортировальный стол ПСС-2,5 по признакам разделения зерновой смеси и принципу работы существенно отличается от воздушно-решетных машин. В семя-очистительных отделениях с приставкой ПС-10машину ПСС-2,5 используют для отделения таких сорных примесей, которые по своим размерам и аэродинамическим свойствам мало отличаются от семян основной культуры. На сортировальном столе ПСС-2,5 можно выделить из пшеницы семена дикой редьки, овсюга, гречишки вьюнковой и др.; из ржи — проросшие семена, семена костра безостого и др.
Основным рабочим органом машины ПСС-2,5 является колеблющийся стол, выполненный в виде обдуваемой решетчатой (сетчатой) деки 2 (рис. 173). Дека наклонена в продольном и поперечном направлениях. Под декой расположены две решетки 3, поддерживающие деку и выравнивающие поток воздуха от вентилятора 6". Частота вращения крылача вентилятора 1440 обмин (от электродвигателя 7). Воздух, нагнетаемый вентилятором, очищается фильтрами, и скорость потока регулируется заслонками. Привод деки осуществляется эксцентриковым механизмом 9 от электродвигателя 7. В процессе работы дека совершает сложные колебания в продольном п вертикальном направлениях. Частота колебаний регулируется механизмом 8.

Материальное оснащение.

Плакат, Видеоматериалы

Порядок выполнения задания.

Принцип работы сортировального стола следующий. Из бункера-питателя через патрубок зерновая смесь поступает на колеблющуюся деку, которая продувается снизу воздушным потоком. Под действием колебаний и воздуха материал на деке начинает расслаиваться. Более плотные частицы

оказываются в нижнем слое, а менее плотные — в верхнем.

Происходит как бы всплывание этих менее плотных частиц. Зерна нижнего слоя. Происходит как бы всплывание этих менее плотных частиц.  Зерна нижнего слоя соприкасаются с поверхностью деки, перемещаются по направлению ее колебаний и поступают в один выход, а верхний слой менее плотных частиц скатывается в сторону опущенного края деки и выводится через другой выход. Приемник 4 имеет четыре секции 5 и позволяет получить четыре фракции материала на выходе машины. Поэтому машина может осуществить несколько вариантов технологического процесса: очистку, сортирование, одновременную очистку и сортирование.

Контрольные вопросы

1. для чего предназначен Пневматический сортировальный стол ПСС-2,5?

2 .из каких основных частей состоит Пневматический сортировальный стол ПСС-2,5?

3. Сколько составляет Частота вращения крыльчатки вентилятора?

4. Сколько фракции материала на выходе машины?

Лабораторное занятие №15

Тема: Сушилка для зерна стационарная барабанная СЗСБ-8А

Цель задания. Изучить и закрепить знание по машинам для вторичной обработки зерна.

Содержание задания. Основными рабочими органами сушилки СЗСБ-8А являются топочный блок, переходник 2, камера загрузочная 3, барабан сушильный 4, камера разгрузочная 9, колонка охладительная 5, станция приводная 72, транспортер разгрузочный 10, ограждения барабана 77, вентиляторы сушильного барабана и охладительной колонки 6, 8, воздуховоды 7, топливная система (рис. 4.20).
Топочный блок предназначен для подготовки теплоносителя путем смешивания продуктов сгорания жидкого топлива с воздухом. Устройство топочного блока и его основные части у сушилки СЗСБ-8А принципиально не отличаются от устройства топки и частей сушилки СЗПБ-2,5.Функции разгрузочной и загрузочной камер сушилки СЗСБ-8А такие же, как у сушилки СЗПБ-2,5.

Сушильный барабан состоит из обечайки, уплотнительных колец, винтовых дорожек, крестовины, бандажей. Сушильный барабан имеет два бандажа, которыми опирается на металлические ролики приводной и опорно-приводной станций, приводящие барабан во вращательное движение.
Транспортер разгрузочный служит для удаления высушенного материала из разгрузочной камеры и подачи его в норию. Он состоит из корпуса, двух барабанов, лент со скребками, механизма натяжения цепи, мотор-редуктора, звездочек и цепи.

Материальное оснащение.

Плакат, Видеоматериалы

Порядок выполнения задания.

Производительность по сырому зерну при снижении влажности на 6% (с 20% до 14% в летне-осенний период), т/ч: 10;
Расход топлива, кг/ч; м3/т: 90; 11;
Установленная мощность, кВт: 45;
Вид топлива: 
- жидкое (печное бытовое);
- природный газ;
Габаритные размеры, мм:
- длина: 15000;
- ширина: 7000;
- высота: 9000;
Масса, кг: 12500.

Контрольные вопросы

1. для чего предназначен Сушилка для зерна стационарная барабанная СЗСБ-8А?

2 .из каких основных частей состоит Сушилка для зерна стационарная барабанная СЗСБ-8А ?

Список использованной литературы.

1 Портнов М.Н. Учебное пособие для комбайнера. –Алматы, «Қайнар»1980–377 стр.

2 Справочник комбайнера.  – Алматы, «Қайнар» , 1979 – 215 стр.

3 Л.Н. Логинов, Г.Ф. Серый, Н.И. Косилов В.П. Гаврилов Зерноуборочные комбайны двухфазного обмолота. М.: 1999г.

4 А.Ш. Джамбуршин. Колосоуборочные машины и механизмы.Алма-Ата: Каинар,1977.

5.Н.Т.Манабаев, Ауылшаруашылық машиналары. Шымкент,  2010.

6.Современная тенденция мирового сельскохозяйственного комбайнностроения. М.:Колос, 1995г.

7.Ә.Ә. Әуезов және т.б. Егіншілік: Оқулық. –Алматы: ЖШС «Сөздік –Словарь» 2005. -344 бет.

8.Ю.И. Воронов және т.б. Ауыл шаруашылығы машиналары: -Алматы, «НАЗ-9» ЖШС. 2005. -544 бет.

9.Халанский В.М., Горбачев И.В. Сельскохозяйственные машины. –М.: Колос С, 2004.-624 бет

10. К. Баймаханов. Машиноиспользование в сельском хозяйстве. Шымкент 2012 типография <<Ернияз>>  320 стр.

11.А.П. Тарасенко и др. Механизация и электрификация сельскохозяйственного произвотства. –М.: КолосС, 2004. -552 стр.

12.Портнов М.Н. Комбайншының оқу құралы. –Алматы, «Қайнар»1980.-377 бет.

13.Л.Т. Пашедко и др. Организация и технология возделывания сельскохозяйственных культур.- Изд. «Колос». Масква 1970.

Манабаев Нурлибай Тагабекович

Бейсенов Болатбек Шымкентбаевич

Методические указания по лабораторным занятиям

по дисциплине

Зерноуборочные комбайны

Баспаға жіберілген____ күні___айы___ жылы

Қағаз форматы ХхY 1/16

Типографиялық қағаз. Баспа офсеттік. Көлемі 2,25 т.б.

Тираж....дана. Тапсырыс № ... *

© М. Әуезов атындағы Оңтүстік Қазақстан Мемлекеттік Университетінің баспасы

М. Әуезов ат. ОҚМУ баспа орталығы, Шымкент қ., Тәуке хан даңғылы, 5

*Берілген мәндер АЖ орталығына ұсынылады