МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

ЮЖНО-КАЗАХСТАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ          ИМ. М.АУЕЗОВА

Кафедра  «Технология нефти, газа и полимеров»

Еркебаева Г.Ш., Танашев С.Т.

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ

к выполнению лабораторных работ по дисциплине

«Гидрокаталитические процессы переработки нефтяного сырья»

для магистрантов специальности 6М072100 - «Химическая

технология органических веществ»

Шымкент 2013

УДК 678.4 (075.5)

Составители: Еркебаева Г.Ш., Танашев С.Т. Методические указания к выпол-

нению лабораторных работ по дисциплине «Гидрокаталитические процессы переработки  нефтяного сырья». Шымкент: ЮКГУ им. М.Ауезова, 2013.- 48с.

Методические указания составлены в соответствиитребованиям учебного

плана и программы дисциплины «Гидрокаталитические процессы переработ-

ки нефтяного сырья» и включает все необходимые сведения по выполнению лабораторных работ.

Методические указания предназначены для магистрантов специальности 6М072100 – «Химическая технология органических веществ»

Рецензенты:  Дауренбек Н.М.- к.т.н., доцент кафедры ТНГиП ЮКГУ им.

М.О.Ауезова

Керимбеков С.К.- к.х.н., профессор Инженерно-педагоги-

ческого университета  дружбы народов

Рассмотрено и рекомендовано к печати заседанием кафедры ТНГиП (протокол № 2 от «12»09.2013г.) и

методической комиссией химико-технологического факультета  (протокол № 2от «30» 10.2013г.)

Рекомендовано к изданию учебно-методическим советом ЮКГУ им. М.Ауезова, протокол   №     от «».2013г.

© Южно-Казахстанский государственный университет им.М.Ауезова,2013

Ответственный за выпуск Еркебаева Г.Ш.

# Содержание

| Введение..................................................................................................... | 4 |
| --- | --- |
| Общие правила техники безопасности при работе в химических лабораториях ............................................................................................ Лабораторная работа №1.Общие исследования нефти………..……… Лабораторная работа №2. Атмосферная перегонка нефти с определением потенциала светлых нефтяных продуктов и их качества………………………………………………………………….. Лабораторная работа №3. Вакуумная перегонка мазута с получением вакуумного газойля или масляных фракций…………… | 5 8 18 24 |
| Лабораторная работа №4.Каталитический крекинг нефтяных дистиллятов на алюмосиликатных катализаторах……………….…... | 25 |
| Лабораторная работа №5.Каталитический крекинг тяжелых вакуумных газойлей в псевдоожиженном слое катализатора……..… | 30 |
| Лабораторная работа №6.Гидроочистка нефтяных дистиллятов…….. | 36 |
| Литература.................................................................................................. | 46 |

Введение

В настоящее время нефть является одним из основных энергоресурсов, имеющая огромное значение для народного хозяйства страны. Ассортимент выпускаемых топлив и масел достаточно широк. Успешная работа на заводах и в институтах требует от молодого специалиста не только глубоких теоретических знаний, но и способности быстро ориентироваться в производственной обстановке, принимать решения для выполнения поставленных задач. Так как в современной технологии переработки нефти и нефтепродуктов тесно переплетаются многие науки, то специалист в этой отрасли обязан знать: Химию и физику нефти и газа; Основные свойства нефти; Физико-химические основы переработки нефти и нефтепродуктов; Области применения нефтепродуктов; Общую химическую технологию; Органическую и аналитическую химию.

Дисциплина «Гидрокаталитические процессы переработки  нефтяного сырья» призвана ознакомить магистрантов  основными  технологиями вторичной переработки нефти с целью получения товарных нефтепродуктов. Целью дисциплины является изучение научных и практических основ технологии получения различных видов топлив, а также приобретение практических навыков проведения процессов и определения их качественных показателей.

Изучению наиболее перспективных из них способствует выполнение лабораторных работ предлагаемого лабораторного практикума.    Каждая лабораторная работа должна выполняться в два этапа:

- Закрепление  и  углубление  теоретических  знаний,  анализ  особенностей  процессов  переработки  и  получения товарных топлив. Теоретический материал к лабораторным работам студент должен предварительно изучить по лекциям и рекомендуемой литературе.

- Практическая часть. Выполнение магистрантами лабораторных работ в следующей последовательности:

1.На  рабочем  месте  ознакомиться  с  инструкцией  по  охране  труда  и  технике  безопасности  при  работе  на перерабатывающем оборудовании, установленном в лаборатории.

2.Изучить технологическую схему.

3.Определить рабочие параметры изучаемого процесса.

При  выполнении лабораторного практикума магистранты глубже усваивают теоретический материал и приобретают навыки исследователя., детально изучают методику проведения процесса  и расчетов, а также инструкцию по ТБ.

По окончании работы данные записываются в тетради, обсуждаются и делаются расчеты и выводы. По мере накопления материала магистрант оформляет отчет по лабораторной работе по следующей схеме:

- Номер лабораторной работы и её название;

- сущность работы;

- технологическая схема процесса (для технологических работ);

- физико-химическую характеристику  сырья и применяемых реагентов используемую для проведения работы;

- Экспериментальная установка и ее схема.

- порядок выполнения работы;

- основные параметры  технологического процесса;

- составляют материальный баланс процесса;

- выводы, оценка полученных результатов.

- Литература.

Работа завершается уборкой рабочего места, оборудования, инструмента.

Лабораторный практикум рекомендуется завершить защитой лабораторной работы,  целью которой является проверка полученных студентами навыков в проведении работ, способности проводить необходимые вычисления и оценивать полученные результаты.

Общие правила техники безопасности при работе в химических лабораториях

При работе  лабораториях нужно помнить, что в большинстве  случаев сырье или продукты исследования легко воспламеняются  и требуют при работе соблюдения ряда предосторожностей:

- нельзя держать близ огня сосуд с нефтепродуктами, растворителями (пи- тающие бюретки, приемники, колбы).

- при сборке установки необходимо уплотнять места соединения частей установки, чтобы не допустить утечки жидкости, паров или газа.

- нагрев легковоспламеняющихся жидкостей ( бензина, бензола, спирта и др.), как правило, производят только при закрытой плитке или на водяной бане. В случае необходимости нагрева их на открытом огне, например, при стандартной разгонке бензина, слива избегать перегрева колбы и, особенно, тщательно регулировать пламя горелки.

При отгоне летучего растворителя следует знать его температуру кипения, если речь идет об индивидуальном веществе, или примерный фракционный состав, если растворителем является какая - либо  бензиновая фракция.

Температура бани не должна превышать значительно температуру кипения растворителя: так например, отгонка бензола (температура 80,1С) успешно протекает на водяной бане, при отгонке серного эфира температура водяной бани поддерживается около 500С (доведение до кипения вызовет чрезмерное бурное  испарение эфира и т.п.). При перегонке воспламеняющихся  продуктов под прибор необходимо предоставлять железный противень с высотой 8 – 10 см.

В случае воспламенения нефтепродуктов следует помнить, что для их тушения нельзя применять воду. Загоревшийся продукт надо тушить песком или струей углекислоты из огнетушителя: загоревшийся прибор накрыть кошмой.

В лаборатории работать в спецодежде, т.е в халате. Халат должна быть застегнута на все   пуговицы, рукава застегнуть у кистей, волосы не должны быть распущенным, убрать под головной убор,   платок или косынку подвязать без свисающих концов.

Техника безопасности и правила эксплуатации, которые необходимо соблюдать  при работе .

К самостоятельной работе не допускаются лица, освоившие требуемый минимум технологических знаний, способы безопасной работы и прошедшие практическое обучение. Приступая к работе необходимо:

Проверить заземление установки. Осмотреть рабочее место и принять меры к приведению его в готовность для работы - освободить площадь рабочего места от отходов и лишних материалов.

Осмотреть состояние установки, всех предохранительных и защитных устройств, убедиться в правильной сборке установки и проверить герметичность соединения, обратить внимание на работу приборов обогрева и водяного охлаждения.

В точности соблюдать указания о порядке и методах работы.                   Следить за правильностью работы оборудования, плавностью хода,                     своевременным отключением, отсутствием посторонних шумов.

О замеченных недостатках в работе оборудования сообщать  инженеру кафедры и преподавателю. В случае неисправности необходимо немедленно остановить.

Для обеспечения безопасного технологического процесса катего-рически запрещается: во время хода процесса выполнять какие-либо работы (перестановку измерительных приборов и др.),  а также поправлять  материал.

Первая помощь при ожогах и отравлениях:

- при ожогах кислотами необходимо промыть обоженное место боль-шим количеством воды под краном, а затем нейтрализовать 3% раствором соды;

- при попадании кислоты в глаза – промыть глаза водой, а затем 3%-ным  раствором бикарбоната натрия;

- при ожогах щелочами сразу же обмыть пораженное место большим количеством воды под краном, а затем 1%-ным раствором уксусной кислоты;

- при попадании щелочи в глаза – немедленно промыть глаза водой, а затем раствором борной кислоты.

-   при всех случаях травм, ожогов и отравлений после оказания первой помощи следует обратиться к врачу;

- из лаборатории категорически запрещается выносить реактивы.

Лабораторная работа №1

Общие исследования нефти

Методы определения и выделения непредельных углеводородов

Непредельные соединения образуются в процессах переработки нефти и являются важнейшим сырьем для нефтехимического и основного органического синтеза[3].

Поставщиком непредельных соединений являются термические (коксование, пиролиз) и каталитические (крекинг, риформинг, полимеризация) процессы. Объемное содержание непредельных соединений в газах термического крекинга (470ºС, 2-5МПа) составляет примерно 10%, в газах пиролиза (670-900ºС, 0,1МПа -  30-50%). Среди алкенов термических процес-сов преобладают этилен и пропилен; в меньшем количестве присутствуют бутены и бутадиен.  Алкены, содержащиеся в газах каталитического крекинга, состоят в основном из пропилена и бутенов.

Непредельные углеводороды содержатся и в жидких продуктах деструктивных процессов: термической и каталитической переработки. Так, массовое содержание непредельных соединений в бензине жидкофазного термического крекинга 30-35%, бензине парофазного крекинга 40-45%, бензине каталитического крекинга 10%.

Алкены весьма реакционноспособные соединения, поэтому они легко вступают в реакции присоединения водорода, окисления, полимеризации, алкилирования, сульфатирования и др.

Присоединение водорода:

RСН=СН2 + Н2 ==== RСН2СН3

Водород присоединяется к алкенам при комнатной температуре в присутствии тонкоизмельченной платины или палладия. Реакция имеет аналитическое значение. Арены в этих условиях не подвергаются гидрированию, и таким путем можно определить содержание алкенов, например, в крекинг-бензинах.

Аналитическое значение имеют также реакции алкенов с ацетатом ртути (1) и хлоридом серы (2).

Присоединение ацетата ртути (1):

С = С + Нg(ООССН3)2 + СН3ОН → С------С	+ СНзСООН

|         |

СН3О  НgООССН3

Метод позволяет отделить алкены от других углеводородов  и выделить их в чистом виде.

Присоединение хлорида серы (2):

С1					СН2СН2С1

S= S		+ 2СН2= СН2 → S= S

С1					СН2СН2С1

Эта реакция также позволяет количественно выделить алкены из нефтепродуктов.

Окисление и озонирование алкенов. Эти реакции позволяют установить положение двойной связи в олефине по составу образующихся продуктов:

[О]

СНзСООН + НОООСН2СН3

→

СН3= СН=СНСН2СН3-----|		О-----О

→ СН3СН]	     СНСН2СН3 →

[О3]		     О

→ СНзСНО + ОНССН2СН3

Полимеризацияалкенов до низкомолекулярных олигомеров (димеры, триммеры, тетрамеры) прелдставляют собой промышленный метод производства С6-С15, а также высокооктанового компонента бензина

Н3РО4

4С3Н6 ----------→  С12Н24

Галогенирование (С1, Вr,J)

С1

СН2=СН2-----→ (СН2С1СН2С1) ----→ СН2=СНС1

При присоединении серной кислоты к высшим алкенам (сульфатирование) образуются кислые эфиры серной кислоты – алкилсульфаты, применяемые для получения синтетических моющих средств:

ОSО2ОН

|

СН3(СН2)nСН=СН2 + Н2SО4	→ СН3(СН2)nСНСН3

В процессе хранения нефтепродуктов эти непредельные соединения вступают в различные реакции и изменяют характеристики  нефтепродуктов. В связи с этим,  количественные методы определения содержания алкенов основаны на реакциях  присоединения галогенов по месту кратной связи. Кроме галогенов (иод, бром, хлор) применяются серная кислота, полухлористая сера, водород, уксуснокислая ртуть, оксиды азота, и другие вещества.

Бромнымили иодным  числом называется количество граммов брома (иода), присоединившееся к 100 г исследуемого вещества.

Цель работы. Определение непредельных углеводородов в светлых нефтепродуктах деструктивных процессов методом воздействия на испытуемый нефтепродукт раствором иода в этиловом спирте, оттитровывании свобод-ногоиода раствором тиосульфата натрия и определении иодного числа, выраженного в граммах иода, присоединившегося к 100 граммам нефтепро-дукта.

Аппаратура		Реактивы

Бюксы или стаканчики			      Спирт этиловый

Колбы конические на 250 мл                  Спиртовый раствор   иода 20Г В 1 Л)

Цилиндры мерные 25 и 100мл                Тиосульфат натрия 0,1н р-

Калий иодистый, 20% р-р	 Крахмал 0,5-ный водный р-р

Вода дистиллированная

Проведение испытания

В стаканчик для взвешивания берут навеску испытуемого нефтепродукта с точностью до 0,0001г, в следующих количествах (в зависимости от пред-полагаемого иодного числа):2-4г -  при величине предполагаемого иодного числа до 5г иода на 100г нефтепродукта и 0,2-0,4г – при величине иодного числа более 5 г.

В коническую колбочку наливают 15 мл этилового спирта, из капельницы отливают 13-15 капель нефтепродукта, вновь взвешивают капельницу и по разности определяют величину навески.

Затем в колбу наливают из бюретки 25мл спиртового раствора иода , плотно закрывают колбу пробкой, предварительно смоченной раствором иодистого калия, и осторожно встряхивают колбу. Приливают к содержимому в колбе 150 мл дистиллированной воды, закрывают колбу пробкой, взбалтывают в течение 5 минут и оставляют в покое на 5 минут, после чего пробку и стенки колбы обмывают небольшим количество дистиллированной воды. Содержимое колбы титруют 0,1н раствором тиосульфата натрия. Когда жидкость в колбе принимает светло-желтый цвет, приливают 1-2мл раствора крахмала и продолжают титровать до исчезновения синевато-фиолетового окрашивания.

При анализе топлива Т-1 перед началом титрования в колбу с испытуемым раствором приливают 25 мл иодистого калия.

Для вычисления иодного числа проводят контрольный опыт также, как описано выше, но без нефтепродукта и параллельно с испытуемым нефтепродуктом.

Порядок расчета

Иодное число нефтепродукта (ЙЧ) вычисляют по формуле

(V1 –V2))◦ Т

ЙЧ = -----------------------◦100,

С

Где   V1 – объем 0,1н раствора тиосульфата натрия, пошедшего на   титрование в контрольном опыте, мл.

V2- объем 0,1н раствора тиосульфата натрия, пошедшего на          титрование испытуемого нефтепродукта, мл.

Т – титр 0,1н раствора	тиосульфата натрия, выраженный в граммах  иода, равный 0,01209.

С – навеска испытуемого нефтепродукта, г.

Иодное число испытуемого нефтепродукта определяют в двух параллель-

ных навесках и берут средне арифметическое.

Содержание в испытуемом нефтепродукте непредельных углеводородов в

весовых процентах  (Нв) вычисляют по формуле

ЙЧ◦ М

Нв = ------------- % вес.

254

ЙЧ – йодное число испытуемого нефтепродукта. г I2  /100г нефтепродукта

М  – средний молекулярный вес непредельных углеводородов в испытуе-мом нефтепродукте;

Для авиационного бензина средний молекулярный вес принимают рав-ным 100, а для топлива ТС-1 и Т-2 – 175, для топлива Т-1 – 175.

254 – молекулярный вес йода.

Расхождение между двумя параллельными определениями йодного числа не должно превышать 10% от величины меньшего результата..

Расхождение между двумя параллельными определенияыми содержания непредельных углеводородов не должно превышать 0,3%.

Контрольные вопросы

1 В каких нефтепродуктах встречаются алкены?

2  Каково содержание алкенов в продуктах термической и каталитической

переработки нефтяного сырья?

3  Как влияют непредельные углеводороды на свойства товарных нефте-

продуктов?

4  Как определить  йодное число нефтепродуктов?

5  Что называется йодным числом?

А)Определение содержания серы ламповым методом(ГОСТ 19121-73)

Цель работы: Количественное определение  серы в  светлых нефтепро-дуктах  (бензине, керосине, дизельном топливе)путем сжигания в лампе.

Аппаратура						Реактивы

Стандартный прибор для определения          Соляная кислота, 0,05н титрованный   раствор

серы сжиганием  в лампе	3%-ный водный раствор Nа2СО3

Колбы химические	Раствор метилоранжа

Стаканы на 100, 500мл,	Петролейный эфир

Цилиндры на  10,50,100мл	Бессернистый бензин

Бюретки для титрования			 Этиловый спирт

Проведение эксперимента

Подготовка к анализу. Собирают установку, как показано на рисунке 1. Лампочка 2 – плоскодонная колбочка из тонкого стекла, закрытая корковой пробкой с отверстием для стеклянной фитильной трубки, через которую пропущен фитиль 1 из хлопчатобумажных нитей. Перед сборкой установки все ее части должны быть тщательно промыты дистиллированной водой, фитили и лампочки тщательно просушены. Большие сосуды абсорбера 4 заполняют на ⅔ стеклянными палочками или бусами, вымытыми в дистиллированной воде, в абсорберы из бюретки заливают по 10 мл раствора карбоната натрия и по 10 мл дистиллированной воды.

Рис. 1 Аппарат для определения содержания серы сжиганием в лампе: 1 - брызгоуловитель; 2 — абсорбер; .3 — ламповое стекло; 4 — лампа; 5 — фитиль

Проведение анализа

Лампочку собранной установки заполняют испытуемым нефтепродуктом следующим образом. Нефтепродукты, горящие некоптящим пламенем, наливают в чистую сухую лампочку без предварительного взвешивания, в количестве 4-5мл. В случае малосернистых низкокоптящих продуктов (содержание серы до 0,05%) и 1,5-3мл (в зависимости от содержания серы), в случае сернистых (содержание серы более 0,05%) и высококоптящих продуктов (автомобильные бензины, керосины и др.) и закрывают пробкой с фитилем. Нижний конец фитиля укладывают по окружности дна лампочки. После того как фитиль пропитается испытуемым нефтепродуктом, наружный конец его срезают на уровне верхнего края фитильной трубки, лампочку зажигают, устанавливают высоту пламени 5-6 мм, затем пламя гасят, лампочку прикрывают специальным стеклянным колпачком для предупреждения потерь от испарения и взвешивают на аналитических весах с точностью до 0,0004г.

Таким же образом заполняют продуктом вторую лампочку, а треть. Заполняют этиловым спиртом (без взвешивания).

Нефтепродукты, при сгорании которых в чистом виде образуется сильная копоть(т.е имеющие повышенное содержание ароматических и непредельных углеводородов, а также высококоптящие продукты), наливают в количестве 1-2мл в предварительно взвешенную, вместе с фитилем и колпачком чистую и сухую лампочку и снова взвешенную с точностью до 0,0004г. После взвешивания в лампочку добавляют бессернистый бензин (содержание серы в нем не должно превышать 0,005%) в отношении 1:1, 1:2, 1:3 (по объему), чтобы смесь сгорала в лампочке без копоти. Общий объем смеси должен быть 4-5 мл. Таким же образом наполняют лампочку, а в третью заливают бессернистый бензин (без взвешивания).

Затем колбу Бунзена соединяют при помощи вакуумной трубки с водоструйным насосом и вставляют в горло колбы через резиновую трубку отросток трехотводного стеклянного паука. Конец паука соединяют при помощи вакуумной трубки с брызгоуловителями 6, последние соединяют с адсорберами 4, установленными на деревянных подставках, и наконец, абсорберы соединяют с ламповыми стеклами 3. На резиновые трубки между колбой Бунзена, насосом и между брызгоуловителями и пауком надевают вин-товые зажимы. Собрав установку, включают вакуум-насос, зажигают фитиль пламенем, свободным от  серы (применение спичек запрещено), и регулируют длину фитиля, высоту пламени и скорость просасывания воздуха так, чтобы края фитильных трубок находились не более, чем на 8 мм выше нижнего края ламповых стекол. Определение необходимо проводить в помещении с чистым воздухом. Высота пламени должна быть 6-8мм. Испытание считается законченным, когда сгорит весь испытуемый продукт.

После сжигания разбавленного продукта в лампочку снова наливают 1-2мл бессернистого бензина, который полностью сжигают, После этого лампочки гасят, накрывают их колпачками и через 3-5 минут выключают насос. Затем установку разбирают, брызгоуловители, ламповые стекла и верхние части адсорбера тщательно промывают струей дистиллированной воды из промывалки, собирая промывные воды в соответствующую колбу. На промывку каждого аппарата расходуют 50-70мл дистиллированной воды. К раствору в абсорбере прибавляют 1-2мл метилоранжевого индикатора и титруют непрореагировавший карбонат натрия 0,05н раствором соляной кислоты, перемешивая содержимое колбочки встряхиванием.

Первым титруют раствор из абсорбера контрольного опыта, а затем растворы из абсорбера после сжигания нефтепродукта. Концом титрования считается момент, когда окраска титруемого раствора примет розовый цвет, идентичный цвету оттитрованного контрольного раствора.

Расхождение между результатами титрования контрольного раствора до и после сжигания навески этилового спирта или бессернистого бензина не должно превышать 0,05мл. В противном случае опыт повторяют заново, так как большие величины расхождения свидетельствуют о загрязнении воздуха помещений серой.

Навеску сгоревшего неразбавленного нефтепродукта вычисляют по разности взвешенной лампочки до и после сжигания продукта. При сжигании разбавленного продукта массу навески вычисляют как разность между массой лампочки с навеской продукта и чистой, сухой лампочки, взвешенной перед испытанием.

Массовую долю серы (S)  в испытуемом нефтепродукте, %, вычисляют по формуле:

S = (V – V1)* К * 0,0008 * 100 /С,

Где  V  -  количество раствора НСI, пошедшего на титрование контроль-

ного      раствора, мл;

V1  -количество раствора НСI, пошедшего на титрование раствора после поглощения  продуктов сгорания испытуемого нефтепродукта, мл;

К -  поправочный коэффициент к титру 0,05н раствора соляной кислоты;

0,0008 - масса серы, эквивалентная массе 1 мл 0,05н раствора соляной кислоты, г/мл;

С  - масса сгоревшего испытуемого нефтепродукта, г.

Содержимое серы вычисляют как среднее арифметическое из двух парал-лельных определений, расхождение между ними не должно превышать 5% от меньшего результата.

Б) Определение общей серы

Цель работы: Определение общей серы в нефти и тяжелых  нефтепро-дуктах методом сжигания их в кварцевой или фарфоровой  трубке в присутствии кислорода воздуха с образованием оксидов серы ( SО2 и SОз) и последующим поглощением и количественным определением.

Аппаратура						Реактивы

Стандартный прибор для определения    Перекись водорода

серы сжиганием  в трубке	0,02н-ый водный раствор NаОН

Колбы химические		0,02н-ый водный раствор Н2SО4

Стаканы на 100, 500мл                                Смешанный   индикатор:

Цилиндры на  10,50,100мл	 (метиловый красный + метилено-

Бюретки на 100мл			   вый синий)

Промывные склянки

Рис.2     Аппарат для ускоренного определения содержания серы:

1- склянка с перманганатом калия; 2 - склянка с 4О%-ным раствором NaOH; 3 - склянка с гигроскопической ватой; 4 - кварцевая трубка; 5 - лодочка; 6 - электропечь; 7 -  термопара; 8- кварцевое колено; 9 -  отводная трубка; 10 - приемник

Подготовка к анализу

Собирают установку согласно схеме на рисунке    . Промывные склянки 1-3, которые служат для очистки воздуха, заполняют примерно наполовину: первую склянку – раствором перманганата калия (0,1 моль/л КМпО4 ), вторую – 40%-м раствором гидроксида натрия ( NаОН), третью – ватой. В приемник (абсорбер) 8 наливают 150мл дистиллированной воды, 5мл пероксида водорода (Н2О2), 7мл 0,02н раствора серной кислоты. Закрывают приемник резиновой пробкой, снабженной кварцевым коленом 7 и отводной трубкой 9. Колено 4 присоединяют при помощи шлифа к кварцевой трубке, которая установлена в печи. Другой конец кварцевой трубки закрывают резиновой пробкой, кварцевую трубку через боковой отросток присоединяют к системе склянок для очистки воздуха.

Собранную установку проверяют на герметичность.

Проведение анализа.

Включают печь и постепенно нагревают ее до 900-950ºС. Температуру нагрева печи регулируют и измеряют с помощью авто-трансформатора и термопары.

Анализируемая нефть или нефтепродукт  взвешивают с точностью не более 0,0002 г в фарфоровой или кварцевой  лодочке, равномерно распре-деляя ее по всей лодочке. Массу навески берут, исходя из предполагаемого содержания серы в нефти (нефтепродукте).

| Массовая доля серы ,% | 0 – 2,0 | 2,0 – 5,0 |
| --- | --- | --- |
| Масса навески, г | 0,2 – 0,1 | 0,1 – 0,05 |

Если в анализируемой нефти (нефтепродукте) содержится более 5% серы, ее предварительно разбавляют бессернистым медицинским или любым маловязким  минеральным маслом.

Навеску в лодочке осторожно засыпают измельченной и предварительно прокаленной шамотной глиной. Затем лодочку вставляют в кварцевую трубку перед входом последней в печь. Быстро закрывают отверстие кварцевой трубки и включают вакуум-насос, регулируя скорость просасывания воздуха через систему (около 5 л/мин). Когда печь нагреется до 900-950ºС, начинается сожжение, постепенно передвигают лодочку к середине печи, не давая нефтепродукту самовоспламениться. Для полного сгорания навески нефти требуется не менее 30-40 мин. Затем трубку с лодочкой помещают в центральную, наиболее раскаленную часть печи и прокаливают в течение 15 мин.

По окончании  сжиганияотключают вакуум-насос,  отодвигают печь и отсоединяют приемник. Кварцевое соединительное колено промывают 25 мл дистиллированной воды и эту воду сливают в приемник. Затем содержимое приемника оттитровывают из бюретки 0,02н раствором гидроксида натрия в присутствии 8 капель смешанного индикатора до перехода фиолетовой окраски раствора через серый цвет в зеленый. Аналогичным образом оттитровывают контрольную пробу, полученную в опыте без нефти (нефтепродукта).

Массовую долю серы, %, рассчитывают по формуле:

S% + 0,032* (V1 – V2) / Мì *100,

Где  0,032 - количество серы, соответствующее точно 1 мл 0,02н раствора гидроксида натрия. г;

V1  -  объем точно 0,02н раствора гидроксида натрия, израсходованного на титрование в контрольном опыте, мл;

V2  -  объем точно 0,02н раствора гидроксида натрия, израсходованного на титрование в целевом опыте, мл;

Мì  -   масса навески нефти (нефтепродукта), г.

Контрольные вопросы к лабораторным работам № 1а, 1б

1 Классификация нефтей по содержанию серы в них.

2 Виды сернистых соединений в нефтях и нефтепродуктах.

3 Какие процессы сероочистки предусмотрены на НПЗ?

4 Что такое порог термостабильности и сероводородное число?

5 Какие методы качественного и количественного определения серосо-держащих соединений известны в настоящее время?

Лабораторная работа №2

Атмосферная  перегонка нефти с определением потенциала светлых нефтяных продуктов и их качества

Цель работы: Получение данных для построения кривой ИТК нефти; определения потенциального содержания в нефти отдельных нефтепро-дуктов; получения фракций для их последующего исследования.

Теоретическая часть

# Краткие сведения о прямой перегонки нефти.  Разделение нефтей и нефтепродуктов путем перегонки сопровождает любой процесс на нефте-перерабатывающем заводе. Не меньшее значение имеет перегонка при лабораторном исследовании нефти и нефтепродуктов.

Существуют три принципиально различных метода перегонки:

- Однократное испарение или равновесное испарение.

- Постепенное испарение без ректификации.

- Постепенное испарение с ректификацией.

Кроме этого, каждый из перечисленных методов перегонки может осуще-ствляться: а) при атмосферном давлении; б) под вакуумом; в) при повышенном давлении (выше атмосферного); г) в присутствии водяного пара или инертного газа.

# Перегонка с однократным (равновесным) испарением.        Однократным испарением или равновесным испарением называется такой способ перегонки, при котором перегоняемая смесь нагревается до определенной температуры, после достижения которой образовавшиеся и находящиеся в состоянии равновесия и имеющие одинаковую температуру паровая и жидкая фаза разделяются в один прием (однократно).

Кривая, построенная в координатах температуры однократного испарения

- % отгонка называется кривой ОИ (однократного испарения).

Перегонка с постепенным испарением без ректификации. Принцип постепенного испарения без ректификации заключается в том, что пары по мере их образования сразу отводятся из колбы или кубика и не возвраща-ются обратно в виде флегмы или конденсата.

Процесс, приближающийся к постепенному испарению осуществляется на кубовых батареях старого типа, когда не было ни ректифицирующих ни флегмирующих хороших устройств.

В лабораторных условиях перегонка, близкая к постепенному испарению, осуществляется на стандартном приборе для разгонки светлых нефтепродуктов (ГОСТ 2177-66) и в колбах Вюрца и Кляйзена.

Перегонка с постепенным испарением и ректификацией.Перегонка с ректификацией преследует цель четкого разделения компонентов перегоняемой смеси. Первыми устройствами для улучшения погоноразделения при перегонке были дефлегматоры различной конс-трукции (Глинского, Зубчиковый и др.). Исследования Казанского показали, что наиболее совершенные дефлегматоры эквивалентны по погоноразделительной способности ректификационным колоннам с 2-6 теоретическими тарелками. В настоящее время дефлегматоры имеют довольно ограниченное применение.

# Перегонка в вакууме. Перегонка мод вакуумом применяется, когда необходимо понизить температуру кипения компонентов пли температуру всей смеси, чтобы избежать их термического разложения. Примерами заводских процессов перегонки под вакуумом является перегонка мазута с получением вакуумного газойля или масляных дистиллятов, при регенера-ции селективных растворителей и др.

В зависимости от требовании, предъявляемых к глубине вакуума вакуумсоздающие устройства, применяемые в лаборатории, имеют различную степень сложности. Наиболее широко применяют лабораторные вакуум-насосы, обеспечивающие разряжение до остаточного давления 6б,5Па (0,5 мм рт.ст.).

# Перегонка с водяным паром. Водяной пар, как и вакуум, применяет-ется обычно в тех условиях перегонки, когда перегрев перегоняемой жидкости может вызвать её разложе-ние, например, при получении масля-ных фракции, отгонке очищенных ароматических фракции от полимеров, т.е. когда не нужно ректифициро-вать получаемые компоненты и опреде-лять температypy перегонки.

Если при перегонке не требуется ректификации получаемых компонентов и определения температур перегонки, то перегонка с парами проще и удобней вакуумной.

Получение светлых нефтепродуктов прямой перегонкой нефти.

Техническими нормами на светлые нефтепродукты предусмотрено наличие в бензинах, лигроинах и керосинах некоторого количества легких, так называемых пусковых фракции.

Так, например, в тракторном лигроине должно содержаться не менее 12% фракции, выкипающих до 150°С, в керосинах И сорта - 20% фракции выкипающих до 200°C.

Учитывая, что конец кипения бензинов составляет от 175 до 200°С (соответственно для авиационных и автомобильных), а конец кипения лигроинов -230°С, мы получаем, что нормами допускается налегание тяжелых фракций бензина и легких фракции лигроина, а также тяжелых фракций лигроина и легких фракции керосина при разгонке товарных фракций, полученных из нефти по ГОСТ 2177-66:

- бензин (фр.н.к. - 150-200°С)

- лигроин (фр. 150-240°С)

-	керосин (фр.180-290°С)

Таким образом, если установки прямой перегонки получают непосредственные товарные продукты, ректификационные процессы этих установок заведомо работают с нечетким разделением потоков.

Практически товарные сорта бензинов, лигроинов, керосинов прямой гонки получают двумя методами:

1.Отбором с промышленных установок четко ректифицированных фракций, компонентов и последующим смешением их для получения стандартных продуктов.

2. Непосредственно с промышленных установок в виде готовой продукции.

В первом случае температурные границы выкипания бензина, лигроина и керосина выбирают в зависимости от требуемого конца кипения этих фракции и их октанового числа. Получаемые компоненты по своему фракционному составу не удовлетворяют требованиям стандарта.

Порядок выполнения работы

Химическая посуда: стаканы стеклянные – приемники; цилиндры стеклянные на 100мл, 50мл, 25мл; вискозиметр, нефтеденсиметры (арео-метры), термометры.

Перегонку нефти с ректификацией для определения истинного фрак-ционного состава  проводят в стандартном аппарате АРН-2 (рисунок 1).

Аппарат AРН-2 состоит из технологического и электрического блоков, смонтированных в одном металлическом каркасе. Технологический блок предназначен для проведения перегонки и состоит из куба (2) емкостью 1 или 3 л, помещенного в печь (1), ректификационной колонны (3), узла конденсации (4) и приемников (5).

Электрический блок предназначен для регулирования и наблюдения за процессом и состоит из записывающего потенциометра, автотрансформа-тора, амперметров, кнопки управления.

Ректификационная колонна - насадочного типа (насадка) - отрезки спирали с диаметром витка 5 мм и высотой отрезка - 12 мм из нихромовой проволоки диаметром 0,5 мм. Колонна имеет диаметр 50 мм и длину 1016 мм. Оборудована электрообогревом и толстым слоем изоляции. Замер температур производится в трех точках (верх, низ, середина) с помощью термопар, которые помещают в карманы, вмонтированные в колонку.

Погоноразделительная способность колонки соответствует 20 теорети-ческим тарелкам. Нижняя часть колонки соединяется с кубиком с помощью накидной гайки. Для замера температуры кубик снабжен карманом для термопары.

Рисунок 1. Аппарат ректификации нефти AРН-2:

- печь; 2- куб  (емкостью 1 или 3 литра); 3- ректификационная колонна; 4, 5 – узлы конденсации; 6 – приемник; 7- буферная емкость; 8,9 - вакуумметры;  10 – дифманометр; 11,12 –ловушки; 13,16 –накидные гайки; 14-решетка ; 15-горловина; 17,18, 19, 20,21-  термопары; 22 -манифольд ; 23 –вакуумный насос;

Верхняя часть колонки соединена с головкой-конденсатором, состоящей из обратного холодильника и крана «Д» для отбора дистиллята, поступающего затем в приемник. В месте отбора дистиллята в конденсатор холодильник вмонтирован карман для термопары, фиксирующий температуру отбора фракции. Регулировка обогрева кубика и колонки осуществляется лабораторным автотрансформатором, для контроля нагрева в сеть включены амперметры.

Для определения фракционного состава перед началом работы необходимо: смазать все краны вакуумной смазкой так, чтобы смазка не попала в отверстие кранов: в холодильник узла конденсации включить воду, в рубашку приемников загрузить измельченный лед, во взвешенный пустой кубик залить заданный объем испытуемой нефти, вновь взвесить для определения количества загруженной нефти в граммах. Загруженный кубик с помощью накидной гайки соединить с колонкой так, чтобы во время разгонки не было пропуска паров. В карман для термопары кубика помещают термопару. Для уменьшения потерь тепла в местах соединения кубика с колонкой  и колонки «с головкой-конденсатором» закрывают асбестовым полотном. При этом следует проверить правильность установки термопары в кубике. Аппарат включают в электросеть нажатием кнопки «включен». Нажимом кнопки «вверх» поднимают электропечь. Вводом автотрансформатора включают обогрев печи и колонки. Включают потенциометр. Обогрев регулируют так, чтобы разгонка началась приблизительно через 1 час 30 мин. Кран "Д" закрыт до тех пор, пока не установится равновесие в колонке. Признаком установления равновесия служит остановка температуры в парах, которая вначале при появлении флегмы сразу поднимается, а затем устанавливается по мере накопления легких продуктов в верхней части колонны. После этого кран "Д" открывают и начинают отбор фракции. Скорость разгонки 2-3 мл/мин.

Фракции отбираются в пределах заданных температур и определяют их вес. Отбор фракции производится до 200°С. Фракции собирают в предварительно оттарированные колбы и взвешивают. После этого, как температура в парах достигает 200°С, разгонку прекращают, включают обогрев печи и колонки выводом автотрансформатора спускают печь, включают потенциометр, нажимом кнопки "выключен" отключают аппарат от электросети. Выключают подачу воды в холодильник. После этого кубик охлаждают до комнатной температуры, отсоединяют от колонки и взвешивают. Остаток сливают и сохраняют до проведения вакуумной перегонки.

Запись ведут следующим образом:

Загрузка куба:

Вес пустого куба	г.

Вес куба с нефтью	г.

Вес нефти	г.

Вес фракции:

# 1.	Фракция Н.К. - 62°C

Вес приемника с фракцией	г.

Вес пустого приемника	г.

Вес фракции_	г.

2.	Фракция	- 	°С и т.д.

Вес остатка	г.

Вес куба с остатком	г.

Вес пустого куба	г.

Потери определяются по разности: Вес нефти - вес полученных продуктов.

Для каждой фракции определяют относительную плотность и коэффициент преломления.

# 3. По полученным данным составляют материальный баланс по форме:

# Материальный баланс

| Наименование | вес, г | % вес |
| --- | --- | --- |
| взято: |  |  |
| 1. Нефть |  |  |
| Итого: |  |  |
| получено: |  |  |
| 1. Фр. н.к. ( ) - 62 |  |  |
| 62 - 85 |  |  |
| 85 - 120 |  |  |
| __// ___ |  |  |
| __ // ___ |  |  |
| 2. Остаток |  |  |
| 3. Потери |  |  |
| Итого: |  |  |

# Контрольные вопросы

1. Что такое ректификация?

2. Какие  фракции отбираются при атмосферном давлении?

3. Какие стандартные фракции получают на АРН – 2?

4. Суть процесса однократного испарения?

Лабораторная работа № 3

Вакуумная перегонка  мазута с   получением вакуумного

газойля или масляных фракций

Перегонка под вакуумом применяется для понижения температуры кипения продукта с целью предотвращении термического разложения его. Проводить вакуумную перегонку можно в аппарате APН-2 или в колбе Кляйзена.

Вакуум создаётся с помощью лабораторного вакуум-насоса до остаточного давления 1-2 мм. рт. ст.

Перед началом перегонки систему проверяют на герметичность. Отбор фракции ведут в соответствии с заданием.

Для пересчета температур кипения фракции под вакуумом к температуре кипения их при атмосферном давлении следует пользоваться номограммой АзНИИ. По окончании перегонки выключают прибор подогрева и охлаждают систему. Необходимо внимательно следить за тем, чтобы в холодильнике и сливных трубках не образовались парафиновые пробки. После охлаждения сообщают систему с атмосферой плавно открывая зажимы. Затем останавли-вают насос, разбирают прибор, взвешивают колбу и приемники. Запись ведут

как указано выше.

Полученные  данные перегонки записывают в таблице по форме:

| Фракции | Температурные пределы выкипания фракции при атмосферном давлении, °С | Остаточное давление в мм рт.ст. | Температура отбора фракции при остаточном давлении,°С |
| --- | --- | --- | --- |

# 4. По полученным данным составляют материальный баланс перегонки под вакуумом по форме:

| В3ЯТО | Грамм | % вес на загрузку | % весовой на нефть |
| --- | --- | --- | --- |
| Остатка 200°C |  | 100 |  |
| ИТОГО: |  |  |  |
| ПОЛУЧЕНО:Фракции до |  |  |  |
| Остаток |  |  |  |
| Потери |  |  |  |
| И Т О Г О : |  | 100 |  |

Потери при перегонке в вакууме не должны превышать 1%;

# 5. По результатам разделов 1 и 2 составляют материальный баланс перегонки нефти.

| Наименование | Грамм | Выход % на нефть | Суммарный % отгона | Свойства фракции |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| В3ЯТО |  |  |  |  |
| Нефти |  |  |  |  |
| ИТОГО |  |  |  |  |
| ПОЛУЧЕНО |  |  |  |  |
| Фракции н.к. - 62 |  |  |  |  |
| 62 - 85 |  |  |  |  |
| 85 - 180 |  |  |  |  |
| 180 – 240 . . . |  |  |  |  |
| Гудрон (больше 500) |  |  |  |  |
| Потери |  |  |  |  |
| И Т О Г О |  |  |  |  |

# Контрольные вопросы

1. Что такое ректификация?

2. Какие  фракции отбираются при атмосферном давлении?

3. Для чего применяется перегонка под вакуумом?

4. Суть процесса однократного испарения?

5. Что такое «число теоретических тарелок»?

6. Для чего применяется перегонка с водяным паром?

7. Какие стандартные фракции получают на АРН – 2?

Лабораторная работа № 4

# Каталический крекинг нефтяных дистиллятов на алюмосили-катных катализаторах

Цель работы: Определить выход основных продуктов в процессе каталитического крекинга в зависимости от параметров процесса: объемная скорость подачи сырья, температура крекинга, качество сырья, время проведения процесса и т.д.

Теоретическая часть

Назначение каталитического крекинга является получение компонента бензина с октановым числом 90-92 (по исследовательскому методу).  На ряду с бензиновой получают дизельную фракцию, которую можно использовать как компонент товарного продукта, тяжелый газойль, а также газ с большим содержанием бутан-бутиленовой фракции, используемой для выработки высококачественного компонента бензина - алкилата. Количество кокса, образующиеся в процессе каталитического крекинга и отлагающегося на поверхности катализатора, зависит от фракционного и химического состава сырья и принятой глубины процессов

Наиболее типичным сырьем промышленных установок каталитического крекинга являются вакуумные газойли, менее широко применяют газойли коксования, деасфальтизация нефтяных остатков. Для получения компонентов авиационных бензинов каткрекингу чаще подвергают легкие газойли предпочтительно нефтяного происхождения. Выход бензина при использовании аморфного алюмосиликатного катализатора колеблется от 27 до35%. Применение кристаллических алюмосиликат» (цеолитов), обладающих большой селективностью , позволило повысить выход бензина до 40-50 % за один проход. Активность катализатора определяется индексом активности, т.е. выходом бензиновой фракции (в % масс, на эталонное сырье), полученной при стандартном режиме на специальной установке. Для увеличения выхода бензина каткрекинга иногда проводят с рециркуляцией тяжелых газойлевых фракций. Внедрение цеолитсодержащих катализаторов ограничило коэффициент рециркуляции на промышленных установках каталитического крекинга, так как катализаторы этого типа, с одной стороны способствуют повышению ароматизированности газойля, а с другой малоэффективен для этого процесса и для подобного сырья.

Промышленные установки каткрекинга бывают двух типов: с движущимся слоем катализатора (крупногранулированного) (с частицами среднего размера 2-5 мм); с псевдооожиженным  кипящим слоем порошкообразного катализатора (с частицами максимального размера - диаметром 120-150 мкм). Все более широкое распространение получают реакторы лифтного типа, где контакт сырья с катализатором осуществляется в трубе - пневмоподъёмнике. При этом длительность контакта составляет 2-4 сек, температура 540-500°С, с применением цеолитсодержащих катализаторов. Их регенерируют в псевдосожиженном слое также при более высокой температуре (650-б70°С) аморфные катализаторы старого типа (590-620°C).

Установки со стационарным слоем катализатора уже почти не применяется, однако в лабораторных условиях такой процесс наиболее доступен и позволяет изучить влияние основных параметров на выход и качество получаемых продуктов.

# Продукты распада олефинов также подвергаются вторичным процес-сам изомеризации и дегидрогенизации с образованием ароматических углеводородов. В результате, при каталитическом крекинге происходят передвижение кратной связи, изменение строение углеводородного скелета, насыщение двойных связей, циклизация и алкилирование.

Большое значение в процессе крекинга имеет температура, определяющая степень и скорость каталитического разложения углеводородов. Обычно средняя температура крекинг-процесса 425-475°С. Повышение ее углубляет процесс разложения углеводородов. Повышение давления также несколько увеличивает глубину разложения.

Объемная скорость подачи сырья при каталитическом крекинге обычно изменяется в пределах от 0,1 до 10 л/час, наиболее употребительны 0,5 - 2,0 л/час, чем меньше объемная скорость, тем больше глубина крекинга. Вследствие отложения кокса активность катализатора со временем падает и его необходимо регенерировать.

Регенерация катализатора производится продуванием через него воздуха при 550-680°С, причем кокс сгорает. Продолжительность непрерывного крекинга между регенерациями катализатора весьма существенно отражается на результатах процесса, практически в заводских условиях она составляет от 10 до 30 мин.

Продуктами крекинга является: газ, бензин, газойль и кокс. Выход газа в среднем 4-7%, бензина 40-45%.

Примерный состав бензина: нафтеновых углеводородов 20-25%; непредельных - 5-6%, парафиновых - 40-45%; ароматических 20-25%. Благодаря высокому содержанию изоалканов и углеводородов, октановое число каталитического бензина около 80. Малое содержание непредельных углеводородов придает бензину высокую стабильность; газойль каталитического крекинга представляет собой продукт парафинового характера и с успехом применяется в качестве дизельного топлива или подвергается термическому крекингу. Количество кокса, отлагающегося на катализаторе в зависимости от сырья и температурного режима процесса, обычно составляет от 1 до 5%.

Ниже приводится схема лабораторной установки каталитического крекинга со стационарным слоем катализатора (рисунок 2).

Порядок выполнения работы

Химическая посуда: Стаканы стеклянные – приемники, цилиндры на 100мл, 50мл, 25мл, нефтеденсиметры, термометры.

Реактивы: керосино-газойлевая фракция, вакуум-газойль, раствори-

тели.

# Предварительно взвесить приёмник, промежуточную колбу и адсорбер, записать показания газового счётчика. Эти данные необходимы для определения выхода продуктов процесса. Собрать лабораторную установку, проверив плотность соединений.  Включить обогрев и довести температуру до заданной.  Регулировку температуры произвести ЛАТРОМ.  Рассчитать объемную скорость подачи сырья, для чего в длительную воронку с помощью цилиндра заливают 100 мл вакуумного газойля и определяют количество капель сырья в 1 мл в 1 минуту, соответствующее заданной скорости подачи сырья, только после этого подключить насос. Когда в реакторе установится необходимая температура (на 15-20°C) выше заданной температуры опыта, начать подавать сырье, определить плотность сырья ареометром.

# Рисунок 2 – Схема лабораторной установки каталитического крекинга со

стационарным слоем катализатора: 1 – насос; 2 – сырьевой   мерник; 3 – фарфоровая   насадка; 4 – реактор; 5 – печь; 6 – потенциометр; 7 – катализатор; 8 – термопара; 9 – холодильник; 10 – приемник;11 – абсорбер; 12 – газовые часы; 13 – газометр.

# Во время опыта необходимо:

а)	Следить за температурой и поддержать ее на заданном уровне с помо-щью ЛАТРа;

б)	Следить за скоростью подачи сырья (по делительной бюретке).

Запись режима процесса записывают в тетради, а материальный баланс свести в таблицу.

# Материальный баланс установки

| Взято | г | получено | г | % на сырье | примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Сырьё |  | Газ |  |  |  |
|  |  | Бензин |  |  |  |
|  |  | Газойль |  |  |  |
|  |  | Кокс+потери |  |  |  |

Сделать следующие анализы:

На исходное сырье - плотность, коксуемость, фракционный состав.

На полученные продукты:

а) крекинг-газ – плотность пикнометром.

б)	бензин - плотность, иодное число, сульфируемость,

в)	легкий газойль – плотность, иодное число и температуру застывания, анилиновая точка.

г) тяжелый газойль – плотность, содержание серы.

Результаты исследований свести в таблицу и представить в виде графиков на рисунках. В первый рисунок включить зависимость материального баланса - выход газа, бензина, газойля, кокса и потерь от переменного параметра. Во второй - кривые качества полученных продуктов (% ароматических и непредельных в бензине, плотность в бензине, плотность бензина и газа). Составить выводы.

Задание: 1. Провести каталитический  крекинг при температуре 470оС

и объемных скоростях 0,7; 1,2 и 2,0 ч-1; 2. Составить материальный баланс;

3. Построить график «длительность реакции – глубина превращения».

# Контрольные вопросы

1. Суть процесса каткрекинга в стационарном слое катализатора?

2. Какие продукты получаются при каткрекинге?

3. Какова глубина превращения сырья?

4. Какие требования предъявляются к катализаторам?

5. Что является каталитическими ядами?

6. Октановое число бензина  характеризует….?

7. Применение продуктов каткрекинга?

8. Как рассчитывается объемная скорость подачи сырья?

Лабораторная работа № 5

Каталитический крекинг тяжелых вакуумных газойлей в псевдоожиженом слое  катализатора

Цель работы: Изучение технологии и влияние основных факторов на процесс каталитического крекинга с  кипящим слоем катализатора. Провести два опыта на аморфном и кристалдическим цеолитсодержащем катализаторе. Сравнить полученные материальные балансы и основные показатели качества полученных продуктов.

Теоретическая часть

Общеизвестно, что большая часть установок каталитического крекинга работает по принципу кипящего слоя катализатора. Использование кипя-щего слоя катализатора для данного процесса имеет ряд преимуществ перед использованием движущего слоя. Кипящий слои характеризуется высокой интенсивностью массопередачи, что позволяет обеспечить практические изотермический режим работы реактора.

Измельчение катализатора крекинга в кипящем слое приводит также к снижению необходимого гидравлического сопротивления и резкому возрастанию скорости протекания межфазных процессов за счет увеличения поверхности соприкосновения.

К числу других достоинств кипящего слоя следует отнести простоту конструкции реактора-peгенератора, гибкость работы установок по сырью возможность создания установок большой мощности и широкий диапазон скоростей циркуляции катализатора между реактором и регенератором.

Для контактных процессов с кипящим слоем катализатора характерным параметром является массовая скорость подачи сырья, а не объемная, так как объем частиц катализатора в кипящем и насыпном слое неодинаково.

Длительность пребывания катализатора в кипящем слое - величина образная кратности его циркуляции - массовому отношению циркулирующего катализатора к сырью. Сырье в реактор на промышленной установке подается в жидком виде через форсунки. Внутри реакторов для повышения эффективности их работы применяют секционирование решетками, перегородками. Для пылеулавливания и отделения катализатора от пыли устанавливают циклоны, электрофильтры, шламостойники. В кипящем слое для получения одинаковой глубины

превращения сырья объем катализатора должен быть большим, чем в стационарном слое.

Реакторы лифтного типа лишены некоторых недостатков реакторов с кипящим слоем, например, катализатор срабатывается в них более равномерно. Этот тип реакторов используют для обеспечения короткого времени контакта сырья с катализатором. Основной регулируемый параметр лифт реактора - кратность циркуляции твердых частиц по отношению к сырью. Внедрение лифт реакторов позволило успешно перерабатывать остаточные виды сырья. В схемах современных установок такое сырье и рецеркулят могут подаваться разные точки реакционной зоны и следовательно вступать в контакт с катализатором разного уровня закоксованности и при разных температурах. В связи все большим вовлечением в переработку мазутов, гудронов, синтетического сырья, полученного из сланцев, углей битуминозных пород, развивается каталитический крекинг в присутствии доноров водорода. Это понижает выход кокса и увеличивает выход целевых продуктов. Этот процесс заменяет дорогостоящий процесс гидрооблагораживания сырья и частично каталитический риформинг. Таким донором могут быть легкие парафины, одноатомные спирты, альдегиды и кетоны.

Среди внедряемых и запроектированных установок следует отметить установки 43-105M, Г-43-l06 и комбинированные МК-1, 43- 105, Г-43-107, КТ-1, включающие вакуумную перегонку мазута, гидроочистку вакуумного газойля, сероочистку газов и др.

Порядок выполнения работы

Химическая посуда: Стаканы стеклянные – приемники, цилиндры на 100мл, 50мл, 25мл, нефтеденсиметры, термометры, вискозиметр, нефтеденсиметры, колбы конические, холодильник стеклянный, аллонж, резиновые трубки, резиновые пробки.

Сырье: керосино-газойлевая фракция, вакуум-газойль.

Лабораторная работа включает три основные стадии:

- Анализ сырья процесса – определение плотности пикнометрическим методом.

- Проведение процесса каталитического крекинга. В ходе процесса отбор пробы газа на анализ.

- Анализ продуктов термических превращений в ходе процесса.Разгонка жидких продуктов крекинга в колбе ИТК с выделением бензиновой фракции н.к.- 200о С.

- Составление материального баланса процесса каталитического крекинга.

В лабораторной установке проточного типа основным аппаратом является реактор, выполненный из нержавеющей стали ОХ1Н9Т, который оборудован съемной резьбовой крышкой и сальниковыми устройствами для прохода вала мешалки.  Высота цилиндрической части реактора - 250 мм, диаметр - 50 мм, в верхней части имеется штуцер для выхода продуктов реакции, в нижней части имеется штуцер для ввода сырья снабженный подогревателем. Подогреватель представляет собой трубку с нагревательной электрообмоткой и встроенным карманом термопары. Значительная скорость, с которой сырье двигается по узкому кольцевому пространству образованному трубкой и карманом, позволяет избежать термическою разложения сырья при нагревании его до температуры 490-520°С.

Псевдоожижённый слой в реакторе создается за счет механического перемешивания шнековой мешалкой твердой фазы в режиме близком к идеальному перемешиванию и подаче сырья в паровой фазе, что давало идеальное вытеснение по газу. Сырье подается в нижнею часть реактора в зону действия закрепленных на валу радиальных лопаток - скребков, которые способствует быстрому распределению сырья по сечению реактора и смешиванию его с горячим катализатором. Все мешалки приводятся во вращение электромотором через понижающий редуктор. Вращающая мешалка является эффективном средством разрушения газовых пузырен и предотвращение коксоотложения и коксообразования отрицательных явлений, сопутствующих высоким массовым скоростям подачи сырья.

На рис. 3 показана схема устройства укрупненной лабораторной установки каталитическою крекинга, проточного типа с псевдоожиженным слоем цеолитсодержащего катализатора.

Сырье из обогреваемой бюретки 1 с помощью поршневого насоса 2 через обогреватель 3 подается в реактор 4. Температура реактора обеспечивается печью 5 и контролируется термопарой, соединенной потенциометром 18 расположенным в реакционной зоне реактора Приемником для катализата является стеклянная коническая колба 17. Для быстрой конденсации паров дистиллята приемник помещен в стакан с охладительной смесью. Воздушный металлический холодильник. Он предотвращает унос жидкого катализата из приемника с газом, поступающим в газометр 8, предназначенный для отбора пробы анализа газа.

Продукты реакций, отделившись в верхней части реактора от катализаторной пыли через штуцер поступают в комбинированный воздушно-водяной холодильник 7 и собираются в приемнике 17, помещенный в охладительную смесь 15. Перед началом опыта и после завершения его, система продувается азотом, который проходит предварительно через осушительные трубки, заполненные хлористым кальцием регулируется реометром 19. При регенерации катализатора воздух из микрокомпрессора подается в реактор через осушительные трубки и реометра со скоростью 0,8 л/мин. Температура регенерации около 500-600С0. Газы регенерации из реактора через аскаритные трубки 10 и печь дожига углерода 11 сбрасывается в вытяжной шкаф.

Задание: Провести опыт по каталитическому крекингу вакуумного газойля в кипящем слое катализатора и исследовать влияние (1 %) ароматизированной добавки к сырью на выход целевых продуктов крекинга в следующих условиях:

- температура в реакторе - 490°С;

- температура подачи сырья в реактор - 500°С;

- массовая скорость подачи сырья в реактор - 4 час-1;

- отношение катализатора к сырью - 3:1;

- катализатор микросферической марки КМЦР с индексом активности не более 50.Полученные результат представить в виде таблиц, сводных материальных балансов процесса.

Рисунок 3 – Принципиальная технологическая схема лабораторной установки каталитического крекинга  с  псевдоожиженным слоем катализатора

Е-1-сырьевая бюретка, Н-1-сырьевой насос, Р-1-реактор, П-1,2,3- нагреватели, П-4-подогреватель, П-5-печь дожига СО, Х-1 –холодильник-кондесатор, Е-2- приемник катализатора, Е-3 газометр, Е-4-водяная баня, А-1,2,3- осушители, А-4 аскаритные трубки, К-1-сампишущий потенциометр.

Суммарный материальный баланс процесса.

| Сырье, продукты | В гр. | % |
| --- | --- | --- |
| Взято: Сырье |  |  |
| Всего: |  |  |
| Получено: Газ Бензин (н.к – 195 0С) Легкий газойль Фр. 195 – 350 0С Тяжелый газойль Фр. выше 350 0С Кокс Потери |  |  |
| Всего: |  |  |

# Вопросы для допуска к работе

- Основные правила техники безопасности при работе в лаборатории.

- Цель работы

- Тип и основные элементы установки, и их назначение.

- Перечень отбираемых продуктов.

- Тип используемого катализатора.

- Порядок подготовки реактора и проведение процесса

- Анализ продуктов

- Данные необходимые для составления материального баланса

- Порядок расчета массовой скорости подачи сырья.

Лабораторная работа № 6

# Гидроочистка нефтяных дистиллятов

Цель работы: Изучение влияния параметров процесса на гидрирую-щую способность АКМ и АНМ катализаторов с целью получения товар-ных топлив

Теоретическая часть

Общие понятия о процессе гидроочистки нефтяных дистиллятов

Каталитическая гидроочистка применяемся для улучшения качества и повышения стабильности нефтепродуктов путем удаления из них сернистых, азотистых, кислородных, металлоорганических соединений, а также насыщения непредельных и ароматических углеводородов. Гидроочистке подвергается почти все нефтяные дистилляты, как прямогонные, так и вторичного происхождения: бензин, керосин, реактивное и дизельное топливо, вакуумный газойль. Процесс гидроочистки применяют также для облагораживания компонентов смазочного масла и парафинов.

Остаточное содержание серы в целевых продуктах невелико, например, бензины, направляемые на реформирование, содержат 1,2x10-4; 2х 10-6, гидроочищенное реактивное топливо  - 0.002 - 0,005, дизельное топливо -0,02-0,06% (масс) серы.

При гидроочистке получаются также газ, отгон, сероводород. Газ, содержащий водород, метан, этан и незначительное количество пропана и бутана, используется как топливо непосредственно на заводе. Отгон, образующийся при гидроочистке керосина, дизельного топлива и более тяжелого сырья и представляющийся собой бензиновую фракцию с низким октановым числом, сбрасывается в автомобильный бензин или добавляется к сырью установки платформинга. Сероводород применяется для получения серы или серной кислоты. Алифатические соединения (меркаптаны, дисульфиды, сульфиды), в более высококипящих фракциях преобладают, алициклические ароматические сульфиды наряду с алифатическими.

Ниже приведены схемы реакции сернистых соединений, протекающих при гидроочистке. Буквами обозначен алкильный остаток.

Меркаптаны разлагаются с образованием олефинов и сероводорода:

RSH + H2		 RH + H2S

Сульфиды разлагаются с диспропорционированием водорода на олефины и меркаптаны:

H2

RSR'	R'SH	R'H + H2S

RH

в дальнейшем образовавшиеся меркаптаны распадаются на углеводород и сероводород:

H2

R'H 		CnH2n+2 + H2S

Моноциклические сульфиды распадаются на алифатические углеводороды и сероводород:

# 2H2

# CH3CH2CH2CH3 + H2S

# S

Дисульфиды на:

H2	H2

RSSR′ 	RSH +R′SH 	  RH +R′H +2H2S

Тиофены:

R   H2			 R     H2

CH3CH2CH(R)CH3 + H2S

S	S

Основные реакции гидрообессеривания, по видимому, связаны с разрывом связи углерод-сера и насыщением свободных валентных связей водородом. Одновременно происходит насыщение водородом двойных связей у тиофенов.

Известно также,  что из всех сернистых соединений легче всего гидрируются алифатические соединения (меркаптаны, сульфиды и др.) и труднее всею - тиофены. На степень обессеривания преобладающее влияние оказывает молекулярный вес соединения. Скорость гидрообессеривания уменьшается с увеличением молекулярного веса нефтяных дистиллятов. В процессе гидроочистки нефтяных фракций в зависимости от величины влияющих факторов (температура, давление, скорость подачи сырья и плотность циркулирующего водород содержащего газа) происходят различные реакции углеводородов. К числу этих реакции относятся изомеризация, гидрокрекинг, частичное дегидрирование нафтенов, дегидроциклизация парафинов, гидрирование ароматических углеводородов и олефинов. Ход и направление этих реакций в значительной мере зависит также от природы катализаторов.

# Основные параметры процесса гидроочистки

Гидроочистке подвергают дистилляты различного фракционного и химического состава, поэтому параметры режима и расхода водорода весьма различны. Управляемыми параметрами гидроочистки являются температура, объемная скорость подачи сырья, давление и кратность циркуляции водород содержащего газа.

Температура. Она оказывает существенное значение на процесс
гидроочистки. Так, например, при температуре ниже 340°С обессеривание в паровой фазе протекает слабо При более высокой температуре (до 400°С)
степень обессеривания возрастает, при дальнейшем повышении температу-ры ускоряются побочные реакции, выбывающие закоксовывание и дезак-тивацию катализатора. К числу таких процессов относятся следующие:

а). Дегидрогенизация нафтеновых углеводородов.

б). Гидрокрекинг углеводородов и конденсация циклических структур.

Давление. Степень обессеривания увеличивается с возрастанием общего давления в системе, или точнее, парциального давления водорода ведет к ослаблению реакции дегидрирования нафтеновых углеводородов, уменьшение закоксовывания катализатора, т.е. увеличение продолжительности его работы.

Обьемная скорость. Уменьшение времени контакта в результате повышения объемной скорости, выраженной в объеме жидкого сырья в 1 час и объем катализатора, приводит к снижению степени обессеривания и как следствие - к уменьшению расхода водорода и закоксованности катализатора. Объемная скорость при гидроочистке легких, тяжелых, различных продуктов объемная скорость принимается от 1,0 до 10.0 час-1 .

Кратность циркуляции водород содержащего газа. В результате реакции гидроочистки водород поглощается, образуются углеводородные газы, сероводород и вода. Поэтому содержание водорода в водород содер-жащем газе на входе в реактор выше, чем на выходе. Расход водорода выполняется подачей водорода с установки риформинга (70-90% об Н2), с установок производства водорода или других источников. Высокое пар-циальное давление водорода может быть обеспечено только при циркуля-ции водород содержащего газа Кратность циркуляции водород содержа-щею газа составляет от 200 до 700. Повышенную кратность применяют для вторичного сырья. Необходимая кратность циркуляции определяется также концентрацией водорода в газе, составляющей в промышленных условиях от 60 до 90% (об). Чем выше концентрация водорода в циркули-рующем газе, тем ниже может быть кратность циркуляции, например, 250м3 газа с концентрацией водорода 90% (об.) эквивалентны такому объему газа с 75% (об ) водорода:

V = 250 х 0,9 / 0,75 = 300 м³

# Катализаторы гидроочистки

# Традиционные катализаторы гидроочистки – алюмокобальтмолибде-новый (АКМ) и алюмоникельмолибденовые (АНМ). Гидрирующими компонентами являются кобальт, никель и молибден, находящиеся в свежем катализаторе в виде оксидов, нанесенных на оксид алюминия. В алюмоникельмолибденовом катализаторе на силиконовой основе (АНМС) добавляют для прочности 5-7% диоксида кремния.

Катализатор АКМ имеет высокую активность и селективность по целевой реакции обессеривания, а АНМ менее активен при насыщении непредельных, но способен вызывать насыщение ароматических углеводородов и более активен при гидрировании азотистых соединений.  В процессе гидроочистки оксиды металлов переходят в сульфиды. Сочетание окиси кобальта и окиси молибдена на носителях может представлять собой смесь этих соединений - молибдат кобальта. Катализирующее влияние па процесс гидроочистки оказывают сульфиды металлов низшей валентности, образующие в его присутствии выделяющегося в реакции сероводорода.  В результате кобальт превращается в Со98, молибден в Мо2.

АКМ катализатор состоит из 4,0% СоО, 12,0% MoO3.

АНМ из 12,0% MoO3 и 4,0% N2О.

AНMC из 12%МоО,  4,0% NiО, 5,0-7,0% SiО2.Остальные во всех трех катализаторах составляет 82-83% Аl2О3, 0,16%Fе2O3, 0,08% Na2O.

Сырье и продукты реакции гидроочистки

Сырьем процесса гидроочистки могут быть самые разнообразные нефтепродукты: прямогонный бензин, смесь прямогонного и вторичного бензина, прямогонный керосин и дизельное топливо, смесь дизельного топлива с легким газойлем каталитического крекинга, вакуумный и др.  Более легкие дистилляты, например, бензины, легче подвергаются гидроочистке в соответствии с характером содержащихся в них сернистых соединении и более низкомолекулярных непредельных. С утяжелением сырья в нем появляются более стабильные сернистые соединения и трудно гидрируемые непредельные, если это сырье вторичного происхождения.

Допустимое содержание серы и бензина, поступающем после гидроочистки на установку риформинга должно быть более 0,01% масс, а в товарном керосине и дизельном топливе не более (соответственно).

Порядок выполнения работы

Технологический процесс состоит из следующих стадий:

- Загрузка катализатора и вывод его на режим.

- Подача сырья

- Подогрев сырья и водородсодержащего газа.

- Контактирование смеси сырья и ВСГ с катализатором в реакторе.

- Охлаждение и разделение катализатора.

Технологическая схема лабораторной установки гидроочистки показаны на рис.5 .

Чистое профильтрованное сырье из бюретки 1 насосом 2 подается на смешивание с электролитическим водородом (или циркулирующим ВСГ). Из баллона газо-сырьевая смесь нагревается в подогревателе электропечи 3 до заданной температуры, обычно до 300-350°С. Затем из печи газо-сырьевая смесь поступает в реактор (9), заполненный катализатором гидроочистки. В зависимости от условий эксперимента здесь происходит различные реакции, преимущественно гидроочистке сернистых и других соединении, содержащих в сырье.

Реакция гидрирования экзотермическая - тепловой эффект реакции составляет 60-70 ккал/кг сырья. Газопродуктовая смесь из реактора (9) поступает в холодильник (12), где происходит конденсация паров и соответственно снижению температуры смеси. Охлажденная газожидкостная смесь поступает в сепаратор высокого давления (13), где водородсодержащий газ отделяется от катализата. Катализат из сепаратора высокого давления сливается самотеком в сепаратор низкого давления (14) и отсюда отбирается проба для анализа. Водородсодержащий газ через кран высокого давления (18) и газового счетчика (15) выбрасывается в атмосферу или частично отбирается для анализов. Давление в системе контролируется с помощью манометра (17) и регулируется вентилями (18а и 18в), температура в печи предварительного нагрева сырья (14) и в реакторе (9) измеряется потенциометром (0) и термометром (7) и регулируется с помощью ЛАТРа (5) пли вариатора.

# Нормы технологического режима

1.   Режим осернения катализатора:

Температура - 360-380°С,

Давление -3,0-4.0 МПа,

Объемная скорость подачи сырья -1,0 час-1 ,

Продолжительность    24-26 час.

2.   Режим гидроочистки:

Давление  -2,0-7,0 МПа.

Температура на подогревателе -300-350°С,

Температура в реакторе   300-400°С,

Объемная скорость подачи сырья - 1,0-10.0 час-1.

Кратность циркуляции водосодержащего газа   400-1500 нм3/м3с,

Конкретность режима проводимого исследования зависит от цели и задачи постановки эксперимента.

# Правила эксплуатации установки гидроочистки

А.  Подготовка установки. Подготовка лабораторной установки гидроочистки заключается в тщательной проверке правильности выполнения всех узлов установки и устранения обнаруженных дефектов в оборудовании и аппаратуре, обкатке оборудования на воде или продукте, опрессовке на рабочее давление. В период подготовки к пуску выполняются мероприятия, обеспечивающие безаварийный пуск установки. Перед пуском необходимо:

- Очистить и убрать от посторонних предметов рабочее место около установки.

# Рис. 5  Схема лабораторной установки для гидрогенизационных процессов

I	— подогреватель; 2 — реактор; 3 — холодильник; 4— сепаратор высокого давления; 5 — сепаратор низкого давления; 6 — ловушка; 7 — скруббер щелочной промывки газа; 8 — каплеотбойник; 9 — циркуляционный компрессор; 10 — баллон с водородом; 11	— газгольдер; 12 — компрессор; 13 — маслоотделитель; 14 — буферная   батарея; 15 — сырьевой мерник; 16 — сырьевой насос.

- Аппараты и соединительные трубы промыть и продуть инертным газом от пыли и грязи.

- Обеспечить рабочее место инструкцией, по технике безопасности, а также первичными средствами пожаротушения.

- Обеспечить рабочее место аптечкой.

- Персонал, выполняющий эксперименты на данной установке должен быть проинструктирован и ознакомлен с работой установки.

6.   Снабжать рабочее место необходимыми материалами, инструментами, реагентами, обеспечивающими суточную работу в лаборатории.

- Проверить исправность работы электрооборудования, контрольно-измерительных приборов, вентиляционной системы в лаборатории.

- При исправности работы всех узлов и аппаратов установку подготавливают к пуску.

В.  Пуск   установки.  После проверки полной готовности установки к работе преподавателем или сотрудником кафедры, работающие на дан-ной установке начинают пуск.

Пуск установки гидроочистки проводится в следующей последовательности:

1. С помощью вентилей высокого давления 18а и 186 система заполняется водородом из баллона (10), который находится на улице в железном ящике.

2. С помощью вариатора или ЛАТРа (5) включается обогрев реактора; температура поднимается до 200°С; катализатор просушивается в течение 2-х часов. Для удаления испарившейся влаги с поверхности катализатора создается приток пара в систему, путем открывания нижнего вентиля сепаратора низкого давления.

- После просушки температуру и давление поднимают до 450°С и 20 атм. соответственно и в течение 4-х часов катализатор восстанавливает свою активность. Затем температуру и давление в системе постепенно снижают. Начинают осернение катализатора уже при 300-325 °С в атмосферном давлении.

- Осернение проводят путем подачи в систему сероводорода, который получают в аппарате КИМ реакцией при взаимодействии соляной кислоты с сернистым натрием или железом. Завершение осернения катализатора проверяют водным раствором хлористого кальция, который изменяет окраску из прозрачного цвета до желтого – соломенного. Иногда осернение проводят серосодержащими нефтепродуктами или серо-органическими веществами.

- Затем начинают с помощью сырьевого насоса подачу сырья и одновременно включают обогрев подогревателя сырья (4) и реактора (5) и выводят установку на рабочий режим.

- Включают все контрольно-измерительные приборы (6). Давление водорода в системе и температуру в реакторе поднимают до работы в реакторе поднимают до рабочего и настраивают насос (2) на соответствующую подачу сырья. Температуру в подогревателе (4) поддерживают на 15-20°С ниже, чем в реакторе.

- Останавливают сырьевой  насос (2) и сливают из сепаратора (14) гидрогенизат, собранный в подготовительный момент. Записывают показания газового счетчика. Бюретку (1) заполняют до «0» гидроочищенным сырьем.

8. Убедившись в нормальности заданного режима (температура, давление, скорости подачи сырья в реактор, надо постоянно следить за температурой в подогревателе (4) и в реакторе (9), давление в системе.

- После всего этого пускают сырьевой насос.

- Следить за скоростью подачи сырья и поддерживать ее на заданном режиме по показанию бюретки за единицу времени.

11.Несмотря на принятые меры, в ходе опыта может иметь место некоторое колебание режима. Это может быть обусловлено как тепловой инерционностью системы, так и недостаточным опытом работы на данной установке. О фактическом режиме можно судить по средней объемной скорости. Для расчета этих параметров через каждые 5 минут необходимо записывать уровень в бюретке, температуру и давление в реакторе, а также показания газового счетчика.

Технологические параметры процесса гидроочистки

| Время опыта, в мин | Уровень сырья, в мл | Скорость подачи сырья в мл/мни | Темпера тура в реакторе, °С | Давление в реакторе, в атм. | Показания газового счетчика | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

12. Когда установится режим, отобрать в пикнометр пробу газа для определения его плотности и состава. При сборе пробы через пикнометр нужно пропустить не менее 1-2 л газа и записать, барометрическое давление и температуру в лаборатории. Эти данные потребуются для расчета плотности газа.

13. Опыт считается законченным,  если  истечет заданное время опыта и расходуется заданное количество сырья.  Останавливается установка согласно пункта "В" и остановка установки.

14. Записывается окончательное показание газового счетчика и вычисляется по ним  количество образовавшегося газа в литрах. Из сепаратора низкого давления (14) сливается гидрогенизат и взвешивается на весах. Составляется материальный баланс,  полученный гидрогенизат, подвергают анализу согласно таблице.

В.Остановка установки. Нормальная остановка имеет следующую последовательность операции: снижается производительность сырьевого насоса (2) до полного прекращения подачи сырья и затем останавливается. Снижается температура катализатора в реакторе 30°С в час до 150-200°С, после чего электропечь выключается полностью. После охлаждения катализатора до 70°С циркуляцию водорода прекращают полностью, давление в системе установки сбрасывается до нуля через вентиль реактора. При этом сбрасывается и смолы, накопившиеся за время работы установки и система продувается инертным газом.

Г. Аварийные случай на установке. При возникновении аварийных случаев на лабораторной установке принимаются соответствующие меры и об этом сообщается руководителю лаборатории В процессе работы могут наблюдаться следующие аварийные случаи:

- Прекращение подачи сырья (остановка сырьевого насоса).

- Прекращение подачи свежего водорода на реакции.

- Утечка продукта через не плотности.

4.   Прекращение подачи электроэнергии.

# Контрольные вопросы

1. Суть процесса гидроочистки нефтяных дистиллятов?

2. Какие дистилляты подвергаются гидроочистке?

3. Какие реакции протекают в зоне каталитического воздействия?

4. Химизм процесса гидроочистки?

5. Какие катализаторы применяются?

6. Для чего применяют осернение катализатора?

7. При какой температуре протекает процесс?

8. Какие фракции подвергают гидроочистке?

9. Какие методы очистки бывают?

10. Каковы параметры процесса?

# Список рекомендуемой литературы

1.Капустин В. M.Гуреев А.А.Технология переработки нефти и газа. Ч.2.

Физико-химическая технология переработки углеводородного сырья.-М.:

КолосС, 2006.- 480 с.

2.Глаголева О.Ф.,Капустин В. М. и др. Технология переработки   нефти.

Часть I.- М.: КолосС, 2005. - 630 с.

3. Смидович Е.В. Технологи переработки нефти и газа, часть 2, М: Химия, 1982 – 328с.

4. Ахметов С.А. Лекции по технологии глубокой переработки нефти в

моторные топлива. Учебное пособие. М.: Химия, 2007 -312 с.

5. Омаралиев Т.О. Специальные технологии производства топлив из нефти и газа.  Алматы Білім. 2002 – 313с.

- Омаралиев Т.О. Катализ в переработке нефти и газа. Астана. Фолиант.  2004 – 212с.

7.Сериков Т.П., Оразбаев Б.Б. Технологические схемы переработки нефти и газа в Казахстане. ч.I. -Алматы.: КазПТИ, 1993. -116с.

8.Рыбак Б.М. Анализ нефти и нефтепродуктов М: Химия ,1982 – 280с.

9.Диаров И. Химия нефти. Руководство к лабораторным работам 1989 – 214с.

10.Проскуряков В.А. Химия нефти и газа Л: Химия 1989 – 424с.

11	Матвеева Н.К. Новые высокопроизводительные комбинированные установки и комплексы по переработке нефти М. 1984г.

12.Сидорин В.П. Комбинированная установка ЛК-6У М. 1985г.

13.Радченко Е.Д, Мелик-Ахназаров Т.Х., Каминский Э. Тем. Обзор   «Ка талитические процессы глубокой переработки нефти» М. ЦНИИТЭНефтехим, 1980 – 316с.

14.Омаралиев Т.О. Каталитический крекинг газойлевых фракций нефтей    Западного Казахстана. А-Ата, Наука 1988 – 176с.

15.	Сюняев З.И. Нефтяные дисперсные системы М: Химия 1981 – 250с.

16.	Сюняев З.И. Физико-химическая механика нефтяных дисперсных систем М: Химия. 1981 – 296с.

17.	Берг Г.А., Хабибуллин С.П. Каталитическое гидрообессеривание нефтяных остатков. Л: Химия 1986 – 192с.

18.	Омаралиев Т.О. Мұнай мен газ өңдеу химиясы және технологиясы.Кұрылымды езгертіп өңдеу процестерi.  II белiм. -Алматы. : Бiлiм, 2001. -276 б.

19. Инструкции и паспорта к аппаратам 2007 г

20.Методы испытаний. ч.І, II. Госкомитет стандартов, мер и измеритель-

ных приборов СССР.

21.Танатаров  М.А.,  Ахметшина  М.Н.  Технологические  расчеты

установок переработки нефти. -М.: Химия, 1987. -352с.

- Надиров Н.К. Высоковязкие нефти и природные битумы. Т. 1-5. –Алма-ты.:Ғылым, 2001. -2000с.

- Печуро Н.С., Капкин В.Д., Пенсии О.Ю. Химия и технология синтетичес-

кого   жидкого топлива и газа. -М.: Химия, 1986. -330с.

- Сериков Т.П. Перспективные технологии переработки нефтей Казах-

стана. -  Алматы.: Ғылым, 2001. -276с.

25. Ульем Л.Леффлер.Переработка нефти.М.:«Олимп-бизнес»,1999-200 с.

26. Ребекки Л. Басби Природный газ./Пер. с англ.- М.: ЗАО «Олимп -бизнес»,2003.-240 с.

Еркебаева Гулсара Шалхаровна

Танашев Сейтгали Танашевич

Методические указания по дисциплине «Гидрокаталитические

процессы переработки  нефтяного сырья» к выполнению

лабораторных работ для  магистрантов специальности

6М072100 - «Химическая технология органических веществ»

Подписано в печать   .    .2013 г.

Формат бумаги   1/16

Бумага типографская. Печать офсетная.

Объем 3,0 п.л. Тираж 50 экз. Заказ №

©  Издание Южно-Казахстанского  государственного университета

им. М.Ауезова

Издательский центр ЮКГУ им. М.Ауезова,

г. Шымкент, пр. Тауке хана, 5

Ф.7.03-03

ЕркебаеваГ.Ш., Танашев С.Т.

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ

к выполнению лабораторных работ по дисциплине

«Гидрокаталитические процессы переработки нефтяного сырья»

Шымкент- 2013