Ф.7.03-03

Ашитова Н.Ж., Жолдасбекова Н.Ш., Шакиров Б.С.

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ

к лабораторным  занятиям

по дисциплине: Охрана воздушного бассейна

Шымкент 2013 г.

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

ЮЖНО-КАЗАХСТАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ

ИМ. М.АУЕЗОВА

Кафедра  «Геоэкология и природопользование»

Ашитова Н.Ж., Жолдасбекова Н.Ш., Шакиров Б.С.

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ

к  лабораторным  занятиям

по дисциплине: «Охрана воздушного бассейна»

для студентов специальности  5В060800 –Экология

Шымкент 2013 г.

УДК 504.543.502.36

Составители: Ашитова Н.Ж., Жолдасбекова Н.Ш., Шакиров Б.С.

Методические указания к  лабораторным занятиям по дисциплине «Охрана воздушного бассейна» для студентов специальности 5В060800 –Экология. Форма обучения:  очная и заочная - Шымкент:  ЮКГУ им. М.Ауезова, 2013г.,     с.

Методические указания составлены в соответсвии с требованиями  учебного плана  и программой дисциплины «Охрана воздушного бассейна» и включает все необходимые сведения по выполнению тем лабораторных занятий курса

Методические указания  предназначены для студетов  специальности 5В060800 –Экология.

Рецензенты: Шингисбаева Ж.А. - доцент, к.т.н. кафедры Геоэкология и ПП.

Рассмотрено и рекомендовано к печати на заседании кафедры «Геоэкология и ПП» (протокол № 4 от 29. 11. 2013г.)   и

Методической комиссией  Химико-технологического факультета

(протокол № 3 от 30.11. 2013г.)

Рекомендовано к изданию Учебно-методическим Советом ЮКГУ им. М. Ауезова  (протокол №__от «__»_______2013г.)

Южно-Казахстанский Государственный Университет им. М.Ауезова, 2013г.

Ответственный за выпуск:  Ашитова Н.Ж.

Содержание

|  | Введение | 6 |
| --- | --- | --- |
| 1 | Лабораторная работа №1. Определение средней скорости ветра | 7 |
| 2 | Лабораторная работа №2. Определение запыленности воздуха | 10 |
| 3 | Лабораторная работа №3. Определение концентрации пыли прибором «Аэрокон» | 12 |
| 4 | Лабораторная работа №4.Экспресс-методы определения углекислого газа в воздухе помещений | 15 |
| 5 | Лабораторная работа №5 Определение диоксида серы в воздухе лаборатории | 21 |
| 6 | Лабораторная работа №6 Определение хлоридов в талом снеге | 23 |
| 7 | Лабораторная работа №7.Определение сульфатов в талом снеге | 26 |
| 8 | Лабораторная работа № 8, 9. Определение загрязнения атмосферного воздуха биоиндикационными методами. | 30 |
| 9 | Лабораторная работа №10. Определение массовой концентрации пыли в отходящих газах прибором ИДИП 01ПМ ГШЛЮ 2.845.009 МВИ | 35 |
| 10 | Лабораторная работа №11. Определение взвешенных веществ в дождевой воде. | 37 |
| 11 | Лабораторная работа №12. Определение кислотности дождевых вод. | 38 |
| 12 | Лабораторная работа №13.Определение свинца в атмосферных осадках. | 39 |
| 13 | Список использованной литературы | 41 |

Введение

Роль атмосферы в природных процессах огромна. Наличие вокруг земного шара атмосферы определяет общий тепловой режим поверхности нашей планеты, защищает ее от вредных космического и ультрафиолетового излучений. Циркуляция атмосферы оказывает влияние на местные климатические условия, а через них — на режим рек, почвенно-растительный покров и на процессы рельефообразования. Чистый воздух необходим для жизни человека, растений и животных. Атмосферные загрязнения оказывают отрицательное влияние на живые организмы, что приводит к сокращению численности, видового разнообразия животных и растений, заболеваемости человека.

Основные составные части атмосферного воздуха подразделяют на три группы: постоянные, переменные и случайные.

К первой группе относятся кислород (21% по объему), азот (около 78%) и благородные газы (около 1%). Ко второй группе относятся диоксид углерода (0,02 — 0,04%) и водяной пар. К третьей группе относятся случайные компоненты, определенные местными условиями. Так, вблизи металлургических заводов воздух часто содержит диоксид серы, техногенные примеси тяжелых металлов; в местах, где происходит распад органических остатков, — аммиак и другие газообразные и жидкие вещества.

Источников антропогенного характера, вызывающих загрязнение атмосферы, а также серьезные нарушения экологического равновесия в биосфере — множество. Однако самыми значительными из них являются два: транспорт и индустрия.

Помимо выбросов химических веществ, серьезными загрязнениями атмосферы являются выбросы большого количества водяного пара, шум, электромагнитное излучение, тепловое загрязнение, в том числе выбросы большого количества нагретого воздуха.

Оценку состояния воздушной среды можно сделать, используя как климатический мониторинг, так и мониторинг загрязнения. К основным параметрам метеорологических исследований относятся температура воздуха (максимальная, минимальная, суточная, среднесуточная); характеристика ветра (скорость и направление); влажность воздуха; атмосферные явления (виды облаков, осадки жидкие и твердые); состояние подстилающей поверхности в радиусе до 100 м от места наблюдения (трава зеленая или пожелтевшая; . почва сухая пылящая, сухая непылящая, влажная, мокрая; снег и т. д.).

Лабораторная работа №1

Определение средней скорости ветра

Цель работы: Ознакомить студентов с анемометром. Научиться определять среднюю скорость ветра.

Теоретическая часть.

Атмосфера, как и вся природная среда, в целом, обладает способностью к самоочищению. Вредные примеси, поступающие в атмосферу от антропогенных источников, оседают на поверхности почвы, растений, домов и др., вымываются атмосферными осадками или переносятся на большие расстояния от источников выбросов. Все эти процессы происходят под влиянием ветра и зависят от температуры воздуха, солнечной радиации, атмосферных осадков и других метеорологических факторов. Важную роль в процессе самоочищения атмосферы играет проветриваемость.

В данной работе мы ознакомимся с прибором и принципом работы анемометра МС-13, механически определять скорость ветра.

Измерение средней скорости воздушного потока в промышленных условиях и средней скорости ветра на метеорологических станциях. ГОСТ 6376-74. Анемометр МС-13 изготавливается в исполнении У категории 1.1 ГОСТ 15150-69, но для работы при температуре воздуха от -45 до +50°С, относительной влажности воздуха 90% при температуре 20 °С.

Технические характеристики

| Диапазон измерения средней скорости воздушного потока | от 1 до 20 м/с |
| --- | --- |
| Чувствительность не более | 0,8 м/с |
| Основная погрешность не более | ±(0,3 + 0,05V) м/с, где V - измеряемая скорость воздушного потока |
| Срок службы анемометра до списания | не менее 8 лет |
| Размеры, мм | 170х70х70 |
| Масса, не более | 0,25 кг |

Устройство и принцип работы анемометра МС-13

Рисунок 1. 1 - стрелка шкалы сотен; 2 - циферблат; 3 - стрелка шкалы единиц; 4 - вертушка;
5 - ось; 6 - червяк; 7 - стрелка шкалы тысяч; 8 - ушки; 9 - арретир; 10 - винт

Ветроприемником анемометра МС-13 (рисунок 1.) служит четырехчашечная вертушка. 4, насаженная на ось 5, вращающаяся в опорах. На нижнем конце оси нарезан червяк 6, связанный с редуктором, передающий движение трем указывающим стрелкам. Циферблат 2 имеет соответственно шкалы единиц, сотен, тысяч. Червяк 6 через червячное колесо и триб передает движение центральному колесу, на оси которого закреплена стрелка 3 шкалы единиц. Триб центрального колеса через промежуточное колесо приводит во вращение малое колесо, на оси которого насажена стрелка (шкалы сотен). От малого колеса через второе промежуточное колесо вращение передается второму малому колесу, ось которого несет на себе стрелку шкалы тысяч 7.

Включение и выключение механизма производится арретиром 9, один конец которого находится под изогнутой пластинчатой пружинкой, являющейся подпятником червячного колеса. Для выключения счетного механизма арретир 9 поворачивают по часовой стрелке.

Другой конец арретира при этом поднимает пластинчатую пружину, которая, перемещая ось колеса в осевом направлении, выводит червячное колесо из зацепления с червяком 6.

При повороте арретира против часовой стрелки червячное колесо входит в зацепление с червяком и ветроприемник анемометра МС-13 соединяется с редуктором.

Механизм анемометра МС-13 закреплен в корпусе из пластмассы, нижняя часть корпуса заканчивается винтом 10, служащим для крепления анемометра настойке или шесте. В корпусе анемометра по обе стороны арретира 9 ввернуты ушки 8, через которые пропускается шнур для включения и выключения анемометра, поднятого на стойке (шесте). Шнур привязывается за ушко арретира 9.

Ветроприемник анемометра МС-13 защищен крестовиной из проволочных дужек, служащей также для крепления верхней опоры оси ветроприемника.

Порядок работы анемометра МС-13
Перед измерением скорости ветра записывают показания по трем шкалам. В измеряемом воздушном потоке анемометр МС-13 устанавливают вертикально и через 10-15 с одновременно включают арретиром механизм анемометра и секундомер. Экспонирование анемометра в воздушном потоке производят в течение одной или двух минут. По истечении этого времени механизм и секундомер выключают и записывают показания по шкалам анемометра и время экспозиции в секундах. Разность между конечным и начальным отсчетом делят на время экспозиции и определяют число делений шкалы, приходящихся на одну секунду. Скорость ветра определяется по градуировочному графику. приложенному к анемометру. На вертикальной оси графика находят число делений шкалы. приходящихся на одну секунду. От этой точки проводится горизонтальная линия до пересечения с прямой графика, а из точки пересечения проводится вертикальная линия до пересечения с горизонтальной осью. Точка пересечения вертикали с горизонталью осью графика дает искомую скорость воздушного потока в м/сек.

Контрольные вопросы

- Какова роль скорости ветра в очищении атмосферы?

- Какая температура окружающей среды должна быть при работе ветроприемника анемометра?

- Какую роль играет четырехчашечная вертушка при работе анемометра.

Лабораторная работа №2

Определение запыленности воздуха

Цель работы:  Научиться определять запыленность в атмосферном воздухе.

Теоретическая часть.

Бурное развитие науки и техники сопровождается интенсивным загрязнением окружающей среды и в первую очередь атмосферы. Сегодня это глобальная проблема всего человечества. Загрязнения исчисляются сотнями миллионов и даже миллиардами тонн в год.

В атмосфере постоянно находится некоторое количество пыли, которая образуется в результате естественных явлений, происходящих в природе (выветривание и разрушение горных пород; извержение вулканов, лесные и торфяные пожары, испарение с поверхности морей и океанов), неорганическая пыль. Естественные органические загрязнения представлены аэропланктоном — организмами живущими в атмосфере (бактерии, споры грибов, пыльца растений и др.) и продуктами гниения, брожения и разложени растений и животных. К естественным загрязнителям относится и космическая пыль, которая образуется из остатков сгоревших материалов при их прохождении в атмосфере.

В данной работе определим запыленность  атмлосферного воздуха так как пыль является одним из основных загрязняющих веществ.

Подготовка к работе

Вблизи дороги и - для контроля - в удалении от нее выбирают по 5 деревьев одной породы. На высоте 1 - 1,5 м со стороны дороги с каждого дерева срывают по 10 листьев и помещают в чистую стеклянную банку с крышкой. В другую банку таким же образом собирают листья с контрольных деревьев, растущих вдали от дороги. Места взятия проб отмечают на карте микрорайона.

Листья в банках заливают дистиллированной водой, затем тщательно смывают пыль с поверхности каждого листа. Воду фильтруют и взвешивают массу осадка после сушки. Полученный результат дает массу пыли на обмытой поверхности.

Для определения поверхности обмытых листьев берут 5 листочков, лучше разных по размеру, протирают их от воды и обводят каждый из них на бумаге. Затем вырезают по контуру и взвешивают вырезанные проекции листа. Из той же бумаги вырезают квадрат 10 x10 см и взвешивают его. Рассчитывают поверхность обмытых листьев по формуле (1):

S=П1 М11  5М2, (дм2)    (1)

где М1 —масса бумаги, вырезанной по контурам 5 листьев;

М2—масса 1 дм2 бумаги;

П1 — количество обмытых листьев.

После этого можно определить, сколько пыли осаждается на 1 кв. м поверхности листвы, а зная точное время накопления пыли (от последнего сильного дождя до момента исследований), можно подсчитать среднюю скорость осаждения пыли за сутки  гм2 сут:

v=m100St             (2)

где m— масса пыли, г;

S — поверхность обмытых листьев, дм2 ;

t — время осаждения пыли, сут.

Проведя подобные исследования в разных точках микрорайона, можно построить карту запыленности воздуха на данной территории.

Полученные данные вносят в таблицу 1.

Таблица 1

Результаты анализа запыленности воздуха

| Осаждение пыли г/м2 | Номера точек отбора проб |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | с антропогенной нагрузкой |  |  |  |  | природный ладшафт |  |  |  |  |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| июнь |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| сентябрь |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Контрольные вопросы

- Назовите  естественные факторы загрязненя атмосферы ?

- В каких районах города проводились исследования?

- Как расчитывают среднюю скорость осаждения пыли за сутки?

Лабораторная работа №3

Определение концентрации пыли прибором «Аэрокон»

Цель работы:  Научиться определять концентрацию пыли  в атмосферном воздухе и в рабочем помещении.

Теоретическая часть.

Прибор "АЭРОКОН" предназначен для непрерывного измерения мгновенных значений массовой концентрации аэрозольных частиц различного происхождения и химического состава в атмосферном воздухе и в воздухе рабочей зоны в соответствии с ГОСТ 12.1.005-88, МУ 44.36-87 и СНиП 2.23.570-96, а также сигнализации при превышении заданных порогов после градуировки по месту эксплуатации сравнительным методом.

Модификация АЭРОКОН-П  является индивидуальной (носимой).

Прибор состоит из измерительного и аналитического модулей, связанных между собой соединительным кабелем.

Условия эксплуатации АЭРОКОН-П:
Для измерительного модуля:

- температура:-10°С-+50°С;

- относительная влажность: до 98 % без конденсации влаги;

- давление: 630 - 800 мм рт.ст.

- фоновая немодулированная засветка от 10 до 50 лк;

Для аналитического модуля:

- температура окружающего воздуха: 5 - 45°С;

- относительная влажность воздуха -15 - 95 % (при 25 °С) без конденсации влаги;

- атмосферное давление - 630 - 800 мм рт. ст.

Прибор "АЭРОКОН" имеет два режима измерения и показаний: первый режим
   - вычисление и индикация средних значений за 5 с;

- второй режим - вычисление и индикации средних значений за весь период измерений.

Рисунок 2.   Измерительный модуль "АЭРОКОН-П"

- Измерительная камера; 2- лазерный излучатель; 3- фотоприемник; 4- ловушка световая; 5- электрический разъем; 6- верхняя крышка корпуса; 7- нижняя крышка корпуса.

Прибор "АЭРОКОН" является прибором, работающим по принципу рассеянного света - фотометром.

Для измерения концентрации пыли лазерный луч полупроводникового лазера класса 2А мощностью 1 мВт просвечивает измерительную камеру. Находящиеся в траектории лазерного луча аэрозольные частицы рассеивают свет. Прибор измеряет исходящий от всех частиц рассеянный свет, попадающий под углом 45 градусов относительно направления луча на светоприемник.

Благодаря использованию угла рассеивания в комбинации с длиной волны лазерного луча 630 - 680 нм при измерении интегрально охватываются только частицы, соответствующие вероятности содержания пыли, проходящей в трахеи, бронхи и легкие человека. Таким образом, благодаря выбранному принципу измерения контролируется концентрация различных частиц респирабельных и трахео-бронхиальных фракций размером от 0,2 до 10 мкм.

В результате измерения получают среднеинтегральные значения интенсивности рассеянного света, значение которой прямо пропорционально концентрации аэрозольных частиц. Пересчет относительных значений концентрации аэрозоля в массовые значения концентрации, отображаемые на ЖКИ прибора, производится автоматически.

Настройки прибора при выпуске установлены на измерение концентраций аэрозолей со средним диаметром частиц около 1 мкм.

При этом коэффициент пересчета относительных значений концентраций в массовые значения концентрации при включении прибора устанавливается равным единице.

По имеющимся экспериментальным и аналитическим данным эта настройка обеспечивает правильность измерений массовой концентрации аэрозолей в большинстве практических случаев.

Если диаметр частиц аэрозолей значительно отличается от установленного (80% частиц имеют диаметр более 5 мкм или менее 0.2 мкм), то в этих случаях может потребоваться корректировка коэффициента пересчета. Эта операция легко может быть проведена на рабочем месте. Коэффициент пересчета может варьироваться в диапазоне от 0,4 до 2,0 с интервалом через 20% от установленной величины коэффициента пересчета, что по имеющемуся опыту охватывает практически все случаи аналитических измерений аэрозолей. В случае измерения весовых концентраций каких-либо редких типов аэрозолей коэффициент пересчета может быть установлен пользователем самостоятельно.

Порядок определения коэффициентов пересчета и корректировка коэффициента пересчета для этих специальных случаев измерений приведен в пункте

Информация с концентрации аэрозоля отображается на знакоцифровом индикаторе. Если концентрация превышает установленный уровень, то срабатывает звуковая сигнализация.

Работой прибора руководит микропроцессорный контроллер.

Прибор питается от встроенного свинцового аккумулятора напряжением 12 В, при разрядке которого ниже допустимого уровня на экране индикатора появляется сообщение в виде символа "В" в первом знаковом разряде. При появлении этого сообщения прибор необходимо зарядить от зарядного устройства в течение 8 ч. В лабораторных условиях питание прибора может осуществляться от зарядного устройства. При этом, если выключена подсветка индикатора, происходит подзарядка аккумуляторной батареи.

Подготовка к работе

Подсоедините измерительный модуль к анаштшешм} шьэдэда посредством соединительного кабеля, входящего в комплект поставки прибора.

Включить прибор, нажав на кнопку ВКЛ. После включения прибор оценит состояние аккумуляторной батареи, проведет внутреннее тестирование. Затем прибор отобразит на индикаторе установленный тип пыли и коэффициент пересчета и перейдет в основной рабочий режим.

На индикаторе могут появиться сообщения:

В Cm = 00.00 мг/м3

Ct = 00.00 мг/м3,

где символ В в первом знаковом разряде первой строки индикатора сигнализирует о разряде аккумуляторной батареи. В этом случае аккумуляторную батарею необходимо зарядить в течение 8 часов с использованием зарядного устройства, входящего в комплект поставки прибора.

При нормальном уровне заряда батареи символ В в первой строке отсутствует, что свидетельствует о готовности прибора к работе.

Порядок работы

1.Поместите измерительный модуль прибора в зону контроля массовой концентрации аэрозольных частиц. Аналитический модуль прибора в защитной сумке с переносным ремнем может быть установлен на неподвижную поверхность, повешен на гвоздь, надежно вбитый в стену, на ось вентиля, на арматуру и т.д. на расстоянии до 1,5 м от измерительного модуля.

2.Включите прибор, нажав на кнопку ВКЛ. После выхода прибора в основной

рабочий режим подождите 3-5 минут, затем, в случае необходимости, установите

ноль, нажав на кнопку. Следует отметить, что установку нуля необходимо проводить в "чистом" помещении, в приборе АЭРОКОН-П при предварительно выключенном, по крайней мере, в течение 5 мин. вентиляторе аналитического блока. Во время установки нуля на индикаторе появится сообщение:

**Установка нуля**

**ПОДОЖДИТЕ**

после чего прибор через 12 с снова выйдет в основной рабочий режим. На индикаторе появится сообщение:

Cm = 00.00 мг/м3

Ct = 00.00 мг/м3,

после чего прибор готов к работе. Если в рабочей зоне темно, то можно включить подсветку индикатора. Включение и выключение подсветки осуществляется нажатием на кнопкус изображением лампочки.

3.	Для проведения измерений необходимо установить соответствующий тип пыли и включить вентилятор измерительного блока, если не производится принудительная

прокачка измерительной кюветы внешним аспиратором - например, при калибровке прибора сравнительным гравиметрическим методом. Для включения вентилятора необходимо выбрать пункт меню:

** Выбор меню **

** Вентилятор ВКЛ ** ,

После появления сообщения:

**  Вентилятор ВКЛ **

**ПОДОЖДИТЕ**,

прибор перейдет в режим измерения весовой концентрации аэрозольных частиц и на индикаторе появятся данные о текущей и средней концентрации частиц, например:

Cm = 01.48 мг/м3

Ct   = 01.05 мг/м3.

При этом значения Ct могут принимать любые значения в диапазоне от 0,0 до максимального значения Ст.

Если вы желаете измерить среднюю концентрацию частиц за длительный период Ct, то нажмите клавишу   w . на индикаторе появится сообщение:

** Очистка среднего **

**ПОДОЖДИТЕ**,

после чего прибор снова вернется в основной рабочий режим измерения и начнет рассчитывать среднюю концентрацию частиц. Результат измерения средней концентрации в любой момент времени может быть считан со второй строки индикатора.

Данные Cm в первой строке обновляются каждые 5с и сообщают о средней концентрации частиц за эти 5 с, т.е. фактически соответствуют текущей концентрации частиц в момент измерения.

Данные Ct во второй строке также обновляются каждые 5 с, однако, они сообщают о средней концентрации частиц за весь период времени с момента нажатия на клавишу w , либо за период, прошедший с момента включения прибора.

4.	В паузах между замерами целесообразно отключать подсветку, нажав клавишу  w  и вентилятор аналитического блока.

5.	Прибор может быть настроен на выдачу звукового сигнала при превышении концентрации Ct заданного значения. Для этого воспользуйтесь пунктом меню:

** Выбор  меню **

**СИГНАЛИЗАЦИЯ **,

6.После окончания замеров, выключить прибор, нажав на кнопку ВЫКЛ.

Контрольные вопросы

- Основной принцип работы Аэрокона?

- Какая температура окружающей среды должна быть при работе прибора?

- Какие загрязнения  окружающей среды можно определить данным прибором?

Лабораторная работа №4

Экспресс-методы определения углекислого газа в воздухе помещений

Цель работы:  Научиться определять углекислый  газ в воздухе.

Теоретическая часть

Атмосферные загрязнения оказывают отрицательное влияние на живые организмы, что приводит к сокращению численности, видового разнообразия животных и растений, заболеваемости человека.

Основные составные части атмосферного воздуха подразделяют на три группы: постоянные, переменные и случайные.

К первой группе относятся кислород (21% по объему), азот (около 78%) и благородные газы (около 1%). Ко второй группе относятся диоксид углерода (0,02 — 0,04%) и водяной пар. К третьей группе относятся случайные компоненты, определенные местными условиями. Так, вблизи металлургических заводов воздух часто содержит диоксид серы, техногенные примеси тяжелых металлов; в местах, где происходит распад органических остатков, — аммиак и другие газообразные и жидкие вещества.

Источников антропогенного характера, вызывающих загрязнение атмосферы, а также серьезные нарушения экологического равновесия в биосфере — множество. Однако самыми значительными из них являются два: транспорт и индустрия.

1 метод

Принцип работы: определение основано на нейтрализации слабоаммиачного раствора углекислым газом в присутствии индикатора фенолфталеина. В дальнейшем производится сравнительное исследование изучаемого воздуха и воздуха открытой атмосферы, где содержание СО2 держится на уровне 0,04% в городе и 0,03% в сельской местности.

Оборудование

1. Пробирки вместимостью 30 см3.

2. Шприц вместимостью 20 см3.

Реактивы.

1. Аммиак — 25% раствор. 2. Фенолфталеин— 1% раствор спиртовый. 1г фенолфталеина растворяют в 80 см3 этанола и доводят объем до 100 см3 водой. 3. Поглотительный раствор. К 500 см3 дистиллированной воды добавляют 0,04 см3 раствора аммиака и 1—2 капли 1% раствора фенолфталеина.

Ход определения

Вв пробирку наливают 10 см3 поглотительного раствора и закрывают резиновой пробкой, которую заранее протыкают иглой от шприца. Сначала исследование проводят с воздухом открытой атмосферы. Для этого воздух забирают шприцем до отметки 20 см3 и под давлением вводят через иглу в пробирку с аммиачным раствором. Не отпуская поршня, пробирку энергично взбалтывают для поглощения СО2 из воздуха. Эти манипуляции проводят до полного обесцвечивания поглотительного раствора. Записывают, сколько раз (количество шприцев) пришлось вводить воздух из шприца в пробирку, чтобы раствор обесцветился.

После этого пробирку освобождают от использованного раствора, ополаскивают дистиллированной водой, заполняют 10 см3 свежего поглотительного раствора и точно так же проводят определение с исследуемым воздухом. Снова записывают количество шприцев, пошедших на обесцвечивание раствора. Как правило, во втором случае для нейтрализации аммиачного раствора требуется меньшее количество шприцев воздуха.

Концентрацию оксида углерода (IV) в воздухе определяют по формуле (1):

w%=0.04*nn1   (1)

где n — количество шприцев воздуха открытой атмосферы; n1 — количество шприцев исследуемого воздуха.

2 метод.

Метод основан на реакции углекислоты с
раствором кальцинированной соды.

Принцип работы

В шприц объемом 100 мл набирают 20 мл 0,005% раствора кальцинированной соды с фенолфталеином, имеющего розовую окраску, а затем засасывают  80 мл воздуха и встряхивают в течение 1 мин. Если не произошло обесцвечивания раствора, воздух из шприца осторожно выжимают, оставив в нем раствор, вновь набирают порцию воздуха и встряхивают еще 1 мин. Эту операцию повторяют 3 — 4 раза, после чего добавляют воздух небольшими порциями по 10 — 20 мл, каждый раз встряхивая содержимое 1 мин до обесцвечивания раствора. Подсчитав общий объем воздуха, прошедшего через шприц, определяют концентрацию СО2 в воздухе по приводимой табл . 2.

Таблица 2 .

Зависимость содержания СО2 в воздухе от объема

воздуха, обесцвечивающего 20 мл 0,005% раствора соды

| Объем воздуха, мл | Концентр. СО2, % | Объем воздуха, мл | Концентр. СО2, % | Объем воздуха, мл | Концентр. СО2 , % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 80 | 0,32 | 330 | 0,116 | 410 | 0,084 |
| 160 | 0,208 | 340 | 0,112 | 420 | 0,080 |
| 200 | 0,182 | 350 | 0,108 | 430 | 0,076 |
| 240 | 0,156 | 360 | 0,104 | 440 | 0,070 |
| 260 | 0,144 | 370 | 0,100 | 450 | 0,066 |
| 280 | 0,136 | 380 | 0,096 | 460 | 0,060 |
| 300 | 0,128 | 390 | 0,092 | 470 | 0,056 |
| 320 | 0,120 | 400 | 0,088 | 480 | 0,052 |

Контрольные вопросы

- Влияние углекислого  газа  на окружающую среду и на организм человека?

- Как определяют концентрацию оксида углерода?

- Основные источники выбросов СО2..

Лабораторная работа №5

Определение диоксида серы в воздухе лаборатории

Цель работы:  Научиться определять диоксид серы воздухе.

Теоретическая часть

Бурное развитие науки и техники сопровождается интенсивным загрязнением окружающей среды и в первую очередь атмосферы. Сегодня это глобальная проблема всего человечества. Загрязнения исчисляются сотнями миллионов и даже миллиардами тонн в год. Многие промышленные технологии производства строительных изделий сопровождаются выделением аэрозоля с твердыми или жидкими дисперсными фазами. По размерам и составу этот аэрозоль чаще всего полидисперсен, причем значительная доля частиц лежит в субмикронной области.

Мельчайшие частицы аэрозоля постоянно присутствуют в окружающем воздухе, хаотически перемещаясь в основном за счет турбулентной структуры воздушных токов. Высокодисперсные аэрозоли, кроме опасности для человека, проявляются также с нежелательной стороны при создании и эксплуатации высокоточных механизмов, в оптической, электронной и других технологических системах. Они, по сути дела, являются главной причиной, препятствующей глубокой очистке приточного воздуха в системах кондиционирования помещения с повышенным требованием к его чистоте.

ПДК рабочей зоны SO2 = 10 мг/м3. Под действием сернистого газа происходит резкое раздражение слизистых оболочек, спазм голосовой щели.

Ход определения

Принцип метода— восстановление иода сернистым газом до иодоводорода.

В поглотитель Полежаева (или иной подобный поглотитель, см. рис 1) наливают 1 мл поглотительного раствора, состоящего из смеси 0,0001 г раствора иода с крахмалом. Через поглотитель протягивают с помощью аспиратора (рис.2) воздух со скоростью 10 мл/мин, (при такой скорости можно легко сосчитать проходящие через поглотительный раствор пузырьки воздуха) до исчезновения окраски поглотительного раствора.

Объем прошедшего через поглотитель воздуха можно определить по объему вытекающего из аспиратора воды.

Концентрацию сернистого газа в воздухе определяют по табл.3 .

Рисунок 3. Устройство поглотителей различного типа. 1- поглотитель Зайцева; 2- поглотитель Полежаева; 3-самодельный поглотитель

Рисунок 4. Аспирационное устройство

Таблица 3

Концентрация сернистого газа в воздухе

| Объем воздуха, мл | Концентр. SО2, мг/м3 | Объем воздуха, мл | Концентр. SО2, мг/м3 |
| --- | --- | --- | --- |
| 10 | 32 | 100 | 32 |
| 20 | 160 | 110 | 29 |
| 30 | 107 | 120 | 27 |
| 40 | 80 | 130 | 24 |
| 50 | 64 | 140 | 22 |
| 60 | 53 | 150 | 20 |
| 70 | 46 | 200 | 16 |
| 80 | 40 | 250 | 12 |
| 90 | 35 | 300 | 10 |

Контрольные вопросы

- Какова роль скорости ветра в очищении атмосферы?

- Какая температура окружающей среды должна быть при работе ветроприемника анемометра?

- Какую роль играет четырехчашечная вертушка при работе анемометра.

Лабораторная работа №6

Определение хлоридов в  талом снеге

Цель работы:  Умение определять  хлориды в талом снеге.

Теоретическая часть

Снеговой покров накапливает в своем составе практически все вещества, поступающие в атмосферу. В связи с этим снег можно рассматривать как своеобразный индикатор чистоты воздуха.

В зависимости от источника загрязнения изменяется состав снегового покрова. Так, вблизи котельных, железнодорожных сетей, обслуживаемых тепловозами на мазутном топливе, большого потока автотранспорта, работающего на дизельном серосодержащем топливе, а также ряда специфичных промпредприятий следует ожидать повышенное содержание соединений серы. Антропогенные источники содержания соединений азота — автотранспорт, теплоэнергетика, промпред-приятия. Информативным является показатель величины рН снеговых вод. В обычном (незагрязненном) состоянии он изменяется от 5,5 до 5,8. Вблизи металлургических заводов, около ТЭЦ, котельных, как правило, рН снега имеет более высокие значения, т. е. обозначает слабощелочную или щелочную среду, что связано, по-видимому, с выпадением зольных частиц, содержащих соединения гидрокарбонатов калия, кальция, магния, повышающих рН снеговой воды.

Вдоль автомобильных трасс, в местах выбросов пром-предприятиями продуктов сгорания с преобладанием оксидов серы, азота, углерода рН снегового покрова уменьшается, свидетельствуя о кислотности осадков.

Ход определения

Анализ снегового покрова следует проводить один раз в конце зимнего сезона. Снег нужно брать по всей глубине его отложения в стеклянные банки (удобнее трехлитровые). Сразу после таяния пробы, когда температура талой воды сравняемся с комнатной, проводят ее анализ. Для проведения химического анализа снегового покрова территорию микрорайона здания следует поделить на квадраты, в каждом из них взять пробу снега массой не менее 3 кг. После того как температура талой воды сравняется с комнатной, проводят анализ на следующие компоненты.

Определение хлоридов  талом снеге

В пробирку отбирают 5 мл исследуемой воды и добавляют 3 капли 10% раствора нитрата серебра. Приблизительное содержание хлоридов определяют по осадку или помутнению (табл. 4).

Таблица 4

Определение содержания хлоридов

| Осадок или помутнение | Концентрация хлоридов, мг/л |
| --- | --- |
| Опалесценция или слабая муть | 1-10 |
| Сильная муть | 10-50 |
| Образуются хлопья, но осаждаются не сразу | 50-100 |
| Белый объемистый осадок | Более 100 |

Количественное определение хлоридов. Хлориды определяют титрованием пробы анализируемой.воды нитратом серебра в присутствии хромата калия как индикатора. Нитрат серебра дает с хлорид-ионами белый осадок, а с хроматом калия — кирпично-красный осадок хромата серебра. Из образовавшихся осадков меньшей растворимостью обладает хлорид серебра. Поэтому лишь после того, как хлорид-ионы будут связаны, начинается образование красного хромата серебра. Появление слабо-оранжевой окраски свидетельствует о конце реакции. Титрование можно проводить в нейтральной или слабощелочной среде. Кислую анализируемую воду нейтрализуют гидрокарбонатом натрия.

В коническую колбу помещают 100 мл исследуемой воды, прибавляют 1 мл 5% раствора хромата калия и титруют 0,05 н. раствором нитрата серебра при постоянном взбалтывании до появления слабо-красного окрашивания.

Содержание хлоридов (X) в мг/л вычисляют по формуле (1):

X=1.773*V*1000100    (1)

где 1,773 — масса хлорид-ионов (мг), эквивалентная 1 мл точно 0,05 н. раствора нитрата серебра; V — объем раствора нитрата серебра, затраченного на титрование, мл.

Контрольные вопросы

- Какова роль атмосферных осадков в очищении атмосферы?

- Методика отбора пробы снега?

- В каких районах города загрязнение снежного покрова  наиболее загрязнены.

Лабораторная работа №7

Определение сульфатов в талом снеге

Качественное определение с приближенной количественной оценкой. В пробирку вносят 10 мл исследуемой воды, 0,5 мл раствора соляной кислоты (1:5) и 2 мл 5% раствора хлорида бария, перемешивают. По характеру выпавшего осадка определяют ориентировочное содержание сульфатов при отсутствии мути — концентрация сульфат-ионов менее 5 мг/л; при слабой мути, появляющейся не сразу, а через несколько мин. – 5-10 мг/л; при слабой мути, появляющейся сразу после добавления хлорида бария, — 10 - 100 мг/л; сильная, быстро оседающая муть свидетельствует о достаточно высоком содержании сульфат-ионов (более 100 мг/л).

Количественные методы определения сульфат-ионов. 1. Турбидиметрическое определение—определение сульфат-ионов в виде сульфата бария в кислой среде с помощью стабилизирующего реактива, в качестве которого можно использовать 0,5% раствор желатина.

Сначала готовят шкалу стандартных растворов. Для этого в 12 пронумерованных колб на 50 мл отбирают пипеткой определенные объемы основного стандартного раствора в соответствии с табл. 5 доводят объем в каждой из колб до 50 мл дистиллированной водой и перемешивают.

Таблица 5

Приготовление шкалы стандартных растворов для

определения SO2-4

| № колбы | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Осн. стан. р-р, мл | 0 | 0,1 | 0,2 | 0,4 | 0,6 | 0,8 | 1,0 | 1,2 | 1,4 | 1,6 | 1,8 | 2,0 |
| вода | 50 мл |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Затем в 12 пронумерованных пробирок отбирают по 5 мл раствора из соответствующей колбы, а в 13-ю - 5 мл исследуемой воды. Во все пробирки прибавляют по 2 капли соляной кислоты 1:1, по 3 мл раствора желатина и тщательно перемешивают. Пробирки просматривают сверху на черном фоне и определяют концентрацию сульфат-ионов, сравнивая интенсивность помутнения пробы и шкалы стандартных растворов (табл. 6).

Таблица 6

Шкала стандартных растворов для определения SO2-4

Приготовление основного стандартного раствора

| № пробирки | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SO2-4 мг/мл | 0 | 1 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 |

0,091 г безводного сульфата калия растворяют в дистиллированной воде в мерной колбе на 100 мл (в 1 мл содержится 0,5 мг сульфатов).

2.Гравиметрическое определение — осаждение сульфатов в кислой среде хлоридом бария в виде сульфата бария. Метод применим в широком диапазоне концентраций.

200 мл исследуемой воды помещают в химический стакан, прибавляют 2 — 3 капли индикатора метилового оранжевого и соляную кислоту до розовой окраски раствора. Смесь нагревают до кипения и упаривают до 50 мл. В горячий раствор при помешивании вносят 10 мл горячего 5% раствора хлорида бария. После осветления раствора проверяют полноту осаждения, прибавляя 1 — 2 капли 5% раствора хлорида бария (отсутствие мути свидетельствует о полном осаждении сульфатов) и оставляют на сутки для «созревания» (при созревании происходит укрупнение кристаллов сульфата бария, что необходимо для уменьшения потерь при фильтровании). Затем приступают к отделению осадка от раствора. Для этого лучше использовать мелкопористый обеззоленный фильтр «синяя лента». Фильтр складывают вчетверо, вставляют в сухую и чистую воронку, расправляют, плотно прижимают к стенкам воронки и смачивают дистиллированной водой. Затем воронку с фильтром помещают в кольцо штатива и, подставив под воронку чистый стакан, декантируют (сливают) по стелянной палочке-жидкость на фильтр, стараясь не взмучивать раствор. Когда жидкость над осадком будет отделена, приступают к промыванию осадка. Для этого осадок в стакане промывают декантацией 2 — 3 раза небольшими порциями (15 — 20 мл) промывной жидкости (100 мл  дистиллированной воды, подкисленные 2 мл серной кислоты 1:3). Затем новыми порциями промывной  жидкости переносят осадок на фильтр. Осадок на фильтре промывают 1% раствором нитрата аммония, до отрицательной реакции на хлорид-ион в промывной воде (по нитрату серебра).

После этого воронку вместе с фильтром помещают в сушильный шкаф для высушивания (не следует пересушивать, иначе фильтр будет ломаться). Подсушенный осадок вместе с фильтром помещают в предварительно прокаленный и взвешенный тигель, ставят его в фарфоровый треугольник и небольшим пламенем горелки обугливают фильтр, не допуская воспламенения.  Затем тигель при помощи тигельных щипцов переносят в муфельную печь и прокаливают при 700 - 800° С в течение часа, охлаждают в эксикаторе и взвешивают.

Расчет проводят по формуле (1):

C SO42-=m1-m2*0,41*1000V   (1)

где,

CSO24 - концентрация сульфат-иона, мг/л;
              m  1 - масса тигля с осадком, г;
          m2 - масса пустого тигля, г;
          V - объем воды, взятой для анализа, мл; 
          0,41 - коэффициент для пересчета сульфата бария
                    на сульфат-ион.

Контрольные вопросы

- Какое среднее значение  кислотности дождевых осадков на территории вашего населенного пункта?

- Какова средняя глубина снежного покрова на  территории вашего населенного пункта?

- Чем отличается гравиметрическое определение от . турбидиметрического.

Лабораторная работа № 8, 9

Определение загрязнения атмосферного  воздуха

биоиндикационными методами

Цель работы:  Научиться определять загрязнение  атмосферного воздуха при помощи растений.

Теоретическая часть

Сильнейшее антропогенное воздействие на фитоценозы оказывают загрязняющие вещества в окружающем воздухе, такие, как диоксид серы, оксиды азота, углеводороды и др. Среди них наиболее типичным является диоксид серы, образующийся при сгорании серосодержащего топлива (работа предприятий теплоэнергетики, котельных, отопительных печей населения, а также транспорта, особенно дизельного).

Устойчивость растений к диоксиду серы различна. Даже незначительное наличие диоксида серы в воздухе хорошо диагностируется лишайниками — сначала исчезают кустистые, потом листоватые и, наконец, накипные формы (рис.5). В тех школах, где имеются возможности — наличие определителей или гербарных материалов, а также опыт работы с лихенофлорой, можно проводить мониторинг встречаемости и степени покрытия по отдельным видам эпифитных лишайников. Наиболее информативными по загрязнению диоксидом серы являются различные виды лишайников — Lecanora, Usnea, Alectoria, Cetraria.

Из высших растений повышенную чувствитель
ность к SO2 имеют хвойные (кедр, ель, сосна). Устой
чивы к загрязнению бересклет, бирючина, клен ясене-
листный (рис. 5).

Рисунок 5  Чувствительность различных деревьев и кустарников к диоксиду серы (по куберу и Дитману)

Для ряда растений установлены границы их жизнедеятельности и предельно допустимые концентрации диоксида серы в воздухе. Величины ПДК (мг/м3): для тимофеевки луговой, сирени обыкновенной — 0,2; барбариса — 0,5; овсяницы луговой, смородины золотистой — 1,0; клена ясенелистного — 2,0 [9].

Чувствительны к содержанию в воздухе других загрязнителей (например, хлороводорода, фтороводо-рода) такие растения, как пшеница, кукуруза, пихта, ель, земляника садовая, береза бородавчатая.

Стойкими к содержанию фтороводорода в воздухе являются хлопчатник, одуванчик, картофель, роза, табак, томаты, виноград, а к хлороводороду — крестоцветные, зонтичные, тыквенные, гераниевые, гвоздичные, вересковые, сложноцветные.

Биоиндикация загрязнения воздуха по состоянию сосны

Считается, что для условий лесной полосы  наиболее чувствительны к загрязнению воздуха сосновые леса. Это обусловливает выбор сосны как важнейшего индикатора антропогенного влияния, принимаемого в настоящее время за «эталон биодиагностики». Информативными по техногенному загрязнению являются морфологические и анатомические изменения а также продолжительность жизни хвои. При хроническом загрязнении лесов диоксидом серы наблюдаются повреждения и преждевременное опадение хвои сосны. В зоне техногенного загрязнения отмечается снижение массы хвои на 30-60% в сравнении с контрольными участками [8].

Ключевые участки для мониторинга загрязнения
атмосферы могут иметь большую площадь (например,
1 га), и выбираются в однородном по видовому составу
массиве леса.

Определение состояния хвои сосны обыкновенной для оценки загрязненности атмосферы

В незагрязненных лесных экосистемах основная масса хвои сосны здорова, не имеет повреждений и лишь малая часть хвоинок имеет светло-зеленые пятна и некротические точки микроскопических размеров равномерно рассеянные по всей поверхности. В загрязненной атмосфере появляются повреждения и снижается продолжительность жизни хвои сосны.

На рисунке 6 показаны различные варианты состояния хвои сосны.

Рисунок 6 . Повреждение и усыхание хвои сосны: 1-хвоинки без  пятен; 2,3 – с черными и желтыми пятнами; 4-6 – хвоинки с усыханием

Методика индикации чистоты атмосферы по хвое сосны состоит в следующем. С нескольких боковых побегов в средней части кроны 5-10 деревьев сосны в 15-20-летнем возрасте отбирают 200-300 пар хвоинок второго и третьего года жизни.

Анализ хвои проводят в лаборатории. Вся хвоя делится на три части (неповрежденная хвоя, хвоя спятнами и хвоя с признаками усыхания) и подсчитывается количество хвоинок в каждой группе. Данные заносятся в рабочую таблицу (табл. 6) с указанием даты отбора проб на каждом ключевом участке. Обработанные данные вносятся в таблицу.

Полученные результаты сравниваются с результатами прошлых лет по данным экопаспорта. Делается вывод об изменении загрязнения атмосферы

Определение загрязненности атмосферы по состоянию прироста деревьев последних лет [7]

Биондикатором загрязненности атмосферы может служить ежегодный прирост деревьев по высоте, который на загрязненных участках может быть на 20 — 60% ниже, чем на контрольных.

Для индикации состояния атмосферы этим методом в сентябре следует визуально осмотреть на ключевых участках сосновый древостой возраста 10—15 лет. На исследуемом участке выбрать направление (например, с севера на юг), вдоль которого подсчитать все деревья подряд, кроме тех, у которых поврежден главный побег. Чтобы измерения были более точными, необходимо обследовать не менее 100 деревьев, находящихся по возможности в разных местах исследуемого участка для исключения случайных факторов, например, вредителей (хрущ, пилильщик, сосновая совка). На каждом дереве измерить длину центрального побега между двумя верхними мутовками (т. е. прирост последнего года) и определить среднюю величину прироста.

Определение загрязненности атмосферы по продолжительности жизни хвои [8]

Информативным по техногенному загрязнению является продолжительность жизни хвои сосны (от 1 до 4 —5 и более лет).

С целью определения продолжительности жизни хвои на каждом участке необходимо осмотреть не менее 100 — 200 деревьев. Для удобства проведения исследования методом визуального осмотра выбираются невысокие деревья (в возрасте 10—15 лет). Результаты осмотра заносят в табл.7.

Таблица     7

Определение по продолжительности жизни хвои как оценки загрязненности атмосферы (измеряемый показатель-количества деревьев)

| Количество осмотренных деревьев с данной продолжительностью жизни хвои, т |  | Номера ключевых участков |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 | 2 | ... | 9 | 10 |
| Возраст хвои 4 года и более | В1 |  |  |  |  |  |
| Возраст хвои 3года и более | В2 |  |  |  |  |  |
| Возраст хвои 2 года и более | В3 |  |  |  |  |  |
| Хвоя текущего года | В4 |  |  |  |  |  |

По данным таблицы рассчитывают индекс продолжительности жизни хвои Q сосны по формуле (1):

Q=3*В1+2*В2+1*В3В1+В2+В3     (1)

Где В1,В2,В3 – количество осмотренных деревьев с данной продолжительностью жизни хвои. Чем выше индекс Q, тем больше продолжительность жизни хвои сосны, а значит чище воздух.

Контрольные вопросы

- Какова роль растений в очищении  атмосферы?

- Какие растения наиболее чувствительны к загрязняющим атмосферу веществам?

- Назовите основные биоиндикационные методы определения загрязнения атмосферы?.

Лабораторная работа №10

Определение массовой концентрации пыли в отходящих газах прибором ИДИП 01ПМ ГШЛЮ 2.845.009 МВИ

Цель работы:  Научиться определять массовую  концентрацию пыли в отходящих газах

Теоретическая часть

Настоящая методика предназначена для определения массовой концентрации пыли в отходящих газах в диапазоне дисперсности пыли (по радиусу) 10 - 1000 мкм.

Диапазон измеряемых концентраций пыли 0,5-7,0 г/м3,

Настоящая методика используется для измерения массовой концентрации пыли	при     контроле      газовых     выбросов      деревообрабатывающих, металлообрабатывающих,     асфалъто-бетонных     и     цементных	заводов, предприятий теплоэнергетики и пищевой промышленности.

Настоящая методика применяется для измерения массовой концентрации пыли при установившемся технологическом режиме работы оборудования и потоке газа, характеризующимся стабильностью и устойчивостью основных свойств пыли (дисперсность и состав) и постоянной влажностью (при отсутствии аэрозольной влаги). К числу таких технологических процессов, например, относятся:

- технологические процессы химических производств (производство соды, селитры и т.п.);

- технологические процессы в строительной индустрии, кондитерской и медицинской промышленности;

- процессы сжигания при постоянном составе исходных веществ и при стационарных процессах сжигания топлива;

- распиловка строительных	материалов: древесины, металлов, асбесто-гехнических изделий, стеклопластиков;

- шлифование, дробления и помола строительных материалов;

- мешения сыпучих материалов (например, на асфальто-бетонных заводах);

- пересыпа: питателей, дозаторов сыпучих строительных материалов, муки н порошков в строительной индустрии, кондитерской,

- мукомольной и медицинской промышленности;

- поверхности ленточных конвейеров различных производств

Границы относительной погрешности результата измерений не превышают ± 25% при Р=0,95, п=5.

Метод измерения массовой концентрации пыли в отходящих газах основан на измерении коэффициента ослабления ( К) ИК-излучения в области 0,9 - 1,0 мкм.

Метод измерения проводится без предварительного осаждения пыли.

Содержание пыли определяют по полученным значениям коэффициента ослабления, измеренным ИДИП-ОШМ, и предварительно построенному градуировочному графику.

Для построения градуировочного графика проводят одновременные измерения коэффициента ослабления запыленной среды прибором ИДИП-ОШМ и весовым методом, по ГОСТ Р 50820-95.

Порядок работы

При выполнении измерений соблюдают следующие условия:

1.	Параметры окружающей среды:

-температура	от 0°до40°С;

-относительная влажность	80% при 20°С;

-атмосферное давление	от 84 до 106,7 кПа.

2.	Параметры анализируемых отходящих газов:

-температура	от5°до 300°С;

-относительная влажность, не более	90%;

-диапазон дисперсности пыли (по радиусу)

в отходящих газах	от 10 до 1000 мкм;

-коэффициент ослабления К, должен быть	>20%;

-давление или разрежение в месте замера....до 200 мм вод.ст. (20,4 Па);
-скорость газового потока, не более	30 м/с;

-диаметр газохода в месте замера,	от 300 до 600 мм,

3. Измерения проводят на газоходах производств, удовлетворяющих требованиям стационарности технологических процессов.

4.Зонд прибора ИДИП-01ПМ должен плотно фиксироваться в отверстии газохода, обеспечивая отсутствие утечек газов и подсоса воздуха, .приводящих к изменению параметров пылегазовых потоков.

5. Зонд прибора ИДИП-01ПМ должен иметь открытую боковую
поверхность для прохождения пылегазового потока.

6.Измерения следует производить в установившемся потоке газа при
установившемся технологическом режиме работы оборудования.

Зонд должен быть расположен в прямолинейном участке газохода на расстоянии 5-6 диаметров газохода до места замера вблизи и 3-4 диаметров после замера. Не следует выбирать место замера вблизи и особенно после задвижек, дросселей, диффузоров, колен и вентиляторов.

При подготовке к выполнению измерений проводят следующие работы:

-подготовка и проверка режимов работы ИДИП-01ПМ;

-построение градуировочного графика.

Градуировочный график строится индивидуально для данного газохода и для данного типа пыли в рабочих условиях.

1.	Подготовка и проверка режимов работы измерителя.

Прибор ИДИП-01ПМ должен быть подготовлен к работе и приведен в рабочее положение (установка нуля, проверка шкалы и т.п.) в соответствии с паспортом ГШЛЮ 2.845.009 ПС.

2.	Построение градуировочного графика.

Градуировку измерителя проводят по содержанию пыли в газовом потоке, по 5 различным концентрациям пыли в диапазоне концентраций 0,5-7,0 г/м3.

Варьирование концентрации пыли при обеспечении непрерывности во времени процесса пылеобразования, постоянства свойств пыли и установившегося потока может осуществляться различными способами в зависимости от технологических возможностей производства, например:

-изменением производительности процессов резания, шлифования, дробления, помола и т.п.;

-изменением скорости подачи сырья и инструментов;

-изменением количества однотипных источников выброса пыли, которые проходят через анализируемый газоход, и т.д.

Проводят измерение концентрации пыли в газовом потоке по ГОСТ Р 50820-95 для 5 заданных концентраций пыли.

Для каждой  заданной концентрации должно быть проведено 5 измерений и определено  их  среднее  арифметическое  значение,  которое  принимается  за, значение данной концентрации (С„). Эта операции  повторяется  для  других заданных концентраций.

Масса пыли, отобранной на фильтр, должна быть не менее 7 мг.

Примечание: При невозможности создания 5 различных концентрации пыли (при неизменности технологического процесса) допускается построение градуировочного графика по двум концентрациям, отличающимся друг от друга не более, чем на 1,0 г/м3.

Число измерений коэффициента ослабления должно быть не менее 5 раз в течение 20 мин.

Коэффициент ослабления (К, в %.) рассчитывают по формуле (1):

К = П, -П2,	(1)

где Пі - показание прибора при введенном в газоход стержне зонда измерителя, %.

П2 - показания прибора при выведенном из газохода стержня зонда измерителя, %.

Рассчитывают среднее арифметическое значение коэффициента ослабления (К) по формуле для каждой концентрации пыли:

К=і=15К5            (2)

Градуировочный график строят, откладывая по оси ординат значения массовой концентрации пыли, определенной весовым методом, по оси абсцисс-значения коэффициента ослабления (К), определенные ИДИП-ОШМ. Масштаб
градуировочного графика: 2 см соответствуют 1 г/м3 и 5 %.

Для каждого значения К проверяют выполнения условий:

К-КгрКгр×100≤10    (3)

где Кгр. - значение коэффициента ослабления, соответствующее на графике заданному значению концентрации пыли, % .

По построенному градуировочному графику в дальнейшем при проведении измерений измерителем определяют концентрацию пыли в газовом, потоке, соответствующую найденному коэффициенту ослабления для данного пыле газового потока.

При выполнении измерений концентрации пыли выполняют операции по определению коэффициента ослабления запыленного газового потока измерителем в соответствии с паспортом на ИДИП-01ПМ.

Обработка результатов измерений

Обработку результатов измерений выполняют следующим образом.

Для значений коэффициента ослабления, измеренных 5 раз, находят их среднее арифметическое значение по формуле (2) и по градуировочному графику определяют значение концентрации пыли ( Си ) в газовом потоке, соответствующее найденному среднему значению коэффициента для данного режима работы оборудования.

Контроль размаха результатов измерений (в %) проводить по формуле (4):

R=Kmax-Kmin K×100≤5        (4)

где   Кmax   и   Кmin -наибольшее   и   наименьшее   значения   коэффициента ослабления в серии из 5 параллельных наблюдений, % .

Если условие по формуле (4) не выполняется, то необходимо повторить измерения (n=5).

Контрольные вопросы

- Диапазон измеряемых концентраций пыли?

- Какие растения наиболее чувствительны к загрязняющим атмосферу веществам?

- Назовите основные биоиндикационные методы определения загрязнения атмосферы?

Лабораторная работа №11

Определение взвешенных веществ в дождевой воде

Цель работы:  Научиться определять взвешенные вещества в атмосферных осадках.

Теоретическая часть

Сосредоточение в территориально - промышленных комплексах предприятий различных отраслей промышленности, коммунальных хозяйств, котельных и других, имеющих в своем составе источники газообразных выбросов в атмосферу при неблагоприятных географических и метеорологических условиях местности приводит к образованию больших количеств вредных веществ в атмосфере близлежащих урбанизированных городов и населенных пунктов.

Атмосферные осадки, как естественный фактор, играет существенную роль в самоочищении атмосферы и загрязнении поверхностных слоев земли продуктами взаимодействия примесей загрязняющих атмосферу веществ с элементами атмосферных осадков. Поэтому, немаловажным представляется решение вопросов, связанных с прогнозированием самоочищения атмосферы.

Поскольку осадки являются одними из основных элементов вымывания  атмосферы, то обычно при их выпадении эффективная скорость оседания примесей загрязняющих атмосферу веществ на земную поверхность заметно возрастает.

Описание оборудования для отбора проб дождевой воды

Отбор проб дождевой воды осуществляли через стеклянную воронку с надетым на горловину защитным приспособлением, препятствующим попаданию осадков, стекающих по внешней стороне воронки в сборную колбу (рисунок 1). В качестве защитного приспособления использовали крышку от полиэтиленовой колбы с просверленным в ней отверстием для горловины воронки. Для отбора проб твердых выпадений применяли полиэтиленовые принимающие сосуды. Площадь приемной поверхности устройства для отбора проб определяли объемом пробы, необходимым для выполнения анализа, и средним количеством осадков, выпадающих за определенный период отбора.

Принципиальная схема установки для отбора

проб жидких осадков

Установка для отбора проб дождевой воды

2

1

4

Рисунок 7

1 – штатив, 2 –  воронка, 3 –  колба для сбора осадков, 4 – планшет

Для проведения полного анализа химического состава осадков отбирали не менее 250 см3 воды. В зависимости от этого диаметр приемной поверхности при отборе месячных проб жидких осадков принимали d = 15 см, недельных - d = 20 см, одиночных - d = 25 см. Установку для отбора проб осадков располагали на столе размером 80х 80 см, установленном на высоте Н=150 см от поверхности земли /29/. При отборе проб жидких осадков установка состояла из полиэтиленовой приемной воронки 6, крышки 5, полиэтиленовой колбы 8 объемом V=500 см3, штатива 1 и двух колец 4 разного размера. На горловине воронки имеется резьба, на которую навинчивалась крышка 7 от стандартной колбы V=500 см3 с отверстием для горловины воронки. Для отбора проб твердых выпадений использовали сосуд с ветровой защитой.

Вода отобранная для анлиза  фильтруется через фильтр. Фильтр  заранее взвешивается на аналитических весах. После фильтрования дождевой воды фильтр сушат  в сушильном шкафу и разница между фильтром до филтрования и после является взвешенным осадком дождевой воды. Масса рассчитывается по формуле:

Мф=Мд-Мп

Где Мф – масса осадка, Мд – масса фильтра с осадком, Мп - масса фильтра.

Контрольные вопросы

- Какова роль дождя в очищении атмосферы?

- Влияет ли температура окружающей среды на образование и скопление ЗВ?

- Как отбирают дождевую воду  для анализа.

Лабораторная работа №12

Определение кислотности дождевых вод

Цель работы:  Научиться определять кислотность атмосферных осадков

Теоретическая часть

Кислотностью называется содержание в воде веществ, вступающих в реакцию с гидроксид-ионами. Расход гидроксида выражает общую кислотность воды. В обычных природных водах кислотность в большинстве случаев зависит только от содержания свободного углекислого газа. Естественную часть кислотности создают также гуминовые и другие слабые органические кислоты. В этих случаях рН воды не бывает ниже 4,5.

В загрязненных водоемах может содержаться большое количество сильных кислот или солей за счет сброса промышленных сточных вод. В этих случаях рН может быть ниже 4,5. Часть общей кислотности, снижающей рН ниже 4,5, называется свободной.

Кислотность воды определяют титрованием раствором сильной щелочи. Количество титрованного раствора, израсходованного до получения рН 4,5, соответствует свободной кислотности; количество же, израсходованное до получения рН 8,3, — общей. Если рН > 8,3, то ее кислотность равна 0. Для определения кислотности воду титруют 0,1 М раствором NaOH. Конец титрования определяют визуально. Кислотность выражают в ммоль эквивалентов на 1 л. Определению мешает свободный хлор. Его устраняют добавлением тиосульфата натрия.

Свободная кислотность. Она определяется, если рН пробы <4,5 (кислая реакция по метиловому оранжевому), т. е. проба содержит свободную кислоту. К 100 мл пробы добавляют 2 капли раствора метилового оранжевого и титруют на белом фоне 0,1 н раствором NaOH до появления желтой окраски индикатора.

Общая кислотность. Пробу объемом 100 мл титруют в присутствии 3 капель раствора фенолфталеина 0,1 М раствором едкого натра до появления розовой окраски индикатора, не исчезающей в течение 1 мин.

Расчет свободной (С) и общей (О) кислотности (ммоль-экв/л) проводят по формулам:

С=А×К×100V;    O=B×K×1000V       (1)

где А— объем 0,1 М раствора NaOH, израсходованного на титрование по метиловому оранжевому, мл;

В — то же по фенолфталеину, мл; V — объем пробы воды, взятый для определения, мл. К — поправочный коэффициент к 0,1 М раствору NaOH, определяемый по формуле:

K=VHCl20            (2)

где VHC1 — объем 0,1 н раствора соляной кислоты (из фиксанала), израсходованной на титрование 20 мл 0,1 н раствора гидроксида натрия, мл.

Контрольные вопросы

- Для чего определяется кислотность дождевых вод?

- Влияние  кислотных осадков на окружающую среду.

- Как определяют кислотность осадков.

Лабораторная работа №13

Определение свинца в атмосферных осадках

Цель работы:  Научиться определять щелочность атмосферных осадков.

Теоретическая часть

Свинец является одним из основных загрязнителей окружающей среды. Он обладает способностью поражать центральную и периферическую нервную систему, костный мозг и кровь, сосуды, генетический аппарат, нарушает синтез белка, вызывает малокровие и параличи. Большая концентрация свинца тормозит биологическую очистку сточных вод. Основными источниками загрязнения свинцом являются выхлопные газы автотранспорта и сточные воды различных производств. Допустимая концентрация свинца в воде — 0,03 мг/л, в атмосферном воздухе ПДК среднесуточная - 0,0003 мг/м3, а ПДКм.р.-0,001 мг/м3.

Обнаружение ионов свинца

Качественное определение с родизонатом натрия. На лист фильтровальной бумаги нанести несколько капель исследуемого раствора и добавить 1 каплю свежеприготовленного 0,2% раствора родизоната натрия. В присутствии ионов свинца образуется синее пятно или кольцо. При добавлении 1 капли буферного раствора синий цвет превращается в красный. Реакция очень чувствительна: обнаруживаемый минимум 0,1 мкг.

Количественное определение с дихроматом калия. Дихромат- и хромат-ионы образуют с ионами свинца малорастворимый хромат свинца желтого цвета. 0,5 — 1 л анализируемой воды упарить до объема 10 мл. К полученной пробе прилить 5 мл раствора азотной кислоты (1:2), нагреть на водяной бане в течение 15 мин., отфильтровать и в фарфоровой чашке выпарить. К сухому остатку прилить 2 мл 0,5% раствора ацетата натрия и 8 мл дистиллированной воды. Раствор перемешать и отфильтровать в пробирку. Подготовить стандартную шкалу (табл. 8).

Таблица 8

Стандартная шкала растворов

| № пробирки | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Стандартный раствор (мл) | 0,00 | 0,05 | 0,10 | 0,30 | 0,50 | 0,80 |
| 0,5% раствор СН3СООNa | во все пробирки по 2 мл |  |  |  |  |  |
| Дист. Вода (мл) | 8,00 | 7,95 | 7,90 | 7,70 | 7,50 | 7,20 |
| Содержание свинца (мг) | 0,00 | 0,005 | 0,010 | 0,030 | 0,050 | 0,080 |

Во все пробирки стандартной шкалы и в пробирку с пробой внести по 1 мл 50% раствора СН3 СООН и перемешать. Добавить по 0,5 мл 10% раствора дихромата калия (при наличии в исследуемой пробе ионов свинца выпадает желтый осадок хромата свинца):

2Рb2+ + Сг2O7 2- + Н2 O → 2РbСrO4↓+ 2H+

Пробирки встряхнуть и через 10 мин. приступить к определению. Содержимое пробирок рассматривать сверху на черном фоне, верхнюю часть пробирок до уровня жидкости прикрыть со стороны света картоном. Концентрация свинца в анализируемой воде рассчитывается по формуле:

С = а/V(мг/л),

где а — содержание свинца в соответствующей

пробирке шкалы, мг;

V — объем взятой на анализ воды, л.

Приготовление растворов

Буферный раствор. 1,9 г гидротартрата натрия NaHC4H4О6 и 1,5 г винной кислоты Н2С4Н4О6 растворить в 100 мл дистиллированной воды.

Раствор дихромата калия. 10 г К2Сг2О7 растворить в 100 мл дистиллированной воды.

Стандартный раствор. 0,032 г Pb(NО3)2 растворить в 200 мл дистиллированной воды (1 мл раствора содержит 0,1 мг свинца).

Контрольные вопросы

- Влияние свинца на организм человека и окружающую среду?

- Основные источники загрязнения ОС свинцом?

- Какие методы обнаружения ионов свинца вы знаете?

.

Список использованной литературы

- Авраменко И.М. Основы природопользования.: уч. пособие. Р-н\Д.: Феникс, 2004.

- Гальперин М.В. Экологические основы природопользования. М.: Форум-ИНФРА, 2005.

- Емельянов А.Г. Основы природопользования. М.: Академия, 2004.

- Константинов В.М. Экологические основы природопользования. М.: Академия, 2001.

- Экологический мониторинг: Учебно-методическое пособие/Под ре. Т.Я. Ашихминой-Изд.4-е-М.: Академический проект; Альма Матер, 2008.-416с

- Ашихмина Т.Я., Сюткин В.М. Комплексный экологический мониторинг региона. Киров: Изд-во ВГПУ, 1997.

- Практические задания по экологии: Методические рекомендации/ Отв. за вып. Г.В. Есякова. Владимир: Влад. обл. Организация по охр. Природы, 1994.

- Экология родного края/ Под ред. Т.Я. Ашихминой. Киров: Вятка, 1996.

Ашитова Нургуль Жамалидиновна

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ

к лабораторным  занятиям

по дисциплине: Охрана воздушного бассейна

Подписано в печать __________________________

(число.месяц.год)

Формат бумаги XxY  1/16

Бумага типографская. Печать офсетная. Объем ……п.л.

Тираж …….экз. Заказ № …….*

©  Издание Южно-Казахстанского  государственного университета

им. М.Ауезова