Ф.4.7-04-0

Министерство образования и науки Республики Казахстан

южно-казахстанский государственный университет

им. м. ауэзова

Кафедра «Машиностроение»

Сейтказенова К.К.

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ

к  самостоятельной работе      по дисциплине: «Приспособления для автоматизированного производства »

для  магистрантов  специальности 6М071200 «Машиностроение»

Шымкент, 2013

УДК 621.066

(ББК)

Составители:  Сейтказенова К.К.

Методические указания к самостоятельной работе по дисциплине «Приспособления для автоматизированного производства». - Шымкент: ЮКГУ им. М. Ауэзова, 2013. –

Методические указания составлены в соответствии с требованиями учебного плана и программы дисциплины «Приспособления для автоматизированного производства» и включают все необходимые сведения по самостоятельной работе магистрантов по дисциплине «Приспособления для автоматизированного производства».

Методические указания предназначены для магистрантов специальности 6М071200  – Машиностроение.

Приводятся сведения об основных видах и назначениях приспособлений, о базировании заготовок и технологических процессах обработки материалов, об  этапах проектирования приспособлений, рекомендации по выбору технологической оснастки и средств контроля.

Рецензенты:   Абдрашев С.Ж. – к.т.н.,  доцент  ЮКГУ им. М.Ауезова

Рассмотрено и рекомендовано к печати заседанием кафедры _Машиностроение (протокол № _6_ от «_25__» ____11___ 2013___ г.) и

методической комиссией     факультета ________________________________

(протокол № _4__от «_28_» _____2013__  г. )

Рекомендовано к изданию Учебно-методическим советом ЮКГУ им. М.Ауезова,  протокол № ___ от «____» ______________ 201_ г.

© Южно-Казахстанский государственный университет им. М. Ауэзова, 2013г.

Ответственный за выпуск: Сейтказенова К.К.

Введение

Развитие производства во многом определяется техническим прогрессом машиностроения. Увеличение выпуска продукции машиностроения осуществляется за счет интенсификации производства на основе широкого использования достижений науки и техники, применения прогрессивных технологий.

Технологическая оснастка является важнейшим фактором осуществления технического процесса в машиностроении. В промышленности эксплуатируется более 25 миллионов специальных станочных приспособлений. Затраты на изготовление технологической оснастки приблизились к затратам на изготовление металлорежущих станков.

Основную группу технологической оснастки составляют приспособления механосборочного производства. Приспособлениями в машиностроении называются вспомогательные устройства к технологическому оборудованию, используемые при выполнении операций механической обработки, сборки и контроля.

Повышение режимов работы современных станков и механизмов, их качества, надежности и долговечности связано с ужесточением требований к точности деталей машин и механизмов.

Точность механической обработки в значительной степени зависит от станочной оснастки. При обработке заготовки методом пробных проходов точность детали зависит в основном от квалификации рабочих. Применение автоматического метода получения размеров и механизированного закрепления заготовок в приспособлении практически полностью устраняет влияние уровня квалификации рабочего на точность обработки. Качество деталей, в этом случае, в значительной степени зависит от станочного приспособления, его точности, способности сохранять ее в процессе обработки, места приложения и направления усилия зажима и т.д.

Применение приспособлений позволяет: устранить разметку заготовок перед обработкой, повысить точность обработки, снизить себестоимость продукции, облегчить условия работы и обеспечить ее безопасность, расширить технологические возможности оборудования, организовать станочное обслуживание, применить технически обоснованные нормы времени, сократить число рабочих, необходимых для выпуска продукции. Целью преподавания дисциплины является подготовка специалистов для производственной, проектно-конструкторской и исследовательской деятельности в области  проектирования и создания приспособлений, совершенствования и эксплуатации механического оборудования.   Исходя из требований квалификационной характеристики специалиста, основная задача дисциплины состоит в усвоении магистрантами необходимого минимума знаний по основам проектирования приспособлений механического оборудования.

Тема 1. Классификация  приспособлений по их назначению. Элементы приспособлений. Назначение приспособлений и их роль в развитии машиностроения.

В этой теме следует обратить внимание на различные классификации приспособлений: по целевому назначению, по степени специализации, по механизации и автоматизации. Изучить преимущества, которые обеспечиваются применением приспособлений, требования, которые к ним предъявляются, и элементы, из которых они состоят. Обратить внимание на основное противоречие при подготовке производства – большие затраты труда, времени и средств на проектирование, изготовление, сборку, отладку и регулировку специальных приспособлений и сокращение регламентированного времени на подготовку производства в условиях серийного и мелкосерийного производства при одновременном повышении требований к качеству и экономичности выпускаемой продукции. Один из путей разрешения этого противоречия – использование специализированных быстропереналаживаемых и обратимых систем приспособлений.

Станочное приспособление  - устройство для базирования и закрепления заготовки при обработке на металлорежущем станке.

При изготовлении деталей в машиностроении большое значение имеет технологическая подготовка производства, основную долю затрат по стоимости и трудоемкости в которой вносит проектирование и изготовление технологической оснастки, в частности, затраты на создание станочных приспособлений. Одним из возможных решений этой задачи является применение унифицированных, стандартизированных функциональных элементов, позволяющие сократить комплект станочных приспособлений и увеличить срок их эксплуатации.

- Различают три вида станочных приспособлений:

Рис.1. Универсальные (многоцелевые, широко переналаживаемые)

Рис.2. Специальные (одноцелевые, не переналаживаемые)

Рис.3.Специализированные (узкоцелевые, ограниченно переналаживаемые)

Рис.4. Станочное приспособление

Рис.5. Люнет (станочное приспособление)

По целевому назначению различают пять групп приспособлений:

1.  Станочные приспособления для установки заготовок на станках, которые в зависимости от вида обработки делят на токарные, фрезерные, сверлильные, шлифовальные,  расточные, протяжные, строгальные и другие.

2.   Станочные приспособления для установки   обрабатывающих инструментов (вспомогательный инструмент), характеризующиеся большим числом нормализованных конструкций в силу применения нормализованных и стандартных рабочих инструментов. В состав этой группы входит 70...80 % от общего количества приспособлений.

3. Сборочные приспособления  для обеспечения правильного взаимного положения деталей и сборочных единиц, предварительного деформирования собираемых упругих элементов (резиновых деталей, пружин, рессор), напрессовки, запрессовки, вальцовки, клепки, гибки по месту и других сборочных операций.

4. Контрольные приспособления, предназначенные для проверки точности заготовок, промежуточного и окончательного контроля изготавливаемых деталей, проверки сборочных операций, сборочных единиц и машин (к этой группе относятся также испытательные и контрольно-измерительные стенды).

5. Транспортно-кантовальные приспособления   для захвата, перемещения и перевертывания обрабатываемых заготовок и собираемых изделий (обычно тяжелых), применяемые в основном в автоматизированном массовом и крупносерийном производствах.

Использование приспособлений обеспечивает:

повышение производительности труда благодаря сокращению времени на установку и закрепление заготовок (tв); благодаря применению многоместной и многоинструментной обработки (за счёт снижения t0);

повышение точности обработки за счёт более точной установки заготовки и настройки станка;

облегчение условий труда станочников; расширение технологических возможностей оборудования.

Стандартные станочные приспособления:

- Трехкулачковые патроны

- Оправки цанговые

- Оправки зубчатые

- Тисы станочные

- Тисы самоцентрирующие

- Кондукторы скальчатые

- Пневмоцилиндры вращающиеся

- Плиты магнитные

- Столы поворотные

- Центры станочные

Тема 2. Принцип установки заготовки

Особое внимание нужно обратить на физический смысл погрешности установки ε – погрешность положения заготовки относительно режущего инструмента. Нужно четко представлять, что установка заготовок в приспособление состоит из двух этапов: базирования, т.е. доведения технологических (установочных) баз заготовки до надежного контакта с опорами (установочными элементами) приспособления, и закрепления заготовки в этом положении зажимной силой, чтобы при обработке сохранить неизменным положение, которое заняла заготовка в приспособлении. На каждом этапе на положение измерительной базы заготовки относительно настроенного на размер режущего инструмента могут влиять погрешности базирования εб и закрепления εз. Кроме того, само приспособление может быть с погрешностью изготовлено, с погрешностью установлено на станке, а в процессе эксплуатации его элементы будут изнашиваться. Это приведет к дополнительным смещениям в положении заготовки, которые и учитываются погрешностью положения от вышеуказанных причин εпр. Эти три погрешности, которые для каждой заготовки являются случайными величинами, вместе и образуют погрешность установки

ε = εб + εз + εпр                                                 (1)

Для того чтобы при проектировании приспособлений иметь возможность определить величину εпр, ее целесообразно представить в виде

(2)

где εизг – погрешность изготовления приспособления; εизн – погрешность,

вызываемая износом установочных элементов приспособления; εст – по-

грешность расположения приспособления на станке.

Приспособления на станке (в зависимости от его вида) могут устанавливаться на шпинделе, на столе либо на каком-то другом его рабочем

органе.  Для установки приспособлений на каждом станке  предусматривается посадочное место. Как правило, посадочные места станков стандартизованы.  Чтобы  быстро и точно установить на станке приспособление, на последнем выполняются специальные поверхности (ориентирующие элементы), согласующиеся с посадочными местами станка. Установленное на станке приспособление может сместиться в пределах зазоров или встать с переносом относительно посадочного места станка.

Как при смещении, так и при переносе приспособления вместе с ним сместятся и опоры. Смещение их в направлении выдерживаемого размера внесет при обработке дополнительную погрешность, равную величине этого

смещения. Зная схему установки приспособления на станке и принятую

посадку по центрирующим элементам, можно определить возможные  зазоры между приспособлением и станком. При обеспечении точности размера на операции εст = Smax, если приспособление на станок устанавливается с зазорами, где Smax – величина максимального зазора сопряжения посадочных поверхностей приспособления и станка, εcт = 0, если приспособление на станок устанавливается без зазоров, например по коническим поверхностям.

Если же на операции обеспечивается точность взаимного расположения обрабатываемых поверхностей (непараллельности, неперпендикулярности и т.д.), то в этом случае нужно учитывать возможный перекос приспособления на столе станка относительно Т-образных пазов α = 2Smax/l, где l – расстояние между направляющими шпонками приспособления, а Smaх – максимальный зазор сопряжения их с пазом стола. Тогда εст = α l1, где l1 – длина поверхности детали.

В целях уменьшения погрешности εст часто прибегают к выверке приспособлений  на станке  при их установке,  что должно быть отражено в

технических условиях на сборочном чертеже приспособления. Выверкой с

заданной точностью добиваются ограничения совокупного влияния ряда

погрешностей: погрешности станка, а также εст и εизг.

Следует обратить внимание на то, что εст нужно определять только  после тщательного анализа влияния этой погрешности на точность обработки при выполнении данной операции. Еще более тщательный анализ нужно проводить при определении εизг. Она проявляется в неточности взаимного расположения установоч ных, направляющих и ориентирующих элементов приспособления.  Иначе говоря, εизг = ε′изг + ε′′ изг , где ε′изг регламентирует точность расположения рабочих поверхностей опор относительно ориентирующих элементов, а ε′′ изг – точность расположения направляющих элементов относительно опор.

Правило  шести точек: Для полного базирования заготовки в приспособлении необходимо и достаточно создать в нем шесть опорных точек, расположенных определенным образом относительно базовых поверхностей.

Разрабатывая вопрос об установке детали решают каких степеней свободы надо лишить деталь с помощью установочных элементов приспособления для получения заданных чертежом размеров.

Для обеспечения устойчивого положения заготовки в приспособлении:

- Расстояние между опорами следует выбирать большим, т.к. в этом случае уменьшается влияние погрешности формы базовых поверхностей на положение заготовки в приспособлении.

- При установке заготовки на опоры не должен возникать опрокидывающий момент.

Закрепление заготовки осуществляется одной силой (например W1), вызывающей возникновение силы трения между нижней базой и опорами, что препятствует смещению заготовки в остальных направлениях. Опоры имеют ограниченную поверхность контакта и жестко закреплены в корпусе приспособления. Для того, чтобы определить положение валика в пространстве, необходимо задать пять жестких связей, которые лишают его пяти степеней свободы:   возможности перемещаться в направлении осей OX, OY и OZ и вращаться вокруг осей OX и OZ. Шестая степень свободы – вращение вокруг собственной оси – остается свободной.

Поверхность детали, несущая три опорные точки называется главной базирующей поверхностью; боковая поверхность с 2-мя опорными точкам – направляющей, торцевая с одной опорной точкой – опорной.    Цилиндрическая поверхность валика, несущая  опорные точки, называется двойной направляющей поверхностью. Торцевая поверхность валика является опорной базой.

При обработке недостаточно жестких заготовок возникает необходимость увеличения числа опорных точек сверх шести. При установке прямоугольной заготовки с длинным кронштейном, у которого обрабатываются торцы бобышек применяется индивидуально подводимая опора, к которой заготовка прижимается силой.  Это повышает жесткость технологической

Оснастки. Число дополнительных опор не ограничено, однако для упрощения конструкции приспособления их число следует брать минимальным.

Факторы, влияющие на точность обработки на металлорежущих станках. Неточность станков

Точность станка в ненагруженном состоянии (геометрическая точность станка) зависит главным образом от точности изготовления деталей станка и точности их сборки. Нормы точности станка всегда выше норм точности деталей, получаемых на этом станке. Нормы точности и методы проверки точности станков регламентируются стандартами. Вследствие износа в процессе эксплуатации точность станка изменяется. Появляются такие отклонения как биение шпинделя (износ подшипников), непрямолинейность направляющих, по которым перемещается каретка суппорта, смещение центров передней и задней бабки, повышенные вибрации и т.п. Это приводит к несоосности поверхностей, смещению осей, искажению геометрической формы, ухудшению параметров шероховатости поверхностей детали.

Погрешность установки

При установке детали на станке ее фактическое положение отличается от требуемого. Отклонение положения установленной заготовки от требуемого

называется погрешностью установки.

Погрешность базирования

Погрешность базирования баз возникает при несовпадении измерительной и установочной баз заготовки. При совпадении измерительной и установочной баз погрешность базирования равна нулю.

Погрешность приспособления

Погрешность приспособления определяется:

- погрешностью изготовления и сборки самого приспособления;

- износом установочных элементов;

- погрешностью установки приспособления на станке.

Способы устранения или уменьшения этих погрешностей:

- при использовании одного приспособления его погрешность постоянна и ее можно учесть при настройке. При использовании нескольких приспособлений-дублеров их погрешность будет входить в погрешность установки;

- износ установочных элементов приспособлений периодически контролируется и при достижении предельно допустимой величины их заменяют. Для уменьшения износа установочные элементы выполняют из закаленной стали, хромируют или наплавляют твердым сплавом.

- погрешность установки самого приспособления на станке (перекосы,

смещения) уменьшают путем установки фиксаторов, направляющих элементов и т.п. на столе станка.

Погрешности баз, закрепления и приспособления - величины векторные.

Степень точности инструмента и его износ

Инструмент, как и всякое другое изделие, имеет свою точность изготовления. Погрешности инструмента переносятся на обрабатываемую деталь. Размеры и точность стандартных инструментов регламентированы стандартами.

Выбранный инструмент должен обеспечивать заданную точность обработки.

На точность обработки существенно влияет износ инструмента. Износ инструмента характеризуется начальным износом  (приработкой режущей

кромки) и размерным износом. Во время приработки режущей кромки износ идет более интенсивно, чем при установившемся режиме резания. Размерный износ  характеризуется удельным износом за время пути резания в 1000 м. Величина удельного износа для различных инструментов в зависимости от конкретных  условий обработки приводится в справочных таблицах. Приняв по нормативным данным величину удельного износа для обработки партии деталей одним инструментом без переточки, можно определить его размерный износ  в  мкм.

Неточность установки инструмента

Периодическая смена затупившегося инструмента вызывает необходимость настройки станка на выполняемый размер. Однако невозможно обеспечить совершенно одинаковое положение инструмента для обработки другой партии деталей. Задача настройки или установки инструмента на размер - обеспечить выполнение размеров детали в пределах поля допуска.

Установка инструмента, рабочих элементов станка и установочных элементов приспособления в положение, обеспечивающее получение размера в поле допуска, называется размерной наладкой станка.

Процесс наладки состоит в том, чтобы обеспечить совпадение середины поля мгновенного рассеяния с наладочным размером. Наладка может производиться следующими методами:

– методом пробных стружек и промеров;

– методом пробных деталей;

– по калибрам наладчика (с меньшими полями допусков);

– статическая наладка (на неработающем станке) по эталону.

Деформации системы станок-приспособление-инструмент-деталь

Система станок-приспособление-инструмент-деталь (СПИД) – это замкнутая упругая система, в которой в процессе обработки действуют силы резания, закрепления и силы тяжести. Эти силы вызывают деформации, влияющие на точность обработки. Точность обработки зависит от жесткости системы. Под жесткостью упругой системы понимают ее способность оказывать сопротивление действию сил, стремящихся ее деформировать. При отсутствии достаточной жесткости под действием сил резания и других сил система деформируется, что приводит к искажению формы детали и получению ее неправильных размеров. С жесткостью системы СПИД связано и явление вибрации. Системы, обладающие большой жесткостью, могут работать с более высокими режимами резания без появления вибраций, что обеспечивает большую производительность.

На точность обработки преимущественно влияют те деформации системы, которые изменяют расстояние между режущей кромкой инструмента и обрабатываемой поверхностью, т.е. деформации, направленные по нормали к обрабатываемой поверхности. Поэтому в технологии машиностроения жесткостью технологической системы принято называть отношение составляющей силы резания Py, направленной по нормали к обрабатываемой поверхности, к смещению у режущей кромки инструмента в том же направлении.

Тепловые деформации

На точность механической обработки деталей существенно влияют температурные деформации обрабатываемой детали, инструмента и деталей станка, вызываемые их нагревом.

Тепловые деформации возникают из-за нагрева детали и инструмента в зоне резания и нагрева станка теплом, образующимся при трении движущихся частей станка. Тепловые деформации особенно влияют на точность деталей при выполнении окончательных, чистовых операций. При обработке с охлаждением детали и инструмента смазывающе-охлаждающей жидкостью тепловые деформации всей системы СПИД значительно уменьшаются.

Вопросы для самопроверки

1. Как классифицируют приспособления?

2. Какие приспособления относятся к универсальным, перенала-

живаемым и специальным?

3. С какой целью применяют приспособления?

4. Какие требования предъявляются к приспособлению?

5. Назовите элементы приспособления.

6. Сформулируйте правило шести точек.

7. Что такое погрешность базирования и как она определяется?

8. Что такое погрешность закрепления и от чего она зависит?

9. Каков состав погрешности положения εпр и как определяются ее

составляющие ?

10. Каким образом можно уменьшить составляющие погрешности

установки ε?

11. Для каких размеров детали нужно учитывать погрешность уста-

новки ε при расчетах точности обработки?

12. В чем заключается методика расчета приспособления на точность?

13. Приведите примеры полной и неполной ориентации заготовки

при обработке.

Тема 3. Типовые схемы установки заготовок.

Необходимо  понять назначение установочных элементов, изучить  опоры.

Установка деталей на наружную цилиндрическую поверхность (рис.1)

Рис. 1.

При установке валика в призму погрешность базирования будет зависеть от угла призмы  и допуска на диаметр D.

Предположим, что на призму поочередно установили два вала из партии: один с диаметром Dmax, другой с Dmin. Определим:

- расстояние  между верхними образующими валов;

- расстояние  между нижними образующими валов;

- расстояние  между их осями.

Рис. 7

Эти расстояния и будут погрешностями базирования соответствующих размеров при установке их по схемам рис. 1.

можно определить из равенства:

При угле призмы  = 90 погрешность базирования будет:

При установке по схемам, показанным на рис. 6 ( = 180) погрешности базирования будут:

Таким образом, наименьшая погрешность базирования возникает при выполнении обработки по схеме рис. 1-б.

Установка заготовок на центровые гнезда и конические фаски (рис.3)

В этом случае  при установке в жестких центрах возможны погрешности в радиальном и осевом направлениях.

Рис.8.

Рис.3

На первом переходе погрешность в радиальном направлении создается погрешностью зацентровки, т.е. смещением оси центровых гнезд относительно оси заготовки. Приближенно эту погрешность можно определить по формуле:

,

где  Т – допуск на диаметральный размер заготовки.

Эта погрешность проявляется в виде биения заготовки. На последующих переходах погрешность уменьшается и вместе с другими составляющими погрешности укладывается в поле допуска.

В осевом направлении  погрешность создается за счет колебаний размера левого центрового гнезда, являющегося и упорной базой.

,

где y – длина конуса центрового отверстия;

y – разность между наибольшей и наименьшей длиной конуса центрового гнезда у партии заготовок.

Для обеспечения постоянного положения заготовки в осевом направлении применяется установка деталей по схеме приведенной на рис.3-б.

Рис. 4.

Установка на жесткий передний и выдвижной задний центры (рис.4)

Погрешности базирования:

Рис. 10.

Установка на плавающий передний и выдвижной задний центры (рис.5)

Рис.5

Погрешности базирования:

,

где Т – допуск на длину заготовки;

Тц – допуск на глубину левого центрового отверстия.

Базирование по плоскости и отверстию с применением установочных пальцев.

Эти схемы делятся на три группы:

- по торцу и отверстию;

- по плоскости, торцу и отверстию с осью параллельной плоскости;

- по плоскости и двум перпендикулярным к ней  отверстиям.

Вопросы для самопроверки

1. Каково назначение установочных элементов приспособления, ос-

новных и вспомогательных опор?

2. Какие материалы и почему применяют для изготовления

установочных элементов? Какова их термическая обработка?

3. В каких случаях применяют опоры с точечным контактом и с про-

тяженным и почему?

4. Почему применяют срезанные пальцы при установке заготовок по

двум отверстиям и плоскости? Каковы требования к базовым поверхно-

стям заготовки?

5. Каковы погрешности при установке цилиндрических деталей в

призмы?

6. Что такое центрирующие установочные элементы и когда они при-

меняются? Приведите примеры.

7. Как определяется исполнительный диаметр оправки для установки

заготовок с натягом?

Тема 4. Силовой расчет приспособлений

После проработки этой темы нужно четко усвоить методику расчета усилия закрепления заготовки, которая состоит в следующем:

1) вычерчивают упрощенную схему установки заготовки;

2) выявляют все силы, действующие на заготовку в процессе обработки: Р(М) – силы (моменты) резания; Q – усилие закрепления; N – реакции опор; Т – трения и др.;

3) составляют уравнение равновесия заготовки под действием этих сил (задача статики);

4) уравнение равновесия заготовки решают относительно усилия закрепления.

При составлении уравнений равновесия заготовки нужно обратить внимание на учет упругой характеристики зажимного устройства.

При изучении этой темы нужно подробно разобрать уравнения равновесия по схемам к расчетам силы зажима [1, с. 69,], ни в коем случае не опускаясь до уровня механического зазубривания этих выражений, а стараясь понять внутреннюю логику их составления, помня, что к этим схемам можно свести большинство случаев расчета, имеющих место на практике. В последнюю очередь нужно проанализировать расчет сил закрепления заготовок на многоинструментных станках.

Величина усилия зажима зависит от направления его действия. При его выборе необходимо придерживаться следующих правил: 1) сила зажима должна быть направлена перпендикулярно поверхности установочных элементов; 2) при базировании по нескольким базовым поверхностям сила зажима должна быть направлена на тот установочный элемент, с которым

заготовка имеет наибольшую площадь контакта; 3) направление силы зажима должно совпадать с направлением силы резания; 4) направление сил зажима для тяжелых заготовок должно совпадать с направлением веса заготовки – это облегчает работу зажимного устройства. На практике редко можно выбрать направление силы зажима, удовлетворяющее всем правилам. В этих случаях необходимо искать оптимальные решения.

Основными расчетами приспособления являются расчет сил зажима, определение параметров силового привода и расчеты точности.

Расчет сил зажима

Расчет сил зажима произведем, решив задачу статики на равновесие твердого тела (заготовки) под действием системы внешних сил.

Для этого, во-первых, вычислим силы резания и их моменты, возникающие при сверлении детали, по формулам теории резания металла.

При сверлении на деталь действует осевая сила P вдоль оси сверла и момент резания Мкр, которые рассчитаем по следующим эмпирическим формулам

Мкр = 10·См·D2·SY·Kр, Н·м

Р = 10·Ср·D·SY·Kр, Н,

где D = 8 мм - диаметр сверла, S = 0.14 мм/об - подача,

Kp = (σ / 750) 0.76 = (570 / 750) 0.76 ≈ 0.8 - коэффициент, учитывающий прочностные свойства обрабатываемого материала,

Ср = 95 - поправочный коэффициент,

См = 0.038 - поправочный коэффициент,

Y = 0.75 - поправочный коэффициент.

Получаем

Мкр = 10 · 0.038 · 82 · 0.140.75 · 0.8 ≈ 4.5 Н·м,

Р = 10 · 95 · 8 · 0.140.75 · 0.8 ≈ 1390 Н.

Найденное значение сил резания для надежности зажима заготовки умножают на коэффициент запаса К, величина которого зависит от условий обработки деталей на станке:

К = К0 · К1 · К2 · К3,гдеК0 = 1.5 - гарантированный коэффициент запаса,

К1 = 1 - коэффициент, учитывающий величину силы резания в зависимости от обработки,

К2 = 1.1 - коэффициент, учитывающий затупление инструмента,

К3 = 1 - коэффициент, учитывающий прерывистость резания.

Получаем

К = 1.5 · 1 · 1.1 · 1 = 1.65.

Рис. 1. К расчету силы зажима

Во-вторых, определим силу Q, необходимую для зажима заготовки, для чего составим уравнение статического равновесия твердого тела. Расчет проведем для первого отверстия (рис.2.4). На тело действуют сила резания P и сила закрепления заготовки Q. Тело будет находиться в состоянии равновесия, если будет выполняться равенство

K · Mкр = f2 · P/3 · r1 + f2 · P/3 · r2 + f2 · P/3 · r3 + f2 · Q/3 · r1 + f2 · Q/3 · r2 + f2 · Q/3 · r3 + f1 · Q · r4

Откуда

Q = [K · Mкр - f2 · P/3 · (r1 + r2 + r3)] / [f2/3 · (r1 + r2 + r3) + f1 · r4] (2.1)

где f1 = f2 = 0.1 - коэффициенты трения между поверхностями заготовки и установочными и зажимными элементами;

r1, r2, r3, r4 - соответствующие длины плеч.

Для первого отверстия r1 = 33 мм, r2 = 21 мм, r3 = 79 мм, r4 = 46 мм, а значение силы зажима, рассчитанное по формуле 2.1, Q ≈ 140 H.

Для второго отверстия r1 = 13 мм, r2 = 36 мм, r3 = 52 мм, r4 = 22 мм, а значение силы зажима, рассчитанное по формуле 2.1, Q ≈ 493 H.

Поэтому для надежной фиксации заготовки в приспособлении необходимо приложить силу зажима Q = 500 H.

Для того чтобы создать такое зажимное давление на заготовке, необходимо приложить на шток пневмокамеры силу.

W = Q·l3· (l1 + l) / (l2 · l · η)

где η - коэффициент, учитывающий трение в шарнирных соединениях и в пневмокамере; l2 и l3 - длины плеч рычага-усилителя;

l1 и l - длины плеч прижимного рычага (планки).

Принимаем η = 1, l1 = 50 мм, l2 = 120 мм, l3 = 120 мм, l = 50 мм. Тогда

W = 500 · 120 · (50 + 50) / (120 · 50 · 1) = 1000 H.

Другие примеры силового расчета приспособления приведены в [3, с. 14 – 19.]

Вопросы для самопроверки

1. Какие силы действуют на заготовку при обработке?

2. Перечислите основные требования к зажимным устройствам.

3. В чем состоит методика расчета сил зажима?

4. Когда используются проектный и поверочный расчеты зажимной

силы?

5. Что такое упругая характеристика зажимного устройства? Что она

учитывает? Как она изображается графически?

6. Какие устройства имеют упругую характеристику первого и вто-

рого рода?

Тема 5. Элементарные зажимные устройства

При расчете элементарных зажимных устройств решается задача: по найденному усилию зажима заготовки установить основные размеры зажимного устройства, а для ручного устройства еще и определить силу или

момент на рукоятке.

При изучении этой темы для каждого вида элементарного зажимного устройства необходимо усвоить область его применения, достоинства, конструктивное оформление, расчетные параметры, недостатки и способы их уменьшения [1, с. 85 – 106].

Следует иметь в виду, что в справочной литературе, например [4], приведены схемы, расчетные формулы и т.п. для  различных  элементарных

зажимных устройств или их сочетаний. Однако справочники будут полезны и смогут оказать практическую помощь только в том случае, если конструктору известны рекомендации по применению тех или иных зажимных устройств, наиболее целесообразные их сочетания, методики расчета элементарных зажимных устройств. Необходимо обратить внимание на подробный разбор методов расчета зажимных устройств, с тем чтобы понять, что является исходными данными для расчета, что – конечной целью

расчета, как этот расчет осуществляется (его методика). Нужно также иметь в виду, что при работе зажимная система должна иметь силовое замыкание, то достигается использованием свойства самоторможения элементарных зажимных устройств или применением,  так называемых замков [1, с. 107 - 111].

В этой теме нужно также обратить внимание на материалы, термиче-

скую обработку, технические условия, предъявляемые к основным деталям

зажимных устройств. При проектировании зажимных устройств в макси-

мальной степени следует пользоваться ГОСТами на детали приспособле-

ний, приведенными, например, в [4, с. 125 – 172].

Назначение зажимных устройств

Основное назначение зажимных устройств состоит в обеспечении надежного контакта заготовки с установочными элементами и предупреждении ее смещения и вибраций в процессе обработки.

Зажимные устройства используются также для обеспечения правильной установки и центрирования заготовки. В этом случае выполняют функцию установочно-зажимных элементов. К ним относятся самоцентрирующие патроны (рис.1), цанговые зажимы и др. устройства.

Заготовка может не закрепляться, если

- обрабатывается тяжелая деталь (устойчивая), по сравнению с весом которой силы резания незначительны.

- сила, возникающая в процессе резания, приложена так, что не нарушает установки детали.

В процессе обработки на заготовку могут действовать следующие силы:

- силы резания, которые могут быть переменными вследствие разного припуска на обработку, свойств материала, затупления режущего инструмента;

- вес заготовки (при вертикальном положении детали);

- центробежные силы, возникающие в результате смещения центра тяжести детали относительно оси вращения.

инерционные силы, имеющие место при возвратно-поступательном движении.

К зажимным устройствам приспособлений предъявляются следующие основные требования:

- При закреплении заготовки не должно нарушаться ее положение, достигнутое установкой;

- Силы зажима должны исключать возможность перемещения детали и ее вибрацию в процессе обработки;

- Деформация детали под действием зажимных сил должна быть минимальной.

- Смятие базирующих поверхностей должно быть минимальным, поэтому усилие зажима должно быть приложено так, чтобы деталь прижималась к установочным элементам приспособления плоской базирующей поверхностью, а не цилиндрической или фасонной.

- Зажимные устройства должны быть быстродействующими, удобно расположенными, просты по конструкции и требовать минимальных усилий от рабочего.

- Зажимные устройства должны быть износоустойчивыми, а наиболее изнашиваемые детали – сменными.

Силы зажима должны быть направлены на опоры, чтобы не деформировать деталь, особенно нежесткую.

Методика расчета потребных сил зажима

Величину потребных сил зажима определяют решая задачу статики на равновесие твердого тела под действием всех приложенных к нему сил и моментов.

Расчет сил зажима производится в 2-х основных случаях:

- при использовании имеющихся универсальных приспособлений с зажимными устройствами, развивающими определенную силу;

- при конструировании новых приспособлений.

В первом случае расчет зажимной силы носи проверочный характер. Найденная из условий обработки необходимая зажимная сила должна быть меньше или равна той силе, которую развивает зажимное устройство используемого универсального приспособления. Если это условие не выдерживается, то производят изменение условий обработки в целях уменьшения необходимой зажимной силы с последующим новым проверочным расчетом.

Во втором случае методика расчета зажимных сил заключается в следующем:

- Выбирается наиболее рациональная схема установки детали, т.е. намечается положение и тип опор, места приложения сил зажима с учетом направления сил резания в самый неблагоприятный момент обработки.

- На выбранной схеме стрелками отмечаются все приложенные к детали силы, стремящиеся нарушить положение детали в приспособлении (силы резания, силы зажима) и силы, стремящиеся сохранить это положение (силы трения, реакции опор).  При необходимости учитываются и силы инерции.

- выбирают уравнения равновесия статики, применимые к данному случаю и определяют искомое значение величины сил зажима Q1.

- Приняв коэффициент надежности закрепления (коэффициент запаса), необходимость которого вызывается неизбежными колебаниями сил резания в процессе обработки, определяется фактически потребная сила зажима:

Коэффициент запаса К рассчитывается применительно к конкретным условиям обработки по формуле:

,

где К0 = 1,5 – гарантированный коэффициент запаса для всех случаев;

К1 – коэффициент, учитывающий состояние поверхности заготовок:

К1 = 1,2 – для черновой поверхности;

К1 = 1 – для чистовой поверхности;

К2 – коэффициент, учитывающий увеличение сил резания от прогрессирующего затупления инструмента (К2 = 1,0 – 1,9 – См. табл.83, стр 164, Антонюк В.Е. Минск, 1975)

К3 – коэффициент, учитывающий увеличение сил резания при прерывистом резании (К3 = 1,2).

К4 – коэффициент, учитывающий постоянство силы зажима, развиваемой силовым приводом приспособления.
К4 = 1 – для механизированных силовых приводов (пневматических, гидравлических);
К4 =1,3 – для ручного привода с удобным расположением рукояток;
К4 =1,6 – для ручного привода с неудобным расположением рукояток (угол поворота рукояток более 90, неудобное для работы расположение);

К5 – данный коэффициент учитывается только при наличии крутящих моментов, стремящихся повернуть обрабатываемую деталь.
К5 = 1 – при установке детали базовой плоскостью на опоры с ограниченной поверхностью контакта (штыри);
К5 = 1,5 – если деталь устанавливается на планки и др. элементы с большой поверхностью контакта.

Вопросы для самопроверки

1. Что такое элементарные зажимные устройства? Какие устройства

относятся к элементарным зажимным устройствам?

2. Какова цель расчета зажимных устройств и что является исходны-

ми данными для их расчета?

3. Какие материалы и почему используются для изготовления основ-

ных деталей зажимных устройств?

4. Какова методика расчета эксцентриковых зажимных устройств?

Какие эксцентрики используются в них и почему?

5. Как обеспечивается выполнение условия самоторможения у вин-

товых, эксцентриковых, клиновых и рычажных зажимных устройств?

6. Каковы недостатки винтовых зажимных устройств и как их можно

устранить?

7. В каких случаях и зачем применяются замки в зажимных устрой-

ствах? Приведите схемы роликовых замков.

8. Какие материалы используются для винтовых и эксцентриковых

зажимных устройств?

Тема 6. Силовые узлы и устройства приспособлений

При изучении материала этой темы необходимо иметь в виду, что все силовые узлы приспособлений, за исключением вакуумных и электромеханических, являются стандартными; основные конструктивные разновидности приведены в справочной литературе [4]. Расчеты этих приводов дают В.С. Корсаков и М.А. Ансеров [1; 2]. Необходимо помнить, что в числе исходных данных при проектном расчете находится значение силы, которую они должны развивать. Результатом расчета является определение диаметра поршня, который округляется до ближайшего большого стандартного значения. При проектировании приспособлений нужно пользоваться только стандартными конструкциями приводов. При проработке материала этой темы нужно изучить конструктивные схемы указанных приводов, четко представлять области применения того или иного привода, технические требования, предъявляемые к сило

вым узлам и их монтажу, способ управления при эксплуатации.

Пневматические приводы. Общая характеристика и классификация.

Применяются в массовом, крупносерийном и серийном производствах. Реже используются в мелкосерийном. Для работы в пневмоприводах используют сжатый воздух Р = 4 – 6 кГ/см2 (0,4 – 0,6 МПа). Он должен быть очищен от влаги, механических примесей и кислот.

Преимущества пневмоприводов:

- Простота конструкции и эксплуатации.

- Быстрота действия – 0,6 – 1,5 с.

- Непрерывность действия зажимнного усилия.

- Возможность регулирования силы зажима.

К недостаткам можно отнести:

- Неплавное действие;

- Большие габариты при больших усилиях (для устранения недостатка можно применять двойной пневмоцилиндр – 2 поршня  на одном штоке);

- Малое давление воздуха в магистрали;

- При давлении р > 0,6 МПа наблюдается конденсация и замерзание влаги в магистралях (для устранения применять величину давления не больше 0,4 МПа);

Состоят пневмоприводы из пневмодвигателя, пневматической аппаратуры и пневмосети, представляющей собой трубы, рукава, каналы и соединения.

Классификация пневмодвигателей:

По конструкции (ГОСТ17752-72) различают пневмодвигатели:

- Поршневые (с односторонним штоком одно- (а) и двухстороннего (б) действия, с двухсторонним штоком (в)).

- Мембранные (диафрагменные) одно- и двухстороннего действия.

- Плунжерные.

- Пневмоцилиндры с торможением.

- Сильфонные.

- Телескопические и др.

По методу компоновки с приспособлением пневмодвигатели могут быть встроенными, прикрепляемыми и приставными.

У встроенных двигателей цилиндры растачиваются, а мембраны или диафрагмы размещаются непосредственно в корпусе приспособления.

Прикрепляемые монтируются на корпусе приспособления. Если приспособление больше не применяется в производстве, то двигатель отделяется от него и используется в другом приспособлении.

Приставные двигатели полностью выделяются в самостоятельный агрегат и многократно используются в компоновках с различными приспособлениями.

Поршневые двигатели

1. Приводы одностороннего действия.

В пневмоцилиндре шток 5 вместе с поршнем 3 под действием воздуха, поступающего в полость А цилиндра 2 перемещается (рабочий ход), создавая силу Р, которая через промежуточные рычаги, кулачки, клинья и т.п. передается на зажимное устройство, закрепляющее обрабатываемую деталь. Для снятия зажимной силы с обрабатываемой поверхности поворачивают кран 1 в положение, при котором полость А сообщается с атмосферой. При этом воздух выталкивается из цилиндра под действием возвратной пружины 4, перемещающей поршень со штоком в обратном направлении, освобождая обработанную деталь.

Двигатели одностороннего действия рекомендуется применять, когда усилия при холостом ходе невелики. Эти двигатели не требуют уплотнения штока, вдвое уменьшается расход воздуха на цикл зажима.

Недостаток их состоит в том, что при рабочем ходе часть усилия зажима затрачивается на сжатие пружины.

Приводы двухстороннего действия

В цилиндре двухстороннего действия и рабочий и холостой ход  осуществляются под действием сжатого воздуха.

Воздух поочередно поступает в полость «А» пневмоцилиндр для закрепления обрабатываемой детали и в полость Б для ее освобождения.

Эти двигатели применяются при большой длине хода, когда в приспособлении есть самотормозящие звенья, требующие значительных усилий при возвращении в исходное положение зажимных элементов.

Уплотнения

Для нормальной работы пневмоцилиндров требуется герметичность и изоляция друг от друга его полостей. Для этого применяются уплотнения., которые соединяют между собой поршень и цилиндр, шток и крышку и неподвижные соединения (крышка и цилиндр).

Основные требования к уплотнениям:

- Герметичность при всех рабочих режимах;

- Высокая износостойкость и минимальные потери на трение (в пределах 150 000 ходов поршня).

- Надежность работы при высоких и низких температурах и способность не разрушаться в результате химического взаимодействия с уплотняемой средой.

- Удобство монтажа, демонтажа и отсутствие необходимости подтяжки и регулировки при эксплуатации.

- Экономичность.

В современных конструкциях пневмодвигателей применяются 2 типа уплотнений:

Манжеты V-образного сечения из маслостойкой резины для уплотнения поршней и штоков.

- Кольца Круглого сечения из маслостойкой резины по ГОСТ 9833-73 для уплотнения поршней, штоков и неподвижных соединений.

При сборке манжеты устанавливаются с натягом, т.е. D1  - наружный диаметр манжеты больше Dц – наружного диаметра цилиндра. При поступлении в цилиндр рабочей среды (сжатого воздуха или масла) она как клин распирает лепестки манжеты и автоматически уплотняет сопряжение движущихся частей.

Кольца круглого сечения также уплотняются автоматически. Они закладываются в прямоугольные канавки, высота которых меньше диаметра d сечения кольца, а ширина b – больше, что необходимо  для нормальной работы кольца.

Кольца устанавливаются в канавку с натягом, обеспечивающим предварительное уплотнение. С поступлением в цилиндр рабочей среды кольцо перемещается к стенке канавки (в направлении потока воздуха или масла) и  деформируясь принимает D-образную форму. Степень уплотнения возрастает с увеличением давления рабочей среды.

В двигателях двухстороннего действия на поршне требуется две V-образные манжеты, а кольцо круглого сечения – одно, т.к. последнее обеспечивает уплотнение в обе стороны.

При уплотнении Vобразными манжетами требуются: посадка в сопряжении поршня с цилиндром:  или, шероховатость обработки зеркала цилиндра Ra = 0.32 – 0.63 мкм, смазка умеренная.

При уплотнении кольцами требуется посадка  или , зеркало цилиндра следует обрабатывать по Ra = 0.16 – 0.08 мкм, смазка обильная.

Сила на штоке пневмоцилиндра

Для цилиндров одностороннего действия:

где р – давление воздуха в цилиндре,

D – диаметр цилиндра;

- кпд привода (0,85 – 0,9)

Р1 – сила сопротивления пружины.

Параметры пружины рекомендуется выбирать с таким расчетом, чтобы при ее предельном сжатии она оказывала сопротивление от 5% до 20% от усилия на штоке в момент зажима.

Для цилиндров двухстороннего действия:

А) в полости без штока:

Б) со стороны штока

При известных потребных усилиях зажима и давлении воздуха из этих формул можно определить диаметр цилиндра. После расчета диаметра его округляют до нормального и пересчитывают действительную силу на штоке.

Диафрагменные приводы

Могут быть одностороннего действия и двухсторннего, с тарельчатой или плоской диафрагмой. По методу компоновки с приспособлением делятся на прикрепляемые (стационарные и вращающиеся) и встроенные.

Схема работы одностороннего диафрагменного привода с тарельчатой диафрагмой. Пневмокамера состоит из двух штампованных или литых чашек 1 и 2, между которыми зажата резинотканевая диафрагма 3. Диафрагму изготавливают из маслостойкой ткани пропитанной и покрытой с двух сторон

маслостойкой резиной. Толщина диафрагмы – 4 – 10 мм. При подаче сжатого воздуха в полость А диафрагма оказывает давление на шайбу 4 штока 5 и перемещает его вниз. Обратный ход штока происходит под действием пружины 6. Угол выпуклости диафрагмы обычно = 45 для увеличения хода штока L = 2h (где h – стрела выпуклости).

Корпус и крышку (изготавливают) льют из чугуна или алюминиевого сплава АЛ9В, АЛ10В или из пластмассы – волокнита.

Ход плоской диафрагмы приблизительно в 2 раза меньше, чем тарельчатой. В этом случае возврат диафрагмы осуществляется за счет воздуха. Плоские мембраны вырезают из резины с тканевой прокладкой.

Преимущества диафрагменных приводов:

- Отсутствует утечка воздуха из рабочей части камеры.

- Простота изготовления.

- Меньшие размеры и вес.

- Высокая долговечность простота ремонта. Ресурс от 6000 до 1 млн. включений.

- Нечувствительна к качеству воздуха.

- Не требует смазки.

Недостатки:

- Относительно малый ход штока (до 30 мм).

- Непостоянство усилия на штоке.

Вакуумные приводы

Вакуумный привод – применяется для закрепления деталей, которые могут быть повреждены от действия сосредоточенных усилий.

рост – остаточное давление в камере

Основной недостаток – вакуумные насосы чувствительны к загрязнению воздуха.

Принцип действия вакуумного привода

Устройство для создания вакуума

от цеховой магистрали

Определение силы на штоке диафрагменного привода.

Усилие на штоке изменяется по мере его движения, т.к. на определенном участке перемещения начинает оказывать сопротивление мембрана. В любом месте хода усилие Q можно определить по графикам зависимости усилия от хода, составляемым для каждого двигателя, с учетом диаметра, толщины и материала мембраны. Диаметр d опорных шайб (дисков) рекомендуется определять в зависимости от D – диаметра диафрагмы «в свету» и толщины диафрагмы t.

- для резинотканевых: ;

- для резиновых: .

Приблизительный расчет усилия Q на штоке одностороннего действия:

для тарельчатых и плоских мембран из прорезиненой ткани:

- в исходном положении штока:

- в положении после перемещения на расстояние 0,3D для тарельчатых и 0.07D для плоских мембран:

для плоских резиновых мембран.

- В исходном положении:

- В положении, после перемещения на 0,22D:

где D – диаметр диафрагмы «в свету»;

d – диаметр шайбы;

р – давление сжатого воздуха кгс/см2;

Р1 – усилие возвратной пружины, кгс.

Гидравлические силовые приводы

Применяются эти приводы в серийном, крупносерийном и массовом производстве. Гидроприводы уступают пневматическим приводам в быстроте действия, но имеют свои преимущества:

- Малые диаметры цилиндров (до 60 мм), что обеспечивается высоким давлением в системе ( 60 кгс/см2).

- Силовые приводы и аппаратура не нуждаются в особой смазке, т.к. рабочая среда – масло (веретенное № 2 и 3, турбинное – Л и машинное  - С).

- Простота кинематики зажимного устройства. Т.к. во многих случаях отсутствуют дополнительные усилители.

- Отсутствуют неполадки, связанные с конденсацией водяных паров.

- Обеспечивают возможность закрепления большего числа заготовок и надежность зажима.

Недостатки:

Необходимость иметь гидростанцию (нагнетательный насос и аппаратуру). В связи с этим эффективно применение гидропривода в приспособлениях, предназначенных для гидрофицированных станков.

Гидравлические зажимные устройства выполняются поршневого типа и приводятся в движение от отдельного насоса. Гидроцилиндры могут быть одностороннего и двухстороннего действия.

На рисунке изображена схема гидравлического зажима с цилиндром двойного действия. Питание системы осуществляется шестеренчатым насосом 2, который подает масло через золотник ручного управления в левую (рабочий ход) и правую (обратный ход) полости цилиндра. После окончания зажима масло сбрасывается через предохранительный клапан 4, отрегулированный на требуемое давление.

В зажимных устройствах одностороннего действия обратный ход поршня осуществляется пружиной. Золотники ручного или педального управления имеют два положения, соответствующие зажиму и откреплению заготовки. Уплотнение поршней и штоков гидроцилиндров достигается применением одного-двух колец круглого сечения из маслостойкой резины.

В зависимости от направления перемещения штока с поршнем гидроцилиндры бывают тянущие и толкающие.

В зависимости от вида обслуживаемого приспособления гидроцилиндры бывают неподвижными и вращающимися.

Размеры всех деталей, входящих в гидроцилиндры нормализованы. Цилиндры одностороннего действия изготавливают из стали 40Х, а цилиндры двухстороннего действия – из холоднокатанных бесшовных труб.

Диаметр поршня гидроцилиндра приближенно может быть определен по формуле:

, см.

Производительность насоса (см3/с):

Время срабатывания гидроцилиндра:

где D – внутренний диаметр гидроцилиндра, см;

L – длина хода поршня, см;

t – время рабочего хода поршня;

V – производительность насоса;

= 0,85 – объемный кпд гидросистемы, учитывающий утечки масла в гидроцилиндре и золотниках.

р – давление масла в гидроцилиндре (60 кгс/см2).

Вопросы для самопроверки

1. Какие силовые узлы приспособлений Вы знаете? Перечислите об-

ласти их применения.

2. Какие бывают виды пневмоцилиндров и когда они применяются?

3. Какие виды уплотнений и в каких местах приводов используются?

4. Какие недостатки гидроприводов Вы знаете?

5. Что такое пневмогидравлический привод и в чем его преимущест-

ва? Как его рассчитать?

6. Как работает вакуумный привод? Где он применяется?

7. Какова методика расчета пневматических силовых узлов?

Тема 7. Устройства для направления рабочего инструмента

При изучении этих вопросов следует иметь в виду, что существуют устройства для определения положения инструмента относительно приспособления при наладке операции и для предотвращения увода инструмента при обработке.

В первом случае эти элементы должны быть частью приспособлений в форме откидных (отъемных) устройств или же отдельных шаблонов, упоров, установов и т.п. При изучении указанных элементов следует точно установить область и рациональность их применения. В последнем случае основные детали – направляющие (кондукторные) втулки, являющиеся стандартными деталями приспособлений. Нужно обратить внимание на рекомендации по применению постоянных, сменных, быстросменных, иногда специальных втулок, по выбору высоты втулок, зазоров между торцом втулки и обрабатываемой поверхностью. Точность изготовления втулок, их посадки обусловлены ГОСТом. Стойкость втулок рассчитывается на 10…15 тыс. сверлений. Выбирая конструкции копиров, следует твердо знать, когда и на каких станках применяются замкнутые и незамкнутые копиры. Изучить способы построения копиров.

Устройства,  для направления режущего инструмента.

Кондукторные втулки для сверлильных и расточных станков.

Кондукторные втулки служат для направления режущего инструмента при обработке отверстий на сверлильных и расточных станках и устанавливаются в кондукторные плиты.

Постоянные втулки без бурта (ГОСТ 18429-73) и с буртом (ГОСТ 18430-73).

Применяются при обработке неточных отверстий одним инструментом (сверлом или зенкером) в условиях мелкосерийного производства. Они запрессовываются в кондукторную плиту по посадке .

Сменные втулки.

Применяются при обработке отверстия одним инструментом в условиях крупносерийного и массового производства, когда они изнашиваются и необходима их замена. Они устанавливаются в промежуточные втулки по посадке . От проворачиванния и подъема при обработке (под действием сходящей стружки) сменные втулки крепятся головкой винта.

Быстросменные втулки

Используются в случаях, когда точное отверстие получается путем последовательного применения нескольких инструментов, для каждого из которых требуется своя втулка (например) сверло, зенкер, развертка и т.п.

Быстросменные втулки устанавливаются в промежуточных втулках по посадке  или . В такой конструкции не надо вращать винт для смены втулки. Он препятствует осевому смещению втулки.

Промежуточные втулки

Служат для установки сменных или быстросменных втулок в приспособлениях. Они монтируются в корпусах или кондукторных плитах по посадке .

Допуски на диаметр отверстия для прохода сверл и зенкеров устанавливаются по посадке , а для разверток - .

Применение кондукторных втулок устраняет операцию разметки, уменьшает увод сверла и разбивку обрабатываемых отверстий, точность которых заметно увеличивается по сравнению с обработкой без кондуктора.

Расстояние h от нижнего торца кондукторной втулки до поверхности обрабатываемой детали принимается равным (1/3 - 1)d, где d – диаметр отверстия втулки под инструмент.

При обработке хрупких материалов (чугун, бронза) выбирается минимальное расстояние, а при обработке вязких  (стали и пр.) - максимальное. Для зенкерования . От величины h зависит и положение просверленного отверстия.

В качестве  материалов при изготовлении кондукторных втулок применяются:

- сталь 9ХС для d  9 мм.

- сталь У10 для d = 9 – 27 мм.

- сталь 20Х для d > 27 мм (с цементацией h = 0.6 – 1 мм, НRC 60).

Ориентировочно количество сверлений через кондукторную втулку принимают равным 10 000 – 15 000.

Допуски на изготовление и износ кондукторных втулок  по внутренней поверхности (мкм) принимаются по таблице:

| Допуск | Номинальный диаметр сверла, мм |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 – 3 | 3 – 6 | 6 – 10 | 10 – 18 | 18 – 30 | 30 – 50 | 50 - 80 |
| Изгото-вления | 14 | 17 | 20 | 24 | 30 | 35 | 40 |
| Износа | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 |

При конструировании кондукторов необходимо указывать на чертежах допуски (отклонения) на расстояния между осями втулок и до установочных элементов. На практике допуски на координирующие размеры  назначают в 2 – 3 раза меньше соответствующих размеров по чертежу детали или выбирают по следующим рекомендациям:

- в кондукторах для обработки сквозных отверстий под болты, неточных отверстий под резьбу допуски на координирующие размеры брать в пределах от 0,05 – 0,1 мм.

- в кондукторах, где требуется обработка отверстий высокой точности, например, под подшипники валов, осей и т.п., а также для обработки отверстий многошпиндельными головками допуски на координирующие размеры уменьшаются до 0,02 мм.

Повысить срок службы кондукторных  втулок можно:

- Повышением их твердости.

- изготовлением втулок из твёрдых сплавов.

- Применением вращающихся кондукторных втулок (втулка представляет из себя игольчатый подшипник качения)

Вращающиеся кондукторные втулки

Применяются для направления длинных борштанг у сверлильных и расточных станков с целью повышения точности обработки. Нормализованные втулки состоят из двух втулок, между которыми помещен сепаратор с иглами, по которым происходит вращение.

Кондукторные плиты

Служат для установки в них кондукторных втулок. В зависимости от связи с корпусом кондуктора плиты могут быть откидными, съемными, подвесными, подъемными.

Жесткие плиты отливают за одно целое с корпусом или прикрепляются к нему сваркой,  а чаще при помощи винтов с фиксацией контрольными штифтами.

Откидные или шарнирные плиты позволяют открывать кондуктор для установки и снятия обрабатываемых деталей.

Съемные или накладные кондукторные плиты обычно используются для обработки систем отверстий в крупных деталях на радиально-сверлильных станках. Они накладываются непосредственно на деталь и после необходимой ориентации прикрепляются к ней.

Подвесные плиты применяют при сверлении многошпиндельными головками. Плита вместе с головкой подвешивается на шпиндель станка и направляющими колонками связывается с корпусом приспособления. Под плитой располагаются пружины, которые при закреплении сжимаются, а при ходе вверх поднимают кондукторную плиту.

Подъемные плиты устанавливаются на уступах колонок скальчатых кондукторов и с помощью рукоятки или пневмопривода и реечной передачи поднимаются и опускаются, осуществляя одновременно и зажим детали.

Плиты изготавливают из высококачественного чугуна, реже из стали. Толщина плит согласуется с высотой кондукторных втулок и обычно колеблется в пределах от 15 до 30 мм. При использовании высоких втулок на плитах предусматривают местные утолщения (бобышки).

Установы или габариты

Для установки (наладки) положения стола станка вместе с приспособлением относительно режущего инструмента применяются специальные шаблоны-установы, выполненные в виде различных по форме пластин, призм и угольников. Установы закрепляются на корпусе приспособления; их эталонные поверхности должны быть расположены ниже обрабатываемых поверхностей заготовки, чтобы не мешать проходу режущего инструмента. Чаще всего установы применяют при обработке на фрезерных станках, настроенных на автоматическое получение размеров заданной точности.

Различают высотные и угловые установы. Первые служат для правильного расположения детали относительно фрезы по высоте, вторые – и по высоте и в боковом направлении. Изготовляются из стали 20Х, с цементацией на глубину 0,8 – 1,2 мм с последующей закалкой до твердости HRC 55…60 ед.

Копиры

Копиры применяются для обработки фасонных поверхностей на станках общего назначения. Копиры предназначены для получения траектории относительного движения инструмента, при обработке фасонного профиля.

Виды копиров:

- Для токарных станков (круглые и плоские):

- Для фрезерных, строгальных и шлифовальных (обработка методом круговой подачи).

При помощи копиров деталь и инструмент получает дополнительное движение подачи, необходимое для образования фасонной поверхности. Дополнительная подача может осуществляться:

- следящими устройствами (гидравлическими и электрическими);

- механическими устройствами.

Материал для изготовления копиров: сталь 20Х, с цементацией и закалкой до HRC 50…55.

Для компенсации изменения диаметра фрезы после переточек ролик делается коническим с углом между образующей и осью ролика 10 - 15.

Вопросы для самопроверки

1. В каких случаях применяют постоянные и сменные кондукторные

втулки? Какие втулки применяют при сверлении близко лежащих отверстий?

2. Чем вызвано применение вращающихся втулок в расточных кон-

дукторах? Какие изменения следует внести в борштанги при отказе от вращающихся втулок?

3. Какова величина зазоров между торцом втулки и заготовкой и чем

она вызвана?

4. Каковы схемы расположения полей допусков на диаметр отверстия кондукторных втулок?

Тема 8. Вспомогательные детали приспособлений

Данную тему следует изучать, имея альбомы нормализованных деталей приспособлений. Рассматривать разработанные нормали следует с точки зрения их конструктивного выполнения, учитывая при этом случаи из возможного применения. Для этого наряду с альбомами деталей желательно иметь и альбом самих приспособлений. По учебнику рекомендуется тщательно разобрать устройство описанных делительных, тормозных, фиксирующих и других вспомогательных устройств приспособлений [1; 2].

Из имеющихся конструкций фиксаторов наиболее точные – с коническим вытяжным пальцем, так как в них не образуются зазоры вследствие износа. Шариковые фиксаторы наименее точны. В делительных механизмах следует предусматривать зажимные устройства для закрепления поворотной части приспособления с основанием после поворота и фиксации.

Отсутствие таких устройств ведет к быстрому износу фиксаторов и потере точности. Не рекомендуется совмещать эти зажимы с зажимными устройства

ми для обрабатываемой детали, так как открепление и закрепление ее снижают точность деления и качество работы.

Вспомогательные элементы приспособлений.

Делительные устройства

Эти устройства являются наиболее ответственными в делительных приспособлениях, от них зависит точность деления при позиционной обработке. Фиксаторы представляют собой стержни различной формы, которые монтируются на неподвижной части приспособления – корпусе. Перед началом обработки стержень заводится в одно из отверстий в подвижной (поворотной) части и жестко фиксирует ее относительно корпуса.

Управление фиксатором осуществляется вручную или автоматически.

Фиксаторы выполняются с цилиндрической, конической и призматической частью. Материал – сталь 45 с HRC 40…45 и сталь 20Х с HRC 55…60.

Делительные  устройства работают по двум схемам:

- С радиальным фиксатором.

Свойства:

- малые осевые габариты, но большие радиальные;

- повышенная точность деления;

- низкая технологичность.

- С осевым фиксатором.

Свойства:

- малые радиальные и большие осевые габариты;

- точность деления меньше, чем радиальной схемы;

- высокая технологичность;

Эта схема наиболее широко применяется.

Вопросы для самопроверки

1. Перечислите конструкции делительных устройств.

2. Какие факторы влияют на точность деления и фиксации в дели-

тельных устройствах?

3. Изобразите конструкции фиксаторов и дайте сравнительную оцен-

ку точности фиксации.

4. Приведите пример конструкции зажимного устройства для закреп-

ления поворотной части делительного приспособления.

5. В каких случаях применяют выталкиватели?

Тема 9. Корпусы приспособлений

Разбирая конструкции корпусов, следует выяснить достоинства и недостатки различных материалов, идущих на изготовление корпусов, какие новые материалы применяются для этих целей. Обратить внимание на конструктивные особенности корпусов, вытекающие из требований, которые к ним предъявляются для уборки стружки, быстрой и точной установки на станок, с точки зрения ремонта, повышения точности и жесткости и т.д.

Ознакомиться с тем, какие нормализованные заготовки используются для корпуса станочных приспособлений [1,  2].

Конструкция корпуса в целом должна объединять все функциональные сборочные единицы и детали, иметь достаточную жёсткость, предотвращающую потери точности обработки детали. Любой сложный корпус может быть собран из ограниченного числа геометрически простых нормализованных частей – плит, стоек, угольников и т.п. Составляющие части корпуса могут быть использованы многократно.

Вопросы для самопроверки

1. Какие требования предъявляются к корпусам?

2. Какие материалы применяют для корпусов? Какие виды корпусов

существуют?

3. Какие устройства делаются для облегчения установки на станок,

очистки от стружки?

4. В чем преимущества корпусов, собираемых из нормализованных

корпусных деталей?

5. Почему обрабатываемая деталь не должна опираться непосредст-

венно на поверхность корпуса?

Тема 10. Методика конструирования  специальных приспособлений

Конструирование приспособления тесно связано с разработкой технологического процесса изготовления данной детали. Конструктор приспособления в качестве исходных данных получает конкретное указание от технолога, который определяет схему приспособления. Поэтому всегда нужно иметь в виду главенствующую роль технолога в совместной работе

с конструктором. Необходимо знать, что является задачей конструктора, какие исходные данные он должен иметь и какими вспомогательными материалами пользоваться, какова последовательность конструирования.

Порядок конструирования и оформления общего вида приспособлений
Конструирование сводится к последовательному вычерчиванию элементов приспособления вокруг контура обрабатываемой детали. Рекомендуется придерживаться следующего порядка.
Контур обрабатываемой детали наносят в необходимом количестве проекций, располагаемых с таким расчетом, чтобы оставалось достаточно места для последующего вычерчивания элементов приспособления. Контур ее изображают тонкими или, наоборот, более толстыми пунктирными (штрих-пунктирными) линиями по сравнению с линиями деталей приспособления. Иногда для большей наглядности контур обрабатываемой детали вычерчивают красным карандашом.
Вокруг контура вначале вычерчивают направляющие детали (кондукторные втулки у кондукторов, или прикрепляемые к корпусу приспособления габариты для установки фрез). Далее проектируют и вычерчивают установочные (центрирующие) детали и механизмы приспособления; затем зажимные и вспомогательные элементы и механизмы. После этого определяют контуры корпуса приспособления, используя,ту или иную форму стандартных заготовок корпусов.
Выбранную конструкцию детали или узла приспособления сразу же вычерчивают во всех проекциях. Попутно вычерчивают необходимые разрезы и сечения, поясняющие конструкцию. Общие виды приспособлений рекомендуется вычерчивать в масштабе 1:1; исключение могут составлять приспособления для особо крупных и мелких деталей.
На чертеже общего вида, кроме приспособления, рекомендуется тонкими сплошными или пунктирными линиями схематично изображать место станка, на котором базируется и закрепляется приспособление. Например, на чертежах патронов и оправок — контур головки шпинделя станка и переходной планшайбы; на чертежах фрезерных приспособлений — часть контура стола с пазами под установочные шпонки и болты для закрепления приспособления и т. п.
Если проектируемое приспособление представляет собой наладку на стандартный или нормализованный делительный стол, поворотную стойку, скальчатый кондуктор, кулачковый патрон, тиски и т. п., то последние также схематично изображаются тонкими линиями.
В ряде случаев целесообразно схематично изображать и режущий инструмент. На общем виде дается нумерация деталей и их спецификация с указанием использованных ГОСТ и нормалей.
Контрольные и координирующие размеры с допусками (отклонениями), характеризующими точность взаимного расположения таких элементов приспособления, которые определяют точность координации поверхностей обрабатываемых в приспособлении деталей; точность этих размеров проверяется после сборки приспособления. Разработку конструкции приспособления выполняют в следующем порядке:

1. Уточняют схему установки заготовки. Для этого выявляют размеры, которые должны быть получены на данной операции, расставляют опорные точки для заготовки и проверяют соблюдение правила «шести точек», рассчитывают погрешность εб для выдерживаемых размеров и оценивают ее величину εб < 0,5Тр., где Тр – допуск на размер, получаемый на данной операции. Выбирают тип и размеры установочных элементов, обеспечивающих реализацию принятой схемы.

2. Выполняют силовой расчет приспособления. Из условия равновесия заготовки под действием всех сил, действующих на нее в процессе обработки, определяют необходимую величину усилия закрепления заготовки Q. Выбирают тип зажимного устройства и определяют его основные размеры.

3. Выбирают направляющие элементы приспособления, их конструкцию и размеры.

4. Выявляют необходимые вспомогательные элементы, их конструкцию и размеры.

5. Выбирают способ ориентации приспособления на станке и ориентирующие элементы.

6. Выполняют расчет приспособления на точность. По его результатам формулируют требования к точности взаимного расположения установочных, направляющих и ориентирующих элементов приспособления, которые указывают в технических условиях к приспособлению.

7. Выполняют разработку общего вида приспособления. Она начинается с изображения контуров заготовки в стольких проекциях, сколько необходимо, чтобы чертеж приспособления был абсолютно понятен. Затем последовательно наносят отдельные элементы приспособления вокруг контуров заготовки: установочные детали, зажимные устройства, детали для

направления режущего инструмента и вспомогательные устройства, затем

определяют контуры корпуса приспособления, объединяющего все перечисленные выше элементы. Чертеж обычно выполняют в масштабе 1:1. На общем виде указывают его общие габаритные размеры и размеры, которые нужно выдержать при сборке и отладке приспособления, дают нумерацию деталей. Их спецификацию с указанием использованных нормалей и стандартов приводят в пояснительной записке. На чертеже общего вида приспособления должны быть указаны технические условия на его сборку: необходимая точность сборки и пригонки отдельных элементов (допускаемые отклонения взаимного положения основных его деталей), необходимая регулировка, отладка, методы проверки при установке на станок, отделка, маркировка, другие условия изготовления и эксплуатации (на каком станке оно будет применяться, сколько приспособлений устанавливается на станке, какова величина зажимной силы, производительности, давление сжатого воздуха, жидкости, напряжение, род тока и т.д.).

Магистрант  должен знать, какие меры нужно принимать для повышения

жесткости приспособления [1, с. 184 – 185].

Также необходимо знать, что на общем виде проставляют три группы размеров:

а) размеры, точность которых влияет на погрешность размеров детали. Допуски на эти размеры обычно берут в 2…3 раза меньше допусков на размеры, выдерживаемые при обработке, однако более целесообразным и правильным является определение этих допусков расчетно-аналитическим способом. Для этого нужно обязательно проработать и понять примеры типичных погрешностей обработки, возникающих из-за неточности изго-

товления одноместных приспособлений различного назначения, сопряжений и монтажные размеры, точность которых не влияет на погрешность обработки, но определяет расположение и условия работы отдельных механизмов приспособления. Точность этих размеров назначают исходя из необходимости обеспечить нормальную работу механизмов приспособления;

б) габаритные и справочные размеры. Точность их на чертеже не ограничивается. Эти размеры выполняют по 14…17 квалитетам.

в) при конструировании специального приспособления необходимо обосновывать экономическую целесообразность его изготовления и эксплуатации. Варианты приспособлений сравнивают по себестоимости выполнения операции или процесса в целом. Этот материал нужно проработать по [1, с. 189 – 192].

г) выполняют деталировку. Рабочие чертежи составляют только на оригинальные  детали.

- Исходные данные для проектирования:

- чертёж заготовки и детали с техническими требованиями;

- техпроцесс с операционными эскизами;

- посадочное место станка, переходного устройства, базового приспособления;

- стандарты на детали и узлы станочных приспособлений, альбомы нормализованных конструкций и ранее разработанных конструкций.

- Разработка сборочного чертежа приспособления:

- нанести на лист контуры заготовки с более детальной прорисовкой базовых поверхностей и мест приложений усилий зажима;

- вокруг контура заготовки изобразить установочные элементы и, ориентировочно,  изобразить зажимные устройства;

- прочертить присоединительное место станка;

- прочертить корпус приспособления, направляющие и вспомогательные устройства;

- на сборочном чертеже проставить позиции деталей (номера задаются спецификацией), указать техническую характеристику и технические требования на точность сборки, регулировки и наладки приспособления.

Вопросы для самопроверки

1. Что является исходными данными для проектирования специаль-

ных приспособлений? Что является вспомогательными материалами для

проектирования?

26

2. Как повысить жесткость приспособлений?

3. Какие размеры ставятся на сборочном чертеже приспособления и

как определяются допуски на них?

4. Как рассчитать допуски на расстояние между кондукторными

втулками?

5. Какие экономические обоснования необходимы при проектировании приспособлений?

Тема 11. Универсализация приспособлений

При изучении материала этой темы следует иметь в виду, что  универсализация – одно из направлений расширения применяемости однотипных деталей в разных видах приспособлений.

Поэтому универсализация как и нормализация, полезные в условиях любого производства, дают больший эффект при частной замене выпускаемых деталей, причем экономический эффект достигается на всех этапах создания и использования приспособлений, а именно проектирования, изготовления и эксплуатации.

С другой стороны, разрешение этого противоречия привело к созданию таких систем приспособлений, которые, оставаясь специальными на этапе их использования, были бы универсальны на этапах проектирования и изготовления. Эта идея нашла выражение в создании систем переналаживаемых сборно-разборных приспособлений, имеющих обратимые стандартные и нормализованные элементы, подлежащие многократному использованию. Эта задача решается двумя способами:

1. Вместе с корпусом нормализуют зависящие от него элементы так, чтобы эта сборочная единица обладала достаточной универсальностью. Поэтому принципу создана система УНП и приспособлений для групповой и переменно-поточной обработок.

2. Любой сложный корпус может быть собран из ограниченного числа геометрически простых нормализованных частей – плит, стоек, угольников и т.п. Составляющие части корпуса могут быть использованы многократно. По этому принципу создана и успешно используется система УСП.

Применение универсально-сборных приспособлений (УСП)

Внедрение УСП как более универсальной, но менее механизированной системы — этап на пути к созданию более прогрессивных конструкций групповых приспособлений. 
Для определения возможности сборки универсальных групповых, в том числе механизированных приспособлений на базе УСП, нужно подбирать для каждого конкретного случая модернизации оборудования комплекты деталей и подузлов, состоящие из базовых оснований, средств механизации и наладочных элементов. 
     На рис. 1 показан комплект сборочных единиц УСП. В состав комплекта входят гидравлические переналаживаемые тиски 1, гидравлическая губка 2, самоцентрирующие тиски 3, качающийся синусный стол 4, круглая переналаживаемая плита 5, переналаживаемый гидроблок 6, поворотный стол 7, кондукторная стойка 8, делительный диск 9, круглая плита 10, а также не показанные на рисунке элементы скальчатых кондукторов, отдельно стоящие гидроцилиндры нескольких типоразмеров с определенными зажимными усилиями.

Рис.1 Комплект сборочной единицы УСП

Замена отдельных деталей сборочными единицами позволяет сократить число стыков и время сборки приспособлений. Например, введение в комплект быстрорегулируемой кондукторной стойки 8 дало возможность заменить сборный блок, состоящий из нескольких опор и прокладок, направляющей опоры и кондукторной планки. На сборку такого приспособления из обычных деталей УСП затрачивается 8... 10 мин. Перемещаемая кондукторная стойка обеспечивает плавное регулирование кондукторной планки по высоте и диаметру расположения центров отверстий, что позволяет осуществлять переналадку приспособления непосредственно на столе станка. Делительное базовое устройство компонуется из поворотного стола 7, делительного диска 9, фиксатора и круглой плиты 10. При сверлении инструментом с направлением к поворотному столу присоединяется кондукторная стойка 8. 
Из элементов групповых УСП можно собирать скальчатые механизированные кондукторы для сверления отверстий во фланцах определенного диапазона размеров. Для этого в состав комплекта введены элементы, позволяющие присоединять кондукторные диски или плиты к направляющим и тянущим скалкам. Кондукторные плиты и диски собирают из элементов прямоугольных и круглых кондукторов. Тянущие скалки перемещаются под действием гидравлических цилиндров. При этом кондукторная плита не только задает направление инструменту, но и прижимает заготовку. Механизация зажима облегчает труд рабочего и делает приспособление более производительным. 
Входящий в комплект УСП переналаживаемый гидроблок 6 (см. рис. 1) представляет собой базовую плиту, в которую встроены гидроцилиндры и трубопроводы. Снаружи расположены только подводящие гибкие шланги. При перемещении штока с помощью специальной шпильки зажимаются заготовки. 
     Кроме гидроцилиндров, в комплект УСП входят быстродействующие универсальные поворотные, кулачковые и эксцентриковые зажимы с широким пределом регулирования положения при переналадке. В качестве наладочных элементов используют стандартные детали УСП, а при необходимости проектируют и изготовляют специальные наладки. Приспособления для автоматизированного станочного оборудования, эксплуатируемого в условиях крупносерийного и массового производства, снабжают блоками управления и другими элементами автоматизации для программирования делительных операций, перемещения на другую рабочую позицию, кантования или перемещения полуфабрикатов после обработки, для синхронизации работы приспособлений с работой транспортных устройств, манипуляторов, стружкоотводящих механизмов и др. 
Встроенные в схему станка блоки управления позволят программировать работу приспособлений синхронно с работой оборудования. Переналадка автоматизированных станков и приспособлений должна производиться одновременно, а управление — по единой программе, например от станочной системы ЧПУ. В ряде случаев приспособления можно не снимать со станков, но для выполнения определенных операций обработки они будут переналаживаться автоматически регулированием подвижных элементов.

Вопросы для самопроверки

1. С какой целью начали применять системы УСП и УНП? В каких

типах производства они находят применение?

2. В чем заключается прогрессивность нормализации и универсали-

зации приспособлений?

3. Применяются ли на предприятии, где Вы работаете, системы УСП

или УНП? Если нет, то почему? Если да, то приведите примеры деталей,

при обработке которых они используются.

4. Какие особенности имеют приспособления для станков с ЧПУ для

групповой и переменно-поточной обработки?

Тема 12. Изготовление приспособлений.

Нужно иметь в виду, что приспособления изготавливают различными методами. Приспособления универсального типа (патроны, плиты, столы и т.п.) в большинстве своем стандартизованы или нормализованы, их изготовление сосредоточено на специализированных заводах или в специальных цехах станкоинструментальных заводов и осуществляется по

принципам поточно-массового или крупносерийного производства. Аналогично выпускаются нормализованные приспособления, а также узлы и отдельные детали к ним. Специальные приспособления изготавливают единичным порядком или малыми партиями в инструментальных цехах машиностроительных заводов для собственных нужд. Приспособления поставляются заказчиками в налаженном состоянии. При изучении этой темы весь материал нужно рассматривать именно со следующей точки зрения: какие заготовки корпусных деталей предпочтительны, как в них снимаются остаточные напряжения, как, когда и в каких случаях используют пластмассы и какие именно, когда используют клеевые соединения, каким образом производится весьма специфичная для корпусных деталей приспособлений обработка – получение систем точно координированных отверстий, каким методом достижения точности производится сборка специальных приспособлений.

Вопросы для самопроверки

1. Сравните точность выполнения межосевого расстояния на схемах

[1, рис. 178, 179, с. 280 – 281].

2. Для каких целей применяют пластмассы при изготовлении корпу-

сов? Какие пластмассы?

3. В чем состоит испытание нового приспособления?

Литература

1. «Справочник технолога машиностроителя» В 2-х т./Под редакцией Косиловой А.Г. и Мещерякова Р.К. - М.: «Машиностроение», 1986.

2. Нефедов Н.А., Осипов К.А. «Сборник задач и примеров по резанию металлов и режущему инструменту». - М.: «Машиностроение», 1990

3. Ансеров М.А. «Приспособление для металлорежущих станков». - М.: «Машиностроение», 1996

4. Ансеров М.А. «Станочные приспособления»

5. А.К. Горошкин «Приспособления для металлорежущих станков» Москва «Машиностроение», 1979

6. Б.Н. Вардашкин «Станочные приспособления» Москва «Машиностроение», 1984 Том 1,2.

7. А.П. Белоусов «Проектирование станочных приспособлений» Высш. школа, 1980

Сейтказенова Казира Камешовна

Методические указания  к самостоятельной работе студентов

по дисциплине «Приспособления для автоматизированного производства»

Подписано в печать  ___  ______ 2013г.

Формат бумаги XxY  1/16

Бумага типографская. Печать офсетная. Объем … п.л.

Тираж ….экз. Заказ № …*

©  Издание Южно-Казахстанского  государственного университета

им. М.Ауезова

Издательский центр ЮКГУ им. М.Ауезова, г. Шымкент, пр. Тауке хана, 5