Ф.4.7-004-0

Министерство Образования и Науки Республики Казахстан

Южно – Казахстанский Государственный университет

имени М.О. Ауезова

ФАКУЛЬТЕТ «МЕХАНИКИ и НЕФТЕГАЗОВОГО ДЕЛА»

Кафедра: «Машиностроение

Сейтказенова К.К.

ПРИСПОСОБЛЕНИЯ ДЛЯ АВТОМАТИЗИРОВАННОГО ПРОИЗВОДСТВА

Конспект лекций

для магистрантов специальности 
6М071200 – «Машиностроение»

Шымкент, 2013

УДК 621.9 (07)

ББК

Составители: Сейтказенова К.К.

Конспект лекций по дисциплине «Приспособления для автоматизированного производства». - Шымкент: ЮКГУ им. М. Ауэзова, 2013. – 86с.

Данный курс лекций соответствует рабочей программе дисциплины «Приспособления для автоматизированного производства» для магистрантов специальности 6М071200 «Машиностроение»

Приводятся сведения об основных видах приспособлений для металлорежущих станков, этапов проектирования приспособлений, рекомендации по выбору  и конструированию станочных приспособлений  для различных видов механической обработки.

Рецензенты:   Дасибеков А.А. – д.т.н., профессор ЮКГУ им. М.Ауезова

Рассмотрено и рекомендовано к печати заседанием кафедры Машиностроение

(протокол № 6__ от «_25__» ___11____ 201_3__ г.) и

методической комиссией     факультета  М и НГД (протокол № _4__от «_28_» _____201_3_  г. )

Рекомендовано к изданию Учебно-методическим советом ЮКГУ им. М.Ауезова,  протокол № ___ от «____» ______________ 201_ г.

© Южно-Казахстанский государственный университет им. М. Ауэзова, 2013г.

Ответственный за выпуск: Сейтказенова К.К.

Введение

Интенсификация производства в машиностроении неразрывно связано с техническим перевооружением и модернизацией средств   производства на базе применения новейших достижений науки и техники. Техническое перевооружение, подготовка производства новых видов продукции машиностроения и модернизация средств производства неизбежно включают процессы проектирования средств технологического оснащения и их изготовления. В общем объеме средств технологического оснащения примерно 50 % составляют станочные приспособления. Применение станочных приспособлений позволяет: 1) надежно базировать и закреплять обрабатываемую деталь с сохранением её жесткости в процессе обработки; 2) стабильно обеспечивать высокое качество обрабатываемых деталей при минимальной зависимости качества от квалификации рабочего; 3) повысить производительность и облегчить условия труда рабочего в результате механизации приспособлений; 4) расширить технологические возможности используемого оборудования. Экономическая целесообразность выбора и применения станочных приспособлений в любом производстве, особенно в серийном и массовом определяется их окупаемостью. Все затраты на оснащение производства приспособлениями должны быть компенсированы за счет снижения производственных затрат. В зависимости от вида производства (единичное, серийное, массовое), технологических требований, конфигурации обрабатываемых заготовок, их размеров, условий применения технический уровень и структура станочных приспособлений различны. Для массового производства и крупносерийного производства в большинстве случаев применяют специальные станочные приспособления. Специальные станочные приспособления имеют одноцелевое назначение для выполнения определенных операций механической обработки конкретной детали. Эти приспособления наиболее трудоемки и дороги при исполнении. В условиях единичного и мелкосерийного производства широкое распространение получила система универсально сборных приспособлений, основанная на использовании стандартных узлов и деталей. Этот вид приспособлений более мобилен в части подготовки производства и не требует значительных затрат.

Точность и производительность обработки заготовок на станках с ЧПУ, равно как и на металлорежущих станках других типов зависит от всех звеньев системы станок — приспособление — инструмент— заготовка, неотъемлемыми звеньями которой является технологическая оснастка. Повышение эффективности использования станков с ЧПУ в значительной мере зависит от технического уровня оснастки. Применение на станках с ЧПУ прогрессивной станочной оснастки существенно повышает точность и производительность обработки заготовок. Анализируя формулу штучно-калькуляционного времени Тшт.к, можно установить, что применение прогрессивной оснастки обеспечивает возможность сокращения всех составляющих этого времени:

где ТО — основное (технологическое) время; ТВСП — вспомогательное время; ТП-З — подготовительно-заключительное время; п — число заготовок в партии; ТВ.Х — время вспомогательных ходов станка; Ту — время установки (базирования и закрепления) заготовки; ТСМ.ИН — время смены инструмента; Торг.тех — время организационно-технического обслуживания, затрачиваемое на замену затупившегося инструмента.

Вспомогательное время характеризует степень автоматизации станка, а подготовительно-заключительное — степень его гибкости, т. е. возможность быстрого переналаживания. Чем выше степень автоматизации станка, тем меньше ТВСП. Чем выше степень гибкости станка, тем меньше ГП.З т. е. тем меньше времени затрачивается на переналадку станка при переходе на обработку новой партии заготовок.

Лекция 1.   Системы приспособлений

По целевому назначению приспособления можно разделить на пять основных групп:

- Станочные приспособления для установки и закрепления обрабатываемых заготовок. Они подразделяются на сверлильные, фрезерные, расточные, токарные и др. К этой группе относят также приспособления специального назначения (для гибки, рихтовки и др. операций). Эта группа приспособлений связывает заготовку со станком.

- Станочные приспособления для установки и закрепления инструмента. К ним относятся патроны для сверл, разверток, метчиков, многошпиндельные сверлильные и фрезерные головки, инструментальные державки для токарно-револьверных станков и автоматов и др. устройства. Данная группа приспособлений называется также вспомогательным инструментом и характеризуется большим числом нормализованных конструкций. Эта группа выполняет роль связующего звена между инструментом и станком. при помощи первой и второй групп осуществляется наладка технологической системы станок – заготовка – инструмент.

- Сборочные, используемые для соединения деталей в изделия. Применяют следующие типы сборочных приспособлений: для крепления базовых деталей собираемого узла, для обеспечения правильной установки соединяемых элементов изделия, для предварительного деформирования устанавливаемых упругих элементов (пружин, разрезных колец). а также для запрессовки, клепки, развальцовывания и других операций, когда требуются при сборке большие усилия.

- Контрольные, применяемые для проверки заготовок при промежуточном и окончательном контроле деталей, а также при сборке машин.

- Приспособления для захвата, перемещения и кантования тяжелых, а в автоматизированном производстве и легких заготовок, деталей и собираемых изделий (роботы, манипуляторы).

- По технологическому признаку: токарные, фрезерные, сверлильные и т.д.

- По степени специализации

  - Универсальные приспособления (УП) – применяются в единичном и мелкосерийном производстве.

  - Переналаживаемые приспособления. – применяются в мелкосерийном и среднесерийном производстве. состоят из постоянной (базовой) части и комплекта сменных наладок В ЕСТПП все переналаживаемые приспособления приведены к 7 видам:

- Универсально-сборные;

- Сборно-разборные;

- Универсально-безналадочные;

- Универсально-наладочные;

- Специализированные наладочные приспособления;

- Неразборные спец. приспособления

- Агрегатные средства механизации зажима.

  - Специальные приспособления (СП), предназначенные для выполнения определенных технологических операций и представляют собой непереналаживаемые приспособления одноцелевого назначения. Их используют в массовом производстве при постоянном закреплении операций на рабочих местах. СП трудоемки и дороги в изготовлении.

- По степени механизации и автоматизации приспособления делятся на ручные, механизированные, полуавтоматические и автоматические.

Классификация элементов приспособлений.

Все детали в приспособлениях делятся на группы, выполняющие одни и те же функции. Проведенная стандартизация в области оснастки уменьшила разнообразие этих деталей и объединила их в следующие группы:

- Установочные элементы;

- Зажимные;

- Установочно-зажимные;

- Силовые приводы;

- Устройства, координирующие положения режущего инструмента;

- Делительные устройства;

- Корпуса приспособлений;

- Вспомогательные элементы.

Лекция 2. Роль приспособлений для станков ЧПУ. Общие сведения о технологической оснастке. Проектируемые конструкции. Установка заготовок в приспособлениях.

Станочные приспособления являются переменной частью технологического оснащения металлорежущего станка. Назначение станочных приспособлений — обеспечивать, менять и расширять технологические возможности оборудования, поэтому срок их службы на один порядок и более ниже срока службы оборудования. В действующем производстве требуется постоянная модернизация станочных приспособлений при смене номенклатуры обрабатываемых изделий или изменении требований к их изготовлению для заданного состава оборудования. 
Станочные приспособления — это орудия производства для установки и закрепления заготовок и инструментов при обработке на металлорежущем станке. Они должны быть удобными в эксплуатации и экономичными в изготовлении, безопасными в работе, быстродействующими, точными, жесткими, виброустойчивыми, износостойкими, ремонтопригодными. По своим конструктивно- технологическим параметрам станочные приспособления должны быть совместимы с другими компонентами технологической системы. 
Сокращению сроков изготовления и модернизации оборудования, снижению затрат на технологическую подготовку производства и выполнению оснащаемых операций с достижением заданных показателей производительности и точности способствуют унификация и стандартизация приспособлений, их деталей и сборочных единиц. 
Затраты на изготовление приспособлений составляют по трудоемкости до 80 %, а по длительности — до 90 % общей трудоемкости и длительности подготовки производства. На оснастку расходуются многие тысячи тонн металла. 
Затраты на специальные приспособления составляют до 20 % себестоимости изделия, изготовленного на станке. Срок же службы таких приспособлений, определяемый периодом нахождения обрабатываемого изделия в производстве, составляет два-три года. 
Исходя из перспектив технического развития металлорежущих станков на ближайшие 5... 10 лет, можно сформулировать основные принципы выбора станочных приспособлений при модернизации этих станков.

Лекция 3.Структура приспособлений, основные этапы проектирования приспособлений.

Методика проектирования специальных приспособлений. Порядок конструирования и оформления общего вида приспособлений. Конструирование сводится к последовательному вычерчиванию элементов приспособления вокруг контура обрабатываемой детали. Рекомендуется придерживаться следующего порядка. Контур обрабатываемой детали наносят в необходимом количестве проекций, располагаемых с таким расчетом, чтобы оставалось достаточно места для последующего вычерчивания элементов приспособления. Контур ее изображают тонкими или, наоборот, более толстыми пунктирными (штрих-пунктирными) линиями по сравнению с линиями деталей приспособления. Иногда для большей наглядности контур обрабатываемой детали вычерчивают красным карандашом. Вокруг контура вначале вычерчивают направляющие детали (кондукторные втулки у кондукторов, или прикрепляемые к корпусу приспособления габариты для установки фрез). Далее проектируют и вычерчивают установочные (центрирующие) детали и механизмы приспособления; затем зажимные и вспомогательные элементы и механизмы. После этого определяют контуры корпуса приспособления, используя,ту или иную форму стандартных заготовок корпусов.
     Выбранную конструкцию детали или узла приспособления сразу же вычерчивают во всех проекциях. Попутно вычерчивают необходимые разрезы и сечения, поясняющие конструкцию. Общие виды приспособлений рекомендуется вычерчивать в масштабе 1:1; исключение могут составлять приспособления для особо крупных и мелких деталей.
     На чертеже общего вида, кроме приспособления, рекомендуется тонкими сплошными или пунктирными линиями схематично изображать место станка, на котором базируется и закрепляется приспособление. Например, на чертежах патронов и оправок — контур головки шпинделя станка и переходной планшайбы; на чертежах фрезерных приспособлений — часть контура стола с пазами под установочные шпонки и болты для закрепления приспособления и т. п.
Если проектируемое приспособление представляет собой наладку на стандартный или нормализованный делительный стол, поворотную стойку, скальчатый кондуктор, кулачковый патрон, тиски и т. п., то последние также схематично изображаются тонкими линиями.
В ряде случаев целесообразно схематично изображать и режущий инструмент.
На общем виде дается нумерация деталей и их спецификация с указанием использованных ГОСТ и нормалей.
Г. Размеры, допуски и посадки на чертежах приспособлений
На чертеже общего вида указываются:
1. Габаритные размеры приспособления.
2. Контрольные и координирующие размеры с допусками (отклонениями), характеризующими точность взаимного расположения таких элементов приспособления, которые определяют точность координации поверхностей обрабатываемых в приспособлении деталей; точность этих размеров проверяется после сборки приспособления.

Лекция 4. Станочные приспособления. Классификация станочных приспособлений. Элементы станочных приспособлений и их функции.

Основное назначение приспособлений к металлорежущим станкам— это быстрое и правильное расположение и надежное закрепление заготовок инструмента, позволяющее обеспечить точность обработки деталей, увеличить производительность станка в результате сокращения вспомогательного времени, нужного на установку, выверку и закрепление заготовки на станке, снизить затраты на проверочные операции, устранить разметку, облегчить труд рабочего и использовать рабочих невысокой квалификации. Применение приспособлений позволяет расширить технологические возможности станков и осуществить полную или частичную их автоматизацию. Оказывается, что без использования приспособлений невозможно осуществить взаимозаменяемость в поточном производстве и автоматизацию производства. Приспособления позволяют применять многоместную обработку заготовок пакетами, совместить переходы и назначить более эффективные режимы резания, что ведет к уменьшению машинного времени. Значение приспособлений при обработке деталей велико, так как они позволяют на одном станке выполнять несколько операций, повышают безопасность работы и снижают себестоимость продукции. 
По назначению приспособления подразделяют на следующие виды:

1. Станочные приспособления, применяемые для установки и закрепления на станках обрабатываемых заготовок. В зависимости от вида механической обработки эти приспособления в свою очередь делят на приспособления для сверлильных, фрезерных, расточных, токарных, шлифовальных станков и др. Станочные приспособления составляют80...90% общего парка технологической оснастки. Использование приспособлений обеспечивает: а) повышение производительности труда благодаря сокращению времени на установку и закрепление заготовок, при частичном или полном перекрытии вспомогательного времени машинным и при уменьшении последнего посредством многоместной обработки, совмещения технологических переходов и повышения режимов резания; б) повышение точности обработки благодаря устранению выверки при установке и связанных с ней погрешностей; в) облегчение условий труда станочников; г) расширение технологических возможностей оборудования; д) повышение безопасности работы.

2. Приспособления для установки и закрепления рабочего инструмента, осуществляющие связь между инструментом и станком, в то время как первый вид осуществляет связь заготовки со станком. С помощью приспособлений первого и второго видов выполняют наладку технологической системы. 3. Сборочные приспособления для соединения сопрягаемых деталей в сборочные единицы и изделия. Их применяют для крепления базовых деталей или сборочных единиц собираемого изделия, обеспечения правильной установки соединяемых элементов изделия, предварительной сборки упругих элементов (пружин, разрезных колец и др.), а также для выполнения соединений с натягом. 4. Контрольные приспособления, применяемые для промежуточного и окончательного контроля деталей, а также для контроля собранных частей машин. 5. Приспособления для захвата, перемещения и перевертывания обрабатываемых заготовок и сборочных единиц, используемые при обработке и сборке тяжелых деталей и изделий. По эксплуатационной характеристике станочные приспособления подразделяются на универсальные, предназначенные для обработки разнообразных заготовок (машинные тиски, патроны, делительные головки, поворотные столы и пр.); специализирован н ы е, предназначенные для обработки заготовок определенного вида и представляющие собой сменные устройства (специальные губки для тисков, фасонные кулачки к патронам и т. п.), и специальные, предназначенные для выполнения определенных операций механической обработки данной детали. Универсальные приспособления применяют в условиях единичного или мелкосерийного производства, а специализированные и специальные - в условиях крупносерийного и массового производства. Единой системой технологической подготовки производства станочные приспособления классифицируются по определенным признакам. Универсально-сборные приспособления (УСП) компонуют из заранее изготовленных стандартных элементов деталей и соорочных единиц высокой точности. Их применяют в качестве специальных приспособлений краткосрочного действия для определенной операции, после выполнения которой их разбирают, а составляющие элементы в дальнейшем многократно используют в новых компоновках и сочетаниях. Дальнейшее развитие УСП связало с созданием агрегатов, блоков, отдельных специальных деталей и сборочных единиц, обеспечивающих компоновку не только специальных, но и специализированных и универсально-наладочных приспособлений краткосрочного действия.

Рис.4.1

Сборно-разборные приспособления (СРП) компонуют также из стандартных элементов, но менее точных, допускающих местную доработку по посадочным местам. Эти приспособления используются как специальные приспособления долгосрочного действия. После разборки из элементов можно создавать новые компоновки. Неразборные специальные приспособления (НСП) компонуют из стандартных деталей и сборочных единиц общего назначения, как необратимые приспособления долгосрочного действия. Конструктивные элементы компоновок, входящие в состав системы, как правило, эксплуатируются до полного износа и не применяются повторно. Компоновка может производиться также построением приспособления из двух основных частей: унифицированной базовой части (УБ) и сменной наладки (СН). Такая конструкция НСП делает его устойчивым к изменениям конструкций обрабатываемых заготовок и к корректировкам технологических процессов. В этих случаях в приспособлении заменяют только сменную наладку. Универсальные безналадочные приспособления общего назначения (УБП) наиболее распространены в условиях серийного производства. Их применяют для закрепления заготовок из профильного проката и штучных заготовок. УБП представляют собой универсальные регулируемые корпуса с постоянными (несъемными) базовыми элементами (патронами, тисками и т. п.), вхо> дящие в комплект станка при его поставке. Специализированными наладочными присп о с о б л е н и я м и (СНП) оснащают операции обработки деталей, сгруппированных по конструкторским признакам и схемам базирования; компоновка по схеме агрегатирования представляет собой базовую конструкцию корпуса со сменными наладками для групп деталей.Универсальные наладочные приспособления (УНП), так же как СНП, имеют постоянные (корпус) и сменные части. Однако сменная часть пригодна для выполнения только одной операции по обработке только одной детали. При переходе с одной операции на другую приспособления системы УНП оснащают новыми сменными частями (наладками). Агрегатные средства механизации зажи-м а (АСМЗ) представляют собой комплекс универсальных силовых устройств, выполненных в виде обособленных агрегатов, позволяющих в сочетании с приспособлениями механизировать и автоматизировать процесс зажима обрабатываемых заготовок. Выбор конструкции приспособления во многом зависит от характеpa производства. Так, в серийном производстве применяют сравнительно простые приспособления, предназначенные в основном для достижения заданной точности обработки заготовки. В массовом производстве к приспособлениям предъявляют высокие требования и в отношении производительности. Поэтому такие приспособления, снабжаемые быстродействующими зажимами, представляют собой более сложные конструкции. В массовом производстве применение даже самых дорогих приспособлений может быть экономически вполне оправданно.

Лекция 5. Погрешность установки заготовок в приспособлениях. Погрешность базирования.

Точность обработки заготовок на станках с ЧПУ в значительной мере зависит от точности установки заготовок в приспособлениях. При обработке заготовок, установленных в приспособлениях, необходимо, чтобы погрешность ∆ обработки была меньше допуска δ на выполняемый на данной операции размер: ∆<δ; δ>εу+ω, где εу — погрешность установки; ω — погрешности, возникающие при обработке заготовки (погрешности станка и установки инструмента, износ инструмента, температурные деформации и др.).

Одной из основных причин, вызывающих погрешности обработки, является погрешность установки εу, возникающая при установке заготовки в приспособлении, т. е. отклонение фактически достигнутого положения заготовки от требуемого, возникающее в результате наличия погрешностей базирования εб и закрепления εз заготовки, а также вследствие погрешности изготовления приспособления и установки его на станке  εпр:

Все составляющие погрешности установки, в том числе имеющие направленность выполняемого размера, являются полем рассеяния (допуска) случайных величин и, следовательно, могут суммироваться по правилу квадратного корня. Необходимо отметить, что погрешность установки εу возникает при установке заготовки в приспособление до обработки, т. е. до включения станка.

Погрешностью базирования называется отклонение фактически достигнутого положения заготовки при базировании от требуемого. При обработке заготовок в приспособлениях на станках с ЧПУ размеры получаются автоматически, при этом положение измерительной базы относительно настроенного на размер инструмента влияет на допуск выдерживаемого размера. Измерительной базой называется база, используемая для определения относительного положения заготовки и средств

Рис. 5.1. Схемы для определения погрешностей базирования

измерения. Поскольку инструмент настраивается на размер относительно технологических баз приспособления, погрешность базирования представляет собой расстояние между предельными положениями измерительной базы относительно настроенного на размер инструмента. При совмещении технологической и измерительной баз погрешность базирования равна нулю (принцип совмещения баз). Следовательно, для сведения погрешности базирования к нулю необходимо совместить технологическую и измерительную базы. Некоторые схемы базирования заготовок и возникающие при этом погрешности базирования показаны на рис. 5.1. При выполнении размера h (рис. 5.1, а) установочная и измерительная базы (поверхность А) совмещены. Следовательно, εбh = 0. При выполнении размера h1 установочной базой будет поверхность А, а измерительной— поверхность Б. Поскольку в этом случае соблюдается принцип единства баз, будет иметь место погрешность базирования, равная разности расстояний между  предельными положениями измерительной базы:

.

При обработке мерным инструментом (например, пальцевой фрезой) паза шириной b погрешность базирования равна нулю, так как погрешность размера b зависит только от ширины фрезы и возникает не в процессе установки заготовки, а в процессе обработки.  При обработке наружной цилиндрической  поверхности (рис. 5.1, б) погрешность базирования размера D равна нулю, так как в этом случае технологической базой будет центр оправки О и инструмент настраивается от него на размер D/2. При установке заготовки по отверстию на оправку с зазором (рис. 5.1, в) погрешность базирования равна максимальному зазору между заготовкой и оправкой:

Следовательно, для совмещения технологической и установочной баз необходимо ликвидировать зазор, что достигается применением жестких беззазорных (прессовых или конусных) или разжимных оправок.

При установке цилиндрической заготовки в призму с углом 90° (рис. 5.1, г),

и ,

где δ — допуск на размер D.

Следовательно, при обработке отверстия, размер до центра которого задан от наружной поверхности (рис. 5.1, д), целесообразно устанавливать заготовку таким образом, чтобы отверстие располагалось в нижней зоне. Для сведения к нулю погрешности базирования в этом случае необходимо установить заготовку верхней образующей на плоскую поверхность и поджать снизу призмой (рис. 5.1, е). В этом случае технологическая и измерительная базы при выполнении размера h1 будут совмещены. При установке заготовки по плоскости и двум отверстиям (рис. 5.1, ж) погрешность базирования при выполнении размеров l, h1, h2 будет равна S1max, а при выполнении размера h будет равна нулю. Для сведения к нулю погрешности базирования необходимо ликвидировать зазор, что достигается применением конических подпружиненных пальцев (гладких и срезанных) или разжимных пальцев— цилиндрического и ромбического. При установке заготовки в центрах погрешность базирования линейного размера от торца заготовки будет равна разности максимальной и минимальной глубины центрового отверстия. Для сведения к нулю погрешности базирования необходимо применять подпружиненный центр, при этом опорной базой будет не центровое гнездо, а торец заготовки.

Лекция 6. Погрешность закрепления. Погрешность положения заготовки.

Погрешность закрепления. Закрепление заготовки, т. е. приложение к ней сил или пар сил, обеспечивает постоянство положения заготовки, достигнутого при базировании. При этом возникает погрешность закрепления ε3, представляющая собой расстояние между предельным положением измерительной базы относительно настроенного на размер инструмента в результате смещения (осадки) заготовки под действием силы зажима Q, вызывающей деформирование звеньев цепи заготовка — установочные элементы — корпус приспособления. При этом после обработки вместо размера h1  будет выполнен размер  h’1   (рис.   6.1).  Погрешность закрепления при выполнении размера h1

Рис.6.1. Схема для определения погрешности закрепления: εзh1=y; εзh2=y; εзl=0

.

Если сила зажима Q1 направлена параллельно измерительной базе, εзh1=0, поскольку перемещение измерительной базы не влияет на размер h1. При закреплении заготовки силой Q εзl = 0. Из всего баланса перемещений измерительной базы под действием силы зажима значение имеет не общая деформация, а контактная деформация в местах контакта заготовки с установочными элементами. Деформации заготовки и корпуса приспособления не являются погрешностью закрепления — это следствие погрешности конструкции приспособления и в расчет не принимаются, так как при правильно сконструированном приспособлении они практически отсутствуют. Контактные деформации в местах стыков корпусных деталей приспособления и контакта установочной поверхности приспособления и стола станка при правильно сконструированном приспособлении также практически ничтожны. Зависимость контактных деформаций от материала и качества контактной поверхности заготовки выражается формулой

где с — коэффициент, зависящий от материала и качества контактной поверхности заготовки, а также от вида контакта (опоры); Q — сила, приходящаяся на опору; п — показатель степени, определяемый экспериментально (л<1).

Величина погрешности закрепления относительно невелика. При установке и закреплении заготовки средних размеров на точечные опоры она не превышает 100 мкм, а при установке чисто обработанной базой на планки—10 мкм. Для партии заготовок погрешность закрепления можно свести к нулю соответствующей поднастройкой станка, если величина погрешности закрепления будет постоянной. Постоянства погрешности закрепления можно добиться повышением однородности металла и качества поверхности заготовки, т. е. коэффициента с, а главное, — постоянством силы зажима Q, что достигается применением механизированных приводов (пневматических, гидравлических и др.), обеспечивающих постоянное давление рабочей среды, а следовательно, и силу зажима.

Погрешность положения заготовки в приспособлении εПР является следствием неточного изготовления приспособления εИ, износа его установочных элементов εИЗ, а также погрешности установки приспособления на станке εу. ПР:

.

Погрешность изготовления приспособлений регламентируется техническими требованиями.

Лекция 7. Система базирования заготовок в приспособлениях. Выбор рациональной схемы базирования. Выбор баз.

Положение заготовки относительно приспособления определяется комплектом баз. Базой называется поверхность или сочетание поверхностей, ось, точка, принадлежащая заготовке и используемая для базирования, а придание заготовке требуемого положения относительно выбранной системы координат называется базированием. Комплектом баз называется совокупность трех баз, образующих систему координат заготовки. Технологической базой называется база, используемая для определения положения заготовки в процессе изготовления.

Согласно теоретической механике требуемое положение твердого тела (заготовки) относительно выбранной системы координат достигается наложением геометрических связей, лишающих тело трех перемещений вдоль осей X, Y, Z и трех поворотов вокруг этих осей, т. е. тело становится неподвижным в системе координат х, у, z. Каждая опорная точка, т. е. точка, символизирующая одну из связей заготовки с выбранной системой координат, лишает заготовку только одной степени свободы. Следовательно, для полного базирования заготовки, т. е. придания ей вполне определенного (однозначного) положения в приспособлении необходимо и достаточно наличия шести опорных точек, лишающих заготовку шести степеней свободы (правило шести точек).

При большем числе точек базирование будет не однозначным, а неопределенным, так как неизвестно, какими точками заготовка будет контактировать с установочными элементами приспособления. Схема расположения опорных точек на базах заготовки называется схемой базирования. Наиболее распространенные схемы базирования заготовок: а) по трем плоским поверхностям; б) по торцу и наружной цилиндрической поверхности; в) по торцу и внутренней цилиндрической поверхности; г) по наружной цилиндрической поверхности и торцу; д) по внутренней цилиндрической поверхности и торцу; е) по торцу и коническому отверстию; ж) по центровым гнездам; з) по плоской поверхности и двум наружным цилиндрическим поверхностям; и) по плоской поверхности и двум отверстиям.

По числу степеней свободы, которых лишают заготовку технологические базы, они подразделяются на установочные, направляющие, опорные, двойные направляющие и двойные опорные. База, лишающая заготовку трех степеней свободы — перемещения вдоль одной из координатных осей и поворота вокруг двух других осей, называется установочной базой (рис. 7.1, а—в, е—и — точки 1, 2, 3). База, лишающая заготовку двух степеней свободы — перемещения вдоль одной координатной оси и поворота вокруг другой оси, называется направляющей базой (рис. 6.3, а — точки 4 и 5).

Рис. 7.1. Схемы базирования заготовок

База, лишающая заготовку одной степени свободы — перемещения вдоль одной координатной оси или поворота вокруг оси, называется опорной базой (рис. 7.1, г, д — точка 1; рис. 7.1, а, з — точка 6). База, лишающая заготовку четырех степеней свободы — перемещений вдоль двух координатных осей и вращения вокруг этих осей, называется двойной направляющей базой (рис. 7.1, г, д — точки 2, 3, 4, 5). База, лишающая заготовку двух степеней свободы — перемещения вдоль двух координатных осей, называется двойной опорной базой (рис. 7.1, б, в—«точки 4, 5; рис. 6.3, ж — точки 2, 3 и 4, 5, рис. 7.1, з —точки 4 и 5, рис. 7.1, а —точки 4, 5).

При рассмотрении каких именно степеней свободы лишает заготовку каждая опорная точка, целесообразно эти точки расставить на осях координат по направлениям перемещений вдоль осей и поворотов вокруг них с указанием номера опорной точки (см. рис. 7.1 — правую часть). Так, например, на осях координат рис. 7.1, а проставляем следующие точки: перемещению заготовки вдоль оси У препятствует точка 6, которую и проставим около стрелки, обозначающей перемещение относительно оси У. Перемещению вдоль оси X препятствуют точки 4 и 5, а перемещению вдоль оси Z — точки 1, 2 и 3, которые и проставим около соответствующих стрелок. Вращению заготовки относительно оси X препятствуют точки 1, 2, 3, относительно оси У — точки 1, 2, 3 и относительно оси Z — точки 4 и 5, которые и проставляем около соответствующих стрелок. Зная, что каждая опорная точка лишает заготовку лишь одной степени свободы, оставим каждую точку лишь один раз. Так, например, точку 1 можем оставить в любом месте, например, лишь у стрелки перемещения вдоль оси Z, а в остальных местах зачеркиваем. Точку 2 оставим, например, Лишь у стрелки вращения относительно оси Y, а точку 3 — у стрелки вращения относительно оси X. Точку 4 оставим у стрелки вращения относительно оси Z, а точку 5 — у стрелки перемещения вдоль оси X. Точка 6 встречается только один раз. Точки, лишающие заготовку степеней свободы, для наглядности обведем кружком. Теперь мы видим, что каждая опорная точка лишает заготовку только одной степени свободы — следовательно, базирование выполнено правильно.

После проверки расположения опорных точек на осях координат (см. рис. 7.1, е) видно, что точка 6 дублирует точку 1, лишающую заготовку перемещения вдоль оси Z; точка 7 дублирует точку 5 (см. рис. 7.2, з), точка 7 дублирует точку 4 (см. рис. 7.3, и). Здесь небходимо обратить внимание на то, что только неподвижная опорная точка, символизирующая одру из связей заготовки, лишает ее одной степени свободы. Если опора имеет одну или несколько степеней свободы, то число степеней свободы, которых лишает заготовка, будет меньше на число степеней свободы, имеющихся у опоры. Например, подпружиненный конический палец лишает заготовку всего двух степеней свободы (см. рис.7.1, в), а не трех, поскольку сам палец имеет одну степень свободы — перемещение вдоль оси Z.

Призма, контактирующая с заготовкой двумя точками 5 и 7, лишает заготовку лишь одной степени свободы, так как сама имеет одну степень свободы — перемещение вдоль оси X (см. рис. 7.1, з). При отсутствии перемещения призмы она может контактировать с заготовкой любой из двух своих поверхностей. В этом случае будет иметь место неопределенность базирования (7 точек), поскольку не будет соблюдено правило шести точек.

Срезанный цилиндрический палец лишает заготовку лишь одной степени свободы, поскольку между поверхностью заготовки, несущей точку 7, и пальцем имеется достаточный зазор (см. рис.7.1,и).

Лекция 8..Особенности базирования и закрепления заготовок в приспособлениях для станков с ЧПУ.

Базирование заготовки может быть полным и неполным (рис. 8.1). При неполном базировании число опорных точек может быть от трех до пяти. Наименьшее число точек должно быть не менее трех, так как три точки, определяющие плоскость, обеспечивают устойчивое положение заготовки при обработке, две же точки, определяющие ось, не могут обеспечить устойчивого положения заготовки. При неполном базировании приходится применять скрытые базы в виде воображаемой плоскости, оси или точки, мысленно создаваемые для визуальной ориентации заготовки в приспособлении. Неполное базирование применяют, например, при фрезеровании верхней поверхности заготовки (рис. 7.2, а); при обработке сквозных пазов (рис. 8.1, б). При обработке несквозного паза необходимо применять полное базирование (рис. 8.1, в).

При базировании заготовок на станках с ЧПУ, поскольку относительное перемещение заготовки и инструмента осуществляется автоматически по заданной программе в системе заранее заданных координат, необходимо полное базирование заготовки и жесткая связь базирующих элементов приспособления с началом координат станка (нулевой точкой) (рис. 8.1, г). Расстояние от баз до нулевой точки (размер 75 и 100) должно учитываться при обработке отверстий 1, 2, 3, 4.

При обработке заготовок на станках с ЧПУ приспособления должны исключать ошибки при базировании заготовок, особенно при базировании заготовок в приспособлениях, установленных на спутниках с их автоматической сменой, поскольку обработка осуществляется автоматически.

При базировании заготовок типа тел вращения в патронах или на оправках в качестве двойных опорных или двойных направляющих баз принимают наружные или внутренние цилиндрические поверхности, а также поверхности центровых отверстий (при установке заготовок в центрах). При базировании заготовок плоских и корпусных деталей в качестве баз применяют в главном три плоских поверхности или одну плоскую поверхность и два отверстия. При базировании заготовок по трем плоским поверхностям «в координатный угол» базирование заготовок осуществляется по установочной базе — плоской поверхности и направляющей и опорном базам заготовки — по двум плоским поверхностям. Схема базирования заготовок по трем плоским поверхностям является более простой и надежной, обеспечивает высокую точность базирования. Недостатком этой схемы базирования является то, что в ряде случаев невозможно производить обработку заготовок с четырех-пяти сторон или по контуру

Рис. 8.1. Схемы полного и неполного базирования заготовок

с одной установки. В этих случаях применяют схему базирования по плоской поверхности и двум отверстиям. Установочной базой является обработанная поверхность, обработанные отверстия являются двойной опорной и опорной базами. Базовые элементы приспособления выполняют в виде пальцев: цилиндрического и ромбического. При базировании заготовки по плоской поверхности и двум отверстиям неизбежно возникают погрешности базирования в результате неточности обработки технологических отверстий заготовки, неточности изготовления базирующих пальцев и необходимости наличия гарантированного диаметрального зазора в соединениях пальцы— отверстия для свободной установки и съема заготовок. Следовательно, такую схему базирования целесообразно применять лишь при затруднении базирования по трем плоским поверхностям или необходимости обработки поверхностей с одной установки заготовки.

При установке заготовки на столе станка без приспособления для обеспечения ее правильного положения относительно шпинделя станка необходимо производить выверку заготовки по двум боковым поверхностям — направляющей и опорной базам заготовки с помощью контрольной оправки, устанавливаемой в шпиндель станка, и щупов, или по индикатору. Можно также использовать эталонный угольник с магнитом, устанавливаемый и закрепляемый на обработанной поверхности заготовки, и визирный микроскоп, устанавливаемый в шпиндель станка, обеспечивающий оптическую ориентацию заготовки по риске угольника. При базировании по плоской поверхности и отверстию заготовку выставляют по отверстию с помощью грибкового или индикаторного центроискателя. Установка заготовок без приспособлений с выверкой на столе станка требует значительных затрат «времени, в течение которого станок простаивает. Для сокращения    времени простоя дорогостоящих станков с ЧПУ необходимо устанавливать заготовки в приспособлениях, поскольку их базирующие элементы автоматически обеспечивают требуемое положение заготовки относительно выбранной системы координат. Для сокращения времени простоев станков с ЧПУ целесообразно применять приспособления с быстродействующими механизированными приводами зажима. Наиболее эффективно применять два приспособления, что обеспечивает смену заготовок в одном из приспособлений вне рабочей зоны станка или вне станка на спутнике. При этом время простоя станка будет минимальным, так как станок простаивает лишь в течение времени, необходимого для быстрого перемещения стола станка или смены спутника с приспособлением на столе станка.

Лекция 9.   Конструкции установочных элементов.  Опоры и призмы

В качестве установочных элементов применяют опоры, которые могт быть основными или вспомогательными. Основными называются опоры, координирующие обрабатываемую деталь в 3-х взаимно перпендикулярных плоскостях, т.е. опоры, лишающие деталь всех степеней свободы относительно приспособления.

Так как опоры воспринимают кроме веса детали еще и силы зажима и силы резания, которые могут быть значительны, то их изготавливают из высокопрочных, износостойких материалов. Поэтому для опор применяют сталь 20Х или сталь 20 с цементацией рабочих поверхностей опор на глубину 0,8 – 1,2 мм и закалки до твердости HRC 58 – 62.

Рабочие поверхности для обеспечения лучшего прилегания к ним обрабатываемой детали должны быть по возможности небольших размеров. Для легкой и быстрой смены опор в случае износа или повреждения необходимо обеспечить свободный доступ к ним.

Основные опоры  должны находиться на наибольшем расстоянии друг от друга так, чтобы  направление усилия резания, зажима и центр тяжести детали находились в пределах опорного треугольника. Основные опоры могут быть постоянными и регулируемыми.

Постоянные опоры.

Для установки деталей плоскими поверхностями в приспособлениях используют цилиндрические (штыри) и пластинчатые опоры.

Цилиндрические опоры бывают трех видов: с плоской, сферической и насеченной головкой.

Для установки заготовки на черновые базовые поверхности применяют установочные штыри с насеченной (ГОСТ 13442-68) или сферической (ГОСТ 13441-68), а для установки на обработанные базовые поверхности – с плоской головкой (ГОСТ 13440-68). Отверстия под опоры в корпусе приспособления выполняются сквозными, сопряжения опор с отверстиями (Н7/р6; Н7/r6).

Рис. 16

Предельные нагрузки на опоры со сферической головкой при установке стальных и чугунных заготовок:

| D, мм | 10 | 16 | 25 | 40 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Р, кН | 2 | 5 | 12 | 30 |

Для заготовок из цветных сплавов нагрузки на опоры следует уменьшать на 30-40%.

Опоры с рифленой головкой имеют нагрузку:

| D, мм | 10 | 16 | 25 | 40 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Р, кН | 4 | 10 | 25 | 60 |

Рис. 9.1.

Опорные пластины (ГОСТ 4743-68) бывают двух исполнений: плоские и с косыми пазами. Пластины крепятся двумя или тремя винтами к корпусу приспособления или плите. Плоские пластины целесообразно закреплять на вертикальных стенках корпуса, т.к. при горизонтальном их положении в углублениях под головками винтов скапливается мелкая стружка, которую трудно удалить. Пластины с косыми пазами устанавливают а горизонтальных поверхностях корпуса. В этом случае стружка при движении устанавливаемой детали попадает в углубления (косые пазы) и не нарушает контакта при установке. Пластины как и штыри закрепляют в корпусе и обрабатывают в сборе.

Опорные призмы.

Применяются для установки деталей наружными цилиндрическими поверхностями. Стандартная призма применяется для установки коротких изделий или как элемент опорной призмы, предназначенный для базирования длинных изделий.

Предельно допустимую нагрузку на призму с углом  = 90 из условий контактной прочности можно определять для заготовки из стали  или чугуна по формуле:

,

где b – длина линии контакта заготовки с призмой, мм;

D – диаметр заготовки, мм.

Рис.9.2

Призмы предназначены для базирования деталей с  5 – 150 мм. Материал – сталь 20Х, твердость рабочих поверхностей HRC 55 – 60. Глубина цементированного слоя 0,8 – 1,2 мм. При установке детали по черновой базе рабочие поверхности делаются узкими.

Лекция 10.   Конструкции установочных элементов.  Пальцы и оправки

Установочные пальцы.

Установку заготовок с базированием на отверстия производят на пальцы и оправки. Дополнительной базой служит торец заготовки, определяющий ее положение по длине, а также различные элементы (шпоночная канавка, радиальное отверстие и пр.), координирующие угловое положение заготовки.

Постоянные пальцы запрессовываются в корпус приспособления по , а диаметры их установочных поверхностей выполняются по полям допуска f или g от 9 до 6 квалитета в зависимости от требуемой точности базирования.

Рис. 19.

Сменные пальцы устанавливаются в закаленной промежуточной втулке по посадке  или по резьбе. Пальцы диаметром до 16 мм изготавливают из стали У7А, диаметром более 16 мм – из стали 20Х с цементацией на глубину 0,8 – 1,2 мм и закалкой до твердости HRC 50…55.

Рис. 10.1

Центры.

При обработке валов и некоторых других деталей с базированием на центровые гнезда (конические фаски) в качестве установочных элементов используют центры с углом равным 60.

Их конструктивные разновидности:

| Жесткий центр | Установка конической фаской на срезанный центр для деталей типа труб, гильз |
| --- | --- |
| Центр с тремя узкими ленточками | Поводковый центр, передающий крутящий момент от вдавливания рифлений в поверхность конической фаски при приложении к центру осевой силы. Он обеспечивает передачу момента, но портит поверхность фаски. Применяется для чистовой обработки. |

Рис.  10.2

Плавающий поводковый центр состоит из самоустанавливающейся сферической шайбы 2 с рифлениями 1 на трех участках, центра 3 плавающей конструкции, который смонтирован в промежуточной втулке 4 и шайбы 5, являющейся упорной базой.

Рис. 10.3

Центры изготавливаются из стали 45, У6А, У8А и подвергают термической обработке до твердости HRC 40…42. Износостойкость центров может быть повышена наплавкой или напылением твердого сплава.

Сохранение правильной формы заднего центрового гнезда при токарной обработке обеспечивается применением вращающихся центров.

При установке заготовки в центрах имеют место контактные деформации в местах сопряжения центровых гнезд с центрами. Осадка заготовки в поперечном и осевом направлениях выражается параболической зависимостью от приложенной радиальной или осевой силы. Поперечное смещение заготовки (мкм) определяется по эмпирической формуле.

где С1 – постоянная, зависящая от наружного диаметра гнезда;

Py – радиальная сила, Н

Осевое смещение заготовки (мкм):

Коэффициенты С1 и С2 для заготовок из сталей 40 и 45, широко применяемых для деталей класса валов при давлении на поверхности контакта до 800 МПа имеют следующие значения:

| D, мм | 1 | 2 | 2,5 | 4 | 5 | 6 | 7,5 | 10 | 20 | 30 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| С1 | 5 | 3,7 | 2,7 | 1,8 | 1,2 | 1 | 0,9 | 0,7 | 0,3 | 0,2 |
| С2 | 3,8 | 2,7 | 0,1 | 1,3 | 0,9 | 0,8 | 0,7 | 0,5 | 0,25 | 0,17 |

Оправки.

Для обеспечения точности и быстроходности машин ужесточаются требования к концентричности поверхностей их деталей. Во многих случаях допускается несоосность поверхностей менее 0,01 мм. Эта точность достигается применением центрирующих устройств приспособлений: жестких и разжимных оправок, которые играют роль установочного и зажимного механизма.

Типы жестких оправок.

- Цельная конусная оправка.

Рис. 10.4

Конусность:

- половина угла при вершине конуса ( = 1…3’). Отверстие у заготовки обрабатывается по Н7. Точность центрирования 0,005 – 0,01 мм. Применяется в единичном и мелкосерийном производстве. Погрешность базирования наружной поверхности относительно внутренней = 0.

Недостаток – отсутствие точной фиксации заготовки по длине.

- Оправка с буртиком для коротких деталей , устанавливаемых с натягом.

Применяется для обработки на токарных, иногда шлифовальных станках в серийном, крупносерийном и массовом производстве деталей с массивными стенками.

На этой оправке можно обрабатывать наружный диаметр и правый торец. Погрешность базирования наружной поверхности относительно внутренней .

Базирующее отверстие в заготовке обрабатывается по Н7. Точность центрирования 0,005 – 0,01 мм. При необходимости подрезать оба торца детали используют оправку без буртика. Для точного положения детали по длине применяют подкладные кольца.

- Оправка с буртиком для установки детали с зазором.

Положение заготовки по длине определяется буртом оправки; от проворачивания на оправке ее предохраняет гайка 1 или шпонка 2 (при наличии в заготовке шпоночной канавки).

Базовое отверстие заготовки обрабатывается по 7 квалитету. Точность центрирования зависит от зазора и обычно не превышает 0,02 – 0,03 мм.

Оправки выполняют из стали 20Х с цементацией на глубину 1,2 – 1,5 мм и закалкой до твердости HRC 55…60. Рабочие поверхности шеек шлифуют  до Ra 0,63 – 0,32. На  центровых гнездах предусматривают фаски или поднутрения в целях защиты их от повреждений. Для передачи момента на конце оправки предусматривают квадрат, лыски или поводковый палец. Основное преимущество оправок с буртом в том, что в них строго определено положение детали вдоль оси оправки, а это позволяет работать на заранее настроенных станках.

Типы разжимных оправок.

Цанговые

Консольная разжимная оправка с цангой, т.е. разрезной пружинящей гильзой имеющей от 3 до 8 лепестков на рабочей шейке. Она выполняется из высоко углеродистой стали У10А или пружинной 65Г (65С2) и термически обрабатывается до твердости HRC 58…62 на губках и до твердости HRC 39 … 45 в хвостовой части. Угол конуса цанги 30 - 40. При меньших углах возможно заклинивание.

Заготовка закрепляется затяжкой внутреннего конуса. Базовое отверстие заготовки обрабатывается по Н9 – Н12. Точность центрирования 0,02 – 0,04 мм. Цанги бывают тянущие или толкающие.

2. Оправки с гидропластмассами.

Зажим детали осуществляется затягиванием винта, который через плунжер передает давление на гидропластмассу и разжимает тонкостенную гильзу. На концах втулка имеет утолщенные бурты, которыми она с натягом (s6, r6) насаживается на корпус оправки. Поэтому при расчете втулку рассматривают как жестко закрепленную по краям балку. Толщина втулки (0,03 – 0,05)R. Материал втулки гильзы – углеродистая У7А или легированная сталь 30ХГСА. Гидропластмасса применяется двух составов:

- СМ: 20% полихлорвинила, 78% дибутилфталата, 2% стеарата кальция; t плавления 135С, объемная усадка 12% при охлаждении до 10С.

- 10% полихлорвинила, 88% дибутилфталата, 2% стеарата кальция. Более текуч, имеет t плавления 120 С и усадку 10%.

Кроме перечисленных применяются оправки с тремя сухарями, разжимаемые внутренним конусом; с гофрированными втулками (при сжатии втулок с боков цилиндрическая часть их выпучивается и прочно закрепляет заготовку).

Регулируемые опоры применяются в том случае, когда колеблется величина припуска на обработку у различных партий деталей. В основной плоскости из 3-х опор одну делают регулируемой.

Регулируемые  винтовые опоры  могут быть с отверстием или шестигранной головкой.

Самостоятельно регулируемые опоры используют в направляющей и упорной плоскостях.

Винтовые регулируемые опоры могут применяться в качестве основных и вспомогательных.

Самоустанавливающиеся опоры. Представляют собой постоянную опору, разложенную на 2 или 3 точки. Нагрузка, приходящаяся на каждую точку суммируется в центре, давая здесь равнодействующую, воспринимаемую корпусом приспособления.

Вспомогательные опоры.

Вспомогательные опоры применяют дополнительно к основным когда необходимо повысить жесткость и устойчивость обрабатываемых деталей.

Они бывают регулируемого, подводимого и самоустанавливающегося типа.

При установке каждой заготовки опоры подводятся  (или самоустанавливаются) к поверхности заготовки, а затем стопорятся превращаясь на время выполнения операции в жесткие опоры. Если количество основных опор не должно превышать шести, то число дополнительных опор не ограничено каким либо пределом, однако для упрощения конструкции приспособления число их должно быть минимальным.

Вспомогательные опоры бывают:

- винтовые (конструкции аналогичны регулируемым основным опорам);

- клиновые;

- самоустанавливающиеся.

Деталь имеет ступенчатую базовую плоскость. Размер h между плоскостями детали колеблется в пределах допуска и полное совмещение ступенчатых поверхностей невозможно. В этом случае за базу принимают одну плоскость, а под другую подводят самоустанавливающуюся вспомогательную опору.

Примером конструкции самоустанавливающейся опоры является опора по ГОСТ 13159-67.

Головка плунжера 1 при освобожденном винте 3 под действием пружины выступает несколько над тремя основными опорами при установке детали. Она силой своего веса опускает плунжер и устанавливается на основные опоры. После закрепления детали плунжер стопорится винтом 3, превращаясь в основную опору. Сила пружины должна быть такой, чтобы установленная на три основные опоры, но не закрепленная деталь не приподнималась плунжерами. Угол скоса  должен быть самотормозящим (6 - 10), т.к. в противном случае при стопорении он может подниматься вверх и приподнимать деталь с основных опор.

Перед установкой каждой новой детали плунжер необходимо освобождать, иначе деталь может либо не коснуться основных опор, либо головки плунжера. Гайка 4 служит для предотвращения от попадания стружки.

При автоматизации приспособлений применяют вспомогательные опоры, управляемые с помощью пневмо- и гидроприводов.

Лекция 11 . Особенности установки приспособлений на станках с ЧПУ

Основной особенностью установки приспособлений на станках с ЧПУ является необходимость полного базирования приспособлений на столе станка с жесткой связью с началом координат станка, а также быстрая смена приспособлений на станке. Полное базирование приспособлений на столе станка значительно сокращает подготовительно-заключительное время, связанное со сменой приспособлений, так как исключает необходимость выверки приспособлений на столе станка и упрощает разработку программ обработки заготовок.

Для полного базирования в приспособлениях должны быть предусмотрены базирующие элементы, соответствующие посадочным местам станков и обеспечивающие точное положение приспособлений на столах станков. При наличии на столе станка продольных пазов и центрального поперечного паза приспособление базируется с помощью установочных шпонок 1 или штырей по продольному и поперечному пазам (рис. 11.1, а). Если на столе станка имеются продольные пазы и центральное отверстие, приспособление базируется цилиндрическим штырем 2 по отверстию и штырем 1 по продольному пазу (рис. 11.1, б). При наличии на столе станка только продольных пазов приспособление базируется по пазу посредством двух шпонок. При этом будет иметь место неполное базирование, поскольку приспособление будет лишено лишь пяти степеней свободы. Дополнительное базирование по продольной оси стола может быть осуществлено с помощью упора, установленного на столе станка.

Приспособления можно базировать только по двум плоским поверхностям «в координатный угол» посредством точно изготовленного и выверенного угольника 1, устанавливаемого и закрепляемого в продольных пазах стола станка (рис. 11.1, в). При базировании приспособлений только по продольному пазу установка инструмента 2 в исходную точку обработки может осуществляться по щупу и установам 1 и 3, закрепленным на корпусе приспособления (рис. 11.1, г). Установку инструмента в исходную точку можно производить также по установочному отверстию или щтырю, что, естественно, увеличивает подготовительно-заключительное время, поскольку в шпиндель станка необходимо установить специальную сплошную или полую эталонную оправку, ось которой необходимо совместить с осью отверстия или штыря приспособления.

Рис. 11.1. Схемы установки приспособлений на столе станка

После этого оправку вынимают и устанавливают в шпиндель станка требуемый инструмент.

При установке приспособления на спутнике 1, к торцам которого прикреплены поперечная 3 и продольная 4 планки с Т-образными пазами (рис.11.1,д), приспособления 2 базируют по планке 4 и шпонке 5, устанавливаемой на планку. Базирование приспособления 2 на спутнике по Т-образному пазу посредством шпонок и в продольном направлении посредством мерной планки 3, упирающейся в торцовую планку 4, показано на рис. 11.1,е. Базирование приспособления 2 на спутнике 1 с сеткой координатно-фиксирующих отверстий посредством трех штырей 3, установленных в отверстиях плиты, показано на рис. 1.5, ж. Приспособление 2, которое базируется на спутнике 1 с сеткой отверстий посредством мерных планок 5, упирающихся в торцовые планки 3 и 4, показано на рис. 11.1,з. Базирование приспособления 2 на спутнике 1 с Т-образными пазами и отверстиями посредством штыря 3 в отверстии плиты и двух штырей 5, установленных в торцовой планке 4, показано на рис. 1.5, и.

Лекция  12. Совершенствование конструкций специальных приспособлений

В настоящее время до 75 % применяемых в промышленности приспособлений выполняются как специальные (необратимые, т. е. не подлежащие повторному использованию): они предназначены для одной операции при изготовлении на станке определенного изделия и в процессе эксплуатации не переналаживаются. Эти приспособления могут выполняться многоместными и многопозиционными, что значительно повышает производительность обработки с их использованием, а также увеличивает концентрацию переходов и операций на станке. 
Для сокращения времени изготовления специальных приспособлений переходят на их централизованное проектирование и организацию производства типовых элементов в основном по стандартам. При проектировании специальных приспособлений для сокращения сроков подготовки производства ориентируются на использование стандартизованных деталей и узлов приспособлений. Государственный комитет по стандартизации и метрологии выпустил сборники стандартов, охватывающие значительное число таких деталей и узлов, в том числе узлов механизированных приводов. 
Конструкции специальных приспособлений создаются для типовых технологических процессов, что позволяет сократить сроки проектирования приспособлений и повысить их качество. 
Стандартизация отдельных деталей и типизация конструкций специальных приспособлений являются основными предпосылками применения ЭВМ для автоматизации их конструирования. Расширение использования приспособлений многократного применения. Быстрым, экономичным и реально достижимым способом увеличения производительности станков является повышение их оснащенности не специальными приспособлениями, а приспособлениями многократного применения (обратимыми). 
     Наиболее эффективный метод создания обратимых приспособлений — их универсализация и агрегатирование, т. е. расчленение конструкции на отдельные агрегаты (узлы и элементы). Этой цели служит общемашиностроительный комплект оснастки многократного применения, включающий ряды унифицированных деталей и сборочных единиц, из которых можно в разных конструктивных вариантах собирать обратимые приспособления для станков, применяемых в условиях единичного, мелко- и крупносерийного производства. 
Принцип переналадки и перекомпоновки приспособлений, собранных из стандартных элементов, в условиях модернизации металлорежущих станков реализуется созданием:

- базовых конструкций специализированных многоместных быстродействующих приспособлений многократного применения, сменных наладок, обеспечивающих обработку деталей различных групп;

- универсальных наладок к универсально-наладочным приспособлениям (УНП) и к специализированным наладочным приспособлениям (СНП), обеспечивающим установку и закрепление различных заготовок в одной наладке. На рис. 10.1 показана перспективная конструкция базового приспособления со сменными наладками для обработки заготовок широкой номенклатуры. Причем обработке подлежат заготовки как известных конструкций, так и новых, неизвестных на стадии проектирования приспособления, что необходимо для гибкого производства. Это достигается благодаря введению в базовое приспособление новых наладок:

- специализированных и стандартизованных конструкций сменных губок к тискам различных типов;

- переналаживаемых регулируемых наладок, обеспечивающих установку и закрепление различных групп заготовок для получения комплекта деталей определенного изделия;

- сменных наладок, собираемых из нормализованных крепежных, базовых и установочных узлов.

Рис.12.1 Базовое приспособление со сменными наладками

1-базовый корпус, 2 – сменные наладки, 3 - заготовка

На основе агрегатирования элементов, сборочных единиц и автономно вынесенных приводов собирают базовые конструкции приспособлений многократного применения с унифицированными присоединительными местами для монтажа сменных наладок, устройств фиксации и зажима заготовок; расширяют номенклатуру стандартных деталей и сборочных единиц, в том числе крепежных элементов и деталей общемашиностроительного применения (рукояток, пружин, крышек, рым- болтов, колец и др.) и проводят широкую унификацию оригинальных деталей (корпусов, стоек, угольников и др.). 
С целью использования преимуществ групповой обработки для определенных конструктивных и технологических групп и размерных диапазонов заготовок создают при модернизации базовые основания (со встроенными средствами механизации), имеющие возможность переналадки путем смены или регулирования переналаживаемых элементов. Для обработки заготовок с одного установа в комплект включают групповые поворотно-делительные и многопозиционные неразборные приспособления с программным управлением, позволяющие выводить заготовки и полуфабрикаты на рабочие позиции станков. 
На рис. 12.2 показана перспективная конструкция механизированного группового скальчатого кондуктора со сменной наладкой. Он собран из элементов универсально-сборных прямоугольных накладных кондукторов, конструкция которых отвечает указанным требованиям.

Рис.12.2 Скальчатый кондуктор

Применение поворотно-делительных столов и стоек позволяет эффективнее применять станки с ЧПУ в тех случаях, когда для доработки всех поверхностей заготовки с одного установа требуется ее поворот на запрограммированный угол. 
Для обеспечения при модернизации полной загрузки дорогостоящих и сложных базовых приспособлений предусматривается выполнение на них оптимального числа различных операций (сверления, фрезерования, растачивания и др.) путем многофункциональной переналадки. 
Таким образом, на любом машиностроительном предприятии при модернизации должны классифицировать комплект заготовок с учетом имеющегося парка станков, серийности производства и других технологических и организационных факторов. Для своих производственных нужд на предприятии можно собирать необходимые различные приспособления. Это позволит каждому предприятию приобрести специально подобранный комплект элементов таких приспособлений, поставляемых и пополняемых регулярно. На рис.12. 3 показаны группа подобранных заготовок деталей изделия (рис. 12.3, а) и перспективные типовые компоновки приспособлений для обработки деталей на станке.

Рис.12.3 Группа деталей (а) и типовые компоновки приспособлений для их обработки

б) многоместное приспособление, в) кондукторное приспособление

Лекция 13.  Разработка принципиальной схемы приспособления

Базирующими элементами приспособлений называются детали и механизмы, обеспечивающие правильное и однообразное расположение заготовок относительно инструмента.Исходя из чертежа детали, для обеспечения заданной точности изготовления отверстий необходимо базировать заготовку по плоскости и двум отверстиям.Так как операция сверления, приспособление для осуществления которой разрабатывается в данном курсовом проекте, является заключительной при изготовлении данной детали, то ее установка на опоры производится обработанной плоскостью, поэтому выбираем в качестве установочного элемента штыри с плоской головкой. Используем три штыря для установки заготовки в приспособлении. Располагаем их на максимально возможном расстоянии друг от друга для обеспечения наиболее устойчивого положения заготовки.Базирование заготовки будем осуществлять при помощи двух установочных пальцев: пальца установочного цилиндрического (ГОСТ 12209-66) и пальца установочного ромбического (ГОСТ 12325-69).При такой установке в приспособление заготовка оказывается лишенной пяти степеней свободы: двух поступательных - вдоль осей OX и OY - и трех вращательных. Перемещение заготовки вдоль оси OZ будет исключено при приложении усилия зажима (рис.13.1). Так как обрабатываемая заготовка обладает достаточно большой жесткостью, то применение дополнительных опор не требуется.

Рис. 13.1. Схема базирования заготовки в приспособлении

Определение схемы зажима объекта

Силовое замыкание для закрепления заготовки в нашем случае должно быть направлено на горизонтальную установочную плоскость.Для надежного обеспечения определенности базирования объекта рекомендуется силовое замыкание направлять на каждую из силовых опор. Однако для упрощения приспособления желательно прикладывать силы зажима на одну координатную плоскость, построенную на установочной базе. Эту точку приложения силы выбираем равноудаленной от каждого из установочных элементов.Так как заготовка имеет небольшую массу и силы, возникающие при обработке, приводят к нарушению положения заготовки, то необходимо применить зажимное устройство.Зажимное устройство предназначено для устранения возможности вибрации или смещения заготовки относительно установочных элементов приспособления под действием собственного веса и сил, возникающих в процессе обработки.Используем в качестве зажимного устройства комбинированный зажим с пневматическим приводом (рис.13..2). Принцип его действия таков. При подаче сжатого воздуха в нижнюю часть пневмокамеры мембрана 8 прогибается и шток 7, жестко связанный с мембраной, поворачивая рычаг-усилитель 6 на оси, правое его плечо поднимает, а левое - опускает. Рычаг 6 левым плечом опускает стержень 5 с планкой 4 и планка левым плечом зажимает заготовку 3, установленную на опорах 1. При подаче сжатого воздуха в верхнюю часть пневмокамеры мембрана 8 прогибается вниз, и шток 7 поворачивая рычаг-усилитель 6 на оси, перемещает правое его плечо вниз, а левое - вверх. В этом случае рычаг левым плечом поднимает стержень 5, и он прекращает нажим на планку 4 и деталь освобождается. Пружина 2 поднимает прихват 4 и прижимает его к верхней головке стержня 5.

Рис. 13.2.. Схема комбинированного зажима с пневматическим приводом

Основные расчеты приспособления

Основными расчетами приспособления являются расчет сил зажима, определение параметров силового привода и расчеты точности.

Расчет сил зажима

Расчет сил зажима произведем, решив задачу статики на равновесие твердого тела (заготовки) под действием системы внешних сил.Для этого, во-первых, вычислим силы резания и их моменты, возникающие при сверлении детали, по формулам теории резания металла.При сверлении на деталь действует осевая сила P вдоль оси сверла и момент резания Мкр, которые рассчитаем по следующим эмпирическим формулам

Мкр = 10·См·D2·SY·Kр, Н·м

Р = 10·Ср·D·SY·Kр, Н,

где D = 8 мм - диаметр сверла,

S = 0.14 мм/об - подача,

Kp = (σ / 750) 0.76 = (570 / 750) 0.76 ≈ 0.8 - коэффициент, учитывающий прочностные свойства обрабатываемого материала,

Ср = 95 - поправочный коэффициент,

См = 0.038 - поправочный коэффициент,

Y = 0.75 - поправочный коэффициент.

Получаем:         Мкр = 10 · 0.038 · 82 · 0.140.75 · 0.8 ≈ 4.5 Н·м,

Р = 10 · 95 · 8 · 0.140.75 · 0.8 ≈ 1390 Н.

Найденное значение сил резания для надежности зажима заготовки умножают на коэффициент запаса К, величина которого зависит от условий обработки деталей на станке:

К = К0 · К1 · К2 · К3,гдеК0 = 1.5 - гарантированный коэффициент запаса,

К1 = 1 - коэффициент, учитывающий величину силы резания в зависимости от обработки,

К2 = 1.1 - коэффициент, учитывающий затупление инструмента,

К3 = 1 - коэффициент, учитывающий прерывистость резания.

Получаем

К = 1.5 · 1 · 1.1 · 1 = 1.65.

K · Mкр = f2 · P/3 · r1 + f2 · P/3 · r2 + f2 · P/3 · r3 + f2 · Q/3 · r1 + f2 · Q/3 · r2 + f2 · Q/3 · r3 + f1 · Q · r4

Откуда

Q = [K · Mкр - f2 · P/3 · (r1 + r2 + r3)] / [f2/3 · (r1 + r2 + r3) + f1 · r4] (2.1)

где f1 = f2 = 0.1 - коэффициенты трения между поверхностями заготовки и установочными и зажимными элементами;

r1, r2, r3, r4 - соответствующие длины плеч.

Для первого отверстия r1 = 33 мм, r2 = 21 мм, r3 = 79 мм, r4 = 46 мм, а значение силы зажима, рассчитанное по формуле 2.1, Q ≈ 140 H.

Для второго отверстия r1 = 13 мм, r2 = 36 мм, r3 = 52 мм, r4 = 22 мм, а значение силы зажима, рассчитанное по формуле 2.1, Q ≈ 493 H.

Поэтому для надежной фиксации заготовки в приспособлении необходимо приложить силу зажима Q = 500 H.

Для того чтобы создать такое зажимное давление на заготовке, необходимо приложить на шток пневмокамеры силу (рис.2.3)

W = Q·l3· (l1 + l) / (l2 · l · η)

где η - коэффициент, учитывающий трение в шарнирных соединениях и в пневмокамере; l2 и l3 - длины плеч рычага-усилителя;

l1 и l - длины плеч прижимного рычага (планки).

Принимаем η = 1, l1 = 50 мм, l2 = 120 мм, l3 = 120 мм, l = 50 мм. Тогда

W = 500 · 120 · (50 + 50) / (120 · 50 · 1) = 1

Лекция 14. Методика расчета потребных сил зажима.

Величину потребных сил зажима определяют решая задачу статики на равновесие твердого тела под действием всех приложенных к нему сил и моментов.

Расчет сил зажима производится в 2-х основных случаях:

- при использовании имеющихся универсальных приспособлений с зажимными устройствами, развивающими определенную силу;

- при конструировании новых приспособлений.

В первом случае расчет зажимной силы носи проверочный характер. Найденная из условий обработки необходимая зажимная сила должна быть меньше или равна той силе, которую развивает зажимное устройство используемого универсального приспособления. Если это условие не выдерживается, то производят изменение условий обработки в целях уменьшения необходимой зажимной силы с последующим новым проверочным расчетом.

Во втором случае методика расчета зажимных сил заключается в следующем:

- Выбирается наиболее рациональная схема установки детали, т.е. намечается положение и тип опор, места приложения сил зажима с учетом направления сил резания в самый неблагоприятный момент обработки.

- На выбранной схеме стрелками отмечаются все приложенные к детали силы, стремящиеся нарушить положение детали в приспособлении (силы резания, силы зажима) и силы, стремящиеся сохранить это положение (силы трения, реакции опор).  При необходимости учитываются и силы инерции.

- выбирают уравнения равновесия статики, применимые к данному случаю и определяют искомое значение величины сил зажима Q1.

- Приняв коэффициент надежности закрепления (коэффициент запаса), необходимость которого вызывается неизбежными колебаниями сил резания в процессе обработки, определяется фактически потребная сила зажима:

Коэффициент запаса К рассчитывается применительно к конкретным условиям обработки по формуле:

,

где К0 = 1,5 – гарантированный коэффициент запаса для всех случаев;

К1 – коэффициент, учитывающий состояние поверхности заготовок:

К1 = 1,2 – для черновой поверхности;

К1 = 1 – для чистовой поверхности;

К2 – коэффициент, учитывающий увеличение сил резания от прогрессирующего затупления инструмента (К2 = 1,0 – 1,9 )

К3 – коэффициент, учитывающий увеличение сил резания при прерывистом резании (К3 = 1,2).

К4 – коэффициент, учитывающий постоянство силы зажима, развиваемой силовым приводом приспособления.
К4 = 1 – для механизированных силовых приводов (пневматических, гидравлических);
К4 =1,3 – для ручного привода с удобным расположением рукояток;
К4 =1,6 – для ручного привода с неудобным расположением рукояток (угол поворота рукояток более 90, неудобное для работы расположение);

К5 – данный коэффициент учитывается только при наличии крутящих моментов, стремящихся повернуть обрабатываемую деталь.
К5 = 1 – при установке детали базовой плоскостью на опоры с ограниченной поверхностью контакта (штыри);
К5 = 1,5 – если деталь устанавливается на планки и др. элементы с большой поверхностью контакта.

3. Примеры расчета зажимных усилий.

Расчет устройства, предупреждающего смещение заготовки под действием силы.

Силы резания Р и силы зажима Q одинаково наравлены и действуют на опоры.

При постоянном значении Р сила Q = 0. Этой схеме соответствует протягивание отверстий, обтачивание в центрах, цекование бобышек и др.

- Сила резания Р направлена против зажимного усилия.

,

где k – коэффициент запаса > 1.

Сила резания стремится сдвинуть заготовку с установочных элементов.

Эта схема характерна для тех случаев, когда подача инструмента меняется в разных направлениях: маятниковое фрезерование, фрезерование замкнутых контуров и т.д. Смещение заготовки предупреждается силами трения, возникающими в местах контакта заготовки с установочными и зажимными элементами.

,

где f1 и f2 – коэффициенты трения заготовки с установочными и зажимными элементами.

С учетом коэффициента запаса k > 1, получим:

коэффициент трения f2 принимается при контакте с опорными пластинами 0,1 – 0,16. Если поверхность заготовки не обработана, при контакте со сферическими штырям f2 = 0,2 – 0,3. При контакте с рифлеными опорами или кулачками f2 до 0,7 в зависимости от рисунка рифлений и глубины.

Усилия резания направлены на опоры (Р1) и одновременно сдвигают деталь по установочным элементам.

- Сила резания Р1 направлена против зажимного усилия и одновременно сдвигает заготовку(Р2).

Рассчитывают  2 силы:

Из полученных значений Q1 и Q2 выбирают большее и принимают за расчетную величину Q необходимой силы зажима.

Лекция   15.    Приводы приспособлений. Пневматические и диафрагменные приводы

Пневматические приводы. Общая характеристика и классификация.

Применяются в массовом, крупносерийном и серийном производствах. Реже используются в мелкосерийном. Для работы в пневмоприводах используют сжатый воздух Р = 4 – 6 кГ/см2 (0,4 – 0,6 МПа). Он должен быть очищен от влаги, механических примесей и кислот.

Преимущества пневмоприводов:

- Простота конструкции и эксплуатации.

- Быстрота действия – 0,6 – 1,5 с.

- Непрерывность действия зажимнного усилия.

- Возможность регулирования силы зажима.

К недостаткам можно отнести:

- Неплавное действие;

- Большие габариты при больших усилиях (для устранения недостатка можно применять двойной пневмоцилиндр – 2 поршня  на одном штоке);

- Малое давление воздуха в магистрали;

- При давлении р > 0,6 МПа наблюдается конденсация и замерзание влаги в магистралях (для устранения применять величину давления не больше 0,4 МПа);

Состоят пневмоприводы из пневмодвигателя, пневматической аппаратуры и пневмосети, представляющей собой трубы, рукава, каналы и соединения.

Классификация пневмодвигателей:

По конструкции (ГОСТ17752-72) различают пневмодвигатели:

- Поршневые (с односторонним штоком одно- (а) и двухстороннего (б) действия, с двухсторонним штоком (в)).

- Мембранные (диафрагменные) одно- и двухстороннего действия.

- Плунжерные.

- Пневмоцилиндры с торможением.

- Сильфонные.

- Телескопические и др.

По методу компоновки с приспособлением пневмодвигатели могут быть встроенными, прикрепляемыми и приставными.

У встроенных двигателей цилиндры растачиваются, а мембраны или диафрагмы размещаются непосредственно в корпусе приспособления.

Прикрепляемые монтируются на корпусе приспособления. Если приспособление больше не применяется в производстве, то двигатель отделяется от него и используется в другом приспособлении. По конструктивному исполнению бывают стационарные, качающиеся (плавающие) и вращающиеся.

Приставные двигатели полностью выделяются в самостоятельный агрегат и многократно используются в компоновках с различными приспособлениями.

Поршневые двигатели.

1. Приводы одностороннего действия.

В пневмоцилиндре шток 5 вместе с поршнем 3 под действием воздуха, поступающего в полость А цилиндра 2 перемещается (рабочий ход), создавая силу Р, которая через промежуточные рычаги, кулачки, клинья и т.п. передается на зажимное устройство, закрепляющее обрабатываемую деталь. Для снятия зажимной силы с обрабатываемой поверхности поворачивают кран 1 в положение, при котором полость А сообщается с атмосферой. При этом воздух выталкивается из цилиндра под действием возвратной пружины 4, перемещающей поршень со штоком в обратном направлении, освобождая обработанную деталь.

Двигатели одностороннего действия рекомендуется применять, когда усилия при холостом ходе невелики. Эти двигатели не требуют уплотнения штока, вдвое уменьшается расход воздуха на цикл зажима.

Недостаток их состоит в том, что при рабочем ходе часть усилия зажима затрачивается на сжатие пружины.

2. Приводы двухстороннего действия.

В цилиндре двухстороннего действия и рабочий и холостой ход  осуществляются под действием сжатого воздуха.

Воздух поочередно поступает в полость «А» пневмоцилиндр для закрепления обрабатываемой детали и в полость Б для ее освобождения.

Эти двигатели применяются при большой длине хода, когда в приспособлении есть самотормозящие звенья, требующие значительных усилий при возвращении в исходное положение зажимных элементов.

3. Уплотнения.

Для нормальной работы пневмоцилиндров требуется герметичность и изоляция друг от друга его полостей. Для этого применяются уплотнения., которые соединяют между собой поршень и цилиндр, шток и крышку и неподвижные соединения (крышка и цилиндр).

Основные требования к уплотнениям:

- Герметичность при всех рабочих режимах;

- Высокая износостойкость и минимальные потери на трение (в пределах 150 000 ходов поршня).

- Надежность работы при высоких и низких температурах и способность не разрушаться в результате химического взаимодействия с уплотняемой средой.

- Удобство монтажа, демонтажа и отсутствие необходимости подтяжки и регулировки при эксплуатации.

- Экономичность.

В современных конструкциях пневмодвигателей применяются 2 типа уплотнений:

- Манжеты V-образного сечения из маслостойкой резины для уплотнения поршней и штоков.

- Кольца Круглого сечения из маслостойкой резины по ГОСТ 9833-73 для уплотнения поршней, штоков и неподвижных соединений.

При сборке манжеты устанавливаются с натягом, т.е. D1  - наружный диаметр манжеты больше Dц – наружного диаметра цилиндра. При поступлении в цилиндр рабочей среды (сжатого воздуха или масла) она как клин распирает лепестки манжеты и автоматически уплотняет сопряжение движущихся частей.

Кольца круглого сечения также уплотняются автоматически. Они закладываются в прямоугольные канавки, высота которых меньше диаметра d сечения кольца, а ширина b – больше, что необходимо  для нормальной работы кольца.

Кольца устанавливаются в канавку с натягом, обеспечивающим предварительное уплотнение. С поступлением в цилиндр рабочей среды кольцо перемещается к стенке канавки (в направлении потока воздуха или масла) и  деформируясь принимает D-образную форму. Степень уплотнения возрастает с увеличением давления рабочей среды.

В двигателях двухстороннего действия на поршне требуется две V-образные манжеты, а кольцо круглого сечения – одно, т.к. последнее обеспечивает уплотнение в обе стороны.

При уплотнении Vобразными манжетами требуются: посадка в сопряжении поршня с цилиндром:  или, шероховатость обработки зеркала цилиндра Ra = 0.32 – 0.63 мкм, смазка умеренная.

При уплотнении кольцами требуется посадка  или , зеркало цилиндра следует обрабатывать по Ra = 0.16 – 0.08 мкм, смазка обильная.

4. Сила на штоке пневмоцилиндра.

Для цилиндров одностороннего действия:

где р – давление воздуха в цилиндре,

D – диаметр цилиндра;

- кпд привода (0,85 – 0,9)

Р1 – сила сопротивления пружины.

Параметры пружины рекомендуется выбирать с таким расчетом, чтобы при ее предельном сжатии она оказывала сопротивление от 5% до 20% от усилия на штоке в момент зажима.

Для цилиндров двухстороннего действия:

А) в полости без штока:

Б) со стороны штока

При известных потребных усилиях зажима и давлении воздуха из этих формул можно определить диаметр цилиндра. После расчета диаметра его округляют до нормального и пересчитывают действительную силу на штоке

Диафрагменные приводы.

Могут быть одностороннего действия и двухсторннего, с тарельчатой или плоской диафрагмой. По методу компоновки с приспособлением делятся на прикрепляемые (стационарные и вращающиеся) и встроенные.

Схема работы одностороннего диафрагменного привода с тарельчатой диафрагмой. Пневмокамера состоит из двух штампованных или литых чашек 1 и 2, между которыми зажата резинотканевая диафрагма 3. Диафрагму изготавливают из маслостойкой ткани пропитанной и покрытой с двух сторон

маслостойкой резиной. Толщина диафрагмы – 4 – 10 мм. При подаче сжатого воздуха в полость А диафрагма оказывает давление на шайбу 4 штока 5 и перемещает его вниз. Обратный ход штока происходит под действием пружины 6. Угол выпуклости диафрагмы обычно = 45 для увеличения хода штока L = 2h (где h – стрела выпуклости).

Корпус и крышку (изготавливают) льют из чугуна или алюминиевого сплава АЛ9В, АЛ10В или из пластмассы – волокнита.

Схема работы диафрагменного привода с плоской диафрагмой.

Ход плоской диафрагмы приблизительно в 2 раза меньше, чем тарельчатой. В этом случае возврат диафрагмы осуществляется за счет воздуха. Плоские мембраны вырезают из резины с тканевой прокладкой.

Преимущества диафрагменных приводов:

- Отсутствует утечка воздуха из рабочей части камеры.

- Простота изготовления.

- Меньшие размеры и вес.

- Высокая долговечность простота ремонта. Ресурс от 6000 до 1 млн. включений.

- Нечувствительна к качеству воздуха.

- Не требует смазки.

Недостатки:

- Относительно малый ход штока (до 30 мм).

- Непостоянство усилия на штоке.

Лекция   16.    Приводы приспособлений. Вакуумные  приводы

Вакуумный привод – применяется для закрепления деталей, которые могут быть повреждены от действия сосредоточенных усилий.

рост – остаточное давление в камере

Основной недостаток – вакуумные насосы чувствительны к загрязнению воздуха.

Принцип действия вакуумного привода

Устройство для создания вакуума

от цеховой магистрали

Определение силы на штоке диафрагменного привода.

Усилие на штоке изменяется по мере его движения, т.к. на определенном участке перемещения начинает оказывать сопротивление мембрана. В любом месте хода усилие Q можно определить по графикам зависимости усилия от хода, составляемым для каждого двигателя, с учетом диаметра, толщины и материала мембраны.

Диаметр d опорных шайб (дисков) рекомендуется определять в зависимости от D – диаметра диафрагмы «в свету» и толщины диафрагмы t.

- для резинотканевых: ;

- для резиновых: .

Приблизительный расчет усилия Q на штоке одностороннего действия:

Для тарельчатых и плоских мембран из прорезиненой ткани:

- в исходном положении штока:

- в положении после перемещения на расстояние 0,3D для тарельчатых и 0.07D для плоских мембран:

Для плоских резиновых мембран.

- В исходном положении:

- В положении, после перемещения на 0,22D:

где D – диаметр диафрагмы «в свету»;

d – диаметр шайбы;

р – давление сжатого воздуха кгс/см2;

Р1 – усилие возвратной пружины, кгс.

Вспомогательная аппаратура для пневмоприводов

- Воздухораспределительные камеры.

- Регуляторы давления (редукционные клапаны).

- Регуляторы скорости (дроссели).

- Предохранительные устройства

- Реле времени.

- Масленки для подачи масла в пневмоцилиндр.

- Водоотделители с фильтром.

Лекция 17. .Гидравлические силовые приводы.

Применяются эти приводы в серийном, крупносерийном и массовом производстве.

Гидроприводы уступают пневматическим приводам в быстроте действия, но имеют свои преимущества:

- Малые диаметры цилиндров (до 60 мм), что обеспечивается высоким давлением в системе ( 60 кгс/см2).

- Силовые приводы и аппаратура не нуждаются в особой смазке, т.к. рабочая среда – масло (веретенное № 2 и 3, турбинное – Л и машинное  - С).

- Простота кинематики зажимного устройства. Т.к. во многих случаях отсутствуют дополнительные усилители.

- Отсутствуют неполадки, связанные с конденсацией водяных паров.

- Обеспечивают возможность закрепления большего числа заготовок и надежность зажима.

Недостатки:

Необходимость иметь гидростанцию (нагнетательный насос и аппаратуру). В связи с этим эффективно применение гидропривода в приспособлениях, предназначенных для гидрофицированных станков.

Гидравлические зажимные устройства выполняются поршневого типа и приводятся в движение от отдельного насоса. Гидроцилиндры могут быть одностороннего и двухстороннего действия.

На рисунке изображена схема гидравлического зажима сцилиндром двойного действия. Питание системы осуществляется шестеренчатым насосом 2, который подает масло через золотник ручного управления в левую (рабочий ход) и правую (обратный ход) полости цилиндра. После окончания зажима масло сбрасывается через предохранительный клапан 4, отрегулированный на требуемое давление.

В зажимных устройствах одностороннего действия обратный ход поршня осуществляется пружиной. Золотники ручного или педального управления имеют два положения, соответствующие зажиму и откреплению заготовки. Уплотнение поршней и штоков гидроцилиндров достигается применением одного-двух колец круглого сечения из маслостойкой резины.

В зависимости от направления перемещения штока с поршнем гидроцилиндры бывают тянущие и толкающие.

В зависимости от вида обслуживаемого приспособления гидроцилиндры бывают неподвижными и вращающимися.

Размеры всех деталей, входящих в гидроцилиндры нормализованы. Цилиндры одностороннего действия изготавливают из стали 40Х, а цилиндры двухстороннего действия – из холоднокатанных бесшовных труб.

Диаметр поршня гидроцилиндра приближенно может быть определен по формуле:

, см.

Производительность насоса (см3/с):

Время срабатывания гидроцилиндра:

где D – внутренний диаметр гидроцилиндра, см;

L – длина хода поршня, см;

t – время рабочего хода поршня;

V – производительность насоса;

= 0,85 – объемный кпд гидросистемы, учитывающий утечки масла в гидроцилиндре и золотниках.

р – давление масла в гидроцилиндре (60 кгс/см2).

Пневмогидравлические силовые приводы.

В нём для создания давления жидкости используется давления цеховой пневмоцепи.

Преимущества:

- дешевизна;

- малые габариты;

- плавность действия;

- большие развиваемые усилия;

Недостатки:

- невысокий КПД (80…85%);

- колебания давления в пневмоцепи вызывают колебания усилий зажима;

- возможно попадание воздуха в гидросистему.

Электромеханический привод

Привод получил малое распространении по ряду причин:

- Быстрый износ.

- Малые развиваемые усилия.

- Сложность устройства.

- Необходимость ограничения зажимного усилия и длины рабочего хода.

- Наличие разгонной муфты

К положительным чертам можно отнести:

- самоторможение, то есть после закрепления детали можно отключить привод;

- простота подключения и управления;

- не загрязняет рабочее пространство;

- высокий КПД;

- легко передать энергию на вращающееся устройство.

Центробежно-инерционный привод

В нём в качестве источника зажимного усилия используют центробежную силу вращающихся грузов, шарнирно закреплённых на оси

Преимущества:

- отсутствует посторонний источник энергии;

- простота эксплуатации и изготовления;

- не надо передавать усилие и энергию на вращающиеся устройства;

- возможна работа без полного останова привода.

Недостатки:

- ограниченность усилия зажима;

- зависимость усилия зажима от конструкции и частоты вращения;

- сложность регулирования усилия зажима;

- необходимость балансировки.

Магнитный привод

Выпускается в двух исполнениях – в виде магнитных плит и магнитных патронов. По способу создания магнитного поля различают:

- электромагнитные;

- магнитные.

Преимущества:

- отсутствие движущихся частей;

- долговечность;

- развивает достаточно высокие усилия зажима, порядка 35…50 Н/см2

Электромагнитные устройства создают большие усилия, чем устройства с постоянными магнитами,  но при отключении питания закрепленные детали раскрепляются. Устройства с постоянными магнитами этого недостатка лишены, но для включения/выключения необходим дополнительный привод (механический, пневматический). Применяются, в основном, на плоскошлифовальном оборудовании.

Лекции 18. 19. Универсально-сборные приспособления

На станках фрезерно-сверлильно-расточной группы наиболее широко применяют универсально-сборные приспособления (УСП). Приспособления состоят из стандартных, заранее изготовленных из легированных материалов с высокой степенью точности элементов, из которых собирают компоновки специальных приспособлений. По окончании обработки партии заготовок компоновки разбирают на составные элементы, используемые вновь для других компоновок. Применение УСП не требует стадии конструирования приспособлений. Для станков с ЧПУ технолог-программист разрабатывает схему базирования и закрепления заготовки с технологическими размерами, по которой (пользуясь также и чертежом заготовки или самой заготовкой) слесарь собирает компоновку приспособления. Для ускорения сборки повторяемых компоновок перед разборкой их фотографируют без заготовки и с заготовкой и составляют типовую спецификацию, в которую вносят все элементы комплекта, отмечая крестиком те элементы, которые входят в данную компоновку. В карте наладки дают также указания по сборке приспособлений.

Преимущество УСП по сравнению со специальными приспособлениями— экономия материала, сокращение числа приспособлений, складских помещений, трудоемкости технологической подготовки производства.

Применение универсально-сборных приспособлений (УСП). Внедрение УСП как более универсальной, но менее механизированной системы — этап на пути к созданию более прогрессивных конструкций групповых приспособлений. 
Для определения возможности сборки универсальных групповых, в том числе механизированных приспособлений на базе УСП, нужно подбирать для каждого конкретного случая модернизации оборудования комплекты деталей и подузлов, состоящие из базовых оснований, средств механизации и наладочных элементов. 
На рис. 18.1 показан комплект сборочных единиц УСП. В состав комплекта входят гидравлические переналаживаемые тиски 1, гидравлическая губка 2, самоцентрирующие тиски 3, качающийся синусный стол 4, круглая переналаживаемая плита 5, переналаживаемый гидроблок 6, поворотный стол 7, кондукторная стойка 8, делительный диск 9, круглая плита 10, а также не показанные на рисунке элементы скальчатых кондукторов, отдельно стоящие гидроцилиндры нескольких типоразмеров с определенными зажимными усилиями. Замена отдельных деталей сборочными единицами позволяет сократить число стыков и время сборки приспособлений. Например, введение в комплект быстрорегулируемой кондукторной стойки 8 дало возможность заменить сборный блок, состоящий из нескольких опор и прокладок, направляющей опоры и кондукторной планки. На сборку такого приспособления из обычных деталей УСП затрачивается 8... 10 мин. Перемещаемая кондукторная стойка обеспечивает плавное регулирование кондукторной планки по высоте и диаметру расположения центров отверстий, что позволяет осуществлять переналадку приспособления непосредственно на столе станка. Делительное базовое устройство компонуется из поворотного стола 7, делительного диска 9, фиксатора и круглой плиты 10. При сверлении инструментом с направлением к поворотному столу присоединяется кондукторная стойка 8. 
Из элементов групповых УСП можно собирать скальчатые механизированные кондукторы для сверления отверстий во фланцах определенного диапазона размеров. Для этого в состав комплекта введены элементы, позволяющие присоединять кондукторные диски или плиты к направляющим и тянущим скалкам. Кондукторные плиты и диски собирают из элементов прямоугольных и круглых кондукторов. Тянущие скалки перемещаются под действием гидравлических цилиндров. При этом кондукторная плита не только задает направление инструменту, но и прижимает заготовку.

Рис.18.1 Комплект сборочной единицы УСП

Механизация зажима облегчает труд рабочего и делает приспособление более производительным. 
Входящий в комплект УСП переналаживаемый гидроблок 6 (см. рис.18.1) представляет собой базовую плиту, в которую встроены гидроцилиндры и трубопроводы. Снаружи расположены только подводящие гибкие шланги. При перемещении штока с помощью специальной шпильки зажимаются заготовки. 
Кроме гидроцилиндров, в комплект УСП входят быстродействующие универсальные поворотные, кулачковые и эксцентриковые зажимы с широким пределом регулирования положения при переналадке. В качестве наладочных элементов используют стандартные детали УСП, а при необходимости проектируют и изготовляют специальные наладки.

Использование при модернизации конструкций переналаживаемых приспособлений новых видов: электромеханических, магнитных, вакуумных, диффузионно-вакуумных, электростатических и др. Особенно перспективными представляются электромеханические приводы приспособлений. В последние годы разработаны опытные образцы электроимпульсных магнитных плит, позволяющих закреплять заготовки различных размеров без применения переходных накладных плит. 
Интерес представляют также конструкции переналаживаемых диффузионно-вакуумных плит для закрепления заготовок, не имеющих сплошной установочной поверхности. 
Повышение производительности сборки и переналадки приспособлений должно достигаться полной (без подгонки) взаимособираемостью всех элементов оснастки, применением быстродействующих крепежных элементов и быстросменных наладок.

Применение новых материалов в конструкциях приспособлений: армированных пластмасс для накладных кондукторов; корпусов, полученных методами порошковой металлургии, и др. 
Станочные приспособления должны также отвечать требованиям современной технической эстетики. 
При модернизации станков, связанной с использованием приспособлений, необходимо учитывать два принципа: эффективность (точность и производительность) и рентабельность (экономичность). Оптимальный тип приспособления выбирают с учетом основных факторов, влияющих на точность, эффективность и рентабельность оборудования, и результатов взаимосвязи между ними.

Автоматизация приспособлений в большинстве случаев базируется на применении пневматических, пневмогидравлических или гидравлических приводов, управляемых через конечные выключатели, сервозо- лотники и упоры перемещающимися рабочими органами станка (шпинделями у сверлильных станков, столами у фрезерных и т. п.). Автоматизация цикла работы станка, дополненная автоматизацией цикла работы приспособления, позволяет превращать обычные универсальные станки в полуавтоматы и автоматы, а это, в свою очередь, обеспечивает возможность многостаночного обслуживания и значительное повышение производительности труда.

Стоимость элементов УСП высокая, поэтому каждая компоновка УСП дороже специальных приспособлений. Экономия достигается лишь при многократном использовании элементов для компоновки различных приспособлений. Частота повторного использования элементов является важнейшим показателем эффективности их использования. На станках с ЧПУ применение УСП экономически целесообразно в мелкосерийном производстве.

Соединение элементов УСП осуществляется посредством пазов и шпонок. Базовая плита имеет точные продольные и поперечные пазы. Конструктивные элементы, также имеющие пазы, соединяются с плитой посредством пазовых элементов — шпонок. УСП обеспечивают высокую гибкость, поскольку присоединяемые элементы в продольном направлении паза могут быть установлены в любом месте, что создает хорошие условия для установки заготовок, различных по размеру и форме. В поперечном направлении позиционирование зависит от расстояний между пазами. Изготовление элементов с соединением посредством пазов требует обеспечения точных допусков. Наличие Т-образных пазов снижает жесткость плиты и, следовательно, вызывает необходимость увеличения их высоты.

Применение УСП на станках с ЧПУ имеет ряд недостатков. К ним относятся: наличие значительного числа стыков в приспособлении, снижающих его жесткость, что обусловливает снижение режимов резания, а следовательно, снижает производительность обработки; высокая начальная стоимость, т. е. начальные капитальные затраты; ограничение размеров обрабатываемых заготовок; плохая доступность к закреплению заготовок.

Обработка заготовок с нескольких сторон на многоцелевых станках ограничена затруднением подхода инструмента ко всем обрабатываемым поверхностям. Точность компоновок УСП определяется суммой допусков составляющих элементов. Комплекты УСП не имеют гидравлических приводов зажимных устройств, что обусловливает значительные затраты времени на закрепление-раскрепление заготовок. УСП не предусматривает возможность полного базирования приспособления на станке. При жестком закреплении плит УСП на столе станка при их стыковке для обработки заготовки больших размеров перекомпоновка приспособлений занимает длительное время, что обусловливает значительные простои станков. Новые УСП — механизированные универсально-сборные приспособления для станков с ЧПУ — системы УСПМ — ЧПУ. Они предназначены для установки заготовок на станках фрезерной и сверлильной групп в единичном и мелкосерийном производстве. Основой комплекта системы являются базовые сборочные единицы — гидроблоки, т. е. плиты с Т-образными пазами и встроенными гидроцилиндрами, на которых компонуются установочные и зажимные устройства и элементы. В комплект входят также различные гидроцилиндры.

В качестве источника давления гидроцилиндров или гидроблоков применяют пневмогидравлические преобразователи давления. Гидроблоки выполнены в виде плит УСП 1 прямоугольной формы 1 со встроенными гидроцилиндрами 2 двустороннего действия, со штуцерами 3 и заглушками 4. Верхние и нижние полости цилиндров гидроблока сообщаются между собой каналами. При подаче масла от источника давления под рабочим давлением в полость А на штоке поршня создается сила, которая через шпильку, установленную в резьбовое отверстие штока поршня, передается на зажимной элемент. При подаче масла в штоковую полость Б поршень возвращается в исходное положение, при этом заготовка разжимается. Верхняя и торцовые поверхности гидроблоков имеют Т-образные шпоночные пазы и резьбовые отверстия. Наличие таких конструктивных элементов обеспечивает компоновку гидроблока с деталями УСП.

Гидроблоки могут использоваться как самостоятельные базовые основания приспособлений. Базовое основание может быть собрано из нескольких гидроблоков, соединенных между собой или с плитами УСП.

Рис.   18.2.   Гидроблоки  с  одним   цилиндром   (а)   и  с  пятью   цилиндрами   (б)

Для создания базовых оснований с помощью стандартных плит УСП применяют гидроблоки шириной 120 мм с одним, двумя и тремя цилиндрами. Для соединения с плитами УСП при помощи пазовых болтов и шпилек в гидроблоках предусмотрены сквозные крепежные отверстия. Для фиксации приспособления на столе станка нижняя опорная поверхность гидроблоков имеет пересекающиеся шпоночные пазы, взаиморасположение которых согласовано с пазами верхней поверхности в пределах допусков на элементы в системе УСП. Если в компоновке приспособления часть цилиндров не используется, их штоки стопорятся Т-образной шпонкой, а в резьбовые отверстия штоков устанавливаются пробки для предохранения от забивания стружкой.

В составе средств механизации имеются цилиндры одностороннего действия и цилиндры с полым штоком. Гидроцилиндр состоит из корпуса, поршня, пружины и крышки. Через шток поршня сила зажима передается на прихват. Рабочий ход поршня осуществляется подачей масла в рабочую полость, а возврат его — цилиндрической пружиной. В зависимости от положения гидроцилиндров в собранном приспособлении они могут создавать тянущую или толкающую силу. На торце корпуса и крышке гидроцилиндра имеются заплечики, обеспечивающие быстрое снятие и установку его в опорах, планках или прихватах.

В качестве опорных элементов системы УСПМ — ЧПУ могут использоваться прямоугольные опоры, планки, корпусы, подкладки, регулируемые опоры, предназначенные для установки и закрепления гидроцилиндров в собираемых приспособлениях в необходимом положении и для базирования обрабатываемых заготовок. Прижимные детали и сборочные единицы обеспечивают зажим обрабатываемых заготовок в приспособлениях. К этой группе относятся гидравлические прижимы, самоустанавливающиеся, ступенчатые, вильчатые прихваты, клиновые и эксцентриковые прижимы.

В качестве источника давления масла применяют двухступенчатый пневмогидропреобразователь (рис. 18.3). Преобразователь состоит из корпуса 1, пневматического цилиндра 2, кранового пневмоаппарата 3, регулятора давления 4, пневмовытеснителя 5, глушителя 6, штуцеров 7 и  манометра 8, гидроцилиндра преобразователя 10. Подача масла в гидроцилиндры приспособления осуществляется через штуцер 7. Управление работой преобразователя (предварительный зажим, окончательный зажим и разжим заготовки) осуществляется рукояткой четырехходового кранового пневмоаппарата.

Схема работы преобразователя показана на рис. 18.3. При повороте рукоятки крана в положение разжима (положение 1) сжатый воздух поступает в полость  В пневмоцилиндра преобразователя. При этом полости А и Г соединяются с атмосферой. Под действием давления сжатого воздуха поршень 1 перемещается вверх, штифт 3 задерживает клапан 2 и гидроцилиндр преобразователя (полость Б) соединяется через отверстие в поршне 1 с полостью А вытеснителя.

Рис. 18.3. Пневмогидравлический преобразователь системы УСПМ—ЧПУ (а) и схема его работы (б)

При этом масло из гидроцилиндров приспособления под действием возвратных пружин или сжатого воздуха на поршни гидроцилиндров сливается через полость Б в полость А. При повороте рукоятки крана в положение предварительного зажима (положение II) сжатый воздух поступает в полость Л вытеснителя. Под действием давления сжатого воздуха масло из вытеснителя поступает через отверстие в поршне в полость Б гидроцилиндра преобразователя, и далее — в гидроцилиндры приспособления. Происходит подвод зажимных элементов к заготовке и предварительный ее зажим под давлением масла, равным давлению сжатого воздуха. При этом полость В соединена с атмосферой. При повороте рукоятки крана в положение окончательного зажима (положение III) сжатый воздух поступает в полость А вытеснителя и одновременно в полость Г пневмоцилиндра преобразователя. Под действием давления воздуха поршень 1 перемещается вниз, клапан 2 закрывает сообщение полостей Б и Г. При этом в замкнутой гидросистеме  (полость Б и гидросистема   цилиндров приспособления) создаётся высокое давление (10 МПа). Нижняя полость пневмоцилиндра соединена с атмосферой.

Пневмогидропреобразователь является индивидуальным приводом и может обслуживать только один станок. Преобразователь может быть установлен на столе станка, на станине станка посредством кронштейна или на подставке около станка. Из элементов средств механизации и стандартных элементов УСП могут быть скомпонованы различные приспособления для обработки корпусных и плоскостных деталей, тел вращения, отливок мелких и средних размеров. Установочные детали и сборочные единицы (регулируемые упоры, угольники, вкладыши) служат для базирования заготовок. Для установки инструмента в исходную точку обработки может применяться установ, входящий в состав комплекта. Применяют два комплекта УСПМ— ЧПУ: с пазами 12 мм (УСПМ—12ЧПУ) и с пазами 16 мм (УСПМ—16ЧПУ). Число элементов в комплектах соответственно 306 и 244. Среднее число приспособлений, компонуемых из одного комплекта в год,— соответственно 1000 и 500. Срок службы комплекта 10—15 лет. В зависимости от компоновок базовых оснований и от применения различных гидравлических и быстродействующих устройств из комплекта средств механизации могут быть собраны четыре типа приспособлений: на одном или нескольких гидравлических блоках; на базовых плитах УСП с приставкой к ним гидроблоков в местах установки прижимных элементов; на базовых плитах УСП с механизацией зажимов посредством гидравлических цилиндров и агрегатированных гидравлических зажимных устройств; на плитах УСП с применением ручных эксцентриков зажимов. Примеры компоновок УСПМ — ЧПУ показаны на рис. 18.4. Приспособление для фрезерования направляющих пазов в колодке показано на рис. 18.4а. Заготовка устанавливается по трем плоскостям на гидроблок 5 до упора в планки 1 и 6. Закрепление заготовки осуществляется четырьмя прихватами 2 посредством шпилек 3, ввинченных в штоки поршней гидроцилиндров, встроенных в гидроблок. Установ 4 предназначен для установки инструмента в исходную точку обработки. Приспособление для фрезерования пазов в детали показано на рис. 18.4,6. Основанием приспособления является плита 1 УСП. Заготовка 4 базируется по поверхности и двум отверстиям на планки 3 и б и два пальца: цилиндрический и ромбический. Закрепление заготовки осуществляется прихватами 2, сила зажима которым передается штоками поршней гидроцилиндров 5. К столу станка приспособление закрепляется посредством угольников 7.

Новая система универсально-сборных приспособлений — система универсально-сборной переналаживаемой оснастки (УСПО) — предназначена для установки на станках фрезерно-сверлильно-расточной группы и многоцелевых станках при обработке корпусных, плоскостных деталей и отливок деталей мелких и средних размеров в мелко- и среднесерийном производстве. Основой комплекта УСПО являются высокоуниверсальные  взаимозаменяемые элементы — детали и сборочные единицы различных конструкций, имеющие конкретное функциональное назначение, из которых методом агрегатирования

Рис. 18..4. Примеры компоновок приспособлений системы УСПМ — ЧПУ

можно компоновать приспособления для выполнения любых операций. Пример компоновки приспособления системы УСПО — девятиместное гидравлическое приспособление для установки фланцев при обработке отверстий на фрезерно-сверлильном станке с ЧПУ в условиях серийного производства — показан на рис. 18.5, а. В отличие от способа фиксации элементов системы УСП посредством соединения паз — шпонка и системы СРП посредством соединения палец — отверстие, которые имеют зазоры, конструкции элементов УСПО соединяются с помощью сборных фиксирующих штифтов, обеспечивающих устранение зазора в соединении штифт — отверстие в процессе

Рис.   18.5.  Пример компоновки приспособления  УСПО  и сочленение элементов

соединения элементов за счет разжима разрезных втулок. Два элемента 3 и 4, имеющих глухие цилиндрические отверстия, фиксируются на два сборных штифта (рис. 18.5,6). Каждый штифт состоит из пальца 1 с двумя коническими поверхностями, двух разрезных втулок 2 и двух эластичных шайб 5. При сборке соединения под действием силы, создаваемой болтом или шпилькой, опора 3 прижимается к плите 4 (рис. 18.5,в). При этом донышки отверстий давят через шайбы на втулки, которые, перемещаясь по пальцу, увеличиваются в диаметре, обеспечиная беззазорное соединение с натягом.

Высокая жесткость компоновок и высокая точность фиксации элементов УСПО повышают стабильную точность компоновок в 1,5—2 раза, обеспечивают точность обработки заготовок по 7-му квалитету. Вследствие отсутствия Т-образных пазов, ослабляющих конструкцию деталей, их жесткость увеличена при одновременном уменьшении высоты. Повышение жесткости элементов, ликвидация зазоров и увеличение диаметра крепежных болтов обеспечивает повышение жесткости компоновок приспособлений в 1,5—2 раза при снижении металлоемкости на 25—30%, позволяет увеличить режимы резания в 1,7 раза по сравнению с приспособлениями, компонуемыми из элементов УСП.

Выпускают три серии комплекта УСПО, обеспечивающие возможность сборки приспособлений для установки заготовок различных размеров и массы. Серии отличаются габаритными размерами, диаметрами координатно-фиксирующих отверстий (КФО) 8; 12 и 16 мм и резьбовых отверстий М8; М12х1,5 и М16, а также шагом между КФО 20, 30 и 40 мм, выполненным с допуском ±0,02 мм. Каждая серия включает различные по функциональным назначениям детали и сборочные единицы: базовые — плиты и угольники, являющиеся основаниями приспособлений; корпусные — опоры, подкладки, планки, прокладки для сборки корпуса приспособлений; направляющие — призмы, планки, пальцы установочные, втулки базирующие; зажимные — прихваты, тисочные губки, прижимы; крепежные — винты, шпильки, гайки, предназначенные для сборки приспособлений и закрепления обрабатываемых заготовок.

К средствам механизации относятся гидроблоки, гидроцилиндры одностороннего и двустороннего действия, гидроприхваты различных видов, трубопроводы, пневмогидравлические преобразователи давления (20 МПа). Для сборки компоновок механизированных приспособлений для обработки разнообразных групп деталей предназначена гидроплита. На поверхности плиты выполнена сетка координатно-фиксирующих и резьбовых отверстий, предназначенных для установки и закрепления установочных и зажимных элементов УСПО. В центре плиты выполнено отверстие, к которому привязана сетка координатно-фиксирующих отверстий. В корпус плиты встроены гидроцилиндры. По конструкции и назначению гидроплиты УСПО близки к гидроплитам системы сборно-разборных приспособлений. Отличием является отсутствие Т-образных пазов, функцию которых выполняет сетка резьбовых отверстий.

Лекция 20.  Сборно-разборные приспособления для станков с ЧПУ (СРП — ПУ)

Система СРП — ЧПУ состоит из элементов деталей и сборочных единиц, из которых путем агрегатирования компонуются различные сборно-разборные приспособления для серийного производства. Приспособления переналаживаются путем перекомпоновки, регулирования или замены специальных сменных наладок. Элементы СРП фиксируются между собой системой палец — отверстие. Для этого в базовых сборочных единицах комплекта СРП имеются сетки КФО. Система палец — отверстие гарантирует более высокую стабильность точности, чем система шпонка — паз.

Помимо этого применение сетки КФО вместо сетки пазов позволяет в 2 раза повысить жесткость базовых элементов.

Базовые плиты и угольники изготовляют из низколегированных сталей или чугуна. КФО выполняют во втулках, запрессованных в плиты, и угольниках посредством Т-образных пазов. Механизированное крепление заготовок обеспечивается наличием встроенных в плиты гидроцилиндров, а также гидравлических зажимных устройств. СРП лишают заготовку всех шести степеней свободы и точно фиксируют ее относительно начала координат станка (нулевой точки). Для этой цели приспособления базируют на столе станка не в одном (вдоль паза), а в двух направлениях. СРП имеет базовые плиты длиной до 900 мм, что обеспечивает возможность компоновки на них двух приспособлений для челночного метода обработки, а также многоместных приспособлений.

Высокая жесткость приспособлений СРП позволяет использовать максимальную мощность станков. Элементы СРП выполняют двух типов: СРП — 14ЧПУ и СРП—18ЧПУ с шириной крепежного паза соответственно 14 и 18 мм, диаметром КФО 12Н7 и 16Н7, крепежными болтами диаметром 12 и 16 мм, шагом между КФО 60±0,015 и 80±0,015. Число сборочных единиц комплекта 1050. Срок службы единиц 12—15 лет.

В соответствии со своим назначением детали и сборочные единицы СРП образуют шесть групп: базовые сборочные единицы; прижимные детали и сборочные единицы; опорные детали и сборочные единицы; установочные детали и сборочные единицы; крепежные детали; детали разные. Возможны следующие варианты применения базовых плит или угольников: плита устанавливается постоянно на стол станка и используется как стационарная принадлежность станка; на плите или угольнике компонуется специальное приспособление долговременного применения, при этом допускается досборка деталей и сборочных единиц; плита или угольник с наладками снимаются со стола; при этом на столе станка могут быть установлены одновременно две плиты и станок будет работать в маятниковом режиме. При этом обеспечивается смена заготовки в одном из приспособлений вне рабочей зоны станка во время обработки заготовки, установленной в другом приспособлении; базовая плита со скомпонованным на ней приспособлением снимается со стола станка для смены заготовки вне станка во время обработки заготовки в приспособлении-дублере.

Примеры СРП показаны на рис. 20.1.. Четырехместное СРП (рис. 20.1, а) для установки заготовок фланцев при фрезеровании лысок и сверлении отверстий на фрезерно-сверлильном станке с ЧПУ состоит из плиты 1, на корпусе которой установлены сменные блоки 2, базирующиеся по КФО посредством цилиндрического 11 и ромбического 12 пальцев и закрепляются болтами 6 и гайками 7. Обрабатываемые заготовки 8 устанавливаются на блоки и базируются отверстиями по втулкам 5. Закрепляются заготовки болтами 4, ввинченными в штоки поршней 10, встроенных в плиту 1 гидроцилиндров, посредством быстросъемных шайб 3. Приспособления устанавливают по пазу стола станка посредством пальцев 9.

СРП для установки четырех деталей типа планка при сверлении отверстий на станке с ЧПУ показано на рис. 20.1,6. На плите 1 установлены сменные блоки 2, которые базируются посредством пальцев 10 и закрепляются болтами 3 и гайками 4. Заготовки 9 устанавливают на блок 2 и доводят до базирующих штырей 11 и 14. Закрепление заготовок осуществляется передвижными прихватами 6 с пружинами 5. Сила зажима прихватам передается гайками 7 и шпильками 12, ввинченными в штоки поршней, встроенных в плиту 1 гидроцилиндров. Приспособление базируется по пазу станка пальцами 8. Центральное отверстие 13 предназначено для базирования приспособления по оси X.

Рис. 20.1.. Примеры приспособлений системы СРП — ЧПУ

Лекция 21. Специализированные наладочные приспособления для станков фрезерно-сверлильно-расточной группы

Специализированные наладочные приспособления применяют на фрезерно-сверлильных и многоцелевых станках с ЧПУ в серийном и крупносерийном производстве для установки родственных по конфигурации деталей. Специализированное наладочное приспособление состоит из базовой части — комбинированного трехкулачкового патрона (рис. 21.1, а) и комплекта сменных наладок, кулачков, опор и тяг, предназначенных для установки заготовок деталей типа фланцев, втулок, колец при обработке отверстий на сверлильных станках с ЧПУ. В корпус 5 патрона встроен гидроцилиндр 7 двустороннего действия, поршень 4 которого соединен посредством трех рычагов 3 с основаниями 2 кулачков. Патрон базируется относительно паза стола станка штырями 6. Масло в гидроцилиндр от источника давления поступает через быстроразъемные муфты 8 и 9. Сменные наладки-кулачки устанавливаются по зубьям оснований 2 кулачков, а опоры — по Т-образным пазам. Для закрепления заготовок сверху быстросъемной шайбой посредством тяги последняя ввинчивается во вкладыш, устанавливаемый в выточку отверстия штока 4 поршня гидроцилиндра. Точное расстояние торцов полок 1 от патрона позволяет устанавливать на станке два патрона вплотную для обработки по программе двух заготовок.

Примеры компоновок специализированных наладочных приспособлений показаны на рис. 21.1,6—д. Заготовка 2 устанавливается на опорные планки, центрируется и закрепляется тремя кулачками 3 (см. рис. 21.1,6) (на боковой проекции кулачки условно повернуты). Заготовка 1 центрируется по внутренней цилиндрической поверхности сменными наладками — кулачками 2 (см. рис. 21.1, в). Заготовка 1 устанавливается по торцу и отверстию на втулку 2. Зажим заготовки сверху осуществляется через откидную шайбу 3 тягой 4, ввинчиваемой во вкладыш 5 штока 6 гидроцилиндра. Если заготовка 1 устанавливается на цангу 2, то зажим ее осуществляется через шайбу 3 тягой 4, ввинчиваемой во вкладыш 6 штока 7 гидроцилиндра. При перемещении штока головка тяги 4 нажимает на цангу 2, перемещая ее относительно конусной вставки 5. При этом цанга, разжимаясь, центрирует, а затем закрепляет заготовку.

Рис.   21.1.  Специализированные наладочные приспособления для  установки  заготовок деталей типа фланцев

В серийном производстве при обработке на станках с ЧПУ заготовок небольших размеров несколькими инструментами эффективно использовать многоместные специализированные наладочные приспособления с последовательной обработкой заготовок одним из нескольких инструментов. Вначале одним из инструментов последовательно обрабатываются одинаковые поверхности во всех заготовках, затем осуществляется смена инструмента и обработка им этих же или других поверхностей и т. д. Такой способ обработки резко сокращает время, затрачиваемое на дополнительные перемещения (позиционирование) стола станка. Однако это время будет значительно меньше, чем время, затрачиваемое   на смену инструмента. При этом увеличивается точность обработки, поскольку точность позиционирования стола выше точности повторной установки инструмента. Уменьшается также износ хвостовиков инструмента и корпусного отверстия шпинделя станка. Так, например, при обработке трех отверстий во фланцах тремя инструментами в одноместном приспособлении необходимо 9 раз произвести смену инструмента. При обработке этих отверстий в 10-местном приспособлении каждого отверстия последовательно одним инструментом требуется менять инструмент вместо 9 раз всего лишь 3 раза

Приспособления для обработки цилиндрических деталей.

Лекция 22,23  Универсальные приспособления для фрезерных, сверлильных, расточных и многоцелевых станков

Универсальные и универсально-наладочные приспособления широко применяют на приспособлений на станке, возможность обработки максимального числа поверхностей с одной установки заготовки; быстрая переналадка приспособлений; механизация зажима-разжима заготовок.

На фрезерных и сверлильных станках с ЧПУ применяют универсально-наладочные тиски с упорами для полного базирования заготовок плоских деталей, а также (при наличии сменных губок) деталей типа тел вращения. При установке на столе станка двух тисков возможно осуществить челночный метод обработки, причем во время обработки заготовки в первых тисках во вторых тисках — производят смену заготовки. В универсально-наладочных тисках можно устанавливать более широкую номенклатуру заготовок, чем в универсальных за счет установки заготовок в сменных наладках, устанавливаемых на губках или направляющих подвижной губки тисков.

Рис.   22.1.  Тиски с  пружинно-гидравлическим зажимом

Универсально - наладочные тиски (рис. 26.1.) с пружинно-гидравлическим зажимом состоят из корпуса с неподвижной губкой 5, в расточке которого установлен поршень 1. Пакет тарельчатых пружин 2 через бурт втулки б и подшипник 7 воздействует на бурт винта 5, передавая силу зажима подвижной губке 4, закрепляющей обрабатываемую заготовку. Разжим заготовки и отвод подвижной губки осуществляется гидроцилиндром. Под действием давления масла поршень 1 перемещается вправо, сжимая пакет тарельчатых пружин 2. При этом винт 5 перемещает губку 4, освобождая заготовку. На верхних и боковых сторонах губок 3 и 4 тисков выполнены Т-образные пазы, предназначенные для установки сменных наладок. Тиски комплектуются регулируемым упором 9, установленным в планке 5, предназначенным для полного базирования заготовок в тисках. Регулирование расстояния между губками осуществляется вращением винта 5 посредством рукоятки, надеваемой на квадратный конец винта.

На станках с ЧПУ фрезерно-сверлильно-расточной группы и на многоцелевых станках применяют универсально-наладочные приспособления, базовой частью которых являются накладные плиты, в большинстве случаев жестко закрепляемые на столах станков. Сменные наладки, базирующие и зажимные элементы и сборочные единицы устанавливают и закрепляют на накладных плитах. Базовые накладные плиты выполняют с пазами, с сеткой пазов, с сеткой резьбовых отверстий, с сеткой пазов и цилиндрических отверстий, с пазами и сеткой цилиндрических отверстий, с сеткой чередующихся цилиндрических и резьбовых отверстий, с сеткой ступенчатых отверстий, верхняя часть которых выполнена цилиндричной, а нижняя — резьбовой. Цилиндрические гладкие отверстия используют для базирования установочных элементов, а пазы — для крепления установочных и зажимных элементов. Комплект системы КСС-1 (комплект столов-спутников) универсально-наладочных приспособлений (рис. 26.2, а) состоит из унифицированных узлов: базовых плит 2 и устанавливаемых на них угольников 1 с точно расположенной сеткой координатно-фиксирующих отверстий (с шагом 50±0,015 мм), верхняя часть которых выполнена цилиндрической (диаметром 25Я7), а нижняя — резьбовой (М20). Отверстия предназначены для установки и закрепления сменных наладок — базирующих    и   зажимных  элементов комплекта.

Рис. 22.2. Комплект системы КСС-1 (а) и примеры компоновок (б)

Различные компоновки угольников на базовой плите (рис. 26.2,6) обеспечивают возможность сборки широкой номенклатуры приспособлений, в том числе многоместных. Приспособления могут быть установлены как на столе станка, так и на спутниках. В карте наладки указывается рабочее положение заготовки, а также места установки базирующих и крепежных элементов в соответствии с буквенно-цифровой индикацией отверстий плиты или угольника. Карта наладки передается на участок компоновки приспособлений, где компонуются приспособления. После обработки партии заготовок приспособление передается на участок сборки-разборки. Применение системы КСС-1 обеспечивает: возможность разработки программы технологического процесса обработки для широкой номенклатуры заготовок; сокращение времени и расходов на проектирование и изготовление приспособлений; повышение производительности труда рабочих при компоновке приспособлений; использование рабочих более низкой квалификации вследствие упрощения компоновки; высокую точность базирования заготовок и ее ориентацию относительно начала координат станка (нулевой точки). Разработка программы технологического процесса с использованием технических данных комплекта КСС-1 и чертежа детали сокращают время технологической подготовки производства.

Рис. 22.3. Система универсально-наладочных приспособлений

Недостатком системы является ручное закрепление заготовок посредством гаек и ключа.

Комплект элементов системы УНП (рис. 27.3), из которых компонуют приспособления для установки заготовок корпусных деталей при обработке их на станках с ЧПУ фрезерно-сверлильно-расточной группы и многоцелевых станках, состоит из базовой части и сменных наладок. Базовой частью приспособлений являются универсальные базовые плиты и угольники 2 (рис. 22.3, а) с сеткой Т-образных пазов и координатно-фиксирующих отверстий (КФО), имеющих цифровую индикацию по двум осям. Плиты и угольники изготовлены из высокопрочного чугуна СЧ45. Координатно-фиксирующие отверстия выполнены в закаленных стальных втулках, запрессованных в отверстия плит и угольников.

Комплект универсальных базирующих и зажимных элементов (рис. 27.3,6) предназначен для компоновки приспособлений на базовой части. Базирующие элементы представлены в трех исполнениях: переходные плиты с сеткой КФО; прямоугольные опоры с размерами, по высоте кратными 25 мм, и двумя КФО; опоры с постоянной высотой, двумя КФО и переставным упором, устанавливаемым на верхней плоской поверхности. В комплект зажимных элементов входят зажимы кулачковые, являющиеся одновременно опорами; зажимы для закрепления заготовок сверху ручные и с гидроцилиндром двустороннего действия; зажимы для закрепления заготовок сбоку ручные и с гидроцилиндром.

Компоновка и закрепление установочных и зажимных элементов на базовых плитах осуществляется посредством винтов и сухарей через Т-образные пазы. При установке базовых плит на поворотных столах многоцелевых станков подвод масла к гидроцилиндрам зажимных устройств осуществляется через неподвижную ось стола станка. Базовые плиты жестко закрепляются на столе станка и перекомпоновка приспособлений производится только во время остановки станка. Поскольку среднее время  перекомпоновки длится 3—4 ч, то при переходе на   обработку   новой   партии заготовок такая система обусловливает значительные простои дорогостоящих станков с ЧПУ. Эту систему целесообразно применять лишь в условиях серийного и крупносерийного производства.

Комплект элементов универсально-наладочных приспособлений «Система 500» предназначен для установки заготовок корпусных деталей при обработке на многоцелевых станках ИР500МФ4 и ИР800МФ4 в условиях единичного и мелкосерийного производства. Комплект элементов «Система 500» (рис. 27.46) состоит из базовых деталей: плиты 2 (300x300x500 мм), четырехсторонних призм 1 (460X500X600 мм) и 3 (300x300x500 мм), а также установочных и зажимных элементов 4—25.

Рис.22.4. Комплект УНП «Система 500»:

1, 3 — призмы; 2 —плита; 4. 8, 10 — шпильки; 6, 14. 20, 21 — гайки; 6 — шайба; 7— клин; 9, 11 — корпусы; 12 — удлинитель; 13 — штифт; 15 — втулка с резьбой; 16 — прихват; 18 — винт; 19 — хомут; 22 — кольцо; 23, 25 — опора; 24 — упор

На установочных поверхностях базовых деталей выполнена сетка ступенчатых (гладких и резьбовых) координатно-фиксирующих отверстий для базирования и закрепления установочных и зажимных элементов. Отверстия имеют буквенно-цифровые обозначения, обеспечивающие быструю компоновку установочных и зажимных элементов на базовых деталях. Комплект «Система 500» обеспечивает возможность  установки заготовок широкой номенклатуры деталей благодаря перекомпоновке приспособлений за счет смены или регулирования установочных и зажимных элементов. Комплект УНП «Система 320», предназначенный для установки корпусных деталей при обработке на многоцелевых станках ИР320ПМФ4 (рис. 22.5), состоит из базовых деталей: двустороннего угольника 1 с сеткой ступенчатых координатно-фиксирующих отверстий и плиты 3 с трехкулачковым патроном 2.

Рис. 22.5. Комплект УНП «Система 320»:

1 — угольник; 2 — патрон; 3 —плита; 4 — клин; 5 — шпилька; 6, 20 — корпусы; 7, 15 — винты; 8 —хомут; 9— кольцо; 10 — удлинитель; 11, 21 — упоры; 12, 14 — гайки; 13, 23 — шайбы;   15,   19 — винты;   16 — прихват;   17 — пружина;   18 — шпилька;  22,  24 — болты

Автоматизированные кондукторы применяют для обработки отверстий в не больших заготовках в крупносерийном и массовом производствах. Цикл работы такого кондуктора:
- подача заготовки из автоматического загрузочного устройства в кондуктор;
•автоматический зажим заготовки;
•обработка отверстий в заготовке;
•автоматический разжим заготовки после обработки;
•съем обработанной детали.
В корпус кондуктора встроен пневмо цилиндр, в котором перемещается поршень со шток рейкой. Шток-рейка вращает вал, который в зависимости от направления вращения через рейки направляющих скалок поднимает или опускает эти скалки с закрепленной на них кондукторной плитой. Рабочий устанавливает заготовку на призму до упора, который фиксируется регулируемой гайкой. 
На валике, связанном со шпинделем, установлен диск, на котором закреплен копир. При вращении штурвала, находящегося на валике, шпиндель со сверлом перемещается к заготовке. В это время диск вместе с копиром перемещает ролик с золотником распределительного крана подачи воздуха вправо. 
Сжатый воздух поступает через штуцер в корпус золотника и направляется через штуцер в полость А  пневмоцилиндра. При этом поршень со шток рейкой перемещается влево, рейка поворачивает вал, который находится в зацеплении с рейками, нарезанными на направляющих скалках, и при вращении перемещает скалки с кондукторной плитой и втулкой вниз.
Кондукторная плита с сухарями, опускаясь, через резиновую прокладку зажимает заготовку, и производится обработка отверстия. После обработки штурвал на валике вращается в другом направлении, шпиндель со сверлом поднимаются. 
Диск с копиром также поворачивается на валике, и копир сходит с ролика, золотник под действием пружины возвращается в исходное положение. При этом сжатый воздух из сети через штуцер поступает в левую полость В пневмо цилиндра кондуктора, поршень со шток рейкой перемещается вправо и, поворачивая вал, поднимает скалки с кондукторной плитой, и обработанная деталь разжимается. Корпус распределительного крана крепится на станине стайка.
В некоторых случаях кондукторная плита устанавливается на многошпиндельной сверлильной насадке, которая устанавливается в шпиндель сверлильного станка. Такое решение позволяет приблизить кондукторные втулки к обрабатываемой поверхности.

Лекция 24. Приспособления к станкам токарной группы

На станках токарной группы широко применяют универсальные безналадочные и наладочные приспособления. Детали типа тел вращения (фланцы, зубчатые колеса, втулки, стаканы, короткие валики и др.) устанавливают в универсальные трехкулачковые самоцентрирующие патроны. Для установки деталей типа валов в центрах применяют передний центр, в том числе плавающий (подпружиненный), и задний, в том числе вращающийся. Передача крутящего момента осуществляется поводковыми патронами: кулачковыми (в том числе с эксцентриковыми кулачками), зубчатыми и штырьковыми.

Патроны для токарных станков с ЧПУ. К патронам для токарных станков с ЧПУ предъявляют следующие основные требования: высокая точность и жесткость, обеспечивающая возможность использования полной мощности станка при черновой обработке; быстродействие зажима-разжима заготовок; быстрая переналадка кулачков на требуемый диаметр; снижение или даже исключение влияния центробежных сил на уменьшение силы зажима при высоких частотах вращения шпинделя; наличие достаточно большого отверстия для возможности обработки прутковых заготовок; широкая универсальность, обеспечивающая установку заготовок различной формы и размеров; быстрая переналадка на установку заготовок в центрах.

Быструю переналадку или смену кулачков обеспечивают приведенные ниже конструкции патронов (рис. 24.1). Кулачки 9 патрона зацепляются со спиральным диском 8, в котором выполнен зубчатый венец 7 внутреннего зацепления, являющийся наружным колесом планетарной передачи. Центральное зубчатое колесо 10 передачи установлено на шлицевой втулке, шлицы которой контактируют с пальцами ползуна 11. Винтовые шлицевые пазы ползуна взаимодействуют с пальцами кольца 3, закрепленного на корпусе патрона. На водиле 5 планетарной передачи установлены сателлиты 6 и колесо самотормозящейся червячной передачи. Выступы на торцах червяка 4 входят в отверстия втулки 13. Для переналадки   кулачков  на  требуемый  диаметр   ключом    вращают втулку 13, которая посредством червяка 4 и колеса 1 поворачивает водило 5. При этом сателлиты, обкатываясь по неподвижному зубчатому колесу 10, вращают спиральный диск, перемещая радиально кулачку на требуемый диаметр.

Закрепление заготовки осуществляется посредством механизированного (пневмо-, гидро- или электропривода, закрепленного на заднем конце шпинделя станка. Привод перемещает тягу 2 и ползун 11 влево. При этом пальцы кольца 3, входящие в винтовые пазы ползуна, поворачивают ползун, в результате чего центральное зубчатое колесо 10 вращает сателлиты, поворачивая зубчатое колесо 7 и спиральный диск S, перемещающий кулачки, закрепляющие заготовку. При этом вследствие самоторможения червяка водило остается неподвижным.

Конструкция быстроналаживаемого клинового патрона ПБК показана на рис. 24.1, б. Быстрая смена или индивидуальная настройка кулачков 6 на требуемый размер относительно оснований 3 без последующего растачивания осуществляется поворотом винта 5 со срезанной резьбой при помощи ключа на 90° в фиксируемое подпружиненным шариком 4 положение. При этом кулачок 6 быстро вынимают из направляющих корпуса и заменяют другим или перемещают в требуемое положение. Для ориентации положения кулачка на торце корпуса выполнены концентричные окружности. После установки кулачка 6 на требуемый размер поворотом винта 5 резьбу винта вводят в зацепление с резьбой кулачка 6.

Рис. 24.1. Патроны быстропереналаживаемые

Рис. 24.2. Комбинированный патрон, налаженный на установку заготовок в кулачках (а) и в центрах (б)

При этом подпружиненный шарик 4 заскакивает в лунку винта с характерным щелчком, фиксируя его положение. Быстрая переналадка кулачков осуществляется поочередно, независимо друг от друга IB течение 2 мин. Быстрый режим заготовки осуществляется перемещением клиновой втулки 1 в корпусе 2 патрона посредством механизированного (пневматического, гидравлического или электромеханического) привода, устанавливаемого на заднем кольце шпинделя станка.

Патрон конструкций ПЗК (рис. 24.1, в) состоит из корпуса 5, сменного 4 и основного 1 кулачков, эксцентрикового валика 2, посредством которого осуществляется закрепление кулачков, прижима 3 и штока 6, Для быстрой переналадки кулачков поворачивают ключом эксцентриковый валик 2. При этом прижим 3 раскрепляет кулачок. После перестановки кулачка 4 по зубцам основного кулачка 1 на требуемый размер или замены закаленного кулачка незакаленным его закрепляют поворотом эксцентрикового валика, что обеспечивает значительное сокращение времени переналадки по сравнению с переналадкой кулачков, закрепляемых посредством сухарей и винтов.

Для быстрой переналадки патрона на установку заготовок в центрах предназначен комбинированный универсально-наладочный патрон ПЗК-У (рис. 24.2). Он состоит из постоянной базовой части 7 и сменных наладок-вставок 5. Патрон, налаженный на патронные работы с применением сменной вставки 5, показан на рис. 24.2, а. Обрабатываемые заготовки центрируются и закрепляются кулачками 4, устанавливаемыми и закрепляемыми в пазах основных кулачков 1. Сила зажима передается кулачкам от привода тягой 8 через втулку 6 с клиновыми пазами, взаимодействующими с клиновыми выступами кулачков 1. Закрепление кулачков 4 после переустановки или смены осуществляется тягой 3 посредством эксцентрикового валика 2.

В сменной вставке 5 (рис. 24.2, б) установлен центр 9, поджатый пакетом тарельчатых пружин 10. Заготовка устанавливается в центрах патрона и задней бабки стенка. Крутящий момент передается заготовке самоустанавливающимися кулачками 4, что обеспечивается плаванием в радиальном направлении втулки 6 благодаря наличию широкой выточки в наружной цилиндрической поверхности сменной вставки 5.

Современные режущие инструменты, оснащенные пластинами из твердых сплавов или сверхтвердых материалов, допускают высокую скорость резания. Поэтому для увеличения производительности обработки современные станки с ЧПУ обеспечивают высокие частоты вращения шпинделя (до 6000—10 000 мин-1). Однако с увеличением частоты вращения шпинделя станка увеличивается действие на кулачки центробежных сил, которые уменьшают силу зажима кулачков почти в квадратной зависимости, лимитируя режимы резания, что снижает производительность станков и сокращает возможность максимального использования их мощности. Центробежная сила

,

где М — масса кулачков; R — расстояние от оси патрона до центра тяжести кулачка; ω — угловая скорость; G — сила тяжести кулачков; g — ускорение свободного падения; п — частота вращения шпинделя.

Таким образом, при высоких частотах вращения шпинделя (свыше 2000 мин-1) фактической силой зажима заготовки будет не статическая сила QCt, а динамическая сила Qдин. Для определения при заданной частоте вращения шпинделя требуемой статической силы зажима необходимо алгебраически суммировать динамическую силу зажима с центробежной силой Fц:

,

где знак + относится к заготовке, зажимаемой по наружной поверхности, знак — относится к заготовке, зажимаемой по внутренней поверхности.

Динамическая сила зажима может быть определена по формуле

или

'

где 1,2 —коэффициент, учитывающий влияние осевой Рх и радиальной Ру составляющих силы резания; k — коэффициент надежности, принимаемый 2,5; d — диаметр обработки; d1— диаметр заготовки в месте закрепления ее кулачками; f — коэффициент трения между заготовкой и кулачками (при закреплении остальных заготовок гладкими кулачками f=0,1...0,15, кулачками с мелкими зубьями f=0,12...0,20, кулачками с крупными зубьями f = 0,25...0,35), или, учитывая, что Px = Py=0,25Pz, где Pz — главная составляющая силы резания.

.

Допустимую частоту вращения можно определить по формуле

,

где ΣMR — суммарный центробежный момент трехкулачкового патрона.

Если расчетная сила зажима превышает силу зажима, обеспечиваемую конкретным патроном (указанную в его технической характеристике), то нужно либо уменьшить глубину резания и подачу, либо снизить частоту вращения шпинделя, уменьшив тем самым центробежную силу.

Более эффективным является снижение частоты вращения, поскольку из-за квадратичного увеличения центробежной силы влияние ее на допустимую частоту вращения является доминирующим. Лимитирующим числом оборотов патрона считается не абсолютное число оборотов, а то, при котором динамическая сила зажима составляет 7з статической. Принято считать надежной частоту вращения патрона, при которой для удержания заготовки стандартными кулачками остается 1/з от максимально достижимой статической силы зажима. Эта частота вращения для стандартных патронов с кулачками, не выступающими за наружный диаметр патрона, указывается в технической характеристике патрона.

Кривые уменьшения силы зажима Q клинового патрона диаметром 250 мм в зависимости от частоты вращения п шпинделя станка показаны на рис. 24.3. Для уменьшения влияния центробежных сил можно уменьшить массу кулачков, например, посредством карманов и выборок или изготовлять кулачки из ковкого алюминиевого сплава с твердосплавными или закаленными вставками, контактирующими с зажимаемой заготовкой. Для компенсации влияния центробежных сил на силу зажима (повышения Qдин) увеличивают статическую силу зажима QCT. Однако такой способ возможен лишь при закреплении жестких сплошных заготовок и неприемлем для закрепления кольцевых    заготовок.

Наиболее эффективно  применять патроны, снабженные устройством

Рис. 24.3. График влияния центробежных сил на силу зажима патрона в зависимости от частоты вращения шпинделя

Рис. 24.4. Патрон с противовесами

кулачков

уравновешивания центробежных сил, которое противодействует возникающим центробежным силам при помощи встроенных в патрон противовесов. При равноплечих рычагах масса противовеса должна быть равна массе кулачка. При равноплечих рычагах масса противовеса может быть уменьшена.

Быстропереналаживаемый патрон ПЗКП с противовесами кулачков показан на рис. 24.4. Сменные кулачки 3 устанавливают на основном кулачке 4 и закрепляют тягой 2 посредством эксцентрикового валика 1. При установке и закреплении в патроне втулки 6 с центром 5, поджатым пакетом пружин 6 патрон предназначен для установки валов. Крутящий момент передается заготовке плавающими кулачками 3 благодаря зазору между втулкой 7 с клиновыми скосами и хвостовиком втулки 6. Для обработки патронных деталей необходимо сменить втулку 6. При этом патрон будет работать как самоцентрирующийся. Наличие контргрузов 9, соединенных рычагами 10 с основными кулачками 4, исключает влияние центробежной силы на силу зажима заготовки.

Для обработки деталей типа валов применяют поводковые патроны, которые должны обеспечивать передачу максимального крутящего момента при черновой обработке; возможность обработки заготовки с одной установки; обработку на высоких частотах вращения шпинделя; возможность базирования заготовки по торцу; возможность быстрой переналадки с центровой на патронную обработку.

Лекция 25. Способы передачи крутящего момента заготовкам.

Для установки валов на токарных станках с ЧПУ применяют несколько способов базирования заготовок и передачи крутящего момента. При первом способе для передачи крутящего момента заготовкам, установленным в центрах станков с ЧПУ, применяют трехкулачковые патроны с самоустанавливающимися кулачками. При этом центрирование заготовок осуществляется передним и задним центрами, а кулачки патрона выполняют плавающими, поэтому они не центрируют заготовку, а являются поводковыми —передающими заготовкам крутящий момент. При необходимости базирования заготовки по торцу применяют передний подпружиненный (плавающий) центр. Недостатком такого способа является необходимость переустановки заготовки для обработки ее второго конца и регулирования положения кулачков для закрепления обработанного конца заготовки.

Вторым способом передачи крутящего момента при установке заготовок в центрах является применение поводковых патронов с двумя или тремя эксцентриковыми кулачками с рифлениями на рабочей поверхности. В процессе обработки заготовки под действием сил резания кулачки самозатягиваются, передавая заготовке крутящий момент. Чем больше силы резания, тем с большей силой кулачки зажимают заготовку. Недостатком таких поводковых патронов является необходимость переустановки заготовки для обработки второй стороны, а также сложность переналадки с патронных на центровые работы.

Третьим способом передачи крутящего момента заготовкам является применение поводковых патронов с торцовыми самоустанавливающимися зубьями или штырьками. Универсально-наладочный поводковый зубчатый патрон с плавающим центром 1 показан на рис. 25.1, а. Сменные наладки — поводковые зубчатые втулки 2 устанавливаются на выступающую цилиндрическую часть 4 корпуса патрона и фиксируются в канавке пружинным кольцом 3. В патроне 1 (рис. 25.1, б) установлен подпружиненный центр 2. Заготовка 3 поджимается вращающимся центром 4, установленным в пиноли 5 задней бабки 6 посредством пневматического или гидравлического цилиндра 7, к штырькам 8, в результате чего последние вдавливаются в торец заготовки и при вращении шпинделя станка передают заготовке крутящий момент. В процессе резания под действием осевой составляющей силы резания зубья патрона дополнительно вдавливаются в торец заготовки. Благодаря самоустановке зубьев по торцу заготовки они вдавливаются в заготовку на одинаковую величину независимо от неперпендикулярности торца заготовки ее оси.

Для быстрой переналадки патронов вручную применяют конструкции патронов с переставными штырьками. Переналаживаемый штырьковый поводковый патрон (рис. 25.1, в) предназначен для установки заготовок типа валов диаметром 80—240 мм; патрон устанавливают на шпинделе станка посредством фланца 4 и закрепляют шпильками 1 и гайками 2. Заостренные штырьки 9 можно переустанавливать в корпусе 8 по различным окружностям в зависимости от диаметра заготовок.

Рис. 25.1. Патроны поводковые зубчатые (а) и штырьковые (б и в)

Сменные крышки 10, закрепляемые на корпусе 8, имеют соответствующие овальные отверстия, входящие в лыски штырьков, для предотвращения их от поворота. Корпус 8 соединен с переходником 7. Штырьки опираются сферическими концами на сферическую пяту 6, установленную в подпятнике 5, что обеспечивает самоустановку штырьков по торцу заготовки. Вылет плавающего центра 11 и силу пружины регулируют вращением центра и стакана 3 за лыски. При установке заготовки в центрах вращающийся центр задней бабки поджимает заготовку в осевом направлении и штырьки врезаются в торец заготовки на одинаковую величину независимо от величины отклонения перпендикулярности торца заготовки относительно ее оси. Надежность и долговечность штырьковых патронов определяются материалом штырьков и подшипниками вращающегося центра, устанавливаемого в пиноли задней бабки, поскольку при поджиме заготовки к штырькам для их врезания в торец заготовки возникает значительная осевая нагрузка на подшипники вращающегося центра. Штырьки должны иметь повышенную твердость и одновременно  быть достаточно  вязкими.

Рис. 25.2. Схема сил:

а — действующих  на  заготовку;  б — передающих  заготовке  крутящий  момент

Врезание штырьков в торец заготовки обеспечивается соответствующей их заточкой.

Крутящий момент MКР, передаваемый штырьками, должен быть больше момента резания МР (рис. 26.2, а):

Мкр>Мр; ,

где Pz — главная составляющая силы резания; D — диаметр обработки;

; Мокр=mP,

где т — число штырьков; Р— окружная сила, передаваемая одним штырьком; D1 — диаметр окружности центров штырьков; Рокр —общая окружная сила. Осевая сила Р1, действующая на один штырек, определяется из общей осевой силы Р0:

Р1=Р0/т.

Общая осевая сила Р0 алгебраически суммируется из силы, создаваемой задним центрам Ро, силы пружины плавающего центра РПР и осевой составляющей силы резания РО:

Р0=Р'0 + Рх-Рпр; Pпp=cl,

где  с — жесткость  пружины;   I — длина  хода   пружины. Окружная сила, передаваемая одним штырьком,

P=kPa1

где k и а —эмпирические коэффициенты (k = 0,63...0,89) и экспериментальный показатель степени (а=1,1).

Перед обработкой поводковые штырьки (рис. 25.2, б) должны вдавливаться в заготовку на 0,2 мм под действием осевой силы вращающегося    центра    пиноли    задней    бабки.    Сила,    приходящаяся на 1 мм длины контакта штырька с заготовкой, является важным фактором, поскольку небольшая осевая сила уменьшает передаваемый штырьками крутящий момент, а чрезмерная сила приводит к интенсивному изнашиванию и уменьшает долговечность штырьков и подшипников вращающегося центра. Оптимальный эффект достигается при аксиальной силе на 1 мм длины контакта штырьков с заготовкой от 250 до 350 Н. После обработки глубина  вдавливания штырьков  может достигать 0,8 мм.

Поводковые штырьки выполняются асимметричными для правого или левого вращения и симметричными для случаев, когда направление вращения изменяется в процессе обработки. Наименьший наружный диаметр заготовки примерно равен наружному диаметру окружности приводных штырьков, а наибольший наружный диаметр заготовки может быть в 2—3 раза больше наружного диаметра расположения штырьков (приводного диаметра). Однако приводной диаметр должен выбираться, как правило, по возможности большим по отношению к обработанному диаметру заготовки. При значительной осевой нагрузке вращающегося центра (что обеспечивает передачу больших крутящих моментов штырьковыми поводковыми патронами) применяют центры с гидростатическим подпятником.

Лекция 26. Приспособления для обработки заготовок с четырех и пяти сторон

У большинства корпусных и плоскостных деталей должны быть обработаны до пяти сторон.

Для фрезерования заготовок плоскостных деталей по контуру их закрепляют прихватами сверху. Для подхода фрезы к заготовке ее последовательно раскрепляют и закрепляют. Для обработки участка, на котором установлен прихват, заготовку раскрепляют и снимают прихват. После обработки участка, на котором был установлен прихват, его вновь устанавливают и снова закрепляют заготовку (закрепление с перехватом). При этом основное время (непосредственно обработки) по сравнению с вспомогательным будет незначительным (тем меньше, чем больше число прихватов). Схема закрепления заготовки гидравлическими зажимными устройствами 3 с автоматическим поворотом прихвата показана на рис. 26.1. Каждое из зажимных устройств 3 соединено трубопроводом 4 с золотником 1, управляемым от системы ЧПУ, что обеспечивает автоматическое закрепление-раскрепление заготовки 5 для прохода инструмента — фрезы 2 в местах закрепления. Это обеспечивает возможность полной обработки контура заготовки по заданной программе. При подходе фрезы к прихвату он автоматически поворачивается, обеспечивая проход фрезы для обработки заготовки. При этом заготовка временно остается закрепленной остальными прихватами. После прохода инструмента прихват автоматически поворачивается в прежнее положение, закрепляя заготовку. При приближении инструмента к следующим прихватам они поочередно поворачиваются, обеспечивая «автоматический перехват» заготовки, т. е. ее последовательное перезакрепление в разных точках для непрерывной обработки заготовки по контуру. В качестве источника давления масла гидроцилиндров зажимных устройств применяют пневмогидравлический преобразователь давления. Последовательное раскрепление заготовки и автоматический поворот прихвата для прохода инструмента, поворот в исходное положение и закрепление заготовки по команде программного управления осуществляется переключением золотника.

Рис.26.1. Схема закрепления заготовки поворотными прихватами

При обработке заготовок корпусных деталей, устанавливаемых на поворотных столах многоцелевых станков с ЧПУ, наибольшая эффективность    достигается  при выполнении   с одной   установки заготовки    максимального числа переходов,   для чего необходимо обеспечить   полную   доступность инструмента,    т. е.   возможность подхода инструмента по всем обрабатываемым поверхностям  Закрепление заготовок небольшой высоты   (плоскостных   деталей) имеющих обработанную на предыдущей операции (на универсальном станке) достаточно большую плоскую установочную поверхность, может осуществляйся на плитах с постоянными магнитами применение таких плит с постоянными керамическими (оксидно-бариевыми)   магнитами обеспечивает большую силу   притяжения благодаря большой площади магнитов и наличия двух магнитных блоков: верхнего неподвижного и нижнего подвижного. При наличии на заготовке двух технологических отверстий и соответствующих им штырей в магнитной плите последние базируют заготовку и воспринимают силы, стремящиеся сдвинуть заготовку в процессе обработки. Для возможности обработки заготовки с четырех сторон с одной установки на станках с ЧПУ с горизонтальным шпинделем приспособления устанавливают на поворотных столах станков с ЧПУ.

Наиболее технологическими корпусными деталями являются детали, основания которых имеют большие платики, обеспечивающие возможность закрепления заготовок прихватами или болтами, проходящими через крепежные отверстия, выполненные на платиках. При отсутствии платиков у заготовок в нижней установочной поверхности выполняют технологические резьбовые отверстия (рис. 26.2), посредством которых к заготовке 1 снизу винтами 6 через втулки 2, обеспечивающие возможность выхода инструмента, закрепляют универсальные переходные плиты 3 с сеткой отверстий, выполняющей функцию платика (ложный платик). Платики закрепляют на накладной плите (спутнике) 4 винтами 5 или на столе многоцелевого станка с ЧПУ. Однако закрепление заготовок через крепежные отверстия в платиках заготовки или ложных платиках будет недостаточным для обработки заготовки с интенсивными режимами резания, обеспечивающими использование полной мощности станка.

Рис. 26.2. Схема закрепления заготовки с ложными платиками

Рис. 26.3. Схема закрепления заготовки гидрозажимами

Поэтому для закрепления заготовки 2 помимо винтов 6 используют два гидравлических зажимных устройства (рис. 26.3) с автоматическим поворотом прихватов 1 и 3, являющихся автономными агрегатами. Такие агрегаты имеют сварной корпус 4 и гидропривод, состоящий из электрогидравлического насоса и гидроцилиндра двустороннего действия. Зажимные устройства устанавливают на столе станка справа и слева от поворотного стола 5. По окончании обработки одной из сторон заготовки по команде ЧПУ прихваты поднимаются, раскрепляя заготовку, и поворачиваются на 180°. После этого по команде ЧПУ поворотный стол с заготовкой автоматически поворачивается на 90°, затем прихваты поворачиваются в рабочее положение и вновь закрепляют заготовку для обработки следующей стороны.

Для обработки заготовок с пяти сторон приспособления устанавливают на поворотно-делительных столах с двумя осями поворота или на делительной стойке, установленной на поворотно-делительном столе станка.

Приспособления для автоматических линий.

Лекция 27. Средства совмещения времени смены заготовок с временем работы станка

Смена заготовок вне рабочей зоны станка

Совмещение времени смены заготовок со временем работы станков с программным управлением без съема приспособлений со станка осуществляется несколькими способами. Наиболее простым способом совмещения времени установки и закрепления заготовок небольших габаритов со временем работы станка является применение маятникового (челночного) способа обработки. При этом способе на столе станка устанавливают два приспособления. Съем и установку заготовок производят в одном из приспособлений, находящемся в загрузочной позиции, во время обработки другой заготовки, установленной в приспособлении, находящемся в рабочей позиции. Неперекрываемое работой станка время смены заготовок затрачивается лишь на быстрое перемещение стола из одной позиции в другую. Приспособления могут быть приспособлениями-дублерами. В этом случае у заготовок, устанавливаемых в каждом из приспособлений, обрабатываются аналогичные поверхности с одной установки заготовки по одной и той же программе.

При установке на столе станка двух различных приспособлений в первом приспособлении обрабатывается одна группа поверхностей заготовки по одной программе, обработанная в первом приспособлении заготовка переустанавливается во второе приспособление и по второй программе обрабатывается другая группа поверхностей заготовки (рис. 27.1). При маятниковом методе обработки, несмотря на повышение дополнительных затрат, связанных с изготовлением и эксплуатацией приспособления-дублера, стоимость обработки заготовки снижается за счет сокращения времени простоев станков с ЧПУ, стоимость станко-часа которых значительно выше, чем обычных универсальных станков.

Особенно снижается стоимость обработки при коротких циклах обработки, где доля времени, затрачиваемого на смену заготовки в общем балансе штучно-калькуляционного времени, значительно выше, чем при длительном цикле обработки. Для совмещения вспомогательного времени на смену заготовок небольших размеров со временем работы станка применяют также двухпозиционные поворотные столы, на которых устанавливают два приспособления. После обработки заготовки в приспособлении, находящемся в рабочей позиции, стол поворачивают на 180°, в результате чего приспособление, находившееся в загрузочной позиции, устанавливается в рабочую позицию, а приспособление с обработанной деталью устанавливается в загрузочно-разгрузочную позицию для съема обработанной заготовки и установки новой заготовки, подлежащей обработке.

Рис. 27.1. Приспособления для смены заготовок  вне   рабочей  зоны станка

Совмещение времени смены заготовок со временем работы станка достигается также за счет применения двух- или четырех-позиционных приспособлений, устанавливаемых на поворотных столах станков с ЧПУ с горизонтальным шпинделем. Переналаживаемые приспособления, применяемые при таком способе обработки, представляют собой угольники или блоки коробчатого сечения с двумя или четырьмя установочными поверхностями с координатной сеткой отверстий или пазов для установки и закрепления сменных базовых элементов или наладок. Во время обработки заготовки, установленной в одном из приспособлений, в другом приспособлении, установленном на противоположной стороне угольника, рабочий производит смену заготовок. Время простоя станка при смене заготовки обусловливается в этом случае лишь временем, затрачиваемым на поворот делительного стола станка на 180° (в случае применения угольника с двумя установочными поверхностями при двухпозиционной обработке).

Смена заготовок вне станка

На многоцелевых станках с одной установки заготовки обрабатывается максимальное число поверхностей. При этом доля машинного времени в общем балансе штучно-калькуляционного времени резко увеличивается, что обусловливает возможность совмещения времени, затрачиваемого на смену заготовок, со временем работы станка. Наиболее эффективным средством сокращения вспомогательного времени, затрачиваемого на смену заготовок, т. е. транспортирование, установку, закрепление, раскрепление и съем при цикле обработки, превышающем время, затрачиваемое на эти приемы, является смена заготовок во время работы станка. При этом время, в течение которого производится смена заготовок, частично перекрывается временем работы станка. Таким образом, время простоя дорогостоящих многоцелевых станков, затрачиваемое на смену заготовок, сокращается. При этом сокращается также подготовительно-заключительное время на смену приспособлений для обработки новой партии заготовок, поскольку их смена и установка в них первой заготовки следующей партии также совмещается со временем работы станка. Для смены заготовок вне станка применяют два приспособления, в одном из которых, установленном вне станка на спутнике, производится раскрепление и съем обработанной заготовки, а затем установка и закрепление заготовки, подлежащей обработке, в то время как в другом приспособлении со спутником, установленным на столе станка, производится обработка заготовки.

Спутники выполняют с сеткой Т-образных пазов или отверстий на поверхности для установки и закрепления сменных установочных и зажимных элементов. В этих случаях спутники являются одновременно базовым элементом переналаживаемых приспособлений. Съем спутников с обработанной заготовкой со стола станка и установка ее на свободную позицию вспомогательного стола, а также съем спутника с очередной заготовкой, подлежащей обработке, со второй позиции вспомогательного стола и установка ее на стол станка осуществляется посредством автоматических устройств. Устройства для автоматической смены спутников предусматривают наличие двух вспомогательных столов, на направляющие которых автоматически посредством гидропривода со стола станка перемещают спутники с обработанной заготовкой, а на стол станка спутники с заготовкой, подлежащей обработке. Раскрепление и съем обработанной заготовки, установка и закрепление очередной заготовки осуществляются поочередно на одном из вспомогательных столов вне рабочей зоны станка.

Для возможности работы станков в третью смену по безлюдной (трудосберегающей) технологии применяют магазины-накопители спутников. Смена спутников (перемещение их из магазина на вспомогательный стол или непосредственно на стол станка) осуществляется устройством автоматической смены спутников. Автоматическая смена спутников с закрепленными заготовками уменьшает время простоя станков, что особенно важно при частой смене партий заготовок и небольших величинах партий в мелкосерийном производстве. Применение спутников обеспечивает высокую универсальность, поскольку условия их базирования, фиксации и зажима на станке остаются неизменными для всей номенклатуры заготовок, установленных на спутнике, обрабатываемых на гибких производственных модулях. Наиболее широкое распространение получили круглые магазины спутников. Такие магазины выполняются поворотными или с перемещением спутников на тележках по кольцевым направляющим магазина. Овальные магазины выполняются с перемещением спутников по направляющим магазина. Такие магазины могут применяться также для обслуживания двух станков. Как в круглых, так и в овальных магазинах спутники могут поступать на станок в любой последовательности. Прямоугольные магазины применяются реже, так как они обусловливают жесткую последовательность смены спутников на станке. Для установки относительно тяжелых заготовок применяют неподвижные магазины спутников — полукольцевые с поворотным двухпозиционным столом-автооператором или прямолинейные магазины с двухпозиционной тележкой-автооператором. Такие магазины могут обслуживать участки из двух и более станков.

Лекция 28.Совершенствование приспособлений

Конструкцией большинства моделей современных консольно-фрезерных станков предусмотрена возможность наладки различных полуавтоматических и автоматических циклов движений стола. На станках прежних выпусков автоматизация цикла может быть достигнута лишь при помощи механических, электрических или пневмогидравлических приставных устройств. При комплексной автоматизации цикл перемещений стола дополняется автоматизированным циклом работы загрузочного устройства и зажимного приспособления. Обработка фасонных поверхностей на универсальных фрезерных станках обычно производится в приспособлениях, снабженных копирами, обеспечивающими необходимый путь столу с деталью относительно фрезы.

Подача может осуществляться с помощью тех или иных следящих устройств (электрических, гидравлических и т. п.) или только механически. В последнем случае копиры принимают на себя силы, возникающие при обработке, и должны быть достаточно износоустойчивыми и жесткими. Необходимое при этом постоянство контакта между копировальным роликом и копиром обеспечивается путем внешнего силового воздействия (груз, пружина, пневмо- или гидроцилиндр), или путем кинематической связи (усилия, передаваемые по замкнутой кинематической цепи).

Делительные столы применяются для позиционного фрезерования одной или одновременно нескольких деталей набором фрез. Детали обычно закрепляются в сменных наладках, монтируемых на поворотной части стола. В производстве используются столы, отличающиеся как по диаметру, так и по конструкции их механизмов. Большинство делительных столов выполняется с ручным приводом, а при обработке больших партий деталей в условиях крупносерийного и массового производства их оснащают пневматическим, гидравлическим или электрическим приводом, обеспечивающим возможность частичной или полной автоматизации цикла работы приспособления. Основную группу технологической оснастки составляют приспособления механосборочного производства. Приспособлениями в машиностроении называют вспомогательные устройства к технологическому оборудованию, используемые при выполнении операций обработки, сборки и контроля. Частая смена объектов производства, связанная с нарастанием темпов технического прогресса, требует создания конструкций приспособлений, методов их расчета, проектирования и изготовления, обеспечивающих неуклонное сокращение сроков подготовки производства. Затраты на изготовление технологической оснастки составляют 15 20 % от затрат на оборудование для технологического процесса обработки деталей машин или 10-24 % от стоимости машины. Станочные приспособления занимают наибольший удельный вес по стоимости и трудоемкости изготовления в общем количестве различных типов технологической оснастки. Универсальные приспособления (УП) используют для расширения технологических возможностей металлорежущих станков. К ним относятся универсальные, поворотные, делительные столы; самоцентрирующие патроны.  Универсальные безналадочные приспособления (УБП) применяются для базирования и закрепления однотипных заготовок в условиях единичного и мелкосерийного производства. К этому типу принадлежат универсальные патроны с неразъемными кулачками, универсальные фрезерные и слесарные тиски. Универсально-наладочные приспособления (УНП) используют для базирования и закрепления заготовок в условиях многономенклатурного производства. К ним относятся универсальные патроны со сменными кулачками, универсальные тиски, скальчатые кондукторы.

Современные совершенные приспособления изделия можно создать только с использованием CAD/CAM-систем  ( современная аббревиатура системы САПР) на всех стадиях проектирования, изготовления и эксплуатации. СAD/CAM-системы находят применение в широком диапазоне инженерной деятельности, начиная с решения сравнительно простых задач проектирования и изготовления конструкторско-технологической документации и, кончая, задачами объёмного геометрического моделирования, ведением проекта, управления распределенным процессом проектирования и т.п. Разработка и создание CAD/CAM-систем является достаточно сложным и длительным процессом, требует значительных затрат материальных и людских ресурсов. К сожалению, за последние годы государственная политика по отношению к коллективам, создающим CAD/CAM-системы, резко изменилась. Из -за отсутствия централизованного финансирования практически прекращены новые разработки в этой области. Значительное количество коллективов –разработчиков распалось. В результате, например, среди отечественных машиностроительных CAD-систем поставляемых на рынок, продавалось не более пяти 2D-систем и не более одной-двух 3D-систем. Полностью отсутствовали системы для проектирования в радиоэлектронике, строительстве и архитектуре. В то же время значительные средства расходуются организациями на закупку дорогостоящих зарубежных CAD/CAM-систем. Пользователи на местах оказываются неподготовленными к применению этих систем, и иногда случается, что в одной организации скапливаются несколько типов дублирующих друг друга систем, порой практически неэксплуатируемых.

Лекция 29, 30   Примеры расчета приспособления на точность

Приспособление для обработки заготовок является звеном системы СПИД. От точности его изготовления и установки на станке, износостойкости установочных элементов и жесткости зависит точность обработки заготовок.

Требуемую точность приспособления можно определить решением размерной цепи системы: заготовка – приспособление – станок – инструмент. При этом выявляется роль приспособления в достижении заданной точности выполняемого на заготовке размера, то есть замыкающего звена размерной цепи. Для этого производят деление допуска, ограничивающего отклонения от выполняемого размера, на части, одна из которых выделяется для приспособления. Однако специальные приспособления проектируются чаще всего до запуска новых изделий в производстве, когда нет возможности уточнения целого ряда вопросов: обрабатываемости примененных в изделии материалов, вида используемого оборудования и т.д. Поэтому параметры точности приспособлений чаще всего определяются по справочникам.

Цель расчета на точность заключается в определении требуемой точности изготовления приспособления по выбранному параметру и заданий допусков размеров деталей и элементов приспособления.

Расчеты включают следующие этапы:

- выбор одного или нескольких параметров приспособления, которые оказывают влияние на положение и точность обработки заготовки;

- принятие порядка расчета и выбор расчетных факторов;

- определение требуемой точности изготовления приспособления по выбранным параметрам;

- распределение допусков изготовления приспособления на допуски размеров деталей, являющихся звеньями размерных цепей;

- внесение в ТУ сборочного чертежа приспособления пункта об обеспечении точности приспособления.

Выбор расчетных параметров осуществляется в результате анализа принятых схем базирования и закрепления заготовки и приспособления, а также точности обеспечиваемых обработкой размеров.

Приспособление рассчитывается на точность по одному параметру в случае, если при обработке заготовки размеры выполняются в одном направлении; по нескольким параметрам, если на заготовке выполняются размеры в нескольких направлениях.

Направление расчетного параметра приспособления должно совпадать с направлением выполняемого размера при обработке заготовки. При получении на обрабатываемой заготовке размеров в нескольких направлениях приспособление можно рассчитывать только по одному параметру в направлении наиболее точного по допуску и наиболее ответственного по чертежу.

В зависимости от конкретных условий в качестве расчетных параметров приспособления могут выступать:

- допуск параллельности и перпендикулярности рабочей поверхности установочных элементов к поверхности корпуса приспособления, контактирующей со станком;

- допуск угловых и линейных размеров;

- допуск соосности (эксцентриситет);

- допуск перпендикулярности осей цилиндрических поверхностей и т.д.

При расчете кондукторов для сверления заготовок в виде плит, корпусов, кронштейнов с заданием расстояния от боковых поверхностей до отверстий и между отверстиями за расчетные параметры можно принимать:

- допуск расположения втулок относительно установочных поверхностей приспособления;

- допуск межцентровых расстояний между кондукторами и втулками;

- допуск перпендикулярности или параллельности осей втулок относительно рабочей поверхности установочных элементов и опорной поверхности корпуса приспособления.

Примеры выбора расчетных параметров при расчете точности приспособления

Пример 1.

В приспособлении фрезой 5 обрабатывается плоская поверхность А заготовки в размере а с допуском . Заготовка 4 устанавливается на установочные элементы (опорные пластины) 3 базовой поверхностью Б. Приспособление опорной поверхностью В корпуса 2 контактирует со столом 1 фрезерного станка (рис. 29.1). Так как направление расчетного параметра должно совпадать с направлением выполняемого при обработке заготовки размера и определять точность относительно положения рабочей поверхности установочных элементов (поверхность Б) и поверхности корпуса приспособления, контактирующей со станком (поверхность В), в качестве расчетного параметра следует принять либо допуск параллельности к определенной длине поверхности Б установочных элементов относительно поверхности В корпуса приспособления, либо допуск конструктивного заданного размера между поверхностью Б и В приспособления.

Рис. 29.1. Установка приспособления опорной поверхностью В корпуса 2 на стол фрезерного станка.

Пример 2.

На фрезерном станке обрабатывается заготовка 4 по поверхностям А и В в размерах а и в с допусками и . Базовыми поверхностями Б и Г заготовка устанавливается на опорные пластины 3 и 5 в корпусе 2 приспособления. Корпус контактирует со столом 1 фрезерного станка плоскостью Д. Его положение относительно Т-образных пазов стола обеспечивается направляющими шпонками 6 (рис. 29.2).

При анализе выполняемых размеров а и в, схем базирования и установки, можно установить, что допуск параллельности обрабатываемой поверхности А и В относительно Б и Г детали 4 может быть в пределах допуска и . Положение заготовки будет определяться положением рабочих поверхностей установочных элементов 3 и 5 относительно поверхностей, контактирующих с поверхностями стола станка и определяющих положение приспособления на станке

В качестве расчетных здесь следует брать два параметра:

- допуск параллельности плоскости Г установочных элементов 3 относительно плоскости Д корпуса приспособления;

- допуск параллельности плоскости Б опорной пластины 5 и боковой поверхности Е направляющих шпонок 6 корпуса.

Рис. 29..2. Установка заготовки поверхностями А и В на стол фрезерного станка.

В случае, если допуск большой (например, 0,75 мм), а допуск меньше (0,12 мм), то расчет приспособления следует вести по одному параметру, то есть допуску параллельности плоскости Г установочных элементов 3 и плоскости Д корпуса приспособления. Здесь допуск параллельности поверхности А и Б заготовки (на всей длине) принимается равным допуску , то есть 0,75 мм, так как это связывается с допустимым отклонением от //плоскости Б пластины 5 относительно боковой поверхности Е шпонок 6 (он принимается 1/2 или 1/3 приведенного допуска параллельности заготовки). Например, если длина детали 150 мм, длина пластины 5 – 50 мм, то допуск // на этой длине 0,25 мм. На чертеже приспособления следует указать допуск параллельности поверхности Б и боковой поверхности Е шпонок, равный 0,1 мм (0,25 ( 1/2,5) или 0,2 на длине 100 мм.

Пример 3.

Заготовка 2 устанавливается на наружную поверхность В тарельчатых пружин 7 по отверстию диаметром d и закрепляется закручиванием винта 5 в корпусе 1. При этом через детали 3, 4 и 6 осевая сила от винта 5 передается на пружины 7 (рис. 29.3).

Рис. 29.3. Установка заготовки на наружную поверхность тарельчатых пружин по отверстию.

Исходной величиной для расчета на точность является допуск соосности (допустимый эксцентриситет) осей отверстия диаметром d и наружной поверхности диаметром Д.

За расчетный параметр следует принять отклонение от соосности (эксцентриситет) установочной поверхности А корпуса (оси корпуса) приспособления и цилиндрической наружной поверхности В пружин 7. Именно от эксцентриситета осей поверхностей А и В будет зависеть точность изготовления детали по относительному расположению цилиндрических поверхностей.

Методика расчета приспособления на точность

На точность обработки влияет ряд технологических факторов, вызывающих общую погрешность обработки , которая не должна превышать допуск а выполняемого размера при обработке заготовки:

Для выражения допуска а, выполняемого при обработке размера, следует пользоваться формулой:

,

где – погрешность вследствие упругих отжатий технологической системы под влиянием сил резания (погрешность деформации);

– погрешность настройки станка в ненагруженном состоянии;

– погрешность установки заготовки в приспособлении;

– погрешность от размерного изнашивания инструмента;

– погрешность обработки, вызываемая тепловыми деформациями технологической системы;

– суммарная погрешность формы обрабатываемой поверхности, обусловленная геометрическими погрешностями станка и деформацией заготовки при обработке и входящая в допуск а, так как погрешность формы поверхности является частью поля ее размера.

Погрешность установки :    мкм,

где – погрешность базирования заготовки в приспособлении;

– погрешность закрепления заготовки, возникающая в результате действия сил зажима;

– погрешность положения заготовки, зависящая от приспособления;

.

где – погрешность изготовления приспособления по выбранному параметру, зависящая от погрешностей изготовления и сборки установочных и других элементов приспособления;

– погрешность расположения приспособления на станке;

– погрешность расположения заготовки, возникающая в результате изнашивания элементов приспособления;

– изменяется в зависимости от условий и типа производства, а также от особенностей конструкции приспособления.

Для мелкосерийного и серийного производства:

, мкм.

Для массового и крупносерийного:

а) для одноместных приспособлений

, мкм,

б) для многоместных приспособлений

, мкм,

в) для приспособлений-спутников

, мкм.

В общем случае:

,мкм,

где – погрешность от перекоса инструмента.

Отсюда погрешность изготовления приспособления:

, мкм.

В связи со сложностью нахождения значений ряда величин точность изготовления приспособления можно определить по формуле:

, мкм,

где кт = 1…1,2 (в зависимости от количества слагаемых: чем их больше, тем ближе к единице следует принимать значение кт);

кт1 – коэффициент, учитывающий уменьшение предельного значения погрешности базирования при работе на настроенных станках:
кт1 = 0,8…0,85;

кт2 – учитывает долю погрешности обработки в суммарной погрешности, вызываемой факторами, не зависящими от приспособления (), кт2 = 0,6…0,8;

– экономическая точность обработки.

Определение расчетных факторов

Допуск а берется с чертежа детали (при окончательной обработке детали).

Погрешность базирования  определяется в зависимости от схемы базирования по известным формулам.

Погрешность закрепления     рассчитывается только в прецизионных приспособлениях. В большинстве случаев берется из таблиц.

Погрешность расположения приспособления  возникает при установке приспособления без выверки из-за зазоров между направляющими шпонками или установочными пальцами приспособления и Т-образными пазами или отверстиями стола станка. Определяется как расстояние между возможными крайними положениями посадочных поверхностей при установке приспособления, измеренного в направлении обрабатываемого размера заготовки.

При выверке приспособления на станке погрешность  равна погрешности выверки, которая должна указываться на сборочном чертеже приспособления. Выверка приспособлений широко применяется на зубообрабатывающих, токарных, револьверных, шлифовальных и фрезерных станках.

Погрешность от перекоса инструмента  возникает только при обработке поверхностей в кондукторах и при расположении фрез в приспособлениях с установом.

При обработке поверхностей в кондукторах погрешность определяется по формуле [12]:

,

где – погрешность, связанная с эксцентриситетом () рабочей (быстросменной) втулки:

;

– погрешность, возникающая вследствие зазора S между неподвижной и быстросменной втулками:

.

Если кондуктор имеет постоянные (неподвижные) втулки, то погрешность будет определяться лишь величиной , то есть , – погрешность размера от опорного элемента до оси втулки.

При обработке поверхностей фрезами при помощи установов погрешность выражается погрешностью размера от опорного элемента до поверхности установа, то есть .

Погрешность положения заготовки характеризует изменение положения рабочих поверхностей установочных элементов в результате их изнашивания в процессе эксплуатации инструмента. Износ установочных элементов приближенно можно определить по формулам [11]:

а) для опор с малой поверхностью контакта: ;

б) для опор с развитой поверхностью контакта: ,

где И – размерный износ опоры, мм;

1 – постоянные, зависящие от вида установочных элементов и условий контакта заготовок с опорой;

N – количество контактов заготовок с опорой в год (количество установок).

Примеры расчета приспособления на точность

В заготовке 1 обрабатывается отверстие диаметром 10Н8 при помощи кондуктора 2 с быстросменными втулками 3. Заготовка базируется плоскостью Б на опорные пластины 4 и 5, а отверстием А – на ромбический палец 6 и плоскостью В – на опору 7. Необходимо определить точность изготовления приспособления (рис. 29.4).

Рис. 29.4. Приспособления для обработки деталей.

В первую очередь необходимо обосновать параметры для расчета приспособления на точность при выполнении размеров 50 0,1 и 15 0,1. Для обеспечения при обработке параллельности оси обрабатываемого отверстия и плоскости В и перпендикулярности осей отверстий в пределах заданных допусков размеров в качестве расчетных параметров следует принять:

- отклонение от параллельности оси втулки 3 относительно установочной плоскости Г опоры 7;

- отклонение от перпендикулярности оси пальца 6 относительно оси втулки 3.

Проведем расчет точности изготовления приспособления из условия обеспечения размера 50 0,1 мм.

Погрешность базирования равна максимальному зазору Smax между отверстием А заготовки и пальцем 6. Отверстие А имеет диаметр 12Н8 = 12+0,027, а диаметр пальца 6 – 12д6 = . Тогда Smax = 0,027 + 0,017 = 0,044 мм. Следовательно мм.

Погрешность закрепления для данного случая (заготовка со шлифованной поверхностью В с габаритными размерами 50 ( 80 мм, зажим ее в приспособлении осуществляется винтовым устройством) определяется по табл. 4 [12] мм.

Погрешность расположения приспособления на станке определяется зазором между втулкой 3 и зазором. Для получения диаметра 10Н8 необходимо сверление до диаметра 9,8Н11 и развертывание разверткой 10Н6 [12]. Сверление производят сверлом 9,8–0,036 . Предположим, что для диаметра отверстия в быстросменной втулке 3 принять отклонение по F7. Тогда диаметр будет равен 9,8F7 = . Имеем Smax = 0,028 + 0,036 = 0,064 мм,

Погрешность от перекоса инструмента (п определяется суммой погрешности . Погрешность , где мм – эксцентриситет втулки. Примем мм, тогда мм.

Погрешность зазора = Smax определяется для быстросменных втулок, устанавливаемых в неподвижные втулки по посадке Н6/д5 или Н7/д6. В данном случае примем посадку Н7/д6. Для сверла диаметром 9,8 мм быстросменная втулка имеет диаметр 15 мм [12]. Тогда для 15Н7/д6 имеет: 15Н7 = 15+0,018; 15д6 = и окончательно:

мм,

мм.

Погрешность от изнашивания установочных элементов определяется по формуле: . Имеем N = 500; (приложение, табл. 22);

.

Определяем экономическую точность обработки: для принятых условий (сверление по кондуктору) (приложение, табл. 15) мм. Принимаем кт1 = 0,8; кт = 1,2; кт2 = 0,6. Окончательно имеем:

Таким образом, на сборочном чертеже приспособления необходимо привести отклонение от перпендикулярности оси пальца 6 относительно оси втулки 3 не более 0,06 мм.

Теперь проведем расчет приспособления на точность при условии выполнения размера 15 0,1 мм.

Погрешность базирования здесь равна нулю. Погрешность закрепления также равна 0,04 мм.

Погрешность расположения приспособления на станке мм.

Погрешность от перекоса инструмента мм.

Погрешность от изнашивания установочного элемента (и определяется: 
мм.

Экономическая точность обработки равна ( = 0,16 мм (приложение, табл. 18) кт1 = 0,8; кт = 1,1; кт2 = 0,6. Тогда имеем:

мм

Таким образом, на сборочном чертеже приспособления необходимо поставить отклонение от параллельности оси втулки 3 относительно установочной плоскости Г опоры 7 не более 0,04 мм.

Пример. Заготовка 1 (рис. 29.5) обрабатывается по поверхностям А, Б и В в приспособлении на фрезерном станке способом автоматического получения заданных размеров. Заготовка 1 устанавливается плоскостями Д и Г на опорные пластины 2 и 3, размещенные на корпусе 4 приспособления. Ориентация приспособления на столе станка относительно Т-образных пазов осуществляется посредством направляющих шпонок 5.

Рис. 29..5. Обработка заготовки в приспособлении на фрезерном станке.

При фрезеровании детали размеры 10–0,2 и 40–0,14 выдерживаются за счет установки в приспособлении, а размер 15+0,05 за счет размеров и настройки инструмента.

Поэтому для обеспечения при обработке параллельности горизонтальности плоскостей Б и В и боковой плоскости А относительно плоскостей Д и Г заготовки в пределах заданных допусков размеров в качестве расчетных параметров следует принять: отклонение от параллельности рабочей (установочной) плоскости Е опорных плоскостей 2 относительно установочной поверхности Л корпуса 4 приспособления; отклонение от параллельности рабочей (установочной) плоскости М опорной пластины 3 относительно боковой поверхности Н направляющих шпонок 5 приспособления.

Расчет точности изготовления приспособления из условия обеспечения размера заготовки 40–0,14 . Погрешность базирования заготовки равна нулю, так как в данном случае измерительная и установочная базы совпадают.

Погрешность закрепления для данного случая (заготовка со шлифованной поверхностью Д, с поперечными размерами 30 50, зажим ее в приспособлении осуществляется пневматическим зажимным устройством) определяется по табл. 4 (см. приложение): мм.

Погрешность расположения приспособления на станке равна нулю, так как осуществляется надежный контакт установочной плоскости приспособления с плоскостью стола станка.

Погрешность от перекоса инструмента равна нулю, так как в приспособлении отсутствуют направляющие элементы.

Погрешность от изнашивания установочных элементов определяется по формуле:

; N = 500; = 0,002

мм.

Определяем экономическую точность обработки. Для принятых условий (заготовка из стали, фрезерование отделочное, размер 40 мм) по табл. 10 приложения = 0,1 мм. Принимаем кт1 = 0,8; кт = 1,1; кт2 = 0,6. Окончательно имеем:

мм

Таким образом, на сборочном чертеже приспособления необходимо указать отклонения от параллельности плоскости Е относительно Л не более 0,03 мм на длине 50 мм или 0,06 мм на 100 мм.

Теперь рассчитаем приспособление на точность из условия обеспечения размера заготовки 10–0,2 мм.

Погрешность базирования равна нулю. Погрешность закрепления равна 0,025 мм.

Погрешность расположения приспособления на станке определяется по формуле

;

где l – длина детали, мм;

S    – наибольший зазор между направляющими шпонками приспособления и Т-образным пазом стола станка, мм;

L – расстояние между шпонками, мм.

Тогда:

мм.

Погрешность от перекоса инструмента .

Погрешность от изнашивания установочного элемента мм.

Экономическая точность обработки равна = 0,14 мм. кт1 = 0,8; кт = 1,1; кт2 = 0,6. Тогда имеем:

мм

На сборочном чертеже приспособления необходимо указать отклонение от параллельности плоскости М относительно Н не более 0,08 мм на длине 50 мм или 1,6 /100 мм.

Пример. В заготовке 1 обрабатывается ступенчатое отверстие А в приспособлении на токарном станке (рис. 29.6). Заготовка 1 устанавливается плоскостью Б на две опорные пластины 2 и 3, плоскостью В – на опорную пластину 4 и плоскостью Г – на торец втулки 5. Пластины 2, 3 и 4 размещаются на угольнике 6, приваренном к планшайбе 7. Для балансировки (уравновешивания) приспособления на планшайбе 7 закрепляется противовес 8. Приспособление устанавливается на шпиндель токарного станка с помощью переходного фланца 9, который выточкой Д центрируется по коническому пояску шпинделя 10. Центрирование приспособления на фланце 9 производится выточкой Е по буртику Ж фланца 9 по посадке Н7/h6.

При растачивании отверстия приспособление влияет на получаемые размеры 500,1 мм и 750,1 мм.

В качестве расчетных параметров следует принять отклонение от параллельности оси шпинделя относительно установочных плоскостей Л и М опорных пластин 2, 3 и 4.

Рис. 29.6. Обработка заготовки на токарном станке.

Проведем расчет точности изготовления приспособления из условия обеспечения размера заготовки 500,11 мм.

Погрешность базирования , так как в данном случае измерительная и установочная базы совпадают. Погрешность закрепления для данного случая по табл. 4 (см. приложение) равна 0,05 мм.

Погрешность расположения приспособления на станке будет определяться следующими погрешностями:

- биением . буртика Ж фланца 9 относительно конической выточки Д;

- смещением оси приспособления относительно оси фланца в пределах зазора между выточкой Е приспособления и буртиком Ж фланца;

- биение конического пояска шпинделя.

Принимаем величину мм.

Максимальное смещение оси приспособления относительно оси фланца составляет , где Smax – максимальный зазор в этом соединении. По таблице допусков диаметр 165Н7 = 165+0,04, а диаметр 165h6 = 165–0,025 . Таким образом

мм.

Биение конического пояска шпинделя принимаем равным 0,011 мм [12].

Таким образом:

мм.

Погрешность от перекоса инструмента , так как в приспособлении отсутствуют направляющие элементы.

Погрешность от изнашивания установочных элементов определяется по формуле

; N = 500; = 0,002 ,

Определяем экономическую точность обработки: = 0,25 мм .

Принимаем кт1 = 0,8; кт = 1,1; кт2 = 0,6.

мм.

Таким образом, на сборочном чертеже приспособления необходимо указать отклонение от параллельности оси шпинделя относительно плоскости Л не более 0,04 мм на длине 50 мм или 0,08 мм на 100 мм.

Теперь проведем расчет точности изготовления приспособления из условия обеспечения размера заготовки 750,1 мм.

Погрешность базирования равна нулю. Погрешность закрепления равна 0,07 мм.

Погрешность расположения приспособления на станке мм.

Погрешность от перекоса инструмента .

Погрешность от изнашивания установочного элемента мм; = 0,25 мм. кт1 = 0,8; кт = 1,1; кт2 = 0,6.

Таким образом, на сборочном чертеже приспособления необходимо указать отклонение от параллельности оси шпинделя относительно плоскости М не более 0,02 мм на длине 50 мм или 0,04/100.

Список литературы

1.Андреев Г.Н., Новиков В.Ю., Схиртладзе А.Г. Проектирование технологической оснастки машиностроительного производства: Учеб. пособие для машиностроительных спец. вузов / Под ред. Ю.А. Соломенцева.2-е изд., испр. М.: Высш. шк., 1999.415 с.

2.Альбом по проектированию приспособлений: Учеб.пособие для студентов машиностроительных специальностей вузов / Б.М. Базров, А.И. Сорокин, В.А. Губарь. М.: Машиностроение, 1991.121 с.

3.Корсаков В.С. Основы конструирования приспособлений: Учебник для вузов.2-е изд., перераб. и доп. М.: Машиностроение, 1983.431 с.

4.Станочные приспособления: Справочник. В 2 т. М.: Машиностроение, 1983.

5.Технологическая оснастка машиностроительных производств: Учеб.пособие: В 2 ч. / Сост. А.Г. Схиртладзе. М.: МГТУ СТАНКИН, 1998.

6. Кузнецов Ю.И. Технологическая оснастка для станков с ЧПУ и промышленных роботов. М.: Машиностроение, 1987.112с.

7 Орыняк И.В., Тороп В.М. Двухкритериальная оценка предельного состояния при несимметричном нагружении тела с трещиной // Проблемы прочности. - 1991. - №11.- С. 32-38.

8 Сосновский Л.А., Махутов Н.А. Методологические проблемы комплексной оценки поврежденности и предельного состояния силовых систем. // Заводская лаборатория. - 1991. - № 5. - С.  27-40.

9  Torop V.M.,  Oriniak I.V. The evolution of the structural strength of pipes and pressure vessels  with axial cracks // Int. J. Pres. Ves. Piping of Frac. – 1993. - №53. – P. 159-179.

10  Кошелев П.Ф., Егоров Ю.И. Применение механики разрушения для несущей способности магистральных трубопроводов / Прочность конструкций, работающих в условиях низких температур.-М.: Металлургия,1985.-С.8-12.
 11 А.Н. Дальский, И.А. Арутюнова, Технология конструкционных материалов, Учебник. – М.: «Машиностроение» 1985. – 450 с.

12 В.Б. Дьячков, Специальные металлорежущие станки общемашиностроительного применения: справочник В.Б.Дьячков, Н.Ф.Кобатов, Н.У.Носинов., М.: Машиностроение. 1983. – 288с.

Сейтказенова Казира Камешовна

Конспект лекций по дисциплине «Приспособления для автоматизированного производства»

Подписано в печать  ___  ______ 2014г.

Формат бумаги XxY  1/16

Бумага типографская. Печать офсетная. Объем … п.л.

Тираж ….экз. Заказ № …*

©  Издание Южно-Казахстанского  государственного университета

им. М.Ауезова

Издательский центр ЮКГУ им. М.Ауезова, г. Шымкент, пр. Тауке хана, 5