МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

ЮЖНО-КАЗАХСТАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ

ИМ. М. АУЭЗОВА

Сейтмагзимова Г.М., Джанмулдаева Ж.К.

ЛАБОРАТОРНЫЙ ПРАКТИКУМ

ПО ДИСЦИПЛИНЕ

«ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ ПОДГОТОВКИ ВОДЫ»

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ПОСОБИЕ

для студентов специальности 5В071700 – Теплоэнергетика

Шымкент, 2013

УДК 378(075.8):66

ББК 35я7

Сейтмагзимова Г.М., Джанмулдаева Ж.К. Лабораторный практикум по дисциплине «Физико-химические методы подготовки воды» / Учебно-методическое пособие. - Шымкент: Южно-Казахстанский государственный университет им. М.Ауэзова, 2013.- 58с.

Лабораторный практикум содержит теоретические основы типовых технологических процессов, методики выполнения работы и расчета показателей процесса, методику проведения виртуальной лабораторной работы, технику безопасности выполнения работ  и контрольные вопросы для каждой работы. Учебно-методическое пособие составлено в соответствии с содержанием программы базовой обязательной дисциплины «Физико-химические методы подготовки воды».

Лабораторный практикум предназначен для студентов специальности 5В071700 – Теплоэнергетика.

Рецензенты: Абишева Р.Д. - к.т.н., доцент, начальник отдела сертификации

и аккредитации Южно-Казахстанского государственного

педагогического университета

Анарбаев А.А. - д.т.н., профессор, декан Химико-технологического

факультета ЮКГУ им.М.Ауэзова

Шингисбаева Ж.А. - к.т.н., доцент кафедры ГЭиПП ЮКГУ

им.М.Ауэзова

Учебно-методическое пособие  рекомендовано к изданию Учебно-методическим советом ЮКГУ им. М.Ауэзова (протокол №    от              2013г.)

© Южно-Казахстанский государственный университет им.М.Ауэзова

СОДЕРЖАНИЕ

| Введение ……………………………………………………………….. | 4 |
| --- | --- |
| Цель и задачи лабораторных занятий ………………………………... | 6 |
| Содержание лабораторных занятий ………………………………….. | 6 |
| Лабораторная работа №1 Анализ показателей качества воды……… | 7 |
| Лабораторная работа №2 «Умягчение воды химическим методом».. | 14 |
| Лабораторная работа №3 «Умягчение воды ионообменным методом»………………………………………………………………… | 21 |
| Лабораторная работа №4 «Изучение процесса фильтрования при очистке сточных вод»………………………………………………….. | 27 |
| Лабораторная работа №5 «Каустификация содового раствора»……. | 34 |
| Лабораторная работа №6 «Методы коррозийных испытаний»……... | 47 |
| Литература.………………………………..…………………………… | 57 |

ВВЕДЕНИЕ

В подготовке бакалавров специальности 5В071700 – «Теплоэнергетика» одной из базовых дисциплин учебного плана является обязательная дисциплина «Физико-химические методы подготовки воды». Настоящая дисциплина состоит из лекционного курса, лабораторного практикума, практических занятий и самостоятельной работы студентов.

Лабораторный практикум является важной, неотъемлемой частью изучения данной дисциплины. На лабораторных занятиях прививаются навыки практического экспериментального и расчётного анализа технологических процессов, изучаются и усваиваются основные закономерности и методы промышленной водоподготовки. На основании этого определяются основные факторы, характеризующие эффективность изучаемых процессов.

Учебно-методическое пособие охватывает содержание всего курса и содержит 6 лабораторных работ, каждая из которых включает: цель работы; теоретические сведения, поясняющие сущность изучаемого процесса; описание и схема установки; применяемое оборудование, технические и инструментальные  средства; методику выполнения работы и анализов; порядок расчета технологических показателей процесса; контрольные вопросы для самоконтроля знаний и умений; технику безопасности при выполнении работы.

В течение семестра студенты выполняют работы по индивидуальному заданию преподавателя в соответствии с тематикой лабораторных работ, приведенной в силлабусе. На первом занятии студенты знакомятся с правилами техники безопасности при работе в химической лаборатории, которые должны строго соблюдаться при выполнении каждой работы. Лабораторные работы выполняются бригадами по 2-3 человека после получения допуска преподавателя, который предусматривает знание методики проведения работы, схемы установки и методики выполнения технологических расчетов. После выполнения работы каждый студент проводит расчеты в соответствии с заданием, делает выводы об эффективности процесса и оформляет индивидуальный отчёт. Отчет составляют в соответствии с требованиями Процедуры СМК ЮКГУ им. М.Ауэзова 7.04.2012 – «Учебные занятия. Общие требования к организации, содержанию и проведению занятий» и оформляют в рукописном или печатном виде. Защита отчета состоит в подготовке и ответе на контрольные вопросы по знанию теоретических основ технологических процессов. Большинство лабораторных работ носят исследовательский характер, при выполнении которых студенты изучают влияние условий процесса на технологические показатели. Лабораторная работа №5 является виртуальной и выполняется по компьютерной программе в специализированной лаборатории кафедры «Технологические процессы и аппараты». При этом все разделы работы, в т.ч. тестовые вопросы допуска и защиты выполняются в виртуальном виде. Отчет по виртуальной работе студент получает при выводе результатов на печать после успешного завершения программы.

Лабораторный практикум составлен в соответствии с содержанием программы дисциплины «Физико-химические методы подготовки воды» для студентов специальности 5В071700 – «Теплоэнергетика» и согласно требованиям Процедуры СМК ЮКГУ им. М.Ауэзова Ф.7-03-2012 – «Управление учебно-методическими процессами».

ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ЛАБОРАТОРНЫХ ЗАНЯТИЙ

Цель лабораторных занятий – закрепление и углубление полученных теоретических знаний в процессе выполнения экспериментов, овладение практическими навыками проведения лабораторных исследований и анализа результатов работы.

Задачи лабораторных занятий:

- овладение методикой и приобретение опыта проведения экспериментальных исследований технологических процессов с использованием современных компьютерных технологий;

- приобретение умений эксплуатации технических средств и лабораторного оборудования и проведения химических анализов;

- формирование навыков обработки опытных данных, оформления и представления результатов работы;

- развитие творческих способностей и самостоятельности при анализе результатов исследований и формулировании выводов об эффективности процесса.

СОДЕРЖАНИЕ ЛАБОРАТОРНЫХ ЗАНЯТИЙ

Лабораторные занятия проводятся в соответствии с содержанием  силлабуса и рабочей учебной программы дисциплины и охватывают все разделы курса по модулям.

Таблица 1 - Тематика лабораторного практикума

| № | Кол-во часов | Название модулей и лабораторных работ | Формы и методы проведения |  | Форма контроля |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Модуль 1. Характеристика и свойства технологических вод в теплоэнергетике |  |  |  |  |  |
| 1 | 3 | Анализ показателей качества воды |  | Аналитическая | Отчет и защита |
| 2 | 2 | Умягчение воды химическим методом |  | Исследователь-ская | Отчет и защита |
| 3 | 3 | Умягчение воды ионообменным методом |  | Исследователь-ская | Отчет и защита |
| Модуль 2. Методы и оборудование промышленной водоподготовки |  |  |  |  |  |
| 4 | 3 | Изучение процесса фильтрования при очистке сточных вод |  | Исследователь-ская | Отчет и защита |
| 5 | 2 | Каустификация содового раствора |  | Виртуальная | Компьютер-ный отчет |
| 6 | 2 | Методы коррозийных испытаний |  | Ознакомитель-ная | Отчет и защита |

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА №1

АНАЛИЗ ПОКАЗАТЕЛЕЙ качества воды

1 ЦЕЛЬ РАБОТЫ:

1. Практическое знакомство со стандартными методами определения различных видов жесткости и окисляемости воды.

2. Определение качества воды различных источников.

2 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ СВЕДЕНИЯ

Использование воды в промышленности очень разнообразно. В ряде производств она служит сырьем и реагентом, непосредственно участвующим в основных химических реакциях, например, в производстве водорода различными способами, серной и азотной кислоты, соды, едкого натра, в различных реакциях гидратации и гидролиза. Во многих производствах вода используется как растворитель твердых, жидких и газообразных веществ. Нередко ее применяют для очистки или промывки исходных и отходящих газов и твердых материалов, из которых она поглощает загрязнения. Применяется вода для обогащения руд флотацией и другими мокрыми способами. Во всех перечисленных примерах вода применяется непосредственно для технологических целей. В еще больших количествах используется вода как теплоноситель и хладоагент. Водой (или водяным паром) охлаждают (или нагревают) реагирующие массы в теплообменниках или непосредственно в аппаратах, предназначенных для осуществления тепло- и массообменных или химических процессов. Это обеспечивает ускорение процесса и поддержание оптимального температурного режима.

Природную воду принято делить на три вида, сильно различающихся по наличию примесей. Атмосферная вода - вода дождевых и снеговых осадков, содержит наименьшее количество примесей. В основном это растворенные газы (CO2, N2, H2S, пыль).

Поверхностные воды - это воды открытых водоемов, рек, озер, морей, каналов, водохранилищ. В состав этих вод входят разнообразные минеральные и органические вещества. В морской воде представлена почти вся таблица химических элементов, включая драгоценные и радиоактивные металлы. Вода, содержащая менее 1г солей на 1 кг воды, называется пресной, от 1г до 10г/кг - солоноватой, более 10г/кг - соленой.

Подземные воды - воды артезианских скважин, колодцев, ключей, гейзеров - характеризуются разнообразием состава растворенных солей, который зависит от состава  и структуры почв и горных пород, через которые просачиваются атмосферные воды и воды поверхностных водоемов. Фильтрующая способность почв и горных пород обусловливает высокую прозрачность подземных вод и отсутствие в них примесей органического происхождения.

Поскольку вода в огромных количествах применяется не только как питьевая и для хозяйственных целей, но и для других производственных целей, к качеству воды предъявляют строго определенные требования. Качество воды определяется такими характеристиками, как прозрачность, цвет, запах, общее солесодержание, жесткость, окисляемость и реакция воды.

Окисляемость воды – это величина, характеризующая содержание в воде органических примесей; она определяется количеством перманганата калия, необходимого для окисления органических соединений. Величина окисляемости природных вод может варьироваться в широких пределах от долей миллиграммов до десятков миллиграммов кислорода на литр воды. Поверхностные воды имеют более высокую окисляемость по сравнению с подземными. ПДК питьевой воды по перманганатной окисляемости составляет 5,0-7,0 мг/л.

Реакция воды - степень ее кислотности или щелочности -характеризуется концентрацией водородных ионов и определяется показателем рН. pH - один из важнейших показателей качества воды. Реакция природных вод близка к нейтральной, (рН6,8-7,3), реакция оборотных вод зависит от характера производства и назначения применяемой воды. При рН меньше 6,5  вода является кислой, при рН более 7,5 -  щелочной.

Общее солесодержание характеризует наличие в воде минеральных и органических примесей. Количество их определяют по сухому остатку (мг/л) испарением 1л воды и высушиванием плотного остатка при 110°С до постоянной массы.

Основным качественным показателем технологических вод служит жесткость воды (мг-экв/л), обусловленная присутствием в воде растворимых солей кальция и магния. По содержанию ионов кальция и магния, вызывающих образование осадков в паровых котлах, реакционных аппаратах и теплообменниках, различают мягкую воду - при суммарном содержании Са2+ и Mg2+ менее 3 мг-экв/л,  умеренно - жесткую (среднюю) – при содержании этих ионов 3-6 мг-экв/л и жёсткую - при содержании ионов Са2+ и Mg2+ более 6 мг-экв/л.

Различают три вида жесткости воды:

Временная (карбонатная или устранимая) жесткость обусловлена присутствием в воде бикарбонатов кальция и магния, которые при кипении воды переходят в нерастворимые соли и выпадают в виде плотного осадка (накипи):

t

Са(НСО3)2CaCO3+H2O+CO2                     (1.1)

t

2 Mg(НСО3)2MgCO3∙Mg(OH)2+H2O+3CO2           (1.2)

Постоянная (некарбонатная) жесткость обусловлена содержанием в воде хлоридов, сульфатов, нитратов кальция и магния, не выпадающих в осадок при кипячении. Сумма временной и постоянной жесткости называется общей жесткостью. Обычно карбонатную жесткость воды определяют кальциевые соли, а соли магния — уровень  некарбонатной жесткости, в сумме же они образуют общую жесткость воды.

Использованию воды в производстве предшествует соответствующая водоподготовка, зависящая от наличия в ней примесей и требований производства. Применяемая в производственных процессах вода не должна содержать вредных для реакции примесей, корродировать аппаратуру и образовывать в аппаратах и трубах накипь и шлам. Примеси обычно содержатся в воде в виде растворов, коллоидных или механических взвесей. К основным процессам водоподготовки относятся очистка от взвешенных примесей отстаиванием или фильтрованием, умягчение, а в отдельных случаях – окисление, обессоливание, нейтрализация, дегазация и обеззараживание. Осветление воды или коагуляцию коллоидных примесей производят добавкой  коагулянтов Al2(SO4)3, FeSO4, NaAlO2. При наличии в оборотной воде органических соединений или фосфора их необходимо окислять.

Умягчение воды состоит в полном или частичном удалении из воды солей кальция и магния. Грубое умягчение воды (приблизительно до 0,3 мг-экв/л солей жесткости) производят известково-содовым методом, т.е. добавлением в воду рассчитанного количества извести, едкого натра или кальцинированной соды для выделения осадка карбоната кальция и магния или гидроксида магния:

Ca(HCO3)2+Ca(OH)22CaCO3+2H2O                 (1.3)

Mg(NO3)2+Ca(OH)2Ca(NO3)2+Mg(OH)2               (1.4)

CaSO4 +Na2CO3CaCO3+ Na2SO4                   (1.5)

MgSO4+Na2CO3MgCO3+Na2SO4                   (1.6)

MgCI2+2NaOHMg(OH)2+2NaCl                    (1.7)

Наиболее доступным и дешевым умягчителем считается известь или известковое молоко. Применяя в качестве умягчителя тринатрийфосфат Na3PO4, устраняющий временную и постоянную жесткость, можно достигнуть более полного  умягчения (до 0,03 мг-экв/л солей жесткости) с образованием нерастворимого осадка фосфатов кальция и магния:

3Ca(HCO3)2+2Na3PO4Ca3(PO4)2+6NaHCO3             (1.8)

3MgCl2+2Na3PO4Mg3(PO4)2+6NaCl               (1.9)

Наиболее эффективно вода может быть умягчена и обессолена методом ионного обмена. Сущность этого метода заключается в том, что некоторые твердые труднорастворимые минеральные и органические вещества способны извлекать из растворов одни катионы или анионы в обмен на содержащиеся в них другие. Для поглощения из воды ионов Са2+, Mg2+, Fе3+ применяют катиониты - сульфоуголь или высокомолекулярные смолы, содержащие активные группы с ионами Н+, Na+, NH4+, а также аниониты - высокомолекулярные смолы, содержащие активные группы с ионами ОН-, HCO3- и С032-. Для ионообменного умягчения воды применяют ионообменные колонки различных конструкций.

Состав воды, возможность непосредственного применения ее для различных целей или необходимость ее подготовки определяется на основе результатов технического анализа. Полный анализ воды включает большое количество различных определений и требует длительного времени. При анализе определяют цвет, запах, вкус, кислотность, содержание кислорода, сероводорода, диоксида  углерода, нитратов, нитридов, фторидов, органических веществ, бикарбонатов и т.д. Однако во многих случаях проведение полного анализа является ненужным, и можно ограничиться только частью анализов, из которых наибольшее значение имеют определение различных видов жесткости, окисляемости и кислотности.

3 МЕТОДИКА ПРОВЕДЕНИЯ РАБОТЫ

3.1 Оборудование, технические и инструментальные  средства:

1. Электрическая плитка закрытого типа

2. Химическая посуда

3. Титровальная установка

4. Аквадистиллятор Liston А 1210

3.2 Определение карбонатной жесткости воды

1. В мерный цилиндр наливают 100 мл исследуемой воды (из водопроводного крана или из другого источника) и переносят в коническую колбу.

2. Воду титруют в присутствии индикатора метилового оранжевого 0,1н раствором соляной кислоты до перехода окраски из оранжевой в слабо-розовую. В ходе титрования при нейтрализации соляной кислотой бикарбоната кальция, определяющего карбонатную жесткость, протекает реакция:

Ca(HCO3)2+2HCl=CaCl2+2H2O+2CO2                      (1.10)

3. Карбонатную жесткость воды Нк (мг-экв/л) определяют по формуле:

(1.11)

где	V1 – объем 0,1н раствора HCl, пошедшего на титрование, мл;

0,0028 – титр соляной кислоты по СаО (количество СаО (мг), соответствующее 1 мл 0,1н раствора HCl);

10000 – коэффициент пересчета единиц измерения;

20,04 – содержание Са2+ (мг) в 1 литре воды, соответствующее 1  мг-экв/л солей жесткости.

3.3 Определение общей и некарбонатной жесткости воды

1. Пробу воды после определения карбонатной жесткости кипятят 5-10 минут для удаления диоксида углерода.

2. Прибавляют из пипетки 25 мл раствора смеси равных объемов Na2CO3 и NaOH (заведомый избыток) и вновь кипятят 5-10 минут для осаждения карбонатов и гидроксидов кальция и магния, образующихся в результате реакций:

CaCl2+Na2CO3= CaCO3+2NaCl                              (1.12)

MgCl2+2NaOH=Mg(OH)2+2NaCl                           (1.13)

MgSO4+Na2CO3=MgCO3+Na2SO4                                       (1.14)

3. После охлаждения раствор вместе с осадком переносят в мерную колбу емкостью 250 мл и разбавляют до метки дистиллированной водой. Колбу закрывают пробкой и тщательно перемешивают.

4. Осадок отделяют от раствора фильтрованием на воронке с бумажным фильтром, из очищенного раствора отбирают пипеткой пробу 100 мл в коническую колбу для титрования.

5. Избыток смеси Na2CO3 и NaOH, не вступивших в  реакции с солями жесткости, оттитровывают 0,1н раствором соляной кислоты в присутствии индикатора метилового оранжевого до перехода цвета из оранжевого в слабо-розовый.

6. Отдельно отбирают в коническую колбу 25 мл раствора смеси NaOH и Na2CO3 (без добавления воды) и титруют также 0,1н раствором соляной кислоты в присутствии индикатора метилового оранжевого.

7. Определяют общую жесткость воды НО (мг-экв/л) по формуле, преобразованной аналогично формуле (1.11):

HО = (V3 – 2,5V2)∙ 1,4                                   (1.15)

где	V3 – объем 0,1н раствора соляной кислоты, пошедшего на     титрование 25 мл раствора смеси  NaOH и Na2CO3;

V2 – количество 0,1н раствора соляной кислоты, пошедшего на

титрование избытка NaOH и Na2CO3 в пробе анализируемой воды;

2,5 – коэффициент разбавления раствора.

8. Некарбонатную жесткость воды определяют по разности общей и карбонатной жесткостей:

НН = НО - НК                                            (1.16)

3.4 Определение окисляемости воды

Данные, полученные при определении окисляемости воды, позволяют судить о количестве кислорода, необходимого в определенных условиях для окисления органических соединений, находящихся в воде.

1. С помощью мерного цилиндра отмеряют 100 мл исследуемой воды и помещают в коническую колбу.

2. К пробе воды прибавляют 5 мл раствора серной кислоты Н2SO4 (1:3) и 10 мл 0,01н раствора перманганата калия.

3. Раствор кипятят в течение 10 минут. Затем к горячему раствору прибавляют 10 мл 0,01н раствора щавелевой кислоты, избыток которой титруют 0,01н раствором перманганата калия до появления слабо-розовой окраски.

4. Значение окисляемости воды Х (мг O2/л Н2O) рассчитывают по  формуле:

(1.17)

где А - объем 0,01н раствора КMnО4, прилитого к воде для                окисления органических примесей, мл;

В - объем 0,01н раствора КMnО4, пошедшего на титрование, мл;

С - объем 0,01н раствора щавелевой (Н2С2О4 ) кислоты, мл;

0,01 – нормальность раствора перманганата калия, моль/л-экв;

8 – эквивалент кислорода;

V – объем пробы исследуемой воды, мл.

5. Делают вывод о качестве анализируемой воды по жесткости и окисляемости.

4 ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ

- При применении соляной, серной, щавелевой кислот, перманганата калия для химических анализов необходимо быть крайне внимательным, избегать попадания растворов на кожу и в глаза.

- При кипячении растворов на электрической плитке соблюдать правила безопасности при работе с электронагревательными приборами.

3. В случае перерыва в подаче тока или выхода одной фазы все электроприборы должны быть немедленно выключены.

4. В случае загорания проводов или электроприборов немедленно их обесточить и гасить сухим углекислотным огнетушителем и покрывалом из асбеста.

6. При поражении электрическим током необходимо выключить рубильник на электрощите, к которому подключены провода, поразившие человека.

5 КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ

- Применение воды в промышленности.

- Сравнительная характеристика природных вод, их состав и области применения.

- Основные показатели качества воды.

- Классификация воды по жесткости. Виды и характеристика жесткости воды.

- В чем состоит промышленная водоподготовка? Очистка сточных вод от механических и химических примесей.

- Характеристика и сущность способов умягчения воды.

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА №2

УМЯГЧЕНИЕ ВОДЫ ХИМИЧЕСКИМ МЕТОДОМ

1 ЦЕЛЬ РАБОТЫ: 1. Практическое знакомство с известково-содовым методом умягчения воды.

2. Определение степени умягчения воды и качества воды после умягчения.

2 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ СВЕДЕНИЯ

2.1 Характеристика сточных вод

Сбросы производственных сточных вод промышленных  предприятий, теплоэлектростанций оказывают негативное воздействие на окружающую среду, вызывая загрязнение  подземных  и  поверхностных  природных вод, почв, подтопление прилегающих территорий, разжижение и снижение несущей способности грунтов, нарушение естественного природного баланса водных источников. Ухудшение качества природной воды, вызванное сбросом промышленных и бытовых сточных вод в естественные водоемы, – проблема настоящего времени.  Вредное влияние примесей, сбрасываемых со сточными водами, проявляется лишь в случае превышения предельно допустимых концентраций (ПДК) этих токсичных примесей в водоемах. Качество воды в водоемах находится в прямой связи с качеством и количеством сбрасываемых примесей.

На современных промышленных  предприятиях и тепловых электростанциях могут образовываться следующие виды сточных вод:

- воды охлаждения оборудования, вызывающие тепловое загрязнение природной  воды;

- воды, загрязненные нефтепродуктами и другими токсичными органическими примесями;

- воды, содержащие соли жесткости и другие минеральные соли, приводящие к образованию накипи в паровых котлах и теплообменных аппаратах;

- воды с пониженной или повышенной кислотностью – коррозионно-активные кислые или щелочные воды;

- воды, содержащие механические примеси в виде взвешенных веществ – глины, песка, угольной пыли, осажденных солей жесткости, которые вызывают засорение и инкрустацию оборудования – аппаратов, трубопроводов, теплообменников, котлов-утилизаторов;

- конденсат водяного пара, загрязненный фенолами и другими органическими веществами,  в результате термической переработки углей и других твердых видов сырья;

- промывные воды отмывки твердых отходов для максимального выхода основного жидкого продукта;

- абсорбционные воды мокрой очистки выхлопных производственных газов;

- воды, образующиеся при работе вакуум-насосов, барометрических конденсаторов смешения, при гидрозолоудалении и после мытья оборудования, тары и помещений.

Для сокращения водопотребления и предотвращения загрязнения естественных водоемов в современных промышленных производствах применяют бессточные схемы с системой оборотного водоснабжения. При создании водооборота огромный вред приносят растворенные в воде соли и газы, вызывающие образование накипи и поверхностное разрушение металлов вследствие коррозии. Для организации замкнутых водооборотных циклов предусмотрена система водоочистки с применением различных методов очистки сточных вод и утилизации их компонентов.

В зависимости от вида загрязнений, концентрации загрязняющих веществ, требуемой степени очистки, режимов образования и сброса сточных вод применяются различные методы очистки промышленных выбросов.

Степень очистки сточных вод выражается в общем виде формулой:

(2.1)

где с1 и с2 – концентрация загрязняющего вещества  в воде до и после очистки.

2.2 Промышленные методы очистки сточных вод

Применяемая в производственных процессах вода не должна содержать вредных для реакции примесей, корродировать аппаратуру и образовывать в аппаратах и трубах накипь и шлам нерастворимых соединений – карбонатов кальция и магния и гидроксида магния.

В промышленности применяют гидромеханические, химические, физико-химические, физические и термические методы очистки сточных вод. Гидромеханические методы очистки основаны на различии плотностей жидкой и взвешенной твердой фазы или на разности давлений до и после фильтровальной перегородки. К ним относятся отстаивание и фильтрование. Химические методы применяют для нейтрализации кислых вод и умягчения воды путем перевода ионов в малорастворимые соединения, окисления или восстановления токсичных органических и неорганических примесей. Эти методы называют также реагентными, так как для выделения примесей в воду вводят специальные химические реагенты.

К физико-химическим методам относятся флотационные, экстракционные, электрохимические, коагуляционные и сорбционные методы. Наиболее широко используемыми сорбционными методами являются адсорбция и ионный обмен, которые применяют для очистки сточных вод от мелкодисперсных, коллоидных и растворенных веществ. Физические методы включают осаждение в электрическом и магнитном полях, акустическую коагуляцию, выпаривание сточных вод и др. Сегодня в промышленной водоподготовке успешно применяют также мембранные технологии (нанофильтрация и обратный осмос).

Для большинства производств основным качественным показателем служит жесткость воды (мг-экв/л), обусловленная присутствием в воде растворимых солей кальция и магния. Различают три вида жесткости:

Временная (карбонатная или устранимая) жесткость обусловлена содержанием в воде бикарбонатов кальция и магния Са(НСО3)2 и Mg(НСО3)2, которые при кипячении переходят в нерастворимые соли и выпадают в виде плотного осадка (накипи):

t

Са(НСО3)2  CaCO3  + H2O + CO2                      (2.2)

t

2 Mg(НСО3)2  MgCO3 ∙ Mg(OH)2  + H2O +3CO2         (2.3)

Постоянная (некарбонатная) жесткость обусловлена содержанием в воде хлоридов, сульфатов, нитратов кальция и магния, не выпадающих в осадок при кипячении. Сумма временной и постоянной жесткости называется общей жесткостью.

Умягчение воды в промышленной водоподготовке состоит в полном или частичном удалении из воды ионов Са2+ и Mg2+ химическими или физико-химическими методами. Грубое умягчение воды (приблизительно до 0,3 мг-экв/л) производят реагентным известково-содовым методом – путем добавления извести (известкового молока), едкого натра или кальцинированной соды с выпадением солей кальция и магния в виде нерастворимых осадков.

На первом этапе проводят известкование воды, которое используют для снижения карбонатной жесткости, при этом одновременно уменьшаются общее солесодержание, концентрация грубодисперсных примесей, соединений железа и связывания СО2. Реагентами для этого процесса могут служить гашеная известь Ca(OH)2 в виде водной суспензии – известкового молока или негашеная известь CaO в виде тонкоизмельченного порошка. Процесс известкования воды описывается следующими уравнениями реакций:

Ca(HCO3)2+Ca(OH)22CaCO3+2H2O                      (2.4)

Mg(HCO3)2+2Ca(OH)22CaCO3+Mg(OH)2+2H2O           (2.5)

FeSO4 + Ca(OH)2 → Fe(OH)2↓ + CaSO4↓                   (2.6)

CO2 + Ca(OH)2 →CaCO3↓+ H2O                          (2.7)

На втором этапе умягчения проводится обработка воды кальцинированной содой для устранения постоянной жесткости, при этом протекают следующие реакции:

MgSO4+Na2CO3MgCO3+Na2SO4                          (2.8)

MgCI2+Na2CO3MgCO3+2NaCl                            (2.9)

CaSO4+Na2CO3CaCO3+Na2SO4                           (2.10)

В промышленности эти процессы, как правило, совмещаются и проводятся одновременно в водном аппарате – осветлителе. Окончательная очистка воды от осадка осуществляется путем фильтрования или отстаивания. Повышение температуры умягчения и применение перемешивания ускоряет процессы осаждения солей жесткости и отстаивания образовавшегося осадка. Для обеспечения высокой степени очистки воды обычно применяют 5-10%-ный избыток извести. При известковании часть кальция переходит из извести в воду, поэтому при расчете расхода соды на умягчение необходимо учитывать соли кальция, вновь поступившие в воду, и использовать содовый раствор с 10-15%-ным избытком.

Применяя в качестве умягчителя тринатрийфосфат Na3PO4, устраняющий временную и постоянную жесткость, можно достигнуть более полного  осаждения катионов  Са2+ и Mg2+ (до 0,03 мг-экв/л). При этом процесс умягчения описывается уравнениями реакций:

3Ca(HCO3)2 + 2Na3PO4   Ca3(PO4)2 + 6NaHCO3                        (2.11)

3MgCl2 + 2Na3PO4   Mg3(PO4)2 + 6NaCl                        (2.12)

Растворимость фосфатов кальция и магния ничтожно мала, что обеспечивает высокую эффективность фосфатного метода.

- МЕТОДИКА ПРОВЕДЕНИЯ РАБОТЫ

3.1 Оборудование, технические и инструментальные  средства:

1. Электрическая плитка закрытого типа

2. Химическая посуда

3. Титровальная установка

4. Аквадистиллятор Liston А 1210

5. Лабораторные весы ВЛТЭ-150

  - Порядок проведения работы

Умягчение воды известково-содовым способом

- Предварительно проводят химический анализ воды и определяют временную, постоянную и общую жесткость по методике, описанной в лабораторной работе №1. Расчет показателей жесткости воды проводят по формулам 2.13-2.15.

Карбонатную жесткость воды Нк  (мг-экв/л) определяют по формуле:

(2.13)

где	V1 – объем 0,1н раствора HCl, пошедшего на титрование, мл;

0,0028 – титр соляной кислоты по СаО;

10000 – коэффициент пересчета;

20,04 – коэффициент для пересчета в мг-экв жесткости, эквивалент иона Са2+.

Для определения общей жесткости Н0 (мг-экв/л) пользуются формулой:

HО = (V3 – 2,5V2)∙1.4                                        (2.14)

где	V3 – количество 0,1н раствора соляной кислоты, пошедшего на

титрование 25 мл раствора смеси  NaOH и Na2CO3;

V2 – количество 0,1н раствора соляной кислоты, пошедшего на

титрование избытка NaOH и Na2CO3 в пробе анализируемого раствора;

2,5 – коэффициент разбавления раствора.

Некарбонатную жесткость воды определяют по разности общей и карбонатной жесткости:

НН=НО-НК                                              (2.15)

- На  основании полученных результатов рассчитывают количество извести или известкового молока и кальцинированной соды, необходимых для умягчения воды.  Процесс взаимодействия реагентов с солями жесткости в воде описывается уравнениями реакций 2.4-2.10.

Расход гашеной извести mCa(OH)2 (мг/л воды) для устранения карбонатной жесткости определяют по формуле:

mCa(OH)2= 1,05∙НК ∙37                                  (2.16)

где   37- эквивалент Ca(OH)2,

1,05 – коэффициент, учитывающий 5%-ный избыток извести.

При использовании сухой извести необходимо провести пересчет на СаО, т.е. mCaO= mCa(OH)2 ∙56/74.

Расход соды mNa2CO3 (мг/л воды) для устранения некарбонатной жесткости определяют по формуле:

mNa2CO3 = 1,1∙ НН∙53                                   (2.17)

где    53- эквивалент Na2CO3,

1,1 – коэффициент, учитывающий 10%-ный избыток соды.

Если для умягчения берут меньший объем воды, например, 250 мл вместо 1 литра, то расход извести и соды пересчитывают на заданный объем воды, т.е. mCaO1 = mCaO ∙250/1000 и mNa2CO31 = mNa2CO3∙250/1000.

- Взвешивают на аналитических весах расчетное количество извести и соды с точностью до 0,01г. В коническую колбу емкостью 500 мл наливают 250 мл проанализированной воды, нагревают до температуры 40-500С и растворяют в ней последовательной навески реагентов – сначала извести, а затем кальцинированной соды. Содержимое колбы перемешивают в течение 4-5 минут, дают отстояться и фильтруют через бумажный фильтр, отбрасывая первые порции фильтрата.

- Анализируют очищенную воду на карбонатную НК1 и общую HО1 жесткость методами, описанными выше в работе №1, и проводят расчет показателей по формулам 2.13-2.15.

- Рассчитывают степень умягчения воды по формуле:

(2.18)

- Делают вывод об эффективности умягчения воды реагентным известково-содовым методом.

- ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ

- Соблюдать осторожность при приготовлении растворов кислот, щелочей и солей и работе с ними, избегать попадания  химических реактивов и растворов на поверхность кожи.

- В случае попадания кислоты на кожу промыть обильной струей воды или раствором пищевой соды.

- При кипячении воды и растворов на электрической плитке соблюдать правила безопасности при работе с электронагревательными приборами.

- При поражении электрическим током необходимо выключить рубильник на электрощите, к которому подключены провода, поразившие человека.

5 КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ

- Характеристика промышленных сточных вод.

- Основные показатели качества воды.

- Методы очистки сточных вод промышленных предприятий.

- Понятие жесткости воды. Виды жесткости воды.

- Химические способы умягчения воды.

- Методика определения степени умягчения воды.

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА №3

УМЯГЧЕНИЕ ВОДЫ ИОНООБМЕННЫМ МЕТОДОМ

1 ЦЕЛЬ РАБОТЫ: 1. Практическое знакомство с ионообменным методом умягчения воды.

2. Определение степени умягчения воды и качества воды после умягчения.

2 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ СВЕДЕНИЯ

2.1 Характеристика методов очистки сточных вод

В настоящее время в  промышленных  производствах и на тепловых электростанциях образуются большие объемы сточных вод, содержащих различные химические и механические примеси, которые оказывают негативное воздействие на окружающую среду, вызывая загрязнение  подземных  и  поверхностных  природных вод и нарушение естественного природного баланса водных источников. Для устранения вредного воздействия сбросов производственных сточных вод,  предотвращения загрязнения естественных водоемов и сокращения водопотребления в современных промышленных производствах применяют бессточные схемы с системой оборотного водоснабжения.

При организации водооборота огромный вред приносят растворенные в воде соли и газы, вызывающие образование накипи и поверхностное разрушение металлов вследствие коррозии. Для создания замкнутых водооборотных циклов предусмотрена система водоочистки с применением различных методов очистки сточных вод.

Степень очистки сточных вод выражается в общем виде формулой:

(3.1)

где с1 и с2 – концентрация загрязняющего вещества до и после очистки.

Применяемая в производственных процессах вода не должна содержать вредных для реакции примесей, корродировать аппаратуру и образовывать в аппаратах и трубах накипь и шлам.

Для очистки производственных сточных вод применяют различные способы  в зависимости от вида загрязнения, концентрации  загрязняющих веществ, требуемой степени очистки и режимов образования примесей.

К ним относятся гидромеханические, химические, физико-химические, физические и термические методы очистки. Гидромеханические методы основаны на различии плотностей жидкой и взвешенной твердой фазы или на разности давлений до и после фильтровальной перегородки. В промышленности широко используются  такие методы очистки воды от механических примесей, как отстаивание и фильтрование. Химические методы применяют для нейтрализации кислых вод и умягчения воды путем перевода ионов в малорастворимые соединения, окисления или восстановления токсичных органических и неорганических примесей.

К физико-химическим методам относятся флотационные, экстракционные, электрохимические, коагуляционные и сорбционные методы. Коагуляция коллоидных примесей применяется для образования грубодисперсной микрофазы в виде хлопьев путем добавления в воду коагулянтов – сульфатов железа и алюминия с последующим ее осаждением. Образовавшуюся хлопьевидную массу, состоящую в основном из гидроксидов алюминия и железа и примесей, выделяют из воды в отстойниках или специальных осветлителях. Наиболее широко используемыми сорбционными методами являются адсорбция и ионный обмен, которые применяют для очистки сточных вод от мелкодисперсных, коллоидных и растворенных веществ.

  - Сущность ионообменного метода очистки сточных вод

Основным показателем качества производственных сточных вод является жесткость воды, обусловленная присутствием в воде растворимых солей кальция и магния. Для использования воды в оборотном цикле необходимо устранить жесткость путем умягчения воды одним из методов.

Умягчение воды состоит в полном или частичном удалении солей кальция и магния химическими или физико-химическими методами. Грубое умягчение воды (приблизительно до 0,3 мг-экв/л) производят реагентным известково-содовым методом – путем добавления извести (известкового молока), едкого натра или кальцинированной соды с выпадением солей кальция и магния в виде нерастворимых осадков. Для полного умягчения воды (до 0,03 мг-экв/л) применяют фосфатный метод путем добавления фосфата натрия с образованием нерастворимых фосфатов кальция и магния. Сегодня в промышленной водоподготовке для умягчения и обессоливания воды нередко применяют комплексный метод устранения жесткости воды – сочетание химического и физико-химического ионообменного способов.

Наиболее эффективно вода может быть умягчена и обессолена методом ионного обмена. Сущность этого метода заключается в том, что некоторые твердые труднорастворимые минеральные и органические вещества способны извлекать из растворов одни катионы или анионы в обмен на содержащиеся в них другие. Для поглощения из воды ионов Са2+, Mg2+, Fе3+ применяют катиониты - сульфоуголь или высокомолекулярные смолы, содержащие активные группы с ионами Н+, Na+, NH4+, а также аниониты - высокомолекулярные смолы, содержащие активные группы с ионами ОН-, HCO3- и  С032- .

Для умягчения воды обычно применяют катиониты в водородной и натриевой форме. В качестве Na-катионитов в промышленной водоподготовке применяют алюмосиликаты: глауконит, цеолит, пермутит и другие; в качестве Н-катионитов – сульфоуголь, синтетические смолы; к ОН-анионитам относятся искусственные смолы сложного состава, например карбамидные. Ионный обмен между раствором и ионитом имеет характер гетерогенной химической реакции. Следует отметить, что примеси, удаляемые из воды методом ионного обмена, не образуют осадка, и такая обработка не требует непрерывного дозирования компонентов. Важной характеристикой ионитов является обменная емкость, показывающая способность ионита поглощать определенное количество ионов в данных условиях. Емкость поглощения (обменная емкость) Е (г-экв/м3 ионита) выражается как количество эквивалентов катионов кальция и магния, которое может быть поглощено единицей массы или объема ионита. Так, для сульфоугля Е=1000 г-экв/м3, для алюмосиликатов Е=850 г-экв/м3.

В основе катионного процесса умягчения лежат реакции обмена ионов натрия и водорода катионитов на ионы Са2+ и Mg2+. Обмен ионов натрия называется Na-катионированием, а ионов водорода – Н- катионированием. Процесс Na-катионирования описывается уравнениями реакций:

2R/Na+ + Ca2+ →R2/Ca2+ + 2Na+                           (3.2)

2R/Na+ + Mg2+ →R2/Mg2+ + 2Na+                           (3.3)

где R – комплекс матрицы и функциональной группы, не участвующей в ионном обмене (его принято считать одновалентным).
Обмен катионов при Н-катионировании протекает согласно реакциям:

2R/H+ + Ca2+ →R2/Ca2+ + 2H+                                   (3.4)

2R/H+ + Mg2+ →R2/Mg2+ + 2H+                                 (3.5)

Реакции ионного обмена обратимы, и при достижении ионитами заданного предела обменной емкости их регенерируют промывкой раствором хлорида натрия или разбавленной серной кислотой. Регенерация Na-катионитов осуществляется 6-8%-ным раствором хлорида натрия, а Н-катионитов - растворами кислот, например, 1,0-1,5%-ным раствором серной кислоты. Применение NaCl для этой цели является традиционным и обусловлено широкой распространенностью поваренной соли и малой ее стоимостью. Аниониты регенерируются разбавленными растворами щелочей, гидрокарбоната или карбоната натрия, чаще всего 4%-ным раствором NaОН.

Процесс регенерации катионита раствором хлорида натрия описывается уравнениями реакций:

R2/Ca2+ + nNa+ → 2R/Na+ + Ca2+ + (n-2) Na+                (3.6)

R2/Mg2+ + nNa+ → 2R/Na+ + Mg2+ + (n-2) Na+                  (3.7)

- МЕТОДИКА ПРОВЕДЕНИЯ РАБОТЫ

3.1 Оборудование, технические и инструментальные  средства:

1. Электрическая плитка закрытого типа

2. Химическая посуда

3. Титровальная установка

4. Аквадистиллятор Liston А 1210

5. Катионитовая колонка

6. Лабораторные весы ВЛТЭ-150

3.2 Описание установки для умягчения воды ионообменным способом

Схема установки для устранения жесткости воды методом ионного обмена изображена на рисунке 1. Она состоит из сборника очищенной воды 5, загрузочной воронки 6 и ионообменной колонки 1, закрепленной на штативе 7. Катионитовая колонка представляет собой делительную воронку диаметром 4-5 см и длиной 20 см, заполненную на 60-70%  высоты Na+ или H+ - катионитом 2 и снабженную краном 4 для слива очищенной воды. Катионит засыпают на решетку 3 с выложенным слоем активированного угля.

3.3 Порядок проведения работы

1. Подготовить ионообменную колонку к работе. Для этого готовят 250-300 мл 6-8%-ного раствора хлорида натрия и пропускают его через колонку для регенерации катионита после предыдущих опытов при достижении предела обменной емкости. Избыток соли отмывают 300-400 мл дистиллированной воды.

2. Через катионит пропускают 100-150 мл водопроводной воды, подлежащей умягчению, известной жесткости НО (по результатам анализа воды в работе №1) со скоростью истечения, равной 1 капля в секунду.

3. Собранную после катионитовой колонки умягченную воду подвергают химическому анализу на определение карбонатной и общей жесткости НО2 по методике, описанной ранее в работе №1.

1 – делительная воронка, 2 –катионит, 3 – решетка, 4 – кран, 5 – сборник воды, 6 – загрузочная воронка, 7 – штатив. Рисунок 1 - Схема установки для катионитового умягчения воды

4. Рассчитывают степень умягчения воды по формуле:

(3.8)

5. Делают вывод об эффективности умягчения воды ионообменным методом.

4 ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ

- Соблюдать осторожность при приготовлении растворов кислот, щелочей и солей и работе с ними, избегать попадания  химических реактивов и растворов на поверхность кожи.

- В случае попадания кислоты на кожу промыть обильной струей воды или раствором пищевой соды.

- При кипячении воды и растворов на электрической плитке соблюдать правила безопасности при работе с электронагревательными приборами.

- При поражении электрическим током необходимо выключить рубильник на электрощите, к которому подключены провода, поразившие человека.

- КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ

- Характеристика промышленных сточных вод.

- Методы очистки сточных вод промышленных предприятий.

- Понятие жесткости воды. Виды жесткости воды.

- Сущность ионообменного метода умягчения воды. Виды применяемых катионитов и анионитов.

- Методика определения степени умягчения воды.

- Устройство и принцип действия ионообменной колонки.

- Что такое полная обменная ёмкость? Как она определяется?

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА №4

ИЗУЧЕНИЕ ПРОЦЕССА ФИЛЬТРОВАНИЯ

ПРИ ОЧИСТКЕ СТОЧНЫХ ВОД

1 ЦЕЛЬ РАБОТЫ:

1. Практическое изучение процесса разделения суспензий методом фильтрования.

2. Определение производительности фильтрования и степени очистки сточных вод от механических примесей.

2 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ СВЕДЕНИЯ

2.1 Характеристика процесса фильтрования

Фильтрование относится к гидромеханическим процессам, применяемым для разделения неоднородных систем типа жидкость – твердое вещество, газ – твердое вещество. Эти процессы используют для выделения жидкого целевого продукта из суспензии, например, в производстве экстракционной фосфорной кислоты, для очистки промышленных сточных вод от твердых взвешенных веществ или отходящих газов от пыли. В процессе разделении суспензии частицы твердой фазы задерживаются на твердой фильтровальной перегородке, а жидкая фаза проходит через слой образовавшегося осадка и через поры фильтровальной перегородки. В результате происходит разделение суспензии на твердую фазу - влажный осадок и жидкую фазу - фильтрат.

Фильтрование суспензии обеспечивает почти полное освобождение жидкости от взвешенных частиц, которые отлагаются в виде осадка на фильтре или в самом фильтре и постепенно забивают его поры. Соответственно различают фильтрование с отложением осадка и фильтрование с забивкой пор осадка. Фильтрование с образованием осадка происходит на фильтровальной перегородке, когда твердые частицы почти не проникают внутрь перегородки. При фильтровании с закупориванием пор твердые частицы задерживаются внутри пор, и на поверхности фильтровальной перегородки осадок не образуется.

Движущей силой процесса фильтрования является разность давлений, создаваемой по обе стороны фильтровальной перегородки. Она может создаваться путем подачи разделяемой смеси под давлением до 1,5 МПа (фильтры давления, фильтр-прессы) при помощи жидкостных насосов, создания разрежения за фильтровальной перегородкой при помощи вакуум-насосов (вакуум-фильтры) или за счет центробежной силы (фильтрующие центрифуги). Кроме того, может использоваться гидростатическое давление слоя разделяемой суспензии, налитой на фильтр. В качестве фильтрующих материалов используют хлопчатобумажные, шерстяные, синтетические ткани, проволочные сетки, пористые металлы, керамику или металлокерамику, а также сыпучие материалы (уголь, песок, гравий). Хорошая работа фильтра во многом зависит от свойств фильтрующей перегородки. Выбор фильтровальной перегородки определяется пористостью, химической стойкостью, механической прочностью и теплостойкостью и зависит от условий фильтрования.

В зависимости от назначения фильтров различают продуктовое и очистное фильтрование. Если в результате фильтрования выделяется твердый продукт или полупродукт, например, гидрокарбонат натрия в производстве кальцинированной соды, то такое фильтрование называется продуктовым. Если целью фильтрования является выделение жидкого продукта и отделение его от твердых примесей, то такое фильтрование называется очистным. Именно очистное фильтрование применяется для очистки производственных сточных вод от механических примесей - взвешенных частиц глины, песка, угольной пыли.

2.2 Скорость фильтрования суспензий

Скорость фильтрования суспензий существенным образом зависит от физических свойств и крупности твердых частиц. По степени крупности твердых частиц, суспензии делят на:

1) грубые (размер частиц более 100 мкм);
2) тонкие (размер частиц от 0,5 до 100 мкм);
3) мути (жидкости с размерами твердых частиц от 0,1 до 0,5 мкм);
4) коллоидные растворы (размер твердых частиц менее 0,1 мкм).

На практике встречаются все виды суспензий, большей частью с разными размерами частиц, то есть полидисперсные системы. Мути и коллоидные растворы невозможно разделить фильтрованием ввиду высокой дисперсности и низкой скорости разделения, поэтому для их разделения применяют методы коагуляции и отстаивания коагулированного осадка. Для грубых и тонких суспензий наиболее эффективным приемом разделения является фильтрование.

Скорость фильтрования суспензии описывается кинетическим уравнением фильтрования, которое выражает объем фильтрата, получаемый за бесконечно малый промежуток времени с единицы поверхности фильтра:

(4.1)

где   V – объем фильтрата, м3;

F – поверхность фильтрования, м2;

τ – время фильтрования, с;

∆Р – перепад давлений на фильтре, Па;

μ – динамический коэффициент вязкости жидкости, Па∙с;

R= Rос+ Rфп – сопротивление фильтрования, которое складывается из сопротивления осадка Rос и сопротивления фильтровальной перегородки Rфп.

Уравнение фильтрования определяет факторы, влияющие на скорость фильтрования. Скорость фильтрования прямо пропорциональна разности давлений до и после фильтра и обратно пропорциональна площади фильтрующей поверхности, вязкости фильтрата и сопротивлению фильтрования. В соответствии с этой зависимостью для повышения скорости фильтрования целесообразно фильтровать суспензии в горячем виде, т.е. при температуре процесса образования суспензии, для снижения вязкости фильтрата.

Фильтруемость суспензии также зависит от размера пор фильтра. Фильтр может полностью задержать осадок лишь в том случае, если размеры его пор меньше самых мелких частиц осадка. При несоблюдении этого условия проходящая сквозь фильтр жидкость оказывается мутной. В то же время фильтрующий материал не должен быть слишком мелкопористым: чем он плотнее, чем меньше размеры его пор, тем большее сопротивление оказывает он току жидкости, а значит тем меньше скорость фильтрования.

Большое влияние на скорость фильтрования оказывает характер осадка. Аморфные и мелкокристаллические осадки, как правило, фильтруются с трудом, поскольку, во-первых, требуют применения мелкопористых фильтрующих материалов, а во-вторых, склонны образовывать на фильтре плотный слой, создающий значительное дополнительное сопротивление току жидкости. Для снижения сопротивления осадка подбирают условия формирования крупнодисперсной твердой фазы. Залогом успеха является медленное проведение процесса кристаллизации, обеспечивающее образование более крупнокристаллического осадка.

Основными технологическими показателями фильтрования суспензий являются производительность фильтровального оборудования, влажность обезвоженного осадка и чистота получаемого фильтрата. Влажность осадка находится в обратной зависимости от размера дисперсной фазы суспензии – чем крупнее частицы твердой фазы, тем легче они отфильтровываются, отмываются от захваченной жидкой фазы, и осадок имеет меньшую влажность и поэтому быстрее высушивается (при необходимости). Удельная  производительность фильтровального оборудования зависит главным образом  от удельного сопротивления частиц твёрдой фазы суспензии, a также от технологических, гидродинамических и физико-химических условий. Производительность фильтра Пф можно выразить условной средней скоростью фильтрования, которая определяется как отношение массы или объема фильтрата или осадка, собранного с единицы поверхности фильтрования в единицу времени и выражается формулой:

(4.2)

где   G – масса фильтрата или осадка, кг;

S – площадь фильтрования, м2;

τ – время фильтрования, ч.

Зная производительность фильтра, можно оценить эффективность разделения суспензии методом фильтрования и подобрать оптимальные условия этого процесса. Чистота получаемого жидкого продукта, например, отфильтрованной от механических примесей сточной воды определяется степенью очистки, которая рассчитывается по формуле:

(4.3)

где  G – масса загрязняющего вещества в 100 г воды до очистки, г;

(G-Gс.о.) - масса загрязняющего вещества в 100 г воды после очистки, г.

3 ОПИСАНИЕ УСТАНОВКИ И МЕТОДИКА

ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТЫ

3.1 Оборудование, технические и инструментальные  средства:

1. Колба Бунзена

2. Воронка Бюхнера

3. Химическая посуда

4. Вакуум-насос

5. Буферная емкость

6. Лабораторные весы ВЛТЭ-150

7. Технические весы

7. Фильтровальная ткань

8. Сушильный шкаф ШСС-80

3.2 Описание схемы установки

Схема установки для изучения процесса фильтрования изображена на рисунке 2. Она представляет собой вакуум-фильтровальную установку, которая включает колбу Бунзена 1, герметично соединенную с воронкой Бюхнера 4, вакуумметр 2, краны 3 и 6, буферную емкость 5, герметично соединенную с вакуум-насосом.

1-колба Бунзена, 2-вакуумметр, 3,6-краны, 4-воронка Бюхнера, 5-буферная емкость Рисунок 2 - Схема вакуум-фильтровальной установки

3.3 Порядок проведения работы

1. Готовят водную суспензию, по составу приближенно имитирующую сточную воду, загрязненную примесями песка, глины и угольной пыли. Для этого наливают в коническую колбу 100 мл воды и в нее добавляют навеску G смеси сухого песка и глины, взвешенную на лабораторных весах с точностью до 0,1г. Масса навески должна соответствовать составу суспензии с соотношением жидкой и твердой фаз Ж:Т=10:1, 15:1 или 20:1 по заданию преподавателя.

2.  Взвешивают по отдельности воронку Бюхнера и колбу Бунзена на технических весах. В воронку Бюхнера помещают предварительно взвешенную на лабораторных весах фильтровальную ткань в форме круга, по размеру равного площади воронки, чтобы отверстия воронки были полностью покрыты тканью. Определяют площадь фильтрования, измерив диаметр воронки.

3. Собирают вакуум-фильтровальную установку как показано на рисунке 2. Включают вакуум-насос и при закрытом кране 3 с помощью крана 6 устанавливают на фильтровальной установке разрежение 0,05-0,06 МПа, измеряемое вакуумметром.

4. Размешивают суспензию и наливают ее в воронку до полного заполнения, открывая одновременно кран 3, и при появлении первых капель фильтрата засекают по секундомеру время начала фильтрования. Тщательно перемешав, выливают оставшуюся  суспензию в воронку и фильтруют ее до полного прекращения выделения капель жидкости из воронки в колбу. Записывают время фильтрования суспензии, затем выключают вакуум-насос.

5. По окончании фильтрования разъединяют воронку и колбу, взвешивают на технических весах воронку с фильтровальной тканью и с твердой фазой и колбу с жидкой фазой, затем определяют массы полученного фильтрата и осадка вместе с фильтром.

6. Осадок с фильтром аккуратно извлекают из воронки, помещают в фарфоровую чашку и помещают в сушильный шкаф и высушивают в течение 1 часа до постоянной массы при температуре 105-1100C, контрольное просушивание проводят в течение 0,5 часа.

7. После охлаждения осадка его взвешивают вместе с фильтром и рассчитывают массы сухого и влажного осадка. По полученным данным определяют влажность осадка W по формуле:

W =                                             (4.4)

где ΔG – изменение массы осадка после высушивания, г;

ΔG = Gв.о. – Gс.о., где Gс.о. – масса высушенного осадка, г;

Gв.о. – масса влажного осадка, г.

8. Рассчитывают производительность фильтрования по фильтрату и по влажному и сухому осадку по формуле (4.2).

9. Определяют степень очистки воды от примесей по формуле (4.3) с учетом того, что масса твердой фазы в воде после очистки может быть рассчитана как разность массы исходной навески твердого вещества и массы сухого твердого осадка, отделенного фильтрованием.

Результаты расчетов заносят в таблицу 2.

Таблица 2 – Результаты фильтрования водной суспензии

| Отношение Ж:Т суспен-зии | Масса твердого вещества, г |  |  | Площадь фильтро-вания S, м2 | Влаж- ность осадка W, % | Производительность фильтрования, кг/м2∙ч |  |  | Степень очистки воды α, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | в воде до очист-ки G | влажного осадка на фильтре Gв.о. | сухого осадка на фильтре Gс.о. |  |  | По фильтрату Пф | По влаж-ному осадку Пв.о. | По су-хому осадку Пс.о. |  |

10. Делают вывод об эффективности фильтрования и очистки сточной воды от механических примесей.

4 ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ

- Перед началом работы проверить установку на герметичность.

2. Проверить правильность включения сушильного шкафа в электросеть.

3. Вакуум-насос должен быть обязательно заземлен.

4. Запрещается работа на вакуум-фильтровальной установке без защитного ограждения колбы Бунзена и буферной емкости.

5. В случае перерыва в подаче тока вакуум-насос и сушильный шкаф должны быть немедленно выключены.

6. В случае загорания проводов или электроприборов немедленно их обесточить и гасить сухим углекислотным огнетушителем и покрывалом из асбеста.

5 КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ

1. Понятие процесса фильтрования. Назначение и виды фильтрования.

2. Что является движущей силой фильтрования?

3. Какими способами может быть создана разность давлений по обе стороны фильтровальной перегородки?

4. Определение скорости фильтрования. Факторы, влияющие на скорость фильтрования.

5. Из чего складывается сопротивление фильтрованию?

6. Технологические показатели фильтрования суспензий.

7. Методика расчета производительности фильтрования и степень очистки воды от механических примесей.

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА №5

КАУСТИФИКАЦИЯ СОДОВОГО РАСТВОРА

1 ЦЕЛЬ РАБОТЫ:

1. Ознакомление с процессом каустификации содового раствора.

2. Экспериментальное и виртуальное изучение влияния различных параметров процесса на степень каустификации содового раствора.

3. Овладение навыками выполнения лабораторной работы в виртуальном режиме по компьютерной программе.

2 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ СВЕДЕНИЯ

В процессе умягчения воды известково-содовым методом используются различные схемы ввода реагентов. Последовательность введения осадительных реагентов существенно влияет на кинетику последующего осаждения солей при отстаивании. Для увеличения размеров частиц образующейся твердой фазы и, следовательно, повышения скорости отстаивания шлама очень часто применяют совместный реагентный метод предочистки воды. Метод заключается в предварительном смешении и нагревании осадительных реагентов – содового раствора и извести, которые затем вводят в воду для умягчения. При этом в результате каустификации содового раствора образуется осадок карбоната кальция:

Na2CO3 + Ca(OH)2   CaCO3↓ + 2NaOH + Q                        (5.1)

Этот же самый способ каустификации используют и для предварительной очистки сырого рассола хлорида натрия от солей жесткости в производстве кальцинированной соли аммиачным способом.

Каустификация содового раствора является основной стадией производства каустической соды известковым способом. Кроме того, каустификация является одной из стадий производства целлюлозы по сульфатному методу, в производстве глинозема по мокрому щелочному способу и др. Каустификация относится к типичным гетерогенным некаталитическим процессам, протекающим при невысокой температуре.

В производстве едкого натра раствор электролита – карбоната натрия обрабатывают  известью или известковым молоком.                    Подача на каустификацию вместо известкового молока извести позволяет использовать теплоту гашения CaO. Кроме того, образуется более концентрированный раствор едкого натра за счет вывода из процесса воды, поступающей с известковым молоком. Процесс каустификации содового раствора служит характерным примером обратимого взаимодействия, идущего в кинетической области в системе жидкость - твердое (Ж-Т). Ход реакции зависит главным образом от соотношения растворимостей наименее растворимых компонентов Са(ОН)2 и СаСО3 т.е. от концентрации ионов ОН- и СО32- в растворе.

В начале процесса равновесие  реакции (5.1) сдвинуто вправо, так как растворимость CaCO3 меньше растворимости Ca(OH)2. По мере  каустификации в растворе накапливаются ионы ОН-, и уменьшается количество ионов СО32-, поэтому растворимость CaCO3 увеличивается, а растворимость Ca(OH)2 уменьшается. При достижении одинаковой растворимости солей наступает равновесие.

Равновесный выход NaOH, называемый степенью каустификации, определяется отношением количеств фактически и теоретически полученного продукта:

(5.2)

Равновесная степень каустификации (т.е. степень превращения Na2CO3 в NaOH в состоянии равновесия) повышается при понижении содержания  Na2CO3 в исходном растворе. Вместе с тем возрастает содержание воды в каустифицированном растворе, что приводит к увеличению расхода греющего пара на последующую выпарку слабых щелоков. Поэтому выбор оптимальной концентрации исходного раствора определяется не только степенью каустификации, но и концентрацией полученного раствора NaOH. На практике применяют 10-15%-ный содовый раствор, при этом достигается степень каустификации в среднем около 90%, и получается  щелок, содержащий 100-120 г/л NaOH. Низкая концентрация едкого натра в щелоках, идущих на упаривание, - основной недостаток  известкового способа.

Влияние температуры на процесс каустификации также неоднозначно. Повышение температуры смещает равновесие обратимой экзотермической реакции влево, тем самым снижает константу равновесия и равновесную степень каустификации вследствие увеличения растворимости CaCO3. С другой стороны, повышение температуры увеличивает скорость гетерогенной реакции (5.1), идущей в кинетической области. Кроме того, увеличение температуры способствует снижению пересыщения раствора по CaCO3, что приводит к образованию крупнокристаллического осадка карбоната кальция. Это в свою очередь увеличивает скорость отстаивания шлама за счет снижения вязкости раствора. Крупные кристаллы не только быстрее осаждаются, но и лучше отмываются от NaOH и остатков Na2CO3 меньшим количеством воды.

Поэтому каустификацию ведут при повышенной температуре 80-900С в реакторе–каустификаторе, обогреваемом острым или глухим паром, в который поступает суспензия из барабанного гасителя-каустификатора после гашения содового раствора известью. Из каустификатора суспензия подается в отстойники. Осветленный после отстаивания слабый щелок декантируется и поступает на упаривание в трехкорпусную вакуум-выпарную установку и затем на плавку и получение твердого продукта - чешуированной или гранулированной каустической соды.

3 ОПИСАНИЕ УСТАНОВКИ И МЕТОДИКА

ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТЫ

3.1 Оборудование, технические и инструментальные  средства:

1. Лабораторная установка для каустификации

2. Химическая посуда

3. Титровальная установка

4. Аквадистиллятор Liston А 1210

5. Лабораторные весы ВЛТЭ-150

6. Вакуум-фильтровальная установка

3.2 Описание установки

Схема лабораторной установки для каустификации содового раствора представлена на рисунке 3. Она состоит из термостата 1, заполненного водой, которая нагревается электронагревателем 2 и перемешивается мешалкой 4. Температуру в термостате контролируют дублирующим термометром 7 и регулируют при помощи термометра сопротивления 3, включенного в схему автоматического регулирования. В термостат погружается каустицер 5 - фарфоровый стакан с крышкой, в отверстие которого пропущена мешалка 6.

3.3 Расчет расхода извести на каустификацию

1. Для проведения опыта берут три пробы исходного  содового раствора с содержанием Na2CO3 в интервале 5-20%. Приготовить раствор концентрации выше 22% при температуре 200С невозможно вследствие того, что такая концентрация превышает растворимость Na2CO3 в воде.

2. На заданную массу исходного содового раствора с известной концентрацией рассчитывают теоретическое количество извести CaO по уравнению реакции (5.1). Для этого сначала определяют содержание Na2CO3 в исходном растворе титрованием.

3. Берут пипеткой 10 мл анализируемого содового раствора в коническую колбу, добавляют 40-50 мл дистиллированной воды и 2-3 капли метилового оранжевого индикатора и титруют 1н раствором соляной кислоты  до перехода окраски раствора в розовую. Объем  1н раствора HCl (мл), израсходованного на титрование, эквивалентен количеству Na2CO3 в растворе.

Пример расчета состава содового раствора. Пусть на титрование 10 мл исходного содового раствора израсходовано 20 мл 1н раствора HCl. Концентрацию содового раствора Na2CO3  определяем по формуле:

СNa2CO3 =                                        (5.3)

где υ - объем 1н раствора соляной кислоты, израсходованного на титрование пробы, мл;

υсод - объем пробы содового раствора, взятой для титрования, мл;

К - поправка к титру 1н раствора соляной кислоты;

53-г-эквивалент  Na2CO3.

Поправка к титру точно 1н HCl К=0,95. Тогда концентрация раствора составит: СNa2CO3 =

В заданном объеме V=200 мл исходного содового раствора масса Na2CO3 составит:

4. Расходный коэффициент b (г) СаО на m грамм содового раствора концентрации с (%) определяют по формуле:

,                                                     (5.4)

где 56 и 106 – молярные массы СаО и Na2CO3 соответственно.

5. Определяют количество извести с избытком 5% сверх стехиометрического количества по формуле:

а =1,05 b                                                            (5.5)

Обычно при проведении каустификации в лабораторных условиях применяют тонкоизмельченную негашеную известь и пробы 100 или 200 грамм содового раствора трех различных концентраций с целью определения зависимости степени каустификации от состава содового раствора.

1-термостат; 2-нагреватель; 3-контактный термометр; 4, 6-мешалка; 5-каустицер;

7-контрольный термометр; 8-воронка для загрузки извести.

Рисунок 3 - Схема установки для каустификации содового раствора

3.4. Порядок проведения работы

3.4 Порядок проведения работы

1. В фарфоровый стакан-каустицер 5 заливают заданную массу (100-200г) исходного содового раствора заданной концентрации. Каустицер помещают в термостат, предварительно нагретый до требуемой температуры.

2. Раствор в каустицере нагревают до температуры 800С  при включенной мешалке и затем постепенно, в течение 5-10 минут, небольшими порциями добавляют к содовому раствору тонко измельченную известь.

3. После окончания загрузки всего рассчитанного количества извести отмечают время начала опыта. Каустификацию ведут в течение 40 минут. Температура каустификации поддерживается постоянной 800С в течение всего времени процесса.

4. По окончании опыта выключают мешалку и нагрев, каустицер вынимают из термостата. Для определения степени каустификации суспензию фильтруют с помощью колбы Бунзена и воронки Бюхнера под вакуумом 0,06 МПа, создаваемым вакуум-насосом. Фильтрат переносят в коническую колбу, осадок промывают горячей водой, собирая промывные воды.

5. Определяют содержание NaOH и Na2CO3 отдельно в фильтрате и в промывных водах методом титрования, а затем определяют суммарное их количество в фильтрате и промывных водах.

6. По полученным данным рассчитывают для каждого опыта  степень каустификации Х как отношение массы  NaOH в фильтрате и осадке к суммарной массе NaOH и Na2CO3 (в пересчете на NaOH) в фильтрате и осадке. Затем строят графическую зависимость степени каустификации от концентрации исходного содового раствора и делают вывод.

3.5 Методика выполнения виртуальной работы

Компьютерная версия лабораторной работы включает несколько этапов. Вначале студенты должны познакомиться с теоретическими основами процесса и методикой проведения виртуальной работы. Затем необходимо ответить на следующие тестовые вопросы допуска к выполнению работы:

1. Реагенты для получения каустической соды химическим методом

2. Оптимальная концентрация содового раствора, подаваемого на каустификацию.

3. Каустификация содового раствора известью описывается уравнением реакции.

4. Каустификация содового раствора известковым молоком описывается уравнением реакции.

5. Температура каустификации содового раствора.

6. Содержание Na2CO3 в растворе определяют титрованием…

7. Шлам, образующийся в процессе каустификации.

8. Степень каустификации содового раствора определяется…

9. Разделение суспензии осуществляется методом…

10. Ввод извести производят…

Выбрав правильный ответ, кнопкой (O’k) принимают его и переходят к следующему вопросу. Ответив правильно на 10 вопросов из 10 предложенных, студент допускается к выполнению работы (кнопка «приступить к работе»). В случае хотя бы одного неправильного ответа следует вернуться в начало работы и снова пройти допуск-тест.

Далее выполняют каустификацию (рис.4): выбирают заданную преподавателем массу содового раствора (100 или 200 грамм) и задают 3 различных концентрации раствора. Если концентрации введены правильно, то на основании этих значений по уравнению реакции (5.1) рассчитывают расходный коэффициент извести по стехиометрическому соотношению b и с учетом 5%-ного избытка реагента a. Полученные результаты заводят в соответствующие окна. В случае неправильно введенных концентраций или при неправильном расчете значений b и a при нажатии кнопки «включить»  указывается на допущенную ошибку и необходимость ее исправления. При правильном вводе всех параметров можно приступать к выполнению работы.

Для выполнения работы используются кнопки оперативного регулирования процесса «ввод извести», «выключить», «температура» и «таймер». При нарушении технологического режима процесса каустификации студенту также указывается на допущенную ошибку. Если студент допустил более трех ошибок, то он получает оценку «неудовлетворительно» и возвращается к допуск-тесту. Если каустификация выполнена правильно, то можно приступать к выполнению процесса фильтрования суспензии (рис.5) и промывки осадка (рис.6) с помощью кнопок  «включить» и «выключить», после чего в окнах результатов выводятся полученные массы фильтрата, осадка и промывной воды. По значениям суммарного количества NaOH в фильтрате и осадке и Na2CO3 (в пересчете на NaOH) в фильтрате и осадке необходимо рассчитать степень каустификации и завести значения в соответствующие окна.

Рисунок 4 - Окно 1-го этапа выполнения работы – каустификации содового раствора

Если расчет выполнен правильно, то программа строит графическую зависимость степени каустификации от концентрации содового раствора, на основании которой делают вывод по работе.

Для оценки знаний теоретических основ получения каустической соды предусмотрен тест защиты работы, включающий следующие 20 вопросов с 5 вариантами ответов:

1. Преимущество известкового способа получения каустической соды по сравнению с электрохимическим.

2. Снижение пересыщения раствора по CaCO3 достигается путем…

3. Проведение каустификации с 5-10%-ным избытком извести способствует…

4. Недостаток химического способа получения каустической соды.

5. Недостаток электрохимического способа получения каустической соды.

6. Чем обосновано проведение каустификации при повышенной температуре?

7. Гетерогенный процесс протекает в кинетической области, если наиболее медленно протекает…

8. Как влияет увеличение температуры на скорость процесса, протекающего в кинетической области?

9. С повышением концентрации содового раствора степень его каустификации…

10. Как влияет увеличение дисперсности твердой фазы на скорость процесса, протекающего в кинетической области?

11. Преимущество применения извести для каустификации содового раствора.

12. Преимущество применения извести для каустификации содового раствора.

13. В какой области протекает гетерогенный процесс каустификации содового раствора?

14. Недостаток известкового способа получения каустической соды.

15. Недостаток известкового способа получения каустической соды.

16. Чем обоснован нижний предел концентрации Na2CO3 в растворе?

17. Чем обоснован нижний предел концентрации Na2CO3 в растворе?

18. Чем обоснован верхний предел концентрации Na2CO3 в растворе?

19. Чем обосновано проведение каустификации при повышенной температуре?

20. В производственных условиях после первой каустификации следует стадия…

После успешного прохождения теста выставляется оценка: при ответе на 19-20 вопросов – «отлично», при 2-3 неправильных ответах – «хорошо», при 4-5 неправильных ответах – «удовлетворительно». Если студент ответил правильно менее, чем на 15 вопросов, то работа считается невыполненной, и ее необходимо провести повторно.

3.6 Методика проведения анализа

Рисунок 5 - Окно для 2-го этапа выполнения работы – фильтрования суспензии

Фильтрат и промывные воды после отделения CaCO3 анализируются на содержание                                                          NaOH и Na2CO3 методом                                                         осаждения карбоната хлоридом бария. По этому методу в одной пробе анализируемого раствора определяют общую щелочность

(NaOH+Na2CO3) титрованием раствором соляной кислоты в присутствии метилового оранжевого, а в другой пробе после осаждения Na2CO3 хлоридом бария определяют содержание NaOH титрованием раствором соляной кислоты в присутствии фенолфталеина.

1. Анализ  фильтрата  после каустификации и отделения  шлама  выполняют, не промывая шлама. Сначала замеряют объем фильтрата V1, затем отбирают пробу 10 мл фильтрата в коническую колбу емкостью 250 мл. Добавляют в колбу 50 мл дистиллированной воды, 2-3 капли метилового оранжевого и титруют 1н раствором HCl до перехода желтой окраски раствора в розовую.

Рисунок 6 - Окно для 3-го этапа выполнения работы – промывки осадка

Количество 1н раствора HCl (мл) 1, израсходованное на титрование пробы, отвечает общей щелочности фильтрата.

Для определения содержания едкого натра другую пробу фильтрата (10 мл) переносят в коническую колбу емкостью 250 мл, разбавляют дистиллированной водой до 50 мл и прибавляют избыток раствора хлорида бария (30 мл 10%-ого раствора BaCl2). При этом образуется гидроксид бария и нерастворимый осадок карбоната бария:

Na2CO3+BaCl2=2NaCl+BaCO3↓                     (5.6)

2NaOH+BaCl2↔2NaCl+Ba(OH)2                  (5.7)

После осаждения к пробе добавляют 2-3 капли фенолфталеина и тотчас титруют 1н раствором соляной кислоты. Объем соляной кислоты (мл) 2, израсходованный на титрование пробы, эквивалентен содержанию NaOH в фильтрате. Рассчитывают содержание NaOH и Na2CO3 в фильтрате по формулам:

(5.8)

(5.9)

где 40 и 53 – г-эквиваленты NaOH и Na2CO3 соответственно;

К – поправка к титру 1н раствора HCl;

10 – объем пробы фильтрата, мл.

2. Анализ промывных вод аналогичен анализу фильтрата, но для титрования применяют 0,1н раствор соляной кислоты. Замеряют объем промывных вод V2, собирая их в мерную колбу, и отбирают две пробы по 20 мл каждая для определения содержания в одной общей щелочности, а в другой - NaOH.

- РАСЧЕТ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПРОЦЕССА

Основным показателем, характеризующим эффективность получения каустической соды химическим методом, является степень каустификации. Для ее определения по формуле (5.2) рассчитывают массу  NaOH в фильтрате и осадке и суммарную массу NaOH и Na2CO3 (в пересчете на NaOH) в фильтрате и осадке.

Пример расчета степени каустификации

На титрование 10 мл фильтрата в присутствии метилового оранжевого израсходовано 25 мл 1н раствора HCl, а на титрование 10 мл того же фильтрата  после осаждения Na2CO3 раствором хлорида бария – 21 мл раствора HCl. Тогда содержание NaOH и Na2CO3 определяем по формулам (5.8) и (5.9):

Во всем объеме (V1=300мл) фильтрата, полученного после каустификации, содержится:

m2=

На определение общей щелочности промывных вод (проба 20 мл) израсходовано 22 мл 0,1н раствора HCl. На определение NaOH в промывных водах (проба 20 мл) израсходовано 18 мл 0,1н  раствора HCl.

В полученных промывных водах (V2=200 мл) содержится:

m4=

Общая масса NaOH, полученной при каустификации, составляет m1+m3=23,94+0,72=24,66г. Масса неизрасходованной соды m2+m4 =6,04+0,21=6,25г или в пересчете на NaOH – 6,25∙80/106=4,72г. Все полученные данные сводим в таблицы 3 и 4.

Определяем степень каустификации содового раствора:

Таблица 3 - Результаты анализа фильтрата

| Исходный раствор |  |  | Объем 1н раствора HCl, мл |  | Анализ фильтрата |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Объем V, мл | Содержание Na2CO3 |  |  |  | Объем V1, мл | Содержание Na2CO3 |  | Содержание NaOH |  |
|  | г/л | г | 1 | 2 |  | г/л | г | г/л | г |

Таблица 4 - Результаты анализа промывных вод

| Содержание Na2CO3 в содовом растворе, г/л | Объем 0,1н раствора HCl, мл |  | Анализ промывных вод |  |  |  |  | Степень каусти-фикации Х, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Объем V2, мл | Содержание Na2CO3 |  | Содержание NaOH |  |  |
|  | 1 | 2 |  | г/л | г | г/л | г |  |

5 ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ

1. При включении обогрева и мешалки термостата проверить целостность проводов, вилок, розеток.

2. В случае перерыва в подаче тока или выхода одной фазы обогрев и мотор должны быть немедленно выключены.

3. В случае загорания проводов или электроприборов немедленно их обесточить и гасить сухим углекислотным огнетушителем или покрывалом из асбеста.

4. Не наклоняться к термостату во избежание закручивания волос на вращающиеся мешалки.

5. После окончания работы выключить электроприборы, убрать рабочие места и сдать их лаборанту.

6 КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ

1. Физико-химические основы получения каустической соды известковым способом.

2. Основные технологические показатели эффективности химического производства.

3. Обоснование выбора основных параметров (концентрации содового раствора и температуры) технологического режима каустификации содового раствора.

4. Преимущества и недостатки химического и электрохимического способов получения каустической соды.

5. Основные стадии производства каустической соды химическим способом.

6. На основании анализа экспериментальных данных определить оптимальные параметры каустификации содового раствора.

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 6

МЕТОДЫ КОРРОЗИЙНЫХ ИСПЫТАНИЙ

1 ЦЕЛЬ РАБОТЫ:

1. Ознакомление с методами количественной и качественной оценки коррозийной стойкости металлов.

2. Определение коррозийной стойкости исследуемого металла.

2 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ СВЕДЕНИЯ

2.1 Характеристика коррозийных процессов

При конструировании аппаратов, предназначенных для проведения химических процессов, а также транспортировки и хранения сырья и продукции, одним из основных требований является химическая стойкость материалов. Химическая стойкость материалов столь важна, что ради нее нередко пренебрегают сильным снижением механических свойств материала. Так, например, заменяют сталь менее прочным нетвердым и неупругим свинцом или же менее термостойкими массами  или,  наконец, сравнительно хрупкими керамическими материалами. Повышение эффективности работы аппаратов, газо- и трубопроводов и других средств транспортировки зависит от рационально подобранного конструкционного материала и его стойкости к используемой агрессивной  среде, называемой коррозийной стойкостью.

Коррозия металлов - это разрушение материала вследствие химического или электрохимического взаимодействия с агрессивной средой. Металл или металлический сплав коррозионно стоек, если он хорошо сопротивляется воздействию внешней агрессивной (коррозийной) среды, т.е. если скорость коррозии невелика. Чем меньше скорость коррозии, тем выше коррозийная стойкость металла. Скорость коррозии металла часто выражают массой металла,  превращенного в продукты  коррозии в единицу времени на единице поверхности металла (кг/м2ч). Количество разрушенного металла можно выразить толщиной слоя металла, превращенного в  продукт коррозии в единицу времени (мм/год).

Продукты коррозии могут выделяться в твердом, жидком и газообразном состоянии. Твердые продукты (оксиды, соли) могут давать сплошную пленку на поверхности металла и таким образом предохранять его от дальнейшего воздействия агрессивной среды. Искусственное создание таких защитных пленок называется пассивацией и нередко применяется как один из способов химической защиты материалов.

По характеру разрушения металла различают равномерную и местную коррозию. Равномерной называется коррозия, при которой коррозионные разрушения сравнительно равномерно распространяются по всей поверхности металла. Местной (неравномерной) называется коррозия, при которой значительная часть поверхности металла свободна от коррозии, и последняя сосредоточена лишь на отдельных участках в виде точек, пятен, язв. Особым  видом местной коррозии является межкристаллитная, которая характеризуется тем, что корродирует прослойка между  крупными зернами (кристаллитами) металла или внешние слои зерен, имеющие иной состав,  чем зерна в их массе. Коррозионные трещины возникают при одновременном воздействии коррозионной среды и механических напряжений. Этот вид коррозии особенно опасен, так как при сильном ухудшении механических свойств внешний вид поверхности часто остается почти неизменным.

По характеру самого процесса коррозию металлов можно разделить на два больших класса - химическую и электрохимическую коррозию.

Химическая коррозия представляет собой процесс прямого взаимодействия металла с агрессивными компонентами среды. Обычно происходит окислительно-восстановительный процесс, в котором окислителем является агрессивный компонент среды. Продуктами коррозии могут быть оксиды (MemOn) и металлорганические соединения. К типично  химической относится коррозия металлов газами при высоких температурах,  например, окисление кислородом воздуха с образованием оксидной пленки слоя. Кроме того, химическую коррозию вызывают такие газообразные продукты, как хлороводород, фтороводород, оксиды азота и серы. Химическая коррозия наблюдается и в жидких средах, не являющихся электролитами, например, в безводных спиртах, бензоле, бензине, керосине и т.п. По характеру разрушения химическая коррозия достаточно однородного металла относится к равномерной. В газовой среде обычно происходит нарастание слоя продуктов коррозии на поверхности  металлов, а в жидкой среде возможно отслоение или отпадение продукта коррозии от металла и растворение его. Процесс химической коррозии подчиняется закономерностям гетерогенных химических процессов, т.е. скорость коррозии выражается уравнением:

(6.1)

где  Gм - количество прокорродировавшего металла или полученного продукта коррозии, г;

- время коррозии, ч;

Kм - константа  скорости коррозии;

F - поверхность контакта металла с коррозионной  средой, м2;

ΔС - движущая сила коррозии,  выраженная в граммах агрессивного компонента на 1м3 среды (газа, жидкости) на границе с металлом, г/м3.

При постоянстве движущей силы коррозии или при определении ее средней величины за период коррозии масса продукта коррозии может быть рассчитана по интегральному выражению:

G=KмFC         		                  	   (6.2)

Электрохимическая коррозия протекает при воздействии на  металл растворов электролитов. В этом случае коррозия происходит вследствие термодинамической  неустойчивости металла в растворе электролитов. Разные участки металла отличаются по величине электродного потенциала. В электролите участки с меньшим электродным потенциалом (более электроотрицательные) становятся анодами, а более положительные - катодами. Соответственно происходит анодный и катодный процессы коррозии. Анодный процесс заключается в переходе ионов металла в раствор (растворение металла), например:

Ме0Ме+2+2e                                            (6.3)

причем электроны остаются на поверхности металла. На катоде разряжаются катионы, содержащиеся в  растворе, например, ионы водорода:

2H++2eH2                                               (6.4)

и происходит восстановление окислителей, например, кислорода в гидроксильные ионы:

O2+2H2O+4e4OH-                                                 (6.5)

Реакция (6.4) протекает в кислых растворах, а реакция (6.5) - в нейтральных и щелочных растворах. Внутри металла создается поток электронов от анода к катоду, называемый коррозийным током. В результате электрохимической коррозии на месте анодных участков металла возникают коррозийные пятна и язвы; такая коррозия является неравномерной.

Электрохимическая коррозия подчиняется законам электролиза, поэтому количество растворенного металла можно определить по формулам, выражающим законы Фарадея:

GТ=                                                   (6.6)

GТ=IE                                                    (6.7)

где 	А – атомная масса металла, г;

F - число Фарадея, 26,8 ач;

n  - эквивалент вещества;

I - сила тока, a;

τ - продолжительность электролиза, ч;

E - электрохимический эквивалент, г/ ач.

(6.8)

Борьба с коррозией ведется самыми различными методами в зависимости от конкретных условий. Наиболее радикальной мерой служит подбор такого конструкционного металла, который, удовлетворяя физико-механическим требованиям, не корродировал бы в агрессивной среде, однако это не всегда возможно. Поэтому для конструирования аппаратов и средств транспортировки газовых и жидких сред используют комбинации из различных материалов, часть которых имеет механическую нагрузку, а другая служит защитой от коррозии.

Все способы защиты от коррозии, т.е. предохранение аппаратуры от действия агрессивных сред, можно разделить на следующие группы:

- применение коррозийно-стойких металлов;

- применение металлических защитных покрытий;

- применение неметаллических материалов неорганического происхождения в качестве основных конструкционных материалов или для защиты металлических  конструкций;

- применение коррозийно-стойких неметаллических материалов органического происхождения в качестве основных конструкционных материалов или для защиты металлических конструкций;

- химическая защита металлов созданием защитных пленок взаимодействием металла со средой (оксидные и солевые пленки, гарнисажи) или применением ингибиторов, или регулированием состава среды;

- электрохимическая защита с использованием анодного протектора или источника постоянного тока.

2.2 Сущность методов коррозийных испытаний металлов

Для коррозийных испытаний металлов применяют качественные и количественные методы. Качественные методы не дают полной характеристики стойкости металла, поэтому являются только вспомогательными.

К качественным методам оценки коррозийной стойкости металлов относятся:

- Визуальное наблюдение; при этом устанавливаются:

а) изменение внешнего вида поверхности металла;

б) появление продуктов коррозии, их характер и распределение; отмечается цвет и вид;

в) регистрируются изменения коррозийной среды: фиксируется изменение цвета раствора.

2. Макроскопическое исследование является продолжением визуального метода, его развитием и представляет собой изучение корродирующей или прокорродировавшей поверхности металла при сравнительно небольших увеличениях.

3. Микроскопическое исследование также является дальнейшим развитием визуального метода, позволяет, прежде всего, подробно изучать избирательный и локальный характер коррозии, межкристаллитную коррозию, межкристаллическое и внутрикристаллическое коррозийное растрескивание и коррозийную усталость.

4. Индикаторный метод основан на том, что с помощью определенных реактивов можно выяснить расположение анодных и катодных участков на поверхности корродирующего металла по образованию окрашенных соединений при взаимодействии этих реактивов с продуктами коррозии.

Количественные методы позволяют определить скорость коррозии металла в исследуемых средах. Наиболее распространенными являются следующие количественные методы коррозийных испытаний.

- Весовой метод

Изучение коррозийной стойкости весовым методом заключается в определении изменения массы испытуемого образца в результате коррозийных испытаний. В зависимости от характера образующихся продуктов коррозии потеря массы образца наблюдается в тех случаях, когда продукт коррозии удаляется с поверхности металла. При образовании продуктов коррозии, остающихся на поверхности металла, наблюдается привес образца. Изменение массы обычно выражают в граммах на единицу поверхности металла в единицу времени (г/м2∙ч). Однако при весовом выражении скорости коррозии не учитывается плотность металла, в то время как при одной и той же потере массы уменьшение сечения металла с большой плотностью будет меньше, чем металла с меньшей плотностью. Поэтому скорость коррозии металла удобнее выражать как потери в толщине металла П (мм/год) по формуле:

(6.9)

где    - изменение массы образца после испытаний, г/м2·ч;

8760 - количество часов в году;

- плотность металла, г/см3.

Согласно ГОСТ-5272 предусмотрена десятибалльная шкала оценки коррозийной стойкости металла (табл.5). Для изготовления машин и аппаратов, предназначенных для контакта с агрессивной средой, применяют металлы, скорость коррозии которых в данной среде не превышает 1 мм/год. Достоинства весового метода - простота и достоверность полученных данных, недостаток - необходимость проведения длительных испытаний (в течение нескольких месяцев).

Таблица 5 - Шкала коррозийной стойкости металлов (железо, алюминий, медь, никель и их сплавы)

| № п/п | Группа коррозийной стойкости металла | Скорость коррозии, мм/год | Балл коррозийной стойкости |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | 1. Совершенно-стойкие | менее 0.001 | 1 |
| 2. | 2. Весьма стойкие | свыше 0.001 до 0.005 | 2 |
| 3. | 3. Весьма стойкие | свыше 0.005 до 0.01 | 3 |
| 4. | 4. Стойкие | свыше 0.01 до 0.05 | 4 |
| 5. | Стойкие | свыше 0.05 до 0.1 | 5 |
| 6. | 5. Пониженно-стойкие | свыше 0.1 до 0.5 | 6 |
| 7. | Пониженно-стойкие | свыше 0.5 до 1.0 | 7 |
| 8. | 6. Малостойкие | свыше 1.0 до 5.0 | 8 |
| 9. | Малостойкие | свыше 5.0 до 10.0 | 9 |
| 10. | 7. Нестойкие | свыше 10.0 | 10 |

2. Потенциометрический  метод

Сущность метода заключается в том, что исследуемому образцу, погруженному в коррозийную среду, с помощью потенциометра задается потенциал с округленной скоростью (от 0.1 до 0.5 мВ/сек) и замеряется значение тока между рабочими электродами. По величине плотности тока можно судить о скорости коррозийного процесса. Метод отличается надежностью и точностью полученных данных.

3. Объемно-водородный метод

Известно, что металлы и сплавы, имеющие отрицательные электродные потенциалы, в том числе алюминий, магний и их сплавы, при взаимодействии с нейтральными растворами солей, например, с 5%-ным раствором NaCl, корродируют с выделением водорода. Количество перешедшего в раствор металла эквивалентно количеству выделившегося водорода. Следовательно, количество выделившегося водорода может быть мерой коррозийной стойкости металлов.

Достоинствами объемно-водородного метода являются высокая чувствительность, возможность получения зависимости «скорость коррозии – время», простота и надежность измерительной аппаратуры;  метод не связан с удалением продуктов коррозии.

3 ОПИСАНИЕ УСТАНОВКИ И МЕТОДИКА

ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТЫ

3.1 Оборудование, технические и инструментальные средства:

1. Установка водородного коррозиметра

2. Химическая посуда

3. Лабораторные весы ВЛТЭ-150

3.2 Описание схемы установки

Для определения скорости коррозии объемно-водородным методом применяют водородный коррозиметр, общий вид которого приведен на рисунке 7. Он состоит из градуированной сверху вниз газовой бюретки 1, укрепленной на штативе 2. Нижняя часть бюретки заканчивается воронкой, а верхняя узкая часть снабжена краном 3. На верхнюю часть бюретки надевается резиновая трубка 4, соединенная с резиновой грушей 5. Испытуемый образец подвешивается под воронкообразную часть 6 бюретки и вместе с бюреткой погружается  в стакан 7 с раствором кислоты или соли. Перед началом опыта раствор засасывают в бюретку из стакана с помощью груши и устанавливают его уровень на нулевую отметку. Образующийся водород поднимается вверх по бюретке, вытесняя раствор, и тем самым понижает его уровень. По количеству делений бюретки (см3), вытесненных водородом, судят о коррозийной стойкости металла.

7

9

4

5

3

1

8

2

6

1-бюретка, 2-штатив, 3-кран, 4-резиновая трубка, 5-резиновая груша,

6-испытуемый образец, 7-стакан, 8-терморегулятор, 9-термометр.

Рисунок 7 - Схема установки для определения коррозийной стойкости   металлов

3.3 Порядок проведения работы

Работа состоит в определении объемно-водородным методом коррозийной стойкости алюминиевой детали в растворе соляной кислоты или магниевого сплава в растворе хлорида натрия.

1. Готовят к испытанию исследуемые образцы. Поверхность образцов очищают наждачной бумагой и обезжиривают спиртом, эфиром или бензином.

2. Определяют размеры испытуемых образцов, и рассчитывают поверхность деталей. Затем их взвешивают на аналитических весах с точностью до 0,001г.

3. Подготовленный образец подвешивают на крючок бюретки, расположенный под воронкой. Бюретку с подвешенным образцом погружают в стакан с раствором так, чтобы образец не касался дна стакана, и укрепляют зажимом на металлическом штативе.

4. С помощью резиновой груши в бюретку засасывают раствор до нулевого деления шкалы и с помощью закрытия крана устанавливают начальный уровень жидкости в бюретке.

5. Через каждые 5 минут с момента погружения образца отмечают объем выделившегося водорода, соответствующий понижению уровня раствора в бюретке. Отсчет ведут в течение 1 часа.

6. По окончании опыта образец высушивают и взвешивают на аналитических весах с точностью до 0,001г. Результаты опытов заносят в таблицу 6.

В качестве коррозийной среды для алюминиевой пластинки применяют 5%-ный раствор соляной кислоты, а для магниевых сплавов - 5%-ный раствор хлорида натрия.

4 РАСЧЕТ ПОКАЗАТЕЛЕЙ КОРРОЗИЙНОГО ПРОЦЕССА

Таблица 6 - Результаты коррозийных испытаний

| № об- разца | Масса исходного образца G1, г | Масса образца после испытания G2,г | Изменение массы образца , г | Поверх- ность детали S, см2 | Время корро-зии τ, мин | Объем водорода VH2, см3 | Скорость коррозии по водороду vН2, см3/см2∙ мин |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

По полученным данным рассчитывают следующие показатели коррозийной стойкости металлов:

- Скорость коррозии по изменению массы, г/см2∙мин:

(6.10)

где ΔG= G1 –G2 – изменение массы образца после испытания, г;

S – поверхность детали, подвергнутой коррозии, см2;

τ – время коррозии, мин.

- Средняя скорость коррозии по водороду, см3/см2∙мин:

(6.11)

где VH2 – объем выделившегося водорода, см3.

По данному значению скорости коррозии строят кинетическую кривую коррозии КН2=f(τ).

- Потеря  в массе металла, рассчитанная по водороду, г/см2∙мин:

(6.12)

где 	А – атомная масса металла, г;

23,8·10-3- объем 1 г-моль водорода при температуре 17оС и давлении 0,1 МПа.

- Потерю в толщине металла П (мм/год) в результате коррозии рассчитывают по формуле (6.9), принимая по справочным данным плотность металлов Al  = 2,7 г/см3, Mg  = 1,74 г/см3.

- По значению потери в толщине металла находят коррозийную стойкость данного материала по десятибалльной шкале (таблица 5).

- Полученные результаты сводят в таблицу 7.

Таблица 7 - Результаты расчета показателей коррозийного процесса

| Показатель коррозийного процесса | Единица измерения | Значение |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1. Скорость коррозии по изменению массы, Квес1 | г/см2∙мин |  |
| 2. Средняя скорость коррозии по водороду, Кн2 | см3/см2∙мин |  |
| 3. Потеря в массе металла, рассчитанная по водороду, Квес2 | г/см2∙мин |  |
| 4. Потеря в толщине металла, П | мм/год |  |
| 5.Коррозийная стойкость, группа | балл |  |

5 ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ

- При приготовлении 5%-го раствора соляной кислоты соблюдать осторожность; кислоту следует наливать в воду, а не наоборот.

- В случае попадания кислоты на кожу промыть обильной струей воды, а затем раствором пищевой соды.

- Перед началом работы проверить  правильность сборки установки. При включении  обогрева проверить целостность проводов, вилок и розеток.

- После окончания работы выключить электроприборы, убрать рабочие места и сдать их лаборанту.

6 КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ

1. Классификация коррозийных процессов.

2. Общая характеристика коррозийных процессов. Продукты коррозии.

3. Химическая коррозия. Скорость химической коррозии.

4. Сущность электрохимической коррозии.

5. Качественные методы определения коррозийной стойкости металлов.

6. Количественные методы определения коррозийной стойкости металлов. Сущность объемно-водородного способа.

7. Способы защиты металлов от  коррозии.

ЛИТЕРАТУРА

1. Лабораторный практикум по общей химической технологии. / Учебное пособие под ред. В.С. Бескова. – М.: БИНОМ. – Лаборатория знаний, 2010. – 279с.

2. Бесков В.С. Общая химическая технология. Учебник для вузов. М.: ИКЦ "Академкнига", 2005. - 452 с.

3. Копылов А.С., Лавыгин В.М., Очков В.Ф. Водоподготовка в энергетике: Учебное пособие для вузов. – М.: Издательство МЭИ, 2003. – 310с.

4. Л.И. Пугач. Энергетика и экология. – Новосибирск, НГТУ, 2003. - 504с.

5. Кондауров Б.П., Александров В.И., Артемов А.В. Общая химическая технология. – М.: Академия,  2005. – 336с.

6. Общая химическая технология и основы промышленной экологии // Под ред.В.И.Ксензенко. – М.: Колоc, 2003. - 328с.

7. Бесков В.С., Сафронов В.С. Общая химическая технология и основы промышленной экологии. – М.: Химия, 1999. – 472с.

8. В.Г. Калыгин. Промышленная экология. Курс лекции. –М.: Изд. МНЭПУ, 2000. - 240с.

9. Стерман Л.С., Покровский В.Н. Физические и химические методы обработки воды на ТЭС: Учебник для вузов. – М.: Энергоатомиздат, 1991. – 328с.

Галина Мануиловна Сейтмагзимова

Жаныл Кемаладиновна Джанмулдаева

Лабораторный практикум

по дисциплине «Физико-химические методы подготовки воды»

Учебно-методическое пособие

Редактор Сейтмагзимова Г.М.

Подписано в печать

Формат бумаги XxY 1/16

Бумага типографская. Печать офсетная. Объем  3,75 п.л.

Тираж….экз. Заказ №….

© Издание Южно-Казахстанского государственного университета  им.М.Ауэзова

Издательский центр ЮКГУ им.М.Ауезова, г.Шымкент, пр.Тауке хана,5