МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ  РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

ЮЖНО-КАЗАХСТАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМ. М.О. АУЭЗОВА

Кафедра «Химическая технология неорганических веществ»

Жантасов К.Т.

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ

по выполнению лабораторных работ по дисциплине

«Технологические основы получения сложно-смешанных удобрений»

для докторантов PhD специальности

6D072000 – Химическая технология неорганических веществ

ШЫМКЕНТ 2013

УДК 631.82

Составитель: Жантасов К.Т., д.т.н., профессор

Методические указания к лабораторным занятиям по дисциплине «Технологические основы получения сложно-смешанных удобрений» для докторантов PhD специальности 6D072000 – «Химическая технология неорганических веществ». Шымкент: Южно-Казахстанский государственный университет им.М.Ауэзова, 2013. – 62 с.

Методические указания составлены в соответствии с требованиями учебного плана и программы дисциплины «Технологические основы получения сложно-смешанных удобрений» и включают все необходимые сведения по проведению лабораторных работ данного курса.

Методические указания предназначены для докторантов PhD специальности 6D072000 – «Химическая технология неорганических веществ» и в ней представлены вопросы безопасности жизнедеятельности при работе с химическими реактивами и минеральными удобрениями, химические и физико-химические основы процессов получения разложения различных видов сложно-смешанных удобрений, а также методы анализа по определению в шихтовых материалах и готовой продукции. Кроме того в ней приведены 6 лабораторных работ, контрольные вопросы и список литературы.

Рецензенты:

Молдабеков Ш.М. – д.т.н., профессор, руководитель научного центра «ХТНВ»  ЮКГУ им. М.Ауэзова

Шакиров Б.С. – д.т.н., профессор, зав. кафедрой «Геоэкология и природопользование»

Рассмотрены и рекомендованы к печати заседанием кафедры «ХТНВ» (протокол № _ от «__»______2013 г.), методической комиссией химико-технологического факультета (протокол № ___от «__» _____2013 г.)

Рекомендовано к изданию  Методическим советом ЮКГУ им. М.Ауезова,  протокол № ___ от «____» ______________ 2013 г.

© Южно-Казахстанский государственный университет им. М.Ауэзова, 2013 г.

Ответственный за выпуск: Жантасов К.Т.

Содержание

| Введение | 4 |
| --- | --- |
| 1. Мероприятия по безопасности жизнедеятельности | 5 |
| 1.1 Безопасность жизнедеятельности при работе с химическими реактивами и минеральными удобрениями | 5 |
| 1.2 Пожарная безопасность складов минеральных удобрений и пестицидов | 7 |
| 2 Теоретические основы получения удобрений | 10 |
| 2.1 Классификация комплексных удобрений | 10 |
| 2.2 Коэффициенты пересчета питательных веществ в удобрениях | 16 |
| 2.3 Допустимость смешивания удобрений | 17 |
| 2.4 Коэффициенты пересчета количества минеральных удобрений на условные стандартные туки | 18 |
| 3 Экспериментальная часть | 19 |
| Лабораторная работа №1 Получение сложно-смешанного фосфор-азот содержащего удобрения со специфическими особенностями | 19 |
| Лабораторная работа №2 Получение сложно-смешанного фосфор-азот-калий содержащего удобрения со специфическими особенностями | 21 |
| Лабораторная работа №3 Получение азот-фосфор-калий содержащего удобрения | 23 |
| Лабораторная работа №4 Получение термофосфата | 24 |
| Лабораторная работа №5 Получение смешанного фосфор-азот-калий-вермикулит-гумус- содержащего удобрения | 25 |
| Лабораторная работа №6 Методы определения физико-химических свойств и характеристик удобрений | 26 |
| 4 Методы анализа химического состава удобрений | 33 |
| 4.1 Методика определения химического состава удобрений по качественным реакциям | 33 |
| 4.2 Методы количественного анализа минеральных удобрений | 38 |
| 4.3 Методы испытания вермикулита | 52 |
| 4.4 Определения общего выхода гуминовых кислот | 54 |
| 4.5 Точность метода анализа | 56 |
| 4.6 Определение выхода свободных гуминовых кислот | 57 |
| 4.7 Протокол испытания | 58 |
| 5 Контрольные вопросы | 59 |
| 6 Литература | 62 |

ВВЕДЕНИЕ

Разнообразие уровня плодородия почв и особенности питания отдельных сельскохозяйственных культур, с целью повышения их урожайности, возникает необходимость применять не только отдельно азот, фосфор или калий в виде соответствующих односторонних удобрений, но и два или три основных питательных элемента, в определенном соотношении, а также микроэлементы в составе так называемых комплексных удобрений.

Комплексные удобрения подразделяют по составу на двойные (например, азотно-фосфорные, азотно-калийные или фосфорно-калийные) и тройные (азотно-фосфорно-калийные).

Непрерывное увеличение производства и применения минеральных удобрений, повышение в них концентрации питательных веществ имеет огромное экономическое значение. Это позволяет уменьшить общую физическую массу туков и объем их перевозок, а следовательно, значительно снизить расходы на их транспортировку, хранение и внесение в почву.

Курс «Технологические основы получения сложных и сложно-смешанных удобрений» позволит молодому научному работнику легче разобраться с предстоящими научно-производственными задачами. Этот курс основан на анализе современной литературы и результатах научных исследований в направлении комплексного использования минерального сырья и техногенных отходов различных промышленностей с созданием безотходных технологии и улучшением экологической обстановки промышленных регионов.

Целью выполнения лабораторных работ, предусмотренных методическими указаниями, является освоение РhD докторантами основных теоретических положений курса, методов исследования закономерностей важнейших тепломассообменных процессов происходящих при получении смешанных и сложно-смешанных минеральных удобрений, с определением качественных показателей сырьевых ресурсов и конечных продуктов.

Методические указания охватывают материал всего курса и содержат 6 лабораторных работ, каждая их которых включает цель работы, задание, перечень необходимого оборудования и реагентов, краткие теоретические сведения по теме, методику выполнения работы и расчетов, контрольные вопросы и список рекомендуемой литературы. Лабораторные работы выполняются единолично в соответствии с темой диссертационной работы  После выполнения работы РhD докторанты оформляют и защищают отчет по результатам лабораторной работы. РhD докторант должен освоить вопросы техники безопасности при работе с  исходными материалами, системой энергоснабжения и другими вопросами жизнедеятельности и охраны труда.

1. МЕРОПРИЯТИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ

1.1 Безопасность жизнедеятельности при работе с химическими реактивами и минеральными удобрениями

При работе с химическими реактивами и минеральными удобрениями все работающие долҗны строго соблюдать правила техники безопасности и охраны труда.

При проведении лабораторных работ по получению минеральных удобрений используются едкие, агрессивные и ядовитые вещества. Поэтому работа в химической лаборатории безопасна лишь при соблюдении общих правил и требований техники безопасности.

При выполнении лабораторных работ необходимо соблюдать следующие общие привила:

- Содержать рабочее место в чистоте и порядке.

- Приступать к выполнению опыта лишь тогда, когда уяснены его цель и задачи, когда обдуманы отдельные этапы выполнения опыта.

- Опыты должны выполняться аккуратно, без торопливости, с соблюдением всех требований, содержащихся в методических указаниях.

- В лаборатории необходимо соблюдать тишину, запрещается есть, пить и заниматься посторонними делами.

- После использования реактива его необходимо сразу ставить в штатив, чтобы не создавать беспорядка на рабочем месте.

6. После окончания работы обязательно вымыть руки.

Среди химических реагентов имеются ядовитые вещества, оказывающие токсическое воздействие на организм человека в целом (мышьяк, сурьма, свинец, ртуть и их соединения, галогены, сероводород, оксид углерода (II), оксиды азота и др.), и агрессивные вещества, оказывающие локальные воздействия на кожу (кислоты и щелочи). При работе с ними необходимо соблюдать следующие правила по технике безопасности:

1.Все опыты с ядовитыми и сильно пахнущими веществами, а также нагревание и выпаривание растворов производить только в вытяжном шкафу.

- Не наклоняться над сосудом с кипящей жидкостью. Нагреваемую пробирку или колбу держать отверстием в сторону, а не к себе или к соседу, так как может произойти выброс жидкости.

3 Определять запах вещества следует, не вдыхая пары полной грудью, а направляя их к себе лёгким движением руки.

- Работы с кислотами и щелочами проводить так, чтобы реактивы не попадали на одежду, лицо, руки. Наливая раствор в пробирку, её надо держать на некотором расстоянии от себя.

- При обращении с неизвестными веществами необходимо проявлять повышенную осторожность. Ни при каких обстоятельствах нельзя пробовать вещество на вкус.

- Необходимо немедленно убрать все пролитое, разбитое и просыпанное на столах или на полу в лаборатории. Если кислота прольется на стол или на пол, ее следует нейтрализовать щелочью или содой.

3Набор ядовитых и едких жидкостей в пипетки производить не ртом, а при помощи резиновой груши.

8.При измельчении сухих щелочей следует надевать предохранительные очки. Брать твердую щелочь только пинцетом или щипцами.

9.Нельзя употреблять для опытов вещества из капельниц, колб и упаковок без этикеток и с неразборчивыми надписями.

10. В химической лаборатории имеется аптечка. Надо уметь оказывать первую помощь пострадавшим, когда это необходимо.

К работе с удобрениями и известковыми материалами допускаются лица не моложе 18 лет. Все работники (кладовщики, механизатор, грузчики др.) перед началом работы с удобрениями должны пройти инструктаж по технике безопасности и охране труда. Правила техники безопасности и санитарные правила при обращении с удобрениями взвешиваются в помещении склада. При работе с удобрениями на складе и вне склада все работающие должны надеть рекомендуемую для минного вида работы спецодежду комбинезон, рукавицы, очки, респираторы или (при работе с аммиачной селитрой) противогазы. При хранении аммиачной селитры необходимо соблюдать противопожарные правила. Нельзя хранить се навалом вне склада и совместно с горючими веществами (торфом, соломой, нефтепродуктами и др.). На складе, где хранят аммиачную селитру, нельзя курить, пользоваться открытым огнем и обогревательными приборами. Возникающий пожар следует тушить только водой. При тушении пожара необходимо пользоваться противогазом, чтобы избежать отравления выделяющимися окислами азота. Особую осторожность следует соблюдать при работе с жидким аммиаком. Емкости для его хранения и транспортировки должны иметь герметически закрывающиеся люки. При попадании жидких азотных удобрений на кожу их необходимо быстро смыть водой. При тяжелом отравлении аммиаком пострадавшего наносят на свежий воздух и вызывают врача. В случае прекращения дыхания необходимо сделать ему искусственное дыхание.

При внесении удобрений нельзя находиться вблизи разбрасывающих рабочих органов машины, а при работе дисковых разбрасывателей ближе 50—80 м от них. Загрузку машин удобрениями следует проводить только при полной их остановке. Все приводы машины должны быть закрыты щитами. Сказку и регулировку рабочих органов следует проводить только при полной остановке машины и выключенном двигателе трактора. Нельзя сидеть на машине и находиться между трактором и машиной при транспортировке и внесении удобрений. Скорость движения машин при внесении удобрений не должна быть выше установленной техническими условиями. В транспорте с минеральными удобрениями запрещается перевозка людей, пищевых продуктов, питьевой воды и предметов домашнего обихода.

При непрерывной работе с удобрениями рекомендуется делать 5- минутные перерывы через каждое полчаса работы в респираторе.

По окончании работы следует принять душ или тщательно вымыться с мылом. На месте работы постоянно должны быть запас чистой воды и аптечка.

При попадании удобрений в глаза следует промыть их большим количеством чистой воды и затемобратиться в медпункт, а при ожоге промыть обожженные места сильной  струей воды, обработать 5%-ным раствором спирта и наложить марлевую повязку.

Строгое соблюдение правил техники безопасности и необходимых, санитарных правил является непременным условием правильной организации труда при работе с минеральными удобрениями.

1.2 Пожарная безопасность складов минеральных удобрений и пестицидов

Пожарная опасность многих минеральных удобрений и пестицидов связана с их высокой горючестью и способностью выделять при нагревании усиливающий горение атомарный кислород. Некоторые хранящиеся на складах вещества способны взрываться (например, от ударов или трения) при их смешивании или образуют с воздухом взрывоопасные смеси (аммиак и т. п.).

Причинами пожаров на складах минеральных удобрений и пестицидов могут быть: процессы самовозгорания некоторых веществ; использование открытого огня и курение; искры от эксплуатируемых на складах машин и оборудования; неисправность электропроводки и др.

Размер санитарно-защитной зоны для складов минеральных удобрений и пестицидов зависит от вместимости склада и находится в пределах 200...1000 м.

При совместном хранении веществ и материалов необходимо комплексно учитывать показатели пожарной опасности, токсичности, химической активности, а также однородности средств пожаротушения. В зависимости от сочетания этих показателей вещества и материалы могут быть совместимыми и несовместимыми при хранении.

Несовместимыми считают такие вещества и материалы, которые при совместном хранении увеличивают пожарную опасность каждого из рассматриваемых материалов и веществ в отдельности, вызывают дополнительные трудности при тушении пожара, усугубляют экологическую обстановку при пожаре, взаимодействуют между собой, образуя опасные соединения.

Например, обладающие сильными окислительными свойствами хлораты магния и кальция, перекись водорода и аналогичные вещества следует хранить в отдельных отсеках зданий I, II и III степеней огнестойкости. При случайном смешивании хлората магния с любым препаратом образовавшиеся смеси необходимо немедленно вынести за пределы склада, изолировать и уничтожить в установленном порядке.

Аммиачная селитра — один из сильнейших окислителей. Она может взрываться в сухом виде под действием детонаторов или самостоятельно при нагреве до 300 °С. Многие сгораемые вещества (солома, опилки, торф, бумага и т. п.), пропитанные аммиачной селитрой, а также ее смеси с маслами, ЛВЖ и нефтепродуктами склонны к самовозгоранию и горению с большой скоростью. Поэтому аммиачную селитру следует хранить только в отдельных бесчердачных одноэтажных зданиях (с несгораемыми полами) I или II степени огнестойкости. В исключительных ситуациях допускается хранение селитры в отдельном отсеке общего склада минеральных удобрений сельскохозяйственного предприятия I или II степени огнестойкости. Следует помнить, что аммиачная селитра гигроскопична и при поглощении влаги увеличивается в объеме до двух раз. Это может привести к разрушению упаковки и рассыпанию хранящегося в ней вещества.

По потенциальной опасности вызывать пожар, усиливать его опасные факторы, отравлять среду обитания, воздействовать на человека через кожу, слизистые оболочки дыхательных путей путем непосредственного контакта или на расстоянии как при нормальных условиях, так и при пожаре вещества и материалы делят на следующие разряды: безопасные, малоопасные, опасные, особо опасные.

К безопасным относят негорючие вещества и материалы в несгораемой упаковке, которые в условиях пожара не выделяют опасных (горючих, ядовитых, едких) продуктов разложения или окисления, не образуют взрывчатых или пожароопасных, ядовитых, едких или экзотермических смесей с другими веществами. Безопасные вещества следует хранить в помещениях или на открытых площадках любого типа, если это не противоречит техническим условиям на вещество.

Малоопасными называют такие горючие и трудногорючие вещества и материалы, которые относят к безопасным и на которые не распространяются требования стандарта «Грузы опасные. Классификация и маркировка». Малоопасные вещества допускается хранить в складах всех степеней огнестойкости, кроме V степени.

К опасным относят горючие и негорючие вещества и материалы, проявление свойств которых может привести к взрыву, пожару, гибели, травмированию, отравлению, облучению, заболеванию людей и животных, повреждению сооружений, транспортных средств. Опасные свойства могут проявляться при нормальных или аварийных условиях как у отдельных веществ и материалов, так и при взаимодействии их с веществами и материалами других категорий. Опасные вещества и материалы необходимо хранить в складах I и II степеней огнестойкости.

Особо опасными считают вещества и материалы, которые несовместимы с веществами и материалами одной с ними категории. Особо опасные вещества и материалы следует хранить в складах I и II степеней огнестойкости преимущественно в отдельно стоящих зданиях.

Опасные и особо опасные вещества и материалы при хранении делят согласно специальным таблицам, приведенным в Правилах пожарной безопасности в РФ, по условию совместимости на пять групп:

+ — совместимые вещества и материалы;

- — могут находиться в одном отсеке склада или на одной площадке при условии соблюдения горизонтальных расстояний между ними в соответствии с требованиями нормативных документов, но не менее 5 м;

- — могут находиться в одном отсеке склада или на одной площадке при горизонтальном расстоянии между ними, соответствующем требованиям нормативных документов, но не менее 10 м;

- — должны находиться в разных отсеках склада, разделенных противопожарной перегородкой I типа, или на разных площадках;

- — должны находиться в разных складах или на разных площадках.

В одном помещении склада запрещается хранить вещества и материалы, имеющие неоднородные свойства пожаротушения. Например, мышьяксодержащие пестициды, при тушении которых можно применять распыленную воду, пену или составы на основе хладонов, нельзя хранить на одном складе с негашеной известью, при тушении которой следует использовать только сухие огнегасящие средства.

2 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ПОЛУЧЕНИЯ УДОБРЕНИЙ

2.1 Классификация комплексных удобрений

По способу производства удобрения подразделяются на сложные, сложно-смешанные (или комбинированные) и смешанные удобрения.

Сложные удобрения содержат два или три питательных элемента в составе одного химического соединения. Например, аммофос и диаммофос [NH4H2PO4 и (NH4)2PO4], калийная селитра(KNO3) , метафосфаты калия или аммония(KPO3 и NH4PO3). Соотношение между питательными элементами в этих удобрениях определяется их формулой.

К сложно-смешанным или комбинированным удобрениям относятся комплексные удобрения, получаемые в едином технологическом процессе и содержащие в одной грануле два или три основных элемента питания растений, хотя и в виде различных химических соединений. Они производятся путем специальной как химической, так и физической обработки первичного сырья или различных одно-, двух-, и трехкомпонентных удобрений путем простого смешения. К ним относятся нитрофос и нитрофоска, нитроаммофос и нитроаммофоска, полифосфаты аммония и калия, карбоаммофосы фосфор-калий-азот содержащие удобрения, получаемые путем простым смешением. Соотношение между элементами питания в этих удобрениях определяется количеством исходных материалов при их получении. Для сложных и комбинированных удобрений характерна высокая концентрация основных питательных элементов и отсутствие либор незначительное количество балластных веществ, что обеспечивает значительную экономию труда и средств на их транспортировку, хранение и применение.

Жидкие комплексные удобрения (ЖКУ) получают нейтрализацией орто- и полифосфорной кислот аммиаком с добавлением азотсодержащих растворов (мочевины, аммиачной селитры и хлористого или сернокислого калия, а в отдельных случаях и солей микроэлементов. При насыщении ортофосфорной кислоты аммиаком образуются аммофос и диаммофос.

Общее содержание питательных веществ в жидких комплексных удобрениях на основе ортофосфорной кислоты сравнительно невысоко (24-30 %), так как в более концентрированных растворах при низких температурах происходит кристаллизация солей и выпадение их в осадок. Соотношение азота, фосфора и калия в ЖКУ может быть различным, содержание N колеблется от 5 до 10 %, Р2О5 5-14 % и К2О 6-10 %. В нашей стране выпускается в основном ЖКУ состава 9:9:9, а также с другим соотношением питательных веществ (7:14:7, 6:18:6, 8:24:0 и др.).

На основе полифосфорной кислоты получают ЖКУ с более высоким общим содержанием питательных веществ (более 40 %), в частности удобрения состава 10:34:0 и 11:37:0, которые получают насыщением суперфосфорной кислоты аммиаком.

Эти базисные удобрения используют для получения тройных ЖКУ различного состава, добавляя к ним мочевину или аммиачную селитру и хлористый калий. Для повышения концентрации питательных веществ в жидких комплексных удобрениях добавляют к ним стабилизирующие добавки1-2 % коллоидной глины. Эти удобрения называют суспензированными. Базисное суспензированное удобрение имеет состав 12:40:0, на его основе можно готовить тройные ЖКУ различного состава (15:15:15, 10:30:10, 9:27:13 др.). Коллоидная глина удерживает соли от выпадения в осадок. Жидкие комплексные удобрения по эффективности не уступают смеси твердых односторонних туков и комплексным удобрениям типа нитроаммофоски. При применении жидких комплексных удобрений необходимо комплекс специального оборудования для их перевозки, хранения и внесения. Применять их можно теми же способами, что и твердые сплошным распределением по поверхности почвы перед вспашкой и культивацией, локально при посеве, а также в подкормки  при междурядной обработке пропашных или поверхностно на культурах сплошного сева. Они содержат все питательные вещества в водорастворимой легкодоступной растениям форме.

Смешанные удобрения – это смеси простых удобрений. При различном соотношении, соответствующих требованиям нормативно-технических документации и внесении в их состав исходных материалов повышающих их специфические особенности.

Аммофос (NH4H2PO4) и диаммофос [(NH4)2HPO4] получаются нейтрализацией ортофосфорной кислоты аммиаком. Удобрения мало гигроскопичны, хорошо растворимы в воде.

В аммофосе содержится 11–12% N и от 46 до 60% Р2O5, т.е. отношение N:Р2O5 в удобрении чрезмерно широкое, равно 1:4 – 1:5 (азота содержится в 4–5 раз меньше, чем фосфора). В диаммофосе содержится 19–21% N и 49–53%Р2О5, соотношение N:Р2О5 равно 1:2,5. Это высококонцентрированные удобрения, содержащие азот и Фосфор в хорошо усвояемой растениями, преимущественно водорастворимой форме. 1 ц аммофоса заменяет не менее 2,5 ц простого суперфосфата и 0,35 ц аммиачной селитры, а 1 ц диаммофоса – 3 ц суперфосфата и 0,7 ц аммиачной селитры.

Аммофос и диаммофос могут вноситься в качестве основного удобрения, в рядки при посеве под все культуры и в подкормку – под пропашные технические культуры и овощи. Недостаток этих удобрений и том, что азота в них содержится значительно меньше, чем фосфора, тогда как в практике чаще всего их вносят в одинаковых дозах. Поэтому для получения нормального соотношения N и Р2О5 к аммофосу и диаммофосу необходимо добавлять определенное количество одностороннего азотного удобрения[NH4NO3 или CO(NH2)2].

Магний-аммоний фосфат MgNH4PО4∙Н2О – тройное сложное удобрение, содержащее 10–11%азота, 39–40% доступного фосфора и 15–16% магния. Удобрение слаборастворимое в воде, медленно действующее. Однако N, Р и Mg удобрения доступны для растений.

Удобрение можно вносить как основное под все культуры в больших дозах без вреда для растений. Удобрение эффективно при выращивании овощей в условиях защищенного грунта.

Приготовление тукосмесей необходимо проводить с учетом потребностей отдельных культур в определенном соотношении питательных веществ (N:P2O5:K2O), а также свойств почвы и способов внесения удобрений (основное, припосевное, подкормка). На основании результатов полевых опытов с ведущими культурами в разных почвенно-климатических зонах страны было определено 10 основных типов соотношения N, P2O5, K2O в комплексных (в том числе и смешанных) удобрениях.

Указанными комбинациями соотношений питательных веществ безусловно не исчерпываются все разнообразие тукосмесей и других комплексных удобрений, но, имея их, можно правильно осуществлять применение минеральных удобрений разными способами (до посева, при посеве и в подкормки) с учетом особенностей питания отдельных культур. Для приготовления тукосмесей с высоким общим содержанием питательных веществ и хорошими физическими свойствами необходимо использовать в первую очередь мочевину или аммиачную селитру, суперфосфат двойной и аммонизированный или аммофос, флотационный (крупнокристаллический) KCl. Механизированное приготовление и внесение тукосмесей дают большой экономический эффект по сравнению с раздельным внесением односторонних удобрений.

В качестве фосфорсодержащего сырья используется фосфоритная мелочь, образующаяся в процессе добычи и подготовки фосфоритной руды, а также термической обработки фосфоритов к технологическому переделу на желтый фосфор.

Вспученный вермикулит – сыпучий, текучий (что позволяет заполнять пустоты неправильной формы), пористый, рыхлый, легкий, долговечный материал. Обладает высокой впитывающей способностью: он способен впитывать до 500% жидкости от собственного веса. При этом слабо гигроскопичен (то есть слабо поглощает влагу из окружающего воздуха): так например, влажность вермикулита при 100%  влажности воздуха – около 10%.

Биологическая стойкость вермикулита противостоит процессам разложения и гниения под действием микроорганизмов и не является благоприятной средой для насекомых и грызунов. Нейтральность вермикулита к действию щелочей и кислот при его естественном рН, равном 7, говорит о его химической инертности, поэтому он является экологически чистым материалом, так как он не токсичен и не содержит тяжелых металлов. Общая формула вермикулита – (Mg+2, Fe+2, Fe+3)3[(SiAI)4О10](ОН)2·4Н2О.

Однако вермикулит редко отвечает общей формуле и обычно содержит различные примеси. Основные компоненты: двуокись кремния SiО2 (33-45%), окись магния MgО (14-30%), окись алюминия AI2О3 (6-18%), закись железа FеО (0,2-0,3%), окись железа Fе2О3 (5-17%), вода Н2О (5-18%), окись кальция СаО (1,2-2%), окись калия К2О (3-5%), двуокись титана ТiО2 (0,4-0,47%), окись марганца МnО (0,1-0,15%), окись натрия Nа2О (0,5%) и другие.

Смешанные удобрения, или тукосмеси, получаются при смешивании двух или трех простых негранулированных или гранулированных удобрений на специальных тукосмесительных заводах, на крупных механизированных складах агрохимцентров или непосредственно в хозяйствах. При этом достигается значительная экономия труда и времени на внесение удобрений по сравнению с раздельным внесением и повышается их эффективность, так как все необходимые удобрения вносятся в один след, они более равномерно распределяются по полю, и отдельные элементы питания находятся в общих очагах.

В зависимости от потребностей удобряемой культуры и свойств почвы тукосмеси могут быть различного состава, с разным соотношением N : Р : К. В этом отношении они имеют преимущество перед комплексными удобрениями, которые выпускают с содержанием питательных веществ, не всегда подходящим для внесения под культуры и на разных почвах. Однако не все удобрения можно смешивать друг с другом, так как в результате химических реакций между ними могут происходить нежелательные изменения – ухудшение физических свойств, или уменьшение растворимости, или потеря необходимых питательных веществ.

Сложно-смешанные удобрения получают разложением апатита или фосфорита азотной кислотой. При этом получается кальциевая селитра и дикальцийфосфат с примесью монофосфата кальция: Са3(РО4)2+2HNО3=Ca(NО3)2+2СаНРО4.

Ввиду сильной гигроскопичности Ca(NО3)2 такая смесь быстро отсыревает. Для улучшения физических свойств удобрения избыток кальция выделяют из раствора, для чего нитрат кальция переводят и другие соединения. Это достигается различными способами. К смеси горячей пульпы добавляют аммиак и серную кислоту или сульфата аммония (сернокислотная и сульфатная схемы). При этом вместо Ca(NО3)2 образуется менее гигроскопичный нитрат аммония и гипс. Сернокислотный и сульфатный нитрофосы состоят из дикальцийфосфита, фосфата аммония, нитрата аммония и гипса. В зависимости от количества сульфата аммония или серной кислоты удобрения получай и с различным содержанием водорастворимого Р2О5. По другому способу для выделения избытка кальция из раствора в пульпу добавляю! аммиак и более дешевую угольную кислоту. Получается карбонатная нитрофоска, состоящая из дикальцийфосфата, нитрата аммония и карбоната кальция. Применяют также вымораживание нитрат» кальция с последующей обработкой смеси аммиаком и серной кислотой. Получается вымороженный нитрофос, состоящий из нитрата аммония, дикальцийфосфата с небольшим количеством фосфата аммония. При добавлении к нитрофосам КСl получаются тройные удобрения, называемые нитрофосками. При этом КСl реагирует с NH4NO3, образуя NH4Cl и KNO3, соли менее гигроскопичные, чем нитрат аммония. Перспективным способом является получение фосфорное нитрофоски. В этом случае к смеси Ca(NO3)2, СаНРO4 и Са(Н2РO4)2, получаемой после разложения апатита или фосфорита азотной кислотой, добавляют аммиак, фосфорную кислоту и хлористый калий Образуются новые количества преципитата, суперфосфата, аммофоса и диаммофоса, а также NH4NO3 и KNO3. Фосфорная нитрофоска - безбалластное и высококонцентрированное удобрение, содержащее 50% питательных веществ. До 50% содержащегося в ней фосфора находится в водорастворимой форме. Ее можно применять для допосевного и припосевного внесения.

Следовательно, в нитрофосках азот и калий находятся в форме легкорастворимых соединений (NH4NО3,NH4C1, KNО3, КСL), а фосфор в основном в виде. дикальцийфосфата, нерастворимого в воде, но доступного для растений, и частично в форме водорастворимою фосфата аммония и монофосфата кальция. В зависимости от технологической схемы процесса содержание в нитрофосках водорастворимого и цитратнорастворимого фосфора может изменяться. В карбонатной нитрофоске водорастворимого фосфора не содержится, поэтому она применяется только как основное удобрение на кислых почвах.

Содержание питательных веществ в нитрофосках может колебаться от 35 до 50%, в том числе N – от 10 до 17%, Р2О5 – от 8 до 30% и K2О – от 12 до 20% (табл. 34).

Нитрофоски выпускаются в гранулированном виде с размером гранул 2,5–4 мм или 1,65–2,8 мм, упаковываются в бумажные мешки.

Нитрофоски вносят в качестве основного удобрения до посева, а содержащие значительную часть фосфора в водорастворимой форме (сернокислотная и сульфатная) также в рядки или лунки при посеве и и подкормку. Эффективность их практически такая же, как и эквивалентных количеств смеси простых удобрений.

| Марка | К % | Усвояемая Р2O3, % | K2О, % |
| --- | --- | --- | --- |
| А (16 : 16 : 13) | 16–17 | 16–17 | 13–14 |
| Б (13 : 16 ; 13) | 12,5–13,5 | 8,5–9,5 | 12,5–13,5 |
| В (12 : 12 : 12) | 11–12 | 10–11 | 11–12 |

Нитрофоски имеют определенное соотношение между азотом, фосфором и калием, а так как разные почвы отличаются по содержанию отдельных питательных веществ и потребность в них растений также неодинакова, то при внесении нитрофосок (как и других сложных и комбинированных удобрений) часто возникает необходимость производить некоторую корректировку, т.е. дополнительно вносить тот или шюй недостающий элемент в виде простых удобрений.

Микроудобрения

Значение микроэлементов для растений определяется тем, что они участвуют во многих важных процессах обмена веществ, многие из них (Мn, Сu, Мо, Zn, Со) входят в состав различных ферментов, активирующих биохимические реакции, а некоторые (Мn, Сu, Fе) принимают участие в окислительно-восстановительных процессах в растительных клетках.

В настоящее время в сельском хозяйстве применяют главным образом микроудобрения, содержащие бор, марганец, медь и молибден. Значение этих микроэлементов особенно возрастает при интенсивном использовании макроудобрений и получении высоких урожаев сельскохозяйственных культур.

Бор играет большую и многообразную роль в биохимических и физиологических процессах в растении. При его отсутствии отмирают точки роста растений, что связано в первую очередь с нарушениями в передвижении углеродов. Борное голодание уменьшает сопротивляемость растений к болезням (гнили сердечника у сахарной свеклы, бактериозу у льна, головне и ржавчине у озимой пшеницы).

Молибден входит в фермент нитратредуктазу, который участвует в восстановлении нитратного азота. Этот микроэлемент способствует также фиксации молекулярного азота клубеньковыми растениями. Кроме того, он улучшает условия кальциевого питания бобовых и других растений.

Марганец участвует в окислительно-восстановительных процессах и взаимодействует с железом в ферментных системах. Он способствует переходу закисных форм железа в окисные, что устраняет их токсичность. В растениях должно быть определенное соотношение железа и марганца (1,5-2,5:1). Марганец участвует в синтезе витамина С, усиливает накопление сахара в корнеплодах, белков – в зерновых культурах. Недостаток марганца наблюдается на нейтральных и щелочных почвах.

Медь входит в состав таких ферментов, как полифенолксидазы, аскорбиноксидазы, связана с окислительными процессами. Она оказывает стабилизирующее действие на хлорофилл, что усиливает фотосинтезирующую деятельность зеленых растений. При недостатке меди они болеют, теряют тургор.

Медь влияет на углеводный и белковый обмены.

Цинк отмечен в составе некоторых ферментов, усиливает их активность, например каталазы, пероксидазы и др. Недостаток цинка нарушает липоидный и углеводный обмены, в растениях содержится меньше сахарозы и крахмала и больше редуцирующих сахаров. При недостатке цинка также снижается содержание фосфорорганических соединений, затухает процесс образования хлорофилла, в результате чего появляются пятнистости, хлороз, желтуха. Повышенная чувствительность к недостатку цинка отмечена у кукурузы, сои, фасоли и других культур.

Кобальт, йод, бром и ванадий оказывают положительное влияние на урожай сахарной свеклы, бобовых, льна и других сельскохозяйственных культур.

Сельскохозяйственные культуры различаются между собой по потребности микроэлементов.  Эффективное использование микроудобрений на различных типах почв зависит от многих факторов, в том числе от содержания подвижных форм микроэлементов в почве.

Содержание действующего вещества в минеральных удобрениях выражается в весовых процентах: в азотных удобрениях в расчете на N, в фосфорных – на Р2О5, в калийных – на К2О. Для пересчета дозы удобрения в килограммах действующего вещества на физические удобрения или условные стандартные туки (в которых принято содержание N – 20,5%; Р2О5 – 18,7%; К2О – 41,6%) установленная норма N, Р2О5 или К2О, кг на 1га, делится на процент содержания действующего вещества в соответствующих удобрениях. Например, доза 70 кг N на 1 га будет составлять  7020,5≈3,5ц  в условных стандартных туках, или  7034,5≈2ц  аммиачной селитры (содержащей 34,5% N).

2.2 Коэффициенты пересчета питательных веществ в удобрениях

Содержание действующего вещества в минеральных удобрениях выражается в весовых процентах: в азотных удобрениях в расчете на N, в фосфорных – на Р2О5, в калийных – на К2О. Для пересчета дозы удобрения в килограммах действующего вещества на физические удобрения или условные стандартные туки (в которых принято содержание N – 20,5%; Р2О5 – 18,7%; К2О – 41,6%) установленная норма N, Р2О5 или К2О, кг на 1га, делится на процент содержания действующего вещества в соответствующих удобрениях. Например, доза 70 кг N на 1 га будет составлять  7020,5≈3,5ц  в условных стандартных туках, или  7034,5≈2ц  аммиачной селитры (содержащей 34,5% N).

Коэффициенты пересчета из оксидов в элементы питательных веществ:

| 1 P2O5 | =0,4364 P |
| --- | --- |
| 1 K2O | =0,8301 K |
| 1 CaO | =0,7147 Ca |
| 1 CaCO3 | =0,4004 Ca |
| 1 MgO | =0,6031 Mg |

Коэффициенты пересчета из элементов в оксиды питательных веществ:

| 1 P2O5 | =2,2911 P2O5 |
| --- | --- |
| 1 K2O | =1,2046 K2O |
| 1 Ca | =1,3992 CaО |
| 1 CaCO3 | =2,4972 Ca CO3 |
| 1 MgO | =1,6579 MgO |

2.3 Допустимость смешивания удобрений

| Удобрение | Аммиачная селитра | Сульфат аммония | Мочевина | Суперфосфат простой | Суперфосфат нейтрализованный | Суперфосфат гранулированный | Суперфосфат двойной | Преципитат |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Аммиачная селитра | М | У | Н | Н | У | У | У | У |
| Сульфат аммония | У | М | У | М | М | М | М | М |
| Мочевина | Н | У | М | Н | У | У | У | У |
| Суперфосфат простой | Н | М | Н | М | М | М | М | М |
| Суперфосфат простой нейтрализованный | У | М | У | М | М | М | М | М |
| Суперфосфат гранулированный | У | М | У | М | М | М | М | М |
| Суперфосфат двойной | У | М | У | М | М | М | М | М |
| Преципитат | У | М | У | М | М | М | М | М |
| Фосфорная мука | У | М | У | М | М | М | М | М |
| Фосфатшлаки, томасшлаки | Н | Н | У | Н | Н | Н | Н | Н |
| Аммофос, диаммонийфосфат | У | М | У | М | М | М | М | М |
| Хлористый калий, хлор-калий-электролит | У | У | У | У | У | У | У | У |
| Хлористый калий, 40%-ная калийная соль | У | У | У | У | У | У | У | У |
| Сернокислый калий, шенит | У | М | У | М | М | М | М | М |
| Поташ, карбонаты, цементная пыль | Н | Н | Н | Н | Н | Н | Н | Н |
| Сильвинит | У | У | У | У | У | У | У | У |
| Каинит | У | У | У | У | У | У | У | У |
| Аммиачная селитра | У | Н | У | У | У | Н | У | У |
| Сульфат аммония | М | Н | М | У | М | Н | У | У |
| Мочевина | У | У | У | У | У | Н | У | У |
| Суперфосфат простой | М | Н | М | У | М | Н | У | У |
| Суперфосфат простой нейтрализованный | М | Н | М | У | М | Н | У | У |
| Суперфосфат гранулированный | М | Н | М | У | М | Н | У | У |
| Суперфосфат двойной | М | Н | М | У | М | Н | У | У |
| Преципитат | М | Н | М | У | М | Н | У | У |
| Фосфорная мука | М | М | М | У | М | Н | У | У |
| Фосфатшлаки, томасшлаки | М | М | Н | У | М | Н | У | У |
| Аммофос, диаммонийфосфат | М | Н | М | У | М | Н | М | М |
| Хлористый калий, хлор-калий-электролит | У | У | У | М | М | Н | М | М |
| Хлористый калий, 40%-ная калийная соль | У | У | У | М | М | Н | М | М |
| Сернокислый калий, шенит | М | М | М | М | М | Н | М | М |
| Поташ, карбонаты, цементная пыль | Н | Н | Н | Н | Н | М | Н | Н |
| Сильвинит | У | У | М | М | М | Н | М | М |
| Каинит | У | У | М | У | М | Н | М | М |

Примечание. Буквы обозначают: М – смешивать можно;

У –  смешивать можно непосредственно перед внесением;

Н – смешивать нельзя.

2.4 Коэффициенты пересчета количества минеральных удобрений на условные стандартные туки

| Удобрения | Содержание основного питательного вещества, % | Коэффициент пересчета в условные туки |
| --- | --- | --- |
| Азотные удобрения | 20,5 |  |
| Сульфат аммония | 20,5 | 1,00 |
| Аммиачная селитра | 34,9 | 1,70 |
| Натриевая селитра | 15,6 | 0,76 |
| Кальциевая селитра | 16,6 | 0,81 |
| Мочевина | 46,0 | 2,20 |
| Хлористый аммоний | 26,0 | 1,27 |
| Сульфат аммония-натрия | 18,0 | 0,88 |
| Аммиачная вода | 20,5 | 1,00 |
| Нитрофоска | 11,0 | 0,54 |
| Нитрофос | 25,0 | 1,22 |
| Аммофос из фосфоритной муки | 10,7 | 0,52 |
| Аммофос из апатитового концентрата | 12,9 | 0,63 |
| Аммонизированный суперфосфат | 1,7. | 0,08 |
| Фосфорные удобрения | 18,7 |  |
| Суперфосфат простой порошковидный | 18,7 | 1,00 |
| Суперфосфат простой гранулированный | 19,5 | 1,04 |
| Суперфосфат простой из фосфоритной муки | 14,0 | 0,75 |
| Суперфосфат гранулированный из фосфоритной муки | 14,4 | 0,77 |
| Суперфосфат двойной | 45,8 | 2,45 |
| Аммонизированный суперфосфат | 14,0 | 0,75 |
| Аммофос из фосфоритной муки | 47,0 | 2,51 |
| Аммофос из апатитового концентрата | 50,8 | 2,72 |
| Обесфторенный фосфат | 32,0 | 1,71 |
| Нитрофоска | 11,0 | 0,59 |
| Нитрофос | 10,4 | 0,56 |
| Фосфатшлак | 12,0 | 0,64 |
| Калийные удобрения | 41,6 |  |
| Хлористый калий | 60,0 | 1,44 |
| 40%-ная калийная соль | 40,0 | 0,96 |
| Хлористый калий-электролит | 41,6 | 1,00 |
| Сульфат калия | 52,0 | 1,25 |
| Каинит | 10,0 | 0,24 |
| Сильвинит | 13,9 | 0,33 |
| Калимагнезия | 28,0—30,0 | 0,67—0,72 |
| Калимаг | 18,0 | 0,43 |

3 ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ЧАСТЬ

Цель лабораторных работ №1-№6: получение сложно смешанного фосфор-азот содержащего удобрения определением химического состава шихтовых материалов и конечной продукции

Перед выполнением работы необходимо определить химический состав шихтовых компонентов для установления оптимального соотношения композиционного материала.

Анализ шихты необходим для составления оптимального соотношения компонентов при проведении лабораторных исследований и получения качественной продукции минерального удобрения, соответствующего по содержанию фосфора, азота и калия нормативно-техническим документациям.

Лабораторная работа №1

Получение сложно-смешанного фосфор-азот содержащего удобрения со специфическими особенностями.

1 Ход выполнения работы.

К 100 г фосфоритной мелочи класса 0-10 мм по заданию добавляют 43-72,5 г необогащенного вермикулита, и такое же количество внутренних вскрышных пород, отходов угледобывающей промышленности. Шихту тщательно перемешивают, увлажняют водой до влажности 6-8% и обжигают при температуре 750-900 0С  в барабанной вращающейся печи в течение 15-20 мин. Затем шихтовую смесь охлаждают и смешивают с 12-14 г (8-10%) аммиачной селитрой (рис 1).

Полученную массу измельчают до пылевидного класса не содержащего крупинки при ощупе между пальцами и анализируют на P2O5 общее, P2O5 водорастворимое, P2O5 растворимое в лимонной кислоте и содержание азота.

Перед проведением лабораторных исследований компоненты шихты анализируют на влагу и: фосфорит – Р2О5, SiO2, CaO,MgO, Fe2O3, Al2O3, MnO, Na2O, K2O, SO, CO2, ППП; вермикулит SiO2, CaO,MgO, Fe2O3, Al2O3, MnO, Na2O, K2O, SO, CO2, ППП;внутренние вскрышные породы - SiO2, CaO,MgO, Fe2O3, Al2O3, MnO, Na2O, K2O, SO, CO2, Сr2O3, ППП.

2 Необходимые приборы и оборудовании

1.Весы аналитические с гирями или электронные

2.Смеситель

3.Трубчатая или шахтная печь с присосом кислород содержащего воздуха.

4.Мельница (фарфоровая ступка и пестик)

5.Алундовые лодочки или стаканы с объемом до 300 мм3

6. Химическая посуда и склянки

Полученная продукция анализируется по содержанию Р2О5, азота и калия на соответствие нормативно-техническим документациям.

Рисунок 1. Получение сложно-смешанного фосфор-азот содержащего удобрения

Лабораторная работа №2

Получение сложно-смешанного фосфор-азот-калий содержащего удобрения со специфическими особенностями

1 Ход выполнения работы

100 г фосфорита класса 0,1 мм обрабатывать 1500-1800 г 50 % азотной  кислотой в течение 45-80 мин, до образования пульпы с рН=0,03-0,05. Пульпу обрабатывать 750-800 гр твердого сульфата аммония при температуре 50-60 0С, в течение 60-120 мин и получать дигидрат сульфата кальция, содержащий нерастворимый остаток и азотно-фосфорно-кислый раствор. Отделяют нерастворимый остаток от жидкой фазы фильтрованием, осадок промывают 1700-1800 гр раствора азотной кислоты и 1250-1300 гр воды, получают твердый остаток с влажностью  до 40%.

Полученный азотно-фосфорно-кислый раствор, содержащую 993-950 гр NH4NO3, 1110 гр Н2О, 150 гр HNO3 и 300-320 гр H3PO4 используют для разложения новой порции 1050-1070 гр фосфоритной муки. В процессе  разложения происходит образование дополнительного количества продукции к продукту  первой стадии 270-285 г Ca(NO3)2∙4H2O, 250-270 гр Ca(H2PO4)∙H2O, 715-735 гр CHPO4∙2H2O, 790 гр воды, n-ное количество газовой фазы ,и содержащий СО2 и до 30% фтора от общего количества, находящегося в исходном фосфоритном сырье.

Для получения фосфор-азот-калий содержащего удобрения образовавшуюся влажную реакционную массу, в количестве 3300-3400 гр. , смешивают с 330-400 гр сухого остатка сахарного производства, содержащего 60% K2CO3, 6% Na2CO3, 6% HCl и 6% K2SO4, добавляют 330-400 гр обожженного и очищенного вермикулита с влажностью 18 %, тщательно перемешивают и гранулируют, с получением размера гранул 1-4 мм, а затем сушат для удаления влаги (рис 2).

Полученный продукт анализируют на содержание питательных веществ. Полученное сложное фосфорсодержащее удобрение содержит до 8,5% нитрата кальция – Ca(NO3)2∙4H2O; до 30% нитрата аммония –NH4NO3, до 12,5% дигидрофосфата кальция – Ca(H2PO4)2∙H2O до 40% дикальций фосфата, 8% соединений калия, в виде К2О, до 15% вермикулита и около 2% влаги.

В высушенном фосфор-азот-калий-вермикулит содержащем удобрении отношение Р2О5:N:K2O:B=1,23:1,0:0,49:1,0

Сложное удобрение пролонгированного действия, малогигрорскопичное, пористое, не слеживающийся продукт с влагоемкостью  до 18%.

2 Необходимые приборы и оборудование

1. Стеклянные колбы, посуды, реакторы с перемешивающим устройством

2. Весы аналитические, электронные.

3. Фильтровальная воронка и бумажные фильтры.

4. Сушильный шкаф.

5. Смеситель

6. Гранулятор тарельчатый

Рисунок 2. Схема получения N-P-K удобрения

Лабораторная работа №3

Получение азот-фосфор-калий содержащего удобрения

1 Ход выполнения работы

90-95 г фосфоритной мелочи разлагают  в 240-260 г смеси фосфорной (22% Р2О5) и азотной (25%) кислот, взятой в количестве 82% от стехиометрический необходимого. В образовавшуюся пульпу вводят 25%-ный раствор аммиака при мольном соотношении аммиака к смеси фосфорной и азотной кислот 0,05:1 и полученную аммонизированную пульпу смешивают с 7г обожженного вермикулита, сушат при 100оС и анализируют на содержание питательных веществ  (рис 3).

Готовый продукт содержит не менее 36,5% фосфора, 16,8% азота и 1,7% калия.

2 Необходимые приборы и оборудование

1. Стеклянные колбы, посуды, реакторы с перемешивающим устройством

2. Весы аналитические, электронные.

3. Фильтровальная воронка и бумажные фильтры.

4. Сушильный шкаф.

5. Смеситель

6. Гранулятор тарельчатый

Фосфорная мелочь

Разложения фосфорной азотной кислот

Пульпа

Сушка

На анализ

Обожженный вермикулит

р-р аммиаке при мольном соотношении к смеси фосфорной и азотной кислот 0,05:1

Рисунок 3. Схема получения N-P-K удобрений

Лабораторная работа №4

Получение термофосфата

1 Ход выполнения работы

100 г фосфорной мелочи класса 0-10 мм смешивают с 10-15 г кальцированной соды и 20-40 г отходов угледобывающей промышленности класса 0-5 мм. 10-25 г. Вермикулита, тщательно перемешивают, влажной содой до влажности 6-8% и подвергают термической обработке при температуре 850-1000 0С в течение 20-30 мин во вращающейся барабанной печи (Рис 4).

Полученные округлые формы спекшиеся куски охлаждают, измельчают до порошковидной формы и проверяют на растворимость в лимонной кислоте.

Содержание усвояемой почвой полученных компонентов Р2О5+К2О+MgO должно составит 37%.

2 Необходимые приборы и оборудование

1. Стеклянные колбы-реакторы

2. Весы аналитические, электронные.

3. Вращающаяся печь для термической обработки.

4. Фарфоровая ступка обработки и пестики или шаровая мельница .

5. Смеситель

Фосфоритная мелочь

Смешивания

Термо обработка при 850-10000С

Охлаждения

На анализ

кальцированная сода влажная

Отходы угледобывающей промышленность

Рисунок 4. Схема получения термофосфата

Лабораторная работа №5

Получение смешанного фосфор-азот-калий-вермикулит-гумус- содержащего удобрения

1 Ход выполнения работы.

Навеску угля 90-110г, карбоната калия 12-18г, фосфоритной муки 100г, золы подсолнечника 25-35г, вермикулита 25-35 г, и нитрата аммония 25-35г подвергают измельчению в дезинтеграторе до крупности частиц 0,1-0,15мм до изменения цвета шихты в течение 4-6минут. В результате на выходе из мельницы получают готовый товарный продукт коричневого цвета. При этом степень перехода гуминовых кислот в водорастворимые гуматы составляет 71,1%, а фосфора в усвояемую форму 59,2% соответственно. Полученный продукт представляет собой сухую массу, удобную для хранения, транспортировки и расфасовки.

2 Необходимые приборы и оборудование

1. Стеклянные колбы, посуды, реакторы с перемешивающим устройством

2. Весы аналитические, электронные.

3. Фильтровальная воронка и бумажные фильтры.

4. Сушильный шкаф.

5. Смеситель

Поташ

Уголь

Фосмука

Нитрат аммония

Зола подсолнечная

Смешивания

Вермикулит

Измельчение

На анализ

Рисунок 5. Схема получения смешанного фосфор-азот-поташ-вермукулит-гумус содержащего удобрения.

Лабораторная работа №6

Методы определения физико-химических свойств и характеристик удобрений.

Физико-химические свойства удобрений во многом определяют их качество, а часто и возможность применения. Так, способность удобрений слеживаться, затрудняет их использование, гигроскопичность требует особых условий хранения и транспортировки туков и т.д.

Качество минеральных удобрений контролируется по их основным физико-химическим и механическим свойствам и характеристикам; слеживаемости, гигроскопичности, гранулометрическому составу, прочности гранул, рассеваемости и др. В настоящей работе изучаются методики определения первых трех из перечисленных показателей.

В настоящее время все большее внимание уделяется повышению эффективности использования удобрения растениями, во многом определяемой скоростью растворения удобрения в почве. В связи о, этим в работе проводится также изучение основных закономерностей растворения удобрений.

Определение слеживаемости удобрений.

Слеживаемостью называется способность порошкообразного или гранулированного материала терять рассыпчатость и превращаться в сплошную массу, обладающую некоторой прочностью. Поэтому слеживаемость оценивают по прочности слежавшегося материала.

Причинами, слеживаемости удобрений являются: кристаллизация на поверхности гранул солей из насыщенного раствора, образующегося из-за наличия в материале влаги; сцепление частиц вследствие давления, которое они испытывают при хранении; переход соединений из одних кристаллических модификаций в другие; наличие химических реакций между компонентами удобрения.

Степень слеживаемости удобрений зависит от интенсивности Проявления перечисленных факторов, которая в свою очередь определяется технологическими параметрами и физико-химическими свойствами, продукта, условиями его хранения и др.

В промышленных условиях слеживаемость удобрений определяют по массе неслежавшегося продукта в мешке при однократном сбрасывании его в мешке с высоты 1 м на плоскую твердую поверхность.

Лабораторные методы определения слеживаемости удобрений сводятся к их брикетированию в определенных условиях с последующим испытанием брикетов на разрушение. Условия брикетирования (давление, длительность, температурный режим, конструкция пресс-формы) в различных методах весьма разнообразны.

Наиболее часто используется методика, по которой изучение слеживаемости ведут при давлении прессования ~0,03МПа (0,28 кг/см3) при 50°С в течение времени, необходимого для достижения постоянной прочности получаемого брикета. Такое давление приблизительно эквивалентно давлению, которое испытывает продукт, находящейся на дне штабеля высотой 2 - 2,5 м при средней массе мешка 50 кг и площади непосредственного касания 0,26м2. Длительность выдержки образца в пресс-формах определяет для каждого удобрения экспериментально путем снятия зависимости прочности брикетов от времени прессования. Установлено, что прочность брикетов аммиачной селитры перестает изменяться после 7 ч, прессования, диаммофоса после 18-20 ч, а диаммонитрофоски - после 35 ч.

В настоящей работе ввиду ограниченности, времени занятия испытания проводят ускоренным методом. Студентам рекомендуется провести сравнение слеживаемости различных удобрений, а также изучить влияние на слеживаемость удобрения его дисперсности (используются порошкообразные и гранулированные удобрения) и различных добавок и покрытий.

Работа проводится на установке, общий вид которой дан на рис. 6. В подготовленные для испытаний и пронумерованные, пресс-формы (dвнутр.=40 мм, Н=60 мм), количество которых зависит от задания, засыпается приблизительно по 40 г изучаемых удобрений. После этого пресс-формы устанавливаются под поршни в отверстия нижней части кассеты, .при этом необходимо добиться свободного движения поршня в пресс-форме.

Подготовленную кассету устанавливают в сушильный шкаф, в котором поддерживается постоянная температура 50°С. На поршни устанавливаются грузы массой 2,8 кг. Для уменьшения неравномерности прогрева отдельных образцов кассету в сушильном шкафу следует по возможности располагать на одинаковом расстоянии от стенок шкафа. По истечении заданного времени прессования образца соответствующую пресс-форму вынимают из кассеты и после охлаждения на воздухе разъединяет (во избежании рассыпания образца на рабочем столе делать на большом листе чистой бумаги!). Затем на учебном прессе определяют прочность полученных брикетов. Слеживаемость удобрений вычисляют по следующей формуле:

C=PS=kFS

где P - усилие разрушения брикета, Н (кГс);

S - площадь поперечного сечения образца;

k - показание манометра, н/м2,(кг/см2);

F - площадь поперечного сечения поршня учебного пресса.

Рисунок. 6. Прибор (1) и пресс-форма (II) для определения слеживаемости минеральных удобрений:

1-съемное дно пресс-формы; 2-разъёмный цилиндр, состоящий из двух половинок; 3-верхнее кольцо крепления цилиндра; 4-стопорные винты; 5-направляющая втулка-поршень; 6-груз; 7-нижняя опорная плита; 8-верхняя панель с отверстия для грузов; 9-вертикальная стойка.

Результаты измерений записываются в табл.1,а также представляются в виде зависимости прочности брикетов от длительности прессования на графике.

Таблица 1

Результаты определения слеживаемости удобрений

| № образца | Характеристика образца до испытания | Время прессования, час. | Характеристика образца после испытания | Показатели слеживаемости, К/С, МПа |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 8 |  |  | 1 |  |

Определение гигроскопичности удобрений

Под гигроскопичностью понимают свойство веществ поглощать влагу из воздуха. При поглощении влаги твердым веществом, растворенным в воде, на поверхности его частиц имеется слой жидкой фазы, являющегося насыщенным раствором. Если парциальное давление водяного, пара в воздухе больше давления пара насыщенным раствора, то вещество поглощает влагу из воздуха. При давлении водяного пара в воздухе, меньшем, чем над насыщенным раствором, происходит подсыпание вещества. Относительная влажность воздуха при которой вещество не подсыхает и не увлажняется, называется гигроскопической точкой вещества. Ее можно, также определить ,как отношение упругости пара над насыщенным раствором вещества (РН ) и упругости пара над водой (РВ) при той же температуре:

h=PHPB∙100%

Таким образом, гигроскопическая точка вещества зависит, от температуры и состава удобрения. Знание гигроскопической точки удобрения позволяет сделать выводы о степени его гигроскопичности г, определенных условиях хранения.

Однако для оценки скорости поглощение влаги из воздуха, которая выражается формулой Q=К(ha-h), необходимо знать коэффициент скорости поглощения влаги К.

В указанной формуле hа - относительная влажность воздуха; h-гигроскопическая точка вещества; Q-масса влаги, поглощаемая единицей поверхности вещества в единицу времени. Обычно Q- выражают в г на 100 см2 за 3 ч.

Для определения показателей гигроскопичности – h и K, вещество, помещают в атмосферу с определенно относительной влажностью, воздуха и измеряют скорость поглощения влаги. Обычно требуемая влажность воздуха создается в закрытом эксикаторе над слоем серной кислоты определенной концентрации. Помещая вещество в открытых бюксах в несколько одинаковых эксикаторов, заполненных химически чистой серной кислотой различной концентрации, получают зависимость изменения влажности удобрения от относительной влажности воздуха (рис.2). Точка пересечения полученной прямой с осью абсцисс и будет отвечать искомой гигроскопической точке удобрения. Тангенс угла наклона прямой соответствует коэффициенту скорости поглощения влаги К.

Рисунок. 7. Определение гигроскопической точки вещества эксикаторным методом

Ход выполнения работы

Изучаемой удобрение насыпается в 6 одинаковых бюксов, предварительно взвешенных на аналитических весах. Бюксы слегка утрясают а выравниваю верхнюю поверхность удобрения, снимая избыток шпателем. Бюксы закрывают крышками, взвешивают на аналитических весах и помещают в другие бюксы большего размера, установленные по два в эксикатора с серной кислотой таким образом, чтобы расстояние между ними и стенками эксикатора было примерно одинаковым. Затем, засекая время, снимают с биксов крышки, быстро закрывают эксикаторы и выдерживают в течение 3 ч. при постоянной температуре 25°С. По истечении этого времени, которое необходимо зафиксировать, бюксы вынимают, быстро закрывают крышками и взвешивают на аналитических весах.

Результаты опыта записывают в табл. 2. Количество поглощенной влаги вычисляют по разности масс бюкса до и после опыта. Концентрацию серной кислоты в эксикаторах определяют титрованием щелочью. Для этого пипеткой отбирают 5 мл серной кислоты из эксикатора, переносят ее в мерную колбу на 100 мл и доводят дистиллированной водой до метки и перемешивают. Затем отбирают в две конические колбы аликвоты по 10 мл и титруют 1 н. раствором щелочи но фенолфталеину. Рассчитывают концентрации серной кислоты и добавляют в эксикаторы по 5 мл серной кислоты той же концентрации из подготовленных для работы растворов. Значения относительной влажности воздуха, соответствующие определенным концентрациям серной кислоты, приведены в приложении 7.

Таблица 2

Результаты определения гигроскопичности.

| № эксикатора | Концентрация H2SO4, % | Относительная влажность воздуха ha, % | № бюкса | Масса бюкса с удобрением, г |  | Привес бюкса, г ∆m | Время выдержки, τ мин | Q |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | после опыта | до опыта |  |  |  |
| 1 |  | 1 2 |  |  |  |  |  | ср. |
| 2 |  | 3 4 |  |  |  |  |  | ср. |
| 3 |  | 5 6 |  |  |  |  |  | ср. |

Значения Q рассчитывают по формуле:

Q=∆m∙180∙100S∙τ

где Q – количество поглощенной влаги за 3 ч, г/100 см2; ∆m – привес бюкса, г; τ – время выдерживания бюкса в эксикаторе, мин; S – площадь поперечного сечения бюкса, см2. Значения гигроскопической точки h и коэффициента скорости поглощения влаги К определяют, построив по опытным данным графическую зависимость Q=f(ha),

Определение гранулометрического состава удобрений

Гранулометрический состав выданного преподавателем удобрения определяют наиболее распространенным в практике ситовым методом.

Для анализа используется прибор для определения гранулометрического состава удобрения РКФ - 2У. Он включает набор стандартных штампованных сит цилиндрической формы диаметром 200 мм и высотой 50 мм с круглыми отверстиями размером 1,0,. 4,0, и 6,0 мм и вибратор.

Для определения берется средняя, проба удобрения массой ~0,5 кг/порядок отбора средней пробы см. работу 6/. Приблизительно 200 г отобранного удобрения, взвешенного на технических весах, переносят на верхнее сито. Верхнее сито закрывают крышкой и комплект устанавливают на вибратор. Встряхивание производится в течение 2 мин .после чего материал ссыпают последовательно с каждого сита, начиная с верхнего, в специальные взвешенные баночки. Прилипший к ситу продукт удаляют, с помощью кисточки в соответствующие баночки, которые затем взвешивают на технических весах. При изучении гранулометрического состава гигроскопических удобрений баночки необходимо закрывать плотной крышкой. Опыт проводят дважды.

Результаты опыта представляют в виде табл:3.

Таблица 3

Результаты определения гранулометрического состава, удобрения,.

| Фракция | 1 опыт исходная масса … г |  | 2 опыт исходная масса … г |  | Средний % от общей массы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | масса, г | % от исходной массы | масса, г | % от исходной массы |  |
| 1+6 мм +1-4мм -1 мм |  |  |  |  |  |
| Суммарно |  |  |  |  |  |

Во результатам опыта делают заключение о соответствии Гранулометрического состава удобрения предусмотренному ГОСТ-ом.

Изучение особенностей растворения минеральных удобрений

Изучение особенностей растворения минеральных удобрений в работе проводится визуальным методом.

Из выданных преподавателем образцов удобрений отбирают по несколько гранул каждого удобрения, стараясь подобрать частицы, отличающиеся размером и массой. Каждая частица помещается в отдельную секцию специальной коробки. Измеряют с помощью микроскопа "Мир-12" средний размер каждой гранулы и определяют взвешиванием на аналитических весах ее массу.

Процесс растворения изучают, опуская частицу в стакан с дистиллированной водой. Затем проводят определение времени полного раствор рения Частиц для азотных удобрений и фиксируют время/растворений основной массы частиц других удобрений. При этом особое внимание уделяют характеру растворения и характеристике нерастворивщегося остатка. Результаты испытаний заносят в табл.4 и представляют в виде графических зависимостей τ=f(m), где τ - время полного растворения; m – ее начальная масса.

По данным опытов делают заключение о скорости растворения различных видов удобрений и влиянии на нее покрытий и защитных пленок, а также о характере растворения различных удобрений.

Таблица 4

Результаты изучения особенностей растворения минеральных удобрений.

| № удобрений | Название и характеристика удобрения | № гранулы | m, мг | d, мм | τ мин, сек. | Особенности растворения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

4 МЕТОДЫ АНАЛИЗА ХИМИЧЕСКОГО СОСТАВА УДОБРЕНИЙ

4.1 Методика определения химического состава удобрений по качественным реакциям

Название удобрения (и содержание действующего вещества в нем, в %) обычно указывается на таре (упаковке) или в документе, который выдается при получении удобрения. Иногда удобрения прибывают без соответствующих документов или они теряются в хозяйстве. Поскольку многие минеральные удобрения по внешнему виду весьма сходны между собой, то возможно внесение в почву не того удобрения, которое требуется, или неправильное их смешение и т.д. В результате резко снизится эффективность их использования.

При известном навыке и наличии немногих реактивов каждый специалист химик технолог и агроном непосредственно в хозяйстве может легко определить любое минеральное удобрение и отличить его от других.

Для анализа и сортировки минеральных удобрений используют следующие простые качественные химические реакции.

Принцип определения. Для распознавания минеральных удобрений используют следующие качественные реакции.

1.Растворимость в воде. Удобрения по их растворимости можно разделить на три группы: а) полностью растворимые – все азотные (кроме цианамида кальция) и калийные (кроме калимага) удобрения и некоторые сложные удобрения (аммофос и диаммофос); б) не полностью растворимые (растворяется не все количество взятого удобрения) – суперфосфат простой и двойной, калимага, нитрофосы и нитрофоски; в) нерастворимые – все фосфорные (кроме суперфосфата), известковые удобрения и гипс.

2.Проба на раскаленном угле проводится с кристаллическими и хорошо растворимыми в воде удобрениями. Небольшое количество соли (крупные кристаллы предварительно растирают), помещенной на раскаленный древесный уголь, может оставаться без изменения или потрескивать (калийные удобрения), плавиться и дымить, выделяя аммиак (аммонийные удобрения и мочевина), вспыхивать и сгорать (селитры), выделяя аммиак (NH4NО3) или окрашивая пламя в желтый (NaNО3) или фиолетовый (KNО3) цвет.

3.Реакция со щелочью (NaOH) используется для определения аммонийных удобрений по выделению аммиака. Если при добавлении к раствору удобрения (в пробирке) небольшого количества щелочи (реактив 4) обнаруживается отчетливый запах аммиака, то это свидетельствует о наличии аммония в удобрении:

(NH4)2SO4+2NaOH=Na2SO4+2NH4OH;

NH4OH→H2О+NH3.

Реакция с NaOH является специфической для аммонийных форм удобрений.

4. Реакция с хлористым барием (ВаСl2) обнаруживает наличие в удобрении аниона серной кислоты (SO42-). При добавлении к раствору удобрения, содержащего SO42- например (NH4)2SO4, K2SO4, K2SO4∙MgSO4, 1-2 капель BaCl2 (реактив 2) образуется мелкокристаллический белый осадок сернокислого бария (BaSO4), нерастворимый в слабой соляной или уксусной кислоте (реактив 5):

(NH4)2SO4+ВаСl2=2NH4Cl+BaSO4↓;

K2SO4+ВаСl2=2КСl+BaSO4↓

5. Реакция с азотнокислым серебром (AgNO3) служит для открытия ионов хлора (Сl-) и фосфорной кислоты (Н2РО4- ) и удобрениях. При добавлении 1-2 капель раствора AgNO3 (реактив 3) к раствору любого удобрения, содержащего анион Сl- (NH4Cl, KCl и др.), образуется хлористое серебро (AgCl), которое выпадает в виде белого осадка, створаживающегося при встряхивании пробирки: NH4Cl+AgNO3=NH4NO3+AgCl↓.

С раствором фосфорного удобрения, например суперфосфата, азотнокислое серебро образует фосфорнокислое серебро (AgH2PO4), окрашенное в желтый цвет.

6. Проба с кислотой (НСl) используется для отличия аморфных и слаборастворимых или нерастворимых в воде удобрений – фосфорных и известковых. К небольшому количеству (1/5 чайной ложки) удобрения, помещенного в чистую и сухую пробирку, приливают из капельницы несколько капель соляной или уксусной кислоты (реактив 5). При этом одни удобрения вскипают (известковые и томасшлак) вследствие выделения пузырьков углекислого газа: СаСО3+2НСl=СаСl2+Н2О+СO2, а другие (суперфосфат, преципитат и фосфоритная мука) от кислоты не вскипают.

7.Реакцией на лакмус определяется реакция удобрения. Кислую реакцию имеет суперфосфат из-за присутствия в нем свободной фосфорной и серной кислот. Синяя лакмусовая бумажка, опущенная в пробирку с водным раствором (суспензией) этого удобрения, становится красной. Другие сходные по внешнему виду удобрения (преципитат, гипс) имеют нейтральную реакцию, т. е. лакмусовая бумажка в водной суспензии этих удобрений остается без изменения. Щелочную реакцию имеют томасшлак и цианамид кальция (красная лакмусовая бумажка синеет).

Ход анализа. По качественным реакциям и внешнему виду различают основные минеральные удобрения, которые должны быть в лабораторном наборе. Распознавание их лучше проводить, руководствуясь схемой (рис. 8).

Результаты реакций с каждым удобрением записывают по следующей форме:

| Номер удобрения | Называние удобрения | Формула | Внешний вид | Цвет и запах | Проба на раскаленном угле | Реакция с NaCl | Реакция с BaCl | Реакция с AgNO3 | Реакция с кислотой | Реакция на лакмус | Прочие реакции |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Прежде всего удобрения разделяют по внешнему виду на дне группы: кристаллы (или гранулы) – азотные и калийные удобрения и порошки (или гранулы) – известковые и фосфорные удобрения (а также калимаг). Начинают распознавание удобрений с первой группы кристаллических солей, хорошо растворимых в воде. Проделывают качественные реакции в последовательности, которая предусматривается схемой.

Для определения растворимости щепотку удобрения (1–2 г) помещают в чистую пробирку, добавляют 15–20 мл дистиллированной воды (реактив 1) и пробирку хорошо встряхивают. Наблюдают за растворимостью удобрения. Затем раствор удобрения разливают поровну в три чистые пробирки и используют их для реакции с NaOH, ВаСl2 и AgNО3

Пробой на раскаленном угле отличают селитры (вспыхивают и сгорают), аммонийные удобрения и мочевину (плавятся и дымят с запахом аммиака) и калийные удобрения (остаются без изменения или потрескивают). Селитры отличают по цвету пламени (при сгорании на угле): аммиачная селитра (NH4NО3) сгорает бесцветным пламенем (а иногда только плавится и дымит с запахом аммиака); натриевая селитра (NaNО3) на угле вспыхивает и сгорает, окрашивая пламя в желто-оранжевый цвет; калийная селитра (KNO3) сгорает фиолетовым пламенем. Аммиачная селитра отличается от натриевой и калийной также тем, что при действии на раствор ее в пробирке щелочью выделяется аммиак, тогда как в случае NaNО3 и KNО3 аммиак не выделяется.

При реакции со щелочью выделяют аммиак также сульфат аммония [(NH4)2SO4], хлористый аммоний (NH4Cl) и аммофос (NH4H2PO4). Мочевина в отличие от аммонийных удобрений со щелочью аммиака не выделяет, но на раскаленном угле, так же как и аммиачные удобрения, плавится и дымит с отчетливым запахом аммиака. Реакцией с хлористым барием (ВаСl2) отличают (NH4)2SO4 от NH4Cl и NH4H2PO4. Сульфат аммония с раствором ВаСl2 дает обильный молочно-белый осадок, который не растворяется при добавлении в пробирку уксусной или соляной кислоты. Хлористым аммоний и аммофос с ВаСl2 осадка не дают (или дают слабую муть). Для их отличия используют реакцию с азотнокислым серебром: NH4Cl∙AgNO3 дает белый

творожистый осадок, а в случае NH4H2PO4 наблюдается пожелтение раствора и осадка. Калийные удобрении отличают друг от друга по реакциям с ВаСl2 и AgNО3. С хлористым барием сернокислые соли калия (K2SO4) и калимагнезия K2SO4∙MgSO4 дают обильный белый осадок, нерастворимый в кислотах. Отличии, сернокислые соли калия от (NH4)2SO4, дающего такую же реакции с ВаСl2, можно по реакции с NaOH: сульфат аммония со щелочью выделяет аммиак, а сульфат калия не выделяет.

Хлористые калийных соли (КСl, сильвинит КСl, NaCl и 40%-ная калийная соль) с ВаСl; осадка не образуют или дают лишь слабую муть, но с азотнокислым серебром эти удобрения дают обильный белый творожистый осадок AgCl. Отличить их друга от друга можно по внешнему виду: хлористый калий представлен, как правило, мелкими белыми (или иногда оранжевыми) кристаллами; сильвинит – крупным» разноцветными (белые, розовые, синие) кристаллами: 40%-наи калийная соль представляет собой механическую смесь КСl с сильвинитом, по внешнему виду – это белые мелкие кристаллы (КCl) с примесью разноцветных кристаллов сильвинита. Отличить КСl от NH4Cl, дающих одинаковую реакцию с AgNO3 и близких по внешнему виду, можно также реакцией с NaOH: хлористый аммоний со щелочью выделяет аммиак, а хлористый калий не выделяет. По внешнему виду легко отличается от других калийных удобрений калимаг, который имеет не кристаллическое, а аморфное строение.

Распознавание аморфных (порошковидных) удобрений начинают с разделения их по цвету на две группы: 1) имеющие белый или грязнобелый цвет – известковые, гипс, а из фосфорных удобрений – суперфосфат и преципитат; 2) имеющие черный и землисто-серый цвет (цианамид кальция, томасшлак и фосфоритная мука) или серые гранулы, заметно растворимые в воде (калимаг). Для отличия друг от друга удобрений первой группы прежде всего проделывают реакцию с кислотой.

Известковые удобрения (СаСО3, MgCO3) от кислоты вскипают, а гипс, преципитат и суперфосфат не вскипают. Суперфосфат Са(Н2РO4)2∙CaSO4∙2Н2О в отличие от преципитата и гипса имеет специфический запах кислоты и кислую реакцию (покраснение синей лакмусовой бумажки в водной суспензии удобрения). Преципитат СаНРO4∙2Н2О и гипс CaSO4∙2Н2О не имеют запаха, и реакция их нейтральная. Отличить их друг от друга можно реакцией с азотнокислым серебром. При добавлении к водной суспензии преципитата в пробирке 1-2 капель раствора AgNO3 наблюдается пожелтение раствора и осадка, а в случае гипса – пожелтения нет.

Для отличия удобрений второй группы прежде всего обращают внимание на внешний вид, цвет и реакцию удобрения (пробой на лакмус). Фосфоритная мука Са3(Р04)2– удобрение землисто-серого цвета, имеет нейтральную реакцию, а томасшлак Са3(РО4)2∙СаО и цианамид кальция CaCN2+С+СаО имеют черный цвет и щелочную реакцию.

Отличить их друг от друга можно по реакции с кислотой: томасшлак при добавлении HCl вскипает и оседает на дно, а цианамид кальция вскипает с образованием на стенках пробирки колец черной мены. Цианамид кальция более легкий порошок, обычно темного (черно-синего) цвета с запахом керосина. Калимаг K2SO4∙2MgSO4 в отличие от фосфорных и известковых удобрений имеет серые, заметно растворимые в воде гранулы. Кроме того, образует обильный белый осадок с раствором BaCl2.

При проведении этой работы важно не только определить данный набор удобрений, но и научиться по 1-2 специфическим реакциям, характерным для каждого удобрения, безошибочно и быстро в производственной обстановке отличить любое минеральное удобрение от всех других. (Открытие отдельных ионов в составе комплексных удобрений проводится аналогичным образом.)

Материалы и оборудование. Древесный уголь. Промывалка. Реактивные склянки или бутылки емкостью 0,5 л. Капельницы для ВаСl2 и AgNO3. Набор стеклянных пробирок (но 10 шт.) и деревянные штативы для них. Ложки или шпатели (фарфоровые или металлические). Газовая или спиртовая горелка или электрическая плитка для раскаливания угля. Лакмусовые бумажки (синие и красные). Набор основных минеральных удобрений (и склянках на 250–300 мл).

Реактивы. 1. Дистиллированная вода (можно заменить снеговой или дождевой).

2. 2–5%-ный раствор хлористого бария.

3. 1–2%-ный раствор азотнокислого серебра.

4. 8-10%-ный раствор щелочи (NaOH, КОН). 5. 1%-ный раствор соляной кислоты или разбавленная в 10 раз уксусная эссенция.

4.2 Методы количественного анализа минеральных удобрений

С помощью количественного химического анализа определяют содержание основного питательного вещества (азота, фосфора и калия) в минеральных удобрениях, а также сопутствующих примесей (нерастворимого остатка, хлора, натрия, магния и др.).

Все виды и формы минеральных удобрений имеют определенное содержание действующего вещества, сопутствующих примесей и влаги, отвечающее утвержденному ГОСТ на данное удобрение (для одного и того же удобрения, но выпускаемого разными туковыми заводами, эти показатели могут различаться). Они контролируются непосредственно на предприятиях, производящих удобрения. Содержание действующего вещества в удобрении обычно указывается на таре (упаковке) и в соответствующих документах при поставке его хозяйству. Однако в практике иногда возникает необходимость количественного химического анализа промышленных удобрений, во-первых, для контроля за качеством удобрений в арбитражных целях [если есть подозрение, что содержание основного питательного вещества (или другие показатели) в удобрении, поставляемом туковым заводом, не отвечает требованиям ГОСТ] и, во-вторых, если качество удобрений (особенно содержание в них действующего вещества) изменяется в результате неправильного хранения или смешивания.

Установить эти отклонения можно с помощью количественном химического анализа, который проводится Зональными агрохимическими лабораториями.

В настоящее время Государственными и отраслевыми стандарта ми закреплены методы определения азота, фосфора и калия в удобрениях.

Для анализа азотных удобрений на содержание азота в них типовыми методами являются:

а)	определение аммонийного азота в удобрениях формалиновым методом, основанным на взаимодействии NH4+ удобрения с формалином и выделении при этом эквивалентного количества кислоты, которую учитывают титрованием щелочью;

б)	при анализе сложных удобрений (аммофос, диаммофос и др.) дли определения аммонийного азота (в присутствии фосфорной кислоты) рекомендуется применять методику, основанную на окислении аммонийного азота хлорамином с последующим определением образующегося N – NO3 по методу Деварда;

в)	определение нитратного азота в нитратных удобрениях и суммы аммонийного и нитратного азота в аммиачно-нитратных удобрениях методом Деварда, который основан на восстановлении N–NO3 до N–NH4+ сплавом Деварда (сплав меди, цинка и алюминия) с последующим отгоном аммиака и титрометрическим его определением;

г)	определение амидного азота в карбамиде путем превращения его в аммиачный с последующей отгонкой и титрометрическим определением или же образовавшийся аммонийный азот определяется формалиновым методом.

При анализе фосфорных удобрений определяется содержание общего, усвояемого и водорастворимого фосфора. При определении общего фосфора извлечение его из удобрения производится 20%-ным раствором HCl или разбавленной (1:2) азотной кислотой. Усвояемый фосфор извлекают из удобрения раствором цитрата (лимоннокислого) аммония (раствор Петермана) или раствором 2%-ной лимонной кислоты, водорастворимый фосфор – дистиллированной водой. Количественное определение извлеченного фосфора проводится следующими типовыми методами:

а)	весовой (магнезиальный) метод, основанный на осаждении фосфат-иона магнезиальной смесью в виде MgNH4PO4 с последующим прокаливанием осадка и его взвешиванием (см. стр. 296–298);

б)	фотометрический метод определения фосфора (по синему фосфорномолибденовому комплексу) основан на способности молибденовокислого аммония давать с фосфорной кислотой фосфорномолибденовый комплекс, окрашивающий раствор в синий цвет; интенсивность окраски анализируемого раствора сравнивают с окраской образцового раствора – известной концентрации с помощью электрофотоколориметра (см. стр. 304).

Для анализа калийных и сложных удобрений на содержание в них калия используют следующие типовые методы:

1) весовой тетрафенилборатный метод, основанный на осаждении копия тетрафенилборатом натрия NaB(C6H5)4 с последующим высушиванием и взвешиванием полученного осадка тетрафенилбората калия;

2) пламенно-фотометрический метод, основанный на определении калия в растворе с помощью пламенного фотометра (см. стр.307). Этот метод применяется в ЗАЛ, определение проводится быстро и с высокой точностью.

Подробная пропись указанных выше методов количественного анализа минеральных удобрений дается в специальных руководствах и инструкциях.

Практические занятия по хранению, организации работ по смешиванию удобрений, изучению техники и способов их внесения проводятся в период учебной практики.

4.2.1 Метод определения углерода и водорода сжиганием при высокой

4.2.1.1 Сущность метода

Навеску топлива сжигают в токе кислорода при температуре 1350 ° С в газонепроницаемой трубке. При этом весь водород превращается в воду, а углерод - в диоксид углерода. Эти продукты поглощаются соответствующими реактивами и определяются гравиметрически. Образующиеся при сжигании хлор и оксиды серы поглощаются серебряной сеткой, свернутой в короткий рулон, который помещают в выходном конце трубки.

4.2.1.2 Реактивы

Внимание. Соблюдайте осторожность при обращении с реактивами, многое из которых обладают токсическим и коррозионным действием.

Все реактивы должны быть квалификации ч.д.а. Для анализа применяют дистиллированную воду.

4.2.1.2.1 Магния перхлорат безводный, ангидрон, частицы размером от 0,7 до 1,2 мм.

Регенерация отработанного перхлората магния невозможна из-за его взрывоопасности.

Отработанный ангидрон удаляют из трубок и из раковины струей воды.

4.2.1.2.2 Гидроксид натрия на инертной основе, аскарит, частицы размером преимущественно 1,5 - 3,0 мм, но не менее 1,2 мм.

4.2.1.2.3 Оксид алюминия, мелкоизмельченный (размер частиц приблизительно 0,1 мм).

4.2.1.2.4 Натрия тетраборат, стандартный раствор для титрования, с ( Na 2 B 4 O 7 ) = 0,025 моль/дм3. Растворяют 9,5342 г тетрабората натрия 10-водного в воде и доводят объем раствора до 1 дм3.

Раствор тщательно перемешивают.

4.2.1.2.5 Пероксид водорода, раствор с массовой долей 30 %.

4.2.1.2.6 Сетка серебряная с размером отверстий 1 мм, изготовленная из проволоки диаметром 0,3 мм.

4.2.1.2.7 Кислород газообразный в баллоне по ГОСТ 5583 , свободный от водорода. Предпочтительно использовать кислород, полученный из жидкого воздуха, а не электролизом. Кислород, полученный электролитическим путем, перед использованием пропускают через раскаленный оксид меди для удаления следов водорода.

4.2.1.2.8 Раствор смешанного индикатора.

4.2.1.2.8.1 Раствор А. Растворяют 0,125 г натриевой соли 2-(4-диметиламинофенилазо) бензойной кислоты (метилового красного) в 100 см3 воды.

4.2.1.2.8.2 Раствор Б. Растворяют 0,083 г 3,7-бис(диметиламино)-фенотиазин-5 или умхлорида (метиленового голубого) в 100 см3 воды. Хранят в посуде из темного стекла.

4.2.1.2.8.3 Смешанный раствор. Смешивают равные объемы растворов А и Б. Хранят в посуде из темного стекла. Смешанный раствор годен не более 1 недели.

4.2.1.2.9 Воздух сжатый.

4.2.1.2.10 Стекловата или вата гигроскопическая по ГОСТ 5556 , высушенная при температуре 105 °С в течение 1 ч.

4.2.1.3 Аппаратура

4.2.1.3.1 Весы аналитические с точностью взвешивания до 0,1 мг. Допускается использовать аналитические весы с точностью взвешивания до 0,2 мг.

4.2.1.3.2 Посуда стеклянная градуированная по ГОСТ 25336.

4.2.1.3.3 Две очистительные системы:

а) для поглощения паров воды и диоксида углерода из кислорода, применяемого при сжигании;

б) для аналогичной очистки воздуха, применяемого для продувки поглотительной системы до и после определения.

Каждую очистительную систему собирают из нескольких U -образных трубок типа TX - U -2-200 или TX - U -3-200 по ГОСТ 25336 или трубок Мидвэйла, наполненных следующими реагентами в установленном порядке по ходу газа:

1) перхлорат магния ( 4.1) для поглощения воды;

2) аскарит ( 4.2) для поглощения диоксида углерода;

3) перхлорат магния ( 4.1) для поглощения воды, образующейся при взаимодействии диоксида углерода с аскаритом.

Очистительные системы должны быть достаточно емкими, чтобы избежать их частой перезарядки при продолжительном использовании.

Примечание - Свежезаряженные сосуды Мидвэйла, уже использованные в очистительной системе, могут быть впоследствии использованы в поглотительной системе. В качестве сосудов очистительной системы применяют также склянки типов СПЖ, CUT и СН-1 или 2 по ГОСТ 25336.

4.2.1.3.4 Установка для сжигания.

4.2.1.3.4.1 Нагревательная система - трубчатая электрическая печь или печи, предназначенные для нагрева трубки для сжигания ( 5.4.2) до 1350 °С на участке протяженностью 125 мм. При этом профиль распределения температур по длине трубки должен быть близким к профилю, показанному на рисунке 9. Нагревательная система включает также вспомогательную печь, которая обеспечивает нужную температуру нагрева (от 600 до 800 °С) рулона из серебряной сетки.

Рисунок 9. Профиль распределения температуры по длине трубки для сжигания

1 - трубка для сжигания; 2 - рулон из серебряной сетки; 3 - изолирующая обмотка из асбестового шнура

Для нагревательной системы можно использовать печи:

а) с намоткой из молибденовой или вольфрамовой проволоки;

б) с намоткой из платиновой или платино-родиевой проволоки;

в) нагреваемые стержнями из карбида кремния.

Примечание - Печи, нагреваемые стержнями из карбида кремния, имеют наименьшую стоимость. На практике доказана их пригодность к работе.

4.2.1.3.4.2 Трубка для сжигания. Трубка изготовлена из огнеупорного глиноземного фарфора, непроницаемого для газов при температуре до 1400 ° С. Длина трубки от 650 до 700 мм, наружный диаметр приблизительно 28 мм, толщина стенок 3 мм. Выходной конец трубки для сжигания следует покрывать подходящим теплоизолирующим материалом из минерального волокна для предотвращения конденсации паров воды.

4.2.1.3.4.3 Лодочка для сжигания. Изготовлена из неглазурованного фарфора, не содержащего железа. Способна выдерживать температуру до 1350 °С. Для сжигания проб каменных углей и коксов используются лодочки длиной приблизительно 60 мм, шириной 12,5 мм, глубиной 10 мм; для сжигания бурых углей и лигнитов используются лодочки длиной приблизительно 75 мм, шириной 15 мм, глубиной 10 мм.

Примечание - Лодочки не должны образовывать раковин, терять цвет или изменять массу при выдерживании их в течение 3 ч в атмосфере кислорода при 1350 °С. Лодочки используют для 10 - 20 определений, а затем их выбрасывают из-за накопления плавленой золы. При сжигании высокозольных углей перед взятием навески на дно лодочки помещают оксид алюминия, чтобы предотвратить сплавление золы с материалом лодочки.

4.2.1.3.5 Поглотительная система. Предназначена для поглощения воды и диоксида углерода, выделяющихся при сжигании пробы. Для сборки поглотительной системы используются сосуды Мидвэйла (рисунок 10), обеспечивающие большую зону реакции. Расширение зоны реакции позволяет уменьшить давление в системе и, тем самым избежать опасности утечки газов сжигания через каучуковую муфту, в которой проходит стержень толкателя. Вместо сосудов Мидвэйла в поглотительной системе могут быть использованы U -образные трубки типа TX - U -2-150 или TX - U -3-150 по ГОСТ 25336. Сосуды поглотительной системы должны обеспечивать полное поглощение образующихся паров воды и диоксида углерода, но при этом масса каждого сосуда с поглотителем должна быть не более 190 г.

Рисунок 10. Сосуд Мидвэйла

1 - цветная эмалевая отметка; 2 - пустотелая пробка

Сосуды наполняют следующими реагентами в установленном порядке по ходу газа:

1) перхлорат магния (4.1) для поглощения воды, выделяющейся при сжигании пробы;

2) аскарит (4.2) для поглощения диоксида углерода, выделяющегося при сжигании пробы;

3) перхлорат магния (4.1) для поглощения воды, образующейся при взаимодействии диоксида углерода с аскаритом.

При заполнении сосудов над и под слоем каждого поглотителя помещают стекловату или гигроскопическую вату (4.10). Это позволяет предотвратить унос частиц поглотителя быстрым потоком кислорода и растрескивание стекла поглотительных сосудов в результате воздействия тепла реакции. Типичная поглотительная система из сосудов Мидвэйла изображена на рисунке 11 Поглотительный сосуд С является контрольным, с его помощью определяется необходимость замены поглотителя в сосуде В. Вода, образующаяся в поглотительном сосуде В в результате реакции между диоксидом углерода и гидроксидом натрия, поглощается в сосуде С.

Рисунок 11. Поглотительная система

А - сосуд для поглощения воды; В и С - сосуды для поглощения диоксида углерода

1 - стекловата (или вата гигроскопическая); 2 - гидроксид натрия на инертной основе (аскарит); 3 - перхлорат магния (ангидрон)

Входную трубку поглотительного сосуда для воды вставляют в термостойкую пробку на всю ее протяженность (конец вставляемой трубки должен совпадать с внутренним концом пробки). Все соединения между трубками осуществляют с помощью отрезков каучуковых шлангов «стекло к стеклу».

4.2.1.3.6 Два измерителя потока газа, способных измерять скорость потока до 300 см3/мин.

4.2.1.3.7 Пробка термостойкая (из акрилонитрила или хлоропрена) для соединения поглотительной системы с трубкой для сжигания.

4.2.1.3.8 Толкатель кварцевый или стальной для продвижения лодочки в горячую зону трубки для сжигания, изготовленный из стержня или запаянной трубки диаметром 6 мм и длиной 450 мм, с концом, расплющенным в виде диска диаметром 12 мм.

Толкатель свободно проходит через стеклянную или металлическую Т-образную соединительную трубку, один конец которой плотно вставляют в каучуковую пробку, закрывающую входной конец трубки для сжигания, а другой загерметизирован каучуковой муфтой, в которой скользит толкатель. Муфта предотвращает утечку кислорода, входящего через ствол Т-образной соединительной трубки. Для определения положения лодочки в трубке для сжигания в процессе ее продвижения пользуются длиной толкателя от его расплющенного конца (от диска).

Примечание - Во избежание утечек каучуковую муфту следует периодически заменять.

4.2.1.3.9 Рулон из серебряной сетки для поглощения хлора и оксидов серы. Сворачивают серебряную сетку в рулон длиной 75 мм. Диаметр рулона должен обеспечивать тесный контакт его с внутренними стенками трубки для сжигания. По центру рулона пропускают прочную серебряную проволоку, чтобы облегчить удаление рулона из трубки.

4.2.1.3.10 Барботер, используемый при определении положения рулона из серебряной сетки. Барботер может представлять собой толстую трубку с отверстиями, вставленную в широкогорлый сосуд или склянку Дрекселя, имеющую на конце трубки, по которой поступает газ, перфорированный диск с размером отверстий от 0,015 до 0,040 мм. Диаметр склянки должен быть таким, чтобы диск был погружен в поглотительный раствор на глубину не менее 90 мм. Пригодна склянка диаметром 35 мм и высотой 150 мм. Соединяют барботер с кварцевой приемной трубкой или трубкой для сжигания.

Во избежание утечки через каучуковую муфту на входном конце вследствие сопротивления, оказываемого перфорированным диском барботера, соединяют барботер через регулятор давления с отсасывающим насосом. Это позволяет поддерживать слабое разрежение у входного конца трубки для сжигания.

Собранная установка изображена на рисунке 12.

4.2.1.3.11 Проволока из жаропрочного металла толщиной около 2,5 мм, длиной 450 мм с загнутым концом для извлечения лодочки из трубки для сжигания.

Рисунок 12. Установка для определения углерода и водорода

1 - каучуковая муфта; 2 - трубка для сжигания; 3 - лодочка для сжигания; 4 - печь; 5 - рулон из серебряной сетки; 6 - кварцевая приемная трубка;7 - термостойкая пробка; 8 - барботер; 9 - раствор пероксида водорода; 10 - перфорированный стеклянный диск; 11 - термопара; 12 - Т-образная соединительная трубка; 13 - кварцевый или стальной толкатель

4.2.1.4 Подготовка аппаратуры

4.2.1.4.1 Подготовка трубки для сжигания

Помещают трубку в печь так, чтобы выходной конец трубки выступал на 75 мм. Оборачивают этот вступающий конец материалом из минерального волокна, чтобы предотвратить конденсацию паров воды на этом участке трубки. Во входной конец трубки для сжигания вставляют каучуковую пробку с установленными в ней Т-образной трубкой и кварцевым или стальным толкателем. К стволу стеклянной или стальной Т-образной трубки подсоединяют кислород через очистительную систему.

Примечание - В случае применения дополнительной печи выступающий конец трубки для сжигания может быть уменьшен до 40 мм.

4.2.1.4.2 Установка рулона из серебряной сетки

Вставляют рулон из серебряной сетки в выходной конец трубки для сжигания на глубину около 75 мм. Основная печь при рабочей температуре 1350 °С и дополнительная печь при соответствующей температуре (если она применяется) должны давать кривую распределения температур, аналогичную показанной на рисунке 1. С помощью термостойкой пробки соединяют барботер, содержащий 3 %-ный раствор пероксида водорода, с выходным концом трубки для сжигания и включают отсасывающий насос (см. рисунок 12).

Сжигают 0,5 г угля, содержащего 1 - 2 % серы (8.2), исключая подсоединение поглотительной системы. Обмывают кварцевую приемную трубку, собирая воду в коническую колбу вместимостью 250 см3. В ту же колбу переносят содержимое барботера, добавляют 2 - 3 капли смешанного индикатора и определяют количество хлора и оксидов серы, прошедших через серебряную сетку, титрованием пероксида водорода раствором тетрабората натрия до серо-стальной окраски титруемого раствора.

Продвигают рулон из серебряной сетки вглубь по 5 мм за один раз, повторяя каждый раз описанную процедуру до тех пор, пока не будет найдено такое положение сетки, при котором объем раствора тетрабората натрия, пошедший на титрование, станет не более 0,2 см3. Это означает, что 99 % оксидов серы удерживается рулоном из серебряной сетки. Строго придерживаются такого положения рулона при последующих определениях.

Отсоединяют барботер, регулятор давления и отсасывающий насос. С помощью жаропрочной проволоки извлекают использованную лодочку и помещают ее на толстую пластину из огнеупорного материала.

При продолжительном использовании рулон может уменьшаться в размерах, поэтому необходимо контролировать его диаметр, следя за тем, чтобы рулон плотно прилегал к стенкам трубки.

В нерабочем состоянии установки предохраняют рулон из серебряной сетки от атмосферных загрязнений, закрывая оба конца трубки для сжигания.

Примечание - Рулон из серебряной сетки может абсорбировать всю серу при содержании ее в пробе до 7 %. При более высоких содержаниях серы величину сжигаемой навески пробы следует пропорционально уменьшить. Сетку следует периодически очищать кипячением в воде (для удаления сульфата серебра), в концентрированном растворе аммиака (для удаления хлорида серебра) и снова в воде, после чего сетку высушивают. Общее количество серы, которое может абсорбировать рулон до его очистки, составляет не более 0,035 г.

4.2.1.4.3 Подготовка поглотительной системы

В начале каждого рабочего дня сосуды Мидвэйла продувают очищенным воздухом в течение 10 мин. После продувки отводы сосудов Мидвэйла закрывают, сосуды охлаждают в течение 20 мин, в защищенном от сквозняков месте, осторожно протирают мягкой тканью и быстро взвешивают. Повторяют эту процедуру до тех пор, пока изменение массы каждого сосуда станет не более 1 мг.

4.2.1.5 Подготовка пробы для анализа

Для испытания используют аналитическую пробу, приготовленную по ГОСТ 10742, ГОСТ 11303 или ГОСТ 23083 в зависимости от вида топлива. Пробу подсушивают до воздушно-сухого состояния. Для этого разложенную тонким слоем пробу выдерживают на воздухе до тех пор, пока по влажности она не достигнет равновесия с атмосферой лаборатории, т.е. пока масса пробы, выдерживаемой на воздухе, при последующем взвешивании изменится не более чем на 0,1 %.

Перед взятием навески для определения углерода и водорода воздушно-сухую пробу тщательно перемешивают не менее 1 мин предпочтительно механическим способом.

Одновременно берут отдельные навески для определения влаги по ГОСТ 11305, ГОСТ 12597, ГОСТ 27314 или ГОСТ 27589 в зависимости от вида топлива, зольности по ГОСТ 7846, ГОСТ 11022, ГОСТ 11306 или ГОСТ 12596 в зависимости от вида топлива, а также (при необходимости) для определения диоксида углерода карбонатов по ГОСТ 13455.

4.2.1.6 Проведение испытания

4.2.1.6.1 Подготовительные операции

Поднимают температуру печи или печей так, чтобы распределение температур соответствовало кривой, изображенной на рисунке 1. Проверяют правильность положения рулона из серебряной сетки. Приблизительно за 30 мин до достижения температуры 1350 °С через систему пропускают очищенный кислород (4.2.1.4.7 и 4.2.1.5.3). Устанавливают скорость потока кислорода 300 см3/мин.

4.2.1.6.2 Сжигание навески пробы

Взвешивают около 0,5 г пробы с точностью до 0,1 мг. Помещают навеску в чистую сухую лодочку для сжигания, распределяя ее по дну ровным слоем. Засыпают навеску оксидом алюминия массой около 0,5 г (4.2.1.4.3) так, чтобы оксид алюминия полностью покрывал навеску пробы в лодочке. Подсоединяют приведенную в рабочее состояние и взвешенную поглотительную систему. Вставляют лодочку с навеской во входной конец трубки для сжигания так, чтобы центр лодочки находился на расстоянии 240 мм от центра самой горячей зоны. Вставляют каучуковую пробку с полностью отведенным кварцевым или стальным толкателем и продолжают продувку кислородом со скоростью 300 см3/мин. Через 1 мин продвигают лодочку вперед на 40 мм. В конце каждого из пяти следующих минутных интервалов с помощью толкателя продвигают лодочку вперед на 40 мм, каждый раз отводя толкатель в исходное положение для предотвращения его разрушения. После последнего продвижения центр лодочки должен оказаться в середине самой горячей зоны. Выдерживают лодочку в горячей зоне в течение 4 мин.

Примечание - При сжигании углей, у которых выделение летучих веществ происходит с большой скоростью, на ранних стадиях нагрева может произойти унос несгоревших частиц. Для уменьшения скорости продвижения вставляют лодочку с навеской так, чтобы ее центр был в 240 мм от центра самой горячей зоны. Через 1 мин продвигают лодочку вперед на 20 мм. В конце каждого из одиннадцати следующих минутных интервалов продвигают лодочку вперед на 20 мм. Выдерживают лодочку в центре горячей зоны в течение 4 мин.

Для неактивных коксов, например коксов с выходом летучих веществ менее 0,5 %, скорость продвижения лодочки также следует уменьшить в соответствии с описанной выше процедурой.

4.2.1.6.3 Заключительные операции

Отсоединяют поглотительную систему, присоединяют ее к системе очистки воздуха (4.2.1.5.3) и продувают в течение 10 мин очищенным воздухом со скоростью 200 - 250 см3/мин. Разъединяют поглотительные сосуды А, В и С, закрывают краны, на отводные трубки надевают предохранительные пробки и дают сосудам остыть в защищенном от сквозняков месте (примечание 1).

Протирают поглотительные сосуды Мидвэйла мягкой тканью, удаляют предохранительные пробки и быстро взвешивают сосуды (примечания 1 и 2).

С помощью жаропрочной проволоки с загнутым концом извлекают использованную лодочку и помещают ее на толстую пластину из огнеупорного материала.

Примечания

1 Сосуды Мидвэйла, а особенно те, в которых происходило поглощение диоксида углерода, остывают медленно, поэтому их выдерживают перед взвешиванием для достижения ими комнатной температуры до 60 мин. Отсоединенные сосуды Мидвэйла следует предохранять от атмосферных загрязнений. Для этого краны сосудов закрывают, а на отводные трубки надевают предохранительные пробки, представляющие собой кусочки каучуковой трубки, закрытые с одного конца стеклянными палочками. Перед взвешиванием предохранительные пробки снимают. Если увеличение массы поглотительного сосуда С превышает 0,05 г, содержимое поглотительного сосуда В, выбрасывают, сосуд Вперезаряжают.

2 При протирании тканью сосудов Мидвэйла во влажной атмосфере возможно образование на них статического заряда, что может повлиять на результаты взвешивания, поэтому следует предусмотреть возможность поглощения статического электричества.

4.2.1.7 Контрольное определение

Проводят контрольное определение, как описано в разделе 8, при этом в лодочку помещают оксид алюминия без навески топлива.

Если увеличение массы поглотительного сосуда Мидвэйла во время контрольного определения превышает 0,001 г, содержимое сосуда выбрасывают и сосуд перезаряжают.

4.2.1.8 Обработка результатов

4.2.1.8.1 Массовая доля общего углерода

Массовую долю общего углерода в аналитической пробе топлива (С t а ), %, вычисляют по формуле

(1)

где m 1 - масса навески, г;

т 2 - увеличение массы поглотительных сосудов В и С при испытании, г;

т 3 - увеличение массы поглотительных сосудов В и С при контрольном определении (раздел 4.2.1.9), г.

4.2.1.8.2 Массовая доля органического углерода

Массовую долю органического углерода в аналитической пробе топлива (Соа), %, вычисляют по формуле

(2)

где    - массовая доля диоксида углерода карбонатов в аналитической пробе топлива, %.

10.3 Массовая доля общего водорода

Массовую долю общего водорода в аналитической пробе топлива (Н t а ), %, вычисляют по формуле

(3)

где т 1 - масса навески, г;

т 4 - увеличение массы поглотительного сосуда А при испытании, г;

т 5 - увеличение массы поглотительного сосуда А при контрольном определении (раздел 4.2.1.9), г;

Wa - массовая доля влаги в аналитической пробе топлива, %.

4.2.1.8.4 Дополнительная информация

Расчет коэффициентов, используемых в формулах, описан в приложении А.

За результат испытания принимают среднее арифметическое результатов двух параллельных определений с точностью до 0,1 % для углерода и до 0,01 % для водорода.

Пересчет результатов определения массовой доли углерода и водорода на другие состояния топлива - по ГОСТ 27313 .

4.2.1.9 Точность результатов

4.2.1.9.1 Сходимость

Расхождение результатов двух определений, выполненных в разное время в одной и той же лаборатории одним исполнителем с использованием одной и той же аппаратуры из представительных навесок одной и той же аналитической пробы, не должно превышать значений, указанных в таблице 1.

4.2.1.9.2 Воспроизводимость

Расхождение средних результатов двух определений, выполненных в двух разных лабораториях из представительных навесок одной и той же пробы после последней стадии ее приготовления, не должно превышать значений, указанных в таблице 1, при уровне доверительной вероятности 95 %.

Таблица 1

| Определяемый элемент | Максимально допустимое расхождение между результатами, пересчитанными на одну и ту же массовую долю влаги |  |
| --- | --- | --- |
|  | сходимость, абс. % | воспроизводимость, абс. % |
| Углерод | 0,25 | 0,5 |
| Водород | 0,12 | 0,25 |

4.2.1.9.3 Если расхождение между результатами двух определений превышает значение, приведенное в таблице 1, проводят третье определение. За результат испытания принимают среднее арифметическое результатов, находящихся в пределах допустимого расхождения. Если результат третьего определения находится в пределах допустимого расхождения по отношению к каждому из двух предыдущих результатов, то за результат испытания принимают среднее арифметическое результатов трех определений.

4.2.1.10 Протокол испытаний

Протокол испытаний должен включать:

а) ссылку на применяемый метод;

б) характеристику анализируемой пробы (идентификацию);

в) результаты испытаний и единицы, в которых они выражены;

г) особенности, замеченные в ходе определения;

д) любые произведенные операции, не включенные в настоящий стандарт или необязательные;

е) дату испытаний.

Справочные данные для расчета коэффициентов, используемых в формулах раздела 4.2.1.10

А.1 Общие сведения

При расчетах использованы относительные атомные массы, приведенные в таблице А. 1.

Таблица А.1

| Элемент | Символ | Относительная атомная масса |
| --- | --- | --- |
| Углерод | С | 12,011 |
| Водород | Н | 1,008 |
| Кислород | О | 15,999 |

Далее в формулах относительные атомные и молекулярные массы заменены химическими формулами в квадратных скобках.

А.2 Углерод (см. 4.2.1.10.1)

Массовую долю общего углерода в анализируемой пробе СД %, вычисляют по формуле

где т 1 - масса навески, г;

m 2 - увеличение массы поглотительных сосудов В и С при испытании, г;

m 3 - увеличение массы поглотительных сосудов В и С при контрольном определении, г.

Следовательно

А.3 Водород (см. 4.2.1.10.3)

Массовую долю общего водорода в анализируемой пробе (Н t а ), %, вычисляют по формуле

где m 1 - масса навески, г;

m 4 - увеличение массы поглотительного сосуда А при испытании, г;

m 5 - увеличение массы поглотительного сосуда А при контрольном определении, г;

W 5 - массовая доля влаги в аналитической пробе топлива, %.

Следовательно:

Ключевые слова: угли бурые, угли каменные, антрацит, лигниты, горючие сланцы, кокс, торф, общий углерод, общий водород, высокотемпературное сожжение, анализ

4.3.Методы испытания вермикулита

Для контрольной проверки потребителем качества вермикулита, а также соответствия его требованиям настоящего стандарта должны применяться правила отбора проб и методы испытаний, указанные ниже.

Размер партии вермикулита одной фракции и марки устанавливают в количестве 70 м3.

Количество вермикулита объемом менее 70 м3 считают целой партией.

Для проверки соответствия вермикулита требованиям настоящего стандарта из 10 упакованных мест каждой партии отбирают пробы, общий объем которых должен быть не менее 30 л. Пробы отбирают щупом, представляющим собой металлическую тонкостенную трубу длиной 1000 мм и внутренним диаметром 50 мм. Отбор проб производят по всей глубине мешка при наклонном его положении.

Для проведения испытаний из отобранных проб методом квартования получают среднюю пробу в количестве 10—12 л.

При неудовлетворительных результатах испытаний вермикулита хотя бы по одному из показателей, производят по нему повторное испытание удвоенного количества проб, взятых из той же партии. При неудовлетворительных результатах повторного испытания вся партия вермикулита приемке не подлежит и может быть переведена в более низшую марку.

Зерновой состав вермикулита определяют путем рассева средней пробы в количестве 0,5 кг сквозь набор сит с размерами отверстий в свету 0,6; 5,0 и 10,0 мм. Просеивание сквозь сита производят последовательно, начиная с сита с большим размером отверстий. Рассев пробы производят небольшими порциями (частями пробы) механическим или ручным способом. Просеивание считают законченным, если при встряхивании сита не наблюдается падения зерен вермикулита. Продолжительность просеивания пробы не должны превышать 10 мин.

Результаты ситового анализа выражают полными остатками на указанных ситах в процентах по массе.

Плотность определяют следующим образом. Вермикулит ссыпают через воронку с высоты 10 см в предварительно взвешенный мерный сосуд емкостью 1 л (высота 108 мм и диаметр 108 мм) до образования над верхом сосуда конуса, который снимают вровень с краями сосуда (без уплотнения) и сосуд с материалом взвешивают с точностью до 0,1 г. Плотность (gн) вермикулита, кг/м3, вычисляют по формуле

(1)

где G1 — масса мерного сосуда, кг;

G2 — масса мерного сосуда с вермикулитом, кг;

W — влажность вермикулита, определенная по п. 2.9.

2.7. Коэффициент теплопроводности вермикулита определяют по ГОСТ 7076—87.

Плотность помещаемой в прибор пробы должна быть равномерна по всему объему и соответствовать плотности, установленной по п. 2.6.

Определение коэффициента теплопроводности предприятие-изготовитель обязано проводить не реже одного раза в квартал.

Для определения влажности вермикулита из средней пробы берут навеску массой 10 г, которую помещают в предварительно взвешенный металлический сосуд или фарфоровую чашку и высушивают в сушильном шкафу при 50—60 °С в течение 1 ч. Высушивание до постоянной массы считают законченным, если потеря в массе навески после повторного высушивания в течение 15 мин не будет превышать 0,02 г.

Влажность (W) в процентах по массе вычисляют с точностью до 0,1 % по формуле

(2)

где g — масса навески до высушивания, г;

g1 — масса навески после высушивания до постоянной массы, г.

Зерновой состав, плотность и влажность вермикулита определяют для каждой партии и вычисляют как среднее арифметическое значение результатов трех испытаний.

Определение количества поставляемого вермикулита проводят по объему или массе.

Пересчет количества вермикулита в партии из массовых единиц в объемные производят по значению плотности, определяемой по п. 2.6.

4.4 Определения общего выхода гуминовых кислот

4.4.1 Сущность метода

Сущность метода заключается в обработке аналитической пробы топлива щелочным раствором пирофосфата натрия, последующей экстракцией пробы раствором гидроксида натрия, осаждении гуминовых кислот избытком минеральной, кислоты и определении массы подученного осадка.

Примечание – Термин «битум» соответствует питанию «толуольный экстракт» по ГОСТ 10969.

4.4.2 Реактивы

Для анализа используют реактивы квалификации ч.д.а., дистиллированную воду или воду эквивалентной чистоты.

4.4.2.1 Толуол по ГОСТ 5789, плотностью 0,867 г/см3, температура кипения от 110 до 1110С. В этом диапазоне должно перегонаться не менее 95% толуола.

Перед применением толуол высушивают хлористым кальцием.

Предостережение. Толуол легко воспламеняется, токсичен при вдыхании, попадании внутрь и на кожу.

4.4.2.2 Гидроксид натрия по ГОСТ 4328, 1-%-ный раствор.

Растворяют 10 г гидроксида натрия а воде и доводят до 1000 см3.

4.4.2.3 Пирофосфат натрия по ГОСТ 342 (Na4Р2О7∙10H2O), щелочной раствор: 44,6 г кристаллического декагидрата пирофосфорнокислого натрия и 4 г гидроксила натрия растворяют в 1000 см3 воды.

4.4.2.4 Кислота соляная по ГОСТ 3118, 5%-ный раствор (по объему).

4.4.3 Аппаратура

Используют стандартную лабораторную посуду и оборудование по ГОСТ 23932, ГОСТ 25336, а также указанные в 3.3.1 -3.3.7.

4.4.3.1 Экстракционный аппарат для выделения битумов по ГОСТ 10969.

4.4.3.2 Шкаф сушильный, обеспечивающий устойчивую температуру нагрева (90±5)0С, или инфракрасная лампа.

4.4.3.3 Центрифуга лабораторная, обеспечивающая минимальную скорость вращения 210 с-1, с пробирками вместимостью не менее 100 см3.

Примечание – Частота вращения центрифуги должна быть такой, чтобы обеспечить полное выделение осадков или коллоидов из соответствующих растворов.

4.4.3.4 Аппарат для механического встряхивания (встряхиватель).

4.4.3.5 Баня водяная.

4.4.3.6 Печь муфельная, обеспечивающая устойчивую температуру нагрева (600±25)0С.

4.4.3.7 Весы аналитические с погрешностью взвешивания не более 0,2 мг.

4.4.3.4 Пробы.

Отбор и подготовка проб – по ГОСТ 10742. Измельчают 10-15 г лабораторной пробы до размера зерен менее 1 мм в соответствии с требованием к ситовому составу проб по ГОСТ 10969. Измельченную пробу экстрагируют толуолом по ГОСТ 10969. Уголь после экстракции высушивают на воздухе и доизмельчают до размера зерен менее 0,2 мм. В угле определяют аналитическую влагу по ГОСТ 27314 дистилляционным методом и зольность по ГОСТ 11022.

Примечание – При выходе растворимых в толуоле битумов менее 3% в расчете на сухое топливо последние из пробы можно не удалять.

4.4.3.5 Проведение анализа.

4.4.3.5.1 Экстракция гуминовых кислот.

Взвешивают навеску пробы (4.4.4) массой 1,0 г в пересчете на сухую беззольную массу. Если выход гуминовых кислот ожидают менее 20%, массу навески увеличивают в два раза. Навеску помещают в коническую колбу А вместимостью 250 см3, приливают 100 см3 щелочного раствор пирофосфата натрия (4.4.3.3) и перемешивают в течение 1 ч с помощью механического встряхивателя (3.3.4).

Суспензию центрифугируют в течение 15 мин при 210с-1 (4.4.3.3). Раствор декантируют, стирая в коническую колбу. В вместимостью 1000 см3. Нерастворившийся остаток промывают два раза. Навеску помещают в коническую колбу А вместимостью 250 см3, приливают 100 см3 щелочного раствора пирофосфата натрия (4.4.3.2). Центрифугируют суспензию после каждого промывания, собирал промывной раствор в колбу В.

Промытый остаток переносят в колбу А, добавляют 100 см3 раствора гидроксида натрия (4.4.3.2) и нагревают в течение 2 ч на кипящей водяной бане (4.4.3.5). После охлаждения до комнатной температуры содержимое колбы А центрифугирует в течение 15 мин при 210с-1 (4.4.3.3). Раствор декантирует и собирают в колбу В. Нерястворившийся остаток промывают дважды по 100 см3 раствора гидроксида натрия (4.4.3.2). Центрифугируют суспензию после каждого промывания, собирая промывной раствор в колбу В.

Примечание — Экстракция гуминовых кислот должна быть закончена в течение 7 ч.

4.4.5.2 Осаждение гуминовых кислот.

Содержимое колбы В фильтруют и мерную колбу вместимостью 1000 см3 и доводят до метки водой. Отбирают пипеткой 100 см3. фильтрата и переносят в стакан, затем туда добавляют 60 см3 соляной кислоты (4.4.2.4) для осаждения гуминовых кислот. Суспензию центрифугируют или фильтруют. После центрифугирования раствор отделают декантацией и промывают осадок гуминовых водой. Промывание осадка ведут до начала пептизации гуминовых кислот, которую определяют по появлению слабой желтой окраски (образование геля или коллоида). К коллоидному раствору добавляют 5 см3 соляной кислоты (4.4.2.4) для дополнительного осаждения гуминовых кислот.

Общий осадок гуминовых кислот фильтруют через бездольный фильтр, предварительно высушенный в сушильном (4.4.3.2) до постоянной массы при (90±5)0С. Фильтр с осадком гуминовых кислот помещают во взвешенную бюксу, предварительно высушенную шкафу (4.4.3.2) до постоянной массы при (90±5)0С. Бюксу с осадком на фильтре сушат при температуре (90±5)0С в течение 1 ч. Бюксу вынимают из сушильного шкафа, охлаждают сначала 5 мин на воздухе, затем в эксикаторе с соответствующим осушителем и взвешивают. Контрольные высушивание, охлаждения взвешивания проводят до тех пор, пока разность масс при двух последовательных взвешиваниях будет не более 0,001 г. Учитывая массу бюкса и фильтра, определяют массу осадка.

Высушенный фильтр с осадком переносят в предварительно прокаленный в муфельной печи (4.4.3.6) при температура (600±25)0С до постоянной массы и взвешенный тигель и озоляют при (600±25)0С в течение 1-2 ч. Тигель вынимают из муфельной печи, охлаждают сначала в течение 5 мин на воздухе, а затем в эксикаторе с соответствующим осушителем и взвешивают. Контрольные прокаливание при той же температуре в течении 15 мин, охлаждения и взвешивания проводят до тех пор, пока разность масс при двух последовательных взвешиваниях не будет превышать 0,001 г. Учитывая массу тигля, определяют массу осадка.

4.5 Определение выхода свободных гуминовых кислот

4.5.1 Сущность метода

Сущность метода заключается в однократной  экстракции гуминовых кислот после уделения битумов 1%-ным раствором гидрооксида натрия при нагревании, последующим осаждении гуминовых кислот избытком соляной кислоты и определении массы полученного осадка (примечание к 3.1).

4.5.2 Реагенты по 3.2.

4.5.3 Аппаратура

4.5.4 Пробы по 3.4

4.5.5 Прведение анализа

Взвешивают навеску пробы (3.4) массой около 2 г  впересчете на сухую беззольную массу.

Навеску помещают в коническую колбу А вместимостью 250 см3, приливают 100 см3 раствора гидрооксида натрия (4.4.2.2.) и нагревают на кипящей водяной бане (4.4.3.5) в течение 2 ч. После охлаждения до комнатной температуры содержимое колбы А центрифугируют в течение 15 мин при 210 с-1 (4.4.3.3). Раствор декантируют, собирая в коническую колбу В вместимостью 500 см3. Нерастворившийся остаток промывают два раза 100 см3 раствора гидрооксида натрия (4.4.2.2). Центрифугируют суспензию после каждого прмыания, собирая промывной раствор в колбу В.

Щелочной раствор в колбе В фильтруют в мерную колбу вместимостью 500 см3 и доводят до метки водой. Отбирают пипеткой 100 см3 фильтрата и переносят в стакан, затем туда добавляют 60 см3 соляной кислоты (4.4.2.4) и продалжают выделение гуминовых кислот как указано в 4.4.5.2.

Обработка результатов

Общую массовую долю гуминовых кислот (НА), выход свободных гуминовых кислот (НА) в пересчете на сухое беззольное (daf) или сухое, беззольное и безбитумное состояние (dabf) в процентах вычисляют по формуле

100V(m1-m2)V1m

где m1 – масса сухих гуминовых кислот, г;

m2 – масса золы гуминовых кислот, г;

V – общий объем щелочного раствора, см3;

V1 – объем аликвоты щелочного раствора, взятой для осаждения гуминовых кислот, см3;

m – Масса навески угля в расчете на сухое беззольное состояние, г, вычисленная по формуле:

mdabf=m3bf100-(W1+

где m3bf - масса навески угля, свободного от битума, г;

W1a - массовая доля влаги в пробе угля, свободного от битума (3.4), %;

A1n - зольность пробы угля, свободного от битума (3.4), %.

Пересчет величин (НА)dabf=(НА)dabf100-Bdaf100

Bdaf – выход битума (толуольного экстракта), %.

Результаты определения выхода гуминовых кислот вычисляют с точностью до 0,1%.

4.6 Точность метода анализа

| Выход гуминовых кислот | Максимальное допустимое расхождение между результатами |  |
| --- | --- | --- |
|  | Сходимость |  |
| До 20% | 10 % низшего результата | 20 % низшего результата |
| С 20% | 5 % низшего результата | 10 % низшего результат |

4.6.1Сходимость

Разность результатов двух определений, выполненных в разное время в одной и той же лаборатории одним лаборантом при использовании одной и той же аналитической пробы не должна превышать указанную в таблице.

6.2 Воспроизводимость

Разность средних результатов двух определений, выполненных в двух разных лабороторий на представительных навесках, взятых из одной и той же пробы после последней стадии ее приготовления, не должна превышуть указанную в таблице.

4.6.3 Если расхождение между результатами двух определений превышает значение, приведенное в таблице, проводят третье определение. За результат принимают среднее арифметическое двух наиболее близких результатов в пределах допускаемых расхождений.

Если результат третьего определения находится в пределах допускаемых расхождений по отношению к каждому из двух предыдущих результатов, то за результат анализа принимают среднее арифметическое результатов трех определений.

4.7 Протокол испытания

Протокол испытания должен включать следующую информацию:

а) ссылку на применяемый метод;

б) результаты и способ их выражения;

в) особенности, замеченные при определении

г) операции, не включенные в настоящий стандарт или необязательные.

5 Контрольные вопросы

- Каковы значение азота для растений, использование его для синтеза белков и динамика потребления растениями?

- Содержание, формы и превращение азота в почве.

- Особенности круговорота азота в земледелии.

- Каков ассортимент азотных удобрений в нашей стране?

- Что такое нитратные удобрения, их формы, состав, свойства и применение?

- Твердые аммонийные и жидкие аммиачные удобрения, их свойства и особенности применения.

- Аммиачная селитра, ее состав, свойства и применение.

- Мочевина, ее состав, свойства, превращение в почве и применение.

- На сколько полно используется азот удобрений растениями и каким превращениям он подвергается в почве?

- Какова роль фосфора и основные формы его соединений в растении?

- В виде каких соединений содержится фосфор в почве?

- На какие основные группы подразделяются фосфорные удобрения?

- Что служит сырьем для производства фосфорных удобрений? Назовите основные месторождения фосфорсодержащих агроруд.

- Что такое суперфосфат простой и двойной, их состав, свойства, превращения в почве и применение?

- Какие вы знаете приемы повышения эффективности суперфосфата?

- Преципитат, томасшлак, термофосфаты и обесфторенный фосфат, их состав, свойства и применение.

- Фосфоритная мука, ее состав, свойства и особенности применения. Пути повышения ее эффективности.

- Что необходимо учитывать при применении фосфорных удобрений, определении способов их внесения?

- Каково значение калия для растений?

- Содержание и формы калия в почвах, их доступность растениям.

- Назовите основные месторождения калийных солей, используемых для производства калийных удобрений.

- Сырые калийные соли, их состав и использование в качестве удобрений

- Состав, свойства, получение и применение хлористого калия и 40%-ной калийной соли.

- Какие удобрения содержат калий в форме сернокислых солей, их состав, свойства и применение?

- Взаимодействие калийных удобрений с почвой, какое влияние оказывают они на свойства почвы?

- Какие сопутствующие компоненты содержатся в калийных удобрениях и их значение для растений?

- Как подразделяются комплексные удобрения по составу и способу производства?

- Назовите основные формы сложных удобрений, которые производятся в нашей стране.

- В чем преимущества и недостатки применения комплексных минеральных удобрений в сравнении с односторонними?

- Фосфаты аммония, их состав, свойства и применение.

- Нитрофосы и нитрофоски, способы их получения, основные виды их, состав, свойства и применение.

- Что такое карбоаммофосы и нитроаммофосы, их состав и эффективность?

- Характеристика жидких комплексных удобрений, их получение, состав и эффективность.

- Что такое тукосмеси? Какие удобрения и почему нельзя смешивать?

- Существующие методы определения качественного и количественного состава удобрений.

- Коэффициенты пересчета питательных веществ в минеральных удобрениях

- Для чего необходимо классификация допустимости  смешивания удобрений?

- Как определяется смешиваемость удобрений?

- Каким путем определяется гигроскопичность удобрений?

- Каким способом определяется гранулометрический состав удобрений?

- Каким способом изучается особенности растворения минеральных удобрений?

- Какие микроудобрения наиболее широко применяются в сельском хозяйстве и | каких условиях они дают наибольший эффект?

- Значение бора для растений.

- На каких почвах и под какие растения прежде всего необходимо внесение борных удобрений?

- Назовите наиболее распространенные борные удобрения, дозы и способы их внесения.

- Значение марганца для растений.

- На каких почвах и под какие культуры целесообразно внесение марганцевых удобрений?

- Основные марганцевые удобрения, дозы и способы их внесения.

- На каких почвах и под какие культуры возникает необходимость применения медных удобрений?

- Назовите основные медные удобрения, дозы и способы их внесения.

- Значение молибдена для растений.

- Какие растения и на каких почвах прежде всего нуждаются в применении молибденовых удобрений?

- Основные молибденовые удобрения, дозы и способы их внесения.

6 Литература

- Химия и технология удобрений, алюмосиликатов и неорганических сорбентов. Алма-Ата, 1975.

- Эвенчик С.Д., Бродский А.А. Технология фосфорных и комплексных удобрений. Москва, 1987.

- «Химическая промышленность». Серия «фосфорная промышленность» научно-технический реферативный сборник. Москва, 1979. Вып.4.

- Позин М.Е., Копылев Б.А., Белов В.Н., Ершов В.А. Переработка фосфритов Каратау. Ленинград, 1975.

- Садовникова А.К., Орлов Д.С., Лозаневская И.Н. Экология и охрана окружающей среды при химическом загрязнении. Москва, 2006.

- Кармышев В.Ф. Химическая переработка фосфоритов. Москва, 1983.

- Позин М.Е. Технология минеральных удобрений. Ленинград, 1974.

- Дохолова А.Н., Кармышев В.Ф., Сидорина А.В. Производство и применение фосфатов аммония. Москва, 1986.

- Промышленность по производству минеральных удобрений. Перспективы ценообразования на фосфатное сырье и продукты его переработки. Москва, 1988.

- Технико-экономический анализ производства серной кислоты, фосфорсодержащих удобрений и кормовых фосфатов. Москва, 1992.

- Кочетков В.Н. Фосфорсодержащие удобрения. Москва, 1982.

- Классен П.В., Гришаев И.Г. Основные процессы технологии минеральных веществ. Москва, 1990.

- Сокольский А.А., Унанянц Т.П. Краткий справочник по минеральным удобрениям. Москва, 1977.

- Позин М.Е. Технология минеральных удобрений. Ленинград, 1989.

- Патент КZ  №27551, 2013. Бюл. №10

- Инновационный патент РК №25063, 2013. Бюл. №10

- Инновационный патент РК №25063, 2011. Бюл. №12

- Патент РК №21695, 2009. Бюл. №9

- Инновационный патент 21202, 2009. Бюл. №5

- Учетное пособие для ВУЗов. Под ред., проф. М.Е.Позина – 4 изд., -Л.: Химия, 1980, 368 с.

- ГОСТ 21560.4-76 Удобрения минеральные.

- Смирнов П.М., Муравин Э.А. Агрохимия.- М.: Колос 1981.-319с., ил.

- Справочник агрохимика 2-ое издание, переработанное и дополненное составитель Д.А. Кореньков  Москва, Россельхоз издат., 1980.