Ф. 7.03-18

Акилов Т.К., Бейсбекова Р.Д., Токтибаева Қ.Р.,Саденова А.А.

ҚҰРЫЛЫС ХИМИЯСЫ ПӘНІНЕН

ДӘРІСТЕР ЖИНАҒЫ

Шымкент 2014ж.

Ф. 7.03-18

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ БІЛІМ ЖӘНЕ ҒЫЛЫМ

МИНИСТРЛІГІ

М. ӘУЕЗОВ атындағы ОҢТҮСТІК ҚАЗАҚСТАН МЕМЛЕКЕТТІК

УНИВЕРСИТЕТІ

Акилов Т.К., Бейсбекова Р.Д., Токтибаева Қ.Р.,Саденова А.А.

ҚҰРЫЛЫС ХИМИЯСЫ ПӘНІНЕН

ДӘРІСТЕР ЖИНАҒЫ

Шымкент 2014ж.

УДК 547(083.13)

ББК 24.2 я 7

Акилов Т.К., Бейсбекова Р.Д., Токтибаева Қ.Р.,Саденова А.А.

«Құрылыс химиясы» пәнінен дәрістер жинағы. Шымкент

М. Әуезов атындағы Оңтүстік Қазақстан Мемлекеттік университеті, 2014ж. 90 бет. Дәрістер жинағы оқу жоспары мен бағдарламасына сай құрылыс химиясының  барлық тарауларын қамтиды.

Дәрістер жинағы:

5В072900-«Құрылыс», мамандықтарында оқитын студенттерге арналған.

Пікір жазғандар:

Нарманов М.М.. – х.ғ.к., доцент, М. Әуезов атындағы Оңтүстік Қазақстан Мемлекеттік университеті

Шағраева Б. – х.ғ.д., доцент, Оңтүстік Қазақстан Мемлекеттік педагогикалық институты

«Химия» кафедрасының мәжілісінде (№ хаттама «__» ________2014ж.)

Химия-технологиялық факультетінің әдістемелік мәжілісінде

(№ хаттама «__» ________2014ж.) қарастырып, баспаға ұсынған.

БаспағаМ.Әуезов атындағы ОҚМУ-нің Әдістемелік Кеңесі ұсынған

(№ хаттама «__» _______»2014ж.)

© М. Әуезов атындағы Оңтүстік Қазақстан Мемлекеттік университеті

МАЗМҰНЫ

| 1. Химиялық термодинамиканың негіздері. | 6 |
| --- | --- |
| 2. Фазалық тепе-теңдік және жүйелердің диаграммасы | 18 |
| 3. Судың күй диаграммасы | 25 |
| 4. Қатты ерітінділер және олардың жіктелуі | 34 |
| 5.Коллоидтық беттік -активтік заттар | 48 |
| 6. Жоғарғы молекулалық қосылыстардың ерітінділері | 59 |
| 7. Құрылыс материалдарының коррозиясы | 68 |
| 8. Металл материалдарын коррозиядан қорғау әдістері | 85 |

Дәріс 1

Химиялық термодинамиканың негіздері.

Термодинамика  сөзі гректің “термос” (жылу) және “динамос”  (күш, қозғалыс) деген сөздерінен пайда болған. Термодинамика – жылу, жұмыс және температура туралы ғылым ретінде ХІХ ғасырдың бірінші жартысында туындаған, ол кезде ғалымдар бу машинасының теориясын (С.Карно) жасап, жұмыс пен жылудың арасындағы өзара байланысты іздеп, энергияның сақталу заңын (Ю.Майер, Дж.Джоуль, Г.Гельмгольц) тұжырымдады. Термодинамика дамуының іргелі кезеңдері термодинамиканың екінші басталуын тұжырымдаған Р.Клаузиустың және У.Томсонның; ХХ ғасырдың басында термодинамиканың үшінші басталуын ашқан В.Нернстің аттарымен тығыз байланысты.

Термодинамиканың заңдары постулат сипаттағы табиғаттың іргелі заңдары болып келеді. Постулат (қағида немесе нақтылы жорамал) – ол дәлелдеуді қажет етпейтін қолданыстағы ереже.

Химиялық термодинамика химиялық реакциялар кезіндегі энергияның түрленуін және химиялық жүйелердің пайдалы жұмыс жүргізу қабілеттілігін зерделейді. Қарастыру сәтіндегі термодинамикалық амал әрекеттесуші заттардың тек бастапқы (әуелгі) және соңғы күйін ғана қамтиды, ал процестің жүріп өтетін жолын және процестің уақытпен сәйкестікке дамуын ескермейді.

Химиялық термодинамиканың негізгі түсініктері мен анықтамалары. Зерделеудің оңтайлы да ыңғайлы болуы үшін зерттейтін нысанды қоршаған ортадан (кеңістіктен) оқшаулау керек.

Жүйе деп әрекеттесуде болатын және қоршаған ортадан нақты немесе шартты шекара арқылы бөлінген денені немесе денелер жиынтығын атайды. Мысалы, реакция жүретін ыдыста ерітінді болатын болса, онда осы реакция жүйе ретінде қарастырылады. Жүйеге енбей қалғанның бәрі оның қоршаған ортасы болады.

Жүйені әртүрлі белгілері бойынша жіктеуге болады:

- Егер жүйе мен оны қоршаған ортаның арасында массамен және энергиямен алмасу мүмкін болса, онда мұндай жүйені ашық жүйе дейді;

- Егер жүйе мен оны қоршаған ортаның арасында массамен және энергиямен алмасу мүмкін болмаса, онда мұндай жүйені оқшауланған жүйе дейді;

- Егер жүйе мен оны қоршаған ортаның арасында энергиямен алмасып, ал затпен (массамен) алмасу жүрмесе, онда мұндай жүйені жабық жүйе дейді;

- Бірнеше фазадан тұратын жанасу беті арқылы бөлінетін жүйені гетерогенді (әртекті) дейді;

- Жанасу беті жоқ жүйені гомогенді (біртекті) дейді.

Жүйе күйі оның барлық физикалық және химиялық қасиеттерінің жиынтығымен анықталынады, яғни термодинамикалық параметрлермен. Қасиеттер, жүйенің әрбір нүктесімен сипатталынатын интенсивті (температура, қысым, концентрация және т.б.) және заттың санынан немесе массасынан тәуелділікте болатын экстенсивті (көлем, масса, энергия және т.б.) болып бөлінеді. Уақыт физикалық шама өлшемінде экстенсивтік те, интенсивтік те қасиетке енбейді, өйткені термодинамика тепе-теңдікті процестерді зерделейді. Жүйенің термодинамикалық күйі, жүйенің барлық нүктесінде оның термодинамикалық параметрі бірдей болған жағдайда және өздігінен (жұмыс жұмсалмай) уақыт өтсе де өзгеріссіз қалса, оны тепе-теңдік күйі дейді. Жүйенің барлық параметрлері байланысатын теңдеуді оның күй теңдеуі дейді:

f (p,V, T) = 0

Термодинамикада  күй параметрлерінен басқа термодинамикалық функция деп аталатын шаманы кеңінен пайдаланады. Бұл тікелей өлшеуге болмайтын, айнымалы шама және ол күй параметрлеріне тәуелді. Термодинамикалық функцияның  екі түрі болады: күй функциясы және процестің функциясы.

Жүйенің күй функциясына (сипаттамалық функциясына) процесті жүргізу жолы мен әдісі тәуелсіз жүйенің тек әуелгі және соңғы күйіне тәуелді болатын (ішкі энергия U, энтальпия H, энтропия S, Гиббс энергиясы G және Гельмгольц энергиясы F) өзгерістер жатады.

Процесс функциясына процестің өзгеруі қандай жағдайда және қандай жолмен жүретіндігіне тәуелді өтетіндер (жылу, механикалық жұмыс) жатады.

Термодинамикалық параметрлердің кез келген біреуінің өзгеруімен байланысты туындайтын өзгерісті термодинамикалық процесс деп атайды. Процестің жүру жағдайына байланысты, оның мүмкін болатын түрлері:

- Изахоралық – тұрақты көлемді ( V=const) жүретін;

- Изобаралық – тұрақты қысымда (P=const) жүретін;

- Изотермиялық – тұрақты температурада (T=const) жүретін;

- Изохора-изотермиялық (V=const және T=const) ;

- Изобара-изотермиялық (P=const және T=const);

- Адиабаталық (Q=0), яғни жүйе өзін қоршаған ортадан жылуды алмайды да, бермейді де.

Күй функциясының ең маңыздысы жүйенің толық энергиясы Е, ол үш құраушының қосындысы ретінде болады: қозғалыстағы жүйенің кинетикалық энергиясы Ккин , жүйеге сыртқы күш өрісінің әсерімен байланысты потенциалды энергиясы Епотенц және жүйенің ішкі энергиясы U:

Е= Ккин +  Епотенц   +   U

Энергия – ол жүйенің жұмыс жүргізу қабілеттілігінің өлшемі,  СИ жүйесінде энергияның (және жұмыстың) өлшеу бірлігі Джоуль (Дж). Жүйені термодинамикалық тұрғыдан баяндағанда, ол салыстырмалық тыныштықта болады деп қарастырады (Ккин= 0) және сыртқы өріс әсері өте аз (Епотенц   = 0) делінеді. Мұндайда жүйенің толық энергиясы оның ішкі энергиясымен анықталынады (E = U)

Ішкі энергия (U) – ол молекуланың, атомдардың, ядроның, электрондардың қозғалу мен әрекеттесу энергиясынан жинақталатын, жүйенің жалпы энергиясының қоры. Бұған бүтіндей алғандағы жүйенің кинетикалық энергиясы мен оның жағдайына байланысты болатын потенциалды энергиясынан басқа энергия түрі де енеді. Сонда ішкі энергия – жүйенің жұмыс жүргізуге немесе жылуды беруге қабілеттілігі. Жүйенің ішкі энергиясын, сол жүйені бір күйден екінші күйге ауыстырған кездегі өзгеруі ретінде ∆U анықтауға болады:

∆U = U2 – U1,                                      	 				мұндағы U2 мен  U1 – жүйенің соңғы және бастапқы күйдегі ішкі энергиялары.

Ішкі энергияның өзгеруін жылу Q мен жұмыстың A көмегімен өлшеуге болады.

Жылу Q – ол берілген жүйе немесе дене бөлшектерінің ретсіз қозғалуының сандық өлшемі. Жоғарылау қыздырылған денеден энергия жылу түрінде салқындау денеге беріледі. Мұндайда заттың бір жүйеден екіншіге немесе бір денеден басқаға ауысуы болмайды.

Жұмыс А – бөлшектің бағытталған қозғалысының сандық өлшемі; сол немесе басқа күштің, мысалы гравитациялық күштің әсерімен бір жүйенің заты басқаға ауысуы есебінен, бір жүйеден екіншіге берілетін энергияның өлшемі. Жүйе кеңею жұмысын жүргізеді (А>0), қоршаған орта жүйенің үстінен сығымдау жұмысын (А<0) жүргізеді.Жүйеге берілген (жеткізілген) жылу ішкі энергия өсімшесіне және сыртқы күшке қарсы жұмысқа (қоршаған орта үстінен жүргізетін жұмысына ) жұмсалады:

Q = ∆U + A

Бұл теңдеу термодинамиканың бірінші заңының (басталуының) математикалық өрнектелуі, ол сондай-ақ энергияның сақталу заңын да өрнектейді, бұған орай: жүйе сіңірген жылу ішкі энергияны көбейтуге және үстінен жүргізілетін механикалық жұмысқа жұмсалады.

Егер жұмыс газдың кеңеюіне немесе сығымдалуына айналса, онда

Q = ∆U + P∆V

- Изохоралық процесте (∆V=0) жылу саны ауысу (берілу) жолына тәуелсіз және жүйенің тек бастапқы және соңғы күйімен анықталады. Сіңірілетін жылудың барлығы жүйенің ішкі энергиясын арттыруға жұмсалады.

Qv  = ∆U

- Изобаралық процесті (∆P=0) қарастырғанда:

Qp = ∆U + P∆V

∆U = U2 – U1 мына теңдеуге қойсақ:

Qp  = U2 – U1 + pV2 - pV1  = (U2 +  pV2) – (U1 + pV1)

Мұндағы U + PV = H сипаттамалық функцияны жүйенің энтальпиясы деп те атайды, ол заттың санына тәуелді, сондықтан оның өзгеруін (∆Н), әдетте 1 мольге жатқызады да кДж/мольмен өрнектейді. Энтальпия жүйе күйінің энтальпиясы болады және заттың энергетикалық күйін сипаттайды. Ол өзіне заттың ішкі энергиясы мен сыртқы қысымды жеңуге жұмсалған энергияны қосады. Изобаралық процесте сіңірілген немесе бөлінген жылудың саны жүйенің тек бастапқы және соңғы күйімен анықталады да энтальпия өзгерісімен өлшенеді:

Qp = ∆Н

- Изотермалық процесте (∆Т = 0) сіңірілген жылу  тек жүйе жүргізетін механикалық жұмысқа жұмсалады:

Qu  = A

- Адиабаталық процесте (Q=0) механикалық жұмыс тек жүйенің ішкі энергиясы азаюы есебінен жүргізіледі:

A = -∆U

Химиялық әрекеттесулер жылулық пәрменмен (эффектпен) қатар жүреді. Жүйе кеңею жұмысынан басқа ешбір жұмыс жүргізбейтін жағдайда, онда химиялық реакция жүрген кездегі жүйе энергиясының өзгеруін, химиялық реакцияның жылулық пәрмені деп атайды.

Реакцияның жылу пәрменін эксперименттік жолмен де, термохимиялық есептеулермен де анықтайды. Энтальпия мен ішкі энергияның абсолюттік мәнін анықтау мүмкін емес екендігін атаған жөн. Әйтсе де бұл термохимиялық есептеулер үшін аса маңызды емес, өйткені процестің энергетикалық пәрмені қызықтырады, яғни U мен Н мәнінің өзгеруі. Мұндай тұста жылудың бөлінуі де, сіңірілуі де мүмкін.

Жылу бөліне жүретін процестерді экзотермиялық деп атайды, ол ∆U мен ∆Н мәні олар үшін теріс (∆Н<0 және ∆U<0).

Жылуды өзіне сіңіре жүретін процестерді эндотермиялық деп атайды, ол ∆U мен ∆Н мәні олар үшін оң (∆Н>0 және ∆U>0)

Неліктен бір реакциялар жүргенде жылу бөлінеді де, енді басқа бір реакциялар жүргенде жылу сіңіріледі?

Кез-келген химиялық реакция жүрген кезде әуелгі заттар молекуласындағы химиялық байланыстар үзіледі (белгілі бір мөлшердегі энергияның сіңірілуі) және реакция өнімдері молекуласындағы жаңа химиялық байланыстардың түзілуі (белгілі бір мөлшердегі энергияның бөлінуі) жүреді . Реакция нәтижесінде осы сандардың қатынасына тәуелділікте энергия бөлінеді немесе сіңіріледі. Берілген реакция барысында:

А2 + В2 = 2AB

А2 және В2 молекулаларындағы химиялық байланыстар үзіледі де АВ молекуласында жаңа байланыстар түзіледі:

(А – А) + (В – В) = 2 (А – В)

ЕА                ЕВ              2ЕАВ

ЕА - А2 молекуласындағы байланыстар үзілген тұста сіңірілетін энергия;

ЕВ - В2 молекуласындағы байланыстар үзілген тұста сіңірілетін энергия;

ЕАВ – АВ молекуласындағы жаңа байланыстар түзілген кездегі бөлінетін энергия.

Егер 2ЕАВ > (ЕА + ЕА) болса, онда реакция нәтижесінде энергия бөлінеді. Әуелгі заттар энергиясының қоры реакция өнімдерінің энергия қорынан үлкен. Реакция барысында ішкі энергияның артық мөлшері босанады да жылу түрінде бөлінеді (1, а сурет)

Егер 2ЕАВ < (ЕА + ЕА) болса, онда реакция нәтижесінде энергия сіңіріледі. Бұл әуелгі заттар энергиясының қоры реакция өнімдерінің энергия қорынан кіші деген сөз. Жаңа зат түзілуі үшін энергияның келуі қажет, жылу түріндегі энергия сіңіріледі (1, б сурет)

U                                                                     U

А2 + В2                                                                                    2АВ

жылу                                                         жылу

бөлінеді                                                 сіңіріледі

∆U                                                                                         ∆U

A2+B2

реагенттер       реакция өнімі                                     реагенттер      реакция өнімі

а                                                                                    б

1-сурет. Реакция барысындағы заттардың ішкі энергиясының өзгеруі:

а) экзотермиялық реакция;

б) эндотермиялық реакция.

Мінеки, осылайша, реакцияның жылу пәрменін реакциядағы әуелгі заттар мен реакцияның өнімінің энергия қорының өзгеруі арқылы өрнектеуге болады екен.

Химиялық реакциялар мен фазалық түрленудің жылулық пәрменін зерделейтін химия тарауы – термохимия деп аталады.

Жылу пәрменін, сол сияқты әуелгі заттар мен реакция өнімінің агрегаттық күйін ескеретін реакцияның стехиометриялық теңдеуін – термохимиялық деп атайды, мысалы,

2Н2 (г) + О2 (г)          2Н2О(г) + 476 кДж

Қазіргі кезде реакцияның энтальпиясын процесс теңдеуімен қатар жазады:

2Н2 (г) + О2 (г)          2Н2О(г), ∆Н = -476 к

Термохимиялық жүйедегі реакцияның жылулық пәрмен белгісін жүйе энтальпиясының өзгеруімен теңестіреді, өйткені химиялық реакциялардың басым көпшілігі тұрақты қысымда өтеді. Сондықтан реакцияның жылулық пәрменін реакцияның энтальпиясы деп атайды да ∆Н белгілейді.

Тура реакция энтальпияның азаюымен жүреді де экзотермиялық процесс болып келеді. Кері реакция энтальпияның артуымен жүреді де эндотермиялық процесс болады.

● Зат түзілген кезде бөлінетін жылу оның нақ осындай санының әуелгі құрамдық бөліктерге ыдырауы кезінде сіңірілетін жылуға тең.

Бұл ережені Лавуазье-Лаплас заңы деп те атайды, одан туындайтыны сол: ол заттар түзілгенде жылу көп бөлінсе, оны ыдыратуға да көп энергия жұмсалады. Демек, түзілгенде көп жылу бөлінетін заттар барынша тұрақты да қиындау ыдырайды.

Петербург ғалымы Герман Гесс (1840ж.) тұжырымдаған, термохимияның негізгі заңы термохимиялық заңдылықтардың тереңдеу жалпы жалпылауын береді: не тұрақты қысым, не тұрақты көлем кезінде жүретін химиялық реакциялардың жылулық пәрмені процестің жолына тәуелсіз (аралық кезеңдердің саны мен сипатына) , ол тек жүйенің бастапқы және соңғы күйімен ғана анықталынады.

Гесс заңын энтальпиялық диаграммамен көрнекілеуге болады:

∆ Н

Бастапқы заттар                                                                             Реакция өнімі (АВ)

∆Н1                                                                ∆Н2

Аралық заттар (АС)

Мұнда АВ қосылысының түзілуі екі жолмен келтірілген: тікелей синтезбен (∆Н) және аралық қосылыс АС(∆Н1) түзілетін сатылы жолмен (онда аралық қосылыс В-мен (∆Н2) әрекеттесіп, соңғы өнімнің өзін береді). Гесс заңына сәйкес тура синтездің АВ жылулық пәрмені, аралық өнімнің АС қатысуымен жүретін жылулық пәрмендер қосындысына тең, яғни:

∆Н = ∆Н1+ ∆Н2

Энтальпия жүйе күйіне тәуелді де, бірақ ол процесті жүргізген жолға тәуелсіз болғандықтан және де, егер процесті жүргізу кезінде жүйе өзінің бастапқы күйіне оралса жүйе энтальпиялары өзгерісінің қосындысы нөлге тең (∆Н = 0). Ал бірқатар жүйелі түрлендірулер жүргізген соң, бастапқы күйге оралатын процестерді оралымды немесе циклді (тұйықталған) процестер деп атайды.

Химиялық реакциялардың жылулық пәрменін білудің практикалық (іс жүзінде қолдану) маңызы үлкен. Айталық, өнеркәсіптік реакторды жобалағанда, қаншама жылулық энергияны жұмсау керек екендігін немесе өлшемдік уақыт бірлігінде реакция барысында бөлінетінін білу керек. Бірінші жағдайда реакцияны сүйеу үшін энергияның қосылуын болжамдау қажет, мәселен реакторды қосымша қыздыру үшін. Екінші жағдайда, керісінше, артық жылуды уақтылы да тез әкетіп отыру керек, өйтпесе реактор қатты қыздырылып, сәтсіздікке душар болуы мүмкін.

Гесс заңынан туындағандай, жай да қарапайым заттардан 1 моль химиялық қосылыстың түзілу жылулығы (стандартты күйде, қысым мен температура мәні берілгенде) оны алу әдісіне тәуелсіз.

►Химиялық қосылыстың түзілу жылулығы ∆Н0f   осы қосылысты жай заттардан түзілу реакциясының жылулық пәрменіне сандық теңдікте болады.

Термодинамикада стандарттық жағдай ретінде 250С (298 К) температура мен 101325 Па қысым қабылданған. Стандартты жағдайларда тұрақты, жай заттардан 1 моль заттың түзілу жылулық пәрменін, түзілудің стандартты энтальпиясы (жылулығы) (∆Н0f, 298) деп атайды. Ондағы "f " индексі ағылшынның "formation" – "түзілу" сөзінен алынған.

Термодинамикалық тұрақтылық күйіндегі кез келген жай заттың стандартты түзілу энтальпиясы кез келген температурада нөлге тең.

Бұл шама (өлшем) бірнеше мыңдаған заттар үшін белгілі бір дәрежедегі дәлдікпен анықталып, анықтамаларға жинақталған, олар кДж/мольмен өлшенеді.

Жылулық пәрмендерді өлшеу үшін калориметрді – арнайы өлшеуіш аспапты (құрылғыны) пайдаланады. Оларда реакцияларды реагенттердің, яғни әрекеттесушілердің дәл белгілі мөлшерімен жүргізеді және реакция барысындағы температураның өзгерісі бойынша бөлінген (немесе сіңірілген) жылулық мөлшерін өлшейді. Калориметр – ол, жылу сыйымдылығы белгілі калориметриялық сұйықпен толтырылған ыдыс, ал ол өз кезегінде жылу өткізгіштігі аз ортаға орналасады. Зерделенетін процесті жүргізгенде оның жылуы тез де толық калориметрге жеткізіледі немесе одан алынады. Калориметриялық сұйықтықтың сіңіретін (немесе берілетін) жылулық саны (мөлшері) реакция жылуына тең және кері таңбада болады. Реакция энтальпиясы калориметриялық (эксперимент мәліметі бойынша) әдіспен келесі формула бойынша анықталуы мүмкін                        m (H2O) · cp(H2O) · ∆T · M(өнім)

∆Н = -

m (өнім)

мұндағы ∆Н – реакция энтальпиясы;

m (H2O) – калориметрдегі  судың массасы;

cp(H2O) – тұрақты қысым кезіндегі судың меншікті жылу сыйымдылығы;

cp(H2O) – 4,19 Дж/(К · г)

∆Т – калориметрдегі су температурасының өзгеруі;

М(өнім) – реакция өнімінің молярлық массасы;

m(өнім) – реакция өнімінің массасы.

Заттардың стандарттық жану энтальпиясы (∆Н0с,298) деп стандарттық жағдайда, тиісті жоғары оксидтерді түзе жүретін заттың бір молінің оттекпен тотығу реакциясындағы энтальпияның ∆Н0с,298 өзгеруін айтады. Мұндағы "с" индексі ағылшынның "combustion" – "жану" сөзінен туындаған. Әдетте, бұл шаманы органикалық қосылыстарға қатынаста жиі қолданады, өйткені бейорганикалық заттардың басым көпшілігі жанбайды.

►Кез келген температурада оттектің, сұйық судың, газ түріндегі көміртек диоксидінің және көптеген жоғары оксидтердің стандартты жағдайдағы жану энтальпиясы нөлге тең.

Артық мөлшерде алынған оттектегі зат өлшемдісінің жану жылулығы бойынша ∆Н0с,298 шамасын есептейді. Бұл реакцияны арнаулы аспапта – калориметриялық бомбада жүргізеді, оны француз химигі Марселен Бертло (1827-1907) ұсынған. Онда сыналатын қосылыстың жануын 2-3 МПа (20-30 атм) қысымда жүргізеді; мұндайда толық жану жүреді.

Термохимиялық есептеулер үшін Гесс заңының салдарын жиі пайдаланады, ол арнаулы өлшеулер жүргізбей-ақ, көптеген химиялық реакциялардың жылулық пәрменін анықтауға мүмкіндік береді.

Гесс заңының бірінші салдары: жылулық пәрмені стехиометриялық коэффициенттерді ескеретін бастапқы заттардың түзілу энтальпиясы қосындысын шегерген реакция өнімдерінің түзілу энтальпиялары қосындысына тең.

►Жай да қарапайым заттардың түзілу энтальпиясы нөлге тең.

∆Н0 = ∆H0f ,өнім - ∆H0f, әуелгі заттар

Шамамен әртүрлі күйдегі 4 мыңнан астам заттардың түзілу энтальпиясы белгілі. Бұл сан алуан да, әртүрлі процестердің энергетикалық пәрменін таза есептеулік амалмен айқындауға болады. Мысалы, заттың еру жылулық пәрменін, фазалық ауысудың энтальпиясын, атомның ионға түрлену энергиясын және т.б.с.с.

Гесс заңының екінші салдары: химиялық реакцияның жылулық пәрмені бастапқы заттардың жану жылулықтарының қосындысынан реакция өнімдерінің жану жылулығының қосындысын шегергенге тең.

∆Н0 = ∆H0f, жану, баст.зат. - ∆H0 жану,өнім

Химиялық байланыстың энергиясы. Химиялық реакциялардың энтальпиясы бір химиялық байланыстың бұзылуы және басқаның түзілуі нәтижесінде пайда болатындықтан химиялық байланыстардың белгілі мәні бойынша реакцияның энтальпиясын немесе реакцияның белгілі энтальпиясы бойынша байланыстың энергиясын есептеуге болады.

Кристалдық тор энергиясы. Кристалды иондық тор энергиясы, оны иондарға бөлу және сол иондарды өзара тартылу күші әсер етпейтін қашықтыққа дейін алыстату үшін қажет энергияға тең. Оның мәнін экспериментте анықтау мүмкін емес, өйткені бірден буландыра ұшырғанда, иондар емес, атомдар түзіледі. Әйтсе де, кристалдық тор энергиясын Гесс заңын пайдаланып есептеуге болады.

Иондардың гидратациялану энтальпиясы (жылулығы).  Еріген зат иондарының су молекуласымен әрекеттесуінің ынталылығын гидратациялану энтальпиясымен (жылулығымен)  ∆H0гидр сипаттауға болады – ол 1 моль молекула иондарының вакуумнан су ерітіндісіне ауысқанда бөлінетін жылулық мөлшері (шамасы).

Осындағы ∆H0гидр мәнін басқа процестердің белгілі энтальпиясы мәндерін пайдаланып есептеуге болады. Айталық, иондық қосылыстың еруін екі саты түрінде қабылдауға болады: кристалдық торлардың еркін (бос) иондарға бұзылуы мен сол бос иондардың гидратациялануы. Сонда, Гесс заңына орай, ерудің жылулық пәрменін (энтальпиясын) ∆H0еру кристалдық торлардың бұзылуы энергиясы (энтальпиясы) ∆H0тор мен иондардың гидратациялану энтальпиясының ∆H0гидр қосындысы түрінде беруге болады:

∆H0еру = ∆H0тор +  ∆H0гидр

∆H0гидр = ∆H0еру  - ∆H0тор

Тағамның калориялығы (қуаттылығы). Организмдегі тамақ қайтадан өңделеді де глюкоза С6Н12О6, майлар және басқа заттар түзіледі, олар тотыққанда жылулық бөлінеді. Мысалы, глюкозаның 1 молі тотыққанда 2816 кДж жылулық бөлінді:

С6Н12О6 + 6О2= 6CO2 + 6H2О(с)

Тағамның организмде жануын, онда бөлінетін меншікті жылулықты калориялық (тамақтың энергетикалық эквиваленті) деп атайды. Оны калориметрде анықтауға болады.

Тамақ энергиясының негізгі бөлігі бұлшық ет жұмысына, организмдегі заттар алмасуы мен дененің температурасын тұрақты ету үшін жұмсалады.

Егер тамақпен бірге келген энергия қоры жоғары болса, онда ол энергия майлар түрінде жинақталады. Ал тағамның калориялығы энергияның жұмсалуынан кем болса, онда адам азады: энергия организм тіршілігін қамтамасыз ету мақсатында тұтылады, ал энергияны өндіруге бұрынырақта жинақталған қор жұмсалады.

Фазалық және полиморфтық айналу энтальпиясы. Химиялық реакция жүргенде көбінесе жазалық және полиморфтық айналулар орын алады, олар энергетикалық пәрмендермен бірге жүреді.

Қатты дененің сұйықтыққа (балқу) және газға (сублимация), сұйықтың газға (бу түзілуі), кристалдық күйінің аморфтыға, тұрақсыздау түрөзгерістің (модификацияның) тұрақтыға ауысу процестері – эндотермиялық болады. Бұған кері процестер – кристалдану, конденсация (шықтану), аморфтық күйдің кристалдық күйге ауысуы – экзотермиялы өтеді.

Әдетте, фазалық және полиморфтық түрленудің жылулық пәрмені химиялық реакцияның жылулық пәрменінен едәуір аз.

Көптеген процестер сыртқы көзден энергия жеткізбей-ақ жүреді. Мұндай процестерді өздігінен жүретіндер дейді. Оған мысал: тастың жоғарыдан құлауы, судың сайға ағуы, жылы бөлмедегі жылулықтың салқын бөлмеге ауысуы, қыздырылған дене жылуының салқын денеге өтуі, металдағы таттың пайда болуы, тұздың суда еруі және т.б. Ал өздігінен жүрмейтін химиялық реакциялар үшін тұрақты энергетикалық қолдау керек. Мысалы, фотосинтез реакциясы күн сәулесінің энергиясынсыз жүрмейді, ал электролиз кезіндегі анод пен катодтағы тотығу-тотықсыздану реакциясы да тұрақты ток берілмесе жүрмей қалады. Сонда өздігінен жүретін химиялық реакциялардың критерийі қандай болмақ?

Химиялық реакциялардың қозғаушы күштерінің бірі жүйе энтальпиясының азаюы болып келеді. Экзотермиялық реакциялардың (∆Н < 0) басым көпшілігі өздігінен жүріп өтеді. Бірақ та ∆Н < 0 шарты химиялық реакцияның өздігінен өтуіне шекті өлшем (критерий) бола бермейді, өйткені ∆Н > 0 болатын эндотермиялық реакциялар да өздігінен жүре береді.

Демек, жүйенің энтальпиясы азаюынан басқа, өздігінен жүретін процестің басқа да қозғаушы күші бар болғаны. Мұндай күш бөлшектердің (молекулалардың, атомдардың, иондардың) ретсіз қозғалысқа ұмтылуы, ал жүйенің  - реттелген күйден ретсіз күйге ауысуы болмақ.

Энтропия S – ол күйдің термодинамикалық функциясы және жүйенің ретсіздік өлшемі. Жүйенің бір және сол макрокүйі көптеген микрокүйден тұрады. Жүйенің термодинамикалық ықтималдылығы W микрокүйдің саны болып келеді, оның көмегімен осы макрокүй жүзеге асуы мүмкін.

Барлық заттар үшін Т=0 кезінде бөлшектердің орын ауыстыруының тек бір ғана мүмкіндігі болады, яғни абсолюттік нөлдік температурада W=1 және S=0 . Сондықтан да заттардың энтропиясында абсолюттік мән (мағына) болады. Жүйедегі бөлшектер саны өте көп және үлкен сандармен өрнектелетін болғандықтан, W да үлкен сандармен өрнектеледі. ССондықтан термодинамикалық ықтималдықтың ондық логарифмімен өрнектеп пайдаланады lnW.

Энтропияның S шамасы  жүйенің термодинамикалық ықтималдылығымен W Больцман формуласымен тікелей байланысқан:

S=klnW,

R

мұндағы  k =        -  Больцман тұрақтысы;

NA

R -  газ тұрақтысы;

NA – Авогадро саны.

Оқшауланған жүйелер үшін термодинамиканың екінші заңы орындалады: оқшауланған жүйедегі энтропия тек көбейе алады (қайтымсыз процестер) немесе тұрақты болып қалады (қайтымды процестер).

R     W2

∆ S =       ln         ≥  0, өйткені W2  ≥   W1

NA      W1

Жабық жүйелерде жүретін процестерде энтропияның өзгеруі үлкен немесе нөлден кіші болуы мүмкін, оған басты себеп жүйе мен қоршаған орта арасында жылулықпен алмасу мүмкіндігі болса керек. Термодинамиканың екінші заңы өз күшінде болады, егер де жабық жүйе мен қоршаған ортаны біріктіріп, оқшауланған жүйе ретінде қарастырылса.

Энтропия Дж/(моль·К) бірлігінде өлшенеді.

Стандартты күйде берілген 1 моль заттың энтропиясын стандартты энтропия S0 деп атайды.

►Энтропияның басқа термодинамикалық функциядан өзгешелігі – оның өзгеру мәнін және абсолюттік мәнін де анықтау мүмкіндігі бар. Бұл термодинамиканың үшінші заңынан туындайды, ал оны неміс ғалымы Вальтер Нернст ашқан: абсолюттік температурадағы жетілген кристалдық түрдегі таза заттың энтропиясы нөлге тең.

Бөлшектер қозғалысы көбейген сайын энтропия өседі: қыздырғанда, буландырғанда, балқытқанда, газ кеңейгенде, атомдардың  арасындағы байланыстар әлсірегенде немесе үзілгенде. Қарапайым заттардың энтропиясы элементтің реттік нөмірінің периодтық функциясы болады. Молекуладағы атомдар санының көбеюі мен молекуланың күрделенуі энтропияның артуына әкеледі. Энтропияның кішіреюіне әкелетін процестер: газдардың сұйылуы, заттар концентрациясының артуы, кристалдану, байланыстардың берік бола түсуі, полимеризация және т.б.

Химиялық реакцияның жүруі нәтижесінде жүйе энтропиясының өзгеруі ∆ S (стехиометриялық коэффициенттерді ескере отырып), реакция өнімдері энтропиясының қосындысынан әуелгі заттар энтропия қосындыларын шегергенге тең.

∆S0298 = ∆S0өнім - ∆S0баст.зат.

Процестің өздігінен жүруі мүмкін болатын жағдайларды қарастырайық:

1. Оқшауланған жүйелердегі энтропияның жоғарылауымен байланысты жүретін процестер (∆ S > 0 ) өздігінен жүреді. Берілген мәндегі жағдай үшін энтропия максимумға жетсе, жүйеде тепе-теңдік күй орнайды;

2.    Көлем мен температура тұрақты кезінде, тек Ғ азаюымен байланысты жүретін процестер (∆Ғ < 0) ғана өздігінен жүре алады, ал мұндағы Ғ мәні тепе-теңдік жағдайы болады, ол минималды мәнге жеткенде орындалады.

Ғ – термодинамикалық функция, ол изохора-изотермиялық потенциал немесе Гельмгольц еркін энергиясы деп аталады:

∆Ғ = ∆U - T∆ S

- Қысым мен температура тұрақты кезінде тек G азаюымен байланысты жүретін процестер (∆G<0) ғана өздігінен жүреді, оның жүру шегі, яғни тепе-теңдік жағдайы кейбір минималды G мәнге жетуі.

G – термодинамикалық функция, ол изобара-изотермиялық потенциал немесе Гиббс еркін энергиясы  деп аталады.

Реакцияның Гиббс энергиясын ∆G есептеуді Гиббс-Гельмгольц теңдеуі бойынша жүргізеді:

∆G = ∆H - T∆ S

Бұл функцияның өзгеру белгісі және ол заттар арасындағы реакцияның өздігінен жүру мүмкіндігін анықтайды:

• егер ∆G < 0 болса, онда реакция мүмкін;

• егер ∆G > 0 болса, онда реакция мүмкін емес.

Бастапқы заттар мен реакция өнімдерінің анықтамалық кестедегі ∆Н және ∆S мәндерін пайдаланып, реакция үшін ∆G есептеу оңай, әрине, ондағы заттардың бәрі де стандартты күйде болады.

Стандартты жағдайда жүргізілген, термодинамикалық тұрақты түрөзгерісте болатын, жай заттардан берілген қосылыстың 1 молі түзілетін реакциядағы Гиббс энергиясының өзгеруін зат түзілуінің стандарттық Гиббс энергиясы ∆G0 f, 298 деп атайды.

Химиялық реакцияның Гиббс энергиясы ∆G (стехиометриялық коэффициенттерді ескере отырып ), реакция өнімдерінің түзілуі Гиббс энергиясының қосындысынан, әуелгі заттардың түзілуі Гиббс энергиясының қосындысын шегергенге тең.

∆G0 f, 298 = ∆G0f ,өнім - ∆G0f, баст.зат

►Реакцияның стандартты Гиббс энергиясының мәні бойынша тепе-теңдік тұрақтысын есептеуге болады:

∆G0 қ = RTlnKT-T

∆G0 қ – реакцияның стандартты Гиббс энергиясы;

R - әмбебапты газ тұрақтысы;

Т- температура;

KT-T – тепе-теңдік тұрақтысы.

Температураның реакция бағытына әсері. Гиббс-Гельмгольц теңдеуі бойынша, температураның ∆G-ға әсері ∆S таңбасымен және шамасымен анықталынады. Мысалы,

2С(графит) + О2(г) = 2СО(г)

реакция энтропияның артуымен (∆S > 0 ) жүреді.Температураның жоғарылауы ∆G теріс мәнінің артуына әкеледі. Жоғары температуралық режим процестің жүруіне оң ықпал етеді.

Ал энтропияның азаюымен (∆S < 0 ) жүретін реакция үшін,

2Hg (c) + O2(г) = 2HgO(k),

температураның жоғарылауымен ∆G теріс мәні кішірейеді. Мұндайда жоғары температуралық режим процестің жүруіне кедергі келтіреді. Тиісті температураларда ∆G оң мәнге ие бола бастайды және онда реакция кері бағытта жүреді. Жоғарыда келтірілген мысалдағы реакция Т>500К температура тұсында кері бағытта жүретін болады.

2HgO(k) = 2Hg(c) + O2(г)  , ∆S > 0

Ендеше, сынап температурада 500К төмен болса, оттекпен тотығады, ал температура 500К жоғары болса, онда сынап оксиді оттек бөле ыдырайды.

Егер де процесс жүргенде жүйенің энтропиясы өзгеріссіз қалса, онда ∆G мәні температурадан іс жүзінде тәуелсіз қалады.

► Энтальпияның кішіреюімен (∆Н < 0 ) және энтропияның жоғарылауымен (∆S > 0 ) жүретін процестер практикада қайтымсыз. Мұндай жағдайда қандай температураны алғанына қарамастан, ∆G әрқашан да теріс мәнде қалады.

Изобара-изотермиялық процестердің энтальпиялық және энтропиялық факторлары. Химиялық реакцияларда екі бағыт байқалады:

а) бөлшектердің арасында берік байланыстарды түзуге, жүйе энергиясының төмендеуімен қатар жүретін, күрделілеу заттардың туындауына ұмтылу. Бұл бағыт изобара-изотермиялық жағдайда процестің энтальпиялық факторымен (себеп шартпен) сипатталады және ∆Н ( кДж/моль) сандық тұрғыда өрнектеледі;

б)    бөлшектердің ажырасуға, энтропияның өсуімен сипатталатын, ретсіздікке ұмтылу. Бұл бағыт энтропиялық фактормен сипатталады және сандық тұрғыдан абсолюттік температураның процестің энтропиясына көбейтуімен өрнектеледі, яғни Т∆S (кДж/моль).

►Реакция кезіндегі температура жоғары болған сайын, энтальпиялық фактормен салыстырғанда энтропиялық фактор мәні соғұрлым үлкен болады.

∆G шамасы осы екі фактордың тең әрекет етушісі іспеттес (1-кесте).

1-кесте

| ∆Н | ∆S | ∆G | Реакция бағыты | Реакция мысалы |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ∆Н<0 | ∆S>0 | ∆G<0 | Кезкелген температураларда тура реакция өздігінен жүретін бола алады | С(графит)+О2 = CO |
| ∆Н>0 | ∆S<0 | ∆G>0 | Кез келген температураларда тура реакция өздігінен жүре алмайды | CO=C(графит) + О2 |
| ∆Н<0 | ∆S<0 | ∆G<0 ∆G>0 | Тура реакция төменгі температураларда өздігінен жүре алады және кері реакция – жоғары температура тұсында | CaO+CO2 = CaCO3 |
| ∆Н>0 | ∆S>0 | ∆G>0 ∆G<0 | Тура реакция жоғары температура кезінде, ал кері реакция – төменгі температура кезінде өздігінен жүре алады. | CH4 + 2H2O(г) = =CO2 + 4H2 |

Дәріс 2

Фазалық тепе-теңдік және жүйелердің  диаграммасы

ГЕТЕРОГЕНДІ ТЕПЕ-ТЕҢДІК

Термодинамикалық жүйелер өздерін құрушы заттардың агрегаттық күйіне байланысты гомогенді және гетерогенді болып бөлінеді. Гомогенді жүйе деп ондағы заттардың бәрі бір ғана агрегаттық күйде болатын жүйені айтады. Мысалыға газдардың қоспасын, нағыз ерітінділерді, қатты ерітінділерді, таза заттың кристалын келтіруге болады.

Егер жүйе бірнеше гомогенді бөліктерден тұратын болса, онда ол гетерогенді болып саналады. Гомогенді бөліктер бір-бірінен көзге көрініп тұратын беттік қабаттар арқылы бөлінеді. Жүйенің әрбір гомогенді бөлігін фаза деп атайды.

Фаза деп өзіне тән физикалық-химиялық қасиеті бар, басқа бөліктерден беттік қабаттар арқылы бөлініп тұратын жүйенің гомогенді бөлігін айтады.

Гетерогенді жүйелер ретінде тұздың судағы қаныққан ерітіндісі мен оның кристалдарының қоспасын, сұйық сумен будың және сұйық сумен мұздың қоспаларын қарастыруға болады.

Жүйелер фазалар санына байланысты бір фазалы, екі фазалы, үш фазалы және көп фазалы болып бөлінеді. Мысалы, тұздың қаныққан ерітіндісі мен оның кристалынан тұратын жүйе екі фазалы: ерітінді – сұйық фаза, тұз кристалы – қатты фаза. Су мен мұз бөлшектерінің қоспасы да екі фазалы жүйе: сұйық фаза – су, қатты фаза – мұз бөлшектері. Мұз бөлшектері бір-бірінен беттік қабат арқылы бөлініп тұрғанымен олар бір фаза жасайды, себебі олардың физика-химиялық қасиеттері (қысым, температура, химиялық потенциал) бірдей. Сөйтіп гетерогенді жүйелерде фазалардың саны екі немесе одан да көп болады.  Фаза бір немесе бірнеше заттардан тұрады. Су мен мұз қоспасындағы екі фазаның екеуі де бір заттан (су молекуласынан) тұрса, тұздың судағы қаныққан ерітіндісінде сұйық фазада еріткіш пен (су) еріген зат (тұз) молекулалары, қатты фазада тек тұз молекулалары болады. Жүйеден тыс өмір сүре алатын заттар жүйені құрушы заттар деп аталады. Мысалы, калий хлоридінің судағы ерітіндісінде құрушы заттар KCl және Н2О , ал К+ және Сl- иондары құушы заттарға жатпайды.

Жүйені құрушы заттар түгелімен барлық фазалардың құрамына кіруі шаврт емес. Осыған байланысты компонент дейтін ұғым енгізілген. Жүйеде компонент саны құрушы заттардың санына кейде тең, кейде тең болмайды. Құрушы заттар бір-бірімен химиялық реакцияға түспейтін болса компоненттер саны құрушы заттардың санына тең. Мысалы, жоғарыда келтірілген калий хлоридінің судағы ерітіндісінде компонент саны құрушы заттардың санына (KCl және Н2О) тең.

Ал химиялық реакция өтетін жүйелерде компонент саны құрушы заттардың санынан басқаша. Мысалы, NH4Cl, NH3 және HCl қоспасынан тұратын жүйеде құрушы заттар үшеу, ал фазалар саны екеу: қатты ( аммоний хлориді кристалы) және газ (аммиак пен хлорсутек газдарының қоспасы) фазалары. Бұл жүйеде құрушы заттардың арасында мынандай реакция жүреді:

NH4Cl(қ)  NH3(г) +  HCl(г)

Реакцияның тепе-теңдік күйінде құрушы заттардың концентрациялары (немесе концентрацияға пропорционалды парциал қасамдары) массалар әрекеттесу заңы бойынша былайша байланысқан:

КР= PNH3(г) PHCl(г)                    (1)

Сондықтан бұл екі фазалы жүйені жасау үшінқұрушы заттардың кез келген екеуін алса да жеткілікті. Үшіншісі жоғарыдағы реакция ьеңдеуі бойынша өзінен-өзі белгіді болады. Бұл кезде компонент саны екіге тең.

Егер реакция нәтижесінде  NH3  пен HCl бірдей мөлшерде түзіледі десек, олардың концентрациялары (2) теңдеу арқылы байланысады:

PNH3(г) = PHCl(г)             (2)

Бұл жағдайда жүйені құруға қажет болатын заттың саны тағы да бірге кемиді: мәселен, тек аммоний хлоридін алып, оны термиялық диссоциацияға ұшыратсақ, аммиак пен хлорсутектің бірдей мөлшерін беріп ыдырайды.

Сөйтіп, жүйеде химиялық реакция жүретін болса, онда компоненттің саны оны құрушы заттардың санынан концентрациялардың байланысын көрсететін теңдеулердің санын салып тастағанға тең. Компоненттердің санына қарай жүйелер бір, екі, үш және оданда көп компонентті жүйелер болып бөлінеді.

Гетерогенді жүйелердегі фазалар арасында орнайтын тепе-теңдікті фазалар тепе-теңдігі немесе гетерогенді тепе-теңдік деп атайды. Фазалардың тепе-теңдігі температура, қысым және концентрация сияқты термодинамикалық параметрлермен сипатталады. Жүйедегі тепе-теңдікті

(яғни фазалар санын) бұзбай отырып өзгертуге болатын термодинамикалық параметрлердің санын жүйенің еркіндік дәреже саны немесе варианттығы деп атайды. Еркіндік дәреже санына байланысты жүйелер инвариантты, моновариантты, дивариантты болып бөлінеді /1/.

ФАЗАЛАР ТЕПЕ-ТЕҢДІГІНІҢ ШАРТТАРЫ

Фазалар қатты, сұйық және газ күйінде болатындықтан олардың арасындағы тепе-теңдікті схемалық түрде қатты  қатты, қатты сұйық, қатты  газ, сұйық сұйық, сұйықгаз деп белгілеуге болады. Жүйеде тепе-теңдік орнауы үшін төмендегі шарттардың орындалуы қажет:

ТІ= TII=TIII=…= TФ                        (3)

РІ= РII=РIII=…= РФ                         (4)

іІ= іІI=іІII=…=іФ                       (5)

Мұнда жоғары индекстер фаза нөмірін, төменгі индекстер компоненттер нөмірін көрсетеді. Келтірілген (3), (4), (5) теңдеулердің дұрыстығын былайша дәлелдеуге болады:

- Тепе-теңдік жағдайда бір фазадан екінші фазаға қайтамды түлде және фазалардың көлемі мен құрамы тұрақты жағдайында Q жылу ауысты дейік. Сонда:

dS= dSI + dSII=0             (6)

немесе

-Q/TI= Q/TII = 0          (7)

Осыдан                           ТІ  = ТІІ                         (8)

Сол сияқты Q жылуы екінші фазалан үшінші фазаға, үшінші фазадан төртінші фазаға, т.с.с. ауысып өткенде ТІ  = ТІІ, ТІІІ  = ТІV , ... болады.

- Температураның және көлем мен фазалар құрамының тұрақты жағдайында біріші фазаның көлемі екінші фаза көлемі есебінен өсетін (dV) болса, онда жүйеде жасалатын жұмыс

dA= dAI  + dAII=0                   (9)

немесе

-РІ dV + РІI dV=0                    (10)

Осыдан

РІ=PII                                       (11)

Сол сияқты РІ  = РІІ, РІІІ  = РІV  т.с.с. екенін дәл осылай дәлелдеуге болады.

- Термодинамика тұрғысынан жүйенің Гиббс энергиясы температура, қысым және құрамға тәуелді:

dG= -SdT +VdP +idni             (12)

Температура және қысым тұрақты болғанда жүйенің тепе-теңдік күйінде dG=0, яғни

idni  = 0                          (13)

Егер Т=const  және   Р=const жағдайда бірінші фазадан екінші фазаға берілген і компонентінің   dni    молі ауысып өтетін болса:

idni  =iI dniI  +iII dniII =0     (14)

Бұл і – компоненттің бірінші фазадағы мөлшері азайып, екінші фазадағы мөлшері көбейетіндіктен:   -dniI= dniII. Олай болса

iI dniI  +iII dniII = -iI dniI  +iII dniII = 0

Осыдан

iI  = iII                                                    (15)

Дәл осы  (15) теңдеумен берілген щарттарды жүйедегі барлық фазалар және барлық компоненттер үшін орындалатынын дәлелдеуге болады. Сөйтіп гетерогенді жүйеде фазалар арасында тепе-теңдік болуы үшін температура, қысым барлық фазалар үшін бірдей және әрбір компоненттің барлық фазадағы химиялық потенциалдары тең болуы қажет /2/.

ФАЗАЛАР ЕРЕЖЕСІ

Жүйедегі фазалар санын Ф, ал әр фазадағы компонеттің санын К деп алайық. Жүйе күйін анықтайтын термодинамикалық параметрлер температура, қысым және компоненттердің концентрациясы болсын. Параметрдің жалпы санын және олардың бір-бірімен байланысын көрсететін теңдеулерді табайық. Барлық фазаларда бірдей екі параметр бар. Олар температура және қысым ((3) және (4) теңдіктер бойынша. Компонеттердің концентрациясын масалық және мольдік үлеспен алғандағы әрбір жеке фазаның құрамын табу үшін (К-1)- компонеттің концентрациясы белгілі болуы керек. Қалған бір компонеттің концентрациясы басқаларінікі белгілі болған жағдайда оңай анқыталады. Енді жүйедегі барлық фазалардың құрамын табу үшін (К-1)Ф – концентрация белгілі болуы керек. Сонда жүйенің тепе-теңдігін сипаттайтын параметрлердің жалпы саны Ф(К-1) + 2-ге тең. Компонеттердің концентрацияларын байланыстыратын теңдеулерді табу мақсатымен әрбір компонент үшін оның барлық фазадағы химиялық потенциалының бірдей екенін (5) теңдеу бойынша жазайық:

iI   = iII =iIII= …= iФ

2I   = 2II =2III= …= 2Ф

КI   = КII =КIII= …= КФ           (16)

Тепе-теңдіктегі жүйеде заттардың (T=const және Р=const жағдайда)  химиялық потенциалы олардың концентрациясына пропорционал екенін ескерсек (мысалы, идеал ерітіндіде) (16) теңдікті химиялық потенциалдар ғана емес, концентрациялар үшін де жазуға болады. Бір компонеттің барлық фазадағы (Ф) концентрациясының теңдігін көрсететін теңдеулердің саны (Ф-1)-ге тең, ал барлық компонеттер үшін (К) олардың барлық фазадағы концентрациясының теңдігін көрсететін теңдеулердің саны      К ( Ф -1) –ге тең.  Гетерогенді жүйенің тепе-теңдігін анықтайтын параметрлердің жалпы саны Ф(К-1)-ге тең. Гетерогенді жүйенің тепе-теңдігін анықтайтын параметрлердің жалпы саны    Ф(К-1)+2-ге тең дедік, егер бұл сан концентрацияларды байланыстыратын теңдеулердің санына  К (Ф+ 1)-ге тең болған жағдайда жүйенің еркіндік дәрежесі Е нольге тең болады:

Е= Ф(К-1)+2 –К(Ф-1) =0                  (17)

Еркіндік дәрежесі нольге тең болатын жүйенің тепе-теңдік күйіне параметрлердің (температура, қысым, әр компонеттің концентрациясы) бір ғана мәндері сәйкес келеді. Температура, қысым не концентрацияның бұл мәндері өзгерсе жүйе тепе-теңдік қалыптан шығып, ондағы фазалардың саны өзгереді (ескі фазалар жойылады, не жаңа фазалар түзіледі). Сондықтан жүйедегі тепе-теңдікті сақтау үшін ешқандай параметрді өзгертуге болмайды, яғни тәуелсіз өзгеретін параметрлердің саны нольге тең, жүйе инвариантты.

Егер параметрлердің жалпы саны теңдеулердің санынан артық болса, олардың айырмасы еркіндік дәреже саныны мәнін береді:

Е=Ф(К-1)+2 – К(Ф-1)

Е= К-Ф+2                                                      (18)

Алынған (18) теңдеу фазалар ережесі немесе фазалар тепе-теңдігі заңы деп аталады.

Фазалар ережесі былай оқылады: жүйенің еркіндік дәреже саны компонеттер санынан фазалар санын алып тастап, айырмасына екіні қосқанға тең.

Жүйенің еркіндік дәреже саны деп жүйедегі тепе-теңдікті бұзбай отырып, өзгертуге болатын термодинамикалық параметрлердің санын айтамыз. Компонеттердің көбеюімен еркіндік дәреже саны әрқашан оң сан болатындықтан жүйедегі фазалардың саны К-2-ден аспайды. Фазалар ережесін 186 жлы америка ғалымы Дж.Гиббс қорытып шығарған. Бұл ереже фазалар тепе-теңдігі туралы ілімнің негізі болып табылады. Гетерогенді жүйелердің тепе-теңдігін зерттеу Я.Вант-Гофф, Б.Розебом, Н.С.Курнаков және басқа ғалымдардың еңбектері нәтижесінде одан әрі дамытылды.

Жүйенің тепе-теңдік күйіне температура мен қысымға қоса тағы бсқа сыртқы факторлар (электр не магнит өрістері, гравитация өрісі, т.б.) әсер ететін болса (8) теңдей былайша жазылады:

Е=К-Ф+n                           (19)

Мұнда n-жүйеге әсер ететін сыртқы факторлардың жалпы саны. Егер тепе-теңдікке сыртқы факторлардың ішінен не температура (Р=const), не қысым (T=const) әсер ететін болса фазалар ережесінің теңдеуі былай жазылады:

Е=К-Ф+1                                   (20)

Соңға (20) теңдеу бойынша анықталатын жүйенің варианттығын шартты варианттық (Ешарт ) деп атайды. Температура мен қысым екеуі тұрақты болған жағдайда:

Ешарт=К-Ф                                  (21)

Егер тепе-теңдіктегі екі фазаның құрамдары бірдей болса, олардың концентрацияларының теңдігі С(с) = С(қ) ескеріліп, Гиббстің фазалар ережесі былай жазылады:

Ешарт=К-Ф +2-1               (22)

БІРІНШІ ТЕКТІ ФАЗАЛЫҚ ӨЗГЕРІСТЕР

Бірінші текті фазалық өзгерістер деп жүйенің Гиббс энергиясы (G) үздіксіз өзгеріп, ал оның температура мен қысымға байланысты бірінші туындылары секірмелі өзгеруі арқылы өтетін фазалық өзгерістерді айтады. Яғни бірінші текті фазалық өзгерістерде зат бір фазадан екінші фазаға тепе-теңдік күйде айналғанда оның энтропиясы (S) мен мольдік көлемі (V) секірмелі өзгереді:

(G/T)P = -S;               (G/P)T =V

Бірінші текті фазалық өзгеріске таза заттың қаты күйден сұйық және керісінше айналуы (балқукристалдану), сұйық күйден буға және керісінше (булануконденсациялану), қатты күйден буға және керісінше (буланусублимациялану) айналуы, сонымен қатар аллотропиялық түрлену (заттың бір қатты фазадан екінші қатты фазаға айналуы) жатады /1/.

ЭРЕНФЕСТ ТЕҢДЕУІ

Клапейрон-Клаузиус теңдеуін түрлендіру арқылы екінші текті фазалық өзгерістерге қолданылатын Эренфест теңдеуі алынады. Екінші текті фазалық өзгерістерде S=0 және V=0, сондықтан (27)-теңдеуді бұл жағдайда қолдануға болмайды (dP/ dT=0/0); Лопиталь ережесін қолданып белгісіздікті шешу арқылы Эренфестің мынадай екі теңдеуін аламыз:

dP/ dT=Ср/Т(V)                       (44)

dP/ dT=(V)/(V)                      (45)

Бірінші текті фазалық өзгерістердің Клапейрон-Клаузиус теңдеуі сияқты, (44) және (45) теңдеулер екінші текті фазалық өзгерістер үшін температура мен қысымның байланыстылығын бейнелейді /3/.

БІР КОМПОНЕНТТІ ЖҮЙЕ

Бір компонентті жүйелер үшін Гиббстің фазалар ережесі (егер жүйеге температура мен қысым ғана әсер ететін болса) былай жазылады:

Е=1-Ф + 2=3-Ф                           (46)

Бұл теңдеуден бір компонентті жүйелерде бір мезгілде үштен артық тепе-теңдікте болмайтынын көреміз (Ф үштен артық болса Е теріс болып кетеді). Және Е2, өйткені фазалар саны бірден кем болуы мүмкін емес.

Фазалардың санына қарап жүйе дивариантты (Ф=1; Е=2), моновариантты (Ф=2; Е=1) және инвариантты (вариантсыз, Ф=3; Е=0) болады. Бір фазалы, яғни дивариантты жүйедегі тепе-теңдікті бұзбай отырып екі параметрді (Т және Р) бірдей өзгертуге болады. Заттардың әр түрлі агрегаттық (қатты, сұйық, бу) күйде болуы сыртқы қысым мен температураға байланысты болатындықтан дивариантты жүйенің бір фазалық күйін сақтау үшін қысым мен температураны белгілі бір шекке дейін ғана өзгерте аламыз. Егер өзгерту шектен шығып кетсе жүйенің варианттылығы бұзылып, фазалардың саны өзгереді. Моновариантты жүйеде екі фазалық күйді сақтай отырып бір ғана параметрді (не температураны, не қысымды) өзгерте аламыз: егер температураны өзгертсек (өсіріп не төмендетсек), температураға тәуелді түрде қысым да өзгереді. Сол сияқты қысымды өзгертсек оған функционалды байланыста температура өзгереді.  Инвариантты жүйенің тепе*теңдігі (үш фазалық тепе-теңдік) қысым мен температураның белгілі бір тұрақты мәндерінде ғана болатындықтан олардың яғни (Р және Т) ешқайсысын да өзгертуге болмайды, жүйе вариантсыз (Е=0).

БІР КОМПОНЕНТТІ ЖҮЙЕЛЕРДІҢ КҮЙ ДИАГРАММАСЫ

Бір компонетті жүйелердің фазалық күйін анықтайтын параметрлер: Т, Р және V. Бұл параметрлердің мәндерін координата осьтеріне (х, у, z – осьтері) салсақ жүйенің күйін көрсететін көлемдік диаграмманы аламыз. Бірақ көлемдік иаграммаларды тұрғызу және оларды практикада пайдалану қолайсыз. Сол себепті бір компонентті жүйенің күйін көрсету үшін көбінесе жазық диаграммалар қолданылады. Жазық диаграмма көлемдік диаграмманың Р-Т жазықтығына түсірілген проекциясы болып табылады. Жазық диаграммаларда жүйенің фазалық күйін анықтайтын параметрлер қысым мен температура, ал жүйенің көлемі  - олардың функциясы. Күй диаграммасында әрбір фазаға және бірнеше фазалардың жиынтығына белгілі бір геометриялық бейне (жазықтық, сызық, нүкте) сәйкес келеді. Бір компонентті жүйелердің күй диаграммасында жүйенің бір фазалық күйі жазықтықпен, екі фазалық күйі сызықпен, үш фазалық күйі нүктемен анықталады. Жазықтықтар мен сызықтар – жүйенің фигуратив нүктелерінің орны. Фигуратив нүкте деп қысым мен температура мәндерінің түйіскен нүктелерін айтады. Күй диаграммаларынан жүйеде неше фаза болатынын, фазалардың химиялық табиғатын және олардың бір-біріне айналу шектерін көруге болады.

Дәріс 3

СУДЫҢ КҮЙ ДИАГРАММАСЫ

Су күйінің төмен қысымдағы жазық диаграммасы 1- суретте берілген.

1-сурет

Диаграммада ОА, ОВ және ОС сызықтары судың екі фазалық күйлерін, О нүктесі үш фазалық күйін көрсетеді. ОА сызығы мұз бен оның қаныққан буының тепе-теңдігін көрсететін, Клапейрон-Клаузиустың (35) теңдеуімен анықталатын қисық; ол мұздың қаныққан бу қысымы мен температура арасындағы тәуелділікті бейнелейді. ОВ сызығы судың қатты (мұз) және сұйық күйлерінің тепе-теңдік қисығы; бұл қисық мұздың балқу температурасының сыртқы қысымға тәуелді өзгерісін бейнелеп, Клапейрон-Клаузиустың (30) теңдеуімен анықталады. Диаграммадағы ОС сызығы су және судың қаныққан буының тепе-теңдік қисығы; ол судың қаныққан бу қысымы мен қайнау температурасы арасындағы байланысты көрсетіп, Клапейрон-Клаузиустың (31) теңдеуімен анықталады. ОА, ОВ және ОС қисықтары бір-бірімен О нүктесінде қиылысып тұр. О нүктесін үштік нүкте деп атайды. Бұл нүктеге сәйкес келетін қысым мен (Р=610,48 Па) температурада (Т=273,16 К) су үш түрлі агрегаттық күйде (мұз, су, бу) болады. ОА, ОВ және ОС сызықтары диаграмманы үш бөлікке бөледі. Жазықтықтың әрқайсысы судың әр күйіне сәйкес температура мен қысымның мәндерін көрсетеді. Жоғары қысымдар мен төмен температурада су мұз күйінде, жоғары қысым мен жоғары температурада  - сұйық, ал төмен қысымдарда бу күйінде болады.

Су диаграммасының көптеген басқа сұйықтықтардың диаграммасынан ең басты айырмашылығы ОВ қисығының (балқу қисығы) қысым өсіне (Р-осі) көлбеу жатуында. Оның себебі, мұз балқығанда оның сұйық күйдегі көлемі мұз күйіндегіден аз (V=V(c)- V(қ)0) болғандықтан Клапейрон-Клаузиус теңдеуіндегі туынды dP/ dT  0 (қысым жоғарылаған сайын балқу температурасы төмендейді).

Судың фазалық диаграммасын Гиббстің фазалар ережесі тұрғысынан қарастырайық. Диаграммадағы  ОА, ОВ және ОС қисықтарында жүйенің варианттығы бірге тең (моновариантты): Е= К-Ф +2=1-2+2=1. Бұл қисықтар бойымен температура (не қысым) өзгергенімен жүйедегі екі фазалық тепе-теңдік (фазалар саны) бұзылмайды. Қисықтар бойымен температураны өзгертсек қысым оған тәуелді түрде өзінен өзі өзгереді, ал егер қысымды өзгертсек, оған тәуелді түрде температура өзгереді. Сөйтіп жүйенің екі фазалық күйі әрқашан сақталып отырады. Бұл кезде тәуелсіз өзгеретін параметрлердің саны біреу ғана. Мысалы, ОС қисығындағы  нүктесінде қысымды немесе температураны өзгертсек (әрине, белгілі бір шекке дейін ғана) нүкте қисық бойымен не жоғары, не төмен жылжып, сұйық су мен будың тепе-теңдігі бұзылмайды.

Диаграмма жазықтықтарында (бір фазалы бөліктерде) жүйе дивариантты: Е=К-Ф+2=1-1+2=2. Демек, жүйенің фазалық күйін сақтай отырып өзгертуге болатын тәуелсіз параметрлердің саны екіге тең, олар Р және Т. Мысалы, мұз фазасы жазықтығындағы b нүктесі үшін қысымды да, температураны да бір біріне тәуелсіз өзгертсек b нүктесі кез келген бағытқа  жылжиды. Қай бағытпен  жылжыса да бұл нүкте мұз жазықтығында жатады, яғни жүйенің фазалық күйі өзгермейді. Бірақта тәуелсіз параметрлерді белгілі бір шекке дейін ғана өзгертуге болады. Мысалы мұзды әрі қарай қыздырып, қысымды да арттыра берсек, мұз балқып, қатты фазамен қатар сұйық фаза пайда болады ( b нүктесі ОВ қисығының үстіне түсіп, жүйе бір фазалы күйден екі фазалы күйге айналады). Сол сияқты, сұйық судың немесе будың қысымы мен температурасын белгілі бір шектен артық өзгертсек су мұзға, не буға айналады, бу конденсацияланып суға, не сумблимацияланып мұзға айналады.

Диаграмманың үштік нүктесінде (О нүктесі) жүйе инвариантты: Е=1-3+2=0. Үштік нүктедегі қысым мен температураның мәндерін өзгертуге болмайды, олардың өзгерісі жүйені үш фазалық күйден екі немесе бір фазалы күйге көшіреді. Тұрақты қысымда температураның өсуі немесе тұрақты температурада қысымның төмендеуі жүйені буға, ал тұрақты температурада қысымның жоғарылауы сұйық суға айналдырады.

Диаграммадағы ОС қисығын С нүктесінен әрі қарай созуға болмайды, өйткені С нүктесінде (кризистік нүкте) су түгелімен буға айналады. Бұл қисықтың мұз жазықтығына қарай созындысы (ОД қисығы) аса суыған судың бумен тепе-теңдігін көрсетеді. Аса суыған су метастабильді (тұрқсыз) күйде болады. Себебі оның қаныққан бу қысымы мұздың бу қысымынан жоғары, яғни 12, сондықтан аса суыған су сыртқы жағдайлардың болымсыз өзгерісінде лезде мұзға айналып кетеді. ОА қисығын О нүктесінен әрі қарай созу мүмкін емес.

Гиббстің фазалар ережесі бойынша бір компонентті жүйелерде тепе-теңдікте үштен артық фаза болмайтынын су күйінің жоғары қысымдағы диаграммасы да көрсетеді: бұл диаграммаларда бірнеше үштік нүктелер бар: «су мұз Імұз ІІІ»,  «мұз Імұз ІІмұз ІІІ»,  «мұз ІІІмұз ІІмұз V», «мұз Vмұз VI су», т.с.с.

ЕКІ КОМПОНЕТТІ ЖҮЙЕ

Екі компонетті (немесе бинарлы) жүйелер үшін Гиббстің фазалар ережесі жалпы түрде былай жазылады:

Е=2-Ф+2=4-Ф                                   (47)

Бұдан екі компонетті жүйелерде тепе-теңдікте болатын фазалардың ең көп саны төрттен аспайтынын көреміз. Тепе-теңдікте бір мезгілде төрт фаза болатын болса (47) теңдеу бойынша жүйе инвариантты болады (Ф=4, Е=0). Төрт фазалы тепе-теңдікті көрсететін нүктені төрттік нүкте деп атайды. Жүйеде үш фазаның тепе-теңдігі болса, ондай жүйе моновариантты (Ф=3, Е=1); екі фазалық тепе-теңдікте дивариантты (Ф=2; E=2), бір фаза болса тривариантты (Ф=1, Е=3) болады.

Екі компонентті жүйелердің күйін анықтайтын параметрлердің жалпы саны үшке тең, олар қысым, температура және бір компоненттің концентрациясы х1 (х1 – компонеттің массалық не мольдік үлесі). Жүйенің фазалық күйін осы үш параметрдің байланысын беретін үш өлшемді көлемдік диаграммамен көрсетуге болады.

Қысымның немесе температураның тұрақты жағдайында фазалар ережесі былай жазылады:

Е=2-Ф+1=3-Ф                              (48)

Бұл кезде жүйенің еркіндік дәреже саны бірге кемиді, варианттығы шартты варианттық болады /4/.

ХИМИЯЛЫҚ ҚОСЫЛЫС ТҮЗБЕЙТІН ЕКІ КОМПОНЕНТТІ ЖҮЙЕЛЕРДІҢ БАЛҚУ ДИАГРАММАСЫ

Балқу (керісінше, кристалдану) құбылысы кезінде жүйеде қатты сұйық тепе-теңдігі орнайды. Бұлар конденсацияланған жүйелерге жатады. Конденсацияланған жүйелерде (бу фазасы жоқ болғандықтан) қысым тұрақты деп есептеледі. Балқу кезінде жүйенің балқу температурасының оның құрамына байланысты  өзгерісін көрсететін диаграмманы балқу диаграммасы немесе фазалық диаграмма, ал жалпы алғанда күй диаграммасы деп атайды. Балқу диаграммалары қысым тұрақты жағдайда қарастырылатындықтан Гиббстің фазалар ережесі оларға (48) теңдеу түрінде қолданылады.

Балқытқан кезде компоненттері бір-бірімен реакцияласпайтын жүйенің балқу диаграммасы қарапайым болады. Екі заттың қоспасын қыздырып балқытып, оны қайтадан суытқан кезде заттар қоспадан таза күйінде жеке-жеке кристалға түседі. Мұндай заттар балқып сұйық күйінде бір-бірінде ерігенімен қатты күйінде мүлде ерімейді. Екі заттың қоспасы балқу температурасына тең температурада екі фаза күйінде болады, олар сұйық балқыма және екі компонеттің біреуінің кристалы. А және В компонеттерінен құралған екі компонетті жүйенің балқу диаграммасының қарапайым түрі 3-суретте көрсетілген.

3-сурет

Абцисса осіне жүйенің құрамы хо, ордината осіне балқу температурасы Т салынған. ТА0 және ТВ0  - таза А және в компонеттерінің балқу (кристалдану) температуралары. ТА0 және ТВ0   нүктелерінде зат екі күйде – сұйық және кристалл күйінде болады, яғни сұйық фаза мен қатты қатты фазаның тепе-теңдігі орнайды. Бұл нүктелерде жүйенің варианттығы нольге тең (Е=1-2+3=0). Балқу температурасынан жоғары температурада зат тек сұйық күйде, ал төмен температурада тек қатты күйде болатындықтан бұл температураларда жүйе бір фазалы, моновариантты (Е=1-1+1=1). А компонентіне  В компонентін аздап қосып, алынған қоспаны балқытқанда қоспаның балқу температурасы  таза А затының балқу температурасынан төмен болатыны байқаймыз. Сол сияқты В компонентіне А компонентін аздап қосқанда  алынған қоспаның балқу температурасы  таза В компонентінің балқу температурасынан төмендейді.

Диаграммада Т0АЕ қисығы А және В заттары қоспаларын суытқанда А компонентінің кристалға түсу қисығы, ал Т0ВЕ қисығы қоспалардан В компонентінің кристалға түсу қисығы. Бұл екі қисық бүкіл жүйенің балқу температурасының жүйе құрамына тәуелділігін бейнелейді, оларды ликвидус қисықтары деп атайды.

Диаграммада СД сызығы солидус қисығы деп аталады. Ликвидус қисықтарынан жоғары жатқан температурада жүйе тек сұйық күйде болатын болса, солидус қисығынан төмен жатқан температурада жүйе тек қатты күйде болады. Ликвидус және солидус қисықтарының қиылысу нүктесін (Е нүктесі) эвтетика нүктесі дейді. Бұл нүктеге сәйкес келетін температураны (ТЕ) эвтетикалық температура, ал құрамды (хЕ) эвтетикалық құрам немесе эвтетикалық қоспа деп атайды. Эвтетикалық температура жүйенің балқу температурасының ең төмен мәні. Эвтетикалық қоспа дегеніміз А және В компоненттерінің өте ұсақ кристалдарының механикалық қоспасы. Эвтетикалық қоспа басқа құрамдағы қоспаларға қарағанда тез балқитындықтан практикада кең қолданылады. Мысалы, қалайы мен қорғасынның эвтетикалық қоспасы (қорытындысы – третник) дәнекерлеу жұмыстарында пайдаланылады /5/.

Ликвидус қисықтары мен солидус қисығы балқу диаграммасын төрт бөлікке бөледі. Диаграмманың І бөлігінде жүйе тек сұйық күйде, яғни бір фазалы. Гиббстің фазалар ережесі бойынша І бөлікте жүйе дивариантты (Е=2-1+1=2). Демек, жүйенің бір фазалы күйін бұзбай отырып екі бірдей параметрді тәуелсіз өзгертуге болады. Ол параметрлер: температура және жүйенің құрамы. Температура мен құрамның І бөлікте жататын мәндерінде  қоспалар сұйық балқыма түрінде болады.  Диаграмманың ІІ бөлігінде жүйе екі  фазалы: сұйық және А компонентінің кристалы. Осы бөліктің кез келген нүктесінде (мысалы, m нүктесінде) қоспа екі компоненттің сұйық балқымасынан (құрамы l) және А компонентінің кристалынан (n нүктесі) тұрады. Сол сияқты диаграмманың ІІІ бөлігінде де жүйе екі фазалы: В компонентінің кристалы және А+В балқымасы. Бұл ІІ және ІІІ гетерогенді бөліктерде  жүйе моновариантты (Е=2-2+1=1); яғни жүйеде екі фазаның тепе-теңдігін сақтай отырып тек бір параметрді (не температураны, не құрамды) өзгертуге болады. Құрам мен температура  Т0АЕ және Т0ВЕ қисықтары бойынша бір-бірімен функционалды байланысты болғандықтан, олардың біреуі өзгергенде екіншісі оған тәуелді түрде өзінен-өзі өзгеріп отырады. Басқаша айтқанда ІІ және ІІІ бөліктерде таза заттың кристалымен тепе-теңдікте болатын сұйық балқыманың құрамдарына температураның белгілі бір мәндері сәйкес болады. Тепе-теңдіктегі сұйық балқыма мен кристалдың құрамдарын көрсететін екі нүктенің арасын қосатын түзуді (мысалы, nl түзуі) нода деп атайды. Нода дегеніміз тепе-теңдіктегі екі фазаның құрамдарын қосатын түзу.

Балқу диаграммасындағы гетерогенді бөліктерге нодалар жүргізу арқылы, рычаг ережесін қолданып тепе-теңдіктегі екі фаза мөлшерінің қатынасын анықтауға болады. Мысалы, nl нодасын да жататын құрамы m нүктесімен берілген гетерогенді қоспа үшін:

А компоненті кристалының массасы      ml

=

Сұйық балқыманың массасы                    mn

ml  және mn түзулерінің ұзындығын әдетте миллиметрмен өлшеп, жоғарыдағы теңдікке қояды. Тепе-теңдіктегі екі фаза массаларының қатынасын осылай анықтаған соң, олардың құрамдарын (n және l нүктелері) және бастапқы гетерогенді қоспаның құрамы (m нүктесі) мен массасын білу арқылы әр жеке фазаның массасын анықтайды. Егер фазалардың массасы берілген болса, онда рычаг ережесін қолданып гетерогенді қоспаның құрамы мен массасын анықтауға болады.

Балқу диаграммасының ІV бөлігінде жүйе гетерогенді, екі қатты фазадан, яғни А компонентінің кристалы мен В компонентінің кристалынан тұрады. Бөл бөлікте жүйе моновариантты (Е=2-2+1=1), температураны өзгертсек оған тәуелді түрде тепе-теңдіктегі қатты фазалардың мольдік көлемдері өзгереді.

Эвтетикалық нүктеде (Е нүктесі) жүйе үш фазалы, олар сұйық балқыма, А затының кристалы және В затының кристалы. Жүйенің үш фазалы күйі температура мен жүйе құрамының бір ғана мәндерімен (ТЕ және хЕ) анықталады. Яғни эвтетикалық нүктеде ешқандай параметрді өзгертуге болмайды, жүйе инвариантты

(Е=2-3+1=0)

КОНГРУЭНТТІ БАЛҚИТЫН ҚОСЫЛЫСТАР  ТҮЗЕТІН ЕКІ КОМПОНЕНТТІ ЖҮЙЕЛЕРДІҢ БАЛҚУ ДИАГРАММАСЫ

Жүйе компоненттері бір-бірінде балқып еріген кезде олардың химиялық реакцияға түсуі жиі байқалады. Реакция нәтижесінде түзілетін қосылыс бастапқы алынған компоненттерге ыдырамайтын тұрақты қосылыс болса, оны конгруэнтті балқитын қосылыс деп атайды. Конгруэнтті балқитын қосылыстар балқыған кезде тепе-теңдіктегі қатты және сұйық фазалардың құрамдары бірдей болады. 4-суретте конгруэнтті балқитын қосылыс түзетін екі компонентті жүйенің балқу диаграммасы берілген. Магний мен қорғасын химиялық әрекеттесіп PbMg2 қосылысын түзеді. Сондықтанда магний мен қорғасын қоспаларының балқымасын суытқан кезде жалпы алғанда үш қатты фаза кристалға түседі, олар бастапқы алынған компоненттер Mg және Pb кристалдары мен химиялық қосылыстың PbMg2 кристалы.

4-сурет

Балқу диаграммаларында әр қатты фазаның өзіне тән кристалдану қисығы болады: АЕ қисығы магнийдің, ВЕ қисығы қорғасынның, СЕ қисығы қосылыстың кристалдану (балқу) қисықтары. Химиялық қосылысқа (PbMg2) магнийдің немесе қорғасынның кристалдарын біртіндеп қосса қосылыстың балқу температурасы төмендейді. Соған байланысты қосылыстың ликвидус қисығында (Е1СЕ2-қисығы) максимум нүтесі (С нүктесі) пайда болады. Максимум нүктесінің ординатасы қосылыстың жуық балқу температурасын  (Т=824), абциссасы оның құрамын (80% Pb + 20% Mg) көрсетеді. С нүктесінен абцисса осіне түсірілген перпендикуляр диаграмманы екі бөлікке бөледі: бұл бөліктердің әрқайсысын химиялық әрекеттеспейтін екі компонентті жүйенің (Pb - PbMg2 және PbMg2- Mg жүйелері) балқу диаграммасы деп қарастыруға болады. Сөйтіп Mg – Pb жүйенің балқу диаграммасын екі қарапайым кристалдану температурасы Т0АЕ1 қисығы бойымен төмендейді, ал керісінше химиялық қосылысқа магнийді қосса қосылыстың балқу температурасы  СЕ1 қисығы бойынша төмендейді. СЕ1 және Т0АЕ1 ликвидус қисықтары Е1 нүктесінде қиылысады. Сол сияқты СЕ2 және Т0ВЕ2 ликвидустары химиялық қосылыстың оған қорғасын қосылғандағы және қорғасынның оған химиялық қосылыс қосылғандағы балқу температураларының құрамға байланысты өзгеруін көрсетеді. СЕ2 және Т0ВЕ2 қисықтары екінші эвтетикалық нүктеде (Е2 нүктесі) қиылысады. Сөйтіп жүйеде екі эвтетикалық нүкте және екі солидус қисықтары пайда болады. Диаграмманың әр бөліктеріндегі жүйенің фазалық күйлерін жоғарыда қарастырылған қарапайым жүйелердің балқу диаграммасындағы сияқты оңай анықтауға болады. Ликвидус қисықтарынан жоғары жатқан бөлікте жүйе бір фазалы (сұйық балқыма), яғни бивариантты: ликвидус және солидус қисықтарымен қоршалған бөліктерде жүйе екі фазалы (сұйық балқыма + кристалл), моновариантты; солидус сызықтарынан төмен жатқан бөліктерде жүйе  тағы да екі фазалы (Mg+PbMg2 кристалдары; PbMg2+ Pb кристалдары), моновариантты. Диаграммадағы С нүктесі дистектика нүктесі деп аталады. С нүктесінде жүйе бір компонентті (PbMg2 компоненті) және екі фазалы (PbMg2 балқымасы+ PbMg2 кристалы), яғни бұл нүктеде жүйе инвариантты (Е=1-2+1=0).

Егер жүйе компоненттері өзара бірнеше қосылыстар түзетін болса, балқу диаграммасында олардың әрқайсысына тән максимум нүктелері болады. 5-суретте екі қосылыс түзетін жүйенің балқу диаграммасы схемалық түрде көрсетілген, мұнда құрамдары АmBn және Аm1Bn1 қосылыстарының ликвидус қисықтарындағы максимум нүктелері С1 және С2.

5-сурет                                                                                     6-сурет

Бірнеше қосылыс түзетін екі компонентті жүйелерге Ag-Cu, Ce-Sn, Cu-Mg, Al2O3- CaO, Ag2S-Sb2S3, PbO – PbClO4 т.б. жатады Жүйеде түзілетін химиялық қосылыстардың тұрақтылығына байланысты олардың иликвидус қисығындағы максимумның формасы әр түрлі болады; қосылыс неғұрлым тұрақты болса, максимум соғұрлым үшкір болып келеді. Үшкір максимум нүктесін сингулярлық нүкте немесе дальтондық нүкте деп атайды (5-сурет, С1, С2 нүктелері). Бірақ көптеген қосылыстар балқыған кезде азды-көпті диссоциацяға ұшырап бастапқы алынған компоненттерге ыдырайды:

АmBn  mА +nB. Максимум нүктесінде бұл кезде қосылыстың таза өзі болмай , оның бастапқы А және В компоненттерімен  қоспасы болатындықтан максимумның формасы доғал болады. Қосылыстың тұрақтылығы азайған сайын максимум доғалдана береді (5-сурет, С1 және С2 нүктелері) [6].

ИНКОНГРУЭНТТІ ҚОСЫЛЫСТАР ТҮЗЕТІН ЕКІ КОМПОНЕНТТІ ЖҮЙЕЛЕРДІҢ БАЛҚУ ДИАГРАММАСЫ

Кейбір жүйелерде түзілетін химиялық қосылыс өте тұрақсыз болатындықтан қыздырған кезде ол өзінің балқу температурасына жетпей жатып бастапқы алынған компоненттерге түгел ыдырап кетеді. Мұндай қосылыстарды инконгруэнтті балқитын қосылыстар деп атайды. Инконгруэнтті қосылыс балқыған кезде түзілетін сұйық фаза мен қатты фазаның құрамдары әр түрлі болады. 6-суретте инконгруэнтті балқитын қосылыс түзілетін жүйенің балқу диаграммасы схемалық түрде көрсетілген.

Диаграммада Т0АЕС Т0В – ликвидус қисығының иілу нүктесі (С нүктесі) перитектикалық нүкте деп аталады. Егер жүйеде тұрақты (конгруэнтті) қосылыс түзілетін болса Ес қисығы cd сызығы бойымен әрі қарай жалғасып максимум арқылы өткен болар еді. Бірақ инконгруэнтті балқитын қосылыс С нүктесінде (Т1 температурада) ыдырап, сұйық балқыма мен В компонентінің кристалына айналады, ал қосылыстың ликвидус қисығы С нүктесінде үзіліп, әрі қарай В компонентінің ликвидус қисығы басталады (с Т0В –қисығы). Перитектикалық нүкте қосылыстың құрамын көрсетпейді. Қосылыстың құрамы (АmBn) максимумдағы е нүктесімен анықталады. 6-суреттегі максимумды тәжірибе жүзінде алу мүмкін емес, сондықтан оны Ес қисығын өз бағытымен созып cdd/  қисығын (үзік сызық) жүргізу арқылы табады. Осылай табылған максимумды жасырын максимум деп атайды.

Инконгруэнтті жүйелердің балқу диаграммасын (6-сурет) түсіну қиын емес. Жоғарыда қарастырылған балқу диаграммалары сияқты, бұл диаграмманың да І бөлігінде жүйе сұйық күйінде, яғни гомогенді болады: ІІ бөлігі А компонентінің кристалы мен балқымадан тұрады: с Т0ВТ1 бөлігінде (ІІІ бөлік) В компонентінің кристалы мен сұйық балқыма тепе-теңдікте : Ес қисығы бойымен қоспалардан химиялық қосылыс кристалға түсетіндіктен диаграмманың Есbb/K бөлігінде (ІVбөлік) жүйе гетерогенді (химиялық қосылыстың кристалы + балқыма). Солидус қисығынан (fk сызығы) төмен жататын V бөлікте А компоненті мен қосылыстың кристалдары, VІ бөлікте В компоненті мен қосылыстың кристалдары. Диаграммадағы сТ1 сызығы тәжірибе жүзінде алынатын сызық. Бұл сызықтың мағынасын түсіну үшін а, а/ және а// нүктелеріндегі балқымалардың суынуы кезінде байқалатын фазалық өзгерістерді қарастырайық. Құрамы а нүктесімен берілген қоспаны суытқан кезде температура с Т0В  қисығына жеткенше жүйе бір фазалы (балқыма), яғни дивариантты болады. с Т0В қисығына жеткенде және b нүктесіне дейінгі температураларда балқымадан В компоненті кристалға түсе бастайды, бұл кезде жүйе екі фазалы, моновариантты. Температура Т1-ге жеткенде (b нүктесінде) балқымадан химиялық қосылыс кристалдана бастайды, жүйеде  үш түрлі фаза тепе-теңдікте болады (с балқымасы +  АmBn кристалы +В кристалы). Үш фазалық тепе-теңдік болғандықтан с нүктесінде жүйе инвариантты. Демек, эвтетикалық және сингулярлық нүктелер сияқты, с нүктесі де температура мен құрамның тұрақты бір ғана мәндерімен анықталады.сТ1 сызығында жататын кез келген нүктеде (мысалы,в) В компонентінің кристалымен оған тепе-теңдіктегі балқыма (с нүктесі) мөлшерінің қатынасын рычаг ережесі бойынша анықтауға болады:

С балқымасының массасы             bT1

=

В кристалының массасы                cb

Температура сТ1 сызығынан төмендегенде химиялық қосылыстың эвтетикалық құрамдағыдан артық мөлшері кристалға түсе бастайды. Химиялық қосылыс түзілуіне В компонентінің кристалдары жұмсалады. Бастапқы а қоспасында А компонентінің мөлшері оның қосылыс (AmBn) құрамындағы мөлшерінен  артықтау болғандықтан қосылыстың түзілуіне В компоненті түгелімен жұмсалады. Сондықтан қосылыс кристалымен тепе-теңдікте болатын сұйық балқыманың құрамында AmBn және А компоненттері ғана болады (ІV). Температура солидус қисығынан төмендегенде а қоспасы түгелімен қатты күйге айналып AmBn және А кристалдары күйінде болады (V бөлік). Сол сияқты а/ және а// нүктелеріндегі қоспаларды суытқанда байқалатын фазалық өзгерістерді де дәл осылай қарастыруға болады. Құрамы химиялық қосылыстың құрамына тең қоспаны (а/ нүктесі) суытқанда температура  сТ0В қисығына жеткенде балқымадан В компоненті кристалданады, b/  нүктесіне жеткенде жүйе с балқымасына және В кристалына бөлінеді. Ал b/ нүктесінен төменгі температурада химиялық қосылыс түзіліп, оның түзілуіне В компонентінің кристалдары жұмсалады. Диаграммада b/e түзуі таза AmBn затының кристалды күйін көрсетеді (АТ0А және ВТ0В түзулері А және В заттарының кристалды күйлерін көрсететіні сияқты). Енді а// нүктесіндегі қоспаның суынуын қарайтын болсақ, а/ қоспаның суынуы сияқты температура сТ0В қисығына жеткенде балқымадан В компоненті кристалға түсе бастайды, сТ1 сызығына жеткенде (b// нүктесі) жүйе с балқымасы мен В кристалына бөләнеді. сТ1 сызығынан төменгі температурада а// балқымасы түгел қатты күйге көшіп (VІ бөлік) AmBn және В кристалдарына айналады  /7/.

Егер жүйеде инконгруэнтті балқитын қосылыстардың бірнешеуі түзілетін болса, олардың әрқайсысының перитектикалық нүктесі мен жасырын максимумы болады. Инконгруэнтті қосылыс түзетін жүйелерге мысал ретінде CuCl-KCl жүйесінің балқу диаграммасы 7-суретте берілген. Бұл жүйеде 2KClСuCl қосылысы түзіледі, бұл қосылыс  тұрақсыз болғандықтан өзінің балқу температурасынан (Т=499) төмен температурада-ақ бастапқы KCl және CuCl заттарына айналып ыдырап кетеді, оның ликвидус қисығы с нүктесіне жеткенде калий хлоридінің ликвидус қисығына сТ0KCl айналады. Инконгруэнтті қосылыстың балқу температурасы мен құрамын көрсететін максимум (d нүктесі) тәжірибе жүзінде анықталмайтын максимум. Себебі қосылыс тек е нүктесінен (Т1-ден) төсменгі температурада, яғни қатты күйінде ғана тұрақты, ол е нүктесінде с балқымасы мен KCl кристалына, ал одан жоғары температурада бастапқы компоненттерге ыдырап кетеді.

Дәріс 4

ҚАТТЫ ЕРІТІНДІЛЕР ЖӘНЕ ОЛАРДЫҢ ЖІКТЕЛУІ

Кейбір заттардың қоспаларын қыздырып балқытып, балқыманы суытқан кезде бастапқы заттар таза күйінде кристалға түспей, біртекті (гомогенді) қатты қоспа түрінде кристалданады. Заттардың осындай гомогнеді қатты қоспаларын қатты ерітінділер деп атайды. Мұндай заттар сұйық күйде бір-бірінде еруімен қатар қатты күйде де ериді. Қатты ерітінділер табиғатта өте көп тараған. Жер және тау жыныстарында болатын минералдар, сонымен қатар  көптеген металдардың қорытпалары қатты ерітінділер болып табылады. Қатты ерітінді күйіндегі құймалар өте берік, қатты болады. Металдарыдың мұндай қасиеттері практикада өте қажет қасиет.

Қатты ерітінділер туралы ұғымды ғылымға ХІХ ғасырдың аяғында Вант-Гофф енгізген. Рентгенструктуралық анализдің көрсетуі бойынша қатты ерітнділер екі түрлі жолмен түзіледі: орнын басу және ену жолдары. Бір заттың атомдары екінші заттың кристалдық торының түйіндеріндегі атомдарын алмастырып, олардың орнын басады (7-сурет,а). Немесе бір заттың атомдары екінші заттың кристалдық торына енуі нәтижесінде қатты ерітінділер түзіледі (7-сурет, б).

7-сурет

Егер атомдарының көлемдері бірдей болса, ондай металдар орын басу жолымен бір-бірімен қатты ерітінді түзеді. Ал атомдарының көлемдері әр түрлі заттардың қатты ерітінділері ену жолымен түзіледі. Қатты ерітінділердің құрамы тұрақты емес, олар айнымалы құрамды фазаға жатады, яғни олардың құрамы өзгергенмен, біртектілігі бұзылмайды.

Заттар бір-бірінде қатты күйде әр түрлі мөлшерде ериді. Олар өзара шекті немесе шексіз еруі мүмкін. Шекті еритін заттардың қатты ерітінділері ену жолымен түзіледі. Бұл кезде бір компоненттің екінші компоненттегі қаныққан ерітіндісі түзіліп, жүйеде қатты ерітінділердің үзікті қатары пайда болады. Ал бір-бірінде шексіз еритін компоненттердің қатты ерітінділері орнын басу жолымен түзіледі де, қатты ерітінділердің үзіксіз қатары пайда болады.

Сұйықтардың өзара ерігіштігі сияқты, қаты заттардың бір-бірінде ерігіштігі де сыртқы факторларға, оның ішінде температураға байланысты. Әдетте температура төмендегенде ерігіштік азайып, қатты ерітінді екі қаныққан  ерітіндіге бөлінеді. Бұл құбылысты қатты ерітінді тұтастығының бұзылуы немесе қатты ерітіндінің үзікті қатарының түзілуі дейді /1/.

ҚАТТЫ ЕРІТІНДІНІҢ ҮЗІКСІЗ ҚАТАРЫН ТҮЗЕТІН ЖҮЙЕЛЕРДІҢ БАЛҚУ ДИАГРАММАСЫ

Бір-бірінде сұйық күйде де, қатты күйде де шексіз еритін компоненттер қатты ерітіндінің үзіксіз қатарын түзеді. Мұндай компоненттердің балқу диаграммасында эвтетикалық нүкте болмайды және балқу диаграммалары 8,9,10 суреттерде көрсетілгендей үш типке бөлінеді.

8-сурет                                       9-сурет                                         10-сурет

Диаграммалардағы жоғарғы қисық ликвидус, төменгі қисық солидус қисықтары. Ликвидус қисығы қатты ерітінділердің қата бастау температурасын, ал солидус қисығы қатып біту температурасын көрсетеді. Ликвидус және солидус қисықтары диаграмманы үш бөлікке бөледі: 1 бөлікте жүйе бір фазалы (сұйық балқыма), дивариантты (Е=2-1+1=2); ІІ бөлікте гетерогенді, екі фазалы  (балқыма + қатты ерітіндінің кристалы), моновариантты (Е=2-2+1=1); ІІІ бөлікте жүйе І бөліктегі сияқты гомогенді, яғни дивариантты.

Бірінші типтегі жүйелерде (9сурет) балқу температурасы жоғары болатын компоненттің концентрациясының өсуімен қатты ерітіндінің кристалдану (балқу) температурасы жоғарылайды. Ликвидус және солидус қисықтары үзіксіз, бұл қисықтардағы нүктелердің бәрі А және В компоненттерінің балқу температуралары арасында орналасқан. Екінші типтегі жүйелерде (10 сурет) қатты ерітіндінің кристалдану температурасы А компонентіне В компонентін және В компонентіне А компонентін қоса бастағанда төмендейді. Ликвидус және солидус қисықтары минимум арқылы (О нүктесі) өтіп, минимум нүктесінде бір-бірімен жанасады. Үшінші типтегі жүйелерде (11 сурет) қатты ерітіндінің кристалдану температурасы компоненттерді бір-біріне қоса бастағанда жоғарылайды. Ликвидус және солидус қисықтары үзіксіз, олар максимум нүктесінде жанасады.

Гиббс және Розебомның бірінші ережесі бойынша, сұйық балқымамен тепе-теңдіктегі қатты ерітінді құрамында жүйенің балқу температурасын жоғарылататын компонент сұйық балқымаға қарағанда көбірек болады. Мысалы 9-суреттің Р нүктесіндегі қоспа сұйық балқымаға (құрамы m) және қатты ерітіндіге (құрамы n) бөлінеді. Қатты ерітінді құрамында В компоненті көбірек болатынын, және В компонентінің концентрациясы көбейген сайын қатты ерітіндінің кристалдану температурасы жоғарылайтынын диаграммадан көреміз. Гиббс және Розебомның екінші ережесі бойынша, балқу диаграммасының максимум немесе минимум нүктелерінде  тепе-теңдіктегі сұйық балқыма мен қатты ерітіндінің құрамдары бірдей. Максимум және минимум нүктелерінде Гиббстің фазалар ережесінің (22) теңдеуі бойынша жүйенің варианттығы нольге тең (Е=2-2+1-1=0). Рычаг ережесін қолданып тепе-теңдіктегі сұйық фаза (балқыма) мен қатты ерітінді мөлшерлерінің қатынасын анықтауға болады. Мысалы, 9, 10, 11 суреттерде берілген диаграммалардағы Р нүктелеріне сәйкес гетерогенді қоспалар үшін

Балқыма массасы                     pn

=

Қатты ерітінді массасы            mp

ЕКІ СҰЙЫҚТЫҚТЫҢ БІР-БІРІНДЕ ЕРІГІШТІГІ

Сұйықтықтар бір-бірінде әр түрлі дәрежеде ериді. Кейбір сұйықтықтар бір-бірінде мүлде ерімейді (су мен керосин, су мен сынап,т.б) екіншілері аздап, яғни шекті ериді (су мен анилин, су мен фенол, су мен триэтиламин, метил спирті мен гексан, т.б.), ал кейбір сұйықтықтар бір-бірінде толық, шексіз ериді (су мен этил спирті, су мен ацетон, ацетон мен бензол, т.б.).

Сұйықтықтардың бір-бірінде еруі олардын табиғатына және температураға (Р = сопst) байланысты. В.Ф.Алексеев сұйықтықтардың бір-бірінде еруін алғаш ғылыми тұрғыдан зерттеп, олардың еру заңдылықтарын ашты. Сұйықтықтардың еруін анықтауда Алексеевтің политермиялық  әдісі деп аталатын әдіс осы күнге дейін қолданылады.

Компоненттері бір-бірінде мүлде ерімейтін немесе толығымен еріп кететін жүйелерде ешқандай фазалық тепе-тендіктер болмайтындықтан, компоненттері бір-бірінде шекті еритін жүйелердің ерігіштік диаграммаларын қарастырайық. Шекті еритін жүйеде қоспалардың бәрі бірдей гомогенді болмай, кейбіреулері гегерогенді болады. Гетерогенді қоспалар екі сұйық фазадан тұрады, яғни олар қаныққан екі сұйық ерітіндіге бөлінеді. Тепе-теңдіктегі осындай екі ерітіндінің бірі А сұйыктығының В сұйыктығындағы, екіншісі керісінше В сұйықтығының А сұйықтығындағы қаныққан ерітінділері. Бұл қаныққан ерітінділер бір-бірімен араласпайтындықтан олар гетерогенді қоспанын екі фазасын жасап тұрады.

Шекті еритін жүйелердің ерігіштігіне температура әсер етеді. Кейбір жүйелердің ерігіштігі температура жоғарылағанда артады, ал кейбіреуінікі кемиді. Температура жоғарылағанда ерігіштігі артатын жүйені жоғарғы кризистік температуралы жүйе дейді (мысалы, су - анилин, су - фенол, анилин - гексан, т.б.). Температура төмендегенде ерігіштігі артатын жүйе-ні төменгі кризистік температуралы жүйе дейді (су - триэтиламин, су - диэтиламин, су - 2,4,6 - триметилпиридин, т.б.). Температураның өзгеруіне (жоғарылауына не төмендеуіне) байланысты ерігіштік артқан кезде тепе-теңдіктегі екі сұйық ерітідінің құрамдары бір-біріне жақындап, жоғарғы не төменгі кризистік температураларда олар теңесіп, жүйе гетерогенді күйден гомогенді күйге көшеді. Жүйенің гетерогенді күйден гомогенді күйге көшу температурасын ерудің кризистік температурасы деп атайды. Жоғарғы кризистік температурасы бар жүйелерге мысал ретінде 1-суретте су - анилин жүйесінің ерігіштік (күй) диаграммасы көрсетілген.

1-сурет

Абсцисса осіне су мен анилин қоспаларының құрамы (процентпен алынған массалық үлес), ордината осіне еру температурасы салынған. Диаграмманың акb сызығы ерігіштік қисығы, немесе бинодаль қисығы деп аталады. Бинодаль қисығы құрамдары а және b нүктелерінің арасында жататын қоспалардың еру (гетерогенді күйден гомогенді күйге айналу) температуралары арқылы жүргізіледі. Бұл қисықта жатқан к нүктесі су - анилин жүйесінің жоғарғы кризистік температурасы (441К) көрсетеді. Осы температурадан жоғары температурада су - анилин жүйесі толық гомогенді болады (шексіз ериді). Жоғары кризистік температурадан төмен температурада жүйенің ерігіштігі нашарлайды. Бинодаль қисығы арқылы диаграмма екі бөлікке бөлінеді: I бөлікте (бинодаль қисығының сырт жағы) жүйе гомогенді, анилин мен судың сұйық ерітінділері. Бұл бөлікте жататын кез келген нүкте (мысалы, d нүктесі) гомогенді қоспаның (ерітін-дінің) құрамын (нүктенің абсциссасы) және температурасын (нүктенің ординатасы) көрсетеді. Гомогенді бөлікте жүйе дивариантты (Е=2-1+1= 2), яғни жүйенін күйін сақтай отырып температураны және қоспаның құрамын (белгілі бір шекке дейін) өзгергуге болады. Диаграмманын бинодаль қисықпен қоршалған бөлігінде (II бөлік) жүйе гетерогенді; II  бөліктегі қоспалардың әрқайсысы екі сұйық ерітіндіге (анилиннің судағы қаныққан ерітіндісі мен судың анилиндегі қаныққан ерітіндісіне) бөлінеді. Бұл бөліктегі кез келтен нүкте (мысалы, О нүктесі) екі фазадан тұратын гетерогенді коспанын температурасы мен құрамын көрсетеді.  Гетерогенді  бөлікте жүйе  моновариантты   ( Е = 2-2+1 = 1), яғни жүйедегі фазаларды сақтай отырып оның не температурасын, не кұрамын ғана өзгерте аламыз. Гетерогенді бөлікте кез келген нүктеге сәйкес қоспаның (мысалы, О нүктесі) фазаларының құрамын (Х1 және Х2) анықтау үшін сол нүкте арқылы абсцисса осіне параллель түзу (нода) жүргізіп, түзуді бинодаль қисығымен қиылысқанша созып, қиылысу нүктелерінен (т және п нүктелері) абсцисса осіне перпендикуляр түсіреміз. Сонда тп нодасында жататын қоспалардың бәрі 37ОК температурада құрамдары Х1 және Х2 болатын екі ерітіндіге бөлінеді. Яғни құрамдары әр түрлі қоспалар бірдей температурада бірдей екі фазаға бөлінеді. Температура 3700 -тан, мысалы, 430К дейін көтерілсе анилиннің судағы қаныққан ерітіндісінің (n қабаты) құрамы Х1-ден X'1 дейін, ал судың анилиндегі қаныққан ерітіндісінің (п қабаты) құрамы Х2 -ден X'2 дейін өзгереді. Температураның өсуімен т және п нүктелері бір-біріне жақындап т' және п' нүктелеріне келеді, бұл кезде гетерогенді қоспалар азайып, жүйенің ерігіштігі артады. Температура жоғарғы кризистік температураға жеткенде т және п фазаларының құрамдары бір-біріне теңесіп, жүйе күйі К нүктесімен сипатталады. Кризистік нүктені анықтау үшін В.Ф.Алексеевтің түзу сызықты диаметр ережесі қолданылады. Бұл ереже бойынша, нодаларды қақ бөлетін нүктелер арқылы жүргізілген түзу (КС түзуі) бинодаль қисығымен кризистік нүктеде қиылысады. Кейбір жүйелер үшін КС түзуі құрам осіне перпендикуляр болмай оған көлбеу түсуі де мүмкін.

Төменгі кризистік температурасы бар жүйелерге мысал ретінде 2-суретте су - 2,4,6 - триметилпиридин жүйесінің ерігіштік диаграммасы берілген. Диаграмма бинодаль қисығы арқылы (аkb сызығы) екі бөлікке бөлінеді: гомогенді (I) бөлік және гетерогенді (П) бөлік. Ерудің кризистік нүктесі (К нүктесі) бұл диаграммада бинодаль қисығының минимум нүктесі болып табылады. Оған сәйкес температура (275К) жүйенің төменгі кризистік температурасы болады. Бұдан төмен температурада су мен      2,4,6- триметилпиридин бір-бірінде шексіз ериді, ал жоғары температурада гетерогенді қоспалар пайда болып, олардың саны температура жоғарылаған сайын көбейеді (жүйеде II бөліктің ауданы ұлғаяды).

Жоғарғы кризистік температура немесе төменгі кризистік температураның пайда болуы жүйе компоненттерінің табиғатына    және    олардың бір-біріне тигізетін әсеріне байланысты. Сұйықтықтардың біреуі немесе екеуі де ассоциацияланған зат болса, олардың бір-бірінде еруі қыздырған кезде артады. Қыздырудың әсерінен ассоциацияланған (димер, тимер) молекулалар диссоциацияға ұшырап, жеке мономер молекулалар күйінде сұйықтықтар оңай араласып ериді (еру үшін қажетті энергия азаяды). Жоғарыда қарастырылған су - анилин жүйесінде (1-сурет) су молекулалары күшті ассоциацияланған. Төменгі кризистік температурасы бар жүйелердің компоненттері бір-бірімен химиялық әрекеттесетін, сөйтіп гидраттар (немесе сольваттар) түзетін сұйықтықтар. Мұндай сұйықтықтардың бір-бірінде еруі олардың химиялық әрекеттесуінің нәтижесі болып табылады. Мысалы, су - 2,4,6 - триметилпиридин жүйесіндегі (2, 3-сурет) органикалық сұйықтықтың сумен гидраттары түзіледі. Түзілген гидраттар төмен температурада тұрақты болып, температура жоғарылаған сайын бастапқы алынған компоненттерге ыдырап кетеді, ал бастапқы компоненттер (су және 2,4,6-триметилпидирин) бір-бірінде нашар еритін заттар.

Кейбір жүйелер үшін тәжірибе жүзінде кризистік температураның екеуі де (жоғарғы және төменгі кризистік температура) алынады. Мысалы, су - никотин жүйесінің ерігіштік диаграммасында (3-сурет) К1 және К2 нүктелері жоғарғы және төменгі кризистік температураларды көрсетеді. Жүйенің бинодаль кисығы - тұйық қисық. Бинодаль қисығымен қоршалған бөлікте жүйе - гетерогенді, ал қисықтан сыртқы бөлікте - гомогенді. Бинодаль қисығының ішінде жататын кез келген нүктеде жүйе екі қабатқа (қаныққан екі сұйық ерітіндіге) бөлінеді, тепе-тендіктегі бұл екі сұйық ерітіндінің құрамдарын берілген нүкте арқылы нода жүргізіп анықтайды.

Үш компанентті жүйе

Тепе-теңдік күйлері температура, қысым және компоненттердің концентрациясымен сипатталатын үш компонентті  жүйелер үшін Гиббстің фазалар ережесі былай жазылады:

Е=К-Ф+2=3-Ф+2

Е=5-Ф                    (1)

Бұл   (1) -теңдеу  үш   компонентті   жүйелерде  тепе-тендікте болатын фазалардың ең көп саны 5-ке тең екенін көрсетеді. Бес фазаның тепе-теңдігін бестік нүктеде

жүйенің вари-анттығы нольге тең (Е = 5-5 = 0). Ал төрт фазалық тепе-теңдікте жүйе - моновариантты; үш фазалық тепе-теңдікте - дивариантты, екі фазалық тепе-тендікте - три вариантты; бір фазалы жүйе төрт вариантты болады. Қысым мен температуранын біреуі тұрақты болған жағдайда

Е =3-Ф+1                                   (2)

ал T= const; және Р = const жағдайда

Е =3-Ф                                     (3)

Үш компонентті жүйелердің күйі жалпы алғанда төрт параметрмен анықталады, олар Т, Р, Х1 және Х2 (Х1 мен Х2 - бірінші және екінші компоненттің мольдік, не массалық үлеспен алынған концентрациялары); Х1 мен Х2 белгілі болса, үшінші компоненттің концентрациясы:                Х3=1-(Х1+Х2). Демек үш компонентті жүйенің күйін бейнелейтін диаграмманы салу үшін төрт өлшемді кеңістік қажет. Бірақ бір-біріне перпендикуляр болатын координаталық осьтердің саны үштен артпайтындықтан, қысымды не температураны тұрақты етіп алады. Қысым тұрақты жағдайынадағы жүйелер конденсацияланған жүйелер болып саналады.

Сөйтіп үш компонентті жүйелердің күйін үш өлшемді көлемдік диаграммалармен бейнелейді. Координаталық осьтің х және у осьтеріне екі компоненттің (мысалы, А және В компонентінің) концентрациясын, z осіне температураны (ал егер Т = сопst болса, қысымды) салады да, үш қырлы тік призма түріндегі көлемдік диаграмма түрғызылады (4-сурет).

Температура және қысым екеуінің де тұрақты жағдайында үш компонентті жүйелердің диаграммасын салу жеңілдей түседі. Бұл кездегі диаграммалар жазық, үшбұрышты диаграммалар болады (5-сурет, АВС - үшбұрышы). Үшбұрышты жазық диаграммалар көлемдік диаграмманың берілген температурадағы (мысалы, Т1 температурадағы) көлденең қимасы болып табылады.

ҮШ КОМПОНЕНТТІ ЖҮЙЕ ҚҰРАМЫН ГРАФИКТЕН АНЫҚТАУ

Үш компонентті жүйенің құрамын графикке салу үшін үшбұрышты немесе тік бүрышты диаграммалар қолданылады. Үш компонентті жүйелер құрамын графиктен анықтаудын Гиббс және Розебом әдістері бар. Бұл әдістер бойынша тең қабырғалы үшбұрыш алынып, онын төбелеріне А, В және С компоненттерінің әрқайсысының 100%-тік құрамдарын, қабырғаларына екі компонентті А-В, А-С және В-С жүйелерінің құрамдарын салады, ал үшбұрыштың жазықтығында жататын нүктелер үш компонентті А-В-С жүйесінің құрамын береді (5-сурет). Құрамды анықтаудын Гиббс әдісі тең қабырғалы үшбұрыштың мынадай қасиетіне негізделген: үшбұрыш жазықтығында жататын кез келген нүктеден оның қабырғаларына түсірілген үш перпендикулярдың қосындысы үшбұрыштың биіктігіне тең. Биіктіктің ұзындығына 100% деп алса, қабырғаларға түсірілген әр перпендикулярдың үзындығы сол қабырғаға қарсы жатқан төбедегі компоненттің жүйедегі проценттік құрамын береді. Мысалы, 5-суретте т нүктесінде жүйенің (А + В + С қоспасы) құрамында та перпендикулярының ұзындығына тең А компонентінің, тb перпендикулярының үзындығына тең В компонентінің және тс үзындығына тең С компонентінің мөлшерлері болады.

Розебом әдісінде тең қабырғалы үшбұрышын тағы бір қасиеті қолданылады: үшбұрыштың жазықтығында жататын кез келген нүктеден АВ, АС және ВС қабырғаларына параллель жүргізілген сызықтардың қосындысы үшбұрыштын қабырғасына тең. Үшбұрыш қабырғасының үзындығын 100% деп алса, т нүктесінен АС қабырғасына параллель жүргізілген та түзуі А компонентінің, АВ қабырғасына параллель тb' түзуі В компонентінің, ВС қабырғасына параллель тс' түзуі С компонентінің осы т нүктесіндегі құрамдарын береді. Перпендикуляр және параллель сызықтардың ұзындығын процентпен есептеу үшін үшбұрыштың әр қабырғасын теңдей 100 (немесе 10) бөлікке бөліп, осы бөліктер арқылы қа-бырғаларына параллель сызықтар жүргізіп масштабтық тор салады. Масштабтық тордың әр бөліктерінің ұзындығы 1% (немесе 10%) болады.

Үш компонентті жүйенің құрамын, тік бұрышты диаграммалармен де көрсетуге болады. Бұл тәсіл көбінесе галлургияда түздар ерітінділерінің күй диаграммаларын алуда қолданылады. Тік бұрышты координаталар осінің басына таза судың (еріткіштің) 100%-тік мөлшерін, ал абсцисса және ордината осытеріне екі тұздың концентрацияларын (судын 100 грамындағы, не 100 моліндегі

еріген тұздың грамм не моль саны) салады. Бұл тәсілмен жүйе құрамын көрсету оңайырақ болғанымен, оның кемшіліктері де бар. Мысалы, таза В және С компоненттерінің (А компоненті -су) және В-С екі компонентті жүйесінің фигуративтік нүктелері диаграмма ішінде болмай, шексіздікте жатады.

Үшбұрышты диаграммадан құрамды анықтаудағы бірнеше заң-дылықтарды қарастырайық: а) үшбұрыштың кез келген қабырғасына параллель жүргізілген сызық бойында жататын қоспалардың құрамында үш компоненттің біреуінің концентрациясы тұрақты болады. Мысалы, 6а-суретте аb сызығында жататын қоспаларда В компонентінін, еd сызығы бойындағы қоспаларда А компонентінің концентрациялары тұрақты; б) үшбұрыштың төбесінен оған қарсы жатқан қабырғаға түсірілген түзудің бойында жататын қоспаларда екі компоненттің құрамдарының қатынастары тұрақты болады. Мәселен, Ag түзуі бойында (6а-сурет) В және С компоненттері тұрақты қатынаста. Оны былай дәлелдеуге болады: 6б-суретте Вd түзуінде жататын кез келген екі нүктені, мысалы, h және d нүктелерін қарастырайық. А компонентінің h нүктесіндегі мөлшері hb перпендикулярымен, ал d нүктесіндегі мөлшері de перпендикулярымен беріледі. Вhb және Вhе үшбұрыштары бір-біріне ұқсас, сондықтан hb/de = Вh/Вd. Сондай-ақ С компонентінің h және d нүктелеріндегі мөлшерлері lh және kd перпендикулярларымен беріледі. Вhl және Вdк үшбұрыштары ұқсас, сондықтан lh/kd = = Bh/Bd, немесе hb/dе = lh/kd, және hb/lh= dе/kd. Демек, h және d нүктелерінде С және А компоненттері мөлшерлерінің қатынастары бір-біріне тең.

Үш компоненттік жүйенің күй диаграммасы

Компоненттері бір-бірімен химиялық реакцияға түспейтін және қатты ерітінді түзбейтін үш компонентті қарапайым жүйенің балқу диаграммасын қарастырайық. 7-суретте осындай қарапайым жүйенің балқу диаграммасы үш қырлы тік призма арқылы бейнеленген. Жүйедегі А, В және С компоненттерінің құрамдары призма табанына (тең қабырғалы үшбұрышқа) салынған, балқу температурасы призма табанына вертикаль оське (призма қырларына) салынған. Диаграммада А, В және С компо-ненттерінің температураларын а, b және с нүктелері көрсетеді, призманың жақтары үш компонентті жүйедегі әрбір екі компонентті жүйелердің балқу диаграммаларын береді. Е1, Е2 және Е3 нүктелері екі компонентті жүйелердің эвтектикалық температуралары. Диаграммадағы аЕ1ЕЕ2, bЕ1ЕЕ3 және сЕ2ЕЕ3 беттері ликвидус беттері деп аталады. Ликвидус беттерінде жататын кез келген нүктедегі қоспа (жүйе) А, В және С компоненттерінен тұратын сұйық балқымадан және үш компоненттің біреуінің (А, не В, не С) кристалынан тұрады: Е1Е, Е2Е және Е3Е сызықтары сұйық балқыма мен екі компонент (А және В, В және С, не А және С) кристалдарының тепе-теңдік қисықтары. Бұл үш қисықтың қиылысу нүктесі (Е нүктесі) үштік эвтектика деп аталады. Үштік эвтектика нүктесінде сұйық балқыма мен үш компоненттің (А, В және С) кристалдары тепе-теңдікте болады (төрт фазалық тепе-теңдік). Құрамы үштік эвтектикаға сәйкес үш компонентті қоспаның (эвтектикалық қоспа) балқу температурасы жүйедегі ең төменгі температура болады, яғни эвтектикалық қоспа ең тез балқитын қоспа. Гиббстің фазалар ережесі бойынша ликвидус беттерінде (аЕ1ЕЕ2, bЕ1ЕЕ3 және сЕ2ЕЕ3 беттері) жүйе екі фазалы (балқыма + А, не В, не С кристалы), дивариантты (Е=3-2+1 = 2) яғни, тепе-тендікті бүзбай отырып, жүйе күйін анықтайтыи үш параметрдің (температура және екі компоненттің концентрациялары) кез келген екеуін өзгертуге болады. Сұйық балқыма мен екі компоненттің кристалдары тепе-теңдікте болатын бөліктерде (Е1Е, Е2Е және Е3Е сызықтары) жүйе моновариантты (Е=3-3+1 = 1), яғни не температураны, не бір компоненттің құрамын өзгертуге болады. Сұйық балқымамен үш компоненттің кристалдары тепе-тендікте болса (үштік эвтектика) жүйе төрт фазалы, инвариантты (Е = 3-4 +1 = 0). Демек, үштік эвтектика температура мен жүйе құрамының бір тұрақты мәндерімен анықталады.

Қарастырылған көлемдік диаграммалар күрделі және олардың көрнектілігі аз. Көлемдік диаграмма көмегімен кристалдану (балқу)   процестерін бақылау қиындау. Сол себепті практикада

көлемдік диаграмманың орнына оның берілген температурадағы қималары болып табылатын үшбұрышты жазық диаграммалар қолданылады. Үшбұрышты диаграммалар үш компонентті жүйенің Р = сопst және Т = сопst жағдайындағы фазалық күйін бейнелейді. 8-суретте берілген үшбұрышты жазық диаграмманың I бөлігінде жүйе тек сұйық күйде (балқыма), варианттығы (3)-теңдеу бойынша екіге тең (Е = 3-1 = 2), яғни жүйенің сұйық күйін сақтай отырып үш компоненттің кез келген екеуінің концентрациясын өзгертуге болады. Сұйық балқыма А компоненті кристалымен II бөлікте, В кристалымен III бөлікте, С кристалымен IV бөлікте тепе-тендікте болады. Жүйе II, III және IV бөліктерде екі фаза-лы, моновариантты (Е=3-2=1), яғни бір компоненттің концентрациясын ғана өзгертуге болады. Диаграммада Е'1М' қисығы бойымен балқымадан А компоненті, Е’1N' қисығы бойымен В компоненті, Р'Q' қисығы бойымен С компоненті кристалданады. 9-суретте көлемдік диаграмманың әр түрлі температурадағы қималарының диаграмма табанында жатқан үшбұрышқа түсірілген проекциялары көрсетілген. Проекциялар түсірілген үшбұрышты жазық диаграммадан жүйенің кристалдануын айқын көруге болады. Мысалы, құрамы а нүктесімен берілген қоспа Т2 темпе-ратурадан жоғары (Т3, Т4, т.с.с.) температураларда балқыған күйде болады. Т2 температурада балқымадан В компоненті кристалдана бастайды. Бұл кезде балқыманың құрамы Ва түзуі бойымен l нүктесіне дейін өзгереді (балқымада В компоненті азаяды, ал А және С компоненттері құрамдарының қатынасы тұрақты болады); l нүктесінде В компонентімен қоса А компоненті кристалға түсе бастап, балқыманың құрамы lЕ қисығы бойымен өзгеріп, кристалдану температурасы эвтектикалық температураға дейін төмендейді. Балқыманың құрамы Е нүктесіне жеткенде кристалдану температурасы ең төменгі мәніне (эвтектикалық температураға) жетіп, үштік эвтектика кристалданады. А немесе С компоненттерімен бай қоспалдардың кристалдануын да дәл жоғарыдағыдай қарастыруға болады.

Компоненттері химиялық қосылыс немесе қатты ерітінді түзетін болса, ондай жүйелердің балқу диаграммаларының түрі күрделілеу болады. 10а-суретте А және В компоненттерінен АтВп қосышысы түзілетін үш компоненгті жүйенің  балқу диаграммасы схемалық түрде берілген. АВ сызығы арқылы өтетін вертикаль жазықтық химиялық қосылыс түзетін екі компонентті жүйелердің жазық диаграммасына ұқсас (АС және СВ арқылы өтегін жазықтықтарда тек бір-бір эвтектика бар). Жүйенің кристалдану бетінде 4 максимум (А, В, С және АmВп компоненттеррің балқу темпера-туралары), 6 минимум (4 жай эвтектика және 2 үштік эвтектика) бар. Осы көлемдік диаграмманың изотермиялық қималары 10б-суретте үшбұрышты жазық диаграммамен көрсетілген. Құрамы g нүктесімен берілген үш компоненттік қоспанын кристалдануын қарастырайық. Т1 температурада балқымадан В компоненті кристалдана бастап, сұйық балқыманың құрамы Вh түзуі бойымен h нүктесіне дейін өзгереді; h нүктесінде В компонентімен қоса АтВп компоненті (В - АтВп жүйесінің эвтектикалық қоспасы) кристалданып, балқыманың құрамы hd қисығы бойымен d нүктесіне дейін өзгереді де, d нүктесінде үштік эвтектика (В, АтВп және С кристалдарының қоспасы) кристалға түседі.

ЕКІ ТҰЗ ҚОСПАСЫНЫҢ СУДА ЕРІГШІТІГІ

Аттас катионы немесе аттас анионы бар екі тұздан (мысалы, NаСІ мен КСІ) және судан тұратын үш компонентті жүйенің ерігшітік диаграммасын қарастырайық. 11а-суретте үш компонентті NаСІ-КСІ-Н2О жүйесінің ерігіштік (күй) диаграммасы үшбұрышты жазық диаграммамен берілген (Р = сопst және Т = сопst. Үшбұрыштың төбелеріне NаСІ, КСІ және судың 100 проценттік мөлшерлері салынған, қабырғаларындағы а және b нүктелері натрий хлориді және калий хлоридінің судағы ерігіштіктерін көрсетеді (яғни бұл нүктелер екі компонентті NаСІ-Н2О және КСІ-Н2О жүйелерінің берілген температурадағы ерігіштіктері). Үшбұрыш жазықтығанда ас сызығы КСІ ерітінділеріндегі натрий хлоридінің ерігіштік (немесе кристалдану) қисығы, ал bс сызығы NаСІ ерітінділеріндегі калий хлоридінің ерігіштік (немесе кристалдану) қисығы. Диаграмманың с нүктесі эвтоникалық нүкте деп аталады (эвтектикалық нүктеге ұқсас). Егер ас қисығында жататын ерітінділер натрий хлоридімен, bс қисығындағы ерітінділер калий хлоридімен қаныққан десек, эвтоникалық нүктедегі ерітінді бұл тұздардың екеуімен де (NаСІ және КСІ) қаныққан болады. Диаграмма жазықтығы жүйенің фазалық күйі бойынша төрт бөлікке бөлінеді: I бөлік NаСІ мен КСІ-дың судағы қанықпаған ерітінділерін көрсетеді. Бұл бөлікте жүйе бір фазалы (сұйық ерітінді) болатындықтан гомогенді, дивариантты (Е=3-1=2); II бөлік NаСІ кристалдары мен оның қаныққан ерітіндісінің тепе-теңдігін береді; III бөлік КСІ кристалдарымен оның қаныққан ерітіндісінің тепе-теңдігі. Диаграмманың II және III бөліктерінде жүйе гетерогенді, моновариантты (Е=3-2=1); IV бөлігінде құрамы с нүктесімен берілген сұйық ерітінді екі тұздың кристалдарымен тепе-тендікте болатындықтан жүйе бұл бөлікте үш фазалы (ерітінді с + NаСІ кристалы + КСІ кристалы). Эвтоникалық нүктеде (с нүктесі) және IV бөлікте жүйе инвариантты (Е = 3-3 = 0), демек үш компоненттің, ешқайсысының да құрамын өзгертуге болмайды. Эвтоникалық нүкте, эвтектикалық нүкте сияқты, жүйе құрамының бір ғана мәнімен анықталады. Құрамы d нүктесімен берілген сұйық ерітінді буланған кезде оның құрамы е нүктесіне дейін de түзуі бойымен өзгереді (ерітіндіде су азаяды, ал тұздар концентрацияларының қатынасы тұрақты болады). Жүйенің фигуративтік нүктесі е нүктесіне (ас кристалдану қисығына) жеткенде бастапқы ерітінді натрий хлоридімен қанығып, тұздың (NаСl) артық мөлшері кристалға түсе бастайды, ерітінді құрамы ес қисығы бойымен өзгеріп с нүктесіне келеді. Егер қалған ерітіндіні әрі қарай буландырсақ с нүктесінде натрий хлоридімен бірге калий хлориді кристалға түсе бастайды. Бастапқы алынған ерітіндіден су түгелімен буланып ұшқаннан кейін, қалған қатты кристалдардың құрамы е' нүктесімен анықталады (е' нүктесінде, мысалға, 80% NаСІ кристалы, 20% КСІ кристалы болады).

Тұздардың суда еруін тік бүрышты диаграммалармен де бейнелеуге болатыны жоғарыда айтылған. 11б-суретте NаСІ-КСІ-Н2О жүйесінің тік бұрышты диаграммасы көрсетілген. Бірақ бұл диаграммадан екі компонентті NаСІ-КСІ жүйесінің құрамын көрсететін фигуративтік нүктелерді табуға болмайды, ол нүктелер шексіздікте жатады.

Егерде тұздар бір-бірімен немесе олардың әрқайсысы сумен әрекеттесіп жүйеде химиялық қосылыстар түзілетін болса, ерігшітік диаграммасы бұрынғыдан гөрі күрделі болады. Физикалық-химиялық анализдің сәйкестік принципі бойынша жүйеде кристалға түсетін фазаның саны қанша болса, кристалдану қисығы сонша болады. Мысалы, екі тұз (АХ және АҮ) суда ерігенде бір-бірімен әрекеттесіп қос тұз А2(ХҮ) түзетін жүйенің ерігіштік диаграммасын қарастырайық (12а-сурет). Жүйенің ерігіштік қисығы (аb қисығы) үш сызықтан түрады: ас және bс' сызықтары бастапқы алынған тұздардың ерігіштік (кристалдану) қисықтары, ал олар-дың ортасындағы сс' сызығы жүйеде түзілетін қос тұздың кристалдану (түзілу) қисығы. с және с' нүктелері - эвтоникалық нүктелер. 11а-сурет пен 12б-суреттегі диаграммаларда I бөліктерде жүйе гомогенді (қанықпаған ерітінді); II және III бөліктерде екі фазалы (қаныққан ерітінді + бастапқы алынған тұздың кристалы); IV бөлікте үш фазалы қаныққан с және с' ерітінділері + А2(ХҮ) кристалы; V және VI бөліктерде де жүйе үш фазалы, мұнда бір сұйық фаза (қаныққан с немесе с' ерітіндісі) және екі қатты фаза (АХ және А2(ХҮ) немесе АҮ және А2(ХҮ) кристалдары). Диаграмма бөліктеріндегі жүйенің еркіндік дәрежесін (варианттығын) жоғарыда қарастырылғандай оңай анықтауға болады: I бөлікте жүйе дивариантты, II және III бөліктерде -моновариантты, ал IV, V және VI бөліктерде - инвариантты.

ҮШ СҰЙЫҚТЫҚТЫҢ БІР-БІРІНДЕ ЕРІГІШТІГІ

Үш сұйықтықтың (екі сұйықтық сияқты) бір-бірінде мүлде ерімеуі, не шекті еруі, немесе толық (шексіз) еруі байқалады. Сұйықтықтар бір-бірінде мүлде ерімейтін немесе толық еритін жүйелерде ешқандай фазалық тепе-тендіктер болмайтыны белгілі.

Ал шекті еритін сұйықтықтардың жүйесінде бірнеше сұйық фаза-лардың тепе-тендігі болады. Осындай сұйық  сұйық тепе-теңдігін үш компонентті жүйелер үшін қарастырайық. Шекті еритін А, В және С сұйықтықтарынан тұратын үш жүйе ерігішітігінің үш түрлі жағдайы болады. Осы үш жағдайда байқалатын ерігіштік диаграммаларының схемалық түрлері 13, 14 және 15-суреттерде көрсетілген. Бірінші жағдай: үш компонентті жүйені құрайтын әрбір екі компонентті жүйелер (А-В, А-С және В-С жүйелері) шекті еритін жүйелер болсын (13а және 13б-суреттер). Екінші жағдай: үш компонентті жүйе құрамындағы екі компонентті жүйелердің екеуі - шекті, біреуі шексіз еритін болсын (13в және 13г-суреттер). Үшінші жағдай: екі компонентті жүйелердің біреуі - шекті, қалған екеуі шексіз еритін болсын (14 және 15-суреттер). 13-суретте көрсетілген диаграммалардың штрихталған бөліктері гетерогенді. Бұл бөліктерде компоненттер бір-бірінде шекті еритіндіктен қоспалар екі сұйық фазаға (екі қаныққан ерітіндіге) бөлінеді. Температураның өзгеруімен (әдетте төмендеуімен) сұйықтықтардың өзара ерігшітігі азаяды, бұл кезде гетерогенді бөліктер ұлғайып, кейде тіпті олардың бір-біріне ұласып қосылуы байқалады (13б және 13г-суреттер).

Ерігіштіктің үшінші жағдайында байқалатын диаграмманын көлемдік түрі және жазық түрі (жазық диаграмма көлемдік диаграмманың берілген Т1 температурадағы қимасы) 14 және 15-суреттерде    берілген.     Мұндай    жүйелер     (екі    компонентті жүйелерінің біреуі ғана шекті еритін) практикада жиі кездеседі. Мысалы, су-бензол-этил спирті, су-хлороформ-сірке қытіқылы, су-ацетон-төрт хлорлы көміртек, т.б. жүйелер).

Бір-бірінде шекті еритін екі сұйыктықтың гетерогенді қоспасына (су-бензол, су-хлороформ, су-төрт хлорлы көміртек қоспалары) олардың екеуінде де шексіз еритін үшінші бір сұйықтықты (этил спирті, сірке қышқылы, ацетон) қосса бастапқы екі сұйықтықтың ерігшітігі артып, гетерогенді қоспалар гомогенді қоспаларға айналады. Үш компонентті жүйеде сұйықтықтардың бір-бірінде ерігшітігі   Р = соnst   жағдайда   жүйенің   құрамы   мен   температурасыта тәуелді  болады.  14-суретте көлемдік диаграммада А,  В және С сұйықтықтары   ерігіштігінің   концентрацияға   және   температураға тәуелділігі бейнеленген. Температураның өсуімен жүйенің екі фазалы бөлігі, яғни сұйық екі қабатқа бөлінуі (DKLE көлемі) азая бастайды. Жоғарғы кризистік температурадан (Ткр.) жоғары жатқан температураларда А,  В және С сұйықтықтары шексіз ериді. 15-суретте   көрсетілген   ерігіштіктің   Т1   температурадағы жазық диаграммасы екі бөліктен тұрады. Бинодаль қисығымен (D1K1E1 қисығы)   қоршалған  I   бөлікте   жүйе   гетерогенді   (екі   ерітіндіге бөлінеді),  моновариантты   (Е= 3-Ф = 3-2= 1).

Тепе-теңдіктегі екі ерітінді де А, В және С компоненттерінің концентрациялары әр түрлі. Мысалы, құрамы О нүктесімен берілген қоспа құрамдары Р және Q нүктелеріне тең болатын екі қабатқа (екі қаныққан ерітіндіге)  бөлінеді.  Тепе-тендіктегі қаныққан екі ерітідінің құрамдарын (Р және Q,  G және Н, L және N, т.с.с.)  көрсететін нүктелерді бір-бірімен   қосатын  түзуді   каннода   (нода)   деп   атайды. Мұнда каннодалар бір-біріне және үшбұрыштың АВ қабырғасына параллель жүрмейді,  себебі С компонентінің тепе-тендіктегі екі фазаның әрқайсысындағы ерігшітігі    жалпы алғанда бірдей болмайды. Тепе-теңдіктегі екі фазаның құрамдары К1 нүктесінде теңесіп, гетерогенді қоспа гомогенді қоспаға айналады. Сондықтан К1 нүктесін  кризистік  нүкте  деп  атайды.   Тарасенков  ережесін қолданып фазалардың құрамын және кризистік нүктені анытқтауға болады. Тарасенков ережесі бойынша, каннодалардың созындысы үшбұрыштың АВ  қабырғасының  созындысымен  бір  нүктеде   (Ғ нүктесі)    қиылысады.   Қиылысу   нүктесінен   бинодаль   қисығына жүргізілген  жанама  онымен  кризистік  нүктеде  жанасады (бірақ көптеген  жүйелер  Тарасенков  ережесіне бағынбайды).  Бинодаль қисығынын  сыртында  жатқан II бөлікте  жүйе  -  гомогенді;  бұл бөліктің ішіндегі кез келген нүкте бір фазалық күйді  (А, В,  С компоненттерінің сұйық ерітіндісінің құрамын) береді, мұнда жүйе - дивариантты (Е=3-1 =2).

Дәріс 5

Колоидтық беттік- активтік заттар

Біз бұрын адсорбция құбылыстарын қарастырғанда сұйықтық-газ арасындағы адсорбцияда беттік-активтік заттар (БАЗ) туралы айтқан болатынбыз. БАЗ-деп біз сұйықтық-газ шекарасында адсорбцияланып, бөліну бетінің беттік керілуін азайтатын заттарды айттық. Ол кезде БАЗ концентрацияның көп аралығында молекулалы-дисперстік күйде болатынын, яғни жүйе гомогендік болатынын қарастырғанбыз.

Енді осы заттардағы көмірсутектік тізбектің көмірсутек атомдары 8-10 жетсе, иә одан да көп болса, онда БАЗ молекулаларының жаңа қасиеттері пайда болатынына көз жеткізуге болады.

Ол – БАЗ молекулаларының бірнеше ондаған молекулалары бірігіп, «мицелла» деп аталатын агрегаттарды түзуі. Концентрациясы аз болғанда бұл БАЗ-дың молекулалары шын (шынайы) ерітінділер түзеді. Концентрациялары белгілі-бір мицелла түзілудің кризистік концентрациясы (МТКК) деп аталатын шамаға жеткенде ерітіндіде БАЗ молекулалары мен қатар, мицеллалар да болады, яғни жаңа фаза пайда болады. Осындай жүйелерге екі қасиет тән болады: жоғарғы дисперстілік және гетерогенділік, басқаша айтқанда олар коллоидтық жүйелердің (ерітінділерін) қасиеттерін көрсетеді екен. Осыдан келіп, енді коллоидтық БАЗ-ға мынадай анықтама беруге болады.

Коллоидтық БАЗ – фазалардың бөліну бетінде беттік керілуді азайтып ғана қоймай, белгілі-бір концентрацияда өздігінен мицелла түзетін, яғни жаңа фаза түзетін заттар.

Коллоидтық БАЗ-дың кәдімгі БАЗ-дан айырмашылығы көмірсутектік радикалы ұзын болғандықтан мицелла түзу қабілеттігінің болуы.

1. Коллоидтық БАЗ-дың класификациясы

Коллоидтық БАЗ-дың классификациясын сұлба түрінде былай көрсетуге болады(14.1-сурет):

14.1-суреттен коллоидтық БАЗ иондық және иондық емес болып жіктелетінін көреміз, ал иондық БАЗ-дың өзі катиондық , аниондық және амфолиттік БАЗ болып бөлінеді. Енді оларға жеке-жеке тоқталайық.

14.1-сурет. Коллоидтық БАЗ-дың классификациясы

Аниондық БАЗ – суда беттік-активтік анион түзіп диссоцияланатын БАЗ. Оларға жататындар:

а) карбон қышқылдары (RCOOH) және олардың тұздары (RCOOM,мұндағы M - металл); мысалы, C17H33COONa-натрий олеаты; C17H35COONa-натрий стеараты; C15H31COONa- натрий пальмитаты;

ә) алкиларильсульфаттар

б) алкиларилсульфонаттар

в) беттік-активтік аниондардың басқа түрлері, мысалы, фосфаттар, тиосульфаттар және т.б. болатын заттар.

Аниондық БАЗ ретінде өсімдік және жануарлар қышқылдарын ауыстыратын синтетикалық май қышқылдарының С10-С17 фракцияларының тұздары кең қолданылады. Май қышқылдарының екі және үш валентті катиондарының тұздары көмірсутектік орталарда, ал бір валентті катиондармен тұздары сулы орталарда пайдаланылады.

Қышқылдық ортада карбон қышқылдарының тұздары әлсіз диссоцияланатын және нашар еритін қышқылдарға ауысады, олар кейбір катиондардың қатысуында (кальций, магний) ерімейтін тұздар түзіп, олардың БАЗ ретіндегі әсерінің тиімділігін, әсіресе жуғыштық әсерін нашарлатады. Бұл тұрғыдан арилсульфаттар мен алкиларилсульфаттардың артықшылықтары көп, өйткені олар күшті қышқылдарының тұздары. Сол себепті оларды тұзды және қышқылды ерітінділерді пайдалануға болады. Бұл жерде кермектілігі жоғары және теңіз суларында кір жуғыш ұнтақтарды еске түсіруге болады.

Катиондық БАЗ – сулы ерітіндіде беттік-активтік катион түзіп диссоцияланатын БАЗ.

Катиондық БАЗ-ға жататындар:

а) біріншілікті, екіншілікті және үшіншілікті алифаттық және араматтық аминдердің тұздары;

ә) алкилорынбасқан аммонийлі негіздердің тұздары:

;

б) пиридиндік қосылыстар.

Катиондық БАЗ БАЗ-дардың ішіндегі улылығы жоғары және биологиялық ыдырағыштығы төмен болатын БАЗ. Сол себепті оларды әдетте бактеридцидтік, фунгицидтік және дезинфициялайтын заттар, коррозияны тежегіштер (ингибиторлар) ретінде пайдаланады.

Амфолиттік БАЗ – бірі қышқылдық, екіншісі негіздік сипатта болатын екі функционлдық топтары бар БАЗ. Бұндай қосылыстар ортаға байланысты әрі қышқыл сияқты да, әрі негіз сияқты да диссоциялануы мүмкін. Мысалы, аминқышқылдары, олар ортаға байланысты былайша диссоцияланады:

Иондық емес БАЗ – ерітіндіде иондарға диссциацияланбайтын БАЗ. Оларды этилен оксидіне спирттерді, карбон қышқылдарын, аминдерді және т.б. қосылыстарды қосып алуға болады. Мысалы:

Иондық емес БАЗ-дың молекулалардағы радикалды 6-дан 18-ге дейін көміртек атомдары, ал n бірнеше бірліктен 100-ге дейін болуы мүмкін. Иондық емес БАЗ полиоксиэтилен тізбегінің әртүрлі ұзындықтардағы гомологтардың қоспасы болып табылады. Полиоксиэтилендік тізбек иондық емес БАЗ-дың гидрофильдік қасиеттерін анықтайды.

2. БАЗ-дың сулы ерітінділерінің қасиеттері

БАЗ сулы ерітінділерінің үш негізгі қасиеттерін атап өтуге болады. Олар:

1.Фазалардың бөліну шекарасында беттік керілуді айтарлықтай азайту қабілеті.

2.Өздігінен мицелла түзу қабілеті.

3.Солюбилизация.

Енді осыларды қарастырайық.

2.1 Фазалар бөліну шекарасында беттік керілуді азайту қабілеті

Бұл қабілеттілік БАЗ-дың беттік активтілігінің (dσ/dc) жоғары болуына байланысты. БАЗ-дың беттік активтілігі негізінен көмірсутектік радикалдың ұзындығына байланысты болады. Радикал ұзын болған сайын беттік активтілік артады. Оны Дюкло-Траубе ережесі байынша былай тұжырымдауға болады: көмірсутектік радикал бір СН2 – тобына ұзарса, БАЗ-дың бетік активтілігі 3-3.5 есе артады.

Көмірсутектік радикалы өте ұзын болса, беттегі БАЗ молекулараның арасында айтарлықтай әрекеттесу болып, беттік активтілік Дюкло-Траубе ережесіне қарағанда баяу артады.

Коллоидтық БАЗ беттік активтілігін (g=dσ/dc) шамамен былайша анықтауға болады:

Иондық емес БАЗ үшін:

Иондық БАЗ үшін:

мұндағы:  - судың беттік керілуі,  - мицелла түзілудің кризистік концентрациясындағы БАЗ ерітіндісінің беттік керілуі, МТКК – БАЗ-дың мицелла түзетін кризистік (дағдарыстық) концентрациясы; n-БАЗ-дың бір молекуласы диссоциацияланғанда түзілетін иондар саны.

БАЗ-дың беттік активтілігі (g) оның адсорбциялық қабілеттілігін тікелей анықтайды: неғұрлым ол көп болса, соғұрлым БАЗ-дың адсорбциялық қабілеттігі де көп болады. Дисперстік фаза бөлшектеріне адсорбцияланып БАЗ молекулалары олардың бетінде адсорбциялы-сольваттық қорғағыш қабаттар жасайды. Олар БАЗ-дың сәйкесті бағытталып («басы» немесе «аяғымен») орналасуынан беттік керілуді едәуір азайтады және олардың бірігуіне кедергі жасайды. (14.2 сурет).

14.2-сурет. Фазалардың бөлінуінің кейбір шекаралары: м- май, с- су

БАЗ-дың маңызды сипаттамаларының бірі – гидрофильдік-липофильдік баланс (ГЛБ). ГЛБ саны БАЗ-дың гидрофильдік және гидрофобтық қасиеттерінің қарым-қатынасын сипаттайды. Неғұрлым ГЛБ саны көп болса, соғұрлым баланс БАЗ-дың гидрофильдік (полярлық) қасиеттері жағына ығысқан болады. ГЛБ санын эксперимент арқылы анықтайды.

Дэвистің жұмыстарында ГЛБ-ның БАЗ-дың құрамы және құрылымына сандық тәуелділігі анықталған. Әрбір құрылымдық бірлік ГЛБ санына өзінің үлесін қосады.

Гриффин бойынша ГЛБ сандары төмендегідей болады: гидрофильдік топтар үшін: COOK – 21,1;-COONa -19,1; -COOH-2,4; -OH -1,9; =O-1,3;  гидрофобтық топтар үшін: =CH-; -CH-; -C=C – 0,475.

Осы мәліметтерге сүйеніп ГЛБ санын мына теңдеумен есептеуге болады:

мұндағы ∑(ГЛБ)г –барлық гидрофильдік топтардың ГЛБ сандарының қосындысы;  ∑(ГЛБ)л – барлық липофильдік (гидрофобтық) топтардың ГЛБ сандарының қосындысы.

ГЛБ-ның эмпирикалық сандарының физикалық мәні БАЗ молекулаларының «май» фазасының бөліну шекарасындағы адсорбция жұмысының сол шекарадағы «су» фазасындағы адсорбция жұмысына қатынасымен анықталады. ГЛБ санына байланысты БАЗ әртүрлі мақсаттар үшін пайдаланылады. Мысалы, егер БАЗ-дың ГЛБ саны 7-9 болса, оларды жұқтырғыштар ретінде, 13-15 болса, жуғыш заттар ретінде, 15-16 болса сулы ерітінділерде солюбилизаторлар ретінде пайдаланады.

2.2 Коллоидтық БАЗ-дың өздігінен мицелла түзу қабілеті

Мицелла түзілудің кризистік концентрациясы (МТКК) әдетте 10̄ ²  -10̄ 4 моль/дм аралығында болады. Коллоидтық БАЗ-дың концентрациясы осы концентрацияға жеткенде өздігінен сфералық мицеллалар (Гартли мицеллалары) түзіледі де, жүйе гетерогендік болады.

МТКК-ға жеткеннен кейінгі коллоидтық БАЗ-дың күйін (тұздың гидролизін еске алмай) былайша жазуға болады:

Лиофильдік зольдің мицелласы – лиофильдік топтары еріткішке бағытталған, ал лиофобтық топтары бір-бірімен қосылып ядро түзетін дифильдік молекулалардың ассоциаты.

14.3 – суретте Гартли мицелласының сұлбасы көрсетілген. Дифильдік молекулалардың осылайша бағытталуы «мицелла-дисперсиялық орта» шекарасында минималды (ең аз) беттік керілуді қамтамасыз етеді.

14.3-сурет. Гартли мицелласы

Жаңа фазаның түзілуі үшін әрқашанда энергия жұмсау керек екенін білеміз. «Ендеше мицелла түзілу неге өздігінен жүреді?» - деген сұрақ тууы мүмкін. Дисперсиялық орта шекарасында беттік керілу аз болғандықтан мицелла түзу үшін де аз энергия қажет. Бұл энергия БАЗ-дың көмірсутектік «аяқтарын» мицелла-ның ядросына итеруге кеткен энергиямен артық түрде компенсацияланады. Мицелла ядросы көмірсутектік тізбектердің тығыз орналасу нәтижесінде түзілетін сұйық көмірсутек болып табылады. Энергияның бұл ұтымы 1,08 kT болады. (k-Больцман тұрақтысы. Т-температура), яғни Т=298К болса, ол әрбір -СН2-тобы үшін 2,6кДж болады. Сонымен мицелла түзілу жүйенің еркін энергиясының азаюынан болады екен.

Гартли мицелласының диаметрі БАЗ молекуласының ұзындығынан екі еседей артық болады.

Мицелланы құрайтын БАЗ молекулалары ассоциациялану саны n деп аталады. Бұл сан БАЗ концентрациясының аз аралығында жылдам өседі, әдетте 20-дан 100-ге дейін (кейде одан да көп болуы мүмкін).

Иондық БАЗ үшін температураның төмендеуі және электролитті қосу n санын көбейтеді.

Иондық емес БАЗ үшін температураны арттыру n санының артуына, ал электролитті қосу ассоциациялану санына әсер етпейді.

Мицелладағы барлық молекулалардың молекулалық массаларының қосындысы мицеллалық масса деп аталынады.

Белгілі бір концентрацияға жеткенде сфералық мицелалар өзара әрекетесе бастап, деформацияланады. Мицеллалар цилиндрлік, дисктәрізді, таяқшатәрізді, табақша (пластинка) пішіндерін алуға ұмтыла бастайды. Бұл мицеллаларды Мак-Бен мицеллалары деп атайды.

МТКК-дан 10-50 есе артық концентрацияларда мицеллалар тізбектеліп бағытталады да, еріткіш молекулаларымен бірігіп сұйықкристалдық құрылым түзеді.

Концентрация одан да әрі артқанда сұйықкристиалдық құрылым гельтәрізді (сірнетәрізді), содан соң қаттыкристалдық құрылымға көшеді.

БАЗ ерітінділерінде мицеллалық күйіндегі заттың мөлшері оның молекулалық күйіндегі мөлшерінен бірнеше есе артық болады. Мицеллалардың бұл түрлері бір-бірімен тепе-теңдікте болады, олардың күйі концентрацияға байланысты болады. Оны былайша көрсетуге болады:

Молекулалық ерітінді Гартли мицеллалары Дисктәрізді ЦилиндрлікТабақшатәріздіСұйықкристалдық құрылым  Гель (сірне) тәрізді Қатты кристалдық БАЗ.

2.3 Солюбилизация

Солюблизация деп заттардың БАЗ мицеллаларында еруін айтады. Солюбилизация - өздігінен жүретін және қайтымды процесс.

Сулы мицеллярлық жүйелерде суда ерімейтін, мысалы, бензол, органикалық бояулар, майлар және т.б. ериді, өйткені мицелланың ядросы полярлы емес сұйықтықтың қасиеттерін көрсетеді.

Солюбилизат деп БАЗ ерітінділерінде солюбилизацияланған затты айтады.

Солюбилизатор деп полярлы емес сұйықтықты солюбилизациялайтын БАЗ-ды айтады.

Мольдік солюбилизация (Sm) деп мицеллалық БАЗ-дың 1 мольіне есептелген солюбилизатор мөлшерін айтады.

Сулы ерітінділерде солюбилизат молекулаларын мицелла ішіне енгізу тәсілдері заттың табиғатына байланысты болады.

Полярлы емес көмірсутектер көмірсутектік ядросында орналасып, мицеллалардың ішіне енеді.

Полярлық органикалық заттар (спирттер, аминдер, карбон қышқылдары) олардың полярлы топтары суға бағытталып, ал молеулаларының липофильдік бөліктері БАЗ-дың көмірсутектік радикалдарына параллель бағытталып БАЗ молекулаларының арасында орналаса отырып мицеллалардың ішіне енеді.

Иондық емес БАЗ-ға мицеллаға солюбилизатты енгізудің үшінші тәсілі тән болады. Бұл тәсіл бойынша солюбилизат, мысалы, фенол молекулалары мицелла ішіне енбей, олардың беттерінде полиоксиэтилен тізбектерімен орналасып бекітіледі.

Полярлы емес көмірсутектер мицеллалардың ядросында солюбилизатталғанда көмірсутектік тізбектер итеріліп, нәтижесінде мицеллалардың өлшемі артады.

Коллоидтық БАЗ-дың көмірсутекті солюбилизациялау қабілеті БАЗ-дың концентрациясы артқан сайын күшейеді. БАЗ-дың сулы ерітінділеріндегі солюбилизация әдетте БАЗ-дың гидрофобтылығының және солюбилизаттың гидрофильдігінің артуымен күшейеді.

Солюбилизация құбылысы БАЗ-ды пайдаланатын әртүрлі процестерде кең қолданылады. Мысалы, оларға жататындар:эмульсиялық коагуляция, жағатын эмульсиялық сұйықтарды даярлау, фармацевтикалық препараттарды даярлау, тамақ өнімдерін даярлау және т.б.

Солюбилизация – БАЗ-дың жуғыштық әсерінің маңызды факторының бірі. Солюбилизация тірі организмдерде заттардың алмасу процесінің сатыларының бірінде болады.

3 Мицелла түзілудің кризистік концентрациясы (МТКК) және оны анықтау

МТКК-ға әсер ететін негізгі факторлар ретінде мыналарды айтуға болады:

- көмірсутектік тізбектің құрылысы мен ұзындығы;

- полярлы топтың сипаты;

- ерітіндіде индифференттік электролиттің және бейэлектролиттердің болуы;

- температура.

Осылардың алғашқы екі факторларының әсерін мына формуламен көрсетуге болады:

RTlnМТКК=а-bn 	                      	(1)

мұндағы: а- полярлық топтың еру энергиясын сипаттайтын тұрақты; b – бір –CH2- тобының еру энергиясын сипаттайтын тұрақты; n – CH2 – тобының саны.

(14.1) – теңдеуімен неғұрлым гидрофобтық топтың еру энергиясы және олардың саны көп болса, соғұрлым МТКК аз болады.

Керісінше, полярлы топтың энергиясы неғұрлым көп болса соғұрлым МТКК да көп болады, өйткені түзілетін ассоциаттар суда сақталады.

Иондық БАЗ-дың МТКК-сы молекулаларының гидрофобтылығы бірдей иондық емес БАЗ-дың МТКК шамасынан әлдеқайда көп болады.

Иондық емес БАЗ-дың сулы ерітінділеріне электролиттерді енгізу мицелланың өлшемі мен МТКК-ға әсері шамалы-ақ болады.

Иондық БАЗ-дың сулы ерітінділеріне электролиттерді енгізгенде оның әсері күшті болады, оны мына формуламен көрсетуге болады:

ln МТКК=а/ – b/ n-klnC 		        	          (2)

мұндағы: а/ және b/ – (1)- теңдеудегі а және b тұрақтылары сияқты тұрақтылар. k- конcтанта; с - индифференттік электролиттің концентрациясы.

(2) – теңдеуден индифференттік электролиттің концентрациясы (с) артқан сайын МТКК азаятынын білуге болады.

БАЗ сулы ерітінділеріне бейэлектролиттерді (органикалық еріткіштерді) қосқанда оларды МТКК-ны өзгертеді. Егер солюбилизация болатын болса, онда мицеллалардың тұрақтылығы артады, яғни МТКК азаяды. Егер солюбилизация болмаса (яғни бейэлектролит молекулалары мицелла ішіне енбесе), онда олар, әдетте, МТКК-ны арттырады.

Температураның әсері

Температураның иондық БАЗ-дың және иондық емес БАЗ-дың МТКК-сына әсері әртүрлі болады. Температураны арттыру иондық БАЗ-дың МТКК-сын арттырады, өйткені жылулық қозғалыстың агрегацияны бұзу әсері күшейеді.

Температураны арттыру иондық емес БАЗ-дың МТКК-сын азайтады, өйткені оксиэтилендік тізбектің дегидратациясы болады.

Мицелла түзілудің кризистік концентрациясын анықтау әдістері

МТКК-ны анықтау әдістері концентрациясының өзгеруіне байланысты БАЗ ерітінділерінің физика-химиялық қасиеттерінің күрт өзгеруіне негізделген. Ол ерітіндіде БАЗ-дың мицеллалары түзілуі жаңа фазаның түзілуін білдіреді, сондықтан жүйенің физика-химиялық қасиеттері күрт өзгереді.

«БАЗ ерітіндісінің қасиеті – БАЗ концентрациясы» тәуелділіктерінің қисықтарында сынық (күрт өзгеріс) байқалады. Бұл кезде сол сынықтың сол жағы (концентрация аз кезінде) БАЗ ерітіндісінің молекулалық немесе иондық күйінің, ал оң жағы коллоидтық күйінің сәйкесті қасиетін сипаттайды. Сынықтан абсциссаға перпендикуляр түсірсе, ол БАЗ молекулаларының (иондарының) мицеллаларға ауысқандығын, яғни мицелла түзілудің кризистік концентрациясын (МТКК) көрсетеді.

МТКК анықтаудың кейбір әдістерін қарастырайық.

3.1 МТКК-ны анықтаудың кондуктометрлік әдісі

Кондуктометрлік әдіс БАЗ ерітінділерінің электрлік өткізгіштігін өлшеуге негізделген. Әрине оны тек иондық БАЗ үшін қолдануға болады. МТКК-ға дейінгі концентрацияда меншікті және молярлық (эквиваленттік) өткізгіштердің БАЗ концентрациясына тәуелдіктері күші орташа электролиттердің тәуелдіктеріне сәйкес келеді. МТКК-ға сәйкес концентрацияда тәуелділікте сфералық мицелла түзілгенді білдіретін сынық байқалады. Иондық мицеллалардың қозғалғыштығы иондардың қозғалғыштығынан аз, оның үстіне қарсы иондардың көп бөлігі мицелланың коллоидтық бөлшегінің тығыз қабатында болады, ендеше БАЗ ерітінділерінің электроөткізгіштігі едәуір төмендейді. Сол себепті БАЗ концентрациясын МТКК-дан артық етіп көбейткенде меншікті электр өткізгіштік едәуір әлсірейді (14.4 сурет), ал молярлық электроөткізгіштік күрт төмендейді (14.5 сурет).

| 14.4 –сурет. Меншікті электрөткізгіштіктің концентрацияға тәуелділігі | 14.5-сурет. Молярлық электрөткізгіштіктің концентрацияға тәуелділігі |
| --- | --- |

3.2 МТКК-ны ерітінділердің беттік керілуін өлшеу негізінде анықтау

БАЗ-дың сулы ерітінділерінің беттік керілуі концентрацияның өсуіне байланысты МТКК-ға дейін кемиді. Беттік керілуідің изотермасы σ=f(lnCБАЗ) БАЗ-дың төменгі концентрацияларында қисықсызықты болады, ол Гиббс теңдеуіне сәйкес концентрация өсуіне байланысты ерітінді бетінде БАЗ-дың адсорбциясының өсуіне сәйкес келеді.

14.6 – сурет. Беттік керілудің lnC-ға тәуелділігі.

Белгілі-бір концентрацияға жеткенде См изотерманың қисықсызықты бөлігі түзусызықты болып, dσ/dlnc өрнегінің мәні тұрақты болады, яғни адсорбция шегіне жетеді. Бұл аймақта қаныққан мономолекулалық қабат түзіледі. Концентрацияны одан да әрі арттырса (СБАЗ>МТКК) ерітінді көлемінде мицеллалар түзіледі де, беттік керілу іс жүзінде өзгермейді. МТКК-ны изотерманың lnc осіне параллель болатын жеріндегі сынық бойынша анықтайды (14.6 сурет).

Беттік керілуді өлшеу әрі иондық БАЗ-дың, әрі иондық емес БАЗ-дың МТКК-сын анықтауға мүмкіндік береді. Зерттелетін БАЗ-ды өте ұқыпты етіп тазарту керек, өйткені ондағы қоспалар МТКК-ға жақын концентрацияда изотермада минимум болуына себепкер болады.

3.3 МТКК-ны анықтаудың спектрфотометрлік немесе фотонефелометрлік әдісі

Бұл әдісті кейде солюбилизациялау әдісі деп те атайды. Бояғыш заттарды және көмірсутектерді БАЗ мицеллаларында солюбилизациялау иондық БАЗ-дың және иондық емес БАЗ-дың МТКК-сын әрі сулы, әрі сусыз ерітінділерде анықтауға мүмкіндік береді. Ерітіндідегі БАЗ-дың концентрациясы МТКК-ға жеткен кезде суда ерімейтін бояғыш заттардың және көмірсутектердің ерігіштігі күрт өседі. Майда еритін және МТКК-да жоғары концентрацияларда БАЗ ерітінділерін қарқынды бояйтын заттарды қолдану ыңғайлы болады. Солюбилизацияны жарық шашырауға негізделген әдіспен немесе спектрофотометрлік әдіспен өлшейді.

4. Коллоидтық БАЗ-дың қолданылуы

БАЗ өндірістің көп салаларында және тұрмыста кең қолданылады. Солардың кейбіреулері төменде көрсетілген:

- БАЗ синтетикалық жуғыш заттардың-детергенттердің негізін құрайды.

Коллоидтық БАЗ-дар жақсы жуғыштық әсері көптеген коллоидтық-химиялық процестердің жиынтығына негізделген. Ол процестерге мыналар жатады:

а) БАЗ қатысында беттік керілудің азаюының салдарынан қатты дене бетінде жұғу жақсарады да, сұйықтық матаның ұсақ капиллярына жақсы енетін болады;

ә) Сабынның молекулалары матаның және қатты немесе сұйық ластардың беттерінде адсорбцияланып, адсорбциялық қабат түзеді де сыналық қысым тудырады. Ол бөлшектердің беттен бөлініп жуғыш сұйықтыққа көшуіне мүмкіндік жасайды;

б) Ластардың бетіндегі адсорбциялық қабыршақтар ол бөлшектерге жоғары агрегаттық тұрақтылық береді және олардың матаның басқа жеріне жабысуына кедергі жасайды;

в) Коллоидтық БАЗ қатысында көбік түзіледі, ол болса ластарды беттен механикалық түрде кетуіне мүмкіндік жасайды;

г) Майлы ластар солюбилизацияның әсерінен сулы ортада сақталады.

2. БАЗ әртүрлі майлағыш сұйықтардың құрамына кіреді.

3. БАЗ микрогетерогендік жүйелердің: суспензиялардың, эмульсиялардың, көбіктердің, ұнтақтардың стаблизаторлары болып табылады.

4. БАЗ-дың қатысуында болатын солюбилизация құбылысы қанықпаған көмірсутектерді эмульсияда полимерлендіру үшін пайданылады.

5. Әртүрлі реакцияларды БАЗ-дың концентрациясы МТКК-сынан артық болғанда жүргізу олардың жылдамдығын арттырады. Оны мицеллярлық катализ деп атайды. БАЗ-ды дұрыс таңдаған жағдайда реакция жылдамдылығын мицелласыз жүргізгенге қарағанда 5-тен мыңдаған есеге дейін арттыруға болады. Басқа жағынан алғанда мицеллярлық катализ ферментативтік катализді модельдеу үшін тиімді болып табылады.

6. Кейбір БАЗ-дың жоғары концентрлі ерітінділерді реттелген құрылымдар – сұйық кристалдар түзеді. Олар қазіргі техникада (ақпарат өңдеу жүйесінің дисплейлері, микрокалькуляторлар, электрондық сағаттар және т.б.) кең қолданылады.

7. БАЗ тамақ өнеркәсібінде технологиялық процестерді қарқындату үшін және өнімдердің сапасын арттыру үшін қолданылады.

Қайталауға және өзін-өзі бақылауға арналған сұрақтар:

- БАЗ деп қандай заттарды айтады?  Коллоидтық БАЗ – дың қандай ерекшелігі бар?

- Коллоидтық БАЗ-дар қалай классификацияланады?

- БАЗ – дың сулы ерітінділердің қандай негізгі ерекшеліктері бар?

- Гидрофильдік – лиофильдік баланс (ГЛБ) дегеніміз не? Оны қалай есептеуге болады?

- Тура және кері мицеллалар дегеніміз не?

- Солюбилизация деп нені айтады? Оның қандай түрлері бар?

- Мицелла түзілудің кризистік концентрациясы (МТКК) дегеніміз не, оған қандай факторлар қалай әсер етеді?

- МТКК – ны анықтаудың қандай әдістерін білесіз, олар неге негізделген?

- Коллоидтық БАЗ –дың қандай қолданылу аймақтарын білесіз?

- БАЗтарауды зерделеуді бітіргенде сіз мыналарды:

Коллоидтық беттік активтік заттарды (БАЗ) және олардың классификацияларын; мицелла түзілудің кризистік концентрацияларын (МТКК) және оларды анықтау әдістерін; БАЗ-дың сулы ерітіндідегі қасиеттерін – беттік керілуді азайтуын, өздігінен мицелла түзілу қабілетін және солюбилизациялауды; мицелла түрлерін; МТКК – ға әсер ететін факторларды және коллоидтық БАЗ қолдану аймақтарын білуге тиістісіз.

Дәріс 6

Жоғары молекулалық қосылыстардың (ЖМК) ерітінділері

ЖМҚ – деп молекулалық массалары 10 000 нм дейін, яғни коллоидтық және микрогетерогендік жүйелердің өлшемдерімен шамалас болады. Олардың қайнау температурасы ыдырау температурасынан жоғары болғандықтан, олар тек сұйық және қатты күйінде болады.

- ЖМҚ классификациясы

Олар әр түрлі көрсеткіштер бойынша классификацияланады.

1) Шығу тегі бойынша табиғи және синтетикалық (жасанды) болып бөлінеді:

Табиғи ЖМҚ – белоктар (казеин, желатин, жұмыртқа альбумині және т.б.), жүн, жібек, полисахаридтер (целлюлоза, крахмал). Полисахаридтер – олар полимерлік көмірсулар (С6Н10О5), өсімдіктерде фотосинтез кезінде түзіледі:

Синтетикалық ЖМҚ – химиялық синтез арқылы алынатын ҮМҚ. Оларды алу үшін бастапқы зат – мономер ретінде қанықпаған қосылыстар немесе полифункционалды қосылыстар пайдаланылады.

Синтездеу әдістері:

- полимерлеу;

- поликонденсациялау;

- сополимерлеу (полимерлестіру).

Полимерлену дәрежесі (n) – ол макромолекулалардағы қайталанатын буындар саны. Кез-келген полимер әртүрлі полимерлену дәрежесі болатын макромолекулалардан тұрады, яғни полидисперстілікті болады.

2) ЖМҚ полимерлік тізбектің құрылысы бойынша: сызықты, тармақталған, кеңістіктік болып үшке бөлінеді.

Сызықты полимерлер мономердің молекуласы бифункционалды және полимер тізбегі өскенде бифункционалдылық өзгермейтін жағдайда болады, мысалы (-СН2 – СН2-)n – полиэтилен. Сызықтық полимерлеудің эластикалылығы жоғары, жақсы еритін болады. Оларды қолдану талшықтар, жіптер түзу қабілеттілігіне негізделген.

Кеңістіктік полимерлер мономердің функционалдығы екіден көп болып және тізбек өскен кезде макромолекуланың функционалдығы артатын жағдайда болады. Олардың элистикалылығы аз, қаттылығы жоғары, ерігіштігі аз, бірақ ісінуге қабілетті болады. Мысалы, фенолформальдегид шайырлары.

Тармақталған полимерлер кеңістік полимерлерге ұқсас мономерлердің функционалдығы екіден көп болғанда болады. Белгілі-бір жағдайда синтез барысында негізгі тізбектен бүйірлік тізбектер түзіледі. Тармақталған полимерлердің қасиеттері сызықтық және кеңістіктік полимерлердің қасиеттерінің аралығында болады. Мысалы, крахмал.

3) Электролиттік диссоцациялану қабілеттілігіне байланысты ЖМҚ бейэлектролиттер және полиэлектролиттер болып бөлінеді. Полиэлектролиттер полиқышқылдар, полинегіздер және полиамфолиттер болып бөлінеді.

2. ЖМҚ-ның еріткішпен әрекеттесуі

ҮМҚ еріткішпен әрекеттескенде олардың ісінуі болады. Ісіну деп полимердің көлемі мен массасының еріткішпен жанасу кезінде уақыт бойынша көбеюі. Ісіну кезінде полимердің көлемі мен массасы 10-15 есе өсуі мүмкін.

Ісінудің сандық өлшемі – ісіну дәрежесі α:

немесе

мұндағы,  m0, V0 –  полимердің бастапқы массасы мен көлемі, m,V – ісінген полимердің массасы мен көлемі.

Ісінудің екі түрі бар: шектелген (шекті) және шектелмеген (шексіз). Шектелген ісінуде m және  берілген температурада және концентрацияда m∞ және ∞ шекті мәндеріне жетеді де, содан соң өзгермейді. (15.1-суреттегі 1-қисықтар). Шектелмеген ісінуде m және  максималды жетеді де, содан соң полимердің еруіне байланысты қайтадан төмендейді. Сонымен мұндай полимерлер үшін ісіну ерудің бірінші сатысы болып табылады.

Ісінудің себебі –ЖМҚ мен еріткіштің (КМҚ) қасиеттерінің айырмашылықтары. ҮМҚ молекулалары өлшемі және қозғалғыштығы бойынша КМҚ молекулаларынан бірнеше сан өзгеше болады. Ісіну кезінде КМҚ молекулалары полимер торына еніп, оларды итеріп оның көлемін арттырады, яғни ісіну біржақты араласу болып табылады.

15.1-сурет. Шектелген (1) және шектелмеген (2) ісінудің кинетикалық қисықтары

Ісіну КМҚ молекулаларының полимер қуыстарына жай механикалық түрде енуі емес, макромолекулалардың сольватациясының нәтижесінде болатын молекулааралық әрекеттесу. Сондықтан ісіну процесі (үдерісі) ерекше жағдайда жүреді: полимер кез-келген еріткіште емес тек «жақсы», яғни әрекеттесетін еріткіштерде ісінеді. Мысалы, полярлы полимерлер полярлы сұйықтықтарда (мысалы, белоктар суда), ал полярсыз полимерлер полярсыз еріткіштерде (мысалы, каучук бензолда) ісінеді.

Ісіну және еру үдерістері полимер торының энергиясы мен энтропиялық эффектіні еске алатын сольватациялану энергиясынан қарым-қатынасымен анықталады. Әдетте сызықтық полимерлеу жақсы еріткіштерде шексіз ісінеді, кеңістіктік полимерлеуде ісінудің шектелген түрі орын алады, өйткені кеңістіктік құрылымның химиялық байланыстарын үзуге сольватация энергиясы жеткіліксіз болады. Қысқа көпірше байланыстармен тігілген полимерлер әдетте тіпті ісінбейді. Мысалы, табиғи каучук, (сызықты полимер) бензолда шексіз ісінсе, вулкандалған каучук (кеңістіктік құрылым) бензолда шекті ісінеді, ал эбонит (тігілген вулкандалған каучук) тіпті ісінбейді.

Полимерге полярлы топтарды енгізу полярсыз еріткіштерде ісіну дәрежесін кемітіп, полярлы еріткіштерде ісіну дәрежесін арттырады. Ісіну үдерісі өздігінен жүреді, яғни P және T const болғанда:

Ісінудің екі сатысы болады:

1) Макромолекулалардың сольватациясы болады, ол кезде жылу бөлінеді, яғни , ал энтропия өзгермейді немесе аздап азаяды, яғни  (немесе  өйткені жүйенің көлемі аздап азаяды)‌. өте аз.

Сонымен ісінудің бірінші сатысы энтальпиялық фактордың нәтижесінде болады.

2) Сольватациялану жылуы бөлінбейді  бірақ жүйенің энтропиясы артады  полимер торының кеңеюі конформация санын арттырады.

Сонымен ісінудің екінші сатысы энтропиялық фактордың нәтижесінде болады.

Ісіну полимердің еруімен аяқталуы мүмкін, ол кезде шексіз ісіну орын алады. Шекті (шектелген) ісінген полимерді тоңазытпа деп атайды.

3. ЖМҚ ерітінділерінің қасиеттері

ЖМҚ-ның еруі өздігінен жүретін үдеріс, егер еру тұрақты температура және тұрақты қысымда жүретін болса . Еру кезінде болғандықтан -тың таңбасына қарамастан Гиббс энергиясының төмендеуі орын алады.

ЖМҚ еруі еркін энергиясын азайтатындықтан ҮМҚ ерітінділері термодинамикалық тұрақты болады да, оларға стабилизатордың қажеті жоқ. Кей кезде тіпті ҮМҚ өзі стабилизаторлар ретінде пайдаланылады.

ЖМҚ ерітінділері өлшемі жағынан коллоидтық бөлшектерден де үлкен жеке өте үлкен молекулалардан тұратын шын ерітінді болып табылады.

Нашар еріткіштерде ЖМҚ молекулалары доңғалақтарға жиырылады да, фазааралық бет пайда болады, яғни жүйе гетерогендік болады. Сондай-ақ концентрлі ерітінділерде молекулааралық әрекеттесулер нәтижесінде молекулалардың ассоциаттары пайды болады, оларды жаңа фазаның туынтектері ретінде қарастыруға болады. ҮМҚ ерітінділері коллоидтық ерітінділер сияқты:

1.Түскен жарықты шашыратады;

2. Жарықты таңдамалы түрде жұтады;

3. Диффузия аз болады;

4. Осмос қысымы аз болады;

5. Тұтқырлығы көп болады.

З.1 ЖМҚ-дың ерітінділерінің термодинамикалық қасиеттері

ЖМҚ-дың ерітінділерінің қасиеттері ерітіндідегі макромолекулалардың құрылысы, өлшемі (шамасы) және иілгіштігіне, сондай-ақ олардың еріткішпен әрекеттесу энергиясына тығыз байланысты болады. Соңғы фактордың маңызы ерекше, өйткені полимердің еріткішке ынтықтығы молекулалық шумақтың (домалақтың) пішінін анықтайды.

Басқа да жоғары дисперстік жүйелер сияқты ҮМҚ - дың ерітінділерінде осмостық қысым болады. Кіші молекулалық заттардың сұйылтылған идеалдық ерітінділерінің осмостық қысымы Вант-Гофф теңдеуіне бағынады:

(1)

Мұндағы: с - көлемдік мольдік концентрация; С - масса бірлігімен берілген еріген заттың концентрациясы. Ол коллигативтік қасиет көрсетеді, яғни ерітіндідегі бөлшектер санымен анықталады.

ЖМҚ-дың ерітінділерінің осмостық қысымының абсолюттік мәні өте аз болады, өйткені олардың бірлік көлемге шаққандағы бөлшектер саны кіші молекулалық заттардың ерітінділеріне қарағанда бірнеше реттілікқе (сатыға) аз болады.	Осмостық  қысымның  полимерлердің  концентрациясына  тәуелділігін  сипаттау	үшін	мынадай	теңдеу	ұсынылған

(2)

Мұндағы: β-ерітіндідегі макромолекуланың пішінін (иілгіштігін) және полимер мен еріткіштің әрекеттесуін ескеретін коэффициент.

Полимердің сегменттері (яғни макромолекулалардың иілгіштігі) неғүрым көп болса, соғұрлым түзетпе коэффициентінің мәні жоғары болады. Молекулалары сфералық (мысалы, судағы гемоглобин) пішінде болатын заттар үшін β=0 болады. Жақсы еріткіштерде β-ның мәні жоғары болады, өйткені оларда макромолекулалар созылған түрінде болады.

15.2-сурет. Полимерлердің салыстырмалы молекулалық массасын анықтау

Жоғарыдағы (2)-теңдеуді пайдаланып, ордината өсіне , ал абсцисса өсіне С мәндерін қойсақ түзу сызықты тәуелділік аламыз (15.2-сурет). Одан полимердің салыстырмалы молекулалық массасын табуға болады: ордината өсіндегі кесінді β-ны, ал түзудің қисық бұрышының тангенсі RТ/М-ді береді. Ендеше М-ді есептеуге болады екен. Полимердің молярлық массасын ерітіндінің осмостық қысымы бойынша анықтау - оларды зерттеудің кең тараған әдістердің бірі.

ҮМҚ - дың ерітінділері, шын ерітінділер сияқты, фазалар ережесіне бағынады, таза еріткішке қарағанда ерітіндіде қаныққан бу қысымының төмендеуі байқалады, оларға Рауль заңынан теріс ауытқу тән болады. Сонымен, полимерлер ерітінділерінің термодинамикалық қасиеттерін зерделей отырып, олардың құрылысы мен қасиеттерін білуге болады екен.

3.2 ҮМҚ-дың ерітінділерінің тұтқырлығы

ҮМҚ шамасы мен формаларын (пішіндерін) зерттеудің көптеген жұмыстары ерітінділердің тұтқырлығын өлшеу әдісіне негізделген. Жүйенің тұтқырлығы (η) және дисперсиялық ортаның тұтқырлығының (η0) байланысын сипаттау үшін салыстырмалы тұтқырлықты , меншікті тұтқырлықты  және келтірілген тұтқырлықты , яғни бірлік концентрацияға шаққан меншікті тұтқырлықтарды пайдаланады. Шексіз сұйылғандағы, яғни дисперстік фаза бөлшектерінің әрекеттесуін болдырмайтын келтірілген тұтқырлық салыстырмалы тұтқырлық деп аталады:

(3)

Тек ҮМҚ-дың өте сұйылған ерітінділері ғана идеалдық тұтқыр сияқты қасиет көрсетеді - олардың тұтқырлығы Ньютон жэне Пуазейль зандарына бағынады, яғни ағу жылдамдығына байланыссыз болады. Ерітінді концентрленген сайын бірқатар аномалиялар (ауытқулар) - ағу жылдамдығына байланысты түтқырлықтың тұрақсыздығы, концентрация артқан сайын пропорционалды емес артуы болады.

Дисперстік жүйелердің аномальді тұтқырлығы дисперстік фаза бөлшектерінің симметриялы емес пішінімен байланысты. Үлкен молекулалық қосылыстар ерітінділерінде макромолекуланың ассиметриялы формасы олардың иілгіштігі және оған байланысты жылулық қозғалыстың сегменттік формасымен тереңделеді. Егер ерітіндідегі макромолекуланың пішіні сфералық түрге жақын болса, тұтқырлық аномалиясы аз болады. Сонымен, әдетте жақсы еріткіштегі полимерлердің ерітінділерінің тұтқырлығы нашар ерітіндідегіден көп болады және олардың тұтқырлық аномалиясы айтарлықтай концентрацияда байқалады. Жақсы еріткіштерде полимердің сольваттануы жоғары болғандықтан еріткіш көлемінің біраз бөлігі макромолекуланың сольваттанған қабығына енеді.Сондықтан макромолекулалар өздерінің қозғалғыштығын жоғалта бастайды, ол тұтқырлығының жоғарлауына әкеп соғады.

Полимердің сұйытылған ерітінділерінің тұтқырлығын зерделеу полимердің молярлы массасы жөнінде қосымша ақпарат береді. Тұтқырлықтың концентрацияға байланыстылығын сипаттайтын. Эйнштейн теңдеуі бойынша ҮМҚ үшін k-коэффициенті ҮМҚ-дың полимерлеу дәрежесіне байланысты. Бір полимергомологтық қатарда молярлық массасы әр түрлі ҮМҚ-да ерітінділердің тұтқырлығы әр түрлі болады, яғни М өскен сайын меншікті тұтқырлық ŋ (мн) =ŋ-ŋ0/ŋ артады.

Э. Штаудингер бойынша ол байланыс былай жазылады: ŋмн=RMC

ŋмн=КM·C                                             (4)

мұндағы С-ерітіндінің концентрациясы М-молярлы-масса (1 л ерітіндіде монолог тізбектік моль) k-константа гомологтық қатарға тән, еріткіш пен ҮМҚ молекулаларының әрекеттесуі.

Макромолекула ұзындығы константаға байланысты, оның иілгіштігі мен ассиметриясы артқанда М тәуелділігі бұзылады. Барлық факторларды ескере отырып, Штаудингер жалпы теңдеу ұсынды:

[ŋ]=RMα                                                             (5)

мұндағы: [ŋ]-ерітіндінің сипаттамалық тұтқырлығы; α-макромолекула жиырлуын (тізбектің иілгіштігін )көрсететін шама, оның мәні макромолекула сфералық түрге жақын болса 1-ге, ал таяқша тәрізді қатты макромолекулалар үшін 0,5-ке тең болады.

4. Полиэлектролиттер

Ерітіндіде үлкенмолекулалық ион түзіп диссоцияланатын ҮМҚ-ны полиэлектролиттер (ПЭ) деп атайды. Полиэлектролиттер полимердегі ионның табиғатына байланысты үш топқа бөлінеді:

1. Қышқылдық тобы бар ПЭ – полиқышқылдар. Мысалы, немесе топтары бар ҮМҚ.

2. Негіздік тобы (мысалы -) болатын ПЭ – полинегіздер. Мұндай заттар табиғатта болмайды, сондықтан оларды синтездеп алады.

Әрі қышқылдық, әрі негіздік топтары бар ПЭ – полиамфолиттер. Бұған және  топтары бар белоктар жатады.

Барлық ҮМПЭ полярлы еріткіштерде ериді . ПЭ-нің маңызды өкілдері – белоктар. Белоктардың молекулалары негіздік  және қышқылдық  топтары болатын амин қышқылдарынан құралған:

мұндағы R – айтарлық ұзын көмірсутектік радикал. Иондық топтар макромолекулалардың тек шетінде ғана емес, бүкіл макромолекула ұзындығында қысқа бүйірлік тізбек күйінде де болуы мүмкін.

Қышқылдық ортада (HCl) карбоксил топтарының ионизациясы азайып, олар әлсіз сілті ретінде қасиет көрсетеді:

ПЭ-нің молекуласы оң зарядталған болады. Молекула ұзындығы бойынша орналасқан бірдей зарядталған иондар арасында электростатикалық тебілу күштері әсер етіп, белоктың тізбекті молекуласы созылады. Алайда HCl көп болса, онда  қосылысындағы иондалу дәрежесі хлорид-ионнан көп болғандығынан азайып, молекула қайтадан тығыздалып жұмырланады (доңғалақтанады).

Негіздік ортада (NaOH)  топтарының ионизациясы азайып, белок әлсіз қышқылдық қасиет көрсетеді:

Яғни молекула теріс зарядталады. Тізбекті молекула бұл кезде топтарының тебілуінен созыла бастайды.

Сілті өте артық мөлшерде болғанда ионының өте көп болуынан заряд азайып, молекула қайтадан домалақ (жұмыр) пішінде болады. Сонымен қышқылдық және сілтілік ортада белок молекулаларының әр түрлі таңбадағы компенсацияланбаған заряды болады. Ортаның pH-ын өзгерте отырып, белокты изоэлектрлік күйге көшіруге болады.

Белоктың изоэлектрлік күйі деп белок молекуласының оң және теріс зарядтарының өзара компенсацияланған күйін айтады. Изоэлектрлік күйде оларда иондалған топтар болғанымен белок молекуласын электрбейтарапты деп қарастыруға болады. Изоэлектрлік күйдегі белокты былайша көрсетуге болады:

Белоктың изоэлетрлік нүктесі (ИЭН) деп белоктың изоэлектрлік күйде болатын pH-тың мәнін айтады.

Әдетте белоктың қышқылдығы оның негіздігінен басымырақ болғандықтан әдетте оның ИЭН, pH<7 болады. Басқаша айтқанда изоэлектрлік күйге жету үшін ерітіндіде қышқылдың артығырақ мөлшері болу керек. ИЭН-де қышқылдық топтардың иондалуын басу үшін иондалған қышқылдық және негіздік топтар бірдей болғандықтан майысқақ молекула доңғалақтанып жыйырылады.

Макромолекула пішініне тек ортаның pH-ы ғана емес, ерітіндіге индифференттік электролит енгізу де әсер етеді.

Электролиттің аз мөлшері иондық топтардың иондануын азайтып, макромолекула пішінін статистикалық ықтимал конформациясына жақындатады. Электролиттің мөлшері өте көп болса, полимердің ерігіштігінің азаюынан “ерімталданбау” жүреді де, макромолекулалар тығыз доңғалақ (түйнек) түзеді. Электролит иондарының полиэлектролиттері әсері өзімізге белгілі лиотроптық қатар бойынша болады. Мысалы: Li+ <Na+ < K+ <Rb+< Cs+ және т.б.

5. Тоңазытпалар

5.1. Тоңазытпа түзілу

Зольдерден құрылымданған жүйелер алуға болады. Алынған құрылымданған жүйелерді гельдер (сірнелер) деп атайды. Құрылым түзілу ҮМҚ бар жүйелерде де болады. Бұл кездегі алып құрылымданған жүйелерді тоңазытпалар деп атайды.

Тоңазытпа түзілу үдерісін – тоңазытпатүзілуді- тоңазытылған жүйенің кеңістік торларының біртіндеп мықтылануы (қатаюы) ретінде қарастыруға болады. Тоңазытпалардың қасиеттері көп жағдайда сірнелердің қасиеттеріне ұқсас. Олардың принциптік айырмашылығы мынадай:

1. Тоңазытпатүзілуде негізгі себеп – ҮМҚ жеке макромолекулаларының арасындағы байланыстардың түзілуі. Сондықтан тоңазытпаларды гомогендік жүйелер ретінде қарастыру керек. Сірнелер коллоидтық бөлшектердің әрекеттесуінен болады, сондықтан олар гетерогендік жүйелер.

2. Сірнелерде кеңістіктік тор Ван-Дер-Ваальстік күштер нәтижесінде, ал тоңазытпаларда химиялық және сутектік сияқты мықтырақ байланыстар нәтижесінде болады.

3. Тоңазытпаларда байланыстар макромолекулалардың шеттерінде ғана емес, кез-келген өзара әрекеттесетін топтары бар учаскелерде болады. Сондықтан олардың әр түрлі құрылымдық- механикалық қасиеттері болады.

Тоңазытпатүзілуге әсер ететін факторлар

Біз жоғарыда қатты ҮМҚ шектелген ісіну жағдайында тоңазытпа түзілетінін айттық. Мысалы, желатиннің судағы ісінуі нәтижесінде. Тоңазытпатүзілу ҮМҚ шын ерітінділерінде де болуы мүмкін. Тоңазытпатүзілу үдерісіне келесі факторлар әсер етеді:

1. ерітіндідегі ҮМҚ концентрациясы;

2. ҮМҚ пішіні мен өлшемі;

3. температура;

4. уақыт;

5. индифференттік электролиттің болуы;

6. ортаның pH-ы;

ҮМҚ ерітінділерін тоңазыту әрқашанда ерітіндінің концентрациясын арттырады, өйткені макромолекулалардың немесе олардың учаскелерінің арасындағы соқтығысу жиілігі артып, бірлік көлемдегі түзілетін байланыстар саны артады.

Макромолекулалардың өлшемі өте үлкен, оның үстіне полимерлік тізбектің майысушылық қабілеті көптеген конформациясының болуын қамтамасыз етеді, абсолютті созылған күйден тығыз доңғалақ (түйнек) күйге дейін. Макромолекуланың басқа макромолекулалармен байланыстар түзуі оның пішініне де байланысты болады: ол созылыңқы болса, оның әрекеттесуге бейімділігі де көп болады, өйткені оның әрекеттесетін бөліктеріне қол жеткізу оңай болады. Ендеше тоңазытпатүзілу үшін қажет жағдай – ол макромолекуланың түйнек болып жиырылмауы. Созылған пішіндегі макромолекулалар өте сұйылтылған ерітінділерде де тоңазытпалар түзеді. Мысалы, құрғақ заттың мөлшері агар-агарда 0.1%, ал желатинде 0.5% болғанда тоңазытпа түзіледі екен. Теңіз медузаларын «тірі» тоңазытпа ретінде қарастыруға болады, оларда судың мөлшері 99%-ға дейін болады.

Тоңазытпатүзілу үдерісін кеңістіктік тордың пайда болуы мен біртіндеп қатаюы ретінде қарастыруға болады. Ендеше уақыт артқан сайын бұл процесс жақсы жүреді.

Индифференттік электролиттердің белок ерітінділерінің тоңазытпатүзілуге әсері олардың ісінуге әсеріне қарама-қарсы болады. Ісінуді арттыратын иондар тоңазытпатүзілуді баяулатады. Керісінше ісінген тоңазытпаның көлемін азайтатын иондар, тоңазытпатүзілуін арттырады.

Ортаның pH-ы егер ҮМҚ амфотерлі, мысалы, белок болса күштірек болады. Тоңазытпатүзілу изоэлектрлік нүктеге сәйкес pH-та жақсы жүреді. pH ИЭН-нен екі жаққа қарай өзгергенде макромолекулалар бірдей зарядталғандықтан байланыс түзілу нашарлайды. Қышқыл немесе негізді көп қосқанда иондалу дәрежесі төмендейді де, қайтадан тоңазытпатүзілу үдерісі күшейеді.

5.2 Тоңазытпалардың қасиеттері

Тоңазытпалар және сірнелер қатты денелердің де, сұйықтардың да қасиеттерін көрсетеді. Олардың қатты денелер сияқты механикалық қасиеттері серпімділік, мықтылық, пластикалық, пішінін сақтау сияқты болады. Сірнелерден айырмашылығы көптеген тоңазытпалар тиксотроптық қасиет көрсетпейді. Тоңазытпаларда судың (сұйықтықтың) көп мөлшері болады, сондықтан олар сұйықтықтың да кейбір қасиеттерін көрсетеді. Мысалы, КМҚ, жоғары дисперстік зольдер, молекулалары үлкен емес ҮМҚ ерітінділері тоңазытпаларға диффузияланады.

Тоңазытпаларға синерезис құбылысы тән. Ол кеңістіктік тордың сұйықтықты біртіндеп шығарып сығылуы. Тоңазытпа торын толтырған сұйықтықты мицеллаарлық деп атайды. Онын өзін бос (еркін) және байланысқан деп екіге бөледі. Бос су тоңазытпа қаңқасына механикалық түрде енген сольваттың қабатына енбейтін су. Ал байланысқан су макромолекуланың гидрофильдігіне байланысты болады: молекулада неғұрлым гидрофильдік топтар көп болса, соғұрлым тоңазытпада байланысқан су көп болады. Байланысқан судың тығыздығы көп, қату температурасы төмен және т.б. қасиеттері болады. Байланысқан су топырақта, өсімдікте, барлық тірі организмдерде маңызды роль атқарады: суыққа төзімділік, клетка (ағза) мен тканьдардың морфологиялық құрылымдарын анықтайды. Мысалы, адам организміндегі байланысқан су жас сәбилерде 70% ,ал кәрі кісілерде 40% болады, сондықтан әжім, терінің бос болуы т.б. байқалады. Сонымен, адам организмінде синерезис өте баяу жүреді, және оның жылдамдығы әр адамда әртүрлі болады.

Тоңазытпаның электрөткізгіштігі- алынған ерітінділердің электрөткізгіштігіиен бірдей болады. Тоңазытпалар сірнелер сияқты түскен жарықты шашыратады. Тоңазытпалардың «жады» болады. Екі сұйылтылған және концентрлі желатиннің тоңазытпаларын бірдей құрғатып қайтадан ісіндірсек, біріншісі көп ісінеді себебі олардың ішкі құрылымы сақталады.

Қайталауға және өзін-өзі бақылауға арналған сұрақтар мен есептер:

- Үлкен молекулалық қосылыстардың (ҮМҚ) қандай классификациясын білесіз?

- Ісіну және ісіну дәрежесі дегеніміз не? Шектелген және шексіз ісінудің айырмашылықтары қандай?

- ҮМҚ ерітінділерінің коллоидтық ерітінділермен қандай ұқсастықтары және қандай айырмашылықтары бар?

- Полимердің салыстырмалы молекулалық массасын қалай анықтауға болады?

- Полиэлектролиттер дегеніміз не? Олардың қандай түрлерін білесіз?

- Белоктың изоэлектрлік күйі және изоэлектрлік нүктесі дегендеріміз не?

- « Ерімталданбау » дегеніміз не?

- Тоңазытпа түзілу үдерісі мен гельдер (сірнелер) түзілуінің ұқсастықтары мен айырмашылықтары қандай?

- Тоңазыта түзілуге қандай факторлар, қалай әсер етеді?

- Тоңазытпалардың қасиеттерінің негізгі ерекшелітері қандай?

- Төмендегі эксперименттік мәліметтер бойынша резинаның төртхлорлы көміртекте ісіну қисығын сызыңыз. Ісіну уақыты, мин 5 25 60 120 Сіңірілген сұйықтық мөлшері, % 30 110 230 316

- Төмендегі эксперименттік мәліметтер бойынша каучуктың  этил спиртіндегі ісіну дәрежесін есептеңіз және уақыт – ісіну дәрежесі координаттары бойынша ісіну қисығы сызыңыз. Ісіну уақыты,сағ 1 5 10 15 Ісінуге дейінгі каучуктың массасы, г 10 20 45 60 Ісінген каучуктың массасы, г 20 45 50 78

- 50 г каучук ісінгенде 482 мл хлороформ сіңірілген. Алынған тоңазытпаның пайыздық құрамын есептеңіз. Хлороформның тығыздығы 1,9 г/см.

- Ісіну процесіне әр түрлі электролиттердің әсері қандай?

- ЖМҚ зерделеуді бітіргенде сіз мыналарды:

Үлкен молекулалық қосылыстарды (ҮМҚ), олардың классификацияларын;  ісіну және ісіну дәрежесін; ҮМҚ ерітінділерінің қасиеттерін; салыстырмалы, меншікті және келтірілген тұтқырлықтарды; полиэлектролиттерді; изоэлектрлік күй мен изоэлектрлік нүктені; тоңазытпаларды және олардың қасиеттерін; тоңазытпаларға әсер ететін факторларды білуге тиістісіз.

Дәріс 7

Құрылыс материалдарының коррозиясы

Қоршаған ортаның түрлі жағдайларында зерттелген құрылыс ғимараттары мен құрылғылары мәңгі болмайтынын көрсетті. Сыртқы орта құрылыс материалдарына  агрессивті түрде әсер етеді және соның салдарынан  құрылыс конструкцияларына да тікелей әсер етеді. Мамандардың бағалауы бойынша, мұндай әсер түрлі қажеттіліктердегі нысандар арасында 15-тен 75 пайызға дейін жетеді.

Құрылыстар мен ғимараттардың жылдам бұзылуына алып келетін  процестер, демек құрылыс материалдарының коррозиясына, құрылыс материалдар компоненттерінің қоршаған ортамен  химиялық және физико-химиялық  әсерлесуімен негізделген.

Коррозиялық процестерге байланысты мәселелер өз өзектілігін осы күнге дейін жоғалтқан жоқ. монолитті биік құрылыстың дамуы, негізгі фондтардың жоғары деңгейде тозуы конструкцияларды экспертті бағалау жүйесін жасауды, бұзылу себептерін анықтауды, қалдықты ресурстарды болжауды қажет етуде, демек, коррозиялы бұзылуды  ескере отырып, конструкция  жағдайының мониторингі қажет.

Коррозиялы монитринг

Жалпы жағдайда, мониторинг  бұл – шешім қабылдау процесін жақсарту үшін қолдануға болатын ақпаратты жүйелі түрде жинау және өңдеу; берілген нысандарды жүйелі түрде бақылау болып табылады.

Коррозия мониторингі коррозия процестерінің дамуын болжау мүмкіндігін береді. Алынған ақпарат коррозия мен тұнбаларды төмендету бойынша негізделген шешімдерді қабылдауға мүмкіндік береді, құрылдар мен конструкцияларды, құрылғыларды қауіпсіз пайдалануды, қызмет ету мерзімін арттыруға және қызмет етуге жұмсалатын эксплуатациялық шығындарды төмендетуді қамтамасыз етеді.

Коррозиялық мониторингке төрт негізгі этап кіреді:

• Жобалау сатысындағы мониторинг;

• Дайындау сатысындағы мониторинг;

• Пайдалану барысындағы мониторинг;

• Реновация мерзіміндегі мониторинг.

Жобалау және дайындау сатысындағы мониторинг конструкциялық материалдарды оларды пайдалану ерекшеліктерін ескере отырып таңдауға және конструкциялардың қызмет ету мерзімінің ұзақтығын  есептеуге негізделеді.

Қолайсыз конструкциялау коррозияның пайда болуына себепші болып келетін,  тұрақталып қалған, өткелді, кернеу концентрациясы және басқа құбылыстар аймақтарының  пайда болуына себепші болуы мүмкін.

Мысалы, егер конструкцияланып жатқан құралда немесе конструкцияда түрлі метал материалдарынан жасалған конструкциялар болатын болса, онда жанасу коррозиясының пайда болу мүмкіндігі туындайды. Түрлі жаратылысты,  жанасатын материалдардан жасалған тетіктердің беті түрлі өлшемді болып жасалуы қажет. Бетінің өлшемі кішкентай тетік бағалы металдан жасалуы қажет. Ол жұмыс ортасына қатысты инертті болып, ол температуралық және механикалық жүкетемелерге төтеп  беруі және төзімділігі жоғары болуы қажет.

Пайдалану сатысындағы мониторинг жұмыс істеп тұрған құралдарды, құрылғыларды, құрылыстарды уақытылы диагностикалау болып табылады. Мұнда  телеметриялық  жүйелер  көмегімен қарау, коррозиялы ортаның технологиялық қасиеттерін анықтау, металдың электродтты  потенциалын анықтау, магнитометриялық және акустикалық дефектоскопия сияқты әдістер қолданылады.

Реновация сатысы – жөндеу, реконструкция сатысы. Бұл жағдайдағы мониторингке конструкциялық және қалпына келтіру жұмыстары бойынша техникалық шешімдерді бақылау, сонымен қатар осы жұмыстарды ескере отырып, оны болашақта пайдалануды болжау болып табылады.

Мниторингтің тиімділігін жоғарылату үшін коррозиялы процестер модельденеді. Мысалы, бетонның түрлі агресивті ортадағы және ауыспалы температуралардағы коррозиялы тұрақтылығын болжау модельдері жасалған. Оларды негізге ала отырып, бетонның, арматуралы болаттың, қорғаныс қабаттарының табиғи және техногенді агресивті жүктемедердің әсері барысындағы  беріктігін бағалау әдістері мен критерилері жасалған. Бұл жұмыстар қолданыстағы көптеген  құрылыс нысандарының коррозиялық жағдайын зерттеу барысында қолданылады.

Негізгі құрылыс конструкциялық материалдарға ағаш, болат, темірбетон, полимербетон, түрлі полимерлі материалдар және т.б. жатады. Бұл материалдардың барлығын шартты түрде үш топқа бөлуге болады: метал емес бейорганикалық, метал емес органикалық  және металл материалдары.

Металл материалдарының бұзылу процестерін  қарастырайық.

Металдар коррозиясы

Құрылыста металл конструкцияларының коррозиясы үлкен шығын келтіреді. Коррозия өз жолында ешнәрсені және ешкімді аямайды.

Химияда металл деп металлдарды, сонымен қатар металдарға тән қасиеттерге ие  қарапайым заттарды атайды.

Металл элементтерге Д.И.Менделеев периотты жүйесінің ІА, ІІА, ІІІА (бордан басқа) тобындағы элементтер, сондай-ақ металл элементтеріне В тобындағы барлық элементтер жатады. Сонымен қатар, А-тобындағы бесінші және алтыншы  периодтағы элементтер де металл қасиеттерін көрсетеді.

Металл қасиеттері олардың атом құрылысының ерекшелігімен, химиялық байланыс түрімен және кристалдық құрылымымен анықталады.

Металдар атомдары салыстырмалы үлкен өлшемдерімен сипатталады. Атомдардың сыртқы энергетикалық деңгейінде көптеген металдар құрамында электрондар саны аз болады. Олар ядродан алшақталған және олармен әлсіз байланыста болады, сондықтан аз қозғалмалы болып келеді. Сыртқы деңгейде бос орбитальдар көп, бұл электрондарға  оң ядроларға жақындау мүмкіндігін береді.

Сонымен қатар, металдардың иондалу энергиясы  төмен болады, осыған байланысты жеке атомдармен  байланысты және «қосылуды»  оңай жоғалтады.

Металдарда химиялық байланыстың ерекше түрі бар – металды. Металды байланыс – кристалды металдардағы оң иондар арасындағы  байланыс, ол кристал бойынша  еркін қозғалатын және  «электронды газды»  түзетін электрондардың тартылысы есебінен іске асады. Электрондардың еркін қозғалысының  нәтижесінде бір атомдар оң зарядталған иондарға өте отырып өз электрондарын жоғалтады, ал түзілген  иондар электрондарды қабылдай алады.

Металды байланыстарға тән ерекшеліктер оның бағытсыз болуы және коваленттімен салыстырғанда беріктігінің төмендігі. Осылайша, металл бір-бірімен электронды газдар арқылы тығыз байланыстағы, оң иондардың тығыз жинақталған құрылымы болып табылады. Мұнда локализацияланбаған  электрондардың аз  санын иондардың көп саны байланыстырады.

Барлық металдардың негізгі химиялық қасиеті – тотықсызсыздандыру белсенділігі. Металдар оң иондарға түрлене отырып (катиондарға),  валентті электрондарын  салыстырмалы түрде оңай береді:

Ме – пе ↔Меп+

Металл атомдары электрондарды қосып алмайды және теріс зарядталған  ион (анион)  түзбейді.

Агрегатты күйі бойынша металдар – қатты заттар, сынаптан басқа және олар үшін кристалды құрылым тән (металды шыныдан басқасы).

Кристалды құрылым бөлшектердің ретті орналасуымен сипаталады, бұл « алыс тәртіп» деп аталады.  Мұндай тордың кеңістікте қайталанатын өте қарапайым  фигурасы элементарлы ұяшық деп аталады.  Металдардың  кристалды торының негізгі үш түрін бөліп көрсетуге болады: көлемді-орталықтандырылған куб (натрий, калий, α-темір, α-хорм), гранецентрленген куб (алюминий, мыс, никель, γ-темір), тығыз жинақты гексогональді  тор (магний, мырыш, цирконий, титан).

Балқытылған металдың қату температурасында көптеген нүктеде бірден басталады. Бұл – кристалдану орталықтары. Бұл орталықтарда көршілес критсалдармен қосылғанға дейін  кристалдар барлық бағытта өсе бастайды. Сондықтан кристалдардың формасы дұрыс емес болып келеді де оларды кристалиттер немесе поликристалитті деп атайды. Нағыз металдар барлық мүмкін болатын бағыттарға бағытталған конгломераттар түрінде болады. Сонымен қатар, идеалды кристалдармен салыстырғанда, нағыз кристалдарда құрылым тұрақтылығы барлық уақытта бұзылған болады (дефекттер). Металл бетіне шығатын құрылым дефекттері жоғары реакциялық қабілеттерге ие болады және олар коррозияның алғашқы ошақтары болып табылады. Біртекті болмаудың кез-келген түрі коррозия процессін үдетеді. Дефекттер конструкциялық материалдарда да пайда болуы мүмкін, олардың құрамында әрқашан енгізу немесе алмастыру қоспа атомдары болады.

Кейбір металдар температураға байланысты түрлі тор түрлерінде кристалдануы мүмкін. Бұл термиялық аллотропия деп аталады. Мұндай  полиморфизм ауыспалы металдарда жиі кездеседі, мысалы,  темір. 9100С төмен температураларда ол көлемді-орталықтандырылған текше торлы  α –темір түзеді, ал  910-14000С – гранеорталықтандырылған текше торлы  γ- темір түзеді. Мұндай аллотропты түрленулер де дефекттердің туындауына алып келеді. Демек, кристаллографиялық құрылым метал және оның балқымаларының коррозиялық тұрақтылығын  анықтайды. Конструкционды және электротехникалық материалдар ретінде  таза металдар сирек қолданылады,  заманауи материалдар негізі балқымалар болып табылады.

Балқымалар – бұл екі немесе бірнеше металдан тұратын  жүйелер. Негізгі компоненті бойынша  балқымалар дәстүрлі түрде  екі топқа бөлінеді:  қара (шойын, болат) – темір негізінде және түсті (мысалы,  алюминий негізінде –дюралюминдер,  мыс негізінде – бронза, латунь).

Балқымалар құрылымы күрделі болады. Біртекті емес балқымалар қатты ерітінділердің механикалық қоспалары немесе  конгломераттары болып табылады. Біртекті балқымалар – металдардың қатты ерітінділері, интерметалды қоспалар, интерметаллоидтардың  металдардағы немесе бірін-біріндегі  қатты ерітінділері.

Металдар – бұл бірінші текті өткізгіштер. Металды ерітіндіге салғанда, металдың ерітінді  компоненттерімен  күрделі  әсерлесуі  басталады. Кристалдық тор буындарында  орналасқан беттік қабаттың иондары мен атомдары судың полярлы молекулаларымен гидратталады. Осы молекулалардың әсерінен  металл иондары  бөлінеді және  ерітіндіге өтеді.

Ме + тН2О ⟶ Меп+* тН2О +пе

Мұнда ерітінді оң зарядталады, ал металл – кері зарядталады. Ерітіндіге өткен катиондар, кері зарядталған металмен  тартылу нәтижесінде оның бетінің қасында  орналасады.  Нәтижесінде қарама-қарсы  зарядталған екі қабат түзіледі – ол қос электр қабаты деп аталады (10 сурет). Металл мен ерітіндінің жанасу шекарасында потенциалдардың нақты айырмашылығы немесе потенциал толқуы пайда болады.

10 сурет. Белсенді металл-ерітінді бөліну шекрасындағы қос электр қабаты.

Иондардың ерітіндіге өте деңгейі бойынша металл бетіндегі кері заряд өседі және ерітіндінің оң заряды металдың тотығуына кері әсер етеді. Осы реакциямен қатар металл иондарының тотықсыздану кері реакциясы өтеді: Меп+* тН2О+пе ⟶Ме + тН2О

Электородтты потенциалдың кейбір мәндерінде тікелей процесс жылдамдығы кері процесс жылдамдығына тең болады және  тепе-теңдік туындайды:

Ме + тН2О ⟶ Меп+* тН2О +пе

Қарапайым түрде гидратациялық суды реакция теңдігіне жазбайды:

Ме ⟶ Меп+ +пе

Белсенді емес металдар үшін металдар иондарының ерітіндідегі тепе-теңдік концентрациясы өте аз болады. Егер металды иондар концентрациясы тепе-теңдіктегісен салыстырғанда артық болатын осындай ерітіндіге салатын болсақ, онда иондардың  ерітіндіден металға алмасу кері процесі бақыланады. Бұл жағдайда металл беті оң зарядталады, ал ерітінді – кері зарыдталады (11 сурет). Тепе-теңдік динамикалық сипатта болады. Тепе-теңдік жағдайында тұрақтанған потенциал тепе-теңдік электронды потенциал деп аталады.

11 сурет.  Белсенді емес металл – ерітінді бөлу шекарасындағы қос электр қабаты.

Егер металл пластинасы, бірге тең (а=1) оның металл иондарының белсенділігімен тұз ерітіндісіне салыған болса, электродты потенциал берілген температурада тұрақты болып табылады. Мұндай потенциал стандартты электродты потенциал деп аталады. Абсолютті потенциалды өлшеу өте қиын, сондықтан электродты потенциалды  стандартты сутекті электрод  потенциалына қатысты  анықтайды, оның потенциалы  шартты түрде ноль деп қабылданады.

Әрбір электрод потенциалы  металл табиғатына, оның иондарының белсенділігіне  және температураға  байланысты болады. Бұл тәуелділік Нернст теңдігімен белгіленеді:

мұнда Е0 – стандартты электродтты потенциал (в)

R – газ тұрақтысы

T – абсолютті температура

n – ионның тотығу дәрежесі

F – Фарадей саны – 96500 кулон

a  - ерітіндідегі белсенді иондар саны.

R,  T,  F сандық мәндерін  және натуралды логарифмдердің ондыққа алмастыру коэффициентін қойып, алатынымыз:

Араластырылған ерітінділер үшін немесе әлсіз электролиттер ерітінділері үшін  (с=а), формула келесі түрде болады:

мұнда  с- ерітіндідегі иондар концентрациясы (моль/л).

Металдарды олардың стандартты  электродтты потенциалдарының алгебралық шамалары бойынша өсу ретімен орналастыра отырып, металдардың  стандартты электродтты потенциалдар қатарын аламыз. Потенциалдың алгебралық шамасы  аз болған сайын, оның тотықсыздандырғыш  қасиеті жоғары және оның иондарының белсенділігі  төмен болады.

Металды литий – ең күшті тотықсыздандырғыш, алтын ең әлсізі. Бұл қатарды пайдаланғанда ол тек қана сулы ерітінділер үшін қолдануға жарамды болатынын және металдардың сулы ерітінділердегі химиялық белсенділігін  сипаттайтынын ескерген жөн. Түрлі металдардан жасалған  қос электродтты олардың тұздарының ерітіндісіне салғанда, электр тогы пайда болады. Егер электродтарды кеуекті бөгетпен бөгеп, сыртқы тізбекті  тұйықтаса, біз гальваникалық элемент аламыз.

Гальваникалық элемент – тотығу-тотықсыздану реакциясының негізінде электр тогын алатын құрал, демек реакцияның химиялық  энергиясы электр тогының энергиясына алмасады.

Қарапайым гальваникалық  элементтердің бірі мыс-мырышты немесе Якоби-Даниэль элементі (12 сурет). Мыс және мырыш пластиналар сәйкесінше тұз ерітіндісіне салынған: мырыш сульфаты және мыс сульфаты (ІІ). жартылай элементтер кеуекті пластинамен бөлінген.

12 сурет. Якоби-Даниэль элементінің сызбасы

мырыш сульфаты тұзының ерітіндісіне салыған мырыш электродта мырыш атомдары  иондарға тотығады (мырыштың еруі).

Zn -2e-⟶Zn2+

Мырыш анод ретінде болады. Мұнда электрондар сыртқы тізбекке түседі. Мырыш – электрондар  көзі.

Мыс сульфатының ерітіндісіне салынған мыс электродында , электродта тұнатын мыс иондарының атомдарға тотықсыздану процессі жүреді.

Си2+ 2е- ⟶ Си0

Сол уақытты сульфат-иондарының бір бөлігі кеуекті бөгет арқылы  мырыш сульфатының  ерітіндісіне өтеді. Мыс катод ретінде жүреді. Соммалы процесс:

Zn – 2e- ⟶ Zn2+    анодтты процесс

Cu2+ 2e- ⟶Cu0      катодтты процесс

Zn + Cu2+ ⟶ Zn2+ + Cu0

немесе молекулырлы формада

Zn + CuSO4 ⟶ ZnSO4 +Cu0

Түрлі қосақтардың стандартты редокс-потенциалдарының мәндерін біле отырып, тотығу-тотықсыздану процессінің бағытын  білуге болады. Стандартты редокс-потенциалы жоғары қосақ  потенциалы төмен қосаққа қатысты тотықтырғыш ролінде болады. Электрқозғалтқыш күш электродтты осы металдардың әрқайсысының ерітіндімен  шекарасындағы орнығатын  потенциалдардың айырмашылығы ретінде анықталады. Мұнда белсенді болып келетін металл ерітіндіге оң зарядталған грататирленген иондар жібереді, ал өзі кері зарядталады. Белсенділігі төмен  металға оң зарядталған иондарды тотықсыздандыратын электрондар (катиондар) келеді.  Реакция егер оның  эқк (эдс) оң болатын болса, түзу бағытта өздігінен өтеді, демек:

ЭҚК= Е0тотығу + Е0тотықсыз >0.

Егер ЭҚК кері болатын болса, онда реакция  кері бағытта өтеді.

Осылайша, гальваникалық элементтік металл бойынша жұмысында  - бірінші текті өткізгішке – электрондар жылжиды, ал электролит ерітіндісінде – екінші текті  өткізгіште – иондар жылжиды.

Металдар коррозиясы  (позднелат.corrosio – бөлу) – бұл металдарды материалдардың және қоршаған ортаның  физико-химиялық әсерлесуі. Бұл процесс,  бір бөлшегі болып табылатын материалдың, ортаның немесе техникалық жүйенің  эксплуатациялық  қасиеттерінің нашарлауына алып келеді. Коррозиялық бұзылу негізінде химиялық және электрохимиялық  реакциялар жатады. Коррозия фазалардың бөліну шекрасында өтетін, гетерогенді тотығу-тотықсыздану процессі болып табылады. Мұнда металдар тотығады, ал олар әсерлесетін  заттар әсерлеседі, тотықсызданады. Коррозия өздігінен өтетін процесс.

Металдардың орта әсеріне қарсы тұру қасиеті  коррозиялық тұрақтылық немесе материалдардың химиялық тұрақтылығы деп аталады. коррозиялық процесстер өтетін орта  коррозиялық орта деп аталады, ал коррозия нәтижесінде пайда болатын, коррозияға ұшырайтын металл – коррдирленетін  металл, химиялық  өнімдер коррозия өнімдері деп аталады.

Коррозиялық процестердің белсенділігі металл табиғатына, коррозиялық орта  құрамына және процесс жағдайына байланысты болады (температура, ылғалдылы, қысым және т.б.). Мысалы, дифференциалды аэрация металл бетінің түрлі бөліктеріне ауаның бірдей берілмеуінің салдарынан пайда болады. Металл табиғаты дегеніміз оның құрамы, құрылымы, ішінде пайда болатын кернеу, бетінің жағдайы. Металды деформация құылымда  ішкі кернеуді туғызады, себебі  кейбір кристалды дәндердегі атомдардың орналасу реті өзгереді. Механикалық кернеу күйіндегі металл интенсивті түрде корродирленеді. Күрт деформацияланған (иілген) металлдағы коррозиялық процесс (жабын қабатының бұзылуы) иілген жерде пайда болады.

Жүктеме белгісі бойынша ауыспалы болған жағдайда металл жылдам корродирленеді, себебі беттік жабын бұзылады.

Теріс болып көрінетін металл беті, шын мәнінде, кристалды тордың бір келкі болмайтын құрылымының және ондағы  дефекттер салдарынан пайда болатын өте майда микроскопиядық кедір-бұдырлармен қапталады. Металл бетінде  тығыз, жақсы бекітілетін  оксид жабын қабаты коррозия интенсивтілігін  төмедетеді. Металдардың құрылымымен қатар балқымалардың құрылымы да қарастрылады. Мысалы, құрылымы біркелкі балқымалар құрылымы біркелкі болмайтын металдарға қарағанда  тұрақты болып келеді.

Коррозия процестерінің түрлі санатталу  түрлері болады, мысалы коррозиялық процестерінің  механизмі бойынша; коррозиялық орта түрі бойынша санатталу;  металл материалдарының беттік өзгерісінің сипаты бойынша  санатталуы және т.б.

Химиялық коррозия – бұл металдың коррозиялық ортамен әсерлесу процессі, мұнда металдың тотығуы және орта компоненттерінің тотықсыздануы бір элементарлы актте өтеді. Әсерлесу  өнімдері  кеңістікті бөлінбеген. Осылайша, химиялық коррозияда мтелдың қоршаған ортада тотығуы (оның бұзылуы) жүйеде электр тогы пайда болмауымен жүреді, металл ортаның құраушы бөліктерімен әсерлеседі – газдармен немесе электолит емес  ерітінділермен.

Электрохимиялық коррозия – бұл металдың коррозиялық ортамен әсерлесу процессі, мұнда металл атомдары  және тотықтырғыштар  тікелей  әсерлеспейді. Электрохимиялық коррозия бірнеше ұқсас  электрохимиялық реакциялардың нәтижесі болып табылады, олардың жылдамдығы электродтты потенциалға да тәуелді болады. Осылайша, электрохимиялық коррозияда химиялық процесстермен қатар (электрондарды беру) электр процестері де бірге жүреді (электронды бір бөліктен екінші бөлікке тасымалдау), жүйе ішінде электр тогы пайда болады.

Коррозиялық ортаға байланысты бөлінеді:

Газды коррозия – газ ортасындағы құрамындағы ылғалдылық минимальді болған жағдайдағы (0,1% көп емес) немесе жоғары температуралардағы металдардың химиялық коррозиясы.

100-ден 200-3000С температураларда көптеген газдарда қауіпсіз. Коррозияның химиялық белсенділігі мен жылдамдығы жоғары температураларда артады. Газ коррозиясы, негізінен, технологиялық  орталарда  өтеді. Газ коррозиясында оның көміртексізденуі пайда болады – құрамындағы көміртегінің азаюы. Алюминий және  вольфрамм болатына қосу  бұл процесті  төмендетеді.

Көптеген технологиялық процестер сутекті коррозиямен және сутекті  әлсіздікпен қатар жүреді. Мысалы, бұл құбылыстар мыс және оның негізіндегі балқымаларға тән:

Си2О + Н2 = Н2О +2Си

Пайда болатын су булары  металл ішінде жоғары қысымды  туындатады, бұл  жырықтардың пайда болуына және иілгіштіктің  жойылуына алып келеді.

Атмосфералық коррорзия – ауа атмосферасында немесе кез-келген  ылғал газда жүретін  коррозия. Металдардың атмосфералық коррозиясы  - бұл қалыпты жер атмосферасында қолданылатын  құрылғылар мен құралдардың  коррозиясы. коррозия  жылдамдығы және коррозиялық бұзылу  түрі  металл табиғатына, ылғалдылыққа,  атмосфераның ластануына  байланысты болады. Атмосфералық  коррозияның орташа  жылдамдығы топырақтағы немесе теңіз суындағы  коррозиядан  төмен болады.

Салыстырмалы ылғалдылығы 60% коррозия химиялық механизм бойынша  өтеді. Пассивацияда негізгі рольді  пайда болатын  оксидтті  жабын қабаттары ойнайды.

Салыстырмалы ылғалдылық  артқанда  металл бетінде ылғалдылықтың  конденсациясы және абсорбциялық  судың пайда болуы   басталады. 100% жақын ылғалдылықта металл бетінде  судың көзге көрінетін  фазалық  қабаттары пайда болады. Екі жағдайда да – коррозия механизмі – электрохимиялық. Ылғалдылық орташа болғанда анодтты тежеумен  бақыланады, ылғалдылық жоғары болғанда  -  катодтты тежелумен бақыланады.

Темір мен болат қалыпты жағдайларда жалпы тепе-теңдік  коррозияға ұшырайды.  Ылғал жиналуы мүмкін, майда жырықтардың, қуыстардың болуы, атмосфералық коррозияны ушықтырады және жаралардың пайда болуына алып келеді.

Сонымен қатар, процесс жылдамдығына атмосфераның түрлі газдармен ластануы әсер етеді.

Топырақ коррозиясы – топырақтардағы және саздағы  металл коррозиясы. Топырақ пен саз  күрделі  табиғи орта болып табылады. Сазда су түрлі формада болады: байланысқан, капиллярлы, гравитациялы. Коррозия жылдамдығына топырақ құрамындағы су деңгейі және ылғалдылықты анықтайтын  топырақтың кеуектілігі, топырақтың минералогиялық және гранулометриялық құрамы, ауаөткізгіштігі  әсер етеді. Осылайша құмды топырақ саздыға қарағанда агрессивті болады. Егер құбыр  кезекті  түрде құмды және сазды топырақтардан өтетін болса, онда микрогальванобулар пайда болады. Сазды бөлігі  анод ретінде, ал  құмды бөлігі – катод  ретінде  жүреді, мұнда олардың арасындағы қашықтық  бірнеше жүздеген метрді құрауы мүмкін.

Бұйымдарды жер асты коррозиясынан қорғау үшін электрохимиялық әдістер, сонымен қатар оқшаулау жабындары қолданылады. Құбырларды адасқан токтардан қорғау үшін  дренаж қолданылады. Жер асты коррозиясы  микроағзалардың тіршлігі нәтижесінде күшеюі мүмкін.

Теңіз коррозиясы. Теңіз суы – түрлі тұздар ерітіндісі, бұл электролит. Құрамындағы хлорид-иондары  теңіз суын коррозиялы-белсенді етеді. Теңіз суындағы коррозия электрохимиялық механизм бойынша, катодтты  бақылауда  өтеді. Құрамындағы хлорид-иондары қорғаныс қабаттарының  пайда болуына кедергі жасайды.

Қорғаныстың негізгі түрі коррозияға қарсы және қаббаталуға қарсы  лакбояу  және маталл қорғаныс қабаттары, электрохимиялық  қорғаныс болып табылады.

Биокоррозия – биофакторлар әсерімен жүретін  коррозия: бактериялар, саңырауқұлақтар, лишайниктер. Микроағзалар констркуция металын тікелей  бұза алады, бірақ олар көп жағдайда  биобұзылуды процесстеріне септігін тигізеді.

Контактілі коррозия – түрлі электрохимиялық қасиеттерге ие болатын, электролиттер ерітінділерінде металдармен жанасу нәтижесінде пайда болатын коррозия (мысалы, көміртекті болат/ тоттанбайтын болат). Электрохимиялық сипаттарының  өзгерісіне алып келетін  механикалық кернеу  де  бірдей материалдан жасалған  бөлшектер  қосылыстарында, бірақ түрлі  жолмен өңделген материалдарда жанасу коррозиясына алып келуі мүмкін.

Радиациялық коррозия – радиокативті сәулелену  әсерімен  пайда болатын коррозия.

Сыртқы және адасқан токтар коррозиясы – сыртқы немесе адасқан токтар әсерінен пайда болатын коррозия.

Кенеу әсерінен пайда болатын коррозия – коррозиялық ортаның және механикалық  кернеу әсерінен коррозиялық әсермен  туындаған коррозия болып табылады. Егер бұл тартылыс кернеуі болса,  онда металл жарылуы мүмкін. Коррозияның бұл түрі механикалық жүкетемесі бар конструкциялар үшін өте қауіпті (осьтер,  рессорлар, автклавтар, бу қазандықтар, турбиналар және т.б.).

Егер  металл бұйымдары  циклды тартылыс кернеуіне  ұшырайтын болса, онда бұл коррозиялық тозуды туындатуы мүмкін. Металлдың беріктік шегі төмендейді. Коррозияның мұндай түріне автомобиль рессорлары, канаттар, т.б. бейім болады.

Коррозиялық кавитация – сыртқы ортаның  коррозиялық және  ұрылыс әсеріне  бірден үшырауымен негізделген  металлдың  бұзылуы.

Фреттинг- коррозия – коррозиялық ортаның тербелісі мен  әсерінен туындаған коррозия болып табылады. Сонымен қатар фреттинг-коррозия үйкелу барысында да пайда болуы мүмкін. Бұл процесс бұрандалы, шлицті, құлыпты, жабыстырылатын қосылыстарда да өтеді.  Жұмыс барысында бұл  қосылыстар  қайталанбалы  қозғалыстарды орындайды, нәтижесінде беттік оксидтті  қабаттар бұзылады. Фриттингте жанасатын  беттер ешқашан  бөлінбейді, коррозия өнімдері ешқашан  жанасу аймағынан шыға алмайды.  Бұл металл коррозиясын және тозуын үдетеді.

Үйкелу немесе тербелу баысындғы коррозияны жою үшін конструкциялы материалды дұрыс таңдау, үйкелу коэффициентін  төмендету, жабын қабаттарын пайдалану  қажет.

Металдардың коррозиялы-механикалық  бұзылуы агрессивті орта мен механикалық  кернеудің бірдей әсері нәтижесінде пайда болады. Ішкі механикалық кернеу бөлшектерді  термиялық және механикалық өңдеу, дәнекерлеу барысында пайда болады. Сыртқы кернеу  - бұл сырттан әсер ететін кернеу болып табылады.

Металдардың коррозиялық тозуы – беріктік шегінен артық кернеудегі периодтты динамикалық жүктеме әсерінен металдың бұзылуы. Балқымалардың термиялық өңдеу режимі олардың коррозиялық  тозу шегін  өзгертеді.

Коррозиялық процестер нәтижесінде металл бұзылады, демек, металл беті де өзгереді. Беттік бұзылу түрі санатталу  сипаттамасы болып табылады. Осылайша, металл материалдарының  бетінің өзгерісінің сипаты бойынша коррозияның келесі түрлерін бөліп көрсетуге болады:

Жаппай коррозия – металл бетін толығымен алатын коррозия түрі. Егер процесс металл бетінде бірдей жылдамдықпен өтетін болса, онда бұл – жаппай біркелкі коррозия болып саналады, мысалы, ауадағы темір құбырларының коррозиясы (а). жаппай тегіс емес коррозия (б) – мұнда коррозия жылдамдығы беттің түрлі бөліктерінде  біркелкі емес болады.

сурет (65 бет)

Таңдамалы коррозия – бір құрылымды құраушы немесе балқыма компоненті бұзылатын коррозия (шойынның графитизациясы.  (сурет 65 бет)

Құрылымды-таңдамалы еру, көпфазалы, құрылым компоненттерінің электрохимиялық қасиеттері бойынша қатты ерекшеленетін  констркуциялы материалдарға тән. Коррозиялы бұзылу процесстері материалдың фазалы құраушыларының бірінің көп еруінің нәтижесінде пайда болады.

Мыс негізіндегі  балқымалар таңдамалы (селективті) бөлінуге жақын болады (мысалы, лануньді мырышсыздандыру).

Жергілікті (локалды) коррозия – бұзылулар жеке дақтар түрінде пайда болатын коррозия (а), олар металл тереңдігіне қатты тереңдемеген (латуньнің теңіз суындағы коррозиясы); жара секілді (б) – раковина түріндегі бұзылу, металл тереңдігіне қатты енген (болаттың топырақтағы коррозиясы) немесе нүкте (питтингтер) (в), металға терең енген (аустенитті хромникельді  болаттың теңіз суындағы  коррозиясы).

(66 бет 1 сурет)

Локальді коррозия металл конструкцияларының аз бөліктерінің  бұзылуымен сипатталады, металдың еру жылдамдығы беттің негізгі бөлігінің еру жылдамдығынан айтарлықтай жоғары болады. Локальді коррозия ошақтарының металға терең ену жылдамдығы жылына ондаған см жетуі мүмкін. локальді коррозиялы  процестердің  даму процесінде бір түрдің екінші түрге ауысу  процесі жиі байқалады. Осылайша, түрлі типті  жабындардың тегіс емес жерлеріндегі және қабыршақтану орындарындағы дамитын питтингті коррозия, жараға, кристаларалыққа  ауысуы мүмкін. Питтингті коррозияға көптеген металдар және олардың негізіндегі  конструкциялық материалдар ұшырауы мүмкін. Мұндай коррозияны ынталандырушы ретінде  хлор, бром,  иод, сульфат иондары бейім келеді.

Жабын қабаты астындағы  коррозия – металл бетінде басталатын және оның тереңдігінде таралатын коррозия.  Коррозия  өнімдері негізінен  металл ішінде болады.

(66 бет сурет)

Электрохимиялық коррозия

Металдардың көптеген шығындары электрохимиялық коррозиямен негізделген. Құрылысшылар көптеген жағдайда осы электрохимиялық коррозияға ұшырасады. Кез-келген  құрылыс қызмет барысында қоршаған ортамен тығыз байланыста болады. Мұнда гальваникалық элементтерге тән  реакциялар жүреді, демек гетерогенді тотығу-тотықсыздану реакциялары.

Электрохимиялық коррозия электролиттің әсерінен электрондардың металдың бір бөліктеріненбасқаларына өтуі нәтижесінде өтеді. Мұнда екі күрделі  процесс  өтеді: металдың ерітіндіге өтуі (тотықтыру немесе анодты процесс) және  осы иондардың  ерітіндіден олардың металл бетінде бөлінуі (тотықсыздандыру немесе катодтты процесс).

Соммалы реакция:

Ме + тН2О ⟶ Меп+* тН2О +пе

Электрохимиялық коррозия механизмі. электрохимиялық коррозияның негізгі механизмі локальді элементтер концепциясына негізделеді, демек ерекше микроскопиялық немесе макроскопиялық  гальваникалық булар, олардың әрекеттері металдың коррозиялық бұзылуға алып келеді.

Коррозиялық гальваникалық элементтер, бір-бірімен  қысқа тұйықталған микрокатодтар мен микроанодтардың үлкен мөлшердегі жанасуымен сипатталады.  Бұл металл бетінің микробіртексіздігімен негізделеді. Мысалы, қоспалар, кристаллиттер түйіршіктерінің шекаралары, құрылымды гетерогенділік,  металл және металл емес қорғаныс қабаттарының  кеуектілігі, жергілікті  ішкі кернеу,  беттің нүктелі бұзылулары.

Анодта еріген металдың катодтты реакция өнімдерімен  әсерлесу барысында көп жағдайда коррозияда нашар еритін  өнімдер  пайда болады: мысалы, Fe(OH)2  және Fe(OH)3  гидроксидтері, олар экрандаушы, демек коррозиядан қорғау қасиеттеріне ие болады.

Осылайша, катодта және анодта өтетін біріншілей реакциялардан басқа металл коррозиясына екіншілей реакциялар айтарлықтай әсер етуі мүмкін, бұл реакциялар қиын еритін өнімдердің түзілуіне алып келеді. Бұл заттар коррозиялы  процестердің дамуын тежеуі мүмкін, бірақ кейде олардың болуы макробіртексіздікке алып келуі мүмкін, мысалы, коррозияны үдететін және оның  сипатын өзгертетін болат конструкцияларында. Өткізгіштігі төмен тот қабатымен қапталған металл беттерінің бөліктері (темір оксидтерінің (ІІ) және (ІІІ)  және олардың гидраттарының қоспасы) электрохимиялық  тұрғыда, мұндай тот қабаты жоқ бөліктерінен ерекшеленеді.

Макрогальванобулардың пайда болу  мысалдары: рабиаторлар конструкцияларында байқалатын, бірнеше түрлі металдардың жанасуы, дәнекерлеу аймағындағы түрліше деформацияланған металдардың жанасуы. Құрылыс үшін  топырақ астында орналасатын металл сваяларының металл коррозиясы. Оттегінің және электролиттердің металлдың түрлі бөліктеріне біркелкі өтпеуіне байланысты свая өзін макрокоррозиялы қосақ ретінде көрсетеді: оның топырақ астындағы бөлігі, оған оттегінің өтуі қиындайды, ол анод ролін ойнайды, ал қалған беті  катод болып табылады. Мұндай макробулардың пайда болуы, тығыздығы және өткізгіштігі  түрлі топыраққа құбырларды  салу барысында пайда болады.

Макроскопиялық гальваникалық булар электролитпен белсенділігі түрлі металдарда да пайда болады. Электрондар белсенді металдан белсенділігі төмендеу металға  өтеді және белсенділігі жоғары металл  ыдырайды.

Мысалы, темірдің мыспен әсерлескендегі тұз қышқылының электролитіндегі коррозиясын қарастырайық (сутегі иондарының  жоғары концентрациясында).

Қосақтағы қай металл  анод ретінде болатынын анықтау үшін олардың стандартты  электродтты потенциалдарына анықтау қажет: Е0Fe=-0,44 В,   Е0Сu=+0,337В.

Мұндай әсерлесуде гальваникалық элемент пайда болады (15 сурет):

(-) Fе | НСІ | Сu (+)

15 сурет.  Гальваникалық қосақтың әсер ету сызбасы

Белсенділігі жоғарылау металл – темір – тотығады, мыс атомдарына электрондарды береді және ерітіндіге Fе2+ иондарының түрінде өтеді,  олар ортаның хлорид-иондарымен темір хлоридін (ІІ) түзеді. Сутегі иондары мысқа қарай қозғалады – катодқа, мұнда, олар электрондарды қабылдап, разрядталады. Ионды формада бұл теңдіктер келесі түрде көрсетілуі мүмкін:

Анод: Fe – 2e → Fe2+

Катод: 2H+ + 2e → H2

Fe + 2H+→ Fe2+ + H2

немесе молекулярлы  формада:

Fe + 2HСІ → FeСІ2 +↑ H2

Пайда болатын сутегінің бір бөлігі  катод  бетінде тұтылады, ал бір бөлігі көпіршіктер түрінде  бөлінеді.

Жұмыс барысында гальваникалық элементтер поляризациялана алады.  Электрондардың анодтан катодқа алмасу нәтижесінде катод потенциалы кері болады, ал анод потенциалы оңға ығысады, демек потенциалдардың түзетілуі  жүреді және  бұл ток ағысының жне коррозияның тоқтауын  туындатады.

Поляризация  процессімен қатар деполяризация  процесі жүреді. Бұл катод  потенциалының арту процессі болып табылады. Ортаның қышқылдығына және иэлектролит ерітіндісіне байланысты деполияризация оттекті немесе сутекті болуы мүмкін.

Сутекті деполяризациялы  металл коррозиясысутегі иондарының  белсенділігі жоғары ерітінділер үшін тән, демек қфшқфл ерітінділері  үшін. Электрондар акцепторлары  рН<7

катодтта: 2H+ + 2e → H2 немесе

Н3О+ е → ½ Н2 +Н2О

Егер рН ≥ 7 болса, электрондар акцепторларына су молекулалары жатады:

катодтта: 2Н2О +2е → Н2 +2 ОН-

Оттекті деполиризация атмосферадағы немесе сумен және тұздар ерітінділерімен әсерлесетін металдарға тән. Бұл жағдайда электрондар акцепторларына электролитте еріген оттегі жатады.

рН< 7 ерітінділерде:

катодтта: О2 +4Н++4е → 2Н2О

рН≥ 7

катодтта: О2 + 2Н2О +4е → 4 ОН-

Қарастырылған мысалда (темірдің тұз қышқыл ерітіндісіндегі мыспен әрекеттесуі) коррозиялы процесс  сутекті деполяризациямен өтеді.

Ауа оттегісінің  катодқа еркін өтуінде оттекті деполяризация жүруі мүмкін және онда процесс келесіндей жолмен жүреді:

Анод: Fe – 2e → Fe2+

Катод: 4H+ + 4e +О2 →2 H2О

2Fe + 4H+ + О2 → 2Fe2+ + 2Н2О

2Fe + 4HСІ + О2 → 2FeСІ2  + 2Н2О

Натрий хлоридінің ерітіндісінің ортасындағы темір коррозиясыныі мыспен әрекеттесу процессін қарастырайық. Анодтта темірдің тотғу процессі өтеді,  катодтта оттекті деполияризациямен тотықсыздану процессі жүреді, демек ортасы тұз ерітіндісі болып табылады.  Коррозиялық процесс нәтижесінде темір гидроксиді (ІІ)  пайда болады:

Анод: Fe – 2e → Fe2+

Катод: О2 + Н2О +4е → 4 ОН-

Fe2+ + 2ОH-→ Fe(О H)2

немесе молекулярлы формада:

2Fe + 2H О2 +О2 → 2Fe(ОН)2

Темір гидроксиді (ІІ) ауа оттегісімен бірге темір (ІІІ) гидроксидіне дейін тотығады:

4Fe(ОН)2 + 2H О2 + О2 → 4Fe(ОН)3

Процестердің жүру жағдайына байланыссыз, анодтты тотығу процессіне келесі сатылары кіреді:

• электрондардың анодты бөліктен катодтыға өтуі; белсенділігі жоғары металл әрқашақ анод болып келеді;

• электролитті өткізгіш ортадағы иондардың қозғалуы.

Катодтты тотықсыздану процесінде  - электрон қабылдауға қабілетті атомдар, иондар,  молекулалар тотықсызданады.

Микрогальванобулар металдың электролитпен әсерлесу нәтижесінде пайда болады (электролит ауадан адсорбцияланатын ылғал болуы мүмкін). Мұнда металл бөлшектері анод,  катод – ластаушылар, қоспалар, оттегі енетін металл беті болуы мүмкін. «Анодтар» ериді. Металл бетінің белсенділігі төмен бөліктеріндегі бөліктерінде атомдардың немесе оң зарыдталған иондардың  тотықсыздануы өтеді. Нәтижесінде, катодқа жақын бөліктерде сутекті иондардың  концентрациясы төмендейді, себебі келесі реакциялардың біреуі өтеді:

2H+ + 2e → H2 (қышқылды бөлікте);

О2 + Н2О +4е → 4 ОН- (бейтарап бөлігінде).

Демек, катодтты процесс қышқылдардың бейтараптануына және гидроксид-иондарының  түзілуіне септігін тигізеді.

Беті ылғалданған металдың коррозиялы бұзылуын қарастырайық (16 сурет):

16 сурет.  Су тамшысының астындағы темір  коррозиясы

Отегі нашар өтетін бөлік анод ретінде алынады. Үлкен бөлігі оттегімен жанасатын бөлігі катод ретінде болады. Берілген жағдайда, оттекті деполяризациялы коррозия  орын алады:

Анод: Fe – 2e → Fe2+

Катод: О2 + Н2О +4е → 4 ОН-

Анодтты және катодтты процестер беттің бір бөлігінде бірден жүре береді (кеңістікті бөлінусіз). Мысалы, таза металдар мен амальгаммалар  коррозиясы.

Электрохимиялық коррозияның  термодинамикасы. Электролиттер ортасындағы металдардың термодинамикалық  тұрақсыздығы электрохимиялық, сонымен қатар химиялық коррозия  себептері болып табылады. Тепе-теңдің электродтты потенциалдың шамасын Нернст  теңдігі бойынша есептейді.

Біз электрохимиялық  коррозия  барысында екі қосарланған  процесс орын алады:  анодтты және катодтты.

Металл электрондардың доноры болып табылады және оның  бетінде тотығу рекациясы  өтеді:

анодтта: Ме –пе ↔ Меп+

Катодтты реакция (деполяризация) электрөткізгіш орта компоненттерінің қатысуымен өтеді (қышқылдардың, сілтілердің, тұздардың  сулы ерітінділері).

Электрондардың акцепторлары сутегі  иондары, су молекулалары  (сутекті деполяризация) немесе оттегі (оттекті деполяризация) болуы мүмкін.

Сутекті деполяризация үшін Нернст теңдігі келесі түрде болады:

Ер (Н+/Н2) =Е0 (Н+/Н2) + 0,059 lg а(Н)                         (19)

немесе, рН = - lg а(Н) ескеретін болсақ, ал сутегінің стандартты электродтты потенциалы нольге тең деп қабылданатын болса:

Ер (Н+/Н2) = -0,059 рН                                                   (20)

Осы процестердің өтуінің термодинамикалық мүмкіндіктерін іске асыру үшін, тотығу-тотықсыздану  жүйесінің  потенциалы, берілген ерітіндінің сутекті электродтардың тепе-теңдік потенциалымен салыстырғанда кері болуы шарт.

Математикалық тұрғыдан, сутегі бөліну арқылы  коррозия мүмкіндігін   келесі формула түрінде  көрсетуге болады:

Ер (Меп+/Ме) < -0,059 рН                                               (21)

Ерітіндінің рН артуына байланысты, сутекті электрод  потенциалы кері бола береді (5 кесте), сондықтан  (21) теңсіздік қиынырақ іске асады және коррозиялық бұзылудың  термодинамикалық  мүмкіндігі кемиді.

5 кесте.

250С ортаның рН байланысты сутекті электродттың

тепе-теңдік потенциалы

| Сутегі қысымы, МПа | Ер, В ортаның рН |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 0 | 7 | 14 |
| 5*10-8 | +0,186 | -0,228 | -0,641 |
| 0,1 | 0 | -0,415 | -0,828 |

Оттекті электрод потенциалы сутекті электрод потенциалымен салыстырғанда  1,23В оң болады. Оттекті деполяризация үшін Нернст  теңдігі келесі түрде болады:

Ер (О2/ОН-) = 1,23 – 0,059 рН                                     (22)

Микрокатодтардың және микроанодтардың металл бетіндегі біркелкі орналаспау жағдайындағы микробіртекті болмауы және олардың арасындағы потенциал айырмашылығының аз болуы жергілікті коррозияны туындатуы мүмкін, бұл мысалы темірбетонды конструкциялардағы жіңішке  арматура үшін өте қауіпті болып табылады. Ауданы бойынша аз анодтты  бөліктер үлкен ауданды катодтты бөліктермен  әсерлесуі өте қауіпті болып табылады және металға белсенділігі жоғары ортаға түсуі кедергісіз болып табылады. Мұндай жағдайлар, мысалы, ортасы белсенді заттармен жұмыс істейтін цехтарда – қышқылдармен, күкіртті газдармен және т.б., бетонның ашылуында  және темір бетон конструкцияларындағы жұқа арматураның ашылып кетуінде пайда болуы мүмкін.

Электрохимиялық коррозияның кинетикасы

Металлдың өздігінен ыдырау  жылдамдығына тәуелді болатын факторларды  анықтау үшін, электрохимиялық кинетика әдістері қолданылады.

Егер электрод Ер тепе-тпңдік  потенциалында болатын болса, онда электр тізбегіндегі ток  нольге тең болады. Салыстырмалы тпе-тең мәнді  электрод потенциалының ығысуында  (мысалы, Ер+ΔЕ), тізбекте электр тогы пайда болады. Электрод арқылы ток өткенде  ΔЕ = Е – Ер потенциалының ығысуы электрод поляризациясы деп аталады. Электохимиялық реакция жылдамдығын  ток тығыздығы і (А/см2) арқылы көрсетеді.

Электродтты процесс жылдамдығы ең баяу  сатымен (лимиттеуші)  анықталады. Егер электрохимиялық реакция жылдамдығы массатасымалдану  сатыларымен  анықталатын болса, онда концентрациялы поляризация пайда болады және лимиттеуші саты – ионизация болып саналады. Жылдамдық потенциалға  тәуелді болады және экспоненциальді заң бойынша өзгереді.

Коррозиялы процестер кинетикасы деполиризация  процестеріне байланысты. Осылайша,  сутекті деполяризациядағы коррозия жылдамдығы ертіндінің қышқылдығына (рН), балқыма табиғатына және оның құрамындағы катодтты қоспаларға байланысты болады. Коррозия жылдамдығы уақыт бойынша артуы мүмкін,  себебі металл бетіндегі оның еру нәтижесінде пайда болатын өзге қоспалар  мөлшері артады.

Электрохимиялық коррозия  жылдамдығы металл бетіндегі барлық коррозиялы  қосақтардың  ток күшінің соммалы  күші түрінде болады. Тәжірибелік мақсаттар үшін коррозиялық тұрақтылықтың шартты онбаллдық  шкаласын қолданады (6 кесте).

6 кесте

Металдың коррозиялы  тұрақтылық шкаласы

| Тұрақтылық тобы | Металл коррозиясының жылдамдығы, мм/жылына | Балл |
| --- | --- | --- |
| Өте тұрақты | 0,001 кем | 1 |
| Тұрақтылығы жоғары | 0,001-ден 0,005 жоғары 0,005-тен 0,01 жоғары | 2 3 |
| Тұрақты | 0,01-ден 0,05 жоғары 0,05-тен 0,1 жоғары | 4 5 |
| Тұрақтылығы төмен | 0,1-ден 0,5 жоғары 0,5-тен 1,0 жоғары | 6 7 |
| Тұрақтылығы өте төмен | 1,0-ден 5,0 жоғары 5,0-ден 10,0 жоғары | 8 9 |
| Тұрақсыз | 10,0 жоғары | 10 |

Пассивтілік (баяулық) – бұл металдардың және балқымаларадың агрессивті ортадағы, нақты потенциалдар  аймағындағы  жоғары коррозиялық тұрақтылық  күйі.

Пассивация  құбылысы электрод потенциалының  өзгерісіне  (анодты процесс тежеледі) және көп жағдайда металл бетінде сыртқы ортамен әсересу нәтижесінде пайда болатын  көзге көрінбейтін  тығыз қорғаныс қабаттарының пайда болуына байланысты болады. Болат бетінде мұндай қабыршақты оксидтер мен гидроксидтер түзеді. Нәтижесінде тікелей металл бетінде коррозия агенттерінің диффузия процесі қиндайды, соңғысының потенциалы  артады. Металдың пасивтілігіне септігін тигізетін заттар, мысалы, кальций және натрий  нитриттері, сілтілі металдардың хроматтары және т.б.

Металдың пасивация аймағындағы еру процесінің жылдамдығы өте аз болады және өте ұзақ сақтала алады.

Дәріс 8

Металл материалдарын коррозиядан қорғау әдістері

Металл материалдарын  коррозиядан қорғау  металл және балқыма  қасиеттерін қоршаған орта әсерінен қорғау болып табылады. Осы мақсатта қолданылатын шаралар өз бағыттары бойынша бөлінеді: металға, металдың шекаралық қабаттарына – орта немесе орта қасиеттерінің өзгерісі. Қорғаудың түрлі  әдістерін қолдану  барысында негізгі шарт коррозия  жылдамдығын бәсеңдету болып табылады. Осыған сәйкес, келесі қорғау әдістерін бөліп көрсетуге болады:

1. Коррозияға тұрақты материалдар жасау;

2. Металдардың қорғаныс беттік қабаттарын пайдалану;

3. Агрессивті орта құрамының өзгерісі;

4. Электрохимиялық әдістер.

1. Коррозияға тұрақты материалдарға коррозияға тұрақты материалдар, сонымен қатар антикоррозиялы материалдар жатады. Табиғатына байланысты оларды  металды (балқымалар, биметалды материалдар, металл матрицалы композициялы материалдар) металл емес (шыны, шыныэмаль, алюмний, магний, титан және т.б. оксидтері) жатады.

Химиялық құрамы мен  құрылымын  балқымалардың  коррозиялық  тұрақтылығы, механикалық кернеудің болуы, бетінің күйі, агрессивтілігі және қоршаған ортаның әсер ету жағдайлары,  өзге материалдармен әсерлесуі, сонымен қатар бұйымдардың конструкциялық ерекшеліктері негіздейді.

Түрлі балқымалардың арасында  шойын мен болат ерекше орын алады – темір негізіндегі конструкциялы материалдар.

Темір – бұл коррозияға жеңіл ұшырайтын  материал (Е0Fe =      -0,44В). Көптеген орталарда, минералды қышқылдар ерітінділерінен басқа, мұнда еримейтін  өнімдер пайда болады – тот.

Тоттың пайда болуы корродирленетін беттен тікелей жақында орналасқан ерітіндіде пайда болады. Тоттың коррозиялық тұрақтылығын  арттыру үшін, сонымен қатар болатқа нақты бір қасиеттер беру үшін олардың құрамына  легирлеуші  компоненттер  енгізеді.

Мұндай, хром сияқты лигирлеуші қоспа болатқа питтингті  коррозияға   тұрақтылық береді, қышқылды орталарға  тұрақтылықты арттырады, бұл Cr2O3 оксидінің  тұзілуәне байланысты болады. Хромды болаттардың негізгі кемшілігі – олар бұзылуға бейім болады.

Никельді қоспа ретінде қосу барысында, ол темірмен бірге бірқатар  қатты ерітінді түзеді. Болаттың пассивті күйі NiO оксидінің және     Ni(OH)2    гидроксидінің пайда түзілуімен байланысты болады. Сонымен қатар, никельді енгізу болаттың механикалық  қасиеттерін  арттырады.

Болатқа енгізілген мыс минералды  қышқылдардағы  олардың  тұрақтылығын арттырады, ал марганец құрамында күкіртті қосылыстары бар орталарда  жоғары температуралы тотығуға  тұрақтылықты  арттырады.

Түсті металдар және балқымалар  арасында алюминий мен оның негізіндегі  балқымалар үлкен роль ойнайды.

Алюминийдің коррозиялық тұрақтылығы жоғары болады, бұл өте  бекем Al2O3 оксидтті қабатының пайда болуының арқасында орын алады. Алюминий үшін агрессивті  агент тамшылы сұйық және газтектес сынап болаып табылады, олардан амальгаммалар түзіледі.

Амальгамма оксидтті қабатты ыдыратады – оны бетік қабаттан ығыстырып шығарады, металл жылдам корродирленеді де, алюминий метагидроксидінің  ақ ұлпаларына айналады:

4Al + 2H2O + 3O2 → 4AlO(OH)

Амальгацияланған алюминий сутегінің бөлетін сумен әрекеттеседі:

2Al + 4 H2O → 2AlO(OH) + 3H2

Коррозияпроцестері қышқылды және сілтілі  орталарда күрт артады, бұл алюминийдің және оның қосылыстарының атмосфералық қасиеттеріне байланысты болады:

Мысалы, сілтілі ортада  бұл процесс үш сатыда өтеді:

1 сатысы – сілтіде мафотерлі оксидтті қабыршақтың еруі

Al2O3 + 2NaOH + 3H2O ⟶ 2Na[Al(OH)4];

2 сатысы – металдың сумен өзара әсерлесуі:

2Al +64 H2O → 2Al(OH)3 + 3H2

3 сатысы – пайда болған гидроксидтті қабыршақтың сілті ерітіндісінде еруі:

2Al(OH)3 + 2NaOH ⟶ 2Na[Al(OH)4].

Хлоридпен алюминийдің кейбір гетерогенді балқымалары кристаллитаралық коррозияға бейім болады. Ол металдың көзбен қарағанда көрінбейтін бұзылуына алып келетін, беріктігіне әсер етуімен қауіпті, себебі коррозиялы процесс негізінен кристалиттер  дәндерінің  шекарасында өтеді. Демек, алюминий негізіндегі  балқымалар көптеген металдармен және өзге балқымалармен әсерлескенде тұрақсыз болады.

Егер осындай гетерогенді алюминий балқымаларының  құрылыс конструкциялары (мысалы, алюминидің мыспен, мырышпен немесе магниймен  балқымалары) керней астында пайдаланылатын болса, онда агрессивті хлорид-иондары одан да көп коррозиялы жарықтарға септігін тигізеді. Құрамында кремнийі бар алюминий балқымаларының – силуминдердің тотықтырғыш орталардағы коррозиялық тұрақтылығы жоғары болады.

Өндірісте мыс негізіндегі балқымалар кеңінен қолданылады. Оларға бронза (мыс-қалайы, мыс-алюминий), латунь (мыс-мырыш), мельхиор (мыс-никель), нейзильбер (мыс-никель-мырыш) жатады.

Атмосфералық жағдайда, мыс бетінде Сu(OH)2*CuCO3 коррозия өнімінің қабыршағының пайда болуы  нәтижесінде, мыс коррозиялы тұрақты болып келеді. Мыстың стандартты электродтты потенциалы ЕСи2+/Си=+0,34В құрайды.

Мыс балқымаларға термодинамикалық тұрақтылық береді, себебі мыс балқымаларының  құрылымы негізінен біртекті болады. Осылайша, қарапайым латуньдар (түрлі элементтермен қосымша лигирлеусіз) ұзақ пайдалану нәтижесінде атмосфералық коррозияға түседі (ондаған жылдардан көп).

Биметалл материалдар әр-түрлі екі (кейде одан көп), бір-бірімен тығыз қосылған металдардан немесе балқымалардан тұрады. Мысалы, мыс-болат, тоттанбайтын болат – конструкциялы болат,  титан-болат.

Металды матрицалы композициялы матераилдарға негізінен никель, титан және алюмийний балқымалары жатады, олар алюминий, бор, көміртегі оксидінің жіптектес кристалдармен бекітілген.

2. Беттік қорғаныс қабаттарына бейорганикалық қорғаныс қабаттары (фосфатты, оксидтті), гальваноқабаттар, органикалық оқшаулау қабаттары (лакбояу, эпоксидтті, полиуретанды) жатады.

Фосфатты қабаттардың адгезиясы жақсы болады, беті жақсы дамыған кедір-бұдыр болады. Олар лакбояу қабаттарын жағудың және майлау жақпалары үшін жақсы негіз бола алады.

Фосфаттауды тропикалық аймақтарда, теңіз суында қолданылатын бұйымдар үшін қолданады. Бұл қабаттардың кемшілігі – беріктігінің және иілгіштігінің  төмендігі.

Оксидтті процесінде оксидті қабаттар пайда болады. Қара металдарды оксидтеу воронение деп аталады. Химиялық түрлену нәтижесінде бетінде Fe3O4 аралас оксиді пайда болады. мұндай қабыршақтың  коррозияға қарсы қасиеттері үлкен емес.

Пассивтендіру – металды хроматтар немесе нитраттар ерітінділерінде өңдеу. Егер болат бұйымдарды 60-90% натрий нитратының  ерітіндісінде өңдесек, олар екің жыл аралығында тотанбайды.

Анодтау – алюминий бетінде оксидтті қабаттарының пайда болуы. Анодты қабаттар алюминийде бірқатар маңызды қасиеттерге ие болады: үйкелуге қарсы кедергісінің жоғары болуы, жоғары омды кедергі. Олар металды коррозиядан жақсы қорғайды және лакбояу қабаттары үшін  жақсы қабат болып табылады.

Гальваникалық жабын, коррозиядан қорғау тәсілі ретінде, электротұндыру  реакциясын  пайдалану нәтижесінде  алады.

Пайда болатын жабындар катодты және анодты болуы мүмкін.

Егер болатқа мырыш қабатын жабатын болсақ, онда бұл қабат анодты болып табылады. Мырыш кері зарядталған элемент болып табылады, сондықтан ол  бірінші ыдырай бастайды, себебі анод сияқты жұмыс істейді. Қорғалатын болат конструкциясы катод сияқты жұмыс істейді және өзгеріссіз  сақталады (17 сурет).

17 сурет.  Анодты жабынның бұзылуындағы  коррозия сызбасы:

1-ерітінді, 2-жабын, 3-негізгі металл

Егер болатта мыс қабатын тұндыратын болсақ, онда – бұл катодты жабын қандай-да бір деформация нәтижесінде  темір, кері элемент ретінде  бірінші ыдырай бастайды (18 сурет). Катодты қорғаныста беттік қабаттың  бұзылуы қорғалатын конструкцияның коррозиясына алып келеді.

18 сурет. Катодты жабынның бұзылуындағы коррозия сызбасы:

1-ерітінді, 2-жабын, 3-негізгі металл

Мырыш – арзан және қолжетімді металл. Өндірілетін мырыштың 50% гальваникалық жабын үшін қолданылады. Мырыштан басқа гальваникалық жабын ретінде қалайы (ақ сым), никель, хром пайдаланылады.

Ортаға байланысты  қалайы анодты жабын (органикалық қышқылдар ортасында) және катодтты жабын ретінде қолданылады.

Балқытылған металды  қорғалатын бұйымға сығылған ауа немесе инертті газ ағысымен жабуға болады. Мұндай процесті метализация деп атайды. Оны дайын күйіндегі күрделі, үлкен конструкцияларды қорғау үшін қолданылады. Жабындардың бұл түрі бұйымдарға ыстыққа тұрақты етеді, үйкелетін  беттің тозуын төмендетеді,  коррозиялық орта әсерінен қорғайды.

Болат құрылыс конструкцияларын коррозиядан қорғаудың негізгі әдісі лакбояу жабындарымен қаптау болып табылады. Бұл қаптамалар пайдалану жағдайларына байланысты екі топқа бөлінеді: климаттық факторлар әсеріне тұрақты және ерекше ортаға тұрақты.

Лакбояу жабындарының  қорғау қасиеттері метал бұйымдарының бетіне  толық жабынды қабатын жасау болып табылады, ол қоршаған ортаның агрессивті әсерінен қорғайды және металды бұзылудан қорғайды.

Лакбояу  материалдарының компоненттері – қабыршық түзуші заттар, еріткіштер, пластификаторлар, пигменттер, толтырғыштар, катализаторлар (сиккативтер).

Лактар – бұл құрғайтын майлардың коллоидтты  еріткіштері немесе органикалық еріткіштердегі шайырлар. Бояулар қабыршық түзушілердегі  минералды пигменттердің суспензиялары. Еріткіштерге лак қосқанда, ұсақталған пигменттерді қосқанда эмаль алады.

Қабыршық түзушілер – бұл табиғи майлар, табиғи немесе жасанды шайырлар. Кеңінен таралған қабыршақ түзуші – олифа.

Пластификаторларға немесе жұмсартқыштарға қабыршақтар кепкен соң  иілгіштігін  арттыратын заттар  жатады (кастор майы, каучуктер, адипин қышқылының  эфирлері).

Пигменттер шығынын азайту үшін, сонымен қатар қабыршақтың антикоррозиялық қасиеттерін  арттыру үшін  лактар мен бояуларға  инертті заттар қосады – толтырғыштар. Сонымен қатар композициялар құрамына май қабыршақтарының кебуін жылдамдату үшін сиккативті  немесе катализаторлар енгізеді – бұл майлы органикалық қышқылдардың магнийлі  және кобальтты тұздары.

Мұндай жабындарды түрлі әдістермен жасайды: қылқаламмен, валикпен, пневматикалық сейілткішпен, электростатикалық өрісте, электрофорезбен, автофорезбен, ұнтақты композицияларды себу арқылы.

Лакбояу  материалдарын  пайдалану барысында, нақты технологиялық талаптарды сақтау қажет: бояу жұмыстарын бастар алдында  барлық монтажды және жалпы құрылыс жұмыстары аяқталуы қажет. Жақсы адгезияны қамтамасыз ету үшін металконструкцияларының бетінде  шпатлевка қолдануға болады.

Болат құрылыс конструкцияларын қорғау үшін қолданылатын комбинацияланған жабындарға металды-лакбояу  жабындары  жатады, олар екі қабатты жүйе болып табылады. Мұндай жабынның  төменгі қабаты метализациямен, ал жоғарғы қабаты – лакбояу жабынымен қаптау арқылы алынады.

3. Өндіріс жағдайларында коррозия жылдамдығын төмендету үшін ортаны өзгерту арқылы іске асады. Агрессивті ортадан коррозияға септігін тигізетін заттарды бөліп алады, мысалы, агресивті ортаны сөндірілген әкпен өңдеу, ерітінділердің рН реттеуге  және құрамындағы тұз мөлшерін төмендетуге болады.

Агрессивті ортаға арнайы заттарды қосуға болады. Олар коррозияны баяулатқыштар немесе ингибиторлар  деп аталады. Ингибиторлар екі жолмен әсер етеді: белсенді бет ауданын азайтады немесе белсенді коррозиялы  процестердің энергиясын өзгерту.

Бейорганикалық  ингибиторларға нитриттер, хроматтар, фосфаттар, силикаттар жатады. Олар анодты реакцияны тежейді, бұл металдың анодты еруін бәсеңдетеді және металдың баяу қалпына түсуіне септігін тигізеді.

Органикалық ингибиторлар қатарына аминдер, меркаптандар, органикалық қышқылдар мен олардың тұздары, спирттер, әсіресе көпнегізді (этиленгликоль, натрий глюконаты) жатады. Органикалық ингибиторлар металл бетінде тұрақты адсорбцияланады және электроды реакциялардың асакернеуін арттырады.

4. Қорғаудың электрохимиялық әдістеріне протекторлы қорғаныс, электр қорғанысы, оттекті қорғаныс және т.б. жатады.

Протекторлы қорғаныс қорғалатын конструкция электролит ортасында болғанда қолданылады. Оны протектормен қосады – қорғалатын металмен салыстырғанда, потенциалы кері болып келетін металмен қосылады. Болат бұйымдарын қорғау барысында протектор ретінде, қалыпты жағдайда магинй, алюминий, мырыш және олардың балқымалары қолданылады. Коррозия процесінде протектор анод қызметін атқарады, сол арқылы конструкцияны  бұзылудан қорғайды (19 сурет). Протектор мен қорғалатын  бұйым арасындағы  қашықтық 3-тен 7 м құрайды, себебі протекторларды жақын орналастыру оқшаулау  жабынының еріген протектордың тұздарымен  зақымдануына алып келуі мүмкін.

Бұл әдісті қолданғанда, қорғалатын  құылғының металдың қорғалмағандық деңгейіне байланысты болады.

Протекторлы қорғанысты негізінен топырақ коррозиясынан қорғау үшін қолданады.

Электр қорғау әдісінде  қорғалатын конструкцияны, мысалы, болат, тұрақты ток көзі болып табылатын кері зарядталған полюске қосады, нәтижесінде болат  потенциалы артады. Конструкция катод ретінде жұмыс істей бастайды. Ток көзінің  оң полюсіне қандай-да бір  қажетсіз металл бұйым (рельс)  қосылады, ол анод функциясын орындайды. Бұл жағдайда анод «жәберленуші» ролінде болады, атап айтатын болсақ «жәбірленуші анод». Металдың құны төмен  қалдықтары корродирленеді, конструкцияны  коррозиядан сақтайды (20 сурет).

19  сурет. Протекторлы қорғаныс сызбасы

20 сурет. Құбырдың электро қорғаныс сызбасы

Оттекті қорғаныс – қорғалатын конструкция потенциалының оң жаққа қарай ығысуы коррозиялы ортаны  оттегімен қанықтыру арқылы іске асады. Осы процестің нәтижесінде катодты процесс  жылдамдығы  қатты өседі, бұл болаттың белсенді күйден баяу күйге өтуіне алып келеді.

Коррозияға  металл емес материалдардың зақымдану процестері жатады – жартылай өткізгіштер, бетон, полимерлер, шыныпластиктер, олар ортамен әсерлесу нәтижесінде  өтеді.

Акилов Т.К., Бейсбекова Р.Д., Токтибаева Қ.Р.,Саденова А.А.

ҚҰРЫЛЫС ХИМИЯСЫ  ПӘНІНЕН

ДӘРІСТЕР ЖИНАҒЫ

Баспаға берілген –2014

Парақ форматы XxY 1/16

Қағаз типографиялық. Баспа офсетті. Көлемі    б.п.

Тираж ... дана Тапсырыс №

© М. Әуезов атындағы Оңтүстік Қазақстан Мемлекеттік университетінің баспасы

М. Әуезов атындағы ОҚМУ баспа орталығы, Шымкент қ., Тәуке-хан даңғылы,5

* Берілген мәндер ИЦ қойылады