Ф.7.03-09

Министерство образования и науки Республики Казахстан

южно-казахстанский государственный университет

им. м. ауэзова

Кафедра «Машиностроение»

Сейтказенова К.К.

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ

к  самостоятельной работе      по дисциплине: «Квалиметрия в  машиностроении »

для  магистрантов  специальности 6М071200 «Машиностроение»

Шымкент, 2014

УДК 658.562.62(076.5)

ББК У290.823

Составители: Сейтказенова К.К.

Методические указания к самостоятельной работе по дисциплине «Квалиметрия в машиностроении». - Шымкент: ЮКГУ им. М. Ауэзова, 2014. -  34с.

Методические указания составлены в соответствии с требованиями учебного плана и программы дисциплины «Квалиметрия в машиностроении» и включает все необходимые сведения по самостоятельной работе магистрантов по  данной дисциплине.

Методические указания предназначены для магистрантов специальности 6М071200  – Машиностроение.

Рецензенты:   Бекибаев Н.С.– д.т.н., профессор ЮКГУ им. М.Ауезова

Рассмотрено и рекомендовано к печати заседанием кафедры _________

(протокол № __ от «___» _______ 201___ г.) и

методической комиссией     факультета ________________________________

(протокол № ___от «__» _____201__  г. )

Рекомендовано к изданию Учебно-методическим советом ЮКГУ им. М.Ауезова,  протокол № ___ от «____» ______________ 201_ г.

© Южно-Казахстанский государственный университет им. М. Ауэзова, 2014г.

Ответственный за выпуск: Сейтказенова К.К.

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ КУРСА

Основанием для введения дисциплины в учебный процесс является Государственный образовательный стандарт высшего профессионального образования по специальности 6М071200 «Машиностроение».

Основная цель: в результате изучения дисциплины магистрант  должен приобрести знания в области квалиметрии в машиностроении. Изучение дисциплины предусматривает применение таких активных методов обучения, как тематическое изложение отдельных учебных элементов, решение ситуационных задач, индивидуализация обучения и повышение удельного веса самостоятельной работы магистрантов, управляемой преподавателем.

Учебный курс имеет лабораторную часть в объеме 15 часов. Цель лабораторных занятий: закрепить приобретённые на лекциях теоретические знания, научиться применять их при решении задач, возникающих в практической деятельности инженеров; научиться обрабатывать результаты многократных измерений; научиться осуществлять выбор допусков и посадок гладких цилиндрических соединений; научиться рассчитывать посадку с натягом цилиндрического зубчатого колеса на вал, ознакомиться с различными сертификатами соответствия продукции; изучить требования к форме сертификата соответствия и правила его заполнения; научиться проверять подлинность и правильность заполнения сертификата, как одной из форм входного контроля качества продукции; изучить схемы сертификации продукции; ознакомиться с различными  видами оценки уровня качества.

Для проведения лабораторных  занятий используются:

– методические рекомендации по выполнению лабораторных работ для магистров всех форм обучения;

– тесты контроля текущих знаний;

– национальные стандарты;

– правила и рекомендации в области управления качеством;

Итоговый контроль знаний магистрантов осуществляется с помощью итогового тестирования, состоящего из трех вопросов в экзаменационных билетах по основным разделам курса.

Цель преподавания дисциплины: подготовить магистрантов к производственной, научно-исследовательской и коммерческой деятельности.

В системе подготовки инженеров специальности 6М071200 важное место занимают вопросы качества продукции. Рациональное решение этих вопросов в значительной степени зависит от уровня подготовки и знаний специалистов по точности изготовления деталей, узлов и механизмов, метрологии, стандартизации и сертификации.

Знания и навыки, полученные при изучении дисциплины, должны позволить будущим инженерам обеспечить необходимый уровень качества продукции.

Задачи изучения дисциплины: получение знаний об основных понятиях квалиметрии, как науке о количественной оценке качества машиностроительной продукции, о принципах и методах квалиметрии, использование которых позволяет значительно повысить качество продукции.

В системе профессиональной подготовки специалистов по специальности «Машиностроение» дисциплина «Квалиметрия в машиностроении» играет важную роль. Данная дисциплина взаимосвязана со многими дисциплинами, которые магистрант изучал и будет изучать в дальнейшем: «Проектирование машиностроительного производства», «Приспособления для автоматизированного производства», «Технология машиностроения» и «Автоматизация производственных процессов в машиностроении». Очевидна также связь с такими областями знаний, как высшая математика (умение обрабатывать результаты измерений, знание теории вероятностей), начертательная геометрия, инженерная графика (умение выполнять эскизы и чертежи деталей, сборочные чертежи), теоретическая механика, материаловедение, технология конструкционных 
материалов (знание конструкционных материалов и марок сталей), 
информатика (знание форм и методов разработки алгоритмов вычислительных задач), с которыми магистрант  уже ознакомился в ходе обучения

2 СТРУКТУРА КУРСА

Основные положения курса «Квалиметрия в машиностроении» излагаются на лекциях. Необходимая детализация и освоение курса лекций обеспечиваются во время лабораторных работ и самостоятельной работы,  также глубокое изучение дисциплины достигается при подготовке к итоговому контролю.

В объеме курса предусмотрено: пятнадцать  часов лекционных занятий, пятнадцать часов лабораторных занятий. В рамках дисциплины рассматриваются нижеследующие темы.

Содержание дисциплины

Введение. Предмет и содержание курса. Принципы квалиметрии. Методы квалиметрии. Индексная квалиметрия. Таксономические методы оценки. Проектная квалиметрия. Классификация промышленной продукции. Номенклатура показателей качества. Порядок выбора потребительских свойств и показателей качества. Оценка уровня качества продукции: классификационные, ограничительные и оценочные показатели. Экспертная оценка качества продукции. Определение коэффициентов весомости показателей. Выбор базовых образцов для оценки уровня качества. Квалиметрические шкалы. Дифференциальный метод оценки уровня качества продукции.

Комплексный метод оценки: оценка по главному показателю, оценка с помощью интегрального показателя, оценка уровня качества с помощью средневзвешенного показателя. Смешанный метод оценки. Оценка уровня качества разнородной продукции. Основы процесса оценки качества изделий машиностроения. Проблемы квалиметрии технических изделий.

Теория квалиметрии. Предмет и содержание курса. Принципы квалиметрии. Методы квалиметрии. Экспертная квалиметрия. Индексная квалиметрия. Таксономические методы оценки. Вероятностно-статистическая квалиметрия. Проектная квалиметрия.

Классификация промышленной продукции. Номенклатура    показателей качества

Классификация показателей качества продукции. Классификация показателей качества продукции по ее однородности. Номенклатура показателей качества промышленной продукции. Порядок выбора потребительских свойств и показателей качества.

Оценка уровня качества продукции. Классификационные, ограничительные и оценочные показатели. Ситуация оценки. Экспертная оценка качества продукции. Оценивание органолептических показателей. Определение номенклатуры показателей качества, определение коэффициентов весомсти показателей. Выбор базовых образцов для оценки уровня качества. Квалиметрические шкалы. Шкала порядка. Шкала интервалов. Шкала отношений. Основные правила разработки методики оценки уровня качества. Дифференциальный метод оценки уровня качества продукции. Комплексный метод оценки уровня качества продукции. Требования к комплексному показателю. Оценка уровня качества по главному показателю.  Оценка уровня качества продукции с помощью интегрального показателя. Оценка уровня качества продукции с помощью средневзвешенного показателя. Смешанный метод оценки уровня качества продукции. Учет различных условий использования продукции. Метод стоимостных регрессионных зависимостей. Метод предельных и номинальных значений. Метод эквивалентных соотношений. Оценка уровня качества разнородной продукции. Определение индексов качества продукции. Определение индексов дефектности продукции. Определение индексов качества для различных звеньев управления промышленностью.

Определение комплексных показателей качества и индексов качества работы предприятий. Оценка уровня обобщенной экономичности изделия. Итоговый комплексный показатель технического уровня изделия.

Основы процесса оценки качества изделий машиностроения. Методика определения общей оценки технического уровня изделий. Оценка уровня качества разрабатываемого изделия. Оценка уровня качества изготовления изделий.

Оценка уровня качества изделия в эксплуатации. Оценка уровня качества изделия при его утилизации. Задачи управления качеством на стадиях жизненного цикла изделия машиностроения. Проблемы квалиметрии технических показателей. Оптимизация показателей качества и технического уровня продукции. Прогнозирование качества продукции. Качество и конкурентоспособность технических изделий. Задачи совершенствования методов оценки качества сложной технической продукции.

4 СОДЕРЖАНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 
РАБОТЫ СТУДЕНТОВ

В процессе изучения дисциплины магистрантам предстоит выполнить следующие виды самостоятельной работы (таблица 1).

Таблица 1 – Виды самостоятельной работы

| Наименование работы | Объем, ч |
| --- | --- |
| 1 Проработка конспекта лекций | 4 |
| 2 Подготовка к выполнению лабораторных работ, оформление отчета | 3 |
| 3 Компоненты качества, которые необходимо учитывать при формировании показателя качества продукции. | 4 |
| 4 Показатели надёжности, показатели технологичности унификации. | 4 |
| 5 Виды измерительных шкал. | 3 |
| 6 Методы определения коэффициентов весомости единичных показателей качества. | 4 |
| 7 Метод ранга. Методика использования метода ранга. | 4 |
| 8 Способы перевода абсолютных показателей качества в относительные | 4 |

Подготовка к лекциям предполагает изучение лекционного материала и рекомендованной литературы.

Подготовка к лабораторным работам предполагает изучение лекционного материала и подготовку ответов на вопросы для закрепления материала, приведенные в методических рекомендациях к лабораторным работам по курсу «Квалиметрия в машиностроении».

При выполнении магистрантом лабораторных работ правильность ответов на поставленные вопросы контролируется преподавателем во время занятий: просматривается отчет по лабораторной работе.

Если магистрант пропустил лабораторное занятие, то он обязан самостоятельно выполнить лабораторную работу и предоставить преподавателю отчет по лабораторной работе.

Подготовка к тестированию подразумевает изучение лекционного материала и решение практических заданий, на основе которых разработаны тесты оценки знаний студентов по модулям.

Тема 1. Показатели и оценка качества

Показатели качества необходимы для:

- Планирования и прогнозирования качества продукции.

- Выбора варианта нового изделия.

- Определения наиболее эффективных способов воздействия на  процессы создания и эксплуатации.

Основные направления определения состава и структуры характеризуемых свойств отражает классификация показателей, применяемых при оценке уровня качества продукции.

По способу выражения они могут быть в натуральных единицах (килограммы, метры, баллы, безразмерные), а также в стоимостных единицах.

По оценке уровня качества — базовые, относительные показатели.

По стадии_ определения — прогнозируемые, проектные, производственные, эксплуатационные показатели.

По характеризуемым свойствам они могут быть единичными и комплексными (групповыми, обобщенными, интегральными).

Единичные и комплексные показатели качества, могут объединяться в различные группы в зависимости от того, какие отношения объекта (системы) с внешней средой  интересуют.

Классификация показателей качества

Таблица 1

|  | № п/п | Среды развёртывания функции качества | Группы показателей качества |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | предметная среда | показатели функционального назначения |
|  | 2 | предметная среда во времени | показатели надежности |
|  | 3 | предметная среда в пространстве | показатели транспортабельности |
|  | 4 | производственно-технологическая среда | показатели технологического и организационного уровня производства |
|  | 5 | среда экономических отношений | экономические показатели |
|  | 6 | среда экологических отношений | экологические показатели |
|  | 7 | среда отношений безопасности | показатели безопасности |
|  | 8 | среда эргономических, отношений | эргономические показатели |
|  | 9 | среда эстетических отношений | эстетические показатели |
|  | 10 | среда патентно-правовых отношений | патентно-правовые показатели |
|  | 11 | нормативная среда | показатели стандартизации |
|  | 12 | среда рыночных отношений | показатели конкурентоспособности |

При анализе групп показателей можно заметить определенную корреляцию между ними. Например, такой показатель уровня технологичности производства, как энергоемкость продукции, тесно связан с группами экономических и экологических показателей.

Качество продукции оценивается на основе количественного измерения определяющих ее свойств. Современная наука и практика выработали систему количественной оценки свойств продукции, которые и дают показатели качества. Широко распространена классификация свойств предметов (товаров) по следующим группам, которые дают соответствующие показатели качества:

-показатели назначения товара,

-показатели надежности,

-показатели технологичности,

-показатели стандартизации и унификации,

-эргономические показатели,

-эстетические показатели,

-показатели транспортабельности,

-патентно-правовые показатели,

-экологические показатели,

-показатели безопасности.

Показатели назначения характеризуют полезный эффект от использования продукции по назначению и обуславливают область применения продукции. Для продукции производственно-технического назначения основным может служить показатель производительности. Для изделий машино- и приборостроения, электротехники и других показатели назначения характеризуют полезную работу, совершаемую изделием.

Данный показатель позволяет определить, какой объем продукции может быть выпущен с помощью оцениваемой продукции или какой объем производственных услуг может быть оказан за определенный промежуток времени.

К группе показателей назначения относят следующие подгруппы: классификационные, функциональной и технической эффективности, конструктивные, а также состава и структуры.

Классификационные показатели характеризуют принадлежность продукции к определенной классификационной группировке. К классификационным показателям, например, относятся: мощность электродвигателя; емкость ковша экскаватора; передаточное число редуктора; предел прочности картона для обуви; содержание углерода в стали и др.

Показатели функциональной и технической эффективности характеризуют полезный эффект от эксплуатации или потребления продукции и прогрессивность технических решений, закладываемых в продукцию. Эти показатели для технических объектов называются эксплуатационными.

К показателям   функциональной   и   технической эффективности относятся:

- показатель производительности станка,  определяющий количество  изготовленной  продукции  за  некоторый период;

- показатель   точности   и   быстроты   срабатывания измерительного прибора;

Конструктивные показатели характеризуют основные проектно-конструкторские решения, удобство монтажа и установки продукции, возможность ее агрегатирования и взаимозаменяемости. К конструктивным показателям, например, относятся: габаритные размеры; присоединительные размеры; наличие дополнительных устройств, например, наличие сигнала и календаря в ручных часах и др.

Показатели состава и структуры характеризуют содержание в продукции химических элементов или структурных групп.

К показателям состава и структуры например, относятся:

- массовая  доля  компонента (легирующих  добавок)  в стали;

- концентрация различных примесей в кислотах;

- массовая доля серы, золы в коксе;

Эргономические показатели отражают взаимодействие человека с     изделием,     его     соответствие     гигиеническим, физиологическим,   антропометрическим,   и   психологическим свойствам человека, проявляющимся при пользовании изделием. К  таким  показателям  можно  отнести,  например,  усилия, необходимые для управления трактором, расположение ручки у холодильника,  кондиционер  в  кабине  башенного  крана  или расположение руля у велосипеда, освещенность, температура, влажность,   запыленность,   шум,   вибрация,   концентрация угарного газа и водяных паров в продуктах сгорания.

Эргономические   показатели   качества   используются   при определении     соответствия     объекта     эргономическим требованиям,  предъявляемым,  например,  к размерам,  форме, цвету  изделия  и  элементам  его  конструкции,  к  взаимному расположению элементов и т.п.

Эргономические показатели качества охватывают всю область факторов, влияющих на работающего человека и эксплуатируемые изделия. В частности, при изучении рабочего места принимается в расчет не только рабочая поза человека и его движения, дыхательные функции, восприятие, мышление, память, но и размеры сидения, параметры инструментов, средства передачи информации и т.д.

Эргономические показатели продукции классифицируются на:

а) гигиенические - показатели, используемые при определении соответствия изделия гигиеническим условиям жизнедеятельности и работоспособности человека при взаимодействии его с изделием;

в группу гигиенических входят показатели, характеризующие уровень освещенности, температуры, влажности, давления, напряженности магнитного и электрических полей, запыленности, излучения, токсичности, шума, вибрации, перегрузки (ускорений);

б)   антропометрические - показатели,   используемые   при определении   соответствия   изделия  размерам   и   форме человеческого тела и его отдельных частей;

в группу    антропометрических    входят    показатели, характеризующие:

- соответствие  конструкции  изделия  размерам  тела человека и его отдельных частей;

- соответствие конструкции изделия форме тела и его отдельных частей, входящих в контакт с изделием;

- соответствие   конструкции  изделия  распределению массы человека;

в)  физиологические  и  психофизиологические - показатели, используемые    при    определении    соответствия   изделия физиологическим   свойствам    (требованиям)    человека   и особенностям    функционирования    его    органов    чувств (скоростные и силовые возможности человека, а также пороги слуха, зрения, тактильного ощущения и т.п.);

в   группу   физиологических   и    психофизиологических показателей входят показатели, характеризующие:

- соответствие конструкции изделия силовым возможностям человека;

- соответствие конструкции изделия скоростным возможностям человека;

- соответствие  конструкции изделия  (размера,  формы, яркости,   контраста,   цвета  и  пространственного положения     объекта     наблюдения)     зрительным психофизиологическим возможностям человека;

- соответствие конструкции изделия, содержащего источник звуковой информации, слуховым психофизиологическим возможностям человека;

- соответствие изделия (формы и расположения изделия и его элементов) осязательным возможностям человека;

г) психологические - показатели, используемые при определении соответствия изделия психологическим особенностям человека, находящим отражение в инженерно-психологических требованиях, требованиях психологии труда и общей психологии, предъявляемых к промышленным изделиям;

в  группу    психологических     входят     показатели, характеризующие:

- соответствие изделия возможностям восприятия и переработки информации;

- соответствие изделия закрепленным и вновь формируемым навыкам человека (с учетом легкости и быстроты их формирования) при пользовании изделием;

- уровень  эргономических  показателей  определяется  экспертами - эргономистами, специализирующимися в данной отрасли промышленности по разработанной специальной шкале оценок в баллах.

Показателя транспортабельности характеризуют приспособленность продукции к транспортированию без использования или потребления ее.

К показателям транспортабельности относятся:

- средняя продолжительность подготовки продукции к транспортированию;

- средняя трудоемкость подготовки продукции к транспортированию;

- средняя продолжительность установки продукции на средство транспортирования определенного вида;

- коэффициент использования объема средства транспортирования;

- средняя продолжительность разгрузки партии продукции из средств транспортирования определенного вида.

Для  оценки  показателей  транспортабельности  необходимо иметь    исходные    данные,    характеризующие    процесс транспортирования  такие,   как:  масса  и  объем  единицы продукции,     показатели    физико-механических    свойств, габаритные   размеры  изделия,   показатели   сохраняемости продукции, предельно допустимые значения режимов транспортирования (предельная скорость движения транспорта, инерционные перегрузки и т, п.), нормы погрузочно-разгрузочных работ, коэффициент максимально возможного использования емкости или грузоподъемности транспортного средства при транспортировании данной продукции, восприимчивость перевозимых грузов к тепловым к механическим внешним воздействиям и т. д.

Наиболее полно и всесторонне транспортабельность оценивается стоимостными показателями, позволяющими одновременно учесть материальные и трудовые затраты, квалификацию и количество людей, занятых работами по транспортированию, а также фактор времени.

Патентно-правовые показатели характеризуют патентную защиту и патентную чистоту продукции и являются существенным фактором при определении конкурентоспособности. При определении патентно-правовых показателей следует учитывать в изделиях новые технические решения, а также решения, защищенные патентами в стране, наличие регистрации промышленного образца и товарного знака, как в стране-производителе, так и в странах предполагаемого экспорта.

Патентно-правовой уровень промышленного изделия оценивается при помощи двух безразмерных показателей: показателя патентной защиты (или патентоспособности) и показателя патентной чистоты.

Официальным документом, свидетельствующим о патентной защите и патентной чистоте изделия, является патентный формуляр.

Показатель патентной защиты характеризует количество и весомость новых отечественных изобретений, реализованных в данном изделии (в том числе и созданных при его разработке), то есть характеризует степень защиты изделия принадлежащими отечественным фирмам авторскими свидетельствами в стране и патентами за рубежом с учетом значимости отдельных технических решений.

Показатель патентной чистоты характеризует возможность беспрепятственной реализации товара на внутреннем и внешнем рынках.

Товар обладает патентной чистотой в отношении данной страны, если он не содержит технических решений, подпадающих под действие патентов, свидетельств исключительного права на изобретения, показные модели, промышленные образцы и товарные знаки, зарегистрированных в этой стране.

Для вновь разрабатываемых товаров это требование можно выполнить, обеспечив им патентную чистоту в отношении стран, занимающих ведущее положение в мире в данной области.

Экологические показатели характеризуют уровень вредных воздействий на окружающую  среду, возникающих при эксплуатации или потреблении продукции.

Для обоснования необходимости учета экологических показателей при оценке качества продукции проводится анализ процессов ее эксплуатации или потребления для выявления возможности химических, механических, световых, звуковых, биологических, радиационных и других воздействий на окружающую природную среду. При выявлении вредных воздействий указанных факторов на природу группу экологических показателей необходимо включать в номенклатуру показателей, применяемых для оценки уровня качества продукции.

К экологическим показателям относятся:

- содержание  вредных     примесей  (элементы,  окислы, металлы и т.п.)  в    продуктах сгорания двигателей различных машин, оборудования, агрегатов, комплексов;

- вероятность выбросов вредных частиц, газов, излучений при хранении, транспортировании, эксплуатации или потреблении продукции;

- уровень шума, вибрации и энергетического воздействия транспортных средств различного назначения и других машин и агрегатов.

При выборе экологических показателей должны быть отражены требования,  выполнение  которых  обеспечивает  поддержание

рационального взаимодействия между деятельностью человека и окружающей средой, а также предупреждение прямого и косвенного вредного влияния результатов эксплуатации или потребления продукции на природу.

Учет экологических показателей должен обеспечить:

- ограничение поступлений в природную среду промышленных, транспортных и бытовых сточных вод и выбросов для снижения содержания загрязняющих веществ в атмосфере, природных водах и почвах до количеств, не превышающих предельно допустимые концентрации;

- сохранение и рациональное использование биологических ресурсов;

- возможность воспроизводства диких животных и поддержание в благоприятном состоянии условий их обитания;

- сохранение генофонда растительного и животного мира, в том числе редких и исчезающих видов.

Все  показатели  экологичности  по  различным      объектам регламентируются  в  соответствующих  нормативных     актах  и документах (законах, стандартах, строительных     нормах и правилах, инструкциях и т.п.).

В  настоящее  время  ряд международных  организаций  (ООН, МАГАТЭ, ИСО, МЭК и др.) осуществляет постоянный мониторинг за   функционированием   отдельных   объектов,   изменением экологических   параметров   окружающей   природной   среды.  Промышленно  развитые  страны  в последние годы резко ужесточают требования к экологичности объектов.   Однако  существенных  конечных  результатов  в мировом масштабе  эта  работа  пока  не  дает.  Показатели экологии земного шара продолжают ухудшаться.

Показатели безопасности характеризуют особенности продукции, обеспечивающие безопасность человека (обслуживающего персонала) при эксплуатации или потреблении продукции, монтаже, обслуживании, ремонте, хранении, транспортировании от механических, электрических, тепловых воздействий, ядовитых и взрывчатых паров, акустических шумов, радиоактивных излучений и т. п.

Показатели  безопасности  должны  отражать  требования, обусловливающие меры и средства зашиты человека в условиях аварийной ситуации, не санкционированной и не предусмотренной правилами эксплуатации в зоне возможной опасности.

Для  характеристики  рассеивания  фактических  значений определенного показателя качества у разных единиц продукции одного вида применяют показатели однородности, которые используются для оценки стабильности показателей качества в условиях массового и серийного производства продукции.

Чем   лучше   налажено   производство,   чем   однороднее используемое сырье, материалы,  комплектующие изделия,  чем стабильнее условия производства, в том числе климатические, тем меньше разброс возможных значений показателей качества, характеризующих продукцию.

К   показателям   однородности,  например,    относятся: среднеквадратичное    отклонение   значений    показателей качества, размах - разность       между максимальным и минимальным результатами.

Методы оценки показателей качества продукции:

- Измерительный – использование технических средств измерения.

- Регистрационный – основан на наблюдении и подсчете числа событий, случаев, предметов (подсчет числа изделий с устранимыми и неустранимыми дефектами).

- Экспертный – используется для группы эстетических показателей качества – в легкой промышленности.

- Социологический – предполагает устно или с помощью анкет сбор мнений фактических или возможных потребителей.

- Органолептический – основан на анализе органов чувств; Расчетный – для определения показателей качества новых изделий.

- Комбинированный – сочетание нескольких способов.

Оценка качества продукции предполагает несколько этапов:

- Выбор номенклатуры показателей качества оцениваемой продукции.

- Выбранные показатели измеряются.

- Сопоставляются с базовыми аналогичными показателями.

Методы оценки качества продукции (готового изделия в целом):

Дифференциальный метод – единичные показатели анализируемого изделия сравниваются с теми же показателями базового изделия (например, оценка грузоподъемности автомобиля).

Комплексный метод – совокупность показателей анализируемого изделия сравнивается с такой же совокупностью показателей образца. Оценка при таком методе будет более достоверной.

Смешанный метод – когда нужно сравнить комплексные и индивидуальные показатели анализируемого изделия с аналогичными показателями образца.

Тема 2. Показатели надёжности, показатели технологичности , унификации.

Показатели надежности. Надежность является одним из основных свойств промышленной продукции. Сложность и интенсивность режимов работы различных изделий непрерывно возрастает, повышается ответственность выполняемых функций. Чем ответственнее функции, тем выше должны быть требования к надежности. Недостаточная надежность машин и устройств приводит к большим затратам на ремонт и поддержание их работоспособности в эксплуатации. Надежность изделий во многом  зависит  от  условий  эксплуатации:   температуры, влажности, механических нагрузок, давления, радиации и др.

Термины и определения в области надежности относятся к техническим  объектам,  под  которыми  понимается  предмет определенного   целевого   назначения,   рассматриваемый   в периоды   проектирования,   производства,   исследований   и испытании на надежность, обращения, эксплуатации. Объектами могут быть изделия,  системы и их элементы,  в частности, сооружения,   установки,   устройства,   машины,   аппаратура, приборы и их части, агрегаты и отдельные детали.

Надежность - это свойство объекта сохранять во времени в установленных пределах значения всех параметров, характеризующих способность выполнять требуемые функции в заданных режимах и условиях применения, технического обслуживания, ремонтов, хранения и транспортирования.

Надежность товара - сложное свойство качества, которое зависит от безотказности, ремонтопригодности, сохраняемости  свойств и долговечности товара. В зависимости от особенностей оцениваемой продукции для характеристики надежности могут использоваться как все четыре, так и некоторые из этих показателей.

Безотказность - свойство надежности товара сохранять работоспособность в течение некоторой наработки в часах без вынужденных перерывов.

К показателям безотказности относятся:

- вероятность безотказной работы;

- средняя наработка до первого отказа, наработка на отказ;

- интенсивность отказов;

- параметр потока отказов;

- гарантийная     наработка

Безотказность - свойство объекта непрерывно сохранять работоспособное состояние в течении некоторого времени или некоторой наработки. Безотказность свойственна объекту в любом из режимов его эксплуатации. Именно это свойство составляет главный смысл понятия надежности. Однако оно не исчерпывает всего содержания надежности. Любой, даже самый высокий, уровень безотказности системы не дает абсолютной гарантии того, что отказ не возникнет. Причем, последствия отказа в большинстве случаев зависят не от самого факта его появления, а от того, насколько быстро может быть восстановлена утраченная объектом работоспособность, т.е. устранен отказ. В связи с этим все объекты делятся на две группы - восстанавливаемые или ремонтируемые объекты и невосстанавливаемые.

Ремонтопригодность - свойство  объекта,  заключающееся  в приспособлении к предупреждению причин возникновения отказов, повреждений и поддержанию и восстановлению работоспособного состояния путем проведения технического обслуживания и ремонтов.

На ремонтопригодность влияют конструктивные особенности машин, механизмов и узлов; доступ к контрольным узлам и местам регулировки; полнота сопроводительной документации. Ремонтопригодность тесно связана с конструктивностью и технологичностью. К показателям ремонтопригодности относятся: вероятность восстановления работоспособного состояния; среднее время восстановления работоспособного состояния; средняя трудоемкость ремонта и технического обслуживания.

Ремонтопригодность объекта оценивается коэффициентом готовности (технического использования) , который определяется по формуле:

То

Кг =

То + Тв

где, То - средняя наработка на отказ восстанавливаемого объекта, ч; Тв - среднее время восстановления объекта после отказа, ч.

Из формулы видно, что коэффициент готовности характеризует одновременно два различных свойства объекта — безотказность и ремонтопригодность.

Сохраняемость - свойство объекта сохранять значения показателей безотказности, долговечности и ремонтопригодности в течение и после хранения или транспортирования. Основным показателем сохраняемости является средний срок сохраняемости.

Срок сохраняемости - это календарная продолжительность хранения или транспортирования объекта, в течение и после которой сохраняются значения показателей безотказности, долговечности и ремонтопригодности в установленных пределах. Сохраняемость свойств качества объекта характеризует долю снижения важнейших показателей назначения, надежности, эргономичности, экологичности, эстетичности (дизайна), патентоспособности по мере использования объекта.

Каждый показатель имеет свою функцию и,  соответственно, долю   снижения   первоначальных   показателей.    В   общем,    виде   эта функция  имеет   следующий  вид:

Показатели

качества объекта

Тн                      Тпр                                    Т

Рис.  1 Функция сохраняемости показателей качества объекта по мере его использования   (хранения)

Форма кривой на рис.  I показывает,  что в первое время использования  объекта  (Тн)  показатели  его  качества  не ухудшаются.   А   затем   начинается   ежегодное   снижение (ухудшение) показателей качества, и чем больше срок службы (применения) объекта, тем больше доля ежегодного снижения.

К   сожалению,   в   настоящее   время  мало  результатов исследований в этой области.  Имеются сведения только по некоторым   свойствам   некоторых    объектов.    Например, производительность тракторов через 2-3 года снижается на 2-5% ежегодно, металлорежущих станков - на 2-3%.

В зависимости от особенностей и назначения объекта срок сохраняемости его до ввода в эксплуатацию может включать срок сохраняемости в упаковке или в законсервированном виде, срок монтажа и срок хранения на другом упакованном или законсервированном -более сложном объекте.

Долговечность - свойство объекта сохранять работоспособное состояние до наступления предельного состояния при установленной системе технического обслуживания и ремонта. Долговечность характеризует свойство надежности с позиции предельной длительности сохранения работоспособности объекта с учетом перерывов в работе [на рис. 1 - это срок Тпр) . Сохранение работоспособности объекта в пределах срока службы или срока до первого капитального ремонта зависит не только от режима и организационно-технических условий работы, мероприятий восстановительного характера, проводимых в это время, но также способности сохранять эти свойства во времени.

К показателям долговечности объекта относят нормативный срок службы (срок хранения), срок службы до первого капитального ремонта, ресурс до списания, а также другие показатели.

Показатели технологичности характеризуют эффективность конструкторско-технологических решений для обеспечения высокой производительности труда при изготовлении и ремонте продукции. Именно с помощью технологичности обеспечивается массовость выпуска продукции, рациональное распределение затрат материалов, средств труда и времени при технологической подготовке производства, изготовлении и эксплуатации продукции. К основным показателям технологичности конструкций

относятся следующие:

- коэффициент      межпроектной      унификации

- (заимствования) компонентов конструкций;

- коэффициент унификации компонентов  технологических процессов;

- удельный вес деталей с механической обработкой;

- коэффициент     прогрессивности     технологических процессов.

Эти показатели оказывают непосредственное влияние на массу изделия, коэффициент использования материалов, трудоемкость технологической подготовки производства,

подготовки к функционированию, обслуживанию и восстановлению объекта,  затраты по стадиям жизненного цикла.

Коэффициент   межпроектной   унификации    (заимствования) компонентов конструкции объекта:

Н заим

К мун =

Н

Где  Н заим - количество наименований изделий,  деталей, составных   частей   объекта,   заимствованных   из   других проектов,

Н - общее количество наименований деталей и других составных частей объекта, включая заимствованные и оригинальные.

Коэффициент  унификации   (заимствования)   технологических процессов изготовления объекта:

Н с.т.п.

К мун     =

Н т.п.

Где Н с.т.п. - количество наименований существующих технологических процессов, заимствованных для производства нового объекта,

Н т.п. - общее количество наименований технологических процессов изготовления нового объекта, включая заимствованные и вновь разработанные.

Удельный вес деталей объекта с механической обработкой:

Н мех

d мех =

Н

Где Н мех - количество наименований деталей объекта, трудоемкость механической обработки которых выше 10% полной трудоемкости их изготовления.

Коэффициент  прогрессивности  технологических  процессов изготовления объекта:

Нпр.т.п

К =

Н т.п.

где Н пр.т.п.--количество наименований прогрессивных технологических процессов изготовления объекта; зависит от программы выпуска предметов труда,  возраста  технологии  и метода изготовления.

Необходимость количественной оценки технологичности конструкции изделий, а также номенклатура показателей и методика их определения устанавливаются в зависимости от вида изделий, типа производства и стадии разработки конструкторской документации отраслевыми стандартами или стандартами предприятия .

Показатели стандартизации и унификации - это насыщенность продукции стандартными, унифицированными и оригинальными составными частями, а также уровень унификации по сравнению с другими изделиями. Все детали изделия делятся на стандартные, унифицированные и оригинальные. Чем выше процент стандартных и унифицированных деталей, тем лучше как для изготовителя продукции, так и для потребителя.

Стандартизация и унификация предусматривают рациональное сокращение количества типоразмеров составных частей в проектируемых и изготавливаемых объектах. К показателям стандартизации и унификации относятся следующие :

а) коэффициент стандартизации объекта:

Н ст

К ст =

Н

где   Нст - количество    типоразмеров    (наименований) составных частей объекта,  выпускаемых по государственным, республиканским стандартам, стандартам фирмы (предприятия), кроме стандартных крепежных изделий; Н - общее количество типоразмеров составных частей объекта (без стандартных крепежных изделий)

б)   коэффициент   межпроектной   унификации   комплектов конструкции объекта ;

Н заим

К мун =

Н

Н заим - количество наименований деталей и других составных частей объекта (без стандартного крепежа), заимствованных из других проектов;

в) коэффициент повторяемости составных частей объекта:

n

Кn =   	1

Н

где, n - общее количество составных частей объекта (без стандартных крепежных изделий), шт.

По  результатам  исследования  влияния  уровня  унификации объекта на отдельные технико-экономические показатели можно делать только частные выводы и находить резервы улучшения этих  показателей  при  условии,  что  другие  показатели (качество, затраты у потребителя) не ухудшатся.

Тема 3.Виды измерительных шкал.

Построение шкал измерений показателей

Общие сведения о шкалах

Различные проявления единичных показателей образуют градации.

Качественные показатели – это такие показатели, в которых градации определены с 	помощью словесных описаний или рисунков (перечень видов стружки при резании).

Количественные показатели – это такие показатели, проявления которых регистрируют 	в числовой форме (температура, гарантийный срок службы).

Шкала измерения показателя – это совокупность градаций, исчерпывающая все 	возможные в данной задаче проявления показателя.

Измерение – это отождествление показателя с одной из градаций шкалы.

В квалиметрии используются шкалы следующих типов:

качественные шкалы:                                           количественные шкалы:

- шкала наименований                                          - шкала интервалов;

- шкала порядка                                                     - шкала отношений.

С типом шкалы связан перечень допустимых операций статистической обработки оценок.

Этапы составления шкалы измерения качественного показателя:

- Выбор типа шкалы исходя из возможности способа измерения;

- Выражение различных проявлений показателя некоторой совокупностью стандартных терминов. Нужно достигнуть максимальную ясность в том, что имеется в виду под каждой градацией и чем она отличается от других;

- Составление четкого описания способа измерения показателя.

Характеристики шкал

- Воспроизводимость (η) – это частость (доля в общем кол-ве) совпадения оценок,

назначенных одним и тем же экспертом (индивидуальная воспроизводимость) или разными экспертами (групповая воспроизводимость) при определении проявления показателя  в одном и том же объекте, но в разных условиях.

Отклоняющиеся оценки – это оценки, не входящие в группу совпадающих.

Доля отклоняющихся оценок в общем кол-ве называется ошибочностью шкалы ε. η + ε = 1 всегда!

Оценки, находящиеся в соседних 2-х – 3-х градациях, образуют согласованную группу (школу), а значительно отличающиеся оценки, не входящие в согласованную группу называются выпадающими или еретическими.

Хорошая воспроизводимость – при η′0,9; удовлетворительная воспроизводимость – при η′0,8.

Воспроизводимость качественных оценок решающим образом зависит от подробности описания соответствующих градаций (Критерий выставления оценок за экзамен).

- Чувствительность (подробность шкалы)

Чувствительность шкалы тем больше, чем больше число градаций, которые могут быть зарегистрированы с ее помощью.

Шкалу измерений нужно делать как можно более чувствительной. Максимальное кол-во градаций: 15 – 20. В противном случае снижается воспроизводимость шкалы.

- Валидность (обоснованность) шкалы

Валидность – это способность шкалы измерять проявление именно того свойства, 	которое имеет в виду разработчик МОК, не смешивая это свойство с другим.

Шкала наименований

Если различные градации шкалы  нельзя упорядочить по условию «больше/меньше», «лучше/хуже» 	или расположить в порядке появления во времени, то такая совокупность градаций образует шкалу наименований.

Примеры:

- градации даются в виде перечней (виды стружки при резании);

- дихотомическая шкала (есть/нет).

Характеристикой среднего значения на шкале наименований является мода Мо.

Мода – это значение показателя, которое указано наибольшим числом экспертов или 	наибольшее число раз встретилось в статистическом исследовании.

Если в распределении двум или нескольким значениям показателя соответствуют приблизительно одинаковые числа оценок, распределение называют бимодальным 	или полимодальным соответственно.

Характеристикой рассеяния служит характеристика  Пирсона:

- ожидаемое число оценок:

- число градаций;  - экспериментальное число оценок в i-й градации.

Чем больше значение , тем меньше рассеяние. Если= 0, то это равномерное распределение, максимальное рассеяние.

Если >, то следует считать, что с заданной вероятностью полученное распределение неслучайно, т.е. на модальную градацию действительно приходится достоверно большая часть оценок.

В качестве чаще всего берётся из таблиц для числа степеней свободы f = k – 1. k – число градаций.

Шкала порядка

Еслиотдельные градации показателя 	можно 	расположить в порядке нарастания выраженности показателя, или упорядочить по условию 	«лучше/хуже», или расположить в порядке развития некоторого процесса во времени, то такая совокупность градаций образует шкалу порядка.

Пример: - интенсивность окраски (яркая, обычная, тусклая);

- моральный износ оборудования 	(незначительный, умеренный, недопустимый).

Многие показатели, на первый взгляд имеющие количественную шкалу, фактически имеют шкалу порядка.

Пример: - подвижность воздуха на рабочем месте имеет несколько градаций: 0-0,2 м/с; 0,2-0,5 м/с; 0,5 - … м/с и т.д. (это шкала порядка).

- концентрация вредных веществ в атмосфере имеет подобную шкалу.

Оптимальное число градаций на шкале порядка – от 5 до 9. В психофизиологии доказано, что в непрерывном спектре человек уверенно различает 72 градации (7 цветов радуги, 7 нот, 7 величин блеска звезд). Максимальное число градаций: 15 - 20.

Шкала интервалов

Шкала интервалов – это шкала измерений, на которой фиксируется разница сопоставляемых размеров.

По данным этой шкалы можно оценить насколько один размер отличается от другого. То есть на этой шкале разрешены арифметические действия сложения и вычитания. Всегда произвольно выбирается начало отсчёта (нулевое значение шкалы). Деление шкалы на равные части (градация шкалы) так же не регламентируется. Измерение осуществляется подсчётом числа градаций в интервале ∆ Qij.

Градация служит единицей измерения.

Примеры шкалы интервалов:

- температурная шкала Цельсия

Единица градации – градус.

Точка замерзания воды или 1-я реперная точка (0˚С), точка кипения воды или 2-я 	реперная точка (100˚С) выбраны произвольно. Выбранный интервал в 100˚С разбили 	на 100 частей.

- температурная шкала Рюмера

Точка замерзания воды (0˚С), точка кипения воды(80˚С). 80 градаций в интервале.

Шкала отношений

Шкала отношений – это измерительная шкала, на которой отсчитывается численное значение измеряемой величины N как мат. отношение определенного размера Qi к другому размеру Qj.

Результат измерения

- узаконенная единица измерения.

Шкала отношений является наиболее совершенной и широко применяемой. При этом на ней со значениями величин возможны все арифметические действия (+, -, *, /).

Тема 4. Методы определения  коэффициентов  весомости  единичных показателей качества.

Требования к балльным оценкам весомости

- Балльные оценки должны быть определены по шкале интервалов.

Это означает, что операция назначения баллов должна обеспечивать равенство определяемых расстояний между ними.

- Индивидуальная воспроизводимость

Способ назначения баллов должен быть таким, чтобы можно было проверить, что эксперт действительно уверен в своей оценке. Для этого при опросе эксперта применяют контрольную операцию, которая позволяет эксперту с других позиций взглянуть на сравниваемые объекты и вновь выразить свои ощущения.

- Межэкспертная воспроизводимость

Способ назначения баллов должен быть таким, чтобы при его повторении другим экспертом были получены те же или достаточно близкие оценки.

Общий порядок определения коэффициентов весомости

- Выбирают способ назначения балльных оценок весомости, способ выполнения контрольной операции; опрашивают экспертов и получают индивидуальные экспертные оценки.

- Проверяют индивидуальные оценки каждого эксперта на внутреннюю непротиворечивость. В случае обнаружения противоречий проводят повторный опрос экспертов.

- Проверяют согласованность индивидуальных оценок между собой и выявляют выпадающие индивидуальные оценки и отдельные внутренние согласованные группы оценок.

- В случае обнаружения разных  школ выполняют следующие действия:

- проводят собрания экспертной группы, на котором обсуждают обнаруженные разногласия и выполняют повторное назначение оценок;

- если оценки вновь несогласованны, то принимают решение выполнять дальнейшую разработку в нескольких вариантах в зависимости от количества обнаруженных согласованных групп оценок;

- если это решение не может быть выполнено, то расформировывают экспертную группу и выбирают другой способ ее формирования.

- Определение обобщающих коэффициентов весомости (усреднение оценок по всем экспертам).

- Производят нормирование коэффициентов весомости в каждой группе показателей по всем уровням дерева свойств. Исключение малозначимых показателей и перенормировка.

Нормирование:

где  - сумма коэффициентов на данном уровне

3 способа определения коэффициентов весомостей:

1. способ вспомогательной шкалы

2. способ парных сравнений

3. стоимостный способ

Экспертные кривые

Экспертные кривые – это графики, изображающие зависимость между значениями 2-х показателей, построенные на основе экспертных суждений.

Они предназначены для того, чтобы дать наглядную интерпретацию анализируемого явления, выявить характерные элементы анализируемой зависимости и найти параметры этих характерных элементов.

Тема 5. Метод ранга. Методика использования метода ранга.

Экспертный метод измерений применяют тогда, когда применение более объективных методов с использованием технических средств невозможно, сложно или экономически неоправданно.

Применение экспертного метода предполагает соблюдение следующих условий: экспертная оценка должна производиться только в том случае, когда нельзя использовать для решения вопроса более объективные методы; в работе экспертной комиссии не должно быть факторов, которые могли бы влиять на искренность суждений экспертов, мнения экспертов должны быть независимыми; вопросы, поставленные перед экспертами, не должны допускать различного толкования; эксперты должны быть компетентны в решаемых вопросах; количество экспертов должно быть оптимальным; ответы должны быть однозначными и обеспечивать возможность их математической обработки.

При измерениях экспертным методом результатом однократного измерения обычно считается мнение одного эксперта, а результатом многократного измерения – коллективное мнение экспертной группы. Известно, что при получении результата многократного измерения по формуле среднего взвешенного

(5.1)

результаты однократных измерений  суммируются с весами , соответствующими их значимости. При этом исходят из того, что более точные результаты  являются и более весомыми. Поэтому вес каждого результата однократного измерения  выбирают прямо пропорциональным , где - оценка дисперсии результата однократного измерения, .

Результат многократного измерения (коллективное мнение экспертной группы) должен учитывать все результаты однократных измерений (мнения всех экспертов). Значения коэффициентов в таком случае рассчитывают по формуле

,					  (5.2)

где  - количество экспертов;  - число “взвешиваемых” объектов;  - коэффициент весомости -го объекта в баллах, данный -м экспертом, или ранг этого объекта по мнению того же эксперта. Кроме того, все веса нормируют с тем, чтобы их числовые значения находились в пределах от 0 до 1 по условию нормировки .

Процесс формирования экспертной группы и подготовка экспертов к измерениям – весьма важные и ответственные этапы.

Качественный состав экспертной комиссии – важное условие эффективности экспертного метода. На завершающем этапе формирования экспертной группы целесообразно провести тестирование, самооценку, взаимооценку экспертов и проверку согласованности мнений.

Тестирование состоит в решении экспертами задач подобных реальным, с известными (но не экспертам) ответами. На основании результатов тестирования проверяется равноточность отсчетов, даваемых экспертами, если нужно, измеряется рассеяние (характеристикой рассеяния является дисперсия ) отсчета у каждого члена экспертной комиссии  для определения значений нормированных весовых коэффициентов  в формуле (1), устанавливается компетентность и профессиональная пригодность экспертов.

Самооценка экспертов состоит в том, что каждый из них в строго ограниченное время отвечают на вопросы специально составленной анкеты, в результате чего быстро и просто проверяют свои профессиональные знания и деловые качества. Оценка их дается каждым экспертом по бальной системе. При всей субъективности такой оценки опыт показывает, что экспертные группы с высокими показателями самооценки экспертов ошибаются в меньшей степени.

Весьма показательной является взаимная оценка экспертами друг друга (также по бальной системе). Для этого, разумеется, необходим опыт совместной работы.

При наличии сведений о результатах работы эксперта в других экспертных группах критерием его квалификации может стать показатель или степень надежности – отношение числа случаев, когда мнение эксперта совпало с результатами экспертизы, к общему числу экспертиз, в которых он участвовал. Использование этого подхода к отбору экспертов требует накопления и анализа большого объема информации, но открывает возможность непрерывного совершенствования качественного состава экспертных групп.

Порядок обработки результатов оценок, полученных экспертным методом, зависит от того в каком виде выражены результаты экспертизы.

Если объекты экспертизы располагаются в порядке их предпочтения (возрастания или убывания), то они образуют шкалу порядка (ранжированный ряд). К примеру, ранжированный ряд имеет вид: Расстановка объектов экспертизы  в порядке их возрастания или убывания для получения измерительной информации по шкале порядка называется ранжированием. Место, занятое при такой расстановке в ранжированном ряду, называется рангом.

Мнения экспертов могут быть выражены в форме таблиц попарного сопоставления. При попарном сопоставлении достаточно данных, приведенных в таблицах по одну сторону диагонали. Предпочтение при этом выражается указанием номера предпочтительного объекта экспертизы так, как это показано в табл. 5.1.

Таблица 5.1 – Мнения экспертов

Балл (весомость) -го объекта рассчитывается по формуле (5.2). В данном случае  - коэффициент весомости -го объекта в баллах, данный -м экспертом, или ранг этого объекта по мнению того же эксперта

(5.3)

где  – частота предпочтения i-м экспертом -го объекта экспертизы;  – общее число суждений одного эксперта, связанное с числом объектов экспертизы m соотношением

(5.4)

Опыт попарного сопоставления по табл. 2.1 показывает, что в силу особенностей человеческой психики эксперты иногда бессознательно отдают предпочтение не тому объекту в очередной рассматриваемой паре, который важнее, а тому, который стоит в перечне первым. Чтобы избежать этого, используют свободную часть таблицы и проводят попарное сопоставление дважды (например, сначала первого объекта со вторым, третьим, четвертым и   т. д., затем второго с первым, третьим, четвертым, … и так до последнего, а потом в обратном порядке: последнего с предпоследним, … и до первого; предпоследнего с последним, предыдущим, … и вновь до первого). Таким образом, каждая пара объектов сопоставляется дважды, причем в разном порядке и по истечении некоторого времени. При таком сопоставлении, называемом полным или двойным, удается иногда избежать случайных ошибок, кроме того выявить экспертов, небрежно относящихся к своим обязанностям или не имеющих определенной точки зрения. Иначе говоря, двойное попарное сопоставление обладает более высокой надежностью, чем однократное. Порядок расчетов при нем остается прежним, за исключением того, что

На заключительном этапе подготовки экспертной комиссии согласованность мнений экспертов, включенных в ее состав, определяют по общему для всей комиссии показателю качества – коэффициенту конкордации

(5.5)

где   - сумма квадратов отклонений суммы рангов каждого объекта экспертизы от среднего арифметического ранга;  - число экспертов;  - число объектов экспертизы.

В зависимости от степени согласованности мнений экспертов коэффициент конкордации может принимать значения от нуля (при отсутствии согласованности) до единицы (при полном единодушии).

Уточнить результаты измерений или значения весовых коэффициентов, полученные попарным сопоставлением, можно методом последовательного приближения. Во втором приближении результаты первого приближения  используются как весовые коэффициенты  суждений экспертов. Полученные с учетом этих весовых коэффициентов новые результаты в третьем приближении рассматриваются опять как весовые коэффициенты  тех же мнений экспертов и т. д. Согласно теореме Перрона - Фробениуса, при определенных условиях, которые на практике всегда выполняются, этот процесс сходится, т. е. нормированные результаты измерений gj или весовые коэффициенты стремятся к некоторым постоянным значениям (gjgj const), строго отражающим соотношения между объектами экспертизы при установленных экспертами исходных данных.

Количество экспертов играет важную роль. С ростом числа экспертов в группе точность измерения повышается. Исходная численность экспертной группы составляет обычно не менее семи человек. В отдельных случаях она достигает 20 экспертов (массовый опрос проводится, как правило, только при социологических исследованиях). В некоторых случаях требуется обеспечить максимально возможную точность измерения экспертным методом. Тогда состав экспертной группы целесообразно ограничить таким числом экспертов , при котором различие между средними арифметическими и оценками дисперсий результатов измерений при   и  экспертах перестает быть значимым.

Тема 6. Способы перевода абсолютных показателей качества в относительные

Аналогично делению физических величин на основные и производные показатели качества делятся на единичные и комплексные. Единичные относятся к одному из свойств, определяющих качество, комплексные—сразу к нескольким. Производные физические величины связаны с основными (и дополнительными) посредством определения или фундаментальными физическими законами. Например, второй закон Ньютона где  — сила, Н;  — масса, кг;  — ускорение, м/с2. Точно так же комплексные показатели качества могут быть связаны с единичными через функциональные зависимости, отражающие объективные законы природы, а могут быть некоторой комбинацией их, соответствующей определению комплексного показателя.

Примером комплексного показателя, который получают как комбинацию единичных показателей согласно определению, является показатель назначения “годовая производительность автобуса”

(6.1)

где  -  соответственно коэффициенты использования парка автобусов, пробега автобуса и его вместимости при номинальной вместимости , чел.;  - эксплуатационная скорость автобуса, км/ч;  - средняя продолжительность времени в наряде, ч.

Функциональный способ нахождения комплексного показателя качества предпочтительнее, но не всегда возможен по ряду причин. Одна из них состоит в том, что получить функциональную зависимость, учитывающую большое число единичных показателей качества, практически очень сложно.

Если комплексный показатель качества невозможно выразить через единичные с помощью объективной функциональной зависимости, применяют субъективный способ образования комплексных показателей по принципу среднего взвешенного. Субъективным в этом случае является лишь выбор логики усреднения, сам же комплексный показатель — объективная количественная характеристика качества объекта. В самом общем виде комплексный показатель качества по принципу среднего взвешенного  определяют по формуле

(6.2)

где  - параметр логики усреднения;  - весовые коэффициенты;  - число единичных показателей . Задавая разные значения , получаем разные виды средних взвешенных комплексных показателей.

Таблица 6.1 – Формулы для расчета показателей

| Наименование комплексного показателя | Параметр логики усреднения | Математическое выражение |
| --- | --- | --- |
| Среднее гармоническое взвешенное |  | (6.3) |
| Среднее геометрическое взвешенное |  | (6.4) |
| Среднее арифметическое взвешенное |  | (6.5) |
| Среднее квадратическое взвешенное |  | (6.6) |

С помощью весовых коэффициентов , как и для физических величин, учитывают важность или ценность каждого единичного показателя качества  среди других. В зависимости от конкретных условий та или иная группа показателей качества (или отдельные показатели качества) бывает важней, весомей других.

Для ответа на вопрос, во сколько раз или насколько один показатель важнее другого, используют экспертные и аналитические методы определения коэффициентов весомости . В экспертных методах веса показателей качества чаще всего удовлетворяют условию 			                                                                 	                                                                                           (6.7)

При условии  формулы  (1.3) – (1.6) для средних взвешенных переходят в формулы (6.8):

(6.8)

Если же единичные показатели качества  имеют одинаковые весовые коэффициенты  то формулы (6.8) переходят в формулы (6.9):

(6.9)

Выбор аналитического метода определения коэффициентов весомости  зависит от вида среднего взвешенного и других причин.

Удобнее комплексировать безразмерные показатели качества. Поэтому очень часто от абсолютных значений единичных показателей качества предварительно переходят к относительным, которые всегда безразмерны.

Для перехода к относительным (единичным или комплексным) показателям качества  можно использовать соотношения:

(6.10)

где  — нормирующее значение показателя качества, имеющего ту же размерность, что и .

В качестве нормирующего значения  часто принимают базовые показатели качества. Абсолютные значения комплексных показателей качества (и т. д.) получают в этом случае безразмерными.

Субъективный характер выбора параметра логики усреднения при образовании комплексных показателей качества по принципу среднего взвешенного ставит вопрос о том, какая разновидность среднего взвешенного предпочтительнее в конкретных условиях. Эта проблема не новая. Еще в XVII в. шла дискуссия между Галилеем и Каццолино о преимуществах среднего арифметического перед средним геометрическим. Галилей отдавал предпочтение среднему арифметическому, а Каццолино — среднему геометрическому.

Известно, что значения разных средневзвешенных комплексных показателей связаны неравенством

(6.11)

Обычно среднее арифметическое взвешенное   используют тогда, когда в комплексный показатель качества объединяют однородные показатели, разброс значений между которыми невелик;

среднее гармоническое взвешенное  применяют, если разброс значений между слагаемыми более значительный;

среднее геометрическое взвешенное  считают наиболее универсальным и распространенным комплексным показателем. По схеме среднего геометрического взвешенного объединяют (комплексируют) единичные показатели качества, когда они неоднородны (относятся к разнородной продукции и разным условиям ее применения) и имеют значительный разброс;

среднее квадратическое взвешенное  используют в методе наименьших квадратов (см. п. 3.4), а также во многих других случаях.

Приведенные выше рекомендации лишь в самом, общем виде указывают область применения того или иного средневзвешенного комплексного показателя. Принципиально можно использовать любой из них.

7. Лабораторные работы

Целью проведения лабораторных занятий является закрепление полученного на лекциях теоретико-методического материала, развитие логического мышления и аналитических способностей у будущих инженеров.

Проведению лабораторных занятий предшествует устный опрос магистрантов: выборочный или сплошной.

На каждой лабораторной работе магистрантам выдаются методические рекомендации для выполнения лабораторной работы, в которых кратко изложен основной теоретический материал по теме лабораторной работы и приведен порядок выполнения работы.

Литература

Основная

- Азгальдов Г.Г. Теория и практика оценок качества товаров. Основы квалиметрии.-М.6Экономика, 1989.-256 с.

- Фомин .Л. Квалиметрия. Управление качеством. Сертификация. Курс лекций.- М.:ЭКМОС, 2000.-320 с.

- Федюкин В.К., Дурнев В.Д., Лебедев В.Г. Методы оценки и управление качеством промышленной продукции: учебник. - М.:Филинъ, 2000.-328 с.

- Никифоров В.Д. и др. Инженерные методы обеспечения качества в машиностроении. - М.:Изд-во стандартов, 1987.-384 с.

- Решение задач квалиметрии машиностроения: учебное пособие/ Под ред.В.Я.Кершенбаума, Р.М.Хвастунова. - М.: AXD Технонефтегаз, 2001.-158 с.

- Гличев А.В. и др. Прикладные вопросы квалиметрии. - М.:Изд-во стандартов, 1985.-190 с.

- Андрианов Ю.М., Субетто А.И. Квалиметрия в приборостроении и машиностроении. - Л.: Машиностроение, 1990.-216 с.

8. Методы квалиметрии в машиностроении: Учебное пособие / Под ред. В.Я.Кершенбуама,  Р.М.Хвастунова. - М: Технонефтегаз, 1999. – 211 с.

9.Фомин В.Н. Квалиметрия. Управление качеством. Сертификация: Курс лекций/ В.Н. Фомин. - М: Тандем, 2000. - 320 с.

10.Г.Г. Азгальдов Количественная оценка качества продукции – квалиметрия. М.: Знание, 1986 – 116с.

Дополнительная

11.Аристов О.В. Управление качеством: учебник. - М.: ИНФРА-М, 2003.-237 с.

12.Солод Г.И. Основы квалиметрии: учебное пособие. - М.:МГИ, 1991.-84 с.

- Шишкин И.Ф., Станякин В.М. Квалиметрия и управление качеством: учебное пособие. - М.: ВЗПИ, 192.-253 с.

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ

к  самостоятельной работе  по дисциплине “Квалиметрия в машиностроении” для магистрантов специальности 6М071200 – “Машиностроение

Составители:      Сейтказенова   К.К.

Подписано в печать

Бумага для множительных аппаратов.

Усл. печ.л. 2,18. Уч-изд.л.   Тираж 50 экз. « »

Зак. №